岳环评〔2022〕55号

关于岳阳东鸿新型材料有限公司年产9万立方米XPS保温板材建设项目环境影响报告书的批复

岳阳东鸿新型材料有限公司：

你公司《关于申请批复<岳阳东鸿新型材料有限公司年产9万立方米XPS保温板材建设项目环境影响报告书>的报告》、岳阳市生态环境事务中心《 岳阳东鸿新型材料有限公司年产9万立方米XPS保温板材建设项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕24号）、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳东鸿新型材料有限公司年产9万立方米XPS保温板材建设项目选址于湖南省汨罗市新市镇八里村十七组（原春辉铝业），总投资300万元，其中环保投资39.5万，用地面积8000平方米。主要建设内容为：租赁汨罗市春晖铝业现有场地、厂房，新建生产区（建筑面积1600m2）用于布置2条生产线，包含原料堆放区；厂房二（建筑面积500m2）用于边角料破碎；以及配套的储运工程、辅助工程和环保工程，其中综合楼、三格化粪池依托春辉铝业现有；公用工程依托当地电网、水井。主要原辅料及生产工艺为：以XPS再生塑料、阻燃剂、钙粉、色粉、二甲醚等为主要原辅料，经上料搅拌、加温、发泡、挤压冷却成型、剪切,同时将不合格品和剪切边角料进行回收，经化坨、破碎后返回搅拌工序循环利用等工序最终得到产品XPS保温板材4000吨/a。根据湖南德顺环境服务有限公司编制的《岳阳东鸿新型材料有限公司年产9万立方米XPS保温板材建设项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，从环境保护角度考虑，

我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。采取定期洒水减少扬尘污染；加强通风减少涂料和油漆产生的有机废气；使用清洁的车用能源、安装消烟装置、控制车速平稳等措施减少汽车尾气和燃油机械废气。选用低噪声施工设备、合理的布局施工现场和安排施工时间等措施控制声环境影响。建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、妥善处置。施工期废水主要为施工人员生活污水，经三格化粪池处理后，用于周边菜地施肥。

2、废气污染防治工作。对原辅料、成品采取室内包装堆存，运输车辆帆布封盖，加强厂区的废气收集、通风及绿化，强化车间管理及日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保厂界非甲烷总烃、甲苯、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值，臭气浓度、苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值，二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。项目投料工段产生的颗粒物与熔融挤出、化坨工段产生的非甲烷总烃、二甲醚、甲苯、乙苯、苯乙烯、二甲苯以及臭气收集处理后，经15m高DA001排气筒排放；破碎产生的颗粒物经收集处理后，通过15m高DA002排气筒达标排放；食堂油烟采用油烟净化装置处理后通过屋顶排放；非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的有组织排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。项目运营期，生活污水经过三格化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排；产品设备冷却水循环使用，不外排。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。做好危废暂存间、循环水池、二甲醚存储区、生产车间地面、原料库、成品区、一般固废暂存间、其他公用单元等区域的防渗工作，对厂区道路、空闲场地、办公区域硬化，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声防治工作。采用工艺先进、低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，封闭厂房，强化厂区绿化，加强设备的保养和维修等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。废活性炭、废UV灯管和废矿物油等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，定期交有资质的单位处置；收集到的粉尘、不合格产品和边角料、一般性废包装材料等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存，回用于生产和交资源回收单位回收利用；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：VOCS≤0.4t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南德顺环境服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年8月31日