- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：岳阳市国泰阳光颐养院医辅楼改建项目

建设单位（盖章）：岳阳市国泰阳光老年服务

有限责任公司

编制日期：       2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳市国泰阳光颐养院医辅楼改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-430602-85-03-012726 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵世境 | 联系方式 | 15173002302 |
| 建设地点 | 岳阳楼区奇家岭社区奇西村 |  |  |
| 地理坐标 | 113 度 09分 33.480秒， 29 度 20分 1.681秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8416 疗养院 | 建设项目 行业类别 | 四十九，卫生、医院841：其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 岳阳市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | 45天 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1385.9 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目属于医疗卫生服务设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目为鼓励类“三十七、卫生健康—5、医疗卫生服务设施建设”，因此，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 岳阳市国泰阳光老年服务有限责任公司位于岳阳楼区奇家岭社区奇西村，地处107国道西侧和S306东侧，公司于2012年8月开始运营，总用地面积75523.5平方米，养护区设有500张养老床位。目前院区1#号楼内一层设有医务室，但随着入住老人逐渐增多，现有医疗卫生资源已无法满足的入住老年人基本卫生服务要求，因此建设单位拟在不新增、拆除建筑的前提下，将院内现有的1#号楼整体改造为医辅楼，配置相应的医疗设施、医疗床位，以满足老年人日常医疗护理需求。 项目在现有建筑上进行改造，不新增用地，根据项目国土证（附件5）可知，项目土地用途为商服用地。据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 （3）三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《生态保护红线划定指南（环办生态[2017]48号）》，2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四湖”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 本项目位于岳阳楼区奇家岭社区奇西村，不属于生态红线内的管控区域，从选址上符合湖南省生态保护红线划定的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地环境空气质量控制要求为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量控制要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量控制要求为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 根据《岳阳市2021年度生态环境质量公报》的空气环境质量监测数据可知，项目所在区域PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此该本项目所在行政区区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。随着限期达标规划行动的开展，当地政府加大环境治理力度，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 项目所在区域特征因子浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)附录D要求限值硫化氢≤0.01mg/m³，氨气≤0.2mg/m³，就特征污染因子方面，环境质量情况较好。 根据上表中南湖常规历史监测数据可知，南湖断面常规监测因子指标BOD5、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准外，引起超标的原因可能因为南湖新区部分城郊生活污水仍然直排南湖，随着岳阳楼区郭镇乡建中村污水管网改造的逐步开展及完成，南湖区域水质环境将得到改善。 项目周边敏感点环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。由上述可知，项目区域的环境质量较好。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物后，不会改变项目所在区域环境质量等级，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源、液化气等，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④生态环境准入清单 本项目位于岳阳楼区奇家岭，根据岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），项目所在地属于重点管控单元。相符性分析如下： 表1-1 与岳政发〔2021〕2号符合性分析（摘录） 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 奇家岭街道; 空间布局约束; 1.4引导工业企业向集聚区内集中，推进有色、化工重点行业进入专业工业园区发展。严格环境准入，凡不符合集聚区准入条件的企业， 一律不予审批; 项目不属于工业企业，不涉及该条内容。. 污染物排放管控; 2.1 南湖、东风湖、吉家湖、芭蕉湖水体及滨岸带、上游集雨范围内的河塘沟汊禁止排放未达到排放标准或者超过规定控制总量的废水、 污物、废油等、禁止倾倒土、石、尾矿、垃圾、废渣等固体废弃物 2.2 强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调 蓄和治理等措施。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；东风湖、吉家湖、王家河、南湖等重点水域的城镇污水处理设施达到一级 A 排放标准; 项目实施雨污分流，医疗废水、生活废水经处理达标后排入三眼桥湖. 环境风险防控; 3.奇家岭街道/洛王街道/湖滨街道/西塘镇/郭镇乡：明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险; 项目不属于农业、农产品类。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 岳阳市国泰阳光老年服务有限责任公司成立于2011年，2012年该公司在岳阳楼区奇家岭社区奇西村开展老年护理实验实训中心建设项目，公司总用地面积75523.5平方米，目前院区内现共建设有8栋楼，主要包含养护楼、办公楼、食堂、宿舍、医务室等，总建筑面积约36986m2，目前设有500张养老床位。是一所集教学、颐养、保健、娱乐、康复、休闲为一体的中高档老人公寓。全院现有在岗人数88人。 目前院区北侧1#号楼内一层设医务室（2-5层空置），随着入住老人逐渐增多，现有医疗卫生资源已无法满足的入住老年人基本卫生服务要求，因此建设单位拟在不新增、拆除建筑的前提下，将院内现有的1#号楼整体改造为医辅楼，设置299张医疗床位，并配置相应的医疗设施，以满足老年人日常医疗护理需求。 建设单位拟开展环评手续，并委托我公司承担了《岳阳市国泰阳光颐养院医辅楼改建项目》的环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第四十九卫生、医院841中其他（住院床位20张以下的除外），应编制环境影响报告表。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 - 主要工程内容 建设单位拟将院区内北侧现有的1#号楼改造为医辅楼，1#号楼为U型建筑，占地面积1385.9m2，地上共5层，总建筑面积6918m2。本次改造对现有1#号楼建筑进行装修后新增医疗设备、医疗床位，不新增、拆除建筑。 改造后医辅楼楼层分布情况： 一层主要设置接诊大厅、药库药房、留观室、抢救室、处置室等，引入的设备主要放置在一层（一层现有医务室改为药库药房）； 二层至五层共设置医疗床位299张。新增医护等员工80人。 表2-1 改建项主要工程内容表 序 号; 分类; 建设内容; 功能分布. 1; 主体 工程; 医辅楼：1栋5F，建筑面积为6918m2（利用1#楼改造）; 一层; 接诊大厅、挂号缴费、护士台、药库药房、输液大厅、配药室、处置室、留观室、抢救室、卫生间等. 二层; 护理病房20间（床位共74张）、护士工作台、医护值班室、药品房、配药室、处置室、淋浴间、卫生间、库房、洗衣服、开水房等. 三层; 护理病房20间（床位共75张）、护士工作台、多功能室、医护值班室、药品房、配药室、处置室、卫生间、库房、洗衣服、开水房等. 四层; 护理病房20间（床位共75张）、护士工作台、多功能室、医护值班室、药品房、配药室、处置室、卫生间、库房、洗衣服、开水房等. 五层; 护理病房20间（床位共75张）、护士工作台、多功能室、医护值班室、药品房、配药室、处置室、卫生间、库房、洗衣服、开水房等. 2; 依托 工程; 办公楼; 依托现有，8#楼南楼，1栋5F，建筑面积为4683m2. 食堂; 依托现有，6#楼，总建筑面积2795m2，地上共3层，供职工、老年人、病人就餐. 员工宿舍; 依托现有，7#楼，总建筑面积2230m2，地上共4层. 消防水池; 依托现有，位于西南角，容量8400m3. 供氧; 依托现有，氧气瓶现暂存9#楼氧气供应室，氧气瓶共15个，40L /个. 供热水; 依托现有，养护楼、食堂等均设置热水机组. 供电; 依托现有，社区变电所供电. 给水; 依托现有，自来水厂供水. 停车位; 依托现有，院内现有180个地面停车位. 3; 环保 工程; 废水处理; 利用现有改造，将院区东侧现有的生活污水处理设施进行改造，改造后工艺为“A2O+MBR膜工艺”，改造后将处理院区现有生活废水以及本次建设的医辅楼产生的医疗废水及生活废水，改造后处理规模300m3/d. 医疗废物 暂存间; 依托现有，位于位于9#楼最北栋，面积50m2. 垃圾收集桶; 主要设在楼道和建筑物四周. 3、原辅材料使用情况 本项目医辅楼营运期主要消耗原辅料及能源为各类药品等消毒物料及水电，各原辅料具体消耗量见下表。 表2-2 改建项目主要原辅材料消耗一览表 种类; 原辅料名称; 用量; 最大储存量; 储存方式; 来源. 原材料; 各类药品; 1800箱/a; 270箱; 药房，箱装; 岳阳本地. 一次性空针、输液管、输液瓶; 27000个/a; 1500个; 药房，箱装; 岳阳本地. 化验试剂; 1500瓶/a; 150瓶; 检验室，箱装; 岳阳本地. 液氧; 50m3; 0.6m3; 氧气供应室（依托现有）; 岳阳本地. 辅料; 次氯酸钠; 745kg/a; 100kg; 污水处理站， 玻璃瓶盛装; 岳阳本地. 能源; 水; 37247.16m3/a; /; /; 自来水. 电; 12万kw/a; /; /; 国家电网. 次氯酸钠安全储存要求：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物； 二氧化氯安全储存要求：储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、食品容器等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦，预防容器发生物理损害、摩擦或打击，定期检查容器漏洞。 4、主要生产设备 本次改造后医辅楼将新增DR、试剂冷藏柜、无创呼吸机、五分类全自动血球、全自动凝血分析仪、全自动生化分析仪、彩超等相关专科设备，同时新增299张床位，主要医疗设备见表2-3。 表2-3 改建项目主要医疗设备一览表 位置; 序号; 设备名称; 型号; 数量; 放置区域; 备注. 医辅楼; 1; DR; NOVAFA; 1台; 机房; 新增. 2; 无创呼吸机; 斯百瑞ST-30H; 1台; 抢救室; 新增. 3; 全自动五分类血液细胞分析仪; /; 1台; 检验科; 新增. 4; 全自动凝血分析仪; 测试速度： 200PT/H; 1台; 检验科; 新增. 5; 全自动生化分析仪; 循环使用式; 1台; 检验科; 新增. 6; 呼吸机; /; 1台; 抢救室; 新增. 7; 自动分析心电图机; 6导; 3台; 留观室; 新增. 8; 彩超; /; 1台; B超室; 新增. 9; 监护仪; uMEC10; 1台; 治疗室; 新增. 10; 心电图; iH-12PLUS; 1台; 心电图室; 新增. 11; 全自动尿液分析仪; 220V±22V; 1台; 检验科; 新增. 12; 自动微生物鉴定及药敏分析系统; XK-II; 1台; 检验科; 新增. 13; 高速台式离心机; H1650; 1台; 检验科; 新增. 14; 低速台式离心机; TDZ5-WS; 1台; 检验科; 新增. 15; 病床床位; /; 299张; 二至五层; 新增. 其他配套设备; 1; 电梯; /; 2台; /; 利用现有. 2; 中央空调; /; 1套; /. 3; 抢救车; 650×400×900mm; 1辆; /; 新增. 根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 5、项目总平面布置 岳阳市国泰阳光老年服务有限责任公司位于岳阳楼区奇家岭社区奇西村，院区大门出入口设置在北侧，供人员出入，院区内共建设有4栋养护楼、1栋办公楼+养护楼、1栋食堂、4栋1层仓库及1栋闲置楼，本项目将利用现有的闲置楼改造为医辅楼。 本次改造的医辅楼位于院区内北侧，建筑呈U型，院区内部道路环绕建筑物建设，可便捷的服务于就诊病人。医辅楼内部一层为门诊及就诊大厅，二层、三层为住院病房，四层、五层空闲，内部平面布局简便，方便病人就诊。院内绿化率高，满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求。 项目生活垃圾由各楼层、道路内的垃圾桶收集后放入生活垃圾箱，医疗固废暂存间设置在9#楼北侧（利用现有），废弃物及污物流线通过各层收集打包处理好后由独立的污物出入口集中运出，可减轻恶臭对院内环境的影响。项目污水处理设备位于院区东侧，污水处理站采用密闭作业，且建设单位拟对其四周设施绿化带，经过采取措施后污水处理站废气对入住人群影响较小，平面布局较合理。项目总的平面布置图见附图2、附图3。 - 公用工程 6.1、给排水系统 （1）供水系统 本项目用水主要来源于城镇自来水厂，给水管网完善，在院区内形成环状布置，于室外设水表并计量，其水量、水质均可满足项目的要求。 项目用水定额参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）确定，项目用水量、排水情况见下表。 表2-4 改造项目用水量、排水量 分类; 项目; 数量; 用水额度; 用水量; 排污 系数; 排水量. 医辅楼; 住院病人和陪护人员; 299床位; 300L/床.d; 89.7m3/d （32740.5m3/a）; 0.8; 71.76m3/d （26192.4m3/a）. 医护职工; 80人; 145L/人.d; 11.6m3/d （4234m3/a）; 9.28m3/d （3387.2m3/a）. 检验科室; 299床位; 2.5L/d.床; 0.747m3/d （272.66m3/a）; 0.6m3/d （218.13m3/a）. 合计; 102.047m3/d （37247.16m3/a）; 81.64m3/d （29797.73m3/a）. （2）热水系统 养老院内热水由天热水机组供应，整个养老院内共设9台热水机组，本项目医辅楼内设2台热水机组。 （3）排水系统 本项目排水实行“雨污分流”排水体制，雨水采用盖板暗渠，院区的屋面及地面、道路雨水采用暗沟利用自然地形坡度以最短的距离靠重力流排入三眼桥湖； 本次改建拟将院区东侧现有的生活污水处理设施进行改造，改造后的工艺为“A2O+MBR膜工艺”，改造后将处理院区现有生活废水以及本次建设的医辅楼产生的医疗废水及生活废水，处理规模由原120m3/d扩增至300m3/d，废水经处理达到《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2排放标准后排入东侧三眼桥湖。 6.2、供电工程 养老院内现设配电房，根据用电负荷与用电分级要求，确保本项目用电需求。改建项目年用电量约12万kw/a。 6.3、消防工程 （1）室外消火系统 本工程室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。在室外环状给水管网上均匀布置室外消火栓（SS100/65-1.0型），间距不大于120m，火灾时，由城市消防车道现场由室外消火栓取水并加压进行灭火。本项目西南角设容积8400m3的消防水池。 （2）室内消火栓系统 本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统，消防控制室设在一层。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统为二个独立系统。火灾10分钟由屋顶消防水箱供给，火灾延续时间的消防用水由消火栓加压泵和自动喷水灭火消防泵供给。在大楼梯间设双阀消火栓。 6.4、医疗用气系统 医用气体主要是氧气，9#楼内现设有氧气供应室，内放置氧气瓶共15个，40L /个。 6.5、通风系统 项目通风以自然通风为主，同时在卫生间等区域加设机械排风系统，确保通风换气达到有关规定和要求，具体情况如下： 1) 公共卫生间、污物间等设排风系统,按15次/时换气次数计算； 2) 电梯机房除设空调外还需设机械排风系统，按15次/时换气次数计算； 3) 专变变配电所、公变变配电所：按排除变压器等设备的散热量计算确定； 4) 消防水泵房、生活水泵房设置机械排风系统,按6次/时换气次数计算, 补风量按不小于80%排风量计算； 5) 污水泵房将设置独立机械通风系统，排风量按换气次数不小于12次/h。 6.6、消毒 采用84和戊二醛消毒，医疗设备采用灭菌器消毒（电加热）；院内设洗衣房。 7、人流组织 门诊人流：门诊人员从一层门诊入口进入大厅，通过各指示牌可以找寻所有的检查及诊疗单元； 医护人流：在各医疗单元将医护和病人的流线加以区分。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）施工期 本次改建项目仅对现有的1#楼进行装修后添加设备及床位，不涉及新增、拆除建筑，施工时间较短，且施工内容简单，对区域环境影响较小。 （2）运营期： 运营期间病人可在一层挂号后赴门诊进行检查，若无需住院，则取药后即可返回，若需住院则办理住院手续并进行护理。运营期工艺流程及产污环节见下图2-1。 图2-1 运营期流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目基本情况 岳阳市国泰阳光老年服务有限责任公司成立于2011年，2012年该公司在岳阳楼区奇家岭社区奇西村开展老年护理实验实训中心建设项目，公司总用地面积75523.5平方米，院区内现共建设有8栋楼，主要包含养护楼、办公楼、食堂、宿舍、医务室等，建筑面积约36986m2，目前设有500张养老床位，根据调查2021年最高入住率60%。是一所集教学、颐养、保健、娱乐、康复、休闲为一体的中高档老人公寓。全院现有在岗人数88人。 老年护理实验实训中心建设项目于2008年办理了环评手续，并取得环评审批意见（环评审批意见详见附件7），2012年2月完成5#、8#楼的环保验收，2012年7月完成1#、2#、4#、6#楼的环保验收（验收意见详见附件7）。 表2-5 原有项目主要建设工程组成一览表 序 号; 工程 分类; 建设内容; 功能分布. 1; 主体 工程; 1#楼; 总建筑面积6918m2，2014年前为社区医院，2014年社区医院搬离，后1层改为设医务室，2-5层均闲置. 2#楼; 养护楼，总建筑面积2366m2，地上共5层，共设76张养老床位. 4#楼; 养护楼，总建筑面积3501m2，地上共4层，共设120张养老床位. 5#楼; 养护楼，总建筑面积8760m2，地上共4层，共设156张养老床位. 8#楼; 北楼为养护区，南楼为办公区，总建筑面积9366m2，地上共五层，养护区共设148张养老床位. 2; 辅助工程; 食堂; 6#楼，总建筑面积2795m2，地上共3层. 员工宿舍; 7#楼，总建筑面积2230m2，地上共4层. 仓库; 9#楼，总建筑面积1050m2，共4栋1层建筑，. 停车位; 地面停车位，含180个停车位. 消防水池; 位于西南角，容量8400m3. 3; 环保 工程; 污水处理设备; 院区东南角设“厌氧+接触氧化+消毒”污水处理装置处理生活废水，处理规模120m3/d. 废气处理设备; 食堂设1套油烟净化设施+排烟筒. 垃圾收集桶; 主要设在楼道和各建筑物四周. 医疗废物暂存间; 位于9#楼最北栋，面积50m2. 二、原有项目污染情况 1、废水污染及现有的环保措施 现养老院产生污水的主要为养老人员及员工的生活污水：诊疗室、化验室、病房、手术室及食堂。根据建设单位提供的2021年统计资料，院区现用水量总计为：100m3/d（360000m3/a），外排废水量为80m3/d（29200m3/a）。 根据现场踏勘可知，院区东南角设置有处理规模为120m3/d的“厌氧+接触氧化+消毒”污水处理装置，用来处理院内产生生活废水，处理后的废水达到《 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级排放标准后排入东侧三眼桥湖。 为了解废水排放情况，特委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年7月29日-7月30日对“厌氧+接触氧化+消毒”污水处理装置进出口进行了现状监测，具体监测数据如下： 表2-6 生活污水处理设施排放口现状监测结果 采样点位; 检测项目; 单位; 7.29日 检测浓度值; 7.30日 检测浓度值; 标准值. 污水处理站进口; pH; 无量纲; 7.0~7.2; 7.1~7.4; /. 化学需氧量; mg/L; 433~436; 433~436; /. 五日生化需氧量; mg/L; 173~174; 173~174; /. 氨氮; mg/L; 8.9~9.1; 8.55~8.9; /. 动植物油; mg/L; 4.79~4.88; 4.78~4.83; /. 悬浮物; mg/L; 333~377; 332~337; /. 总磷; mg/L; 5.36~5.37; 5.36~5.37; /. 污水处理站出口; pH; 无量纲; 7.1~7.4; 7.1~7.4; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 25~28; 26~28; 100. 五日生化需氧量; mg/L; 4.8~5.4; 4.8~5.2; 20. 氨氮; mg/L; 0.619~0.646; 0.593~0.638; 15. 动植物油; mg/L; 0.48~0.51; 0.46~0.52; 10. 悬浮物; mg/L; 11~17; 13~16; 70. 总磷; mg/L; 0.03~0.04; 0.03~0.03; /. 根据监测数据可知，目前养老区生活污水排放浓度可满足《 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级排放标准。 2、废气污染及现有的环保措施 现养老院营业过程中产生的废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟以及汽车尾气。 ①污水处理站恶臭 院区东南角设置“厌氧+接触氧化+消毒”污水处理装置，污水处理站散发的恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响，为了解厂界无组织恶臭达标情况，特委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年7月29日-7月30日对污水处理站上下风向硫化氢、氨、臭气浓度进行了现状监测。 表2-7 院区无组织废气检测报告单 采样点位; 检测项目; 单位; 7.29日 检测浓度值; 7.30日 检测浓度值; 标准值. 厂界上风向; 硫化氢; mg/m3; 0.001L; 0.001L; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; ＜10; 20. 氨; mg/m3; 0.02~0.04; 0.03~0.04; 1.5. 厂界下风向100m; 硫化氢; mg/m3; 0.001L; 0.001L; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; ＜10; 20. 氨; mg/m3; 0.05~0.06; 0.05~0.06; 1.5. 厂界下风向200m; 硫化氢; mg/m3; 0.001L; 0.001L; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; ＜10; 20. 氨; mg/m3; 0.05~0.06; 0.05~0.06; 1.5. 根据监测数据可知，厂界硫化氢、氨、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求。 ②食堂油烟 现养老院食堂使用液化气和电能，食堂目前最高就餐人数为300人，耗油量为2.7t/a，油烟产生量为81kg/a，目前食堂内设置有去除率≥80%的油烟净化设施，则油烟排放量为16.2kg/a， 为了解食堂油烟排放现状，特委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年7月29日-7月30日对项目食堂排烟管进出口进行了油烟监测，具体监测数据如下： 表2-8 食堂油烟废气检测报告单 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 2022.7.29; 排烟管道进口; 油烟; mg/m3; 1.82; /. 排烟管道出口; 油烟; mg/m3; 0.70; 2.0. 2022.7.30; 排烟管道进口; 油烟; mg/m3; 1.63; /. 排烟管道出口; 油烟; mg/m3; 0.69; 2.0. 根据上表监测数据可知，目前食堂排放的油烟废气能够达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2mg/m3的排放限值。 ③汽车尾气 养老院现设置地面停车场共180个，院区内地形较为开阔，院内行驶车辆所排出的尾气易于扩散，其对周边大气环境质量影响相对较小。 3、噪声污染及现有的环保措施 养老院现噪声主要为水泵、挂式空调及进出人群、车辆嘈杂声等，为了解项目所在区域的噪声污染源现状，特委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年7月29日-7月30日对项目四周（正常营运期间）进行了噪声现状监测，具体监测数据如下： 表2-9 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 院区东; 7月29日; 49.8; 40.6. 7月30日; 47.5; 38.9. 2＃; 院区南; 7月29日; 55.9; 46.6. 7月30日; 56.8; 47.5. 3＃; 院区西; 7月29日; 58.5; 38.7. 7月30日; 48.1; 39.1. 4＃; 院区北; 7月29日; 53.1; 46.5. 7月30日; 55.6; 43.4. 备注：执行《社会生活环境噪声排放标准》中的2标准要求（昼间：60dB；夜间50dB）. 根据上表监测数据可知，在正常营运情况下，项目建设地场界四周各监测点噪声值能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）中的2标准要求。 4、固体废物污染及现有的环保措施 养老院现有固体废物主要包括有：医疗固废、生活垃圾、污水处理产生的污泥，医疗固废主要来自于医务室，主要为药物性废物，2021年统计产生量约为0.5t/a，生活垃圾产生量约为84.97t/a，污水处理产生的污泥量约为2.5t/a；院区各楼房周边、楼道内均设置有垃圾桶收集生活垃圾，并由环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行处理；医疗固废暂存于9#楼的医疗废物暂存室，面积约50m2，定期交由岳阳市方向固废安全处置中心收集后集中处置（现医疗固废处置协议详见附件6）。目前一层的医务室运行正常，医疗固废暂存、转运正常。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）环境空气质量常规监测数据 本项目位于岳阳市岳阳楼区行政区范围内，本次评价大气环境质量现状调查引用岳阳市生态环境主管部门已公布的《岳阳市2021年度生态环境质量公报》的空气环境质量监测数据。项目所在区域为二类空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。区域空气质量现状评价表见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.86%; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 140; 160; 87.5%; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。按照上表中评价数据情况，本项目所在区域2021年PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此该本项目所在行政区区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。 根据岳阳市生态环境保护委员会关于印发《岳阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2026）》的通知（岳生环委发〔2020〕10号）可知，项目所在行政区在2026年底前实现空气质量6项主要污染物（包括PM2.5）全部达标。规划中说明，现有大气污染防治正在进行中，其中大气环境综合治理以及能力建设的不断增强，空气质量总体在逐步提升，但颗粒物污染、二氧化氮污染以及臭氧污染仍存在相应的问题，因此针对空气质量达标制定了总体策略，到2023年中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内（目前已满足），各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。随着限期达标规划行动的开展，当地政府加大环境治理力度，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 - 特征因子 本项目特征因子为硫化氢、氨，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，特委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年7月29日-7月31日对项目院区内硫化氢、氨进行质量监测。具体监测统计结果见下表： 表3-2 特征因子监测情况 采样点位; 检测项目及频次; 采样时间及检测结果（mg/m3）; 标准值（mg/m3）. 7.29日; 7.30日; 7.31日. 项目院区内; 硫化氢; 日平均; 0.003; 0.001; 0.002; 0.01. 氨; 日平均; 0.02; 0.03; 0.03; 0.20. 根据上表监测结果，项目所在区域特征因子浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)附录D要求限值硫化氢≤0.01mg/m³，氨气≤0.2mg/m³，就特征污染因子方面，环境质量情况较好。 2、地表水环境质量现状 本次评价采用湖南省岳阳生态环境监测中心2020年在南湖常规水环境断面的监测数据进行评价，具体见下表： 表3-3 2020年1月~12月南湖断面水质评价结果 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; LAS. 南湖; 01月; 7; 6.5; 0.5L; 0.06; 0.075; 0.05L. 02月; 7; 7.5; 2.2; 0.05; 0.085; 0.05L. 03月; 7; 8.6; 3.4; 0.06; 0.050; 0.05L. 04月; 7; 7.5; 5.0; 0.04; 0.060; 0.05L. 05月; 7; 8.0; 1.8; 0.05; 0.040; 0.05L. 06月; 7; 7.5; 3.1; 0.03L; 0.050; 0.05L. 07月; 7; 7.5; 3.0; 0.20; 0.045; 0.05L. 08月; 7; 8.0; 3.4; 0.03L; 0.080; 0.05L. 09月; 7; 6.5; 1.4; 0.08; 0.040; 0.05L. 10月; 7; 8.5; 3.8; 0.03L; 0.030; 0.05L. 11月; 7; 6.5; 1.4; 0.03; 0.050; 0.05L. 12月; 7.0; 7.4; 2.6; 0.06; 0.055; 0.05L. 年均; 7; 6.5; 0.5L; 0.06; 0.075; 0.05L. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 (无量纲); 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2. 注：根据湖岳阳市政府发布的《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案（2013-2018年）》要求对南湖的考核目标要求，南湖应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类指标。. 根据上表中南湖常规历史监测数据可知，南湖断面常规监测因子指标BOD5、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准外，引起超标的原因可能因为南湖新区部分城郊生活污水仍然直排南湖，随着岳阳楼区郭镇乡建中村污水管网改造的逐步开展及完成，南湖区域水质环境将得到改善。 3、声环境质量现状 本项目改造的医辅楼北侧50m为齐西村居民点，西南侧18m临近员工宿舍，为了解敏感目标区域的声环境质量现状，特委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年7月29日-7月31日对两处敏感点进行了监测，具体监测点位详见附图3；监测结果见下表： 表3-4 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 医辅楼北侧50m齐西村居民点（坐标113.1601，29.3343）; 2022.7.29; 55.4; 45.7. 2022.7.30; 55.1; 46.4. 2#; 西南侧18m员工宿舍 （坐标113.1589，29.3333）; 2022.7.29; 49.2; 39.8. 2022.7.30; 47.1; 38.5. 从监测数据来看，项目改造的医辅楼北侧50m为齐西村居民点、西南侧18m员工宿舍昼夜间声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地位于岳阳楼区奇家岭社区奇西村，该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目环境保护目标见表3-5，项目保护目标图见附图6。 表3-5 大气环境保护目标一览表 类型; 主要敏感目标; 规模; 相对院区方位及距离; 保护级别. 大气环境; 齐西村居民点; 780户; NW，50-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 齐西村居民点; 400户; W，235-500m. 齐西村居民点; 450户; S，156-500m. 羊角山居民点; 1200户; E，225-500m. 现有养老区、办公生活区; 养老床位500张; W，18-208m. 水环境; 三眼桥湖; 小湖; E，80m; （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 声环境; 齐西村居民点; 1户; NW，50m; （GB3096-2008）2类标准. 现有养老区、办公生活区; 养老床位500张; W，18-50m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 污水处理设施的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度； 表3-6 运营期废气排放限值 污染工序; 污染物; 最高允许排放浓度. 污水处理站恶臭; 氨; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氯气; 0.1mg/m3. 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）; 1%. 2、废水 （1）医疗废水 院区产生的医疗废水、生活污水经“A2O+MBR膜工艺”处理达到《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2排放标准后排入东侧三眼桥湖。 表3-7 医疗机构水污染物排放标准（mg/L） 序号; 控制项目; 排放标准; 序号; 控制项目; 排放标准. 1; pH; 6～9（无量纲）; 8; 动植物油; 5. 2; 氨氮; 15; 9; 总余氯; 0.5. 3; 化学需氧量; 60; 10; 挥发酚; 0.5. 4; 五日生化需氧量; 20; 11; 总氰化物; 0.5. 5; 悬浮物; 20; 12; 粪大肠菌群; 500. 6; 阴离子表面活性剂; 5; 13. 7; 石油类; 5. 3、噪声 运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 表3-8 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）单位：dB 边界外环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废弃物 一般生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》( 环发[2003]206号)中有关规定；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度标准值。 表3-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; —; —; —; >95. |
| 总量 控制 指标 | 项目废水经处理后直接排放至三眼桥湖，改建项目CODCr排放量为1.79t/a、氨氮排放量为0.45t/a；项目属于社会服务类性质，无需申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期约1.5个月，建设期主要对1#楼进行装修后添加医疗设备及床位，施工时间较短，且施工内容简单，对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期环境影响和保护措施 （1）废水环境影响和保护措施 ①废水源强 本次改建项目医辅楼主要废水为医疗废水、检验废水和生活污水，医疗废水来自于日常诊疗，检验废水源自化验室，生活污水主要来自于陪护人员、职工。根据表2-4计算数据可知，医辅楼废水总排放量为81.64m3/d（29797.73m3/a）。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知综合废水水质为COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：30mg/L、粪大肠杆菌:1.6×108个/L。 ②废水处理工艺： 本次改建拟将院区东侧现有的生活污水处理设施进行改造，改造后的工艺为“A2O+MBR膜工艺”，处理规模300m3/d。医辅楼内产生的检验废水通过预处理后与院区日常产生的医疗废水、生活废水一同排入污水处理设施处理后外排，具体分析如下： A：检验废水预处理： 检验废水预处理：项目检验废水源自检验科的排水。项目检验科主要进行血常规及生化检验，采用全自动检测仪器和商品试剂盒，不需要自行配置检验试剂，不使用含氰化合物和含铬化学试剂，无含氰和含铬废水产生。所用的针筒、试管、商品试剂盒等均为一次性，一次检验完成后与检验样本废液一并收集就作为医疗废物废弃。本项目检验废水产生量小，约0.1m³/d，项目检验废水为使用酸性清洗液（过氯酸、一氯乙酸等）定期对检测仪器进行 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 消毒清洗产生的少量含酸废水。项目拟在化验室内设置一套检验废水预处理设施，容积为0.5m3，主要分为检验废水收集塔、废水处理槽专用槽及搅拌器级加药槽，通过加碱(氢氧化钠)进行中和预处理后，再排入“A2O+MBR膜工艺”设备中进行处理。 B：污水处理设备可行性分析： 本次改建拟将院区东侧现有的生活污水处理设施进行改造，改造后的工艺为“A2O+MBR膜工艺”，废水处理设施设计处理能力为300m3/d，设计污水出口浓度达到《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2排放标准。具体工艺详见下图： 图4-1 污水处理工艺流程图 “A2O+MBR膜工艺”简述：主要包括物理处理单元（调节池）、生物处理单元（A2O工艺）和膜处理单元。生活污水、医疗废水由提升泵输送至调节池，对水质和水量进行调节，调节后的废水依次进入厌氧区、缺氧区和好氧区，其中厌氧区、缺氧区配置搅拌机搅拌，好氧区配置曝气管用于生化反应供氧，厌氧池将大分子有机物分解成小分子有机物，去除部分COD，缺氧池主要去除氨氮等含氮废水，好氧池内的好氧微生物进一步降解为二氧化碳和水，彻底将有机物分解掉。最后好氧区出水自流进入膜处理单元的MBR膜池，膜的高效截留作用，使微生物完全截留在生物反应器内，高效地进行固液分离，MBR膜池出水进入清水池，后直接外排三眼桥湖。建设单位污水处理装置内污泥进行定期清理，交由岳阳市方向固废安全处置中心收集后集中处置。 本项目改造后的污水处理装置将接收现有养老区生活污水以及医辅楼内医疗废水、生活废水。经资料统计，2021年现有养老区外排废水量为80m3/d，经本环评计算医辅楼内医疗废水、生活废水最大产生量81.64m3/d，废水综合后总产生量约161.64m3/d，经设计资料可知本次改造后的“A2O+MBR膜工艺”处理规模达300m3/d，设计污水出口浓度达到《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2排放标准，可满足现有养老区、医辅楼产生的医疗废水、生活废水处理需求。 表4-1 综合废水污染物产生及排放情况 产生环节; 指标; 产生浓度（mg/L）; 产生量(t/a); 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a). 医疗、生活废水; 水量; ——; 29797.73; ——; 29797.73. COD; 250; 7.45; 60; 1.79. BOD5; 100; 2.98; 20; 0.6. SS; 80; 2.38; 20; 0.6. NH3-N; 30; 0.89; 15; 0.45. 粪大肠杆菌; 1.6×108个/L; 4.77×1012（个）; 500（个/L）; 1.5×107（个）. 表4-2 项目废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染治理设施名称; 排放去向; 排放方式; 排放口地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; “A2O+MBR膜工艺”处理装置; 直接进 入江河 、湖、 库等水 环境; 直接排放; 113.1606; 29.3329; 一般排放口-其他. （2）废气环境影响和保护措施 本次改建项目营业期间的主要污染因子为“A2O+MBR膜工艺”处理装置产生的恶臭。 污水处理站散发的恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响，恶臭气体的成分主要是NH3和硫化氢，此外还有甲硫醇等物质，硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。院区污水处理站恶臭为无组织排放，硫化氢产生量约0.0005g/h，NH3约0.00014g/h。 在污水处理站正常运行时，产生的恶臭气体较少。其污染产生虽不可避免，但可以通过采取以下控制措施减少其不利影响：a、绿化。在污水处理系统周围和场界周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。b、及时清运。在污泥清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间。c、贮存密闭。污泥脱水应在密闭的空间中进行、运输需选用密封的运输设备进行运输。 在采取以上措施后，污水处理系统产生的恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在人们可接受的范围内，不会造成大的环境影响。 医疗固废储存间位于9#楼，医疗固废通过专用容器及防漏胶带密封，恶臭溢出量较少，针对医疗固废暂存间建设单位应做到加强管理、加强消毒并定期清运，防治对院区内外环境造成影响。 （3）噪声环境影响和保护措施 3.1、噪声源情况 本项目营运期主要的噪声源为供水泵、中央空调、电梯、进出车辆人流等，设备噪声级在60～75dB(A)，项目中央空调设备房、供水泵等设备均布置在室内，同时对设备进行了基础减震处理，设备运行噪声较低，加上楼层结构的阻隔作用，设备噪声不会院区本身声环境及对外环境的声环境产生明显不利影响。为确保院区运营过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，建设单位应加强院区内部的交通管理，规定车辆进出小区时减速慢行、禁止鸣笛。 项目主要噪声设备特征及治理措施见下表。 表4-3 项目噪声产生情况 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 设备位置; 声级值; 治理措施; 治理后源强; 持续时间. 1; 水泵; 一层; 80~88; 隔声、基础减震; 70; 连续. 2; 电梯; 医辅楼; 75～78; 隔声、基础减震; 65; 根据人流量间歇使用. 3; 中央空调主机; 楼顶; 73~80; 隔声、基础减震; 65; 连续(冬夏季). 4; 人流; 院区内; 65~70; 隔声、基础减震; 55; 连续. 5; 车辆; 院区内; 75～85; 隔声、基础减震; 60; 连续. 3.2、噪声预测 按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)规定和预测软件的要求，拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，分别按点声源、线声源和面声源的距离衰减模式逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级(dB)。 采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的公式。 1)噪声传播衰减模式为: LA(r)=LA(ro)−201g(rro)−ΔLB−d(rro) 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB; LA(ro)—距声源ro处的A声级，dB; ΔLB—附加衰减量，dB; r—预测点距声源的距离，m; ro—距声源的参照距离，m，ro=1m; d-空气衰减系数，d=0.006dB。 2)声压级合成模式 Ln=101gi=1n10Li/10 式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB; Li—各声源的A声级，dB。 3.3、厂界预测结果 根据上述噪声预测模式，本项目对各厂界噪声监测点的影响预测结果见下表： 表4-4 项目各噪声源在厂界处预测结果表 单位：dB(A) 序号; 设备; 隔声减震治理后; 距厂界距离; 衰减至厂界贡献值. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. m; m; m; m; dB(A); dB(A); dB(A); dB(A). 1; 水泵; 70; 88; 187; 163; 52; 31.11; 24.56; 25.76; 35.68. 2; 电梯; 65; 93; 157; 144; 47; 25.63; 21.08; 21.83; 34.56. 3; 中央空调; 65; 85; 169; 182; 57; 26.41; 20.44; 19.79; 29.88. 昼间本底值; 49.8; 55.9; 58.5; 55.6. 昼间叠加值; 49.89; 55.91; 58.5; 55.69. 标准值; 昼间60. 夜间本底值; 40.6; 46.6; 39.1; 46.5. 夜间叠加值; 41.33; 46.65; 39.42; 47.18. 标准值; 夜间50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界噪声叠加值均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。。 3.3敏感点达标性分析 项目周边敏感点主要为改造的医辅楼北侧50m齐西村居民点，西南侧18m临近员工宿舍，敏感点噪声预测结果如下： 表4-8 项目各噪声源在敏感点处预测结果表 单位：dB(A) 敏感点; 与噪声源距离; 噪声贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 医辅楼北侧齐西村居民点; 50m; 38.15; 昼间：55.4; 55.48; 60; 达标. 夜间：46.4; 47.01; 50; 达标. 西南侧员工宿舍; 18m; 47.02; 昼间：49.2; 51.26; 60; 达标. 夜间：39.8; 47.77; 50; 达标. 由上表预测情况可知，项目在敏感点处预测值能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2002）中2类标准要求，设备通过隔声、距离衰减后噪声对敏感点影响不大。 （4）固体废物环境影响和保护措施 在正常运营过程中患者及人群活动、治疗、检查和生活产生的固体废物包括生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站产生的污泥等。其产生及排放情况为： （1）生活垃圾 ①本改建项目将新增医疗床位299张，住院人员按最高入住率299人计算，每人每天产生生活垃圾量按0.6kg计，生活垃圾产生量为179.6kg/d（65.48t/a）； ②门诊垃圾、职工垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数60人计、职工50人计，产生生活垃圾量为22kg/d（8.03t/a）； 本项目建成后生活垃圾总产生量约73.51t/a。生活垃圾交由环卫部门处理。 （2）医疗固体废弃物 医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物。类比调查确定本项目产生的医疗废物主要包括以下几类： ①、感染性废物：主要包括病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，废弃血液等。 ②、药物性废物：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品等药物性废物。 ③、化学性废物：化学消毒剂及废弃的温度计等。 本项目医辅楼内设置床位299张，医疗废物产生量按0.15kg/床•d计，每天门诊人数60人计，门诊医疗废物按0.05kg/人•d计算，则本项目产生的医疗垃圾为17.47t/a。医疗废物暂存入9#楼现有的的医疗固废暂存点，定期（一般间隔不超过48小时）由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置。 （3）污水处理系统污泥 项目废水经“A2O+MBR膜工艺”设备处理，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，污泥属于危险废物的范畴。本项目改造后污水处理站污泥年产生量约为1.5t，污泥经消毒后由岳阳市方向固废安全处置中心上门收集处置。 项目营运期固废产生、排放情况详见下表。 表4-5 项目固废产生、排放情况一览表 编号; 固体废物性质、来源及名称; 产生量; 收集措施; 处置措施. 1; 危险废物; HW01类; 损伤性废物; 损伤性废物，如医用针头、缝合针、载玻片、试管、手术刀、解剖刀等; 17.47t/a; 使用黄色利器盒收集（在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制医疗废物警示标识。）; 医疗废物分类收集经消毒、毁型后运至暂存间暂存，定期交由岳阳市方向固废处置有限公司处理. 感染性废物; 一次性棉签、手术衣、敷料等; 使用黄色塑料袋收集（在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）. 一次性注射器、输液器等; 毁型、消毒后用黄色塑料袋收集（并在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）. 化学性废物; 废弃的化学试剂、汞温度计、汞血压计等; 使用黄色塑料袋收集（塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）. HW03类; 药物性废物; 过期药品; 集中登记贮存、使用黄色塑料袋收集（塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）; 上报药检部门，统一交由岳阳市方向固废处置有限公司处理. HW01类; 污泥; 污水处理站; 1.5t/a; 定期清掏、消毒后交由有危废资质的单位处理; 消毒后交由岳阳市方向固废处置有限公司处理. 2; 生活垃圾; 73.51t/a; 交由环卫部门处理; 交由环卫部门处理. 医疗固废暂存及运输要求： 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。根据现场踏勘可知，建设单位目前9#楼设置有30m2的医疗固废储存间，用于暂存医疗过程中产生的医疗废物。医疗固废储存间为封闭式储存间，已进行防渗防雨。 医疗废物的收集、贮存和管理应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》、《危险废物污染防治技术政策》相关要求进行： ①危险废物存放间及危险废物周转箱、容器均必须粘贴符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求的警示标志，并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A所示的标签。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。医疗废物包装袋、利器盒和周转箱的材质、规格均按照《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》要求进行。 ③禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 ④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；放入包装物或者容器内的医疗废物不得取出。疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封。由专门工作人员放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ⑤暂时贮存时间：应防止医疗废物在医疗固废暂存点中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清的，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 ⑥废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医疗固废暂存点。暂存点中有害废物一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。 项目医疗废物由岳阳市方向固废安全处置有限公司集中收集处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。在选择合理的运输路线前提下，保证运距合理，沿线敏感点很少，只要在运输过程中严格按照有关规定进行，不会对沿线环境及居民造成影响。 岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。公司年处理医疗垃圾2000吨。公司按花园式的标准建设。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。处置设施采用国家环保总局推荐的“热解炉、二次燃烧、烟气急冷、尾气除酸净化”工艺，其整套技术和主要设备从韩国引进（CAS CONTROL AIR SYSTEM）专利技术，在同等处理规模中，公司具有领先的水平。能确保医疗和工业垃圾的安全处置，不会对周边环境产生二次污染。 污水处理站污泥运输要求： 在院区污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好院区污泥的消毒处理，使之达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）后方能排放。污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等，项目污水处理站污泥石灰消毒处理后由岳阳市方向固废处置有限公司处理。 综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，运营期产生的固废对项目周围环境不会产生明显影响。 2、环境管理、监测计划 2.1环境管理 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为院区的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，院区应设置环境管理机构，并尽相应的职责。 2.1.1管理机构组成 根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由现有后勤管理部门负责，下设环境管理小组和专职环保管理人员对全院环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。施工期在建设工程指挥部设2~4名环境管理人员。 2.1.2环境管理机构职责 （1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 （2）制定本院区的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 （3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。 （4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 （5）负责院区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 （6）负责对院区环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高附近居民的环境意识和环保人员的业务素质。 2.1.3运营期环境保护管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 （2）对院区内的公建设施给水管网、排水管网、污水处理站等进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 （3）废水进行达标处理，确保处理系统的正常运行。 （4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用医疗垃圾转运专用车，运到指定地点处置。 （5）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对院区的绿地必须有专人管理、养护。 2.2监测计划 本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》中表4、表5医疗机构排污单位污水监测点位、监测指标和最低监测频次，具体监测计划如表4-6： 表4-6 环境监测计划表 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测站点. 废气; 无组织：硫化氢、氨气、臭气浓度、氯气、甲烷; 委托第三方监测单位; 1季度/1次; 厂界上风向一个点，下风向两个点. 废水; 流量、pH、COD、SS、氨氮、粪大肠杆菌群、色度、BOD5、氨氮、余氯、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 流量：自动监测 pH：12小时/1次 COD、SS：1周/1次 粪大肠杆菌群：1月/1次 色度、BOD5、氨氮、余氯、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物：1季度/1次; “A2O+MBR膜工艺”设备出口. 噪声; 等效连续A声级： 昼间60dB，夜间50dB；; 1季度/1次; 厂界. 3、环境风险评价 3.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 3.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的危险物质为次氯酸钠、液氧，其最大存在总量详见下表： 表4-11 次氯酸钠、液氧最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 实际量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 次氯酸钠; 0.25; 100; 0.0025. 2; 液氧; 57.05; 200; 0.285. 合计; 0.2875. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目次氯酸钠、液氧等物质数量与临界量总比值为q/Q=0.2875，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-7确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-7 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A. 由表4-7分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 3.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-6。 3.4环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 3.4.1物质危险性识别 拟建项目涉及的风险物质为次氯酸钠、液氧，其物理化学性质及危险特征见表4-8、4-9。 表 4-8 次氯酸钠的理化性质、危险特性及应急防范措施 标识; 中文名; 次氯酸钠; 别 称; 漂白水;漂水;安替福民;次氯酸钠水溶液; 英文名; Sodium Hypochlorite;Antiformin. 分子式; NaClO; 分子量; 74.44; CAS.NO; 7681-52-9. 理化性质; 性状; 微黄色溶液，有似氯气的气味。. 物化性质; 熔点：-6℃；沸点102.2℃；稳定性：不稳定，见光分解；禁配物:还原剂、有机物和酸类。避免接触的条件:光照热源. 主要用途; 强氧化剂，用作漂白剂、氧化剂及水净化剂用于造纸、纺织、轻工业等，具有漂白、杀菌、消毒的作用。用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。. 危险性; 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性. 包装与储运; 包装方法：储存条件：2℃-8℃。耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项: 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。. 泄漏应急 处理措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 急救措施; 皮肤接触:脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止，立即 进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。. 灭火方法; 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 表 4-9 液氧的理化性质、危险特性及应急防范措施 标识; 中文名; 氧气; 英文名; Oxygen; 分子式; O2. 分子量; 32.0; 危险货物编号; 22002. 理化性质; 外观、性状; 液化后为蓝色; 沸点; -183.1℃. 熔点; -218.8℃; 相对密度（g/cm3）; 空气=1:1.14； 水=1:1.43; 饱和蒸气压; 506.62kPa/21℃. 溶解性; 溶于水、乙醇. 主要用途; 重要无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。. 化学性质; 氧气的化学性质比较活泼。除了稀有气体、活性小的金属元素如金、铂、银之外，大部分的元素都能与氧气反应，这些反应称为氧化反应，而经过反应产生的化合物（有两种元素构成，且一种元素为氧元素）称为氧化物。一般而言，非金属氧化物的水溶液呈酸性，而碱金属或碱土金属氧化物则为碱性。此外，几乎所有的有机化合物，可在氧中剧烈燃生成二氧化碳与水。化学上曾将物质与氧气发生的化学反应定义为氧化反应，氧化还原反应指发生电子转移或偏移的反应。氧气具有助燃性，氧化性。. 主要用途; 用于冶炼工艺、化学工业、国防工业、医疗保健等. 危险性; 与乙炔、氢、甲烷等易燃气体按一定比例混合能成为爆炸性混合物；能使油脂剧烈氧化引起燃烧爆炸；有助燃性。. 包装与储存; 包装：钢质气瓶； 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。. 泄漏应急 处理措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 灭火方法; 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 3.4.2运营、公用、贮运工程风险识别 （1）病毒交叉感染的风险 由于医辅楼区域将与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物及病原体，血液、体液、消化道传播的主要特征是接触传染；呼吸道传播是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或依附在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，存在交叉感染的风险，但在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。 （2）医疗废水处理站设备故障可能引发的环境风险 院区医疗废水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理，直接排入三眼桥湖，对三眼桥湖水质将造成影响。 （3）医疗废物储存可能引发的环境风险 院区产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。 3.5环境风险防范措施 3.5.1医疗废水处理站风险防护措施 院区东侧“A2O+MBR膜工艺”设备是医疗废水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对医疗废水处理提供双路电源和应急电源，保证医疗废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。医疗废水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 3.5.2医疗垃圾收集、贮存风险防护措施 ①分类收集、运送与暂时贮存 项目应当根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施：根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；医疗废物申病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ②项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明；盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括:医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；院区应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 ③医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当及时来取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 ④人员培训和职业安全防护 院区应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管埋工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管埋的规章制度、工作流程和各项工作要求；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处埋措施。 3.6环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目运营期间产生的环境风险在可接受的范围内。 建设项目名称; 岳阳市国泰阳光颐养院医辅楼改建项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳楼区; 奇家岭社区奇西村. 地理坐标; 经度; 113 度 09分 33.480秒; 纬度; 29 度 20分 1.681秒. 主要危险物质及分布; 废水处理设施、医疗废物、风险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废水及危废事故排放造成地表水、地下水和大气污染. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；加强废水处理设施维护；加强医疗固废储运管理. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3和H2S | 地埋式、加强周围绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求（氨：1.0mg/m3 硫化氢：0.03mg/m3 臭气浓度：10无量纲） |
| 地表水环境 | DW001医疗废水和 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、余氯 | “雨污分流”管道、300m3/d的“A2O+MBR膜工艺”设备、容积为0.5m3的检验废水预处理设施、 | 《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2排放标准（COD：60mg/L 、氨氮：15mg/L、BOD5：20mg/L、悬浮物：20mg/L、粪大肠菌群：500mg/L） |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声等降噪措施 | 厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求（昼间：60dB、夜间：50dB） |
| 固体废物 | 运营期生活垃圾交由环卫部门处理，医疗固废在暂存后岳阳市方向固废处置有限公司处理；9#楼设置有30m2的医疗固废储存间用于暂存医辅楼内医疗过程中产生的医疗废物。医疗废物的收集、贮存和管理应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》、《危险废物污染防治技术政策》相关要求进行 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 废水处理装置以及医疗固废储存间均采取严格的防渗处理，避免对地下水造成污染 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目环境风险为①病毒交叉感染；②废水事故排放；③医疗垃圾污染环境；环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。院区在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

- 1、结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 2、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： （1）污水处理设备应科学设计，充分考虑水质水量可能的变化，留有足够余量，保证处理效果，同时应注意与人群集中区域保持距离或做好隔离防护，防止二次污染。 （2）医疗废物应分类收集严格管理，设置医疗废物临时存放间应符合《危险废物污染物控制标准》和《医疗废物转运车技术要求》以及《医疗废物管理条例》等的要求，医疗废物应建立登记管理台账，以便上级部门监督检查。 （3）本项目为敏感单位，建议在项目实施过程提出严格控制周边现有企业规模、数量，不得新建易燃易爆、危化品储存仓库，污染物排放大的工业企业，噪声污染较大的娱乐场所以及油烟产生量较大的餐饮业。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 16.2kg/a | / | / | 0 | / | 16.2kg/a | 0 |
|  | 停车场 | CO | 90.65kg/a | / | / | 0 | / | 90.65kg/a | 0 |
|  |  | HC | 7.85kg/a | / | / | 0 | / | 7.85kg/a | 0 |
|  |  | NOx | 5.89kg/a | / | / | 0 | / | 5.89kg/a | 0 |
| 废水 | 废水 | COD | 2.92t/a | / | / | 1.79t/a | 1.17t/a | 3.54t/a | +1.79t/a |
|  |  | BOD5 | 0.58t/a | / | / | 0.6t/a | 0 | 1.18t/a | +0.6t/a |
|  |  | SS | 2.04t/a | / | / | 0.6t/a | 0.58t/a | 1.18t/a | +0.6t/a |
|  |  | NH3-N | 0.44t/a | / | / | 0.45t/a | 0 | 0.89t/a | +0.45t/a |
| 固体废物 | 医疗废物 |  | 0.5t/a | / | / | 5.48t/a | / | 21.08t/a | +5.48t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 84.97t/a | / | / | 18.25t/a | / | 61.05t/a | +18.25t/a |
|  | 污泥 |  | 2.5t/a | / | / | 1.5t/a | / | 5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 营业执照 附件3 发改备案文件 附件4 国土证 附件5 医疗固废处置协议 附件6 养老院原环评批复及验收批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目红线图 附图3 养老院院区总平面布局图 附图4 医辅楼平面图 附图5 项目监测布点图 附图6 项目环境保护目标图 附图7 项目现场及周边现状照片