- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：屈原管理区凤凰山片区绿色发展项目

建设单位：岳阳市屈原管理区城市建设投资有限公司

编制日期：2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 屈原管理区凤凰山片区绿色发展项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-430671-0405-528627 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 周文凯 | 联系方式 |  | 13357304760 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市屈原管理区凤凰乡 |  |  |  |
| 地理坐标 | 平江河综合治理工程（起点：E112度57分2.56秒，N28度57分35.93秒；终点：E112度57分39.41秒，N28度54分35.39秒） 滨水栈道（E112度57分23.27秒，N28度55分27.72秒） 生态停车场（E112度57分22.97秒，N28度55分22.00秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利128河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 8000m2/6.8km |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 屈原管理区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 屈发改审[2022]42号 |  |
| 总投资（万元） | 4987.1 | 环保投资（万元） | 225 |  |
| 环保投资占比（%） | 6.04 | 施工工期 | 5个月 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是：根据现场调查，目前该项目已开工建设，平江河综合治理工程中K2+500至K5+100段已完成清淤工程，K1+000至K2+000段正在清淤中，共计清淤量为21万方；滨水栈道正在桩基工程；生态停车场正在进行场地平整。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”的符合性分析 1、生态保护红线符合性分析 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求》与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》，判定项目不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线符合性分析 根据2021年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据，项目所在区域为达标区。根据检测报告，该河段化学需氧量、氨氮、总氮达《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的Ⅳ类水质，总磷指标均符合Ⅲ类水质要求。本项目建设实施后，修复治理该河段水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准要求。 3、资源利用上线符合性分析 本项目属于河道生态修复治理工程项目，河道清淤污泥处理后进行综合利用，就近于项目生态停车场垫土；且本项目实施过程中临时占用不涉及耕地和基本农田，土地资源消耗符合要求。 4、生态环境准入清单符合性分析 本项目位于屈原管理区凤凰乡，对照《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），项目所在区域的环境管控单元分类为一般管控单元。 二、产业政策相符性分析 本项目涉及河湖治理、生态停车场、滨水栈道等工程。根据国家发展改革委令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的相关规定，河湖治理工程属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类项目；生态停车场、滨水栈道工程不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类，属于允许类。因此，项目建设符合国家产业政策。 - 三、与《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》水河湖[2019]58号相符性分析 - 为深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，进一步加强河道（含湖泊，下同）采砂管理，维护河势稳定，保障防洪安全、供水安全、通航安全、生态安全和重要基础设施安全，根据《水法》《防洪法》《河道管理条例》等法律法规和中央全面推行河长制湖长制相关要求，现水利部就河道采砂管理工作提出相关意见：“根据《河道管理条例》，河道采砂须经有关河道主管机关批准。未经批准，不得从事河道采砂活动。水利部流域管理机构直管河道的采砂许可，由有关流域管理机构依法组织实施。”“因吹填固基、整治疏浚河道、航道和涉水工程进行河道采砂的，应当编制采砂可行性论证报告，报经有管辖权的水行政主管部门批复同意。依法整治疏浚河道、航道和涉水工程产生的砂石一般不得在市场经营销售，确需经营销售的，按经营性采砂管理，由当地县级以上人民政府统一组织经营管理。” 本项目建设内容主要包括河道清淤工程、河岸生态恢复、生态护岸工程、滨水栈道建设、生态停车场建设，不属于直接采砂项目。 本项目在清淤过程中产生的砂石淤泥暂存于淤泥临时干化场内，进行自然干化脱水后，运至屈原管理区城市管理部门指定场地。因此，本项目的建设符合《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》水河湖[2019]58号相关要求。 四、与《水利建设项目（河湖整治和防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析 根据《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行》文件要求，分析见下表： 表1-1项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划要求；项目工程不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面等建设内容，项目临时占地不占用河湖滩地; 相符. 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定; 项目工程选址、施工布置、临时用地不占用生态红线，与相关生态保护要求是相符的; 相符. 项目实施改变水动力条件或水文过 程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施; 项目的建设不改变水动力条件或水文过程，对地下水不产生不利影响或次生环境影响; 相符. 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施; 项目建设地不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，项目建设不会对物种多样性及资源量等产生不利影响; 相符. 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施; 项目工程选址、施工布置、临时用地不占用湿地，根据分析，工程对生态不会造成不利影响; 相符. 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案; 项目已提出相关要求; 相符. 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施; 项目不涉及移民安置; 相符. 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求; 项目的建设不会导致河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等; 相符. 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施; 项目属于新建工程; 相符. 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求; 项目提出了环境监测计划; 相符. 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调; 项目已对环境保护措施进行了深入论证，明确建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果等; 相符. 按相关规定开展了信息公开和公众参与; 项目属于报告表，可不开展公众参与。; 相符. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目主要工程内容为平江河综合治理工程（平江河凤凰山片区河段清淤）、绿色发展示范工程（新建滨水栈道、生态停车场）。 平江河综合治理工程平江河凤凰山片区河段清淤：起点为灰滩河汇入平江河汇合口、终点为三分场一队，总长度为6.8km。 滨水栈道位于河伯潭村平江河岸段。 生态停车场位于河伯潭村，平江河南侧。 平江河综合治理工程地理位置 生态停车场地理位置 滨水栈道地理位置 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 凤凰山片区地处屈原管理区凤凰乡，处于平江河、汨罗江与湘江交汇口。平江河作为屈原管理区凤凰山片区内重要河流之一，除了基本排水功能以外，它在保持流域内生态平衡、调节区域微气候、塑造城市景观、营造宜人的滨水空间、传承历史文化等方面的作用也逐步被人们认识和发掘。然而平江河水质常年处于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类，平江河水环境质量较差。该区域由于生态环境遭到破坏导致区域环境承载能力下降，农作物连年减产，景观生态质量不断下降，已严重制约当地的农业、旅游等产业的发展。同时，随着屈原管理区社会经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，凤凰山片区环境现状不能满足区域建设和可持续发展的需求。 因此，为了适应生态乡镇、美丽乡村建设的要求，推进屈原管理区的生态水体污染问题，解决凤凰山片区突出环境问题，充分发挥凤凰山特色欧诺个也和旅游市场潜力，将区域生态优势转化为产业优势，以问题为导向，实施平江河综合治理工程治理工程，有利于解决凤凰山片区的环境污染问题，夯实区域生态本地；通过建设滨水栈道和生态停车场，完善农村道路、旅游设施等建设，有利于拓展区域发展路径。屈原管理区决定开展凤凰山片区绿色发展项目的，在通过对平江河凤凰山片区河段河流进行清淤和生态护岸建设后，可改善平江河的水环境质量，提升流域内居民的生活环境质量，提升平江河流域水环境容量；通过新建滨水栈道、生态停车场建设，可有利于凤凰山片区生态旅游发展提供基础，改善凤凰山片区人居环境的需求，进一步实现屈原管理区的可持续发展，将取得良好的社会、环境效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，项目需开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目的平江河综合治理工程涉及河道清淤工程，属于“五十一、水利”中“128、河湖整治工程（不含农村塘堰、水渠）”中“其他”，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位特委托我公司对本项目进行环境影响评价。 2、工程建设内容 本项目工程包括平江河综合治理工程和绿色发展示范工程。 （1）平江河综合治理工程主要包含平江河清淤工程、生态护岸建设和生态恢复工程，其建设内容及规模如下： ①平江河凤凰山片区段河流进行清淤，清淤总长度为6.8km（K0+000~K6+800），河道宽度为75~220m，总疏浚淤泥量为36.56万m3。 ②生态护岸建设的岸坡总长度5571m，护岸采用连锁式植草砖护坡，同时对岸线进行场地整理和生态景观恢复。 ③生态恢复工程主要包括水生植物种植和陆生植物种植，水生植物种植面积为50420m2，陆生植物种植面积为7092m2。 （2）绿色发展示范工程 绿色发展示范工程主要包括滨水栈道和生态停车场建设，其具体建设内容及规模如下： ①滨水栈道：以平江河河泊潭村段为中心，建设河泊潭村临河亲水平台及滨水栈道约4200 m2，滨水栈道采用塑木材料+栏杆形式。 ②生态停车场：新建生态停车场约8000m2，生态停车位176个。 本项目主要建设内容如下： 表2-1项目组成及规模一览表 工程名称; 工程规模及内容. 平江河综合治理工程; 平江河清淤工程; 清淤总长度为6.8km（K0+000~K6+800），河道宽度为75-220m，总疏浚淤泥量为36.56万m3。. 生态护岸工程; 护岸岸坡总长度5571m，同时对岸线进行场地整理和生态景观恢复。. 生态恢复工程; 水生植物种植面积为50420m2，陆生植物种植面积为7092m2。. 绿色发展示范工程; 滨水栈道; 新建临河亲水平台及滨水栈道约4200 m2. 生态停车场; 新建生态停车场约8000m2，生态停车位176个。. 表2-2 本项目主要工程数量表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一、平江河综合治理工程. 1; 河道清淤总长度; m; 6800. 2; 清淤淤泥; 万m3; 36.56; 含水率约为90%. 3; 外运淤泥; 万m3; 18.28; 含水率为80%. 4; 临时污泥干化场; 个; 10; 总库容为31万m3. 5; 生态护岸; m; 5571; 生态联锁砖护岸，平均宽度5m. 6; 水生植物种植带; m; 5420; 平均宽度为10m，总面积为50420m2. 7; 陆生植物种植带; m; 7092m; 平均宽度为1m，总面积为7092m2. 8; 岸坡修正; m2; 33120; 人工清理岸坡、岸堤杂树、杂草. 9; 施工便道; m; 13000; 泥结碎石路，宽5m. 二、绿色发展示范工程. 10; 滨水栈道; m2; 4200. 11; 生态停车场; m2; 8000; 停车位为176个. 本项目公用及其他工程建表2-3。 表2-3 本项目公用工程及其他工程一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 公用工程; 给水; 施工期生活用水利用区域现有自来水管道供应，施工用水就近利用施工区域周边河水，属于短期临时取水。运营期无用水情况. 供电; 由当地电网供电. 环保工程; 施工废气; 施工扬尘; 定期洒水喷淋，施工现场周围设置围挡. 临时淤泥干化场废气; 及时清运，淤泥堆场覆盖薄膜等工程措施. 施工废水; 隔油池+沉淀池处理后回用于道路洒水降尘. 施工废水; 生活污水; 租赁周边居民房屋，施工期产生的生活污水经租赁房屋的化粪池处理后作为农肥用于农户浇灌菜地. 淤泥渗滤液; 经干化场三级沉淀后排入平江河. 施工期固废; 建筑垃圾; 运至制定地点. 淤泥; 运至屈原管理区城市管理局指定地点. 生活垃圾; 交由环卫部门统一收集处理. 河道垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理. 施工设备噪声; 合理安排施工时间，选择低噪声施工设备. 3、主要施工设备 根据施工现场的实际情况，其采用的主要施工设备见表2-4。 表2-4主要施工设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 履带式挖掘机; 卡特325; 台; 8. 2; 推土机; D85; 台; 1. 3; 装载机; Z1502; 台; 3. 4; 汽车; DF140自卸车; 台; 30. 5; 钢筋裁剪机; 台; 1. 6; 洒水车; L4000; 台; 1. 7; 全站仪; SET2C; 台; 1. 8; 水准仪; 台; 2. 9; 小松挖土机; 台; 4. 10; 吊车; 台; 2. 11; 水泵; 台; 8. 12; 吸式挖泥船; 台; 3. 13; 桩机; 台; 1. 4、施工进度及维护安排 建设项目总工期为123天，施工工期从2023年1月28日开始，预计2023年5月30日结束。施工人员总计约为50人，各工程合理分配人员，夜间休息时段不进行施工作业。 建设项目营运期不配备工作人员。 5、公用工程 ①供电：建设项目运营期无需供电，施工期临时供电由施工区域的城市电网供给。 ②供水：生活用水采取在沿岸居民生活区接用自来水的办法解决，施工用水以河水为主，属于临时取水；项目运营期不配备工作人员，无需供水。 ③排水：建设项目施工人员50人，施工过程所产生的生活污水依托周边居民区化粪池，经化粪池处理后作为农肥用于周边农户菜地浇灌；施工废水经隔油、沉淀处理后回用于道路洒水抑尘；淤泥渗滤液经三级沉淀池沉淀后排入平江河。 ④材料运输：主要使用的材料为钢筋、木栅栏、砖、混凝土等，直接在屈原管理区内进行采购，再利用运输车辆直接运送至施工区域，项目采用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌。 6、临时工程 ①临时施工便道：在平江河清淤段两侧现有道路基础上修建泥结碎石路面的施工便道，修建施工便道长约13000m，宽5m。 ②施工营地：本项目不设施工营地，租赁周边民房。 ③临时淤泥干化场：本项目设置有10个淤泥临时堆场。 表2-5 临时淤泥干化场设置情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 占用土地类型. 1; 1号临时淤泥干化场; m2; 11690.75; 农用地. 2; 2号临时淤泥干化场; m2; 11150.86; 农用地. 3; 3号临时淤泥干化场; m2; 5660.96; 农用地. 4; 4号临时淤泥干化场; m2; 10279.69; 池塘. 5; 5号临时淤泥干化场; m2; 12654.21; 农用地. 6; 6号临时淤泥干化场; m2; 33880; 池塘. 7; 7号临时淤泥干化场; m2; 15520; 农用地. 8; 8号临时淤泥干化场; m2; 24307.15; 农用地. 9; 9号临时淤泥干化场; m2; 18670; 农用地. 10; 10号临时淤泥干化场; m2; 12129.97; 农用地. 7、土石方平衡 本项目生态停车场、滨水栈道涉及土石方开挖和回填。生态停车场无挖方量，回填量为24000方；滨水栈道挖方量为5568方，回填量为4600.5方，弃方量为967.5方，该部分弃方用于生态停车场回填使用；本项目补方量为23032.5方。 |
| 总平面及现场布置 | - 1、工程总体布置 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区凤凰乡，主要包括平江河治理工程和绿色发展示范工程。平江河治理工程总长度为6800m，主要工程内容包括河道清淤、生态护岸和生态恢复，河道清淤长度为6800m，生态护岸长度为5771m，生态修复长度12134m。平江河治理后河道自然形态基本维持不变。绿色发展示范工程包括滨水栈道和生态停车场，在河伯潭村杨家大屋平江河段建设滨水栈道，其建设面积为4200m2；在河伯潭村杨家大屋平江河南岸建设建设面积为8000m2的生态停车场。 本项目工程总体布置图详见附图2。 2、施工现场布置 （1）施工便道 本项目在平江河清淤段两侧现有道路基础上修建泥结碎石路面的施工便道。 （2）淤泥堆场 本项目沿清淤河段设置10个淤泥临时堆场。布置情况如下： |
| 施工方案 | - 1、施工工艺 - 1.1河道综合治理工程 （1）清淤工程 根据清淤河段特点、地理、水文等因素、疏浚区的范围、现场勘探及工程实施中技术可行性等，本项目本项目K2+500至K5+100、K5+500至K6+000段采用围堰排干式清淤法；其他河段选择绞吸式挖泥船水下清淤法。 ①围堰排干式清淤 图2-1围堰排干式河道清淤工艺流程 工艺流程说明： 采用河道分段围堰，并预留一定施工距离。根据图施工图纸定位，采用吊机将装土后的编织袋吊至河床堆码整齐做成围堰，将清淤段内水用抽水机抽干至外围水体内，抽水完成后进行河道清淤工程，采用挖机清除淤泥，清淤过程中确保围堰堆袋稳定，清淤应清理至河床硬底，清淤的淤泥采用密闭式运输车运至临时干化场。清淤结束后人工对河底垃圾进行清理，清理结束后可拆除围堰放水。 ②绞吸式挖船水下清淤 工艺流程说明： 施工开始前，将主定位桩对准挖槽中心线下桩，作为横挖的摆动中心和船体移一进刀或者后移一退刀的支柱。随后在开挖断面的边线处进刀，利用绞刀桥架前部的横移钢缆的交替收放，左右横移绞刀头进行挖泥。完成一刀的开挖断面后再进刀，重复第一刀的开挖过程。然后循序进刀、继续前进，直至前进刀距之和等于或略小于定位桩台车最大行程时，将船位调正（使挖泥船中心线与挖槽中心线重合）后进行换桩。即将船舰部的副定位桩放下，提起主定位桩，驱动定位桩台车至最前部，下放主定位桩、提起副定位析，接着进刀挖泥。至此，完成一个挖泥循环过程。然后重复此过程直至完成疏浚任务。 ③河道清淤断面情况 河道清淤断面示意图如下： 2、生态护岸工程 生态护岸工程工作流程主要为河岸坡面削坡→生态护坡挡墙砌筑→联锁护坡砌块，每各步骤具体施工流程如下。 ①河岸坡面削坡 工艺流程说明： 使用反铲挖掘机进行削坡土方开挖，反铲开挖完成后，应立即检查完成面与设计坡面的差距，如有超挖、欠挖处，安排人工进行修整，修整完毕后的坡面人工夯实，开挖的土方使用自卸车转运至建设单位指定地点。 ②生态护坡挡墙砌筑 因河道驳岸存在部份段落破旧被河水冲毁以及施工过程中出现局部倒塌的挡土墙进行修复。 工艺流程说明： 先在挡土墙位置测量放样，再在最底层处采用混凝土进行垫层，采用分段分层进行砌筑，压顶浇捣混凝土，浇筑砼时，要分层浇筑，分层振捣，每层浇筑厚度约为30cm，使用插入式振捣器振捣均匀，直到砼无气泡为止。 ③联锁护坡砌块 工艺流程说明： 做好坡面平整、密实，对坡地做块石基础、碎石垫层、砼护脚工作，再铺设连锁式植草砖，铺设完后，浇注混凝土压顶带，用干砂填充生态砌块之间的接缝。在整体护岸铺完植草砖工程后，对植草砖覆种植土并压实，对植草砖出喷播草籽。 3、生态修复工程 河段清淤和生态护岸后，对河道和边坡陆岸种植植被进行复绿。本项目陆生植物种植带长度7092m，水生植物种植带长度为5042m。本项目陆生植物带采用乔木+灌木搭配种植，主要种植垂柳、连翘、紫穗槐、木芙蓉；水生植物种植带采用挺水植物+沉水植物+浮水植物搭配种植，主要种植菹草、黑藻、睡莲、荷花、水葱、芦苇。 生态护岸、生态修复工程完成后，其生态护坡情况见下图。 1.2生态停车场 工艺流程说明： 用水平层的方法填筑土方，土方的挖、装、运均采用机械化施工，一般用挖掘机配备自卸汽车运至填方路段，按每延米用量采用划方格控制卸土量，采用推土机把土摊开整平。素土夯实采用振动夯实机，夯实后，填土密实度在基础以下0-80cm达到95%以上，80cm以下密实度达到85-90%。素土夯实后，采用碎石进行垫层；采用C20砼作为混凝土垫层原料，人工进行摊铺时采用平板振动或卡板振动器振捣，砼垫层以人工进行收浆，成型后2-3小时且物触无痕迹时，用薄膜进行全面覆盖，经常洒水保持湿润。待混凝土层完工后，车道路面采用沥青混凝土铺设。最后在停车场停车位采用绿色带孔植草砖面进行铺设。 1.3滨水栈道 本项目滨水栈道工程采用预应力混凝土管桩施工、并铺设木栈道进行铺装。 （1）预应力混凝土管桩施工 预应力混凝土管桩施工工艺流程如下： 预应力混凝土管桩施工工艺流程图 ①沉桩 工程桩在施工前，应根据施工桩长，在匹配的工程桩身上划出以米为单位的长度标记，并按从下至上的顺序标明桩的长度，以便观察桩入土深度及记录每米沉桩锤击数作为原始记录。 为保证打桩机下地表土受力均匀，防止不均匀沉降，保证打桩机施工安全，采用厚度约2cm厚的钢板铺设在桩机履带板下，钢板宽度比桩机2米左右，保证桩机行走和打桩的稳定性。 桩机进场安装调试后移至起点位置处就位，利用导杆垂直仪，使导杆调至初步垂直，而后进行第一节桩起吊，且对准地面已放好的桩位，使桩尖缓缓地插入土中30~50cm，并处于稳定状况，然后用两台经纬仪进行双向垂直校正，直至桩身垂直度符合要求（注：桩端入土3m后不得校正垂直度，若发现有偏差，应起拔回填后重新插入），此时应松开起落架，根据现场地质情况，控制桩锤的打击能量，若遇到虚土或软弱土层时，应先关闭油门冷打，若每击贯入度小于100mm时，打开油门，启动桩锤进行锤击；在沉桩过程中，必须始终保持桩锤、桩帽、桩身中心三者在同一垂直线上，不得偏心锤击，施工过程要求连续，中途不得人为停锤。 ②焊接接桩 遇到多节桩需接桩时（电焊接桩），下节桩的地面预留高度为50～75cm。操作时，下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位，接桩时上下节桩应保持顺直，中心线偏差不宜大于2mm，节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。对直后，先在坡口圆周上对称点焊4-6点，待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊。 焊接前应将两个桩头上下角钢连接范围内及桩帽顶面的铁锈、油污、砼渣、泥土、水垢等清理干净，并且两桩帽应紧贴后才可以施焊。采用E4303焊条焊接的焊缝须在焊后自然冷却1.0分钟，待焊缝冷却后，再继续沉桩。 ③送桩 当设计桩顶标高在自然地面以下时，必须利用送桩器进行送桩。送桩时应注意以下事项： a、送桩器应套正桩头，不得倾斜而影响桩头的质量 b、送桩器帽内与桩头之间设置钢丝绳垫圈及木板作衬垫，防止打爆桩头。 c、送桩器应进行垂直度调整后方可进行锤击。 ④终止沉桩 成桩时的成桩标准应按试桩标准进行。当遇异常情况，如遇孤石、送桩深度过深等现象，应找有关人员商讨处理方法。 ⑤空孔处理 由于送桩后产生的空孔对工地安全及文明施工带来不利影响，因此，为确保工程质量和安全，防止人身伤害，送桩后产生的空孔应及时用砂回填至自然地面。 （2）木栈道铺装施工 木栈道铺张施工分为铺设木面板、栏杆安装、木面板及栏杆刷漆。 ①木面板的施工 钢筋混凝土梁、柱、基础强度达到设计要求，基础周围回填夯实完毕后，按图纸要求在梁、柱的对应位置上找到预埋金属膨胀螺栓。然后将龙骨按照图纸要求安装于金属膨胀螺栓上。 在龙骨上沿垂直于人行道的走向铺设菠萝格木板，间隔5mm铺设一块木板，用圆头螺丝固定木板。边上用圆头螺丝固定边板装饰。 ②栏杆的安装 龙骨及木面板施工完毕后，开始进行栏杆的施工。栏杆与木道板用螺栓贯穿固定，U型镀锌钢板与槽钢满焊。方木柱与方木横梁之间采用榫接。 ③木面板及栏杆漆面 本工程采用环保的油漆，涂刷质量需要符合国家规范。涂刷油漆要均匀、色泽一致光亮，无明显皱皮、流坠、气泡，附着良好。不得误涂、漏涂，涂层应无蜕皮和返锈。 - 2、施工条件 - （1）物料供应：项目建设所需的钢材、木材、砂、石、预制管桩、绿化植被等各种材料均可在当地采购供应。 - （2）场地条件：本项目建设场址地势开阔，工程地质条件较好。项目所在地的气候条件较好，自然条件对整个工程的影响不大，工程应注意尽可能避免在雨季和汛期进行施工，以避免施工过程中不必要的麻烦。 - 3、工期安排 - 本工程计划于2023年1月底动工，2023年5月竣工验收，建设期为123个天。 |
| 其他 | 1、清淤工艺必选 国内外河道底泥疏浚技术发展已趋成熟。目前国内常用的内河（渠）清淤一般采用围堰排干式清淤、绞吸式挖泥船、机械疏挖、水力冲挖等方案。 ①围堰排干式清淤 围堰排干式清淤指可通过在河道施工段构筑临时围堰，将河道水排干后进行干挖的清淤方法，适用于对于没有防洪、排涝、航运功能的流量较小的河道。 围堰排干式清淤大多数情况下都是采用挖掘机进行开挖，挖出的淤泥直接由外运或者放置于岸上的临时堆放点。倘若河塘有一定宽度时，施工区域和储泥堆放点之间出现距离，需要有中转设备将淤泥转运到岸上的储存堆放点，一般采用挤压式泥浆泵。 其优点是清淤彻底，质量易于保证而且对于设备、技术要求不高；产生的淤泥含水率低，易于后续处理。其缺点是，由于要排干河道中的流水，增加了临时围堰施工的成本；同时很多河道只能在非汛期进行施工，工期受到一定限制，施工过程易受天气影响，并容易对河道边坡和生态系统造成一定影响。 ②水力冲挖 水力冲挖指可通过在河道施工段构筑临时围堰，将河道水排干后采用水力冲挖机组的高压水枪冲刷底泥，将底泥扰动成泥浆，流动的泥浆汇集到事先设置好的低洼区，由泥泵吸取、管道输送，将泥浆输送至岸上的堆场或集浆池内。是一种简便易行的施工方式，广泛应用于滩涂吹填、湖泊鱼塘清淤，机组由高压水泵、水枪和泥浆泵组成。施工时高压水泵抽水加压形成的高压水流将污泥冲击混合成均匀泥浆（浓度40～60%），泥浆泵抽吸泥浆，管道输送至排泥场。该方案对施工环境要求较高，施工程序繁琐，施工人员劳动强度大，但该方案具有清淤彻底、操作简单、控制容易、施工噪音低等特点。其缺点是，由于要排干河道中的流水，增加了临时围堰施工的成本；同时很多河道只能在非汛期进行施工，工期受到一定限制，施工过程易受天气影响，并容易对河道边坡和生态系统造成一定影响。 图2-15 水力冲挖围堰干挖 ③普通绞吸式挖泥船 绞吸式挖泥船是目前在清淤工程中运用较广泛的一种船舶，它是利用吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装置，将河底泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，由沿岸布置的排泥管输送到泥沙物料堆积场，它的挖泥、运泥、卸泥等工作过程，可以一次连续完成，它是一种效率高、成本较低的挖泥船，是良好的水下挖掘机械。其中，小型绞吸式挖泥船船体尺寸为：12×4.0×0.9至15×5×1.5m，每小时抽泥100～200m3，输送距离1～2km。 绞吸式挖泥船的优点在于基本不影响河道正常运行，挖泥船开进河道便可以开始施工，污泥由排泥管封闭输送，对渠道水质、交通及周边环境影响较小，基本不会破坏河渠绿化，适合沿河人口密度较大，公共设施密集的河渠清淤；缺点是压力管道安装费用较高，运行及维护要求较高。 其主要工艺流程如下： ④机械疏挖 对于较宽的河渠，可以采用机械方式进行疏挖，目前较为常用的机械为水上挖机。水上挖机适用于松软地带、沼泽地、浅水区作业，可用于河渠清淤、鱼塘清淤及升级改造、湖泊分割、围堤加固、滩涂开发等工程。水上挖机一般具备水陆两用功能。 水陆挖掘机的行走装置采用双体船式浮箱结构履带架及密封的箱形履带板，保证能在水上安全游弋。由于水陆挖掘机的浮箱高度限制，在不超过两米的水深都可以施工，如果水太深，水陆挖掘机会浮在水面上导致挖机斗无法工作。 图2-16 普通绞吸式挖泥船机械疏挖 ⑤水下泵吸式清淤 水下泵吸式清淤也称为射吸式清淤，它将水力冲挖的水枪和吸泥泵同时装在1个圆筒状罩子里，由水枪射水将底泥搅成泥浆，通过另一侧的泥浆泵将泥浆吸出，再经管道送至岸上的堆场，整套机具都装备在船只上，一边移动一边清除。而另一种泵吸法是利用压缩空气为动力进行吸排污泥的方法，将圆筒状下端有开口泵筒在重力作用下沉入水底，陷入淤泥后，在泵筒内施加负压，软泥在水的静压和泵筒的真空负压下被吸入泵筒。然后通过压缩空气将筒内污泥压入排泥管，污泥经过排泥阀、输泥管而输送至运泥船上或岸上的堆场中。 泵吸式清淤的装备相对简单，操作灵活；可以配备小中型的船只和设备，适合进入小型河道施工，清淤成本低；可以实现污泥挖掘、输送、处理等疏浚工序一次性完成；对于其他机械不易清除的区域，如边坡、河道边缘建筑物边缘等进行清淤。 ⑥环保绞吸式清淤 环保绞吸式清淤是目前最常用的环保清淤方式，适用于工程量较大的大、中、小型河道、湖泊和水库。环保绞吸式清淤是利用环保绞吸式清淤船进行清淤。环保绞吸式清淤船配备专用的环保绞刀头，清淤过程中，利用环保绞刀头实施封闭式低扰动清淤，开挖后的污泥通过挖泥船上的大功率泥泵吸入并进入输泥管道，经全封闭管道输送至指定卸泥区。环保式清淤船及专用环保刀头如下图所示。 图2-17 a）环保式清淤船 b）专用环保刀头 表 2-5 不同清淤方式比较 序号; 清淤方式; 适用河道类型; 是否可带水作业; 是否有二次污染; 施工难度; 施工成本. 1; 干港直接挖掘; 中小型; 否; 较少; 较大; 较大. 2; 干港水力冲挖; 中小型; 否; 较少; 较大; 较大. 3; 水下抓斗式清淤; 中型、大型; 是; 有; 一般; 较大. 4; 水下泵吸式清淤; 中型、大型; 是; 少; 一般; 较小. 5; 水下绞吸式清淤; 中型、大型; 是; 有; 一般; 较大. 6; 水下斗轮式清淤; 中型、大型; 是; 有; 一般; 较大. 7; 环保绞吸式清淤; 中型、大型; 是; 少; 容易; 较小. 根据现场踏勘，本项目设计范围内的本项目K2+500至K5+100、K5+500至K6+000段采用围堰排干式清淤法；其他河段选择绞吸式挖泥船水下清淤法。 2、淤泥脱水工艺比选 根据现场踏勘测量，本工程淤泥含水率较高，类比类似工程经验，估算淤泥平均含水率约90%，需经过脱水处理后方可进行处置。施工时需综合考虑污水含水率，泥含水率有表面高底层低特点，表层经适当脱水后与底层污泥含水率综合计算含水率，淤泥综合含水率最终需控制在80%左右。 - ①自然脱水干燥法 对于污泥自然脱水干燥工法来说，有自然暴晒、人工翻晒、底面脱水、堑壕挖掘等几种方式。此类方法属于利用太阳光能、空气对流加快水分的自然蒸发和渗透，使污泥逐渐干燥，体积逐渐减小，同时逐渐失去流动性。经这样处理后，污泥含水率可降至80%左右。 此类工法的施工工艺非常简单，直接处理成本最低，适合处理少量的、中低含水率的、无污染的原状污泥。 主要缺点是：脱水效率低，干燥周期长，没有经过无害化处理，存在二次污染风险；容易对周边环境造成较大影响；施工时需要长时间占用大量场地，施工质量受到天气条件所制约。 - ②真空预压法 真空预压法是通过在处理池中敷设防渗膜、真空管道、沙滤层和土工布等设施，然后对打入处理池中的污泥进行覆膜、抽真空，营造有利于污泥脱水的环境，利用真空压力和污泥自重对污泥进行脱水处理的方法。 利用真空预压法进行污泥脱水施工工艺比较简单、直接处理成本相对较低，多用于施工作业面大、工期进度宽松、处理要求不高的无污染污泥处理工程，尤其对于有机质含量低、含沙量高、透水性好的污泥脱水比较有效。 但其重要缺点是：施工周期较长；需要进行真空管道等设备，施工难度大，要求高；需要长时间占用大量场地；对污泥的成分及性状要求高，对于含泥量大、细颗粒多、有机质高的污泥进行处理时，脱水难度大，需要添加改性剂，且容易造成土工布孔径堵塞，致使污泥长时间无法脱水干燥，且由于没有对污泥的有害物质进行固封和无害化处理，存在污染转移的潜在风险。 图2-18 真空预压固化法示意图 - ③土工管袋法 土工管袋处理工法是把高含水率污泥或泥浆打入土工管袋中，利用土工管袋透水性，对污泥进行压密搁置促进脱水，再将其作为填土进行填埋或利用的工法。 此方法适用于处理有机污染和重金属污染淤泥，可以实现重金属污染淤泥脱水及处理工序一次性完成；脱水部分无需电力，成本较低；土工管袋的直径及长度可根据现场实际情况进行调整，可进行堆叠；全封闭施工，不易造成二次污染。 但其施工周期较长，需要长时间占用场地堆放管袋。 图2-19 土工管袋脱水法 - ④机械干化 疏浚污泥机械干化是适用于内河、河道、水库、海岸清淤产生的污染淤泥的减量化、无害化、稳定化处置和资源化利用清污泥浆固化脱水一体化处理方法。该处理系统是根据城市河道、内河高有机质含量、极细颗粒污泥泥浆的特点，即时的对疏浚泥浆进行脱水处理，实现污泥“减量化、无害化、稳定化”处理的目标。 此方法污泥中有害物质处理彻底，固化改性污泥可立刻做工程回填土利用，环境适应性强，工期有保障。但是需要消耗动力能源，需要进行大型设备及厂房投资，污泥处理过程需要消耗电力；污泥需要进行运输过程可能存在淤泥散落，造成二次污染风险。 4种淤泥干化脱水方案的比选详见下表： 表2-6 淤泥脱水干化比选表 序号; 工艺; 优点; 缺点; 结论. 1; 自然脱水干燥法; 造价低、固化效果好、固化产物可资源化利用; 养护场地面积较大、需要养护时间; 推荐. 2; 机械脱水法; 清淤效率较高，相对环保，含砂可分离并; 板框压滤机效率较低，淤泥处置场面积较大; 不推荐. 3; 土工管袋脱水法; 施工简单、经济; 用地大、需要对场地进行防渗处理; 推荐. 4; 真空预压固结法; 施工简单、经济; 工期较长、用地大; 不推荐. 根据对4种淤泥干化脱水的方案进行比选，综合考虑本项目现场实际情况、处理周期及处理成本等方面，本工程采用自然脱水干燥法进行淤泥脱水，该方法处理成本低，易于操作。 3、生态护岸方案比选 ①植物型护岸 通过在岸坡种植植被，利用植物发达根系的力学效应（深根锚固和浅根加筋）和水文效应（降低孔压、削弱溅蚀和控制径流）进行护岸固土、防止水土流失，在满足生态环境的需要的同时进行景观造景。 （1）优点：主要应用于水流条件平缓的中小河流和湖泊港湾处。固土植物一般应择耐酸碱性、耐高温干旱，同时应具有根系发达、生长快、绿期长、成活率高、格经济、管理粗放、抗病虫害的特点。 （2）缺点：抗冲刷能力较弱。 2、土工材料复合种植基护岸 土工材料复合种植基护岸可分为 3 种，分别是土工网垫固土种植基护岸、土工单元固土种植基护岸、土工格栅固土种植基护岸。 （1）土工网垫固土种植基护岸 主要由网垫、种植土和草籽 3 部分组成。 a）优点：固土效果好；抗冲刷能力强；经济环保。 b）缺点：抗暴雨冲刷能力仍然较弱，取决于植物的生长情况；在水位线附近及以下不适用该技术。 （2）土工单元固土种植基护岸 土工单元种植基，是利用聚丙烯等片状材料经热熔粘连成蜂窝状的网片，在蜂窝状单元中填土植草，起到固土护岸作用。 a）优点：材料轻、耐磨损、抗老化、韧性好、抗冲击力强、运输方便；施工方法方便，并可多次利用。 b）缺点：适用的河道坡度不能太陡，水流不能太急，水位变动不宜过大。 （3）土工格栅固土种植基护岸 格栅是由聚丙烯、聚录乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅，在土木工程中被称为土工格栅。土工格栅分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃土工格栅和玻纤聚酯土工格栅 4 大类。 3、植被型生态混凝土护岸 生态混凝土是一种性能介于普通混凝土和耕植土之间的新型材料，由多孔混凝土、保水材料、缓释肥料和表层土组成。 1）优点：可为植物生长提供基质；抗冲刷性能好；护岸孔隙率高，为动物及微生物提供繁殖场所；材料的高透气性在很大程度上保证了被保护土与空气间的湿热交换能力。 2）缺点：降碱处理问题；强度及耐久性有待验证；可再播种性需进一步验证；护岸价格偏高。 4、格宾网护岸 格宾网是由高抗腐蚀、高强度、有一定延展性的低碳钢丝包裹上PVC 材料后使用机械编织而成的箱型结构。格宾防护工程是一种将蜂巢形格宾网片组装成箱笼，并装入块石等填充料后，用作护岸的新技术，按结构形式可分为挡墙、护岸、护底、护脚、水下抛石等。由于构成蜂巢格网防护体的钢丝具有一定的抗拉强度，不易被拉断，填充料之间又充满了空隙，具有一定的适应变形的能力。 当地基情况发生变化时，如发生不均匀沉降、地震等，箱内填充料受箱笼的约束不会跑到箱笼外，而会自行调整形成新的平衡；又因箱笼系柔性结构，因此，防护工程表面可能会发生小的变异，但不会发生裂缝、网箱被拉断从而造成防护体被破坏的现象 1）优点：具有较强的整体性、透水性、抗冲刷性、生态适宜性；应用面广；有利于自然植物的生长，使岸坡环境得到改善。 2）缺点：由于该护岸主体以石块填充为主，需要大量的石材，因此在平原地区的适用性不强；在局部护岸破损后需要及时补救，以免内部石材泄露，影响岸坡的稳定性。 5、多孔结构护岸 多孔结构护岸是利用多孔砖进行植草的一类护岸，常见的多孔砖有八字砖、六棱护岸网格砖等。这种具有连续贯穿的多孔结构，为动植物提供了良好的生存空间和栖息场所，可在水陆之间进行能量交换，是一种具有“呼吸功能”的护岸。同时，异株植物根系的盘根交织与坡体有机融为一体，形成了对基础坡体的锚固作用，也起到了透气、透水、保土、固坡的效果。 1）优点：形式多样，可以根据不同的需求选择不同外形的多孔砖；多孔砖的孔隙既可以用来种草，水下部分还可以作为鱼虾的栖息地；具有较强的水循环能力和抗冲刷能力。 2）缺点：河堤坡度不能过大，否则多孔砖易滑落至河道；河堤必须坚固，土需压实、压紧，否则经河水不断冲刷易形成凹陷地带；不适合砂质土层，不适合河岸弯曲较多的河道。 不同生态护岸技术，从施工难易程度、稳定性、后期维护、适用范围以及经济性进行对比，其结果如下表所示。 表2-7 生态护岸技术比选表 护岸类型; 植物型护岸; 土工材料符合种植基护岸; 植被型生态混凝土护岸; 格宾网护岸; 多孔结构护岸. 施工难易程度; 简单; 简单; 较复杂; 简单; 简单. 稳定性; 抗冲刷能力较弱; 抗暴雨冲刷能力较弱; 稳定，抗冲刷能力强; 具有较强的整体性、透水性、抗冲刷性; 具有较强的水循环能力和抗冲刷能力. 后期维护; 需要定期维护; 不需要维护; 需要定期播种植物; 不需要维护; 不需要维护. 适用范围; 水流条件平缓的中小河流和湖泊港 湾处; 水流动不能太急，水位变动不能太大; 适用范围较广; 适用范围较广; 河堤坡度不能过大；河堤必须坚固. 经济性; 成本低; 成本较低; 成本高; 成本较高; 成本较低. 综上所述各种生态护岸工艺比较，结合本项目治理自身特性和项目现状，从生态效益、投资效益及可持续发展等角度出发，最终确定“生态联锁式植草砖+坡面播撒草籽”作为本项目主要生态护岸工艺。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ### （一）环境空气质量现状 （1）常规因子 本项目位于屈原管理区，为了解建设项目所在地的大气环境状况，本评价收集了岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的《汨罗市环境质量月报》（2022年1月-12月）中环境空气监测数据。并根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对汨罗市例行监测数据进行统计分析，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，数据统计如下表。 表3-1 2022年汨罗市常规监测点数据统计单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均浓度; 5.4; 60; 10.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 16.2; 40; 40.5; 达标. CO; 年平均浓度; 925; 10000; 9.25; 达标. 臭氧; 年平均浓度; 120; 200; 60; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28.1; 35; 80.3; 达标. PM10; 年平均浓度; 46.9; 70; 67; 达标. 根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2022年环境质量月报（1月-12月）的监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区，项目周边环境空气质量良好。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目其他特征污染物为TSP、氨气、硫化氢和臭气浓度，本次评价委托湖南立德正检测有限公司于2023年2月26日-28日对项目拟建地大气环境质量现状进行监测，大气监测点位具体情况如表3-2，监测结果具体情况如表3-3。 表3-2其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. A1四分场十队; 112°56′44.68051″; 28°55′34.22711″; TSP; 日均值; 厂区内; 30. 氨气; 1h平均. 硫化氢; 1h平均. 臭气浓度; 一次值. 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点经纬度; 污染物; 平均时间; 评价标准/ (mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 经度; 纬度. A1四分场十队; 112°56′44.68051″; 28°55′34.22711″; TSP; 日均值; 0.3; 0.077~0.084; 28; 0; 达标. 氨气; 1h平均; 0.2; 0.12~0.16; 80; 0; 达标. 硫化氢; 1h平均; 0.01; 0.002~0.006; 60; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; /; 10L~13; /; /; /. 备注：L表示低于检出限. 由上表的结果可知，项目拟建地TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，氨气、硫化氢监测浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 （二）地表水环境现状监测与评价 本项目涉及地表水主要为平江河。本项目引用岳阳市生态环境保护局屈原分局在2021年3月委托湖南汨江检测有限公司对平江河水质监测的检测报告。 （1）检测时间 2022年3月4日~6日 （2）检测断面 灰滩河与平江河汇入口下游1500m（W1）、 表3-4平江河检测断面一览表 断面编号; 所属河流; 断面名称. W1; 平江河; 灰滩河上游500m. W2; 平江河; 汨水闸上游500m. W3; 平江河; 灰滩河与平江河汇入口下游1500m. W4; 平江河; 汨水闸下游1500m. W5; 平江河; 横港河上游500m. W6; 平江河; 横港河与平江河汇入口下游1500m. W7; 平江河; 平江河凤凰桥处. W8; 平江河; 磊石电排上游500m. W9; 平江河; 磊石电排断面. （3）检测因子 pH、化学需氧量（CODCr）、溶解氧（DO）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）、阴离子表面活性剂（LAS）。 （4）检测结果 表3-4平江河水质检测结果 断面名称; 时间; pH; DO; CODCr; 氨氮; TP; TN; LAS. W1; 3月4日; 8.89; 4.0; 23; 1.32; 0.18; 2.33; 0.05L. 3月5日; 7.37; 4.1; 24; 1.46; 0.19; 2.04; 0.05L. 3月6日; 7.97; 4.1; 24; 1.35; 0.18; 2.10; 0.05. W2; 3月4日; 7.02; 4.0; 22; 1.07; 0.17; 2.59; 0.05L. 3月5日; 8.76; 4.1; 23; 1.44; 0.16; 3.15; 0.05L. 3月6日; 7.63; 4.1; 24; 1.62; 0.18; 2.96; 0.05L. W3; 3月4日; 8.68; 4.1; 17; 1.44; 0.18; 2.61; 0.05L. 3月5日; 8.39; 4.1; 19; 1.40; 0.19; 1.78; 0.05L. 3月6日; 8.60; 4.1; 18; 1.50; 017; 1.91; 0.05L. W4; 3月4日; 6.97; 4.1; 23; 1.70; 0.19; 2.26; 0.05L. 3月5日; 7.42; 4.1; 20; 1.54; 0.19; 2.01; 0.05L. 3月6日; 7.45; 4.1; 22; 1.48; 0.19; 1.72; 0.05L. W5; 3月4日; 7.14; 4.1; 21; 1.79; 0.16; 2.05; 0.05L. 3月5日; 7.08; 4.1; 22; 1.67; 0.17; 2.23; 0.14. 3月6日; 8.06; 4.1; 22; 1.66; 0.16; 2.08; 0.05. W6; 3月4日; 7.73; 4.1; 23; 0.998; 0.19; 1.42; 0.08. 3月5日; 8.56; 4.1; 17; 1.39; 0.18; 2.81; 0.08. 3月6日; 8.91; 4.2; 20; 1.40; 0.18; 2.69; 0.05L. W7; 3月4日; 7.07; 4.0; 21; 0.881; 0.16; 1.72; 0.05L. 3月5日; 8.70; 4.1; 18; 1.05; 0.15; 1.46; 0.05L. 3月6日; 7.37; 4.1; 20; 1.02; 0.16; 1.35; 0.05L. W8; 3月4日; 8.88; 4.1; 22; 1.02; 0.16; 2.57; 0.05L. 3月5日; 7.44; 4.0; 23; 1.19; 0.17; 2.65; 0.05L. 3月6日; 8.52; 4.1; 22; 1.19; 0.18; 1.54; 0.05L. W9; 3月4日; 8.76; 4.1; 22; 1.36; 0.17; 2.03; 0.05L. 3月5日; 7.94; 4.1; 23; 1.71; 0.18; 2.19; 0.05L. 3月6日; 7.26; 4.1; 23; 1.62; 0.17; 2.00; 0.05. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 (无量纲); 4; 20; 1.0; 0.05; 0.2. 根据以上各断面水质检测数据可知，平江河凤凰山段水域pH值在7.08~8.71之间，CODCr值在17~29 mg/L之间，氨氮在0.53~1.86mg/L之间，TN在1.35~3.18mg/L之间，TP在0.15~0.19 mg/L之间，DO在3.1~4.1 mg/L之间。 各个监测断面的溶解氧、CODcr均达到地表水质量标准四类标准、NH3-N、TN大部分检测点位为Ⅳ类标准，TP达到地表水三类标准。 从本项目治理区域以及汇入支流区域来看，主要因项目所在地水产养殖业产生的养殖废水以及部分居民生活污水均未经收集、处理，直接排入区域内水系网，最终汇入平江河，从而超过了平江河的环境容量，导致平江河及支流CODcr、NH3-N、TP、TN均有不同程度的超标。 （三）声环境质量现状 本项目委托湖南立德正检测有限公司对项目地的声环境现状进行了监测，监测日期为2023年2月26日~27日，监测布点为项目所在地周围敏感点，监测结果见下表。 表3-5 声环境质量现状监测结果统计 单位：等效声级Leq：dB(A) 测点编号; 测点位置; 频次; 检测结果; 执行标准. 2023.2.26; 2023.2.27. N1; 平江河综合治理 起点处居民点; 昼间; 56.1; 55.2; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 44.5; 43.8. N2; 河伯潭村居民点; 昼间; 54.3; 56.1. 夜间; 46.6; 44.7. N3; 四分场十队居民点; 昼间; 57.2; 55.9. 夜间; 48.0; 45.7. N4; 春江村居民点; 昼间; 55.2; 55.1. 夜间; 46.6; 44.8. N5; 三分场一队居民点; 昼间; 54.5; 52.7. 夜间; 45.9; 45.5. 根据监测结果，本项目治理范围周边昼、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （四）地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）“附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表”的划分，本项目对应“A水利”的“5、河湖整治工程”，为报告表类别，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 （五）土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“水利”中“其他”，为Ⅲ类项目，且项目所在区域土壤环境敏感程度为“不敏感”，可不开展土壤环境影响评价。 （六）底泥环境质量现状 为了解平江河底泥现状，本项目委托湖南立德正检测有限公司于2023年2月27日对项目河道底泥进行了取样分析，本次共设4个底泥采样点，采样点设置情况见表3-6，具体监测结果见表3-7。 表3-6 底泥采样点坐标表 名称; 经度（北）; 纬度（东）; 备注. T1; 112°57′40.26017″; 28°54′36.67763″; 平江河综合治理起点附近. T2; 112°57′21.75913″; 28°55′25.04993″; 河伯潭村平江河段. T3; 112°57′1.90649″; 28°55′40.57670″; 三分场一队平江河段. T4; 112°57′2.06099″; 28°57′31.58153″; 平江河综合治理终点附近. 表3-7 平江河底泥检测结果 单位：mg/kg 检测项目; 监测日期、监测点位及检测结果. T1; T2; T3; T4. pH值; 6.22; 6.74; 5.85; 6.18. 铜; 12; 6; 12; 14. 锌; 162; 112; 116; 118. 铬; 79; 52; 64; 72. 镍; 18; 13; 18; 18. 铅; 21.5; 18.6; 18.7; 5.0. 镉; 0.25; 0.13; 0.20; 0.22. 汞; 0.132; 0.0474; 0.0512; 0.0536. 砷; 11.9; 6.30; 4.88; 9.32. （七）生态环境质量现状与评价 （1）陆生生态环境 根据实地调查统计，项目区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，项目区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 凤凰山片区范围内植被类群主要有：一是农家庭前院后以及道路两侧栽种的乔木，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木。二是禾本杂草丛，整个平江河流域内裸露的土壤较少，主要为河滩。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果，常见品种有白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜等。因此，植被调查的结果显示，项目区也没有珍稀濒危的国家保护物种。 （2）水生生态环境 通过调查可知，项目地周围河道的水生生物主要由浮游植物（蓝藻、绿藻、硅藻等）、浮游动物（水蚤等）、底栖生物（底栖鱼类、软体动物）、鱼类、虾类及蟹类等组成。项目区域无重点保护野生水生动植物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 项目周边主要为村庄和田地山林，与本项目有关的原有污染问题主要为周边道路车辆产生的交通噪声、汽车尾气和扬尘；以及周围施工场地的噪声、扬尘、建筑垃圾、施工机械和车辆燃油尾气、施工人员生活污水等，沿线村庄、住宅区居民生活产生的污水、厨房油烟、固体废物等。 本项目已开工建设，根据现场踏勘，项目施工过程中存在以下环境问题。 1、1~5号淤泥临时干化场均已堆满，未及时清运淤泥； - 淤泥渗滤水未经处置直接排入平江河； - 设置的2号、7号、9号、10号等淤泥临时干化场距离居民较近，未对淤泥堆场产生的恶臭采取相应的措施，对周边居民有一定的影响； - 施工现场扬尘较大，未做到施工道路路面清洁及及时洒水降尘等措施； - 施工设备和运输车辆进出施工场地均未采取冲洗轮胎，未设置隔油沉淀池。 |

| 生态环境保护目标 | 本项目位于屈原管理区凤凰乡，工程主要为平江河水环境综合治理和滨水栈道、生态停车场建设。 （1）环境空气敏感保护目标 表3-5环境空气主要环境敏感点保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对距离. 经度; 纬度. 三分场一队; 112°56′54.68″; 28°57′30.36″; 居民; 约42户，147人; 二类区; 起点西侧; 30~300m. 四分场五队; 112°57′1.75″; 28°56′25.69″; 居民; 约84户，294人; 二类区; K2+300西侧; 20~500m. 刘家冲; 112°57′17.49″; 28°56′26.97″; 居民; 约25户，88人; 二类区; K2+300东侧; 45-500m. 四分场十队; 112°56′47.04″; 28°55′34.65″; 居民; 约113户，396人; 二类区; K3+850西南侧; 20~500m. 河伯潭村（平江河南侧）; 112°57′27.05″; 28°55′18.99″; 居民; 约36户，126人; 二类区; K4+750南侧; 20-370m. 河伯潭村（平江河北侧）; 112°57′28.96″; 28°55′31.19″; 居民; 约83户，290人; 二类区; K4+750北侧; 10-370m. 香游湖村; 112°57′35.51″; 28°54′41.02″; 居民; 约13户，46人; 二类区; 终点北侧; 20-60m. 五分场八队; 112°57′21.86″,; 28°54′30.43″; 居民; 约7户，22人; 二类区; 终点西侧; 310~500m. （2）地表水环境保护目标 表3-8地表水环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对本工程方位; 相对本工程最近距离/m. 平江河; 水体; 水质; 农业用水区; 本项目涉及; /. 湘江; 水体; 水质; 渔业用水区; 北面; 4480. （3）声环境保护目标 表3-10声环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 相对距离; 相对本工程方位; 环境功能区. 三分场一队; 居民; 约7户，22人; 30~50m; 起点西侧; 《声环境质量标准》2 类区. 四分场五队; 居民; 约84户，294人; 20~50m; K2+300西侧. 刘家冲; 居民; 约1户，3人; 45m; K2+300东侧. 四分场十队; 居民; 约10户，35人; 20~50m; K3+850西南侧. 河伯潭村（平江河南侧）; 居民; 约5户，18人; 20-50m; K4+750南侧. 河伯潭村（平江河北侧）; 居民; 约9户，32人; 10-50m; K4+750北侧. 香游湖村; 居民; 约10户，35人; 20-50m; 终点北侧. （4）生态环境 本项目为生态治理类项目，不会对生态环境造成负担。 |
| --- | --- |
| 评价 标准 | （一）环境功能区划及环境质量标准 1、大气：本项目所在区域为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准。 表3-7 环境空气质量标准限值 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 标准来源. 1小时; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-20212）的二级标准. NO2; 200; 80; 40. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; 160（8小时平均）; /. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. TSP; /; 300; 200. 氨; 200; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D. 硫化氢; 10; /; /. 2、地表水：本项目所在区域受纳水体为平江河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-8 地表水环境质量标准 项目; pH; DO; CODCr; 氨氮; TP; TN; LAS. Ⅴ类标准值（mg/L）; 6~9; ≥2; 40; 2.0; 0.4; 2.0; 0.3. Ⅳ类标准值（mg/L）; 3; 30; 1.5; 0.3; 1.5; 0.3. Ⅲ类标准值（mg/L）; 5; 20; 1.0; 0.2; 1.0; 0.2. 3、噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 （二）污染物排放标准 1、废气：本项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 无组织排放监控浓度限值；恶臭因子氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放浓度》（GB14533-93）无组织排放监控浓度限值标准。 2、废水：施工期生活污水依托周边居民现有化粪池处理后作为农肥进行灌溉，不外排，施工废水经沉淀池回用于洒水降尘不外排，淤泥渗滤液经移动式污水处理设备处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准后排入平江河。 3、噪声：本工程施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 4、固废：施工期产生的建筑垃圾的处置执行（建设部2005号第139号令）《城市建筑垃圾管理规定》；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | 本项目属于生态影响型项目，运营期无废水、废气产生，无需设置总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目主要是施工期产生的影响，待施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。本项目已完成了K2+500~K5+100、K5+500~K6+000河段清淤，采用的是围堰排干法清淤，淤泥量为21万方；其余河段采用绞吸式挖泥船水下清淤。 1、水环境 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，机械设备清洗产生的含油废水、淤泥渗滤水以及围堰基坑排水。 （1）施工人员生活污水 本项目河道治理区施工高峰期人数为50人/d，由于施工人员不在项目区食宿，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按 50L/人·d 计，排水系数按 0.8 计，则施工人员生活污水产生量为2.0t/d，主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为380mg/L、250mg/L、270mg/L、30mg/L，经周边居民现有化粪池处理后作为农肥进行灌溉，不外排。 （2）施工机械冲洗废水 本项目施工机械冲洗废水主要含 SS，pH呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响。根据现场调查，施工区域目前尚未建设隔油沉淀池，且对施工设备和运输车辆均未采取冲洗。本环评要求，进出施工区域的施工设备和运输车辆在进入周边主要交通道路和居民点前对沾有泥土的施工设备和车辆轮胎进行清洗，避免泥土掉落地面，车辆运输过程加大运输扬尘的污染。同时要求，本项目施工过程中建有废水隔油沉淀池，施工期机械设备冲洗废水经隔油池沉淀处理后回用洒水除尘，禁止将施工废水排入区域地表水域。 （3）淤泥渗滤水 本项目采用自然脱水干燥法进行淤泥脱水。根据现场踏勘，目前已建的4个临时淤泥堆场内已堆满淤泥，无集水池和沉淀池，淤泥渗滤水直排入平江河。本环评要求，在脱水区构建排水沟、集水池和沉淀池，用于收集及处理淤泥自然脱水产生的渗滤水。 本项目淤泥渗滤水主要污染物为SS。在淤泥运送到淤泥堆场以后，经过一定时间的自然沉降和蒸发后，大部分泥浆水将沉淀，分离后的表层水通过沉淀池沉淀后处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准后排入平江河河内。 （4）围堰基坑排水 本项目施工段采用围堰施工，围堰作业将会产生基坑积水。基坑采用水泵分段抽排水，基坑排水中除 SS 浓度较高外（一般为 1500~5000mg/L），其余与河水相似。基坑排水经每段作业带设置的沉淀池沉淀后上清液排入平江河。该部分工程已完工，目前基坑排水对平江河的已基本无影响。 2、大气环境 施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆产生的燃油废气、淤泥恶臭。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来土方开挖、回填、建筑材料的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。对建筑施工期扬尘，采用类比南方建筑施工工地扬尘实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表。 表 4-1 建筑施工工地扬尘污染情况 监测位置; 工地上风向; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值（μg/m3）; 303-310; 409-759; 434-538; 309-465; 309-336; 平均风速2.5m/s. 均值（μg/m3）; 307; 596; 487; 309; 322. 表 4-2 施工现场大气 TSP 浓度变化表 距工地距离; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度; 场地未洒水; 1.75; 1.3; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 根据上表可知，在路面清洁情况下，车速越大，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大，根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。为减少道路扬尘对周边环境的影响，本项目拟采取以下措施： 1）本项目应定期对运输道路进行清扫以及洒水降尘，对运输车辆运输的物料进行毡布覆盖，减少运输过程中的散溢。 2）控制车速，合理安排运输时间。 （2）施工机械及车辆产生的燃油废气 施工运输车辆多为大吨位车辆，工程车辆行驶将加重城镇车辆尾气污染负荷。本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，产生废气污染物包括 CO、NOx、THC 等，但产生量不大，影响范围有限。 由于施工机械为间断作业，因此所排废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响，但仍应对施工机械加强管理，严禁施工机械的超负荷运行。燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对敏感点处的环境空气质量造成太大影响。在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。 - （3）淤泥恶臭 - 淤泥异味主要来自于淤泥的开挖和堆放，此外淤泥的运输过程也会产生一定的异味。淤泥异味主要成分是有机物分解产生的NH3、H2S等气体，NH3具有刺激性气味，H2S具有臭鸡蛋味。河道清淤是河流常规的工程之一，产生的异味污染物浓度不高，根据已建类似工程的调查结果，100m之外基本无气味，有风时下风向影响范围略大一些，季节上夏季影响也大，一般处于人可接受水平。淤泥恶臭是工程施工的主要影响，主要产生于河道清淤及淤泥堆放过程中。 恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度划分为6级（见表4-4）。限值标准一般相当于恶臭强度2.5-3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取措施。 表4-4 恶臭强度分级一览表 恶臭强度分类; 臭气感觉强度. 0; 无气味. 1; 勉强感觉到气味（检知阈值浓度）. 2; 能够确定气味性质的较弱气味（确认阈值浓度）. 3; 很容易闻到有明显气味. 4; 很强的气味. 5; 极强的气味. 根据类比汨罗江故道综合治理项目，淤泥堆放过程恶臭在 3 级以下，30m 以外基本嗅不出异味。根据对本项目已建的1号、2号、3号、4号、5号临时淤泥堆场现场调查，已堆满淤泥的临时淤泥堆场30m外基本无异味。 根据现场踏勘，2号、7号、9号、10号堆场距离紧邻居民，为避免淤泥堆存产生的恶臭其他对紧邻居民造成影响，要求有明显异味的淤泥不得堆存在2号、7号、9号、10号堆场，并对该4个堆场采取喷洒除臭剂、苫布遮盖等措施，减少异味对周边居民的影响。1号堆场距离居民点最近距离为55m，其他5个堆场100m范围内无居民，该6个堆场临时淤泥暂存晾晒干化过程中产生的恶臭气体对周围居民影响较小。临时淤泥干化场产生的恶臭随着施工结束，干化场进行拆除复原，影响随之消失。 3、声环境 （1）施工期噪声（振动）源强分析 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表 4-3。 表 4-3 各施工阶段主要噪声源（单位：dB） 序号; 施工设备; 噪声级. 1; 推土机; 88. 2; 挖掘机; 85. 3; 转载机; 95. 4; 载重汽车; 93. 5; 钢筋裁剪机; 93. 6; 绞吸式挖泥船; 90. 7; 打桩机; 93. 本项目施工期的主要噪声来自于施工机械和运输车辆产生的噪声，此噪声是暂时性的，随着施工期的结束，噪声影响也会消失。 （2）噪声防治措施及环境影响分析 项目施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械设备，单体设备声源声级在80dB(A)～95dB(A)之间。在施工设备无防护、露天施工的情况下，噪声随距离的衰减可按下式进行计算： 式中：Lp(r)——受声点声压级，dB（A）； L(r0)——参考点r0处声压级，dB（A）； r0——受声点至声源距离，m； r——参考点至声源距离，m。 在进行计算时，r0的值取 1m。 经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见表。 表 4-4 各种施工机械在不同距离的噪声预测值一览表（单位：dB） 序号; 声源; 距声源距离. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 70m; 90m; 120m; 170m; 200m. 1; 推土机; 88; 74; 68; 62; 58; 56; 54; 51; 49; 46; 43; 42. 2; 挖掘机; 85; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 48; 46; 43; 40; 39. 3; 转载机; 95; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 58; 56; 53; 50; 49. 4; 载重汽车; 93; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 56; 54; 51; 48; 47. 5; 钢筋裁剪机; 93; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 56; 54; 51; 48; 47. 6; 绞吸式挖泥船; 90; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 53; 51; 48; 45; 44. 7; 打桩机; 93; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 56; 54; 51; 48; 47. 由上表可知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围 40m 处，噪声值基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。距施工场地边界 120m 处，其最大影响声级可达 59.19dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准限值要求。 由于部分项目地周边分布了村庄，且部分村庄距离项目地较近。无论是昼间施工噪声还是夜间施工噪声均会给各敏感点造成一定的影响，特别是夜间施工噪声。因此，建设单位必须采取切实有效的措施以减少噪声污染，杜绝夜间施工。 鉴于此要求施工单位在施工过程中采用降噪措施，以减少对项目地附近居民区的主要环境敏感点的影响。主要措施包括： ①施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 ②施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和其他环境敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 ③施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数 量，尽量安排在周末，同时应避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级，同时施工单位应注意开挖铺设好一段应立即覆土、地面压实、绿化或路面修复工作。 ④施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 ⑤加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于挖掘机、推土机、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。 ⑥施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间（晚 22 点~早 6 点）施工。夜间要施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。另外，为保障施工人员身心健康，项目应当加强对施工现场的管理，尽量避免大声喧哗，加强对设备的维护，防止设备故障发生刺耳的噪音，同时，高噪声机械操作员应佩戴降噪耳塞 等劳保用品。 采取上述措施，项目施工机械的噪声可得到控制。由于施工中各种机械多为移动声源，对某一固定点而言其影响是短暂的，随着设备的移动，其影响程度会迅速下降。同时本项目的施工期比较短，施工过程中影响较大的是路基施工，其它施工对周围环境影响不大。总的来说，施工过程中的大噪声作业是短时间的，通过有效的降噪措施和合理的噪声施工时间安排，可尽量降低施工噪声对周围环境的影响，周围环境是可接受的。 4、固体废物 本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、河道垃圾、清淤污泥、开挖土石方、施工废弃物。 （1）施工人员生活垃圾 生活垃圾产生系数按 0.5kg/人·d 计算，施工期为123天，最大施工人数为50人，则施工期产生的生活垃圾量为3.075t，因此，本项目施工期的生活垃圾产生量为3.075t，经收集后交环卫部门清运。 （2）河道垃圾 本项目河道治理区生长着大量的水葫芦，并存在有生活垃圾、植物残体等遗留在河堤及水面的情况，根据施工方案初步估计可知，河道内生活垃圾及生物残体、水葫芦的量约为3500m3。清理后进行分类收集至河岸临时堆放区，可利用的植物残体可作为肥料用于附近农田，不可用的垃圾经沥水后装车外运至附近垃圾中转站。 （3）清淤污泥 根据项目实施方案报告，清淤污泥总量为365600m3，经干化脱水至80%后，含水率为80%的淤泥总量为182800m3，清淤污泥由项目周边其他工程回填使用。 （4）开挖土方 项目生态护岸、建设亲水平台和景观步道需要进行开挖进行土地平整。开挖的土石方采取挖高就低，最终回填，多余的用于生态停车场垫土，本土方可达到平衡。 （5）施工废弃物 施工过程中会有一些废弃的包装材料以及建筑垃圾等。分类收集后一般固废外运至附近垃圾中转站，建筑垃圾收集后统一运往渣土场处理。 5、底泥开挖的重金属环境影响分析 根据项目底泥监测报告分析可知，底泥中重金属含量低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)一类用地筛选值（其中“锌”低于湖南省地方标准——《总金属污染场地土壤修复标准》中的“居住用地”数值），属于无重金属生态风险。 因此，本项目脱水处理后的污泥可直接用于填埋处置，由根据区内建设项目需求，淤泥转运至农科园B区、C区、D区三个项目建设工地用于基础回填。 6、生态影响 本项目施工期的生态影响主要为对平江河的生态影响。 （1）对陆域生态的影响分析 1）土地利用形式的改变 本项目无永久占地，占地主要为施工临时占地，本项目对土地利用形式变化的影响主要为临时占地。 2）临时占地的影响155943.59m2，用地性质为农用地或池塘，不会导致土壤侵蚀模数增大，不会造成大面积的水土流失。 临时用地在施工结束后将拆除清理、恢复原状。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。施工结束后，临时用地上废弃砂石等施工垃圾和生活垃圾需清运至相关部门指定地点。 3）植被损失及对动物生存环境的影响 本项目施工临时占地类型主要为农用地或池塘，施工临时用地生物量、生长损失量较少。因此，对整个区域的生态环境不会产生明显影响。 4）生物多样性受损情况 本项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。 项目工程区内不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 （2）对水域生态的影响 本项目对水域生态环境的影响主要是施工期平江河清淤疏浚产生的悬浮物、施工废水排放可能对水生生态环境造成污染影响，进而影响水生生物的生存环境。其中，施工废水通过加强管理，收集处理后基本不会影响水域生态环境。对水域生态环境影响较大的主要是平江河清淤疏浚过程中产生的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。 施工过程引起水体浊度变化，直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，但该影响仅发生在小范围水体中，加之水生生物本事的适应能力较强，对河流水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此对整个水体影响程度不大。 1）施工活动对浮游生物的影响 施工期间，搅动河底底泥，使施工区悬浮物浓度增加，对浮游生物的生存造成影响,并有可能改变施工区浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少。本工程施工期主要位于枯水期内，枯水期河道水流较小，-方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少，由于工程疏挖导致沉积在河底的有害物质释放，从而导致施工河段及其下游局部水域的水质改变，对浮游动物有一定的致毒作用。因此施工区浮游动物的生物景将遭受损失。 工程施工会使浮游生物的生物量有一定的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物的影响只是局部的，暂时性的，浮游生物的损失主要集中在工程河道疏挖段、建设格栅段，影响范围河段与流域相比所占比例较小，因此工程施工不会对整个河段浮游生物类群有较大的改变。 综上所述，本项目会在清淤疏浚段的较小范围、短时间内对浮游生物产生影响。因此本项目施工对浮游生物的影响较小。 2）施工活动对底栖生物的影响 底栖动物是长期定居在水域底部泥砂、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。河道疏浚工程直接改变了底栖动物的生活环境，导致其分布范围、种类组成及其数量均发生了不同程度的改变，对其影响较大。根据现场调查，工程区域的底栖生物主要栖息于泥（硬泥和污泥）、泥砂等缓流底质区域。底栖生物相对运动能力差，河道疏浚工程将直接导致原河床底部的底栖生物被掩埋。河道底栖生物最常见的门类为环节动物、软体动物和节肢动物，其中以水生昆虫的种类最多。 施工活动对区域的现有底栖动植物和水生动物存在一定的影响，但是仅疏浚范围内的个体损失，未导致区域内现有种类和底栖动植物类型的消失灭绝，且随着作业的结束，经过水生态系统建设，生态系统会得到逐步恢复，可弥补底栖动植物和水生动物物种数量的损失。 项目实施后局部区域原有底质和岸线性质将发生改变，局部河道的生境也会发生改变。但由于施工范围有限，对生态环境的改变同样有限，当该水域水生生物适应新的环境后，区域生物组成甚至区域生态系统结构将会得到恢复。 3）施工活动对鱼类的影响 施工期间，施工水域的繁育与索饵生境质量大大退化。施工期清理作业会暂时驱散在工程水域栖息活动的鱼，施工噪音对施工区鱼类产生惊吓，但不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。但是在持续噪音刺激下，一些种类的个体会出现行为紊乱，从而妨碍其正常生长。 施工期悬浮物扩散，将影响水体初级生产力，而天然水域鱼产力主要来源于水体初级生产力，因此，施工区及悬浮物扩散受影响区域鱼产力将随着初级生产力的降低而降低，因工程施工不改变水域整体营养状况，工程施工对整个河段鱼产力的影响有限。施工作业完成后，水质指标中溶解氧和透明度增加，营养盐类有降低的趋势；水域面积扩大，水深增加，将增加鱼类的生活空间，有利于鱼类越冬。 本项目施工作业对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”。但工程施工安排在枯水期进行，施工所在地多为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入深水区域。因此，施工阶段不会对作业区的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化。项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。由于本项目对浮游生物影响程度较小，因此，不会改变水生生物现有食物链结构，鱼类不会因为食物问题而受影响。 在工程施工区域，未发现珍稀保护鱼类，不属于鱼类三场及自然保护区等敏感区，因此，本项目不存在影响鱼类三场及保护物种的问题。此外，鱼类相对浮游生物和底栖生物具有较强的回避能力，鱼类及其他游泳动物已自动去下游寻找适合生存的环境，施工范围内基本无鱼类存在。因此，总体来说，清淤疏浚作业对鱼类的生活环境造成一定的不利影响，但不会造成物种损失。 4）生态流量影响分析 施工期通过施工导流，不会阻断河道，能够保证河道水流畅通，确保下游河道生态流量。 （5）水土流失影响分析 工程疏挖河道以及平整土地将产生大量的弃土、弃渣，若清运不及时或堆放不合理，且无防护措施，在暴雨下可能产生水力侵蚀在大风天气下，松散的弃土、弃渣也为风蚀提供了物质来源，施工期间将产生一定量的水土流失施工结束后，人工植被恢复措施进行植被恢复，稳定的群落结构和生态系统的恢复要经过较长的时间，因此在施工期和植被恢复的过程中，裸露区域在侵蚀外营力的作用下将产生水蚀和风蚀。施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对原地貌造成破坏，将造成一定的水土流失。 施工过程中，遇降雨应采取彩条布及时对开挖面进行覆盖，彩布条可重复利用。同时在开挖沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面，临时排水沟末端设置临时沉砂池。 综上所述，在施工期间各项施工活动产生的噪声，废水、扬尘、固废及生产污染，对周围环境会产生短期的、局部的影响，施工过程中应切实落实各项污染控制措施，将施工期的环境影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目主要内容为平江河综合治理，滨水栈道和生态停车场建设。平江河综合治理建设内容为河道清淤疏浚，修建围堰，建设生态堤岸，生态修复等工程，其就是一项环境保护工程，营运期工程本身不产生污染物。总体来说该部分建设后将有利于改善平江河环境质量，对其影响为正面影响。 滨水栈道是为周边居民或其他人群来此地休闲步行的地方，营运期本身不产生污染物；生态停车场运营过程中污染主要为车辆进出场地产生的汽车尾气、噪声、生活垃圾等。 1、废气 营运期的大气污染主要为汽车尾气，停车场总共可停放机动车辆176辆。汽车尾气排放形式为无组织低矮面源排放。机动车进出车位时将排放一定量的CO、NOx和THC。由于区内车辆多为小型车辆，进出车辆分散、停放时间长，而启动时间短，其实际排放量不大，地面汽车尾气排放量较小且易于扩散稀释，汽车尾气不会对项目本身和周围环境造成大的影响，项目对区域空气环境影响较小。 2、废水 本项目运营期无废水产生。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来自停车场的车辆噪声。在停车场内禁止鸣笛、停车场内保持低速行驶的情况下，厂区内噪声源强较小且不稳定性较大，影响范围较小。 4、固废 本项目营运期固废主要为生态停车场进出旅客产生的生活垃圾，垃圾经停车场内垃圾桶收集后，由环卫部门统一收集处理。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目不涉及生态红线，不涉及环境敏感区，属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物。本项目建设后将有利于改善平江河水环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善人居环境和促进河道生态健康发展，同时改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性。故本项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、 大气污染防治措施 本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆产生的燃油废气、淤泥恶臭。 在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。 （1）扬尘防治措施 根据《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020 年）》，本环评要求，扬尘控制与治理措施如下： ①严格落实施施工现场 100%、围挡，施工现场 100%、洒水清扫保洁，驶出车辆 100%、冲洗，施工道路 100%、硬化，裸露场地、土堆及物料堆放 100%、覆盖，渣土车辆 100%、密闭运输，远程视频监控 100%、安装，扬尘在线监测设备 100%安装、“八个百分之百”。 ②施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；减少建筑物内部扬尘的扩散，设置喷雾装置，在粉尘产生量较大的情况进行喷雾降尘。 ③对于物料堆放及裸露施工区，及时压实处理并洒水，每天至少上下班两次，使其保持一定的湿度，减少扬尘产生。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。 ④开挖的渣土应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。 ⑤天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。 ⑥严格禁止在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 ⑦运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ⑧建设单位必须委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行建筑垃圾运输。清运渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。 经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （2）恶臭防控措施 施工过程应明确清淤计划，低温季节进行清淤施工；采用分段施工方式，减少清淤工程持续时间；并在距居民较近的淤泥临时干化场采取早晚对淤泥堆场喷洒恶臭抑制剂，并进行覆盖。 2、废水污染防治措施 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水以及施工废水，施工废水主要为机械设备清洗产生的含油废水、淤泥渗滤水以及围堰基坑排水。 施工废水中主要污染物为固体悬浮物、石油类；生活污水主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮。根据不同性质废水，采取不同的处理措施。 ①含油废水控制措施 选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修的次数，从而减少含油污水的产生量；在不可避免跑、冒、滴、漏的施工过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存；机械、设备及运输车辆的维修保养可与当地的维修点进行合作，不自设机修站。对收集的浸油废料交由有资质的回收单位回收处理。 ②基坑废水以及淤泥渗滤水 项目施工时建立废水收集沉淀池，池水澄清后，上清水可回用，下淤积泥沙较重时清理出后运送至沉淀池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准后排入平江河内。 ③施工生活污水 本项目员工租赁周边居民房屋日常生活，员工生活废水均依托周边居民已有化粪池处理后，后期用于农田施肥。 3、 噪声污染防治措施 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，昼间施工设备产生的噪声主要对平江河河道治理区50m范围内敏感目标噪声干扰。对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施： （1）选用低噪声设备及施工工艺 采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，其他施工机械进场应得到生态环境主管部门或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声屏障措施，隔声屏障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。除此之外，施工期还应该注意以下几点： ①合理安排施工时间： 禁止夜间（晚二十二点到早晨六点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。建筑施工单位生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向生态环境主管部门进行申报； ②合理布置噪声源设备： 在不影响施工情况下将噪声设置尽量不集中安排，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外。 ③在施工过程中，采用商品混凝士、大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ④降低人为噪声： 按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。严格执行施工申报制度对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经城管部门批准，一同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工 15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地生态环境主管部门申报。并于施工前两天公告附近启民。如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 ⑤控制或禁止运输车辆进出施工现场时鸣喇叭，减少交通噪声。 ⑥制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检测噪声防治措施的可靠性。 ⑦合理安排施工场地内部的布局，使得噪声较大的施工工程远离周边敏感点。只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。 尽管施工噪声和振动对外环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也随之结束。 4、 固废污染防治措施 本项目河道治理区施工期固废主要为施工人员生活垃圾、河道垃圾、清淤污泥、开挖土石方、施工废弃物。 （1）施工人员生活垃圾 ①现场施工每天清理一次场地，分类收集固体废弃物，并存放至指定的存放区域。生活垃圾由个人收集并存放至指定区域，不得随意乱丢和倾倒垃圾，不能随便存放垃圾。 ②在施工现场指定专门的垃圾存放点，并分区标识。垃圾区一般分三类，即有毒有害区、不可回收区和生活垃圾区。对有毒有害的垃圾，用容器存放，单独堆放地面，清理运走时再统一用编织袋打包，仍要分类打包在包外标识。 ③在现场指定区域，作为可回收固体废弃物的存放点，最好是室内，设置可回收固体废弃物的存放点，其中包括可重复利用类和可再生类，要分开存放并适当标识。 ④设置专门的垃圾处理人员负责垃圾的定期处理，针对不同类别，采用不同处置方式。可重复利用的固体废弃物进行回收重复利用；可再生类固体废弃物、不可回收的固体废弃物由垃圾处理人员定期送至指定的垃圾处理站；有毒有害的固体废弃物，由垃圾处理人员分类打包，交由有资质的单位进行处理。 （2）河道垃圾 对河道进行清理后分类收集至河岸临时堆放区，可利用的植物残体可作为肥料用于附近农田，不可用的垃圾经沥水后装车外运至附近垃圾中转站 （3）清淤污泥 本项目产生的淤泥经自然干燥脱水至80%后运至其他项目作为填方使用。 本项目已完成的清淤河段采用围堰排干法清淤，由于水位上涨，后续清运采用绞吸式挖泥船进行清淤。为防止清淤二次污染，本项目拟采取以下措施。 A、清淤环保管理措施 清淤施工，常由于挖掘头部的开挖扰动、定位桩放桩等会产生一定的二次污染，为使该类污染控制在最小的范围内，符合生态环保清淤要求，清淤中主要采取以下措施： ①要求投入先进的挖泥设备，有效限制清淤扰动范围。绞吸式疏挖用水下环保铰刀在封闭的外罩内将底泥绞碎，再用泥浆泵将封闭在外罩内的泥浆抽出水面。绞吸式疏挖对水质影响小，便于控制疏挖厚度，绞碎的底泥便于采用管道输送。铰刀及泥浆泵均安装于船上，便于在水面移动，铰刀和泥浆泵连续作业，工作效率高。 ②采用定位桩台车工艺作业，挖泥设备保需具备先进的定位台车系统，相对常规绞吸式挖泥船的定位桩系统作业(无台车）打桩次数大大减小，有效降低了打桩中的扰动污染。 ③采用薄层清淤法和低转速清淤技术，结合类似项目工程实践经验，并在实施试挖后确定基本参数，施工中严格按参数施工，减小扰动污染。 B、管道泄露污染控制措施 为有效降低淤泥运输过程中的环境污染风险，本工程采用环保运输车的方式进行淤泥的输送。全封闭输送排除了输送过程中污染物对水域的影响。 （4）开挖土方 开挖的土石方采取挖高就低，最终回填，多余的用于生态停车场垫土，本土方可达到平衡。 （5）施工废弃物 施工过程中会有一些废弃的包装材料以及建筑垃圾等。分类收集后一般固废外运至附近垃圾中转站，建筑垃圾收集后统一运往渣土场处理。 5、生态破坏恢复措施 建设项目涉水施工主要影响是对水下生态环境的扰乱，随着施工期的结束影响也随之结束，随着时间的推移水下生态环境将逐步的恢复，项目的实施对其影响在可接受范围之内，无不良生态影响。 工程占地对区域生态有一定影响，项目无永久占地，临时占地主要为施工区域内闲置农用地（不占用基本农田和建筑物），施工结束后，对临时占地进行绿化恢复，恢复其生态功能。 （1）临时用地 ①需合理布置施工场地，做到分期和分区挖填，减少施工占地，土石方须及时回填，不得在场内长期堆存，使工程施工引起的难以避免的水土流失减至最低程度。 ②施工过程贯彻水土保持思想，施工过程中实施“先挡后弃”思想，施工过程落实水土保持措施。 ③施工期对工程进行合理设计，为减轻雨水对施工地表的冲刷，地表开挖尽量避开暴雨季节，及时处理开挖回填、临时堆放的边坡处理等。在施工雨季来临之际，可用编织袋、塑料布对开挖裸露土质边坡进行覆盖，并设置临时排水沟、沉砂池等。 ④临时用地的表层耕作土收集堆放保存，施工结束及时进行土地整治，覆盖耕作土复耕；不能复耕、还耕的，应种植林木，草皮。 （2）水生生物 ①分段施工，减少对水体生物的干扰活动； ②合理分配施工时间，不在鱼类等产卵季节进行施工 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 无 |
| 其他 | 环境管理与监测计划 项目工程在建设期会对周边环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 1）环境质量监测 本项目环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表 5-2 施工期环境质量监测项目及频率一览表 监测内容; 监测时间与频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 大气环境; 施工期1次，3天/次; 居民点; TSP、氨、硫化氢、臭气浓度; 自行监测或委 托第三方检测 公司. 地表水环境; 施工期1次，3天/次，每天1次; 河道治理区上游200m，下游500m; 水温、PH、DO、CODcr、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类. 声环境; 施工期1次，昼夜进行; 居民口; Leq（A）. 2）污染物达标排放监测 本项目在施工期的废水、废气、噪声排放监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表 5-3 施工期污染物监测项目及频率一览表 监测内容; 监测时间与频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 废水; 施工期; 施工营地; 生活废水依托周边居民化粪池处理，不外排; 自行监测或委 托第三方检测 公司. 施工场地; 施工废水沉淀 后回用；污泥脱水后尾水处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准. 废气; 施工期 1 次; 施工场地下风向; TSP. 噪声; 施工期 1 次; 居民点; Leq（A）. |
| 环保投资 | 本项目总投资4987.1万元，环保投资为225万元，占总投资的6.04％，项目环保投资一览表如下所示： 表5-4环保投资一览表 治理项目; 产生时段; 污染物; 内容; 投资（万元）. 废水治理; 施工期; 施工人员生活污水; 依托周边已有化粪池处理; 依托现有. 基坑废水、清淤污泥尾水; 建集水池和三级沉淀池; 50. 施工机械含油废水; 隔油沉淀池处理后回用; 10. 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 洒水降尘，及时清扫，运输覆盖密闭; 2. 施工机械及车辆产生的燃油废气; 加强施工机械和车辆管理维护; 2. 污水处理区恶臭; 采用高压雾炮机定期喷洒除臭剂，苫布遮盖; 8. 噪声治理; 施工期; 选择低噪声设备、隔声、消声、减震、加强施工管理、合理布局; 10. 固废; 施工期; 生活垃圾; 交环卫部门清运; 5. 河道垃圾; 分类收集，设置临时堆放区，可利用的植物残体简易堆肥处理作为周边农田肥料、不可利用沥水后运至垃圾站; 2. 清淤污泥; 修建污泥脱水区，进行脱水干化后用于周边其他项目回填和停车场垫土; 200. 土石方; 土地平整通过挖高就低，综合利用回用于施工; 10. 施工废弃物; 分类收集分类处理; 2. 合计; 301. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量利用施工区内闲置土地，并进行景观绿化建设，加强对施工人员的培训和教育。 | 结束施工后，对临时占地施工内容进行拆除、复绿 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水依托周边居民区已有化粪池处理后用作农肥；围堰基坑水、清淤污泥尾水经沉淀池处理后外排；含油等施工废水经隔油沉淀后回用 | 施工废水不外排；清淤污泥尾水经处理处理后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准才可排放。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 加强管理，分段施工，弃土回填 | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采用降噪措施 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，规划好运输路线，周边围挡、物料堆放区域地面硬化出入车辆清洗，渣土车量密闭、区域洒水降尘 | / | / | / |
| 固体废物 | 对产生的生活垃圾统一处理，施工的直接用汽车运至指定地点统一处理。 | / | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

总体而言，本项目建设具有突出明显的环境效益。本项目属于水利项目，主要建设内容为河道综合整治工程，本项目的环境影响主要在施工期，污染物影响会随着施工期结束而结束，本项目施工期全面落实本报告提出的各项环境保护措施，加强环境管理，项目建设产生的废气、废水、噪声、振动、生态等环境影响可以得到有效控制，从环保角度上考虑该项目建设可行。