- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目

建设单位（盖章）：湖南兴鸿高建设工程有限公司

编制日期：         2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-430602-30-03-023744 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：113°9′30.081″，北纬29°24′37.835″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制造业60、石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岳阳市岳阳楼区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2021年10月28日审批 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 6.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.15% | 施工工期 | 6个月（已建成，本次评价为完善环评手续） |
| 是否开工建设 | £否 R是：2020年11月建设 | 用地（用海） 面积（m2） | 10357.91 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），表1专项评价设置原则表判定本项目需设置大气专项评价。具体如下： 表1-1 项目专项评价设置判定表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气苯并芘，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产无工艺性废水产生；厂区生活污水经隔油池+化粪池处理后排入湘北大道的市政污水管网，经黄梅港污水处理厂处理后最终排入南湖。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存超过临界量的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目供水来源于市政自来水管网，不涉及取水工程; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不向海洋排放污染物; 否. |
| 规划情况 | 《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）项目与《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》相符性 根据《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》，本项目属于“岳—临—荣”城镇经济区；指以岳阳市区为中心， 临湘长安和岳阳荣家湾为副中心的经济区。该区重点发展以农业商品化为中心， 建立多品种的现代近郊农业商品基地；建立沿长江走向、连接岳阳纸业——华能电厂——巴陵石化、松阳湖临港产业区及云溪精细化工工业园——长岭炼化——临湘生化工业园的沿江工业带， 发展石油化工、电力、造纸、机械制造、生物医药、电子信息、新能源新材料研发、生物化工工业；建立洞庭湖和长江航运物流带， 重点建设名楼名水、神秘临湘和民俗古村等三大旅游景区。本项目属于沥青拌合站项目，项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡，不新增用地，不扩建厂房，符合岳阳市城市发展规划。 （2）与规划用地相符性 本项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡，不新增用地，不扩建厂区，项目所在地已经湖南省人民政府同意转为建设用地。选址地远离周边枣树村居民区（距离较近的居民区330m以上），占地范围不涉及基本农田、饮用水源保护区、风景名胜区等重要生态环境敏感目标。同时项目已经取得当地政府部门同意（详见附件4），因此，项目选址合理，符合当地城镇规划、土地利用规划及产业发展规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）与产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为沥青拌合站建设项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本》中其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。 因此，本项目的建设符合国家相关产业政策。 （2）与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 项目“三线一单”符合性判定见表1-2。 表1-2 项目“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 备注. 生态保护红线; 本项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡湖南兴鸿高建设工程有限公司生产厂区，项目不新增用地，原有地块属于建设用地，评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，项目不在岳阳市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据环境质量现状监测结果，项目所在地环境质量现状较好，各环境要素能够满足相应的环境功能区划要求。项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的水、电等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目生产原料资源条件有保障，符合资源利用上线要求。项目所在地属于建设用地，不新增用地，土地资源消耗符合要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目选址符合《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》要求，不在负面清单内。 根据对比《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》，本项目为沥青拌合站项目，不属于其中的限制类和禁止类，本项目不在负面清单内。; 符合. ①本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的相符性分析 2021年2月1日，岳阳市人民政府印发了《岳阳市人民政府关于实施岳阳市 “三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》。本项目属于郭镇乡，文件中对岳阳市岳阳楼管控要求及符合性分析具体如下： 表1-3 项目与岳阳市岳阳楼区环境管控单元环境准入清单符合性分析 单元名称; 单元分类; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH430602 30001 湖南省岳阳市岳阳楼区; 重点管控单元; 岳阳楼街道/三眼桥街道/吕仙亭街道/金鹗山街道/东茅岭街道/五里牌街道/望岳路街道/城陵矶街道/枫桥湖街道/奇家岭街道/洞庭街道/洛王街道/南湖街道/求索街道/站前街道/王家河街道/湖滨街道办事处∶商业中心郭镇乡∶生态农业、休闲旅游; 老城区雨污合流且截污不彻底等影响王家河等内湖水质长期稳定达标;洞氮、己内酰胺等重化工企业位于城区的上风向;城区基础设施建设造成局部施工扬尘污染. 主要属性; 郭镇乡：生态保护红线/一般生态空间/麻布山省级森林公园/东洞庭湖国家级自然保护区/南湖风景名胜区/大气环境优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区/其他区域/其他土壤重点管控区/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区. 管控纬度; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.4引导工业企业向集聚区内集中，推进有色、化工重点行业进入专业工业园区发展。严格环境准入，凡不符合集聚区准入条件的企业，一律不予审批; 项目不属于1.4所述行业，本项目位于郭镇乡枣树村丈牙坡，是湖滨片区城市重点项目配套项目，符合. 污染物排放管控; 2.1 南湖、东风湖、吉家湖、芭蕉湖水体及滨岸带、上游集雨范围内的河塘沟汊禁止排放未达到排放标准或者超过规定控制总量的废水、污物、废油等、禁止倾倒土、石、尾矿、垃圾、废渣等固体废弃物 2.2强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网应同步设计、同步建设、同步投运;东风湖、吉家湖、王家河、南湖等重点水域的城镇污水处理设施达到一级A排放标准 2.3 建立日常监测和养护制度，落实相关措施，接受公众监督，确保东风湖等城市黑臭水体整治效果的长效保持 2.4 严禁在岳阳楼区内所有天然湖泊和小Ⅱ型以上水库内进行投肥（化肥、生物有机肥等）、投粪（生活垃圾、各类畜禽养殖废弃物、沼气池废液废渣等）、投饵等污染水体的行为; （1）本项目不排放未达到排放标准或者超过规定控制总量的废水、污物、废油等、不倾倒土、石、尾矿、垃圾、废渣等固体废弃；项目生产无工艺性废水产生；厂区生活污水经隔油池+化粪池处理后排入湘北大道的市政污水管网，经黄梅港污水处理厂处理后最终排入南湖，对周边环境影响较小；符合. 资源开发效率要求; 4.1水资源∶2020年，岳阳楼区万元国内生产总值用水量51m²/万元，万元工业增加值用水量150m³/万元，农田灌溉水有效利用系数0.57 4.2能源∶岳阳楼区"十三五"能耗强度降低目标17%，"十三五"能耗控制目标35万吨标准煤 4.3土地资源∶岳阳楼区耕地保有量7300公顷，基本农田保护面积3300公顷。2020年岳阳楼区建设用地总规模15222.27公顷，城乡建设用地规模11782.76公顷，城镇工矿用地规模10084.84公顷，人均城镇工矿105公顷; 本项目用水量约494.24m3/a，用水量较小，项目不新增用地，符合. 根据表1-3可知，项目建设符合岳阳市岳阳楼区环境管控单元环境准入清单要求。 ②与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析如下： 本项目西面约7200m为长江水系洞庭湖水域，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，对照分析与本项目有关的政策要求相符性分析见表1-4。 表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 与本项目有关的政策要求; 项目情况; 相符性. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及自然保护区、风景名胜区。; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不新增占地，项目属于沥青拌合站建设项目，不属于不符合主体功能定位的投资建设项目; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目属于沥青拌合站项目，拟建地距离洞庭湖7.2km，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区。; 相符. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于沥青拌合站项目，拟建地距离洞庭湖7.2km，本项目在原有厂地内进行，不新增场地，不扩建厂房。; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于高耗能高排放项目; 相符. 根据表1-4可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》有关的政策要求。 ③本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析如下： 表1-5项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析 内容; 符合性分析. 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目属于沥青拌合站项目，拟建地距离洞庭湖7.2km，不属于长江干支流1公里范围内。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目属于沥青拌合站项目，本项目位于属于岳阳楼区，本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，本项目在原有厂地内进行，不新增场地，不扩建厂房。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于落后产能项目. 对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出；对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。; 根据《产业结构调整指导目录》，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容的新建项目. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业. 根据表1-5，项目《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相关要求相符。 综上，本项目建设符合《岳阳市人民政府关于实施岳阳市 “三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》、《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》、等的控制要求。 （3）与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析 本项目涉及《长江经济带生态环境保护规划》相关要求如下。 1）确立了水资源利用上线：强化水资源总量红线约束，促进区域经济布局与结构优化调整。严格总量指标管理，严格控制高耗水行业发展。强化水功能区水质达标管理。 2）严守生态保护红线：将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 3）坚守环境质量底线：建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保 护和严重污染水体治理。全面推进环境污染治理。强化突发环境事故预防应对，严格管控环境风险。 本项目生产无工艺性废水产生；厂区生活污水经隔油池+化粪池处理后排入湘北大道的市政污水管网，经黄梅港污水处理厂处理后最终排入南湖。本项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡，项目厂界距洞庭湖约7.2km，距离长江直线距离约13.4km，不属于《长江经济带生态环境保护规划》负面清单范围；项目选址不属于禁止开发区域，不涉及生态保护红线。因此，本项目建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关要求。 （4）选址合理性分析 本项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡，用地性质为建设用地，本项目为沥青拌合站建设项目，主要用于湖滨片区城市重点项目配套项目。项目不新增用地，选址符合当地的相关规划要求。 根据现场调查，项目所在地交通便利，且项目所在地水、电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，在采取本报告提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。综上可知，本项目选址合理可行。 根据区域环境质量现状情况，本项目所在区域2022年为环境空气质量达标区。根据检测报告可知，项目拟建地TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，TVOC监测浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 项目所在水域南湖断面2022年的常规监测数据均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。本项目本项目生产无工艺性废水产生；厂区生活污水经隔油池+化粪池处理后排入湘北大道的市政污水管网，经黄梅港污水处理厂处理后最终排入南湖，对周边环境影响较小。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 本项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响。总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 （5）平面布置合理性分析 项目平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，项目主要由西至东依次布设有办公生活区、沥青混凝土生产区、骨料堆场，生产区与骨料堆场相邻，堆场内设置物料运输带，便于运输，有利于减少无组织粉尘的产生；生产区北侧布置沥青储罐区（和导热油炉、项目骨料堆场设置一般固废暂存区、微机控制室北侧新建危险废物暂存间，项目出入口设置车辆冲洗平台，项目生产设备集中布置，可满足生产流程的合理顺畅；项目生产区配有安全设备，林地之间建设防火墙。同时在生产和骨料堆场的东、南、北三侧为山体，山体上有丰富的植被，可较大程度的减少项目生产期间废气对周边居民生产生活环境的影响。 从安全上考虑，重点防护区（如储罐区）设置严禁明火标识，准备灭火器等设施。因此，从环境保护角度，项目平面布置合理。项目内各设施间的距离须符合安监、消防部门要求的安全距离。 综上分析，厂区平面布局基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 2019年，岳阳市交通建设投资集团有限公司在岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡建设G353岳阳土马至岳阳东站段及S209联合村至三荷机场公路工程沥青拌合站临时用地项目，沥青年产量约为10万吨，为岳阳市G353岳阳土马至岳阳东站段及S209联合村至三荷机场公路建设的配套工程。2019年7月岳阳市交通建设投资集团有限公司委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司完成了《G353岳阳土马至岳阳东站段及S209联合村至三荷机场公路工程沥青拌合站临时用地项目环境影响评价报告表》的编制，2019年12月10日，取得了岳阳市生态环境局岳阳楼分局对该项目环评文件的审批意见，批文号为岳环楼批[2019]16号。建设期间建设单位主体由岳阳市交通建设投资集团有限公司变更为湖南兴鸿高建设工程有限公司。2020年11月，该项目竣工并于2021年01月05日通过了湖南兴鸿高建设工程有限公司组织的竣工环保自主验收专家评审会，于2021年02月在岳阳市生态环境局岳阳楼分局备案。 根据原环批批复（岳环楼批[2019]16号）中要求，“G353岳阳土马至岳阳东站段及S209联合村至三荷机场公路工程沥青拌合站临时用地项目”允许生产经营时间段为环保审批之日起有效时限为两年，该项目应在G353、S209省道建设完成后将予以拆除。至今，原临时用地项目环评手续有效期已过，因毗邻的湖滨片区有多个城市重点项目即将开工建设，为更好的给湖滨片区多个拟建的城市重点项目提供建设原材料，故原项目已建成的临时沥青拌合站项目未拆除，且申请成为永久性设施，则要求办理后续环评变更等手续。湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目的建成营运，一方面极大的降低了湖滨片区城市重点项目沥青混凝土的运输成本，另一方面还可为G353、S209路网提供养护。 因次，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修订版），沥青拌合站项目需编制环境影响报告表，湖南兴鸿高建设工程有限公司为了将原有的临时项目变为永久性项目，决定以“湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目”成立项目小组，补充完善原沥青拌合站成为永久性设施的相关环评手续。 湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目由湖南兴鸿高建设工程有限公司依托原已建成厂区建设，“G353岳阳土马至岳阳东站段及S209联合村至三荷机场公路工程沥青拌合站临时用地项目”于2021年02月正式投入运行，项目运营期间未接到环保投诉。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的要求，本项目属于《建设项目环境保护管理分类名录（2021年版）》中“二十七、非金属矿物制造业”中的“60、石墨及其他非金属矿物制品制造309”，项目需编制环境影响报告表。湖南兴鸿高建设工程有限公司特委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司（以下简称“我公司”）编制《湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目环境影响报告表》，补充完善该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即成立了项目技术小组，组织有关人员进行现场调查和资料收集。在对项目相关资料进行认真分析的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，按照环境影响评价技术导则要求，编制了该项目的环境影响报告表。报告表从环保角度论证项目建设可行性，提出防治污染环境的对策与措施，为项目建设和环境管理部门决策提供依据。 2.2项目组成 本项目依托原有项目。建筑面积为748.99m2。本项目主要建设内容包括完善配套设施建设。 具体项目组成情况见表2-1。 表2-1 工程建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 沥青搅拌楼; QLB-4000型沥青混合料搅拌设备1套，设备最高达23.3m，整套设备占地面积827m2，自配冷骨料斗、热料场、烘干炉、搅拌缸、微机控制室。; 已建. 储运 工程; 骨料堆棚; 6座，为料场1~6，分别占地面积650m2、370m2、370m2、600m2、440m2、420m2，高8m，为三面封闭钢架棚式，主要堆放碎石物料; 已建. 储罐区; 矿粉储存筒仓1个，立式，容积200m3 沥青储罐6个，卧式，单个储罐容积50m3。; 已建. 辅助 工程; 办公用房; 1层钢架活动房，建筑面积1100m2; 已建. 磅房; 1层钢架活动房，建筑面积65m2; 已建. 地磅; 占地面积36m2; 已建. 门卫室; 1层砖瓦结构，建筑面积6m2; 已建. 配电房; 1层砖瓦结构，建筑面积86m2; 已建. 公用工程; 供电系统; 采用市政电网电源，厂区内部设置变配电设施; 已建. 供水; 采用市政自来水管网供水; 已建. 排水; 厂区采用雨污分流，厂区设有雨水收集沟、初期雨水收集池（80m3）； 初期雨水收集进雨水沉淀池回用，后期雨水外排至西侧水塘；厂区边界设置山体雨水导流措施。; 初期雨水池未建. 项目生产无工艺性废水产生；厂区生活污水经隔油池+化粪池处理后排入湘北大道的市政污水管网，排入湘北大道的污水管网为新建管网，经黄梅港污水处理厂处理后最终排入南湖；; 已建. 环保 工程; 废气; 厂区道路扬尘; 洒水除尘、人工清洁、厂区大门设置洗车平台; 已建. 骨料堆棚; 对骨料堆棚与给料系统之间进行整体封闭; 已建. 料斗粉尘废气; 对给料机、运输皮带进行重新封闭（给料机进料口设置软帘），在平皮带机与斜皮带机转接处安装吸尘风管及吸尘罩；给冷料系统配一套TBC45型布袋除尘器，配套建设15m高1#排气筒。; 已建. 烘干炉燃烧废气、振动筛分废气; 已有的旋风除尘器+反吹式布袋除尘器处理后，通过高约15m、内径1.1m的2#排气筒排放; 已建. 筒仓呼吸废气; 矿粉筒仓呼吸废气通过自带过滤袋式除尘器后，再接入密闭管道，将废气导入旋风除尘器+反吹式布袋除尘器处理，通过高约15m、内径1.4m的排气筒（2#）排放; 已建. 导热炉燃烧废气; 导热炉燃烧烟气经引风机引入一根高18m、内径0.4m排气筒（3#）排放; 已建. 沥青储罐; 将各个沥青罐呼吸口通过管道串联起来，废气经收集后通过冷却降温+高压静电捕捉+低温等离子分解氧化+二级煅后焦吸附+15m高4#排气筒排放; 已建. 产品卸料废气; 沥青烟等废气经蜂窝集气设备收集，将废气导旋风除尘器+反吹式布袋除尘器处理后，通过高约15m、内径1.1m的2#排气筒排放; 已建. 废料仓、溢料仓卸料粉尘废气; 在生产结束后，将搅拌楼内的骨料排放至溢料仓内；生产时振动筛分出的不符合要求的骨料，进入废料仓。废料仓、溢料仓的卸料口改建在接料通道内，并通过集气后导入已有的旋风除尘器+反吹式布袋除尘器，通过高约15m、内径1.1m的2#排气筒排放。; 已建. 搅拌主楼及接料通道内废气废气; 对搅拌主楼采取全封闭措施，整个搅拌主楼及接料通道形成负压；接料通道进出口设置卷闸门，在卸料过程中关闭卷闸门； 在接料通道内设置蜂窝集气装置，并设置风门，当产品卸料时开启导入沥青烟气处理装置的风门；当溢料、废料卸料时，开启导入已有除尘器的风门；; 已建. 废水; 生活污水采用隔油池+化粪池处理后排入湘北大道的市政污水管网，然后进入黄梅港污水处理厂，最终排入南湖；厂区地面清洗废水经沉淀池处理、车辆冲洗废水经洗车平台自带的隔油沉淀池处理后排入湘北大道的市政污水管网等; 已建. 固废; 废石料在1号料场内设置围挡区后暂存，定期由供应商回收再利用。; 已建. 除尘器定期清灰收集的粉尘可回用于生产再利用；厂区内沥青拌和残渣收集后可再次回用于生产。机械设备检修维护产生的废矿物油、沥青废气处理系统静电捕油工序收集产生的废油均属于危险废物，经危废暂存间暂存后定期交由有资质单位集中安全处置，危废暂存间设置在微机控制室一侧，建筑面积约为5m2。沥青废气处理系统产生的废锻后焦经收集后回用生产。; 已建危废间，危废间不合规，需完善. 噪声; 隔声、减震，厂界加大绿化防护带建设。; 已建. 生活垃圾; 设置垃圾桶，委托环卫部门处理; 已建. 2.2 主要产品及产能 本项目沥青混凝土产品执行产品质量执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）和《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）质量标准，产品主要用于道路维护施工，具体产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 产量（万t/a）; 备注. 1; 改性沥青混合料; 5; --. 2; 彩色沥青混合料; 5; --. 3; 普通沥青混合料; 15; --. 4; 透水沥青混合料; 5; --. 2.3 主要设备 项目生产设备主要为QLB-4000型沥青搅拌站，其整套设备配置见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数（台/套）; 备注. 一、冷骨料供给系统. 1; 冷骨料斗; 15m3; 6; 装载待用骨料. 2; 皮带给料机; 0~160t/h; 6; 自动载入骨料. 3; 集料皮带输送机; 350t/h; 1; 输送骨料. 4; 喂料皮带输送机; 350t/h; 1; 输送骨料. 二、骨料干燥系统. 1; 干燥筒; 长11000mm，直径2800mm; 1; 烘干骨料. 2; 主燃烧器; 最大燃烧量2438kg/h; 1; 燃烧天然气提供热风. 三、筛分. 1; 骨料筛选设备; 320~340t/h; 1; 筛分骨料. 2; 热料场; 总容量60m3; 6; 装载烘干后的骨料. 3; 除尘系统; 布袋; 1. 四、称重计量系统. 1; 骨料称重计量装置; 称量能力4t; 1; 骨料计量. 2; 粉料称重计量装置; 称量能力0.5t; 1; 粉料计量. 3; 沥青称重计量装置; 称量能力0.3t; 1; 沥青计量. 五、拌和系统. 1; 搅拌缸; 最大搅拌能力4t/批次; 1; 沥青混凝土搅拌. 2; 沥青喷射装置; 螺杆泵喷射式，72m3/h; 1; 喷入. 六、粉料供应系统. 1; 立式粉料储仓; 110m3; 1; 矿粉存储. 2; 粉料提升机; 40t/h; 1; 输送粉料. 3; 螺旋输送机; 50t/h; 4. 4; 矿粉提升机; 60t/h; 1. 七、沥青储存供应系统. 1; 沥青加热储罐; 一个储罐储存能力约为50t; 6; 沥青储存加热； 配套围堰和应急事故水池和导流收集沟. 2; 导热油炉加热系统; QXM-75; 1; 燃烧天然气间接加热沥青. 3; 沥青泵; 保温型; 6; 输送加热后沥青. 项目产能匹配性分析 本项目搅拌主楼设备为QLB-4000型，理论最大设计生产能力为320t/h。按年生产时间120天，每天8小时制，则理论最大产能可达到320×8×120=307200t/a，可以满足本项目设计产能的要求。原有项目为“G353岳阳土马至岳阳东站段及S209联合村至三荷机场公路工程”沥青拌合站临时配套项目，年生产时间为70天，故原项目环评中产品产能为10万t/a。 2.4主要原辅材料 项目配置QLB-4000型沥青混合料搅拌设备，按设计年产30万吨沥青混凝土计，工程运行过程中主要原辅料及能耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 形态; 包装方式; 消耗量(t/a); 最大储存量t; 备注. 1; 碎石; 固态; 散装 堆场储存; 261000; 15000; 市内采购. 2; 矿粉; 固态; 散装 筒仓储存; 24000; 590*（约200m3）; 市内采购. 3; 沥青; 液态; 罐装 卧式储罐; 15276; 630; 长岭石化采购. 4; 导热油; 液态; 厂区内卧式储罐暂存; /; 7; 每5年更换1次，每次更换量为7吨. 5; 天然气; /; /; 45万m3/年; /; 市政供气. 6; 水; /; /; 1912; /; 市政供水. 7; 电; /; /; 100万度/年; /; 市政供电. 注*：矿粉密度约为2.8~3.1t/m3，本次评价取中值。 （1）主要原辅材料理化性质： 沥青：沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：其中，煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积，页岩沥青为天然沥青的一种。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青＞天然沥青(页岩沥青)＞石油沥青，前二者有致癌性。沥青常见的为深棕色至黑色有光泽的无定形固体，密度1.15～1.25g/cm3，温度足够低时呈脆性，断面平整，几乎全部由多核(三环以上)芳香族化合物组成。沥青有毒，不溶于水，黏结性、抗水性和防腐性良好，可按其软化点、针入度、延度等规定其标号。软化点中等的称作中(温)沥青，其软化点为65℃。电极沥青软化点为110～115℃。石油沥青的组分主要为油分、树脂、地沥青质。油分其分子量为100～500，密度为0.71～1.00g/cm3，能溶于大多数有机溶剂，但不溶于酒精。在石油沥青中，油分的含量为40%～60%。油分赋予沥青以流动性。树脂又称脂胶，分子量600～1000，密度为1.0～1.1g/cm3，能溶于三氯甲烷、汽油和苯等有机溶剂，但在酒精和丙酮中难溶解或溶解度很低。在石油沥青中，树脂的含量为15%～30%，它使石油沥青具有良好的塑性和粘结性。地沥青质分子量为2000～6000，密度大于1.0g/cm3，不溶于汽油，但能溶于二硫化碳和四氯化碳中。地沥青质是决定石油沥青温度敏感性和黏性的重要组分。沥青中地沥青质含量在10%～30%之间，其含量愈多，则软化点愈高，黏性越大，也愈硬脆。石油沥青中还含2%～3%的沥青碳和似碳物（黑色固体粉末），是石油沥青中分子量最大的，它会降低石油沥青的粘结力。 矿粉：为白云石粉末，质白细，罐装，采购回来贮放于矿粉仓内。 碎石：属于碳酸盐矿物，是沥青砼的主要骨料。经采购后直接运进骨料堆场。 导热油：导热油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、粘度高。导热油的比重一般在0.82～0.95，比热在10000～11000kcal/kg左右。其成分主要是碳水化合物，另外含有部分的（约0.1～4%）的硫黄及微量的无机化合物。 2.5公用工程 2.5.1.给排水 （1）水源 本工程用水采用市政自来水管网供水。 （2）给水 本项目无生产用水，厂内用水主要为地面冲洗用水、车辆清洗用水及生活用水，总用地面积10357.91m2，需要对地面进行清洗的主要为沥青搅拌工作区，面积约2000m2。根据项目实际运营用排水情况，本项目用水量见下表。 表2-5 项目用水量一览表 序号; 用水类别; 用水规模; 用水情况; 全年使用时间; 日用水量(m3); 年用水量(m3). 1; 地面冲洗水; 2000m2; 2.0m3/100m2·次; 40次; 13.33; 1600. 2; 车辆清洗用水; /; 2.0m3/d; 120d; 2.0; 240. 3; 生活用水; 12人; 50L/人·d; 120d; 0.6; 72. 4; 合计; /; /; /; 15.93（最大日用水量）; 1912. 根据上表可知本项目最大日用水量约为15.93m3/d，总用水量1912t/a。 （3）排水 厂区排水采用雨污分流制。厂区设雨水收集沟、初期雨水收集池（80m3）；初期雨水收集进雨水沉淀池回用厂区洒水、绿化等，后期雨水外排至西侧水塘；厂区边界设置山体雨水导流措施。 项目生产无工艺性废水产生；厂区生活污水经隔油池+化粪池处理后排入湘北大道的市政污水管网，排入湘北大道的污水管网为新建管网，经黄梅港污水处理厂处理后最终排入南湖。 ①地面冲洗废水 根据建设单位提供实际运营情况，地面冲洗废水约为用水量的80%，则地面冲洗废水最大日产生量约为10.67m3/d，年产生量约为1280m3/a。 ②地车辆清洗废水 根据建设单位提供实际运营情况，项目车辆清洗废水约为用水量80%，则车辆清洗废水日产生量1.6m3/d，192m3/a。 ③生活污水 项目员工生活污水产生量约占生活用水的80%，其最大日产生量约为0.48m3/d，年产生量约为57.6m3/a。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 2.5.2供电 本项目供电采用市政电网电源，厂区内部设置变配电设施。 2.5.3供热 本项目采用导热油炉进行沥青预热，采用烘干炉对骨料进行加热，以天然气为燃料，天然气消耗量为45万m3/a。 2.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员共12人，厂区内设置员工食堂，但不设住宿。 工作制度：本项目年工作120天，一天一班制，每班工作8小时，年生产时间为960h。 2.7厂区平面布置 本项目用地呈一个不规则长方形，厂区大门与已建的S211省道相邻；地势呈现东南高西北低，类似一个斜坡台阶型。厂区出入口设置在北侧，进门两侧为磅房、地磅，办公楼（含食堂）在厂区中部与，搅拌主楼相邻；建设单位将沥青混凝土搅拌主楼（废气、噪声源强集中排放处）设在厂区中部，进入项目厂区后约135m处；搅拌楼东部布置有沥青储罐区以及导热油锅炉（具体布置详见附图2）；搅拌生产区设有2条为8m宽的运输道路，为骨料运输、产品运输提供专用通道；场地最东侧布置为骨料堆场区域，设有6个料仓，东、北、南三面为山体环绕。项目总平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8工艺流程和产排污环节 2.8.1 施工期工艺流程和产排污环节 项目已于2021年02月投产运营，施工期已结束，本次评价为完善环评手续。根据现状调查，项目场地无施工建筑垃圾、废包装材料等固体废物，不存在遗留环境污染问题。因此，本次评价，不对项目施工期污染源进行分析。 2.8.2 运营期工艺流程和产排污环节 项目营运期生产工艺流程及产污环节如图2-2所示。 图2-2 营运期主要工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 沥青混凝土由石油沥青和骨料、矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入拌缸拌合后即成为成品。 （1）沥青预热流程： 沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用导热炉的导热油将其加热至140～175℃，由沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配比重量后通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的拌缸内与骨料、矿粉混合。 （2）骨料输入流程： 给料：外购供应商已冲洗的骨料，由汽车运入厂区后堆放在骨料堆棚。生产时将满足产品需要规格的骨料从骨料堆棚送入冷骨料斗，然后通过皮带输送式冷料给料机自动给料。 加热骨料：为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前需要经过加热处理。骨料由皮带输送式冷料给料机送入烘干炉内，烘干炉采用逆料流加热方式，燃烧器火焰自烘干炉出料口一端喷入，热气流逆着料流方向穿过滚筒时被骨料吸走热量后，废气从排气筒排出。逆流加热时是烟气温度有350℃。为了使骨料受热均匀，烘干炉不停的转动，滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断的升起和抛下。 振动筛分及给料：将加热的骨料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛筛分，让符合粒径要求的骨料通过，经计量装置计量后送入拌合缸；少数不合规格的骨料被分离后经专门出口排出，由骨料供应商回收破碎后重新利用；烘干炉、粒度控制筛都在密闭的设备内工作。同时进入拌缸的还有矿粉，矿粉通过给料机、提升机、计量装置后进入拌缸。 （3）搅拌混合工序： 进入拌缸的骨料、矿粉等经与油罐送来的热石油沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行。成品由汽车运输至施工场地，生产出料过程为间断式。厂区不设成品贮仓，成品从拌缸卸料后由汽车直接运出。 进入搅拌站的沥青、骨料、矿粉经拌和得到沥青混合料成品，由于成品仓高度低于搅拌系统，因此成品经过自身重力作用降落至成品仓，产品整个生产工艺在密闭系统中进行。 同时成品仓出料口的高度高于运输汽车，因此成品经过出料口之际进入运输车辆，然后通过专门的沥青混凝土车辆外运，生产出料过程为间断式。在整个生产过程中由于使用的生产设备先进性较高，采用的是全自动控制系统，在生产过程中可以有效的减少物料的跑冒漏等，以及其他由于生产设备不先进带来的环保问题，整个生产过程除了进料和出料工序，其他工序均采用密闭操作。 2.8.3项目产排污环节汇总 根据本项目工艺流程，本项目有废气、固废及噪声产生，但无生产工艺废水。 本项目具体产排污环节汇总见表2-6。 表2-6 项目产排污环节汇总表 产污类型; 产污场地; 产污节点; 产污情形; 环保措施; 备注. 废气; 厂区; G1-1; 车辆在厂区内产的运输扬尘; 进出车辆经洗车平台清洗；厂区洒水除尘、人工清洁；; --. 骨料堆棚; G1-2; 运输车辆在骨料堆棚内卸料产生的卸料粉尘; 洒水抑尘；堆场至给料系统区域进行整体封闭; --. G2; 装载机装料时产生的粉尘; --. 生产装置区; G3; 装载机下料至给料机内时会形成一定的卸料粉尘，给料机下料后在进入烘干炉前会产生粉尘（如给料机下料口、平斜皮带转接处），对该工序封闭后将形成给料系统粉尘; 1、堆场至给料系统区域进行整体封闭 2、对给料系统、运输皮带进行整体封闭； 3、给料机装载机进料口出设置软帘封闭； 4、给料机下料口、平斜皮带转接处设置集气罩； 5、配套布袋除尘器+15m高4#排气筒; 该环节产生的粉尘通过相关密闭措施后，基本无粉尘逸散. G4; 1、烘干炉使用天然气燃烧产生的废气，污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物； 2、烘干炉内在烘干滚动过程中骨料产生的粉尘废气; 1、烘干炉、振动筛为密闭式钢结构，设置一个负压集气口进行废气收集； 2、废气经收集后通过旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15m高2#排气筒排放; --. G5; 主要为骨料在振动筛中产生的粉尘废气，主要污染物为颗粒物; 提升机为密闭式的钢结构，且与烘干炉、振动筛为密闭式连接. G6; 在停产时，矿粉上料产生呼气粉尘废气; 呼气粉尘废气先矿粉筒仓自带除尘器处理，处理的废气通过密闭式管道通入+旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15m高2#排气筒排放; --. G7; 在对导热油加热时产生的天然气燃烧废气; 通过一根18m高的3#排气筒排放; --. G8; 在导热油对沥青加热时产生一定量的含沥青烟、VOCs等废气; 经冷却降温+高压静电捕捉+低温等离子分解氧化+二级煅后焦吸附处理后，通过15m排气4#筒排放; --. G9; 在接料通道内对成品沥青混凝土装车，将会产生一定量的沥青烟、VOCs等废气; 在接料过程，关闭接料通道进出口卷闸门，通过蜂窝集气装置收集的废气，同时切换风门至除尘设施处理（旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15m高2#排气筒）; --. 其他; 密闭运输带、计量装置、搅拌缸、成品仓内产生废气; 对该相关设备进行全密闭，不得有废气泄漏; --. 废水; 地面冲洗废水; /; 定期对沥青搅拌工作区进行清洁; 导入沉淀池处理后，回用; --. 车辆冲洗废水; /; 对进出车辆轮胎、底盘进行冲洗，减少扬尘产生; 由洗车平台自带的隔油沉淀后循环使用; --. 生活污水; /; 员工产生的日常生活污水; 经化粪池处理后，排入项目西侧的湘北大道进入黄梅港污水处理厂处理; --. 固废; 生产装置区; S1; 振动筛对骨料进行筛选，会产生一定量的不符合生产要求的废骨料，通过管道导入封闭式废料仓; 经废料仓收集后交由骨料供应商回收处理; --. S2; 废气处理装置处理后收集到的粉尘; 收集后回用于生产; S2、S3、S4固废属性与原材料或产品性质一致，从污染减量原则出发，予以回用. S3; 主要为滴漏沥青及拌和残渣. S4; 废煅后焦. 其他; 设备维修产生的废机油; 经危废暂存间暂存后交由资质单位进行处理; --. --. 导热油达到5年的更换时限; 由导热油供应商进行回收、更换; --. 噪声; 生产装置区; N; 主要为给料机、烘干炉、提升机、振动筛等相关设备在运行过程中产生的机械噪声; 墙体隔声、基础减震、厂区绿化和厂界围墙吸声、隔声，其中烘干炉的引风机还采取隔声罩; --. - 物料平衡 本项目物料平衡见下表2-7。 表2-7 项目物料平衡表 单位：吨/年 产品; 投入; 产出. 原辅料; 用量; 项目; 产量; 备注. 沥青混凝土; 碎石; 261000; 沥青混凝土（产品）; 300000. 矿粉; 24000; 废石料; 241; 交由供应商回收. 沥青; 15276; 滴漏沥青及拌和残渣; 0.9; 回用于生产. 收集到的粉尘; 33.8. 外排的粉尘; 0.1. 沥青烟; 0.2; 含VOCs、苯并(a)芘. 合计; 300276; 合计; 300276. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为已建项目，本次评价为完善环评手续。与项目有关的原有环境污染问题主要分为本项目存在的现有环境问题及整改方案。具体如下： 1）存在的主要环境问题 初期雨水：根据现场勘查，项目未按要求建设初期雨水收集池，不符合环保要求。 废气：根据现场勘查，项目排气筒废气排放口均未张贴标识标牌。 固体废物：根据现场勘查，厂区危险废物暂存间未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，不符合环保要求。 2）本项目环境污染整改措施 初期雨水环境保护整改措施：按要求建设80m3大小的初期雨水收集池，初期雨水经收集处理后排放至市政污水管网。 废气：按要求在废气排放口张贴标识标牌。 固体废物环境保护整改措施：按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危废暂存间。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）常规因子 本项目位于岳阳市岳阳楼区范围内，本次评价大气环境质量现状调查引用岳阳市生态环境主管部门已公布的岳阳市楼区常规自动空气监测点2022年年均监测值数据来进行项目所在区域环境质量空气现状评价。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 96.3%; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 154; 160; 97.1%; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。按照上表中岳阳市2022年自动空气监测站年均值统计结果分析可知，本项目所在行政区岳阳楼区判定为达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目其他特征污染物为TSP、苯并[a]芘和TVOC，本次评价委托湖南立德正检测有限公司于2023年06月06日-08日对项目拟建地大气环境质量现状进行监测，大气监测点位具体情况如表3-2，监测结果具体情况如表3-3。 表3-2 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目所在地; 113.146764370; 29.285794178; TSP; 日均值; --; --. 苯并[a]芘; 日均值. TVOC; 日最大8h平均. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点经纬度; 污染物; 平均时间; 评价标准/ (μg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 经度; 纬度. 项目所在地; 113.146764370; 29.285794178; TSP; 日均值; 300; 122~140; 46.7; 0; 达标. 苯并[a]芘; 日均值; 0.0025; 0.0009L; /; 0; 达标. TVOC; 8h平均; 600; 11.7~20.6; 3.43; 0; 达标. 备注：L表示低于检出限. 由上表的结果可知，项目所在地TSP、苯并[a]芘监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，TVOC监测浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 3.1.2地表水环境 本项目涉及的地表水主要为南湖，本次评价采用湖南省岳阳生态环境监测中心2022年在南湖常规水环境断面的监测数据进行评价，具体见下表： 表3-4 2022年1月~12月南湖断面水质评价结果 单位：mg/L，pH 为无量纲 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; LAS. 南湖; 01月; 9; 18.0; 3.2; 0.08; 0.040; 0.005; 0.02. 02月; 8; 13.0; 2.8; 0.96; 0.050; 0.005; 0.02. 03月; 9; 18.0; 2.0; 0.18; 0.040; 0.005; 0.02. 04月; 8; 10.5; 1.2; 0.58; 0.040; 0.005; 0.02. 05月; 9; 14.0; 1.7; 0.05; 0.050; 0.005; 0.02. 06月; 8; 12.0; 3.7; 0.20; 0.050; 0.005; 0.02. 07月; 8; 8.5; 3.4; 0.50; 0.050; 0.005; 0.08. 08月; 9; 29.0; 1.8; 0.23; 0.070; 0.005; 0.08. 09月; 9; 18.5; 2.0; 0.18; 0.050; 0.005; 0.02. 10月; 8; 18.5; 2.0; 0.44; 0.050; 0.005; 0.02. 11月; 8; 14.0; 2.6; 0.13; 0.050; 0.005; 0.02. 12月; 8; 14.0; 2.1; 0.10; 0.045; 0.005; 0.02. 年均; 8; 15.7; 2.4; 0.30; 0.049; 0.005; 0.03. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 （无量纲）; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.5; 0.2. 注：根据湖岳阳市政府发布的《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案（2013-2018年）》要求对南湖的考核目标要求，南湖应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类指标 根据表3-4可知，南湖常规监测断面COD、总磷月均监测值出现一次超标外，其余时段及其他监测因子月均、年均浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3.1.3声环境 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘可知，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡，根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农户饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡，根据现场调查，周边用水均来自市政自来水管网，无地下水取水点等敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）属于Ⅳ类项目。因此，不开展地下水环境质量现状调查。 3.1.7土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）属于Ⅳ类项目，周边不涉及自然保护区、饮用水源地等环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感。因此，不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目位于湖南省岳阳市岳阳楼区郭镇乡枣树村丈牙坡，根据对建设项目周边环境的调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、学校、医院等特殊敏感点，主要大气环境保护目标为周边散户居民点。 项目评价范围内主要环境保护目标详见表3-5，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图4。 表3-5 环境空气保护目标 名称; 坐标（经纬度）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 沈家坡居民; 113.1477273; 29.28840107; 零散居民; 4户，15人; 二类区; EN; 125～320m. 樟树垄居民; 113.1417621; 29.28557939; 零散居民; 4户，15人; 二类区; WSS; 285~345m. 樟树铺居民; 113.1489075; 29.29001576; 零散居民; 约20户，70人; 二类区; EEN; 310～590m. 郭镇小学; 113.1341178; 29.30704779; 师生; 约200人; 二类区; WN; 2480~2500m. 龙山居民点; 113.1380231; 29.30700487; 居民; 约40户，140人; 二类区; WN; 2270~2500m. 王家新屋居民点; 113.1525123; 29.3068978; 居民; 约260户，900人; 二类区; EN; 2190~2500m. 蒋家坡居民点; 113.1631983; 29.30363623; 居民; 约30户，100人; 二类区; EN; 2340~2500m. 仓田村居民点; 113.1628979; 29.30065362; 居民; 约120户，420人; 二类区; EN; 1690~2500m. 马安村居民点; 113.1597221; 29.29243533; 居民; 约80户，280人; 二类区; E; 1100~1720m. 联合村居民点; 113.1652153; 29.28983895; 居民; 约100户，350人; 二类区; E; 1520~2400m. 付家山居民点; 113.1629837; 29.28280083; 居民; 约20户，70人; 二类区; E; 1200~1750m. 胡万金居民点; 113.1601835; 29.27629916; 居民; 约100户，350人; 二类区; ESS; 860~2100m. 茅栗铺居民点; 113.1546259; 29.27226512; 居民; 约110户，380人; 二类区; S; 1280~2150m. 报马庄居民点; 113.1530166; 29.2661926; 居民; 约30户，100人; 二类区; S; 2080~2210m. 口前杨居民点; 113.1466866; 29.26166503; 居民; 约50户，170人; 二类区; WSS; 2260~2500m. 许家庄居民点; 113.146472; 29.26881043; 居民; 约40户，140人; 二类区; WSS; 1730~1900m. 建中村居民点; 113.1380606; 29.26977603; 居民; 约250户，880人; 二类区; WSS; 1450~2260m. 易家居民点; 113.1271172; 29.27286593; 居民; 约80户，280人; 二类区; WSS; 2130~2500m. 郭兴小学; 113.1315804; 29.27370278; 师生; 约500人; 二类区; WSS; 1820~2110m. 郭镇街居民区; 113.1365156; 29.30099694; 居民; 集镇常住人口6500余人; 二类区; WN; 1230~2400m. 岳阳职业技术学院; 113.1389618; 29.29507462; 师生; 约14000人; 二类区; WNN; 640~1450m. 湖南民族职业学院; 113.1474591; 29.2994949; 师生; 约13000人; 二类区; N; 1200~1700m. 仓田周家居民点; 113.151815; 29.30224663; 居民; 约60户，200人; 二类区; ENN; 1690~1950m. 民族学府居民点; 113.152051; 29.29849154; 居民; 约1000户，3500人; 二类区; ENN; 1290~1500m. 细彭家坡居民点; 113.1478775; 29.29693586; 居民; 约100户，350人; 二类区; N; 1030~1340m. 姚家居民点; 113.1534243; 29.29409272; 居民; 约100户，350人; 二类区; EN; 550~1360m. 刘备居民点; 113.1371165; 29.28451723; 居民; 约40户，140人; 二类区; W; 540~950m. 谢家居民点; 113.1400347; 29.28027934; 居民; 约70户，250人; 二类区; WS; 740~1060m. 彭冲居民点; 113.1440151; 29.27783317; 居民; 约40户，140人; 二类区; WSS; 770~1000m. 枣树李家组居民点; 113.1371379; 29.27516169; 居民; 约80户，280人; 二类区; WS; 1330~1680m. 枣树村; 113.1321168; 29.28217835; 居民; 约300户，1000人; 二类区; W; 1270~2210m. 鑫科·蕙风园 居民点; 113.1387258; 29.28828305; 居民; 约596户，2080人; 二类区; WN; 480~850m. 王家坡居民点; 113.1302286; 29.29517097; 居民; 约40户，140人; 二类区; WN; 1580~1880m. 李家垄居民点; 113.1254006; 29.29487056; 居民; 约50户，170人; 二类区; WN; 1940~2350m. 陶家居民点; 113.1321919; 29.29133004; 居民; 约40户，140人; 二类区; WN; 1290~1460m. 王家里居民点; 113.1357968; 29.29053611; 居民; 约60户，200人; 二类区; WN; 960~1330m. 黄梅垸居民点; 113.1292093; 29.28858346; 居民; 约70户，250人; 二类区; WN; 1190~1700m. 双塘村居民点; 113.1251753; 29.28819722; 居民; 约20户，70人; 二类区; WN; 1800~2240m. 3.2.2声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境。 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4地表水环境 表3-6 地表水环境保护目标 名称; 保护对象; 保护要求; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离/m. 白鹤水库; 水塘、渔业养殖; 地表水; III类区; 东侧; 735. 东洞庭湖; 湖泊，渔业用水区; 地表水; III类区; 东面; 7200. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水排放标准 本项目无生产工艺废水；地面清洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水经沉淀、生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值后，进入湘北大道的市政管网，经黄梅港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A后外排。具体标准限值见表3-7。 表3-7 项目废水排放标准标准限值 单位：mg/L 指标; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准限值; 6~9; 500; 300; ——; 400; 100. 3.3.2废气排放标准 给料系统产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放，粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准； 烘干炉废气、振动筛分废气、矿粉筒仓呼吸废气，以及溢料仓、废料仓在接料通道内产生的卸料粉尘经收集后通过旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15m高2#排气筒排放，其中烘干炉燃料燃烧废气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中有组织排放控制要求，苯并(a)芘、沥青烟、VOCs（以非甲烷总烃计）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准； 导热油炉燃料燃烧废气通过一根18m高3#排气筒（H18/Φ0.4）外排，各污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准； 沥青储罐加热过程产生的呼吸废气通过冷却降温+高压静电捕捉+低温等离子分解氧化+二级煅后焦吸附+15m高4#排气筒，排放的苯并(a)芘、沥青烟、VOCs（以非甲烷总烃计）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准； 运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准； 本项目厂界废气颗粒物、苯并(a)芘、VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准； 本项目废气排放标准限值具体如下所示： 表3-8 大气污染物排放标准限值 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 有组织排放要求. 1#排气筒(H15/Φ0.4); 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 2#排气筒 （H15/Φ1.1）; 烟尘; 30; —; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中有组织排放控制要求. SO2; 200; —. NOx; 300; —. 苯并(a)芘; 0.3×10-3; 0.05×10-3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 沥青烟; 75; 0.18. VOCs（以非甲烷总烃计）; 120; 10. 3#排气筒（H8/Φ0.4）; 颗粒物; 20; —; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3. 二氧化硫; 50; —. 氮氧化物; 150; —. 4#排气筒 （H15/Φ0.4）; 苯并(a)芘; 0.3×10-3; 0.05×10-3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 沥青烟; 75; 0.18. VOCs（以非甲烷总烃计）; 120; 10. 食堂油烟废气排放口; 油烟; 2.0; —; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)表2中排放标准. 厂界控制要求. 颗粒物; 1.0; —; 颗粒物、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 苯并(a)芘; 0.008; —. VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.0; —. 3.3.3声环境排放标准 厂界东面、南面、西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。具体标准值见表3-9。 表3-9 噪声排放标准值表 项目; 噪声限值; 声环境功能区. 昼间; 夜间. 东、南、西厂界; 60; 50; 2类. 北厂界; 70; 55; 4类. 3.3.4固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 项目外排废水1529.6t/a，项目废水进入地表水水体总量控制指标：COD：0.0765t/a，NH3-N：0.00765t/a。项目废水经预处理后进入湘北大道的市政管网，经黄梅港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A后外排排入南湖。 项目具体总量指标由建设单位向当地环保部门确认，并建议通过排污权交易的方式获得。 （2）废气 根据废气污染源核算，本项目VOCs排放量约为0.041472t/a、SO2排放量约为0.080832t/a、NOx排放量约为0.3264t/a，废气建议总量控制指标为VOCs：0.075t/a、SO20.080832t/a、NOx0.3264t/a。根据岳阳市生态环境局岳阳楼分局《关于G353岳阳土马至岳阳东站段及S209联合村至三荷机场公路工程沥青拌合站临时用地项目环境影响评价报告表的批复》（岳楼环批[2019]16号）及岳阳市主要污染物排污权交易合同：（岳）JY-2021-13，本项目建议项目总量控制指标为： SO2≤1.1t/a、NOx≤0.7t/a。则本项目废气中外排 SO2、NOx总量均小于原环评批复总量指标。因此，项目废气无需新增总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 项目已于2021年02月投产运营，施工期已结束，本次评价为将原临时性项目延续为永久性项目而完善环评手续。根据现状调查，项目场地无施工建筑垃圾、废包装材料等固体废物，不存在遗留环境污染问题。因此，本次评价，不对项目施工期环保措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废气 本项目产生的废气主要为给料系统粉尘、烘干炉废气、振动筛分粉尘废气、导热油炉废气、沥青储罐加热呼吸废气、食堂油烟。 （1）给料系统粉尘 给料系统处于封闭式状态，即出进料口外，给料机整体封闭，与运输带的连接处进行密闭，给料系统输入和输出的输送带为封闭式。给料系统内部产生的粉尘环节有装载机下料至给料机（即料斗）产生一定量的卸料粉尘、给料机下料后到进入烘干炉前会（如下料口、平斜皮带转接处）产生一定量的下料粉尘，给料系统内部产生的粉尘通过配套的布袋除尘设施收集处理后，再经15m高1#排气筒排放。 （2）烘干炉废气、振动筛分粉尘废气、矿粉筒仓呼吸废气、产品卸料废气 烘干炉废气：本项目采用烘干炉对骨料进行加热，以天然气为原料，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，在运行过程中处于密闭状态，且通过密闭管道将废气引至旋风除尘器+反吹式布袋除尘器处理后，通过15m高2#排气筒排放。 振动筛分粉尘废气：在对骨料进行筛选、运输和搬运过程中会产生粉尘，对提升机、振动筛钢架式封闭结构上设置管道与除尘器相连，进行负压收集，收集后的废气与烘干炉废气一并通过旋风除尘器+反吹式布袋除尘器处理后，通过15m高2#排气筒排放。 矿粉筒仓呼吸废气：在生产过程中，矿粉筒仓为“下料”状态，呼吸口为吸气状态，无粉尘产生；在对矿粉筒仓补充矿粉“上料”时，呼吸口为呼气状态，上料过程时项目处于停产状态。根据项目建设情况可知，矿粉筒仓经呼吸口进入筒仓自带除尘器进行处理，处理后的废气通过密闭式管道排入旋风除尘器+反吹式布袋除尘器，最后通过15m高2#排气筒排放。因此矿粉筒仓呼吸废气收集率按100%计。 产品卸料口废气：加热后沥青经沥青泵打入搅拌缸内，与骨料等经搅拌成产品的沥青混凝土暂存于成品仓内，通过物料管道输送至密闭式运输车进行装载运输。当对成品进行卸料装车时，成品沥青混凝土将产生一定量的沥青烟气、VOCs等有机废气。在进行产品装车卸料时，关闭接料通道内进出口卷闸门，通过废气处理设施风机作用，形成负压，在卸料口附近、接料通道进出口处均设置吸气口，废气经收集后排入旋风除尘器+反吹式布袋除尘器，最后通过15m高2#排气筒排放。 （3）导热油炉天然气燃烧废气 沥青搅拌站配有一台导热油炉，导热介质为导热油，主要为沥青加热提供热源，沥青达到指定温度后不再持续加热仅保温即可，以天然气作燃料，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，燃烧废气通过18m高的3#排气筒排放。 （4）沥青储罐加热呼吸废气 本项目沥青在加热过程中，沥青储罐将产生一定量的呼吸废气，主要污染物为沥青烟、VOCs、苯并(a)芘等。沥青储罐呼吸口设置密闭管道于废气处理装置相连，废气可做到100%收集率，废气经收集后通过冷却降温+高压静电捕捉+低温等离子分解氧化+二级煅后焦吸附处理，最终通过15m高4#排气筒排放。 （5）食堂油烟 本项目设置员工食堂，为员工提供餐饮，主要产生油烟废气，安装了一台油烟净化器，处理后的废气通过排气筒经屋顶达标排放。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），表1专项评价设置原则表判定本项目需设置大气专项评价。 项目大气环境影响具体详见大气专项评价。项目大气专项评价结论如下：建设项目在大气污染防治方面采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项大气污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域大气环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。从大气环境影响的角度来说，项目建设可行。 4.2.2 废水 （1）废水源强核算 本项目营运期废水主要为初期雨水、地面冲洗废水、运输车辆清洗废水及厂区内职工办公生活污水。 ①地面冲洗废水 根据水平衡分析可知，项目地面冲洗废水产生量为10.67m3/d，1280m3/a，主要污染物为SS，经沉淀池处理后排入湘北大道的市政污水管网，进入黄梅港污水处理厂处理。 ②车辆清洗废水 本项目在进出厂区大门处增设一座车辆冲洗平台（5×3×0.3m），对进出厂区运输车辆的底盘和轮胎进行一次冲洗。 根据水平衡分析，本项目车辆清洗废水产生量为1.6m3/d，192m3/a。车辆清洗废水主要污染物为SS，经隔油沉淀池处理后排入湘北大道的市政污水管网，进入黄梅港污水处理厂处理。 ③生活污水 根据水平衡分析可知，本项目生活废水产生量为0.48m3/d，57.6m3/a。生活废水中主要污染物为CODCr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油，经隔油池+化粪池处理后，排入湘北大道的市政污水管网，进入黄梅港污水处理厂处理。 ④初期雨水 项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS和沥青杂质，对于本项目的初期雨水采用设置雨水收集池，其有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟， 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按41.2mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目集雨面积按项目沥青搅拌工作区骨料堆场区，合计约6725m2，计算得到本项目初期雨水每次产生量为67.25m3。 根据初期雨水每次产生量确定本项目初期雨水收集池容积为80m3，容积能够满足项目初期雨水收集需求，因项目厂区地势东高西低、北低南高，拟将初期雨水池设置在厂区北侧，对初期雨水收集后进行沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，后期雨水通过雨水切换阀排入附近水塘。 除上述做好厂区内部的初期雨水收集池的建设和雨污分流从事的建设外，因项目三面环在遇暴雨期间，将会形成一定的山体雨水，并随山体地势向项目场区汇入，因此建设单位还需在厂界外做好山体雨水的导流措施，避免山体雨水混入厂区内雨污分流系统。 本项目已建成投运，为了解本项目废水排放情况，本次环评委托湖南立德正检测有限公司对本项目污染源进行了现状监测，因此本项目水环境影响评价根据湖南立德正检测有限公司2023年06月06日-06月08日对“湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目”监测的数据来分析，本项目废水检测结果见表4-1。 表4-1 废水检测结果表 （mg/L，pH值：无量纲） 监测日期; 监测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值. 2023年06月06日; 厂区废水排口S1; pH值; 8.6; 6-9. 化学需氧量; 85; 500. 氨氮; 3.07; /. 悬浮物; 27; 400. 五日生化需氧量; 25.7; 300. 动植物油; 0.06L; 100. 由上表检测数据可知，本项目废水经处理后能达标排放。因此，项目采取的污水处理措施经济技术可行。 本项目水污染治理设施信息、项目废水间接排放口基本情况见下表： 表4-2 水污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水、; SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 沉淀池; 沉淀; DW001; R是 ☐否; （R企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排放 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口. 2; 生活废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; TW002; 隔油池、化粪池; 隔油池、化粪池. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表4-3 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/(万t/a); 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 113.145795771; 29.286722115; 0.15296; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放时流量不稳定，但有周期性规律; 有废水产生时排放; 黄梅港污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. 动植物油; 1. a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 表4-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/ (mg/L); 日排放量/ (kg/d); 年排放量/ (t/a). 1; DW001; pH（无量纲）; 6~9; --; --. COD; 50; 0.6375; 0.07648. 氨氮; 5; 0.06375; 0.007648. SS; 10; 0.1275; 0.015296. BOD5; 10; 0.1275; 0.015296. 动植物油; 1; 0.01275; 0.0015296. 全厂排放口合计; COD; 0.07648. 氨氮; 0.007648. SS; 0.015296. BOD5; 0.015296. 动植物油; 0.0015296. （2）本项目废水进入黄梅港污水处理厂的可行性分析 根据工程分析可知，本项目营运期产生的废水主要为车辆清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水和生活污水。初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，后期雨水通过雨水切换阀排入附近水塘。 本项目废水处理原则为：雨污分流、污污分流。项目车辆清洗废水经自带沉淀池处理、地面冲洗废水经隔油池、沉淀池处理，排入湘北大道的市政污水管网，进入黄梅港污水处理厂处理；本项目生活污水经化粪池处理后排入湘北大道的市政污水管网，进入黄梅港污水处理厂处理。本项目各废水分别经隔油池、沉淀池处理达到黄梅港污水处理厂进水水质要求，黄梅港污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南湖。 黄梅港污水处理厂于2013年新建，位于岳阳市郭镇乡黄梅港，南湖南侧，理工学院及黄梅港之间的南竹咀，木鱼山路西侧，黄梅港污水处理厂及其配套工程征地总面积为53214m2，合80亩，建设规模为3.0×104m3/d，其服务范围为黄梅港片区（包括郭镇、木鱼村、苏徐湾、仓田村、蔡家村和奇家村等）和理工学院片区，纳污范围面积1200公顷，服务人口14.8万人。主要采用改良型氧化沟+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒工艺对污水进行处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，污水处理后排入南湖。本项目位于郭镇乡枣树村丈牙坡，废水排入湘北大道的市政污水管网，在污水处理厂纳污范围内。 项目废水主要为生活废水和生产废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，水质复杂程度简单，为黄梅港污水处理厂常规处理项目；通过对黄梅港污水处理厂 4 年内的数据统计分析，黄梅港污水处理厂纳污范围内目前收集的废水量约为16664m3/d，剩余处理规模 11000m3/d，本项目运营期总废水排放量为12.75m3/d，废水排放量仅占黄梅港污水处理厂剩余处理能力的0.116%，不会对黄梅港污水处理厂造成冲击。因此，本项目污水纳入黄梅港污水处理厂集中处理是可行可靠的。 - 废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017），并参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）制定项目自行监测计划，本项目的环境自行监测监测点位、监测项目与监测频率见下表。 表4-5 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DW001; 废水排放口; pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、流量、五日生化需氧量、动植物油等; 1次/年; 否. 4.2.3噪声 - 噪声源强 表4-6 噪声源强及防治措施一览表 序号; 噪声源; 声源位置; 噪声值; 防护措施; 降噪后源强; 备注. 1; 烘干炉; 生产装置区; 80~85; 选用低噪声设备、基础减振; 60; 室内点源. 2; 振动筛; 88~92; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 室内点源. 3; 提升机; 80~85; 选用低噪声设备、基础减振; 60; 室内点源. 4; 搅拌器; 88~95; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 室内点源. 5; 引风机; 85~95; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 室内点源. 6; 各类泵; 70~80; 选用低噪声设备、基础减振; 50; 室内点源. 7; 运输车辆; 75~85; 选用低噪声设备、基础减振; 55; 室内点源. （2）声环境影响分析 本项目已建成运营，本次评价为将原临时性项目延续为永久性项目而完善环评手续。根据现状噪声监测结果说明声环境叠加影响。根据湖南立德正检测有限公司2023年06月06日-06月08日对“湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目”监测的数据分析，本项目噪声检测结果见表4-7。 表4-7 本项目噪声监测结果表 - 监测日期; - 频次; - 监测点位及检测结果; - 参考 - 限值; - 单位. 厂界东面 外1m N1; 厂界南面 外1m N2; 厂界西面 外1m N3; 厂界北面 外1m N4. 2023年 6月6日; 昼间; 55.8; 55.6; 55.3; 54.6; 60; dB（A）. 夜间; 48.0; 46.4; 45.3; 46.4; 50; dB（A）. - 备注; 参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值. 根据噪声监测结果可知，监测期间企业厂界昼间最大噪声监测值为：55.8dB（A）、夜间最大噪声监测值为：48.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。根据调查，厂区周边50m范围内无声环境敏感点，最近距离位于其东北面125m处沈家坡居民点，通过距离等衰减，项目噪声对其噪声影响较小。 为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，本环评建议企业落实以下几点噪声防护措施： 1）加强设备维护和保养，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，适时添加润滑油，减少运转时产生的噪声。 2）合理安排工作时间，避免噪声对项目附近居民的生活产生较大影响。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划。 表4-8 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; 厂界四周; 厂界外1m处; 等效A声级; 1次/季度; 否. 4.2.4固体废物 （1）固体废物产排情况 本项目生产过程中产生的固体废物主要为废石料、除尘器收集的粉尘、滴漏沥青及拌和残渣、废矿物油类、废锻后焦、静电捕油工序产生的废油及职工产生的生活垃圾。 （1）废石料 骨料经干燥后通过提升机进入振动筛，不符合产品要求的的废石料经专门出口排出，该部分固废产生量约为241t/a，属于一般工业固体废物，送回石料堆场暂存，由石料供应商定期回收破碎后重新利用。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘装置收集的粉尘量约为33.8t/a，作为原料回用于生产。 （3）滴漏沥青及拌和残渣 当散装石油沥青运输车将石油沥青输入厂区内石油沥青储罐以及沥青泵将石油沥青从储罐打入拌缸时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，同时拌缸也会产生少量的拌和残渣，滴漏沥青及拌和残渣年产生量约为0.9t/a，作为原料回用于生产。 （4）废锻后焦 项目沥青烟气净化装置所用的过滤吸附剂为锻后焦，主要用于吸附沥青烟气，每年更换1次，产生量约1t/a。废锻后焦经收集后可直接进入搅拌缸，作为骨料回用，不外排。 （5）废矿物油 每年对生产设备进行维修、保养过程中产生废矿物油类约为300kg，洗车平台自带的隔油沉淀池处理洗车清洗废水产生约0.9kg的废油，合计约为0.3t，属于危险废物，定期交有危险废物处置资质单位处理。 （6）废导热油 导热油使用年限为五年，到期后由设备供应商对废导热油更换时，现场回收废导热油，更换量约为7t/5a，废导热油属危废，供应商具备回收资质，由设备供应商进行替换，并直接回收废导热油。 （7）沉淀池沉渣 隔油沉淀池对车辆冲洗废水进行沉淀处理，产生约1.0t/a。该沉渣性质与骨料性质一致，定期清理后回用。 （8）生活垃圾 项目员工共有12人，年产生生活垃圾量为0.84t，收集后交由环卫部门处理。 表4-9 固体废物产生和处置情况一览表 序号; 固废名称; 来源; 类别; 产生量 （t/a）; 性状; 处置方式. 1; 废石料; 振动筛; 一般固废; 241; 固态; 由骨料供应商回收破碎后重新利用. 2; 粉尘; 布袋除尘器; 一般固废; 33.8; 固态; 作为原料再利用. 3; 滴漏沥青及拌和残渣; 运输车、沥青储罐及沥青输送泵; 一般固废; 0.9; 固态; 作为原料回用于生产. 4; 沉淀池沉渣; 场地清洗、初期雨水; 一般固废; 1.0; 固态; 经收集后可直接进入搅拌缸，作为骨料回用，不外排. 5; 废锻后焦; 废气净化装置; 危险废物HW49-（900-041-49）; 1; 固态. 6; 废矿物油类; 机修; 危险废物HW08-（900-249-08）; 0.3; 液态; 厂区危险废物暂存间暂存后，定期交有危险废物处置资质公司处理. 7; 静电捕油工序产生的废油; 废气处理设施中静电捕油工序; 0.008; 液体. 8; 废导热油; 导热炉; 7t/5a; 液态; 由设备供应商进行替换，并直接回收废导热油. 9; 生活垃圾; 生活办公; /; 0.84; 固态; 环卫部门清运，统一处置. （2）危险废物环境管理要求 固体废物：项目生产过程中产生的废矿物油类、废锻后焦、静电捕油工序产生的废油、废导热油等，送至厂区危险废物暂存间。根据现场勘查，项目设置的危险废物暂存间未划定分区范围，未采用防渗漏托盘，不符合环保要求。本次评价要求对已建设的危险废物暂存间进行分区，并设置防渗漏托盘。 本项目已建设1个面积为5m2危废暂存间。根据现场勘查，本项目危废间不符合环保要求。危废暂存间应按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计建造，设置环境保护图形标志。危险废物的收集、存放及转运应严格遵守国家环保总局颁布的《危险废物转移联单管理办法》（1999年第5号令）执行。具体情况如下： a、必须将危险废物装入容器内。 b、危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准的标签；应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 c、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；用于存放液体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池； d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 e、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施都必须按GB 15562.2的规定设置警示标志；泄漏液必须符合GB 8978的要求方可排放，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； f、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 采取上述处理措施后，本项目无外排固体废物，对周围环境影响较小，符合环境保护有关固体废物应实现零排放的规定，项目对周围环境影响不大。通过合理处置措施，本项目产生的固体废物尽可能废物资源化，减少其对周围环境的影响。 4.2.5环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目危险物质数量与临界量的比值（Q）如下所示。 表4-10 危险物质数量与临界量一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 贮存位置; 最大存储数量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 导热油; /; 导热油炉; 7; 2500; 0.0028. 项目Q值∑; 0.0028. 根据上表可知，本项目为一般风险源。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，则按下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1、q2、qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 可知，本项目不涉及风险物质，即可判定该项目环境风险潜势为Ⅰ级。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。划分依据如下表所示： 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分级。 （2）环境敏感目标概况 本项目仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边区域，详见上表3-5。 （3）环境风险识别 本项目主要为废矿物油，其主要危险特性为火灾、爆炸、泄漏后造成周边大气、土壤、水体的污染。依据导则附录J表J.6可知，本项目风险识别详见下表： 表4-12 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单位; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 导热油炉、危废暂存间; 一般; 沥青、导热油; 泄漏、火灾; 火灾产生的废气进入环境空气导致污染；导热油泄漏直接进入地表水或周边土壤; 周边居民、土壤、环境空气、西侧水塘. （4）环境风险分析 ①火灾/爆炸引发伴生/次生污染物排放 当导热油炉管理不善，而遇火源时可能产生火灾/爆炸。火灾/爆炸事故散发的烟气对周围大气直接造成影响。火灾扑救主要采用干粉灭火器。导热油在常压下引燃温度约在257℃，引燃温度较高，自燃引发的火灾概率较低，因此人为因素引发火灾/爆炸可能性较大。在采取相应的防火安全措施。应远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌等措施后，项目的火灾事故风险可控。 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.6节消防用水量可知，项目导热油炉火灾延续时间参考该规范表3.6.2 不同场所的火灾延续时间中“甲、乙、丙类可燃液体储罐”中“其他储罐”的4小时计；依据表3.4.2-3 甲、乙、丙类可燃液体地上立式储罐区的室外消火栓设计流量，预计用水量约为15L/s。经计算可知，预计产生消防废水216m3。 ②泄漏事故 出现泄漏时，导热油进入周边水体、土壤，对环境造成危害。根据本项目风险事故情形分析，参考导则附录E中相关泄漏频率如下表所示： 表4-13 泄漏事故概率统计及情形说明表 类型; 泄漏模式; 泄漏频率. 工艺储罐（导热油炉）; 泄漏孔径为10mm孔径; 1.00X10-4/a. 10min内储罐泄漏完; 5.00X10-6/a. 储罐完全破裂; 5.00X10-6/a. 依据导则风险事故情形设定原则可知，发生概率小于10-6/a的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考，故可知本项目最大可信事故为导热油炉发生泄漏，泄漏模式为导热油炉完全破裂，即物料完全泄漏。 建设单位已在导热油炉外设置围堰，可起到对泄漏物料的收集作用。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； 2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； 3）对危废暂存间实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； 4）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； 5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 6）厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 7）在危废暂存间采用防渗透处理以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定建设要求。 8）应对沥青储罐等区域应采取分区防渗措施。 ②突发环境事件应急预案编制要求： 企业应按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》、《危险废物经营单位编制应急预案指南》，等相关规定编制《企业突发环境事件应急预案》，将项目风险管理及应急措施纳入其中，以应对突发事件，将损失和危害降到最低点。按照企业风险源类别，按照《企业突发环境事件应急预案》中确定的环境风险等级进行分级备案。突发环境事件应急预案编制按《企业突发环境事件应急预案编制指南》进行。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表4-14。 - 表4-14 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废暂存间、导热油炉、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 企业、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、企业邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 通过以上措施后，本项目能尽量降低灾害发生的可能性及其危害程度，将环境风险降至最低。 （6）分析结论 通过简单风险分析，项目主要风险为导热油炉发生火灾/爆炸、导热油等泄漏的环境风险。项目通过采取防止火灾措施等，可以将项目的风险水平降到较低的水平，其环境风险总体是可控的。一旦发生事故，建设单位应采取合理的事故应急处理措施，不会对周边大气和水环境造成明显威胁。 建设项目环境影响风险简单分析内容及自查表如下表所示。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 湖南兴鸿高建设工程有限公司沥青拌合站项目. - 建设地点; - 湖南省; - 岳阳市; - 郭镇乡; - 枣树村; - 丈牙坡. - 地理坐标; - 经度; - 113°9′30.081″; - 纬度; - 29°24′37.835″. - 主要危害物质及分布; - 导热油存放在导热油锅炉。. - 环境影响途经及危害后果; - 导热油炉，如果发生泄漏事故，将会对地表水和地下水产生污染，遇到明火则会发生火灾/爆炸并产生有害气体污染环境空气。 1、引发泄漏事故主要原因 A、罐体是储运系统的关键设备是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是有可能引发导热油泄漏事故。 B、由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”事故，储存介质外溢而引发导热油泄漏事故。 C、在生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象可引发导热油泄漏事故。 2、引发火灾事故的主要原因 A、储罐、管道阀门和泵为主要火灾危险设备，若由于维护不当出现故障，造成高温导热油的大量泄漏，再遇到明火源可能导致火灾。 B、排罐作业时，若操作不当，罐内油温过高，易引发非甲烷总烃气体、沥青烟气爆炸。 C、由于操作人员的工作失误导致生产过程中出现“冒顶”事故，导热油外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故。 3、火灾或爆炸对环境的影响 导热油的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，会引起沥青的大面积燃烧，沥青、导热油的燃烧也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。建设单位单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保储存区不发生火险。. - 风险防范措施要求; ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑥厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑦在沥青储存区设立警告牌(严禁烟火);在厂区设立严禁打手机的警告牌。 ⑧按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施； ⑨在罐区四周设隔水围堰，即防火堤；罐区下游建事故池，以确保导热油、沥青不流出界区外污染水体；罐区地面采用防渗透处理，防止废水渗漏而污染地下水。. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： - 湖南兴鸿高建设工程有限公司投资4000万元在岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡建设年产30万吨沥青搅拌站项目，建设内容包括：沥青混凝土搅拌主楼、沥青加热系统、冷骨料斗及输送系统、骨料堆棚、储罐区、环保工程等，项目生产规模为年产沥青混凝土10万。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求分析，本项目不存在重大风险源，风险评价等级为简单分析，在采取相关风险防范措施后，其环境风险水平可接受。. 4.3项目“三本账” 表4-16 项目建成后“三本账” 单位：t/a 项目; 污染源; 污染物; 原有工程; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂总排放量; 增减量变化. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废水; 废水量; 53.76; 53.76; 1529.6; 1529.6; 0; 1529.6; +1475.84. COD; /; 0.0137; /; 0.13; 0; 0.13; +0.1163. BOD5; /; 0.0073; /; 0.0393; 0; 0.0393; +0.032. SS; /; 0.0076; /; 0.0413; 0; 0.0413; +0.0337. 氨氮; /; 0.0016; /; 0.0047; 0; 0.0047; +0.0031. 动植物油; /; 0.0005; /; 0.000092; -0.000408; 0.000092; -0.000408. 废气; 颗粒物; /; 0.1951; /; 0.117312; -0.077788; 0.117312; -0.077788. SO2; /; 1.0511; /; 0.080832; -0.970268; 0.080832; -0.970268. NOx; /; 0.6762; /; 0.3264; -0.3498; 0.3264; -0.3498. VOCs; /; 0.0014; /; 0.041472; 0; 0.041472; +0.040072. 沥青烟; /; 0.0021; /; 0.157824; 0; 0.157824; +0.155724. 苯并[a]芘; /; 6.87×10-7; /; 1.54368×10-6; 0; 1.54368×10-6; +8.5668×10-7. 固废; 废石料; 87; 0; 241; 0; 0; 241; +154. 粉尘; 14.8183; 0; 33.8; 0; 0; 33.8; +18.9817. 滴漏沥青及拌和残渣; 0.3; 0; 0.9; 0; 0; 0.9; +0.6. 沉淀池沉渣; 0.3424; 0; 1; 0; 0; 1; +0.6576. 废锻后焦; 1; 0; 1; 0; 0; 1; 0. 废矿物油类; 0.3; 0; 0.3; 0; 0; 0.3; 0. 静电捕油工序产生的废油; 0.008; 0; 0.008; 0; 0; 0.008; 0. 废导热油; 7t/5a; 0; 7t/5a; 0; 0; 7t/5a; 0. 生活垃圾; 4.558; 0; 0.84; 0; 0; 0.84; 0. 4.4环保投资 本项目总投资4000万元，项目已于2021年02月投产运营，本次评价为将原临时性项目延续为永久性项目而完善环评手续。其中环保投资主要原有项目存在问题改善投资，环保投资6.0万元，占总投资0.15%。环保投资组成见下表。 表4-17 建设项目环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资(万元). 废水治理; 初期雨水; 初期雨水池; 4.0. 废气治理; 生产废气; 排污口标识标牌; 0.5. 固废治理; 危废暂存间; 危废暂存区标线、标牌、防渗等; 1.5. 合计; 6.0. 4.5 竣工环境保护验收内容 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；建设完成后，建设单位应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目竣工环境保护验收清单如表4-18。 表4-18 项目竣工环境保护验收一览表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 汽车运输扬尘G1-1; 粉尘; 厂区大门增设洗车平台、洒水抑尘，人工清扫; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 骨料堆棚装卸粉尘G1-1、骨料盘堆场扬尘G2; 粉尘; 骨料堆场至给料系统之间设置整体封闭、洒水措施. 给料系统粉尘G3; 粉尘; 1、对给料系统进行整体封闭，给料机进料口设置软帘； 2、运输皮带进行封闭； 3、设置集气罩+布袋除尘器+15m高1#排气筒. 烘干炉废气G4、振动筛分废气G5; 颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物、VOCs（以非甲烷总烃计）、沥青烟、苯并[a]芘; 旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15高2#排气筒; 其中烘干炉燃料燃烧废气污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》标准，苯并(a)芘、沥青烟、VOCs（以非甲烷总烃计）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 矿粉筒仓呼吸废气G6; 粉尘; 布袋除尘器（筒仓自带）+旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15高2#排气筒. 导热油炉燃烧废气G7; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 18m高3#排气筒外排; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准. 沥青储罐呼吸废气G8; VOCs（以非甲烷总烃计）、沥青烟、苯并[a]芘; 冷却降温+高压静电捕捉+低温等离子分解氧化+二级煅后焦吸附处理后，通过15m排气4#筒排放; 沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 卸料管道下料粉尘（溢料仓、废料仓卸料废气G9）; 粉尘; - 溢料仓、废料仓的卸料管道下料口改建至接料通道内； 2、废气经收集后引入旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15高2#排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准限值. 其他; /; 1、对搅拌主楼进行整体封闭； 2、接料通道内增设蜂窝集气装置； 3、接料通道进出口设置卷闸门； 4、食堂油烟净化器; 满足环保要求. 废水; 生活废水; BOD、COD、NH3-N、动植物油; 隔油池+化粪池; 排入湘北大道污水管网，进入黄梅港污水处理厂处理. 地面冲洗废水; SS; 沉淀池. 车辆清洗废水; 石油类、SS; 隔油沉淀池（车辆冲洗平台自带）. 初期雨水; SS; 初期雨水收集池; 经沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排. 噪声; 生产设备; Leq; 基础减振、消声、建筑隔声、绿化带建设等措施进行降噪，引发机设置隔声罩; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准. 固体废物; 生产过程; 废石料; 由骨料供应商回收破碎后重新利用; 妥善处置，不外排. 粉尘、滴漏沥青及拌和残渣; 经收集后回收再利用. 沉淀池; 沉渣. 废气净化装置; 废锻后焦. 废油; 设置危险废物暂存间，定期交有危险废物处置资质部门处理。. 机修; 废矿物油类. 办公用房; 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运. 导热炉; 导热油; 由设备供应商进行替换，并直接回收废导热油. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汽车运输扬尘G1-1 | 粉尘 | 厂区大门增设洗车平台、洒水抑尘，人工清扫 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 |
|  | 骨料堆棚装卸粉尘G1-1、骨料盘堆场扬尘G2 | 粉尘 | 骨料堆场至给料系统之间设置整体封闭、洒水措施 |  |
|  | 给料系统粉尘G3 | 粉尘 | 1、对给料系统进行整体封闭，给料机进料口设置软帘； 2、运输皮带进行封闭； 3、设置集气罩+布袋除尘器+15m高1#排气筒 |  |
|  | 烘干炉废气G4、振动筛分废气G5 | 颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物、VOCs（以非甲烷总烃计）、沥青烟、苯并[a]芘 | 旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15高2#排气筒 | 其中烘干炉燃料燃烧废气污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》标准，苯并(a)芘、沥青烟、VOCs（以非甲烷总烃计）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 矿粉筒仓呼吸废气G6 | 粉尘 | 布袋除尘器（筒仓自带）+旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15高2#排气筒 |  |
|  | 导热油炉燃烧废气G7 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 18m高3#排气筒外排 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准 |
|  | 沥青储罐呼吸废气G8 | VOCs（以非甲烷总烃计）、沥青烟、苯并[a]芘 | 冷却降温+高压静电捕捉+低温等离子分解氧化+二级煅后焦吸附处理后，通过15m排气4#筒排放 | 沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 |
|  | 卸料管道下料粉尘（溢料仓、废料仓卸料废气G9） | 粉尘 | - 溢料仓、废料仓的卸料管道下料口改建至接料通道内； 2、废气经收集后引入旋风除尘器+反吹式布袋除尘器15高2#排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关标准限值 |
| 地表水环境 | DW001废水排放口 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、流量、石油类等 | 化粪池、隔油池等 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)间接排放标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 设备减振、降噪、隔声，消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废石料，粉尘、滴漏沥青及拌和残渣，沉渣和废锻后焦经收集后回收再利用。 项目产生的危险废物依托厂区危废暂存间位于厂区5m2危险废物暂存间进行暂存。依托的危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求；规范暂存后，交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、地面硬化等基础防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目已于2021年建成运行，项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡，不新增占地，不涉及动土，项目运行对生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑥厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑦在沥青储存区设立警告牌(严禁烟火)；在厂区设立严禁打手机的警告牌。 ⑧按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施； ⑨在罐区四周设隔水围堰，即防火堤；罐区下游建事故池，以确保导热油、沥青不流出界区外污染水体；罐区地面采用防渗透处理，防止废水渗漏而污染地下水； ⑩修订和实施环境应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证制度 查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行简化管理，企业应及时办理排污许可证。 （2）自行监测 应根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）和《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，对企业进行自行监测。自行监测应按照第四章主要环境影响和保护措施中要求的监测要求实施自行监测。 （3）竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。 企业需要根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对废水、废气、噪声、固体废物进行竣工环保验收，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的 权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 （4）其他 项目须按照规范要求办理建设项目排污许可证，编制突发环境事件应急预案并备案，运营期间加强环保设施维护、危险废物管理等环境管理内容，并做好台账记录工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于岳阳市郭镇乡枣树村丈牙坡，符合国家产业政策，选址合理，在认真落实报告提出的各项环保措施及风险防范措施后，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，对环境影响较小，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1951t/a | / |  | 0.117312t/a | -0.077788t/a | 0.117312t/a | -0.077788t/a |
|  | SO2 | 1.0511t/a | 1.1t/a |  | 0.080832t/a | -0.970268t/a | 0.080832t/a | -0.970268t/a |
|  | NOx | 0.6762t/a | 0.7t/a |  | 0.3264t/a | -0.3498t/a | 0.3264t/a | -0.3498t/a |
|  | VOCs | 0.0014t/a | / |  | 0.041472t/a |  | 0.041472t/a | +0.040072t/a |
|  | 沥青烟 | 0.0021t/a | / |  | 0.157824t/a |  | 0.157824t/a | +0.155724t/a |
|  | 苯并[a]芘 | 6.87×10-7t/a | / |  | 1.54368×10-6t/a |  | 1.54368×10-6t/a | +8.5668×10-7t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.0137t/a | / |  | 0.13t/a |  | 0.13t/a | +0.1163 t/a |
|  | 五日生化需氧量 | 0.0073t/a | / |  | 0.0393t/a |  | 0.0393t/a | +0.032 t/a |
|  | 氨氮 | 0.0016t/a | / |  | 0.0047t/a |  | 0.0047t/a | +0.0031t/a |
|  | 悬浮物 | 0.0076t/a | / |  | 0.0413t/a |  | 0.0413t/a | +0.0337 t/a |
|  | 动植物油 | 0.0005t/a | / |  | 0.000092t/a | -0.000408t/a | 0.000092t/a | +0.000408t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废石料 | 87t/a | / |  | 241t/a |  | 241t/a | +154t/a |
|  | 粉尘 | 14.8183t/a | / |  | 33.8t/a |  | 33.8t/a | +18.9817t/a |
|  | 滴漏沥青及拌和残渣 | 0.3t/a | / |  | 0.9t/a |  | 0.9t/a | +0.6t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0.3424t/a | / |  | 1t/a |  | 1t/a | +0.6576t/a |
| 危险废物 | 废锻后焦 | 1t/a | / |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 废矿物油类 | 0.3t/a | / |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  | 静电捕油工序产生的废油 | 0.008t/a | / |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a |  |
|  | 废导热油 | 7t/5a | / |  | 7t/5a |  | 7t/5a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥