岳环评〔2025〕28号

岳阳市生态环境局

关于年产 30 万m2预制型塑胶跑道建设项目

环境影响报告书的批复

湖南优冠体育材料有限公司：

你公司(地址：湖南省岳阳市汨罗市弼时镇三角塘路以南新塘路以西（长沙经开区汨罗产业园）,法人代表：钟高明，统一社会信用代码：91430121MA4L2D9G8N)提交的《湖南优冠体育材料有限公司年产30万m2预制型塑胶跑道建设项目环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你公司委托湖南翔鹏环保科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《湖南优冠体育材料有限公司年产30万m2预制型塑胶跑道建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《湖南优冠体育材料有限公司年产 30万m2预制型塑胶跑道建设项目环境影响报告书》技术评估意见的报告（岳环事评估〔2025〕26号）及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，本项目符合国家产业政策和相关选址要求。经研究，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、湖南优冠体育材料有限公司拟建的年产 30万m2预制型塑

胶跑道建设项目位于湖南省岳阳市汨罗市湖南汨罗高新技术产业开发区湖南优冠体育材料有限公司内 12 号厂房，总投资 600 万元，其中环保投资 45 万元。主要建设内容：新建1条破碎生产线、1条塑胶跑道生产线、1条涂胶生产线，年生产预制型塑胶跑道 30 万m2。以废发泡棉边角料、聚醚多元醇、异氰酸酯、色母粉、碳酸二甲酯、M单组分胶水、三元乙丙橡胶颗粒等为原料，经三级破碎、投料混料、发泡压模成型、切边、检验、涂胶撒粒等工序生产塑胶跑道；配套建设储运工程和环保工程，公用工程依托现有。

二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

- 1、切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

2、落实大气污染防治措施。严格落实报告书中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。本项目破碎粉尘经收集处理后,通过15m 高排气筒（DA016）排放；发泡废气、清洗废气经收集处理后，通过15m高排气筒（DA017）排放；涂胶废气经收集处理后，通过15m高排气筒（DA018）排放。营运期破碎粉尘有组织排放的颗粒物，发泡废气有组织排放的非甲烷总烃、MDI，清洗废气有组织排放的非甲烷总烃，涂胶废气有组织排放的非甲烷总烃，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其 2024 年修改单表 4 大气污染物排放限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 排放标准要求。

加强无组织废气的防治措施。加强车间废气收集及车间通风，物料采取袋装，原辅材料非取用状态时加盖、封口、保持密闭；加强车间管理，定期对生产设备进行维护，防止跑、冒、滴、漏；严格按规程操作，确保污染治理设施的正常运行，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。厂内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》附录 A 中表 A.1 排放限值要求；厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其 2024 年修改单表 9 浓度限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级新扩改建标准要求。

3、落实水污染防治措施。严格按照“污污分流、清污分流、分质处理”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。生活污水经化粪池处理后，达到长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进水水质标准要求后进入其污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入白沙河；间接冷却水经循环冷却水池沉淀后回用，不外排。

4、落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

5、严格落实环境噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布置，噪声较高的设备采取隔声消音、基础减振、厂房隔声等降噪措施。强化绿化、加强对生产设备的日常维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

6、落实土壤及地下水防治要求。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。做好生产车间地面的防腐防渗；强化管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象，防止污染地下水和土壤。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

7、加强环境风险防范工作。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，实现企业和园区的联动机制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

8、加强营运期环境管理。加强生产和环保管理，设立环境管理机构及环保人员，落实环保设施管理责任，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

9、按照“以新带老”的要求，解决现有环境问题。

三、项目使用的废发泡棉边角料必须为合法合规企业产生，不得在项目现场自行清洗，不得使用其他种类的废塑料，不得使用含有橡胶类的废发泡棉边角料；项目不得使用进口废塑料；不使用沾染重金属的废旧塑料；不使用废旧塑料类危险废物作为原料，包括被危险化学品、农药等污染的废旧塑料，废弃的一次性医疗塑料制品，盛装农药、废染料、强酸、强碱的废料等；本项目再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂；制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。

四、本项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.6t/a，改扩建后全厂污染物排放总量控制指标为：VOCs≤6.0t/a。

五、建设单位应在项目实际排污行为发生前，依法取得排污许可证。报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局汨罗分局具体负责。

- 你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议;或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2025年6月20日