- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产10万吨饲料生产线改扩建项目

建设单位（盖章）：    岳阳市科阳饲料科技有限公司

编制日期：             2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

资质页

承诺书

仅供岳阳市科阳饲料科技有限公司年产10万吨饲料生产线改扩建项目环境影响报告表使用

仅供岳阳市科阳饲料科技有限公司年产10万吨饲料生产线改扩建项目环境影响报告表使用

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	10

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	60

附表

建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件- 环评委托书

附件二 发改委备案

附件三 用地手续

附件四 现有项目登记表

附件五 锅炉产品数据表

附件六 排污登记回执

附件七 排污权有偿使用收据

附件八 营业执照

附件九 危废合同

附件十 监测报告

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 环境保护目标图

附图三 环境监测布点图

附图四 总平面布局图

附图五 项目与“三区三线”的位置关系图

附图六 现场照片

附图七 工程师现场踏勘照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产10万吨饲料生产线改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吴攀 | 联系方式 | 15343201456 |
| 建设地点 |  | 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇槐花社区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112°55′22.50544″E，28°51′15.37527″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | - 农副食品加工业-15-饲料加工132-年加工1万吨以上的 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 70 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 设置专项情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 排放废气的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水不外排; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 根据风险分析，本项目涉及的突发环境事件风险物质临界量比值Q＜1; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海洋排污; 无需设置. 因此，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | （1）《屈原管理区国土空间总体规划》（2021-2035年） （2）《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《屈原管理区国土空间总体规划》（2021-2035年）相符性分析 根据《屈原管理区国土空间总体规划》（2021-2035年），构建“一心两翼两轴”的城镇空间格局。“一心”指中心城区（天问街道和营田镇），是全区的政治、经济、文化中心，从交通、教育、医疗等方面不断强化中心城区智能，为其他乡镇提供更高效便捷的服务，促进以城带乡，城乡互动。“两翼”指河市镇、凤凰乡，提升其规模能级，培育要素市场，进一步加强基础设施和服务体系建设，辐射带动周边的村庄发展“两轴”指城镇工业发展轴、生态农业发展轴。依托便捷的交通联系，突出以S210和X048、X051为依托的两条发展轴对城镇发展的带动作用，促进乡镇的互助合作，推动沿线镇村发展。 本项目为饲料生产项目，位于屈原管理区营田镇槐花社区。本项目不新增用地，根据项目用地文件，用地为工业用地，属于城镇工业发展轴地带，因此用地符合屈原管理区国土空间总体规划。 2、与《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）相符性 根据《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）：营田镇城镇性质为岳阳市屈原管理区的政治、经济、文化、科技和信息中心，是以发展饲料、现代农业、航运物流、食品加工等产业为主的具有湖滨特色的生态城镇。本项目位于营田镇，为饲料生产项目，符合屈原管理区营田镇总体规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为饲料生产，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类，本项目更新生物质锅炉为2.5t/h，型号为DZL2.5-1.25-BMF，为链条炉排，故本项目使用锅炉不属于限制类（每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉）和淘汰类（每小时2蒸吨及以下生物质锅炉）。 根据《湖南省“两高”项目管理目录》，涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目为两高项目，同时根据《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号），非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料为Ⅲ类高污染燃料。本项目使用成型生物质燃料，配套了高效除尘设施，故本项目不属于两高项目。且根据生态环境部《关于生物质成型燃料是否真的为高污染燃料的回复意见》，生物质成型燃料含硫量低、灰分低，燃烧后主要的污染物是烟尘。配置高效的布袋除尘器的生物质锅炉在正常运行时，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的排放标准，是一种可再生能源，国家各部门都在积极推进生物质成型燃料的开发和利用。 2、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》相符性分析如下： 表1-2 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》相符性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目; 相符. 2; 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目选址不涉及自然保护区。; 相符. 3; 第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不属于公路、水利、围堰等公益性基础设施项目; 相符. 4; 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目选址不在风景名胜区内。; 相符. 5; 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目选址不涉及饮用水水源。; 相符. 6; 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目选址不涉及饮用水水源。; 相符. 7; 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目选址不涉及水产种质资源保护区内。; 相符. 8; 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目选址不涉及国家湿地公园。; 相符. 9; 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 相符. 10; 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。; 相符. 11; 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目无排污口。; 相符. 12; 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 13; 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 相符. 14; 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 15; 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 16; 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家限制类、淘汰类中提及的内容。不属于严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。; 相符. 综上，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》要求相符。 3、与生态环境分区管控要求的相符性分析 根据《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》（岳环发[2024]14号），屈原管理区管控要求如下： 表1-3 项目与生态环境准入清单符合性分析 单元名称; 单元分类; 区域主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题和重要敏感目标. 营田镇; 一般管控单元ZH43068130001; 城市化地区; 农产品种植，水产养殖，农产品加工业，茶业生产加工、家具制造，饲料生产，畜禽养殖业，旅游业。; 重要敏感目标：凤凰乡、河市镇、营田镇： 湖南东洞庭湖国家级自然保护区、湖南汨罗江国家湿地公园 主要环境问题：营田镇/河市镇：畜禽养殖等农业面源污染；. 主要属性; 营田镇：红线/一般生态空间/农用地优先保护区红线/一般生态空间/湿地公园/生物多样性保护功能重要区/水源涵养重要区/水环境优先保护区/水环境一般管控区/湿地公园/湖南汨罗江国家级湿地公园/大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/湖南汨罗江国家湿地公园/码头/农用地优先保护区/建设用地重点管控区/一般管控区/中高风险企业用地/城市化地区. 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）湖南岳阳国家农业科技园区：位于河市镇，主导产业为优质水稻（优质水稻生产与加工和优质水稻繁育生产）、畜禽和水产养殖与加工业、高效湿地经济作物（高效蔬菜、黄茶生产加工、经济林、苗木花卉生产与加工）等。 （1.2）营田镇：以发展饲料和食品工业为主，工贸农一体化，建设有滨湖特色的新型城镇；禁止发展造纸业、化工业、污染严重的制造业。 （1.3）禁止发展造纸业、化工业、污染严重的制造业等破坏生态环境的产业。 （1.4）鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”等模式消纳畜禽粪污。防治种植业面源污染。优化种植结构，改进种植模式，深入推进化肥减量增效。 （1.5）禁止生产、销售和使用含磷洗涤用品的企业落户。; - 项目位于营田镇，不属于湖南岳阳国家农业科技园区。 - 项目位于营田镇，为饲料生产项目，不涉及造纸业、化工业、污染严重的制造业等破坏生态环境的产业。 - 项目不涉及畜禽养殖、种植面源污染。 - 项目不涉及生产、销售和使用含磷洗涤用品。相符。. 污染物排放管控; （2.1）废气 （2.1.1）以柴油货车、露天焚烧秸秆、餐饮油烟、城区扬尘为中点，以特护期为重点有效削减各类污染大气污染物排放。 （2.1.2）加快VOCs原辅料源头替代，加大锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。 （2.2）废水 （2.2.1）实施畜禽粪污治理、水产养殖尾水治理、入河湖排污口管控、城乡生活污染治理、重点内湖（内河）整治等重点工程项目。 （2.2.2）强化工业企业污染控制，有效控制入河湖污染物排放。 （2.3）固体废物：加强农村垃圾中转站建设，巩固提升农村垃圾治理水平。 （2.4）畜禽养殖：推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽养殖规模养殖场粪污处理设施装备提升。 （2.5）农业面源：推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制，推进科学用药，提高农药利用率。; - 1、项目加工生产排放的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准。 - 2、项目锅炉废气采取高温布袋除尘处理后，能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的表3特别排放限值。 - 3、项目无废水外排。相符. 环境风险防控; （3.1）扎实推进城镇污水垃圾处理和农业面源、工业等污染治理工程。推进垃圾分类投放、收集、运输和处理系统建设。 （3.2）制定风险隐患问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.3）开展重点区块受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。; 不涉及. 资源开发效率要求; （4.1）水资源：2025年，屈原管理区用水总量0.88亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降19.15%，万元工业增加值用水量比2020年下降8.95%。 （4.2）能源：汨罗市“十四五”时期能耗强度降低基本目标14.5%，激励目标15%。 （4.3）湖南岳阳国家农业科技园区：工业园优先使用天然气、液化石油气以及电能等清洁能源。 （4.4）土地资源：。 河市镇：到2035年耕地保有量4100.81公顷，永久基本农田保护面积3680.17公顷，生态保护红线面积18.95公顷，城镇开发边界规模328.02公顷，村庄建设用地848.81公顷。; 本项目主要能源为电、水、成型生物质，消耗量较少。用地为工业用地，符合规划。符合。. 综上所述，本项目在选址地实施建设符合生态环境分区管控要求。 4、三区三线相符性分析 本项目位于屈原管理区营田镇槐花社区，不新增用地，根据项目用地文件和附图五，为工业用地，故项目不涉及生态保护红线、耕地和永久基本农田保护红线范围。符合“三区三线”的相关管控要求。 5、选址合理性 本项目位于屈原管理区营田镇槐花社区，为饲料加工项目，不新增用地，项目用地类型为工业工地，符合土地利用规划要求，符合生态环境分区管控要求。在落实本环评报告提出的环保措施后，通过对废水、噪声、废气、固废等污染源采取有效的控制措施，加强管理，保证环保设施的正常运行，最大程度减轻项目对区域环境的影响，从环境保护的角度，本项目的选址是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 岳阳市科阳饲料科技有限公司成立于2014年，位于岳阳市屈原管理区营田镇槐花社区，主要生产畜禽饲料。岳阳市科阳饲料科技有限公司于2014年2月编制了《岳阳市科阳饲料科技有限公司年产8万吨饲料生产线建设项目环境影响登记表》（详见附件四），并已填报固定污染源排污登记表，登记编号：91430600395786537X001Y，有效期至2030年7月28日。 岳阳市科阳饲料科技有限公司年产8万吨饲料生产线建设项目使用额定蒸发量2t/h燃生物质锅炉，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），每小时2蒸吨及以下生物质锅炉属于淘汰类，故岳阳市科阳饲料科技有限公司拟对锅炉进行更新，将额定蒸发量2t/h燃生物质锅炉更新为额定蒸发量2.5t/h的燃生物质锅炉。同时为配套2.5t/h燃生物质锅炉的额定蒸发量，对制粒机进行更新，故产能提升至10万吨，因此岳阳市科阳饲料科技有限公司拟投资50万建设“年产10万吨饲料生产线改扩建项目”，项目不新增用地，占地面积8673.3m2，建筑面积3800m2。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），岳阳市科阳饲料科技有限公司年产10万吨饲料生产线改扩建项目属于“十、农副食品加工业-15-饲料加工132-年加工1万吨以上的”，本项目需编制环境影响报告表。岳阳市科阳饲料科技有限公司委托湖南翔鹏环保科技有限公司进行本项目环境影响评价工作，接受委托后，湖南翔鹏环保科技有限公司立即派出环评技术人员进行现场踏勘、资料图件收集等技术性工作，在工程分析和调查研究基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）规范要求，编制《岳阳市科阳饲料科技有限公司年产10万吨饲料生产线改扩建项目环境影响报告表》。 2、本项目建设内容及规模 本项目位于屈原管理区营田镇槐花社区，不新增用地，本项目占地面积8673.3m2，建筑面积3800m2，项目组成具体情况如下表2-1所示。 表2-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 原环评内容; 本次改扩建内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2800m2，1栋，1层（主生产区为5层），框架结构，其北侧为原料仓库、南侧为成品仓库，中间为生产区; 建筑面积2800m2，1栋，1层（主生产区为5层），框架结构，其北侧为原料仓库、南侧为成品仓库，中间为生产区; 无变化. 储运工程; 原料仓库; 建筑面积1000m2; 依托生产车间内设置，其北侧为原料库、南侧为成品库; 建筑面积1000m2; 依托生产车间内设置，其北侧为原料库、南侧为成品库; 无变化. 成品仓库; 800m2; 800m2; 无变化. 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积50m2，1栋，1层、砖混结构，一台2t/h的生物质锅炉、一套软水设施; 建筑面积50m2，1栋，1层、砖混结构，一套软水设施利旧 淘汰2t/h的生物质锅炉，新建一台2.5t/h的生物质锅炉; 锅炉更新. 办公楼; 建筑面积750m2，1栋，3F，主要用于员工办公; 建筑面积750m2，1栋，3F，主要用于员工办公; 无变化. 杂物房; 建筑面积150m2，1栋，1层、砖混结构; 建筑面积150m2，1栋，1层、砖混结构; 无变化. 门卫室; 建筑面积50m2，1栋，1层、砖混结构; 建筑面积50m2，1栋，1层、砖混结构; 无变化. 公用工程; 供电; 当地电网供给; 当地电网供给; 无变化. 给水; 自来水管网供给; 自来水管网供给; 无变化. 环保工程; 废气治理设施; 锅炉燃烧废气G1; 烟道收集+麻石水膜除尘器+16m排气筒; 烟道收集+布袋除尘器+30m排气筒; 环保措施升级. 生产粉尘G2; 密闭吸风+脉冲式布袋除尘器（4台）; 密闭吸风+脉冲式布袋除尘器（4台）+15m排气筒; 变为有组织排放. 通风冷却异味G3; 及时清理劣质、变质鱼粉；车间内增加通风次数; 及时清理劣质、变质鱼粉；车间内增加通风次数; 无变化. 噪声治理设施; 选取低噪设备、合理布局；厂房隔音等; 无变化. 废水治理设施; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后通过市政管网排至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理; 生活污水经化粪池处理后通过市政管网排至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理; 无变化. 锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）; 用于用于水膜除尘补充水，不外排; 用于绿化; 变化. 水膜除尘设施水; 循环使用，不外排; 麻石水磨除尘器拆除，无废气处理废水产生; 无废气处理废水产生. 固废治理设施; 设置垃圾桶，生活垃圾交由环卫部门定期清运; 无变化. 一般固废暂存间 （50m2），位于杂物房; 一般固废暂存间 （50m2），位于杂物房; 无变化. 无; 危废暂存间（5m2），位于杂物房; 新建. 3、生产规模 本次改扩建项目鱼饲料与鸡饲料产量不变，猪饲料产量增加2万吨，具体产品方案见下表。 表2-2 产品方案 序号; 现有项目环评内容; 改扩建后内容; 备注. 产品名称; 生产能力（万t/a）; 产品名称; 生产能力（万t/a）. 1; 鱼饲料; 1; 鱼饲料; 1; 无变化. 2; 鸡饲料; 1; 鸡饲料; 1; 无变化. 3; 猪饲料; 6; 猪饲料; 8; 增加2万吨. /; 总计; 8; 总计; 10; /. 4、主要生产设备 本次改扩建项目生产设备基本不变，仅对制粒机及燃生物质锅炉进行更新，产能增加，主要生产设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产设施及设施参数 序号; 现有项目环评内容; 改扩建后内容; 备注. 名称; 参数; 数量/台; 名称; 参数; 数量/台. 1; 回转分机筛; SFJH125-2; 1; 回转分机筛; SFJH125-2; 1; 无变化. 2; 自动分配器; TFPX-4/6; 2; 自动分配器; TFPX-4/6; 2; 无变化. 3; 刮板运输机; Tcss25; 3; 刮板运输机; Tcss25; 3; 无变化. 4; 双轴高效混合机; SSHJ2; 1; 双轴高效混合机; SSHJ2; 1; 无变化. 5; 制粒机; S2LH508E3; 1; 制粒机; SZLH420D; 1; 设备更新，产能增加. 6; 逆流式冷却器; SKLN8; 2; 逆流式冷却器; SKLN8; 2; 无变化. 7; 离心式风机; 4-72N03.6A; 3; 离心式风机; 4-72N03.6A; 3; 无变化. 8; 脉冲布袋除尘器; TBLMFa21; 4; 脉冲布袋除尘器; TBLMFa21; 4; 无变化. 9; 提升机; TDTG50/23; 4; 提升机; TDTG50/23; 4; 无变化. 10; 粉水初清筛; SCY63; 1; 粉水初清筛; SCY63; 1; 无变化. 11; 粉碎机; SFSP138/53F; 1; 粉碎机; SFSP138/53F; 1; 无变化. 12; 高效防堵关风机; TGFZ; 3; 高效防堵关风机; TGFZ; 3; 无变化. 13; 固定螺杆压缩机; BXL-15A/8; 1; 固定螺杆压缩机; BXL-15A/8; 1; 无变化. 14; 储气罐; 1000L; 1; 储气罐; 1000L; 1; 无变化. 15; 自动打包机; DCS; 1; 自动打包机; DCS; 1; 无变化. 16; 螺旋式输送机; LXG250; 3; 螺旋式输送机; LXG250; 3; 无变化. 17; 组合设备; SJ-2000A; 1; 组合设备; SJ-2000A; 1; 无变化. 18; 引风机; 3-30-65; 1; 引风机; 3-30-65; 1; 无变化. 19; 离心式鼓风机; 4-72-32; 1; 离心式鼓风机; 4-72-32; 1; 无变化. 20; 自动配料系统; TSC-1000; 1; 自动配料系统; TSC-1000; 1; 无变化. 21; 配料仓; 220m3; 16; 配料仓; 220m3; 16; 无变化. 22; 变压器; 500KWA; 1; 变压器; 500KWA; 1; 无变化. 23; 软水设施; 2-3m3/h; 1; 软水设施; 2-3m3/h; 1; 无变化. 24; 燃生物质锅炉; DZL2-1.25-A-Ⅱ 额定蒸发量2t/h; 1; 燃生物质锅炉; DZL2.5-1.25-BMF 额定蒸发量2.5t/h; 1; 淘汰2t/h，新增2.5t/h. 5、主要原辅材料 本次改扩建项目原辅料种类不发生变化，用量增加，本项目主要原辅材料如表2-4所示。 表2-4 原辅材料一览表 序号; 名称; 现有项目年耗量（t）; 改扩建后年耗量（t）; 最大存放量（t）; 来源; 包装及储存位置; 备注. 1; 玉米; 50000; 62500; 5000; 市场采购; 袋装，原料仓库; 用量增加. 2; 麸皮; 2000; 2500; 250. 3; 小麦; 1900; 2375; 200. 4; 菜粕、棉粕; 7530; 9413; 600; 植物油厂采购; 袋装，原料仓库. 5; 豆粕; 14000; 17500; 1200; 罐装，原料仓库. 6; 米糠粕; 1600; 2000; 200; 袋装，原料仓库. 7; 碳酸钙粉; 400; 500; 25; 市场采购; 袋装，原料仓库. 8; 鱼粉; 500; 625; 25. 9; 油脂; 600; 750; 20; 桶装，原料仓库. 10; 食盐; 50; 63; 13; 袋装，原料仓库. 11; 次粉; 1430; 1788; 200. 12; 维生素添加剂; 50; 63; 6. 13; 氨基酸添加剂; 220; 275; 18. 14; 丙酸型防霉剂; 100; 125; 12. 15; 酶制剂; 40; 50; 5. 16; 大蒜素预混剂; 30; 38; 4. 17; 矿物质添加剂; 120; 150; 12. 18; 成型生物质颗粒; 780; 986; 120. 19; 工业盐; 0.2; 0.25; 0.1. 20; 软水树脂; 0.1; 0.15; 0.05. 21; 能源; 新鲜水; 5947m3/a; 7149m3/a; /; 自来水管网供给. 22; 电; 32万度; 40万度; /; 当地电网供给. 原辅材料性质： ①维生素添加剂：一种能激发自身有益菌种繁殖增长，同时抵制有害菌系生长的微生物制品，包括维生素A、D2、E、K3、B1、D3、B2、B6以及多种维生素。项目使用各添加剂主要来自国内大型生物技术生产企业（宁夏和氏璧生物技术有限公司）产品质量具有保障，该公司成立于1996年，主要生产产品有营养性添加剂、匀染剂、柔软剂、食品添加剂、饲料添加剂，该公司已公司通过 ISO9001:2000认证，取得食品添加剂生产许可证，本项目使用各种添加剂来源和质量有保障。 ②氨基酸添加剂（苏氨酸）：白色斜方晶系或结晶性粉末。无臭，味微甜。25℃熔化并分解，高温下溶于水，25℃溶解度为 20.5g/100ml。等电点为pH6.16。不溶于乙醇、乙醚和氯仿。广泛应用于饲料添加剂中，具有如下的特点：①可以调整饲料的氨基酸平衡，促进禽畜生长；②可改善肉质；③可改善氨基酸消化案低的饲料的营养价值；④可降低饲料原料成本。 ③矿物质添加剂：包括铜、铁、锌、钴、锰、碘、硒、钙、磷等，具有调节机体新陈代谢，促进生长发育，增强抗病能力和提高饲料利用率等作用。添加后生猪日增重一般可提高 10%-20%，降低饲料成本8%-10%。 ④防霉剂：无色澄清油状液体。稍有刺鼻的恶臭气味。能与水混溶，溶于乙醇氯仿和乙醚。相对密度（d204）0.99336。熔点-21.5℃。沸点 141.1℃。折光率（n25D）1.3848。粘度（15℃）1.175mPa·s。闪点（开杯）58℃。易燃、低毒，半数致死量（大鼠，经口）4.29g，有腐蚀性。由于米糠、鱼粉等精饲料含油脂率高，存放时间久易氧化变质，添加乙氧喹啉等，可防止饲料氧化，添加丙酸可防止饲料霉变。 ⑤酶制剂：本项目使用的酶制剂主要为淀粉酶、脂肪酶、麦芽糖酶、甘露聚糖酶、果胶酶、植酸酶、蛋白酶等。 ⑥工业盐：主要成分为氯化钠，用于离子交换树脂再生。 ⑦锅炉软水树脂：锅炉软水树脂是专用于软化硬水的一种专用树脂，通过离子交换技术，使水的硬度小于50mg/L(CaCO3)。软水树脂由软水机的内置树脂罐，在水通过时将水中的硬度离子进行置换。就是通常所说的“离子交换软化法”。 ⑧成型生物质：由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及"三剩物"经过加工产生的块状新能源。生物质颗粒的直径一般为6~10毫米，是一种洁净低碳的可再生能源，作为锅炉燃料，它的燃烧时间长，强化燃烧炉膛温度高，而且经济实惠，同时对环境无污染，是替代常规化石能源的优质燃料。根据湖南省地方标准《生物质成型燃料》（DB43/T864-2014）要求，项目生物质燃料基本性能要求及辅助性能要求见下表： 表2-5 生物质固体成型燃料基本性能要求 项目; 颗粒状燃料; 棒（块）状燃料. 主要原料为草本类; 主要原料为木本类; 主要原料为草本类; 主要原料为木本类. 直径或横截面最大尺寸（D），mm; ≤25; ＞25. 长度，mm; ≤4D; ≤4D. 成型燃料密度，kg/m2; ≥1000; ≥800. 含水率，%; ≤13; ≤16. 灰分含量，%; ≤10; ≤6; ≤12; ≤6. 低位发热量，MJ/kg; ≥13.4; ≥16.9; ≥13.4; ≥16.9. 破碎率，%; ≤5. 表2-6 生物质固体成型燃料辅助性能要求 项目; 性能要求. 含硫率，%; ≤0.2. 钾含量，%; ≤1. 氯含量，%; ≤0.8. 根据湖南省地方标准《生物质成型燃料》（DB43/T 864-2014）要求及建设单位提供的资料，计算所得本项目的燃料消耗量如下： 燃料消耗量=设备功率×3600/燃料燃烧热/热效率。 式中：燃料消耗量单位为kg/h，功率单位为MW，燃料热值单位为MJ/kg。 本项目采用成型生物质，低位发热值为17.93MJ/Kg，项目热效率取85.54%，则本项目2.5t/h（1.75MW）锅炉的燃料消耗量为：1.75×3600/17.93/0.8554=410.76kg/h，根据生产所需蒸汽，项目锅炉年运行时间为2400h，则项目锅炉燃料消耗量为986t/a。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水由自来水管网供给，新鲜用水7149m3/a。 （2）排水 锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）用于绿化；生活污水经化粪池处理后通过市政管网排至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理。 7、水平衡图 营运期主要用水为锅炉用水、生活污水 （1）生活污水 项目设置职工21人，不提供食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2025)中的指标计算，员工按办公用水38m3/人·a计算，则本项目生活用水量为798m3/a，生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为638.4m3/a，经化粪池处理后通过市政管网排至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理。 （2）锅炉用水 锅炉用水主要为蒸汽损耗补水、锅炉排污补水、软化处理排水补水。 根据建设方提供的资料，项目采用一台2.5t/h生物质锅炉提供热量，蒸气与物料直接接触后全部进入物料，无冷凝水产生回用，故蒸汽损耗率按100%计，蒸汽损耗为2.5m3/h，6000m3/a，则锅炉补充用水为6000m3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量，生物质锅外水处理废水的产污系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质的使用量为986t/a，则锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）的产生量为351m3/a。 综上所述，本项目需要补充锅炉排污水、软化处理排水、蒸汽损耗水，总计6351m3a。 图2-1 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） 8、劳动定员及工作制度 本项目不新增定员，职工总人数21人，全年工作日为300天，8小时工作白班制，不提供食宿。 9、厂区平面布置 项目位于屈原管理区营田镇槐花社区，厂区西部由北到南依次为原料仓库、生产车间、成品仓库、办公楼，东部由北到南依次为杂物房及锅炉房。各功能区分界明显，平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 根据现场勘查，本项目无需新建厂房，仅需进行设备拆除和安装。施工期主要工程流程及产污环节如下图所示。 图2-2 项目施工工艺流程及产污环节 （1）设备安装 在设备拆除和安装时，将产生施工扬尘，机械噪声，施工期施工人员生活污水；废锅炉、装修垃圾等。 - 营运期 本项目仅对制粒机和燃生物质锅炉进行更新，产能增加至10万吨，生产工艺与现有项目一致，不发生变化。 - 工艺流程及产污环节 图2-4 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）喂料及清理工序：饲料厂购买进来的原料因含有一定量的杂质，所以在进入生产设备前需要进行清理工作，清理设备以筛选和磁选功能为主，原料预处理的主要目的是除去原料中夹杂的沙土、秸秆等非磁性杂质和铁屑、铁钉等磁性杂质，保证加工设备的安全生产，减少设备损耗以及确保产品质量。清理工序主要污染物为粉尘、去除的杂质和设备噪声。 （2）粉碎工序：因玉米、豆粕等原料颗粒粒径较大，故为满足生产要求需对其进行破碎，使之能变成粉状物料，经过粉碎后的原料通过自动提升机提升至配料仓暂存。粉碎工序主要污染物为粉尘和设备噪声。 （3）进仓配料工序：本项目采用的配料工艺为多仓数秤配料，是自动配料的一种，粉碎好的原辅材料由分配器送至不同的配料仓中。配料工序主要污染物为粉尘和设备噪声。 （4）混合工序 根据配方要求，各种参与配料的原料经计量称依次进入混合机中，混合过程添加液体原料（油脂）。混合周期为6min。混合过程在密闭混合机中进行，主要污染物为粉尘和设备噪声。 （5）制粒工序 配料混合工序完成后，粉状物料进入待制粒仓。将待制粒仓中的物料通过喂料器喂入调质器，通入干饱和蒸汽来完成调质（调节物料温度达到80-85℃，物料含水量约10%左右），调质后的物料进入制粒机，由旋转的压辊将物料压入模孔并从底部压出，经模孔出来的柱状饲料由切刀切成需求的长度，完成制粒过程。制粒过程主要为制粒设备噪声污染。 （6）通风冷却工序 因在制粒过程中通入高温、高湿的蒸汽与物料直接接触，使得粒得到的颗粒饲料含水量和温度较高，在这种条件下，颗粒饲料容易变形破碎，贮藏时也会产生粘结和霉变现象，所以必须通过冷风机使其水分降至12.5%以下，温度降低至比气温高8°C以下。项目采用逆流式冷却器结合冷却风网系统进行通风降温，调节颗粒料的水分；最后通过分级筛筛选粒径合格的颗粒，送入颗粒成品仓，待包装后出售，筛选出来的不合格的颗粒（筛下料）返回制粒工序重新制粒。通风冷却过程主要为异味及设备噪声污染。 （7）包装入库工序 冷却后的颗粒，通过自动包装机，包装后入库待售。 锅炉供热工艺流程简述： - （1）软水供应：由一套软水设施去除水中的钙、镁等结垢离子得到的软水，供锅炉使用。此过程产生软水器反冲洗废水。 软水器原理：全自动钠离子交换器采用离子交换原理，去除水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时，水中的钙、镁离子便与树脂吸附的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂(软水器)，将水中的Ca2+、Mg2+（形成水垢的主要成份）置换出来，随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加，树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生（反洗），反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动；二是清除运行时在树脂表层积累的悬浮物。再生过程就是用盐箱中的盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随反冲洗水排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。此过程产生废树脂。 （2）锅炉供热：由2.5t/h锅炉生产蒸汽，成型生物质燃烧产生的热量加热锅炉中的软水，加热后的软水变为蒸汽通过输送管道为制粒工序供热。此过程产生锅炉燃烧废气、燃烧灰渣、定期排污水。 三、产排污环节 本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表： 表2-7 本项目营运期污染环节 污染类型; 编号; 污染物; 污染因子; 产污节点; 处理措施. 废气; G1; 锅炉燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 锅炉; 烟道收集+布袋除尘器+30米高排气筒. G2; 饲料加工粉尘; 颗粒物; 清理、粉碎、进仓配料、混合; 密闭吸风+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒. G3; 通风冷却异味; 异味; 通风冷却; 及时清理劣质、变质鱼粉；车间内增加通风次数. 废水; W1; 锅炉废水; COD; 锅炉、软水器; 用于绿化. W2; 生活污水; COD、氨氮; 员工生活; 经化粪池处理后通过市政管网排入岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理. 噪声; N; 生产噪声; 机械噪声; 设备; 减振、隔声、距离衰减. 固废; S1; 生产过程; 生活垃圾; 生活; 交由环卫部门处理. S2; 收集粉尘; 废气处理; 返回生产线. S3; 清理杂质; 清理; 交资源回收公司收集利用. S4; 废包装材料; 包装. S5; 废布袋; 废气处理. S6; 燃烧炉渣; 锅炉; 交由附近农户作为肥料. S7; 锅炉除尘灰渣; 废气处理. S8; 废树脂; 软化水设备; 交由厂家回收. S9; 设备维护; 废矿物油; 设备维护; 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置. S10; 废矿物油桶. S11; 含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目简介 岳阳市科阳饲料科技有限公司成立于2014年，位于岳阳市屈原管理区营田镇槐花社区，主要生产畜禽饲料。岳阳市科阳饲料科技有限公司于2014年2月编制了《岳阳市科阳饲料科技有限公司年产8万吨饲料生产线建设项目环境影响登记表》（详见附件四），并已填报固定污染源排污登记表，登记编号：91430600395786537X001Y，有效期至2030年7月28日。 2、现有项目污染源情况 （1）废水 生活污水经化粪池预处理后经市政管网至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理。软水反冲洗水、锅炉定期排污水用于水膜除尘设施补充水，水膜除尘设施水循环使用不外排。厂区不设检验室，采取送检的形式，故无化验废水产生。 （2）废气 项目饲料加工过程产生的粉尘，采取密闭吸风、脉冲布袋除尘器处理后车间内无组织排放；锅炉燃烧废气采取麻石水膜除尘设施+16m高排气筒排放；通风冷却异味通过及时清理劣质、变质鱼粉，车间内增加通风次数后无组织排放。本评价委托湖南科俊环境检测有限公司于2025年7月17日对本项目废气进行了现状监测，废气监测结果如下表： 表2-8 废气监测结果表 采样时间; 采样位置; 检测项目; 检测结果; 标准值; 是否达标. 2025.7.17; 排气筒出口; 标干流量（Nm3/h）; 2602; 2510; 2526; /; /. 烟气温度（℃）; 45.1; 46.2; 46.8; /; /. 烟气流速（m/s）; 12.5; 12.1; 12.2; /; /. 含氧量%; 15.9; 16.1; 15.5; /; /. 林格曼黑度（级）; ＜1; ＜1; ＜1; 1; 是. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; ＞50; ＞50; ＞50; /; /. 折算浓度（mg/m3）; ＞118; ＞122; ＞109; 30; 否. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 3; ＜3; ＜3; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 8; ＜4; ＜3; 200; 是. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 81; 79; 90; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 192; 195; 198; 200; 是. 厂界上风向; 颗粒物浓度（mg/m3）; 0.062; 0.070; 0.055; 1.0; 是. 厂界下风向; 颗粒物浓度（mg/m3）; 0.462; 0.476; 0.489; 1.0; 是. 根据监测结果可知，锅炉排气筒废气颗粒物不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值。无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声 本评价委托湖南科俊环境检测有限公司于2025年7月17日进行噪声现状监测，监测时项目正常运行，监测结果见下表。 表2-9 噪声监测结果一览表 监测点位; 7月17日; 达标情况. 昼间. N1：厂界东面外一米; 57; 达标. N2：厂界南面外一米; 58; 达标. N3：厂界西面外一米; 55; 达标. N4：厂界北面外一米; 54; 达标. GB3096-2008中2类标准; 60; /. 项目各厂界昼间噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固废 根据调查，项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、生物质燃烧炉渣、锅炉除尘灰渣、清理杂质、收集到的粉尘、废包装材料、废树脂、废矿物油及废矿物油桶、废含油抹布。 表2-10 项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 3.15t/a; 一般固废; 环卫部门. 2; 生物质燃烧炉渣; 58.8/a; 一般固废; 交由附近农户作为肥料. 3; 锅炉除尘灰渣; 0.45t/a; 一般固废. 4; 清理固废; 8t/a; 一般固废; 资源综合利用. 5; 收集到的粉尘; 240t/a; 一般固废; 收集后回用于生产. 6; 废树脂; 0.01t/a; 一般固废; 交由厂家回收. 7; 废包装材料; 0.8t/a; 一般固废; 资源综合利用. 8; 废布袋; 0.08t/a; 一般固废. 9; 废矿物油; 0.002t/a; 危险废物; 收集后暂存于危废暂存间，交由汨罗市锦胜环保科技有限公司处置. 10; 废矿物油桶; 0.005t/a; 危险废物. 11; 废含油抹布; 0.001t/a; 危险废物. （5）现有污染源汇总 现有项目污染物产生量及排放量汇总如下表所示： 表2-11 现有项目主要污染物产生及排放情况表 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 大气污染物; 锅炉; 颗粒物; /; 0.089t/a. 二氧化硫; /; 0.05t/a. 氮氧化物; /; 1.2t/a. 加工; 颗粒物; /; 3.44t/a. 通风冷却; 异味; /; /. 水污染物; 生活污水; 水量; /; 不外排. 生产废水; 水量; /; 不外排. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 3.15t/a; 0. 生产过程; 生物质燃烧炉渣; 58.8t/a; 0. 锅炉除尘灰渣; 0.45t/a; 0. 清理固废; 8t/a; 0. 收集到的粉尘; 240t/a; 0. 废包装材料; 0.8t/a; 0. 废树脂; 0.01t/a; 0. 废布袋; 0.8t/a; 0. 废矿物油; 0.002t/a; 0. 废矿物油桶; 0.005t/a; 0. 废含油抹布; 0.001t/a; 0. 噪声; 机械设备噪声; 70-90dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 3、项目“三本账” “三本帐”主要包括：现有工程污染物排放量、拟建工程污染物排放量、污染物指标增减量，由此计算出总体工程污染物排放量及各项污染物排放量增减情况，见下表。 表2-12 “三本帐”一览表 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 本项目排放量; 改建后排放总量; 增减量. 大气污染物; 锅炉; 颗粒物（t/a）; 0.089; -0.084; 0.005; 0.005; -0.084. 二氧化硫（t/a）; 0.05; +0.285; 0.335; 0.335; +0.285. 氮氧化物（t/a）; 1.2; -0.195; 1.005; 1.005; -0.195. 加工; 颗粒物（t/a）; 3.44; +0.66; 4.1; 4.1; +0.66. 固废; 生活垃圾（t/a）; 3.15; 0; 3.15; 3.15; 0. 生物质燃烧炉渣（t/a）; 58.8; +0.36; 59.16; 59.16; +0.36. 锅炉除尘灰渣（t/a）; 0.45; +0.038; 0.488; 0.488; +0.038. 清理固废（t/a）; 8; +2; 10; 10; +2. 收集到的粉尘（t/a）; 240; +60; 300; 300; +60. 废包装材料（t/a）; 0.8; +0.2; 1; 1; +0.2. 废树脂（t/a）; 0.01; 0; 0.015; 0.015; +0.005. 废布袋（t/a）; 0.08; +0.02; 0.1; 0.1; +0.02. 废矿物油（t/a）; 0.002; 0; 0.002; 0.002; 0. 废矿物油桶（t/a）; 0.005; 0; 0.005; 0.005; 0. 废含油抹布（t/a）; 0.001; 0; 0.001; 0.001; 0. 本项目锅炉废气处理设施由麻石水膜除尘器改为布袋除尘器，颗粒物排放量减少且能达标排放。 - 与本项目有关的原有环境污染问题 项目现有主要污染源、已采取的环保措施、存在的问题以及整改措施见下表。 表2-13 现有项目存在的问题及整改措施 项目; 产污环节; 现有处理措施; 存在的问题; 整改措施. 危险废物; 设备维修; 无; 无危废暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设的危险废物暂存间，并张贴标识标牌. 标识标牌; /; 部分区域有标识标牌; 各环保措施及管道走向无标识标牌; 完善危废暂存间、废气排放口及废气走向标识标牌. 废气; 锅炉燃烧废气; 集气罩+麻石水膜除尘+16米高排气筒; 根据《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》，麻石水膜除尘为限制类技术，同时排气筒高度不满足环评批复30米的要求。; 麻石水膜除尘改为布袋除尘器，排气筒高度增加至30m. 加工废气; 密闭吸风+脉冲式布袋除尘器（4台）; 无组织排放不符合要求; 增设一根15m排气筒. 淘汰锅炉和麻石水膜除尘设施作为废品外售，不得转让给其他企业使用。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 环境空气质量现状调查与评价 1.1 空气质量达标区判定 结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。根据岳阳市生态环境局公开发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》，汨罗市2024年环境空气质量数据统计如下表。 表3-1 环境空气质量现状评价表 评价因子; 评价时段; 百分位; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; /; 5; 60; 8.33; 达标; /. NO2; 年平均浓度; /; 14; 40; 35; 达标; /. PM10; 年平均浓度; /; 47; 70; 67.14; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; /; 34; 35; 97.14; 达标; /. CO; 百分位上日平均; 95; 1000; 4000; 25; 达标; /. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90; 139; 160; 86.88; 达标; /. 综上，根据表3-1统计结果可知，2024年本项目所在区域环境空气质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 1.2补充污染物环境现状评价 为了进一步说明项目所在地环境空气质量现状情况，本次评价TSP引用《岳阳市求实科技有限公司年产4万吨饲料生产项目》中湖南科俊环境检测有限公司于2025年7月17日-19日对项目所在地侧风向TSP监测数据。 表3-2 气象资料 采样日期; 天气; 气压（kpa）; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 湿度（%）. 2025.7.17; 晴; 100.2; 南; 2.2; 34.0; 69. 2025.7.18; 晴; 99.4; 南; 1.8-1.9; 34.0; 69. 2025.7.19; 晴; 100.0; 南; 2.1; 37.0; 69. 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1项目所在地下风向; 112.925082; 28.851696; TSP; 2025.7.17-19; 西北侧; 300. 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1项目所在地下风向; 112.925082; 28.851696; TSP; 24h; 300; 62-79; 26.33; 0; 达标. 根据现状监测结果可以看出，评价区域TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量现状 项目所在地屈原管理区考核断面为“湘江屈原自来水厂断面、磊石山断面”。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》，2024年，38个全市江河考核断面中，Ⅰ至Ⅲ类水质断面38个，占比100%。 2024年长江干流岳阳段水体水质总体为优。5个监测断面水质均达到Ⅱ类。湘江干、支流岳阳段水体水质总体为优。5个监测断面水质均达到Ⅱ类。 环洞庭湖河流水质状况总体为优。Ⅰ～Ⅲ类水质断面28个，占比100%。其中汨罗江水质总体为优，10个控制断面水质均达到Ⅱ类；新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到Ⅱ类；藕池河东支岳阳段水质总体为优，4个控制断面水质均达到或优于Ⅲ类；华容河水质总体为良，2个控制断面水质均达到或优于Ⅲ类；其他水体（资江洪道、坦渡河和源潭河）3个控制断面水质均达到Ⅱ类。 湘江屈原自来水厂、磊石山断面监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准限值。 三、声环境质量现状 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中声环境现状评价要求，委托湖南科俊环境检测有限公司于2025年7月17日对项目所在地厂界及50m范围内声环境敏感点现状昼间监测数据。监测时间1天。监测结果如下表： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测时间; Leq（dB）; 执行标准. 昼间; 昼间. 1; 项目东厂界1m处; 2025.7.17; 57; 60. 2; 项目南厂界1m处; 2025.7.17; 58; 60. 3; 项目西厂界1m处; 2025.7.17; 55; 60. 4; 项目北厂界1m处; 2025.7.17; 54; 60. 5; 项目南侧15m处居民; 2025.7.17; 56; 60. 6; 项目西侧30m处殡仪馆; 2025.7.17; 58; 60. 根据上表的监测结果，各厂界及南侧、西侧处敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 四、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目不新增用地，现有用地范围内没有生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边敏感点如下表所示。 表3-6 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 槐花社区居民; 113.928218; 28.850132; 居民; 5户，15人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012），二级; 南; 15-100. 营田镇居民; 112.928995; 28.853188; 居民; 300户，900人; 北; 85-500. 屈原管理区殡仪馆; 112.927295; 28.851073; 工作人员; 20人; 西; 30-100. 黎家祠居民; 112.924480; 28.849363; 居民; 80户，240人; 西南; 260-500. 表3-7 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 厂界最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 槐花社区居民; 南; 15; 3户，9人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008），2类标准. 屈原管理区殡仪馆; 西; 30; 工作人员20人. 地表水环境; 湘江; 西; 2280; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 地下水环境; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：本项目燃烧废气颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值。 表3-8 （GB13271-2014）《锅炉大气污染物排放标准》 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 生产加工产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值。 表3-9 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 有组织排放浓度限值; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度mg/m3; 15排气筒排放速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水：本项目生产废水不外排，生活污水经市政管网至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理，执行岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司接管水质要求。 表3-10 项目废水水污染物排放标准 因子; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮. 标准; 6-9; 300; 150; 35; 3.5; 40. （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物：一般固体废物贮存执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求及本项目污染物排放特点，确定本项目污染物排放总量控制因子为：SO2、NOX；建议总量控制指标如下： 表3-13 总量控制情况 t/a 污染物; 现有项目排放量; 已购买总量控制指标; 本项目排放量; 改扩建后全厂总量控制指标; 剩余指标; 需购买总量控制指标. SO2; 0.05; 3.3; 0.335; 0.335; 2.965; 0. NOX; 1.2; 1.49; 1.005; 1.005; 0.485; 0. 根据上表可知，本项目无需购买总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目无需新建厂房，仅需进行设备拆除和安装。在设备拆除和安装时，将产生施工扬尘，机械噪声，施工期施工人员生活污水；废锅炉、装修垃圾等。施工扬尘采取洒水降尘；施工期生活污水经化粪池处理后通过市政管网排至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理；生活垃圾、装修垃圾交由环卫部门处理、废锅炉等拆除设备采取外售综合利用；噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境保 护措 施 | 一、废气 本项目运营过程中产生的废气污染源主要为锅炉燃烧废气（G1）、生产粉尘（G2）及通风冷却过程异味（G3）等。 ①锅炉燃烧废气（G1） 根据湖南省地方标准《生物质成型燃料》（DB43/T 864-2014）要求及建设单位提供的资料，计算所得本项目的燃料消耗量如下： 燃料消耗量=设备功率×3600/燃料燃烧热/热效率。 式中：燃料消耗量单位为kg/h，功率单位为MW，燃料热值单位为MJ/kg。 本项目燃料消耗量为：1.75×3600/17.93/0.8554=410.76kg/h，根据生产所需蒸汽，项目锅炉年运行时间为2400h，则项目锅炉燃料消耗量为986t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5核算基准烟气量，具体计算公式如下： 基准烟气量Vgy=0.385Qnet,ar+1.095 式中： Vgy：基准烟气量，Nm3/kg Qnet,ar：固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg），本项目取17.93 经计算，Vgy=7.998Nm3/kg 本项目年使用生物质燃料986吨，则锅炉烟气产生量为788.603万m3/a。 生物质燃料产污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4，产污系数分别为SO217Skg/吨-燃料、NOx1.02kg/吨-燃料、颗粒物（成型燃料）0.5kg/吨-燃料，本项目使用成型生物质硫含量低于0.02%，SO2产污系数取值0.34kg/吨-燃料。经布袋除尘器处理后排放。颗粒物处理效率为99%，锅炉年运行时间为2400h，项目燃烧废气的污染物产排情况如下表所示。 表4-1 燃烧废气产生情况 序号; 项目; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 处理措施. 1; 烟气量; 788.603万m3/a（3286m3/h）; 788.603万m3/a（3286m3/h）; 布袋除尘器处理后至30米高排气筒（DA001）. 2; SO2; 0.335; 42.478; 0.140; 0.335; 42.478; 0.140. 3; NOx; 1.005; 127.435; 0.419; 1.005; 127.435; 0.419. 4; 颗粒物; 0.493; 62.513; 0.205; 0.005; 0.634; 0.002. ②生产粉尘（G2） 本项目生产粉尘主要来源于清理、粉碎、进仓配料、混合等工序。本项目饲料加工生产线通过风网设计整体维持空间呈负压，清理、粉碎、进仓配料、混合等工序设备全部密闭工作，并采用脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒有组织排放。 根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 的公告（2021年第24号）中《工业源产排污核算方法和系数手册》附表1工业行业产排污系数手册32-132饲料加工行业系数手册，手册中说明“根据饲料加工行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备，不再单独记录末端治理设施运行信息。因此，饲料加工行业颗粒物的产生量和排放量相等”，产排污系数情况参考下表计算。 表4-2 饲料加工行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 配合饲料; 玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等; 粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘; ≥10万吨/年; 废气; 颗粒物; 千克/吨产品; 0.041. 玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等; 粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘; ＜10万吨/年; 废气; 颗粒物; 千克/吨产品; 0.043. 注：①浓缩饲料产污系数参照配合饲料。 ②预混合饲料产品选取系数表单中配合饲料的产污系数乘以调整系数1.2。. 根据上述产排污系数核算配合饲料生产过程中颗粒物的产生及排放量为：0.041×100000/1000=4.1t/a。 表4-3 本项目颗粒物产生及排放情况一栏表 污染源; 污染物; 加工量; 排放情况. 排放速率; 排放量. 清理、粉碎、进仓配料、混合; 颗粒物; 100000t/a; 1.708kg/h; 4.1t/a. ③通风冷却过程异味（G3） 项目鱼粉主要成分粗蛋白质，在制粒工序加热加湿后变性。本项目散发的异味主要来自通风冷却工序的变质饲料中的鱼粉，项目通过及时清理劣质、变质鱼粉及增加车间内通风次数降低异味。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、废气污染物排放源 表4-4 废气污染源源强核算结果一览表 工序; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 有组织; 无组织. 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 产生量t/a; 收集效率%; 治理工艺; 去除效率%; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 制粒供气; 锅炉燃烧废气; SO2; 产污系数法; 3286; 42.478; 0.140; 0.335; 100; 布袋除尘器; 0; 3286; 42.478; 0.140; 0.335; /; /. NOX; 3286; 127.435; 0.419; 1.005; 100; 0; 3286; 127.435; 0.419; 1.005; /; /. 颗粒物; 3286; 62.513; 0.205; 0.493; 100; 99; 3286; 0.634; 0.002; 0.005; /; /. 清理、粉碎、进仓配料、混合; 生产废气; 颗粒物; 产污系数法; 20000; 85.417; 1.708; 4.1; 90; 脉冲式布袋除尘器; /; 20000; 76.875; 1.538; 3.69; 0.171; 0.41. 通风冷却; 变质异味; 异味; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、污染物排放量核算 表4-5 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(μg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001; SO2; 42478; 0.140; 0.335. 2; DA001; NOX; 127435; 0.419; 1.005. 3; DA001; 颗粒物; 634; 0.002; 0.005. 4; DA002; 颗粒物; 76875; 1.538; 3.69. 有组织排放总计; SO2; 0.335. NOX; 1.005. 颗粒物; 3.695. 表4-6 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; /; 清理、粉碎、进仓配料、混合; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘器; GB16297-1996; 1.0; 0.41. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.41. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 0.335. 2; NOX; 1.005. 3; 颗粒物; 4.105. 6、排放口基本情况 表4-8 排放口基本情况 编号; 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气量/Nm3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放口类型. X; Y. DA001; 排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 112.928704; 28.850900; 30; 0.3; 3286; 50; 2400; 一般排放口. DA002; 排气筒; 颗粒物; 112.928087; 28.850948; 15; 0.7; 20000; 25; 2400; 一般排放口. 7、达标排放分析 1）废气处理达标情况 ①锅炉废气 本项目锅炉废气经过处理措施后的排放情况详见下表。 表4-9 锅炉废气处理设施达标情况 工序; 污染物; 治理措施; 产生浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 锅炉燃烧废气; 二氧化硫; 烟道收集+布袋除尘器+30米高排气筒; 42.478; 42.478; 0.140; 200; /. 氮氧化物; 127.435; 127.435; 0.419; 200; /. 颗粒物; 62.513; 0.634; 0.002; 30; /. 废气经处理后，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值。 ②加工废气 本项目加工废气经过处理措施后的排放情况详见下表。 表4-10 加工废气处理设施达标情况 工序; 污染物; 治理措施; 产生浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 加工废气; 颗粒物; 密闭收集+脉冲式布袋除尘器+15米高排气筒; 85.417; 76.875; 1.538; 120; 3.5. 废气经处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 2）废气治理措施可行性分析 （1）本项目生物质锅炉颗粒物采用布袋除尘器处理，根据根据生态环境部发布的《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，生物质锅炉废气中颗粒物控制的可行技术中包含旋风除尘；袋式除尘；除尘组合工艺，本项目采用的袋式除尘废气处理技术为（HJ953-2018）中推荐的可行技术。 （2）根据生态环境部发布的《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）附录C废气污染防治可行技术参考表，生产过程中颗粒物控制的可行技术中包含旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺，本项目采用的废气处理技术为（HJ1110-2020）中推荐的可行技术。同时，本项目为全封闭式生产车间，粉尘经脉冲除尘器处理后无组织排放可在车间内沉降，沉降后可进一步降低粉尘外排大气的影响。 因此本项目废气治理工艺可行。 布袋除尘器工作原理为含尘气体通过风机或鼓风机进入除尘器的过滤室，粉尘颗粒被滤袋截留，而清洁气体则通过滤袋排出。滤袋通常由纤维编制物制成，粉尘颗粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截，细微的尘粒则因气体分子冲击而与纤维碰撞接触并被分离出来。粉尘经袋式除尘过滤处理，能有效截留废气中颗粒物，对周边大气环境影响可控。 废气处理工艺流程如下图所示： 图4-1 布袋除尘处理工艺流程图 （3）本项目饲料生产过程添加的鱼粉等辅料较多，这些原料经高温蒸气的作用下会散发出异味，为了进一步减少生产车间内由于鱼粉产生的异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，要求该项目采取如下措施: ①应及时清理生产车间以及仓库内的劣质、变质鱼粉； ②车间内应适当增加通风次数，以去除异味； ③该项目生产设备做到严格密闭处理； 综上所述，项目异味经采取相应措施后对周围大气环境影响不大，不利影响基本在环境可接受范围内。 2）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 本项目锅炉房布设一根30m高排气筒，分布详见附图四。本项目排气筒烟气量为3286Nm3/h，排气筒内径为0.3m，计算可得流速为12.919m/s，根据《锅炉房实用设计手册》烟气流速为12-20m/s，本项目满足要求。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中关于排气筒高度的规定：每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目锅炉为2.5t/h的燃生物质锅炉，根据表4规定，最低允许高度为30m，根据现场勘查，周边200m最高建筑物高度为15m。因此可认为本项目设置30m排气筒高度合理。 项目加工废气排气筒高度设置为15m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中关于排气筒高度的规定：排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。根据现场勘查，周边200m最高建筑物高度为10m。因此本项目设置15m排气筒高度合理。 8、非正常排放 对照大气导则要求，本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。项目非正常工况分析选择有废气净化措施且通过排气筒排放的废气污染源，项目非正常工况主要为：布袋破损，颗粒物处理效率为0%。 表4-12 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 （μg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 设备检修等异常工况、环保设施出现故障; 颗粒物; 62513; 0.205; 1; 1; 立即停产，修复后恢复生产. 2; DA002; 设备检修等异常工况、环保设施出现故障; 颗粒物; 85417; 1.708; 1; 1; 立即停产，修复后恢复生产. 为减少废气非正常排放，应采取以下措施： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行及废气排放达标。 ②建设单位应在每日开工前先行运行废气处理装置和风机，在检查并确保其能够正常运行的前提下再运行生产设备，最大程度地避免在废气处理装置失效情况下废气非正常工况排放。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 9、废气排放环境影响 综上，本项目采取的废气治理措施可行，废气经治理后对周围环境影响不大。 二、废水 （1）废水排放源强 锅炉废水（W1）：锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）的产生量为1.17m3/d（351m3/a），用于绿化。其污水成分简单，污染物主要为COD等，根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）表F.5，燃生物质燃料-全部类型锅炉（锅外水处理）-化学需氧量产污系数为30克/吨-燃料，则本项目废水化学需氧量产生量为0.024t/a。 项目锅炉废水产排放情况见表4-13。 表4-13 锅炉废水中污染物产生和排放情况表 排放源; 因子; 产生情况; 排放情况; 处理措施及去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 锅炉废水; 废水量; /; 351; /; 351; 用于绿化. COD; 82.92; 0.029; 82.92; 0.029. 生活污水（W2）：生活污水排放量约为2.128m3/d（638.4m3/a）。生活污水经化粪池处理后通过市政管网排至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理。 （2）可行性分析 a、废水处理可行性 通过工程分析可知，本项目锅炉废水产生量约为351m3/a。非连续雨季时，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)可知，绿化需水量60L/m2.月。即可知本项目一年产生的锅炉废水能浇灌351/（60×12）×1000=487.5m2绿化地，而本项目周边绿化较多，连续雨季时，本项目锅炉废水年产生量远小于连续雨季降雨量，可完全消纳本项目产生的锅炉废水。 b、生活污水处理可行性分析 通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为638.4m3/a。经化粪池处理后排入市政污水管网，进入岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理。 岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司位于屈原管理区营田镇推山咀社区，占地27789m2，工程建设规模1.0万m³/d，采用“CASS池+人工湿地+紫外消毒池”工艺，于2017年建成运行，2019年11月进行提质改造，污水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；更新了进水机械格栅；加强了除磷工艺（石灰溶液加注）；加大污泥回流比及更换排泥系统；新建一座过滤间并增加出水SS去除设备（R型精密过滤器）；消毒系统由原有的紫外线消毒更换为次氯酸钠消毒。服务范围包括了小边山社区、虎形山社区、青山寺社区、槐花社区、佘家坪社区、推山咀社区、凤山村、尚林村、义南村、千秋坪村以及玉湖村和新民村的一部分等，污水收集范围约6.6km2。本项目位于营田镇工业大道北侧农科园D区，在污水处理厂纳污范围内。据建设单位提供资料，项目所在区域管网已建成。 项目废水主要为生活废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N等，水质复杂程度简单，为岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司常规处理项目；目前岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司日处理废水约为7405m3，剩余处理能力为2595m3/d，本项目运营期废水排放量为638.4m3/a，2.128m3/d，废水排放量占剩余处理能力的占比小，不会对岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司造成冲击。岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司可行。 综上，项目污水通过管网接入岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司在容量上、接管标准上均可行。 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-14。 表4-14 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODBOD5、SS、 氨氮、总磷; 岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司; 间断排放，流量稳定; 01; 化粪池; 生化; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放. 2; 锅炉废水; COD; 绿化; 不外排; 02; /; /; /; /; /. （3）排放口基本情况 表4-15 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 总排口; DW001; 112.928304; 28.850398; 0.0280884; 岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司; 间断排放，流量稳定; /; 岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. SS; 10. 总磷; 0.5. 表4-16 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; “岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司接管标准”; 300. BOD5; 150. 氨氮; 35. SS; 200. 总磷; 3.5. 表4-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.107; 0.032. 氨氮; 5; 0.01; 0.003. BOD5; 10; 0.02; 0.006. SS; 10; 0.02; 0.006. 总磷; 0.5; 0.001; 0.0003. 全场排放口合计; COD; 0.032. 氨氮; 0.003. BOD5; 0.006. SS; 0.006. 总磷; 0.0003. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声 （1）噪声源强分析 本项目新增噪声污染源主要为锅炉、软水设施、风机，噪声排放值约为70-90dB（A）。根据《环境噪声控制工程》（郑长聚等编，高等教育出版社，1990年）可知“1砖墙，双面粉刷实测隔声量为49dB（A）”本项目车间墙体为钢结构，考虑门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，隔声量取15dB（A）。根据《环境噪声控制》（刘惠玲主编，2002年10月第一版）等资料，一般减振降噪效果可达5-25dB（A）（本评价取10dB（A））。 表4-18 项目设备噪声源强（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 锅炉房; 锅炉; 2.5t/h; 80/1; 基础减振、墙体隔声等（10dB(A)）; 3; 3; 1.5; 东; 2; 64; 昼间; 15; 49; 1. 南; 3; 60.5; 45.5; 1. 西; 3; 60.5; 45.5; 1. 北; 3; 60.5; 45.5; 1. 2; 软水设施; /; 70/1; 1; 5; 0.7; 东; 4; 48; 昼间; 15; 33; 1. 南; 5; 46; 31; 1. 西; 1; 60; 45; 1. 北; 1; 60; 45; 1. 注：以锅炉房西南角1层地面为（0，0，0）。. 表4-19 项目设备噪声源强（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; /; 90/1; 基础减振、隔声罩等; 70; 68; 0.5; 昼间. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法，在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时，可用A声级计算噪声影响，分析如下： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中： Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw为设备的A声功率级。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级： LP1T=10lgj=1N100.1LP1j 式中： Lp1(T)－靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)； Lp1j--室内j声源的A声压级，dB(A)； ②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中： Lp1－声源室内声压级，dB(A)； Lp2－等效室外声压级，dB(A)； TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 图B.1 室内声源等效为室外声源图例 ③户外声传播衰减计算 LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中： LA（r）－距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）－参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－预测点距声源的距离； r0－参考位置距声源的距离。 ④室外声源计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj （B.6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 噪声预测值（Leq）计算公式为：  （3） 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据预测模式，分析项目噪声对项目附近声环境质量的影响程度和范围。本项目夜间（22:00-6:00）不作业，故本次仅对昼间作预测，预测结果见下表。 表4-20 项目厂界噪声预测结果 项目; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); GB12348-2008 2类标准，dB(A); 达标情况. 东侧; 50.2; 57; 57.8; 60; 达标. 南侧; 44.4; 58; 58.2; 60; 达标. 西侧; 42.2; 55; 55.3; 60; 达标. 北侧; 44.9; 54; 54.1; 60; 达标. 南面15米居民; 37.3; 56; 56.0; 60; 达标. 西面30米殡仪馆; 32.6; 58; 58.0; 60; 达标. 本项目夜间（22:00-6:00）不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目各厂界及居民点、殡仪馆昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （5）防治措施 本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目污染源监测计划见下表。 表4-21 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 一季度一次. 四、固体废物 （1）固体废物产生情况 根据工程分析，本项目生产固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。 1）生活垃圾S1 本项目总体工程劳动定员21人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为3.15t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。 - 2）收集粉尘S2 项目加工废气采用布袋除尘处理，会产生收集粉尘，根据现有生产情况可知，收集粉尘产生量为300t/a，收集后回用至生产。 3）清理杂质S3 根据现有生产情况可知，杂质产生量为10t/a，交资源回收公司收集利用。 4）废包装材料S4 根据现有生产情况可知，废包装材料产生量约为1t/a，交资源回收公司收集利用。 5）废布袋S5 滤袋发生破损时，应及时进行更换，废布袋产生量约为0.1t/a，为一般固废，交资源回收公司收集利用。 6）燃烧炉渣S6 燃烧成型生物质颗粒会产生灰尘，根据建设方提供资料，其按照生物质燃料用量的6%计算，项目生物质燃料用量的为986t，燃烧灰尘的产生量为59.16t/a，属于一般固废，收集暂存于一般固废暂存间后交由附近农户作为肥料使用。 - 锅炉除尘灰渣S7 - 根据工程分析，锅炉除尘灰渣约为0.488t/a，属于一般固废，收集暂存于一般固废暂存间后交由附近农户作为肥料使用。 8）废树脂S8 本项目锅炉软水制备过程中，离子交换树脂每年更换1次，每次更换量为0.015t，年产生量为0.015t，属于一般固废，收集后定期交由厂家回收处理。 9）废矿物油S9 项目机械设备在维护和检修过程中将产生一定的废矿物油，产生量约为0.002t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年），废矿物油属于危险废物，危险废物类别为：HW08废矿物油及含矿物油废物，危险废物代码为900-214-08。收集暂存于危险废物暂存间，之后交由汨罗市锦胜环保科技有限公司处置。 10）废矿物油桶S10 项目机械设备在维护和检修过程中将产生一定的废矿物油桶，产生量约为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年），废矿物油桶属于危险废物，危险废物类别为：HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49。收集暂存于危险废物暂存间，之后交由汨罗市锦胜环保科技有限公司处置。 11）废含油抹布S11 项目机械设备在维护和检修过程中将产生一定的废含油抹布，产生量约为0.001t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年），废含油抹布属于危险废物，危险废物类别为：HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49。收集暂存于危险废物暂存间，之后交由汨罗市锦胜环保科技有限公司处置。 表4-22 固废产生情况表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年产生量t; 贮存方式; 处置方式及去向; 年处置t. 生活; 生活垃圾S1; 生活垃圾; /; 固态; /; 3.15; 垃圾桶; 交环卫部门处理; 3.15. 加工; 收集粉尘S2; 一般固废，900-099-S59; /; 固态; /; 300; 布袋; 返回生产线; 300. 清理; 清理杂质S3; 一般固废，900-099-S59; /; 固态; /; 10; 一般固废暂存间; 交资源回收公司收集利用; 10. 包装; 废包装材料S4; 一般固废，900-003-S17; /; 固态; /; 1; 1. 废气处理; 废布袋S5; 一般固废，900-009-S59; /; 固态; /; 0.1; 0.1. 锅炉; 燃烧炉渣S6; 一般固废，900-099-S03; /; 固态; /; 59.16; 交由附近农户作为肥料; 59.16. 废气处理; 锅炉除尘灰渣S7; 一般固废，900-099-S03; /; 固态; /; 0.488; 0.488. 软水设施; 废树脂S8; 一般固废，900-008-S59; /; 固态; /; 0.015; 交厂家回收; 0.015. 设备维护; 废矿物油S9; 危险废物，HW08，900-214-08; 废矿物油; 液态; T，I; 0.002; 危废暂存间; 交由汨罗市锦胜环保科技有限公司处置; 0.002. 废矿物油桶S10; 危险废物，HW49，900-041-49; 废矿物油; 固态; T，In; 0.005; 0.005. 废含油抹布S11; 危险废物，HW49，900-041-49; 废矿物油; 固态; T，In; 0.001; 0.001. （2）固废处置措施 1）一般工业固废处置措施 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。按照GB18599-2020）要求，采取必要的防渗（地面进行防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s）、防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。 ②所有固体废物分类贮存和标识。 ③本评价要求企业建立档案制度。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》将入场的一般工业固体废物的种类和数量等，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ④严格按照转运计划清运厂内堆存的一般生产性固废，建议企业积极开展固废综合利用的相关调研工作，通过综合利用增加企业经济附加值。 2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 3）危险废物处置措施 项目营运过程中废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布等属于危险固废，应分类收集后委托汨罗市锦胜环保科技有限公司处置；本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设的危险废物暂存间。新建危险废物暂存间位于杂物房，占地面积为5m2。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》、《湖南省危险废物专项整治三年行动实施方案》、《湖南省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》，对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 b针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 f容器和包装物外表面应保持清洁。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB 18597-2023附录A所示的标签。 ②危险废物的贮存要求 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023中的有关规定： a.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。 c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 e同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 f 项目危废的储存场所应设专人管理、分类储存、登记、定期检查、记录，应有可靠的防雨、防蛀咬、通风、防浸泡等措施，应有明显的标志，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 g必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应符合《危险废物转移管理办法》，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表4-23 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 暂存方式; 贮存 能力t. 危废暂存间; 废矿物油S9; HW08; 900-214-08; 杂物房; 5; 桶装; 2. 废矿物油桶S10; HW49; 900-041-49; /. 废含油抹布S11; HW49; 900-041-49; 袋装. 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、地下水 本项目位于已硬化厂房内，正常工况下废水不会通过垂直入渗及地面漫流的途径进入地下而污染地下水质的情况。项目危废间对室内地面进行了防渗处理，危废间内项目涉及到的风险物质存在量较少，危废间内设置防渗托盘，不易泄漏至外环境。 根据现场调查分析，厂区及周边生活用水均为市政自来水，不使用地下水作饮用水源。本项目在营运期，不会对周边村庄地下水造成明显影响。 六、土壤 项目废气均通过专用管道进行收集处理，采取有效的治理措施后，可保证达标排放，因此不会通过废气排放对周围土壤产生较明显的影响。 本项目位于相对封闭的钢筋混凝土结构室内，本项目正常情况下不涉及地面漫流污染影响，项目危废间对室内地面进行了防渗处理，危废间内项目涉及到的风险物质存在量较少，危废间内设置防渗托盘，不易泄漏至外环境。不会对周边土壤造成影响。 七、环境风险 1、评价依据 ①风险识别 本项目涉及风险物质主要为废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布、丙酸型防霉剂，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B涉及的环境风险物质。 ②环境风险评价等级确定 分析建设项目生产使用储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 危险物质数量与临界量比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重大源，项目单元内储存多种物质按下式计算，按一下公式计算物质总量与临界量比值： 式中： q1、q2、qn--每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2、Qn--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 表4-24 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; CAS号; 贮存方式; 最大存在量qi/t; 临界量Qi/t; qi/Qi. 1; 废矿物油; /; 危废暂存间; 0.002; 50; 0.00004. 2; 废矿物油桶; /; 危废暂存间; 0.005; 50; 0.0001. 3; 废含油抹布; /; 危废暂存间; 0.001; 50; 0.00002. 4; 丙酸型防霉剂; /; 原料仓库; 12; 200; 0.06. 合计; 0.06016. 根据上表，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为I，仅需要进行简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-5、3-6，环境保护目标区位分布图详见附图二。 3、环境风险识别 主要风险源有原辅材料遇明火引发火灾，不注意用电安全引起的短路或违反操作规程使用锅炉设备爆炸、粉尘爆炸引起火灾，产生的次生污染物对大气环境造成污染；废气事故排放污染大气环境；危废泄漏污染土壤环境；丙酸型防霉剂泄漏污染水体环境。 4、突发事故产生的环境影响及应急处理措施 ①对原料储存区进行巡查，配备有灭火器材等消防设备，消防供水网和消防栓采取防冻措施，安装消防报警设备。严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌。 ②对锅炉房设置专人管理，定期巡视检查其安全情况，并建议对其作安全评价。 ③环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 ④在危险废物暂存间设置防渗漏托盘，若发生危废泄漏，可有效将泄漏物截留在托盘区域，并应立即规范收集至专用密闭容器，防止二次污染。 ⑤对丙酸型防霉剂储存区设置防渗漏托盘，在厂内搬运、装卸注意轻拿轻放，防止包装破碎，对包装破损泄漏的及时更换包装，防止其泄漏进入水环境。 ⑥制定相应的突发事件环境应急预案。 综上，建设单位做好防范措施，建立健全突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，本项目风险事故发生概率很低，环境风险在可接受范围内。 5、分析结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，制定突发环境事件应急预案，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 表4-25 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳市科阳饲料科技有限公司年产10万吨饲料生产线改扩建项目. 建设地点; 湖南省岳阳市屈原管理区. 地理坐标; 经度; 112°55′22.50544″E; 纬度; 28°51′15.37527″N. 主要危险物质分布; 涉及成型生物质、丙酸型防霉剂、废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布等存储. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 锅炉爆炸、成型生物质燃烧、粉尘爆炸引发火灾风险事故会污染周边大气环境。 - 废气事故排放会污染大气环境。 - 危废泄漏事故会污染周边土壤、大气环境、地表水体。 - 丙酸型防霉剂泄漏事故会污染周边地表水体。. 风险防范措施要求; ①原料仓库、生产车间、成品仓库配备有灭火器材等消防设备，消防供水网和消防栓采取防冻措施，安装消防报警设备。严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌。 ②对锅炉房设置专人管理，定期巡视检查其安全情况，并建议对其作安全评价。 ③环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 ④在危险废物暂存间设置防渗漏托盘，若发生危废泄漏，可有效将泄漏物截留在托盘区域，并应立即规范收集至专用密闭容器，防止二次污染。 ⑤制定相应的突发事件环境应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 八、环境管理与监测计划 1、排污口管理 （1）排污口立标管理 废气排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 表4-26 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. 危险废物. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. （2）排污口建档管理 项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 （3）排污口技术要求 ①排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》； ②根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007），采样点位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径；当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ③监测断面距离坠落基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处。工作平台长度应≥2m，宽度应≥2m或不小于采样探杆长度外延1m，应保证人员及采样探杆操作的空间。工作平台应采用不小于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应不大于4mm，载荷满足GB4053.3要求。距离坠落基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。防护栏杆的高度应≥1.2m，扶手宜选用外径30mm～50mm钢管，扶手后应有不少于75mm净空间。 ④工作平台与坠落高度基准面之间距离超过0.5m且不足2m时，应按照GB4053.1或GB4053.2要求设置固定式钢梯到达工作平台。监测平台与坠落高度基准面之间距离不小于2m时，应安装钢斜梯、转梯到达监测平台，不得仅设置钢直梯。梯架无障碍宽度应不小于0.8m，倾角应不超过38°；踏板前后深度不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应在10mm～35mm之间；梯高大于6m时，应设置梯间平台。斜梯、转梯的材料、载荷、制造安装等要求按照GB4053.2执行。 2、监测计划 本项目建成后，运营期自行监测计划主要结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ 986-2018)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）进行制定，可采用自行监测或委托监测的方式进行。本次评价提出的监测计划如下表，企业在申报排污许可证时期，可参考下表： 表4-27 营运期自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效A声级; 季度/次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放准》（GB12348-2008）中2类标准. 废气; DA001出口; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度; 每月/次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值. DA002出口; 颗粒物; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值. 厂界; 颗粒物; 半年/次. 3、排污许可管理 按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》有关要求及本次改扩建项目内容，更新填报排污登记表。 九、环保投资 该工程总投资约50万元，环保投资约35万，占工程总投资的70%，环保建设内容如表4-22所示。 表4-28 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 大气; 锅炉燃烧废气; 拆除麻石水膜除尘器，新装布袋除尘器及完善烟气管道，排气筒加高至30m; 30; 改建. 2; 加工粉尘; 密闭收集+脉冲式布袋除尘器（4台）; 0; 利旧. 15m排气筒; 2; 新建. 3; 废水; 生活污水; 化粪池; 0; 利旧. 4; 噪声; 基础减振、隔声等; 0; 利旧. 5; 固废; 一般固废; 一般固废储存间; 0; 利旧. 6; 危险废物; 危废暂存间; 1; 新建. 7; 其他; 完善废气排放口、废气走向等环保标识标牌; 2; 新建. 合计; 35; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 烟道收集+布袋除尘器+30米高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值 |
|  | 加工粉尘 | 颗粒物 | 密闭收集+脉冲式布袋除尘器（4台）+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  | 通风冷却异味 | 异味 | 及时清理劣质、变质鱼粉；车间内增加通风次数 | / |
| 地表水环境 | 锅炉废水 | COD | 用于周边绿化 | / |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池处理后通过市政管网排至岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司处理 | / |
| 声环境 | 机电设备 | LeqA | 基础减振、隔声等降噪措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 一般固废 | 暂存于一般固废暂存间（50m2），综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间（5m2），交由汨罗市锦胜环保科技有限公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面硬化，危废暂存间重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①配备有灭火器材等消防设备，消防供水网和消防栓采取防冻措施，安装消防报警设备。严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌。 ②对锅炉房设置专人管理，定期巡视检查其安全情况，并建议对其作安全评价。 ③环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 ④在危险废物暂存间设置防渗漏托盘，若发生危废泄漏，可有效将泄漏物截留在托盘区域，并应立即规范收集至专用密闭容器，防止二次污染。 ⑤制定相应的突发事件环境应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目实行登记管理。完善危废暂存间、废气排放口标识标牌。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家、地方及行业政策和法规，与相关规划相协调，选址合理，具有良好的环境、经济及社会效益。在建设单位严格落实本《报告表》提出的污染防治措施、认真执行环保设施“三同时”制度的前提下，项目建设对环境影响较小，各污染物均可实现稳定达标排放，不会降低当地的环境功能等级，从环境保护的角度，本项目建设可行。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，判断属于重大变动，建设方应按生态环境局的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 风量 | 625.44万m3 | / | / | 788.603万m3 | / | 788.603万m3 | / |
|  | 颗粒物 | 3.529t/a | / | / | 4.105t/a | +0.576 | 4.105t/a | +0.576 |
|  | SO2 | 0.05t/a | 3.3t/a | / | 0.335t/a | +0.285 | 0.335t/a | +0.285 |
|  | NOX | 1.2t/a | 1.49t/a | / | 1.005t/a | -0.195 | 1.005t/a | -0.195 |
| 废水 | 水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3.15t/a | / | / | 3.15t/a | 0 | 3.15t/a | 0 |
|  | 生物质燃烧炉渣 | 58.8t/a | / | / | 59.16t/a | +0.36 | 59.16t/a | +0.36 |
|  | 锅炉除尘灰渣 | 0.45t/a | / | / | 0.488t/a | +0.038 | 0.488t/a | +0.038 |
|  | 清理固废 | 8t/a | / | / | 10t/a | +2 | 10t/a | +2 |
|  | 收集到的粉尘 | 240t/a | / | / | 300t/a | +60 | 300t/a | +60 |
|  | 废包装材料 | 0.8t/a | / | / | 1t/a | +0.2 | 1t/a | +0.2 |
|  | 废布袋 | 0.08t/a | / | / | 0.1t/a | +0.02 | 0.1t/a | +0.02 |
|  | 废树脂 | 0.01t/a | / | / | 0.015t/a | +0.005 | 0.015t/a | +0.005 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.002t/a | / | / | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | 0 |
|  | 废矿物油桶 | 0.005t/a | / | / | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | 0 |
|  | 废含油抹布 | 0.001t/a | / | / | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①