附件2：

岳阳中学新建教学楼项目

(新建综合楼、至善楼)

装配率计算书

建设单位：岳阳市教育事务中心（盖章）

设计单位：长沙市规划设计院有限责任公司（盖章）

日    期：2025年3月19日

目  录

一、 工程概况	1

二、 计算依据	2

三、 装配式方案	2

四、 装配率计算	4

五、 装配率得分表	8

# 工程概况

| 1.工程名称 | 岳阳中学新建教学楼项目-新建综合楼、至善楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.项目地理位置 | 项目位于湖南省岳阳市 |  |  |  |
| 3.用地性质 | 中小学用地 |  |  |  |
| 4.工程性质 | 居建（） 公建（√ ） 居建/公建（ ） （相应选项打√） |  |  |  |
|  | 其中 | 居建包括______共 栋 |  |  |
|  |  | 公建包括 新建综合楼、至善楼 栋共 2 栋 |  |  |
| 5.总建筑面积 | 11301.46㎡ |  | 其中 | 地上 11073.65 ㎡ |
|  |  |  |  | 地下 227.81 ㎡ |
| 6.装配式建造面积 | 11073.65 ㎡ |  | 其中 | 居住 ㎡ |
|  |  |  |  | 公建 11073.65 ㎡ |
| 7.建筑结构 | 钢筋混凝土结构 |  |  |  |
| 8.结构体系 | 新建综合楼 、至善楼均为框架结构 |  |  |  |
| 9.效果图 |  |  |  |  |

# 计算依据

1、《湖南省绿色装配式建筑评价标准》(DBJ43/T332-2022 )

2、《湖南省绿色建筑发展条例》(2021年7月)

3、《岳阳市绿色装配式建筑管理办法》(岳建发〔2021]1号

# 装配式方案

- 建筑楼栋基本信息

建筑概况

| 序号 | 建筑编号 | 居/公建 | 地上层数（层） | 建筑高度（m） | 地上建筑面积（㎡） | 装配率要求值（%） | 装配率设计值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建综合楼 | 公建 | 5 | 19.80 | 7182.50 | 50% | 50.4% |
| 2 | 至善楼 | 公建 | 5 | 19.80 | 3891.15 | 50% | 50.5% |

- 装配式技术内容

- （1）新建综合楼

| 编号 | 类别 | 技术内容 | 采用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 | 预制竖向构件 | 不采用 |
| 2 |  | 高精度模板或免拆模板 | 不采用 |
| 3 |  | 预制梁 | 不采用 |
| 4 |  | 叠合楼板/金属楼承板/其他免支模楼盖 | 设备井不做预制，剩余均做叠合板 |
| 5 |  | 预制楼梯 | 不采用 |
| 6 |  | 预制阳台板 | 不采用 |
| 7 |  | 预制空调板 | 不采用 |
| 8 | 围护墙和内隔墙 | 非承重围护墙非砌筑 | 不采用 |
| 9 |  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 | 不采用 |
| 10 |  | 围护墙与保温、隔热、窗框一体化 | 不采用 |
| 11 |  | 围护墙采用干式工法保温装饰一体板施工 | 保温装饰一体板比例达标 |
| 12 |  | 内隔墙非砌筑 | 不采用 |
| 13 |  | 内隔墙与管线、装修一体化 | 不采用 |
| 14 |  | 内隔墙与管线一体化 | 不采用 |
| 15 | 装修与设备管线 | 全装修 | 采用全装修 |
| 16 |  | 干法楼、地面 | 不采用 |
| 17 |  | 集成厨房 | 不采用 |
| 18 |  | 集成卫生间 | 不采用 |
| 19 |  | 管线分离 | 管线分离比例达标 |
| 20 | 标准化、信息化智能化应用 | 平面布置标准化 | 平面布置标准化 |
| 21 |  | 部品部件标准化 | 不采用 |
| 22 |  | 项目全流程采用湖南省装配式全产业链智能建造平台 | 采用全产业链智能建造平台 |
| 23 |  | 设计阶段应用 BIM 技术 | 不采用 |
| 24 | 其他 | 采用工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等一体化工程组织模式 | 全过程咨询 |
| 25 |  | 采用模块化的建筑产品交付模式 | 不采用 |
| 26 |  | 地下室部分采用装配式结构 | 不采用 |
| 27 |  | 采用具备供暖（制冷）功能的模块化保温部品 | 不采用 |
| 28 |  | 采用高品质绿色建造模式 | 不采用 |
| 29 |  | 公共建筑机电系统集成 | 公共建筑机电系统集成 |
| 30 |  | 创新技术项应用 | 不采用 |
| 31 | 绿色建造及新型工业化加分项 |  | 装配式围挡、装配式支吊架、预制承台模 |

注：按单体建筑填写，采用相同技术楼栋可一并表达。

- （2）新建至善楼

| 编号 | 类别 | 技术内容 | 采用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 | 预制竖向构件 | 不采用 |
| 2 |  | 高精度模板或免拆模板 | 不采用 |
| 3 |  | 预制梁 | 不采用 |
| 4 |  | 叠合楼板/金属楼承板/其他免支模楼盖 | 设备井不做预制，剩余均做叠合板 |
| 5 |  | 预制楼梯 | 不采用 |
| 6 |  | 预制阳台板 | 不采用 |
| 7 |  | 预制空调板 | 不采用 |
| 8 | 围护墙和内隔墙 | 非承重围护墙非砌筑 | 不采用 |
| 9 |  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 | 不采用 |
| 10 |  | 围护墙与保温、隔热、窗框一体化 | 不采用 |
| 11 |  | 围护墙采用干式工法保温装饰一体板施工 | 保温装饰一体板比例达标 |
| 12 |  | 内隔墙非砌筑 | 不采用 |
| 13 |  | 内隔墙与管线、装修一体化 | 不采用 |
| 14 |  | 内隔墙与管线一体化 | 不采用 |
| 15 | 装修与设备管线 | 全装修 | 采用全装修 |
| 16 |  | 干法楼、地面 | 不采用 |
| 17 |  | 集成厨房 | 不采用 |
| 18 |  | 集成卫生间 | 不采用 |
| 19 |  | 管线分离 | 管线分离比例达标 |
| 20 | 标准化、信息化智能化应用 | 平面布置标准化 | 平面布置标准化 |
| 21 |  | 部品部件标准化 | 不采用 |
| 22 |  | 项目全流程采用湖南省装配式全产业链智能建造平台 | 采用全产业链智能建造平台 |
| 23 |  | 设计阶段应用 BIM 技术 | 采用BIM设计 |
| 24 | 其他 | 采用工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等一体化工程组织模式 | 全过程咨询 |
| 25 |  | 采用模块化的建筑产品交付模式 | 不采用 |
| 26 |  | 地下室部分采用装配式结构 | 不采用 |
| 27 |  | 采用具备供暖（制冷）功能的模块化保温部品 | 不采用 |
| 28 |  | 采用高品质绿色建造模式 | 不采用 |
| 29 |  | 公共建筑机电系统集成 | 不采用 |
| 30 |  | 创新技术项应用 | 不采用 |
| 31 | 绿色建造及新型工业化加分项 |  | 装配式围挡、装配式支吊架 |

注：按单体建筑填写，采用相同技术楼栋可一并表达。

# 装配率计算

- 新建综合楼装配率计算

- 拆分布置图

详见附图

- 主体结构得分计算Q1

- 水平构件预制得分计算A3：

| 楼层 | 建筑平面总投影面积(㎡) | 预制构件平面投影面积（㎡） | 竖向承重构件投影面积(㎡) | 洞口面积（㎡） | 预制比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学单元-2层 | 821.1 | 640 | 11 | 0.4 | 78% |
| 教学单元-3层 | 821.1 | 640 | 11 | 0.4 | 78% |
| 教学单元-4层 | 821.1 | 640 | 11 | 0.4 | 78% |
| 教学单元-5层 | 821.1 | 640 | 11 | 0.4 | 78% |
| 礼堂单元2层 | 1728.5 | 1429.1 | 15 | 2 | 82% |
| 礼堂单元屋面层 | 1728.5 | 1526 | 15 | 2 | 88% |
| 教学屋面层 | 821.1 | 640 | 10 | 0.4 | 78% |
| 总计 | 7562.5 | 6155.1 | 84 | 6 | 82.3% |
| 得分A3（70%≤比例≤80%计10～20分） |  |  |  | 20 |  |

水平构件预制得分A3：20

- 预制水平构建集成化得分计算A4

- 采用预制楼板与保温一体化，其比例为82.3%；预制水平构建集成化得分计算A4：5

主体结构得分Q1= A3+A4=20+5=25

- 围护墙与内隔墙得分计算Q2

- 外围护墙集成化得分计算B1：

| 楼层 | 外围护墙面积（㎡） | 围护墙采用干式工法保温装饰一体板施工(㎡) | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 5110.30 | 4740.90 | 92.77 |
| 得分B1（比例≥80% 计3分） |  |  | 3 |

围护墙与内隔墙得分Q2=B1=3

- 装修与设备管线得分计算Q3

- 全装修得分计算C1：6

- 管线分离C2:4

| 楼层 | 层高（m） | 各楼层公区设备管线的总长度（m） | 各楼层公区设备管线管线分离的长度(m) | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学单元-1层 | 3.9 | 1427 | 727.78 | 51.0 |
| 教学单元-2层 | 3.9 | 1367 | 690.34 | 50.5 |
| 教学单元-3层 | 3.9 | 1337 | 721.98 | 54.0 |
| 教学单元-4层 | 3.9 | 1277 | 625.70 | 49.0 |
| 教学单元-5层 | 3.9 | 1347 | 700.44 | 52.0 |
| 礼堂单元-1层 | 4.9 | 2170 | 1041.60 | 48.0 |
| 礼堂单元-2层 | 8.1 | 1506 | 762.94 | 50.6 |
| 总计 |  | 10431 | 5270.79 | 50.53 |
| 得分C5（比例≥50%计4分） |  |  |  | 4 |

装修与设备管线得分Q3=C1+C2=10

- 标准化、信息化、智能化应用得分计算Q4

- 教室、办公标准化平面布置得分计算D1

| 楼层 | 参与评价单元总计容建筑面积（㎡） | 重复使用最多的三个基本单元面积之和(㎡) | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 7182.50 | 4105 | 57.15 |
| 得分D1（比例≥50% 计3分） |  |  | 2 |

- 教室、办公标准化平面布置D1:2分。

- 项目全流程采用湖南省装配式全产业智能建造平台D2:2分。

绿色建筑得分Q4=D1+D2+D3=2+2=4

- 其他得分计算Q5

1）采用工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等一体化工程组织模式E1:2分。

2）公共建筑机电系统集成E2：2分。

绿色建筑得分Q5=E1+E2=4

- 缺少项计算Q6

本项目内无厨房类房间，缺少3分。

- 绿色建造及新型工业化加分项N

采用装配式围挡、装配式支吊架、预制承台模、N1:3分

- 新建综合楼装配率计算：

P=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5/100-Q6)*100%+N=(25+3+10+4+4)/(100-3)*100%+3=50.4%

- 至善楼装配率计算

- 拆分布置图

详见附图

- 主体结构得分计算Q1

- 水平构件预制得分计算A3：

| 楼层 | 建筑平面总投影面积(㎡) | 预制构件平面投影面积（㎡） | 竖向承重构件投影面积(㎡) | 洞口面积（㎡） | 预制比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |  |  |
| 2层 | 771.2 | 609.5 | 9.9 |  | 80.1% |
| 3层 | 771.2 | 609.5 | 9.9 |  | 80.1% |
| 4层 | 771.2 | 609.5 | 9.9 |  | 80.1% |
| 5层 | 771.2 | 609.5 | 9.9 |  | 80.1% |
| 屋面层 | 771.2 | 638.0 | 8.6 |  | 83.7% |
| 总计 | 3856 | 3076 | 48.2 |  | 80.8% |
| 得分A3（70%≤比例≤80%计10～20分） |  |  |  | 20 |  |

水平构件预制得分A3：20

- 预制水平构建集成化得分计算A4

- 采用预制楼板与保温一体化，其比例为82.3%；预制水平构建集成化得分计算A4：5

主体结构得分Q1= A3+A4=20+5=25

- 围护墙与内隔墙得分计算Q2

- 外围护墙集成化得分计算B1：

| 楼层 | 外围护墙面积（㎡） | 围护墙采用干式工法保温装饰一体板施工(㎡) | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 2909.4 | 2457.0 | 84.5 |
| 得分B1（比例≥80% 计3分） |  |  | 3 |

围护墙与内隔墙得分Q2=B1=3

- 装修与设备管线得分计算Q3

- 全装修得分计算C1：6

- 管线分离C2:4

| 楼层 | 层高（m） | 各楼层公区设备管线的总长度（m） | 各楼层公区设备管线管线分离的长度(m) | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 3.9 | 1387 | 688.10 | 49.61 |
| 2层 | 3.9 | 1307 | 670.50 | 51.3 |
| 3层 | 3.9 | 1307 | 670.50 | 51.3 |
| 4层 | 3.9 | 1307 | 670.50 | 51.3 |
| 5层 | 3.9 | 1387 | 688.10 | 49.61 |
| 总计 |  | 6695 | 3387.70 | 50.6 |
| 得分C5（比例≥50%计4分） |  |  |  | 4 |

装修与设备管线得分Q3=C1+C2=10

- 标准化、信息化、智能化应用得分计算Q4

- 教室、办公标准化平面布置D1

| 楼层 | 参与评价单元总计容建筑面积（㎡） | 重复使用最多的三个基本单元面积之和(㎡) | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 3891.15 | 2315.46 | 59.51 |
| 得分D1（比例≥50% 计3分） |  |  | 2 |

- 教室、办公标准化平面布置D1:2分。

- 项目全流程采用湖南省装配式全产业智能建造平台D2：2分。

- 设计阶段应用BIM技术D3：3分

绿色建筑得分Q4=D1+D2+D3=2+2=7

- 其他得分计算Q5

采用工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等一体化工程组织模式E1:2分。

绿色建筑得分Q5=E1=2

- 缺少项计算Q6

本项目内无厨房类房间，缺少3分。

- 绿色建造及新型工业化加分项N

采用装配式围挡、装配式支吊架、N1:2分

- 至善楼装配率计算：

P=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5/100-Q6)*100%+N=(25+3+10+7+2)/(100-3)*100%+2=50.5%

# 装配率得分表

- 新建综合楼装配率得分表

| 评价项 |  |  | 评价要求 | 评价分值 | 最低分值 | 分项比例（%） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构Q1（45分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 | A、采用预制构件 | 35%≤比例≤80% | 15～25 | 20 |  |  |
|  |  |  | 15%≤比例≤35% | 5～15* |  |  |  |
|  |  | B、采用高精度模板或免拆模板施工工艺 | 比例≥85% | 3 |  |  |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件 | A.采用预制构件 | 70%≤比例≤80% | 10～20* |  | 82.3% | 20 |
|  |  |  | 50%≤比例≤70% | 5～10* |  |  |  |
|  |  | B、采用免拆模板施工工艺 | 60%≤比例≤80% | 6～8* |  |  |  |
|  | 预制水平构 件集成化 | 预制楼板与保温一 体化 | 50%≤比例≤70% | 3～5* |  | 82.3% | 5 |
| 围护墙和内隔墙Q2（20分） | 非承重围护墙非砌筑 | A、非承重围护墙非 砌筑 | 比例≥80% | 5 | 10 |  |  |
|  |  | B、采用新型模板施 工工艺的全现浇外 墙 | 比例≥85% | 5 |  |  |  |
|  | 外围护墙体集成化 | A、非砌筑围护墙与 保温、隔热、装饰一 体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | B、预制围护墙与保 温、隔热一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | C、采用干式工法保 温装饰一体板施工 | 比例≥80% | 3 |  | 92.77% | 3 |
|  | 内隔墙非砌筑 |  | 比例≥50% | 5 |  |  |  |
|  | 内隔墙体集成化 | A、内隔墙与管线、装修一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | B、内隔墙与管线一体化 | 50%≤比例≤80% | 1.4～3.5* |  |  |  |
| 装修和设备管线Q3（25分） | 全装修 | A 、全装修 | ─ | 6 | ─ | 全装修 | 6 |
|  |  | B 、公共建筑中仅公 区和确定使用功能 区域装修 | ─ | 3 |  |  |  |
|  | 干式工法的楼面、地面 |  | 50%≤比例≤70% | 2～4* |  |  |  |
|  | 集成厨房 |  | 比例≥70% | 3 |  |  | 无 |
|  | 集成卫生间 |  | 比例≥70% | 3 |  |  |  |
|  | 管线分离 |  | 比例≥50% | 4 |  | 50.53% | 4 |
| 标准化、信息化、智能化应用Q4（10分） | 标准化设计 | A、平面布置标准化 | 比例≥50% | 2 | ─ | 57.15% | 2 |
|  |  | B、部品部件标准化 | 50%≤比例≤70% | 3～5* |  |  |  |
|  | 智能建造平 台应用 | 项目全流程采用湖 南省装配式全产业 链智能建造平台 | ─ | 2 |  | 是 | 2 |
|  | BIM 技术与 信息化管理 应用 | 设计阶段应用 BIM 技术 | BIM文件通过 施工图审查 | 3 |  |  |  |
| 加分项Q5 （6分） | 采用产品化 建造方式 | 采用工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等一体化工程组织模式 | ─ | 2 | 最高6分 | 是 | 2 |
|  |  | 采用模块化的建筑 产品交付模式 | ─ | 3 |  |  |  |
|  | 地下室部分采用装配式结构 |  | 比例≥50% | 3 |  |  |  |
|  | 采用具备供暖（制冷）功能的 模块化保温部品 |  | 比例≥70% | 2 |  |  |  |
|  | 采用高品质绿色建造模式 |  | ─ | 2 |  |  |  |
|  | 公共建筑机电系统集成 |  | ─ | 2 |  | 是 | 2 |
|  | 创新技术项应用 |  | ─ | 2 |  |  |  |
| Q6 | 缺少项 |  |  |  |  |  | 3 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 46 |  |
| 装配率 P=（Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+5）/（100-Q6）*100% |  |  |  |  |  | 47.4% |  |
| 绿色建造及新型工业化加分项 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 加分后装配率 |  |  |  |  |  | 50.4% |  |

- 至善楼装配率得分表

| 评价项 |  |  | 评价要求 | 评价分值 | 最低分值 | 分项比例（%） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构Q1（45分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 | A、采用预制构件 | 35%≤比例≤80% | 15～25 | 20 |  |  |
|  |  |  | 15%≤比例≤35% | 5～15* |  |  |  |
|  |  | B、采用高精度模板或免拆模板施工工艺 | 比例≥85% | 3 |  |  |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件 | A.采用预制构件 | 70%≤比例≤80% | 10～20* |  | 82.3% | 20 |
|  |  |  | 50%≤比例≤70% | 5～10* |  |  |  |
|  |  | B、采用免拆模板施工工艺 | 60%≤比例≤80% | 6～8* |  |  |  |
|  | 预制水平构 件集成化 | 预制楼板与保温一 体化 | 50%≤比例≤70% | 3～5* |  | 82.3% | 5 |
| 围护墙和内隔墙Q2（20分） | 非承重围护墙非砌筑 | A、非承重围护墙非 砌筑 | 比例≥80% | 5 | 10 |  |  |
|  |  | B、采用新型模板施 工工艺的全现浇外 墙 | 比例≥85% | 5 |  |  |  |
|  | 外围护墙体集成化 | A、非砌筑围护墙与 保温、隔热、装饰一 体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | B、预制围护墙与保 温、隔热一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | C、采用干式工法保 温装饰一体板施工 | 比例≥80% | 3 |  | 92.77% | 3 |
|  | 内隔墙非砌筑 |  | 比例≥50% | 5 |  |  |  |
|  | 内隔墙体集成化 | A、内隔墙与管线、装修一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | B、内隔墙与管线一体化 | 50%≤比例≤80% | 1.4～3.5* |  |  |  |
| 装修和设备管线Q3（25分） | 全装修 | A 、全装修 | ─ | 6 | ─ | 全装修 | 6 |
|  |  | B 、公共建筑中仅公 区和确定使用功能 区域装修 | ─ | 3 |  |  |  |
|  | 干式工法的楼面、地面 |  | 50%≤比例≤70% | 2～4* |  |  |  |
|  | 集成厨房 |  | 比例≥70% | 3 |  |  | 无 |
|  | 集成卫生间 |  | 比例≥70% | 3 |  |  |  |
|  | 管线分离 |  | 比例≥50% | 4 |  | 50.53% | 4 |
| 标准化、信息化、智能化应用Q4（10分） | 标准化设计 | A、平面布置标准化 | 比例≥50% | 2 | ─ | 57.15% | 2 |
|  |  | B、部品部件标准化 | 50%≤比例≤70% | 3～5* |  |  |  |
|  | 智能建造平 台应用 | 项目全流程采用湖 南省装配式全产业 链智能建造平台 | ─ | 2 |  | 是 | 2 |
|  | BIM 技术与 信息化管理 应用 | 设计阶段应用 BIM 技术 | BIM文件通过 施工图审查 | 3 |  | 是 | 3 |
| 加分项Q5 （6分） | 采用产品化 建造方式 | 采用工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等一体化工程组织模式 | ─ | 2 | 最高6分 | 是 | 2 |
|  |  | 采用模块化的建筑 产品交付模式 | ─ | 3 |  |  |  |
|  | 地下室部分采用装配式结构 |  | 比例≥50% | 3 |  |  |  |
|  | 采用具备供暖（制冷）功能的 模块化保温部品 |  | 比例≥70% | 2 |  |  |  |
|  | 采用高品质绿色建造模式 |  | ─ | 2 |  |  |  |
|  | 公共建筑机电系统集成 |  | ─ | 2 |  |  |  |
|  | 创新技术项应用 |  | ─ | 2 |  |  |  |
| Q6 | 缺少项 |  |  |  |  |  | 3 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 47 |  |
| 装配率 P=（Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+5）/（100-Q6）*100% |  |  |  |  |  | 48.5% |  |
| 绿色建造及新型工业化加分项 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 加分后装配率 |  |  |  |  |  | 50.5% |  |