临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

临环竣监字[2015]第01号

  项目名称： 10万吨/年钾长石浮选项目
建设单位：临湘市金华矿业有限公司
临湘市环境监测站

二○一五年五月
	承担单位
	：
	临湘市环境监测站

	站长
	：
	朱  明

	项目负责人
	：
	朱  明

	报告编写人
	：
	闾勇军

	审              核
	：
	

	签发
	：
	

	
	
	


	验收项目企业法人
	：
	江胜果  18075739455

	验收项目联系人
	：
	刘寅兵  13037308466


临湘市市环境监测站

电话：0730-3731762

传真：0730-3763508

邮编：414300

地址：临湘市长安西路57号
声明：复制本报告中的部分内容无效
目    录

11. 前言

2. 验收监测依据
1
3. 建设项目工程概况
3
3.1 工程基本情况
3
3.2 工艺流程及产污节点
6
3.3 主要污染源、污染物及其治理措施
7
4. 环评结论和环评批复要求以及对环评批复要求的落实情况
10
4.1 环评结论
10
4.2 环评批复及落实情况
11
5. 验收监测评价标准
12
5.1 废气验收监测执行标准
12
5.2 废水验收监测执行标准
12
5.3 噪声验收监测执行标准
12
6. 验收监测内容与质量保证
12
6.1 验收监测工况调查
13
6.2监测项目、监测点位及监测频次
13
6.3质量保证、质控措施及监测分析方法
13
7．验收监测结果及评价
14
7.1废气监测结果及评价
14
7.2废水监测结果及评价
15
7.3厂界噪声监测结果及评价
16
7.4固废处置调查
16
8.环境管理检查
17
8.1 “三同时”执行及环保设施运行情况
17
8.2 环境风险与应急措施
17
9. 验收监测结论及建议
18
9.1 验收监测结论
18
9.2 建议
18


1. 前言
近年来随着陶瓷工业和高新技术的发展，对高纯低铁钾长石的需求越来越多，临湘市金华矿业有限公司投资708万元在临湘市桃林镇畈上村畈二组烂泥冲新建10万吨/年钾长石浮选项目，项目以钾长石原矿为原料，以十二胺、硫酸、纯碱为辅料，通过湿法破碎、湿式筛分、球磨、磁选、浮选、浓缩及压滤等工序生产长石粉。项目总占地面积5127m2，总投资708万元，其中环保投资159万元，配套建设有调节池、三级沉淀池、事故应急池、雨污分流系统、水雾喷淋、污泥脱水机等废水、废气及固废处理设施。                                 

按有关法律、法规要求，临湘市金华矿业有限公司委托中国航规划建设发展有限公司于2012年9月对该项目进行了环评。2012年9月25日岳阳市环境保护局对该项目环评报告表进行了批复。2013年8月中国航规划建设发展有限公司对该项目环评变更进行了补充说明。2014年1月3日该厂经岳阳市环境保护局批准试生产运营，因完善公司沉淀池、事故应急池和雨污分流系统改造工程，2014年4月2日项目经岳阳市环境保护局批准试生产延期，目前生产设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收条件。2014年9月30日企业申请环保设施验收。

本项目由岳阳市环境保护局负责验收。受临湘市金华矿业有限公司委托，临湘市环境监测站对该项目的环保工程及配套设施进行了现场监测和调查，在此基础上编制了建设项目环境保护竣工验收监测报告表。

2. 验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，环境保护部第16令，2010年12月22日；

2.3 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，国家环保总局（现国家环境保护部）,环发[2000]38号，2000年2月22日； 

2.4 《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》湖南省环保局，湘环发[2004]42号，2004年；

2.5《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号，2007年8月28日；

2.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

2.7《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

2.8《空气和废气监测分析》（第四版）中国环境科学出版社，2003年9月；

2.9《水和废水监测分析方法》（第四版）中国环境科学出版社，2002年12月；

2.10《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》中国环境监测总站验字〔2005〕188号；

2.11《临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目环境影响报告表》，中国航规划建设发展有限公司，2012年9月；

2.12《临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目环境影响报告表的批复》，岳阳市环境保护局，岳环评批[2012]105号，2012年9月25日；

2.13《关于临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目环评变更补充说明的批复》,岳阳市环境保护局，2013.10.3；

2.14《临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目试生产环境保护核查意见》，岳阳市环境保护局，2014.1.3；

2.15《关于临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目试生产申请延期的批复》，岳阳市环境保护局，2014.4.2；

2.16 《临湘市金华矿业有限公司关于对10万吨/年钾长石浮选项目竣工环保验收的请示》，临湘市金华矿业有限公司，2014年9月30日。
3. 建设项目工程概况

3.1 工程基本情况   

3.1.1工程内容
公司在临湘市桃林镇畈上村畈二组烂泥冲新建10万吨/年钾长石浮选项目，可年产高纯低铁钾长石矿8.5万吨。建设内容包括浮选生产线一条，加工车间、原料堆场、成品棚、磁选区、浓缩区、沉淀池及配套给排水、供电、绿化、道路等基础设施。主要设备有：鄂破机、球磨水洗分级机、永磁机、强磁机、搅拌桶、浮选槽、中和浓缩池、真空压滤机、皮运机及铲车等，配套建设有调节池、三级沉淀池、事故应急池、雨污分流系统、水雾喷淋、污泥脱水机等废水、废气及固废处理设施。该项目东、西两侧均为山体，与项目地高差为8-15米，南侧为X026公路、北侧为山体，工程地理位置见图3-1，工程概况详见表3-1，环保设施一览表见表3-2，项目平面布置见图 3-2。
[image: image2.emf] 

★  

 [image: image1.png]@tz

A

Eh & 56
=

A D7 prem

ikt

r2

E=]

500k
.




图3-1  临湘市金华矿业有限公司建设项目地理位置图
表3-1   项 目 概 况

	序号
	类别
	基本情况

	1
	项目名称
	10万吨/年钾长石浮选项目

	2
	项目性质
	新建

	3
	建设单位名称
	临湘市金华矿业有限公司

	4
	建设地点
	桃林镇畈上村畈二组烂泥冲

	5
	工程建设规模
	10万吨/年钾长石浮选生产线一条，占地面积为5127m2，建设内容包括加工车间300m2，原料堆场1000 m2，磁选塔160 m2，浓缩池160 m2，成品堆棚870 m2，三级沉淀池共11400m3，配套给排水、供电、绿化、道路等基础设施等。主要设备有：鄂破机、球磨机、水洗分级机、永磁机、强磁机、搅拌桶、浮选槽、中和浓缩池、真空压滤机、皮运机及铲车等。

	6
	人员总数
	33人

	7
	工程总投资
	708万元

	8
	环保投资
	159万元

	9
	工程用地
	5127m2

	10
	环评情况
	《临湘市金华矿业有限公司10万吨/钾长石浮选项目环境影响报告表》，中国航规划建设发展有限公司，2012年9月

	11
	环保设施建设情况
	废水：调节池、尾矿浓缩池、三级沉淀池各一个，应急池两个；废气：鄂破、振筛加水，原料堆场喷水，产品堆场、固废临时堆场均建棚；固废：配套污泥脱水机。

	12
	工程变更情况
	据环评变更：原生产废水经中和、三级沉淀后，上清液引至蓄水池回用于生产，无生产废水外排，现变更为生产废水经中和、三级沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，部分上清液回用于生产，部分上清液排入五溪港。


表3-2   环保设施一览表
	序号
	类别
	基本情况
	数量

	1
	废水
	调节池：13.6m×8m×2.1m＝228.48m3＞180 m3
	1个

	
	
	一级沉淀池：30m×45m×4m＝5400m3
	1个

	
	
	二级沉淀池：30m×20m×4m＝2400m3
	1个

	
	
	三级沉淀池：30m×40m×3m＝3600m3
	1个

	
	
	1#应急池10m×10m×0.8m＝80m3
	2个，共160 m3

	
	
	2#应急池10m×10m×0.8m＝80m3
	

	2
	废气
	原料堆场、鄂破机进、出口，振动筛均安装了水雾喷淋设施

	3
	固体废物
	DYQ1500P1型带式污泥脱水机，处理量8-10m3/hr。


▲  山



调节池





山                                                                                         山


○



▲                                                                                       ▲



药剂库



○▲

                     X026      公       路  ★

五         溪          港

图例：○ 粉尘无组织排放测点   ▲噪声监测点位   ★废水监测点位
图3-2  项目平面布置图
3
3.1.2劳动定员及生产班制：
本项目劳动定员33人，其中住厂人员10人，昼、夜生产，三班制，年工作日定为300天。

3.1.3主要原、辅材料

本项目为钾钠长石产品的深加工过程，须添加浮选剂等辅助材料。主要原辅材料、能源消耗及来源见表3-3。
表3-3   主要原辅材料、能源消耗及来源
	序号
	名称
	单位
	年用量
	来源

	1
	钾钠长石原矿
	吨
	100000
	临湘市詹桥镇、忠防镇

	2
	硫酸（98%）
	吨
	60
	罐装，厂区最大储存量为18t

	3
	十二胺
	吨
	9
	桶装，厂区最大储存量为2t

	4
	NaOH
	吨
	45
	袋装，厂区最大储存量为2t

	5
	生产用水
	万吨
	26.2
	五溪港

	6
	电
	KW/h
	180万KW/h
	桃林镇供电管网


3.1.4主要产品

    本项目主要产品是白度达70%以上的长石粉，年产量约为8.5万吨，环评中项目将云母收集作为副产品，但因云母外售价格较低，厂家未将其收集处理，云母随同废水一起入初沉池，与泥砂渣一起作为固废外售。
3.2 工艺流程及产污节点
本项目生产工艺主要包括破碎、振筛、球磨、水洗、磁选、浮选、浓缩、真空过滤等工艺过程。工艺流程及产污节点见图3-3。
项目生产工艺流程具体分如下几个步骤：

1、原料采购及堆存

项目从临湘市詹桥镇、忠防镇采购钾长石原矿，原矿年用量为10万t，暂存在原料堆场。

2、破碎、筛分、球磨、水洗

原料通过铲车将矿石原料铲入给料机，经给料机输送到鄂破机进行湿法破碎，再经振筛湿式筛分，筛分出来的小颗粒进入球磨机磨成矿粉，大颗粒返回破碎机继续破碎，矿粉进入螺旋水洗分级机，水洗后20目以下返回球磨机，20目以上的颗粒引入永磁机。

3、磁选

钾长石中含有的杂质主要是铁矿沙和云母，这些杂质的存在直接影响钾长石的白度，矿浆通过永磁机进行初级磁选除铁，磁初选后，200目以上的颗粒物及泥水经永磁机脱泥斗脱除，排入调节池，20-200目的颗粒物进入强磁机，进行二级磁选。
4、浮选

磁选后的矿浆引至搅拌桶，在搅拌桶内加入调整剂H2SO4（将浓H2SO4按一定比例稀释后的H2SO4溶液）及水，调整矿浆的pH值至4.5-5.5，再加入捕收剂十二胺，搅拌均匀后引至浮选机浮选云母，浮选物云母经刮板刮起入浮选机旁水槽，云母用清水冲洗，云母和冲洗废水一起排入调节池；浮选机机下矿浆入中和浓缩池。
5、中和浓缩、压滤
浮选后的矿浆引至中和浓缩池搅拌浓缩，同时加入NaOH调整矿浆的PH值至中性，浓缩池溢流废水入调节池中和处理，浓缩池下层矿粉经真空压滤机进一步压滤后得到项目产品，滤液引至精矿池回收利用。
3.3 主要污染源、污染物及其治理措施
3.3.1 废水

本项目废水主要有生产废水和生活废水。

1、 生产废水：球磨水洗分级、脱泥斗脱泥产生的废水及磁选机除铁产生的铁矿砂；浮选机加选矿药剂浮选后产生的云母及其冲洗废水；浮选后矿浆经浓缩机固液分离废水均排入收集池。收集池废水泵送至调节池，调节池旁设有一个氢氧化钠药剂房，废水调节pH值后入初沉池，在初沉池出口适当投加絮凝剂（聚合氯化铝），再入二、三级沉淀池，三级沉淀后部分上清液回用于鄂破喷淋、振筛加水、原料堆场喷淋，部分上清液外排入五溪港；精矿真空压滤产生的废水入精矿池回收利用，污泥脱水机废水入初沉池。


噪声、粉尘


部分回用  部分外排

噪声、粉尘



噪声、粉尘


加水


噪声

废水

粗颗粒返回                                 
噪声



沉淀池泥砂

   
加水                                 
噪声、废水

收集池
噪声、铁矿砂及废水

                                                                    
加水、硫酸


加水、十二胺                             噪声、云母及冲洗废水

加NaOH                                           

噪声、废水

噪声、废水     精矿池回收           


产品  
图3-3   工艺流程图

2、生活废水：本项目有职工28人，其中住厂人员10人，生活用水量按170L/人.天计，年产生废水量510吨，废水排放量按80%计，年废水排放量为408吨，生活废水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。

该公司沿厂区东边山脚建有一条南北向的撇洪沟，雨水外排至五溪港。

成品车间屋面水已安装雨水管接入厂区西边雨水沟，外排至五溪港。
3.3.2废气

本项目废气主要为无组织排放粉尘。产生粉尘的主要环节有装卸、运输、破碎、包装等。原料堆场设置喷淋装置，鄂破前将矿产品表面喷水保持湿度，减少粉尘产排量，鄂破时在鄂破机进口和出口均设置了喷淋装置，振动筛运行时加水，以减少粉尘产排量；成品棚四周建有围档，减少了粉尘的产排量；原料、产品在卸货、装车时会产生扬尘，特别当有风时粉尘排放量会加大，为控制这部分粉尘排放，采取降低料斗高度的措施，以减少扬尘。

3.3.3 固体废物

本项目配套建设有广州市绿丰环保机械有限公司生产的DYQ1500P1型带式污泥脱水机，处理量8-10m3/hr。项目产生的固废主要是磁选机除铁过程中产生的铁矿砂，球磨水洗分级、脱泥斗脱泥产生的泥砂，浮选过程中产生的云母及泥砂，均随同废水一起排入收集池，再泵送至调节池，废水调节pH值后入三级沉淀池沉淀，沉淀产生的泥砂（约14991.1t/a）经污泥脱水机脱水后外售。
3.3.4 噪声
噪声污染源主要为鄂破机、振动筛、球磨机、水洗分级机、真空压滤机、污泥脱水机等，本项目主要选用低噪设备、设置减振混凝土、加强设备的维修保养，确保机械设备处于良好运行状态，合理安排高噪设备运营时间等方法降噪；球磨水洗分级、磁选、脱泥、浮选均布置在车间内以降噪。

3.3.5项目主要污染源防治措施
项目主要污染源防治措施见表3-4。
	污染物型
	排放源
	污染物
	防治措施

	大气

污染物
	原料、产品堆场、鄂破、振筛
	粉尘
	原料用水喷湿，鄂破喷淋、振筛加水，成品棚四周建有围档。

	水污染物
	脱泥、磁选、浮选、浓缩
	SS、、铁矿砂、云母
	调节池中和+三级沉淀

	
	真空压滤
	SS、色度
	精矿池回收利用。

	固体废物
	沉淀池
	泥砂
	污泥脱水机脱水后外售

	噪声
	鄂破机、振动筛、球磨机、浮选机、真空压滤机等
	等效声级
	选用低噪设备、设置减振混凝土、加强设备的维修保养，确保机械设备处于良好运行状态，合理安排高噪设备运营时间等方法降噪；车间降噪。


表3-4  污染源治理措施
环保投资情况见表3-5。
表3-5 环保投资情况一览表

	序 号
	类别
	治理措施
	环评预算

（万元）
	实际投资

（万元）

	1
	废水
	调节池+沉淀池+水回用设施；撇洪沟。
	29
	40

	2
	废气
	原料堆场、鄂破、振筛均设喷淋设施降尘，产品棚设围档
	11
	22

	3
	噪声
	隔声、减振
	8
	5

	4
	固体废物
	一般固废储存场、污泥脱水机
	7
	60

	5
	风险
	酸碱分开储存，设置隔离区；浓硫酸储罐设置围堰+截止阀；应急池+泵
	12
	30

	6
	生态保护
	绿化及其它
	5
	2

	合  计
	72
	159


4. 环评结论和环评批复要求以及对环评批复要求的落实情况

4.1 环评结论
环评总结论：临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目，符合国家产业政策，选址可行，平面布置合理。通过评价分析，本工程产生的污染问题采取相应的环保措施后，可实现达标排放，对周边环境的影响较小。从环保角度考虑本工程建设可行。
4.2 环评批复及落实情况
项目环评批复落实情况见表4-1。环评批复见附件2。
表4-1  工程环评批复要求及落实情况一览表

	序号
	环评批复要求主要内容
	落实情况

	1
	废水污染防治工作。本工程球磨、浮选、磁选、压滤废水及初期雨水采用三级化学絮凝沉淀处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中一级标准后回用于生产，回水系统发生故障等非正常工况下，选厂须停止生产，并建设相应容积的事故池，杜绝生产废水事故排放；现有用于沉淀的水塘须请有资质的工程设计单位进行防渗防腐处理建设规范沉淀池；生活污水经化粪池处理装置达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准后用于农肥。
	球磨水洗分级、脱泥、磁选、浮选废水排入收集池，再泵入调节池加NaOH中和后入三级沉淀池沉淀,验收监测期间，三级沉淀后上清液达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中一级标准，部分上清液外排至五溪港，部分上清液回用于生产；已建两个体积总共为160m3的事故池，防止生产废水事故排放；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。

	2
	废气污染防治工作。采用湿法破碎及湿法筛分防治粉尘污染，原料堆场、铲车堆集，装卸料、铲装、汽车运输时产生粉尘，采取喷水雾洒水、提高装车效率、降低料斗高度及加强绿化等措施抑尘。
	在清水池已布设水管，将三沉池上清液回用于鄂破机、振动筛喷淋，原料堆场设有喷水管将原料洒湿；提高装车效率、降低料斗高度及加强绿化等措施降低原料堆场、铲车堆集，装卸料、铲装、汽车运输时产生的粉尘。

	3
	噪声污染防治工作。对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并采取减振隔音措施，防止噪声污染影响。
	球磨、水洗分级、脱泥、磁选、浮选均布置在车间内以降噪、对高噪设备设置减振垫以降噪。

	4
	固体废物防治工作。建立规范的物料堆场和泥砂堆场，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599－2001）》中的Ⅱ类场标准要求，做好防渗措施。
	已建固废堆场棚，棚地面已硬化。沉淀池中的泥砂渣经污泥脱水机脱水后外售。脱水后污泥暂存在固废临时堆放棚。

	5
	环境风险防范工作。加强环境风险管理，在设计、建造和运行中进行科学规划、合理布置，硫酸罐区设围堰，制定应急预案，落实应急措施，杜绝风险事故的发生。
	硫酸罐区设置了围堰+截止阀，已建两个事故应急池，制定了应急预案并进行了备案登记，以杜绝风险事故的发生。


5. 验收监测评价标准

5.1 废气验收监测执行标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控标准，标准限值见表5-1。
表5－1   废气排放执行标准及限值
	监测地点
	项目
	浓度mg/m3
	验收监测执行标准

	周界外浓度最高点
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）表2标准


5.2 废水验收监测执行标准

该公司废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中的一级标准。

表5-2   废水验收监测执行标准             mg/L、PH无量纲

	项目
	PH
	SS
	COD
	Zn
	Cu
	As
	Pb
	Cd
	Ni
	Hg
	TCr
	Cr6+

	标准值
	6~9
	70
	100
	2.0
	0.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


5.3 噪声验收监测执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准，具体标准见表5-3。
表5-3   　噪声评价执行标准及其限值

	类别
	单位：LeqdB(A)标准值
	验收执行标准

	
	昼间
	夜间
	

	厂界东、西、北噪声
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准

	厂界南噪声
	70
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准


6. 验收监测内容与质量保证
     根据本项目环评报告表及国家有关技术规范要求，本次验收监测内容主要是该项目废水、废气及厂界噪声达标情况，调查固体废物处置情况，进行环境管理检查。
6.1 验收监测工况调查

验收监测期间，该厂正常生产，生产期间工艺稳定，天气为晴天。昼、夜间生产。验收监测期间的工况负荷均大于75％，满足验收监测要求。验收监测期间的工况见表6－1。
表6－1  监测期间工况一览表

	监测时间
	投入原矿（t/d）
	生产长石粉（t/d）
	生产负荷(％)

	2015年1月15日
	265
	226
	80

	2015年1月16日
	250
	212
	75

	2015年1月17日
	270
	230
	81


6.2监测项目、监测点位及监测频次  

   按照项目环评报告表和国家有关竣工验收监测规范要求，确定本次验收监测工作内容见表6-2。
表6-2   验收监测工作内容

	类别
	点位个数
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废水
	1
	废水总排口
	PH、SS
、COD、Zn、Cu、As、Pb、Cd、Ni、Hg、TCr、Cr6+
	4次/天×2天

	废气
	2
	厂界上、下风向
	无组织排放粉尘
	1次/天×3天

	噪声
	4
	厂界外1米东、南、西、北方各1个测点
	等效声级
	昼、夜间各1次/天×2天


6.3质量保证、质控措施及监测分析方法

6.3.1 质量保证与质控措施

本次验收监测质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

1、 严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）和标准分析方法进行采样及测试。

2、 所用分析仪器经过计量检定和校准且在有效期内。

3、噪声测量仪器灵敏度相差不大于0.5dB(A)，监测在无雨、无雪、风力小于5.0m／s（四级）的天气或时段进行。

4、监测人员均通过国家级或省级技术考核，持证上岗。

6.3.2 监测分析方法

监测分析方法见表6-3。
表6-3  监测分析方法

	类别
	项目
	分析方法
	方法来源

	废水
	PH
	玻璃电极法
	GB6920-86

	
	SS
	重量法　
	GB11901-89

	
	CODcr
	重铬酸盐法　  
	GB11914-89

	
	Zn
	原子吸收分光光度法 
	GB/T 7475-1987

	
	Cu
	原子吸收法
	GB/T 7475-1987

	
	As
	原子荧光法
	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2002年

	
	Hg
	原子荧光法 
	

	
	Cd
	原子吸收法
	GB/T 7475-1987

	
	Ni
	原子吸收分光光度法 
	GB/T 11912-89

	
	TCr
	原子吸收法 
	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2002年

	
	Cr6+
	二苯碳酰二肼分光光度法 
	GB/T 7467-87

	
	Pb
	原子吸收法
	GB/T 7475-1987

	废气
	无组织排放粉尘
	 重量法
	GB15432-1995

	噪声
	厂界噪声Leq（A）
	等效连续A声级法
	GB12348-2008


7．验收监测结果及评价

7.1废气监测结果及评价

无组织排放粉尘监测结果见表7-1。
表7-1 无组织排放粉尘监测结果

	监测地点
	监测结果（mg/ m3.N）

	
	2015.1.15日
	2015.1.16日
	2015.1.17日

	1◎办公楼前
	0.330
	0.326
	0.290

	2◎碎石机旁
	0.569
	0.581
	0.528


监测结果表明，无组织排放粉尘浓度范围为0.290mg/ m3～0.581mg/ m3,以碎石机旁最高，为0.581mg/ m3,监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准限值。
7.2废水监测结果及评价
废水监测结果见表7-2。
表7-2  废水监测结果
	监测点位
	监测

时间
	频次
	监测结果     （单位：mg/L，pH无量纲）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	日均值
	验收执行标准

	废水总排口
	2015年1月

15日
	pH
	7.31
	7.46
	7.52
	7.11
	7.35
	6-9

	
	
	SS
	25
	23
	28
	27
	26
	70

	
	
	CODcr
	51.9
	53.9
	49.9
	47.9
	50.9
	100

	
	
	Zn
	0.1807
	0.1815
	0.1835
	0.1839
	0.1824
	2.0

	
	
	Cu
	0.0142
	0.0142
	0.0131
	0.0137
	0.0138
	0.5

	
	
	As
	0.0008
	0.0008
	0.0008
	0.0008
	0.0008
	/

	
	
	Pb
	0.0126
	0.003ND
	0.003ND
	0.003ND
	0.003
	/

	
	
	Cd
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0015
	0.0001ND
	0.0001ND
	/

	
	
	Ni
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	/

	
	
	Hg
	0.00021
	0.00023
	0.00021
	0.00024
	0.00022
	/

	
	
	TCr
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	/

	
	
	Cr6+
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	/

	废水总排口
	2015年1月

16日
	pH
	7.24
	7.31
	7.91
	7.75
	7.55
	6-9

	
	
	SS
	24
	26
	25
	22
	24
	70

	
	
	CODcr
	53.9
	45.9
	51.9
	49.9
	50.4
	100

	
	
	Zn
	0.1779
	0.1800
	0.1815
	0.1802
	0.1799
	2.0

	
	
	Cu
	0.0119
	0.0119
	0.0125
	0.0125
	0.0122
	0.5

	
	
	As
	0.0010
	0.0010
	0.0010
	0.0010
	0.0010
	/

	
	
	Pb
	0.003ND
	0.003ND
	0.003ND
	0.003ND
	0.003ND
	/

	
	
	Cd
	0.0021
	0.0019
	0.0003
	0.0005
	0.0012
	/

	
	
	Ni
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	/

	
	
	Hg
	0.00030
	0.00029
	0.00033
	0.00031
	0.00031
	/

	
	
	TCr
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	/

	
	
	Cr6+
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	/


监测结果表明，临湘市金华矿业有限公司废水总排口pH、SS、CODcr、Zn、Cu日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中的一级标准限值，Ni、TCr、Cr6+日均值均为未检出。
7.3厂界噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果见表7-3。
表7-3  厂界噪声监测结果

	监测时间
	监测点位
	主要声源
	昼间监测结果LeqdB(A)
	夜间监测结果LeqdB(A)

	2015年1月15日
	厂界东
	机械
	57.1
	49.2

	
	厂界南
	机械、交通
	65.0
	54.5

	
	厂界西
	机械
	56.5
	48.2

	
	厂界北
	机械
	50.8
	44.2

	2015年1月16日
	厂界东
	机械
	57.7
	49.6

	
	厂界南
	机械、交通
	66.5
	54.2

	
	厂界西
	机械
	57.1
	48.3

	
	厂界北
	机械
	51.0
	44.2

	验收标准
	厂界东、西、北60

厂界南70


	厂界东、西、北50

厂界南55




监测结果表明，厂界噪声昼间测值范围为50.8～66.5dB(A)，夜间测值范围为44.2～54.5dB(A)，昼夜主要声源为机械噪声，昼夜厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值。

7.4固废处置调查

本项目产生的固废主要是球磨、水洗分级、磁选机除铁过程中产生的铁矿砂、泥砂，浮选过程中产生的云母及泥砂，浓缩过程中产生的泥砂，均随同废水一起排入收集池，后用泵泵入调节池，废水调节pH值后入三级沉淀池沉淀，沉淀产生的泥砂渣（约14991.1t/a）经污泥脱水机脱水后外售。固废处置符合环保要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8.环境管理检查
8.1 “三同时”执行及环保设施运行情况
临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目的环境保护监督工作由临湘市环保局具体负责，临湘市环境监测站依据表8-1对现场进行对照检查。
表8-1  环境管理检查一览表

	序号
	要求
	具体内容及其完成情况

	1
	环境保护审批手续及环境保护档案资料齐全；具备环境影响评价文件和环保部门批复意见
	具备环境影响评价文件和环保部门批复意见

	2
	环评报告提出的环境保护设施建设情况及运行情况，污染防治措施落实情况及效果
	废水：已建调节池、三级沉淀池各一个，应急池两个；废气：鄂破、振筛加水，原料堆场喷水，产品堆场、固废临时堆场均建棚；固废：配制了污泥脱水机。各环境保护设施运行正常，落实了污染防治措施。

	3
	环境保护机构、环境保护管理规章制度的建立及运行情况
	设立了环保规章制度，环境保护管理规章制度已上墙公示，有废水处理过程中添加药剂的台帐。

	4
	制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况
	有两个应急池+回用泵，应急池保持空置。有应急预案，且已进行备案登记，硫酸罐已建围堰+截止阀。事故风险防范及应急措施较完善。

	5
	固废处置调查，排污口规范化等情况检查
	项目中产生的污泥经污泥脱水机脱水后外售，固废处置符合要求。废水外排口已硬化防渗。


8.2 环境风险与应急措施

      公司已制定应急预案，已在临湘市环境监察大队备案登记，备案编号：4306822014c0300173，已在岳阳市环境应急与事故调查中心备案登记，备案编号：4306822014c0200213。公司建有污染事故管理制度、突发性污染事故应急处理措施，建立了各项危险化学品应急处理预案，并配备有预防措施及事故发生时各种处理设施。公司在生产过程中加强了管理，定时对设备进行检修，减免非正常情况的发生，对硫酸储罐区加强监管和维护，周围设置围堰+截止阀，罐体悬挂危险标识牌，对危险化学品管理从运输、储存、生产全过程进行全面的风险管理和防范。

9. 验收监测结论及建议
9.1 验收监测结论
9.1.1废气验收监测结论
无组织排放粉尘监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物限值标准。
9.1.2废水验收监测结论

监测结果表明，临湘市金华矿业有限公司废水总排口pH、SS、CODcr、Zn、Cu日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中的一级标准限值，Ni、TCr、Cr6+日均值均为未检出。
9.1.3厂界噪声验收监测结论
昼夜厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值。
 9.1.4环境管理检查结论
制订了相关的环境保护管理规章制度并上墙公示；建立了环境监测制度，制定了风险应急预案；固废处置符合环保要求，环境管理检查符合要求。
9.1.5验收监测结论

临湘市金华矿业有限公司10万吨/年钾长石浮选项目验收监测期间废水、废气、噪声等污染物达标排放，固体废物妥善处置，对照环评批复要求，基本落实到位，符合环保设施竣工验收条件。

9.2 建议
1、进一步强化环保设施的日常维护和管理，确保生产废水循环利用率，及时清理、清运沉淀池泥砂渣。

2、回水系统发生故障等非正常工况下，选厂须停止生产，杜绝废水事故排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

	建设项目名称
	年产10万吨钾长石加工建设项目
	建设地点
	临湘市桃林镇畈上村畈二组烂泥冲

	建设单位
	临湘市金华矿业有限公司
	邮政编码
	
	电话
	13037308466

	行业类别
	C3199其它非金属矿物制品制造
	项目性质
	新建 

	设计生产能力
	年产8.5万吨
	建设项目开工日期
	2012.6

	实际生产能力
	年产8.5万吨
	投入试运行日期
	2014年1月3日

	报告书（表）审批部门
	岳阳市环保局
	文号
	岳环审批[2012]105号
	时间
	2012.9.25

	初步设计审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	控制区
	酸雨
	环保验收审批部门
	岳阳市环保局
	文号
	
	时间
	2014.9.30

	报告书（表）编制单位
	中国航规划建设发展有限公司
	投资总概算
	638万元

	环保设施设计单位
	
	环保投资总概算
	72万元
	比例
	11.3％

	环保设施施工单位
	
	实际总投资
	708万元

	环保设施监测单位
	临湘市环境监测站
	环保投资
	159万元
	比例
	22.4％

	废水治理
	废气治理
	噪声治理
	固废治理
	绿化及生态
	其它

	   40万元
	22 万元
	5万元
	        60万元
	    2万元
	   30万元

	新增废水处理设施能力
	     m3/h      
	新增废气处理设施能力
	             Nm3/h
	年平均工作时          
	7200h

	污   染   控   制   指   标

	控制
项目
	原有

排放量

(1)
	新建部分产生量

(2)
	新建部分处理削减量

(3)
	以新带老削减量
(4)
	排放增减量

(5)
	排放
总量

(6)
	允许排放量
(7)
	区域削减量
(10)
	处理前浓度

(9)
	实际排放浓度(10)
	允许排放浓度(11)

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CODcr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.9
	

	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.581
	

	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固废
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编号：     验收类别：验收报告；验收表；登记卡                               审批经办人：

单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年
  废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。
其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）
项目建设地

















一级沉淀池








固废临时堆放棚








二级沉淀池








三级沉淀池








原料堆场





硫酸罐








生产车间














产品堆存棚





1#应急池





      办公楼





2#应急池








原料进料斗





鄂破





振筛





三沉池





圆盘给料机








二沉池





球磨机





污泥脱水机





螺旋水洗分级机





初沉池





永磁机除铁








调节池





脱泥斗





强磁机除铁





搅拌桶





浮选机





浓缩机





真空压滤机





○�





N








22

