                                    岳环评验〔2015〕60号
关于湖南中联志远车轮有限公司年产300万件摩轮、300万件汽轮生产基地项目（100万摩轮）

阶段性竣工环境保护验收批复意见

湖南中联志远车轮有限公司：

你公司年产300万件摩轮、300万件汽轮生产基地项目（100万摩轮）（以下简称该项目）申请阶段性竣工环保验收的报告、湖南永蓝检测技术有限公司阶段性竣工环保验收监测报告、汩罗市环保局验收预审意见等相关资料收悉。经研究，函复如下：
一、项目概况：该项目位于汩罗市工业园，汨罗江大道南侧,于2014年3月31日取得我局环评批复,2015年6月16日经批准阶段性试生产。项目以铝锭、铝锶合金、铝镁合金、底漆、罩光漆、热固性粉末涂料为主要原料，以乳化液、稀释剂、脱脂剂、酸洗剂、无铬钝化剂为辅料，以天然气为能源，经铝合金铸造、热处理、机加工、气密性检查、前处理、涂装等工段生产摩轮，现建成生产能力为年产摩轮100万件。主要建设内容为生产车间、办公生活楼、仓库及配套辅助设施等。主要生产设备有：铝材熔化炉、铸造机、去冒口机、热处理炉、涂装打磨台、涂装生产线、试漏机、动平衡机、跳动仪、低压机等。主要环保设施有污水处理系统、袋式除尘器、旋风除尘器、漆雾过滤装置、水帘喷漆室、活性炭净化器、危废暂存间等。
二、项目竣工环境监测情况: 湖南永蓝检测技术有限公司编制的该项目《阶段性竣工环境保护验收监测报告》（永蓝环竣监字〔2015〕第87号）表明：

1、废水。厂区实施了雨污分流，建设了隔油沉淀池、污水处理设施等。项目生产过程中产生的热处理、表面处理、油漆废水、制水废水和地面清洗水等经厂污水处理站油水分离+絮凝沉淀+气浮+中和+活性炭过滤等预处理后通过园区管网送园区重金属污水处理厂处理达标，再排入汨罗城市污水处理厂集中处理。酸雾处理废水由供应厂家定期更换不外排。验收监测期间：生活污水总排口废水中的pH范围值及SS、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油最高日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮最高日均浓度值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）中B级标准；污水处理设施排口废水中的pH范围值及SS、CODCr、石油类、氟化物、锌最高日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。二甲苯未检出。铝最高日均浓度值符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2 标准。氨氮、总磷最高日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）中B级标准。
    2、废气。该项目有12个有组织废气排放口。配套建设了废气收集管道及旋风除尘器、布袋式除尘器、水帘过滤器、碱性洗涤塔等废气处理设施。熔化炉炉前废气与熔化、扒渣废气一起经集气罩收集后由多管旋风除尘器处理经15m高排气筒外排；抛丸及静电喷粉工序产生的粉尘均经布袋式除尘器处理由15m高排气筒外排；漆雾通过多级水帘过滤器及低温等离子净化装置处理，流平烘干室产生的有机废气采用活性炭吸附处理，调漆室废气经集气罩送喷漆室水帘除漆装置处理后由15m高排气筒外排；酸洗及中和工序产生的硫酸雾经收集由斜板式碱性洗涤塔处理后15m高排气筒外排；固熔、时效、钝化及脱脂时所用加热炉产生的燃烧废气由15m高排气筒外排。验收监测期间：熔化炉废气处理设施排口、加热炉燃烧废气排气筒出口有组织废气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最高值均符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中标准值要求；抛丸机除尘设备排口有组织废气的粉尘排放浓度最高值、喷漆房面漆、底漆的喷涂、流平工艺废气处理设施出口、调漆室、烘烤房、修补室补漆和返修线小烘箱烘干废气的废气处理设施出口的二甲苯、非甲烷总烃排放浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中表2最高允许排放限值要求；
无组织排放废气3个监测点中颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、硫酸雾排放浓度最高值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

3、噪声。该项目选用了低噪声设备，设置了基础减震、消声及车间隔声、距离衰减等降噪措施。厂区东、南、西、北四界厂界噪声昼、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

4、固体废物处置。项目建设了危废暂存库，各类固废均分类收集暂存处置。废乳化液、废过滤棉、废活性炭、油水分离含脂废液等危废经收集暂存后交由有资质单位安全处置；漆渣等危废交由汨罗万容电子废弃物处理有限公司安全处置；污水处理压滤污泥经收集后交由汩罗市绿岩金属回收公司安全处置；生产过程中产生的不合格产品、废铝料、废毛坯、铝屑等经收集回用于志航生产；铝渣、除尘器收集的粉尘、机加工收集的粉尘、废焊渣经收集后外售至废旧物资回收公司综合利用；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。固废处置基本符合环保要求。

5、环境管理与环境风险：公司成立了专门环保机构，制定了项目生产日常监测计划，建立了环境管理制度，配备了专职环保管理人员，对环保设施安排专业检修人员定期维护。建立了突发环境事件应急预案并已备案，配备了应急设施。验收监测期间，竣工环保验收公众参与调查情况较好。

三、验收意见：湖南中联志远车轮有限公司年产300万件摩轮、300万件汽轮生产基地项目（100万摩轮）环境保护手续齐全，基本按照环境影响评价报告书和批复意见落实了环境保护“三同时”措施，根据验收监测情况，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，该项目已建部分符合竣工环保验收条件，我局同意该项目阶段性竣工环境保护验收。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作。进一步加强污水处理等各环保设施的运行管理，及时投加药剂，确保各环保设施正常运行，确保各类污染物长期稳定达标排放。严格废乳化液等各类危废的安全处置。建立好各类设施运行、固废处置等环保管理台帐。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，杜绝环境风险事故发生。
五、请你公司于收到本批复意见后15个工作日内将批复件送岳阳市环境监察支队、汩罗市环境保护局、汩罗市工业园管委会。项目营运期的环境监管工作由汩罗市环保局负责。

岳阳市环境保护局
2015年12月31日   
抄送：市环境监察支队、汩罗市环境保护局、汩罗市工业园管委会
PAGE  
4

