目   录

1

前  言

5

1总论

5

1.1 编制依据

8

1.2 评价目的与评价工作原则

9

1.3 环境功能区划

10

1.4 环境影响因素识别和评价因子筛选

11

1.5 评价时段及评价重点

11

1.6 评价标准

14

1.7 评价工作等级及范围

16

1.8环境保护目标

20

2 拟建项目概况

20

2.1弼时镇供水现状

20

2.2项目建设的必要性

21

2.3 项目基本情况

22

2.4项目建设计划

22

2.5项目建设内容及规模

23

2.6工程内容

36

2.7净水厂公用工程

37

2.8主要原辅材料及能源消耗情况

38

2.9主要设备情况

42

2.10主要经济技术指标

43

2.11设计规模的合理性分析

64

2.14征地和拆迁

65

2.15临时工程

66

3 拟建项目工程分析

66

3.1净水厂工艺方案的比选

77

3.2消毒剂的选用

77

3.3废水的处理和脱泥方案

78

3.4施工期工艺流程

80

3.5施工期污染源分析

83

3.6 营运期工艺流程

85

3.7营运期工程分析

91

4 环境概况

91

4.1自然环境概况

94

4.2 社会环境概况

96

4.3弼时产业园概况

99

4.4净水厂拟建地基本情况

99

4.5区域污染源状况调查

100

4.6取水对下游取用水户的影响

100

4.7饮用水源所在地玉池乡基本情况

102

5 环境质量现状调查与评价

102

5. 1环境空气质量现状与评价

118

5. 2管线工程沿线噪声现状监测

119

5.3取水、管道沿线、净水厂生态环境质量调查

123

6 施工期环境影响预测和评价

123

6.1净水厂施工期环境影响分析

126

6.2管网工程施工期环境影响分析

129

6.3施工期生态环境影响分析

131

6.4施工期水土流失影响分析

132

6.5 施工期运输环境影响分析

133

6.6项目施工的监管方案

133

6.7社会环境影响分析

135

6.8工程建设带来的正效益影响分析

135

6.9临时工程布设影响

137

7营运期环境影响与评价

137

7.1大气环境影响预测与评价

140

7.2 地表水环境影响分析

141

7.3声环境影响预测与评价

143

7.4固废环境影响评价

144

7.5生态环境影响分析

144

7.6外环境对净水厂的影响分析

145

7.7定理冲水库坝址加高工程环境影响分析

145

7.8水厂实施后，对下游农业、生态环境的影响分析

146

8、污染防治措施可行性分析

146

8.1 施工期环境保护措施可行性分析

156

8.2 运营期环境保护措施可行性分析

168

9 环境风险评价

168

9.1风险评价目的和重点

168

9.2环境风险识别

169

9.3评价工作等级及评价范围

169

9.4风险危害分析

170

9.5防范措施

175

9.6应急措施

176

9.7 水源地水污染防范措施及应急预案

179

9.8环境风险措施及投资

179

9.9环境风险评价结论

181

10清洁生产分析、达标排放与总量控制

181

10. 1清洁生产

184

10.2污染物达标排放

185

10.3总量控制

186

11 环境经济效益分析

186

11.1  环境保护投资估算

187

11.2  社会效益分析

187

11.3 经济效益分析

187

11.4 环境经济损益分析

189

12 环境管理与环境监测

189

12.1 环境保护管理计划

194

12.2 环境监测计划

195

12.3排污口规整要求

196

12.4饮用水源地环境应急监测

196

12.5项目“三同时”验收一览表

198

13 公众参与

198

13.1公众参与的方法、目的和意义

198

13.2 调查对象

198

13.3调查方式与内容

204

13.4调查对象的构成及比例

205

13.5调查结果统计

207

13.6公众参与调查建议与措施

207

13.7公众意见调查结论

208

14 建设项目可行性分析

208

14.1 产业政策符合性

208

14.2 与相关政策符合性分析

208

14.3 与规划的相符性分析

209

14.4选址的合理性分析

215

14.5总平面布置合理性分析

216

15 结论与建议

216

15.1 结论

221

15.2建议和要求



专家意见

专家签到表

附件

1、环境影响评价委托书

2、等级核定表

3、标准函

4、质量保证单

5、规划局选址意见书

6、关于长沙经济技术开发区汨罗产业园供水项目用地预审意见  岳国土资源审【2015】131号

7、关于《汨罗（弼时）产业园给水厂水资源论证报告书（报批稿）审批意见的函》

8、部分公众参与调查表（团体5份和个人3份）

9、汨罗市水务局《关于定理冲水库大坝加高工程环境调查意见》

附图

1、项目地理位置图

2、项目净水厂总平面布置图

3、工艺流程图

4、环境质量现状监测布点图

5、白鹤洞项目周边环境照片

6、大里塘水库项目周边环境照片

7、长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014-2030）——土地规划图

8、长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014-2030）——雨水规划图

9、长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014-2030）——污水规划图

10、引水管线图

11、弼时镇水系图

12、取水水源论证范围图

附表

1、建设项目环境影响评价审批登记

前  言

一、项目由来

长沙经济技术开发区创建于1992年8月，2000年2月被国务院批准为国家级经济技术开发区。目前，全区拥有企业639家，其中规模以上工业企业226家，年产值亿元以上企业60家，过10亿元企业15家，世界500强企业29家。形成了以工程机械、汽车及零部件、电子信息为主导，新材料、食品饮料、轻印包装等为补充的产业发展格局，2012年实现工业总产值1406.8亿元，全年实现工商税收85.3亿元。长沙经开区已经成为长沙乃至湖南工业发展的重要增长极和核心驱动力。

在当今经济全球化趋势下，面对全球经济合作与竞争的挑战，长沙经开区破除地区壁垒，突出汨罗弼时镇紧邻长沙的区位优势以及山水相济的自然环境优势，通过建设汨罗飞地产业园，充分利用汨罗以“城市矿产”为主导的循环经济产业以及丰富的劳动力资源，谋求长沙经开区与汨罗的共同繁荣，扩张经开区的产业链，提升总体竞争力，实现当地经济社会和谐可持续发展。2013年12月16日，长沙经开区弼时产业园在汨罗市弼时镇大里塘工业区正式揭牌成立。产业园将享受长沙经开区的品牌和相关政策，重点发展长沙经开区的配套产业及其他符合汨罗资源开发利用的产业，全力打造一个特别注重生态环保、具有鲜明特色的生态产业园。

随着长沙经开区汨罗产业园的建设与发展，企业的入驻，商业区、住宅区的建设与居民入户，需要新建供水设施及配套管网，解决区域生产、生活用水问题。根据《汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030）（长沙市规划设计院有限责任公司2014年10月）需要，为保障区域社会经济可持续发展，提高人民生活水平，为完善园区基础设施，需尽快启动汨罗产业园供水厂的建设工作，基于以上原因，汨罗市普乐投资开发有限公司拟投资7862.56万元建设长沙经开区汨罗产业园给水厂工程，水厂取水规模为2万吨/日，处理规模为2.5万吨/日（项目不得扩大取水规模，运行后如需扩大水厂规模，应另行论证取水水源的合理性和可靠性）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，本项目需要委托有相关环境影响评价资质的单位编制环境影响报告书。为此，2015年10月汨罗市普乐投资开发有限公司委托安徽中环环境科学研究院有限公司（国环评证乙字第2115号）承担长沙经开区汨罗产业园给水厂工程环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，认真编制了本项目环境影响报告书。

二、环境影响评价的工作过程

我公司接受委托后，组织人员对该项目的工程内容、地址及周边环境进行了现场勘察。

本评价通过对拟建项目周围的自然环境、社会环境以及空气、地表水、地下水、底泥、噪声、生态环境质量现状进行调查评价，预测和分析拟建项目在施工期和营运期对周围环境的影响程度和范围，分析和论证工程采取的环境保护措施以及在技术上的可行性和经济上的合理性，从环境保护的角度论证本项目选址的合理性。同时提出切实可行的环保措施和防治污染对策，为有关部门进行项目决策、工程设计施工、环境管理提供科学的依据，使工程对环境的不良影响降到最低程度，保证区域经济建设的可持续发展。

本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

评价工作程序见下图。


[image: image1]
图1  评价工作程序图
三、关注的主要环境问题

本次环境影响评价关注的主要环境问题有：

1．施工期

（1）项目施工期造成的陆生生态影响，尤其是施工临时占地对地表土壤扰动、植被破坏，将对区域生态环境造成不良影响；

（2）施工期产生的施工扬尘及水土流失影响；

（3）施工期生活废水、固废等产生的环境影响。

2．运营期

（1）项目的选址是否合理性，是否会影响项目所在区域的各敏感保护目标；

（2）项目拟采取的环保设施和污染防治措施的可行性和可靠性；

（3）项目运营过程中对周边环境可能造成的影响；

（4）营运期重点关注水源地的水质质量及取水口选址的合理性；

（5）外环境对本项目的影响。

四、报告书的主要结论

拟建项目净水厂位于汨罗市弼时镇大里塘水库北侧与规划汉山路之间，取水水源白鹤洞水库位于汨罗市玉池乡鹤龙村；备用水源定理冲水库位于汨罗市弼时镇坪塘村。项目建设符合国家产业政策，用地符合汨罗市土地利用和规划要求，项目选址及总平面布置基本合理，公众支持。

项目施工期主要环境问题为施工期的扬尘、噪声、固体废物、废水等的影响，营运期主要为员工生活污水、净水厂生产废水、油烟、备用发电机烟气、设备噪声、净水厂污泥等的影响，经采取有效的环保措施后，项目对周边环境的影响较小。

建设单位在落实本报告提出的各项环保措施后，可使工程建设不利影响得到较大程度的减缓，使环境影响降低在自然与社会环境可承受的限度内。从环境保护角度分析，只要认真落实各项环境保护措施和环境监测方案，加强环境保护管理和监督，在建设和运行过程中注重对自然生态环境的保护，本工程无重大环境制约因素，其建设可行。

1总论

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（5） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月29日修订，2005年4月1日施行）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日施行）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）；

（12）《中华人民共和国水法》，2002年10月1日；

（13）《中华人民共和国防洪法》，1998年1月1日；

（14）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；

（15）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10

日）；

（16）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号）；

（17）《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发[2005]45号）； 

（18）《全国城市饮用水安全保障规划（2006-2020）》（发改地区[2007]2798号）； 

（19）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（国家环境保护局、卫生部、建设部、水利部、地质矿产部，1989年7月10日）； 

（20）《全国城镇供水设施改造与建设“十二五规划”及2020年远景目标》（建城[2012]82号）； 

（21）《国家环境保护“十二五”规划》（国发〔2011〕42号）； 

（22）《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》（国发[2000]38号）； （23）《城市供水条例》（国务院第158号令，1994年10月1日起施行）； 

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； 

（25）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）； 

（26）《国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见》(环发[2005]114号)；

（27）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日施行）；

（28）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行）；

（29）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

（30）《环境影响评价公众参与暂行办法》国家环保总局国环发〔2006〕28号（2006年3月18日起施行）；

（31）《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2011年及2013年修正版；

（32）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发［96］第31号，1996年8月3日）； 

（33）《清洁生产审核暂行办法》（原国家环境保护总局令第16号），2004年10月18日；

（34）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号，2011年11月17。

（35）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号） 2015年4月2日

（36）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）2013年9月10日


1.1.2 地方法规

（1）《湖南省环境保护条例》(2002.3.29修正)； 

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日实施； 

（3）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》，湘政发[2006]23号； 

（4）《湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案》（湘政函［2003］77号）； 

（5）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； 

（6）《湖南省污染源自动监控管理办法》，湖南省人民政府令第203号； 

（7）《湖南省农业环境保护条例》（2002年11月29日）； 

（8）《湖南省生态环境建设规划》（湘政发[1999]9号）； 

（9）《湖南省实施＜城市供水条例＞办法》（2002年10月1日起施行）； 

（10）《湖南省城市供水水质督察管理办法》（湘建城[2006]388号）； 

（11）《湖南省水文条例》（2006年12月1日）； 

（12）《湖南省环境保护“十二五”规划》湘政办发〔2012〕37号；

（13）岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市“十二五”主要污染物减排计划的通知（岳政办发[2011]24号）；

（14）《汨罗市城总体规划》（2001-2020）（2009年修订）； 

（15）《汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030）（长沙市规划设计院有限责任公司2014年10月）。

1.1.3 技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则—总则》 (HJ2.1-2011)；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) ；

（3）《环境影响评价技术导则— 地下水环境》（HJ610-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93)；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）； 

（9）《制定水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T3839-83）；

（10）《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ58-2007）；

（11）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）；

（12）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》2012年3月。

1.1.4 相关技术文件、资料

（1）环评委托书；

（2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告书的合同书；

（3）《长沙经开区汨罗产业园给水厂工程》可行性研究报告（2015年8月）；

（4）《汨罗（弼时）产业园给水厂水资源论证报告书》（2016年3月）；

（5）建设方提供的其他相关资料。

1.2 评价目的与评价工作原则

1.2.1 评价目的

本评价通过资料收集、工程分析、现状监测、环境影响预测等，达到以下目的： 

（1）调查了解本项目拟建地区环境现状，确定本项目的主要环境保护目标，确定评价标准和评价范围，摸清本项目建设区域环境质量状况。 

（2）通过对拟建项目周围环境的调查和监测，掌握评价区域内的环境质量现状和环境特征，分析拟建项目区域环境问题，为拟建工程投产后的验收提供背景值。 

（3）通过对项目污染物产生排放量的分析计算，为本项目污染物达标排放分析、总量控制、环境影响预测等提供依据。 

（4）通过预测分析，了解本项目投产后对环境的影响范围和程度，论证工程拟采取的环保治理措施的可行性与可靠性，提出污染物总量控制建议及防治环境污染的对策和措施，减少不利影响，为项目设计、建设和环境管理决策提供科学依据。

1.2.2 评价工作原则

（1）认真贯彻执行国家有关环保法律、法规及相关技术要求。 

（2）坚持环境评价为环境管理和工程建设服务，注重环评真实性和实用性。 

（3）结合项目特点，评价突出重点，根据建设项目环境保护管理的有关规定，贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”原则，力求科学、公正、客观。 

（4）认真做好工程分析，针对建设项目的特点及有可能产生的环保问题，提出切实可行的环保措施，并在达标排放及总量控制的基础上，通过环境影响预测，分析建设项目对环境的影响程度和范围，提出优化污染防治措施、减少不利影响的对策与建议，为项目设计、建设和环境管理决策提供科学依据。

1.3 环境功能区划

1.3.1水环境功能区划

根据汨罗市环境保护局对本项目下达的评价标准执行函，白鹤洞水库、大里塘水库、定理冲水库作以及白沙河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

1.3.2 大气环境功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

1.3.3 声环境功能区划

项目位于大里塘水库北侧与规划汉山路之间，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类，项目所在区属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类环境噪声限值。

1.3.4 项目所在区域环境功能属性汇总

项目所在区域的功能属性见表1-1。

表1-1  项目拟选址环境功能属性

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	水环境功能区
	白鹤洞水库
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	
	定理冲水库
	

	
	
	大里塘水库
	

	
	
	白沙河
	

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）的二级标准

	3
	声环境功能区
	2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类环境噪声限值

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否森林公园
	否

	6
	是否生态功能保护区
	否

	7
	是否水土流失重点防治区
	否

	8
	是否人口密集区
	否

	9
	是否重点文物保护单位
	否

	10
	是否三河、三湖、两控区
	是（两控区）

	11
	是否水库库区
	是

	12
	是否污水处理厂集水范围
	是

	13
	是否属于生态敏感与脆弱区
	否


1.4 环境影响因素识别和评价因子筛选

1.4.1环境影响因素识别

根据拟建工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对拟建工程的环境影响要素进行识别，识别过程见表1-2。具体分析结果如下。

（1）工程施工期的环境影响：基建工程可能造成的水土流失，基建工程的施工场地扬尘对环境空气的影响，施工废水对地表水的影响，机械噪声对声环境的影响。

（2）生产营运期的主要环境影响：营运期所排放的生产废水、生活污水等对地表水环境的影响；项目营运期对环境的影响主要是：废气对区域大气环境的影响，噪声对区域声环境的影响，污泥运输对沿途空气、声环境和居住条件的影响。

表1-2工程环境影响要素识别

	    工程行为

环境资源
	施工期
	营运期

	
	占

地
	基建

工程
	运

输
	设备

运转
	废水

排放
	废水

治理
	废气

排放
	废气

治理
	污泥

堆存
	污泥

利用

	社会

发展
	劳动就业
	
	△
	△
	☆
	
	
	
	
	
	

	
	经济发展
	
	
	
	☆
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	土地作用
	
	
	
	
	
	
	
	
	★
	

	自然

资源
	生态环境
	
	▲
	
	
	
	☆
	★
	☆
	★
	

	
	自然景观
	▲
	▲
	
	
	
	
	
	
	★
	

	
	地表水体
	
	▲
	
	
	★
	☆
	
	
	★
	

	
	地下水体
	
	▲
	
	
	★
	☆
	
	
	★
	

	居民

生活

质量
	空气质量
	
	▲
	▲
	
	
	
	★
	☆
	
	

	
	地表水质
	
	▲
	
	
	★
	☆
	
	
	★
	

	
	声学环境
	
	▲
	▲
	★
	
	
	
	
	
	

	
	居住条件
	
	▲
	
	★
	
	☆
	★
	☆
	
	

	
	经济收入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆

	注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示没有影响。




1.4.2评价因子筛选

(1) 施工期评价因子

施工期主要对施工扬尘、废水、施工噪声以及施工产生的固体废物进行影响分析评价。

(2) 营运期评价因子

根据项目环境要素的识别结果，确定本项目评价因子，详见表1-3。

表1-3 工程评价因子一览表

	项目
	识别因子
	评价因子

	大气环境
	现状评价因子
	SO2、NO2、PM10、TSP、HCl

	
	环境影响分析因子
	定性分析

	地表水环境
	现状评价因子
	水温、pH、DO、CODmn、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠杆菌、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚，2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、领苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）脂、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并（a）芘、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊

	
	环境影响分析因子
	COD、NH3-N

	地下水环境
	现状评价因子
	pH、CODMn、溶解性总固体、氨氮、总硬度、氟化物、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、总大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、铁、铅、锌、隔、六价铬、汞、砷

	
	环境影响分析因子
	定性分析

	噪声
	现状评价因子
	Leq dB(A)

	
	环境影响分析因子
	

	固废
	污染因子
	生活垃圾、污泥

	生态环境
	影响评价
	植被破坏、水土流失


1.5 评价时段及评价重点

1.5.1 评价时段

评价时段包括项目的施工期和营运期。

1.5.2 评价重点

根据拟建工程特征与工程所在地的环境特征，以及工程环境影响因子识别等综合分析，确定评价重点：在进行工程分析及污染防治对策分析基础上，分析项目取水口、净水厂选址及管网铺设路径的环境合理性，重点分析项目施工期、运营期对项目周边生态环境的影响。

1.6 评价标准

根据汨罗市环境保护局对本项目下达的评价标准执行函，本次环评执行的标准如下：

1.6.1 环境质量标准

（1）环境空气：SO2、PM10、NO2执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；氯参考《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)(居住区大气中有害物质最高容许浓度)的相关标准值。

表1-4    环境空气质量标准

	污染物名称
	标准值
	选用标准

	SO2
	日平均
	150（ug/m3）
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

中二级标准

	PM10
	日平均
	150（ug/m3）
	

	NO2
	日平均
	80（ug/m3）
	

	氯
	一次值
	0.1（mg/m3）
	《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）


（2）地表水环境：项目饮用水源来自白鹤洞、定理冲水库、大里塘水库，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目净化厂外排废水经汨罗产业园污水处理厂处理达标后外排至白沙河，白沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表1-5。

    表1-5 地表水环境质量标准单位：mg/L（pH无量纲）

	项目
	类别
	pH
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	石油类
	DO

	标准值
	Ⅲ
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0. 05
	≥3

	项目
	类别
	CODmn
	总磷
	铜
	锌
	氟化物
	硒

	标准值
	Ⅲ
	≤6
	≤0.2
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤0. 01

	项目
	类别
	砷
	汞
	镉
	六价铬
	铅
	氰化物

	标准值
	Ⅲ
	≤0. 05
	≤0.0001
	≤0. 005
	≤0. 05
	≤0. 05
	≤0. 2

	项目
	类别
	挥发酚
	硫化物
	粪大肠杆菌
	硫酸盐
	硝酸盐
	氯化物

	标准值
	Ⅲ
	≤0. 005
	≤0.2
	≤10000
	≤250
	≤10 
	≤250

	项目
	类别
	铁
	锰
	总氮
	阴离子表面活性剂 
	SS

	标准值
	Ⅲ
	≤0. 3
	≤0.1
	≤1.0
	≤0.2
	30

	其中SS参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)三级标准


（3）地下水环境：区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

表1-6    地下水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

	项目
	类别
	pH
	CODmn
	溶解性

总固体
	氨氮
	总硬度
	氟化物

	标准值
	Ⅲ
	6.5～8.5
	≤3.0
	≤1000
	≤0.2
	≤450
	≤1.0

	项目
	类别
	硫酸盐
	氯化物
	挥发性酚类
	亚硝酸盐
	总大肠杆菌
	硝酸盐

	标准值
	Ⅲ
	≤250
	≤250
	≤0.002
	≤0.02
	≤3.0
	≤20

	项目
	类别
	铁
	铅
	锌
	镉
	六价铬
	汞

	标准值
	Ⅲ
	≤0.3
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.001


（4）声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表1-7    声环境质量标准    等效声级Leq：dB(A)

	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


（5）底泥环境：底泥参照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）表1中二级标准。具体标准值见1-8。

表1-8    底泥环境质量标准

	项目
	二级标准值
	项目
	二级标准值

	pH
	6.5~7.5
	锌
	250

	镉
	0.3
	砷
	25

	汞
	0.5
	铬
	300

	铅
	300
	铜
	100

	镍
	50
	
	


1.6.2污染物排放标准

（1）废气：一般大气污染因子执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织标准；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。

表1-9   大气污染物排放标准

	序号
	污染物
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	监控点
	浓度mg/m3

	1
	二氧化硫
	550
	周界外浓度最高点
	0.40

	2
	氮氧化物
	240
	
	0.12

	3
	颗粒物
	120
	
	1.0

	4
	氯气
	85
	
	0.5


表1-10  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

	污染物
	CO
	HC+NOX
	PM

	Pmix≥560kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）
	3.5
	6.4
	0.2


（2）废水：项目净水厂外排废水为汨罗产业园污水处理厂接纳标准，因此本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，见表1-11。

表1-11   污水排放标准    单位：mg/L(pH无量纲)

	污染物名称
	pH
	SS
	COD
	BOD5
	NH3-N

	三级标准
	6～9
	400
	500
	300
	/


（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表1-12 建筑施工场界环境噪声排放标准限值   等效声级：dB(A)

	昼间
	夜间

	70
	55


表1-13 工业企业厂界环境噪声排放标准  等效声级：dB(A) 

	净水厂厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


（4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的规定；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

1.7 评价工作等级及范围

1.7.1 评价等级

(1) 环境空气评价等级

本项目施工期主要大气污染物为施工扬尘以及施工机械燃油废气，通过采取有效的扬尘控制措施，其排放量不大，并且随着施工期结束将不再产生。 

项目营运期本身不产生大气污染物，只有备用发电机产生的发电机废气和少量油烟，由于发电机使用的几率很小，因此不会对大气环境造成影响，油烟产生量较少，经排气扇外排后对周边环境影响较小；项目的无组织排放废气主要来自于生产过程中液氯的使用、存储等环节所产生的无组织排放氯气，将强加药间的通风，无组织废气对周边环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），确定本报告中大气环境影响评价级别为三级。

 (2)地表水环境评价等级

本项目生活污水产生量为3.6m3/d，经预处理后进入园区污水管网；生产废水为排泥水和滤池反冲洗水，排放量为140.72m3/d，小于1000m3/d，废水水质复杂程度为简单，纳污水体白沙河为小河，执行《地表水环境质量标准》（gb3838-2002）中Ⅲ类标准。根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表1-14。

表1-14    地表水环境评价工作等级判定表

	因素
	项目参数
	三级评价参数

	污水量
	140.72m3/d
	污水量＜1000 m3/d

	水质复杂程度
	简单
	复杂、中等、简单

	地面水域规模
	小河
	大、中、小

	地表水水质要求
	Ⅲ
	I～Ⅴ


从表1-15分析，项目地面水评价等级为三级。

(3)地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中143、自来水生产和供应工程，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。同时根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中4.1一般性控制原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

 (4) 声环境评价等级

本项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声、运输车辆交通噪声，这些噪声将随着施工结束而结束；项目营运期的主要噪声污染源为净水厂设备及泵站运行噪声，无其它大的噪声源。项目所在区域声环境功能区为2类，项目建成后生产设备采取了隔声、消声等降噪措施，噪声级增加不大，受影响人口范围不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），确定噪声评价工作等级为三级。

(5) 生态环境评价等级

项目建设将对净水厂及输水、配水管网沿线植被等生态环境造成一定影响。项目取水口位于白鹤洞水库下游，白鹤洞坝址控制集雨面积约9.25km2，引水管道长15km，净水厂占地面积27461.3m2（41.2亩），配水管道长约51.17km，大里塘水库坝址控制集雨面积约4.1km2，定理冲水库坝址控制集雨面积约2.3km2。（9.25+4.1+2.3=14.65 km2）。虽项目建设影响面积小于20km2，鉴于该地区水资源环境敏感，生态评价等级提为二级。

表1-15     生态影响评价工作等级划分

	    工程占地（含水域）

    范围

影响区域

生态敏感性
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2-20km2或长度50-100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	一级
	二级
	三级


（6）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)的要求，本项目的主要环境风险是液氯泄漏风险。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)中辨识重大危险源的依据和方法，本项目液氯的最大贮存量均于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）最大临界量，不构成化学品重大危险源，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）表1中评价工作等级的划分规定，本项目的环境风险评价等级为二级。

1.7.2 评价范围

（1）环境空气评价范围：本项目评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，评价范围：以储氯间为中心，5km×5km的矩形区域。

（2）地表水环境评价范围：主要对净水工程废水的排放去向及排入园区污水处理厂的可行性进行论证。 

（3）地下水环境评价范围：以净水厂为中心，周围5km2范围内。

（4）声环境评价范围：管线工程两侧200m范围；净化厂场界200m范围区域，重点在上述施工场地附近居民点、学校、医院等噪声敏感点。

（5）生态环境评价范围：引水和配水管线两侧200m范围；净化厂周围500m范围区域。

（6）环境风险评价范围：以本项目净水厂为中心、半径为3km的圆形范围。

1.8环境保护目标

（1）环境空气保护目标 

项目大气环境保护目标为：白鹤洞水库、大里塘水库、定理冲水库、净水厂以及引水和配水管线经过的全部区域，引水和配水管线主要考虑沿线周边500m范围；白鹤洞水库、大里塘水库、定理冲水库和净水厂为周边2.5km范围。

环境保护要求：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 

（2）水环境保护目标 

本评价的水环境保护目标确定为：拟建项目取水水源白鹤洞水库、大里塘水库以及备用水源定理冲水库和净水厂纳污水体白沙河及区域地下水。 

环境保护要求：白鹤洞、大里塘、定理冲水库水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。地下水达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类水质标准。  

（3）声环境保护目标 

声环境保护目标为：白鹤洞、大里塘水库、定理冲水库、净水厂以及输水、配水管线沿线经过的农户、居民集中居住区及学校医院等敏感点，主要为周边200m范围。

环境保护要求：净水厂厂界、水库周边和管线沿线声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求；交通干线两侧红线35m范围内达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。

（4）生态环境保护目标 

生态环境保护目标确定为：白鹤洞、大里塘水库、定理冲水库、净水厂周边500m及管道作业带周边200m。 

环境保护要求：不因工程建设影响现有的生态环境，保护工程影响区域物种的多样性、生态系统的完整性；水土流失以不增加土壤侵蚀为标准。

本项目取水水源白鹤洞、大里塘水库以及备用水源定理冲水库，周边主要环境保护目标见表1-16和图1-1；引水管线主要环境保护目标见表1-17；配水管线主要布置在长沙经开区弼时产业园，因此，本环评对配水工程环境保护目标简化；净水厂周边主要环境保护目标见表1-18。

表1-16  取水口周边主要环境保护目标一览表

	环境

要素
	保护敏感点
	相对方位
	相对

距离
	规模
	功能
	保护级别

	大气

环境
	鹤龙村居民点
	NW
	60m
	4户，13人
	居住
	（GB3095-2012）二级标准

	
	居民点
	W
	50m
	4户，13人
	居住
	

	
	李家墈居民点
	S
	150m
	2户，7人
	居住
	

	
	李家墈居民点
	S
	260m
	3户，10人
	居住
	

	
	李家墈居民点
	SW
	180-800m
	20户，70人
	居住
	

	水

环

境
	白鹤洞水库
	项目取水口位于白鹤洞水库下游
	中型
	饮用水源
	（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	声

环境
	鹤龙村居民点
	NW
	60m
	4户，13人
	居住
	（GB3096-2008）的2类标准要求

	
	居民点
	W
	50m
	4户，13人
	居住
	

	
	李家墈居民点
	S
	150m
	2户，7人
	居住
	

	
	李家墈居民点
	SW
	180-200m
	2户，7人
	居住
	

	生态

环境
	白鹤洞分水岭为界集雨范围内生态环境（山体、林地等）


取水口周边主要环境保护目标

表1-17    引水管道周边主要环境保护目标一览表

	环境

要素
	保护敏感点
	相对方位和距离
	规模
	功能
	保护级别

	大气

环境
	汉山村居民点
	东北侧，10-100m
	100户，约350人
	居住
	（GB3095-2012）二级标准

	
	大里塘村居民点
	西北侧，10-50m
	5户，约18人
	居住
	

	
	大陆村居民点
	西北、东南两侧，10-500m
	150户，约500人
	居住
	

	
	弼时村居民点
	西北、东南两侧，10-500m
	150户，500人
	居住
	

	
	共荣村居民点
	西北、东南两侧，10-500m
	60户，约200人
	居住
	

	
	大田村居民点
	西北、东南两侧，10-500m
	30户，约120人
	居住
	

	
	坪塘村居民点
	西北、东南两侧，10-500m
	50户，约170人
	居住
	

	
	唐家桥村居民点
	东北侧，10-500m
	30户，约120人
	居住
	

	
	尖塘村居民点
	西北、东南两侧，10-500m
	30户，约100人
	居住
	

	水环

境
	白鹤洞水库
	项目取水口
	中型水库
	饮用水源
	（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	
	大里塘水库
	项目蓄水池
	中型水库
	
	

	
	定理冲水库
	项目备用水源
	中型水库
	
	

	声

环

境
	汉山村居民点
	东北侧，10-100m
	100户，350人
	居住
	GB 3096-2008中的 2、4a类标准

	
	大里塘村居民点
	西北侧，10-50m
	5户，约18人
	居住
	

	
	大陆村居民点
	西北、东南两侧，10-200m
	65户，约210人
	居住
	

	
	弼时村居民点
	西北、东南两侧，10-200m
	85户，约280人
	居住
	

	
	共荣村居民点
	西北、东南两侧，10-200m
	35户，约120人
	居住
	

	
	大田村居民点
	西北、东南两侧，10-200m
	12户，约45人
	居住
	

	
	坪塘村居民点
	西北、东南两侧，10-200m
	28户，约70人
	居住
	

	
	唐家桥村居民点
	东北侧，10-200m
	15户，约54人
	居住
	

	
	尖塘村居民点
	西北、东南两侧，10-200m
	18户，约68人
	居住
	

	生态

环境
	施工管线两侧50m范围内不受破坏，周边农田不被破坏


1-18  净水厂周边主要环境保护目标一览表

	环境

要素
	保护敏感点
	相对方位
	相对

距离
	规模
	功能
	保护级别

	大气

环境
	大里塘村居民点
	NW
	120m
	3户，约10人
	居住
	（GB3095-2012）二级标准

	
	大里塘村居民点
	NW
	800m
	40户，约130人
	居住
	

	
	大里塘村居民点
	N
	1000-1500m
	20户，约75人
	居住
	

	
	大里塘村居民点
	E
	680-2500m
	80户，约270人
	居住
	

	
	大里塘村居民点
	S
	1200-2500m
	75户，约300人
	居住
	

	
	大里塘村居民点
	W
	860-2500m
	100户，约350人
	居住
	

	
	大里塘村居民点
	SE
	400-2500m
	200户，约700人
	居住
	

	水环境
	大里塘水库
	S
	近邻
	水库
	饮用水源
	（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	
	白沙河
	NW
	4.5km
	小河
	农业用水
	GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	声环

境
	宝枫村居民点
	WN
	80m
	5户，约20人
	居住
	GB 3096-2008中的2类标准

	
	国福村居民点
	E
	25-50m
	8户，约30人
	居住
	

	生态

环境
	建设地周边500m范围内的生态环境，周边农田不被破坏


2 拟建项目概况

2.1弼时镇供水现状

弼时镇区现状供水由弼时镇自来水厂提供，设计供水规模为5000t/d，实际日供水200～300t，取水水源为青坑水库和定里冲水库。

2.2项目建设的必要性

2.2.1产业园规划发展的需要

《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030）、《汨罗（弼时）产业园给水工程规划》（2015-2030）、《汨罗（弼时）产业园一期控制性详细规划》对汨罗（弼时）产业园区的给水厂规划建设提出了明确具体的要求：

在大里塘水库北侧新建一座水厂，处理规模为3.5×104m3/d，规划占地5.6ha，近期处理规模为2.5×104m3/d，规划占地2.8ha。因此，本项目的建设是符合产业园规划要求并将实现规划目标。

2.2.2招商引资的需要

市政基础设施的完善与否，已成为区域招商引资的要素之一，市政基础设施的到位情况已为各国投资者作出投资决策重要考量指标之一。所以汨罗产业园的给水厂项目需要与道路、供电、燃气等基础设施一样，在起步阶段结合现有基础条件先于其它企业入园。并且按照招商引资的进展情况，以及区域规划和产业发展定位，围绕降低开发成本这个核心，以模块化、小系统、低投入为原则，根据区域发展的实际需求，将给水厂的建设近、远期结合，使供水厂设施的建设与区域发展相适应。

2.2.3水资源保护的需要

目前，弼时镇大部分人民群众生活、生产用水基本靠自掘水井，水量和水质得不到保证，而且面临着以下问题：

（1）弼时镇除中心镇区外，其它大部分地区属农村，饮用水源（地下水和地表水）多处于农田、居民区和山区，少数位于工业园区，这些区域，面临着农业面源污染、农村生活污染和固体废弃物等潜在威胁，影响引水安全。

（2）水源保护地环境较脆弱，水资源保护意识薄弱，保护措施落后，使得弼时镇区面临着水资源缺乏和饮用水量无保证的危机。

（3）镇区未按规定布置监测点或监测断面，缺乏必要的水质监测和水井观测仪器装备，不具备水质监测能力。集中供水，有利于水资源的合理调配，水源地保护，而且保证了供水安全。本项目的建设迫在眉睫。

2.2.4人民群众对饮用水水质要求提高

近年来，国家高度重视农村饮用水安全问题，实施了“农村饮水安全应急规划”、“乡镇饮用水水源地基础环境调查及评估”等一系列工程和水安全管理措施，投资力度逐年加大。本项目的建成，出水水质执行最新的《生活饮用水卫生标准》，保证供水水质的安全，满足居民生活、生产的需要，提高群众生活质量。本项目的建设是满足弼时镇人民群众饮水需要的。

2.3 项目基本情况

（1）项目名称：长沙经开区汨罗产业园给水厂工程。

（2）建设单位：汨罗市普乐投资开发有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）项目地点：项目取水水源白鹤洞水库位于玉池乡鹤龙村；净水厂位于汨罗市弼时镇大里塘北侧（大里塘村汉山路南侧）。

（5）总投资：7862.56万元，其中环保投资511万元，占总投资的6.5%。

（6）服务范围：长沙经开区汨罗产业园规划范围为东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，规划面积约19.17 km2。

（7）建设规模：汨罗产业园供水厂建设分为两期，近期（2014-2020）新建 3.5×104m3/d的预处理和 2.5×104m3/d 的常规处理+深度处理，用地面积 5.6ha；远期（2021-2030）扩建 1.0×104m3/d 的常规处理+深度处理，占地面积 2.8ha；（本环评只包括近期评价，远期另行环评）。项目建设取水工程、引水工程（管线长15.0km）、净水厂工程（供水能力20000m3/d）和配水工程（主管长47.78km、支管长3.39km）。项目引水和配水管线内的水依靠重力自流，沿途无需设置泵站等装置。（项目不得扩大取水规模，运行后如需扩大水厂规模，应另行论证取水水源的合理性和可靠性）。
（8）供水水质标准：本项目为长沙经开区汨罗产业园供水，其供水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 中的相关要求。

（9）劳动定员及工作制度：净水厂劳动定员30人，全年工作365天，操作工人三班制，其余一班制，每班8小时。员工均在厂区食宿。

2.4项目建设计划

根据项目的建设、投资规模和时间要求等具体情况，本项目近期工程建设周期为2年，从2016年1月开工，至2018年1月项目竣工。

2.5项目建设内容及规模

项目主要建设内容包括取水工程、引水工程、净水厂工程和配水工程四部分。取水工程主要构（建）筑物有启闭塔和五层拍门；净水厂工程主要构（建）筑物有门卫、综合楼、水处理工艺建筑及加药间等。 项目组成见表2-1。

表2-1  工程主要建设内容一览表

	名称
	位置
	建设内容及规模

	主体

工程
	取水工程
	位于白鹤洞水库下游
	主要内容为启闭塔、五层拍门及DN1000的取水管道。

	
	引水工程
	沿线主要经过汉山村、大里塘村、大陆村、弼时村、共荣村、大田村、坪塘村、唐家桥村、尖塘村
	工程采用压力管道将白鹤洞水库水源水引至位于大里塘村北侧净化场地。引水管线采用DN1000球墨铸铁管，管线总长15.0km。

	
	净水厂

工程
	位于大里塘北侧
	主要构筑物为：絮凝池2个、平流沉淀池2个、V型滤池1个、清水池1个，处理规模为2.5×104m3/d。加药间内设有消毒装置，加药装置，控制柜及储药间等。设置一座综合楼，设置水质检验室、食堂、办公室等。

	
	配水工程
	长沙经开区汨罗产业园

园区
	配水管网采用树枝状布置，主线铺设DN1200球墨铸铁管49780m，支管铺设De600给水硬聚氯乙烯管3390m。

	辅助公用工程
	水质检验
	位于净水厂内
	主要负责净水厂日产生产控制分析

	
	供水
	位于净水厂内
	净水厂清水池取水

	
	供电
	位于净水厂内
	电源采用一回10KV专线引入，厂区内设100kVA箱式变电站一座，并设置一台功率为50kw的发电机作为备用电源

	环保

工程
	废气治理
	净水厂内加药间、发电机房及食堂
	无组织排放废气加强通风；发电机尾气由专用管道于楼顶排放；油烟由排气扇外排。

	
	废水治理
	净水厂内生产废水和生活污水
	生产废水由自建废水预处理后进入园区污水处理厂；生活污水由隔油池、化粪池处理后进入园区管网。

	
	噪声治理
	净水厂
	配套建设减振、隔声、消声、吸声等降噪措施及厂区绿化。

	
	固废治理
	净水厂内
	生活垃圾由环卫部门收集处理，一般固废外委处理，危险废物委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处置。

	
	绿化
	净水厂场区范围内
	绿地率达34.98%

	备注：反冲洗设施布置在V型滤池内，该滤池为气水联合反冲洗V型滤池


2.6工程内容

2.6.1取水工程

本工程取水水源为汨罗市玉池乡境内的白鹤洞水库，取水位置位于白鹤洞水库下游，主要建设启闭塔、五层拍们及从水库取水口导出一根DN1000mm管道作为本工程的取水管道。

2.6.2引水工程

本工程采用压力管道将白鹤洞水库水源水引至位于大里塘村净化场地。该压力管道所经地段地形较为复杂，根据地形、地貌等综合情况，压力管道铺设除挖沟直接埋设外，部分管道需先新开隧洞，布设于隧洞内。

2.6.2.1引水管线方案

水厂建设位置距水厂水源直线距离13km，引水管线布置是否合理，直接影响到引水管线的工程造价，为此，确定引水管线布置原则如下：

1、管线尽量拉直、平顺布置，力求管线较短，造价较小，同时尽量减小水头损失；

2、管线尽量沿现有道路或靠近现有道路布置，力求施工交通运输方便；

3、管线布置应尽量避开现有住房，尽量减少拆迁，减小施工干扰；

管线或局部管段的方案比较，主要是隧洞方案（进出口不同标高的多方案比较）与管道绕行方案的比较，为此，确定管线或局部管段的方案比较原则如下：

1、水头损失满足重力供水要求；

2、隧洞进口标高低于重力供水水压线；

3、工程造价低，经济合理；

4、施工风险小，风险可控；

5、施工交通便利。

根据以上原则，对管线或局部管段进行多方案比较后，确定引水管线总体布设走向：项目引水管道直接伸入白鹤洞水库取水，管道以取水头部为起始点，尽量取直，向净水厂方向进行铺设。
引水管线总长15km，其中穿越隧洞管道9段长4.5km；一般埋管18段长10.5km。

2.6.2.2管材比选

目前国内生产使用的输水管材主要有钢管（SP）、预应力混凝土管（PCP）、玻璃钢管（GRP）和球墨铸铁管（DIP），聚乙烯管（PE），现就钢管、预应力钢筋混凝土管、玻璃钢管、球墨铸铁管和聚乙烯管五种管材针对引水工程管线特点进行管材比选。

预应力钢筋混凝土管因预承插接口的加工精度较难保证，管道渗漏较多；管材强度和工作压力均较钢管差，一般承受内压为0.2-0.8MPa，管道重量较重，运输和施工不太方便；抗轴向拉力较小，输水安全性相对较差。

钢管因防腐性能差，管道内、外均需做除锈和防腐处理，使用寿命仅20～30年，造价较高。

玻璃钢管因刚度相对其它管材低，受外荷作用变形大。因此对管道基础和回填要求十分严格，对沟埋技术要求严格，施工质量较难控制，且抗轴向拉力较小。

PE管和玻璃钢管均不耐负压，管道产生负压时易遭到破坏，不太适宜高差变化较大的地形施工。长沙经开区汨罗产业园给水厂工程引水管线穿梭于山区，地形复杂多变，施工质量较难控制。

球墨铸铁管具有卓越的承受内、外压能力，并具有一定的抗轴线拉力，安全性较高。具有良好的防腐性能，密封性好，抗震性能高。

长沙经开区汨罗产业园给水厂工程引水管道一经铺设，发生故障，维修较难，球墨铸铁管和钢管造价虽然较高，但针对长沙经开区汨罗产业园给水厂工程引水管线特点，引水管道管材选择重点应考虑其安全性。本工程管材采用球墨铸铁管和钢管，过河管道或跨越管道管材采用管钢，其他管道管材采用球墨铸铁管。

2.6.2.3管道埋设方案

引水管道管材采用球墨铸铁管。球墨铸铁管具有强度大、延伸率高、耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点；内壁采用水泥砂浆衬里，改善了管道输水环境、提高了供水能力、降低了能耗；管口采用柔性接口，且管材本身具有较大的延伸率，使管道的柔性较好，在埋地管道中能与管道周围的土体共同工作，改善管道的受力状态，从而提高了管网运行的可靠性。
      球墨铸铁管埋设深度应根据冰冻程度、外部荷载与其它管道交叉等因素确定。在一般情况下，埋设深度可在冰冻线以下0.2米处，管顶最小埋深为0.7米。设计沟槽底宽一般为管外径加0.5米，并根据土质状况，确定开挖坡度。

球墨铸铁管的安装要求如下：施工前，对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查，发现有问题的均不能使用；管道安装一般采用滑入式“T”型接口，将插口插入承口，确认就位。

安装程序为：清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管（排管）→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。 

2.6.2.4隧洞方案

①隧洞的线路选择

本工程引水管线上共设9处隧洞，全长4500m。隧洞的选线尽量避开不利的地质，洞线平面上力求短直，所有隧洞均为直线隧洞，有效的减少了工程费用，保障了良好的隧洞施工和后续管道埋设条件。

②隧洞的断面形式和尺寸

本工程渠系的引水隧洞均为无压隧洞，全部采用圆拱直墙式断面，圆拱为半圆形，根据地质要求，进出口段均采用C25钢筋混凝土衬砌，各长10m；其余洞身段采用C15混凝土底板找平、管槽采用砂石回填；侧墙和顶拱根据地质情况，Ⅱ～Ⅲ级围岩不作支护、Ⅲ级围岩采用喷混凝土支护，厚0.08m、Ⅲ～Ⅳ级围岩采用布钢筋网喷混凝土支护，厚0.1m。所用隧洞开挖衬砌后为净宽2.0m，净高2.0m的同一城门形断面，城门顶采用半圆形，半径为1.0m。底板开挖一条深0.6m槽，将输水管在隧洞内埋深0.5m，隧洞底坡根据布设输水管道进出口高程确定，无固定底坡。

③隧洞的进出口布置

根据《水工隧洞设计规范（DL/T5195--2004）》，隧洞进出口的布置，宜根据应用要求、地形地质等条件，使水流顺畅，进流均匀，出流平稳，进出口洞顶围岩最小覆盖厚度不宜小于1倍洞径或洞宽。本设计隧洞不过水，通过输水管道，所以隧洞设计不用考虑水流状态，进出口采用开敞式，洞顶围岩最小覆盖厚度采用3m。洞脸开挖边坡取1：0.5，洞门采用M7.5浆砌石护砌0.6m厚，宽3.5m，高出洞顶0.8m，洞脸以0.3m厚M7.5浆砌石护砌成八字形，确保洞脸边坡稳定。隧洞进出口都存在开挖段，对该段作好输水管道淹埋，淹埋深设为0.3m，并做好排水设施，设置排水孔。隧洞进口在洞门处设置门槛，高0.6m、宽0.4m、长1.2m，进隧洞设踏步，门槛下输水管两侧设排水管，做好隧洞排水，门槛设置为输水管道镇墩，门槛上设置安全门，尺寸为宽×高=1.2×0.95m，采用防锈铁门。隧洞进出口前10m，都作C25钢筋衬砌。洞身段根据地质条件选取支护。

2.6.2.5引水管道设计

引水管从水库取水，取水点至水厂净水池距离为15km，水厂设计流量为0.187m3/s，满负荷运行时每天工作24小时。

表2-2   原水输水管水力计算表

	序号
	管 材
	长 度

(m)
	设计流量(L/s)
	流速

(m/s)
	管径

(mm)
	管道水头损失(m)

	1
	球墨铸铁管
	15000
	187
	0.88
	DN1000
	40.54

	2
	钢管
	40
	187
	0.85
	DN1000
	0.10


白鹤洞水库正常库容水位188米，死水位170.5米，水厂絮凝池进水水位165.80米，经计算建议最低运行水位控制在170.5.0米。

考虑到水库水位变化较大，进入水厂时水压有变化，在进入水厂的输水管上设置DN1000可调式减压阀，以保证进入水处理构筑物的源水水压稳定。

2.6.2.6管道附属建筑物的方案

输水管道附属建筑物，主要是确保工程效益，能达到设计要求，同时方便以后的检修要求而设置的，该工程的主要附属建筑物有：检修蝶阀井，排气阀井，排污阀井与湿井等建筑物。

1)检修阀井

输水管道长达15km，管内水量为45438m3，为了日后管道的分段检修，减少充水、排水时间，共设置了四个检修闸阀，型号为DN1000、DN=1.6MP，闸阀位置为：在管道中沿线布置了三个，末端布置一个，这样既可以将管道分为三段，进行检修，即每段均在4000m以上，每个检修闸阀，都设置了矩形闸阀井。

2)排气阀井

输水管道在充水的过程中，因为控制的流速一般很小，内部气体多以气囊形式存在于管道上部，在管内水流动的过程中，气囊会随水流发生流动，随水流在管坡，管壁粗糙度变化以及弯度，变径各类管道配件而分散聚合，极易造成气囊两端压差改变，同时减小了过流断面。管道末端阀门突然打开时，气囊运动所引起管道压力振荡的严重程度非常大，所以在管道上设置排气阀是非常重要的，本次设计共设置了自动排气阀井25个，配GP型DN160的自动排气阀。设置位置主要是在：管道凸起的最高点，管下降坡底的最大转弯处，以及在管道平直段，每隔600m都设置了排气阀井，这样既可以将容易藏气的气排掉，确保了管道内的水流正常运动。

3)排污阀井与湿井

为检修时不至于将整个管道排空，每两个检修阀井之间的最低点都设置了排污阀井，并设排水闸阀进行控制。由于排水阀井一般都在较低位置处，地势较低，容易积水，所以对较低位置处，采用手动闸阀，并将控制转轮加长至井口附近，闸阀后的排水管接湿井，湿井的顶高程比排水阀井的顶高程低30～40cm，这样排水湿井既可以起到消能作用，又不至排水时水满不便控制排污阀。本次设计共设计了排污阀井8个，排污闸阀型号为Z45X-10DW200。

2.6.3净水厂工程

本项目净水厂位于大里塘北侧（汉山路南侧）。

2.6.3.1设计参数

水质：出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，符合《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）中的要求，其中出厂水浊度≤1NTU。 

水量：处理规模2.5万m3/d，水压：由清水池依靠重力自流至配水主管，中间无需设置加压泵。

2.6.3.2厂区总平面布置

根据功能要求，厂区分为生产区和办公管理区，生产区布置在厂区的南边，办公管理区布置在厂区的北面。

本次设计项目包括：生产区：格栅配水井，预臭氧池，折板絮凝平流沉淀池，V 型滤池，组合池，清水池，送水泵房及变配电间，排水排泥池，污泥浓缩池，污泥均衡池，污泥脱水机房，加药加氯间，臭氧制备间。

办公管理区：综合楼，仓库机修间，门卫室。

生产区布置在厂区的南部，靠近大里塘水库位置，由东向西排列，首先是格栅配水井、预臭氧池，折板絮凝平流沉淀池，V 型滤池，组合池，清水池，呈单排布置，设置于此既节约用地又能满足工艺流程顺畅，工艺管道较短，水头损失较小，节约电能的要求。污泥处理系统设置组合池的北面，自东向西，依次为排水排泥池，污泥浓缩池，污泥均衡池和污泥脱水机房，污泥外运方便，可以有效的保持厂区的清洁。清水池布置于厂区的西北侧，直接面向用水区域，远离办公管理区，可有效的减少噪声对办公、生活的影响，又能加强全厂生产管理。

办公管理区布置在厂区的东北部，自东向西，为综合楼和仓库机修间。

2.6.3.3净水厂构筑物

（1）格栅配水井

按3.5×104m3/d，Kz=1.1 规模进行设计，分两组，一组规模均为2.5×104m3/d，一组规模均为1.0×104m3/d。兼顾除污、配水等作用。

每组预臭氧池前设格栅渠2格，单格尺寸：L×B =17.4×10.2m。

安装二台 GSHP-1500×2300 型格栅。栅条间距为 2mm，安装角度为 75º。

（2）预臭氧池

按3.5×104m3/d，Kz=1.1规模进行设计，预臭氧池设2格，每格尺寸：5.2m×2.8m，有效水深6.0m，超高为0.85m。封闭式钢筋混凝土结构。

接触时间为：4.0min 。

臭氧投加采用水射器投加，压力水采用厂区自用水。

（3）折板絮凝平流沉淀池

设计规模：2.5×104m3/d，Kz=1.1

一座两组，单组尺寸如下：

混凝池：L×B =12.0m×6.6m

有效水深：4.0m

沉淀池：L×B =62.0m×6.6m

有效水深：3.5m

絮凝时间：14.4min

沉淀池水力停留时间：2.13h

（4）V 型滤池

设计规模：2.5×104m3/d，Kz=1.06

设计一座 V 型滤池带反冲洗泵房和鼓风机房

格数：6 格

单格有效过滤面积：42m2
滤料有效粒径：0.90~1.20mm。

滤床厚度：1.2m

承托层厚度：0.2m

承托层粒径：5~7mm

滤床上部水深：1.2m

平均滤速：6.2m/h

强制滤速：7.44m/h

反洗周期：24h

气洗强度：15L/s·m2
气水联合反冲洗时水冲洗强度：3L/s·m2
水反冲洗强度：6L/s·m2
表面扫洗强度：2L/s·m2
滤池平面尺寸：L×B =28.0m×26.0m

（5）组合池

设计规模：2.5×104m3/d，Kz=1.04

设计一座带反冲洗泵房和鼓风机房

主臭氧接触池组数：2 组

活性炭滤池格数：4 格

主臭氧接触时间：9.7min

有效水深：6.0m

主臭氧接触段数：3 段

单格有效过滤面积：42m2
滤料有效粒径：1.2mm。

滤床厚度：2.0m

承托层厚度：0.5m

承托层粒径：2~4mm

滤床上部水深：1.2m

平均滤速：9.11m/h

强制滤速：12.15m/h

反洗周期：3~6d

气洗强度：15L/s·m2
气水联合反冲洗时水冲洗强度：4L/s·m2
水反冲洗强度：8L/s·m2
表面扫洗强度：2L/s·m2
组合池平面尺寸：L×B =28.0m×30.0m

（6）清水池

设计规模：2.50×104m3/d，Kz=1.00

近期一座，有效容积 4320m3，分两格

单座尺寸：

L×B×H =36m×30.8m×4.5m

有效水深：4.0m

（7）送水泵房及变配电间

土建设计规模：3.5×104m3/d

设备设计规模：2.5×104m3/d

水泵吸水井一座 2 格

吸水井平面尺寸：L×B=22.6m×7.3m

送水泵房平面尺寸：L×B=36.0m×9.0m

送水泵房设置三台双吸泵，技术参数为：Q=766m3/h，H=40m，N=220kW，2用1备，其中1台变频。

（8）排水排泥池

对水厂内含悬浮物浓度较高的生产废水包括絮凝沉淀池、V 形滤池和组合池排水进行初级分离。设计规模按3.5×104m3/d，排水池和排泥池合建，各分两格。

总尺寸为：L×B=19.0m×12.4m，有效水深 3.5m。

排水池设置 2 台 QW2210-417 潜污泵（Q=80m3/h，H=18m，N=7.5kW），

将排水池中的上层水提升至配水井。另设一台仓库备用。

排泥池设置 2 台 WQ2175-415 潜污泵（Q=45m3/h，H=13m，N=4.0kW），

将污泥提升至污泥浓缩池。另设一台仓库备用。

（9）污泥浓缩池

设计规模 3.5×104m3/d，设置两座污泥浓缩池

单座尺寸为：φ12.0m×4.0m

污泥浓缩池设计固体通量为 0.8kg/（m·h），液面负荷为 0.16m3/（m·h），

出水堰负荷为 0.143L/（m·s）。设计进泥含水率 99.5%，出泥含水率 97%。设置两台污泥浓缩机。

单座污泥浓缩池设置 1 台渣浆泵，每天开启次数为 4 次，每次开启时间 1h（可调）。

（10）污泥均衡池

设计规模 3.5×104m3/d，布置在污泥脱水间附近，池内安装有潜水搅拌机，污泥脱水时实施搅拌，使脱水效果稳定，池内安装有污泥浓度计和超声波水位计，通过这两个仪表可以控制浓缩池的出料泵、浓缩池的出泥电动阀，以及脱水机房的进料泵和污泥脱水机启动。主要设计参数：

有效水深：3.50m

平面尺寸：L×B=6.0m×4.0m

总有效容积：84m3
池内安装 1 台潜水搅拌器，功率为 3.0kW。

（11）污泥脱水间

土建和设备规模按照 3.5×104m3/d 设计。设置 2 台高压板框压滤机及聚合物配制和投加系统。通过气动隔膜泵将剩余污泥输送到浓缩设备，再进入脱水机。

设计参数如下：

脱水机房平面尺寸为：L×B=21.6m×12.0m

污泥干重 4.84t/d

泥饼含固率≥40%

（12）加药加氯间

加药加氯间土建设计规模为3.5×104m3/d，设备按 2.5×104m3/d 配套，包括加矾间和加氯间。利加药间内设有矾库、矾控制室、氯库、加氯机房、值班室等。

加矾间平面尺寸为：L×B=16.8m×10.0m，

设计 PAC 投加量 25mg/L，PAC 浓度 50%。

投加设备：

设计自动加氯机 3 台和脉动式自动投药机 3 台。均采用 2 用一杯。

加氯间平面尺寸：L×B=16.2m×10.0m。

消毒剂采用液氯，投加量 3.0mg/L，后加氯 2.0mg/L，追加氯 1.0mg/L。

氯库内装有电动单轨吊车，便于氯瓶的装卸。为确保操作工人的人身安全，值班室备有防毒面具和抢修工具。

（13）臭氧制备间

土建按规模3.5×104m3/d，设备按2.5×104m3/d规模配置，臭氧投加量4mg/L，其中预臭氧 1.5mg/L，主臭氧 2.5mg/L。选用 2 台型号为 GL-10 的臭氧发生器，并预留远期工程设备安装位置。单台额定臭氧产量为 10kg/h；电源及控制装置、空压机和储气罐与臭氧发生器配套。

臭氧站平面尺寸为：L×B=16.0×8.4m。

臭氧站的通风采用四台 T35-11-6.3-25°型轴流风机，其中两台为事故排放风机。

热交换器为外循环水冷却，热交换器为水-水换热。

采用冷却水泵闭环冷却，冷却泵采用 CR45 多级离心泵，其技术参数：Q=35m3/h，H=20m，电机功率 N=4kW。进水接自厂区自用水管，出水引至配水井，进、出水管的管径均为 DN150。

（14）建筑物

新建综合楼、仓库机修间和门卫室。综合楼作为办公、会议、化验室、食堂等的功能，满足远期 3.5×104m3/d 规模管理需求；仓库机修间和门卫室按照远期 3.5×104m3/d 规模设计。

2.6.4配水工程

长沙经开区汨罗产业园给水厂工程配水管网采用树枝状布置，管线铺设DN1200球墨铸铁管49780m，按照供水区域的分布情况，以及为售后维修安装方便，管线走向尽量沿桥、公路、沟渠、机耕路等，以最短的管线提供最大供水范围。配水量按日最高时用水量计算，Kh取2.0，干管管径按设计流量和经济流速确定；各个进口处均设置一座阀门、水井表。支管按设计流量和水头损失确定管径，供水到每一用户，每户设置一个水表，以便计量。干支管尽量避开建筑物，力求平直，管线最短，干支管联结处应设闸阀，以便分区检修。配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求，应根据管材的性质（刚性管或柔性管），结合管道埋设处的具体情况，按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332规定确定。

2.6.4.1管材比选

在给水工程中，管道占投资的比重很大，因此，输水工程管材的研究和比较对节省投资、方便施工及安全运行意义很大。

目前国内生产使用的输水管材主要有钢管（SP）、预应力混凝土管（PCP）、玻璃钢管（GRP）和球墨铸铁管（DIP），聚乙烯管（PE），另外还有灰口铸铁管等。灰口铸铁管国内产品最大直径为1.2m，且因质脆易爆管等原因，质量无保证，近年来在大型给水管道工程中已很少使用。就国内目前常用的钢管、预应力钢筋混凝土管、玻璃钢管、球墨铸铁管和聚乙烯管六种管材各有自身的优、缺点和使用范围，应根据工程的不同条件和要求合理选用管材。

现就这五种管材的优、缺点分述如下：

预应力钢筋混凝土管

优点：

1）造价低。预应力钢筋混凝土管与相同管径玻璃钢管相比造价低30%～40%左右，比钢管低的更多，较适合我国目前的经济状况。

2）通水能力稳定。预应力钢筋混凝土管在长期使用过程中管壁形成一层滑腻的沉积物，粗糙率稳定在0.012～0.013之间，通水能力不受影响。

3）使用寿命长。预应力钢筋混凝土管一般使用寿命在50年以上，与玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管相近。

4）抗震能力强。由于管接口采用胶圈密封，属于柔性结构，安装时允许有一定的角度偏差，具有很好的抗震性能，其抗震能力远由于金属管道。

5）对地基要求不严。预应力钢筋混凝土管一般直接埋于基槽内，如果是岩基用0.1～0.2m砂垫层就能满足铺设要求。绝大多数工程预应力钢筋混凝土管直接埋于地基上，运行效果良好，就对地基的适应性而言优于玻璃钢管。

6）不需做内外防腐处理。除非遇到严重酸碱性地基外，预应力钢筋混凝土管不作防腐处理。

缺点：

1）预承接口的加工精度较难保证，管道渗漏较多。

2）管材强度和工作压力均较钢管差，一般承受内压力0.2-0.8Mpa，管顶覆土一般在2m左右，最高不超过4m。

3）管道重量较重，运输和施工不太方便。

4）抗轴向拉力较小，输水安全性相对较差。

钢管

优点：

1）可设计性强。因钢管环向强度、弹性模量较高，根据承受的内水压力和管顶外荷条件，对钢管的刚度、强度和稳定计算，以确定管径、管型和管壁厚度。

2）抗轴向拉力大，管道铺设时无需作支墩。

缺点：

1）防腐性能差，管道内、外均需做除锈和防腐处理，使用寿命仅20~30年。

2）造价较高。

玻璃钢管

玻璃钢管的生产和应用在我国起步较晚，目前主要有缠绕夹砂玻璃钢管和离心浇筑夹砂玻璃钢管。

优点：

1）内壁光滑，离心浇筑工艺n值达0.008，缠绕夹砂工艺n值0.0084～0.011，输送同流量介质能耗低。

2）承受内压高，特别是缠绕夹砂管可承受内水压达6.4MPa，是高压输水管道理想管材。

3）接口密封性好。

4）不存在防腐问题，使用寿命50年以上。

5）重量轻。在内径相同的情况下，单位长度重量的玻璃管只有钢管的1/5、铸铁管的1/6、预应力钢筋混凝土管的1/12左右。

6）热膨胀系数小。由于玻璃钢管道热膨胀系数小，在使用中不需要加温度补偿器（伸缩节），可在地表、地下、架空、海底、高寒、沙漠、冰冻、潮湿、酸碱等环境下使用。

缺点：

1）对沟埋技术要求严格。由于玻璃钢管刚度相对其它管材低，受外荷作用变形大，因此对管道基础和回填要求十分严格，费用也较高。

2）抗轴向拉力较小。

球墨铸铁管：球墨铸铁管是一种铁、碳，硅的合金管材，其中碳以球状游离石墨存在。灰口铁中，片状石墨对铁基质产生“割裂”作用，使之脆裂。球墨铸铁管中，球状石墨消除了这种作用，使之坚韧具有铁的本质、钢的品格。仅十年来国内生产发展极快，规格都很齐全，应用日渐广泛。

优点：

1）具有卓越的承压能力，最大工作压力可达2.4MPa，并具有一定的抗轴线拉力，安全性较高。

2）具有良好的防腐性能。

3）密封性好。

4）抗震性能高。

缺点：价格较高、重量大。

PE管：PE管材以密度区分，有低密度聚乙烯管(LDPE)、中密度聚乙烯管(MPVC)、高密度聚乙烯管(HDPE)，广泛应用于市政和建筑给排水、燃气、供热采暖、电线电缆穿线、农用节水灌溉和工业排污、矿山矿物输送等领域。在我国，镀锌管逐步被禁用后，PE管在建筑供水等领域很有竞争优势，在燃气、工业供排水、通讯、农业灌溉等领域PE管材也呈迅速增长的态势，但有些领域的管材标准和规范还未跟上，在一定程度上影响了PE管材的应用和发展。

优点：


1)连接可靠。

2）低温抗冲性好。

3）耐化学腐蚀性好。

4）耐磨性好。

5）施工方便。

缺点：有机溶剂如果渗入聚乙烯内，会出现溶胀现象，其物理性能就下降，其耐压性、耐温度变化性能较差。

输水管材性能比较和推荐管材：

本工程中输水管线建设所占投资的比重较大，因管材选用不当造成事故或出现资金浪费的实例也较多。在本输水工程中，管材的选择应从工程的规模、重要性、对管道直径及土压的要求、工程地质、地形、外荷载状况、工程的后期要求、资金的控制等方面进行综合分析比较后确定。合理经济确定管材的选用对节省投资、方便施工、安全运行意义很大。

本报告对球墨铸铁管和PE管在本工程上的应用进行具体比较。

表2‑3    球墨铸铁管和PE管主要性能比较表

	序号
	比较项目名称
	球墨铸铁管
	PE管

	1
	接头
	承插式
	热熔焊接

	2
	使用年限
	≥50年
	50年

	3
	内部特性
	光滑(n=0.011)
	光滑（n=0.009）

	4
	耐化学性
	耐酸碱
	耐酸碱

	5
	抗震性能
	高
	高

	6
	施工操作
	管道重，较麻烦
	简单

	7
	相同流量下所需管径
	D700(本工程)
	De630（本工程）

	8
	管道综合安装费用（参考市政工程投资估算指标）
	1908
	1950


通过上述对三种管材方案的8个单项对比分析，同时针对本工程输水管线沿途所经路程较长，管线布置基本上沿已有道路铺设，地形变化平缓，坡降均匀，地质条件简单等具体特点，在相同过流能力下管材价格相差不大的情况下，通过综合比较，PE给水管强度较高，重量轻，内壁光滑阻力小，安装很方便；球墨铸铁管具有强度大、延伸率高、耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点；故本引水工程输水管线主管推荐采用使用寿命长、延伸率高、耐冲击、耐腐蚀的球墨铸铁管；支管推荐使用符合卫生要求，不污染水质，粗糙率小，安装方便，强度大的PE复合管。

2.6.4.2管线建设方案

配水管网采用树枝状布置，管材采用符合卫生要求，不污染水质，粗糙率小，安装方便，强度大的PE复合管和球墨铸铁管两种管材。

2.7净水厂公用工程

2.7.1 给排水 

1、给水 

厂区内生活用水及消防用水接自清水池的出水总管接出的吸水井，吸水井内设置三台潜水泵，其中两台接生活用水管，一用一备，一台接消防管，生活用水管接综合楼屋顶水箱，再由屋顶水箱满足厂区内生产、生活用水。消防设DN50～65消火栓，沿池分布，其间距在30～60m。

2、排水 

厂区排水采用雨污流制，生活污水经净水厂设置的隔油池、化粪池处理后用水周边进入园区管网；净水厂生产区废水经污水池沉淀处理后90%回用于制水，剩余10%处理达标后排入园区污水管网进入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理，处理达标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用或外排至白沙河。

雨水通过净水厂设置的雨水管道排入园区雨水管网。

2.7.2 供电 

本工程用电负荷等级为三级负荷，工程电源采用一回10KV专线引入，厂区内设100kVA箱式变电站一座，低压配电系统采用单母线方式，分别引至办公楼、传达室、加药间及室外各构筑物。办公楼、传达室、加药间设备配电设施置于建筑物内，落地安装，其余各构筑物小型配电箱根据现场实际情况挂墙安装，构筑物配电箱选用室外型。

并在配电室内设置一台功率为50kw的发电机作为净水厂的备用电源。

2.7.3 通风 

①生产区 

本工程生产区通风系统以自然通风为主，对产生高温、有毒有害气体的场所均采取了通风措施。水泵房、加药间及加氯间等生产建筑，均按要求设计通风设施，保证换次数大于8次/h。

②办公管理区 

在管理用房房间设置吊顶式排气扇排风，排风量按新风量的80%左右考虑。

2.8主要原辅材料及能源消耗情况

项目主要原辅材料、动力消耗及来源见表2-4，主要原辅材料理化性质见表2-5。

表2-4  主要原辅材料及能耗情况表

	序号
	名 称
	规格形态
	用量（t/a）
	储存方式
	最大存储量（t）
	产地来

源方式

	1
	聚合氯化铝
	固态
	178.85
	袋装
	16
	省内汽车

	2
	液氯
	液态
	30.6
	储罐
	4.0
	省内汽车

	3
	原水
	液态
	24345.22m3/d
	管道输送
	/
	白鹤洞、大里塘水库

	4
	电
	/
	1万度
	/
	/
	农村电网


表2-5  项目主要原辅料的理化性质表

	名称
	分子式
	理化特性
	毒性、腐蚀性及爆炸性

	聚合氯化铝
	PAC
	液体为黄褐色透明液体或灰褐色略带混浊粘液，固体为黄色，灰色粉末或树脂状，有较强的架桥与吸咐性质易溶于水，并发生分解。
	聚合氯化铝产品有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上，要立即用水冲洗干净。

	液氯
	Cl2
	通常情况下为有强烈刺激性气味的有毒的黄绿色的气体。比空气密度大，易液化。熔沸点较低，在101kPa下，熔点-107.1°C，沸点-34.6°C，降温加压可将氯气液化为液氯，液氯即Cl2，其与氯气物理性质不同，但化学性质基本相同。
	氯气为有毒气体，主要通过呼吸道侵入人体并溶入黏膜，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成有害影响：次氯酸使组织受到强烈的氧化；盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀，使呼吸道黏膜浮肿，大量分泌黏液，造成呼吸困难。氯气中毒的明显症状是剧烈咳嗽。症状重时会发生肺水肿，使循环作用困难而致死亡。由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。1L空气中最多允许含氯气0.001mg，超过就会引起人体中毒。


2.9主要设备情况

本项目净水厂主要工艺设备见表2-6，水质化验检测设备见表2-7。

表2‑6  工艺主要设备表

	编号
	名   称
	型 号 及 规 格
	单位
	数量
	备 注

	格栅配水井

	1
	转鼓式格栅
	转鼓直径Φ=1.4m，栅隙 b=2mm，N=3.0kW
	台
	2
	

	2
	钢制闸门
	闸门规格为 1300×1200mm
	套
	6
	

	3
	无轴螺旋输送压榨机
	直径Φ=300mm，输送长度 L=9.0m，N=1.5kW
	台
	1
	

	4
	伸缩蝶阀
	DN700,0.60MPa
	台
	5
	

	5
	流量计
	DN700,0.60MPa
	台
	2
	

	预臭氧池

	1
	臭氧尾气处理器
	4kg/h，N=5.0kW
	台
	2
	

	2
	射流曝气器
	DN50
	台
	2
	

	3
	伸缩蝶阀
	DN700,0.60MPa
	台
	2
	

	折板絮凝平流沉淀池

	1
	桁车式吸泥机
	轨距 Lk=7.0m，功率 N=4.05kW，排泥量 Q＝40～70m3/h
	台
	2
	

	2
	快开排泥阀
	DN150  Jm 744X-0.6
	台
	26
	

	3
	电动蝶阀
	DN150  DD341X-1.0
	台
	26
	

	4
	手动双法兰蝶阀
	DN300  D41X-0.6
	台
	4
	

	5
	手动伸缩蝶阀
	DN500   SD341X-1.0
	台
	2
	

	6
	指形槽
	6000×300×350
	个
	6
	

	V 形滤池

	1
	反洗水泵
	Q=450m3/h，H=10m，N=37kW
	台
	3
	两用一备

	2
	鼓风机
	Q=450m3/h，H=10m，N=37kW
	个
	2
	一用一备

	3
	电动蝶阀
	DN600，0.60MPa
	个
	15
	

	4
	电动蝶阀
	DN400，0.60MPa
	个
	3
	

	5
	电动蝶阀
	DN300，0.60MPa
	个
	8
	

	6
	电动蝶阀
	DN150，0.60MPa
	个
	6
	

	7
	电动蝶阀
	DN50，0.60MPa
	个
	6
	

	8
	起重机
	起重量 1t，跨度 8m
	个
	1
	

	9
	起重机
	起重量 2t，跨度 8m
	个
	1
	

	10
	伸缩蝶阀
	DN900，0.60MPa
	个
	1
	

	11
	止回阀
	DN600，0.60MPa
	个
	3
	

	12
	水位衡定器
	
	个
	6
	

	13
	进水调节堰
	
	块
	6
	

	14
	钟罩式虹吸管
	
	个
	6
	

	15
	长柄滤头
	
	个
	7680
	

	16
	滤板
	
	块
	120
	

	17
	滤料
	
	m3
	162
	

	18
	砾石
	
	m3
	18
	

	组合池

	1
	反洗水泵
	Q=450m3/h，H=10m，N=37kW
	台
	3
	两用一备

	2
	鼓风机
	Q=49m3/h，P=49KPa，N=75kW
	个
	2
	一用一备

	3
	电动蝶阀
	DN600，0.60MPa
	个
	15
	

	4
	电动蝶阀
	DN400，0.60MPa
	个
	3
	

	5
	电动蝶阀
	DN300，0.60MPa
	个
	8
	

	6
	电动蝶阀
	DN150，0.60MPa
	个
	6
	

	7
	电动蝶阀
	DN50，0.60MPa
	个
	6
	

	8
	起重机
	起重量 1t，跨度 8m
	个
	1
	

	9
	起重机
	起重量 2t，跨度 8m
	个
	1
	

	10
	伸缩蝶阀
	DN900，0.60MPa
	个
	1
	

	11
	止回阀
	DN600，0.60MPa
	个
	3
	

	12
	水位衡定器
	
	个
	6
	

	13
	进水调节堰
	
	块
	6
	

	14
	钟罩式虹吸管
	
	个
	6
	

	15
	长柄滤头
	
	个
	7680
	

	16
	滤板
	
	块
	120
	

	17
	滤料
	
	m3
	162
	

	18
	砾石
	
	m3
	18
	

	19
	臭氧尾气处理
	4kg/h，N=5kW
	台
	4
	两用两备

	20
	曝气盘
	DN150
	个
	800
	

	清水池

	1
	蝶阀
	DN900,0.60MPa
	台
	2
	

	2
	蝶阀
	DN900,0.60MPa
	台
	2
	

	送水泵房及变配电间

	1
	离心清水泵
	Q=766m3/h，H=40m，N=90kW
	台
	3
	两用一备，一台变频

	2
	多功能水力控制阀
	JD745X-10，DN500
	台
	3
	

	3
	电动蝶阀
	DN300 SD341X-1.0Q P=0.55kW
	台
	5
	

	4
	伸缩蝶阀
	DN500 SD341X-1.0Q P=1.5kW
	台
	3
	

	5
	伸缩蝶阀
	DN900 SD341X-1.0 P=0.75kW
	台
	2
	

	6
	电动单梁起重机
	起重量 50kN，H=12m 工作级别A3，N=2.5kW
	台
	1
	

	加药加氯间

	1
	真空自动柜式加氯机
	Q=0～5kg/h,N=20W
	套
	3
	两用一备

	2
	脉动式自动投药机
	JD-I-300-D,扬程 0～30m，投加量0～100l/h, N=20W
	套
	3
	两用一备

	3
	泄氯吸收装置
	9T-CA5/1000,Q=1000kg/h,N=15kW
	套
	1
	

	4
	电动单梁悬挂起重机
	起重量 T=2.0T，跨度 3.0m,起重机

运行机构 2×0.4kW，电动葫芦主起升电动机 3.0kW
	套
	1
	

	5
	玻璃钢轴流通风机风量
	5484m3/h,全压28.4mmHg,N=1.1kW
	台
	1
	

	6
	玻璃钢轴流通风机
	风量 1905m+/h,全压 5.6mmHg,

N=0.37kW
	台
	5
	

	7
	液氯钢瓶
	YL-1000,1T
	个
	3
	

	8
	电子秤
	量程 0-2t
	台
	2
	

	9
	真空调节器
	0~40kg/h
	台
	2
	

	10
	氯气过滤器
	DN20，40kg/h
	只
	2
	

	11
	水射器
	
	只
	3
	

	12
	自动余氯分析仪
	0~50ppm, N=10W
	台
	1
	

	13
	漏氯报警仪
	0~10ppm, N=20W
	台
	2
	

	臭氧制备间

	1
	臭氧发生器
	10kg/h，118kW
	台
	2
	一用一备

	2
	空压机
	
	台
	2
	一用一备

	3
	氮气补加系统
	
	台
	1
	

	4
	液氧储罐
	30m3，0.80MPa
	台
	1
	

	5
	汽化器
	300/3
	台
	2
	

	6
	安全稳压装置
	DN 20
	台
	2
	

	7
	循环水泵
	Q =40m3/h，H=22m，N=4kW
	台
	2
	一用一备

	8
	板式换热器
	
	台
	1
	

	9
	氧气臭氧检测仪
	
	台
	6
	

	污泥处理系统

	（一）排水排泥池

	1
	潜污泵
	Q=50m3/h, H=15m,N=5.5kW
	台
	2
	

	2
	潜污泵
	Q=100m3/h，H=10m，N=15kW
	台
	2
	

	3
	潜水搅拌机
	叶轮直径 260mm，功率 N=0.75kW
	台
	4
	

	4
	止回阀
	DN150 Pn=1.0MPa
	台
	2
	

	5
	止回阀
	DN100 Pn=1.0MPa
	台
	2
	

	6
	蝶阀
	DN150 Pn=1.0MPa
	台
	2
	

	7
	蝶阀
	DN150 Pn=1.0MPa
	台
	2
	

	8
	铸铁镶铜闸门
	500×500
	台
	2
	

	（二）污泥浓缩池

	1
	污泥浓缩机
	Φ10.0, N=1.50kW
	台
	1
	

	2
	浮渣斗
	
	个
	1
	

	3
	污泥泵
	Q=30m3/h, H=16m, N=3.0kW
	台
	2
	

	4
	手动蝶阀
	DN150 Pn=1.0MPa
	台
	2
	

	5
	止回阀
	DN150 Pn=1.0MPa
	台
	2
	

	（三）污泥均衡池

	1
	潜水搅拌器
	搅拌轮直径 380mm，N=4kW
	台
	2
	

	2
	蝶阀
	DN150 Pn=1.0MPa
	台
	2
	

	（四）污泥脱水机房

	1
	板框压滤机
	厢式压滤机过滤面积 100m2，N=13kW
	台
	2
	

	2
	储存式泥斗
	N=1.1kW
	套
	2
	

	3
	气动隔膜泵
	PD20A-BAP-AAA
	台
	2
	

	4
	储气罐
	容积:3m3 ,压力:0.8MPa
	台
	1
	

	5
	空压机
	排气量：1.6m3/min,最大压力:0.7Mpa，

 电机功率：15kw
	台
	1
	

	6
	溶药设备
	GTF1500 1500L N=2.8kW
	台
	2
	

	7
	加药泵
	Q=0~3000L/h N=0.75kW
	台
	2
	

	8
	电动单梁悬挂式起重机
	G＝30kN，H＝12m，S＝8m，N=5.3kW
	台
	1
	

	9
	轴流风机
	Q=2000m3/h,P=17.2mmHg，N=0.12KW
	台
	9
	

	10
	浆液阀
	DN100
	个
	2
	


表2‑8 水质检验室内需设置常规水质化验设备，具体见下表：

	设备名称
	数量
	设备名称
	数量
	设备名称
	数量

	紫外分光光度计
	1
	电热培养箱
	1
	气相色谱仪
	1

	紫外可见分光光度计
	1
	生化培养箱
	1
	双道原子荧光光度计
	1

	电子分析天平
	1
	恒温加热器
	1
	气相色谱仪
	1

	酸度计
	1
	恒温水浴锅
	1
	弱α、β测量仪
	1

	电导率仪
	1
	电热恒温鼓风干燥箱
	1
	红外油分析仪
	1

	箱式电阻炉
	1
	原子吸收分光光度计
	1
	浊度计
	1

	离子色谱仪
	1
	高效液相色谱
	1
	原子吸收分光光度计
	1

	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	玻璃器皿等其他实验室所必须的设备
	若干


其它检测指标可将水厂出水样本送至上一级的检测单位进行检测。

2.10主要经济技术指标 

本工程主要经济技术指标见表2-9。

表2-9    主要技术经济指标

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	（一）
	设计参数
	
	
	

	1
	设计基准年
	年
	2010
	

	2
	设计年限
	
	15
	

	3
	设计规模
	m3/d
	25000
	

	4
	供水制度
	小时
	24
	

	5
	时变化系数
	
	2.0
	

	6
	日变化系数
	
	1.3
	

	（二）
	取水工程
	
	
	

	1
	取水方式
	
	重力
	

	2
	取水流量
	m3/s
	0.187
	

	3
	取水工作时间
	24
	24
	

	（三）
	引水工程
	
	
	

	1
	DN1000球墨铸铁管
	m
	14410
	

	2
	DN1000钢管
	m
	40
	

	3
	检修阀井
	个
	3
	

	4
	排气阀
	个
	25
	

	5
	排污阀井与湿井
	个
	8
	

	（四）
	净水工程
	
	
	

	1
	规划总用地面积
	m2
	38300
	

	1.1
	其中近期总用地面积
	m2
	27461.3
	

	1.2
	其中远期总用地面积
	m2
	10838.7
	

	2
	总建筑面积
	m2
	3854.46
	

	2.1
	综合楼
	m2
	1964.10
	

	2.2
	仓库机修间
	m2
	402.32
	

	2.3
	送水泵房及变配电间
	m2
	275.4
	

	2.4
	V 型滤池
	m2
	141.9
	

	2.5
	组合池
	m2
	141.9
	

	2.6
	加药加氯间
	m2
	297.36
	

	2.7
	污泥脱水间
	m2
	490.57
	

	2.8
	传达室
	m2
	22.2
	

	2.9
	臭氧制备间
	m2
	118.71
	

	3
	绿化率
	m2
	34.98
	

	4
	净水工艺
	
	混凝、沉淀、消毒
	

	5
	混合方式
	
	管式静态混合器
	

	6
	絮凝方式
	
	栅条絮凝池
	

	7
	沉淀方式
	
	折板式沉淀池
	

	8
	过滤方式
	
	V型滤池
	

	9
	清水池容积
	m3
	5000
	

	10
	消毒方式
	
	液氯
	

	（五）
	配水管线
	
	
	

	1
	DN1000球墨铸铁管
	m
	49780
	

	2
	De600给水聚氯乙烯管
	m
	3390
	

	（六）
	其他
	
	
	

	1
	劳动定员
	人
	30
	

	2
	工作制度
	天/a
	365
	

	3
	总投资
	万元
	7862.56
	


2.11设计规模的合理性分析

2.11.1需水预测

汨罗产业园净水厂供水范围为汨罗产业园，即产业园规划范围：东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，规划面积约19.17 km2。根据《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030）和《汨罗（弼时）产业园给水专项规划》要求，考虑到近期启动的拆迁量及地形地势影响，结合上位规划确定的弼时镇用地规模，确定弼时产业园总用地面积19.17km2，其中建设用地16.38km2。见表2-10和表2-11。

表2-10  城乡规划面积汇总表

	用地名称
	用地面积(hm²)
	占城乡用地比例(%)

	建设用地
	1638.00
	85.47

	其中
	城乡居民点建设用地
	1638.00
	85.47

	非建设用地
	278.52
	14.53

	其中
	水域
	26.65
	1.39

	
	农林用地
	251.87
	13.14

	城乡用地
	1916.52
	100.00


表2-11   城市建设用地规划平衡表

	用地名称
	用地面积(hm²)
	占城市建设用地比例(%)

	居住用地
	286.32
	17.48

	公共管理与公共服务设施用地
	50.37
	3.08

	其中
	行政办公用地
	7.03
	0.43

	
	文化设施用地
	13.36
	0.82

	
	教育科研用地
	21.01
	1.28

	
	体育用地
	4.71
	0.29

	
	医疗卫生用地
	2.06
	0.13

	
	社会福利用地
	2.2
	0.13

	商业服务业设施用地
	127.34
	7.77

	工业用地
	653.1
	39.87

	物流仓储用地
	19.18
	1.17

	道路与交通设施用地
	201.31
	12.29

	其中：城市道路用地
	195.49
	11.93

	公用设施用地
	24.03
	1.47

	绿地与广场用地
	276.34
	16.87

	其中：公园绿地
	157.28
	9.60

	城市建设用地
	1638.00
	100.00


弼时产业园内现状农业人口比重大，现状人口增长以自然增长为主。随着弼时产业园的建设发展，园区就业人口所带来的机械增长成为区内人口增长最大动力。

弼时镇镇域现状有32995人，每年外出打工的劳动力达6000多人。园区范围内现状人口约1.3万，其中农业人口为11834人。根据工业园区总归，产业园人口规模为：

2020年总人口5.7万人，其中常住人口3.3万人，单身员工2.4万人。

《汨罗（弼时）产业园给水厂可行性研究报告》采用《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中“城市单位人口综合用水量指标法”、“城市单位建设用地综合用水量指标法”及“不同性质用地用水量指标法”预测规划水平年2020年最高日用水量分别为2万m3/d 、2.8万m3/d、3.3万m3/d，几种方法计算的结果差异较大，最后采用“不同性质用地用水量指标法”计算的规划水平年2020年最高日用水量3.3万m3/d，取为3.5万m3/d。

本报告拟采用《室外给水设计规范》（GB50013-2006）中分项指标法计算规划水平年2020年最高日用水量。分项用水量指标由以下6项组成，分别是：综合生活用水（包括居民生活用水和公共建筑用水）、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、管网漏损水量、未预见水量、消防用水。

（1）生活用水

至2020年，产业园区人口将发展至5.7万人，属于《设计规范》所列的一区中、小城市，人均最高日综合生活用水量定额为220～370L/cap.d。本次产业园区人均最高日综合生活用水量取230L/cap.d，则生活用水量为1.31万m3/d。

（2）工业企业用水

汨罗（弼时）产业园现状年工业企业用水量很小，因汨罗产业园正处在一个发展的阶段，初步预计至2020年工业企业用水量将发展到0.5万m3/d。

（3）浇洒道路和绿地用水

浇洒道路和绿地用水按照《设计规范》所列规定的定额最小值进行计算。该规范规定浇洒道路用水可按浇洒面积以2.0～3.0L/m2.d计算，本工程取2.0 L/m2.d 计算；浇洒绿地用水可按浇洒面积以1.0～3.0 L/m2.d计算，本工程取1.0 L/m2.d计算。根据《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030），至2020年道路与交通设施用地0.8765km2，绿地与广场用地0.8522km2，则道路浇洒用水量0.175万m3/d，绿地用水量0.085万m3/d，合计0.261万m3/d。

（4）漏损水量

城镇配水管网漏损水量根据《设计规范》的规定是按照前面 1～3 款之和的 10～12％计算。按照建设部的有关要求和《湖南省城市饮用水供水设施改造和建设规划》（2006～2020）的标准为不超过 10％计算，本工程取前面 1～3 项之和的 10％计算。则漏损水量为0.207万m3/d。

（5）未预见水量

未预见水量根据《设计规范》的规定是按照前面1～4 款之和的 8～12％计算。本工程取前面 1～4 项之和的 8％计算。未预见水量为0.182万m3/d。

(6) 消防用水量

根据《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045，按同一时间发生火灾2次每次用水量45L/s，持续2h，24h补充计算，消防用水量为0.06万m3/d。

以上（1）～（6）项合计用水量为2.52万m3/d，与《汨罗（弼时）产业园给水厂可行性研究报告》采用的“城市单位建设用地综合用水量指标法”（2.8万m3/d）预测结果相近一些。

由于产业园正处于发展阶段，许多情况很难预测，总体来说，可研报告预测的规划水平年2020年最高日需水3.5万m3/d的规模偏大，且白鹤洞水库+大里塘水库的供水量不足以维持该规模，根据本次复核，近期（至2020年）白鹤洞水库+大里塘水库的供水规模为2万m3/d。因此，给水厂近期从本地取水时设计规模以2万m3/d为宜。

由于本地水资源较缺乏，为利用丰水年水量，给水厂设计规模可以按2.5万m3/d考虑。

2.11.2合理取水量核定

由于白鹤洞水库+大里塘水库供水规模为2万m3/d，工程设计规模可按2.5万m3/d，但取水规模为2万m3/d，日变化系数取1.30，并考虑净水厂自用水5%，则从本地取水年取水量为590万m3/d。（平均取水量=最高日用水量/日变化系数，平均取水量=（2万m3/d/1.3=1.54万m3/d；年取水量=（1.54*365）/0.95=590）

2.11.3取水可靠性分析

白鹤洞水库集雨面积9.25km2，总库容330万m3，正常蓄水位188m，正常库容300万m3，死水位170.5m，死库容16万m3，调节库容284万m3，为年调节水库。坝址多年平均流量0.204m3/s，多年平均径流量644.8万m3。

大里塘水库集雨面积4.1km2(包括外引集雨面积3.34km2)，总库容266万m3，正常蓄水位78.0m，正常库容198万m3，死水位70.4m，死库容6.5万m3，调节库容192万m3，为多年调节水库。大里塘水库坝址控制流域面积0.76km2，坝址多年平均流量0.0168m3/s，多年平均径流量53.0万m3。外引集雨面积3.34km2，考虑外引渠道的输送能力、渗漏及暴雨损失，实际引入大里塘水库的水量按产水量的40%计，引入大里塘水库多年平均流量0.030m3/s，多年平均径流量93.1万m3。

规划水平年大里塘水库不考虑灌溉，为产业园纯供水水库（也取消养殖功能），白鹤洞水库依然维持灌溉功能，设计灌溉面积2000亩，原发电功能予以调整，仅利用灌溉水及水库余水发电，取消养殖功能。白鹤洞水库（上库）通过隧道与大里塘水库（下库）连通，白鹤洞水库正常蓄水位188m，死水位170.5m，大里塘水库正常蓄水位78.0m，死水位70.4m，两库最小水位落差有92.5m（白鹤洞水库死水位与大里塘水库正常蓄水位的差值），两库输水直线距离约13km，因此白鹤洞水库的水可重力自流输送至大里塘水库。考虑白鹤洞水库坝址多年平均流量为0.204m3/s，产业园供水流量为0.14 m3/s，初步拟定白鹤洞输水流量为0.3 m3/s，输水管管径为600mm，可以满足输水要求。两库联合为产业园供水。两库联合调节的原则为：

① 白鹤洞水库维持原有灌溉功能，4～10月为灌区供水。

② 枯水期白鹤洞水库为大里塘水库补水，直至消落至死水位170.5m，关闭闸门，停止补水；大里塘水库水位最低消落至死水位70.4m。当两库水位均消落至死水位时，启用备用水源定理冲水库。定理冲水库以灌溉为主，大坝具备加高条件，将大坝加高10m，增加调节库容105万m3，将丰水年的水量滞蓄于库内，预留150万m3的水量作为产业园供水使用，一般情况下不能动用。

③ 白鹤洞水库、大里塘水库调节性能好，丰水期两库将多余水量蓄水于库内，最高蓄至正常蓄水位，首先将大里塘水库蓄至正常蓄水位，此时白鹤洞水库暂停补水，待白鹤洞水库蓄至正常蓄水位时，弃水用于发电。

④ 两库联合调度为动态调节，需根据相关雨晴预报进行科学调度。

两库联合调节计算：

（1）计算原则：

 首先满足白鹤洞灌区灌溉用水要求，设计灌溉保证率80%。根据规划水平年白鹤洞水库灌区的水利设施、灌溉面积、灌溉定额等基本资料，以旬为计算时段计算不同保证率P=50%、P=75%、P=90%、P=95%对应的设计代表年1977年、2013年、1987年、2004年及多年平均灌区需水，规划水平年（2020年）P=50%、P=75%、P=90%、P=95%保证率及多年平均白鹤洞灌区需白鹤洞水库补充分别为净水量37.8万m3、39.4万m3、41.2万m3、37.6万m3，毛水量分别为61.0万m3、63.6万m3、66.4万m3、66.4万m3、60.7万m3，灌溉水利用系数0.62。P=90%、P=95%保证率时灌溉破坏，按P=80%保证率满足灌溉。由于产业园设计保证率（P=90%）高，需按日进行水库调节计算，而灌区需水是以旬为计算时段，因此需要根据灌溉的灌溉次数及灌溉天数将灌溉需水量按日进行第二次分配。

在一般枯水年份（P=75%），灌溉需水按80%保证率予以满足；在特枯水年（P=90%、P=95%），允许灌溉破坏，允许灌溉破坏深度按30%控制。

考虑到灌溉期为4～10月，从4月份开始起调，水库蒸发渗漏损失按2%计，根据现状实际情况，不考虑生态用水。

（2）调节计算成果

两库联合调节计算按两个方案进行，方案一，供水规模按2万t/d；方案二，供水规模按2.5万t/d。

① 方案一，供水规模2万t/d水库调节计算

取日变系数为1.3，考虑水厂自用水量5%，年取水量590万m3，取水流量为0.187m3/s。

P=50%保证率条件下（平水年），白鹤洞水库来水597.1万m3，扣除库损后余水585.2万m3；大里塘水库本地产水49.1万m3，扣除库损后余水48.1万m3，外引集雨面积产水量251.6万m3，考虑渠道输水损失及暴雨损失，进入大里塘水库的水量以外引集雨面积产水量的90%计，外引入库水量为194.0万m3，大里塘水库余水242.1万m3；白鹤洞水库灌溉需水61.0万m3，两库合计余水766.3万m3，产业园实际供水589.7m3，余水176.6万m3，参见表2-12。

表2-12   2万t规模(P=50%)供需平衡计算简化表    单位：万m3
	项目
	　
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	全年

	白鹤洞水库
	来水量
	128.1
	102.5
	155.4
	16.5
	50.8
	15.4
	37.8
	18.9
	21.3
	16.5
	17.7
	16.2
	597.1

	
	扣除库损后水量
	125.5 
	100.5 
	152.3 
	16.2 
	49.8 
	15.1 
	37.0 
	18.5 
	20.9 
	16.2 
	17.3 
	15.9 
	585.2 

	
	灌溉需水量
	4.3 
	5.9 
	6.0 
	16.5 
	13.4 
	10.8 
	4.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	61.0 

	大里塘水库
	本地
	1.36
	1.45
	1.33
	10.52
	8.43
	12.77
	1.36
	4.17
	1.26
	3.11
	1.55
	1.75
	49.06

	
	扣除库损后水量
	1.33 
	1.42 
	1.30 
	10.31 
	8.26 
	12.52 
	1.33 
	4.09 
	1.24 
	3.05 
	1.52 
	1.72 
	48.08 

	
	外引产水量
	5.97
	6.39
	5.84
	46.24
	37.03
	56.12
	5.97
	18.35
	5.55
	13.66
	6.81
	7.69
	215.61

	
	外引水量
	5.37 
	5.75 
	5.25 
	41.61 
	33.33 
	50.51 
	5.37 
	16.51 
	5.00 
	12.29 
	6.13 
	6.92 
	194.04 

	两库余水量
	　
	128.0 
	101.7 
	152.8 
	51.6 
	77.9 
	67.3 
	39.7 
	39.1 
	27.1 
	31.5 
	25.0 
	24.5 
	766.3 

	供水量
	　
	48.5 
	50.1 
	48.5 
	50.1 
	50.1 
	48.5 
	50.1 
	48.5 
	50.1 
	50.1 
	45.2 
	50.1 
	589.7 

	弃水量
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	缺水量
	　
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 


P=75%保证率条件下（一般枯水年），白鹤洞水库来水493.5万m3，扣除库损后余水483.7万m3；大里塘水库本地产水40.6万m3，扣除库损后余39.7万m3，外引集雨面积产水量178.2万m3，考虑渠道输水损失及暴雨损失，进入大里塘水库的水量以外引集雨面积产水量的90%计，外引入库水量为160.4万m3，大里塘水库余水200.1万m3；白鹤洞水库灌溉需水63.6万m3，两库合计余水620.2万m3，产业园实际供水589.7m3，余水30.4万m3。限于篇幅，P=75%保证率日调节计算表格未附。

2万t/d规模P=75%保证率供需平衡计算表按月可简化为表2-13。

表2-13   2万t规模(P=75%)供需平衡计算简化表     单位：万m3
	项目
	　
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	全年

	白鹤洞水库
	来水量
	22.33
	29.06
	41.46
	45.12
	108.80
	71.62
	35.99
	34.17
	40.92
	32.38
	23.69
	7.96
	493.52

	
	扣除库损后水量
	21.9 
	28.5 
	40.6 
	44.2 
	106.6 
	70.2 
	35.3 
	33.5 
	40.1 
	31.7 
	23.2 
	7.8 
	483.7 

	
	灌溉需水量
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	4.46 
	6.18 
	6.26 
	17.22 
	13.99 
	11.31 
	4.18 
	0.00 
	0.00 
	63.60 

	大里塘水库
	本地
	1.83
	2.39
	3.41
	3.71
	8.94
	5.88
	2.96
	2.81
	3.36
	2.66
	1.95
	0.65
	40.55

	
	扣除库损后水量
	1.80 
	2.34 
	3.34 
	3.63 
	8.76 
	5.77 
	2.90 
	2.75 
	3.29 
	2.61 
	1.91 
	0.64 
	39.74 

	
	外引产水量
	8.06
	10.49
	14.97
	16.29
	39.29
	25.86
	13.00
	12.34
	14.78
	11.69
	8.55
	2.88
	178.20

	
	外引水量
	7.26 
	9.44 
	13.47 
	14.66 
	35.36 
	23.27 
	11.70 
	11.11 
	13.30 
	10.52 
	7.70 
	2.59 
	160.38 

	两库余水量
	　
	30.9 
	40.3 
	57.4 
	58.1 
	144.6 
	93.0 
	32.6 
	33.4 
	45.4 
	40.7 
	32.8 
	11.0 
	620.2 

	供水量
	　
	48.5 
	50.1 
	48.5 
	50.1 
	50.1 
	48.5 
	50.1 
	48.5 
	50.1 
	50.1 
	45.2 
	50.1 
	589.8 

	弃水量
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	缺水量
	　
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 


P=90%保证率条件下（特枯水年），白鹤洞水库来水407.1万m3，扣除库损后余水399.0万m3；大里塘水库本地产水33.5万m3，扣除库损后余32.8万m3，外引集雨面积产水量147.0万m3，考虑渠道输水损失及暴雨损失，进入大里塘水库的水量以外引集雨面积产水量的90%计，外引入库水量为132.3万m3，大里塘水库余水165.1万m3；白鹤洞水库灌溉需水66.4万m3，两库合计余水497.6万m3，实际供水497.6万m3，缺水92.1万m3。限于篇幅，P=90%保证率日调节计算表格未附。

2万t/d规模P=90%保证率供需平衡计算表按月可简化为表2-14。

表2-14    2万t规模(P=90%)供需平衡计算简化表   单位：万m3

	项目
	　
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	全年

	白鹤洞水库
	来水量
	21.97
	12.65
	47.50
	60.25
	92.06
	35.89
	46.11
	12.51
	15.13
	34.82
	19.73
	8.48
	407.10

	
	扣除库损后水量
	21.5 
	12.4 
	46.5 
	59.0 
	90.2 
	35.2 
	45.2 
	12.3 
	14.8 
	34.1 
	19.3 
	8.3 
	399.0 

	
	灌溉需水量
	4.66 
	6.45 
	6.53 
	17.98 
	14.61 
	11.81 
	4.36 
	0
	0
	0
	0
	0
	66.4 

	大里塘水库
	本地
	1.81
	1.04
	3.90
	4.95
	7.56
	2.95
	3.79
	1.03
	1.24
	2.86
	1.62
	0.70
	33.45

	
	扣除库损后水量
	1.77 
	1.02 
	3.82 
	4.85 
	7.41 
	2.89 
	3.71 
	1.01 
	1.22 
	2.80 
	1.59 
	0.68 
	32.78 

	
	外引产水量
	7.93
	4.57
	17.15
	21.76
	33.24
	12.96
	16.65
	4.52
	5.46
	12.57
	7.12
	3.06
	146.99

	
	外引水量
	7.14 
	4.11 
	15.44 
	19.58 
	29.92 
	11.66 
	14.98 
	4.06 
	4.92 
	11.32 
	6.41 
	2.76 
	132.30 

	两库余水量
	　
	25.8 
	11.1 
	59.3 
	65.5 
	112.9 
	37.9 
	59.5 
	17.3 
	21.0 
	48.2 
	27.3 
	11.7 
	497.6 

	供水量
	　
	25.8 
	11.1 
	48.5 
	50.1 
	50.1 
	48.5 
	50.1 
	48.5 
	50.1 
	50.1 
	45.2 
	19.6 
	497.6 

	弃水量
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	缺水量
	　
	-22.7 
	-39.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	-30.5 
	-92.1 


2万t/d规模时，从P=50%、P=75%、P=90%保证率条件下，分别缺水0万m3、0万m3和92.1万m3，因此白鹤洞、大里塘两库联合供水基本满足产业园2万t/d的规模需求。

表2-15    2万t/d规模（P=50%）供需平衡计算表      单位：除库容蓄变量单位：万m3外，其他均为流量单位：m3/s

	4月
	日期
	4月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	
	白鹤洞来水量
	
	0.027
	0.024
	0.025
	0.351
	0.405
	0.741
	0.546
	0.880
	0.569
	0.223
	0.133
	1.058
	1.024
	3.989
	1.313
	0.345
	0.289
	0.191
	0.154
	0.118
	0.112
	0.118
	0.106
	0.205
	0.472
	0.270
	0.246
	0.158
	0.275
	0.455
	

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.096
	0.096
	0.096
	0.096
	0.096
	0.096
	0.096
	0.096
	0.096
	0.096
	

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.000
	0.000
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.000
	0.000
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	

	
	白鹤洞余水流量
	
	0.024
	0.021
	0.022
	0.309
	0.056
	0.352
	0.180
	0.474
	0.200
	0.197
	0.117
	0.631
	0.601
	3.210
	0.855
	0.004
	0.254
	0.168
	-0.165
	-0.196
	-0.298
	-0.293
	-0.303
	-0.215
	0.020
	-0.158
	-0.180
	-0.257
	-0.154
	0.005
	

	
	白鹤洞余水量
	
	0.204
	0.185
	0.194
	2.667
	0.484
	3.043
	1.559
	4.097
	1.731
	1.699
	1.011
	5.452
	5.194
	27.734
	7.387
	0.032
	2.194
	1.450
	-1.422
	-1.697
	-2.571
	-2.528
	-2.614
	-1.861
	0.169
	-1.367
	-1.554
	-2.223
	-1.334
	0.040
	

	
	白鹤洞蓄变量
	16.0
	16.2
	16.4
	16.6
	19.2
	19.7
	22.8
	24.3
	28.4
	30.2
	31.9
	32.9
	38.3
	43.5
	71.3
	78.6
	78.7
	80.9
	82.3
	80.9
	79.2
	76.6
	74.1
	71.5
	69.6
	69.8
	68.4
	66.9
	64.6
	63.3
	63.4
	

	
	大里塘来水量
	
	0.006
	0.005
	0.006
	0.076
	0.088
	0.161
	0.118
	0.191
	0.123
	0.048
	0.029
	0.229
	0.222
	0.864
	0.284
	0.075
	0.063
	0.041
	0.033
	0.026
	0.024
	0.026
	0.023
	0.045
	0.102
	0.059
	0.053
	0.034
	0.060
	0.099
	

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.006
	0.005
	0.006
	0.076
	0.388
	0.461
	0.418
	0.491
	0.423
	0.048
	0.029
	0.529
	0.522
	1.164
	0.584
	0.375
	0.063
	0.041
	0.333
	0.326
	0.324
	0.326
	0.323
	0.345
	0.402
	0.359
	0.353
	0.334
	0.360
	0.399
	

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	

	
	来水量-需水量
	
	-0.181
	-0.182
	-0.181
	-0.111
	0.201
	0.274
	0.231
	0.304
	0.236
	-0.139
	-0.158
	0.342
	0.335
	0.977
	0.398
	0.188
	-0.124
	-0.146
	0.146
	0.139
	0.137
	0.139
	0.136
	0.158
	0.215
	0.172
	0.166
	0.147
	0.173
	0.212
	

	
	大里塘蓄变量
	6.5
	4.9
	3.4
	1.8
	0.8
	2.6
	4.9
	6.9
	9.6
	11.6
	10.4
	9.0
	12.0
	14.9
	23.3
	26.8
	28.4
	27.3
	26.1
	27.3
	28.5
	29.7
	30.9
	32.1
	33.4
	35.3
	36.8
	38.2
	39.5
	41.0
	42.8
	

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	5月
	日期
	5月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	白鹤洞来水量
	
	0.271
	0.199
	0.155
	0.121
	0.199
	0.147
	0.239
	0.388
	0.730
	0.472
	0.297
	0.204
	0.128
	0.144
	0.151
	0.334
	0.351
	0.274
	2.141
	2.096
	0.905
	0.382
	0.213
	0.134
	0.233
	0.186
	0.098
	0.105
	0.250
	0.152
	0.167

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300

	
	白鹤洞余水流量
	
	0.239
	0.175
	0.136
	0.107
	0.175
	0.130
	0.211
	0.341
	0.642
	0.416
	0.261
	0.179
	0.113
	0.126
	0.133
	-0.006
	0.009
	-0.059
	1.584
	1.545
	0.497
	0.036
	-0.112
	-0.182
	-0.095
	-0.136
	-0.214
	-0.208
	-0.080
	-0.166
	-0.153

	
	白鹤洞余水量
	
	2.063
	1.514
	1.179
	0.921
	1.514
	1.121
	1.820
	2.947
	5.549
	3.592
	2.258
	1.549
	0.974
	1.093
	1.151
	-0.054
	0.075
	-0.506
	13.689
	13.345
	4.290
	0.312
	-0.970
	-1.570
	-0.818
	-1.175
	-1.848
	-1.796
	-0.691
	-1.435
	-1.32

	
	白鹤洞蓄变量
	63.4
	65.4
	66.9
	68.1
	69.0
	70.5
	71.7
	73.5
	76.4
	82.0
	85.6
	87.8
	89.4
	90.4
	91.4
	92.6
	92.5
	92.6
	92.1
	105.8
	119.1
	123.4
	123.7
	122.8
	121.2
	120.4
	119.2
	117.4
	115.6
	114.9
	113.4
	112.1

	
	大里塘来水量
	
	0.059
	0.043
	0.034
	0.026
	0.043
	0.032
	0.052
	0.084
	0.158
	0.102
	0.064
	0.044
	0.028
	0.031
	0.033
	0.072
	0.076
	0.059
	0.464
	0.454
	0.196
	0.083
	0.046
	0.029
	0.051
	0.040
	0.021
	0.023
	0.054
	0.033
	0.036

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.059
	0.043
	0.034
	0.026
	0.043
	0.032
	0.052
	0.084
	0.158
	0.102
	0.064
	0.044
	0.028
	0.031
	0.033
	0.372
	0.376
	0.359
	0.764
	0.754
	0.496
	0.383
	0.346
	0.329
	0.351
	0.340
	0.321
	0.323
	0.354
	0.333
	0.336

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.19

	
	来水量-需水量
	
	-0.128
	-0.144
	-0.153
	-0.161
	-0.144
	-0.155
	-0.135
	-0.103
	-0.029
	-0.085
	-0.123
	-0.143
	-0.159
	-0.156
	-0.154
	0.185
	0.189
	0.173
	0.577
	0.567
	0.309
	0.196
	0.159
	0.142
	0.164
	0.153
	0.134
	0.136
	0.167
	0.146
	0.15

	
	大里塘蓄变量
	42.8
	41.7
	40.5
	39.1
	37.8
	36.5
	35.2
	34.0
	33.1
	32.9
	32.1
	31.1
	29.8
	28.5
	27.1
	25.8
	27.4
	29.0
	30.5
	35.5
	40.4
	43.1
	44.8
	46.1
	47.4
	48.8
	50.1
	51.3
	52.4
	53.9
	55.1
	56.4

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	6月
	日期
	6月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	
	白鹤洞来水量
	
	0.231
	0.114
	0.071
	0.058
	0.053
	0.053
	0.039
	0.036
	0.053
	0.139
	0.373
	0.119
	0.094
	0.498
	0.509
	1.895
	1.032
	1.378
	4.441
	1.516
	0.789
	0.747
	0.594
	0.351
	0.196
	0.114
	0.097
	1.016
	0.939
	0.444
	

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	

	
	白鹤洞余水流量
	
	-0.097
	-0.200
	-0.238
	-0.249
	-0.253
	-0.253
	-0.265
	-0.268
	-0.253
	-0.178
	0.029
	-0.195
	-0.218
	0.138
	0.148
	1.368
	0.609
	0.912
	3.608
	1.034
	0.395
	0.357
	0.223
	0.009
	-0.127
	-0.200
	-0.215
	0.594
	0.526
	0.091
	

	
	白鹤洞余水量
	
	-0.839
	-1.727
	-2.054
	-2.153
	-2.186
	-2.186
	-2.293
	-2.315
	-2.186
	-1.536
	0.247
	-1.687
	-1.880
	1.193
	1.279
	11.818
	5.258
	7.882
	31.175
	8.936
	3.409
	3.086
	1.925
	0.075
	-1.102
	-1.727
	-1.854
	5.129
	4.548
	0.785
	

	
	白鹤洞蓄变量
	112.1
	111.3
	109.6
	107.5
	105.3
	103.2
	101.0
	98.7
	96.4
	94.2
	92.6
	92.9
	91.2
	89.3
	90.5
	91.8
	103.6
	108.9
	116.8
	147.9
	156.9
	160.3
	163.4
	165.3
	165.4
	164.3
	162.5
	160.7
	165.8
	170.4
	171.1
	

	
	大里塘来水量
	
	0.050
	0.025
	0.015
	0.013
	0.012
	0.012
	0.009
	0.008
	0.012
	0.030
	0.081
	0.026
	0.020
	0.108
	0.110
	0.411
	0.224
	0.299
	0.963
	0.329
	0.171
	0.162
	0.129
	0.076
	0.042
	0.025
	0.021
	0.220
	0.204
	0.096
	

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.350
	0.325
	0.315
	0.313
	0.312
	0.312
	0.309
	0.308
	0.312
	0.330
	0.381
	0.326
	0.320
	0.408
	0.410
	0.711
	0.524
	0.599
	1.263
	0.629
	0.471
	0.462
	0.429
	0.376
	0.342
	0.325
	0.321
	0.520
	0.504
	0.396
	

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	

	
	来水量-需水量
	
	0.163
	0.138
	0.128
	0.126
	0.125
	0.125
	0.122
	0.121
	0.125
	0.143
	0.194
	0.139
	0.133
	0.221
	0.223
	0.524
	0.337
	0.412
	1.076
	0.442
	0.284
	0.275
	0.242
	0.189
	0.156
	0.138
	0.134
	0.333
	0.317
	0.209
	

	
	大里塘蓄变量
	56.4
	57.8
	59.5
	61.1
	62.7
	64.3
	65.9
	67.5
	69.2
	70.8
	72.4
	74.0
	75.6
	77.2
	78.8
	80.5
	82.1
	83.7
	85.3
	86.9
	88.5
	90.2
	91.8
	93.4
	95.0
	96.6
	98.2
	99.8
	101.5
	103.1
	104.7
	

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	7月
	日期
	7月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	白鹤洞来水量
	
	0.281
	0.150
	0.096
	0.071
	0.058
	0.049
	0.037
	0.016
	0.010
	0.007
	0.013
	0.023
	0.041
	0.041
	0.058
	0.127
	0.062
	0.033
	0.026
	0.037
	0.205
	0.150
	0.018
	0.023
	0.034
	0.030
	0.037
	0.073
	0.063
	0.023
	0.018

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.126
	0.126
	0.126
	0.126
	0.126
	0.126
	0.126
	0.126
	0.126
	0.126
	0.126

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00

	
	白鹤洞余水流量
	
	-0.053
	-0.168
	-0.216
	-0.237
	-0.249
	-0.257
	-0.267
	-0.286
	-0.291
	-0.294
	-0.289
	-0.280
	-0.264
	-0.264
	-0.249
	-0.188
	-0.245
	-0.271
	-0.277
	-0.267
	-0.245
	0.006
	-0.109
	-0.105
	-0.096
	-0.099
	-0.093
	-0.061
	-0.070
	-0.105
	-0.109

	
	白鹤洞余水量
	
	-0.458
	-1.448
	-1.865
	-2.050
	-2.153
	-2.220
	-2.308
	-2.469
	-2.517
	-2.538
	-2.493
	-2.420
	-2.280
	-2.280
	-2.153
	-1.626
	-2.119
	-2.338
	-2.394
	-2.308
	-2.119
	0.053
	-0.945
	-0.906
	-0.827
	-0.854
	-0.801
	-0.530
	-0.603
	-0.906
	-0.94

	
	白鹤洞蓄变量
	171.1
	170.7
	169.2
	167.4
	165.3
	163.2
	161.0
	158.6
	156.2
	153.7
	151.1
	148.6
	146.2
	143.9
	141.6
	139.5
	137.9
	135.7
	133.4
	131.0
	128.7
	126.6
	126.6
	125.7
	124.8
	124.0
	123.1
	122.3
	121.8
	121.2
	120.3
	119.3

	
	大里塘来水量
	
	0.061
	0.033
	0.021
	0.015
	0.013
	0.011
	0.008
	0.003
	0.002
	0.002
	0.003
	0.005
	0.009
	0.009
	0.013
	0.028
	0.013
	0.007
	0.006
	0.008
	0.044
	0.032
	0.004
	0.005
	0.007
	0.007
	0.008
	0.016
	0.014
	0.005
	0.004

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.361
	0.333
	0.321
	0.315
	0.313
	0.311
	0.308
	0.303
	0.302
	0.302
	0.303
	0.305
	0.309
	0.309
	0.313
	0.328
	0.313
	0.307
	0.306
	0.308
	0.344
	0.032
	0.004
	0.005
	0.007
	0.007
	0.008
	0.016
	0.014
	0.005
	0.004

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.19

	
	来水量-需水量
	
	0.174
	0.146
	0.134
	0.128
	0.126
	0.124
	0.121
	0.117
	0.115
	0.115
	0.116
	0.118
	0.122
	0.122
	0.126
	0.141
	0.127
	0.120
	0.119
	0.121
	0.157
	-0.155
	-0.183
	-0.182
	-0.180
	-0.180
	-0.179
	-0.171
	-0.173
	-0.182
	-0.18

	
	大里塘蓄变量
	104.7
	106.2
	107.5
	108.6
	109.7
	110.8
	111.9
	112.9
	113.9
	114.9
	115.9
	116.9
	117.9
	119.0
	120.0
	121.1
	122.3
	123.4
	124.5
	125.5
	126.5
	127.9
	126.6
	125.0
	123.4
	121.9
	120.3
	118.8
	117.3
	115.8
	114.2
	112.6

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	8月
	日期
	8月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	白鹤洞来水量
	
	0.009
	0.007
	0.010
	0.012
	0.018
	0.005
	0.003
	0.018
	0.005
	0.011
	0.153
	0.226
	0.016
	0.053
	0.144
	0.076
	0.033
	0.016
	0.016
	0.016
	0.023
	0.029
	0.023
	0.023
	0.018
	0.036
	0.029
	0.286
	3.649
	0.656
	0.260

	
	灌溉需水量
	
	0.091
	0.091
	0.091
	0.091
	0.091
	0.091
	0.091
	0.091
	0.091
	0.091
	0.056
	0.056
	0.056
	0.056
	0.056
	0.056
	0.056
	0.056
	0.056
	0.056
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.3

	
	白鹤洞余水流量
	
	-0.083
	-0.084
	-0.082
	-0.080
	-0.075
	-0.086
	-0.088
	-0.075
	-0.086
	-0.081
	0.079
	0.143
	-0.342
	-0.010
	0.070
	0.011
	-0.327
	-0.342
	-0.342
	-0.342
	-0.341
	-0.336
	-0.341
	-0.341
	-0.346
	-0.329
	-0.336
	-0.110
	2.850
	0.216
	-0.133

	
	白鹤洞余水量
	
	-0.718
	-0.729
	-0.707
	-0.694
	-0.649
	-0.746
	-0.761
	-0.645
	-0.746
	-0.703
	0.681
	1.232
	-2.954
	-0.082
	0.608
	0.092
	-2.827
	-2.956
	-2.956
	-2.956
	-2.946
	-2.899
	-2.946
	-2.946
	-2.985
	-2.845
	-2.899
	-0.951
	24.622
	1.867
	-1.15

	
	白鹤洞蓄变量
	119.3
	118.6
	117.9
	117.2
	116.5
	115.8
	115.1
	114.3
	113.7
	112.9
	112.2
	112.9
	114.1
	111.2
	111.1
	111.7
	111.8
	109.0
	106.0
	103.1
	100.1
	97.2
	94.3
	91.3
	88.4
	85.4
	82.5
	79.6
	78.7
	103.3
	105.2
	104.0

	
	大里塘来水量
	
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.004
	0.001
	0.001
	0.004
	0.001
	0.002
	0.033
	0.049
	0.003
	0.011
	0.031
	0.016
	0.007
	0.003
	0.003
	0.003
	0.005
	0.006
	0.005
	0.005
	0.004
	0.008
	0.006
	0.062
	0.791
	0.142
	0.056

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.004
	0.001
	0.001
	0.004
	0.001
	0.002
	0.033
	0.049
	0.303
	0.011
	0.031
	0.016
	0.307
	0.303
	0.303
	0.303
	0.305
	0.306
	0.305
	0.305
	0.304
	0.308
	0.306
	0.362
	1.091
	0.442
	0.356

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.19

	
	来水量-需水量
	
	-0.185
	-0.185
	-0.185
	-0.184
	-0.183
	-0.186
	-0.186
	-0.183
	-0.186
	-0.185
	-0.154
	-0.138
	0.117
	-0.176
	-0.156
	-0.171
	0.120
	0.116
	0.116
	0.116
	0.118
	0.119
	0.118
	0.118
	0.117
	0.121
	0.119
	0.175
	0.904
	0.255
	0.17

	
	大里塘蓄变量
	112.6
	111.0
	109.4
	107.8
	106.2
	104.7
	103.0
	101.4
	99.9
	98.3
	96.7
	95.3
	94.1
	95.1
	93.6
	92.3
	90.8
	91.8
	92.9
	93.9
	94.9
	95.9
	96.9
	97.9
	99.0
	100.0
	101.0
	102.0
	103.6
	111.4
	113.6
	115.0

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	9月
	日期
	9月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	
	白鹤洞来水量
	
	0.118
	0.069
	0.052
	0.042
	0.012
	0.009
	0.015
	0.033
	0.081
	0.048
	0.034
	0.025
	0.034
	0.057
	0.057
	0.039
	0.043
	0.043
	0.039
	0.039
	0.030
	0.034
	0.034
	0.072
	0.118
	0.180
	0.136
	0.128
	0.096
	0.062
	

	
	灌溉需水量
	
	0.027
	0.027
	0.027
	0.027
	0.027
	0.027
	0.027
	0.027
	0.027
	0.027
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.061
	0.112
	0.112
	0.112
	0.112
	0.112
	0.112
	0.112
	0.112
	0.112
	0.112
	

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	

	
	白鹤洞余水流量
	
	-0.223
	-0.266
	-0.281
	-0.289
	-0.316
	-0.319
	-0.313
	-0.298
	-0.255
	-0.285
	-0.331
	-0.339
	-0.331
	-0.311
	-0.311
	-0.327
	-0.323
	-0.323
	-0.327
	-0.327
	-0.386
	-0.382
	-0.382
	-0.349
	-0.308
	-0.254
	-0.293
	-0.300
	-0.327
	-0.358
	

	
	白鹤洞余水量
	
	-1.926
	-2.300
	-2.425
	-2.500
	-2.732
	-2.754
	-2.707
	-2.573
	-2.203
	-2.459
	-2.863
	-2.931
	-2.863
	-2.688
	-2.688
	-2.828
	-2.794
	-2.794
	-2.828
	-2.828
	-3.335
	-3.301
	-3.301
	-3.017
	-2.664
	-2.191
	-2.529
	-2.589
	-2.828
	-3.092
	

	
	白鹤洞蓄变量
	104.0
	102.1
	99.8
	97.4
	94.9
	92.1
	89.4
	86.7
	84.1
	81.9
	79.5
	76.6
	73.7
	70.8
	68.1
	65.4
	62.6
	59.8
	57.0
	54.2
	51.3
	48.0
	44.7
	41.4
	38.4
	35.7
	33.5
	31.0
	28.4
	25.6
	22.5
	

	
	大里塘来水量
	
	0.026
	0.015
	0.011
	0.009
	0.003
	0.002
	0.003
	0.007
	0.018
	0.010
	0.007
	0.005
	0.007
	0.012
	0.012
	0.008
	0.009
	0.009
	0.008
	0.008
	0.006
	0.007
	0.007
	0.016
	0.026
	0.039
	0.029
	0.028
	0.021
	0.013
	

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.326
	0.315
	0.311
	0.309
	0.303
	0.302
	0.303
	0.307
	0.318
	0.310
	0.307
	0.305
	0.307
	0.312
	0.312
	0.308
	0.309
	0.309
	0.308
	0.308
	0.306
	0.307
	0.307
	0.316
	0.326
	0.339
	0.329
	0.328
	0.321
	0.313
	

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	

	
	
	
	0.139
	0.128
	0.124
	0.122
	0.116
	0.115
	0.116
	0.120
	0.131
	0.123
	0.120
	0.118
	0.120
	0.125
	0.125
	0.121
	0.122
	0.122
	0.121
	0.121
	0.119
	0.120
	0.120
	0.129
	0.139
	0.152
	0.142
	0.141
	0.134
	0.126
	

	
	大里塘蓄变量
	115.0
	116.2
	117.3
	118.4
	119.5
	120.5
	121.5
	122.5
	123.5
	124.6
	125.7
	126.7
	127.8
	128.8
	129.9
	131.0
	132.0
	133.1
	134.1
	135.2
	136.2
	137.3
	138.3
	139.3
	140.5
	141.7
	143.0
	144.2
	145.4
	146.6
	147.7
	

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	10月
	日期
	10月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	白鹤洞来水量
	
	0.057
	0.062
	0.178
	0.066
	0.086
	0.696
	0.171
	0.081
	0.045
	0.037
	0.050
	0.046
	0.054
	0.095
	0.177
	0.563
	0.126
	0.085
	0.075
	0.070
	0.062
	0.055
	0.058
	0.055
	0.052
	0.055
	0.066
	0.058
	0.106
	0.331
	0.662

	
	灌溉需水量
	
	0.053
	0.053
	0.053
	0.053
	0.053
	0.053
	0.053
	0.053
	0.053
	0.053
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00

	
	白鹤洞余水流量
	
	-0.303
	-0.299
	-0.197
	-0.295
	-0.278
	0.259
	-0.203
	-0.282
	-0.314
	-0.321
	-0.256
	-0.259
	-0.253
	-0.217
	-0.144
	0.195
	-0.189
	-0.225
	-0.234
	0.062
	0.055
	0.048
	0.051
	0.048
	0.046
	0.048
	0.058
	0.051
	0.093
	0.291
	0.582

	
	白鹤洞余水量
	
	-2.619
	-2.585
	-1.699
	-2.550
	-2.400
	2.237
	-1.757
	-2.441
	-2.714
	-2.770
	-2.216
	-2.241
	-2.183
	-1.871
	-1.248
	1.688
	-1.635
	-1.945
	-2.022
	0.533
	0.471
	0.417
	0.443
	0.417
	0.394
	0.417
	0.501
	0.443
	0.802
	2.516
	5.03

	
	白鹤洞蓄变量
	22.5
	19.9
	17.3
	15.6
	13.0
	10.6
	12.9
	11.1
	8.7
	6.0
	3.2
	1.0
	-1.3
	-3.4
	-5.3
	-6.6
	-4.9
	-6.5
	-8.4
	-10.5
	-9.9
	-9.5
	-9.0
	-8.6
	-8.2
	-7.8
	-7.4
	-6.9
	-6.4
	-5.6
	-3.1
	1.9

	
	大里塘来水量
	
	0.012
	0.013
	0.039
	0.014
	0.019
	0.151
	0.037
	0.017
	0.010
	0.008
	0.011
	0.010
	0.012
	0.021
	0.038
	0.122
	0.027
	0.018
	0.016
	0.015
	0.013
	0.012
	0.013
	0.012
	0.011
	0.012
	0.014
	0.013
	0.023
	0.072
	0.143

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.312
	0.313
	0.339
	0.314
	0.319
	0.451
	0.337
	0.317
	0.310
	0.308
	0.311
	0.310
	0.312
	0.321
	0.338
	0.422
	0.327
	0.318
	0.316
	0.015
	0.013
	0.012
	0.013
	0.012
	0.011
	0.012
	0.014
	0.013
	0.023
	0.072
	0.143

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.19

	
	来水量-需水量
	
	0.125
	0.126
	0.152
	0.127
	0.132
	0.264
	0.150
	0.131
	0.123
	0.121
	0.124
	0.123
	0.125
	0.134
	0.151
	0.235
	0.140
	0.131
	0.129
	-0.172
	-0.174
	-0.175
	-0.174
	-0.175
	-0.176
	-0.175
	-0.173
	-0.174
	-0.164
	-0.115
	-0.04

	
	大里塘蓄变量
	147.7
	148.7
	149.8
	151.2
	152.3
	153.4
	155.7
	157.0
	158.1
	159.2
	160.2
	161.3
	162.3
	163.4
	164.6
	165.9
	167.9
	169.1
	170.3
	171.4
	169.9
	168.4
	166.9
	165.4
	163.9
	162.3
	160.8
	159.3
	157.8
	156.4
	155.4
	155.0

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	11月
	日期
	11月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	
	白鹤洞来水量
	
	0.256
	0.123
	0.085
	0.075
	0.066
	0.060
	0.239
	0.150
	0.089
	0.074
	0.070
	0.070
	0.062
	0.058
	0.054
	0.054
	0.054
	0.051
	0.051
	0.047
	0.047
	0.047
	0.040
	0.040
	0.040
	0.040
	0.037
	0.034
	0.034
	0.034
	

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	
	白鹤洞余水流量
	
	0.225
	0.108
	0.075
	0.066
	0.058
	0.053
	0.210
	0.132
	0.078
	0.065
	0.061
	0.061
	0.055
	0.051
	0.048
	0.048
	0.048
	0.045
	0.045
	0.041
	0.041
	0.041
	0.035
	0.035
	0.035
	0.035
	0.033
	0.030
	0.030
	0.030
	

	
	白鹤洞余水量
	
	1.944
	0.936
	0.650
	0.572
	0.501
	0.458
	1.815
	1.138
	0.675
	0.563
	0.531
	0.531
	0.471
	0.441
	0.413
	0.413
	0.413
	0.385
	0.385
	0.357
	0.357
	0.357
	0.305
	0.305
	0.305
	0.305
	0.282
	0.260
	0.260
	0.260
	

	
	白鹤洞蓄变量
	1.9
	3.9
	4.8
	5.4
	6.0
	6.5
	7.0
	8.8
	9.9
	10.6
	11.2
	11.7
	12.2
	12.7
	13.1
	13.6
	14.0
	14.4
	14.8
	15.2
	15.5
	15.9
	16.2
	16.5
	16.8
	17.1
	17.4
	17.7
	18.0
	18.2
	18.5
	

	
	大里塘来水量
	
	0.055
	0.027
	0.019
	0.016
	0.014
	0.013
	0.052
	0.032
	0.019
	0.016
	0.015
	0.015
	0.013
	0.013
	0.012
	0.012
	0.012
	0.011
	0.011
	0.010
	0.010
	0.010
	0.009
	0.009
	0.009
	0.009
	0.008
	0.007
	0.007
	0.007
	

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.055
	0.027
	0.019
	0.016
	0.014
	0.013
	0.052
	0.032
	0.019
	0.016
	0.015
	0.015
	0.013
	0.013
	0.012
	0.012
	0.012
	0.011
	0.011
	0.010
	0.010
	0.010
	0.009
	0.009
	0.009
	0.009
	0.008
	0.007
	0.007
	0.007
	

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	

	
	来水量-需水量
	
	-0.132
	-0.160
	-0.168
	-0.171
	-0.173
	-0.174
	-0.135
	-0.155
	-0.168
	-0.171
	-0.172
	-0.172
	-0.174
	-0.174
	-0.175
	-0.175
	-0.175
	-0.176
	-0.176
	-0.177
	-0.177
	-0.177
	-0.178
	-0.178
	-0.178
	-0.178
	-0.179
	-0.180
	-0.180
	-0.180
	

	
	大里塘蓄变量
	155.0
	153.9
	152.5
	151.1
	149.6
	148.1
	146.6
	145.4
	144.1
	142.6
	141.2
	139.7
	138.2
	136.7
	135.2
	133.7
	132.2
	130.6
	129.1
	127.6
	126.1
	124.5
	123.0
	121.5
	119.9
	118.4
	116.9
	115.3
	113.8
	112.2
	110.7
	

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	12月
	日期
	12月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	白鹤洞来水量
	
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.034
	0.032
	0.032
	0.032
	0.032
	0.032
	0.032
	0.032
	0.034
	0.037
	0.037
	0.037
	0.034
	0.032
	0.044
	0.051
	0.066
	0.193
	0.143
	0.062
	0.054
	0.193
	0.134
	0.257
	0.597

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00

	
	白鹤洞余水流量
	
	-0.270
	-0.270
	-0.270
	-0.270
	-0.270
	-0.270
	-0.270
	-0.272
	-0.272
	-0.272
	-0.272
	0.028
	0.028
	0.028
	0.030
	0.033
	0.033
	0.033
	0.030
	0.028
	0.038
	0.045
	0.058
	0.170
	0.125
	0.055
	0.048
	0.170
	0.118
	0.226
	0.525

	
	白鹤洞余水量
	
	-2.332
	-2.332
	-2.332
	-2.332
	-2.332
	-2.332
	-2.332
	-2.351
	-2.351
	-2.351
	-2.351
	0.241
	0.241
	0.241
	0.260
	0.282
	0.282
	0.282
	0.260
	0.241
	0.331
	0.385
	0.501
	1.465
	1.084
	0.471
	0.413
	1.469
	1.022
	1.951
	4.54

	
	白鹤洞蓄变量
	18.5
	16.2
	13.8
	11.5
	9.2
	6.8
	4.5
	2.2
	-0.2
	-2.5
	-4.9
	-7.2
	-7.0
	-6.7
	-6.5
	-6.2
	-6.0
	-5.7
	-5.4
	-5.1
	-4.9
	-4.6
	-4.2
	-3.7
	-2.2
	-1.1
	-0.7
	-0.2
	1.2
	2.3
	4.2
	8.7

	
	大里塘来水量
	
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.008
	0.008
	0.008
	0.007
	0.007
	0.009
	0.011
	0.014
	0.042
	0.031
	0.013
	0.012
	0.042
	0.029
	0.056
	0.129

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.307
	0.307
	0.307
	0.307
	0.307
	0.307
	0.307
	0.307
	0.307
	0.307
	0.307
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.008
	0.008
	0.008
	0.007
	0.007
	0.009
	0.011
	0.014
	0.042
	0.031
	0.013
	0.012
	0.042
	0.029
	0.056
	0.129

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.19

	
	来水量-需水量
	
	0.120
	0.120
	0.120
	0.120
	0.120
	0.120
	0.120
	0.120
	0.120
	0.120
	0.120
	-0.180
	-0.180
	-0.180
	-0.180
	-0.179
	-0.179
	-0.179
	-0.180
	-0.180
	-0.178
	-0.176
	-0.173
	-0.145
	-0.156
	-0.174
	-0.175
	-0.145
	-0.158
	-0.131
	-0.06

	
	大里塘蓄变量
	110.7
	111.7
	112.7
	113.8
	114.8
	115.9
	116.9
	117.9
	119.0
	120.0
	121.1
	122.1
	120.5
	119.0
	117.4
	115.9
	114.3
	112.8
	111.2
	109.7
	108.1
	106.6
	105.1
	103.6
	102.3
	101.0
	99.5
	98.0
	96.7
	95.3
	94.2
	93.7

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	1月
	日期
	1月
	1.0
	2.0
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.0
	9.0
	10.0
	11.0
	12.0
	13.0
	14.0
	15.0
	16.0
	17.0
	18.0
	19.0
	20.0
	21.0
	22.0
	23.0
	24.0
	25.0
	26.0
	27.0
	28.0
	29.0
	30.0
	31.0

	
	白鹤洞来水量
	
	0.032
	0.039
	0.035
	0.032
	0.029
	0.029
	0.029
	0.029
	0.027
	0.027
	0.027
	0.029
	0.029
	0.032
	0.029
	0.029
	0.039
	0.074
	0.070
	0.051
	0.084
	0.356
	0.123
	0.074
	0.056
	0.098
	0.074
	0.103
	0.086
	0.061
	0.080

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00

	
	白鹤洞余水流量
	
	0.028
	0.034
	0.031
	0.028
	0.026
	0.026
	0.026
	0.026
	0.023
	0.023
	0.023
	0.026
	0.026
	0.028
	0.026
	0.026
	0.034
	0.065
	0.061
	0.045
	0.074
	0.314
	0.108
	0.065
	0.049
	0.086
	0.065
	0.091
	0.076
	0.053
	0.070

	
	白鹤洞余水量
	
	0.243
	0.297
	0.269
	0.243
	0.222
	0.222
	0.222
	0.222
	0.202
	0.202
	0.202
	0.222
	0.222
	0.243
	0.222
	0.222
	0.297
	0.566
	0.531
	0.391
	0.641
	2.710
	0.933
	0.566
	0.426
	0.742
	0.566
	0.785
	0.654
	0.460
	0.61

	
	白鹤洞蓄变量
	8.7
	9.0
	9.3
	9.5
	9.8
	10.0
	10.2
	10.5
	10.7
	10.9
	11.1
	11.3
	11.5
	11.7
	12.0
	12.2
	12.4
	12.7
	13.3
	13.8
	14.2
	14.8
	17.6
	18.5
	19.0
	19.5
	20.2
	20.8
	21.6
	22.2
	22.7
	23.3

	
	大里塘来水量
	
	0.007
	0.008
	0.008
	0.007
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.007
	0.006
	0.006
	0.008
	0.016
	0.015
	0.011
	0.018
	0.077
	0.027
	0.016
	0.012
	0.021
	0.016
	0.022
	0.019
	0.013
	0.017

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.007
	0.008
	0.008
	0.007
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.007
	0.006
	0.006
	0.008
	0.016
	0.015
	0.011
	0.018
	0.077
	0.027
	0.016
	0.012
	0.021
	0.016
	0.022
	0.019
	0.013
	0.017

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.19

	
	来水量-需水量
	
	-0.180
	-0.179
	-0.179
	-0.180
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.180
	-0.181
	-0.181
	-0.179
	-0.171
	-0.172
	-0.176
	-0.169
	-0.110
	-0.160
	-0.171
	-0.175
	-0.166
	-0.171
	-0.165
	-0.168
	-0.174
	-0.17

	
	大里塘蓄变量
	93.7
	92.2
	90.6
	89.1
	87.5
	85.9
	84.4
	82.8
	81.3
	79.7
	78.1
	76.6
	75.0
	73.4
	71.9
	70.3
	68.8
	67.2
	65.8
	64.3
	62.7
	61.3
	60.3
	59.0
	57.5
	56.0
	54.5
	53.1
	51.6
	50.2
	48.7
	47.2

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.19

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	2月
	日期
	2月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	白鹤洞来水量
	
	0.080
	0.070
	0.080
	0.123
	0.123
	0.086
	0.065
	0.065
	0.129
	0.192
	0.149
	0.098
	0.075
	0.070
	0.059
	0.048
	0.045
	0.042
	0.042
	0.045
	0.045
	0.039
	0.036
	0.032
	0.032
	0.060
	0.074
	0.044
	
	
	

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	
	
	

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	
	
	

	
	白鹤洞余水流量
	
	-0.230
	-0.239
	-0.230
	-0.192
	-0.192
	-0.224
	-0.242
	-0.242
	-0.186
	-0.131
	-0.169
	-0.214
	-0.234
	0.062
	0.052
	0.042
	0.039
	0.037
	0.037
	0.039
	0.039
	0.034
	0.032
	0.028
	0.028
	0.053
	0.065
	0.039
	
	
	

	
	白鹤洞余水量
	
	-1.983
	-2.061
	-1.983
	-1.659
	-1.659
	-1.938
	-2.095
	-2.095
	-1.609
	-1.129
	-1.456
	-1.850
	-2.022
	0.536
	0.445
	0.366
	0.340
	0.316
	0.316
	0.340
	0.340
	0.295
	0.275
	0.241
	0.241
	0.458
	0.566
	0.336
	
	
	

	
	白鹤洞蓄变量
	23.3
	21.3
	19.2
	17.3
	15.6
	13.9
	12.0
	9.9
	7.8
	6.2
	5.1
	3.6
	1.8
	-0.2
	0.3
	0.7
	1.1
	1.4
	1.8
	2.1
	2.4
	2.7
	3.0
	3.3
	3.6
	3.8
	4.3
	4.8
	5.2
	
	
	

	
	大里塘来水量
	
	0.017
	0.015
	0.017
	0.027
	0.027
	0.019
	0.014
	0.014
	0.028
	0.042
	0.032
	0.021
	0.016
	0.015
	0.013
	0.010
	0.010
	0.009
	0.009
	0.010
	0.010
	0.008
	0.008
	0.007
	0.007
	0.013
	0.016
	0.010
	
	
	

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.317
	0.315
	0.317
	0.327
	0.327
	0.319
	0.314
	0.314
	0.328
	0.342
	0.332
	0.321
	0.316
	0.015
	0.013
	0.010
	0.010
	0.009
	0.009
	0.010
	0.010
	0.008
	0.008
	0.007
	0.007
	0.013
	0.016
	0.010
	
	
	

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	
	
	

	
	来水量-需水量
	
	0.130
	0.128
	0.130
	0.140
	0.140
	0.132
	0.127
	0.127
	0.141
	0.155
	0.145
	0.134
	0.129
	-0.172
	-0.174
	-0.177
	-0.177
	-0.178
	-0.178
	-0.177
	-0.177
	-0.179
	-0.179
	-0.180
	-0.180
	-0.174
	-0.171
	-0.177
	
	
	

	
	大里塘蓄变量
	47.2
	48.3
	49.5
	50.6
	51.8
	53.0
	54.1
	55.2
	56.3
	57.5
	58.9
	60.1
	61.3
	62.4
	60.9
	59.4
	57.9
	56.4
	54.8
	53.3
	51.8
	50.2
	48.7
	47.1
	45.6
	44.0
	42.5
	41.0
	39.5
	
	
	

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	
	
	

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	
	
	

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	
	
	

	3月
	日期
	3月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	白鹤洞来水量
	
	0.037
	0.035
	0.035
	0.032
	0.026
	0.026
	0.026
	0.026
	0.023
	0.020
	0.068
	0.056
	0.041
	0.035
	0.035
	0.032
	0.029
	0.029
	0.032
	0.044
	0.044
	0.109
	0.509
	0.194
	0.085
	0.054
	0.030
	0.021
	0.049
	0.055
	0.036

	
	灌溉需水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	白鹤洞到大里塘
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300
	0.300
	0.300
	0.300

	
	白鹤洞余水流量
	
	0.033
	0.030
	0.030
	0.028
	0.023
	0.023
	0.023
	0.023
	0.020
	0.018
	0.060
	0.049
	0.036
	0.030
	0.030
	0.028
	0.025
	0.025
	0.028
	-0.261
	0.039
	0.096
	0.448
	0.171
	0.075
	0.048
	0.026
	-0.281
	-0.257
	-0.252
	-0.268

	
	白鹤洞余水量
	
	0.284
	0.262
	0.262
	0.241
	0.198
	0.198
	0.198
	0.198
	0.176
	0.155
	0.520
	0.426
	0.310
	0.262
	0.262
	0.241
	0.219
	0.219
	0.241
	-2.256
	0.336
	0.826
	3.871
	1.475
	0.650
	0.411
	0.226
	-2.431
	-2.220
	-2.175
	-2.32

	
	白鹤洞蓄变量
	5.2
	5.4
	5.7
	6.0
	6.2
	6.4
	6.6
	6.8
	7.0
	7.2
	7.3
	7.9
	8.3
	8.6
	8.9
	9.1
	9.4
	9.6
	9.8
	10.0
	7.8
	8.1
	8.9
	12.8
	14.3
	14.9
	15.3
	15.6
	13.1
	10.9
	8.7
	6.4

	
	大里塘来水量
	
	0.008
	0.007
	0.007
	0.007
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.005
	0.004
	0.015
	0.012
	0.009
	0.007
	0.007
	0.007
	0.006
	0.006
	0.007
	0.010
	0.010
	0.024
	0.110
	0.042
	0.019
	0.012
	0.006
	0.005
	0.011
	0.012
	0.008

	
	大里塘+白鹤洞输水
	
	0.008
	0.007
	0.007
	0.007
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.005
	0.004
	0.015
	0.012
	0.009
	0.007
	0.007
	0.007
	0.006
	0.006
	0.007
	0.310
	0.010
	0.024
	0.110
	0.042
	0.019
	0.012
	0.006
	0.305
	0.311
	0.312
	0.308

	
	需水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187

	
	来水量-需水量
	
	-0.179
	-0.179
	-0.179
	-0.180
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.181
	-0.182
	-0.183
	-0.172
	-0.175
	-0.178
	-0.179
	-0.179
	-0.180
	-0.181
	-0.181
	-0.180
	0.123
	-0.177
	-0.163
	-0.077
	-0.145
	-0.168
	-0.175
	-0.181
	0.118
	0.124
	0.125
	0.12

	
	大里塘蓄变量
	39.5
	38.0
	36.4
	34.9
	33.3
	31.7
	30.2
	28.6
	27.0
	25.5
	23.9
	22.4
	20.9
	19.4
	17.8
	16.3
	14.7
	13.1
	11.6
	10.0
	11.1
	9.6
	8.1
	7.5
	6.2
	4.8
	3.3
	1.7
	2.7
	3.8
	4.9
	5.9

	
	弃水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0

	
	供水量
	
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187
	0.187

	
	缺水量
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.0


②方案二，供水规模2.5万t/d水库调节计算

取日变系数为1.3，考虑水厂自用水量5%，年取水量737万m3，取水流量为0.246m3/s。

P=50%保证率条件下（平水年），白鹤洞水库来水597.1万m3，扣除库损后余水585.2万m3；大里塘水库本地产水49.1万m3，扣除库损后余水48.1万m3，外引集雨面积产水量251.6万m3，考虑渠道输水损失及暴雨损失，进入大里塘水库的水量以外引集雨面积产水量的90%计，外引入库水量为194.0万m3，白鹤洞水库灌溉需水61.0万m3，两库合计余水776.3万m3，产业园实际供水737万m3，余水29.3万m3，由于两库调节性能好，无弃水。限于篇幅，P=75%保证率日调节计算表格未附。

2.5万t规模供需平衡计算按月可简化为表2-16。

表2-16   2.5万t规模(P=50%)供需平衡计算简化表    单位：万m3
	`
	　
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	全年

	白鹤洞水库
	来水量
	128.1
	102.5
	155.4
	16.5
	50.8
	15.4
	37.8
	18.9
	21.3
	16.5
	17.7
	16.2
	597.1

	
	扣除库损后水量
	125.5 
	100.5 
	152.3 
	16.2 
	49.8 
	15.1 
	37.0 
	18.5 
	20.9 
	16.2 
	17.3 
	15.9 
	585.2 

	
	灌溉需水量
	4.3 
	5.9 
	6.0 
	16.5 
	13.4 
	10.8 
	4.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	61.0 

	大里塘水库
	本地
	1.36
	1.45
	1.33
	10.52
	8.43
	12.77
	1.36
	4.17
	1.26
	3.11
	1.55
	1.75
	49.06

	
	扣除库损后水量
	1.33 
	1.42 
	1.30 
	10.31 
	8.26 
	12.52 
	1.33 
	4.09 
	1.24 
	3.05 
	1.52 
	1.72 
	48.08 

	
	外引产水量
	5.97
	6.39
	5.84
	46.24
	37.03
	56.12
	5.97
	18.35
	5.55
	13.66
	6.81
	7.69
	215.61

	
	外引水量
	5.37 
	5.75 
	5.25 
	41.61 
	33.33 
	50.51 
	5.37 
	16.51 
	5.00 
	12.29 
	6.13 
	6.92 
	194.04 

	两库余水量
	　
	128.0 
	101.7 
	152.8 
	51.6 
	77.9 
	67.3 
	39.7 
	39.1 
	27.1 
	31.5 
	25.0 
	24.5 
	766.3 

	供水量
	　
	60.6 
	62.6 
	60.6 
	62.6 
	62.6 
	60.6 
	62.6 
	60.6 
	62.6 
	62.6 
	56.5 
	62.6 
	737.0 

	弃水量
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	缺水量
	　
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0


P=75%保证率条件下（一般枯水年），白鹤洞水库来水493.5万m3，扣除库损后余水483.7万m3；大里塘水库本地产水40.6万m3，扣除库损后余39.7万m3，外引集雨面积产水量178.2万m3，考虑渠道输水损失及暴雨损失，进入大里塘水库的水量以外引集雨面积产水量的90%计，外引入库水量为160.4万m3，白鹤洞水库灌溉需水63.6万m3，两库合计余水620.2万m3，产业园实际供水620.2m3，缺水116.9万m3。

限于篇幅，P=75%保证率日调节计算表格未附。

2万t/d规模P=75%保证率供需平衡计算表按月可简化为表2-17。

表2-17   2.5万t规模(P=75%)供需平衡计算简化表       单位：万m3
	项目
	　
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	全年

	白鹤洞水库
	来水量
	22.33
	29.06
	41.46
	45.12
	108.80
	71.62
	35.99
	34.17
	40.92
	32.38
	23.69
	7.96
	493.52

	
	扣除库损后水量
	21.9 
	28.5 
	40.6 
	44.2 
	106.6 
	70.2 
	35.3 
	33.5 
	40.1 
	31.7 
	23.2 
	7.8 
	483.7 

	
	灌溉需水量
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	4.46 
	6.18 
	6.26 
	17.22 
	13.99 
	11.31 
	4.18 
	0.00 
	0.00 
	63.60 

	大里塘水库
	本地
	1.83
	2.39
	3.41
	3.71
	8.94
	5.88
	2.96
	2.81
	3.36
	2.66
	1.95
	0.65
	40.55

	
	扣除库损后水量
	1.80 
	2.34 
	3.34 
	3.63 
	8.76 
	5.77 
	2.90 
	2.75 
	3.29 
	2.61 
	1.91 
	0.64 
	39.74 

	
	外引产水量
	8.06
	10.49
	14.97
	16.29
	39.29
	25.86
	13.00
	12.34
	14.78
	11.69
	8.55
	2.88
	178.20

	
	外引水量
	7.26 
	9.44 
	13.47 
	14.66 
	35.36 
	23.27 
	11.70 
	11.11 
	13.30 
	10.52 
	7.70 
	2.59 
	160.38 

	两库余水量
	　
	30.9 
	40.3 
	57.4 
	58.1 
	144.6 
	93.0 
	32.6 
	33.4 
	45.4 
	40.7 
	32.8 
	11.0 
	620.2 

	供水量
	　
	30.9 
	40.3 
	57.4 
	58.1 
	62.6 
	60.6 
	62.6 
	60.6 
	62.6 
	62.6 
	50.8 
	11.0 
	620.1 

	弃水量
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	缺水量
	　
	-29.7 
	-22.3 
	-3.2 
	-4.5 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	-5.7 
	-51.6 
	-116.9 


P=90%保证率条件下（特枯水年），白鹤洞水库来水407.1万m3，扣除库损后余水399.0万m3；大里塘水库本地产水33.5万m3，扣除库损后余32.8万m3，外引集雨面积产水量147.0万m3，考虑渠道输水损失及暴雨损失，进入大里塘水库的水量以外引集雨面积产水量的90%计，外引入库水量为132.3万m3，白鹤洞水库灌溉需水66.4万m3，两库合计余水497.5万m3，产业园实际供水497.5万m3，缺水239.5万m3。限于篇幅，P=90%保证率日调节计算表格未附。

2万t/d规模P=90%保证率供需平衡计算表按月可简化为表2-18。

表2-18   2.5万t规模(P=90%)供需平衡计算简化表     单位：万m3

	项目
	　
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	全年

	白鹤洞水库
	来水量
	21.97
	12.65
	47.50
	60.25
	92.06
	35.89
	46.11
	12.51
	15.13
	34.82
	19.73
	8.48
	407.10

	
	扣除库损后水量
	21.5 
	12.4 
	46.5 
	59.0 
	90.2 
	35.2 
	45.2 
	12.3 
	14.8 
	34.1 
	19.3 
	8.3 
	399.0 

	
	灌溉需水量
	4.66 
	6.45 
	6.53 
	17.98 
	14.61 
	11.81 
	4.36 
	0
	0
	0
	0
	0
	66.4 

	大里塘水库
	本地
	1.81
	1.04
	3.90
	4.95
	7.56
	2.95
	3.79
	1.03
	1.24
	2.86
	1.62
	0.70
	33.45

	
	扣除库损后水量
	1.77 
	1.02 
	3.82 
	4.85 
	7.41 
	2.89 
	3.71 
	1.01 
	1.22 
	2.80 
	1.59 
	0.68 
	32.78 

	
	外引产水量
	7.93
	4.57
	17.15
	21.76
	33.24
	12.96
	16.65
	4.52
	5.46
	12.57
	7.12
	3.06
	146.99

	
	外引水量
	7.14 
	4.11 
	15.44 
	19.58 
	29.92 
	11.66 
	14.98 
	4.06 
	4.92 
	11.32 
	6.41 
	2.76 
	132.30 

	两库余水量
	　
	25.8 
	11.1 
	59.3 
	65.5 
	112.9 
	37.9 
	59.5 
	17.3 
	21.0 
	48.2 
	27.3 
	11.7 
	497.6 

	供水量
	　
	25.8 
	11.1 
	59.3 
	62.6 
	62.6 
	60.6 
	62.6 
	44.7 
	21.0 
	48.2 
	27.3 
	11.7 
	497.5 

	弃水量
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	缺水量
	　
	-34.8 
	-51.5 
	-1.3 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	-15.9 
	-41.6 
	-14.4 
	-29.2 
	-50.9 
	-239.5 


2.5万t/d规模时，在P=50%、P=75%、P=90%保证率条件下，分别缺水0万m3、116.9万m3和239.5万m3，换句话说，平水年（P=50%）情况下，两库联合供水调度可以满足产业园用水需求，在一般枯水年（P=75%）及特枯水年（P=90%及以上）缺水较多，不能满足，需备用水源补水。因此白鹤洞、大里塘两库联合供水不能满足产业园2.5万t/d的规模需求。

产业园供水要求有足够高的保证率，才能满足经济社会发展和社会稳定的要求，目前产业园周边水资源条件十分有限，当遇枯水年份时，必须寻找备用水源以弥补主水源不足。初步拟定备用水源贮蓄水量需达到150万m3以上。

2015年5月湖南省水利水电勘测设计研究总院编制了《汨罗产业园取水水源方案报告》，研究了备用水源问题，方案有二：

一、新建水库方案

经现场踏勘，并征求发改局、水利局意见，拟在白沙河支流青坑水库下游新建庙路上水库，由于庙路上水库库内体型较小，如果蓄水150万m3，正常蓄水位165m，河床最低高程95m，防洪超高加大坝安全超高，新建大坝需要坝高80m以上，显然不经济。庙路上水库不是一个好的水源工程。

二、现有水库加高方案

定里冲水库大坝为均质土坝，坝顶高程92.2m，坝顶宽度9m，坝顶长145m，最大坝高16.8m。将定里冲水库加高，定里冲左右两岸山体较高、雄厚，从地形方面来说，完全具备加高条件，且库内体型大，较小的加高能取得较大的库容。且加高时库内无迁移人口及淹没耕地，只淹没部分林地。定里冲水库原有调节库容92万m3，只要新增部分调节库容。定里冲水库主要任务为灌溉，经计算，定里冲水库为满足灌溉及备用供水，需增加调节库容105万m3，加高后，调节库容为196.5万m3，正常库容为203万m3。根据量算的定里冲水库库容曲线，大坝需加高约10m。定里冲水库加高后，将丰水年的水量滞蓄于库内，预留150万m3的水量作为产业园供水使用，一般情况下不能动用。

水量平衡分析：定里冲水库设计灌溉面积5000亩，实际灌溉面积3600亩，是一座以灌溉为主的小（1）型水库，水库具多年调节性能。定里冲水库集雨面积2.3km2，坝址多年平均产水量160.3万m3，P=50%保证率来水量148.5万m3，P=25%保证率来水量176.9万m3。多年平均灌溉毛需水量114.5万m3，富余水量45.8万m3；P=50%保证率情况下灌溉毛需水量113.2万m3，富余水量35.3万m3，P=25%保证率情况下灌溉毛需水量46.2万m3，富余水量130.7万m3。定理冲水库加高后，调节库容为196.5万m3，因此可以将丰水年富余水量储存于定理冲水库。

定理冲水库正常蓄水位87.9m，死水位77.0m，大里塘水库正常蓄水位78.0m，死水位70.4m，定理冲水库比大里塘水库正常蓄水位高9.9m，死水位高6.4m，有一定的水位落差，两库输水直线距离约5.8km，不能实现完全自流，需建加压站，但规模较小。

综合比较，推荐定理冲水库加高作为备用水源方案。

综上所述，白鹤洞水库通过管道或隧道采用重力流自流为大里塘水库补水，两库联合调度为产业园供水，基本可以满足25t/d规模的用水需求，由于枯水年将会出现一定量的缺水，将定里冲水库加高后作为主水源的备用水源，定理冲水库贮蓄150万m3的水量在枯水年动用，可以在特枯水年（P=90%及以上）也能保证产业园用水需求。连续枯水年除外。

通过主水源（白鹤洞、大里塘联合供水）结合定理冲备用水源（补充水源）的方式，产业园2万t/d规模的取水是可靠的。

近期从本地取水，不考虑从汨罗江或湘江调水，考虑到本地水资源的供水能力为2万t/d，考虑利用丰水年水量，建议近期给水厂设计规模为2.5万t/d。

2.14征地和拆迁

汨罗弼时产业园给水厂远期规模为3.5×104m3/d，近期新建规模2.5×104m3/d。根据 《城市给水工程项目建设标准》， 该给水厂属于三类（建设规模≤5.0×104m3/d ，可参照5.0×104m3/d ~10.0×104m3/d），考虑到深度处理和污泥处理系统建设的需要，净水厂建设用地控制面积为45000m2~55000m2。由于本次工程为园区供水工程，水厂地块地形地貌较不规则，根据厂区总体布局、功能及业主要求，远期工程建设用地为54922.6m2（合82.4亩），近期建设用地27461.30m2（合 41.2 亩），由汨罗产业园管委会负责用地的征拆工作，水厂用地范围征地与拆迁统一按照 20 万元/亩执行。

工程管线建设区均属山区或乡村道路旁，因此采用临时征用的办法，不需要拆迁，管线施工后均可复耕。项目施工过程中不占用基本农田。

2.15临时工程 

项目全线辅助工程包括料场、施工工场、施工营地和临时堆场等，现分述如下： 

① 料场及能源供给 

施工用水可就近从城镇供水管网分接或直接取用附近河流等水体，采用小型水泵直接抽取，塑料皮管接至用水点；施工用电由附近已有电网供给或由自备小型发电机解决；工程所需水泥、钢材及沙石等建筑材料，均在当地建筑材料市场购买，采用汽车运输。 

② 施工工场 

根据本工程施工特点，施工工场设于净水厂厂区内，尽量远离周围住户。 施工场地功能：施工机械临时停放点、水泥混凝土加工点。施工工期短，不单独设置机修、汽修设施，利用项目所在地的机修、汽修厂。 

③ 施工营地 

为减轻施工营地对环境的影响，本工程施工临时生活居住用房采取租用当地民房，不另行临时占地；净水厂工程场地布置工程区永久征地范围内，不再另行临时占地；引水管网工程以及配水管网工程为线型工程，开挖的土方堆置于管线沟槽两侧的施工作业带内，施工作业带宽3.0～4.0m，管线工程施工场地以及管材等临时堆料均布置在施工作业带内，不再另行临时占地。 

④ 施工便道 

工程管线主要与公路平行、沿公路一侧敷设，工程沿线现有交通条件良好，施工道路及交通通过多种途径解决，为防止施工便道对环境的影响，工程不另外设置施工临时道路。净水厂工程目前已经建成场内道路，可满足工程使用。 

⑤ 临时堆场 

项目施工土石方开挖量不大，按照“临时弃土少占地，就近回填”的原则，施工过程中开挖的土石方就近堆放于施工红线内，临时堆土应采取防水防风措施。项目不单设临时堆土场。

3 拟建项目工程分析

3.1净水厂工艺方案的比选

给水处理工艺为水厂建设的关键，水处理工艺的选择是否恰当，直接关系到水厂建设投资的多少和水厂出水水质是否优良，运转是否稳定，制水成本的高低和管理的难易。水厂主要是将原水处理达标后，供应生产、生活用水，是关系到人民群众的基本生活保障的工程，水处理工艺多种多样，需根据原水水质特征和《生活饮用水卫生标准》的水质要求等因素综合考虑。因而必须慎重选择水处理工艺方案，以达到最佳效果。

（1）水厂工艺选择遵从的原则


① 严格执行国家有关规定，优先确保处理出水水质指标满足国家规定的工业及饮用水标准。

② 技术先进、稳妥可靠。要在前人不断探索的基础上，科学地加以总结，在稳妥可靠的前提下，积极采用先进的工艺技术。

③ 投资省。要充分发挥投资效益，在能达到同样效果的情况下，必须选择最为经济的工艺技术方案，尽量节省工程投资。

④ 管理方便、运行费用低。必须考虑当地的管理水平和投产的常年运行费用。因此在选择工艺方案时，要选择管理方使、高效节能、运行费用低的方案。

⑤ 积极稳妥地引进和采用先进技术、先进设备、新材料，适当提高自动化程度，尽可能减轻工人的劳动强度，减少日常维护检修工作量。

（2）工艺方案比选

① 预处理

水厂预处理通常是指在常规处理工艺前，采用适当的处理方法，强化常规给水处理工艺对水中污染物的去处，以减轻后续常规处理和深度处理的负担，并使其更好的发挥作用。目前国内自来水厂中主要采用氯预氧化、高锰酸钾预氧化技术及臭氧预氧化。

氯是目前国内各自来水厂采用的最多的一种预氧化剂。预氯化具有技术成熟、适用方便、处理成本低和运行管理方便等优点。但是其有一大缺点，处理水加氯后，氯会与水中的有机物生成“三致”性氯化反应副产物，如三卤甲烷等。且反应副产物的生成量与前体物的浓度、加氯量、接触时间成正相关关系。三卤甲烷等生成量还与氯碳比值成正比，加氯量大、游离性余氯量高则三卤甲烷等浓度也高。随着我国新的《生活饮用水卫生标准》（GB50013-2006）的颁布实施和人们对水质要求的提高，预氯化技术逐渐被淘汰。

高锰酸钾是一种氧化能力较强的氧化剂，不仅能氧化水中大部分有机物质，还将水中一些还原性臭味物质氧化分解，其自身被还原成新生态水合二氧化锰，这种中间产物具有良好的表面活性和成键能力，在混凝过程中有可能作为絮凝核心，促进混凝过程中絮体的形成，提高絮凝效果。因此高锰酸钾具有明显的助凝作用，提高絮凝沉淀沉淀出浊效果，节约絮凝剂用量，提高大分子有机物的去除率。但是PH值对高锰酸钾预氧化有很大影响，且高锰酸钾投加量过大会使余浊升高，还可能增加水中锰的含量，还可能会使水具有颜色，因此在运行控制中，必须要根据投加高锰酸钾后沉淀池或絮凝池水的颜色变化鉴别投量效果，也可以用精密设备准确控制投加量，因此对运行控制复杂。

预臭氧化不会产生有机卤化物，预臭氧化不但可以迅速杀灭细菌，而且可杀死芽胞病毒，去除铁、锰，去除色、臭、味。此外，经臭氧氧化后，部分难降解的大分子有机物有可能生成易生物降解的小分子中间产物，提高了水中微污染有机物的可生化性，这不仅有利于充分发挥深度处理单元中活性炭吸附的净水功能，还可以形成臭氧—生物活性炭，能起到延长活性炭的使用周期的作用。

综上所述，本工程在格栅预处理之后采用预臭氧化技术。

②投加方式

预臭氧通常是采用水射器抽吸臭氧气后进行投加。主要投加方式有两种，一种投加在管式静态混合器前后进入接触池，另一种是通过射流扩散器直接投入接触池中。由于静态混合器需要消耗约 1m 的水头，而通过射流扩散器投入接触池中其水射器消耗的动力水约占处理规模的 5%左右，比前一种方式水射器消耗的水量大，但是两者总体的输水能耗相比，采用静态混合器方式明显高。此外，通过对本工程大里塘水库取水泵站至配水井、配水井至絮凝沉淀池之间设计水力高程计算分析得出，采用静态混合器投加臭氧将导致取水泵房水泵扬程增大，增大能耗。因此预臭氧宜推荐采用射流扩散器投入方式。
③池型的选择

预臭氧池通常采用一段反应室，其形式主要有罐式和密闭水池式，罐式一般用于小型水厂，密闭水池式一般用于中大型水厂，因此，本工程采用密闭水池和一段反应室的接触池形式。

④絮凝池

在城市给水处理厂中应用较多的絮凝池型有机械搅拌和水力搅拌絮凝池，其中水力搅拌絮凝池以其节能而应用更为广泛，主要包括隔板絮凝池、折板絮凝池和栅条（网格）絮凝池。絮凝在常规强化水处理工艺上占有很重要的地位，絮凝效果的好坏对最终出水水质影响很大。

A机械絮凝处理效果较好，能适应水量、水质、水温的变化，能耗、药耗比较低，主要缺点是机械设备加工维护工作量大，造价较高。机械设备一出故障，若不能及时抢修，将影响絮凝效果，严重时甚至停产停水，这也是机械絮凝未能在我国普遍延续应用的主要原因。

B隔板絮凝应用较多，是目前仍常应用的一种水力搅拌絮凝池，隔板絮凝池在流量变化不大时，絮凝效果有保证。隔板絮凝池的优点是构造简单，管理方便。缺点是流量变化大时，絮凝效果不稳定，其直线型的构造，使水流条件不理想，能量消耗中的无效部分比较大，故需较长絮凝时间，池子容积较大。

C折板絮凝可以为同波折板或异波折板。水流在同波折板之间曲折流动或在异波折板之间缩、放流动，形成众多的小涡旋，提高了颗粒碰撞絮凝效果。在折板的每一个转角处，两折板之间的空间可以视为多格单元反应器串连，接近推流型反应器。与隔板絮凝池相比，水流条件改善。在总的水流能量消耗中，有效能量消耗比例提高，所需絮凝时间缩短，池子体积减小。

D栅条（网格）絮凝所造成的水流紊动接近于局部各向同性紊流，各向同性紊流理论应用于栅条（网格）絮凝池更为合适。栅条（网格）具有结构简单，节省材料，水头损失小(一般为 0.1～0.5m)及絮凝效果较好等优点，应用较广泛。

各种絮凝池的适用范围及优缺点比较见表 3.1-1。

表3.1-1    絮凝池比较

	絮凝池形式
	优 缺 点
	适用条件

	机械絮凝池
	优点：1. 絮凝效果好，絮凝时间较短 15～20min；2. 水头损失小；3. 可适应水质、水量的变化缺点：需机械设备和经常维修
	大小水量均适用，并适应水量变动较大的水厂

	隔板絮凝池
	优点：1. 絮凝效果较好；2. 构造简单，施工方便缺点：1. 絮凝时间长，20～30min,2. 水头损失较大；3. 转折处絮粒易破碎；4. 出水流量不宜分配均匀
	1. 水量大于 3.0×104m3/d的水厂；2. 水量变化小

	折板絮凝池
	优点：1. 絮凝时间较短，15～25min；2. 絮凝效果好缺点：1. 构造较复杂；2. 水量变化影响絮凝效果；3. 造价较高
	水量变化不大的水厂

	栅条（网格）絮凝池
	优点：1. 絮凝时间较短，10～15min；2. 絮凝效果较好；3. 构造简单缺点：水量变化影响絮凝效果
	1. 水量变化不大的水厂；2. 单池能力以 1.0～2.5×104m3/d 为宜

	高效沉淀池（絮凝部分）
	优点：1. 投加絮凝剂和微砂，絮凝速度梯度较传统工艺高；2. 絮凝效果好缺点：运行能耗相对较高
	适用于各种规模的水厂


综合比较上述各种水力絮凝池的优缺点并结合实际情况，本工程决定采用折板絮凝池。

⑤ 沉淀池

给水处理中的沉淀工艺是指在重力作用下悬浮固体从水中分离的过程。在净水处理中沉淀担负着去除 80%～90%以上悬浮固体的作用，是主要净水构筑物之一。沉淀池型式有平流式、竖流式、辐流式和斜管（斜板）沉淀池及各类新型工艺如高效沉淀池。沉淀池的形式选择，应根据水质、水量、净水厂平面和高程布置要求，并结合絮凝池结构形式等因素确定。

平流式沉淀池因其造价低、处理效果好、耐冲击负荷等优点，在传统工艺中，往往成为大型给水厂的最佳选择；但在小型水厂中，其往往是狭小的瘦长形，小型小厂一般不采用平流式沉淀池。斜管（板）沉淀池因其体积小，占地面积省，沉淀效率高的特点得到广泛推广，在近几年新建及改扩建的水厂工程中有广泛的应用。但传统的斜板（管）沉淀池的斜板（管）采用水平排列安装，水流由下而上穿过斜板（管），下部为浑水区，上部为清水区。传统的斜板（管）沉淀池存在三个缺点：一是斜板（管）顶部容易积泥，需要定期人工冲洗；二是整个水面被斜板（管）封闭，不便于机械排泥，一般采用穿孔管排泥，穿孔管容易被堵塞，造成排泥不畅，如采用机械排泥，设备维护部方便；三是上部清水区，在阳光照射下，容易滋生藻类。高效沉淀池集絮凝反应、沉淀、浓缩及污泥回流为一体的高效水处理构筑物，其结构包含为絮凝反应区、预沉浓缩区、斜管分离区、后混凝反应区。故因其表面负荷高（可达 15-25m/h）、占地面积小，排泥浓度高，对原水水质波动不敏感，出水悬浮物含量低等特点，成为目前国内许多新建水厂工程的首选构筑物。但高效沉淀池配备的机械设备多，对自控程度要求高，运行管理复杂。各种沉淀池优缺点见表 3.1-2。
表3.1-2  沉淀池比较一览表

	项目
	高效沉淀池
	平流沉淀池
	斜管（板）沉淀池

	对原水适应性
	较好。对低温低浊水有较好的适应性，对其它浊度和温度波动较大的原水适应性较好
	差。对低温低浊水适应性较差，对其它浊度和温度波动较大的原水适应性较差
	一般。对低温低浊水适应性较一般，对其它浊度和温度波动较大的原水适应性较一般

	工艺特性
	投加混凝剂脱稳，投加高分子絮凝剂聚集悬浮物，回流污泥增强絮凝效果，利用斜管进行泥水分离。分离后的污泥被排放。沉淀池具有污泥浓缩功能，排放污泥浓度高。絮体沉降较慢，需要采用较低的水力负荷(一般 15-20m/h)。
	投加混凝剂脱稳，为了保证沉淀池对颗粒的去除率，需要提供足够的水力停留时间，占地面积大，土建费用高。沉淀池底部排泥浓度较低，排泥含水率高，水量损失大。絮体沉降慢，需要采用低的水力负荷(一般 1.5m/h)。
	投加混凝剂脱稳，对颗粒的去除率较高。占地面积较小，但结构比较复杂，安装费用高。沉淀池底部排泥浓度较低，排泥含水率高，水量损失大。絮体沉降慢，、需要采用低的水力负荷(一般 5-9m/h)。

	原水变化
	原水水质突然变化的适应性较好，原水在100-500 NTU 瞬间变化时，出水可小于5NTU。
	原水水质突然变化的适应性弱，虽然平流沉淀池的沉淀区有超过 2 小时的水力停留时间，但这部分容积不足以应对突发污染的情况。
	原水水质突然变化的适应性弱。

	除藻
	对藻类去除的效果较差
	对藻类去除的效果差
	对藻类去除的效果差

	出水
	浊度一般在 2-5 NTU
	浊度一般在 2-5 NTU
	浊度一般在 2-5 NTU

	对后续滤池过滤周期影响
	为保证砂滤池较长的过滤周期，通常采用后混凝，即沉淀后投加少量混凝剂(1mg/l)
	突发水质变化时，沉淀后水质会超标，影响滤池反洗周期
	突发水质变化时，沉淀后水质会超标，影响滤池反洗周期

	能耗
	较高
	低
	较低

	运行维护
	自动化程度要求较高，维护较难
	自动化程度低，故障率较大
	自动化程度较低，故障率大

	适用条件
	可用于各种规模水厂
	一般用于大、中型净水厂
	可用于各种规模水厂

	投入产出比
	较大
	小
	较小


比较上述两种沉淀池的优缺点并结合厂址实际情况，本工程决定采用平流沉淀池。

⑥过滤

给水处理中的过滤一般是指通过过滤介质的表面或滤层截留水体中悬浮固体和其他杂质的过程。对于大多数地表水处理来说，过滤是消毒工艺前的关键性处理手段，对保证出水水质具有重要的作用。

滤池一般由进水系统、滤料、承托层、清水（集水）系统、反冲洗配水系统、排水系统等组成。其中反冲洗配水方式对滤池设计影响较大。滤池的种类很多，国内常用的传统滤池形式有普通快滤池、均粒滤料滤池（气水反冲洗V形滤池）、双层滤料滤池和虹吸滤池。

过滤是水处理过程的重要环节，因为它是悬浮物去除的最终步骤。各种滤池适用范围及优缺点见表 3.1-3。

表3.1-3  滤池优缺点比较一览表

	形式
	滤池特点
	优点
	缺点
	使用条件（滤前水浊度（NTU）规模和其它）

	V 形滤池
	下向流均粒砂滤料，带表面扫洗的气水反冲滤池
	1.运行稳妥可靠；2.采用砂滤料，材料易得，价格便宜；3.具有气水反冲和水表面扫洗，冲洗效果较好；4.单位规模造价较高5.自动化程度较高，运行管理较方便，维护量较小；6.外观效果较好
	1.配套设备多，如反冲洗水泵、鼓风机等；2.土建施工较复杂，池深比普通快滤池深；3.占地面积较大；4.造价较高
	小于10

1.适用于大、中、型水厂；

2. 单池面积可达150 m2以上

	普通快滤池
	下向流、石英砂滤料的四阀式滤池
	有成熟的运行经验，运行稳妥可靠；采用砂滤料，材料易得，价格便宜；可采用降速过滤，水质较好
	1.阀门多；2.管路较复杂；3.运行管理较不方便，维护量较大；4.占地面积大；5.造价高。
	小于10

1.用于大、中、小型水厂；

2.单池面积一般不宜大于 100m2

	双层滤料滤池
	下向流、砂和煤滤料滤池
	1.含污能力大；2.可采用较高的滤速；3.降速过滤，水质较好；4.现有普通快滤池，可方便地改建
	1.滤料选择要求高，价

贵；2.滤料易流失；3.冲洗困难，易积泥球；4.占地面积大；5.造价高
	小于10

1.适用于大、中、型水厂；2. 单池面积一般不宜大

于 50～60 m2


综合比较上述滤池的优缺点并结合厂址实际情况，现状规模较大，远期将增加较大规模，宜采用V形滤池，便于管理。

⑦深度处理

A工艺选择

饮用水常规处理工艺的目的主要去除对象是水源水中的悬浮物、胶体和细菌。长期以来，常规处理工艺在改善水质、保障饮用水卫生安全方面发挥了重要作用。但是随着我国工业化进程的发展，原水水质不断恶化，常规处理工艺的弱点也不断呈现出来。尽管常规工艺可以去除部分大分子天然有机物，但其主要作用是去除浊度，而且，对于水体中分布越来越广的各种微量化学污染物质的去除效果不佳，难以根本性地改善饮用水水质。

臭氧—生物活性炭深度处理技术，集臭氧氧化、活性炭吸附、臭氧消毒于一体，以去除污染的独特高效性而成为当今世界各国饮用水深度处理技术的主流工艺。臭氧氧化技术具有以下特点：①臭氧由于其氧化能力极强，可去除其它水处理工艺难以去除的物质；②臭氧化的反应速度较快，从而可以减小反应设备或构筑物的体积；③剩余臭氧会迅速转化为氧气，既不产生二次污染，又能增加水中溶解氧；④在杀菌和杀灭病毒的同时，可除嗅、除味；⑤臭氧化有助于絮凝，可以改善沉淀效果。活性炭通常是以木质、煤质果壳（核）等含碳物质为原料，经化学活化或物理活化过程制成。活性炭微孔发达，孔径 10-105A°，拥有巨大的比表面积，一般 700～1600m2/g。因此，活性炭具有很强的吸附能力，在净水过程中对水中有机物、无机物、离子型或非离子型杂质都能有效去除。西欧一些水厂使用颗粒活性炭，平均可降低水中 20～30％的总有机碳（TOC）。一般活性炭对溶解性有机物吸附的有效范围为：分子大小在 100A0～1000A0之间；分子量 400 以下的低分子量的溶解性有机物。极性高的低分子化合物及腐殖质等高分子化合物难于吸附。有机物如果分子大小相同，则芳香族化合物较脂肪族化合物易于吸附，支链化合物比直链化合物易于吸附。

我国从 20 世纪 70 年代开始对臭氧—活性炭联用进行研究，80 年代开始应用，北京田村山水厂、上海周家渡水厂、昆明第五水厂、深圳梅林水厂、笔架山水厂、长沙市第二水厂等相继建成了应用该工艺的深度净化水厂，并取得了较好的效果。

B主臭氧池池型及投加方式选择

主臭氧接触池通常采用二到三段反应室，其形式和使用特点同预臭氧。参照国内外已有的实例和我院设计的多个水厂的深度处理设计经验，本工程考虑采用密闭水池和三段反应室的接触池形式。

主臭氧投加方式一般有投加在静态混合器和通过设在接触池底部的微孔扩散器直接投加气体两种方式。前一种方式仍需消耗 1m 水头和消耗一定的水射器动力水，后一种方式不需要消耗水头和水射器动力水。虽然后一种方式设备投资略高，但能耗大为减少，经静态投资和动态运行费用比较，采用后一种方式更为合理，故本工程考虑采用微孔扩散器直接投加气体的方式。
C活性炭吸附池池型选择

活性炭吸附池的形式主要有压力罐式、重力式下向流和上向流等几种形式，

压力罐式一般用于小型水厂，上向流式也很少采用。国内外已建或在建大中型水厂活性炭吸附池大多采用降流形式。在对进出水阀门及控制方式、滤层及承托层组成、冲洗及冲洗排水方式以及配水系统不断改进的基础上，形成普通快滤池（或虹吸滤池）、V 形滤池和翻板滤池等多种池型。活性炭吸附池选型应根据处理规模、构筑物的衔接方式等因素、结合工程地形条件等，通过技术经济比较后确定。

用水对滤料进行冲洗时，冲洗效果并不是由冲洗强度和膨胀度所决定，而是取决于选择一个能产生最佳水力梯度的冲洗强度。冲洗时的水力梯度反映了水流对附着在滤料表面的污染物的剪切力大小，水力梯度大则剪切力大，冲洗效果好，反之则想反。水力梯度与滤料密度和粒径成正比，与水温成反比，与冲洗强度在达到某一强度前成正比，之后则不再增加甚至会下降。而滤料的膨胀度则与水冲洗强度成正比，与水温成反比。上述分析表明作为介质密度远低于石英砂的活性炭在进行水冲时，为了达到预期冲洗效果需一定的水力梯度，其冲洗必须有一定的强度和膨胀度，尤其在水温较低时，通常为达到相同效果，其冲洗强度必须高于水温较高时，此时膨胀度也必须较高。因此，在没有辅助气冲时，活性炭吸附池水冲洗时必须采用高速膨胀冲洗才能取得理想的效果。此外，由于活性炭滤料密度和强度低于石英砂，高速膨胀冲洗时容易产生跑炭和破碎流失现象，因此其对冲洗强度的选择和反冲洗水的分配及排除是否均匀非常敏感。鉴于上述活性滤池水冲洗的特性分析，活性炭吸附池的冲洗方式及池型选择非常重要。

综合上述的调查研究和技术分析，以及近年来对活性炭吸附池的设计经验的总结，推荐本工程采用气水反冲洗 V 形滤池。V 形滤池克服了普通快滤池、双层滤料滤池及虹吸滤池反冲洗耗水量大，运行费用高和自动化程度不高等缺点，较高程度保证出水水质要求。

D消毒剂

目前净水厂通常采用的消毒剂为紫外线、臭氧、液氯、次氯酸钠及二氧化氯等几种方式。在几种消毒剂中紫外线消毒和臭氧消毒具有消毒作用快、管理简便、效果好的优势，但其缺点是消毒系统造价及运行费用较高，且其消毒作用没有持续性，对在管道上可能出现的二次污染没有消毒作用，国内少有水厂采用。液氯、次氯酸钠、二氧化氯的杀菌机制基本相同，主要靠水解产物次氯酸起作用。我国城市给水中普遍采用氯消毒。采用氯消毒经济有效，且余氯有持续消毒作用。根据榔梨自来水厂目前使用液氯消毒的习惯和经验储备，本工程设计仍采用过滤后液氯消毒。

⑧污泥浓缩池

本工程污泥主要来自以下几个处理构筑物：絮凝沉淀池，滤池，深度处理的活性炭吸附池。为了使污泥匀质匀量的进入污泥浓缩处理单元，污泥首先流入排水排泥池。

污泥中含有大量的水分，沉淀池污泥含水率约为 95%~97%以上，因此污泥体积较大，对污泥的后续处理造成困难。通过浓缩能够减少污泥的体积，节省污泥处理处置费用。污泥浓缩的目的在于减容。

污泥中所含水分大致分为四类：颗粒间的空隙水、毛细水、污泥颗粒吸附水和颗粒内部水。空隙水一般占污泥中总水分的 65%~85%，这部分水是污泥浓缩的主要对象，因空隙水所占比例最大，故浓缩是减容的主要方法。毛细水约占污泥中总水分的 10%~25%，脱除这部分水必须要有较高的机械作用力和能量，可采用自然干化和机械脱水方法去除。污泥颗粒吸附水指由于污泥颗粒的表面张力作用而吸附的水，而内部水指污泥中微生物细胞体内的水分，这两部分水约占污泥中水分的 10%，可通过干燥和焚烧法脱除。

污泥浓缩的方法通常有重力浓缩、气浮浓缩、机械浓缩三种，机械浓缩有离心浓缩、带式浓缩、转鼓浓缩和螺压浓缩。目前，国内自来水厂以重力浓缩为主，占 71.5%，机械浓缩和气浮浓缩分别占 21.4%和 7.1%。由于污泥浓缩一般不需要添加调理剂，污泥浓缩设施的主要能源消耗为其主机设备及其配套设备的驱动动力。污泥浓缩段产生的上清液一般直接排放至污水管网。

重力浓缩是利用污泥中固体颗粒与水之间的相对密度差来实现污泥浓缩的，是目前最常用的方法之一。重力浓缩储存污泥能力强，操作要求一般，运行费用低，动力消耗小，缺点是地面积稍大。

⑨混凝剂及投加设备

净水厂选择混凝剂应遵循的基本原则是：原水经混凝剂处理和净化后，其水质应良好。

首先，所选混凝剂务必符合卫生质量要求，不会造成二次污染；其次，混凝剂的混凝处理性能要好，具体表现为：

Ⅰ、其水解生成的化学沉淀物的水合作用弱，因而生成的矾花密实、沉降快、受水温变化的影响小，处理低温低浊度水时仍能生成良好的矾花。

Ⅱ、矾花吸附性能好，以提高对原水中溶解性天然高分子有机物的去除率。

Ⅲ、矾花强度大，不易破碎，如果被破碎，易于重新絮凝。

Ⅳ、适应的 pH 值范围宽。

选择混凝剂时，过多地计较混凝剂价格是不适宜的，混凝剂的品质和性能对净水厂水质的影响极大，而混凝剂费用在制水成本中所占比例很小，采用优质混凝剂与采用质量差的混凝剂相比，对制水成本影响很小。

根据目前国内工业水厂的混凝剂使用和运行情况，本工程推荐采用聚合氯化铝（PAC）。

自来水厂投药设备一般采用计量泵投加，本工程拟采用脉动式自动投药机。

脉动式自动投药机以压力水或压缩空气为动力，主要由进出止回阀、药罐（中间由隔膜将药与水隔开）、水射器、电磁阀（控制水或气）等组成。工作原理与隔膜计量泵相似，特点在于隔膜泵中的隔膜是由电机带动连杆驱动，而脉动式自动投药机药罐中的隔膜是通过改变压力水或压缩空气流动方向来驱动，电磁阀控制水或气，不与药液接触。流量大小直接由 PC 机、PLC 或专用单片机控制电磁阀开、关频率调控，电磁阀每动作一次加一罐药，单位时间电磁阀的动作次数乘以药罐容积就是即时流量（单位：ml/min），电磁阀的总动作次数乘以药罐容积就是累计流量（L）。脉动式自动投药机是真正意义上的计量泵，直接执行以数字方式设定的加药量，本身具有计量功能。且该设备已经在数十家水厂中应用，效果良好。

与传统的计量泵加药相比，脉动式自动投药机具有以下性能特点：

Ⅰ、在线稀释配制矾液，系统中不需任何配药装置、设备仪表及建筑物；

Ⅱ、本身有计量功能无需另装矾液流量仪表；

Ⅲ、能耗低（10W）、易损件少、结构简捷、故障少、运行成本低；

Ⅳ、矾量大小通过 PLC 控制柜上触摸屏设定调节；

Ⅴ、即时药量、累计药量记录保存；

Ⅵ、通过触摸屏可随时修正控制参数和数据；

Ⅶ、与矾液接触的管件均为有机高分子材料，抗腐蚀性强；

Ⅷ、无土建工程，安装灵活、简便。

⑩污泥脱水工艺设备方案选择

污泥经浓缩池后，进入贮泥池，再进入污泥脱水系统，污泥脱水是污泥在水厂内处置的最后一个环节，常用的几种机械脱水设备有板框式压滤机、带式压滤机、离心脱水机等。其优缺点见表3.1-4。

表 3.1-4 脱水机械性能比较

	机型

项目
	板框式压滤机
	带式压滤机
	离心式脱水机

	脱水原理
	加压过滤
	重力过滤和加压过滤
	由离心力产生固液分离

	工作状态
	间断式
	连续式
	连续式

	调节方法
	调节加压时间和压力大小
	调节滤布张力，行进速度，进入压力区的泥层厚度
	调节转筒与螺旋输送器转速差、调节液环深度

	管理难易
	较复杂（滤布需定期更换）
	较方便（滤布需定期更换）
	方便（螺旋输送器叶片易磨损）

	环境卫生条件
	卫生条件较差
	由于是敞开式，卫生条件差
	全封闭，卫生条件好

	噪声
	小
	小
	大（由于转速高）

	占地面积及土建要求
	体积较大，占地面积大，土建要求较高
	与板框压滤机相比占地面积稍小
	设备紧凑，占地面积小

	辅助设备
	空压机系统，滤布清洗高压冲洗泵系统
	空压机系统，滤布清洗高压冲洗泵系统
	不需要辅助设备

	自动化程度
	实现全自动化难
	实现全自动化难
	实现全自动化一般

	泥饼含固率
	30%～35%
	20%左右
	＞30%

	滤液稳定性
	好
	较差
	较好

	能耗（kW·h/tDS）
	20～40
	10～25
	30～60 较高

	絮凝剂用量
	20%～30%CaO/SS
	聚合电解质 3～4kg/tDS
	聚合电解质 2～3kg/tDS


由上表可以看出，为使外运处置的污泥含水率小于 60%，采用超高压板框压滤机使得脱水后泥饼含水率不高于 50%，且耗能较低，滤液稳定性好。因此，本工程方案推荐采用高压板框压滤机。

工艺确定

综上所述，确定本供水工程工业水处理水厂采用如下工艺流程：

原水→格栅配水井→预臭氧池→折板絮凝平流沉淀池→V 型滤池→组合池→清水池→送水泵房→市政配水管网。

生产废水处理流程：

折板絮凝平流沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水→排水排泥池→污泥浓缩池→污泥均衡池→脱水机房→干泥外运。

高压板框压滤机脱水后的滤液稳定性较好，排至市政雨水管网。

3.2消毒剂的选用

目前净水厂通常采用的消毒剂为紫外线、臭氧、液氯、次氯酸钠及二氧化氯等几种方式。在几种消毒剂中紫外线消毒和臭氧消毒具有消毒作用快、管理简便、效果好的优势，但其缺点是消毒系统造价及运行费用较高，且其消毒作用没有持续性，对在管道上可能出现的二次污染没有消毒作用，国内少有水厂采用。液氯、次氯酸钠、二氧化氯的杀菌机制基本相同，主要靠水解产物次氯酸起作用。

我国城市给水中普遍采用氯消毒。采用氯消毒经济有效，且余氯有持续消毒作用。根据榔梨自来水厂目前使用液氯消毒的经验储备，本工程设计仍采用过滤后液氯消毒。

3.3废水的处理和脱泥方案

净水厂反冲洗废水和沉淀池污泥可分开单独处理或混合后处理。净水厂在生产过程中滤池的反冲洗水量大，沉淀池生产的污泥量相对较多。因此，环评建议对反冲洗废水和排泥水先分开处理。 

V型滤池反冲洗废水由废水池收集处理后，经潜污泵提升回用至絮凝沉淀池前进行处理。

沉淀池排泥水一般需采用浓缩、脱水后运至填埋场进行处置。常用的污泥浓缩有“重力浓缩”和“机械浓缩”两种。重力浓缩本质上是一种沉淀工艺，属于压缩沉淀。“重力浓缩”方式的优点是浓缩池大大减少了需脱水污泥的体积，有效减少脱水机数量，设备投资大大节省，降低电耗，脱水污泥浓度较均匀，使脱水机运行稳定；其缺点是需建浓缩池，土建费用较高。而“机械浓缩”方式恰好相反，可取消浓缩池，节省占地面积，减少土建费用，但由于需脱水污泥量大，浓度低且不均匀，致使浓缩脱水设备处理能力下降，数量增多，因而设备费用大大提高，电耗增大，且泥饼含固率不稳定。 

“重力浓缩”方式技术上优于“机械浓缩”方式，总费用也低于“机械浓缩”方式。项目拟采用“重力浓缩”方式，脱水后的泥饼采用专用污泥车外运卫生填埋处置。

污泥经浓缩池后，进入贮泥池，再进入污泥脱水系统，污泥脱水是污泥在水厂内处置的最后一个环节。根据气候、水厂场地、周围环境及排泥量等因素，本工程污泥采用自然干化是不合适的。目前，污泥脱水的方式多采用机械脱水。脱水设备的选型应根据浓缩后泥水的性质、最终处置对脱水泥饼的要求，经技术经济比较后选用。一般采用板框压滤机和离心脱水机，对易于脱水的，也可采用带式压滤机。 

板框压滤机一般为间歇操作，其设备大，基建设备投资较高，不能24小时连续运行，但脱水效果较好，泥饼含水率在 60% 以下，干泥运输量较小，可节省运输费用；带式压滤机脱水效率高，能源省，但易损件多，故障较多，卫生条件较差，泥饼含水率达 80% ，因受带宽的限制，设备台数多，投资较高，干泥运输量较大，运输费用较高；离心脱水机结构紧凑，附属设备少，在密闭状况下运行，卫生条件好，能长期自动连续运行，泥饼干度较好，干泥运输量较小，运输费用较低，但噪音较大，电耗较高。 

脱水机械的比较情况详见下表3.3-1。

表3.3-1  脱水机械比较情况表

	序号
	比较项目
	板框压滤机
	带式压滤机
	离心脱水机

	1
	脱水原理
	加压过滤
	重力过滤和加压过滤
	由离心力产生固液分离

	2
	泥饼含水率%
	低于60%
	75 ～80
	70～80

	
	进泥浓度
	2～3
	2.5～4.5
	2.5～4.5

	3
	能耗 (kw.h/T.ds)
	14～40
	＜10
	30 ～60

	4
	聚合物投量kg/T.ds
	约2.5
	4
	2.0～5.0

	5
	工作方式
	间歇式
	连续
	连续

	6
	工作条件
	半敞开式
	敞开式
	密闭

	7
	操作条件
	脱泥时需要有人辅助( 部分进口设备设自动脱泥装置)
	自动脱泥
	自动脱泥

	8
	环境影响
	噪音较小，

卫生条件一般
	噪音较小，

卫生条件较差
	噪音较大，

卫生条件好

	9
	故障情况
	易损件较少，

滤布易更换
	易损件多，故障较多，滤布易坏，更换较困难
	附属设备少，维护较方便，故障较少

	10
	设计安装台数
	2 台
	4 台(3 用1 备) 单台进泥量：30m3/hr
	3 台(2 用1 备) 单台进泥量：约 16m3/hr

	11
	土建费用
	附属设备多，主机外型尺寸大，脱水车间面积大，造价高
	附属设备少，主机尺寸小，脱水间面积小，土建费用较低
	主要设备、附属设备少，主机外型尺寸小，土建费用最低

	12
	运输车辆
	最少
	多
	较多


由上表3.3-1可见，三种机械脱水方式均有各自特点。考虑到板框压滤机出泥含固率高，能节省运输费用，投药量相对较低，故推荐采用板框压滤机。 

3.4施工期工艺流程

本工程管网施工期敷设流程及产污示意图见图3.4-1，净水厂施工期工艺流程及产污示意图见图3.4-2。

[image: image2.jpg]KRk .
s B
HEER. [ e [ SRS ) TeEAe Y BELAe
T
. |
e, B Ft BUERF= e— BRIt





图3.4-1   管网施工期敷设流程及产污图


[image: image3]
3.5施工期污染源分析

本工程施工期共计2年，项目引水和配水管网不设置施工营地，净水厂工程设置临时施工营地。施工期主要污染源分析如下：

3.5.1 大气污染源分析

项目施工期大气污染源主要为粉尘和施工机械废气。 

（1）粉尘 

本项目施工扬尘产生的途径主要为： 

①管道施工的开挖、覆土过程及材料运输过程的扬尘； 

②净水厂基础开挖、地基处理、平整土地等和水泥、砂石、混凝土等建筑材料，在运输、装卸、储存等环节易造的扬尘； 

根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096—2012）二级标准中日平均值，超标范围在l～40倍之间。 

（2）施工机械废气 

施工期燃油机械和车辆会产生废气，主要污染物为总悬浮物微粒、二氧化碳、一氧化碳及氮氧化物等。在不采用国家淘汰的施工机械设备的前提下，施工机械废气对周围环境影响较小。

3.5.2 水污染源分析

本工程施工期对水环境的影响主要来自施工作业产生的废水和施工人员生活污水等。 

①施工作业影响源：对水环境产生不利影响的施工作业主要为管道穿越白鹤洞水库施工时引起白鹤洞水体浑浊，主要污染物为SS。

②施工机械及车辆冲洗废水：冲洗废水主要包括施工机械冲洗废水及车辆冲洗废水，施工机械冲洗废水主要水污染物为COD、SS和石油类，车辆冲洗废水主要含SS，根据类比资料，施工机械及车辆冲洗废水排放量为1.5m3/d。采用隔油沉淀处理方法对该类废水进行简易处理后回用，不外排。 

③ 基础开挖废水：除SS较高外，其它污染指标均较低，通过设置简易沉淀池可处理达标后回用于设备冲洗和防尘，不外排。 

④管道试压废水：输水管道闭水试验产生的试压废水主要含铁锈和泥沙等杂质，且由于管道试压是分段进行的，局部排放量相对较少，经收集进行沉淀处理后，可循环使用或回用于施工设备冲洗及防尘。

⑤生活污水：主要为施工人员粪便和生活清洗用水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS以及少量动植物油等。本项目净水厂施工人员人数总数约40人，管线施工人员总数约30人，施工期生活用水量按20L/人·d计，生活日用水量为1.4m3/d，污水排放系数0.8，排放生活污水为1.12m3/d。本项目管线施工不设置施工营地，施工人员的生活污水依托租用的农村居民现有的污水处理系统，净水厂施工生活污水经设置的临时化粪池处理后用于农肥。

3.5.3 施工噪声污染源分析

净水厂：在净水厂施工过程中存在各种施工机械的噪声影响，在土建阶段对环境产生影响较大的噪声源主要是挖掘机、打桩机、卷扬机等；在装饰阶段及设备安装阶段还会有切割机等设备噪声及其他安装噪声产生。 

管网：在管网施工过程中对环境产生影响较大的产噪环节主要是道路切割和管沟开挖等过程，主要机械设备有平地机、装载机、混凝土搅拌机、切割机等。 

因为施工阶段一般为露天作业，不采取隔声和削减措施时，噪声传播较远，影响面比较大。施工期噪声污染主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其噪声源值见表3.5-1。

表3.5-1  施工期主要机械噪声源及源强值      单位：dB（A）

	序号
	施工机械
	噪声源强度（dB(A)）

	土石方阶段
	挖掘机
	85

	
	卷扬机
	87

	
	大型载重车
	80

	
	轻型载重车
	75

	底板与结构阶段
	电焊机
	90

	
	振捣机
	100

	安装阶段
	切割机
	95


3.5.4 固体废物分析

本项目施工期固体废弃物主要为工程开挖时产生的废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 

①建筑垃圾：主要为废包装袋、建筑边角料、废砖等，其产生量约为50t，建筑垃圾应由专人专车收集处理，不得任意丢弃。

② 土石方：工程区地势平坦，土石方开挖料调运规划综合考虑场内交通条件、开挖料运距及回采利用等因素，并结合环保、水保要求而进行。项目净水厂无需场地平整，只是建构物基础开挖及回填，开挖时先挖土方，并将土方集中堆放，作为后期空地绿化用料。引水管线、配水管线只涉及埋管断面开挖及沿管线施工道路的局部开挖及垫高路面需要部分回填料，回填料来自管道开挖料。 

根据本项目设计方案，施工期间项目具体的土石方情况见下表所示。

表3.5-2     本项目土石方平衡表

	序号
	名称
	挖方

（m3）
	填方

（m3）
	弃土弃渣

量（m3）
	备注

	1
	引水管线
	31200
	19500
	10200
	按汨罗市渣土办要求外运填埋

	2
	净水厂
	28500
	28500
	0
	厂内挖方可全部用于回填，无需外运

	3
	配水管线
	163500
	130500
	31500
	按汨罗市渣土办要求外运填埋


由土石方平衡分析可知，项目建设过程中弃土弃渣的产生量为4.17万m3，建设单位按照汨罗市渣土的要求外运填埋。

③ 生活垃圾：本项目净水厂施工人员人数总数约40人，管线施工人员总数约30人，生活垃圾量共为35kg/d（以0.5kg/d•人计）。项目施工期为2年，生活垃圾产生总量为25.2t。施工单位采取袋装后送入垃圾桶内，然后由当地政环卫人员统一清运处理。

3.5.5 社会环境影响源分析 

（1）本项目占用土地将改变土地使用结构的变化，管道铺设过程中主要是采用地下敷设，最终对地表层的影响不大。 

（2）管网和净水厂工程施工期间将对周边居民出行产生一定影响，随着施工期的结束，影响会随之消除。

3.5.6 生态影响分析

施工对生态环境的影响主要表现在： 

（1）工程对土地的占用和分割改变了土地利用性质，使区域内植被覆盖率下降。 

（2）工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对项目沿线的动植物的生长、分布和活动产生一定不利的影响。 

（3）开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失，影响局部的水文条件和陆生生态系统的稳定性。

3.6 营运期工艺流程

3.6.1营运期工艺流程及产污节点


[image: image4.emf]原水

格栅配

水井

折板絮凝 、 平流沉淀池

V

滤池

反冲

洗水

排

泥

水

清

水

池

配水

管网

废水池

污泥池 浓缩池 脱水 泥饼外运

90%

回用

园区污水管网

10%

上

清

液

压

滤

水

液氯消毒

加

PAC

噪声

预臭氧

池

组

合

池

图3-5   营运期工艺流程及产污节点图

净水厂原水净化工艺说明： 

本项目原水是在输送管线中设有自动投药系统和静态混合器，原水投加絮凝剂和消毒剂后通过静态混合器充分混合。

（1）格栅

经充分混合后的水通过格栅去除部分悬浮物一颗粒大的杂物。

（2）折板絮凝、平流沉淀池

再经预臭氧池中充分混合的水流进入折板絮凝反应池，在与净水剂经混凝和前加氯消毒后，水中悬浮物和胶体脱稳并聚集形成大颗粒矾花，再进入平流沉淀池，绝大部分杂质、悬浮颗粒和矾花在重力作用下沉到池底，水体变得清澈。

（3）V滤池

过滤是给水处理工艺中最为重要的一道工序，用以除去原水混凝沉淀后的残留絮体及杂质。项目沉淀后的水再经V滤池进一步优化处理，降低浑浊度。滤池在使用一段时间后需要进行反冲洗，除去滤料中的杂质，恢复过滤能力。

（4）消毒

消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序，其目的在于杀灭水中的有害病原微生物（病原菌、病毒等），防止水致传染病的危害。为了使自来水达到卫生标准，需在清水池入口再次加液氯消毒，并保持一定的余氯量，以防止自来水在管道中受到污染。

（5）废水池和污泥池：环评要求水厂同步建设生产废水处理设置，沉淀池产生的排泥废水排入污泥池，滤池产生的反冲洗废水排入厂区新建的废水池，废水经沉淀处理后90%上清液则送回到格栅配水井与原水混合处理，污泥经脱水处理后外运填埋场。排泥水经污泥浓缩和脱水处理产生上清液和压滤水与滤池反冲洗水一起排入废水池沉淀处理后90%回用于原水的可行性分析：滤池反冲洗水的特点是原水经絮凝沉淀后，大量的悬浮物、泥渣颗粒及吸附在表面的有机物、细菌等被去除，只是小颗粒的杂质进入滤池而在滤料层中被截留，滤池的反冲洗出水是用出厂的澄清水冲洗滤料层中截留的杂质而形成的。 也就是说，它是滤料层中的杂质被澄清水大量稀释的结果(冲洗停止前浊度应低于20度)。 因此，在普遍采用虑前加氯的情况下， 其所含杂质成分与原水相比应更简单、 有毒有害物质更少，故将其回收回用为饮用水是可行的。

3.6.2处理工艺的可靠性和达标可行性分析 

针对水处理的需要，净水工艺拟采用既先进适用又经济合理的形式，并力求维护管理简便，安全可靠。目前，工艺流程大体可分为：格栅+絮凝+沉淀+过滤等几部分。 

给水处理工艺中，沉淀池形式有平流沉淀池、辐流沉淀池、竖流沉淀池、斜板沉淀池、斜管沉淀池等，本项目采用折板絮凝，具有絮凝时间短、絮凝效果好、水头损失小的优势。采用平流沉淀池，因为其造价低、管理方便、沉淀效果稳定，且对含砂量较大的原水具有较强的抗冲击负荷能力；絮凝剂采用在饮用水净化系统中得到广泛应用的聚合氯化铝，具有净化效率高，耗药量少，适用范围宽等特点。

过滤工序采用V滤池，不需要大型的闸阀及相应的电动或水力等控制设备，可以利用滤池本身的出水量、水头进行冲洗，不需要设置洗水塔或水泵；可以在一定范围内，根据来水量的变化自动均衡地调节各单元滤池的滤速，不需要滤速控制装置；设备简单，管廊面积小，控制闸阀和管路可集中在滤池中央的真空罐周围，操作管理方便，易于自动化控制，减少生产管理人员，降低运转费用等优点，在许多实际运行中取得了良好的效果。 

净水厂通常采用的消毒剂为紫外线、臭氧、液氯或二氧化氯几种方式，本项目采用液氯，是城市饮用水广泛采用的消毒剂，用于饮用水消毒的主要优点有：①杀菌效率高，不但能杀灭水中的各种微生物，还能杀灭原虫和藻类；②液氯无臭无味，且能有效清除饮用水中产生气味的微量化合物，从而除去异味；③能提高絮凝作用，沉淀水中的铁和锰，使之形成不溶物而过滤去除，有利于控制和清除水的颜色，改善饮用水的清洁度；④可直接氧化水中的腐植物及三氯甲烷前体物，因此反应不产生三氯甲烷（THM）和其它有害物质；⑤能破坏水中的酚类、硫化物类、氰化物类、亚硝酸类及其它有害化合物，特别是对能产生臭味的酚的控制效果好，从而达到了提高水质和除臭作用。

分析认为，项目采用的工艺成熟、可靠，技术可行。

本项目净水厂使用的工艺为国内常见的净水工艺，根据国内现有水厂的运行情况可知，处理后的出水水质可全部达到《生活饮用水水质标准》（GB5749-2006），处理工艺达标可行。

3.7营运期工程分析

类比同类工程可知，引水工程管网和配水工程管网在运营过程中无污染，本项目在营运期主要的污染为净水厂工程，具体的污染源分析如下。

3.7.1废水污染源分析

本项目废水主要包括制水工艺过程中产生的滤池反冲洗水和沉淀池排泥水（排泥水浓缩压滤脱水后产生上清液和压滤水）、职工办公生活中产生的生活污水。

1、生产废水（滤池反冲洗水和沉淀池排污水）

制水工艺过程中产生的废水主要是滤池反冲洗水和沉淀池排泥水。

滤池反冲洗水：在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过虑过程中须定时对滤池进行反冲洗。 

沉淀池排泥水：自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质，使水呈现浑浊度、色度、嗅味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。本项目采用絮凝沉淀的方法去除杂质，混凝剂采用液态聚合氯化铝，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解溶解。 

①根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），滤池反冲洗水计算如下： 项目V滤池水冲强度15L/(m2•s)，时间12min，单格过滤面积为35m2，计算移动罩滤池单格反冲洗水量为229.32m3，V滤池共6格，冲洗周期24h，计算得出V滤池反冲洗水量1375.92m3/d（502210.8t/a）。

②沉淀池排泥水：本项目水直接取用白鹤洞水库水源，根据现状监测可知水中悬浮物浓度较低，只是洪水期，水体较浑浊。水浑浊度高时，沉淀池一般每2-3小时排放废水一次，水清时，一个班排放一次，每次排放时间2-4分钟。根据建设方提供同类型水厂的资料可知，平均每生产1万t净水需排放12.5t废水，本项目预计沉淀池排泥废水量为31.25t/d（11406.25t/a）。

通过类比对同类型自来水沉淀排废水和滤池反冲洗水取样监测，废水中主要污染物的监测平均值和变化范围如表3.7-1。

表3.7-1  水厂各类废水中污染物浓度（mg/L）

	名称
	COD
	SS

	沉淀池排废水
	平均值
	49.8
	300

	
	变化范围
	46.73-52.91
	277-323

	滤池反冲洗水
	平均值
	42.39
	254

	
	变化范围
	36.7-48.08
	236-272

	混合后平均浓度
	43.6
	260.5


按表3.7-1平均浓度估算，沉淀池废水中COD的产生量为1.568kg/d（0.6t/a），SS产生量为9.38kg/d（3.42/a）；滤池反冲洗水COD的产生量58.3kg/d（21.3t/a），SS的产生量为349.5kg/d（127.6t/a）。项目生产废水污染物排放量见表3.7-2。

表3.7-2   项目各类工艺废水污染物产生量

	废水种类
	废水产生量（t/d）
	COD产生量（kg/d）
	SS产生量（kg/d）

	沉淀池排废水
	31.25
	1.568
	9.38

	滤池反冲洗水
	1375.92
	58.3
	349.5

	合计
	1407.17
	59.868
	358.88


排泥水经污泥浓缩和脱水处理产生上清液和压滤水与滤池反冲洗水一起排入废水池沉淀处理后90%回用于原水，回用量为1266.45m3/d（462254.3t/a）。10%废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水处理厂。排放废水量为140.72m3/d（51362.8t/a）。

2、生活废水 

本项目净水厂劳动定员人数为30人，均在净水厂内食宿，按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为4.5m3/d（1642.5t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.6m3/d，1314t/a。生活污水产生情况见表3.7-3。

表3.7-3  生活污水产生情况

	产生环节
	指标
	水质(mg/L)
	年产生量（t/a）

	生活污水
	水量
	——
	1314

	
	COD
	300
	0.39

	
	BOD5
	150
	0.20

	
	SS
	200
	0.26

	
	NH3-N
	30
	0.04

	
	动植物油
	20
	0.03


本项目废水污染源强见表3.7-4，水平衡见图3.7-1。

表3.7-4  项目废水污染源强一览表

	废水来源
	废水生产量m3/a
	污染物产生量
	排放方式与去向

	
	
	COD
	SS
	

	
	
	浓度

mg/L
	产生

量t/a
	浓度

mg/L
	产生

量t/a
	

	沉淀池

排泥水
	11406.25
	49.8
	0.57
	300
	3.42
	沉淀池排泥水经污泥浓缩和脱水产生的废水与反冲洗水一起排放废水沉淀池沉淀处理后90%回用于原水，10%排放至园区污水处理厂。

	滤池反

冲洗水
	502210.8
	42.39
	21.29
	254
	127.56
	

	生活污水
	1314
	300
	0.39
	200
	0.26
	经隔油池、化粪池处理后进入园区污水管网



[image: image5.emf]原水

自来水配水管道

沉淀池排泥水

滤池反冲洗水

生活污水 隔油池 、 化粪池

沉淀池

园区

污水

处理

厂

20000

31.25

1375.92

4.5

净水工艺

回用

1266.45

140.72

3.6

3.6

0.9

1407.17

24345.22

蒸发损耗

4200

20145.22

园区

污水

处理

厂


图3.7-1  项目总的水平衡（t/d）

3.7.2 废气污染源分析

项目在运行过程中是使用能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。营运期废气主要是食堂油烟、备用发电机废气及少量无组织排放废气。 

1、油烟废气 

项目净水厂劳动定员30人，均在厂区食宿，由于食宿人数不多，食堂规模不大，在食品烹饪加工过程中产生的油烟浓度小于2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。

2、备用发电机废气

项目在综合楼内设置一台柴油发电机（50kw），作为一级负荷的备用电源，其小时耗油量为9.9kg/h。由于弼时镇的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为9.9 kg/h×8小时/次×12月/年=0.95t/a。

参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为2.8kg/a，CO的排放量为1.65kg/a，SO2的排放量为4.34kg/a，烟尘的排放量为0.77kg。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。

表 3.7-5   备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表

	污染物
	SO2
	NOX
	CO
	烟尘

	产生量
	4.34 kg/a
	2.8kg/a
	1.65kg/a
	0.77 kg/a

	治理措施
	配套专用烟气排放管道与综合楼楼顶排放

	排放量
	4.34kg/a 0.101g/kw.h
	2.8kg/a 0.65g/kw.h
	1.65kg/a

0.38g/kw.h
	0.77 kg/a

0.18g/kw.h

	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准（g/kw.h）
	/
	/
	3.5
	0.20


3、无组织排放废气

厂区可能排放的废气污染物是用于消毒的氯气的事故性排放。根据设计资料，本工艺消毒过程中氯气最大泄漏速率为18.15kg/s。

为保证液氯消毒时的安全和计泵正确，加氯系统一般包括膨胀装置、流量调节器、流量计和溶氯装置。在整个加氯过程中大多数设备都是在部分真空下工作的，一般情况不易产生氯气的泄漏。根据类比调查，氯气泄漏的原因主要是换瓶时操作不当，管道使用时间过长而破损，阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等引起，其中较为常见的是在换瓶时，由于操作失误引起紫铜管中留有的少量液氯的泄漏。

一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，并自动启动设在氯库外的氯吸收装置，氯吸收器亦采用负压方式吸入氯库中的氯和NaOH中和，实现事故时也能达标排放。

3.7.3 主要噪声源

项目净水厂营运过程中所产生的噪声主要来风机和污泥浓缩脱水设备及加药间设备等和水流声，噪声级一般在75～95dB(A)之间，主要噪声源及源强情况见表3.7-6。

表3.7-6  主要噪声源一览表

	序号
	设备名称
	噪声源强
	安装位置
	治理措施）

	1
	轴流风机
	85-90
	加药间
	隔声、减震

	2
	化料器
	75-90
	加药间
	隔声、减震

	3
	泵类
	80-85
	水处理
	隔声、减震

	4
	板框压滤机
	80-85
	污泥脱水
	隔声、减震

	5
	浓缩机
	80-85
	污泥脱水
	隔声、减震

	6
	空压机
	80-90
	污泥脱水
	隔声、减震

	7
	备用发电机
	90-95
	综合楼内
	隔声、减震、消音


3.7.4 固体废物

本项目固体废物污染源主要有：生活垃圾、净水厂干化污泥、检验室废液、废弃试剂、药品。

1、生活垃圾 

本项目净水厂职工人数为30人，生活垃圾产生量1kg/d计算，则生活垃圾产生量为9t/a（30kg/d）。生活垃圾交由当地环卫部门处置。 

2、干化污泥 

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为： 

S=(K1C0+ K2D) ×Q×10-6
式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），取40NTU； 

      K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换乘系数，取1.0； 

D—药剂投加量（mg/L），为20mg/L； 

K2—药剂转化成泥量的系数，取1.53； 

Q—原水流量（m3/d），按2.5×104m3/d 

S—干泥量（t/d）。 

根据上式可计算出干泥量，污泥脱水及干化后含水率低于60%，则湿泥量为4.4t/d（1606t/a）。该污泥属于一般固体废物，运往生活垃圾填埋场卫生填埋。

3、检验室废液 

检验室废水产生量约0.01m3/d（3.65t/a），主要为水质化验后产生的酸碱废水，经集中收集后交由有资质的危废处理机构进行处置。

4、废弃试剂、药品

项目水质化验室及生产辅助用房中废弃试剂、药品及药品的包装瓶、包装袋等产生量约0.1t/a，集中收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。

本项目固体废物产生及去向情况详见表3.7-7：

表3.7-7    项目固体废物产生及去向情况汇总表

	序号
	产生源
	固废名称
	产生量（t/a）
	类别
	去向

	1
	员工日常生活
	生活垃圾
	3.0
	生活垃圾
	环卫部门

	2
	污泥浓缩脱水
	干化污泥
	1606
	一般固废
	生活垃圾填埋场卫生填埋

	3
	水质检查
	检验室废液
	3.65
	危险废物HW34、35
	有资质的单位处理

	4
	水质检查
	废弃试剂、药品
	0.1
	危险废物HW49
	有资质的单位处理


3.7.5 营运期污染物汇总

本项目营运期污染物排放汇总见表3.7-8。

表3.7-8   营运期污染物排放汇总

	项目
	污染源
	产生量（t/a）
	削减量
	处置处理方法
	排放量

	废水
	生活

污水t/a
	废水量
	1314m3/a

	
	
	COD
	0.39
	0.13
	隔油池、化粪池预处理后进入园区污水管网
	0.26

	
	
	BOD5
	0.26
	0.06
	
	0.20

	
	
	SS
	0.26
	0.06
	
	0.20

	
	
	NH3-N
	0.04
	0.02
	
	0.02

	
	沉淀池排泥水t/a
	废水量
	11406.25
	10265.63
	沉淀池排泥水经污泥浓缩和脱水产生的废水与反冲洗水一起排放废水沉淀池沉淀处理后90%回用于原水，10%经预处理后进入园区管网
	1140.62

	
	
	COD
	0.57
	0.51
	
	0.06

	
	
	SS
	3.42
	3.08
	
	0.34

	
	滤池反

冲洗水t/a
	废水量
	502210.8
	451989.7
	
	50221.08

	
	
	COD
	21.29
	19.161
	
	2.129

	
	
	SS
	127.56
	114.804
	
	12.756

	废气
	加药间
	氯气
	少量
	—
	将强加药间的通风
	少量

	
	发电机尾气kg/a
	SO2
CO

烟尘

NO2
	4.34

1.65

0.81
2.8
	—
	由专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放
	4.34

1.65

0.81
2.8

	
	食堂

油烟
	油烟
	少量
	—
	排气扇外排
	少量

	固体

废物
	固废

t/a
	生活垃圾
	3.0
	3.0
	环卫部门
	0

	
	
	干化污泥
	1606
	1606
	送垃圾填埋场填埋
	0

	
	
	检验室废液
	3.65
	3.65
	有资质的单位处理
	0

	
	
	废弃试剂、

药品
	0.1
	0.1
	有资质的单位处理
	0

	噪声
	项目噪声来自机械设备和水流声，噪声级在75~95dB(A)


4 环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京铁路汨罗站，即将竣工的武广铁路也将在此设立站点，地理位置优越。

弼时镇位于岳阳市、汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，G107纵穿镇区南北。镇区距长沙市35km，距汨罗市35km，距岳阳70km，距京珠高广福入口4km，开慧入口13km，距武广客运专线汨罗站18km，距星沙开发区30km。交通方便，四通八达，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴，交通十分便利。
项目取水水源白鹤洞水库位于玉池乡白鹤村；净水厂位于弼时镇大里塘村，具体位置见附图一。

4.1.2地质条件

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

弼时镇东西两侧分别为影珠山和明月山，中部多为低矮丘岗，地势较为平坦。产业园范围内整体地势东高西低，由山丘向丘陵平原递降，海拔标高为 56-88m，一般相对高差为 10-15m；地貌类型简单；境内低山成土母质，以板岩为主，土壤肥沃；水文地质条件总体为简单，地质环境属简单类型。

4.1.3气象、气候

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。

 年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

4.1.4 水文

弼时镇位于汨罗市最南端，境内主要河流有白沙河、车对河，分属湘江和汨罗江两大流域。白沙河为湘江支流捞刀河的一级支流；车对河为汨罗江一级支流。产业园区属白沙河源头区域，本地地表水产水量较小，且无过境客水可利用，因此，本地水资源量较缺乏。

弼时镇境内地表水蓄水工程无大中型水库，仅有4座小（1）型水库，其他为小（2）型水库（14座）及山塘。无引水、提水工程。

弼时镇境内4座小（一）型水库分别为上游、定里冲、龙头坝和大里塘水库，弼时镇境外产业园附近，产业园西北侧有白鹤洞（属玉池乡）、小暑洞水库（属李家段镇），西侧有青坑水库（属玉池乡）。本次主要介绍与供水有关的水库。

白鹤洞水库于1970年建成蓄水，水库大坝位于汨罗市玉池乡鹤龙村境内，地理坐标为东经113°05′57″，北纬28°33′44″。白鹤洞水库所在流域为汨罗江一级支流车对河上游，坝址控制流域面积9.25km2，坝址以上河长6.2km，干流平均坡降43.4‰。流域内植被良好，以松、杉及灌木林为主。

大里塘水库于1973年建成蓄水，水库大坝位于汨罗市弼时镇大里塘村境内，地理坐标为东经113°09′38〃，北纬28°45′08〃。大里塘水库所在河流为捞刀河一级支流白沙河上游的支流，坝址控制流域面积0.76km2，外引集雨面积3.34km2。流域内植被良好，以松、杉及灌木林为主。

定里冲水库于1958年建成蓄水，水库大坝位于汨罗市弼时镇坪塘村境内，地理坐标为东经113°06′15〃，北纬28°32′28〃。定里冲水库所在河流为捞刀河一级支流白沙河上游的支流，坝址控制流域面积2.3km2，坝址以上河长3.1km，干流平均坡降112.1‰。流域内植被良好，以松、杉及灌木林为主。

青坑水库发电尾水可进入定理冲水库，为定理冲水库补水。

青坑水库于1978年建成蓄水，水库大坝位于汨罗市玉池乡大仑村境内，地理坐标为东经113°05′28〃，北纬28°32′24〃。青坑水库所在河流为捞刀河一级支流白沙河上游的支流，坝址控制流域面积1.5km2，外引集雨面积1.9km2，坝址以上河长1.9km，干流平均坡降100.4‰，外引集雨面积1.9km2。流域内植被良好，以松、杉及灌木林为主。

表 2.1   各水库工程特性表

	水库名称
	单位
	定里冲
	大里塘
	龙头坝
	上游
	青坑
	白鹤洞
	小署洞

	水系
	
	白沙河
	白沙河
	白沙河
	白沙河
	白沙河
	车对河
	车对河

	坝址控制集雨面积
	km2
	2.3
	4.1（其中：外引3.34）
	2.3
	1.45
	1.5
	9.25
	1.75

	正常蓄水位
	m
	87.9
	78
	99.3
	93.8
	348
	188
	101

	总库容
	万m3
	118
	266
	143
	145
	110
	330
	182.4

	正常库容
	万m3
	98
	198
	122
	120
	100
	300
	162

	死水位
	m
	77
	70.4
	77.6
	83.5
	315
	170.5
	87.19

	死库容
	万m3
	6.5
	6
	8.2
	6.5
	1
	16
	5.4

	坝顶高程
	m
	92.2
	80.5
	102.1
	106.8
	350.4
	190.3
	106.39

	最大坝高
	m
	16.8
	10.9
	27.6
	10.8
	36
	30
	21

	设计灌溉面积
	亩
	5000
	3500
	3500
	4200
	2500
	1500
	2600

	实际灌溉面积
	亩
	3600
	3500
	3500
	3000
	2200
	1500
	2600

	发电装机
	kw
	/
	/
	/
	/
	600
	600
	/

	年发电量
	万Kw·h
	/
	/
	/
	/
	100
	100
	/

	调节性能
	
	多年调节


4.1.5土壤与植被

土壤：全市土壤分别为第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质而形成。以红、黄壤为主，质量较好。

植被与生物多样性：

①按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

②陆生动物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

4.2 社会环境概况

弼时镇位于汨罗市东南部，紧靠长沙星沙开发区，辖18个村，1个居委会，人口3.058万人，总面积64平方公里。现辖汉山、大里塘、莲花、大陆、弼时、农科、上任、桃花、东影、共荣、福寿山、毛家坊、大田、坪塘、毛塘、大松桥、唐家桥、尖塘18个村。2014 年底总人口 32995 人，总户数 9275 户，其中农业人口 28975 人，非农业人口 4020 人。

（1）交通区位

 弼时镇位于岳阳市、汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，107国道纵穿镇区南北。镇区距长沙市35公里，距汨罗市35公里，距岳阳70公里，距京珠高广福入口4公里，开慧入口13公里，距正在修建的武广客运专线汨罗站18公里，距星沙开发区30公里。交通方便，四通八达，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴。

   （2）人文旅游

   弼时镇是开国元勋任弼时同志的故乡。任弼时纪念馆位于镇区中心，是全国重点文物保护单位和国家4A级旅游景区。占地120亩，共分为纪念、展览、休闲、办公四个区，年接待中外游客50万人次。江泽民总书记亲笔题写馆名，胡锦涛总书记等国家领导人多次前来瞻仰，定为全国爱国主义教育基地。弼时己成为我镇投资经商、兴办企业的金字招牌，成为继长株潭经济圈的新一轮经济首选之地。

   （3）城镇基础设施    

2013年，根据规划镇区基础设施投入将超过2亿元，新建五大市场（农贸市场、旅游产品市场、美食休闲娱乐市场、建材市场、工业品服装市场，其中农贸市场已基本完成建设，部分店铺已投入商业运营）、综合文化站、老年活动中心、便民服务中心，便民服务中心已完成招投标程序，即将动工建设，商业主干道金山路已完成80%的路基建设，老街穿衣戴帽工程正在有序进行，门面古典装修已经完成，还将全面进行硬化亮化美化，全部工程都将在2年内完成。

    （4）镇区经济

     近年，弼时镇抢抓机遇，以项目为龙头，以产业为依托，加快经济发展。国家红色旅游开发、武广高速铁路客运专线等重点工程建设为该镇的快速发展提供了千载难逢的机遇。镇内现有骨干企业16家，个体工商户560个，以麻石加工、棉织品加工、休闲娱乐、旅游服务、建筑和家俱为主导的二、三产业发展较快。2012年完成工农业总产值20亿元，比08年增长143%；实现财政总收入2100万元，比08年增长560%，居民储蓄2.5亿元，比08年增长50%，农民人均纯收入过万元，比08年增长150%，各项指标保持全市先进行列。近年来通过积极申报向上争取了投资2100万元的红色旅游配套工程项目，总投资91.5万元的国家土地整理项目，投资400多万元的农村能源建设项目、卫生五改（国债）项目、投资500万元的农业综合开发项目，投资1200万元的乡村通村公路建设项目、资800万元的重点镇建设项目。这些重点项目建设都成为了带动全镇经济快速发展的龙头。武广客运专线碎石基地建设、棉织厂技改工程、弼时工业园建设、红色旅游配套商业服务体系建设等成为全镇经济快速发展的重要依托。境内麻石资源丰富，轻工、棉纺、皮革、建筑等传统产业快速发展。

   （5）投资环境

   社会治安环境良好。弼时镇历来是文化区，人民群众科技意识强，市场意识强，法制观念强，民风淳朴，镇党委、政府真抓实管，公安、政法部门敢抓敢管，全镇人民齐抓共管，形成了群防群治的治安网络。招商引资政策优惠。开发区内按规划正在建设弼时工业园和商贸文化中心。其中弼时工业园己储备土地1500亩，正在火热招商中。镇党委、政府充分依托优势条件，坚持优化环境活资，优惠政策引资，制定了《关于招商引资若干优惠政策的决定》，从用水、用地、用电、用工、税收等方面都给予了投资优惠，成立了大办工业、招商引资、向上争取项目工作办公室。凡重大招商项目确定一名党政负责干部全程参与，确保项目有人管，有人抓，有人扶，确保每一位投资商在弼时镇安心、舒心、放心。

本项目位于湖南省汨罗市弼时镇。据调查，本项目评价区域内目前未发现重要文物、古迹。

4.3弼时产业园概况

在当今经济全球化趋势下，面对全球经济合作与竞争的挑战，长沙经开区破除地区壁垒，突出汨罗弼时镇紧邻长沙的区位优势以及山水相济的自然环境优势，通过建设汨罗飞地产业园，充分利用汨罗以“城市矿产”为主导的循环经济产业以及丰富的劳动力资源，谋求长沙经开区与汨罗的共同繁荣，扩张经开区的产业链，提升总体竞争力，实现当地经济社会和谐可持续发展。2013年12月16日，长沙经开区弼时产业园在汨罗市弼时镇大里塘工业区正式揭牌成立。产业园将享受长沙经开区的品牌和相关政策，重点发展长沙经开区的配套产业及其他符合汨罗资源开发利用的产业，全力打造一个特别注重生态环保、具有鲜明特色的生态产业园。

为响应长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014~2030)，长沙市及汨罗市各级政府启动长沙经济技术开发区汨罗产业园工业地产详细规划，详规将园区定位成湖南省先进制造、新材料、电子信息的工业地产园区，打造全国示范飞地经济工业园区。

长沙经开区弼时产业园项目建设进度2015年4月至2017年3月。

弼时产业园发展规划

（1）规划范围及人口规模

规划范围东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，规划面积19.17平方千米。2020年总人口5.7万人，其中常住人口3.3万人，单身员工2.4万人；2030年总人口15万人，其中常住人口7.7万人，单身员工7.3万人。 

（2）规划发展战略

①两型示范战略——产业两型体现资源节约；用地两型体现环境友好。

②产业策略——飞地引领，同步繁荣；引擎先行，磁铁效应。

③布局策略——绿色生长，生态崛起；滚动开发，居职同步。

（3）园区功能定位

弼时产业园定位为：长沙经开区的配套产业园区、飞地型生态产业园区，全国爱国主义教育基地。

弼时产业园作为经开区的飞地工业园，重点发展长沙经开区的配套产业及其他符合汨罗资源开发利用的产业，全力打造一个生态环保、高效集群的生态产业园。

力争将弼时产业园建设成为布局合理、产业发达、环境优美、配套完善的现代化生态环保工业新城。

（4）产业定位

弼时产业园重点发展先进制造、新材料、电子信息等三大产业。

（5）园区产业发展目标

①绿色环保的生态产业园

坚持两型引领，提高企业准入门槛，限制高污染、高能耗、低效益的企业进入，对入园企业实施环保考评并采取相应的奖惩措施；积极发挥景观生态系统的缓冲和净化作用，降低居民生活和工业生产对生态环境产生的负面影响。

②现代化的高科技产业园

以高标准立园，加强研发投入以及与高校、科研院所的合作，形成产学研一体化，提高企业科技创新能力，加快科技成果转化为现实生产力，增强园区的综合竞争力。

③集群化的高效益产业园

先进制造、新材料、电子信息三大产业实现高度集聚，整合产业内部纵向产业链，加强产业之间横向联合，并建立园区共生网络，实现园区产业规模化和集群化发展，提高经济效益，至2050年工业总产值达到400亿元以上，初步形成具有较强区域竞争力的现代工业园区。

（6）园区用地规划

规划商业服务业设施用地面积127.34公顷，占总建设用地面积的7.77%，主要布置北部的综合配套区内，商业中心围绕菖蒲塘公园设置；工业园区按500~800米服务半径集中设置商业邻里中心，在丛木塘路与弼时路西南角规划技术培训中心。规划工业用地面积653.10公顷，占总建设用地面积的39.87%。一类工业用地布置在大里塘水库周边区域，二类工业用地布置在莲花路以南、坪上路以西、大里塘路以北以及青坳路以南、桃花路以西、许新路以北、弼时路以东两大区域，三类工业用地布置在大里塘路以南以及元龙路以北区域。规划仓储用地总面积19.18公顷，占总建设用地面积的1.17%。主要集中布置在塾塘路以南、新塘路以东区域。

为响应长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014~2030)，长沙市及汨罗市各级政府启动长沙经济技术开发区汨罗产业园工业地产详细规划，详规将园区定位成湖南省先进制造、新材料、电子信息的工业地产园区，打造全国示范飞地经济工业园区。

《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030）概述如下：

①采用统一给水系统，满足镇区生活及生产用水需求，为镇区的健康发展提供良好的用水保障。

②以白鹤洞引水工程为弼时镇产业园自来水厂水源，经过引水管，引至大里塘水库附近拟建的自来水厂，并将大里塘水库作为水厂水源调蓄水库，大里塘水库属于小Ⅰ型水库，库容 266×104m3。

③片区规划最高日用水量为 3.5×104m3/d，其中道路、绿地与广场用水可采用中水，最高日水厂供水规模为 3.2×104m3/d。近期规划城市建设用地面积为 717 公顷，最高日用水量为 1.5×104m3/d。

④在大里塘水库北侧新建一座水厂，规模为3.5×104m3/d，规划占地5.6ha，近期规模为规模为2.5×104m3/d，规划占地 2.8ha。

⑤最低不小于 0.28Mpa。

（7）拟入驻企业性质及环评情况介绍

本园区拟入驻企业类别为先进制造、新材料、电子信息三大产业，其他行业不得引入，且鉴于该地区为缺水地区，本环评要求严格控制高耗水行业企业进驻。

目前工业园区内目前企业有9家。入园企业主要概况见下表4.3-1。

表4.3-1   弼时片区内入园项目一览表

	序号
	企业名称
	建设内容及规模
	行业类别
	运作状况
	环评情况

	1
	湖南路驰能源科技有限公司
	高级合成制动液、防冻液生产建设项目
	合成材料制造
	在建
	2011年环评审批

	2
	湖南文特化工有限公司
	年产1.8万吨白乳胶（系列产品）
	涂料制造
	在建
	2013年环评审批

	3
	湖南虹宇碳素新材料有限公司
	年产500套石墨热场、2000吨冷铁模
	石墨及碳素制品制造
	在建
	2011年环评审批

	4
	汨罗市乾源碳素材料有限公司
	年产2万吨石墨增碳剂及异型件
	石墨及碳素制品制造
	在建
	2011年环评审批

	5
	湖南塞班科技有限公司
	年产5万套远大空调机械设备
	设备制造
	在建
	2013年环评审批

	6
	长沙多灵环保科技有限公司
	年产2万套低碳机械设备
	设备制造
	在建
	2013年环评审批

	7
	长沙德赛厨具有限公司
	年产10000台厨房设备项目
	设备制造
	在建
	2013年审批

	8
	辉宇玻璃
	年产200万平方米钢化玻璃
	玻璃制造
	在建
	2013年环评审批

	9
	爱晚亭门业有限公司
	年产50000套室内门
	家具制造
	在建
	2011年环评审批


（8）园区建设的规划实施时间及各阶段预测用水情况

根据本项目可行性研究报告以及建设单位提供的资料，产业园开发面积与用水情况见下表：

4.3-2 产业园规划实施时间及用水预测表

	
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	开发面积
	1平方公里
	2平方公里
	3平方公里
	4平方公里
	5平方公里

	用水预测
	0.5万吨/天
	1.0万吨/天
	1.5万吨/天
	2.0万吨/天
	2.5万吨/天


园区开发速度基本上按每年开发一平方公里预测，用水量预测按每年0.5万吨递增。

4.4净水厂拟建地基本情况

本工程净水厂选址于大里塘水库北侧，根据现场勘踏，净水厂周边500m范围内没有工业企业。净水厂周边主要为林地、荒地和水塘，附近人口较小，最近居民为西北侧120m处的大里塘居民点，3户。

4.5区域污染源状况调查

（1）白鹤洞水库上游（南面）方向2km内坐落高冲、大里屋、高龙村、鹤龙村等多个村落，居民总数约为3000多人，因此，其主要污染源包括居民区的农村生活污染，以及种植业以及养殖业等农业生产活动产生的污染。

（2）大里塘水库周边村落较多，如大里塘村、赵家坳、石头咀等，主要为农村生活污染、种植业以及养殖业污染。

（3）定里冲水库上游无居民居住区，且无采矿等工业，主要污染源为肥水养鱼，由于鱼饲料的投加造成了水体的总氮超标

污染源评价结果：

通过对库区生活污染源及农业面源污染源的调查与分析，库区现状废污水排放量除大里塘水库外，其它均较小，对水环境影响较小。

预计规划水平年经过整治后，库区废污水排放量均会减少，特别是大里塘水库库区废污水排放量将会大幅减少。

4.6取水对下游取用水户的影响

1）经调查，白鹤洞水库坝址位于车对河上游，下游河段取水主要为农田灌溉用水和农村生活用水，水厂建成引水后，水库调度方式为首先保证白鹤洞灌区灌溉用水，因此对下游白鹤洞灌区灌溉用水无影响。白鹤洞水库坝址下游河段无集中式水厂取水，无其它集中取水户，当地居民均饮用井水或山泉水，因此取水对农村生活用水影响较小。

2）大里塘水库为下游产业园供水，无其他取用水户。

3）对定理冲下游取用水户无影响。

4.7饮用水源所在地玉池乡基本情况

玉池乡地处汨罗市南部山区，平均海拔570米，总面积41.3平方公里，它东邻李家塅、弼时两镇，南接长沙县北山乡，西与川山坪、高家坊两镇接壤，北与黄柏镇毗邻，距省会长沙42公里，距省北部城市岳阳90公里，距长沙黄花国际机场50公里，全乡共辖15个行政村，162个村民小组，2758户，8847人。

 玉池乡属亚热带季风性湿润气候，冬冷夏热，四季分明。受高山气候的影响，气候垂直差异大，山上冬天冰雪覆盖，银妆素裹，夏天和风习习，清凉爽快，被誉为“天然空调”，是人们避暑解热的好去处，清代钦差大臣左宗棠曾在此建立避暑山庄及书屋，三载消夏避暑，现遗址犹存。 

玉池乡基础设施完善，乡内公路四通八达，乡村公路与县道团玉公路相接贯穿全境，东经10公里与107国道、京珠高速公路相连，西经8公里与京广铁路相接，现有客班汽车直通长沙、汨罗等地。电力实现城乡共网，供应充足。架通程控电话900多门，实现了村村组组通程控电话，移动通信、无线寻呼信号覆盖面达100％，随时可通世界各地。 玉池乡小城镇和第三产业方兴未艾。现建有白鹤洞、双狮、望塔三个集镇，其中白鹤洞集镇是全乡的政治、文化、科教、经济中心。集镇内饮食、住宿、美容美发、修理、医院、学校、农贸市场等一应俱全。 

玉池是一个革命老区。1928年，党组织就在境内成立了湘阴县苏维埃人民政权，积极传播马克思主义和革命火种，为中国革命写下了光辉的一页。1945年，王首道率领三五九旅南下支队又在此建立了湘阴县抗日民主政府，率领山区人民开展游击战争，打击日本侵略者。革命的烽火锻造了玉池人民英勇顽强、坚韧不拔的优良品质。在民主革命战争、抗日战争、解放战争中有任厚德、刘士和、黄连堂、周春初等许多革命英雄献出了宝贵的生命。

玉池乡旅游资源丰富，1993年就被岳阳市人民政府定为“旅游风景名胜区”。这里群山叠翠、碧波荡漾。境内，自东向西有明月山、达摩山、玉池山，呈南北走向，并行排列，宛如虎踞龙盘，展现勃勃雄风，最高峰达摩峰，海拔800米；为湘北第一高峰，现建有达摩岭电视差转台。最具特色的是，数万亩森林中，有2万亩竹林密密麻麻广布山上，一年四季，郁郁葱葱，观之，令人心旷神怡。

5 环境质量现状调查与评价

5. 1环境空气质量现状与评价

为掌握区域的环境空气质量状况，特委托湖南澄源检测有限公司有针对性的对净水厂项目所在区域的环境空气质量进行监测。

（1）监测布点

根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，共布设3个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见表5-1。

表5-1  大气环境监测布点

	序号
	监测点位置
	监测点方位、距离
	备注

	G1
	净水厂上风向
	西北面120m
	上风向对照点

	G2
	净水厂所在地
	-
	-

	G3
	净水厂下风向
	东南面400m
	主导风向下风向关心点


（2）监测时间：2015年11月3日~11月9日，连续监测7天。

（3）监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP、Cl2。

（4）采样时间和频率：连续7天采样。日均值采样时间参考GB3095-2012中对数据有效性的规定。监测时须记录采样期间气象参数(包括气温、气压、风向、风速、天气状况)。

（5）采样和监测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。

（6）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（7）监测及评价结果：见表5-2。

表5-2    环境空气质量现状调查监测统计结果

	监测点
	监测值范围
	平均值
	最大超标倍数
	超标率（%）
	（GB3095-2012）中二级标准标

	G1
	NO2(ug/m3)
	5~30
	14.18
	0
	0
	≤200

	
	SO2(ug/m3)
	0~25
	13.85
	0
	0
	≤500

	
	PM10(ug/m3)
	78~95
	86.57
	0
	0
	≤150

	
	TSP(ug/m3)
	115~139
	126.71
	0
	0
	≤300

	
	Cl2(mg/m3)
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1

	G2
	NO2(ug/m3)
	5~30
	17.36
	0
	0
	≤200

	
	SO2(ug/m3)
	9~36
	11.64
	0
	0
	≤500

	
	PM10(ug/m3)
	72~97
	86.29
	0
	0
	≤150

	
	TSP(ug/m3)
	106~142
	126.14
	0
	0
	≤300

	
	Cl2 (mg/m3)
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1

	G3
	NO2(ug/m3)
	6~36
	19.43
	0
	0
	≤200

	
	SO2(ug/m3)
	15~61
	42.3
	0
	0
	≤500

	
	PM10(ug/m3)
	72~97
	83.29
	0
	0
	≤150

	
	TSP(ug/m3)
	105~142
	121
	0
	0
	≤300

	
	Cl2 (mg/m3)
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1


监测结果表明净水厂所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

5.1.2地表水环境现状评价

本项目饮用水水源来自白鹤洞水库、大里塘水库，为了解白鹤洞水库、大里塘水库水质现状，特委托湖南澄源检测有限公司对白鹤洞水库、大里塘水库的水环境质量进行现状监测。

（1）监测断面

W1断面：大里塘水库中心处；    

W2断面：白鹤洞水库中心处；

W3断面：白鹤洞水库取水口处；

（2）监测因子：水温、pH、DO、CODmn、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠杆菌、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚，2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、领苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）脂、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并（a）芘、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊。

（3）监测时间：2015年11月3日~11月5日，连续监测3天。

（4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准和CJ3020-93一级标准。

（5）监测结果分析：具体水质监测结果见表5-3。

表5-3  地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外

	断面
	监测因子
	范围值
	平均值
	超标率
	最大超

标倍数
	Ⅲ类标准值
	CJ3020-93一级

	W1
	水温
	18~18
	18
	/
	/
	/
	/

	
	pH
	7.3~7.8
	/
	0
	0
	6~9
	6.5~8.5

	
	DO
	8.9~10
	9.5
	0
	0
	≥5
	/

	
	CODmn
	1.3~3.2
	2.8
	0
	0
	≤6
	/

	
	CODcr
	7.5~10.5
	8.7
	0
	0
	≤20
	/

	
	BOD5
	1.8~2.7
	2.2
	0
	0
	≤4
	/

	
	NH3-N
	0.15~0.20
	0.17
	0
	0
	≤1.0
	≤0.5

	
	TP
	0.001~0.008
	0.007
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	总氮
	0.2~0.4
	0.3
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	铜
	1.0×10-4~

2.8×10-4
	1.9×10-4
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌
	2.03×10-3~

2.65×10-3
	1.56×10-3
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物
	0.66~0.72
	0.69
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	硒
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷
	1.34×10-3~

1.87×10-3
	1.53×10-3
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0001
	≤0.001

	
	镉
	0~3.7×10-4
	1.23×10-4
	0
	0
	≤0.005
	≤0.01

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅
	3.8×10-4~

8.7×10-4
	6.67×10-4
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	氰化物
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	≤0.05

	
	挥发酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	≤0.002

	
	石油类
	0~0.02
	0.013
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	阴离子表面活性剂
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	≤0.3

	
	粪大肠杆菌
	0~180
	113.3
	0
	0
	≤10000
	≤1000

	
	硫化物
	0~0.008
	0.005
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	硫酸盐
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤250
	≤250

	
	氯化物
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤250
	≤250

	
	硝酸盐
	0.74~0.77
	0.75
	0
	0
	≤10
	≤10

	
	铁
	0.144~0.187
	0.164
	0
	0
	≤0.3
	≤0.3

	
	锰
	0.0286~0.0369
	0.032
	0
	0
	≤0.1
	≤0.1

	
	三氯甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.06
	/

	
	四氯化碳
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	三溴甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	二氯甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	环氧氯丙烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.07
	/

	
	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.04
	/

	
	氯丁二烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	W1
	六氯丁二烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0006
	

	
	苯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	甲醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.9
	/

	
	乙醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	丙烯醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	三氯乙醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0
	/

	
	苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.7
	/

	
	乙苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	二甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	异丙苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.25
	/

	
	氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	1,2-二氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	1,4-二氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	三氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	四氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	六氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	0.05
	/

	
	硝基苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	0.017
	/

	
	二硝基苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	2,4-二硝基甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0003
	/

	
	2,4,6-三硝基甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	硝基氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	2,4-二硝基氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	2,4-二氯苯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.093
	/

	
	2,4,6-三氯苯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	五氯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.009
	/

	
	苯胺
	0.04~0.06
	0.05
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	联苯胺
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0002
	/

	
	丙烯酰胺
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0005
	/

	
	丙烯腈
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	领苯二甲酸二丁酯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）脂
	0~3.0×10-4
	1.67×10-4
	0
	0
	≤0.008
	/

	
	水合肼
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	四乙基铅
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	/

	
	吡啶
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	松节油
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	苦味酸
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	丁基黄原酸
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	活性氯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	滴滴涕
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	≤1

	
	林丹
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	环氧七氯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0002
	/

	W1
	对硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	甲基对硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	马拉硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	乐果
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.08
	/

	
	敌敌畏
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	敌百虫
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	内吸磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	百菌清
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	≤0.01

	
	甲萘威
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	溴氰菊酯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	阿特拉津
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	苯并（a）芘
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤2.8×10-6
	≤0.01

	
	甲基汞
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤1.0×10-6
	/

	
	多氯联苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤2.0×10-5
	/

	
	微囊藻毒素-LR
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	/

	
	黄磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	钼
	2.5×10-4~

1.0×10-3
	6.13×10-4
	0
	0
	≤0.07
	/

	
	钴
	1.7×10-4~

2.1×10-4
	1.87×10-4
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	铍
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	≤0.0002

	
	硼
	1.21×10-2~

1.39×10-2
	1.3×10-2
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	锑
	0~1.8×10-4
	6×10-5
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	镍
	0~1.11×10-3
	4.2×10-4
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	钡
	1.63×10-3~

2.20×10-2
	1.36×10-2
	0
	0
	≤0.7
	/

	
	钒
	2.8×10-4~

4.4×10-4
	3.7×10-4
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	钛
	0.008~0.009
	0.0087
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	铊
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0001
	/

	W2
	水温
	18~18
	18
	/
	/
	/
	/

	
	pH
	7.2~7.4
	/
	0
	0
	6~9
	6.5~8.5

	
	DO
	8.3~8.5
	8.4
	0
	0
	≥5
	/

	
	CODmn
	2.3~3.1
	2.73
	0
	0
	≤6
	/

	
	CODcr
	5.87~10.7
	7.59
	0
	0
	≤20
	/

	
	BOD5
	1.9~2.8
	2.47
	0
	0
	≤4
	/

	
	NH3-N
	0.037~0.11
	0.08
	0
	0
	≤1.0
	≤0.5

	
	TP
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	总氮
	0.1~0.33
	0.25
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	铜
	7.3×10-4~

9.0×10-4
	8.0×10-4
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌
	0~

1.66×10-3
	9.5×10-4
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物
	0.56~0.59
	0.573
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	硒
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷
	6.9×10-4~

7.6×10-4
	7.17×10-4
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0001
	≤0.001

	
	镉
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	≤0.01

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅
	3.2×10-4~

6.7×10-4
	5.3×10-4
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	氰化物
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	≤0.05

	
	挥发酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	≤0.002

	W2
	石油类
	0~0.05
	0.03
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	阴离子表面活性剂
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	≤0.3

	
	粪大肠杆菌
	1000~1360
	1173
	0
	0
	≤10000
	≤1000

	
	硫化物
	0.006~0.008
	0.0073
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	硫酸盐
	0~10
	6.3
	0
	0
	≤250
	≤250

	
	氯化物
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤250
	≤250

	
	硝酸盐
	0.62~0.63
	0.623
	0
	0
	≤10
	≤10

	
	铁
	0.104~0.105
	0.1046
	0
	0
	≤0.3
	≤0.3

	
	锰
	7.93×10-3~

0.0253
	1.9×10-2
	0
	0
	≤0.1
	≤0.1

	
	三氯甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.06
	/

	
	四氯化碳
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	三溴甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	二氯甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	环氧氯丙烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.07
	/

	
	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.04
	/

	
	氯丁二烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	六氯丁二烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0006
	/

	
	苯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	甲醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.9
	/

	
	乙醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	丙烯醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	三氯乙醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0
	/

	
	苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.7
	/

	
	乙苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	二甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	异丙苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.25
	/

	
	氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	1,2-二氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	1,4-二氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	三氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	四氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	六氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	0.05
	/

	
	硝基苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	0.017
	/

	
	二硝基苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	2,4-二硝基甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0003
	/

	
	2,4,6-三硝基甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	硝基氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	2,4-二硝基氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	W2
	2,4-二氯苯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.093
	/

	
	2,4,6-三氯苯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	五氯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.009
	/

	
	苯胺
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	联苯胺
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0002
	/

	
	丙烯酰胺
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0005
	/

	
	丙烯腈
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	领苯二甲酸二丁酯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）脂
	3.0×10-4~

7.0×10-4
	4.67×10-4
	0
	0
	≤0.008
	/

	
	水合肼
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	四乙基铅
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	/

	
	吡啶
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	松节油
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	苦味酸
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	丁基黄原酸
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	活性氯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	滴滴涕
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	≤1

	
	林丹
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	环氧七氯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0002
	/

	
	对硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	甲基对硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	马拉硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	乐果
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.08
	/

	
	敌敌畏
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	敌百虫
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	内吸磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	百菌清
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	≤0.01

	
	甲萘威
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	溴氰菊酯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	阿特拉津
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	苯并（a）芘
	未检出
	未检出
	0
	
	≤2.8×10-6
	≤0.01

	
	甲基汞
	未检出
	未检出
	0
	
	≤1.0×10-6
	/

	
	多氯联苯
	未检出
	未检出
	0
	
	≤2.0×10-5
	/

	
	微囊藻毒素-LR
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	/

	
	黄磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	钼
	8.0×10-5~

2.4×10-4
	1.3×10-4
	0
	0
	≤0.07
	/

	
	钴
	4.0×10-5~

5.0×10-5
	4.67×10-5
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	铍
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	≤0.0002

	
	硼
	3.57×10-3~

5.28×10-3
	4.36×10-3
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	锑
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	镍
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	钡
	8.51×10-3~

1.0×10-2
	9.43×10-3
	0
	0
	≤0.7
	/

	
	钒
	5.1×10-4~

6.7×10-4
	6.17×10-4
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	钛
	0.009~0.009
	0.009
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	铊
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0001
	/

	W3
	水温
	18~18
	18
	/
	/
	/
	/

	
	pH
	7.0~7.4
	/
	0
	0
	6~9
	6.5~8.5

	
	DO
	7.4~7.9
	7.5
	0
	0
	≥5
	/

	
	CODmn
	2.5~3.4
	2.98
	0
	0
	≤6
	/

	
	CODcr
	6.85~12.3
	10.42
	0
	0
	≤20
	/

	
	BOD5
	2.0~2.9
	2.62
	0
	0
	≤4
	/

	
	NH3-N
	0.043~0.132
	0.091
	0
	0
	≤1.0
	≤0.5

	
	TP
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	总氮
	0.13~0.42
	0.32
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	铜
	8.3×10-4~

9.2×10-4
	8.46×10-4
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌
	ND~2.66×10-3
	1.23×10-3
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物
	0.58~0.67
	0.612
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	
	硒
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷
	6.9×10-4~7.6×10-4
	7.17×10-4
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0001
	≤0.001

	W3
	镉
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	≤0.01

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅
	3.36×10-4~

6.75×10-4
	5.35×10-4
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	
	氰化物
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	≤0.05

	
	挥发酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	≤0.002

	
	石油类
	0.02~0.05
	0.035
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	阴离子表面活性剂
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	≤0.3

	
	粪大肠杆菌
	1200~1560
	1420
	0
	0
	≤10000
	≤1000

	
	硫化物
	0.008~0.010
	0.0086
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	硫酸盐
	2.0~15.4
	9.86
	0
	0
	≤250
	≤250

	
	氯化物
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤250
	≤250

	
	硝酸盐
	1.0~1.58
	1.21
	0
	0
	≤10
	≤10

	
	铁
	0.106~0.110
	0.1075
	0
	0
	≤0.3
	≤0.3

	
	锰
	0.8×10-2~3.05×10-2
	2.05×10-2
	0
	0
	≤0.1
	≤0.1

	
	三氯甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.06
	/

	
	四氯化碳
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	三溴甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	二氯甲烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	环氧氯丙烷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.07
	/

	
	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.04
	/

	
	氯丁二烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	六氯丁二烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0006
	/

	
	苯乙烯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	甲醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.9
	/

	
	乙醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	丙烯醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	三氯乙醛
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0
	/

	
	苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.7
	/

	
	乙苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	二甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	异丙苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.25
	/

	
	氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	1,2-二氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	1,4-二氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.3
	/

	
	三氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	四氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	六氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	0.05
	/

	W3
	硝基苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	0.017
	/

	
	二硝基苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	2,4-二硝基甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0003
	/

	
	2,4,6-三硝基甲苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	硝基氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	2,4-二硝基氯苯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	2,4-二氯苯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.093
	/

	
	2,4,6-三氯苯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	五氯酚
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.009
	/

	
	苯胺
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	联苯胺
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0002
	/

	
	丙烯酰胺
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0005
	/

	
	丙烯腈
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	领苯二甲酸二丁酯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）脂
	4.0×10-4~

7.0×10-4
	5.24×10-4
	0
	0
	≤0.008
	/

	
	水合肼
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	四乙基铅
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	/

	
	吡啶
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	松节油
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2
	/

	
	苦味酸
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	丁基黄原酸
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	活性氯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	/

	
	滴滴涕
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	≤1

	
	林丹
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	环氧七氯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0002
	/

	
	对硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	甲基对硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	/

	
	马拉硫磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	乐果
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.08
	/

	
	敌敌畏
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	敌百虫
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	内吸磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.03
	/

	
	百菌清
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.01
	≤0.01

	
	甲萘威
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	溴氰菊酯
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	阿特拉津
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	苯并（a）芘
	未检出
	未检出
	0
	
	≤2.8×10-6
	≤0.01

	
	甲基汞
	未检出
	未检出
	0
	
	≤1.0×10-6
	/

	
	多氯联苯
	未检出
	未检出
	0
	
	≤2.0×10-5
	/

	W3
	微囊藻毒素-LR
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.001
	/

	
	黄磷
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.003
	/

	
	钼
	0.95×10-4~

2.4×10-4
	1.85×10-4
	0
	0
	≤0.07
	/

	
	钴
	4.0×10-5~

5.0×10-5
	4.67×10-5
	0
	0
	≤1.0
	/

	
	铍
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.002
	≤0.0002

	
	硼
	3.57×10-3~

5.28×10-3
	4.36×10-3
	0
	0
	≤0.5
	/

	
	锑
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005
	/

	
	镍
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.02
	/

	
	钡
	8.51×10-3~

1.0×10-2
	9.43×10-3
	0
	0
	≤0.7
	/

	
	钒
	5.1×10-4~

6.7×10-4
	6.17×10-4
	0
	0
	≤0.05
	/

	
	钛
	0.009~0.009
	0.009
	0
	0
	≤0.1
	/

	
	铊
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.0001
	/


由表5-3可以看出，白鹤洞、大里塘水库各监测断面的各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准及《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中的一级水质标准要求，说明白鹤洞、大里塘水库的水质较好。

本项目废水经园区污水管网进入园区污水处理厂处理，处理达标后外排至白沙河。为了解白沙河水质现状，特委托湖南澄源检测有限公司对W1：污水处理厂所在地上游500m白沙河、W2：污水处理厂所在地下游800m白沙河、W3：污水处理厂所在地下游1500m的水环境质量进行现状监测。

监测因子：pH、CODcr、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌、氯化物。

监测时间：2015年11月3日~11月5日，连续监测3天。

评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

监测结果分析：具体水质监测结果见表5-4。

表5-4  白沙河水环境质量现状结果

	监测地点
	监测因子
	范围值
	平均值
	超标率
	最大超标倍数
	（GB3838-2002）Ⅲ类标准值

	W1
	PH
	6.9～7.2
	/
	0
	0
	6～9

	
	色度
	20～35
	25
	/
	/
	/

	
	悬浮物
	8～14
	10.3
	/
	/
	/

	
	动植物油
	0～0.03
	0.01
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	13～14.4
	13.6
	0
	0
	≤20

	
	BOD5
	1.2～2.0
	1.63
	0
	0
	≤4

	
	氨氮
	0.16～0.18
	0.17
	0
	0
	≤1.0

	
	总磷
	0.07～0.10
	0.087
	0
	0
	≤0.2

	
	总氮
	0.11～0.36
	0.26
	0
	0
	≤1.0

	
	砷
	0.00132～0.00139
	0.00136
	0
	0
	≤0.05

	
	镉
	0～0.00029
	0.0001
	0
	0
	≤0.005

	
	铬（六价）
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05

	
	铅
	0.00041～0.00088
	0.00069
	0
	0
	≤0.05

	
	石油类
	0.01～0.04
	0.023
	0
	0
	≤0.05

	
	阴离子表面
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2

	
	粪大肠菌群
	2600～8000
	6300
	0
	0
	≤10000

	
	氯化物
	10～11
	10.7
	0
	0
	≤250

	W2
	PH
	6.9～7.1
	/
	0
	0
	6～9

	
	色度
	20～30
	23.3
	/
	/
	/

	
	悬浮物
	8～12
	10.3
	/
	/
	/

	
	动植物油
	0～0.03
	0.02
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	12.8～14.5
	13.7
	0
	0
	≤20

	
	BOD5
	1.3～2.0
	1.7
	0
	0
	≤4

	
	氨氮
	0.16～0.16
	0.16
	0
	0
	≤1.0

	
	总磷
	0.08～0.10
	0.09
	0
	0
	≤0.2

	
	总氮
	0.14～0.42
	0.36
	0
	0
	≤1.0

	
	砷
	0.00132～0.00142
	0.00137
	0
	0
	≤0.05

	
	镉
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005

	
	铬（六价）
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05

	
	铅
	0.00044～0.00056
	0.00051
	0
	0
	≤0.05

	
	石油类
	0.01～0.03
	0.02
	0
	0
	≤0.05

	
	阴离子表面
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2

	
	粪大肠菌群
	3800～8600
	6667
	0
	0
	≤10000

	
	氯化物
	10～11
	10.3
	0
	0
	≤250

	W3
	PH
	7.0～7.3
	7.2
	0
	0
	6～9

	
	色度
	20～30
	25
	/
	/
	/

	
	悬浮物
	11～12
	11.7
	/
	/
	/

	
	动植物油
	0.01～0.04
	0.02
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	11.3～15.3
	13.3
	0
	0
	≤20

	
	BOD5
	1.1～1.8
	1.57
	0
	0
	≤4

	
	氨氮
	0.16～0.17
	0.163
	0
	0
	≤1.0

	
	总磷
	0.08～0.10
	0.087
	0
	0
	≤0.2

	
	总氮
	0.29～0.57
	0.43
	0
	0
	≤1.0

	
	砷
	0.00118～0.00138
	0.0013
	0
	0
	≤0.05

	
	镉
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.005

	
	铬（六价）
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.05

	
	铅
	0.00061～0.00116
	0.00081
	0
	0
	≤0.05

	
	石油类
	0.01～0.03
	0.02
	0
	0
	≤0.05

	
	阴离子表面
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤0.2

	
	粪大肠菌群
	2200～6400
	4033
	0
	0
	≤10000

	
	氯化物
	11～11
	11
	0
	0
	≤250


由表5-4可以看出，白沙河各监测断面的各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，说明区域地表水环境质量较好。

本评价收集了2015年1月13日汨罗市环境监测站对弼时镇坪塘村定理村定理冲水库监测数据。

监测因子：pH、电导率、DO、硫化物、高锰酸盐指数、CODcr、氨氮、粪大肠杆菌、铬（六价）、BOD5、氯化物、总磷、总氮、氟化物、氰化物、石油类、铜、锌、铁、锰、铅、镉、硫酸盐、硝酸盐、砷、汞、硒、挥发酚、阴离子表面活性剂。

表5-5  定理冲水库水环境质量现状监测评价结果统计表 单位：mg/L，pH除外

	监测因子
	监测值
	超标率
	最大超

标倍数
	Ⅲ类标准值
	CJ3020-93一级

	pH
	7.34
	0
	0
	6~9
	6.5~8.5

	电导率
	103
	0
	0
	/
	/

	DO
	9.23
	0
	0
	≥5
	/

	硫化物
	0.02ND
	0
	0
	≤0.2
	/

	CODmn
	4.45
	0
	0
	≤6
	/

	CODcr
	17.7
	0
	0
	≤20
	/

	NH3-N
	0.802
	0
	0
	≤1.0
	≤0.5

	粪大肠杆菌
	3500
	0
	0
	≤10000
	≤1000

	六价铬
	0.004ND
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	BOD5
	2.65
	0
	0
	≤4
	/

	氯化物
	15.4
	0
	0
	≤250
	≤250

	TP
	0.068
	100
	0.36
	≤0.05
	/

	总氮
	1.84
	100
	0.84
	≤0.2
	/

	氟化物
	0.21
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	氰化物
	0.004 ND
	0
	0
	≤0.2
	≤0.05

	石油类
	0.02ND
	0
	0
	≤0.05
	/

	铜
	0.05ND
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	锌
	0.05 ND
	0
	0
	≤1.0
	≤1.0

	铁
	0.139
	0
	0
	≤0.3
	≤0.3

	锰
	0.01 ND
	0
	0
	≤0.1
	≤0.1

	铅
	0.01 ND
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	镉
	0.001 ND
	0
	0
	≤0.005
	≤0.01

	硫酸盐
	18.3
	0
	0
	≤250
	≤250

	硝酸盐
	0.642
	0
	0
	≤10
	≤10

	砷
	0.3*10-3ND
	0
	0
	≤0.05
	≤0.05

	汞
	0.04*10-3ND
	0
	0
	≤0.0001
	≤0.001

	硒
	0.4*10-3ND
	0
	0
	≤0.01
	≤0.01

	挥发酚
	0.002 ND
	0
	0
	≤0.005
	≤0.002

	阴离子表面活性剂
	0.073
	0
	0
	≤0.2
	≤0.3


由表5-5可以看出，定理冲水库各监测因子除总氮、总磷外，其他各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准及《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中的一级水质标准要求，其中总磷、总氮超标的原因为周边林地、农田农肥浇灌所致。

5.1.3地下水环境现状评价

(1)监测点布置：地下水现状监测布点见表5-6。

表5-6  地下水现状监测布点及监测因子一览表

	水体类型
	监测点名称
	编号
	监测因子

	地下水
	大里塘水库东北面居民水井
	1#
	pH、CODMn、氨氮、溶解性总固体、总硬度、氟化物、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、总大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、铁、铅、锌、隔、六价铬、汞、砷

	
	大里塘水库西面居民水井
	2#
	


（2）监测因子：见表5-6。

（3）监测频次:采样两天，每天采样一次。

（4）监测分析方法:按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行。

（5）监测结果及评价

湖南澄源检测有限公司于2015年11月3-4日两次采用分析的现状监测，监测统计结果见表5-7。

表5-7 地下水环境质量现状监测结果统计表    单位：mg/L

	监测

点位
	项目
	监测值范围
	平均值
	标准

限值
	最大超标倍数
	超标率（％）

	1#
	pH
	6.7~6.8
	/
	6.5-8.5
	0
	0

	
	CODmn
	0.47~0.54
	0.505
	≤3.0
	0
	0

	
	氨氮
	0.040~0.054
	0.047
	≤0.2
	0
	0

	
	溶解性总固体
	76~78
	77
	≤1000
	0
	0

	
	总硬度
	16.1~17.6
	16.85
	≤450
	0
	0

	
	氟化物
	未检出
	未检出
	≤1.0
	0
	0

	
	硫酸盐
	未检出
	未检出
	≤250
	0
	0

	
	氯化物
	8.3~8.5
	8.4
	≤250
	0
	0

	
	挥发性酚类
	未检出
	未检出
	≤0.002
	0
	0

	
	总大肠菌群
	未检出
	未检出
	≤3.0
	0
	0

	
	硝酸盐
	1.19~1.23
	1.21
	≤20
	0
	0

	
	亚硝酸盐
	未检出
	未检出
	≤0.02
	0
	0

	
	铁
	2.38×10-2~

2.41×10-2
	2.395×10-2
	≤0.3
	0
	0

	
	铅
	5.0×10-4~

5.5×10-4
	5.25×10-4
	≤0.05
	0
	0

	
	锌
	1.31×10-2~

2.17×10-2
	1.74×10-2
	≤1.0
	0
	0

	
	镉
	1.0×10-4~

1.0×10-4
	1.0×10-4
	≤0.01
	0
	0

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	≤0.05
	0
	0

	
	汞
	未检出
	未检出
	≤0.001
	0
	0

	
	砷
	未检出
	未检出
	≤0.05
	0
	0

	2#
	pH
	5.7~5.8
	/
	6.5-8.5
	0
	0

	
	CODmn
	0~0.31
	0.155
	≤3.0
	0
	0

	
	氨氮
	0.038~0.039
	0.0385
	≤0.2
	0
	0

	
	溶解性总固体
	70~82
	76
	≤1000
	0
	0

	
	总硬度
	16.7~24.6
	20.65
	≤450
	0
	0

	
	氟化物
	未检出
	未检出
	≤1.0
	0
	0

	
	硫酸盐
	未检出
	未检出
	≤250
	0
	0

	
	氯化物
	6.8~7.1
	6.95
	≤250
	0
	0

	
	挥发性酚类
	未检出
	未检出
	≤0.002
	0
	0

	
	总大肠菌群
	未检出
	未检出
	≤3.0
	0
	0

	
	硝酸盐
	1.20~1.21
	1.205
	≤20
	0
	0

	
	亚硝酸盐
	未检出
	未检出
	≤0.02
	0
	0

	
	铁
	1.79×10-2~

2.85×10-2
	2.32×10-2
	≤0.3
	0
	0

	
	铅
	3.9×10-4~

5.8×10-4
	4.85×10-4
	≤0.05
	0
	0

	
	锌
	1.09×10-2~

1.19×10-2
	1.14×10-2
	≤1.0
	0
	0

	
	镉
	7.0×10-5~

1.0×10-4
	8.5×10-5
	≤0.01
	0
	0

	
	六价铬
	未检出
	未检出
	≤0.05
	0
	0

	
	汞
	未检出
	未检出
	≤0.001
	0
	0

	
	砷
	未检出
	未检出
	≤0.05
	0
	0


监测结果表明：大里塘水库周边两个水井各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，说明区域地下水环境质量较好。

5.1.4底泥环境现状评价

（1）监测布点：

T1：大里塘水库底泥。

T2：白鹤洞水库底泥。

（2）监测因子：pH、铅、镍、砷、汞、锌、铬、铜、镉。

（3）监测时间及频次：2015年11月3日采样一天，每天监测一次。

（4）采样和分析方法

采样方法参照GB15618-1995的有关规定执行；分析方法按照GB15618-1995表2中的有关规定执行。

（5）评价标准

底泥参照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）表1中二级标准。

（6）底泥环境质量现状监测结果与评价

底泥环境质量现状监测及评价结果见表5-8。

表5-8   底泥环境监测结果

	监测项目
	T1监测值
	T2监测值
	（GB15618-1995）

二级标准值

	pH
	6.6
	6.9
	6.5~7.5

	铅
	38
	38.9
	≤300

	镍
	16.6
	17.7
	≤50

	砷
	1.25
	1.33
	≤25

	汞
	0.0349
	0.0408
	≤0.5

	锌
	54.1
	80.9
	≤250

	铬
	13.9
	18.2
	≤300

	铜
	15.4
	25.7
	≤100

	镉
	0.0167
	0.0427
	≤0.3


由表5-7可知，项目所在地底泥中各项监测指标均未超过土壤环境质量标准(GB15618-1995)表1中二级标准，项目所在底泥质量较好。

5.1.5 环境噪声现状监测评价

（1）现状调查监测方案

监测点布设：沿白鹤洞水库、大里塘水库四周布各布设一个监测点位，共计8个噪声监测点位，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

监测时段：按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》GB3096-2008规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。

（2）现状调查结果与评价

区域按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准执行，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

湖南澄源检测有限公司于2015年11月3～4日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见表5-9。

表5-9  评价区环境噪声监测统计与评价结果         dB（A）

	监测点位
	测点编号
	监测时间
	昼间噪声测量值  dB(A)
	夜间噪声

测量值dB(A)
	（GB3096—2008）

	
	
	
	
	
	昼间标准dB(A)
	夜间标准dB(A)

	白鹤洞水库
	东场界1#
	11.3
	52.8
	37.1
	2类：60
	2类：50

	
	
	11.4
	51.7
	40.7
	
	

	
	南场界2#
	11.3
	52.3
	40.4
	
	

	
	
	11.4
	51.8
	39.1
	
	

	
	西场界3#
	11.3
	53.3
	36.9
	
	

	
	
	11.4
	52.5
	37.7
	
	

	
	北场界4#
	11.3
	53.2
	37.2
	
	

	
	
	11.4
	53.6
	40.3
	
	

	大里塘水库
	东场界1#
	11.3
	52.8
	37.7
	
	

	
	
	11.4
	51.7
	47.6
	
	

	
	南场界2#
	11.3
	53.1
	44.2
	
	

	
	
	11.4
	52.1
	37.3
	
	

	
	西场界3#
	11.3
	52.1
	37.1
	
	

	
	
	11.4
	48.8
	44.5
	
	

	
	北场界4#
	11.3
	53.6
	37.9
	
	

	
	
	11.4
	53.5
	36.3
	
	


由表5-9监测统计结果可以看出，监测期间项目地各监测点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。

5. 2管线工程沿线噪声现状监测

（1）现状调查监测方案

监测点布设：引水管线沿沿主要经过的行政村汉山村、大里塘村、大陆村、弼时村、共荣村、大田村、坪塘村、唐家桥村、尖塘村各布设一个监测点位，共计9个噪声监测点位。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

监测时段：按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》GB3096-2008规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。

（2）现状调查结果与评价

引水管线区域按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准执行，昼间60dB（A），夜间50dB（A）；

湖南澄源检测有限公司于2015年11月3～4日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见表5-10。

表5-10  评价区环境噪声监测统计与评价结果         dB（A）

	测点编号
	监测时间
	昼间噪声

测量值 dB(A)
	夜间噪声

测量值dB(A)
	（GB3096—2008）

	
	
	
	
	昼间标准dB(A)
	夜间标准

dB(A)

	汉山村
	11.3
	52.3
	37.1
	60
	50

	
	11.4
	51.3
	39.6
	
	

	大里塘村
	11.3
	48.1
	38.1
	
	

	
	11.4
	51.8
	37.7
	
	

	大陆村
	11.3
	51.7
	34.6
	
	

	
	11.4
	50.4
	38.6
	
	

	弼时村
	11.3
	53.3
	37.2
	
	

	
	11.4
	53.3
	37.3
	
	

	共荣村
	11.3
	51.3
	35.9
	
	

	
	11.4
	52.1
	40.1
	
	

	大田村
	11.3
	53.2
	38.3
	
	

	
	11.4
	52.6
	38.5
	
	

	坪塘村
	11.3
	53.4
	41.2
	
	

	
	11.4
	52.5
	39.2
	
	

	唐家桥村
	11.3
	52.6
	38.0
	
	

	
	11.4
	51.2
	40.8
	
	

	尖塘村
	11.3
	52.0
	40.5
	
	

	
	11.4
	53.1
	37.5
	
	


由表5-10监测统计结果可以看出，监测期间引水管线沿线噪声监测点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。

5.3取水、管道沿线、净水厂生态环境质量调查

5.3.1区域土壤类型与土地利用现状

项目区地处江南地轴中段南缘，为丘陵山区，是花岗岩、石灰岩、板岩、页岩相间成土区。主要土壤种类为由板岩、页岩、石灰岩发育形成的浅红黄壤、红黄壤、夹青壤、红壤。成土母质为花岗岩风化物，主要含氧化硅及正长石、云母等物质，区域土壤质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。

土壤质地大部分为壤土，厚度多大于40cm，耕作层土壤多大于16cm。土壤养分一般为氮丰、磷缺、钾少。红黄壤多分布于丘陵坡脚，土体呈微酸反映，宜于发展粮食、麻类及经济林、用材林，现多利用发展桔园。耕作土熟化度不高，多肥力较低，水稻土是主要的耕作土，以山间盆地为集中分布于区；菜园土多分布于村落房前屋后，耕作层较为深厚，有机质含量较高，以生产蔬菜为主，利用率较高。本工程区域土地利用现状以山地、农田和旱地为主。

5.3.2植被类型与分布

（1）杉木林

工程区分布广泛，以评价区山地为主要分布地，是该区常绿阔叶林破坏后育植的人工针叶林，是评价区的主要植被类型。其立木疏密不一，纯林结构整齐，层次分明，一般高度2-12米，胸径4-10厘米，乔木层多仅一层，较少其他树种；疏林地多有马尾松、灌丛混生，常见灌丛混生种有：化香属(platycarya)、苦楝、山胡椒、甘橿(Lindera membranacea)、细齿叶梣(Eurya nitida)、细枝梣(Eloquaiana)、尖叶山茶(Cocuspidata)、盐肤木、胡枝子、野桐(Mallotus apelta)、狗骨柴(Tricalysia dubia)及多种蔷薇和悬钩子(Rubus spp)等；草本层植物多蕨类和禾草，常见的有狗脊、芒萁、乌蕨(Blechnum ouieutale)、鳞毛蕨(Dryopteris spp )以及白茅、淡叶竹、蔓生莠竹等，藤本植物有：拔葜、三叶木通(Arelia trifoliata)、爬山虎、木防已(cocculussp)、海金沙(Lygodium japomicum)等。

（2）马尾松林

工程区成小片状分布，以评价区山地为主要分布地，其林冠较为疏散、郁闭度在0.4-0.8左右，林象成翠绿色，群落结构简单，层次分明，乔木层一般高4-10m，胸径6-10cm。灌木层一般高1-2米，种类组成有：檵木（Loropetalum chinense）、全缘火棘、山胡椒（Lindeve）、山茶属(camellia)、以及紫金牛科、茜草科、大戟科、桃金娘科、梧桐科、野牡丹科、五加科等科的种类。草本层高30-50厘米，以禾草及蕨类植物为主，主要的禾草有白茅属（Imperata）、芒属（Miscanthus）、鸭嘴草属（Ischaemum）、菅属(Themeda)；蕨类有:芒萁属(cymdopogon)、金星蕨属（Parathelypteris）、石松属（Lycopodium）等。

（3）灌草丛

灌草丛是区域分布广泛的植被类型，在项目的山坡成片面较大，为人为历史采伐干扰、或因坡地土层浅薄，致使多种阳性落叶灌木和草本植物迅速繁生，形成的比较稳定的次生植被类型。灌丛一般只有灌木和草本二层，其群落外貌呈深绿色，冬季枯黄现象明显，植株高矮不一，高1-2米，覆盖率达80%左右。植物种类以柃木、厚皮香、山柳、尖叶山茶、四川杜鹃、山桂花、檵木、乌饭树，映山红、火棘（Pyraeantha forluneana）、油茶、黄瑞木（Adinamdra millettii）、细齿叶柃（Eurya nitida）、白檀和多种冬青（Ilex spp ）以及落叶灌木，如盐肤木（Rhus chinensis）、山胡椒（Lindera spp）、算盘子，油桐、漆树、荨麻等。

草本植物层多为亚热带半阳性草类，常见有白茅和芒萁，其次有野古草、芒、金芒等，有的地段有较多的黑莎草、百合、黄精、禾叶土麦冬、蕨菜等，蕨本植物有海金沙、鸡血藤、络石、菝葜、木防己等。同时群落中散生有一些马尾松、柏木、枫香、茅栗、青岗、苦槠、化香、樟树、石楠等的幼苗。

（4）竹林

区域竹林主要为楠竹林，在库区和净水厂周边丘岗山地有小片分布，成片面大，群落多为单层水平郁闭，胸径约8-10cm，除纯林外，还常与杉木、马尾松等树种混生，形成混交林。半自然状态的楠竹林，林下可见稀疏的灌木，常见种有鼠剌、檵木、构树、高梁泡、琴叶榕等，盖度达10-20%。草本植物有麦冬、求米草、淡叶竹、沿阶草、吉祥草、金星蕨、江南短肠蕨等，盖度约30-50%。

（5）油茶林

油茶林为亚热带常绿木本油料树种，在项目区有零星分布，树高约1-4m、胸径约3-10cm，多有檵木、黄荆、构骨、板栗、山胡椒、山渣等灌木混生。草本植物以禾本科草类和蕨类为主，盖度约在30%左右。

（6）柑桔林

常绿果树，在评价区丘岗坡地有分布，成片面大小不一，为区域栽培的主要经济果林。

（7）农作物

拟建工程区农业植物较发育，主要分布于山涧平地区域地带，为自然植被铲除后人工开垦的培育的粮、油、经济植物园地。组成种类主要为水稻、玉米、红薯、油菜、蔬菜等。

5.3.3陆生脊椎动物种类及分布现状

经对项目区实地勘查和访问，区域陆生脊椎动物类别有两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类四大类。

两栖类以中华蟾蜍、泽蛙、沼水蛙的数量相对较多，栖息地主要为农田、溪流及附近的山坡草丛。

爬行类以蛇、蜥蜴、龟鳖类为主，主要种类要有乌龟、鳖、黑眉锦蛇、玉斑锦蛇、灰鼠蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、草蜥等。

鸟类主要有田鸡、雉鸡、野鸡、麻雀、燕子等，无珍稀保护鸟类动物。

哺乳动物主要分布于山区的深谷密林中，拟建项目区域兽类动物主要有野兔、松鼠、黄鼠狼等，无国家级保护兽类动物。

5.3.4鱼类资源现状

项目区鱼类种类以经济鱼类为主，常见的有青、草、鲢、鳙、鳊、鲤、鳜、鲫、黄鳝、泥鳅等，未发现国家级保护鱼类。

5.3.5水土流失现状

本项目区地处于湘北丘陵山区，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，崩塌、滑坡、山洪等重力侵蚀也偶有发生。拟建项目区水土流失以水蚀为主要类型，兼有小型滑坡。目前，由于项目区居民居住较为分散，且周围暂时未有其它采选等工矿活动，人类活动对区域生态环境影响较小，因此区域植被覆盖率较高，植被对水土的保持能力较好，水土流失量较小。

5.3.6生物群落与物种敏感性分析

由植被类型及动植物物种调查可见，拟建项目区植被主要为亚热带地区广泛分布的马尾松林和人工培育的杉木林，成林地林相整齐而茂密，其他地段多为疏林地或灌丛地，敏感程度低。

评价区植物物种以华中植物区系为主，物种丰度一般，多为普通种，经勘踏和走访未发现野生的国家保护植物种类。工程用地与施工区附近范围无珍稀濒危的野生生物保护物物种和古大树，不涉及植被资源和国家保护种栖息地。

5.3.7小结

项目区域为以典型的农村丘陵山区为特征，植被覆盖率现状总体良好，达90%以上，区域地貌主要为中低山丘陵，土壤以黄红壤土类为主，现状植被以杉木和马尾松林为主，灌草丛地分布亦较为广泛，项目区植物种丰度一般，动物主要为农田生态区分布种区，评价区无珍稀濒危保护物种，由于受人类活动影响较小，区域水土流失量较小，生态环境质量总体良好。

6 施工期环境影响预测和评价

根据项目工程分析可知，本项目施工期主要包括净水厂厂区和引水管线、配水管线建设两部分。项目的施工会造成局部植被破坏，产生大量的挖方、弃土，如控制不当会造成水土流失；并产生建筑垃圾，施工及车辆行驶产生扬尘、施工设备噪声等。施工阶段对当地环境造成的影响不容忽视。本项目施工期环境影响分析如下：

6.1净水厂施工期环境影响分析

6.1.1大气环境影响分析

施工期场地废气污染主要是施工工地扬尘，其次是施工机械设备燃油( 汽油或柴油) 烟气及各型施工运载车辆的尾气。 

该项目建设期的主要污染因子是扬尘，其排放源较多，主要为：建筑材料( 砂石、水泥) 的无遮盖、超量运输洒漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘；工地材料、渣堆、土堆的露天堆放，随风造成的扬尘污染；裸露道路上行驶运输车辆产生的扬尘等。 

施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，特别是与风速和大气稳定度关系密切。在大气稳定度处于稳定状态时，其传播距离较近，风速较小时，其传播距离也较近。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。施工过程中，扬尘的影响主要来源于三个方面：挖土、堆场和运输。其中，环境影响最大的环节为挖土和车辆运输。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶和场地开挖产生，约占扬尘总量的75%，并与道路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。

若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20-50米范围内。此外，由于扬尘量与道路和车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。

在项目净水厂主体工程施工期，周边200m范围内的环境敏感目标主要为西北面120m处的大里塘村居民点，净水厂施工期将对上述敏感点产生一定的影响。但项目施工是短时的，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。

施工机械、运输车辆等废气产生量较少，严格采用0#轻质柴油作为原料，施工时间控制在白天，严禁晚上和中午休息时间施工，保持厂区内交通顺畅并减少车辆在厂区内怠速行驶，减少施工机械和运输车辆废气产生，对周围环境空气影响较小。

6.1.2地表水环境影响分析

工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着施工进行废水产生量有较大的变化。施工工人产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农肥不外排。施工废水主要来源于工程施工机械、车辆的冲洗等，冲洗废水主要为含有油污、悬浮物。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L。因此，需建设一沉淀隔油池，使泥沙自然沉降，油水分离，避免洗车废水污染水体。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后回用不外排，对周围水环境影响较小。 

6.1.3地下水环境影响分析

项目净水厂工程在基础施工过程中基坑开挖时需排除部分地下水，通过在施工场地设置简易沉淀池可将此部分废水处理达标后用于设备冲洗和防尘，不外排。在采取上述措施的基础上，净水厂施工过程中对地下水环境影响很小。 

6.1.4声环境影响分析

根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为土建时使用到的各类高噪声施工机械、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、混凝土输送泵、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声。

由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）    [dB(A)]         

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；

      Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；

      r1——测定源强时的距离，m；

      r2——源强至预测点的距离，m；

      多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN  

根据以上噪声预测模式，各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表6.1-1。

表6.1-1  主要施工机械噪声随距离衰减情况

	声源
	声级
	距离(m)

	
	
	10
	20
	30
	50
	80
	100
	150
	200

	推土机
	86
	77
	70
	66
	62
	60
	56
	52
	50

	装卸机
	90
	80
	74
	70
	66
	63
	60
	56
	54

	挖掘机
	84
	75
	68
	64
	60
	57
	54
	50
	48

	振捣机
	90
	80
	74
	70
	66
	62
	60
	56
	54

	翻斗机
	85
	76
	69
	65
	61
	58
	55
	51
	49

	卡车
	80
	71
	64
	60
	56
	53
	50
	46
	44


从表6.1-1可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

根据周围环境调查，本项目农村地区，周边敏感点较少，距离本项目最近居民点是西北面120m处的居民点，在考虑最不利情况，即高噪声设备在场界边施工时，若不采取相关措施，仅考虑距离衰减，西北面居民噪声值预测值为68分贝，昼间能满足建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，夜间超标7分贝。

因此，为了保护建设地周边的声环境，施工中应选用低噪声设备、文明施工、合理安排施工时间，禁止夜间高噪声设备施工以减轻施工噪声对周围居民和环境的影响。总体而言，在严格执行噪声防治措施后，施工噪声对敏感点影响将降低，基本能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期噪声影响是暂时的，并随着施工期的结束而消失。

6.1.5固体废弃物影响分析

施工期固体废物主要有施工垃圾和施工人员生活垃圾。施工垃圾一部分是建筑模块、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装材料、废旧设备等，大部分可回收利用；另一部分为土、石沙等建材废弃物。包装材料包括废旧塑料、泡沫等基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，拟采取分类收集、集中处理的方式进行处理，并尽可能的回收再利用有价值的一般工业固体废物，不能回收利用的固体废物应及时清理出施工现场，施工弃土送城市渣土办规定场地堆放。严禁随意处置有毒有害废物，生活垃圾交环卫部门送，汨罗市生活垃圾填埋场处置。 

总的来说，在采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，施工期固体废物对评价区域环境影响较小。

 6.2管网工程施工期环境影响分析

本项目引水管线采用DN1000球墨铸铁管，管线总长15.0km，其中穿越隧洞管道9段长4.5km；一般埋管18段长10.5km。配水管网采用树枝状布置，至G107公路一侧铺设DN1200球墨铸铁管49781m和De600给水硬聚氯乙烯管3390m。在施工过程中将采取分段施工，将对周边环境的污染局限在小范围内，最大程度减小管网施工对周边环境的影响。 

6.2.1大气环境影响分析

本项目管网施工期间的大气污染主要是施工扬尘及管网上层道路修建过程中的扬尘。 

施工扬尘主要来自土地平整、填方、建筑材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、道路的修筑、施工垃圾堆放、施工车辆和施工机械行驶等，在干燥天气下尤为明显，对施工场地周围的空气环境有较大影响，其影响距离为下风向100m范围内，引水管线影响的主要是沿线主要经过汉山村、大里塘村、大陆村、弼时村、共荣村、大田村、坪塘村、唐家桥村、尖塘村居民；配水管线均在长沙经开区汨罗产业园，因此影响的主要是沿线的办公生活人员。

由于管网施工的特点，施工面呈细、长的特性，建议分段施工，以减少项目建设对周围环境的影响。管线铺设尽量避让公共设施，在施工期间产生的扬尘对沿线大气环境影响不大，且施工期扬尘影响属短期影响，随施工的结束而消失。 

6.2.2水环境影响分析

工程施工期废水主要为工地生活污水、施工废水和管道试压废水等。其中施工废水主要来源于混凝土搅拌废水和施工机械的冲洗废水，含泥砂等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污，采用隔油沉淀处理后回用，不外排。基础开挖废水通过在施工场地设置简易沉淀池处理后回用于设备冲洗和防尘，不外排。 

（1）隧道施工过程中产生的废水对水环境的影响分析

隧道施工过程中产生的废水主要来自施工过程中产生的隧道涌水，隧道涌水为地下水，地下水类型可分为岩溶裂隙潜水、承压水及构造基岩裂隙潜水、承压水等。由于隧道施工时产生一定的油类、岩粉，隧道涌水涌出后，这些物质将进入涌水，对隧道涌水产生一定的污染。产生的废水经沉淀后回用于隧道施工期的降尘后，影响较小。

（2）施工期管道试压废水对水环境的影响分析

管道试压采用清水为试压介质。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水SS浓度约在40～60 mg/L左右，处置方式一般是经沉淀过滤后用于下一段管道试压重复利用，或直接就近选择合适地点排放。根据国内其它管线建设经验，这部分废水经沉淀后可重复利用或直接排放，对外环境不会产生大的影响。由于管道试压水排放时间短，排放量较大，因此，必须做好相应的收集和排放的管理与疏导工作，一般可通过沉淀池沉淀处理后就近排入附近的自然沟、溪流。在采取以上措施后，管道试压废水对地表水环境影响不大。

（3）堤路结合路段施工废水对水环境的影响分析

本项目堤路结合路段施工采用定向钻施工工艺，施工过程中将产生泥浆水。若泥浆水不处理直接排入，将引起附近水体悬浮物增加，局部水域的浑浊度提高，严重影响水质。根据同类工程的类比资料，泥浆水排入河道，排放口下游2km内均有黄色。因此，环评对采用定向钻工艺穿越的入土场和出土场，加强泥浆水的污染防治，在入土场地和出土场地设置泥浆池，池底均铺设防渗材料以防渗漏，保证泥浆水不外排。

（4）施工材料堆放、运输对水环境的影响

本项目施工材料(如油料、一些粉末状材料等)若堆放在水体附近，保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体将会引起水污染。废弃的建材堆场、生产区上的残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染。但施工期只要严格加强管理，尤其是对管网建设点、施工营地的管理，上述对水环境的影响是可以减轻甚至完全避免。

（5）施工区生活污水对水环境的影响分析

施工生活污水主要来自食堂、浴室、厕所等污染源，项目拟建地周边为农村环境，管网施工时生活污水可依托附近农户旱厕收集，以杜绝污水任意排放带来的环境污染危害。

综上所述，项目施工期产生的废水均可得到妥善处置，不会对地表水环境造成影响。

6.2.3地下水环境影响分析

本项目网管工程基本上沿现状道路进行铺设，管线的地下水位低于管线埋深，故在管沟开挖时基本不需排水，也不会出现因降水所产生的地面沉降和房屋裂缝等现象，对地下水的影响不大。

6.2.4声环境影响分析

本项目管网工程建设施工期的噪声主要是各种施工机械（如搅拌机、振捣泵、挖掘机、盾构机等）和运输车辆产生的作业噪声，其噪声值在85~110 dB(A)之间，会对沿线声环境造成影响。 

管网建设时受影响的主要为沿线居民。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的阶段使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声、其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。根据常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业时声压级叠加值将增加1~8dB（A）左右。 

施工机械中高噪声设备对引水管道沿线的汉山村、大里塘村、大陆村、弼时村、共荣村、大田村、坪塘村、唐家桥村、尖塘村的居民有一定的影响，这是不可避免的。管网工程施工作业时间集中，噪声的持续时间较短暂，对沿线居民的影响将随着施工的结束而结束，不会产生大的不利影响。 

6.2.5固体废物影响分析

施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。项目管道工程建设将产生一定量的弃土，采取以下措施，对周边环境影响不大：

①建筑垃圾中的砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，外运到环卫部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染；

②生活垃圾应定点收集，纳入城市生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃；

③建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落；

④管网工程产生的弃土，按照汨罗市渣土办的要求送至制定地点填埋，本环评要求弃土临时堆置结束后应及时恢复地表植被，同时建设防洪沟，减少水土流失。

6.3施工期生态环境影响分析 

项目施工期对生态环境的影响主要包含对动植物的影响、土地利用的影响、土壤环境的影响、景观生态的影响和产生水土流失的影响。 

6.3.1对动植物的影响 

根据现场踏勘，净水厂工程占地为荒地和旱地，分布有少量农作物，受人类活动影响久远，周围分布少量的杨树等树种，施工不会破坏周边植被，对周边植被影响较小；引水工程管网尽可能缩短距离沿道路布置，配水管网沿G107和园区道路布置，因与道路树木距离较近，施工过程对树木有一定影响；项目施工结束后将对净水厂工程进行厂区绿化，可起到了一定的生态补偿作用。管网工程施工期属于临时压占土地，施工结束及时恢复与重建施工地段的生态环境，对其影响较小。同时，项目所在区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，故施工过程对动物影响较小。为进一步减轻施工期对动植物产生的影响，环评提出如下要求： 

①施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏周边植被； 

②严格遵守国家和地方有关环境保护的法令，加强施工人员环保意识的教育，施工时做到环保施工；

 ③合理布局施工场地，减少施工噪声和扬尘对周围环境的干扰；

 ④施工时占地范围内的表层熟土进行收集堆存，施工结束后用于场地内绿化。 

综上所述，拟建项目对动植物影响较小。 

6.3.2对土地利用的影响 

项目永久占地总面积为38300m2，其中取水工程占地面积为10838.7m2，净水厂工程占地面积为27461.3m2；临时占地总面积为13570m2，其中引水管网工程占地为21825m2，配水管网工程占地为93000m2。

其中，取水工程占地10838.7m2，占地类型为荒地、湿地；新建引水管网工程占地为21825m2，占地类型为林地、荒地和交通用地；新铺设配水管网工程占地为93000m2，占地为交通用地和荒地；净水厂工程占地主要为荒地、山地。工程开挖对土壤结构产生了破坏，但是原土地均为受人类影响的范围，工程开挖对土壤的影响较小，且管线开挖后又回填，对土壤结构及土地的利用影响都小。管道施工敷设的范围内无国家保护动植物种类。 

6.3.3对土壤环境的影响 

本项目管网工程施工方法为沟埋式，开挖和填埋作业对土壤环境的影响表现在： 

① 破坏土壤结构。土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 

② 影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植物的生长。 

③ 土壤养分流失。在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 

④ 对土壤生物的影响。由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物的栖息环境改变。本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度有限，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复。 

6.3.4景观生态的影响 

本项目净水厂占地面积较小，要求建设时，在环保、绿化、景观综合考虑的情况下，对净水厂做出总体景观设计，使净水厂与周围的建筑和绿化带协调，增加城市的美观。 

管道建设对景观生态的影响主要取决于管道施工区（一般在1－1.5m的带状区域）现有的植被、地形、城镇居民点，管道埋设后，地表将被复原、按原有状况进行补植，原有的自然和道路景观、绿化带不会发生改变。因此，本项目管道埋设工程对该区域景观生态的影响较小。 

6.3.5对农业生态的影响 

本项目输水管道均主要沿道路布置，占地主要为荒地和城市建设用地，二者均不占用农田，不会对农业生态带来影响；净水厂工程在大里塘北侧建设，不会给当地农业生态带来影响。 

6.4施工期水土流失影响分析

一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被，降雨时发生水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇原料场、废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。汨罗市的雨季集中在4-8月份，多年平均降雨量为1345.4mm 左右。

本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是管道敷设过程地面开挖、净水厂建设以及土石方开采。

6. 4.1净水厂建设

净水厂位于大里塘北侧，规划总占地面积38300m2。

本次环评采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算污水处理厂施工过程中可能产生的水土流失量：

水土流失量＝土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区中的长江中下游平原区，土壤容许流失量为500t/km2.a。经过类比同区域建设项目建设期侵蚀模数，确定本项目建设期侵蚀模数为12000～15500 t/km2.a；本项目建设期约为2年，施工面积为0.0084km2，因此本项目建设期间的水土流失量为201.6～260t/a（地面完全开挖裸露）。

净水厂在施工过程中随着地面开挖，部分构筑物及地面铺装工作也同时进行，因此实际发生的水土流失量要远小于上述计算值。但由于净水厂施工期间土石方填方工程量大，因此若不采取妥善措施将使拟建项目所在地的水土流失量呈现增长的趋势。

6. 4.2管网敷设

由于管网工程沿线主要经过汉山村、大里塘村、大陆村、弼时村、共荣村、大田村、坪塘村、唐家桥村、尖塘村，在施工过程中只要加强管理，因管网施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离，建筑材料及为及时清运的弃方在大风大雨天气用蓬布遮盖。

对于管网穿越的耕地，在管网开挖前，应将表层耕植土收集后临时堆放，作为耕地覆土还耕用土；对于管网穿越的灌木林地，在工程施工完毕后，应及时进行植被恢复。

管线建设占地为临时用地，敷设完成后将土覆盖好，对其影响较小。

6.5 施工期运输环境影响分析 

施工期建设过程中需要大量的建筑材料，以及产生的废弃建筑垃圾等，在运输过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气、声、水环境产生一定的污染，而且若建筑垃圾等散落会造成固体废弃物污染，为了减轻物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施： 

（1）运输车辆不得超载，防止物料泼洒； 

（2）运输垃圾的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； 

（3）清运垃圾的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； 

（4）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。

（5）施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。

（6）运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

6.6项目施工的监管方案

工程建设环境监管是重要组成部分，应贯穿工程建设全过程。环境监管工程师受业主的委托，主要在施工期间对所有实施环保项目的专业部门及工程项目承包商的环境保护工作进行监督、检查、管理。施工区环境监管依照国家及当地政府有关环境保护法律、法规和工程承包合同对承包商进行监管。根据施工区环境状况和工程特点，监管可采取检查、旁站和指令文件等监理方式。本项目监管方案内容如下：

① 在施工现场和生活营地对所有承包商的环境保护工作进行监督检查，防止或尽可能减轻施工作业引起的环境污染和生态破坏。

② 派出环境监管人员对承包商的施工区和生活营地进行现场检查、监测，全面监督和检查承包商环保措施的实施和效果，提出要求承包商限期完成有关环境保护工作，并编写环境监管日志。

③ 根据有关法律法规及施工承包合同，协助环境管理办公室和有关部门处理环境污染事故和各种环境纠纷。

④ 对承包商的环境季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

⑤ 编制环境监管工作月报和半年环境监管报告报送环境管理办公室，对环境监管工作进行总结，提出存在的重大环境问题和解决问题的建议，说明今后环境监理工作安排和工作重点。

⑥ 参加工程阶段验收和竣工验收。

6.7社会环境影响分析 

项目永久占地总面积为38300m2，其中取水工程占地面积为10838.7m2，净水厂工程占地面积为27461.3m2；临时占地总面积为13570m2，其中引水管网工程占地为21825m2，配水管网工程占地为93000m2。项目征用土地将改变土地利用现状。此外，施工车辆进出和输水管道沿现有道路铺设，将占用现有道路，影响沿线居民出行。本项目输水管道敷设工程沿途需经过较多村庄的敏感点，如不文明施工，不搞好施工期的环境保护，将会给管道敷设地段的居民生活、学习和生产带来一些暂时性的干扰。因此，针对本项目净水厂及输水管道施工期可能对周边村镇环境产生的不利影响，环评提出如下要求： 

①采取现场测量计算尺度，预先在他处切割管材等方式，避免现场施工噪声等对施工场地周边居民的影响。 ②施工单位应采用推进式施工，合理安排施工进度，避免全线施工对周围居民出行造成困扰；城区内尽量采用人工为主，禁止在22:00～次日6:00和12:00~14:00进行强噪声作业，减轻对周围居民的影响。 ③ 输水管网在铺设过程中，可能会对周围居民的日常生活、生产用水产生一定的影响，应事先对可能影响片区内居民进行公告，并采用运水车送水等方式对受影响居民提供生活用水，减缓对沿线居民生活及企业正常生产的影响。

施工期对沿线敏感点的影响是暂时的，随着施工期的结束和施工迹地恢复措施的实施，施工过程中导致的环境影响将得以消除。 

本项目引水管道主要沿道路布置，管顶覆土深度为1.0~1.2m，铺设方式为开挖施工方式，配水管道主要沿G107敷设，管顶覆土深度为1.0~1.2m，铺设方式为开挖施工方式。 

管线与其它管线交叉时的避让施工：本项目管线的铺设主要在沿现有道路铺设，不可避免地存在与其它管线交叉施工，可能对地下其他管线设施造成影响。因此输水管道施工前期应充分做好各种准备工作，根据工程涉及的内容，对沿线道路、供电、供水、通信等进行详细的调查了解，提前协同有关部门确定拆迁、改移方案，做好各项应急准备工作，管线在铺设过程中尽可能的减少各个管线的交叉。在本项目输水管道施工过程中如遇到即将与其它部门的管线交叉时，供水管的施工单位应联系其他管线的相关部门工作人员到场，指导和协调供水管与其它管线交叉时的施工工作，同时交叉时供水管应在城市污水管线以上，供电管线之下，避免污水管网破裂污染城市自来水供水系统，侵蚀其他管线，保证社会生活的正常状态。为了避免管网在施工中形成拉链式施工，在管网铺设工程中，建设单位及施工单位应与当地规划建设部门联系，了解当地同期要铺设的管网、电缆、电信线路等建设情况，在相同的管线走向情况下，能够一起铺设的一起进行，不能够一起进行的要为其预留管道位置，减少施工给周边居民带来的影响。 

施工对当地经济影响：随着项目资金的注入，施工人员的进驻，将会促进当地肉类、蔬菜等副食品的生产销售以及餐饮服务业、文化娱乐等第三产业的繁荣和发展；同时将为当地居民创造大量的就业机会。这些都有利于促进当地经济发展，增加居民收入，提高当地居民的生活质量。 

综上所述，在采取相应措施控制不利因素的基础上，本项目施工期对社会经济环境影响较小，项目建设反而有利于促进当地社会经济发展。

6.8工程建设带来的正效益影响分析 

本工程的建设能够改善长沙经开区汨罗产业园供水不足的现状，提高居民用水质量，工程建设带来的正效益主要表现在以下几个方面： 

1）保障长沙经开区汨罗产业园供水安全、提高供水水质 

拟建项目取水口位于白鹤洞水库，水库范围内无集中式排水口，无工业污染源分布，提高了水源的安全性。按设计规范建设的长沙经开区汨罗产业园自来水厂可满足居民生活饮用水卫生标准，也可缓解现状镇区自来水厂的供水负担，从而有利于从水质和水量上提供保障，实现长沙经开区汨罗产业园的安全供水。 

2）促进城市长远的发展 

本项目建成后将为长沙经开区汨罗产业园园区用水提供保障。有了供水保障，长沙经开区汨罗产业园各企业均能快速地发展，从而促进汨罗市的经济的快速、稳定地发展。 

综上所述，长沙经开区汨罗产业园自来水厂的建设将对汨罗市经济发展起到重要的保障和推动作用，其建设具有明显的经济效益和社会效益。

6.9临时工程布设影响

工程设弃渣场、临时堆土场1处，不设置生活区，用于表土、弃渣、施工材料的临时堆放和预制场、施工机械停放用地，在项目施工结束后临时施工场地采取生态恢复措施。

临时施工场地的环境影响主要是施工期表土堆放遇暴雨引起的水土流失，由于表土堆放的地表裸露无植被覆盖，在遇暴雨来临易受降水的冲刷发生流失，因此在施工期必须做好水土流失防治措施，最大程度减少施工期新增水土流失量。

临时用地保护措施：

临时用地在退闭场后，应及时进行生境再造、复垦绿化等措施，进行相应的生态恢复修复与景观再造，以减小水土流失与景观环境的影响，对策措施主要包括：

（1）修复平整工程：在复垦前，首先应进行迹地平整，包括削坡、开级、修复边坡，并做好扎实的梯级整地和稳固边坡。同时，应建好截流与导流排水沟渠系统、以及必要的护坡构筑，防止冲刷和滑坡坍塌。

（2）覆土工程：经修复平整后，应采取覆土措施。覆土厚度一般至少应不小于40～50cm，覆土土壤大部分应为表层土壤。

（3）复垦工程：针对临时渣场的场地和地段条件和生态景观环境等特点和要求，进行相应的复垦措施。复垦方式主要为林业复垦。

7营运期环境影响与评价

7.1大气环境影响预测与评价

7.1.1污染气象特征分析

净水厂位于汨罗市弼时镇，汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表。

表7.1-1  项目地基本气象要素统计

	月份
	平均气温

℃
	平均气压

hpa
	平均相对湿度%
	平均降水量

mm
	平均蒸发量

mm
	平均风速

	1
	5.3
	985.9
	85
	79.3
	45.1
	2.1

	2
	7.1
	983.6
	85
	110.5
	51.3
	2.5

	3
	11.1
	980.4
	86
	151.4
	73.9
	2.7

	4
	17.5
	976.2
	83
	190.1
	113.0
	2.8

	5
	22.0
	972.9
	82
	212.7
	142.0
	2.5

	6
	25.7
	969.2
	80
	175.4
	179.2
	2.7

	7
	28.2
	968.3
	72
	116.8
	252.0
	3.0

	8
	27.2
	969.2
	77
	155.5
	203.9
	2.1

	9
	23.5
	975.0
	80
	82.0
	137.1
	2.1

	10
	18.4
	980.7
	80
	91.2
	107.9
	2.1

	11
	12.9
	984.5
	78
	62.6
	79.6
	2.0

	12
	7.9
	986.6
	78
	44.1
	64.5
	2.0

	全年
	17.2
	977.7
	81
	1471.7
	1449.5
	2.4


（1）温度

年平均气温17.2℃，气温月年变化曲线见图8-1；最冷月为1月份，月平均气温5.3℃，最热月为7月份，月平均气温28.2℃。

（2）降水量

年平均降水量1471.7mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速2.4m/s。常年主导风向为东南风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图7.1-1。

[image: image6.png]2
i
18
10

0

11

2
A





[image: image7.wmf]0

5

10

15

20

N

E

S

W

春季

C=5.7

  
[image: image8.wmf]0

5

10

15

20

N

E

S

W

夏

季

C=6.3



[image: image9.wmf]0

5

10

15

20

N

E

S

W

秋季

C=7.3

   
[image: image10.wmf]0

5

10

15

20

N

E

S

W

冬季

C=11.7



[image: image11.wmf]0

5

10

15

N

E

S

W

全年

C=8.8



图7.1-2  项目拟建地区风向频率玫瑰图
（4）光照

日照：市内累年平均日照2007.6小时，以8月份最多，为253.7小时；2月份最少，为105.1小时。全年日照时数占可照时数的4%。

蒸发：市内累年平均蒸发量为1727.9mm，最小月70.1mm（1月），最大月248.6mm（7月）。

（5）大气稳定度


因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表7.1-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表7.1-2   大气稳定度出现频率（%）

	稳定度
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	春
	0.8
	8.0
	13.3
	52.3
	15.6
	10.0

	夏
	1.2
	11.8
	14.5
	43.4
	20.0
	9.0

	秋
	1.6
	13.5
	13.2
	37.4
	15.6
	18.6

	冬
	0.2
	1.8
	7.7
	51.4
	22.2
	16.8

	年
	1.0
	8.3
	12.0
	46.6
	18.2
	14.0


7.1.2 环境影响分析

本项目在运行过程中是使用能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。营运期正常生产时无工艺废气产生，生活废气主要是食堂油烟和备用发电机尾气。

（1）油烟废气

本工程食堂规模不大，在食品烹饪加工过程中产生的油烟浓度小于2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。

（2）发电机废气

发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。

（3）无组织废气周围环境的影响

项目无组织废气主要来源于消毒的氯气的事故性排放。在整个加氯过程中大多数设备都是在部分真空下工作的，一般情况不易产生氯气的泄漏。根据类比调查，氯气泄漏的原因主要是换瓶时操作不当，管道使用时间过长而破损，阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等引起，其中较为常见的是在换瓶时，由于操作失误引起紫铜管中留有的少量液氯的泄漏。

一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，并自动启动设在氯库外的LCXG-1000型氯吸收装置，氯吸收器亦采用负压方式吸入氯库中的氯和NaOH中和，实现事故时也能达标排放。

7.2 地表水环境影响分析

7.2.1废水外排情况

项目净水厂营运期外排废水主要为生产废水和生活污水。

生活污水中的食堂含油污水经隔油处理再与其他生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网。

生产废水：项目生产排水主要来自反冲洗排水和沉淀池排泥水，该部分水中主要污染物浓度SS，如不处理直接排入园区污水管网，对其园区污水处理厂处理能力造成一定的负荷。

7.2.2 外排废水进入园区污水处理厂的可行性分析

根据工程分析，本项目生活污水产生量为1314m3/a，沉淀池排泥水为11406.25m3/a，滤池反冲洗水为502210.8 m3/a；共计513628m3/a（1407.2m3/d）。其中滤池反冲洗水、沉淀池排泥水经沉淀处理后90%回用于原水，10%经预处理后进入园区管网，则外排废水量为51362.8 m3/a（140.72m3/d）。

长沙经开区汨罗产业园污水处理厂位于白沙河路和丛木塘路交叉口，远期处理规模 5 万吨/天，近期建设规模为 2.5万吨/天，污水处理厂总建设用地约为 75 亩，近期占地 42 亩。污水处理厂尾水需进行深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中的A标准后回用于道路浇洒、城市绿化、景观补水或外排至白沙河。污水处理工艺“预处理+水解酸化池+改良型 AAO生化池＋二沉池+高密度沉淀池+转盘滤池+回用水池（兼二氧化氯消毒接触消毒池）+回用水泵房”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。近期工程预计2016年6月开工，2017年2月投产。

本项目预计2018年1月竣工，因此时间上衔接不存在问题。同时，本环评要求，在污水处理厂未投入运行之前，该自来水厂不得投产运营。本工程废水排放量为51362.8 m3/a（140.72m3/d），仅占长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理规模的0.56%，长沙经开区汨罗产业园污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，均为污水厂常规处理项目，经预处理后出水水质可满足长沙经开区汨罗产业园污水处理厂设计进水水质要求。因此，项目废水排放对长沙经开区汨罗产业园污水处理厂不会造成冲击影响，废水经长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中的A标准后回用于道路浇洒、城市绿化、景观补水或外排至白沙河。
7.3声环境影响预测与评价

（1）噪声源强

本项目营运期产生的噪声主要为设备噪声，产生噪声的设备主要有轴流风机、压滤机及各类水泵，声源强度在75～95dB(A)之间。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image12.jpg]1 0L
L, ZIOIE(fZ[' 107




式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；  ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

[image: image13.jpg]., =101g(10° % 410 %)




式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3）预测结果及分析

根据项目净水厂总平面布置可知，主要设备噪声源距离厂界东、南、西、北的距离分别为15m、35m 、18m、15m。利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，现状监测结果取最大值，输入《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）计算软件，各厂界噪声的预测结果见表7.3-1。

表7.3-1  拟建项目厂界噪声预测结果

	厂界方位
	现状监测结果（dB(A)）
	预测值（dB(A)）
	标准值〔dB（A）〕
	达标情况

	东厂界
	昼间
	52.25
	54.5
	昼间：60

夜间：50
	达标

	
	夜间
	42.65
	44.1
	
	达标

	南厂界
	昼间
	52.6
	55.4
	
	达标

	
	夜间
	40.75
	42.9
	
	达标

	西厂界
	昼间
	50.45
	52.7
	
	达标

	
	夜间
	40.8
	41.7
	
	达标

	北厂界
	昼间
	53.55
	55.6
	
	达标

	
	夜间
	37.1
	44.2
	
	达标


从表7.3-1可知，净水厂厂界昼夜噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。因此，净水厂营运期对周围声环境影响较小。

7.4固废环境影响评价

本项目有一般固废、危险废物和生活垃圾，固体废物总量1795.25t/a。其中废弃试剂、药品和检验废液等危险废物经有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运至填埋场，干化污泥交由填埋场安全填埋。

根据《国家危险废物名录》，本项目净水厂营运过程中产生的水质化验室及生产辅助用房中废弃试剂、药品及药品的包装瓶等属危险废物，应集中收集交由有资质的单位处理。在净水厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理后。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。废包装材料由原有厂家回收再利用。

根据垃圾填埋场污泥填埋要求，污泥的含水率须在60%以下，因此，本工程水厂污泥需要进一步干化处置，以达到垃圾填埋场的覆土要求。

由于净水厂生产过程中产生的污泥主要来自原水中悬浮物，主要为水源流域地表土壤颗粒及溶胶，还有一些净水剂成分和有机质（主要为浮游生物体或残渣）。根据本项目水源地白鹤洞水库的水质监测结果，水源地水质中重金属含量均较低，均低于地表水Ⅲ类水质浓度要求。因此本项目净水厂经脱水干化后的污泥进行填埋处置，在做好污泥厂内暂存、运输过程管理工作的前提下，经卫生填埋处理后对周边环境影响不大。

此外，由于水厂制水污水含水少，为提高污泥资源化利用水平，国内及省内已经开发出了许多中污泥处置的新方法，如污泥制砖、污泥制混凝土轻质骨料等。本项目净水厂污泥在进行卫生填埋的同时，可根据水厂污泥的成分积极开展污泥建材综合利用等途径，逐步实现污泥资源化。本项目工艺过程产生的固体废物全部回收利用及资源化，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，因此，项目产生的固体废物不会造成环境污染。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，运至当地环卫部门指定的垃圾场处置，不得乱堆乱放。

在采取以上措施后，本项目固体废物对周围环境影响较小。

7.5生态环境影响分析

7.5.1 对动物的影响分析 

①对鱼类资源的影响 

根据工程分析，取水头部产生水流声将对工程占用水库的水生动物活动产生一定的不利影响；取水头部有可能白鹤洞水库的水生动物给倒吸进去，本环评建议在取水头部外加网格较小的罩，拦住鱼虾类及漂浮物等。 

②对鱼类繁殖的影响 

因项目取水口位于白鹤洞水库下游，根据现场生态现状调查和咨询，工程影响段无鱼类产卵场、索饵场、越冬场，因此，工程对鱼类的繁殖影响较小。 

工程直接影响段尚未发现珍稀濒危动物，同时，工程实施所在水面较宽，取水头部产生噪声其影响不大，因此，本工程对区域珍稀濒危动物影响很小。 

7.5.2 对水生植物的影响分析 

根据项目取水口附近生态现状调查，白鹤洞水库具有丰富的沉水、浮水和挺水植物，常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。本工程周围区域无国家规定保护的水生植物。工程运营过程中要尽量保护好现有的水生植物。环评建议在取水头部外加细网格，减少由于取水口的吸力而吸入的水生生物。 
7.5.3长距离调水对水库、河流、农业生态影响

本项目虽为长距离调水，直线距离约13km。但项目管线采取的是PE管地埋，无明沟渠等，因此对其沿线河流影响较小。调水工程不可避免地会对水源地区、沿途输水区以及受水区产生一定的生态环境影响。主要表现在两大方面，意识对鱼类和野生物及栖息地的影响；二是水源地及调水工程沿线河流水质的影响。但根据水资源论证报告以及报告书中2.11节内容分析，本项目水量除自来水供水水量外，还有足够的余量供周边农田浇灌。因此，本项目长距离调水对水库、河流、农业生态影响较小。
7.6外环境对净水厂的影响分析 

本项目所在地位于汨罗市弼时镇大里塘水库北侧，经现场调查，周边100m范围内无影响供水安全的工业及民营企业，本环评建议要加强对周边土地利用开发的规划，周边新建工业企业时将本项目作为其环境保护目标，论证其对本项目的影响。同时，净水厂周边50m内的农田禁止施用农药化肥，周边100m范围内禁止建设可能影响供水安全的工业及民营项目，保障供水安全。

7.7定理冲水库坝址加高工程环境影响分析

根据《汨罗产业园取水水源方案报告》中备用水源方案，拟将定理冲水库大坝加高10m，新增部分调节库容，将丰水年的水量滞蓄于库内，预留150万m3的水量作为产业园供水备用水源，一般情况下不能动用。同时，汨罗市水务局对定理冲水库坝体加高出示了初步意见（附件9）。

定里冲水库大坝加高土方来源为就地取材，定里冲附近多为低丘，取土方便。定理冲水库大坝加工后，坝下缺乏表层富有生物的补充，河段中浮游藻类及水库占绝对优势的浮游动物种类和数量将急剧减少；同时根据汨罗市水务局关于定理冲水库大坝加高工程环境影响调查意见：①项目实施未涉及农田淹没；②项目实施未涉及居民迁移；③项目实施水库淹没线下植被为普通灌木林。

7.8水厂实施后，对下游农业、生态环境的影响分析

一是水资源论证报告中白鹤洞水库已考虑下游灌溉用水；根据近五年的需水情况调查，大里塘水库灌区农田已水改旱，灌溉形式为提水滴灌，水库下游无灌溉需求。

二是2016年至2018年，引水量没有达到2万吨/天的情况下，水量富余，不会对下游灌溉及生态造成影响。

三是2018年以后，随着园区开发建设扩大，用水量增加，现有水厂规模将无法满足园区用水需求，园区将提前启动第二期引水工程（汨罗江或湘江引水待论证），通过扩大第二期引水量来减少因水库引水的所造成的农业、生态影响。

8、污染防治措施可行性分析

8.1 施工期环境保护措施可行性分析

8.1.1 净水厂工程污染控制措施

8.1.1.1水环境污染控制措施

施工期的废水主要包括施工作业污水、施工人员生活污水和基础开挖时产生的地下涌水。采取的防治措施主要有：

（1）施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施；施工上要尽量求得土石方工程的平衡，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。工程施工区设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，施工场地的渣土车辆经过冲洗干净后方可出行，冲洗废水经过沉淀处理后回用。在洗车台四周设置污水排水沟连接沉淀池，设计沉淀时间为2h以上，为保证沉淀效果，可适当延长沉淀时间。沉淀池的设计容量考虑一定的调节系数，设计容量可取10m3，沉淀池尺寸2×2×2.5m（长×宽×高），沉淀池留0.5m的安全超高，在出口设置一套。 
（2）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 
（3）在道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。 
（4）在工程施工场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，经过沉沙、除渣和隔油等处理后，回用施工建设。 
（5）运输、施工机械机修油污应集中处理，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对水环境的污染。

采取以上措施后，施工期产生的污水对评价区域水环境的影响较小，措施可行。

地下水污染防治措施坚持―源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。为了保护地下水，施工期需要加强管理，控制污染源，减少污废水产生量。 

（1）强化施工人员生活污水及施工废水的收集和处理，提高废水的回收利用和循环使用率，生活污水经化粪池处理后作农肥，多余生产废水用于场地洒水降尘； 

（2）加强管理及设备养护状况，减少设备油脂物质的滴落。 

通过采取以上措施，项目施工期产生的废水均可得到妥善处置，不会对地下水环境造成影响。

8.1.1.2环境空气污染控制措施

1、扬尘污染防治措施

施工期大气污染源主要为施工扬尘。为减少扬尘对工程所在地空气环境的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告〔2015〕5号)，项目建设施工，应采取以下扬尘污染防治措施：

（1）施工应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）要求，施工现场必须设置封闭围挡，高度不小于2.5m。 

（2）施工土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 

（3）采用密闭式运输车辆进行渣土、垃圾、废渣等运输；水泥等易于飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，混凝土应采用商品砼，并对施工场地定时洒水降尘。在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确保洁制度，包括洒水、清扫方式、频率等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许爆破、拆迁、土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 

（4）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 

（5）施工期间在施工场地进出口设置施工运输车辆冲洗装置，避免车轮粘带泥土对道路造成污染和水土流失，并限制运行车辆车速，减少扬尘。 

（6）采用0#轻质柴油作施工机械和车辆燃料，尽量使用性能优良的施工车辆和机械，不使用超期服役的车辆、机械，使各类施工机械、车辆排放尾气应符合相关环保要求。 

（7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围档、覆盖、洒水等防尘措施。 

（8）工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。 

（9）不得在施工场地内设置施工食堂、浴室等生活设施，严禁在使用散煤、建筑废料、柴火、重油垃圾等污染燃料。 

上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中，例如围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用，洒水可降低施工扬尘的起尘量。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。

2、施工机械尾气污染控制措施

（1）施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

（2）运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。

8.1.1.3噪声污染控制措施

虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，施工单位应采取相应的噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响。 

（1）施工部门应合理安排施工时间和施工场所。制订科学的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时使用，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点以后施工。高噪声作业区应远离声环境敏感区（如民居），并对设备定期保养，严格操作规范。 

（2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排多个高噪声设备。 

（3）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 

（4）降低人为噪声。按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 

（5）施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞。 

（6）在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。 

（7）严禁高噪声设备在作息时间(中午和夜间)作业。施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采用的防治措施。 

对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。

8.1.1.4 固体废物污染控制措施

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

8.1.1.5 生态环境保护与恢复措施

项目施工过程中由于破坏植被而导致的水土流失将对周围生态环境造成较大的影响，为防治水土流失，施工中应采取如下措施：

（1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，对于暂未开发区域采用防尘布覆盖，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。

（3）施工过程产生的弃渣，应做到随挖、随运，建筑垃圾部分用作项目场地平整填方，部分回收利用，其余均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地。

（4）项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。

（5）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，并应注意挖填平衡，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。

（6）制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

采取上述措施后，可最大限度减轻对生态环境的影响，措施可行。

8.1.2 管网工程污染控制措施

本项目建设引水管线总长15km，配水管网DN1200球墨铸铁管49780m、De600给水硬聚氯乙烯管3390m。 

8.1.2.1 水环境污染控制措施

施工期水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、施工机械的含油废水和施工人员的生活污水。由于污水管道的施工设计范围比较广，其实现污水有效控制具有一定难度。针对建设期主要废水污染特性，本项目的施工建设过程中应分别采取如下相应措施：

（1）科学规划，合理安排，分段封闭施工，加快施工进度，挖填方配套作业，管网应分区分片分层开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。 

（2）施工中必须采取临时防护措施，在挖填施工场地周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失。 

（3）要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放。在工程施工期间，施工材料(如油料、化学品及一些粉末状材料等)和建筑材料堆场不可设置在大垱湖附近，并且应采取防止径流冲刷的措施，防止出现废土、渣、废弃建材残留物处置不当导致的水土流失或随地表径流进入周边水体，避免它们成为地面水的二次污染源。施工材料运输车辆也应有防雨设备。 

（4）尽量避免雨季进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。 

（5）开挖及回填坡面要小土体天然稳定边坡，如断面高度差大于4m，应采取削坡开级或逐级分层回填，并对边坡采取水土流失防治措施。施工路段在靠近大垱湖附近的，可采取先修围堰后筑堤的方式，对围堰边坡水面以下可用以浆砌片石护坡，水面以上可采用骨架护坡、草皮护坡。 

（6）在施工人员和施工机械相对集中的区域修建厕所、化粪池和多级沉淀池、多级隔油池或设置生活污水一体处理设备，施工区域集中修建污水收集池和多级沉淀处理池，将各种施工污水分别收集，经多级沉淀处理后再排入附近水体，减轻对水体的污染影响。 

（7）施工机械设备漏油可能对水体造成严重的油污染，因此加强施工机械维修检修等措施以减少漏油污染影响；应加强施工管理和监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体；采取所有必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞河道、水渠或现有的灌溉沟渠或水管。施工机械的废油采用废油桶收集后集中保管，定期送有处理能力的单位或石油加工厂进行回收或处置。 

（8）制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 

（9）在项目引水管道在施工过程时应注意对引水管道的保护，禁止管道衔接和切割过程中破坏引水管道。保证引水管道的正常运行和输水安全。 

采取以上措施后，施工期产生的污水对评价区域水环境的影响较小，措施可行。

针对项目管网工程中的隧道施工，环评提出以下水环境保护措施要求：

（1）合理安排施工作业时间。

（2）建议施工单位在修建施工营地时应尽量租用当地民房，生活污水利用现有设施处理，若确实需要建设施工临时住房，应将施工营地尽量安排在永久征地范围内。

（3）项目隧道结构钻孔桩机械作业时，需采取围堰钻孔、严格按照施工规范施工对施工机械和施工材料加强现场管理，施工期所产生的钻渣等固体废物统一收集，严禁将施工废渣直接弃入水体，未经处理的废水严禁直接排入水体，施工泥浆废水进行沉淀处理，含油废水进行隔油处理，并且在施工作业完毕后，要清理好施工现场，以防施工废料等垃圾随雨水流入河中。

（4）施工机械设备漏油、机械维修过程中的残油可能对水体造成严重的油污染，因此必须加强施工管理，对施工机械的漏油污染采取一定的预防措施，避免对水体水质造成油污染。

（5）施工期间，堆放在水体附近的作业场、物料堆场的施工材料（如油料、一些粉末状材料等）等有害物质堆放场地应设篷盖，以减少雨水冲刷造成污染；散体物料堆场应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟以防止散体物料随径流冲刷至水体。

8.1.2.2环境空气污染控制措施

引水配水管网施工期间，随着土地的开挖、回填与平整、基建材料的运输，都将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输必须严格管理，并采取以下控制措施以减少对环境空气的影响。 

（1）管网铺设时开挖剥离的表土应单独存放，回填时仍用于表面；挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。 

（2）要围档作业，及时压实填方。施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围边界应设置高度2.5m以上的围挡，在施工过程中，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为小于2.5m/s时可使影响距离缩短40%；对物料（原料和废弃物）堆场加强管理，除在四周设置挡风墙（网）外，还应合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量；施工工地周围必须按要求设置硬质密闭围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 

（3）密闭式运输车辆要严格限制装载量，水泥、石灰、渣土等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。文明施工，严格管理。水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，均必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。 

（4）施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆，以免将泥土带出施工场地，污染沿途路径。施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驾出施工工地。 

（5） 粉状建筑材料和渣土运输时，必须选择沿线敏感点少的路段，尽可能不从人口稠密区域经过。 

（6）建筑垃圾、工程渣土在48h内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 

（7）在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。 

（8）施工场地和施工沿线便道（包括临时道路）及作业面应及时进行洒水处理，每天每隔4h必须定时喷酒水一次，并必须对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘。 

（9）项目竣工后10d内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 

8.1.2.3噪声污染控制措施

本项目管网建设施工期的噪声主要是各种施工机械和运输车辆产生的作业噪声，施工期噪声是短期暂时的，但影响较大，为避免施工噪声扰民，应采取合理的施工管理措施和必要的噪声控制措施，因此，针对建设期的噪声污染特性，本项目的施工建设过程中采取如下措施：

（1）施工过程中必须严格遵守《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，必须严守操作规程，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间。施工场地的布设应尽量避开环境敏感点，并严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间应停止高噪声设备的作业，夜间22∶00~06∶00禁止高噪声设备和大型施工机械施工，保证周围有个安静良好的工作和生活环境。同时，应尽量选用运行良好的低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。此外，主要运输通道也应远离居民区。 

（2）施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，要求承包商通过文明施工，加强管理加以缓解。同时，业主应在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24h内及时处理各种环境纠纷。为减少施工机械噪声等对沿线居民产生的影响，对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。 

（3）要注意保养高噪声机器和正确操作，使筑路机械的噪声维持在最低声级水平。 

（4）在现有道路上运输建筑材料的车辆，承包商要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。对确因运输建筑材料使现有道路沿线声环境质量极度恶化的路段，要求监理工程师加强噪声监测，如果噪声因材料运输而超标，可考虑改变行驶路线，或与当地居民达成协议给予一定经济补偿等环保措施。对挖土填土等有高噪声机械施工的场所也将采取类似的措施。 

（5）为保护施工人员的健康，承包商要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。 

8.1.2.4 固体废物污染控制措施

本项目管网施工的固体废物主要包括建筑垃圾、土石方弃渣和施工人员生活垃圾。 

（1）施工中用到的建材须合理设置堆放位置，设置于暴雨径流冲刷影响小的地方。在建材堆放场四周设明沟、沉沙井、挡墙等，防治被暴雨径流冲刷进入水体，影响水质。 

（2）建筑垃圾及土石方工程产生的弃方，由渣土部门处置。项目多余渣土应做到随挖随运，应采用密闭式渣土车进行运输，运输过程中应尽量防止洒落。不能及时运输的渣土应做到妥善管理，采取相应水土流失防治措施。 

（3）施工场地设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后送当地生活垃圾填埋场填埋处理，可得到妥善处置。 

通过上述措施，固体废物对外环境影响较小。上述固体废物处置措施可行。

8.1.2.5生态环境防治措施 

本项目管网沿线地区无珍稀濒危植物物种，无名胜古迹和保护文物，大部分为荒地，未开发路段植被覆盖率较好，整体水土流失轻微，水土保持状况尚可，生态环境现状较好，但优势度不高。因此为避免或减轻本工程建设施工对项目区生态环境的不利影响，在工程设计中应合理规划管网和运输路网布置，使项目对土地的临时占用达到最小程度，减少对现有农田及居民区环境的破坏。 

另外，管网建设一般为露天施工，且在道路一侧，加之土方量较大，就近堆放，会使施工场地附近乡镇交通、景观受到一定影响，给当地的人群生活带来诸多不便，如交通、购物、旅游不便等等。因此，采用集中力量、逐段施工方式，缩短施工周期十分重要。为保护生态环境，施工期应采以如下防治措施：

①临时占用的场地清理完毕后应恢复植被，防止土地退化。

②建材堆场、料场、施工场地等均应设置围土设施及临时沉淀池，防止遇雨时造成水土流失。

③加强对施工机械的保养和维修，防止漏油，以免影响土壤及水体生态环境。

④规范施工，不应将土方随便堆放，以免下雨时冲刷造成流失。

⑤合理安排工期，管道建设采用集中力量、逐段施工方式，尽量缩短工期。

8.1.2.6水土保持措施 

为减轻水土流失对生态环境造成的影响，施工单位应采取切实可行的水土流失防治措施加以控制： 

（1）在开挖建设中，应尽量避开雨季； 

（2）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；  

（3）临时堆放场应选择在项目红线范围内较平整的地方，减少额外环境影响； 

（4）工程施工应分区进行，开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失； 

（5）施工过程剥离的表土应专门堆存并采取覆盖措施，堆存表土供后期绿化。 

环评认为通过以上措施，能将施工期对生态环境的影响降到最低，极大地保护生态环境，上述措施技术经济可行。

8.1.2.7交通保护措施 

管网分段施工，尽快完成开挖、回填，并配设交通警示标志；材料运输应避免交通高峰期，减轻附近道路车流压力。建筑材料及废弃土石方的运输应避开交通高峰期，或在夜间进行，以减少交通堵塞，降低对居民出行的影响。

8.2 运营期环境保护措施可行性分析

8.2.1 地表水污染防治措施

根据工程分析，本项目生活污水产生量为1314m3/a，沉淀池排泥水为11406.25m3/a，滤池反冲洗水为502210.8 m3/a；共计513628m3/a（1407.2m3/d）。其中滤池反冲洗水、沉淀池排泥水经沉淀处理后90%回用于原水，10%经预处理后进入园区管网，则外排废水量为51362.8 m3/a（140.72m3/d）。

园区污水处理厂位于白沙河路和丛木塘路交叉口，远期处理规模5万吨/天，近期建设规模为 2.5万吨/天，污水处理厂总建设用地约为 75 亩，近期占地 42 亩。污水处理厂尾水需进行深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中的A标准后回用于道路浇洒、城市绿化、景观补水或外排至白沙河。污水处理工艺“预处理+水解酸化池+改良型 AAO生化池＋二沉池+高密度沉淀池+转盘滤池+回用水池（兼二氧化氯消毒接触消毒池）+回用水泵房”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。近期工程预计2016年6月开工，2017年2月投产。

本项目预计2018年1月竣工，因此时间上衔接不存在问题。同时，本环评要求，在污水处理厂未投入运行之前，该自来水厂不得投产运营。本工程废水排放量为51362.8 m3/a（140.72m3/d），仅占长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理规模的0.56%，长沙经开区汨罗产业园污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，均为污水厂常规处理项目，经预处理后出水水质可满足长沙经开区汨罗产业园污水处理厂设计进水水质要求。因此，项目废水排放对长沙经开区汨罗产业园污水处理厂不会造成冲击影响，废水经长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中的A标准后回用于道路浇洒、城市绿化、景观补水或外排至白沙河。
8.2.2废气污染防治措施

1、无组织废气污染防治措施

本项目无组织排放废气主要为在消毒的氯气的事故性排放。在整个加氯过程中大多数设备都是在部分真空下工作的，一般情况不易产生氯气的泄漏。根据类比调查，氯气泄漏的原因主要是换瓶时操作不当，管道使用时间过长而破损，阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等引起，其中较为常见的是在换瓶时，由于操作失误引起紫铜管中留有的少量液氯的泄漏。

一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，并自动启动设在氯库外的LCXG-1000型氯吸收装置，氯吸收器亦采用负压方式吸入氯库中的氯和NaOH中和，实现事故时也能达标排放。

(1) 操作规范

无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的机率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。

 (2) 增强车间通风，降低无组织排放浓度

加药间出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在加药间的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。

2、油烟废气的防治措施

项目食堂规模不大，在食品烹饪加工过程中产生的油烟浓度小于2mg/m3，经排气扇排出，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，措施可行。

3、备用发电机燃油废气的防治措施

项目净水厂备用发电机尾气内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小，措施可行。

8.2.3 噪声污染防治措施

工程主要噪声源为设备噪声，包括污水泵、污泥泵、鼓风机、污泥脱水机等，噪声污染防治主要可从噪声源、传播途径以及接受者三方面进行防护，可采取如下措施： 

（1）尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。 

（2）采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把厂区的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。 

（3）空压机房采取减振、隔音、地下廊道式送风等措施。 

（4）风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减振底座，管道、阀门接口采用缓动及减振的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播。 

（5）空压机房和鼓风机房噪声较大，为保护操作人员，应设置隔声操作室，对基础进行减振。 

（6）泵房工作时应关闭门窗，泵房内采用隔音、吸引材料装饰墙体，确保厂界噪声满足标准要求。 

（7）在厂界周围种植绿化树种，增减噪声衰减量。 

采取以上措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，对周围声环境影响较小，措施可行。 

8.2.4 固体废物防治措施

本项目的固体废弃物主要是生活垃圾、脱水污泥、检验废液、废弃试剂、药品废包装。

1、生活垃圾 

根据工程分析，项目生活垃圾产生量为3.0t/a，厂区内设生活垃圾收集点，由镇环卫部门统一收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋。 

2、污泥 

本项目产生的污泥属于一般固体废物，脱水后含水率低于60%，则湿泥量为1606t/a。建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。环评建议项目脱水后的污泥暂存于污泥脱水间内，建议暂存场所容量不低于70t。暂存间应满足如下要求： 

(1)对污泥实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强污泥运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对污泥全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 

(2)加强污泥的管理，采取防雨、防渗漏等措施，防止雨水侵蚀造成二次污染。 

(3)污泥应密闭运输，防止洒落，确保不产生二次污染。 

3、检验室废液、废弃试剂、药品废包装

根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》规定：对危险废物容器和包装物及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志。运输危险废物必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，本项目应分别建设和危废贮存场所20m2，危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、包装容器等情况。

项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。
另外，对于危险化学品（液氯）的贮存间也应按危废储存间要求进行设计，并加强管理，避免其存储过程中对周围环境造成影响。

同时加强管理，落实责任制，建立建设项目固体废物分类存放和管理台帐、转移计划和联单、申报登记和污染事故应急预案等制度。

同时项目危险废物在运输过程中必须按如下要求严格控制：

（1）运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、环保相关部门规定的线路行使。运输前需做好周密的运输计划和行使路线，其中应包括废物泄露情况下的有效应急措施；

（2）运输车辆必须采用专用槽车或者需有塑料内衬和帆布盖顶，完善原料及固体废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，不得超载，避免受振将有可能漏泄出含危险组分而对沿途带来的二次污染环境；

（3）运输工具未经消除污染不能装载其他物品；

（4）运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全；

（5）运输必须由专业运输车辆和专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗；

（6）须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位，做好危废“五联单”交接管理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

8.2.5 生态环境破坏防治措施

运营期的主要生态环境保护措施包括：厂区应充分结合地形进行立体绿化；充分利用够建筑物间的空地及道路两侧进行平面绿化；用绿地与道路将厂前区与生产区有机的结合起来；靠围墙种植油麻藤，达到垂直绿化效果，让厂区掩映在绿树之中，使之成为一座环境优美的水厂。 

通过采取上述生态保护措施，可最大程度减少项目实施对区域生态环境的影响，措施技术、经济可行。

8.2.6 水资源的保护

本项目取水水源为白鹤洞水库，取水口位于水库下游，项目取水口建设启闭塔和五层拍门，采取重力自流的方式取水，不设置加压泵等动力设施。

8.2.6.1水源保护范围 

为防止饮用水水源被污染、保障人体健康、促进经济建设发展，应该把保护饮用水水源规划纳入城市总体规划，保证饮用水水源保护区的水质符合规定标准。按照不同的取水方式，饮用水水源保护区划分为地面水源保护区、地下水源保护区。根据防护要求，分别划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。

8.2.6.2水源保护区的水质标准 

水源保护区的水质标准应当符合下列规定： 

(1)一级保护区的水质不得低于国家规定的地面水Ⅱ类环境质量标准。

(2)二级保护区的水质不得低于国家规定的地面水Ⅲ类环境质量标准。

(3)准保护区的水质按国家规定的地面水环境质量标准中的Ⅲ类标准控制。

8.2.6.3 水库型饮用水源保护区的划分

本项目取水口位于白鹤洞水库，属于水库型。白鹤洞水库总库库容330万m3，正常库容300万m3，属于小型水库。由于该地区，尚未对白鹤洞水库取水口保护区范围进行划定，本环评根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中水源保护区的设置与划分：

① 一级保护区 

水域范围：小型水库和单一供水功能的湖泊、水库将正常水位线以下的全部水源面积华为以及保护区。

陆域范围：湖泊、水库沿岸陆域一级保护区范围，以确保水源保护区水源水质为目标，小型湖泊、中小型水库为取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不得超过流域分水岭范围。

②二级保护区：

水域范围：小型湖泊、中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区。

陆域面积：小型水库可将上游整个流域设定为二级保护区。

根据以上设置原则，建议该区域引用水源保护区划分为：

水库一级保护区面积4.63km2，范围为：水库正常水位线以下的水域；水库正常水位线以上200m的陆域。

② 二级保护区 

水库二级保护区面积9.25km2，范围为：一级保护区水域山脊线以内的流域，注水河流上游1000米设定为二级保护区；水库周边山脊线以内（一级保护区以外）的区域，二级保护区水域水位线以上200m的区域。

8.2.6.4水源保护措施 

（1）地面水饮用水水源保护措施 

地面水饮用水水源各级保护区必须遵守下列规定： 

①禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 

②禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 

③运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 

④禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 

（2）地面水饮用水水源一级保护区保护措施 

地面水饮用水水源一级保护区内禁止从事下列活动： 

①禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 

②禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除。 

③不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶。

④禁止向水体排放或倾倒工业废弃物、放射性废物、城市生活垃圾、建筑渣土和其他废弃物；禁止设置生活垃圾、建筑垃圾等废弃物堆放场所和转运站。 

⑤禁止设置油库。 

⑥禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动。 

⑦禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 

⑧禁止从事挖沙、取土等任何有可能影响饮用水源的活动。 

（3）地面水饮用水水源二级保护区内，必须遵守下列规定： 

①禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 

②原有排污口依法拆除或者关闭。 

③禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

（4）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

8.2.7保护区监督与管理措施 

8.2.7.1监管能力 

（1）、开展日常监测管理 

根据《饮用水水源保护管理条例》等相关法律法规，建议由汨罗市环保局将白鹤洞水库纳入日常监督管理范围，并协调相关单位做好环境综合整治和应急防护等相关工作。 

（2）、建立水源地管理档案 

饮用水水源地监管部门根据《档案法》、《环境保护档案管理办法》等要求，规范化建立水源地管理档案( 纸质档案和电子档案) ，并制定日常环境档案管理制度，安排专人负责档案管理和更新，主要内容应涉及水源地名称、位置、类型、取水方式、供水量、服务人口、监测状况、水质状况、保护区划分图集、标志设置、保护区整治、风险管理、应急管理等基本信息，并定期开展评估。 

（3）、建立巡查制度 

饮用水水源地管理机构应建立饮用水水源地巡查制度，成立巡查小组，明确人员职责。每次巡查结束后应及时认真填写日常巡查记录表，并将巡查工作列入巡查人员工作责任制考核。一般日常巡查范围应包括饮用水水源保护一级、二级和准保护区范围内的水域、陆域范围及上游白龙湖相关区域范围，巡查周期为每周一次，并将上游污染源列为重点巡查对象，定期开展巡查。 

（4）、水质监测 

①、建立逐月监测制度 

每月监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1 的基本项目、表2 的补充项目(5 项) 和表3 的部分特定项目( 前35项) ，共63项；每年进行一次108 项水质全分析。监测点位设置在取水口附近。 

②、水质预警 

在一级保护区水域边界安装在线监控设备，全面监控水源地水质情况。 

③、水质在线监测平台建设 

建立集成水质在线监测、白鹤洞水库例行监测断面、取水口例行水质监测一体的在线监测平台，实时掌握区域水质情况。 

④、水源应急能力建设 

在水源地一级、二级保护区高风险区域(沿河公路主要节点)附近建设应急物资储备库，储备库的位置以半小时内应急物资能够到达事故现场为宜。同时，应建立水源周边可能泄漏污染物的处置技术、处置方案及专家储备库，确保一旦发生事故，可在最短时间将污染物及其危害控制在最小范围。配备应急车辆、应急防护和取证设备，建设具备应急指挥中心数据传输、管理、分析、审核与发布网络体系。 

8.2.7.2保护区隔离防护设施 

（1）、一级保护区隔离设施 

在一级保护区内水库两岸沿公路靠近湖面一侧修建约3km 隔离防护围栏( 围网) 。隔离防护围栏外侧、沿岸纵深 200m 范围内选择适宜的树木、植物种类，建设生态防护林地。 

（2）、二级及准保护区隔离设施 

在水库两岸二级保护区河道两侧修建25km 隔离防护围栏( 围网) ，在准保护区内水库两侧修建生态防护林，或因地制宜建设生态湿地。 

8.2.7.3保护区标志设置 

（1）、界碑 

根据《中华人民共和国水污染防治法》要求，“有关地方人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志” 。结合项目饮用水源地实际，为推进饮用水源地的规范化建设，加强对饮用水水源保护区的监督管理，按照《饮用水水源保护区标志技术规范》(HJ/T433-2008) 要求，设置饮用水源地保护区标志。该类标志牌设置在饮用水水源保护区的地理边界，标识饮用水水源保护区的范围，并警示人们需谨慎行为。 

根据该水源地保护区地形特征、界线，一级保护区至少设置4块，二级保护区至少设置6块，准保护区至少设置4块。    

（2）、交通警示牌 

为警示车辆、行人进入水源保护区道路，需要谨慎驾驶或谨慎行为，在道路驶入点或驶出点、以及保护区干道旁设置交通警示牌。水源地所在河段无交通道路跨越，在保护区陆域范围内有乡村道路通过。根据该水源地保护区地形特征、界线，至少设置道路交通警示牌4块。

（3）、宣传牌 

为加强对水源保护区周边群众及过往人群宣传力度，提高达到对水源地的保护意识，在水源地保护区附近人群集居的玉池乡等地设置宣传牌。 

8.2.7.4保护区范围内现有污染的规范化整治情况

种植业：白鹤洞水库上游集雨范围内取缔传统农业，农作物种植面积应严格控制并大力发展生态循环农业，选用低毒农药和缓释肥，推广测土配方施肥技术。在农业生产中鼓励采用免耕、少耕、间套复种等保护性耕作技术，通过坑、塘、池等工程措施，减少径流冲刷和土壤流失，降低污染物进入水体中的概率。 

畜禽养殖：白鹤洞水库上游集雨范围内严禁开展规模化和专业户畜禽养殖。保护区内的畜禽养殖圈舍应远离取水口，不得向水体直接倾倒畜禽粪便和污水。对于保护区以外可能对水源产生影响的畜禽养殖采取干法清粪、沼气发酵、高温堆肥、径流控制和综合治理等相应的污染防治措施，鼓励种养结合和生态养殖，推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化处置。 

分散式生活污水：白鹤洞水库上游集雨范围内不得修建渗水的厕所、化粪池和渗水坑，现有公共设施应进行污水防渗处理，并应远离取水口。附近农村生活污水尽量进入污水处理设施处理。对于不能进入管网的农村生活污水，按照分区进行污水管网建设并收集，以稍大的村庄或邻近村庄的联合为宜，每个区域污水单独处理。污水分片收集后，采用地埋式等中小型污水处理设备、人工湿地或氧化塘等形式处理村庄污水。 农村生产生活固体废物：白鹤洞水库上游集雨范围内不得设立粪便、生活垃圾的收集、转运站，不堆放医疗垃圾，不设立有毒、有害化学物品仓库。遵循“ 减量化、资源化、无害化” 的原则，倡导水源保护区内农村垃圾就地分类，综合利用，应按照“ 组保洁、村收集、镇转运、县处置” 模式进行收集。对于厨余、瓜果皮、植物农作物残体等可降解有机类垃圾，可用作牲畜饲料，或进行堆肥处理。 

③、流动源管理 

饮用水水源保护区内的公路上限制各种容易泄露、散装、超载车辆上路。 

④、旅游开发管理 

二级保护区内不得开展水上漂流、水上游船、农家乐等对水源地有环境影响的旅游娱乐服务，现有服务设施在开始取水前一并取消。 

⑤、准保护区及上游整治 

水库水电站厂房生活污水必须处理达标后排放，取缔白鹤洞水库内的网箱养鱼，机动船只、严禁投放饲料、肥料养鱼。准保护区内不得开展旅游、餐饮等影响水质安全的活动。 

8.2.7.5饮用水水源生态修复措施 

①植被修复：上游地区在25°以下坡地，土层较厚，土质肥沃，光照、水源条件较好，种植麻黄、湿地松等当地物种，间种各种花灌木。 

②放养水生动植物：动物天然放养鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、锦鲤等鱼类，底播增殖螺蛳等底栖生物可 以用来保持水体生态平衡。植物物种栽有芹菜、千日红、彩叶草、黄鸡冠、金盏菊、龟背叶、苦草、狐尾藻、梭鱼草、睡莲、蔬菜等。

8.2.7.6水土保持防护措施设计

项目水源地保护区，取水工程建设完成后主体设计采取封闭处理，本方案方案设计封闭水源地内可绿化区域采用水土保持植物措施。 

（1）工程措施 

通过主体工程具有水土保持功能措施的评价，主体工程设计对取水水源地采取封闭处理措施，为了保证主体工程安全运行，不界定为水土保持工程。 

（2）临时措施 

主体工程设计在取水管井之间敷设管道来输送原水，施工过程中主体工程设计在开挖作业带两侧布设彩钢挡板进行拦挡，对防治水土流失有一定作用，本工程界定为水土保持工程，已计入主体工程投资。 

取水工程区内需敷设联接管管道，开挖产生临时堆，临时堆放于开挖作业带两侧，方案设计对临时堆土采取编织袋挡护，同时对开挖裸露面以及堆土表层采取彩布条覆盖的措施，防止降雨对扰动区域直接冲刷，减少水土流失。 

（3）植物措施 

工程区为水源地保护区，项目建设完成后主体设计采取封闭处理。为保证本区的水源地功能，本方案设计封闭水源地内可绿化区域采用浅根植物进行绿化，降低对水源地水量消耗，采用撒播三叶草与狗牙根进行绿化。

采取上述措施后，饮用水源保护区的水土流失可以得到有效的缓解。

8.2.7.7其它措施 

水厂作为城市供水的重要设施，其本身就是环境敏感点，应当对水厂进行保护。在净水厂周围 50m 范围有菜地和农田，环评要求在此范围内的农田禁止施用农药化肥。为保障净水厂不受外围建设的污染，环评要求在水厂周围100m范围内禁止建设能够影响供水安全的一切工业和民用项目。 

禁止铺设对供水安全存在风险的管线。同时将沿线输水管道和供水管道路线图及时提供给市政管理人员和监管人员，防止在市政施工过程或其他建设施工过程中开挖破坏原水管道或供水管道，影响正常用水需求。

9 环境风险评价

9.1风险评价目的和重点

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2005〕152号】的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对周边居民影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

9.2环境风险识别

9.2.1物质危险性识别

对照国家安全生产监督管理局2003年颁布的《危险化学品名录》，本项目涉及的危险化学品主要为液氯，别名液氯、氯气，对照《危险化学品名录》，液氯属有毒气体，UN号1017。

9.2.2生产设施风险识别

本项目风险生产装置为液氯消毒装置，风险储运系统包括液体氯罐以及管道系统等。生产或储运过程中潜在的风险事故包括因材质设备、操作或控制方面出现问题而造成的储罐或管道破裂、物料泄露、火灾爆炸及中毒危害等。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目生产装置的风险识别情况详下表。由表分析可知，本项目生产装置均不属于重大危险源。

表 0‑1    本项目生产装置重大危险源识别表

	危险化学品名称
	危险化学品类别
	临界量
	实际量
	是否为重大危险源

	氯
	有毒气体
	5t
	4t
	否


在正常情况下，由于加氯设备为全封闭的真空系统，并配有氯气泄漏自动报警系统和强制通风排气装置，故一般不会向环境排放氯气。但当换瓶时因操作不当，管道破损、阀门垫圈老化受损等情况可能会造成液氯的事故性泄漏。尽管发生这种事故的概率很小，但是一旦发生，就会对附近人群和植物产生危害，必须引起足够的重视。

因此，本项目可能造成的主要环境风险有液氯运输、贮存、使用过程中发生泄漏事故风险

9.3评价工作等级及评价范围

9.3.1评价工作等级

根据本项目风险特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）所规定的方法，确定本项目环境风险评价等级见下表。

表9.3-1  环境风险评价工作级别

	项目
	剧毒危险性物质
	一般毒性危

险物质
	可燃、易燃

危险性物质
	爆炸危险性

物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


长沙经开区弼时产业园自来水厂生产过程中涉及液氯危险化学品，因其储存量较小未达到临界量，不属于重大危险源，且所在地不是大气环境敏感地区，事故主要类型为毒物泄露。故确定本次环境风险评价工作等级为二级。

9.3.2评价范围

按照HJ/T169-2004要求，本次风险评价工作等级为二级，故确定本次环境风险评价大气环境影响评价范围为距离危险源边界3km以内的区域，因本项目环境风险均为气体泄露所致，对地表水环境影响较小，可不做分析。

9.4风险危害分析

常温、常压下氯气是一种黄绿色气体，当加压至0.5~0.7MPa时则呈液态，氯气比重为空气的2.5倍，故在环境空气中易下沉。氯气是一种具有强刺激性的窒息毒气，对眼和呼吸系统有强烈的刺激作用，少量吸入会引起慢性支气管炎，并使迷走神经兴奋、放射性心跳骤停，重者甚至会造成死亡；氯气对植物则表现为光合作用抑制，叶片失绿枯萎等损害，0.1ppm（0.0316mg/m3）接触2h，即可使敏感作物萝卜等十字花科植物受害。

本项目采用钢瓶储存液氯，氯瓶中液氯使用情况实行自动切换，最大储存量为4t，投氯量为280kg/d，排放强度为3241mg/s。若在满负荷生产时发生氯气泄漏事故泄漏时间为半小时，在有风情况下，其超标（TJ36-79中一次值0.10mg/m3）扩散距离可达1200m。

通过调查可知，厂界周围1200m范围内的敏感目标主要为大里塘村居民等，项目区主导风向为西北偏北风，大里塘村居民部分敏感目标位于净水厂主导风向的侧风向，影响人口40户，约200人。

9.5防范措施

9.5.1液氯泄漏事故防范措施

使用钢瓶储罐前，一定要进行检查，查标记、颜色、安全附件、技术资料、安全状况等。

不得对钢瓶瓶体进行焊接和更改钢瓶的钢印或颜色标记，不得将钢瓶内的液氯向其它钢瓶倒装或直接由罐车对钢瓶进行充装，钢瓶应专用，不得擅自改装它类化学品等物质。

钢瓶严禁放置在通风不良或有放射线源的场所使用。

钢瓶开阀时应缓慢开启不要过快，严禁敲击、碰撞和火花，防止静电，严禁在瓶体上引弧，严禁将钢瓶放置在电绝缘体上使用，严禁手持点燃的焊割工具调节减压器或开闭钢瓶瓶阀。

必须配置专用的减压器和回火防止器，使用压力不得超过0.15MPa的剩余压力，使用过程中发现泄漏，要及时处理，严禁在泄漏的情况下使用，不得自行处理钢瓶内的残留液体和气体。

钢瓶要按检验项目和规程进行定期技术检验，要认真填写记录，载入钢瓶档案，做到一罐一档，报废的钢瓶不得与一般钢瓶混放，应由检验单位进行破坏性处理，严禁使用不合格的钢瓶。

必须遵守国家危险品贮存法规，贮存液氯的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房和场所应设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品，并设置“化学品危险”、“严禁烟火”的标志。

氯库和储存间应有良好的通风、降温等设施，不得有地沟、暗道和底部通风孔，并且严禁任何管线穿过，应避免阳光直射，避开放射性射线源，与明火或散发火花地点距离不得小于15m。

钢瓶必须与爆炸物品、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。

钢瓶应经常检查，瓶帽要拧紧，发现泄漏要及时消除，到期钢瓶要及时处理，以防自聚或分解而发生事故。库房温度不超过30℃，相对湿度低于80%。

钢瓶在使用、贮存、运输中，要做到遵守法规、严格规程、正确操作、禁止撞击、远离明火、防止受热、专罐专用、留有余压、记录准确、一瓶一档、隔离贮存、分开堆放、维护保养、定期检验、经常检查、限期存放、附件齐全、措施得力、预防为主、杜绝事故。

设置废水事故池，当发生泄漏事故产生大量消防废水和化学品液体时，将消防水和化学品液体切入事故池，防止非正常排放。

9.5.2液氯使用事故防范措施

氯库设自动报警装置，氯库中氯气泄漏超过规定浓度时将自动报警。

在氯库外的氯吸收装置，氯吸收器采用负压方式吸入氯库中的氯和NaOH中和。氯吸收装置能连续处理1000kg氯瓶自然泄漏的能力。

整个加氯系统实行全自动闭环控制，仅需人工更换氯瓶。

为确保操作工人的人身安全，值班室备有防毒面具和抢修工具。

氯吸收装置的废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀后排放。

9.5.3液氯交通运输事故防范措施

a）严格日常检查

要建立起一套严格运输容器和车辆的日常检查制度，及时发现运输车辆或钢瓶的锈蚀，对其进行修补或更换，并形成日查和月、季、年总结相结合的制度，严密防止原料和炉渣的渗滤，减少对土壤、水体等的污染。

b）严格交通规章制度

1）对运输液氯的车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单(以下简称“三证一单”)检查。“三证一单”不全的车辆和人员不允许上路。除证件检查外，必要时对危险品车辆进行安全检查，有安全隐患的车辆在排除隐患前不允许上路。运输特种危险品车辆，必要时进行全程护送和监控。

2）在天气状况不良（台风、大雨、大雾等）情况下，应禁止载有液氯车辆上路。

9.5.4输水管线水锤的危害及防范措施

在压力管道中，由于某种外界原因（如阀门突然关闭或开启，水泵机组突然停车等），使得水的流速突然变化，从而引起压强急剧升高和降低的交替变化，这种水力现象称为水锤，也称水击。 

一、水锤的危害 

水锤引起的压强升高，可达管道正常工作压强的几倍，甚至几十倍。这种大幅度的压强波动，造成的危害有： 

 1、引起管道强烈振动，管道接头断开，破坏阀门，严重的造成管道爆管，沿途房屋渍水，供水管网压力降低。 

 2、引起水泵反转，破坏泵房内设备或管道，严重的造成泵房淹没。 

 3、造成人身伤亡等重大事故，影响生产和生活。 

 二、水锤产生的条件 

 1、阀门突然开启或关闭。 

 2、水泵机组突然停车或开启。 

 3、单管向高处输水（供水地形高差超过20米）； 

 4、水泵总扬程（或工作压力）大； 

 5、输水管道中水流速度过大； 

 6、输水管道过长，且地形变化大。 

三、水锤的预防措施 

 ㈠开（关）阀水锤 

1、开关水锤有直接水锤和间接水锤，延长开阀和关阀的时间，可避免产生直接水锤。 

 2、离心泵、混流泵应在阀门关至15%—30%时而不是全关时停泵，这样可以降低水泵出口压力，防止水泵振动及延长阀门使用寿命。对于轴流泵在泵出口一般不应设阀门。 

㈡启泵水锤 

1、排除管道空气，使管道充满水后再开启水泵。凡是长距离输水管道的隆起处各点应设置自动排气阀或设置充水设施。 

2、当水泵必须在空管启动时，可采用分阶段开阀启泵方式。 

 ⑴先将水泵出口阀门打开15%—30%（蝶阀可先开150—300），管道上其余阀门全部开启。 

 ⑵然后启动水泵。 

 ⑶待管道充满水后再将水泵出水口阀门全开或开到所需的角度。 

3、设有止回阀的水泵 

 ⑴在止回阀前设自动排气阀。 

 ⑵在止回处设旁通阀。 

⑶事故停泵后，应待止回阀后管道充满水再启动水泵。 

⑷启泵时水泵出口阀门不要全开，否则会产生很大的水冲击。据调查分析国内几个泵站的重大水锤事故多在这种情况下产生。 

 ㈢停泵水锤 

给水管中的水在断电后的最初瞬间，主要靠惯性以逐渐减慢的速度继续向水池方向流动，然后流速降到零。管道中的水在重力水头作用下，又开始向水泵倒流，速度由零逐渐增大。由于管道中水的流速变化，从而引起水锤现象的发生。 

1、降低输水管道的流速，增加管道直径、壁厚，可在一定程度上降低水锤压力。 

2、选用转动惯量GD2较大的电动机或加装有足够惯性的飞轮，可在一定程度上降低水锤值。 

3、输水管线布置时，减少管路布置的陡峭度，尽量布置平缓管路，应考虑尽量避免出现峰点或坡度剧变，在管路中各峰点安装可靠的排气阀，避免产生弥合水锤。 

4、通过水锤计算，停泵水锤的大小主要与泵房的几何扬程有关，几何扬程愈高，停泵水锤值也愈大。因此，应根据当地实际情况选用合理的水泵扬程。 

5、减少输水管道长度，管线愈长，停泵水锤值愈大。由一个泵站变两个泵站，用吸水井把两个泵站衔接起来。 

6、停泵水锤主要因为出水管道止回阀关闭过快引起，因此，取消止回阀可以消除停泵的危害，并且可以减少水头损失，节约能耗；目前，经过一些大城市的实验，认为一级泵房可以取消，二级泵房不易取消；取消止回阀时应进行停泵水锤压力计算，为减少和消除水锤，目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。 

7、在大口径的水泵出水管上安装缓闭止回阀、微闭蝶阀，可有效的消除停泵水锤，但因阀门动作时有一定的水量倒流，吸水井须有溢流管。缓闭止回阀有重锤式和蓄能式两种，这种阀门可以根据需要在一定范围内对阀门关闭时间进行调整。需要注意的是，当管路中存在峰点而发生弥合水锤时，缓闭止回阀的作用就十分有限。 

8、紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器，管道中的水锤压力通过开启的水锤消除器泄掉，即利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作，即当管道中的压力低于设定保护值时，排水口会自动打开放水泄压，以平衡局部管道的压力，防止水锤对设备和管道的冲击，通常用的水锤消除器有下开式停泵直接水锤消除器、自动复位水锤消除器、自动复位的下开式水锤消除器、气囊式水锤消除器四种。某些水锤消除器无自动复位功能，容易因误操作导致发生水锤。 

9、采用水力控制阀，一种采用液压装置控制开关的阀门，一般安装于水泵出口，该阀利用机泵出口与管网的压力差实现自动启闭，阀门上一般装有活塞缸或膜片室控制阀板启闭速度，通过缓闭来减小停泵水锤冲击，从而有效消除水锤。

10、设置双向调压塔，在泵站附近或管道的适当位置修建，双向调压塔的水面高度应高于输水管道终点接收水池的水面高度并考虑沿管道的水头损失。调压塔将随着管路中的压力变化向管道补水或泄掉管路中的过高压力，从而有效地避免或降低水锤压力。这种方式工作安全可靠，但其应用受到泵站压力和周边地形的限制。 

11、单向调压塔：在泵站附近或管道的适当位置修建，单向调压塔的高度低于该处的管道压力。当管道内压力低于塔内水位时，调压塔向管道补水，防止水柱拉断，避免弥合水锤。但其对停泵水锤以外的水锤如关阀水锤的降压作用有限。此外单向调压塔采用的单向阀的性能要绝对可靠，一旦该阀门失灵，可能导致发生较大的水锤。 

 12、安装气压罐，它利用气体体积与压力的特定定律工作。随着管路中的压力变化气压罐向管道补水或吸收管路中的过高压力，其作用与双向调压塔类似。 

（四）其它 

  1 、采用PLC自动控制系统，对机泵进行变频调速控制，对整个供水泵房系统操作实行自动控制。因供水管网压力随着工况的变化而不断变化，机泵工频运行时经常出现低压或超压现象，容易产生水锤，导致对管道和设备的破坏，采用PLC自动控制系统，通过对管网压力的检测，反馈控制水泵的开、停和转速调节，控制流量，进而使压力维持一定水平，可以通过控制微机设定机泵供水压力，保持恒压供水，避免了过大的压力波动，使产生水锤的概率减小。 

2、安装泄压保护阀，该设备安装在管道的任何位置，和水锤消除器工作原理一样，只是设定的动作压力是高压，当管路中压力高于设定保护值时，排水口会自动打开泄压。 为了满足城乡人民的正常生产和生活用水需求，减少供水管网及设施的维修费用，降低供水管网压力低造成的社会影响，预防供水事故的发生，认识及消除不安全隐患，是非常有必要的

9.5.5其它防范措施

安全教育等纳入企业经营管理范畴，完善安全组织结构。

加强安全卫生培训，掌握处理事故的技能，加强技术防范，杜绝安全和危害职工健康事故的发生；在所有职工中普及危险废物有害意识及对中毒者的急救措施。

建、构筑物的防雷等级应符合GBJ57《建筑物防雷设计规范》的“第二类”设计规定，防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω。

在厂区四周种植一些常绿高大抗性树种，形成绿色屏障。

项目建设的同时，应对厂区周围1.2km的居民分发防范液氯泄漏危害及自救常识的宣传手册。

设置处理液氯消防水等的事故池。

9.6应急措施

9.6.1突发泄漏事故应急措施

a）泄漏应急处理  

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。通过喷洒雾状水对气体进行溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水，如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液，也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

b）防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿带面罩式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

c）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并及时就医。

灭火方法：本品不燃，但消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服切断气源，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

9.6.2应急预案

A事故上报。一旦发现泄漏，立即上报，并成立重大事故领导小组，启动重大事故应急处理预案，开展应急处理工作。 

B提出应急方案。专家组迅速对涉及泄漏突发环境事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，并根据事件污染程度、危害范围、事件等级、发展趋势和形势动态，作出科学预测，提出相应的对策和意见。 

C现场处理。对事故现场附近和受事故影响区域的通道实行有效的人员出入控制，并在初步确定污染物质的种类、性质后，组织果断采取有效防护措施，疏散周围群众，以便控制可能被有毒有害物质污染人数范围，并及时向上级有关部门报告。 

D发布公众信息。事故应急处理期间，妥善做好公众宣传和教育工作。

E符合下列条件之一的，应急终止：

①涉及饮用水源突发环境事件现场得到控制，污染已经消除。

②污染源泄漏或释放已降至规定限值内，所造成的危害已彻底消除，无继发可能。

③各种专业应急处置行动已无继续的必要。
9.7 水源地水污染防范措施及应急预案 

9.7.1水源地水污染防范措施 

工程运行管理过程中，需制定详细的风险防范和遇突发水质污染的处理预案，保证水源及输水河道水质安全。为了减少突发事故引起的水质污染风险性，要求加强对取水口所在河段水运运输有毒、有害、油类等物质的管理，凡运输有毒、有害、油类等物资的船只，应设置防渗、防溢、防漏设施，以防污染事故的发生。 

严禁将有毒、有害物品排入本项目水源地。 

引水沿线保护区范围内严格实施水源保护制度；加强工程上游引水沿线各工业企业的环境管理，防止污染事故的发生；加强对引水工程水源地和引水水质的实时监控，掌握水质动态，及时采取相应的保护措施和应急措施；建立事故应急预案，一旦发生饮用水源水质污染事故，项目取水口应立即停止取水，由其他水厂供水，尽快通知项目服务范围内用水大户尽量减少用水量，以保证服务范围内居民用水。同时，立即启用应急物资储备库内的应急物资消除或减缓污染。 

对违反规定造成重大水源污染事故，一旦发生，要求立即启动水污染防治预案，并采取紧急防护措施，防止扩大污染，消除对人、畜、水产资源的危害，并于二十四小时内上报当地环境保护部门和有关部门。若水源污染事故导致公私财产重大损失或者人身伤亡等严重后果的，按照《中华人民共和国水污染防治法》第四十三条的规定，由公安、司法部门追究刑事责任。

9.7.2水源地风险控制应急预案

应急预案根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制。对于事故性的污染情况时，水源地的应急预案如下: 

划定水源地:未划定水源地或水源地划定不合理的，环保部门要及时建议政府尽快落实划定或调整工作，并按照水源地的有关规定设立明确的地理界标和警示标志。 
风险源管理:环保部门应建立风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，严格审批，禁止在水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在水源保护区内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决依法取缔水源地内的重污染行业企业。管线所属企业在设计阶段应尽量避让水源地；无法避让确需跨越水源地的，要完善风险防范措施。 相关部门应严格控制运输危险化学品、危险废物及其它影响饮用水安全等物质进入水源地，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏等设施。 

政府应针对面源污染组织制定专项应急预案，明确各部门职责，确保在水质恶化后，各有关部门能迅速采取打捞、拦截、调水、启用备用水源等应急措施。供水企业需完善必要的应急设施，强化自来水处理，提高处理高含藻水的能力。环保部门应强化藻类监测和分析能力，建立“水华”预测预警机制。 

风险防控措施:环保部门建议政府组织制定风险防控方案，对可能面临的风险按照紧急程度和需要重视程度进行排序，评估各种风险控制方法的可行性、成本及收益，制定风险控制、转移措施方案。可以通过采取水源取水口迁移工程、尾水导流工程、水源湿地防护工程、水源涵养林、备用水源建设等水源保护综合工程，提升水源地自身的降污、截污、疏浚、稀释、备用等功能。对可能受到上游跨界影响的，根据水域特点，针对性增加预警断面和特征污染物监测指标、监测频次。 

供水安全保障:供水单位通过储备必要的应急物资，深化处理工艺，供水管线改造，分功能供水，规范停止取水、中断供水管理等措施，提高供水安全保障能力。在污染能够通过供水企业治理达标的情况下，尽量不停止供水；或通过管道管理只停止饮用水供应，尽量减少对居民其他用水和社会经济活动的影响。 环保部门应建议政府整合现有的预警监测手段，补充必要的预警设施，有条件的利用物联网、云计算等前沿科技，形成完备的预警体系和研判体系，实现事故的预测预判。 

事故处理措施: 发生污染事故时应及时报告、发布，事故处理完毕后，应由管理部门对事故原因、溢油量、污染清除处理过程、污染范围和影响程度，报告当地海事部门，如有必要应向社会发布。 
危险化学品事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实施应急救援（紧急疏散、现场急救）、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面。 

事故报警。发生危险化学品特大事故或有可能发展成为特大事故和可能危及周边区域安全的事故时，应及时向特大事故应急救援领导小组办公室（危险化学品登记办公室）报告或向119报警。报告或报警的内容包括：事故发生的时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联络人姓名、危险化学品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、有毒物质的大量泄漏等）、周边情况、需要支援的人员、设备、器材等。 

接到报告或报警后，迅速向领导小组成员汇报，指派应急总指挥，调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场。 

事故发生单位应指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故救援现场； 指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。 

专家咨询保同到达现场后，迅速对事故情况作出判断，提出处置实施办法和防范措施，事故得到控制后，参与事故调查及提出防范措施；各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必须的个人防护，按各自的分工展开处置和救援工作； 事故得到控制后，由专家组成员和环保部门指导进行现场洗消工作。 

事故得到控制后，由安全生产监督管理部门决定应妥善保护的区域，组织相关机构和人员对事故开展调查和救援工作。

9.8环境风险措施及投资

本项目环境风险管理措施见下表9.8-1。

表9.8-1    风险管理措施一览表

	项目
	主要风险防范措施

	饮用水源安全风险防控
	在环库公路和涉及项目饮用水源保护区段的南北两端设置检查站，禁止装载剧毒化学品或者危险废物等一切对水源地水质安全有重大风险的车辆进入饮用水源保护区

	
	在一级保护区水域边界和取水口安装在线监控设备，全面监控水源地水质情况；加强丰水期水质监控，建立健全预案、备案制度，强化备用水源建设和现有水厂的并网供水

	
	在水源地一级、二级保护区高风险区域(沿河公路主要节点、跨江输油管道等)附近建设应急物资储备库，储备库的位置以半小时内应急物资能够到达事故现场为宜

	检测、报警 设施
	生产厂房设置温度、流量等报警设施、可燃气体检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器

	安全警示标志
	设置各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志

	防渗
	对危险化学品仓库采用防渗地坪 (钢筋混凝土加防渗剂)+HDPE 膜防渗，确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s ；同时在其四周设置收集边沟，将泄漏物料送至事故池(HDPE 膜防渗)

	防火、

防爆
	按《建筑灭火器配制设计规范》(GBJ140-90)配置灭火器；道路旁每隔100～120m 设置地上式消火栓；设置有效容积不小于 160m3的消防水池和有效容积为200m3的事故池

	
	采用集散控制系统，对重要的参数设计自动调节以及越限报警和联锁系统，对易发生火灾、爆炸事故的设备采取安全联锁装置

	
	自控仪表采用隔爆型，各控制室设置不间断电源装置、消防栓


9.9环境风险评价结论 

9.9.1结论 

环评报告书认为：长沙经开区汨罗产业园给水厂工程生产过程中涉及的危险物料用量较小，在采取上述有针对性的环境风险防范措施及应急措施后，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，有效确保项目饮用水源保护区安全，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，项目从环境风险角度可行。 

9.9.2要求 

1、必须按照设计方案及环评建议措施进行项目风险防范设施建设及管理。 

2、在一级保护区水域边界和取水口安装在线监控设备，全面监控水源地水质情况；建立集成水质在线监测、水库例行监测断面、取水口例行水质监测一体的在线监测平台，实时掌握区域水质情况。 

3、在水源地一级、二级保护区高风险区域( 沿河公路主要节点等) 附近建设应急物资储备库，储备库的位置以半小时内应急物资能够到达事故现场为宜。同时，应建立水源周边可能泄漏污染物的处置技术、处置方案及专家储备库，确保一旦发生事故，可在最短时间将污染物及其危害控制在最小范围。配备应急车辆、应急防护和取证设备，建设具备应急指挥中心数据传输、管理、分析、审核与发布网络体系。 

9.9.3建议 

建立完善的环境风险应急预案，并根据国内外同类行业的类比调查，结合本项目的运行实情，不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行，加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边企、事业单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。

10清洁生产分析、达标排放与总量控制

10. 1清洁生产

清洁生产是通过采取技术集约化管理的生产方式，最大限度利用生产过程中的各种资源和能源，减少废物产生量和排放量，以减少对环境的污染和危害。其实质就是在生产发展的过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。 

推行清洁生产，首先要强调生产全过程系统化预防意识，生产必须具有明确的整体目标，生产者对生产过程各个环节了如指掌；其次，必须采取一定的建设性措施，如改进企业的管理方式，规范物料和水量平衡的计量方式和方法，改进原料、能源一次利用方式，或改进产品方案，或开发、引进专门的高效利用资源技术、工艺、设备等；第三，选用技术先进、经济上可行的污染治理技术，完善生产过程中的污染治理措施，治理所得的物质优先考虑进行资源化利用；第四，要以持之以恒的思想，定期检查推行清洁生产的效益和效果，不断总结经验，改进措施。 

清洁生产分析是基于对生产全过程废物无量化、减量化、资源化、无害化的技术、措施、管理分析，以及可量化的效益或效果分析，是对以污染物浓度控制为主线传统环境影响评价的重要补充。清洁生产分析的基础是对工程物料平衡和水平衡的正确分析。分析指标不仅考虑污染物浓度，还要着重考虑污染物的介质形态和数量，特别是单位产品污染物产生量。其分析对象着重在生产过程，而非生产末端。 

本报告将从工艺及设备、节能降耗、污染物治理、生产管理等方面分析本项目的清洁生产水平。

10.1.1工艺及设备 

1、根据取水口的原水特征和周围环境特征，净化工艺采用预处理+常规处理，能够确保出水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 中的相关要求。 

2、结合当前国家对水厂含泥废水的处理提出了严格的要求，设计了排泥水回用系统，在减少排泥水排放的同时，减少原水取水量 

3、结合当前国家对水厂含泥废水的处理提出了严格的要求，本水厂在设计中考虑对絮凝沉淀过程中产生的废水污泥进行泥水处理后达标排放，污泥泥饼含水率低于60%，达到生活垃圾填埋场入场要求，减少渗滤液产生量。 

本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。生产装置的布置均按流程顺序放置，既节能也有利于清洁文明生产。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。

10.1.2清洁能源与节能降耗 

1、清洁原材料：项目原水取自白鹤洞水库地表水，该水源水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。故本项目原材料符合清洁生产要求。 

2、清洁产品：本项目的产品为可供人饮用的自来水，其在使用过程中不会对环境产生影响。满足清洁产品的要求。 

3、清洁能源：拟建净水厂工程的动力均来源于市政供电网络，食堂用的燃料为天然气，符合清洁能源的要求。

本工程在技术方案的设定过程中，积极稳妥地运用四新技术，既注重技术的先进性，又考虑技术的成熟性和实用性，使本工程技术方案更为合理节能，具体表现以下几方面： 

1、引配水管道节能措施 

项目新建的引配水管线均采用重力流输水，不消耗能源。水厂尽量处于较高位置，节约送水扬程，相应就节能。 

2、净水厂工艺电气节能措施 

①采用气水反冲洗均粒滤料滤池，延长了过滤周期，减少了冲洗次数，可节省反冲洗量2/3。 

②采用自动加氯装置，控制最佳投量，节省药剂。 

③合理选择工艺参数，尽可能地减少工艺流程中的水头损失，节约能耗。 

④精心做好总体规划和系统布局，选择最优方案，合理布置配水管线，完善管网布局，满足各区域水量、水压要求。 

⑤ 水厂采用计算机监控管理系统，可进一步实现水厂内部科学管理调度，而且公司中心调度室还可以通过无线通道，对管网各测压点终端实行遥测、遥训、遥控，使各水厂出厂压力均处于最佳运行状态。 

3、管理节能 

水厂的设计不管多么合理，多么节能，如果运行管理不善，也不能使水厂的节能真正落到实处。因此，必须作好水厂的节能管理工作。 

①通过专门的技术管理部门对水厂的运行切实做好控制、观察、记录与水质分析检测工作，使整个水厂运行正常和在最低能耗的状况下充分发挥其净化功能，并通过培训等措施不段提高水厂操作工人的水处理基本知识和技能。 

②制定并实施节能节水管理制度，制定并实施节约与浪费的奖励和惩罚措施。 

③设备系统是日常管理节能的主要内容。对于设备，特别是生产性设备应定期检查、检修和保养。对于一些常年运转特别是根据季节和使用情况调节的设备则需定时对运行参数进行记录，记录数据不应该简单视作操作工人到岗的依据，而应该用于发现运行中存在的问题并作为分析原因以及改进和改造的判断依据。 

④广泛深入地进行节能节水宣传，提高节能节水意识，使节能成为大家的自觉行动。 

⑤加强节能计量，实行量化管理，并对职工公开耗电情况。 

⑥采用了技术先进的微机测控管理系统，分散检测和控制，集中显示和管理，各种设备均可根据构筑物出水水质、流量等参数自动调节运转台数或运行时间，不仅改善了内部管理，且可使整个水处理系统在最经济状态下运行，使运行费用很低。 

10.1.3污染物产生指标

本项目仅有少量氯气、油烟废气和备用发电机烟气产生，产生量较小，经处理后可达标排放；净水区产生的滤池反冲洗废水、沉淀池排泥水经废水污泥处理系统沉淀处理后90%回用于制水，10%处理后达到《污水综合排放标准》三级标准，排至园区污水管网；污泥经压滤后送生活垃圾填埋场卫生填埋。总体而言，项目排放污染物极少，符合清洁生产要求。

10.1.4生产管理要求

清洁生产是要求从原材料、生产工艺到产品服务的全过程控制，彻底改变单纯的末端治理的污染防治模式，因此，必须建立完善可靠的保障体系，把清洁生产管理放在首要位置，才能保障保证清洁生产的落实。因此，建议公司采取以下清洁生产保障措施： 

（1）、成立清洁生产管理机构，建立奖惩考核目标责任制度。清洁生产管理机构应负责整个公司各个生产环节的清洁生产管理工作，制定清洁生产管理规程和奖惩考核目标，把控制使用有害物质、节能、降耗纳入到生产管理目标中。 

（2）、开展清洁生产审计工作，由公司总经理任审计小组组长，为开展清洁生产审计工作奠定良好基础。审计小组应制定并实施减少能源，水和原材料使用，消除或减少产品和生产过程中有害物质的使用，减少各种废物排放量。 

（3）、加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识，环保意识，保障清洁生产的目的顺利实施。 

10.1.5清洁生产建议 

从清洁生产的角度，对该项目提出以下几点建议： 

（1）在生产过程中，按照“ 清洁生产” 原则，减少跑、冒、滴、漏； 

（2）对生产过程中设备系统应尽量避免人为操作失误带来的故障，对相应的水处理设备和阀门管道等，应有足够的备用件，以便出现损坏时及时更换； 

（3）对原料及废渣在运输过程中，应尽量减少抛洒，降低物耗和污染； 

（4）加强操作管理，使操作工人责、权、利相结合。 

综上所述，本工程从工艺技术、节能降耗、综合利用和污染物治理上都体现了清洁生产的原则，达到了清洁生产技术要求。

10.2污染物达标排放

（1）本项目生活污水经预处理后进入园区污水管网，净水区产生的滤池反冲洗废水、沉淀池排泥水经废水污泥处理系统沉淀处理后90%回用于制水，10%处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后进入园区污水管网。 

（2）项目无组织排放废气通过加强车间通风，以减少对职工的健康安全和环境的影响；油烟废气经排气扇排出，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求；备用发电机尾气内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。无组织排放废气加强加药间通风，项目运行对大气环境无明显不利影响。
（3）本项目水泵、风机、发电机等设备均设在室内，优选低噪声设备，安置减振基础，设备房设置墙体隔声，在厂区内种植高大乔木隔声降噪，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 

（4）本项目生活垃圾交环卫部门处置，废水处理污泥浓缩脱水后送生活垃圾卫生填埋场进行填埋，危废交由资质的单位处理，采取以上处理措施后项目固体废物做到安全处置或综合利用，能做到达标排放。

10.3总量控制

本项目为公益性工程建设，无需设置总量控制指标。

11 环境经济效益分析

11.1  环境保护投资估算

项目在建设过程中需在水气声渣和水土流失防治等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施落实到位。项目总投7862.56万元，其中环保投资为511万元，占项目总投资的6.5%，具体环保工程投资见下表。
表11-1   环境保护投资估算

	项目
	位置
	投资

（万元）
	治理措施

	施工期
	噪声治理
	管道和净水厂的

建筑施工场地
	8
	①选用低噪声设备；②合理安排施工时间；

③柴油施工设备安装消声器；④对施工设备进行维修保养；⑤施工场地设噪声监控点。

	
	扬尘治理
	管道和净水厂的

建筑施工场地
	5
	运输车辆进出口设置车辆冲洗装置

	
	
	
	8
	净水厂主体建筑周围搭建防尘网

	
	
	
	5
	材料覆盖防尘布

	
	
	
	8
	路面水泥硬化

	
	
	
	8
	洒水设施

	
	废水治理
	管道和净水厂的

建筑施工场地
	8
	①设备冲洗水和地表雨水设置沉淀池作为混凝土养护用水和项目区洒水降尘。

②生活污水通过化粪池处理后可用水降尘。

	
	固废处置
	管道和净水厂的

建筑施工场地
	8
	①弃土由汨罗市渣土办公室部门指定场地；②生活垃圾集中收集后送垃圾填埋场处置。

	营运期
	废气净化
	净水厂加药间
	5
	将强通风，防治跑冒漏滴

	
	
	综合楼
	2
	设置发电机专用烟气管道

	
	废水处理
	净水厂内
	1
	生活污水经隔油池、化粪池处理后进入园区污水管网

	
	
	净水厂内
	5
	生产污水经沉底处理后进入园区污水管网

	
	
	净水厂内
	20
	雨、污水管网

	
	固废处置
	净水厂内
	30
	垃圾收集桶、厂区污泥清运填埋、危废处理

	
	噪声治理
	净水厂设备房
	10
	噪声源采取隔声、减振、消声等降噪措施

	
	风险
	水库和净水厂内
	225
	具体见表9.8-1

	
	环境管理及监测
	净水厂内
	75
	净水厂日常管理和水质监测

	
	饮用水源保护区的划定
	白鹤洞洞水库周边
	10
	围网长度约4.0km，高度为1.5m。标志设施，包括保护区界标、交通警示牌、宣传牌等

	绿化
	管网沿线植被恢复，净水厂内
	50
	乔、灌、草合理配置，绿地率34.98%

	水土保持
	20
	编制水土保持方案

	合计
	
	511
	


11.2  社会效益分析

项目建成后，可改善用水条件改善城市的投资环境，有利当地经济持续、健康发展。

11.3 经济效益分析

长沙经开区弼时产业园给水工程属于城市公用设施建设项目，从经济效益上看，集中供水工程的直接经济效益主要体现在自来水水费收入及政府补贴（税收返还或其他）。根据汨罗市物价局发布的：居民生活用水价格为2.08元/吨，工业用水和行政事业用水价格2.4元/吨，经营服务用水3.6元/吨，特种用水5.6元/吨。经计算，贷款偿还期内自来水费收入3053万元，由此可见，项目具有一定的经济效益。

11.4 环境经济损益分析

11.4.1环境效益 

①水厂是绿化率很高的企业，因此水厂的建设有助于城镇绿地的增加，对改善城镇生态环境有一定贡献； 

②水厂建成后，供水能力完全能够满足城乡用水需求，为集中统一供水提供保障，可关闭自备水源，保护地下水资源，同时提高饮用质量。集中供水可以杜绝某些环保不合格自备水源对环境的污染。 

③在采取环评建议后，水厂废水处理可做到污染物达标排放。 

11.4.2环境损失 

项目总的说来是环境正效益工程，然而施工期不可避免地会造成一些环境损益，主要表现在：工程占地、挖填方等破坏施工区树木、草皮等植被和土壤，雨季形成一定水土流失，造成局部小范围的生态环境破坏；施工机械噪声和施工扬尘对工程区周围局部声学环境和环境空气造成一定污染，影响周围居民生产生活，以及附近野生动物的栖息；消除施工生产废水、生活污水和生活垃圾对水环境的污染所采取的措施，需要一定的成本费用。施工期所有这些对环境的不利影响，均属暂时的短期现象，随施工结束而结束。营运期通过对噪声源、生产废水和职工生活污水采取一定治理措施后，对环境影响较小，所需成本费用为一次性投入，而且成本费用不大。本项目环保投资共计511万元，占项目总投资6.5%，可认为该费用为开发本工程的环境经济损失和改善工程区域环境质量的环保成本。 

11.4.3环境经济损益分析 

从全局的利益考虑，本工程是一项社会福利工程。项目的实施将缓解汨罗市弼时镇自来水供需矛盾，对提高居民生活质量和城市基础设施水平，促进城市经济和社会各项事业的发展，维护社会稳定，坚持走可持续发展道路具有很好的社会效益；同时，具有较好的经济效益和环境效益。工程的环境损失主要在施工期，且是短暂、局部、小范围的，部分环境损失经采取适当措施后可给予恢复，而且工程区环境将得到明显改善，从而实现社会、经济、环境效益的协调发展。因此，工程从环境影响经济损益分析结果来看，是可行的。

综上所述，本项目在经济效益、环境效益和社会效益上是统一的，从环境经济的角度估量本项目是可行的。

12 环境管理与环境监测

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。

加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。

12.1 环境保护管理计划

12.1.1环境管理计划目标

通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告针对工程建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。 

通过环境管理计划的实施，将管网铺设对环境带来的不利影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

12.1.2 环境保护管理机构及职责

12.1.2.1 环境保护管理机构的设置

由于施工期和运营期的环境管理内容具有较大的差异，且两者的工作时限有着临时性和长期性的区别，因此应分别设立单独的组织机构，且实行分阶段负责 的方式，施工期结束后相应的管理机构即行撤销，运营期管理机构开始运作，根 据工作具体情况，允许有一定时段的交叉。 

1、施工期环境管理机构 

为了保证环境管理工作的有效性和公正性，应成立与工程无利益冲突的独立 于施工部门的环境管理机构，且该机构的从业人员应具有适当的资历和经验。建 议净水厂工程和管网工程的环境管理机构单独设置。机构设置情况见表12-1。

表12-1 施工期环境管理机构设置

	人员设置
	净水厂工程
	管网工程

	组长（人数）
	1
	1

	环境空气监督员（人数）
	1
	1

	废水监督员
	1
	1

	植被生态、噪声监督员（人数）
	1
	1

	固体废物监督员
	1
	1


2、运营期的环境管理机构 

营运期的环境管理是长期的工作。净水厂应设立环保管理部门和水质自动监测站，负责原水的在线监测。

12.1.2.2环境管理职责和权限

1、施工期 

环境管理小组应根据工程的施工计划，制定详细的管理计划，并应每月对该计划进行检查，以及进行必要的修订。 

组长应向工程领导者汇报工作，每月定期汇报环境管理检查成果，并就检查 中发现的潜在环境问题提出针对性的解决办法。 

大气和噪声、植被生态保护与恢复、固废监督员应根据计划巡视检查各项施工期环境预防措施的落实情况，负责安排各项监测定时定点按计划进行，并每月将检查、监测结果和现场处理意见向组长汇报。 

2、营运期 

1）环保管理部门 

负责制定环保管理制度并监督执行，主要包括： 

a、宣传、组织贯彻国家有关环境保护主方针、政策、法令和条例，配合当地环保主管部门搞好厂内的环境保护工作； 

b、执行上级主管部门建立的各种环境管理制度； 

c、定期检查、维护水厂的设备，确保设备正常运行，对环评报告中提出的环保措施的执行情况进行监督； 

d、领导并组织项目运行期的环境监测工作，建立监控档案； 

e、调查、处理厂内污染事故与污染纠纷； 

f、开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高工作人员素质，推广利用先进技术和经验。 

2）监测站 

监测站负责制定监测计划，以及监测数据的收集、整理、存档和上报，职责包括： 

a、按时开展例行环境监测工作，编制监测报告与报表； 

b、参加水厂污染事故的调查工作； 

c、搞好监测仪器的维修、保养和校验工作。

12.1.3 环境管理方案 

12.1.3.1项目可行性研究阶段环境保护管理方案

项目可行性研究阶段的主要环境保护工作是建设项目的环境影响评价，为了 实施环境影响报告书中提出的环境保护措施，防止和减缓项目潜在的不利环境影 响，经环评单位、设计单位和建设单位共同讨论，编制了环境管理计划。 

12.1.3.2 项目工程设计阶环境保护管理方案 

1、厂区四周种植高大树木绿化隔离带，改善景观和视觉美感。 

2、根据项目环境影响评价结果，设计必要的防噪措施。 

3、厂区要合理布局，办公区等人群活动密集点布置要避开水处理构筑物的主导风向下风向位置。 

4、设计时进一步细化永久性占地计划，合理使用土地，少占耕地。 

12.1.3.3 项目施工阶段环境管理方案

在施工阶段，环境保护是承包商的责任。国际咨询工程师联合会（FIDIC）的土模工程评价合同条例19.1 条规定：“在工程施工、竣工及修补其它缺陷的整个过程中，承包商应当：采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，以避免因施工而引起的污染、噪声或其它后果对公众造成人身或财务方面的伤害或妨碍。” 

1、环境空气的控制 

①施工期间要做到文明施工，根据施工计划制定防止扬尘污染的措施，如加设挡板、洒水，多余土方及时清运，运输车辆在离开现场上路行驶之前车轮用水冲洗、加盖帆布运输等，同时尽量避免在起风的情况下装卸物料；②作业地点定期检查并对敏感点TSP 进行监测，发现超标现象应限期整改；③对违反操作规定施工或有问题不及时整改的采取行政和经济处罚。 

2、水环境的控制 

①生产及生活废水严禁未经任何处理外排；② 施工场地应加强管理，防止土石方、施工材料等进入堆放地附近河道；③ 引水管、配水管的施工应选择合理的方案，尽量减少河道开挖。 

3、噪声环境的控制 

①以先进的低噪声施工工艺代替落后的高噪声施工工艺；② 推土机、挖掘机、粉碎机及装卸车辆进出场地应限速，并加强机械设备、运输车辆的保养维修；③合理安排工期及施工时间，避免强噪声作业机械持续影响周围居民；④ 按规定操作设备，尽量减少碰撞噪声，尽量少用哨子等指挥作业；⑤定期对敏感点噪声水平进行监测，并对超标点提出治理措施。 

4、生态环境的控制 

①对于管道铺设和泵站建设过程中必须占用的绿地，要进行草皮或树木移植，不得随意损害；弃土回填后应重视表面的植被培养以防止水土流失；施工结束后，临时占地要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，将水土流失降至最低限度；②对施工临时占地，应将原有土地表层耕作的熟土堆置一旁，待施工完毕后将熟土推平，恢复在土地表层；③对施工人员加强教育，倡导文明施工，保护施工区域内野生动植物。 

5、固体废弃物的控制 

①建筑垃圾和弃方应按当地有关部门规定统一处置，生活垃圾由环卫部门收集后在指定填埋场填埋；②废土堆放场地周围应修建围墙和集水沟，保证场地排水通畅，防止雨季堆场雨水不能及时排放而外溢；③建筑垃圾和废土要及时处置，减少在施工场地的堆放时间。 

6、社会环境保障 

①按照我国政府及当地的有关征地政策和补偿办法，对被征用土地的村民进行合理补偿；②管线分段施工，尽快完成开挖、回填，材料运输应避免交通高峰期，减轻车流压力；③ 加强对管理、施工人员在文物保护方面的教育和意识的培养，一旦发现文物古迹，应立即通知当地文物保护部门，并及时保护好现场，待文物部门妥善处理后再继续施工。 

12.1.3.4项目运营阶段环境管理方案

运营期环境管理主要是针对各净水处理工程的环境管理，主要包括以下几方面：①应建立规范的运行管理和操作责任制度，搞好设备维护和实行双回路供电；②厂界周围进行绿化，选择净化效率高的物种；③定期走访居民，听取意见；④定期对厂界和周围敏感点的噪声水平进行监测，如有超标，须查明原因；⑤泵房工作应关闭门窗，以确保厂界噪声满足标准要求；⑥加强绿化，厂界周围进行绿化，建立绿化带。 

12.1.3.5 环保人员培训 

为了保证环境管理工作的顺利、有效开展，须对企业员工进行知识、技能的培训，除向全体员工介绍本工程的重要性和实施的意义外，还应针对不同岗位做 不同的培训。 

12.1.3.6 信息交流

环境管理要求在组织内不同部门、不同岗位之间进行必要的信息交流，同时组织还要向外部（相关方、社会公众等）通报有关信息。 

内部信息交流可以会议、内部简报等多种方式进行，但每月必须有1 次正式会议，所有交流信息均应有记载并存档。 

外部信息交流每季度或每月进行1 次，与协作单位的信息交流要形成纪要并存档。 

12.1.3.7 记录 

为了环境管理体系的有效运行，组织必须建立一个完善的记录系统，并保留 以下几个方面的记录： 

（1）法律和法规要求；

（2）许可；

（3）环境因素和有关的环境影响；

（4）培训；

（5）检查、校核和维护活动；

（6）监测数据；

（7）纠正和预防措施有效性； 

（8）相关方的信息；

（9）审核；

（10）评审。 

另外，还必须对上述各类记录进行必要的控制，包括：记录的标识、收集、 编目、归档、储存、管理、维护、查询、保存期限、处置等环节。

12.2 环境监测计划

12.2.1制定目的及原则 

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后评价提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的路段和超标量而确定。

12.2.2环境监测内容

（1）施工期监测 

施工期间根据污染特点和实际情况，建立一定的监测制度并保证实施。监测 方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行，其监测内容见表12-2。

表12 -2   施工期环境监测计划

	序号
	环境要素
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	1
	建筑堆场、无铺装施工
	道路、施工作业附近的居民点
	TSP
	每个季度

监测一次

	2
	噪声
	施工场地边界
	Leq
	每月监测一次

	3
	废水
	白鹤洞

大里塘水库
	COD、BOD5、氨氮、石油类、SS等
	每个季度监测一次


（2）竣工验收监测计划

竣工验收监测计划具体见表12-3。

表12-3    竣工验收监测计划一览表

	类别
	监测点
	监测项目
	监测时间

	水源水
	水厂进口
	109项水质全分析数据
	试运行3个月内，

监测一期

	水厂出水
	水厂出口
	
	

	净水厂废水
	①水厂废水处理中进口

②水厂废水排放口
	COD、SS
	

	净水厂噪声
	净水厂厂界外1m
	Leq
	

	净水厂废气
	净水厂厂界外1m
	Cl2
	


（3）营运期监测 

拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测 制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。 

本环评建议，应该根据《生活饮用水水源水质标准》，《城市供水水质标准》的要求，强化原水水质监测，加强在取水口设置常规水质指标的在线检测装置，并与水厂中央控制室联网的建议。在进水处应安装在线水质监测系统，同时对厂区和厂区边界进行定期监测，定期环境监测工作由当地环境监测站完成，并出具具有法律效力的监测报告。环境监测安排见表12-4。

表12-4     营运期环境监测计划

	类别
	监测点
	监测项目
	监测时间

	水源水
	水厂进口
	109项水质全分析数据
	每月一次常规监测，一年必须保证一次109项全分析

	水厂出水
	水厂出口
	
	

	净水厂废水
	①水厂废水处理中进口

②水厂废水排放口
	COD、SS
	每年一次

	净水厂噪声
	净水厂厂界外1m
	Leq
	

	净水厂废气
	净水厂厂界外1m
	Cl2
	


（4）事故监测 

在水源水受到污染时监测计划见表12-5。

表12-5      事故监测计划一览表

	类别
	监测点
	监测项目
	监测时间

	净水异常
	水厂进口（水源水）
	GB5749－2006规定的监测项目（如色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、氟化物、挥发酚、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸亚、氨氮、菌落总数、总大肠杆菌、溶解性总固体、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、总α放射性、总β放射性、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐等）、泄漏化学品
	事故发生后立即监测，根据影响时间和影响程度可适当增加监测密度

	
	水厂出口（水厂出水）
	
	

	液氯泄漏
	①事故当时主导风向上风向1个监测点

②事故当时主导风向下风向3个监测点
	Cl2
	


12.3排污口规整要求

根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）中要求，现就本工程污水排放口提出如下要求：

（1）排放口应具备采样和流量测定条件，并按照《污染源监测技术规范》设置采样点；

（2）排污口可以矩形、圆筒型或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s，流口出水必须进入尾水排放管，并在明渠之前相接。

（3）设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上；

（4）排污口必须按照国家颁布有关污染物排放标准的要求，设置排放口标志牌。

12.4饮用水源地环境应急监测 

12.4.1饮用水水源地污染事故风险评价 

外环境对本项目水源的风险主要为水源地上游附近的交通运输和违法排污可能造成的突发性源水污染，项目对外环境的风险主要为液氯发生泄露时对周围环境的影响。详见环境风险评价。 

12.4.2预警监测体系规划 

（1）饮用水水源保护区污染源监控网络建设 

清理整顿饮用水水源地一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，对二级保护区内现有污染源进行取缔、整治和规范，确保达标排放，并强化了保护区内所有新、扩、改建项目的环境管理。规划对位于饮用水水源保护区内的重要污染源、直接进入水体的排污口，建立水量水质实时监测系统。 

（2）监测设备设施的配套和更新建设 

按照《地表水质量标准》（GB3838-2002）表1和表2中的29项指标进行监测；实现环境常规监测、分析设备的配套和更新，逐步实现监测、分析手段现代化，提高标准化建设水平。 

（3）基础设施建设 

为更好地保护饮用水源地，需进行基础设施建设工程。这些工程主要是：保护区分界处设立了界碑、界桩、宣传警示牌等；采用物理隔离方式在一、二级保护区水库两侧设置防护网，阻隔人为性污染物倾倒或抛洒；饮用水取水口附近上部区域的封闭。

12.5项目“三同时”验收一览表

本项目“三同时”验收内容见表12-6。

表12-6    本项目“三同时”验收一览表

	序号
	项 目
	内容
	环保设施及要求
	所达标准
	投产日期

	1
	废气治理设施
	备用发电机尾气
	由专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放
	能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求
	与主体工程同时设计、施工、投运

	
	
	无组

织排放（氯气）
	加强通风等措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表无组织排放标准
	

	2
	废水治理设施
	生产

废水
	滤池反冲洗废水、沉淀池排泥水经废水污泥处理系统沉淀处理后90%回用于制水，10%处理后排至园区污水管网
	《污水综合排放标准》三级标准
	

	
	
	生活

污水
	废水经隔油池、化粪池处理后进入园区管网
	《污水综合排放标准》三级标准
	

	
	
	雨污分流管道
	按照要求，分别建设一套雨水、污水排放管道
	净水厂厂区雨污分流
	

	3
	噪声防治措施
	风机、泵类、发电机
	采取切实可行的隔声减振措施，如加隔振机座、安装隔声罩、安装消声器等
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准
	

	4
	固废防治措施
	危险固废
	暂存场所和有资质单位处理
	《一般工业固废贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）、危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
	

	
	
	污泥

一般固废
	暂存场所
	
	

	
	
	生活垃圾
	环卫部门统一收集处置
	
	

	5
	风险防范措施
	制定水源地和净水厂的风险应急预案，各项风险保护措施落实完善，建立在线水质监测系统
	

	6
	生态保护措施
	水源保护区禁止建设与水源保护无关的项目；管网沿线植被保护应恢复；净水厂绿化，绿化率34.98%
	


13 公众参与

根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定：“建设单位编制环境影响报告书，应当依据有关法律规定，征求建设项目所在地单位和居民的意见”。国家环保总部《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，对环境影响评价公众参与进行了规定，根据上述规定，本评价报告拟实施公众参与调查，所进行的工作包括：确定调查范围、对象、拟定调查计划、实施调查、综合分析。

13.1公众参与的方法、目的和意义

（1）介绍项目建设的工程特征、建设特点及可能产生的环境问题，使公众了解项目建设的意义，对可能产生的环境影响形成清楚的认识，征询他们对本工程的意愿和要求。

（2）帮助评价人员发现问题，确认项目建设可能引起的问题在环评报告书中得到分析评价，并在分析评价中体现公众意见。

（3）了解公众对现有工程及本工程的意见和关心的环境问题，征询解决方法。

（4）确认环境保护措施的全面性、针对性和可行性，优化措施方案，保证本环评更加全面、客观、公正。

13.2 调查对象

为能了解社会各阶层人士对本工程的看法，公众参与的对象主要包括当地各级政府部门的有关工作员和周边受影响的企业职工、普通群众和当地居民以及团体。

13.3调查方式与内容

本项目环评公示形式根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的精神，釆取公示和发放调查问卷相结合的方式进行。

13.3.1项目公示

（1）网站第一次公示

根据2006年3月18日实施的《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006[28]号）第八条要求，在评价过程中，于2015年11月2日～11月12日连续10个工作日在汨罗市政府门户网站上（http://www.miluo.gov.cn/huanjingbaohu/16498.htm）对项目进行了第一环评公示，有关网站公示材料截屏见图13-1。

图13-1  项目网上第一次公示

（2）第二次网上公示

在评价过程中，于2015年11月12日～11月25日连续10个工作日在汨罗市政府网站（http://www.miluo.gov.cn/huanjingbaohu/16497.htm）进行了第二次公示，有关网站公示截屏见图13-2。

图13-2  项目网上第二次公示

（3）项目报纸公示

根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的要求，进一步加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度，切实保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权， 在评价过程中，于2015年11月2日在《洞庭之声报》第B1版进行了公示，具体截图见图13-3。

图13-3  项目报纸上公示图片

（4）现场公示

在项目拟建地附近贴了本项目的公示材料，张贴保持时间为2015年11月10日至11月20日共10个工作日，在公示张贴过程中，周围有众多居民对本项目建设情况进行了了解。公示张贴现场照片见图13-4。

图13-4  项目现场公示照片

13.3.2发放问卷调查

本项目公众参与同时采用调查表的方式进行，并对调查结果进行分析汇总。调查的时间为2015年11月20日，调查对象主要为白鹤洞水库、净水厂所在地周边政府部门和周边居民及管线沿线居民等。调查区域覆盖评价区内政府部门和周边居民。调查表内容见表13-1、13-2。

表13-1汨罗市普乐投资开发有限公司长沙经开区汨罗产业园给水厂工程

公众参与个人调查表

	姓    名
	
	性 别
	
	年 龄
	
	文化程度
	

	联系电话
	
	地址
	

	项

目

概

况
	项目概况

长沙经开区汨罗产业园给水厂工程位于汨罗市弼时镇大里塘北侧，项目总投资7862.56万元。项目供水范围包括长沙经开区汨罗产业园规划范围为东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，规划面积约19.17 km2。拟建安全饮水工程需新建汨罗产业园供水厂一座，汨罗产业园供水厂建设分为两期，近期（2014-2020）新建3.5×104m3/d的预处理和2.5×104m3/d 的常规处理+深度处理，用地面积5.6ha；远期（2021-2030）扩建 1.0×104m3/d 的常规处理+深度处理，占地面积2.8ha；本环评为仅对近期工程进行评价，远期另行环评。本项目水源由白鹤洞水库引水，白鹤洞水库到大里塘水库直线距离约15km，白鹤洞水库死水位170.5m，大里塘水库正常蓄水位78m，落差92.5m，可通过管道或隧道采用重力流由白鹤洞水库自流到大里塘水库。

2、污染源及防治措施

建设过程中及投入运营后可能存在的主要环境问题：

(1)建设过程中，施工产生的废水、废气、废渣、噪声污染、生态影响等。

(2)项目运营过程中产生的废气、废水、噪声以及固体废弃物等可能会对环境及人群健康造成影响。

针对环境问题采取的防治措施：

①废水：项目净水厂营运期外排废水经处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后进入园区污水处理厂；②废气：食堂油烟产生量很少，对周围环境的影响较小，备用发电机尾气经专门管道引至建筑物楼顶高空排放；③固体废物：净水厂产生污泥定期清理无害化处理，生活垃圾经环卫部门定期清运，防止其产生二次污染。④噪声：项目声源经隔声消声等处理后，对附近区域影响较小。⑤事故风险分析：净水厂制水过程中使用的二氧化氯属于有毒有害物质，该物质在制备、使用和贮存过程中存在一定的事故风险隐患。应做好化学品贮运安全保障措施、二氧化氯制备过程安全保障措施，并制定应急预案。从而减少事故风险。

建设单位拟依照国家和地方的环保法律法规要求，采取相应的环保治理措施削减项目产生的污染影响程度，在采取相关的环保措施后，施工期及营运期产生的这些环境影响可以得到有效控制的。

	根据个人或单位经验或关心的问题，在您认为的合适答案选项上划“√”，或简述您的观点。

	1. 您是否了解项目建设的情况？

a了解       b不了解

2. 您认为本地区目前最大的环境问题是？

a大气污染   b水污染    c噪声污染    d固体废物    e生态破坏

3. 您认为项目施工期主要环境问题是什么？
a粉尘      b废水       c噪声        d固废废物    e生态破坏

4. 您认为项目营运期主要环境问题是什么？
a废气       b废水       c噪声       d固体废物  

5、您认为项目建设是否有利于改善区域民众生活？

A有利       b不利      c无影响  

6. 您认为本项目的选址是否合理？

a合理     b不合理     

7. 本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见(如反对，请在后面建议栏写明理由)：

    a 赞成     b 反对

	您对该工程建设的其他意见、要求或建议（如反对，请说明理由）：


13.4调查对象的构成及比例

本次共发放公众参与调查表60张，收回60张，收回率100%。其中：社会团体、单位意见征询表共5张，收回5张；个人公众参与调查表55份，收回55份。

（1）社会团体、单位意见征询表


本项目社会团体调查单位名单见表13-3：

表13-3  调查单位表

	序  号
	单  位  名  称

	1
	汨罗市弼时镇人民政府

	2
	汨罗市弼时镇居民委员会

	3
	汨罗市弼时镇汉山村村委会

	4
	任弼时纪念馆

	5
	汨罗市弼时镇大里塘村村委会


（2）个人意见征询表

此次公众调查涉及面较广，主要是指项目周边居民，具体调查人员见表13-4。

表13-4  调查个人统计汇总

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	家庭或单位住址
	电话

	1
	夏晓康
	男
	24
	本科
	汨罗市弼时镇大里塘村
	15616381623

	2
	吴大展
	男
	36
	大学
	汨罗市弼时镇大里塘村
	13974935925

	3
	唐里民
	男
	39
	大专
	汨罗市弼时镇
	13874075883

	4
	李兰萍
	女
	26
	本科
	汨罗市弼时镇
	5950908

	5
	王魁
	男
	29
	大专
	汨罗市政行舟
	15874948353

	6
	何涛
	男
	32
	初中
	汨罗市弼时镇大里塘村
	13469240100

	7
	郭慧
	女
	26
	本科
	汨罗市弼时镇大里塘村
	13548933644

	8
	任霞
	女
	33
	大专
	汨罗市弼时镇大里塘村
	15773037321

	9
	曾梦芬
	女
	24
	硕士
	汨罗市弼时镇大里塘村
	0730-5750211

	10
	姜波
	男
	36
	高中
	汨罗市弼时镇大里塘村
	13575062858

	11
	李寰
	男
	29
	本科
	汨罗市政行舟
	18684688540

	12
	王达
	男
	24
	大专
	汨罗市弼时镇
	13450417617

	13
	龚珂
	男
	26
	本科
	汨罗市弼时镇尖塘村
	18670618970

	14
	胡志明
	男
	23
	本科
	汨罗市弼时镇共荣村
	18508438766

	15
	刘覃昔
	男
	33
	初中
	弼时镇汉山村
	18975252578

	16
	冯伟明
	男
	62
	初中
	汨罗市弼时镇大里塘村
	13675402808

	17
	陈萍
	女
	28
	本科
	汨罗市弼时镇大里塘村
	18711174987

	18
	卢家旭
	女
	27
	大专
	汨罗市弼时镇大里塘村
	13789034918

	19
	包再亮
	男
	35
	初中
	弼时镇坪塘村
	13975007727

	20
	陈艳雄
	男
	48
	初中
	弼时镇坪塘村
	13786057948

	21
	肖必杨
	男
	64
	小学
	弼时镇坪塘村
	15575037777

	22
	张为军
	男
	41
	高中
	弼时镇坪塘村
	13341303119

	23
	陈勇
	男
	29
	初中
	弼时镇大陆村
	13873053373

	24
	刘五明
	男
	48
	高中
	弼时镇大陆村
	13607306448

	25
	刘满子
	女
	43
	高中
	弼时镇大陆村
	13873046900

	26
	游三保
	男
	57
	初中
	弼时镇大陆村
	18273084918

	27
	刘大明
	男
	44
	初中
	弼时镇唐家桥村
	13786014859

	28
	张岳翔
	男
	66
	高中
	弼时镇唐家桥村
	15173095178

	29
	戴斌
	男
	40
	高中
	弼时镇唐家桥村
	13873042688

	30
	戴吴水
	男
	47
	初中
	弼时镇唐家桥村
	18973153563

	31
	刘长林
	男
	34
	初中
	弼时镇大田村
	13786061516

	32
	肖建文
	男
	42
	初中
	弼时镇大田村
	15575037777

	33
	肖建斌
	男
	38
	初中
	弼时镇大田村
	15571037777

	34
	林运洪
	男
	65
	高中
	弼时镇大田村
	13100305388

	35
	林勤
	男
	40
	中专
	弼时镇弼时村
	14789508898

	36
	彭志强
	男
	43
	初中
	玉池乡鹤龙村
	18107406678

	37
	袁宏量
	男
	41
	高中
	玉池乡鹤龙村
	13874087171

	38
	谢媛旺
	男
	45
	小学
	玉池乡鹤龙村
	15873043832

	39
	郑超
	男
	33
	初中
	玉池乡鹤龙村
	13574767011

	40
	蔡亮
	男
	37
	小学
	玉池乡鹤龙村
	13874084134

	41
	李海亮
	男
	48
	初中
	玉池乡鹤龙村
	18975055918

	42
	周东
	男
	30
	小学
	玉池乡鹤龙村
	13787303139

	43
	仇左良
	男
	26
	初中
	玉池乡鹤龙村
	18974039595

	44
	孟国良
	男
	50
	初中
	玉池乡鹤龙村
	13607406202

	45
	胡良均
	男
	45
	初中
	玉池乡鹤龙村
	13055084273

	46
	李哲辉
	男
	45
	初中
	弼时镇坪塘村
	13787998080

	47
	仇正春
	男
	52
	小学
	弼时镇坪塘村
	15080965436

	48
	孟国军
	男
	40
	初中
	弼时镇坪塘村
	13874084948

	49
	童庆
	男
	30
	小学
	弼时镇坪塘村
	13874081948

	50
	李友新
	男
	47
	初中
	弼时镇坪塘村
	13135007111

	51
	仇正兵
	男
	48
	初中
	弼时镇坪塘村
	13974057040

	52
	仇向
	男
	35
	初中
	弼时镇坪塘村
	13762772999

	53
	仇建国
	男
	59
	小学
	弼时镇坪塘村
	13469260934

	54
	仇仁如
	男
	60
	初中
	弼时镇坪塘村
	13469242309

	55
	仇中岳
	男
	30
	初中
	弼时镇坪塘村
	18821862299


13.5调查结果统计

（一）个人调查统计结果见表13-5。

表13-5  个体公众问卷调查结果统计表

	问题
	数量(人)
	有效问卷比例(%)

	1、您是否了解项目建设的情况
	了解
	55
	100

	
	不了解
	0
	0

	2、本地区目前最大的环境问题是
	大气污染
	6
	10.9

	
	水污染
	40
	61.8

	
	噪声污染
	5
	9.1

	
	固体废物
	3
	5.5

	
	生态破坏
	7
	12.7

	3、您认为项目施工期主要环境问题是什么
	粉尘
	10
	18.2

	
	废水
	13
	23.6

	
	噪声
	20
	36.4

	
	固体废物
	3
	5.4

	
	生态破坏
	9
	16.4

	4、您认为项目营运期主要环境问题是什么
	废气
	6
	10.9

	
	废水
	42
	76.4

	
	噪声
	2
	3.6

	
	固体废物
	5
	9.1

	5、您认为项目建设是否有利于改善区域民众生活
	有利
	48
	87.3

	
	不利
	0
	0

	
	无影响
	7
	12.7

	6、你认为本项目的选址是否合理
	合理
	55
	100

	
	不合理
	0
	0

	7、本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见
	赞成
	55
	100

	
	反对
	0
	0


从表13-5可以看出：

（1）被调查对象中100%的调查者对本项目建设了解；

（2）在回答本地区目前最大的环境问题是什么时，10.9%的调查者认为是大气污染，61.8%的调查者认为是水污染，9.1%的调查者认为噪声污染，5.5%的调查者认为固体废物，12.7%的调查者认为是生态破坏。因此，根据公众意见，本项目控制废水污染和生态破坏是重点。

（3）36.4%的调查者认为项目施工期主要环境问题是噪声，18.2%的调查者认为项目施工期主要环境问题是粉尘，23.6%的调查者认为是水污染，5.4%的调查者认为是固体废物，16.4%的调查者认为是生态破坏，因此本项目施工期一定要做好水、生态破坏和噪声的污染防治措施。

（4）76.4%的调查者认为项目营运期主要环境问题是废水，10.9%的调查者认为项目营运期主要环境问题是废气，3.6%的调查者认为项目营运期主要环境问题是噪声，9.1%的调查者认为项目营运期主要环境问题是固体废物。由此可知本项目一定要着重加强废气和废水的处理。

（5）87.3%的调查者认为项目建设是有利于改善区域民众生活，12.7%的调查者认为项目建设是对区域民众生活无影响。

（6）100%的个人认为本项目的选址是合理的。

（7）本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，100%的参与公众赞成建设该项目。

（二）单位调查结果分析

调查团体100%赞成项目建设。建议单位加加大环保投入，强化环境管理。

从本次调查的结果看，表明公众是普遍赞成工程的建设的。在回收40份调查表中有40份对该工程的建设持积极赞同的态度。

从公众参与的角度看，该项目的建设是可行的。

13.6公众参与调查建议与措施 

调查过程中通过与公众的沟通，公众认为本项目影响较小，但是应注重施工期环境保护，建议该项目尽快施工，造福一方百姓。 建设单位认真考虑和研究了公众的意见和建议，对公众的担忧表示理解。建设单位明确表示将严格遵守国家、地方的环保法律法规以及相关部门的规定，做好各项污染防治工作，以期取得附近居民的理解和持久支持，具体包括以下方面： 

（1）严格按照国家和省市有关标准进行废水、废气的排放，减少对周围环境的不利影响。确保施工时不影响老百姓出行。 

（2）尽快施工，缩短施工期。 

13.7公众意见调查结论 

由本次调查的结果表明，当地群众已有比较强的环境保护意识并且十分支持项目的建设，但是建设单位应严格落实拟建项目的环境管理和治理措施，遵循“清洁生产”的原则，从领导上、思想上、工艺技术上和环保措施落实上引起高度的重视，采取相应的、切实的、可行的保证措施，真正减小工程对环境的污染和对公众的不利影响。

14 建设项目可行性分析

14.1 产业政策符合性

本项目为城镇供水工程建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）及2013年修正》鼓励类第二十二类第7条“城镇安全饮水工程”和第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程 ”可知本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策。 

14.2 与相关政策符合性分析 

     本项目属于城镇供水工程，符合《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发[2005]45号）、《全国城市饮用水安全保障规划（2006-2020）》

（发改地区[2007]2798号）以及《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》等相关规划和政策。

14.3 与规划的相符性分析 

（1）与汨罗市总体规划的相符性

根据《汨罗市城市总体规划》（2001-2020）（2009 年修订）可知，

2020 年城镇化水平58%；其中弼时镇规划人口 31800 人。

完善供水设施，至2020年，各城镇全部实现自来水供应改革，城镇自来水普及率达100%。市区人均综合用水量取 350L/d人，预计近期 2015年为24万人，远期2020年为30万人，则综合用水量：Q近=0.35×24=8.4×104m3/d，Q远=0.45×30=13.5×104m3/d。

弼时水厂规模为0.3×104m3/d，因此，本项目的建设与汨罗市总体规划相符。

（2）长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划的相符性 

《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030）概述如下：

①提供良好的用水保障。

②由白鹤洞取水，经过引水管，将白鹤洞水引至大里塘水库附近新建的自来水厂，并将大里塘水库作为水厂水源调蓄水库，大里塘水库属于小Ⅰ型水库，库容 266×104m3。

③片区规划最高日用水量为3.5×104m3/d，其中道路、绿地与广场用水可采用中水，最高日水厂供水规模为 3.2×104m3/d。近期规划城市建设用地面积为 717 公顷，最高日用水量为 2.0×104m3/d。

④在大里塘水库北侧新建一座水厂，规模为3.5×104m3/d，规划占地5.6ha，近期规模为规模为 2.5×104m3/d，规划占地 2.8ha。

⑤给水干管沿道路西、北侧敷设，布置成环状，给水管网供水压力要求最低不小于 0.28Mpa

（3）白鹤洞、大里塘水库水源地水环境功能符合性分析

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中4.3水质要求中4.3.1.2二级保护区的水质不得低于国家规定的地面水Ⅲ类环境质量标准。同时根据本报告第五章表5-3的分析可知，本项目大里塘、白鹤洞水库水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。因此，本项目白鹤洞、大里塘水库水源地与其水环境功能符合。

14.4选址的合理性分析

14.4.1净水厂厂址选址原则

水厂厂址选择遵循如下原则：

（1）给水系统布置合理，厂址尽量靠近用水户；

（2）有较好的对外交通条件；

（3）有较好的废水排放条件；

（4）有良好的工程地质条件；

（5）少拆除、少占良田；

（6）施工、运行和维护方便；

（7）有良好的卫生环境，便于设立防护带。

14.4.2净水厂厂址选择

根据 2015 年批复的《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030）以及 2015 年对《长沙经开区汨罗（弼时）产业园给水专项规划》的批复，推荐汨罗（弼时）产业园给水厂选址在大里塘水库北侧与规划汉山路之间，推荐厂址见图14.4-1。

该厂址符合产业园总体规划和给水专项规划，处在水源地与用水区域之间，并且有良好才卫生防护条件，处在规划产业园边界，有方便的交通运输条件，且该厂址位于规划产业园成熟区，毗邻产业园主启动区。厂址用地申请已获得当地土地主管部门的批准。

其中比选厂址位于规划产业园的中心，在大里塘水库泄水下游，符合产业园给水专项规划，厂址处在水源和用水区域之间，在产业园规划的启动区、发展区和成熟区之间。目前尚未对该厂址用地申请土地主管部门批准。比选厂址见图14.4-2。推荐厂址和比选厂址的技术经济比较见下表 14.4-1。

表14.4-1   厂址比选表

	比选方案

比选内容
	推荐厂址
	比选厂址

	1
	地理位置
	位于大里塘水库北侧与规划汉山路之间，为丘陵地带
	位于栗山公园东侧，规划坪上路与弼时路之间，地势平坦

	2
	交通运输
	现状厂址处有村公路，单车道水泥硬化路面；附近有规划汉山路
	现状厂址位于 107 国道旁，大部分区域为农田；规划坪上路和弼时路经过

	3
	征地拆迁
	产业园统一征地补偿，20万/亩
	产业园统一征地补偿，20 万/亩

	4
	取水管线
	靠近大里塘水库，取水管线短，取水泵站扬程小
	距离大里塘水库约 1.5km，需修建渠道或引水管，工程投资大

	5
	输水管线
	离产业园中心距离较远，毗邻产业园启动区，远期输水管线干管较长
	处在产业园中心，近、远期输水干管一次建成，管线投资较少

	6
	地形条件
	厂址位于小丘陵，土层下为土母质板岩，土方开挖量大
	厂址位于农田区域，地下水位较高，土方回填量大，地基处理难度较大

	7
	卫生防护
	厂址位于规划产业园边缘，远离居民集中区和工业集中区，卫生防护简单
	厂址位于规划产业园中心，且靠近栗山公园和 107 国道（规划弼时路），环境复杂，不利于卫生防护

	8
	规划符合性
	符合产业园总体规划和给水专项规划
	符合产业园给水专项规划

	9
	水厂总图布置
	可利用开挖后地形高差进行厂区布置
	填方后，总图布置较有利


由表 14.4-1 比较结果可知，推荐厂址的选择优于比选厂址，本项目采用推荐厂址，即产业园给水厂位置位于大里塘水库北侧与规划汉山路之间。

[image: image14.png]



[image: image15.png]



图14.4-2    产业园给水厂厂址现状卫星图

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）第6.0.1条  水厂厂址的选择，应根据下列要求，通过技术经济比较确定： 一、给水系统布局合理；二、不受洪水威胁； 三、有较好的废水排除条件；四、有良好的工程地质条件； 五、有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；六、少拆迁，不占或少占良田； 七、施工、运行和维护方便。 

本项目确定的净水厂选址为大里塘水库北侧与规划汉山路之间，其选址和《室外给水设计规范》（GB50013-2006）的相符性分析如下：①项目给水水源来自白鹤洞水库，原水可以经重力进水厂净化，净化后可通过重力供水的方式向用户送水，各建筑按照要求建设，布局合理；②项目拟建地位于50年一遇洪水水位以上，不受洪水的危险；③项目拟建地区域污水管网拟覆盖，便于本项目废水的排放；④项目周围100m范围内没有影响供水安全的一切工业和民用项目，便于设立防护地带。

综上分析可行本项目拟建地与《室外给水设计规范》（GB50013-2006）的选址要求相符，选址可行。

14.4.2净水厂选址的合理性分析

1、项目净水厂选址于大里塘水库北侧与规划汉山路之间，根据汨罗市规划局文件，汨规选字【2015】33号可知，本项目的建设符合当地规划要求，因此，本项目用地合法可行。

2、项目选址距离G107不足两千米，出入方便。

3、厂址地质条件良好，用地主要为荒地，面积不大，破坏植被少，对生态环境影响较小。 

4、厂址所在地水、电供应均有保证，满足生产及生活需求。

5、项目原水经重力进净水厂进行净化，净化后可通过重力供水的方式向用户送水，能充分利用水库来水的水头。

6、从环境空气影响角度看，项目所在地环境空气质量现状较好。且项目投入运营后，废气产生量很少，对周边其他环境空气敏感点的影响较小；从声环境影响角度看，项目投入运营后，工程噪声源对周边声环境敏感点的影响不大。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。

7、该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。

8、根据公众参与调查结果可知，项目周边居民以及当地政府部门均赞同本项目的建设。

综上所述，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目净水厂选址合理。

14.4.3取水水源的合理性分析

本工程服务范围区域内可供选择作为水源的有白鹤洞水库和大里塘水库，且定理冲水库为备用水源。

该供水工程近期建设规模为2.5万m3/d，年取水量为590万立方米，根据2.11节分析可知，本工程取水水源可靠。 

根据环境质量现状监测结果可知：白鹤洞和大里塘水库各监测点位的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类水质标准要求，同时符合国家城镇建设行业生活饮用水水源一级标准。

综合考虑两座水库的水质和水量可知：用白鹤洞水库、大里塘水库水库作为本次供水工程的水源合理可行。

14.4.4取水口位置合理性分析 

项目取水口位于白鹤洞水库下游，采用重力自流方式取水。取水头部水库水位为225m，死水位201.0m，净水厂进水水位168.30m，控制最低运行水位210.0米可行，项目取水口最低水位约212米，能够满足最低运行水位210.0米的要求，同时取水口范围内水流基本稳定，没有明显的淤积现象发生，能满足水厂取水口设置要求。且取水口所在地周边没有工业企业污染源，也没有居民生活污水的直接排放，所在地为乡村，临近道路环库路主要为山村居民出入道路，基本上没有运输货物（特别是危险化学品）车辆的出入。因此取水口设置位置能为水厂取水提供无污染的水源水。

本项目取水口拟选址在白鹤洞水库下游，具有以下优点： ①取水口位于净水厂上游且远离城镇，尽量避开了城镇水污染源； ②取水口选定在白鹤洞水库下游，可将水库上游的较高浊度的河水进行预沉淀，使原水水质得以改善 ③取水口两岸岸体为岩石，稳定性很好；该处水流流态稳定，河床冲淤变化很小，取水口河段淤积较小；④取水口两岸均有公路，交通、施工方便，管线可沿道路敷设至净水厂；⑤取水口的设置除减少下游河道的水量，对下游电站发电用水略有影响外，不会对其他涉水工程产生影响。

综上可知本项目取水口位置选择合适可行。

14.4.5管道选线合理性分析 

项目引水管道用于连接取水点（白鹤洞水库）和净水厂，输水管铺设1根，总长15km，管径DN1000，管材为球墨铸铁管，在符合水量、水压要求并考虑施工维修方便的前提下，尽可能缩短管线的总长度。配水管道用于连接净水厂与城镇给水主管，输水管铺设1 根，主管总长约49.78km，支管长约3.39km，球墨铸铁管管径DN1200，PE管径DN600，清水输水管道主要沿C107布置。 

项目管道根据实际地形采用相应敷设方式，其主要沿现现有道路铺设，管道敷设中途经耕地时，采用管道覆土敷设，管顶覆土考虑为0.5米；临近山体或需要穿越沟渠时，采取架空敷设。管径及管路选择符合城镇规划的同时，做到工程开挖量最小化，减轻工程施工期对社会环境的不良影响。根据项目平面布置图，项目设置的输水管道工艺简洁，管径及管材选用合理。 

从地形地质、工程布置、施工条件等因素综合分析，引水、配水管线敷设中不会对交通、水利农田等设施造成明显影响，同时管道敷设不涉及穿越自然保护区、风景名胜区区、野生珍稀动植物分布区、重要生态敏感区、不良地质地段等重大穿跨越，沿线不涉及居民搬迁。 

因此，管道选线不存在明显环境制约因素，从环保角度较为合理。

14.5总平面布置合理性分析

根据功能要求，厂区分为生产区和办公管理区，生产区布置在厂区的南边，办公管理区布置在厂区的北面。

生产区布置在厂区的南部，靠近大里塘水库位置，由东向西排列，首先是格栅配水井、预臭氧池，折板絮凝平流沉淀池，V 型滤池，组合池，清水池，呈单排布置，设置于此既节约用地又能满足工艺流程顺畅，工艺管道较短，水头损失较小，节约电能的要求。污泥处理系统设置组合池的北面，自东向西，依次为排水排泥池，污泥浓缩池，污泥均衡池和污泥脱水机房，污泥外运方便，可以有效的保持厂区的清洁。清水池布置于厂区的西北侧，直接面向用水区域，远离办公管理区，可有效的减少噪声对办公、生活的影响，又能加强全厂生产管理。

办公管理区布置在厂区的东北部，自东向西，为综合楼和仓库机修间。

由上可知本项目功能分区明确，物流短捷，满足净水厂处理的特殊的工艺要求，同时各建筑布置满足消防、环保卫生、防洪防汛等规范要求，厂区总平面布局紧凑、节约用地，将净水处理、废水、污泥处理设施由西往东进行妥善布置，输送水距离减小，满足节能要求。因此，从环保和工艺布置来看，本项目总平面布置合理可行。

项目输水管道分原水引水管道和清水配水管道。根据管道设计，其主要沿现状人行道和道路铺设，在符合水量、水压要求并考虑施工维修方便的前提下，尽可能缩短管线的总长度。同时，管路选择符合长沙经开区汨罗产业园供水规划要求，其走向合理可行。综上所述，项目总图布置对外环境无明显影响，总图从环保角度可行。

15 结论与建议

15.1 结论

15.1.1 项目概况

（1）项目名称：长沙经开区汨罗产业园给水厂工程。

（2）建设单位：汨罗市普乐投资开发有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）项目地点：项目取水水源白鹤洞水库位于玉池乡鹤龙村；净水厂位于汨罗市弼时镇大里塘北侧。

（5）总投资：7862.56万元，其中环保投资511万元，占总投资的6.5%。

（6）服务范围：长沙经开区汨罗产业园规划范围为东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，规划面积约19.17 km2。

（7）建设规模：汨罗产业园供水厂建设分为两期，近期（2014-2020）新建 3.5×104m3/d的预处理和2.5×104m3/d 的常规处理+深度处理，用地面积 5.6ha；远期（2021-2030）扩建 1.0×104m3/d 的常规处理+深度处理，占地面积 2.8ha；（本环评只包括近期评价，远期另行环评）。项目建设取水工程、引水工程（管线长15.0km）、净水厂工程（供水能力20000m3/d）和配水工程（主管长47.78km、支管长3.39km）。项目引水和配水管线内的水依靠重力自流，沿途无需设置泵站等装置。（项目不得扩大取水规模，运行后如需扩大水厂规模，应另行论证取水水源的合理性和可靠性）
（8）供水水质标准：本项目为长沙经开区汨罗产业园供水，其供水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 中的相关要求。

（9）劳动定员及工作制度：净水厂劳动定员30人，全年工作365天，操作工人三班制，其余一班制，每班8小时。员工均在厂区食宿。

15.1.2 环境质量现状

15.1.2.1净水厂环境质量现状调查与评价

（1）环境空气

监测结果表明净水厂所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

（2）水环境

地表水监测结果表明：白鹤洞水库、大里塘水库各监测断面的各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准及《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中的一级水质标准要求，说明白鹤洞水库、大里塘水库的水质较好。

由表5-4可以看出，白沙河各监测断面的各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，说明白沙河水质较好。

由表5-5可以看出，定理冲水库各监测因子除总氮、总磷外，其他各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准及《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中的一级水质标准要求，其中总磷、总氮超标的原因为周边林地、农田农肥浇灌所致。

（3）地下水

监测结果表明：大里塘水库周边两个水井各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，说明区域地下水环境较好。

（4）底泥

由表5-6可知，项目所在地底泥中各项监测指标均未超过土壤环境质量标准(GB15618-1995)表1中二级标准，项目所在底泥质量较好。

（5）声环境

各监测点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。

15.1.2.2管线工程沿线噪声现状监测

由监测统计结果可以看出，监测期间引水管线沿线噪声监测点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。

15.1.3 施工期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。采取抑尘措施：施工场地洒水抑尘、采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。土石方、建筑材料运输过程中用蓬布遮盖，对途径道路两侧的空气环境影响相对较小。施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

（2）水环境影响分析结论

施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水，项目施工期生活污水经化粪池处理后用于农肥，施工废水经沉淀后回用，对水环境的影响较小。施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。

（3）噪声影响分析结论

施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在施工期间，建设单位选用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。如必须施工则需报环保主管部门同意并公示后方可进行，日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。在采取适当的工程和管理措施后，可缓解噪声对该区域环境的影响。
（4）固体废物影响分析结论

对建筑垃圾，尽量做到废物的回收利用，对其中的钢筋回收利用，多余建筑垃圾送往市渣土办指定地点堆放，采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。

外运弃土应按有关管理部门的指定地点堆存。弃土统一采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。

（5）施工期生态影响分析结论

施工过程中采取设围栏，尽量避开雨季施工，减少下雨过程中造成的水土流失，制定土地整治计划，及时恢复植被等。采取以上措施后，项目施工期水土流失将有所降低，项目建设对环境的影响也将有所减小。

15.1.4 营运期环境影响评价

1)、水环境影响分析

项目食堂废水经隔油池处理再与其它生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，净水区产生的滤池反冲洗废水、沉淀池排泥水经废水污泥处理系统沉淀处理后90%回用于制水，10%处理后达到《污水综合排放标准》三级标准，排至园区污水处理厂处理。

2)、环境空气影响分析

项目无组织排放废气通过加强加药间通风，以减少对职工的健康安全和环境的影响；油烟废气经排气扇排出，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求；备用发电机尾气内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。
3)、声环境影响分析

项目水泵、风机、发电机等设备均设在室内，优选低噪声设备，安置减振基础，设备房设置墙体隔声，在厂区内种植高大乔木隔声降噪，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 

4)、固体废物对环境的影响分析

项目生活垃圾交当地环卫部门处置，废水处理污泥浓缩脱水后送生活垃圾卫生填埋场进行填埋，危废交由资质的单位处理，采取以上处理措施后项目固体废物做到安全处置或综合利用，能做到达标排放，固体废物对项目及区域环境产生影响较小。

15.1.5 项目建设的可行性

15.1.5.1 建设项目可行性分析

（1）产业政策符合性分析

本项目为城镇供水工程建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）及2013年修正》鼓励类第二十二类第7条“城镇安全饮水工程”和第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程 ”可知本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策。 

（2）项目选址合理性分析

项目净水厂选址于大里塘水库北侧与规划汉山路之间，根据汨罗市规划局文件，汨规选字【2015】33号可知，本项目的建设符合当地规划要求，因此，本项目用地合法可行。项目选址距离G107不足两千米，出入方便；厂址所在地水、电供应均有保证，满足生产及生活需求；项目原水经重力进净水厂进行净化，净化后可通过重力供水的方式向用户送水，能充分利用水库来水的水头；从环境空气影响角度看，项目所在地环境空气质量现状较好。且项目投入运营后，废气产生量很少，对周边其他环境空气敏感点的影响较小；从声环境影响角度看，项目投入运营后，工程噪声源对周边声环境敏感点的影响不大。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别；该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点；根据公众参与调查结果可知，项目周边居民以及当地政府部门均赞同本项目的建设。综上所述，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目净水厂选址合理。

（3）平面布置的合理性

根据功能要求，厂区分为生产区和办公管理区，生产区布置在厂区的南边，办公管理区布置在厂区的北面。

生产区布置在厂区的南部，靠近大里塘水库位置，由东向西排列，首先是格栅配水井、预臭氧池，折板絮凝平流沉淀池，V 型滤池，组合池，清水池，呈单排布置，设置于此既节约用地又能满足工艺流程顺畅，工艺管道较短，水头损失较小，节约电能的要求。污泥处理系统设置组合池的北面，自东向西，依次为排水排泥池，污泥浓缩池，污泥均衡池和污泥脱水机房，污泥外运方便，可以有效的保持厂区的清洁。清水池布置于厂区的西北侧，直接面向用水区域，远离办公管理区，可有效的减少噪声对办公、生活的影响，又能加强全厂生产管理。

办公管理区布置在厂区的东北部，自东向西，为综合楼和仓库机修间。

由上可知本项目功能分区明确，物流短捷，满足净水厂处理的特殊的工艺要求，同时各建筑布置满足消防、环保卫生、防洪防汛等规范要求，厂区总平面布局紧凑、节约用地，将净水处理、废水、污泥处理设施由西往东进行妥善布置，输送水距离减小，满足节能要求。因此，从环保和工艺布置来看，本项目总平面布置合理可行。

项目输水管道分原水引水管道和清水配水管道。根据管道设计，其主要沿现状人行道和道路铺设，在符合水量、水压要求并考虑施工维修方便的前提下，尽可能缩短管线的总长度。同时，管路选择符合长沙经开区汨罗产业园供水规划要求，其走向合理可行。综上所述，项目总图布置对外环境无明显影响，总图从环保角度可行。

15.1.5.2 污染物总量控制

本项目为公益性工程建设，无需设置总量控制指标。

15.1.5.3 公众参与

从环境信息公开及反馈的情况来看，周围公众对本项目的建设较了解，绝大多数人赞成本项目的建设，没有人反对项目建设。公众要求建设方在建设过程中做好环境管理和污染物防治工作，建设方对于公众的意见均表示采纳。

15.1.6综合结论

综上所述，长沙经开区汨罗产业园给水厂工程的建设可保障长沙经开区汨罗产业园饮用水安全，满足社会经济可持续发展和人民生活水平提高的要求，项目选址符合产业园总体规划和给水专项规划，选址合理。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量有较大削减，在落实各项规定的污染防治措施后，项目各污染物能达标排放，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求，项目采取了完善了风险防范措施，发生环境风险概率在环境可接受水平范围内。在全面落实本报告书提出的各项污染防范措施以及“三同时”制度的前提下，从环境保护角度考虑，项目建设可行

15.2建议和要求

（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 

（2）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合要求。 

（3）加强对水源的水质监测，确保原水水质符合相应的标准要求；加强生产运行的管理，保证生产设备的正常运行，确保出水水质符合标准要求。 

（4）注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工与 ，尽量减少施工物料产生的扬尘，施工场地及时洒水。施工一旦完成，应及时跟进绿化工作，防治水土流失。 

（5）按照规划，合理安排厂区布局，进行厂区绿化，改善厂区环境。 

（6）严格执行“三同时”管理制度，所有环保措施及环保设施，应在工程建设过程中同时设计、同时施工、同时投产运行。 

环境影响评价委托





1.研究相关技术文件和其他有关文件


2.进行初步工程分析


3.开展初步的环境状况调查





环境影响因素识别与评价因子筛选





制定工作方案





建设项目工程分析





各环境要素环境影响预测与评价


各专题环境影响分析与评价





1.提出环境保护措施，进行技术经济论证


2.给出建设项目环境可行性的评价结论








公众参与





有重大变化





研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等


依据相关规定确定环境影响评价文件类型





1.明确评价重点和环境保护目标


2.确定工作等级和评价范围和评价标准





评价范围内的环境状况调查、监测与评价





编制环境影响评价文件





第三阶段





第一阶段





第二阶段





图3.4-2     净水厂施工期工艺流程及污染环节图





清理杂物





策 划





厂址比选





地质勘探





方案设计、工程设计





征地





场地平整





土石方工程





主体工程





装饰工程





竣工验收





投入运营





三通一平





施工设施





土石方开挖





基础工程浇注





砼浇注工程





钢筋工程





模板工程





砌体工程





外部装饰





内部装饰





场地平整





扬尘





噪声





扬尘





噪声





噪声





废渣





振动、废气





噪声





废渣





噪声





废渣





废水





废气





前期准备阶段





建设施工阶段





投入运营阶段





水土流失





水土流失








PAGE  
70

_1234567891.vsd
�

原水


自来水配水管道


沉淀池排泥水


滤池反冲洗水


生活污水


隔油池、化粪池


园区污水处理厂


沉淀池


园区污水处理厂


20000


31.25


1375.92


4.5


净水工艺


回用1266.45


140.72


3.6


3.6


0.9


1407.17


24345.22


蒸发损耗
4200


20145.22



_1234567893

_1234567895

_1234567896

_1234567894

_1234567892

_1234567890.vsd
原水


格栅配水井


折板絮凝、平流沉淀池


V滤池


反冲
洗水


排
泥
水


清水池


配水管网


废水池


污泥池


浓缩池


脱水


泥饼外运


90%回用


园区污水管网


10%


上清液


压滤水


液氯消毒


加PAC


组合池


噪声


预臭氧池



