湖南富丰肥业有限公司

年产5万吨有机肥、3万吨有机无机复混肥及2万吨缓释肥建设项目环境影响报告书专家技术评估意见

岳阳市环境保护局于2015年12月15日在汨罗市主持召开了《年产5万吨有机肥、3万吨有机无机复混肥及2万吨缓释肥建设项目环境影响报告书》技术评估会。参加会议的有岳阳市环境保护局屈原管理区分局、评价单位岳阳市环境保护科学研究所、建设单位湖南富丰肥业有限公司等单位的代表，会议邀请了5名专家（名单附后）组成专家评估小组。与会专家和代表踏看了项目现场，听取了建设单位对项目建设情况的介绍，评价单位对项目报告书进行了详细说明，经与会专家和代表认真审核评议，形成技术评估会专家评审意见如下：

- 项目概况

湖南富丰肥业有限公司成立于2013年，位于湖南岳阳屈原管理区营田镇建实路39号，公司十分重视新品开发和品质结构调整，为了适应各地肥料市场的需求，公司适时而作，不断提高产品档次，制定了由多品种的复混肥向高浓度复混肥过渡，再由高浓度复混肥向高科技复合肥过渡，现在，为进一步适应市场多变的需求，公司拟建设“年产5万吨有机肥、3万吨有机无机复混肥及2万吨缓释肥建设项目”。

湖南富丰肥业有限公司成立于2013年，位于湖南省岳阳市屈原管理区推山咀社区，是一家从事肥料生产的企业（公司营业执照详见附件2），总占地面积16000m2，建筑面积为6000m2，公司于2014年委托岳阳市环境保护科学研究所进行了“湖南年产5万吨富丰“世纪田王”缓释肥料生产项目”的环境影响评价工作，并已取得环评批复。本次建设方委托岳阳市环境保护科学研究所承担有机肥及复混肥的环评工作，经与建设方沟通，此前“年产5万吨富丰“世纪田王”缓释肥料生产项目”由建设方向相关管理部门报备，所取得的批复作废，建设方在原有5万吨产能基础上将产品种类及数量重新分配后，并新增了5万吨有机肥的建设，故而建设内容为年产5万吨有机肥、3万吨有机无机复混肥及2万吨缓释肥，均纳入本次环评评价范围内。需要特别说明的是验收也均按照本次环评所提出的“三同时”要求进行验收。此前湖南富丰肥业有限公司年产5万吨富丰“世纪田王”缓释肥料生产项目已作为废除文件。不再具有法律效应。

湖南富丰肥业有限公司年产5万吨富丰“世纪田王”缓释肥料生产项目目前厂房已经盖好，并未上机械设备。本项目只在厂区东南侧空地新建有机肥原料车间，并在堆肥车间增设臭气处理设施一套，新建沉降室+15m高的烟囱一套，其它主体工程及相关配套设施均利用厂区湖南富丰肥业有限公司年产5万吨富丰“世纪田王”缓释肥料生产项目现有建筑。

1、项目名称：年产5万吨有机肥、3万吨有机无机复混肥及2万吨缓释肥建设项目

2、建设单位：湖南富丰肥业有限公司

3、建设地点：湖南岳阳屈原管理区推山咀社区

4、建设性质：新建

5、项目投资：总投资3000万元

6、建设及投产期计划：2016年开工建设，2016年投产。

本次新建年产5万吨有机肥、3万吨有机无机复混肥及2万吨缓释肥建设项目，通过推广生复混肥、缓释肥、有机肥，解决存在的环境问题，同时达到提高农产品增产和农民收入的目标，本项目主体工程生产车间、原料车间、成品区均沿用现有建筑，只在厂区东南侧新建780m2有机肥原料车间。

项目产生废水及生活垃圾均依托“屈原管理区2万头/年病死猪无害化处理项目”现有的处理设施进行处理，本项目发酵车间新建一套生物除臭+高压喷雾除臭设施处理项目堆肥产生的臭气，复混肥及缓释肥生产车间新建一套沉降室+15m高的烟囱处理产生的臭气。并在厂区内增设固废收集系统收集项目除尘灰渣、散失物料等固废。

产品方案一览表

| 产品 | 产量（t/a） |
| --- | --- |
| 有机无机复混肥 | 30000 |
| 有机肥 | 50000 |
| 缓释复混肥 | 20000 |

拟建项目厂内建筑一览表

| 名称 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 有机肥生产车间 | 1337 | 沿用现有建筑 |
|  | 复混肥、缓释肥生产车间 | 2627 |  |
| 储运工程 | 有机肥原料车间 | 780 | 新建 |
|  | 有机肥成品区 | 1517 | 沿用现有建筑 |
|  | 复混肥、缓释肥原料车间、成品区 | 1000 |  |
| 辅助工程 | 办公生活楼 | 263 |  |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 沉降室（3*5*1）+15m高的烟囱、生物除臭-高压喷雾除臭设施 | 新建 |
|  | 雨水收集池 | 明沟 | 厂内已有设施 |
|  | 雨污分流管网 | 300m |  |
|  | 污水处理设施 | 化粪池+隔油池 |  |
| 共计 |  | 7524 | - |

拟建项目新增主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格或能力 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻抛机 | WT-JB1.6*6 | 1台 | 有机肥生产设备 |
| 2 | 干湿分离机 | GS-02015-1T | 5台 |  |
| 3 | 筛分机 | - | 2台 |  |
| 4 | 包装机 | - | 2台 |  |
| 5 | 烘干机 | ZG-Φ2.8×28 | 2 | 复混肥及缓释肥生产设备 |
| 6 | 自动配料机 | - | 1 |  |
| 7 | 热风炉（燃煤） | 3*3.2*2.8 | 1 |  |
| 8 | 搅拌机 | JB-25 | 2 |  |
| 9 | 造粒机 | ZL-Φ2.2×10 | 1 |  |
| 10 | 提升运输机 | DSJ-12 | 9 |  |
| 11 | 冷却机 | ZL-Φ2.2×15 | 1 |  |
| 12 | 自动包装机 | DCS-50 | 1 |  |
| 13 | 链式粉碎机 | WL-800 | 2 |  |
| 14 | 筛分机 | YFS-10 | 2 |  |
| 15 | 引风机 | 4-72-8 | 3 |  |
| 16 | 装载机 | 2T | 1 |  |
| 17 | 变压器 | 350KVA | 1 |  |
| 18 | 除尘系统 | - | 2 |  |
| 19 | 冷却系统 | - | 1 |  |
| 12 | 废气处理设施 | 沉降室（3*5*1）及15m高的烟囱 | 1套 | 新增 |
|  |  | 生物除臭-高压喷雾除臭设施 | 1套 | 新增 |
| 合计 |  |  | 12台/套 | - |

主要原辅助材料消耗

| 序号 | 名称 |  | 规格 |  | 性状 | 年用量（t） |  |  | 来源及贮存方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动物粪便 |  | - |  | 粉末 | 37618 |  |  | 养殖场收集、供货商提供。常温散装储存 |  |
| 2 | 草木灰 |  |  |  |  | 9405 |  |  |  |  |
| 3 | 木屑 |  |  |  |  | 14106 |  |  |  |  |
| 4 | 谷糠粉及菇渣等废弃材料 |  |  |  |  | 4703 |  |  |  |  |
| 5 | 包装袋 |  |  |  | - | 250万PCS |  |  |  |  |
| 6 | 微生物菌剂 |  |  |  |  | 12.5 |  |  | 供货商提供，放在通风、干燥、避光处储存 |  |
| 7 | 除臭液 |  | - |  | 液体 | 4.2 |  |  | 供货商提供 |  |
| 有机无机复混肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 养分含量 （N-P2O5-K2O） |  | 包装 |  |  |  | 年消耗量（t） |  | 来源 |
| 1 | （返料）动物粪便 | 2.525-0.312-0.234 |  | - |  |  |  | 4500 |  | 有机肥生产 |
| 2 | 尿素 | 14.384-0-0 |  | 粒状，包装袋码堆 |  |  |  | 9300 |  | 供货商提供 |
| 3 | 氯化铵 | 2.54-0-0 |  | 晶体，包装袋码堆 |  |  |  | 3000 |  |  |
| 4 | 磷酸一铵 | 1.925-7.656-0 |  | 粉状，包装袋码堆 |  |  |  | 5220 |  |  |
| 5 | 硫酸铵 | 0.8-0-0 |  | 晶体，包装袋码堆 |  |  |  | 1200 |  |  |
| 6 | 碳酸氢铵 | 0.226-0-0 |  | 白色粉末，包装袋码堆 |  |  |  | 429 |  |  |
| 7 | 氯化钾 | 0-0-9.702 |  | 白色结晶，包装袋码堆 |  |  |  | 4860 |  |  |
| 8 | 膨润土 | 0-0-0 |  | 包装袋码堆 |  |  |  | 1500 |  |  |
| 缓释肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 养分含量 （N-P2O5-K2O） |  | 单位 |  |  | 年消耗量 | 包装 |  | 备注 |
| 1 | 磷酸一铵 | 11-43-0 |  | t |  |  | 3000 | 粉状，包装袋码堆 |  | 生产有机无机缓释复混肥用原料 |
| 2 | 尿素 | 46-0-0 |  | t |  |  | 6960 | 粒状，包装袋码堆 |  |  |
| 3 | 硫酸锌 | Zn:24% |  | t |  |  | 2000 | 白色或淡桔红色结晶 |  |  |
| 4 | 氯化钾 | 0-0-60 |  | t |  |  | 1000 | 晶体，包装袋码堆 |  |  |
| 5 | 硫酸钾 | 0-0-48 |  | t |  |  | 1000 | 晶体，包装袋码堆 |  |  |
| 6 | 脲甲醛 | - |  | t |  |  | 40 | 白色粉末，包装袋码堆 |  |  |
| 7 | 褐煤 | N-P-K: 37-4-51 |  | t |  |  | 6000 | 有机质成分，包装袋码堆 |  |  |

注：有机无机复混肥原料中4500t（返料）动物粪便为成品有机肥料提供。

能源年消耗表

| 序号 | 材料名称 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 36万kWh/a | 屈原电力公司 |
| 2 | 水 | 31837m3/a | 自来水、自建水井 |
| 3 | 成型生物质颗粒 | 1500t | 外购 |

原辅材料说明：

根据建设方提供的资料，本项目上述原料均外购成品，生产过程为有机物发酵过程、原料物理混合分装过程，项目严禁在厂区内自行生产、合成上述原料；原料及产品厂内储存采用塑料编织袋封装，仓库内堆码高度1.5-1.8m，原料厂内储存量一般为年消耗量的10%左右，原料及产品运输采用塑料编织袋装后汽车运输方式，使用叉车装卸。此外，项目热风炉需使用成型生物质颗粒。

本项目总用水量31837m3/a，项目除尘补充水为40m3/a，员工生活用水为1740m3/a；生产用水为造粒工序使用极少量的水，用于增加原料的湿度，以利于造粒，其年用水量为50m3/a（其中40m3/a来源于除尘废水），不外排；有机物发酵堆肥过程需要补充适量水分，以利于微生物活动，使得发酵过程顺利进行，其年用水量为30000m3/a，以水蒸气形式排出。项目水源为自来水、自建水井，自来水由屈原管理区供水管网供给，可满足企业需求。

项目排水系统采用雨污分流制。雨水排入厂内雨水收集系统后，排入屈原城市污水处理厂进行处理。生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准后，接入屈原污水处理厂处理达标后，最终排入湘江。

1.原料及辅料

（1）原料：养殖场畜禽粪便。

（2）辅料：草木灰、木屑、谷糠粉及菇渣等废弃材料。

2.原辅材料要求

（1）要求供货商将提供的粪便水分控制在60％以下，以保证运输过程的二次污染控制及堆肥前处理水分控制；另外，提供的粪便不得夹杂有其他较明显的杂质。

（2）要求供货商提供的辅料要具有良好的吸水性和保水性、粒径不大于2cm、不得夹带粗大硬块。

3.前处理配比工艺要求

（1）原辅料：C/N控制在23-28。

（2）含水量配比后粪便的含水量控制在34％左右。

（3）容重控制在0.4-0.8g/cm。

本项目有机肥所需设备均由生产厂家提供。

原材料经前处理-加入发酵菌剂主发酵-翻堆-后熟发酵-翻堆-自然冷却-筛分-计量包装将制得的成品入库。除本环评中说明使用的原料及生产工艺外，严禁项目在厂区内生产其他产品。如确需增设其他工艺，需报当地环保部门备案，并另行环评。

生产有机肥的各原料经前处理达到工艺要求之后，均经计量后加入适量发酵微生物菌剂，并使堆肥起始微生物达到106个/g。与原辅料混匀后开始发酵过程，保持自然通风，堆肥高度1.0-1.5m，宽1.5-3.0m，长度任意，发酵由低温、中温、高温和降温四个阶段组成，堆肥温度一般在50-60℃，最高时可达70-80℃，温度由低向高逐渐升高的过程，是堆肥无害化的处理过程。微生物在进行发酵时产生的高热能分解蒸发原料中的水份，同时起到杀菌的作用。发酵中如发现物料过干，应及时在翻堆时喷洒水分，确保顺利发酵，如此经40-60天的发酵达到完全腐熟。为加快发酵速度，可在堆垛底部铺设通风管道，以增加氧气的供给。在堆肥温度上升到60℃以上，保持48小时后开始翻堆，翻堆时务必均匀彻底，将底层物料尽量翻入堆中上部，以充分腐熟，视物料腐熟程度确定翻堆次数。充分发酵后的物料经检测合格后自然冷却，再经筛分机筛分，不合格颗粒返回重新发酵，合格产品经包装后入库。

因为本项目有机无机复混肥及缓释肥的生产工艺和使用的设备基本相同，仅原料的种类及配比不同。所以将两个产品的生产工艺和产污环节一并分析。

各种原辅材料经自动配料机配料—搅拌—粉碎—造粒—烘干—冷却—筛分—搅拌等工序后制得的肥料包装入库。

生产有机无机复混肥及缓释肥的各原料除尿素外，均经计量后加入自动配料机，再经运输机送至搅拌机，搅拌均匀后的物料与筛分机筛选出的粗料一并，经运输机送入链式粉碎机粉碎；根据粉碎后物料的湿度，适当加入少量水调节物料湿度，再经造粒机制成均匀尺寸的颗粒，项目不采用蒸汽式造粒，直接经造粒机造粒；颗粒经运输机运至烘干机，烘干机热源来自热风炉，烘干温度不超过180℃；烘干后的颗粒经冷却机（冷却方式为风冷）冷却，再经筛分机筛选，不合格颗粒返回粉碎机，合格颗粒与尿素混合，经搅拌机搅拌均匀即得成品，最后经包装后入库。

评估认为：

1、强化项目建设背景说明，核实项目产品方案，明确项目产能为5万吨有机肥、3万吨复混肥及2万吨缓释肥。

2、以核实的产品方案强化工程分析，校核项目原辅材料种类、用量，完善原辅材料和产品的成分、理化性质、毒理性分析。给出项目物料的粉碎方式和粒度要求。

3、强化类比调查，给出类比企业工艺、规模、有组织、无组织排放的污染物特别是异味的排放浓度和排放总量，以此校核污染源强。

4、根据生产工艺规模、产品产量、类比企业生产及污染治理、排放等情况核实项目物料平衡、水平衡。

5、按核实的产能校核项目采用设备规格、数量、能力情况，分析与国家相关产业政策的相符性。说明热风炉与岳阳市大气污染防治计划实施方案的相符性，建议热风炉使用成型生物质或其他清洁燃料。

6、完善项目原辅材料及产品运输、装卸、储存方案。

- 二、环境质量现状及环境保护目标

- 评估认为：

1、核实项目编制依据，完善评价等级核定。

2、根据项目周边地表水分布情况及使用功能，明确生活污水、雨水等排放路线及最终去向，完善项目社会环境保护目标。

3、补充目标分布图。

三、拟采取的环保措施

评估认为：

1、以粉尘、异味为重点，分析有组织、无组织排放点个数、排放情况及采取的防范措施，依此优化工艺废气净化措施，校核排气筒高度及数量。

2、根据发酵车间设置位置及其工艺要求，分析异味排放源强，按密闭、负压要求提出收集、处置措施。

3、核实项目污水、喷淋水、初期雨水产生量，完善清污分流、雨污分流等工程措施，完善雨污分流、初期雨水等分区收集系统建设方案。

4、根据项目固废的属性、产生量，完善各类固废处理处置措施及要求，明确各类原料、产品、固废堆存的防渗、防风、防雨工程措施。

5、补充项目原辅材料及产品运输过程污染防治措施。

6、汇总给出项目采取的各种污染物防治措施情况，完善环境管理相应措施。

四、项目建设的环境可行性

1、产业政策相符性

评估认为：原则同意报告书对产业政策的相符性分析。

- 2、规划符合性与选址可行性

评估认为：

结合项目水、气、异味、噪声、固废污染物产生节点及对周边环境的影响，进一步分析项目厂区平面布局合理性，提出平面布置调整环境保护建议。

- 3、达标排放与总量控制

评估认为：

以核实的产品方案核实的污染物源强，细化环保投资分析，完善“三同时”验收一览表，核实项目污染物排放总量控制指标。

4、环境影响预测与环境风险

- 评估认为：

1、以有组织、无组织大气污染物排放为重点，完善项目正常、非正常排放对环境空气及地表水的影响分析，校核风险防范措施、预防预案。

2、根据相关规范和标准，进一步校核大气防护距离及卫生防护距离，提出距离内用地保护措施及控制建议。

5、环境经济效益与清洁生产分析

评估认为：

细化清洁生产分析，校核清洁生产分析相关数据，提出清洁生产改进建议。

6、公众参与

- 评估认为：原则同意报告书结论。

五、报告书编制质量

本报告书评价重点突出，编制内容全面，现状评价符合实际，工程分析清楚，工程污染因子识别正确，污染防治措施可行，评价结论总体可信。报告书经补充修改后，可以上报审批。

专家组: 吴正光（组长） 高奎云 吴尧平 王 红 熊朝晖（执笔）

年产5万吨有机肥、3万吨有机无机复混肥及2万吨缓释肥建设项目

环境影响报告表评审专家组签到表

2015年12月15日  星期 二