附件一：等级核定表

附件二：环评委托书

附件三：岳阳市中心城市2016年度建设计划表

附件四：项目选址申请表

附件五：项目选址意见书

附件六：专家评审意见

岳阳市城市建设投资集团有限公司

岳阳市奇康路建设项目环境影响报告表评审意见

《岳阳市奇康路建设项目环境影响报告表》评价内容全面，重点突出。评价内容较全面，评价标准取用恰当，环境现状调查符合实际，工程分析表述翔实,项目环境污染防治措施可行，评价结论总体可信。

建议对报告表作如下修订补充：

1、根据岳阳市总体规划，线路周边的环境情况，进一步分析项目与当地规划的符合性，进一步说明项目建设的必要性。

2、给出周边交通现状简图及与本工程的关系。

3、加强工程分析和环保措施可行性分析内容。列表工程建设内容，细化各主要工程的工程量，核实路面性质。从环评角度提出建设方案的优化措施。

4、核实取弃土方量及土石方平衡，提出包括防止水土流失、植被恢复等措施要求。

5、给出拆迁安置范围、拆迁量，分析其社会环境影响分析，对涉及的不利社会环境影响提出相应措施。

岳阳市环境科学学会高级工程师   朱光远

二〇一六年九月二十八日

奇康路道路建设工程环境影响报告表专家评审意见

1.核实周边水环境质量状况（监测结果与实际状况不太一致）。

2.根据道路标高情况，说明已有城市下水管网情况，核实项目雨、污下水管网建设内容，明确管网对接、雨污走向，说明污水处理厂接纳的可行性，以此提出环境保护改进建议。补充雨、污水排放路线图。

3.强化对施工建设、渣土运输对道路沿线的大气环境影响，根据岳阳市大气污染控制管理办法，提出详细的保护措施要求。

4.重新进行不同时段、距离的噪声预测分析（都达标与实际不符），提出道路周边建设特别是敏感性建筑建设环境保护建议要求。根据敏感点与路面的高差、距离，核实大气与声环境敏感点距路中心线、红线的距离，依据项目区规划，提出相应降噪措施或调整规划建议。

5、依据海绵城市要求及雨水排放走向，提出在区域内因地制宜设置涵养、收集、缓冲雨水的绿地和湿地的建议。

6、强化环境风险分析，依据道路沿线管线现状、水体分布、危险品运输情况，完善风险防范工程和管理措施、风险防范预案并明确风险防范主体。

2016年10月7日

万群

岳阳市奇康路建设项目环境影响报告表评审意见

1、大气环境影响分析及建议中增加拆迁扬尘污染分析及防治措施、建议。

2、说明施工期是否禁止车辆通行，强化施工沿线全封闭围档、施工路段设置减速带限速等措施。

3、噪声环境影响分析增加施工期机械噪声影响分析及防治措施、建议。

4、进一步强化营运期噪声污染防治措施建议，补充在居民区、学校等环境敏感点路段设置减速带，以及限速、禁鸣、禁停标识等防治措施。

5、进一步说明桥梁施工所涉及水体水质现状，以及补充对所涉水体的影响分析和措施，增加合理选择淤泥暂存脱水场地及防治恶臭等措施。

卢奕良

2016年9月28日

附件七：修改清单

岳阳市城市建设投资集团有限公司岳阳市奇康路建设项目

环境影响报告表修改情况说明

根据《岳阳市城市建设投资集团有限公司岳阳市奇康路建设项目环境影响报告表专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据岳阳市总体规划，线路周边的环境情况，进一步分析项目与当地规划的符合性，进一步说明项目建设的必要性。 | 根据岳阳市总体规划，线路周边的环境情况，进一步分析项目与当地规划的符合性，进一步说明项目建设的必要性，详见（P2-3、74-75）。 |
| 2 | 给出周边交通现状简图及与本工程的关系。 | 给出周边交通现状简图及与本工程的关系，详见（P4）及附图6。 |
| 3 | 加强工程分析和环保措施可行性分析内容。列表工程建设内容，细化各主要工程的工程量，核实路面性质。从环评角度提出建设方案的优化措施。 | 加强工程分析和环保措施可行性分析内容。列表工程建设内容，细化各主要工程的工程量，核实路面性质。从环评角度提出建设方案的优化措施，详见（P6-8、38-39、48、50-52、55-56、57、63、73、85）。 |
| 4 | 核实取弃土方量及土石方平衡，提出包括防止水土流失、植被恢复等措施要求。 | 核实取弃土方量及土石方平衡，提出包括防止水土流失、植被恢复等措施要求，详见（P17-18、58-59）。 |
| 5 | 给出拆迁安置范围、拆迁量，分析其社会环境影响分析，对涉及的不利社会环境影响提出相应措施。 | 给出拆迁安置范围、拆迁量，分析其社会环境影响分析，对涉及的不利社会环境影响提出相应措施，详见（P17、60）。 |
| 6 | 核实周边水环境质量状况（监测结果与实际状况不太一致）。 | 核实周边水环境质量状况（监测结果与实际状况不太一致），详见（P27-29）。 |
| 7 | 根据道路标高情况，说明已有城市下水管网情况，核实项目雨、污下水管网建设内容，明确管网对接、雨污走向，说明污水处理厂接纳的可行性，以此提出环境保护改进建议。补充雨、污水排放路线图。 | 根据道路标高情况，说明已有城市下水管网情况，核实项目雨、污下水管网建设内容，明确管网对接、雨污走向，说明污水处理厂接纳的可行性，以此提出环境保护改进建议。补充雨、污水排放路线图，详见（P15-16）及附图6。 |
| 8 | 强化对施工建设、渣土运输对道路沿线的大气环境影响，根据岳阳市大气污染控制管理办法，提出详细的保护措施要求。 | 强化对施工建设、渣土运输对道路沿线的大气环境影响，根据岳阳市大气污染控制管理办法，提出详细的保护措施要求，详见（P53）。 |
| 9 | 重新进行不同时段、距离的噪声预测分析（都达标与实际不符），提出道路周边建设特别是敏感性建筑建设环境保护建议要求。根据敏感点与路面的高差、距离，核实大气与声环境敏感点距路中心线、红线的距离，依据项目区规划，提出相应降噪措施或调整规划建议。 | 重新进行不同时段、距离的噪声预测分析（都达标与实际不符），提出道路周边建设特别是敏感性建筑建设环境保护建议要求。根据敏感点与路面的高差、距离，核实大气与声环境敏感点距路中心线、红线的距离，依据项目区规划，提出相应降噪措施或调整规划建议，详见（P33-35、71-73）。 |
| 10 | 依据海绵城市要求及雨水排放走向，提出在区域内因地制宜设置涵养、收集、缓冲雨水的绿地和湿地的建议。 | 依据海绵城市要求及雨水排放走向，提出在区域内因地制宜设置涵养、收集、缓冲雨水的绿地和湿地的建议，详见（P85）。 |
| 11 | 强化环境风险分析，依据道路沿线管线现状、水体分布、危险品运输情况，完善风险防范工程和管理措施、风险防范预案并明确风险防范主体。 | 强化环境风险分析，依据道路沿线管线现状、水体分布、危险品运输情况，完善风险防范工程和管理措施、风险防范预案并明确风险防范主体，详见（P75-78）。 |
| 12 | 大气环境影响分析及建议中增加拆迁扬尘污染分析及防治措施、建议。 | 大气环境影响分析及建议中增加拆迁扬尘污染分析及防治措施、建议，详见（P40、52）。 |
| 13 | 说明施工期是否禁止车辆通行，强化施工沿线全封闭围档、施工路段设置减速带限速等措施。 | 说明施工期是否禁止车辆通行，强化施工沿线全封闭围档、施工路段设置减速带限速等措施，详见（61）。 |
| 14 | 噪声环境影响分析增加施工期机械噪声影响分析及防治措施、建议。 | 噪声环境影响分析增加施工期机械噪声影响分析及防治措施、建议，详见（P53-56）。 |
| 15 | 进一步强化营运期噪声污染防治措施建议，补充在居民区、学校等环境敏感点路段设置减速带，以及限速、禁鸣、禁停标识等防治措施。 | 进一步强化营运期噪声污染防治措施建议，补充在居民区、学校等环境敏感点路段设置减速带，以及限速、禁鸣、禁停标识等防治措施，详见（P73）。 |
| 16 | 进一步说明桥梁施工所涉及水体水质现状，以及补充对所涉水体的影响分析和措施，增加合理选择淤泥暂存脱水场地及防治恶臭等措施。 | 进一步说明桥梁施工所涉及水体水质现状，以及补充对所涉水体的影响分析和措施，增加合理选择淤泥暂存脱水场地及防治恶臭等措施，详见（27-29、39-40、48、52-53）。 |