华容县4万吨植物油脂深加工项目

环境影响报告书

（报 批 版）

编制单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司

呈报单位：华容县鸿仁源环保科技有限公司

二〇一六年九月

目录

第一章 总论	1

1.1 项目由来	1

1.2 编制依据	2

1.3评价目的及原则	5

1.4评价重点	6

1.5评价标准	7

1.6环境影响因素识别及评价因子筛选	10

1.7评价工作等级及评价范围	11

1.8评价内容及评价重点	15

1.9污染控制及环境保护目标	16

第二章 项目概况	18

2.1 项目基本情况	18

2.2 建设内容	18

2.3 总平面布置	20

2.4 产品方案	22

2.5 主要生产设备	24

2.6 主要原辅材料	25

2.7 公用工程	26

第三章 工程分析	27

3.1 工艺流程及产污环节	27

3.2 相关平衡	32

3.3 工程污染物源强分析	34

3.4 非正常排放分析	44

3.5 运营期污染物排放情况汇总	45

第四章 自然与社会环境概况	49

4.1 自然环境概况	49

4.2 社会环境概况	52

第五章 环境质量现状监测与评价	63

5.1 地表水环境质量现状调查与评价	63

5.2 环境空气质量现状调查与评价	64

5.3 地下水环境质量现状调查与评价	68

5.4 声环境质量现状调查与评价	69

5.5 本项目评价范围内污染源调查	69

第六章 环境影响预测与评价	70

6.1 施工期环境影响分析	70

6.2 营运期环境影响分析	78

第七章 环境保护措施及其技术经济论证	106

7.1 废气治理措施可行性分析	106

7.2 废水治理措施可行性分析	112

7.3 噪声治理措施可行性分析	116

7.4 固体废物处理处置措施可行性分析	117

7.5 地下水污染防治措施分析	118

7.6 绿化要求	121

第八章 环境风险评价	123

8.1 概述	123

8.2 环境风险识别	123

8.3 风险评价工作等级及评价范围	126

8.4 环境风险影响分析	126

8.5 风险防范管理	128

8.6 环境风险应急预案	130

8.7 环境风险分析小结	132

第九章 清洁生产分析与总量控制	133

9.1 清洁生产评价方法	133

9.2 清洁生产水平分析	133

9.3 污染物总量控制分析	138

第十章 环境经济损益分析	139

10.1 环保投资估算	139

10.2 环境效益分析	140

10.3 工程经济效益分析	140

10.4 工程社会效益分析	140

第十一章 环境管理与环境监测计划	141

11.1 环境监理	141

11.2 环境管理与监测计划	143

11.3 环保设施“三同时”竣工验收计划	149

第十二章 项目建设的环境可行性分析	151

12.1 与产业政策及规划相符性	151

12.2 与“气十条”、“水十条”、“土十条”的相符性分析	151

12.3 选址合理性分析	154

12.4 平面布局合理性分析	154

12.5 环境制约因素分析	155

第十三章 结论与建议	156

13.1 评价结论	156

13.2 建议	159

附件

附件1：委托函

附件2：园区环评批复

附件3：华容县工业园管理委员会同意项目入园的意见

附件4：华容县工业园管理委员承诺函

附件5：华容县环境保护局关于本项目执行标准的复函

附件6：华容县工业园拆迁安置办法

附件7：质量保证单

附图

附图1：地理位置图

附图2：平面布置示意图

附图3：洪山头工业园规划图

附图4：本项目规划红线图

附图5：环境敏感保护目标图

附图6：项目周边及现场现状照片

附图7：卫生防护距离包络线图

附图8：监测布点图

附图9：地表水系图

附图10：排水路径图

附表

# 审批登记表第一章 总论

## 1.1 项目由来

项目所在地处于长江中游地区，沿长江一线的贵州、四川、重庆、湖南、湖北等是我国重要的油菜产地，大量的大大小小的油脂加工企业沿长江及其支流分布，每年通过长江水路从国外进口的大豆油、棕榈油等也聚集在此进行深加工，加工过程中产生大量的副产品——油脚、皂脚和废白土。这些副产品因为含油率高，很容易酸败、发臭，因此企业要不选择将一些皂脚直接填埋，要不选择低价处理。处理的油脚、皂脚和废白土油要不被小作坊重新的简单加工再流回餐桌，要不被作为加工肥皂的原料，不仅对于人们的餐饮安全造成了一定的威胁，同时也造成了资源的低利用率。

对于这些地区的大量皂脚、油脚和白土油进行正确的去向规划和确定，不仅是提高皂脚、油脚、白土油这些副产品资源利用率的一个重要方法，同时对于环境保护，增加企业效益的一个重要途径。

通过将皂脚、油脚、白土油制成酸化油再进行水解等深加工处理得到脂肪酸等精细化工原料，是提升这些副产品综合价值的重要方法，为这些副产品有一个好的去路提供了一个可能和参考。避免了传统上低效率、低质量的利用资源的老路，符合国家对于循环经济发展的要求。项目建设可有效控制皂脚、油脚、废白土等废弃物的去向，对其进行正确、有效的加工处理和利用就是在减少这些有毒有害物质对于人体健康和环境安全造成的各项危害；为这些废弃物提供一个安全的流向，更是解决深受这些物质影响的公众健康问题和环境保护问题的重要举措；鼓励和支持与此相关的产业、企业的建立和发展更是实实在在的途径。

本项目中生产加工得到的脂肪酸亦是制备生物柴油的一种十分重要的原料，项目建成投产后，生产的脂肪酸不仅仅可以作为工业原料应用于精细化工产业中，更可以在生物柴油行业大有用途。不仅仅为以油脚、皂脚、白土油、酸化油为代表的废弃物的深加工提供了一个切实可靠的流向，同时为下游化工产业，新能源产业的发展提供了一定的原料保障，属于绿色、循环、可持续行为，符合资源合理化综合利用的要求。岳阳周边食用油生产企业较多，项目原材料充裕。

本项目主要建设内容为：1栋1F酸化油车间、1栋1F精馏车间、1栋3F办公楼、1栋3F综合楼（1F为食堂、2-3F为宿舍）、油罐区、门卫室、变配电房、机修房、泵房、锅炉房、堆场、污水处理站及消防水池等。

本项目在建设过程中和建成投入使用后，会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253 号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，华容县鸿仁源环保科技有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司承担本项目环境影响评价工作（见附件1）。

接受委托后，评价单位即成立了包括水环境、环境噪声、环境空气等专业技术人员参加的环评项目课题组，并组织有关技术人员到场地，及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，进行了该项目的初步工程分析、环境现状调查，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的生产特点，在此基础上编制完成本项目环境影响报告书。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1法律法规及相关政策性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年9 月1 日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年6月1 日）；

（4）《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号，（2015年4月2日）

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（6）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号，（2013年9月10日）

（7）《土壤污染防治行动计划》国发〔2016〕31号，（2016年5月28日）

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年10 月）；

（9）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2015 年4 月）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012 年修改）》（2012 年2 月29 日）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004 年修订）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253 号）（1998 年11 月29 日）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2015 年6 月1 日）；

（14）《清洁生产审核办法》（2016年7月1日起施行）；

（15）《环境保护公众参与办法》环境保护部令 第35号；

（16）《中华人民共和国水法》（2002 年8 月）；

（17）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年3月1 日施行）；

（18）《中华人民共和国节约能源法》（2008 年4 月1 日起施行）；

（19）《中华人民共和国可再生能源法》（2010年4 月1 日实施）；

（20）《国务院办公厅转发发展改革委员会等部门关于加快推行清洁生产意见的通知》（国务院办公厅，国办发〔2003〕100 号）；

（21）《关于贯彻落实<清洁生产促进法>的若干意见》（国家环保总局，环发〔2003〕60 号）；

（22）《产业结构调整指导目录（2011年版）（2013年修正）》2013年；

（23）《关于加强工业节水工作的意见》（国家经贸委等六部委局，国家经贸资源〔2001〕015 号）；

（24）《促进产业结构调整暂行规定》（国务院，国发〔2005〕40 号）；

（25）《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行）；

（26）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号），1999 年10月1 日；

（27）《危险化学品安全管理条例》（国务院591 号令，2011 年12 月1 日施行）；

（28）《危险化学品名录》（2015 版，国家安全监督管理总局）；

（29）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）；

（30）《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发[1999]24号文。

### 1.2.2相关技术导则及规范

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）；

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）；

（3）《湖南省环境保护条例》（2002）

（4）《华容县土地利用总体规划（2006-2020）》，华容县人民政府，2009年12月；

（5）《洪山头工业园总体规划》，华容县规划勘测设计院，2012年5月；

（6）《华容县水域功能区划》，2012年1月；

（7）《岳阳市华容工业集中区发展规划（2011-2020）》，华容县人民政府，2012年6月；

### 1.2.3相关技术导则及规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1—2011）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3—93）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4—2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19—2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）；

（8）固体废物鉴别导则（试行）；

（9）化工建设项目环境保护设计规范（GB50483-2009）；

（10）《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）；

（11）《危险货物品名表》（GB12268-2005）；

（12）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范-急性毒性》（GB20592-2006）。

（13）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）

（14）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

（15）《地下水环境检测技术规范》（HJ/T164-2004）

（16）《环境噪声监测技术规范  噪声测量值修正》（HJ706-2014）

### 1.2.4 技术性文件及相关资料

（1）建设单位提供的环境影响评价委托书；

（2）项目可行性研究报告

（3）华容县环保局关于本项目执行标准的复函

（4）环境质量现状监测

（5）《华容工业集中区环境影响报告书》，环境保护部南京环境科学研究所

（6）湖南省环境保护厅关于华容工业集中区环境影响报告书的批复

（7）建设方提供的其他资料

## 1.3评价目的及原则

根据建设项目的建设规划，针对项目的工程特征和污染特征，预测该项目开发建设期间和建成后，对当地水、气、声等环境以及敏感目标可能造成的影响范围和程度，并提出必要的治理措施和必须达到的环境要求，从环境保护的角度论证其建设的可行性，为项目实现优化选址，合理布局，最佳设计提供科学依据，使其实施后对环境的影响降到最低程度。

根据国家有关环保法规，结合该建设项目工程建设特点和厂址区域环境现状，确定本次评价遵循的原则如下：

（1）建立和健全环保措施，认真贯彻执行“清洁生产”、“污染源达标排放”及“污染物排放总量控制”等环境保护政策。

（2）在对各污染源实施治理方面，首先考虑不能对周围环境造成污染影响为原则，使周边环境空气和纳污水域保持环境容量满足功能区要求，外排污染物在严格执行达标排放和总量控制的原则下，应尽可能地得到削减。

（3）通过类比调查和实测资料相结合确定本项目建成投入运营后产生的污染源强，在保证评价工作质量的前提下，尽量利用现有的环境影响评价成果资料及该地区近几年的有关环境现状监测资料。

（4）环评的全过程中坚持为工程建设的决策服务，为环境管理服务，注重环评工作的针对性、公正性和实效性。

## 1.4评价重点

经对项目的详细考察分析和对周边环境的初步调查，确定以工程分析、环境现状监测与调查、环境影响预测评价及环保措施可行性分析、环境风险评价和清洁生产评价等五个方面作为本次评价工作的重点。

1、工程分析：通过对项目的工程分析，以准确、全面甄别出项目实施中的环境污染和环境破坏因子，以及潜在的环境风险因子。

2、环境现状监测与调查：为了准确了解项目所在地以及可能受影响的区域、流域的环境现状，本次评价拟将环境现状监测与调查列为评价重点之一，为可能发生的环境污染、环境破坏、环境事故和环境纠纷方面的提供科学的依据；环境现状监测与调查涉及地表水环境现状监测、地下水环境现状监测、大气环境现状监测、噪声环境现状监测、生态环境现状调查等方面。

3、环境影响预测评价及环保措施可行性分析：根据项目产污情况，预测其对周边的影响及采取措施的可行性分析。

4、环境风险评价：分析项目运营过程中潜在的风险事故类型及其成因，并预测其环境影响，提出相应的防范和应急措施。

5、清洁生产评价：为最大程度保证项目运行后，能对资源合理利用，同时最大程度减轻环境压力，本次评价将在清洁生产方面进行详细、全面和深入的评价。

## 1.5评价标准

### 1.5.1环境质量标准

（1）环境空气质量评价标准：本项目所在区域SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫酸雾、NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关要求；非甲烷总烃参照《大气污染综合排放标准详解》要求，小时值执行2mg/m3。具体见表1.5-1。

表1.5-1   环境空气质量评价标准  单位：mg/m3

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 小时平均 | 一次值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | / | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | / |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / | / |  |
| TSP | 0.2 | 0.3 | / | / |  |
| 硫酸雾 | / | 0.1 | / | 0.3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| NH3 | / | / | / | 0.2 |  |
| H2S | / | / | / | 0.01 |  |
| 非甲烷总烃 | / | / | 2 | / | 大气污染综合排放标准详解 |

（2）地表水环境质量标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体见表1.5-2。

表1.5-2   地表水环境质量评价标准   单位： mg/L，pH值除外

| 污染物名称 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | DO | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≥5 | ≤30 | ≤0.05 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），30mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）地下水环境质量标准：执行《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类标准，具体见表1.5-3。

表1.5-3 地下水环境质量标准  单位：mg/L，pH值除外

| 污染物名称 | pH | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 总硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤15 | ≤3 | 无 | ≤450 |
| 污染物名称 | 氨氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群 |
| Ⅲ类标准值 | ≤0.2 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 依据：《地下水环境质量标准》GB/T14848-93 |  |  |  |  |  |

（4）声环境质量标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见表1.5-4。

表1.5-4 环境噪声评价标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |
| 依据：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值 |  |  |

### 1.5.2污染物排放标准

（1）废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，见表1.5-5。

表1.5-5  污水综合排放标准

| 污染源 | 污染因子 | 单位 | 最高浓度限值（一级） | 最高浓度限值（三级） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | pH | — | 6～9 | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  | COD | mg/L | 100 | 500 |  |
|  | BOD5 | mg/L | 20 | 300 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 15 | / |  |
|  | SS | mg/L | 70 | 400 |  |
|  | 动植物油 | mg/L | 10 | 100 |  |

（2）废气：本项目恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的排放限值，其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求；食堂油烟参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2006）中相关要求。

表 1.5-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准

| 序号 | 控制项目 | 厂界标准值二级 | 排放标准值 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度 | 标准值 | 排放速率 |  |
| 1 | 氨 | 1.5mg/m3 | 15 | / | 4.9 | 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93） |
| 2 | 臭气浓度 | 20无量纲 | 15 | 2000 | / |  |
| 3 | 硫化氢 | 0.06 mg/m | 15 | / | 0.33 |  |

表1.5-7 锅炉废气排放标准

| 污染物名称 | 标准值 | 污染物监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 50 | 烟囱或烟道 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的排放限值 |
| 二氧化硫 | 300 |  |  |
| 氮氧化物 | 300 |  |  |
| 烟气黑度 | ≤1 | 烟囱排放口 |  |

表1.5-8  非甲烷总烃排放标准

| 污染物名称 | 有组织 |  |  | 无组织限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织限值 | 排放高度 | 排放速率 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中要求，见表1.5-9；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表1.5-10。

表1.5-9  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.5-10  工业企业噪声排放厂界噪声排放限值  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 65 | 55 |

（4）固体废物：一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固体废物的处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）。

## 1.6环境影响因素识别及评价因子筛选

### 1.6.1环境影响因素识别

根据拟建工程特点、环境特征以及工程对环境影响的性质与程度，对拟建工程的环境影响要素进行识别，识别过程见表1.6-1。

表1.6-1   环境影响因素识别一览表

| 环境因素 工程活动 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 水土流失 | 土壤 | 声环境 | 地形 | 动植物 | 土地利用 | 景观 | 人体健康 | 交通 |
| 施工期 | 基础施工 | -1S | -1S | -1S | -1S | / | -1S | -1S | -1S | -1S | -1S | / | / |
|  | 设备安装 | -1S | / | / | / | / | -1S | / | / | / | -1S | / | / |
|  | 运输 | -1S | / | / | / | / | -1S | / | / | / | / | / | -1S |
| 运营期 | 贮存 | -1L | / | / | / | / | -1L | / | / | / | / | / | -1L |
|  | 生产 | -1L | -1L | / | / | / | -1L | / | / | / | / | / | / |

注：表中“1”表示轻微影响；“2”表示中等影响；“3”表示重大影响。“＋”表示有利影响；“－”表示不利影响。“L”表示长期影响；“S”表示短期影响。

### 1.6.2 评价因子筛选

根据本项目工程特征和环境影响因素，结合周围环境质量现状及工艺特点，本项目评价因子见表1.6-2。

表1.6-2 评价因子一览表

| 要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 环境质量现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、TSP、NH3、H2S、硫酸雾 |
|  | 影响评价因子 | SO2、NO2、TSP、NH3、H2S、恶臭 |
| 地表水 | 环境质量现状评价因子 | pH、悬浮物、BOD5、CODcr、氨氮、DO、总磷、动植物油等 |
|  | 影响评价因子 | CODcr、氨氮 |
| 地下水 | 环境质量现状评价因子 | pH、色度、浑浊度、臭和味、总硬度、氨氮、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、总大肠菌群、 |
|  | 影响评价因子 | 定性分析 |
| 噪声 | 环境质量现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 影响评价因子 | 油渣、煤渣、灰渣、除尘废水沉渣、污泥、废导热油、废油、废包装桶、包装材料、生活垃圾 |

## 1.7评价工作等级及评价范围

### 1.7.1大气环境评价工作等级和评价范围

按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，大气环境评价工作的分级是根据项目的初步工程分析结果，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i 个污染物），及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10% 。如污染物数i大于1，取P值中最大者及其对应的D10% 。其中 Pi定义为：

式中：

Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1 小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36 中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

由初步工程分析，本项目废气污染主要为导热油炉烟气、恶臭，选取SO2、NOx、烟尘、NH3和H2S作为主要分析对象，污染源参数见表1.7-1，根据污染源参数分别计算最大浓度占标率，计算结果详见表1.7-2：

表1.7-1 本项目污染源参数

| 污染源 |  | 环境标准 | 排放速率 | 排气筒高度 | 烟囱出口内径（m） | 烟气温度（K） | 烟气流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | SO2 | 0.5mg/m3 | 2.00 | 45 | 0.8 | 20 | 9.63 |
|  | NOx | 0.25mg/m3 | 2.36 |  |  |  |  |
|  | 烟尘 | 0.3mg/m3 | 0.23 |  |  |  |  |

表1.7-2 无组织大气污染物排放源强一览表

| 排放源 | 主要污染物 | 面源尺寸（m） |  | 排放高度（m） | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 |  |  |
| 污水处理站 | NH3 | 100 | 38 | 3.5 | 0.037 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0026 |

表1.7-3本项目主要大气污染物的最大地面浓度占标率计算结果

| 污染源 | 污染物 | 计算结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi（%） | D10%（m） |
| 锅炉烟气 | SO2 | 1.08 | -- |
|  | NO2 | 2.56 | -- |
|  | 烟尘 | 0.07 | -- |
| 污水处理站 | NH3 | 5.54 | -- |
|  | H2S | 7.79 | -- |

从上述计算结果可知，本项目各主要污染物的最大地面浓度占标率Pi 均小于10%，因此，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，本次环境空气影响评价工作等级为三级。

评价范围：以矿区为中心周边半径2.5km范围内的区域。

### 1.7.2地表水环境评价工作等级和评价范围

按《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）的规定，根据项目废水排放量、废水水质的复杂程度、受纳水域的规模以及水质要求确定地表水环境影响评价工作等级。

项目运营期间产生的废污水主要为工艺废水、地面冲洗水、锅炉制软废水和生活污水。厂区各废水进入污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准后进入洪山头工业园污水处理厂处理由园区污水管网统一外排长江，长江项目段主要为Ⅲ类水体。若项目投产后，洪山头污水处理厂尚未投产运行，项目废水（控制在100t/d以下）经厂区污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的一级标准后达标排入华洪运河。外排废水主要为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，水质较为简单。按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的有关规定，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级。对水环境影响进行定性分析。具体评定过程见表1.7-3。

表1.7-3 地面水环境评价工作等级判定表

| 因素 |  | 废水排放量 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水量（m3/d） |  | 无 | 污水量＜1000 m3/d |
| 水质复杂程度 |  | 简单 | 简单 |
| 地面水域规模 | 长江 | 大河 | 大、中、小 |
|  | 华洪运河 | 小河 | 中、小 |
| 地表水水质要求 | 长江 | Ⅲ | I～Ⅴ |
|  | 华洪运河 | Ⅲ | I～Ⅳ |

评价范围：长江项目段上游500m至下游1000m或华洪运河项目段上游500m至下游1000m。

### 1.7.3声环境评价工作等级和评价范围

本项目所在地为位于工业园区内，声环境为三类；项目噪声经隔声、消声、减振处理后对周边敏感点影响较小（噪声级增高小于3dB（A）），且受影响的人口变化不大。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

具体评定过程见表1.7-4。

表1.7-4  声环境要素评价等级确定依据

| 评价内容 | 类别 | 本项目 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 建设项目所在功能区 | 3类 | 三级 |
|  | 工程前后噪声级增加量 | ＜3dB(A) |  |
|  | 受影响人口情况 | 变化不大 |  |

评价范围：项目厂界外200m范围。

### 1.7.4生态环境评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ/T19-2011）中生态影响评价工作等级划分表1.7-5，本项目对生态环境影响主要表现占用土地、破坏植被等，项目占地面积为0.033km2，其工程影响范围小于2km2，且所在区域为一般区域，因此项目生态环境影响评价等级定为三级。

表1.7-5  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100 km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

评价范围：以项目为中心周边1km的区域为生态评价范围。

### 1.7.5地下水环境评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定：本项目属于规定的Ⅲ类建设项目，项目所在地地下水环境不敏感。根据导则确定本项目地下水评价等级为三级。

本项目地下水环境影响评价等级确定的依据见表1.7-6：

表1.7-6   本项目地下水环境影响评价等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

通过上表的比较结果，确定本次地下水环境影响评价等级为三级评价。

评价范围：以建设项目为中心，周围小于6km2范围。

### 1.7.6风险评价工作等级和评价范围

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A 表1 和表2，结合本项所涉及的危险化学品及其性质，可以判定本项目所用原辅材料中危险化学品主要为浓硫酸，根据厂区设计最大储存情况，浓硫酸存放量小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中规定的临界量。故项目单元内没有重大危险源，且项目选址不属于环境敏感地区。评价工作级别，按下表划分：

环境风险评价工作级别判定见表1.7-7。

表 1.7-7  环境风险评价分级判据

| 项目 | 剧毒危险物质 | 一般毒性物质 | 可燃易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据上表确定本次环境风险评价等级确定为二级。

评价范围：厂区中心周边3km的区域为风险评价范围。

## 1.8评价内容及评价重点

### 1.8.1 评价内容

（1）对评价区域内环境空气、声环境、地表水环境进行现状监测和污染源状况调查，评价该区域的环境质量现状。

（2）对本项目进行工程分析，根据工程特征和污染特征，确定各污染源的位置与源强，核算主要污染物的排放量，遵循总量控制原则，确定工程实施后区域内污染物变化情况；对工程拟采取的环保措施的经济技术可行性与可靠性进行分析论证。

（3）预测工程投产后对大气、地表水、声环境的影响程度与范围；从环境容量的角度分析厂址选择的可行性。

（4）论述工程工艺先进性，从资源消耗指标、能源消耗指标、单位产品污染物的排放指标等方面分析评价本项目的清洁生产水平。

（5）提出项目建成后，公司环境管理与监测机构的设置方案，提出运营期环境管理与监控计划。

### 1.8.2 评价重点

根据国家和地方各级环境保护方针、政策及其环境管理要求，结合该公司生产特点和区域环境问题，本次评价以工程分析为基础，以大气环境影响评价、水环境影响评价和清洁生产分析为重点，注重清洁生产、环保措施技术可行性分析评述，兼顾声环境影响评价。

## 1.9污染控制及环境保护目标

### 1.9.1污染控制

（1）大气污染控制

建设项目应采取有效措施，控制项目大气污染物的排放，保护项目所在地环境空气质量，使其达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的相关要求。

（2）水环境污染控制

本项目投产后，废水经厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB3898-1996）中三级标准后进入园区污水处理厂处理后达标排放；若园区污水处理厂尚未投产运营，废水经厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB3898-1996）中一级标准后达标排入华洪运河。其中COD、氨氮排放量同时应符合区域污染物排放总量控制要求，评价范围内地表水质符合环境功能区划要求。

地下水环境保护目标为保护项目所在地地下水水质，确保地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求。

（3）噪声污染控制

控制本项目营运期间产生的生产设备等噪声源，保护项目所在地声环境质量，使其达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

（4）固体废物控制

控制本项目固体废物对周围环境的影响，确保建设区域固体废物得到妥善处理、处置。

### 1.9.2环境保护目标

根据建设方提供的资料和现场踏勘可知：项目位于华容县洪山头工业园，项目周边居民饮用水来源于地下水。项目周边环境保护目标见下表及附图4。

表1.9-1   主要环境保护目标

| 类别 | 环保目标 | 方位距离 | 功能及规模 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 洪山村 | E， 30—100m | 居住区，约4户，18人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 洪山村 | E， 30—900m | 居住区，约31户，112人 |  |
|  | 洪山村 | E，600—1500m | 居住区，约600户，2400人 |  |
|  | 沙港村 | W，95-770m | 散户，8户，30人 |  |
|  | 沙港村 | SW，170-350 | 散户，6户，25人 |  |
|  | 瓦山咀 | N，70-800m | 居住区，约50户，185人 |  |
| 地表水环境 | 无名水塘 | S，10m | 农灌用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 大荆湖 | NW，1.8km | 渔业用水 |  |
|  | 小荆湖 | S，170m | 渔业水 |  |
|  | 华洪运河 | S，1km | 农灌用水 |  |
| 地下水环境 | 周边地下水 | -- | 饮用水源 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界200m范围内 |  |  |  |

# 第二章 项目概况

## 2.1 项目基本情况

（1）项目名称：华容县4万吨植物油脂深加工项目

（2）建设地点：华容县洪山头工业园，东洪公路南侧

（3）建设单位：华容县鸿仁源环保科技有限公司

（4）建设性质：新建

（5）生产规模：

油酸2.68万t/a，硬脂酸0.28万t/a，植物沥青0.72万t/a。

（6）用地性质：工业用地

（7）项目投资：6333.63万元

（8）占地面积：33333.2m2（50 亩）

（9）劳动定员：项目劳动定员110人，其中管理人员2 人，技术人员14人，生产工人94人。

（10）年运行时数：年工作250天，三班制，每班八小时

（11）实施进度：计划2016年8月开始到2017 年6月结束，共计10个月。

## 2.2 建设内容

项目建设内容包括1栋1F酸化油车间、1栋1F精馏车间、1栋3F办公楼、1栋3F综合楼（1F为食堂、2-3F为宿舍）、油罐区、门卫室、变配电房、机修房、泵房、锅炉房、堆场、污水处理站及消防水池、消防水泵房、事故池、初期雨水沉淀池及其配套公用工程及环保工程等。具体建设内容见下表。

表2.2-1 项目主要建设内容

| 序号 | 名称 | 项目 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 酸化油车间 | 建筑面积1705m2（55m×31m），层高>8 米，车间东南侧设置硫酸储罐（1个储罐，30m3）。 |  | 一层 |
|  |  | 精馏车间 | 建筑面积1406m2（59m×24m），层高>8 米。 |  | 一层 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积为1047.6m2（36m×9.7m×3） |  | 三层 |
|  |  | 宿舍和食堂 | 建筑面积为1220.4m2（36m×11.3m×3） |  | 三层 |
|  |  | 门卫 | 建筑面积为24m2（6m×4m） |  | 一层 |
|  |  | 油泵房 | 建筑面积为176m2（22 m×8m） |  | 一层 |
|  |  | 变配电室 | 建筑面积为234m2（18 m×13m） |  | 一层 |
|  |  | 机修车间 | 建筑面积为234m2（18 m×13m） |  | 一层 |
|  |  | 锅炉房 | 建筑面积为540m2（30 m×18m） |  | 一层 |
|  |  | 堆场 | 建筑面积为540m2（30 m×18m） |  | / |
|  |  | 消防水池 | 建筑面积为744m3（31 m×12m×2m） |  | / |
|  |  | 消防水泵房 | 建筑面积为288m2（24 m×12m） |  | 一层 |
|  |  | 污水处理站（含） | 建筑面积为3800m2（100×38m） |  | / |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 园区自来水管网，从东洪公路北侧引入 |  | / |
|  |  | 供电 | 由洪山集镇供电线路接入，经厂区内设变配电提供企业生产、生活用电 |  | / |
|  |  | 供热 | 由建设方自建一台1200万大卡的燃煤导热油炉提供热源，设置余热收集装置提供蒸汽 |  | / |
|  |  | 绿化 | 沿围墙栽植低矮树灌木，道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，绿化面积3333m3。 |  | / |
| 4 | 储运工程 | 油罐区 | 建筑面积为2250m2（60×37.5m），总计11个储罐，其中6个原料罐（3个容积为378m3、3个容积为262.5 m3）、5个产品罐（3个容积为18m3、2个容积168m3） |  | / |
|  |  | 运输 | 项目采用汽车运输 |  | / |
| 5 | 环保工程 | 废气治理 | 预处理工序臭气及硫酸雾 | 由引风机引入除臭喷淋塔、除雾吸收塔、碱性喷淋处理中和后处理，尾气进入锅炉燃烧 | / |
|  |  |  | 酸化油生产过程臭气 | 经风机收集通过管道抽入至锅炉燃烧处理 | / |
|  |  |  | 锅炉废气 | 经多管除尘、布袋除尘、双碱脱硫处理后再由高45m的排气筒排放 | / |
|  |  |  | 污水处理站恶臭 | UASB封闭、该部分臭气由风机引入锅炉燃烧处理；其他区域喷洒除臭剂 | / |
|  |  |  | 油烟 | 油烟净化器 | 净化效 率大于 60％ |
|  |  | 废水 | 化粪池 |  | 预处理 生活污水 |
|  |  |  | 初期雨水沉淀池（30m3） |  | 预处理初期雨水 |
|  |  |  | 酸化油车间及精馏车间均配套1个100m3的废水收集池。厂区污水处理站、配套架空污水管道，污水处理站处理能力300m3/d |  | 处理厂区废水 |
|  |  |  | 事故池744m3（31 m×12m×2m） |  | 收集事故废水 |
|  |  |  | 循环水池300m3（15 m×10m×2m） |  | 设备冷却水循环 |
|  |  | 噪声 | 基础减振、隔音、消音设备、场区内部及四周绿化等措施 |  | - |
|  |  | 固废治理 | 废导热油由有资质的危险废物处置单位进行处置；锅炉灰渣、煤渣、脱硫废渣集中收集后用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料；油渣由有资质的废植物油回收公司回收再利用；污泥用于运往砖瓦厂作生产原料；隔油池隔油收集后回用于生产；废包装桶和包装袋由厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门处置。 |  | - |

## 2.3 总平面布置

项目厂区以车间为中心展开布局。厂区以生产区、办公生活区、仓库、储罐区、辅助设施区布置。办公生活区主要为办公楼及综合楼，位于厂区北侧；仓库位于办公生活区以南；生产区位于仓库以南，包含精馏车间及酸化油车间（东南角布置硫酸储罐区），各车间南侧均布置废水收集池；厂区东南侧布置污水处理站，西南布置锅炉房及堆场，锅炉房南侧布置辅助设施区（包含机修房、配电房、消防泵房及消防水池、应急水池）。生产区废水经废水收集池收集后由架空管道进入污水处理站处理，其他区域污水经地埋污水管网进入污水处理站。

项目沿项目北侧东洪公路退让6m，厂区绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树灌木，道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使人进入厂区后能置身于绿荫丛、鲜花点缀的花园中。厂区道路采用混凝土路面，路面按荷载分五种规格。厂区主要干道宽为12m，次干道宽9m，考虑到消防的要求，厂区设有环形车道。

项目总平面布置情况见图2-1。项目经济技术指标表见表2-2。

图2-1 平面布置示意图

表2.3-1 项目技术指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区征地面积 | m2 | 33333.2 |
| 2 | 建构筑物占地面积 | m2 | 12697 |
| 3 | 总建筑面积 | m2 | 9665 |
| 4 | 建筑密度 | % | 38.09 |
| 5 | 容积率 | / | 0.30 |
| 6 | 绿地率 | % | 10 |
| 7 | 总投资 | 万元 | 6333.63 |

## 2.4 产品方案

### 2.4.1 项目产品方案一览表

表2.4-1 产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量（万t/a） | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油酸 | 2.68 | 储罐 |
| 2 | 硬脂酸 | 0.28 | 仓库 |
| 3 | 植物沥青 | 0.72 | 储罐 |

注：液态产品通过槽车运输，固态产品通过普通运输车辆运输。

### 2.4.2 产品质量标准

表2.4-2油酸质量指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油酸Ⅰ | 油酸Ⅱ | 油酸Ⅲ |
| 凝固点/(℃)≤ | 15 | 17 | 23 |
| 碘值/(gI2/100g)≥ | 100 | 130 | 130 |
| 酸值/(mgKOH/g)≥ | 190 | 190 | 190 |
| 色泽/（铁-钴比值）≤ | 4 | 6 | 4 |
| 水分/（%） ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

表2.4-3  硬脂酸质量指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 二等品 |
| 熔点/(℃)≥ | 58 | 55 |
| 碘值/(gI2/100g)≤ | 25 | 35 |
| 酸值/(mgkoH/g)≥ | 190 | 190 |
| 皂化值/(mgKoH/g)≥ | 192 | 192 |
| 水分/(％)≤ | 0.3 | 0.3 |

表2.4-4  植物沥青质量指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 黑色粘稠液体或膏状物 |
| 酸值（mgK0H/g）≤ | 100 |
| 水分及挥发物含量（质量分数）/%≤ | 0.5 |

### 2.4.3 产品用途

1、油酸

油酸主要用于制备塑料增塑剂环氧油酸丁酯或环氧油酸辛酯。毛纺工业用于制备抗静电剂和润滑柔软剂。木材工业用于制备抗水剂石蜡乳化液。经氧化制备壬二酸，是聚酰胺树脂(尼龙)的原料。也可用作农药乳化剂、印染助剂、工业溶剂、金属矿物浮选剂、脱模剂、油脂水解剂，用于制备复写纸、打字纸、圆珠笔油及各种油酸盐等。作为化学试剂、用作色谱对比样品及用于生化研究，核定钙、氨、铜，测定镁、硫等。纯的油酸钠具有良好的去污能力，可用作乳化剂等表面活性剂，并可用于治疗胆石症。油酸的其他金属盐也可用于防水织物、润滑剂、抛光剂等方面，其钡盐可作杀鼠剂。

2、硬脂酸

热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。硬脂酸在橡胶的合成和加工过程硬脂酸广泛应用于塑料工业中PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造，是PVC中起重要作用。硬脂酸是天然胶、合成橡胶和胶乳中广泛应用的硫化活性剂，也可用作增塑剂和软化。在生产合成橡胶过程中需加硬脂酸作乳化剂，在制造泡沫橡胶时，硬脂酸可作起泡剂剂，硬脂酸还可用作橡胶制品的脱模剂。硬脂酸用于雪花膏和冷霜这两类护肤品中起乳化作用，从而使其变成稳定洁白的膏体。硬脂酸还是制造杏仁蜜和奶液的主要原料。

3、植物沥青

植物沥青为油状粘性液体，主要用于生产铸造粘结剂、橡胶软化剂、水泥预制隔离剂、黑色印刷油墨、沥青涂料、涂料、表面活性炭、皮革助剂及重质燃料等等。

植物沥青的用途十分广泛，仅仅是作为铸造粘结剂，它就具有广阔的市场前景。但仅仅是量产上的优势，技术含量还处于中低水准，其中质量和环保是首要问题。目前，我国铸造用粘结剂主要分为有机树脂和无机粘结剂两类。前者属于不可再生资源，且使用中产生二恶英等大量有毒物质，严重污染环境。后者生产的铸件，一是成本高，二是产品质量存在着较大缺陷。因此，使用生物原料来源的植物沥青来制作铸造粘结剂，具有一定的优势。

## 2.5 主要生产设备

表2.5-1 项目设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸化油工段 |  |  |  |  |
| 1 | 皂脚罐 | ￠4500*6000 | Q235 316L | 3台 |
| 2 | 酸化油罐 |  | Q235 316L | 2台 |
| 3 | 预热器 | 40m2 | Q235 316L | 2台 |
| 4 | 高速反应器 | ￠500*500 | Q235 | 2台 |
| 5 | 搪瓷反应釜 | 10m3 |  | 1台 |
| 6 | 进料泵 |  |  | 2台 |
| 7 | 酸水泵 | IH80-50-160 | PVC | 2台 |
| 8 | 硫酸罐 | 30m3 | Q235 | 1台 |
| 9 | 出油泵 | IH80-50-250 | 316L | 2台 |
| 除臭工段 |  |  |  |  |
| 1 | 除臭喷淋塔 | ￠1600*8000 | 316L | 1台 |
| 2 | 除雾吸收塔 | ￠1400*6000 | 316L | 1台 |
| 3 | 碱水罐 | ￠2000*2000 | Q235-A | 1台 |
| 4 | 引风机 | 风量1500m3/分 | PVC | 1台 |
| 水解工段 |  |  |  |  |
| 1 | 水解塔 | ￠1400*3500 | 316L | 1台 |
| 2 | 预热器 | 40m2 | 316L | 2台 |
| 3 | 缓却塔 | ￠1400*3000 | 316L | 1台 |
| 4 | 冷凝器 | 40m2 | 316L | 2台 |
| 5 | 计量泵 |  | 316L | 4台 |
| 精馏工段 |  |  |  |  |
| 1 | 预热器 | 32m2 | 316L | 2台 |
| 2 | 闪蒸脱水器 | ￠1000*2500 | 316L | 1台 |
| 3 | 薄膜蒸发塔 | ￠1400*12000 | 316L | 1台 |
| 4 | 精馏塔 | ￠1400*18000 | 316L | 1台 |
| 5 | 沥青塔 | ￠800*8000 | 316L | 1台 |
| 6 | 分离塔 | ￠1000*1600 | 316L | 1台 |
| 7 | 重蒸塔 | ￠1200*1400 | 316L | 1台 |
| 8 | 再沸器 | 86m2 | 316L | 2台 |
| 9 | 再沸器 | 64m2 | 316L | 2台 |
| 10 | 再沸器 | 45m2 | 316L | 2台 |
| 11 | 冷凝器 | 30m2 | 316L | 3台 |
| 12 | 中转槽 | ￠2000*2000 | 316L | 1台 |
| 13 | 液封箱 | ￠1600*1800 | 316L | 1台 |
| 14 | 真空系统 |  | 316L | 1套 |
| 15 | 软水冷却系统 |  | Q235-A | 1套 |
| 16 | 冷却塔 | 600吨/n | PVC | 2台 |
| 17 | 水池（清防池） | 大于6003 | 混砖土 | 1套 |
| 18 | 泵类 |  |  | 22台 |
| 19 | 切片机 | ￠2500*1500 | 316L | 1台 |
| 贮罐区 |  |  |  |  |
| 1 | 罐（原料罐） | ￠12000*10500 |  | 3台 |
| 2 | 罐（原料罐） | ￠10000*10500 |  | 3台 |
| 3 | 贮罐（产品罐） | ￠4000*4500 |  | 3台 |
| 4 | 贮罐（产品罐） | ￠8000*10500 |  | 2台 |
| 锅炉 |  |  |  |  |
| 1 | 导热油炉 | 1200万大卡（20t/h） |  | 1台 |
| 2 | 热蒸汽炉 | 1.5T/N | Q235-A | 1台 |
| 3 | 蒸汽发生器 | 1.5T/N | Q235-A | 1台 |
| 4 | 高低位槽及其它配套设施 |  | Q235-A | 1套 |
| 污水处理设施 |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理设备 | 300t/d | / | 1用1备 |

## 2.6 主要原辅材料

主要原辅材料消耗情况见表2.6-1，主要原辅料理化性质见表2.6-2。

表2.6-1 原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废植 物油 | 废油（豆油和菜油）、皂（脂肪酸钠）、游离脂肪酸、杂质、水等物质，其中水约占50%左右 | t | 40000 | 主要有盈成、贵太太、金健等岳阳周边食用油生产企业提供，通过槽车和油桶运至厂内 |
| 2 | 酸化油 | / | t | 24444 | 岳阳周边废植物油脂初加工企业 |
| 3 | 硫酸 | 98% | t | 400 | 外购 |
| 4 | 蒸汽 | -- | t | 38150 | 厂内导热油炉余热设置蒸汽炉余热回收装置提供 |

注：严禁使用潲水油为原料

表2.6-2 项目主要原辅材料性质

| 名称 | 物化性质 | 毒性及危险性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 纯品为无色透明油状液体，无臭，熔点10.5℃，沸点330.0℃。与水混溶 | 遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |

## 2.7 公用工程

### 2.7.1 给水

水源由洪山头工业园提供，洪山头工业园规划在园区东北侧新建一座自来水厂，供园区的生产、生活用水，自来水厂近期供水能力规划为2万吨/日，远期规划供水能力为8万吨/日。目前园区配套给、排水管网正在办理审批手续，根据园区规划，本项目用水直接从东洪公路北侧给水管网上引入。

### 2.7.2 排水

目前园区配套排水管网及污水处理厂正在办理审批手续。根据规划项目北侧东洪公路规划布置DN600的排水管网，经东侧污水管网进入东南侧污水处理厂，经处理后的废水进入长江。若项目投产后，洪山头工业园污水处理厂尚未投产运行，厂区应控制产能，确保废水产生量小于100t/d，项目废水经厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的一级标处理后达标排入华洪运河。

### 2.7.3 供电

园区近期所需电源由范家岭变电站提供，目前范家岭为35千伏变电所，远期规划用电由范家岭扩容为110千伏供电。目前园区10kv的电路设施已沿东洪公路敷设，项目用电只需在临近位置接入即可，厂区设变配电间。

### 2.7.4 供热

本项目建成投产后，厂区设计采用1台1200万大卡的导热油锅炉配套余热回收装置进行供热，采用含硫量为0.5的煤作为燃料。

### 2.7.5 绿化

厂区绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树灌木，道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，厂区绿化面积为3333m2。

# 第三章 工程分析

## 3.1 工艺流程及产污环节

### 3.1.1 废植物油预处理成酸化油工艺分析

（1）主要原辅材料用量

该公司厂内年预处理废植物油4万吨，可产生酸化油17778吨，此酸化油进一步进行加工生产油酸。该公司将再外购24444吨酸化油用于生产油酸，以达到年生产2.68万吨油酸所需产能。

表3.1-1       废植物油预处理成酸化油所需主要原辅材料用量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废植 物油 | 废油（豆油和菜油）、皂（脂肪酸钠）、游离脂肪酸、杂质、水等物质，其中水约占50%左右 | t | 40000 | 主要有盈成、贵太太、金健等岳阳周边食用油生产企业提供，通过槽车和油桶运至厂内 |
| 2 | 硫酸 | 98% | t | 400 | 外购 |
| 3 | 蒸汽 | -- | t | 14400 | 厂内锅炉提供 |

（2）生产工艺流程及产污节点简介

废植物油用经运输车辆运至厂区经泵引入储罐，再经泵输送至预热器加热至85℃，再进入高速搅拌器。硫酸用计量泵等量打入高速搅拌器，硫酸量是废植物油量的1%，其硫酸分子和油分子及水分子充分接触，在一定温度的条件下，使之水解后，再进入静态混器，使油、硫酸、水、杂质充分混合，再进入反应釜搅拌后排杂，水解后酸化油和甜水进入沉淀罐沉淀，酸化油直接入库，沉淀后的酸性甜水再回打入废植物油罐漫泡废植物油，并沉淀排出的废水。废植物油预处理为酸化油工艺中，预处理后形成的油渣通过蒸汽再进行蒸煮，油渣需要进行二次处理，处理过程是将油渣放到原料池中，用泵抽入加热池中进行加热，加热温度为65℃左右，再用泵抽入过滤槽布袋内，布袋装满后用压滤机进行压榨，压榨后油水自流到沉降池中进行油水分离，油抽到储油罐内，水转回污水站进行处理，油渣最后形成植物质。

图3-1    废植物油预处理中油渣处理工艺流程示意图

反应过程中产生废气（主要为恶臭气体）分别有静态混合器、反应釜、沉淀罐出气口用引风机引入吸收塔进行除雾、碱性喷淋处理后进入锅炉燃烧，排出的少量中性废水进入污水处理厂。

工艺流程见下图：

图3-2 废植物油预处理成酸化油工艺流程及产污节点示意图

（3）物料衡算

表3.1-2    废植物油预处理成酸化油工艺物料平衡表    单位：t/d

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 消耗量 | 产品 | 废水 | 固废 |
| 1 | 废植物油 | 160 | 酸化油：71.12 | 酸性废水：88.88 | 废渣：1.6 |
| 2 | 硫酸 | 1.6 |  |  |  |
| 小计 |  | 161.6 | 71.12 | 88.88 | 1.6 |
| 总计 |  | 161.6 | 161.6 |  |  |

（4）污染物产排分析

1）废水

本生产线产生的废水主要有酸性废水，产生量约为88.88t/d，22221t/a。

2）废气

本生产线产生的废气主要是反应过程中产生废气（主要为恶臭气体，含酸性废气）分别有静态混合器、反应釜、沉淀罐出气口用引风机引入除臭塔进行碱性中和，此处产生吸收废水（产生量约为1t/d，250t/a）与生产废水一并进厂区污水处理站处理，对周边环境影响不大。

3）固废

本生产线产生的固废主要为反应釜排出的废渣，产生量约为1.6t/d，400t/a。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，此废渣属于一般工业固体废物，可外售用于制作水泥制品隔离剂或生物燃料，也可制作肥料等综合利用。

### 3.1.2 酸化油生产油酸工艺分析

（1）主要原辅材料用量

表3.2-1       酸化油生产油酸所需主要原辅材料用量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸化油 | -- | t | 42222 | 其中17778吨酸化油由厂内废植物油制备而成，另外24444吨酸化油外购 |
| 2 | 蒸汽 | -- | t | 42222 | 厂区蒸汽锅炉提供 |
| 3 | 水 | -- | t | 8445 | 园区供水管网提供 |

（2）生产工艺流程及产污节点简介

a：合成路线及工艺原理

本项目酸化油制油酸工艺是以废植物油为原料，经过中压连续水解，连续精馏等工序生产油酸、硬脂酸、沥青等产品。

油酸生产主要分两工序，第一工序为水解，第二工序是分馏，随着工业技术的飞速发展，生产技术也在不断更新。目前国内化工行业水解大多分两种，一是间隙水解，二是连续水解。

间隙水解水解压力为1.2MPa，油水比例是6：4，水解时间8小时后出料。该工艺废气、废水量大，能耗也大，但水解率相对较高。

连续水解是上部进水，下部进油，油水比例是5：1，水解后塔底出水，塔顶出油，塔内出来的油和水加热进料的油和水，节省能耗和冷却水。连续进水进油，操作方便，工艺先进。

根据九江力山公司和同行业的生产经验，选择连续水解工艺，此工艺先进，技术可靠。因此本项目的生产工艺采用连续水解。

油脂水解反应式为：

230°C

4MPaC

b：生产工艺

水解过程是：原料废植物油经高压柱塞泵输入进料预热器预热，从水解塔底进入水解塔，水解后的油相为混合粗脂肪酸，从上部出料至进料预热器，再至出料缓冲器，流入黑脂酸罐。水经高压泵至进水预热器预热，从水解塔上部进入水解塔，水解的废水，从水解塔底部排出，水解后的废水进入隔油池隔油后进入厂区污水处理站。

粗脂肪酸进入贮罐后，再用泵送入分馏系统，工艺如下：

粗脂肪酸经预热器1至闪蒸脱水器脱气、脱水后，通过预热器2加温去至蒸发塔。经加热后粗脂肪酸进入蒸发塔进行降膜蒸发，去除杂质，色素及高级醇、酯等高沸点物质。上部为混合脂肪酸，下部高酸价沥青可通过沥青塔进一步回收脂肪酸，塔顶出脂肪酸，塔底出沥青，沥青冷却后进入沥青贮罐。来自蒸发塔和沥青塔的混合脂肪酸进入精馏塔（主塔）中部，通过塔底再沸器不断加热和塔顶冷疑器不断冷凝，脂肪酸在塔内不断汽化、冷凝进行传热、传质。轻组份（Cl6酸为主）从塔顶馏出加入沥青中增加其流动性，重组份（C18酸为主）从塔底流出。从精馏塔底流出的重组份（C18酸为主）油酸因高温、氧化、聚合等原因，色深不纯，为了进一步提高油酸的品质，油酸须进一步在油酸塔中精馏（精馏工序的温度约为285~280°C），塔顶馏出色浅、优质的C18油酸，塔底高碳部分即为沥青。在精馏塔未分离干净的C16酸，流入硬脂酸塔，在硬脂酸塔中进一步加以分离，塔顶馏出低于C16脂肪酸及色素和非脂肪酸类物质的轻组份，中上部馏出C16酸（即SX硬脂酸），塔底含量较高的C18酸返回到原料中重新回用。油酸及植物沥青经泵输至储罐储存，再由槽车运至需本项目产品的生产企业；硬脂酸经设备装置及包装袋，经机械装车后运至需本项目产品的生产企业。

工艺流程见下图：

图3-3  酸化油生产油酸工艺流程及产污节点示意图

（3）物料衡算

表3.2-2    酸化油生产油酸工艺物料平衡表    单位：t/d

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 消耗量 | 产品 | 废水 |
| 1 | 酸化油 | 152.6 | 油酸：107.2 植物沥青：28.8 硬脂酸：11.2 | 水解废水：50.76 蒸馏废水：34.80 冷凝废水：102.96 |
| 2 | 蒸汽 | 152.6 |  |  |
| 3 | 水 | 30.52 |  |  |
|  | 小计 | 335.72 | 147.2 | 188.52 |
|  | 总计 | 335.72 | 309.63 |  |

酸化油

水解

水解废水

厂区污水处理站

精馏

蒸汽

水

冷凝废水

蒸馏废水

油酸

硬脂酸

植物沥青

147.2

107.2

11.2

28.8

152.6

50.76

50.76

152.6

30.52

101.84

102.96

34.80

图3-4    酸化油生产油酸工艺物料平衡图     单位：t/d

（4）污染物产排分析

1）废水

本生产线产生的废水主要有在酸化油水解过程中产生的水解废水，产生量约为50.76t/d，12690t/a；本生产线在精馏过程中会产生蒸馏废水，产生量约为34.80t/d，8700t/a。本生产线在冷凝过程中会产生冷凝废水，产生量约为102.96t/d，25740t/a。

2）废气

反应过程中产生废气（主要为恶臭气体）分别有反应釜、沉淀罐出气口用引风机引入锅炉燃烧处理，对周边影响不大。

## 3.2 相关平衡

### 3.2.1 物料平衡

废植物油罐

预热器

高速搅拌器

静态混合器

反应釜

酸性废水

硫酸

沉淀罐

酸性废水

中间罐

酸化油

水解

水解废水

厂区污水处理站

精馏

蒸汽

水

冷凝废水

蒸馏废水

油酸

硬脂酸

植物沥青

147.2

107.2

11.2

28.8

152.6

50.76

50.76

152.6

30.52

101.84

102.96

34.80

160

160

加热至85℃

1.6

161.6

161.6

1.6

160

88.88

88.88

排渣

71.12

图3-5    本项目物料平衡图     单位：t/d

### 3.2.2 硫酸平衡

水解

1.584

废水处理站

1.584

硫酸

1.6

0.016

蒸发

除雾吸收、碱液喷淋

图3-6 硫酸平衡图 t/d

### 3.2.3 水平衡

原料含水95.93

生产用水

生产装置

277.55

30.52

30.52

1.5

0.15

151.1

152.6

蒸汽

锅炉制

软用水

159.32

产品含水

锅炉制软废水

污水处理站

297.0

6.72

新鲜水

6.72

290.59

6.2

4.96

1.24

地面及设备冲洗

1.88

生活用水

9.9

7.92

化粪池

7.92

100

循环冷却水

100

200

图3-7 水平衡图 t/d

蒸汽

产品、废水

损耗

152.6

151.1

1.5

3.2.4 蒸汽平衡

图3-8 蒸汽平衡图 t/d

## 3.3 工程污染物源强分析

### 3.3.1施工期主要污染情况、处理措施及达标分析

施工期流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。

园区场地

图3-9 施工期工艺流程及产污环节图

3.3.1.1 施工废气

本项目在施工期对周围大气环境有影响的主要因素是：建筑施工工地扬尘污染、施工机械排放的废气污染及大型运输车辆的汽车尾气污染。

本项目施工过程中采用商品混凝土，不在现场进行搅拌，一定程度上降低了施工期扬尘的产生量。区域内的地表开挖、材料装卸和运输过程中产生的扬尘，施工期扬尘按照国家环保总局《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国家环保总局环发[2001]56 号文）及《大气污染防治行动计划》要求进行管理。

3.3.1.2 施工废水

施工期产生的废水主要是生产废水和施工人员生活污水，生产废水主要来源于砂石料等建材的冲洗、车辆设备冲洗和混凝土养护废水，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。

（1）施工人员生活污水

现场施工人员共约100 人，生活用水量按100L/d，生活污水排放系数取0.8，则每天产生污水总量为8t/d。生活污水中主要污染物浓度按COD 400mg/L、SS250mg/L、NH3-N 40mg/L 计，则主要污染物的排放量为COD 3.2kg/d、SS 2kg/d、NH3-N 0.32kg/d。建议设临时厕所、化粪池，经化粪池处理后用于周边农田及旱地施肥。

（2）生产废水

生产废水主要来源于砂石料等建材的冲洗、车辆设备冲洗和混凝土养护废水。

①砂石料产生的废水：根据一般砂石料加工系统冲洗废水监测，其用水量约为加工砂石方量的3倍，其砂石料废水的主要污染物为悬浮物。悬浮物的浓度与砂石含泥量有关，其冲洗废水SS 浓度可达5000mg/L 以上。

②混凝土的养护废水：混凝土养护时需浇水并加草袋、塑料布覆盖。养护废水一般就地蒸发入渗，不会形成大量地面径流进入地表水体。

③施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水：施工机械设备冲洗废水主要污染物为悬浮物，施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类。

废水经过隔油池、沉淀池处理后回用于施工工地洒水降尘等，不外排。

施工期产生的生活污水和生产废水均不外排至水体中，对水环境影响较小。

3.3.1.3 施工噪声

施工期间的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和原材料、建筑垃圾运输时车辆引发的交通噪声。施工噪声的特点是随机性、间歇性和高强度。

（1）施工机械噪声

施工期间，施工用机械设备有：混凝土振捣器、摇臂式起重机、装载机、锯切塑料板材的圆锯机等，均属强噪声源，噪声源强约75～105dB(A)。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3-8dB，一般不会超过10dB。这些设备的噪声对周围环境影响较大，其中打桩机、夯土机等产噪设备影响范围可达100～170m。

（2）运输车辆噪声

运输原材料、建筑垃圾的重型卡车也将增大周围道路的交通噪声，这类卡车近场声级达90dB(A)以上，特别是在夜间运输时，如无严格的控制管理措施，将严重影响周围的声环境。

3.3.1.4 施工固体废物

施工期间，产生的固体废物主要有：基础工程挖土方量大于回填土方量产生的弃土，主体工程施工和设备安装施工产生的废弃物料等建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。

（1）弃土弃石

根据主体工程设计，项目区经主体设计土石方的调配，项目总挖方约5万m3，其中表土剥离0.8万m3，总填方5万m3，不产生弃方。

（2）施工期建筑垃圾

本项目总建筑面积约7415m2，建材损耗产生的垃圾和设备安装产生的建筑垃圾其产生量按每平方米建筑面积产生0.05t 计算，则产生的建筑垃圾总量为370.75t，应尽量回收有用材料，不能回收的部分委托有关部门妥善处理。

（3）施工生活垃圾

现场施工人员约100 人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg 计算，则生活垃圾的产生量为50kg/d，施工期约10个月，整个施工期产生量约15t。生活垃圾统一收集，集中存放，由环卫部门集中收集处置。

3.3.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目施工期地表开挖势必将改变项目周围的地形、地貌，破坏和占压原有植被，扰动当地栖息的动物，给当地的水土资源、生态环境带来危害。

本项目建筑物占地对植被的破坏是永久的，项目区域目前的树种主要有樱桃等果树。土石方开挖和植被破坏在多雨季节还会增加项目区域的水土流失。施工期间，如果不采取积极有效的防治措施，将会对生态环境造成一定的后果。根据拟建项目的性质，施工期对生态环境的影响主要是负面的影响。项目施工期对植被的影响主要是工程占地对植被的破坏。工程将永久占用土地，破坏和占压所经之处原有植被。同时，施工过程中运输车辆产生的扬尘等，会对周围植被产生直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。

项目施工对生态环境的影响，详见生态章节。

### 3.3.2 营运期污染源强分析

3.3.2.1 废气

本项目原材料通过泵高压输送至生产车间，液态产品再经泵输送至储罐，输送必须采取全密闭式，否则会导致不能生产。故原材料及产品装卸基本无废气产生。本项目产生的废气污染物有：有组织排放导热油炉燃料废气、无组织废气硫酸雾及臭气、食堂油烟等。

1、导热油炉烟气

本项目根据产品种类及产能要求，选用一台1200×104kcal/h 的燃煤导热油炉，项目导热油炉以煤为燃料，导热油炉年运行250天，每天24小时。导热油为热稳定高的矿物油，在400℃高温下不分解，无导热油废气产生。根据建设方设计资料，设计采用的煤种硫份0.5%，灰份15.7%，年耗煤量约7500t/a（30t/d）。

根据本项目所使用的燃料情况可知，本项目燃煤锅炉烟气中含有SO2、烟尘、氮氧化物等污染物。根据项目使用燃料成分、《工业污染物产生和排放系数手册》、《环境保护使用数据手册》和《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》提供的产污系数计算可知，本项目燃煤锅炉废气污染物产排情况如下表所示：

表3.3-1       本项目燃煤锅炉废气污染物产排情况

| 污染物名称 | 烟气 |  | 烟尘 | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污系数 | 10.20Nm3/kg |  | 18.36kg/t | 8.0kg/t | 2.7kg/t |
| 产生量 | 7.65×107Nm3/a |  | 137.7t/a | 60.0t/a | 20.25t/a |
| 产生浓度 | / |  | 1800mg/Nm3 | 784.3mg/Nm3 | 264.7mg/Nm3 |
| 产生速率 | 12750Nm3/h |  | 22.95kg/h | 10kg/h | 3.375kg/h |
| 治理措施 | 本项目设置1台1200万大卡的导热油炉（自带余热回收装置）设置多管除尘+布袋除尘器+双碱液水膜脱硫处理后通过1根45m高烟囱排放 |  |  |  |  |
| 处理效率 | / | 99% |  | 80% | 30% |
| 排放量 | 7.65×107Nm3/a | 1.38t/a |  | 12.0t/a | 14.18t/a |
| 排放浓度 | / | 18mg/Nm3 |  | 156.9mg/Nm3 | 185.3mg/Nm3 |
| 排放速率 | 12750Nm3/h | 0.23kg/h |  | 2.0kg/h | 2.36kg/h |
| 排放方式 | 连续 | 连续 |  | 连续 | 连续 |

2、废植物油预处理成酸化油过程产生的臭气及硫酸雾

（1）臭气

废植物油预处理成酸化油的生产反应过程中产生的少量恶臭气体废气节点主要有静态混合器、反应釜、沉淀罐出气口。根据恶臭强度等级划分，此臭气强度为3~4级，属于易闻到有明显气味和有很强的气味之间的强度等级。

表3.3-2      恶臭强度分类情况一览表

| 强度分类 | 臭气感觉程度 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到任何气味，无反映 |
| 1 | 勉强感觉到气味，检知阈值浓度 |
| 2 | 能够确定气味性质的较弱气体，确认阈值浓度 |
| 3 | 易闻到有明显气味 |
| 4 | 有很强的气味，很反感，想离开 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即离开 |

（2）硫酸雾

废植物油预处理工序使用98%的浓硫酸，浓硫酸具有脱水性且脱水性很强。脱水性是指浓硫酸脱去非游离态水分子或按照水的氢氧原子组成比脱去有机物中氢氧元素的过程。根据类比九江力山环保废油脂加工项目，项目废油脂预处理工段，硫酸雾产生量约为硫酸用量的1%，约为4t/a（0.016t/d，0.67kg/h）。

本项目采用引风机将上述节点的臭气引入除臭喷淋塔、除雾吸收塔、碱性喷淋处理中和，处理后引入锅炉燃烧处理，排出的少量中性废水进入厂区污水处理站。

2、酸化油生产油酸过程产生的臭气

本项目酸化油生产油酸过程中排空、真空泵排空等过程中会产生少量臭气。根据恶臭强度等级划分，此臭气强度为3~4级，属于易闻到有明显气味和有很强的气味之间的强度等级。此臭气通过风机抽气收集后通过管道抽入至锅炉燃烧处理，对周边环境影响不大。

3、污水处理站臭气

拟建项目在厂区内建设一座处理规模为300m3/d 的污水处理站，主要处理工艺为“隔油+pH调节+两级UASB反应器+MBR膜分离+AB好氧+MBR膜”，实际处理量为297.0m3/d。

污水处理站恶臭气体主要组成为硫化氢、氨气等，主要来自于UASB反应器和污泥压滤机。本项目UASB即上流式厌氧污泥床（Upflow Anaerobic Sludge Blanket）为钢砼构筑物。由于恶臭污染物浓度及其影响与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、充氧、曝气、污水停留时间、以及污染气象等条件有关，恶臭物质的逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此其排放源强采用类比监测分析。根据国内部分同类型污水处理站恶臭污染产生情况的调查，以及相关标准研究，本项目污水处理站根据设置情况将UASB工序设置封闭式，该区域臭气经风机抽气收集后通过管道抽入至锅炉燃烧处理，其他区域采取喷洒除臭剂处理。项目建成后污水处理站产生的恶臭污染物氨气、硫化氢排放情况见下表所示。

表3.3-3      本项目污水处理站恶臭排放源强

| 排放源 | 项目 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化处理区 | 排放率（kg/h） | 0.0370 | 0.00260 |

4、食堂油烟废气

根据员工人数以及企业的规模，预计项目设2 个基准灶头，属于小型规模。类比分析，职工食堂食用油用量平均按0.03kg/人·d 计，日耗油量为3.3kg/d，年耗油为825kg/a。据类比调查，不同的烧炸工况，饮食油烟废气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目产生饮食油烟废气量93.4g/d，年产生油烟量为23.35kg/a。按日高峰期5 小时计，高峰期拟建项目产生油烟的量为18.7g/h，饮食油烟废气产生浓度为9.35mg/m3（单个风量按1000m3/h计，合计风量2000m3/h 计）。

3.2.2.2 废水

本项目主要的废水包括生产工艺废水、地面冲洗废水、制软废水和生活污水。

1、生产工艺废水

本项目生产过程中产生的工艺废水如下：

1）废植物油预处理成酸化油生产线的酸性废水和少量酸性废气的碱性吸收废水；

2）酸化油生产油酸生产线的水解废水、蒸馏废水和冷凝废水；

上述各生产线的中性废水、水解废水、蒸馏废水、水洗废水、冷凝废水和少量吸收废水，上述废水产生量约为277.4t/d，69350t/a。

类比九江力山环保废油脂加工项目，项目生产废水属于高浓度有机废水，废水中各污染物浓度分别为：pH4-5、COD98200mg/L，BOD58800mg/L、SS2000mg/L、动植物油300mg/L、氨氮80mg/L

2、地面冲洗废水

根据《建筑给水排水设计手册》，结合建设单位提供的资料可知，本项目地面冲洗用水量约为6.2t/d，1550t/a。废水量按80%计，4.96t/d，1240t/a，废水中污染物主要有COD、SS，各种污染物浓度分别约为600mg/L和500mg/L。

3、制软废水

本项目蒸汽系统需使用软水，在软水制备过程中需对离子交换树脂进行再生，再生过程中产生的制软废水产生量约为6.72t/d（1680t/a），废水中的主要污染物为CaCl2、MgCl2等可溶性盐类，浓度为300mg/L。

4、生活污水

生活污水主要来自日常办公、宿舍和食堂，根据建设方提供资料，本项目厂区设住宿约50人，住宿生活用水按150L/人·班、不在场内住宿人员按40L/人·班计算；则用水量为9.9m3/d，2475m3/a；生活污水排放量按照使用量的80%计算，则生活污水排放量为7.92m3/d，1980m3/a，主要污染物是SS、COD、BOD5和NH3-N 等。

5、循环冷却水

类比九江力山6万吨废油脂加工项目，本项目循环冷却水用水为300t/d，损耗量约为100t/d，循环水量为200t/d，不外排。

6、初期雨水

初期雨水产生按下式计算：

初期雨水收集量=小时暴雨降雨量×径流系数×集雨面积×15/60。集雨面积按脂肪酸车间和精馏车间面积计算（3111m2），小时暴雨量按20mm/h计。通过计算，项目初期雨水产生量约19.2m次/a，主要污染物为SS(400mg/L)。

表3.3-4  本项目废水污染物产排情况

| 废水 来源 | 废水 名称 | 废水量t/a | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |
| 工艺 废水 | 生产 废水 | 69350 | COD | 98200 | 6810.17 |
|  |  |  | BOD5 | 8800 | 610.28 |
|  |  |  | 氨氮 | 80 | 5.55 |
|  |  |  | SS | 2000 | 138.7 |
|  |  |  | 动植物油 | 300 | 20.81 |
| 地面冲洗 | 地面冲洗废水 | 1240 | COD | 600 | 0.74 |
|  |  |  | SS | 500 | 0.62 |
| 制软水 | 制软 废水 | 1680 | 全盐量 | 300 | 0.50 |
| 员工 生活 | 生活 污水 | 1980 | COD | 400 | 0.79 |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 0.59 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.59 |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.07 |
|  |  |  | 动植物油 | 80 | 0.16 |
| 全厂 废水 | 合计 | 74250 | COD | 91979.9 | 6811.7 |
|  |  |  | BOD5 | 8248.5 | 610.87 |
|  |  |  | 氨氮 | 75.9 | 5.62 |
|  |  |  | SS | 1890.8 | 140.03 |
|  |  |  | 动植物油 | 293.2 | 20.97 |
|  |  |  | 全盐量 | 5.0 | 0.50 |

3.2.2.3 噪声

项目建成后的噪声源主要各类物料泵、水泵、风机、真空泵等以及生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约为80~90dB(A)，其噪声设备声压级见下表。

表3.3-5 本项目主要设备噪声情况

| 声源 | 设备数量 | 声级强度 ( dB) | 治理措施 | 降噪效果 （dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料泵 | 31 | 80 | 减振+厂房隔声 | ＞20 |
| 水泵 | 15 | 85 | 减振+厂房隔声 | ＞20 |
| 风机 | 3 | 90 | 减振+厂房隔声 | ＞20 |
| 真空泵 | 2 | 85 | 减振+隔声 | ＞20 |

3.2.2.4 固体废物

本项目产生的固废主要包括油渣、燃煤煤渣、除尘器煤灰、除尘废水沉渣、污水处理产生的污泥、隔油池隔油、废导热油、废包装桶袋和生活垃圾。

（1）油渣

本生产线产生的固废主要为过滤产生的油渣，本生产线产生的油渣为400t/a，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，此油渣属于一般工业固体废物，由有资质的废植物油回收公司回收再利用。

（2）锅炉燃煤煤渣

根据《环境统计手册》锅炉炉渣的产生量按下式计算：

Glz=B×A×dlz/(1－Clz)

Glz—炉渣产生量；

B—燃煤量，7500t/a；

A—煤的灰分，15.6%；

Dlz—炉渣中灰分占总灰分的百分数，取35%；

Clz—炉渣可燃物质含量，取20%（10-25%）。

由以上可知：锅炉炉渣产生量为329.7t/a，用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料。

3、锅炉灰渣

根据锅炉烟尘产生量为137.3t/a，除尘器除尘效率为99%，可知锅炉灰渣产生量为136.3t/a，用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料。

4、除尘废水沉渣

根据硫元素守恒定律，可知本项目脱硫废渣（含水率20%）产生量为171.4t/a，用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料。

5、污泥

本项目污水处理站在处理废水的过程中会产生污泥，污泥产生量约为258t/a，此污泥属于一般工业固体废物，可外售至节能砖厂或水泥厂综合利用。

6、隔油池废油

本项目自建污水处理站，隔油过程中会产生少量油，产生量约为45t/a，此油由于产生量相对于需要加工预处理的处理量来说要小得多，并且加入至原料废植物油中再次生产不会对影响其原料油的品质，因此此隔油池的少量隔油可回收再利用，不外排。

7、废导热油

本项目导热油炉共需20t导热油，导热油每5年更换一次。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行），该类废物类别为HW08，应交由有资质的危险废物处置单位处理。

8、废包装桶和包装袋

本项目各种原辅材料产生的废包装桶和包装袋产生量约为1.5t/a，可经厂家回收综合利用。

9、生活垃圾

生活垃圾按1kg/d计，项目定员110人，则每天垃圾产生量为0.11t，年生产250d，生活垃圾产生量为27.5t/a。

表3.3-6   本项目固体废物利用和处置情况    单位：t/a

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 产生量 | 性状 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油渣 | 一般固废 | 400 | 固态 | 由有资质的废植物油回收公司回收再利用理 |
| 2 | 锅炉燃煤煤渣 | 一般固废 | 329.7 | 固态 | 用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料 |
| 3 | 锅炉灰渣 | 一般固废 | 136.3 | 固态 |  |
| 4 | 除尘废水沉渣 | 一般固废 | 171.4 | 固态 |  |
| 5 | 污泥 | 一般固废 | 258 | 固态 | 用于砖瓦厂作生产原料 |
| 6 | 隔油池隔油 | 一般固废 | 45 | 液态 | 集中收集后回用于生产 |
| 7 | 废导热油 | 危险废物HW08 | 20t/5a | 液态 | 交给有资质的危险废物处置单位进行处理 |
| 8 | 废包装桶和包装袋 | 一般固废 | 1.5 | 固态 | 厂家回收综合利用 |
| 9 | 生活垃圾 | 一般固废 | 27.5 | 固态 | 环卫部门清理 |

## 3.4 非正常排放分析

非正常工况下污染物排放是设备检修时排放污染物及环保设备达不到设计规定指标要求或出现故障时排放的污染物。

1、生产装置每年一次检修，装置首先要停工，对各处理装置设备进行检查、维修和保养后，再开工生产。

2、环保设备故障

项目可能发生的污染治理设施故障主要为废气处理系统和污水治理系统。非正常工况下，废气处理系统出现故障时，会导致导热油炉烟尘出现超标现象，应停止生产，进行设备检修后再开工。

当污水处理站设备，主要为风机及水泵等出现故障时，会导致污水处理排放不达标。因此需要关闭污水处理站排污口，待设备正常运行后检测污水处理达标后再外排。

建设项目拟建设744m3 的事故水池，发生火灾、泄漏事故时，消防废水等进入事故水池暂存，待事故结束后，分批对将事故水池里的污水导入污水处理站进行处理。

所以，营运过程中通过加强管理，落实设备检查维修，保障设备正常运行。

## 3.5 运营期污染物排放情况汇总

综合以上分析，项目产生的各项污染物总量统计见下表。

表3.4-1  项目产生各项污染物统计表

| 污染类别 | 产生工段 | 污染因子 | 产生情况 |  |  | 处理方式 | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |  |
| 废气 | 车间 | 硫酸雾 | / | 0.67 | 4 | 除臭喷淋塔、除雾吸收塔、碱性喷淋处理后进入锅炉燃烧 | / | / | / | / | / | 基本不外排 |
|  |  | 臭气 |  | / | 3-4级 |  | ＜20 | / | 1-2级 | 20 | / | 达标 |
|  | 导热油炉 | 烟尘 | 1800 | 22.95 | 137.7 | 多管除尘、布袋除尘、双碱脱硫处理后再由高45m的排气筒排放 | 18 | 0.23 | 1.37 | 50 | / | 达标 |
|  |  | SO2 | 784.3 | 10.0 | 60 |  | 156.9 | 2.00 | 12.00 | 300 | / |  |
|  |  | NOx | 264.7 | 3.375 | 20.25 |  | 185.3 | 2.36 | 14.18 | 300 | / |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 9.35 | 18.7g/h | 23.35kg/a | 油烟净化器处理后高于屋顶排放 | 1.87 | 3.74g/h | 4.67kg/a | 2 | / | 达标 |
|  | 污水处理站 | NH3 | / | / | / | UASB工序设置封闭式，该区域臭气经风机引入锅炉燃烧，其他区域采取喷洒除臭剂处理 | ＜1.5 | 0.0370 | 266.4kg/a | 1.5 | / | 达标 |
|  |  | H2S | / | / | / |  | ＜0.06 | 0.0026 | 18.72kg/a | 0.06 | / | 达标 |
| 废水 | 生产废水、地面冲洗废水、锅炉制软废水及生活污水 | pH | 4-5 | / | / | 污水处理站处理 | 6-9 | / | / | 6-9 | / | 达标（括号内为纳管后） |
|  |  | COD | 91979.9 | / | 6811.7 |  | 92.7（200） |  | 6.88（14.85） | 100（500） | / |  |
|  |  | BOD5 | 8248.5 | / | 610.87 |  | 18.7（60） | / | 1.39（4.46） | 20（300） | / |  |
|  |  | 氨氮 | 75.9 | / | 5.62 |  | 14.6（35） | / | 1.08（2.60） | 15（/） | / |  |
|  |  | SS | 1890.8 | / | 140.03 |  | 50.8（180） | / | 3.77（13.37） | 70（400） | / |  |
|  |  | 动植物油 | 293.2 | / | 20.97 |  | 9.8（25） | / | 0.73（1.86） | 10（100） | / |  |
| 固体废物 | 导热油炉 | 煤渣 | / | / | 329.7 | 用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料 | / | / | 0 | / | / | 合理处置 |
|  |  | 灰渣 | / | / | 136.3 |  | / | / | 0 | / | / |  |
|  |  | 废导热油 | / | / | 20/5a | 委托有资质的危险废物处置单位进行处理 | / | / | 0 | / | / |  |
|  | 生产车间 | 油渣 | / | / | 400 | 由有资质的废植物油回收公司回收再利用 | / | / | 0 | / | / |  |
|  |  | 废包装桶和包装袋 | / | / | 1.5 | 厂家回收综合利用 | / | / | 0 | / | / |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | / | / | 258 | 外售至节能砖厂或水泥厂综合利用 | / | / | 0 | / | / |  |
|  |  | 隔油池收集的废油 | / | / | 45 | 集中收集后回用于生产 | / | / | 0 | / | / |  |
|  | 除尘脱硫系统 | 沉渣 | / | / | 171.4 | 用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料 | / | / | 0 | / | / |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | / | 27.5 | 环卫部门清运 | / | / | 0 | / | / |  |

# 第四章 自然与社会环境概况

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。

本项目位于华容县洪山头工业园，北侧紧邻东洪公路。项目周边均为规划的工业园用地，目前东侧为旱地，约30m处为居民点；南侧为无名水塘，约170m处为小荆湖；西侧为农田，约180m处居民散户；北侧紧邻东洪公路。本项目地理位置图详见附图1。

### 4.1.2 地形、地貌、地质

华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。

境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。

境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。

全县地貌类型可分为平原（江河平原、溪谷平原、滨湖平原）、山地（岗地、丘陵、低山）。主要山岗山岭有：东山诸山（桃花山、昂头山、望夫山、小墨山、狮子山、天井山、墨山、七女峰、龙秀山、鼎山、黄湖山）、南山诸山（禹山、凤山）、独立诸山（马鞍山、白鼎山、团山、层山）。

### 4.1.3 气象资料

本建设项目所在地属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春温多变，夏秋多汗，严寒期短，暑热期长”的特点。历年平均降雨量为1232.2毫米，降水量年内主要集中于4-7月，地域之间降水量差异在100mm上下。全年日照时数约1757.9小时，年日照率40%。区内多年平均气温为16.6℃，变幅在16.3-17.6℃之间，年极气温最高为35.5-40℃，其37℃以下出现的频率为60.9%；最低气温-2.2-12.6℃；大于-5℃出现机率为50%，小于-10℃的机率为8.7%。极端低温对项目区危害并不严重。

### 4.1.4 水文地质条件

华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立米，内河8条，长 95.1公里，蓄水量3857万立米。水库59座，其中中型水库2座，小（I）型水库6座，小（II）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立米，减去蒸发量6.3亿立米，水资源总量为15亿立米，其中地表水11.4亿立米，地下水3.6亿立米，是名副其实的“水乡”。

本区属中亚热带季风气候区，温湿多雨，本地区地表水、地下水多向沟、谷排泄，地下水主要接受大气降水补给，向溪沟等排泄。

地下水类型按埋藏条件、赋存介质分为裂隙潜水与孔隙水。裂隙潜水赋存于基岩裂隙中，孔隙水赋存于第四系松散堆积物中。

县境内地下水，可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水、地热水三种类型。

### 4.1.5 植被与生物资源

华容县肥沃的土壤，温暖湿润的气候，适宜植物生长。森林植物有904种（含变种），按利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。新区植物以粮食作物（水稻）、经济作物（棉花）、水生植物（莲藕）为主，粮食作物主要分布在新区西部，水生植物主要分布在新区东部和中部，经济作物间杂其间，在区内居民点周围、道路和水渠两侧，主要分布着本土乔木和灌木，主要品种有水杉、垂柳、松柏、泡桐等。

华容县境内动物资源分三大类。家畜家禽共有猪、牛等10种。水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物江豚、丽蚌等37种；三级保护动物豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种，兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。本项目所在地生态环境良好，区内及周边区域动物种类繁多，主要动物种类有白鹭、麻雀、蛇、鱼类、黄鼠、蝙蝠等。本项目区域范围内未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。

### 4.1.6 矿产资源

全县已发现的矿产种类有近30种，已探明或能估算出储量的有8种，达到工业要求的矿种有花岗石、独居石、高岭土、矿泉水、钾长石、石英、铌钽矿7种。花岗岩主要分布于县境东北部小墨山和桃花山一带；高岭土主要富集在洪山头、塔市驿一带；矿泉水位于南山乡大乘寺；独居石蕴藏于桃花山与天井山两平行山脉之间的槽形地段；石英石储量的矿点有11个，分布在东山、塔市驿、洪山头、胜峰、三封寺、插旗等乡镇；天然气赋存于第四系地层内，以东湖东侧、四家湖至牛氏湖西侧、杨林所至注滋口一带气点多且好。宋家嘴镇至新河一带，为天然气相对富集区，操军、南山、插旗、注滋口、幸福等地均发现有井喷现象的气点。境内还有白云母、钾长石、绿柱石、钛铁矿、磷钇矿、辉钼矿、石榴子石、金红石、锆石、电气石等，多不具工业意义。

本项目周边未发现已探明的地下矿产。

## 4.2 社会环境概况

### 4.2.1 华容县社会环境概况

华容县位于湖南省北部、岳阳市西境。东经112°18′3〞-113°1′32〞，北纬29°10′18〞-29°48′27〞。北倚华容河，南滨洞庭湖，东以香炉、天井、狮子山与君山区交界，西与益阳市南县以藕池河东支相隔，南连北洲子农场，北接湖北石首市，东北与湖北监利县隔江相望。县境纵横均为70千米，总面积1642平方千米，总人口72.24万人。辖12个镇、8个乡：城关镇、三封寺镇、治河渡镇、北景港镇、鲇鱼须镇、宋家嘴镇、万庾镇、梅田湖镇、插旗镇、注滋口镇、操军镇、东山镇、胜峰乡、新河乡、护城乡、新建乡、南山乡、终南乡、幸福乡、团洲乡。县政府驻城关镇马鞍山。

华容县“十二五”期间，全县人民全面贯彻落实科学发展观，按照湖南省委提出的“一化三基”、“四化两型”战略及“弯道超车”、科学跨越等要求，深入践行民本岳阳的执政和发展理念，坚持不懈狠抓“主攻新型工业、做强优势农业、建设秀美城乡、构建和谐华容”四大工作重点，县域经济在结构明显优化、质量大幅提升的基础上，实现了较大跨越。累计获得全国计划生育优质服务先进县、全国社会治安综合治理先进集体、全国民政工作先进县和全国农村党风廉政建设先进集体等国家荣誉30余项(次)，全省县域经济强县、全省平安县、全省安全生产先进县、全省芙蓉杯水利建设先进单位和湖南省纺织产业基地县等省级荣誉50余项(次)，并连续4年获评建设民本岳阳先进县。

1、经济

县域综合实力进入全省经济强县行列。2014年全县地区生产总值(GDP)达到265.63亿元，按年均常住人口计算，人均生产总值36878元，同比增长10.1%。

第一产业增加值54.81亿元，增长4.7%；第二产业增加值133.73亿元，增长9.7%；第三产业增加值77.09亿元，增长10.9%。一、二、三产业结构为20.63:50.34:29.03，第一产业所占比重比上年降低0.21个百分点；第二产业所占比重降低0.24个百分点；第三产业上升0.45个百分点。

2、农业

农林牧渔业总产值88.27亿元，较上年增长4.67%，其中：农业产值46.15亿元，增长3.48%；林业产值0.94亿元，增长6.58%；畜牧业产值18.07亿元，增长4.29%；渔业产值21.85亿元，增长7.25%。

全年粮食种植面积143.61万亩，比上年增长2.4%；谷物播种面积140.63万亩，增长2.3%；棉花种植面积30.15万亩，下降1.5%；蔬菜种植面积28.65万亩，增长2%；糖料种植面积0.49万亩，与上年持平。油料种植面积62.65万亩，下降0.2%。

全年粮食总产量55.26万吨，比上年增长2.8%；油料总产量7.2万吨，比去年增长4.3%，棉花产量2.99万吨，下降0.5%；糖料产量1.58万吨，与去年持平；蔬菜总产量60.4万吨，增长9.7%。

全年肉类总产量6.86万吨，比上年增长2%。其中，猪肉产量5.77万吨，增长2.3%。年末生猪存栏43万头，增长1.3%；生猪出栏84.95万头，增长2.3%。禽蛋产量1.2万吨，增长1%。水产品产量13.5万吨，比上年增长8.5%。

全县全年造林1.31万亩，比上年增长0.11%；苗木产量113.1万株，比去年增长4.85%；全县森林覆盖率为22.12%。

3、工业与建筑业

全县工业总产值比上年增长9.3%，工业增加值比上年增长11.1 %；其中：规模以上工业增加值增长11.4%。年末共有规模以上工业企业143家，其中本年新增规模以上工业企业10家，实现主营业务收入488.82亿元，比上年增长10.6%；实现利润比上年增长26.5%，其中集体企业下降6.9%，股份制企业增长34.8%。亏损企业亏损额200万元，亏损总额比去年下降50%。盈亏相抵后实现利润9.64亿元，增长25.7%。其中，国有企业实现利润0.16亿元，增长77.8%；股份制企业实现利润6.23亿元，增长34.8%；集体企业实现利润0.95亿元，下降6.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润0.47亿元，增长23.7%；股份合作制企业实现利润0.45亿元，下降6.3%；其他内资企业实现利润1.87亿元，增长24.7%。在规模工业19个大类行业中，全部实现盈利，无亏损行业。利润总额居前五位的是农副食品加工业、非金属矿物制造业、纺织业、酒、饮料和精制茶制造业、化学原料和化学制品制造业，分别实现利润2.7亿元、2.15亿元、2.14亿元、0.59亿元和0.32亿元。

全县规模工业主要工业产品中，产量增长的有14种，占产品总数的比重为61%。大米产量111万吨，增长44.2%；饲料11.9万吨，下降17.5%；农用氮、磷、钾化学肥料总计23.6万吨，增长79.9%；饮料酒产量7万升，下降27.6%；食用植物油产量23万吨，下降35.2%；毛巾11.6亿条，下降26.9%；水泥产量23.8万吨，增长42.1%；人造板33万立方米，增长25%；真空泵0.5万台，增长26.7%；风机9.3万台，下降6.2%。

全年全社会建筑业增加值6.82亿元，比去年同期下降11.3%。全县具有资质等级的建筑企业共10家。

4、商业贸易

2014年实现社会消费品零售总额81.14亿元，较上年增长12.7%。其中，限额以上贸易业企业完成社会消费品零售额33.24亿元，增长36.6%；限额以下贸易业企业及个体户完成社会消费品零售额47.9亿元，增长0.5%。

按经营地统计，城镇零售额实现29.81亿元，较上年增长34.3%；城镇以下零售额实现3.44亿元，较上年增长60.8%。

按消费类型统计，批发业11.25亿元，增长11.4%，零售业64.15亿元，增长13.7%；住宿业3.12亿元，增长4.3%，餐饮业2.62亿元，增长5.7%。

在限额以上企业商品分类零售额中，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额比上年增长24.8%，服装、鞋帽、针纺织品类增长27.3%，化妆品类增长23.4%，金银珠宝类增长25.6%，日用品类增长32.9%，家用电器和音像器材类增长34.8%，中西药品类增长330.7%，文化办公用品类增长39.8%，石油及制品类增长37.4%，汽车类增长33.9%。

全年累计进出口总额（海关口径）2217万美元，同比下降6.8%。其中：出口额1099万美元，下降31.06%，进口额1118万美元，增长17.47%。

5、交通、邮电和旅游

全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值13.5亿元，增长3.8%；全年货运量458.6万吨，比上年增长3%；货物周转量136.33万吨公里，增长4%；旅客周转量18014万人公里，增长1%。年末公路通车里程3500万公里，增长3%，其中高速公路61公里；实有公交车路数6路，公共汽车营运车辆数60辆，出租汽车数200辆。行政村客运班线通达率97.8%。

全年邮电业务总量1.75亿元，较上年下降33.7%；其中邮政业务总收入557.1万元，下降24%；电信业务总收入1.7亿元，下降24.8%。年末固定电话用户4.32万户，下降19.1%；移动电话用户29.9万户，新增1.6万户，增长5.4%，互联网宽带用户30267户，新增1374户，增长4.5%。

广播电视机构21个，其中：乡镇广播电视服务站19个，有线电视用户90000户，广播人口覆盖率为100%，电视人口综合覆盖率为100%。

实现旅游总收入4.12亿元，比上年增长23.4%，国内旅游人数234.6万人，比上年增长22.8%。

6、社会保障与社会服务

年末全县单位从业人员39138人，其中在岗职工34297人。从业人员劳动报酬总额12.22亿元，其中在岗职工工资总额11.48亿元，单位从业人员年平均劳动报酬31312元，其中在岗职工年平均工资33251元。

全年城镇新增就业6888人，其中：失业人员再就业4232人，就业困难对象再就业1685人，新增农村劳动力转移就业6555人，援助零就业家庭成员69人，城镇登记失业率3.9%。

全县年末城镇基本养老保险参保人数54310人，增长10%。其中：机关事业单位参保29005人，增长2%；农村养老保险登记参保447822人，新增3262人；失业保险参保31816人，增长16.2%，其中领取失业保险金职工680人；工伤保险参保60015人，增长5.34%；城镇基本医疗保险参保100038人，增长6.3%；生育保险参保16539人，增长8.5%。已参加新型农村合作医疗人数60.55万人，县城人口平均预期寿命74.5岁。

年末全县共有社会服务机构31个，床位2273张，收养救助1757人。其中，养老服务机构28个，床位2090张，收养1604人。儿童福利机构2个，床位153张，收养孤残儿童138人。社区服务机构48个，社会捐赠接收站点17个。

全县城镇低保对象10947人，最低生活保障标准人均330元/月；农村低保对象24124人，最低生活保障标准人均2040元/年。全年实际发放社会服务资金15378.2万元，其中: 救灾资金380万元，社会救助资金9560.8万元，其中发放城市最低生活保障资金3333.2万元，农村最低生活保障资金3294.7万元，医疗救助资金800.8万元，抚恤资金4146.4万元。

供养农村五保户6224人，其中分散供养4993人，人均2640元/年；集中供养1231人，人均5040元/年，全年发放农村五保供养资金1955.9万元

7、教育

全县共有各级各类学校131所，其中小学74所，初中21所，普高5所，中等职业教育学校3所，特教学校1所，公办幼儿园1所。在校学生60377人，其中，高中在校学生9115人，初中在校学生17012人，小学在校学生30593人，特殊教育在校学生153人，中等职业教育在校学生3321人，公办幼儿园在校学生183人，适龄儿童入学率100%。教职工人数5667人，其中小学教职工2277人，初中教职工2218人，高中教职工960人，特殊教育教职工23人，小学教职工2277人，公办幼儿园教职工22人，中等职业教育教职工167人。

全年承担国家各类科技计划项目1项，承担国家“863”计划项目1项，拥有省级工程技术研究中心1个。科技成果登记5项，专利申请量189件，发明专利24件，增长54%，工矿企业申请24件；授权专利123件，增长62%。

全县共有28家高新技术产业企业，其中省科技厅认定的高新企业13家，拥有高新产品的企业14家，新增3家企业技术中心（湖南牧特自动化有限公司技术中心、湖南山拓机械制造有限公司技术中心、岳阳宝丽纺织品有限公司技术中心），新增国家火炬企业1家（湖南赛隆药业有限公司）。全年完成高新技术产业增加值25.6亿元，占GDP比重9.6%。

8、文化和卫生

全县共有省级非物质文化遗产保护目录1个，艺术表演场所1个，艺术表演团体1个，群众艺术文化馆1个，影剧院1个，公共图书馆1个，藏书总量12.03万册，接待读者10.6万多人次；电影放映场次4476万场，观众人次75万人次；博物馆1个，接待参观团体220个，社会游客20万人次；全年新闻出版业销售收入1100万元，利润总额300万元；全县体育场地586个，其中体育馆3个，运动场353个，游泳池3个，各种训练房13个。开展全民健身项目10项次，经常参加体育锻炼人数6万人，新建农民体育健身工程的行政村45个，体育竞技获得奖项7个。

共有各类医疗卫生机构648个，其中：医院2个，卫生院22个，妇幼保健院1个，专科疾病防治院（所、站）6个，疾病预防控制中心1个，卫生监督所1个，诊所、卫生所、医务室19个，村卫生室576个；卫生机构床位1549张，卫生技术人员1890人，其中：执业医师490人，注册护士645人，药师92人，技师143人。全年总诊疗人次数181.46万人次，其中门诊人次173.3万人次，急诊2.89万人次。住院治疗6.94万人次，死亡率0.22%。

全县完成查螺面积7753万平方米，查出垸内有螺乡10个，有螺村48个；查出有螺面积6013.9万平方米，其中垸内188.1万平方米，垸外易感地带5825.8万平方米。完成垸内药物灭螺268.1万平方米，灭蚴100万平方米；全年完成查病6.2万人次，查出病人2556人，治疗2790人，完成血吸虫病化疗4.49万人次。

### 4.2.2 洪山头社会环境概况

4.2.2.1 规划范围

洪山头工业园规划北起大荆湖东侧，南至洪山头麻纤厂，西起刘家屋场，东抵大荆湖排水渠，总用地面积为6.19Km2，现状人口约0.3万人。

4.2.2.2 功能定位及产业布局

功能定位：洪山头工业园产业规划以电子电路板、印染、能源三大支柱产业为主，选择现代物流业、金融保险业、专业服务业等子行业作为发展的重点。

规划年限：2012—2025年

1、产业布局

根据产业布局需求和配套要求，形成组团式布局。一个公共服务设施组团、一个居住组团、二个仓储物流组团和四个工业组团。

（1）公共服务设施组团

随着园区基础设施建设的不断完善、人口不断增加、工业配套需求增加，以及工业园区产业规模的不断壮大，工业园区服务业将进入快速增长的时期，公共服务设施组团的产业定位为与工业园区产业服务配套的产业。

（2）居住组团

本工业园区居住组团以洪山头集镇为依托，主要包括现有洪山头镇居民和园区拆迁安置的居民，居住区以支撑园区整体发展为本，以建设优美的环境和舒适的居住来满足本地居民与就业者的需求，并吸引各类人才及投资商，从而在提高园区整体面貌的同时，带动园区的经济发展。

（3）仓储物流组团

规划工业园区内西部物流园可成为周边地区的贸易平台和信息服务中心，以中部崛起为背景，引入物联网技术，运用到商贸物流活动中，发展面向物流企业运输管理的“E物流”，为用户提供实时准确的货况信息、车辆跟踪定位、运输路径选择、物流网络设计与优化等服务，提升物流企业的综合竞争力。

（4）三个工业组团

①、电子电路板工业组团

根据华容电子信息产业布局，未来园区主要选择集成电路板产业、汽车电子（电子元器件）产业两个子行业作为其发展重点。总面积为118.5万m2，约1777.5亩，占园区总面积的21.3%。

②、印染工业组团

华容县为棉麻生产大县，具有丰富的棉麻来源，依托石伏纺织工业园的建立，大量的纺织生产企业将会新建，故在本园区规划印染工业组团，大力发展染色、提花等产业，如棉（化纤）机织物、纱、线产品。总面积为48.09万m2，约721.35亩，占园区总面积的8.64%。

③、能源工业组团

能源工业组团面积为84.36万m2，约1265.4亩，占园区总面积的15.16%。能源工业组团均为三类工业用地。

2、人口规模

根据洪山头工业园总体规划，规划居住人口约3.25万人，较现状人口增加2.23万人。

4.2.2.3 市政工程设施规划

1、给水工程规划

⑴、水源

为保证供水的安全性，一般情况下保证最不利供水压力不小于0.28Mpa。规划拟在园区东北侧新建一自来水厂，作为园区生产、生活用水。该自来水厂近期规划为2万吨/日，远期规划为8万吨/日。

⑵、用水量

依据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98），采用单位建设用地指标法和分类综合指标法进行预测，估算洪山头工业园区2025年总用水量约为4.28万m3/d。

⑶、供水管网系统类型

供水管网均采用环枝状相结合的管网系统，以保障供水的安全可靠性。给水管线敷设于园区东北侧的人行道上，净水管网敷设于园区西南侧的人性道上，给水管网和净水管网严禁互相连通。由水厂接出两根DN500和一根DN600的输水干管，沿主要道路布置。给水管道沿其他道路布置，管径最大DN300，最小DN200。管网末端给水压力要求达到0.28MPa。

⑷、消防给水

消防给水采用低压给水系统，室外消防用水量园区内可按同时发生二次火灾计算，一次灭火用水量为35升/秒，消火栓沿园区道路布置，且相邻两座消火栓的间距不超过120米。

2、排水规划

⑴、排水规划原则

合理利用和保护资源，节约用水，减少污水排放，提高工业用水重复利用率。

⑵、排水制度

洪山头工业园实施分片分流制、雨污分流、污污分流制。

⑶、污水量预测

污水量按用水量的70%排放率计算，日变化系数为1.48，总污水量为3.0万m3/d。

⑷、排水规划

园区规划区内设污水处理厂一座，位于园区内南北主干道和小荆湖南侧，占地面积约30亩，污水处理厂处理能力为3.1万m3/d。园区生产废水处理达到相关行业标准或《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准后与生活污水一并排入污水处理厂深度处理，第一类污染物在各厂区车间排放口达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表1标准。废水经园区污水管网送至污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，由园区污水管网统一外排至长江。

⑸、排水管网系统规划

污水管网的设置采用自流形式。根据园区内的地质情况，采用开挖施工，污水管网埋设深度一般不宜踩过4.5m，采用顶管施工，污水管埋设深度不宜超过10m，超过5.5米设置污水提升泵。远近期结合，管道敷设满足近期建设的需要，同时考虑预留管位，以便远期有扩建的可能。污水管线敷设于道路西北侧的车行道上，道路路幅宽度大于40m采用双侧不管。区内污水由西往东、自高到低的方向采用重力排水排放。园区分片排水，利用管道埋深而采用重力流方式，最后向设于下游的污水处理厂集中处理，通过专用管道排至长江。污水管径从400mm-1000mm不等。

4.2.2.4 雨水规划

⑴、雨水量计算

雨水量采用华容县暴雨强度公式和雨水规划设计流量公式计算。

⑵、雨水系统规划

园区雨水经三部分雨水管网外排。一部分地区的雨水由东向西经规划雨水管收集后排入长江，一部分地区的雨水由南向北经规划雨水管收集后排入大荆湖，一部分地区的雨水由北向南经规划雨水管收集后排入小荆湖。规划对原自然水系进行整治修建，裁弯取直，增加雨水管路，疏通原有渠道使雨水排放顺畅。雨水渠的断面面积不应小于规划图中标示的断面面积。雨水渠穿越道路时采用箱涵。

⑶、雨水管规划

园区雨水管规划采用充分利用地形，高水高排、低水低排的原则，沿道路依势设置雨水管道。雨水管径从600mm-1000mm不等。

4.2.2.5 供电工程规划

⑴、供电量

根据用电指标预测，园区电力总负荷约为17.82万千瓦。

⑵、电源

本规划区近期所需电源由范家岭变电站提供，目前范家岭为35千伏变电所，远期规划用电由范家岭扩容为110千伏供电。

⑶、变电站规划

远期扩建110千伏变电站一座，占地约1.28公顷，规划装机容量3×50兆伏安。可满足规划区用电需求。

⑷、高压走廊规划

规划区内110千伏及以上线路全部为架空线路，其中220千伏单双回同塔线路走廊为40米，110千伏单双回同塔线路走廊为25米。

规划区内高压走廊为110千伏变电站进线走廊，位于区内北侧，走廊控制宽度为40—65米。园区大型企业如需要单独建设变电站，其进线走廊应该结合园区主干路架设，且应满足相关电力规范要求和相关技术规定要求。

本规划区内10千伏采用经规划的10千伏开关站放射式供给下一级10千伏变配电所。规划区内10千伏线路在工业区内采用架空线，但需预留电缆线排管空间，以便远期缆化改造。

4.2.2.6 能源规划

区域不规划天然气管网，企业采取煤或生物质作为燃料。用气量选用含S率低于1%的无烟煤。

### 4.2.3 区域污染源调查

项目所在地位于华容县洪山头工业园，目前园区尚未进驻企业，本项目为第一家进驻企业，评价区域内无其他污染型工业企业。

# 第五章 环境质量现状监测与评价

评价过程中于2016年6月委托湖南澄源检测有限公司对项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量进行了现状监测，具体如下：

## 5.1 地表水环境质量现状调查与评价

### 5.1.1 小荆湖地表水质现状监测

1、监测断面：园区污水处理厂目前正在准备阶段，本次评价以项目南侧小荆湖作为地表监测水体。

2、监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、DO、石油类、动植物油。

3、监测时段及频率：连续3天，每天一次。

4、监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。

5、监测结果如下：

表5.1-1    小荆湖监测数据表        单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 分析或测试结果 |  |  | 执行标准（GB3838-2002）Ⅲ类 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.6 | 6.7 | 6.8 |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.69 | 7.34 | 7.44 | 6~9 | 达标 |
| DO | mg/L | 6.8 | 6.9 | 6.6 | ≥5 | 达标 |
| COD | mg/L | 14.8 | 14.7 | 14.6 | ≤20 | 达标 |
| BOD5 | mg/L | 3.0 | 3.1 | 2.7 | ≤4 | 达标 |
| NH3-N | mg/L | 0.713 | 0.687 | 0.707 | ≤1.0 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.17 | 0.09 | 0.11 | ≤0.2 | 达标 |
| SS | mg/L | 13 | 15 | 21 | ≤30 | 达标 |
| 动植物油 | mg/L | 0.03 | 0.07 | 0.09 | ≤0.05 | 达标 |
| 石油类 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ≤0.05 | 达标 |

由上表监测统计结果可以看出，小荆湖监测断面各监测因子的一次值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，小荆湖水质现状良好。

### 5.1.2 华洪运河地表水质现状监测

根据湖南永蓝检测技术有限公司2014年6月17～18日对华洪运河（三封工业园污水处理厂排污口上游500m）的现状监测，监测数据如下：

表5.1-2  华洪运河地表水水质现状监测结果分析表    单位：mg/L

| 监测断面 | 监测因子 | 浓度范围 | 标准限值 | 最大超标倍数 | 超标率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华容运河（三封工业园污水处理厂排污口上游500m） | PH | 7.03-7.11 | 6-9 | 0 | 0 |
|  | CODcr | 15.4-16.2 | ≤20 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.24-0.35 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 3.35-3.54 | ≤4.0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.051-0.053 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.04ND | ≤0.05 | 0 | 0 |

由上表监测统计结果可以看出，华洪运河监测断面各监测因子的一次值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，华洪运河水质现状良好。

## 5.2 环境空气质量现状调查与评价

1、监测点位：本次布设3个环境空气监测点，华容县常年主导风向为东北风，则监测点位置见附图8和下表。

表5.2-1  大气现状监测点布设

| 编号 | 方 位 | 距项目距离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目东北侧 | 500m | 张家新屋场 |
| G2 | 项目所在地 | / | / |
| G3 | 项目西南侧 | 330m | 沙港村 |

2、监测项目：PM10、TSP、SO2、NO2、硫酸雾、NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃。

3、监测时间：连续监测5天。

4、采样频次：PM10、TSP、硫酸雾、SO2、NO2、非甲烷总烃监测日均值（采样时间不得小时20小时，TSP应有24小时的采样时间）；NH3、H2S、臭气浓度监测一次值。

5、技术要求：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定方法执行。

6、监测结果如下：

表5.2-1   大气监测结果

| 监测地点 | 统计指标 | PM10 | TSP | SO2 | NO2 | 硫酸雾 | NH3 | H2S | 臭气浓度 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均值 | 日均值 | 日均值 | 日均值 | 日均值 | 一次值 | 一次值 | 一次值 | 小时值 |
| G1（项目东北侧张家新屋场） | 测值范围 | 0.108-0.131 | 0.204-0.215 | 0.014-0.029 | 0.024-0.036 | 0.006L | 0.01L-0.08 | 0.001L-0.002 | ＜10 | 0.01L |
|  | 评价标准 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.20 | 0.01 | / | 2.0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2（项目所在地） | 测值范围 | 0.124-0.141 | 0.219-0.234 | 0.014-0.031 | 0.027-0.034 | 0.006ND | 0.01L-0.08 | 0.001L-0.003 | ＜10 | 0.01ND |
|  | 评价标准 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.20 | 0.01 | / | 2.0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G3（项目西南侧沙港村） | 测值范围 | 0.109-0.132 | 0.205-0.221 | 0.010-0.026 | 0.024-0.028 | 0.006ND | 0.01L-0.05 | 0.001L-0.004 | ＜10 | 0.01ND |
|  | 评价标准 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.20 | 0.01 | / | 2.0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据监测统计结果，区域环境空气质量现状中SO2、NOx、TSP、PM10、非甲烷总烃日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，NH3、H2S的一次值和硫酸雾日均值均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关要求，项目所在区域的大气环境质量现状良好。

## 5.3 地下水环境质量现状调查与评价

1、监测点位：本次布设2个地下水环境质量监测点，则监测点位置见附图。

2、pH、色度、浑浊度、臭和味、总硬度、氨氮、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、总大肠菌群。

3、监测时段及频率：监测一天，取样一次。

4、监测方法：按照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中有关规定执行。

表5.2-1   地下水环境质量现状监测结果统计表   单位：mg/L

| 监测地点 | 监测项目 | 监测值 | 标准值 | 最大超标倍数 | 超标率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目东北侧500m张家新屋场居民点 | pH | 6.64 | 6.5-8.5 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 185 | ≤450 | 0 | 0 |
|  | 色度 | ＜5 | ≤15 | 0 | 0 |
|  | 浑浊度 | ＜1 | ≤3 | 0 | 0 |
|  | 臭和味 | 无 | 无 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.12 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 20.2 | ≤250 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 5.7 | ≤250 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.53 | ≤3.0 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | ≤3.0 | 0 | 0 |
| 项目西南侧330m沙港村居民点 | pH | 6.78 | 6.5-8.5 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 162 | ≤450 | 0 | 0 |
|  | 色度 | ＜5 | ≤15 | 0 | 0 |
|  | 浑浊度 | ＜1 | ≤3 | 0 | 0 |
|  | 臭和味 | 无 | 无 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.10 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 19.2 | ≤250 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 5.5 | ≤250 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.42 | ≤3.0 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | ≤3.0 | 0 | 0 |
| 1、ND为该项目最低检出限； 2、该监测结果仅对本次样品负责 |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，项目东北侧及西南侧居民地下水井均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准，区域地下水水质良好。

## 5.4 声环境质量现状调查与评价

1、监测点位：在项目厂界处各设4个具有代表性的噪声监测点，共布设4个噪声监测点，监测点位布设见附图和下表。

表5.4-1  噪声监测布点

| 序号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目东侧 | 界外一米 |
| 2 | 项目南侧 | 界外一米 |
| 3 | 项目西侧 | 界外一米 |
| 4 | 项目北侧 | 界外一米 |

2、监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行监测。

3、监测时段：进行昼间及夜间噪声监测各一次，监测两天。

4、监测结果如下：

表5.4-2    拟建项目噪声监测统计结果  （单位：dB(A)）

| 采样或测试地点 |  | 分析或测试结果 |  | 执行标准（昼间65dB，夜间55dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 名称 | 昼 | 夜 |  |
| 2016.6.6 | 项目地东 | 45 | 43 | 昼夜间均达标 |
|  | 项目地南 | 44 | 44 | 昼夜间均达标 |
|  | 项目地西 | 40 | 42 | 昼夜间均达标 |
|  | 项目地北 | 39 | 38 | 昼夜间均达标 |
| 2016.6.7 | 项目地东 | 38 | 40 | 昼夜间均达标 |
|  | 项目地南 | 39 | 39 | 昼夜间均达标 |
|  | 项目地西 | 38 | 38 | 昼夜间均达标 |
|  | 项目地北 | 39 | 38 | 昼夜间均达标 |

由表5.3-1监测统计结果可以看出，厂界噪声昼间夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。由此可见，目前评价区域声环境现状质量达到了3类评价标准的要求，满足本地区声环境功能区的要求。

## 5.5 本项目评价范围内污染源调查

本项目为洪山头工业园第一家进驻企业，目前园区内不存在其他工业污染源。

# 第六章 环境影响预测与评价

## 6.1 施工期环境影响分析

一般情况下，建设项目在施工过程中对周围具有一定的影响，其具体表现是：在施工建设阶段改变原有景观，由建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘、建材处理和使用过程中产生的废弃物所导致的对周围环境的不良影响。建设项目建设施工期间，可能对周围环境产生的影响主要有施工噪声、粉尘扬尘、建筑固体废物及生活污水等。

### 6.1.1 施工期环境空气影响分析及污染防控措施

6.1.1.1 施工期环境空气影响分析

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更为严重。

据有关调查表明，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5 次，可使扬尘减少70%左右，表7.1-1 为施工场地洒水抑尘的试验结果，可见，每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。

施工扬尘的另一来源是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天气进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。

表6.1-1 施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

另外，由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快扬尘越大，所以在施工场地，对施工车辆必须实行限速行驶，既减少扬尘，又确保施工安全。

6.1.1.2 施工期环境空气污染控制方案

控制施工期的大气污染主要是控制扬尘和运输车辆的废气排放，为此在施工过程中，建议采取如下技术方案：

1、开挖出来的泥土及时运走处理好，不宜堆积时间过长和堆积过高，因为临时堆积被风刮易起扬尘。

2、工地运料车辆在运输沙石、余泥等建筑材料及建筑废料时，不得装得过满，防止洒在道路上，造成二次污染。

3、及时清理因雨水夹带和运输散落在施工工地及路面的泥土，减少车辆运行过程刮风引起扬尘。如遇大风天气，将运输中易起尘的建筑材料及建筑余泥盖好，防止被风吹起，污染环境。

4、施工车辆必须定期检查，破损的车辆及时修补，严禁车辆在运输中沿途振漏建筑材料及建筑废料。

5、在施工车辆经常行驶的泥路上铺上颗粒较大的石米，并经常洒水冲洗，可有效防止车轮粘上泥土。

6、车辆出工地时，将车身物特别是车轮上的泥土洗净。经常清洗运载汽车和车轮、底盘上的泥土，减少汽车运输过程携带泥土杂物散落地面和路面。

7、在施工工地出口附近经常会有较多的建筑废料洒落并造成污染，施工单位要及时清理及冲洗干净。

8、注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。

9、在工地及材料堆场设置护栏，避免施工现场对周围环境的影响。

### 6.1.2 施工期间水环境影响分析及污染防控措施

6.1.2.1 施工期废水排放环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及建筑施工机械设备表面的润滑油、建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的燃料用油污水，和建筑施工过程中产生的废弃用油污水等；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染。在本施工现场有管理人员和施工人员近50 人，项目施工人员安排在周边食宿，不在工地现场集中食宿，施工期间生活用水主要为冲厕水等，施工生活污水经临时化粪池处理后用于周边农田及旱地施肥。

6.1.2.2 施工期废水防治措施

1、施工上要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计，作好必要的防护坡，防止水土流入低洼的河涌。

2、在施工中，合理安排施工计划、施工程序，协调好各施工步骤，雨季中尽量减少地面开挖，并争取土料随挖、随运、减少推土裸土的暴露时间，以避免受到降雨的直接冲刷，在暴雨期，还要采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和坍塌。

3、在厂区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开挖边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过。

4、工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池、过滤池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池、过滤池后重复使用。在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。严禁施工废水未经处理直接排放至小荆湖。只要加强管理、科学施工，该项目建筑施工过程中产生的石油类污染是可以得到控制的。项目施工人员安排在周边食宿，不在工地现场集中食宿。施工期间生活用水主要为冲厕水等，经临时化粪池处理后用于周边农田及旱地。

5、对于不布设厂房设施的空地，施工期间及时种树、草皮及绿化。

### 6.1.3 施工期间固体废物影响分析及污染防控措施

建设项目施工建筑过程中产生的固体废物主要是建筑施工工作人员生活垃圾，建筑施工过程中产生的瓦砾碎砖、废弃建材、余泥渣土、废油漆和涂料等。其中，废弃建材的多寡，与施工水平的优劣有关。除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要作改变其物理、化学、生物特性的处理或堆置存放。在长期堆存的过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气，但因计算建筑固体废物的起尘量较为困难，因而无法对此作出定量的影响评价。

为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境；

（2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；

（3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

### 6.1.4 施工期声环境影响分析及污染防控措施

本项目对噪声环境的影响主要表现在施工期间各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工结束将自动消除，影响时间短暂，但由于施工期产生的噪声强度较大，影响也比较大。

6.1.4.1 施工噪声源及源强

本项目洪山头工业园现有农田及林地上进行建设，目前建设地尚在由园区负责进行三通一平工作，项目用地为园区三通一平后的净地。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本项目施工过程分为三个阶段：基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这三个阶段以基础施工阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染较为严重。

（1）基础施工阶段

本项目在基础施工阶段还有风镐、吊车、平地机等施工机械设备，其噪声级为85~100dB(A)左右。

（2）结构施工阶段

本项目施工期的主要噪声源有：运输设备（包括汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等）；结构工程设备（包括振捣器、水泥搅拌等），其他辅助设备（包括电锯、砂轮锯等）。结构施工阶段的噪声级为85dB（A）左右。

（3）装修阶段

装修阶段的噪声设备主要有砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等，其噪声级介于85～95dB（A），且设备基本在室内运行。实际施工过程中往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。不同施工阶段各种机械组合的情况及其噪声值见下表：

表 6.1-2 施工期机械各设备的噪声源强

| 工程阶段 | 名称 | 设备噪声级dB（A） | 离声源的距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 打桩机 | 100 | 5 |
|  | 运输车辆 | 85 | 15 |
| 结构工程 | 电焊机 | 85 | 5 |
|  | 运输车辆 | 85 | 5 |
| 装修工程 | 电锯 | 95 | 5 |
|  | 电钻 | 90 | 5 |
|  | 电焊机 | 85 | 5 |

6.1.4.2 施工噪声影响预测与分析

（1）预测模式

①单台设备噪声影响预测模式

工程施工机械噪声主要属中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减。本次评价将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为L0时，则在距r 处的噪声预测模式如下：

式中：a ——衰减常数dB(A)；

r0、r——离声源的距离（m）；

A——声屏障引起的衰减量dB(A)；

L0——离声源距离r0处的声压级dB(A)；

Lpi——离声源距离r 处的声压级dB(A)。

模式中衰减系数α 是与频率，温度、湿度有关的参数，根据本工程区域气候特征，本评价取α=0.0027。

②多个噪声源迭加的影响预测模式

现场施工时有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总迭加。多个噪声源迭加后的总声压级，按下式计算：

（2）预测结果与评价

本项目占地面积较大，噪声设备分散，大多为不连续性噪声，施工场地内设备位置会不断变化，由于缺乏详细的施工计划和设备组合清单，不能对施工噪声源作出精确细致的定位，这会在一定程度上影响施工噪声预测的精确性。为此，本评价在根据噪声预测模式中对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值，分基础工程、结构工程和装修工程三阶段进行预测，根据不同施工阶段各种机械设备组合作业情况，预测结果见下表：

表 6.1-3 施工机械噪声在不同距离处的等效声级单位：dB（A）

| 施工阶段 | 30m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 施工场界噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 昼 | 夜 |
| 基础工程 | 88.6 | 84.0 | 77.8 | 74.2 | 71.5 | 69.5 | 67.7 | 70 | 55 |
| 结构工程 | 76.4 | 71.9 | 65.7 | 62.1 | 59.4 | 57.3 | 55.6 |  |  |
| 装修工程 | 83.9 | 73.5 | 67.9 | 64.3 | 61.6 | 59.6 | 57.8 |  |  |

预测结果表明：在建筑施工的不同阶段如果不采取任何噪声控制措施，施工场界噪声均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；随着距离衰减，到达场界外300 米处时，施工阶段中基础工程阶段昼间施工噪声仍无法达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3 类标准，且夜间超标较为严重。但根据现场调查，项目东侧约30m处为居民散户。项目噪声对周边环境有一定的影响。本项目施工期采取必要的工程措施和管理措施，如采用噪声小的螺旋、液压或喷注打桩机，合理安排施工器械的位置，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，设置声屏障。采取以上措施后，对周围环境影响可控制在接受范围内。

6.1.4.3 施工噪声影响缓减措施

上述计算结果表明，施工噪声影响较大，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。

1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

2）合理安排施工时间，严禁夜间高噪声设备的施工作业，若不可避免使用时，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示。

3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

4）采用声屏障措施：在施工场地四周设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述措施后可以消减施工期噪声的影响。

### 6.1.5 施工期生态环境影响及减缓措施

6.1.5.1 施工期生态环境影响分析

水土流失是施工期对生态环境的主要影响之一。本项目的水土流失出现在开挖、平整、取土、弃土等施工环节中，其间形成土壤裸露，当大雨或暴雨时表土随地面径流进入沟渠河涌或附近农田、塘库中而流失。本项目所在地多年最大降雨量约为1232.2mm，四至九月份为雨季，五至六月雨量最大，雨季于四至九月的降雨量占全年的78%左右，可见本区雨季时间长，降雨强度大，大雨、暴雨次数多，容易引发水土流失。如果没有采取措施或措施不当，施工过程发生水土流失的后果是：水土流失会使平整好的地面变成沟槽纵横的低洼地，不得不付出额外的土地平整费用，如果进入附近的农田，流沙会覆盖农田，影响耕作能力。因此，必须高度重视施工期间水土流失问题，采取切实有效的措施，防治水土流失。

6.1.5.2 施工期生态影响的减缓措施

1、合理规划施工进度

4～9 月份为雨季，也是当地热带风暴频繁发生的季节，土壤侵蚀主要发生在此期间，因此合理规划施工进度很有必要。施工单位要与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握项目所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖坡面（同样适用于取土区和弃土堆等水土流失重点防范场所）进行临时应急防护，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷。

2、绿化工程和主体工程同期投入使用

在主体工程建设过程中，尽早按照项目规划进行绿化工作，一方面可减少裸露地面造成的水土流失等，另一方面起到恢复项目所在位置生态环境的作用。

### 6.1.6施工期环境管理

为防治建设项目在建设期间产生上述污染环境的现象，必须采取有利的防治措施，使建设期间对周围环境的影响减到尽可能小的程度，建设单位要加强施工期的管理。如文明施工，利用合适的材料，将工地与外界隔离起来。对施工工地的边界，尤其是靠近村落和交通道路的，要用挡网、围幕将工地与外界隔绝起来，既可减轻对外界的污染，又可防止坠物伤人事故发生，同时也可避免外界对工地的影响，利于管理。

施工承包商在进行工程承包时，将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。

按规定，项目施工时向当地环保行政主管部门和建设主管部门申报，设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响因素，必要时，还需要监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。

工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

### 6.1.7小结

在建设项目建设施工期间，只要建设单位和施工单位采取一系列综合防治措施则可有效控制施工期环境污染及减缓生态影响，其对环境的影响不大，是短期性的。

## 6.2 营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响评价

6.2.1.1 气象特征

1、气象资料来源

地面气象资料来源于华容县气象站，华容县气象站位于华容县城西门（城区），地理坐标为北纬29°31′，东经112°34′，观测场海拔高度31米。距石伏工业园约10km，与洪山头工业园直线距离约38km，两地受相同气候系统的影响和控制。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》的相关要求，本评价直接引用华容县气象站的观测资料。

2、基本气象参数

根据华容县多年常规气象资料统计，华容县气象统计结果详见下表。

表6.2-1 工程区常规气象要素统计结果

| 年平均气温 | 16.9℃ |
| --- | --- |
| 极端最高气温 | 27.6℃ |
| 极端最低气温 | 5.3℃ |
| 年降水量 | 1205.3mm |
| 年平均风速 | 2.5m/s |
| 全年主导风向及频率 | NNE，17.8% |
| 静风频率 | 3.66% |

3、地面气象参数

根据华容县气象站近三年的气象数据对当地的温度、风速、风向风频进行统计。

（1）风向风速

根据华容县1980~2010年监测资料，华容县年平均温度的月变化情况详见表7.3-2，从年平均气温月变化资料中可以看出华容县7月气温最高（27.6ºC），1月气温最低（5.3 ºC）。年平均气温月变化曲线图详见图6.2-1。

表6.2-2  华容县1980~2010年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 5.3 | 6.9 | 10.9 | 17.1 | 21.3 | 25.4 | 27.6 | 26.9 | 23.2 | 17.8 | 12.8 | 7.6 | 16.9 |

图6-1  华容县1980~2010年平均温度月变化曲线图

2、风速

月平均风速随月份的变化情况详见表6.2-3，年平均风速月变化曲线见图6-2。

表6.2-3  华容县1980~2010年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |

图6-2  华容县1980~2010年平均风速月变化曲线图

根据表6.2-3及图6-2可知，华容县1980~2010年5月、12月的平均风速最大，为2.8m/s，3月、7月风速最小，为2.3m/s。四季中，春、冬季的平均风速较大，其次为夏季、秋季。风速越大，越有利于污染物的扩散，仅以风速条件而言，华容县冬季扩散能力强于夏季。

3、地面风频

华容县1980～2010年平均风频月变化情况见表6.2-4，年平均风频的季变化情况见表6.2-5。地面风频玫瑰图见图6-3、6-4。

图6-3  华容县1980-2010年地面风向玫瑰图

表6.2-4  华容县1980-2010年均风频的月变化表

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 12.63 | 22.72 | 27.69 | 7.8 | 2.96 | 1.75 | 1.61 | 0.94 | 2.02 | 1.21 | 1.34 | 2.15 | 2.96 | 1.88 | 3.36 | 3.23 | 3.76 |
| 二月 | 11.76 | 20.39 | 18.01 | 4.32 | 4.02 | 4.46 | 3.57 | 2.83 | 3.87 | 4.17 | 3.57 | 3.42 | 4.02 | 2.23 | 0.74 | 4.02 | 4.61 |
| 三月 | 8.6 | 11.56 | 14.25 | 3.63 | 5.78 | 7.53 | 5.11 | 4.03 | 7.93 | 5.65 | 4.17 | 3.09 | 3.36 | 1.75 | 2.28 | 3.9 | 7.39 |
| 四月 | 6.39 | 11.25 | 13.06 | 3.75 | 6.81 | 4.86 | 3.89 | 4.44 | 11.53 | 10 | 6.53 | 3.33 | 4.86 | 1.94 | 2.22 | 1.81 | 3.33 |
| 五月 | 8.47 | 12.63 | 13.71 | 4.84 | 5.24 | 4.17 | 4.17 | 7.12 | 15.73 | 7.39 | 3.9 | 3.63 | 2.42 | 1.61 | 1.34 | 1.34 | 2.28 |
| 六月 | 6.94 | 6.11 | 6.25 | 3.89 | 7.08 | 9.31 | 6.81 | 8.61 | 12.92 | 7.78 | 5.14 | 6.39 | 2.64 | 1.39 | 1.53 | 3.47 | 3.75 |
| 七月 | 12.9 | 10.35 | 10.35 | 1.75 | 4.7 | 6.32 | 4.84 | 3.36 | 15.46 | 9.41 | 8.47 | 3.23 | 0.81 | 0.54 | 2.28 | 4.57 | 0.67 |
| 八月 | 14.38 | 20.3 | 15.32 | 2.15 | 1.75 | 2.15 | 2.42 | 3.76 | 10.75 | 10.08 | 5.24 | 2.28 | 2.02 | 1.34 | 1.48 | 3.76 | 0.81 |
| 九月 | 16.11 | 32.92 | 30.97 | 2.22 | 1.67 | 0.83 | 0.42 | 0.56 | 0.83 | 0.69 | 1.53 | 2.5 | 2.78 | 0.97 | 0.56 | 2.92 | 1.53 |
| 十月 | 11.42 | 18.68 | 21.91 | 2.69 | 4.17 | 6.18 | 3.36 | 1.75 | 4.3 | 2.15 | 3.23 | 3.49 | 3.76 | 2.42 | 2.15 | 4.03 | 4.3 |
| 十一月 | 22.36 | 25.42 | 20.56 | 3.61 | 4.17 | 2.36 | 0.97 | 0.42 | 0.28 | 0.69 | 1.53 | 2.36 | 2.5 | 1.11 | 1.53 | 5.83 | 4.31 |
| 十二月 | 16.4 | 21.64 | 24.73 | 4.03 | 3.76 | 1.75 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.21 | 1.48 | 2.96 | 1.48 | 1.21 | 3.09 | 4.97 | 7.26 |

表6.2-5  华容县1989-2010年均风频的季变化及年均风频表

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 7.84 | 11.82 | 13.68 | 4.08 | 5.93 | 5.53 | 4.39 | 5.21 | 11.73 | 7.65 | 4.85 | 3.35 | 3.53 | 1.77 | 1.95 | 2.36 | 4.35 |
| 夏季 | 11.46 | 12.32 | 10.69 | 2.58 | 4.48 | 5.89 | 4.66 | 5.21 | 13.04 | 9.1 | 6.3 | 3.94 | 1.81 | 1.09 | 1.77 | 3.94 | 1.72 |
| 秋季 | 16.58 | 25.6 | 24.45 | 2.84 | 3.34 | 3.16 | 1.6 | 0.92 | 1.83 | 1.19 | 2.11 | 2.79 | 3.02 | 1.51 | 1.42 | 4.26 | 3.39 |
| 冬季 | 13.66 | 21.62 | 23.66 | 5.42 | 3.56 | 2.59 | 2.13 | 1.67 | 2.36 | 2.13 | 2.08 | 2.82 | 2.78 | 1.76 | 2.45 | 4.07 | 5.23 |
| 全年 | 12.36 | 17.8 | 18.07 | 3.72 | 4.34 | 4.3 | 3.21 | 3.26 | 7.28 | 5.05 | 3.85 | 3.23 | 2.79 | 1.53 | 1.89 | 3.65 | 3.66 |

图6.2-4  华容县1980-2010年地面风速玫瑰图

4、大气稳定度频率

根据华容县气象站提供的气象资料整理计算，区域春、夏、秋、冬四孕及全年均以D类稳定度为主，其频率分别为49.05%、46.2%、53.85%、57.73%和51.67%。区域年、季各级稳定度频率及其联合频率分布详见表6.2-6。

表6.2-6  评价区年季稳定度的出现频率(%)

| 稳定度频率 | A | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.5 | 15.35 | 1.22 | 4.94 | 0 | 49.05 | 14.13 | 14.81 |
| 夏季 | 0.77 | 16.3 | 2.22 | 5.3 | 0.05 | 46.2 | 11.91 | 17.26 |
| 秋季 | 0 | 11.86 | 0 | 1.19 | 0 | 53.85 | 14.93 | 18.18 |
| 冬季 | 0 | 7.27 | 0 | 3.01 | 0 | 57.73 | 14.12 | 17.87 |
| 全年 | 0.32 | 12.73 | 0.87 | 3.62 | 0.01 | 51.67 | 13.77 | 17.02 |

5、混合层厚度分析

在大气稳定度为A、B、C和D级时： 由公式

在大气稳定度为E和F级时：

f=2Ωsinφ--------(E3)

式中： Lb----混合层厚度，m；

u10----10m高度上平均风速，m·s-1；大于6m·s-1时取为6m·s-1；

as,bs----混合层系数，见表E1；

f----地转参数；

Ω----地转角速度，取为7.29×10-5rad·s-1；

φ----地理纬度（29°39´）。

根据区域观测计算结果，各稳定度时的平均混合层厚度及平均风速详见表6.2-7。

表6.2-7  各稳定度时的平均混合层高度及平均风速

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均厚度（m） | 1944 | 1007 | 694 | 416 | 309 | 130 |

#### 6.2.1.2 大气环境影响预测

1、预测内容

（1）预测因子

通过大气污染源调查可知，本项目外排的废气污染物有：导热油炉燃料废气、恶臭、食堂油烟等。

废植物油预处理成酸化油的生产反应过程中产生的恶臭气体废气节点主要有静态混合器、反应釜、沉淀罐出气口。经集中收集处理后通往导热油炉进行燃烧处置。污水处理站UASB工序采取封闭式，臭气引入锅炉燃烧，其他区域恶臭喷洒除臭剂处理后排放。

本项目预测因子SO2、NOx、烟尘（TSP）、NH3、H2S等。

（2）预测范围

预测范围为大气评价范围。

（3）预测方案

本次评价将就如下几个方面进行环境空气影响预测：

① 最大地面浓度值预测；

② 环境敏感点贡献值预测；

③计算大气环境防护距离及卫生防护距离。

2、环境空气影响预测与分析

（1）预测源强

拟建项目污染物排放参数情况见表6.2-7～6.2-8。

表6.2-7 有组织大气污染物排放源强一览表

| 排放源 | 主要污染物 | 质量标准（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 废气出口流速（m/s） | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H（m） | D（m） | 出口温度（℃） |
| 导热油炉燃料废气 | SO2 | 0.5 | 2.00 | 9.63 | 45 | 0.8 | 20 |
|  | 烟尘(TSP) | 0.9 | 0.23 | 9.63 | 45 | 0.8 | 20 |
|  | NOx | 0.25 | 2.36 | 9.63 | 45 | 0.8 | 20 |

表6.2-8 无组织大气污染物排放源强一览表

| 排放源 | 主要污染物 | 面源尺寸（m） |  | 排放高度（m） | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 |  |  |
| 污水处理站 | NH3 | 100 | 38 | 3.5 | 0.037 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0026 |

（2）估算模型(Screen 3)以及评价等级的确定

本工程正常工况下主要排放的污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物、NH3、H2S。采用HJ2.2-2008 推荐模式清单中的估算模式分别计算各污染源的

各类污染物的下风向轴线浓度，并对评价等级进行判定。

根据项目的工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i 个污染物），及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：

式中：Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi 一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

如已有地方标准，应选用地方标准中的相应值。对某些上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准选用，但应作出说明，报环保主管部门批准后执行。

拟建项目标准情况如下：

烟尘（TSP）：0.9mg/m3，取日平均浓度限值的三倍值；

SO2：0.5mg/m3，取二级小时浓度限值；

NOx：0.25mg/m3，取二级小时浓度限值；

NH3：0.2mg/m3，取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值；

H2S：0.01mg/m3，取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

各源估算模型计算结果最大值汇总见表6.2-9、6.2-10。

通过表6.2-9、6.2-10 计算结果可知，污染物最大占标率为7.79%（H2S），小于10%，本项目大气环境评价等级为三级。

项目废气对厂界外的贡献情况下下表。

表6.2-9 有组织废气预测结果汇总表

| 距离（m） | 导热油炉废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 200 | 1.482E-9 | 0.00 | 1.733E-8 | 0.00 | 1.52E-8 | 0.00 |
| 300 | 3.389E-6 | 0.00 | 3.963E-5 | 0.01 | 3.477E-5 | 0.01 |
| 400 | 4.782E-5 | 0.01 | 0.0005593 | 0.08 | 0.0004907 | 0.20 |
| 500 | 0.0001644 | 0.03 | 0.001922 | 0.29 | 0.001687 | 0.67 |
| 600 | 0.000312 | 0.05 | 0.003649 | 0.54 | 0.003201 | 1.28 |
| 700 | 0.0004428 | 0.06 | 0.005179 | 0.77 | 0.004544 | 1.82 |
| 800 | 0.0005371 | 0.07 | 0.006282 | 0.93 | 0.005511 | 2.20 |
| 900 | 0.0005947 | 0.08 | 0.006955 | 1.03 | 0.006102 | 2.44 |
| 1000 | 0.0006227 | 0.08 | 0.007283 | 1.08 | 0.00639 | 2.56 |
| 1100 | 0.0006184 | 0.08 | 0.005378 | 1.45 | 0.006346 | 2.54 |
| 1200 | 0.0006058 | 0.07 | 0.005268 | 1.42 | 0.006217 | 2.49 |
| 1300 | 0.0005882 | 0.07 | 0.005115 | 1.08 | 0.006035 | 2.41 |
| 1400 | 0.0005676 | 0.07 | 0.004936 | 1.05 | 0.005824 | 2.33 |
| 1500 | 0.0005455 | 0.07 | 0.004744 | 1.02 | 0.005598 | 2.24 |
| 1600 | 0.000523 | 0.06 | 0.004548 | 0.99 | 0.005366 | 2.15 |
| 1700 | 0.0005005 | 0.06 | 0.004353 | 0.95 | 0.005136 | 2.05 |
| 1800 | 0.0004786 | 0.06 | 0.004162 | 0.91 | 0.004911 | 1.96 |
| 1900 | 0.0004575 | 0.05 | 0.003978 | 0.87 | 0.004694 | 1.88 |
| 2000 | 0.0004372 | 0.05 | 0.003802 | 0.83 | 0.004486 | 1.79 |
| 2100 | 0.000418 | 0.05 | 0.003635 | 0.80 | 0.004289 | 1.72 |
| 2200 | 0.0003997 | 0.05 | 0.003476 | 0.76 | 0.004101 | 1.64 |
| 2300 | 0.0003824 | 0.04 | 0.003326 | 0.73 | 0.003924 | 1.57 |
| 2400 | 0.0003661 | 0.04 | 0.003184 | 0.70 | 0.003757 | 1.50 |
| 2500 | 0.0003508 | 0.04 | 0.00305 | 0.67 | 0.003599 | 1.44 |
| 下风向最近居民点最大落地浓度 | 6.187E-17 | 0.00 | 5.38E-16 | 0.00 | 6.349E-16 | 0.00 |
| 最大地面浓度 | 0.0006228 | 0.07 | 0.005416 | 1.08 | 0.00639 | 2.56 |
| 最大落地浓度距离 | 1010 |  | 1010 |  | 1010 |  |

表6.2-10 无组织废气预测结果汇总表

| 距离 | 污水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 91 | 0.01109 | 5.54 | 0.0007792 | 7.79 |
| 100 | 0.01097 | 5.49 | 0.0007705 | 7.70 |
| 200 | 0.006175 | 3.09 | 0.0004339 | 4.34 |
| 300 | 0.003476 | 1.74 | 0.0002443 | 2.44 |
| 400 | 0.002228 | 1.11 | 0.0001566 | 1.57 |
| 500 | 0.001557 | 0.78 | 0.0001094 | 1.09 |
| 600 | 0.001154 | 0.58 | 8.11E-5 | 0.81 |
| 700 | 0.0008937 | 0.45 | 6.28E-5 | 0.63 |
| 800 | 0.0007139 | 0.36 | 5.017E-5 | 0.50 |
| 900 | 0.0005857 | 0.29 | 4.116E-5 | 0.41 |
| 1000 | 0.000491 | 0.25 | 3.45E-5 | 0.35 |
| 1100 | 0.0004233 | 0.21 | 2.974E-5 | 0.30 |
| 1200 | 0.0003705 | 0.19 | 2.603E-5 | 0.26 |
| 1300 | 0.0003278 | 0.16 | 2.303E-5 | 0.23 |
| 1400 | 0.0002927 | 0.15 | 2.057E-5 | 0.21 |
| 1500 | 0.0002632 | 0.13 | 1.85E-5 | 0.18 |
| 1600 | 0.0002383 | 0.12 | 1.674E-5 | 0.17 |
| 1700 | 0.0002169 | 0.11 | 1.524E-5 | 0.15 |
| 1800 | 0.0001986 | 0.10 | 1.396E-5 | 0.14 |
| 1900 | 0.0001827 | 0.09 | 1.284E-5 | 0.13 |
| 2000 | 0.0001688 | 0.08 | 1.186E-5 | 0.12 |
| 2100 | 0.0001565 | 0.08 | 1.1E-5 | 0.11 |
| 2200 | 0.0001457 | 0.07 | 1.024E-5 | 0.10 |
| 2300 | 0.0001361 | 0.07 | 9.56E-6 | 0.10 |
| 2400 | 0.0001274 | 0.06 | 8.953E-6 | 0.09 |
| 2500 | 0.0001196 | 0.06 | 8.407E-6 | 0.08 |
| 下风向最近居民点最大落地浓度 | 0.005448 | 2.72 | 0.0003828 | 3.83 |
| 最大地面浓度 | 0.01109 | 5.54 | 0.0007792 | 7.79 |
| 最大落地浓度距离 | 91 |  | 91 |  |

① 各污染物排放浓度及最大地面浓度达标分析

由6.2-9、6.2-10可见，SO2最大地面浓度为0.005416mg/m3，最大地面浓度占标率为1.08%，最大地面浓度出现在距离污染源1010m 处；烟尘最大地面浓度为0.0006228mg/m3，最大地面浓度占标率为0.07%，最大地面浓度出现在距离污染源1010m 处；NOx 最大地面浓度为0.00639mg/m3，最大地面浓度占标率为2.56%，最大地面浓度出现在距离污染源1010m 处；NH3最大地面浓度为0.01109mg/m3，最大地面浓度占标率5.54%，最大地面浓度出现在距离污染源91m处；H2S最大地面浓度为0.0007792mg/m3，最大地面浓度占标率为7.79%，最大地面浓度出现在距离污染源91m 处。

厂界NH3、H2S能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求；导热油炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014），各评价因子均达标外排，且贡献值较小，因此对外界大气环境影响较小。

② 厂界最大点环境影响分析

厂界各污染物落地浓度都很小，占标率也比较小，项目产生的废气对其影响不大。叠加背景值后厂界各评价因子均满足相应质量标准要求（NH3、H2S满足《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）标准中的居住区有害物质最高容许浓度标准要求，SO2、烟尘(TSP)、NOx 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准）。

③对敏感点环境影响分析

距离本项目污染源最近下风向敏感目标为项目区西南侧约170-350m的沙港村，经预测可知，敏感点各污染物落地浓度都很小，占标率也比较小，项目产生的废气对其影响不大，叠加背景值后敏感点各评价因子均满足相应质量标准要求。

6.2.1.3 恶臭气体影响分析

1）恶臭强度等级

恶臭是大气、水、废弃物等物质中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉而被感知的一种嗅觉污染。用嗅觉感觉出来的臭气强度，有多种表示方法，其中最常用的也是最基本的是用“阈值”来表示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，恶臭强度划分为6级。

表6.2-11        恶臭强度分类情况一览表

| 强度分类 | 臭气感觉程度 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到任何气味，无反映 |
| 1 | 勉强感觉到气味，检知阈值浓度 |
| 2 | 能够确定气味性质的较弱气体，确认阈值浓度 |
| 3 | 易闻到有明显气味 |
| 4 | 有很强的气味，很反感，想离开 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即离开 |

2）恶臭污染的特点

①恶臭是感觉性公害，判断恶臭对人们的影响，主要是以给人们带来不舒服感觉的影响为中心进行的，是一种心理上的反应，故主观因素很强。然而，人们的嗅觉鉴别能力要比其他感觉能力强，因此受影响者的主观感觉是评价恶臭污染程度的主要依据。

②恶臭通常是由多种成份气体形成的，各种成份气体的阈值或最小检知浓度不相同，在浓度较低时，一般不易察觉，但是如果恶臭一旦达到阈值以后，大多会立即发生强烈的恶臭反应。

③人们对恶臭的厌恶感与恶臭气体成份的性质、强度及浓度有关，并且包含着周边环境、气象条件和个人条件（身体条件和精神状况等）等因素在内。恶臭成份大部分被去除后，在人的嗅觉中并不会感到相应程度的降低或减轻。因此，对于防治恶臭污染而言，受影响者并不是要求减轻或降低恶臭气味，而是要求必须没有恶臭气味。

④受到恶臭污染影响的人一般立即离开，到清洁空气环境内，积极换气就可以解除受到是污染影响。

恶臭是某一种气态物质通过人的嗅觉器官产生的一种不快感，因而它是以人的心理影响为主要特征的环境污染。

恶臭处理方法很多，按治理的方式可分为：物理、化学、生物三大类、本评价通过以下方案比选，选出恶臭治理的优化方案。

（1）物理法

①掩蔽法是使两种发出气味的物质按一定的比例混合，使气味较两种单独存在时的小的方法。适合于生活源恶臭气体的控制。

②稀释扩散法是使烟囱排出的恶臭气体向大气扩散，以保证下风向和附近不受影响的方法。适合于工业有组织排放源的处理。

③密封法是用固体、无臭气体或液体隔断恶臭物质扩散来源，使恶臭物质不可能进入或只允许不可避免的极少量进入空气。

（2）化学法

①热力燃烧法是将臭气和油或燃烧气混合后在高温下完全燃烧，已达到脱臭的目的。

②催化燃烧法是将臭气和燃烧气混合后在催化剂的作用下燃烧到一定温度而达到脱臭的目的。

③臭氧氧化法是利用臭氧极强的氧化性将恶臭物质彻底氧化分解，达到脱臭的目的。

④催化氧化法是恶臭气体在催化剂的作用下将恶臭氧化成无臭或弱臭物质。

⑤其他氧化法是将恶臭气体通入高锰酸钾、次氯酸盐和过氧化氢溶液中使其氧化分解。

⑥水吸收法是将恶臭物质与水接触，使其与水中达到脱臭目的。

⑦冷却法是将含有水蒸气的恶臭气体冷却，溶解于凝结水中，使其与水中达到脱臭目的。

⑧酸吸收法是将恶臭物质与酸溶液接触，使其与酸溶液中达到脱臭目的。

⑨碱吸收法是将恶臭物质与碱溶液接触，使其与碱溶液中达到脱臭目的。

⑩活性炭吸附法是利用活性炭的吸附脱臭原理。

吸附剂吸附法是利用特殊的吸附剂吸收恶臭气体中的恶臭物质达到脱臭的目的。

（3）生物法

①活性污泥吸收法是将恶臭气体通入活性污泥中利用活性污泥吸收来达到脱臭的目的。

②生物过滤床法是将恶臭气体通入长满具有氧化分解恶臭物质的微生物的固定过滤床中，利用微生物的氧化分解作用来去除恶臭的方法。

③土壤法是利用土壤中存在的具有很强的吸附能力和分解有机物能力的大量微生物的作用，设置成固定床的方法达到脱臭的目的。

④堆肥法是将堆肥改在臭气发生源上，使臭气分解达到脱臭的目的。

对目前采用的恶臭处理技术，下表在原理、适用恶臭物质、特点等几个方面作简要比较介绍。

表6.2-12    常用的恶臭处理方法

| 脱臭方法 | 原理 | 适用恶臭物质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水洗法 | 将恶臭气体溶解于水中 | 易溶于水的臭气，如脂肪酸、胺类 | 工艺简单、效率低，对难溶于水的恶臭气体效果差 |
| 冷却法 | 将含有水蒸气的恶臭气体冷却，溶解于凝结水中 | 含有大量水蒸气的高温排气，如易溶于水的脂肪酸等 | 工艺简单、效率低，对难溶于水的恶臭气体效果差 |
| 吸附法 | 恶臭气体用活性炭、硅胶、白土等吸附 | 适用于所有恶臭气体 | 效率高、处理负荷小、气体需预处理 |
| 化学吸收法 | 酸性气体用碱吸收、碱性气体用酸吸收 | 酸性、碱性及易溶于水的恶臭气体 | 对处理的气体针对性强，易产生二次污染 |
| 氧化法 | 利用强氧化剂的氧化作用分解恶臭气体 | 不饱和的有机化合物、硫化氢、硫醇类、醛类等 | 效率高、但对设备要求高，操作要求高 |
| 燃烧法 | 将可燃性恶臭气体高温燃烧分解 | 适用于所有的恶臭气体 | 操作简便，效率高，设备复杂，投资大 |
| 生物法 | 恶臭气体通过微生物细菌分解 | 大部分恶臭气体 | 适用范围广，效果好，但负荷影响较大 |
| 吸附及催化转法 | 利用负荷金属氧化物吸附大部分恶臭气体，用催化转化法除去恶臭气体 | 适用于所有恶臭气体 | 适用范围广，效率高，处理负荷大，操作简便 |

本评价根据上述方法在国内同类企业的使用状况，推荐采用燃烧处理方法。

本评价根据上述方法在国内同类企业的使用状况，根据恶臭强度等级划分，本项目臭气强度为3~4级，属于易闻到有明显气味和有很强的气味之间的强度等级。

a：废植物油预处理成酸化油过程产生的臭气

废植物油预处理成酸化油的生产反应过程中产生的少量恶臭气体废气节点主要有静态混合器、反应釜、沉淀罐出气口。根据恶臭强度等级划分，此臭气强度为3~4级，属于易闻到有明显气味和有很强的气味之间的强度等级。本项目采用引风机将上述节点的臭气引入吸收塔进行碱性喷淋处理中和后进入锅炉燃烧，排出的少量中性废水进入污水处理厂。厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

b：酸化油生产油酸过程产生的臭气

本项目酸化油生产油酸过程中排空、真空泵排空等过程中会产生少量臭气。根据恶臭强度等级划分，此臭气强度为3~4级，属于易闻到有明显气味和有很强的气味之间的强度等级。此臭气通过风机抽气收集后通过管道抽入至锅炉燃烧处理，对周边环境影响不大。厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

C：污水处理站处的臭气

本项目污水处理站处的无组织臭气主要来自于UASB反应器和污泥压滤机。该公司污水处理站UASB工艺过程采取密闭的装置，本项目污水处理站UASB产生的臭气通过风机抽气收集后通过管道抽入至锅炉燃烧处理，对周边环境影响不大。

为进一步减缓恶臭气体对外环境的影响，项目应对生产区加强管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象，做好无组织臭气防范措施，同时加强绿化，设置绿化隔离带，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收和隔离恶臭物质，减轻臭气的影响。本项目产生的无组织臭气废气（氨、硫化氢和臭气浓度）在经过厂区内各种防范措施（如加强厂区绿化和生产管理）后，本项目恶臭厂界能够满足无组织废气厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

根据洪山头规划图，本项目距离最近居民区距离在300m以上，且均位于本项目常年主导风向上风向；距离医院在2km以上，在采取上述措施对臭气进行处理后，项目臭气对居民区及医院基本无影响。

6.2.2.3 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织污染源排放的防护距离，废气无组织排放源强及大气防护距离计算结果见下表。

表6.2-13 无组织排放面源参数一览表

| 项目 |  | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
| 面源名称 |  | 污水处理站 |  |
| 面源尺寸（m） |  | 66.4×29.4 |  |
| 高度（m） |  | 3 |  |
| 距离厂界的距离 | 东 | 7 |  |
|  | 南 | 11 |  |
|  | 西 | 80 |  |
|  | 北 | 155 |  |
| 评价因子排放速率（kg/h） |  | 0.037 | 0.0026 |
| 评价标准 |  | 0.2 | 0.01 |

根据上表，经计算NH3、H2S的大气环境防护距离为0，说明本工程无需对无组织排放的废气设置大气环境防护距离。

6.2.2.4 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定，对无组织排放的有毒有害气体应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，A—350，B—0.021，C—1.85，D—0.84；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

具体是结果见下表。

表6.2-14 卫生防护距离计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站 | NH3 | 4.779 |
|  | H2S | 7.161 |

《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定：卫生防护距离在100m 以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m 时，级差为100m；超过1000m 以上，级差为200m。同时还规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm 的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。

经计算，项目产生的污染物无组织排放的卫生防护距离均不足50m，根据环评导则提级要求，确定本项目卫生防护距离设定为100m。卫生防护距离内现有4栋居民用房，目前2栋居民用房空置。

根据华容县工业园管理委员会文件（华工园发[2012]5号）：华容工业集中区征地拆迁补偿安置，原则上实行货币补偿、集中统规新建两种方式。每户拆迁安置户只能选择其中一种安置方式。1、货币补偿安置方式。由县工业园管委会以货币补偿方式对被拆迁人给予安置。选择货币补偿安置的被拆迁人，可以转为城镇户口，纳入城镇社会保障范围。2、统建房安置方式。由县工业园管委会或者委托有资质的开发商按照“统一规划、统一建设”的原则统建安置房。被拆迁人按当年建设成本价每户可购买建筑面积120m2的安置房。具体见附件7。

根据华容县工业园管理委员承诺函（见附件4）：拆迁工作由工业园负责，根据园区进驻企业情况对企业所在地及其周边进行拆迁安置。项目红线外均为工业用地，项目正在陆续入园，周边房屋也因此依次展开拆迁。防护距离包络线图见附图7。项目建成后，不得在其卫生防护距离内新建居民区等环境敏感目标。

### 6.2.2 水环境影响分析

6.2.2.1 预测对象

本项目外排工艺废水（生产废水、设备及车间冲洗水）主要含pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油；锅炉制软废水主要含全盐类；生活污水主要含有COD、氨氮、SS、动植物油等污染物；设备冷却水全部循环利用，不外排。生产废水经车间的废水收集池收集后和其他废水一起进入污水处理站处理，污水处理工艺为“隔油+pH调节+两级UASB反应器+MBR膜分离+AB好氧+MBR膜”，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准后进入洪山头工业园污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，由园区污水管网统一外排长江。不会对大、小荆湖水质造成影响。

若项目投产时园区污水处理厂尚能投入运行，项目废水经污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的一级标准要求后经排水管排至华洪运河，严禁处理后的废水排入小荆湖、大荆湖。

根据设计方提供资料及类比其他类似污水处理装置的处理效率，厂区污水污水处理站处理量在小于100t/a时，其出水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的一级标准要求。

本次选取项目废水未能进入园区污水处理厂处理，自行处理达标排放情况进行预测。

6.2.2.2 预测因子

根据本项目废水排污特征：项目废水主要包括工艺废水、生活污水以及地面及设备冲洗废水，废水中的主要污染物为COD、NH3-N等，因此本次地表水环境预测评价选取主要污染因子COD、NH3-N作为预测因子。

6.2.2.3 预测时段

根据项目情况，本项目废水预测时段为华洪运河枯水期生产废水达标排放和事故性排放情况下对纳污水域水质的影响预测。

6.2.2.4 预测范围

厂区排污口到下游3km。

6.2.2.5 预测模式

非持久性污染物COD、NH3-N采用《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.2-9.3）中推荐的河流二维稳态混合衰减模式进行预测。

河—6二维稳态混合衰减模式

岸边排放

c(x,y)=exp−K1x86400uch+cpQpHπMyxuexp−uy24Myx+exp−u(2B−y)24Myx式中：

x——预测点离排放点的距离，m；

y——预测点离排放口的横向距离（不是离岸距离），m；

K1----河流中污染物降解系数，1/d；

c——预测点(x,y)处污染物的浓度，mg/l；

a——污水排放口离河岸距离(0≤a≤B)，m；

cp——污水中污染物的浓度，mg/l；

Qp——污水流量，m3/s；

ch——河流上游污染物的浓度(本底浓度)，mg/l；

H——河流平均水深，1-4m，取2m；

My——河流横向混合(弥散)系数，m2/s；

u——河流流速，0.86m/s；

B——河流平均宽度，21-25m，取24m；

π——圆周率。

（1）K1的确定多点法，利用2014年6.17-18日湖南永蓝检测技术有限公司对华洪运河的环境监测统计数据作为计算依据。

K1=uΔxlnc1c2

经计算修正后得：K1=0.15。

（2）横向扩散系数My的确定按《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）采用泰勒法。

My=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2

式中： g －重力加速度，m/s2；

I －水力坡降，m/m；

经计算得My=1.05

其它符号同上。

6.2.2.6 华洪运河水文和污染源参数确定

根据当地水文站历年水文监测统计资料，华洪运河水文参数情况见下表。

表6.2-15   华洪运河水文参数情况一览表

| 水期 | 代表性流量 | 平均河宽 | 平均水深 | 平均流速 | COD | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 8.9m3/s | 24m | 2.5m | 0.86m/s | 16.2mg/L | 0.24mg/L |

表6.2-16         地表水环境影响COD、NH3-N预测源强

| 排放状态 | 废水排放量 |  | COD排放浓度mg/L | NH3-N排放浓度mg/L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/s |  |  |  |
| 正常排放 | 297 | 0.0032 | 92.4 | 13.7 | 事故性排放是指废水处理设施失效 |
| 事故性排放 | 297 | 0.0032 | 91979.9 | 75.6 |  |

评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L。

预测内容：本次预测评价根据废水排放的水质特征，预测正常排放以及事故性排放污染物COD、NH3-N对纳污水体的影响。

6.2.2.7 水质预测结果

表6.2-17    正常排放COD下游水质沿程变化预测结果   单位：mg/L

| X\c/Y | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16.2038 | 16.2036 | 16.2028 | 16.2019 | 16.2012 | 16.2011 |
| 200 | 16.1989 | 16.1991 | 16.1991 | 16.1990 | 16.1990 | 16.1990 |
| 300 | 16.1951 | 16.1953 | 16.1955 | 16.1956 | 16.1957 | 16.1957 |
| 400 | 16.1915 | 16.1918 | 16.1919 | 16.1921 | 16.1921 | 16.1922 |
| 500 | 16.1880 | 16.1882 | 16.1884 | 16.1885 | 16.1886 | 16.1886 |
| 600 | 16.1846 | 16.1848 | 16.1849 | 16.1850 | 16.1851 | 16.1851 |
| 700 | 16.1811 | 16.1813 | 16.1814 | 16.1815 | 16.1816 | 16.1816 |
| 800 | 16.1777 | 16.1779 | 16.1780 | 16.1781 | 16.1781 | 16.1781 |
| 900 | 16.1743 | 16.1745 | 16.1746 | 16.1746 | 16.1747 | 16.1747 |
| 1000 | 16.1709 | 16.1711 | 16.1712 | 16.1712 | 16.1713 | 16.1713 |
| 1500 | 16.1542 | 16.1542 | 16.1543 | 16.1543 | 16.1544 | 16.1544 |
| 2000 | 16.1375 | 16.1376 | 16.1376 | 16.1377 | 16.1377 | 16.1377 |
| 3000 | 16.1046 | 16.1046 | 16.1046 | 16.1046 | 16.1046 | 16.1046 |

表6.2-18   正常排放氨氮下游水质沿程变化预测结果   单位：mg/L

| X\c/Y | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.2410 | 0.2410 | 0.2409 | 0.2407 | 0.2406 | 0.2406 |
| 200 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2407 |
| 300 | 0.2406 | 0.2406 | 0.2406 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2407 |
| 400 | 0.2405 | 0.2405 | 0.2405 | 0.2406 | 0.2406 | 0.2406 |
| 500 | 0.2404 | 0.2404 | 0.2405 | 0.2405 | 0.2405 | 0.2405 |
| 600 | 0.2403 | 0.2404 | 0.2404 | 0.2404 | 0.2404 | 0.2404 |
| 700 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 |
| 800 | 0.2402 | 0.2402 | 0.2402 | 0.2402 | 0.2402 | 0.2402 |
| 900 | 0.2401 | 0.2401 | 0.2402 | 0.2402 | 0.2402 | 0.2402 |
| 1000 | 0.2400 | 0.2401 | 0.2401 | 0.2401 | 0.2401 | 0.2401 |
| 1500 | 0.2397 | 0.2397 | 0.2398 | 0.2398 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2000 | 0.2394 | 0.2395 | 0.2395 | 0.2395 | 0.2395 | 0.2395 |
| 3000 | 0.2389 | 0.2389 | 0.2389 | 0.2389 | 0.2389 | 0.2389 |

表6.2-19    事故排放COD下游水质沿程变化预测结果   单位：mg/L

| X\c/Y | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 23.2217 | 22.9699 | 22.2322 | 21.3378 | 20.6645 | 20.4782 |
| 200 | 21.5812 | 21.7328 | 21.7592 | 21.7173 | 21.6676 | 21.6522 |
| 300 | 21.0423 | 21.2780 | 21.4431 | 21.5473 | 21.6016 | 21.6144 |
| 400 | 20.7359 | 20.9722 | 21.1539 | 21.2801 | 21.3511 | 21.3685 |
| 500 | 20.5060 | 20.7224 | 20.8925 | 21.0130 | 21.0817 | 21.0987 |
| 600 | 20.3136 | 20.5068 | 20.6596 | 20.7684 | 20.8307 | 20.8462 |
| 700 | 20.1453 | 20.3169 | 20.4527 | 20.5496 | 20.6052 | 20.6189 |
| 800 | 19.9951 | 20.1478 | 20.2686 | 20.3547 | 20.4041 | 20.4164 |
| 900 | 19.8596 | 19.9961 | 20.1039 | 20.1808 | 20.2248 | 20.2357 |
| 1000 | 19.7363 | 19.8590 | 19.9558 | 20.0247 | 20.0642 | 20.0739 |
| 1500 | 19.2526 | 19.3304 | 19.3914 | 19.4345 | 19.4592 | 19.4653 |
| 2000 | 18.9107 | 18.9652 | 19.0077 | 19.0377 | 19.0548 | 19.0590 |
| 3000 | 18.4459 | 18.4778 | 18.5026 | 18.5200 | 18.5299 | 18.5323 |

表6.2-20   事故排放氨氮下游水质沿程变化预测结果   单位：mg/L

| X\c/Y | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.2457 | 0.2455 | 0.2449 | 0.2442 | 0.2436 | 0.2435 |
| 200 | 0.2443 | 0.2445 | 0.2445 | 0.2445 | 0.2444 | 0.2444 |
| 300 | 0.2439 | 0.2441 | 0.2442 | 0.2443 | 0.2443 | 0.2443 |
| 400 | 0.2436 | 0.2438 | 0.2439 | 0.2440 | 0.2441 | 0.2441 |
| 500 | 0.2433 | 0.2435 | 0.2436 | 0.2437 | 0.2438 | 0.2438 |
| 600 | 0.2431 | 0.2433 | 0.2434 | 0.2435 | 0.2435 | 0.2436 |
| 700 | 0.2429 | 0.2431 | 0.2432 | 0.2433 | 0.2433 | 0.2433 |
| 800 | 0.2428 | 0.2429 | 0.2430 | 0.2431 | 0.2431 | 0.2431 |
| 900 | 0.2426 | 0.2427 | 0.2428 | 0.2429 | 0.2429 | 0.2429 |
| 1000 | 0.2425 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2427 | 0.2427 | 0.2427 |
| 1500 | 0.2418 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2420 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2000 | 0.2413 | 0.2414 | 0.2414 | 0.2414 | 0.2414 | 0.2414 |
| 3000 | 0.2405 | 0.2405 | 0.2405 | 0.2405 | 0.2406 | 0.2406 |

预测结果分析：从上表可以看出，经叠加现状值和现有工程贡献值后，本项目废水污染物COD、NH3-N浓度值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能水域标准要求，对华洪运河的水质影响不大。但事故情况下，项目废水对华容运河COD影响较大，导致排污口下游800m范围内COD超标。故项目运营期严禁废水事故排放，根据建设方资料，本项目设置744m3的事故池，可满足两天的厂区事故废水产生量，另污水处理站处理设备设置一用一备，可有效防止废水事故排放，项目运行期对华洪运河影响较小。

初期雨水产生量约为19.2m3/次，本项目初期雨水经初期雨水收集池（30m3，能完全接纳初期雨水）沉淀后进入污水处理站处理后排放，对周边水环境基本无影响。

### 6.2.3 地下水环境影响预测与评价

6.2.3.1 地下水污染途径分析

建设项目对地下水的影响主要对象为厂址附近地下水，建设项目可能发生的地下水污染情况如下：

（1）生产车间、事故池、废水处理站及废水输送管道底部与侧面的防渗层破裂、粘接缝不够密封或废水输送管道破裂等原因造成污染物质的地面渗透，从而污染地下水。这种污染途径发生的可能性较小，当一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大。

（2）化学品事故泄漏、散落时，也会通过地面下渗污染地下水。

6.2.3.2 地下水环境影响分析

结合本项目特点，本项目对地下水的影响主要是以下几个方面：

1、项目建设对地下水水质的影响

（1）污染途径分析

建设项目对地下水的影响主要对象为厂址附近地下水，建设项目可能发生的地下水污染情况如下：

（1）生产车间、事故池、废水处理站及废水输送管道底部与侧面的防渗层破裂、粘接缝不够密封或废水输送管道破裂等原因造成污染物质的地面渗透，从而污染地下水。这种污染途径发生的可能性较小，当一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大。

（2）化学品事故泄漏、散落时，也会通过地面下渗污染地下水。

2、防污特性分析

项目生产车间物料发生跑冒滴漏的量极少，项目定期对生产车间地面进行地面冲洗，项目通过废水收集管网将冲洗废水收集后排入厂区污水站进行处理，同时对生产车间地面进行防渗处理。由于项目地面冲洗为临时性冲洗，不存在连续性的长期影响，只要加强管理，对地下水基本不会产生影响。

项目危险固废均采用PVC包装袋临时存放于室内专用库房内，该库房地面采用混凝土地坪，渗透系数≤10-7cm/s。同时由于本项目废液只是临时存放周转，基本上不存在长期堆存的问题，对地下水基本不会产生影响。

项目产生的各类废水均收集至污水处理站进行处理。项目废水的收集与排放全部通过地下管道进行，不直接和地表联系，因而不会通过地表水和地下水的水力联系引起地下水水质变化。项目废水经污水站处理后由园区污水管网排入长江，也不会影响地下水水质。

针对项目所在区地质情况，为防止项目废水非正常排放可能造成废水下渗污染浅层地下水，环评要求厂区内各废水池须作防渗处理以降低发生渗漏的可能性，防渗层应采用天然或人工材料构筑，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

可见，项目建设对于可能渗入地下水的污染物质的影响是较小的。

综上所述，在采取相应的防护措施，同时加强日常的生产管理和维护，发现问题及时解决后，本项目建设对区域地下水环境影响很小。

### 6.2.4 声环境影响分析

6.2.4.1 预测范围与内容

根据拟建工程噪声源的位置，确定厂界外200m的范围为噪声预测范围，预测拟建工程建成投产后的厂界噪声贡献值及叠加背景值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。

6.2.4.2 预测点布设

厂界噪声预测点在原厂界噪声监测点基础上进行预测，共计4个预测点。

6.2.4.3 预测模式

采用点源扩散模式。

LP=LPO−20lgrrO−ΔL

式中：

Lp——点声源在预测点产生的倍频带声压级

Lpo——参照位置ro处的倍频带声级

ro——预测点与点声源之间距离

r——参照位置与点声源之间距离

ΔL——附加衰减量。

△L=Abar+Aatm+Aexc

式中：Abar：遮挡物衰减

Aatm：空气吸收衰减

Aexc：地面引起的衰减。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源为地面声源，则：

Lp=Lw-20logr0-8

求出各倍频带声级后，由各倍频带声压级合成计算出该声源在预测点产生的A声级LA。

设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为：

Leq(T)=20Lg(1/T)[∑Ni=1ti100.1LAi]

式中T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。

6.2.4.4 预测结果及评价

本工程噪声源主要分布在各装置附近，因距离厂界距离相对较远，经建筑隔声及距离衰减后，噪声有大幅度的减小，预测结果见下表。

表6.2-21   厂界噪声评价结果 dB（A）

| 厂界方位 | 现状监测结果（dB(A)） | 预测值 | 标准值〔dB（A）〕 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 52.51 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 52.51 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 53.69 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 53.69 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 54.46 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 54.47 | 55 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 50.72 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.72 | 55 | 达标 |

结合项目拟采取的噪声污染防治措施一般效果以及有关预测模型叠加计算，本工程对四周厂界噪声预测结果见上表，从厂界噪声监测点预测结果来看，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准值可知，工程营运期白天和夜间均可控制在评价标准范围内，区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目噪声对区域声环境和周围环境敏感点的影响较小。

### 6.2.5 固体废物环境影响分析

本项目投产后，油渣产生量为400t/a，此油渣属于一般工业固体废物；锅炉炉渣产生量为329.7t/a；锅炉灰渣产生量为136.3t/a、脱硫废渣（含水率20%）产生量为171.4t/a、污泥产生量约为258t/a、隔油池废油产生量约为45t/a、废包装桶和包装袋产生量约为1.5t/a、生活垃圾产生量为年生产300d/a、废导热油5年更换一次，每次更换量为20t。

根据2016年颁布的《国家危险废物名录》中相关规定，其中废导热油属危险废物，已有大量事实证明，如不妥善处理，将造成环境污染。废导热油由有资质的危险废物处置单位进行处置，厂区不设暂存区。承接处理此类废渣的单位必须符合国家相关政策、控制标准要求，拥有相应处理资质。运输过程应注意降低风险，必须加强运输车辆的防淋防漏防腐措施，运输由专业运输车辆和专业人员承运。

锅炉灰渣、煤渣、脱硫废渣为一般工业固体废物，集中收集后用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料；油渣由有资质的废植物油回收公司回收再利用；污泥用于运往砖瓦厂作生产原料；隔油池隔油收集后回用于生产；废包装桶和包装袋由厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门处置。经以上措施处理后，固体废物得到合理处置，对周边环境影响较小。

因此仅需加强环境管理，厂内固体废物均可得到妥善解决，在保证设置仓库分类堆存并及时回用，严格按照国家有关危险固废规范要求管理、储存、处置的前提下，对项目周边环境影响小。建议一般固废暂存区采用微负压操作。

# 第七章 环境保护措施及其技术经济论证

## 7.1 废气治理措施可行性分析

生产过程中产生的废气主要为导热油炉废气（烟尘、SO2、NOx）、臭气等。

### 7.1.1 导热油炉废气治理措施分析

本项目新增的1台1200kw燃煤导热油炉，设置多管除尘+布袋除尘器+双碱液水膜脱硫处理后通过1根45m高烟囱排放。类比九江力山6万废油脂加工项目导热油炉治理措施，采取多管除尘、布袋除尘、双碱脱硫处理后，锅炉烟气排放能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求。

本项目脱硫除尘参照九江力山6万废油脂加工项目导热油炉治理措施，主要工作基本原理如下：

（1）除尘原理

燃煤锅炉烟气通过烟道，进入初级预处理装置，在喷淋水的作用下实施初级降温、除尘、脱硫。烟气降温后体积缩小，烟气量减少，烟尘及SO2浓度降低。

烟气经预处理后切向进入净化塔下部，围绕稳流导向柱旋转上升。当烟气进入烟气净化工作区的第一级旋流塔板装置时，按照穿孔动能因子的计算，严格控制内向板的仰角、开孔率、叶片等分密度。使其穿过叶片间隙时旋力增强，产生强大的向心力和离心力。向上旋转的烟气流，与设在旋流气动装置上方的，高效雾化喷头射出的锥形水幕发生猛烈撞击。在上旋气流的有力冲击下，液膜被迅速击碎，形成粒径几微米的雾状液滴。根据流体力学的原理，流体中气、液、固粒子三相之间，由于质量、惯性力不同，则会产生无规则运动。导致相互碰撞和拦截，可有效地捕集1μm以上的尘粒。

在湿式除尘工艺中，烟尘在高度雾化的液滴作用下，大颗粒捕集小颗粒，小颗粒互相凝聚成大颗粒的现象，称为粒子的凝并。粒子间相互捕集、凝并不断扩散的现象，物理学称之为紊流扩散运动。当烟气与碱性液体发生猛烈撞击后，高温烟气向低温液体传热、传质，使尘粒降温。在紊流扩散运动作用下，粘有液滴的尘粒、尘径和质量不断增大，更有利于互相捕集、凝并成大颗粒，将固态颗粒物从气体中分离出来。根据气溶胶力学原理，具有良好润滑性的带水尘粒，在离心力加速作用下，很容易从烟气中分离出来被甩向塔壁而脱除。

布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。伴着粉末重复的附着于滤袋外表面，粉末层不断的增厚，布袋除尘器阻力值也随之增大；脉冲阀膜片发出指令，左右淹没时脉冲阀开启，高压气包内的压缩空气通了，如果没有灰尘了或是小到一定的程度了，机械清灰工作会停止工作。

通过上述多管除尘+布袋除尘器除尘处理后，锅炉烟气中烟尘排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉烟尘排放限值的要求，该处理措施在经济和技术均是可行的，本环评建议该公司应加强日常生产管理，确保环保设施稳定运行。

（2）脱硫

a：基本原理

双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会过饱和结晶、造成结垢堵塞。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂被打回脱硫塔循环使用。双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用，比较适用于中小型锅炉进行脱硫改造。

双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分：（1）吸收剂制备与补充；（2）吸收剂浆液喷淋；（3）塔内雾滴与烟气接触混合；（4）再生池浆液还原钠碱；（5）石膏脱水处理。

双碱法烟气脱硫工艺同石灰石/石灰等其他湿法脱硫反应机理类似，主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中，然后离解成H+和HSO3-；

SO2(g)=SO2(aq)（1）

SO2(aq)+H2O(l)=H++HSO3-=2H++SO32-；（2）

式（1）为慢反应，是速度控制过程之一。

然后H+与溶液中的OH-中和反应，生成盐和水，促进SO2不断被吸收溶解。具体反应方程式如下：

2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O

Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3

脱硫后的反应产物进入再生池内用另一种碱，一般是Ca(OH)2进行再生，再生反应过程如下：

Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3

Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3·0.5H2O+0.5H2O

存在氧气的条件下，还会发生以下反应：

Ca(OH)2+Na2SO3+0.5O2+2H2O→2NaOH+CaSO4·H2O

脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，然后将其用泵打入石膏脱水处理系统或直接堆放、抛弃。再生的NaOH可以循环使用。

b：主要脱硫工艺流程简介

来自锅炉的烟气先经过除尘器除尘，然后经烟道进入脱硫塔。在脱硫塔内布置多级喷淋层，碱液经喷嘴雾化形成良好的气液接触条件，从塔顶喷下的碱液与烟气充分接触。SO2与喷淋的碱液充分吸收、反应。经洗涤后的净烟气经过除雾器脱水后进入烟囱排入大气。

主要工艺过程是，清水池一次性加入氢氧化钠制成脱硫液，用泵打入吸收塔进行脱硫。三种生成物均溶于水，在脱硫过程中，烟气夹杂的飞灰同时被循环液湿润而捕集，从吸收塔排出的循环浆液流入沉淀池。灰渣经沉淀定期清除，可回收利用，如制砖等。上清液溢流进入反应池与投加的石灰乳液反应，置换出的氢氧化钠溶解在循环水中再次利用，同时生成难溶解的亚硫酸钙、硫酸钙和碳酸钙等，可通过沉淀、压滤清除。

建设单位拟采用多管除尘+布袋除尘器+双碱液水膜脱硫处理后通过1根45m高烟囱排放。除尘效率为99%，脱硫效率为80%，脱氮效率30%。处理后的烟气浓度可满足锅炉排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值，处理达标后的烟气通过1根45m高烟囱排放，烟囱高度满足（GB13271-2014）的要求。本项目锅炉燃煤烟气处理措施可行。

图7-1      双碱液脱硫除尘工艺流程示意图

由于本项目燃煤锅炉烟气中氮氧化物含量较高，并且本项目锅炉燃煤烟气防治措施对氮氧化物的去除效果一般，因此本环评要求在燃煤锅炉烟气防治措施中应预留脱硝装置安装区域，待以后为需要严格进行锅炉燃煤烟气防治所用。

根据《大气污染防治行动计划》“加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。”

根据园区环评及批复“禁止燃用高硫原煤，对企业燃煤装置安装必要的脱硫脱硝除尘设施，确保达标排放，并严格控制新建4t/h以下燃煤锅炉”。

本项目所在园区尚未建设集中供热设施，项目使用导热油炉为1200万大卡（20吨）≥20吨，设置多管除尘、布袋除尘、双碱脱硫措施，锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值要求。故本项目燃煤导热油炉符合《大气污染防治行动计划》及园区环评及其批复的要求。

### 7.1.2 生产过程中恶臭防治措施

本项目部分生产过程中各工艺环节大部分均在高温高压或者是真空状态下进行，生产过程中会产生少量无组织臭气。根据恶臭强度等级划分，本项目臭气强度为3~4级，属于易闻到有明显气味和有很强的气味之间的强度等级。

a：废植物油预处理成酸化油过程产生的臭气

废植物油预处理成酸化油的生产反应过程中产生的少量恶臭气体废气节点主要有静态混合器、反应釜、沉淀罐出气口。根据恶臭强度等级划分，此臭气强度为3~4级，属于易闻到有明显气味和有很强的气味之间的强度等级。本项目采用引风机将上述节点的臭气引入吸收塔进行碱性喷淋处理中和后进入锅炉燃烧，排出的少量中性废水进入污水处理厂。厂界臭气能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

图7-2      预处理车间气体处理工艺流程示意图

b：酸化油生产油酸过程产生的臭气

本项目酸化油生产油酸过程中排空、真空泵排空等过程中会产生少量臭气。根据恶臭强度等级划分，此臭气强度为3~4级，属于易闻到有明显气味和有很强的气味之间的强度等级。此臭气通过风机抽气收集后通过管道抽入至锅炉燃烧处理，对周边环境影响不大。厂界臭气能够《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

根据九江力山6万吨废油脂加工项目中臭气采用相同处理工艺处理项目废气，经酸化油车间废气除雾、碱喷淋，精馏车间臭气经风机引入锅炉炉膛后可有效提升燃烧效率且能利用废气中可燃部分，治理措施经济、技术可行，生产过程无事故排放。

### 7.1.3 污水处理站处的臭气

本项目污水处理站处的无组织臭气主要是污水处理系统产生的臭气。由于恶臭污染物浓度及其影响与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、充氧、曝气、污水停留时间、以及污染气象等条件有关，恶臭物质的逸出和扩散机理复杂。

该公司污水处理站处理污水过程采取部分密闭的装置，其中污水处理工艺中的UASB采取的是密闭装置，另外本项目污水处理站产生的臭气通过风机抽气收集后通过管道抽入至锅炉燃烧处理。根据九江力山6万吨废油脂加工项目的实际生产经验，此收集和处理污水处理站臭气的方法是可行的，对周边环境影响不大。本项目恶臭厂界能够满足无组织废气厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。。

### 7.1.4 无组织废气其他防治措施

本项目无组织散发的污染物主要是各生产车间在生产过程中产生的无组织废气，主要减排措施有：

（1）提高系统自动化控制程度；进行规模化连续生产，减少间歇运行因开、停车次数多而产生的无组织散发；

（2）所有液体物料均采用管道、液泵（配计量设施）输送，可减少废气逸散；

（3）本项目对中间罐、高位槽和储罐在物料储存和进料过程产生废气的无组织排放，拟采取降温措施，以减少废气排放量；

（4）生产物料应采取密闭洗涤措施，以防止无组织废气的排放。

（5）加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

（6）在设置卫生防护距离的同时设置绿化隔离带加强绿化。在辅助生产及管理区、职工生活区也应有足够的绿化，在厂区空地和道路两边种植花草树木，以降低恶臭污染的影响。

（7）必须将臭气扩散部分设在远离员工生活区。项目在采取以上环保措施后，车间及周围环境内的臭气强度等级可降至1~2级，对周围环境的影响将大大降低。

本项目产生的各种无组织废气在经过厂区内各种防范措施（如加强厂区绿化和生产管理）后能够满足无组织废气厂界达标。

### 7.1.5 废气达标排放结论

经预测各废气在处理设施正常运行条件下，均能满足国家排放要求。故废气处理措施可行。

## 7.2 废水治理措施可行性分析

### 7.2.1 废水治理措施

本项目因其生产废水的特征，将自建废水处理站。考虑到本项目工艺废水可生化性比较差及废水中动植物油含量较高，本项目拟先采取两级隔油装置处理废水中的动植物油，经除油处理后可提高项目废水的可生化性。

生活污水、生产废水、锅炉制软废水一起进入厂区污水处理站处理。设备冷却水经循环水池（300m3）循环使用，不外排。

在厂区脂肪酸车间及精馏车间分别设置废水收集池，分别为100m3、200m3，满足脂肪酸车间、精馏车间每日废水产生量88.88m3、188.52m3。污水经收集池收集后由架空管道直接进入污水处理站处理。初期雨水进入初期雨水沉淀池（30m3）处理后进入污水处理站处理。

污水处理站工艺流程如下：

废水

隔油（两级）

pH调节

MBR膜分离

两级UASB厌氧

AB好氧

MBR膜

达标排放

图7-3 污水处理站处理工艺流程图

污水处理工艺简介：

隔油：废水中COD较高，可生化性较差且动植物油浓度较高，经两级隔油处理COD浓度约为20000mg/L以下，BOD/COD＞0.3，提高废水的可生化性。

pH：通过加碱升高废水中pH值，使pH值在6-9之间。

两级UASB厌氧：废水厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物（包括兼氧微生物）的作用，将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。

厌氧生化处理过程：高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段：水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。

①水解阶段

水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。

②发酵（或酸化）阶段

发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程，在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物，因此这一过程也称为酸化。

③产乙酸阶段

在产氢产乙酸菌的作用下，上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。

④甲烷阶段

这一阶段，乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。

MBR膜处理：经MBR膜去除废水中的悬浮物，从而降低废水中其他污染物的含量。

AB好氧：污水井MBR膜处理后，自流进入AB好氧池，AB法A段效率很高，并有较强的缓冲能力。B段起到出水把关作用，处理稳定性较好。对于高浓度的污水处理，AB法具有很好适 用性的，并有较高的节能效益。尤其在采用污泥消化和沼气利用工艺时，优势最为明显。AB法工艺中的主要处理构筑物有A段曝气池、中间沉淀池、B段曝气池和二次沉淀等，以A段为一级处理系统。A段和B段拥有各自独的污泥回流系统，因此有各自独特的微生物种群，有利于系统功能的稳定。

MBR膜处理：经AB好氧处理后的废水再经区MBR膜（PVDF膜）处理装置，包含污泥回流系统，经处理后废水达标排放。污泥经板框压滤机房板框压滤机压缩后在板框压滤机房暂存。

根据九江力山6万吨废油脂加工项目污水处理站工艺设置情况，本项目污水处理站增加了两套MBR膜装置，类比九江力山6万吨废油脂加工项目污水处理站及MBR膜处理情况。本项目废水经上述工艺处理后，各处理单元处理效率及出水水质情况见下表。

表7.2.1-2   本项目生产废水处理装置工艺设施主要污染物处理效果

| 污染物指标 处理单元 |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 动植物类 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 污水水质 | 3-4 | 91979.9 | 8248.5 | 75.9 | 293.2 | 1890.8 |
| 隔油（两级） | 出水 | 3-4 | 18396.0 | 7423.6 | 71.3 | 58.6 | 945.4 |
|  | 去除率 | -- | 80% | 10% | 6% | 80% | 50% |
| PH调节 | 出水 | 6-9 | 12877.2 | 5196.6 | 50.1 | 46.9 | 661.8 |
|  | 去除率 | -- | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% |
| 两级UASB | 出水 | 6-8 | 1931.6 | 1039.3 | 45.7 | 23.5 | 397.1 |
|  | 去除率 | -- | 85% | 80% | 20% | 50% | 40% |
| MBR膜分离 | 出水 | 6-9 | 579.5 | 311.8 | 36.5 | 16.4 | 158.8 |
|  | 去除率 | -- | 70% | 70% | 20% | 30% | 60% |
| AB好氧 | 出水 | 6-9 | 231.8 | 46.8 | 29.2 | 14.0 | 127.0 |
|  | 去除率 | -- | 60% | 85% | 20% | 15% | 20% |
| MBR膜分离 | 出水 | 6-9 | 92.7 | 18.7 | 14.6 | 9.8 | 50.8 |
|  | 去除率 | -- | 60% | 60% | 50% | 30% | 60% |
|  | 排放量 | -- | 6.88 | 1.39 | 1.08 | 0.73 | 3.77 |
| 排放标准 |  | 6-9 | ≤100 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤70 |

目前园区污水处理厂处于规划阶段，若项目投产时园区污水处理厂未能投产运营，项目废水需自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后排放。根据设计单位设计资料及同类型污水处理装置的处理效率，项目废水控制在100t/d以下时，废水经上述废水处理工艺处理能满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准，出水水质为pH6-9、COD：92.7mg/L、BOD5：18.7mg/L、SS：50.8mg/L、氨氮14.6mg/L、动植物油9.8mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准的要求。污水排放口设置于厂区东侧，有利于废水外排进入华洪运河及纳管后与园区管网对接。

当废水规模超过100t/d，处理负荷增加，出水水质约为pH6-9、COD：200mg/L、BOD5：60mg/L、SS：180mg/L、氨氮35mg/L、动植物油25mg/L，不能满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准的要求。故在项目废水接通园区污水处理厂前，项目废水产生量必须控制在100t/d以内。

综上：采用本方案选用的方法、设备处理该废水，其技术是可靠的、工艺是完善、可行的。

待园区污水处理厂投产运用后项目废水经污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准和工业园污水处理厂纳污标准的要求后纳入洪山头工业园污水处理厂处理。

### 7.2.2污水处理厂接纳可行性分析

后期项目污水经污水处理站处理达到工业园污水管网接管要求后暂排入洪山头工业园污水处理厂处理。污水处理厂设计处理能力为3.1万m3/d，目前该污水处理厂正在筹建、审批阶段。若项目投产时，园区污水处理厂已投产运营，则园区污水处理厂完全有能力接纳本项目产生的废水，且经污水处理站处理后的废水出水水质约为pH6-9、COD：200mg/L、BOD5：60mg/L、SS：180mg/L、氨氮35mg/L、动植物油25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准级园区污水处理厂接纳要求。

## 7.3 噪声治理措施可行性分析

本工程主要噪声来源于风机、高中压泵、离心机等产生的动力性噪音。

风机噪声频谱呈宽带特性，一般由空气动力性噪声和机械噪声组成，以空气动力性噪声为主。空气动力性噪声由旋转噪声和涡流噪声组成，主要从进气口和排气口辐射出来，机械噪声主要从电动机及机壳和管壁辐射出来，通过基础振动还会辐射固体噪声。

泵类设备噪声主要来自液力系统和机械部件。液力噪声是由液体中的空穴和液体排出时的压力、流量的周期性脉动而产生的，机械噪声是由转动部件不平衡、轴承不良和部件共振产生的。一般情况下，液力噪声是泵噪声的主要成份。泵噪声一般呈宽带性质，且含有离散的音调。

噪声控制技术内容广泛，相应的成熟方法也很多，在声源方面有减振等手段，在传声途径方面有构件隔声、界面吸收、管道消声，屏障遮挡等，其一些控制方法的减噪声效果见表7.3-1：

表7.3-1    噪声控制措施及减噪效果

| 措施种类 | 运用场合 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 隔声机房 | 单台或多台机器 | 20~35 |
| 消声器 | 气流噪声 | 10~25 |
| 吸声措施 | 机器多而分散 | 4~10 |
| 隔声处理、弹性耦合 | 机器振动噪声 | 5~25 |

循环水处理系统中水泵均设有专用泵房，水泵出口设橡胶软接头，操作室设隔声门窗，室内噪声≤70dB(A)。对噪声难以治理的地方，主操作室设隔声门窗，使室内噪声≤70dB(A)，同时提高自控水平，减少工人在噪声环境中的工作时间，对必须在噪声环境中工作的操作人员，可配带防噪耳塞，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。

在生产区内建立隔音带，树林有较好的隔音效果，可有效地吸收噪音而达到降噪的作用，厂区四周及高噪音车间周围均应增加乔木隔声带，将减少生产区噪声传播影响。消除新增噪声污染影响也应从在平面布局考虑，强噪设备布置时应充分考虑强噪设备与厂界的距离及厂界噪声限值，布置位置尽可能远离厂界。以增加声阻隔屏障及防护距离。此外建议厂区四面靠近交通线一侧均增加绿化隔声带，以减少交通噪声与生产区噪声的相互影响。

此外，加强厂区内管理也是减少噪声排放的重要环节，如：厂区内禁止机动车辆鸣笛；严格按操作规程操作等，均可以有效地减少人为而引起的噪声排放。

本项目在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声昼间低于65dB(A)，夜间低于55dB(A)，可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

## 7.4 固体废物处理处置措施可行性分析

（1）一般工业固废

一般工业固体废物中油渣由有资质的废植物油回收公司综合利用；锅炉燃煤煤渣、除尘器煤灰、除尘废水沉渣用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料；污泥脱水后由环卫部门清运；隔油池废油收集后回用于生产；废包装桶和包装袋由厂家回收综合利用。

建设方拟在堆场内设置一般固废暂存区，占地面积为200m2，采取微负压设计，暂存周期约为1个月。建议一般固废暂存区采用微负压操作。

（2）危险废物

危险废物主要为导热油炉5 年更换一次的废导热油。废导热油炉由油品厂家负责更换，更换后的废油由有资质的危险废物处置单位进行处理，项目区内不存储。

（3）生活垃圾

生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。

综上所述，拟建项目所产生的各项固体废物在严格采取上述措施后分别落实，安全处理处置后，对环境影响较小。各项处理措施合理可行。

## 7.5 地下水污染防治措施分析

### 7.5.1 防渗原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生。入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理

，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理；末端控制采取分区防渗原则。

3、污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对厂区地下水造成污染，应从原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄/渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从源头到末端全方位采取有效控制。

企业应对厂内生产区的布置进行全面检查，必须严格按照设计规范要求，对本项目生产区、原料贮存区和废水处理区地面进行硬化处理，做到防渗、防腐，防止污染物直接流入环境中，污染地表水和地下水以及周边土壤。

1）地下水污染防治区应该结合所处场地的天然基础层防渗性能以及场地地下水位埋深情况，采取相应的防渗措施以及泄/渗漏污染物的收集处理措施，防止洒落地面的污染物入渗地下。

2）对生产区的生产车间（含排水沟）、原料贮存区地面均需采用高标号水泥硬化防渗，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s的防渗性能和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。厂区四周地面设置地沟，将生产废水排往废水处理站。废水处理区的污水处理系统、事故应急池、冷却循环水池等混凝土池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂材，保证地下水污染防治区的防渗层的渗透系数必须满足相应的防护标准要求，防止污染地下水。废水处理区的污水管道必须按要求做好防渗、防腐，严禁生产时发生渗漏事故。

3）地下布置的循环水管道应设置U形槽，管道布置在U形槽内，U形槽用水泥板封盖，U形槽应与事故收集池连通并有一定坡度，一旦发生管道泄漏，泄漏的废水通过U形槽自流导入事故收集池。

4）建立健全应急响应措施，一旦发现污水渗漏等地下水污染事故，必须组织维修，在彻底解决事故隐患之前，禁止生产，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

5）时刻关注厂区储罐区区域可能对地下水造成的影响，将储罐区纳入厂区日常地下水监控的范围和重点。

6）为了掌握项目周边地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对项目所在地及其周边地下水质进行定期监测，并结合周边民井，建立地下水环境长期监测网络。通过定期监测地下水位变化动态和地下水质状况，以便及时准确地反馈地下水水质状况，确保周边敏感点地下水环境安全，在发现地下水环境受到污染时能及时采取相应的防治措施控制区域地下水环境持续恶化。

项目地下水环境质量现状通过周边符合地下水监测规范的民井进行采样监测，项目应在后期建设过程中在厂区内设置地下水常规观测井，观测井壁周边开挖截流槽，井壁管加长并筑高井台，防止污水沿井下渗污染地下水。监测井定期进行水质监测，一旦发现监测井水样出现异常，例如当存在监测指标超标或者连续监测过程中发现监测指标浓度呈持续增加趋势的时候，应立即采取相应应急措施，对厂区内主要涉污设备和管线检修，及时查找渗漏源，进行修复。同时则应将该监测井的地下水不断抽出并送往废水处理站，处理达标后从上游以及场区下游监测孔注入补给地下水。

### 7.5.2 污染防治分区

根据化工企业物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区可划为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

1、非污染防治区

没有物料或污染区泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。

2、一般污染防治区

裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

3、重点污染防治区

位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

### 7.5.3 预防措施

项目采取的防治措施如下：

①厂区各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置按照污染物渗漏的可能性进行区分，划分为一般污染防治区和重污染防治区。本项目主要关注重污染防治区。

②污染防治区结合所处场地的天然基础层防渗性能以及场地地下水位埋深情况，采取相应的防渗措施以及泄/渗露污染物的收集处理措施，防止洒落地面的污染物入渗地下。

③项目生产车间、仓库、储罐区底部采用高标号水泥硬化防渗，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗、防腐。设有渗滤液收集系统（均铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗防腐），可使各生产车间及储存区等重点污染区域防渗层渗透系数≤10-10cm/s；固废仓库底部和事故应急池采用高标号水泥硬化防渗。污染防治区的防渗层的渗透系数必须满足相应的防护标准要求，防止污染地下水。

表7.2.5-1        地下水污染防治分区表

| 防治分区 | 名称 | 防护区域 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染 防治区 | 生产车间 | 地面 | 采用高标号水泥硬化防渗，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s的防渗性能和厚度1.5ｍ的黏土层的防渗性能。同时在室外一般固废堆放场地上方设防雨棚，四周地面设置地沟，将淋溶水排往废水处理站 |
|  | 固废临时堆场 | 堆场底部 |  |
|  | 各种生产物料仓库 | 仓库底部 |  |
|  | 储罐区 | 储罐区底部 |  |
|  | 污水管道管线 | 底部、管道四周 | 污水管道及地下布置的循环水管道设置U形槽，管道布置在U形槽内，U形槽用水泥板封盖，U形槽与事故收集池连通并有一定坡度，一旦发生管道泄漏，泄漏的废水通过U形槽自流导入事故收集池，U形槽内进行防腐、防渗漏处理 |
|  | 污水处理装置 | 处理站地面 | 混凝土池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂材 |
|  | 事故应急池 | 池底部及周边 |  |

因此，本项目地下水污染防治措施基本能够达到防腐防渗的要求，地下水污染防治措施可行。此外，企业应建立健全应急响应措施，一旦发现污水渗漏等地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

## 7.6 绿化要求

企业应充分考虑整个工业园的定位，加强企业整体形象的美化。必须树立现代企业绿色意识，以创建花园式单位为宗旨。从区域环境及企业的污染特征考虑，本项目厂区绿化率以10%为宜，即绿化面积拟达3333m2。

绿化、景观设计与建设时，企业应本着“见缝插绿”的原则，尽可能提高绿化率。可采用乔、灌、草、花卉相结合，立体绿化，以增加单位土地面积上的叶面指数，提高净化效率；常绿树与落叶树相配合，使各个季节都能起到净化作用；尽量采用树型美观、抗病力强的乡土植物。此外，厂界周边可栽培滞尘、隔声能力强的植物，如樟树、广玉兰、侧柏、桧柏、泡桐等。厂区南面靠近厂门处可集中绿化，并种植部分观赏树木和花卉。

# 第八章 环境风险评价

## 8.1 概述

所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，对环境会产生较大影响。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和营运期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

## 8.2 环境风险识别

a）风险识别范围

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

b）风险类型

根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

本项目风险类型主要为生产过程中出现的物料泄漏及因此而造成的事故排放，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。

### 8.2.1 物质风险识别

8.2.1.1原辅料

拟建项目涉及到的危险、有害物质主要为硫酸。硫酸属于8.1 类酸性腐蚀品。根据《危险化学品名录》（2015年版）和《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）各危险物质理化性质、危险特性及应急防范措施见下表。

表8.2-1  硫酸危险特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： sulfuric acid |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式： H2SO4 |  |  | 分子量：98.08 |  |  | CAS 号：7664-93-9 |
|  | 危险性类别： 第8.1 类酸性腐蚀品。 |  |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）： 10.5 |  |  |  | 沸点（℃）： 330.0 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（KPa）：0.13(145.8℃) |  |  |  | 相对密度(水=1)： 1.83 (空气=1): 3.4 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险 特性 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防 措施 | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性 毒性 | LD50 ：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50 ：510mg/m3，2 小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2 小时(小鼠吸入) |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 刺激性：家兔经眼：1380μg ，重度刺激。 |  |  |  |  |  |
|  | 最高容 许浓度 | 中国MAC(mg/m3): 2 前苏联MAC(mg/m3): 1 |  |  |  |  |  |
|  | 健康 危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化 |  |  |  |  |  |
|  | 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 条件 | 危规号：81007 |  | UN 编号：1830 |  |  | 包装类别： O51 |  |
|  | 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |

### 8.2.2 重大危险源识别

根据建设项目工程分析，划分功能单元。凡生产、加工运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源，小于或不超过临界量的功能单元为非重大危险源。

（一）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；

（二）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1＋q2/Q2……＋qn/Qn≥1

式中q1、q2、…、qn 为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、…、Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中危险化学品类别及其临界量：发烟硫酸临界量为100t。项目硫酸储罐为30m3，浓硫酸密度为1.84mg/L，故浓硫酸最大储存量为55.2t。则q/Q=0.552＜1。故本项目不构成重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的表1、《危险货物品名表》（GB 12268-2005）和《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范急性毒性》（GB20592-2006），确定项目危险化学品为硫酸，为氧化性物质，其物质风险识别见表8.2-1：

## 8.3 风险评价工作等级及评价范围

### 8.3.1 风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价等级划分原则（见表8.4-1），本评价依据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定本项目风险评价定为二级。

表8.4-1    风险评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 8.3.2 环境风险评价范围

本项目发生的风险事故对周围环境空气的影响最明显，因此本评价确定环境风险大气环境影响评价范围。按照风险评价技术导则要求，本次环境风险评价大气环境影响评价范围为距离危险源边界3×3km以内的区域。

## 8.4 环境风险影响分析

### 8.4.1主要风险事故类型

本项目主要环境风险事情为厂内硫酸的泄漏事情，以及厂外硫酸运输中发生事故而导致的硫酸泄漏事故。

### 8.4.2主要风险事故原因

根据《化工装备事故分析与防范危险》及相关资料，结合本项目实际情况，本项目主要环境风险来源和主要故障主要包括以下几个方面：

■设备故障：

(1)管道：包括凸缘裂缝、焊接失误、管道裂缝等；

(2)弯曲连接：包括缝隙破裂，联接裂缝、联接装置故障，另外可能存在软管、波纹管破裂、接合支架强度不够倒塌等；

(3)阀门：包括阻塞门或保险塞子裂缝、阻塞、室壳裂缝等；

(4)泵：管道泵或加压泵外罩破损、密封盖裂缝；

(5)储存罐：所有罐体破损裂缝，管道联接处裂缝；

(6)电器设备或其它因素产生的次级事情产生的设备故障。

■人为破坏因素：

人为破坏：人为的失误往往是造成危险的最大隐患。如阀门被意外打开，或储罐过满，或装车不小心操作失误等。

■自然灾害：

自然因素有：雷击、地震、暴风等，均有可能引起事故发生，产生泄漏。

### 8.4.3主要环境风险事故影响

在厂区内发生泄漏，如未采取措施，地面未进行防腐处理和防渗处理，泄漏的硫酸可能从地面渗入地下，导致地下水污染或土壤污染，引起地下水无法使用、土壤生物死亡，如通过地下水流床通道进入附近的河流，可能导致该河流污染，引起河流河水不能使用或饮用、水生生物病变或死亡，给区域生态环境造成一定的不利影响，造成对农业生产不同程度的损失。如未能及时收集，也有可能直接通过厂区排水管道和沟渠进入附近水体，对排水设施造成腐蚀和对附近水体造成污染影响。其影响程度与泄漏量、应急处理时间有关。

如在硫酸运输途中发生泄漏，必对泄漏地环境造成不利影响，如对道路设施造成腐蚀和损毁、引起附近水体中PH值急剧升高、导致水体污染和水生生物死亡。同时也可能对道路附近的人、畜造成直接或间接的健康危害，对附近的农作物造成死亡或减产。

由于硫酸为强酸，可能与泄漏地区域内能接触到的有关物质或化学品产生化学反应，从而产生有害物质或放出有害气体产生二次污染。

同时，如泄漏后受热，硫酸在一定的温度条件下会发生分解，产生硫氧化物气体，必然会造成区域空气环境质量下降，产生诸多不利危害和污染影响。

## 8.5 风险防范管理

### 8.5.1 风险防范措施

(1) 建设管理

①本企业要严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行选购、设计、施工、安装、建设。

②项目完成后，应及时请化工、劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后才能正式投产。

(2)  工艺控制措施

①建设单位生产中要加强人员培训、规范操作。

②加强现场巡视，及开停车时必须在现场观察的参数设就地仪表，主要操作点设置必要的事故停车开关，以保证安全操作。

③认真做好和加强对各种设施和设备的防腐和密封处理。

④有可能是产生泄漏的生产区及设备周边应设置贮槽及事故槽池，以收集意外泄漏的硫酸，防止泄漏可能对环境产生的不利影响。硫酸贮罐区设置防火堤，堤内有效容积大于堤内最大贮罐的容积。对可能涉及的生产区地面进行防腐防渗处理。

⑤生产的管理，尤其对事故隐患存在点要进行定期的检查，及时排除，避免发生。

(3)建筑等级与设备方面的防范措施

①厂区外供电采用双回路电源供电以及备用电源，以保证供电的连续性。

②生产各建构筑物之间、主要是贮罐区和硫酸使用管道经过的区域，要保留畅通的安全通道，以便事故时及时处置

③所有设备的设计、选购、安装均应按有关规范、标准进行。

④管材、壁厚、阀门选择及管道安装时严格把关，以防物料泄露。

⑤厂房及所有高出厂房的设备均设避雷装置及防雷接地设施。所有用电设备的金属外壳均采取保护接地，各厂房及整个装置区构成接地网络，对易产生静电的场所采取接地干线以起保护作用。工艺生产过程中产生静电的设备和管道及输送易燃、易爆的物料管线作防静电接地。

(4)生产安全管理

①加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系。生产车间专业人员专职负责生产安全。

②加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学制品及产品以及废料的物理、化学和物理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。

③把好设备进厂关，适用合格优质产品，进厂后须进行必要的试用和测试，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。

④严格执行《化学工业部安全生产禁令》、《危险化学品安全管理条例》。加强“生产必须安全，安全为了生产”的思想意识，建立健全的安全组织管理机构，确保企业生产的正常运作。

⑤同时强调的是，硫酸贮罐及其管道的设计、建设、安装，以及生产使用中的检修维护、报废，均须严格执行相关安全管理规定，由专业人员和专业公司实施。废弃硫酸须严格按照危险废物管理要求，交专业有资质的公司进行处理，不得自行随意处置。

(5) 硫酸贮存、运输要求

硫酸生产使用车间、硫酸贮罐区的地面应为防渗漏水泥地坪，四周建有围堤，须设有地下槽或事故槽，万一事故发生或长期停车时，可将生产设备管道中的物料排入槽中，以策安全。贮放硫酸储罐的罐区地面应做防酸处理。

厂房、排气筒、罐区等位置，应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。

运输必须严格按照危险化学品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，严放震动撞击、重压、倾倒和摩擦。项目建设单位须委托专业的有资质的有经验的运输公司进行运输。

综上，本项目主要环境风险防范工程措施见下表：

表8.5-1  主要环境风险防范工程措施表

| 序号 | 措施 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故槽 | 20m3 |
| 2 | 罐区泄漏围堰 | 30m3 |
| 3 | 消防水池 | 744 m3 |
| 4 | 事故池 | 744m3 |
| 5 | 地面防渗防腐 | 罐区和管道周边区域 |

### 8.5.2泄漏事故的应急处理对策

（1）全厂应配套科学、完善的消防报警系统，一旦发生化学品泄漏，及时进行报警。

（2）应在厂区西南侧设有事故池一座，可作为意外的泄漏的化学品收集或拦截设施。

（3）生产区罐区周边须配备适当的干粉、砂土等材料。发生泄漏时：小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（4）硫酸的厂外运输，由供货商交有资质的专业运输公司负责。

## 8.6 环境风险应急预案

（1）根据前述分析，本项目存在一定的环境风险。为防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，最大限度降低环境风险事故产生的的不利环境影响。依据《建设项目环境风险评价技术导则》的相关规定、原劳动部和化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，建设单位应成立以企业总经理为总指挥的环境风险事故应急救援队伍。

（2）提高认识、完善制度、严格检查。企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

（3）加强技术培训，提高职工安全意识。职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

（4）制定事故应急救援预案实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。

对于本项目可能造成各种环境风险的突发性事故，建设单位须制定完善的环境风险应急预案。有了应急预案，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。风险事故的应急预案一般包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。其主要内容见下表。

表8.6-1  环境风险突发性事故应急预案内容

| 序 号 | 项目 | 主要内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1总则 | 1.1 事故分级 | 按生命和财产损失、环境污染事故严重性和紧急程度进行分级 |
|  | 1.2 适用范围 | 应急计划区：危险目标（生产区、仓库区） |
| 2 组织 | 机构与职责 | 工厂、地区应急组织机构、人员；组织机构图 |
| 3 预防 和预警 | 3.1 环境污染事故源 | ⑴企业基本信息：自然概况、地理位置、气象及水文资料、环境保护目标（居民点、敏感点）； ⑵厂区平面布置图、工艺流程及排污管线（标明产污环节、排污口位置）； ⑶潜在事故源的名称、数量、位置，可能发生事故的时空特点 |
|  | 3.2 预防 | ⑴ 潜在事故源环境优先污染物的产生、种类和分布以及相应的应急处理措施 ⑵ 优先污染物的快速监测方法和处置技术。 ⑶ 公众对毒物应急剂量控制规定，医疗救护与公众健康 |
|  | 3.3 预警及措施 | ⑴规定预案级别及分级响应条件； ⑵规定应急状态下的报警、通讯联络方式。 |
| 4 应急 响应 | 4.1 应急响应程序 | 应急响应程序方框图 |
|  | 4.3 指挥与协调 | ⑴协调各级、各专业应急组实施应急支援工作； ⑵界定事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染（泄漏）措施及相应的设备 |

对于制定的环境风险应急方案，建设单位须定期进行演练并及时修订完善。

## 8.7 环境风险分析小结

由于本项目主要存在一定化学品泄露事故风险，一旦发生事故，可能对地表水、地下水、空气环境质量、生态环境等产生较大的影响。本项目可通过采取安全防范措施、综合管理措施、设置事故废水池、制定风险应急预案等措施和办法，以降低风险发生概率，有效减轻风险影响对环境的影响程度。

环境风险事故重在事前监管和事前防范。建设单位须引起重视，加强生产和管理人员的教育，严格执行《危险化学品安全管理条例》，做好安全生产，按环保要求落实本风险评价提出的各项防范措施，以杜绝环境风险事故的发生。

为了更好地进行风险防范，建设单位须委托有资质的单位对整个项目进行安全评价，并按其评价要求做好项目风险防范。

# 第九章 清洁生产分析与总量控制

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以提高生产效率和减少人类及环境风险。对过程而言，清洁生产要求节约原材料和能源，尽可能少用或不用有毒材料，在全部排放物和废物离开生产过程以前，降低废物的毒性和数量；对产品而言，清洁产品旨在减少由产品使用到产品失去使用功能成为废弃物的整个生命周期过程中对人类和环境造成的不同影响；对服务要求而言，清洁生产将环境因素纳入设计和提供的服务中去。从清洁生产的定义和内涵可知，清洁生产是以综合预防污染为目的的环境战略，以节能、降耗、减污、增效为宗旨，是实现可持续发展的重要手段。一项工程的清洁生产水平需从原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标进行评价。

清洁生产的基本要求是：

（1）采用的生产工艺能使原料最大限度地转化为产品。

（2）尽量采用无毒、无害、无污染或少污染的原材料。

（3）采用无污染或少污染、节约能源的新技术。

（4）发展或研制替代产品，该产品对环境无污染或少污染，有利于生物降解。

## 9.1 清洁生产评价方法

本评价将从生产设备的先进性、生产工艺先进性、节能措施、能耗和污染物指标、产污指标和清洁生产管理要求与建议等方面进行清洁生产评述。

## 9.2 清洁生产水平分析

### 9.2.1 生产设备的先进性分析

本项目生产线使用的大部分设备拟采用国产设备，但对相应主要设备在定制过程附加要求显示了本项目生产设备具有一定的先进性。

①本项目反应釜、精馏釜是生产中的关键设备，生产线反应釜、精馏釜采用的是国内先进的设备，采用仪表及集散控制系统，可以对传质传热过程进行有效的控制，最大限度减少能量的损耗。

②生产设备的设计、制造、检验均严格执行国家化工企业机械设备制造、检验相关标准及规范的要求。

③反应釜外壳、管道的外壳均包裹保温层，既可减少热损失、减少能耗，又能起到有效的防烫作用，大大地提高了职工的安全保护。

④各类液体物料的输送管线均为专管专用，不会发生相互干扰影响。

### 9.2.2 生产工艺的先进性分析

（1）生产中部分过程实行计算机控制投料，并对生产过程中的各种变量实施监控，对生产过程中的各项控制参数实施自动监控，既降低操作人员的劳动强度，又能减少人工操作失误，保证安全生产，提供了良好的工作环境。

（2）根据企业自动化水平及本工程特点，生产中部分过程采用DCS控制系统。该系统灵活、可靠、开放且具有丰富的功能，通过各种运算单元组成综合控制算式，实现复杂的控制要求。DCS运用键盘、鼠标或触摸式屏幕等操作方式实现生产过程的操作，在控制室中通过动态模拟流程显示功能让整个生产控制更加直观、简单、可靠。

（3）先进的DCS控制系统，基于开放平台，对整个装置的监控数据进行管理，并备有与管理层计算机进行接口，以便管理层对现场情况进行监管。从而使企业达到现代化管理水平。通讯总线的接口控制设备采用双重化配置，且具开放性从而保证DCS的系统设备之间在同一级上互相通讯，其备用负载能力达到50%，通讯速度大于等于1兆位/秒。

（4）DCS系统中设有紧急停车程序，以保证事故状态下可靠停车。生产装置内主要的电动设备和电气设备的电流、运行状态也引入DCS进行监视、停车；监控要求不频繁的非关键过程变量，采用就地显示和控制；要求在开车过程中监视或仅需现场观察的过程变量，采用就地显示。

（5）在反应釜装置等处安装有安全联锁装置，在紧急情况下可自动启动应急程序，安全切断生产。

### 9.2.3 节能措施

根据《节约能源暂行条例》，整个项目在建设和生产过程中应着力降低能源消耗，特别是在装置和设备的选择上，在对设备的技术性能，价格进行比较的同时，对能耗指标要求进行比选，尽可能地降低产品的综合能耗，提高生产的经济效益和实现可持续发展。

本项目节能措施主要包括：

1、采用DCS自动控制系统提高生产操作的可靠性和准确度。

2、工艺流程设计合理，设备平面布置尽量采取利用位差，减少输送泵和设备，降低用电量；

3、防止跑冒滴漏，降低能源消耗；

4、设备冷却水采用循环水，对蒸气冷凝水再利用，以节约用水；减少消耗。

5、加热设备及管道选用保温材料，减少管路热量损失；

### 9.2.4 与同类企业资源消耗和产污指标对比

物耗、能耗、水耗指标是衡量工艺先进性的重要标志，直接关系到企业的经济效益和污染物产生量。污染物产生排放量也是清洁生产指标体系中一项重要指标，直接反应出所采用的工艺在环保方面的先进或落后水平。

本项目4万吨废植物油加工项目和九江力山6万吨废植物油加工利用的区别，设备先进性等相关内容主要如下：

（1）九江力山6万吨废油脂加工项目水解装置为多塔低压连续水解，日加工量200吨，由于温度压力较低，温度在170℃左右，压力1.3mPa，因而水解时间长，消耗蒸汽量大，每吨油的蒸汽消耗量1.67吨，油水比例为70：30，产生的废水多，且水解率低，一般水解率在92%左右。该项目装置水解塔有8台，设备设入在500万左右，设备投入大，工艺路线长，管道、阀门、控制点多。

本项目水解装置为单塔中压连续水解，日加工量133吨；压力4.0mPa，温度250℃，物料在塔内停留时间短，水解时间也短，消耗蒸汽量每吨油为1.15吨，节约了一半的蒸汽。塔中的油水比例为80：20，水解率97%以上，设备投入200万元左右，因此，本项目工艺产生的废水少，水解率高，设备造价低，控制点少，操作简单方便。

（2）九江力山6万吨废油脂加工项目的精馏装置为2套（100t/a套），单套产量低，单耗也高。由于装置在初设计时，对环境不够重视，在除气味，残油收集，废热利用都没有做好，单塔的分离效率、热效率、投入产出率均较低，产品的组份、色泽、气味与新装置相比有差距。

本项目精馏装置为一套装置，为133t/d。较九江力山6万吨废油脂加工项目的精馏装置单耗低，并对产生的臭喷淋除臭，燃烧处置，废热回收利用。同时提高塔的分离效率，增加了产品的除味、脱色装置，提高了产品质量，使产品油酸中的C：16含量有5%左右降低到3%以下。

因本项目工艺为目前国内较为成熟的生产工艺，项目清洁生产先进性主要体现在装置和设备的选型、工艺流程的设计以及生产管理等方面。本环评选取九江力山6万吨废植物油生产线与本项目进行对比，其产品规模以及生产工艺均一致，具有较好的可比性。

表9.2-1      与该公司现有类似生产线的资源消耗及产污对比表

| 内容 | 本项目 | 九江力山环保科技有限公司现有6万吨废植物油项目 |
| --- | --- | --- |
| 新鲜水耗 | 2.37m3/t | 3.15m3/t |
| 电 | 50kwh/t | 67kwh/t |
| 蒸汽 | 1.15 | 1.67 |
| 热能 | 200 | 252 |
| 废水产生量 | 2.25t/t | 3.5t/t |

### 9.2.5 循环经济分析

建立比较完善的循环经济法规政策、技术创新体系、推广服务体系和激励约束机制，建成一批符合循环经济发展要求的示范企业。经济结构和增长方式更趋合理，经济运行质量和效益显著提高。资源消耗、污染物排放水平明显下降，资源利用效率明显提高。

本项目循环经济主要体现如下几点：

（1）本项目经济效益显著。本项目油酸和二聚酸具有良好的销售收入，从废植物油中获得收益，充分实现循环经济发展模式，实现变废为宝生产模式。

（2）从周边地区获取项目原料可减少运输成本，并同时减小运输带来的风险危害事故。防止废植物油流入餐饮市场，作为不正常的使用途径，保护群众生命健康安全，同时带动劳动就业。

### 9.2.6 清洁生产管理要求与建议

（1）清洁生产、生产管理和环境管理一体化

将清洁生产管理制度纳入生产管理和环境保护管理制度中，在实施清洁生产过程中将制度不断加以完善，其宗旨是保证生产过程中合理利用水资源和煤、电等能源，减少各种资源的浪费，在源头上防止各类污染物的产生，以实现生产和环保的协调发展。企业应开展“清洁生产审计”，从管理和工艺方面着手，全面削减污染负荷。建立环境管理方案，遵守有关环境法律规定，进行持续改进和污染预防。

（2）清洁生产指标融入制度管理中

生产管理的各项规章制度中均纳入环保和清洁生产指标，例如各生产装置的废气、废水、噪声和废渣的排放，实施浓度和总量双重控制，生产技术部门必须随时掌握生产过程中污染物的排放情况，把环保列入生产调度内容中，定时对环保情况、清洁生产指标进行检查和考核，对生产过程中发生的污染事故要及时组织妥善处理。

（3）确保环保装置稳定运转

根据各生产装置以及环保装置的工艺特点，制定定期检查、保养、维修制度，并且责任落实到人，定期通报环境保护管理情况，包括装置检修及环保工程运行情况，提高装置的稳定性和完好率，确保其正常稳定运转。废水、噪声的排放可委托当地环境监测站定期进行监测。

（4）实行清洁生产宣传教育

积极向员工进行清洁生产方面的宣传教育，根据清洁生产工作计划定期对各有关管理人员和技术员工进行清洁生产方面的岗位培训，在有条件的情况下实行清洁生产审核，倡导可持续发展。

综上所述，本项目对废气、废水、固体废物以及废渣采取了相应的治理措施，并进行了资源综合利用，工艺上采取连续、封闭的生产设备及防止物料跑、冒、滴、漏的措施，污染物排放量和能源消耗量均低于同类型企业，因此，本项目的清洁生产水平为国内先进水平。

## 9.3 污染物总量控制分析

（1）实施总量控制的项目

根据国家环保部“十三五”期间实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为：废水：COD、NH3-N；废气：SO2、NOx。

（2）污染物排放总量

根据该项目的工程分析和采用的污染防治措施，本项目投产后污染物的建议排放总量指标分别为废气SO2：12.00t/a、NOx：14.18t/a；废水COD：7.43t/a、NH3-N：1.12t/a。

表9.2-1 总量控制情况一览表

| 污染物名称 | 处理前产生量（t/a） | 处理后排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 60.00 | 12.00 |
| NOx | 20.25 | 14.18 |
| 污染物名称 | 废水处理站处理前产生量（t/a） | 废水处理站处理后排放量（t/a）（按COD100mg/L、氨氮15mg/L计算） |
| COD | 6811.7 | 7.43 |
| NH3-N | 5.62 | 1.12 |

（3）总量指标来源

本项目总量指标由总量交易获得。

# 第十章 环境经济损益分析

## 10.1 环保投资估算

本项目环境保护措施对应的环境保护投资为705万元，占总投资的11.13％，详见表10.1-1。

表10.1-1   环保措施投资估算

| 污染源 | 环保设施名称 | 投资 （万元） | 规模 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水处理站、废水收集池及配套污水管网 | 520 | 300m3/d | 达到洪山头工业园或三封工业园污水处理厂接纳标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；接纳管网需满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |
|  | 化粪池 | 1 | 10 m3 |  |
|  | 初期雨水沉淀池 | 2 | 30m3 |  |
|  | 循环水池 | 10 | 300m3 | 循环利用，不外排 |
| 噪声 | 隔声墙、基础减振 | 20 | -- | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 集中垃圾站 | 5 | 垃圾桶若干 | 收集生活垃圾 |
|  | 一般固废暂存 | 10 | 200m2 | 暂存一般工业废物 |
| 化学品安全 | 围堰 | 8 | 675m3 | 防止原料油及产品外泄 |
|  |  | 2 | 30m3 | 防止硫酸外泄 |
|  | 事故槽 | 2 | 20m3 |  |
|  | 事故废水应急池 | 5 | 744 m3 | 收集项目事故排放废水 |
|  | 消防水池 | 5 | 744 m3 | 储水 |
| 废气 | 锅炉废气治理 | 80 | 多管除尘、布袋除尘、双碱脱硫、排气筒45m | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的排放限值 |
|  | 硫酸雾及恶臭治理 | 20 | 碱液喷淋、进导热油炉燃烧 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。 |
|  | 污水处理站臭气 | 10 | UASB设置密闭，该区域臭气经风机引入锅炉燃烧；喷洒除臭剂 |  |
|  | 食堂油烟 | 5 | 油烟净化器及专用排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2006）中相关要求 |
| 合计 | / | 695 | / | / |

## 10.2 环境效益分析

本项目各污染物经处理后可达标排放，对环境的影响很小。环境影响预测结果表明工程投产后，工程环保投资充足，污染防治措施合理有效。

## 10.3 工程经济效益分析

工程建成投产后，产品市场前景广阔，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。本项目年销售收入13964.49万元，投资利润率：26.34%，投资回收期Pt：税前5.22年；税后6.04年，本项目具有较好的经济效益。

## 10.4 工程社会效益分析

实施本项目将有效缓解市场供不应求的矛盾。此外，本项目的装置总体技术水平处于国内领先，能在同行业起到先锋模范作用。工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

# 第十一章 环境管理与环境监测计划

环境管理和监测计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

建设项目环境管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

## 11.1 环境监理

### 11.1.1 施工环境监理

近年来，随着我国国民经济的快速发展，建设项目的数量明显上升，环境监管任务十分繁重。建设项目在建设过程中环保措施和设施“三同时”落实不到位、未经批准建设内容擅自发生重大变动等违法违规现象仍比较突出，由此引发的环境污染和生态破坏事件时有发生，有些环境影响不可逆转，有些环保措施难以补救。各级环境保护主管部门现有监管力量不足，难以对所有建设项目进行全面的“三同时”监督检查和日常检查，使得项目建设过程中产生的环境问题在投产后集中体现，给环保验收管理带来很大压力。通过推行建设项目环境监理，有利于实现建设项目环境管理由事后管理向全过程管理的转变，由单一环保行政监管向行政监管与建设单位内部监管相结合的转变，对于促进建设项目全面、同步落实环评提出的各项环保措施具有重要意义。

建设单位应开展环境监理工作，全面落实“三同时”工作。

### 11.1.2 施工期环境监理的依据

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号中明确“着重发展环保设施社会化运营、环境咨询、环境监理、工程技术设计、认证评估等环境服务业”；《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办[2012]5号）明确“建设项目环境监理是建设项目环评和“三同时”验收监管的重要辅助手段，对强化建设项目全过程管理、提升环评有效性和完善性具有积极作用”。

### 11.1.3 环境监理的主要功能

建设项目环境监理单位受建设单位委托，承担全面核实设计文件与环评及其批复文件的相符性任务；依据环评及其批复文件，督查项目施工过程中各项环保措施的落实情况；组织建设期环保宣传和培训，指导施工单位落实好施工期各项环保措施，确保环保“三同时”的有效执行，以驻场、旁站或巡查方式实行监理；发挥环境监理单位在环保技术及环境管理方面的业务优势，搭建环保信息交流平台，建立环保沟通、协调、会商机制；协助建设单位配合好环保部门的“三同时”监督检查、建设项目环保竣工环保验收工作。

### 11.4.4 环境监理的工作范围

1、工程所在区域

建设项目的主体工程、辅助工程。环境保护达标情况及环保设施的落实情况。

2、工程影响区域

工程建设过程中对周边环境敏感地区的影响，将影响区域内需要特别关注的保护对象列为环境敏感目标，及时关注、掌握建设项目一下区域内的环境保护情况。

### 11.1.5 环境监理的内容

1、环保工程监理

监督检查项目建设过程中环境污染治理设施、环境风险防范措施按照环境影响评价文件及其批复要求建设的情况，根据“三同时”原则，确保环评报告及其批复文件提出的各项污染治理工程的工艺、设备、能力、规模、进度按照设计文件的要求得到落实，各项环保工作有效实施，确保 “三同时”工作在各个阶段得到落实。

2、环保达标监理

确保建设项目在建设过程中各种污染因子达到环境保护标准，根据环境影响评价文件中有关污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求，确保水、气、声、渣满足国家及地方的要求。

3、环境监理重点关注的内容

建设项目环境监理除按相关技术规范和规定要求开展外，还应对如下内容予以高度关注：

（1）建设项目设计和施工过程中，项目的性质、规模、选址、平面布置、工艺及环保措施是否发生重大变动；

（2）主要环保设施与主体工程建设的同步性；

（3）环境风险防范与事故应急设施与措施的落实，如事故池；

（4）与环保相关的重要隐蔽工程，如防腐防渗工程；

（5）项目建成后难以或不可补救的环保措施和设施，如过鱼通道；

（6）项目建设和运行过程中可能产生不可逆转的环境影响的防范措施和要求，如施工作业对野生动植物的保护措施；

（7）项目建设和运行过程中与公众环境权益密切相关、社会关注度高的环保措施和要求，如防护距离内居民搬迁；

（8）“以新带老”、落后产能淘汰等环保措施和要求。

## 11.2 环境管理与监测计划

### 11.2.1 环境管理

建设单位应按岳阳市环保局和华容县环保局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

（1）要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出建设项目建设期和营运期环境保护管理和监测范围，监督建设项目的“三同时”工作，组织环保工作的实施、验收及考核，监督“三废”的达标排放及作业场所的劳动保护，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。并在各生产线设兼职环境监督人员。

（2）建议该机构由总经理亲自负责，分管副经理担任副职，成员由各生产车间负责人组成，下设安全环保科，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。设安全环保科：定员3名，其中科长1名，全面负责厂内环保工作。管理人员2名，分别负责项目的环保设施的正常运行，对出现的问题及时解决。要求监测机构须有3名专职环保监测人员，其中专职负责人1名，负责指导本公司环境工作，监督企业各项污染物的监测过程，使监测数据真实有效；监测分析人员2名，分别从事各项污染物的监测和分析化验。

（3）建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置除尘设备和污水治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

（4）排污定期报告制度。定期向华容县环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

### 12.2.2环境管理措施及要求

（1）施工期环境管理措施及要求

施工期环境管理是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治，建设单位在施工开始后应配备管理人员1-2人专门负责施工期的环境管理和监督。

①监督实施环保设施的“三同时”

各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行，并把工程设计和施工计划报环保行政主管部门审批；

在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正；

在试营运前必须检查各项治理设施完工情况，并向环保审批部门申报营运计划，待批准后营运；

竣工验收时必须提交环保竣工验收监测报告，经竣工验收合格，并发放环保设施验收合格证及排污许可证，方可投入正式营运。

②施工期间环境保护实施计划

A、施工期环境管理：

建设单位在施工开始后应派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，重点是地基处理和建筑物建设过程中防止泥沙砖块散落、施工噪声、粉尘及施工环境管理，并明确分工责任；

施工期间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督，对造成严重水土流失或其他重大污染事故进行调查处理，直至法律追究；

各施工队伍应配备一名环保员，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流失事件或其他污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

B、施工现场环境恢复监督：

项目在营运前应全面检查施工现场的环境恢复情况，施工单位应及时撤出占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的地面，恢复绿化，使医院以整洁的面貌投入营运。

（2）营运期环境管理措施和要求

①建设单位向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放，应限期治理，治理期间发给临时排污许可证；

②根据环保局对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善；

③制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；

④加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放；

⑤进行环境监测工作，重点是废气排放监测、厂区周围噪声监测及医疗废水排放监测以及厂区废水排放监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

⑥制定环境监测资料的存贮建档与上报的计划，并接受市环境保护局检查。环保档案内容包括：A、污染物排放情况；B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；C、各污染物的监测分析方法和监测记录；D、事故情况及有关记录；E、其他与污染防治有关的情况和资料等。

⑦建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后立即向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向环保部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

⑧固体废物、危险废物申报登记和危险废物管理计划以及规范化管理要求。

### 11.2.3 公司各环保机构的职能和职责

（1）贯彻国家环境保护法，检查督促公司、分厂、车间、处室执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

（2）会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

（3）执行有关环境保护条例、技术标准和技术规范；

（4）制定环保科研的长远规划和年度计划；

（5）督促执行“三同时”制度的执行情况，参加新建、改建、扩建及挖潜工程计划任务的审查以及设计方案的会审和工程验收的工作；

（6）加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

（7）开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

（8）负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

### 11.2.4 企业的环境管理体制

所建立的环境管理体制概括来就是：“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”。

（1）“一人主管，分工负责”是指经理是法定责任者（在环保方面负法律责任），而分管环境的副经理代为主管具体环保工作，其他副经理在自己分管的范围内负责有关的环保工作。

（2）“职能科室，各有专责”是指公司领导下的各职能科室，除环境保护机构主要负责企业的环境管理工作外，其他各职能科室也要在自己的岗位责任制中，明确应负的环境保护责任。

（3）“落实基层，监督考核”是指环境保护机构要负的主要责任。

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》、《环境保护检测管理规定》、《厂内排污管理规定》、《环境污染事故管理规定》、《环保设施运行制度》、《环保设施故障停运制度》、《环境检测管理考核标准》、《环境污染事故管理考核标准》、《环保员考核标准》等一系列管理和考核制度，并对污水检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还在实际工作中将这些制度具体化，最终落实到对各车间排污的考核上，并将环保工作与生产管理和经济效益挂钩。根据多年统计监测结果和达标排放要求，公司向各车间分配污染物指标，并逐级下发到各班组，分配到个人。在生产运行中，公司还可根据实际排污情况进行打分，对污染物超标排放的单位进行处罚，每月月底总结算。

### 11.2.5 环境管理实施计划

项目环境管理工作计划见表11.2-1。

表11.2-1 环境工作计划表

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 环境管理 机构职能 | 根据国家建设项目环境管理的规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对公司提出的环境要求，对公司内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用 |
| 项目建设 前期 | 1. 与项目可行性研究同期，委托环评单位进行项目的环境影响评价工作； 2. 积极配合可研和环评工作所需进行现场调研； 3. 针对拟建项目的具体情况，补充完善环境管理与监测制度； 4. 对所聘生产工人进行岗位培训； 5. 与设计单位联系，确定对工程实施的具体计划。 |
| 施工建设 阶段 | 1. 严格执行“三同时”制度； 2. 按照环评报告中提出的要求，制定除施工期间各项污染的防治计划，列出污染防治措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划的目标责任书； 3. 切实保证环保治理设施与主体工程同步进行，建立环保设施施工进度档案，确保环保工程的正常投产运行； 4. 保证厂区绿化工作的前期效果和质量； 5. 根据监测计划，施工过程中应注意为污染源监测留出采样孔； 6. 会同施工单位做好工程设施的施工建设、施工档案文件的整理归档等工作，并将环保工程的施工进度情况上报环保部门； 7. 建设项目竣工后，应督促施工单位及时修整和恢复建设过程中受到破坏的环境。 |
| 运营期 | 1.申请环保设施的竣工验收 2. 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 3. 设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； 4. 按照监测计划定期组织公司的污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理； 5. 不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定； 6. 重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平； 7. 积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 11.2.6 环境监测计划

为了加强监督管理，本项目设置独立的环境管理科室，并委托华容县环境监测站或其他检测机构负责日常的废水、废气和噪声的常规监测。

11.2.6.1 环境监测制度

本项目建成投产后，企业设置环境监测机构并建立和完善相应的监测手段。环境监测的任务是：

a）制定全厂的监测计划和工作方案；

b）定期监测本厂污染源所排放污染物是否符合国家或地方所规定的排放标准；

c）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠的依据；

d）参加本厂环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。

11.2.6.2 环境监测内容

本项目环境监测主要包括废气、废水排放和厂界噪声监测，监测项目和监测频率详见表11.2-2。

表11.2-2   监测项目及频率一览表

| 监测内容 | 监测点 | 频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工业废气排气筒 | 1次/季 | 烟尘、SO2、NOx |
| 废水 | 本厂排污口 | 1次/季 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 1次/季 | 等效A声级 |
| 无组织废气排放 | 厂界四周 | 1次/季 | NH3、H2S、臭气、硫酸雾、非甲烷总烃 |

## 11.3 环保设施“三同时”竣工验收计划

本项目环保措施“三同时”竣工验收计划见表11.3-1。

表11.3-1   建设项目污染物防治“三同时”措施验收表

| 排放源 | 污染物名称 | 三同时竣工验收项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 2个废水收集池，容积均为100m3；污水处理站，300m3/d，配套雨、污水管网 | 纳管前满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准；纳管后满足污水处理厂入水要求 |
|  | 生活污水 | 化粪池15 m3 | 预处理生活污水 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水沉淀池30m3 | 预处理初期雨水 |
|  | 设备冷却水 | 循环水池300m3 | 设备冷却水循环利用 |
| 固体废物 | 废导热油 | 委托有资质的危险废物处置单位进行处理 | 合理处置 |
|  | 煤渣 | 一般固废暂存间（200m2）暂存后用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料 | 综合利用 |
|  | 灰渣 |  |  |
|  | 油渣 | 一般固废暂存间（200m2）暂存后由有资质的废植物油回收公司综合利用 | 综合利用 |
|  | 废包装桶和包装袋 | 一般固废暂存间（200m2）暂存后厂家回收综合利用 | 综合利用 |
|  | 污泥 | 一般固废暂存间（200m2）暂存后外售至节能砖厂或水泥厂综合利用 | 综合利用 |
|  | 隔油池废油 | 集中收集后回用于生产 | 综合利用 |
|  | 除尘脱硫沉渣 | 一般固废暂存间（200m2）暂存后用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料 | 综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后委托环卫部门处理 | 合理处置 |
| 危险化学品及储存区 | 硫酸储罐 | 事故槽20m3 | 收集泄露的化学品 |
|  |  | 围堰30 m3 |  |
|  | 原料油及产品油 | 围堰675 m3 | 防止原料油及产品油外泄 |
|  | 事故废水及消防废水 | 事故废水应急池744m3 | 收集项目事故排放废水 |
|  | 消防水池 | 消防水池744m3 | 储水 |
| 废气 | 导热油炉烟气 | 多管除尘、布袋除尘、双碱脱硫、45m排气筒 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求 |
|  | 酸化油车间废气 | 除臭喷淋塔、除雾吸收塔、碱性喷淋处理后进入锅炉燃烧 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准 |
|  | 精馏车间废气 | 风机引入锅炉燃烧 |  |
|  | 污水处理站臭气 | UASB工序设置封闭式，臭气引入风机燃烧，其他区域臭气采取喷洒除臭剂 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化装置、专用排气管道 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2006）小型规模要求 |
| 其他 | 绿化 | 绿化面积3333m2 | / |

# 第十二章 项目建设的环境可行性分析

## 12.1 与产业政策及规划相符性

### 12.1.1 建设项目的产业政策相符性分析

根据国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中“三十八”第“20”条中的其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

### 12.1.2 地方规划相符性分析

本项目属于洪山头工业园。根据《华容工业集中区环境影响报告书》及其批复，洪山头工业园规划产业定位为机械制造、石材、建筑新材料三大产业为主，配套发展能源产业下游产品及手工业等劳动密集型产业。本项目为废植物油加工项目，属于规划产业定位中的配套工业组团。且根据华容县工业园管理委员会同意本项目入园意见（见附件3）“本项目符合华容县工业集中区洪山头工业园产业规划的附属配套产业规划”，故本项目符合华容县相关规划。

## 12.2 与“气十条”、“水十条”、“土十条”的相符性分析

### 12.2.1 与“气十条”相符性分析

根据《大气污染防治行动计划》与本项目实际情况对比分析：

1、加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。

本项目情况：项目园区暂存接通天然气，暂采用1200万大卡燃煤导热油炉，且建设方拟采用含硫率为0.5%的低硫煤。符合上述规定。

2、深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。

本项目情况：项目施工期施工现场设置围挡、进场道路进行硬化处理，运输车辆要求采取设置遮盖布，根据路面及场地情况及时对道路及场地进行洒水，符合上述规定。

3、调整优化产业结构，推动产业转型升级。严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换

本项目情况：项目为废植物油脂加工项目，不属于规定的产能过剩项目，符合上述规划。

综上，项目建设符合《大气污染防治行动计划》的要求。

### 12.2.2 与“水十条”相符性分析

根据《水污染防治行动计划》与本项目实际情况对比分析：

1、狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。2017年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药(抗生素、维生素)行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。

集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。

本项目情况：项目不属于《水污染防治行动计划》中的“十小”企业及“十大重点行业”，目前园区污水处理设施进行规划建设中。根据要求，洪山头工业园须完成污水处理厂的建设，未能建成园区不得进入涉水项目。

### 12.2.3 与“土十条”相符性分析

根据《土壤污染防治行动计划》与本项目实际情况对比分析：

1、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全。

本项目情况：本项目所占农田为一般农田。本项目为废植物油加工企业，不属于严格控制在有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。符合《土壤污染防治行动计划》的要求。

2、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险

本项目情况：本项目所占农田为一般农田，根据园区规划图，用地为二类工业用地，符合《土壤污染防治行动计划》的要求。

3、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作

本项目情况：项目为废植物油加工企业，不属于《土壤污染防治行动计划》中的矿产资源开发、涉重金属行业、工业废物处理处置行业。符合《土壤污染防治行动计划》的要求。

综上，本项目建设符合《土壤污染防治行动计划》的要求。

## 12.3 选址合理性分析

本项目属于洪山头工业园。根据《华容县洪山头工业园产业布局规划》（见附图3）、华容县工业园管理委员会同意本项目入园意见（见附件3）。项目选址符合华容县工业园集中区洪山头工业园产业规划中的附属配套产业规划。项目厂址交通较为便利、本项目拟建厂址周围无文物古迹和风景名胜区。区域内未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。本项目建设可充分利用工业用的辅助设施，有利于减少能耗、降低成本。

紧密相连的地理位置和快捷便利的交道干道为项目建设提供了优越的条件。园区应加快各项基础设施的建设，尽快完成园区土地的“三通一平”工作，应加快污水处理厂的建设，为进驻企业创造了良好条件。

根据调查分析，建设项目东侧30-100米范围内有4户尚未拆迁居民（2栋居民用房空置），但根据公众参与调查，该居民同意本项目建设。100m范围内再无其他需特殊保护的环境敏感点，在建设和生产过程中排放的各类污染物经严格处理和控制后，对拟定的各环境要素产生不利影响不显著。

## 12.4 平面布局合理性分析

项目厂区以车间为中心展开布局。厂区以生产区、办公生活区、仓库、储罐区、辅助设施区布置。办公生活区主要为办公楼及综合楼，位于厂区北侧，处于厂址的上风向，防止厂区废气对项目办公、生活的影响；仓库位于办公生活区以南、生产区北侧，有利于产品的储存；生产区位于仓库以南，包含精馏车间及酸化油车间（东南侧布置硫酸储罐），位于厂区中部，紧邻储罐区及仓库，保证了生产的连贯性，降低了生产过程的能耗，且在各车间南侧均布置废水收集池，经架空管直接进入污水处理站，架空管线较短，方便运营期管线泄漏的检查；厂区东南侧布置污水处理站，紧邻规划的园区污水管网，方便后期经处理后的废水于园区污水管网对接；西南布置锅炉房及堆场，处于厂址下风向，且距离生产区较近，可优先防止锅炉废气对生活办公区的影响，且能满足生产需求降低蒸汽损失；锅炉房南侧布置辅助设施区（包含机修房、配电房、消防泵房及消防水池、应急水池），有利于事故废水收集及直接进入污水处理站处理，满足设备检修要求及供配电需求。

项目沿项目北侧东洪公路退让6m，厂区绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树灌木，道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使人进入厂区后能置身于绿荫丛、鲜花点缀的花园中。厂区道路采用混凝土路面，路面按荷载分五种规格。厂区主要干道宽为12m，次干道宽9m，考虑到消防的要求，厂区设有环形车道。厂区道路可达可建筑设施，保证了原辅材料及产品的运输；厂区周边绿化能进一步美化厂区，项目平面布局基本合理。

## 12.5 环境制约因素分析

根据《华容县洪山头工业园产业布局规划》（见附图3）、华容县工业园管理委员会同意本项目入园意见（见附件3），项目符合园区规划。但目前项目东侧仍有4户居民尚未拆迁，因此环评建议建设方已加强和工业园管委会沟通，尽快完成该部分居民的拆迁工作，拆迁工作由园区管委会负责（见附件4）。

# 第十三章 结论与建议

## 13.1 评价结论

### 13.1 项目基本情况

项目名称：华容县4万吨植物油脂深加工项目

项目性质：新建

建设地点：华容县洪山头工业园，东洪公路南侧，具体见附图1

工程投资：6333.63万元

职工人数：职工110人

工作制度：实行三班倒的工作制度，每班8小时，年工作250天，年生产6000h

生产规模：油酸2.68万t/a，硬脂酸0.28万t/a，植物沥青0.72万t/a。。

### 13.2 符合产业政策

本项目属于国务院批准颁发的国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

### 13.3 地方规划及选址相符性

本项目属于洪山头工业园。根据《华容工业集中区环境影响报告书》及其批复，洪山头工业园规划产业定位为机械制造、石材、建筑新材料三大产业为主，配套发展能源产业下游产品及手工业等劳动密集型产业。本项目为废植物油加工项目，属于规划产业定位中的配套工业组团。且根据华容县工业园管理委员会同意本项目入园意见（见附件3）“本项目符合华容县工业集中区洪山头工业园产业规划的附属配套产业规划”，故本项目及其选址符合华容县相关规划。

### 13.4 建设项目周围环境质量现状评价结论

（1）水环境：小荆湖、华洪运河各监测因子的现状检测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，小荆湖、华洪运河水质现状良好；区域地下水满足《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类标准，区域地下水环境良好。

（2）大气环境：拟建地环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求及（TJ36-79）中要求的居住区大气中有害物质的最高浓度要求。

（3）声环境： 拟建地声环境质量现状达到了《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类标准。

### 13.5 清洁生产原则相符性

本项目生产工艺较为先进；工艺用水部分循环使用，降低了水耗；生产过程产生的废气、废水、废渣和噪声基本能得到积极的预防和有效的治理。

综上所述，本项目清洁生产水平能达到国内清洁生产先进水平。

### 13.6 环境影响预测与评价结论

1、废气

项目建设地区的环境空气质量达到二级标准。锅炉废气经多管除尘、布袋除尘及双碱脱硫处理后经45m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2中相关要求；酸化油车间臭气及硫酸雾及风机引入除臭喷淋塔、除雾吸收塔、碱性喷淋处理后引入锅炉燃烧处理；精馏车间初期经风机引入锅炉燃烧处理；污水处理站对UASB工序采用封闭式，该区域臭气经风机引入锅炉燃烧处理，其他区域采取喷洒除臭剂处理恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准要求；以上臭气经处理后厂界浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中要求；食堂油烟经油烟净化器处理后高于屋顶排放，排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2006）中表2中相关要求。

综上，各项污染物均能达标排放，对周边空气环境质量影响较小。

2、废水

本项目的生活污水、地面冲洗废水、锅炉制软废水及废水收集池收集的生产废水一起进入厂区污水处理站处理；设备冷却水经循环水池循环利用，不外排；初期雨水经初期雨水沉淀池收集处理后也进入厂区污水处理站处理；上述污水处理经厂区污水处理站处理达到园区污水处理厂接纳标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后进入洪山头工业园污水处理厂处理，处理后达标排入长江，对长江水质影响较小。

若洪山头工业园污水处理厂在项目投产时尚未投产运行，建设方须控制产能，严禁废水排放量超过100t/d。项目废水经厂区污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放达标排入华洪运河，对华洪运河水质影响较小。

3、噪声

项目建设地区的现状声环境质量良好，各测点昼夜声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目投产后的厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周边声环境影响较小。

4、固体废物

废导热油由有资质的危险废物处置单位进行处置，厂区不设暂存区；锅炉灰渣、煤渣、脱硫废渣为一般工业固体废物，集中收集后用于铺路或运往砖瓦厂作生产原料；油渣由有资质的废植物油回收公司综合利用；污泥用于运往砖瓦厂作生产原料；隔油池隔油收集后回用于生产；废包装桶和包装袋由厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门处置。经以上措施处理后，固体废物得到合理处置，对周边环境影响较小。

### 13.7 环境风险评价结论

本项目原辅材料中浓硫酸大多为危险有毒有害化学品，存在一定环境风险。发生事故主要部位为管道等破裂、事故排放、储罐发生泄漏。根据环评的提出的措施建设和管理后，可将风险降到最低，在可接受范围内。

### 13.8 总量控制

根据项目的污染物排放分析可知，本项目投产后污染物的建议排放总量控制指标分别为废气SO2：12.00t/a、NOx：14.18t/a；废水COD：7.43t/a、NH3-N：1.12t/a。

### 13.9 评价结论

工程建设符合国家产业政策；项目选址符合当地的土地利用规划及产业定位。在落实工程本报告提出的环境保护措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放；固体废物均得到综合利用或妥善的处理处置不外排，在项目正常运行过程中对周边环境污染可控。在正常生产情况下，该区域环境质量能够满足区域环境功能区划要求。综合本评价对项目产业政策符合性、项目选址可行性、环保措施效果可达性、以及环境影响评价等方面因素，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

## 13.2 建议

（1）加强对本项目环保设施的管理，并定时进行保养和维护。杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏和违章操作，尽量减少无组织排放对环境的污染。

（2）在卫生防护距离范围内，目前该范围内无居民等敏感目标。要求本项目建成后，当地政府及规划、环保部门应严格控制该地区内的其它建设项目及居民住房用地，禁止在本项目卫生防护距离内新建居民住房。

（3）加强对项目环保设备的管理，并定期进行保养和维护，保证环保设施能安全、正常的运行。

（4）加强绿化，确保规划的绿化率，在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。

（5）本工程的“三废”治理项目应与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。当地环保部门应加强对“三废” 治理设施运转后的监督管理，落实好达标排放和总量控制。

（6）禁止导热油锅炉使用含硫率超过0.5的煤。