华容县4万吨植物油脂深加工项目环境影响报告书

专家技术评估意见

岳阳市环境保护局于2016年6月28日在华容县主持召开了《华容县4万吨植物油脂深加工项目环境影响报告书》技术评估会。参加会议的有华容县环境保护局、评价单位常德市双赢环境咨询服务有限公司、建设单位华容县鸿仁源环保科技有限公司等单位的代表，会议邀请了5名专家（名单附后）组成专家评估小组。与会专家和代表踏看了项目现场，听取了建设单位对项目建设、生产及环境保护整改情况的介绍，评价单位对项目报告书进行了详细说明，经与会专家和代表认真审核评议，形成技术评估会专家评审意见如下：

- 项目概况

（1）项目名称：华容县4万吨植物油脂深加工项目

（2）建设地点：华容县洪山头工业园，东洪公路南侧

（3）建设单位：华容县鸿仁源环保科技有限公司

（4）建设性质：新建

（5）生产规模：

油酸2.68万t/a，硬脂酸0.28万t/a，植物沥青0.72万t/a。

（6）用地性质：工业用地

（7）项目投资：6333.63万元

（8）占地面积：33333.2m2（50 亩）

（9）劳动定员：项目劳动定员110人，其中管理人员2 人，技术人员14人，生产工人94人。

（10）年运行时数：年工作250天，三班制，每班八小时

（11）实施进度：计划2016年8月开始到2017 年6月结束，共计10个月。

评估认为：

1、完善项目编制依据，补充项目“水十条”、“气十条”、“土十条”的相符性分析，说明项目建设的可行性、必要性。

2、细化园区基础设施情况调查，说明园区环评、产业定位情况，核实项目与产业定位的相符性，说明工业园拆迁安置计划与落实情况。补充经环评批复的工业园规划图。

3、核实项目主要原料废弃油脂（酸化油）来源、数量，明确项目不得直接采用未经处理的潲水油为原料。

4、补充类比调查企业规模、工艺、污染物产生排放、治理措施工艺及效果，以此核实项目废水、废气、恶臭、危险固废等污染物的排放浓度和排放量。

5、细化生产工艺分析，根据原辅材料使用量、产品产量及工艺过程等情况核实项目物料平衡、蒸汽平衡、水平衡，明确排污节点。

6、核实项目供热设备名称、规模、使用功能，明确燃料必须为成型生物质，核实其含硫率。

7、核实各类固废的种类、属性和产生量。

8、说明项目原辅材料及产品运输、储存方案，完善各类原辅材料、产品储罐的工程分析，以此提出改进建议。

- 二、环境质量现状及环境保护目标

评估认为：

1、补充项目地水系图，给出雨水排放路径并补充雨水路径水体为环境保护目标。

2、补充硫酸雾为现状评价因子，补充项目排污口周边水质数据。

三、拟采取的环保措施

评估认为：

1、根据项目污水的特征，完善污水处理工艺、规模的可行性分析。建议在工业园污水处理厂运行前不采取车运至三封工业园污水处理厂处理方式，而是采取限产并自行处置达标后排入现状达标的自然水体，待污水处理厂建成后必须排入工业园污水处理厂。

2、核实项目废气产生点数量、收集方式及污染物排放浓度，细化净化措施分析，给出收集的有机废气进锅炉燃烧的可行性，以此提出改进建议，校核排气筒高度。

3、细化主要原料装卸、储存、使用过程中无组织排放有机气体及恶臭异味对环境的影响，以此提出防治措施。

4、完善清污分流、雨污分流等工程措施，明确工艺废水和生产区初期雨水收集方式，校核收集池容积。核实厂区管网，说明与园区规划管网的对接情况。

5、完善各类固废处置、暂存措施及要求。建议危废及一般固废储存间、脂肪酸车间微负压操作。

6、补充项目环境管理措施。

四、环境影响预测与环境风险

1、补充废水排放水体影响预测，根据结果改进废水防治措施。

2、细化项目风险防范措施及预防预案，校核大气防护距离及卫生防护距离。

3、补充恶臭对规划居民区、医院等敏感点的影响预测，依据预测结果提出防治措施。

4、补充废水预处理装置事故排放情况下对小荆湖、华洪运河的影响分析，依据预测结果提出预防措施。

5、根据原辅材料储存等情况，完善事故应急工程相关建设要求。

6、补充地下水防治措施。

五、项目建设的环境可行性

1、细化项目产业政策的分析结论。

2、根据核实的污染物源强及污防措施，核实环保投资，完善“三同时”验收一览表。核实总量指标。

3、根据核实的污染物排放情况和和能耗物耗情况，校核清洁生产分析相关数据，提出清洁生产改进建议。

- 4、补充编制公参说明，完善不表态人群回访情况。

六、报告书编制质量

本报告书评价重点突出，编制内容全面，工程分析基本清楚，工程污染因子识别基本正确，报告书在落实专家评估意见的基础上，经补充修改后，可以上报审批。

专家：程育芝（组长） 吴正光  陈渡怀  王 红  熊朝晖（执笔）

华容县4万吨植物油脂深加工项目环境影响评价报告书评审会专家签名表