湖南海泰博农生物科技有限公司栀子GAP种植及深加工建设

项目环境影响报告书技术评审会专家评审意见

2016年9月2日，岳阳市环保局在屈原管理区主持召开了湖南海泰博农生物科技有限公司栀子GAP种植及深加工建设项目环境影响报告书技术评审会，参加会议的有屈原环保分局、评价单位湖南绿鸿环境科技有限责任公司和建设单位湖南海泰博农生物科技有限公司的领导和代表。 会议邀请了5位专家组成技术评审组（名单附后）。会议听取了建设单位关于工程建设工作简要汇报、评价单位对报告表的详细介绍，并察看了工程现场，经充分讨论，形成如下评审意见：

一、项目概况

项目名称：栀子GAP种植及深加工建设项目；

建设单位：湖南海泰博农生物科技有限公司；

项目投资：56461.16万元；

项目性质：新建；

建设地点：本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区，项目中心地理坐标为：北纬28°51'26.89"，东经112°59'34.84"。项目地理位置见附图1。

建设规模及产品方案

根据项目可研，本项目规划设计生产规模为：年产各类植物提取物300吨（包括栀子提取物、茶叶提取物、香菇提取物、葡萄籽以及紫薯提取物等），建筑面积为31468m2。

主要建设内容及工程组成

建设内容

本项目占地面积为47338.8m2，建筑面积为31468m2。建设内容为提取车间、片剂生产车间、原料和成品仓库、办公楼、锅炉房及其他配套辅助设施。

评估认为：

1、核实项目性质（药品或食品），根据核实的性质核实项目排放标准。明确项目种植基地建设不在本次环评内容，进一步核实主要原料栀子来源的可靠性。

2、完善项目评价范围用地、人居、饮水（说明周边地下水饮用现状）现状调查，补充屈原管理区现代农业科研基地及农产品精深加工园规划的基本情况，详细说明屈原管理区污水处理厂等基础设施建设情况。

3、校核原辅材料种类、用量、来源，细化原辅材料和产品的成分、理化性质、毒理性。

4、完善相关附图附件（园区批复及固废处理协议）。

二、环境保护目标及环境质量现状

核实项目环境保护目标的距离、方位和保护要求。

三、工程分析

1、说明不同产品醇提或水提的提取方式，完善生产工艺参数，明确物料投料方式、生产不同产品共用的工段与设备，进而依据产品生产用水水质要求，产品转换设备冲洗水水质。

2、强化工程分析，核实项目工艺提取率，细化、核实工艺流程及产排污节点图，完善反应机理说明；核实各产品物料平衡图、水平衡图，补充乙醇平衡。

3、核实粉碎及醇提工序产生的粉尘及工艺废气污染源强；核实项目无组织排放废气污染源强。

4、结合类比调查或排污系数，校核各工序废水产生量，核实层析水、设备清洗水的各污染因子产生浓度及产生量。

5、明确项目各贮罐是否有罐底残渣、残液产生，核实项目各类固废的属性、产生量。

四、环境影响预测评价及污染防治措施

1、细化各工艺废气收集处理措施，分析工艺废气污染防治措施的可行性和可靠性；进一步提出减少装置区、储罐区无组织排放废气的具体措施；校核项目卫生环境防护距离。

2、核实废水处理工艺的可行性分析，根据屈原污水处理厂的实际运营状况，分析其工艺可行性和达标排放的可靠性。

3、在进一步分析各类固废的属性、产生量的基础上，提出固废分类收集、暂存场所的建设要求。

4、完善物料装卸过程的污染防治措施及管理要求。

五、环境风险评价

依据环境风险应急预案编制指南，补充本项目风险物质的临界量，强化项目风险情景、影响范围、影响程度的预测分析，细化风险防范措施；分析围堰、消防废水池、事故池等风险防范设施规格的合适性。

六、项目可行性

1、选址及规划相符性、平面布局合理性

结合产业定位、项目周边人群分布情况及屈原管理区土地利用规划强化项目选址合理性分析；在平面布局图中的各污染源，完善平面布局的合理性。

2、清洁生产及总量控制

根据核实的污染物排放情况、产排污情况，校核清洁生产分析相关数据，完善清洁生产水平分析。

在进一步核实项目主要污染物源强和污染防治设施可靠性的前提下，核实总量控制建议指标（重点校核废水总量指标）。

3、公众参与

完善公众参与调查。

4、结合雨污管网的建设投资，核实环保投资，完善项目“三同时”竣工验收表。

七、报告编制质量

本报告书技术路线正确，工程分析内容较全面，评价重点突出，污防措施可行，评价结论总体可信。报告按评估意见进行修改、补充完善后，可上报环境保护主管部门审批。

评审专家：万四良（组长）、李川、涂泽求、王志勤、王红（执笔）

2016年9月2日