目录

前言	1

I项目背景	1

II评价工作内容和工作程序	2

III项目主要关注的环境问题	4

IV报告书主要结论	4

1	总则	5

1.1	编制依据	5

1.2	项目建设的必要性	8

1.3	环境影响评价因子与评价标准	9

1.4	评价工作等级及评价重点	16

1.5	评价范围与环境敏感区	19

1.6	相关规划及环境功能区划	22

2	项目概况与工程分析	23

2.1	工程概况	23

2.2	工程组成	23

2.3	项目主要建设内容	24

2.4	主要设备	30

2.5	公用工程	31

2.6	项目平面布置	32

2.7	项目工艺流程	33

2.8	废渣成分调查分析	33

2.9	污染源强	35

3	区域环境概况	40

3.1	自然环境概况	40

3.2	社会环境概况	43

3.3	路口镇概况	44

4	环境质量现状评价	46

4.1	地表水环境现状调查及评价	46

4.2	地下水质量现状监测与评价	49

4.3	环境空气质量现状监测与评价	52

4.4	声环境现状调查及评价	55

4.5	土壤环境质量现状	56

4.6	生态环境质量现状调查与评价	59

5	环境影响预测与分析	63

5.1	施工期环境影响分析	63

5.2	填埋期环境影响分析	67

5.3	封场期环境影响分析	81

6	环境风险	83

6.1	环境风险识别分析	83

6.2	环境风险评价等级	84

6.3	源项和事故影响分析	85

6.4	环境风险管理	87

6.5	事故应急预案	89

6.6	风险评价结论和建议	90

7	环境保护措施及其经济、技术论证	92

7.1	施工期污染防治措施	92

7.2	填埋期污染防治措施	94

7.3	环保投资	98

8	水土保持	100

8.1	水土流失成因及保护分区	100

8.2	水土流失影响分析	101

8.3	生态恢复及水土保持措施	102

9	可行性分析	105

9.1	厂址选择基本原则	105

9.2	与国家产业政策相符性分析	106

9.3	固体废物处置场选址可行性分析	106

9.4	选址方案论证分析汇总表	107

9.5	小结	108

10	环境经济损益分析	110

10.1	社会效益分析	110

10.2	环境效益分析	110

10.3	经济效益分析	110

11	公众参与	112

11.1	公众参与目的和形式	112

11.2	环评信息公示	114

11.3	公众参与调查	115

11.4	公众参与代表性、合法性、真实性及有效性分析	120

11.5	公众参与结论	120

12	环境管理与监测计划	121

12.1	环境管理	121

12.2	环境监测	123

12.3	建设项目竣工环境保护验收管理	125

13	结论与建议	128

13.1	项目概况	128

13.2	符合国家产业政策	128

13.3	环境质量现状	128

13.4	污染物达标排放情况	129

13.5	符合环境功能区划	130

13.6	总量控制	130

13.7	公众参与结论	131

13.8	总结论	131

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目场底平面布置图

附图3  项目场顶平面布置图

附图4  项目区域地质图

附图5  项目区域地下水资源分布图

附件

附件1  云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）环境影响报告书技术评估会专家评估意见

附件2  专家签到表

附件3  委托书

附件4  标准函

附件5  《湘江重金属污染治理委员会办公室关于云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目技术方案的审查意见》湘重办函[2014]111号

附件6  《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处理项目环境影响报告表批复》岳环重评[2014]8号

附件7  《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）技术方案预审意见》

附件8  《湘江重金属污染治理委员会办公室关于云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）技术方案的审查意见》湘重办函[2016]13号

附件9 渗滤液处理协议

附件10 部分公参信息

- 前言

  - I项目背景

云溪河下游沿岸工业历史遗留固体废渣集中浅埋、堆置于云溪河岸老虎嘴处、东风嘴处、抓埠市处、老水井处、胜利矶处5片区域，由于属于无序露天堆放，无污染防治措施，在长期日照、风化、雨水淋溶及微生物等作用下，其中的重金属会逐渐溶出，迁移到周围环境中。经过长期雨水冲刷，现如今其浸出液中仍然还有砷、铅等，为II类一般工业废渣，这些废渣长期露天堆放产生的渗滤液严重污染云溪河下游沿岸流域生态环境，危害当地居民耕种环境和农产品安全，亟需采取措施进行有效处置。

根据《湘江重金属污染治理委员会办公室关于云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目技术方案的审查意见》湘重办函[2014]111号、《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）技术方案预审意见》、《湘江重金属污染治理委员会办公室关于云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）技术方案的审查意见》湘重办函[2016]13号等文件，原云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目技术方案主要内容为将云溪河沿岸5处工业废渣（共10.63万m3）进行清理，并清运至岳阳石化填埋场填埋处置，且已做环评，但因岳化填埋场多余库容有限等原因，废渣运送至岳阳石化填埋场填埋处置方案无法实施，因此对原技术方案进行变更，变更后主要内容为：将在云溪区路口镇排楼村采石场利用废弃采石坑建设一座一般Ⅱ类固废填埋场，并将云溪河沿岸现堆存有老虎嘴、东风嘴、抓埠市、老水井、胜利矶5片区域共10.63万m3废渣运至该填埋场安全填埋处置。根据《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处理项目环境影响报告表批复》岳环重评[2014]8号文件，本项目将对《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）技术方案》中建设内容进行评价。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等国家关于实行建设项目环境影响评价制度相关环保政策和法规的要求，项目需要编制环境影响报告书。因此，2016年8月岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司（建设单位）委托中环华城（厦门）环保科技有限公司（评价单位）进行环境影响评价报告书的编制工作（委托书见附件1）。评价单位接受委托后，立即组织项目参评人员到项目建设地点进行现场踏勘，详细了解工程内容，收集有关信息资料，对项目周边居民进行公众参与调查，对岳阳市云溪区的自然与社会、生态环境等进行调查，委托监测；在此基础上，根据项目的实际，结合区域开发项目的特点，按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规范及环境影响评价技术导则及公众参与调查意见，评价单位按照国家环保法律法规和环境影响评价技术导则的要求，编制完成本项目的环境影响报告书。

  - II评价工作内容和工作程序

（1）评价工作内容

本评价以工程分析、清洁生产分析、大气环境影响评价、环境风险分析、环保措施可行性分析为重点评价内容，同时还分析评价以下几个方面：水环境影响评价、声环境影响评价、固体废物影响分析、生态环境影响分析、环境经济损益分析、总量控制分析、环境管理与监测制度等。

（2）评价工作程序

本项目评价工作程序见图I。

环境影响评价委托

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析开展初步的环境状况调查

环境影响因素识别与评价因子筛选

制定工作方案

建设项目工程分析

各环境要素环境影响预测与评价

各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出建设项目环境可行性的评价结论

公众参与

有重大变化

研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.明确评价重点和环境保护目标

2.确定工作等级和评价范围和评价标准

评价范围内的环境状况调查、监测与评价

编制环境影响评价文件

第三阶段

第一阶段

第二阶段

图I评价技术工作程序

  - III项目主要关注的环境问题

    - （1）施工期主要环境问题

项目施工期间会产生噪声、水土流失、扬尘及污水等污染因素，如未经妥善处理，可能会对周围的居民、道路交通和农业生产造成一定的影响。但施工期造成的影响是暂时的，工程一结束，影响随之消失。

    - （2）填埋期主要环境问题

本次环评重点关注项目填埋期产生的粉尘以及渗滤液等，在采取洒水降尘、渗滤液收集池防渗处理等污染防治措施后能够保证项目污染物做到达标排放，将项目可能产生的不利环境影响降至最低。

  - IV报告书主要结论

云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）符合国家产业政策，项目选址与区域发展规划相符，项目符合《湖南省重金属污染治理项目管理办法》等文件要求。拟选址具有较好的外部条件，工程所在地环境质量现状达到功能区规定要求。通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响控制在可接受程度。同时多数公众赞成本项目的建设，项目建设具有较好的环境效益和社会效益。

建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告书提出的各项环保措施、风险防范措施与应急措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本工程的建设是可行的。

总则

编制依据

国家相关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（10）《中华人民共和国文物保护法》（2013年6月29日修订）

（11）《中华人民共和国森林法》（2009年8月27日修订）；

（12）《中华人民共和国农业法》（2003年1月1日实施）；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日修改）；

（14）《中华人民共和国突发事件应对法》（2004.8）

（1）《中华人民共和国土地管理实施条例》（2014年7月29日修订），

（2）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日实施）；

（3）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日实施）；

（4）《土地复垦条例》（2011年2月22日实施）；

部门规章及规范性文件

（1）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发［2005］39号）；

（3）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（国家环保总局，2004.3）；

（4）《全国生态环境保护纲要》国发〔2000〕38号（2000.11）；

（5）《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发［2006］28号）；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（7）“关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知”（环办[2013]103号）；

（8）《环境保护部关于下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（环境保护部公告2013年第73号）；

（9）《关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》（国土资发［2008］176号）；

（10）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）。

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行）；

（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（15）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发（2009）61号）；

技术导则、标准

（1）《环境影响评价技术导则总则》（HJ2.1－2011）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2008）；

（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3－93）；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2009）；

（5）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《水体污染防控紧急措施设计导则》（HJ2015—2012）；

（9）《处置场安全技术规程》（AQ2006-2005）。

（11）《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。

（12）《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）

（13）《固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法》（GB 5086.1-1997）

地方性法规、部门规章及规范性文件

（1）《湖南省环境保护条例（修正）》2002年3月9日；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007年10月1日）；

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（湖南省环保局、湖南省质监局）；

（4）《湖南省湘江流域水污染防治条例》（2002年修订）。

（5）《湖南省重金属污染治理项目管理办法》

（6）“关于印发《湖南省环境保护“十二五”规划》的通知”（2012年6月30日）

（7）《湘江流域重金属污染治理实施方案》

（8）《岳阳市环境保护“十二五”规划》《岳阳市中心城区云溪片区控制性详细规划》；

（9）《岳阳市云溪区城乡统筹总体规划（2013-2030）》；

（10）《岳阳市人民政府关于印发<岳阳市地表水环境功能区划分>的通知》岳政办发[2010]30号，2010年11月8日

（11）《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市“十二五”主要污染物减排计划的通知》，岳政办发[2011]24号；

（12）《云溪区土地利用总体规划（2006-2020）》

项目相关资料

（1）《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）技术方案》（广东省环境保护工程研究设计院2016年7月）

（2）《湘江重金属污染治理委员会办公室关于云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）技术方案的审查意见》湘重办函[2016]13号

（3）《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处理项目环境影响报告表》（常德市双赢环境咨询服务有限公司2014年9月）

（4）《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处理项目环境影响报告表批复》岳环重评[2014]8号

（5）岳阳市云溪区环保局关于本项目执行标准的函。

（6）建设单位提供的其他相关资料。

项目建设的必要性

- 消除云溪河环境安全隐患，保障居民生活安全

本项目处置的废渣中含有重金属铅、砷、铬等，无序露天堆放，无污染防治措施，在长期日照、风化、雨水淋溶及微生物等作用下，其中的重金属会逐渐溶出，迁移到周围环境中，会对云溪河及周边土壤环境造成污染，当地居民的耕种和粮食安全也将受到严重威胁。受污染的水体严重威胁到当地居民的生产生活、健康和生命安全。为保护云溪河环境，保障居民生活安全，项目建设是十分必要的。

②可促进云溪区土地合理利用、拓展云溪区城市发展空间

根据《云溪区土地利用总体规划（2006-2020年）》。该规划将松阳湖云溪河沿岸区域规划为城市建设用地区域，规划在该区域新建商业、住宅、道路、公共绿地等设施。

重金属废渣的存在限制着城市的发展，使其不能满足调整后规划进行的商业、住宅、公共设施的建设用地要求。如不进行治理，将对按规划实施的工程设施和人民群众带来污染风险，严重制约土地的合理开发利用和城市的有序发展。因此，对云溪河下游沿岸的重金属废渣进行治理具有必要性。

③可促进云溪区环境保护和区域经济的可持续发展

《岳阳市国民经济与社会发展十二五规划》中提出了要加快建设现代生态宜居城市，其重点建设内容包括：加强生态环境治理和保护、坚持环境优先原则、大力推进“清水蓝天”工程、积极实施湘江流域重金属污染综合整治工程、积极推进云溪河和松阳湖区域水环境治理工程。根据《云溪区土地利用总体规划（2006-2020年）》，云溪河沿岸区域将成为云溪区未来的主城区范围，废渣堆的存在限制着云溪区招商引资和城市建设并制约了云溪区区域经济的持续发展。

④促进云溪河流域的污染治理

本项目将对云溪河下游老虎嘴、抓埠市等五个片区的重金属污染废渣进行治理。因此，本项目的顺利实施将为云溪河乃至松阳湖其他地区污染治理工作的开展起到良好的示范作用。

⑤促进湘江流域重金属污染治理

云溪河水体通过池口汇入东洞庭湖，影响到洞庭湖与湘江水域水体安全。本项目已纳入《湘江流域重金属污染治理实施方案》规划项目库（历史遗留重金属污染治理）之中，项目的实施对落实《湘江流域重金属污染治理规划》、解决湘江流域重金属污染问题、缓解长江中下游重金属污染问题十分重要。

综上所述，本项目的实施，对于消除松阳湖流域乃至湘江流域重金属污染安全隐患、促进土地合理利用开发、拓展城市发展空间、改善云溪区环境质量、保障居民人身安全和身体健康、保护周边自然生态、维持社会稳定与促进可持续发展意义重大，因此，项目建设刻不容缓。

环境影响评价因子与评价标准

建设项目影响环境要素程度识别

本项目建设分施工期、运行期和封场期三个阶段。

根据建设项目的工程分析及污染物排放特点，结合当地的环境要素，采用工程影响环境要素与影响程度识别表，对建设项目影响环境的程度进行识别。识别结果见表1.3-1。

表1.3-1建设项目工程因素与影响程度识别

| 环境资源 项目阶段 |  | 自 然 资 源 |  |  |  |  |  | 生 态 环 境 |  |  |  |  |  |  | 社 会 环 境 |  |  |  |  |  |  | 生 活 质 量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水土流失 | 地下水质 | 地表水文 | 地表水质 | 环境空气 | 声环境 | 农田植物 | 森林植被 | 野生动物 | 水生动物 | 濒危动物 | 渔业养殖 | 土地利用 |  | 工业发展 | 农业发展 | 供 水 | 交 通 | 燃料结构 | 节约能源 |  | 美学旅游 | 健康安全 | 社会经济 | 娱 乐 | 文物古迹 | 生活水平 |
| 施工期 | 地面挖掘 | -1 |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运 输 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |
|  | 安装建设 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |
|  | 材料堆存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小结 | -1 |  |  |  | -2 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  |
| 运行期 | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪 声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 就业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  | +1 | +1 | +1 |  | +1 |
|  | 小结 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  | +1 | +1 | +1 |  | +1 |
| 封场期 | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪 声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小结 |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；“＋”—有利影响；“－”—不利影响。

从表1.4-1可知，施工期影响因素主要体现在施工扬尘、噪声等。这些影响是中等或轻微程度的影响。运行期对环境要素的不利影响主要表现在废气环境，产生的影响是轻微程度的，封场期对环境要素的不利影响主要表现为渗滤液的影响，但项目封场由上向下依次采用：300mm厚营养植被层；450mm厚覆盖支持土层； 300g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（5mm）；300g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（1.5mm）；350mm厚粘土层等,具有良好的防渗效果，并进行跟踪监测，封场后对环境影响较小。

建设项目影响对环境要素影响性质识别

根据建设项目的工程分析及污染物排放特点，采用工程影响环境要素性质识别表，对建设工程影响环境因素性质进行识别。结果见表1.3-2。

由表1.3-2可知，建设项目对环境要素的不利影响主要表现在水环境、声环境等方面，这些不利影响在施工期是短期的，在运行期是长期的。施工期影响是可逆的、局部的。对环境长期的有利影响表现在社会发展、社会经济和人们就医条件等方面，这些影响大多是长期和广泛的。

表1.3-2建设项目环境影响的性质识别表

| 影响性质 环境资源 |  | 不 利 影 响 |  |  |  |  |  | 有 利 影 响 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短期 | 长期 | 可逆 | 不可逆 | 局部 | 广泛 | 短期 | 长期 | 广泛 | 局部 |
| 自然资源 | 水土流失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水质 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水质 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 农田生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林植被 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 野生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 濒危动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渔业养殖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会环境 | 土地利用 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 工业发展 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 农业发展 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 供 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交 通 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃料结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节约能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 美学旅游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康安全 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 社会经济 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 娱 乐 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 文物古迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活水平 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |

注：短期指建设施工期，长期为运行期、封场期。

评价因子筛选

从该工程特点及周围环境条件分析来看，该工程对外环境的影响主要是固体废物渗滤液废水对建设场地地下水质可能造成的影响，粉尘对环境空气的影响以及设备运行噪声对声环境的影响，工程施工及运行过程对生态环境的影响。

通过对环境要素的识别及类比同类型建设项目已运行后的情况，根据工程拟建地环境特点和本次工程特点，筛选出本次环评的现状评价因子及预测评价因子，具体见表1.3-3。

表1.3-3现状评价因子及预测评价因子

| 类别 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10 | TSP |
| 地表水环境 | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类、粪大肠菌群、砷、六价铬、铅。 | 铅、砷 |
| 地下水环境 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、汞、砷、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌。 | 铅、砷 |
| 声环境 | 等效连续声级Leq(A) | 等效连续声级Leq(A) |
| 土壤环境 | pH值、砷、铬、铅、铜、锌。 | 砷 |
| 生态环境 | —— | 植被、水土流失 |

评价适用标准

根据岳阳市环境保护局云溪区分局关于云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目环境影响评价执行标准的函，确定本项目评价标准如下：

环境质量标准

（1）地表水：项目固废堆积处为云溪河下游，松阳湖流域，松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，项目新建处置场场址西南侧约120m郭家冲水库水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。

表1.3-4地表水质量评价标准单位：mg/L，除PH外（节选）

| 分类 | pH （无量纲) | BOD5 (mg/L) | COD (mg/L) | 粪大肠 菌群 | 氨氮 (mg/L) | 石油类(mg/L) | 砷 | 铅 | 铬（六价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6-9 | ≤4 | ≤20 | ≤10000 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Ⅳ类 | 6-9 | ≤6 | ≤30 | ≤20000 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |

（2）地下水：厂址及附近地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；

表1.3-5地下水质量评价标准单位：mg/L，除PH外

| 分类 | pH （无量纲) | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总大肠菌群 | 砷 | 汞 | 铬（六价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 |
| 分类 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 |  |
| Ⅲ类 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 |  |
| 依据：《地下水质量标准》GB/T14848-93 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；

表1.3-6环境空气质量标准

| 污染物名称 | 标准值 |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 150（ug/m3） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 |
|  | 1小时平均 | 500（ug/m3） |  |
| PM10 | 日平均 | 150（ug/m3） |  |
| NO2 | 日平均 | 80（ug/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 200（ug/m3） |  |

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表1.3-7环境噪声评价标准等效声级LAeq：dB

| 级别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 依据：《声环境质量标准》GB3096-2008 |  |  |

污染物排放标准

（1）废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；

表1.3-8废水污染物排放限值（单位：mg/l）

| 指标 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB8978-1996）一级标准 | 6～9 | ≤100 | ≤20 | ≤15 | ≤70 | 0.5 |

表1.3-9废水污染物排放限值（单位：mg/l）

| 指标 | 六价铬 | 砷 | 总铅 |
| --- | --- | --- | --- |
| （GB8978-1996）一级标准 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |

（2）废气：项目粉尘污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度、最高允许排放速率及无组织排放监控浓度限值标准；

表1.3-10大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（3）项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；建筑施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值标准；

表1.3-11厂界噪声标准限值等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

表1.3-12建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 依据：《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011 |  |

（4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)，填埋物入场要求。

评价工作等级及评价重点

评价工作等级

（1）地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）表2有关分级判别定义要求，水环境影响评价等级根据废水量、受纳水体水域规模和水质要求确定。本项目的主要水污染源是渗滤液，污水主要污染物是pH、COD、SS、BOD5、氨氮、石油类、铅、砷等，复杂程度为中等。故确定地表水环境评价工作等级为三级。

（2）地下水环境影响评价等级

①建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为工业固体废物（含污泥）集中处置项目，且处置固废为II类固废，本项目属于Ⅱ类建设项目。

②建设项目工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则如下表

II类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表1.4-1。

表1.4-1地下水环境影响敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设立与地下水环境相容的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区意外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |

项目所在区域不属于集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区意外的补给径流区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，根据调查，云溪区居民用水来源部分为位于岳阳市云溪区云溪镇的云溪区自来水厂提供。云溪区实行雨污水分流，区域生活污水排入位于岳阳市云溪区云溪乡东凤村，设计处理能力为日处理污水2.00万立方米的云溪区污水处理厂。项目周边居民大部分均使用自来水，但项目北面约380m处，有六户居民使用地下水作为饮用水源。地下水流向为东南方向至西北方向（见附图5），该居民使用水井为本项目填埋场水文地质单元下游，评价范围内有分散式饮用水水源地，则项目场地地下水敏感程度为较敏感。

综上所述，本项目地下水影响评价等级为二级。

（3）环境空气评价工作等级

根据项目工程分析，本项目建成运营后主要废气包括填埋作业粉尘以及运输车辆尾气。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，选取固体废物处置场污染物TSP作为主要污染物。根据导则5.3.2要求，采用估算模式计算TSP最大地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并按下式计算其最大地面浓度占标率，从而确定本次大气环境影响评价工作等级。

Pi =（Ci/Coi）×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算处的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i类污染物空气质量标准，mg/m3。

表1.4-2主要污染物Pi计算结果表

| 污染源 | 污染物名称 | 源强（t/a） | C（mg/m3） | C0（mg/m3） | P（%） | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区无组织面源 | TSP | 0.985 | 0.0096 | 0.9 | 1.07 | 10m |

评价工作分级判据见表1.4-3

表1.4-3大气环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

结果表明TSP的最大地面质量浓度占标率均小于10%。根据表1.5-3大气环境影响评价工作等级表，确定项目大气环境影响评价等级为三级。

（4）声环境评价工作等级

本项目所在区域声环境功能区划为2类区，项目建设前后噪声级增量很小，噪声级增量小于3dB（A），且受影响人群变化不大，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）“如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价”确定本次噪声环境影响评价等级为二级。

（5）生态环境影响评价等级

本项目处置场生态恢复面积20074m2（0.020074 km2）小于2km2，建设占地面积较小；拟建地目前场址为采石场废弃矿坑，周边主要植被为灌木、杂草，不属于特殊、重要生态敏感区，对照《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ 19－2011)相关内容，生态环境影响按照三级评价。

（6）风险评价等级

本项目工业固体废物处置过程中，项目固废在雨水冲刷等作用下，其渗滤液中含有砷等重金属。本项目敏感保护目标为项目西南侧郭家冲水库、北面池塘及周边居民饮用水井等，如在运营过程中发生固废的事故洒落，渗滤液的事故排放等，将对周围环境造成影响。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目环境风险影响评价工作等级定为二级，在本评价报告中做简要评述。

表1.4-4评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

评价重点

固体废物处置场建设类项目对环境影响而言，具有双重性，一方面是它们在建设和建成后有自身产生的废水、废气、噪声等可能对外环境产生不利影响，是一个环境污染源；另一方面，它是外环境产生的固废一个处置场所。

根据固体废物在处置过程中的产污特点，评价将重点从环保角度论证固体废物处置场选址的可行性，并对产生的废水、废气对环境的影响进行预测分析评价，对污染防治措施进行分析论证，以最大限度地减轻工程可能产生的二次污染。

评价范围与环境敏感区

评价范围

项目环境影响评价技术导则，本项目环境影响评价范围如表1.5-1。

表1.5-1环境影响评价范围

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以固体废物处置场场址为中心，以2.5km为半径的圆形区域 |
| 声环境 | 项目厂界外200m |
| 地表水 | 郭家冲水库 |
| 地下水 | 以项目场地为中心，面积为20km2的矩形区域内地下含水层及周边居民使用水井 |
| 生态环境 | 处置场及土料场周边300米 |
| 环境风险 | 以固体废物处置场厂址为中心3km的范围 |

环境敏感区

本工程拟建地处于现状主要植被为灌木杂草。经现场勘踏，项目周边为林地、耕地。固体废物处置场四邻以及周边环境情况分别见表1.6-1，图1.6-1。

表1.5-2主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象名称 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 居民 | N | 380 | 20户64人 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 |
|  | 居民 | N | 720 | 35户112人 |  |
|  | 居民 | N | 924 | 90户约300人 |  |
|  | 莲花塘居民 | NE | 601 | 80户约280人 |  |
|  | 活水塘居民 | NE | 775 | 35户112人 |  |
|  | 破屋里居民 | NE | 860 | 28户约90人 |  |
|  | 袁家岭居民 | NE | 1220 | 100户约320人 |  |
|  | 陈家坡居民 | S | 500 | 5户15人 |  |
|  | 坳上居民 | S | 669 | 5户15人 |  |
|  | 胡家居民 | WS | 860 | 6户约20人 |  |
|  | 池塘居民 | W | 560 | 2户约8人 |  |
|  | 南太村居民 | NW | 1050 | 25户月80人 |  |
| 地表水环境 | 郭家冲水库 | SW | 120 | 小型水库（农用） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 以项目场地为中心，面积为20km2的矩形区域内地下含水层及周边居民使用水井 | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 区域声环境质量 | / | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 生态环境 | 厂址周围生态环境，评价范围内无生态敏感区、珍稀动植物 |  |  |  |  |
| 社会环境 | 工业固废渣运输道路、G107国道沿线居民（胜利村及零散约89户居民） |  |  |  |  |

图1.5-1项目周边环境敏感区分布图

相关规划及环境功能区划

环境功能区划

（1）地表水环境功能区划

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》(DB43/023-2005) 和《岳阳市水环境功能区管理规定》，郭家冲水库为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水体。

区域地下水主要适用于工、农业水，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类。

（2）大气环境功能区划

本项目位于岳阳市云溪区路口镇牌楼村，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，属于二类区。

（3）声环境功能区划

本项目所在地区位于农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类，属2类区。

项目概况与工程分析

工程概况

工程基本情况

（1）项目名称：云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）；

（2）建设单位：岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司；

（3）建设性质：新建；行业类别：N7723  固体废物治理

（4）建设规模：在云溪区路口镇牌楼村九房组采石场废弃矿坑建设一座一般工业固体废物的处置场（简称Ⅱ类场，设计总库容11.5万m3），以及对10.63万 m3历史遗留废渣勘测挖运、处置场进行封场、覆土还绿生态恢复等工程。

（5）工程投资：总投资2294.56万元，其中自筹1294.56万元，环保专项资金1000万元；

（6）建设进度：本工程建设周期为7个月；2016年8月至2017年2月。

（7）地理位置及选址情况：云溪河沿岸废渣集中浅埋、堆置于云溪河岸东风嘴处、老虎嘴处、抓埠市处、老水井处、胜利矶处5片区域，项目处置场位于湖南省岳阳市云溪区路口镇牌楼村九房组采石场废弃矿坑，根据实际测量，该矿坑上口长125m、宽110m，深约14m、底部面积6000m2，估算总容量11.5万m3，满足废渣填埋。

本项目地理位置见附图1。

工程组成

本项目严格按照《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场相关要求设计，本项目工程组成见表2.2-1。

表2.2-1工程组成内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 固体废物处置场 | 包括土地平整、边坡及库区防渗工程、地表、地下水集排系统、渗滤液收集系统工程、2处拦渣坝、表层封场防渗工程。渗滤液收集池，长6m，宽5m，高3m，总容量90m3。有效库容11.5万m3，处置10.63万m3一般工业固废，不接收其他固废。 |
| 辅助工程 | 截排水沟 | 新建截洪沟519m，填埋场平台排水沟372m，1#拦渣中间平台排水沟35m，截洪沟出口处42m长挡墙。 |
| 公用工程 | 给排水 | 项目用水直接由原采石场供给；处置场渗滤液汇入渗滤液收集池，统一外运至具有处理重金属能力的单位处理。 |
|  | 供电 | 电源由原采石场供电线路引入场区低压配电系统。 |
| 运输工程 | 包括进场道路和处置场作业道路 | 长1415m，宽4.5m（采石场原有道路） |
| 环保工程 | 场内底部防渗工程（4600m2） | 由上向下依次为：200g/m2无纺布保护层；500mm卵石渗滤液收集排水层；600g/m2无纺布保护层；2.0mm HDPE防渗膜；600g/m2无纺布保护层；300mm厚粘土层 |
|  | 边坡防渗（9600 m2） | 由上向下依次为：300mm袋装粗沙层； 600g/m2无纺布保护层；2.0mm HDPE防渗膜；600g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（5mm）；450g/m2无纺布保护层；300mm厚粘土层 |
|  | 封场防渗 | 由上向下依次为：300mm厚营养植被层；450mm厚覆盖支持土层； 300g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（5mm）；300g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（1.5mm）；350mm厚粘土层 |
|  | 地表水、地下水集排系统 | 设置渗滤液疏水层、收集管，渗滤液收集池做防渗措施、滤液收集池容量90m3 |
|  |  | 截洪沟、排水沟 |
|  | 监测井 | 设置地下水监测井3座 |
|  | 水土保持、生态恢复工程 | 在场区四周设置排水渠，加强边坡、护坡构筑；加强绿化，填埋区草皮14268，原废渣点播种草籽9821 m2。 |
| 废渣挖运及填埋工程 | 老虎嘴 | 共4.85万m3废渣，运距10.5km，位于工业园区红线内，不做回填和绿化 |
|  | 东风嘴 | 共1.53万m3废渣，运距10.0km，播种草籽绿化，配套种植马尾松，废渣堆存点整平6115m2。 |
|  | 老水井 | 共1.72万m3废渣，运距9.0km，位于工业园区红线内，不做回填和绿化 |
|  | 抓埠市 | 共1.42万m3废渣，运距9.5km，位于工业园区红线内，不做回填和绿化 |
|  | 胜利矶 | 共0.9万m3废渣，运距8.5km，播种草籽绿化，配套种植马尾松，废渣堆存点整平2069m2。 |

项目主要建设内容

废渣挖运

（1）废渣堆积点及堆积量

经实地勘测，云溪河沿岸废渣集中浅埋、堆置于云溪河岸东风嘴处、老虎嘴处、抓埠市处、老水井处、胜利矶处5片区域，分别对应图中A、B、C、D、E区块。废渣中间杂着部分生活垃圾和建筑垃圾，为混合废渣。

图2.3-1云溪河沿岸重金属废渣分布图

云溪河沿岸区域重金属废渣总量约为10.63万m3，详细分布及其数量见表2.3-1。

表2.3-1废渣渣量计算结果表

| 序号 | 地点 | 平均深度（m） | 占地面积（m2） | 渣土混合物量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 云溪河岸东风嘴处 | 2.5 | 6115.1 | 14065 |
| B | 云溪河岸老虎嘴处 | 4.2 | 11442.6 | 47572 |
| C | 云溪河岸抓埠市处 | 7.0 | 2069.3 | 16099 |
| D | 云溪河岸老水井处 | 5.9 | 2895.5 | 18039 |
| E | 云溪河岸胜利矶处 | 4.8 | 1853.0 | 10568 |
| 合计 |  |  |  | 106343 |

（2）废渣运输路线

图2.3-2废渣运输路线图

处置场平整

（1）处置场建造方案

本项目处置场就近选址，位于云溪区路口镇牌楼村九房组附近，地理位置较好，路况较好，交通条件便利。

从场区自然地形条件来看，场地四周均为地势较高位置，只在西边有一缺口，地形地貌较好，利用采石场废弃矿坑无需拆迁等，是理想的处置场选址位置。

（2）边坡及场底平整

本次设计的安全处置场边坡及场底平整以尽量利用天然地形条件、减少土石方开挖量、增大填埋库容为原则，同时考虑了人工防渗衬垫铺设的施工需要。

项目建设场地边坡自然坡角适中，边坡较为平缓，建设时须对边坡进行整体平整。基础层必须坚实平整，垂直深度10cm内不得有树根、瓦砾、石子等有可能损伤人工防渗层材料的杂物。处置场平整需要清除上部全部耕植土层及淤泥层等所有不良土层，再按设计要求进行必要的挖、填平整，回填土要求分层压实，密实度达94%以上。

拦渣坝设计

（1）拦渣坝的坝型

根据对本工程现场查勘可知，项目地内粘土、沙石资源丰富，碾压土石坝优势明显，且施工方便，节省工程投资。因此，拦渣坝坝设计选用碾压土石坝。

（2）拦渣坝的结构设计

库区坝体为土石坝，采用粘土、砂砾石等修筑，拦渣坝1#主坝高约为15.00米，主坝长约38米，坝顶宽4米，坝身面坡坡度1:1，背坡坡度1:1.5，分两级坝。拦渣坝2#坝高约为1.0米，主坝长约76米，坝顶宽1.5米，坝身面坡坡度1:2，背坡坡度1:1.2。坝基以粘土层作为持力层，深约2m。在主坝底有渗滤液导排管一根和地下水导排管两根，呈上下层放置。

（3）拦渣坝堆体的稳定性

本次设计的稳定性分析既采用瑞典圆弧法对堆积坝体进行稳定分析，坝体稳定计算采用规范推荐的瑞典圆弧（总应力）法。

由于拟建场地地震基本烈度小于6度，可根据固废物堆填情况进行边坡静力稳定分析，计算洪水情况和正常情况下最危险圆弧滑动面稳定性系数分别为1.284、1.327。大于正常运行时和洪水运行时的最小安全系数1.15和1.05，满足规范要求。

填埋区防渗设计

本处置场为Ⅱ类固废处置场，按照规范要求Ⅱ类固废处置场进行整体防渗。2.3.3.1底部防渗

II类固废填埋区域底层防渗面积约为4600m2，II类场底部设置防渗，以控制二次污染。本次设计的人工防渗衬层将选用HDPE防渗膜，其中渗层结构由上向下依次为

• 200g/m2织质土工布
• 500mm卵石渗滤液收集排水层
• 600g/m2无纺布保护层
• 2.0mm HDPE防渗膜
• 600g/m2无纺布保护层
• 300mm厚粘土层

2.3.3.2边坡防渗

本项目采用300mm粘土垫底，然后由专业人员铺设防渗材料，由于膜的自重和填埋尾砂的拉伸作用，往往把膜撕破或下落。所以在坡的顶面设锚固沟，在坡面上每上升一定高度（3m）建一平台，平台宽约1.5m，上面设锚固沟。为了保护防渗层，在其上铺设30公分砂袋。

在边坡顶部沿库区设置最终锚固平台和在边坡一定高度（5m）沿库区设置中间锚固平台的方式对防渗材料进行锚固，中间和最终锚固平台上的锚固沟兼用作临时和永久截水沟，以利填埋作业和封场后的雨水导排。根据本填埋库区的实际垂直高度以及设计填埋高度，在垂直方向上设置两条中间锚固沟和一条最终锚固沟。

II 类固废填埋区域边坡防渗面积约为9600m2，边坡防渗层结构边坡防渗层结构由上向下设置如下：
• 300mm 袋装粗沙层
• 600g/m2无纺布保护层
• 2.0mm HDPE 防渗膜
• 600g/m2无纺布保护层
• HDPE 复合土工网格(5mm)
• 450g/m2 无纺布保护层
• 300mm 厚粘土层
2.3.3.3 表层封场防渗

为防止渣场降水大量进入处置场中，造成更多渗滤液渗入地下造成污染，废渣全部入库填埋后，对废渣填埋库表面全部进行封场覆盖，覆盖总面积约1.18万m2。为尽量减小环境风险，根据相关规范覆盖层采用人工材料覆盖系统。

（1）封场坡度

根据本项目尾矿库填埋情况，封场不需要设置台阶，整个尾矿库滩面设置 0.8%的坡度，由尾矿库上游坡向下游的拦渣坝。

（2）封场覆盖系统
封场覆盖系统包括防渗层和植被恢复层等，具体如下：

a 防渗层：根据相关规范覆盖层采用人工材料覆盖系统。封场结构由下至上应依次为表面复合防渗层、雨水收集导排层、植被层。

1）防渗层
在达到设计填埋标高后的废物层上设置复合防渗层作为隔断层，用来阻挡地表降水入渗废物层。根据对防渗粘土、土工膜及膨润土的防渗性能比较，本项目的防渗层由压实粘土层和1.5mm厚的双糙面高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜复合构成。

2）雨水收集导排层

穿过覆盖土层的水须有排水层将其从覆盖系统中排走。排水层排水性能的好坏对边坡稳定安全系数的大小起很大的作用。边坡上水的排出可以使得边坡稳定性大为提高。排水层设置于防渗层的上面。

3）植被层：植被层一般包括营养植被层和覆盖支持土层。

覆盖支持土层为营养植被层提供支撑，覆盖支持土层最常使用的材料是当地的天然土壤，营养植被层的作用是促进植被生长，为植被生长提供支撑和养分，从而保护防渗层。通常由当地的土壤组成，厚度15cm，这也是大部分植物根部穿透的最小深度，表土层必须达到一定厚度。封场防渗层从上至下依次为：
• 300mm 厚营养植被层
• 450mm 厚覆盖支持土层
• 300g/m2无纺布保护层

• 5.0mm 厚HDPE 复合土工网格

• 300g/m2无纺布保护层
• 1.5mm HDPE 防渗膜
• 350mm 厚粘土层

b）保护层

考虑到填埋废渣特性，边缘比较尖锐，容易对防渗膜产生破坏，膜下回填 350mm厚的粘土保护层，压实系数0.90。

集排系统工程

周边雨水汇入环场截洪沟和排水沟直接排出，

2.3.4.1截排水沟建设

环场截排水沟采用矩形段面，其中截水沟520m，排水沟370m。截水沟底宽0.5m，深0.5m ，采用浆砌石结构，截水沟两侧厚0.3m，底厚0.3m，底部为0.1m厚的C10混凝土垫层，水泥砂浆抹面。排水沟宽深均为0.4m，排水沟两侧厚0.2m，底厚0.2m，底部为0.1m厚的C10混凝土垫层，水泥砂浆抹面。

2.3.4.2地下水集排系统

项目渗滤液收集系统由疏水层加收集管组成。场底疏水层采用0.3m厚卵石，平铺于整个场底，卵石层上设无纺土工布作为反滤层。边坡疏水层由HDPE土工网格代替卵石层。在沿场底中央自下而上铺设了HDPE开孔管作为渗滤液收集主管，其水利坡度为2%，收集主管全部埋设于卵石层内。沿收集主管按照一定角度和距离布设渗滤液收集支管，支管内的污水汇入主管内。

2.3.4.3渗滤液导出系统

填埋场渗滤液通过疏水层进入收集主管后，通过一根DN300mmHDPE穿坝管接入滤液收集池，然后统一外运至有资质单位处理。

2.3.4.4滤液收集池

项目填埋场库区面积约1.2万m2，根据项目技术方案，本项目设计渗滤液收集池尺寸为L×B×H：6.0×5.0×3.0=90m3。根据计算项目填埋期为2个月，为秋冬季，降雨量较小，其渗滤液产生量为331.2m3/d，收集的渗滤液根据收集池情况由密封车外送至有资质单位处理，渗滤液处理协议见附件3。

    - 2.3.5道路工程

云溪区工业固体废物处置场道路包括进场道路、处置场作业道路，利用采石场原有道路，不另行建设，施工便道总长约1415m，路面宽度为4.5m，占地面积约6367.5m2。

其他

根据建设单位提供资料，项目填埋期为2个月，在将工业固废渣全部运送至本项目填埋场后，立即封场，不接收其他工业固废，项目配备填埋作业人员10人，为当地居民，早出晚归，不集中安排食宿。

主要设备

本工程主要设备见表2.4-1。

表2.4-1固体废物处置场作业机械设备表

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号及主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式推土机 | TSY220，N=162kw最大输出功率：不小于160KW（1800rmp），传送：3前进，2后退，有效重量：不小于23吨。总长6100mm，总高3500mm，发动机：水冷式，4循环柴油发动机 | 台 | 2 |
| 2 | 轮式装载机 | 最大输出功率：不小于118KW（2200rmp），传送：2前进，1后退；最大速度：33km/h （前进），13km/h （后退），有效重量：不小于13吨；总长7000mm，总高2500mm，铲斗容积2.1m3，宽2700mm；发动机为水冷式，4循环柴油发动机 | 台 | 2 |
| 3 | 自卸车 | SQ140L，底盘型号:EQ140L | 辆 | 1 |
| 4 | 挖掘机 | 最大输出功率：大于96KW（2000rmp），传送：3前进，3后退，最大速度：3.8km/h 前进；有效重量：不小于19吨(包括主杆、臂和挖斗重量)；尺寸总长9400mm，总宽2800mm，总高2900mm；挖斗总宽1000mm，容积0.8m3；发动机为水冷式，4循环柴油发动机 | 台 | 1 |
| 5 | 洒水车 | 5t | 辆 | 1 |
| 6 | 夯土机 | 蛙型内燃式 | 台 | 2 |

公用工程

给排水

本项目填埋期用水接原采石场自来水，项目填埋期用水主要包括处置场作业用水、员工生活用水以及道路洒水。根据建设单位介绍，项目填埋期为2个月，遗留工业固废渣填埋完成后，立即封场。

本项目用水量参照《湖南省用水定额》，根据本项目情况进行适当调整。

（1）处置场作业用水：主要用于处置场作业区降尘等，根据建设单位提供的资料及类比相关资料，本项目处置场作业用水量为1.1m3/d，。

（2）员工生活用水：本项目工作人员共计10人，均不在厂区食宿，早出晚归，不安排集中住宿。生活用水主要为饮用水，平均用水量按40L/（人·日）计，则填埋期项目员工生活用水量为0.4m3/d。生活污水利用当地民房及采石场现有化粪池等消解，化粪池定期清掏处理。

（3）道路洒水：本项目道路包括进场道路、处置场作业道路，长1415m，宽4.5m，占地面积6367.5m2，道路洒水按36L/m2•月计算，则本项目道路洒水用水量为2750.76m3/a。

综上所述，本项目总用水量为9.036m3/d。本项目工作人员生活污水产生系数按0.8计，项目用排水量情况见表2.5-1。

表2.5-1　　本项目给排水量一览表

| 用水项目 | 用水定额 | 用水项 | 日均用水量（m3/d） | 日均排水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处置场作业区用水 | / | 1.1m3/d | 1.1 | 0 |
| 工作人员生活用水 | 40L/人·d | 10人 | 0.4 | 0.32 |
| 道路洒水 | 36L/m2•月 | 6367.5m2 | 7.536 | 0 |
| 日水量合计 | / |  | 9.036 | 0.32 |

（4）渗滤液项目填埋期产生的废水主要为处置场渗滤液，项目填埋期为2个月，产生渗滤液总量约331.2m3，项目处置场渗滤液均汇入渗滤液收集池，外运至有资质单位处理。本项目水量平衡见图2.5-1。

图2.5-1建设项目水量平衡图   单位：m3/d

供电

本工程用电负荷主要是处置场场区照明其他配套建筑物照明用电，项目供电电源由原采石场供电直接引入。

电气

本工程建（构）筑物除焚烧车间烟囱为二类防雷外其余均为三类防雷，其接地装置与保护接地装置共用一套，接地电阻值不大于4欧姆。烟囱的防雷接地采用单独的接地装置，接地电阻值不大于30欧姆。

项目平面布置

本工程主要包括固体废物处置场、渗滤液收集池、道路和拦渣坝、截洪沟等。渗滤液收集池位于项目填埋场西侧、拦渣坝位于西北侧。主要平面布置图详见附图。覆土来源为离项目处置场北侧约1公里的地方，为修建107国道多余弃土，土质符合封场覆土要求，建设单位随用随取。

项目工艺流程

图2.7-1项目处置场施工流程及产污环境示意图

图2.7-2项目填埋期工艺流程及产污环境示意图

废渣成分调查分析

本项目废渣成分引用项目变更前技术方案《云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目环境影响报告表》中废渣成分分析及毒性浸出液检测结果。

废渣的主要污染成分见下表：

表2.8-1云溪河沿岸区域废渣成分分析结果（均值） 单位：（mg/kg）

| 采样点 | 东风嘴处 | 老虎嘴处 | 抓埠市处 | 老水井处 | 胜利矶处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 |  |  |  |  |  |
| Pb | 712.35 | 320.12 | 390.47 | 678.03 | 808.68 |
| Cd | 0.68 | 0.71 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
| Cu | 402.16 | 388.25 | 356.82 | 364.37 | 374.36 |
| Cr | 805.16 | 440.15 | 739.74 | 833.96 | 317.16 |
| Zn | 890.62 | 584.51 | 576.25 | 766.78 | 662.14 |
| As | 80.41 | 140.36 | 391.4 | 63.51 | 50.22 |
| Hg | 75.83 | 61.5 | 32.72 | 57.96 | 73.16 |

表2.8-2云溪河沿岸区域废渣毒性浸出检测结果（酸浸）单位：mg/L

| 采样点 |  | 东风嘴处 | 老虎嘴处 | 抓埠市处 | 老水井处 | 胜利矶处 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 1 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 是 |
|  | 2 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |  |  |
| As | 1 | 1.23 | 0.89 | 1.37 | 1.21 | 0.87 | 5.0 | 是 |
|  | 2 | 1.41 | 0.93 | 1.03 | 0.091 | 0.25 |  |  |
| Pb | 1 | 0.85 | 0.59 | 0.64 | 0.54 | 0.59 | 5.0 | 是 |
|  | 2 | 0.77 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.47 |  |  |
| Cd | 1 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1.0 | 是 |
|  | 2 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |  |  |
| Cr6+ | 1 | 0.15 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 1.0 | 是 |
|  | 2 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |  |  |
| Zn | 1 | 1.37 | 1.76 | 1.88 | 0.83 | 1.43 | 100 | 是 |
|  | 2 | 1.65 | 1.58 | 0.92 | 0.97 | 1.68 |  |  |
| 备注：参照标准《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.8-3云溪河沿岸区域废渣毒性浸出检测结果（水浸）单位：mg/L

| 采样点 |  | 东风嘴处 | 老虎嘴处 | 抓埠市处 | 老水井处 | 胜利矶处 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 是 |
|  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |  |  |
| As | 1 | 0.83 | 0.43 | 1.02 | 0.87 | 1.01 | 0.5 | 否 |
|  | 2 | 1.01 | 0.51 | 1.44 | 0.52 | 1.61 |  |  |
| Pb | 1 | 1.08 | 0.33 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 1.0 | 否 |
|  | 2 | 0.64 | 0.43 | 0.26 | 0.61 | 0.34 |  |  |
| Cd | 1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 是 |
|  | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| Cr6+ | 1 | 0.21 | 0.41 | 0.14 | 0.12 | 0.56 | 0.5 | 否 |
|  | 2 | 0.08 | 0.39 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |  |  |
| Zn | 1 | 1.01 | 1.34 | 1.38 | 0.38 | 1.02 | 2.0 | 是 |
|  | 2 | 1.35 | 1.25 | 0.63 | 0.72 | 1.31 |  |  |
| 备注：参照标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996） .“L”表示检测结果低于该检测项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目废渣采用国家规定GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T 15555鉴别方法进行渣土混合物的浸出毒性试验，结果见表2.8-2、表2.8-3。

根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），经鉴别，废渣浸出液中未发现一种危害成分含量超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定浓度限值，所以该废渣不属于危险废物，而按照《固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法》（GB 5086.1-1997）规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，5个区域废渣浸出液中砷、铅、六价铬等重金属浓度均超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放标准，老虎嘴、抓埠市区渣土的有机污染物的浓度部分超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级排放标准，故该废渣定性为重金属废渣，属II类一般工业固废。

污染源强

施工期主要污染物产生情况

（1）水污染

施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。

①施工人员生活污水

本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD和NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工人数最高峰为15人，一线施工人员绝大多数为当地民工，早出晚归，不安排集中住宿。施工期间生活用水主要为饮用水，平均用水量按40L/（人·日）计，其中80%作为污水排放量，项目施工期为270天，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为0.48m3/d。根据类比资料，COD浓度 360mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，则项目施工期排放的COD为0.1728kg/d，NH3-N约0.012kg/d。生活污水利用当地民房及采石场原有化粪池消解处理后清掏，不外排。

②施工生产废水

本项目施工期施工生产废水主要来自汽车机械设备冲洗含油废水。汽车机械临时保养站(含停车场)对运输车辆和机械设备冲洗主要集中在每日晚上进行1次，施工高峰时运输车辆和机械设备包括挖掘机、推土机、自卸汽车以及各类车辆等，根据类比调查，项目建设高峰期共约10辆（台），每辆（台）运输车辆和机械设备每天平均冲洗废水量约为0.05 t，则平均每天（次）产生废水量约1 t。估计每次冲洗总耗时约为2小时，则运输车辆和机械设备冲洗废水最大流量相当于0.5 t/h。机械冲洗废水主要污染物是含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质。

施工期生产废水经沉淀、隔油等预处理后回用于车辆与设备清洗，或用于临时施工场地、临时堆土场等的洒水抑尘。施工期生产废水不对外排放。

（2）大气污染

施工期大气环境的污染源主要是施工扬尘，材料运输扬尘，以及运输车辆、施工机械废气等。

①车辆运输扬尘

施工扬尘的产生量与气候条件和施工方法有关，一般发生在风速大于3m/s时。车辆运输扬尘与道路的路面条件、运输物料和天气条件有关，运砂、土量为10 t的单车每公里扬尘量按8.8kg计算。运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装。土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，并盖篷布。

②施工场地扬尘

道路施工阶段扬尘的另一个主要的来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，建筑材料如沙石骨料、水泥等堆放，在干燥有风的情况下会产生扬尘。扬尘产生量与堆场规模、地面风速、堆土湿度等有关。施工场地定时洒水抑尘。

③运输车辆及施工机械废气

运输车辆和施工机械动力源为柴油，主要污染物为NO2等。一般来说，由运输车辆、施工机械产生的污染物排放量并不大，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，排放量不大，影响也相对小。

（3）噪声污染

施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，其类比测试结果见表2.9-1。

表2.9-1主要施工设备噪声单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 96 |
| 2 | 装载机 | 92 |
| 3 | 挖掘机 | 83 |
| 4 | 空压机 | 95 |
| 5 | 自卸卡车 | 83 |
| 6 | 振捣棒 | 97 |

*施工机械噪声源强均在距施工机械5m处测定

（4）固体废物

本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工过程产生少量的建筑垃圾以及处置场的弃土。

本项目施工期施工人员主要为当地民工，不集中安排食宿，产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工人员生活垃圾量，为7.5kg/d。

处置场建设时，根据建设单位提供的资料，项目利用采石场废弃矿坑，无挖方，无需另外设置临时堆土场区。

（5）生态环境影响

生态环境影响主要是对土壤、植被的破坏。本工程在建设过程中，道路、处置场施工，将破坏目前灌木植被和农作物，客观上使拟建地植被减少，引发水土流失。

（6）施工期污染物排放汇总

本项目施工期污染物产生情况见表2.9-2。

表2.9-2施工期主要污染物产生量一览表

| 类别 | 名称 | 估计产生量 |
| --- | --- | --- |
| 扬尘 | 施工扬尘 | / |
| 施工人员生活污水 | 生活污水总量 | 0.48m3/d |
|  | COD | 0.1728kg/d |
|  | NH3-N | 0.012kg/d |
| 噪声 | 施工机械噪声 | 83-100dB |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾 | 7.5kg/d |

填埋期主要污染物产生情况

（1）废水

本工程污水主要包括处置场渗滤液以及生活污水。

①处置场渗滤液

工程运营及封场后一段时间，产生的主要污水为渗滤液，输送道路降尘、设备冲洗水等均全部利用不外排。

渗滤液的来源有三个方面，一是进入处置场的大气降水；二是固体废物本身携带的水分；三是固体废物中的有机物分解产生的水分。经调查，本项目历史遗留固废中有机物经多年分解后产生的水分较小，本项目渗滤液大部分来源为大气降水，因此采用以下方法预测渗滤液产生量,根据降雨期路面径流量的计算公式可知：

W=F h 10-3

式中：W—径流量（m³/a）；

F— 汇水面积m；

h—降雨强度（mm/月），根据建设单位介绍，项目填埋期为秋冬季，查找相关气象资料，h取69mm/月；

—径流系数，岳阳市取0.2。

本项目雨水量可上述公式进行计算，填埋场库区面积约为1.2万m2，计算求得雨水量为165.6m3/月，项目填埋期为2016年10至2016年12月，工期为2个月， 项目填埋期渗滤液总量为331.2m3。根据渗滤液产生情况，运送至有资质单位处理。

类比同类工业固废渣填埋场渗滤液水质参数及现状检测渗滤液中各污染物产生情况，本项目渗滤液污染物见表2.9-3。

表2.9-3渗滤液水质及各污染物产生情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生浓度 | 产生总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 331.2 m3 | 铅 | 0.496（mg/L） | 0.16428 kg |
|  | 砷 | 0.925（mg/L） | 0.30636kg |

②生活污水

项目填埋期工作人员10人，为当地居民，早出晚归不在场区食宿，生活污水利用当地民房及采石场现有化粪池等消解处理后清掏处理，对附近水体的影响不大。

员工生活污水产生量为0.32m3/d，根据建设单位介绍，项目填埋工期约2个月，以每月30日计，则项目填埋期共产生生活污水129.2m3。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。项目生活污水水质及各污染物产生情况见表2.9-4。

表2.9-4项目生活污水水质及各污染物产生情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 19.2m3 | COD | 350 | 0.00672t |
|  | BOD5 | 150 | 0.00288t |
|  | SS | 200 | 0.00384t |
|  | NH3-N | 35 | 0.000672t |

（1）废气

固体废物处置过程粉尘污染来源主要为：运输车辆倾倒时排放的粉尘；有风时地面堆料的扬尘；取土场粉尘。

①运输车辆倾倒时排放的粉尘

根据类比《云溪区一般工业固体废物处置场建设项目》，则本项目年产生粉尘量0.985t。

②处置场受风的侵袭而引起的地面堆料扬尘

拟建固体废物处置场在风速大于3.4m/s的天气状况下，地面扬尘量计算为：

Q=0.0236V3.23×exp（-2.2·W）

式中：Q—起尘量，kg/t；

V—平均风速，m/s；

W—堆物含水率，％。

则1m3的固体废物可产生扬尘约0.7kg；当风速小于3.4m/s时，此项污染忽略不计，岳阳市云溪区年平均风速2.9m/s，因此此项污染忽略不计。

③取土粉尘

废渣转运填埋完成后，对原废渣堆积点部分区域和填埋场表层进行生态修复，表层覆土或回填，铺草植树，其覆土来源为修建107国道多余弃土，本项目不设覆土备料场。根据建设单位资料，取土为自然土，随取随用。

（3）噪声

本项目运营后噪声源主要包括处置场作业区的推土机、挖掘机、运土汽车、压实机等，其噪声功率级为88～96dB(A)，类比噪声值具体见表3.2-6。

表3.2-6噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 1 | 96 |
| 2 | 装载机 | 1 | 92 |
| 3 | 压实机 | 1 | 93 |
| 4 | 洒水车 | 1 | 88 |
| 5 | 夯土机 | 1 | 90 |
| 6 | 自卸车 | 1 | 92 |

（4）固废

本项目运营后产生的固体废物主要为员工生活垃圾。项目员工均不在厂区食宿，送城市生活垃圾填埋场处置。员工生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计，项目员工10人，填埋期约2个月，则生活垃圾产生量为0.3t。

封存期

当堆置于云溪河岸老虎嘴处、东风嘴处、抓埠市处、老水井处、胜利矶处5片区域固体废物全部挖运至填埋场服务期满后，不再承担贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，采取种植超富集植物等，对封场后的填埋场进行土壤进行风险评估和修复。关闭或本项目填埋场封场前，可能产生的环境问题为：渗滤液收集池垮塌，致使渗滤液量增加，固体废物直接暴露和雨水渗入堆体；固体废弃物堆体失稳而造成滑坡等事故；植被种植不到位等。填埋终场后，其产生的渗滤液等还会继续影响区域的生态环境质量。此外，终场后的全面绿化将使区域生态环境，景观环境逐渐得到改善。

区域环境概况

自然环境概况

地理位置

岳阳市云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻。

拟建工业固废处置场场址位于岳阳市云溪区路口镇牌楼村，东经113°19′42″，北纬29°30′46″。

地形地貌

岳阳市云溪区属于幕阜山脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南向西北倾斜，多为山地和河湖。岳阳市云溪区境内最高海拔点为云溪区上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40～60米之间，最大高差为35米左右。地表组成物质65%为变岩质，其余为砂纸岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)，该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，云溪区抗震烈度为Ⅶ度。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

气象、气候

岳阳市云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1180毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太杨辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。其主要气象参数如下：

(1)气温（℃）

年平均气温                            17.1

最热月（7月）平均气温                 29.1

最冷月（1月）平均气温                 4.7

极端最高气温                           39.3

极端最低气温                           -11.4

(2)降水（mm）

年平均降雨量1180

极端年最大降雨量                       2336.5

极端年最小降雨量                       787.4

最大日降雨量                           246.1

(3)相对湿度（%）

年平均相对湿度                         78

最热月平均相对湿度                     75

最冷月平均相对湿度                     77

(4)蒸发（mm）

年平均蒸发量                          1392.4

(5)风速（m/s）

年平均风速                            2.9m/s

(6)冻土（cm）

冻土                                   5

(7)地震烈度7度

(8)十年一遇最大降雨量                  1679.4 mm

三十年一遇最大降雨量                   1856.9 mm

(9)十年一遇日最大降雨量                161.6 mm

三十年一遇日最大降雨量                 191.0 mm

水文

（1）长江岳阳段

松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：

多年平均流量 20300 立方米/秒；

历年最大流量 61200 立方米/秒；

历年最小流量 4190 立方米/秒；

流速：

多年平均流速 1.45 米/秒；

历年最大流速 2.00 米/秒；

历年最小流速 0.98 米/秒；

水位：

多年平均水位 23.19 米（吴淞高程）；

历年最高水位 33.14 米；

历年最低水位 15.99 米；

松阳湖：主体水域约4.5km2。湖面积：丰水期 6000~8000 亩左右；枯水期 5000~6000亩左右；水位：最深水位 5~6m 左右；平均水位 3~4m 左右；蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右。

地下水

项目填埋场所处的水文地质单元与原五个堆场不是同一水文地质单元。

项目填埋场区地下水主要为裂隙水，属浅部潜水；地下水分水岭与地表水分水岭一致，地下水无场地汇水区范围以外的水补给；地下水位与地势高低基本一致, 地下水位埋藏浅，主要受场区内大气降雨和地表水近距离竖向补给影响，所以地下水位与地势高低相关。综合钻孔编录及压水试验说明：导水性破碎带，总体上构造裂隙发育程度较一致，纵向上连通性一般。

地下水的排泄方式主要为向含水层的侧向排泄为主，次以泉的形式泄于地表，地下水迳流方式受地形地貌和构造裂隙发育程度及连通性等控制。地下水主要沿斜坡地带以沿风化带与基岩接触面经短途迳流后于地形低洼处或山坡脚以下降泉和渗流形式排泄为主，在场地内地下水向北下游向外排泄，排泄面较窄。

综上所述，拟建场地内属地下水贫乏区，与区域性地下水相互影响较小。

区域生态环境现状

境内植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区，植被类型以华东、华中区系为主，森林植被较为丰富，种类繁多，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、和油茶、杜仲、厚朴、柑橘为主的经济林。岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。在现场踏勘过程中，未见国家法定保护的野生植物。

根据现场勘踏，废渣堆场及周边环境植被生长较为一般，不同程度的影响了植物的生长。且本评价区域内未发现珍稀动植物物种。

社会环境概况

行政区划

岳阳市云溪区现辖7个乡镇（云溪乡、云溪镇、路口镇、文桥镇、陆城镇、道仁矶镇、永济乡）、1个街道办事处（长岭街道办事处），共有66个村（场）和14个社区居委会。区人民政府驻云溪镇。2008年年末总人口165865人，其中城镇居民82300人，农村居民83565人。

区域经济

云溪区2013年实现地区生产总值74.4亿元，增长14.5%；固定资产投资55.8 亿元，增长42%；社会消费品零售总额10.39亿元，增长25%；规模工业增加值43亿元，增长25%；财政总收入7.25亿元，增长23%，其中一般预算收入2.2亿元，增长30%。

交通

岳阳市云溪区交通便捷。107国道和京广铁路横穿区内，长江黄金水道环绕西北。沿铁路南距长沙162公里，北离武汉245公里；沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到2小时车程；沿水路东距九江340公里，南京715公里，上海990公里，西距重庆490公里。境内有厂矿铁路专用线4条，全长29公里；有火车站2个，其中路口铺站属二等站，货物吞吐量每年可达800万吨；共有客货码头18个，其中长江汽车轮渡1个，3000吨级工业专用码头4个和已经开发升级的简易码头8个，并配套有输油管线、化学品管线、天然气管线在内的特种运输管线26条。“十一五”期间，武广高速铁路、荆岳长江大桥、随岳高速公路和S301省道通港路将相继建成通车，松杨湖港区作为湖南最大外贸港口也已启动建设，以松杨湖港区为龙头的沿江物流走廊正在逐步形成。

特色产业

独具特色的产业：作为中南地区最大的石油化工基地，境内驻有中石化旗下的巴陵石化和长岭炼化公司、全国十大纸业上市公司岳纸集团、华能湖南岳阳发电有限责任公司四家航母级企业。拥有100多套石油化工生产装置，其中有国内最大、达到世界领先水平的年产20万吨SBS，年产20万吨环己酮装置，产品达50多个品种200多个牌号。“十二五”期间长岭炼油产能将由 1000万吨提高到 1600万吨，巴陵石化炼油能力从200万吨提高到350万吨，另外再新上一批化工项目，争取到“十二五”末，长炼、巴陵石化两家企业销售收入达到2000亿元，税收达到200亿元。

路口镇概况

路口镇辖4个社区居委会（路口、长炼街、文修桥、长炼基地），25个建制村（新合、新建、长岭、路口、南山、枧冲、牌楼、南太、新华、江湖、南岳、省塘、文桥、小桥、荆竹、和平、望城、臣山、东风、黄皋、华兴、姜畈、汾水、金星、白荆），总面积108.09平方千米，总人口3.84万人。京广铁路、107国道过境，设有路口铺火车站。路口镇距岳阳市区24公里，辖区内有长岭炼油化工责任有限公司、路口铺火车站、广州铁路局铁路采石场、中建五局及省建三公司等中央、省属企业5个。

路口镇经济发展的思路是：“农业产业化、厂镇一体化、企业民营化、农村城镇化”。农业上，路口镇充分利用邻城伴厂优势，大力调整产业结构，形成了水产养殖、无籽西瓜、大棚蔬菜、外贸生猪饲养、特种水产、药材种植等6大产业基地，2000年全年农业总产值达到8200万元。

工业发展突飞猛进，2000年全镇集体、民营、个体企业1198家，总产值1.55亿元。国家特大型企业长岭炼油化工有限责任公司建于镇区北端。该公司是中国石化集团公司所属的一家大型现代化炼油化工生产企业。其前身是长岭炼油化工总厂。1971年建成投产。截止到2001年拥有两套常减压、两套催化裂化、延迟焦化、催化重整、加氢制氢、聚丙烯等26套炼油化工生产装置。原油加工能力500万吨/年，炼油催化剂生产能力2.5万吨/年，聚丙烯生产能力9万吨/年，重油催化裂化能力220万吨/年，焦化处理能力80万吨/年，催化重整能力50万吨/年。主要有汽油、柴油、石脑油、苯类、液化气、溶剂油、聚丙烯等60多种石油化工产品。经过30年的发展，企业经济实力迅速增强，经济效益稳步提高。到2000年止，已累计加工原油8680万吨，生产催化剂31.6万吨，生产聚丙烯32.15万吨，完成工业总产值334亿元，实现利税112.76亿元，相当于建厂时投资的20多倍。现拥有资产总额59.50亿元。2000年实现销售收入107.43亿元，首次突破了百亿元大关。[2]

独特的区位优势，促成路口手工业在全区率先起步。20世纪50年代初，路口矿石灰烧制便在东部四个村遍地开花，路口镇铁木农具及缝纫加工在老街比比皆是，名声远播湘北、鄂西地区监利、洪湖两县几乎包销路口烧制的石灰，路口农具社翻砂的犁铁一度在临湘享有盛名。1984年建区后，路口瞄准本地资源，于1985年新上了一个年产4.4万吨的水泥厂，首开全区乡镇企业上马大项目的先河。紧接着镇办白云矿、石灰厂、红砖厂等骨干项目应运而生，一批个体民营企业相继落户。2008年，全镇集体、民营个体企业达1198家，年创工业产值4.7亿元。当年上马的万吨水泥厂，通过改造扩建，已形成年产15万吨普通硅酸盐水泥，年产值达4千万元以上规模效益。退休职工沈国俊创办的路口彩印厂，现已成为年产值达千万的彩印包装公司。

环境质量现状评价

地表水环境现状调查及评价

地表水环境现状

项目新建处置场场址西南侧约120m为郭家冲水库，本评价委托湖南盛大环保科技有限公司对水质量现状进行监测（监测时间2016年6月21日～23日）。具体情况分析如下：

（1）监测断面

地表水采样断面布设：根据项目废水排放的特点以及本项目水环境评价等级要求，为了解本项目所在区域地表水水系环境质量现状，拟在评价区域内设置3个水质监测断面，具体监测断面设置见表4.1-1及图4.1-1。

表4.1-1地表水环境质量现状监测断面设置表

| 断面编号 | 位置 | 断面 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 项目西侧约300m | 郭家冲水库湖心 |
| 1:500 图例 图4.1-1项目地表水监测断面图 |  |  |

（1）监测项目：pH、COD、氨氮、BOD5、SS、石油类、粪大肠菌群、砷、六价铬、铅共计12项。同步监测水温及断面平均流速。

（2）采样时间与频率：监测时间：2016.8.9-2016.8.11，本次地表水监测3天，每天分别采取水样送检分析不得少于1次。

（3）采样及分析方法

按国家环保部颁发的《环境监测分析方法》和《水和废水监测分析方法(第三版)》(GB13738.4-1998)的有关规定和要求执行。具体见表4.1-2。

表4.1-2水质监测与分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | GB 6920-1986水质 pH值的测定玻璃电极法 | PHS—3CpH计 | —— |
| 溶解氧 | HJ 506-2009水质溶解氧的测定电化学探头法 | JPB—607A型 便携式溶解氧测定仪 | —— |
| 化学需氧量 | GB 11914-1989水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | 滴定管 | 10mg/L |
| 氨氮 | HJ 535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | SP—722（E） 可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
| 五日生化需氧量 | HJ 505-2009水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 | SPX-70BX 五日生化培养箱 | 0.5 mg/L |
| 悬浮物 | GB 11901-1989水质悬浮物的测定重量法 | BSA224S 电子天平 | —— |
| 石油类 | HJ 637-2012水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 | ET1200 红外分光测油仪 | 0.004 mg/L |
| 粪大肠菌群 | HJ/T 347-2007水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行） | SPX-70BX 五日生化培养箱 | <20MPN/L |
| 砷 | HJ 694-2014水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | AFS-8220 原子荧光分光光度计 | 0.3 ug/L |
| 六价铬 | GB 7467-1987水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | SP—722（E） 可见分光光度计 | 0.004 mg/L |
| 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）铜、铅、镉石墨炉原子吸收分光光度法(3.4.16.5) | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 1ug/L |

（4）水质监测结果；地表水质监测结果汇总见表4.1-3.

表4.1-3地表水监测结果

| 监测点位 | W1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |  |
| pH（无量纲） | 6.86 | 6.84 | 6.85 |  |
| COD (mg/L) | 12.1 | 10.5 | 15.3 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.085 | 0.307 | 0.217 |  |
| BOD5(mg/L) | 1.8 | 1.5 | 2.2 |  |
| SS (mg/L) | 7 | 6 | 8 |  |
| 石油类(mg/L) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 1300 | 1700 | 1110 |  |
| 砷(µg/L) | 1.1 | 0.9 | 0.9 |  |
| 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L |  |
| 铅(µg/L) | 1L | 1L | 1L |  |
| 备注 | .“L”表示检测结果低于该检测项目检出限。 |  |  |

地表水质量现状评价

（1）评价标准

水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准

（2）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

①一般污染物采用单因子标准指数法进行评价，即：

式中：Si―第i种污染物的标准指数；

Ci―第i种污染物的实测值（mg/L）；

Cs―为第i种污染物的标准值（mg/L）；

②pH的标准指数采用下式计算：

＞7.0

式中：pHj—j取样点水样pH值；

pHsd—评价标准规定的下限值；

pHsu—评价标准规定的上限值。

③评价结果

采用单因子指数法进行评价，标准指数见表4.1-4。

表4.1-4地表水环境现状质量评价结果

| 采样点位 | 评价项目 | 污染物标准指数结果（mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群数（个/L）） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | 氨氮 | BOD5 | 石油类 | 砷 | 粪大肠菌群 | 六价铬 | 铅 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤10000 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| W1 | 最大值 | 6.86 | 15.3 | 0.307 | 2.2 | 0.02 | 0.0011 | 1700 | / | / |
|  | 最大标准指数 | 0.14 | 0.765 | 0.307 | 0.55 | 0.4 | 0.022 | 0.17 | / | / |
| 超标倍数 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

从表中可以看出，pH、氨氮、BOD5、粪大肠菌群、砷、六价铬、铅可符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。说明项目周边地表水体水质较好。

地下水质量现状监测与评价

地下水质量现状监测

在评价区域内设置2个地下水水质监测点，对项目北面500m、项目所在地下水下游西北面1000m处的地下水环境质量进行监测。

图4.2-1 地下水监测点位图

（1）监测项目：pH、高锰酸盐指数、氨氮、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群。

（2）监测时间：按国家环保部颁发的《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行，连续监测2天。

（3）采样及分析方法

按国家环保部颁发的《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。具体见表4.2-1。

表4.2-1地下水质分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | GB 6920-1986水质 pH值的测定玻璃电极法 | PHS—3CpH计 | —— |
| 高锰酸盐指数 | GB 11892-1989水质 高锰酸盐指数的测定 | 滴定管 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | HJ 535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | SP—722（E）可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
| 砷 | HJ 694-2014水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | AFS-8220 原子荧光分光光度计 | 0.3ug/L |
| 汞 | HJ 694-2014水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | AFS-8220 原子荧光分光光度计 | 0.04 ug/L |
| 六价铬 | GB 7467-1987水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | SP—722（E） 可见分光光度计 | 0.004 mg/L |
| 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）铜、铅、镉石墨炉原子吸收分光光度法(3.4.16.5) | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 1ug/L |
| 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）铜、铅、镉石墨炉原子吸收分光光度法（3.4.7.4） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 0.1 ug/L |
| 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法(GB 11911-1989) | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 0.03 mg/L |
| 锰 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法(GB 11911-1989) | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 0.01 mg/L |
| 铜 | GB 7475-1987水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 0.05 mg/L |
| 锌 | GB 7475-1987水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 0.05 mg/L |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标 2.1多管发酵法 | SPX-70BX 五日生化培养箱 | <20MPN/L |

（3）检测结果；地下水质监测结果汇总见表4.2-2.

表4.2-2地下水监测结果

| 监测点位 | 1#项目北面500m |  | 2#项目西北面1000m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 8月9日 | 8月10日 | 8月9日 | 8月10日 |
| pH（无量纲） | 6.89 | 6.79 | 6.75 | 6.74 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 2.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025L | 0.025L | 0.141 | 0.420 |
| 砷(µg/L) | 5.1 | 4.1 | 2.0 | 0.7 |
| 汞(µg/L) | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.35 |
| 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅(µg/L) | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 镉(µg/L) | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 铁(mg/L) | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.12 |
| 锰(mg/L) | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01L |
| 铜(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.06 | 0.05L |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 70 | 40 | 40 | 50 |
| 备注 | 参考执行《地下水环境监测技术规范》(HJ-T164-2004)Ⅲ类标准 |  |  |  |

地下水环境质量现状评价

①评价标准

地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)中Ⅲ类标准。

②评价方法

采用标准指数法进行评价，标准指数大于1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准。指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式为：

Pi=Ci/Csi

式中：

Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于pH为：

(pH≤7.0时)

(pH＞7.0时)

式中：

PpH —pH的标准指数，无量纲；

pH —pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值；

③评价结果

采用标准指数法进行评价，监测因子相应浓度的标准指数见表4.2-3。

表4.2-3项目地下水水质现状评价一览表

| 评价项目 污染物 | 1#项目北面500m |  | 2#项目西北面1000m |  | 标准值 | 超标率 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 标准指数 | 最大值 | 标准指数 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 6.89 | 0.22 | 6.75 | 0.5 | 6.5~8.5 | 0 | / |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.7 | 0.23 | 2.9 | 0.97 | 3.0 | 0 | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | 0.42 | 2.1 | 0.2 | 25 | 1.1 |
| 砷(µg/L) | 5.1 | 0.102 | 2.0 | 0.04 | 50 | 0 | / |
| 汞(µg/L) | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 1 | 0 | / |
| 六价铬(mg/L) | / | / | / | / | 0.05 | 0 | / |
| 铅(mg/L) | / | / | / | / | 0.05 | 0 | / |
| 镉(mg/L) | / | / | / | / | 0.01 | 0 | / |
| 铁(mg/L) | 0.06 | 0.2 | 0.16 | 0.53 | 0.3 | 0 | / |
| 锰(mg/L) | 0.01 | 0.1 | / | / | 0.1 | 0 | / |
| 铜(mg/L) | / | / | / | / | 1.0 | 0 | / |
| 锌(mg/L) | / | / | 0.06 | 0.06 | 1.0 | 0 | / |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 70 | 23 | 50 | 17 | 3 | 100 | 22 |
| 备注 | 参考执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |

由表4.2-3可知，连续两天的监测中，项目西北面1000m处的地下水氨氮、总大肠菌群超标。项目区域地下水环境不能完全满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中III类标准。根据现场调查，项目西北面为农田旱地，当地居民使用化粪池中废水作为农肥浇灌，部分未经吸收的浇灌废水渗入地下，造成区域地下水中氨氮、总大肠菌群超标。因此，建议当地居民合理利用农肥浇灌耕地。

环境空气质量现状监测与评价

环境空气质量现状监测

为了解项目附近大气环境质量现状，本项目大气监测共布设2个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见表4.3-1。

（1）监测项目：SO2、NO2、PM10、日均浓度值，SO2、NO2提供小时浓度值。

（2）大气监测时间和监测点位

监测进行连续7天采样。小时浓度值采样时间为02时、08时、14时、20时；日均值采样时间参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对数据有效性的规定。监测时请记录采样期间气象参数(包括气温、气压、风向、风速)。在项目拟建地上风向（500m）、下风向敏感点各设1个监测点

表4.3-1大气环境监测布点

| 序号 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目北面500m处 | 主导风向上风向，对照点 |
| 2 | 项目南侧500m陈家坡居民点 | 主导风向下风向，关心点 |
| 1:500 图例 |  |  |

图4.3-1项目大气监测点位图

（3）采样和分析方法

采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T 194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。具体见表4.3-2。

表4.3-2环境空气质量现状监测项目及采样分析方法

| 项目 | 分析方法 | 最低检出限 | 监测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | HJ 482-2009环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 小时：0.004 mg/m3 日均：0.007 mg/m3 | UV-1800PC紫外可见分光光度计 |
| 氮氧化物 | HJ 479-2009环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二按分光光度法 | 小时：0.005mg/m3 日均：0.003mg/m3 | UV-1800PC紫外可见分光光度计 |
| PM10 | HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法 | —— | 2050智能采样器 |

（4）环境空气监测结果统计见表4.3-3。

表4.3-3环境空气监测结果一览表单位：mg/m3

| 监测 点位 | 日期 | PM10 | 二氧化硫 |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 日均 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 日均 |
| 项目北面500m | 8.9 | 0.107 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.007 | 0.013 | 0.006 | 0.010 | 0.005 |
|  | 8.10 | 0.109 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.005L | 0.005L | 0.006 | 0.006 | 0.004 |
|  | 8.11 | 0.110 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.005L | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 |
|  | 8.12 | 0.117 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.007 | 0.013 | 0.006 | 0.018 | 0.007 |
|  | 8.13 | 0.104 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.025 | 0.028 | 0.033 | 0.006 | 0.010 |
|  | 8.14 | 0.101 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.005 |
|  | 8.15 | 0.098 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.008 |
| 陈家坡居民点 | 8.9 | 0.094 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.006 |
|  | 8.10 | 0.088 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
|  | 8.11 | 0.097 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.005L | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.005 |
|  | 8.12 | 0.086 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.018 | 0.006 |
|  | 8.13 | 0.089 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.029 | 0.013 |
|  | 8.14 | 0.087 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 |
|  | 8.15 | 0.091 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.004L | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.010 |
| 备注 | 参考执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境空气质量评价

（1）评价方法

空气环境质量现状评价采用单因子指数法，计算公式为：

Iij=Cij/Sj

式中：

Iij—i测点j项污染物单因子质量指数；

Cij—i测点j项污染物实测浓度值，mg/m3；

Sj —j项污染物相应的浓度标准值，mg/m3。

（2）环境空气质量现状评价结果

环境空气监测评价统计见表4.3-4。

表4.3-4环境空气质量现状监测结果

| 监测点 | 因子 |  | 浓度范围 （mg/m3） | 质量标准 （mg/m3） | 最大单因子指数 | 超标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目北面500m | SO2 | 小时均值 | / | 0.50 | / | 0 |
|  |  | 日均值 | / | 0.15 | / | 0 |
|  | NO2 | 小时均值 | 0.005～0.033 | 0.20 | 0.165 | 0 |
|  |  | 日均值 | 0.004～0.008 | 0.08 | 0.1 | 0 |
|  | PM10日均值 |  | 0.0098～0.117 | 0.15 | 0.78 | 0 |
| 项目南侧460m陈家坡居民点 | SO2 | 小时均值 | / | 0.50 | / | 0 |
|  |  | 日均值 | / | 0.15 | / | 0 |
|  | NO2 | 小时均值 | 0.006～0.029 | 0.20 | 0.145 | 0 |
|  |  | 日均值 | 0.005～0.013 | 0.08 | 0.1625 | 0 |
|  | PM10日均值 |  | 0.086～0.097 | 0.15 | 0.65 | 0 |

环境空气质量现状评价结果表明：项目拟建地所在区域环境空气质量监测中， SO2、NO2小时均值、日均值及PM10日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量良好。

声环境现状调查及评价

（1）监测点布设：本项目噪声监测共布设4个点，监测点布设详见表4.4-1。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

表4.4-1声环境质量现状监测点布置表

| 编号 | 监测点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目东侧场界外1m | 环境现状 |
| 2# | 项目南侧场界外1m |  |
| 3# | 项目西侧场界外1m |  |
| 4# | 项目北侧场界外1m |  |
| 1:500 图例 图4.4-1噪声监测布点图 |  |  |

（3）监测时段：分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，连续监测3天，昼、夜间各一次。

（4）监测结果及评价

监测结果的统计平均值见表4.4-2。

表4.4-2声环境质量现状监测结果

|  | 测试结果/Leq〔dB(A)〕 |  |  |  |  |  | 参考标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 监测点位 | 8月9日 |  | 8月10日 |  | 8月11日 |  | 昼间60 夜间50 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界东侧 | 53.2 | 50.2 | 50.0 | 48.8 | 52.0 | 48.5 |  |
| 项目厂界南侧 | 51.1 | 46.1 | 51.0 | 50.1 | 52.8 | 49.3 |  |
| 项目厂界西侧 | 53.7 | 50.4 | 51.4 | 46.5 | 56.4 | 52.6 |  |
| 项目厂界北侧 | 50.4 | 45.9 | 57.8 | 52.4 | 56.6 | 52.4 |  |
| 备注 | 参考执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准 |  |  |  |  |  |  |

由监测结果可知，本项目各场界噪声监测点位昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，但各场界噪声监测点位夜间噪声值均有超标。项目所在地昼间声环境质量良好，夜间声环境质量一般。经项目现场调查，项目采石场夜间仍有采石作业，造成项目厂界夜间噪声超标。

土壤环境质量现状

根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）本次土壤环境现状监测项目如下：

（1）监测项目：pH、砷、铬、铅、镉、铜、锌。

（2）监测布点：本次土壤监测布设2个监测点，项目场地内（1#）、附近农区（2#）各设一个监测点。

图4.5-1项目土壤监测点位图

（3）分析方法

表4.5-1土壤检测方法及仪器设备

| 序号 | 参数 | 测定方法 | 仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | NY/T 1377-2007土壤中pH值的测定 | PHS—3CpH计 | —— |
| 2 | 砷 | GB/T 22105.2-2008土壤质量总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 | AFS-8220原子荧光分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 3 | 铬 | HJ 491-2009土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 5mg/kg |
| 4 | 铅 | GB/T 17140-1997土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 0.1mg/kg |
| 5 | 镉 | GB/T 17141-1997土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 6 | 铜 | GB/T 17138-1997土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
| 7 | 锌 | GB/T 17138-1997土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 | 0.5 mg/kg |

（4）监测结果

表4.5-2土壤现状监测结果统计一览表（单位：mg/kg，除pH）

| 监测点位 | 1# | 2# |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 5.20 | 5.18 |
| 砷（mg/kg） | 2.50 | 2.80 |
| 铬（mg/kg） | 72 | 109 |
| 铅（mg/kg） | 18.7 | 21.1 |
| 铜（mg/kg） | 16 | 17 |
| 锌（mg/kg） | 53.3 | 55.7 |
| 备注 | 参考执行《土壤环境质量标准》（GB15318-2008） |  |

（5）评价方法

根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004），土壤现状评价采用单项污染指数法进行评价，评价标准采用《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准的相应标准值，其中砷、铬采用旱地标准值作评价标准，铜采用农田等标准值，根据土壤pH值的不同选择不同标准值。

土壤单项污染指数评价公式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——土壤的污染指数；

Ci——各项指标的实测值；

Si——各项指标的标准值。

若Pi>1，即表示其中某一指标的浓度值已超过标准。

（6）评价结果

土壤污染评价标准见4.5-3所示。

表4.5-3土壤污染指数评价标准

| 项目 污染物 | 污染物单项标准指数 |  | 标准值 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# |  |  |  |
| 砷（mg/kg） | 0.0625 | 0.07 | 40 | 0 | / |
| 铬（mg/kg） | 0.48 | 0.73 | 150 | 0 | / |
| 铅（mg/kg） | 0.0748 | 0.0844 | 250 | 0 | / |
| 铜（mg/kg） | 0.32 | 0.34 | 50 | 0 | / |
| 锌（mg/kg） | 0.2665 | 0.2785 | 200 | 0 | / |

从评价结果可以看出，项目拟建地及周边农田污染物浓度未超标，土壤环境质量满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准要求，说明项目拟建地土壤环境质量较好。

生态环境质量现状调查与评价

生态现状调查

本评价主要调查内容见表4.7-1。

表4.6-1生态环境现状调查的主要内容

| 序号 | 调查内容 | 主要指标 | 评价作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物 | 植被类型、分布、植物种类、生物量、生长情况、入侵植物、古树名木 | 分析生态结构、类型；分析生态因子相互关系；分析生物多样性影响；明确主要生态问题和保护目标 |
| 2 | 动物 | 物种、分布、动态、生境与栖息地 |  |
| 3 | 水土流失 | 平均侵蚀模数 | 分析水土流失现状 |

（1）主要植被类型及其分布

根据调查，项目区域内植被属亚热带常绿阔叶林地带，因受自然条件影响，植被群落比较复杂，种类繁多，层次较明显，但因采伐利用、烧毁的破坏，原生植被多遭破坏，目前演替为次生植被，原有植被类型主要为当地常见物种和园地植被，不涉及野生保护植物和珍稀物种农田植被主要有：水稻、蔬菜及其他一年或多年生经济作物。

（2）古树名木调查

古树名木，是重要的自然及人文资源，属特殊敏感保护对象。根据实地调查，本项目评价范围内，无名木古树资源。

（3）动物现状调查

本次评价区动物调查主要采取现场调查，结合走访当地群众和查阅相关资料的方式进行。根据实地调查，本工程周边由于人类开垦和密集的生产生活活动的深刻影响，现状沿线区位生境中重要的野生动物资源主要为鸟类，而其它野动物资源及生态分布则相对较为贫乏。经现场调查和资料分析，周边附近陆域除了鸟类外，未发现有其他受国家Ⅰ、Ⅱ级重点和省重点保护的陆生珍稀或濒危野生动物分布。

（4）水土流失现状

本项目不涉及迁移树木，项目选址在云溪区路口镇牌楼村九房组采石场废弃矿坑，占地面积类型为其他工矿用地，。根据现场查阅资料及现场调查，本项目区属平原微丘区，地势平坦、植被良好，水土流失比较轻微。

生态环境质量现状评价

本评价主要从珍稀濒危状况、资源生态属性等方面分析，并作以下评价：

- 珍稀濒危状况。本工程评价区内，无古树名木，没有涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感生态景观环境，未发现有珍稀及濒危野生植物资源；亦未发现有重要野生动物或鸟类的集中栖息或繁殖的特定植被生境。

（2）资源生态属性。评价区内主要植物资源种类以及群落类型，大部分乃属亚热带地区丘陵山地、坡地、或平地广播性或广泛栽培的资源种类及次生性植被生态群落类型。由于人类活动频繁，植物种类多是个体小、容易传播、适宜在干扰强度大的生境中生存的种类。评价区内的植被是当地野生动物栖息和繁殖的重要场所，同时在维持区域生物多样性，保持水土、涵养水源和优化区域生态环境、生态景观具有重要价值。

（3）评价区内无基本农田。由于人类活动频繁，植物种类多是个体小、容易传播、适宜在干扰强度大的生境中生存的种类，是区域村庄人群重要生存资源，属生态敏感保护目标。

根据评价结果，本项目所在区域生态环境受到一定破坏，生态系统结构有变化，但尚可维持基本功能，受干扰后易恶化，生态问题显著，生态灾害时有发生。本项目在施工期和填埋期，要加强生态环境保护，采取积极有效的措施保护生态环境，避免本项目区域的生态环境质量恶化。

土地利用现状调查

项目选址位置为路口镇采石场废弃矿坑，多为裸露岩石，岩性为石灰岩，属弱透～微透水层，渗透系数低。无滑坡、崩塌等不良地质现象。土地利用现状分布及照片见图4.7-1、图4.7-2。

| A.项目东侧 | B.项目南侧 |
| --- | --- |
| C.项目西侧 | D项目北侧 |
| E.植被现状 | F.原采石场现状 |

图4.7-1土地利用现状照片

项目位置

图4.7-2土地利用现状分布图

环境影响预测与分析

施工期环境影响分析

水环境影响分析

（1）施工生产废水

根据工程分析，施工期生产废水产生于机械设备清洗与维修、车辆清洗等工序，主要污染物为SS、石油类。建设单位拟在临时施工场地内建设隔油沉淀池，施工期生产废水经沉淀、隔油等预处理后回用于车辆与设备清洗，或用于施工道路等的洒水抑尘。施工期生产废水不对外排放，对周边水环境影响甚微。

（2）生活污水

本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD和NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工人数最高峰为15人，一线施工人员绝大多数为当地民工，早出晚归，不安排集中住宿。本项目施工期间施工人员排放的污水量为0.48m3/d。根据类比资料，COD浓度 360mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，则项目施工期排放的COD为0.1728kg/d，NH3-N约0.012kg/d。

生活污水利用当地民房现有化粪池等消解后清掏，对附近水体的影响基本无影响。

大气环境影响分析

通常情况下，由于工程施工而产生的大气污染源，主要有以下几个方面：

（1）土方挖掘扬尘、建筑材料（水泥、白灰、沙子、石子等）装卸、搬运堆放扬尘、施工垃圾清理扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘等；

（2）项目施工中施工机械和重型运输汽车尾气；

施工期对大气环境的扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。

建筑施工活动的粉尘排放数量是与施工面积和施工水平成比例的。但由于影响粉尘发生量的因素较多，目前还没有用于计算粉尘排放量的经验公式。根据相关工程的现场类比资料调查，施工现场的扬尘的日均浓度可达2.7mg/m3，超过国家空气环境质量标准8倍，影响范围大约在距施工中心50m的范围内。在距场地50m 处，产生的扬尘TSP可降至1.0mg/m3，由于大部分施工现场周围空旷、没有居民，因此对周围环境影响较小。而且当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。

施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m 范围以内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP浓度达10mg/m3。

另外施工期间大量的运输车辆所排放的汽车尾气也是引起施工现场局部环境空气质量变化的因素之一。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

声环境影响分析

固体废物处置场的施工期主要工程项目有地基平整、压实、边沟开挖、拦渣坝的建设等。根据类比调查可知，施工期施工机械主要有挖掘机、压路机、搅拌机等。这些机械在施工过程中，产生的噪声可能对作业人员和周围环境造成一定的影响。根据有关资料，主要施工机械的噪声状况列于下表中。

表5.1-1主要施工设备噪声单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 | 序号 | 设备名称 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 96 | 5 | 自卸卡车 | 83 |
| 2 | 装载机 | 92 | 6 | 振捣棒 | 97 |
| 3 | 挖掘机 | 83 | 7 | 电锯 | 100 |
| 4 | 空压机 | 95 | 8 | 混凝土搅拌机 | 98 |

*施工机械噪声源强均在距施工机械5m处测定

由表5.1-1可以看出，现场施工机械设备噪声较高，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。工程施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减。

施工机械作业噪声的污染程度详见下表所示。

表5.1-2主要施工机械作业噪声预测值单位：dB（A）

| 机械种类 | 距施工机械距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 20m | 40m | 80m | 100m | 160m | 200m | 400m | 600m |
| 推土机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 56 | 52 | 50 | 44 | 40 |
| 装载机 | 72 | 65 | 60 | 54 | 52 | 48 | 46 | 40 | 36 |
| 挖掘机 | 63 | 57 | 51 | 45 | 43 | 39 | 37 | 31 | 27 |
| 空压机 | 75 | 69 | 63 | 57 | 55 | 51 | 49 | 43 | 40 |
| 自卸卡车 | 63 | 57 | 51 | 45 | 43 | 39 | 37 | 31 | 27 |
| 振捣棒 | 77 | 71 | 65 | 59 | 57 | 53 | 51 | 45 | 41 |
| 电锯 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 56 | 54 | 48 | 44 |
| 混凝土搅拌机 | 78 | 72 | 66 | 60 | 58 | 54 | 52 | 46 | 42 |

从上表中可知，白天施工机械噪声超标在20m范围内，夜间噪声超标在100m范围内。而本项目施工昼间、夜间超标范围内无居民居住点。因此施工期间的机械噪声主要影响作业人员，对周围环境影响不大。

固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾以及少量的建筑垃圾。

（1）固体废物的产生和处理

施工期生活垃圾在施工场地划定区域定点分类收集，定期由当地环卫部门统一收集处置；对于施工过程中产生的建筑垃圾分类处置，建筑垃圾中的瓦砾碎砖、水泥残渣送至当地砖场、预制场重新使用或用于道路铺设垫方；废铁丝、钢筋、建材的包装箱、袋等可以再利用的固废送废品回收公司再利用。对周围环境产生的影响较小。

（2）影响分析

固体废物是污染物的最终形态，成分复杂，在其产生、贮存、处理、运输、处置全过程若处理不当，有可能产生二次污染。

- 对水环境的影响

施工期废建筑材料贮存不当，工程施工过程洒落的泥沙未及时处理，于雨季泥沙被带入地表水体，污染地表水质，堵塞河道，堵塞市政雨水管网及河道。

- 对大气环境的影响

建筑物料、土料、沙石、废建筑垃圾等未及时清理，贮存不当，在风力的作用下可能产生扬尘；生活垃圾中的有机物腐化后，散发出异味，影响周边大气环境空气质量。

- 对卫生景观的影响

生活垃圾有机成分较高，易滋生蚊蝇，传播病菌，是流行病的发生源。生活垃圾、建筑废弃物的散乱堆放，影响区域的整洁性，景观效果不佳。

生态环境影响

（1）对植被的影响分析

固体废物处置场的建设首先要进行场地清基、平整土地，同时要建设拦渣坝、截洪沟等。以上施工活动均要铲除植被、清除表土，造成施工场地的地表裸露和植被破坏。对植被的破坏，除了占地损失外，还包括施工机械和人员的碾压和践踏破坏。施工中应加强管理，文明施工，严格控制施工范围，减少对周围植物的干扰和破坏。

（2）对动物的影响分析

由于评价区内无珍稀和频危野生动物，野生动物的种类、数量和分布均较少，只有少量啮齿类和爬行类活动，偶有鸟类出没，因此，工程建设占地和施工噪声对评价区内野生动物的影响很少。

（3）土地利用影响分析

本项目拟占用为工矿用地，其性质不属于基本农田保护范围。

（4）水土流失影响分析

由于水土流失量主要发生在项目建设时期，建设完成后，项目便可逐步恢复建设区周边的裸露地块的绿化，水土流失产生量较少。

一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是处置场施工时拦渣坝等建设阶段。

施工期环境管理

为了最大限度地减轻施工阶段对周围环境的影响和减缓对环境的破坏程度，要求新建项目单位在国家和地方的有关法律法规及区域环境管理的基础上制定施工期环境管理计划，施工方案中要落实扬尘管理措施、污水处理方案、渣土和施工垃圾处置措施、施工期噪声管理措施等，并对施工期环境保护措施落实的情况进行监管。

为了加强施工期的环境管理力度，新建项目单位应同工程中标的承包商签订《建设工程施工期的保护环境协议》，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律、法规，主要内容有：

①排水措施。施工产生的泥浆废水应先进行简易沉淀，除去水中的沉淀物，再回用于施工场地抑尘。

②防尘措施。施工单位必须在工程开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地周围醒目位置予以公布。施工单位应制定防止尘土飞扬、防止渣土运输时的散落及车辆沾带泥土运行等具体措施，将工程施工中降尘措施的落实纳入文明施工管理范围。

③防噪声措施。施工期产生的噪声污染应有防治措施，不得在22：00～6：00时从事高噪声的施工作业。

④固体废物的污染防治。施工过程产生的建筑垃圾应集中堆放统一运输，施工人员的生活垃圾不可随意丢弃在土地中，要堆放在生活垃圾的集装容器中，由当地环境卫生部门统一处理。

⑤施工现场环境保护。施工过程中应保护施工现场周围的环境，防止对周围绿化的破坏和其它公共设施的损坏，施工结束后要恢复受施工影响破坏的绿化、土地等环境。对施工中需迁移的树木，需向园林部门办理相关手续，不能发生砍树毁绿现象。

综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废物将会对环境产生一定影响，但施工期不太长、施工期污染是临时性的，在施工结束后此类污染源即可消除。只要施工单位认真搞好组织工作，文明施工，切实落实上述各项环保措施，施工期间不会对环境产生明显的不利影响。

填埋期环境影响分析

地表水环境影响评价

（1）渗滤液

渗滤液的产量及其变化规律很复杂，主要取决于6个因素：降雨量、蒸发量、地表径流、地下渗透量、固体废物含水率、填埋作业情况。本项目处置场由于采取了HDPE膜防渗和修建地表截洪沟等措施，则地表径流和地下渗透量可得到处理，另根据当地现场勘查可知，历史遗留的固体废物目前含水率较低，故场内渗滤液的产生量主要取决于降雨量和蒸发情况，以及处置场作业分区状况。由工程分析可知，本项目填埋期产生的渗滤液总量为331.2m3，渗滤液收集池为90m3，项目填埋期为2个月，为秋冬季，降雨量较少，且项目填埋期根据收集池收集情况，运送至有资质单位处理，因此项目收集池容量满足渗滤液收集要求。

渗滤液含有的主要污染物为铅、砷等，不经处理随意排放将对项目区环境造成严重污染，使周围水生生态环境遭到破坏。因此，处置场场址及渗滤液收集池经过防渗处理后，能够有效的防止收集池中的渗滤液渗入地下水，且本项目渗滤液经导流层、渗滤液收集池收集后，运送至有资质单位处理净化，对项目周边环境影响较小。

经建设单位介绍，本项目渗滤液运送至湖南神斧集团向红机械化工有限公司处理，根据调查，该公司建有含铅、镍污水处理站，其工艺流程为：

在反应池内加入碱，在搅拌机的混合作用下，碱与污水中的铅发生反应生成碳酸铅沉淀物。在池内加入铁盐，水解产生氢氧化铁，进而混凝吸附砷。可保证铅、镍污水的达标排放。

（2）生活污水

本项目工作人员共计10人，均不在厂区食宿，早出晚归，不安排集中住宿。生活用水主要为饮用水，员工生活污水产生量为19.2m3，生活污水利用当地民房及采石场现有化粪池等消解，化粪池定期清掏处理，对周边环境影响较小。

地下水环境影响预测与评价

（1）场地岩性渗透性分析

评价区地层为古生界奥陶系下统大湾组，岩层厚度为94-134m左右，岩层上部为：黄绿、青灰色薄至中层泥灰岩，中、下部为紫红色薄层至中层瘤状泥灰岩，中夹灰色含白云质泥灰岩，底部为深灰色薄至中层生物碎屑灰岩与含泥质灰岩，黄绿色钙质页岩。区域内岩溶比较发育，故场区的岩石的岩性对防渗及防污染较差。

项目区域无导水性逆断层，项目填埋场远离区域大断裂带，且对场区及附近进行调查，未发现因近期新构造活动受到损坏的现象，且未发育有滑坡、崩塌等不良地质现象，故生产场地区域稳定性较好。

生产场区岩层为奥陶系下统大湾组，岩性为灰岩，属弱透～微透水层，随着深度增加，岩体更完整，渗透系数较低。

（2）地下水流场及边界

项目填埋场所处的水文地质单元与废渣五个堆场、郭家冲水库不是同一水文地质单元。

项目所在水文地质单元地下水流向为自东南向西北，项目所在地北面1km左右为该水文地质单元的北隔水边界，北面650m左右为分水岭，为东北面补给边界，项目西北面白泥湖为该水文地质单元的泄流排泄区。

（3）地下水环境影响分析

本项目对地下水污染主要污染源来自废水、废渣和废气。

1）废气对地下水的影响

①废气中的飘尘等污染物降落到地面，经水溶解把污染物带到地下水中。

②降雨把废气中的污染物质（包括气体）溶解于雨水中，然后雨水渗透到地下而污染地下水。本项目产生的大气污染物主要为粉尘，经处理后污染物均能达标排放，对地下水影响较小。

2）废渣对地下水的影响

①正常情况下

本项目主要固体废物为工业遗留固体废渣，其浸出液中仍然还有砷、铅等重金属，为II类一般工业废渣。项目填埋场严格按照GB18599－2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中II类场的相关要求进行，能有效防止固废渗滤液渗漏，对地下水影响较小。

- 事故情况下

由于废渣中含有砷、铅等重金属，若防渗膜等破损（以5%的面积计）则其渗滤液会发生渗漏，污染地下水。本项目对废渣中含有浓度较高的砷、铅进行预测分析。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录中公式：

式中：

x—距排污点的距离；m；

t—时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—注入污染物浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

经现场调查，建设项目场地含水层为奥陶系下统大湾组，岩性为钙质页岩和白云岩，类比有关试验数据：

①下水流动速度为u=1.0m/h（24m/d）；

②纵向弥散系数DL=20(m2/d)。

类比同类项目固废渗滤液水质浓度如表5.2-1。

表5.2-1固废淋溶液污染物浓度表

| 项目 | As | Pb | Cr |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 0.925 | 0.496 |  |

根据上述公式的计算，若发生事故污染了地下水，以铅、砷为预测因子，污染物运移的时间和浓度关系如表 5.2-2。

表5.2-2防渗结构破损（5%）地下水砷浓度时空分布表单位：mg/L

| 时间（d） 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| 100 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| 200 | 0.9039562 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| 300 | 0.00124872 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| 400 | 6.161738E-16 | 0.9228365 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| 500 | 0 | 0.2217688 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| 600 | 0 | 1.022363E-05 | 0.9247539 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| 700 | 0 | 3.645695E-15 | 0.6642874 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| 800 | 0 | 0 | 0.009676093 | 0.9249707 | 0.925 | 0.925 |
| 900 | 0 | 0 | 9.427709E-08 | 0.8632033 | 0.925 | 0.925 |
| 1000 | 0 | 0 | 3.080869E-16 | 0.1467561 | 0.9249964 | 0.925 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0.0002152229 | 0.9132769 | 0.925 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 9.158628E-10 | 0.4625 | 0.9249996 |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0117231 | 0.9230266 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58489E-06 | 0.7334251 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16348E-12 | 0.1020606 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005045673 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15866E-08 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001796E-13 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.2-3防渗结构破损（5%）地下水铅浓度时空分布表单位：mg/L

| 时间（d） 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| 100 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| 200 | 0.484716 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| 300 | 0.0006695837 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| 400 | 3.304024E-16 | 0.4948399 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| 500 | 0 | 0.118916 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| 600 | 0 | 5.482077E-06 | 0.495868 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| 700 | 0 | 1.954881E-15 | 0.3562017 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| 800 | 0 | 0 | 0.005188478 | 0.4959843 | 0.496 | 0.496 |
| 900 | 0 | 0 | 5.05529E-08 | 0.4628636 | 0.496 | 0.496 |
| 1000 | 0 | 0 | 1.652012E-16 | 0.07869301 | 0.4959981 | 0.496 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0.000115406 | 0.4897139 | 0.496 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 4.911005E-10 | 0.248 | 0.4959998 |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006286114 | 0.4949418 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922276E-06 | 0.3932744 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.913606E-12 | 0.05472653 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002705572 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766157E-08 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.371792E-14 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.2-4防渗结构破损（5%）380m处居民水井污染物浓度分布表   单位：mg/L

| 污染物 时间（d） | 砷 | 铅 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1.191526E-12 | 6.389156E-13 |
| 20 | 0.9248118 | 0.4958991 |
| 30 | 0.925 | 0.496 |
| 40 | 0.925 | 0.496 |
| 50 | 0.925 | 0.496 |
| 60 | 0.925 | 0.496 |
| 70 | 0.925 | 0.496 |
| 80 | 0.925 | 0.496 |
| 90 | 0.925 | 0.496 |
| 100 | 0.925 | 0.496 |

由以上预测结果可知，若发生固废淋滤液泄漏，可很快造成地下水的污染，导致铅、砷等污染物的污染，随着时间的推移地下水下游其中砷的浓度将趋近0.925mg/L，超出《地下水质量标准》（GB/T14848-93）标准限值0.05mg/L的18.5倍，铅的浓度将趋近0.496mg/L，超出《地下水质量标准》（GB/T14848-93）标准限值0.05mg/L的9.92倍。且对项目地下水下游380m处居民水井产生较大污染，因此，建设单位应做好填埋场的防渗和发生事故的补救措施，防止项目对周边地下水环境的污染。

为最大程度的减少项目对地下水水质的影响，要求业主要严格按照环境保护的要求，要搭建遮雨棚，修建排水沟渠，硬化场地等措施，做好“防雨、防尘、防渗漏”工作，确保填埋的固体废物严格按照GB18599－2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中II类场的相关要求进行，避免一般固体废物及其渗滤液进入环境，对环境造成影响。

3）废水对地下水的影响

①正常情况下

本项目产生废水包括雨水和生活污水等。填埋场生活污水产生总量为19.2m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经当地民房及采石场原有化粪池消解处理后清掏。

对于由于降水产生的初期雨水，项目拟修建完善的雨水汇集及排雨水设施，将雨水收集直接排出厂区界外。另外，项目厂区采取二级防渗，渗透性能低，防污能力好，因渗透对的地下水影响很小。

综上所述，项目正常运行情况下，产生废水对地下水环境影响小。

②项目废水事故排放情况下

A污染源强

渗滤液：渗漏量按收集池容积90m3计，主要污染物为铅、砷等。

当渗滤液出现渗漏时。根据工程分析，确定本项目非正常情况下废（污）水污染源源强如表 5.2-5。

表5.2-5项目废（污）水事故排放源强表

| 项目 | 污水量m3 | 砷 |  | 铅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | kg | mg/L | kg |
| 渗滤液 | 90 | 0.925 | 0.08325 | 0.496 | 0.04464 |

当渗滤液收集池泄漏导致事故排放时，废水流入填埋场北面，而后向西北约3km距离汇入白泥湖，流动过程中会渗入包气带和含水层而污染地下水，可能造成地下水铅、砷等浓度有所升高。

B预测模式

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2011）附录中公式：（F13）：

式中：

x—距排污点的距离；m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

m—注入污染物质量，g；

W—横截面积，m2，取10；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率；

经现场调查，建设项目场地含水层为奥陶系下统大湾组，岩性为灰岩，类比有关试验数据：

1、地下水流动速度为u=1m/h（24m/d）；

2、纵向弥散系数DL=20(m2/d)；

3、有效孔隙度n=0.3。

③预测情景

以渗滤液收集池垮塌破裂导致事故排放情况，渗滤液迅速流出并全部渗入地下的情景，预测污染物浓度。

- 预测结果

根据上述公式的计算，若发生事故污染了地下水，污染物运移的浓度和时间、空间关系如表 5.2-6、5.2-7。

表5.2-6渗滤液收集池事故排放地下水砷浓度时空分布表单位:mg/L

| 时间（d） 距离（m） | 5 | 10 | 60 | 120 | 200 | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6.401264E-13 | 4.054609E-22 | 0 | 0 | 0 | <0.05 |
| 100 | 0.0007146072 | 1.512347E-08 | 0 | 0 | 0 |  |
| 200 | 6.401264E-13 | 0.0005053036 | 0 | 0 | 0 |  |
| 300 | 4.601093E-40 | 1.512347E-08 | 0 | 0 | 0 |  |
| 400 | 0 | 4.054609E-22 | 0 | 0 | 0 |  |
| 500 | 0 | 9.809089E-45 | 2.340449E-41 | 0 | 0 |  |
| 600 | 0 | 0 | 1.482763E-31 | 0 | 0 |  |
| 700 | 0 | 0 | 2.916688E-23 | 0 | 0 |  |
| 800 | 0 | 0 | 1.781317E-16 | 0 | 0 |  |
| 900 | 0 | 0 | 3.377735E-11 | 0 | 0 |  |
| 1000 | 0 | 0 | 1.988579E-07 | 0 | 0 |  |
| 1100 | 0 | 0 | 3.634907E-05 | 0 | 0 |  |
| 1200 | 0 | 0 | 0.0002062893 | 0 | 0 |  |
| 1300 | 0 | 0 | 3.634907E-05 | 0 | 0 |  |
| 1400 | 0 | 0 | 1.988579E-07 | 2.916102E-42 | 0 |  |
| 1500 | 0 | 0 | 3.377735E-11 | 4.24259E-35 | 0 |  |
| 1600 | 0 | 0 | 1.781317E-16 | 1.087654E-28 | 0 |  |
| 1700 | 0 | 0 | 2.916688E-23 | 4.913225E-23 | 0 |  |
| 1800 | 0 | 0 | 1.482763E-31 | 3.910743E-18 | 0 |  |
| 1900 | 0 | 0 | 2.340449E-41 | 5.484895E-14 | 0 |  |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 1.355483E-10 | 0 |  |
| 2100 | 0 | 0 | 0 | 5.902502E-08 | 0 |  |
| 2200 | 0 | 0 | 0 | 4.528922E-06 | 0 |  |
| 2300 | 0 | 0 | 0 | 6.123082E-05 | 0 |  |
| 2400 | 0 | 0 | 0 | 0.0001458686 | 0 |  |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 6.123082E-05 | 0 |  |
| 2600 | 0 | 0 | 0 | 4.528922E-06 | 0 |  |
| 2700 | 0 | 0 | 0 | 5.902502E-08 | 6.698207E-43 |  |
| 2800 | 0 | 0 | 0 | 1.355483E-10 | 3.026574E-37 |  |
| 2900 | 0 | 0 | 0 | 5.484895E-14 | 4.824333E-32 |  |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 3.910743E-18 | 2.713521E-27 |  |

表5.2-7渗滤液收集池事故排放地下水铅浓度时空分布表   单位:mg/L

| 时间（d） 距离（m） | 5 | 10 | 60 | 120 | 200 | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.432461E-13 | 2.174147E-22 | 0 | 0 | 0 | <0.05 |
| 100 | 0.000383184 | 8.109452E-09 | 0 | 0 | 0 |  |
| 200 | 3.432461E-13 | 0.000270952 | 0 | 0 | 0 |  |
| 300 | 2.467182E-40 | 8.109452E-09 | 0 | 0 | 0 |  |
| 400 | 0 | 2.174147E-22 | 0 | 0 | 0 |  |
| 500 | 0 | 5.605194E-45 | 1.255003E-41 | 0 | 0 |  |
| 600 | 0 | 0 | 7.950815E-32 | 0 | 0 |  |
| 700 | 0 | 0 | 1.563975E-23 | 0 | 0 |  |
| 800 | 0 | 0 | 9.55171E-17 | 0 | 0 |  |
| 900 | 0 | 0 | 1.811196E-11 | 0 | 0 |  |
| 1000 | 0 | 0 | 1.066308E-07 | 0 | 0 |  |
| 1100 | 0 | 0 | 1.949096E-05 | 0 | 0 |  |
| 1200 | 0 | 0 | 0.0001106157 | 0 | 0 |  |
| 1300 | 0 | 0 | 1.949096E-05 | 0 | 0 |  |
| 1400 | 0 | 0 | 1.066308E-07 | 1.563849E-42 | 0 |  |
| 1500 | 0 | 0 | 1.811196E-11 | 2.274945E-35 | 0 |  |
| 1600 | 0 | 0 | 9.55171E-17 | 5.832174E-29 | 0 |  |
| 1700 | 0 | 0 | 1.563975E-23 | 2.634551E-23 | 0 |  |
| 1800 | 0 | 0 | 7.950815E-32 | 2.097004E-18 | 0 |  |
| 1900 | 0 | 0 | 1.255003E-41 | 2.94109E-14 | 0 |  |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 7.268319E-11 | 0 |  |
| 2100 | 0 | 0 | 0 | 3.165017E-08 | 0 |  |
| 2200 | 0 | 0 | 0 | 2.428482E-06 | 0 |  |
| 2300 | 0 | 0 | 0 | 3.283296E-05 | 0 |  |
| 2400 | 0 | 0 | 0 | 7.82171E-05 | 0 |  |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 3.283296E-05 | 0 |  |
| 2600 | 0 | 0 | 0 | 2.428482E-06 | 0 |  |
| 2700 | 0 | 0 | 0 | 3.165017E-08 | 3.587324E-43 |  |
| 2800 | 0 | 0 | 0 | 7.268319E-11 | 1.622898E-37 |  |
| 2900 | 0 | 0 | 0 | 2.94109E-14 | 2.586885E-32 |  |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 2.097004E-18 | 1.455034E-27 |  |

表5.2-8渗滤液收集池事故排放 380m处居民水井污染物浓度分布表

| 污染物（mg/L） 时间（d） | 砷 | 铅 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1.112023E-18 | 5.962846E-19 |
| 20 | 0.0002901078 | 0.0001555605 |
| 30 | 1.467006E-11 | 7.866321E-12 |
| 40 | 2.832172E-24 | 1.518657E-24 |
| 50 | 3.752474E-39 | 2.012137E-39 |
| 60 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 |

由以上预测结果可知，若发生事故排放废水时可很快造成地下水的污染，可能导致铅、砷等污染物的污染。

砷最高浓度可达0.495 mg/L，超出《地下水质量标准》（GB/T14848-93）标准限值0.05mg/L的9.9倍，砷最高浓度可达0.028 mg/L，超出《地下水质量标准》（GB/T14848-93）标准限值0.001mg/L的28倍。污水泄漏后大约经过200d后从北面泄流排泄边界排出。

由表5.2-8预测结果可知，项目地下水下游380m居民水井在第20天时铅、砷浓度达最高值但低于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）标准限值，经时间推移，污染物浓度降为0，因此，渗滤液收集池事故排放对居民水井影响较小。

建设单位拟对处置场底部及边坡、渗滤液收集池均采用复合HDPE膜进行人工衬里防渗，复合HDPE膜防渗层渗透系数K＜10-7cm/s，抗压强度高，耐腐蚀性好，具有一定的抗穿刺能力。处置场场址及渗滤液收集池经过防渗处理后，能够有效的防止收集池中的渗滤液渗入地下水及土壤，且项目渗滤液运送至有资质单位处理，因而项目在填埋期对地下水影响较小。

大气环境影响预测评价

（1）处置场废气影响预测与评价

根据工程分析，运行产生的大气环境影响主要是处置场粉尘。

①预测模式

根据大气环评技术导则（HJ/2.2-2008）的要求，本项目固体废物处置场点源的排放扩散预测采用估算模式。

②预测评价因子

从源强分析可知，本项目固体废物处置场废气主要污染物为TSP，为此选取TSP作预测评价因子。计算项目边界浓度达标情况。

③工程污染源参数

根据工程分析，本项目固体废物处置场废气预测源强分别见表5.2-9。

表5.2-9废气污染物源强一览表

| 污染物 | 污染源类型 | 源强t/a | 源高m | 源长m | 源宽m | 温度℃ | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处置场面源 | TSP | 0.985 | 0 | 125 | 110 | 17.1 | 2.9 |

④估算模式预测污染物浓度扩散结果

估算模式预测污染物浓度扩散结果见下表。

表5.2-10处置场面源无组织排放各污染物预测结果

| 预测内容 | 距源中心下风向距离D(m) | TSP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测浓度Cij(mg/m3) | 占标率Pij(%) |
|  | 10 | 2.358x10-7 | 0 |
|  | 100 | 0.0003818 | 0.04 |
|  | 200 | 0.003456 | 0.38 |
|  | 300 | 0.007645 | 0.85 |
|  | 400 | 0.009426 | 1.05 |
|  | 500 | 0.009595 | 1.07 |
|  | 600 | 0.009085 | 1.01 |
|  | 700 | 0.009279 | 1.03 |
|  | 800 | 0.009365 | 1.04 |
|  | 900 | 0.00919 | 1.02 |
|  | 1000 | 0.008876 | 0.99 |
|  | 1100 | 0.008492 | 0.94 |
|  | 1200 | 0.008078 | 0.90 |
|  | 1300 | 0.007661 | 0.85 |
|  | 1400 | 0.007251 | 0.81 |
|  | 1500 | 0.006857 | 0.76 |
|  | 1600 | 0.006483 | 0.72 |
|  | 1700 | 0.00613 | 0.68 |
|  | 1800 | 0.005797 | 0.64 |
|  | 1900 | 0.005489 | 0.61 |
|  | 2000 | 0.0052 | 0.58 |
| Cmax/Pmax |  | 0.009647 | 1.07 |
| 出现距离（m） |  | 465 | 465 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10% |  | 不存在 | 不存在 |

注：Cmax：最大地面落地浓度；Dmax：最大落地浓度对应距离

由上表可知，本项目固体废物处置场无组织面源废气中TSP最大落地浓度为0.009647mg/m3，占标率为1.07%<10%，最大出现距离为465m。项目最近居民为南面500m陈家坡处，其TSP在南面陈家坡居民落地浓度为0.009595mg/m3，占标率为1.07%<10% 。

通过预测可知，项目处置场产生的TSP污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准（GB14554-93），因此，项目建设对周围环境空气质量影响较小。本项目无组织废气污染物无超标点，无需设置大气环境防护距离。

声环境影响预测评价

（1）项目声源分析

填埋期对声环境的影响主要为卫生处置场作业区的作业机械运行噪声。根据对同类地面设施的类比调查，确定主要噪声源及噪声声级值见下表。

表5.2-11噪声源及声级值

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 距厂界东侧最近距离m | 距厂界南侧最近距离m | 距厂界西侧最近距离m | 距厂界北侧最近距离m | 噪声强度dB(A) | 运行时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | 8 |
| 2 | 装载机 | 1 | 30 | 30 | 25 | 28 | 92 | 8 |
| 3 | 压实机 | 1 | 40 | 85 | 60 | 50 | 93 | 8 |
| 4 | 洒水车 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 1 |
| 5 | 夯土机 | 1 | 10 | 10 | 70 | 40 | 90 | 8 |
| 6 | 自卸车 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92 | 8 |

（2）影响预测

1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中相关规定，本次评价采用点源预测模式对建设项目厂界噪声进行预测。

①声级叠加计算公式：

式中：Leqg—等效声级预测值， dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s；

②背景值叠加计算公式：

Leq = 10lg(100.1Leqg   +  100.1Leqb)

式中，Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)；

2）预测参数

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

基本公式：

Lp(r)= Lp(r0)-( Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc)

①无指向性点生源几何发散衰减

Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0)

式中：—— 参考位置的距离，m；

—— 预测点距声源的距离，m

②遮挡物衰减

式中：—— 菲涅尔数。

拟建厂区建有绿化带，由于屏障的作用，引起噪声级的衰减。当计算出的衰减量超过25 dB，实际所用的衰减量应取其上限衰减量25 dB。

③空气吸收引起的衰减

Aatm=a(r-r0)/1000

式中：—— 温度、湿度和声波频率的函数。

④地面效应衰减

Agr=4.8-(2hm/r)﹝17+(300/r)﹞

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；

根据上述分析和计算公式，在项目夜间不营运情况下，各类设备的厂界噪声预测结果见下表。

表5.2-12各类机械设备的噪声影响计算结果单位：dB(A)

| 监测点位 | 设备 | 背景值 |  | 总贡献值 | 预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |  | 昼 | 夜 |
| 1#场界北 | 推土机 | 57.8 | 52.4 | 64.7 | 65.5 | 52.4 |
|  | 装载机 |  |  |  |  |  |
|  | 压实机 |  |  |  |  |  |
|  | 洒水车 |  |  |  |  |  |
|  | 夯土机 |  |  |  |  |  |
|  | 自卸车 |  |  |  |  |  |
| 2#场界东 | 推土机 | 53.2 | 50.2 | 65.5 | 65.7 | 50.2 |
|  | 装载机 |  |  |  |  |  |
|  | 压实机 |  |  |  |  |  |
|  | 洒水车 |  |  |  |  |  |
|  | 夯土机 |  |  |  |  |  |
|  | 自卸车 |  |  |  |  |  |
| 3#场界南 | 推土机 | 52.8 | 50.1 | 65.4 | 65.6 | 50.1 |
|  | 装载机 |  |  |  |  |  |
|  | 压实机 |  |  |  |  |  |
|  | 洒水车 |  |  |  |  |  |
|  | 夯土机 |  |  |  |  |  |
|  | 自卸车 |  |  |  |  |  |
| 4#场界西 | 推土机 | 56.4 | 52.6 | 64.7 | 65.3 | 52.6 |
|  | 装载机 |  |  |  |  |  |
|  | 压实机 |  |  |  |  |  |
|  | 洒水车 |  |  |  |  |  |
|  | 夯土机 |  |  |  |  |  |
|  | 自卸车 |  |  |  |  |  |

由上表预测结果可知，项目建成运行后，场界昼间、夜间噪声预测结果均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求，经项目现场调查，项目采石场夜间仍有采石作业，造成项目厂界昼、夜间噪声超标。因此，环评建议建设方修建隔声屏障，以降低项目噪声影响。

根据项目实施后噪声源在的分布，以及周边声环境敏感点的分布，预测设备噪声源对项目北面380m处敏感点居民的预测值，预测结果详见下表。

表5.2-13项目北面380m处敏感点噪声预测结果表

| 声源 | 室外源强 ［dB(A)］ | 距离 （m） | 运行时间 （h） | 总贡献值 dB(A) | 背景值 dB(A) | 叠加值 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 96 | 390 | 8 | 昼间：43.7 夜间： 不生产 | 昼间：50.4 夜间：45.9 | 昼间：51.2 夜间：45.9 |
| 装载机 | 92 | 408 | 8 |  |  |  |
| 压实机 | 93 | 430 | 8 |  |  |  |
| 洒水车 | 88 | 390 | 1 |  |  |  |
| 夯土机 | 90 | 420 | 8 |  |  |  |
| 自卸车 | 92 | 400 | 8 |  |  |  |

由预测结果分析可知，项目周边声环境敏感点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

因此，本项目的建设对项目周边各敏感点声环境影响较小。

固废环境影响评价

工程建成运营后，产生的固体废物主要为作业人员的生活垃圾。经计算，员工生活垃圾产生量为3.23t/a。

生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理后直接运往生活垃圾填埋场处置，故项目运营产生的固体废物对周围环境影响较小。环卫部门定期清运垃圾并应分类管理，可以回收的进行回收利用，不能回收的统一收集后清运到生活垃圾处理场进行无害化处理；道路养护、维修产生的土头或其它废旧材料应及时运往指定地点收集处理。

综上，填埋期固体废物对周围环境的影响可以接受。

生态环境影响分析

本项目固体废物处置场建成后，在填埋期对周围生态环境的影响主要表现在：

（1）对植被的影响分析

本项目固体废物处置场利用采石场废弃矿坑，主要影响在固体废物处置场的建设和运营过程中，对生态环境造成不利影响。场址范围内植物以荒草、灌木丛及乔木为主，无基本保护农田；经调查进场道路沿途植被为灌木草丛，无成片树林，对植被的破坏较小。

另一方面，从植物演替来看，处置场的建立，由于土壤有机物的增加，会带来一些伴生植物，如灰藜、狗尾草等，会对局部植物景观格局产生变化。处置场最终封顶复垦后，将种植人工植被，也会改善项目区及附近的植被环境与景观。这将使项目区及附近生存环境得到不断的改善。

（2）土地利用影响分析

本项目固体废物处置场工程拟占用的采石场废弃矿坑，其性质不属于基本农田保护范围。

从处置场工程内容分析，工程建成后将在一段时间内改变土地利用性质，即改变为建设用地。且可以对荒山沟进行绿化，对生态环境有利。其他占地在处置场区内只能作为建设用地，只在处置场封场后才能恢复为农用或林业用地，因此工程将对土地利用产生一定影响，但在封场后可以得到恢复。同时，在固体废物处置过程中，需定期覆土压实。

建设单位拟对取土场地采取保护措施，首先在设计过程中应充分利用拟建场址自身的资源状况，其次选用处置场北侧，修建107国道多余弃土作为覆土源，避免对草木的砍伐破坏，减轻对生态环境的影响。运行期取土造成的裸露斜坡面用塑料膜等覆盖，取土完毕后的场地立即植树造林等。采取这些措施后，可将取土对环境造成的影响降到最小程度。

（3）景观环境影响分析

固体废物处置场在填埋期将原有地貌等被改变，区域原有的自然和人为荒地等植被将被彻底的改变。拦渣坝等使原有的生态景观被人工建筑所取代，将会有大面积的裸露，随着固体废物处置场的增加和部分区域的封场，裸露的粘土土地将被覆盖固体废物，进而在场区绿化后区域景观得到改善和恢复。对原废渣堆存区东风嘴和抓埠市回填和绿化，采用播种草籽、种植灌木等方式进行生态恢复，有利于改善堆存区生态景观。

封场期环境影响分析

根据本项目工业固废渣浸出液检测数据，渗滤液主要污染物含重金属铅、砷等。项目封场覆盖由上向下依次为：300mm厚营养植被层；450mm厚覆盖支持土层； 300g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（5mm）；300g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（1.5mm）；350mm厚粘土层。封场后渗滤液的产生量、产生浓度将迅速减少。但根据渗流情况，渗滤液收集处理等工作在封场后仍要继续运行，以保证渗滤液收集彻底，直至渗滤液对项目区域内土壤、地表水、地下水环境无影响。

处置场封场场后继续对场内相关设施进行维护、跟踪监测场内环境空气质量、浸出液、地下水水质，监测频率可从每季一次至每年一次，视监测结果确定，当监测结果表明处置场稳定无害后，经专家论证后再结束维护。

环境风险

环境风险识别分析

物质危险性识别

本项目处置的工业固体废物为岳阳市云溪区历史遗留工业固废。

区域危险性识别

本项目主要的环境风险为渗滤液下渗对地下水的污染问题；坝体发生溃坝引发的问题。

重大危险源识别

重大危险源是指长期的或者临时的生产、加工、搬运、使用或者贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及数量。

单元内存在危险物质的数量根据物质种类的多少区分为以下两种情况：

①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险物质为多个品种时，则按下式计算：

q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1，则定为重大危险源。

式中：q1、q2、qn—每种危险物质实际存在的量，单位为t。

Q1、Q2、Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，单位为t。

《建设项目环境风险评价技术导则》规定，依据建设项目的工程分析，选择其生产、加工、运输、使用或贮存中所涉及的1-3个主要化学品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表2－有毒物质名称及临界量和表3－易燃物质名称及临界量以及GB18218-2000《重大危险源辨识》等相关依据，结合建设项目重大危险物质及具体储存量，确定该项目是否存在重大危险源。凡符合《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的物质属于一般毒物。凡符合《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》附录中物质危险性标准以及GB18218-2000《重大危险源辨识》判断，本项目没有列入《建设项目环境风险评价技术导则》附录表格和GB18218-2000《重大危险源辨识》的物质，建设项目不存在重大危险源。

项目选址和周边环境危险性识别

建设项目位于岳阳市云溪区路口镇牌楼村，距离岳阳市城市中心25km。场址不属于云溪区工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其它需要特别保护的区域内。

环境风险评价等级

评价等级划分依据

《建设项目环境风险评价技术导则》规定，根据评价项目所涉及到的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。

一级评价按导则要求应对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。二级评价可参照导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

判定评价级别中所规定的敏感区系指《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，具体敏感区应根据建设项目和危险物质涉及的环境确定。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A.1规定的物质危险性判定标准如表6.2-1所示。

表6.2-1环境风险评价评价工作级别判定

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

项目环境风险评价等级

根据项目按照重大危险源辨识，本项目不存在重大危险源。

建设项目位于岳阳市云溪区路口镇牌楼村，距离岳阳市城市中心25km。场址不属于云溪区工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其它需要特别保护的区域内。

该建设项目环境风险评价工作级别为二级，需要参照导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

源项和事故影响分析

可信事故

根据以上分析，参考相关导则，与同类项目类比，本项目的主要的环境风险可信事故列于表6.3-1。

表6.3-1主要环境风险事故

| 可信事故 | 产生原因 | 环境危害 |
| --- | --- | --- |
| 渗滤液下渗或渗滤液剧增 | 防渗层没有严格按要求标准施工或发生地质灾害导致防渗层破坏 | 地下水污染 |
| 坝体发生溃坝 | 遇到特大暴雨或发生地震等严重地质灾害时 | 地表水、地下水、土壤污染、生态破坏 |

可信事故后果预测分析

（1）渗滤液下渗

渗滤液下渗现象的发生可能是防渗层没有严格按要求标准施工或发生地质灾害导致防渗层破坏。如果发生这种现象，将会使处置场处置区域一定范围内的地下水水质恶化，受到污染的地下水渗入地下水径流，就有可能对当地的地下水水质形成污染，导致该区域水质下降。而且一旦发生渗滤液下渗，将很难采取补救措施。

因此，为杜绝渗滤液下渗现象的发生，必须确保防渗层的防渗功能。建设单位和施工单位必须严把质量关，选择有资质的正规单位设计、专业施工队伍，严格按设计施工，加强施工期监理，确保工程质量，渗滤液事故泄漏防范措施：

①防渗层施工属专业性很强的工程，是固体废物处置场建设的关键工程，必须由有资质专业队伍按规范施工；铺设、焊接、质量检查工序应严格按照有关规程或标准进行，要加强施工环境监理，确保铺设质量；

②防渗层施工过程一定要按照规范操作规程，防渗材料铺设前，需对沟底、边坡进行开挖，以清除树根、杂草、杂物等，要求最小开挖深度不得小于0.3m；

③膜铺设必须平坦，无褶皱，边坡与底面交界处不能设焊缝，焊缝应在跨过交界处1m以上，要最大可能的利用膜的宽度来减少接缝数量（至少应在6m～10m）；

④设置防渗衬层渗漏检测系统，定期检测防渗衬层系统完整性，发现防渗衬层系统发生渗漏时，应及时采取补救措施，将破坏区域隔离，进行防渗膜修补；

⑤为检测渗滤液深度，固体废物处置场内应设置渗滤液监测井；

⑥定期检测地下水水质，当发现地下水质有被污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

渗滤液收集池事故排放防范措施：

①有关管理部门应制订包括监测、报警以及对固体废物处置场截洪沟的询查制度等措施在内的应急预案。

②确保雨水和渗滤液分流。

③加强雨水外排能力，每年汛期之前，完成截洪沟的整修，确保畅通无阻。

④建立渗滤液收集和监测系统，在有大雨、暴雨预报时，抽干排空收集系统内的积液并将固体废物处置场作业面用薄膜覆盖。

⑤尽早实施绿化，充分利用植被对雨水的滞留作用和蒸腾作用。

⑥事故发生后要及时抽提，进行回灌，利用植物根系的吸收过滤作用以及蒸腾，延缓渗滤液产率和减少产生量，削减一次暴雨产生的渗滤液骤增对污水处理系统的冲击负荷。

⑦建议应在固体废物处置场渗滤液收集池下方建设拦渣坝，防止渗滤液外渗，保护地下水和地表水水质安全；

⑧编制渗滤液事故防范措施应急预案，定期开展演练，防患于未然。

根据勘察设计单位对固体废物处置场初步勘察，固体废物处置场地基基本稳定，要求建设单位严格按照固体废物处置场的防渗要求，进行设计、科学施工，合理保养，做好固体废物处置场底部和侧面的防渗，发生渗滤液污染地下水的几率很小。

（2）渗滤液突然增加

渗滤液突然增加主要源于三方面可能：①雨水渗入固体废物堆体；②压实的固体废物含水分挤压滤出；③固体废物中的有机物分解产生水分。

渗滤液突然增加主要由于上述三个因子短期发生突然变化，其中降水的骤然增加影响最大。项目填埋期为秋冬季，降雨量较少，填埋完成后立即封场，渗滤液根据收集情况运送至有资质单位处理，影响较小。

（3）坝体发生溃坝

①主要影响：固体废物处置场的上下游设有拦渣坝，作用主要是对已填埋的固体废物进行掩挡。一般情况下，坝体虽然为土质坝，但只要设计、施工严格按照有关标准进行，其安全性能是可靠的，但是，当遇到特大暴雨或发生地震等严重地质灾害时，则坝体可能会出现倒塌等安全问题。如果发生这种现象，将会影响渗滤液和地表径流的正常收集，使已填埋的固体废物冲向下游，对下游地表水、植被和土壤等造成严重影响，并堵塞沟道、河道，影响周围环境空气质量，破坏处置场整理结构，同时使固体废物处置场无法正常运行。

②措施：

a、建设单位和施工单位必须严把质量关，选择有资质的正规单位设计、专业施工队伍，严格按设计施工，加强施工期监理，确保坝体质量。

b、加强拦渣坝的排水设施管理；避免集中排弃第四系表土、风化岩；对软弱地基的影响进行控制；清除植物层；采用合理的台阶坡度角和台阶高度；

c、安全人员应经常检查拦渣坝有无危险及其他不安全因素，发现问题及时上报处理；对拦渣坝应定期进行密切观测，有潜在滑坡危险的地段应进行水泥加固。

环境风险管理

制度管理

法制管理：依法进行企业管理，严格执行有关生产、设计规范要求。制定本企业安全生产管理条例，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

加强事故安全教育：定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高职工灭火操作技能，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。企业内全体人员都要了解事故处理程序和处理要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，并定期组织实际演习。一旦出现事故，能各就各位进行处理，控制事故的发展和影响。

建立和健全处理事故的组织管理制度：处理事故的组织管理制度明确：①一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责；②处理事故的步骤；③事故区域的隔离，防止火灾向四周扩散并起到隔离作用的具体预案；④事故的上报制度及人员疏散路线等。

个体防护措施：①生产人员应按国家有关规定选用劳动保护用品；②危险场所不允许生产人员贴身穿用化纤材料制做的衣裤。

污水非正常排放防范措施

（1）按50年一遇防洪要求，修建固体废物处置场周边的截洪沟，使固体废物处置场外的地表径流不进入处置场；修建环绕在整个固体废物场地的截水沟，收集填埋作业区域的地表径流，将处置场内未受到污染的下雨水引入雨水管道，以防止雨天特别是暴雨时渗滤液收集池发生外泻。

（2）在大雨或连阴雨季节，减少固体废物填埋作业面积，减少渗滤液的产生，必要时覆盖作业单元，减少地表径流进入处置场。

渗滤液下渗防范措施

（1）防渗层施工过程一定要规范操作规程，防渗材料铺设前，需对沟底、边坡进行开挖，以清除树根、杂草，杂物等，要求最小开挖深度不得小于0.3m。

（2）适当加厚防渗膜厚度。

（3）设置一定的监控措施，发现渗漏现象及时采取适当措施修补防渗层。

（4）对废水收集的管道每班进行巡视，并在处置场地表径流的下游设立地下水观测井，每天对地下水进行测试，监控地下水水质变化。

拦渣坝溃坝防范措施

（1）建设单位和施工单位必须严把质量关，选择有资质的正规单位设计、专业施工队伍，严格按设计施工，加强施工期监理，确保坝体质量。

（2）在汛期增加巡视人员和频率，发现问题及时采取措施。

（3）坝体出现塌坑，应及时查时其成因，而后进行处理。对沉陷塌坑，应进行回填夯实处理；对于管涌塌坑，应首先处理管涌，而后再进行回填。

（4）当坝坡出现冲沟、裂缝、塌坑、和滑坡等现象时，应及时妥善处理。

（5）提高拦渣坝坝搞震稳定性的措施：在下游坡坡脚增设土石料压坡；对坝体进行加密处理；降低库内水位或增设排渗设施，降低坝体浸润线。

（6）当坝体出现冲沟时，应以土石或尾矿及时分层夯实填平，并疏通或增设排水沟。

（7）坝体出现裂缝时的处理措施：缝深5米的裂缝可采用开挖回填法处理，开挖深度应比裂缝尽头深0.5米，开挖长度应比缝端扩展2米，回填土料应与原土料相同，回填时要分层夯实；对较深的裂缝可采用灌浆法处理或上部开挖回填、下部灌浆的方处理。

（8）编制应急预案，针对拦渣坝垮坝、排水设施损毁或堵塞、坝体深层滑动等情况，提出应急救援措施，明确机构人员职责、通讯保障、人员物资和资金准备以及应急行动方法步骤。

事故应急预案

事故应急对策

（1）成立事故应急对策指挥中心

成立由厂内多个部门组成的事故应急对策指挥中心，负责在万一发生事故时统一指挥，协调处理好抢险工作。

（2）应急对策

①报警

一旦发生火灾事故，现场操作人员应迅速以无线对讲机或电话向厂内负责人报警和采用119电话报警，负责人在接报后应立即确认火灾位置、大小和性质，迅速启动工厂应急预案，并向事故应急指挥中心报警，事故应急指挥中心接报后，通知消防部门、救护等部门，且指挥扑救工作。

②抢险工作

工厂负责人在向指挥中心报警的同时，启动事故程序，指挥有关工作人员，启动内部的消防应急设备，控制火灾的进一步蔓延，救护受伤人员，待外援消防部门、救护不能赶到后协助其工作。

环境风险应急预案的制定

根据国家环保总局（90）环管字057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各企事业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法。建设项目应急预案一览表见表6.5-1。

表6.5-1项目应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：处置场区、渗滤液处理区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级相应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场地邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

应根据上表的要求制定详细可行的应急预案。企业应急监测部门在事故发生时，应为应急监测准备特征监测因子监测的相应采样器具、分析试剂、仪器设备、防护器具。平时应注意进行仪器、设备的定期维护和校准，加强施工期的环境监理。

风险评价结论和建议

评价结论

（1）该项目建成投产后，环境事故风险将增加，因此，从项目的前期开始，设计施工、生产运行到项目退役，必须高度重视安全生产、事故防范和减少环境事故风险，以尽可能的减少环境代价。

（2）该项目主要的环境风险为渗滤液下渗及拦渣坝溃坝产生的次生环境污染问题。

（3）该项目具有潜在的事故风险、有害因素，但该企业若能在设计、施工、生产三阶段严格执行国家有关劳动、安全、卫生和环保等的标准规定，采取该项目安全评价报告和本报告提出的各项安全、环境风险防范对策措施，并严格落实，建立完善的安全管理机构和制度，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，在做好以上各项安全和环境风险防范措施后，项目的环境风险可降低到可接受的程度。

（4）当事故发生时，建设方应当参考本报告书编制的有关环境风险防范的应急预案，启动应急程序，力争在风险发生最初时间，就确保风险源能够得到及时有效的遏制，尽量避免可导致重大的人员伤亡和财产损失事故的发生，同时应尽可能减轻对周围环境造成的影响。

综上所述，该项目环境风险在确保防范措施落实的基础上，在所选厂址范围是可接受的。

建议

项目在做好本报告的相关措施的前提下，还应进一步加强平时防范，减少事故发生的可能，同时尽可能减轻事故造成的后果影响。本报告特别提出下列补充要求：

(1) 制定企业安全生产管理制度。员工的文化和科学素质是安全生产的保障，因此需要不断加强员工的培训，树立“安全第一，预防为主”的观念，提高安全意识，降低人为失误。加强员工的职业安全知识教育，提高员工的自我保护意识，能掌握常规的救护方法。加强员工的消防知识培训，让每一个员工掌握消防器材的使用和检查维护，并对消防器材的使用性能作定期检查。

(2) 必须明确该项目生产装置发生事故时渗滤液的收集系统、设置足够大的事故池，一旦发生风险事故，必须从事故开始至事故救援结束全程妥善对待处理事故的消洗液，必须将消洗液汇集在消防废水事故池中，事故池必须设有阀门，收集后的废水应妥善处置。尤其要防范事故消洗液可能经雨水通道逸失而进入附近水体。

环境保护措施及其经济、技术论证

施工期污染防治措施

项目在建设过程中如不合理安排，有可能产生大量扬尘降低空气质量、噪声扰民，项目在建设期应加强对施工期的管理，为有效减少施工期对周围环境造成的大气、噪声等环境影响，本次环评提出以下措施来减少施工期对外环境的影响：

施工期废水污染防治措施

施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

（1）施工生产废水

施工期生产废水产生于机械设备清洗与维修、车辆清洗等工序，主要污染物为SS、石油类。施工期生产废水经沉淀、隔油等预处理后回用于车辆与设备清洗，或用于施工道路等的洒水抑尘。施工期生产废水不对外境排放，对周边水环境影响甚微。在施工场地及机械维修场所配备相应的污水处理设施，生产废水经处理后回用。施工结束后沉淀池等设施覆土掩埋。

（2）生活污水

因评价路线短，施工人员租住项目周边民房。施工人员产生生活污水的地点主要是粪便、淋浴洗涤以及公用设施等，具有排水点分散，单点一次排放量小等特征。项目施工期生活污水利用当地民房现有化粪池等消解，化粪池定期清掏处理。

项目施工期污水产生量较小，对环境影响较小，处理措施实际可行。

施工期废气污染防治措施

（1）强化施工全过程环境管理与施工监理，实行清洁生产、文明施工；搞好环保宣传和教育工作，努力提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。

（2）对施工现场采取围栏等遮蔽措施，阻隔施工扬尘，以达到防风起尘和减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。对于容易起尘的建筑材料应采取遮挡措施，要适时洒水降尘，最大限度地减少施工扬尘。

（3）对运输建筑垃圾和沙土物料转运等车辆必须采取棚布遮盖，防止物料的遗撒和飞扬；运输车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽。

（4）施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土，土石方挖掘完后，应及时运送到需要填方的低洼处，以减轻施工水土流失，防止二次扬尘。

（5）对施工道路、场地必须适时洒水抑尘。

（6）施工单位须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。

施工期噪声污染防治措施

建设单位应采取以下措施减小施工噪声对项目附近环境的影响：

（1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

（2）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

（3）筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00～22:00，但应避开12：00～14：30）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。严格控制夜间施工应并认真执行申报审批制度。为了减少施工噪声对敏感点的影响，工程不允许在22:00-次日6:00施工。如必须在夜间延长施工时，必须取得当地环保局及综合执法部门的批准，并采取临时性的降噪措施、尽量减短工时，减少对周围敏感点正常生活环境的影响。

（4）建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

（5）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。

（6）施工中加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。

通过加强施工现场管理，落实噪声控制措施，可使施工噪声对项目附近环境声环境影响降至最低，影响随施工期的结束而消失。

施工期间运输建筑材料车辆较多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～85dB，属间歇运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，预防处理措施可行，不会对沿线环境造成大的影响。

施工期固体废物染防治措施

（1）要求施工场地设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往市区生活垃圾场处理。

（2）建筑垃圾分类处置，建筑垃圾中的瓦砾碎砖、水泥残渣送至当地砖场、预制场重新使用或用于道路铺设垫方；废铁丝、钢筋、建材的包装箱、袋等可以再利用的固废送废品回收公司再利用。

（3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒。

生态环境与水土流失保护措施

（1）尽量利用采石场原有设施，尽可能减少植被破坏，禁止乱砍乱伐，避免造成植被大面积破坏，使原本脆弱的生态环境系统受到威胁。

（2）根据国家有关环保政策规定，工程必须尽快恢复施工造成的植被破坏，应有详细的恢复植被方案；本项目恢复植被应以植树、种草相接合并及时管护、浇灌，保证其成活率。

（3）落实处置场封场期环境绿化，绿化面积和绿化率原则上不小于工程扰动面积和原有绿化率；树种选择、搭配、杀菌等功能应根据一般固废处置场实际规划实施，植被恢复要有专项资金予以保证，做到专款专用。

（4）建设单位应按照国家“环保法”和“水保法”规定，尽快委托有资质单位编制水土保持方案报告，要求水土保持综合防治措施必须与主体工程做到“三同时”。

（5）合理安排施工期，因地制宜地划定作业面，尽量不压占具有水保功能地表物质。

（6）场区道路和填埋场内拦渣坝、渗滤液收集池等施工应统筹安排，采取逐段施工方式进行，避免反复开挖；

（7）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

填埋期污染防治措施

项目场区污水防治措施

本项目采用的污水防治措施主要有

（1）固体废物处置场实行雨污分流并设置地表水集排系统，建设截排水沟，以收集、排出污水区内可能流向填埋区的雨水、上游雨水以及未填埋区域内未与固体废物接触的雨水，雨水直接排放，不得与渗滤液混排。

（2）建设地下水收集导流系统并做好防渗等工作，防止地下水和大气降水流入固体废物，有效减少渗滤液的产生量。

（3）制订风险事故应急计划。应急计划应包括指挥机构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。

（4）渗滤液处理措施

项目在处置场西南侧建设一座容量为90m3的渗滤液收集池并做好防渗工作，收集的渗滤液定期送至有资质单位处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）允许排放浓度后排放，对项目周边环境影响较小。

地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

工程在运行过程中，废水主要来自处置场渗滤液。如果发生渗滤液泄漏事故，可能会使处置场所在区域及其下游的地下水环境受到污染，事故状态下有可能对地下水环境产生较大不利影响，可能出现的事故情况主要为HDPE膜破损情况下发生的固体废物处置场渗滤液渗漏现象。

搭建遮雨棚，修建排水沟渠等措施，做好“防雨、防尘、防渗漏”工作，确保一般固体废物堆存场所必须严格按照GB18599－2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中II类场的相关要求进行，避免一般固体废物及其渗滤液进入环境，对环境造成影响。选购HDPE膜时把好第一道关口，施工中精心粘结，作业时避免对其过分碾压等，就可避免对其的损坏。将跑、冒、漏、滴降到最低限度。

（2）分区防控措施

本项目设置地下水监测井共3座，其中污染扩散井2眼，各设在地面水流向东西两侧50m处，污染监视井1眼：设在处置场地下水流向下游50m处。定期对地下水监测井的水样测试，在第一时间确定事故的发生，从而及早进行处理，对地下水环境有污染的情况，可及时发现及处理，污染控制难易程度为易。项目选址区域为一般防渗区，本项目采用单复合衬层防渗系统，场内底部由上向下依次为：200g/m2无纺布保护层；500mm卵石渗滤液收集排水层；600g/m2无纺布保护层；2.0mm HDPE防渗膜；600g/m2无纺布保护层；300mm厚粘土层，边坡由上向下依次为：300mm袋装粗沙层； 600g/m2无纺布保护层；2.0mm HDPE防渗膜；600g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（5mm）；450g/m2无纺布保护层；300mm厚粘土层，本工程所设保护层防渗系数约为1×10-7cm/s。

因此，一旦发生事故虽然会增加渗滤液的渗漏量，但影响应该在可接受范围内。

（3）地下水修复措施

地下水的主要修复方法包括：原位修复：监控条件下的自然衰减法、渗透性反应强；异位修复：抽出处理法。本项目可采取异位修复，抽出处理法处理受污染地下水。

受污染的地下水的抽取处理，即采用布设抽水井的方式先抽取已污染的地下水，然后在地表进行净化处理。常用的异位处理技术有两相抽提技术和抽取—处理修复技术。根据污染质的形式，前者主要针对地下水污染场地中存在自由相非永相液体的情况；后者主要针对地下水污染场地中的溶解相污染物（有机或无机污染物）。此技术直接针对污染源抽取处理，在抽取过程中形成地下水位降落漏斗，使周围地下水不断流向水井，减少污染扩散，污染程度随抽取逐渐减弱的过程中，易溶污染质也不断向水中转化，促使污染浓度的减小。抽取处理技术能有效控制污染源的去除和污染范围的扩散，最终达到污染质的减少和污染程度的减弱。

大气污染防治措施

（1）粉尘防治措施

加强收集管理，严格收集、倾倒等操作程序，减少倾倒扬尘产生的条件，减缓倾倒扬尘对工人健康的影响。

处置场的粉尘是一个面源，经查阅相关资料，作业区空气中的粉尘浓度比其边缘的粉尘浓度高。另外采取非雨天洒水的措施，以控制粉尘污染，次数和水量结合当时具体条件，由操作人员和管理人员掌握，把握的原则是不影响处置作业，同时又能达到最佳的控制粉尘的效果。洒水的场所主要是作业区、进场和场区道路。

（2）大气污染防治措施补充建议

为了减少处置场颗粒物对环境空气的影响，应文明作业，处置场和取土场经常洒水，保证固体废物和覆土有一定的湿度，减少颗粒物的产生；遇到大风天气，应减少作业面积或停止装卸车、摊铺和开挖取土；固体废物和覆土需压实，且在处置场周围种植枝叶繁茂和躯干较大的树木和灌木，以滞尘吸尘。

噪声污染防治措施

根据噪声预测分析，该一般固体废物处置场噪声厂界超标。为进一步减少项目噪声影响，应采取以下措施：

（1）固体废物处置场各种车辆机械设备严格管理，文明作业，避免不必要的噪声产生。

（2）敏感点附近路段禁止鸣笛，并设立标志；优先使用修建声屏障，将有效降低噪声对周围居民的影响。

固体废物污染防治措施

项目建成运营后产生的固废主要为作业人员的生活垃圾。本项目设置垃圾桶，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置，固废做到有效的处置，对周围环境产生的影响较小。

生态恢复

废渣转运填埋完成后，对原废渣堆积点部分区域和填埋场表层进行生态修复，并进行表层覆土或回填，铺种草籽，总覆土绿化面积约2.1万m2。

- 绿化

表7.2-1 废渣点生态恢复内容

| 废渣堆存点 | 修复内容 |
| --- | --- |
| 老虎嘴 | 位于工业园区红线内，不做回填和绿化 |
| 东风嘴 | 播种草籽绿化，配套种植马尾松，废渣堆存点整平6115m2。 |
| 老水井 | 位于工业园区红线内，不做回填和绿化 |
| 抓埠市 | 位于工业园区红线内，不做回填和绿化 |
| 胜利矶 | 播种草籽绿化，配套种植马尾松，废渣堆存点整平2069m2。 |
| 填埋场 | 封场面积11890m2，地面覆地绿化采用狗牙根及其他当地物种混播种植 |

原废渣点覆土，主要为老虎嘴及抓埠市区域，对废渣点清理后坑洼和地势较低处进行覆土回填，其他位置表层覆土600mm。生态修复以植草为主，在堆体表面种植一些抗污能力强的物种。

在固体废物处置场完成一个层面后，即开始筹备覆土绿化的生态恢复工程，按照不同植物对其堆体覆盖土壤后的生态适宜性，遵循先绿后好的原则，逐渐培育生态效益更高的植被类群。

（2）设置挡墙拦坝

固体废物处置场设置粘土斜墙掩挡坝，粘土斜墙表面每高度5m设马道一道，共设四条，宽1.5m，马道上设置纵向排水沟，以排除大气降水在坡面形成的径流，同时在粘土斜墙表面种植草皮，以提高抗大气降水的冲刷能力，减少水土的流失。道路两旁种植长青灌木丛，填完后的场地及取土完毕的场地及时种花植树。

封场要求

该工程服务期满后，应关闭封场，编制关闭计划，报岳阳市云溪区环保局批准，并提出污染防治措施，避免废渣对周边环境造成二次污染。本填埋场封场面积11890m2，封场结构由下至上依次为表面复合防渗层、表面水收集排放层、植被层，封场时最终覆盖厚度约为1.1m，由上向下依次为：300mm厚营养植被层；450mm厚覆盖支持土层； 300g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（5mm）；300g/m2无纺布保护层；HDPE复合土工网格（1.5mm）；350mm厚粘土层，总体渗透系数小于10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的II类场封场要求。

关闭或封场后，设置标志物，注明关闭或封场时间，并加强对固体废物处置场进行绿化，地下水监测应继续，直至水质稳定为止。

补充的环保措施

本项目是处理云溪区有历史遗留工业固废，本评价提出如下建议：

严格检查进场的固体废物类型。对于医疗垃圾、危险废物、生活垃圾绝对不允许进入本固体废物处置场，防止造成严重的新污染。因此建议对进场固体废物进行分拣。

填埋作业覆土过程做好防尘、防水土流失措施。

进场车辆必须接受检查，听从现场工作人员的指挥安排。

倾倒固体废物时必经指定地点和方式，不得自行堆放。

环境保护工作应有专人负责，适时地组织有关人员对渗滤液通过监测井进行监测；对污水的进出水质监测结果应详细记录。发现异常情况应及时上报主管部门，同时采取有效措施及时处理。

环保投资

建设单位和设计单位必须严格落实废气、污水、固废、噪声环保治理措施，使环保措施与主体工程同时设计、施工和投入使用。根据设计提出的环保措施，结合评价提出的要求，本项目主要环境保护措施、设施清单详见表7.3-1。

从表中可以看出本项目环保投资794.74万，占总投资的34.7%。

表7.3-1环保措施投资清单

| 项目 | 污染源 |  | 环保措施名称 | 环保投资（万元） | 数量 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 投资 | 污水 | 施工期 | 沉淀池、临时化粪池 | 4 | 1座 | 5m3 |
|  |  | 填埋期 | 渗滤液导排及收集池 | 7.85 |  | 90m3 |
|  |  |  | 渗滤液委托处理费用 | 1.3 |  |  |
|  |  |  | 底层防渗工程 | 129.30 |  | 4600m2 |
|  |  |  | 边坡防渗工程 | 231.48 | / | 9600m2 |
|  |  |  | 封场防渗工程 | 266.37 |  | 11800m2 |
|  |  |  | 截水沟 | 34.64 |  | 520m |
|  |  |  | 排水沟 | 21.65 |  | 370m |
|  | 废气 | 施工期 | 道路洒水设施 | 7 | 1套 | / |
|  |  | 填埋期 | 洒水 | 15 | 30套 | / |
|  | 固废 |  | 垃圾收集桶 | 2 | 若干 | / |
|  | 噪声 |  | 设备减振、消声 | 6 | / | / |
|  | 环保监测 |  | 地监测井 | 4.32 | 3个 | / |
|  | 生态 |  | 覆土绿化 | 63.83 | / | 2.1万m2 |
| 合计 |  |  | 794.74万元 |  |  |  |

水土保持

水土流失成因及保护分区

水土流失成因分析

（1）降雨

降雨是土壤受水侵蚀的动力来源，项目区降雨量的大小是影响水土流失重要因素。特别是雨季，这段时间的工程施工将会产生较大的水土流失。

（2）植被

植被是抵抗土壤侵蚀的积极因素，它起着截留雨水减少雨滴打击力，改善土壤结构增加渗透作用。地面上是否有植被，其覆盖率多少，在很大程度上就决定了土壤侵蚀量的大小。

工程施工首先要对施工场地表层进行植被清理，这样致使工程区域内的土壤失去植物保护直接裸露出来，从而增大水土流失的可能性。

（3）地形

地形是影响水土流失重要因素，处置场所在地地形、地貌，在一定程度上决定着水土流失量的大小。

（4）土壤

土壤是降水冲刷的对象，其本身的特征如土壤质地、有机质含量与土壤受侵蚀程度有很大关系。通常有机质含量多的土壤，结构都较好，水分渗透性强，地表径流量少，水土流失量也较少。

水土保持分区

根据工程建设的实际情况，项目建设过程中破坏地表和扰动土层的方式很多，水土流失强度及治理力度也必然有所不同。固体废物处置场的水土流失主要发生在场区清基、环场区道路边坡、拦渣坝、倾倒平台和场区内道路等。按各工程单元水土流失的特点，本项目水土流失防治分区可分为重点防治区、一般治理区和环境保护区三种类型。

（1）重点防治区

施工期：修建截洪沟时扰动的区域、场区清基、进场道路、环库区道路；固体废物处置期：处置后的固体废物堆体及场内道路、拦渣坝、进场道路及环库区道路的边坡、管道。

（2）一般治理区

主要是施工期处置场填埋区场地，该区域存在一定的侵蚀，应采取较为合理的防治措施。

（3）环境保护区

包括周边地区、进场道路两侧护坡道以及周围未开采区域的植被等。

水土流失影响分析

施工期

从工程内容可知，处置场的建设首先要进行场地清基、平整土地，同时要建设进场道路，建筑拦渣坝等。以上施工活动均要铲除植被、清除表土，造成施工场地的地表裸露。由于工程防渗采取一次施工，施工区地表裸露和表土堆存必然加大场区的水土流失，特别是场内清基，由于施工面积大，冲沟两侧有一定的坡度，将加重施工期的水土流失。项目的施工期为7个月，因此水土流失的影响也将持续7个月。水土流失严重的施工阶段是在前期的3个月左右的土建施工阶段，待拦渣坝施工完成后，水土流失将会得到控制。

固体废物处置场施工便道利用采石场原有道路，全长1415m。本评价认为减小施工期水土流失的有效措施是在建设初期优先建设截排水沟、拦渣坝，可以将场区外的降水引出场区，以减小场内地表径流来达到控制水土流失的目的。为减小水土流失施工前期应优先完成固体废物处置场拦渣坝截排水沟的建设，以利于场区排水。

填埋期

填埋期的水土流失主要产生于取土过程。本项目不设覆土备料场，覆土来源为G107修建多余弃土，随取随用。

由于取土时土方的开挖和堆放，在雨季可能导致取土场产生水土流失，因此取土作业时应采取分台阶作业，并采取设临时截洪沟的防治措施，可以减小取土过程的水土流失量。

封场期

封场时需覆盖自然土、粘土、贫瘠土、营养土等，封场取土的水土流失不可忽视。在取土时应按环保要求，采取设临时截洪沟、按分台阶取土等方式减小水土流失量。

封场后，表面上设置表面排水沟，排水顺势接入拦洪坝，再加上进行植被恢复，因此封场后不会增加区域的水土流失。

生态恢复及水土保持措施

本项目植被破坏主要发生在施工期，而水土流失较强烈的时期主要在施工期的道路和截洪沟修建和填埋期的拦渣坝等，为了减缓水土流失的发生，应加强植被保护和恢复力度、加强各种边坡、护坡的修建和维护。

施工期

为减少固体废物处置场及其道路施工对生态环境产生的不利影响，拟订施工方案时，工程建设单位应为本工程的弃土制定处置计划，弃土出路应主要用于固体废物处置场建成后的覆土。按规定地点处理弃土，并不定期地检查执行计划情况。同时，应考虑处置场构筑物和道路修筑以及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面＞25°时要作护坡处理，永久性坡面种植草皮。在堆土场周边应设置干砌片石护坡，护坡外侧设置雨水截留沟。

施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。在施工时应仔细选择施工路线与组织施工，尽可能少伐乔灌木。在施工结束后应采取植草与移栽等措施消灭裸露地面，恢复植被。

道路施工时在路线选择上应充分考虑沿线植被状况，严格控制开挖面，尽可能减少植被破坏量。在水土流失易发生的区段及时修建各种雨水截流沟渠，并对扰动的山体建造护坡。另外要首先要在库区周围设置拦洪坝，保证清污分流，将填埋区以外的雨水直接收集外排。

施工期山体的开挖对植被的清除应严格控制在当时所需的开挖面上，保存与保护好坡下植被。既减少了不必要的植被破坏，又减少了水土流失。

填埋期

工程运行期中间覆盖施工时注意实行单元填埋，随倒随压、层层压实，当日覆盖，避免降雨造成的水土流失。建设项目应做好处置场及影响区的水土保持防治工作，有效控制新增水土流失，避免工程可能带来的不良影响。

封场期

封场期应在场区内、场区四周及封场后的填埋体上进行绿化种植，形成优美的环境；在填埋区周围应设计至少10m宽的绿化带；封场后填埋区种植草皮14268 m2，原废渣点播种草籽9821 m2。

填埋区周边绿化树种选择的原则：以本地树种为主；抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；针叶与阔叶相结合，以阔叶为主。

终场期

固体废物处置场达到退役年限后即终场期应注意生态恢复，在终场覆盖土层上种植植被，继续引导和处理渗沥水。固体废物处置场稳定以前，对地下水、大气进行定期监测。固体废物处置场稳定后，经监测、论证和有关部门审定后，可以对土地进行适宜的开发利用，但不宜用作建筑用地。

可行性分析

厂址选择基本原则

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中场址选择的环境保护要求：

①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求；

②应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，场界距居民集中区500m以外；

③应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

④应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。

⑤禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

⑥禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。

⑦应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。

⑧应选在防渗性能好的地基上。天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。

路口镇牌楼村场址位于采石矿废弃矿坑。场地及周边地区主要为荒地，仅有少量农田，场址内无居民居住，无需进行拆迁，无工业设施，满足上述选址要求。

结合云溪区总体规划、地形地貌、水文条件及交通等各方面的相关因素，场址方案情况见表10.1-1。

表9.1-1场址介绍表

| 序号 | 项目 | 场址介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置 | 云溪区路口镇牌楼村 |
| 2 | 交通运输 | 距离污染场地15km，距北面G107国道300m,现有道路运输方便 |
| 3 | 供水 | 原采石场供水直接引入 |
| 4 | 供电 | 原采石场供电直接引入 |
| 5 | 对周边环境的影响 | 远离主城区，无自然保护区等敏感区，处在城市下风向，有足够的卫生防护距离 |
| 6 | 地质条件 | 无断层，不在断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区，无不良地质现象， |
| 7 | 场址地形地貌 | 场址地形地貌都较简单，场地较稳定，属简单场地；场址的地震基本烈度为Ⅵ度 |
| 8 | 用地性质与拆迁 | 为集体用地，无基本农田，无居民拆迁 |
| 9 | 是否特殊区域 | 不在地下水补给区、饮用水含水层、滩地和洪泛区，自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域 |
| 10 | 综合分析意见 | 交通便利，用水用电方便，对周边环境影响较小，场地较平整，施工条件好，推荐本场地。 |
| 11 | 结论 | 场址合适 |

与国家产业政策相符性分析

检索《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，本项目属于其中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用”：20、城镇垃圾及其他固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，为鼓励类建设项目。

固体废物处置场选址可行性分析

根据云溪区总体规划和功能布局，依据当地政府的要求，会同相关规划部门实地勘查，云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）选址于云溪区路口镇牌楼村。

自然条件分析

（1）地理环境

固体废物处置场经过严格的人工防渗处理，不会对其地下水及地表水造成危害，建设项目远离水源地，不会对饮用水水源造成不利影响。

（2）场地水文地质、工程地质条件

本工程固体废物处置场拟选场址采石场废弃矿坑，不具备自然防渗条件。为了防治渗滤液对场区周围地表水和地下水的污染，需做好防渗工作。工程地质条件较好，土体物理、力学性质稳定，库区防渗、场地整平、边坡处理等较为有利。

（3）覆土备料

固体废物覆盖的主要作用是防治外溢，质量要求不高，项目覆土来源为项目北面修建G107国道废弃土方，储量巨大，覆土备料试用方便。

社会条件分析

（1）交通状况

固体废物处置场场选址距离各污染场地15km以内，运输方便，有G107道路经过。

（2）城市规划

固体废物处置场场址位于城市规划区外，符合城市用地规划要求，工程建设将改善云溪河下游历史遗留的工业固体废物，改善环境，提高人民生活质量。

环境影响分析

工程采用了完善的污染防治措施，最大限度减轻工程填埋期间对外环境的影响。

（1）废气

固体废物处置场选址距离污染场地15km以内，根据预测分析，固体废物处置场建成运营后不会对其周边大气环境造成影响，可以满足环境评价标准的要求。

（2）污水

本工程渗滤液经滤液收集池收集后运送至有资质单位处理，对地表水环境影响较小。

（3）噪声

噪声现状监测表明固体废物处置场周围的声环境质量较好，除交通噪声以外只有自然声源。预测结果亦表明施工和运行期的噪声不会对周围的环境造成影响。

（4）生态

拟建场址生态环境良好，植被覆盖率较高，调查表明项目附近没有生态敏感点，无濒危动植物。在做好生态环境保护和水土流失的情况下对当地生态环境影响较小。

（5）小结

由于该工程拟选厂址没有工业企业等污染源，环境容量较大，利于固体废物处置场建设；根据环境影响预测结果和当地特殊的地理位置环境，工程建设期和填埋期产生的主要环境污染在采取相应环保措施后，对当地环境的污染影响较小，环境可以接收，且对周围环境敏感目标影响甚微。

选址方案论证分析汇总表

本项目固体废物处置场选址方案论证分析汇总表见表10.4-1。

表9.4-1固体废物处置场选址方案论证分析汇总表

| 论证项目 | 论证依据 | 论证内容 | 论证结果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）选址于路口镇牌楼村可行性 | 符合国家产业政策 | 要求充分认识固体废物处理工作重要性；解决城市环境保护问题 | 建设固体废物处置场，顺应国家政策导向 | 可行 |
|  | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 要求 | 是否符合当地城乡建设总体规划要求 | 是 | 可行 |
|  |  | 当地气象条件 | 主导风向侧风向 |  |
|  |  | 工程地质 | 无断裂、塌陷区，无地基下沉现象 |  |
|  |  | 地形、地貌 | 不在湖泊、水库最高水位线以下滩地、洪泛区及自然保护区、风景名胜区和其他特殊需要保护的地区。 |  |
|  |  | 是否是地下水主要补给区和饮用水源含水层 | 否 |  |
|  |  | 自然生态 | 与当地自然保护与生态平衡要求一致 |  |
|  |  | 区域环境 | 环境质量改善 |  |
|  |  | 环境承载能力 | 尚有一定能力 |  |
|  |  | 对外交通 | G107交通边界，运距合理 |  |
|  |  | 工程建设内容 | 有利于城区环境卫生改善 |  |
|  |  | 生产运行管理 | 具有成熟经验 |  |
|  |  | 社会影响 | 不良社会影响小 |  |
|  |  | 环境管理制度 | 具有较完整管理制度 |  |

小结

本项目按照（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行施工管理，采取本评价提出的控制措施后，确保污水处理后达标排放，加强防渗膜的维护确保渗滤液不下渗；在满足以上环保要求后，固体废物处置场选址是可行的。

环境经济损益分析

环境经济损益分析是要对项目的社会效益、经济效益和环境效益进行分析，揭示三效益的依存关系，分析本项目既可发展经济又能实现环境保护的双重目的，使三效益协调统一，走可持续发展道路，即在发展经济的同时保护好环境，从而促进社会的稳定。

社会效益分析

本项目的建设将极大改善云溪河下游沿岸工业固体废物现状，为当地人民创造一个良好的生活、居住环境。归纳起来，对社会环境的影响主要表现在以下几个方面：

（1）将为云溪河下游沿岸工业历史遗留固体废物减量化奠定基础。

（2）改善云溪区市容卫生及投资环境。

从以上各方面可知，本项目实施将对云溪区的社会环境产生深远影响，这些影响是长期的而且是整体范围内的。但同时也存在一些不利影响。新建处置场区环境质量会明显下降，如作业区和渗滤液挥发以及作业区所产生的较大浓度的粉尘等，使得场区环境质量明显下降，其中最直接受害者就是长期工作在处置场的工作人员。因此在填埋期间，应注意采取各类保护措施，并定期对员工进行体检，尽量减轻对职工身心健康的影响。

环境效益分析

从项目性质来看，本项目属于环境保护项目，故项目总投资可全部视为环保投资。但是，为消除和减缓项目可能产生的负面环境影响，需投入一定的资金用于项目各方面污染防治措施的实施，主要用于治理渗滤液两方面，具体为拦洪坝、防渗工程、集液池、输水管线，此外，尚需投入一定的资金用于项目监测仪器设备的配置和环境监理。本项目直接用于环境保护的投资占总投资的34.7%。

经济效益分析

经济效益主要包括直接经济效益和间接经济效益两个方面，云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）的建设主要表现在间接经济效益方面。

本项目的实施，恢复和促进了城市生态平衡，使城市适应可持续发展。该工程的实施使云溪区固体废物得到有效治理，从根本上解决了云溪河下游历史遗留的工业固废，改善城市卫生面貌。

同时，本工程在保证适当的环保投资比例条件下，保护了处置场周边区域的环境空气、地表水、地下水的环境质量。项目的实施，减少了污染源治理负担，由此而节省了污染治理费用。同时，处置场经若干年后加以终场覆盖，场地也可做多种用途，实现土地的再利用。因此，其潜在和环境经济效益是非常巨大的。

公众参与

公众参与目的和形式

公众参与目的是通过与公众进行的有效协商，使建设项目能够被公众充分认可，并在项目实施过程中不对公众利益构成危害或威胁，以取得经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。通过公众参与，了解和掌握民意，不仅尊重了公众的知情权，也减少可能产生的不利于工程建设的问题出现。同时把公众的意见和要求及时反馈给建设单位，努力把建设项目对公众的不利影响减到最小或可接受程度。

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，在编制环境影响报告书的过程中，应公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。我们受建设单位委托，先后进行了环境影响评价信息公示和问卷调查工作，广泛听取公众对项目提出的各项建议和意见。

公众参与调查采用便于公众知悉的方式，向公众公开有关本项目环境影响评价的信息，分别进行了三次调查，具体调查时间、调查方式见表12.1-1。

表11.1-1公众参与调查时间及调查方式

| 公示 | 时间 | 方式 | 调查执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次公示 | 受委托承担该项目的环评工作之后7日内 | 现场公示：在受影响范围内的村庄附近、公众容易看到的地方，以海报公告的形式进行公示 | 公示10个工作日 |
| 第二次公示 | 报告书初稿完成后 | 网上公示 | 公示10个工作日 |
| 第三次公示 | 报告完成后 | 登报公示 | 公示10个工作日 |
| 公众 调查 | 公示期间 | 发放问卷 | 共发放30份，团体公参3份，调查情况见本章 |

项目公众参与调查、公示照片见图12.1-1。

| 第一次公示照片 |  |
| --- | --- |
| 第二次网上公示截图 |  |
| 第三次公示截图 |  |

图12.1-1公示照片

环评信息公示

第一次公示：根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，即于2016年8月9日在村委会等地进行现场公示，公示期为公示日起10个工作日。公示后，我司及建设单位没有收到单位和群众反馈意见和建议。

第二次公示：在本报告书编制过程中，报送环境保护主管部门审批前，即于2016年8月24日在网上进行第二次信息公示，公示期限为10个工作日。公示后，我司及建设单位没有收到单位和群众反馈意见和建议。

第三次公示：本项目于9月7日登报进行第三次信息公示，公示期限为10个工作日。公示后，我司及建设单位没有收到单位和群众反馈意见和建议。

公众参与调查

调查方式与方法

本评价单位与建设单位一起于2016年8月25～26对周边村庄等进行随机访谈，同时发放公众参与征询表，对本项目建设造成的环境等方面的问题向群众进行意见征询。

公众参与调查意见征询表的内容见表12.3-1（团体）及表12.3-2（个人）。

表11.3-1    云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目环境影响评价团体参与调查表

| 项目概况：本项目将对云溪河下游沿岸现堆存有的东风嘴、老虎嘴、抓埠市、老水井、胜利矶5处共10.63万m3历史遗留工业固废渣（包括部分生活垃圾和建筑垃圾，为混合废渣）进行综合治理，拟新建一座II类处置场用于安全填埋，选址于岳阳市云溪区路口镇牌楼村九房组采石场废弃矿坑，区域上口长125m，宽110m，深约14m，底部面积约6000m2，估算总容量超过12万m3，总投资2294.56万元。此项目建设工期为9个月，2016年6月至2017年2月。 项目施工期造成的主要环境影响为施工过程中产生的粉尘、废水废气、噪声、固体废物对环境产生的影响，以及施工活动对周边生态环境造成轻微水土流失，施工期间通过对道路洒水抑尘降噪设备、生活垃圾和建筑垃圾集中堆放与及时清理等措施，施工期对环境的影响将逐渐减小。项目填埋期对环境产生的主要影响为处置场渗透液对地表水或地下水的污染、处置场产生气体排放对大气的污染以及处置场垃圾堆体对周围地质生态环境的影响等，通过防渗处理、设置防护距离、做好填埋区的植被覆盖等措施的实施，项目填埋期对环境的影响较小。 根据环境影响评价法的规定，建设单位特广泛征询项目地周边居民、单位对本项目的环境影响评价和项目建设的意见。希望被调查居民、单位以各种方式积极反映自己的意见和建议，并请如实认真地完成该调查表，谢谢您的合作！ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） |  | 联系人 |  |
| 单位地址 |  | 联系电话 |  |
| 您对本建设项目的了解程度？（单选） A、了解 B、听说过，但不了解 C、不了解 |  |  |  |
| 您对该项目建设所持态度如何？（单选） A、赞成 B、不赞成 C、无所谓 |  |  |  |
| 项目建成后对贵单位日常工作的影响如何？（单选） A、有利影响 B、无明显影响 C、不利影响 |  |  |  |
| 您能接受项目施工期的环境影响吗？（单选） A、能 B、基本能 C、不能 |  |  |  |
| 您认为本项目建成后主要环境污染在哪方面？（可多选） 水污染 B、废气污染 C、噪声污染 D、垃圾问题 |  |  |  |
| 6、您对项目建设造成的生态环境影响有什么看法？（如有意见，请说明原因） A、无意见 B、有意见： |  |  |  |
| 7、您对项目建设有何建议要求？ |  |  |  |

调查单位（盖章）：岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司　调查日期：

表11.3-2云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目环境影响评价公众参与调查表

| 项目概况：本项目将对云溪河下游沿岸现堆存有的东风嘴、老虎嘴、抓埠市、老水井、胜利叽5处共10.63万m3历史遗留工业固废渣（包括部分生活垃圾和建筑垃圾，为混合废渣）进行综合治理，拟新建一座II类处置场用于安全填埋，选址于岳阳市云溪区路口镇牌楼村九房组采石场废弃矿坑，区域上口长125m，宽110m，深约14m，底部面积约6000m2，估算总容量超过12万m3，总投资2294.56万元。此项目建设工期为9个月，2016年6月至2017年2月。 项目施工期造成的主要环境影响为施工过程中产生的粉尘、废水废气、噪声、固体废物对环境产生的影响，以及施工活动对周边生态环境造成轻微水土流失。施工期间通过对道路洒水抑尘、采用隔音板和降噪设备、生活垃圾和建筑垃圾集中堆放与及时清理等措施，施工期对环境的影响将逐渐减小。项目填埋期对环境产生的主要影响为处置场渗透液对地表水或地下水的污染、处置场产生气体排放对大气的污染以及处置场垃圾堆体对周围地质生态环境的影响等，通过防渗处理、设置防护距离、做好填埋区的植被覆盖等措施的实施，项目填埋期对环境的影响较小。 根据环境影响评价法的规定，建设单位特广泛征询项目地周边居民、单位对本项目的环境影响评价和项目建设的意见。希望被调查居民、单位以各种方式积极反映自己的意见和建议，并请如实认真地完成该调查表，谢谢您的合作！ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查人基本情况 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 职业 |
|  | 地址：联系方式： |  |  |  |  |
| 您对本建设项目的了解程度？（单选） A、了解 B、听说过，但不了解 C、不了解 |  |  |  |  |  |
| 您对该项目建设所持态度如何？（单选） A、赞成 B、不赞成 C、无所谓 |  |  |  |  |  |
| 项目建成后对您的生活环境的影响如何？（单选） A、有利影响 B、无明显影响 C、不利影响 |  |  |  |  |  |
| 您能接受项目施工期的环境影响吗？（单选） A、能 B、基本能 C、不能 |  |  |  |  |  |
| 您认为本项目建成后主要环境污染在哪方面？（可多选） A、水污染 B、废气污染 C、噪声污染 D、垃圾问题 |  |  |  |  |  |
| 您对项目建设造成的生态环境影响有什么看法？（如有意见，请说明原因） A、无意见 B、有意见： |  |  |  |  |  |
| 7、您对项目建设有何建议要求？ |  |  |  |  |  |

调查单位（盖章）：岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司　　调查日期：

调查范围与及调查对象

公众参与问卷调查范围主要包括周边村民、企业等，将直接受影响个人作为调查重点。调查对象统计见表12.3-3~表12.3-4。

表11.3-3环评公众意见团体调查人员名单

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 持有 态度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牌楼村九房组 | 牌楼村 | 支持 |
| 2 | 牌楼采石场 | 牌楼村 | 支持 |
| 3 | 路口镇牌楼村村委会 | 牌楼村 | 支持 |
| 4 | 路口镇南岳村 | 南岳村 | 支持 |

表11.3-4公众参与部分被调查人员基本信息统计表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 职业 | 地址或单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗斌 | 32 | 男 | 本科 | 环保 | 路口镇牌楼村 | 18670373758 |
| 2 | 甘泉 | 24 | 男 | 初中 |  | 路口镇牌楼村 | 13661413857 |
| 3 | 刘洁 | 26 | 女 | 高中 |  | 路口镇牌楼村 | 15121191502 |
| 4 | 鲁慧 | 27 | 女 | 博士 | 研发 | 路口镇牌楼村 | 15073055523 |
| 5 | 范尚书 | 29 | 男 |  | 自由工作 | 路口镇牌楼村 | 18390185758 |
| 6 | 向老师 | 42 | 男 | 硕士 | 教师 | 路口镇牌楼村 | 18673013106 |
| 7 | 刘平 | 34 | 女 | 大专 | 医生 | 路口镇牌楼村 | 13477745915 |
| 8 | 刘俊邑 | 20 | 男 | 本科 | 营销员 | 路口镇牌楼村 | 18773361100 |
| 9 | 向凯 | 30 | 男 |  |  | 路口镇牌楼村 | 18867439136 |
| 10 | 曾雷 | 34 | 男 |  | 工程师 | 路口镇牌楼村 | 15873093917 |
| 11 | 潘鹏 | 28 | 男 | 本科 |  | 路口镇牌楼村 | 15618589517 |
| 12 | 胡建 | 27 | 男 | 大专 |  | 路口镇牌楼村 | 18771585007 |
| 13 | 肖再兴 | 56 | 男 | 初中 | 工人 | 路口镇牌楼村 | 15800676315 |
| 14 | 杨浩 | 25 | 男 | 本科 | 工程师 | 路口镇牌楼村 | 15200301663 |
| 15 | 易思 | 50 | 男 | 初中 | 农民 | 路口镇牌楼村 | 1527480401 |
| 16 | 易磊 | 25 | 男 | 大专 |  | 路口镇牌楼村 | 15616546664 |
| 17 | 周纯 | 21 | 女 | 大专 |  | 路口镇牌楼村 | 15973011117 |
| 18 | 李磊 | 26 | 男 | 大专 | 工人 | 路口镇牌楼村 | 13901908120 |
| 19 | 尚群 | 22 | 女 | 初中 | 农民 | 路口镇牌楼村 | 15842867508 |
| 20 | 王亮 | 34 | 男 | 本科 |  | 路口镇牌楼村 | 13482452833 |
| 21 | 易 | 27 | 男 | 本科 |  | 路口镇牌楼村 | 15273012150 |
| 22 | 刘安 | 63 | 男 | 小学 |  | 路口镇牌楼村 | 13995966118 |
| 23 | 刘建平 | 28 | 男 | 本科 | 业务员 | 路口镇牌楼村 | 15692171880 |
| 24 | 熊剑 | 32 | 男 | 本科 | 预算员 | 路口镇牌楼村 | 18673111511 |
| 25 | 陈师傅 | 45 | 男 | 高中 | 司机 | 路口镇牌楼村 | 07304531386 |
| 26 | 陈杰 | 25 | 男 | 初中 |  | 路口镇牌楼村 | 13874129182 |

调查结果统计

本次问卷调查共发放个人意见征询表共计26份，回收26份，回收率100%，发放团体调查表4份，回收4份，有效4份。公众调查结果见表12.3-5。

表11.3-5公众调查统计结果表

| 序号 | 调查内容 | 选择内容 | 个人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数 | 比例% |
| 1 | 了解程度 | 了解 | 13 | 44.8 |
|  |  | 听说过，但不了解 | 15 | 51.7 |
|  |  | 不了解 | 1 | 3.4 |
| 2 | 对项目所持态度 | 赞成 | 28 | 96.6 |
|  |  | 不赞成 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 1 | 3.4 |
| 3 | 项目建成后对居住、生活交通影响如何 | 有利影响 | 7 | 24.1 |
|  |  | 无明显影响 | 22 | 75.9 |
|  |  | 不利影响 | 0 | 0 |
| 4 | 是否能接受项目施工期的环境影响 | 能 | 14 | 48.3 |
|  |  | 基本能 | 15 | 51.7 |
|  |  | 不能 | 0 | 0 |
| 5 | 项目建成后主要环境污染在哪方面？（多选） | 水污染 | 24 | 82.8 |
|  |  | 废气污染 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声污染 | 1 | 3.4 |
|  |  | 垃圾问题 | 5 | 17.2 |
| 6 | 对项目造成生态环境影响有什么意见？ | 无意见 | 29 | 100 |
|  |  | 有意见 | 农民耕地减少，减少农民收入 |  |

调查结果分析

由表12.3-5可知：

①公众调查结果表明44.8%的居民对该项目工程建设信息了解，51.7%听说但不了解以及3.4%的公众不了解该项目。

②96.6%公众赞成本项目的建设，少部分人无所谓。

③公众普遍认为项目建设期的环境问题主要为水污染问题，其次为垃圾、噪声问题。

④大部分公众认为项目的建设对其生活质量没有变化，部分认为有利，没有公众认为不利。

⑤100%的公众对项目造成的生态环境影响无意见。

⑥100%的公众对项目施工期的影响表示能或者基本能接受。

建设单位对本工程公众调查的结果很重视，表示在填埋场施工建设过程中，会进一步针对公参反映的群众关注问题，采取相应措施予以避免或降低影响，力争工程在社会效益、经济效益、环境效益方面实现协调统一。

公众参与代表性、合法性、真实性及有效性分析

（1）合法性

在编制环境影响报告的过程中，建设单位严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）、《建设项目环境影响报告书简本编制要求》（环保部2012年第51号公告）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的相关规定，进行了张贴公示等方式向沿线公众和单位公告项目的基本情况、环境影响信息，并组织发放了问卷调查表，征询公众意见。公众参与工作程序合法。

（2）有效性

调查时间为项目环评文件编制阶段进行，能准确反映周边单位和群众对项目的态度，调查工作严格按照相关要求进行、公示内容真实、调查范围具有一定的代表性，调查结果合理有效。

（3）代表性

本次公众参与被调查人员均为项目沿线生活工作的人群，具有一定的代表性。

（4）真实性

公众意见公示、调查表的发放均严格按照相关要求执行，公示内容准确反映建设项目相关信息，工作过程透明有效、调查结果真实可靠。

公众参与结论

公众参与调查表明：项目建设较了解，大部分公众认为本项目建设有利于居民的居住生活，多数公众对项目的建设持支持。

公众参与的显著是参与过程就是协调解决项目建设和社会环境影响的过程，希望建设单位认真听取公众意见与建议，接受公众舆论的监督。

环境管理与监测计划

环境管理

环境管理计划

本项目工程量较大，建设时间较长，为了减轻施工过程对环境的影响，更好的发挥好工程建设的环境保护作用，建议设立专门的环境管理监督机构---环境卫生科，负责整个施工期和填埋期工程的环境管理工作，制定详细的环境管理计划，加强工程的环境管理。

本工程本身就是一项环境保护项目，必须加强对全厂员工的环境保护和卫生防护知识、技能和认识的培训，把环境、卫生意识贯彻到处理工程各个处理系统的生产车间及固体废物处置场等一系列工作中，尤其是产生废水、废气等的生产工序环节更要重视，使每个职工都为改善环境作出贡献，确保固体废物得到妥善处理。

本工程建成运行后，环境管理第一负责人由厂长承担，分别将与生产直接相关的环境卫生保护目标下放到各生产车间，由各车间负责人负责对目标的实现和上传。环保科负责全厂的环境信息汇总、统计和反馈工作，负责贯彻执行各项环保政策、法规及标准；逐步健全企业环境管理制度，并实施检查和监督；制定并组织企业环境卫生保护规划和计划，协助企业领导实现环境综合整治定量考核目标、指标；检查环保设施的落实和运行情况；领导并组织环境监测工作，建立监控档案；组织开展环保研究和学术交流会，推广应用先进的环保技术。

施工期环境管理

本工程施工期的环境影响主要是施工扬尘和施工噪声以及厂区、道路建设对生态环境的不利影响，针对这些影响，建设单位和施工单位应签订施工期环境保护的有关协议，将施工对环境的影响降低到最低限度。

为了保证固体废物处置场防渗工程施工达到要求，必须由专业的防渗施工单位进行施工，施工完成后，建设单位、环保部门和监理单位必须进行试验验收。施工期环境监理计划见表13.1-1。

表12.1-1建设工程施工期环保监理计划

| 项目 | 环保要求 | 实施单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声控制 | 在施工过程中，选用效率高、噪声低的机械设备，施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求； | 施 工 承 包 商 | 专 业 环 保 施 工 监 理 公 司 |
| 废水处置 | 1.施工过程中产生的生产废水应建集水池储存，废水循环使用、自然蒸发，防止其对土壤形成影响；2.厂区道路建设过程中，含有害物质的施工材料等，其存放要采取措施，防止因雨水冲入农田或沟谷。 |  |  |
| 生态环境 与水土保持 | 1.处置场区以及道路等建设过程中，尽量平衡土方量，严格控制施工边界，对施工区域外的土壤植被严禁破坏，施工完成后的道路边、建筑物附近空地及时进行绿化；2.加快建设步伐，严禁在大风、大雨天气下施工，防止水土流失；3.施工过程中采取适当的工程措施如砌石护坡等，防止沟边、道路旁的边坡发生水土流失； |  |  |
| 环境空气 | 1.施工期，工地应经常洒水降尘，建筑物施工采用密闭施工方式，严禁在大风天气下作业；2.施工材料堆放在下风向，并用篷布等遮盖；3.运输车辆慢行，严禁抛撒；建设工程采用散装水泥。 |  |  |
| 防渗工程 施工 | 对固体废物处置场、渗滤液收集池、收集污水的渠道、管道底部和池壁进行防渗工程。 |  |  |

填埋期环境管理

工程建设运营后，其环境管理必须贯穿整个工程的全过程，特别是加强对固体废物处置场渗滤液的处理等环境管理计划，确保本身属于环境保护项目的该工程不产生对环境的二次污染。根据工程污染特征，该工程竣工后，环境管理主要内容列于表13.1-2。

表12.1-2填埋期环境管理一览表

| 工程内容 | 环保验收内容 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理 | 1.整个工程做到雨污分流 | 符合环保要求 |
|  | 2.处置库区、渗滤液收集池池底和侧壁，敷设符合标准的人工防渗层，设置渗滤液导流层，渗滤液收集管收集污水 | 防渗液渗透系数K＜10-7cm/s |
|  | 3.渗滤液收集池 | 池容90m3，定期运送至有资质单位处理 |
| 废气处理 | 1、根据情况洒水降尘 2、施工围挡高度应达到2.2m | TSP浓度符合《大气污染物排放标准》（GB13271-2001）相关要求 |
| 噪声控制 | 厂界噪声施工采用声屏障 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其他 | 1.运转车辆和处置场定期洒水 | 不对周围人群健康形成不利影响 |
|  | 2.设置截排水沟 | 符合环保设计要求 |
| 生态保护和水土保持 | 1.取土场分块实施，每取完一块，采取覆盖和遮蔽措施 | 符合环保部门要求 |
|  | 3.封场复垦绿化、安装警示牌 |  |

封场期环境管理

固体废物处置场在封场后，一般要30～50年才能完全稳定。在此过程中，将继续产生渗滤液。我国许多固体废物处置场在达到使用寿命后，均未按有关要求进行封场，一般仅对表层进行简单的土壤覆盖处理。采用这种“封场”方式的固体废物处置场继续对周围环境造成较大的危害。因此，加强固体废物处置场封场后的环境管理，对于削减环境影响具有十分重要的意义，具体包括：

（1）该工程服务期满后，应关闭封场，编制关闭计划，报延云溪区环保局批准，并提出污染防治措施。

（2）封场时最终覆盖厚度为1.1m，采用渗透系数小于10-7cm/s的粘土或防渗膜，防止雨水下渗、轻质物以及尘土飞扬。终场后的渗滤液主要来源于堆体表面雨水的下渗，国内外有关研究表明，通过在堆体表面覆盖防渗膜，可大幅度减少渗滤液的产生量。

（3）关闭或封场时，表面坡度一般不超过33%。标高每升高3m～5m，需建造一个台阶。台阶应有不小于1m的宽度、2%～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。

（4）关闭或封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

（5）关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

（6）对固体废物处置场进行绿化，复垦率为100%。

（7）封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止，地下水监测应继续，直至水质稳定为止。

环境监测

本项目环境监测参照《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2008）进行。

污染控制项目

（1）渗滤液及其处理后的排放水

应选择本项目工业固体废物的特征组分砷作为控制项目。

（2）地下水

贮存、处置场投入使用前，以GB/T14848地下水环境质量标准规定的As、Pb、Cr6+等重金属作为控制目标，使用过程中和关闭或封场后的控制目标，选择所贮存、处置的固体废物的特征组分As、Pb、Cr6+等作为控制项目。

（3）大气

本项目填埋场以颗粒物为控制项目。

监测项目及监测方法

（1）大气污染物监测

①采样点的布设：作业区上风向500m处布1 点，下风向500m处布1点，作业区内按面积大小确定采样点数，处置场大气监测点不应少于4 点。

②监测频率：每月一次。

③采样方法：大气污染物监测采样方法，应按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）执行。

④监测项目：TSP。

（2）渗滤液监测

①采样点的布设：采样点设在渗滤液收集池入口。

②采样频率：根据污水处理工艺设计的要求和浆水情况，每月监测一次

③采样方法：用采样器提取渗滤液，弃去前3 次渗滤液，用第4 次渗滤液作为分析样品，采样量和固定方法，应按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行。

④监测项目：包括pH、As、Pb、Cr6+等。

（3）地下水监测

根据《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2008）中相关要求设置监测井。

①采样点的布设：地下水采样点布设3点；

污染扩散井2眼：各设在地面水流向东西两侧50m处；污染监视井1眼：设在处置场地下水流向下游50m处，监测井设置合理。

②采样频率：在处置场投入运行前应监测本底水平一次，运行期间每年按丰、平、枯水期各监测一次。

③采样方法：用特制的小水桶提取水样，严禁用泵抽吸水样，弃去前3次水样，用第4次水样作为分析样品，每个样品采集2000mL，特殊项目的采样量和固定方法按其所监测项目的分析方法要求进行。

④监测项目：包括pH、As、Pb、Cr6+。

（4）噪声监测

噪声监测应按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-1990）规定执行。

跟踪维护与跟踪监测

（1）处置场终场之后，要设专人维护有关设备，处理有关问题。

（2）固体废物处置场管理机构和地方环境保护行政主管部门均应对封场后的渗滤液、地下水进行持续监测。封场后要求渗滤液封场后3年内应每年监测2次，3年后应根据出水水质确定采样频次；地下水封场后应每年监测1次。当测试结果表明填埋已稳定无害后，应召开专家论证会，宣告结束维护。

以上监测任务，建设单位可根据情况由建设单位或委托当地环境保护检测单位完成。

建设项目竣工环境保护验收管理

“三同时”验收管理

根据2002年2月1日起施行的《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中规定，建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据本办法规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。

验收范围包括：与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行，建设单位应当自试运营之日起3个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。

环境保护验收条件

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

（2）环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求；

（5）污染物排放符合环境影响报告书和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；

（6）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求。

“三同时”验收内容

本项目在试运行3个月内，应向岳阳市环境保护局云溪区分局提出验收申请，对项目所采取的环保措施进行竣工验收，项目“三同时”竣工验收内容见表13.3-1。

表12.3-1本项目“三同时”验收一览表

| 项目 | 工序 | 污染源 | 污染物 | 处置方式 | 规模 | 数量 | 要求 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋区 | 粉尘 |  | 洒水降尘 | 每天至少一次 | / | 满足环保要求 | 与建设项目主体工程同时设 计、同时施工、同时投入运行 |
| 废水 | 填埋区 | 渗滤液 | pH、铅、砷 铬 | 渗滤液收集池 | 90m3 | 1座 | 外运至有资质单位处理 |  |
|  | 处置场 |  | 填埋区防渗工程 |  |  |  | 符合环保要求 |  |
|  | 地表水、地下水集排系统 |  | 渗滤液收集池、截排水沟 |  |  |  | 符合环保要求 |  |
| 固废 | 生活 |  | 生活垃圾 | 当地环卫收集处置 |  |  | 满足环保要求 |  |
| 噪声 | 作业机械、水泵等 |  | 2.5m高隔声屏障、减振、绿化吸声等 |  |  |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |
| 环境监测 | 环境监测设备 |  |  |  |  |  | 满足环保要求 |  |
|  | 地下水监测井（3眼） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 在场区四周设置排水沟，加强边坡、护坡构筑； 加强绿化，总覆土绿化面积2.1万m2。 |  |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

项目概况

（1）项目名称：云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）；

（2）建设单位：岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司；

（3）建设性质：新建；行业类别：N7723  固体废物治理

（4）建设规模：建设一座一般工业固体废物的处置场（简称Ⅱ类场），设计总库容11.5万m3，以及对历史遗留废渣勘测挖运、处置场进行封场、覆土还绿生态恢复等工程。

（5）工程总投资：2294.56万元；

（6）建设进度：本工程建设周期为7个月；2016年8月开始，2017年2月结束。

（7）占地面积：填埋场库区面积约为1.2万m2；

（8）定员：项目定员10人。

（9）地理位置：湖南省岳阳市云溪区路口镇牌楼村。

符合国家产业政策

检索《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》，本项目属于其中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用”：20、城镇垃圾及其他固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，为鼓励类建设项目，符合国家产业政策。

环境质量现状

环境空气

项目拟建地所在区域环境空气质量监测中，SO2、NO2小时均值、日均值及PM10日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量良好。

地表水环境

郭家冲水库湖心各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。说明项目周边地表水体水质较差。

地下水环境

项目西北面1000m处的地下水氨氮、总大肠菌群超标。项目区域地下水环境不能完全满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中III类标准。根据现场调查，项目西北面为农田旱地，当地居民使用化粪池中废水作为农肥浇灌，部分未经吸收的浇灌废水渗入地下，造成区域地下水中氨氮、总大肠菌群超标。因此，建议当地居民合理利用农肥浇灌耕地。

声环境

本项目各场界噪声监测点位昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。但因夜间采石场仍进行生产作业，项目夜间噪声值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，建议

所在地声环境质量良好。

土壤环境

项目拟建地土壤环境质量满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准要求，说明项目拟建地土壤环境质量良好。

污染物达标排放情况

废气

填埋过程采取日覆盖土的措施，一层固体废物一层土，每天作业完毕都要压实覆盖。

项目运营后采取洒水的措施以控制粉尘污染，洒水次数和水量结合当时具体条件，由操作人员和管理人员掌握，把握的原则是不影响处置作业，同时又能达到最佳的控制粉尘的效果。洒水的场所主要是作业区、土源挖掘装运场所、进场和场区道路。采取洒水措施后粉尘大部分在填埋作业区及取土场周围沉降，能够得到有效控制，不会对场区周围环境造成较大影响。

废水

按照建设单位规划，本工程建设一套地表水地下水收集系统，即渗滤液通过渗滤液导流层有组织的导入90m3的渗滤液收集池，定期运送至有资质单位处理，不外排。生活污水利用当地民房现有化粪池等消解处理后排放，对附近水体的影响不大。

噪声

填埋期对声环境的影响主要为处置场作业区的作业机械运行噪声。针对上述主要噪声源，工程选用低噪声设备，将运行噪声较大的设备置于隔声间内，同时采取密闭隔音处理措施，处置作业机械噪声通过距离衰减等措施后各厂界噪声预测结果均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求。

固废

项目建成运营后产生的固废主要为作业员工的生活垃圾。本项目生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置，固废做到有效的处置，对周围环境产生的影响较小。

地下水

固体废物处置场评价区域采石场废弃矿坑土质渗透系数在1×10-5cm/s左右，大于《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2008）要求的1×10-7cm/s，不具备自然防渗条件，应作人工防渗处理。如果渗滤液处理不当形成下渗，会对浅层地下水造成大面积污染且不易控制。

建设单位拟对处置场底部及边坡、渗滤液收集池均采用复合HDPE膜进行人工衬里防渗，复合HDPE膜防渗层渗透系数K＜10-7cm/s，抗压强度高，耐腐蚀性好，具有一定的抗穿刺能力。该措施能保证固体废物处置场在运营和封场后防渗层不渗漏，少有故障运行，基本杜绝了对地下水的污染。

符合环境功能区划

通过分析可知，项目排放的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会造成大气质量功能类别下降；渗滤液经处理达标后排放，污水对外环境影响较小；噪声经治理后厂界达标；本项目生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置，运至固体废物处置场进行处置，固废做到有效的处置，对周围环境产生的影响较小。

总量控制

按照建设单位规划，本工程渗滤液通过渗滤液导流层有组织的导入90m3的渗滤液收集池定期运送至有资质单位处理，不外排，生活污水利用当地民房现有化粪池等消解处理后排放，对附近水体的影响不大。本项目不申请污染物排放总量。

公众参与结论

根据以上公众参与调查，大部分公众认为本项目建设有利于增加经济收入，带动区域经济发展，公众对项目的建设均持支持态度。多数人认为本项目的环境问题是水污染问题。建设单位应认真采纳或考虑公众意见，在处置场建设、运营过程与当地居民协调处理。

总结论

综上所述，云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）是一项改善云溪区环境的环保工程，项目建成后对云溪区环境质量的提高将起到十分重要的作用，其社会环境的正效应很大，而且二次污染的不利影响在采取适当的环保措施后能够得到有效控制。该项目符合国家产业政策，选址适宜，得到了公众的积极支持。只要建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施特别是废水治理和生态保护措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，则工程产生的环境影响较小，可以接受，而且对于改善云溪区的环境质量具有明显的促进作用，从环保角度讲，本工程的建设是可行的。

建议：

1）建设单位应确保污染治理措施执行“三同时”，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求；

2）根据场地，在设计规划固体废物处置场时，统筹考虑，应考虑留有固体废物处置的扩能和综合处理的可能性，以利于将来对固体废物的处理。

3）建议建设单位对原固体废物堆积点污染场地进行土壤修复。