汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区固体废物综资源化利用项目环境影响报告书评审意见

# word2007官方下载 免费完整版

岳阳市环境保护局于2016年10月10日在汨罗市主持召开了《汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区固体废物综资源化利用项目环境影响报告书》技术评估会，参加会议的有汨罗市环保局、建设单位汨罗万容固体废物处理有限公司、评价单位湖南天瑶环境技术有限公司的领导与代表。会议邀请5名专家组成专家组（名单附后）。会前与会专家和代表踏勘了项目现场，会上听取了建设单位对工程情况的介绍和环评单位对环评报告书编制内容的详细汇报，经认真讨论，形成评估意见如下：

一、项目概况

项目名称：再生园区固体废物综资源化利用项目；

建设单位：汨罗万容固体废物处理有限公司；

项目性质：扩建项目；

项目投资：项目总投资11734万元；

占地面积：占地面积22065m2；

建设地点：汨罗市循环经济工业园汨罗万容“城市矿产”资源开发产业示范基内北侧；

项目规模：共收集和暂存固体废物0.2万吨/年，资源化利用固体废物8.9万吨/年。其中一期：收集和暂存固体废物0.2万吨/年，资源化利用固体废物3.9万吨/年；二期：资源化利用固体废物5万吨/年。

建设内容

本项目拟建工程内容见表1。

表1 拟建工程项目组成一览表

| 项目名称 | 工程名称 | 面积及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 固体废物资源化利用车间1 | 单层厂房，总建筑面积为3061m2 |  |
|  | 固体废物资源化利用车间2 | 单层厂房，总建筑面积为1938.5m2 |  |
|  | 固体废物资源化利用车间3 | 单层厂房，总建筑面积为1920m2 |  |
|  | 固体废物综合仓库1 | 单层厂房，建筑面积为3188.8m2 |  |
|  | 固体废物综合仓库2 | 单层厂房，建筑面积为3441.1m2 |  |
|  | 固体废物综合仓库3 | 层数为一层，建筑面积为1204.9m2 |  |
|  | 综合办公楼 | 层数为五层，建筑面积为4552.5m2 |  |
| 公用 工程 | 给水工程 | 从园区自来水干网接入DN150供水管接口，由园区统一供水 |  |
|  | 排水工程 | 厂区内污水管道管径为DN200～DN1000，利用园区管网排放 |  |
|  | 供配电 | 依托汨罗万容电子废弃物处理有限公司二期工程厂房变配电站，设1台800KVA变压器 | 依托基地 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 生产废水经处理后回用，不外排。含油废水直接进入废水处理系统，用生石灰除油后废水进入喷淋除尘系统作为喷淋用水，不外排。喷淋废水经沉淀处理后回用，不外排。 |  |
|  |  | 生活污水经化粪、沉淀池处理+市政污水管网+进入汨罗市政污水处理厂处理，达标后排入汨罗江 |  |
|  | 废气处理 | 固体废物资源化利用工艺破碎废气采用布袋除尘、旋风除尘、活性炭吸附处理达标后，经1根15m高的排气筒排放 | 破碎过程废气共用一套处理设备，共设1个排气筒 |
|  |  | 连续式热解炉废气采用水喷淋、碱液喷淋（NaOH）、活性炭吸附处理达标后，经1根15m高的排气筒排放 | 共2套连续式热解设备，每套1根排气筒，共有2根排气筒 |
|  |  | 间歇式热解炉废气采用水喷淋、碱液喷淋（NaOH）、活性炭吸附处理达标后，经1根15m高的排气筒排放 | 共4套间歇式式热解设备，共用1根排气筒 |

表2 拟建工程收集和暂存固废原辅材料一览表

| 时段 | 类别 | 废物代码 | 危险废物行业来源 | 危险特性 | 物料来源 | 收集规模(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 工程 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 使用切削油和切削液进行机械加工 过程中产生的油/水、烃/水混合物或 乳化液 | T，I | 湖南省内收集转移 | 2000 |
| 注：危险特性中T表示毒性，I表示易燃性。 |  |  |  |  |  |  |

表3 一期工程收集及资源化利用的危废原辅材料一览表

| 序号 | 类别 | 废物代码 | 危险废物行业来源 | 危险特性 | 物料来源 | 处理规模(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW06 废有机溶 剂与含有 机溶剂 废物 | 900-405-06 | 900-401-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质(900-401-06:工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的含卤素有机溶剂，包括四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | T | 全国范围内收集转移 | 2000 |
|  |  | 900-406-06 | 900-402-06和900-404-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质(900-402-06:工业生产中作为清洗剂或萃取剂使 用后废弃的有毒有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮;900-404-06:工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目 录》的有机溶剂) | I，T |  |  |
| 2 | HW11 精（蒸）馏 残渣 | 900-013-11 | 其他精炼、蒸馏和任何热解处理中产生的 废焦油状残留物 | T | 全国范围内收集转移 | 8000 |
| 3 | HW12染料、涂料废物 | 264-011-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废母液、残渣、中间体废物 | T | 全国范围内收集转移 | 10000 |
|  |  | 264-012-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥、废吸附剂 | T，I |  |  |
|  |  | 264-013-12 | 油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物 | T，I |  |  |
|  |  | 221-001-12 | 废纸回收利用处理过程中产生的脱墨渣 | T |  |  |
|  |  | 900-250-12 | 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物 | T，I |  |  |
|  |  | 900-251-12 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变 质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、 颜料、油漆、真漆、罩光漆产品 | T，I |  |  |
|  |  | 900-252-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | T，I |  |  |
|  |  | 900-253-12 | 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物 | T，I |  |  |
|  |  | 900-254-12 | 使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的废物 | T，I |  |  |
|  |  | 900-255-12 | 使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料 | T |  |  |
|  |  | 900-256-12 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、染料、涂料 | T |  |  |
|  |  | 900-299-12 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆 | T |  |  |
| 4 | HW13有机树脂类废物 | 900-014-13 | 废弃的粘合剂和密封剂 | T | 全国范围内收集转移 | 8000 |
|  |  | 900-015-13 | 废弃的离子交换树脂 | T |  |  |
|  |  | 900-016-13 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物 | T |  |  |
| 5 | HW16感光材料废物 | 231-001-16 | 使用显影剂进行胶卷显影，定影剂进行胶卷定影，以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸 | T | 全国范围内收集转移 | 2000 |
|  |  | 231-002-16 | 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸 | T |  |  |
|  |  | 863-001-16 | 电影厂产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸 | T |  |  |
|  |  | 397-001-16 | 使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢盐、醋酸进行胶卷显影产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸 | T |  |  |
|  |  | 749-001-16 | 摄影扩印服务行业产生的废显（定）影剂、胶片及 废像纸 | T |  |  |
|  |  | 900-019-16 | 其他行业产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸 | T |  |  |
| 6 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 化工行业生产过程中产生的废活性炭 | T | 全国范围内收集转移 | 5000 |
| 7 | HW50废催化剂 | 251-016-50 | 石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂 | T | 全国范围内收集转移 | 4000 |
|  |  | 251-017-50 | 石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂 | T |  |  |
|  |  | 251-018-50 | 石油产品加氢裂化过程中产生的废催化剂 | T |  |  |
|  |  | 251-019-50 | 石油产品催化重整过程中产生的废催化剂 | T |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 39000 |
| 注：危险特性中T表示毒性，I表示易燃性。 |  |  |  |  |  |  |

表4 二期工程收集及资源化利用固废原辅材料一览表

| 序号 | 类别 | 主要利用对象 | 主要成分 | 物料来源 | 处理规模(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业废物 | 废轮胎、废塑料及塑料包装袋 | 园区内企业产生的废旧橡胶类、塑料类、省内医疗废物处置中心蒸煮后产生的废料 | 全国范围内收集转移 | 50000 |
| 小计 |  |  |  |  | 50000 |

评估认为:

- 1、完善编制依据，强化项目基本情况介绍，完善主要工程、设备设施产能、排水去向、产品成分及性质、与现有工程相容性等方面的内容。核实项目建设性质。

- 2、强化项目建设必要性，进一步完善原辅材料成分、物化性质介绍，核实原辅材料来源、数量及收集方式，分析项目建设规模、处置种类的合理性以及各类原辅材料的相容性。

- 3、明确各生产车间、仓库、污染处置设施位置，据此完善平面布局图。

- 二、评价标准、环境质量现状和保护目标

评估认为:

- 1、核实评价因子、地下水评价等级，完善环境质量和污染物排放标准，补充TVOC、VOCs、硫化物、氨等因子标准限值，据此完善评价因子。

- 2、完善项目监测因子，补充TVOC、重金属、恶臭监测资料。

- 3、进一步完善环境保护目标调查，细化周边保护分布情况，据此完善环境保护目标分布图。

- 三、工程分析、环境风险分析及环保措施

评估认为：

1、细化施工期工程分析，强化粉尘、噪声影响分析，针对性的提出相应的保护措施要求。

2、强化工程分析，细化工艺过程介绍，据此完善工艺流程图，完善物料平衡、水平衡图。补充污染源源强类比来源介绍，分析类比合理性。

3、核实大气污染物源强、特征因子，进一步强化废气排放影响分析，校核污染源预测模式、分析参数，完善大气防护距离计算。补充项目无组织排放影响分析，核算项目卫生防护距离。补充防护距离图。分析污染处理措施选择的合理性，核定排放达标的可行性，提出进一步改善的合理性。

4、完善项目雨污分流措施要求，补充初期雨水收集处置措施，完善雨、污水排放路线图。

5、完善固体废物类别、产生量，补充石灰石用量及碱渣产生量，核定废物性质，提出处置要求。

6、完善总量控制分析，进一步核实污染物排放总量，补充VOC总量指标。

7、强化环境风险评价，完善危险废物、消防废水、循环水外泄影响分析，据此提出风险防范要求和应急措施。核实事故排放污水量，据此进一步强化风险应急措施。

8、完善环境监测计划，补充二噁英、恶臭监测因子。

四、项目建设的环境可行性

1、区域规划相符性、选址合理性。

评估认为：

根据最新的环境规划、产业政策，进一步强化项目选址合理性分析。

2、项目环保竣工验收

评估认为：

补充施工期、运行费用环保投资，完善项目环保投资及项目环保竣工验收一览表。

六、公众参与

按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）要求完善公众参与内容，补充平江县伍市镇相关团体调查表。

评审专家：              （组长）

朱光远

（执笔）王志勤

2016年9月  日