附件6

生态类建设项目环保“三同时”监督检查和验收要点表

| 工程总投资 （万元） |  | 32871.7146 | 环保投资（万元） | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 岳阳市云溪区 |  |  |
| 主要建设内容与规模 |  | 本项目主要位于岳阳市云溪区境内，路线起点位于永济乡擂鼓台村境内长江大道（k4+440）与进港路的平交处，终点定于随岳高速云溪连接线（K1+840处）与炼化一体化公路(规划中的荷花村路)的平交处，路线全长8.0km。本项目设计速度80km/h，路基宽度32m；全线永久占地43.56hm2，临时占地0.99hm2；排水及防护工程30465m2，沥青混凝土路面221680m2 ；无涉水桥梁；涵洞40道；平面交叉5处；拆迁建筑物11570m2，拆迁电力、电讯设施49根。 |  |  |
| 环境监理 |  | 要求 |  |  |
| 序号 | 项目 | 报告书提出的环保措施 |  | 验收主要内容 |
| 施 工 期 | 环境 管理 | 应执行施工期环境监理制度，主要针对施工临时场地的占地情况、恢复情况等进行监督。 |  | 建设单位应委托有资质的机构对项目施工期进行环境监理 |
|  | 废水 | 施工生产生活区临时隔油、沉淀池3处，基坑废水沉淀池3处；施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料（沥青、油料等）应有防雨导流设施 |  | 施工期的废水处理情况 |
|  | 废气 | 配备1 台洒水车洒水抑尘，沿线环境保护目标路段设置防尘网、围挡，材料堆场远离敏感点并严密遮盖，外购商品沥青、商品混凝土。 |  | 检查是否配备洒水车，设置洗车平台，施工围挡高2 米。 |
|  | 固废 | 及时清运处理生活垃圾；对施工建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，应尽快将建筑垃圾运送至城陵矶临港产业新区；弃土、钻渣、泥浆等送弃渣场。 |  | 固废集中收集及处理情况 |
|  | 噪声 | 合理布设施工场地，尽量避开各敏感点；尽量选用低噪声的施工机械设备；沿线环境保护目标路段临时声屏障； |  | 施工期噪声扰民情况 |
|  | 生态 | 优化施工组织设计，尽量建设生态破坏；表土剥离后用于后期绿化施工营地、便道、临时堆土场等施工迹地恢复；基本农田补偿 |  | 基本维持公路沿线生态环境施工迹地恢复、基本农田补偿情况 |
|  | 其它 | 人员培训、宣传教育。 |  | / |
| 营运期 | 废水 | 确保路面排水系统畅顺，路面径流不直接排入农田和水塘。 |  | 检查路面排水设施设置情况。 |
|  | 废气 | 加强公路路面养护，严格执行汽车排放车检制度，公路沿线两侧附近建设住宅、学校、医院等要合理规划，从严控制。 |  | 检查路面养护管理制度落实及效果、车检制度落实情况、公路沿线两侧土地利用控制情况。 |
|  | 噪声 | K1+140~K1+750、K2+200~K2+530、K3+200~K3+700、K5+600~K6+750路段加强绿化、路段禁鸣、设置警示标志；公路红线范围60m以内不要新建医院、学校等对声环境要求高的建筑；公路沿线全线绿化。 |  | 检查限速、禁鸣情况；沿线土地利用控规距离的落实情况。检查沿线敏感点交通噪声超标情况。 |
|  | 固废 | 采用分路段到责任人的方式对沿线的交通垃圾及时进行收集处理。 |  | 固废收集情况 |
|  | 生态 | 公路沿线道路两侧护坡和绿化 |  | 道路两侧、路基边坡、山 体护坡绿化情况 |
| 水土保持 | 沿线 | 在本项目的设计、施工和营运过程中，应采取有效的水土保持措施，水土保持的工作重点是路基工程区。水土保持措施主要为建各类护坡、边坡植被、挡土墙、拦渣坝、截水沟等。 |  | 检查施工临时工程恢复情况，沿线排水及边坡防护工程采取的措施及效果，水土流失治理情况。 |
|  | 临时工程 | 施工营地就近租用民房，施工生活生产区仅供管理办公、生产设置堆放等。表土堆放区设置项目占地范围内，不另新增用地。临时工程施工后期进行土地整治，并回填表土，按原土地利用方式进行复耕或绿化。 |  | 检查施工临时工程设置是否按环评建议调整及施工结束后的恢复情况 |
| 环境风险及防范措施 |  | 配备必要设备、仪器、药剂 |  | 减缓营运期风险 |
| 防护距离与搬迁 |  | （1）设置情况：不设防护距离 （2）搬迁情况：无环保拆迁 |  |  |