建设项目基本情况

| 项目名称 | 年开采花岗岩10万吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳闽磊石业工艺有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何祥坤 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  | 何祥坤 |  |  |
| 通讯地址 | 临湘市白羊田镇东风村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15972927350 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 | 414009 |  |
| 建设地点 | 临湘市白羊田镇东风村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | B1019 粘土及其他土砂石开采 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 36000 | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  |  | 114 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 11.4% |
| 评价经费 (万元) |  | / | 投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1 项目背景 作为建筑材料工业的花岗岩加工工业的快速发展，为花岗岩采矿业的快速发展创造了条件。为了从根本上解决我国建材工业这种不合理的产业结构，总体上提高建材行业的技术装备水平，从而实现我国建材行业的“由大变强，靠新出强”，国家有关部门制定了一系列调整建筑材料工业产业结构，对现有小型开采加工厂实施关停的政策。我国是建筑材料生产与消费大国，近年来，建筑材料工业的发展进入了高速增长期，经济规模不断扩大，一大批大型企业集团迅速崛起，压缩了落后立窑的生存空间，使建筑材料生产向着大型化、集约化的方向迈进。 在市场竞争日益激烈的今天，为了满足社会对优质花岗岩建筑材料产品的需求，必需根据当地资源特点，依靠技术进步，形成规模经济效益，使资源优势转化为经济优势，因而原料花岗岩的开采基地建设便应运而生。在此基础上，岳阳闽磊石业工艺有限公司提出了年开采花岗岩10万吨建设项目的建设。" 本项目已于2014年10月18日由临湘市国土资源局颁发的采矿许可证，证号为C43068220140512010，见附件2。 本项目目前已完成部分主体工程的建设（包含办公生活区、配电房、矿山公路等），尚未进行开采。根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1）的要求，临湘市环境保护局通过（临环罚决字[2015]004号）（见附件3）对本项目建设方进行了处罚，并责令其停工建设、补办环评手续。根据现场踏勘情况，目前建设方已停止了项目的施工建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十三条、第二十条和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》中的相关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6）“土砂石开采10万立方米以上或者涉及环境敏感区”应编制环境影响报告书，本项目采矿区不属于环境敏感区且开采量约为3.85万立方米，故本项目编制环境影响报告表。受岳阳闽磊石业工艺有限公司的委托（见附件1），我单位承担该项目的环境影响评价的编制工作。在现场探勘、监测和资料收集等工作的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，编制了该项目的环境影响报告表。 2 建设项目工程概况 2.1 建设项目名称、地点、性质及规模 项目名称：年开采花岗岩10万吨建设项目 建设单位：岳阳闽磊石业工艺有限公司 建设性质：新建 工程投资：总投资1000万元 项目建设地点：本项目建设地点位于临湘市白羊田镇东风村，矿山地理坐标为东经113°27′09.31″- 113°27′10.25″，北纬29°16′23.74″-29°16′32.42″。村内有村级公路与X105县道相连接，距白羊田镇6公里，距离临湘市约39 km，白羊田集镇距京珠高速公路仅9km，交通较方便。本项目开采标高+380米～+430米，矿区面积为0.036平方公里。地理位置图见附图1。 产品规模：年采花岗岩10万吨。 2.2 建设内容 本项目建设内容主要为：采矿区、堆场、办公生活区、配电房、空压机房、排土场及与之配套的生产辅助设施。矿山面积为0.036km2，为露天开采。 主要建设内容详见下表。 表1 工程内容一览表 工程名称; 主要内容与规模. 主体工程; 采矿场; 矿区面积0.036km2，开采标高为+380～+430m，由4个拐点圈定，矿山设计露天开采，开采方式为分台阶开采. 辅助工程; 办公生活区(简易工棚); 3栋，建筑面积500m2. 矿山道路; 2000m（6m宽），从北往南经采矿区与村级公路相连. 空压机房; 1栋，面积均为10m2. 配电房; 1栋，面积均为24m2. 公用工程; 给水; 生产用水为降尘用水，均来自采区内沉淀池收集的雨水，生活用水来自于地下水. 排水; 无生产废水排放，生活污水进入化粪池处理，处理后用作农肥。采矿区设置截水沟、排水沟流入沉淀池处理后，富余雨水外排至南侧无名小溪，最终进入桃林河。. 供电; 电源来自当地电网. 环保工程; 废水; 矿区总沉淀池1个（容量300m3），矿山设2个沉淀池、矿山公路设置1个沉淀池，沉淀池均为6m3；设置截排水沟2452m，设置在道路两侧、采矿区东西北3侧、排土场四周；设置导水涵管134m，位于采矿区东南侧。能有效将水往矿区边上引开，防止雨水冲刷形成泥石流。. 废气; 粉尘采取洒水抑尘. 噪声; 隔声、减振，夜间不生产. 固废; 设置排土场，库容3.9万m3，占地面积约3000m2，位于采矿区西南侧边界100m，工作平台宽度18m。碎石、块石及地表剥离的表土等剥离物暂存场地。包括：防洪沟、防护墙、排水系统，另在空压机旁北侧设置固废暂存区. 储运工程; 运输; 采用挖机和开山锯石机相结合-铲车装载-汽车运输，经铲车输送至堆场，利用简易公路直接与工作台阶相连进行运输. 堆场; 堆场位于矿区内南侧，堆存花岗岩荒料，占地为1500 m2。堆场四周设截排水沟. 工程主要经济技术指标见下表。 表2 项目主要经济指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备 注. 一; 矿床地质. 1; 矿床类型; 沉积矿床. 2; 工业类型; 碳酸盐类. 3; 矿床地质储量. （1）; 保有储量; 万m³; 85.722. （2）; 可采储量; 万m³; 65.349; 回采率75％. 二; 采矿. 1; 规模; 万吨／年; 10; 矿石密度约2.6t/m3，合3.85万m3/a. 2; 开拓方式; 公路开拓. 3; 开采方式; 露天开采. 4; 采矿方法; 台阶采矿法. 5; 日生产能力; 吨; 400. 6; 矿山服务年限; 年; 17. 7; 排水方式; 自然排泄. 8; 矿石回采率; ％; 75. 三; 总图运输. 1; 矿区面积; Km2; 0.036. 2; 总图运输方式; 公路. 3; 总图运输设备; 机动车. 四; 工作制度. 1; 年工作天数; 天; 300. 2; 日工作班数; 班; 1; 白班. 3; 每班工作时数; 小时; 8. 五; 劳动定员; 20. 2.3 产品方案及检测 1、产品方案 根据《湖南省临湘市白羊田镇秀质村建筑用花岗岩矿开发利用方案》本项目主要开采花岗岩，主要产品为花岗岩荒料及碎石、块石。花岗岩荒料由建设方在白羊村的石材加工厂加工后外售（该加工厂环评目前正在办理中），花岗岩荒料加工成各种面料的花岗岩产品；碎石及块石外售给周边加工厂经加工后综合利用于铺路与建房。 详细情况见下表。 表3 产品方案一览表 产品; 产量; 储存场所; 运输方式. 花岗岩荒料（2000×1400×1300）; 2.5万吨/a; 堆场; 汽车. 碎石、块石; 7.5万吨/a; 排土场; 汽车. 2、矿石成分分析 根据湖南省核工业地质局三一一大队编制的本项目储量报告，本项目矿石由石英、钾长石、斜长石及黑云母等组成，花岗结构，块状构造。根据湘科陶瓷测试中心检测分析报告（见附件4），本项目矿石成分见下表。 表4 矿石成分表 名称; SiO2; Al2O3; Fe2O3; TiO2; CaO; MgO; K2O; Na2O. 含量; 69.77; 15.46; 1.33; 0.21; 1.78; 0.43; 4.90; 3.42. 2.4 主要原辅材料消耗 表5 主要原辅材料一览表 项 目; 名 称; 年耗量; 储存量及方式; 来 源; 备注. 能 源; 电; 2.0×104 kW·h/a; --; 秀只村电网; --. 降尘、冷却水; 5100m3/a; 沉淀池; 沉淀池收集的雨水; --. 生活用水; 480m3/a; --; 地下水井. 2.5 主要生产设备 表6 生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号. 1; 开山锯石机; 8台; 110kw. 2; 挖掘机; 2; 320. 3; 铲车; 5. 4; 空压机; 2; 55kw. 5; 变压器; 1台; 500KVA. 6; 柴油储罐; 1个; 3t. 2.6 公用工程 1、给水系统 矿山生活用水主要为生活用水和生产用水。矿山开采矿种为花岗岩，花岗岩开采、车辆装载运输过程中都会产生大量的粉尘，需进行洒水除尘，本项目在开采过程中，在开采切割工点利用洒水降温的方式对切割机进行冷却，不使用化学冷却剂冷却降温，根据类比数据，采矿区年生产用水总量约为5100m3，生产用水水源为采石场西南侧沉淀池收集的雨水；项目生活用水拟采用村内现有井水，厂区有员工20人，办公生活用水为400m3/a。 2、排水系统 采石场采用露天开采，矿体部分突出地表，无地下水影响，无露天凹陷开采，矿区汇水全部为大气降水，可自然排放。大气降水汇入项目所在地东北侧的蓄水池中。降暴雨时，多余的雨水通过场区边缘的截洪沟截留后沿天然溪沟排放。 项目生产过程中降温除尘使用的水全部蒸发，无生产废水排放；污水排放主要为生活污水，生活污水按污水排放系数0.8计算，污水排放量为384 m3/a，通过化粪池处理后用于周边树木及植被浇灌，不直接外排。 3、供电系统 项目矿山用电来源于当地供电网，矿区配备变压器。 2.7 总平面布置 本项目位于临湘市白羊田镇东风村，经自修矿山公路和村级公路相连，村级公路与X105县道相连接，交通便利。矿山总平面布置，包括生产设施、辅助生产设施及生活设施等。 （1）采矿区 矿区面积0.036km2，开采深度为+380m～+430m。 （2）堆场 堆场占地面积约1500m2。拟设在矿区南面，主要为花岗岩荒料的暂存。 （3）排土场 在采矿区西南侧100m处设置排土场，面积约3000m2，库容3.9万m3。采矿产生的表土等剥离物及采矿产生的碎石、块石暂存于排土场。 （4）矿山运输道路 矿山的开拓运输道路（长2000m、宽6m）从矿区南侧部进入，自西向东修筑贯穿整个项目区。 （6）办公生活区 本项目在采矿区设置办公生活区，共3栋，位于采矿区东南侧。 （7）其他设施 项目共设置4个沉淀池，其中3个沉淀池容积为6m3，主要为采矿区南侧、西南侧及矿山道路雨水沉沙用；另一个为总沉淀池1个300m3位于采矿区西南侧。项目在采矿区、工业场地、矿山道路、排土场等功能区均设置了截排水沟。 矿区总平面图详见附图2。 2.8 工作制度与劳动定员 本项目职工总人数20人，矿山年工作300天，每天工作8小时，夜间不生产，一班制工作制度，根据建设方介绍，员工基本都是附近村民，约6人在办公生活区食宿。 3 矿区概况 3.1 备案的矿产资源储量 根据《湖南省临湘市白羊田镇秀质村建筑用花岗岩矿资源储量报告》，矿山保有资源储量（122b）857.22千立方米，预可采(122)653.49千立方米 3.2 矿山主要开采方案 1、矿山开采储量 此次设计开采的矿体为新设矿权范围内，根据备案的资源储量矿体保有资源储量矿石量（122b）为857.22千立方米，该矿为露天开采，回采率为75%，因此矿山预可采储量为653.49千立方米。 2、开采方式 矿体倾角比较陡、地形相对较缓，地表揭露控制程度较低，出于经济适宜的原则，目前宜选择露天开采，等地表露天矿采完后，基本控制了矿体的下段情况，可视情况调整下步开采方案。故本矿山选择露天开采的方式，项目开采不涉及爆破作业。 3.3采矿方法 1、露天开采 （1）露天开采方法的确定 方案一：台阶式采矿法。矿体所处地形为一山坡，可采用8米一个台阶，自上而下进行露天开采，方案可行。 方案二：陡帮式采矿法。沿山坡地形从下往上露天开采，依据地形，矿体特征，不适宜陡帮式开采。 综上所述，本矿山确定以台阶式的方法进行采矿。 （2）露天开采境界 ① 露天开采境界的原则、方法 a、以地矿行政管理机构依法批准划定的矿区范围和开采深度为依据。 b、合理利用已查明的矿产资源量，未圈入开采范围的可采块段能够在扩界时圈入开采境界内或单独进行开发。 c、开采境界内圈定的矿石资源量不得少于规定的合理服务年限。 d、以已查明资源量的范围为基础，结合矿体的赋存条件和本矿主要开采矿种集中赋存位置，合理的选择开采块段。 ②、露天采场边坡要素的确定 根据矿区的资源量、地质构造及物理机械性能等有关资料，按国家有关规定确定安全稳定的开采最终边坡角。最低开采标高定于自然地表之上，以便采坑实现自然排水。确定本矿山开采最终边坡角为：60°，终端：60°。 （3）露天矿工程的主要技术特征参数如下： 采剥比： ＞10 底帮（下盘）角：β=60° 顶帮（上盘）角：α=60° 端帮（侧翼）角：γ=60° 边坡台阶高度：5.0米 终了边坡角：60° 露天开采最终底盘宽度：≥ 30m； 2、排土场 （1）排土场地选择的原则， ① 排土场尽可能选择在山坡荒地，实行“少占耕地，不占农田”，“缓占、晚占”的原则和避免动迁村庄。 ② 在不妨碍矿山生产发展，保证安全和边坡稳定的条件下，应将排土场尽可能靠近开采点，以缩短运输距离，便于矿山将来复垦取土。 ③ 防止堆积在高处产生泥石流等地质灾害。 （2）排土场的选择 排土场设于该矿区的西南侧较为宽缓的山谷中。距矿区约100米。临时排土场需设挡土墙、截水沟。 3、矿山生产规模、服务年限及产品方案 （1）矿山生产规模 考虑矿山资源条件、开采条件、技术装备水平，以及当地对建筑用花岗岩矿的需求等多种因素。本次设计推荐生产矿石量3.85万立方米/年（10万吨/年），比较合适。 （2）矿山服务年限 设计年生产规模为10万吨（3.85万立方米/年），而矿山露采回采率为75%，服务年限为683.49千立方米÷38.5千立方米=17年。 （3）产品方案 本矿山所生产的建筑用花岗岩矿，矿山区域不进行加工，花岗岩荒料由建设方在白羊村的石材加工厂加工后外售（该加工厂环评目前正在办理中），花岗岩荒料加工成各种面料的花岗岩产品；碎石、块石外售给周边加工厂经加工后综合利用于铺路与建房。 3.4 矿山开拓、运输方案 1、矿山开拓 矿山采取露天开采开拓。 开拓系统采用露天开采时，以堑沟公路进行开拓，不需用机械通风，生产水全部蒸发损失，大气降水可沿山坡自然排出。不需机械排水。 2、运输方案及厂址选择 露天采场采用“直接式公路开拓汽车运输方案”。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，项目还未进行开采，矿区为山地边缘的丘陵区，不存在原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及交通 临湘市地处湘北边陲，位于北纬29°10′～29°52′，东经113°15′～113°45′之间，北临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地带，西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。临湘境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”。最高山药菇山海拔1261.1米，最低点江南镇谷花洲海拔23米。长江流经市境西北边沿，全长32.7公里。境内河流众多，桃林河、坦渡河、源潭河蜿蜒北注长江。 本项目位于临湘市白羊田镇秀东风村，村内有村级公路与X105县道相连接，距白羊田镇5公里，距离临湘市约39 km，白羊田集镇距京珠高速公路仅9km，交通较方便。具体情况见附图1。 2、地形、地貌、地质 本项目所在区属于丘陵地区，区域地质环境好，地质构造不太发育，尚未发现岩浆岩，无火山、地震现象，工程地质良好，不存在滑坡、地面沉降、泥石流等不良地质现象。根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001，项目地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35s，地震基本烈度为7度。 （1）矿床地质特征 区域位置属扬子淮地台南缘，江南台隆中部，雪峰山-武陵弧形皱褶隆起带北东端，望湘-幕阜山隆起带；区内出露地层简单，岩浆岩发育。 1）地层 矿区范围内出露地层简单，主要为第四系。 第四系（Q）：分布于沟谷地段的为杂色冲洪积粉砂质粘土，分布于半山坡或山脚地段的多为碎石粘土，厚度0.5-5.0m。 2）构造 矿区未见明显的断裂构造，节理、裂隙较发育。 3）岩浆岩 岩浆岩为燕山晚期形成的中深成侵入体，岩性为中粒斑状黑云母花岗岩、中—中细粒斑状二云母二长花岗岩。 （2）矿体特征概况 1）矿体（脉）形态、产状及规模 中等风化、微风化和未风化的花岗岩为矿体，矿体出露面积大，层位稳定，其表层风化程度低，埋深小，整体开采条件较好。准采高程以上厚度2.5～50.0米，平均厚度约26.0米。 2）矿石质量 矿山矿石类型较简单，主要为建筑用花岗岩。其成分主要为 SiO2，微量Fe2O3、Al2O3、CaO、P2O5及气、液包裹体杂质。从周边采场中了解到，矿体岩石一般抗压强度80.9～236.3Mpa ，抗压强度高。矿体规模 （3）矿床开采技术条件 1）水文地质条件 ㈠含水层 ①坡冲积层孔隙潜水含水层 冲积层孔隙含水层主要分布于矿区西北侧，上部为壤土，紫色粘土，厚0.5～5.0米，透水性弱，不含水；下部为砂土，砾石层，厚5～10米，透水性好，含孔隙水，但分布局限，全靠大气降水补给，对开采无影响。 ②残坡积层孔隙潜水含水层 残坡积孔隙含水层主要分布于舒缓山坡及山间谷地有少量分布，自流溢出，泉流量一般为0.01～1.0升/秒。 ③风化层裂隙水 基岩裂隙水，赋存岩性为黑云母二长花岗岩，花岗岩为中细粒结构，岩石致密坚硬，节理裂隙不发育，基本不含水，是良好的隔水岩石，后期节理裂隙相对发育些，具弱含水并严格受大气降水控制，水量小（0.01～1.0升/秒），无承压性，为自流泉顺山坡渗流，对采矿无影响。 ㈡隔水层 花岗岩体深部岩石完整，基本不含水，为相对隔水层。 （3）地下水补给、径流、排泄特征 区内地下水主要靠大气降水补给。地下水的径流主要受地形条件控制，在本区域内总的流向为由西北往东南流。地下水沿风化层、节理裂隙渗透运移，在地势低洼处或途中受阻情况下，以泉水形式或散流形式排泄。 综上所述，本矿区水文地质条件复杂程度属简单类型。 2）工程地质条件 （1）第四系松散沉积物：主要为粘土、砂、砾石等。这类土体多为硬塑～可塑，结构松散，承载力小，一般为180～200千帕，不宜作持力层，如在此设置矿石堆放场地，必须夯实地基、边坡，亦必须用块石加水泥砂浆砌筑加固。 （2）黑云母二长花岗岩：中-细粒结构，块状构造，矿区内岩石风化程度较低，多为弱风化，微风化，岩石比较致密坚硬，承载力较大，一般为1000～1500千帕。 因此，本矿区工程地质条件总体属简单——简单类型。 3）环境地质条件 矿区为山地边缘的丘陵区，区内常住居民比较分散，其主要活动为从事农耕、种植，因此人们的活动对矿山地质环境影响轻微。 区内植被发育，岩石工程性质稳定，岩石抗物理风化作用能力强，稳定性好，局部虽地势陡峻，但未发生过崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害。未来矿山设计露天开采，机械物理加工，基本不存在废渣中化学物质对周围环境的影响。 综上所述，区内地质构造、工程地质条件及水文地质均属简单类型，人文工程活动对地质环境影响较轻。因此，区内环境地质复杂程度属简单类型。 3、气象气候 本项目所在区属于东亚季风气候区，气候上具有中亚北热带过渡性质，属湿润的大陆季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长，春暖多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，光照充足，热能充裕。 年平均气温16.4℃，绝对最高温度39.2℃，绝对最低温度-7℃，年平均气压1009.5mb，年主导风向NNE（18%），夏季主导风向S（七月16%），年平均风速2.9m/s，年平均降雨量1469.1mm，日最大降雨量292.2mm，历年最大积雪深度20cm，历年最多雷暴日数59天，年平均日照数1840h。 4、水文 临湘市域内河港纵横，汇集成三大水系：一条是游港河，自药菇山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流长74公里，总流域面积738.2平方公里；一条是湘鄂交界的界河（坦渡河），发源于药菇山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全长63公里，总面积390平方公里；一条是城中沅（源）潭河，上游又称长安河，属于黄盖湖水系，发源于临湘市南部横铺乡坪头村的八房冲，蜿蜒向北流，经临湘市区、聂市镇和源潭镇，于彭家咀东北汇入黄盖湖。干流长48公里，流域面积389平方公里。 本项目周边水域主要为南侧无名小溪，项目外排雨水经南侧无名小溪桃林河，最终进入新墙河。 5、矿产资源 临湘市矿产资源丰富，已探明矿藏30余种，萤石储量居全国之首；白云矿总储量超过3亿吨，年产量200多万吨，是钢铁工业、玻璃工业、电子工业不可缺少的原材料；钾长石、石灰石、高岭土、水晶、云母蕴藏丰富，品味极高，由省地勘局探明的特大型钨矿，儒溪虎形山钨矿更让“有色金属之乡”闻名遐迩。 6 植被与生物多样性 本项目居于丘陵地区，气候温和，日照充足，土壤肥沃，出产丰富。西北和西南部层峦迭嶂，树木繁茂，森林覆盖面积广，活立木蓄积量达5万多立方米，有松、杉、竹，油桐、板栗、柑桔等十多种自然林和人造经果林，其间栖息着松鹤、锦鸡、穿山甲等数十种珍奇异兽。尤其是鸿鹤岭，苍松翠松、松涛泉流、鹤舞鸟鸣，有"小庐山"之称。 项目位于白羊田镇东风村，根据评价单位现场踏勘，拟建地多为耕地、山丘、茶场，周围树木主要有樟树、松树等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等，没有珍稀保护物种。野生动物主要为常见的鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀动物物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 项目所在地位于湖南省北部临湘市，市域集雨面积1754平方公里，辖14个镇、9个乡，总人口49万人。市境南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平畴广阔，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”。最高山药菇山海拔1261.1米，最低点江南镇谷花洲海拔23米。长江流经市境西北边沿，全长32.7公里。境内河流众多，桃林河、坦渡河、源潭河蜿蜒北注长江。 境内交通四通八达，市区距武汉、长沙各约180公里，距岳阳市区42公里。临江港口建有千吨级专用码头；京广铁路、107国道、京珠高速和武广客运专线穿市而过，是湖南通江达海、走向世界的“北大门”。每天开往湖北武汉、浙江义乌、温州、广东东莞、深圳等地的省际班车12对；开往省内长沙、株洲、邵东等地的跨地区班车30多趟。便利的交通条件，优惠的税收政策，吸引了大批来自湖北、浙江、广东、福建、邵东等地的个体工商户来此经商，边界贸易十分活跃。年边贸成交额36亿元，成为湘、鄂、赣毗邻13个县市的商品集散中心。 2013年，全市实现农林牧渔业总产值35.57亿元，增长2.4%。农林牧渔业增加值24.28亿元，增长2.4%，其中农业增加值15.87亿元，增长2.3%；林业1.69亿元，增长0.5%；牧业12.65亿元，增长1.3%；渔业5.03亿元，增长4.2%；农林牧渔服务业0.36亿元，增长12%。全市粮食种植面积56.93千公顷，油料种植面积13.11千公顷，蔬菜种植面积9.18千公顷。全年粮食总产量31.21万吨，油料产量1.90万吨，蔬菜产量23.41万吨。全年出栏生猪71.16万头，增长0.15%；水产品产量3.44万吨，增长4.56%。 2013年，全市地区生产总值达到178.44亿元，比上年增长11.3%。全市财政总收入6.32亿元，增长13.2%。其中，公共财政收入3.45亿元，增长8.1%。实现税收收入54362万元，占财政总收入比重86%。公共财政支出169925万元，增长5.6%。其中一般公共服务支出13943万元，教育支出38235万元，社会保障和就业支出36659万元，住房保障支出6731万元，医疗卫生支出21332万元。 白羊田镇地处临湘市最南端，位于国家森林公园大云山脚下，西接岳阳县筻口镇，北连本市长塘镇，辖白羊、七湾、南冲、合盘、汤港、万利、八百、宋洞、方山、云山、秀只、东风、西山、泉井、金泉、四合16个村1个居委会，总人口2.3万人。 该镇域总面积83.4平方公里，其中耕地面积17240亩。林地面积52.5平方公里，森林覆盖率达63%。木材储蓄量20万立方米，年产楠竹50万根，橘、板栗等经果林资源丰富，建有茶油厂、茶厂、木材加工厂。 根据现场调查，评价区域内目前无重点保护文物及生态保护区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状调查与评价 为了解区域大气环境质量，本次评价引用岳阳福鑫石材工艺有限公司“年开采花岗岩10万吨建设项目” 的大气（2015.3.29-31）、地表水（2015.3.29-31）、地下水（2015.3.29）及土壤（2015.3.29）的现状监测资料（本项目位于该项目西侧1.4km处），监测布点见附图7。 监测结果见下表： 表7大气监测统计结果（mg/m3） 监测点; 监测项目; 平均浓度值; 标准限值. 最小值; 最大值; 超标率（%）; 最大超标倍数（倍）. 项目东侧500m（G1）; SO2; 0.016; 0.021; 0; 0; 0.15. NO2; 0.016; 0.019; 0; 0; 0.08. PM10; 0.037; 0.044; 0; 0; 0.15. 项目所在地（G2）; SO2; 0.024; 0.028; 0; 0; 0.15. NO2; 0.014; 0.022; 0; 0; 0.08. PM10; 0.046; 0.055; 0; 0; 0.15. 项目西南侧1000m（G3）; SO2; 0.014; 0.019; 0; 0; 0.15. NO2; 0.013; 0.019; 0; 0; 0.08. PM10; 0.044; 0.050; 0; 0; 0.15. 由上表可见，区域SO2、NO2的小时值、PM10的日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 监测结果见下表： 表8 地表水环境质量监测结果统计 监测断面; 监测项目; 单位; 监测时间/监测结果; 标准值. 3月29日; 3月30日; 3月31日. 采矿区南侧清坑水库; pH值; 无量纲; 7.49; 7.54; 7.44; 6~9. COD; mg/L; 5ND; 5ND; 5ND; 20. SS; mg/L; 8; 7; 10; 30. BOD5; mg/L; 0.8; 0.7; 1.2; 4. 氨氮; mg/L; 0.035; 0.031; 0.025ND; 1.0. 总磷; mg/L; 0.07; 0.05; 0.05; 0.2. 锰; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.1. 锌; mg/L; 0.17; 0.13; 0.15; 1.0. 铜; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 1.0. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.05. 铅; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.05. 镉; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.005. 砷; mg/L; 0.0002ND; 0.0002ND; 0.0002ND; 0.05. 采矿区西南侧无名小溪; pH值; 无量纲; 7.52; 7.43; 7.46; 6~9. COD; mg/L; 7; 8; 8; 20. SS; mg/L; 18; 15; 17; 30. BOD5; mg/L; 1.45; 1.73; 1.66; 4. 氨氮; mg/L; 0.179; 0.155; 0.141; 1.0. 总磷; mg/L; 0.21; 0.17; 0.19; 0.2. 锰; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.1. 锌; mg/L; 0.10; 0.13; 0.09; 1.0. 铜; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 1.0. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.05. 铅; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.05. 镉; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.005. 砷; mg/L; 0.0002ND; 0.0002ND; 0.0002ND; 0.05. ND为该项目最低检出限. 监测结果表明：清坑水库及西南侧无名小溪的各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，无名水塘水质较好。 本次评价委托湖南永蓝检测有限公司对地表水石油类项目进行补充监测，监测结果如下表9. 表9地表水石油类项目监测结果统计 监测断面; 监测项目; 单位; 监测时间/监测结果; 标准值. 5月27日; 5月28日. 采矿区南侧清坑水库; 石油类; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.05. 采矿区西南侧无名小溪; 石油类; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.05. ND为该项目最低检出限. 3、地下水环境质量现状 监测结果如下： 表10 地下水环境现状监测统计结果 监测地点; 监测项目; 监测值; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. 秀只村居民水井; pH; 7.20; 6.5-8.5; 0; 0. 总硬度; 40.74; 450; 0; 0. 氨氮; 0.025ND; 0.2; 0; 0. 高锰酸盐指数; 0.9; 3.0; 0; 0. 总大肠菌群; 1.0; 3.0; 0; 0. 铜; 0.01ND; 1.0; 0; 0. 砷; 0.0002ND; 0.05; 0; 0. 六价铬; 0.004ND; 0.05; 0; 0. 铅; 0.01ND; 0.05; 0; 0. 镉; 0.001ND; 0.01; 0; 0. 1、ND为该项目最低检出限； 2、该监测结果仅对本次样品负责. - 从上表监测结果可见，地下水井现状监测值均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）的III类标准，区域地下水水质较好。 4、声环境质量现状 本次评价委托湖南永蓝检测有限公司对本项目矿区四侧噪声进行的现状监测。。 1、监测点位：在项目厂界处各设1个具有代表性的噪声监测点，共布设4个噪声监测点，监测点位布设见附图7和表11。 表11 噪声监测布点 序号; 监测点位置; 备注. 1; 项目东侧; 界外一米. 2; 项目南侧; 界外一米. 3; 项目西侧; 界外一米. 4; 项目北侧; 界外一米. 2、监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行监测。 3、监测时段：进行昼间及夜间噪声监测各一次，监测两天（2015.3.29-3.30）。 本次噪声监测结果，详见表12。 表12 噪声监测统计结果表 单位：dB(A) 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. 项目东侧; 40.8; 37.8; 60（昼），50（夜）; 达标. 40.6; 37.5. 项目南侧; 42.3; 39.1; 达标. 42.5; 39.4. 项目西侧; 41.8; 38.6; 达标. 41.5; 38.2. 项目北侧; 40.4; 39.5; 达标. 40.6; 39.2. 噪声监测结果表明：项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量良好。 5、土壤环境现状 土壤监测结果见下表。 表13 土壤监测与评价结果 单位：mg/kg，pH值除外 监测因子; pH; 砷; 镉; 铅; 铜; 锌; Cr6+. 标准值; >6.5; ≤40; ≤1.0; ≤500; ≤400; ≤500; ≤300. 监测值; 6.55; 1.28; 5.70; 81.6; 22; 126.3; 2ND. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，各监测因子均能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）中相关要求。 6、生态环境现状 （1）区域植被分布特征 岳阳市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。临湘市属国家二级保护的树种有伯乐树、香果树、鹅掌揪、金钱松、杜仲、蓖子三尖杉等，但均未在评价范围内。 （2）项目拟用地植被分布特征 据现场调查，项目拟用地周围植被覆盖较好，植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物主要为常见的爬行类、鼠、麻雀等，据调查未发现珍稀动物物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于临湘市白羊田镇东风村。环境空气保护目标主要为南侧秀只村居民、声环境保护目标主要为采矿区周边200m范围，地表水环境保护目标为西南侧无名小溪；地下水环境保护目标为周边水井，主要为生活用水；生态环境保护目标为矿山内及周边200m范围。道路运输沿线保护目标主要为秀只村居民。具体详见表14和表15。环境目标保护图见附图4。 表14 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 相对方位，高层差; 距离; 功能及规模; 质量等级. 环境空气; 秀只村新屋组居民; 南侧，260m; 860-1500m; 居住区，60户; （GB3095-2012） 二级. 地表水环境; 无名小溪; 南侧，264m; 650m; --、农业用水; （GB3838 -2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; 周边地下水; --; --; --，生活用水; (GB/T14848-93)Ⅲ类标准. 声环境; 评价区200m范围内无敏感点; （GB3096-2008） 2类. 生态; 耕地、林地; --; 矿山内以及边界外300m范围; 自然林地; ——. 表15 运输道路沿线环境保护目标 环境 要素; 保护目标名称; 方位; 最近距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境、声环境; 秀只村居民; 道路两侧; 5; 居住区约25户; GB3095-2012，二级 GB3096-2008，2类. 大气环境、声环境; 方山村居民; 道路两侧; 5; 居住区约30户.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 地下水环境：执行《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 土壤环境质量标准：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的三级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，油烟参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）执行。 污水：本项目无废水排放，生活污水经沉淀池处理并达到《农田灌溉水质标准》后用于旱地、林地施肥。外排雨水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物：一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固体废物的处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，用于周边旱地、林地施肥；废气主要为粉尘。故本项目不设总量指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 矿山 表土剥离 分离 扬尘、植被破坏、 水土流失 复垦 冷却水 噪声、粉尘 噪声、扬尘、植被破坏、水土流失 装车外运 扬尘、噪声 排土场暂存 表土 碎石、块石 排土场暂存 外售 顶翻 切割 冷却水 噪声 堆场 碎石 噪声、粉尘 图1 工艺流程及产污环节图 1、采矿工艺简述： 以380米标高至430米标高作回采基准点和终采基准点，按台阶分层开采。自380米标高主水平，按一次标准回采高度h=5米，开采最终边坡角为：60°，终端：60°设计四个开采台阶。本项目不涉及爆破作业。 （1）表土层剥离 设计间断式开采工艺，采用挖掘机，用于剥离。先布置好矿山公路后剥离挖掘机进行表土层挖掘，将表土层运至排土场堆放。 （2）分离 用开山锯石机切割，使之脱离原岩体。 1）长条石块的长度（L）。长条石块的长度（L）一般等于所定荒料规格的最大宽度的整数倍，并适当考虑整形余量，本项目L取10m。 2）长条石块的高度（H）。本项目取5.2m； 3）长条块石的宽度B，本项目取2.8m。 锯石过程长条石块尺寸的确定和排列的方向要注意节理裂隙的走向、产状及其间距，充分利用天然的节理裂隙、层理。据此根据矿石实际情况调整三向尺寸的大小。 （3）顶翻 生产中，由于长条石块一般高度大，宽度小，为了下一工序切割的方便，要将其翻转90°，平卧在工作台上。若长条石体积较小，可借助钢钎等工具人工将其撬拨、翻到；体积大的采用铲车将其顶翻；当长条石的高宽相当时，则不必翻倒。 （4）切割 用开山锯石机将长条石分割成若干荒料坯，规格为2000×1400×1300mm。 （5）堆场 采用铲车将采石场区切割成型的花岗岩荒料运至项目堆场。花岗岩荒料暂存于堆场，再由社会车辆运至本项目建设方配套建设的石材加工厂加工。 （6）清渣 将择取荒料后留在采石工作平台上的块石、碎石以清除。本项目以用铲车暂送至排土场，再外售石材加工厂（约每月外售一次），作为铺路的原材料。 2、开拓运输方案 根据矿床赋存条件，结合实际地形，其开拓运输方案选择公路开拓运输。 从采石场与原运输道路接口，修筑双车道空重车上下山道路，按三级生产干线技术等级修筑，长度约2000米、宽度约6m，作为主开拓运输道路。沿380m标高水平等高线设置采石场内道路，场内外公路与各台阶分层平台采用双向直进式联络沟进至各开采台阶平台，采场内则采用移动坑线运输方式。 矿山公路与项目南侧乡村公路相连，经乡村公路与X105相连。 二、水平衡及物料平衡 1、水平衡 1、矿区生产用水： 本项目生产用水主要分为2部分：①设备冷却水；②矿区抑尘用水。生产用水主要源自项目厂界内的沉淀池收集的雨水。 类比同类型采石项目，项目设备冷却用水量约为2m3/d，年用水量为600m3/a；洒水降尘区域主要为采矿区、堆场、矿山公路、排土场，类比岳阳地区花岗岩开采项目该部分抑尘水量约为15m3/d，年用水量为4500m3/a。冷却用水及抑尘用水全部自然蒸发和被矿石吸收。因此，项目营运期间无生产废水外排。生产用水主要来源为沉淀池收集的雨水，因用水量较小所以能满足用水需求。 2、生活用水： 本项目共有职工20人，约6人在办公生活区食宿，食宿人员生活用水量按150L/d人计，外宿人员生活用水量按50L/d人计，则用水量约1.6m3/d，480m3/a；污水量按人均用水量的80%计，生活污水产生量约为1.28m3/d，384 m3/a。生活污水经化粪池、隔油池处理后用于农肥。 3、露采雨水 项目所在地年平均降雨量为1469.1mm，径流系数约为0.8。主要为开采区、堆场、排土场、厂区公路。开采区占地0.032km2，则露采雨水产生量为42310.1m3/a；堆场占地1500m2，则堆场雨水产生量为1762.9m3/a；排土场占地3000m2，则排土场雨水产生量为3525.8m3/a；厂区公路占地12000m2，则露采雨水产生量为14103.6m3/a。综上，开采期雨水产生量为27586.3m3/a。 项目开采期各区雨水量见表16。 表16露天开采期各功能区雨水量 项目分区; 汇水面积（m2）; 径流系数; 年产生量 (m3/a）; 备注. 采矿区; 开采区; 36000; 0.8; 42310.1; 沉淀池沉淀后部分用于矿区设备冷却、抑制扬尘。多余雨水经西南侧水渠最终进入桃林河. 堆场; 1500; 1762.9. 排土场; 3000; 3525.8. 厂区道路; 12000; 14103.6. 合计; 52500; 61702.4. 综合上述分析，项目水平衡图如下： 雨水 设备冷却 洒水降尘 新鲜水 员工生活 化粪池 施肥 沉淀池 无名小溪 桃林河 61702.4 600 4500 480 384 损失96 384 56602.4 56602.4 损失600 损失4500 图2：水平衡图（单位：m3/d） 2、物料平衡 项目营运期间开采花岗岩10万吨/a。物料平衡分析见表17。 表17 项目物料平衡分析表 单位：t/a 输 入; 输 出. 项 目; 指标; 项 目; 指标; 去 向. 花岗岩; 10万吨/a; 花岗岩荒料; 2.5万吨/a; 堆场暂存后外售. 表土; 0.57万吨/a; 碎石; 7.5万吨/a; 排土场暂存后外售. --; --; 表土等剥离物; 0.57万吨/a; 排土场暂存，最终回填复垦. 合 计; 10.57万吨/a; 合 计; 10.57万吨/a. 三、主要污染工序： 1、施工期污染工序 目前施工期已基本结束，本次评价不再对施工期环境污染进行详细分析，仅对施工期污染情况进行简单的回顾性分析。 项目施工期废气主要为施工扬尘、运输粉尘、车辆废气等；施工期废水主要为施工废水及生活生活；噪声主要为设备噪声；固体废物主要为建筑垃圾、土石方及生活垃圾。 2、营运期污染工序 （1）废气 1）采剥扬尘 采剥过程中主要是采用了挖掘机进行开挖表土及采用开山锯石机进行开采矿石。根据类比采用第一次全国污染源普查经验系数，采场扬尘系数为60.13kg/万吨矿石，本矿山矿石开采量为10万吨/a，因此在生产过程挖掘机所造成的采剥扬尘产生量为0.60t/a。 2）装卸扬尘 挖掘机将荒料、碎石、块石或表土等剥离物转移至装载汽车以及表土等剥离物运至排土堆场卸土时，均会产生扬尘，起尘量按山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式如下： 式中：Qi——自卸汽车卸料起尘量，g/次； U——堆场所在地平均风速，m/s； M——汽车卸料量，t； 当地平均风速为2.9m/s，自卸汽车一次倾卸是来30t，计算得出自卸汽车一次倾卸起尘量为3.42g/次。 汽车一次装卸量为30t，总卸量约为10.57万t/a（石10万吨/a、土0.57万吨/a），即原矿卸料过程中粉尘产生量为0.013t/a。 3）排土场扬尘 本项目设置一个临时排土场用于堆存采矿过程中产生的碎石、块石及表土等剥离物，面积约3000m2。若在大风气候条件下，会因风蚀作用产生扬尘。本评价采用以下公式对风蚀扬尘量进行计算： Q=11.7U2.45S0.345e−0.5w 式中：——堆场起尘强度，mg/s； Lp2=Lp1−20lg(r2r1)−Lr——地面平均风速，m/s； Lp2——堆场表面积，m2； Lp1——堆场产品含水率，%。 项目所在地年平均风速为2.9m/s；临时排土场堆存的弃土含水率为5%。把以上数据带入上式中计算可得，弃土场扬尘产生量为206.2mg/s、1.78t/a。 4）运输扬尘 堆场临近采矿区布置，开采后的花岗岩荒料运至堆场，表土等剥离物及碎石运至排土场暂存。 交通运输扬尘量按下列经验公式估算： Lr Lp总=10lg(i=1n100.1Lpi) 式中：Lp总——交通运输起尘量，kg/km·辆； Lpi——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h，满载20km/h，空车30km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，取0.4kg/m2； M——车辆载重，t/辆，空车自重10t，满载30t； L——运输距离，km，0.5km； Q——运输量，t/a。 通过调查，花岗岩荒料从采矿区运至堆场道路长约100m，为泥石路面，运输量为2.5万t/a；碎石及剥离物运至排土场约100m，碎石、剥离物运输量约为8.07万t/a。考虑汽车的往返（满载运输，空车返回），在不采取任何措施的情况下，通过计算得该项目花岗岩荒料、废石、剥离物转运过程扬尘产生量为0.78t/a，空车返回过程扬尘产生量约0.46t/a。则运输扬尘产生总量为1.24t/a。 5）油烟 食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。居民人均日食用油用量约为30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于居民家庭烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，本项目员工数量为20人，故油烟产生量为5.094kg/a，浓度约为10mg/m3。 表18 项目粉尘和扬尘的产生和排放量统计 单位：t/a 废气排放源; 产生量. 采剥扬尘; 0.60. 装卸扬尘; 0.013. 排土场扬尘; 1.78. 道路运输扬尘; 1.24. （2）废水 项目运营期，采矿区员工部分在办公生活区食宿，生产过程中降尘洒水全部蒸发损失，无废水产生；考虑到降雨，雨水中含大量泥沙，直接将对周围地表水产生不利影响。故本项目主要废水为初期雨水及生活污水。 1、露采雨水 1）地表雨水 根据水平衡分析可知，本项目露采雨水年产生量约为61702.4m3/a。主要包括采矿区、堆场、排土场、厂区公路。 初期雨水是指在降雨形成地面径流后15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算： 年均初期雨水量（V）＝所在地区年均降雨量（H）×径流系数（Ψ）×集雨面积（F）×15/180。 其中：V--径流雨水量； Ψ--径流系数，取0.8； H--降雨强度，临湘地区年平均降雨量约1469.1mm。取前15min雨水量，后期雨水视为清洁水； F--区域面积。根据实际情况，项目初期雨水汇水面积按采矿区总面积约为52500m2（包括采矿区、堆场、排土场、厂区道路）。项目所在区域暴雨降雨量为20mm/h，则每次需收集的初期雨水量可按下述公式进行计算： 每次初期雨水收集量=小时暴雨降雨量×径流系数×集雨面积×15/60。 通过计算，项目初期雨水产生量约5141.8m3/a，主要污染物为SS(400mg/L)。本项目采矿区暴雨情况下初期雨水产生量约210m3/次。采矿区初期雨水经雨水沟收集，经沉淀池沉淀后作为设备冷却水及矿区洒水抑尘。 2）生活污水 根据水平衡分析，本项目生活用水量为1.6m3/d（480 m3/a），生活污水排放量为1.28m3/d，384 m3/a。 生活污水污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD 180mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，则污染物总产生量为COD：0.115t/a、BOD：0.069t/a、SS：0.077 t/a、氨氮：0.012t/a。生活污水经化粪池处理后用于施肥。 （3）噪声 项目运营期噪声主要来源于矿区各种机械设备的噪声和运输车辆噪声。项目运营期各高噪声设备的源强见下表： 表19 本项目设备噪声源强 序 号; 噪声源; 数量; 源 强dB(A); 位置. 1; 开山锯石机; 8台; 105; 采矿区. 2; 挖掘机; 2台; 85; 采矿区. 3; 铲车; 5台; 85; 采矿区. 4; 空压机; 2台; 90; 采矿区. （4）固体废物 本项目运营期固体废物主要为表土等剥离物、废机油及含油废抹布、生活垃圾。 表土等剥离物：根据本项目开发利用方案，本项目表土等剥离物产生量约为0.22万m3/a（0.57万吨/a） 类比同类型矿山开采项目，废机油、含油废抹布的产生量为50kg/a。 生活垃圾：厂区定员20人，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计算，则产生的生活垃圾量为20kg/d，6t/a。生活垃圾经集中收集后交环卫部门处理。 表20固体废物产生情况一览表 固废名称; 治理前; 治理方式; 属性. 表土等剥离物; 0.57万吨/a; 暂存临时排土场，采用边开采边治理的方法将表土回填于采矿区作为覆土绿化; 一般工业固废. 生活垃圾; 6t/a; 当地环卫部门清运填埋; 一般固废. 废机油、含油废抹布; 50kg/a; 在危险废物暂存区暂存后，交有资质单位处理; 危险废物.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 采矿区 | 采剥扬尘 | --，0.60t/a | 0.5mg/m3，0.12t/a |
|  |  | 装卸扬尘 | --，0.013t/a | 0.5mg/m3，0.013t/a |
|  | 排土场 | 排土场扬尘 | --，1.78t/a | 0.5mg/m3，0.356/a |
|  | 道路 | 运输扬尘 | --，1.24t/a | 0.5mg/m3，0.248t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 10mg/m3，5.094kg/a | 1.70mg/m3，2.038kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 污水量 | 384t/a | 384t/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.115t/a | 用于周边旱地、林地浇灌 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.069t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.077t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.012t/a |  |
| 固体 废物 | 厂区 | 表土等剥离物 | 0.57万t/a | 暂存于排土场，用于矿山复垦及绿化 |
|  |  | 废机油及含油废抹布 | 0.05t/a | 暂存于危废暂存区，委托资质公司处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 6 t/a | 垃圾填埋场填埋 |
| 噪声 | 开山锯石机、挖掘机、铲车、空压机等设备噪声，声源强度85-105dB(A) |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目采矿区属于山区，在花岗岩开采过程中，要占用土地、剥离地表植被等，必定改变原有的地形地貌，扰动地表，破坏矿区地植被，动物被迫迁移，并使矿区生物生产力（以绿色植物的净生产力为衡量标准）下降。同时，引山体植被遭到破坏，易造成水土流失。 |  |  |  |  |

环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 一、施工期环境影响分析 目前施工期已基本结束，本次评价不在对施工期环境污染进行详细分析，仅对施工期污染情况进行简单的回顾性分析。 1、废气 项目施工期间土石方及时回填并压实，厂区地面及时硬化；施工期间定期对设备进行保养喂养；定时对厂区进行洒水降尘；车辆进行施工场地时设置了洗车沉淀池等。根据现场调查，施工期未对周边的大气环境产生污染影响。 2、废水 项目施工期间，施工建筑废水采取临时沉淀池等措施进行处理后回用于建筑施工，不外排。同时，严格禁止施工场地外部的径流流经工地，并在施工场地内部修建排水沟或者撇水沟，场内场外分开排放，严格禁止施工废水随意排放。生活污水经化粪池处理后用于周边农作物施肥。根据现场调查，施工期未对周边的水环境产生污染影响。 3、噪声环境 项目施工期间夜间未施工，选用了低噪声设备，施工车辆进入矿区都低速、禁鸣。建设方施工期间加强了管理工作，施工单位文明施工。根据现场调查，施工期间施工噪声未对周边声环境产生影响。 4、固体废物 项目施工期废弃建筑边角料均外售综合利用，不能回收利用的均已委托当地建筑垃圾管理处理；施工期土石方均用于矿区工业场地平整，生活垃圾经收集后由环卫部门处置。根据现场调查，施工期间固体废物未对环境产生影响。 |  |
| --- | --- |
| 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1）采剥扬尘 根据工程分析可知，本项目采剥扬尘产生量约为0.60t/a，建设单位需在开挖及切割过程进行洒水处理，处理效率可达到80%以上，采取上述处理方式后，生产过程挖掘机扬尘排放量为0.12t/a。 2）装卸扬尘 根据工程分析可知，本项目装卸扬尘产生量为0.013t/a， 3）排土场扬尘 根据工程分析可知，本项目排土场扬尘产生量1.78t/a，建设方拟采用人工洒水进行降尘处理，降尘效率约为80%，经采取上述处理方式后，排土场扬尘排放量为0.356t/a。 4）运输扬尘 根据工程分析可知，本项目道路运输扬尘产生量1.24t/a，建设方拟采用对矿区道路采取洒水降尘、及时清扫、降低汽车行驶速度等措施后，可有效减小扬尘的产生量。根据调查可知，采取以上措施后，除尘效率可达80%计，则运输扬尘排放量为0.248t/a。 经采取以上措施后，本项目厂界处扬尘可控制约为0.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB1697-1996）表2无组织排放浓度限值，可达标排放，处理措施可行。 表21 本项目废气排放情况一览表 名称; 排放情况; 处理措施; 去除效率; 排放浓度、排放量. 采剥扬尘; 无组织; 洒水处理; 80%; 0.5mg/m3，0.737t/a. 装卸扬尘; 无组织; --; --. 排土场粉尘; 无组织; 人工洒水增湿降尘; 80%. 运输粉尘; 无组织; 洒水降尘、及时清扫、降低汽车行驶速度; 80%. 5）油烟 根据工程分析，本项目油烟产生量为5.094kg/a，浓度约为10mg/m3。建设方拟对油烟采用油烟净化器处理，处理效率约为60%，经处理后高于所在建筑屋顶排放。排放浓度约为1.70mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求。 6）大气防护距离 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 选取参数见下表。 表22 面源参数调查清单 排放源; 长度（m）; 宽度（m）; 排放高度（m）; 与正北夹角; 年排放小时（h）; 源强（kg/h）. Q粉尘. 采矿区; 200; 180; 5; 0; 2400; 0.05. 排土场; 75; 4; 5; 0; 2400; 0.123. 根据计算本项目无组织排放的废气无超标点存在。无需设置大气防护距离。 7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离。因此本次评价针对生产加工产生的氨气及粉尘的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算。 式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/hr； Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3； L－卫生防护距离，m； r－生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－计算系数，从GB/T13201-91 表5 卫生防护距离计算系数中查取，A＝350、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。 其中：A＝350、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84、Cm 0.9mg/m3。 根据上式计算，面源参数见表26，计算结果L（采矿区）=0.30m，L（排土场）=4.781m，因此确定卫生防护距离为50m，即项目采矿区及排土场边界以外50m，根据现场距离实测，距本项目采矿区最近的居民点为南侧居民，最近距离约860m，满足要求。 2、地表水环境影响分析 项目建立独立的雨水收集系统，设立暗沟，雨水从厂区西南侧排出，依地势汇入西南侧无名小溪。 1、生产废水 生产废水主要为设备冷却水和抑尘用水，主要去向为自然蒸发和矿石吸收。 2、生活污水 生活污水水质较为简单，主要污染物分别为COD、BOD5、SS、氨氮等，属于低浓度有机废水。生活污水经化粪池处理并达到《农田灌溉水质标准》后用作农肥处理不外排，对建设项目周围的地表水体无明显影响。 3、露采雨水 项目整个矿区的雨水收集系统分为：采矿区、堆场、排土场、道路。项目在雨期的露采雨水由截、排水沟收集排入沉淀池进行沉淀和暂存。在采矿区中部的台阶边坡上修建泄水沟，在采场底板挖掘临时排水沟，并在排土场下游修建沉淀池，经沉淀处理后，用于场内生产用水。富余雨水流向西南侧无名小溪最终进入桃林河。类比岳阳地区花岗岩开采项目，矿石中不含重金属物质。雨水中主要污染物质为SS，经沉淀处理后排放浓度约为60mg/L，排放能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准要求，故本项目初期雨水对西南侧无名小溪及桃林河不会产生影响。 3、地下水环境影响分析 根据《湖南省临湘市白羊田镇秀质村建筑用花岗岩矿山地质环境保护与恢复治理（含土地复垦）方案》中分析结论，区内地下水主要靠大气降水补给。地下水的径流主要受地形条件控制，在本区域内总的流向为由西北往东南流。采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水较小；采矿和疏干不易导致矿体区周围主要含水层的影响或破坏。设置排水沟及沉淀池，并做好水质监测。 4、噪声环境影响分析 本项目营运期产生的噪声主要来自矿山开采时开山锯石机机、挖掘机、空压机、铲车及运输车辆的噪声。 （1）选择一个座标系，确定建设项目各噪声源位置和预测点位置。 （2）计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式： Lp2=Lp1−20lg(r2r1)−Lr 式中，Lp2——距声源r2处的声压级，dB(A)； Lp1——距声源r1处的声压级，dB(A)； Lr——屏障降噪量，dB(A)。 为简化计算工作，预测计算中只考虑矿区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减。各声源由于矿内外其它建筑物的屏蔽衰减、空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其它效应等引起的衰减，由于引起的衰减量不大，本次计算忽略不计。 （3）计算预测点的预测值，可将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： Lp总=10lg(i=1n100.1Lpi) 式中，Lp总——预测点处新增的总声压级，dB(A)； Lpi——第i个声源至预测点处的声压级，dB(A); n——声源个数。 利用上述模式可以预测分析项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，现状监测结果取最大值，输入《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）计算软件，各厂界噪声的预测结果见下表。 表22 项目厂界噪声预测结果 厂界方位; 现状监测结果 （dB(A)）; 预测值 （dB(A)）; 标准值 〔dB（A）〕; 达标情况. 东厂界; 昼间; 58.93; 昼间：60; 达标. 南厂界; 昼间; 56.35; 达标. 西厂界; 昼间; 57.26; 达标. 北厂界; 昼间; 58.74; 达标. 从上表可知，项目运营区厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。 为了进一步减小本项目噪声对周边环境的影响，建议项目在生产运营中做到以下几点： ①挖掘机、空压机、开山锯石机等生产设备要注意保养润滑，并对老化和性能下降的旧设备进行更换； ②注意矿区的绿化工作，在矿区周边种植吸收噪声效果比较好的树木； ③挖掘机、空压机、开山锯石机等生产设备的工人应当加强个体防护措施，比如佩戴耳塞等，减少对人体的影响。 综上，采取以上措施后，本项目噪声对周边环境影响不大。 5、固体废物的影响分析 本项目固体废物主要为采矿过程产生的表土等剥离物、职工生活垃圾及少量废机油、含油废抹布。 1）危险废物 项目运营期危险废物主要为废机油、含油废抹布。在空压机房北侧设置危废暂存区，做好“防风、防雨、防渗、防流失”；在危废暂存区暂存后委托资质公司处理。 2）一般工业固体废物 主要为表土等剥离物。采矿过程产生的表土等剥离物暂存于排土场。 项目排土场应按照本项目水土保持方案设计要求进行设置，各堆场四周应按要求建设挡渣墙、排水沟、沉淀池等。通过对排土场进行合理规划和后期的复垦处理，可将排土场的环境影响降低到最小。 排土场位于矿区西南侧，主要是满足采矿过程的表土等剥离物和碎石、块石的暂存需要。库容约3.9万m3，服务年限约为17.7a（大于本项目矿山服务年限），满足本项目要求。排土场需构筑挡土墙，墙体采用浆砌石，采用粉喷桩基础，地面用混凝土硬化处理。排土场四周建集水沟收集溢流雨水。排土场运行期间应严格禁止危险废物、II类一般工业固体废物和生活垃圾混入，使用单位应建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠、集排水设施，发现损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，同时使用单位应建立档案制度，将入场的泥沙量，各种设施和设备的检查维护资料，以及地下水监测数据等详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 3）生活垃圾 生活垃圾经集中收集后委托环卫部门处置。 经采取以上措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 ### 6、运输对沿线居民的影响分析 项目产品由汽车运输，交通道路矿山内主要为建设方拟建的矿山公路与村级公路。沿线居民主要为村级公路周边居民。矿石运输过程中对沿线居民将产生一定的影响，主要为运输扬尘和交通噪声。 运输扬尘：项目运输道路除矿山公路外都为水泥路面或沥青路面，不易起尘，矿山公路为废石硬化路面，矿山运输线路两侧居民较少。且本项目石块状较大，运输途中不易起尘，产生的扬尘较小。运输途中矿车严禁超载和超速行驶，减少粉尘污染，降低运输途中产生的粉尘对沿线居民的影响。 交通噪声：汽车运输过程中会产生交通运输噪声，影响沿途附近的居民，针对交通噪声主要采取合理安排运输时间，避开居民休息时间，禁止夜间及午休时间运输，避免扰民；在经过敏感目标时应减速慢行，在运输路线上应尽量避免高声喇叭，以减少车辆噪声对运输路线两侧声环境的影响；运输车辆尽可能选用低噪声、低振动、结构优良的车辆。通过采取以上措施可降低交通噪声对沿线居民的影响，项目交通噪声对声环境影响较小。 ### 7、生态环境影响分析39 ### 7.1对动植物影响分析 由于受人类活动的影响，区域现有动植物资源较为单一和匮乏，对于本矿区范围内来说，现有植物资源主要为杉、松、竹子和各种灌木为主等，动物资源主要为蛇、鼠、蛙、麻雀等常见物种，未见珍稀动植物。由于开矿生产活动，必然影响该地的动植物生存环境，导致生态环境的连通性变差，影响该地动物的生活习性、植物的异质化程度；本项目营运期间主要是排土场对土地的占用，以及在有风晴好天气矿区扬尘对周边植被生存条件的影响，但影响面积和数量有限；工程服务期满后通过复垦，采矿区、堆场、排土场、矿山公路覆土种植植被，矿区植物资源将得到恢复。 ### 7.2对土地利用的影响分析 项目实施后，原有的林地将变为堆场、排土场等工业用地。服务期满后将进行复垦，恢复为林地，可维持原用地性质，不会改变区域用地类型与结构。 ### 7.3排土场生态影响分析 排土场边坡岩土混合，结构松散，水土流失严重。植物护坡措施采用灌草结合的方法，可有效的固结土壤，控制水土流失。 采取的工程防治措施主要有：修建截洪沟、护坡等设施，以及进行环境绿化和土地复垦等植被恢复措施，以有效地保持水土。 排土场服务期满后，可平整复土垦植。复土厚度50cm以上，种植林草植物，增加植被覆盖率，改善生态环境。根据当地自然条件选择如栎树、杉树、篙类等品种，构成一个稳定的、长期共存的植物群落，保护并合理利用土地资源。 ### 7.4景观影响分析 矿山开采使原取土（石）场地表景观格局发生很大的变化，原有丘陵地貌景观特征将因清除地表植被、挖毁原地貌、大量土石方开挖外运，使该区域原有的景观格局和自然生态功能较大程度的丧失。矿山开采将造成“挂白”，但通过植被工程实施后，植被可在短期内得到恢复。因此通过合理整治后，预计矿山开采对景观的影响较轻。 ### 8、水土流失影响分析 在矿山开采、表土以及碎石的暂存过程中，将不可避免地改变地形地貌，破坏植被，扰动原有土体，损坏原有水土保持设施，使土壤松散、地表裸露，容易产生新的水土流失。 8.1 水土流失因素分析 1、采矿区 （1）原地貌植被受到扰动和破坏 项目区大规模的开挖、运输、排弃，使得项目区内的植被遭到严重破坏，大部分区域地表植被被清除殆尽，使原地貌的水土保持功能基本丧失。 （2）土壤表层松散性加大 土壤是侵蚀过程中被侵蚀的对象。项目区内土壤有棕红色粘土、亚粘土、碎石粘土及沙砾层组成。由于项目的建设和生产，大量的松散表土发生运移或重新堆积，植被破坏，土壤水分大量散失，土体的组成混杂不一，丧失了原地表土壤的抗蚀能力。在强降雨的作用下，极易形成较强的水土流失。 （3）再塑地形、地貌形成 矿山开采项目对地形地貌影响最大的区域主要是开采区，开采区内矿石开采前的表土剥离和玻璃后的开采，使项目区形成一个新的再塑地形。 2、堆场、排土场、办公生活区、矿山公路 堆场、排土场、办公生活区、矿山公路占地主要为林地和闲置耕地，土壤结构主要为红壤和水稻土，土质松散结构力很差，土壤肥力低下。项目在建设过程中破坏了原地貌植被，改变了原地质结构和地表径流的汇流条件，遇降雨和地表径流的冲刷极易形成水土流失。 8.2 水土流失预测范围和时段划分 ①水土流失预测范围 本项目水土流失主要体现在地表扰动、植被破坏、弃渣排放等。 表23 水土流失预测范围表 水土流失区域; 预测面积（m2）; 项目建设期. 永久占地; 临时占地. 采矿区; 36000; 36000; --. 排土场; 3000; 3000; --. 堆场; 1500; 1500. 办公生活区; 500; 500. 空压机房、配电房; 34; 34. 矿山公路; 12000; 12000. 总面积; 53034; 53034. ②预测时段 项目水土流失主要产生在建设生产期，水土流失预测时段确定为施工准备期、建设生产期和自然恢复期。 表24 水土流失预测单元及时段 预测单元; 准备期（a）; 建设生产期（a）; 自然恢复期（a）. 采矿区; 1; 9.3; 2. 排土场; 1; 9.3; 2. 堆场; 1; 9.3; 2. 办公生活区; 1; 9.3; 2. 空压机房、配电房; 1; 9.3; 2. 矿山公路; 1; 9.3; 2. 8.3 水土流失量预测 表25 水土流失量预测汇总表 工程分区; 预测时段（a）; 土壤侵蚀背景值（t/km2·a）; 扰动后土壤侵蚀模数（t/km2·a）; 流失面积（m2）; 侵蚀时间（a）; 水土流失量（t）. 新增; 原生; 总量. 开采区; 施工准备期; 800; 8000; 36000; 230.4; 28.8; 259.2. 生产建设期; 800; 4000; 36000; 803.5; 267.8; 1071.4. 自然恢复期; 800; 2000; 36000; 28.8; 57.6; 86.4. 排土场; 施工准备期; 800; 8000; 3000; 9.6; 1.2; 10.8. 生产建设期; 800; 4000; 3000; 33.5; 11.2; 44.6. 自然恢复期; 800; 2000; 3000; 1.2; 2.4; 3.6. 堆场; 施工准备期; 800; 8000; 1500; 19.2; 2.4; 21.6. 生产建设期; 800; 4000; 1500; 67.0; 22.3; 89.3. 自然恢复期; 800; 2000; 1500; 2.4; 4.8; 7.2. 办公生活区及各设备房; 施工准备期; 800; 8000; 534; 3.4; 0.4; 3.8. 生产建设期; 800; 4000; 534; 11.9; 4.0; 15.9. 自然恢复期; 800; 2000; 534; 0.4; 0.9; 1.3. 矿山公路; 施工准备期; 800; 8000; 12000; 76.8; 9.6; 86.4. 生产建设期; 800; 4000; 12000; 267.8; 89.3; 357.1. 自然恢复期; 800; 2000; 12000; 9.6; 19.2; 28.8. 合计; 1565.6; 521.9; 2087.4. 8.4 预测结论及指导性意见 1、预测结果 通过对项目建设中水土流失类型、分布及土壤侵蚀强度和水土流失进行预测、统计、分析，得出预测结果如下： （1）工程扰动地表、破坏面积为5.30hm2； （2）损坏具有水土保持功能面积为5.30 hm2； （3）通过预测计算，预测时段内项目区水土流失总量为2087.4t，其中原地貌水土流失量为521.9t，因工程建设新增水土流失量为1565.6t。 通过对各预测单元在不同时段的新增土壤流失量的定量分析，综合评定工程建设对各单元水土流失的直接影响和潜在影响，进而确定水土流失重点区域，为水土保持措施布置及水土保持监测提供科学依据。 按预测时段分析，水土流失主要发生在建设生产期，施工准备期水土流失量较小，原因是施工准备期内扰动地表活动不多。 按预测单元分析，水土流失新增量主要集中在建设生产期，其他区域水土流失增量所占全部水土流失增量比例比较小。 2、指导性意见 在工程施工期内和施工结束后，应根据工程不同施工区域，针对性地采取相应的水土保持措施，对可能造成的水土流失加强预防和治理，尽可能减少因项目建设产生的新增水土流失，提出一下意见： （1）合理安排施工时序 在土石方工程完成前，对项目区内的各个分区以工程防护措施和临时防护措施为主，待土石方工程完成后进行土地整治，并布设植物防护措施。 工程新增水土流失量主要发生在建设生产期，其侵蚀强度大，因此施工过程中的临时防护措施就显得尤为重要。在施工过程中，应结合各预测分区的地形地貌情况，采取截排水、拦挡等临时性防护措施。 （2）恢复林草植被 本工程施工过程中尽量及时恢复破坏的林草植被，在植物配置方面应注重选用乡土型植物品种，尽可能地恢复自然生态植被或复垦措施，使工程施工造成对项目区的破坏影响降至最低。 （3）水土保持监测重点 根据水土流失预测结果，水土保持监测的重点时段应在建设生产期，重点部位是项目的开采区，重点监测生产期土壤侵蚀量的变化；植被自然恢复期过后则重点对方案实施效果进行动态监测。 ### 9、服务期满后影响分析 项目服务期满后运行期的废气、废水和噪声的影响随之消失，但仍有地表移动和排土场影响矿区生态环境。 而矿山及排土场地表裸露，降雨时会产生水土流失，暴雨时有可能引发泥石流，干旱时可产生扬尘，加剧矿区生态环境的恶化。 9.1 矿山服务期满后影响分析 （1）矿山退役时，应委托有资质单位进行矿山退役设计，报上级行政主管部门（矿管、安监、环保），经批准后，方可进行闭矿。 （2）根据矿山退役设计要求，认真进行闭矿施工，经验收后，方可正式闭矿。矿山闭矿后，业主仍对矿山的安全等方面负责，负有管理责任。 （3）采取有效的矿区生态恢复措施。矿山退役后，应进行生态恢复。 采场使用期满，要对采场进行生态恢复措施，可平整复土垦植。复土厚度20~50cm，种植林草植物，增加植被覆盖率，改善生态环境。 9.2排土场服务期满后影响分析 （1）排土场封场时要覆土0.5m以上，种植灌木或耐贫瘠草，进行人工植被恢复。 （2）加固拦石坝，并加强坝体周围绿化，防止暴雨引起垮坝。 （3）绿化矿区进出道路、生活区。 （4）安排专人负责矿区植被恢复工作，直至形成稳定的生态系统。 通过采取以上措施后，可使矿区服务期满后的环境影响降至最低。 ### 10、清洁生产分析 所谓清洁生产就是指依靠改进生产工艺和加强生产管理等措施在生产过程中消除或减少污染物的产生，并结合废物利用、节能节水以及未端治理等措施使工业发展对环境的破坏降到最低。改变过去先生产、再治理的被动为先防治再生产的主动。本评价从以下几个方面对本工程清洁生产水平进行评述： （1）原辅材料、能源清洁生产水平 本工程生产为花岗岩的开采，本项目原矿成分简单，属不易氧化，基本无溶出的毒性原料，矿石硬度较小，易切割成型。 本工程所用能源为电源，属于清洁能源，工艺中不使用锅炉、燃料油、煤等，对环境的影响极小。生产用水为场区沉淀池收集的雨水。 （2）生产工艺 本工程为露天开采，服务年限为17年，开采面积较小，对地表破坏程度小；采用湿式作业和洒水降尘，可有效减少采矿过程中粉尘产生量，减少采矿过程中粉尘对周边大气环境的影响。 （3）生产设备 本工程采用的生产设备空压机、开山锯石机、挖掘机、铲车等均为现在国内小型矿山普遍使用的设备，无淘汰落后设备。在设备选型时选择自动化水平高、节能型设备，不仅降低了项目“三废”的排放，同时减少原料损耗，符合清洁生产要求。 （4）产品的清洁生产水平 项目花岗岩荒料由建设方配套建设的石材加工厂加工成装饰产品，碎石、块石外售周边石材加工厂经加工后作为铺路材料。符合国家相关产业政策要求，项目产品的销售过程中不会对环境造成影响，项目产品指标符合清洁生产理念。 （5）污染物产生和排放指标： 本项目生产过程中注重“三废”的控制，初期雨水经过沉淀处理后回用于洒水降尘，无生产废水的产生；废气和噪声得到有效治理，对周围环境不会造成明显的影响；固体废物均得到合理有效处置。 （6）固废利用 根据工程分析，项目采矿产生的表土等剥离物暂存于排土场，待服务期满后全部用于采矿区复垦及绿化。 综上所述，经过与同类工程比较，本工程清洁生产水平为国内一般水平。 ### 11、环境风险分析 环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险评价。环境风险评价的目的，就是找出事故隐患，提供切合实际的应对对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。即所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。在经济开发项目中人们关心的危害有：对人、动物与植物有毒的化学物质、易燃易爆物质、危害生命财产的机械设备故障、构筑物故障、生态危害等。本次评价重点是把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 （1）风险识别 物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目为花岗岩的开采，开采过程不涉及爆破作业，产生的主要污染物为粉尘、表土等剥离物、碎石、块石，原材料和产品均不属于风险物质，本项目粉尘较易扩散，因此本项目主要风险物质为表土等剥离物及碎石、块石的暂存及柴油储罐的存放风险。 表26 风险事故识别 序号; 发生事故对象; 风险事故; 事故原因. 1; 运输风险; 交通事故; 交通事故. 2; 山体; 山体滑坡; 暴雨. 3; 雨水; 雨水排放; 连续暴雨. 4; 柴油储罐; 柴油泄露; 爆炸. （2）排土场风险分析 矿山建设和开采过程会造成地质环境条件改变，可能引发边坡失稳导致滑坡和水土流失等。其中，可能对环境构成较大影响的主要是边坡失稳和水土流失，发生事故主要对作业人员构成危害。 容易引发边坡失稳的地段有露天采矿场等。边坡失稳主要对矿区及周边，特别是矿区下游水体、工程本身构成危害。 造成滑坡的主要原因是边坡坡度太大，达到60°以上，四周未作截排水沟。因此，只要采取保持采矿边坡坡度，作好采矿区截排水沟使雨水不冲刷采矿边坡或及时护坡等措施，滑坡的机率还是较小的。 本项目排土场设置于采矿区西南侧，总面积为3000m2，能满足表土剥离物的临时堆放。项目营运期，排土场在暴雨季节存在坝体垮塌风险。本项目排土场下游为山坳，且下游无居民，河流等，风险相对较小。 根据开发利用方案，在工业场地东侧的山谷处设置排土场。排土场底部标高+240m，堆存高度约为10m。堆土岩性以剥离的砂质、砾质粘土为主，少部分为岩石中风化块石。现按圆弧滑动法对排土场最终形成的边坡的稳定性进行计算，计算公式采用露天采场土质边坡稳定性计算公式，计算参数选用如下：边坡内摩擦角α=12°，粘聚力c=14kPa，土体重度18kN/m3。计算结果为排土场边坡稳定系数为0.759。 计算结果表明，排土场边坡稳定系数小于1.0，远未达到《工程地质手册》指标要求（要求稳定系数≥1.2），此时边坡处于不稳定状态，在土体自重或雨水侵蚀等因素的作用下，预测排土场局部边坡引发崩塌、滑坡的可能性较大。危害对象为排土场边坡下部行人及自然环境，其潜在的危害性、危险性中等。 当排土场发生崩塌事故时，将压占下游植被和溪沟，影响下游生产及活动。此外若防护不够完善，雨季还易发生泥石流，污染土壤和水环境。排土场溃坝最大影响范围估算，溃坝后堆积物向外蔓延最大影响范围采用下述公式计算： 式中： m——液体量； ρ1——液体密度； r ——扩散半径(m) ； t ——时间(s)，取 5s 。 废石泥石流密度按废石：水＝30：70计算，废石泥石密度ρ1＝1.2t/m3，经计算， β＝0.0011；r＝67.4m。 从排土场实际情况看，本项目排土场最近居民点约为900米。不会造成废石滑坡对下游的直接冲毁等影响，环境风险影响较小。 综上所述，排土场的事故主要来自于水土流失造成的滑坡、泥石流。在项目表土等剥离物暂存过程中应严格执行以下的治理措施： ①根据设计边界完成外部截水，排土场周边须设截水沟，防止山坡径流冲蚀排土场； ②根据设计边界修筑坡底拦渣坝，防止松散泥土雨季流失； ③修筑排土场专用排洪沟； ④根据水利部门要求，在排土场下游修建沉沙池，预防水土流失； ⑤施工后期应及时进行土地整治和绿化恢复。 项目排土场采取上述各项临时挡拦工程措施和植物措施后，可保证排土场中的临时表土等剥离物的稳定性。 （3）柴油罐泄漏引发的火灾及爆炸 储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的柴油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。对柴油储罐由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法是采取预防的措施。 ①在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响； ②对地质结构进行勘察，避免将储罐建在断裂带上，给油库及加油站的正常运行埋下隐患； ③在柴油罐的设计和施工过程中，严格设计规范，提高油库基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏。 ④对易发生泄露的部位实行定期巡查制度，及时发现问题并解决问题。 ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ⑥建立健全的安全、环境管理系统及高效的安全机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 经采取以上措施后，柴油储罐对周边风险较小。 （4）雨水排放风险分析 项目设置总沉淀池（兼应急事故池）约300m3，在多日连续特大暴雨天气下，可能会造成沉淀池水位过高，导致露采雨水排放至西南侧无名小溪，对附近山体溪流会产生一定的影响。根据现场调查及建设单位介绍，项目附近水体为西南侧无名小溪，均为农灌用水。项目周边无饮用水源保护区，雨水中主要污染物是SS，其他污染物浓度很低，在沉淀池沉淀后上清液中SS的浓度可以大大降低，对附近的水环境质量的影响不大。 （5）风险防范措施 1）排土场风险防范措施 为保证排土场环境安全，提出本工程风险防范措施，见下表。 表27 风险防范措施表 类 别; 防范措施. 工程设计 与施工; ① 设计阶段，应结合排土场地址工程地质条件，充分考虑拦渣坝稳定性、坝体抗滑动和抗倾覆稳定性等因素，严格按《排土场安全管理规定》和有关设计规范进行设计，建设单位严格按设计施工技术要求组织施工，施工及施工监理工作必须由具有相应资质条件的单位承担，确保工程质量。 ② 应选择正确坝址，更重要的是，设计中应有足够的排洪设施，确保洪水期排土场的安全使用。 ③ 筑坝时清除坝基和坝肩的松散覆盖层，剥去基岩顶部的半风化层，确保坝体稳定性。坝下游边坡应开凿防滑齿槽各一道，深度不小于1.5m，用浆砌块石护坡，防止雨水冲刷。坝上游边坡与原堆石坝做整体处理，原堆石坝外坡平整干砌石面改动成犬牙交错状，使新旧堆石体之间结合的更好。. 生产管理; ① 必须严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好废渣倾倒堆存坡度、根据采矿的时间段，分段使用排土场，分节建设拦渣坝；防汛度汛、抗震等检查和监测工作，确保排土场及其配套设施正常运行。 ② 控制汇水面的排水沟的管理。对坝体渗流、变形等现象，应及时采取措施。每年做好防汛准备工作，确保排洪系统正常运行。一旦出现险情，应立即组织抢险。. 防洪措施; ① 明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查和下游居民撤离方案等各项制度，组建防洪抢险队伍。 ② 疏浚排土场周边的截洪沟、坝面排水沟及下游排洪河(渠)道；详细检查排洪系统及坝体的安全情况，确保排洪设施畅通。 ③ 备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施。 ④ 及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。 ⑤洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。发现问题应及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续暴雨后发生垮坝事故。. 安全检查; ① 防洪检查：设计防洪标准，对拦渣坝进行检查，如：坝体的轮廓尺寸，变形、裂缝、滑坡和渗漏等。 ②排土场区检查：周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采矿活动等情况。任何单位和个人不得在排土场内从事采矿作业。严禁在排土场进行爆破、滥挖尾矿等危害排土场安全的活动。. 防治泥石流措施; ① 对排土场可能产生的泥石流的成因进行研究，并提出合理的防治措施。 ② 设计单位严格按照泥石流的研究成果进行设计；建设单位应委托具有相应等级的合格施工单位进行施工；施工过程中，应有监理单位进行质量监控，确保设施的建设质量。 ③ 在排土场周围上部山坡设置截洪沟，将山坡雨水引出场外。堆置完毕的场地应在其上部覆土复绿，在坡面上种草，减轻雨水冲刷，以保持废石场的稳定。 ④排土场前缘坡较高、场地斜坡较陡可能造成排土场失稳，因此在斜坡地段应采用阶梯式或依地势沿废石堆堆场两侧堆积，从而控制排土场、废石堆前缘坡不要过高。 ⑤ 排土场坡脚设置适当的挡墙，保证排土场的稳定。 ⑥ 严禁在废石堆所及范围内进行非正常作业等其它影响排土场稳定的作业。 ⑦ 生产过程中应设置专门的管理部门，加强各项设施的日常管理和维护工作，出现问题，及时解决，不留隐患。特别是在雨季、汛期加强管理，以保证遇到险情及时报告、及时排除。. 2）雨污水排放风险防范措施 沉淀池应采取严格的措施进行控制管理，并设置专职环保人员进行管理及保养处理系统，使之能长期有效地正常运行。 在多日连续特大暴雨天气下，可能会造成沉淀池水位升高、超出其容量而导致露采雨水排放，对附近水环境质量会产生一定的影响。 本项目所在区域不属于饮用水源保护区，项目西南侧无名小溪为农灌用水，供附近林地浇灌使用。雨水中主要污染物是SS，其他污染物浓度很低，在二次沉沙池中沉淀后上清液中SS的浓度可以大大降低，且主要是流入附近山体溪流，供附近林地浇灌，其对水环境质量的影响不大。在二次沉沙池高位处设置排水阀门，进一步降低雨水排放对水环境质量的影响。 3）柴油泄漏及引发火灾爆炸的风险防范措施 ①使用环氧煤沥青或防腐沥青对油罐附近地面； ②油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 ③油罐附近设置了符合标准的灭火设施。 ④油罐附近设置了防雷防静电设施； ⑤增加高液位报警系统，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 ⑥建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 ⑦加强对储罐渗漏事故的防护，对储罐法兰、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 ⑧加强对油罐区灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 （6）应急预案 应急预案主要内容见下表。 表27 应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：废石场区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参. 7; 救援及控制措施; 数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及. 9; 清除泄漏措施和器材; 相应设备. 10; 人员紧急撤离、疏散，; 事故现场、矿山邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物. 11; 应急剂量控制、撤离; 应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健. （7）风险评价小结 本项目存在事故风险的可能性，但建设单位只需按照设计要求严格施工，认真执行评价所提出的各项综合风险防治措施后，可把事故发生概率降至最低，环境风险水平可接受。 ### 12、环境监测计划 项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表29 环境监测计划一览表 名称; 监测项目; 监测计划; 备注. 水型污染源; pH、SS、COD、砷、铅、镉、六价铬; 每季一次; 沉淀池雨水. 空气环境质量; TSP; 每半年一次; 采矿场、排土场、堆场. 地表水环境质量; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 每半年一次; 桃林河. 地下水环境质量; pH、砷、铅、镉、六价铬; 每年一次; 项目周围村民水井. 噪声; Leq(A); 每年一次; 场界，居民点处. 生态环境; 水土流失、边坡防护、场区绿化等检查; 每季一次; 采场、排土场、堆场. ### 13、项目合理性分析 ### 13.1项目选址合理性分析 本项目位于临湘市白羊田镇秀只村新屋组，矿山地理坐标为东经113°27′09.31″- 113°27′10.25″，北纬29°16′23.74″-29°16′32.42″。面积约0.036km2。经建设方拟修建直通矿区的矿山公路南北向通向采矿区，矿山公路经南侧村级公路与X105相连，交通较为方便。且本项目已与东风村签订了租赁协议（见附件5），临湘市林业局对该项目占用林地下达了批复（见附件6）.。 项目场址开阔，采矿区东、西、北三面均为山地。项目场界南侧最近居民点约860m，离项目矿区、排土场等距离较远，对居民生活基本无影响。总体而言，本项目在开采闭矿之后，按《湖南省临湘市白羊田镇秀至村建筑用花岗岩矿山地质环境保护与恢复治理（含土地复垦）方案》（核工业岳阳建设工程有限公司）治理后，对周边居民影响较小，生态可一定程度上得到恢复。 矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等范围内。矿山占地类型为林地，不在《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定的禁采区和限采区，符合《岳阳市矿产资源总体规划》（2008-2015年）的要求。综合分析，项目选址基本合理。 ### 13.2、总平面布置图合理性分析 本项目为非金属矿开采项目，开采方式为露天开采。采矿区南侧地势较开阔处分别设置项目的堆场及空压机房，准采区东南侧设置办公生活区（简易工棚）及配电房，排土场位于采矿区西南侧约100m处。矿区公路由西至东贯穿整个准采区。项目采矿区平面布置见附图2。 项目的排土场位于采矿区西南侧山坳，场地较为开阔，汇水面积大，三面环山，若发生水土流失、溃坝等事故不会威胁到居民。项目准采区离秀只村居民较远，开采过程产生粉尘因地势开阔距离较远对周边影响较小，只要建设单位按设计要求建设拦挡坝墙的防护设施可防止滑石等影响。 办公生活区位于项目东南侧，尽量远离采矿区，降低生产过程中噪声及粉尘对其的影响及安全问题；配电房位于办公生活区北侧，距离准采区及办公生活区均较近，满足生产、生活需求。 本项目总平面布置的原则是尽可能节约用地、少用土地，尽可能节约矿山基建投资并符合环保要求，项目总平面如上布置，整体而言，基本做到了功能区分明确、工艺流程通顺、减少污染等方面的要求，因此本项目总平面布置较合理。 （2）周边环境影响 本项目周边主要为农田、荒地、林地及少量居民。本项目选址在农村地区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过本环评提成的各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题。 综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度出发，该项目选址可行、合理。 ### 13.3、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。另根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目生产设备均不属于该指导目录中规定的淘汰设备。 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》：（1）禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。”本项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。 ### 14、环保“三同时”项目及投资估算 表30 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表 治理对象; 治理措施; 验收执行标准; 投资预算 （万元）. 废 水; 生活污水; 化粪池（3m3）; 不外排; 1. 雨水; 沉淀池318m3（1个300m3、3个6m3）、截排水沟2452m、导水涵管134m; 初期雨水回用，外排雨水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准; 22. 废 气; 开采粉尘; 洒水抑尘、防尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控限值; 2. 运输扬尘; 洒水抑尘; 2. 排土场扬尘; 洒水抑尘; 2. 装卸粉尘; --; --. 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求。; 2. 噪声; 矿山开采噪声; 设备减振、隔声; 2. 运输噪声; 加强运输管理，夜间不运输; --. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集容器; 1. 表土等剥离物; 排土场; 12. 生态; 生态景观、生态环境; 服务期满后采矿场、排土场、运矿道路复垦处理; 30. 水土流失治理; 矿区水土流失; 绿化、挡土墙等; 40. 合计; 116. 由以上分析可知，本次工程环保投资估算为116万元，占总投资的11.6%，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，通过以上的投入和支出可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。 15公众参与 为了充分了解社会各阶层人士对本项目的看法和建议，对本项目所在地附近的居民、社会团体以及政府部门工作人员进行调查，调查结果如下： 本次调查共发放“个人公众意见调查表”16份，回收有效调查表16份，调查表回收率为100%。调查对象基本情况见表40，团体公参统计情况见表41，调查统计结果见表42。 表40调查对象基本情况表 序号; 姓名; 性别; 住址; 文化程度; 职业; 电话. 1; 廖怀仁; 男; 白羊田镇方山村; 初中; 务农; 18642177868. 2; 廖良卫; 男; 白羊田镇方山村; 初中; 务农; 13657308826. 3; 李露; 女; 白羊田镇方山村; 高中; 务农; 18774126685. 4; 陈军湘; 男; 白羊田镇方山村; 高中; 务农; 13574004812. 5; 廖良伟; 男; 白羊田镇方山村; 初中; 务农; 13575094786. 6; 代永菲; 男; 白羊田镇方山村; 高中; 务农; 13575094657. 7; 陈智; 男; 白羊田镇方山村; 高中; 务农; 18075732232. 8; 廖伟; 男; 白羊田镇方山村; 高中; 务农; 15684919161. 9; 廖森淼; 男; 白羊田镇方山村; 初中; 务农; 13548926085. 10; 易平; 男; 白羊田镇秀质村; 高中; 务农; 13107205911. 11; 尚春萍; 女; 白羊田镇方山村; 初中; 务农; 18692171928. 12; 王安和; 男; 白羊田镇秀质村; 高中; 务农; 13341302609. 13; 易聪冲; 男; 白羊田镇秀质村; 大专; 务农; 18570505084. 14; 向幼容; 男; 白羊田镇秀质村; 高中; 务农; 13974090836. 15; 廖良松; 男; 白羊田镇荒山村; 高中; 务农; 18692171868. 16; 廖国强; 男; 白羊田镇东风村; 小学; 务农; 13975031180. 表41 团体公参调查对象基本情况 单位名称; 意见和建议. 白羊田镇秀只村村委会; 同意. 临湘市林业局; 同意. 表42个人公参调查统计表 调查内容; 调查结果. （1）您是否了解本项目建设的有关情况; 了解; 基本了解; 不了解. 25%; 68．75%; 6．25%. （2）您认为目前本地区环境现状如何; 很好; 较好; 好; 一般; 较差. 0; 25%; 6．25%; 68．75%; 0. （3）您认为本项目对周边环境将有何影响; 增加污染; 减轻污染; 不会有太大影响. 62．5%; 0; 37．5%. （4）您认为本工程产生的污染对周边环境及您的生活质量影响较大的是什么(多选); 废水; 废气; 固体废物; 噪声; 其他. /; /; /; /; /. （5）您对本项目比较关注什么; 对环境的影响; 社会经济效益; 无所谓. 68.75%; 25%; 6.25%. （6）项目是否有利于区域经济发展; 有利; 不利; 不知道. 75%; 0; 25%. （7）您对本项目持何种态度; 支持; 不支持; 无所谓. 100%; 0; 0. 根据表42中对调查结果的统计，所有受调查者赞成本项目的建设；关于该项目对周边环境及生活质量影响较大的问题，受调查者普遍认为固体废物和噪声影响较大，同时有受调查者认为废气也将对环境产生影响；相比于对社会经济效益的关注，受调查者更关注本项目对环境的影响。 本项目应严格执行国家有关环保治理措施规定和本报告中提出的建议措施，认真对待附近群众提出有关要求和建议，确保外排污染物达标排放，且不对周围村民的生活环境造成污染。 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 采矿区 | 采剥扬尘 | 洒水处理 | 达标排放 |
|  |  | 装卸扬尘 | -- | 达标排放 |
|  | 排土场 | 排土场扬尘 | 人工洒水降尘 | 达标排放 |
|  | 道路 | 运输扬尘 | 洒水降尘、及时清扫、降低汽车行驶速度 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后高于屋顶排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》后用于周边旱地、林地施肥 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 经沉淀池沉淀处理后用回用于冷却用水、降尘用水 | 不外排 |
| 固体 废物 | 采矿区 | 表土等剥离物 | 暂存排土场，待矿山服务期满后用于复垦、绿化 | 达到环保要求 |
|  |  | 废机油、含油废抹布 | 危废暂存区暂存后委托资质公司处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 减振器、绿化带等降噪等措施 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 通过截雨防洪，废水循环利用，提高绿化美化水平、及时进行覆土、植被等措施，将有效控制采石场和排土场水土流失，提高植被覆盖率，减缓对区域生态环境的影响。 在采取了本评价提出的生态保护措施后，对周边生态环境基本不产生明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、项目概况 本项目为新建项目，位于临湘市白羊田镇秀只村新屋组。项目总投资1000万元，该矿山位置地理坐标东经113°27′09.31″- 113°27′10.25″，北纬29°16′23.74″-29°16′32.42″。该项目拟准采范围由4个拐点圈定，准采标高为+380米～+430米，开采面积为0.036km2，开采方式：露天开采。本项目年采花岗岩10万吨，服务年限17年。 2、环境质量现状评价结论 空气环境：所有监测点SO2、NO2、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：清坑水库、西南侧无名小溪各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，水质较好。 地下水环境质量现状：居民水井各评价因子均未超标，均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848—93）的Ⅲ类标准，水质较好。 声环境质量现状：噪声现场监测数据表明，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量良好。 生态环境质量现状：项目区域为以典型的农村丘陵山区为特征，植被覆盖率现状总体良好，区域地貌主要为中低山丘陵，土壤以黄红壤土类为主，现状植被以杉木和马尾松林为主，灌草丛地分布亦较为广泛，项目区植物种丰度一般，评价区无珍稀濒危保护物种，由于受人类活动影响较小，区域水土流失量较小，生态环境质量总体良好。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目产生的大气污染物主要为采剥粉尘、装卸扬尘、排土场粉尘、运输扬尘、油烟。采剥扬尘经洒水处理、排土场粉尘采取人工洒水降尘、运输扬尘采取对矿区道路采取洒水降尘、及时清扫、降低汽车行驶速度等，经采取以上措施后，本项目开采区各粉尘（扬尘）对周边影响较小，可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后高于屋顶排放，能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求。 （2）地表水环境影响分析结论 项目运营期主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，用于周边旱地、林地浇灌。此外，项目运营期生产废水主要为设备冷却水和抑尘用水，主要去向为自然蒸发和矿石吸收。 由于项目采矿区、堆场及排土场均为露天的，矿山开采遇暴雨季时节会形成地表径流，导致水土流失，为了防止雨水冲刷堆场、排土场造成的地表径流对水环境造成影响，在堆场、排土场卸车平台及道路两侧建设截排水沟，将上坡方向的少量来水（指雨水和矿区淋溶水等）由矿区截排水沟引流项目沉淀池（雨水淋溶水中不会产生重金属污染），经沉淀处理后可直接用于矿区生产用水，富余外排至南侧无名小溪，经无名小溪进入桃林河。 通过上述措施后，项目对该区域地表水体和地下水体影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 对各种高噪声设备和区域进行有效的噪声控制、合理布置，加强绿化，确保厂界噪声达标，对周围的声环境不会有明显影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目运营期固体废物主要为表土等剥离物、废机油及含油废抹布及生活垃圾。 表土等剥离物后期用于矿坑填充和复垦绿化；废机油及含油废抹布属于危险废物，在空压机房北侧设置危险废物暂存区，并贴有危废标志，地面进行防渗处理。各项管理措施设置合理，危险废物临时收集于暂存点，定时统一由有资质的公司处置，对外界环境不产生明显影响。 4、清洁生产分析 从原辅材料、能源、生产工艺与设备、产品、资源利用指标等方面综合分析，本项目的清洁生产水平属国内一般水平。 5、总量控制 根据项目的污染物排放分析可知，项目生产过程中生产废水经处理后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地、耕地浇灌；大气污染物主要为粉尘，不在国家环保部确定的污染物总量控制指标之内。因此，建议本项目不设主要污染的总量控制指标。 6、符合性分析结论 本项目为非金属矿开采项目，开采规模10万吨/a，采矿工艺采用露天开采，不属于《产业结构调整指导目录(2011本)》（2013年修正）中的限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类；属允许类项目。因此，工程符合国家产业政策。 8、环评总结论 岳阳闽磊石业工艺有限公司年开采花岗岩10万吨建设项目选址符合相关规划，建设符合国家相关产业政策，项目的清洁生产水平属国内一般水平。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。本项目在保证严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、地方环保标准。因此本项目的建设从环保角度而言是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议： 1、建设方应严格执行国家有关环保政策，严格执行本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。 2、建设方必须加强对排土场，采取预防措施，消除事故隐患，确保设施安全可靠的运行。 3、建设方应在以后生产时边采边探，查清矿界内工业矿体的赋存情况，扩大储量规模，延长矿山服务年限。 4、在排土场服务期满后，应对排土场进行总体的生态恢复，加强矿区绿化与复垦意识，做好绿化与复垦的规划与计划，落实措施，及时实行复垦与绿化，恢复并改善生态环境质量。特别注意落实对矿区水土保持、生态恢复等防治措施，将矿区建设对周围环境的影响降到最低。 5、工程建设应严格遵守“三同时”环保要求，确保环保资金到位。 6、建设方在生产过程中应参照环评中提出的清洁生产建议，逐渐提高企业清洁生产水平。 7、建设方应尽快办理、水土保持方案等手续，水土保持措施严格按照水土保持中实施。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 委托函 附件2 采矿证 附件3 处罚单 附件4 矿石监测成分单 附件5 租赁协议 附件6 林业部门意见 附件7 质保单 附件8 花岗岩放射性分析 附件9 专家评审意见 附件10 公众参与调查表 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 本项目平面布置图 附图3 矿山地质环境治理方案图 附图4 环境保护目标图 附图5 项目周边情况图 附图6 现状监测布点图 附图7 本项目土地利用情况 附图8 周边水系及流向图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。