专项评价

- 生态环境影响专项评价

# 1 建设项目概况

## 1.1 项目由来

岳阳闽磊石业工艺有限公司拟在临湘市白羊田镇东风村建设年开采花岗岩10万吨建设项目，该项目建设符合国家产业政策、《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）、《湖南省2013-2015年金属非金属矿山依法整顿工作实施方案》（湘政办发[2013]18号）及《岳阳市2013—2015年金属非金属矿山依法整顿工作实施方案》。项目建设内容主要为采矿区、堆场、排土场、办公生活区（简易工棚）、配电房、空压机房、矿山道路等生产设施。项目建设过程中、运营过程中以及服务期满后将对项目所在区域生态环境产生一定的影响。

为贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境风险评价技术导则》的相关规定，本项目应编制报告表。岳阳闽磊石业工艺有限公司委托我公司进行“年开采花岗岩10万吨建设项目”环境影响评价报告表的编制。接受委托后，我们组织有关技术人员在现场查勘和相关资料收集的基础上，编制了该项目环境影响评价报告表，并对生态环境影响作专项评价。

## 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1.实施）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2004年12月29日；

（7）《中华人民共和国水法》，2002年8月29日；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日；

（10）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令256号），2011年1月8日；

（11）《土地复垦条例》（国务院第592号令），2011年2月22日；

（12）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号），2000年11月26日；

（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011年10月17日；

（14）《国家环境保护“十二五”规划》（国发[2011]42号），2011年12月15日；

（15）《全国生态保护“十二五”规划》；2013年1月25日；

（16）《关于进一步加强生态保护工作的意见》（环发[2007]37号），2007年3月。

（17）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215 号））；

（18）《湖南省环境保护暂行条例》（湖南省人大常委会，2013 年修正）；

（19）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30 号）；

## 1.3 评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）表1中规定：“依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。”

表1-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20 km2 或长度≥100km | 面积2 km2～20 km2 或长度50km～100km | 面积≤2 km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目所在区域为一般区域，项目占地面积采矿区约0.053 km2（0.036km2、其他设施占地约0.017m2），因此确定本项目生态影响评价工作等级为三级，评价范围为采矿区、矿山公路以及边界外300m范围内（0.984 km2）。

## 1.4 生态环境影响识别和评价因子筛选

1.4.1 生态环境影响识别

本项目建设对生态环境的影响主要分为建设期和运营期。

建设期由于办公生活设施、排土场、堆场、矿山道路等等的建设过程中，开挖扰动地表，改变原地貌，破坏地表植被，经受降水和风的影响，直接形成地表剥蚀、扬尘飞沙和侵蚀冲沟，并使地层原有结构被破坏，植被退化，加剧了水土流失。

运营期由于采矿区的开采、排土场的表土暂存、堆场的荒料暂存、道路的交通运输均改变了植被生长环境，对植物生长产生影响，暴雨季节雨水从采矿区、排土场、堆场、矿山道路冲刷而下产生水力侵蚀将造成水土流失。

1.4.2 生态环境影响评价因子筛选

根据以上分析，结合当地的生态环境特征，本项目生态评价因子筛选为：

（1）现状调查与评价因子：

① 土地利用：土地利用构成、分布、面积等；

② 植被：植被类型、组成、面积、分布、覆盖率、珍稀物种的种类等；

③ 土壤：土壤类型、理化特性、养分含量、分布情况等；

④ 土壤侵蚀：土壤侵蚀类型、侵蚀程度、侵蚀模数等；

（2）影响评价因子：

① 占用土地影响；

② 植被破坏影响；

③ 水土流失影响。

# 2 生态环境现状调查与评价

## 2.1 评价区土地利用情况

本项目位于临湘市白羊田镇东风村。本项目生态评价区面积0.984km2，根据卫星图片解译法及建设方介绍情况，得出评价区土地利用现状面积见表2-1、表2-2和附图8。

根据分析可知，本项目生态评价范围内土地利用率只有93.39%，主要为林地，其中林地面积约0.908448km2，占92.32%；耕地面积约0.0105km2，占1.07%；其他占地约0.065052m2，占6.61%。

表2-1  项目占地范围内土地利用现状面积统计结果

| 类型 | 面积（km2） | 占统计区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 耕地 | -- | -- |
| 园地 | -- | -- |
| 林地 | 0.05035 | 95.0% |
| 草地 | -- | -- |
| 建设用地 | -- | -- |
| 水域及水利用地 | -- | -- |
| 公路用地 | -- | -- |
| 其它土地 | 0.00265 | 5.0% |
| 合 计 | 0.053 | 100% |

表2-2  项目评价范围内土地利用现状面积统计结果

| 类型 | 面积（km2） | 占统计区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 耕地 | 0.0105 | 1.07% |
| 园地 | -- | -- |
| 林地 | 0.908448 | 92.32% |
| 草地 | -- | -- |
| 建设用地 | -- | -- |
| 水域及水利用地 |  | -- |
| 公路用地 |  | -- |
| 其它土地 | 0.065052 | 6.61% |
| 合 计 | 0.984 | 100% |

注：外扩300m

## 2.2 评价区植被概况

项目所在区人类尚未大规模的人工开发活动，大部分植被仍未天然植被。植被种类以樟树、杉木、马尾松，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根、油茶等。区内植被总体生长情况较好，生态环境较好。

根据卫星图片解译法，分析评价区植被类型面积见表2-3、2-4。

表2-3  项目占地范围内植被类型面积统计结果

| 类型 |  | 面积（km2） | 占统计区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 植 被 类 型 | 耕地植被 | -- | -- |
|  | 园地植被 | -- | -- |
|  | 林地植被 | 0.0433052 | 81.71% |
|  | 草本植被 | 0.0070448 | 13.29% |
|  | 小 计 | 0.05035 | 95% |
| 其 它 | 建设用地 | -- | -- |
|  | 公路用地 | -- | -- |
|  | 水域及水利用地 | -- | -- |
|  | 其它土地 | 0.00265 | 5.0% |
|  | 小 计 | 0.00265 | 5.0% |
| 合 计 |  | 0.053 | 100% |

表2-4  项目评价范围内植被类型面积统计结果

| 类型 |  | 面积（km2） | 占统计区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 植 被 类 型 | 耕地植被 | 0.0105 | 1.07% |
|  | 园地植被 | -- | -- |
|  | 林地植被 | 0.763097 | 77.55% |
|  | 草本植被 | 0.145351 | 14.77% |
|  | 小 计 | 0.918948 | 93.39% |
| 其 它 | 建设用地 | -- | -- |
|  | 公路用地 | -- | -- |
|  | 水域及水利用地 | -- | -- |
|  | 其它土地 | 0.065052 | 6.61% |
|  | 小 计 | 0.065052 | 6.61% |
| 合 计 |  | 0.984 | 100% |

注：外扩300m。

由上述分析可知，项目所在区范围内植被覆盖率较高，植被类型以林地和草本为主，草地面积约0.0145351km2，林地面积约0.763097km2，占总用地面积的92.32%，植被种类以樟树、杉木、马尾松、草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根、油茶等。

## 2.3 评价区土壤类型

本项目所在区域成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。不同母质形成不同类型的土壤，土质种类有黄褐色粉质粘土、粉质粘土和第四系粘土等，呈网纹状，具二元结构，主要物理力学指标为粘粒含量30～50%、比重2.71～2.73、最大干容重1.58～1.67g/cm3、最优含水量19～23%、塑性指数12～17、渗透系数K＝（1～3）×10-5cm/s。土壤类型主要是成土母质为风化花岗岩，砂壤。

## 2.4 评价区水土流失现状

拟建项目所在区域林木覆盖率较高，水土流失的类型主要有水力侵蚀、风力侵蚀和重力侵蚀。根据现场调查，拟建项目扰动地表水土流失预测范围如表2-5所示。

表2-5  项目占地范围内土壤侵蚀面积统计结果

| 水土流失区域 | 预测面积（m2） | 项目建设期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 |
| 采矿区 | 36000 | 36000 | -- |
| 堆场 | 1500 | 1500 | -- |
| 排土场 | 3000 | 3000 | -- |
| 办公生活区 | 500 | 500 | -- |
| 空压机房、配电房 | 34 | 34 | -- |
| 矿山公路 | 12000 | 12000 | -- |
| 总面积 | 53034 | 53034 | -- |

# 3 生态环境影响分析

## 3.1对动植物影响分析

由于受人类活动的影响，区域现有动植物资源较为单一和匮乏，对于本矿区范围内来说，现有植物资源主要为杉、松、竹子和各种灌木为主等，动物资源主要为蛇、鼠、蛙、麻雀等常见物种，未见珍稀动植物。由于开矿生产活动，必然影响该地的动植物生存环境，导致生态环境的连通性变差，影响该地动物的生活习性、植物的异质化程度；本项目营运期间主要是排土场对土地的占用，以及在有风晴好天气矿区扬尘对周边植被生存条件的影响，但影响面积和数量有限；工程服务期满后通过复垦，采矿区、堆场、排土场、矿山公路覆土种植植被，矿区植物资源将得到恢复。

### 3.2对土地利用的影响分析

项目实施后，原有的林地将变为堆场、排土场等工业用地。服务期满后将进行复垦，恢复为林地，可维持原用地性质，不会改变区域用地类型与结构。

### 3.3排土场生态影响分析

排土场边坡岩土混合，结构松散，水土流失严重。植物护坡措施采用灌草结合的方法，可有效的固结土壤，控制水土流失。

采取的工程防治措施主要有：修建截洪沟、护坡等设施，以及进行环境绿化和土地复垦等植被恢复措施，以有效地保持水土。

排土场服务期满后，可平整复土垦植。复土厚度50cm以上，种植林草植物，增加植被覆盖率，改善生态环境。根据当地自然条件选择如栎树、杉树、篙类等品种，构成一个稳定的、长期共存的植物群落，保护并合理利用土地资源。

### 3.4 景观影响分析

矿山开采使原取土（石）场地表景观格局发生很大的变化，原有丘陵地貌景观特征将因清除地表植被、挖毁原地貌、大量土石方开挖外运，使该区域原有的景观格局和自然生态功能较大程度的丧失。矿山开采将造成“挂白”，但通过植被工程实施后，植被可在短期内得到恢复。因此通过合理整治后，预计矿山开采对景观的影响较轻。

### 3.5 水土流失影响分析

在矿山开采、表土以及碎石的暂存过程中，将不可避免地改变地形地貌，破坏植被，扰动原有土体，损坏原有水土保持设施，使土壤松散、地表裸露，容易产生新的水土流失。

3.5.1 水土流失因素分析

1、采矿区

（1）原地貌植被受到扰动和破坏

项目区大规模的开挖、运输、排弃，使得项目区内的植被遭到严重破坏，大部分区域地表植被被清除殆尽，使原地貌的水土保持功能基本丧失。

（2）土壤表层松散性加大

土壤是侵蚀过程中被侵蚀的对象。项目区内土壤有棕红色粘土、亚粘土、碎石粘土及沙砾层组成。由于项目的建设和生产，大量的松散表土发生运移或重新堆积，植被破坏，土壤水分大量散失，土体的组成混杂不一，丧失了原地表土壤的抗蚀能力。在强降雨的作用下，极易形成较强的水土流失。

（3）再塑地形、地貌形成

矿山开采项目对地形地貌影响最大的区域主要是开采区，开采区内矿石开采前的表土剥离和玻璃后的开采，使项目区形成一个新的再塑地形。

2、堆场、排土场、办公生活区、矿山公路

堆场、排土场、办公生活区、矿山公路占地主要为林地和闲置耕地，土壤结构主要为红壤和水稻土，土质松散结构力很差，土壤肥力低下。项目在建设过程中破坏了原地貌植被，改变了原地质结构和地表径流的汇流条件，遇降雨和地表径流的冲刷极易形成水土流失。

3.5.2 水土流失预测范围和时段划分

①水土流失预测范围

本项目水土流失主要体现在地表扰动、植被破坏、弃渣排放等。

表3-1 水土流失预测范围表

| 水土流失区域 | 预测面积（m2） | 项目建设期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 |
| 采矿区 | 36000 | 36000 | -- |
| 排土场 | 3000 | 3000 | -- |
| 堆场 | 1500 | 1500 |  |
| 办公生活区 | 500 | 500 |  |
| 空压机房、配电房 | 34 | 34 |  |
| 矿山公路 | 12000 | 12000 |  |
| 总面积 | 53034 | 53034 |  |

②预测时段

项目水土流失主要产生在建设生产期，水土流失预测时段确定为施工准备期、建设生产期和自然恢复期。

表3-2 水土流失预测单元及时段

| 预测单元 | 准备期（a） | 建设生产期（a） | 自然恢复期（a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采矿区 | 1 | 9.3 | 2 |
| 排土场 | 1 | 9.3 | 2 |
| 堆场 | 1 | 9.3 | 2 |
| 办公生活区 | 1 | 9.3 | 2 |
| 空压机房、配电房 | 1 | 9.3 | 2 |
| 矿山公路 | 1 | 9.3 | 2 |

3.5.3 水土流失量预测

表3-3  水土流失量预测汇总表

| 工程分区 | 预测时段（a） | 土壤侵蚀背景值（t/km2·a） | 扰动后土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 流失面积（m2） | 侵蚀时间（a） | 水土流失量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 新增 | 原生 | 总量 |
| 开采区 | 施工准备期 | 800 | 8000 | 36000 |  | 230.4 | 28.8 | 259.2 |
|  | 生产建设期 | 800 | 4000 | 36000 |  | 803.5 | 267.8 | 1071.4 |
|  | 自然恢复期 | 800 | 2000 | 36000 |  | 28.8 | 57.6 | 86.4 |
| 排土场 | 施工准备期 | 800 | 8000 | 3000 |  | 9.6 | 1.2 | 10.8 |
|  | 生产建设期 | 800 | 4000 | 3000 |  | 33.5 | 11.2 | 44.6 |
|  | 自然恢复期 | 800 | 2000 | 3000 |  | 1.2 | 2.4 | 3.6 |
| 堆场 | 施工准备期 | 800 | 8000 | 1500 |  | 19.2 | 2.4 | 21.6 |
|  | 生产建设期 | 800 | 4000 | 1500 |  | 67.0 | 22.3 | 89.3 |
|  | 自然恢复期 | 800 | 2000 | 1500 |  | 2.4 | 4.8 | 7.2 |
| 办公生活区及各设备房 | 施工准备期 | 800 | 8000 | 534 |  | 3.4 | 0.4 | 3.8 |
|  | 生产建设期 | 800 | 4000 | 534 |  | 11.9 | 4.0 | 15.9 |
|  | 自然恢复期 | 800 | 2000 | 534 |  | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
| 矿山公路 | 施工准备期 | 800 | 8000 | 12000 |  | 76.8 | 9.6 | 86.4 |
|  | 生产建设期 | 800 | 4000 | 12000 |  | 267.8 | 89.3 | 357.1 |
|  | 自然恢复期 | 800 | 2000 | 12000 |  | 9.6 | 19.2 | 28.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1565.6 | 521.9 | 2087.4 |

3.5.4 预测结论及指导性意见

1、预测结果

通过对项目建设中水土流失类型、分布及土壤侵蚀强度和水土流失进行预测、统计、分析，得出预测结果如下：

（1）工程扰动地表、破坏面积为5.30hm2；

（2）损坏具有水土保持功能面积为5.30 hm2；

（3）通过预测计算，预测时段内项目区水土流失总量为2087.4t，其中原地貌水土流失量为521.9t，因工程建设新增水土流失量为1565.6t。

通过对各预测单元在不同时段的新增土壤流失量的定量分析，综合评定工程建设对各单元水土流失的直接影响和潜在影响，进而确定水土流失重点区域，为水土保持措施布置及水土保持监测提供科学依据。

按预测时段分析，水土流失主要发生在建设生产期，施工准备期水土流失量较小，原因是施工准备期内扰动地表活动不多。

按预测单元分析，水土流失新增量主要集中在建设生产期，其他区域水土流失增量所占全部水土流失增量比例比较小。

2、指导性意见

在工程施工期内和施工结束后，应根据工程不同施工区域，针对性地采取相应的水土保持措施，对可能造成的水土流失加强预防和治理，尽可能减少因项目建设产生的新增水土流失，提出一下意见：

（1）合理安排施工时序

在土石方工程完成前，对项目区内的各个分区以工程防护措施和临时防护措施为主，待土石方工程完成后进行土地整治，并布设植物防护措施。

工程新增水土流失量主要发生在建设生产期，其侵蚀强度大，因此施工过程中的临时防护措施就显得尤为重要。在施工过程中，应结合各预测分区的地形地貌情况，采取截排水、拦挡等临时性防护措施。

（2）恢复林草植被

本工程施工过程中尽量及时恢复破坏的林草植被，在植物配置方面应注重选用乡土型植物品种，尽可能地恢复自然生态植被或复垦措施，使工程施工造成对项目区的破坏影响降至最低。

（3）水土保持监测重点

根据水土流失预测结果，水土保持监测的重点时段应在建设生产期，重点部位是项目的开采区，重点监测生产期土壤侵蚀量的变化；植被自然恢复期过后则重点对方案实施效果进行动态监测。

### 3.6 服务期满后影响分析

项目服务期满后运行期的废气、废水和噪声的影响随之消失，但仍有地表移动和排土场影响矿区生态环境。

而矿山及排土场地表裸露，降雨时会产生水土流失，暴雨时有可能引发泥石流，干旱时可产生扬尘，加剧矿区生态环境的恶化。

3.6.1 矿山服务期满后影响分析

（1）矿山退役时，应委托有资质单位进行矿山退役设计，报上级行政主管部门（矿管、安监、环保），经批准后，方可进行闭矿。

（2）根据矿山退役设计要求，认真进行闭矿施工，经验收后，方可正式闭矿。矿山闭矿后，业主仍对矿山的安全等方面负责，负有管理责任。

（3）采取有效的矿区生态恢复措施。矿山退役后，应进行生态恢复。

采场使用期满，要对采场进行生态恢复措施，可平整复土垦植。复土厚度20~50cm，种植林草植物，增加植被覆盖率，改善生态环境。

3.6.2排土场服务期满后影响分析

（1）排土场封场时要覆土0.5m以上，种植灌木或耐贫瘠草，进行人工植被恢复。

（2）加固拦石坝，并加强坝体周围绿化，防止暴雨引起垮坝。

（3）绿化矿区进出道路、生活区。

（4）安排专人负责矿区植被恢复工作，直至形成稳定的生态系统。

通过采取以上措施后，可使矿区服务期满后的环境影响降至最低。

### 3.7 矿山地质环境影响预测评估

3.7.1矿业活动对水资源、水环境影响预测评估

1、地下水资源枯竭影响较轻

该采场为露天开采，且最低准采标高位于当地侵蚀基准面之上，矿山开采没有引起附近地表水漏失或井泉干涸，本矿山开采对附近居民生产生活用水无影响。现状评估矿山开采对地下水资源枯竭影响较轻。

2、区域地下水均衡破坏影响较轻

矿山开采为露天开采，对地下水无明显影响，因此现状评估，矿山开采对区域地下水均衡影响较轻。

3、地表水漏失影响较轻

评估区没有地表水体，不存在地表水漏失。因此现状评估矿山开采地表水漏失影响较轻。

4、地表水、地下水污染影响较轻

矿山开采没有废水排放，开采花岗岩剥离的表土没有有害有毒物质，仅造成局部水土流失，对下游居民日常生活用水无影响。因此，现状评估矿山开采对当地地表水、地下水环境污染影响较轻。

3.7.2 矿山土地资源，土石环境影响预测评估

1、破坏土石环境影响较重

矿山未来露天采场面积为0.036km2，未来开采露天采场破坏地表植被，造成水土流失。矿山有堆场位于矿区东侧，占地面积约1500m2，排土场位于采矿区西南侧，占地面积约3000 m2。现状评估，矿山开采露天采场地段破坏土石环境影响较重。

表3-4 占用、破坏、污染土地资源预测评估表

| 环境影响 物名称 | 影响 方式 | 土地分类及面积（m2） |  |  | 总计影响面积（m2） | 能否 恢复 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 其他农用地 |  |  |
| 露天采场 | 挖损 | - | 36000 | - | 36000 | 能 |
| 堆场 | 占用 | - | 1500 | - | 1500 | 能 |
| 排土场 | 占用 | - | 3000 | - | 3000 | 能 |
| 办公生活区及配套设施 | 占用 |  | 534 |  | 534 | 能 |
| 矿山公路 | 占用 |  | 12000 |  | 12000 | 能 |
| 合计 |  | - | 53034 | - | 53034 | 能 |

2、矿山建筑占用土地影响较轻

预测评估矿山矿山建设占用土地资源影响较重。

3、水土流失较重

矿山未来开采，采区、堆场、排土场及矿山公路地表林地被破坏，影响植被发育，易造成水土流失。因此预测评估未来矿山开采，对局部水土流失影响较重。

4、土壤污染较轻

该花岗岩矿开采过程中没有产生污染环境的有毒有害元素，没有选矿废水、废渣排放，采场上部汇水面积小，除采场、堆场、矿山公路、办公生活区及配套设施占地地表植被生长受到影响外，周边地表植被生长不会受明显影响。预测评估矿山未来开采土石环境污染影响较轻。

3.7.3 矿山地质灾害预测评估

1、矿业活动加剧地质灾害的可能性

该矿山地段自然地质灾害易发程度低，现状未发现地质灾害，因而不存在加剧地质灾害的可能性。

2、矿业活动诱发地质灾害的可能性

1）矿业活动诱发岩溶塌陷的可能性、危险性

评估区内没有岩溶地层出露，没发生过岩溶塌陷灾害。因此矿山未来开采不存在岩溶塌陷的可能性、危险性。

2）矿业活动诱发边坡滑坡、崩塌的可能性较小

该矿山设计露天开采，所采花岗岩工程地质性能较好，未来采场边坡高度较大，最大为50米，但矿区内岩石风化程度较低，为微风化，节理裂隙不甚发育，岩石比较致密坚硬，承载力较大，不易诱发边坡崩塌、滑坡灾害。预测评估，矿山未来开采诱发边坡崩塌、滑坡灾害可能性较小。

3）矿业活动诱发泥石流的可能性小、危险性小

矿区为侵蚀丘陵地貌，相对高差小，山坡地段松散堆积物厚度薄，植被发育，区内降雨量中等，地表径流条件好，引发自然泥石流灾害可能性低。

3、矿山建设遭受地质灾害的危险性

3.7.4 矿业活动对建筑物及工程设施和自然保护区影响的预测评估

矿山开采地段及周围没有重要地面建筑物，区内没有其他重要交通、通信设施。因此预测评估矿山未来开采对重要地面建筑、各类工程设施及保护区影响较轻。

3.7.5 矿山未来开采地面景观影响较轻

矿山开采地段破坏植被生长，然而本矿区并非旅游风景区或受保护的地质公园，采区未在主要交通干线可视范围之内，露天采场经过复垦治理，可以恢复植被，并且治理难度小。因此，预测评估矿山开采对景观影响较轻。

3.7.6 矿山未来开采对人居环境影响较轻

矿山准采范围内没有耕作土地和常年住户，未来矿山开采没有废水、废碴排放，对附近居民居住环境没有明显影响，矿山未来开采仅影响局部林地植被生长，不会影响下游居民的生产、生活用水，不会影响农业生产。预测评估，矿山未来开采对人居环境影响较轻。

表3-5         矿山地质环境影响预测评估结果表

| 矿山环境 地质问题 |  | 分布 位置 | 影响危害 对 象 | 损失 情况 | 影响 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源水环境 | 地下水 资源枯竭 | 矿区及 其边缘 | 主要含水层 | 小 | 较轻 |
|  | 区域地下水 均衡破坏 | 矿区及 其边缘 | 主要含水层 | 小 | 较轻 |
|  | 地表水 漏失 | 评估区内 | 无 | 小 | 较轻 |
|  | 水质污染 | 评估区内 | 小水沟 | 小 | 较轻 |
| 土地资源土石环境 | 破坏土 石环境 | 露天采场 | 灌木林地 | 中等 | 较重 |
|  | 矿山建设 占用土地 | 储矿加工场 | 灌木林地 | 中等 | 较重 |
|  | 水土流失 | 评估区内 | 林地 | 中等 | 较重 |
|  | 土壤污染 | 矿区范围 | 林地 | 小 | 较轻 |
| 地质 灾害 | 岩溶塌陷 | / | / | / | / |
|  | 滑坡、崩塌、泥石流 | 评估区内 | 林地 | 小 | 较轻 |
| 对建筑物及工 程、设施影响 |  | 影响较轻 |  |  |  |
| 景观影响 |  | 影响较轻 |  |  |  |
| 矿山人居环境 |  | 影响较轻 |  |  |  |

3.7.7 预测评估结论

该矿山开采对地质环境影响预测评估小结如下：

1、矿山未来开采对水资源、水环境影响较轻。

2、矿山未来开采占用土地资源影响较轻，露天采场开采地段及储矿加工场地段破坏土石环境影响较重。

3、矿山未来开采引发、遭受泥石流，岩溶地面塌陷灾害可能性小、危险性小；引发、遭受边坡崩塌、滑坡灾害可能性小、危险性小。

4、未来矿业活动对建筑物及工程设施和自然保护区影响较轻。

5、矿山未来开采对地面景观影响较轻。

6、矿山未来开采对人居环境影响较轻。

# 4. 生态环境保护措施

本项目造成的生态影响主要是通过采取减缓、恢复、补偿、工程等措施来恢复当地生态环境。

## 4.1 减缓措施

合理安排矿山的基建施工进度，对采场采取自上而下，分层台阶式开采。避免在多数植物花果期间大规模动工，同时对区域内的高大乔木进行异地种植，尽可能采用低噪声机械，减少设备噪声对野生动物的惊扰。

## 4.2 恢复措施

采取“边生产边复绿”的方式，对排土场运输道路两侧、堆场四周及采场开采形成的开采平台进行复绿。

## 4.3 补偿措施

项目闭坑后，在各个功能区就地建设、种植植被，乔木选用台湾相思等，灌木选用山毛豆等，草本选用狗牙根或白芒等。

## 4.4 工程措施

项目的运营期和闭坑期都属于水土流失重点防治时段。防治措施重点在于加强管理，以预防为主，通过覆土、土地整治和植树造林。根据各功能区特点布设适宜的工程和植物措施，有效控制水土流失。以土地整治和绿化工程相结合，合理利用土地资源，改善生态环境。具体的工程措施方案参照《湖南省临湘市白羊田镇秀质村建筑用花岗岩矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》。

根据《湖南省临湘市白羊田镇秀质村建筑用花岗岩矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》，拟采取的复垦措施为恢复林地要求土层厚度，坡度和树木种类，不可在踩实、废渣堆或未整平的土地上随意种植，土层厚度不得低于原有土层厚度，在采区现有坡度上整平，树木种类与未开采前树木种类一致或适宜同一地质环境条件下生长。复垦土来源：一是露采表土剥离保存再利用，二是客土迁移。项目土地复垦规划图详见附图8，具体措施如下：

4.4.1 工程技术措施

本项目不同土地复垦单元拟采用的工程技术措施如下：

1、施工期和运营期

（1）露天采场拟采用的工程技术措施

疏排水工程

露采坑崩塌、滑坡地质灾害防治应以监测预防为主，同时做好截排水工程、防护工程、削坡减载工程及支挡加固工程。

1）截排水、防护工程：在露采坑封闭圈外设防护网、截排水沟，一方面将地表水径流阻到场外，另一方面防止人、畜等跌落露采坑中。

2）削坡减载工程：对不稳定边坡及时进行削坡减载，预防土、岩崩塌、滑坡地质灾害的发生。

3）支挡加固工程：各台阶之间采用浆砌石挡土墙进行挡护，个别地面高差较大处采用钢筋混凝土扶壁式挡墙进行挡护、加固，保护下方作业人员、设备安全，保障运输生产正常。

（2）堆场采用的工程技术措施

疏排水工程

在堆场周边修筑截排水沟，防止周边汇水对堆场的进行冲刷。

（3）排土场拟采用的工程技术措施

a疏排水工程

在排土场周边修筑截排水沟，防止周边汇水对排土场中的松散岩土体进行冲刷。

b拦挡工程

为减少水土流失，需在排土场下游修筑挡土墙，由于排土场下游无重要建筑物，可采用仰斜式挡土墙，或采用尼龙土袋挡墙。

（4）办公生活区采用的工程技术措施

土地平整工程

建设前需对土地进行平整，防止水土流失。

（5）矿山公路采用的工程技术措施

矿上公路旁开挖排水沟，减少水土流失。

2、服务期满后

（1）露天采场拟采用的工程技术措施

覆土工程

在露天采区底板以及开采台阶进行覆土0.5m，以达到植被生长的条件。为了防止覆土的水土流失，覆土前，应在开采台阶坡顶线处、距离坡底线0.5m处分别修筑梯形浆砌挡墙，浆砌挡墙与台阶坡面形成平台截排水沟，两浆砌挡墙之间形成植生槽，在植生槽里覆土厚0.5m。在采场底板直接覆土0.5m，并作适当的整平工作。

（2）堆场采用的工程技术措施

土地翻耕工程

闭坑后，应对堆场表面进行土地耕翻工程，耕翻深度约0.5m。

（3）排土场拟采用的工程技术措施

拦挡工程

为进一步减少水土流失，需完善排土场下游的挡土墙。

（4办公生活区采用的工程技术措施

a拆除工程

闭坑后，需将办公生活区进行拆除，包括地表的水泥硬化面。

b土地耕翻工程

闭坑后，将办公生活区已板结的地表进行土地耕翻，耕翻深度约0.5m。

（5）矿山公路采用的工程技术措施

闭坑后，应对矿山公路已板结的路面进行土地耕翻工程，耕翻深度约0.5m。

4.4.2 生物和化学措施

在进行土地复垦工程技术措施后，要采取一定量的生物化学措施，生物化学措施主要包括恢复植被和改良土壤等工程。禁止引进外来物种。

（1）植被恢复

在复垦区各个复垦单元采取覆土、整平、排水等工程措施后，可采取植被恢复工程，按照《土地复垦技术标准（试行）》的要求，实行草、灌、乔套种混播。植被应选择当地乡土植被。乔木可选择荷木，荷木为常绿大乔木，适应性强，具有防火功能。树苗应采用一年生带土球直径20cm树苗，在植树过程中尽量使根系保持完整，维持原状，这样在栽植后抗性强，造林成活率高。灌木选用周边常见的桃金娘，桃金娘为矮小常绿灌木，高1~2m，较耐旱，其繁殖方式可为种子繁殖或插手繁殖。草本植物选择狗牙根草，狗牙根又名百慕达，繁殖迅速，蔓延快，成片生长，不怕践踏，是优良的固土护坡植物。

露天采场和排土场的复绿工作应在矿山生产过程中完成，只要露天采场形成了终了平台和边坡，排土场覆表土后就应进行复绿工作，落实边开采、边复绿的要求。

1）露天采场底板恢复治理措施

闭坑后，在采场底板覆土0.5m，再以乔、灌、草混播的模式进行植被重建，以2m×2m的密度种植乔木、1m×1m的密度种植灌木山毛豆、10kg/hm2的密度撒播草籽，并在坡脚处以3m的间距种植爬山虎。

2）终了开采台阶恢复治理措施

终了开采台阶采用植生槽法进行恢复治理。首先在台阶外沿坡顶线处修筑梯形浆砌挡墙（尺寸为上底宽0.3m，下底宽0.4m，高0.5m，横截面积为0.175m2）。在挡墙与边坡之间覆土厚0.5m，然后植乔木1排，间距2m，灌木2排，间距1m，在开采台阶坡顶处种植攀爬植物1排，间距3m。最后撒播草籽，撒播密度为10kg/hm2。

与此同时，由于露天采场终了开采最大高差达50m，为防止周边人畜误入采场造成危害，在露天采场境界外设置警示牌并种植松树，宽约5m，可有效阻止周边人畜进入采场。

3）堆场、办公生活区恢复治理措施

闭坑后，对堆场、办公生活区进行清理，拆除堆场、办公生活区内的设施。应对堆场、办公生活区进行覆土0.5m，然后进行植被恢复工程，植被重建的模式与露天采场底板基本相同。

4）排土场恢复治理措施

由于排土场堆放物多为较松散的土体，因此在闭坑后，对排土场顶部进行反坡处理后，可直接植树种草，重建场地内的植被，其模式与堆场的基本相同。

5）矿山道路恢复治理

闭坑后，对矿山道路进行土地耕翻，再进行植被恢复，种植树种和种植密度与排土场相同。

（2）土壤改良

对于矿区复垦后土壤肥力比较低的状况，需增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力。改土措施可采用土壤培肥的方法来涵养土壤，如施用化肥、农家肥等。

4.4.3 其他要求

（1）规范开采活动，应严格实行自上而下分台阶开采，按照设计的边坡参数进行开挖，并在局部较破碎的地段可适当降低坡度。

（2）边开采，边恢复治理，对露天采场上部已开采的不再扰动的台阶进行恢复治理；

（3）建立矿山地质环境监测系统，对露天采场、排土场、堆场、矿山道路等边坡进行监测与防护，发现险情及时处理。

4.4.4 小结

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013），生态恢复应主要注意以下方面：

（1）排土场生态恢复

1）合理安排岩土排弃次序，将有利于植被恢复的岩土排放在上部；

2）排土场基底坡度大于1：5时，应将地基削成阶梯状；

3）排土场应设置完整的排水系统，位于沟谷的排土场应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防止淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害；

4）可能出现滑坡、坍塌的排土场，应采取坡脚防护或拦碴工程；

5）排土场总高度大于 10m 时应进行削坡开级，每一台阶高度不超过 5-8m，台阶宽度应在 2m 以上，台阶边坡坡度小于 35º，形成有利于林木植被恢复的地表条件；

6）充分利用工程前收集的表土覆盖于排土场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。恢复为农业植被的，覆土厚度应在 50cm 以上；恢复为林灌草等生态或景观用地的，根据土源情况进行适当覆土；

7）排土场植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行排土场植被恢复。

（2）采矿区生态恢复

1）边坡治理后应保持稳定。非干旱地区采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合 GB 50433 的相关要求；

2）恢复后的采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。

（3）矿区专用道路生态恢复

1）矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施；

2）矿区专用道路取弃土工程结束后，取排土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复；

3）矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种，道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。

根据以上论述可知，项目通过在排土场、采矿区、堆场、矿区道路等区域采用工程技术措施（疏排水工程、覆土工程等）、生物和化学措施（植被恢复、土壤改良等）实施生态修复，实施后生态复垦率可达100%，符合了《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）的要求。

## 4.5 水土流失防治措施

1、采矿区

（1）水土保持措施布设

矿山水土流失防治措施主要争对开采区及矿山道路。

1）开采区

开采区域是本项目水土流失的主要发生地，由于项目地处山区，矿石的开采将不可避免地对原生地表产生影响。原地貌中植被发育较为完整，覆盖率达到95％。项目在主体设计时，针对矿山闭坑后的复垦和绿化做了相应的补救措施，但在生产期间产生的水土流失量没有被控制和防护，例如矿山开挖区的边坡脚是否采取稳定措施，生产期间坡面汇水是否能够安全引流至矿山山脚处的天然河沟中。在针对矿山生产期间可能造成水土流失的环节和地方进行设计，主要布置排水沟和沉淀池，排水沟布设在矿山开采区四周，使开采区的坡面来水能够被排水沟安全引流至矿山下方的小河中。在布设时，要注意布设场地的稳定性，尽量避免在高陡边坡地带的下方布设，以免滑坡引起沟道堵塞而发生泥石流等恶劣情况。在排水沟布设时，为了防止沟道泥沙沉降量过大而堵塞，水土保持设计沉淀池，沉淀池设于雨水排放口附近。预计需要布设截排水沟2452m、导水涵管134m，沉淀池总容积为318m3。

2）道路区

①矿山道路开挖和平整场地形成的边坡，应即时进行防护。对永性边坡视其稳定程度可采用挡墙、护坡、永久性植被等措施；对临时性边坡也可实施干砌片石护坡、喷浆等临时性防护措施。

②矿山道路大多是岩土路基，长期重车使用路基、路面会受到破坏，因此，要经常对路基、路面进行防护和维修。

③道路靠山坡一侧和场地开挖的上部根据需要设置截排水沟，一方面道路截排水沟可挡截山坡汇水对下游的冲刷作用，另一方面可为采场场地疏排含泥沙集水至沉淀池进行沉淀处理。

（2）工程设计

1）截排水沟

①设计标准

采用项目区10年一遇最大1h暴雨强度。

②设计大小

设计在露天采场周边修建浆砌块（片）石截水沟（排土场、堆矿场周边相同），水沟采用梯形断面，断面净规格为：上宽0.4m、下宽0.3m、深0.4m（预留0.14m的安全超高、水沟充满度0.65），厚度200mm，底板坡降200‰ 。截排水沟距露天最终的境界线的最小距离不应小于5m。

③沉淀池

沉淀池主要起到降低流速沉降泥沙的作用。在排水沟的末端和交汇处设置沉淀池，在每次暴雨过后，要及时进行清理。沉淀池采用砖体结构，初步拟设长2m、宽1.5m、深2m（3个），另在排土场下游（西南侧）设置总沉淀池一个长15m、宽10m、深2m。

④植物措施

矿山服务结束后，在开采区采取表土回填复垦，以保证原生态地貌的恢复。在此之前。水土保持方案设计植物措施进一步完善。对覆土层进行平整，清除覆土中的石块等杂物后进行整地，整地时间春、夏、秋均可，保证土层中有一定量的苗木储备。

栽植方面，苗木选择要严格，必须主、侧根系发达；栽植时将表土、新土各放一边，苗木放入穴中间，扶正，覆表土至一半时，将苗木向上轻轻一提，使根系舒展，然后踩实再覆土，并浇足水，最后用细土覆在上面，防止土壤水分蒸发。

2、堆场

采矿区地势北高南低，南侧建设堆场。再由北向南建设排水沟、导流涵管、沉淀池。为了防止暴雨的冲刷及边坡的稳固，需修建排水系统，浆砌石挡土墙防护和植被覆盖，堆场应设置拦渣墙拦渣。沿公路空地及边坡进行绿化植草绿。

1）工程措施

①浆砌石挡土墙

挡土墙采用M7.5浆砌石重力式挡土墙。挡土墙高度平均约4米，基础埋深不小于1.5m，顶宽3m，墙背砌筑成台阶形，外侧坡比1：0.4，浆砌石每10m~15m设置一条宽2cm的伸缩沉降缝，沥青杉板填缝，墙体内设置排水孔排出墙后积水，排水孔采用100的PVC管，孔距2~3m，上下左右交错设置，并在泄水孔进口处设置反滤层。浆砌石挡土墙长36m。

②排水沟

上宽0.4m、下宽0.3m、深0.4m（预留0.14m的安全超高、水沟充满度0.65），厚度200mm，底板坡降200‰ 。

2）植被措施

边坡上种植草籽，主要是防止暴雨冲刷，产生沟蚀，造成水土流失，采用直接播种法，起到坡面防护作用，草种选用耐旱、抗逆性、固土性强、生长迅速的乡土草种的狗牙根。种植面积约52500m2。植物措施需草籽204kg。

采矿区四周、道路两边、沉淀池围堤边坡及其他空地采取植树绿化进行，选取树种为香樟、国外松、雪松、杨树、冬青等常绿树木，栽植树木439株。

经采取以上措施后，本项目所在区域生态可得到较好的恢复。

# 5  生态环境影响评价结论及建议

## 5.1 结论

岳阳闽磊石业工艺有限公司年开采花岗岩10万吨建设项目位于临湘市白羊田镇东风村。项目建设符合国家产业政策、《岳阳市矿产资源总体规划》（2008—2015年）、《湖南省2013-2015年金属非金属矿山依法整顿工作实施方案》（湘政办发[2013]18号）及《岳阳市2013—2015年金属非金属矿山依法整顿工作实施方案》。

在采取本次评价提出的污染防治措施和生态保护措施的前提下，对生态环境的影响较小。从环境角度，项目建设可行。

## 5.2 建议

为减少项目对生态环境的影响，本评价建议：

（1）项目施工期限定施工期作业带范围，并严格施工界限，不得超出项目占地范围，施工过程不得超出划定施工范围，减少临时用地，并于项目施工完成后及时对场地进行恢复及绿化，避免厂区土地受到破坏，造成水土流失。

（2）设计中应落实本评价提出的生态环境保护措施，加强施工期的环境管理，要求合理安排施工时间，避免在雨季施工，减少施工对生态环境的影响。

（3）项目建设过程中尽量减少对项目区土壤及原有植被的破坏，建设完成后，应尽快进行土地恢复和植被恢复，做好生态保护和水土保持工作。

（4）建设方应尽快办理、水土保持方案等手续，水土保持措施严格按照水土保持中实施。