汨罗市沐斯家俱厂

年产5000套卫生洁具及民用家具整治项目

环境影响报告书专家技术评估意见

岳阳市环境保护局于2016年11月28日在汨罗市主持召开了《汨罗市沐斯家俱厂年产5000套卫生洁具及民用家具整治项目环境影响报告书》技术评估会。参加会议的有汨罗市环境保护局、评价单位湖南志远环境咨询服务有限公司、建设单位汨罗市沐斯家俱厂等单位的代表，会议邀请了5名专家（名单附后）组成专家评估小组。与会专家和代表踏看了项目现场，听取了建设单位对项目情况的介绍，评价单位对项目报告书进行了详细说明，经与会专家和代表认真审核评议，形成技术评估会专家评审意见如下：

- 项目概况

汨罗市沐斯家俱厂在汨罗市黄柏镇团山舒村已投资230万，并计划追加投资30万元进行相关环保设施建设，占地面积为1100㎡，总建筑面积约为1000㎡。汨罗市沐斯家俱厂建设年产5000套卫生洁具及民用家具项目已经投产运营，至今未进行环境影响评价工作。相关环保部门对该公司进行了污染源现场检查，并进行了环保法律法规的宣传，要求其尽快对现有相关污染源进行整治，并补办环评审批手续。

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号文件精神以及《汨罗市人民政府办公室关于清理整治环保违规建设项目的通知》汨政办发[2016]5号文件，对汨罗市沐斯家俱厂相关环境问题进行整治，主要整治内容为：①本项目无应急池，缺乏一定的应急废水收集能力，可能造成消防废水、事故废水等外流导致环境污染事故；②生产过程中产生的粉尘无相关废气收集处理装置，一方面对生产员工的身体健康造成影响，另一方面则可能会对周边环境造成影响；③喷漆房废气无收集处理装置，二甲苯、VOCs等可被作业员工吸入，危险员工身体健康，另一方面废气向厂界扩散对周边大气环境造成不利影响；④本项目的固废处理处置过程中未按《国家危险废物名录》（2016年）进行区分，危险废物也未移交给相关资质单位处理，对环卫部门造成一定的处理压力；⑤无消防水池，缺乏一定消防应对能力。

评估认为：

1、完善项目周边评价范围用地、人居、饮水、地表水现状调查，明确项目用地性质。核实项目建设背景。

2、核实项目原辅材料使用情况，给出原辅材料理化性质、来源、用量及储存量。根据“气十条”、挥发性有机物防治技术政策等要求，说明项目使用水性油漆的可行性，以此提出改进建议。

3、强化项目已建成工艺设备描叙，调查污染防治设施建设情况、效果及周边居民投诉情况，以现有国家产业政策、环保政策为依据，核实项目存在问题。

4、完善类比企业规模、工艺、污染物产生处理排放情况，以此校核项目污染源强。

5、完善物料平衡及水平衡，以核实的污染源强及存在问题，完善提出项目整治内容。

6、补充项目污染源监测数据。

- 环境质量现状及环境保护目标

评估认为：

1、完善项目环境保护标准及规范。

2、核实环境保护目标。

- 拟采取的环保措施

评估认为：

1、给出接纳本项目污水处理单位的污水处理工艺、规模，说明接纳本项目喷淋废水的可行性。补充其接纳本项目废水的接纳标准。

2、核实项目废气产生点数量、收集方式及污染物排放浓度，按污染物的不同，分别采取污染防治措施。根据影响预测及项目周边环境，校核排气筒高度。

3、根据固废的属性，完善各类固废处置、暂存措施及要求。补充利用企业资质、处置能力情况及利用意向协议。

4、分析项目设备噪声产生情况，提出可行的防治措施。

5、核实项目清污分流、雨污分流等工程措施，以此提出改进建议。

- 环境影响预测与环境风险

1、根据排气筒高度及位置，结合项目污染物排放对评价范围内的影响分析，卫生防护距离内人居和单位分布，提出改进措施及控建要求。

2、根据原辅材料、产品储存情况，核实完善风险防范措施。

3、核实喷漆工艺尾气有组织、无组织排放情况，完善对环境的影响及采取的防范措施分析，根据相关规范，核实大气环境防护距离及卫生防护距离。

- 项目建设的环境可行性

1、强化项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析。

2、校核清洁生产分析相关结论，提出项目生产密闭化要求。

3、依据项目具体情况及建设地环境的敏感度，强化平面布局分析，根据项目地标高和周边敏感点、居民分布情况、喷漆房设置位置等，提出优化厂区平面布局的建议。

4、根据项目核实的污染物排放情况，核实TVOC总量。

评审专家：        程育芝（组长）

万四良  徐小云  万 群

熊朝晖（执笔）

2016年11月28日