建设项目环境影响报告表

（报 批 稿）

项目名称:     年生产3000吨湘粉建设项目

建设单位（盖章）：    湖南湘铺食品有限公司

编制日期：2016年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年生产3000吨湘粉建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南湘铺食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卢神明 |  |  |  | 联系人 |  |  | 卢神明 |  |  |  |
| 通讯地址 | 临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973030118 | 传 真 |  | ------------- |  |  | 邮政编码 |  |  | 414300 |  |
| 建设地点 | 临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  |  | C1431米、面制品制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4380 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  | 500 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 3000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 76.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.55% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 |  |  |  | 2017年3月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 随着社会的发展，生活水平的提高。人们对食品安全性越来越关注，更加重视食品的绿色、天然、健康、无污染，倡导发展有机食品，有机食品是人们的最佳选择和必然要求。蚕豆、豌豆类有机食品的需求开始呈现逐年上升的趋势，蚕豆、豌豆淀粉及深加工类有机食品目前在国内外非常畅销，供不应求，在工业、饮料、酒类、糕点食品中得到广泛应用，市场潜力和发展前景巨大。面对日益增长的蚕豆、豌豆淀粉有机产品的市场需求，湖南湘铺食品有限公司以当地独特的农业资源为基础，以山东健源食品有限公司的成产技术、生产工艺、生产设备、生产流程和管理组织方式为条件，提出了在临湘市桃林镇旧李村韩家垅开展年生产3000吨湘粉建设项目。湘粉，又名"南粉"，因产地在湖南而得名，以蚕豆、绿豆、豌豆、川豆等豆类为原料制作而成。生产3000吨湘粉建设项目总用地面积约4380m2（约6.57亩），总建筑面积3276m2，厂区内主要分布有：原料区、下粉区、烘干区、干粉收取区、半成品库、包装库、成品库、出货区；办公、辅助工程主要有办公室、门卫、化验室、机修区及锅炉间、配电间等，并配套建设道路、围墙、电力、绿化等辅助设施；该项目的建设符合加快中小企业的升级和延伸、以工业化促进农业产业化的方针政策，符合岳阳市重点发展湘北地区的农产品加工产业布局规划，符合临湘市打造食品加工特色工业的规划。项目建设对于解决地区农村剩余劳动力就业，带动农户增收致富，促进农业产业化发展，打造地区特色产业等具有积极意义。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，湖南湘铺食品有限公司委托我单位进行《年生产3000吨湘粉建设项目》环境影响评价工作。我单位组成的项目组在实地踏勘、收集相关资料的基础上，按照环境影响评价技术导则及相关规范要求，编制完成本环境评价影响报告表。 二、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施（2015年修正）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日起实施； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起实施； （8）《中华人民共和国水法》，2002年10月1日起实施； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998年11月29日； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日； （12）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （13）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （14）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （15）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （16）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （17）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （18）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知国发〔2015〕17号； （19）湖南省《大气污染防治行动计划》实施细则（湘政办发〔2013〕77号）； （20）湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）； （21）环评委托书； （22）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （23）《年生产3000吨湘粉建设项目》可行性研究报告； （24）桃林镇人民政府意见； （25）临湘市备案项目征求意见表； （26）建设方提供的其他相关资料。 三、项目建设的必要性 1、项目建设是发展中小企业和地方特色产业的需要 我国的中小企业发展迅速，在国民经济和社会发展中的地方和作用日益增强。中小企业创业和管理成本低，市场的变应能力强，具有大企业无可比拟的优势，吸纳就业再就业人口，稳定了社会就业，缓解区域经济发展不平衡方面，中小企业是我国国民经济的重要组成部分。地方特色产业中小企业发展是以特色产品为前提，以特色产业群的建设为核心，以持有资源转化为基础，以特色技术为支撑，以市场经济运行方式为手段，围绕特色产品、特色资源进行综合开发形成的区别于其他传统产业，具有鲜明的地域性、可持续发展性和竞争性，经济效益较高，发展前景广阔。湖南湘铺食品有限公司因地制宜发展特色农业为支撑，基本实现了以特色农业带动农村移民持续增收的目标。项目建设是发展中小企业和地方特色产业的需要。 2、项目建设是实现农产品产业升级增效的需要 近几年，我国种植技术水平已迅速达到或超过世界平均水平或先进水平，但我国农产品加工能力仅为30%左右，由于产业化经营程度低，在我国绝大多数农产品失去了应有的增值机会和空间。本项目的建设不仅使淀粉加工业得到了延伸和升级，增加了蚕豆、豌豆淀粉类产品的价值，而且还使当地的农业环境和条件得到改善，项目建设还促进当地区农产品加工能力和技术水平的提高，能弥补我国农产品加工能力不足的弱点，通过深加工使项目区初级农产品得到增值的机会。 3、项目建设是企业自身发展和带领区域内农民增收致富的需要 近年来，临湘市围绕县域主导产业创品牌，通过注册商标，包装宣传等多种方式成功培育了一大批农业品牌和特色农产品。项目单位具有国内领先的蚕豆、豌豆类淀粉加工工艺技术水平和现代企业经营管理经验，长期关注蚕豆、豌豆类淀粉生产加工行业和市场，立足于全国，面向世界着力打造品牌产品。为了进一步壮大企业自身的实力，更好的使用市场，更多的带动当地经济发展，项目单位迫切需要提升蚕豆、豌豆类产品的品质，以抓紧市场发展机遇，提高企业的市场竞争力，提升项目单位在农产品加工业的地位，使其能够投入很多的资金扩大农业加工产业化规模，资源优势、技术优势进一步转化为竞争力优势，市场化运作能力得以加强。促使企业的发展步入一个良性循环，为企业的做大做强奠定基础。 综上所述，本项目的实施是必要的，也是紧迫的。 四、项目概况 1、项目名称、地点及建设性质 湖南湘铺食品有限公司年生产3000吨湘粉建设项目建设地点位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧，项目总用地面积约4380m2（约6.57亩），总建筑面积3276m2，主要建设一栋一层的U型体生产厂房，厂房内主要分布有：原料区、下粉区、烘干区、干粉收取区、半成品库、包装库、成品库、出货区；办公、辅助工程主要有办公室、门卫、化验室、机修区及锅炉间、配电间等。并配套建设道路、围墙、电力、绿化等辅助设施； 工期进度安排：本项目施工期预计为8个月。前期准备阶段：2016年7月—2015年10月；施工阶段：2016年10月—2017年2月；竣工验收阶段：2017年5月； 服务班制及劳动定员：营运期劳动职工约60人。年生产300天，每天工作8小时，一班值，不在厂区内食餐住宿。 - 工程内容及规模 项目总用地面积4380m2，总建筑面积3276m2，建设一栋一层的砖混结构U型体生产厂房。项目厂区锅炉房内拟设置1t/h锅炉，燃料使用成型生物质，冷冻区内制冷剂使用R22。项目组成指标见表1-1： 表1-1 项目组成一览表 类别; 建设名称; 备注. 主体工程; 生产区 2975m2; 原料库; 建筑面积260m2，砖混结构，一栋一层. 下粉区; 建筑面积420m2，砖混结构，一栋一层. 冷冻区; 建筑面积440m2，砖混结构，一栋一层. 烘干区; 建筑面积630m2，砖混结构，一栋一层. 干粉收取区; 建筑面积210m2，砖混结构，一栋一层. 半成品库; 建筑面积150m2，砖混结构，一栋一层. 包装库; 建筑面积200m2，砖混结构，一栋一层. 成品库; 建筑面积500m2，砖混结构，一栋一层. 出货区; 建筑面积165m2，砖混结构，一栋一层. 辅助工程; 门卫; 建筑面积18m2，砖混结构，一栋一层. 办公室; 建筑面积110m2，分隔为上下两层. 化验室; 建筑面积20m2，砖混结构，一栋一层. 更衣室; 建筑面积90m2，砖混结构，一栋一层. 锅炉间; 建筑面积35m2，砖混结构，一栋一层. 配电间; 建筑面积10m2，砖混结构，一栋一层. 机修区; 建筑面积18m2，砖混结构，一栋一层. 公用工程; 给水; 自来水管网供水. 排水; “雨污分流”“污污分流”排水方式. 供电; 市政供电设施. 绿化; 500m2，种植绿化植物以吸声、降噪. 环保工程; 废水; 生产废水; 冷却工序冷却塔处理规模70t/d；竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺处理规模为30t/d. 生活污水; 化粪池，处理规模为5t/d. 锅炉蒸汽冷凝水; 沉淀池5m2. 事故池; 事故池，处理规模50t/d. 废气; 锅炉废气; 引风机（风量为4000m3/h）+脉冲式布袋除尘器（除尘效率95%）+10m高烟囱. 淀粉粉尘; 作业间密闭抽风集气罩（风量为2000m3/h） +脉冲式布袋除尘器（除尘效率99%）+15m高排气筒. 噪声; 车间设备 运行噪声; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生产、生活垃圾; 固废暂存间（出货区10m2）. 3、原辅材料消耗 根据建设方提供的资料，项目主要原辅材料消耗量见下表： 表1-2 项目原辅材料消耗表 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 1; 玉米淀粉; t; 850; 河北市场采购; 袋装（粉末状） 含水率 10%. 2; 豌豆淀粉; t; 2000; 山东市场采购; 袋装（粉末状） 含水率 10%. 3; 包装袋（小）; 只; 100万; 厂家订购; 20*12cm. 4; 包装袋（大）; 只; 2万; 厂家订购; 44*72cm. 5; 生物质成型燃料; 吨; 560; 外购; /. 6; R22; Kg; 50; 外购; 一次性注满. 7; 聚合氯化铝; Kg; 600; 外购; 絮凝剂. 8; 电; KWh; 8.4万; 桃林镇电网; /. 9; 水; t; 8613.3; 桃林镇自来水; 包括生产用水和生活用水. 项目原材料豌豆淀粉采购于山东健源食品有限公司，根据2015年烟台市产品质量监督检验所对其公司生产的豌豆淀粉出具的检验报告（见附件）可知，豌豆淀粉成分等各项指标均符合《淀粉及淀粉制品生产许可证审查细则》中原辅材料相关要求以及出厂检验要求。项目原材料玉米淀粉采购与河北顺轩玉米开发有限公司，根据河北冠卓检测科技有限公司出具的检验报告（见附件）可知，玉米淀粉单项指标判定均符合技术要求。均能够满足本项目生产要求。 R-22制冷剂：当今使用最广泛的中低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀；R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水份存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用；主要应用于家用空调、商用空调、中央空调等；是安全的制冷剂，由专业人士一次性加注，后期基本不用添加。若将来有更好的制冷剂产品可再及时替换。 生物质成型燃料：生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等加工产生的环保新能源，本项目生物质成型燃料来自临湘本地，具体性质见表1-3。 表1-3 生物质成型颗粒燃料物理性质 性质; 单位; 数值; 备注. 外形尺寸；; mm; 长度≤直径5倍; 直径小25mm. 容积密度; Kg/m3; ≥500. 耐久度; 粉末重量：小于3mm的为粉末，%; ≤1.5. 净热值; MJ/Kg; ≥16.5. 灰分总量; 重量/重量，%; ≤1.5. 水分总量; 重量/重量，%; ≤10. 硫含量; 重量/重量，%; ≤0.01. 氯化物含量; 重量/重量，%; ≤0.03. 根据食品安全法的有关要求和标准，项目所有产品及原辅材料必须符合食品安全法要求及相关标准。项目原辅材料和产品的储存均需按相关标准要求分类、分区有序地存放在仓库或车间内的相应储存区域内，并设置明显标志；项目原辅材料和产品的运输方式为封闭包装后采用汽车运输方式。 - 主要生产设备 项目生产过程中主要的生产设备间下表。 表1-4 项目主要设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 粉丝下粉生产线（整套设备包括有下粉机、不锈钢方锅、输送机、智能切面机等）; 台; 1; JSP型; 装机容量28.5KW，蒸汽压力＞0.45Mpa. 2; 挂杆粉丝烘干机 （包括有散热器、排湿风机等）; 套; 1; /; 装机容量＜35 KW. 3; 一级单轴搅面机; 套; 1; /; 下粉车间. 4; 真空包装机; 台; 3; DZD600; 包装车间. 5; 电子天秤; 台; 2; ACS-15/LT501E; 包装间. 6; 提升机; 台; 2; /; 原料、半成品库. 7; 锅炉（1t/h）; 套; 1; WNS型; 锅炉房. 8; 冷却系统; 套; 1; JRW-10HP; 制冷剂使用R22. 9; 引风机; 套; 12; 1-034; 风量为2000m3/h. 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、主要产品及规模： 本项目为年生产湘粉3000吨建设项目，产品方案见下表1-4： 表1-5 项目产品方案表 产品名称; 产量（吨/年）; 备注. 湘粉; 长粉; 1500; 含水率30%. 定型粉; 1500; 根据客户要求生产；含水率30%. 速冻米面制品标准： 根据食品安全国家标准《速冻米面制品标准》（GB 19295-2011）以及中华人民共和国国家标准《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB 2762-2012）规定，米面制品中铅含量应＜0.2mg/kg，米面制品中镉含量应＜0.2mg/kg。 6、总平面布置 本项目占地面积6.5亩，位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧，项目建设区域为典型的农村环境，地貌主要为山丘，周边居住居民较少，均在项目四侧山地反面。项目建设结合地块实际情况，将生产厂房分为原料区、下粉区、烘干区、干粉收取区、半成品库、包装库、成品库、出货区以及办公辅助区。本项目厂区进出口设置于南侧，进入厂区中部为道路，办公室以及门卫设置在入口右侧。生产车间分别设置在道路两侧，项目根据生产流程将生产车间以U型方式布置，进入厂区左侧由南至北依次为原料区、下粉区、冷冻区，烘干区，厂区右侧由北至南依次为半成品库，包装库，成品库。车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。厂内运输道路与厂外道路衔接顺畅，道路布置满足生产、运输和消防的要求。 7、给排水及公用工程 （1）给水：本项目水源来自石湾水库，集镇自来水管网，厂区内管网由业主负责建设，保障本项目用水问题。厂内给水设计主要分为生活给水系统、工业级低压消防给水系统，高压消防给水系统三部分。自来水接入厂区后，供水方式采用树干式和树枝式结合，从安全、环保及消防综合考虑。本项目用水主要包括配料搅拌工序和面用水、熟化工序用水、冷却工序用水、锅炉蒸汽用水以及员工生活用水。总用水量约为（28.711t/d）8613.3t/a。项目用水全部由自来水厂供给，其水量、水质均可满足本项目生产、生活及消防的正常供水要求。 （2）排水： 排水工程以保护生产环境为基本原则，主要分为生产污水、生活污水和雨水三种，本项目实行“雨污分流”“污污分流”制排水。在厂区设有雨水沟渠，雨水以及锅炉外排清净下水经过管道排入项目所在地南侧30m处水渠内；生活污水由化粪池处理后进入周边农地作农肥；生产废水进入厂区“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”设备进入处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准后经过自建300m污水管道排入项目所在地东南侧水渠内，水通过水渠排至桃林镇游港河，再进入新墙河水域，最终流向东洞庭湖。本项目总的废水排放量为19.707t/d（5912.1t/a）。 （3）供电 本项目的用地将采用新建一台200kVA的箱式变压器供电，电压采用10/0.4kV供电，电源来自项目区变电站。变压器安装在用电负荷比较集中的生产厂房旁，低压侧采用放射式供电方式，即从箱变分别引出低压线至各用电点，并根据需要在厂房西南侧设置配电房。供电等级出消防设备、应急照明等按二类用单负荷外，其余均属三类用电负荷。 （4）消防 根据防火规范，室外消防用水量为15L/s，室内消防用水量为25L/s。本工程根据规范设置了室外消防栓系统、室内临时高压消防栓系统、喷淋系统、气体灭火系统以及配置了灭火器。消防管网与生产、办公生活用水管网工用，不再单设。在配电间及其他易燃火区设适当数量的移动消防器材。 （5）蒸汽 项目建设单位在厂区西北角设置锅炉房，锅炉房内安装一台卧式生物质蒸汽锅炉，锅炉额定蒸发量为1t/h，出口蒸汽压力0.8Mpa，饱和蒸汽温度为175℃，可以满足全厂生产生活热负荷的要求。锅炉所用燃料动力为生物质燃料。 （6）冷冻区冷库 项目冷冻区设置在厂区西侧，主要用来冷藏半成品湘粉。冷库制冷剂使用R22，R22循环使用，由专业人士一次性加注，后期基本不用添加。无储存阶段，能满足冷库生产需要。 （7）其他工程 本项目其他工程包括厂内道路、绿化及厂界围墙等。根据人车分流的原则，道路设置人行道和车行道。在厂区道路两旁及建筑周边不便于利用的空余地块种植花草树木，美化厂区环境。围墙采用砖石砌成，高2.5m。 与本项目有关的现有污染源情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，拟建地处于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧，项目建设区域为典型的农村环境，地貌主要为山丘，原用地性质为林地。经调查，周边无完善的排污管网，无工业企业。项目北侧、东侧为林地，南侧坡下有部分农田、荒地，西侧有一栋废弃厂房与两栋平房，该地块不属于本项目红线范围内。废弃厂房原用作生产硝酸铋，硝酸铋主要用于药物和铋盐制造，还可用作一些反应的催化剂，目前已停止生产并已完成生产设备搬迁，根据现场调查，硝酸铋生产车间内遗留有小部分生产废渣以及生产废水，为了防止废渣、废水的遗留对本项目产生影响，建设单位应与原生产企业商量后将厂房内废渣废水进行合理处置。硝酸铋生产废渣收集过程用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，再运至原生产废渣处理场所处置，运输过程勿使废渣与易燃物或金属粉末接触。根据本项目业主提供情况，硝酸铋生产车间内遗留的小部分废水为制备软水后遗留水，原为清净水，现因在厂房内遗留时间较长，软水内已落入厂区遗留的废渣和灰尘，抽出直接排放将对水体以及土壤造成污染，建议建设单位与原生产企业商量后将废水抽入可储存废水的罐内储存，再运输至周边较近的污水处理厂处理。 |

二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 1、地理位置 临湘市地处湖南省东北部，是湖南省的北大门，素有“湘北门户”之称，介于东径113°18′45″至113°45′04″，北纬29°12′00″至29°51′06″之间。东北与湖北赤壁、崇阳、通城毗邻，西北与湖北洪湖隔江相望，南与岳阳市云溪区、岳阳县相邻。滔滔长江流经其西北部，107国道、京珠高速公路、京广铁路及武广高速铁路穿境而过，区位优势十分显著，全市东西横跨42公里，南北纵长71公里，总面积1720.04km2。 本项目建设地址位于临湘市桃林镇旧李村，拟建地为典型的农村环境，拟建地北方向有S301，G56杭瑞高速，交通运输通畅，地理位置较优越。具体位置见附图1。 2、地形地貌 临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拨1261米，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100米以下，以长江一带最低，海拔仅21.7米。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3米，比降为2.65%，各类地貌占全市总面积的比重为：低山18%，丘陵60%，平原18.5%，湖泊3.5%。 项目建厂场地呈长方形，经初步地质勘测，该项目用地范围地质状况稳定，地质构造简单，未见断层通过，无危岩、滑坡等地质灾害，地震烈度为6度，地质条件符合建厂要求。 3、气候、气象 临湘市地处东亚亚热带季风湿润气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的边缘，具有气候温和、降水充沛、光照充足、无霜期长等特点，春雨、夏热、秋燥、冬寒，四季分明。4-8月为雨季，雨水集中全年的70%以上。气象特征如下： 年平均气温 18.4˚C； 极端最高气温 41.1˚C； 极端最低气温 -3.5˚C； 年平均相对湿度 81%； 年平均气压 100.3KPa； 年平均降雨量 1414.0mm； 年平均蒸发量 1375.9mm； 年日照时间 1811.2h； 年平均风速 1.7m/s； 最大风速 20.3m/s； 全年主导风向 东北偏北风； 4、水文 临湘市境内河流密布，主要有长江、黄盖湖两大水系。长江斜穿临湘市西北部，市内流域长达45km。黄盖湖境内水域面积达4万余亩，另有源潭河、坦渡河、桃林河、长安河。 项目拟建地处于临湘城区西南侧，周边水体主要有游港河、新墙河。厂区内污水排入途经：污水处理设施—东南侧水渠—游港河—新墙河—东洞庭湖。项目所在地东南侧水渠、游港河、新墙河功能均属于农业用水，东南侧水渠水深0.8m，宽1.5m，游港河水深1.5m，宽20m，新墙河位于湖南省岳阳市，全长108公里，流经平江、临湘、岳阳三县市，为岳阳市境内第二大河流。河分南北二源，南源沙港发源于平江县板江乡，北源游港发源于临湘市龙源乡。新墙河河面最宽处不过100m，河水最深处约7m。 5、交通 临湘水陆两便交通发达，可以概括为“一江环绕，两省交界，三线横亘”。“一江环绕”即长江黄金水道傍境东流38公里，并有儒溪汽运码头与湖北螺山隔江对渡，互通往来；“两省交界”即地处湖南、湖北交汇处，与赤壁、通城、崇阳紧密毗连，商贸物流发达；“三线横亘”即G4高速公路、107国道、京广复线三条交通大动脉穿境而过。离武广高速铁路岳阳东站半小时车程，特别是纵贯全境的杭瑞高速公路、依江而建的儒溪长江货运码头和岳阳机场建成后，临湘与沿海发达地区的时空距离将进一步拉近。 6、植物多样性 临湘市原有的自然生态已基本被人工生态所取代，野生动植物已不多见，现有植被以农作物和人工林为主。境内植被具有由亚热带常绿阔叶林向暖温带落叶林过渡的特征。东南部山地丘陵属湘赣丘陵青岗、栲林区，滨湖平原洞庭湖平原植被区。主要的植被为阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。临湘市全年粮食种植面积826373亩，种植的主要粮食作物有水稻、小麦、玉米等；主要经济作物有花生、油菜、芝麻、棉花、蚕桑等。 项目区域内无国家保护的珍稀、濒危野生动物分布。 社会环境简况(社会、经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、社会环境概况 临湘市城区位于临湘市域中部偏西，湖南省东北部。京广铁路、107国道、京珠高速公路穿越而过，是湖南通江达海、走向世界的“北大门”。西紧邻岳阳市，非农人口84194人，常驻人口11万，是全市的政治、经济、文化中心。临湘市北临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地带。临湘与湖北的赤壁、通城、监利、通山、崇阳、洪湖、江西的修水等九个县市接壤。长江水道依境而下，清末时期县境沿长江有儒溪、新洲脑、叶家墩等18个渡口。 临湘地处湘北边陲，位于北纬29°10’~29°52’，东经113°15’~113°45’之间，是湖南的北大门。全市总面积1720平方公里，2014年末全市总人口53.02万人，比上年增加0.4万人。其中，非农人口12.09万人，农业人口40.93万人。全市常住人口50.83万人。城镇化率45.9%，比上年提高1.3个百分点。全市人口出生人数7869人，出生率13.42‰;死亡人数1534人，死亡率6.94‰;自然增长人数6335人，自然增长率6.48‰。 据初步核算，2014年，全市地区生产总值达到199.51亿元，比上年增长10.5%。分产业看，第一产业增加值26.2亿元，增长4.6%;第二产业增加值113.48亿元，增长11.1%;第三产业增加值59.83亿元，增长11.7%。全市三次产业结构由上年的13.3：56.9:29.8转变为13.1：56.9：30，其中第三产业比去年提高0.2个百分点。 2014年，全市实现农林牧渔业总产值38.37亿元，增长4.55%。农林牧渔业增加值26.2亿元，增长4.6%，其中农业产值17.33亿元，增长3.64%;林业产值1.92亿元，增长8.15%;牧业产值12.9亿元，增长4%;渔业产值5.85亿元，增长7.12%;农林牧渔服务业0.37亿元，增长12%。全市粮食种植面积57.8千公顷，油料种植面积13.75千公顷，蔬菜种植面积9.47千公顷。全年粮食总产量31.98万吨，油料产量2.26万吨，蔬菜产量26.54万吨。全年出栏生猪72.94万头，增长2.5%;水产品产量3.75万吨，增长9%。 2014年，全市规模工业企业达到123家，新增9家，完成规模工业总产值368.72亿元，增长13.6%，完成规模工业增加值94.3亿元，增长12.2 %，规模工业增加值占地区生产总值的比重为47.3%。实缴税金2.9亿元，同比增长7%。其中，有色金属矿采选业完成产值18.8亿元，增长2.5%；酒、饮料和精制茶制造业完成产值41.4亿元，增长13.1%。 二、桃林镇基本情况 桃林镇位于临湘市路南八乡镇的中心，与湖北接壤，京珠高速公路穿境而过并设有互通线。省道S301公路横跨东西，同时又是林乡路南八乡镇交通交汇点。镇域面积75.96平方公里，辖16个村，2个社区居委会，总人口3.9万人，现在镇内建成区面积达2.1平方公里，建成区常住人口2.1万人，全镇国民生产总值达14亿元，其中工业生产总值达11.6亿元，财政总收入5108万元，农民人均收入4816元，目前全镇城镇化水平54.3%。 三、区域环境功能： 本项目拟建地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南侧水渠; 农业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准. 游港河. 新墙河; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质. 东洞庭湖. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量状况 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委临湘市环境监测站对项目建设地进行环境空气质量监测。 （1）监测时间：2016年8月29日~31日，连续监测三天。 （2）监测布点：项目拟建地。 （3）监测项目：SO2（日平均浓度值）、NO2（日平均浓度值）、PM10（日平均浓度值）。 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测时间; 监测点位; 监测 因子; 监测范围; 平均值; 标准值; 超标率; 是否达标. 2016.8.29-31; 项目拟建地; SO2; 0.012-0.016; 0.0143; 0.15; 0; 达标. NO2; 0.021-0.024; 0.0227; 0.08; 0; 达标. PM10; 0.055-0.065; 0.059; 0.15; 0; 达标. 由监测结果可知，项目拟建地大气监测因子SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 为了解该项目周边水体水环境质量现状，特委托临湘市环境监测站于2016年8月29日~ 30日对其进行了一期水质监测。 ①监测点位：W1：拟建地南侧水渠上游200米； W2：拟建地南侧水渠下游500米； W3：拟建地南侧水渠下游2500米； ②监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、DO、总磷、SS、氯离子。 ③评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ④监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. W1; PH; 6.88-6.95; /; 0; /; 6~9. 化学需氧量; 17-18; 17.5; 0; /; ≤20. BOD5; 3.2-3.5; 3.35; 0; /; ≤4. 氨氮; 0.244-0.255; 0.2495; 0; /; ≤1.0. 溶解氧; 5.15-5.21; 5.18; 0; /; ≥5. SS; 13-15; 14; 0; /; /. 总磷; 0.13-0.15; 0.14; 0; /; ≤0.2. 氯离子; 85-95; 90; 0; /; ≤250. W2; PH; 7.05-7.12; /; 0; /; 6~9. 化学需氧量; 17-18; 17.5; 0; /; ≤20. BOD5; 3.6-3.8; 3.7; 0; /; ≤4. 氨氮; 0.214-0.285; 0.2495; 0; /; ≤1.0. 溶解氧; 5.26-5.31; 5.285; 0; /; ≥5. SS; 15-18; 16.5; 0; /; /. 总磷; 0.16-0.18; 0.17; 0; /; ≤0.2. 氯离子; 77-85; 81; 0; /; ≤250. W3; PH; 6.98-7.05; /; 0; /; 6~9. 化学需氧量; 19-19; 19; 0; /; ≤20. BOD5; 3.3-3.8; 3.55; 0; /; ≤4. 氨氮; 0.342-0.366; 0.354; 0; /; ≤1.0. 溶解氧; 5.55-5.58; 5.565; 0; /; ≥5. SS; 16-23; 19.5; 0; /; /. 总磷; 0.14-0.17; 0.155; 0; /; ≤0.2. 氯离子; 112-123; 117.5; 0; /; ≤250. 根据监测结果分析可知，本项目南侧水渠水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托临湘市环境监测站于2016年8月29日对项目厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3： 表3-3 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 项目建设地; 项目建设地东; 8月29日; 51.5; 43.5. 项目建设地南; 8月29日; 53.8; 44.7. 项目建设地西; 8月29日; 53.5; 44.5. 项目建设地北; 8月29日; 52.5; 43.2. 注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]. 从监测数据来看，本项目建设地声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明项目建设地声环境质量较好。 5、生态环境现状 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目拟建地位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅，所在地不在临湘市生态保护红线一类、二类区范围内。韩家垅属于农村地区，周边有大量农田、林地分布，主要环境保护目标见下表： 表3-4 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离; 功能; 规模; 保护级别. 大气 环境; 韩家垅居民点 （山地反面）; 西北; 80m; 居住; 3户（10人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 韩家垅居民点 （山地反面）; 西北; 350-500 m; 居住; 10户（35人）. 韩家垅居民点 （山地反面）; 东北; 170-500m; 居住; 140户（490人）. 韩家垅居民点 （山地反面）; 南; 250m; 居住; 5户（18人）. 韩家垅居民点 （山地反面）; 南; 340 m; 居住; 1户（3人）. 韩家垅居民点 （山地反面）; 北; 180-500m; 居住; 5户（17人）. 水环境; 水渠; 南; 30m; 农业用水; 水渠水深0.8m，宽1.5m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准. 游港河; 东南; 6.55km; 农业用水; 水深1.5m，宽20m. 新墙河; 南; 22.34km; 农业用水; 水深5m，宽80m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准. 声环境; 韩家垅居民点 （山地反面）; 西北; 80-200m; 居住; 3户（10人）; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类标准. 韩家垅居民点 （山地反面）; 东北; 170-200m; 居住; 4户（14人）. 韩家垅居民点 （山地反面）; 北; 180-200m; 居住; 2户（7人）. 生态环境; 项目周边农田（无基本农田）、林地等; 临近周边; /; 种植; 300亩; 保护项目周边生态系统不因本项目建设而发生重大改变. 保护目标： （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》2类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境（农田、林地）质量不因本项目建设而发生质量改变。 项目地 北侧180-500m，5户 废弃房屋 南侧230-500m 6户 东北侧170-500m 140户 西北侧380-500m，10户 西北侧80-180m，3户 图3-1 主要环境保护目标示意图

四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 1、环境空气：评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准(SO2：0.15mg/m3（小时值）、PM10：0.15mg/m3（日均值）、NO2：0.08mg/m3（日均值）)。 2、水环境：纳污水体新墙河、东洞庭湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准（pH：6～9、BOD5：4mg/L、NH3-N：1.0mg/L、COD：20mg/L、TP：0.2mg/L、总氮：1.0mg/L、粪大肠群数：10000个／L）。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值（颗粒物：50mg/m3，二氧化硫：300mg/m3，氮氧化物：300mg/m3）；粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 2、废水：项目废水的排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 3、噪声：建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中和2类标准(昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A))。 4、固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）；生产固废遵循《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目建议总量控制指标：大气污染物建议指标：SO2：0.476t/a、NOX：0.57t/a。 废水污染物建议指标：COD：0.59t/a、氨氮0.089t/a，生产废水经配套建设的污水处理系统收集处理后通纳入南侧水渠，流经游港河、新墙河最终进入东洞庭湖。 |

五、建设项目工程分析：

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程图及产污环节 施工期阶段主要包括场地平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。项目所在地无拆迁工序。本工程施工期的工艺流程及产排污情况图示如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； （2）施工废水：施工场地内少量施工废水以及施工人员的生活污水； （3）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （4）固体废弃物：施工期产生建筑垃圾及施工人员排放的生活垃圾； （5）扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘。 二、营运期工艺流程图及产污环节 本项目主要生产产品为湘粉，以蚕豆、豌豆为原料制作而成。主要生产流程及产物节点图见下： 图5-2 营运期工艺流程及产排污环节图 生产工艺过程简述： （1）淀粉进厂、淀粉储存：在河北、山东等地购入已通过质检后合格的玉米淀粉、豌豆淀粉，再利用运输车辆运输至厂区原材料仓库常温储存（玉米淀粉、豌豆淀粉含水率10%）。项目厂区内不生产淀粉。淀粉收入时均为袋装，使用后会产生废包装材料。 （2）配料搅拌：将玉米淀粉、豌豆淀粉用提升机提升到下粉线工作台面，并以3：7的比例混合倒入搅面机，并同时加入温水（一吨原料使用0.3吨水）进行搅拌，搅拌后自动注入真空和面机中，通过真空泵抽掉面粉内含有的空气后注入下粉线。输送配料过程会产生粉尘，搅拌设备会产生噪声。 （3）成型、熟化、冷却：面粉进入下粉线后，在下粉线的作用下，通过粉瓢出来的粉条下到不锈钢方锅中煮熟并经锅里的不锈钢网带自动从锅中将粉条输出，再通过送入不锈钢输送链条网带上集中喷淋冷却（喷淋设备为持续喷淋状态），冷却后进入自动切断设备（输送速度可自动调节，在此处可根据客户要求做成长粉或定性粉），切断后到输送带上人工串杆。熟化、冷却过程中有废水产生，成型、熟化、冷却生产过程设备会产生噪声。 （4）烘干：项目使用的烘干设备为U型回转隧道连续挂杆式烘干设备，设备经过蒸汽散热器产生热量用风机送入隧道的不用区域，再在经过排湿风机将熟化冷却后的面粉产生的潮气排出，从而使其粉条烘干。最终湘粉的含水率为15%，烘干过程会产生设备噪声。 （5）长粉定尺切割、半成品入库：根据客户要求，将长粉切割为客户需要的长度。再将已定型烘干的定型分以及长粉收入半成品仓库储存。切割过程中会有少量的下角料产生，切割设备会产生噪声。 （6）挑选、包装：经人工挑选、检验合格的产品按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品库。湘粉用包装材料应符合食用包装材料塑料膜用纸卫生标准。包装过程会产生废包装材料。 （7）库存：成品库应注意保持干燥、阴凉、通风等。 三、项目水平衡及物料平衡图 1、水平衡图 本项目主要用水过程包括有：①配料搅拌工序和面用水，②熟化工序用水，③冷却工序用水，④锅炉蒸汽冷凝用水，⑤员工生活用水。本项目水平衡分析见图5-3，物料平衡分析见见表5-1： 图5-3 项目水平衡图 （t/d） 2、项目物料平衡分析 表5-1 项目物料平衡一览表 （单位：t/a） 输 入; 输 出. 玉米淀粉（含水率10%）; 850; 长粉（含水率15%）; 1500. 豌豆淀粉（含水率10%）; 2000; 定型粉（含水率15%）; 1500. 新鲜水; 6591.155; 外排废水量; 5551.95. 烘干期间损耗水量; 854.998. 运输、配料粉尘; 2.85. 切割、挑选下角料; 30.314. 损耗; 1.043. 合计; 9441.155; 合计; 9441.155. 图5-4 项目物料平衡图 四、主要污染工序 1、施工期： （1）施工废水 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水、冲洗废水主要污染物为悬浮物。据对比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，施工车辆高峰期按2辆计，冲洗废水约1.0m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物排放量COD约0.15kg/d，石油类约0.02kg/d，SS约0.45kg/d，可经沉淀处理后可用于道路洒水。 本项目施工人数高峰期约为10人，不在工地住宿，每人每天用水量约为50L，用水量约0.5t/d，废水排放量约为用水量的80%，即：废水排放量约为0.4t/d，废水中污染物浓度为：COD：350mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L、NH3-N：40 mg/L、动植物油类：20mg/L，污染物排放量约为：COD：0.15kg/d、BOD5：0.09kg/d、SS：0.07kg/d、NH3-N：0.02kg/d、动植物油类：0.01kg/d，通过利用临时化粪池处理后可进入周边农田作为农肥。 （2）施工扬尘 该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q—一起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/吨·年。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉; 速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222. 4.624②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-3中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.3; 1. 0.57415（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 （3）施工噪声 工程施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表： 表5-4 主要施工设备的噪声值 单位：dB(A) 设 备; 噪声值; 设 备; 噪声值. 各类打桩机; 105; 装载机; 90. 电锯、电刨; 95; 推土机; 90. 混凝土搅拌机; 95; 挖掘机; 90. 振捣棒; 95; 风动机具; 95. 振荡器; 95; 卷扬机; 80. 钻桩机; 100; 卡车; 85. 钻孔机; 100. （4）施工固体废物 本项目施工过程会有一定的建筑垃圾、土石方和施工生活垃圾。 ①建筑垃圾 项目建筑垃圾产生量按规划建筑面积3276m2计算，按照4.4kg/m2计，本工程施工期装修垃圾14.41t。 ②土石方 根据现场踏勘可知，项目建设用地呈长方形，目前场地已基本平整。初步估算土方量约有13500m3，挖方在场地内均回填，小部分可作为厂内绿化用土。 ③生活垃圾 本项目施工人数高峰期约为10人，生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则项目施工期生活垃圾产生量为0.45t。 表5-5 固废产生量及处理方式 固废类别; 产生量; 处理方式. 建筑装修垃圾; 14.41t; 按照《城市建筑垃圾管理规定》向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，在指定地点消纳. 生活垃圾; 0.45t; 收集后由环卫部门处理. （5）生态环境影响 由于建设项目涉及到基础开挖、土方填挖，将有可能增加水土流失，在建设初期如能进行较好的固土，短期内也将不可避免地引起一定程度的水土流失，另外一平三通、平整场地等环境将改变原来的地形地貌，破坏地表植被。 2、营运期 （1）废水 项目废水主要来源于：湘粉生产废水、车间设备清洗废水、锅炉蒸汽冷凝水以及生活污水。 ①湘粉生产废水 湘粉生产过程中需要用水的工序有配料搅拌工序和面用水、熟化工序用水、冷却工序用水等，配料搅拌工序无废水排放，产生废水的环节有熟化工序、冷却工序。 A、本项目在配料搅拌（和面）、熟化工序需使用到新鲜水。根据业主提供资料，1吨淀粉在配料搅拌（和面）过程中需使用0.3吨水，经计算，配料搅拌期间用水量为854.145t/a。配料期间的水被淀粉充分吸收融合，无外排废水。 B、配料搅拌、成型完成后，成型的面条再进入不锈钢方锅中煮熟，1吨面在熟化过程中需使用0.5吨水，则期间用水量为1850.65t/a。熟化过程中方锅内的水定时更换新鲜水。熟化过程面粉会吸收10%的水量，则熟化过程外排废水量为1665.59t/a。主要污染物为SS、COD。类比于其他米粉行业的生产废水浓度，熟化过程中废水污染物浓度约为SS：1000mg/L、COD：900mg/L、BOD5：750mg/L。 表5-6 熟化过程外排废水情况一览表 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; 氨氮; 水温. 产生浓度; /; 900mg/L; 750mg/L; 1000mg/L; 80mg/L; 45℃. 产生量t/a; 1665.59; 1.499; 1.249; 1.666; 0.133. C、熟化后的湘粉因温度过高需要使用冷水将其冷却，湘粉经过不锈钢输送链条网带上方的自动喷淋设备喷淋出的纯净冷水冷却，使湘粉的温度能够迅速下降。根据业主提供资料，熟化后1吨湘粉冷却水的使用量为5吨，冷却期间用水量19431.775t/a。根据业主提供资料，冷却过程使用后的水进入冷却塔内储存，使其达到沉淀以及降温的效果，冷却塔处理后的常温水80%可循环使用至喷淋过程，则冷却喷淋过程外排废水3886.36t/a。 表5-7 喷淋冷却过程外排废水情况一览表 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; 氨氮; 水温. 产生浓度; /; 400mg/L; 250mg/L; 600mg/L; 50mg/L; 20-25℃. 产生量t/a; 3886.36; 1.55; 0.97; 2.33; 0.19. ②车间设备清洗废水 根据建设单位实际运行情况，厂区内生产设备和地面每天清洗1次，用水量约1.5t/d（450t/a），排水系数取0.8，则车间设备清洗废水排放量为1.2t/d，地面设备清洗水中污染物的浓度分别为COD:350mg/L、BOD5:200mg/L、SS:500mg/L。 表5-7 地面设备清洗废水情况一览表 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; 氨氮. 排污浓度; ——; 350mg/l; 200mg/l; 500mg/l; 50mg/l. 产生量t/a; 360; 0.126; 0.072; 0.18; 0.018. 项目湘粉生产过程中综合废水的产生量以及各主要污染物的产生情况见下表： 表5-8 湘粉生产综合废水情况一览表 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; 氨氮; 水温. 产生浓度; /; 537.82mg/l; 382.64mg/l; 706.6mg/l; 58.45mg/l; 28-30℃. 产生量t/a; 5911.95; 3.175; 2.291; 4.176; 0.341. ③锅炉蒸汽冷凝水 根据建设方提供的资料，项目配置一台1t/h的生物质燃料锅炉为湘粉熟化生产过程提供蒸汽，项目锅炉用水量为8m3/d（2400m3/a），其中蒸汽冷凝回用（项目蒸汽不直接与物料接触，可以冷凝回用）5.76m3/d，补充新鲜水量2.24m3/d。损失的水量主要为制软水产生的软化处理废水约0.8m3/d、锅炉反冲洗定期排放的废水约0.8m3/d以及蒸汽损耗0.64m3/d。总的排水为1.6m3/d（480m3/a），该类废水属于清下水，可直接进入雨水管网排入南侧30m处水渠。 ④生活污水 本项目职工60人，年工作300天，均不在厂区食宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2008)中的指标计算，职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为3t/d（900t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2.4t/d，720t/a。 本项目生活污水产污情况表5-9。 表5-9 本项目生活污水产污情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）; 废水去向. 生活污水; 水量; ——; 720; 生活污水经化粪池处理后作农肥. COD; 300; 0.216. BOD5; 150; 0.108. SS; 200; 0.144. NH3-N; 30; 0.0216. 动植物油; 20; 0.0144. （2）废气 ①粉尘 项目在生产过程中产生的粉尘主要为淀粉运输、配料搅拌期间产生的淀粉粉尘。根据业主提供资料，输运配料期间产生的粉尘约为原料的0.1%，则本项目粉尘的产生量为2.85t/a。 ②锅炉废气： 建设单位在厂区西北角设置锅炉房，锅炉房内安装一台卧式生物质蒸汽锅炉，锅炉额定蒸发量为1t/h。锅炉所用燃料动力为生物质燃料，年使用量560t。生物质成型燃料为颗粒状，具体性质见表5-10。 表5-10 生物质成型颗粒燃料物理性质 性质; 单位; 数值; 备注. 外形尺寸； 直径、长度; mm; 长度分布在直 径的五倍以下; 直径小于25mm. 容积密度; Kg/m3; ≥500. 耐久度; 粉末重量：小于3mm的为粉末，%; ≤1.5. 净热值; MJ/Kg; ≥16.5. 灰分总量; 重量/重量，%; ≤1.5. 水分总量; 重量/重量，%; ≤10. 硫含量; 重量/重量，%; ≤0.01. 氯化物含量; 重量/重量，%; ≤0.03. 表5-11 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 6240.28. SO2; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。②生物质中含硫量（S％）≤0.05％，本项目S取值=0.05。 本项目成型生物质燃料燃烧量为560t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十分册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉表计算，本项目锅炉废气产生量为349.46万m3/a（1456m3/h），SO2产生量为476kg/a（0.198kg/h），烟尘产生量为280kg/a（0.117kg/h），氮氧化物产生量为571.2kg/a（0.238kg/h），废气中SO2、烟尘、氮氧化物浓度分别为49.58mg/m3、58.5mg/m3、119mg/m3。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定，新建锅炉使用成型生物质等燃料的，参照本标准中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行，即SO2、烟尘、氮氧化物的排放浓度限值分别为300mg/m3、50mg/m3、300mg/m3。 （3）噪声污染 本项目投产后噪声源主要来自于下粉线、烘干机、搅面机、包装机、锅炉等，根据现场调查，主要设备噪声声压级见表5-12。 表5-12 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（套）; 工作方式. 1; 下粉生产线; 80-80; 1; 间歇. 2; 烘干机; 55-65; 1; 间歇. 3; 搅面机; 60-75; 1; 间歇. 4; 真空包装机; 50-55; 3; 间歇. 5; 冷却系统; 75-80; 1; 间歇. 6; 引风机; 75-80; 12; 间歇. 7; 水泵机组; 70-80; 1; 间歇. （4）固体废弃物 ①定尺切割、挑选下角料 通过建设方提供的资料，烘干后的半成品湘粉在定尺切割、验收挑选过程中会产生一定量的粉条下角料，产生量一般为半成品重量的0.1%，则精选固废产生为30.314t/a，可外售给周边养殖户做饲料。 ②沉淀池沉淀物、污水处理设备污泥 湘粉生产、员工生活中将产生一定量的废水，废水经过“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”处理后排放，竖流式絮凝沉淀池底部沉淀物（包括絮凝剂）产生量约9.03t/a，化粪池污泥以及厌氧/好氧生物组合工艺内生化污泥产生量10.45t/a，送环卫部门处理。 ③废包装材料 项目购入的原料淀粉以及湘粉产品均为袋装，生产过程将产生一定量的废包装材料，约0.5t/a，可回收利用。 ④锅炉灰渣 本项目设有1t/h蒸汽锅炉一台，燃料为成型生物质。根据经验，生物质燃料挥发份高，容易着火，燃烧后灰渣产生量少而且比较轻，约为生物质用量的5%，本项目生物质耗量为560t/a，则产生的灰渣量为28t/a，可用做周边菜地、农田肥料。 ⑤脉冲式布袋除尘器收集粉尘 项目在生产过程中淀粉运输、配料搅拌产生的粉尘拟通过集气罩收集后进入脉冲式布袋除尘器处理，经工程分析计算，经脉冲式布袋除尘器灰斗年收集粉尘约2.423t/a。粉尘主要成分为玉米、豌豆淀粉，可外售给周边养殖户做饲料。 ⑥生活垃圾 项目劳动定员60人，根据生活垃圾产生经验系数，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，年工作时间以300天计，则本项目生活垃圾产生量为18t/a。

六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | SO2 | 476kg/a，49.58mg/m3 | 476kg/a，49.58mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 280kg/a，58.5mg/m3 | 14kg/a，2.925mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 571.2kg/a, 119mg/m3 | 571.2kg/a, 119mg/m3 |
|  | 输运、配料 | 粉尘 | 2.352t/a，416.46mg/m3 | 0.01999t/a，4.16 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生产废水（5911.95t/a） | COD | 537.82mg/L，3.175t/a | 100mg/L，0.59t/a |
|  |  | BOD5 | 382.64mg/L，2.291t/a | 20mg/L，0.118t/a |
|  |  | SS | 706.6mg/L，4.176t/a | 70mg/L，0.414t/a |
|  |  | 氨氮 | 58.45mg/l，0.341t/a | 15mg/L，0.089t/a |
|  | 生活污水（720/a） | COD | 300 mg/l，0.216 t/a | 化粪池处理后作农肥 |
|  |  | 氨氮 | 300mg/l，0.0216 t/a |  |
| 固 体 废 物 | 定尺切割、挑选 | 下角料 | 30.314t/a | 外售给周边养殖户做饲料 |
|  | 脉冲式布袋除尘器 | 收集粉尘 | 2.423t/a |  |
|  | 絮凝沉淀池 | 沉淀物 | 9.03t/a | 送环卫部门处理 |
|  | 厌氧/好氧生物组合系统 | 生化污泥 | 10.45t/a |  |
|  | 包装 | 废包装材料 | 0.5t/a | 回收利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 18t/a | 送环卫部门处理 |
|  | 锅炉房 | 锅炉灰渣 | 28t/a | 用做菜地、农田肥料 |
| 噪 声 | 项目营运期噪声源主要来自于下粉线、烘干机、搅面机、包装机、锅炉等，噪声强度在50~80dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目拟建地为典型的农村自然生态环境。项目的施工开展，将不可避免产生的弃渣、弃土，扰动原地貌，破坏原有的生态植被，甚至使局部地区成为裸露地，致使土壤抗蚀能力降低，引起水土流失，受暴雨时冲刷更为严重。同时也使原有的景观生态体系发生一定程度的变化。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析：

一、施工期环境影响分析： - 1、水环境影响分析 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水、冲洗废水主要污染物为悬浮物，可经沉淀处理后可用于道路洒水。 本项目施工人数高峰期约为10人，不在工地住宿，废水排放量约为0.4t/d，通过临时化粪池处理后作为农肥处理。 项目周边有农田和林地等，施工过程会造成土壤的裸露，故施工过程产生的施工废水和洗车废水悬浮物含量较高，可能引起流入农田造成淤泥堆积；施工机械、车辆在运行和维修中都可能有油污滴漏，进入水体可能会对水质造成一定污染影响，应引起重视。项目一定要做好施工场地的排水系统，以防止其引起下水道的堵塞和妨碍周边农业生产。 施工期水污染的控制措施： （1）工程宜设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施。 （2）合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。 （3）运输、施工机械机修不设在施工场地，应送修理厂，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对区域水环境的污染。 通过如上措施处理后，本项目施工期对水环境影响较小。 - 2、大气环境影响分析 施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填以及建筑材料运输过程中产生的粉尘等。主要治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路尽快进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。 （4）在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 （7）工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 - 3、声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见表5-5，在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过10dB（A）。项目施工噪声源强类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范例”中的数据【《环境评价》（第二版），陆雍森著，同济大学出版社，1999.9】。 施工场地上的能量等效声级[dB（A）]的典型范围见表7-1。 表7-1 施工场地上的能量等效声级[dB（A）]的典型范围 工程类型; 住房建设; 办公建筑、旅馆、 学校、医院、公用 建筑; 工业小区、停车场、 宗教、娱乐、休息、 商点、服务中心; 公共工程、道路与公 路、下水道和管沟. 施工阶段; I*; II**; I; II; I; II; I; II. 场地清理; 83; 83; 84; 84; 84; 83; 84; 84. 开 挖; 88; 75; 89; 79; 89; 71; 88; 78. 基 础; 81; 81; 78; 78; 77; 77; 88; 88. 上层建筑; 81; 65; 87; 75; 84; 72; 79; 78. 完 工; 88; 72; 89; 75; 89; 74; 84; 84. 注： *I——所有重要的施工设备都在场； **II——只有极少数必须的设备在场。 同时参照如下距各种施工设备不同距离噪声预测结果表： 表7-2 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 各类打桩机; 105; 99.0; 93.0; 89.5; 87.0; 85.0; 83.4; 82.1; 81.9; 80.0. 电锯、电刨; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 混凝土搅拌机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 振捣棒; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 振荡器; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 钻桩机; 100; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 钻孔机; 100; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 推土机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 挖掘机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 风动机具; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 目前本项目西北面80m处有三户韩家垅居民住宅，从上可知本项目施工对这几户居民点有一定的影响。特别是各类噪声设备分贝值叠加可能会达到80dB以上，如果不采取一定减噪措施，将对其声环境有一定影响。 为减少施工噪声对周边环境及居民产生影响，建设单位应采取以下治理措施： （1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 （2）在施工场地周围设围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 （3）合理安排施工时间，严格控制在每日7时至12时和14时至22时之间施工，并限制高噪声施工设备作业时间，打桩机夜间禁止施工。 （4）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 （5）地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 通过采取上述措施，本项目施工期噪声可得到一定程度衰减，对附近环境敏感点影响较小。而且本项目施工期很短，施工期噪声的影响会随着施工期的结束而结束。 - 4、固废环境影响分析 本项目施工过程将产生一定量的挖方、建筑垃圾和施工人员丢弃的生活垃圾等。施工期固体废物环境影响及主要治理措施如下： （1）土石方 根据现场踏勘可知，项目建设用地呈长方形，目前场地已基本平整。初步估算土方量约有13500m3，挖方在场地内回填，小部分可作为厂内绿化用土。 由于项目周边目前有农田和林地等，土石方处理不当会占用周边果园、农田和林地，若遇降水，水土流失对周围环境也有一定影响。故项目土石方设置专门的堆场进行放置并合理填放，临时堆场选择要考虑周边情况，不占用菜地和农田等。 其具体措施如下： ①本项目根据地形起伏优化工程设计，应避免大挖大填，做好土石方平衡。 ②建设期间所产生的弃土弃渣(石、渣等废弃固体物)必须有专门设计的存放地，并且应及时压实，并采取拦挡措施，防止风力产生的扬尘对周居民生活的影响。 ③施工期备齐防止暴雨的挡护设备，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可极大地防止土壤流失。减少雨水天气由于淋漓作用而引起水土流失对周围环境的影响。 （2）建筑垃圾 由于项目周边目前有农田和林地，各类建筑垃圾处理不当会影响周边生产。 主要措施：各类建筑垃圾和拆除来及应定期清理，统一堆放，按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳，以免影响周边环境。 （3）生活垃圾 由于项目周边目前有农田和林地，施工人员产生的生活垃圾处理不当会造成蚊虫滋生，影响周边环境和农业生产。故需妥善处置。 主要措施：生产场地产生的生活垃圾应定期清理，统一堆放，送至附近垃圾中转站，由环卫部门进行处理。 - 5、生态环境影响分析 项目拟建地位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧，用地类型主要为山地。工程占地面积约4380m2，相对评价区现状土地利用类型而言占用比例很少，工程建设后，区域环境特征不会发生大的改变。 施工期项目建设对周边景观环境有一定不利影响。土地的平整，建筑材料的堆置，施工场地的角手架、简棚、建筑垃圾、运输扬尘、植被破坏等，都将导致周边景观上的杂乱脏乱，引起景观视觉质量的下降；尤其是土地平整过程中，将严重破坏项目用地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差极大、不相融的裸地景观。同时，地表裸露，旱季易形成扬尘，扬尘覆盖在施工场周边植被表面，使周围景观的美景度大大降低。雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致土壤侵蚀模数增大，对周边环境产生不良景观影响。 为了减少施工开挖过程中对植被的破坏，以及开挖产生的土石方的堆存可能产生的水土流失对地表植被的破坏。本次评价建议采取以下措施： （1）工程施工过程中，应合理利用土地，对能不破坏的植被应尽可能的保留；工程基础开挖及其它施工临时工程施工前，必须先将表土剥离，选择合适的地方单独堆存，待施工完成后，用表土覆盖厚度10cm以上，再栽植草皮，使地表植被得以恢复。 （2）土方大规模施工应选择在非雨天进行，雨天禁止安排土方施工，堆土防护等工作应及时完成，避免施工面经过降雨天气。提前安排临时排水及沉沙拦沙措施的施工，使施工区内的雨水能安全、及时地排放，减少径流对裸露地面的冲蚀。每次降雨后，施工现场布设的沉沙池及排水沟道内淤积的泥沙应及时清理，保证其发挥水土保持功能。 （3）施工中须重视沉沙池的建设，地下涌水以及使用泵抽出后与施工排水一同经沉沙池沉淀泥沙后用于洒水抑尘，避免泥沙直接进入水体；同时注意沉沙池中泥沙量的增加，及时进行清理。 （4）工程完工后，尽可能及时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态环境，使之与自然环境和风景相协调。在植被恢复措施中，同时应关注主要植草、乔灌木的比例，尽量使其比重协调，避免区域内某一物种的锐减或锐增，减少对生态稳定性的影响。建议选择当地容易恢复的优势植物种类进行植被恢复。 6、施工期环境影响分析结论 本项目施工期有一定时间段，根椐对该项目施工特点及周边环境调查分析，该项目施工期对周边环境的影响主要表现在建筑材料运输过程中产生的粉尘及施工机械和运输车辆产生的噪声，通过采取以上治理措施后，污染程度将得到一定衰减。施工是短期的，因此施工过程中噪声对区域声环境及周围人群的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。 二、营运期环境影响分析： 1、水环境影响及防治措施分析 本项目营运期间废水主要包括湘粉生产废水、车间设备清洗废水和生活污水，项目全厂排水实行“雨污分流”“污污分流”排水方式。雨水、锅炉外排清净下水通过厂区专门设置的雨水管道排入南侧30m处水渠，生活污水经化粪池处理后用作农肥，湘粉生产废水经污水处理设备处理达标后经污水管道外排至水渠。 湘粉生产废水主要来源于原料在熟化过程中不锈钢方锅内排出的废水、冷却工序喷淋冷却后外排废水以及地面设备清洗废水。根据工程分析计算得知，湘粉生产过程中外排废水量为5911.95t/a。废水中污染物浓度约 COD：537.82mg/l、BOD5：382.64mg/l、氨氮：58.45mg/l、SS：706.6mg/l。项目处于农村地区，所在地周边无污水管网分布，废水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后方能排放。根据废水产生量以及污染物产生浓度等特点，环评建议建设单位在厂区北侧空地设置一套“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”对厂区内外排的废水进行处理。 熟化冷却工序排出含尘废水、车间设备清洗废水通过厂区内污水管道首先进入到竖流式絮凝沉淀池。在聚合氯化铝混凝剂的作用下，使废水中的胶体和固体悬浮物凝聚成絮凝体，絮凝体因密度较大而沉积在沉淀池底部，通过重力浓缩成沉淀物，沉淀物经底部输送泵输送至外部污泥池，上部水从池四周沿周边溢流堰流出。聚合氯化铝用于处理不同浊度的污水时，所要投加药剂的量也有所不同，通常处理食品废水时投加量为50～150公斤/千吨水，本项目取值100kg/千吨水。 图7-1 竖流式絮凝沉淀池结构图 沉淀池底部沉淀物主要成分为玉米淀粉、豌豆淀粉集成物，收集后可出售作养殖（鱼、猪）肥料，经絮凝沉淀池处理后的上清液从池四周沿周边溢流堰流出，进入厌氧/好氧生物组合工艺设备内，厌氧阶段主要是通过水解菌、酸化菌和产甲烷菌等厌氧性细菌的共同作用,经过水解、产酸和产甲烷3个阶段将有机物最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨。好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物。“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”流程如下： 图7-2 竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺 项目污水处理设施拟占地面积约20m2，处理规模拟设置为为30t/d，本项目废水量19.71t/d，能够满足处理需求。本项目综合污水（湘粉生产废水、车间设备清洗废水）去除率及污水的排放情况见下表。 表7-3 湘粉生产综合废水排放情况一览表 项目; COD; BOD5; 氨氮; SS. 废水产生量t/a; 5911.95. 总产生量t/a; 3.175; 2.291; 0.341; 4.176. 产生浓度mg/L; 537.82; 382.64; 58.45; 706.6. 絮凝沉淀池去除效率; 12%; 9%; 5%; 90%. 厌氧/好氧生物组合工艺 去除效率; 80%; 95%; 75%; 85%. 排放量t/a; 0.559; 0.104; 0.081; 0.084. 排放浓度mg/l; 94.66; 17.41; 13.88; 10.599. 排放标准; ≤100; ≤20; ≤15; ≤70. 根据上述综合废水排放情况表格计算得知，本项目湘粉生产废水、车间设备清洗废水经过“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”处理后废水的浓度能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准要求。根据工程分析可知，项目生产综合废水温度在28-30℃，在絮凝沉淀池沉淀期间（约为2-3小时）可自然冷却至常温，对后续“厌氧/好氧生物组合工艺”运行基本无影响。 若厂区内出现生产事故，会在短时间内排放大量高浓度且pH值波动大的废水，这些废水若直接进入污水处理系统，会给运行中的生物处理系统带来很高的冲击负荷，造成的影响需要很长时间来恢复，有时会造成致命的破坏。为避免事故水对污水处理系统带来的影响，环评建议建设单位在污水处理设施周边设置事故池，拟设置处理规模50t/d。用于贮存事故水。 2、大气防治措施及环境影响分析 （1）粉尘 项目在生产过程中产生的粉尘主要为淀粉吊车运输、淀粉配料搅拌期间产生的淀粉粉尘。根据业主提供资料计算得知，本项目粉尘的产生量为2.85t/a。为减少粉尘排放对厂区内工作人员、卫生环境以及周边环境的影响。环评建议建设方在配料搅拌区、运输区两个产尘点安装集气罩，在风机的作用下将粉尘输入脉冲式布袋除尘器进行净化处理。集气罩收集率为85%，则无组织排放粉尘0.428t/a。集气罩拟设置风机风量为2000m3/h，收集量2.423t/a，排放浓度504.79mg/m3。通过集气罩收集后的粉尘进入脉冲式布袋除尘器处理，脉冲式布袋除尘器除尘效率为99%，则采取除尘设备除尘后本项目粉尘排放量为0.024t/a，排放浓度为5.048mg/m3。经过采取上述措施后粉尘排放浓度能够符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，因此本项目除尘选用布袋除尘器措施可行。处理达标后的粉尘废气再通过15m高排气筒排放。 （2）锅炉烟气 锅炉烟气是锅炉燃料遇热挥发、分解、燃烧时产生的微粒。这些微粒分散在空气中形成飘浮烟型气溶尘，微粒中大部分为细微炭粒，粒径在0.01-10μm之间，比重：3-10g/cm3。根据其重度、颗粒度，可采用喷淋沉降、旋风分离、袋式过滤等常规方法去除。七十至八十年代常见的工艺大多是采用单级麻石水膜除尘器，但由于水膜除尘的技术制约，除尘效率有限，即使在水膜中再添加表面活性剂，其排放时烟气中的含尘浓度和黑度都难以达标排放；旋风除尘器专用于收集粒径较大、比重较大的粉尘，除尘效率也较低，属于初级除尘设备，若单一用一级旋风除尘器处理一般难以达标排放；本环评的设计思想，是以尽量节省投资为原则，采用目前国内常用的脉冲布袋除尘技术，达到消除黑烟、回收粉尘的目的，使得各排放指标均达到稳定排放要求。项目锅炉燃生物质废气拟采用脉冲式布袋除尘器处理，处理流程见图7-2。 管 道 布袋除尘器 10m高烟囱外排 燃烧烟气 风 机 引风机 图7-2锅炉烟气处理工艺流程 脉冲布袋式除尘器由灰斗、中箱体、上箱体、进出风管、滤袋与框架、喷吹装置、排料机构、电控系统等部分组成，中箱体可为分室或分组结构。工作时，含尘气体由进气口进入灰斗通过滤袋时，尘气得以分离，粉尘阻流在布袋外表面，净气则经过滤袋进入上箱体，再经上箱体上部出口、由风机排出。粉尘积附在滤袋内表面，且不断增厚，使收尘器的阻力不断上升。当控制柜时间继电给出清灰信号时，脉冲阀按事先设定的程序逐排启动电磁脉冲阀,脉冲阀得到信号后，瞬间释放压缩空气，并引射周围空气形成强大的气流对布袋进行反向清灰，清除附在滤袋外表面的粉尘，粉尘在重力的作用下沉入灰斗料仓，由卸灰阀排出。清灰结束后，滤袋又进入过滤状态。 引风机拟设置风机风量为4000m3/h，保守起见，本项目脉冲布袋式除尘系统除尘效率取95%，则经净化处理后的锅炉废气中SO2、烟尘、氮氧化物排放浓度分别为49.58mg/m3、2.925mg/m3、119mg/m3，排放强度分别为476kg/a、14kg/a、571.2kg/a。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4中锅炉房烟囱最低允许高度要求，1t/h锅炉烟囱高度不得低于25m，本项目所在地为山地，厂区所在地高程15m以上，项目东北两侧均为林地，树木生长较为茂盛，环评建议建设单位在锅炉房内设置10m高烟囱排放净化后的锅炉烟气，基本能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中（SO2、烟尘、氮氧化物的排放浓度限值分别低于300mg/m3、50mg/m3、300mg/m3）的要求，锅炉房设置10m高烟囱排放净化后烟气基本可行，对周边居民影响较小。 3、噪声防治措施及环境影响分析 项目营运期噪声主要来自下粉线、烘干机、搅面机、包装机、锅炉等机械设备，噪声强度在50~80dB(A)之间，为减少噪声对厂区环境以及周边环境的影响，建设单位需采取如下几个方面的隔声、减震措施： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如生产车间下粉线、搅面机冷库中的冷却系统等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。 ②隔声吸收：噪声较大的机械设备均设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 项目主要噪声设备噪声产生及治理情况见下表： 表7-4 项目主要设备噪声产生及治理情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 治理前; 治理措施; 治理后; 位置. 1; 下粉生产线; 80-80; 隔声、减振、绿化; 60-60; 生产车间、厂房. 2; 烘干机; 55-65; 隔声、减振、绿化; 35-45. 3; 搅面机; 60-75; 隔声、减振、绿化; 40-55. 4; 真空包装机; 50-55; 隔声、减振、绿化; 30-35. 5; 冷却系统; 75-80; 隔声、减振、绿化; 55-60. 6; 引风机; 75-80; 隔声、减振、绿化; 55-60. 7; 水泵机组; 70-80; 隔声、减振、绿化; 50-60. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较少，噪声源较简单，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 项目采用一班转运制度，运输卸货、生产过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，项目运输量也不大，噪声较小。 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-4： 表7-4 噪声预测结果 dB(A) 贡献值; 背景值; 叠加值; 不同距离预测值; 执行标准. 2m; 5m; 8m. 53.6; 东面; 51.5; 55.69; 49.67; 41.71; 37.63; 2类. 南面; 53.8; 56.71; 50.69; 42.73; 38.65. 西面; 53.5; 56.56; 50.54; 42.58; 38.5. 北面; 52.5; 56.1; 50.08; 42.12; 38.04. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 为了将噪声源对项目所在地声环境的影响降低到最低限度，必须采取切实可行的噪声污染防治措施：尽量选用低噪声设备，提高安装精度，采取基础减震措施，实行操作者巡视作业制。 在总平面布置中，高噪声设备尽量摆放在厂区南侧，增大声源与最近敏感度的距离，且在生产区四周加强绿化带的建设，这样充分利用距离的衰减以及绿化带的作用，减小本项目噪声对周边环境的影响。为了进一步减小本项目对环境的影响，企业已计划规范企业围墙设置，墙体高度2米以上、对吊车运输等工序的构筑物用彩钢瓦进行有效封闭处理。同时，还将加强设备管理，保证设备始终处于较好的工作状态，杜绝设备非正常运转产生的高噪声。 本项目周边200m内居民较少，且只在昼间生产。通过采取上述措施隔声、减震后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 4.固体废物污染防治措施及环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表： 表7-5 项目固体废物产生及处置情况 建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随处堆放，本项目拟将固体废物临时堆放场地设置在东南侧成品库内，方便外运。为了防止生产过程中产生的下角料、粉尘在储存期间产生二次污染，建设单位应在临时堆放场地设置收集桶收集下角料、粉尘，临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理。此外，为防止污水处理设施内生化污泥长期堆放而产生臭气异味，需做到定时清理外运，不得在厂内过期堆存。 固废名称; 产生量t/a; 固废属性; 拟采取的防治措施. 下角料; 30.314; 一般固废; 外售给周边养殖户做饲料. 布袋除尘器收集粉尘; 2.423. 沉淀池沉淀物; 9.03; 送环卫部门处理. 生化污泥; 10.45. 废包装材料; 0.5; 回收利用. 锅炉灰渣; 28; 周边菜地、农田肥料. 生活垃圾; 18; 生活垃圾; 送环卫部门处理. 厂内固废临时贮存点应注意： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.生态环境影响分析 （1）对土地占用的影响分析 本项目位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧，项目用地原为林地，厂区建成后将完全改变土地利用状况，原有绿色植被将被建筑物和道路所代替，造成自然生态群落面积的减少。 （2）对植物群落与陆栖野生动物的影响分析 项目用地原为林地，有部分地表植被，本项目建成后，部分土地被硬化，植被被损坏，对植物生态系统造成了一定程度的损坏，但项目建设面积不大，故对植被、生物量的减少影响很小。同时项目完成后，在厂内部空地和场界四周加强绿化，绿化以乔、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主，相对增加了植被生态系统的多样性，对植被和生物量均有一定量的恢复。 据现场调查，项目所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类。项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，对该地区动物生态系统影响不大。由此分析可知，本项目实施后对当地动植物生态环境影响不大。 （3）对周边水体的影响分析 本项目废水经厂区内污水管道引至坡下污水处理系统处理达标后再由管网排入东南侧水渠，水渠水深0.8m，宽1.5m，水流的速度是每秒0.6m，每分钟流过的水量为23.04m3，项目废水日排放量约45.616t/d（0.03t/ 分钟），水量相对较小，排入水渠不会对其造成较大冲击。本项目南侧水渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，经监测，水质监测因子均达到标准要求。本项目湘粉生产废水、车间设备清洗废水经过“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”处理后废水的浓度能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准要求，废水排入水渠对其水质影响较小。建设单位拟在污水处理设备周边设置事故池，在发生意外情况下，废水进入事故池储存，严禁将废水直接排入周边水体或农田。对于设置的管道、阀门应严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废水渗漏至土壤，继而污染地下水。 6.清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）原材料指标： 本项目的主要原辅材料为玉米淀粉以及豌豆淀粉，除去新鲜水生产过程中不加任何辅助材料，未使用化学防腐剂等对人体有害的原料。整体而言，项目所使用的原料属于清洁原料。 （2）产品指标： 湘粉在销售过程中不会对环境造成影响。其成品在使用过程中也不会对环境造成影响。 （3）资源能源利用指标： 本工程项目采用成熟先进的技术工艺生产休闲食品，采购原料地为本地，该技术生产工艺成熟、经济可靠，能耗和物耗较低。收集淀粉粉尘、切割挑选产生的下角料可回收外售给周边养殖户作为饲料，资源尽可能回收利用。各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能降耗的产业政策。 （4）污染物产生指标： 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备和工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源能源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。项目各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能减排的政策。 整体而言，该生产线的清洁生产水平达到国内先进水平。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： - 严格控制原料质量，使用无毒无害的环保型物料。 （2）实施清洁生产审计。 推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 7、产业政策符合性分析 湖南湘铺食品有限公司年生产3000吨湘粉建设项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类中第一大类“农林业”第1小类“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，项目的建设不违背国家产业政策。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 8. 项目选址可行性 本项目拟建地位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅，韩家垅属于农村地区，周边多为自然植被，附近无风景名胜区及自然保护区。拟建地100m范围内居住人口较少，最近居民点为西北侧80m韩家垅居民点3户，根据国家环保部环函（2001）348号文的解释，“城镇居民区”是指城镇行政区域内居民居住相对集中的区域，故项目不属于城市和城镇居民区范畴。项目区距离京珠高速桃林收费站7公里，离随岳高速云溪收费站15公里，至城陵矶国际船运码头28公里，厂区位于岳桃线二级公路旁，项目拟建地有良好的交通运输和水电条件。项目的建设不占用基本农田及经济效益高的土地。 - 2016年6月本项目备案征求意见表内发改部门、国土部门、规划部门均已同意本项目建设；2016年8月桃林镇人民政府下发了同意本项目建设的文件：经镇政府规划，环保站实地勘察，湖南湘铺食品有限公司年生产3000吨湘粉建设项目符合桃林镇整体规划，同意建设。详见附件。项目拟建地不在临湘市生态保护红线一类、二类区范围内（见附图7）。项目的选址与当地乡镇发展规划不冲突，符合相关法律法规的要求。 - 目前区域环境质量均能满足相应功能区要求，有较大的环境容量；在采取相应的防治措施确保污染物达标排放和安全生产后，废水能够实现达标排放、固体能无害化处理和综合利用，项目的建设对周边环境的影响较小；并且本项目实施后，可以更好的带动周边农民增收致富促进生态农业发展。 - 根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）对食品企业选址有如下要求： - ①厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 - ②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 - ③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 - ④厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 - 根据规范要求，本项目选址均符合上述要求，选址可行。 9、平面布置合理性分析 本项目占地面积6.5亩，位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧。项目建设结合地块实际情况，将生产厂房分为原料区、下粉区、烘干区、干粉收取区、半成品库、包装库、成品库、出货区以及办公辅助区。本项目厂区进出口设置于南侧，进入厂区中部为道路，办公室以及门卫设置在入口右侧。生产车间分别设置在道路两侧，项目根据生产流程将生产车间以U型方式布置，进入厂区左侧由南至北依次为原料区、下粉区、冷冻区，烘干区，厂区右侧由北至南依次为半成品库，包装库，成品库。车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。厂内运输道路与厂外道路衔接顺畅，道路布置满足生产、运输和消防的要求。本项目平面布置符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）布局。 项目拟在厂区所在地坡下空地处设置一套“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”对生产过程中产生的废水进行处理，厂区内污水均通过设置的污水管网引入坡下污水处理设施内处理，在处理污水期间对厂区办公、生产的影响较小；项目配料搅拌区、运输区粉尘经脉冲式布袋除尘器净化处理后通过15m高排气筒排放，排气筒设置在厂区偏西南侧的下粉区屋顶，项目锅炉废气经脉冲式布袋除尘器处理达标后由10m烟囱高空排放，烟囱设置于厂区西北侧锅炉房屋顶，临湘地区常年主导风向东北偏北风，粉尘排放烟囱以及锅炉烟囱所排废气主要影响西南侧环境，项目西南侧230m处有6户居民居住，因距离较远对居民基本无影响，厂区内办公区为封闭空间，基本不受外排废气的影响。因此平面布局基本合理。 # 10、环境经济损益分析 环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。 - 10.1经济效益分析 项目总投资3000万元，根据分析可知项目建成投产后可带来较为可观的销售收入和销售利润，并能为国家缴纳一定的税收，且项目具有较强的抗风险能力，预计建成投产好经济效益较好，投资回报率较高。从财务角度和经济效益来看，本工程建设是可行的。 - 10.2社会效益分析 项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面： （1）本项目的开展可提高土地利用率。项目的建设能很好地符合市场的需求，将公司的技术优势转化为经济优势，促进区域经济的发展，促进项目所在区域的进一步开发建设。 （2）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，收率较高，生产成本低，有利于市场竞争。 （3）项目建成后，可提供一定数量的劳动就业机会，为国家和地方增加相当数量的税收，促进当地工业的发展和增加地方经济实力。 10.3、环境效益分析 10.3.1、环保投资及“三同时”竣工验收 湖南湘铺食品有限公司年生产3000吨湘粉建设项目总投资3000万元，其中环保投资为76.5万元，所占比例为2.55%。 表7-6 项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资 (万元); 治理效果. 1; 废气; 淀粉粉尘; 作业间密闭抽风 集气罩（风量为2000m3/h）+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 13; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求. 锅炉; 脉冲式布袋除尘器+10m高烟囱; 8; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求. 2; 废水; 生产废水; 竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺，处理规模30t/d; 22; 达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准要求. 污水管网（300m）; 21; /. 生活污水; 化粪池，处理规模5t/d; 0.5; 进入周边农田作农肥. 锅炉蒸汽 冷凝水; 沉淀池，规模5m2; 0.5; 循环使用，不外排. 事故防范; 事故池，处理规模50t/d; 2.5; /. 冷却喷淋水; 冷却塔，处理规模70t/d; 4; /. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩、围墙、等降噪等措施; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4; 一般工业固体废物固废; 一般固废储存场所（出货区10m2）; 0.5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准。. 5; 生态; 绿化（500m2）; 2.5; 生态保护相关要求. 合计; 76.5. ### 10.3.2、环境保护效益分析 根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理设施的环境保护效益表现在以下方面： （1）废水治理环境保护效益分析。项目废水经厂内污水处理设施处理达标后排入东南侧水渠，污水处理系统可使废水中污染物大幅度得到削减，降低对外环境的影响； （2）废气治理的环境保护效益分析。该项目运营过程的废气污染物经采取严格的措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小； （3）噪声治理的环境保护效益分析。本项目噪声源通过采取低噪声设备、车间墙体隔声等措施，对周围环境的影响较小； （4）本项目产生的固体废物均能妥善处理或综合利用，对外环境影响较小。 （5）绿化建设的环境效益：本项目在控制污染、治理污染的同时，绿化起到净化空气、降噪等作用，同时美化了厂区环境，为企业职工提供良好的厂区环境。 综上可行项目对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益和经济效益。 - 10.4、环境经济损益分析结论 综上所述，本工程是以经济效益为前提，以环境效益为基础而进行建设的。工程产生的“三废”均能实现达标排放，并可带动当地经济的发展，因此本工程具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 | 烟尘、SO2 | 脉冲式布袋除尘器+10m烟囱 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求 |
|  | 运输、配料 | 淀粉粉尘 | 作业间密闭抽风 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | CODcr、BOD5 、氨氮、SS | 竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5 、氨氮、 | 化粪池 | 处理后作农肥 |
|  | 定尺切割、挑选 | 下角料 | 外售给周边养殖户做饲料 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准 |
|  | 布袋除尘器 | 收集粉尘 |  |  |
|  | 絮凝沉淀池 | 沉淀物 | 环卫部门处理 |  |
|  | 污水处理系统 | 生化污泥 |  |  |
|  | 包装 | 废包装材料 | 回收利用 |  |
|  | 锅炉房 | 锅炉灰渣 | 用做菜地、农田肥料 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001） |
| 噪 声 | 对高噪声设备安装消声减振措施；采用双层结构的隔声门窗、地板；加强对设备的维护和保养，合理布局。项目经采取上述措施后，噪声再通过墙体隔声、距离衰减可降低20dB（A）左右，车间外噪声为30-60dB(A)，本项目夜间不生产，则项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议在绿化植物的选择上选择了降噪效果较好的植物，植被布局基本合理，通过全面规划营造了良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

九、结论与建议：

| 一、结论 1、项目概况： 湖南湘铺食品有限公司年产年生产3000吨湘粉建设项目建设地址位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧，项目总用地面积约4380m2（约6.57亩），总建筑面积3276m2，厂区内主要分布有：原料区、下粉区、烘干区、干粉收取区、半成品库、包装库、成品库、出货区；办公、辅助工程主要有办公室、门卫、化验室、机修区及锅炉间、配电间等。并配套建设道路、围墙、电力、绿化等辅助设施。项目总投资为3000万元，其中环保投资为76.5万元。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状： 由监测结果可知，项目拟建地大气监测因子SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量较好。 （2）地表水水环境质量现状： 根据监测结果分析可知，本项目水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 （3）声环境质量现状： 从监测数据来看，本项目建设地声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明项目建设地声环境质量较好。 （4）生态环境质量现状 项目位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧，根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 3、环境影响预测评价结论 （1）大气环境环境影响结论分析 项目淀粉吊车运输、淀粉配料搅拌期间会产生一定量的淀粉粉尘。在配料搅拌区、运输区两个产尘点安装集气罩，通过风机的作用下将粉尘输入脉冲式布袋除尘器进行净化处理，处理达标后的粉尘废气再通过15m高排气筒排放。经过采取上述措施后粉尘排放浓度能够符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 本项目锅炉使用燃料为生物质成型燃料，年使用560t。项目拟采用脉冲布袋式除尘器对燃成型生物质锅炉产生的烟气进行除尘处理，经净化处理后的锅炉废气中SO2、烟尘、氮氧化物排放浓度分别为49.58mg/m3、2.925mg/m3、119mg/m3，排放强度分别为92.5kg/a、14kg/a、571.2kg/a。净化后的锅炉废气由10m烟囱高空排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中（SO2、烟尘、氮氧化物的排放浓度限值分别低于300mg/m3、50mg/m3、300mg/m3）的要求。 （2）水环境环境影响预测评价结论 项目产生的湘粉生产废水、车间设备清洗废水拟使用“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准后外排至南侧30m处水渠，流经游港河、新墙河最终进入东洞庭湖；生活污水经化粪池处理后进入周边农田作农肥。 （3）声环境环境影响预测评价结论 本项目周边200m内居民较少，且只在昼间生产。机器设备均位于密闭厂房内，高噪声设备少。在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围声环境影响较小，措施可行。 - 固废环境环境影响预测评价结论 项目生产期间产生的固废均为一般固废。切割，挑选下角料、布袋除尘器收集粉尘成分均为玉米淀粉、豌豆淀粉，无有毒有害物质，可外售给周边养殖户做饲料。厂区内生活垃圾、沉淀池沉淀物、污水处理设施生化污泥委托环卫部门定期清运做卫生填埋处理；废包装材料可回收利用；锅炉灰渣可供周边农户做农肥。 建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 4、清洁生产结论 项目生产工艺成熟，原辅材料的使用、工艺设计、节水节能等方面均体现了先进性，对原材料进行高质量控制，最大限度使使用成本最小，保证了产品的质量，“三废”排放量较少，整体而言，该生产线的清洁生产水平较先进。 - 产业政策符合性结论 湖南湘铺食品有限公司年生产3000吨湘粉建设项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类中第一大类“农林业”第1小类“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，项目的建设不违背国家产业政策。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 6. 项目选址可行性分析 - 本项目拟建地处于农村地区，附近无风景名胜区及自然保护区，所在地不在临湘市生态保护红线一类、二类区范围内；200m范围内居住人口较少，项目不属于城市和城镇居民区范畴；且项目的建设得到了桃林镇政府部门以及临湘市相关部门的支持，项目的选址与当地乡镇发展规划不冲突，符合相关法律法规的要求，三废经过无害化处理和综合利用后对周边环境的影响较小，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求；并且本项目实施后，可以更好的带动周边农民增收致富促进生态农业发展。综上所述，项目选址可行。 7、平面布置合理性分析 本项目占地面积6.5亩，位于临湘市桃林镇旧李村韩家垅右侧。项目建设结合地块实际情况，将生产厂房分为原料区、下粉区、烘干区、干粉收取区、半成品库、包装库、成品库、出货区以及办公辅助区。本项目厂区进出口设置于南侧，进入厂区中部为道路，办公室以及门卫设置在入口右侧。生产车间分别设置在道路两侧，项目根据生产流程将生产车间以U型方式布置，进入厂区左侧由南至北依次为原料区、下粉区、冷冻区，烘干区，厂区右侧由北至南依次为半成品库，包装库，成品库。车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。厂内运输道路与厂外道路衔接顺畅，道路布置满足生产、运输和消防的要求。本项目平面布置符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）布局。 项目拟在厂区所在地坡下空地处设置一套“竖流式絮凝沉淀池+厌氧/好氧生物组合工艺”对生产过程中产生的废水进行处理，厂区内污水均通过设置的污水管网引入坡下污水处理设施内处理，在处理污水期间对厂区办公、生产的影响较小；项目配料搅拌区、运输区粉尘经脉冲式布袋除尘器净化处理后通过15m高排气筒排放，排气筒设置在厂区偏西南侧的下粉区屋顶，项目锅炉废气经脉冲式布袋除尘器处理达标后由10m烟囱高空排放，烟囱设置于厂区西北侧锅炉房屋顶，临湘地区常年主导风向东北偏北风，粉尘排放烟囱以及锅炉烟囱所排废气主要影响西南侧环境，项目西南侧230m处有6户居民居住，因距离较远对居民基本无影响，厂区内办公区为封闭空间，基本不受外排废气的影响。因此本项目平面布局基本合理。 综上所述，湖南湘铺食品有限公司年产年生产3000吨湘粉建设项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。 二、要求与建议 1、厂区排水要做好雨污分流、做好节水节能措施，厂区使用清洁能源，力争从源头上削减污染。 2、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、分区储存，并及时收集、及时处置。 3、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 桃林镇人民政府意见 附件4 临湘市备案项目征求意见表 附件5 原材料成分分析单 附件6 专家签到表 附件7 专家评估意见 附件8 修改清单 附件9 专家复查意见 附件10 复查意见修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 区域水系图 附图4 污染物排放口布置图及项目管网图 附图5 勘测地界图 附图6 监测布点图 附图7 临湘市生态保护红线区划范围图 附图8 现场照片 附表一 建设项目环境保护审批登记表 |  |  |