国环评证：乙字第2709号

湖南省双强再生资源回收有限公司

建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：湖南省双强再生资源回收有限公司

编制单位：湖南志远环境咨询服务有限公司

二〇一六年十一月

目   录

前   言	1

1、总 则	3

1.1评价依据	3

1.2评价因子	6

1.3评价标准	6

1.4评价工作等级和评价范围	10

1.5评价内容和评价重点	13

1.6环境保护目标和污染控制目标	15

2、区域现状污染源概况	17

2.1租赁场地基本情况	17

2.2预制场环境问题	18

2.3项目周围污染源调查	18

3、建设项目概况	20

3.1项目基本情况	20

3.2项目组成内容	21

3.3拟建工程依托区域设施概况	24

3.4工程总图布置	26

4、工程分析	29

4.1工艺流程	29

4.2工程污染源分析	33

4.3工程污染治理措施	41

4.4工程污染源情况汇总	44

5、建设项目区域环境概况	46

5.1自然环境概况	46

5.2社会环境概况	48

5.3梅溪乡概况	50

5.4区域环境质量现状评价	51

6、环境影响预测与评价	57

6.1施工期环境影响分析	57

6.2营运期环境影响分析	59

6.3社会环境影响分析	71

7、污染防治措施评价	72

7.1施工期污染防治措施	72

7.2营运期污染防治措施	76

7.3项目环保竣工验收清单	81

8、环境风险评价	83

8.1环境风险评价目的	83

8.2环境风险识别	84

8.3评价等级、评价范围及环境保护目标	87

8.4风险源项分析	88

8.5风险影响分析	91

8.6风险防范措施	92

8.7风险应急预案	99

8.8环境风险评价结论	102

9、清洁生产和总量控制分析	103

9.1清洁生产	103

9.2污染物达标排放分析	106

9.3总量控制	108

10、项目建设的环境可行性分析	109

10.1产业政策相符性分析	109

10.2与区域规划相符性分析	109

10.3选址合理性分析	110

10.4平面布局合理性分析	110

10.5相关标准相符性分析	111

11、环境经济损益分析	113

11.1环境效益分析	113

11.2经济效益分析	113

11.3社会效益分析	114

11.4小结	114

12、环境管理与监测计划	115

12.1施工期环境管理和监控计划	115

12.2营运期环境管理和监控计划	117

13、公众参与	119

13.1基本要求和目的	119

13.2调查原则和形式	119

13.3公众意见征询表调查结果分析	122

13.4公众参与“四性”分析	126

13.5公众参与调查结论	127

14、环评结论	128

14.1评价结论	128

14.2建议	135

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目卫星四至图

附图3  建设项目周边现状图

附图4  建设项目平面布置图

附图5  建设项目监测点位图

附图6  项目卫生防护距离图

附图7  项目在《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》中的位置图

附件8  建设项目运输路线图

附件9  建设项目排水路线图

附件10 建设项目防渗范围图

附图11 项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置图

附件：

附件1  项目委托书

附件2  法人身份证

附件3  项目建议书

附件4  环评标准执行回函

附件5  申请办理建设项目环保审批的报告

附件6  选址意见书

附件7  场地租赁合同

附件8  废矿物油转移处理协议

附件9  危废处置单位营业执照

附件10 危废处置单位危废经营许可证

附件11 监测报告

附件12 部分公众参与调查表

附表：

附表1  建设项目环境保护审批登记表

# 前   言

矿物油一般是指从石油、煤炭、油页岩中提取和精炼的液态有机化合物，主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定。

废矿物油是各种机械、设备使用过程中，由于受热氧化、热分解作用和杂质污染，被换下来的油统称为废矿物油。废矿物油广泛产生并存在于工业生产和居民生活的各个领域。如：电厂每半年至两年换下大量的汽轮机油和齿轮油；冶金行业排放失去功效的机械油和抗磨液压油；汽车修理厂每天换下的车辆齿轮油和汽、柴油发动机油；船舶修理厂更换下大量的低档柴油机油等等。废矿物油成分复杂，数量大，危害性强，是国家控制经营和流动的危险废物。

废矿物油属于《国家危险废物名录》（2016年）的危险废物，但不属于《危险化学品名录》（2015版）的危险化学品或《危险货物品名表》（GB12268-2005）的危险货物品，因此本项目为危险废物的回收暂存项目，必须按照国家危险废物相关法律法规、技术规范执行。

岳阳市岳阳楼区梅溪乡有华能电厂、岳阳造纸厂、红日机械厂等16家中央、省、市属单位，乡镇企业有建筑建材、加工铸造、机械制造和印刷等厂。其产生的废矿物油数量可观，加之岳阳楼区梅溪乡周边地区各类企业、各大汽车汽配厂、各重型机械行业更换下来的废矿物油数量庞大。这些废矿物油如通过焚烧、填埋来解决，造成了巨大的资源浪费，也造成了严重的环境污染。所以无论从能源资源再利用或环境保护方面，还是从经济角度看，将废矿物油进行回收再生都有良好的前景。

根据岳阳市核与辐射安全监督管理站出具文件可知，为了配合环保局开展的危险废物专项行动，解决岳阳市及其他区县4S店和汽车维修行业的废矿物油收集问题，杜绝无证经营和非法转移现象，建议湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目建设，且项目废矿物油收集范围为岳阳市（含区县）。故湖南省双强再生资料回收有限公司投资50万元建设湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，该项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，占地1300m2。本项目为岳阳市（含区县）唯一一家废矿物油收集贮存企业，存在建设的必要性，收集区县4S店和汽车维修行业废矿物油存在市场需求，具有一定的收集可行性。项目建成后有利于岳阳楼区梅溪乡及周边地区各类企业废矿物油回收，减少废矿物油资源浪费及环境污染，市场前景广阔，经济效益良好，本项目由此而来。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理保护条例》国务院第253号令的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部2015第33号令）及当地环保局规定，本项目属于U 城镇基础设施及房地产 151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用中全部，应编制环境影响评价报告书。湖南省双强再生资源回收有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，认真组织实施了该项目的环境影响评价工作，组织有关技术人员收集、整理资料，对项目所在区域环境现状进行调查，并对国内类似的企业生产和环境保护情况进行类比调查，分析拟建项目生产工艺方案、环境影响评价重点、评价范围和区域污染现状，对环境影响主要因子进行识别和筛选，对周围自然、社会环境进行调查，对工程分析和污染源参数进行类比分析和计算，进行环境影响预测及分析，在此基础上完成了《湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响报告书》（送审版）；经技术评估会形成专家技术评估意见，根据评审意见提出修改建议，我单位与建设单位一同配合编制完成《湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响报告书》（报批版），现提交建设单位呈报环保主管部门审查。

# 1、总 则

## 1.1评价依据

### 1.1.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订，2016.9.1实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订，2016.1.1实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013.6.29修订）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.2.29；

（9）《中华人民共和国安全生产法》2014.12.1；

（10）《中华人民共和国节约能源法》2008.4.1；

（11）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号 1998.11.18；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第33号 2015.4.9；

（13）《环境影响评价公众参与暂行办法》环发（2006）28号 2006.02.14；

（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》国家发改委[2011]9号令，并于2013.2修订；

（15）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号 2005.12.13；

（16）《国家危险废物名录》（2016年），2016年6月14日；

（17）《危险化学品目录》（2015版）2015.2；

（18）《危险废物转移联单管理办法》国家环保部 第5号令 1999.10.1；

（19）《危险废物环境管理工作手册》2011.9；

（20）《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009） 2009.12.1；

（21）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，安全监管总局令第40号；

（22）《危险化学品安全管理条例》2013.12.7；

（23）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（24）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，2012.4.1；

（25）《危险化学品输送管道安全管理规定》，2012.3.1；

（26）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

（27）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号国2015.4.2；

（28）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号2013.9.10；

（29）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014.3.25；

（30）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）2012.7.3；

（31）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）2012.8.7；

（32）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（33）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

（34）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（35）《环境保护公众参与办法》（部令 第35号）2015.9.1施行；

（36）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）；

（37）《城镇排水与污水处理条例》国务院令第641号；

（38）《国家突发环境事件应急预案》2014.12.29；

（39）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015.6.5；

（40）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（41）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，2015.3；

（42）《危险废物环境管理工作手册》；

（43）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）。

### 1.1.2地方法规

（1）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）（2013.5.27）；

（3）《湖南省建设项目环境保护管理办法》 2007.10.1；

（4）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》湘政发[2006]23号；

（5）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》 湘发[2006]14号；

（6）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知(岳政办发[2010]30号)；

（7）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

（8）湖南省环境保护厅关于《加强危险废物收集、利用、处置建设项目环保审批管理》的通知；

（9）关于印发《湖南省危险废物经营许可证管理办法》的通知（湘环函〔2012〕477号）。

### 1.1.3技术规范和行业标准

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）；

（9）《废润滑油回收与再生利用技术导则》（GB/T 17145-1997）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）；

（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2013）；

（12）《化工建设项目环境保护设计规定》（GB50483-2009）；

（13）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

（14）参考《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950—2007）；

（15）参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。

### 1.1.4其他资料

（1）该项目的环评监测报告；

（2）该项目其它有关技术资料、基础数据等。

## 1.2评价因子

利用矩阵法对工程建成后的环境影响因子进行识别，具体见表1.2-1。

表1.2-1  环境影响识别矩阵表

| 评价 时段 | 影响 特征 | 自然环境 |  |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水环 境 | 环境 空气 | 声环 境 | 固体 废物 | 土地 利用 | 绿地 | 景观 | 城市 建设 | 交通 | 文化 生活 | 社会 经济 | 就业 机会 |
| 施工期 | 基础施工 | --/S | --/S | --/S | --/S | -/S | / | --/S | -/S | --/S | --/S | +/S | +/S |
|  | 主体结构 | -/S | --/S | --/S | --/S | -/S | / | --/S | -/S | -/S | --/S | +/S | +/S |
|  | 清理场地 | -/S | --/S | --/S | +/S | -/S | / | +/S | -/S | --/S | --/S | +/S | +/S |
| 运营期 | 主体装置 | -/L | --/L | -/L | -/L | +/L | / | +/L | +/L | -/S | ++/L | +/L | +/L |
|  | 景观绿化 | +/L | +/L | +/L | / | +/L | ++/L | +/L | +/L | / | +/L | +/L | +/L |

注：-为较小负影响，--为较大负影响；+为较小正影响，++为较大正影响；S为短期影响，L为长期影响。

根据表1.2-1列出的工程环境影响识别矩阵，经综合比较，筛选出的主要环境影响评价因子列于表1.2-2。

表1.2-2  主要环境影响评价因子一览表

| 环境因子 | 现状环境评价因子 | 营运期评价因子(包括特征因子) |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH、DO、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、LAS、硫化物和粪大肠菌群 | pH、COD、NH3-N、SS、 总磷、磷酸盐 |
| 地下水 | pH、高锰酸盐指数、NH3-N、总大肠菌群、总硬度、硫酸盐、溶解性固体、氟化物、氯化物、铬（六价）、苯、甲苯、二甲苯 | 石油类、挥发酚等 |
| 空气环境 | SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃、VOCs | 非甲烷总烃、VOCs |
| 声环境 | 环境噪声 | 厂界噪声 |
| 固体废物 | 一般固废、危险固废等 | 一般固废等 |
| 社会环境 | / | 环境效益、社会效益、经济效益 |
| 其他 | / | 产业政策相符性、区划规划相符性、清洁生产水平、环境风险 |

## 1.3评价标准

根据岳阳市环境保护局岳阳楼区分局关于湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响评价执行标准的函，确定各环境要素的评价标准。

### 1.3.1环境质量标准

1、大气环境质量标准

本项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。常规污染因子执行环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特殊污染因子参考国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》，具体标准值见表1.3-1：

表1.3-1  大气环境质量标准一览表

| 类别 | 标准号及名称 | 评价 对象 | 类(级)别 | 污染物浓度标准值(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名 称 | 取值时间 | 标准值 |
| 大 气 环 境 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 评价区域环境空气 | 二级 | 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 0.06 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 小时平均 | 0.50 |
|  |  |  |  | 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 0.04 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.08 |
|  |  |  |  |  | 小时平均 | 0.20 |
|  |  |  |  | 可吸入颗粒物（PM10） | 年平均 | 0.07 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.15 |
|  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 （TSP） | 年平均 | 0.20 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.30 |
|  | 国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》* |  | / | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2 |
|  |  |  | / | VOCs | 小时平均 | 2 |

*：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0 mg/m3，一次在制定本标准时选用2.0 mg/m3；VOCs参考执行非甲烷总烃浓度标准。

2、地表水环境质量标准

本项目生活污水不外排，距离项目最近的水体为芭蕉湖和东侧的农灌沟渠，农灌沟渠水体功能为农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；芭蕉湖水体功能为景观娱乐，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准值见表1.3-2。

表1.3-2  地表水环境质量标准一览表

| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 监测项目 | 单位 | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  | COD | mg/L | ≤20 |
|  | NH3-N | mg/L | ≤1.0 |
|  | BOD5 | mg/L | ≤4 |
|  | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |
|  | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |

3、地下水环境质量标准

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。项目所在区域地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，见表1.3-3。

表1.3-3  地下水环境质量标准一览表

| 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） | 监测项目 | 单位 | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.2 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |
|  | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
|  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤0.02 |
|  | 粪大肠菌群 | mg/个 | ≤3.0 |

4、声环境质量标准

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。项目所在区域声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准；项目北侧道路为交通干线，执行4a类标准。详见表1.3-4。

表1.3-4  声环境质量标准一览表

| 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） | 监测项目 | 单位 | 2类标准 | 4a类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | dB（A） | 60 | 70 |
|  | 夜间 | dB（A） | 50 | 55 |

5、土壤环境质量标准

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。项目所在区域土壤环境质量评价执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准，详见表1.3-5。

表1.3-5  土壤环境质量标准一览表

| 《土壤环境质量标准》 （GB15618-1995） | 因子 | 单位 | 二级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH质 | 无量纲 | ＜6.5 | 6.5~7.5 | ＞7.5 |
|  | 镉≤ | mg/kg | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
|  | 汞≤ | mg/kg | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
|  | 砷（旱地）≤ | mg/kg | 40 | 30 | 25 |
|  | 铜（农田）≤ | mg/kg | 50 | 100 | 100 |
|  | 铅≤ | mg/kg | 250 | 300 | 350 |
|  | 铬（旱地）≤ | mg/kg | 150 | 300 | 350 |
|  | 锌≤ | mg/kg | 200 | 250 | 300 |
|  | 镍≤ | mg/kg | 40 | 50 | 60 |

### 1.3.2污染物排放标准

1、大气排放标准

本项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气等，运营期主要为废矿物油装卸过程中大小呼吸产生非甲烷总体及运输车辆的尾气。项目产生颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、无组织排放监控浓度限值；项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、无组织排放监控浓度限值；VOCs参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业排放标准。详细排放标准如下表：

表1.3-5  大气污染物综合排放标准

| 污染 因子 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二级排放浓度限值（mg/m3） | 排气筒出口处速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
|  |  | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 90m | 100m |  |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 5.9 | 23 | 39 | 49.5 | 85 | / | / | / | / | 1.00 |
| SO2 | 550 | 2.6 | 4.3 | 15 | 25 | 39 | 55 | 77 | 110 | 130 | 170 | 0.40 |
| NOX | 240 | 0.77 | 1.3 | 4.4 | 7.5 | 12 | 16 | 23 | 31 | 40 | 52 | 0.12 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 17 | 53 | 100 | / | / | / | / | / | / | 4.0 |
| *VOCs | 80 | 2.0 | 3.8 | 12.8 | 21.3 | 31.0 | / | / | / | / | / | 2.0 |

*：VOCs（volatile organic compounds）挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物，或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物，可以进一步分为：烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等；本项目收集贮存废矿物油主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃，其主要成分是链长不等的碳氢化合物，属于VOCs中烃类有机污染物， VOCs排放限值参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业VOCs排放标准。

2、废水排放标准

本项目生活污水经化粪池处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中水作标准以农用肥形式用于项目周边农田及项目内绿化。详细的废水排放标准如下表：

表1.3-6  农田灌溉水质标准

| 项目 | 单位 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1水作标准（≤） | mg/L | 150 | 60 | - | 80 |

3、噪声排放标准

厂界噪声评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2、4类标准与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。详细的噪声排放标准如下表：

表1.3-7  污染物排放标准一览表

| 《建筑施工厂界环境 噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 监测项目 | 单位 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | dB（A） | 70 |  |
|  | 夜间 | dB（A） | 55 |  |
| 《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 监测项目 | 单位 | 2类标准 | 4类标准 |
|  | 昼间 | dB（A） | 60 | 70 |
|  | 夜间 | dB（A） | 50 | 55 |

4、固废排放标准

项目在营运期，为防止危险废物的临时贮存过程中造成的环境污染，危险废物的临时贮存场所应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）中有关标准、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-3-2007）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关标准要求。

## 1.4评价工作等级和评价范围

### 1.4.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级确定

根据工程分析，项目主要大气污染源为废矿物油装卸及贮存过程中大小呼吸产生的VOCs（主要为非甲烷总烃）。按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）中关于评价项目分级判定的规定及工程建设单位提供的技术资料，拟建项目各污染物采用其估算模式进行评价等级的确定。利用估算模式分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作级别如下：

表1.4-1  评价工作级别

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

根据估算模式及建设单位提供资料，VOCs（主要为非甲烷总烃）的最大地面浓度占标率计算结果如下，详见表1.4-2：

表1.4-2  污染物的最大地面浓度占标率及D10%计算结果表

| 污染物种类 | 最大地面浓度占标率Pi（%） | 地面浓度达标准限值10％时对应的最远距离D10% | 环境空气质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs（主要为非甲烷总烃） | 1.04 | / | 2mg/m3 |

由上述计算结果可知，Pimax小于10.0%，依照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，本项目大气影响评价等级确定为三级。

2、地表水环境影响评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的相关要求和等级判定要求，地面水环境评价工作级别依据项目的污水排放量、污水水质复杂程度、受纳水域的规模以及对其水质的要求确定。

本项目建成后无生产废水产生，仅包括生活污水和初期雨水，主要污染物为pH、氨氮、总磷、COD、SS等污染物；项目废水外排总量为48m3/a（0.16m3/d），水质复杂程度属中等。

项目产生的生活废水经厂区内化粪池处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后，以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。根据《环境影响评价技术导则—水环境》（HJ/T2.3-93）中评价等级的划分规定，水环境影响评价工作等级为三级。

3、地下水环境影响评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的相关要求和等级判定要求，地下水环境评价工作级别依据项目分类和项目所在地地下水环境特征、污水排放量、污水水质复杂程度的要求确定。

本项目属于导则中的Ⅰ类建设项目，建成投产后正常运行过程中不对地下水环境造成污染，不对地下水环境排放污水。项目排放的污水量较小，区域地下水环境敏感度为不敏感。根据判定要求，评价等级为二级。

项目产生的生活废水经厂区内化粪池处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后，以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。化粪池池壁、池底应基础防渗，避免污染地下水；各产生和使用有毒有害物质的装置区及罐区全部进行防渗处理，避免污染地下水。因此本评价只定性对地下水环境影响只进行简要分析。

4、声环境影响评价等级确定

本项目噪声源主要为废矿物油装卸机械设备噪声，经消声降噪和距离衰减后，厂界外的噪声预测值均低于60dB(A)，项目选址地位于声环境功能的2类区，建成前后噪声级增加很小（噪声级增量在3dBA以内）且受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中的相关规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

5、环境风险影响评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的规定，环境风险评价工作等级划分表见表1.4-3。

表1.4-3  环境风险评价工作等级划分表

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定，油品属有毒危险物质且临界量5000t。本工程设置储罐8个规格为6m*2m*3m的钢制储罐，体积均为40m3，合计为320m3，折算密度为0.90t/ m³，储罐存储量按100%计算，则油品存储量约为280t，贮存场所危险物质量与临界量对比可知，本工程废矿物油储量低于临界量5000t，因此，废矿物油储罐未构成重大危险源。

本项目涉及到危险化学品在生产和储存单元均不构成重大危险源，项目所处地区为非环境敏感区，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关内容确定，本项目环境风险评价等级为二级。

6、生态环境影响评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中的相关要求和等级判定要求，生态影响评价工作级别依据项目所在地生态敏感定性和项目占地大小要求确定。

本项目占地约1300m2，远小于2km2。项目所在地位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，项目租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地。根据要求生态影响评价等级低于三级，本次评价只做简要分析。

### 1.4.2评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表1.4-4。

表1.4-4    项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地面水环境 | 项目东侧农灌沟渠、北侧900m芭蕉湖 |
| 地下水环境 | 项目所在地厂区范围内地下水区域，以项目选址地为中心，6-20km2范围 |
| 空气环境 | 以项目选址地废矿物油储运装置为中心，2.5km为半径的圆形区域 |
| 声环境 | 拟建工程厂界及外围200m内 |
| 环境风险 | 以本项目选址地废矿物油储运装置为中心，半径3km范围内的区域 |
| 生态环境 | 项目所在地区域，公司厂界四至占地范围区域 |

## 1.5评价内容和评价重点

### 1.5.1评价内容

根据拟建项目污染物排放特点，结合厂区周围环境功能及环境质量现状，本次评价的具体评价内容包括：环境现状调查与评价、工程分析、环保措施的可行性、环境空气影响评价、噪声环境影响评价、水环境影响分析、生态环境影响分析、清洁生产分析、三效益分析及公众参与等。

### 1.5.2评价重点

本评价在加强工程分析的基础上，确定评价重点为：项目概况分析、工程分析、环境空气影响评价、环保措施可行性、清洁生产分析、环境风险评价及公众参与；对声环境、水环境、固体废物、生态环境的影响及其它评价内容进行一般性分析。

本项目位置

芭蕉湖

图   例

本项目位置

声环境评价范围

大气环境评价范围

地表水环境评价范围

环境风险评价范围

环境风险评价范围

大气环境评价范围

声环境评价范围

200m

900m

3000m

2500m

图1.4-1  项目评价范围示意图

## 1.6环境保护目标和污染控制目标

### 1.6.1环境保护目标

1、环境保护目标

环境空气：保护目标为保护项目地区大气环境质量，使评价范围内的大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准要求。

水环境：保护项目地区水环境质量，保证其现有水质功能不因本项目的建设而下降；保护评价区地下水量不受影响，水质不受污染。

声环境：厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准。

2、环境敏感目标

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，项目东侧190m为铁铺咀，东侧218m为坪田，东侧紧邻为农田沟渠；南侧紧邻水泥制品加工厂；西侧为生产道路，西侧6m为湖南双强再生资料回收有限公司，西侧230m为罗家冲；北侧紧邻X022，北侧86m为居民点，北侧296m为G107。根据项目周围自然环境状况、社会性设施分布，项目选址周围环境保护目标和环境敏感点列入表1.6-1，周边环境关系示意见图1.6-1。

表1.6-1   项目周边评价范围内主要环境保护目标和敏感点一览表

| 类型 | 敏感目标（规模） | 相对方位及最近距离 | 性质 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 铁铺咀（约50户） | ES，190m | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 罗家冲（约20户） | W，230m | 居民 |  |
|  | 居民点（约10户） | N，86m | 居民 |  |
|  | 坪田（约10户） | E，218m | 居民 |  |
| 地表水环境 | 芭蕉湖 | WN，614m | 湖泊 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  | 农灌沟渠 | E，1m | 沟渠 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在地厂区 地下水区域 | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 |
| 声环境 | 铁铺咀（约50户） | ES，190m | 居民 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 居民点（约10户） | N，86m | 居民 |  |
| 其他 | X022 | N，0m | 道路 | / |

图1.6-1  项目周边环境关系示意图

### 1.6.2污染控制目标

大气污染物：项目投产后排放的大气污染物不对人群健康造成危害，评价区大气环境功能不因项目的建设而降低，大气污染物排放量在总量控制范围内。

废水排放：本项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。

噪声：以厂界噪声达标为控制目标。

固体废物：固体废物分类收集、妥善堆放、尽可能综合利用，排放的固体废弃物按照国家相关标准要求妥善处置，防止发生二次污染。

# 2、区域现状污染源概况

湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，规划占地1300m2，主要利用沅江组预制场空闲厂房作为辅助用房（建筑面积300m2，作为办公楼使用）。本次评价对租赁沅江组预制场地、环保审批等基本情况进行简要介绍分析，并分析区域污染源收集资料情况。

## 2.1租赁场地基本情况

本项目租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，规划占地1300m2，主要利用沅江组预制场空闲厂房作为辅助用房（建筑面积300m2，作为办公楼使用）。故项目场地现状建筑设施为一栋300m2的空闲厂房。

### 2.1.1工程组成内容

梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地主要建设内容如下表：

表2.1-1  预制场内主要建设内容一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 空闲厂房 | 空闲厂房，建筑面积为300m2，用于拟建项目人员办公。 | 已建 |
| 公用工程 | 供电 | 当地供电系统供给 | 已建 |
|  | 给水 | 当地供水系统供给 | 已建 |
|  | 排水 | 雨污分流、清污分流 | 已建 |
| 环保工程 | 废水治理 | 生活废水排入化粪池（容积为4m3）进行处理，处理达标后以农用肥形式用于周围农田或厂区绿化 | 已建 |

### 2.1.2总平面布局

梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场的总平面布局如下图。

图2.1-1  预制场总平面布局示意图

## 2.2预制场环境问题

梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场现状为空闲状态，预制场内空闲厂房建设年代较长，且没有进行各类生产，现状未有环保审批。

预制场现状为空闲状态，不产生与之相关的废气、废水、废渣和噪声等污染源。预制场不存在与本项目相关的环境问题。

## 2.3项目周围污染源调查

根据现场勘查，项目周围主要存在水泥制品加工厂、双峰页岩砖厂等工业企业，以及罗家冲、铁铺咀、坪田等居民点。项目所在地区域拥有完善的供水网络，可满足区内生产和生活用水需求。根据现状勘查，项目周围企业情况统计如下：

表2.3-1  预制场周围现状工业企业统计表  单位t/a

| 序号 | 公司名称 | 主导产品 | 产品及规模 | 燃料种 类及年 用量 | 大气污染物排放情况 |  | 水污染物排放情况 |  |  | 固废产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 废水量 | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 水泥制品加工厂 | 水泥制品 | 10万吨/年 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 双峰页岩砖厂 | 页岩砖 | 11万块/年 | 原煤3000吨，其他17143吨 | 0.027 | 0.05 | 480 | 0.0119 | 0.0012 | 1852 |
| 3 | 合计 |  |  |  | 0.027 | 0.05 | 480 | 0.0119 | 0.0012 | 1852 |

# 3、建设项目概况

## 3.1项目基本情况

### 3.1.1 项目概况

项目名称：湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目

建设单位：湖南省双强再生资源回收有限公司

建设性质：新建

行业类别：N 水利、环境和公共设施管理业 8024 危险废物治理

建设地点：湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，规划占地1300m2，用地范围土地性质属于工业用地

建设规模：建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，包括储运系统及相关配套系统设施，污染防治措施等

投资情况：项目总投资为500万元（不含土地租赁费用），其中：建设期土建200万元，设备采购、安装费用300万元。

### 3.1.2 产品方案

本项目为湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目。故本项目回收暂存产品为废矿物油，收集量2000t/a、贮存量280t/a，回收暂存后定期交由有资质单位（湖南宏旺环保科技有限公司）进行再利用处置。

根据岳阳市核与辐射安全监督管理站出具文件可知，为了配合环保局开展的危险废物专项行动，解决岳阳市及其他区县4S店和汽车维修行业的废矿物油收集问题，杜绝无证经营和非法转移现象，建议湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目建设，且项目废矿物油收集范围为岳阳市（含区县）。故本项目废矿物油的收集范围为岳阳市（含区县）；废矿物油的种类为区县4S店和汽车维修行业产生的废矿物油；本项目为岳阳市（含区县）唯一一家废矿物油收集贮存企业，存在建设的必要性，收集区县4S店和汽车维修行业废矿物油（润滑油、液压油等）存在市场需求，具有一定的收集可行性。

项目建成后与岳阳市及其周边汽车4S店、汽车维修店等签订战略合作，并由企业工作人员指导汽车4S店、汽车维修店废矿物油收集；对同意进行废矿物油收集的汽车4S店、汽车维修店进行一定的经济补充，确保双方利益最大化；避免汽车4S店、汽车维修店废矿物油直接以危险废物形式处理所投入的经济负担。

根据岳阳市核与辐射安全监督管理站出具文件可知，岳阳市现有危险废物经营许可证持证单位26家，其中省环保厅核发20家、市环保厅核发1家、区县核发5家。废矿物油类收集经营许可证平江县核发2家、湘阴县核发2家、岳阳县核发洞庭湖水上船舶收集1家，省、市环保部门和其他环保部门没有核发此类危险废物经营许可证。核发废矿物油危险废物企业清单如下：

表3.1-1              核发已有废矿物油收集单位一览表

| 序号 | 持证单位 | 经营方式 | 经营规模 | 经营范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘阴县南杨废油回收有限公司 | 收集 | 100t/a | HW08（900-214-08） |
| 2 | 湘阴县中南废油回收有限公司 | 收集 | 200t/a | HW08（900-214-08） |
| 3 | 岳阳县清源环保船舶污染物接收有限公司 | 收集、处置 | 200t/a | HW08（900-201-08、900-210-08 、900-214-08、900-217-08） |
| 4 | 平江县鑫意废机油回收店 | 收集 | 10t/a | HW08（900-214-08） |
| 5 | 平江县汇源废机油收集店 | 收集 | 15t/a | HW08（900-214-08） |

岳阳市现有废矿物油收集企业收集规模较小，且远离岳阳市区，不能最大限度的收集岳阳市辖区内的废矿物油；湘阴县和平江县均位于岳阳市南端，位于岳阳市北部的岳阳市建成区周围没有一家废矿物油收集企业，特别是针对汽车4S店和汽车维修行业的润滑油、液压油等废矿物油收集，存在较大的市场空缺；故项目建设存在可行性。

项目整个过程仅对废矿物油（4S店和汽车维修行业的润滑油、液压油等）进行回收和储存，不对废矿物油进行加工、处理处置；项目废矿物油收集后最后交于湖南宏旺环保科技有限公司，湖南宏旺环保科技有限公司成立于2013年，危险废物经营范围为HW08，经营规模为12500吨/3个月，本项目收集贮存废矿物油来源于4S店和汽车维修行业，属于HW08，年收集量为2000t，收集贮存废矿物油交由该公司处理可行。

本项目建设更够最大限度体现规模效益、最大限度降低环境风险，起到了废矿物油产生企业和处置企业间的桥梁作用：汽车4S店和汽车维修行业一般产生废矿物油量较少，由废矿物油处置企业来收集（收集设备规模较大），经济效益较差，且收集油品参差不齐，最主要是岳阳市地区只有一家油品收集处置企业，其余危险废物企业只包含有废矿物油处置；本项目使用收集设施规模较小，且根据不同的废矿物油油品进行分别储存，最大限度探寻废矿物油收集的经济效益。汽车4S店和汽车维修行业主要分布于人口密集的市区或市郊，废矿物油处置企业的油罐车进入市区存在较大的限制，且发生事故后对周围环境影响较大；本项目使用小型油罐车，方便灵活，发生事故后对周围环境的影响远小于大型油罐车，在运输风险上远小于废矿物油处置企业的大型油罐车，故在风险上本项目更具有优势；汽车4S店和汽车维修行业一般产生废矿物油量较少，跨区域收集转移能够最大限度实现废矿物油收集贮存处置的规模化效益，且本项目废矿物油收集范围为岳阳市（含区县），贮存场所靠近岳阳市区，能够最大限度减少与废矿物油主要产区之间的运输距离；与本项目签订废矿物油处置协议的湖南宏旺环保科技有限公司，位于湖南省常德市，故交由该企业处置具有一定的合理性。鉴于岳阳市境内有废矿物油处置企业，建议项目收集废矿物油交由岳阳市地区废矿物油处置企业处置，减少湖南宏旺环保科技有限公司的运输风险隐患。

### 3.1.3 产品性能

矿物油一般是指从石油、煤炭、油页岩中提取和精炼的液态有机化合物，主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定；废矿物油主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃，其主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定。

废矿物油是各种机械、设备使用过程中，由于受热氧化、热分解作用和杂质污染，被换下来的油统称为废矿物油。废矿物油广泛产生并存在于工业生产和居民生活的各个领域。如：电厂每半年至两年换下大量的汽轮机油和齿轮油；冶金行业排放失去功效的机械油和抗磨液压油；汽车修理厂每天换下的车辆齿轮油和汽、柴油发动机油；船舶修理厂更换下大量的低档柴油机油等等。废矿物油成分复杂，数量大，危害性强，是国家控制经营和流动的危险废物。废矿物油属于《国家危险废物名录》（2016年）的危险废物，但不属于《危险化学品名录》（2015版）的危险化学品或《危险货物品名表》（GB12268-2005）的危险货物品，因此本项目为危险废物的回收暂存项目，必须按照国家危险废物相关法律法规、技术规范执行。

## 3.2项目组成内容

### 3.2.1 项目组成

本项目为湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，规划占地1300m2，主要利用沅江组预制场空闲厂房作为辅助用房（建筑面积300m2，作为办公楼使用）；建设8个规格为6m*2m*3m的钢制储罐，储存废矿物油；建设1座40m3的应急池、1座20m3的初期雨水池、1座5m3的隔油隔渣池。根据项目初步资料，项目主要建设内容和工程组成见表3.2-1。

表3.2-1  项目建设内容和工程组成一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 建筑规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 储油罐区 | 8个规格为6m*2m*3m的钢制储罐 | 未建 |
|  |  | 8个钢制储罐上方设置顶棚，三面围栏，一面装卸油区域 | 未建 |
|  |  | 围堰高度不小于1m，容积不小于40m3 | 未建 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 办公区，建筑面积为300m2，用于管理人员办公。 | 已建 |
|  | 隔油隔渣池 | 5m3隔油隔渣池，用于初期雨水、消防水隔油隔渣处理。 | 未建 |
|  | 初期雨水池 | 20m3初期雨水池，用于初期雨水收集。 | 未建 |
|  | 应急池 | 40m3应急池，用于废矿物油泄漏收集。 | 未建 |
| 公用工程 | 供电 | 当地供电系统供给 | 已建 |
|  | 给水 | 当地供水系统供给 | 已建 |
|  | 排水 | 雨污分流、清污分流 | 已建 |
| 环保工程 | 废气治理 | 油气回收设施 | 未建 |
|  | 地下水防渗措施治理 | 包括废矿物油钢制储罐区、应急池的防渗措施，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）中的要求做防水防渗措施 | 未建 |
|  | 隔油隔渣池 | 5m3隔油隔渣池 | 未建 |
|  | 应急水池 | 40m3应急水池 | 未建 |
|  | 废水治理 | 生活废水排入化粪池（容积为4m3）进行处理，处理达标后以农用肥形式用于周围农田或厂区绿化 | 已建 |
|  | 固废处置 | 生活垃圾收集装置；危险固废暂存间 | 未建 |

### 3.2.2 生产设备

本项目主要生产设备包括钢制储罐等，详细情况如下表3.2-2：

表3.2-2  本工程装置主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制储罐 | 6m*2m*3m | 个 | 8 | 存储 |
| 2 | 装卸油装置 | / | 台 | 8 | 装卸 |
| 3 | 油气回收设备 | / | 台 | 8 | 油气回收 |

根据建设单位提供资料，本项目使用废矿物油储罐为钢制储罐，规格为6m*2m*3m的椭圆柱形钢制储罐，钢制储罐为企业自建，储存油品在常温常压下进行贮存，并配套建设有油气回收装置，建设储油罐的最大废矿物油储存量为280t。

依据《产业结构调整指导目录》（2011版，2013年修订）和《国家明令淘汰的用能设备、产品名录》中相关条款要求，本工程选用的设备不属于限制类和淘汰类的设备，设备选型符合现行国家政策要求。

### 3.2.3 公用工程

1、供水系统工程

本项目用水包括生活用水和消防用水，均有当地供水系统提供。生活用水依托租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场空闲厂房内现有供水管网。消防用水按照标准设计，水质水压符合要求。消防水池与应急水池合建，场区消防系统按要求布置，设置一定数量的消火栓和灭火器等。

2、排水系统工程

工程厂区主要排水为生活废水，另有少量初期雨水。厂区排水采用雨污分流排放系统，部分为明渠，部分为涵管。生活废水依托租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场现有化粪池处理，处理达标后以农用肥形式用于周围农田或厂区绿化。厂区内初期雨水经收集后经隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，作为消防冷却水回用或厂区洒水降尘，后期清洁雨水经厂区雨水排口排入项目东侧农灌沟渠。

3、供电系统工程

本项目日常生产、办公等使用的能源主要为电能，用电从当地供电主线路接线。在厂区设置动力电网供电支路，主装置生产工段为二级负荷，要求两路电源供电，其余属三级负荷。电压等级：动力为380V；照明为220V。

4、消防系统工程

根据建设单位提供资料，本项目消防系统主要是废矿物油储罐区的消防系统，包括泡沫灭火系统和储罐冷却系统。消防用水主要为储罐冷却系统用水，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本项目同一时间的火灾次数为一次，室外消防用水量为15L/S，火灾延续时间为2小时，则消防总用水量为108m3，消防尾水经收集后经过隔油隔渣池预处理排入应急池，重新回用于消防水，循环使用，不外排。本项目拟建事故应急池40 m3（消防水池和事故应急池合建），可以满足消防用水储量需求。

消防水系统采用临时高压制的消防水系统，消防水取自当地市政供水管网，供水量30L/h，供水管线采用地埋敷设，给水压力为0.3-0.4Mpa。项目区消防利用新建40m3应急水池（消防水池和事故应急池合建）及泵房，消防泵2台，一用一备。消防流程：市政来水→消防水池→泵站→消防水管网→消防水池。

消防给水管网系统：环形布置，罐区及装卸区设室外消火栓2处，保护半径小于150m，厂区消火栓间距小于120m，装置区消火栓间距小于60m。泡沫灭火系统：油罐区设半固定式低倍数泡沫灭火系统，泡沫混合液供给强度为8.0L/min·m2，能满足灭火需求。为了扑救初期火灾，根据要求和火灾危险等级，在储油罐区、装卸区、变配电间等处分别设置了干粉灭火器、二氧化碳灭火器等以扑灭初期小型火灾，另备有灭火毯、消防沙。当发生事故时可依托岳阳楼区消防中队救火。岳阳楼区消防中队距离项目区5km，之间道路畅通，发生事故时依托岳阳楼区消防中队及时救援可行。

5、防雷及接地

根据爆炸和火灾危险场所的类别、等级、范围选择电气设备、安全距离、防雷、防静电及防止误操作等设施。

对于对人身易造成灼伤的介质，在操作条件下，使其置于封闭的设备和管道中，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

所有电气设备的外露可导电部分和电缆铠装层、电缆桥架均应可靠接地。凡带接地耳的工艺设备应可靠接地。所有包含有易产生静电的储罐和工艺管架均需接地，接地电阻不大于100欧。

建筑物和构筑物应按国家建筑防雷设计规范的规定选择防雷保护措施。防雷接地装置的接地电阻应满足规范要求。

### 3.2.4 劳动定额和工作制度

本项目工作人员为4人，年运营天数均为300天。项目内不提供食宿。

本项目工作制度为每天1班制，每班8小时。

### 3.2.5 工程实施进度

项目进度的实现应抓紧前期各项准备工作的落实，若能合理安排，进展顺利，可缩短项目的工期，做到工程早建设早受益。工程建设进度安排预计为2016年11月~2017年4月，2017年5月底前完成调试和试生产。

## 3.3拟建工程依托区域设施概况

### 3.3.1依托概况

本项目在建设过程和以后生产运行方面将会得到梅溪乡胥家桥村沅江组及周围公众的大力支持。本项目租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场空闲厂房，废矿物油储存场所位于预制场南侧，办公管理依托预制场空闲厂房。建设单位与梅溪乡胥家桥村沅江组已经签订了相关租赁协议（见附件）。

本项目为废矿物油收集贮存项目，运营期间不产生化学反应。废矿物油收集于项目所在区域；新建储油罐区、装卸区域、应急区域、消防设施等；办公管理场所、供电网络、公用系统供排水依托梅溪乡胥家桥村沅江组预制场内相关设施。本项目借助良好的周边工业和公用资源，充分利用区域内可利用资源能源进行利用。

### 3.3.2依托公用工程

（1）供水

本项目运营期间用水包括生活用水和消防用水，均有当地供水系统提供。

生活用水依托租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场空闲厂房内现有供水管网。消防用水按照标准设计，水质水压符合要求。

（2）排水

工程厂区主要排水为生活废水，另有少量初期雨水。厂区排水采用雨污分流排放系统，部分为明渠，部分为涵管。生活废水依托租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场现有化粪池处理，处理达标后以农用肥形式用于周围农田或厂区绿化。厂区内初期雨水经收集后经隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，作为消防冷却水回用或洒水降尘，后期清洁雨水经厂区雨水排口排入项目东侧农灌沟渠。

本项目依托预制场空闲厂房办公，生产工人上厕所废水排入预制场现有化粪池处理。化粪池池壁、池底应基础防渗，避免污染地下水。预制场现有化粪池处理能力最大为5t/d（项目现有化粪池容积约为5m3），本项目生活废水量约0.16t/d，完全有能力处理本项目工作人员的生活废水。

（3）供电

本项目日常生产、办公等使用的能源主要为电能，用电从当地供电主线路接线。目前项目区域主供电网络已经建成，在厂区设置动力电网供电支路，主装置生产工段为二级负荷，要求两路电源供电，其余属三级负荷。电压等级：动力为380V；照明为220V。

（4）消防

本项目现场已设置了干粉灭火器、二氧化碳灭火器等以扑灭初期小型火灾，另备有灭火毯、消防沙等消防器材以扑救初期火灾。根据要求和火灾危险等级采取不同的应急预案，中大型等自身不可扑救的火灾依托岳阳楼区消防中队救火。岳阳楼区消防中队距离项目区5km，之间道路畅通，发生事故时依托岳阳楼区消防中队及时救援可行。

### 3.3.3依托情况小结

湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目依托梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地内厂房及环保设施，发挥现有资源优势，做到投资省、见效快、收益大的目的。本项目与预制场内依托内容及接纳性见下表。

表3.3-1  本项目依托内容及接纳性一览表

| 项目 | 名称 | 本项目耗量或排污量 | 依托的装置及能力 | 富余能力 | 是否满足能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水 | 0.2 m3/d | 主供水管网20m3/d | 19.8m3/d | 满足 |
|  | 供电 | 50kw/h | 主供电主线500kw/h | 450kw/h | 满足 |
| 环保设施 | 废水治理 | 生活废水为0.16t/d | 现有化粪池（生活污水处理）能力为5t/d | 4.84t/d | 满足 |

## 3.4工程总图布置

### 3.4.1 总平面布置原则

项目废矿物油储罐、装卸设施、应急设施等的布置符合工艺流程要求，并力求储运作业线短捷、顺直。在满足生产施工、安装、检修、安全等条件下，尽量布置紧凑以减少占地面积。各个工段装置与静态建筑距离均应满足相关规范要求。界区内道路均环形相通，道路设计为既是消防通道又是运输道路，物流、人流分开设置进出大门。

### 3.4.2 总平面布置

根据总平面布置原则，本次工程建设内容主要为四部分：废矿物油储罐区、废矿物油装卸区、事故应急区、办公区。根据生产装置特点，将废矿物油储罐区布置在场地南部，远离项目内外敏感的；废矿物油装卸区紧邻储罐区，减少装卸油管长度等；事故应急区布置于场地中部，紧邻储罐区和装卸区；办公区位于项目场地北侧；具体见建设项目平面布局图。

工程总体布置最大限度利用可用的土地资源。其他辅助设施再根据实际地形布置。

### 3.4.3 竖向设计

1、竖向布置原则

（1）结合地形，选择适当的布置方式，以减少土石方工程量

（2）合理确定场地标高，满足工艺流程，交通运输及消防的要求。

（3）顺利排除场地雨水。

2、竖向布置

建设场地地势平坦，根据总平面布置，为方便生产，竖向布置采用平坡式，不同地域或设施的地坪将根据周围的环境及场地标高情况确定。

3、雨水排除

场地雨水采用有组织的管道排除，雨水径流至路面后汇入雨水口，经地下管线排到厂区雨水沟，设置容积20m3初期雨水池，初期雨水经隔油隔渣后排入初期雨水池，用作储罐冷却系统消防用水或洒水降尘，不外排。

### 3.4.4 建设条件

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）对危险废物贮存设施选址、堆放和贮存仓库的要求，建设条件与规范要求对比分析结果见下表。

表3.4-1  项目建设条件与标准要求对比分析结果

| 序号 | 标准要求 | 项目建设条件 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度 | 选址区域地质结构稳定，地震烈度为7度 | 符合 |
|  | 避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 | 选址区域不在上述区域内 | 符合 |
|  | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 选址区域不在上述区域内 | 符合 |
|  | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 | 位于居民区下风向 | 符合 |
| 油罐区 | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 | 按规定要求对油罐区及应急池地面进行了严格的防渗 | 符合 |
|  | 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定 | 按要求堆放 | 符合 |
|  | 衬里放在一个基础或底座上 | 废矿物油存储于钢制储罐 | 符合 |
|  | 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围 | 能覆盖危险废物及其溶出物 | 符合 |
|  | 衬里材料与堆放危险废物相容 | 衬里材料与堆放危险废物相容 | 符合 |
|  | 危险废物堆要防风、防雨、防晒 | 专门的贮存厂房 | 符合 |
|  | 不相容的危险废物不能堆放在一起 | 废矿物油储罐不存放其他危险废物和危险化学品 | 符合 |
|  | 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统 | 在油罐区周边设置导流槽，收集的泄漏废矿物油引入应急池，均按防渗、防腐蚀等要求建设 | 符合 |
| 贮存仓库 | 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容 | 地面、建筑材料均采用防渗材料，与危险废物相容 | 符合 |
|  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 | 贮存仓库地面耐腐蚀，表面无裂隙 | 符合 |
|  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 | 废矿物油、油渣单独存放 | 符合 |

综上所述，本项目基本按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）进行建设，符合标准相关强制性要求。总之，项目选址位置地质条件较好，建设单位又注重项目建设，对地基进行加固加强建设，不会出现地基下沉问题。

# 4、工程分析

## 4.1工艺流程

湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目生产工艺流程如下图：

挥发废气

废矿物油收集

废矿物油输出

固废

图4.1-1  收集贮存工艺流程及产污图

废矿物油主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃，其主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定。废矿物油经过回收后，存放于油桶中，然后把桶装油运到项目所在地，在油罐区进行卸油，并进行油质检验，油质检验采用感官测试、滤纸斑点试验法、滚动落球比较粘度等方法进行测定废矿物油油品质量；油品质量检验后根据检验分级结果，通过油泵把相同分级的废矿物油泵入同一分级的储油罐中，当储油罐中废矿物油存储到一定量后通过油泵把废矿物油泵入大型油罐车，送至有资质单位（湖南宏旺环保科技有限公司）进行回收再利用。项目整个过程仅对废矿物油进行回收和储存，不对废矿物油进行加工、处理处置，不改变废矿物油理化性质，废矿物油性质稳定，不会发生化学反应，但在收集贮存过程中仍然根据检验废矿物油品质和来源分别贮存于不同的废矿物油贮存罐中。

本项目储油罐设计有油气回收系统。油气回收是节能环保型的高新技术，运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气，防止油气挥发造成的大气污染，消除安全隐患，通过提高对能源的利用率，减小经济损失，从而得到可观的效益回报。根据储油库的特点，储油库油气回收系统宜采用“冷凝+吸附”的集成工艺，冷凝法和吸附法相结合目前是比较流行的方法，也能得到大多数人的认可。一般，先采用二级冷凝将油气冷凝到-40度至-50度，通过二级冷凝后85%以上的油气都液化了，未冷凝为液态的浓度较低的油气再通过一个吸附系统，对油气进行富集，使油气浓度大大提高，同时体积大大减小了（经过吸附系统分离出来的达标尾气已经排放了），这时富集的油气再进入三级冷凝系统深度冷凝，此时三级冷凝器的功率就大大的减小了。此工艺的优点：有效的结合了冷凝法和吸附法的优点；由于用吸附系统对油气进行了富集，三级冷凝要处理的油气就大大的降低了，能耗也降低了；经过二级冷凝的油气是中低温油气，活性炭床的不会产生高温热点，吸附系统也克服了安全隐患。油气回收工艺流程如下：

图4.2-1  油气回收系统工艺流程图

本项目在废矿物油储存及装卸装置内安装油气回收装置，根据《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950—2007），油气回收处理装置油气VOCs（主要为非甲烷总烃）处理效率为≥95%。《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950—2007）中储油库是指汽油油库，本项目为废矿物油油库，故为参考执行该标准。根据建设单位提供资料及参考类似项目，本项目油气回收处理装置油气VOCs（主要为非甲烷总烃）处理效率为95%，每个储油库设置一套油气回收设施，共计8套。

### 4.1.1废矿物油收集运输

废矿物油收集的重点是将其确实、妥善、安全地从危险废物产生单位收集运输到生产场地进行处理，废矿物油收集转移运输必须使用专用的包装容器，以防止和避免在运输过程中散扬、渗漏、流失等污染环境。因其分布在全市范围，需按照危险废物包装要求，进行分类包装、收集。所有装载待转运的容器均有清楚标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装日期，包装应足够牢固、安全，并经过密检查，能适应在不良路况运输过程中的颠簸和震动。

（1）对装纳容器的要求

装纳容器应与废物相容，废矿物油及成品油装纳容器一般建议使用碳钢、不锈钢或高密度聚乙烯．聚四氟乙烯等塑料材质。装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置，要求坚固结实，并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。

（2）包装容器

废矿物油的包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-1990），《危险货物运输包装标志》（GB190-1990），在以上标准中列有诸多的包装方式，本评价报告推荐采用油罐车。废矿物油供收双方应签订协议，明确各自责任．各产生废矿物油的企业均应设置储存场所，并根据危险废物储存情况，定时与公司联系，由公司派专用运输车到企业及时收运。

（3）运输车辆配置

规划选用废矿物油收集油罐车载重量1.5t，设置两辆回收运输车辆，运输车需配备相应的应急设备，包括：消防设施、急救设备、防护装备、去污净化器具、通讯工具及检修工具等．危险废物运输车应有明确的标准化警示标志，并满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）中运输污染控制技术要求等才可进行运输，此外运输车辆驾驶员需要经过安全、环保培训合格后，持证上岗。

废矿物油收集贮存后定期有湖南宏旺环保科技有限公司负责上门收集处理，本项目不涉及废矿物油贮存后的收集处置。

### 3.1.2废矿物油运输路线

根据废矿物油产生单位的需回收处置量，地区分布，交通路线及路况，执行《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988）制定出收集网络路线，避免人口密集区域、环境敏感区、交通高峰期和交通拥堵道路，车速适中，做到运输车辆配与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保收集运输正常化，以保证回收处理工作的连续性和正常运转。

（1）运输路线设计要求

运输路线设计要求应注重以下条件：

①根据《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年修订）中第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

②《道路危险货物运输管理规定》（2016年修订）。

③《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）。

④《建设项目环境影响评价分类管理名录》（自2015年6月1日起施行）：第三条 本名录所称环境敏感区，是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：（一）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；（二）基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

（2）路线方案

本项目选址于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，规划占地1300m2，用地范围土地性质属于工业用地。根据岳阳市核与辐射安全监督管理站出具文件可知，本项目废矿物油收集范围为岳阳市（含区县），废矿物油来自岳阳市各地，集中收集至市内转运点，通过岳阳市现有道路（G107、X022等）送至项目所在地，避开沿路居民区进入厂区。沿途距离较长，经过的区域无需特殊保护地区和生态敏感与脆弱区，主要社会关注区有人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点。

（3）运输主要环境问题

本项目废矿物油运输路线穿岳阳市各县、市、区内城区，主要交通干线，两侧分布居民、学校，医院。公园、广场、商网．企事业等城市所各有的全基本功能区。环境敏感点分布较多，易发生交易事故，一旦发生跑、冒、滴、满，对附近的居民和人群可能产生影响。

### 3.2.1废矿物油油品检验

废矿物油鉴定是在每批回收废矿物油取样，进行快速定量或定性分析，验证“转移联单”，查验禁止入库的废物（禁止含废变压器油、化工企业废油），确保贮存。油质检验采用感官测试、滤纸斑点试验法、滚动落球比较粘度等方法进行测定废矿物油油品质量；感官测试可在接收区现场完成，滤纸斑点试验法、滚动落球比较粘度需在分析化验室完成，定量分析全部在分析化验室完成，根据项目处置的任务要求，设置分析化验室。油品检测过程中产生的废弃滤纸等作为危险固废，收集后随储油罐油污泥一同交由有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）回收处理。

### 3.3.2废矿物油贮存外输

项目规划设置8个规格为6m*2m*3m的钢制储罐对废矿物油进行暂存，暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求设置附属设施（隔离设施、收集设施．消防设施、警示标志等）。项目总占地面积为1300m2。项目钢制储罐储存一定量后，通过油罐车外运至有资质的废矿物油处理单位进行处理。项目年收集2000t/a废矿物油，钢制油罐贮存量为280t。

## 4.2工程污染源分析

### 4.2.1施工期污染源

本项目租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，规划占地1300m2，主要利用沅江组预制场空闲厂房作为辅助用房（建筑面积300m2，作为办公楼使用）；建设8个规格为6m*2m*3m的钢制储罐，储存废矿物油；建设1座40m3的应急池、1座20m3的初期雨水池、1座5m3的隔油隔渣池。故存在施工期环境影响。项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、施工噪声以及施工固体废弃物等。

表4.2-1  本项目营运期污染环节

| 污染因素 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 施工扬尘 | 扬尘 | 合理安排施工，定期洒水降尘，运输车辆密闭等 |
|  | 机械尾气 | CO、NOx等 | 使用优质燃油，定期维修施工机械，避免带病使用各类机械 |
| 废 水 | 施工废水 | SS等 | 沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 化粪池处理后作为农用肥 |
| 噪 声 | 生产设备 | 施工机械噪声 | 减振、隔声、距离衰减 |
| 固 废 | 生产过程 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾填埋点进行安全填埋 |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 由环卫部门回收处理 |

- 4.2.1.1施工期废水污染源

施工期水污染源主要来自下面几个方面：

（1）施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天装置设备被雨水等冲刷后产生少量的含油污水。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。施工期砼浇筑废水产生量约5m3/d，主要污染物为SS，产生平均浓度一般约为600mg/L，经设置三级沉淀池充分沉淀后，SS浓度可小于50mg/L，可回用做车辆冲洗水。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5.0m3/d，其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，必须处理后方可回用。

（2）现场施工人员产生的生活污水。施工工程量较小，故预计施工高峰期现场施工人员20人左右，日产生生活污水0.8t/d左右。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.64m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。

- 4.2.1.2施工期大气污染源

施工期的大气污染源主要来自：

（1）建筑材料和工程设备的装卸、运输等过程中有少量扬尘散逸到周围大气中，特别是气侯干燥季节，施工扬尘量较大。物料堆放期间由于风吹等原因也会引起扬尘。

施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。

露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q—起尘量，kg/t.a；

V50—距地面50 m 处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%

V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-2。

有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆；

V―汽车速度，km/h；

W―汽车载重量，t；

P―道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-3中为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

表4.2-2  不同粒径的尘粒沉降速度

| 粒径（um） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（um） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度（m/s） | 0.15 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（um） | 450 | 550 | 650 | 750 | 50 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

表4.2-3  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| 车速（km/h） P (kg/m2) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0. | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/hr） | 0.102 | 0.170 | 0.202 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/hr） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.330 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/hr） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

（2）施工使用的运输车辆作业过程中都会排放少量尾气，尾气中污染物因使用的燃料不同有差异，但一般均含有NOX、THC等污染物。

- 4.2.1.3施工期噪声污染源

施工期间，作业机械运作时在距离声源15m处的噪声强度在65~95dB（A）之间，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。

建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点，施工期间的主要建筑机械施工噪声源强见表4.2-4。

表4.2-4  建筑施工机械噪声声级  单位：dB（A）

| 名称 | 距离声源10m |  | 距离声源30m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声声级范围 | 平均噪声级 | 噪声声级范围 | 平均噪声级 |
| 推土机 | 76～88 | 81 | 67～79 | 72 |
| 挖掘机 | 80～96 | 84 | 71～87 | 75 |
| 装载机 | 68～74 | 71 | 59～65 | 62 |
| 振捣机 | 75～88 | 81 | 66～97 | 72 |
| 吊车 | 76～84 | 78 | 67～75 | 69 |

施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在80dB(A) 左右（距源10m处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）（昼间70dB（A）、夜间55 dB（A））控制施工时段及建筑噪声。

- 4.2.1.4施工期固体废物源

施工期的固体废物主要为施工建筑垃圾、工人产生的生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

施工过程中会产生少量的固体废物，主要是设备的包装废物、废弃边角材料，根据本地区多家建筑工地统计，施工固体废物的产生量与建筑结构、施工方式及建筑面积均有关。本项目主要建设8个规格为6m*2m*3m的钢制储罐，储存废矿物油；建设1座40m3的应急池。建设过程中产生的施工建筑垃圾约为50 m3（其中钢制储罐建设产生10 m3，应急池产生40m3），而每吨按0.25 m3计，则施工建筑垃圾量约为200t。

（2）生活垃圾

本项目施工人员按20人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间3个月，则施工人员生活垃圾量约为0.90t。

- 4.2.1.5施工期生态破坏及水土流失

施工期间水土流失所带来的环境问题仍将是施工期的一个重要问题，特别是在雨季更易形成水土流失的高峰期。水土流失的成因主要有：施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失；建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失；施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失。项目租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，本工程施工期土石方工程量极小，基本能做到场区内平衡。

### 4.2.2营运期污染源

本项目运营期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表：

表4.2-5  本项目营运期污染环节

| 污染因素 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 装卸储存 | VOCs（主要为非甲烷总烃） | 油气回收处理 |
| 废 水 | 员工生活 | COD、SS、NH3-N等 | 化粪池处理后作为农用肥 |
|  | 冲洗废水 | 石油类 | 隔油隔渣池+应急池 |
| 噪 声 | 生产设备 | 运输噪声、设备噪声 | 减振、隔声、距离衰减 |
| 固 废 | 生产过程 | 储油罐油污泥、检验固废 | 交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司回收处置 |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 由环卫部门回收处理 |

- 4.2.2.1营运期废气污染源

根据污染源分类，本项目废气污染主要为废矿物油装卸储存过程中产生的VOCs（主要为非甲烷总烃）的无组织排放。根据工程分析，废矿物油装卸储存过程中产生的VOCs（主要为非甲烷总烃）的无组织排放，包括两部分：废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗；装卸操作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗。详细如下：

静损耗：根据国家标准《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）表1及工程分析，废矿物油静止贮存损耗率（按月计算）为0.01%。本项目为收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，每月存储量按最大贮存量280t计算，对应的静损耗为0.028t/月，故年静损耗为0.336t/a。

工作损耗：根据国家标准《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）表3、表4及工程分析，本项目废矿物油工作损耗包括装卸两个过程，废矿物油装车损耗率为0.01%，卸车损耗率为0.04%。本项目为收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，即废矿物油装卸量为2000t/a。废机油装车工作损耗为0.2t/a，卸车工作损耗量为0.8t/a；合计为1t/a。

本项目废矿物油静止存储损耗量（小呼吸损耗量）为0.336t/a，废矿物油装卸操作过程损耗量（大呼吸损耗量）为1.000t/a，则本项目废矿物油回收暂存过程中总损耗量为1.336t/a，该损耗量即为VOCs（主要为非甲烷总烃）产生量，均为无组织排放。

本项目年运营天数均为300天，每天1班制，每班8小时。根据类似项目运营经验，本项目废矿物油每天装卸时间为2h，即大呼吸损耗量产生时间每天为2h；小呼吸损耗为静损耗，每天为24h，每年为365天。大小呼吸详细产生量及产生速率如下：

表4.2-6  大小呼吸产生量及产生速率

| 项目 | 年产生量 | 产生时间 | 产生速率 | 装卸过程产生速率 | 非装卸过程产生速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小呼吸 | 0.336t/a | 365天*24h | 0.038kg/h | 大小呼吸损耗和，即1.705kg/h | 不包含大呼吸损耗，即0.038kg/h |
| 大呼吸 | 1.000t/a | 300天*2h | 1.667kg/h |  |  |

本项目在废矿物油储存及装卸装置内安装油气回收装置，油气回收处理装置油气VOCs（主要为非甲烷总烃）处理效率为≥95%。根据建设单位提供资料及参考类似项目，本项目油气回收处理装置油气VOCs（主要为非甲烷总烃）处理效率为95%，每个废矿物油储油罐均设一台油气回收装置，共计8台。经油气回收后油气VOCs（主要为非甲烷总烃）的排放量及排放速度如下：

表4.2-7  大小呼吸排放量及排放速率

| 项目 | 年排放量 | 排放时间 | 排放速率 | 装卸过程排放速率 | 非装卸过程排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小呼吸 | 0.017t/a | 365天*24h | 0.0019kg/h | 大小呼吸损耗和，即0.0852kg/h | 不包含大呼吸损耗，即0.0019kg/h |
| 大呼吸 | 0.050t/a | 300天*2h | 0.0833kg/h |  |  |

- 4.2.2.2营运期废水污染源

本项目为收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，收集贮存过程中不使用生产用水，故不产生生产废水；项目用水主要为工作人员日常生活用水和场地冲洗用水，生活用水和冲洗用水有当地供水系统供给；降雨初期产生的少量初期雨水。项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排；冲洗废水经收集后进隔油隔渣池预处理，再进入应急池，不外排。详细产污介绍如下：

（1）生活污水

本项目员工共4人，不提供食宿，年工作300天。依据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014），并参考本项目所在地区实际情况，本项目平均每个员工每天生活用水量为0.05m3/天·人，项目员工用水量为0.2m3/d（60t/a）；生活污水排放系数以0.8计算，生活污水排放量为0.16m3/d（48t/a）。本项目运营期生活污水经化粪池处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后，以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。化粪池池壁、池底应基础防渗，避免污染地下水。

生活污水即为生活用水使用后的排放量，日污水产生量为0.16t/d，年产生量为48t/a；参考类似项目，各类废水对应的污染物产生量如下表：

表4.2-7  本项目运营期废水污染物产生情况一览表

| 污染源名称 | 污染物项目 | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | 排放方式及方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 产生浓度(mg/L) | 300 | 200 | 40 | 250 | 化粪池处理后以农用肥形式用于周围农田或厂区绿化 |
|  | 产生量(kg/d) | 0.048 | 0.032 | 0.006 | 0.040 |  |
|  | 产生量(t/a) | 0.014 | 0.010 | 0.002 | 0.012 |  |

运营期生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化。本项目处理后污水浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准，参考类似污水处理设施，处理后污染物浓度为：COD为150mg/L、BOD为60 mg/L、氨氮为30 mg/L、SS为80mg/L。运营期废水污染物经化粪池处理后，产排削一览表如下表：

表4.2-8  本项目运营期废水污染物产排削情况一览表

| 污染物项目 | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量(kg/d) | 0.048 | 0.032 | 0.006 | 0.040 |
| 产生量(t/a) | 0.014 | 0.010 | 0.002 | 0.012 |
| 排放浓度(mg/L) | 150 | 60 | 30 | 80 |
| 排放量(kg/d) | 0.024 | 0.010 | 0.005 | 0.013 |
| 排放量(t/a) | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.004 |
| 削减量(kg/d) | 0.024 | 0.022 | 0.001 | 0.027 |
| 削减量(t/a) | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.008 |
| （GB 5084-2005）表1中水作标准后 | 150 | 60 | - | 80 |

运营期生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。最终污染物削减量等于产生量，排放量为0。

（2）冲洗废水

冲洗用水主要针对废矿物油装卸环节产生跑冒滴漏等问题后，对跑冒滴漏的废矿物油进行冲洗。本项目装卸区域约50m2，根据类似项目冲洗用水使用量计算，装卸区域每10天冲洗一次，每次用水量3L/m2计算，约为0.15t/次，年车间冲洗水用量约为4.5t/a，减去地面蒸发和吸收等损耗，按排污系数0.8计算，则装卸区域冲洗废水量约为3.6t/a。装卸区域冲洗水主要污染因子为SS和石油类，对照类似项目，装卸区域冲洗清洁水中SS约为250mg/L，石油类为200mg/L。冲洗废水对应的污染物产生量如下表：

表4.2-9  本项目运营期冲洗废水污染物产生情况一览表

| 污染源名称 | 污染物项目 | 石油类 | SS | 排放方式及方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗废水 | 产生浓度(mg/L) | 200 | 250 | 隔油隔渣预处理后排入应急池，不外排 |
|  | 产生量(kg/次) | 0.0233 | 0.0300 |  |
|  | 产生量(t/a) | 0.0007 | 0.0009 |  |

（3）初期雨水

雨水排水系统：雨水系统按污染区（油罐贮存装卸区）与非污染区（管理办公区）分区，受污染的初期雨水经收集后经隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，作为消防冷却水回用或洒水降尘，后期清洁雨水经厂区雨水排口排入项目东侧农灌沟渠。本项目收集的初期雨水中主要污染物为SS、pH，通过类比项目的初期雨水污染物其浓度为pH5~6、SS 800mg/L、石油类为20mg/L。

根据资料显示，岳阳市暴雨强度q可达到184.87 L（s×l04m2）．暴雨时期区域地表雨水流量可由以下公式计算而得。

Q=Ψ×q×F

式中：Q--雨水设计流量，Us；

Ψ一径流系数，取0.85；

F--汇水面积，l04m2；

根据企业厂区规划建设情况，其厂区集雨面积约0.13万平方米．经上述公式计算，岳阳市暴雨强度q可达到184.87 L（s×l04m2），预计前15分钟初期雨水量为18.385m3。初期雨水中石油类浓度为≤20mg/L，预计15分钟初期雨水石油类产生量为0.368kg/次、SS产生量为14.708kg/次。

表4.2-10  本项目初期雨水产生情况

| 污染物名称 | 产生量 | 产生浓度 | 排放规律 | 处理措施及去向 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水 | 18.385t/次 | 石油类 20mg/L | 连续 | 隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，不外排 | 0.368kg/次 |
|  |  | SS 800mg/L | 连续 |  | 14.708 kg/次 |

- 4.2.2.3营运期噪声污染源

本项目的噪声源主要为油泵、油罐车等，噪声级在75～80dB(A)之间，均为间断排放。声源主要集中在厂区装置区内，噪声影响对象主要为车间工作人员。本工程声源的源强情况详见下表4.2-11。主要噪声设备特征及治理措施见下表。

表4.2-11  项目噪声产生情况（单位：dB（A））

| 序号 | 设备名称 | 声级值 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵 | 85 | 隔声、减振，定期检查保证正常运转 | 70 |
| 2 | 油罐车 | 75 | 厂区修筑平滑路面，减少路面坡度 | 65 |

类比呼和浩特市宜兵废油脂处置有限公司20000t/a废矿物油的回收处置项目回收装置来看，厂界边界噪声监测数值均能做到符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（北侧达到4类标准）。通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，其机房外1m处噪声低于80dB（A），再通过空气衰减和厂界绿化隔音吸收后，项目厂界昼间噪声低于60dB(A)，夜间噪声低于50dB(A)，符合中的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准限值要求。

- 4.2.2.4营运期固体废物源强

本项目建成后固体废弃物主要有：储油罐油污泥、检验固废、生活垃圾等，详细产量如下：

（1）储油罐油污泥

根据建设单位提供资料，废矿物油收储罐区会产生罐底油污泥。罐底油污泥平均4年清理一次，罐底油污泥约占油罐容量的1%。本项目8座6m*2m*3m的废矿物油储罐（36m3），则每清罐一次，产生罐底油污泥约为2.88 m3/4a，合计约3.456t/4a，则平均每年的油污泥产生量约为0.864 t/a。

（2）检验固废

根据建设单位提供资料，本项目油品检验环节会产生一定量的沾油滤纸等固废，该股费属于危险废物；检验过程每批次产生固废量约为50g，每批废矿物油约为500kg，故本项目共检测5000次，即产生检验固废量为0.250t/a。

（3）废抹布、废手套

根据建设单位提供资料，本项目废矿物油收集、贮存、外运等环节会产生一定量的废抹布、废手套等，年产生量大致为0.05t/a。

（4）生活垃圾

项目劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天，则全厂生活垃圾产生量为2kg/a；本项目年运营300天，年产生生活垃圾共计0.6t/a。由环卫部门统一收集处理。

项目固体废物产生及其处置措施汇总表详见下表。

表4.2-12  本项目固体废物产生、处置情况一览表

| 名称 | 固废性质 | 产生量 | 拟采取的治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储油罐油污泥 | 危险固废（HW08） | 0.864t/a | 交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司回收处置 |
| 检验固废 | 危险固废（HW08） | 0.250t/a | 交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司回收处置 |
| 废抹布、废手套 | 危险固废（HW08） | 0.050t/a | 交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司回收处置 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 0.6t/a | 交由环卫部门回收处理 |

## 4.3工程污染治理措施

### 4.3.1废水治理措施

本项目为收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，收集贮存过程中不使用生产用水，故不产生生产废水；项目用水主要为工作人员日常生活用水和场地冲洗用水，生活用水和冲洗用水有当地供水系统供给；降雨初期产生的少量初期雨水。项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排；冲洗废水经收集后进隔油隔渣池预处理，再进入应急池，不外排；受污染的初期雨水经收集后经隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，作为消防冷却水回用或洒水降尘，后期清洁雨水经厂区雨水排口排入项目东侧农灌沟渠。

（1）生活污水

运营期生活污水经化粪池（化粪池池壁、池底应基础防渗，避免污染地下水）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化。本项目处理后污水浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准，参考类似污水处理设施，处理后污染物浓度为：COD为150mg/L、BOD为60mg/L、氨氮为30mg/L、SS为80mg/L。生活污水污染物产排削一览表如下表：

表4.3-1  本项目运营期废水污染物产排削情况一览表

| 污染物项目 | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量(kg/d) | 0.048 | 0.032 | 0.006 | 0.040 |
| 产生量(t/a) | 0.014 | 0.010 | 0.002 | 0.012 |
| 排放浓度(mg/L) | 150 | 60 | 30 | 80 |
| 排放量(kg/d) | 0.024 | 0.010 | 0.005 | 0.013 |
| 排放量(t/a) | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.004 |
| 削减量(kg/d) | 0.024 | 0.022 | 0.001 | 0.027 |
| 削减量(t/a) | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.008 |
| （GB 5084-2005）表1中水作标准 | 150 | 60 | - | 80 |

（2）冲洗废水

冲洗废水经收集后经隔油隔渣预处理后排入应急池，作为消防冷却水回用或洒水降尘，不外排。参考类似隔油隔渣池设施，处理后污染物浓度为：石油类为10 mg/L、SS为200mg/L。冲洗废水污染物经隔油隔渣池处理产排削一览表如下表：

表4.3-2  本项目运营期废水污染物产排削情况一览表

| 污染物项目 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 | 削减量 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 0.700 kg/a | 10 mg/L | 0.036 kg/a | 0.664 kg/a | 20 mg/L |
| SS | 0.900 kg/a | 200 mg/L | 0.720 kg/a | 0.180 kg/a | 400 mg/L |

（3）初期雨水

初期雨水经收集后经隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，作为消防冷却水回用或洒水降尘，后期清洁雨水经厂区雨水排口排入项目东侧农灌沟渠。项目废矿物油装卸过程中存在少量的废矿物油洒落，且长期不下雨时地面存在灰尘；降雨初期雨水冲洗废矿物油及地表灰尘，导致初期雨水中石油类、SS指标较大，不适合直接排放；经隔油隔渣池处理后，这两种污染物大幅度减少；消防冷却水和降尘洒水用水对水质要求较差，故将初期雨水经隔油隔渣池预处理后排入初期雨水池，用于消防冷却水回用或洒水降尘；降雨初期把厂区内洒落的废矿物油及地面灰尘冲洗后，后期雨水中石油类、SS指标较小，能够直接排放，且应急池容积有限，故后期清洁雨水经厂区雨水排口排入项目东侧农灌沟渠。参考类似隔油隔渣池设施，处理后污染物浓度为：石油类为10 mg/L、SS为200mg/L。初期雨水污染物产排削一览表如下表：

表4.3-3  本项目运营期废水污染物产排削情况一览表

| 污染物项目 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 | 削减量 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 0.368kg/次 | 10 mg/L | 0.184kg/次 | 0.184kg/次 | 20 mg/L |
| SS | 14.708 kg/次 | 200 mg/L | 3.677 kg/次 | 11.031 kg/次 | 400 mg/L |

本工程拟在应急区内设置20m3的初期雨水池一座，并对其进行防渗处理；另外设置一座40 m3的事故应急池一座，并对其进行防渗处理；鉴于消防冷却的废水量及泄漏的废矿物油直接排放会对周围环境造成较大的影响，故同时在储罐区、装卸区修建围堰，围堰高度不低于1m，容积不小于40m3，满足单个储罐最大泄漏量；围堰采用砖混围堰，并进行防渗处理。以保证发生泄露、火灾事故发生时，保证收集全部消防冷却的废水量及泄漏废矿物油量，避免直接排放对周围环境造成较大影响。

### 4.3.2废气治理措施

根据污染源分类，本项目废气污染主要为废矿物油装卸储存过程中产生的VOCs（主要为非甲烷总烃）的无组织排放。根据工程分析，废矿物油装卸储存过程中产生的VOCs（主要为非甲烷总烃）的无组织排放，包括两部分：废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗；装卸操作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗。本项目废矿物油静止存储损耗量（小呼吸损耗量）为0.336t/a，废矿物油装卸操作过程损耗量（大呼吸损耗量）为1.0t/a，则本项目废矿物油回收暂存过程中总损耗量为1.336t/a，该损耗量即为VOCs（主要为非甲烷总烃）产生量。

本项目VOCs（主要为非甲烷总烃）为无组织排放，且排放量较少，废矿物油装卸区域在室外、储存于钢制油罐内，经油气回收装置进行油气回收后（回收效率≥95%），再经过经项目区域扩散后影响较小，厂界VOCs（主要为非甲烷总烃）能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业无组织排放标准；建设项目办公区域及周围最近敏感区域位于项目区域主导风向的下风向或侧风向，对周围敏感点影响较小。

### 4.3.3噪声治理措施

本工程噪声源主要来自于较大功率的机械设备，拟采取隔音、消音等措施，声环境保护具体措施和对策如下：

（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；

（2）合理安排设备安放位置，尽量远离敏感点，尽可能利用距离进行声级衰减；

（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高；

（4）加强厂区绿化，种植一些较高大的植物，以降低对周围环境的影响；

（5）严格生产作业管理，合理安排生产时间，禁止在夜间（22:00~次日8:00 时段）进行生产运营。

### 4.3.4固废治理措施

本项目建成后固体废弃物主要有：储油罐油污泥、生活垃圾等。

（1）储油罐油污泥

根据建设单位提供资料，废矿物油收储罐区产生罐底油污泥的产生量约为0.864 t/a。该部分固废经收集后交于有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）进行处理。储油罐油污泥为危险废物（HW08），其暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有5m2专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

（2）检验固废

根据建设单位提供资料，废矿物油检验过程中的产生危险固废量约为0.250t/a。该部分固废经收集后交于有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）进行处理。该部分固废为粘有废矿物油危险固废，属于危险废物（HW08），其暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，与储油罐油污泥暂存区相同，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

（3）废抹布、废手套

根据建设单位提供资料，本项目废矿物油收集、贮存、外运等环节会产生一定量的废抹布、废手套等，年产生量大致为0.05t/a。该部分固废经收集后交于有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）进行处理。该部分固废为粘有废矿物油危险固废，属于危险废物（HW08），其暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，与储油罐油污泥暂存区相同，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

（4）生活垃圾

本项目年产生生活垃圾共计0.6t/a。垃圾分类，能回收的回收，不能回收的由环卫部门统一收集处理。

综上所述，采取上述措施后，项目产生的固废不对外排放。项目固废处置途径合理，所有固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小。

## 4.4工程污染源情况汇总

通过上述工程分析，本次工程主要污染物排放量汇总见下表：

表4.4-1  项目污染物产生及排放情况汇总表

| 类型 | 污染源 |  | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处理排放方式 | 是否达标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | CODCr | 0.014t/a | 0.014t/a | 0t/a | 经化粪池处理后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排 | 达标 排放 |
|  |  |  | BOD5 | 0.010t/a | 0.010t/a | 0t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.002t/a | 0.002t/a | 0t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 0.012t/a | 0.012t/a | 0t/a |  |  |
|  | 冲洗废水 |  | 石油类 | 0.700 kg/a | 0.700 kg/a | 0kg/a | 清污分流，经隔油渣池处理进入初期雨水池，用于消防冷却水或洒水降尘，不外排 | 达标 排放 |
|  |  |  | SS | 0.900 kg/a | 0.900 kg/a | 0 kg/a |  |  |
|  | 初期雨水 |  | 石油类 | 0.368kg/次 | 0.368kg/次 | 0kg/次 |  | 达标 排放 |
|  |  |  | SS | 14.708kg/次 | 14.708kg/次 | 0kg/次 |  |  |
| 废气 | 无组织 | 小呼吸 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.038kg/h | 0.0361kg/h | 0.0019kg/h | 油气回收装置，加强生产管理，保证风管、阀门接连处气密性 | 达标 排放 |
|  |  | 大呼吸 |  | 1.667kg/h | 1.5837kg/h | 0.0833kg/h |  |  |
| 固废 | 储油罐油污泥 |  | 油污泥 | 0.864t/a | 0.864t/a | 0 | 有资质单位回收处理 | 符合管理要求 |
|  | 检验固废 |  | 检验固废 | 0.250t/a | 0.250t/a | 0 | 有资质单位回收处理 |  |
|  | 废抹布废手套 |  | 废抹布废手套 | 0.050t/a | 0.050t/a | 0 | 有资质单位回收处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0.6t/a | 0 | 垃圾分类，环卫部门回收处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 消音、隔声、减振后源强降至60~70dB(A) |  |  |  |  |  |

# 5、建设项目区域环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

岳阳位于湖南省东北部，素称“湘北门户”，总面积1.5万km2。岳阳市地处长江中游南岸，怀抱洞庭湖，是湖南唯一临江口岸城市，处于一江（长江）、两线（京广铁路、京珠高速公路）、三省（湘、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）交汇处。岳阳楼区位于洞庭之滨，湖南省东北部，岳阳市中心城区，是岳阳的政治、文化中心。岳阳楼区地处东经113°03′45″～113°15′05″，北纬29°13′40″～29°27′00″。位于岳阳市西北部，洞庭湖与长江汇合处。其北面为云溪区；西部临洞庭湖，与君山区隔水相望；西北隔长江与湖北省监利县相望；南面与岳阳县接壤，总面积171.04平方公里。

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，具体地理位置详见附图一（建设项目地理位置图）。

### 5.1.2地形地貌

岳阳市位于湖南省东北角，环抱洞庭，濒临长江，北部是大平原。岳阳楼区属丘陵低山地形。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。地貌以岗丘地貌为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50—150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。中华人民共和国成立以来，随着城市建设的不断发展，许多岗丘被推平，建成工厂区与住宅区。外营力的作用，改变了原来的自然地貌。

### 5.1.3气候气象

岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。岳阳楼区地处亚热带季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，年平均气温17.8℃，年日照1770小时左右，雨水丰沛，年降水量1600-1780毫米，无霜期长，长年无霜期在270天以上。

### 5.1.4水文水资源

岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。岳阳楼区位于岳阳市城区中心，西北滨临洞庭湖与长江，东南分别与云溪区、岳阳县接壤。总面积230平方公里，内湖面积3.2万亩，辖区内自南向北有月形湖、南津港、东风湖、吉家湖、芭蕉湖等五个内湖堤垸。小一型水库1座：郭镇乡麻布村黄洋水库，库容196.5万立方米。小二型水库5座：郭镇乡马安村白鹤垅水库，库容50万立方米；郭镇乡枣树村公平水库，库容20万立方米；郭镇乡建中村建中水库，库容30万立方米；郭镇乡磨刀村芭蕉水库，库容18万立方米；北港办事处蔡家居委会黄肆垅水库，库容24.5万立方米；水库库容总量：339万立方米。

岳阳市水系发达，河湖密布，雨量充沛，过境水量大，水资源丰富。地表水：多年平均降水总量为1373毫米，年径流总量95.21亿立方米。过境水：长江干流、洞庭湖水系过境水量以城陵矶下游的螺山为控制点，多年平均过境水量6370.29亿立方米，其中洞庭湖占47%。过境水量为本境水量的70倍，人均约14.7万立方米。地下水：俗称“阴河”。据勘测，地下补给水量年平均为20.05亿立方米，为地表水资源数量的21%。全市多年平均径流量加地下水年平均水量，水资源年平均储量为115.27亿立方米。主要分布于洞庭湖平原及山丘岗地的溪谷河畔。

### 5.1.5土壤地质

岳阳楼区境内土壤多为第四纪红色土壤，潮土，质地肥沃，pH值在6.5-7.5之间，有机质含量3.05%，氮含量134.9PP。岳阳楼区地处江南古陆，地层发育不全。仅出露有前震旦系、震旦系、寒武系和第四系。

### 5.1.6生态环境

岳阳楼区属中亚热带北缘常绿阔叶林亚地带。植物种类繁多，可鉴植物种类80科近200多种。乔木主要是松科的马尾松、湿地松，杉科的杉木，樟科的樟树，壳斗科的白栎、麻栎、苦槠、毛栗等，另外还有桃树、李树、柑橘、桑树等。灌木主要有金缕梅科的檵木，杜鹃科的映山红，蔷薇科的山莓、山楂，冬青科的冬青草。山林离城区近，由于生产集约化程度较高，原始生态类型基本上被人工取代，乔木的种群主要是衫木、国外松、樟树。另外由街道树形成的街道林带也是人工营造的一个主要表现形式。

岳阳楼区处于洞庭湖东岸，包括东洞庭湖国家级湿地自然保护区的一部分，野生动物资源十分丰富。岳阳楼区有野生动物30目69科110种。属国家一级保护的有白鹤、白头鹤等11种，列为国家二级保护动物的有26种，省级保护的有53种。

本项目评价区域内目前未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。根据查阅湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划，本项目距离湖南东洞庭湖国家级自然保护区约740m，本项目建设用地不在该自然保护区范围内。

## 5.2社会环境概况

### 5.2.1行政管辖

岳阳市辖岳阳楼区、云溪区、君山区3个区，湘阴县、岳阳县、华容县、平江县4个县，代管汨罗市、临湘市2个县级市，设有国家级岳阳经济技术开发区、湖南城陵矶临港产业新区、岳阳南湖风景区和屈原管理区，总面积15019平方公里，总人口559.51万，其中，城镇人口为292.58万人。2015年，根据岳阳市岳阳楼区乡镇区划调整方案，岳阳楼区共减少2个乡镇建制，现辖郭镇、康王2个乡，西塘1个镇，求索、湖滨、南湖、洛王（梅溪乡并入）、东茅岭、岳阳楼、洞庭、枫桥湖、望岳路、王家河、三眼桥、五里牌、吕仙亭、站前路、金鹗山、奇家岭、城陵矶17个街道。

### 5.2.2经济概况

岳阳市2015年国内生产总值2886.28亿元，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值317.16亿元，增长3.9%；第二产业增加值1446.83亿元，增长7.8%；第三产业增加值1122.29亿元，增长11.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.0%，第二产业增加值比重为50.1%，第三产业增加值比重为38.9%。

第一产业：2015年粮食种植面积562.01千公顷，比上年增长1.3%。棉花种植面积36.72千公顷，下降5.3%。油料种植面积129.39千公顷，增长3.5%。蔬菜种植面积99.82千公顷，增长2.5%。全年粮食产量324.11万吨，比上年增产1.7%。棉花产量5.34万吨，减产5.3%。油料产量22.16万吨，增产2.5%。蔬菜产量324.45万吨，增产3.7%。茶叶产量1.81万吨，增产1.7%。

第二产业：2015年全部工业增加值1307.5亿元，比上年增长8.1%。规模以上工业增加值增长8.3%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有企业增长9.8%；集体企业下降13.6%，股份制企业增长8.8%，外商及港澳台商投资企业增长13.2%。2015年规模以上工业中，全市九大优势产业增加值多数增长：石化业同比增长10.3%，食品业增长12.0%，医药业增长2.8%，造纸业增长11.9%，机械业增长11.5%，建材业下降6.1%，有色及循环业增长12.8%，纺织业增长3.9%，电力行业下降7.6%。农产品加工业增加值比上年增长11.7%，其中农副食品加工业增长10.8%。六大高耗能行业增加值比上年增长6.3%。高技术产业增加值比上年增长4.0%，占规模以上工业增加值的比重为7.2%。高加工度工业增加值增长6.8%，占规模以上工业增加值的比重为26.6%。2015年规模以上工业企业实现利润138.93亿元，比上年增长23.2%，其中国有企业1.75亿元，增长1.8%；集体企业1.08亿元，下降3.5%，股份制企业116.13亿元，增长26.0%，外商及港澳台商投资企业8.04亿元，增长5.7%。

第三产业：2015年固定资产投资2154.71亿元，比上年增长20.4%。其中第三产业投资986.9亿元，增长21.4%。民间固定资产投资1169.0亿元，增长15.5%，占固定资产投资的比重为54.3%。2015年社会消费品零售总额1020.64亿元，比上年增长12.7%。按经营地统计，城镇消费品零售额889.06亿元，增长12.7%；乡村消费品零售额131.59亿元，增长12.7%。全年货物进出口总额11.34亿美元，比上年增长43.2%。其中，出口8.62亿美元，增长59.2%；进口2.71亿美元，增长8.4%。进出口差额（出口减进口）5.91亿美元。

### 5.2.3文化教育

2015年末全市文化系统共有艺术表演团体58个，新增40个。群众艺术馆、文化馆11个。公共图书馆11个，博物馆、纪念馆12个，放映农村公益电影3.67万场。全市广播电台1座，广播综合人口覆盖率98.8%。电视台1座，电视综合人口覆盖率99.17%，有线电视用户61.6万户。出版各类报纸3种，各类期刊2种，期刊出版量0.27万册，图书出版量8.2万册。年末全市共有档案馆20个。全市国家级非物质文化遗产保护目录7个，省级非物质文化遗产保护目录9个。

2015年中等职业教育招生1.96万人，在校生5.18万人，毕业生1.68万人。普通高中招生2.78万人，在校生8.28万人，毕业生2.75万人。初中招生5.33万人，在校生16.24万人，毕业生5.34万人。普通小学招生6.53万人，在校生34.21万人，毕业生5.26万人。特殊教育招生330人，在校生1040人，毕业生62人。幼儿园在园幼儿16.77万人。

### 5.2.4文物古迹

岳阳为江南最早的古城之一，以“洞庭天下水、岳阳天下楼”著称于世。境内有岳阳楼、君山岛、灵雾山、屈子祠、铁山水库、大云山国家森林公园、张谷英古建筑群等风景名胜193处，有平江起义旧址、任弼时纪念馆等革命文物纪念地22处。

岳阳市主要旅游资源品位高，知名度大，全市拥有1处纳入联合国“国际湿地公约”的重要湿地、2个AAAAA级风景旅游度假区、1个国家级自然保护区、1个世界非物质文化遗产、2处国家重点风景名胜区、3个国家级森林公园、6处国家重点文物保护单位，尤其是“洞庭天下水、岳阳天下楼”旅游品牌闻名中外。

据调查，本项目所在区域内目前未发现需要保护的文物古迹。

## 5.3梅溪乡概况

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。梅溪乡位于岳阳市境北部，地处岳阳经济技术开发区腹地，洞庭湖与长江汇合处。距城区9公里。京广铁路、107国道、京珠高速公路岳阳联络线穿境而过，华能电厂、岳阳造纸厂、鹰山石化、红日机械厂等16家中央、省、市属单位分布其中，该乡总面积58.6平方公里，辖城陵矶、滨湖、冷水铺、胥家桥、花果畈、乔石、监申桥、梅子市、白石、延寿、金风桥、分水龙等13个村（场），145个村民小组，2004年，共16863户42000人，有20个党支部，967名党员，168名现役军人，在校学生6329人，教师405名，五保63户，全乡共有耕地面积8798亩，素有“岳阳城北大门”之称。

梅溪乡乡镇企业有建筑建材、加工铸造、机械制造和印刷等厂。农业主产水稻，兼产畜、禽、水产、黄豆、北港毛尖茶等。2000年来，该乡在乡领导的带领下，励精图治，开拓进取，奋发求为，各项工作均走在岳阳楼区前列。2000年、2001年被市委、市政府评为一类乡镇。至2003年，计划生育工作连续3年被评为市一类乡镇，连续10年被评为楼区红旗单位；教育工作通过楼区接受省素质教育验收；敬老院被评为市一级院，财政收入2001年突破1000万元，招商引资取得重大成绩，共利用外资1.5亿；民营经济不断发展壮大，全乡年产值1000万元的民营大户2户，产值500万元的8户，100万元的20户。农业结构战略性调整初见成效，全乡形成了以胥家桥村、梅子柿村为主的2000亩花卉苗木基地、以花果畈村为主的2000亩无公害蔬菜基地、以乔石村为主的1000亩特种养殖基地、以滨湖村为主的20000头生猪养殖基地。

梅溪乡靠近岳阳市区，居民生活用水主要依靠市政供水；农灌水源为人工的或天然的自然水体，包括各类农灌渠、池塘、湖泊等。

## 5.4区域环境质量现状评价

### 5.4.1空气环境现状监测与评价

本项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。鉴于项目性质的特殊性，存在特殊污染因子VOCs（主要为非甲烷总烃），特殊污染因子参考国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》，小时均值：2mg/m3。

（1）监测布点

为掌握评价区域环境空气质量现状，本次评价大气环境质量常规监测共布设2个环境空气监测点，岳阳楼区常年主导风向为东北风，则监测点位置见附图5和下表。

表5.4-1  大气常规指标现状监测点布设

| 指标 | 编号 | 方位 | 距项目边界距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规指标 | G1 | 项目上风向 | 2 | 场界外 |
|  | G2 | 项目下风向 | 2 | 场界外 |
|  | G3 | 项目地中央 | 0 | 场界内 |
| 特征指标 | G1 | 项目上风向 | 2 | 场界外 |
|  | G2 | 项目下风向 | 2 | 场界外 |
|  | G3 | 项目地中央 | 0 | 场界内 |

（2）监测项目与频率

监测项目为SO2、NO2、TSP、PM10的日均值，时间频次为一期监测，连续监测7天，采用连续自动监测；检测项目非甲烷总烃为小时均值，时间频次为一期监测，连续监测7天，采用连续自动监测。

（3）监测分析方法

采样监测方法按《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行，TSP、PM10、SO2和NO2等分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中要求进行。非甲烷总烃按照《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行监测分析。

（4）监测结果统计与分析

本项目委托汨罗市环境保护监测站对监测点进行常规监测（汨环监评字2016-039号），空气环境常规监测结果统计于下表：

表5.4-2  空气环境常规监测结果统计表    单位：mg/Nm3

| 监测点位 | 采样项目 | 2016 0815 | 2016 0816 | 2016 0817 | 2016 0818 | 2016 0819 | 2016 0820 | 2016 0821 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地上风向 | SO2 | 0.016 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.019 | 0.018 | 0.150 | 达标 |
|  | NO2 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.022 | 0.080 | 达标 |
|  | PM10 | 0.048 | 0.044 | 0.050 | 0.053 | 0.056 | 0.061 | 0.036 | 0.150 | 达标 |
|  | TSP | 0.106 | 0.114 | 0.120 | 0.096 | 0.101 | 0.116 | 0.100 | 0.300 | 达标 |
| 项目地中央 | SO2 | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.020 | 0.019 | 0.150 | 达标 |
|  | NO2 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 0.025 | 0.080 | 达标 |
|  | PM10 | 0.060 | 0.056 | 0.065 | 0.068 | 0.071 | 0.078 | 0.057 | 0.150 | 达标 |
|  | TSP | 0.117 | 0.121 | 0.130 | 0.110 | 0.132 | 0.126 | 0.115 | 0.300 | 达标 |
| 项目地下风向 | SO2 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.025 | 0.021 | 0.020 | 0.150 | 达标 |
|  | NO2 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.024 | 0.080 | 达标 |
|  | PM10 | 0.068 | 0.062 | 0.074 | 0.080 | 0.083 | 0.088 | 0.069 | 0.150 | 达标 |
|  | TSP | 0.137 | 0.136 | 0.145 | 0.128 | 0.150 | 0.135 | 0.136 | 0.300 | 达标 |

本项目委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对监测点进行特征因子监测（华科检测字环质（2016）第08-294号），空气环境特征监测结果统计于下表：

表5.4-3  空气环境特征因子监测结果统计表    单位：mg/Nm3

| 监测项目 | 非甲烷总烃监测值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 20160815 | 20160816 | 20160817 | 20160818 | 20160819 | 20160820 | 20160821 |
| 项目上风向 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| 项目下风向 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| 项目地中央 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| 执行标准 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据检测结果分析，本项目区域常规检测项目中的SO2、NO2、PM10、TSP均未超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征因子监测中非甲烷总烃均满足国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》，小时均值：2mg/m3。说明项目拟建区域大气环境质量达标。

### 5.4.2地表水环境现状监测与评价

本项目生活污水不外排，距离项目最近的水体为芭蕉湖和东侧的农灌沟渠，本次环评对这两个水体采样进行分析，进而评价项目所在区域地表水现状。

（1）监测布点

根据项目区地势高低，本项目拟设两个监测断面，详见附图5和下表。

表5.4-4  地表水监测断面位置

| 编号 | 名称 | 监测断面 | 水体功能 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 农灌沟渠 | 项目地东侧农灌沟渠 | 农业用水 | （GB3838-2002）III类 | 水质检测 |
| II | 芭蕉湖 | 项目地北侧900m | 景观娱乐 | （GB3838-2002）III类 | 水质检测 |

（2）监测项目与频率

监测项目包括PH（无量纲）、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS、石油类；监测时间与频率为连续7天，每天1次；

（3）监测分析方法

监测分析方法按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。

（4）监测结果统计与分析

本项目委托汨罗市环境保护监测站对监测点进行监测（汨环监评字2016-039号），水质常规监测结果见统计与评价下表。

表5.4-5  地表水监测数据统计  单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测断面 | 监测项目 | 2016 0815 | 2016 0816 | 2016 0817 | 2016 0818 | 2016 0819 | 2016 0820 | 2016 0821 | 执行标准 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地东侧农灌沟渠 | pH | 7.34 | 7.33 | 7.32 | 7.35 | 7.33 | 7.32 | 7.34 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 16.7 | 17.6 | 15.8 | 18.4 | 16.2 | 15.5 | 17.1 | ≤20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.702 | 0.565 | 0.467 | 0.380 | 0.620 | 0.533 | 0.641 | ≤1.0 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.61 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 2.81 | 2.82 | 2.85 | ≤4 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.184 | 0.196 | 0.160 | 0.172 | 0.164 | 0.180 | 0.152 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.03 | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | 0.04 | 0.02ND | 0.02ND | ≤0.05 | 达标 |
| 项目地北侧900m | pH | 7.38 | 7.40 | 7.38 | 7.38 | 7.39 | 7.36 | 7.40 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 12.9 | 13.5 | 12.1 | 14.0 | 12.6 | 11.9 | 12.8 | ≤20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.538 | 0.582 | 0.462 | 0.418 | 0.701 | 0.495 | 0.391 | ≤1.0 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.53 | 2.38 | 2.42 | 2.49 | 2.62 | 2.58 | 2.55 | ≤4 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.140 | 0.124 | 0.112 | 0.136 | 0.120 | 0.128 | 0.108 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | 0.03 | 0.02ND | 0.03 | ≤0.05 | 达标 |

从上表中水质量监测统计评价数据分析，农灌沟渠断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；芭蕉湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；区域水质状况达标。

### 5.4.3地下水环境现状监测与评价

（1）监测布点

本环评选取一个监测点评价区域内地下水环境：在项目区周边居民打水井设置1个地下水监测点。

（2）监测项目与频率

监测项目包括PH（无量纲）、总硬度（以CaCO3计）、CODMn、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、粪大肠菌群；监测时间与频率为连续3天，每天1次；

（3）监测分析方法

监测分析方法按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的有关规定和要求进行。

（4）监测结果统计与分析

本项目委托汨罗市环境保护监测站对监测点进行监测（汨环监评字2016-039号），地下水水质常规监测结果见统计与评价下表。

表5.4-6  地下水监测数据统计  单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群 个/L）

| 监测时间 | pH | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 亚硝酸盐氮 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20160815 | 7.20 | 1.73 | 2.28 | 11.9 | 0.004 | 90 |
| 20160816 | 7.22 | 1.82 | 2.09 | 11.4 | 0.004 | 70 |
| 20160817 | 7.22 | 1.65 | 1.66 | 11.3 | 0.003ND | 70 |
| III类标准 | 6.5-8.5 | ≤3.0 | ≤20 | ≤250 | ≤0.02 | ≤3.0 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 |

从上表中水质量监测统计评价数据分析，水质参数除粪大肠菌群不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III级标准外，均能满足III级标准，粪大肠菌群超标主要原因为周围居民区生活污水未经处理随意倾倒，导致地下水粪大肠菌群超标。总之区域地下水水质状况一般。

### 5.4.4声环境现状监测与评价

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目区域为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)；项目北侧道路为交通干线，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)。

（1）监测布点

为掌握评价区域声环境质量现状，本次在项目四周场界处和东北侧居民房处布设5个具有代表性的噪声监测点，监测点位布设见附图5。

（2）监测项目与频率

监测项目dB（A）；监测时间与频率为连续2天，每天昼夜各1次；

（3）监测分析方法

监测分析方法按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定和要求进行。

（4）监测结果统计和评价

本项目委托汨罗市环境保护监测站对监测点进行监测（汨环监评字2016-039号），各测点监测值的统计结果见下表。

表5.4-7  拟建地声环境监测结果  （dB（A））

| 采样地点 | 采样时间 | 监测结果 |  | 执行标准 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东界 | 20160815 | 54.1 | 48.3 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 20160816 | 52.9 | 44.8 | 60 | 50 | 达标 |
| 南界 | 20160815 | 52.4 | 42.2 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 20160816 | 53.0 | 46.5 | 60 | 50 | 达标 |
| 西界 | 20160815 | 54.5 | 47.5 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 20160816 | 51.6 | 43.0 | 60 | 50 | 达标 |
| 北界 | 20160815 | 55.0 | 49.4 | 70 | 55 | 达标 |
|  | 20160816 | 53.7 | 48.7 | 70 | 55 | 达标 |
| 项目东北面居民房 | 20160815 | 53.6 | 45.6 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 20160816 | 54.3 | 48.2 | 60 | 50 | 达标 |

由上表可知，本项目声环境现状监测均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类、4a类标准，总体看来，项目所在区域声环境质量良好。

### 5.4.5土壤环境现状监测与评价

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。项目所在区域土壤环境质量评价执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准。

（1）监测布点

为掌握评价区域土壤环境质量现状，本次在项目场地中央布设1个具有代表性的土壤监测点。

（2）监测项目与频率

监测项目包括pH、铜、锌、铅、镉、砷、铬、汞、镍等9项；监测时间与频率为1天，每天1次。

（3）监测分析方法

监测分析方法按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的有关规定和要求进行。

（4）监测结果统计和评价

本项目委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对监测点进行监测（华科检测字环质（2016）第08-294号），各测点监测值的统计结果见下表。

表5.4-8  土壤环境质量标准一览表

| 《土壤环境质量标准》 （GB15618-1995） | 因子 | 单位 | 检测值 | 二级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH＞ | 无量纲 | 7.22 | 6.5~7.5 | 达标 |
|  | 镉≤ | mg/kg | 0.15 | 0.30 | 达标 |
|  | 汞≤ | mg/kg | 0.059 | 0.50 | 达标 |
|  | 砷（旱地）≤ | mg/kg | 9.92 | 30 | 达标 |
|  | 铜（农田）≤ | mg/kg | 25 | 100 | 达标 |
|  | 铅≤ | mg/kg | 25.2 | 300 | 达标 |
|  | 铬（旱地）≤ | mg/kg | 68 | 300 | 达标 |
|  | 锌≤ | mg/kg | 49.3 | 250 | 达标 |
|  | 镍≤ | mg/kg | 24 | 50 | 达标 |

由上表可知，本项目土壤环境现状监测均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准，总体看来，项目所在区域土壤环境质量良好。

# 6、环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

### 6.1.1水环境影响分析

施工期的水污染源主要包括施工废水和生活污水两大部分，施工废水主要产生于少量混凝土工艺中；另外，施工机械维修等会有一定的含油废水产生；生活污水主要来源于施工人员的生活及粪便污水排放。

本项目使用一定量的机械作业，机械的使用及维修都会有一定量的含油废水的产生，由于作业面较小，机械设备较少，且分布较为集中，含油废水的产生量很小，对周围环境不会造成影响。

施工期工地上平均人数按20人计，生活污水产生量为0.8m3/d，随着施工期的结束，这部分污水也将不再产生，施工场地设有化粪池施工人员生活污水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中水作标准，以农用肥形式用于周围农田或厂区绿化。

对有施工废水集中排放区域建议在施工地修建沉淀池，进行沉淀处理，处理后的上清液可回用，对沉积的底泥可根据其特征进行处理，如是以泥土为主的，可填埋处理，若以建筑泥浆为主的可在建设中循环利用。

经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。

### 6.1.2大气环境影响分析

本项目施工期间区域内的大气污染主要来源于建筑材料装卸堆放、施工车辆行驶所生产的扬尘，施工运输机械、汽柴油燃烧等。由于施工区比较空旷，气体易扩散，一般不会对作业面附近环境产生大的影响。随着施工期结束，此类污染对环境的影响将会消失。施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。在施工高峰期时大气中的总悬浮微粒TSP浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对施工区大气环境会造成一定程度的影响，需对施工人员采取相应的劳动保护措施。

限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起的路面积尘再扬起等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。本项目属化工企业，生产设施主要是储罐、反应釜、各类风机泵类等，主体厂房为搭建钢架框架结构，土建工程量不大，因此施工过程中产生粉尘量不大，类比相关类似化工企业施工场地勘察，建筑场地周围扬尘量不大，且项目选址区与周边现有环境敏感点有一定的距离，项目扬尘不会对周围居民产生明显影响。

对汽车、钻机、装载机应进行尾气处理，对排烟量较大的施工机械，安装消烟装置和尾气净化器。同时在施工过程中需落实洒水防尘措施，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准及无组织排放限值。

### 6.1.3声环境影响分析

施工噪声主要来自施工钻孔、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，上述噪声源大多数在90～110dB（A）之间，其中载重汽车在加速行驶时在90dB（A）以上；根据施工布置，施工时受噪声影响的主要是施工人员。

工程施工区的噪声主要来自于施工机械、交通运输等，多为间隙声源和流动声源，这些噪声对其周围环境均有一定的影响。

施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对现场施工人员的影响；此外，施工中应加强机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围村民的影响，如对固定的主要噪声源设置屏障或隔断，对流动噪声源在经过敏感区时应减速、禁鸣。应加强施工人员的劳动保护，对大噪声源建筑设备，施工人员应有相应的卫生防护措施。

### 6.1.4固废环境影响分析

施工过程中会产生一些建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇注件等，这类物品若处置不当，也可能对周围环境产生一定的影响。因此必须做好这些建筑垃圾的处理工作，首先要对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，在堆放到一定量后，由专业建筑垃圾回收公司清运统一处理，严禁擅自堆放和倾倒到附近的水塘。对于施工队的生活垃圾要及时组织清运，禁止随地堆放。采用有效措施后其环境影响不大。

### 6.1.5生态环境及水土流失影响分析

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，规划占地1300m2，用地范围土地性质属于工业用地。本工程施工期土石方工程量较小，基本能做到场区内平衡，施工期不涉及大面积场地平整工程。

项目施工期区域内土地土壤将出现裸露。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响预测评价

- 6.2.1.1区域地面气象资料分析

建设项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，与项目位置邻近的气象观测站位于市城内的岳阳市气象监测站，与本项目地距离在50km以内，通过对该气象站历年气象观测资料的分析，其主要的气象要素情况分析：

（1）温度

年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃；最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。

（3）风向、风速

市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。常年主导风向为东南风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6.2-1。

图6.2-1  项目所在区域风向频率玫瑰图

（4）污染系数

风向、风速影响着空气污染物的稀释、扩散。为综合表示风向、风速对其下风向地区的污染影响程度，引用污染系数来统一表示。污染系数的计算采用公式：f（风频）/u（风速）×100。污染系数见下表6.2-1。

表6.2-1  风向频率以及各风向下风速、污染系数统计表

风向

| 时间 项目 |  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 风速 | 2.5 | 3 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 5.7 |
|  | 风频 | 6 | 7.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 9.7 | 7 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 10 | 5.7 | 11.7 |  |
|  | 风污染系数 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | 5.2 | 3.2 | 4.7 |  |
| 夏季 | 风速 | 2.3 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 6.3 |
|  | 风频 | 5 | 2 | 4.3 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 9 | 19 | 10.3 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 4 | 7.3 | 5.3 | 7.3 |  |
|  | 风污染系数 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 5.6 | 8.3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 3.2 |  |
| 秋季 | 风速 | 3 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 7.3 |
|  | 风频 | 14.3 | 5.7 | 7 | 3.7 | 1.3 | 3 | 3.7 | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 1.3 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | 9 | 16.3 |  |
|  | 风污染系数 | 4.7 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 3.4 | 4 | 2.7 | 3.4 | 1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.4 |  |
| 冬季 | 风速 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 11.7 |
|  | 风频 | 14.7 | 3.3 | 10.7 | 2 | 3.7 | 3 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | 0.3 | 2.7 | 6.3 | 5.7 | 10.7 | 20.3 |  |
|  | 风污染系数 | 5.6 | 1.2 | 6.3 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5.3 | 4.1 | 5.9 | 7.8 |  |
| 全年 | 风速 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 8.8 |
|  | 风频 | 4.6 | 5.6 | 7.6 | 7.5 | 11.7 | 13.1 | 13.4 | 7.7 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 |  |
|  | 风污染系数 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9* | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  |

从表上可以看出，春季污染影响方位主要为东南东和北北西，夏季染影响方位主要为南南东和东南，秋季污染影响方位主要为北北西和北，冬季污染影响方位主要为北北西和东北，全年污染影响方位主要为东南方。

- 6.2.1.2预测因子和源强

经实地调查，拟建项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，周围地形起伏较小。大气环境评价范围内地形条件属简单地形。项目建成后营运期主要排放的的大气污染物为VOCs（主要为非甲烷总烃）。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定：低矮排气筒的排放属有组织排放，但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果；又根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放；本项目排气筒高度为7m，属于低矮排气筒，且排气筒所在位置易造成无组织排放相同后果，即本项目VOCs（主要为非甲烷总烃）属于无组织排放。

（1）正常工况排放

本项目产生VOCs（主要为非甲烷总烃）经过油气回收装置回收处理后进行排放，油气回收装置油气回收效率为95%。根据工程分析，本工程正常排放情况下主要污染物如下：

表6.2-2  正常工况下大小呼吸产生量及排放速率

| 项目 | 年排放量 | 排放时间 | 排放速率 | 装卸过程排放速率 | 非装卸过程排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小呼吸 | 0.017t/a | 365天*24h | 0.0019kg/h | 大小呼吸损耗和，即0.0852kg/h | 不包含大呼吸损耗，即0.0019kg/h |
| 大呼吸 | 0.050t/a | 300天*2h | 0.0833kg/h |  |  |

（2）非正常工况排放

本项目VOCs（主要为非甲烷总烃）经油气回收装置回收处理，非正常工况为油气回收装置发生故障，无法有效进行油气回收，VOCs（主要为非甲烷总烃）直接排放。根据工程分析，本工程非正常排放情况下主要污染物如下：

表6.2-3  非正常工况下大小呼吸产生量及产生速率

| 项目 | 年产生量 | 产生时间 | 产生速率 | 装卸过程产生速率 | 非装卸过程产生速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小呼吸 | 0.336t/a | 365天*24h | 0.038kg/h | 大小呼吸损耗和，即1.705kg/h | 不包含大呼吸损耗，即0.038kg/h |
| 大呼吸 | 1.000t/a | 300天*2h | 1.667kg/h |  |  |

（3）油罐区规格

根据建设单位提供资料，单个油罐尺寸为6m*2m*3m，每个油罐间有2m左右的间隔，8个油罐排列后油罐区尺寸如下：

表6.2-4  废矿物油装卸储存区域储罐尺寸

| 名称 | 数量 | 单个尺寸 | 储罐区大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢制储罐 | 8个 | 6m*2m*3m | 6m*32m*4m |

- 6.2.1.3估算模式预测

根据HJ2.2-2008推荐的估算模式分别计算项目有组织排放源的各大气污染源污染因子的下风向2.5km范围轴线浓度，并计算相应落地浓度占标率，结果统计见表6.2-5。

表6.2-5  正常工况主要污染物估算模式下风向预测浓度最大值占标率一览表

| 序号 | 污染源名称 | 排放速率 | 下风距离(m) | VOCs浓度 | 最大值占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸过程废气 | 0.0852kg/h | 193 | 0.02077 | 1.04 |
| 2 | 非装卸过程废气 | 0.0019kg/h | 92 | 0.003357 | 0.17 |
| 各源 |  |  |  |  | 1.04 |
| D10%/m |  |  |  |  | / |

表6.2-6  非正常工况主要污染物估算模式下风向预测浓度最大值占标率一览表

| 序号 | 污染源名称 | 排放速率 | 下风距离(m) | VOCs浓度 | 最大值占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸过程废气 | 1.705kg/h | 193 | 0.4156 | 20.27 |
| 2 | 非装卸过程废气 | 0.038kg/h | 92 | 0.06713 | 3.36 |
| 各源 |  |  |  |  | 20.27 |
| D10%/m |  |  |  |  | 1150 |

- 6.2.1.4预测结果

（1）正常工况下预测结果分析

表6.2-7为本工程装卸过程及非装卸过程中，无组织排放VOCs（主要为非甲烷总烃）在油气回收装置正常工作状态下的小时均落地浓度及对应距离预测值。

表6.2-7  VOCs正常工况下风向地面轴线浓度预测结果一览表

| 装卸过程废气 |  |  | 非装卸过程废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 下风向距离(m) | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 100 | 0.02026 | 1.01 | 100 | 0.00332 | 0.17 |
| 200 | 0.02074 | 1.04 | 200 | 0.003153 | 0.17 |
| 300 | 0.02011 | 1.01 | 300 | 0.002659 | 0.16 |
| 400 | 0.01888 | 0.94 | 400 | 0.002015 | 0.13 |
| 500 | 0.01921 | 0.96 | 500 | 0.001536 | 0.1 |
| 600 | 0.01792 | 0.9 | 600 | 0.001201 | 0.08 |
| 700 | 0.01616 | 0.81 | 700 | 0.000964 | 0.06 |
| 800 | 0.01443 | 0.72 | 800 | 0.000799 | 0.05 |
| 900 | 0.01287 | 0.64 | 900 | 0.000675 | 0.04 |
| 1000 | 0.01151 | 0.58 | 1000 | 0.000579 | 0.03 |
| 1100 | 0.01036 | 0.52 | 1100 | 0.000505 | 0.03 |
| 1200 | 0.009373 | 0.47 | 1200 | 0.000445 | 0.03 |
| 1300 | 0.008517 | 0.43 | 1300 | 0.000396 | 0.02 |
| 1400 | 0.007773 | 0.39 | 1400 | 0.000355 | 0.02 |
| 1500 | 0.007127 | 0.36 | 1500 | 0.000321 | 0.02 |
| 1600 | 0.00656 | 0.33 | 1600 | 0.000292 | 0.02 |
| 1700 | 0.00606 | 0.3 | 1700 | 0.000267 | 0.01 |
| 1800 | 0.005618 | 0.28 | 1800 | 0.000245 | 0.01 |
| 1900 | 0.005227 | 0.26 | 1900 | 0.000226 | 0.01 |
| 2000 | 0.004876 | 0.24 | 2000 | 0.00021 | 0.01 |
| 2100 | 0.004576 | 0.23 | 2100 | 0.000196 | 0.01 |
| 2200 | 0.004307 | 0.22 | 2200 | 0.000183 | 0.01 |
| 2300 | 0.004063 | 0.2 | 2300 | 0.000172 | 0.01 |
| 2400 | 0.003842 | 0.19 | 2400 | 0.000162 | 0.01 |
| 2500 | 0.00364 | 0.18 | 2500 | 0.000153 | 0.01 |
| 下风向最大 浓度距离193m | 0.02077 | 1.04 | 下风向最大 浓度距离92m | 0.003357 | 0.17 |

由上表可知，在油气回收装置正常工作条件下，装卸过程中VOCs（主要为非甲烷总烃）对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.02077mg/m3，占标准的比例为1.04%；非装卸过程中VOCs（主要为非甲烷总烃）对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.003357mg/m3，占标准的比例为0.17%，说明VOCs（主要为非甲烷总烃）正常排放对周边环境贡献值较小，对周围环境影响较小；本项目最近敏感点为项目北侧86m的居民点，距离项目较远，且位于主导风向上风向，项目建设对其影响较小。

（2）非正常工况下预测结果分析

本项目非正常工况设定为污染治理设施出现故障失灵，1小时内及时停工修复，不能修复对相关生产工段停产。根据HJ2.2-2008导则中推荐的1小时内事故及非正常工况下的大气影响预测可采用估算模式进行。

表6.2-8为本工程装卸过程及非装卸过程中，无组织排放VOCs（主要为非甲烷总烃）在油气回收装置非正常工作状态下的小时均落地浓度及对应距离预测值。

表6.2-8  VOCs非正常工况下风向地面轴线浓度预测结果一览表

| 装卸过程废气 |  |  | 非装卸过程废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 下风向距离(m) | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 100 | 0.4053 | 20.27 | 100 | 0.06641 | 3.32 |
| 200 | 0.415 | 20.75 | 200 | 0.06306 | 3.15 |
| 300 | 0.4025 | 20.13 | 300 | 0.05319 | 2.66 |
| 400 | 0.3779 | 18.9 | 400 | 0.04031 | 2.02 |
| 500 | 0.3845 | 19.23 | 500 | 0.03072 | 1.54 |
| 600 | 0.3587 | 17.94 | 600 | 0.02403 | 1.2 |
| 700 | 0.3233 | 16.17 | 700 | 0.01929 | 0.96 |
| 800 | 0.2887 | 14.44 | 800 | 0.01598 | 0.8 |
| 900 | 0.2576 | 12.88 | 900 | 0.01349 | 0.67 |
| 1000 | 0.2304 | 11.52 | 1000 | 0.01157 | 0.58 |
| 1100 | 0.2074 | 10.37 | 1100 | 0.01009 | 0.5 |
| 1200 | 0.1876 | 9.38 | 1200 | 0.008897 | 0.44 |
| 1300 | 0.1704 | 8.52 | 1300 | 0.007919 | 0.4 |
| 1400 | 0.1555 | 7.78 | 1400 | 0.007105 | 0.36 |
| 1500 | 0.1426 | 7.13 | 1500 | 0.00642 | 0.32 |
| 1600 | 0.1313 | 6.57 | 1600 | 0.005837 | 0.29 |
| 1700 | 0.1213 | 6.07 | 1700 | 0.005337 | 0.27 |
| 1800 | 0.1124 | 5.62 | 1800 | 0.004903 | 0.25 |
| 1900 | 0.1046 | 5.23 | 1900 | 0.004524 | 0.23 |
| 2000 | 0.09759 | 4.88 | 2000 | 0.004192 | 0.21 |
| 2100 | 0.09158 | 4.58 | 2100 | 0.003912 | 0.2 |
| 2200 | 0.08619 | 4.31 | 2200 | 0.003664 | 0.18 |
| 2300 | 0.08131 | 4.07 | 2300 | 0.00344 | 0.17 |
| 2400 | 0.07688 | 3.84 | 2400 | 0.003239 | 0.16 |
| 2500 | 0.07283 | 3.64 | 2500 | 0.003057 | 0.15 |
| 下风向最大 浓度距离193 | 0.4156 | 20.27 | 92 | 0.06713 | 3.36 |

由非正常排放预测结果可知，工程相关废气在未采取报告书提出的治理措施或在治理措施产生故障失灵的非正常工况排放情况下，装卸过程中VOCs（主要为非甲烷总烃）对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.4156mg/m3，占标准的比例为20.27%；非装卸过程中非甲烷总烃对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.06713mg/m3，占标准的比例为3.36%，说明VOCs（主要为非甲烷总烃）非正常排放对周围环境的影响远大于正常排放，对环境影响大于正常排放，但仍在达标排放的范围内，对周围环境影响相对较小；本项目最近敏感点为项目北侧86m的居民点，距离项目较远，且位于主导风向上风向，项目建设对其影响较小。

非正常应急措施：在装置运行过程中，若某个工段出现异常，导致废气污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停车，开始检修，及时恢复其正常运转。如VOCs（主要为非甲烷总烃）非正常排放时，应停止装卸工段运行，短时间内无法修复时，应将整个装卸设备停车，以进一步减少VOCs（主要为非甲烷总烃）影响。

- 6.2.1.5防护距离分析

（1）大气环境防护距离计算

根据国家有关规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放均属无组织排放，工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。

本项目贮存废矿物油，现未查到相关防护距离要求，故参考《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）中柴油设备与站外建筑物安全距离，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）表4.0.5，柴油设备（埋地油罐等）与站外重要公共建筑物的距离为25m，考虑到废矿物油的特殊性及废矿物油储罐为地上布置，本评价防护距离根据源强进行计算。

根据导则HJ2.2-2008的要求，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目各无组织废气污染源的大气环境防护距离。

计算参数及计算结果见表6.2-9。

表6.2-9  本项目大气环境防护距离计算参数及计算结果

| 污染源 | 污染物 | 排放源面积（m2） | 面源高 度(m) | 排放率 （kg/h） | 大气环境防护距离计算值（m） | 环境质量 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸过程 | VOCs | 4m×32m | 6 | 0.0852kg/h | 无超标点 | 2mg/m3 |
| 非装卸过程 |  | 4m×32m | 6 | 0.0019kg/h | 无超标点 | 2mg/m3 |

根据以上大气防护距离计算结果，本工程无需划定大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中7.4条规定：各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm――标准浓度限值，mg/Nm3；

L――工业企业所需卫生防护距离，m；

r――有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，；

A、B、C、D――卫生防护距离计算数，无因次，根据工业企业所在地近五年平均风速及工业企业大气污染源构成通过查表得A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84；

Qc――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

表6.2-10  本项目卫生环境防护距离计算参数及计算结果

| 类别 |  | 污染源 类型 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D | 卫生防护距 离计算值m | 卫生防 护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 工况 | 装卸过程 | 面源 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.091 | 50 |
|  | 非装卸过程 | 面源 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.106 | 50 |
| 非正常 工况 | 装卸过程 | 面源 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 36.828 | 50 |
|  | 非装卸过程 | 面源 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.729 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中第7.3条规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，为100m。则本工程装卸储存区域卫生防护距离为50m。

（3）防护距离结论

根据以上卫生防护距离和大气环境防护距离计算结果来看，同时结合本项目厂区平面布局分布来看，本工程厂界外东、西、南侧48m、北侧25m的范围为卫生防护距离范围；本项目最近敏感点为项目北侧86m的居民点，不在卫生防护距离范围内，项目建设对其影响较小。

- 6.2.1.6大气环境预测结论

根据大气环境影响预测结果，污染源在正常或非正常排放时对区域环境敏感点的影响均在可接受范围内，最大值预测浓度不超标；但污染源在非正常排放时比在正常排放对区域环境的影响要大得多。因此要求企业严格控制废气处理装置运行维护管理，建立定时检查等环境管理制度，确保各装置正常运行，保证废气处理能力，杜绝非正常排放的出现。

通过划定厂界外东、西、南侧48m、北侧25m的范围为卫生防护距离范围，根据目前现场调查情况来看。在防护范围内不存在居民集中居住区、文教区、医院等环境敏感区。业主应配合当地主管部门做好防护区域的日常环境管理，在卫生防护距离控制区内禁止新建任何永久性环境敏感点，并加强防护区域内的绿化建设。

### 6.2.2地面水环境影响预测评价

本项目收集贮存废矿物油建设项目，运营过程中不使用生产用水，故不产生生产废水；项目用水主要为工作人员日常生活用水和场地冲洗用水，生活用水和冲洗用水有当地供水系统供给；降雨初期产生的少量初期雨水。项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排；冲洗废水和初期雨水经收集后进隔油隔渣池预处理，再进入初期雨水池，不外排。

本项目生活污水产排量为0.16m3/d（48t/a）。生活污水经化粪池处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准，以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。参考类似污水处理设施，处理后污染物浓度为：COD为150mg/L、BOD为60 mg/L、氨氮为30 mg/L、SS为80mg/L，能够满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准；处理后污染物排放量为：COD为0.007t/a、BOD为0.003t/a、氨氮为0.001t/a、SS为0.004t/a。

生活污水经化粪池处理后以农用肥的形式用于周围农田或厂区绿化，农用肥未对水质进行限制，项目经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准，即项目经化粪池处理后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，在技术上可行；本项目生活污水产生量较少，但项目附近有大量农田，故项目附近农田可以完全消纳本项目产生的生活污水，故在数量上可行，能够满足不外排的评价要求。

此外，冲洗废水和初期含油雨水经收集后通过隔油隔渣池预处理，排入应急池内暂存用于项目消防冷水使用，冲洗废水和初期含油雨水不能直接进入应急池；冲洗废水和初期雨水经过隔油隔渣池处理后进入初期雨水池，避免含油雨水进入应急池，在技术上可行；项目计算冲洗废水产生量为0.12m3（0.15*0.8=0.12）、预测初期雨水产生量为18.385m3，小于初期雨水池容积（20m3），因此在存储数量上可行。

综上所述，本项目营运期废水排放对区域地表水体影响较小。

### 6.2.3地下水和土壤环境影响分析

本项目废矿物油贮存严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订单）相关要求进行建设。建设单位对贮存钢制储罐及地面做防腐、防渗措施，并设置有泄漏液收集系统，将泄漏液引至应急池后定期由有资质单位（湖南宏旺环保科技有限公司）安全转运处置，不外排；隔油隔渣池、应急池、危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订单）相关要求进行建设。则泄漏的废矿物油不会渗入地下而污染地下水，对地下水影响较小，项目建设不会明显影响区域地下水。

在采取地面防渗措施后，正常生产情况下公司厂区内无废水或其它物料排入地下或渗入地下。生产中各设备均为密封状态，正常工况下不会产生物料泄漏或跑冒滴漏，因此正常情况下本项目不会引起地下水污染影响。

非正常情况下，主要为意外原因引起地面防渗系统破坏，同时发生物料泄漏，这时反应液中的酸性含氨离子、铁离子等可能进入土壤，可能造成土壤污染和地下水污染，主要污染因子为铵离子、铁离子和pH。但是，由于发生物料泄漏后，一般均可及时进行处置，发生长期的或大量的泄漏的可能性极小，因此其对地下水的污染影响不会是长期的或严重的，其影响总的来说是较小的。

建设方在工程建设时，须认真落实对工程地面采取的防渗措施，加强生产管理，严格落实安全生产和环境风险防护措施，定期对项目所在地及周围地下水和土壤进行监测，设置地下水监测井，降低事故风险发生对地下水和土壤的环境影响。

### 6.2.4声环境影响预测评价

- 6.2.4.1噪声源及其声级值

本项目的运营期噪声源主要为油泵、油罐车等，噪声级在75～80dB(A)之间，均为间断排放。主要噪声设备特征及治理措施见下表。

表6.2-11  项目噪声声源源强情况  （单位：dB（A））

| 序号 | 设备名称 | 声级值 | 频率特征 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵 | 85 | 中低频 | 隔声、减振，定期检查保证正常运转 | 70 |
| 2 | 油罐车 | 75 | 中低频 | 厂区修筑平滑路面，减少路面坡度 | 65 |

- 6.2.4.2预测模式选择

（1）声源衰减模式

单个声源按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T 2.4-2009）中点声源半自由空间衰减模式进行预测，点声源辐射的声波在距声源中心r的受声点处的声级用以下公式计算：

LA(r)=LWA-∑Ai–8

式中：LA（r）—受声点的等效连续A声级，dB(A)；

LWA—点声源的A声功率级，dB(A)；

r—点声源中心到受声点的距离，m；

∑Ai—声波在传播过程中各种因素引起的衰减量之和，dB(A)，本评价主要考虑距离衰减与隔声、减震、吸声等措施引起的噪声衰减量，其中距离衰减计算式：Ad=20lgr。

（2）声能量叠加模式

利用下述计算模式对各独立声源在评价点的声压级进行叠加，即得某评价点的总声压级，叠加模式为：

Lp=10lgi=1n100.1Lpi

式中：Lp—某评价点的总声压级，dB(A)；

Lpi—某声源在评价点的声压级，dB(A)；

n—点声源数。

- 6.2.4.3噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声叠加值进行预测计算，结果见表6.2-12。

表6.2-12  项目建成后厂界环境噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 预测点位 | 时段 | 声 级 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状值 | 贡献值 | 标准值 | 超标值 |  |
| 东厂界中心点 | 昼间 | 53.5 | 50.78 | 60 | 0 |  |
|  | 夜间 | 46.6 | / | 50 | 0 |  |
| 南厂界中心点 | 昼间 | 52.7 | 49.85 | 60 | 0 |  |
|  | 夜间 | 44.4 | / | 50 | 0 |  |
| 西厂界中心点 | 昼间 | 53.1 | 50.47 | 60 | 0 |  |
|  | 夜间 | 45.3 | / | 50 | 0 |  |
| 北厂界中心点 | 昼间 | 54.4 | 48.55 | 60 | 0 |  |
|  | 夜间 | 49.1 | / | 50 | 0 |  |

由上表可知，项目运行后，项目各厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（项目北侧满足4类标准），昼间厂界噪声能做到达标排放；项目夜间不进行装卸作业，不产生噪声贡献值，项目现状监测值为运营期夜间监测值，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（项目北侧满足4类标准），夜间厂界噪声能做到达标排放。距本项目最近敏感点为项目北侧约86m的居民点，距离较远，且经距离衰减后，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周边敏感点环境影响小。综上所述，项目建成后对该区域声学环境质量影响较小。

### 6.2.5固体废物环境影响预测评价

本项目建成后固体废弃物主要有：储油罐油污泥、检验固废、废抹布、废手套、生活垃圾。

储油罐油污泥、检验固废、废抹布、废手套经收集后交于有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）进行处理。不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。储油罐油污泥及检验固废均为危险废物（HW08），其暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有5m2专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

垃圾分类，能回收的回收，不能回收的由环卫部门统一收集处理；不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。

综上所述，采取上述措施后，项目产生的固废不会对周围环境产生明显影响。本项目固废处置途径合理，所有固废均能得到有效处置，不对外排放，也不直接排入周围环境中，故不会对区域环境产生影响。

## 6.3社会环境影响分析

根据岳阳市核与辐射安全监督管理站出具文件可知，为了配合环保局开展的危险废物专项行动，解决岳阳市及其他区县4S店和汽车维修行业的废矿物油收集问题，杜绝无证经营和非法转移现象，建议湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目建设，且项目废矿物油收集范围为岳阳市（含区县）。故目建成后有利于岳阳楼区梅溪乡及周边地区各类企业废矿物油回收，减少废矿物油资源浪费及环境污染，市场前景广阔，经济效益良好，并具有良好的社会效益和环境效益。项目建设符合国家和政府相关政策要求，具有良好的社会效益。本项目可增加地方财政收入，拉动投资，提高就业。也有利于提升区域产业链的规模水平和凝聚力，进一步促进地方经济社会发展，并完善岳阳市范围内废矿物油收集的的短板。

本项目最近敏感点为项目北侧86m的东北角居民点，距离项目较远，且位于主导风向上风向，项目建设对其影响较小，不会产生较严重的社会影响；项目建设储罐区距离北侧交通干线在20m以上，项目运行不会影响交通干线运营；项目周边企业主要为水泥制品厂、砖厂等，该类企业对环境适应性强，本项目建设不会影响周围企业正常生产运行。

# 7、污染防治措施评价

## 7.1施工期污染防治措施

### 7.1.1大气污染防治措施

本项目施工期扬尘主要来源于土建挖方、建材运输等过程，由于植被破坏、土壤裸露及基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。

为减少施工扬尘对工程所在地空气环境的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》采取以下扬尘污染防治措施：

（1）施工工地周围按要求设置2.5m高的围墙，围墙底端设置防溢座。

（2）建筑物四周1.5m外全部设置防尘布，且防尘布顶端应高于施工作业面以上。

（3）在施工期间，当空气污染指数为80～100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。洒水量应以保持施工场地含水率为14～18%为宜。

（4）超过2天以上的渣土堆、裸地使用防尘布覆盖等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘长为宜，所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。

（5）在项目施工期进出口大门内侧设置洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点配置清洗机和2名清洗员（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于，连接出口的道路必须保洁。

（6）在每个项目出口围墙内侧设置1个沉淀池，沉淀池容积不小于5m3，污水沉淀时间应大于1小时。在施工围档内四周应设置排水沟。

（7）装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下1m，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

（8）采用商品混凝土，若进行水泥现场搅拌，须采用封闭式搅拌，并配备布袋除尘装置，并定期进行洒水；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。

（9）工程项目竣工后30日内，要平整施工工地，并清除积土、堆物。

（10）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。

（11）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。

### 7.1.2水污染防治措施

施工期的水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。本项目建设场地已基本有土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。为减轻施工废水和施工人员生活污水对地表水的影响，主要采取以下措施治理废水污染：

（1）施工场地设有化粪池施工人员生活污水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后，以农用肥形式用于周围农田或厂区绿化。

（2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入东侧农灌沟渠，造成沟渠堵塞，泥沙淤积。

（3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）处理，以免污染水体。

（4）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后用于场地洒水，不外排。

（5）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排，排入附近地标水体或雨水管网。

（6）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排，排入附近地标水体或雨水管网。

（7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。

### 7.1.3噪声污染防治措施

噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间。需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。

表7.1-1  施工机械噪声在不同距离处的声级  dB(A)

| 声源 | 10m | 50m | 100m | 120 m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工机械 | 85.0 | 71.0 | 65.0 | 63.4 | 61.5 |

本项目施工过程的噪声经过距离衰减后，对周边环境保护目标基本无不利影响。

施工噪声是特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。为了尽量减少因本项目施工而给周围人们生活及工作带来的不利影响，项目建设中必须采取以下控制措施：

（1）在施工过程中，施工单位应严格执行和落实《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关规定，采取先进的施工方式、工艺（购置商品混凝土避免现场搅拌噪声等）和低噪声施工设备，避免施工扰民事件的发生。

（2）施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（22:00-6:00）应禁止使用打夯机、打桩机、搅拌机等高噪声设备施工；午间（12:00-14:00）及晚间（19：00-22：00）应避免有噪声施工活动，以免影响附近居民的休息，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

（3）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。对于固定的设备噪声，必须加装隔声罩和消声装置。

（4）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效控制以缓解其影响。

（5）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时采取相应的措施进行控制和处理，并与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。

（6）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。

综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

### 7.1.4固废污染防治措施

本项目在施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾、施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等，其中混凝土块、碎砖建筑垃圾均交由渣土办处理，不得随意堆弃，废包装、建筑边角料等收集后回用或外卖给废品站；施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。

### 7.1.5生态保护措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

施工时要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染水体、市政管道。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。

在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。项目建成后，利用空地和实际需要，实施适当绿化。

## 7.2营运期污染防治措施

### 7.2.1废气污染防治措施

本工程废矿物油收集、装卸和贮存过程中排放的废气污染物为VOCs（主要为非甲烷总烃）。VOCs通过油气回收设施进行回收，油气回收效率达到95%。

- 7.2.1.1油气回收处理措施

本项目在废矿物油储存及装卸装置内安装油气回收装置，本项目共有8个废矿物油储存罐及对应装卸设施，每个储存罐配套设置一套油气回收装置，用于油气回收。本项目油气回收装置的油气回收效率为95%，油气排放口为7m。为了确保油气回收装置排气孔油气达标排放，应定期对油气回收装置进行检修，确保其正常工作。

- 7.2.1.2无组织逸散排放废气防治措施

为防止VOCs（主要为非甲烷总烃）挥发扩散对周围环境的污染和人体的危害，保证良好安全的作业环境，对于储运加强操作管理，以减少物料转运和装卸过程中的VOCs（主要为非甲烷总烃）废气产生量；对设备装置、管道及阀门等易泄漏部位设置可燃、有毒气体报警仪表，及时发现问题、减少污染。

本项目无组织排放的废气主要为VOCs（主要为非甲烷总烃）等。在厂区空地、路边及围墙侧种植吸收VOCs（主要为非甲烷总烃）效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低VOCs（主要为非甲烷总烃）气体的环境影响。

无组织排放控制主要通过加强操作生产管理，结合本项目厂区平面布局分布来看，厂界外东、西、南侧48m、北侧25m的范围为卫生防护距离范围，业主应配合相关主管部门做好防护区域日常管理工作，将无组织排放的废气影响降至最低。

非正常排放污染控制措施：在装置运行过程中，若某个工段出现异常，导致废气污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停车，开始检修，及时恢复其正常运转。如VOCs（主要为非甲烷总烃）非正常排放时，应停止装卸工段运行，短时间内无法修复时，应将整个装卸设备停车，以进一步减少VOCs（主要为非甲烷总烃）影响。

### 7.2.2废水污染防治措施

- 7.2.2.1厂区雨污分流排水收集和排放系统措施

厂内排水按全面规划，清污分流，按质分类的原则合理划分系统。厂内排水系统划分为生活污水系统、雨水系统应急设施（应急池）。

①生活污水系统

本项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。故项目内生活污水系统为封闭系统，需要定期清运。

②雨水收集系统

雨水系统为雨水明沟系统，收集厂内未受污染的雨水、道路冲洗水排入雨水系统。工艺装置区和辅助生产设施的可能被污染区域设置围堰，受污染的初期雨水作为污染雨水收集经隔油隔渣池简单处理后进入初期雨水池，在初期雨水池内作为消防冷却水及洒水降尘水备用，后期雨水切换进入雨水沟排入东侧农灌渠。经计算，本工程初期雨水量为18.385m3/次，初期雨水池容积设计为20m3，设计合理。

- 7.2.2.2厂区内地表水污水处理防治措施

本项目运行过程中不使用生产用水，故不产生生产废水；项目用水主要为工作人员日常生活用水和场地冲洗用水，生活用水和冲洗用水有当地供水系统供给；降雨初期产生的少量初期雨水。项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排；冲洗废水和初期雨水经收集后进隔油隔渣池预处理，再进入初期雨水池，不外排。

本项目生活污水产排量为0.16m3/d（48t/a）。生活污水经化粪池处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准，以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。参考类似污水处理设施，处理后污染物浓度为：COD为150mg/L、BOD为60 mg/L、氨氮为30 mg/L、SS为80mg/L，能够满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准；处理后污染物排放量为：COD为0.007t/a、BOD为0.003t/a、氨氮为0.001t/a、SS为0.004t/a。

冲洗废水量为3.6t/a，冲洗废水中石油类浓度为≤200mg/L、SS≤250mg/L，冲洗废水石油类产生量为0.0007t/a、SS产生量为0.0009t/a，冲洗废水经隔油隔渣池预处理后排入应急池，不外排，回用于消防冷却水货厂区洒水降尘。

初期雨水量为18.385m3/次。初期雨水中石油类浓度为≤20mg/L、SS≤800mg/L，初期雨水石油类产生量为0.368kg/次、SS产生量为14.708kg/次。初期雨水经隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，不外排，回用于消防冷却水或经厂区洒水降尘。

综上所述，本项目营运期废水排放对区域地表水体影响较小。

- 7.2.2.3厂区地下水污染防治措施

本项目废矿物油储罐区严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订单）相关要求进行建设。建设单位对贮存钢制储罐及地面做防腐、防渗措施，并设置有泄漏液收集系统，将泄漏液引至应急池后定期由有资质单位（湖南宏旺环保科技有限公司）安全转运处置，不外排；应急池、危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订单）相关要求进行建设。则泄漏的废矿物油不会渗入地下而污染地下水，对地下水影响较小。

本项目装置区实施了清污分流，后期洁净雨水随雨水管网外排。参照国家环保总局环函[2006]176号文关于“在设计上实现厂内污水管线地上化、……地下水防渗”要求，为了防止污水渗入地下水中，在装卸区、储罐区均应采取相应的防渗、防腐措施。

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

1、源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

2、本项目在设计上输油管线采用地上敷设方案。对于确需地下敷设的输油管线，拟采用强度高、腐蚀域度大的管道材料和高等级防腐材料，做好管沟、阀井的防渗、防漏处理，将渗漏污染降低到最小程度。

3、末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，交由有资质单位（湖南宏旺环保科技有限公司）回收处理。

具体措施如下：

（1）生产装置区域内易产生泄漏的设备尽可能按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。围堰高出堰区地面的高度不低于1.0m，围堰容积不小于40m3，满足单个储罐废矿物油最大泄漏量；围堰内应设置排水地沟，围堰内地面坡向排水设施，坡度不小于0.003，分类收集围堰内的排水，围堰内污水通过地沟和地漏排入污水系统，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

（2）对于盛装有毒有害介质的设备法兰及接管法兰密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。

（3）所有转动设备必须进行有效的设计，尽可能防止废矿物油泄漏。

（4）机、泵基础周围设置废液收集设施，使泄漏物料统一收集至事故应急池。

（5）装置污染区地面初期雨水、使用过的消防冷却水全部收集进入初期雨水池或应急事故池，再通过泵提升后回用于消防冷却或洒水降尘等。

将厂区划分为非污染防护区、一般污染防治区和重点污染防护区。

一般污染防治区包括废矿物油装卸区、厂区运输道路等，均采用地面硬化措施。重点污染防治区包括储罐区、应急池、地下管道等，罐区围堰、排水管道、边沟、明沟以及应急池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。非污染防护区为办公生活区。

此外建设方在工程建设时，须认真落实对工程地面采取的防渗措施，加强生产管理，严格落实安全生产和环境风险防护措施，定期对项目所在地及周围地下水和土壤进行监测，设置地下水监测井，降低事故风险发生对地下水和土壤的环境影响。

### 7.2.3噪声污染防治措施

项目噪声源主要来自于较大功率的机械设备，拟采取隔音、消音和降音等措施，从噪声源、传播途径以及接受者三方面进行防护：从噪声源方面进行防护，选用先进的低噪声设备并作防振处理，减少噪声源噪声强度；从传播途径方面进行防护，采用隔声罩对噪声源进行隔声处理，增加噪声在传播过程的衰减，从而减少噪声到达接受者时的影响；从接受者方面进行防护，在高强噪声区长时间工作的人员应使用听觉保护器或耳罩等，减少噪声对身体危害。

项目拟对较大的机泵，需对电机采取消声治理，在室外成排安装的机泵，凡平面布置上有条件的，可采取隔声屏障，以改善噪声敏感区的环境条件；各类风机均安装进、出口消声器和局部隔声罩；空压机进行基础减震、设置隔声操作室。并在厂界内临近周边环境敏感点的周围实地种植绿化树种，增加噪声衰减量，能够有效的降低噪声的传播影响。

为进一步降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：

（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；

（2）合理安排设备安放位置，尽量远离敏感点，尽可能利用距离进行声级衰减；

（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高；

（4）加强厂区绿化，种植一些较高大的植物，以降低对周围环境的影响；

（5）严格生产作业管理，合理安排生产时间，禁止在夜间（22:00~次日8:00 时段）进行生产运营。

通过对项目产生的噪声预测分析，本项目各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（项目北侧满足4类标准），不会对区域声环境造成明显影响，噪声防治措施可行。

### 7.2.4固体废物处理处置措施

本项目建成后固体废弃物主要有：储油罐油污泥、检验固废、废抹布、废手套、生活垃圾。

储油罐油污泥、检验固废、废抹布、废手套经收集后交于有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）进行处理。不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。储油罐油污泥及检验固废均为危险废物（HW08），其暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有5m2专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

垃圾分类，能回收的回收，不能回收的由环卫部门统一收集处理；不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。

综上所述，采取上述措施后，项目产生的固废不会对周围环境产生明显影响。本项目固废处置途径合理，所有固废均能得到有效处置，不对外排放，也不直接排入周围环境中，故不会对区域环境产生影响。

在固体废物的日常管理中，要做到以下几点：

（1）杜绝工业垃圾，特别是有毒有害废物混入生活垃圾，以避免造成污染物泄漏、扩散。

（2）严格管理各种废物的存放，厂区内不得乱堆乱放各类固废，其存储应堆放至专用暂存场所。储油罐油污泥及检验固废暂存时需有塑料内衬密封，并设有5m2专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

（3）对于生产中产生的废弃化学原料，报告当地环保部门处置，禁止任意倾倒。

经采取以上各项相应的处置措施后，项目产生固体废物直接排放量为零，符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，是可行的。其不会对环境产生大的影响。

### 7.2.5储运装卸污染控制措施

根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607—2011），本项目废矿物油储存和运输过程中的控制措施如下：

- 7.2.5.1贮存污染控制措施

（1）废矿物油贮存污染控制应符合GB 18597 中的有关规定。

（2）废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。

（3）废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。

（4）废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。

（5）废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。

（6）废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。

（7）已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。

- 7.2.5.2运输污染控制措施

（1）废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》等的规定执行。

（2）废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。

（3）废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

（4）废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案。

（5）废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

（6）废矿物油在转运过程中应设专人看护。

- 7.2.5.3装卸污染控制措施

（1）废矿物油在厂区内装卸前应进行检查，避免废矿物油装卸过程中产生的滴、漏、冒、跑油，从源头解决跑冒滴漏；

（2）场内废矿物油装卸区域设置防渗措施和导流措施，万一发生废矿物油跑冒滴漏现象能避免废矿物油乱流，且能有效收集；

（3）对废矿物油阀门等容易发生跑冒滴漏的节点重点检查防护，并在阀门等下方加装临时的废矿物油接收桶，在发生跑冒滴漏后能够及时收集；

（4）废矿物油接收桶接受的废矿物油再次进行贮存，废矿物油导流设施导流废矿物油经冲洗后进隔油隔渣池。

## 7.3项目环保竣工验收清单

项目竣工环境保护验收清单列入表7.3-1。

表7.3-1  项目环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表

| 项目 | 污染源 | 验收内容 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | VOCs | 油气回收装置 | 参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业无组织排放监控浓度限值 | 15 |
| 废水治理 | 地下水防渗 | 包括废机油钢制储罐区、应急池的防渗措施 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单） | 15 |
|  | 隔油隔渣池 | 5m3隔油隔渣池 |  | 1 |
|  | 初期雨水池 | 20m3初期雨水池 |  | 5 |
|  | 应急水池 | 40m3应急水池 |  | 10 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 3个容积约为0.5m3的生活垃圾收集桶 | / | 0.3 |
|  | 危险废物 | 5m2危险废物暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单） | 1.7 |
| 噪声治理 | 设备噪声 | 选用低噪设备；隔振减振；合理布局；合理安排作业时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 50 |

# 8、环境风险评价

国家环境保护总局2004年12月11日发布的《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。

遵照国家环保部国家环保总局环发[2012]77号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》和国家环保总局环办[2006]4号文《关于排查化工石化等新建项目环境风险的通知》的精神，本次环境风险评价按照上述文件及《建设项目环境风险评价技术导则》、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160—92）（1999年版）的相关要求，采用风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法对本项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险、减少公害的目的。

## 8.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施。

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 8.2环境风险识别

根据项目所涉及的原料、辅料、中间产品、产品、副产品及废物等物质，凡属于有毒物质（极度危害、高度危害等）、强反应或爆炸物质、易燃的列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别及贮量等，本评价从主要物料风险识别和生产过程（单元）风险识别两个方面确定建设项目的主要危险物料和重大危险源，并且筛选风险评价因子。

### 8.2.1物质危险性识别

在本项目生产过程中，主要涉及到的危险物料为废矿物油。

- 8.2.1.1火灾爆炸危害

对于本项目涉及的主要物料火灾危险分类按《石油化工企业设计防火规范》（GB50160—92）（1999年版）中规定的方法分类，见下表。

燃烧爆炸危险度按以下公式计算：

H=（R-L）/L

式中：H—危险度

R—燃烧（爆炸）上限

L—燃烧（爆炸）下限

危险度H值越大，表示其危险性越大。

表8.2-1  石油化工产品的火灾危险性分类

| 火灾危险性分类 |  | 产品名称 | 特 征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 |  | 可燃气体 | 可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%（体积） |
| 乙 |  |  | 可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%（体积） |
| 甲 | A | 液化烃 | 15℃时蒸汽压力>0.1MPa的烃类液体及其它类似液体 |
|  | B | 可 燃 液 体 | 甲A类以外，闪点<28℃ |
| 乙 | A |  | 闪点≥28℃至≤45℃ |
|  | B |  | 闪点>45℃至<60℃ |
| 丙 | A |  | 闪点≥60℃至≤120℃ |
|  | B |  | 闪点>120℃ |

根据上述分级依据，本项目涉及的主要物料理化性质及火灾、爆炸特性分类见下表。

表8.2-2  主要物料理化性质及危险特性

| 化学名称 | 沸点（℃） | 相对密度 | 闪点℃ | 爆炸极限（体积%） |  | 火灾危害分类 | 爆炸危险度H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |  |
| 废矿物油 | 179- 210 | 0.85 | 135 | 3.8 | 10.2 | 丙类可燃液体 | 1.68 |

根据上述火灾、爆炸分类结果可知，本项目涉及的物料和产品均属丙类可燃液体。

- 8.2.1.2毒性危险

根据《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（国家环境保护总局办公厅文件环办［2006］4号）中关于“危险性物质排查”判定危险性物质的标准按《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表1）或《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）执行，本次评价物料毒性分级按《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）中规定的方法分级，见表8.2-3。本项目毒性物质主要毒性资料及毒性分级见表8.2-4。

表8.2-3  毒物危害程度分级

| 危害 中毒 | 指标 | 分 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ（极度危害） | Ⅱ（高度危害） | Ⅲ（中度危害） | Ⅳ（轻度危害） |
|  | 吸入LC50（mg/m3） | <200 | 200-2000 | 2000-20000 | >20000 |
|  | 经皮LD50（mg/kg） | <100 | 100-500 | 500-2500 | >2500 |
|  | 经口LD50（mg/kg） | <25 | 25-500 | 500-5000 | >5000 |

表8.2-4  主要物料毒性资料以及毒性分级

| 化学名称 | 毒性资料 |  | 危害 分级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 毒理学资料 | 健康危害 |  |
| VOCs（主要为非甲烷总烃） | 大鼠吸入HNS4小时，其LC。。为5,300(4,400、6,700)mg/m3。按规定的统一实验程序和指标〔注〕，大鼠吸人HNS浓度4,600mg/m3，狗吸入浓度3,800 mg/m3,6小时无明显不适症状。吸入浓度5,500 mg/m3,每天6小时，每周5天，13周后，75%大鼠的肾小管上皮有变性肿胀，伴有染成浅红色均匀的胞浆内凝固物，而在2,100或610 mg/m3“的浓度与对照组比无显著差异。HNS浓度3,200~4,300ng/m3，大鼠和狗吸人6小时，无上呼吸道刺激症状。 | 动物实验表明，烃类物质在呼吸道中的毒性至少是在胃肠道中的140倍。假如这一发现适用于人类，在小儿胃中350ml可以致死，而在肺中仅2.5ml即可致命。症状和体征：主要是呼吸系统，胃肠道和中枢神经系统的症状和体征。最初，受害者有咳嗽，气哽，甚至仅闻一点气味即可能引发呕吐；继之出现发绀，屏气和持续的咳嗽。年长儿童可能主诉胃内灼烧感以及出现自发性呕吐。中枢神经系统症状有嗜睡，昏迷和抽搐。这些表现一般与剂量有关，而且摄入轻质油和重质煤油的症状是最严重的。严重病例会出现心脏扩大，心房颤动和致命的心室颤动。对肾脏和骨髓的损害已有阐述。因肺炎致死通常发生在24小时之内。无症状肺炎的消散大约需1周，而重质煤油引起的肺炎需要5～6周。 | Ⅲ |

### 8.2.2生产过程潜在危险性识别

本项目的废矿物油的物料存储罐区是危险物料的集中地，一旦出现泄漏或爆炸事故，其造成严重的危害。

### 8.2.3重大危险源辨识

- 8.2.3.1识别方法

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009），单元内存在危险化学品的数量等于或超过GB18218-2009中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为两种情况：

（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

式中：q1、q2……qn——每种危险化学品实际存在量，t。

Q1、Q2……Qn——与危险化学品相对应的临界量，t。

- 8.2.3.2识别结果

本工程废矿物油油品储罐存储量最大约为280t，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定，油品属有易燃液体且临界量5000t。因此，油品储量低于临界量5000t，因此，本工程油品储罐未构成重大危险源。

表8.2-5  本工程贮存场所危险物质量与临界量对比

| 危险单元名称 | 危险物质 | 贮存场所危险物质量 |  | q/Q | 是/否构成 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本工程(t) | 临界量(t) |  |  |
| 油品储罐 | 废矿物油油品 | 280 | 5000 | 0.056 | 否 |

### 8.2.4事故废水风险分析

本次风险评价事故污水考虑两个方面，一是事故状态下的消防冷却水等，二是厂区初期雨水。参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）（1999年版）第7.3.6条之规定，本工程在厂区内设计有效容积40 m3事故水池和20 m3初期雨水池。

## 8.3评价等级、评价范围及环境保护目标

### 8.3.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的规定，环境风险评价工作等级划分表见表8.3-1。

表8.3-1  环境风险评价工作等级划分表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中规定，油品属有毒危险物质且临界量5000t。根据8.2-5本工程贮存场所危险物质量与临界量对比可知，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中规定，油品属有易燃液体且临界量5000t。因此，油品储量低于临界量5000t，因此，本工程油品储罐未构成重大危险源。根据环境风险评价工作等级划原则（表8.3-1），本项目的环境风险评价等级确定为二级。

### 8.3.2评价范围

本次环境风险评价等级定为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2004）的规定，本项目环境风险评价范围定为以贮存单元为中心，半径3km的范围内。

### 8.3.3环境敏感性排查及环境保护目标

本项目风险评价等级为二级，因此需要对厂址周边3 km范围内进行人口集中区和社会关注区排查，排查结果见表8.3-2。

表8.3-2  本项目环境风险保护目标一览表

| 类型 | 敏感目标（规模） | 相对方位及最近距离 | 性质 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆炸、泄露 | 铁铺咀（约50户） | ES，190m | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 罗家冲（约20户） | W，230m | 居民 |  |
|  | 东北角居民点（约10户） | N，86m | 居民 |  |
|  | 坪田（约10户） | E，218m | 居民 |  |
|  | 岳阳楼区（约1000户） | E，1.5km | 居民 |  |
|  | 北侧交通干线 | N，0m | 道路 | / |

## 8.4风险源项分析

环境风险由“发生事故的可能性”和“事故后果的严重程度”两部分组成。

### 8.4.1工程事故风险概率

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

中石化总公司编制的《石油化工典型事故汇编》中显示，在1983～1993年间的774例典型中，国内石化企业四大行业炼油、化工、化肥、化纤的生产装置事故发生率占全行业比例分别为37.85％、16.02％、8.65％、9.04％。据有关资料记载，管线、阀门、贮罐等发生重大爆炸、爆裂事故的概率为10-4及以下。管线、阀门、贮罐等严重泄漏事故的概率为10-3，管线、贮罐、反应器等破裂泄漏事故的频率为10-2，管道、泵、阀门、槽车等损坏小型泄漏事故的频率为10-1，可见泄漏事故发生的概率最大，最容易发生。

资料表明，按损失1000×104美元以上的特大型事故装置统计分析，贮罐区的事故比例最高达到16.8％。装置特大型事故的原因分析结果表明，阀门、管线泄漏是主要事故原因，占35.1％，其次为设备故障和操作失误，分别占18.2％和15.6％，见表8.4-1。

表8.4-1  事故原因频率表

| 序号 | 事 故 原 因 | 事故比率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门管线泄漏 | 35.1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18.2 |
| 3 | 操作失误 | 15.6 |
| 4 | 仪表、电器失灵 | 12.4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 13.4 |
| 6 | 雷击、自然灾害 | 8.2 |

### 8.4.2生产过程源项分析

在物料的运输、仓储和生产过程中，如管理、操作不当或意外事故，都有可能存在造成火灾或中毒等环境事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒、有害化工原料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。

（1）工艺系统危险性分析

①本项目收集贮存的废矿物油属于丙类可燃液体，如果在储存过程中管理不当，遇明火或高温，另外如果储油库建设设计中防雷避雷设施不当，废矿物油就可能遭雷击，存在发生引发火灾事故的可能性。

②本项目收集贮存的废矿物油属于危险废物，如果管道、阀门等密封点泄漏，设备、管件存在缺陷引发泄露，外泄后会对区域空气和水体环境造成污染。

③本项目装卸贮存工艺过程中使用了油气回收设施，油气回收装置运行保证储罐内油气循环回收，对设备及相应管道的密封和耐腐蚀的要求都很高，存在着因设备腐蚀或密封件破裂而发生泄漏物料的潜在可能性。

④所有的自然灾害如大风、暴雨、冰雹、雷电、地震等有可能造成生产设施的破坏，引起腐蚀性、有害物料的泄漏，从而造成环境的污染。

⑤工艺过程危险因素分类

项目工艺工程危险因素主要为火灾、腐蚀性和高温明火、

A火灾危险：项目收集贮存的废矿物油属于丙类可燃液体，一旦外泄或者在油罐内遇到明火即可发生火灾事故。此外，静电放电，雷电放电均可成为引燃的点火源，从而导致火灾炸事故发生。

B高温：项目贮存废矿物油的装置为油储罐，在高温下罐内油品挥发较大，油罐内容易形成较大的气压，如不及时减压易导致油罐破裂，油品泄漏。

C腐蚀性：项目装置中存放废矿物油，属于危险废物，存在一定的腐蚀性，达到一定程度后发生废矿物油泄漏。

（2）设备和管道的危险性分析

①电气设备等不符合防火防爆要求易发生火灾、爆炸事故。

②压力容器可能因各种应力积聚（加压、卸压交变载荷的疲劳应力、长期高温条件下材料缓慢塑性变形引起的蠕变），腐蚀造成废矿物油的泄漏而产生环境污染事故。

③如接地措施失效或电器设备线路绝缘损坏、线路短路均有可能产生火花引起火灾事故。

④废矿物油属于危险废物，具有腐蚀性，在设备的选用上，如设计选用材质方面存在问题时，在遇到有腐蚀作用的这些介质时将严重影响设备使用寿命，从而引发事故。

⑤设备和管道系统如存在脱焊、虚焊等焊接缺陷，或设备制造厂家制造设备时因制造技术、工艺不过关，设备存在质量隐患，在正常生产时将会引发泄漏，导致泄漏、中毒事故的发生。

⑥设备的安全附件如安全阀、防爆膜、压力表、温度计、防护罩、液位计、减压阀、视镜、报警器、密封盖不全，设备安全使用构成隐患。将造成泄漏、火灾等安全事故。

（3）贮运过程的危险性分析

本项目在贮运过程中涉及的物料涉及可燃危险特性，因此会引发中毒、灼伤、火灾等危险。

①在原料运输过程中，运输单位、人员和工具，如不具备危险废物运输资质、条件，均可能引发事故。

②废矿物油在罐车输送过程中，因撞击、损坏，管理不善等因素，易引发泄漏、灼伤、窒息、腐蚀性事故。

③废矿物油罐区内的电气、仪表、照明如果选用不当、安装不合理，该防爆的场所不使用防爆的电气、仪表、照明，都有可能引发火灾事故，造成人员的中毒、伤亡，同时造成环境污染。

④运输车辆没有戴防火罩，车辆尾气在排放过程中，可产生火星，与达到爆炸极限的气体接触，可造成火灾、爆炸的危险。

⑤储罐区的防雷与接地设施如接闪器、引下线和接地装置若发生断裂松脱，影响雷电通路，或土壤电阻增大，影响雷电流散，则可能在雷雨季节遭受雷击。雷电云的主放电在贮罐上引起的静电感应能产生数千伏电位和10KA以上电流，是形成火花的危险源，发生火灾事故。

⑥大风和台风等恶劣天气不仅对废矿物油储罐区的设备、设施会造成破坏，还会引发二次事故或次生事故。

⑦仓库区附件，如抑尘洒水、粉尘浓度报警器失灵等都会给易燃物体的安全贮存带来严重威胁，造成着火爆炸事故。

（4）环保系统的危险性分析

工程在生产过程将产生废气、废水等污染源，若在污染防治措施发生事故时，如来不及控制污染源继续产生或及时采取停车措施，就会导致废水、废气等污染源超标排放情况发生，对区域空气环境、地表水环境造成一定的污染冲击。

### 8.4.3最大可信事故

综合以上风险识别和源项分析，本工程的最大可信事故判定为：由于设备损坏或操作失误引起物料从管线或贮罐泄漏，大量释放的易燃、易爆、有毒有害物质，可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生。石化行业的生产装置事故发生率较高，其中管线、阀门、贮罐等泄漏事故概率最大，本项目风险评价将以物料泄漏为重点，结合事故发生概率、事故后果严重性等因素，确定本项目最大可信事故为：油品储罐的泄漏。

## 8.5风险影响分析

### 8.5.1泄漏事故环境影响分析

项目涉及的废矿物油属于丙类可燃液体，在装卸及贮存过程存在火灾，爆炸和泄漏的风险。项目收集贮存废矿物油闪点较高，一般情况较为稳定，但在收集装卸贮存过程也存在一定程度的火灾、爆炸和泄漏的风险。

无论储存装置破裂还是爆炸导致泄漏事故都可能导致污染物进入清下水和雨水系统，从而直接排放环境，废矿物油一旦泄露到附近河道，容易导致污染纠纷，但就本项目而言，储存量相对较大，一旦发生事故将产生较严重的污染事故后果，必须采取应急预案并落实措施加以预防。

在落实好预防措施后，一般泄漏油污进入应急池进行收集，不会泄漏至外环境，并不会对外环境产生大的影响。但企业平时应采取防范措施，尽量避免此类事故的发生。

项目将设置事故应急池，对废水进行收集暂存后进行处理。因此此类事故的发生一般不会造成严重的后果。项目泄漏范围主要在项目储罐区和装卸区，影响范围为项目地块内，距离项目最近敏感点为东北侧86m的东北角居民点，最近敏感点距离项目较远，发生泄漏事故不会对该敏感度产生影响。

### 8.5.2火灾事故影响分析

根据建设单位提供资料，本项目消防用水主要为储罐冷却系统用水，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本项目同一时间的火灾次数为一次，室外消防用水量为15L/S，火灾延续时间为2小时，则消防总用水量为108m3，消防废水按照80%产生量，则消防废水量为86.4m3；消防尾水经收集后经过隔油隔渣池预处理排入应急池，重新回用于消防水，循环使用，不外排。本项目拟建事故应急池40 m3（消防水池和事故应急池合建），可以满足消防用水储量需求。

本工程废矿物油遇高温明火可发生燃烧火灾。如营运期各项安全措施不到位，极易引发火灾事故和环境污染。一般火灾事故会造成较大的人身财产损失，在物料燃烧过程中会造成大气环境污染，燃烧过程中会产生如一氧化碳、烟尘等有毒有害气体，将对环境产生严重影响；在消防灭火过程中会产生大量消防废水，如未经处理达标会造成区域地表水水环境污染。针对本项目而言，储存量相对较大，一旦发生火灾事故将产生较严重的污染事故后果，必须采取应急预案并落实措施加以预防。

项目火灾范围主要在项目储罐区和装卸区，消防废水经隔油隔渣池预处理后排入应急池循环使用、火灾燃烧废气随主导风向漂移，火灾事故主要影响范围为项目地块内（火灾燃烧废气影响项目下风向一定距离），距离项目最近敏感点为东北侧86m的东北角居民点，故最近敏感点距离项目较远，且位于该项目主导风向的上风向，发生火灾事故后燃烧废气及消防废水不会对该敏感点产生明显影响。

## 8.6风险防范措施

建设单位应思想上高度重视本项目的环境风险防范工作，组建专门的环境安全监管机构，配备管理人员，健全规章制度，强化监管，确保工程运行中不发生环境风险事故。

### 8.6.1总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

项目在生产布局时，应当在废矿物油运输、装卸、储存、应急等方面根据废矿物油的性质确定合适的运输存放方式和位置，落实相应的安全措施，确保安全；生产区应按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

本项目的总平面布局为安全生产设计部门严格按照国家的安全规范来设计的，本项目现有办公楼和本次新建装置、油罐的安全距离符合有关规定，规划的总平面图是安全监管及消防批准的，严格执行国家现行的防火、防爆、卫生、安全等有关技术规范和规程，确保生产安全。

（2）建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，本项目建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。生产中需注意做好生产场所的通风，并相互间保持一定的安全距离（相关距离由本项目的安全评价确定）。同时，建设单位要严格按照安全生产原则组织生产，加强管理。

### 8.6.2工艺技术设计安全防范措施

工艺技术设计安全防范措施包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所等。其安全设计规定要求按照《化工企业安全卫生设计规定》(HG 20571-2014)标准的规定进行。

（1）工程采用先进、成熟、安全、可靠的工艺技术。在设计中严格遵循相关规范的要求。严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏、火灾和中毒的可能性。

（2）设备设计严格执行压力容器设计规定，装设安全阀等以防超压后发生爆炸。按规定，选择合适的设备和管道密封型式及密封材质，避免泄漏事故发生。

（3）工程在设计阶段应充分考虑到防止废矿物油泄漏、设备压力、温度等因素，工程等级要严格执行国家及行业标准，严格执行相关标准，满足防火防爆要求。

（4）选择质量好的阀门和管件，保证长周期安全运行。压力容器、压力管道的设计及制造分别符合《钢制压力容器》、《工业金属管道设计规范》及其它有关的标准规范。项目重点危险设备如装卸设备、油气回收设备、储油罐等均设置必要的安全附件，如安全阀、防爆膜等泄压保安装置，以防止设备超压、物料溢出发生事故。

（5）调节阀的频繁动作易导致阀杆填料函密封失效，进而导致泄漏，因此设计中应注意调节阀及其密封系统的选型，保证其可靠性。

（6）从已有的同类装置事故调查统计资料来看，现场仪表的质量问题已成为影响自控系统有效运行和装置安全可靠性的重要因素，并导致相当一部分的联锁自保不得不摘除，因此在设计中仪表的选型必须先进、可靠。另外，仪表及其附属管路的接地(包括保护接地、工作接地、防雷接地)应符合国家现行规定。

（7）在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

### 8.6.3废矿物油贮运安全防范措施

工程投产后，废矿物油均应遵守《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物环境管理工作手册》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。各类物料及产品必须按相关危险物品规定贮运（包括贮运装置、贮运方式等）包装上要有牢固清晰的“有毒品”、“危险品”等标志。

按有关规定在厂房和建筑物内设置强制通风，以防止有害气体的积聚。革新工艺，避免使用有毒物质。严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，讲究环境卫生和个人卫生，训练工人学习防毒急救技术，学习使用防毒面具。

定期检修设备，改进密封结构和加强泄漏检验以消除设备、管道的跑冒滴漏，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。

对于油罐类、建(构)筑物，增加相应的防雷措施。对于新建的爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施。

对于新建的储存或输送腐蚀性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施；对腐蚀严重部位的设备及管线，选用耐腐蚀材料。

对各类物料储存设施应有专人负责管理，禁止曝晒、热源和火源，定期检查维修，以防止储罐破损导致有毒有害物质的泄漏。

废矿物油运输必须由具有资质的单位承担。废矿物油在本工程厂区内装卸过程中，严格执行操作规程，防止有毒有害物质泄漏。有毒有害原材料运输途中的安全措施：严格检修车辆，特别是原材料装载部分，发现容器破损要及时修理或更换；在物料装卸过程中，必须严格执行操作规程，严防物料泄漏；在运输途中应谨慎驾驶，中速行驶，严防车辆相撞和翻车事故的发生。

担任储运人员必须经过上岗培训，经定期考核通过后方能持证上岗。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

- 8.6.3.1运输过程风险防范措施

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，目前本项目所使用各种原材料都是通过汽车运输。

运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、槽车外观须严格按规定印制提醒符号，标明原料类别、名称及尺寸、颜色。

运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）等，运输基础油槽车必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。基础油品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净、装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

- 8.6.3.2贮存过程风险防范

贮存过程事故风险主要是因泄漏而造成的火灾爆炸、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

严格按照规划设计布置废矿物油储存区，油品贮存的场所必须是经公安消防部门和安监部门审查批准设置的，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。

生产及储罐区的消防设施、阳电设施、防雪防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

废矿物油储存条件为储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和台适的收容材料。

### 8.6.4电气、电讯安全防范措施

（1）电气设计应强调执行《新编电气装置安装工程施工和验收规范》等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。

（2）供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或仓库四周布置。

（3）所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

（4）执行《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92）的规定，采取漏电保护。

### 8.6.5消防及火灾报警系统

项目装置将按《建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置火灾自动报警系统。

在控制室内设置1套火警控制主盘，以显示危险区的位置。火警盘上的信号由设在各个危险点或防火分区的可燃气体探测器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮等自动或手动报警设施送达。厂内火灾采用行政电话专用号报警，装置区和罐区等设置手动火灾报警按钮，发现火情保证迅速报警。

建议项目设置火灾报警系统进行分级预案制度，并与岳阳楼区消防中心和当地火灾消防部门进行联动，当企业发生火灾事故达到或超过预案的相关规定时，自动启动联动系统。

一旦有发现火险或其他危险情况，及时发出报警信号，操作人员应高度注意，采取适时补救措施。水喷雾系统、自动喷水灭火系统、固定式泡沫灭火系统以及消防水泵的启、停、工作状态等均应在火警盘上显示。

在办公室、配电室等处设置必要的火灾探测器，在工艺装置区内设置防爆型的手动报警按钮。油储罐区外道路边设置足够的地下式消火栓。油储罐区内配设足够数量的小型灭火具。对公司设置的自动喷水灭火系统的设计要求按照《自动喷水灭火系统设计规范》执行。

采用的消防器材应经国家消防检测中心认可的合格产品。施工要有消防施工合格证书。装置周围消火栓设置，应根据防火等级和消防用水量确定。

### 8.6.6防腐措施和救援站设置

（1）防腐措施

废矿物油属于危险废物，具有一定腐蚀性的物质，对金属设备也有很强的腐蚀作用。腐蚀会降低设备使用寿命，缩短开工周期，特别是它可使设备减薄、变脆，若检修不及时，会引发泄漏或爆炸着火事故。

①对与工艺物料直接接触的设备、管道、阀门选用合适的耐腐蚀材料制作，电机及仪表选型也考虑到防腐蚀。建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。

②项目装置设备除了按照相关要求进行防腐措施处理，并建议企业对涉及有腐蚀物质涉及的设备要求进行相关的区域划分和明显的标识，保证项目设备的正常安全运行。

③对各种需要防腐的设备需要建立相应的核查、检修、维护记录和台帐，并定期对需要防腐的设备进行相应的维护、检修工作；制定其工作计划和预案。

（2）救援站设置

项目将在设计中综合考虑，并按规定设置紧急救援站，救援通道、应急疏散及避难所等。紧急救援站配置相应的管理人员，救援站的建设要求和当地的医疗卫生救援系统等相关部门进行联动整合，依托公司的实际情况和当地的医疗卫生救助能力，设置、编制相应的公司救援预警紧急预案工作。

### 8.6.7环保风险防范措施

（1）部分动力设备和管线的振动，尤其是废矿物油装卸设备及其进出口管线的防振应在设计中充分考虑。在设计中应采取有效的减振措施，避免由于振动造成作业场所高噪声和管线的破坏、物料的泄漏甚至更大的事故。泄漏、爆炸、燃烧等事故发生后，应严格按照有关规定，及时处理，防止事故的扩大。

（2）装置在生产中，在重大事故或发生泄漏、废矿物油溢流等情况下，装置开停工不正常时，可能有部分物料溶液外排。这些在事故状态和非正常工况下产生的事故废液必须进入收集，进入厂区事故应急池内，再按分类水质分类处理的原则，回收利用、委外处置或通过污水站外排。严禁将事故废液直接排放造成环境污染。

（3）设置围堰和事故应急池

罐区和装卸区：

在油储罐区、装卸区附近应设事故池，据物料体积计算，本项目事故池体积应不小于36m3（本项目设置40 m3的应急池）；油储罐区有8个6m*2m*3m的废矿物油储罐，据物料体积计算，废矿物油罐区事故池体积应不小于36m3（本项目在原料罐区设置1.0m以上高围堰，围堰容积不小于40m3，曼度单个储罐最大泄漏量，泄露物料储存在围堰内形成液池）。

厂区：

厂区发生火灾或泄露事故后，消防用水及雨水中往往混有大量有毒有害液体，直接排放到水系中将造成严重污染，通过计算在公司装卸区设置适度围堰、装置区内设置事故池，将消防用水及雨水通过事故池进行收集，进行二次处理，确定不会造成污染后再排放。厂区在装置区的中部设置一个总容积为40m3的事故应急池，收集火灾时产生的消防冷却水、事故泄漏等突发环境风险事故产生的事故废液等。

### 8.6.8事故处理过程中伴生/次生污染的消除措施

（1）大气污染消除措施

项目的事故类型包括：泄漏、火灾。事故发生，都会对大气环境造成影响，其中泄漏为直接影响，可造成区域大气环境质量的降低。而火灾所导致的燃烧过程中部分未完全燃烧的氮氧化物、粉烟尘等有害气体，这些污染物的形成会对区域环境造成事故过程中的伴生/次生污染。

要消除事故所造成的安全损害，需采取有效措施对事故所造成的环境影响进行消除。就项目而言，主要的防范措施包括：及早发现事故隐患排除。

（2）水污染消除措施

项目涉及易燃危险物质，一旦发生火灾事故，在火灾扑救过程中，消防水携带污染物会形成污染消防污水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水产生量也相应较多，消防废水不能外排，可能导致伴生污染的发生。为此公司应在装置区内或临近区域旁预留地建事故应急池（事故应急池前建设隔油隔渣池对消防废水进行预处理），消防废水经隔油隔渣池预处理后排入应急池，重新用作消防用水，循环利用不外排，可有效消除项目事故处理过程中的伴生/次生污染，减轻事故对地表水环境的影响。

项目应急池、隔油隔渣池、储罐区等均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中规定防渗措施进行防渗处理，避免消防废水等由通过下渗污染地下水，从而起到对地下水环境的保护，减少消防废水对地下水的影响。

### 8.6.9加强企业安全管理

安全生产是企业立厂之本，对事故风险较大的石油化工企业来说，一定要强化风险意识、加强安奎管理，具体要求如下：必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则；必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。专人负责项目的安全管理（包括夜间加班巡视安全管理），建立安全生产管理体系和运行网络，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安垒员原则上由工艺员担任。积极建立S014001体系、建立ESH（环保、安全，健康）审计和OHSAS18001体系，全面提高安全管理水平。按照《劳动法》中有关规定，为职工提高劳动安全卫生条件提供劳动防护用品，厂区卫生室必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格呆取措施加以防范，尽可能降低事故概率。公司应组织员工认真学习贯彻原化学工业部颁发过一系列安全生产禁夸，包括“生产厂区十四个不准”、“操作工的六严格”、“进入容器、设备的八个必须”、“机动车辆七大禁令”、“加强化工企业安全生产的八条规定”等一系列规定和技术规程，并将国家要求和安全技术规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

密切注意气象预报，如可能出现大风、地震等不可抗拒的自然灾害时，在灾害来临之前，就搞好防范措施．如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将电机拆除搬至安全处，将矿物油、柴油用槽车运出，以防水淹导至物料损失和污染事故的发生，从而消除对环境的二次污染。

## 8.7风险应急预案

根据国家环保局[90]环管字057号文的要求，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的设施及突发性事故应急处理办法等。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。同时公司应根据化工行业的相关要求，在建设前完成安全评价报告编制和审查工作。

一个项目的建设必然伴随潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。针对本项目可能造成的环境风险的突发性事故制定以下应急预案。

### 8.7.1风险事故处理程序

本项目风险防范措施：项目风险事故处理应当有完整的处理程序，一旦发生事故，应依照风险事故处理程序进行操作，见下图：

图8.7-1   本工程风险事故处理程序

### 8.7.2建立事故应急系统

企业将制定一个当事故发生时必须采取哪些行动的计划，得到地方紧急事故服务部门（如消防、救护、交通以及公安等负责部门）的同意，并向他们提供项目涉及的有毒有害物料的危害及其他必要资料，还需定期演习以检查行动计划的效果。

### 8.7.3应急预案的设置

本项目应制订详细的事故应急预案，并上报当地政府，主要内容和要求如下：

（1）应急计划区：废矿物油储罐区、装卸区、应急区、全区周边企业；

（2）应急组织机构、人员：公司成立事故应急指挥领导小组，由厂长、总工程师及其他相关人员组成。下设应急办公室，日常工作由环保安全科兼管。发生重大事故时,以指挥部领导小组为基础，立即成立事故应急指挥部。

（3）预案分级相应条件

一级报警—— 如果有毒有害物质发生少量的泄露，且影响扩散范围只限于厂区内，通过抢修或系统临时紧急措施就能很快控制住事故发展及蔓延。报警范围：主要由分区领导小组负责处理，但首先应向厂级指挥中心汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受影响部门及时联系，做好预防措施。并派专人到受影响区域进行观察和组织疏导临时撤离。

二级报警—— 当有毒有害物质发生局部泄露，且抢修无效，短时间内不能制止时，并根据泄露点大小预测，仅对厂内及厂界外下风向距离500米内范围产生危害影响，此时可发出二级报警。报警范围：由厂级指挥中心全面指挥，迅速通知厂外临近的企业单位、社区等有关部门，并派出专人深入现场指挥，组织疏散、撤离和防救工作。若发生了人员中毒事故后，指挥中心应该立即与上级主管部门和地方政府联络，请求批示和援助。

三级报警—— 当有毒有害物质泄露量比较大，对周围环境影响纵深较广（大于500米半径范围）。报警范围及方式：全面报警，指挥中心发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡。并迅速向工业园区、县级镇以至市政府报告，迅速向周边地区各单位和社区发出警报，向各级主管部门直接请求支援。

（4）应急救援保障：由应急指挥部设置相关人员负责购买、储备和发放相关抢救器材、设备、物资、药品等。

（5）报警、通讯联络方式：当发生风险事故后，应立即报警和向通讯组联系，由通讯组及时将事故险情通报上级，并将上级指示下传，保证准确无误。

（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

在风险事故发生后，应由当地监测站负责现场及周边的应急监测，并根据事故的类型、规模及时判断和确定出环境风险污染危害程度，及时向当地环保部门提出申请，积极配合，在影响范围区域内合理布点，进行跟踪检测提出检测报告及事故后果评价报告，作为事故善后处理的参考依据。

（7）人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

根据监测站提供数据分析风险事故的危害性，对受危害影响区域的人群进行有组织、次序的撤离危害影响区。由急救组负责抢救中毒人员。

（8）事故应急救援关闭程序与恢复

当事故源关闭，险情被控制消除后，关闭事故应急救援程序，并对事故现场作善后处理，并由技术人员对厂区设备、贮槽等进行检测，排除隐患，然后恢复生产。经监测部门对邻近区域监测确定无危害影响后，解除事故警戒，并组织撤离人员回撤。

（9）应急培训计划：定期举行防护人员的培训和演练，提高事故应急处理能力，每年至少举行一次培训和演练。

（10）公众教育和信息：对工厂附近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

### 8.7.5风险应急监测方案

事故应急环境监测目的是通过企业发生事故时，对污染源的监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。公司设有安全环保部，有专职环保管理人员和环境监测人员，配置监测仪器和设备。当发生重大、特大大气污染事故时，公司配合当地环境保护监测站对周围环境（包括环境空气质量和水域）的污染情况和恢复情况进行监测。

要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行及时跟踪监测，监测数据应及时上报应急救援指挥部和上级环境监测中心站。具体应急监测计划应结合突发环境事故类型，由企业具体专项应急预案确定。

### 8.7.6现场应急处置措施

本项目废矿物油收集、储存、运输等环节容易发生泄漏、火灾等事故，根据收集废矿物油的性质、发生环境风险事故的严重程度和影响范围，采取以下措施：

（1）收集环节应急处置措施

废矿物油收集环节主要环境风险事故为泄漏，在收集过程中避免废矿物油收集管接头等处发生跑冒滴漏等，如果存在跑冒滴漏现象应立即停止废矿物油收集，对设备进行检查，检查合格后再次进行收集。

废矿物油收集过程中主要设备应放置于防渗地面，并在主要设备连接处放置废矿物油收集桶等，避免由于未及时发现的跑冒滴漏导致废矿物油泄漏。

废矿物油收集的工作人员经过培训上岗，收集操作避免废矿物油泄漏。

（2）储存环节应急处置措施

根据建设单位提供资料，本项目年贮存280t/a废矿物油，在储存过程中容易发生泄漏和火灾事故。

储存过程中避免废矿物油收集管接头等处发生跑冒滴漏等，如果存在跑冒滴漏现象应立即对设备进行检查，并在跑冒滴漏点位放置废矿物油接收桶，收集废矿物油。

储存油罐发生火灾后，避免用水直接灭火；小面积起火采用沙土或灭火器进行扑救，转移火源周围易燃物品，并对火灾旁边储罐罐体洒水降温；通知其它员工协助扑灭，启动车间消防应急预案并报告上级领导；火势难已控制时报警并紧急疏散撤离。

（3）运输环节应急处置措施

根据建设单位提供资料，本项目年收集2000t/a废矿物油，在运输过程中由于运输车辆发生事故，导致废矿物油发生泄漏、甚至火灾。

运输基础油槽车必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。

运输驾驶员在发生事故后根据事故大小做出应急措施：发生跑冒滴漏或小型火灾的情况下，驾驶人员对泄漏废矿物油进行收集，对小型火灾通过使用随车携带灭火器进行扑灭；发生大面积泄漏或驾驶人员无法控制的火灾情况下，立即上报公司及上级主管部门，并对事故现场隔离，疏散过路社会车辆等，等待救援。

## 8.8环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目废矿物油在收集、装卸和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，确定本项目存在火灾和泄漏两种类型的风险事故，其中泄露事故属最大可信灾害事故。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制定详细的风险应急预案及安全评估基础上，项目环境风险影响可接受。

# 9、清洁生产和总量控制分析

## 9.1清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。为贯彻实施《中华人民共和国清洁生产促进法》，进一步推动冶金行业提高清洁生产水平，防治污染，节约资源，增长经济效益，并为冶金生产过程中开展清洁生产提供技术支持和导向，本章清洁生产分析的核心目的是立足于“整体预防，改末端治理为全过程控制”，根据清洁生产的主要指标进行综合分析本项目的清洁性，分析其存在的问题，提出进一步提高清洁水平的途径和方向。

本环评报告从原材料和能耗、技术工艺、设备的选型及保养、过程控制、产品、废弃物、生产管理及员工八个指标对该项目进行清洁生产评价。

选择生产工艺及设备的先进性、资源指标以及污染物产生指标进行分析时，当缺乏同类工艺清洁生产指标的基础数据时，分析相关指标做出定性分析，对于具有相关基准数据的指标，分析时做定量分析并与基准数据相比较。

### 9.1.1原材料和能源

项目将严格控制原料废矿物油的来源，主要接收来自汽车4S店、汽车修理厂等产生的废矿物油。由于化工企业产生的废矿物油当中杂质成分较为复杂，对项目工艺会产生一定的影响，同时在处置过程也极易造成二次污染，因此，项目将不接收来自化工企业的废矿物油。

从能源的消耗来看，本项目使用电能作为生产生活用能源，电能属于清洁能源，满足清洁生产能源方面的要求。

### 9.1.2技术工艺

本项目为废矿物油收集、贮存项目，废矿物油属于危险固废，故本项目属于危险品仓储项目。本项目收集、贮存产品为废矿物油，收集、贮存工艺采用管道化、自动化、密闭化收储工艺，并设计有油气回收装置，技术水平成熟，达到国内技术先进水平。

### 9.1.3设备的选型及保养

项目收集废矿物油均委托有运输资质运输单位进行运输，采用油罐车运输；厂区内油储罐采用防腐双层钢制储罐，储罐区下方设置防渗设施。包装容器满足《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-1990）和《危险货物运输包装标志》（GB190-1990）要求，并根据地区分布、交通路线及路况，执行《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988）制定出往返网络路线。

建议在生产设备选型时要充分考虑清洁生产因素：

a、设备的设计、选型、安装应符合生产要求，易于清洗，便于生产操作和维修、保养，不得影响产品的质量并能防止差错和减少污染。

b、设备表面应光洁、平整、易清洗、耐腐蚀。

c、应保存与设备使用有关的资料及与厂家的联系方法建立设备档案及检修记录。

d、必须制定一整套设备清洁与维修的母面规程并定期进行维修、保养和验证。

### 9.1.4过程控制

整个收储运过程须尽量做到管道化、密闭化和自动化。

项目主要对控制储油罐的操作参数，如温度、压力、流量等，这些参数实行操作室现场二级控制：温度集中测量选用铂热电阻，温度就地测量选用双金属温度计，温湿度测量选用温湿度传感器配温湿度测量仪或数字显示温湿度计；压力集中测量选用压力变送器．压力就地测量根据不同介质特征，分别选用不锈钢外壳普通压力表，抗振压力袁、羊锈铜压为表和隔膜压力表。流量集中测量选用涡旋流量计计；温度、压力测量用二次仪表选用智能数显仪，流量用流量计算显示仪，液位用光柱数显仪。

本项目的收储运过程控制基本能够实现半自动化控制，在收储运过程中采用放料、泵料或压料，杜绝采用真空抽料。

### 9.1.5产品

本项目为废矿物油收集、贮存项目，废矿物油属于危险固废，故本项目属于危险品仓储项目。本项目收集、贮存产品为废矿物油，收集、贮存工艺成熟，建议在产品收集、贮存、外售等环节中应考虑的清洁生产因素：

a、每批成品均应有销售记录。

b、收集、贮存、外售等记录应保存至废矿物油外售后一年。

c、企业应建立废矿物油退货和收回的书面程序，并有记录。

### 9.1.6废弃物

本项目贮罐需要定期清理，可采用相应废矿物油进行润洗，使得清洗贮罐和设备不产生生产废水，清洗产生的油渣经油渣暂存间（5m2危险废物暂存间）暂存后交由有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）回收处理，油渣暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）相关标准；产生的废气通过油气回收装置收集后，以无组织废气形式排放，经有效处理后产生的废气量相对较少，能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业无组织排放标准；项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥形式用于项目周边农田及项目内绿化，项目污水不外排。因此项目产生废弃物能够合理达标处理，符合清洁生产的要求。

### 9.1.7生产管理

在生产管理中要充分考虑清洁生产因素：

a、制定生产工艺规程、岗位操作法和标准操作规程不得任意更改。如需更改时，应按制定时的程序办理修订．审批手续。

b、每批废矿物油记录应字迹清楚、内容真实、数据完整，并由操作人员及复核人签字。记录应保持整洁，不得撕毁和任意涂改；更改时，在更改处签名，并使原数据仍可辩认。每批废矿物油记录应按批号归档，保存至外售后一年。

c、督促全厂和本车间的环保工作，并赋予相应的权力和职责。

### 9.1.8员工

新的员工上岗前进行三级培训．老员工不断进行交流并不断深造，每年招收技术人员，保证员工素质能满足生产需求。提倡并有一套对员工主动参与清洁生产的激励措施。

### 9.1.9建议的清洁生产方案

根据以上分析，本项目具有较好的清洁生产理念和清洁性，其清洁生产水平处于国内较先进水平。本项目应从以下方面进一步提高清洁生产水平：

a、建立生产中的原辅材料使用、运输、贮存管理制度，减少物料的耗损；

b、加强员工环保意识和环保知识的教育、操作方面的培训及应对事故的处理能力；

c、落实好本项目的各项环保措施，做好环保设施的维护，实现三废达标排放；

d、落实本项目提出的危险废物处置资质单位和一般固废的回收利用单位，并签订相关处理协议，避免危险废物和一般工业固废在厂区长期贮存；

e、做好收储运过程中的工艺控制和温度控制、合理降低储罐中的温度，减少大小呼吸废气的排放量。

f、积极推行ISO14001环境管理体系认证。

### 9.1.10清洁生产分析结论

综上所述，本项目采用技术含量高的工艺技术、较先进的生产设备，使用污染含量低的原料，推广清洁生产技术，进行综合整治。采用较先进的污染治理工艺。

本项目拟认真贯彻污染预防及全过程控制战略，积极采用当前成熟可靠的、技术先进的清洁生产工艺，采用技术可行、经济合理、先进适用的污染防治措施，提高资源转化率、产出率和产品质量。基本实现了污染物最大程度的减量化和资源化；基本上可实现企业生产和污染防治的有机结合。在各项环保设施有效落实到位之后，本项目达到了清洁生产的需求

## 9.2污染物达标排放分析

### 9.2.1废水

本项目为年收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油建设项目，回收过程中不使用生产用水，故不产生生产废水；项目用水主要为工作人员日常生活用水和场地冲洗用水，生活用水和冲洗用水有当地供水系统供给；降雨初期产生的少量初期雨水。项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排；冲洗废水和初期雨水经收集后进隔油隔渣池预处理，再进入初期雨水池，不外排。

生活污水经化粪池处理后以农用肥的形式用于周围农田或厂区绿化，农用肥未对水质进行限制，项目经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准，即项目经化粪池处理后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，在技术上可行；本项目生活污水产生量较少，但项目附近有大量农田，故项目附近农田可以完全消纳本项目产生的生活污水，故在数量上可行，能够满足不外排的评价要求。

冲洗废水量为3.6t/a，冲洗废水中石油类浓度为≤200mg/L、SS≤250mg/L，冲洗废水石油类产生量为0.0007t/a、SS产生量为0.0009t/a，冲洗废水经隔油隔渣池预处理后排入应急池，不外排，回用于消防冷却水货厂区洒水降尘。

初期雨水量为18.385m3/次。初期雨水中石油类浓度为≤20mg/L、SS≤800mg/L，初期雨水石油类产生量为0.368kg/次、SS产生量为14.708kg/次。初期雨水经隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，不外排，回用于消防冷却水或经厂区洒水降尘。

综上所述，本项目营运期废水排放对区域地表水体影响较小。

### 9.2.2大气

根据污染源分类，本项目废气污染主要为废矿物油装卸储存过程中产生的VOCs（主要为非甲烷总烃）的无组织排放。根据工程分析，废矿物油装卸储存过程中产生的VOCs（主要为非甲烷总烃）的无组织排放，包括两部分：废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗；装卸操作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗。

本项目废矿物油静止存储损耗量（小呼吸损耗量）为0.336t/a，废矿物油装卸操作过程损耗量（大呼吸损耗量）为1.0t/a，则本项目废矿物油回收暂存过程中总损耗量为1.336t/a，该损耗量即为VOCs（主要为非甲烷总烃）产生量，均为无组织排放。

本项目VOCs（主要为非甲烷总烃）为无组织排放，且排放量较少，经装卸和储存过程中安装的油气回收装置进行油气回收，再加上项目区域自然扩散，对周围环境影响较小，能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业无组织排放标准；建设项目位于项目区域主导风向的下风向或侧风向，对周围敏感点影响较小。

### 9.2.3固体废物

本项目建成后固体废弃物主要有：储油罐油污泥、废抹布、废手套、生活垃圾等，详细产量如下：

（1）储油罐油污泥、检验固废、废抹布、废手套

根据建设单位提供资料，废矿物油收储罐区产生罐底油污泥的产生量约为0.864t/a；检验固废产生量为0.250t/a；废抹布废手套产生量为0.050t/a。该部分固废经收集后交于有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）进行处理。不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。

储油罐油污泥及检验固废均为危险废物（HW08），其暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有5m2专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

（2）生活垃圾

本项目年产生生活垃圾共计0.6t/a。垃圾分类，能回收的回收，不能回收的由环卫部门统一收集处理；不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。

综上所述，采取上述措施后，项目产生的固废不会对周围环境产生明显影响。本项目固废处置途径合理，所有固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小。

### 9.2.4噪声

本项目的噪声源主要为油泵、油罐车等，噪声级在75～80dB(A)之间，均为间断排放。设备噪声经过安装消声器、隔声屏障处理及选用低噪声设备等措施，各声源的混合源强可得到部分消减，经过扩散衰减、绿化林带、围墙阻隔等，厂区边界昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准，项目建设对周围声环境影响较小。

## 9.3总量控制

### 9.3.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。

根据本项目实际情况，生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥形式用于项目周边农田及项目内绿化，项目污水不外排，因此本项目不设废水总量控制指标。故本评价确定的污染物排放总量控制因子为VOCs。

### 9.3.2废气污染物排放总量控制分析

项目排放的废气中主要污染物为VOCs（主要为非甲烷总烃），VOCs（主要为非甲烷总烃）为废矿物油贮存过程中储罐大小呼吸过程产生，经过储罐设置的油气回收装置收集后，油气（非甲烷总烃）回收效率为95%。项目VOCs（主要为非甲烷总烃）产生量为1.336t/a，经油气回收处理装置处理后，VOCs（主要为非甲烷总烃）排放量为0.067t/a。即本项目废气总量控制指标为特征污染物VOCs（主要为非甲烷总烃），控制总量为0.067t/a。

# 10、项目建设的环境可行性分析

## 10.1产业政策相符性分析

本项目为湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，是允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。

## 10.2与区域规划相符性分析

### 10.2.1产业定位相符性

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。经岳阳市核与辐射安全监督管理站出具文件：为了配合环保局开展的危险废物专项行动，解决岳阳市及其他区县4S店和汽车维修行业的废矿物油收集问题，杜绝无证经营和非法转移现象，建议湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目建设，且项目废矿物油收集范围为岳阳市（含区县）。故项目建设符合岳阳市相关产业定位。

### 10.2.2相关规划相符性

（1）《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。项目租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地。根据《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》，项目区域属于城市建成规划区域，但未明确规划定位。因此项目建设选址不违背《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》。2016年5月17日湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村村民委员会出具意见，同意湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目的选址，认为选址符合相关土地利用及发展规划要求。

因此，本项目用地不违背《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》并符合岳阳楼区梅溪乡胥家桥村土地利用及发展规划。

（2）湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。项目租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地。根据查阅湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划，本项目建设位置距离湖南东洞庭湖国家级自然保护区约740m，不在该自然保护区范围内。

因此，本项目用地不违背《湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划》。

## 10.3选址合理性分析

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，目前供水、供电、通讯等基础设施已经完善；2016年8月15日湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村村民委员会、岳阳市岳阳楼区服务城陵矶新港区工作组出具意见，同意湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目的选址符合国家相关产业政策、区域相关土地利用及发展规划要求，同意项目的建设；本项目仅对废矿物油进行暂存，不进行再利用处置或加工；项目场地地质结构稳定；项目最近居民点位于北面86m处的现有居民，位于项目主导风向的上风向；项目选址位于不易遭受严重自然灾害的地区；周边无易燃、易爆等危险品仓库；项目选址区空气环境功能为二级区，噪声环境功能为2类区（北侧交通干线沿线一定区域为4a类），在落实各项环保措施后，其正常生产对周围大气、噪声、生态以及水环境敏感点影响较小；项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。

综上所述，本工程所在区域，配套设施齐全，交通方便，符合区域建设规划要求和环保功能区划，在严格落实环保措施的情况下其产生的污染对周边环境影响较小，从环保角度看，项目选址基本合理。

## 10.4平面布局合理性分析

本项目在满足生产工艺的前提下，结合用地的地形地貌、主导风向等因素，综合考虑总平面布置，具体平面布局见附图4。本项目建设内容主要为四部分：油罐区、应急区、办公区、生产道路等。根据油罐区的特点，将油罐区布置在场地南侧，距离交通干线在20m以上；应急区布置在场地中间紧邻油罐区；办公区布置在场地北侧，位于油罐区的上风向；办公区与生产区分开管理；无组织废气排放区远离项目周围敏感点。

（1）本工程新建8个废矿物油储罐，油罐区布置在场地南侧；办公区布置于用地区域公司的东北部，位于油罐区的上风向；应急区布置于场地中间紧邻油罐区；生产道路可达到每一个储罐及建筑物，进一步增加在风险状况下的便捷性及有利影响。

（2）本项目的总平面布局为安全生产设计部门严格按照国家的安全规范来设计的，油罐区油罐及周围建筑物的安全距离符合有关规定，规划的总平面图是安全监管及消防批准的，严格执行国家现行的防火、防爆、卫生、安全等有关技术规范和规程，确保生产安全。

（3）满足生产工艺流程要求，人流、物流顺畅，各类管线便捷、合理。

（4）从周边环境上看，本项目周边均为工业项目，无距离很近的环境敏感点，周边工业项目主要水泥制品加工、页岩砖厂等，与本项目布局无明显的不相容性。

（5）项目周围环境保护目标远离油罐车间、装卸区，最近敏感点位于项目的上风向；雨水收集沟位于项目中央，并分区收集办公区及装卸区等的雨水，减少混合，最大限度减少初期雨水对周围环境影响；平面布局基本合理。

（6）储罐区域设置三面围栏顶棚，装卸区域面朝北部，属于项目区域主导风向，能够加强储罐区的通风，减少储罐区VOCs的堆积；储罐区顶棚北侧延伸至装卸区，顶棚超出储罐区50cm以上，确保雨水不进入储罐区，增加储罐区防雨等，减少储罐区含油雨水的产生；储油罐区顶棚建设基本合理。

从整个厂区来看，内部交通便捷，消防通道布设合理，符合规划、环保、消防的基本要求。可见本工程平面布置基本合理。

建议加大项目内绿化（以吸尘、吸收VOCs（主要为非甲烷总烃）的绿化植被为主），即可起到吸尘降噪、美化环境的作用，又可以吸收无组织排放的废气。

## 10.5相关标准相符性分析

本项目为湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，属于危险品储存项目，相关控制标准为《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）对危险废物贮存设施选址、堆放和贮存仓库的要求，建设条件与规范要求对比分析结果见下表。

表10.5-1  项目建设条件与标准要求对比分析结果

| 序号 | 标准要求 | 项目建设条件 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度 | 选址区域地质结构稳定，地震烈度为7度 | 符合 |
|  | 避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 | 选址区域不在上述区域内 | 符合 |
|  | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 选址区域不在上述区域内 | 符合 |
|  | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 | 位于居民区下风向 | 符合 |
| 油罐区 | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 | 按规定要求对油罐区及应急池地面进行了严格的防渗 | 符合 |
|  | 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定 | 按要求堆放 | 符合 |
|  | 衬里放在一个基础或底座上 | 废矿物油存储于钢制储罐 | 符合 |
|  | 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围 | 能覆盖危险废物及其溶出物 | 符合 |
|  | 衬里材料与堆放危险废物相容 | 衬里材料与堆放危险废物相容 | 符合 |
|  | 危险废物堆要防风、防雨、防晒 | 专门的贮存厂房 | 符合 |
|  | 不相容的危险废物不能堆放在一起 | 废矿物油储罐不存放其他危险废物和危险化学品 | 符合 |
|  | 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统 | 在油罐区周边设置导流槽，收集的泄漏废矿物油引入应急池，均按防渗、防腐蚀等要求建设 | 符合 |
| 贮存仓库 | 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容 | 地面、建筑材料均采用防渗材料，与危险废物相容 | 符合 |
|  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 | 贮存仓库地面耐腐蚀，表面无裂隙 | 符合 |
|  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 | 废矿物油、油渣单独存放 | 符合 |

根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607—2011），对危险废物贮存、运输等的要求，规范要求与工程设计对比分析结果见下表。

表10.5-2  项目规范要求与工程设计对比分析结果

| 规范要求 | 工程设计 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 废矿物油贮存污染控制应符合GB 18597 中的有关规定。 | 严格按照GB 18597设计设计要求，详见表10.5-1 | 符合 |
| 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。 | 符合有关消防和危险品贮存设计规范，并采纳公安和消防相关意见 | 符合 |
| 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。 | 远离火源，设置防护罩棚 | 符合 |
| 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。 | 使用专用设施贮存；贮存前进行检验分类贮存 | 符合 |
| 废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。 | 防渗处理，建有废矿物油导排系统及应急池 | 符合 |
| 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。 | 储罐预留容积不少于总容积的5% | 符合 |
| 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。 | 设置有呼吸孔，并安装防护罩 | 符合 |

综上所述，本项目基本按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607—2011）进行建设，符合标准相关强制性要求。

# 11、环境经济损益分析

## 11.1环境效益分析

根据现有资料及工程分析，本项目总投资500万人民币，环保投资50万元，占总投资的10%，环保投资估算具体内容见下表：

表11.1-1  环保设施投资估算表

| 类别 | 治理内容 | 环保措施 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | VOCs（主要为非甲烷总烃） | 8套油气回收装置 | 15 |
| 废水治理 | 地下水防渗措施治理 | 包括废矿物油钢制储罐区、应急池的防渗措施，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）中的要求做防水防渗措施 | 15 |
|  | 隔油隔渣池 | 5m3隔油隔渣池 | 1 |
|  | 初期雨水池 | 20m3初期雨水池 | 5 |
|  | 应急（水）池 | 40m3应急（水）池 | 10 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | / |
| 固废治理 | 生活垃圾 | 3个容积约为0.5m3的生活垃圾收集桶 | 0.3 |
|  | 危险废物 | 5m2危险废物暂存间 | 1.7 |
| 噪声治理 | 高噪声设备 | 隔声、消声、安装减振垫、基座加固等 | 2 |
| 合计 |  |  | 50 |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理。

初步估算项目投产后年环保设施运行费用主要有人工费用、危险废物处理费、电费和损耗费（估算为26.47元/吨废水）等，总计约为50万元/年。按项目建设方提供的拟建工程可研资料，本工程到达设计产能后，税前利润约200万元/年，仅占其税前利润的25%，对此，项目单位完全有能力承担，可保障拟建工程各项环保设施正常运行。

## 11.2经济效益分析

本租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，规划占地1300m2，主要利用沅江组预制场空闲厂房作为辅助用房（建筑面积300m2，作为办公楼使用）；建设8个规格为6m*2m*3m的钢制储罐，储存废矿物油；建设1座40m3的应急池、1座20m3的初期雨水池、1座5m3的隔油隔渣池；建设配套应急水池。利用现有闲置工业用地，其投资显著下降。

项目总投资为500万元人民币（建设投资500万元，不含流动周转资金）。项目建成投产后，初步估算废矿物油收集成本投入5000元/吨，外售收入为6000元/吨，每年企业获得的利润为200万元，上缴利税50万元，建设期投资的回收期为2.5年。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著的。

## 11.3社会效益分析

（1）本项目建设不仅可以直接提供多个就业岗位，而且随着这一工程的投产运行，与其配套的交通运输、供电、供水等将会得到较大发展，同时也进一步为地方开辟税源，增加税收，促进地方经济发展；

（2）本项目建成运营后，将对当地基础设施和公共服务带来新的要求，这种要求能够促进当地基础设施和公共服务的改善，其影响也是积极的。

（3）工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

（4）改变岳阳楼区及岳阳市现状4S店及汽车维修行业产生废矿物油（废润滑油、废液压油等）不能统一收集的现状，减少了废矿物油随意丢弃对环境的环境风险，实现了废矿物油的废物综合利用。

（5）废矿物油跨区转移能够实现废矿物油处置企业的规模化，减少了设备投入，增加了企业经济效益，避免了小型处置企业设备、管理等不足引起的环境风险。

此外，仍建议建设单位加强管理，严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）中相关规定，避免发生人为环境风险事故。

## 11.4小结

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为50万元，占项目建设投资的比例为10%。厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。项目建成投产后，初步估算废矿物油收集成本投入5000元/吨，外售收入为6000元/吨，每年企业获得的利润为200万元，上缴利税50万元，同时还能解决部分人员就业问题，具有良好的经济效益。

# 12、环境管理与监测计划

## 12.1施工期环境管理和监控计划

施工期的环境管理和监控计划包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容等。

### 12.1.1施工期环境管理

施工期环境管理监督小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。

施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督，所在地区的环保局负责审核实施的结果。

监督、检查和审核从设计阶段开始，建设单位、主管部门和政府环境保护管理部门要对施工设计方案进行审核。

在项目施工的招标阶段，建设单位应要求投标单位制定的施工组织计划中有控制环境污染的具体措施，经过评审符合要求的才有中标资格。施工单位与建设单位签定的合同中要有防治污染的条款，工程承包费用中包括污染控制的费用。

施工监理单位负责进一步审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关的法规和要求、符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。在施工进行期间，监理工程师负责监督、检查施工方案的执行情况。如果采用的技术措施不能达到预期的污染控制效果，由环境监督机构的成员协商修改控制措施。

施工单位负责对员工进行环保法规和控制技术措施培训，对施工人员进行考核，合格的才允许在有环境影响的施工岗位上工作。

### 12.1.2监控计划的内容

监控计划包括监督控制措施、考核手段和控制目标。

1、大气污染控制

（1）按照有关规定，执行施工期大气污染防治措施；

（2）施工队伍进驻前，必须进行环境保护和文明施工教育，内容应包括：有关的环保法规和大气环境质量标准、扬尘和尾气排放对人体的影响和危害、施工作业中应采取的减少和避免扬尘的措施、作业场地和运输线路周围情况的介绍等。

（3）配备现场环境监督员，负责监控检查各作业场所物料的堆放、装卸、工地的洒水、运输时车辆的防尘措施及清洗情况等。

（4）施工期内进行TSP的现场监测，在施工开始后的地基处理阶段进行，以了解施工扬尘的影响，反馈必要的改进措施。采用《环境空气质量标准》中的二级标准对测定结果进行评判，检验是否达到环境控制目标。

2、噪声污染控制

在工程开工15天前，建设单位向当地环保局申报该工程的项目名称、施工场地范围和施工期限、可能产生的噪声水平和所采取的施工噪声控制措施，接受环保管理机关的检查。在规定的时间和地点外进行高噪声设备的操作必须提前向环保局申报，若没有采用上报的措施或施工噪声超出规定要求将受到处罚。

在施工期各个施工阶段，根据设备使用位置设置场地内和场界噪声测点，测量等效声级，监测频率每月一次。噪声测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评估施工场地场界噪声的水平。

环境监督小组负责检查、监督上报内容的实施。当测点噪声超过区域环境噪声标准时，环境监督小组将根据情况采取补充措施保证噪声达标。

3、水污染控制

施工方案应包括对施工废水的处理方案，环境监督人员负责检查、监督设施运行，不允许向水域倾倒废物，对违规者按排污量和危害程度进行处罚。

4、生态环境管理

针对本工程水土流失主要集中在施工期的特点，应切实加强施工期的水土保持工作，水土保持工程必须与主体工程同步完成。建设单位委托专职监控单位具体负责监理施工单位水土保持工程落实情况；当地环保、水利部门定期或随机检查施工单位水土保持工作情况，并对已完工的水土保持工程质量有权发表意见，如不符合水土保持要求的有权要求施工单位返工。

## 12.2营运期环境管理和监控计划

### 12.2.1营运期环境管理

1、管理机构与人员配置

为了适应环保管理工作要求，公司应成立总经理负责的环境保护管理办公室，定员为1名（可以是兼职）。环境保护管理人员由熟悉生产工艺和污染防治措施系统的管理、技术人员担任，负责对各生产装置排污、环保设施运行、建设项目“三同时”及环境统计、宣传教育等进行管理。生产装置需配备兼职环保技术员1名，负责各生产装置的环保工作。

2、管理职责

（1）分管负责人

应掌握生产和环保工作的全面动态情况；负责审批全公司环保岗位制度、工作和年度计划；指挥全公司环保工作的实施；协调公司内外各有关部门和组织间的关系。

（2）环境管理办公室人员

①制订全公司及岗位环保规章制度，检查制度落实情况。

②制订环保工作年度计划，负责组织实施。

③领导公司内环保监测工作，汇总各产生污染环节排污、环保设施运营状态及环境质量情况。

④提出环保设施运营管理计划及改进建议。

⑤定期报告企业对废矿物油收集、运输、贮存等情况的汇报。

该机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。

（3）贮存罐区兼职环保人员

①环保设施运营管理

涉及环保设施运营的生产操作人员担任，其任务除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运营情况记录在案，及时向检查人员汇报情况。

②监督巡回检查

由运营班次负责人或生产调度人员担任。主要是监督检查环保设施运行工况，汇总生产中存在的各种环保问题，通知维修部门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并提出技术改造建议。

③设备维修保养

其基本工作方式同生产部门规程要求，同时，应具备维修设备运营原理、功用及环保要求等知识，维护环保设备的正常运行。

3、环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，公司应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成公司环境管理制度体系。主要的环境保护管理制度和任务包括：

（1）制定各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）；

（2）制定各种环保设施检查、维护、保养规定；

（3）制定环境保护工作实施计划；

（4）强化危险废物管理要求，纳入管理考核表；

（5）监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及运营过程中关于环境保护的规章制度的执行情况，监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

（6）职工环境保护培训和对外环境保护宣传；

（7）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（8）协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理，负责环境监控计划的实施；

（9）定期对所贮存的废矿物油装卸设备、贮存设备等进行检查，发现问题及时采取措施清理并更换；

（10）废矿物油经营单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定执行。

（11）废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度。

（12）废矿物油经营单位的经营情况记录（包括名称、来源、数量、特性、包装类别、入库时间、存放库位、出库时间及接受单位名称），以及污染物排放监测记录应保存10 年以上，并接受环境保护主管部门的检查。

（13）废矿物油产生单位和废矿物油经营单位应建立环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废矿物油收集、贮存、运输、利用和处置过程中的环境保护及相关管理工作。

（14）从事废矿物油贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该废矿物油样品物理和化学性质的分析报告，认定后可以贮存，方可接收（不可接收未粘贴符合废矿物油规定的标签或标签没有按照规定填写的危险废物）；

（15）废矿物油贮存前进行检验，确保同预定接受的废矿物油一致，并登记注册；

（16）废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度。

### 12.2.2营运期环境监测计划

1、机构组成

根据公司生产规模和当地环境监测力量现状，公司不设置专门的环境监测机构，日常污染源监测均委托当地有资质的环境监测部门定期进行，有关监测工作均由环保管理机构中的人员负责组织协调。

2、监测计划

本工程环境监测主要是对污染源和厂区的环境质量进行定期监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的污染动态和区域环境质量变化情况。本项目环境监测计划建议按表12.2-1执行。

环境监测分析方法按国家颁布的有关环境监测分析方法标准的规定执行，污染源监测按国家规定的污染源采样与监测分析方法执行。

表12.2-1  厂区环境监测工作概况

| 内 容 | 监测项目 | 监测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区边界大气监测 | VOCs（主要为非甲烷总烃） | 2 | 每季一次 |
| 厂区及周边地下水 | 石油类、高锰酸盐指数、挥发酚等 | 5 | 每季一次 |
| 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 4 | 半年一次 |

# 13、公众参与

## 13.1基本要求和目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条和国家环境保护总局环发〔2006〕28号文《关于印发〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》及附件《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年2月14日）的要求，应在进行建设项目环境影响评价工作时应以公示、论证会、听证会或采取其他形式广泛听取和征求有关单位、专家和公众的意见，特别是对反对意见要引起重视，找出原因，并采取消除反对意见的措施，附具对有关单位、专家和公众意见采纳或不采纳的说明。

公众参与的目的是向相关公众介绍拟建项目在施工期和运营期可能对环境造成的有利和不利的影响，了解公众对拟建项目的关心程度、所持态度及公众关心的问题，听取公众对项目建设的意见和建议，并反馈到工程设计中，使环境影响评价工作更加民主化和公众化，使项目的建设更加合理和完善，构建建设项目与相关公众的和谐关系，为创建环境友好型企业打下基础。

## 13.2调查原则和形式

### 13.2.1公众参与调查原则

调查以代表性和随机性相结合为原则。所谓代表性是指被调查者应来自社会各界，具有一定比例。随机性是指被调查者的选择应具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定本类型的人群中，随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等，公正不偏，不带有调查者个人感情色彩的主观意向。同时以项目建设地周边区域内居民的意见为主。

### 13.2.2公众参与形式

本项目公众参与采用互联网公示的方法进行，并采取在当地报刊上公示的方法。在完成报告初期，采取发放问卷调查表的方法进行。

（1）网上第一次环评公示

在评价过程中，于2016年9月20日起连续10日在岳阳市环境保护局网站进行了公示，有关网站公示材料截屏见图13.2-1。

280t/a

280t/a

280t/a

图13.2-1   网上第一次环评公示截图

（2）报刊公示

于2016年9月中下旬在岳阳地方主要报刊洞庭之声报上进行公示，有关报刊公示材料截图见图13.2-2。

280t/a

图13.2-2   主要报刊公示截图

（3）网上第二次环评公示

在评价过程中，于2016年10月中旬连续10日在岳阳环保网进行了公示，有关网站公示材料截屏见图13.2-3。

280t/a

280t/a

280t/a

图13.2-3   网上第二次环评公示截图

（4）发放公众参与调查表格

为了广泛听取公众对项目的看法和意见，在环评初稿编制完成时和第二次环评公示在网络发布之后，在项目建设所在区域发放了《项目公众参与调查表》。调查表格的设计首先选择与公众关系最为密切的问题作为调查内容。其次，为节省被调查者填写时间与统计方便，调查会大多以选择划“√”方式进行。部分表格见相关附件。

## 13.3公众意见征询表调查结果分析

### 13.3.1调查对象的构成及比例

本次共发放个人公众意见征询表38张，收回38张，收回率100%，社会团体、单位意见调查表共2张，收回2张，收回率100%，合格率100%。

（1）个人意见调查

此次公众调查主要为项目所在地周边公众，调查人员基本信息情况见表13.3-1。

表13.3-1  被调查人员情况统计表（个人）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 联系电话 | 居住地址 | 是否赞成项目建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨学兵 | 男 | 40 | 初中 | 13873082233 | 胥家桥沿江组 | 是 |
| 2 | 杨明 | 男 | 35 | 初中 | 15717305928 | 胥家桥沿江组 | 是 |
| 3 | 阳光 | 男 | 48 | 高中 | 13786088109 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 4 | 文春 | 男 | 48 | 高中 | 15274099089 | 胥家桥沿江组 | 是 |
| 5 | 王传宗 | 男 | 41 | 高中 | 15073024019 | 胥家桥沿江组 | 是 |
| 6 | 刘法胜 | 男 | 40 | 初中 | 13574034546 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 7 | 汤墨 | 男 | 29 | 本科 | 18973096917 | 胥家桥沿江组 | 是 |
| 8 | 宋细军 | 男 | 45 | 初中 | 13762003298 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 9 | 阅新勇 | 男 | 40 | 大专 | 13575080937 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 10 | 卢永志 | 男 | 40 | 初中 | 13807307773 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 11 | 刘斌 | 男 | 43 | 大专 | 18507300113 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 12 | 李正球 | 男 | 42 | 初中 | 13873057763 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 13 | 李群球 | 男 | 44 | 初中 | 18973057993 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 14 | 李楚红 | 男 | 53 | 小学 | 13762751698 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 15 | 黎正国 | 男 | 46 | 初中 | 13365806660 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 16 | 黎元桂 | 女 | 45 | 小学 | 15773019689 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 17 | 黎萌 | 女 | 24 | 本科 | 15573097257 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 18 | 周丽平 | 女 | 49 | 小学 | 13786013675 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 19 | 卢良军 | 男 | 49 | 初中 | 13762751979 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 20 | 黄淑红 | 女 | 45 | 高中 | 13786025311 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 21 | 何锦 | 男 | 43 | 高中 | 13575018228 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 22 | 何明术 | 男 | 48 | 初中 | 13975078920 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 23 | 郝佳军 | 男 | 45 | 高中 | 13575088285 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 24 | 冯新强 | 男 | 45 | 初中 | 15273012535 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 25 | 戴惠兵 | 男 | 45 | 高中 | 17607301729 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 26 | 刘荣花 | 女 | 26 | 初中 | 15700887982 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 27 | 王东良 | 男 | 36 | 高中 | 15700802985 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 28 | 黄水？ | 女 | 28 | 大专 | 15675005609 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 29 | 王嘉诚 | 男 | 26 | 初中 | 17807301059 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 30 | 刘文霞 | 女 | 27 | 大专 | 13973006417 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 31 | 刘梅芳 | 女 | 32 | 高中 | 13975058759 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 32 | 李平 | 男 | 43 | 初中 | 18873056261 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 33 | 罗威 | 女 | / | 初中 | 15700802860 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 34 | 倪林玻 | 女 | 37 | 初中 | 13807306727 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 35 | 张丽娟 | 女 | / | 高中 | 15173049128 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 36 | 李革官 | 男 | 47 | 专科 | 13762083227 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 37 | 郭宇 | 女 | 38 | 高中 | 15073052727 | 胥家桥村沿江组 | 是 |
| 38 | 胡辉军 | 男 | 40 | 高中 | 13807307882 | 胥家桥村沿江组 | 是 |

（2）团体意见调查

团体意见调查主要包括周边企业等2个单位。调查单位名单见表13.3-2。由表13.3-2可知，被调查团体部分赞成本项目的建设。

表13.3-2    公众调查参与单位表（团体）

| 序号 | 单位名称 | 对本项目建设的态度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳市岳阳楼区服务城陵矶新港区工作组 | 赞成 |
| 2 | 岳阳市岳阳楼区梅溪乡胥家桥村村民委员会 | 赞成 |

### 13.3.2调查结果统计

个人调查统计结果见表13.3-3。

表13.3-3  公众对拟建项目的有关观点汇总（个体）

| 问题 |  | 数量(人) | 有效问卷比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否阅读了本项目概况和说明？ | 是 | 38 | 100% |
|  | 否 | 0 | 0 |
| 2、本地区目前最大的环境问题是？ | 大气污染 | 15 | 39.5% |
|  | 水污染 | 10 | 26.3% |
|  | 噪声污染 | 2 | 5.3% |
|  | 固体废物 | 5 | 13.1% |
|  | 生态破坏 | 6 | 15.8% |
| 3、对建项目您最关心的是？ | 环境问题 | 38 | 100% |
|  | 经济效益 | 0 | 0 |
|  | 就业安置 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 4、您对本项目最担心的环境问题是 | 废气 | 10 | 26.3% |
|  | 废水 | 10 | 26.3% |
|  | 噪声 | 2 | 5.3% |
|  | 固体废物 | 6 | 15.8% |
|  | 生态破坏 | 10 | 26.3% |
| 5、您认为工程的选址是否合理？ | 合理 | 38 | 100% |
|  | 不合理 | 0 | 0% |
| 6、本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见(如反对，请在后面建议栏写明理由)： | 赞成 | 38 | 100% |
|  | 反对 | 0 | 0% |
| 您对该工程建设的其他意见、要求或建议（如反对，请说明理由）： | 无 |  |  |

### 13.3.3个人调查意见分析

由表13.3-3个人公众调查统计结果可以看出，被调查这对本项目的意见和看法主要集中在以下几个方面：

（1）被调查的所有公众均阅读拟建项目概况介绍，并全部支持项目建设，可见区域周边居民基本了解该项目的建设情况。

（2）被调查的所有公众认为项目地区目前最大的环境问题为大气污染和水污染，分别占到被调查让公众的39.5%和26.3%。这一结果说明，公众的环境意识比较强，对区域现有的环境问题认识很清。

（3）有100%的公众对建项目最关心的是环境影响，这一结果说明，公众的环境意识比较强，对区域环境非常关心。

（4）被调查公众对本项目最担心的环境问题为废水、废气和生态破坏，分别达到了被调查公众的26.3%。根据公众意见，本项目应控制废水、废气、噪声等环境影响要素，防止项目建设对区域环境造成污染负担。

（5）100%的公众认为项目的建设选址合理。

（6）100%的被调查公众对本项目在采取相关环保措施保证污染物达标前提下，支持该项目的建设。

### 13.3.4建设方反馈意见

针对当地公众意见，对于当地个人及团体最为关心的问题，即保护好环境等问题，建设方给予了相应的反馈意见。

（1）为减少项目对周边大气和水体环境影响，公司将加强对废气和废水的治理，使项目对当地大气的影响较小。

（2）加强管理，提高生产效率与质量，尽可能的提供就业岗位，多方位的解决就业困难，从而促进当地社会经济的稳定健康发展。

（3）认真执行“三同时”，确保各项污染物达标排放。项目建成环保验收正式运行后，加强环境管理，认真执行《环境影响报告书》所提出的各项环保治理措施，定期监测，提高警惕，排除隐患，确保各项污染物达标排放和保障项目职工的生命财产安全。

## 13.4公众参与“四性”分析

根据相关规定，对公众参与过程的合法性、形式的有效性、对象的代表性以及结果的真实性进行分析。

### 13.4.1公众参与过程的合法性

在本项目的环境影响报告书编制过程中，按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）要求进行公众参与工作，接受建设单位委托后7个工作日内在岳阳市环保局网站及洞庭之声报纸上进行了媒体公示（第一次报纸和网上公示）。报告书初稿完成后在当地政府网站和洞庭之声日报上进行了第二次网上和报纸公示，第二次公示期间，就项目的概况、项目可能带来的环境问题及其解决方案进行了简要说明，进行了全文报告公示。同时发放公众参与调查表进行调查，召开了群众座谈会，在群众座谈会上，对公众调查意见进行了答复和解释。综上所述，公众参与的过程是合法的。

### 13.4.2公众参与形式的有效性

信息公开采取网站公示、报纸公示等方式，公众意见征询采取发放调查问卷的方式进行调查，形式有效。

### 13.4.3公众参与对象的代表性

调查对象涵盖受本项目影响的团体和公众。个人调查对象一共38个，调查对象分布在与项目相关联的村镇及各项目建设周边的敏感点，涵盖本科、高、中、小学不同文化程度，以及不同职业。团体调查共2个包括与项目相关的各村村委会、企事业机关单位等环境敏感区直接相关的有关部门。从调查对象的范围来看，本次公众参与调查具有较好的全面性及代表性。

### 13.4.4公众参与结果的真实性

在进行公众调查时，建设单位与环评单位对项目的概况及项目建设可能带来的环境问题进行了简要的说明，对报告书进行了全文公示，解释可能造成的不利环境影响，并回答了相应咨询，受访公众均自主表达了其真实意愿，项目建设地群众及相关单位对本项目保持肯定态度。公众希望建设和运营期间采取相应措施，环节项目带来的不利影响。调查结果符合实际项目情况，调查结果真实。

## 13.5公众参与调查结论

公众参与结果基本反映评价区团体和公众的意愿，符合客观实际。问卷调查结果表明，大部分团体和公众对本项目建设持支持态度，受调查的公众大都有一定的环保意识，他们在关注本工程经济效益的同时，也清楚地认识到环境保护的重要性，希望本项目建设的同时能够做好环境保护工作，确保不出现环境污染事故。为此，建设单位应高度重视本评价公众参与结果，尊重公众意愿，尽量满足公众的合理要求，切实做好本项目的建设和环境保护工作，把本项目建设对影响区域内公众的不利影响降至最小。

# 14、环评结论

## 14.1评价结论

### 14.1.1项目概况

湖南省双强再生资源回收有限公司位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，投资500万元租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地建设湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，项目占地1300m2，用地范围土地性质属于工业用地。项目建成投产后，实现年销售收入1200万元，每年企业获得的利润为200万元，实现税收50万元，并可解决区域部分剩余劳动力就业，实现经济效益和社会效益双赢。

### 14.1.2项目政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，是允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。

根据岳阳市核与辐射安全监督管理站出具文件：为了配合环保局开展的危险废物专项行动，解决岳阳市及其他区县4S店和汽车维修行业的废矿物油收集问题，杜绝无证经营和非法转移现象，建议湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目建设，且项目废矿物油收集范围为岳阳市（含区县）。故项目建设符合岳阳市相关产业定位。

### 14.1.3区域环境质量现状结论

（1）空气环境

根据检测结果分析，本项目区域常规检测项目中的SO2、NO2、PM10、TSP均未超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征因子监测中VOCs（主要为非甲烷总烃）均满足国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》，小时均值：2mg/m3。说明项目拟建区域大气环境质量达标。

（2）地表水环境

根据水质量监测统计评价数据分析，农灌沟渠断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；芭蕉湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；区域水质状况达标。

（3）地下水环境

根据水质量监测统计评价数据分析，水质参数不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III级标准，主要原因为周围居民区生活污水未经处理随意倾倒，导致地下水粪大肠菌群超标。总之区域地下水水质状况一般。

（4）声环境

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：各监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2、4a类标准要求。表明项目区域声环境质量达到了声环境功能要求。

（5）土壤环境

根据监测结果，本项目土壤环境现状监测均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准，总体看来，项目所在区域土壤环境质量达标。

### 14.1.4工程分析和环境影响结论

（1）废气

本项目废机油静止存储损耗量（小呼吸损耗量）为0.336t/a，废机油装卸操作过程损耗量（大呼吸损耗量）为1.0t/a，则本项目废机油回收暂存过程中总损耗量为1.336t/a，该损耗量即为VOCs（主要为非甲烷总烃）产生量，均为无组织排放。在油气回收处理设施正常运行条件下，VOCs（主要为非甲烷总烃）在装卸过程中VOCs（主要为非甲烷总烃）排放量为0.0852kg/h，对应的排放浓度为17.694g/m3；非装卸过程中VOCs（主要为非甲烷总烃）排放量为0.0019kg/h，排放浓度为11.806g/m3；油气回收装置油气回收效率为95%。在油气回收处理设施非正常运行条件下，VOCs（主要为非甲烷总烃）在装卸过程中非甲烷总烃排放量为1.705kg/h；非装卸过程中VOCs（主要为非甲烷总烃）排放量为0.038kg/h。

根据大气环境影响预测结果，污染源在正常或非正常排放时对区域环境敏感点的影响均在可接受范围内，最大值预测浓度不超标；但污染源在非正常排放时比在正常排放对区域环境的影响要大得多。因此要求企业严格控制废气处理装置运行维护管理，建立定时检查等环境管理制度，确保各装置正常运行，保证废气处理能力，杜绝非正常排放的出现。

通过划定厂界外东、西、南侧48m、北侧25m的范围为卫生防护距离范围，根据目前现场调查情况来看。在防护范围内不存在居民集中居住区、文教区、医院等环境敏感区。业主应配合当地主管部门做好防护区域的日常环境管理，在卫生防护距离控制区内禁止新建任何永久性环境敏感点，并加强防护区域内的绿化建设。

（2）废水

本项目收集贮存过程中不使用生产用水，故不产生生产废水；项目用水主要为工作人员日常生活用水和场地冲洗用水，生活用水和冲洗用水有当地供水系统供给；降雨初期产生的少量初期雨水。项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排；冲洗废水和初期雨水经收集后进隔油隔渣池预处理，再进入初期雨水池，不外排。

生活污水排放量为0.16m3/d（48t/a）。本项目运营期生活污水经化粪池处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准（污染物浓度为：COD为150mg/L、BOD为60 mg/L、氨氮为30 mg/L、SS为80mg/L）后，以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排。化粪池池壁、池底应基础防渗，避免污染地下水。

冲洗废水量为3.6t/a，冲洗废水中石油类浓度为≤200mg/L、SS≤250mg/L，冲洗废水石油类产生量为0.0007t/a、SS产生量为0.0009t/a，冲洗废水经隔油隔渣池预处理后排入应急池，不外排，回用于消防冷却水货厂区洒水降尘。

初期雨水量为18.385m3/次。初期雨水中石油类浓度为≤20mg/L、SS≤800mg/L，初期雨水石油类产生量为0.368kg/次、SS产生量为14.708kg/次。初期雨水经隔油隔渣预处理后排入初期雨水池，不外排，回用于消防冷却水或经厂区洒水降尘。

总之，本项目运营后对周围环境影响较小。

（3）地下水和土壤

正常生产情况下，在采取地面防渗措施后，无废水或其它物料排入地下或渗入地下。生产中各设备均为密封状态，不会产生物料泄漏或跑冒滴漏，因此正常情况下本项目不会引起地下水污染影响。建设方在工程建设时，须认真落实对工程地面采取的防渗、防腐相关建设标准要求措施，加强生产管理，严格落实安全生产和环境风险防护措施，降低事故风险发生对地下水和土壤的环境影响。

（4）噪声

本项目的噪声源主要为油泵、油罐车等，噪声级在75～80dB(A)之间，均为间断排放。经过治理后的源强在65~70dB(A)。

通过声环境影响预测分析，项目建成后噪声源与厂界四周通过预测得出的贡献值小于60dB(A)、夜间小于50dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（项目北侧满足4a类标准）；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，且通过本项目针对噪声源所采取的隔声降噪措施，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。综上所述，项目建成后对该区域声学环境质量影响较小。

（5）废渣

本项目建成后固体废弃物主要有：储油罐油污泥、检验固废、生活垃圾。

储油罐油污泥及检验固废经收集后交于有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）进行处理。不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。储油罐油污泥及检验固废均为危险废物（HW08），其暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有5m2专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

垃圾分类，能回收的回收，不能回收的由环卫部门统一收集处理；不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。

### 14.1.5污染防治措施结论

（1）废气

本项目共有8套油气回收装置，用于油气回收。根据工程分析，本项目油气回收装置的油气回收效率为95%，油气排放口为7m，为了确保油气回收装置排气孔油气达标排放，应定期对油气回收装置进行检修，确保其正常工作。为防止VOCs（主要为非甲烷总烃）挥发扩散对周围环境的污染和人体的危害，保证良好安全的作业环境，对于储运加强操作管理，以减少物料转运和装卸过程中的VOCs废气产生量；对设备装置、管道及阀门等易泄漏部位设置可燃、有毒气体报警仪表，及时发现问题、减少污染。

本项目无组织排放的废气主要为VOCs（主要为非甲烷总烃）等。在厂区空地、路边及围墙侧种植吸收VOCs（主要为非甲烷总烃）效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低VOCs（主要为非甲烷总烃）气体的环境影响。

无组织排放控制主要通过加强操作生产管理，结合本项目厂区平面布局分布来看，厂界外东、西、南侧48m、北侧25m的范围为卫生防护距离范围，业主应配合相关主管部门做好防护区域日常管理工作，将无组织排放的废气影响降至最低。

非正常排放污染控制措施：在装置运行过程中，若某个工段出现异常，导致废气污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停车，开始检修，及时恢复其正常运转。如VOCs（主要为非甲烷总烃）非正常排放时，应停止装卸工段运行，短时间内无法修复时，应将整个装卸设备停车，以进一步减少VOCs（主要为非甲烷总烃）影响。

（2）废水

本项目运行过程中不使用生产用水，故不产生生产废水；项目用水主要为工作人员日常生活用水和场地冲洗用水，生活用水和冲洗用水有当地供水系统供给；降雨初期产生的少量初期雨水。项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中水作标准后以农用肥的形式用于周围农田或厂区内绿化，不外排；冲洗废水和初期雨水经收集后进隔油隔渣池预处理，再进入初期雨水池，不外排。

本项目废矿物油储罐区严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订单）相关要求进行建设。建设单位对贮存钢制储罐及地面做防腐、防渗措施，并设置有泄漏液收集系统，将泄漏液引至应急池后定期由有资质单位（湖南宏旺环保科技有限公司）安全转运处置，不外排；应急池、危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订单）相关要求进行建设。则泄漏的废矿物油不会渗入地下而污染地下水，对地下水影响较小。

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

（3）噪声

项目拟对较大的机泵，需对电机采取消声治理，在室外成排安装的机泵，凡平面布置上有条件的，可采取隔声屏障，以改善噪声敏感区的环境条件；各类风机均安装进、出口消声器和局部隔声罩；空压机进行基础减震、设置隔声操作室。并在厂界内临近周边环境敏感点的周围实地种植绿化树种，增加噪声衰减量，能够有效的降低噪声的传播影响。通过上述措施，本项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准限值，不会对区域声环境造成明显影响，噪声防治措施可行。

（4）废渣

储油罐油污泥、检验固废、废抹布、废手套经收集后交于有资质单位（远大（湖南）再生燃油股份有限公司）进行处理。不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。储油罐油污泥及检验固废均为危险废物（HW08），其暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有5m2专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。

垃圾分类，能回收的回收，不能回收的由环卫部门统一收集处理；不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。

综上所述，采取上述措施后，项目产生的固废不会对周围环境产生明显影响。本项目固废处置途径合理，所有固废均能得到有效处置，不对外排放，也不直接排入周围环境中，故不会对区域环境产生影响。

### 14.1.6环境风险结论

通过对本项目风险识别，认为项目废矿物油在收集、装卸和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，确定本项目存在火灾和泄漏两种类型的风险事故，其中泄露事故属最大可信灾害事故。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制定详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

### 14.1.7清洁生产水平和总量控制结论

根据工艺技术分析和资源综合利用等方面分析，本项目具有较好的清洁生产理念和清洁性，其清洁生产水平处于国内较先进水平。项目产生的废水、废气、固体废物经过环保措施处理后，均能达标排放。

本项目特征污染物VOCs（主要为非甲烷总烃）控制总量为0.080t/a；废水经化粪池处理后以农用肥形式用于项目周边农田及项目内绿化，不外排。故项目可不设废水、废气总量控制指标。

### 14.1.8工程选址和平面布局合理性结论

工程所在区域，配套设施齐全，交通方便，符合区域建设规划要求和环保功能区划，在严格落实环保措施的情况下其产生的污染对周边环境影响较小，从环保角度看，项目选址基本合理。

本项目位于湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村。租赁梅溪乡胥家桥村沅江组的预制场公路边的部分场地，目前供水、供电、通讯等基础设施已经完善；2016年8月15日湖南省岳阳楼区梅溪乡胥家桥村村民委员会、岳阳市岳阳楼区服务城陵矶新港区工作组出具意见，同意湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目的选址符合国家相关产业政策、区域相关土地利用及发展规划要求，同意项目的建设；本项目仅对废矿物油进行暂存，不进行再利用处置或加工；项目场地地质结构稳定；项目最近居民点位于北面86m处的现有居民，位于项目主导风向的上风向；项目选址位于不易遭受严重自然灾害的地区；周边无易燃、易爆等危险品仓库；项目选址区空气环境功能为二级区，噪声环境功能为2、4a类区，在落实各项环保措施后，其正常生产对周围大气、噪声、生态以及水环境敏感点影响较小；项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。

本项目新建8个废矿物油储罐，油罐区布置在场地南侧；办公区布置于用地区域公司的东北部，位于油罐区的上风向；应急区布置于场地中间紧邻油罐区；生产道路可达到每一个储罐及建筑物，进一步增加在风险状况下的便捷性及有利影响；项目的总平面布局为安全生产设计部门严格按照国家的安全规范来设计的，油罐区油罐及周围建筑物的安全距离符合有关规定，规划的总平面图是安全监管及消防批准的，严格执行国家现行的防火、防爆、卫生、安全等有关技术规范和规程，确保生产安全；满足生产工艺流程要求，人流、物流顺畅，各类管线便捷、合理；从周边环境上看，本项目周边均为工业项目，无距离很近的环境敏感点，周边工业项目主要水泥制品加工、页岩砖厂等，与本项目布局无明显的不相容性。从整个厂区来看，内部交通便捷，消防通道布设合理，符合规划、环保、消防的基本要求。可见本工程平面布置基本合理。建议加大项目内绿化（以吸尘、吸收VOCs的绿化植被为主），即可起到吸尘降噪、美化环境的作用，又可以吸收无组织排放的废气。

### 14.1.9环境经济损益分析结论

本项目环保投资估算为50万元，占项目建设投资的比例为10%，环保投资合理。厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。项目建成投产后，初步估算废矿物油收集成本投入5000元/吨，外售收入为6000元/吨，每年企业获得的利润为200万元，上缴利税50万元，同时还能解决部分人员就业问题，具有良好的经济效益。

### 14.1.10公众参与结论

公众参与结果基本反映评价区团体和公众的意愿，符合客观实际。问卷调查结果表明，大部分团体和公众对本项目建设持支持态度，位均不反对本项目的建设。受调查的公众大都有一定的环保意识，他们在关注本工程经济效益的同时，也清楚地认识到环境保护的重要性，希望本项目建设的同时能够做好环境保护工作，确保不出现环境污染事故。为此，建设单位应高度重视本评价公众参与结果，尊重公众意愿，尽量满足公众的合理要求，切实做好本项目的建设和环境保护工作，把本项目建设对影响区域内公众的不利影响降至最小。

### 14.1.10环评总结论

湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目的建设将促进地区经济的发展。项目建设符合国家产业政策要求，符合城镇发展规划，满足资源综合利用和清洁生产政策的要求，在严格落实本评价提出的污染防治措施和“三同时”环保制度的前提下，投产后正常运行时排放各种污染物均能做到达标排放并满足环境管理的要求，对周围环境敏感点和主要环境保护目标影响较小。从环保角度而言，项目在拟建地按拟定规模进行建设是可接受的。

## 14.2建议

（1）加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。

（2）项目运营过程中，厂方应进一步加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现。

（3）每年进行的安全评估，定期对全厂员工进行安全培训，落实风险防范措施，建立完善的风险应急救援机制、预案和队伍。

（4）建设单位需定期向管理部门报告对废矿油收、运情况的汇报。

（5）建设单位需加强管理规范、环保设施管理、建立台账的相关要求。

（6）项目建设征询消防、安全等部门对项目的要求、审查意见和措施要求。

（7）建议项目收集废矿物油交由本地区废矿物油处置企业处置。