目录

1总论	1

1.1任务由来	1

1.2编制目的	2

1.3编制依据	2

1.4环境功能区划和评价标准	4

1.5环境影响识别及评价因子筛选	6

1.6评价工作重点、评价等级及评价范围	7

1.7污染控制与环境保护目标	9

2建设项目概况	11

2.1拟建项目概况	11

2.2公用工程	17

3工程分析	20

3.1生产工艺流程	20

3.2拟建项目污染物产生及排放情况	20

4区域环境概况	25

4.1自然环境概况	25

4.2社会环境概况	27

5环境质量现状监测与评价	30

5.1环境空气质量现状监测与评价	30

5.2地表水环境质量现状监测与评价	31

5.3 地下水质量现状监测与评价	32

5.4声环境质量现状监测与评价	33

5.5生态环境现状调查与评价	33

6环境影响分析	34

6.1施工期环境影响分析	34

6.2营运期环境影响分析	36

7环境风险评价	39

7.1风险识别	39

7.2 风险评价等级与评价范围	44

7.3 事故源项分析	45

7.4后果计算	50

7.5 风险计算与评价	57

7.6风险防范措施和事故应急预案	57

8污染防治措施	65

8.1施工期污染防治措施分析	65

8.2营运期污染防治措施分析	66

9项目建设的可行性分析	69

9.1产业政策符合性分析	69

9.2 选址合理性分析	69

9.3 仓库平面布局合理性分析	70

9.4 达标排放分析	71

9.5 总量指标	71

10环境管理与监测	72

10.1环境管理	72

10.2 环境监理	72

10.3事故应急调查监测方案	73

11 环境经济损益分析	74

11.1 环境效益	74

11.3社会效益	74

12 公众参与	75

12.1公众参与目的	75

12.2 公众参与对象	75

12.3 公众参与调查	75

12.4 公众参与“四性分析”	79

12.5公众参与调查结果与统计	80

13 结论与建议	83

13.1结论	83

14.2 建议	85

附件：

附件一：环评委托函

附件二：临湘市环境保护局关于临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司新建临湘市烟花爆竹仓库建设项目环境影响评价应执行标准的函

附件三：项目申请审批各部门意见表

附件四：临湘市发展与改革局对项目备案通知

附件五：项目用地为一般用材林地的证明

附件六：建设项目环境影响评价委托监测报告与质量保证单

附件七：项目安全预评价结论

附件八：岳阳市安监局对项目安全设施设计审查批复意见

附件九：项目安全设施设计审查意见书

附件十：专家评审意见及签名表

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：拟建仓库总平面布置图

附图三：现状监测点位图

附图四：环境保护目标分布图

附图五：项目区域土地利用规划图

附图六：项目红线图

附图七：临湘市生态红线范围图

1总论

1.1任务由来

我国是世界上最大的烟花爆竹的生产、消费和出口国，烟花爆竹生产和消费占世界总量的90%，出口贸易额占世界总量的70%以上。临湘市地处湘东北大门，素称“湘北门户”，全市共有人口53万人，在传统佳节、婚丧嫁娶之际，广大人民群众燃放烟花爆竹的习俗由来已久，尤其是近几年来，随着人民生活水平的不断提高，烟花爆竹的需求日益增长。目前，临湘市的烟花爆竹年需求量已经达到5000万元以上，销售市场不断扩大，对烟花爆竹产品储存容量也在不断增加。临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司是一家烟花爆竹批发公司，历年来，公司对全市的烟花爆竹安全、有序经营做了大量的工作，全市范围内烟花爆竹经营未发生重大安全责任事故。

随着烟花爆竹需求的日益增长，公司拟定在临湘市羊楼司镇如雅村新建一个符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-2009）中相关安全规定的烟花爆竹储存仓库。本项目的建设符合国家烟花爆竹安全生产的相关法律法规，符合国家十三五发展规划中加强公共安全的相关要求，且项目的建设对于稳定临湘市安全生产，保障当地人民生命财产安全，促进社会稳定起到积极作用。项目建成后可实现经营收入700万元的目标，促进企业快速发展，并加快临湘市经济建设。

本项目烟花爆竹仓库按照国家烟花仓库设计规范进行高标准、高质量设计建设。烟花爆竹专用仓库项目总建筑面积为2100m2，烟花爆竹库区设有2栋1.3级仓库建设面积分别为980m2、1000m2（设计存药2000kg）；办公室建筑面积96m2、值班室建筑面积12m2、消防水泵房建筑面积12m2。相关设备购置主要包括监控设施、防雷防静电设施、库区消防设施及消防器材配置等，具体包括消防水池、消防水泵、消防箱、消防水枪、手提式干粉灭火器及电视监控系统等。

为保证项目建设与环境保护同步协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司委托，湖南天瑶环境技术有限公司承担“烟花爆竹专用仓库建设项目”环境影响评价文件编制工作。于2016年11月10日，岳阳市环境保护局在临湘市召开了《临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹专用仓库建设项目环境影响报告表》技术评估会，经与会代表认真讨论和评审，形成技术评估会专家意见，我公司根据技术评估会专家意见认真修改完善补充，编制完成了《烟花爆竹专用仓库建设项目环境影响报告书》（报批稿），交建设单位报岳阳市环境保护局审批。

1.2编制目的

拟建项目属于仓储行业，本次评价主体工程为烟花爆竹的贮存仓库。评价在分析工程方案设计资料的基础上：

1、通过现状调查与现场监测，弄清拟建项目所在区域的环境质量背景状况和主要环境问题。

2、通过详细的工程分析，明确拟建项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子。并通过类比调查、核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围。

3、通过模拟计算，预测拟建项目的环境风险和可接受性，论证风险防范措施的有效性和可行性。

4、论证项目建设规划相容性与环境可行性，评价仓库选址的合理性。

5、从环境保护角度对工程建设提出结论性意见，为环境保护主管部门决策提供依据。

1.3编制依据

1.3.1环境保护法律、法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)

⑵《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日施行)

⑶《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日施行)

⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日施行)

⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日施行)

⑹《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日施行)

⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日施行)

⑻《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）

⑼《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）

⑽《建设项目环境保护管理条例》国务院令第235号 (1998年11月29日施行)

⑾《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号（2002年3月15日施行）

⑿《烟花爆竹安全管理条例》国务院令第666号修订（2016年2月6日施行）

⒀《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）

1.3.2规章与政策

⑴《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会令第21号，2013年5月1日施行）

⑵《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第7号）

⑶《建设项目环境保护分类管理名录》（2015年6月1日施行）

⑷《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

⑸《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

⑹《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）

⑺《湖南省人民政府办公厅关于加强整顿治理促进烟花爆竹产业安全发展的意见》（湘政办[2016]16号）

⑻《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）

1.3.3评价技术导则及规范

⑴《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2011、HJ/T2.2-2008、HJ/T2.3-93、HJ2.4-2009、HJ19-2011（总纲、大气、水、声、生态影响）

⑵《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）

⑶《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

⑷《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）

⑸《烟花爆竹批发仓库建设标准》（GB125-2009）

⑹《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）

⑺《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652—2012）

⑻《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）

⑼《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）

⑽《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)

⑾《危险化学品名录》（2012版）

⑿《危险货物品名表》（GB12268-2012）

⒀《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）

1.3.4相关文件、技术资料

⑴《临湘市城总体规划》（2010－2020年）

⑵《临湘市土地利用总体规划》（2006-2020年）

⑶《关于临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹专用仓库项目备案的通知》（临湘市发改局，2016.6.6）

⑷《临湘市环境保护局关于临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹专用仓库项目环境影响评价应执行标准的函》

⑸《临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹专用仓库项目可行性研究报告》（岳阳通源投资咨询有限公司临湘站，2016.5）

⑹项目委托函

⑺建设单位提供的其它资料

1.4环境功能区划和评价标准

1.4.1区域环境功能区划

1、大气环境功能区划：根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法（HJ14-1996）》，项目所在区域的大气环境为二类环境空气质量功能区（二类区）。

2、地表水环境功能区划：拟建项目库区雨水通过排水沟由东向西经019县道旁无名小溪排入桃林河，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023－2005），项目所在区域的地表水环境执行《地表水环境质量标准》GB3838－2002中Ⅲ类标准。

3、声环境功能区划：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，本项目1.3级仓库距019县道约150m（直线距离），区内声环境执行2类标准。

1.4.2评价标准

根据临湘市环保局《关于临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹专用仓库项目环境影响评价应执行标准的函》，确认的评价标准及实施级别如下：

1、环境质量标准

⑴环境空气质量标准：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，各污染物标准限值见表1-1。

表1-1环境空气质量标准单位：mg/m3

| 评价指标 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1小时平均 | 0.5 | 0.20 | / |
| 日平均 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| 依据 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |  |  |

⑵地表水环境质量标准：区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类标准。各污染物浓度限制见表1-2。

表1-2  地表水环境质量标准限值     单位：mg/L(除pH值外)

| 评价项目 | pH值 | SS* | CODcr | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002中Ⅲ类标准 | 6～9 | ≤80 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 |

*注：SS参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准

⑶地下水环境质量标准：区域地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。各污染物浓度限制见表1-3。

表1-3   地下水环境质量标准限值      单位：mg/L（pH值除外）

| 评价项目 | PH | 总硬度 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T14848-93中Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤20 |

⑷声环境质量标准：区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，具体噪声标准值见表1-4。

表1-4     声环境质量标准      单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

2、污染物排放标准

⑴废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。各污染物浓度限制见表1-5。

表1-5  大气污染物排放标准限值一览表

| 类别 | 标准号及名称 | 类（级）别 | 污染物浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 取值时间 | 标准值 |
| 大气污染物排放标准 | GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 | 二级 | 烟（粉）尘 | 周界外浓度最高点 | 1.0mg/m3 |

⑵废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之一级标准。各污染物浓度限制见表1-6。

表1-6  污水综合排放标准  单位：mg/L（pH值除外）

| 项目 | pH值 | BOD5 | CODCr | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 6～9 | 20 | 100 | 70 | 15 |

⑶噪声：施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表1-7。

表1-7     建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）

营运期库区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见表1-8

表1-8      工业企业厂界环境噪声排放标准

| 区域 | 功能类别 | 标准值dB（A） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 工业企业厂界 | 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 |

1.5环境影响识别及评价因子筛选

1.5.1环境影响识别

拟建项目为烟花爆竹储存项目，经过对拟建项目生产和排污特征分析及对周围环境状况的调查，识别出项目对环境的影响矩阵见表1-9。

表1-9  不同阶段环境影响要素判别表

| 序号 | 时段 | 环境要素 | 影响因子 | 工程内容及表征 | 影响 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 环境空气 | 扬尘 | 主要产生于土石方开挖、平整土地建材装卸、车辆行驶等作业 | - |
|  |  |  | 尾气 | 施工机械和运输车辆排放尾气 | - |
|  |  | 水环境 | COD、氨氮 | 施工人员废水 | - |
|  |  | 环境噪声 | 噪声 | 施工机械噪声 | - |
|  |  | 生态环境 | 水土流失 | 施工清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，破坏了工程区域原有地貌和植被，扰动了表土结构，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造水土流失 | - |
|  |  | 社会环境 | 交通 | 施工材料运输影响交通 | - |
| 2 | 营运期 正常工况 | 环境空气 | 运输车辆尾气与扬尘、厨房油烟、化粪池臭气 | 少量 | - |
|  |  | 声环境 | 噪声 | 运输噪声、办公室空调外机运行噪声 | - |
|  |  | 水环境 | pH值、COD、BOD5 | 生活废水经化粪池处理后用于周围农业用地灌溉，不外排 | - |
|  |  | 社会环境 | 交通 | 加大交通运输需求量 | + |
| 3 | 运营期 风险事故 | 空气环境 | 火灾、爆炸 | 爆炸时产生粉尘、一氧化碳、二氧化氮有毒物 | - - - |
|  |  | 地表水 |  | 产生消防废水 | - - - |
|  |  | 社会环境 |  | 风险事故引起的联带效应影响周围环境 | - - - |
|  |  | 生态环境 |  | 上述风险事故对生态的影响 | - - - |
| 注：- 表示负效应，+表示正效应；符号随数量的递增，表示影响的程度由小到大。 |  |  |  |  |  |

1.5.2评价因子筛选

拟建项目为烟花爆竹储存项目，运营过程中废气主要为运输车辆尾气与扬尘、厨房产生的油烟及化粪池产生的恶臭气体，排放量很小。

拟建项目无工艺废水产生，主要废水源为工作人员产生的生活废水，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS等。

其它主要污染因子：生活垃圾、噪声等。

根据项目工程污染源分析识别出的环境影响因子、建设项目所处区域的环境特征，以及国家和地方有关环保标准、规定所列控制指标，筛选出的评价因子如表1-10所示。

表1-10   评价因子

| 环境要素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气质量现状 | 常规污染物：SO2、NO2、PM10 |
|  | 环境空气影响预测 | 运输车辆尾气与扬尘、厨房油烟 |
| 水环境 | 地表水环境现状评价 | pH值、SS、CODcr、NH3-N、总磷等 |
|  | 地下水环境影响分析 | pH值、总硬度、氨氮、高锰酸钾指数、硝酸盐等 |
| 声环境 | 环境噪声 | 等效A声级 |
|  | 厂界噪声 | 等效A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 生活垃圾 |
| 风险 | 火灾、爆炸 | CO、NO2、SO2以及振动、粉尘、冲击波和飞石等 |

1.6评价工作重点、评价等级及评价范围

1.6.1评价工作重点

拟建项目只用作烟花爆竹成品的储存库，营运期只产生少量生活污水、生活垃圾等污染物，对环境影响程度较小。由于拟建项目涉及到危险爆炸物品的贮存，本次评价重点为建设项目突发性环境风险事故评价，对拟建项目突发的爆炸、火灾及伴生污染等事故产生的环境影响进行分析预测，分析拟建项目的风险水平是否可接受，并提出风险防护措施及事故应急预案。

1.6.2评价工作等级及评价范围

1、大气评价工作等级及评价范围

拟建项目营运过程中无生产废气，废气主要为运输车辆尾气与扬尘、厨房产生的油烟及化粪池产生的恶臭气体，排放量很小，且属无组织排放。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2008）的评价分级原则，本项目拟对大气环境只作一般评价分析，污染物成分简单且排放量少，确定大气评价工作等级为三级。

评价范围：以1.3级烟花爆竹仓库为中心，半径为2.5km的圆形区域。

2、地表水评价工作等级及评价范围

拟建项目无生产废水，产生的废水主要为生活污水，污水水质情况不复杂，污水产生量小（160.6m3/a），且不外排，因此，按照《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）规定，确定拟建项目地面水环境影响评价工作等级为三级，只按照环境影响报告表的要求作相关说明。

评价范围：由于拟建项目正常运营情况下仅产生少量生活污水，且经收集处理后不外排，只有收集的雨水经排水沟由东向西经019县道旁无名小溪排入桃林河，地表水评价范围为无名小溪。

3、地下水评价工作等级及评价范围

本项目无生产废水，烟花爆竹属于固体类易爆危险品，但不是危险化学品，项目地不属于生活供水水源地准保护区和特殊地下水资源保护区，周边也无集中或分散或备用地下水取水，环境为不敏感，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，确定本项目地下水环境影响评价等级为三级，只按照环境影响报告表的要求作相关说明。

评价范围：由于拟建项目正常运营情况下，无生产废水，仅产生少量生活污水，地下水评价范围为周边如雅村、如斯村，面积＜6km2。

4、声环境影响评价工作等级及评价范围

拟建项目建设过程中噪声主要为施工噪声，建成后噪声主要为运输成品烟花爆竹车辆进出库区产生的交通噪声及值班室空调外机运行噪声，由于项目年平均运输量不大（供求高峰期每天需运进或运出烟花爆竹约2～3次），且拟建地周围三面环山，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本项目声环境影响评价工作等级为三级。

评价范围：项目场界外侧200m的区域范围。

4、生态环境影响评价

拟建项目用地主要为旱地和一般用材林地，周边没有珍稀野生动植物等生态敏感保护目标，本项目总占地面积4637m2≤2km2，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）的规定，确定本次生态环境影响评价的工作等级为三级。

评价范围：项目场界外200m以内区域。

5、风险评价

临湘市烟花爆竹仓库在建成投入使用后未构成重大危险源。拟建仓库库区地处山岙，三面环山，只有一个出口与019县道相连，外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）要求，区域环境不敏感。因此，根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的工作级别判定依据，确定本项目风险评价工作级别为二级。

评价范围：主要以1.3级烟花爆竹仓库为中心，半径为3km范围内的居民点、环境敏感区域。

1.7污染控制与环境保护目标

1.7.1污染控制

1、大气污染控制

虽然拟建项目运营过程中废气主要为运输车辆尾气与扬尘、厨房产生的油烟及化粪池产生的恶臭气体，排放量很小，且属无组织排放，对区域大气环境影响小，但也应确保该区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

2、水污染控制

确保评价范围内区域水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。

3、噪声污染控制

拟建项目建设施工期，控制场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定标准；拟建项目建成营运后，控制厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。

4、固体废物控制

分类收集、及时妥善处置各类固废，做到100%处理，不成为区域内危害环境的新污染源。

5、生态环境控制

采取有效水土保持措施，防止水土流失。

1.7.2环境保护目标

本项目位于临湘市羊楼司镇如雅村019县道东侧100m。项目WN向厂界外500米处有如斯村居民5户； 1000米有如斯村居民20户；2500米有居民50户。项目S向厂界外500米处有如雅村居民45户；WS向厂界外2000米处有如雅村居民30户；ES向厂界外2300米处有如雅村居民130户。由于项目储存的烟花鞭炮主要供给临湘市区，项目主要运输线路为019县道，项目所在地至107国道3.1km道路，107国道至临湘市区6km道路；道路沿线居民均为风险保护目标。

根据拟建项目所在地环境现状、功能区划，结合项目特征，确定环境保护目标和工程保护目标如表1-10。保护目标分布图见附图

表1-10 项目周边环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 功能 | 厂址相 对位置 | 最近距离及隔离情况 | 保护 级别 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 无名小溪 | 农灌 | W | 750m | Ⅲ | GB3838-2002 |
|  | 刘家冲水库 | 农灌 | E | 150m有山体相隔 | Ⅲ | GB3838-2002 |
| 大气环境 | 如斯村居民户（75户） | 居住 | WN | 500m~2500m有山体相隔 | 二级 | GB3095-2012 |
|  | 如雅村居民户（45户） | 居住 | S | 500m有山体相隔 |  |  |
|  | 如雅村居民户（130户） | 居住 | ES | 2300m有山体相隔 |  |  |
|  | 如雅村居民户（30户） | 居住 | WS | 2000m有山体相隔 |  |  |
| 声环境 | 边界噪声 |  |  |  | 2类 | GB3096-2008 |
| 生态环境 | 周边山林 | 生态 | 四周 | 15m | 生态恢复 |  |
| 环境风险 | 道路沿线 | 交通 | 两侧 | 25~200m | 保证安全 |  |

图1-1 项目保护目标分布图

2建设项目概况

2.1拟建项目概况

2.1.1拟建项目基本情况

项目名称：烟花爆竹专用仓库建设项目

建设单位：临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司

建设性质：新建

建设地点：临湘市羊楼司镇如雅村

项目总投资：500万元

2.1.2拟建项目主要建设内容和规模、占地面积及平面布置

主要建设内容和规模：拟建项目分2个功能区进行建设，包括库区以及生产辅助设施区。规划总建筑面积1912m2，新增储存各类烟花爆竹最大装药量2000kg（计算药量）。主要建设内容如下：

1、库区

新建两栋，其中1#仓库建筑面积为980m2（设计存药1000kg）；2#仓库建筑面积为1000m2（设计存药1000kg）。《烟花爆竹工程设计安全规范》中相关规定：危险品仓库分为1.1-1、1.1-2、1.3三个危险等级。本项目仓库等级明确为1.3级，1.3级仓库可以储存的危险品为：电点火头，单个装药量在40g以下已封口的烟花半成品（不含爆炸音剂、笛音剂），已封口的C级爆竹半成品，C、D级成品（其中：组合烟花类成品单筒药量在25g以下），喷花类成品。

修建进库道路长150m，从019县道接入。

2、生产辅助设施区

利用项目拟建地原有一小水塘改造为消防水池，容积270 m3；消防废水收集池一座300m3；消防水泵房一间，建筑面积12 m2；办公室一间，建筑面积96 m2；值班室一间，建筑面积12m2；以及库区道路、绿化景观等公建配套设施。

拟建项目建设内容统计见表2-3。新库区各建构筑物主要技术指标见表2-4。

拟建烟花爆竹仓库日常贮存计算药量、年周转计算药量及经营方式统计见表2-5。

经营服务范围：拟建仓库仅进行成品烟花爆竹的存储，均为成箱包装，不进行散装烟花爆竹储存及生产原材料化学品的储存。禁止经营烟花、爆竹以外的爆炸品的存储及烟花爆竹成品试放。存储的烟花爆竹产品主要销往临湘城区各个烟花爆竹销售点。

产品及存储规模：临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司拟存储的烟花爆竹产品有喷花类、吐珠类、升空类、旋转类、玩具类、爆竹类等，都属于CD类花炮。本库区烟花爆竹最大总存药量2000kg（计算药量），计1000件(箱)（每件火药量约2kg），年周转计算药量约为7.5t。

表2-3拟建项目建设内容一览表

| 项目组成 | 主要建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 1.3级仓库两栋；进场道路长150m，围墙、库区大门等 |
| 辅助工程 | 消防水池、防雷设施、视频监控系统、入侵报警系统等 |
| 公用工程 | 排水系统（包括排水沟渠、水泵房等）、库区物流干道、道路硬化、绿化等 |
| 环保工程 | 消防废水事故储池、生活污水化粪池等 |
| 办公及生活设施 | 办公室96 m2，值班室12 m2 |

表2-4拟建仓库区各建构筑物主要技术指标

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物名称 | 1#仓库 | 2#仓库 | 值班室 | 办公室 | 消防水池 | 消防泵房 |
| 危险等级 | 1.3 | 1.3 | —— | —— | —— | —— |
| 最大计算药量/kg | 1000 | 1000 | —— | —— | —— | —— |
| 每件药量/kg | 2.0 | 2.0 | —— | —— | —— | —— |
| 长×宽×高/m | 20×49×4 | 20×50×4 | 4×3×3.2 | 8×12×3.2 | Φ8×6 | 4×3×3 |
| 层数 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 |
| 建筑面积/m2 | 980 | 1000 | 12 | 96 |  | 12 |
| 建筑结构 | 现浇钢筋混凝土框架结构 |  | 砖混 | 砖混 | 钢砼 | 砖混 |
| 储存品种 | 喷花类、吐珠类、升空类 | 旋转类、玩具类、爆竹类 | —— | —— | 有效容量为270m3 |  |
| 储存方式 | 装箱 | 装箱 | —— | —— | —— | —— |

表2-5拟建烟花爆竹仓库日常贮存计算药量、年周转计算药量及经营方式一览表

| 序号 | 库房名称 | 储存品种 | 日常贮存计算药量（t） | 年周转计算药量（t） | 配送方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3级仓库 | 中小爆竹、单个产品装药在40g及以下，有喷花类、吐珠类、升空类、旋转类、玩具类、爆竹类等 | 0.75 | 7.5 | 由临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司进行配送 |

2.1.3拟建项目占地面积及平面布置

占地面积：项目总占地面积4637m2（合6.96亩），征用土地主要为一般用材林地，经核实，未压覆当前可开发利用的矿产资源，也不在临湘市生态红线区域内。

库区平面布置：本项目烟花爆竹仓库区的入口设在库区的西面，从入口沿道路进入，距入口处50m设办公室一间；距离办公室80m处库区东北侧道处为2#仓库，层数一层，建筑面积1000 m2；距办公室100m处库区东南侧为1#仓库，层数一层，建筑面积980 m2。烟花爆竹仓库与办公室之间有一小水塘，拟利用为消防水池，消防水池东侧建有消防水泵房一间，南侧建有值班室一间，消防水池距离两栋仓库约为40m-70m。库区四周设置高度不低于2.0m的围墙，并与烟花爆竹仓库的距离不小于5.0m。根据实际地形，局部位置可采用铁丝网或利用天然地形。项目总平面布置符合危险品总仓库区的内部距离要求。库区总平面布置详见附图二。

2.1.4 拟建项目主要技术经济指标

拟建项目主要技术经济指标如表2-6所示。

表2-6 拟建项目主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地总面积 | m2 | 4637 | 约合6.96亩 |
| 2 | 规划总建筑面积 | m2 | 2100 |  |
| 其 中 | 1.3级仓库 | m2 | 1980 | 1#仓库980 m2 2#仓库1000m2 |
|  | 值班室 | m2 | 12 |  |
|  | 办公室 | m2 | 96 |  |
|  | 消防水泵房 | m2 | 12 |  |
| 3 | 消防水池 | m3 | 270 |  |
| 4 | 应急事故池 | m3 | 300 |  |
| 5 | 建筑物占地面积 | m2 | 2100 |  |
| 6 | 建筑系数 | % | 41 |  |
| 7 | 容积率 |  | 0.41 |  |
| 8 | 绿地面积 | m2 | 927.4 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 20.0 |  |

2.1.5贮存物质特性

烟花爆竹是以烟火药为原料制成的工艺美术品，通过着火源作用燃烧（爆炸）并伴有声、光、色、烟雾等效果的娱乐产品。

在国家标准《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2004）中，按照产品的药量及所能构成的危险性将烟花爆竹分为以下四级：

A级：适用于由专业燃放人员燃放，在特定条件下燃放的产品。

B级：适用于室外大的开放空间燃放的产品，当按照说明燃放时，距离产品及其燃放轨迹25m以上的人或财产不应受到伤害。

C级：适用于室外相对开放的空间燃放的产品，当按照说明燃放时，距离产品及其燃放轨迹5m以上的人或财产不应受到伤害。对于手持类产品，手持者不应受到伤害。

D级：适用于近距离燃放，当按照说明燃放时，距离产品及其燃放轨迹1m以上的人或财产不应受到伤害。对于手持类产品，手持者不应受到伤害。

根据产品的结构和燃放后的运动形式将产品分为以下14类：

1、喷花类

喷花类烟花是指燃放时以喷射火苗、火花为主的产品。该类产品通常利用黑火药作发射药，由引线点燃黑火药，黑火药再点燃彩珠。同时，黑火药燃烧时产生大量的气体向喷射孔喷出，从而把已点燃的彩珠带出筒外发射到一定的高度，产生各种色光效果。

2、旋转类

旋转类烟花是指燃放时主体自身旋转但不升空的产品。旋转类产品是利用烟火药燃烧时产生的气体向外喷射产生反推力，从而围绕一个轴心旋转。

3、升空类

升空类烟花是指燃放时主体定向升空的产品。升空类产品是利用动力药剂（如黑火药）引燃后产生大量的气体由泥底孔喷出，受到反作用力而升空。

4、旋转升空类

旋转升空类烟花是指燃放时自身旋转升空的产品。

5、吐珠类

吐珠类烟花又叫魔术弹，是指燃放时从同一筒体内有规律地发射出多颗彩珠、彩花、声响等效果的产品。

6、线香类

线香类烟花是指用装饰纸或薄纸筒裹装烟火药，或在铁丝、竹竿、木杆或纸片上涂敷烟火药形成的产品。

7、烟雾类

烟雾类烟花是指燃放时以产生烟雾效果为主的产品。

8、造型玩具类

造型玩具类烟花是指产品外壳制成各种形状，燃放时或燃放后能模仿所造形象或动作，或产品外壳无造型，但燃放时或燃放后能产生某种形象的产品。

9、摩擦类

摩擦类烟花是指用撞击、摩擦等方式直接引燃引爆主体的产品，如拉炮类、擦火药头类等。

10、小礼花类

小礼花类烟花是指燃放时放置在地面，从主体内发射（单筒内径＜76mm）并在空中爆发出珠花、声响、笛音或漂浮物等效果的产品。

11、礼花弹类

礼花弹类烟花是指弹体从专用发射工具（发射筒内径≥76mm）发射到高空后能爆发出各种光色、花型图案或其他效果的产品。

礼花弹一般由点火引、发射药盒、发射药、延时引、弹壳、开苞药、亮珠或效果件、提绳等组成。

12、架子烟花

架子烟花是指通过框架固定烟花位置、方向燃放的产品。

13、爆竹类

爆竹类烟花是指单个爆竹产品或多个爆竹组合而成的产品。

14、组合烟花

组合烟花是指由多个单筒组合而成，燃放时产生声、光、色、漂浮物等效果的地面烟花产品，分为单类组合烟花和多类组合烟花两种。

烟花爆竹生产中所用的原材料主要分为化工材料、约张与纸板、引火线、包装材料、粘土与封口剂、黏合剂，其他材料（底座、稳定杆、锯末、谷壳）等。直接影响烟花爆竹的燃放效果和储存安全的化工原材料，主要见表2-7。

表2-7烟花爆竹生产中所用的原材料一览表

| 作用 | 原料名称 |
| --- | --- |
| 氧化剂 | 高氯酸钾、高氯酸铵、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、硝酸钠、硝酸银、氯酸钾、氧化铜、氧化铋、四氧化三铅，重铬酸钾 |
| 可燃物 | 硫黄、木炭、镁铝合金粉、铝银粉、钛粉、磷 |
| 黏合剂 | 酚醛树脂、虫胶、聚乙烯醇 |
| 染焰剂 | 碳酸锶（红）、冰晶石、草酸钠（黄）、碱式碳酸铜（蓝）、硝酸钡（绿） |
| 改善焰色物质 | 聚氯乙烯、六氯代苯、氯丁橡胶、氯化石蜡 |
| 其他材料 | 硬脂酸、石蜡、酒精、丙酮等 |

主要物料的理化性质如下：

1、高氯酸钾

物化性质：白色粉末或无色结晶。相对密度2.52。无吸湿性。常温时稳定，加热至540～570℃左右渐渐熔融，在590～610℃左右急速分解而转变为氯化钾。如有二氧化锰及三氧化二铁等催化剂存在，可降低分解温度。微溶于水，水溶液呈中性，不溶于醇和醚。

危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解，放出氧气。

燃烧(分解)产物：氯化物、氧化钾。

2、硝酸钾

物化性质：无色透明结晶或白色颗粒乃至结晶性粉末。有冷感和刺激性咸味。相对密度2.11，熔点338℃，400℃时分解，释出氧气，易溶于水、液氨及甘油。不溶于无水乙醇与乙醚。

危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。

燃烧(分解)产物：氮氧化物。

3、硫磺

物化性质：常温下化合力较迟钝，但在高温下则反应非常活跃，几乎能与金、白金以外的所有金属及氢化合而成硫化物。此外还能与氧、碳、卤素等化合。相对密度2.06；熔点112.8℃；沸点444.6℃。几乎不溶于水，微溶于乙醚、乙醇、苯、甘油。极易溶于氧化硫、二氧化碳。

危险特性：粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。闪点207℃，自燃点232℃。空气中含量达35g/m3以上即具燃烧性。与卤素、金属粉等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在运输或储存室易产生静电荷，可导致硫尘起火，硫磺堆放场所的意外火灾是颇为多见且是一种事故隐患，因为火被扑灭后，可能会复燃。

4、铝粉

物化性质：银白色至银灰色和黑灰色两种。质地轻、浮力高、遮盖力强，稳定性好，反射光和热性能好。相对密度2.70，熔点660.4℃，沸点2060℃，一般粒度越细、颜色越深，活性铝越少。溶于稀盐酸、硫酸、氢氧化钾及氢氧化钠水溶液，同时产生氢气。不溶于浓硫酸或浓醋酸。

危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。

燃烧(分解)产物：氧化铝。

5、黑火药

物化性质：黑色粒状粉末，为硝酸钾、硫磺、炭末的混合物，容易燃烧，爆炸时有烟，破坏能力较小。黑火药一般不易变质，但易吸潮，吸朝后将失去预期的使用效果。最大爆炸速度约500m/s。爆发点：270-330℃，爆轰气体体积：280cm3/g，爆热720cal/g，火焰温度2500℃，撞击感度：1.2-1.8kg.m/cm2（落锤试验），在40℃以上时特别敏感。

危险特性：遇明火、撞击、摩擦、高温，有引起燃烧爆炸的危险。

爆竹内的火药是以1硫2硝3碳的黑色火药为基础发展而来的，一般配方是：硝酸钾（KNO3）3克，硫磺（S）2克，炭粉（C）4.5克，蔗糖（C12H22O11）5克，镁粉（Mg）1～2克。其中蔗糖作为气体发生剂以增加响度，镁为发光剂。点燃后的爆炸反应主要是：

2.2公用工程

2.2.1、给水

库区用水主要为管理人员生活用水和消防用水，生活用水采用自打井水。

项目库区新建后，库区共配备工作人员5人，其中2名仓库保管员为常住人口，其生活用水量按200L/人·d计算，其余人员按50L/人·d计算，则生活用水量为200.75m3/a，生活污水产生量按0.8计算，即160.6m3/a。

按照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第9.0.8条要求：消防用水量应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类仓库的规定执行，本项目最大建筑物1.3级仓库建筑物的单栋面积为1000m2，仓库高度为4m，因此仓库的体积为4000m3，按《建筑设计防火规范》GB50016-2014中表8.2.2-2规定甲乙类仓库3000<体积≤5000室外用水量为25L/s，消防延续时间按3h计算，一次火灾最大消防用水量为270m3。项目拟利用项目区域内一水塘改造为消防水池，消防水池有效容量为270m3。

本项目拟建2栋仓库建筑面积都大于300 m2，依据《建筑设计防火规范》GB50016中相关规定，建设方应在仓库内设置室内消防栓。

2.2.2、排水

实行“雨污分流”，库区雨水通过排水沟由东向西排入019县道旁的无名小溪，后汇入桃林河。

拟建项目仅为成品烟花爆竹的贮存，不涉及工艺排水。排水主要为职工日常生活污水和雨水，拟建项目所在区域无完善排水管网，建设单位设计将生活污水排入化粪池中经厌氧分解处理后，作为周围农田、菜地、果树施肥用水，不外排。

2.2.3、供电

本项目外部电源由临湘市羊楼司镇如雅村110kV配电站采用低压电缆线路引至库区。1.3级库房内为F1类电气危险场所，库房内可装设符合现行国家标准规定的电气设备、仪表、线路等，电气设备均应符合国家产品标准并应是经检验合格的定型产品。根据项目可研报告计算，库区年用电量为3000kw·h。

2.2.4、防雷

库房必须采取防雷措施。1.3级库房防雷类别为二类。防雷措施应符合现行国家标准的规定。

2.2.5、通讯

按照规范要求，烟花爆竹仓库应有通讯设施，火灾时能及时向消防部门报警。本项目库区值班室设有专用电话一部，用于火灾报警。

2.2.6、消防

⑴消防供水设施

项目拟利用项目区域内一水塘改造为消防水池，消防水池有效容量为270m3。

仓库区设置一台手抬机动消防泵，平时放在库区值班室内，消防时机动使用，型号BJ-15AQ=15L/s，H=0.50MPA，输出最大功率P=15马力，并配备10条20m长的消防水带和2支消防水枪，库区设置DN150的环状消防给水管网。

⑵灭火器设置

①仓库内按照《建筑灭火器配置设计规范》设置手提式干粉灭火装置。设计参数按照A类火灾场所严重危险级进行设计，单具灭火器最小配置灭火级别为5A，单位灭火级别最大保护面积为50m2/A，灭火器最大保护距离15m。

②两个个1.3级烟花爆竹仓库建筑面积分别为为980m2、1000m2，设置手提式干粉灭火器MF/ABC5（灭火级别为5A），设置点分别为5个，每个点设置2具，两个1.3级烟花爆竹仓库分别设手提干粉灭火器10个。

库区安全、消防设备设置见表2-8。

表2-8 库区安全、消防设备设置表

| 序号 | 消防设施名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5A4kgMFZ/ABC5手提式干粉灭火器 | 10具 | MFZ |  |
| 2 | 消防水池 | 1个 | 270m3 |  |
| 3 | 消防水带（20M/条） | 10条 | DN65 |  |
| 4 | 水枪 | 2支 | ø19 |  |
| 5 | 消防水桶 | 4个 |  |  |
| 6 | 消防铲 | 4把 |  |  |
| 7 | 手抬机动消防泵 | 1台 | 扬程35m |  |
| 8 | 防雷装置 | 9条 | 独立避雷针 |  |
| 9 | 人体防静电装置 | 6根 |  |  |

（3）消防通道

按《建筑设计防火规范》GB50016-2014中7.1.8相关规定，项目应设置消防通道，并且符合下列要求：

①车道的净宽度和净空高度均不应小于4m；

②转弯半径不得小于消防车转弯半径；

③消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的障碍物；

④消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不得小于5m；

⑤消防车的坡道不宜大于8%。

7、通风空调

库房宜采用自然通风，可根据实际需要在库房设置可开启的高窗和低位进风窗，高窗和进风窗应配置铁栅栏和金属网。

办公室设置空调系统。办公室房间面积不大，负荷较小，选用一般的风冷分体柜式冷热风机。

8、运输

本库区烟花爆竹最大总存药量2000kg（计算药量）。计1000件(箱)（每件火药量约2kg）。每年销售旺季来临前，由公司从生产企业中采购烟花爆竹，储存于本项目仓库内，再配送给烟花爆竹零售经营单位。本项目年平均运输量不大，但运输时间较为集中（供求高峰期每天需运进或运出烟花爆竹2～3次）。

9、其他

库区四周设置高度不低于2.0m的围墙，并与烟花爆竹仓库的距离不小于5.0m。根据实际地形，局部位置可采用铁丝网或利用天然地形。库区内未铺砌的场地均进行绿化，并以种植阔叶树为主，本库区绿地面积927.4m2，绿地率20%。

2.2.7劳动定员及生产制度

项目库区新建后，新库区共配备工作人员5人，具体配备情况为：管理人员1人，保卫/仓库保管员2人，运输与押运人员2人。其中库区值班室常住人口为2人，年工作365天。

3工程分析

3.1生产工艺流程

该项目主要用于成品烟花爆竹储存，不进行任何生产性活动。成品烟花爆竹经专用汽车运进库区后经人工搬运入库，置于库区内储存，需使用时再由人工搬运出库至运输车辆运走，项目物流过程及产污流程如图3-1。

企业储存

汽车运输

登记、记账、盘点

储存

人工搬运入库

人工搬运出库

汽车运输

用户

噪声、尾气、扬尘

噪声、尾气、扬尘

图3-1  项目物流过程及产污流程图

该项目每日运输量与当地供求关系有关，供求高峰期每天需运进或运出烟花爆竹2～3次，每车烟花爆竹运输量约为0.2t（以计算药量计）。

3.1.1 储运工艺流程

由于项目储存的烟花鞭炮主要供给临湘市区及临近的乡镇，项目主要运输线路为019县道及107国道。专用汽车从107国道转道至019县道，再经150m进场公路至库区，在运输过程中运输车辆产生的噪声、尾气及扬尘会对公路两侧的居民产生轻微影响。

仓库内储存的烟花爆竹产品分散装成品和包装成箱成品。散装成品易引燃，可能导致爆炸,不会迅速波及全局。成箱后的产品由于多层包装，在外包装箱上已无烟火药物，也不存在裸露的引火线，安全性较好；本项目储存烟花鞭炮为包装成箱成品。

3.2拟建项目污染物产生及排放情况

3.2.1 施工期污染因素分析

拟建项目在施工阶段对周围环境存在影响，若管理不当，将给地块周围环境带来不利影响。在建设施工和装修期间，主要污染因子有：生态影响、施工噪声、施工扬尘、固体废物、废水等。

1、生态影响

拟建项目征地主要为旱地和一般用材林地（约4637m2）。工程施工期对生态的影响主要是施工清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失；扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造水土流失，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。

随着工程施工建设中的绿化工程和挡土墙及护坡工程的实施，工程建设过程中发生的水土流失将会得到有效的控制。工程中造成裸露地段的植被得到恢复，生态环境将得到改善。

拟建仓库进场道路由场地西面019县道引入一条车行道进入库区。进场道路总长约150m。道路建设的主要影响因子是破坏一些植被和弃渣产生的水土流失。此外，道路建设过程中的施工机械产生的噪声可能会造成短时间内的声环境质量下降，产生的施工扬尘可能对周围农田的农作物生长造成一定的影响。

2、废气

施工期大气污染物主要是施工扬尘。

施工扬尘来自于施工场地开挖平整、运输土石方和建材砂土的漏洒、起尘材料堆存以及道路运输扬尘等，属无组织排放。污染扩散主要在施工场地附近，一般可控制在施工场地100m范围内。

本项目混凝土使用商品混凝土，由专业混凝土公司搅拌，用混凝土运输车辆按工地使用计划配送到使用现场。

3、废水

主要来自建筑施工人员的生活污水和建筑施工废水。生活污水包括施工人员洗涤、粪便污水等。类比同类工程，预计施工期高峰月最大施工人数为10人，污水产生量按160L/天·人计，总产生量约1.6m3/d，生活污水中主要污染物及产生浓度分别为：CODCr350mg/L、SS220mg/L、BOD5125mg/L、NH3-N35mg/L。则生活污水中各污染物的产生量分别为CODCr0.56kg/d、SS0.36kg/d、BOD50.2kg/d、NH3-N0.006kg/d。施工期生活污水的处置主要是设置临时干式厕所，收集施工人员粪便污水用于周围农业用地灌溉，不外排。

建筑施工废水主要为泥浆废水，主要来自工程养护排水与施工机具清洗水，产生量较难估算，主要污染因子为SS。建设单位应要求施工单位做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地表水的二次污染源，建议在施工工地周围开挖排水明沟，将沟内的水汇集到泥浆沉淀池中（泥浆沉淀池容积与日排放施工废水相当），经沉淀处理后的废水可用于次日工程养护、机具清洗及施工现场晒水降尘，使废水得到回用，不外排。

4、噪声

施工噪声源可分为固定噪声源和移动噪声源。固定噪声源主要为施工机械噪声等。移动噪声源主要指车辆运输过程中产生的噪声。由表3-2可知，主要施工机械设备声源介于76～90dB。

表3-2 主要噪声源及噪声强度情况单位：dB

| 噪声源 | 设备名称 | 规格型号 | 平均噪声强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运输机械 |  |  |
| 1 | 自卸汽车 | 3.5t～5t | 80～85 |
| 2 | V型斗车 | 0.6t | 76 |
| 3 | 载重汽车 | 5t～10t | 85～88 |
| 二 | 施工动力机械 |  |  |
| 1 | 推土机 | T140型 | 90 |
| 2 | 液压挖掘机 | 1.6m3 | 80～85 |
| 3 | 卷扬机 | 5t | 80～85 |
| 4 | 空压机 | YV6/8 | 86 |
| 5 | 装载机 | ZL40 | 80 |

5、固体废物

本项目施工期固体废物主要由项目建设施工过程中产生的土石弃方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。

据业主介绍及类比同类型项目，施工场地土石方约1000m3，全部用于仓库建设主体工程、相关配套工程的三通一平回填及进场道路的路基。本项目不另设取土场与弃渣场。

项目建设过程中同时施工的人员最多为10人，按照我国生活污染物排放系数，生活垃圾排放系数取1.0kg/人•d，施工期最大生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

3.3.2营运期污染因素分析

1、废水

拟建项目营运期为成品烟花爆竹的储存，不涉及工艺排水。产生的废水主要为库区管理人员产生的生活污水。

项目库区新建后，共配备工作人员5人，其中2名仓库保管员为常住人口，其生活用水量按200L/人·d计算，其他人员按50L/人·d计算，则生活用水量为200.75m3/a，生活污水产生量按0.8计算，即160.6m3/a。生活污水中主要污染物及产生浓度分别为：CODCr350mg/L、SS220mg/L、BOD5125mg/L、NH3-N35mg/L。各污染物产生量分别为CODCr0.056t/a、SS0.035t/a、BOD50.02t/a、NH3-N0.006t/a。

生活污水排入建于办公室旁边的总容积为2m3的四格化粪池，生活污水经过化粪池处理后，作为周围农田、菜地、果树施肥用水不外排。

2、废气

拟建项目营运期不进行烟花爆竹的生产性活动，因此无工艺废气产生，产生的废气主要为车辆尾气及进场行驶过程中产生的扬尘，以及库区办公室内厨房产生的油烟及化粪池产生的恶臭气体，排放量很小。

该项目每日运输量与当地供求关系有关，供求高峰期每天需运进或运出烟花爆竹2～3次，每车烟花爆竹运输量约为0.2t（以计算药量计）。因此车辆运输过程尾气产生量较少，本次环评不作量化计算。由于场内道路基本以水泥混凝土路面为主，且车流量不大，故车辆行驶过程中扬尘量不大，但仍需加强库区内及进场道路的清扫工作。

厨房使用清洁能源电，所产生油烟由排风扇排出；化粪池及办公室周围设置绿化带，将减少油烟及恶臭气体对周围环境的影响。

3、固体废物

营运期固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾。生活垃圾常住人口平均每人每天产生量按1.0kg计，其他人员每人每天产生量按0.5kg计，则生活垃圾产生量为1.3t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，纳入当地生活垃圾收运及处置系统。

出售给零售网点剩余的烟花爆竹需强制性统一收回保管，检验后储存在烟花爆竹仓库中。根据国务院令第455号《烟花爆竹安全管理条例》第六章第四十三条“对没收的非法烟花爆竹以及生产、经营企业弃置的废旧烟花爆竹，应当就地封存，并由公安部门组织销毁、处置”。库区出现过期或有残损的烟花爆竹储存在烟花爆竹仓库中专门设置的放置过期烟花储存间，类比同类型项目，约0.2t/a。查《国家危险废物名录》（2016年版），过期或有残损的烟花爆竹未列入其中，按环保角度来说不属于危险废物，但由于存在一定的爆炸危险，应按爆炸物品进行管理，必须在安全监督管理部门指定或批准的地点销毁，销毁方案需经安全监督管理部门批准。

4、噪声

拟建项目营运过程中烟花爆竹装卸全部为人力搬卸，不使用动力设备。因此，营运过程中产生的噪声主要为车辆进场行驶及办公室空调外机运行噪声，噪声源强见表3-3。

表3-3   营运过程主要噪声源的声压级

| 序号 | 噪声源 | 声压级dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车怠速运行 | 70～80 | 地面 |
| 2 | 空调外机 | 60～70 | 岗哨室外 |

5、拟建项目污染物产排情况汇总

综上所述，拟建项目营运期主要污染物产排情况统计见表3-4。

表3-4  拟建项目营运期主要污染物产排情况统计表

| 污染源 |  | 污染因子 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 160.6m3/a | 经化粪池厌氧分解,作为周围农田、菜地、果树施肥用水，不外排。 | 0 |
|  |  | CODCr | 0.056t/a |  | 0 |
|  |  | SS | 0.035t/a |  | 0 |
|  |  | BOD5 | 0.02t/a |  | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.006t/a |  | 0 |
| 废气 | 运输车辆 | 尾气与扬尘 | 少量 | 加强库区内及进场道路的清扫工作 | 少量 |
|  | 厨房 | 油烟 | 微量 | 排风扇、绿化带 | 微量 |
|  | 化粪池 | 恶臭 | 微量 | 绿化带 | 微量 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 |  | 1.3t/a | 当地环卫部门处理 | 0 |
|  | 过期或有残损的烟花爆竹 |  | 0.2t/a | 在安全监督管理部门指定或批准的地点销毁 |  |

4区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

临湘市地处湖南省东北部，是湖南省的北大门，素有“湘北门户”之称，介于东径113°18′45″至113°45′04″，北纬29°12′00″至29°51′06″之间。东北与湖北赤壁、崇阳、通城毗邻，西北与湖北洪湖隔江相望，南与岳阳市云溪区、岳阳县相邻。滔滔长江流经其西北部，107国道、京珠高速公路、京广铁路及武广高速铁路穿境而过，区位优势十分显著，全市东西横跨42公里，南北纵长71公里，总面积1720.04km2。

临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹专用仓库建设场地选址于临湘市羊楼司镇如雅村，距107国道公路约4km，距临湘市城约9km，019县道从拟建场地西侧通过，交通较方便。地理位置详见附图一。

4.1.2地形、地貌、地质

临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拨1261m，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100m以下，以长江一带最低，海拔仅21.7m。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3m，比降为2.65%，各类地貌占全市总面积的比重为：低山18%，丘陵60%，平原18.5%，湖泊3.5%。

建设场地地貌类型属丘陵地貌，地势平坦，不属于地质构造带，没有地质断裂构造结构。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。

4.1.3气候、气象

临湘市地处东亚亚热带季风湿润气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的边缘，具有气候温和、降水充沛、光照充足、无霜期长等特点，春雨、夏热、秋燥、冬寒，四季分明。4-8月为雨季，雨水集中全年的70%以上。气象特征如下：

年平均气温 18.4˚C；

最高气温  41.1˚C；

极端最低气温 -3.5˚C；

年平均相对湿度  81%；

年平均气压 100.3KPa；

年平均降雨量1414.0mm；

年平均蒸发量1375.9mm；

年日照时间 1811.2h；

年平均风速1.7m/s；

最大风速20.3m/s；

全年主导风向 NW；

夏季主导风向 S。

区域为亚热带季风气候区，具有较明显的季节性气候特征，四季分明、降水充沛。区域多年平均气温16.8，冬季春初气温最低，最低气温达到14.7，夏末秋初气候酷热，最高气温达40.1。全年日照时数为1813小时，相对湿度16~84%，年平均霜日20天，多年平均降雨量1292.2mm，年最大降雨量2264.4mm，日最大降雨量292.2mm，4月至7月为雨季，降雨量约占全年的一半，其中以春末夏初降雨最多，12月至翌年1月降雨量最少。具以往的气象统计数据，本项目拟建地不属于雷暴区。

4.1.4水文

临湘市境内河流密布，主要有长江、黄盖湖两大水系。长江斜穿临湘市西北部，市内流域长达45km。黄盖湖境内水域面积达4万余亩，另有源潭河、坦渡河、桃林河、长安河。

项目拟建地北侧有一小型刘家冲水库。项目西侧有一无名小溪，主要功能为周边农田浇灌，无名小溪经750m南向流入桃林河。经调查了解，项目拟建地区域不属于地质灾害区和洪涝灾害区。

项目评价范围内居民饮用井水，无集中式生活饮用水取水口。

4.1.5 土壤植被

临湘市成土母岩主要为板页岩占74.2%、花岗岩占12.3%、红色砂砾岩占2.9%、石灰岩占0.4%、第四纪红色粘土占4.0%、河湖冲积物占6.2%。土壤类型主要有红壤、山地黄壤、山地黄棕壤、潮土、水稻土等5个土类，13个亚类，43个土属，115个土种，土壤大多深厚肥沃，pH值5.5~7.5之间，适宜多种植物生长。

自然植被属中亚热带向北亚热带过渡区，树种主要为常绿阔叶林和常绿落叶混交林，名目较多，人工植被的组成主要有用材林、楠竹及沼泽性水生植物等群落。本项目区土壤为山地黄壤和水稻土，砂性严重，主要植被为草丛、竹林和少量马尾松。

4.1.6 矿产资源

临湘的铅锌、长石、云母、绿柱石、砂金、高岭土等矿产资源极为丰富。地域交通优势明显，京广铁路、107国道和建设中的京珠高速公路穿城而过；长江黄金水道流经市域60多华里，建有千吨级专用码头；距岳阳城陵矶外贸码头30km，距长沙黄花国际机场仅190km。经核实，本项目拟建的未压覆当前可开发利用的矿产资源。

4.2社会环境概况

4.2.1行政区域人口

2015年，根据临湘市乡镇区划调整方案，调整后下辖10镇3街道：横铺乡、桃林镇成建制合并设立桃林镇；定湖镇、坦渡乡成建制合并设立坦渡镇；儒溪镇、江南镇成建制合并设立江南镇；乘风乡、源潭镇、聂市镇成建制合并设立聂市镇；白云镇、城南乡、长安街道成建制合并设立长安街道办事处；五里牌乡、桥东街道成建制合并设立五里牌街道办事处。

乡镇湘政区划调整后，临湘市共减少8个乡级建制，现辖江南、聂市、黄盖、坦渡、羊楼司、忠防、桃林、詹桥、长塘、白羊田10个镇，长安、五里牌、桃矿3个街道办事处，总面积1718平方千米，总人口53.02万人。

4.2.2社会经济、教育、卫生、人口与收入

据初步核算，2015年，全市实现地区生产总值213.57亿元，比上年增长8.2%。其中，第一产业增加值27.84亿元，增长4.3%;第二产业增加值118.4亿元，增长8.2%;第三产业增加值67.33亿元，增长11%。全市三次产业结构由上年的13.2：56.3：30.5转变为13:55.5:31.5，其中第三产业占比比上年提高1个百分点。

工业：全市规模工业企业达到117家，完成规模工业总产值367.32亿元，同比增长8.1%;完成规模工业增加值81.8亿元，同比增长8.3%;规模工业增加值占地区生产总值的比重为38.3%;园区规模工业增加值占全市规模工业增加值的比重达到57.9%。建筑业完成增加值5.24亿元，同比增长17.5%。

农业：全市实现农林牧渔业总产值42.47亿元，增长10.6%。其中农业产值19.11亿元，林业产值2.07亿元，牧业产值14.34亿元，渔业产值6.54亿元，农林牧渔服务业产值0.41亿元。全市粮食种植面积87.86万亩，薯类播种面积2.09万亩，蔬菜种植面积14.7万亩，油料播种面积20.9万亩。全年粮食总产量31.26万吨，薯类产量0.62万吨，蔬菜产量27.67万吨，油料总产量2.32万吨。

教育、文化、卫生和体育：年末，全市拥有普通小学学校总数71所，在校小学生34774人，教职工1582人，其中专任老师1573人。全市拥有中学29所，在校初中生22865人。其中：初中在校生14744人，高中在校生8121人。全市普通初中和高中拥有教职工2184人，其中，专任教师1972人。全市平均受教育年限10.1年，高中阶段毛入学率95.2%。

年末，全市拥有电视台、有线电视台、广播电视台共3个，全市广播电视事业经费达到3315.65万元。电视人口覆盖率达到99.3%，广播人口覆盖率达到99.3%，有线电视人户数达到99790户。全市拥有市文化馆、乡镇文化场所22个，博物馆、公共图书馆2个，公共图书馆藏书册数达到15.8万册。

年末医院共拥有床位数1993张，其中市以上医院951张，乡镇卫生院1042张，每千人拥有床位数达到4.7张。全市拥有卫生工作人员1843人，其中，主治医生以上人员373人，卫生技术人员1545人。全市5岁以下儿童死亡率7.7‰。

年末全市共有体育馆1座，体育场地1446个。2015年，成功举办市以上运动会14次，参加人数达1.2万人次。全年获省级以上运动会金牌数85枚，银牌数21枚，铜牌数13枚。

羊楼司镇位于临湘市北部，地处湘鄂边界，是沿107国道由北进入湖南的第一镇，扼三湘咽喉，守湘北门户，是本省四大边境重镇之一。镇域东抵湖北省赤壁市和崇阳县，南与临湘市忠防镇、詹桥镇和湖北省通城县毗邻，西与临湘市聂市镇、五里街道接壤，北与临湘市黄盖镇相连。境内有京广铁路、107国道、京珠高速公路、武广高速铁路贯穿腹地，有“小汉口”之称，是湘鄂赣毗邻地区农副产品集散中心，湖南省“同心工程”同心乡镇，“中国竹器之乡”。

该镇有山林11万亩，素有“竹乡”、“茶乡”之美誉。其“季冬焙、仲春薰”制作而成的羊茶，嫩绿含烟，高雅清新，竹编、竹燠、竹雕、竹刻等五大系列产品赏心悦目，享誉海内外，高品位的白云石、石灰石，取之不竭，此外还有金、锑、铜、矿等，有待进一步开发利用。境内新店河、枫林港、云步河注入黄盖湖，沿河两岸土地肥沃。

该镇特色农产品：茶叶，楠竹，水产。

4.2.3项目所在地周边环境概况

临湘市永誉烟花爆竹销售公司烟花爆竹专用仓库建设场地选址于临湘市羊楼司镇如雅村，距107国道公路约4km，距临湘市城约9km，019县道公路从拟建场地西侧通过，交通较方便。

拟建仓库库区地处山岙，三面环山，只有一个出口与019县道公路相连，项目WN向厂界外500米处有如斯村居民5户； 1000米有如斯村居民20户； 2500米处为如斯村村部，有居民50户。项目S向厂界外500米处为如雅村村部，有居民45户；WS向厂界外2000米处有如雅村居民30户；ES向厂界外2300米处有如雅村居民130户。外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）要求，安全环境较好。经了解，周边居民采用自打井水或接山泉水作为饮用水。

5环境质量现状监测与评价

5.1环境空气质量现状监测与评价

5.1.1环境空气质量现状监测

1、监测布点

根据区域风频特征、综合考虑项目所在地环境功能、保护目标位置等因素，分别在拟建烟花爆竹专用仓库南向500m处如雅村居民点、西北向500米处如斯村居民点各布设1个监测点，共设2个采样点，监测点位详见附图三。

2、监测因子

PM10、SO2、NO2。

3、采样方法与监测项目分析方法

采样方法按《环境空气质量监测技术规范》（HJ/T193-2005）之规定执行。分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《空气和废气监测分析方法》中的有关规定执行。

4、监测时间与频次

湖南亿科检测有限公司于2016年10月8日～10月14日连续监测七天，连续采样。为保证数据的有效性，SO2、N02监测每日至少保证18小时采样时间，PM10监测每日至少保证20小时采样时间。

5.1.2环境空气质量现状评价

1、评价标准与评价方法

评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，各污染物标准限值见表5-1。

评价方法：采用占标率、最大超标倍数法评价区域环境空气质量现状。

2、监测及评价结果统计

监测及评价结果统计见表5-1。

表5-1    环境空气质量现状监测及评价结果单位：mg/m3

| 监测点 | 监测 项目 | 样品 | 平均值 | 测值范围 | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如雅村居民点 | PM10 | 日均样 | 0.073 | 0.055～0.059 | 0 | 0 | ≤0.15 |
|  | SO2 | 日均样 | 0.030 | 0.029～0.035 | 0 | 0 | ≤0.15 |
|  | NO2 | 日均样 | 0.014 | 0.029～0.043 | 0 | 0 | ≤0.08 |
| 如斯村居民点 | PM10 | 日均样 | 0.080 | 0.054～0.058 | 0 | 0 | ≤0.15 |
|  | SO2 | 日均样 | 0.030 | 0.023～0.037 | 0 | 0 | ≤0.15 |
|  | NO2 | 日均样 | 0.014 | 0.028～0.047 | 0 | 0 | ≤0.08 |

3、现状评价

根据环境空气质量现状监测结果表明，区域各大气监测点PM10、SO2、NO2均能达到GB3095-2012中二级标准，区域大气环境质量现状较好。

5.2地表水环境质量现状监测与评价

项目西侧约200m有一无名小溪，由北向南经约1300m进入板桥河后流入桃林河，主要水体功能为农业灌溉。

5.2.1监测断面布设

在本项目区场地北面了无名小溪上游50m设一个监测断面，在场地南面无名小溪下游200m布设一个监测断面。具体监测断面、监测项目和采样频率见表5-2。监测断面布设详见附图三。

表5-2      地表水环境质量现状监测布设一览表

| 监测断面 | 编号 | 监测项目 | 采样频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无名小溪上游50m | S1 | pH值、SS、CODcr、NH3-N、总磷等5项 | 于2016年10月9日～11日连续监测三天，每天监测一次（采瞬时样） |
| 无名小溪下游200m | S2 |  |  |

5.2.2监测项目分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（水体部分）有关规定执行，分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地表水和废水监测分析方法》中的有关规定执行。

5.2.3评价标准

评价标准采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1之Ⅲ类标准限值，各污染物浓度限制见表5-3。其中SS参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。

5.2.4评价方法

评价方法采用单因子超标率与超标倍数法。

5.2.5监测及评价结果统计

湖南亿科检测有限公司于2016年10月9日～10月11日连续三天进行了采样监测，监测及评价结果统计见表5-3。

表5-3  地表水环境质量现状监测数据统计表  单位：mg/L，(除pH值外)

| 监测断面 | 监测项目 | pH值 | SS* | CODcr | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无名小溪上游50m | 最大值 | 6.71 | 17 | 2.47 | 0.44 | 0.16 |
|  | 最小值 | 6.69 | 14 | 2.43 | 0.43 | 0.15 |
|  | 平均值 | - | 15.5 | 2.45 | 0.435 | 0.155 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无名小溪下游200m | 最大值 | 6.96 | 15 | 2.47 | 0.43 | 0.19 |
|  | 最小值 | 6.85 | 13 | 2.43 | 0.41 | 0.19 |
|  | 平均值 | - | 14 | 2.45 | 0.42 | 0.19 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3838-2002中 Ⅲ类标准 |  | 6～9 | ≤80 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 |

5.2.6现状评价

由表5-3可知，本项目区场地北面无名小溪上下游监测断面的pH值、CODcr、NH3-N、总磷等指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类标准，各断面SS符合参照的《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。无名小溪水质总磷偏高，主要原因是周围农田刚施过磷肥，造成部分总磷结果偏高。

5.3 地下水质量现状监测与评价

5.3.1 监测断面布设

在本项目区场地北面了如斯村居民点水井设一个监测断面，在场地南面如雅村居民点水井布设一个监测断面。具体监测断面、监测项目和采样频率见表5-3。监测断面布设详见附图三。

5.3.2监测及评价结果统计

湖南亿科检测有限公司于2016年10月9日~11日对项目附近如雅村、如斯村居民水井水质进行了现场监测，监测结果统计见表5-4。

表5-4  地下水环境监测数据统计及评价单位：mg/L，(除pH值外)

| 监测断面 | 监项目 | pH | 总硬度 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如雅村居民水井 | 最大值 | 7.03 | 213 | 0.0.07 | 1.56 | 4.46 |
|  | 最小值 | 6.97 | 208 | 0.06 | 1.45 | 4.42 |
|  | 平均值 |  | 210 | 0.06 | 1.49 | 4.44 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 如斯村居民水井 | 最大值 | 6.98 | 215 | 0.08 | 2.01 | 5.13 |
|  | 最小值 | 6.95 | 210 | 0.07 | 1.93 | 4.57 |
|  | 平均值 |  | 212 | 0.08 | 1.97 | 4.83 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB/T14848-93中 Ⅲ类标准 |  | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤20 |

监测结果表明：监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，评价区域内地下水水质质量较好.

5.4声环境质量现状监测与评价

5.4.1 监测点的布设与监测时间

湖南亿科检测有限公司对拟建烟花爆竹专用仓库建设场地噪声背景值做一期监测，共布设4个噪声监测点，即设在拟建烟花爆竹专用仓库场址四周处。于2016年10月9日至10日监测两天，昼夜各一次，每次连续监测20min。噪声布点详见附图三。监测等效声级Leq(A)。

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）之规定执行。

5.4.2声环境质量现状评价

用Leq与评价标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）进行比较，得出区域声环境质量现状评价结论。

5.4.3 监测及评价结果统计

监测及评价结果统计见表5-4。

表5-4   区域声环境质量现状监测及评价结果统计表单位：LeqdB（A）

| 监测点位 监测项目 | 监测时间 |  | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目地东侧 | 项目地南侧 | 项目地西侧 | 项目地北侧 |
| 等效连续A声级 | 2016.10.9 | 昼间 | 50.1 | 50.6 | 51.3 | 51.5 |
|  |  | 夜间 | 40.1 | 40.3 | 41.5 | 41.1 |
|  | 2016.10.10 | 昼间 | 50.2 | 50.3 | 51.1 | 50.9 |
|  |  | 夜间 | 40.4 | 40.1 | 40.5 | 40.8 |

由表5-4可见，区域声环境监测点的等效连续A声级值昼间在50.1dB（A）至51.5dB（A）之间，夜间在40.1dB（A）至41.5dB（A）之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

5.5生态环境现状调查与评价

项目区域为以典型的农村丘陵山区为特征，区域地貌主要为中低山丘陵，土壤以黄红壤土类为主，植被覆盖率高，现有植被以楠竹为主，乔木为杉树、油松、杂木为主，间杂有较多的自然灌草丛植被，植被覆盖良好。区域内野生动物分布较少，偶见有青蛙、田鼠、蜥蜴及山雀等一般鸟类，但数量不多，区内调查未发现野生稀濒危动植物种类栖息或群落。区域水土流失量较小，生态环境质量总体良好。

6环境影响分析

6.1施工期环境影响分析

6.1.1施工扬尘对环境的影响分析

施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘。施工期扬尘主要产生于土石方开挖、平整土地、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工工地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。拟建项目施工场界外最近居民点约在500m处，刘家冲水库在项目北侧约100m处，有山体相隔，且本项目土建工程量不大。总体来说，施工扬尘影响不大。

施工期扬尘主要控制措施：对运输的道路及时清扫和浇水，建筑材料运输车辆采用封闭式车辆，并加强施工管理，配置工地细目防护网，采用商品混凝土，对重点扬尘点定时喷洒水（卸灰、搅拌等）进行局部降尘，可最大程度地减少扬尘对周边环境空气污染。

6.1.2施工噪声对环境的影响分析

现场施工机械设备噪声很大，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更大，涉及面也会更广泛。此外，由于进入施工区的公路上流动噪声源的增加，还会引起公路沿线两侧地区噪声污染。根据长沙市环境保护监测站多年对各类建筑施工工地的噪声监测结果统计，施工场地的噪声声级峰值约90 dB，一般情况声级约81dB。一般情况下工地施工噪声昼间在30m外可达标，夜间在80m外可达标。由于拟建项目施工场界外最近居民点约在500m处，且本项目土建工程量不大。因此，施工期施工噪声对外环境影响不大。

6.1.3施工期水环境影响分析

施工期间污水主要来自施工人员日常生活污水和建筑施工废水。施工人员日常生活排放的生活废水，若处置不当，会对附近的水体造成污染，故应加强施工人员生活污水排放的管理，设置临时干式厕所，不设置食堂，采用施工单位送餐解决用餐问题。

施工废水主要为泥浆废水，主要来自工程养护排水与施工机具清洗水，排放量较难估算，主要污染因子为SS。建设单位应要求施工单位做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地表水的二次污染源，建议在施工工地周围开挖排水明沟，将沟内的水汇集到泥浆沉淀池中（泥浆沉淀池容积与日排放施工废水相当），经沉淀处理后的废水可用于次日工程养护、机具清洗及施工现场晒水降尘，使废水得到回用，不排放。经此处理后，施工废水对区域地表水环境影响不大。

6.1.4施工期固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要由项目建设施工过程中产生的土石弃方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。

本项目施工场地土石方全部用于仓库建设主体工程、相关配套工程的三通一平回填及进场道路的路基，本项目不另设取土场与弃渣场。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，对于建筑垃圾可用于回填低洼地带。同时，对施工人员产生的生活垃圾也要收集后，并纳入当地生活垃圾收运及处置系统。经此处理处置后，本项目施工期固体废物不会对区域环境造成明显影响。

6.1.5施工期生态环境影响分析

1、对土地利用的影响

拟建项目占用各类土地数量、比例情况见表6-1。

表6-1工程占地情况表单位：m2

| 项目 | 占地类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般用材林地 | 总计 |
| 占地面积 | 4637 | 4637 |
| 各类占地在占地总量中比例% | 100 | 100 |

拟建项目共需征用土地4637m2。工程占地属永久性占地，被占用的土地将永久丧失原有产出功能，土地利用功能发生转变，这将对区域农业生产与林业生产带来一定的影响。从表6-1可以看出，拟建项目水久占地均为一般用材林地，本工程永久占地对当地土地利用格局影响不大。

2、水土流失影响

工程施工期对生态的影响主要是施工清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失；扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造水土流失，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。

3、对周边生态影响

为防止在施工过程中对施工周边现有山林地的破坏，在施工过程中应明确施工红线范围，禁止施工对红线范围外山林地的干扰与破坏。施工过程中施工活动将对局部地形、植被的破坏，必将在短期内对区域的生态环境产生不利影响，项目施工期对生态环境的影响主要表现在以下几个方面：

①由于工程建设活动的实施，对局部地形、植被的破坏，将破坏拟建场地原有的生态环境的特色。

②工程场地开挖平整、施工期临时取弃土石方，若不及时有效地处置，将影响区域的生态境，而且工程施工时的飞灰扬尘，下雨时未完工路面的水土流失，将使区域的生态环境变坏。

综上所述，工程施工将会对生态环境将产生不利影响，建设单位和施工单位应将不利影响控制在最低限度，采取如下有效的防治措施：

①加强对施工人员的宣传教育，加强对施工的巡护；施工建设单位合理安排施工工期，及时恢复地表；雨季对堆放材料进行遮盖减少水土流失。

②合理进行施工组织和场地布置，施工器械不能乱堆乱放，尽量使用低噪声机械设备；运输车辆按指定路线运行，施工运输车辆加盖棚布，防止运输材料洒落，产生扬尘，影响景区内环境。

③施工废水、废渣须经处置符合要求，防止随意乱排，污染环境。

④火源管理。建立施工区防火及火警警报系统，务必确保工程期内施工区附近区域的自然资源火情安全

⑤项目区内生态大部分属自然生态，项目建设尽量保持原有的自然生态和地形地貌特征，并加以整治和强化。建筑物色彩等应与周围的山林、植被等自然景观相互协调。工程施工临时破坏的地形、植被尽量恢复原状，完工后对植被尽量恢复

总之，施工期对环境的影响只是短期的，随着施工逐步完成，影响也随之消失。

6.2营运期环境影响分析

6.2.1营运期环境空气影响分析

拟建项目营运期为成品烟花爆竹的储存，不进行烟花爆竹的生产性活动，无工艺废气产生，产生的废气主要为车辆尾气及进场行驶过程中产生的扬尘，以及库区办公室内厨房产生的油烟及化粪池产生的恶臭气体，排放量很小。

由于项目运输量不大，因此车辆运输过程尾气产生量较少，且场内道路基本以水泥混凝土路面为主，车辆行驶过程中扬尘量不大，对区域环境影响较小。

此外，办公室内厨房使用清洁能源电，所产生油烟由排风扇排出；化粪池及办公室周围设置绿化带，其产生的油烟及恶臭气体对周围环境影响很小。

6.2.2营运期地表水环境影响分析

拟建项目营运期为成品烟花爆竹的储存，无生产废水。产生的废水主要为库区管理人员产生的生活污水。本项目按“雨污分流、清污分流”的要求规划建设排水系统。

生活污水排入建于办公室旁边的总容积为2m3的四格化粪池，生活污水经过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液收集四格化粪池处理后，作为周围农田、菜地、果树施肥用水不外排，不会对区域地表水产生明显不利影响。

6.2.3营运期地下水环境影响分析

所在区域属于幕阜山余脉向汉江平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南至西北呈阶梯状向长江倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为砂质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。

有关资料表明，该地区工程地质构造单一，地表层为第四系坡积残积构成，地质稳定，地耐力较高，表层以下基岩为前震旦纪浅变质岩，岩石完整，地下水位低，无异常地质情况，无地下矿藏。

根据湖南省水文地质图，岳阳地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型主要为：碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。区域地下水属上层滞水类型，主要赋存于填土和粉质粘土中，主要为大气降水和地表滞水补给。区域地下水的补给主要来自大气降水和地表水的渗漏。在通常情况下，地下水补给地表水，而在洪水期间则地表水补给地下水。

本项目为成品烟花爆竹的储存，无生产废水。少量的生活污水经四格化粪池处理后，作为周围农田、菜地、果树施肥用水，不会对区域地下水产生明显不利影响。

6.2.4营运期声环境影响分析

拟建项目营运过程中烟花爆竹装卸全部为人力搬卸，不使用动力设备。因此，营运过程中产生的噪声主要为车辆进场行驶及办公室空调外机运行噪声，噪声源强约为50～70dB(A)，对环境影响有限。

6.2.5营运期固体废弃物环境影响分析

拟建项目营运过程中产生的固体废弃物主要为职工日常生活产生的垃圾。生活垃圾全部实行袋装化，且由专人负责收集，送至指定的垃圾点堆放，并及时纳入当地临湘市生活垃圾收运及处置系统，不会对环境造成影响。

出售给零售网点剩余的烟花爆竹需强制性统一收回保管，检验后储存在烟花爆竹仓库中。根据国务院令第455号《烟花爆竹安全管理条例》第六章第四十三条“对没收的非法烟花爆竹以及生产、经营企业弃置的废旧烟花爆竹，应当就地封存，并由公安部门组织销毁、处置”。库区出现过期或有残损的烟花爆竹储存在烟花爆竹仓库中专门设置的放置过期烟花储存间，类比同类型项目，约0.1t/a，必须在安全监督管理部门指定或批准的地点销毁，销毁方案需经安全监督管理部门批准。该固废得到合理处置后，对周围环境基本没有影响。

6.2.6营运期运输环境影响分析

由于项目储存的烟花鞭炮主要供给临湘市区及临近的乡镇，项目主要运输线路为019县道及107国道。专用汽车从107国道转道至019县道，再经150m进场公路至库区，在运输过程中运输车辆产生的噪声、尾气及扬尘会对公路两侧的居民产生不利影响。

拟建项目营运过程中运输车辆必须采用封闭式的带防火罩的烟花爆竹专用运输车辆，白天行车时速不应超过40km；要选择气候较好的时间运输烟花爆竹，以防遇险；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。运输过程与前车车距不应小于50m，上下坡时不应小于300m。尤其在乡镇道路路况较差情况下，更应注意时速和车距。

7环境风险评价

7.1风险识别

拟建的烟花爆竹专用仓库涉及到的危险性物质主要有烟花爆竹成品，其属易燃、易爆的危险品，储存过程中存在火灾、爆炸和劳动职业安全卫生的风险。

7.1.1储存物质危险、有害因素辨识

1、原材料和半成品的危险有害因素分析

烟花产品主要成分是烟火剂或黑火药，它们都是由氧化剂、可燃剂、粘合剂等组成，都具有燃烧、爆炸等性质，属于易燃易爆的危险品。爆竹使用的原材料主要有高氯酸钾、铝粉，烟花使用的原材料主要有镁铝合金、硫磺、硝酸钾、硝酸锶、高氯酸钾等，由上述材料经过一定的工艺加工而制成黑火药、烟火剂。现对烟花爆竹产品的主要原材料、黑火药和烟火剂基本理化特征分析如下：

⑴高氯酸钾特性分析

高氯酸钾特性见下表7-1。

表7-1   高氯酸钾特性表

| 标识 | 中文名：过氯酸钾；高氯酸钾；分子式：KCIO4；相对分子质量：138.55； CAS号：7778-74-7；危险性类别：第5.1类氧化剂；化学类别：卤素含氧酸盐。 |
| --- | --- |
| 主要组成与性状 | 主要成分：含量≥99%。 外观与性状：无色结晶或白色结晶粉未。 主要用途：用作分析试剂、氧化剂、固体火箭燃料，也用于烟火及照明。 |
| 健康危害 | 吸入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：有强烈刺激性。高浓度接触，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 燃爆性与消防 | 危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉未等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 受热分解，放出氧气。 燃烧（分解）产物：氯化物、氧化钾。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。 小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖，减少飞散，然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、硫酸等分开存放。 切忌混储运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和磨擦。 |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全沐浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 眼睛保护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：带橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 理化性质 | 熔点（℃）610（分解），相对密度（水=1）：2.52，相对密度（空气=1）：4.8 溶解性：微溶于水，不溶于乙醇。 |
| 稳定性和反运输信息映活性 | 稳定性：稳定聚合危险：不聚合 避免接触的条件：禁忌物：强还原剂、活性金属粉末、强酸、醇类、易燃或可燃物。 燃烧（分解）产物：氯化物、氧化钾。 |
| 运输信息 | 危规号：51019；UN编号：1489；包装类Ⅰ；包装标志：Ⅱ 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶，螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木材箱。 |

⑵烟火剂特性分析

烟火剂特性见下表7-2。

表7-2     烟火剂特性表

| 标识 | 中文名：烟火药剂 组成：由氧化剂、可燃物（还原剂）、粘合剂及特种效应剂按一定比例组成的机械混合物。 氧化剂主要有：硝酸盐类、氯的含痒酸及其盐类、过氧化物类、高氧酸类、其它氧化物类。 可燃物即还原剂。主要有：镁、铝粉、镁铝合金粉、木炭、硫磺等。 粘合剂有：虫胶、酚醛树脂、聚氯乙烯等。 |
| --- | --- |
| 理化性质 | ⑴是一种机械混合物，随其原材料的不同而它的外观具有各种不同的颜色，因此可从其颜色、概略地估计其所含有何种成分，以及烟火剂中各成分的粉碎度及其混合物的均匀程度。 ⑵烟火剂的机械强度。制品的机械强度，在一定限度范围内是随着压力的增大，但超过其抗压极限强度时，反而会碎裂。 ⑶烟火剂的吸湿性。在保护时可能产生吸湿或干燥及结块，改变形状和机械强度，部分成分析离出等。 |
| 化学性质 | 是一种具有燃烧和爆炸性质的药物，其热感度和机械感度都很高。在保存过程中不仅会发生物理性质的变化，而且会发生化学性质的变化。由于烟火剂具有吸湿性易引起药剂内部的化学变化，使其化学安定性大大降低。 |
| 主要爆炸特征 | ⑴烟火剂对热冲量及机械冲量的作用是敏感的。以氯酸盐为氧化剂的药剂具有很高的敏感度，以硝酸盐为氧化剂的药剂和铝热燃烧剂的热感度较小。 ⑵大多数烟火剂的冲击感度较高，铝热燃烧度的撞击感度较小（0-10%） ⑶许多烟火剂对摩擦具有很高的感度，尤其是点火药和以氯酸盐为氧化剂的药剂更为敏感。因此在制造和处理这些药剂时，必须特别注意安全。 |
| 危险特性 | ⑴爆炸性。通常能引起爆炸的外界作用有热、机械撞击、摩擦、冲击波、爆轰波、光、电等。某一爆炸品的起爆能越小，则敏感密度越高，其危险性也就越大。 ⑵遇热危险性。爆炸品遇热达到一定的温度即自行着火爆炸。一般爆炸品的起爆温度较低。 ⑶机械作用危险性。爆炸品受到撞击、震动、摩擦等机械作用时就会爆炸着火。 ⑷火花危险。爆炸品是电的不良导体。在包装、运输过程中容易产生静电，一旦发生静电放电会引起爆炸。 ⑸火灾危险。绝大多数爆炸品都伴有燃烧。爆炸时可形成数千度的高温，会造成重大火灾。 ⑹毒害性。绝大多数爆炸品爆炸时会产生CO、CO2、NO、NO2、HCN、N2等有毒或窒息气体，从而引起人体中毒、窒息。 |
| 健康危害 | 操作时穿戴好劳动护具预防药粉吸入体内危害。 |
| 储运措施 | 贮存在干燥、通风、温度不超过28℃，相对湿度不超过70%的库房内。运输、贮存时要做好防潮、防水、防有机溶剂和油类的侵蚀、防日光爆晒等。 |

⑶黑火药的特性分析

黑火药特性见下表7-3。

表7-3      黑火药特性表

| 标识 | 中文名：黑火药（简称黑药）组成：硝酸钾75%、木炭15%、硫磺10%。 危规号：11041 UN、NO：0027 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 普通黑火药的外观为灰黑色到黑色，有光泽，不含目力可见杂质。药粉颜色味灰色，在火焰和火花的作用下很容易引起燃烧或爆炸，比溶为TNT的1/3左右，爆热2929-3075KJ/kg(视组成和反应条件，下同)，爆温2200～2050℃，作功能力仅为TNT的10%，猛度不到TNT的17%，撞击感度比RDX还要高（10kg-25cm100%），摩擦感度相当高，甚至两块木板间摩擦也会着火。黑火药对点火很敏感，火焰感度只比DDNP略低，上限2cm，下限15cm，爆发点290～310℃，爆炸速度在一定条件下可达500m/s左右。只要不含过量水份，黑火药的化学物理安定性都非常高，可长期储存不变质。黑火药的吸湿性强。 |
| 健康危害 | 操作时穿戴好劳动护具预防黑火药粉吸入体内危害。 |
| 储运措施 | 贮存在干燥、通风、温度不超过28℃，相对湿度不超过70%的库房内。运输、贮存时要做好防潮、防水、防有机溶剂和油类的侵蚀、防日光爆晒等。 |

2、成品危险有害因素辨识

⑴烟花爆竹成品属于易燃易爆危险物品，其危害特性为：

①敏感易爆性。通常能引起爆炸品爆炸的起爆能越小，则敏感度超高，其危险性也就越大。如含有高氯酸盐的烟火药就比含硝酸盐的烟火药更危险。

②遇热危险性。烟火药遇热达到一定的温度即自行着火爆炸。一般爆炸品的起爆温度较低，如含氯酸钾的烟火药剂就低于200℃。

③机械作用危险性。烟火药受到撞击、震动、摩擦等机械作用时就会爆炸着火。

④静电火花危险。烟火药是电的不良导体。在包装、运输过程中容易产生静电，一旦发生静电放电就会引起爆炸。

⑤火灾危险。绝大多数爆炸都伴有燃烧。爆炸时可形成数千度的高温，会造成重大火灾。

⑥毒害性。烟火药爆炸时会产生CO、CO2、NO、NO2、KCI、HCN、N2等有害或窒息性气体，从而引起人体中毒、窒息。

⑵烟花爆竹成品经过包装及装箱后，药物直接外界接触机会减少，相对半成品的危险性降低。但成品在以下条件下均有发生火灾、爆炸的危险：

①产品配方不合理，产品质量存在缺陷，容易引起意外伤害事故；

②有火源的情况下，可能引起烟花爆竹燃烧而爆炸；

③搬运、运输过程中，由于用力过猛、颠簸、相互之间的撞击与摩擦，可能引起燃烧与爆炸；

④环境影响也是造成火灾爆炸的危险、有害因素。环境对成品造成的主要危险、有害因素有：春季潮湿（多雨季节）气候、天气突然反常、刮大风、下暴雨时易使成品吸潮，发生化学反应，放出热量有引起燃烧爆炸危险，雷电易引燃成品的危险，高温环境、潮湿环境，可能导致烟花爆竹的燃烧与爆竹。

7.1.2仓储场所危险有害因素辨识

烟花爆竹成品仓库，发生的危险首先是燃烧，燃烧一定时间后，产生高温，可能形成爆燃、爆炸。

成品仓储场所存药量较大，危险性较大，储存的物品都是已有氧化剂、可燃物质等组成，对机械能、热能及其它能量引燃引爆值要求降低，遇火源、高温、磨擦、撞击、电火花等，即会发生燃烧甚至爆炸。

储存过程危险性辨识统计见表7-4。

表7-4     储存过程的危险性辨识表

| 序号 | 原因 | 可能发生的危险 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库温、湿度大 | 火灾、爆炸 | 应控制好仓库的温、湿度，避免烟花爆竹产品吸潮，当热量得不到散发时易发生燃烧而引起爆炸 |
| 2 | 仓库通风、降温不好 | 发生自燃、自爆 | 保持仓库通风良好 |
| 3 | 仓库内堆码超高 | 摩擦撞击，出现火花导致火灾、爆炸 | 产品堆垛高度不要超过规定的高度，避免倒塌引起撞击产生火花出现事故 |
| 4 | 禁忌物同库贮存 | 火灾、爆炸 | 按危险化学品的规定进行分类贮存 |

7.1.3运输过程危险有害因素辨识

机动车因速度过快或驾驶失误造成碰撞或翻车，产生静电或火花引起药物爆炸。机动车无防火花装置，产生火花引起药物爆炸。板车未装防护栏，药物易掉落而引起爆炸。板车支架未用橡胶制品包扎，因与地面摩擦、撞击而产生事故。装卸、搬运时碰撞、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈震动，或使用铁质工具，产生火花，有引起爆炸的危险。运输过程中因车距不够，装卸过程中因危险建筑物距离不够，有增大事故的危险。道路不平整，坡度大，转弯半径小等，可引起事故。

在运输危险品过程中可能出现的危险见下表7-5。

表7-5     运输过程中的危险性辨识表

| 序号 | 原因 | 可能发生的危险 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车辆不合格，进入仓库区的机动车没有防火花装置 | 火灾、爆炸，车辆伤害 | 按我国对爆炸品运输专用车辆的要求进行核准 |
| 2 | 运输人员操作不规范 | 人员伤害 | 具备相应的资质，按操作规程操作 |
| 3 | 装载方式不规范 | 火灾、爆炸，车辆伤害 | 按我国对爆炸品运输专用车辆的要求进行核准 |
| 4 | 运输过程违规，危险品运输时可能发生的翻车、撞车、坠落、碰撞及摩擦等险情 | 火灾、爆炸，遗失 | 严格按配送制度进行运输，司机和押运员应切实对所运输的危险品进行检查，避免遗失和火灾爆炸事故的发生。 |

7.1.4装卸过程的危险有害因素辨识

在烟花爆竹装卸过程中，因野蛮装卸货体力不济而造成烟花爆竹翻滚、拖拉、踩踏、坠落、撞击，有引燃引爆烟花爆竹的危险。装卸作业主要体现在库区内危险品的搬运（入库和出库），其主要危险性见下表7-6。

表7-6     装卸过程中的危险性辨识表

| 序号 | 原因 | 可能发生的危险 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬运工具不合格 | 摩擦出现火花导致火灾、爆炸 | 应尽量避免使用发火材料制造的搬运工具，在可能出现撞击的部位加设防撞措施 |
| 2 | 搬运操作不正确 | 火灾、爆炸 | 杜绝“三违”作业，加强管理，严格按操作规程进行操作 |
| 3 | 搬运所经路面不平整 | 出现颠簸，使被搬运物品发生撞击，可能导致火灾、爆炸 | 搬运路面应严格参阅我国相关标准设置，如坡度、路面粗糙度等应符合标准和规范要求 |

7.1.5雷电静电危险有害因素辨识

雷电是大气中的一种放电现象。雷电具有雷电流幅值大、雷电流陡度大、冲击性强、冲击过电压高，具有电性质、热性质和机械性质等三方面的破坏作用。会造成火灾、爆炸、触电、设备和设施毁坏及大规模停电。

静电危害是由静电电荷或静电场能量引起的，在有爆炸和火灾危险的场所，静电放电火花会成为可燃性物质的点火源，造成爆炸和火灾事故。

综上可知，本项目建设和投入使用后存在的主要危险、有害因素是火灾、爆炸。

7.1.6重大危险源识别

GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中规定了爆炸品和易燃气体等9类危险化学品的临界量，本项目涉及的危险化学品属于爆炸品，其临界量见表7-7。

表7-7危险物品临界量表

| 类别 | 物质特性 | 临界量 |
| --- | --- | --- |
| 爆炸物品 | 1.1A项爆炸品 | 1t |
|  | 除1.1A项爆炸品其他1.1项爆炸品 | 10t |
|  | 除1.1项爆炸品其他爆炸品 | 50t |

注：以上危险化学品危险性类别及包装类别依据GB12268确定。

本项目存储的烟花爆竹属于除1.1项爆炸品其他爆炸品。

按照单元内存在的危险化学品种类分以下2种情况：⑴单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界值，则定为重大危险源。⑵单元内的危险化学品为多个品种时，则按下式计算，若满足下式条件，则定为重大危险源：

式中：q1，q2，…，qn---每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn---与各危险化学品相对应的临界量，t。

依据表7-7标准，本项目重大危险源辨识结果见表7-8。

表7-8重大危险源辨识结果

| 单元名称 | 物质名称 | 标准临界量，t | 计算药量，t | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟花爆竹仓库（1.3级） | 中小爆竹、单个产品装药在40g以下 | 50 | 2 | 非重大危险源 |

由表7-8表明：临湘市永誉烟花爆竹专用仓库在建成投入使用后未构成重大危险源。

7.2 风险评价等级与评价范围

风险评价工作级别划分见表7-9。

表7-9风险评价工作级别表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性 危险性物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

由表7-8表明：临湘市永誉烟花爆竹专用仓库在建成投入使用后未构成重大危险源。拟建仓库库区地处山岙，三面环山，只有一个出口与019县道相连，外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）要求，区域环境不敏感。因此，根据表7-9的工作级别判定依据，确定本项目风险评价工作级别为二级。按照HJ/T169-2004要求，本评价对项目事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

评价范围：主要以1.3级烟花爆竹仓库为中心，半径为3km范围内的居民点、环境敏感区域。

7.3 事故源项分析

7.3.1事故风险典型案例

1、2003年9月22日上午，慈溪市周巷镇工业园区内一存放烟花爆竹的仓库发生爆炸，引起大火，而仓库西侧为一家化工厂，内有油库，经慈溪大队、余姚大队、周巷消防站共8辆消防车、40余名消防官兵和8名专职消防队员的合力扑救，大火于11时30分左右被扑灭，化工厂未受牵连。

9月22日早上8：10左右，慈溪市119指挥中心接到群众报警，称周巷镇工业园区内一仓库发生爆炸。慈溪消防大队立即出动二辆消防车、13名官兵赶赴现场，并同时通知了周巷消防站，要求其前往救助。由于周巷镇位于慈溪、余姚交界处，一些群众的报警电话也同时打到余姚市119指挥中心，余姚大队也迅速派出二辆消防车前来扑救。据首先到达现场的周巷镇专职消防队汇报，火场上烟花爆竹的爆炸声不断，且着火仓库西边是化工厂的油库，北边一约300m2的车间内还存放着千余箱烟花炮竹。迫于形势危急，在赶往现场途中，慈溪大队指挥员一方面要求周巷专职消防队先保护西边的化工厂油库，控制火势不要继续蔓延，一方面通知指挥中心要求增援。当慈溪大队官兵赶到现场时，烟花爆竹的爆炸声仍不绝于耳，现场指挥员马上命令水枪手带好个人防护装备从南大门口出三支水枪，同时派二名战斗员延伸水带保护冷却北面车间，防止火势继续扩大。当得知仓库东边的棉花加工车间已受火魔威胁时，指挥员立即命令抢险车人员利用机动泵出二支水枪扑救棉花加工车间火灾。

8：50左右余姚大队的两辆消防车赶到现场，9：10左右慈溪大队增援力量到场，官兵们马上投入到扑救之中。在强大的水枪攻势下，熊熊大火慢慢失去了嚣张的气焰，经过消防官兵3个多小时的努力补救，大火终于被扑灭了。没有人员伤亡，周围的厂房、化工厂油库及另外一间烟花爆竹仓库被成功保护下来，使财产损失降低到了最低限度，并避免了火烧连仓事故的发生。

2、2006年6月28日下午，安徽省郎溪县十字镇境内一烟花爆竹仓库因遭雷击发生爆炸，无人员伤亡，公安民警、消防官兵成功处置。

当日14：06，郎溪警方接到报警，位于该县十字火车站附近一存放大量烟花爆竹仓库由于雷击引发爆炸，情况相当紧急！接警后，郎溪县公安局十余名民警迅速赶赴现场处置，消防大队迅速出动两辆消防车，官兵12人前往救援。

公安民警和消防官兵到达场后，现场十分混乱，烟花爆竹四处横飞，火星四溅，烟花爆竹爆炸声震儿欲聋，空气中弥漫着浓烈、刺鼻的硝烟味。为了摸清爆炸情况和有效处置，郎溪县公安局立即成立了现场指挥部，并派出以消防队员为主力的火情侦察组，立即对现场及周围建筑情况进行侦察。经侦察，该仓库有两个库区，两库区之间仅只有一墙之隔，两库成7字行。仓库内堆满了价值约100多万元的烟花，其中一个库区已被完全点燃，库区南侧仅五六米远处是国家粮食储备库，西北方向为民房且距离非常近，若不及时进行控制后果不堪设想。

消防官兵利用水枪阵地于两仓库之间用强大水压压制火势，阻止火势蔓延，抢占有利位置进攻火势猛烈的部位，压制烟花爆竹的爆炸强度；公安民警与国家粮食储备库专职消防队员利用储备库消火栓进行灭火，各个阵地都在有条不紊地工作。经消防官兵和公安民警不懈努力、奋力救援，在十字镇党委政府、国家粮食储备库等单位的大力支持和现场周围一百余名群众的积极参与下，爆炸现场于18：20被成功处置，保护了约七十万元的物资安全，消除了隐患。

分析资料表明，这次烟花爆竹储存爆炸事故，反映出烟花爆竹在生产、经营储存等环节和安全监管中存在重大隐患，必须引起各地区、各有关部门的高度重视。

7.3.2最大可信事故

7.3.2.1、事故危险因素分析

烟花爆竹成品在储存、运输和销售过程中可能存在的危险、有害因素是燃烧、爆炸、车辆伤害、物体打击、触电、管理失误及烟花爆竹丢失等。其中以燃烧、爆炸为主要危险有害因素。

⑴储存过程中的危险性

①库区的选址不符合国家标准的相关规定，安全距离和安全间距不符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）的要求，如果发生火灾爆炸事故，会造成周边的房屋毁坏和周边人员的伤亡；

②建筑物的防火等级不够，设计不规范，直接影响人员的撤离和造成二次事故；

③明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质，由于吸烟、取暖等原因，易引发爆炸事故；

④受太阳直射、高温、局部热量聚集，当达到一定温度时，引起火药的自然，产生明火导致爆炸事故；

⑤产品质量不合格，使用了违禁原料，使产品敏感性增加，在高温、高湿或有火源的情况下，易引发爆炸事故；

⑥没有做好防雷电设计，没有有效的避雷措施，雷电造成的燃烧、爆炸事故；

⑦烟花爆竹仓库的照明、开关、线路产生电气火花，引起燃烧、爆炸；

⑧静电起火，烟花爆竹在作业过程中产生的静电积聚和人带有静电，无消除静电装置接地造成静电积聚放电；

⑨潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用了铝粉等金属粉末，铝粉等金属粉末遇潮湿、水蒸汽能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸；

⑩人为破坏，工作人员或外界人员携带火源，并引燃、引爆储存货物。

⑵运输过程中的危险性

①在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸；

②运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸；

③若运输过程中的温度过高，加之日光暴晒、摩擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故；

④在运输时司机和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸；

⑤运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故；

⑥产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，在运输过程中有发生爆炸事故的隐患；

⑦运输的线路没有按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大；

⑧运输车辆停靠时没有加强监管，引起事故的发生；

⑨使用非专用车辆进行运输，造成事故的发生；

⑩司机违反交通法规，疲劳驾驶、酒后驾驶等，造成交通事故，进而近期烟花爆竹的燃烧爆炸。

⑶导致其他事故的因素分析

A、车辆伤害

①库区内地面坡度不符合标准要求，坡度过大，运输烟花爆竹的车辆在库区内停靠卸货时，如果车辆没有采取手刹制动，车辆滑行，易对人员造成车辆伤害，严重时，车辆撞击建筑物，车内烟花爆竹成品箱倒塌撞击，有可能引发火灾爆炸事故；

②库区内回车场低设置不规范，易发生车辆伤害；

③运输车辆驾驶员没有经过培训取得驾驶证，违章驾驶，易发生交通事故，造成车辆伤害。

B、物体打击

库房内烟花爆竹堆垛高度超过《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）的要求，或堆放杂乱，易发生堆垛倒塌，对人体造成物体打击。在对烟花爆竹屋顶进行检查、维修或高处作业时，作业人员安全意识不强、脚手架安装不良等原因，可能导致高处坠落事故发生。

C、触电

运输通道、值班室内照明线路敷设不符合标准要求，导致电线绝缘皮外破损，易发生触电事故。

D、储存仓库被盗

库房的安全防盗设施设计不合理，监控有盲点，安全管理不到位，库区内未做到人防、物防和犬防三位一体。

⑷自然环境因素分析

自然环境的影响主要指地理、气候等方面的影响。对于烟花爆竹库房来说，主要是雷电、高温和潮湿的影响较大。

①雷电

雷电可能触发烟花爆竹的火灾、爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹行业安全生产的重要因素之一。由于雷电的不确定性，易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事故，引起火灾、爆炸。因此，烟花爆竹库房的防雷设计应严格按规范进行，选择可靠的避雷方式、接地电阻、安全间距，以有效防止直击雷与感应雷。

②高温

高温容易引起火灾。特别是在高温、潮湿天气，储存的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部发热，可能引发火灾事故。该烟花爆竹库房所在地区属大陆性气候，四季分明，夏季炎热，当夏季库内温度过高时，库内温度升高易发生火灾事故。

③潮湿

很多烟花爆竹装药是含有铝粉等物质，这些物质是遇湿发热易燃物质。故仓库一定要有防雨、防潮、防漏等措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇湿发热引发燃爆事故。

表7-10危险危害区域一览表

3、最大可信事故

根据使用危险品行业的有关资料对引发风险事故概率的统计介绍，烟花爆竹行业事故统计见表7-11。

表7-11烟花爆竹行业事故统计表

| 年份 | 事故起数 | 事故率 | 死亡人数 | 死亡率 | 事故环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年（截止10月） | 1 | 0.7% | 1 | 约十万分之一 | 生产 |
| 2014年 | 4 | 1.5% | 3 | 约十万分之二 | 生产 |
| 2013年 | 4 | 1.2% | 4 | 约十万分之二 | 生产 |
| 2012年 | 9 | 1.8% | 13 | 约十万分之四 | 生产 |

根据表7-10的事故统计数据来看，烟花爆竹行业事故率非常低，相比于2015年全国146家生产企业和488家经营企业的基数来看，2015年烟花爆竹行业事故率为不到1%，死亡率低于十万分之一。

本项目事故风险概率的确定采用类比法，确定烟花爆竹储存物质发生火灾爆炸等重大事故的概率为1.0×10－5次/（库·a）。

7.4后果计算

7.4.1爆炸事故主要破坏作用分析

烟花爆竹具有较高的机械感度、火焰感度和热感度；在密闭、高温等环境下，极易分解，若通风条件不好，有可能自燃或爆炸的特牲。在突遇火灾、撞击、装卸运输中驾驶操作失控遇车祸及自然灾害的情况下，存在着引起爆炸，人员伤亡、毁坏建筑物等严重事故的潜在危险。

爆炸是猝不及防的，可能仅在一秒钟内爆炸过程已经结束，设备损坏、厂房倒塌、人员伤亡等巨大损失也将在瞬间发生。爆炸通常伴随发热、发光、压力上升、真空和电离等现象，具有很大的破坏作用。它与爆炸物的数量和性质、爆炸时的条件、以及爆炸位置等因素有关。主要破坏形式有以下几种：

1、直接破坏作用

库房爆炸后产生许多碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。由于项目库房和防护屏障可挡住部分冲击波，但一般碎片仍可飞散到500m以外，可直接影响到周边村民和职工的生命和财产安全。

2、冲击波破坏

爆炸产生的冲击波传播速度极快，在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备和建筑物产生破坏作用和使人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。

7.4.2发生爆炸后破坏作用分析

从上述分析及相关事故案例分析可知，一旦发生爆炸事故，无论是产生的冲击波还是之后燃烧造成的大量烟雾都将对环境造成破坏。灭火消防时产生的消防废水如果不经处理排入周围水体也会影响水体水质。

1、冲击波破坏影响分析

爆炸产生的冲击波传播速度极快，在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备和建筑物产生破坏作用和使人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。

烟花爆竹仓库爆炸后果相对较严重，突发性爆炸事故可能对日常管理人员造成严重危害；由于项目附近基本以山林地为主，爆炸事故产生的冲击波还将直接破坏现有植被，使周边林地、农田等毁坏殆尽，并可能造成附近房屋损毁、人员损伤等。

由于项目地处山岙，三面环山，周围山坡可起到一定的阻挡作用，而且烟花爆竹爆炸并非瞬间完成，而是有一个较长的持续时间，因此，爆炸冲击波对周边人员伤亡及财产损失影响不大，在可接受范围内。本项目新建烟花爆竹专用仓库计算药量为 2t（1.3级），两烟花爆竹仓库与周边居民住宅最近距离约为500m，且有山体为自然屏障，距019县道最近为150m。因此，发生爆炸事故，可能对周边近距离居民与住宅及019县道造成轻度破坏，对其余环境风险敏感点均不会受到伤害。

2、爆炸废气影响分析

库区所存烟花爆竹属爆炸品，若遇明火、撞击等，容易引发火灾、爆炸事故，并且，根据相关资料调查，爆炸品仓库最大可信事故为烟花爆竹爆炸，该项目仓库烟花爆竹总存药量为2t。本次评价考虑烟花爆竹发生爆炸事故时可能对周围环境造成的影响。

根据现有资料，烟花爆竹爆炸瞬时产生的有毒有害气体主要为CO、SO2、NO2及大量烟尘。考虑爆炸于1s钟内完成，瞬时释放出大量有毒的CO、SO2、NO2等气体，一般情况下，CO产生率为100L/kg火药，SO2产生率为38L/kg火药，NO2产生率为1.1L/kg火药，该项目存储的烟花爆竹（总存药量为2t）全部爆炸后其CO产生速率为250kg/s，SO2产生速率为217kg/s，NO2产生速率为4kg/s。CO、SO2、NO2气体对人体主要作用见下表。

表7-16  CO气体对人体作用

| 浓度（mg/m3） | 作用 |
| --- | --- |
| 113.75 | 可耐受2～3小时 |
| 455～568.75 | 在1小时内还表现不出明显的作用 |
| 682.5～796.25 | 1小时后才显出作用 |
| 1137.5～1365 | 1小时后产生不快感但无危险 |
| 1706.25～2275 | 在1小时内构成危险 |
| 4550 | 在1小时内致死 |

表7-17  SO2气体对人体作用

| 浓度（mg/m3） | 作用 |
| --- | --- |
| 15.6～31.2 | 鼻、咽部有刺激感．可耐数小时 |
| 78～104 | 感到呼吸困难 |
| 130～260 | 可耐受0.5～1小时．但能出现病害 |
| 1040～1300 | 短时间内危及生命 |

表7-18  NO2气体对人体作用

| 浓度（mg/m3） | 作用 |
| --- | --- |
| 0.93 | 能感到其特殊臭味 |
| 186.88～280.31 | 吸入0.5～1小时有生命危险 |
| 373.75～1308.13 | 短时间可致死 |
| 934.38～1868.75 | 一次吸入短时间内就可致死 |

拟建仓库库区地处山岙，三面环山，只有一个出口与019县道公路相连，同时，爆炸产生的污染物的影响是暂时的，随爆炸结束将迅速解除。因此，周边居民受到爆炸粉尘及废气的伤害影响较小，本报告不做定量评价。

7.4.3库区安全条件评价

该项目库区安全条件符合性评价见表7-19。

由表7-19表明，临湘市烟花爆竹仓库建设项目选址、总平面布置、防护屏障、防雷及接地、运输道路和照明等符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）要求。

7.4.4安全预评价结论

根据湖南金泰安全评价有限公司编制的建设项目安全预评价报告结论：临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库项目可行性研究报告能够按照国家现行有关法律、法规、标准、规范进行规划设计，方案可行。如果企业按照和规划设计图纸的要求建设施工到位风险是可以接受的。

表7-19库区安全条件检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 要求 | 安全措施设计检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险等级与计算药量 | GB50161-2009第7.1.2节 | 危险品总仓库区内，1.3级成品仓库单库存药量不宜超过20000kg。 危险品总仓库区内，1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000m2。 | 新建1.3级仓库两栋，建筑面积980m2、1000m2，计算药量2000kg | 符合要求 |
| 2 | 区域布置 | GB50161-2009第4.3节 | 外部安全距离符合表7-15要求。 | 外部安全距离见表7-15 | 符合要求 |
| 3 | 总平面布置 | GB50161-2009第5.3节 | 内部安全距离符合表7-16要求。 | 内部安全距离见表7-16 | 符合要求 |
| 4 | 防护屏障 | GB50161-2009第5.4节 | 1.3级建筑物可不设置防护屏障。应设置运输通道或运输隧道，运输通道的端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构；运输通道的净宽度不宜大于5m，汽车运输隧道净宽度宜为3.5m，净高度不宜小于3m。 | 已按GB50161-2009第5.4节要求设计和设置 | 符合要求 |
| 5 | 危险品贮存 | GB50161-2009第7.1节 | 1.3级成品仓库单库存药量不宜超过20000kg；1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000m2，每个防火区面积不超过500m2。危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。 | 已按GB50161-2009第7.1节要求设计和设置 | 符合要求 |
| 6 | 危险品运输 | GB50161-2009第7.2节 | 危险品运输宜采用汽车运输，不应采用三轮汽车和畜力车运输。严禁采用翻斗车和各种挂车运输；仓库区运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离不应小于10m；仓库区内运输危险品的主干道，纵坡不宜大于6%；用手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2%；机动车不应直接进入1.3级建筑物内，装卸作业宜在各级危险性建筑物门前不小于2.5m以外处进行。人工提送危险品时，宜设专用人行道，道路纵坡不宜大于8％，路面应平整，且不应设有台阶。 | 已按GB50161-2009第7.2节要求设计 | 符合要求 |
| 7 | 建筑与结构 | GB50161-2009第8.6节 | 危险品仓库应为矩形单层建筑；危险性建筑物的耐火等级不应低于GB50016《建筑设计防火规范》中规定的二级耐火等级；危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级仓库屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门和高窗或采用轻型转护结构等。当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。当仓库设计门斗时，应采用外门斗，且内、外两层门均应向外开启。总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门，两层门均应向外开启。仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施。 | 已按GB50161-2009第8.6节要求设计 | 符合要求 |
| 8 | 火灾报警系统 | GB50161-2009第12.11节 | 宜设置火灾自动报警系统；当不设置火灾自动报警系统时，应设置火灾报警信号；火灾报警信号可与生产调度电话兼容。 | 已按GB50161-2009第12.11节要求设计 | 符合要求 |
| 9 | 安全防范系统 | GB50161-2009第12.12节 | 烟花爆竹总仓库区及库房的安全防范措施应采用“人防、物防、技防”相结合的方式。危险品仓库及库区宜设置安全防范系统。 | 治安防范系统包括视频监视和入侵报警系统，因库区较大，周界报警分别于各库周围设置 | 符合要求 |
| 10 | 消防供水 | GB50161-2009第9.0.8～9.0.10节 | 烟花爆竹批发仓库必须设置消防给水设施；应根据当地消防供水条件，设置高位水池、消防蓄水池或室外消火栓；消防用水量应按25L/s计算，消防延续时间按3h确定；高位水池或消防蓄水池中储水使用后的补水时间不应超过48h；消防水池距库房不大于100m且不应设置在防护屏障内；消防管路距库房不大于50m并设置室外消火栓，消防管道或消防泵的压力应保证用水总量达到要求情况下，水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱不小于10m；灭火器配置应符合GB50140要求。 | 270m3高位水池；库区安全、消防设备设置见表2-5。 | 符合要求 |
| 11 | 电气 | GB50161-2009第12.1、12.2、12.3、12.4、12.5、12.6、12.7、12.8节 | 危险品总仓库危险场所(或建筑物)分类及防雷类别应符合表表12.1.1-2；危险场所采用的防爆电气设备，并由国家指定检验部门鉴定合格的产品；危险场所不应安装、使用无线遥控设备、无线通信设备；危险场所配线接线盒选型，应与该危险场所的电气设备防爆等级相一致；F0类危险场所内不应安装电气设备；F1类危险场所电气设备应采用可燃性粉尘环境用电气设备DIP A21或DIP B21型（IP65级）、Ⅱ类B级隔爆型、增安型（仅限于灯具及控制按钮）、本质安全型；F0和F1安装在外墙外侧的开关、控制按钮、配电箱应采用可燃性粉尘环境用电气设备DIP A22型；F0类危险场所内不应敷设电力及照明线路；各类危险场所电气线路，应采用铜芯绝缘导线或阻燃型铜芯金属铠装电缆。电缆沿桥架敷设时,应采用铜芯绝缘护套电缆；危险性建筑物区架设的1kV至10kV架空线路不应跨越危险性建筑物；当在危险性建筑物区架设1kV以下的架空线路时，不应跨越危险性建筑物；库区不应建造无线通信塔（基站）；危险性建筑物应设置畅通的电话设施，可兼作厂区火灾报警电话；电话设备选择及线路要求，应符合GB50161有关规定; 防静电直接接地装置应与防雷电感应、等电位联结等共用同一接地装置；当危险场所采用防静电地面时，其静电泄漏电阻值应按该工作间的危险品类别确定；危险场所不应使用静电非导电材料制作的工装器具；设独立避雷针防直击雷，建筑物屋面板钢筋焊接或困扎成闭合回路并每隔18～24m与库防感应雷接地装置连接一次，库大型金属构件（门和窗金属物、库外墙金属管线等）应等电位联接并与防感应雷接地装置可靠连接；危险品仓库区的变电所可为独立或杆上变电所，必要时可附建于非危险性建筑物；独立变电所电源中性点的接地电阻不应大于4Ω；危险场所的主要工作间及主要通道应设应急照明，应急时间不少于30min。 | 各库内不设电气设备，第一类防雷建筑物采用独立的接闪杆防直击雷；防直击雷、防闪电感应的接地装置分别独立设置。第三类防雷建筑物采用屋面接闪网防直击雷。其接地装置与防闪电感应、防静电和电气设备保护等接地共用。库区供电由供电部门就近接入，库区照明380/220V电源引自办公室配电箱，库区主干道照明采用高压钠灯。 | 符合要求 |

表7-20危险品总库外部安全距离表，m

| 序号 | 外部项目名称 | 1.3级仓库，7000kg<计算药量≤8000kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际距离/规范要求距离，m |  |
| 1 | 10户或50人以下零散住户，50人以下的企业围墙，本企业生产区建筑物边缘 | 如斯村4户零散住户 | 如雅村零散住户 |
|  |  | 182、200～250、160/145 | 93、110～160、100/60 |
|  |  | 符合要求 | 符合要求 |
| 2 | 村庄边缘，学校，职工人数在50人及以上的企业围墙 | 如斯村 | 如雅村 |
|  |  | 230、450、490/220 | 185、400、400/100 |
|  |  | 符合要求 | 符合要求 |
| 3 | 城镇规划边缘 | 羊楼司镇规划边缘 |  |
|  |  | 4000/400 |  |
|  |  | 符合要求 |  |
| 5 | 三级公路路边 | 019县道 |  |
|  |  | 150/50 | 150/50 |
|  |  | 符合要求 | 符合要求 |

注：1、根据《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）外部安全距离按单个建筑物内计算药量进行规定。2、“-”表示无此项各类目标或实际距离远大于规范要求距离。3、表中实际距离为《区域位置图》测量距离。

表7-21内部距离对照表

| 建筑物名称 | 周围建筑物名称 | 危险等级 | 计算药量（kg） | 规范要求（m） | 实际距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#仓库 |  | 1.3 | 1000 |  |  |  |
|  | 2#仓库 | 1.3 | 1000 | 30 | 40 | 符合要求 |
|  | 值班室 |  |  | 40 | 40 | 符合要求 |
| 2#仓库 |  | 1.3 | 1000 |  |  |  |
|  | 1#仓库 | 1.3 | 1000 | 30 | 30 | 符合要求 |
|  | 值班室 |  |  | 40 | 70 | 符合要求 |

注：表中规范距离依据《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）中表5.3规定。

7.5 风险计算与评价

7.5.1风险值计算

据导则，风险评价需要从各功能单元的最大可信事故风险Rj中，选出危害最大的作为本项目的最大可信灾害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础。即：

分析可知，项目最大可信灾害事故风险值Rmax为烟花爆竹爆炸造成的环境风险，事故发生概率P与同行业事故概率相当，根据表7-10的事故统计数据来看，烟花爆竹行业事故率非常低，2014年烟花爆竹行业事故率为不到1%，死亡率低于十万分之一。虽然这类事故概率风险很小，但是一旦发生就是事故性的灾难，将会造成1人/次的死亡。

7.5.2风险评价

根据导则，风险可接受分析采用最大可信灾害事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较：

Rmax≤RL则认为该项目的建设，风险水平是可以接受的。

Rmax＞RL则对该项目需要采取降低风险的措施，以达到可接受水平，否则项目的建设是不可接受的。

该项目计算的实际烟花爆竹爆炸风险值Rmax(实际)＝0.01死亡人数/年，同行业可接受风险水平RL为1死亡人数/年，与其它同类行业常用风险可接受水平统计值RL相当。在发生概率相当的情况下，项目最大可信事故风险值小于同行业可接受风险水平，即Rmax＜RL。因此，分析认为项目的风险水平可以接受。

同时，根据项目安全预评价报告结论及烟花爆竹企业新建、搬迁、改建、扩建建设项目申请审批表，建设单位根据烟花爆竹安全生产法律法规、标准规范及预评价报告提出的安全对策措施在安全设施设计和施工过程中进行落实后，项目可满足烟花爆竹经营储存的要求，项目的危险、有害因素可处于受控状态，项目建成后能安全运行。

7.6风险防范措施和事故应急预案

7.6.1储存过程中的安全防范措施

⑴严格施工设计

库区烟花爆竹成品仓库建设过程中应严格参照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等国家规范进行设计。根据《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009），烟花爆竹1.3级仓库的外部距离控制必须符合要求，库区内建筑距离也要符合控制要求。

库区各烟花爆竹成品仓库土建设计严格按照初步设计要求进行，烟花爆竹成品仓库采用架空避雷线防直击雷；对于防感应雷、防雷电波侵入，采用现浇钢筋混凝土沿沟内钢筋、柱内钢筋焊接成闭合回路，然后接到防感应雷接地装置上。同时库门口设置人体导静电装置。门窗铁栅、门包铁皮、电缆金属外皮、保护钢管等均接到防感应雷接地装置上。

⑵烟花爆竹的储存应遵守现行国家标准《烟花爆竹劳动安全技术规程》的规定，并应分类分级专库存放。烟花爆竹堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。

仓库储存烟花爆竹要做到名称不错，数量准确，规格不串，确实做到无差错，无丢失，无损失，无霉烂，帐、物相符。对性质互有抵触的烟花爆竹，要严格实行分库隔离存放，严格收发登记制度，库房要实行“双门、双锁、双人”管理。

⑶烟花爆竹在库储存要坚持：“永续盘点”，做到“五查”，“一及时”。即收货前要查库存，发货后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，发现问题及时处理。在库存期间，要根据其性质、要求，妥然保管，存放期超过规定时，要进行倒垛，确保物资质量。

⑷仓库在保管好烟花爆竹的同时，还要搞好库容卫生，做到库内无积尘、库区无垃圾杂草、库区内办公值班室及生活设施与库房分开，并整洁有序，清洁卫生。

⑸库房设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。

⑹提高认识、完善制度、严格检查

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。建立安全管理科，并由企业领导直接领导，全权负责。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

⑺提高事故应急处理的能力

设置保险措施，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

⑻一旦发生事故，应利用场内梯形拦水沟收集消防水，并将该废水接入到应急事故池沉淀处理后排放。

⑼通讯安全防范措施

库区管理房设火灾报警专用电话，库区设110防盗报警系统。

⑽电气、电讯安全防范措施

①应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。

②设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。

③采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

④建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

⑤采取防止静电荷积聚的措施，如接地：在易燃易爆区内，凡是可能产生静电的装置、设备、管道等都要进行有效静电接地，接地电阻按一般规定不得大于10Ω。绝缘性管道上的金属接头必须接地，绝缘管本身应在管道外部或内部绕以金属线并接地。设备采用法兰连接或容器与顶盖之间有间隔时需采取跨接。

⑥企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

⑦做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

⑾消防及火灾报警系统

①按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施；

②消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水量应能保证连续供应最大需水量3h；

③库区消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的相关要求；

④固定式泡沫灭火站的设计安装应按照《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）进行；

⑤灭火器的配置应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）进行；

⑥建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。

根据库区运营期特征结合相关法律法规，烟花爆竹仓库建设项目的风险防范措施及控制要求见表7-22。

表7-22  项目风险防范措施及控制要求一览表

| 类别 | 规范的来源 | 规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 储存仓库建设要求 | 《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161-2009） | 危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。 |
|  |  | 危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级仓库屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门和高窗或采用轻型转护结构等。 |
|  |  | 当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100 ㎡（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个；仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。 |
|  |  | 仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于l.5m。总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门，两层门均应向外开启。 |
|  |  | 危险品总仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。 |
|  |  | 当危险品已装箱并不在库区开箱时，可采用一般地面。 |
| 消防设施要求 | 《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161-2009） | 消防用水量应按25L/s，消防延续时间应按3.5h计算，那么其消防用水不得小于270m3。 |
|  |  | 消防储备水应有平时不被动用的措施，使用后的补给恢复时间不应超过48h。 |
|  |  | 1.3级厂房宜设室内消火栓系统，室内消火栓系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中对甲类建筑物的规定。 |
|  |  | 危险品总仓库区根据当地消防供水条件，可设消防蓄水池、高位水池、室外消火栓或利用天然河、塘。室外消防用水量应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类仓库的规定执行，消防延续时间按3h计算。供消防车或手抬机动消防泵取水的消防蓄水池的保护半径不应大于150m。 |
| 防雷、防静、电气安全电设施 | 《建筑防雷设计规范》、《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161-2009） | 仓库的防雷装置必须按《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施。 危险场所不应使用静电非导体材料制作的工装器具时，应对其进行导静电处理，使其静电泄漏电阻值符合要求。 |
| 烟花爆竹仓储 | 《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161-2009） | 危险品总仓库区内，1.3级成品仓库单库存药量不宜超过20000kg。 |
|  |  | 危险品总仓库区内，1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000m2。 |
|  |  | 危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。 |
| 安全警示和警告标志 | —— | 要求在安全范围边界及厂区附近设立危险警示标志 |
|  | —— | 要求在消防水池设立危险警告标志。 |
| 烟花爆竹运输 | 《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161-2009） | 危险品的运输宜采用符合安全要求并带有防火罩的汽车运输；厂内运输可采用符合安全要求的手推车运输，厂房之间的运输也可采用人工提送的方式。不宜采用三轮车运输，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂车运输。 |
| 防护距离 | 《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161-2009） | 烟花爆竹仓库区与外部距离控制要求，要求1.3级仓库与周边住户距离在40m以上 |
|  |  | 1.3级仓库区内各建筑物的距离要求达到35m以上 |
| 管理措施 | 《烟花爆竹安全管理条例》 | 有保管员、仓库守护员；主要负责人经过安全知识教育；设专人负责安全管理。 |
| 应急措施 | 本评价结果 | 要求建设单位在库区设置1座消防废水收集池（事故池），容积为300m3，一但发生火灾消防废水可进入事故水池暂时储存。 |

7.6.2运输、装卸过程中的事故风险防范措施

由于烟花爆竹运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输和装卸过程中应小心谨慎，确保安全。为有效防止运输风险事故发生，严格烟花爆竹运输管理，项目运输过程应严格按照《烟花爆竹安全管理条例》有关规定进行。具体如下：

⑴运输烟花爆竹应当经公安部门许可。

⑵运输烟花爆竹的托运人应当向运达地县级人民政府公安部门提出申请，并提交下列有关材料：

①承运人从事危险货物运输的资质证明；

②驾驶员、押运员从事危险货物运输的资格证明；

③危险货物运输车辆的道路运输证明；

④托运人从事烟花爆竹生产、经营的资质证明；

⑤烟花爆竹的购销合同及运输烟花爆竹的种类、规格、数量；

⑥烟花爆竹的产品质量和包装合格证明；

⑦运输车辆牌号、运输时间、起始地点、行驶路线、经停地点。

经公安部门审查，核发《烟花爆竹道路运输许可证》，方可运输。

⑶烟花爆竹运输除应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》外，还应当遵守下列规定：

①随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》；

②不得违反运输许可事项；

③运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；

④烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范；

⑤装载烟花爆竹的车厢不得载人；

⑥运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守；

⑦出现危险情况立即采取必要的措施，并报告当地公安部门。

⑷禁止携带烟花爆竹搭乘公共交通工具。禁止邮寄烟花爆竹，禁止在托运的行李、包裹、邮件中夹带烟花爆竹。

⑸烟花爆竹运输车辆应采用带有防火罩的汽车运输，运输道路的主干道纵坡不宜大于6%，车辆在1.3级建筑物门前装卸作业时，宜在2.5m以外处进行。

⑹物品装运应做到定车、定人。定车就是要把装运的车辆相对固定，专车专用。担负长途运输烟花爆竹等的汽车，途中不得停车住宿，如果途中因气候恶劣、运输工具严重故障等原因不能按《爆炸物品运输证》准许时间内达到目的地时，必须在准运时间内途中向所在地（市、区）公关报告，由公安机关指定临时停靠站或暂存库，并凭《爆炸物品运输证》到当地公安机关签到延期证明。

⑺要选择气候较好的时间运输烟花爆竹，以防遇险；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。

⑻在烟花爆竹运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

⑼装载烟花爆竹的车厢不得载人，运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守。

⑽此外，为保证运输的安全，应注意以下事项：

①驾驶：由熟悉危险化学品性质，具有三年以上安全驾驶经验的司机驾驶。

②车身：必须符合装载危险化学品的各项要求，被装运的烟花爆竹必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。出车前要对车辆各系统进行检查，严禁带故障出车，车上要有危险标志，配备灭火器、报警设备，修车工具要齐全，尾气管防火帽。

③装载：装载烟花爆竹不得超过车辆装载量，不得超过装载规定高度或侧放，装载完应关闭后车门并上锁。

④时速与车距：烟花爆竹采购进货由具有相关资质的运输公司承运，经专用危险品运输车辆运为市内用户单位配送运输服务。白天行车时速不应超过40km；雷雨、夜间或雾天时尽量不出车，如必须出车，速度不得超过20km，并要开灯行驶。运输过程与前车车距不应小于50m，上下坡时不应小于300m。尤其在经过花塘片村级道路时，更应注意时速和车距。

⑤行车：行车过程中不准在车上开启烟花爆竹，也不准进入加油站加油，驾驶室内严禁吸烟。在雪冻道路上行驶时，必须采取防滑措施，加挂防滑链，夜间行车，车辆前后要打开有标志危险的信号灯。

7.6.3事故风险应急预案

为了有效预防、及时控制、积极应对可能发生的安全生产事故，高效、有序地组织安全生产事故抢救工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护正常地社会秩序和工作秩序，促进工程安全有序地进行，建设单位应制定《爆炸物品储存库安全生产事故环境风险应急预案》。

根据导则要求，本项目环境风险突发事故应急预案应包括内容见表7-23。

表7-23 环境风险突发事故应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述烟花爆竹物品的性质及可能发生的突发事故 |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 总库 |
| 4 | 应急组织 | 仓库：仓库指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理。 |
| 5 | 应急状态分类 应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施 设备与材料 | 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 |
| 7 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育 信息发布 | 对仓库临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

8污染防治措施

8.1施工期污染防治措施分析

8.1.1施工扬尘防治措施

1、建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。

2、建设单位和施工单位采取的措施

⑴道路运输扬尘防治措施

运送建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

运输车辆防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

⑵施工场内施工扬尘防治措施

筑路材料堆放地点选在环境敏感点下风向。遇恶劣天气加蓬覆盖。减少堆存量并及时利用。必要时设围栏，并定时洒水防尘。

对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。

天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。

⑶堆场扬尘防治措施

临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。

对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。

8.1.2施工期废水防治措施

1、施工期设置临时干式厕所，收集施工人员粪便污水用于周围农业用地灌溉，不外排。

2、施工场地四周设排水沟，将含泥沙雨水、泥浆水等场地废水收集并进行沉淀处理后回用。

3、增大重复用水率，降低污水排放量。

4、工程完工后尽快绿化或固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。

8.1.3施工期噪声控制措施

1、淘汰落后设备和工艺、采用先进工艺和低噪设备

采用低噪设备不仅可降低噪声污染，又可减少用于治理噪声的费用。

2、设置隔声屏障

⑴打桩阶段

对空压机安装隔声罩和消声器。隔声罩可降噪15dB，排气放空消声器的消声量可达25～30dB。同时尽量控制夜间使用，禁止夜间排气放空。清水泵和泥浆泵噪声用隔声罩可降噪10dB以上。

⑵结构阶段

砼泵车不需经常移动，可将其放在无敏感建筑的方位，如建设区域的相对中心位置，或置于用轻质防火材料制成的组装式局部隔声间内，整体隔声量可达10dB以上。

3、加强对施工作业人员的劳动保护，对噪声危害较大的工作区和岗位应采取防范措施，如配戴护耳器、耳塞、耳罩等个人防护装置，保护施工作业人员的身体健康。

8.1.4施工期固体废物防治对策措施

1、合理调配基建工程土石方挖填计划，实行场地内平衡。

2、施工期生活垃圾分类收集、袋装化；与当地环卫部门签订协议，由环卫部门负责将生活垃圾及时清运进行无害化处理，严禁随意抛散和焚燃。

3、施工期间产生的废土、废石等施工固废，不能随意抛弃、转移和扩散，应及时将固废运到指定点（铺路基、填低洼地等）处置。

8.2营运期污染防治措施分析

8.2.1 废水

实行“雨污分流”，雨水通过梯形拦水沟收集后直接排放。对雨水排放口作规范化设置，要求设置雨水排放井，于排放口设闸阀，并设标志牌。

对于项目产生的生活污水，库区内需建设专门的污水收集管道，将收集到的生活污水通过化粪池处理设施处理后用于周围农业及林业用地灌溉，不外排。

同时于场内空闲区域内设置应急事故池，事故池不应小于270m3。一旦发生事故，消防废水经梯形拦水沟收集后接入该应急事故池，处理达标后排放。

8.2.2废气

该项目营运过程产生的废气主要为车辆尾气及行驶过程中产生的扬尘，可通过以下方法控制扬尘量：

（1）对车辆进场道路及时清扫，以降低道路地面扬尘。

（2）在场界四周设置绿化带。

8.2.3噪声

本项目噪声源很少，主要为车辆行驶及办公室空调外机噪声，可通过以下方法加以控制：

1、严格控制场内车辆行驶速度，设施减速标志；

2、分体式空调宜选用低噪声型号的设备，安装时基础设减振垫，连接紧固，防止发生振动引起的噪声污染。

8.2.4固体废物

拟建项目营运过程中产生的固体废物主要为管理人员生活垃圾。生活垃圾全部实行袋装化，且由专人负责收集，送至指定的垃圾点堆放，并及时纳入临湘市生活垃圾收运及处置系统。

出售给零售网点剩余的烟花爆竹需强制性统一收回保管，检验后储存在烟花爆竹仓库中。库区出现过期或有残损的烟花爆竹将由公安部门组织销毁、处置。

8.2.5水土保持、景观影响和绿化等措施

由于项目拟建地地基为岩石，因此，该项目基础不进行开挖，采用室内回填的施工方案以解决基础埋深。

8.2.5.1  削坡处理

该项目在建设过程中不再对现有人工边坡进行开挖，仅对现有边坡的坡角处修筑挡土墙予以防护，在距坡脚1m处，开挖防洪排水渠。

8.2.5.2  护坡挡墙

库房四周除利用山体作为天然防护屏障外，01库房与0之间设置人工防护屏障。

防护屏障采用防护土堤，防滑土堤顶宽1.0m，底宽不小于高度的1.5倍，高度到建筑物檐口，内坡脚处砌筑高度小于1.0m，外坡脚处砌筑高度小于2.0m的挡土墙。

8.2.5.3  水土保持

水土保持可以应用工程措施和生物措施相结合的方法进行防治。

（1）工程措施

根据库区的自然地形，在库区四周设置高度不低于2.0m的围墙，沿山部分围墙设置梯形拦水沟，拦水沟排水顺山势排出。库区道路沿路设临时路边排水沟，防止泥石路面水土流失。

（2）生物措施

对削坡开级后的坡面进行绿化。

8.2.5.4  绿化

库区内未铺砌的场地均进行绿化，并以种植阔叶树为主。在烟花爆竹仓库周围25m范围内不种植针叶林和竹林，原有的全部清除。此外库区内道路均进行道路绿化。

9项目建设的可行性分析

9.1产业政策符合性分析

项目的建设将大大提高鞭炮烟花运输安全系数，降低运输成本，减小贸易货差，使货物安全快捷出运，对临湘城区及至周边乡镇的花炮产业的发展将起到积极的推动作用。因此项目建设符合临湘市产业规划要求。

项目所在地的鞭炮烟花生产源远流长，一直是湖南省重要的花炮产业区域。近年来，致力于提质增效，引导和推进花炮企业调整生产布局，对厂房进行安全改造；采用新材料、新工艺、新技术和新机械进行生产，实现了产品更新换代，扩大了生产能力，提高了产品质量，提升了经济效益。并且非常重视涉爆企业的安全监督工作，通过不断对各企业安全员进行专业技术培训，以有效保障安全生产。项目建设能促进当地烟花出口和提高安全性，符合当地产业发展方向。

本项目为临湘市烟花爆竹仓库新建项目，拟建的仓库将按照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）标准进行建设，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中限制及淘汰类，临湘市发展与改革局对本项目已备案（见附件3）。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。

9.2 选址合理性分析

1、与临湘市土地利用规划的协调性

临湘市永誉烟花爆竹销售公司烟花爆竹专用仓库建设场地选址于临湘市羊楼司镇如雅村，距临湘市城约9km，距临湘市城规划边缘约7km，不在临湘市城规划范围内，也不在临湘市生态红线范围内，不影响当地小城镇发展。项目需征用一般用材林地4637m2，建设单位已取得临湘市林地管理站的证明文件（见附件4），临湘市国土局已出具项目建设用地红线图（见附图6）。

2、交通

临湘市永誉烟花爆竹销售公司烟花爆竹专用仓库建设场地选址于临湘市羊楼司镇如雅村，距107国道约7km，距临湘市城约9km，019县道从拟建场地西侧通过，交通较方便。

3、气象

区域为亚热带季风气候区，具有较明显的季节性气候特征，四季分明、降水充沛。4月至7月为雨季，降雨量约占全年的一半， 12月至翌年1月降雨量最少。全年主导风向 NW。拟建仓库库区地处山岙，三面环山，只有西南向一个出口与019县道相连，位于主导风向下风向，满足烟花仓库选择要求。

4、建设场地

拟建场地各方面条件均可满足工程建设的技术要求，无占用基本农田，无拆迁安置工作量，有利于项目的建设。据建设方提供的资料及现场调查情况，本项目位于一凹形山体内，仅留一出入口与道路连接，远离周边村民住户，人群与仓库区间有山体隔开，地质与防洪条件良好，满足烟花仓库选址的要求。

5、在环境保护角度

⑴在正常营运情况下，本项目上马后，对评价区域环境质量影响很小，对关心目标影响很小，区域环境质量没有发生明显的变化，仍符合该地区环境功能区划的要求。

⑵据本环评调查，本项目评价范围内无集中式生活饮用水取水口，项目的生活污水无外排，不会对周边水环境质量产生影响。

⑶区域环境空气质量现状监测结果表明，区域各大气监测点PM10、SO2、NO2均能达到GB3095-2012中二级标准；地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类标准；区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。拟建仓库库区所在区域环境质量现状较好。

⑷本项目评价范围内无国家珍稀动植物及自然保护区等环境敏感因素。

6、库区安全条件

拟建仓库库区地处山岙，三面环山，只有一个出口与019县道相连，外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）要求，安全环境较好。临湘市有关部门均同意选址地进行烟花爆竹专用仓库建设，岳阳市安全生产监督管理局已审查同意本项目安全设施设计，因此库区安全条件可得到保证。

综上所述，本项目选址符合临湘市羊楼司镇土地利用总体规划要求。拟建仓库库址交通运输方便，水电供应有保障，区域环境质量现状保持较好，能够满足本项目安全要求。因此，本评价综合衡量上述因素，认为本项目选址合理可行。

9.3 仓库平面布局合理性分析

本项目烟花爆竹仓库区的入口设在库区的西面，从入口沿道路进入，距入口处50m设办公室一间；距离办公室80m处库区东北侧处为2#仓库，层数一层，建筑面积1000 m2；距办公室100m处库区东南侧为1#仓库，层数一层，建筑面积980 m2。烟花爆竹仓库与办公室之间有一小水塘，拟利用为消防水池，消防水池东侧建有消防水泵房一间，南侧建有值班室一间，消防水池距离两栋仓库约为40m-70m。依据地形地貌在库区西南侧设置一应急事故池，体积300m3，仓库四周预设消防废水收集管道，保证消防废水能全部汇入事故池内。库区四周设置高度不低于2.0m的围墙，并与烟花爆竹仓库的距离不小于5.0m。根据实际地形，局部位置可采用铁丝网或利用天然地形。项目总平面布置符合危险品总仓库区的内部距离要求。

9.4 达标排放分析

拟建项目建成后，无工艺废水和废气产生，生活废水经化粪池厌氧分解后，用于周围农业及林业用地灌溉，不外排；生活垃圾纳入当地生活垃圾收运及处置系统；项目产生的运输车辆交通噪声对周围环境影响很小。项目能够满足达标排放要求。

9.5 总量指标

拟建项目属于仓储行业，仅建设成品烟花爆竹贮存库，营运期无工艺废水和废气产生，只产生少量生活污水、生活垃圾等污染物，其中生活污水经化粪池厌氧分解后，作为周围农田、菜地、果树施肥用水不外排。因此，本项目无需总量指标。

10环境管理与监测

10.1环境管理

10.1.1环境保护管理机制的设立及人员配置

本项目环境管理的具体实施单位是临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司。为此，建议业主应明确本工程环境保护工作的负责机构与人员，全程介入并承担起协调解决该工程建设以及营运过程中所出现的环境问题。

业主应按照相关环保批复以及评价中所提出的各项环保措施，认真落实环保设施的设计和施工任务，同时落实有关环保经费，以保证环境保护设施实现“三同时”。

10.1.2 环境管理计划的主要内容

1、工程建设指挥部应设置专门的环境保护管理机构，配备1～2人，可兼职，主要负责项目建设期的环境保护管理工作，其主要职责为：

①负责本期工程的环境管理工作。

②督促和落实环保工程设计与实施。

③在承包合同中落实环保条款，配合环保部门的监理，提供施工中环保执行信息。

④与有检测资质单位签订环境监测委托合同，检查环境监测计划的实施，并将监测报告与执行情况上报建设指挥部、项目业主及市环保局。

⑤协调环保监理人员、承包单位及设计人员三者关系。

⑥负责受影响公众的环保投诉。

⑦积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。

2、工程营运期的环境管理工作由本项目的管理部门承担，并设专人管理，主要负责所管辖烟花爆竹专用仓库内的一切环保工作。

3、选择有资质单位负责项目的环境监理工作，主要工作内容如下：

①施工期是否按环保设计要求施工。

②施工期是否落实有关污染防治和生态恢复措施。

10.2 环境监理

根据主体工程建设以及工程的环境保护措施以及要求达到的目标，工程施工期的环境监理内容如表10-1。

表10-1施工期环境监理内容和要求

| 序号 | 监理项目 | 监理工程内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护 | 进行土地复垦和植被重建工作，进行库区内外绿化等 | 减少植被破坏，绿化达到环保要求，植被选择对生态环境不带来危害 |
| 2 | 水污染治理 | 施工生活污水、场地废水治理等，包括其处理方式、工程进度、资金到位情况等 | 施工期污废水全部综合利用，不外排 |
| 3 | 大气污染治理 | 施工场地防尘措施设置。 | 防尘措施必须在施工前完成 |
| 4 | 噪声污染防治 | 施工时间安排的合理性 | 保证目标受到噪声干扰的影响降低到最低程度 |
| 5 | 水土保持 | 挡土墙、排水沟、沉砂涵、绿化等建设 | 减少施工期水土流失 |

10.3事故应急调查监测方案

本项目事故预案中需包括应急监测程序，运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。事故应急监测方案应与项目所在地临湘市环境监测部门共同制订和实施，环境监测人员在工作时间10min内、非工作时间20min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应根据发生事故时的气象条件，对事故源附近的辐射圈周界进行采样监测，重点加密监测主导风下风向的区域。

## 10.4项目 “三同时”验收内容

本项目营运期“三同时”验收内容见表10-2。

表10-2   工程“三同时”验收内容计划表

| 阶 段 | 验收内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 处理措施 | 监测因子 | 验收标准 |
| 三同时验收 | 废水处 理措施 | 生活污水化粪池（2m3） | - | 作为周围农田、菜地、果树施肥用水不外排 |
|  | 废气处 理措施 | 厨房油烟排风扇 | 油烟 | 对环境影响较小 |
|  |  | 化粪池周围设置绿化带 | 恶臭 | 对环境影响较小 |
|  | 固废 处理 | 生活垃圾纳入当地生活垃圾收运及处置系统 | / | 是否无害化处置与回收利用 |
|  | 风险防范措施 | 修建事故消防废水池（300m3） | / | 确保环境风险事故降到最低 |
|  |  | 制定应急预案 | / |  |
|  | 水保绿化工程 | 挡土墙、排水沟、沉砂涵、绿化等 | / | 通过水保“三同时”验收 |
|  | 环境管理与监测计划 | 环境管理规章制度 | / | / |
|  |  | 环保机构设立和人员培训 | / | / |

11 环境经济损益分析

11.1 环境效益

11.2.1环保投资

本项目总投资500万元，其中环保投资共计21.1万元，占总投资的4.22%，主要用于“三废”的治理、防范风险等。环保治理投资估算见表12-1。

表11-1                环保设施投资估算一览表

| 环保项目 |  | 项目建设内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气治理 | 施工防扬尘、洗车平台及其他各项措施 | 5 |
|  | 噪声治理设施 | 各类施工机械的隔声屏障、隔声罩及隔声间 | 1 |
|  | 废水处置设施 | 隔油池、沉淀池、化粪池 | 2 |
|  | 生活垃圾处置设施 | 分类收集、袋装化入垃圾桶；与当地环卫部门签订协议，由环卫部门负责将生活垃圾及时清运进行无害化处理 | 0.1 |
| 运营期 | 生活污水处理设施 | 化粪池（2m3） | 1 |
|  | 生活垃圾处置设施 | 垃圾桶、委托环卫部门清运处置 | 1 |
|  | 风险防范 | 事故消防废水收集池（300m3） | 10 |
|  | 其他 | 制定环境管理规章制度及人员培训等 | 1 |
| 合计 |  |  | 21.1 |

11.2.2环境效益

拟建项目产生的生活污水全部排入建于办公室旁边的容积为2m3的化粪池，污水经化粪池厌氧分解处理后用于周围农业及林业用地灌溉，不外排。因此，可以量化的环境经济效益为废水经处理后而减少缴纳的排污费。同时，通过对建设场地规整、库区绿化及边坡整治，可确保对生态环境影响降至最低。

11.3社会效益

拟建项目实施后带来多方面的社会效益，特别是在以下方面有明显的促进作用：

1、该项目的建成，可推进临湘全市烟花爆竹市场安全、有序的经营，杜绝假冒伪劣烟花爆竹流入临湘市场，可消除安全隐患，可预防烟花爆竹安全事故，从而保障广大人民群众生命财产安全，让人民群众都能安居乐业、过上安详的生活。

2、本项目建设能促进其他关联产业，如水泥、钢材、运输、建筑材料等多个行业的发展，并带来新的就业机会，减少社会闲散人员，所以，本项目的建设对临湘市经济的发展也具有推动作用。

3、提高当地人民收入和生活水平，促进当地经济的发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。

综上所述，该项目的建设具有明显的社会效益和环境效益。

12 公众参与

12.1公众参与目的

公众参与是工程建设单位、环评单位与工程所在地公众之间的一种双向交流，目的是让工程建设区域的公众了解工程建设内容及工程建设可能对周围环境产生的影响，便于公众对工程建设提出诚恳的意见和合理的建议，使工程建设更加完善、合理，被公众充分接受，确保工程运营后取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

12.2 公众参与对象

本次公众参与调查对象主要为临湘市永誉烟花爆竹专用仓库场址附近如雅村居民、如斯村居民与相关单位，同时征求政府管理部门的意见。

12.3 公众参与调查

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》环发2006[28]号文有关要求，并结合工程实际，本次评价采取了以下方式进行公众参与。

12.3.1 信息公示

1、第一次信息公示

临湘市永誉烟花爆竹销售有限在确定本环评单位承担该项目的环境影响评价工作之后，在http://www.linxiang.gov.cn/（临湘市政府网）上进行了第一次信息公示，公示照片见图12-1。

⑴公示内容如下

建设项目的名称及概要；

建设单位、评价单位的名称和联系方式；

环境评价的工作程序和主要工作内容；

征求公众意见的主要事项；

公众意见的主要方式。

⑵反馈意见

按照公示的要求自2016年9月29日公告发布的10个工作日内，公众可同时向项目建设单位或环境影响报告编制单位提出有关环境保护的意见与建议。截止至2016年10月15日未收到电话反馈意见和电子邮件反馈信息。

图12-1   在网上的第一次公示

2、第二次信息公示

本环评报告初稿完成后，即编制了报告书简本，并于2016年10月15日分别在羊楼司镇如雅村、如斯村村委会以张贴告示的方式（见图13-2）告知了公众有关建设项目情况、对环境可能造成影响、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施、以及环境影响评价结论等信息进行告知。同时告知公众在何处获取本项目环境影响报告书的简本。

截止至2016年10月25日未收到电话反馈意见和电子邮件反馈信息。

图12-2现场公示照片

12.3.2问卷调查

问卷调查内容见公众参与调查表（附件一）。发放问卷的同时进行口头征询意见，问卷的发放采用随机的方式进行。公众参与调查组首先向被调查对象简要介绍工程建设意义、工程概况以及工程建设对社会环境和自然环境的影响等内容，然后由被调查对象填写调查表。

1、团体调查

共发放公众参与团体调查表5份，收回5份，回收率100%。被调查团体单位信息详见表12-1。

表12-1     公众参与团体调查信息一览表

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临湘市羊楼司镇安全生产监督管理办公室 |  | 3147565 | 支持 |
| 2 | 临湘市富强纸厂 | 刘芳 | 15574059888 | 支持 |
| 3 | 临湘市羊楼司镇人民政府 | 胡明 | 3147550 | 支持 |
| 4 | 羊楼司镇如斯村村委会 | 刘仲华 | 3147556 | 支持 |
| 5 | 羊楼司镇水利管理站 |  | 3147551 | 支持 |

2、个体调查

共发放公众参与个体调查表45份，收回45份，回收率100%。调查对象主要为项目附近周边如雅村、如斯村居民，其中根据专家意见，增加10份运输线路上居民个体调查表。根据统计，个体年龄从22～70岁；文化程度小学占3%，初中占85%，高中及高中以上占12%；男女性别比为28:7，统计结果见表12-2。个人调查对象信息见表12-3。

表12-2     公众参与个体调查对象统计表

| 调查项目 | 统计结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 35人 78% |  | 女 10人 22% |  |
| 年龄 | 22岁～34岁者 2人 4% | 35岁～55岁者 38人 84% |  | 56岁～70岁者 5人 12% |
| 文化程度 | 高中及高中以上 2人 4% | 初中 42人 93% |  | 小学及小学以下 1人 3% |
| 职业 | 农民 40人 89% | 干部 0人 0% |  | 工人及其它 5人 11% |

表12-3    个人调查信息统计表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 年龄 | 家庭住址 | 职业 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方文忠 | 男 | 初中 | 45 | 如斯村 | 务农 | 15197028182 |
| 2 | 张夏芳 | 女 | 初中 | 66 | 如斯村 | 务农 | 15197022337 |
| 3 | 李金玉 | 女 | 初中 | 41 | 如斯村 | 务农 | 18073043840 |
| 4 | 方富强 | 男 | 初中 | 42 | 如斯村 | 务农 | 15274037709 |
| 5 | 邓四元 | 女 | 小学 | 70 | 如斯村 | 务农 | 18821909217 |
| 6 | 王曙光 | 男 | 高中 | 41 | 如雅村 | 务农 | 13469265468 |
| 7 | 晏成毕 | 男 | 初中 | 54 | 如雅村 | 务农 | 3951583 |
| 8 | 杨天柱 | 男 | 初中 | 53 | 如雅村 | 务农 | 18390131665 |
| 9 | 徐秋秀 | 女 | 初中 | 52 | 如雅村 | 务农 | 3951589 |
| 10 | 方华宇 | 男 | 初中 | 54 | 如雅村 | 务农 | 13548922343 |
| 11 | 杜正 | 男 | 初中 | 45 | 如雅村 | 务农 | 13707401503 |
| 12 | 晏九兵 | 男 | 初中 | 52 | 如雅村 | 务农 | 13007477169 |
| 13 | 周少红 | 男 | 高中 | 48 | 如雅村 | 经商 | 15762051588 |
| 14 | 方向群 | 女 | 初中 | 40 | 如斯村 | 务农 | 13762050886 |
| 15 | 晏南平 | 男 | 初中 | 60 | 如斯村 | 务农 | 15274036119 |
| 16 | 晏正魁 | 男 | 初中 | 50 | 如斯村 | 经商 | 18274010508 |
| 17 | 王军 | 男 | 初中 | 30 | 如斯村 | 务农 | 15197122626 |
| 18 | 石日富 | 男 | 高中 | 43 | 如斯村 | 务农 | 18711237388 |
| 19 | 方家国 | 男 | 初中 | 72 | 如斯村 | 务农 | 15197200043 |
| 20 | 李太平 | 女 | 初中 | 43 | 如斯村 | 务农 | 13574016531 |
| 21 | 黄永剑 | 男 | 高中 | 47 | 如斯村 | 务农 | 13873061708 |
| 22 | 方国新 | 男 | 初中 | 47 | 如斯村 | 务农 | 18907308556 |
| 23 | 王小平 | 男 | 初中 | 48 | 如斯村 | 务农 | 15873090678 |
| 24 | 晏成勇 | 男 | 大学 | 53 | 如斯村 | 务农 | 13789032977 |
| 25 | 姜雨龙 | 男 | 高中 | 25 | 如斯村 | 务工 | 13487702882 |
| 26 | 杜媛 | 女 | 大专 | 22 | 如斯村 | 务工 | 18473018869 |
| 27 | 李三平 | 男 | 初中 | 42 | 如斯村 | 务农 | 15197029131 |
| 28 | 刘仲华 | 男 | 初中 | 42 | 如斯村 | 务农 | 13974088262 |
| 29 | 刘小飞 | 男 | 初中 | 41 | 如斯村 | 务农 | 17877708662 |
| 30 | 付学东 | 男 | 初中 | 42 | 如斯村 | 务农 | 15364106999 |
| 31 | 方中立 | 男 | 初中 | 60 | 如斯村 | 务农 | 18017223319 |
| 32 | 方伟雄 | 男 | 初中 | 40 | 如斯村 | 务农 | 13974088280 |
| 33 | 王亚军 | 男 | 初中 | 43 | 如斯村 | 务农 | 13575094951 |
| 34 | 陈定平 | 男 | 初中 | 45 | 如斯村 | 务农 | 18073034707 |
| 35 | 王高平 | 男 | 初中 | 52 | 如斯村 | 务农 | 14789625666 |
| 36 | 袁金香 | 女 | 初中 | 48 | 如斯村 | 务农 | 15973035215 |
| 37 | 杨红波 | 男 | 初中 | 46 | 最兰坡 | 务农 | 15173083555 |
| 38 | 周少洪 | 男 | 初中 | 43 | 如斯村 | 务农 | 15574059888 |
| 39 | 周玉华 | 女 | 高中 | 55 | 如斯村 | 务农 | 13789026436 |
| 40 | 周丽华 | 女 | 初中 | 45 | 最兰坡 | 务农 | 13974042358 |
| 41 | 王小平 | 男 | 初中 | 48 | 如斯村 | 务农 | 15873090678 |
| 42 | 杜正斌 | 男 | 初中 | 47 | 如斯村 | 务农 | 13707401503 |
| 43 | 方国兴 | 男 | 高中 | 47 | 如斯村 | 务农 | 18907308556 |
| 44 | 晏成文 | 男 | 高中 | 60 | 如斯村 | 教师 | 13575094122 |
| 45 | 周学魁 | 男 | 高中 | 50 | 如斯村 | 务农 | 13874035829 |

12.4 公众参与“四性分析”

1、程序合法性分析

在本项目环境影响评价过程中，环评单位于接受委托后7日内进行了网上和当地张贴首次信息公示；环境影响报告书初稿完成后，进行了二次信息公示，并随后开展了公众参与问卷调查，充分收集与听取项目区民众的真实意见；环境影响报告书编制完成后，开展了网络全本公示；最终将公众意见汇总分析，并通过业主单位向提出意见的公众反馈了意见处理情况。本次公众参与程序符合《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)的要求。

2、形式有效性分析

在本项目环境影响评价过程中，通过信息公告和问卷调查的形式进行了公众意见调查。信息公告采取了在项目区附近村庄张贴公告、在项目区地方政府网站发布信息公示等方式，公示环评信息，使公众尤其是附近受影响的公众对项目的概况、主要环境影响和拟采取的环保措施得以充分了解；问卷调查分为个人问卷调查和社会团体问卷调查，调查时间为二次公示后，通过发放调查表的形式让公众从环保方面发表对本项目的意见，最大限度地使公众对本项目在环保方面获得知情权、参与权和监督权。本次公众参与的形式是有效的。

3、样本代表性分析

在本项目环境影响评价过程中，通过问卷调查的方式，一共调查收集到了50份公众意见，其中社会团体5份，公众个人45份。调查对象力求做到了具有广泛的代表性，选择的对象综合考虑地域和受环境影响程度等因素，其意见和建议具有较好的针对性和代表性。因此，本次公众参与的样本具有代表性。

4、结果真实性分析

在本项目环境影响评价过程中，由建设单位和环评单位共同完成了公众参与调查工作。公众参与信息公示内容真实客观地反映了工程情况及环境影响评价工作情况，问卷调查均采取自愿原则，不存在对公众具有诱导性的问题。公众参与全过程真实可靠，统计分析过程准确无误。本次公众参与的结果是真实可信的。

12.5公众参与调查结果与统计

12.5.1团体意见

本次公众参与共收到团体意见调查表5份，包括：临湘市羊楼司镇安全生产监督管理办公室、临湘市富强纸厂、临湘市羊楼司镇人民政府、羊楼司镇如斯村村委会和羊楼司镇水利管理站。被调查的团体均支持本工程建设，认为本工程建设对环境基本无影响，主要有利于临湘市烟花爆竹的安全管理。希望建成一座符合国家相关规范和行业标准的合格仓库。

12.5.2个体意见

个体调查意见汇总见表12-4。

由表13-4可知，其结果统计情况如下：

1、对该项目很了解占51%，有所了解占49%；

2、认为当地环境质量较好占62%、还可以占38%；

3、关心项目建成造成的影响主要是：噪声污染占11%，无影响占89%；

4、建成后的对稳定临湘市安全生产，保障当地人民生命财产安全：有有利影响占84%、不清楚占16%、不利影响0%；

5、对本项目的选址态度：支持98%、无所谓占2% ；

6、周边团体、各个被调查单位100%同意本项目的建设。

公众参与调查表明，当地公众积极支持该项目建设。

表12-4     公众参与调查结果统计表

| 调查内容 | 意愿选择 | 意愿人数比例 |
| --- | --- | --- |
| 您对本项目的了解程度 | 很了解 | 51% |
|  | 有所了解 | 49% |
|  | 没听说 | 0 |
| 您对当地现有环境质量的看法 | 较好 | 62% |
|  | 还可以 | 38% |
|  | 不满意 | 0 |
| 您认为本项目实施后对稳定临湘市安全生产，保障当地人民生命财产安全是否有利 | 有利 | 84% |
|  | 无利 | 0 |
|  | 不清楚 | 16% |
| 您认为本项目实施后对当地经济发展是否有利 | 有利 | 84% |
|  | 无利 | 0 |
|  | 不清楚 | 16% |
| 您担心本项目运营后主要对哪些环境产生影响 | 大气污染 | 0 |
|  | 水污染 | 0 |
|  | 噪声污染 | 11% |
|  | 废渣污染 | 0 |
|  | 无污染 | 89% |
| 本项目运营后对当地居民生活的影响 | 有影响 | 0 |
|  | 无影响 | 83% |
|  | 不清楚 | 17% |
| 您认为本项目选址所持态度 | 同意 | 98% |
|  | 无所谓 | 2% |
|  | 反对 | 0 |
| 您对本项目建设的态度 | 同意 | 100% |
|  | 无所谓 | 0 |
|  | 反对 | 0 |

12.6公众调查总结论

本次环评严格执行国家环保局《环境影响评价公众参与暂行办法》，通过当地政务网上信息公示、项目建设地现场公示、现场走访调查、发放问卷调查表等多种形式，将项目的基本情况和主要环境影响广泛告知项目周边公众，广泛征求上地附近居民、单位的意见和建议，符合《公众参与办法》具体要求，达到了公众参与的目的。公众参与调查结果表明，项目周边居民和单位均支持本项目的建设，无人反对。公众普遍认为项目建设有利于促进当地发展，提供就业机会，希望加大建设力度。项目的建设是符合当地社会发展和经济开发的需要，满足公众的需求。

同时公众也对项目建设提出了要求，希望建设单位保证环保资金的投入，严格按照环保和安全要求，做到主体工程与污染防治设施同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并在营运过程中，加强污染防治设施的维护与管理，杜绝事故发生。建设单位认为公众提出的要求是合理的，表示一定按环保要求执行。

13 结论与建议

13.1结论

13.1.1 项目概况

临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司是一家专业的烟花爆竹批发公司。随着烟花爆竹需求的日益增长，公司拟投资500万元在临湘市羊楼司镇如雅村新建一个符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-2009）中相关安全规定的烟花爆竹储存仓库。本项目烟花爆竹仓库按照国家烟花仓库设计规范进行高标准、高质量设计建设。烟花爆竹专用仓库项目总建筑面积为2100m2，烟花爆竹库区设有2栋1.3级仓库建设面积分别为980m2、1000m2（设计存药2000kg）；办公用房建筑面积96m2、值班室建筑面积12m2，消防水泵房建筑面积12m2。相关设备购置主要包括监控设施、防雷防静电设施、库区消防设施及消防器材配置等，具体包括消防水池、消防水泵、消防箱、消防水枪、手提式干粉灭火器及电视监控系统等。

13.1.2项目建设产业政策的符合性

本项目拟建的仓库将按照《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-2009）标准进行建设，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中限制及淘汰类，临湘市发展与改革局对本项目已备案（见附件3）。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。

13.1.3区域环境质量现状

区域环境空气质量现状监测结果表明，区域各大气监测点PM10、SO2、NO2均能达到GB3095-2012中二级标准，区域大气环境质量现状较好；地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类标准；区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。拟建仓库库区所在区域环境质量现状较好。

13.1.4 环境影响分析

拟建项目为烟花爆竹仓库新建项目，项目建成前后，均无工艺废水和废气产生，废水仅有值班工作人员产生的生活污水，其经化粪池处理后，用于周围农业及林业用地灌溉，不外排；废气主要为车辆尾气及进场行驶过程中产生的扬尘，以及库区厨房产生的油烟及化粪池产生的恶臭气体，排放量很小，对周围环境影响也小；生活垃圾纳入当地临湘市生活垃圾收运及处置系统，库区出现过期或有残损的烟花爆竹将由公安部门组织销毁、处置；项目产生的噪声主要为车辆进场行驶及办公室空调外机运行噪声，噪声源强约为50～70dB(A)，对环境影响有限。

13.1.5 环境风险评价

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)有关规定，临湘市永誉烟花爆竹专用仓库在建成投入使用后未构成重大危险源。

该项目事故源为烟花爆竹仓储和运输过程。一旦仓库发生爆炸事故，无论是产生的冲击波还是之后燃烧造成的大量烟雾都将对环境造成破坏。灭火消防时产生的消防废水如果不经处理排入周围水体也会影响水体水质。本次环评要求项目单位在项目内的西侧地势低点设置了事故应急池，共1座，事故应急池体积300m3。收集后的消防废水暂时储存后委托有资质的单位处理采用罐车运送至临湘市污水处理厂处理。

发生爆炸事故的冲击波将直接破坏现有植被，由于项目地处山岙，三面环山，周围山坡可起到一定的阻挡作用，而且烟花爆竹爆炸并非瞬间完成，而是有一个较长的持续时间，因此，爆炸冲击波对周边人员伤亡及财产损失影响不大，在可接受范围内。可能会对019县道公路造成轻度破坏。同时，爆炸产生的污染物的影响是暂时的，随爆炸结束将迅速解除。因此，周边居民受到爆炸粉尘及废气的伤害影响较小。

根据湖南金泰安全评价有限公司编制的建设项目安全预评价报告结论：临湘市永誉烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库项目可行性研究报告能够按照国家现行有关法律、法规、标准、规范进行规划设计，方案可行。如果企业按照和规划设计图纸的要求建设施工到位风险是可以接受的。

13.1.6项目选址合理性

本项目选址符合临湘市羊楼司镇土地利用总体规划要求，不在临湘市生态红线范围内。拟建新仓库库址交通运输方便，水电供应有保障，区域环境质量现状保持较好，在落实各项污染防治措施后，项目外排污染物对区域环境影响不大。根据《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）的相关规定，拟建项目与周边保护对象的最近距离均满足安全允许距离，从安全角度考虑，拟建仓库选址较合理。因此本项目选址合理可行。

13.1.7 总量指标

拟建项目属于仓储行业，仅建设烟花爆竹成品储存库，营运期无工艺废水和废气产生，只产生少量生活污水、生活垃圾等污染物，其中生活污水经化粪池厌氧分解后，用于周围农业及林业用地灌溉，不外排；生活垃圾纳入当地生活垃圾收运及处置系统。因此，本项目无需总量指标。

13.1.8公众意见

通过项目信息网上、现场公示、现场问卷调查等方式开展了本项目环评公众参与。结果表明，项目地周边被调查居民群众和项目地周边团体单位普遍支持本项目的建设，无反对意见。

13.1.9环评总结论

本项目为应对临湘当地烟花爆竹市场需求和安全而建设，具有良好的经济效益和社会效益，公众及集体意见均对项目的建设持支持态度，无明显环境制约因素。项目在营运过程中应认真落实报告中提出的各项环境保护措施，加强环境管理，并采取切实可行的风险防护及事故应急措施，满足国家和地方环保法律、法规和标准的要求，在此前提下，对当地环境影响很小，从环保角度认为项目可行。

14.2 建议

1、严格管理，每栋仓库必须按照项目安全现状评价核定的最大装药量储存烟花爆竹，不得超出最大装药量。

2、项目一旦发生事故，消防废水经过应急事故池沉淀处理后，必须外运至有资质的部门进行无害化处理。事故池应严格管理，消防废水不得发生外溢现象。

3、项目要严格执行“三同时”的政策，并经当地环保管理部门验收，使各项污染物实现达标排放，减轻对环境的影响。

4、建立有关消防安全管理规章制度，实施有效的目标责任管理，把工作状况、工作态度、安全事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度。

5、应加强管理，认真落实相应的风险防范措施，并加强对附近居民在烟花仓库爆炸时的安全防范应急教育，避免风险事故的发生。

6、建设单位应将该项目区域位置图与总平面布置图于当地政府规划部门备案，可适当增加库区内各个构筑物之间的内部安全距离，库区外部安全距离边界线内严禁建设本报告表7-15所列目标建（构）筑物和设施。危险性建筑物周围8m范围内，宜设防火隔离带。