整治项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  年产350吨乳饮料项目

建设单位（盖章）：湖南长炼交通运输实业有限公司

编制日期：2016年11月

《整治项目环境影响报告表》编制说明

《整治项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出整治项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

湖南长炼交通运输实业有限公司

年产350吨乳饮料整治项目

环境影响报告表评审意见修改说明

专家评审意见：

1、完善评价依据，明确项目属于整治项目，补充依据文件。

2、完善项目历史沿革，核实建设内容、原辅材料、产品方案、设备清单、液化气的储运方式、周边饮水方式和产品供应渠道，据此完善平面布局图。

3、完善项目现有污染源调查，进一步核实现有污染源源强、细化污染处理措施及存在问题，提出有效的整改措施。

4、细化项目现状调查，补充完善现状监测数据，核实排水去向，补充排水路线图。

5、核实项目生产工艺流程和产污节点，细化项目工艺介绍；依据监测数据校核污水产生量、排放浓度，分析废水处理措施的可行性，提出优化措施。

6、补充项目总量分析，核实总量来源。

7、完善项目环保竣工验收一览表，核实环保投资。

修改说明：

已完善评价依据，明确项目属于整治项目，详见P2-P3，已补充依据文件，详见附件；

已完善项目历史沿革，详见P1-P2；已核实建设内容，其中补充说明了项目沉淀池的体积规模、项目2个氧化塘的体积、可容水量以及所在范围的证明，详见P4、表1、附件7-8以及附图7；已核实原辅材料P6；已核实产品方案，详见P6；已核实设备清单，详见P4-P5；已核实液化气的储运方式，详见P7；已核实周边饮水方式，详见P7；已核实产品供应渠道，详见P1；已完善平面布局图，详见附图三。

已完善项目现有污染源调查，详见P25-P28；已核实有污染源源强，详见P29；已细化污染防治措施，详见P38；已根据项目问题提出了相应的整改措施，详见P41；

已细化项目现状调查，补充完善现状监测数据，详见P16-17；已核实项目排水去向，补充排水路线图，详见附图六；

已核实项目生产工艺流程和产污节点，细化项目工艺介绍，详见P21-23；已校核污水产生量、排放浓度，详见P25-26；已分析废水处理措施的可行性，详见P26；已提出废水处理优化措施，详见P41；

已补充项目总量分析，核实总量来源，详见P33-34；

已完善项目环保竣工验收一览表，核实环保投资，详见P36-P37。

整治项目基本情况

| 项目名称 | 年产350吨乳饮料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南长炼交通运输实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁河清 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 刘胜 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区文桥镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15842876379 |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区文桥镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |
| 项目性质 | 违规整治 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  |  | C1524 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 39584.29 | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |  | # / |  |  |
| 总投资 (万元) | 271.5 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  |  | 14.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.3% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 我国的乳制品行业近年来发展迅速，目前已经成为世界乳制品生产与消费的主要国家之一，随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，人们已经对乳制品有了一定程度的消费能力，乳制品的摄取水平得到了进一步提高。未来，我国乳制品产业发展有着广阔的前景，乳制品市场更有着巨大的开发潜力。 本企业是岳阳地区最大的加工、销售一体化的乳品企业，至今已有40余年的历史，隶属国家一级企业长岭炼化，供应渠道对象为长炼内部职工，目前原企业进行了改制，生产经营企业改名为湖南长炼交通运输实业有限公司，仅进行乳饮料的生产、加工、销售，不进行奶牛的养殖，原奶由周边奶牛场提供。1976年12月25日，北京长阳农场的10头黑白花奶牛于长岭落户，企业正式成立；2000年从江西引进中国荷斯坦奶牛，奶牛品种得到改良，大大提高了产奶量；2003年企业取缔了原有的半自动式挤奶机和半自动包装设备，产品品种也从单一的纯味牛奶，增加了酸奶、甜奶、果味乳饮料等，养殖场购置了全自动、管道式挤奶设备；加工车间通过扩建，安装了现代化生产设备，牛奶均经过均质机均质，使其更易于人体吸收，口感也更细腻顺滑，塑料包装代替了玻璃包装，既美观又便捷，由此，企业告别了家庭作坊式生产，产品质量和产品产量都有了进一步的提升。 2013年5月，长岭炼化再次投资150万元搬迁改扩建了乳品生产车间，新车间按照国家乳制品生产标准设计，在原有的现代化生产工艺设备的基础上，添置了CIP管道清洗设备、水处理系统和臭氧杀菌设备，并于同年8月开始正式运营年产350吨乳饮料项目，由于多种原因，该项目当时未办理环境影响评价审批手续。 2016年，为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号），全面清理整治环保违规建设项目，根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及环保部办公厅《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号）要求，我市全面开展了清理整治工作，湖南长炼交通运输实业有限公司年产350吨乳饮料项目列入云溪区环保违规建设项目清理整治工作第二批整顿规范类名单，属清理整治项目，需补办相关环保手续。 2016年10月，湖南长炼交通运输实业有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在接收委托后，评价单位立即组织有关技术人员对整治项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编写了《年产350吨乳饮料项目环境影响报告表》，供建设单位提交环境主管部门。 二、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； （7）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）； （8）《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号）； 2.2 地方法规 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日实施； （2）《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）； 2.3 技术导则、规范 （1）《环境影响评价技术导则—总则》 (HJ2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) ； （3）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （4）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93)； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)； 2.4 相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）《湖南长炼交通运输实业有限公司350吨/年乳饮料项目情况说明》，岳阳市环境保护局云溪区分局； （3）建设方提供的其他相关资料。 三、整治项目概况 3.1 项目名称、地点、性质及规模 项目名称：年产350吨乳饮料项目； 建设单位：湖南长炼交通运输实业有限公司； 建设地点：岳阳市云溪区文桥镇 项目性质：违规整治； 项目建设占地总面积：39584.29m2； 项目投资：271.5万元，其中环保投资9.5万元，占总投资的3.5%； 生产规模：年产350吨乳饮料，包括纯味牛奶饮料、酸酸乳饮料、AD钙奶、草莓味优酸乳饮料以及酸乳饮料。 3.2 项目组成 3.2.1 建设内容 本项目占地面积为39584.29m2，总建设用地面积为1800m2，主要建设内容包括办公楼、大厂房、小厂房、大库房、小库房以及化验室等。目前，本企业仅进行乳饮料的生产、加工、销售，不进行奶牛的养殖，项目区内有牛舍三间，约1200 m2，原作为饲养奶牛使用，现企业已把原牛舍作为仓库使用，故不作为本环评的内容。 项目具体建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成; 组成部分; 建筑规模; 备注. 主体工程; 乳饮料生产项目; 大厂房; 597.2 m2; 位于项目建设地东侧，进行乳饮料的生产. 小厂房; 275.06 m2. 化验室; 119.44 m2; 乳饮料原料及成品质量检测. 大库房; 287.19 m2; 用于原料、成品储存. 小库房; 97.31 m2. 辅助工程; 办公楼; 327.02 m2; 位于项目建设地北侧，用于员工办公. 环保工程; 1#酸碱中和沉淀池; 0.4m3; 本项目三个沉淀池、两个氧化塘均在项目所在地区范围内，用于项目废水处理。其中两个氧化塘年可容纳水量约为10000 m3，氧化塘范围说明文件详见附件7-8，具体位置范围详见附图7. 2#一级沉淀池; 0.3m3. 3#二级沉淀池; 0.3m3. 1#氧化塘; 1200m3. 2#氧化塘; 2700m3. 1#锅炉配套排气筒; 8m; 用于收集排放燃气锅炉废气. 2#锅炉配套排气筒; 12m. 公用工程; 供水; 项目用水由长岭炼化公共服务中心统一调配. 供液化气; 项目用气由长岭炼化公共服务中心调配，统一由管网储运输送. 供电; 依托区域电网提供. 3.3 主要生产设备 本项目的生产设备主要为各种类乳品生产线上配备的设备，生产设备详情见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 加工（使用对象）; 使用情况. 1; 高压均质机; HOMG-Q2000-D25; 1; 原料奶; 备用. 2; 杯型灌装机; CBF-40(I); 1; 半陈品; -. 3; 杀菌锅; GT7C5-2卧式; 1; 成品; -. 4; 冷水机组; LS-M7160; 1; -; -. 5; 多米诺打码机; A100+; 1; -; -. 6; 全自动液体印字软包装机; SJ-ZF1000; 1; 半陈品; -. 7; 全自动液体印字软包装机; SJ-ZF1000; 1; 半陈品; 备用. 8; 锅炉水处理器; YS-1; 1; -; -. 9; 给水泵; JGGC1.2-104; 1; -; -. 10; 给水泵; JGGC1.2-104; 1; -; -. 11; 配料罐; -; 1; 原料奶; -. 12; 配料罐; -; 1; 原料奶; -. 13; 台湾捷豹空压机; ET-100; 1; -; -. 14; 台湾捷豹空压机; ET-100; 1; -; 备用. 15; 天马奶泵; BAW-150; 1; 成品或半陈品; -. 16; 天马奶泵; BAW-150; 1; 成品或半陈品; -. 17; 天马奶泵; BAW-150; 1; 成品或半陈品; -. 18; 均质机; JJ2/25B; 1; 原料奶; -. 19; 灭菌机; RP6L-20; 1; 原料奶; -. 20; 风淋室; FLS-1A; 1; -; -. 21; 空气自净器; ZJ-600; 1; -; -. 22; CIP清洗机; RP7D2; 1; -; -. 23; 过滤水器; HXT270*1500; 1; -; -. 24; 高位罐; GWG-1.0; 1; 半陈品; -. 25; 臭氧发生器; RH-H20; 1; -; -. 26; 伟迪捷打码机; VJ1210; 1; -; -. 27; 半自动液体灌装机及封口机; SC-BZGF-5-5; 1; 半陈品; -. 28; 卧式内燃全自动 燃气蒸汽锅炉; WNNS1-1.0-YQ; 1; 液化气; -. 29; 燃气蒸汽锅炉; LHS1-0.7-Q; 1; 液化气; -. 30; 离心泵; BAW-150; 1; 成品或半陈品; -. 31; 冷热缸; -; 1; 半陈品; -. 32; 冷热缸; RP9G5A; 1; 半陈品; -. 33; 贮罐; LH7G22; 1; 半陈品; -. 34; 无菌缸; LH7G04; 1; 半陈品; -. 35; 贮罐; FGD; 1; 半陈品; -. 36; 冲模机; -; 1; -; -. 3.4 产品方案 本项目投产后主要产品包括纯味牛奶饮料、酸酸乳饮料、AD钙奶、草莓味优酸乳饮料以及酸乳饮料，具体产品方案详情见表3。 表3 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量; 贮存条件; 总量. 1; 纯味牛奶饮料; 243ml; 360000份; 2-6℃; 350t/a. 2; 酸酸乳饮料; 500ml; 20000瓶; 常温. 3; AD钙奶、草莓味优酸乳饮料; 170ml; 100000杯; 2-6℃. 4; 酸乳饮料; 170g; 700000杯; 2-6℃. 3.5 项目原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况分别见下表4、表5： 表4 主要原辅材料用量一览表 序号; 原材料; 单位; 用量; 来源. 原料奶; t/a; 200; 外购. 2; 乳粉; t/a; 8. 3; 白砂糖; kg/a; 8. 4; 羧甲基纤维素钠; kg/a; 10. 5; 柠檬酸; kg/a; 10. 6; 柠檬酸钠; kg/a; 10. 7; DL苹果酸; kg/a; 10. 8; 保加利亚乳酸杆菌; kg/a; 10. 9; 食用香精; kg/a; 10. 10; 嗜热链球菌; kg/a; 10. 11; 硝酸; kg/a; 100. 12; 氢氧化钠; kg/a; 500. 13; PE膜; kg; 100. 14; PP瓶; 个; 21000. 15; PP杯; 个; 705000. 表5 主要能源消耗情况 序号; 能源; 单位; 年用量; 来源. 1; 电; KW.h; 95000; 区域电网. 2; 水; t; 3717.31; 项目生产用水由长岭炼化公共服务中心统一调配，生活及周边居民饮用水由龙源水库供给. 3; 液化气; m3; 8500; 项目用气由长岭炼化公共服务中心调配，统一由管网储运输送. 3.6主要原辅材料化学成分及物理化学性质如下： PP瓶、PP杯：中文名称为聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，具有较低的热变形温度、低透明度、低光泽度、低刚性和更强的抗冲击强度，化学稳定性良好，结晶度较高，表面刚度和抗划痕特性好，不存在环境应力开裂问题，适合制作各种化工管道和配件。 PE瓶：中文名称为聚乙烯，由乙烯均聚以及与少量α-烯烃共聚制得的乳白色、半透明的热塑性塑料，柔而韧，密度小，无毒无味，耐化学药品，常温下不溶于溶剂，耐低温，具有优越的介电性能，透水率低，对有机蒸汽透过率较大。聚乙烯可用多种方法成型，广泛应用于各种产业和制品中，占有较大比例的消费结构，在塑料工业中占有重要地位。 羧甲基纤维素钠：简称CMC-Na，食品工业中用作增稠剂，是葡萄糖聚合度为100-2000的纤维素衍生物，相对分子质量242.16。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭、无味，有吸湿性，不溶于有机溶剂。 柠檬酸：柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。 柠檬酸钠：别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭, 有清凉咸辣味。常温及空气中稳定, 在湿空气中微有溶解性, 在热空气中产生风化现象，易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液 pH 值约为8。柠檬酸钠在食品、饮料工业中用作酸度调节剂、风味剂、稳定剂。 3.7项目现场及周边环境 项目选址于岳阳市云溪区文桥镇，在不破坏原有地形的生态情况下于拟建场地建设办公楼1栋、牛舍3栋、厂房2栋、库房2栋、化验室1栋及其他辅助建筑。目前，所有建筑均已建成，且项目场地内所有牛舍已不用于饲养奶牛，用作饲料贮存的库房，项目已经投入生产，场地内无环境遗留问题。 项目所在地西向距207乡道约2.5公里，北向距017县道约0.67公里，西侧约200m处为奶牛场，为本项目奶源基地。项目地北侧60m~120m为云溪看守所，东侧60m~280m为长岭街道办事处居民点。交通位置便捷，地址位置优越。 详细情况见附图。 3.8总平面布置 该项目总厂区门朝北向开设，主要构筑物包括：办公楼1栋、厂房2栋、库房2栋、化验室1栋及其他辅助建筑用房。 详细情况见附图。 3.9 公用工程情况 3.9.1 给水系统 根据项目实际情况得知，项目生产用水由长岭炼化公共服务中心统一调配，生活及周边居民饮用水由龙源水库供给，用于项目员工生活用水需求及项目乳饮料生产用水需求，年用量为3717.31t/a。 3.9.2 排水系统 本项目总排水量为3086.4m3/a，排放的污水包括生活废水和生产废水。 其中，生活污水经化粪池处理后排入项目氧化塘；生产废水包括CIP清洗流程中产生的设备清洗水以及地面清洗废水，产生的生产废水经沉淀池中和处理、沉淀处理后进入氧化塘氧化处理。生产废水生活污水一起经1200m3及2700m3的氧化塘处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江。 3.9.3 供配电 本项目用电负荷主要为乳饮料生产项目所用生产设备以及车间内普通照明，项目电源取自区域供电电网，年用电量约95000度，能够满足车间内生产及员工生活需要。 3.9.4 消防 本项目车间建筑耐火等级达到二级，火灾危险类别为戊类。防火结构的范围、安全出口等设置均符合建筑规范。车间内已根据《建筑灭火器配置设计规范》在必要的部位设置了气体灭火装置，并且在满足工艺生产要求的前提下，严格执行国家防火、安全、卫生等有关规定。 四、工作制度和劳动定员 工作制度：一班制，每班7小时，年工作240天 劳动定员：项目现有生产定员人数9人 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、本项目目前存在的环境问题 根据现场调查和实际运行情况，本项目污染物污染状况及排放情况如下： 1.1废水 项目运营过程中产生的废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水为乳饮料生产项目CIP清洗流程中产生的设备清洗废水。 厂区内无食堂和住宿，生活污水主要为员工废水在厂区内办公所产生的废水，生活污水排放量约为86.4m3/a。 生产废水：本项目生产运营过程中的生产废水包括CIP清洗流程中产生的设备清洗废水及地面清洗废水。 其中，生活污水经化粪池处理后排入项目氧化塘；生产废水包括CIP清洗流程中产生的设备清洗水以及地面清洗废水，产生的生产废水经沉淀池中和处理、沉淀处理后进入氧化塘氧化处理。生产废水生活污水一起经1200m3及2700m3的氧化塘处理后，一起排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江。 目前，并未发现项目产生的废水对周边环境造成影响。 1.2废气 该项目运营过程中产生的废气主要为有组织排放的锅炉烟气。 目前，并未发现项目生产造成周边地区的环境空气影响。 1.3噪声 项目现有主要噪声源为杯型灌装机、空压机、奶均质机等车间生产设备产生的噪声，根据相关噪声源类比调查，可知该项目生产设备的噪声源强在75~85dB(A)，经建筑隔声以及自然距离衰减，厂界噪声达标。 1.4固废 项目生产过程中产生的固体废物主要为废弃包装材料和员工生活垃圾。 二、本项目目前存在的环境问题 通过现场勘查得知，目前该项目全部生产线已经建成，项目设备安装均已结束且进入生产阶段，该项目生产车间内有具体的作业流程、安全生产管理制度以及生产车间清洁卫生制度，污染防治措施基本到位，但因项目生产废水产生浓度较高，项目现有废水处理设施不能完全保证废水处理效果。因此，建议企业明确三个沉淀池的功能，分别用作酸碱中和沉淀池、一级沉淀池、二级沉淀池，生产废水经以上设施处理后再进入1200m3及2700m3的氧化塘氧化处理，最后与处理后的生活污水混合排放，以达到进一步的处理效果，保证项目排放废水不会对周边水环境产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

整治项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省东北部，地处长江与洞庭湖黄金水道交汇点，湘、鄂、赣三省交界区，介于东经112°18′31″～114°9′06″，北纬28°25′00″～29°51′00″之间。拥有国土面积1.5万平方公里，总人口536万。 云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻，总面积403平方公里。 本项目位于岳阳市云溪区文桥镇，项目所在地西向距207乡道约2.5公里，北向距017县道约0.67公里，地理位置优越，交通条件便捷。项目具体地理位置见附图一。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。 云溪区属于幕阜山脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南向西北倾斜，工业园区用地多为山地和河湖。境内最高海拔点为云溪区上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40～60米之间，最大高差为35米左右。地表组成物质65%为变岩质，其余为砂纸岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)，该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，云溪区抗震烈度为Ⅶ度。 三、气象气候 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季 明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 境内年均气温16.4℃～17℃。南部的平江、汨罗、湘阴县（市）及屈原农场为16.8℃～16.9℃，北部的临湘、岳阳、华容县（市）及君山区为 16.4℃～16.8℃，岳阳市区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年均气温偏高，为17℃。境内极端最高气温为39.3℃～40.4℃,极端最低气温为-11.8℃～-18.1℃。年均气温日较差为6.6℃～9.1℃,湖区6.6℃～7.4℃,山岳区7.5℃～9.1℃。气温日较差在年内以 9～11月为大。 云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太杨辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 四、水文资料 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km2；新墙河长108km，流域面积2370 km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 五、植被与生物多样性 云溪区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。流域内以工业用地和林地为主，另有部分农业用地。区内植物有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生树种。此外，从松杨湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫，日本柳杉、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。 灌木类：文荆、金樱子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。 项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物，植被主要为人工农作物，尚未发现珍贵植物品种。

社会环境简况（行政区划、社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 一、行政区划和人口 岳阳市面积15019.2 km2，全县现辖14个镇、25个乡、506个行政（居委会）。2009年末，全县总户数24.07万户，总人口80.03万人，其中农业人口64.9万人，非农业人口15.4万人，城镇人口29.64万人，乡村人口50.39万人。 本项目位于云溪区。云溪区全区总面积388.3km2，其中农业人口8.16万人，非农业人口8.48万人（其中驻区大型企业5.3万人）。行政区划为5个镇、2个乡，其中路口镇、云溪镇均列入1994年省委、省政府首批命名的全省34个经济强镇。全区辖8个居委会、64个村（分场），设18个居民小组，679个村民小组。 ### 二、经济发展状况 云溪区临城伴厂，湖南省“十大标志性工业企业”中有长岭炼化公司、巴陵石化公司、华能湖南岳阳发电有限公司和泰格林纸集团公司等四家驻在云溪区，年工业产值近300亿元，是湖南重要的石化基地、火电基地和纸材基地。云溪以工业发展为重点，以巴陵石化和长炼公司为龙头的两大石化企业集团支撑云溪的工业发展，过去工业用地布局比较零散，从石化产业发展特征及发展趋势来看，产业园区集中发展将促进云溪工业的高效发展，提高产业竞争力，通过工业园的建设积极培育产业集群。在工业园发展时序的安排上，根据产业特征、产业性质及建设条件，分区、分片集中建设，逐步实施将是工业园发展的必然选择。因此，必须针对不退的发展阶段，制定相应的发展对策，并有计划供应土地，以保证工业园的有序发展、分步实施。云溪工业园现状居住用地分布比较零散。其中尤特尔、金茂泰、长科、博大等几个大企业的主要职工住宅区，基本属于Ⅱ类居住用地，区内其他各处散布几个自然村落，其中胜利村较大，还包括部分大田村的居民居住用地，大都为Ⅲ类居住用地。居住环境质量差，绿化水平低，市政设施配套不齐全，突出问题是布局散乱，无统一规划，社会管理体系不完善，土地浪费严重，现状居住用地面积7.92公顷，占总用地面积的1.6%，这也反映了村民住宅较多，住房观念及生活、生产方式还处于比较落后的水平。 据岳阳市统计局初步核算，2015年，岳阳市云溪区全年实现地区生产总值（GDP）301.7亿元，比上年增长7.2%。分产业看，第一产业实现增加值8.41亿元，增长4.3%；第二产业实现增加值254.31亿元，增长7.2%，工业增加值增长7.3%；第三产业实现增加值38.99亿元，增长7.9%。三次产业对GDP增长的贡献率分别为2.8%、84.3%、12.9%。按常住人口计算，人均GDP达165769元，比上年增长1.3%。 全年公共财政预算收入11.25亿元，同口径增长7.7%，其中地方公共财政预算收入3.92亿元，同口径增长12.1%。 GDP总量在全市的占比为10.5%，人均GDP为全市的4倍。固定资产投资、社会消费品零售总额占全市的比重分别为3.6%和2.0%。城镇居民人均可支配收入高于全市平均水平4062元，农村居民人均可支配收入高于全市平均水平3151元。 为民办实事目标任务全面完成。全年关系民生的省、市18项为民办实事工程建设全面或超额完成目标任务，在促进就业、扶贫解困、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、道路畅通、环境治理等领域效果显著。 全区居民消费价格比上年上涨1.7%，涨幅提升0.5个百分点；商品零售价格下降0.2%。城市居民消费价格上涨1.8%，下降0.2个百分点；食品类上涨2.9%，烟酒及用品上涨0.1%，衣着类上涨1.2%，医疗保健上涨1.7%，交通和通讯工具下降2.3%，娱乐教育文化用品上涨0.5%，居住上涨3.2%。 全年新增城镇就业人员2622人，年末城镇登记失业率为3.8%。 三、文物保护 在拟建项目所在地，无需要保护的古文化、文物遗址。 四、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表6。 表6 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 洋溪湖、长江; 渔业用水区; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

环境质量状况

- 整治项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 项目建设位于岳阳市云溪区文桥镇，本次环评环境空气质量数据为岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心提供的环境空气质量现状监测数据，监测时间为2016年10月9日~10月11日。 表7 大气环境质量监测结果 采样地点; 采样日期; 监测因子（单位mg/m3）. PM10; SO2; NO2; 非甲烷总烃. 距厂址东南方向200-300m居民区; 2016.10.09; 0.089; 0.012; 0.032; /. 2016.10.10; 0.091; 0.015; 0; 029 /. 2016.10.11; 0.095; 0.012; 0.031; /. 由监测结果可知，项目地所在区域及周边环境空气中，SO2、NO2、PM10日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，表明该区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为长江，其流经区域主要地表水体为洋溪湖。本次环评地表水环境质量数据为岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心提供的地表水环境质量现状监测数据。 采样点：洋溪湖北、小河沟入撇洪渠上游50m、小河沟入撇洪渠下游100m，对其水质进行监测。采样点布设按规范湖泊采样点布设要求。 监测因子：pH、CODCr 、氨氮、BOD5、CODMn、悬浮物共6项； 监测单位、监测时间与频次：本次评价委托岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心于2016年10月9日~10月11日，连续监测3天，每天监测2次。 具体的地表水环境监测数据和评价结果见表8。 表8 地表水环境质量监测 监测点位; 监测日期; 监测因子（单位：除PH外，均为mg/L）. pH (无量纲); CODcr; 氨氮; BOD5; CODMn; 悬浮物. 洋溪湖北; 2016-10-09; 7.32; 7.21; 0.35; 2.0L; 2.7; 4L. 7.35; 7.19; 0.32; 2.0L; 2.77; 4L. 2016-10-10; 7.35; 7.25; 0.33; 2.0L; 2.81; 4L. 7.37; 7.2; 0.35; 2.0L; 2.82; 4L. 小河沟入撇洪渠上游50m; 2016-10-09; 7.70; 25.8; 0.49; 2.3; 7.; 1 6. 7.68; 25.5; 0.48; 2.5; 7.25; 6. 2016-10-10; 7.69; 24.9; 0.46; 2.4; 7.19; 6. 7.68; 25.2; 0.48; 2.5; 7.23; 6. 小河沟入撇洪渠下游100m; 2016-10-09; 7.45; 28.2; 1.02; 2.8; 8.75; 8. 7.48; 27.7; 1.05; 2.6; 8.79; 8. 2016-; 0-10 7.46; 27.8; 1.10; 2.6; 8.82; 10. 7.49; 27.5; 1.12; 2.8; 8.80; 8. 由上表可见，项目区域地表水环境质量良好，各监测断面监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 三、声环境质量现状 2016年10月9日~10月10日，岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，噪声监测结果见下表： 表9 声环境质量监测结果 监测点位; 监测结果（单位：dB(A) ）; 标. 值; 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 昼间60、夜间50. 1日; 2日; 1日; 2日. 乳饮料生产车间东侧界外1m; 51.5; 50.4; 40.7; 41.2. 乳饮料生产车间南侧界外1m; 53.5; 53.9; 44.8; 44.5. 乳饮料生产车间西侧界外1m; 55.1; 54.5; 45.2; 44.1. 乳饮料生产车间北侧界外1m; 50.1; 49.9; 39.5; 39.6. 由上表可知，项目所在区域各监测点的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在地声环境质量良好。 四、生态环境质量现状与评价 经现场调查及走访统计，未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物、野生动物或地方特有动物，多为常见的蛇、蛙、鼠和鸟类或者当地农户饲养的家禽家畜；项目地周围植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见表10和附图三。 表10 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 云溪看守所; 北; 60m~120m; 约12户; （GB3095-2012）二级标准. 路口镇长岭街道办事处居民点; 东; 60m~280m; 约50户. 奶牛场; 西; 200m; -. 路口镇居民点; 南; 100m~; 00m 约10户. 地表水环境; 洋溪湖; 西北; 约10公里; -; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 长江; 西北; 约13公里; -. 声环境; 厂界外1m以外区域; 厂界; 1m外; -; （GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1）环境空气质量：项目所在区域属于二类功能区，区域空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准见表1-1： 表1-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取; 时间 单位; 二级标准 浓度限值; 执行标准. PM10; 年平均; mg/m3; 0.07; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 准; 日平均; mg/m3; 0.15. SO2; 小时值; mg/m3; 0.50. 日均值; mg/m3; 0.15. NO2; 小时值; mg/m3; 0.20. 日均值; mg/m3; 0.08. 2）地表水：本项目纳污水体为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体标准见表1-2： 表1-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; CODMn. III类; 6～9; 20; 1.0; 4; 6. 3）噪声：本项目环境噪声应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准见表1-3： 表1-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1）废气：本项目有组织排放锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃气锅炉污染物排放限值，具体标准见表2-1： 表2-1 废气排放标准 污染物; 标准; 标准值. 颗粒物、SO2、NOX; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃气锅炉污染物排放限值; 颗粒物30 mg/m3、SO2100mg/m3、NOX400 mg/m3. 2）废水：本项目产生的生活污水及生产废水排放执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中一级排放标准。 表2-2 污水综合排放标准 序 号; 名称; 标准值; 单 位. 1; PH; 6～9; /. 2; BOD5; 20; mg/L. 3; COD; 100. 4; 氨氮; 15. 3）噪声：本项目环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表2-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 评价时段; 标准值; 依据. 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50dB(A). 4）固体废物：固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目所产生的废水包括生活污水及生产废水，生活污水经化粪池处理、生产废水经沉淀池中和沉淀处理后均进入1200m3及2700m3的氧化塘氧化处理，达标排放于排污沟，最终进入到撇洪渠排入长江；项目有组织排放的锅炉废气经厂内烟囱达标排放至周围环境中。经计算，本项目主要污染物排放量如下： 大气污染物：SO2 0.003t/a、NOX 0.051t/a； 水污染物：COD 0.28t/a、NH3-N 0.015t/a |

整治项目工程分析

本建设单位投产的乳饮料生产项目所用设备均未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中，符合国家相关产业政策。 一、工艺流程简述 本项目乳饮料产品种类分为纯味牛奶饮料、酸酸乳饮料及酸乳饮料，生产不同种类的乳饮料的不同工艺流程及产污节点如下图所示： （一）纯味牛奶饮料生产工艺流程及产污节点见图1。 原奶 原奶检测 过滤 均质 高温灭菌 噪声、废水 噪声、废水 冷藏运输 成品检测 无菌灌装 噪声、废水 图1 纯味牛奶饮料生产工艺流程及产污节点示意图 （二）酸酸乳饮料生产工艺流程及产污节点见图2。 原奶、乳粉、 调配水 白砂糖、 预配料A 调配水 预配料B 预配料C 溶解2 调配水 调配 定容 混合、溶解 混合、溶解 噪声、废水 冷却 杀菌 均质 预热 装箱 包装 冷藏 噪声、废水 噪声、固废 检验 产品出厂 图2 酸酸乳饮料生产工艺流程及产污节点示意图 （三）酸乳饮料生产工艺流程及产污节点见图3。 原料乳、乳粉、调配水、预配料A 混合、溶解 定容 过滤 预热 均质 杀菌 冷却 噪声、废水 接种菌种 包装 装箱 发酵 冷藏 检验 产品出厂 噪声、固废 图3 酸乳饮料生产工艺流程及产污节点示意图 所有种类乳饮料生产工艺流程中涉及到的工艺环节简介如下： 1）原奶检测：项目所用原奶采用全封闭自动机械挤奶方式生产，作业过程无污染，将原奶挤出后，用不锈钢密封罐直接输送到项目加工厂。在正式加工之前，项目建设单位专职质检员采用多功能乳品分析检仪进行检测，把关原奶品质； 2）过滤：目的是去除乳品中的杂质，保证乳品的纯净； 3）预热：为达到良好的均质效果，在进行均质环节之前需将调配好的溶液加热到65~70℃左右，达到进行均质环节的条件； 4）均质：把乳品中的脂肪打碎成极细的3微米颗粒，稳定乳品的产品体系，使脂肪微粒化、改善口感，并可使乳蛋白质胶粒均匀分散于乳饮料中； 5）高温灭菌：本项目乳品灭菌采用超高温瞬时灭菌，于135℃的高温环境下灭菌3秒，这一环节能有效杀灭乳品中的各种细菌，增长乳品的保质期，同时也保证了牛奶中的蛋白质和维生素不会产生过多的损坏； 6）无菌灌装：灭菌后的乳品在全部密封的管道中运输和灌装，避免再次污染； 7）混合溶解调配：将生产乳品所需要的原料及配料混合均匀，从而制成乳饮料半成品，为防止乳蛋白质沉淀，调配过程中添加配料时须边搅拌边加入； 8）定容：在酸乳饮料和酸酸乳饮料的生产环节中，在对原料及配料进行混合溶解调配之后，需对其乳饮料半成品进行定容，保证其配比达到乳饮料出厂成品要求，并进行充分混合； 9）冷却接种：在对乳品加热均质后，将半成品乳饮料冷却到40~50℃的接种温度进行接种，菌种包含保加利亚乳酸杆菌和嗜热链球菌，保证发酵剂与乳品充分混合； 10）发酵：乳品接种后，需进行一段时间的菌种发酵，时间根据菌种类型及接种剂量差异会有所不同，合理设置乳品发酵时间，可以获得乳品的最佳芳香和最佳风味； 11）包装装箱：乳品成品生产完成后，对其进行包装及装箱，这一环节需保障包装环境条件符合成品包装要求； 12）冷藏运输：纯味牛奶乳饮料生产过程中，从乳品加工完到进行零售，需保证乳品始终在2~6℃的冷藏环境中，保证其储存环境质量及乳品品质；而在酸乳及酸酸乳饮料生产过程中，发酵后使用冷却工艺的主要目的是为了终止发酵，使所得乳品的特征（包括质地、口感、风味、酸度等）达到所设定的要求； 13）成品检测：包装完成后的成品需再次进行严格的质量检测，合格后方可进行食用和零售； 14）产品出厂：乳饮料成品包装完成、检测合格之后，可出厂进行食用。 二、设备清洗过程说明 本项目乳品生产车间设备需每天清洗一次，清洗采用CIP清洗工艺流程，俗称就地清洗流程，指不用拆开或移动装置，采用高温、高浓度的清洗液，对设备装置加以强力作用，把与食品的接触面洗净，对卫生级别要求较严格的生产设备进行清洗和净化。 清洗液主要为2%的氢氧化钠溶液与0.5%的硝酸溶液，本项目清洗过程为：热水清洗——碱液清洗——酸液清洗——清水清洗，具体工艺流程和产污环节图如下所示： 热水 配料罐、贮奶罐 碱液 受奶槽 配料罐 均质机 包装机 灭菌机 酸液 清水 废水 图4 CIP清洗流程+产污环节图 三、物料平衡 本项目物料平衡情况详见下表11： 表11 物料平衡分析表 投入; 产出. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 原料奶; 200t/a; 产品; 纯味牛奶饮料; 360000份; 350t/a. 乳粉; 8t/a; 酸酸乳饮料; 20000瓶. 辅料; 0.07t/a; AD钙奶、草莓味优酸乳饮料; 100000杯. 菌种; 0.02t/a; 酸乳饮料; 700000杯. 新鲜水; 3717.31t/a; 消耗; 锅炉用水; 134.4t/a. 废水; 生活用水; 108t/a. CIP清洗用水; 2889t/a. 地面清洗用水; 444t/a. 合计; 3925.4t/a; 合计; 3925.4t/a. 四、水平衡 本项目水平衡情况详见下图： 141.91 乳饮料生产 乳品成品 3333 沉淀池沉淀处理、 氧化塘氧化处理 工业用水 3717.31 新鲜水 排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江 3086.4 化粪池处理、 氧化塘氧化处理 108 生活用水 134.4 蒸发 锅炉用水 图3 水平衡图（t/a） 主要污染工序及污染源： 一、营运期主要污染工序及污染源 1.1废水污染源 目前项目营运过程中产生的废水为运营生产期间产生的生活污水和生产废水，生产废水为CIP清洗流程中产生的设备清洗废水和地面清洗废水。 生活污水：根据项目实际情况可知，项目生活用水量为108m3/a，生活污水产生量为86.4m3/a。生活废水中主要污染物及其浓度产生情况见表12。 表12 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 86.4. COD; 350; 0.030. BOD5; 200; 0.017. NH3-N; 30; 0.003. 生产废水：根据项目实际情况可知，项目设备清洗废水产生量为400t/a，地面清洗废水产生量为2600t/a。生产废水中主要污染物及其浓度产生情况见表13。 表13 生产废水产生情况 产生环节; 主要污染指标; 水质(mg/L); 产生量. 设备清洗废水; 水量; ——; 400t/a. COD; 1200; 0.48t/a. BOD5; 800; 0.32t/a. NH3-N; 70; 0.028t/a. 地面清洗废水; 水量; ——; 2600t/a. COD; 100; 0.26t/a. BOD5; 60; 0.156t/a. 综合以上三个表可知，该项目产生的生活污水和生产废水的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N，其中生活污水的主要污染物产生量分别为COD0.030t/a、BOD50.017t/a、NH3-N0.003t/a；生产废水的主要污染物产生量分别为COD0.74/a、BOD50.485t/a、氨氮0.028t/a。 本项目生活污水经化粪池处理后排入氧化塘；生产废水经酸碱中和沉淀池、一级沉淀池、二级沉淀池处理后排入氧化塘。氧化处理后混合排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江，长江为III类水域，因此本项目废水排放需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，须控制项目废水排放浓度COD≤100mg/L，NH3-N≤15mg/L。结合本项目实际情况，排放废水COD浓度90mg/L，NH3-N5mg/L。 本项目采用三级沉淀池+氧化塘的废水处理设施进行废水处理，类比同类废水处理设施处理效率，可知本项目废水预期处理效果如下： 处理 单元; 处理 效率; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N (mg/L). 三级沉淀池; 进水; 246.67; 158.67; 9.33. 出水; 172.67; 103.14; 8.40. 去除率; 30%; 35%; 10%. 氧化塘; 进水; 177.55; 105.75; 9.13. 出水; 88.78; 15.86; 4.56. 去除率; 80%; 85%; 50%. 最终出水; 35.51; 15.86; 4.56. 排放标准; 100; 20; 15. 同时，本环评委托岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心于2016年10月09日-2016年10月10日对项目废水进行了监测，各污染物的排放浓度见下表14。 表14 项目废水排放情况 监测点位名称; 监测日期; pH值 （无量纲）; COD mg/L; 氨氮 mg/L; BOD5 mg/L. 乳饮料废水 经处理后氧化塘出口; 2016.10.09; 7.84; 4; 1.07; 2.0L. 2016.10.10; 7.36; 5; 0.98; 3.8. 结合项目废水预期处理效果表格以及项目废水排放情况实测数据可知，本项目产生的废水经废水处理设施处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，因此，该项目排放的废水不会对周边水环境产生影响。 1.2 废气污染源 本项目运营过程中的废气为有组织排放的锅炉烟气。 锅炉烟气：本项目乳饮料生产车间共有2个锅炉，使用液化气作为燃料，属清洁燃料，根据项目运行时间以及实际生产情况，该项目液化气总用量为8500m3/a，两个锅炉用气量相同。燃料燃烧后产生少量SO2、NOX和烟尘等污染物，2个燃气锅炉燃烧后产生的锅炉废气分别通过8米高排气筒及12m排气筒直接排放。 本环评委托岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心于2016年10月09日-2016年10月10日对项目锅炉烟气排放污染物进行了监测，各污染物的排放浓度见下表15。 详细废气排放情况见表15： 表15 项目有组织排放锅炉废气排放情况 产生环节; 产生废气种类; 排放浓度(mg/m3). 乳饮料生产车间锅炉1#; SO2; 4~5. NOX; 10~12. 颗粒物; 8~10. 乳饮料生产车间锅炉2#; SO2; 4~6. NOX; 10~12. 颗粒物; 8~10. 由此可知，该项目燃气锅炉废气主要污染物浓度分别为：SO24~5mg/m3, NOX 10~12mg/m3、颗粒物8~10mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃气锅炉污染物排放浓度限值要求。 根据《工业源产排污系数手册》（2010修订）下册中4430工业锅炉工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉系数，结合项目实际用气量8500m3/a可知，该项目SO2排放量0.003t/a， NOX排放量0.051t/a。 1.3 噪声污染源 项目运营期的主要噪声源为杯型灌装机、空压机、奶均质机等车间生产设备产生的噪声，根据相关噪声源类比调查，可知该项目生产设备的噪声源强在75~85dB(A)，主要噪声源及声级见表16。 根据实际监测数据可知，在采取相应的降噪措施后，生产项目隔声效果平均可达到约30dB(A) 。 表16 本项目主要噪声设备源强及治理措施 位置; 声源名称; 噪声值[dB]; 台数; 降噪措施; 厂界噪声值[dB]. 乳饮料生产车间; 均质机; 80; 2; 减震、厂房隔声; 东界; 51.0. 灌装机; 80; 2. 包装机; 75; 2; 南界; 53.7. 水泵; 85; 2. 奶泵; 85; 3; 西界; 54.7. 空压机; 85; 2. 离心泵; 80; 2; 北界; 50. CIP清洗机; 85; 1. 1.4 固体废物 本项目投产运营过程中产生的固体废物包括一般工业废物及生活垃圾，其中，一般工业废物为废弃包装材料。①一般工业固废：本项目的一般工业废物包括废PE膜、废PP瓶及废PP杯，废弃包装材料日产生量约为10kg，因此废气包装材料产生量约为2.4t/a，由项目建设单位定期收集出售给回收站回收；②生活垃圾根据项目单位提供的资料，项目生产定员为9人，由于生产人员不在厂内食宿，故生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为4.5kg/d，工厂的年生产天数以每年240天计，故生活垃圾产生量为1.08t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气锅炉（2个） |  | SO2 | 4~5mg/m3，0.003t/a | 4~5mg/m3，0.003t/a |
|  |  |  | NOX | 10~12mg/m3，0.051t/a | 10~12mg/m3，0.051t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 8~10mg/m3，0.003t/a | 8~10mg/m3，0.003t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 员工生活废水 | 水量 | 86.4t/a | - 生活污水经化粪池处理后排入氧化塘；生产废水经酸碱中和沉淀池、一级沉淀池、二级沉淀池后排入氧化塘。生产废水生活污水一起经1200m3及2700m3的氧化塘处理后混合排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江。 - COD：90mg/L，0.28t/a - NH3-N：5mg/L，0.015t/a |
|  |  |  | COD | 350mg/L，0.030t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.017t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.003t/a |  |
|  | 生产废水 | 设备清洗废水 | 水量 | 400t/a |  |
|  |  |  | COD | 1200 mg/L，0.48t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 800mg/L，0.32t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 70mg/L，0.028t/a |  |
|  |  | 地面清洗废水 | 水量 | 2600t/a |  |
|  |  |  | COD | 100mg/L，0.26t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 60mg/L，0.156t/a |  |
| 固体废物 | 乳厂车间 |  | 一般工业固废 | 2.4t/a | 由废品回收站回收 |
|  | 车间员工 |  | 生活垃圾 | 1.08t/a | 送环卫部门处理 |
| 噪声 | 项目营运期主要设备运行噪声源强为75~85dB(A) |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 整治项目整体工程已经建成，不存在施工现象，项目区域内天然植被少、生物结构相对简单。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。本项目建设对生态环境无影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析 一、施工期环境影响分析： 本项目早已建成，生产车间所有设施建设工程已经完毕，故不考虑施工期环境影响。 二、营运期环境影响分析及污染防治措施 2.1 水环境影响分析 本项目生产营运过程中产生的废水主要包括项目运营生产期间产生的生活污水和生产废水，生产废水为设备清洗废水及地面清洗废水。 其中，生活污水产生量约为86.4t/a，经化粪池处理后排入氧化塘氧化处理； 项目生产废水为设备清洗废水及地面清洗废水，综合两种废水的产生情况，可知面条项目运营过程中生产废水的产生量为3000t/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N，项目产生的生产废水经沉淀池沉淀、中和处理后排入项目氧化塘氧化处理。 生产废水生活污水一起经1200m3及2700m3的氧化塘处理后，混合排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江。通过监测数据可知，该项目氧化塘排出的污水污染因子排放浓度分别为：PH7.36~7.84、COD4~5mg/L、NH3-N 0.98~1.07mg/L、BOD52.0~3.8mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准。 综合项目污水排放情况得知，该项目产生的生活污水和生产废水不会对周边水环境产生不良影响。 2.2 大气环境影响分析 本项目营运过程中产生的废气主要为有组织排放的锅炉烟气。 有组织排放废气：本项目有组织排放废气为2个液化气燃气锅炉燃烧排放的废气，根据本次环评监测，本项目燃气锅炉烟气污染物排污情况见表17： 表17 锅炉废气排放废气产生情况 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. SO2; 4~5mg/m3; 0.003t/a. NOX; 10~12mg/m3; 0.051t/a. 颗粒物; 8~10mg/m3; 0.003t/a. 由此可知，该项目燃气锅炉废气主要污染物浓度分别为：SO24~5mg/m3，NOX 10~12mg/m3、颗粒物8~10mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃气锅炉污染物排放浓度限值要求；本项目两个燃气锅炉烟囱高度分别为8m及12m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定，本项目锅炉燃烧废气烟囱高度已达到要求。 综合项目废气排放情况得知，该项目产生的有组织排放废气不会对周边大气环境产生不良影响。 2.3 声环境影响分析及污染防治措施 本项目主要噪声源为杯型灌装机、空压机、奶均质机等车间生产设备产生的噪声，源强在75~85dB(A)之间。 本项目实行一班7小时工作制，目前项目已投产运行，本环评委托岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心于2016年10月9日-2016年10月10日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果见表18。 表18 项目厂界噪声监测结果 - 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标. 值; 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼间60、夜间50. 1日; 2日; 1日; 2日. 车间场地东侧界外1m; 51.5; 50.4; 40.7; 41.2. 车间场地南侧界外1m; 53.5; 53.9; 44.8; 44.5. 车间场地西侧界外1m; 55.1; 54.5; 45.2; 44.1. 车间场地北侧界外1m; 50.1; 49.9; 39.5; 39.6. 由表16可知，项目厂界昼间噪声测值范围为49.9~55.1dB(A)，夜间噪声测值范围为 39.5~45.2dB(A)，昼、夜厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上所述，企业在后期营运过程中加强对设备的保养和维修，加强对夜间生产和产品原料的装、卸货时间段的管理，本项目营运期厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境影响较小。 2.4 固体废物环境影响分析及污染防治措施 本项目投产运营过程中产生的固体废物包括一般工业废物及生活垃圾，其中，一般工业废物为废弃包装材料。 1）一般工业固废 本项目的一般工业废物包括成品包装过程中产生的废PE膜、废PP瓶及废PP杯，废弃包装材料日产生量约为10kg，因此废气包装材料产生量约为2.4t/a，由项目建设单位定期收集出售给回收站回收，对环境不构成二次污染。 2）生活垃圾 根据项目单位提供的资料，项目生产定员为9人，由于生产人员不在厂内食宿，故生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为4.5kg/d，工厂的年生产天数以每年240天计，故生活垃圾产生量为1.08t/a。由环卫部门统一收集后作无害化处理，对环境不构成二次污染。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等规定要求，本项目的所有固体废物均在已达到国家标准的情况下实现了妥善处理、贮存以及回收再利用，基本已经实现了污染零排放，不会造成环境的二次污染。 三、项目规划、选址合理性分析 本项目选址于岳阳市云溪区文桥镇，占地39584.29m2，根据《岳阳市云溪区控制性规划图》、《岳阳市中心城区长岭片区控制性详细规划——用地布局规划图》以及《土地使用权证》（附件9）可知，本项目位于岳阳云溪区长岭片区，用地使用类型属国有划拨的工业用地，该项目建设工程符合云溪区城乡规划要求。 项目地周边有居民区，距离车间厂区最近的敏感点为项目地东北向距项目车间60m的路口镇长岭街道办事处居民点，通过对项目运营期间各项环境因子指标监测及实际情况可知，该项目地生产运营过程中，项目排放的燃气锅炉废气分别经8m及12m的烟囱收集排放，且排放浓度已达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃气锅炉污染物排放浓度限值要求；项目排放的废水经化粪池、沉淀池、氧化塘处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江；项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，生产运营期间产生的固体废物均进行了妥善处置，符合相关环保要求。综合得知，项目生产运营期间不会对周边居民区产生影响。 综上，本项目整体上符合环境保护要求，企业在严格落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度出发，该项目选址基本可行。 四、产业政策符合性分析 根据国家发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的指导查阅可知，本项目行业类别属于含乳饮料和植物蛋白饮料制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中规定的限制类和淘汰类项目，本项目所用设备、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备也未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中，因此项目建设及设备符合国家产业政策。 五、总平面布置合理性分析 根据平面布置图可知，项目主要构筑物包括：办公楼1栋、牛舍3栋（现已不饲养奶牛，作为饲料仓库使用）、厂房2栋、库房2栋、化验室1栋及其他辅助用房，项目生产区与办公区相对独立，同时，项目地临近奶源基地，极大地方便了乳饮料项目生产需求，地理位置优越。 项目所在地西向距207乡道约2.5公里，北向距017县道约0.67公里，项目厂区北侧出入口紧邻公路，便于车流人流出入，交通条件便捷。 同时可知，项目平面布局基本符合生产需求，生产区、办公区、不同项目功能分区明确，项目地生产运营过程中，项目排放的燃气锅炉废气分别经8m及12m的烟囱收集排放，且排放浓度已达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃气锅炉污染物排放浓度限值要求；项目排放的废水经化粪池、沉淀池、氧化塘处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江；项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，生产运营期间产生的固体废物均进行了妥善处置，运营生产期间产生的各种污染因子不会对周边环境保护目标造成影响。 综合考虑得知，项目总平面布置合理、可行。 六、总量控制分析 6.1实施总量控制的目的 为实现严格控制污染物的排放量，单靠控制污染物排放的措施不能有效遏制环境质量的恶化，必须实施污染物总量控制，才能真正有助于节约资源和污染的防治。 实施总量控制是控制环境污染实现经济环境协调并持续发展的重要手段，这是环保工作服务于两个根本性转变和推行可持续发展战略重大举措之一。 6.2总量控制因子 参照《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》要求和本项目的排污特点、环境功能和环境质量要求可知，本项目的排污总量控制因子为锅炉废气：SO2、NOX；以及废水：COD、NH3-N。 6.3总量控制指标 本项目总量控制因子中的SO2和NOX来源于项目锅炉废气排放，COD和NH3-N来源于项目废水排放。其中，锅炉废气为乳饮料生产项目中2个燃气锅炉燃烧产生的锅炉废气，分别经8m和12m的排气筒收集后排出；项目废水包括生活污水和生产废水，生产废水包括设备清洗废水及地面清洗废水，其中，生活污水经化粪池处理后进入项目氧化塘处理，项目产生的生产废水经酸碱中和沉淀池、一级沉淀池、二级沉淀池处理后排入项目氧化塘氧化处理。生产废水生活污水一起经1200m3及2700m3的氧化塘处理后，混合排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江。根据项目实际情况计算可知，项目锅炉废气的SO2和NOX的排放总量分别为0.003t/a和0.051t/a；生产废水中的COD和NH3-N的排放总量分别为0.28t/a和 0.015t/a。 八、环境风险分析 8.1 环境风险识别 本项目遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 结合项目现场的实际情况，项目生产的潜在环境风险如表所示： 表19 生产及贮运过程中潜在危险因素分析 事故类型; 产生原因; 易发场所. 火灾事故; 由于设备电路老化、操作失误、管理不善等原因引起的火灾; 厂内生产车间. 7.2 重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）要求确定，本项目运营过程中使用的生产材料及其他辅助材料没有表格所列的易爆品、易燃品和毒性物质。运营过程中仅清洗设备工序会用到氧化物2%氢氧化钠和0.5%HNO3，浓度很低。氢氧化钠及硝酸由企业专人购买，其中氢氧化钠为片状固体，购入的氢氧化钠和硝酸存放至项目专门贮存点，由负责人专门管理，并配有台账记录氢氧化钠及硝酸的详细使用情况，在项目监管到位的情况下，不会造成重大危险事故。 7.3应急措施 为了避免当项目车间内发生火灾、爆炸等事故发生时造成现场混乱，贻误救灾时机，造成重大的人员伤亡和财产损失，结合项目的实际情况特制订以下应急措施： 1）发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源； 2）当火势未能得到控制时，要立即通知当班保安和站区负责人，说明火灾发生部位及火情； 3）当班保安及站区负责人接到火警后，立即调集全体安保员利用身边的灭火器材赶到现场参加扑救，并且做好火灾（或爆炸）现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作； 4）当事故蔓延到非本单位力量所能控制的程度时，在岗员工应立即安排报警119，（报警人员应向消防部门详细报告火灾（或爆炸）的现场情况，包括具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息），并安排人员到路口接消防车，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的扑救措施，抓住救灾时机； 5）及时通知公安部门，组织事故现场周围设岗，划分禁区、加强警戒和巡逻检查，设置警戒线，封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，指挥群众按规定路线疏散； 6）根据事故的类型、规模及时判断确定出环境风险污染危害程度，及时向当地环保部门提出申请，积极配合，在影响范围区域内合理布点，进行跟踪检测提出检测报告及事故后果评价报告，作为事故善后处理的参考依据； 7）当事故得到控制后，立即成立由发生事故单位参加的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定措施，并做好受伤人员护理、慰问等善后处理工作。 7.4 风险评价小结 项目运营过程必须严格按照国家有关技术标准进行设计、施工与生产，并认真落实本评价提出的安全防范措施和风险应急预案，如此，便能最大程度避免火灾、爆炸事故的发生以及降低对项目周边环境的影响因素。 九、环保投资估算 本项目环保总投资估算为14.5万元，约占总投资271.5万的5.3%，具体估算见表20。 表20 环保投资一览表 序号; 项 目; 主要环保措施; 投资额（万元）. 1; 废气; SO2; 烟囱收集排放（8m及12m）; 3. NOX. 烟尘. 2; 废水; 生产废水; 酸碱中和沉淀池（0.4m3）、一级沉淀池（0.3 m3）、二级沉淀池（0.3 m3）、氧化塘（1200 m3及2700m3）; 10. 生活污水. 3; 固废; 一般工业固废; 回收站回收; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾篓收集. 4; 噪声; 距离衰减、厂房隔声、设备减震; 1. 合计; 14.5. 十、 “三同时”验收项目 根据整治项目“三同时”及相关规定，整治项目竣工环境保护验收一览见表21。 表21 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染 类型; 污染源; 监测因子; 防治措施; 达到的排放标准. 废水; 生活废水; PH、COD、NH3-N; 生活污水经化粪池处理后排入氧化塘、生产废水经过酸碱中和沉淀池、一级沉淀池、二级沉淀池处理后再排入氧化塘。生产废水生活污水一起经1200m3及2700m3的氧化塘处理后，混合排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江。; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准. 生产废水. 废气; 锅炉烟气; SO2、NOX、颗粒物; 使用液化气作为燃料，两个锅炉产生的锅炉烟气分别由一根8m高的烟囱和一根12m的烟囱收集外排; 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾篓、垃圾桶; 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般工业固废; 由回收站回收; 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 噪声; 生产噪声; LeqA; 车间厂房隔声、自然衰减、设备减震; 达到《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

整治项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 2个燃气锅炉 | SO2、NOX、烟尘 | 锅炉废气分别由一根8m高的烟囱和一根12m高的烟囱收集外排 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后排入氧化塘、生产废水经过酸碱中和沉淀池、一级沉淀池、二级沉淀池处理后再排入氧化塘。生产废水生活污水一起经1200m3及2700m3的氧化塘处理后，混合排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  | 生产废水 |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 废包装材料 | 回收站回收 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 定员员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 项目生产设备 | 设备运行噪声 | 设备减震，厂房隔声 | 达到《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂界的绿化工作，绿化植物应优先选择抗污能力强、吸收污染物性能好的树种，同时针对区域功能，设置花坛或者草地，以最大程度减少对周边生态环境的影响，美化厂区环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1.1项目概况 湖南长炼交通运输实业有限公司于岳阳市云溪区文桥镇建设年产350吨乳饮料项目，主要产品包括纯味牛奶饮料、酸酸乳饮料、AD钙奶、草莓味优酸乳饮料以及酸乳饮料，总占地面积39584.29m2，劳动定员9人，总投资271.5万元，环保投资为9.5万元，占总投资的3.5%。 1.2环境质量现状评价结论 1.2.1环境空气质量现状：根据监测结果表明，项目建设区域SO2、NO2、PM10监测指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，评价区内环境空气质量总体良好。 1.2.2地表水环境质量现状：根据监测结果表明，项目地主要地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，水质较好。 1.2.3声环境质量现状：项目周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量良好。 1.3营运期环境影响评价结论 1.3.1水环境影响分析： 本项目废水主要为生活污水及生产废水，生活污水经化粪池处理后排入氧化塘、生产废水经酸碱中和沉淀池、一级沉淀池、二级沉淀池处理后排入氧化塘，生产废水生活污水一起经1200m3及2700m3的氧化塘处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后混合排入排污沟，最终随撇洪渠排入长江，由此可知，对区域水环境影响不大。 1.3.2大气环境影响分析： 本项目营运过程中产生的废气主要为锅炉烟气。锅炉烟气的主要污染物为SO2、NOX、以及颗粒物，根据监测结果得知，该项目锅炉烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中燃气锅炉污染物浓度排放限值，由此可知，该项目生产运营过程中产生的废气不会对周边或区域大气环境产生明显影响。 1.3.3声环境影响分析： 根据监测结果可知，项目厂界昼间噪声测值范围为49.9~55.1dB(A)，夜间噪声测值范围为 39.5~45.2dB(A)，昼、夜厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，在项目生产运营过程中，生产设备噪声不会对周边环境造成明显影响。 1.3.4固体废物影响分析： 项目生产过程中产生的固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾。其中，一般工业固废为废包装材料，由回收站定期回收；生活垃圾由厂内垃圾桶收集后送往环卫部门进行统一处理。本车间各类固废已达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），均能得到妥善处理，不会对周围环境造成影响。 1.4项目选址合理性分析 本项目选址于岳阳市云溪区文桥镇，占地39584.29m2，根据《岳阳市云溪区控制性规划图》以及《岳阳市中心城区长岭片区控制性详细规划——用地布局规划图》以及《项目土地使用权证》（附件9）可知，该项目位于岳阳云溪区长岭片区，用地使用类型属国有划拨的工业用地，建设工程符合云溪区城乡规划要求。 项目所在地西向距207乡道约2.5公里，北向距017县道约0.67公里，交通位置便捷，周边无自然保护区和文物景观、水源地等环境敏感点，因此本项目选址合理。 1.5平面布置合理性分析 该项目共占地39584.29m2，根据平面布置图可知，项目主要构筑物包括：办公楼1栋、厂房2栋、库房2栋、化验室1栋及其他辅助用房。 该项目是依据生产需求合理布置的平面设计，满足了生产流程的合理顺畅，项目生产区与办公区相对独立，同时，项目地临近奶源基地，非常便于物流及生产，项目厂区北侧出入口紧邻公路，便于车流人流出入和交通运输。 综上可知，项目平面布置合理可行。 1.6产业政策符合性结论 根据国家发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的指导，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类项目，使用的原材料和生产设备也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此项目建设符合国家产业政策。 1.7总结论 综上所述，湖南长炼交通运输实业有限公司投资271.5万于岳阳市云溪区文桥镇建设年产350吨乳饮料项目，符合国家产业政策，用地符合岳阳市当地土地利用规划，选址基本合理，总平面布置基本合理。建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施、加强环境管理的前提下，本项目所排放的各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、问题、建议与要求 （1）企业应加强对厂区污染物治理设施的维护和管理，保证环保措施的正常运行，确保废气、废水污染物达标排放。 （2）建议企业将三个沉淀池功能明确，分别作酸碱中和沉淀池、一级沉淀池、二级沉淀池，生产废水经以上设施处理后再进入氧化塘处理，最后与处理后的生活污水混合排放，以达到进一步的处理效果，保证项目排放废水达标排放，不会造成周边水环境影响。 （2）工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 （3）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件一 环评委托书 附件二 质量保证单 附件三 清理整治项目依据文件 附件四 专家签到表 附件五 专家评审意见 附件六 环境监测报告 附件七 企业对本项目氧化塘的说明 附件八 中石化集团对项目用地及氧化塘的说明 附件九 项目土地证 附图一 项目地理位置图 附图二 项目现场及周边环境现状图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目环境质量现状监测布点图 附图五 项目环境保护目标图 附图六 项目排水路线图 附图七 企业用地范围及氧化塘具体位置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据整治项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。