《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2万樘防火门项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南川海门业有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴潘涛 |  | 联系人 | 俞春 |  |
| 通讯地址 | 中国湖南岳阳市湘阴县玉华乡玉石村湖南川海门业有限公司 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15074944332 | 传真 | 0730-2642006 | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县玉华乡玉石村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 清理整治 | 行业类别及代码 |  | C2130金属家具制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 | 绿化面积(平方米) |  |  |  |
| 总投资(万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 3.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2016年12月 |  |  |
| 工程内容及规模 1项目由来 随着人们生活水平的提高，社会对消防事业越来越重视，消防产品作为在火灾中的重要灭火部件显得尤为重要。目前我省的消防产品也发展到了一定的规模，防火门产品的更新换代较快，产品技术含量和品质明显提高。湖南川海门业有限公司作为一家专业防火门生产单位于2015年初开始在岳阳市湘阴县玉华乡玉石村自行建设了年产两万樘防火门项目，目前项目主要设备已基本安装完成，暂未正式生产。 本项目生产钢质防火门和木质防火门，租用原湖南瑞泽农化有限公司闲置多年的厂房进行生产，本项目生产产品对环境没有危害，可以减小火灾的威胁，减少经济损失，相对于原有农药加工厂，湖南川海门业有限公司生产的防火门减少了污染物的排放，改善了人居环境。 湘阴县环保局在日常监管过程中发现公司未经审批已开工建设，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）、《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》（政办发〔2016〕22号）相关精神与要求，责令公司办理环评相关手续，见附件5，另外根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关环境保护的法律、法规的要求，本项目应编制环境影响报告表，2016年9月底湖南景玺环保科技有限公司接受湖南川海门业有限公司委托，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编写完成了《年产2万樘防火门项目》环境影响报告表。 2建设项目概况 2.1项目名称、地点、性质及规模 项目名称：年产两万樘防火门项目； 建设单位：湖南川海门业有限公司； 建设地点：岳阳市湘阴县玉华乡玉石村； 建设性质：清理整治； 占地面积：4000m2； 总建筑面积：3000m2； 项目投资：300万元； 项目主要产品及规模：防火门2万樘/年 劳动定员：10人，年工作时间200天，8小时工作制，上午生产钢质防火门，下午生产木质防火门。 2.2项目组成 2.2.1建设规模 该项目总占地面积4000m2，总建筑面积3000m2。主要建设防火门生产线及辅助设施，形成年产2万樘防火门的生产能力。 2.2.2建设内容 项目组成见表1，原辅材料消耗见表2，主要生产设备见表3，产品方案见表4，项目厂区平面布置见附图3。 - 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 钢质防火门生产车间; 面积为1420m2; 已建. 木质防火门生产车间; 面积为1300m2; 已建. 公用工程; 给水; 由自来水公司提供100m3/a; 已建. 排水; 化粪池等处理后用做农肥; 已建. 供电; 由乡镇电网提供; 已建. 环保工程; 废气处理系统; 1、喷塑粉尘经自带脉冲袋式除尘器回收后高空排放; 已建. 2、生物质燃烧机废气经袋式除尘器处理后高空排放; 本次拟整治，暂未建设. 3、木料加工粉尘经布袋吸尘处理（无排气筒）; 本次拟整治. 噪声处理; 隔声、减振等措施; 已建. 生活污水; 化粪池; 已建. 环境风险; 防腐罐外设置围堰; 本次拟整治. 辅助工程; 办公室; 面积为280 m2; 已建. 仓库; 面积为100 m2; 已建. - 项目主要原辅材料一览表 原材料名称; 年用量; 储存位置; 最大储存量; 备注. 镀锌钢板; 500t; 原料仓库; 200t; /. 松木; 300t; 原料仓库; 100t; /. 焊丝; 1t; 原料仓库; 0.2t; /. 二氧化碳气体; 100瓶; 原料仓库; 20瓶; 焊接用. 生物燃烧颗粒; 40t; 原料仓库; 5t; /. 门锁; 20000把; 原料仓库; 1000把; /. 热固性塑粉; 4t; 原料仓库; 1t; /. 珍珠岩防火板; 500t; 原料仓库; 25t; /. 防火胶黏剂; 5t; 原料仓库; 1t; /. 环保阻燃剂; 5t; 原料仓库; 1t; /. 镀锌钢板：在钢板上镀了一层锌，具有防腐功能，规格为0.8*1250*2500（mm），年用量500t。 松木：项目所用的松木为已经加工好的木板，不需要经过烘干可以直接用来生产加工。 焊丝：AWS ER70S-6 JIS YGW12型气体保护焊丝，直径为0.8-2.0mm，材质为低碳钢合金，抗拉强度：545MPa，表面镀铜包装，15kg/盘。 防火胶粘剂：防火胶粘剂是由磷酸铝、硅酸镁、硅酸钠、防火剂、无机高分子聚合剂等无机原料经高度聚合后形成的一种无机高分子粘合剂，该粘合剂具有较强的粘合性能和较高的耐火度（可耐高温1100℃），不燃、无毒、无味，无挥发性废气产生，是良好的环保型防火门用粘合剂，可粘结布面珍珠岩防火，普通珍珠岩防火板、蛭石防火板、硅酸铝棉、岩棉、陶瓷以及上述材料与钢板等金属的粘接。 热固性塑粉：外观均匀疏松，不接团，比重1.1~1.8，主要为环氧树脂（60%）、固化剂（5%）、颜料（25%）、填料和助剂等组成。 珍珠岩防火板：膨胀珍珠岩、预埋骨架、用适用的胶粘剂作粘结剂，经过压力作用而制成的新型防火门芯填充材料。 环保阻燃剂：属于磷-氮系阻燃剂，是一种无色无嗅无毒的低粘度液体，具有良好的环保性、阻燃性和抑烟性，在生产和使用过程中均环保无毒，。 生物燃烧颗粒：生物燃烧颗粒采用秸秆原料加工制成，呈颗粒状，含硫率为0.1。 - 现有主要设备一览表 设备名称; 设备型号; 设备功能; 设备数量. 剪板机; QC12Y-4*3200; 剪板; 1台. 液压式压机; MH3248; 填充胶合时压门; 4台. 精密推台锯; F90M; 锯边砂磨; 2台. 精密推台锯; F90M; 锯边砂磨; 1台. 液压机; 4-300T; 压门芯; 1台. 高效立式搅拌机; JQ400; 搅拌; 1台. 门锁榫槽机; MXZ2060/2060B; 开榫打眼; 1台. 万能磨刀机; MF2718; 磨刀; 1台. 多片式精密直线磨刀机; MRD-700型; 磨刀; 1台. 方圆作眼机; MZ1610B; 开榫打眼; 1台. 单头直榫开榫机; MD2108B; 开榫打眼; 1台. 单面木工压刨床; MB104EM型; 刨削; 1台. 木工平刨床; MB503/504; 刨削; 1台. 下料机; MX800/1500; 锯料; 1台. 远红外电能烘干设备; JL-8; 烘干; 1台. 防腐罐; TS; 阻燃处理; 1台. 开式压力机; J23-16、J23-25、J23-40; 冲孔; 11台. 液压板料折弯机; WC67Y-100/3200 WC67Y-63/2500 WC67Y-100/2500; 折弯; 3台. 液压摆式剪板机; QC12Y-4*3200; 剪板; 1台. 电焊机; NB-2701; 电焊; 2台. 空气压缩机; W-0.9/; 压缩空气; 1台. 储气罐; LD160513A1-0307; 防腐罐抽真空时储气; 1台. 平框成型机; 100/60; 门框成型; 1台. 花边框型机; 98/60; 门框成型; 1台. 喷涂流水线（含生物质燃烧机）; PT42; 喷涂; 1套. 锯边机; 400/1000; 锯边; 1台. 2.3产品方案 本项目投产后产品为防火门，项目详细产品方案见表4。 - 主要产品方案一览表 序号; 产品种类; 产量; 总产量. 1; 钢质防火门; 12000樘; 20000樘. 2; 木质防火门; 8000樘. 2.4项目现场及周边环境 项目位于岳阳市湘阴县玉华乡玉石村，项目东侧和北侧为山林，东南侧为玉华乡政府，距厂区29m，西北侧为玉石村居民，距厂区5m，东侧玉石村距厂区20m，西南侧玉石村距厂区90m，项目地理位置见附图1，四周情况详细情况见附图4。 2.5总平面布置 主要建构筑物包括：钢质门生产车间、木质门生产车间、焊接区、存放区、仓库。 项目厂门朝西南方向开设，南侧木质防火门生产车间，占地面积1420m2，包含芯板存放区、木材存放区、加工车间、木材阻燃区和木材烘干区，厂区北侧为钢质门生产车间，占地面积为1300m2包含材料区、下料区、加工区、焊接区、喷涂区、胶合区、组装区和成品区，另外木质门生产车间二楼为办公区，面积为280m2，详情见项目总平面布置见附图3。 2.6配套及辅助设施 2.6.1给水系统 项目用水来自来水公司，通过厂区给水管网送至各用水点。本项目年用水量为100t/a。 2.6.2排水系统 本项目排水系统采用雨污分流制，目前项目拟建地雨污水管网建设完善，项目雨水排入东南侧水塘，污水经管道流入厂区化粪池，给附近居民作为农家肥用。 2.6.3供配电 本项目用电由玉华乡镇电网供应，该项目用电量为20万度/年。 # 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用原湖南瑞泽农化有限公司闲置多年的厂房进行生产，原湖南瑞泽农化有限公司在现有厂址建有3000t/a全自动乳油生产线一条和2000t/a流化床粉剂生产线及粉剂自动包装生产线，主要生产经营除草、杀虫、杀菌系列产品，注册登记的产品有25%噻·杀可湿性粉剂、10%草甘膦水剂、25%毒·唑磷乳油、0.9%阿维·毒乳油等产品。由于原湖南瑞泽农化生产时废水废气排放对周边造成一定影响，同时存在一定的环境风险和安全隐患，周边居民较为抵制，湖南瑞泽农化已于2008年停止了在本项目选址的生产经营。经现场勘查，目前项目区无湖南瑞泽农化遗留的机械设备及其它基础设施，无遗留环保问题。 根据湖南省人民政府办公厅《关于清理整治环保违规建设项目的通知》，本项目因未进行环境影响评价未经环保部门审批擅自开工建设被纳入整治范围；本项目属于整治项目，截至2016年10月底项目主要生产设备已安装完成，暂未进行正式生产，本项目存在的主要环境问题如下： 1、生物质燃烧机燃烧废气未经处理直接排放，排气筒高度约为10m，达不到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排气筒最低高度20m的要求； 2、木材加工成型过程粉尘未进行收集处理； 3、防腐罐周边暂未设置围堰。 |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况： 1.地理位置 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于岳阳市湘阴县玉华乡玉石村，东经112°57′36.27′′~112°57′39.19′′，北纬28°35′09.56′′~28°35′11.61′′，西面距离芙蓉北路约2.8km ，距长沙约40km，距湘阴县城约10km，交通便捷，区位优势明显。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 3.气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 4.水文状况 区域地表水发达，有洋沙湖、白水江、资江、湘江，主要地表水系为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 5.植被和生物 附近区域主要有野生的木本植物和草本植物，木本植物有槐树、马尾松、泡桐、苦楝、樟树等；草木植物有狗牙根、狗尾巴草、蒲公英、车前草、蕨类等；另外还有多种藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等。本项目区域现状为已基本平整土地，部分土壤裸露。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 2015年地区生产总值310.71亿元，同比增长（下同）10.7%，其中第一产业增加值39.49亿元，第二产业增加值178.54亿元，第三产业增加值92.67亿元，分别增长2.7%、10.2%、15.8%；一、二、三产业结构比为12.7∶57.5∶29.8；全县财政总收入12.32亿元，增长10%。农林牧渔业总产值94.56亿元，增长7.7%；全年粮食种植面积103.04千公顷，油料种植面积4.63千公顷，棉花种植面积 0.37千公顷；粮食总产量61.17万吨，比上年增加1.14万吨；出栏生猪97.08万头，出笼家禽352.2万羽，水产品总量14.13万吨，粮食生产实现12连增，获评全国农业标准化示范县、全国“平安农机”示范县、全国粮油生产示范基地县、全国生猪调出大县、全省粮食生产标兵县、全省养殖业目标管理先进县、全省农产品质量安全示范县、全省“三品一标”示范县、全省农村能源建设先进县、全省农村土地确权颁证工作先进县，特色水产、畜禽和杨林寨、百树山蔬菜等农产品形成品牌。 工业总产值732亿元，增长8.4%。全年共引进各类项目39个，其中投资过亿元项目14个。全年新开工项目36个，竣工投产项目19个，20多个项目扎实推进，“135”工程建设建成标准化厂房48万平米，招商引资和项目建设连续第六年获评省市先进，新型工业化考核连续5年排名全市第一。加力推进园区配套，金龙新区金凤大道拉通，安置房一期交付使用；工业园污水处理厂主体完工，健铭大道、新华路、顺湘路通车，蓝领公寓投入使用。 社会固定资产投资完成271.29亿元，增长24.1%。交通建设提速。岳望高速湘阴段路基完工，新乔线及新泉寺大桥、机场公路动工，漕溪港码头二期水下桩基完工，实施县乡道大中修180公里，建设农村公路61公里，更新渡船44艘，城区6路公交开通。城市建设提质。东湖生态公园高品位建成，滨江路等7条城区主干道和背街小巷、改制企业院落提质改造即将竣工，“两供两治”、地下管廊建设加速，城区亮化升级、路灯节能换代同步完成，环卫保洁、绿化管养市场化改革完成，获评全市最美县城，省级园林县城创建顺利通过验收。镇村建设提标，以沟渠疏浚为重点的水利“661”工程完成，堤防、水库、涵闸除险加固工程完工，建成安全饮水工程22处，获评全省水利建设“芙蓉杯”。六塘、金龙、鹤龙湖、岭北等4个示范镇提质改造完成，规范农村村民建房全面启动，拆除违法建筑4万多平米，完成农网改造78个村，获评全省社会主义新农村建设先进县，月湾村被定为全省美丽乡村建设试点村。建成“绿色通道”300多公里，关停整顿畜禽养殖场450多家，节能减排任务全面完成，农村环境整治考核排名全市第一。 民生福祉持续增进。全年民生支出28.03亿元，占财政总支出的77%。居民收入稳步增长，城镇和农村居民人均可支配收入分别为24437元、14560元，同比分别增长9.3%、11.3%。实事办理更加惠民，省市下达的25项实事任务和县里确定的10大民生工程全面完成。创新创业扎实推进，新增各类市场主体3565户、城镇就业5584人，转移农村劳力5090人，五大保险继续提标，城乡低保阳光运行，老年养护楼主体完工；“两房两棚”建设加速，瓦窑湾棚户区和状元桥旧城改造动工，建成保障性住房1070套，改造农村危房1700户，住房公积金贷款突破4亿元。教育布局调整优化，公共文化服务体系示范区创建加快，郭嵩焘广场动工建设，广播“村村响”工程全面启动，县档案馆、新剧院主体竣工。攻坚精准脱贫，重点帮扶28个贫困村，落实项目资金1000多万元，完成脱贫11500人。计生服务不断提升，符合政策生育率、综合措施率等指标居全市第一。 区域环境功能区划 本项目所在区环境功能属性见下表。 - 项目拟选址环境功能区属性 编号; 环境功能区名称; 评价区域所属类别. 1; 是否在“饮用水源保护区”内; 否. 2; 水环境功能区; 水塘：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准. 3; 环境空气功能区; 二类环境空气功能区. 4; 声环境功能区; 2类声环境功能区. 5; 基本农田保护区; 否. 6; 自然保护区; 否. 7; 风景名胜保护区; 否. 8; 文物保护单位; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1环境空气质量现状 本项目位于岳阳市湘阴县玉华乡玉石村，本环评委托湖南精科检测有限公司于2016年10月13日~10月15日对项目区大气环境进行了监测，监测结果如下： - 大气环境质量监测结果 单位：mg/m3 监测点; 项目; SO2（小时值）; NO2（小时值）; PM10（24小时值）; TVOC（8小时值）. 厂区内G1; 浓度范围; 0.024~0.042; 0.021~0.035; 0.081~0.090; 0.103~0.113. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 最大值占标率（%）; 8.4; 17.5; 60; 18.8. 标准值; 0.5; 0.2; 0.15; 0.6. 由监测结果可知，项目区SO2、NO2和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。 2声环境质量现状 本环评委托湖南精科检测有限公司于2016年10月13号~14号，对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，监测布点见附图2。噪声监测结果见下表： - 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间. 10月13日; 10月14日; 10月13日; 10月14日. 东侧厂界; 47.9; 48.2; 44.6; 43.9; 《声环境质量标准》（GB3096— 2008）中2类昼间60、夜间50. 南侧厂界; 47.7; 48.2; 43.1; 44.2. 西侧厂界; 44.6; 45.8; 39.6; 38.7. 北侧厂界; 45.1; 45.3; 41.4; 42.5. 玉华乡政府; 46.8; 46.1; 40.2; 39.6. 由上表可知，项目场地各监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3土壤环境质量现状 本环评委托湖南精科检测有限公司于2016年10月13号，对项目厂区中心位置进行了土壤环境质量现状监测，监测结果如下： - 土壤环境测量结果 单位:mg/kg 监测点; pH; 总砷; 铅; 总镉. 厂区中心; 7.16; 14.1; 126; 0.11. 标准值; 6.5~7.5; 25; 300; 0.3. 由上表可知项目区的土壤环境现状监测指标满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。项目区周围玉石村居民生活用水均为自来水，原瑞泽农化产生的污染即使下渗也基本不会对周围居民饮用水产生影响。 4、地下水环境现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需要开展地下水环境影响评价。 5、生态环境 评价区位于湘阴县玉华乡玉石村，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围有灌木、乔木、常绿松柏类等，无珍稀野生动物。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见下表和附图4。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 玉石村; 厂区周围; 居住，共42户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 玉华乡政府; 东南侧28m; 办公. 玉华医院; 西北侧217m; 医疗. 声环境; 玉石村; 厂区周围; 居住，共42户; 《声环境质量标准》 （GB3838-2002）2类标准. 玉华乡政府; 东南侧28m; 办公. 玉华医院; 西北侧217m; 医疗. 地表水环境; 水塘; 南侧15m; 渔业、灌溉 水塘面积9000m2; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 土壤环境; 玉石村; 项目区; 农田蔬菜种植; 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、空气环境：SO2、NO2和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。 2、地表水环境：南侧水塘主要为功能为农灌，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、土壤环境：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：项目生物质燃烧机通过燃烧间接加热空气，利用热空气携带的热能给物料加热，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中适用范围可知，项目生物质燃烧机废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉排放控制要求；含尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源标准；固化烘干废气中主要污染物VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中标准限值。 2、废水：项目废水经化粪池处理后用作农肥。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据核算本项目大气污染物总量指标NOX为0.041t/a、SO2为0.068t/a，VOCs排放量为0.04t/a。 本项目无生产废水排放，生活废水经化粪池处理后全部用于周边农田作为农肥，因此本项目无需申请废水中化学需氧量和氨氮总量。 |

建设项目工程分析

截止目前，项目主要设备已安装完成，本环评主要对运营期的影响进行评价分析。 营运期工艺流程简述 本项目生产钢质防火门和木质防火门两种类型的防火门，两种防火门的生产工艺流程如下： 1. 钢质门的生产工艺简述： 图1 钢质门工艺流程及产污节点示意图 - 机加工工段 本项目以外购镀锌钢板为原料，利用剪板机、冲床、钻床进行加工，主要生产门框、门扇等组件，此过程中有钢板边角料和废金属屑（S1，S2）产生，同时也会产生机械噪声；本项目组装的五金配件全部外购，在车间进行组装。 （2）组装焊接工段 将机加工的扳金件在拼接区拼接，在前后门板中间部分填充珍珠岩后，在电焊区CO2保护电焊机进行焊接。焊接过程中有少量焊接烟尘G1产生，同时也有噪声N4产生。 （3）打磨粉尘 通过打磨机将焊接区焊接点扫磨平整，然后进入静电喷粉流水线，该过程会产生打磨粉尘G2和机器噪声。 （4）喷粉工艺 本项目仅采用树脂基材料（固体粉末状）喷粉，不使用油漆喷涂，树脂基材料（固体粉末状）喷粉又称固体喷塑或静电喷涂，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温（约200℃）烘烤后使之熔融、流平、固化在工件表面的一种工艺。它具有无毒、无臭、无污染的优点，表面色泽艳丽，目前很多产品的表面都采用这种工艺。漆喷塑在密闭喷粉室内进行，喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50~60μm的粉膜；在密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，采用脉冲袋式除尘器将粉末收集后送回供粉系统利用，未被收集的喷粉废气G3通过排气筒高空排放。 （5）固化烘干 经过表面喷粉涂装的工件送入烘箱加热，使树脂粉末在180~220℃的温度固化，形成保护膜，该过程会产生固化烘干废气G4。固化烘干热源为生物质燃烧机加热的空气，生物质燃烧过程中也会产生废气G5。 （6）组装 将喷塑、固化烘干后的门扇门框通过合页进行组装（在胶合过程中使用的是环保防火胶粘剂，无毒无味），没有废气产生并安装防火锁具、闭门器等，最后组装入库。 2.木质门生产工艺简述 图2 木质门工艺流程及产污节点示意图 木质门工艺流程简介： 机加工工段 钢制门框和钢制防火门门框的生产工艺一致 木质门扇加工 门扇以松木为原料，通过方圆作眼机、刨床、开榫机等将进行松木加工成骨架，门框以镀锌板为原料利用剪板机、冲床、钻床进行加工，此过程中有钢板边角料、废金属屑、木屑（S1，S2，S3）产生，粉尘G1产生，同时也会产生机器噪声。 表面处理 门扇在高压釜加压法中加入环保阻燃剂浸泡，对门扇进行阻燃处理，并在电能烘干设备中烘干，BL-环保阻燃剂是一种无色无嗅无毒的低粘度水基液体，在阻燃处理过程中不会产生有毒废气，然后再对松木骨架进行填充胶合、据边砂磨，对门框进行焊接、打磨、喷塑、覆膜。此过程会产生机械噪声、焊接废气G2、有机废气G3和固体废物S4、S5。 组装 将门框、门扇、防火五金件进行组装，成品包装入库。 2水平衡及物料平衡 （1）水平衡 本项目无需生产用水，项目用水主要为职工生活污水。项目厂区员工10人，年工作时间为200天，员工不在厂区食宿，每人生活生用水量以50 L/d计算，项目生活用水总量约为0.5m3/d（100m3/a）。排放系数取0.9，则生活污水年产生量约为0.45m3/d（90m3/a）。项目水平衡图见下图。 图3水平衡图 （单位m3/a） （2）热固性塑粉物料平衡 图4 热固性塑粉物料平衡图 主要污染工序及污染源： 污染源强分析： 1.废气 项目投产后，主要大气污染源包括喷粉工序含尘废气、生物质颗粒燃烧产生的废气、固化烘干有机废气、焊接烟尘和焊接打磨粉尘、木材成型过程中产生的木质粉尘。 （1）喷粉废气 静电粉末喷涂过程中未喷上的粉末污染。建设项目粉末喷涂过程中的喷涂附着率一般80%左右。由原辅材料消耗表可知，项目塑粉的用量为4t/a，因此一次未喷上的粉末产生量约为0.8t/a。粉末喷涂过程是在涂装线自带的喷粉房(又称防尘室)内进行的，该房体完全封闭，且呈负压，通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统(因此房体内呈负压)，该回收系统是一套脉冲袋式除尘器，未喷上工件的粉末经回收系统处理后全部回用，该类过滤除尘装置去除效率可达99%以上，以钢质防火门每天喷粉一小时计算，据此估算得静电粉末喷涂外排废气粉尘量约为0.008t/a(0.04kg/h)。未被收集的粉尘经20m高的1#排气筒高空排放。 （2）生物质燃烧废气 本项目生物质燃烧机采用成型生物质燃料，年使用量为40t/a，生物质燃烧机的风量为1500m3/h，本项目生物质燃烧机工作时间为200小时/年，据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中生物质锅炉产排污系数确定各污染物排放情况，详见下表。 - 燃烧废气产污一览表 污染源; 系数; 产污系数; 产生量; 小时产生源强; 产生浓度mg/Nm3; 标准值. 生物质燃烧机; 烟气量; 6240.28 Nm3/t-原料; 300000Nm3/a; 1500Nm3/h①; /; /. SO2; 17S②千克/t-原料; 68kg/a; 0.34kg/h; 226.7; 300. NOx; 1.02千克/t-原料; 40.8kg/a; 0.204kg/h; 136; 300. 烟尘; 0.5千克/t-原料③; 20kg/a; 0.1kg/h; 66.7; 50. 注：①本项目生物质燃烧机实际风机风量为1500Nm3/h，本项目烟气量、产生浓度和排放浓度以实际风量计算 ②S为含硫率，生物质燃料中含硫率S按0.1考虑。 项目拟将生物质燃烧机燃烧废气经布袋除尘处理后通过20m高的2#排气筒高空排放。 （3）固化烘干废气 静电粉末喷涂后固化可能产生挥发有机废气(VOCs)。主要产生在静电粉末喷涂后的烘烤固化。项目达产后，静电喷粉的粉末用量估算为4t/a，根据粉末涂装公司提供资料：静电喷粉固化粉末的挥发物含量(105℃/小时)<1%，通过计算得出粉末烘干过程有机废气的排放量和排放源强为0.04t/a，0.2kg/h，烘箱中配备风机风量为14000m3/h，拟收集后和生物质燃烧废气一起通过2#排气筒高空排放，有机废气的排放浓度为15.7mg/m3，VOCs排放浓度满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。 （4）焊接烟尘 该项目焊接大多采用较先进、安全的二氧化碳焊，焊材采用AWS ER70S-6 JIS YGW12型气体保护焊丝，根据建设单位提供资料，估算焊条使用量为1t/a。根据有关资料推荐的经验排放系数，每千克焊条产生烟尘5.7g。则项目的焊接烟尘产生量为5.7kg/a，以每樘门焊接时间为2分钟计算，焊接烟尘产生速率为0.0085kg/h。由于焊接烟尘较重，较易在焊接区周边沉降。 （5）焊接打磨粉尘 项目在喷粉前用打磨机对焊接点进行人工打磨，打磨工艺过程中有少量的粉尘废气产生，产生量较少，粉尘的主要成分为铁屑：根据企业提供的资料以及同类行业类比，该部分粉尘产生量约0.01t/a，由于金属粉尘比重和粒径较大，一般降落在工作台附近5m范围内，拟加强清扫进行收集。 （6）木质粉尘 本项目中木材原料用量约为1.5t/d，300t/a，年生产木质门8000樘，平均每天生产40樘，以每天木质门机加工时间为1.5h计，本项目木质门采用已加工成型的木方，只进行简单的开榫、刨削和钻孔，通过类比分析同行业，项目木材机加工产生的木质粉尘产生量大约为木材用量的0.1%，本项目共产生粉尘0.0015t/d，0.3t/a。本项目拟在下料机等5台木料加工设备上均安装抽风管道，产生的木质粉尘通过布袋吸尘器进行收集。 2.废水 本项目废水主要为生活污水。根据水平衡分析可知，项目生活用水量约0.5m3/d（100m3/a），生活污水年产生量约为0.45m3/d（90m3/a），拟经化粪池处理后用做农肥。 3.固体废物 项目固体废物主要为边角料、生物质燃烧灰渣和废气处理收集的粉尘、焊接打磨粉尘、木质粉尘、废包装材料以及生活垃圾，设备维护产生的废润滑油、废机油及其包装容器等。项目固废具体产生情况如下： （1）废边角料：本项目生产的机加工过程中产生的边角料产生量约为10t/a，集中收集后外售处理。 （2）生物质燃烧灰渣和废气处理收集的粉尘：成型生物质颗粒燃烧后将产生灰渣，根据类比，项目灰渣产生量为4.5t/a，灰渣中含有大量K、Ca等植物生长所需要的营养元素，项目燃烧灰渣定期清理外售作为肥料。项目拟采用布袋除尘器对生物质燃烧机燃烧尾气进行收集，收集的粉尘量为0.0198t/a，收集后和灰渣一起外售作为肥料。 （3）焊接打磨粉尘：项目焊接打磨的粉尘清扫收集量约0.01t/a，其主要为铁粉，收集后外售处理。 （4）木质粉尘：项目木料加工过程收集的粉尘量约0.3t/a，拟收集后交生物质成型颗粒厂作为原料。 （5）废包装材料：项目主要包装材料是五金件包装材料，产生量约为1.5t/a，收集后外售。 （6）生活垃圾：项目共有职工10人，年工作200天，生活垃圾按0.5kg/(人·d)则本项目生活垃圾产生量约为1t/a，收集后交环卫部门处理。 （7）废机油和废润滑液及其容器：项目机械设备维修、养护过程中废机油和废润滑液产生量约0.15t/a，其属于《国家危险废物名录》中的HW08类，拟收集暂存后交有资质的单位处理。 项目固废产生及处置具体情况见下表。 - 固体废物产生及处置情况表 序号; 名称; 属性; 产生量t/a; 去向或处置措施. 1; 废边角料; 一般固废; 10; 外售综合处理. 2; 生物质燃烧灰渣和粉尘; 一般固废; 4.52; 外售作为肥料. 3; 焊接打磨粉尘; 一般固废; 0.01; 外售综合处理. 4; 木质粉尘; 一般固废; 0.3; 交生物质成型颗粒厂作为原料. 5; 废包装材料; 一般固废; 1.5; 外售综合处理. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.0; 交环卫部门处理. 7; 废机油和废润滑液及其容器; 危险废物（HW08）; 0.15; 交由资质单位处理. 4.噪声 项目主要噪声设备有剪板机、剪板机、门锁榫槽机、液压折弯机、刨床机、磨刀机、花边成型机、平框成型机等。由于项目未进行生产，根据设备生产厂家和同类项目类比，主要设备各噪声的情况见下表。 - 项目主要设备噪声情况 设备名称; 数量; 距声源5m; 治理措施; 治理后效果. 剪板机; 1; 75~78; 隔声、基础减振; 60. 门锁榫槽机; 1; 86~89; 65. 液压折弯机; 3; 87~90; 65. 刨床机; 2; 88~92; 62. 磨刀机; 2; 86~88; 62. 花边成型机; 1; 83~85; 65. 平框成型机; 1; 80~85; 65. 项目的生产设备经过隔声和基础减振措施后能减小噪音，另外项目厂区外围是竹林和当地树种，可有效减少噪音对周围环境的影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织排放 | 1#排气筒 | 喷粉废气（颗粒物） |  | 0.8t/a，4kg/h，3170mg/m3 | 0.008t/a ，0.04kg/h，31.7mg/m3 |
|  |  | 2#排气筒 | 生物质燃烧 废气 | SO2 | 0.068t/a，0.34kg/h，226.7mg/m3 | 0.068t/a，0.34kg/h，226.7mg/m3 |
|  |  |  |  | NOX | 0.041t/a，0.204kg/h，136mg/m3 | 0.041t/a，0.204kg/h，136mg/m3 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 0.02t/a，0.1kg/h，66.7mg/m3 | 0.0002t/a，0.001kg/h，0.667mg/m3 |
|  |  |  | 固化烘干废气（VOcs） |  | 0.04t/a，0.2kg/h，15.7mg/m3 | 0.04t/a，0.2kg/h，15.7mg/m3 |
|  | 无组织排放 | 焊接打磨区 | 焊接烟尘 |  | 5.7kg/a，0.0085kg/h | 5.7kg/a，0.0085kg/h |
|  |  |  | 焊接打磨粉尘 |  | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  |  | 木质门机加工区 | 木质粉尘 |  | 0.3t/a | 0 |
| 水污 染物 | 生活废水 |  | 水量 |  | 90m3/a | 化粪池预处理后全部用作农肥 |
|  |  |  | COD |  | 350mg/L，0.032t/a |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 200mg/L，0.018/a |  |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L，0.018t/a |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.0027t/a |  |
| 固体 废物 | 危险废物 |  | 废机油和废润滑液及其容器 |  | 0.15t/a | 0，交危废资质单位处理 |
|  | 一般生产固废 |  | 废边角料 |  | 10t/a | 0，外售综合处理 |
|  |  |  | 生物质燃烧灰渣和粉尘 |  | 4.52t/a | 0，外售作为肥料 |
|  |  |  | 焊接打磨粉尘 |  | 0.01 t/a | 0，外售综合处理 |
|  |  |  | 木质粉尘 |  | 0.3 t/a | 0，交生物质成型颗粒厂作为原料 |
|  |  |  | 废包装材料 |  | 1.5t/a | 0，外售综合处理 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.0t/a | 0，交环卫部门处理 |
| 噪声 | 项目营运期主要设备运行噪声源强为70~90dB(A)，采取隔声减振等措施后厂界噪声低于60dB（A） |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目在原湖南瑞泽农化有限公司厂区内建设，项目区受人为影响时间较长，区内无珍稀濒危动植物，项目建设对生态影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

本项目已经建成，为补办环评，本环评仅对运营期环境影响进行分析。 1营运期环境影响分析及污染防治措施 1.1大气环境影响分析 本项目营运过程中产生的废气主要为喷粉工序含尘废气、生物质颗粒燃烧产生的废气、固化有机废气、焊接烟尘和焊接打磨粉尘、木材成型过程中产生的木质粉尘等。 （1）喷粉工序含尘废气 由上面的分析可知，喷粉工序中的含尘废气产生量约为0.8t/a，项目购置的全自动涂装生产线设有1座粉末自动回收喷粉室（脉冲袋式除尘器），回收率可以达到99%以上，单座配备1台1260m3/h风机，经过脉冲袋式除尘器除尘后估算得静电粉末喷涂外排废气粉尘量约为0.008t/a(0.04kg/h)。故粉尘排放浓度为31.7mg/m3，通过1根20rn高的1#排气筒排放，排放浓度及排放速率能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的新污染源二级排放浓度标准限值120mg/m3和排放速率标准限值为10kg/h，对周围环境影响较小。 （2）生物质燃烧废气 生物质燃烧废气烟尘的产生浓度分别为66.7mg/m3，大于生物质锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉排放控制要求的标准，根据现场实际情况，场地有限，环评建议安装一台布袋除尘器，以布袋除尘器的除尘效率为99%计算，烟尘的排放浓度为0.667mg/m3，远小于标准值，经除尘处理后的燃烧废气经20m高的2#排气筒高空排放，其对环境影响较小。 （3）固化有机废气 项目达产后，静电喷粉的粉末用量估算为4t/a，根据粉末涂装公司提供资料:静电喷粉固化粉末的挥发物含量(105℃/小时)<1%，通过计算得出粉末烘干过程有机废气的排放量和排放源强为0.04t/a，0.2kg/h，烘箱中配备风机风量为14000m3/h，有机废气VOCs的排放浓度为15.7mg/m3，拟收集后和生物质燃烧废气一起通过2#排气筒高空排放，生物质燃烧废气是经过处理后和固化有机废气通过排气筒排放，两种废气不会产生逆向流动，其排放浓度满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），对周围环境影响较小。 （4）焊接烟尘影响分析 该项目焊接大多采用较先进、安全的二氧化碳焊，焊材采用THY 51B焊条，用量不多，根据建设单位提供资料，估算焊条使用量位1t/a。根据有关资料推荐的经验排放系数，每公斤焊条产生烟尘5.7g。则项目的焊接烟尘产生量为5.7kg/a，排放源强为0.0085kg/h。由于焊接烟尘较重，较易在焊接区周边沉降，根据类比，焊接烟尘的厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（烟尘无组织排放浓度限值：1.0mg/m3)，对周围环境影响较小。 （5）焊接打磨粉尘 项目在喷粉前用打磨机对焊接点进行人工打磨，打磨工艺过程中有少量的粉尘废气产生，产生量较少，粉尘的主要成分为铁屑。根据企业提供的资料以及同类行业，该部分粉尘产生量约0.01t/a，由于金属粉尘比重和粒径较大，一般降落在工作台附近5m范围内，拟通过对焊接打磨区域加强清扫进行减小对大气环境的影响。 （6）木质粉尘 本项目木质门采用已加工成型的木方，只进行简单的开榫、刨削和钻孔，通过类比分析同行业，项目木材机加工产生的木质粉尘产生量大约为木材用量的0.1%，本项目共产生粉尘0.0015t/d，0.3t/a。本项目拟在下料机等5台木料加工设备上均安装抽风管道，产生的木质粉尘通过布袋吸尘器进行收集处理（不设排气筒）后厂界粉尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，不会对周围环境产生明显影响。 1.2.废水 本项目生产废水水主要为生活污水。根据水平衡分析可知，项目生活用水量约0.5m3/d（100m3/a），生活污水年产生量约为0.45m3/d（90m3/a）。生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，根据类比，生活污水中污染物浓度约为：COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，本项目生活污水的污染物产生量为COD 0.032t/a、BOD5 0.018t/a、SS 0.018t/a、NH3-N 0.0027t/a。项目生活污水经化粪池处理后提供给附近的农户作为农肥不直接排入环境。 1.3.固体废物 项目固体废物主要为边角料、生物质燃烧灰渣和废气处理收集的粉尘、焊接打磨粉尘、木质粉尘、废包装材料以及生活垃圾，设备维护产生的废润滑油、废机油及其包装容器等，详见前文表12。其中废润滑油、废机油及其包装容器属于危险危废，拟收集后交有资质的单位处理，生活垃圾收集后交环卫部门处理，其他固废属于一般工业固废，拟收集后综合利用。 项目拟设置一般工业固废间和危险废物暂存间，对项目产生的一般工业固废、危险废物分别进行分类、集中收集，并加强管理，防止危险废物随意丢弃或混入一般工业固废中运出对环境产生影响。此外，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及相关国家及地方法律法规，提出如下安全措施：a危险废物暂存间应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；并设置环境保护图形标志和警示标志；b本项目产生的危险废物应储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门的人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并应配备医疗急救用品；c建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录并长期保存。建立定期巡查、维护制度；d基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；e危险废物堆要防风、防雨、防晒；f应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。同时企业应加强管理，按要求对厂区内产生的一般固废进行分类收集，规范化暂存。 - 固体废物处置措施一览表 序号; 类别; 污染物; 措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 加强管理，垃圾篓分散收集，集中装袋，由环卫部门运往生活垃圾填埋场卫生填埋. 2; 一般生产固废; 边角料、生物质燃烧灰渣和废气处理收集的粉尘、焊接打磨粉尘、木质粉尘、废包装材料; 加强管理，规范化暂存于固废间，定期由废品回收公司回收或外售. 3; 危险废物; 废机油、废润滑油及其容器; 交有危险废物处理资质的单位处理; 设危险废物暂存间，加强管理，集中收集、暂存，暂存间防渗、防雨、防晒处理，分别采用密封桶收集，张贴危废标识不得随意丢弃. 项目固废具体产量及处置情况见前文表12，项目固废采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 4.噪声 主要噪声设备有剪板机、剪板机、门锁榫槽机、液压折弯机、刨床机、磨刀机、花边成型机、平框成型机等，项目各种设备在运行时产生的噪声，通过所在厂房建筑物（或围护结构）的隔声作用、声源至接收点的距离衰减以及空气吸收衰减后，到达接收点。 根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下： （1）预测点的A声级（只考虑几何发散衰减） LAr=LA(r0)-20Lg[r/r0] 式中：LA（r）-- 离声源距离为r时预测点的A声级值 LA（r0）-- 声源A声级值 r--预测点距声源的距离， r0-- 声源声级测距 （2）预测点的预测等效声级（Leq） Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 本评价将主要预测项目噪声对项目厂界及周边声环境敏感点的影响。根据上述噪声预测模式，得到各预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见下表。 - 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源到预测点贡献值; 现状背景值; 预测值; 标准值; 评价结果 是否达标. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 54.2; ——; ——; 60; 达标. 南厂界; 51.7; ——; ——; 60; 达标. 西厂界; 52.1; ——; ——; 60; 达标. 北厂界; 53.5; ——; ——; 60; 达标. 玉华乡政府; 50.4; 46.8; 52.0; 60; 达标. 注：现状背景值采用各点位声环境现状监测结果的最大值，项目夜间不进行生产。 由以上预测结果可知，本项目运营期间，仅昼间进行生产，在采取隔声、消声及基础减振等措施，其噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，项目各厂界噪声昼夜间噪声贡献值均满足标准要求。项目对附近敏感点的贡献值较小，叠加背景值后敏感点的昼夜声环境预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）限值要求。本项目运行期对周围声环境影响在可接受范围内。 由上面表15可知，项目厂界昼间噪声预测值范围为50.4dB(A)~54.2dB(A)，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)限值要求，不会对周边环境产生明显影响。为进一步减轻项目运行时噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： 1）公司应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套； 2）加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。操作人员应避免高声喧哗。 3）企业必须合理安排高噪声设备使用时段，禁止在夜间和中午进行生产。达到生产噪声不扰民的效果。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目营运期厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境影响较小。 2项目选址合理性分析 本项目现已基本建成，主要设备已安装完成，暂未进行正式生产，现补办环评，项目位于岳阳市湘阴县玉华乡玉石村，本项目产品主要生产木质防火门、钢质防火门，本项目的建设取得了玉华乡政府及附近居民的同意（附件2），本项目的选址符合要求。 3产业政策符合性分析 本项目为木质防火门、钢质防火门生产项目，产品过程不涉及酸洗和磷化生产工艺，不属于中华人民国和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中的鼓励类、淘汰类和限制类，现有主要设备无国家明令禁止和淘汰的设备，符合国家产业政策。 4总平面布置合理性分析 项目厂门朝西南方向开设，南侧木质防火门生产车间，占地面积1420m2，包含芯板存放区、木材存放区、加工车间、木材阻燃区和木材烘干区，厂区北侧为钢质门生产车间，占地面积为1300m2包含材料区、下料区、加工区、焊接区、喷涂区、胶合区、组装区和成品区，另外木质门生产车间二楼为办公区，面积为280m2。详情见项目总平面布置见附图3。总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，面且采取了相应措施降低了对周围环境的影响程度。从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷，从环境影响上看，各设施布局未形成环境污染潜在因素。综上所述，项目总平面布置合理、可行（项目总平面布置见附图3）。 5清洁生产分析 清洁生产就是指依靠改进生产工艺和加强生产管理等措施在生产过程中消除或减少污染物的产生，并结合废物利用、节能节水以及未端治理等措施使工业发展对环境的破坏降到最低。改变过去先生产、再治理的被动为先防治再生产的主动。本评价将从以下五个方面对建设工程的清洁生产方案进行评述： ①生产工艺与装备要求：本项目生产工艺比较简单，污染物种类较少。 ②资源能源利用指标：生产过程中使用生物燃烧机提供热源，充分利用了生物质燃料，同时生物质燃烧机燃烧成本比电节省75%、比燃油节省60%、比天然气节省50%、比液化气节省40%，生物质燃烧机内胆，采用锆硅结晶，经高压浇注后经高温炉烧制而成，需要在1000℃以上的温度烧三天，无疏松气孔，可持续耐高温，保温效果好。 ③产品指标：本项目的产品为2万樘防火门，所生产产品原料主要为松木材和金属板材，对环境危害小。 ④污染物指标：项目产生的工艺废气处理后可达标外排，一般生产固废外卖处理，危险废物有购买厂家回收或送有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一处理，无固废排放。项目产生的生活污水经过化粪池处理后可提供给附近的农户使用，没有废水排放。 ⑤废物回收指标：项目主要产生固废外卖给其它公司回收利用。 综上所述，项目生产工艺较先进，自动化程度较高，污染物能达标排放，节能降耗措施得当，其清洁生产水平较高。 本项目在以后的生产过程中应切实按照“清洁生产”原则，尽量避免生产过程中因人为操作失误带来的故障。建设单位还可根据自身产品的实际特点，进一步不断提高生产线的工艺技术装备水平，不断提高企业的生产管理水平，从面不断降低资源消耗及污染物排放量，提高企业的环境效益，也可降低生产成本，提高企业的经济效益。本报告建议采取的措施如下： （1）加强设备的维护和检修，提高设备的完好率，制定周期检查、清洗设备的制度，防止因设备老化面引起的污染； （2）加强生产过程的监督管理，当班工人要有专人负责物流、水流情况，做好记录，以利于及时发现问题，分析废弃物产生原因，采取措施，减少物料损失，降低污染。 （3）通过合理管理，规范操作可有效较少和控制项目污染物的排放。 6环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对项目存在的环境风险和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。 （1）风险识别、源项分析 本次环境风险评价主要考虑废气排放事故和防腐罐事故下的环境风险。 （2）事故影响分析 本项目潜在的环境风险主要有两点：a、废气处理设施发生故障，导致废气未经处理直接排放。将对区域环境质量和各敏感点环境空气造成不利影响，项目应加强对废气处理设施的运行管理，避免事故排放。当废气处理设施发生故障时，应立即停止生产，避免本项目对周边环境空气产生影响；b、防腐罐中液体泄漏，将对厂区边上的水塘的水质产生不利影响，项目在启动装置前，一定要检查好各电器是否完好，各阀门、压力表、真空表、也液位计、各类泵是否正常，损害的进行更换，启动后注意压力变化，不得超过罐内所规定的工作压力。 （3）风险防范措施 ①现场作业人员定时记录废气处理状况，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止生产，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 ②各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ③在防腐罐的四周设立围堰，防止阻燃液流入到外环境中。 （4）风险管理 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担生产过程中的环保安全工作。 环保安全机构应根据相关的环境管理要求，结合当地具体情况，指定各项安全管理制度、严格的生产操作规则、完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 厂区内加强消防设施的建设与管理，提高发现和扑灭初起火灾的能力。 （5）事故应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169 -2004）详细编制，应急预案基本内容详见下表。 - 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 7环境管理与监测 为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。 加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气和声环境的影响，为本区域的环境管理和污染防治提供依据。 7.1环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。 为适应环保工作的需要，建议公司建立一套完善的管理体制，环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，有一名副总经理主管厂区的环保工作，并设置环保科，安排2～3名工作人员，以负责整个厂区的环保工作。同时本评价对工程的环境保护管理机构设置、职责及日常管理等，并提出如下要求及建议： ①进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。于各车间设置环保专干，负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查，并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告。 ②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 ③控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 ④增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。 ⑤将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。 ⑥认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 7.2环境监测 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。该项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂区周围环境质量水平和污染变化趋势。本评价提出环境监测计划如下表。 - 环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; 颗粒物; 1#排气筒; 每年1次. SO2、NOX、烟尘、VOCs; 2#排气筒; 每年1次. 颗粒物; 厂界; 每年1次. 噪声监测; 等效连续A声级; 厂界外1m; 每年1次. 8环保投资估算 本项目环保总投资估算为10万元，占总投资300万的3.3%，目前已完成投资5万元，尚需5万元，具体估算见下表。 - 环保投资一览表 序号; 项目; 主要环保措施; 投资额（万元）; 已完成投资; 备注. 1; 废水; 化粪池; 1; 1; 已建成. 2; 废气; 粉末经回收装置（系统脉冲袋式除尘器）处理后通过20m高排气筒; 2; 1.5; 收集系统已建成，排气筒高度暂未达到要求. 生物质燃烧废气经布袋除尘器后通过20m高排气筒排放; 1.5; 0; 暂未建设. 袋式吸尘器去除木质粉尘; 1; 0; 暂未建设. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾篓、垃圾桶; 2.5; 0.5; 已建成. 一般生产固废; 一般固废暂存间; 0; 暂未单独设置. 危险废物; 危废暂存间; 防火、防晒、地面防渗防腐等; 0; 暂未单独设置. 张贴危废标识; 0. 4; 噪声; 车间隔音、设备减震; 2; 2; 已建成. 合计; 10; 5; /. 9验收项目 本项目竣工环境保护验收一览见下表。 - 项目环境保护“三同时”验收项目表 防治措施类别; 环保设施具体内容; 验收标准和要求. 废气; 喷粉废气; 粉末经脉冲袋式除尘器收集后经20m高的1#排气筒高空排放; 粉尘排放参照达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放浓度和速率限值. 固化烘干废气; 收集后经20m高2#排气筒高空排放; 固化烘干废气VOCs参照达到 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）. 生物质燃烧废气; 经布袋除尘器处理后通过20m高2#排气筒高考排放; SO2、NOX、烟尘排放生物质锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉排放控制要求. 木质粉尘; 袋式吸尘器（不设排气筒）; 厂界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放限值. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理给农户使用; /. 固体废物; 生活垃圾; 交环卫处理; 达到环保要求. 边角料等一般固废; 交专业公司回收或外售; 交专业公司回收或外售. 废机油、润滑油及其包装容器; 危险废物暂存间暂存后交危废资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单. 噪声; 噪声; 隔声、减振消声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 钢质门生产车间1#排气筒 | 喷粉废气 |  | 粉末经脉冲袋式除尘器收集后经20m高排气筒（1#）高空排放 | 达标排放 |
|  | 钢质门生产车间 2#排气筒 | 生物质燃烧废气 | SO2 | 布袋除尘器+20m排气筒（2#） | 达标排放 |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 钢质门生产车间2#排气筒 | 固化烘干废气 |  | 收集后通过和燃烧废气一起经20m排气筒（2#）排放 | 达标排放 |
|  | 焊接打磨区 | 焊接烟尘 |  | / | 达标排放 |
|  |  | 焊接打磨粉尘 |  | 加强清扫 | 达标排放 |
|  | 木质门加工区 | 木料加工粉尘 |  | 袋式吸尘器（不设排气筒） | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS |  | 化粪池预处理作为农肥 | 不直接排入环境 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 边角料、灰渣等 |  | 由回收公司回收或外售 | 达到环保要求 |
|  | 危险废物 | 废机油、润滑油及其包装容器 |  | 交有危废处理资质的单位处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 交给环卫部门清理 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备运行噪声 |  | 设备基础减震垫，厂房隔声，加强绿化 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带。对周边生态环境不产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目基本情况 湖南川海门业有限公司年产两万樘防火门建设项目位于岳阳市湘阴县玉华乡玉石村，项目用地总面积4000m2，其中木质防火门生产车间，占地面积1420m2，包含芯板存放区、木材存放区、加工车间、木材阻燃区和木材烘干区，钢质门生产车间占地面积为1300m2，包含材料区、下料区、加工区、焊接区、喷涂区、胶合区、组装区和成品区，二楼为办公区，面积为280m2，项目主要设备有剪板机、液压折弯机、平框成型机、喷涂流水线、门锁槽榫机、刨床等，不设置喷漆工艺。 2、环境质量现状评价 对环境现状监测结果的分析表明SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃和挥发性有机物等各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准等标准要求。区域声环境昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-93）2类标准的要求，pH、总砷、铅、总镉各监测因子均能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求。 3、环保措施及环境影响预测分析结论 （1）环境空气 本项目产生的喷粉废气经脉冲袋式除尘器收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后通过20m高的1#排气筒高空排放；生物质燃烧机采用成型生物质颗粒燃料，生物质燃烧废气（SO2、NOX、烟尘）经布袋除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉排放控制要求后通过20m的2#排气筒高空排放；固化烘干废气收集后经收集满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）中VOCs排放标准后和燃烧废气一起通过2#排气筒高空排放；木料加工粉尘通过布袋吸尘器收集处理（不设排气筒）；加强焊接打磨废气降尘的清扫。通过采取这些措施后，废气都能达标排放，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目外排生活污水作为农肥提供给周围农户使用，可减少化肥使用，对周围的土壤生态环境有利。 （3）固体废物环境影响分析 项目边角料收集后出售给回收公司；生物质燃烧灰渣和废气处理收集的粉尘外售作为肥料；焊接打磨粉尘收集后外售处理；木质粉尘拟收集后交生物质成型颗粒厂作为原料；废包装材料拟收集后外售；生活垃圾收集后交环卫部门处理；废机油和废润滑液及其容器收集后委托有危险废物处理资质的单位进行处理处。项目各类固废均能得到妥善处置，不会对环境造成影响。 （4）声环境影响分析 由于项目生产车间四周由墙体包围，开窗较小，经过隔声、减振、消声等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目不会对区域声环境带来明显不利影响。 4．项目选址及产业政策符合性分析 本项目选址符合规划要求。本项目不属于中华人民国和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中的淘汰类和限制类，符合国家产业政策。 5.环评总结论 综上所述，湖南川海门业有限公司年产2万樘防火门项目符合国家相关产业政策和规划，项目平面布局基本合理可行。项目在运行后会有一定的废气、固废等产生，在采取本评价提出的各项环保措施及风险防范措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，不会对周围环境质量造成明显不利影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。 建议 项目应按批复的内容进行生产，不得设置喷漆工序和油漆喷涂。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 相关部门同意项目建设文件 附件3 环境监测质量保证单 附件4 厂区租赁合同 附图1 项目地理位置图 附图2 环境监测位点图 附图3 厂区平面布置图 附图4 厂区四至点及环境保护目标示意图 附图5 项目区及周边现状照片图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。