目录

前言	1

1总则	5

1.1编制依据	5

1.2 环境功能区划	6

1.3环境影响要素识别与评价因子筛选	7

1.4评价标准	9

1.5评价等级与评价范围	13

1.6评价内容及评价重点	16

1.7环境保护目标	17

1.8环境影响评价工作程序	19

2现有工程分析	20

2.1现有工程基本情况	20

2.2公用工程	25

2.3现有项目工程分析	25

2.4现有项目环评批复落实及验收情况	32

3工程概况	37

3.1建设项目基本情况	37

3.2项目建设规模及内容	37

3.3产品方案及技术经济指标	38

3.4项目能源及原辅材料消耗量	39

3.5主要原辅材料成分分析与理化性质	40

3.6项目主要生产、辅助设备	42

3.7项目公用工程	43

3.8本项目与原有工程的依托关系	44

3.9总平面布置	45

4工程分析	46

4.1施工期污染源分析	46

4.2营运期工程分析	46

4.3污染源及污染物排放情况分析	51

4.4扩建前后主要污染物排放情况分析	54

5区域环境概况	56

5.1环境概况	56

5.2社会经济概况	58

5.3汨罗循环经济产业园	60

6环境质量现状	64

6.1大气环境质量现状监测与评价	64

6.2地表水环境质量现状监测与评价	66

6.3地下水环境质量现状监测与评价	67

6.4土壤环境质量现状监测与评价	69

6.5 声环境质量现状监测与评价	70

7环境影响预测与分析	72

7.1施工期环境影响分析	72

7.2营运期环境影响预测与分析	72

8污染防治措施分析	85

8.1废气污染防治措施及分析	85

8.2废水污染防治措施及分析	86

8.3地下水污染防治措施	87

8.4噪声污染防治措施及分析	88

8.5固体废物污染防治措施及分析	89

8.6运输污染防治措施	89

8.7风险防治措施分析	90

9环境风险分析	91

9.1评价目的	91

9.2环境风险识别	91

9.3源项分析	95

9.4硫酸泄漏事故后果计算与分析	98

9.5氧气储罐火灾风险分析	100

9.6氢气排放风险分析	101

9.7环境风险管理及措施	101

9.8环境风险应急预案	104

9.9环境风险评价结论及建议	107

10清洁生产、达标排放分析及总量控制	108

10.1清洁生产	108

10.2达标排放分析	111

10.3总量控制	111

11环境可行性分析	113

11.1产业政策符合性	113

11.2与相关规划的符合性	113

11.3平面布局合理性分析	114

11.4选址可行性分析	114

12环境经济损益分析	116

12.1经济效益分析	116

12.2社会效益分析	116

12.3环境效益分析	116

13环境管理与监测计划	118

13.1环境管理	118

13.2环境监测计划	119

13.3排污口管理	120

13.4“三同时”验收监测建议清单	121

14结论与建议	123

14.1结论	123

14.2建议	127

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目环境监测点位图

附图3 项目评价范围及保护目标分布图

附图4 项目总平面布置图

附图5 项目四至图及现场照片

附图6 卫生防护距离包络线

附图7分区防渗图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 评价标准执行函

附件3 环境现状监测质保单

附件4 含铁废旧金属成分检测报告

附件5 废硫酸成分检测报告

附件6 现有项目环评批复

附件7 现有项目环评变更批复

附件8 竣工环保验收函

附件9 国有土地使用证

附件10 排污权证

附件11 汨罗市预审意见

附件12汨罗市绿岩金属有限入园协议

附件13申请批复的报告

附件14总量指标申请表

附件15排污权交易确认表

附表：

审批登记表

- 前言

1、项目由来

我国含铁废旧金属主要来自金属加工业和日常生活中丢弃的金属碎屑、碎块，锈蚀和报废的金属物品等，这些金属不仅造成资源浪费，还会对水源、土壤等造成污染，通过回收再利用含铁废旧金属，能产生巨大的经济效益和社会效益。

我国是硫酸生产大国和消费大国，每年约产生1亿吨废硫酸，废硫酸对地下水、土壤、大气均可能造成较大的危害，但处置问题一直没有得到很好的解决。目前一般企业采用石灰、电石渣和消石灰对废硫酸进行中和处理，处理后的废液pH值可以满足要求，但其余各项指标很难达标，溶液中仍然存在大量硫酸盐及有机物，并且由于硫酸目前价格较低，处理费用远高于产品价格，所以如何综合利用废硫酸成为目前面临的重要环境问题。

聚合硫酸铁(poly ferric sulfate，简称PFS)是20世纪70年代国外开发的一种新型无机高分子混凝剂，与其他无机絮凝剂相比具有混凝性能优良，矾花密实，沉降速度快；净水效果优良，水质好，不含铝、氯及重金属离子等有害物质；除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著；适应水体PH值范围宽，净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小，对处理设备腐蚀性小；投药量少，成本低廉等特点，广泛应用于工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。由于聚合硫酸铁在污水处理中不可替代的作用，具有广阔的市场空间。生产聚合硫酸铁原料易得，成本低廉，可利用工业废弃物为原料制得，变废为宝，是一种值得推荐的污水处理药剂。在我国污水处理脚步加快的大背景下，聚合硫酸铁必将有着更大的发展潜力。

汨罗市绿岩金属有限公司位于城郊乡上马村东风路汨罗循环经济产业园，公司于2011年12月委托环境保护部南京环境科学研究所编制了《汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书》，2012年5月湖南省环境保护厅对该项目环境影响报告书进行了审批（湘环评[2012]118号，详见附件6），2013年12月公司对原环评批复内容进行了部分变更，主要是对厂区平面布局进行调整、取消烘干车间建设及设备安装、取消生产工艺中烘干工段，地面冲洗水收集后返回生产循环利用不再外排，2013年12月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成环境影响变更说明，2014年1月由湖南省环保厅以湘环评函[2014]3号对变更说明进行了批复，该项目于2016年8月通过岳阳市环境保护局的验收（岳环评验[2016]10号，见附件8）。目前现有项目是年处理废退锡水6000m3、含铜含锡固体废物1200t。形成年产粗级二氧化锡1160t、硝酸铜晶体3275t。主要建设内容包括生产车间、仓库车间、锅炉房、储罐区等。

汨罗市绿岩金属有限公司拟在现有厂区内利用闲置建筑建设年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目，主要是利用废硫酸与含铁废旧金属反应，得到硫酸亚铁晶体，再通过氧化聚合反应生产聚合硫酸铁，实现了资源循环和高效化利用，增加了公司的生产效益。该项目总投资200万元，建设完成后，可年处理废旧金属2000吨，利用废硫酸5000吨，年生产11038吨聚合硫酸铁。本项目能利用现有工程建设的厂房和工程条件，建设投资省、建设周期短、基础设施配套完善，供水供电等满足本项目生产所需，为项目建设降低对环境的影响提供了良好的基础。

本项目利用现有资源生产高附加值的产品获取经济效益，因此，本项目建设是必要的，客观建设条件也是可行的。在建设及投入运营后，会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，汩罗市绿岩金属有限公司于2016年9月委托湖南景玺环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，根据《环境影响评价技术导则》要求，在组织技术人员厂址实地考察、相关资料收集的基础上，完成了该项目环境影响评价报告书的编写工作。

2、评价目的及原则

针对本项目的实际特点，本次评价的主要目的为：

（1）根据现场调查，掌握本项目区环境质量现状和当地社会经济状况，调查项目周围环境敏感点的环境概况，为项目的运营提供背景资料并提出相关的建议。

（2）分析论证项目建设与环境保护之间的关系，找出存在和潜在的环境问题，提出切实可行的防治措施和解决办法，以求经济建设和环境保护协调发展。

（3）分析预测项目对周围环境的污染及其影响程度和范围，得出结论并提出建议，提出污染处理措施以及环境管理与运行监控计划方案，为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。

（4）分析预测项目周边环境对项目的影响程度和范围，并作出结论和建议，提出必要的解决办法。

（5）促进公众了解项目内容，充分考虑公众的看法和意见，希望公众参与、监督项目的建设和运营工作，为政府、环保管理部门提供决策和日常管理依据。

根据国家有关环保法规，结合项目工程建设特点和环境现状，确定本次评价遵循的原则如下：

（1）坚持“预防为主、防治结合”的原则，以国家的环境保护政策和产业政策为指导，坚持“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”等环保政策法规。

（2）坚持环评工作为工程建设服务、为优化设计服务、为环境管理服务的“三服务”方针，提高环评工作的实用性，为环境管理、决策和设计提供科学的依据。

（3）在保证环评工作质量的前提下，充分利用现有资料，以科学、公正、客观的原则开展评价工作；环评内容、深度和方法符合环境影响评价技术导则的要求。

（4）针对主要问题，坚持重点突出，兼顾一般的原则。

3、环境影响评价的工作过程

我单位接受委托后，进行了大量的现场踏勘和搜资调研工作，根据《环境保护公众参与办法》（部令第35号）、《环境影响评价公众参与暂行办法》等要求，对本工程的环境信息进行了两次公告。第二次公示之后，建设单位在项目周边可能受到项目影响的区域发放个人和团体公众参与调查表进行公众意见征询工作。此外评价单位在本工程可行性研究工作的基础上，进行了该项目的初步工程分析、环境现状调查，结合环境质量现状监测工作，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则，编制完成了该项目环境影响报告书。
    2016年12月22日，岳阳市环境保护局召开《汨罗市绿岩金属有限公司年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目环境影响报告书》技术评估会，该项目名称经过专家技术审查调整，与《年处理2000吨含铁废旧金属及利用5000吨废硫酸项目》为同一项目。与会专家查勘了现场，对本报告书进行了认真的评审，并提出了相关的补充与修改意见。会后我单位评价人员根据报告书评审意见进行了认真的修改与补充，并协同业主对其中的关键问题进行了落实，形成了本报告书报批稿。

4、关注的主要环境问题

该项目为无机化学生产项目，主要原料为废硫酸（54.57%）、含铁废旧金属、工业硫酸（97%）、氧气，涉及的主要反应有氧化反应、聚合反应。本环评在工程分析的基础上，主要关心的是生产废气、废水处理措施的可行性和合理性，以及生产运行中的环境风险防范措施，这也是本项目生产中的主要环境问题。本环评对项目运行中的生产废气、废水产生和排放情况和环境风险进行了较为全面而较准确的分析，提出了较为可行和合理的废气污染防治措施和较为完善的风险防范措施。

5、环境影响报告书的主要结论

汨罗市绿岩金属有限公司年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目符合国家产业政策要求，符合有关规划要求，项目平面布局基本合理可行，所采用的生产工艺合理可行，项目运行过程的各项环保措施较为可行合理。建设单位在认真执行本报告提出的各项环保措施及风险防范措施的情况下，项目建设对区域环境的影响在可接受范围内。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

- 1总则

- 1.1编制依据

- 1.1.1国家及地方有关法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1 月1日施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年9 月1日施行；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年6 月1日施行；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1日施行；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年04月24日修订；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

(8)《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253 号令，1998 年11 月29日施行；

(9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第33号，2015年6月1号起实施；

(10)《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8 月1 日施行；

(11)《危险化学品目录》（2015年版），2015年5月1日起实施；

(12)《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591 号，2011年12月1日起施行；

(13)《危险废物转移联单管理办法》，1999年10月1日实施；

（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013] 37 号）；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015] 17号）；

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016] 31号）；

(17)《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正，国家发展改革委2013年第21号令）；

(18)《环境保护公众参与办法》（部令第35号）；

(19)《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；

(20)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

(21)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

(22)《湖南省建设项目环境保护管理规定》（2007年8月28日）；

（23）《“十三五”生态环境保护规划》；

（24）《关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》的通知》（湘政办发[2016] 33号）；

（25）《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》，（岳政发[2010]30 号）；

（26）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案

- 1.1.2评价技术导则及标准

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1－2011）；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)

(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3—93)

(4)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）；

(5)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

(7)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（9）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）。

- 1.1.3建设项目有关资料及文件

（1）汩罗市绿岩金属有限公司关于本项目环评的委托书；

（2）关于汩罗市绿岩金属有限公司项目环评执行标准批复函；

（3）汩罗市绿岩金属有限公司提供的其它有关资料。

- 1.2 环境功能区划

本项目所在区为汨罗循环经济产业园，位于城郊乡上马村东风路，所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；项目废水排入园区污水管网，经专用管道进入汨罗市城市污水厂处理后排入汨罗江，该江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目附近地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

表1.2-1 项目所在地环境功能属性一览表

| 序号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区划 | 地表水 | 汨罗江南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  | 地下水 | 非集中式饮用水源地区，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气功能区划 |  | 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 3 | 声环境功能区划 |  | 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 |
| 4 | 基本农田保护区 |  | 否 |
| 5 | 自然保护区 |  | 否 |
| 6 | 风景名胜保护区 |  | 否 |
| 7 | 文物保护单位 |  | 否 |
| 8 | 市政污水处理厂的集水范围 |  | 属于汨罗市污水厂集水范围 |
| 9 | 是否水库库区 |  | 否 |
| 10 | 是否属于生态敏感脆弱区 |  | 否 |

- 1.3环境影响要素识别与评价因子筛选

- 1.3.1环境影响要素识别

本项目拟在已建成厂房内进行生产、项目施工期建设内容较少，根据工程特点，环境特征以及项目运行对环境影响的性质与程度，本评价主要对工程营运期的环境影响要素进行识别，其结果见表1.3-1。

表1.3-1项目环境影响要素识别

| 工程组成 环境资源 |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原料 运输 | 产品 生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固废 堆存 | 事故 风险 | 产品 运输 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |
|  | 经济发展 | ☆ | ☆ |  |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 土地利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |
|  | 植被生态 |  |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  | ▲ |  |  |
| 生活 质量 | 空气质量 | ▲ |  |  | ★ |  | ▲ | ▲ |
|  | 地表水质 |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |
|  | 声学环境 | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 居住条件 |  |  |  | ★ |  | ▲ |  |
|  | 经济收入 | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没影响。

从上表可以看出：

（1）营运期对环境的影响主要为：废气排放对环境空气质量的影响、废水的排放对水环境的影响以及原料和产品运输对沿途声环境和大气环境的影响。

（2）工程对环境影响较大的是事故风险。

- 1.3.2评价因子筛选

根据项目工程特征、排污种类及周围地区环境质量概况，确定本评价因子见表1.3-2。

表1.3-2评价因子一览表

| 评价要素 | 评价类型 |  |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 汨罗江环境质量现状评价因子 | pH、COD、BOD5、总磷、NH3-N、氟化物、石油类、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg |
|  | 环境影响预测因子 | CODCr、BOD5、NH3-N |
| 地下水 | 现状评价因子 | pH值、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铁、锌、铜、铅、镉、铬（六价Cr6+）、锡 |
| 大气 | 区域环境质量现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、硫酸雾 |
|  | 项目特征因子 | 硫酸雾 |
|  | 环境影响预测因子 | 硫酸雾 |
| 声 | 环境质量现状评价因子 | 等效声级LeqA |
|  | 产生因子 | 等效声级LeqA |
|  | 影响预测因子 | 等效声级LeqA |
| 固体废物 | 产生因子 | 一般固废 |
|  | 评价因子 | 一般固废 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子 | pH值、锌、铜、铅、镉、铬、铁 |
| 环境风险 | 风险源 | 储罐区 |
|  | 风险事故 | 泄漏、爆炸、火灾 |
|  | 风险预测因子 | 硫酸、液氧、氢气 |

- 1.4评价标准

根据汨罗市环保局下达的环境影响评价执行标准的函，本次环境影响评价执行以下标准。

- 1.4.1环境质量标准

1、环境空气

SO2、NO2和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，硫酸雾参照执行《工业企业设计卫生标准》（JT36-79）表1中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准。

具体标准见下表：

表1.4-1环境空气质量标准

| 指 标 | 取值时间 | 二级标准 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| 硫酸雾 | 一次 日平均 | 0.3 mg/m3 0.1 mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准。 |

2、水环境

（1）地表水环境

项目污水经预处理后通过园区污水管网进入汨罗市城市污水厂，最终排入汨罗江，该排污口汨罗江断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III类标准。

表1.4-2地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项 目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项 目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 9 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | ≤20 | 10 | 铜 | ≤1.0 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤4 | 11 | 锌 | ≤1.0 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 | 12 | 铅 | ≤0.05 |
| 5 | 硫化物 | ≤2 | 13 | 镉 | ≤0.005 |
| 6 | 总磷（以P计） | ≤0.2（江河） | 14 | 汞 | ≤0.005 |
| 7 | 石油类 | ≤0.05 | 15 | 砷 | ≤0.05 |

（2）地下水环境

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准，详见下表。

表1.4-3 地下水质量标准 单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |
| 2 | 氯化物 | ≤250 |
| 3 | 高锰酸钾指数 | ≤3.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 锌 | ≤1.0 |
| 8 | 铁 | ≤0.3 |
| 9 | 铜 | ≤1.0 |
| 10 | 铅 | ≤0.05 |
| 11 | 镉 | ≤0.01 |
| 12 | 铬（六价） | ≤0.05 |

3、声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，见下表。

表1.4-4 声环境质量标准 dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、土壤环境

土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，见下表。

表1.4-5 土壤环境质量标准  单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 指标 | 二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5-7.5 |
| 2 | 锌 | 250 |
| 3 | 铜 | 100 |
| 4 | 铅 | ≤300 |
| 5 | 镉 | ≤0.30 |
| 6 | 铬 | ≤300 |

- 1.4.2污染物排放标准

1、废气排放标准

硫酸雾废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表3中的硫酸雾排放标准，见下表。

表1.4-6大气污染物排放限值 单位：mg/m3

| 污染物 | 排放限值（排气筒） | 厂界限值 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 20 | 0.3 |

2、废水排放标准

根据《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），废水进入城镇污水处理厂，应达到直接排放限值，因此本项目废水排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1直接排放标准，详见下表。

表1.4-7 水污染物排放限值单位：mg/L，pH除外

| 项目 | 最高允许浓度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准限值 | 污水处理厂纳污要求 |
| pH | 6-9 | 6-9 |
| COD | 50 | 500 |
| 氨氮 | 10 | —— |
| BOD5 | —— | 300 |

3、噪声排放标准

建设项目施工期噪声执行《建筑施工场界噪声标准限值》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表1.4-8 噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 |
| 营运期 | 65 | 55 |

4、固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求。

- 1.5评价等级与评价范围

- 1.5.1大气环境影响评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

按《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ2.2-2008）规定，结合初步工程分析的结果，选取正常排放的主要污染物及排放参数，选取推荐模式中的估算模式分别计算每一种污染物中的各污染物的最大地面浓度占标率Pi，及污染物的地面浓度占标率达到10%时所对应的最远距离D10%，然后按评价工作分级判据进行分级，最大地面浓度占标率计算公式为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36-79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值）。

评价工作等级分级判据见表：

表1.5-1评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5Km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距场界最近距离 |

本项目主要大气污染物为反应装置区排放硫酸雾废气，本环评选取硫酸雾作为评价因子，采用估算模式计算其有组织排放与无组织排放最大落地浓度与距离，污染源相关参数见下表：

表1.5-2有组织排放硫酸雾估算模式参数表

| 污染物 | 排气筒高度 （m） | 内径 （m） | 排放浓度 (mg/m3) | 烟气出口速度(m/ s) | 烟气出口温度(℃) | 正常工况下 排放速率(g/ s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 20 | 0.8 | 20 | 10.78 | 25 | 0.105 |

表1.5-3 无组织排放硫酸雾估算模式参数表

| 污染物 | 无组织排放速率（g/s） | 面源有效高度 | 有效长度 | 有效宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 0.0116 | 4m | 20m | 8m |

表1.5-4  项目排放污染物估算结果

| 项目 | 污染物 | 环境标准（mg/m3） | 最大落地浓度（ug /m3） | 最大占标率（%） | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 硫酸雾 | 0.3 | 0.92 | 0.31 | —— |
| 无组织排放 | 硫酸雾 | 0.3 | 10.78 | 3.6 | —— |

根据导则估算模式计算(SCREEN3)，有组织排放硫酸雾最大落地浓度为0.92ug/m3，落地浓度最大占标率为0.31%，最大地面浓度距源中心的距离为209m，无组织排放硫酸雾最大落地浓度为10.78 ug/m3，落地浓度最大占标率为3.6%，最大落地浓度距离排放源中心25m。项目所产生硫酸雾的最大占标率Pmax为3.6%，小于10%，判定项目大气环境影响评价等级属于三级。

2、评价范围

评价范围为生产线排气筒为中心，以2.5km为半径的圆形区域。

- 1.5.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目无生产工艺废水排放，所排放的废水主要为生活污水和碱液喷淋废水，根据工程分析，废水总排放量约为210.4t/a，0.701t/d，主要污染物是COD、BOD5、氨氮等，生活污水经厂区MBR一体化生活污水处理设备处理后，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1直接排放标准后排入园区生活污水管网，然后进入汨罗市城市污水厂；碱液喷淋废水经中和处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1标准后排入园区污水管网。汨罗市污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后排入汨罗江饮用水源保护区下游，纳污河段南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据地面水环境导则，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级。确定依据见下表。

表1.5-5  地表水环境评价工作等级判定表

| 参数名称 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放量 | 0.701m3/d | 污水量＜1000m3/d |
| 污水水质复杂程度 | 简单 | 简单 |
| 地表水水质要求 | GB3838-2002 III类 | I～Ⅴ |
| 地表水域规模 | 大河 | 大、中、小 |

2、评价范围

汨罗市污水厂排污口上游500m至排污口下游1000m范围内。

- 1.5.3地下水环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅰ类建设项目，项目位于汨罗循环经济产业园内，无集中式饮用水源，地下水环境敏感程度为不敏感，按地下水环境影响评价导则要求，地下水环境评价等级确定为二级。

表1.5-6 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

评价范围为项目所在地周边6km2。

- 1.5.4声环境影响评价工作等级及评价范围

项目施工期的噪声主要为施工机械的噪声和运输车辆的交通噪声；营运期噪声源主要是搅拌装置、泵、集气罩、通风设备，噪声值在60-85dB（A）之间 ，按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）的要求：本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，预测项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，因此，噪声评价工作等级定为三级，评价范围定为本项目场界外200m范围内。

- 1.5.5环境风险

1、评价工作等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，本项目评价单元内涉及的危险化学品已构成重大危险源，硫酸、硝酸具有一般毒性，氢气属于易燃易爆物质，项目所在地不属于环境敏感区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）相关规定，本次风险评价等级确定为一级。

表1.5-7风险评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

2、评价范围

以风险源为中心，半径5km的范围。

- 1.5.6生态影响评价等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目在现有厂区范围内进行建设，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中4.2.1规定，“位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析”，因此确定本次生态影响评价工作等级为三级，进行简单分析。

2、评价范围

项目厂区范围内。

- 1.6评价内容及评价重点

- 1.6.1评价内容

1、调查和监测现有工程污染源，确定现有工程污染物排放总量；

2、收集和监测项目影响区域的环境质量状况，对现有工程环境影响进行评价；

3、调查分析现有工程运行过程中存在的问题及采取的对策；

4、对拟建工程进行分析，确定污染源及污染物排放总量，核算“三本账”；从环保角度分析项目选址和建设的可行性；

5、预测建设项目投产后对环境空气、地表水、地下水、声环境及环境风险等方面的不利影响；

6、根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求，提出减缓不利影响的污染防治措施和投资估算；

7、分析拟建项目运行过程中的环境风险，提出有关对策；

8、收集公众对建设项目的意见和建议；

9、进行清洁生产分析和环境损益分析；

10、拟定环境管理、监测计划。

- 1.6.2评价重点

考虑建设项目特点和项目所处产业园的情况，确定本次评价重点为环境风险、工程分析、大气和水环境影响、污染防治措施。

- 1.7环境保护目标

根据本次环评拟定的评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下表。

表1.7-1 环境保护目标及敏感点

| 项目 | 保护目标 | 功能及规模 | 方位及与厂界最近距离 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 汨罗江：南渡桥至磊石段 | 渔业用水，中河 | N 0.8km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水 环境 | 区域地下水 | 无集中饮用功能 | / | （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 声 环 境 | 黄家塘 | 居住，约40户 | SE 20m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  | 周家垄 | 居住，约15户 | W 90m |  |
| 大气 环境 | 距离厂界2.5km范围内的敏感点，除包括上述声环境保护目标外，还包括以下保护目标 |  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 陈家坪 | 居住，约20户 | SW 250m |  |
|  | 大坪里 | 居住，约10户 | NE 503m |  |
|  | 窑州村 | 居住，约30户 | ES 1200m |  |
|  | 上马村 | 居住，约70户 | S 700m |  |
|  | 团山村 | 居住，约70户 | E 970m |  |
|  | 团山学校 | 学校，师生约300人 | ES 1536m |  |
|  | 刘花洲村 | 居住，约70户 | WNN 1717m |  |
|  | 叶家村 | 居住，约100户 | N 1328m |  |
|  | 上马学校 | 学校，师生约200人 | S 612m |  |
|  | 双塘完小 | 学校，师生约150人 | E 2075m |  |
| 环境 风险 | 距离厂界5km范围内的居民，除包括环境空气保护目标外，还包括以下保护目标 |  |  | 风险值达到可接受水平 |
|  | 露水坡中学 | 学校，师生约300人 | N 2949m |  |
|  | 石鼓村 | 居住，约20户 | EN 3381m |  |
|  | 抱塘村 | 居住，约10户 | ENE 4806m |  |
|  | 罗滨村 | 约20户 | N 4907m |  |
|  | 双塘村 | 约60户 | E 2673m |  |
|  | 双托村 | 约100户 | E 4590m |  |
|  | 三港村 | 约50户 | WS 3855m |  |
|  | 合心村 | 约20户 | ES 4389m |  |
|  | 丛羊村 | 约50户 | ES 2736m |  |
|  | 大众中学 | 学校，师生约500人 | WSS 4742m |  |
|  | 黄塘村 | 约30户 | WSS 3288m |  |
|  | 归义村 | 约100户 | WN 4259m |  |
|  | 合心学校 | 学校，师生约200人 | ES 4161m |  |
| 生态环境 | 周边植被 | / | SW 50m外 | 周边植被不受破坏 |

- 1.8环境影响评价工作程序

本次环评工作开展程序见图1.8-1。

图1.8-1 环评工作程序

- 2现有工程分析

- 2.1现有工程基本情况

汨罗市绿岩金属有限公司于2011年12月委托环境保护部南京环境科学研究所编制了《汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书》，2012年5月湖南省环境保护厅对该项目环境影响报告书进行了审批（湘环评[2012]118号，见附件6），2013年12月公司对项目进行了部分变更，对厂区平面布局进行调整、取消烘干车间建设及设备安装、取消生产工艺中烘干工段及地面冲洗水收集后返回生产循环利用，不再外排，2013年12月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成环境影响变更说明，2014年1月由湖南省环保厅以湘环评函[2014]3号对变更说明进行了批复（见附件7），该项目于2016年8月通过岳阳市环境保护局的验收（岳环评验[2016]10号，见附件8），项目现有工程基本情况见下表。

表2.1-1 现有工程基本情况一览表

| 建设单位名称 | 汨罗市绿岩金属有限公司 |
| --- | --- |
| 项目建设地点 | 汨罗市城郊乡上马村东风路 |
| 工程建设规模 | 年处理废退锡水6000m3、含铜含锡固体废物1200t。形成年产粗级二氧化锡1160t、硝酸铜晶体3275t。 |
| 主要产品 | 粗级二氧化锡1160t、硝酸铜晶体3275t |
| 环评及验收情况 | 2012年5月湖南省环境保护厅以湘环评[2012]118号文对《汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书》进行了审批； 2013年12月由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司完成环境影响变更说明，2014年1月由湖南省环保厅以湘环评函[2014]3号予以批复意见；2016年8月通过岳阳市环境保护局的验收。 |
| 项目占地面积 | 总占地面积40746.7m2，其中现有建筑物总面积11630m2，规划预留用地占32248m2。 |
| 工程投资 | 5633.82万元 |
| 劳动定员和工作制度 | 劳动定员40人，工作制度为三班制，工作天数为300天。 |

现有工程自验收以来，一直处于正常生产中，年产粗级二氧化锡1160t、硝酸铜晶体3275t。

- 2.1.1现有工程建设规模及产品方案

本项目生产规模为：年处理废退锡水6000m3、含铜含锡固体废物1200t。形成年产粗级二氧化锡1160t、硝酸铜晶体3275t。

表2.1-2生产规模及产品方案

| 项目 | 名称 | 年处理量/产品量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 废退锡水 | 6000 | / |
|  | 含铜锡固体废物 | 1200 | / |
|  | 68%硝酸 | 45.4 | / |
| 产品 | 粗级二氧化锡 | 1160 | 含量50%~55% |
|  | 硝酸铜晶体 | 3275 | 含量99.5%以上 |

- 2.1.2现有工程建设内容

现有工程主要建设内容包括：生产车间（一、二段浸出、三效蒸发、尾气吸收处理、压滤系统）、废水收集系统、原料暂存间、危废暂存间、仓库、办公用房、食堂、职工宿舍等。主要建构筑物见下表2.1-3。

表2.1-3 现有项目主要建构筑物一览表

| 项目 | 名称 | 数量 | 总建筑面积(m2) | 规模功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1 | 1750 | 生产（含浸出反应、压滤、三效蒸发、结晶等） | / |
| 辅助工程 | 仓库车间 | 3 | 1200 | 储存 | / |
|  | 锅炉房 | 1 | 60 | 供给蒸汽 | 1台2t燃气锅炉 |
|  | 储罐区 | 1 | 120 | 储存 | 位于仓库车间东北侧，进行液体物料储存储罐区20*6=120m2 |
| 公用工程 | 办公楼 | 1 | 800 | 办公 | 原有仓库车间改造 |
|  | 宿舍、食堂 | 1 | 374 | 员工宿舍 | / |
|  | 供水设施 | 1 | / | 服务 | 由园区供水管道接入 |
|  | 门卫室 | 1 | 55 | 服务 | / |
|  | 配电间 | 1 | 67 | 服务 | / |
| 环保工程 | 初期雨水收集池 | 1 | / | 收集初期雨水 | 规模50m3 |
|  | 沉淀池 | 1 |  | 处理沉淀清洗废水 | 规模为150m3 |
|  | 四级串联吸收塔+丝光佛石分子筛 | 1 | / | 废气处理 | / |
|  | 生产车间内 （应急池） | 2 | 100 | 事故应急和地面冲洗水收集 | 应急池容积：10m*5m*1.5m*2=150m3 |

- 2.1.3现有工程主要原辅材料、能源消耗

现有工程主要原辅材料和能源消耗情况见下表。

表2.1-4 现有工程原辅材料和能源消耗表

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废退锡水 | 6000m³ | 以省内周边线路板生产企业为主 |
| 2 | 含退锡固体废物 | 1200t | 由汨罗万容电子废弃物有限公司提供 |
| 3 | 68%硝酸 | 45.4t | / |
| 4 | 电力 | 60万kW•h | 汨罗循环经济产业园 |
| 5 | 燃气 | 5.3万Nm3 |  |
| 6 | 自来水 | 0.85万吨 |  |

- 2.1.4现有工程主要设备

现有工程主要生产设备见表2.1-5。

表2.1-5 现有工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制反应釜 | Ф3000*3000 | 6个 | 1#—6# | 内衬PVC防腐 |
| 2 | 中间槽 | Ф3000*3000 | 6个 | 7#—12# | 暂存滤液至反应釜 |
| 3 | 玻璃钢储存罐 | Ф4000*4000 | 4个 | C1#—C4# | 暂存滤液至三效蒸发设备 |
| 4 | 陶瓷泵 | HTP-ZK5.0/3.0 7.5KW | 5台 | 1#—5#泵 | / |
| 5 | 陶瓷泵 | HTP-ZK4.0/2.0 5.5KW | 5台 | 7#—12#泵 | / |
| 6 | 减速器 | BLY27-11-35-JL4 11KW | 3台 | 1#—3# | / |
| 7 | 减速器 | BLY22-7.5-35-JL3 7.5KW | 2台 | 4#—5# | / |
| 8 | 压滤机 | XMYZB/80*1250-UB 4KW | 3台 | 1#—3# | / |
| 9 | 压滤机 | XMYZB/40*1000-UK 3KW | 3台 | 4#—6# | / |
| 10 | 尾气处理系统喷淋塔 | 4级Ф2400 H:5000mm | 1台 | / | 配引风机 风量：1~1.8万方/h |
| 11 | 锅炉 | WNS2-1.25-Y(Q) | 1台 | / | / |
| 12 | 三效蒸发 | 处理量：2000kg/H | 1套 | / | / |
| 13 | 储罐 | Ф3000 H:3750mm | 4个 | / | / |
| 14 | 离心机 | LW450*1940 | 1台 | / | 30-45KW |

- 2.1.5现有工程平面布局

现有工程厂区东西两侧为预留建设用地，预留用地之间为生产办公区。生产办公区从南到北依次是办公楼（含食堂）、生产车间、仓库、配电室及锅炉房；职工宿舍位于厂区西南角落一侧，门卫设在厂区东侧临园区道路一侧，作为生产、办公人流与物流交通的出入口。厂区道路纵横交错，成环形布局，主干道路面宽12.0m和9.0m，组成一个紧密有序、东西南北畅通的交通网。项目平面布局见下图。

空置

图2.1-1 现有项目厂区平面布置图

- 2.2公用工程

1、供水

现有项目利用汨罗循环经济产业园园区水厂供水，园区由汨罗市自来水厂供给，现供水能力为8.5万m3/d。厂区室内的生产、生活给水系统利用城市自来水，供水压力位0.3~0.4MPa，用水就近从室外给水系统接入。

2、排水

现有项目区域采用雨污分流、污污分流制，后期雨水及部分清下水直接排入园区的雨水管网。生活污水经厂区化粪池处理后排园区生活污水管网入汨罗市城市污水厂；地面冲洗废水经收集后再次返回生产工段循环利用，不排放；初期雨水经收集后排入园区重金属收集管网进入汨罗工业园重金属污水处理厂处理，尾水排入汨罗市城市污水厂，最终排入汨罗江。

3、用电

现有项目由汨罗循环经济产业园配电网络供给。项目现有厂房内建有一座变电所，进线 10 kV，出线0.4kV。

4、供气

现有项目所需燃气由汨罗循环经济产业园燃气站提供。

5、供热

现有项目所需蒸汽由厂区三效蒸发器系统提供，燃气锅炉的蒸汽量为2t/h。

- 2.3现有项目工程分析

- 2.3.1现有项目生产工艺

现有项目的生产工艺流程如下：

图2.3-1现有项目生产工艺流程图

现有项目工艺流程说明：

①一段浸出

首先将含铜锡固废按一定量加入一段浸出槽中，加入退锡废液以及二段浸出返液，开启搅拌装置使金属Cu和Sn与退锡液中硝酸充分反应，在反应过程中，调控溶液pH值，其溶液的pH值控制在3.5～3.8之间，铜溶解后得到Cu(NO3)2，锡溶解后得到H2SnO3白色沉淀，溶液中的Fe3+会发生水解反应产生Fe(OH)3红褐色沉淀，生产的H2SnO3与Fe(OH)3沉淀在重力作用下沉降于浸出槽底部。反应进行完全后，静置一段时间，待上层溶液澄清后，进行一段压滤，分离浸出液和浸出渣。浸出液流入三效蒸发设备，浸出渣则从浸出槽底部出口取出，进入二次浸出槽。

②二段浸出

从一段浸出槽中出来的浸出渣其主要成分为H2SnO3，Fe(OH)3和未反应的金属铜、锡，通过继续补加废退锡水使溶液的pH值调节到0.3～0.5之间，若酸度不够补加少量硝酸。在一定pH值条件下，浸出渣中未反应的金属铜和锡可以完全反应，分别得到Cu(NO3)2和H2SnO3沉淀，随着酸度降低大部分 Fe(OH)3不溶解沉降在浸出槽底部。反应完后，静置一段时间，进行二段压滤，将上层浸出液抽回至一段浸出槽中。

工艺主要化学反应如下：

4HNO3+Sn=H2SnO3↓+4NO2↑+H2O

8HNO3 +3Cu = 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O；

Fe(NO3)3+3H2O=Fe(OH)3↓+3HNO3 （在pH3以上条件）

H2SnO3=SnO2+H2O（加热条件）

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O（加热条件）

二段浸出工艺的关键因素是控制每段浸出溶液的pH值，通过控制溶液的pH值，从而实现铜和锡的高效浸出与分离及铁离子的分离。

③尾气吸收塔：

在一段浸出和二段浸出过程中所产生的气体经浸出槽上方导气管排出和Cu(NO3)2， H2SnO3进行烘干处理尾气一并进入吸收塔吸收处理。对于二段浸出工艺过程中产生的氮氧化物（NOx）尾气，主要为NO2和NO的混合物，本项目采用四级串联吸收塔进行处理并制酸。NOx尾气混入一定量的富氧空气后，首先进入一级吸收塔，氮氧化物与水反应生成稀硝酸，同时进行催化氧化工艺，提高NO的氧化度，使NOx更加利于吸收；从一级吸收塔出来的尾气再依次进入二级、三级、四级吸收塔，为确保NOx的吸收效率，各级吸收塔不断进行空气催化氧化工序，使NOx最大程度地转化成硝酸，生成约30%硝酸后回用于二段浸出补酸。尾气经四级吸收塔处理后再通过丝光沸石分子筛吸附后达标外排。

工艺主要化学反应如下：

2NO+O2⇒2NO23NO2+H2O⇒2HNO3+NO4NO+3O2+2H2O⇒4HNO3

④三效蒸发

浸出液通过三效蒸发设备浓缩后得到高浓度的Cu(NO3)2溶液，冷却后生成Cu(NO3)2·3H2O晶体，剩余母液返回至一段浸出工艺循环利用，蒸发过程中产生的水蒸气经冷凝后回用浸出渣清洗、尾气吸收塔补充用水及地面清洗水。

- 2.3.2现有项目主要污染源及采取的污染防治措施

1、废气污染源及治理措施

现有项目废气主要为氮氧化物废气、燃气锅炉尾气及食堂油烟。项目在一、二段浸出反应过程产生大量的氮氧化物（NOx）尾气统一收集后采取四级串联吸收塔用水吸收处理，吸收液回用二段浸出，水吸收后的尾气再通过丝光沸石分子筛吸附后通过40m高排气筒外排；天然气燃烧废气经15m排气筒排放；油烟废气通过楼顶高空排放，无组织排放的废气拟采取车间内强制通风的方法。

根据现有项目竣工环境保护验收监测报告，验收监测期间本项目吸收塔排气管道氮氧化物排放量为8963m³/h，排放浓度最大值为13.8mg/Nm3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值；燃气锅炉烟囱出口烟气排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求；厂界无组织废气氮氧化物浓度最高值为0.099 mg/Nm3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值。

2、废水污染源及治理措施

现有项目废水主要以COD、悬浮物、硝酸盐等污染物为主的低浓度一般污水，车间地面清洗废水经收集后返回生产过程循环利用，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水管网经专用管道入汨罗市城市污水厂；锅炉外排水为清下水，直接外排园区雨水管网。

根据现有项目竣工环境保护验收监测报告，初期雨水池的污染因子总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍均符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表1中标准限值的要求，符合园区重金属提质处理厂的进水水质要求。铊符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）中标准限值的要求；园区重金属提质处理厂废水出口一类重金属污染因子均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2中标准限值要求，铊符合《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2014）中标准限值的要求；锅炉清净下水的排出口处污染因子总汞、总铅、总铬、总砷、总镉、六价铬、总镍、总铜均符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表1和表4中一级标准限值的要求；厂区生活污水出口处的检测因子悬浮物、化学需氧量、氨氮、磷酸盐（以P计）均符合汨罗市污水处理厂的进水水质要求。

表2.3-1 现有项目水污染物排放情况一览表

| 项目 |  | 浓度mg/L | 标准值mg/L | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水 | pH | 7.42 | 6-9 | 达标 |
|  | 总汞 | 0.00002L | 0.05 | 达标 |
|  | 总铅 | 0.1 | 1.0 | 达标 |
|  | 总铬 | 1.02 | 1.5 | 达标 |
|  | 总砷 | 0.004 | 10.5 | 达标 |
|  | 总镉 | 0.003 | 0.1 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 |
|  | 总镍 | 0.01L | 1.0 | 达标 |
|  | 铊 | 0.0000137 | 0.005 | 达标 |
| 锅炉清净下水（60t/a） | pH | 7.89-7.96 | 6-9 | 达标 |
|  | 总汞 | 0.00002L | 0.05 | 达标 |
|  | 总铅 | 0.19 | 1.0 | 达标 |
|  | 总铬 | 0.01L | 1.5 | 达标 |
|  | 总砷 | 0.0007 | 0.5 | 达标 |
|  | 总镉 | 0.003 | 0.1 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 |
|  | 总镍 | 0.01L | 1.0 | 达标 |
|  | 总铜 | 0.007 | 0.5 | 达标 |
| 生活污水（1350t/a） | pH | 6.99-7.01 | 6-9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 13 | 400 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 47.2 | 500 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.177 | / | 达标 |
|  | 动植物油 | 1.04 | 100 | 达标 |
|  | 磷酸盐 | 0.046 | / | 达标 |
|  | 总铜 | 0.01L | 2.0 | 达标 |
|  | 总汞 | 0.00156 | 0.05 | 达标 |
|  | 总铅 | 0.22 | 1.0 | 达标 |
|  | 总铬 | 0.01L | 1.5 | 达标 |
|  | 总砷 | 0.0005 | 0.5 | 达标 |
|  | 总镉 | 0.001L | 0.1 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.006 | 0.5 | 达标 |
|  | 总镍 | 0.01L | 1.0 | 达标 |
|  | 铊 | 0.000054 | 0.005 | 达标 |

3、噪声污染源及治理措施

现有工程噪声主要是压滤机、电烘干炉、真空泵及以及锅炉房的鼓引风机、水泵等产生的噪声，噪声源强为75-95 dB(A)。现有项目选用低噪声设备，采取减震、隔声等噪声治理措施。根据项目验收监测报告结果可知，现有项目在厂界昼夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。

4、固体废物

现有项目固体废物主要是废丝光沸石分子筛、生活垃圾。废丝光沸石分子筛按照一般废物进行处置，定期由厂家回收处理再利用；生活垃圾送入垃圾站集中收集后，由当地环卫部门定期清理，外运至城市垃圾填埋场处置。

5、环境风险

根据《汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书》的环境风险评价结论，现有项目发生的主要环境风险是氮氧化物事故排放，生产浸出、物料储存、运输等过程发生泄漏事故。影响范围主要是工业园区域，在落实风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率。

6、现有项目主要污染物排放汇总

表2.3-2项目主要污染物排放汇总情况表

| 项目 | 污染源名称 | 污染因子 | 处理措施 | 排放量/排放浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车间地面清洗废水 | pH、COD、SS、氨氮、Cu、Sn | 车间设有地面冲洗废水收集沟与收集池（150m3） | 1350m³/a | 返回到生产过程循环使用 |
|  | 锅炉外排的清净下水 | 悬浮物 | 通过厂区雨排沟 | 720 m³/a | 进入雨水管网 |
|  | 厂区初期雨水 | pH、COD、SS、氨氮、Cu、Sn | 初期雨水收集池（50m³） | / | 通过重金属收集管网进入园区重金属提质处理厂处理后排入汨罗污水处理厂 |
|  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮 | 化粪池收集处理 | pH：6.93-7.01；COD：47.2；SS：13；氨氮：0.177；排放量：1350 m³/a | 排入汨罗生活污水处理厂 |
|  | 三效蒸发器产生的冷凝水 | pH、氨氮、 | 冷凝水收集池 | 5340 m³/a | 回用于废气处理吸收塔补充水、浸出工序的渣清洗及车间地面清洗 |
| 废气 | 吸收塔出口废气 | 氮氧化物 | 经四级串联吸收塔用水吸收处理后，通过丝光沸石分子筛吸附，再由40m高排气筒排放 | 0.68t/a，13.8mg/m3 | / |
|  | 锅炉烟囱出口废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 天然气燃烧废气经15m高排气筒排放；油烟废气采用静电除油烟机处理后经15m高排气筒排放 | 颗粒物排放浓度为17.42mg/m3；烟气黑度＜1；二氧化硫排放浓度为9mg/m3，排放量为0.032t/a；氮氧化物排放浓度为59mg/m3，排放量为0.27t/a | / |
|  | 无组织废气 | 氮氧化物 | / | 排放浓度为0.099 mg/m3 | 无组织排放 |
| 固体废物 | 废丝光沸石分子筛、生活垃圾 | / | 废丝光沸石分子筛由厂家回收处理再利用；生活垃圾及收集后交由环卫部门统一处理 | 0 | / |
| 噪声 | 压滤机、真空泵、引风机、水泵 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、减震措施 | / | / |

- 2.4现有项目环评批复落实及验收情况

- 2.4.1环评批复落实情况

现有工程基本落实了环评批复要求，现有工程对环评批复及变更后的批复主要要求的落实情况见表：

表2.4-1 批复要求及落实情况对照表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 汨罗市绿岩金属有限公司: 你公司《关于申请对<汨罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境 影响报告书>批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《汨罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响报告书的技术评估报告》、岳阳市环保局的初审意见及相关附件己收悉。经研究，批复如下： 一、你公司拟投资5633.82万元，收购汨罗工业园内原汨罗市远东金属有限公司现有 厂区(占地面积约61亩)，利用其现有厂房建设电子工业废弃物资源回收利用项目。拟建项 目以废退锡水及含铜锡固体废物为主要原料，采用自主技术，通过两段浸出、三效蒸发及尾 气吸收处理等工艺实现铜、锡的高效分离。项目计年处理废退锡水6000m3、含铜锡固废 1200t，实现年产粗级二氧化锡1160t,硝酸铜晶体3275t。 二、建设单位在项口设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作 |  |
| 按“雨污分流、污污分流”原则建设厂区排水管网，建设厂区初期雨水收集系统。浸出渣清洗水回用于二段酸浸工_序不外排；三效蒸发器产生的冷凝水回用于废气吸收处理塔补充水、浸出渣清洗、车间地面清洗等用途； 车间地面清洗水和初期雨水排入园区重金属污水管网，经园区重金属污水提质处理厂处理后排入汨罗市城市污水处理厂； 生活污水经化粪池预处理达到汨罗市城市污水处理厂进水水质要求后排入工业园污水管网，经专用管道纳入城市污水处理厂深度处理后达标排放。 | 项目已做到雨污分流和污污分流。 己建设厂区初期雨水收集系统。 经核实浸出渣清洗水回用于二段酸浸 工序没有外排。 三效蒸发器产生的冷凝水均回用于废 气吸收处理塔补充水、浸出渣清洗、车间 地面清洗等用途。 车间地面清洗水全部入浸出工序，没有 外排。初期雨水收集后由园区的槽罐车送园区重金属污水提质处理厂处理后排入汨罗市城市污水处理厂。 生活污水经化粪池预处理通过工业园 污水管网，经专用管道进入城市污水处理 厂，监测期间，厂生活污水排口达到汨罗 市城市污水处理厂进水水质要求。 |
| 做好工程大气污染防治。 工程配套建设的锅炉应燃用清洁燃料，外排烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)二类区II时段标准，烟囱高度不低于15米； 浸出工段产生的氮氧化物尾气和产品烘干尾气一并经四级串联吸收塔进行水吸收处理，吸收液回用于二段浸出工序；水吸收处理后的尾气再通过丝光沸石分子筛吸附后由现有40米排气筒外排，外排工艺废气应达到《大气污染物综合排放标准》(GB19297- 1996)级标准要求； 车间内采用强制通排风方式，减轻废气无组织排放影响； 食堂配套油烟净化设备，餐饮油烟应经处理达标后方可外排。 | 锅炉用大然气燃料，监测期间，外排烟气均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2标准，烟囱高度为15米。 经核实，浸出工段产生的氮氧化物尾气 经四级串联吸收塔进行水吸收处理，吸收液回用于二段浸出工序；水吸收处理后的尾气均通过丝光沸石分子筛吸附后由现有40米排气筒外排，监测期间外排工艺废气均符合《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996)二级标准要求。项目变更后未建烘干尾气处理设施 车间内用强制通排风的方式，减轻废气 无组织排放影响，其厂界无组织达标。 已安装中环产业协会认证的饮食业油 烟净化设施。 |
| 做好工程噪声污染控制； 优化工程布局，加强厂区绿化，对高压风机、水泵等高噪声设备采取综合隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标。 | 监测期间，厂界噪声达标。 |
| 加强固体废物管理； 废丝光沸石分子筛交由厂家回收处理再利用； 生活垃圾收集后交环卫部门统一外运填理处理。 | 废丝光沸石分子筛交由厂家回收处理，生活垃圾收集后交环卫部门统一外运填理处理。 |
| 配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，严格做好原料控制和生产管理； 强化废退锡水等危险废物在运输、储存、使用等各个环竹的管理，废退锡水的转入严格执行危险废物转移联程序，并委托有危化品运输资质的企业进行承运； 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)要求建设原料废退锡水的储存场，采用防腐硬化地面、防渗基础、建设储罐区截排水沟等措施； 并设置有效容积不低于50m³废水事故池，加强设备储罐的巡查，防止事故状态下原料泄(渗)漏造成环境风险排放。 | 企业对原料控制采取专人管理，其原料进货渠道及来源可靠 废退锡水等危险废物的运输单位有合 格的经营许可证，其储存、使用等各个环节均由专人管理负责。 废退锡水的转入严格执行危险废物转移程序，委托有危化品运输资质的公司进行承运。 对原料废退锡水的储存场，均采用防腐 硬化地面、防渗基础，已在储罐区建设截排水沟等措施。 己设置有效容积不低于50m³的废水事故池。 企业己编制突发环境事件应急预案，并 在岳阳市环保局进行备案登记。 |
| 污染物总量控制：SO2≤0.033t/a、NOx≤ 15.82t/a，纳入地方环保部门总量控制管理；COD≤0.182t/a、氮氮≤0.024t/a，在汨罗城市污水处理厂总量指标中分配。 | 依据验收监测数据进行总量核算。推算出工程二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮的年排放总量分别为0.032t/a、0.95t/a，0.051t/a、0.002t/a，均未超出环评批复的总量指标。 |
| 鉴于本项日粗级二氧化锡产品可能含有少量重金属及其它杂质，应做好产品销售渠道控制，外售给具备重金属污染处理能力的企业 | 该企业产品提供给上饶市金钱湾铜业有限公司和衡阳旺发锡业有限公司 |

表2.4-2 现有项目环评变更批复要求及落实情况对照表

| 汨罗市绿岩金属有限公司： 你公司《关于申请对<汨罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境影响变更说明>批复的报告》、长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的《汨罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目变更环境影响说明》及相关附件收悉。经研究，批复如下： 一、泪罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目已经我厅湘环评[2012]118号文件批复，工程在设计及建设过程中，根据市场对产品品质、规格的实际需求，从优化成本、充分有效利用现有厂区生产车间的角度出发，对项目建设部分内容进行了变更，具体包括：①调整平面布局，拆除原址1, 2, 3号车间、4号仓库及锅炉房，将原生产车间改为材料仓库，在该车间西北角新建锅炉房，原食堂搬至住宿区，食堂区域改仓库和质检室，原3号仓库改为部门办公室和五金仓库，原1、2仓库改为生产车间，储罐区移到原生产车 间东北部；②取消生产工艺中产品二氧化锡、硝酸铜晶体的烘干工段，相应不再建设烘干车 间及安装相应设备；③对地面冲洗废水经收集后再次返回生产工段循环利用，不再外排。 二、在项目后续建设和运营管理中，应着重做好以下工作： |  |
| --- | --- |
| 实际落实情况： ①工程建设布局均按变更后的方案实施建设。②工艺中取消产品二氧化锡、硝酸铜晶体的烘干工段。③地面冲洗废水经收集后再次返回生产工段循环利用没有外排。 |  |
| 项目排水实施雨污分流，清污分流，污污分流，三效蒸发器冷凝水回用于废气处理塔补水、浸出渣清洗及车间地面清洗，生活污水经化粪池预处理后排入园区生活污水管网，厂区初期雨水单独收集排入园区重金属排水管网，车间地面冲洗水设收集池集中收集后返回生产工段循环利用； 优化收集回用系统建设，确保有效容积，并做好池体及收集管道的防腐防渗漏处理，防止废水渗漏流失。 | 已经做到车间区域雨污分流、清污分流，污污分流。 三效蒸发器冷凝水回用于废气处理塔补水、浸出渣清洗及车间地面清洗，生活污水经化粪池预处理后通过园区生活污水管网进入汨罗污水处理厂，其进水水质符合汨罗污水处理厂的进水水质要求。 厂区初期雨水单独收集用园区的槽罐车送园区重金属废水提质处理厂。车间地面冲洗水设收集池集中收集后返回生产工段循环利用不外排。 |
| 原料退锡水储罐库区应严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准进行建设，储罐库区进行整体硬化防腐防渗漏处理，并设置截排水沟、渗漏液收集设施、事故池等应急处置系统，做好事故应急导流切换，防比含重金属废水(液)渗漏污染环境。余按原环评批复要求执行。 | 已建原料退锡水储罐库区，井对储罐库 区进行整体硬化防腐防渗漏处理，已设置 截排水沟、渗漏液收集池、事故池等应急 处理设施。 |

- 2.4.2现有工程环境保护竣工验收情况

岳阳市环境保护局认为汩罗市绿岩金属有限公司电子工业废弃物资源循环利用项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。岳阳市环境保护局于2016年8月以岳环评验[2016]10号文形式通过了现有项目的竣工环保验收。

- 2.5存在的主要环境问题

汨罗市绿岩金属有限公司现有厂房收购于汨罗市远东金属有限公司，厂房内仍遗留有部分设备，锡电解设备、无氧铜杆、储罐和铝熔炼炉目前进行折旧处理，达到一定年限将进行外售，耐火砖作为一般固废进行处理。

根据现有项目的环评报告书及变更说明，项目产生的氮氧化物废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的限值，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中表4的三级标准限值。由环境保护部与国家质量监督检验检疫总局发布的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中规定了无机化学工业企业排放的水和大气污染物排放限值，现有项目自2017年7月1日起执行该标准，新建企业自2015年7月1日起执行该标准。根据现有项目竣工环境保护验收监测报告所提供的数据，其废气排放浓度已达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3的排放限值，生活废水中各项污染因子排放浓度虽已达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1限值，为达到稳定排放，仍建议企业利用MBR一体化生活污水处理设备对现有项目生活污水与新建项目废水进行降解处理，使COD、氨氮等达标排放。

- 3工程概况

- 3.1建设项目基本情况

（1）项目名称：年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目

（2）项目性质：扩建

（3）建设单位：汨罗市绿岩金属有限公司

（4）项目地址：汨罗市城郊乡上马村东风路，地理位置详见附图1。

（5）项目投资：本项目总投资200万元，其中用于环境保护方面的投资约30万元，占项目总投资的15%。

（6）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员16人，食宿依托于公司原有食堂和宿舍。年工作300天，一天8小时制。

（7）项目外环境情况：本项目厂界东侧为园区内交通干道，隔路为长江铜业厂址，北侧为振湘碳素制品厂目前处于停产状态、南侧为园区大地物资回收企业和黄家塘散户居民，西侧为未开发用地及竹鸡笼、同家垄散户居民住宅等。

- 3.2项目建设规模及内容

- 3.2.1建设规模

本项目投资200万元，利用含铁废旧金属与废硫酸反应生成硫酸亚铁，再通过氧化聚合反应生产聚合硫酸铁，年利用废硫酸5000吨，项目建成后年产1.1万吨聚合硫酸铁。以汨罗市绿岩金属有限公司现有厂房进行生产。

- 3.2.2建设内容

项目建设内容详见表3.2-1

表3.2-1 项目建设内容一览表

| 项目 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 硫酸亚铁制备以及聚合硫酸铁的生产装置和设施 | 建设一套制备硫酸亚铁晶体的装置和一套聚合硫酸铁的生产装置，建成后年产1.1万吨聚合硫酸铁。 | 设备新增，生产车间利用现有厂房 |
|  | 原料仓库以及产品仓库 | 原料堆放面积为70m2，中间产品硫酸亚铁堆放仓库面积为100m2 | 利用现有厂房 |
| 辅助 工程 | 冷却循环水系统 | 结晶罐的冷却循环水量为30m3/d； 聚铁反应釜的冷却循环水量为10m3/d | 新增 |
|  | 办公楼 | 面积为45m2 | 利用现有 |
|  | 食宿 | 利用厂区现有食堂和住宿 | 利用现有 |
| 公用 工程 | 给水 | 利用原厂区给水系统，由工业园给 水管网供给 | 依托工业园 |
|  | 供配电 | 利用原厂区供配电系统，由工业园 配电网络供给 | 依托工业园 |
|  | 消防 | 利用现有地上式室外消火栓 | 利用现有 |
| 储运 工程 | 硫酸储罐 | 30m3储罐一个和35 m³的储罐两个，采用玻璃钢材质，固定顶罐 | 新增 |
|  | 氧气储罐 | 5m³×1个 | 新增 |
|  | 物料运输系统 | 一套 | 利用现有 |
|  | 原材料和产品运输 | 专用槽车或汽车运输 | / |
| 环保 工程 | 废气 | 工艺废气经尾气处理系统处理 | 新增一套 |
|  | 废水 | 利用MBR一体化生活污水处理系统处理，占地面积约2m2，处理量约为5m³/d | 新增一套 |
|  | pH调节池 | 用来调节碱液吸收废水的pH，容积为5m³ | 新增 |
|  | 风险防范措施 | 建设围堰、导流堰，围堰高度为0.4m | 利用现有 |
|  | 初期雨水收集池 | 容积为50m3 | 利用现有 |
|  | 沉淀池 | 容积为150m3 | 利用现有 |
|  | 事故应急池 | 容积12·10·2m =240m3 | 利用现有 |
|  | 地下水污染防范 | 建设地面防渗，面积为80m2 | 新增 |

- 3.3产品方案及技术经济指标

本项目产品为液体聚合硫酸铁，利用含铁废旧金属与废硫酸反应得到硫酸亚铁晶体，再通过进一步的聚合氧化反应生产得到液体聚合硫酸铁，年产1.1万吨。产品指标采用《水处理剂聚合硫酸铁国家标准》GB 14591-2006表1中的“II类液体”指标，具体见下表：

表3.2-2  产品指标一览表

| 项目 | 指标（II类液体） |
| --- | --- |
| 密度 g/cm3(20℃) | ≥1.45 |
| 全铁的质量分数 % | ≥11.0 |
| 还原性物质（Fe2+计）% | ≤0.10 |
| 盐基度 % | 8.0-16.0 |
| 不溶物含量 % | ≤0.3 |
| PH(1%水溶液) | 2.0-3.0 |
| 镉的质量分数 %≤ | - |
| 汞的质量分数%≤ | - |
| 铬的质量分数%≤ | - |
| 砷的质量分数 %≤ | - |
| 铅的质量分数 %≤ | - |

项目产品液体聚合硫酸铁（红褐色粘稠透明液体），要求用作工业用水、废水和污水处理用，不得作为饮用水处理用。项目产品生产完成后按照国家标准通过企业化验室对聚合硫酸铁全铁、亚铁、水不溶物含量进行测定，确保产品符合国家质量标准后，作为商品进行销售。

- 3.4项目能源及原辅材料消耗量

- 3.4.1项目能源消耗情况

项目能源消耗见表3.4-1。

表3.4-1 项目能源消耗表

| 序号 | 项目 | 年消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 4万kWh | 依托汨罗循环经济产业园 |
| 2 | 水 | 4957.1t/a | 依托汨罗循环经济产业园 |

- 3.4.2主要原辅材料消耗情况

项目主要是利用含铁废旧金属与废硫酸反应得到七水硫酸亚铁，再进行氧化聚合生产聚合硫酸铁，所需的主要原辅材料消耗情况见表3.4-2。

表3.4-2 主要原辅材料消耗情况表

| 项目 | 主要材料 | 性质 | 年消耗量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七水硫酸亚铁生产 | 含铁废旧金属 | 固体 | 2000 | 汨罗三雄报废汽车回收拆解有限公司 |
|  | 废硫酸（54.57%） | 液体 | 5000 | 湖南岳阳巴陵石油化工有限公司 |
|  | 水 | 液体 | 1226.7 | 依托汨罗循环经济产业园 |
| 聚合硫酸铁生产 | 工业硫酸（97%） | 液体 | 854.2 | 湖南中南黄金 冶炼有限公司 |
|  | 氧气 | 液体 | 250 | 长炼氧气房 |
|  | 水 | 液体 | 2207.8 | 依托汨罗循环经济产业园 |
| 制备吸收硫酸雾的碱液 | 氢氧化钠 | 固体 | 4t/a | 外购 |

- 3.5主要原辅材料成分分析与理化性质

- 3.5.1含铁废旧金属

含铁废旧金属主要来源于汨罗三雄报废汽车回收拆解有限公司，其成分分析检验结果见表3.5-1和附件4。

表3.5-1 含铁废旧金属成分表

| 成分 | 铁 | 铜 | 锡 | 铝 | 酸不溶物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（%） | 78．17 | 10．65 | 3．71 | 4．95 | 2．52 |

- 3.5.2废硫酸

废硫酸主要来自于湖南岳阳巴陵石油化工有限公司，其成分分析检验结果见表3.5-2，废硫酸中铅、汞、砷、铬、镉的浓度均为未检出，成分分析单见附件5。

表3.5-2 废硫酸成分表

| 成分 | H2SO4 | 铜 | 铁 | 锌 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（%） | 54.57 | 0.0017 | 0.020 | 0.00034 | 45.41 |

- 3.5.3工业硫酸

本项目在氧化聚合过程中使用97%的工业硫酸（非发烟硫酸），属于危险化学品，具体特性见下表。

表3.5-3 硫酸特性一览表

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： sulfuric acid |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式： H2SO4 |  |  | 分子量：98.08 |  |  | CAS 号：7664-93-9 |
|  | 危险性类别： 第8.1类酸性腐蚀品。 |  |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）： 10.5 |  |  |  | 沸点（℃）： 330.0 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（KPa）：0.13(145.8℃) |  |  |  | 相对密度(水=1)： 1.83 (空气=1): 3.4 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险 特性 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防 措施 | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性 毒性 | LD50 ：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50 ：510mg/m3，2 小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2 小时(小鼠吸入) |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 刺激性：家兔经眼：1380μg ，重度刺激。 |  |  |  |  |  |
|  | 最高容 许浓度 | 中国MAC(mg/m3): 2 前苏联MAC(mg/m3): 1 |  |  |  |  |  |
|  | 健康 危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化 |  |  |  |  |  |
|  | 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 条件 | 危规号：81007 |  | UN 编号：1830 |  |  | 包装类别： O51 |  |
|  | 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |

- 3.5.4七水硫酸亚铁

七水硫酸亚铁为浅蓝绿色单斜晶体，熔点64℃，相对密度1.897(水)，溶于水、甘油、不溶于乙醇。硫酸亚铁具有还原性，受高热分解放出有毒的气体。在干燥空气中会风化。在潮湿空气中易氧化成难溶于水的棕黄色碱式硫酸铁。10%水溶液对石蕊呈酸性（pH值约3.7）。加热至70～73℃失去3分子水，至80～123℃失去6分子水，至156℃以上转变成碱式硫酸铁。

- 3.5.5氢气

氢气是无色无味的气体，相对分子质量为2.0157(最轻的气体)，标准状况下密度是0.09克/升，难溶于水。在-252 ℃,变成无色液体，-259 ℃时变为雪花状固体。氢气是一种极易燃的气体，在空气中的体积分数为4%至75%时都能燃烧。和氟、氯、氧、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险，其中，氢与氟的混合物在低温和黑暗环境就能发生自发性爆炸，与氯的混合比为1：1时，在光照下也可爆炸。氢由于无色无味，燃烧时火焰是透明的，因此其存在不易被感官发现。氢虽无毒，在生理上对人体是惰性的，但若空气中氢含量增高，将引起缺氧性窒息。

- 3.6项目主要生产、辅助设备

项目所用的主要生产设备与辅助设备见表3.6-1。

表3.6-1 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规模 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸储罐 | 2个容积35m3和1个容积30m³ | 个 | 3 | 新增 |
| 2 | 反应罐 | 20m³ | 个 | 6 | 新增 |
| 3 | 导热中转罐 | 38 m3 | 个 | 2 | 新增 |
| 4 | 溶解罐 | 10 m3 | 个 | 2 | 新增 |
| 5 | 液氧储罐 | 卧式5 m3 | 个 | 1 | 新增 |
| 6 | 结晶罐 | 20m³ | 个 | 3 | 新增 |
| 7 | 结晶槽 | 8m³ | 个 | 3 | 新增 |
| 8 | 母液循环池（地下） | 60m³ | 个 | 1 | 新增 |
| 9 | 硫酸计量罐 | 容积分别为2m³和4m³ | 个 | 2 | 新增 |
| 10 | 磨料设备 | / | 套 | 1 | 新增 |
| 11 | 压滤机 | / | 台 | 2 | 新增 |
| 12 | 成品储罐 | 50 m3 | 个 | 4 | 新增 |
| 13 | 聚铁反应釜 | 10m³ | 个 | 2 | 新增 |
| 14 | 真空泵 | HTR/80k | 个 | 5 | 新增 |
| 15 | 循环泵 | Htpvz | 个 | 5 | 新增 |
| 16 | 输送泵 | Htpvz | 个 | 5 | 新增 |
| 17 | 水力摇床 | / | 台 | 2 | 新增 |
| 18 | 物料运输系统 | / | 套 | 1 | 利用现有 |
| 19 | 生活污水处理设备 | 处理量为12m³/d，利用MBR处理工艺 | 套 | 1 | 新增 |
| 20 | 尾气处理系统 | 风量为18500 m³/h，利用碱液喷淋吸收 | 套 | 1 | 新增 |

项目硫酸储罐、溶解罐、反应罐、成品罐等设备均购置于正规厂家，对照国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订本），本项目生产设备不属于指导目录中的淘汰落后设备。本项目的生产设备符合工艺要求，同时符合国家及地方的相关产业政策。

- 3.7项目公用工程

- 3.7.1给水工程

1、生产、生活给水系统

本项目所在汨罗循环经济产业园区内现由园区水厂供水、园区由汨罗市自来水厂供给，可以满足本项目生产、生活用水。

2、给水量

本项目新鲜用水量为4957.1t/a，水源为自来水。

- 3.7.2排水工程

本项目区域排水为雨污分流、污污分流排放，本项目利用原有仓库场地进行生产，现有项目已分析雨水的排放情况，厂区内已设置雨水管网，初期雨水经50m³的收集池收集后排入园区重金属管网，进入汨罗市工业园重金属污水处理厂进行处理，本环评不再进行重复分析。生活污水经厂区MBR一体化生活污水处理设备处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准限值后排园区生活污水管网入汨罗市城市污水厂，碱液喷淋废水pH达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表一标准后排入园区污水管网，进入汨罗市污水处理厂，最终排入汨罗江。地面清洗废水经废水收集沟收集一定量后，返回到现有项目生产过程中循环使用，不外排。

办公生活废水排放约172.8m3/a，碱液喷淋废水排放约36.4 m3/a，项目废水总排放量为209.2m3/a。

- 3.7.3项目供电

1、电源

本项目所需电力由汨罗循环经济产业园配电网络供给。项目现有厂房内建有一座变电所，进线 10 kV，出线0.4kV，能满足本项目用电容量需要和可靠性的要求。

2、电耗量

根据建设方提供的资料，项目年用电量约为4万 kWh。

- 3.7.4消防

建设方应结合园区现有给水管网，保证全厂的消防供水。消防设施按工程性质及国家规范，结合各建构筑物的火灾危险性类别，对厂区设置水消防设施；综合电力及照明系统应按消防分区进行配置，以便在火灾情况下进行分区控制；根据《建筑灭火器配置设计规范》，在建筑物室内配置干粉灭火器等小型消防设施。室外按规范设置消防栓。

- 3.8本项目与原有工程的依托关系

本项目办公楼、门卫室、食堂、住宿等辅助工程依托原有设施，同时供水、供电等公用工程依托于现有工程，由园区提供，应急事故池依托现有建设。本项目与现有项目依托关系情况见下表。

表3.8-1 本项目与原有工程的依托关系表

| 依托工程 | 厂区工程概况 | 本项目依托情况 |
| --- | --- | --- |
| 事故应急池 | 厂区原有仓库西侧改建为事故应急池，并已做好防渗措施 | 应急池容积为240m3，仅作为本项目事故应急所用，可容纳本项目事故废水 |
| 给水 | 园区水厂供水能力为8.5万m3/d | 能满足厂区用水量需求 |
| 给电 | 由园区配电网络供给，厂区建有一座变电所 | 可满足厂区用电容量 |
| 排水 | 实行雨污分流，初期雨水经收集池收集后排入重金属收集管网，后期雨水通过园区雨水管网直接外排，生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水管网经专用管道入汨罗市城市污水厂，厂区内已建设有容积为50m³雨水收集池，容积为150m³的收集沟和事故池，用来沉淀地面清洗废水。 | 本项目生活污水和碱液喷淋吸收废水通过处理达标后排入园区污水管网，地面清洗废水经收集沟收集沉淀后回用。初期雨水经收集池收集，后期雨水直接进入雨水管网 |
| 排气筒 | 厂区已建设有40m高排气筒、15m高排气筒和20m高排气筒，20m高排气筒为汨罗市远东金属有限公司用来排放炼铝炉废气，现已闲置。 | 本项目利用现有20高排气筒进行氢气和硫酸雾废气的排放 |

- 3.9总平面布置

汨罗市绿岩金属有限公司位于汨罗循环经济产业园，目前已建设有生产车间、仓库、办公室等建筑物，本项目平面布置具体见附图4。

本项目生产车间位于原仓库房，该仓库西侧已改建为事故应急池，东侧闲置，从西至东依次建设事故应急池、硫酸罐区、硫酸亚铁反应罐区、暂存区、聚合硫酸铁生产区，该生产区南侧建设成品储存罐，东侧建设氧气房。生产车间内事故应急池、围堰、导流堰、防渗设施均已建设完成，原材料仓库位于厂区南侧仓库房。

- 4工程分析

- 4.1施工期污染源分析

本项目利用汨罗市绿岩金属有限公司现有厂房，施工期需要建设仓库用房、进行反应罐、结晶罐、溶解罐、硫酸储罐、成品储罐等设备的安装，建筑工程量很小，故对项目施工期进行简要评价。

- 4. 1.1废气

项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械燃油烟气和运输汽车尾气。由于项目工程量较少，所产生的废气量较小。

- 4. 1.2废水

施工过程中废水主要为建筑施工废水，由于项目建筑工程较小，废水产生量很少，废水中主要污染物为SS，废水回用于施工场地洒水抑尘。

- 4. 1.3噪声

项目施工过程中噪声设备主要为运输车辆、建筑机械、安装过程中产生的噪声，噪声源强约为60～70dB(A)。

- 4. 1.4固体废物

项目施工过程中固体废物主要为少量建筑垃圾及少量生活垃圾。生活垃圾产生量约1kg/d，经垃圾站收集后交由环卫部门统一外运至城市垃圾填埋场填埋处置。

- 4.2营运期工程分析

- 4.2.1生产工艺流程

本项目利用含铁废旧金属与废硫酸反应生成硫酸亚铁，再通过氧化聚合反应生产聚合硫酸铁，年利用废硫酸5000吨，处理含铁废旧金属2000吨，项目总的工艺流程和产污环节见图4.2-1。

重选（水力摇床）

废硫酸、水

含铁废金属

反应罐

氢气、硫酸雾G1、N4

硫酸亚铁母液

硫酸亚铁晶体

冷却洁晶

硫酸亚铁溶液

现有项目生产工艺

含铜锡金属

溶解罐

工业硫酸

水

氧气

N2

硫酸雾G2

泵

成品储罐

尾气吸收处理系统

碱液喷淋塔

聚铁反应釜

泵

N3

硫酸雾G3

N1

碱液吸收废液W1

20m排气筒

氢气、硫

酸

雾G4

含铁废旧金属

废铝屑

外售

注：N-噪声产生点位；G-废气产生点位；W-废水产生点位。

图4.2-1 生产工艺及产污流程图

工艺流程说明：

（1）在原料入库之前，会对其成分进行分析检测，含有铁、铝的原料通过水力摇床重选，筛选出含铁的废旧金属，含铝的废旧金属则进行回收；

（2）将分离去除铝后的含铁废旧金属置入密闭的反应罐中，通入水和废硫酸，使硫酸的浓度20%左右（人工控制），在常温下浸泡6小时左右，硫酸与铁发生反应，得到硫酸亚铁溶液，反应过程中压力为常压，产生的氢气以及挥发的硫酸雾通过与反应罐连接的排气管道进入尾气吸收系统；

（3）硫酸亚铁溶液进入结晶罐，通过冷却结晶得到七水硫酸亚铁的晶体（Fe2+，游离水10%左右），结晶罐冷却用水通过冷却塔冷却后循环使用，而母液则回用到反应罐中；

（4）对反应罐底部不能与硫酸反应的铜锡金属进行定期的清理，得到铜锡金属用于现有项目生产工艺中；

（5）在溶解罐内加入水，将97%工业硫酸缓慢加入罐内进行混合，硫酸加入量由人工控制，将七水硫酸亚铁装入罐内，用搅拌机进行搅拌溶解，预溶时间约0.5h；

（6）预溶完成后将预溶液泵入聚铁反应釜中，持续通入氧气进行氧化反应，反应过程为常压，由人工打开排气阀进行泄压，排空阀与尾气吸收系统连接，该反应为放热反应，反应斧中温度可达到70℃左右，若温度超过90℃，采用反应斧夹套中冷却水降温。反应时间约为2h，检验产品，得到液体聚合硫酸铁。

主要化学反应方程式为：

（1）产硫酸亚铁晶体反应：

Fe+H2SO4—→FeSO4+H2

（2）氧化反应：

2FeSO4 + (1/2)O2 + H2SO4—→ Fe2(SO4) 3 + H2O

（3）水解反应：

mFe2(SO4) 3+ nH2O —→[ Fe2(OH)n(SO4) 3-n/2 ]m+ (n/2) H2SO4

式中0＜n＜2；m=f（n）

- 4.2.2项目工程物料平衡

1、水平衡

本项目用水主要为生产用水、地面清洗用水、员工办公生活用水、结晶冷却循环补充用水、碱液吸收喷淋塔用水、反应斧冷却水池补充用水等。水平衡分析见图4.2-2。

图4.2-2项目水平衡图（t/a）

2、物料平衡

项目总物料平衡图见图4.2-3。

图4.2-3项目总物料平衡图（t/a）

根据总物料平衡，本项目反应中硫酸平衡见下图4.2-4。

废气有组织排放0.91t/a；

无组织排放0.1t/a

硫酸亚铁晶体制备消耗硫酸2720

54.57%废硫酸5000

含硫酸2728.5

产生硫酸雾废气9.2

聚合硫酸铁生产消耗241.8

97%工业硫酸250

含硫酸242.5

碱液吸收8.19

图4.2-4项目硫酸物料平衡图（t/a）

- 4.3污染源及污染物排放情况分析

- 4.3.1废气污染源

1、硫酸亚铁反应排放气体

项目产硫酸亚铁的反应罐中加入废硫酸和含铁废旧金属生产硫酸亚铁，反应罐与尾气吸收装置管道连接，由反应方程式可知将产生氢气，由化学平衡计算氢气产生量为55.5t/a，0.185t/d，通过尾气吸收系统由20m高排气筒直接排放。此反应过程为放热反应，将产生硫酸雾，由尾气吸收系统收集，送入碱液喷淋塔进行吸收处理。根据工程物料平衡及同类项目类比分析，硫酸雾尾气产生量约8.5t/a，约3.54kg/h。

2、聚合硫酸铁生产排放气体

溶解罐加入水、工业硫酸、七水硫酸亚铁后进行搅拌溶解，将产生少量硫酸雾，属于无组织排放，根据《岳阳市万隆环保科技有限公司年产3万吨聚合硫酸铁建设项目竣工环境保护验收报告》（岳环评验[2015]35号）类比分析，排放量约为0.5t/a，在溶解罐上方设置集气罩，通过集气罩收集送入尾气吸收系统进行处理，集气罩的收集效率在80%以上，则本项目集气罩收集的硫酸雾约为0.4t/a，无组织硫酸雾排放量约为0.1 t/a。

聚铁反应釜内发生氧化及水解聚合反应，反应过程将放热，产生硫酸雾，由于罐体密闭，排空阀与尾气吸收系统连接，进行定时排放含硫酸雾的尾气，根据同类项目类比资料，反应斧中硫酸雾产生量约0.2t/a。

3、硫酸雾排放总量

反应罐、溶解罐和聚铁反应釜所产生的硫酸雾总量为9.2t/a，经尾气吸收系统收集后，约有9.1t/a通过两级碱液喷淋塔被吸收，吸收效率在90%-95%左右，经处理后，排放浓度约20mg/m³，排放量为0.91 t/a，0.379kg/h。约0.1t/a硫酸雾无组织排放。

4、非正常排放硫酸雾

引起硫酸雾非正常排放的因素较多，但无论何种原因，其结果都与治理设施不正常运行有关。项目正常运营后，假设碱液喷淋吸收塔、尾气收集装置、集气罩等均出现故障，吸收效率按0%，则硫酸雾排放量由正常时的0.379kg/h上升为3.79kg/h。

- 4.3.2废水污染源

现有项目己建设初期雨水收集系统，并已分析厂区内雨水排放情况，初期雨水经收集后排入重金属收集管网进入汨罗工业园重金属污水处理厂，后期雨水直接经雨水管网外排，本项目依托现有项目厂区，故不再对雨水进行分析。本项目营运期废水来源为地面清洗废水、员工生活办公污水和碱液吸收废水。

1、地面清洗废水

项目厂房地面需要定期进行冲洗，地面清洗用水约0.5m3/次（5天/次，约0.1m³/d），30m3/a。废水产生量按用水量的85%计，为0.085 m3/d ，25.5m3/a。预计地面清洗废水主要污染物为pH、COD、SS及微量的铁、锡、铜重金属离子等。清洗废水收集后返回到现有项目一二段浸出生产工段过程中使用，不外排。

2、员工生活办公污水

项目建成投产后劳动总定员为16人，厂房内建有卫生间，食宿依托于原有食堂和宿舍楼，人均用水量参照《湖南省用水定额》办公楼（无食堂）45L/人计算，每天生活用水量为0.72m³/d，216 m3/a，污水产生量按用水量的80%计，为0.576 m³/d ，172.8 m3/a。主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，产生浓度约为COD250-350 mg/L、BOD580-150 mg/L、氨氮15-25 mg/L，生活污水经小型MBR一体化生活污水处理设备处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放限值后排入园区生活污水管网，然后进入汨罗市城市污水厂，处理后排入汨罗江。

3、碱液吸收废水

本项目采用氢氧化钠吸收液对硫酸雾废气进行处理，碱液吸收废水产生量36.4t/a，0.121t/d。该类废水主要成分为硫酸钠，主要污染物为酸碱度， 经处理后pH应达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中直接排放标准后排入园区污水管网，进入汨罗市污水处理厂处理后排入汨罗江。

- 4.3.3噪声污染源

项目营运期噪声主要来自各类泵、搅拌装置、尾气收集装置、集气罩和通风设备等，主要设备噪声源强见表4.3-1。

表4.3-1项目主要设备源强表

| 设备名称 | 噪声源强声级dB(A) | 噪声类型及设备工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 搅拌装置 | 60-70 | 间断工作 |
| 泵 | 75-85 | 间断工作 |
| 集气罩 | 60-70 | 间断工作 |
| 尾气收集装置 | 60-70 | 间断工作 |
| 通风设备 | 55-65 | 间断工作 |

- 4.3.4固体废物

本项目产生的固废主要包括生活垃圾、含铝废金属以及铜锡金属和酸不溶物。

1、生活垃圾

项目主要产生的固体废物为员工生活产生的生活垃圾，共有员工16人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则固体废物产生量为8kg/d，2.4t/a。生活垃圾经收集后，委托环卫部门定期清运。

2、生产废物

项目通过水力摇床分选出来的含铝废金属产生量为99t/a，属于一般固体废物，收集后外售；反应罐中不能与硫酸反应的锡铜金属和酸不溶物等产生量约347.8t/a，通过定时清理滤出，用于现有项目生产工艺中。

- 4.3.5项目污染物产生量汇总

项目营运期污染物产生情况见表4.3-2。

表4.3-2项目营运期污染物排放综合汇总

| 类别 | 项目 |  | 污染物产生浓度/量 | 污染物排放浓度/量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 项目有组织排放硫酸雾 |  | 9.1t/a | 0.91t/a |
|  | 项目无组织排放硫酸雾 |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 废水 | 生活污水 | 污水量 | 172.8 t/a | 172.8 t/a |
|  |  | COD | 350mg/L ，60.48kg/a | 50 mg/L， 8.64kg/a |
|  |  | BOD | 150 mg/L， 25.9 kg/a | 10 mg/L，1.728kg/a |
|  |  | 氨氮 | 25 mg/L， 4.32kg/a | 10 mg/L， 1.728kg/a |
|  | 地面清洗废水 | 污水量 | 25.5t/a | 0，返回到现有项目一二段浸出生产工段 |
|  | 碱液吸收废水 | 酸碱度 | 36.4 t/a | 36.4 t/a ，pH 6-9 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 2.4t/a | 0，委托环卫部门定期清运 |
|  | 含铝废金属 |  | 99t/a | 0，收集后外售 |
|  | 铜锡金属和酸不溶物 |  | 347.8t/a | 0，用于现有项目生产工艺中 |
| 噪声 | 各类泵、搅拌装置、集气罩和通风设备等，声源强度在60-85 dB（A） |  |  |  |

- 4.4扩建前后主要污染物排放情况分析

根据本项目工程分析与现有工程污染物情况分析，扩建后主要污染物“三本账”分析见下表。

表4.4-1“三本账”分析（t/a）

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 扩建前排放量 | 项目扩建部分排放量 | “以新带老”削减量 | 扩建后总排放量 | 增减量变化（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 二氧化硫 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |
|  |  | 硫酸雾 | 0 | 0.91 | 0 | 0.91 | +0.91 |
|  | 无组织排放 | 氮氧化物 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 |
|  |  | 硫酸雾 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 1350 | 172.8 | 0 | 1522.8 | +172.8 |
|  |  | COD | 0.051 | 0.0086 | 0 | 0.0596 | +0.0086 |
|  |  | 氨氮 | 0.002 | 0.0017 | 0 | 0.0037 | +0.0017 |
|  |  | BOD | 0.039 | 0.0017 | 0 | 0.056 | +0.0017 |
|  | 碱液喷淋废水 | 酸碱度 | 0 | 36.4 | 0 | 36.4 | +36.4 |
| 固废 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5区域环境概况

- 5.1环境概况

- 5.1.1地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′,北纬28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。境内著名的汨罗江西接湘江汇入洞庭湖。京广铁路、武广高铁、京珠高速、107国道、S308线贯穿其境，是省会长沙连接北部重要城市岳阳的重要交通枢纽。

汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部新市镇团山村、新书村、及城郊上马村为中心的区域内。本项目位于汨罗城郊乡上马村内，项目所在地东侧园区干道南与S308省道相接、北与沿江大道相接，乘车到汨罗市火车站只需5分钟，到长沙、岳阳约40分钟车程。地理位置优越，交通便利。

- 5.1.2地形、地貌和地质

评价区所在区域地貌属于洞庭湖汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，大部分为河湖复合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下位砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

评价区所在区域地下水位高程为30.2～31.4m，地下水埋深-6.2～-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。区域内土壤为人工填土、耕作土、江南红壤和冲积沉积物堆积层组成，中硬场地土，地质物理力学性质较好，无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》（1990年版），地震烈度为7度。

- 5.1.3气象气候

汨罗市处于中亚热带过度地区，属大陆性湿润季风气候，气候温暖、四季分明、热量充足、雨水集中、春温多变、夏秋多旱、严寒期短、暑酷热期长。气象参数详见下表：

表5.1-1  气象参数一览表

| 年平均气温 | 16.9℃ | 多年平均降雨量 | 1345.4mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 极端最高气温 | 39.7℃ | 降水集中月份 | 4-8月（占61.5%） |
| 极端最低气温 | -13.4℃ | 最大日降水量 | 159.9mm |
| 年平均地面温度 | 19.3℃ | 最长连续降水日数 | 18天 |
| 全年主导风向 | NW | 连续10天降水量最多 | 432.2mm |
| 年均风速 | 2.2m/s | 最大积雪深度 | 10cm |
| 最大风速 | 12m/s | 年均将雪日数 | 10.5天 |
| 年平均蒸发量 | 1345.4mm | 年平均有霜天数 | 24.8天 |
| 年均湿度 | 81% | / | / |

- 5.1.4水文特征

评价区域的地表水主要是汨罗江，汨罗江是本项目废水的受纳水体。

汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名，汨水源于江西修水县黄龙山犁树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，与汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，河流长度253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量43.04亿m3，汛期5-8月，径流量占多年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年平水期平均流量231m³/s（5、6、7月），多年枯水期平均流量26.2m³/s（1月、12月）。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗江：新市桥至汨罗市水厂取水口上游1000米4.8公里河段，饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市水厂取水口上游1000米至下游200米1.2公里河段，饮用水水源一级保护区，执行Ⅱ类标准；市水厂取水口下游200米至南渡桥6.0公里河段，饮用水水源保护区，执行Ⅲ类标准；南渡桥至磊石23.4公里河段，渔业用水区，执行Ⅲ类标准。

- 5.1.5动植物资源

评价区属中亚热带季风湿润气候，次生植被群落。主要树种是松树、杉木、樟树等，灌木居多，乔木较少。草本植物有芭茅、丝茅、狗尾草等，植被覆盖率较高。项目选址周边以企业工业用地及浅丘山地为主，有少量村民聚居点，坡地间杂灌木和少量乔木。据初步调查，评价区没有需要特殊保护的（一级）、濒危的和十分珍贵的动、植物。

- 5.2社会经济概况

- 5.2.1农业

全市实现农林牧渔业总产值51.3亿元，增长4.6%，其中农业产值24.2亿元，增长3.9%；林业产值1.2亿元，增长6.1%；牧业产值19.7亿元，增长4.4%；渔业产值5.4亿元，增长7.0%；农林牧渔服务业产值0.8亿元，增长12.0%。

全市农作物播种面积为92.6千公顷，增长2.3%。其中：粮食作物种植67.7千公顷，增长2.3%；全年粮食总产量39.5万吨，增长2.5%，其中稻谷产量35.7万吨，增长2.0%；蔬菜31.3万吨，增长10.0%;肉类产量8.8万吨，增长1.5%;水产品产量3.8万吨，增长8.6%。

- 5.2.2工业

近年来，汨罗市坚持依托两市（长沙、岳阳）三路（京广铁路、京珠高速、107国道、308省道等公路和汨罗水路），调整经济结构，大力培植和发展再生资源集散市场，形成了以废铜、废铝、废不锈钢、废塑料等四种主要品种的全国废旧物资回收基地。2008年3月，建设湖南汩罗再生资源、回收利用市场和加工示范基地列入了国家国民经济和社会发展第十一个五年规划。

2003年以来，市政府先后投入7亿多元，建设汨罗市循环经济工业园。园区契合国家产业政策，依托再生资源市场优势，大力发展循环经济，形成了以再生资源产业为主的特色产业园区。目前，再生资源回收公司发展到206家、经营户3550余家，5100多个收购网点遍布全国，年再生资源回收量超过110万吨。2010年，汨罗市再生资源行业废旧物资回收量达119万吨，再生资源实现交易额115亿元。

- 5.2.3人口、人民生活和社会保障

年末全市总人口666624人，其中，非农业人口88556人，农业人口578068人。全年出生人口8829人，人口出生率12.9‰，全年死亡人口4492人，死亡率 6.5‰，自然增长率为6.3‰。0-18岁人口122040人，占户籍人口的18.3%；18-35岁人口424169人，占户籍人口的63.7%；60岁及以上人口120415人，占户籍人口的18.0%。

全市城镇居民人均可支配收入22535元，增长9.5%；农村居民人均可支配收入12734元，增长10.8%。城镇居民人均消费支出13380.9元，比上年增长 15.79%；农村居民人均生活消费支出 10279.4元，增长28.2%。城镇居民食品消费支出占消费总支出的比重（恩格尔系数）为34.4%，农村居民为29.8%。

全市新增城镇就业人员5598人。年末参加城镇基本养老保险职工人数25890人，比上年末增加984人。其中，参保职工17999人，参保离退休人员14985人。参加城镇基本医疗保险人数129351人。其中，城镇职工基本医疗保险参保人数41868人，城镇居民基本医疗保险参保人数87483人。参加失业保险职工人数32613人，增加6677人。参加工伤保险职工人数36586人，增加2767人。参加生育保险职工人数29324人。新型农村养老保险登记参保人数406101人。参加新型农村合作医疗人数554022人，参合率90.0%。年末领取失业保险金职工人数378人。城市低保标准330元\月，月救助水平达250元，农村最低生活保障标准165元\月，月救助水平达107元。发放城镇居民保障生活经费2054万元，发放农村居民生活保障经费2259万元。年末各类收养性社会福利单位床位300张，收养各类人员178人。城镇建立各种社区服务设施155个，其中综合性社区服务中心23个。

- 5.2.4科技和教育

全市专利申请量225件，其中，发明专利申请量件30件。专利授权量178件，其中，发明专利授权量件6件。2014年共向国家科技部、省科技厅已申报项目11个，其中国家级3个项目，3个省级8个项目获批立项，项目到位资金689万元。

全市有学校284所，其中幼儿园95所，在园幼儿15420人；小学140所，在校学生36523人；职工中学4所，在校学生5205人；特殊教育学校1所，在校学生134；普通中学44所，在校学生26987人。小学适龄入学率100%。

全市共发放特困生补助43.5万元，资助人数445人；发放贫困寄宿生补助243.3万元，资助人数4006人，其中小学生568人，中学生3438人；发放助学金322.2万元，其中普高助学金250.7万元，资助人数3343人，中职助学金71.5万元，资助人数954人。

- 5.3汨罗循环经济产业园

- 5.3.1产业园基本情况

汨罗循环经济产业园前身为汨罗市经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，2005年经国务院批准更名为湖南汩罗工业园区。2005年，汨罗再生资源集散市场（即汨罗工业园）被国务院批准列为国家循环经济试点，是全国首批7个国家循环经济“城市矿产”示范基地之一。2006年6月，园区一期通过环境影响评价，获得湖南省环境保护局的批复——湘环评[2006]69号。

- 5.3.2园区规划概述

1、总则

规划范围：湖南省汨罗循环经济产业园园区规划总面积15km2，近期规划建设用地面积513.48hm2，地位于汨罗市区东侧，紧靠107国道，北临汨罗江，以沿江大道为界，省道308线于用地南侧东西向穿过。

2、产业发展思路

以废弃物的资源化、回收循环利用为主题，以技术创新为动力，面向全国、服务全社会，建设以集散、加工、贸易、物流为主的多功能、综合性、环保生态型的现代化再生资源产业基地，积极推进全社会再生资源回收利用的大循环。将汨罗建设成为中南地区规模最大的再生资源产业基地和国家发展循环经济的示范区。

3、发展规模

湖南省汨罗循环经济产业园一期建设已经完成，已建成园区面积约5km2。根据《湖南省汨罗工业园发展规划（2006～2020）》，产业园2020年远景建设目标如下：

A、成为中南地区规模最大的再生资源交易中心和加工基地，全国废旧物资回收领域循环经济示范基地；

B、完成园区15km2土地开发；

C、2020年，工业园的再生资源交易量达到190万t，加工量达到130万t，销售收入突破300亿元；

目前，再生资源加工企业达113家，规模企业达46家，其中年产值过亿元的9家。连续几年，产值税收30%以上的增长，从2006年到现在，工业产值达200多亿元，税收达9亿元。

4、工业规划

在园区设立五个工业组团和形成六大产业集群。

五个工业组团：以长江铜业、远东铝业为代表的铜铝加工业组团；以中特不锈钢为代表的不锈钢加工业组团；以龙舟收割机为代表的机械工业组团；以平桂制塑、九喜日化、松菊精细化工为代表的塑料化工工业组团；金城环保生物科技为代表的环保生物科技组团。

六大产业集群：以长江铜业有限公司、龙舟铝业有限公司、莱特圣不锈钢制品有限公司、平桂制塑实业有限公司为龙头的再生铜、铝、不锈钢、塑料加工为主的再生资源企业群；以新东方特种环氧制造有限公司、松菊精化科技有限公司为龙头的化工科技企业群；以中天科技有限公司为龙头的机械加工制造企业群；以湘能金一电气有限公司为龙头的电器设备生产企业群；以音品电子有限公司为龙头的电子加工产业群；以鸿昱新材料有限公司为龙头的新型材料加工群。

园区拟联合大专院校、科研机构中心组建“国家再生资源研发中心”，引导和鼓励现有企业加强技术改造，向精深加工迈进，创建中南地区最大的再生铜、铝、不锈钢、塑料及产品的加工生产基地，长江以南地区最大的“城市矿产”示范基地。

5、公共工程规划

A、给水：

新市片区以兰家洞水库为主要水源，近期由汨罗二水厂（2020年供水规模规划6万m3/d）和新市水厂（2020年供水规模规划3万m3/d）供水。现状供水以兰家洞水库为主要水源，以汨罗江为城市备用水源。供水管网采用环状管网供水。汨罗市将对现有水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，管径DN500。可满足工业园区的用水要求。

B、排水

雨水：雨水排放结合道路竖向，由雨水管网收集分别排入5大保留水体，经人工湿地处理达标后，再经生态明渠就近排入湄江；雨水排放采用管道与沟渠相结合的方式。雨水管道沿道路中心布置，管径为DN600-DN1000；渠道沿道路两侧绿化带布置，排水干渠深3米，宽4米，边坡系数为2.5，排水支渠深2米，宽3米，边坡系数为2.0。

生活污水：污水管充分考虑近远期的结合，尽量采用自流形式设置。在已有道路以及规划的道路两侧布置地埋式管网。园区生活污水通过污水管网送至汨罗市城市污水处理站达标后排入汨罗江。

工业废水：园区工业废水中无害的一般工业废水排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

园区涉及重金属企业废水排放一类污染物在车间排放口处理达标、二类污染物达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区重金属提质污水处理厂（园区重金属提质污水处理厂选址在汨罗市城区东部，沿江大道窑洲变电站北侧、沿江大道南侧的区域内。处理规模为20000m³/d，选用以铁盐—石灰法处理工艺）处理，处理后的尾水进入汨罗市城市污水处理厂。

C、供电、能源

供电：工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电。根据汨罗市电网中远期规划，将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。

能源：工业园规划使用清洁能源，建设天然气门站和管道。

D、道路交通

主干路：连接汨罗城区各功能分区的主要道路，以交通功能为主，路幅宽32~60m。

次干路：与主干路连接组成路网，起集散交通的作用，并有服务功能，混合交通，路幅宽为18~30m。

支路：为次干道与街坊路的连接，解决局部地区交通，以服务功能为主，路幅宽为12~15m。

6、园区规划现状情况

目前按规划主要形成了五个特色加工功能区：即以平桂制塑为龙头的塑料加工区；以松菊油漆、九喜日化为龙头的生物化工科技区；以中天科技为龙头的农机制造区；以音品电子为龙头的电子产品制造区；以衡联铜材、长江铜业为龙头的有色金属加工区。目前园区共引进项目62个，已竣工投产企业52家，在建企业10家。园区另一个重要规划区是再生资源集散市场，该区集聚近2000多户再生资源经营户，收购品种达300多种，形成了以废铜、废铝、废不锈钢、废塑料为四种主要品种的全国废旧物资回收基地。

工业园排水现状：规划区基本采用雨污分流，汩罗市城市污水处理厂和新市镇至城市污水处理厂的市政排水管道及设施已建成，本项目所在区域生活污水、一般废水纳污管道已接通。规划区现有雨水排水系统主要是依靠4条现有撇洪渠和湄江排水。

- 6环境质量现状

- 6.1大气环境质量现状监测与评价

本项目委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年11月9日-11月15日，对项目区环境空气质量进行了监测。

- 监测点位

根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，本次在项目地上风向和下风向各布设2个环境空气监测点，具体监测点位见下表和附图2。

表6.1-1 大气现状监测点布设

| 编号 | 方位 | 距项目边界距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目地上风向 | 150 | 场地东北面 |
| G2 | 项目地下风向 | 300 | 场地西南面 |

- 监测因子

SO2、NO2、PM10和硫酸雾。

- 监测时间和频次

监测时间为2016年11月9日-11月15日，共监测7天。SO2、NO2和硫酸雾每天监测2、8、14、20四个小时的小时浓度值，PM10每天监测24小时均值。监测同时记录气温、气压、风向、风速等气象条件

- 技术要求

监测、分析方法均按照国家相关环境监测技术规范进行。

- 评价标准

SO2、NO2和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，硫酸雾参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区一次最高容许浓度执行。

- 监测结果统计

大气环境质量监测结果统计见下表。

表6.1-2大气环境质量监测结果统计表。

| 项目 |  | 指标 | G1 | G2 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 小时值 | 浓度范围（mg/m3） | 0.017-0.035 | 0.018-0.032 | 0.5 mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 7 | 6 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
| 二氧 化氮 | 小时值 | 浓度范围（mg/m3） | 0.013-0.026 | 0.016-0.024 | 0.2 mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 13 | 12 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
| PM10 | 24小时平均值 | 浓度范围（mg/m3） | 0.041-0.046 | 0.052-0.058 | 0.15 mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 30.7 | 38.7 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |
| 硫酸雾 | 一次值 | 浓度范围（mg/m3） | ND | ND | 0.3 mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | — | — |  |
|  |  | 最大超标倍数 | — | — |  |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出，不计算最大值占标率。

表6.1.3 监测现场气象参数列表

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温℃ | 气压kPa | 风速m/s | 湿度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月09日 | 阴 | 北 | 13.7 | 98.7 | 0.8 | 66 |
| 11月10日 | 晴 | 南 | 14.5 | 99.1 | 0.4 | 62 |
| 11月11日 | 多云 | 南 | 17.2 | 99.3 | 0.5 | 69 |
| 11月12日 | 多云 | 南 | 19.0 | 99.4 | 0.5 | 70 |
| 11月13日 | 多云 | 西南 | 18.6 | 99.1 | 0.7 | 64 |
| 11月14日 | 阴 | 北 | 17.6 | 98.6 | 0.9 | 61 |
| 11月15日 | 阴 | 北 | 15.9 | 98.5 | 0.8 | 66 |

根据表6.1-2的监测结果，项目区SO2和NO2的小时浓度及PM10的24小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，硫酸雾监测满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区一次最高容许浓度标准要求。

- 6.2地表水环境质量现状监测与评价

本项目汨罗江的水质采用汨罗市环境监测站2016年1月对南渡断面水质的常规监测数据。

- 监测断面

汨罗江南渡断面

- 监测因子

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、氟化物、总磷、铜、锌、硫化物、铅、砷、镉、汞、石油类

- 评价标准

汨罗江南渡断面为一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

4、监测及评价结果

监测数据及结果见表6.2-1。

表6.2-1 汨罗江常规监测数据统计  mg/L（pH无量纲）

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  | 平均值 | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 |  |  |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.74 | 7.75 | 7.74 | 0.35 | 0 | 0 | 6-9 |
| 化学需氧量 | mg/L | 8.8 | 8.96 | 8.88 | 0.44 | 0 | 0 | 20 |
| 五日生 化需氧量 | mg/L | 0.9 | 1.0 | 0.95 | 0.24 | 0 | 0 | 4 |
| 氨氮 | mg/L | 0.175 | 0.299 | 0.237 | 0.24 | 0 | 0 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 1.0 |
| 总磷 | mg/L | 0.088 | 0.098 | 0.093 | 0.47 | 0 | 0 | 0.2 |
| 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | 0 | 0 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | 未检出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 1.0 |
| 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | 0 | 0 | 0.2 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | 0 | 0 | 0.05 |
| 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.0008 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
| 镉 | mg/L | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 | 0.005 |
| 汞 | mg/L | 0.000022 | 0.000024 | 0.000023 | 0.23 | 0 | 0 | 0.0001 |
| 石油类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | 0 | 0 | 0.05 |

监测数据表明：汨罗江南渡断面各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

- 6.3地下水环境质量现状监测与评价

1、监测布点

本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年11月9日对项目区地下水进行了监测，地下水具体监测点的布设情况见下表和附图2。

表6.3-1地下水环境质量现状监测布点一览表

| 编号 | 方位 | 距项目边界距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目地中央 | \ |
| 2# | 项目东南面 | 300 |
| 3# | 项目西南面 | 800 |

- 监测因子

pH值、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铁、锌、铜、铅、锡、镉、铬（六价Cr6+），同时记录地下水水位标高。

- 监测时间及频次

在评价期内监测水质1次。

- 评价标准

评价标准采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

5、监测及评价结果

采用单因子标准指数法对地下水监测数据进行分析，评价结果见下表。

表6.3-2  地下水水质及水位监测结果及评价    mg/L（pH无量纲）

| 采样点 | 项目 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氨氮 | 硝酸盐 | 铜 | 铅 | 锌 | 六价铬 | 铁 | 镉 | 锡 |
| D1 | 监测值 | 6.65 | 1.22 | 9.8 | 17 | 0.075 | 5.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 标准指数 | 0.1 | 0.41 | 0.04 | 0.07 | 0.37 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| D2 | 监测值 | 6.74 | 1.20 | 11.2 | 12 | 0.064 | 6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 标准指数 | 0.52 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.305 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| D3 | 监测值 | 6.06 | 1.09 | 7.4 | 9 | ND | 5.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 标准指数 | 1.88 | 0.36 | 0.03 | 0.04 | — | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 100 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 最大超标倍数 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 评价标准 |  | 6.5～8.5 | 3 | 250 | 250 | 0.2 | 20 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 0.3 | 0.01 | / |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

本项目还引用湖南永蓝检测技术有限公司2015年9月11日~2015年9月13日对新市镇地下水的监测数据，监测点位位于项目所在地东南侧3.0km处以及项目所在地东南侧4.4km处。监测结果见下表。

表6.3-3 地下水现状监测结果一览表

| 监测 项目 | 监测点位/分析结果（单位：pH无量纲；其他mg/L） |  |  |  |  |  | 评价标准 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东南面3.0km处 |  |  | 东南面4.4km处 |  |  |  |  |
|  | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-11 | 09-12 | 09-13 |  |  |
| pH | 6.67 | 6.75 | 6.59 | 6.70 | 6.79 | 6.81 | 6.5-8.5 | 1.04 |
| 高锰酸 盐指数 | 未检出 | / | / | 0.6 | 0.8 | 0.6 | ≤3.0 | 0.27 |
| 氨氮 | 未检出 | / | / | 0.058 | 0.053 | 0.051 | ≤0.2 | 0.345 |
| 铜 | 未检出 | / | / | / | / | / | ≤1.0 | - |
| 锌 | 未检出 | / | / | / | / | / | ≤1.0 | - |
| 铅 | 未检出 | / | / | / | / | / | ≤0.05 | - |
| 镉 | 未检出 | / | / | / | / | / | ≤0.01 | - |
| 铬 | 未检出 | / | / | / | / | / | ≤0.05 | - |

结果表明，项目所监测的地下水中，pH值出现超标，水质略偏酸性，原因为该地区的地下水背景值本身呈酸性，其余各项监测因子的标准指数均小于1，即水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值。

- 6.4土壤环境质量现状监测与评价

本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年11月9日对项目区土壤进行了监测。

- 监测布点

在项目场地中部布设了一个监测点，详见附图2

- 监测因子

pH值、铁、锌、铜、铅、镉、铬

- 监测时间及频次

在评价期内监测土壤1次。

- 监测分析方法

参照《土壤环境质量标准》表2所列方法进行。

- 监测与评价结果

监测数据及结果见下表。

表6.4-1土壤环境监测结果  单位mg/kg（pH无量纲）

| 项目 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 锌 | 铜 | 铅 | 镉 | 铬 | 铁 |
| 监测值 | 7.11 | 89.4 | 2.59 | 31.5 | 0.067 | 11.3 | 45.2 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
| 评价标准 | 6.5-7.5 | 250 | 100 | 300 | 0.3 | 300 | / |

根据上表监测结果，项目区监测点土壤能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准

- 6.5 声环境质量现状监测与评价

本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年11月9日-2016年11月10日对项目区环境进行了监测。

1、监测点位

在项目东西南北四个厂界分别布设了1个声环境监测点，详见附图2。

2、监测项目

等效连续A声级Leq(A)。

3、监测时间与频次

监测时间为连续监测两天，昼、夜间各测1次，每次监测不少于20min。

4、测量方法与仪器

测量方法与仪器应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。5、监测与评价结果

表6.5-1声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年11月09日 |  | 2016年11月10日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东外1米 | 49.8 | 39.6 | 50.1 | 39.5 |
| 厂界南外1米 | 53.5 | 40.8 | 53.9 | 40.5 |
| 厂界西外1米 | 56.9 | 41.1 | 57.3 | 41.3 |
| 厂界北外1米 | 54.2 | 40.2 | 53.8 | 39.9 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |

根据上表监测结果，项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

- 7环境影响预测与分析

- 7.1施工期环境影响分析

本项目利用汨罗市绿岩金属有限公司现有厂房、生产车间、办公室等，在现有厂房内进行该项目的建设，安装设备装置，工程量很小，不会对环境造成很大的影响。

- 7.2营运期环境影响预测与分析

- 7.2.1.营运期环境空气影响预测与分析

1、项目所在区域气象特征

（1）气候、气象基本参数

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃；最热月平均相对湿度75%，

最冷月平均相对湿度81%；夏季大气压999.4Pa，冬季大气压1019.9Pa；年平均总降雨量1345.5mm，日最大降雨量159.9mm，最大积雪深度10mm；年总蒸发量1329.4mm。

（2）地面气象要素

表7.2-1给出了汨罗市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表7.2-1 常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

（3）风速、风向

全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。年季主导风向夏季主导风向SWS，冬季主导风向NWN；静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5~7月的偏南风。

（4）大气稳定度

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用汨罗市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见表7.2-2。由表可知，该区大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为零。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类(A，B，C)频率以夏季最大，冬季最小；中性类(D)频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

表7.2-2 汨罗市大气稳定度频率分布              单位：%

| 稳定度 季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 |  | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E |  | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 |  | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 |  | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 |  | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 |  | 0.0 | 15.1 |
| 年均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 |  | 0.0 | 13.5 |

2、大气污染物排放环境空气影响分析

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

（1）有组织排放硫酸雾影响预测与评价

本项目有组织排放源为尾气吸收系统收集的硫酸雾，污染物排放情况见表7.2-3。

表7.2-3 有组织排放硫酸雾源强一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生浓度 (mg/m3) | 排放浓度 (mg/ m3) | 排放速率 (g/ s) | 排放量 (t/ a) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾气吸 收系统 | 硫酸雾 | 205 | 20 | 0.105 | 0.91 | 两级碱液喷淋塔+ 20m高排气筒排放 |

本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式(SCREEN3)来预测计算硫酸雾最大影响程度和最远影响范围。

表7.2-4 点源参数一览表

| 污染物 | 排气筒高度（m） | 内径（m） | 排放浓度(mg/m3) | 烟气出口速度(m/ s) | 烟气出口温度(℃) | 正常工况下排放速率(g/ s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 20 | 0.8 | 20 | 10.78 | 25 | 0.105 |

其他估算参数选择见下表。

表7.2-5 其他估算参数

| 气象条件 | 环境温度（K） | 地形 | 扩散系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有气象 | 298 | 简单地形 | 城市 |

本项目预测评价标准见表7.2-6。

表7.2-6 预测评价标准    单位：mg/m3

| 污染物 | 标准限值 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 一次值 | 0.3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 日平均 | 0.1 |  |

在废气处理设备正常运营情况下，本项目有组织排放预测情况见表7.2-7。

表7.2-7 硫酸雾有组织排放预测一览表

| 距离源中心下风向距离D，m | 正常工况下硫酸雾排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 0 | 0 |
| 100 | 0.148 | 0.05 |
| 200 | 0.917 | 0.31 |
| 213 | 0.923 | 0.31 |
| 300 | 0.772 | 0.26 |
| 400 | 0.556 | 0.19 |
| 500 | 0.407 | 0.14 |
| 600 | 0.308 | 0.10 |
| 700 | 0.241 | 0.08 |
| 800 | 0.194 | 0.06 |
| 900 | 0.160 | 0.05 |
| 1000 | 0.134 | 0.04 |
| 1100 | 0.115 | 0.04 |
| 1200 | 0.1 | 0.03 |
| 1300 | 0.088 | 0.03 |
| 1400 | 0.078 | 0.03 |
| 1500 | 0.069 | 0.02 |
| 1600 | 0.063 | 0.02 |
| 1700 | 0.057 | 0.02 |
| 1800 | 0.052 | 0.02 |
| 1900 | 0.048 | 0.02 |
| 2000 | 0.044 | 0.01 |
| 2100 | 0.041 | 0.01 |
| 2200 | 0.038 | 0.01 |
| 2300 | 0.035 | 0.01 |
| 2400 | 0.033 | 0.01 |
| 2500 | 0.031 | 0.01 |
| 下风向最大落地浓度 | 0.92ug/m3 |  |
| 最大落地距离，m | 213 |  |
| 落地浓度最大占标率，% | 0.31 |  |
| 落地浓度占标率10%距离，m | 无 |  |

根据估算模式计算结果表7-6表明：硫酸雾经碱液喷淋塔吸收后由20m高排气筒排放的最大地面浓度为0.92 ug/m3，落地浓度最大占标率为0.31%，最大地面浓度距源中心的距离为213m。

（2）硫酸雾无组织排放环境影响预测与评价

本项目无组织排放的硫酸雾来自溶解罐，相关参数见下表：

表7.2-8 无组织排放硫酸雾源强一览表

| 污染物 | 无组织排放速率（g/s） | 浓度限值（mg/ m3） |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 0.0116 | 0.3 |
| 面源有效高度4m，车间长度为20m，宽度8m |  |  |

硫酸雾无组织排放预测结果见下表7.2-9：

表7.2-9 硫酸雾无组织排放预测一览表

| 距离源中心下风向距离D，m | 硫酸雾无组织排放 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 0.167 | 0.06 |
| 25 | 10.788 | 3.6 |
| 100 | 1.601 | 0.53 |
| 200 | 0.431 | 0.14 |
| 300 | 0.200 | 0.07 |
| 400 | 0.116 | 0.04 |
| 500 | 0.077 | 0.03 |
| 600 | 0.055 | 0.02 |
| 700 | 0.042 | 0.01 |
| 800 | 0.033 | 0.01 |
| 900 | 0.027 | 0.01 |
| 1000 | 0.022 | 0.01 |
| 1100 | 0.019 | 0.01 |
| 1200 | 0.016 | 0.01 |
| 1300 | 0.014 | 0.00 |
| 1400 | 0.012 | 0.00 |
| 1500 | 0.011 | 0.00 |
| 1600 | 0.010 | 0.00 |
| 1700 | 0.009 | 0.00 |
| 1800 | 0.008 | 0.00 |
| 1900 | 0.008 | 0.00 |
| 2000 | 0.007 | 0.00 |
| 2100 | 0.006 | 0.00 |
| 2200 | 0.006 | 0.00 |
| 2300 | 0.006 | 0.00 |
| 2400 | 0.005 | 0.00 |
| 2500 | 0.005 | 0.00 |
| 下风向最大落地浓度 | 10.788 ug/m3 |  |
| 最大落地距离，m | 25 |  |
| 落地浓度最大占标率，% | 3.6 |  |
| 落地浓度占标率10%距离，m | 无 |  |

由表7.2-9可知，本项目硫酸雾无组织排放的最大落地浓度为10.788 ug/m3，出现在距离排放源下风向25m处，仍位于厂区内，本项目无组织排放废气不会对周围环境空气质量和环境保护目标造成明显污染影响。

（3）硫酸雾非正常排放环境影响预测与评价

本环评主要考虑废气处理设施不正常运行时硫酸雾非正常排放时的影响。假设吸收效率降为0%，排气筒硫酸雾排放浓度由正常时的20mg/m³上升为205 mg/m³，排放量由正常时的0.91 t/a上升为9.1 t/a。

表7.2-10 非正常工况硫酸雾排放预测一览表

| 距源中心下风向距离D，m | 硫酸雾非正常排放 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（ug/m³） | 占标率（%） |
| 1 | 0 | 0 |
| 100 | 1.48 | 0.5 |
| 200 | 9.17 | 3.1 |
| 213 | 9.23 | 3.1 |
| 300 | 7.72 | 2.6 |
| 400 | 5.56 | 1.9 |
| 500 | 4.07 | 1.4 |
| 600 | 3.08 | 1.0 |
| 700 | 2.41 | 0.8 |
| 800 | 1.94 | 0.6 |
| 900 | 1.60 | 0.5 |
| 1000 | 1.34 | 0.4 |
| 1100 | 1.15 | 0.4 |
| 1200 | 1.0 | 0.3 |
| 1300 | 0.88 | 0.3 |
| 1400 | 0.78 | 0.3 |
| 1500 | 0.69 | 0.2 |
| 1600 | 0.63 | 0.2 |
| 1700 | 0.57 | 0.2 |
| 1800 | 0.52 | 0.2 |
| 1900 | 0.48 | 0.2 |
| 2000 | 0.44 | 0.1 |
| 2100 | 0.41 | 0.1 |
| 2200 | 0.38 | 0.1 |
| 2300 | 0.35 | 0.1 |
| 2400 | 0.33 | 0.1 |
| 2500 | 0.31 | 0.1 |
| 下风向最大落地浓度 | 9.23ug/m³ |  |
| 最大落地距离，m | 213 |  |
| 落地浓度最大占标率，% | 3.1% |  |
| 落地浓度占标率10%距离，m | 无 |  |

由表7.2-10预测结果可以看出，当碱液喷淋塔发生故障时，硫酸雾最大落地浓度为9.23ug/m³，落地浓度最大占标率为3.1%，出现在距离排放源213m处。本项目应加强污染治理设施的维护和管理，及时补充碱液，加强操作人员培训，杜绝废气的非正常排放。

3、大气环境防护距离

1、大气环境防护距离确定方法

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。

2、源强及参数选择

本项目以溶解罐装置区无组织排放的硫酸雾作为污染因子进行计算，大气环境防护距离计算源强及参数见前文表7.2-8。

3、计算结果及分析

根据大气环境防护距离模式，计算出的废气的最大地面浓度及大气环境防护距离见下表。

表7.2-11	大气环境防护距离计算结果表

| 无组织扩散源 | 大气环境防护距离计算结果 | 大气环境防护距离 |
| --- | --- | --- |
| 溶解罐装置区 | 无超标点 | 0m |

3、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求计算项目无组织排放硫酸雾卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算：

Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算；

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

针对本项目无组织硫酸雾排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7.2-12。

表7.2-12卫生防护距离计算

| 污染 因子 | 源强 （kg/h） | 标准浓度限值mg/m³ | 生产单元占地面积（m2） | 计算系数（无因次） |  |  |  | 计算 距离 | 取整后距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 硫酸雾 | 0.0417 | 0.3 | 160 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 18.607 | 50 |

经计算，硫酸雾无组织排放卫生防护距离为18.607m，根据规范卫生防护距离取整定为50m。此距离是以溶解罐生产单元为起点、根据调查，溶解罐所在车间周围50m范围内主要为项目厂区，卫生防护距离包络线见附图6。

- 7.2.2营运期地表水环境影响预测与评价

本项目位于汨罗循环经济产业园区内，根据园区内排水规划，园区实行雨污分流、污污分流制。园区生活污水和一般工业废水经园区专用排污管道进入汨罗市城市污水处理厂进行后续处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。

项目营运期废水主要包括地面清洗废水、员工办公生活污水、碱液喷淋塔废水。

1、地面清洗废水环境影响预测与评价

项目生产车间地面清洗废水排放量约为0.084 m3/d，25.2 m3/a。地面可能洒落有原材料废旧金属、产品硫酸亚铁或硫酸，导致废水溶液呈酸性，预计地面清洗废水主要污染物为pH、COD、SS及微量的铁、锡、铜重金属离子等，地面清洗废水收集后经中和沉淀处理返回到现有项目生产过程中循环使用，不外排

2、生活污水环境影响预测与评价

项目建成投产后劳动总定员为16人，生活污水排放约0.576m3/d，172.8 m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，产生浓度约为COD：350 mg/L、BOD5：150 mg/L、氨氮：25 mg/L。该类废水应经厂区小型MBR一体化生活污水处理设备处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准限值后才能排入园区污水管网，经专用管道进入汨罗市城市污水厂，处理后排入汨罗江。生活污水经处理工艺处理后各污染物浓度均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1允许的一级A标准浓度限值，故不会对污水处理厂水量、水质产生冲击影响。

3、碱液吸收废水环境影响预测与评价

本项目采用碱液喷淋塔对硫酸雾进行处理，碱液吸收废水排放量为36.4 t/a，0121t/d。该废水主要污染物为酸碱度，经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1标准限值（pH=6~9，若高于或低于标准要求，则加少量酸或碱中和）后排入园区污水管网，进入汨罗市污水处理厂，不会对污水处理厂的负荷产生影响。

综上所述，本项目对周边水环境影响较小。

- 7.2.3营运期地下水环境影响分析

地下水环境影响主要表现为对地下水水质和水位两方面的影响。项目用水由汨罗新市镇自来水供水管网供水，项目评价范围内无集中式饮用水源、无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。同时厂区均采取水泥地面，地面雨水阻隔面不大，雨水经岸边的土壤、岩层等地质介质渗入地下，因而本项目对地下水位影响很小，对地下水的影响主要表现在对水质的影响。

本项目产生的固体废物和污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。拟建项目产生的固体废物主要为生活垃圾、含铝废金属、锡铜金属和酸不溶物等。通过对各固废储存设施做强有力的防渗措施可使地下水的影响控制在可接受的范围内。项目无生产废水产生，主要废水为生活污水和碱液吸收废水。如果渗漏下排，会对地下水产生一定的影响。建设方通过在厂区设置水泥地面，收集池、化粪池、均做好防渗处理，可有效防止废水泄漏进入地下水体。因此，本项目对地下水基本无影响。

在正常状况下，本项目不会对地下水环境造成污染。如果生产区发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有物料或污水等少量泄漏，建设单位必须及时采取措施，不能任由污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则应尽快挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目对地下水影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

- 7.2.4营运期噪声环境影响预测与评价

本工程噪声主要是搅拌装置、泵、通风设备以及集气罩产生的噪声。各声源声功率级约60-85dB（A），通过隔声、减震、消声等措施，可削减其声压级15～20dB（A）。

1、预测模式

（1）点源预测模式

根据各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)的要求，采用《噪声影响评价系统(NoiseSystem)》噪声软件进行预测本工程噪声对环境的影响。

模式如下：

式中：——点声源在预测点产生的声压级；

——点声源在参考点产生的声压级；

——预测点距声源的距离；

——参考点距声源的距离；

——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。

（2）叠加模式

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10Lg(100.1Li)

式中：Leq——预测点的总等效声级，dB(A)；

Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

2、预测内容和预测点位

预测本项目各主要噪声源采取降噪措施后同时运行时东、南、西、北厂界排放噪声值。

3、预测结果

预测结果见表7.2-12和表7.2-13。

表7.2-12   声源在各厂界噪声的预测结果

| 序号 | 噪声源 | 采取降噪措施后的声功率级，dB（A） | 预测噪声值，dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界（100m） | 南厂界（50m） | 西厂界（90m） | 北厂界（100m） |
| 1 | 搅拌装置 | 65 | 25 | 31 | 25.9 | 25 |
| 2 | 泵 | 65 | 25 | 31 | 25.9 | 25 |
| 3 | 集气罩 | 60 | 20 | 26 | 20．9 | 20 |
| 4 | 通风设备 | 60 | 20 | 26 | 20.9 | 20 |
|  | 贡献值 | / | 29．2 | 35.2 | 30.1 | 29．2 |

表7.2-13 厂界噪声及敏感点预测结果

| 预测点 | 贡献值 | 背景值 |  | 叠加后预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 29.2 | 50.1 | 39.6 | 50.1 | 39.9 |
| 南厂界 | 35.2 | 53.9 | 40.8 | 54 | 41.9 |
| 西厂界 | 30.1 | 57.3 | 41.3 | 57.3 | 41.7 |
| 北厂界 | 29.2 | 53.8 | 40.2 | 53.8 | 40.5 |
| 标准值 | / | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 是否达标 | 达标 |  |  |  |  |

由预测结果可知，本项目运营期厂界东侧为园区内交通干道，北、南侧为园区工业企业，西侧为未开发用地，正常生产时，各厂界昼夜间噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对周边声环境产生明显影响。

- 7.2.5营运期固体废物污染影响预测与分析

根据工程分析，本项目主要固体废物为生活垃圾、含铝废金属、锡铜金属和酸不溶物等。

1、生活垃圾

项目主要产生的固体废物为员工生活产生的生活垃圾，共有员工16人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则固体废物产生量为8kg/d，2.4t/a。生活垃圾经收集后，委托环卫部门定期清运。

2、生产废物

项目通过水力摇床分选出来的含铝废金属产生量为99t/a，属于一般固体废物，收集后外售；反应罐中不能与硫酸反应的锡铜金属和酸不溶物等产生量约347.8t/a，通过定时清理滤出，用于现有项目生产工艺中。

- 8污染防治措施分析

- 8.1废气污染防治措施及分析

- 8.1.1污染物产生情况

项目利用废硫酸和含铁废旧金属生产硫酸亚铁，反应过程为放热反应，反应罐和溶解罐中会产生硫酸雾，由尾气吸收系统收集经碱液喷淋塔进行吸收处理，剩余尾气则通过20m高排气筒排出。根据工程物料平衡及同类型项目类比分析，硫酸雾有组织排放量为0.91 t/ a，无组织排放量为0.1 t/ a。对于无组织排放硫酸雾，要求加强原料的投料管理和生产过程的温度控制，最大限度减少硫酸雾无组织排放。

- 8.1.2酸雾处理措施和排气筒措施分析

酸雾处理的方法主要有：液体吸收法、固体吸附法、过滤法、静电除雾法、机械式除雾法及覆盖法等。

液体吸收法是利用喷淋吸收原理，用来处理腐蚀性或毒性的可溶性气体的空气污染防治设备，其特点是：制作方便、便于安装、强度高、占地面积小。本项目采用浓度为8-10%碱液作为吸收液，进行两级吸收，形成的吸收废液从塔底排出收集。硫酸雾经碱液吸收的处理效率可达到90 %以上，排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.105g/s，可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3硫酸雾排放标准限值，项目废气治理措施可行。

目前厂区已建设有40m高排气筒、15m高排气筒和20m高排气筒，20m高排气筒为汨罗市远东金属有限公司用来排放炼铝炉废气，现已闲置。现有项目所产氮氧化物废气由40m高排气筒排放，排放量为0.68t/a，天然气燃烧废气与油烟废气由15m高排气筒排放，本项目所产氢气和硫酸雾废气由集气罩收集至碱液喷淋塔吸收处理后采用20m高排气筒高空排放，集气罩的风量为18500 m³/h，吸收效率应达到90%以上，通过工程分析，本项目硫酸雾排放量约为0.91 t/a，0.379kg/h，排放浓度约20mg/m³。因此，本项目废气排放符合环境影响评价排气筒高度不低于15m的要求，措施可行。

- 8.2废水污染防治措施及分析

厂区内排水为雨污分流、污污分流排放，现有项目已建设初期雨水收集系统，厂区内已设置雨水管网，初期雨水排入园区重金属收集管网，进入汨罗市工业园重金属污水处理厂进行处理，现有项目已分析厂区内雨水排放情况，本项目依托现有项目厂区，故不再对初期雨水进行分析。

项目废水主要以COD、BOD、氨氮等污染物为主的低浓度一般污水，主要包括车间地面清洗废水25.2m3/a，生活污水172.8 m3/a，碱液吸收废水36.4 m3/a，地面清洗废水收集后经中和沉淀处理，达到一定量后返回到现有项目一二段浸出生产工段中循环使用，不外排。生活污水经厂区MBR一体化生活污水处理设备处理后排园区生活污水管网入汨罗市城市污水厂，碱液喷淋废水经调解pH后，排入园区污水管网，进入汨罗市污水处理厂，最终排入汨罗江。

- 8.2.1生活污水防治措施及分析

MBR一体化生活污水处理设备利用高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合对生活污水进行高效处理，它将具有独特结构的浸没式膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过滤膜过滤后抽出。由格栅、调节池、缺氧池、MBR池、消毒池这五个处理单元组成。MBR工艺具有处理水质优良、出水稳定、处理费用低、设备占地面积小、易于维护管理等优点。具体处理效果见下表。

表8.2-1MBR一体化生活污水处理设备处理效果一览表

| 参数 处理效率 | COD | BOD5 | 氨氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 350 | 150 | 25 | / |
| 出水 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | 6-9 |
| 处理效率% | ≥85 | ≥95 | ≥60 | / |

经MBR一体化生活污水处理设备处理后，能达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准限值，再排入园区污水管网，经专用管道进入汨罗市城市污水厂，处理后排入汨罗江。生活污水经该工艺设备处理后各污染物浓度能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1允许的一级A标准浓度限值，故不会对污水处理厂水量、水质产生冲击影响。

- 8.2.2碱液吸收废水防治措施及分析

碱液吸收废水主要为硫酸钠溶液，经收集后调节pH，应达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1标准限值（pH=6~9，若高于或低于标准要求，则加少量酸或碱中和），然后进入园区污水管网，排入汨罗市污水处理厂。该类废水收集调节池应进行防腐防渗处理。

- 8.2.3污水处理厂相容性分析

本项目区域已有污水管网，并与汩罗市城市污水厂管网接通。汩罗市城市污水处理厂选址于汨罗市城郊乡百丈村（友谊河下游西侧与汨罗江交汇处）。采用氧化沟处理工艺，其服务范围是汨罗市城区及汨罗循环经济产业园可生化的污水。目前，汨罗循环经济产业园专用污水管网与城市污水厂接通，汨罗循环经济产业园生活污水及一般工业废水已纳入了汨罗城市污水厂。现污水处理工艺运行稳定，服务范围内的污水经处理后均可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。

- 8.3地下水污染防治措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

- 8.3.1 源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

- 8.3.2分区防渗措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，末端控制采取分区防渗原则。对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括硫酸储罐区、产品储罐区、原料池（初反应池）、反应池、地下管道、污水处理设施。项目厂房现已进行防腐防渗处理，地面铺设厚3mm的PVC软板防腐防渗，过道处铺设厚5mmPVC软板防腐防渗。

为了确保本项目周围及下游地下水的安全，还需强调：厂区内各输送管道下方设置集废水渠道，并采用抗渗混凝土整体浇筑，以防跑冒滴漏及管道泄漏等产生的废水发生渗漏；厂区路面采取硬化处理，并设集水；各绿化区范围外设置截水沟，防止区外雨水或污水流入绿化区。本项目分区防渗图见附图7。

- 8.3.3污染监控体系

建议在项目厂区西侧设置一个地下水监控井，及时发现污染、及时控制。

- 8.3.4应急响应措施

一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对厂区地下水造成污染，应从原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄漏或渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从源头到末端全方位采取有效控制。企业应对厂内生产区的布置进行全面检查，必须严格按照设计规范要求，对本项目生产区、原料及产品储罐区和废水处理区地面进行硬化处理，做到防渗、防腐，防止污染物直接流入环境中，污染地表水和地下水以及周边土壤。

- 8.4噪声污染防治措施及分析

本工程噪声主要是搅拌装置、各类泵、集气罩及通风设备等产生的噪声。项目拟采取的噪声治理措施有：选用低噪声设备，诸如选用声功率级较低的真空泵、循环泵等，从源头上降低噪声水平；优化厂区平面布局，将主要生产车间布置在厂区中部；在厂区各车间周围设绿化带，尽量种植高大乔木，以达到吸声降噪的效果。通过采取上述减震、隔声等噪声治理措施，可有效降低项目生产过程的设备噪声对周边声环境的影响。由于项目选址位于汨罗循环经济产业园工业用地范围内，周边规划以工业企业为主，声环境敏感程度相对较低，采取上述噪声治理措施是可行的。

- 8.5固体废物污染防治措施及分析

项目产生固体废物主要有生活垃圾、含铝废金属、铜锡金属和酸不溶物等，属于一般工业固体废物，项目固废处置情况如下

1、项目生活垃圾经收集后，委托环卫部门定期清运。

2、含铝废金属分选后收集，然后外售给其他厂家。

3、铜锡金属和酸不溶物定时清理滤出用于现有项目生产工艺中。

项目固废拟收集后暂存在废物暂存间按上述方式妥善处理，既避免环境污染，又循环利用，提高物质循环率。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。

本项目中利用废硫酸作为原料，废硫酸属于危险废物，储存应按照危险废物的管理制度进行，储存设施周边设围堰，并设置废液导排系统；地面应按规定采取防腐、防渗措施；设置事故池，对泄露的液体进行收集；设置明显的标识并加强管理

采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。

- 8.6运输污染防治措施

本项目生产所用原材料和产品均由汽车运输。若运输过程中发生泄漏事故，必定会对事故现场附近环境和人群健康等造成一定的不利影响。

运输过程中最可能发生的风险事故情况在于运输车辆发生交通事故致储罐受损后，所运输的物质泄漏，泄漏后在不同路段产生不同影响，产生较严重影响的可能是泄漏事故发生在人口集中区和水体附近。评价要求运输车辆应采取限速、避免司机疲劳驾驶等措施，减少人为主观因素导致的事故发生。为避免事故发生，降低事故情况下的环境影响，项目危险品运输过程中必须严格按照《化学危险品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定(2005 年)》和《汽车危险货物运输规则》执行。

- 8.7风险防治措施分析

项目在废硫酸储罐外围已修建围堰，围堰高度约为0.4m，并设有导流渠，与应急池连接。本项目应进一步采取以下风险防范措施：

（1）加强对废硫酸储存区域的安全巡视工作，发现隐情及时处理，避免废硫酸泄漏。在废硫酸储罐发生泄漏时，无关人员迅速撤离现场，并组织专业抢险人员对泄漏罐体进行修复，将泄露出的废硫酸收集到围堰内，禁止将泄漏出的硫酸外排。

（2）生产现场各场所各操作岗位均配置必要的个人防护措施。

（3）针对危险废物的储存、运输制定安全条例。废硫酸应委托有危化品运输资质的企业进行承运，运输车辆应配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。

（4）废弃危险化学品储存应满足《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。建立危险废物储存的台帐制度，根据储存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

（5）编制全厂的风险应急预案，并成立专业的风险应急救援抢险小组，对人员定期进行培训和定期组织抢险演习。

- 9环境风险分析

- 9.1评价目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、减缓与应急措施。

本次环境风险评价的目的是合理识别环境风险、科学开展环境风险预测、确定项目环境风险值，为项目环境风险是否可接受给出结论，作为项目环评批复的依据，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低风险，减少危害的目的。全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号)，《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）等文件要求。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。本章按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

- 9.2环境风险识别

- 9.2.1主要物质危险性识别

本项目生产过程中所涉及的危险化学品主要是废硫酸、工业硫酸、液氧、氢气，属于腐蚀性、氧化性和易爆性物质。

根据下表9.2-1（引自《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1）作为识别标准，对前面所确定的化学品进行危险性识别。

表9.2-1  物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮) mg/kg | LC50(小鼠吸入4小时)mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

备注：①有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质，符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；②凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

本项目生产过程中所涉及的危险化学品主要危险性识别见下表。

表9.2-2  项目涉及物质危险性识别表

| 物质名称 |  | 硫酸 | 液氧 | 氢气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质识别 | 半致死剂量 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口) | / | / |
|  | 毒性界定 | 微毒 | 无毒 | / |
| 易燃物质识别 | 特征 | 沸点：290℃（100%酸），沸点：338℃（98.3%酸） | 熔点(℃)：-218.8，沸点(℃)：-183.1， | 熔点：-259.2℃；沸点：-252.8℃ |
|  | 易燃性界定 | 本身不燃，但助燃 | 本身不燃，但助燃 | 易燃物 |
| 爆炸物质识别 | 特征 | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧或爆炸。 | 液氧是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性混合物。 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸，爆炸极限4.1-74.1%（体积分数） |

由上表可知，本项目主要危险化学品为微毒物质、可能发生燃烧和爆炸，项目可能引起环境风险在于硫酸储罐、输送管道破损和反应罐料液泄漏、操作失误等造成的硫酸和其它物料的泄漏；液氧与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性混合物；氢气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。因此判断项目存在物料泄漏、火灾和爆炸风险。

- 9.2.2生产设施风险识别

本项目生产设施的风险识别主要考虑生产装置区、液态物料储罐区两部分，各自的风险识别见表9.2-3。

表9.2-3 本项目生产设施风险识别

| 生产设施名称 | 事故类型 | 事故引发可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 生产装置 | 泄漏、火灾、爆炸 | 反应罐、溶解罐等主体或附件损坏发生泄漏 |
|  |  | 各种物料输送管道破损引起物料泄漏 |
|  |  | 生产控制操作不当，引起装置内容物料压力或温度过高 |
|  |  | 电机和电气线路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸 |
|  |  | 生产车间安全措施失效或缺陷，导致事故控制不及时或无法控制，引发火灾或爆炸事故 |
|  |  | 生产设施在检修中违反安全规程引发意外火灾或爆炸事故 |
| 储罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | 硫酸储罐基础严重下沉，尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量物料泄漏，带来重大火灾危害 |
|  |  | 罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等产生物料泄漏 |
|  |  | 物料罐附件失效，如高、低液位报警器失灵，污水阀、管冻坏，罐顶密封不严，都会给物料安全储存带来严重威胁，可能着火爆炸 |
|  |  | 物料罐防腐层局部受到破坏，会加剧该部位的腐蚀，导致穿孔跑料或裂隙跑料。保温层破坏失去作用会导致物料罐低温时失温收缩，产生冷脆。保温层局部破坏处易于进水，会加速保温材料的粉化和老化及罐体腐蚀造成泄漏 |
|  |  | 接地装置如发生断裂、脱落，影响雷电通路，或接地电阻增大，影响雷电流散，在雷雨季节物料罐有可能遭受雷击，引起着火爆炸 |
|  |  | 由于传感器、安全监测设备，精度不符合要求、防爆等级不够、动作失灵，不能起到监护作用，而导致事故发生，例如高液位不报警而冒顶跑料 |

- 9.2.3重大危险源识别

重大危险源指长期地或临时地生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能有与其它单元分隔开的地方。本项目与现有项目生产车间可视为一个评价单元。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，重大危险源的辨识主要根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行。重大危险源识别指标有两种情况：

1、单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源。

2、单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则划分为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2 + …… +qn/Qn≥1

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量（t）；

Q1，Q2……Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

所涉及到危险物质分别为54.57%废硫酸、97%浓硫酸、液氧、氢气，以及现有项目生产原料硝酸，判别结果见下表。

表9.2-4   危险物质临界量及重大危险源判别

| 物质名称 | 项目最大储存量q（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 54.57%废硫酸 | 100.8 | 200 | 0.504 |
| 98%硫酸 | 54.94 | 100（参照发烟硫酸） | 0.549 |
| 液氧 | 3.429 | / | / |
| 硝酸 | 20 | 100 | 0.2 |
| 氢气 | 0.0003 | 5 | 0.000006 |

备注：液氧在重大危险源临界量列表中没有规定，不构成重大危险源；硝酸为汨罗市绿岩金属有限公司现有项目所用原料；氢气不储存，为在线量。

经计算，各危险化学品与临界量比值只和为1.25＞1，本项目构成重大危险源。

- 9.2.4环境敏感因素识别

本项目位于汨罗市循环经济产业园，用地为预留工业用地，项目区不属于自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和饮用水水源保护区，也不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域。因此本项目不属于环境敏感区。

- 9.2.5风险评价等级和范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价的工作等级划分见下表。

表9.2-5   环境风险评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目区主要危险化学品硫酸、硝酸、氢气等具有泄漏、可燃、易燃和爆炸的危险特性，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目环境风险评价等级为一级。大气环境风险评价范围确定为：以风险源为中心，半径5km的范围。

- 9.3源项分析

- 9.3.1最大可信事故确定

从对外部环境可能造成风险影响分析，本次评价关注有毒物质泄漏进入大气及火灾爆炸下次生污染物进入大气引起的自然、社会、生态、人体健康风险问题，重点关注突发事故下有毒气体浓度达到人体健康危害浓度的急性毒性风险评价，以及氢气排放处理不当导致氢气发生爆炸。综合物质危险性分析和重大危险源分析，判断本项目最大可信事故为硫酸储罐的泄漏事故。

本项目涉及的最大可信事故统计见下表。

表9.3-1风险评价最大可信事故

| 事故源 | 事故假定 | 评价因子 | 评价方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30m3的硫酸储罐 | 泄漏 | 硫酸雾 | 对扩散到大气中的硫酸预测评价 |

- 9.3.2最大可信事故概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿）附录 A 中几种类型事故概率的推荐值，容器泄漏概率见表9.3-2。

表9.3-2 容器泄漏概率表

| 泄漏部件 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 泄漏孔径1mm | 5.00×10-4/a |
|  | 泄漏孔径10mm | 1.00×10-5/a |
|  | 泄漏孔径50mm | 5.00×10-6/a |
|  | 整体破裂 | 1.00×10-6/a |

本项目硫酸储罐泄漏按整体破裂考虑，则泄漏事故发生的概率为1.00×10-6/a。

- 9.3.3最大可信事故源强确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A.2 中的方法，对本项目浓硫酸储罐的泄漏量进行估算。

1、液体物料的泄漏量

假设30m3的硫酸储罐泄漏，泄漏时间为20分钟。泄漏裂口大小等效直径5mm的圆。根据《建设项目环境风险评价技术导则》，泄漏速率采用导则推荐的柏努利方程计算：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取 Cd=0.6～0.64。

A—— 裂口面积， m2，经计算得0.000019625 m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m( 取 h = 1.5m)；

ρ——密度，g/cm3，97%硫酸为1.8364。

由计算可知，硫酸泄漏速度为0.1189kg/s，20分钟泄漏量为142.68kg，液体外溢流入围堰中形成液池，液体泄漏后在地面形成液池的厚度一般为2mm—5mm，本次环评按3mm计算，则泄漏后液池面积为28.26 m2。

2、泄漏液体蒸发量

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发量之和。因本项目物料在常温下泄漏，通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后在其周围形成液池，仅考虑液池内液体的质量蒸发。

泄漏的硫酸随表面气流运动而蒸发按照质量蒸发公式计算，硫酸的蒸发速度按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度常数，项目以中性（D类）取；

p——液体表面蒸汽压，Pa（取1300Pa）；

R——气体常数，J/mol·k（取8.3145）；

T0——环境温度，k（取289.8k）；

u——风速（取2.4m/s）。

r——液池半径，m（取3m）。

M——液体摩尔质量，kg/mol（取0.098 kg/mol）

表9.3-3 液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

通过计算得出，泄漏硫酸雾质量蒸发速度为0.0034kg/s。

本项目主要风险因子硫酸泄漏发生后的蒸发量如表9.3-4所示：

表9.3-4质量蒸发速率参数统计表

| 物料名称 | 泄漏量 | 液池面积（m2） | 液池半径 | 液体蒸发量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97%硫酸 | 0.1189kg/s 142.68kg /20分钟 | 28.26 | 3 | 0.0034kg/s |

- 9.4硫酸泄漏事故后果计算与分析

- 9.4.1有害物质在大气中的扩散影响

1、预测模式

有毒有害气体事故排放时间短，并且具有烟团排放的特点。硫酸泄漏采用多烟团模式进行预测，计算事故后释放的气体扩散，多烟团公式如下表示：

式中：C(x,y,0)——下风向地面(x,y)坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3；

x0,y0,z0——烟团中心坐标；

Q——事故期间烟团的排放量，mg；

σx, σy, σz——为x,y,z方向的扩散参数，常取σx=σy，与当地大气稳定度、地面粗糙度等因素有关

2、评价标准

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度（LC50）和短时间接触容许浓度作为事故排放时的评价标准，硫酸的半致死浓度（LC50）和短时间接触容许浓度分别为2140mg/m3和2.0mg/m3。

3、气象条件

根据汨罗市气象站多年气象观测资料，项目区域平均风速为2.4 m/s，大气稳定度以D类居多，采用最不利情况下的气象条件和常规情况下的气象条件进行预测分析。最不利气象条件为风速1.5m/s，大气稳定度为F；常规气象条件为风速2.4m/s，大气稳定度为D。

4、预测结果

本预测主要考虑硫酸泄漏发生20min时，泄漏蒸发排放情况下对周围环境的影响，影响结果见下表。

表9.4-1 硫酸储罐泄漏后影响预测结果

| 最不利气象条件预测结果 （风速1.5m/s，稳定度F） |  | 常规气象条件预测结果 （风速2.4m/s，稳定度D） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 浓度(mg/m3) | 距离（m） | 浓度(mg/m3) |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0.0003 | 10 | 0 |
| 15 | 1451.8918 | 15 | 0.0155 |
| 20 | 11.4568 | 20 | 28.3288 |
| 30 | 436.5124 | 30 | 72.3519 |
| 40 | 69.6858 | 40 | 10.8492 |
| 50 | 75.7492 | 50 | 22.7777 |
| 100 | 39.6499 | 100 | 6.0905 |
| 200 | 14.2096 | 200 | 1.8321 |
| 300 | 7.4980 | 300 | 0.8909 |
| 400 | 4.7165 | 400 | 0.5314 |
| 500 | 3.2777 | 500 | 0.3552 |
| 600 | 2.4289 | 600 | 0.2552 |
| 700 | 1.8827 | 700 | 0.1929 |
| 800 | 1.4873 | 800 | 0.1513 |
| 900 | 0.7053 | 900 | 0.1221 |
| 1000 | 0.0734 | 1000 | 0.1007 |
| 2000 | 0 | 2000 | 0.0018 |
| 最大落地浓度 | 1459.7044 | 最大落地浓度 | 118.2148 |
| 出现距离 | 14.9 | 出现距离 | 25.4 |
| 半致死浓度范围 | / | 半致死浓度范围 | / |
| 短时间接触容许浓度范围 | 674.9m | 短时间接触容许浓度范围 | 190.3 |

由上表可知，硫酸储罐发生泄漏后，在常规气象条件下，20min时，产生的硫酸雾在下风向短时间接触容许浓度限值的影响范围为190.3m，最大落地浓度为118.21mg/m³，没有超过半致死浓度，随着时间延续，烟团中心浓度不断降低，在最不利气象条件下，20min时，硫酸雾在下风向短时间接触容许浓度限值的影响范围为674.9m，最大落地浓度为1459.70 mg/m³，没有超过半致死浓度，

- 9.4.2风险事故对水环境和土壤的影响分析

本项目厂区内储存的硫酸以液态形式存在。根据风险识别可知，硫酸泄漏后，液态形式下因其强酸性及强腐蚀性，对浸入的水体、土壤环境产生影响。如发生硫酸泄漏，高浓度酸液经土壤进入地下水，改变土壤理化性质，导致土壤酸化，引起周边农田农作物发育不良或死亡，同时污染地下水水质。

- 9.4.3交通运输环境风险分析

本项目生产所用原材料和产品均由汽车运输。若运输过程中发生泄漏事故，必定会对事故现场附近环境和人群健康等造成一定的不利影响。

运输过程中最可能发生的风险事故情况在于运输车辆发生交通事故致储罐受损后，所运输的物质泄漏，泄漏后在不同路段产生不同影响，产生较严重影响的可能是泄漏事故发生在人口集中区和水体附近。评价要求运输车辆应采取限速、避免司机疲劳驾驶等措施，减少人为主观因素导致的事故发生。为避免事故发生，降低事故情况下的环境影响，项目危险品运输过程中必须严格按照《化学危险品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定(2005 年)》和《汽车危险货物运输规则》执行。

- 9.5氧气储罐火灾风险分析

本项目设有5m3的液氧储罐，根据工程的特点并类比同类型项目的事故类型，本项目可能存在火灾风险。

本项目发生火灾须具备下列条件：氧气泄漏或蒸发和现场有明火。根据调查，我国从上世纪五十年代起50多年来已经建大量液氧储罐，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

- 9.6氢气排放风险分析

本项目在生产聚合硫酸铁工艺部分将产生氢气，氢气属于可燃性气体，与空气混合，在空气中达到爆炸极限（浓度）时，就会形成燃爆性气体混合物，当遇到点火源极易发生燃烧爆炸，导致严重的人员伤亡和生态环境破坏。根据工程的特点并类比同类型项目的事故类型，本项目可能存在爆炸风险。

- 9.7环境风险管理及措施

- 9.7.1环境风险管理

1、生产单元风险管理

（1）项目建成投产后，应坚持“安全第一、预防为主、消除危害、发展生产”的国家劳动保护方针，结合全球EHS安全工作经验，配置和制订相应的劳动保护措施和安全生产的规章制度，对职工进行严格的劳动安全知识教育，经考试或考核合格后方可上岗，预防事故的发生。

（2）生产设备选用安全可靠的绝缘材料，所有用电设备金属外壳及管线支架等金属物采用安全接地保护系统，车间电气开关安装防护罩以提高操作时的安全性，确保操作人员的安全和设备的安全。

（3）加强管理、严格工艺、防止硫酸的跑、冒、滴、漏；

（4）根据危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签；

（5）杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化；

（6）坚持巡回检查；

（7）加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象。

2、运输风险管理

危险化学品在运输过程中，从装卸、运输到保管，工序长，参与人员多；运输方式和工具多；运输范围广、行程长；气温、压力、干湿变化范围大，这些复杂众多的外界因素是运输中造成风险的诱发条件。

针对危险货物本身的危险特性，运输危险货物首先要进行危险货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质相悖的货物直接接触造成事故。

危险货物运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，安全阀开启，阀门变形断裂等原因，均易造成气体扩散、液体滴漏。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。

在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车、碰撞等，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。

包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行GB190-85《危险货物包装标志》和GB191-85《危险货物运输图示标志》。

运输过程应执行GB12465-90《危险货物运输包装通用技术条件》和各种运输方式的《危险货物运输规则》。

装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。

- 9.7.2环境风险防范措施

1、硫酸

（1）在硫酸的经营、运输、储存过程中必须严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关规定；

（2）硫酸储罐、管道、阀门、酸泵的材质必须符合硫酸储运的要求；运输硫酸的汽车的容器材质为耐高、低温耐硫酸的专门材料，并定期检修和检测；

（3）硫酸禁止和其它物质混载；汽车运输应选择交通车辆来往少的道路；车辆发生故障、休息停车时，要选择安全的场所；

（4）硫酸储罐要密封加盖，附近要通风；

（5）硫酸储罐应设有计量装置，贮酸时要保留200-500mm空间；

（6）贮酸罐周围要留有一定的安全空地，储罐四周应设防护围堤，围堤内应作防腐蚀处理，并设有漏酸的处理装置；

（7）易燃易爆物品、木材、其它化学试剂不得靠近酸罐附近堆放；

（8）防止硫酸爆炸风险措施：硫酸本身无爆炸着火性质，但由于硫酸拥有氧化性和脱水性，当它与可燃性物质接触时，有时会着火。当硫酸在设备或管线内腐蚀金属产生的氢气蓄积，并达到爆炸范围时，遇明火即会爆炸，因此，硫酸应当与有机物、硝酸盐、碳化物、氯酸盐、金属粉等隔离放置。装满硫酸的容器，汽车槽车及硫酸储罐附近，必须严禁吸烟和明火，并且不能用锤子敲打容器和部件，以免发生火花；

（9）制定完善的安全管理制度及各岗位责任制，将责任落实到部门和个人；公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。

2、液氧

（1）在液氧储罐区设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

（2）液氧必须储存在专用场地内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理；液氧储罐应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志；对液氧储罐和安全设施应当定期检测。

（3）运输和管理液氧储罐的人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。

3、氢气

（1）反应罐及时排出氢气，在排气筒出口处设置可燃气体测爆仪，随时监测氢气浓度；

（2）氢气出口处设置氢气阻火器；

（3）如果氢气排气筒高度高于车间周围其他建筑物高度或虽低于车间周围其他建筑物高度，但建筑物无避雷针时，排气管上方必须安装避雷针。

（4）加强管理和监督，对操作人员加强安全教育，保证操作环境安全，禁止烟火；

（5）配备专门人员对氢气测爆仪及氢气阻火器等进行管理和检查，并随时观测外排氢气浓度的变化，以防止事故发生。

- 9.7.3环境风险事故应急措施

（1）修建导流渠并在硫酸储罐地势较低处修建事故水池。围堰、导流渠和事故水池应作防腐及防渗漏处理。

（2）加强对硫酸储存区域的安全巡视工作，发现隐情及时处理，避免硫酸泄漏事故的发生。在硫酸储槽发生泄漏时，无关人员迅速撤离现场，并组织专业抢险人员对泄漏罐体进行修复，将泄漏出的硫酸收集到围堰内，禁止将泄漏出的硫酸外排。

（3）为防止反应釜、成品罐等储存物料泄漏，应在反应釜周围修建导流渠，反应釜物料泄漏时将其引入事故池，不得外排。

（4）项目事故水池的有效容积应大于项目区物料最大泄漏量并满足消防废水收集要求，建议事故池容积为240m3。

（5）生产现场各场所各操作岗位均配置必要的个人防护措施。

（6）设置火灾报警系统，当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。

- 9.8环境风险应急预案

- 9.8.1应急救援预案

为确保液体化学品接卸输送活动的正常进行，并及时处理可能发生的突然事件，本项目按《危险化学品应急救援预案编制导则》的要求制订了应急救援预案，包括有停电、泄漏等事故应急预案。

1、停电应急救援预案

液体化学品接卸输送装置一旦发生停电，应立即开启应急灯，检查各重点部位；关闭各类开关，以防突然来电损坏电器设备，并及时向上级主管部门报告；查清停电原因，记录停电时间、来电时间和注意事项。

2、泄漏应急救援预案

（1）液体化学品接卸输送装置内如发现管网泄漏，应迅速查明泄漏点，立即关闭泄漏点两端管线上的阀门和与该管线相连接的储罐阀门。

（2）切断物料，停止一切作业，做好人员和外来车辆的疏散工作，并消除一切火源，并防止因抢险造成其他金属物品的碰撞而产生火花。

（3）疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。

（4）泄漏区合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质接触，在确保安全情况下堵漏。

（5）不要对泄漏出的硫酸直接喷水，应用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集，作为固废委托处置。

（6）如果泄漏量大，一时难以控制，应扩大警戒区域，迅速报警。

（7）如果是装车棚处发生管线或阀门出现泄漏，应立即关闭槽车和卸液装置的液相管，分别用沙土或干燥石灰混合，一时难以控制时应迅速报警。

3、应急措施

（1）液体化学品接卸输送装置，建成投运前，应建立事故应急救援组织体系和安全管理网络，明确应急救援组织领导及相关部门职责，并按规定向政府部门备案。

（2）建立应急堵漏器材、工具库，器材、工具配套齐全，应急取用方便及时。

（3）组织液体化学品接卸输送装置全体人员学习事故应急救援预案，定期开展演练，做好总结讲评，不断提高职工处理突发事件的能力，并及时修订预案。

（4）加强液体化学品接卸输送装置全体人员尤其是作业人员的岗位技术练兵，提高作业人员操作技能，熟知应急救援程序，熟练掌握应急救援过程中的自救、互救方法。

（5）配备必要的消防、气防器材，熟练掌握消防、气防器材的使用方法，并加强考核。

- 9.8.2泄漏处置应急措施

硫酸泄漏处置应急措施见表9.8-1。

表9.8-1 硫酸泄漏处置应急措施

| 硫酸 | 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区域，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服；自上风向进入。尽快切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰石或苏打灰混合，也可加入纯碱-消石灰溶液中和或者用大量水冲洗，冲洗水稀释后纳入废水处理系统；大量泄漏应构筑围堤或挖坑收容（本项目设有独立分区围堤），用泵转移至槽车或者备用储罐内，残余物回收或运至废物处理场所安全处置。 |
| --- | --- | --- |
|  | 消防方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，禁止用水，使用干粉、二氧化碳和砂土 |

本项目厂区环境风险应急预案见下表。

表9.8-2   突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产单元、储罐区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 公司项目区： 项目指挥部-负责全面指挥 专业救援队伍-负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部-负责项目附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 专业救援队伍-负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施、设备及材料 | 生产单元： 1、防火灾、爆炸事故应急设施、设备、材料，主要为消防器材 2、防有毒有害物质外溢、扩散，主要是沙土、干燥石灰覆盖等 储罐区： 1、防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 2、防有毒有害物质外溢、扩散，主要是沙土、干燥石灰覆盖等 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防治扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏，降低危害，相应的设施器材配备 临近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和数据 | 设置事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

- 9.9环境风险评价结论及建议

由于本项目主要存在一定化学品泄漏事故风险，一旦发生事故，可能对地表水、地下水、空气环境质量等产生较大的影响。本项目可通过采取安全防范措施、综合管理措施、设置围堰及事故应急池、制定风险应急预案等措施和办法，以降低风险发生概率，有效减轻风险影响对环境的影响程度。

环境风险事故重在事前监管和事前防范。建设单位须引起重视，加强生产和管理人员的教育，严格执行《危险化学品安全管理条例》，做好安全生产，按环保要求落实本风险评价提出的各项防范措施，避免环境风险事故的发生。

- 10清洁生产、达标排放分析及总量控制

- 10.1清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而既减少污染，又增加效益。

由于国家尚未制定此行业的清洁生产标准，本次清洁生产参考《清洁生产标准 制定技术导则》（HJ/T425-2008），将从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面进行分析。

- 10.1.1 清洁生产水平分析

1、生产工艺与装备

本项目工艺技术成熟可靠，设备无特殊要求，对照《产业结构调整指导目录2011年本》（2013修订本），所使用的生产工艺和生产设备均无明令淘汰和限制使用，项目工艺设备能够稳定运行。目前，聚合硫酸铁的生产方法包括直接氧化法和催化氧化法，直接氧化法工艺路线较简单，用于工业生产可以减少设备投资和生产环节，但存在氧化剂用量大，成本高，氧化剂引入的离子需分离出去，反应中产生的有害气体需专门设备吸收处理等问题，因而难于在工业化生产中普及和应用。本项目采用无机合成工艺生产聚合硫酸铁，利用铁和硫酸生成硫酸亚铁晶体，利用氧化剂（O2）使硫酸亚铁在酸性介质中被氧化成三价铁离子，然后进行水解，聚合反应制得聚合硫酸铁，所采用的生产工艺处于国内较为先进的水平。

2、资源能源利用指标

本项目采用的生产工艺能耗低，同时在工艺流程中采取用水循环，从而在一定程度上减少能源的消耗。本项目主要耗能为电、水，项目综合能耗指标见下表。

表10.1-1  本项目综合能耗表

| 品名 | 单位 | 年耗量 | 折算标煤系数 | 折算标煤(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 | t | 4957.1 | 0.0857kgce/t | 0.42 |
| 电 | kwh | 40000 | 0.1229kgce/ kwh | 4.916 |
| 合计 |  |  |  | 5.336 |
| 万元产值能耗（年产值88.3万元） |  |  |  | 0.06 |

根据国家统计局2014年统计年鉴数据可知，2012年全国万元产值标准煤消耗量为0.76t标准煤/万元，本项目万元产值能耗为0.06 t标准煤，低于全国平均水平，因此本项目能耗相对较低，达到国内先进水平。

3、产品指标

项目产品聚合硫酸铁指标采用《水处理剂聚合硫酸铁国家标准》GB 14591-2006表1中的“II类液体”指标，生产后通过对聚合硫酸铁全铁、亚铁、水不溶物含量进行测定，确保产品符合国家质量标准。聚合硫酸铁是一种新型无机高分子混凝剂，与其他无机絮凝剂相比具有混凝性能优良，矾花密实，沉降速度快；净水效果优良，水质好，不含铝、氯及重金属离子等有害物质；除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著；适应水体PH值范围宽，净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小，对处理设备腐蚀性小；投药量少，成本低廉等特点，广泛应用于工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。因此，该项目产品属于清洁产品。

4、污染物产生及排放指标

根据本报告中工程分析可知，依靠有效地治理设施，经处理后本项目所排放的污染物能够做到达标排放。污染物产生及排放量均较少，硫酸雾废气通过两级碱液吸收塔处理后排放，硫酸雾无组织产生及排放量较小；废水经MBR一体化生活污水处理系统处理后能达标排放；固体废物均得到妥善处置。本项目污染物产生及排放指标水平较低，符合清洁生产相关要求。

5、废物回收利用指标

本项目利用含铁废旧金属和废硫酸进行生产，属于废旧资源的再生利用项目；生产工艺中产生的固体废物交由厂家进行回收，冷却结晶用水循环使用，减少新鲜水的用量，实现了较好的资源综合利用。

6、环境管理水平

（1）开展清洁生产培训，提高员工的清洁生产和环保意识。

（2）安装计量仪表，对生产工艺用水、用电和用气等制定严格的定量考核制度，为清洁生产审计提供数据基础；

（3）制定节水、节能、节约原材料措施和环保设施操作规程，开展岗位操作人员技术培训，提高操作、管理水平。

（4）建立健全相应的清洁生产规章制度及奖惩原则，落实岗位责任制，实施节奖超罚的管理制度。

（5）制定企业持续清洁生产计划。

- 10.1.2清洁生产水平结论

综上所述，本项目采用自主研发的生产技术，生产工艺与装备水平较高，装置废气、废水、固废资源能尽量综合利用或实现达标排放，产品质量、单位产品能耗均处于国内先进水平。总体上达到国内清洁生产先进水平。

- 10.1.3进一步提高清洁生产水平的要求

开展清洁生产审核，通过研究、开发清洁生产技术，不断提高企业清洁生产水平。本评价建议：

（1）优化过程控制

吸收国内外先进的生产技术，结合本项目的实际，实现生产工艺参数的优化控制和提高过程控制水平，提高资源利用率，减少污染物产生与排放，节约资源。

（2）节能降耗

减少生产过程的跑、冒、滴、漏现象，控制无组织排放，保证设备的完好率，采用新技术、新材料和新设备，不断提高能源和资源的利用效率，提高生产系统中有用物质的回收利用率。

（3）防范事故

事故是导致生产停滞、资源浪费和环境污染事故的主要原因，因此，应加强制度化管理，采取监控措施，杜绝事故发生。

- 10.2达标排放分析

1、废气

项目所产生的硫酸雾废气送至碱液喷淋塔吸收处理后，经20m高排气筒排放，硫酸雾排放浓度可达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表3中的硫酸雾排放标准限值；无组织排放硫酸雾浓度同样低于标准限值。

2、废水

项目外排废水水质简单，经MBR一体化生活污水处理设备处理，能达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准限值。

3、噪声

项目在采取隔声、减震等措施后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固体废物

本项目产生的固体废物均得到妥善的处理处置。故本项目产生的固体废物可以做到满足国家要求。

- 10.3总量控制

- 10.3.1总量控制原则

以项目投入运行后最终排入环境的废气、废水和废渣污染物种类与数量为基础，以排污可能影响的区域大气、水等环境要素为主要对象，根据项目特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，进而通过采取有效的措施确保项目投产后污染物排放达到有关规定的标准，力求实现主要污染物排放量达到总量控制的目标。

- 10.3.2总量控制建议指标

本项目主要废气是反应罐所产生的硫酸雾；废水为员工生活污水和碱液吸收废水，主要污染物是COD、BOD5、氨氮等。根据本项目的工程分析和采用的污染防治措施，结合现有项目的排污概况，具体总量控制指标见下表：

表10.3-1 项目污染物总量控制核算表（t/a）

| 项目 | 现有项目排污权证量 | 本项目 产生量 | 经处理设备处理后削减量 | 本项目排放量 | 本项目总量控制建议指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.2 | 0.06048 | 0.05188 | 0.00864 | 0.0105 |
| 氨氮 | 0.1 | 0.00432 | 0.00259 | 0.001728 | 0.0021 |
| 二氧化硫 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | / |
| 氮氧化物 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | / |

注：本项目废水通过MBR一体化生活污水处理设备进行处理后应达到COD：50mg/L，氨氮：10mg/L的浓度标准，本项目废水排放总量为210m3/a，最终排入环境量以厂区出水浓度计算。

公司现有排污权证见附件10。本项目所需总量控制指标通过排污权交易方式获得。

- 11环境可行性分析

- 11.1产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会第9号令颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本），本项目属于鼓励类“环境保护与资源节约综合利用”项目，符合国家产业政策。

- 11.2与相关规划的符合性

汩罗市再生资源产业发展规划是以扩大再生资源聚集优势，以再生铜、铝、塑料、不锈钢为重点，加快发展加工产业，大力推进园区建设，促进推动区外企业和经营户向园区集中，加强环境保护；扩大再生资源企业；做强铜加工产、铝加工产业、不锈钢加工产业、塑料加工产业四大加工产业。

本项目属于再生资源综合利用类项目，以含铁废旧金属和废硫酸进行反应生产聚合硫酸铁，整个工艺无生产废水产生。因此，本项目符合汩罗市再生资源产业发展规划。

本项目位于汨罗市循环经济产业园区内，绿岩金属有限公司收购汨罗市远东金属有限公司厂区进行生产，根据汨罗市远东金属制品有限公司所有的“中华人民共和国国有土地使用证”中规定在汨罗市城郊乡上马村使用权面积42393平方米，用途为工业用地，终止日期2053年4月10日。

汨罗循环经济产业园以发展六大产业集群，以再生铜、铝、不锈钢、塑料加工为主的再生资源企业群，化工科技企业群，机械加工制造企业群，电器设备生产企业群，电子加工产业群及新型材料加工群；区域将五个工业组团：以长江铜业、远东铝业为代表的铜铝加工业组团；以中特不锈钢为代表的不锈钢加工业组团；以龙舟收割机为代表的机械工业组团；以平桂制塑、九喜日化、松菊精细化工为代表的塑料化工工业组团；金城环保生物科技为代表的环保生物科技组团。

本项目属于再生资源综合利用类项目，进行工业废弃物回收处理，项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订本）中鼓励类，属于环境保护与资源节约综合利用类。因此，项目与汨罗循环经济产业园产业定位、功能定位相符。

综上所述，本项目符合相关规划的要求。

- 11.3平面布局合理性分析

本项目位于汨罗市循环经济产业园区内，处于汨罗市长江铜业有限公司西面，东面为园区主干道与S308省道相接，北、南、西面均为现有企业。公司总占地面积40746.7m2，其中现有建筑物总面积11630m2，规划预留用地占32248m2。根据现有厂区现状，项目规划厂区分为三大区域——厂区东西两侧为预留建设用地，预留用地之间为生产办公区。生产办公区从南到北依次是办公楼（含食堂）、仓库、车间、配电室及锅炉房，满足项目生产及辅助设施需要；职工宿舍位于厂区西南角落一侧，门卫设在厂区东侧临园区道路一侧，作为生产、办公人流与物流交通的出入口。厂区道路纵横交错，成环形布局，主干道路面宽12.0m和9.0m，组成一个紧密有序、东西南北畅通的交通网，厂区平面布局合理。具体见项目平面布局图。

本项目生产厂房按照工艺流程顺序布设，生产工序紧密衔接，通道间距满足运输和管线布设条件，符合防火、安全等规范要求；项目用地西、北均为现有企业。项目生产车间噪声源相对集中，通过采取减震、隔声等噪声治理措施和厂区周围设置绿化带等，可有效保障厂界噪声达标。因此，本项目的平面布局满足环境保护的要求。

- 11.4选址可行性分析

本项目是再生资源综合利用项目，进行工业废弃物回收处理，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订本）中鼓励类 “环境保护与资源节约综合利用”项目，项目与国家产业政策、汩罗市再生资源产业发展规划、汨罗循环经济产业园产业定位、功能定位相符。

汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部的汨罗江畔，东靠107国道，西抵汨罗老城区，北临汨罗江大道，园区区位优势明显，交通十分发达，园区位于长沙、岳阳的中点，中心距离各80千米，处于长、株、潭1小时经济区，又是武汉、重庆、长沙大三角的中心。园区建设以来投资4亿多元，进行园区道路建设，新建了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路，加上S308线和107国道，基本形成了三横四纵的交通网络，因此，园区本身的路网配套建设为本项目建设提供良好的外部运输条件。

本项目位于汨罗循环经济产业园内，区域给水、排水等均由城市道路市政给排水管接入和排出，供电配套设施齐全，园区规划有天然气管道直接接入项目区域，区域纳污管网正在铺设过程中，运营期废水排入污水厂。工程所在地供水、排水、供电等基础设施条件可满足工程建设需要。

项目用地北、南、东均为现有工业企业，场地西侧为开发用地。项目选址周边环境不敏感。综上，本项目厂址规划为工业用地，符合汨罗循环经济产业园用地规划、产业定位、功能定位。项目所在区域给排水、供气、供电等配套设施齐全，交通方便，环境质量现状较好。同时，在项目严格落实各项环保措施的情况下，对区域周边环境污染的影响可以控制在较低的水平，从环保角度来看，项目选址可行。

- 12环境经济损益分析

环境经济损益分析是要对项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析，揭示三效益的依存关系，分析项目既可以发展经济又能实现环境保护的双重目的，使三效益协调统一，走可持续发展道路，在发展经济的同时保护好环境，从而促进社会的稳定。

- 12.1经济效益分析

本项目总投资200万元，达产年年销售收入为441.52万元，达纲年年利润总额88.304万元，税后投资内部收益率为25%，从以上数据可见，项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力，具有较好的经济效益。

- 12.2社会效益分析

本项目建设为汨罗市循环经济产业园区打下坚实基础，也是为国家循环经济“城市矿产”示范基地建设做出贡献。本项目以“减量化、再利用、资源化”为指导原则，运用先进的技术，将生产和消费过程中产生的废物资源化，以实现节约资源、减少废物排放、降低环境污染负荷为目标的新型企区。实现了经济效益和环境效益的双赢，为现代环保服务业充分利用资源和能源起到示范作用，为循环经济和循环社会具有推动作用，为园区的可持续发展开拓新的道路。

综上所述，本项目的社会效益显著。

- 12.3环境效益分析

- 12.3.1环保投资分析

本项目总投资200万元，其中环保投资为30万元，占总投资的15%。项目所实施的主要污染防治措施及环保投资估算见表12.3-1。

表12.3-1 主要污染防治措施及环保投资一览表

| 类别 | 项目名称 | 位置 | 治理措施 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 硫酸雾 | 生产车间 | 尾气收集装置+两级碱液喷淋塔 | 8 |
| 废 水 | 分流 | 厂区 | 建设雨污分流、污污分流系统 | / |
|  | 生活污水 | / | MBR一体化生活污水处理设备 | 10 |
|  | 循环系统 | / | 结晶冷却水回用系统 | 2 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集 | 厂区 | 垃圾箱、垃圾站等 | 1 |
| 噪 声 | 消声器、减振基础、隔声罩等 |  |  | 2 |
| 风险防范 | 应急事故池、应急设施等 |  |  | 5 |
| 其他 | 环境管理 及监测 | 委托环保部门开展监测工作，加强环境保护管理工作 |  | 3 |
| 总计 |  |  |  | 30 |

- 12.3.2环境保护效益分析

环保投资的环境效益主要体现在以下几个方面：

通过对废水、废气的治理，环保投资取得明显的环境效益，不仅各项污染物实现达标排放，污染物排放量得到大幅度削减，满足污染物达标排放和总量控制要求。

环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，本项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

综上所述，本项目具有良好的社会效益，环境经济效益，促进社会、经济、环境的协调发展。

- 13环境管理与监测计划

- 13.1环境管理

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了避免建设项目生产运行期对环境造成不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

为贯彻落实国家、省、市环保法律、法规，实现经济建设和环境保护同步发展，对工厂内排放的污染物总量加以控制，预防和控制生产事故性污染的发生，建设项目应成立环境保护小组，由项目主要领导负责。

- 13.1.2环境管理内容

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（5）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（6）调查处理公司的污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理、利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（7）领导和组织实施本公司的环境监测，监督大气各排放口达标排放、监督污水达标排放以及厂界噪声达标等情况；

（8）负责处理公司的各种生产过程对环境造成的影响的处理和监测等工作；负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施。

- 13.1.2环境管理体制

所建立的环境管理体制概括来就是：“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”。

1、“一人主管，分工负责”是指经理是法定责任者（在环保方面负法律责任），而分管环境的副经理代为主管具体环保工作，其他副经理在自己分管的范围内负责有关的环保工作。

2、“职能科室，各有专责”是指公司领导下的各职能科室，除环境保护机构主要负责企业的环境管理工作外，其他各职能科室也要在自己的岗位责任制中，明确应负的环境保护责任。

3、“落实基层，监督考核”是指环境保护机构要负的主要责任。

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》、等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还在实际工作中将这些制度具体化，最终落实到对各车间排污的考核上，并将环保工作与生产管理和经济效益挂钩。根据多年统计监测结果和达标排放要求，公司向各车间分配污染物指标，并逐级下发到各班组，分配到个人。在生产运行中，公司还可根据实际排污情况进行打分，对污染物超标排放的部门进行处罚，每月月底总结算。

- 13.1.3环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平。

- 13.2环境监测计划

- 13.2.1监测机构

环评建议项目的环境监测及对厂内主要污染物排放的测定委托当地环境监测部门定期检测，公司建立环保档案，对厂内的排污情况分析总结，为环保设施的管理和维修提供依据。

- 13.2.2监测计划

本项目环境监测主要是对污染源和厂区的环境质量进行在线和定期监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目地污染动态和区域环境质量变化情况。本项目环境监测计划建议按表13.2-1执行。

表13.2-1项目环境监测计划一览表

| 类别 |  | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 染 源 监 测 | 废气 | 吸收塔外排尾气 | 硫酸雾 | 一季度一次 | / |
|  | 废水 | 厂区总排口 | 流量、pH、SS、COD、NH3-N、Sn、Cu、硝酸盐 |  | / |
| 噪声 |  | 距厂界周围一米，东南西北四个方向各一点 | 噪声dB(A) |  | / |

- 13.3.3环境监测要求

为提高环境监测水平，加大环境监测力度。建议企业完成以下几方面工作：

（1）、为了加强对项目的环境管理工作，公司应委托地方环境监测机构对公司污染物进行监测。

（2）、建立完善的环境监测台账，对监测资料加强管理，监测资料应包括采样记录，室内分析，原始数据及整理数据，统计上报资料等。在主要污染源处定期监测。

（3）、环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现异常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审计提供依据。

- 13.3排污口管理

- 13.3.1排污口规范化设置及管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）向环境排放污染物的排放口必须规范化，主要废气、废水排放口处理装置出口实行自动计量装置；

（2）明确废气排放口的数量、位置及主要污染物种类、名称、排放浓度和排放去向；

（3）未设置在线监测的废气排放口，应设有观测、取样、维修通道，排气筒（烟囱）采样孔和采样平台的设置应符合《污染源检测技术规范》的规定，便于采样、计算监测及日常监督检查；

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、浓度、排放去向等情况；

- 13.3.2排污口立标管理

根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，本项目针对废气排放口、污水排放口及噪声排放源分别设置国家环境保护部统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其下边缘距离地面约2米；

（2）排污口和暂存库以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。

- 13.3.3排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

（3）对于排污档案要做好保存工作，积极配合有关部门定期或不定期的检查。

- 13.4“三同时”验收监测建议清单

根据本环评要求，本项目环保设施的“三同时”验收、监测详见下表。

表13.4-1 “三同时”验收监测建议清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保设施（建设数量、 规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 反应罐废气 | 硫酸雾 | 集气罩收集后经二级碱液喷淋塔吸收再经20m高排气筒排放 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3硫酸雾排放标准限值 |
|  | 溶解罐废气 | 硫酸雾 |  |  |
|  | 无组织排放废气 | 硫酸雾 | / | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5硫酸雾排放标准限值 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | MBR一体化生活污水 处理设备 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准 |
|  | 碱液吸收 废水 | pH | 调节pH | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准 |
|  | 地面清洗 废水 | / | / | 经中和沉淀处理，达到一定量后返回到现有项目一二段浸出生产工段中循环使用，不外排 |
| 噪声 | 搅拌装置、各类泵、集气罩及通风设备等 | 噪声 | 隔声、基础减振、消声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾、生产固体废物 |  | 有相应固体废物暂存设施，生活垃圾交环卫部门处理 | 妥善处理处置，不对环境造成二次污染 |
| 事故应急措施 | 防渗处理 |  | 混凝土防渗、防渗膜等 | 事故时不直接排入环境 |
|  | 围堰 |  | 储罐区设置0.4m高围堰 |  |
|  | 事故应急池 |  | 容积240m3。 |  |
| 环境管理 | 环境管理 |  | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度、有生产区工作计划；排污口建设规范化 | / |

- 14结论与建议

- 14.1结论

- 14.1.1项目概况

汨罗市绿岩金属有限公司利用废硫酸处理含铁废旧金属，进行聚合硫酸铁的生产，总投资200万元，利用公司现有厂房进行建设年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目。本项目不仅实现了资源循环和高效化利用，更为公司增加了生产效益。

- 14.1.2项目原料成分分析

项目所用原料含铁废旧金属来自汨罗三雄报废汽车回收拆解有限公司，铁含量为78.17%，铜含量为10.65%，锡含量为3.71%，铝含量为4.95%，酸不溶物含量为2.52%；废硫酸来自湖南岳阳巴陵石油化工有限公司，硫酸含量为54.57%，铜含量为0.0017%，铁含量为0.020%，锌含量为0.00034%。项目生产过程中不会产生明显的重金属污染影响，原料成分检验报告见附件4和附件5。

- 14.1.3产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会第9号令颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本），本项目属于鼓励类“环境保护与资源节约综合利用”项目，符合国家产业政策。

- 14.1.4项目选址与规划的符合性

本项目位于汨罗市循环经济产业园区内，绿岩金属有限公司收购汨罗市远东金属有限公司厂区进行生产，根据汨罗市远东金属制品有限公司所有的“中华人民共和国国有土地使用证”中规定在汨罗市城郊乡上马村使用权面积42393平方米，用途为工业用地，终止日期2053年4月10日。因此，本项目选址与园区用地规划相符。

本项目属于再生资源综合利用类项目，以含铁废旧金属和废硫酸进行反应生产聚合硫酸铁，本项目符合汩罗市再生资源产业发展规划。

- 14.1.5环境质量现状评价分析

1、环境空气

项目区SO2和NO2的小时浓度及PM10的24小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，硫酸雾满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区一次最高容许浓度标准要求。

2、地表水环境

汨罗江南渡断面各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3、地下水环境

项目区地下水中pH值出现超标，超标率为100%，水质略偏酸性高锰酸盐指数、氯化物、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、锌、铁等监测因子可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值。

4、土壤环境

项目区土壤中pH、锌、铜、铅、铬、镉监测因子能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

5、声环境

项目区昼夜声环境能满足《声环境质量标准》（GN3096-2008）中的3类标准要求。

- 14.1.6环境影响预测评价

1、大气环境

项目所产生的硫酸雾废气送至碱液喷淋塔吸收处理后，经20m高排气筒排放，硫酸雾排放浓度可达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表3中的硫酸雾排放标准限值；本项目硫酸雾无组织排放的最大落地浓度为10.788 ug/m3，出现在距离排放源下风向25m处，低于标准限值，不会对周围环境空气质量和环境保护目标造成明显污染影响。

项目在非正常情况下排放的硫酸雾废气最大落地浓度为9.23 ug/m³，落地浓度最大占标率为3.1%，出现在距离排放源213m处，硫酸雾浓度贡献值虽有较大程度的增加，但都能达标排放，不会对周边大气环境造成污染影响。

根据计算，综合分析确定本项目卫生防护距离确定为溶解罐生产车间外50m范围，根据调查主要为项目厂区和工业园区，无敏感保护目标。

2、水环境

本项目所产生的废水主要来自生活污水、地面清洗废水和碱液吸收废水，地面清洗废水排放量为0.42m3/次 ，25.2m3/a，收集中和沉淀后返回到现有项目生产过程中使用；生活污水排放量为0.576m³/d ，172.8 m3/a；碱液吸收废水排放量为36.4m3/a。排放总量为209.2m³/a，外排的废水水质相对简单，生活污水应经一体化生活污水处理设备处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准限值后才能排入园区污水管网，经专用管道进入汨罗市城市污水厂，处理后排入汨罗江；碱液吸收废水主要污染物为酸碱度，经检测pH达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1标准限值后排入园区污水管网，进入汨罗市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江，对汨罗江水质影响较小。

项目评价范围内无集中式饮用水源、无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目所在厂区采取水泥防渗地面，正常状况下，本项目不会对地下水环境造成污染。

3、声环境

项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，各敏感点的昼夜声环境预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。本项目运行期对周围声环境影响在可接受范围内。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要是生活垃圾，产生量为8 kg/d，2.4t/a，经收集后，委托环卫部门定期清运，不会对外环境产生明显的污染影响。含铝废金属产生量为99t/a，属于一般固体废物，收集后外售；锡铜金属和酸不溶物等产生量约347.8t/a，通过定时清理滤出，用于现有项目生产工艺中。

- 14.1.7项目污染防治措施分析

1、废气

项目营运期产生的主要废气为反应罐和溶解罐中原料反应放热所产生的硫酸雾，由尾气吸收系统收集，经两级碱液吸收塔进行吸收处理，剩余尾气则通过20m的烟囱排放。碱液吸收塔的吸收效率应达到90%以上，采取以上措施后，硫酸雾能达标排放，不会对周边大气环境造成污染影响。

2、废水

本项目营运期所产生的废水主要来自生活污水、地面清洗废水和碱液吸收废水，以pH、COD、BOD、氨氮等污染物为主。车间地面清洗废水经中和沉淀处理后回用于现有项目生产过程中使用；MBR一体化生活污水处理设备能降解生活污水中各项污染因子，使其满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放标准限值，然后排入园区污水管网经专用管道进入汨罗市城市污水厂；碱液吸收废水应检测pH达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1标准限值后，排入园区污水管网，进入汨罗市污水处理厂。本项目所排废水的水量、水质可以满足汨罗市污水处理厂进水水量、水质要求，不会对污水处理厂水量、水质产生冲击影响。项目在采取严格原料及成品装卸、运输措施后，可以防止硫酸和含铁物料进入地表水体而产生明显污染影响。

3、噪声

本项目噪声主要来自搅拌装置、各类泵、集气罩及通风设备等。项目拟采取的噪声治理措施有：选用低噪声设备，诸如选用声功率级较低的真空泵、循环泵等，从源头上降低噪声水平；优化厂区平面布局，将主要生产车间布置在厂区中部；在厂区各车间周围设绿化带，尽量种植高大乔木，以达到吸声降噪的效果。通过采取上述减震、隔声等噪声治理措施，可有效降低项目生产过程的设备噪声对周边声环境的影响。由于项目选址位于汨罗循环经济产业园工业用地范围内，周边规划以工业企业为主，声环境敏感程度相对较低，采取上述噪声治理措施是可行的。

4、固体废物

本项目所产生的固体废物主要为员工生活产生的生活垃圾，经收集后委托环卫部门定期清运，严禁随意外排。含铝废金属收集后外售；含铜锡金属和酸不溶物定时清理滤出，用于现有项目生产工艺中。

采取上述处置措施后，项目产生的固体废物可得到较好无害化处置。

- 14.1.8环境风险分析

项目所用原料之一为硫酸，存在一定的硫酸储罐泄漏事故风险，一旦发生事故，可能对地表水、地下水、空气环境质量等产生较大的影响。本项目通过采取安全防范措施、综合管理措施、设置围堰及事故应急池、制定风险应急预案等措施和办法，以降低风险发生概率，有效减轻风险影响对环境的影响程度。

- 14.1.9清洁生产和总量控制分析

项目本身属于资源回收再利用项目，综合处理了含铁废旧金属，利用废硫酸来获得生产效益，实现资源的循环和高效化利用，为国家鼓励发展的环保投资回收项目，符合清洁生产要求。

本项目投产后，污染物的排放总量分别为废水COD：0.0105t/a，氨氮：0.0021 t/a；硫酸雾：0.91t/a。本项目所需总量控制指标通过排污权交易方式获得。

- 14.1.10经济损益分析结论

本项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响不大，在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

- 14.1.11综合结论

汨罗市绿岩金属有限公司年利用5000吨废硫酸生产1.1万吨聚合硫酸铁项目符合国家产业政策要求，符合有关规划要求，项目平面布局基本合理可行，所采用的生产工艺合理可行，项目运行过程的各项环保措施较为可行合理。建设单位在认真执行本报告提出的各项环保措施及风险防范措施的情况下，项目建设对区域环境的影响在可接受范围内。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

- 14.2建议

1、企业加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。

2、企业应处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

3、应严格遵守“三同时”环保要求，确保环保资金到位。

4、按要求制定环境风险应急预案，并定期进行演练、总结，不断提高对突发事件的应对能力。