年产5万吨配合饲料建设项目环境影响报告表修改清单

1、明确项目由来，完善项目建设内容（详见P2-P3），细化新建、现有设施、依托环保设施介绍（详见P4-P9），强化周边排水管网设置以及依托的污水处理厂情况调查（详见P36-P37），补充排水路线图（详见附图4），完善平面布局图(详见附图3)。

2、细化原有污染情况调查，补充厂区内其他企业污染状况；核实原蛋白粉厂主要污染物排放状况、原有处理设施现状、遗留污染物处置情况。（详见P11）

3、强化环境保护目标调查（详见P22-P23），核实环评标准（详见P24）。

4、细化项目生产工艺流程(详见P25-P28)，核实项目粉尘源强，分析其防治措施的可行性，核实锅炉废气源强，据此分析锅炉废气处理措施的适用性，提出优化建议（详见P33-P35）。强化生态环境影响分析(相见P39)。

5、核实各类固废的产生量和属性，完善收集、暂存和处置措施要求。(详见P39)。

6、补充项目总量分析，核实总量来源。（详见P24）

7、补充项目与园区产业定位的相符性分析。（详见P46）

- 8、完善项目环保竣工验收一览表，核实环保投资。（详见P43-44）

- 表一、建设项目基本情况：

| 建设名称 |  | 年产5万吨配合饲料生产建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 湖南大成麓森科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 金瑞文 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 戴波 |  |  |
| 通讯地址 |  | 湘阴县文星镇瓦窑湾茶场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13874028803 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 410500 |  |
| 建设地点 |  | 湘阴县文星镇湘阴工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C1320 饲料加工 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 26832m2 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 1600m2（6.0%） |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000（一期400，二期600） |  |  | 其中：环保投资（万元） |  | 67（一期52万二期15万） |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.7%（一期13%二期2.5%） |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 一期：2017年5月 二期：2021年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1.项目由来 改革开放以来，随着我国养殖业的迅猛发展，以养殖业为基础的饲料工业也得到了迅速的发展，目前我国已成为饲料工业生产大国，年产饲料约1.91亿吨。 湖南大成麓森科技有限公司成立于2004年，原经营的项目为年产1000吨发泡蛋白粉的生产，但因近几年市场需求萎缩，竞争激烈等各种原因，该项目已停产。经业主对市场调查决定取消发泡蛋白粉的生产，利用现有厂房及空置用地生产配合饲料（膨化料和颗粒料，猪用和鱼用）。项目产品以技术服务为主要促销手段，目标市场确定以湘阴为中心，幅射到100-200公里范围的周边县市，覆盖面积达2万平方公里。本项目建成后将大大降低当地及周边地区养殖户的直接运输成本，满足湘阴及周边地区对高品质、高价值、优质绿色无公害饲料的市场需求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需办理相关环保手续，为此，建设方委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合本项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：年产5万吨配合饲料生产建设项目 （2）项目性质：新建 （3）项目投资：1000万元 （4）项目位置：项目场地利用原有发泡蛋白粉的生产厂房及空置用地用于生产配合饲料（膨化料和颗粒料，猪用和鱼用），位于湘阴县文星镇湘阴工业园区。（具体位置详见项目地理位置图，附图一）。 2.2工程内容及规模 项目总占地面积26832m2，总建筑面积为16058.09m2，其中利用现有厂房建筑面积1390.09m2，新建14668m2，项目建设分为二期。①一期预计建设时间2017年2月，工期三个月，预计2017年5月中旬投产。②二期预计建设时间2020年9月，建设工期四个月，预计2021年3月份投产。 一期年产饲料2万吨（5000吨膨化料，1.5万吨颗粒料），建设内容包括1栋综合办公楼369.09m2（利用现有），1栋立筒库800m2（新建），2栋原料仓库3300m2（新建），1栋主生产车间1368m2（新建），1栋成品仓库300m2（新建），1栋预混合车间60 m2（利用现有），1栋包装、五金、维修房168m2（利用现有），1栋锅炉房720m2（利用现有），1栋生物质房21m2（利用现有），1栋门卫、磅房52m2（利用现有），总建筑面积6358.09m2。 二期新增年产饲料3万吨(1万吨膨化料，2万吨颗粒料)，部分场地及生产厂房利用一期已有和增建的，另外再新增1栋主生产车间1800m2（新建），2栋原料仓库7400m2（新建），1栋成品仓库500m2（新建），新增总建筑面积为9700m2。 项目二期建成后最终实现年产5万吨配合饲料（1.5万吨膨化料，3.5万吨颗粒料）的生产。 本环境影响评价文件以最终规模进行评价。 项目主要建设内容及经济技术指标见下表1-1： 表1-1 项目主要建设内容及经济技术指标一览表 序号; 名称; 一期面积（m2）; 二期面积（m2）; 总面积（m2）; 备注. 一、主要建设内容. 1; 综合办公大楼; 369.09（2层）; /; 369.09; 1栋 (原有发泡蛋白粉项目建设). 2; 立筒仓; 800m³; /; 800m³; 1栋（新建）. 3; 主生产车间; 1368（5层）; 1800（5层）; 3168; 共2栋（新建）. 4; 原料仓库; 3300（1层）; 7400（1层）; 10700; 共4栋（新建）. 5; 成品仓库; 300（1层）; 500（1层）; 800; 共2栋（新建）. 6; 预混合车间; 60（1层）; /; 60; 1栋 (原有发泡蛋白粉项目建设). 7; 包装、五金、维修房; 168（1层）; /; 168; 1栋 (原有发泡蛋白粉项目建设). 8; 配套锅炉房; 720（2层）; /; 720; 1栋 (原有发泡蛋白粉项目建设). 9; 生物质房; 21（1层）; /; 21; 1栋 (原有发泡蛋白粉项目建设). 10; 门卫、磅房; 52（1层）; /; 52; 1栋 (原有发泡蛋白粉项目建设). 二、主要经济技术指标. 11; 总用地面积; 26832; /; /; /. 12; 总建筑面积; 6358.09; 9700; /; 新增建筑面积14668m2. 13; 绿化面积; 1600; /; /; /. 14; 项目总投资; 400; 600万; /; 合计为1000万. 2.3原辅材料消耗和主要设备 （1）主要原材料 根据项目建设方提供的资料，项目主要原辅材料消耗见下表1-2。 表1-2 项目原辅材料消耗表 类别; 项目名称; 一期年耗量（t/a）; 二期年耗量（t/a）; 总耗量（t/a）; 来源. 一、颗粒料; 二级玉米; 2524; 3365; 5889; 东北、河北、中储粮. 小麦; 350; 467; 817; 华北地区，中储粮. 麸皮; 565; 753; 1318; 一加一公司，金沙河面粉厂. 米糠; 2265; 3020; 5285; 湘阴、益阳本地米厂. 豆粕; 1600; 2133; 3733; 益海集团，东海集团. 菜粕; 2790; 3720; 6510; 岳阳益海. 棉粕; 1700; 2266; 3966; 湖南华威油脂. 鱼粉; 145; 194; 339; 港口码头（广州日锋）. 次粉; 1650; 2200; 3850; 五得利面粉厂，金沙河面粉厂. 肉骨粉; 300; 400; 700; 港口码头（北京养源）. 豆油; 150; 200; 350; 岳阳益海. 矿物质添加剂; 225; 300; 525; 四川川恒化工股份有限公司. 氯化钠; 20; 27; 47; 湘阴盐业公司. 维生素预混料; 127; 170; 297; 武汉桑普生化、美国康地. 氨基酸添加剂; 20; 27; 47; 大成集团. 丙酸型防霉剂; 8; 11; 19; 武汉桑普生化. 酶制剂; 2; 2.6; 4.6; 广东溢多利. 石粉/沸石粉; 555; 740; 1295; 本地采购. 二、膨化料; 豆粕; 1132; 2266; 3398; 益海集团，东海集团. 菜粕; 990; 1981; 2971; 岳阳益海. 鱼粉; 771; 1543; 2314; 港口码头（广州日锋）. 肉骨粉; 280; 560; 840; 港口码头（北京养源）. 面粉; 680; 1362; 2042; 五得利面粉厂，金沙河面粉厂. 小麦; 440; 880; 1320; 华北地区，中储粮. 米糠; 260; 520; 780; 湘阴、益阳本地米厂. 玉米蛋白粉; 85; 170; 255; 港口码头. 磷脂粉; 75; 150; 225; 广州易徳. 豆油; 80; 160; 240; 岳阳益海. 鱼油; 30; 60; 90; 广州易徳. 氯化钠; 12; 24; 36; 湘阴盐业公司. 矿物质添加剂; 100; 200; 300; 四川川恒化工股份有限公司. 核心预混料; 50; 100; 150; 广州诚一. 丙酸型防霉剂; 5; 10; 15; 武汉桑普生化. 沸石粉; 5; 10; 15; 河南矿业. 三、能源消耗; 成型生物质燃料; /; /; 484; 湖南长沙. 水; /; /; 3164.5; 城市供水. 电; 120万度; 120万度; 240万度; 区域供电电网. 主要原材料（添加剂）理化性质: 豆粕：豆粕，又称“大豆粕”，是大豆提取豆油后得到的一种副产品。豆粕是棉籽粕、花生粕、菜籽粕等12种动植物油粕饲料产品中产量最大，用途最广的一种。作为一种高蛋白质，豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。无毒无害。 菜粕：菜粕中含有丰富的赖氨酸，常量和微量元素，其中钙、硒、铁、镁、锰、锌的含量比豆粕高，磷含量是豆粕的2倍，同时它还含有丰富的含硫氨基酸，这正是豆粕所缺少的，所以它和豆粕合用时可以起平衡和互补作用。无害无毒。 棉粕：是棉籽经过压榨后得出的面饼，再经过浸出工艺将里面的大部分残油分离出来，得到的一种微红或黄色的颗粒状物品，它是制作饲料的主要原料，它含有的粗蛋白可达40%以上。无毒无害。 鱼粉：鱼粉用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料。全世界的鱼粉生产国主要有秘鲁、智利、日本、丹麦、美国、前苏联、挪威等，其中秘鲁与智利的出口量约占总贸易量的70%。中国鱼粉产量不高，主要生产地在山东省、浙江省，其次为河北、天津、福建、广西等省市。20世纪末期，我国每年大约进口70万t鱼粉，约80%来自秘鲁，从智利进口量不足10%，此外从美国、日本、东南亚国家也有少量进口。虽然我国饲料工作者一直研究探索低鱼粉日粮和无鱼粉日粮，但迄今鱼粉仍为重要的动物性蛋白质添加饲料，尚无法以其他饲料取代。无害无毒。 鱼油：鱼油是鱼体内的全部油类物质的统称，它包括体油、肝油和脑油。鱼油是鱼粉加工的副产品，是鱼及其废弃物经蒸、压榨和分离而得到的。鱼油的主要成份是：甘油三脂、磷甘油醚、类脂、脂溶性维生素，以及蛋白质降解物等。海洋鱼类的鱼体中均未测出汞、砷、铅有毒物质，而钾、铜、铝、镉等均低于卫生允许值，农药残留量也几乎等于零，因而用鱼及其废弃物加工所得鱼油用作油脂的质量是可靠的。无毒无害。 氨基酸添加剂（苏氨酸）：白色斜方晶系或结晶性粉末。无臭，味微甜。253℃熔化并分解。高温下溶于水，25°C溶解度为20.5g/100ml。等电点为pH6.16。不溶于乙醇、乙醚和氯仿。广泛应用于饲料添加剂中，具有如下的特点：①可以调整饲料的氨基酸平衡，促进禽畜生长；②可改善肉质；③可改善氨基酸消化率低的饲料的营养价值；④可降低饲料原料成本。 矿物质添加剂：包括铜，铁，锌，钴，锰，碘，硒，钙，磷等，具有调节机体 新陈代谢，促进生长发育，增强抗病能力和提高饲料利用率等作用。添加后生猪日增重一般 可提高 10%-20%，降低饲料成本 8%-10%。 丙酸型防霉剂：无色澄清油状液体。稍有刺鼻的恶臭气味。能与水混溶，溶于乙醇、氯仿和乙醚。相对密度(d204 )0.99336。熔点-21.5℃。沸点141.1℃。折光率 (n25D)1.3848。粘度(15℃)1.175mPa·s。闪点(开杯) 58℃。易燃。低毒，半数致死量(大鼠，经口)4.29g/kg，有腐蚀性。由于米糠，鱼粉等精饲料含油脂率高，存放时间久易 氧化变质，添加乙氧喹啉等，可防止饲料氧化， 添加丙酸可防止饲料霉变。 酶制剂：本项目使用的酶制剂主要为淀粉酶、脂肪酶、麦芽糖酶、甘露聚糖酶、果胶酶、植酸酶、蛋白酶等。 氯化钠：氯化钠(Sodium chloride)，无色立方结晶或白色结晶，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨，不溶于盐酸，在空气中微有潮解性。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 维生素预混料：一种或多种维生素与载体稀释剂按一定比例配制的均匀混合物。 沸石粉：沸石粉是天然的沸石岩磨细而成，颜色为白色。可去除水中氨氮95%，净化水质，缓解转水现象。 其次，为了保证产品质量和安全使用，本项目还应满足《饲料和饲料添加剂管理条例》（2012年5月1日起施行）中相关规定，其中明确规定：①禁止使用农业部公布禁用的物质以及对人体具有直接或者潜在危害的其他物质养殖动物；②禁止在动物饲料中添加乳和乳制品以外的动物源性成分；③禁止使用无产品标签、无产品质量标准、无产品质量检验合格证的饲料、饲料添加剂。 （2）主要产生设备 项目所需设备见下表1-3。 表1-3 项目主要生产设备表 设备名称; 单位; 一期数量; 二期数量; 总数量; 型号. 一、颗粒料. 粉碎机; 台; 2; 2; 4; SFSP63*55/SWFL110. 配料仓; 座; 16; 2; 18; 10T/座. 混合机; 台; 2; 2; 4; 牧羊双轴桨叶式混合机. 制粒机; 台; 2; 2; 4; 牧羊420制粒机4台. 初 清 筛; 台; 4; 4; 8; 牧羊圆筒初清筛. 破碎机; 台; 1; 1; 2; 牧羊MUST24X110. 分机筛; 台; 3; 3; 6; 牧羊SFJZ振动分级筛. 永 磁 筒; 台; 4; 4; 8; 牧羊TCXT永磁筒. 油脂添加机; 台; 2; 2; 4; SYTV-32型间歇式液体加油系统. 冷却器; 台; 1; 1; 2; 牧羊SWLN颗粒冷却组合机. 调质器; 台; 2; 3; 5; 牧羊STZW强效卫生调质器. 二、膨化料. 原料接收清理系统; 套; 1; 1; 2; /. 配料机; 套; 1; 1; 2; 研华工控机. 混合机; 台; 2; 2; 4; SSHJ1000/SSHJ500. 超微粉碎机; 台; 1; 1; 2; SWFL110. 膨化机; 组; 1; 1; 2; SFPH200-1. 烘干机; 台; 1; 1; 2; /. 喷涂机; 台; 1; 1; 2; PT100*3000. 翻板式冷却器; 台; 1; 1; 2; SKLB3. 三、共用部分. 生物质锅炉; 台; 1; /; 1; 4T/h（依托原有烧煤锅炉进行改造）. 麻石水膜除尘器; 套; 1; /; 1; 锅炉30m烟囱（依托现有）. 布袋除尘器; 套; 6; 6; 12; 牧羊LNGM高压方形脉冲除尘器（新建）. 变压器; 台; 1; 1; 2; 500KWA. 根据上表可知，所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修订）和中的限制类、淘汰类产品。 2.4主要产品的规模、分类： 产品方案见下表1-4： 表1-4 产品方案表 序号; 产品名称; 一期产量（吨/年）; 二期产量（吨/年）; 总产量（吨/年）; 规格. 1; 膨化料; 猪用; 5000; -; 10000; -; 15000; -; 20kg/包. 鱼用; 5000; 10000; 15000. 2; 颗粒料; 猪用; 15000; 4500; 20000; 6000; 35000; 10500; 40kg/包. 鱼用; 10500; 14000; 24500. 3.平面布置 从总平面布置看，项目厂区大门布置在厂区南侧，靠近工业小区道路。由厂区大门进入厂区，分为东西两侧，东侧为一期区，西侧为二期区。 一期区由南往北依次为门卫室，原料仓库2栋（立筒仓位于原料仓库东边），生产车间及成品库并列而建。二期区由南往北依次为2栋原料仓库，生产车间和成品库并列而建。办公楼位于厂区东南角，宿舍位于厂区西北角。项目北边为锅炉房生物质房和配电间。厂区大门入口处设置了大车通道和空坪，有利于物料运输；在各建筑周围布置了绿化带，以吸尘降噪、美化环境。厂区平面布置详见附图2（项目平面布置图）。 4.给排水及公用工程 （1）给水： 本项目用水主要包括锅炉蒸汽用水、除尘用水、化验用水用及员工生活用水。其中锅炉蒸汽用水量约为1800m3/a、化验用水量约为1m3/a、员工生活用水量为1093.5m3/a。锅炉除尘用水经中和沉淀处理后定期排放（10天排放1次），补充新鲜水量约270m3/a。 本工程以城市市政供水为水源，能满足生产和生活的正常供水。 （2）排水： 本项目实行雨污分流制排水，雨水经汇集后，排入厂区外雨水管网。锅炉除尘废水经中和沉淀后定期排放（10天排放1次）；化验废水经中和沉淀、生活污水经隔油+化粪池处理后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准后经南侧洋沙湖大道排入湘阴县第二污水处理厂，最终排入湘江。 （3）供电：本项目电源来自湘阴县配电电网，厂内设变压器1台，向各用电部门供电。能满足用电需求。 （4）蒸汽供给：本项目蒸汽由项目配套建设的4t/h的锅炉提供，以成型生物质为燃料。 5.劳动定员 本项目劳动定员一期为45人，二期新增15人。项目建成后总人数为60人。其中住厂职工9人，白班制8小时生产，年工作时间300天。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于湘阴县湘阴工业区内，属于新建项目，项目地原用于生产发泡蛋白粉，因效益不好，现已停产，本项目利用发泡蛋白粉的生产厂房和空置用地用于生产办公。 根据现场踏勘及调查，原发泡蛋白粉的生产规模为年产1000吨，原材料主要为干粗蛋白，产生的污染物主要为锅炉废气（采用麻石水膜脱硫除尘处理后+30m高烟囱排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）（该项目成立于2004年）中的相关要求），生产废水（采用水解+生化进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放），及废渣（集中外售，用于养鱼）。据调查，原项目产生得污染物均得到了有效处理，未发现遗留的环境问题。 厂区内西北侧现有一栋厂房已租赁出去，该租赁房主要用于生产医用胶带，规模为年产600万卷，员工人数为20人。根据现场踏勘，项目烘干、涂胶工段产生的废气采用集气罩和活性炭吸附净化装置处理后经15m排气筒高空排放，员工生活废水经化粪池处理后与本项目一起排入园区污水管网进入污水处理厂处理达标后排放，项目产生的固废也均得到了妥善处置。据了解，建设单位会在近期将该租赁厂房周围设立围墙，与本项目分隔开来，截止目前未发现相关环境问题。 项目位于湘阴工业园区，周围分布的大多数为企业，项目东侧为湖南鸿昌热能设备有限公司，南侧为湘阴县玉立环保科技有限公司，西侧为湘阴县南泉寺，北侧为湘阴县金港混凝土有限公司、湘阴县瓦窑湾茶场，工业园内主要道路及给水、雨水、污水管道已建成，能保证项目给水、雨水、污水管道的对接，经现场踏勘，各项目未涉及有毒有害物质的生产且产生的污染物均能够得到妥善处理，对周围环境影响不大。 |

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 1.地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县湘阴工业园区，项目地理位置详见附图1。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度8度设防。 3.气候、气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温-12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 4.水文状况 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，本项目生活污水经化粪池处理后排入湘阴县第二污水处理厂，最终排入湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 本项目南面为洋沙湖，洋沙湖位于湘阴县城南部、湘江尾闾河道右（东）岸，距省会长沙市区42km，地理位置处于北纬28°31′～28°39′、东经112°51′～112°58′之间。洋沙湖原由湘江的一级支流洋沙河和周济江、杉木江、回春江、跃进江等支流组合而成，洋沙河发源于湘阴县界头铺镇青山村青山庵，1963年治理洋沙河后，洋沙河成为内湖洋沙湖。主要流经工业园区、静河乡、玉华乡、长康镇、袁家铺镇、樟树铺镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江。洋沙湖由大洋沙湖、小洋沙湖和丰山湖等3个湖泊组成，现有水面面积3.437km2，湖底高程24.0～26.0m，湖内正常水位28.8m，最高控制水位31.5m，洋沙湖通过洋沙湖水闸与湘水东支连通。一般情况下，自每年10月开始，洋沙湖水闸处于全开启状态，本区域的汇水通过洋沙湖水闸自然排入湘水，湖内水位维持在26.0～26.5m。至次年3月，为满足洋沙湖沿岸春季灌溉及其它用水要求，洋沙湖水闸开始关闭蓄水，控制常水位在29.0m左右，当水位达到29.5m时开闸泄水，直至外河水位高于内水位不能自排而闭闸。 洋沙湖沿岸共计团结垸、王家坪、新桥垸、梅山垸、紫江垸、何家围、附山垸、回春垸、杉木江、下坝湾、黄金坝、铺子凼、刘木桥及中间垸14个堤垸，流域面积共205.02km2，其中干流洋沙河流域面积70.04km2，干流长17.05km；周济江等支流流域面积134.98km2，支流总长55.6km。 5.植被和生物 项目周边区域自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程区域内陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主。由于该区属于城市近郊地区，且项目北面靠近湘阴县工业园，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 湘阴总体经济增长较快，全县完成地区生产总值310.71亿元，比上年增长10.7%,其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.06、4.07、4.87个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.65%、43.5%、50%，第三产业的贡献率比上年提高15.9个百分点。三次产业结构为12.7：57.5：29.8，与上年比较，第一产业所占比重下降3个百分点，第二产业比重上升1.4个百分点，第三产业比重上升1.6个百分点。高新技术产业增加值85亿元，占GDP比重27.3%。 全县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值32.8亿元，增长6.5%；林业产值24.01亿元，增长7.5%；牧业产值17.8亿元，增长9.1%；渔业产值19.95万元，增长8.7%；农林牧渔服务业产值1.13亿元，增长10%。 年末,全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，增长1.9%。水稻总产量61.17万吨，增长2%；全年蔬菜播种面积23.63万亩，比上年增加0.42万亩，蔬菜产量5.48万吨，下降5.02%;茶叶产量2396吨，增长1.5%；水果产量6.67万吨，增长3%。全年出栏肉猪97.08万头，比上年下降0.3%。肉类总产量7.59万吨，基本持平。其中：猪肉产量6.6万吨，下降0.2%；牛肉产量4032吨，增长5%；羊肉产量441吨，增长3.7%。水产品产量14.13万吨，增长6.5%。 全县发展农产品加工企业336家, 其中省市级龙头企业35家，年产值过亿元企业8家。全县蔬菜等主要农产品抽样检测合格率稳定在98%以上，较“十一五”期间提高了3个百分点。2015年，全县预计农业“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志农产品）认证总数达到了108个。全县有15万亩水稻、10万亩藠头生产基地通过了全国绿色食品原料标准化生产基地认定，樟树港辣椒获“国家地理标志商标注册”。形成了优质稻米、蔬菜、茶叶、植物油脂及调味品、柠檬酸等优势产品。2015年，全县农产品加工企业总产值过百亿元。拥有长康、义丰祥等中国驰名商标8个，拥有茶叶、芝麻油、大米、酱油、花生调和油等省名牌产品16个。 2015年全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，同比增长9.2%。规模工业增加值166.2亿元，同比增长9.5%，新增规模企业15家。规模以上企业农产品加工产值321.2亿元，同比增长10.2%。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元，同比增长32.4%，占GDP比重为27.36%，比上年提高5.38个百分点。能源消耗总量122.33吨标准煤，单位GDP（2010年不变价）0.437吨标准煤/万元。规模以上工业企业实现主营业务收入592亿元，同比增长15.8%。 全县有园区企业61家,实现园区规模工业增加值100.6亿元,同比增长20.7%。园区规模工业增加值占规模工业增加值比重60.6%,比上年提高15.1个百分点。加速推进项目建设。2015年全县新开工项目31个、新投产项目27个、承接产业转移项目28个，特别是百尔泰克生物科技、君德工业地产、奇思环保等10个工业项目集中开工，共完成工业技改投资137.2亿元，同比增长1.53%，共向上申报各类工业技术改造项目130个。其中利澳肥业、华康食品等4个项目纳入“推进生产力布局调整和产业转移项目”范筹；铁香茶叶、远大可建、嘉盛德特种环氧树脂制备等11个项目进入全市2015年高新技术项目库；众均科技、湘阴电子商务产业示范基地等5个项目列入市“十三五”工业强市发展规划。元亨科技投资1亿元建设的新型中央空调科技园项目、凯特电力投资9千万元建设的年产2000台YB系列预装式变电站项目和金为型材投资8894千万元建设的年产20000吨彩色防护栏系列产品项目等重大建设项目进展顺利。目前，全县共拥有中国驰名商标8件、中国名牌产品1个、省名牌产品9个、省著名商标37件、国家地理标志保护产品1个。 2015年全县房地产企业38家，完成房地产开发投资5.2亿元；商品房新开工面积40.5万平方米、竣工面积67.34万平方米、现房销售1032套、期房销售1668套，销售商品房36.4万平米。我县新建公租房项目5个，建设公租房1108套，已实现开工率100%，基本建成率80%。棚户区改造项目3个，其中瓦窑湾项目今年新增改造任务300户，目前新增改造户的征收补偿全部完成，460套安置房建设正在进行基础施工；桥东项目改造任务602户，已全面完成征收补偿，168套安置房已基本建成；金湖项目改造任务398户，已全面完成征收补偿，144套安置房正在主体施工。配租入住公租房428套，后段还有740套公租房将进行配租。改善了保障房小区的居住环境。 2015年全县有资质以上建筑企业22家，完成建筑业总产值39.15亿元，同比增长13.8%。县城建成区绿化覆盖率达31.55%，绿地率达27.61%，人均公园绿地面积达5.6平方米,县城品位提升、人居生态环境改善。 2015年全县科研机构32个，实施科研项目合计26项，其中：国家级1项、省级20项。科技成果推广68项，科技型企业60家；高新技术产业增加值完成85亿元。专利申请质量提高，共申请专利282件，获奖项目2项，省级1项、市级1项。全年完成高新技术企业产值319亿元。 2015年全县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年全县文化馆27个，公共图书馆39个，公共文化体育设施面积212.6万平方米，公共图书馆总藏量420千册。博物馆1个，电视台1座,群众艺术机构26个。剧场、影剧院12个，全年城乡放映公益电影5199场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。全县新增数字电视用户10000户以上。 全县参加全民健身活动人数3.56万人。新建农民体育健身工程的行政村90个。全县体育场地2 个，其中：体育馆1座，运动场1个，各种训练房6个。建设了湘阴大剧院、100多个标准篮球场、室外健身路径、羽毛球馆、乒乓球馆、游泳场馆等全民健身设施。 2015年全县共有卫生机构592个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院3个，妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。全县执业医师和执业助理医师1082人，注册护士756人,乡村医生449人。年末卫生机构床位数2550张。2015年全县总诊疗人次6791216人次，其中门诊人次数611785人次。统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率超过65%。2015年今年全县参合人数达595403人，全县实际参合农民参合率99%，5岁以下儿童死忘率5.6‰。 2015年全县城镇化率达到47.1%，城镇建成区面积达42.6平方公里。城镇压污水处理率84.5%,污水排放总量945万吨,城镇污水处理量799万吨。森林资源蓄积量增长4.5%建城区绿化覆盖面积1563.8公顷。2015年，全县能源消费总量122.33万吨标准煤，同比增长2.3%，其中全社会用电量量73638万千瓦小时。2015年全县单位GDP能耗0.437吨标准煤/万元。全县COD排放量1140.8吨、二氧化硫排放量1720.3吨、烟尘排放量353吨、工业粉尘排放量为140.7吨、工业用水量1872万吨；建成投产执行“三同时”项目数13个。 据调查，项目西南面148米处为古南泉寺，常驻僧侣约25人。 湖南湘阴工业园区创办于2003年4月，2005年经国家四部委（发改委外资[2005]1521号文件）审核为省级工业园区，同时被国家农业部（农企发[2005]12号文件）批准为全国农产品加工业示范工业园区。计划分三期开发，第一期开发2.4平方公里。园区坐落在湘阴县城以南，依托高等级的长湘公路和黄金水道湘江而建，交通便捷，区位优势明显。园区 规划范围内肯城域宽阔、地势平缓、地质优良、耕地少、住房少、建设成本低等许多有利条件，是极为理想的工业用地。功能区划为：东部是绿色食品工业区，南部是高新技术产业区，西部是台商工业区与传统工业区，北部是综合服务区。园区立足于“高起点规划、高标准建设”的指导思想。基础设施建设计划总投资2.6亿元，目前已投资过亿元，拉通了园区的主干道，完成了主干道的路面硬化、绿化、亮化及排水系统的工程，水电管线已铺设到位，为招商引资项目入园奠定了坚实的基础设施条件。园区在进行基础设施建设的同时，加大招商引资力度，到目前为止共引进了能够发挥本地资源优势，发展前景看了的企业23家，项目总投资达14亿元，投产后年产值可突破20亿元，年财政税收可达亿元以上，新增就业岗位10000个。工业园正着力营造一个“亲商”、“安商”、“富商”的良好投资环境，吸纳广大客商前来投资兴业，实现园区的滚动开发，力争达到全省乃至全国工业园区的先进水平。

表三、环境质量及污染源状况：

建设项目所在地区域环境质量和污染源现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状 本项目采用湘阴县环境监测站提供的2016年12月12日～18日项目拟建地现场监测数据。 监测项目：SO2、NO2、PM10 监测时间：2016年12月12日～18日连续7天监测。 监测布点：项目地上风向（北侧212m处）、项目地下风向（西南侧106m处）。 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表3中的规定执行。 执行标准：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 监测结果统计：见表3-1。 表3-1 本项目拟建地环境空气质量监测结果统计表（日平均值）单位：mg/m3 监测点; 统计项目; SO2; NO2; PM10. 拟建地上风向（北侧212m处）; 最小值; 0.016; 0.026; 0.083. 最大值; 0.021; 0.039; 0.107. 七日平均值; 0.018; 0.030; 0.094. 超标个数; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 执行标准; 0.15; 0.08; 0.15. 拟建地下风向（西南侧106m处）; 最小值; 0.018; 0.035; 0.087. 最大值; 0.026; 0.043; 0.111. 七日平均值; 0.022; 0.039; 0.098. 超标个数; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 执行标准; 0.15; 0.08; 0.15. 由表3-1可知，项目拟建地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明区域空气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目污水经污水管网接入湘阴县第二污水处理厂处理后，最终排入湘江，本项目南侧430m为洋沙湖，因此以本项目受纳水体湘江及环境保护目标洋沙湖为评价对象。 ### 2.1评价标准与评价方法 湘江、洋沙湖执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，本次评价选取湘江湘阴段洋沙湖、乌龙咀常规监测断面，洋沙湖湖心监测断面，评价方法采用背景值与评价标准比较，计算超标率、超标倍数。 ### 2.2监测结果统计与评价 湘阴县环境保护监测站2016年10月8日对湘江湘阴段洋沙湖(在湘阴县第二污水处理厂上游)、乌龙咀(在湘阴县第二污水处理厂下游)常规监测断面的监测结果见下表3-2。湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年8月14日-8月16日对洋沙湖湖心断面的监测结果见下表3-3。 表3-2 湘江湘阴段水环境质量监测结果 (浓度:mg/L) 监测因子 参数; pH; CODCr; BOD5; 总磷; NH3-N. 湘江洋沙湖断面; 范围值; 7.13-7.25; 11.9-13.0; 2.38-2.60; 0.099-0.128; 0.692-0.710. 均值; 7.18; 12.50; 2.50; 0.117; 0.700. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6-9; 20; 4; 0.2; 1. 湘江乌龙咀断面; 范围值; 6.82-6.86; 12.1-13.6; 2.42-2.72; 0.105-0.117; 0.542-0.582. 均值; 6.84; 12.7; 2.53; 0.111; 0.561. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6-9; 20; 4; 0.2; 1. 表3-3 洋沙湖湖心水环境质量监测结果 (浓度:mg/L) 监测因子 参数; pH; CODCr; BOD5; 总磷; NH3-N. 洋沙湖湖心; 范围值; 6.75-6.82; 6-8; 1.9-2.1; 0.01-0.02; 0.121-0.158. 均值; 6.79; 6.67; 2; 0.013; 0.139. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6-9; 20; 4; 0.2; 1. 从表3-2、表3-3湘江级洋沙湖水质量监测统计评价数据分析，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面及洋沙湖湖心水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 3.声环境质量现状 根据湘阴县环境监测站2016年12月12日-12月13日对项目所在地环境噪声监测结果，拟建地昼间噪声为53.5~58.8dB(A)，夜间噪声为44.0～48.5dB(A)，本项目位于湘阴县湘阴工业园内，厂界东、厂界西、厂界南、厂界北各指标均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 昼间; 夜间. 场界东侧外1米处; 12月12日; 55.1; 46.7. 12月13日; 55.3; 47.2. 场界南侧外1米处; 12月12日; 54.6; 45.9. 12月13日; 53.6; 46.3. 场界西侧外1米处; 12月12日; 54.8; 46.6. 12月13日; 53.5; 44.0. 场界北侧外1米处; 12月12日; 58.8; 48.5. 12月13日; 54.1; 45.9. 评价标准（3类）; 昼间：65dB(A); 夜间：55dB(A).

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表： 表3-5 项目主要环境保护目标表 环境要素; 保护目标; 方向; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境; 南泉寺; SW; 148; 常驻僧侣约25人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）》中的二级标准. 居民区; N; 212-400; 约120户，约420人. 声环境; 南泉寺; SW; 148; 常驻僧侣约25人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 水环境; 湘江; W; 1400; 大河; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 洋沙湖; S; 430; 中湖. 生态环境; 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园; S; 400; 湿地公园; 国家级湿地公园. 项目主要环境保护目标示意图： 湘江 项 目 地 南泉寺 居民区 洋沙湖 图3-1 本项目环境保护目标示意图

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级排放标准 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准 《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中表2中相关标准要求 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中要求 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中要求 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： CODcr 0.052t/a NH3-N 0.01t/a SO2 0.35t/a NO2 0.49t/a 由业主通过排污权交易方式取得。 |

表五、建设项目工程分析：

1.工艺流程简介： 1.1 颗粒料的生产过程 本项目颗粒料生产过程主要为： 图5-1 颗粒料生产工艺流程及产污节点图 1.1.1工艺过程简述 外购符合生产要求的原料，部分存入原料库备用，其余的直接卸入原料受料口，经刮板输送机送入斗式提升机提升到主车间上方初清筛去除杂物，原料除杂后再经永磁筒除铁，然后送入料仓备用。原料玉米、豆帕、大麦等颗粒状物品在粉碎工段经粉碎机粉碎，粉碎后送入各自的中间料仓。按照饲料配方的配比，所有粉状原料（包括饲料添加剂）从各自的中间料仓经电子计量后送入双轴高效混合机进行充分的混合，混合后的粉状料进入待制粒仓备用。粉状料送入制粒机通入蒸汽进行造粒，造粒后经逆流冷却器冷却到室温，然后用破碎机破碎为成品。成品再经筛分后进行包装，筛下物用作为粉状饲料出售。 1.1.2主要步骤简介: 1、栅筛初清 采购回厂的物料首先使用栅筛进行初步清理杂物，栅筛初清是原料预处理工序的第一步。 2、进仓粉碎 原料经过预处理后，通过相应的物料仓进入粉碎机粉碎以满足配料混料。 3、配料混料 按相应配方以及物料粒度的粗细、比重大小和量的多少进行配比。配比原则为粒度粗的应先配、粒度细的后配，因粒度细易分散于粗粒缝隙之间；比重小的先配、反之后配；量的多少：量大的先配、反之后配。配好料后的物料进入混合机内进行混料。 4、调质制粒 在调质制粒过程中需使用锅炉蒸汽对物料加热、杀菌，可以调节调质物料的含水量、提高物料的熟化和糊化度，并需通过减压阀控制好压力等相关参数。在制粒过程中、物料经高温蒸汽调质、同时物料被机械力的挤压、使颗粒出机温度高达85°C左右，水份达到17％左右。 5、冷却分级 经过制粒后，贮存颗粒易碎、还会发生霉变、因此必须冷却、及时排除颗粒中的水份和熟量，同时增加了颗粒的硬度、又便于保存。 外界冷空气在抽风机的作用下、由冷却器下进入冷却器内与饲料接触、发生湿热交换，饲料内散发出的热气和水蒸汽被冷空气带走。饲料在冷却的过程中、水份和热量的蒸发和散发速度、与颗粒中心温度相对表面的温度差、湿度差有关与颗粒的密度有关，相差越大冷却速度越快、温度下降也越快。冷却时间应根据颗粒直径大小、内部组织结构、密度大小来选择冷却时间，一般不少于10分钟；冷却器一般降水率在3％—5％之间。 7、成品检验包装入库 同时经厂内化验室抽检满足各技术指标（详见产品技术指标及报告表后附件），以及称量、目测等物理性指标合格后，经筛分后进行包装，筛下物用作为粉状饲料出售。未筛下部分打包入库，储存待售。 本项目各工序之间物料通过管道自动和工人相结合的方式投入。 1.2膨化料的生产过程 本项目膨化料生产过程主要为： 图5-2 膨化料生产工艺流程及产污节点图 1.2.1工艺过程简述 外购符合生产要求的原料，部分存入原料库备用，其余的直接卸入原料受料口，经刮板输送机送入斗式提升机提升到主车间上方初清筛去除杂物，然后送入料仓备用。原料菜粕、豆帕、棉粕等颗粒状物品在粉碎工段经粗粉、微粉后送入各自的中间料仓。按照饲料配方的配比，所有粉状原料（包括饲料添加剂）从各自的中间料仓经电子计量后送入双轴高效混合机进行充分的混合，混合后的粉状料进入待膨化仓备用。粉状料送入膨化机通入蒸汽进行膨化，膨化后经烘干经逆流冷却器冷却到室温，成品再经筛分后进行包装。 1.2.2主要步骤简介: 1、栅筛初清 采购回厂的物料首先使用栅筛进行初步清理杂物，栅筛初清是原料预处理工序的第一步。 2、进仓粉碎 原料经过预处理后，通过相应的物料仓进入粉碎机粉碎以满足配料混料。 3、配料混料 按相应配方以及物料粒度的粗细、比重大小和量的多少进行配比。配比原则为粒度粗的应先配、粒度细的后配，因粒度细易分散于粗粒缝隙之间；比重小的先配、反之后配；量的多少：量大的先配、反之后配。配好料后的物料进入混合机内进行混料。 4、膨化：将混合后的产品进行膨化加工（膨化，一种加工方法。让原料在加热、加压的情况下突然减压而使之膨胀。含淀粉物料加热加压后，突然卸除外力和热源，使其迅速膨胀的过程）。 5、喷涂：对通过膨化加工后的产品，喷涂上鱼油，使得产品表面光滑； 6、冷却分级 经过膨化后，贮存颗粒易碎、还会发生霉变、因此必须冷却、及时排除颗粒中的水份和熟量，同时增加了颗粒的硬度、又便于保存。 7、成品检验包装入库 同时经厂内化验室抽检满足各技术指标（详见产品技术指标及报告表后附件），以及称量、目测等物理性指标合格后，经筛分后进行包装，筛下物用作为粉状饲料出售。未筛下部分打包入库，储存待售。 本项目各工序之间物料通过管道自动和工人相结合的方式投入。 2.主要污染工序： 2.1施工期主要污染工序 （1）施工期扬尘 根据国内外有关资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括两类：挖土机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织面源排放，源强不易确定。本项目用地为惠众粮油已废弃禾苗种植用地，场地较平整。施工期扬尘主要来源于：主体建筑基础施工产生的扬尘、建筑材料（钢材及少量的沙、石、水泥等）运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘,各种施工车辆在运输过程中也会增加路面的起尘量。 （2）施工期废气 项目施工期废气主要为施工车辆、机械运行过程中产生的尾气。 （3）施工固废 施工期的固体废弃物主要为建筑固废，其主要来源于建筑施工废弃混凝土块、废包装，建筑边角料等，上述固废均属一般无机物，本项目产生固废全部用于工业园区内基础填方。其次为少量生活垃圾，为避免固体废物对周围环境产生不良影响，生活垃圾由环卫部门处理。 （4）施工噪声 施工期噪声主要为主体施工阶段使用搅拌机、捣震器和各种木工机械（如：电锯、电刨等）产生的噪声，根椐施工阶段的不同产生噪声级不同，场土平整阶段一般为75～90dB（A），主体施工阶段一般为75～105dB（A）。 （5）施工期废水 施工期废水主要为工地生活污水和工地施工废水。 ①生活污水 施工高峰期间人员及工地管理人员共25人，按50L/人.d计算，用水量为1.25m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为1m3/d。 ②工地施工废水 工地施工废水主要为混凝土搅拌废水及施工机械冲洗废水。废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。 营运期主要污染工序： 1.废气 （1）锅炉烟气 本项目拟建4t/h蒸汽锅炉1套，以成型生物质为燃料，年工作时间为300天，锅炉燃烧生物质为每天2个小时，锅炉燃料采用成型生物质燃料，燃料用量约为484t/a，成型生物质燃料干基含水量小于10%~15%，灰分含量小于1.5%，硫含量和氯含量均小于0.1%，氮含量小于0.5%，生物质燃料热量不低于4000kcal/Kg，约16760KJ/Kg。4t/h生物质蒸汽锅炉负荷运行情况下，1.25MPa 20℃（比焓85.19KJ/Kg）冷水加热至饱合蒸汽194℃（比焓2789.6KJ/Kg），需要的热量为：Q=4000*（2789.6-85.19）=10817640KJ，锅炉运行热效率80%，生物质燃料热量16760KJ/Kg，则需要的入炉燃料量为：D=10817640/0.80/16760=806.8Kg/h。即锅炉满足负荷运行时每小时生物质燃料消耗量为806.8Kg/h，所以生物质年耗量约为484t/a。依据4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产、排污系数表——生物质工业锅炉：NOx产、排污系数为：1.02kg/t-原料；SO2产、排污系数为：17Skg/t-原料（S=0.05）；烟尘产、排污系数为：0.5kg/t-原料；废气量系数为：6240.28Nm3/t-原料。烟气量为5035Nm3/h，烟尘产生量为0.242t/a，产生浓度为80mg/m3，SO2产生量为0.411t/a，产生浓度为136mg/m3，NO2产生量为0.49t/a，产生浓度为163mg/m3。 本项目锅炉废气拟采用麻石水膜除尘处理，脱硫效率按15％考虑，除尘效率为87%。 具体排放情况分别见表6-1。 表6-1 锅炉废气污染物统计 燃料用量 （t/a）; 污染物; 排放系数 （Kg/t-原料）; 废气量 （Nm3/h）; 产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/ m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/ m3）. 484; SO2; 17S（S=0.05）; 5035; 0.411; 136; 0.35; 115.6. NO2; 1.02; 0.49; 163; 0.49; 163. 烟尘; 0.5; 0.242; 80; 0.03; 10. （2）粉尘 ①加工产生的粉尘 饲料加工过程（粉碎、进料、混料工序）产生的粉尘，根据岳阳长江饲料有限公司 年产5万吨饲料加工项目生产情况数据统计类比分析，结合《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第二分册）》中饲料加工业产排污系数表中的产污系数可知，粉尘（工业粉尘）产污系数为0.043kg/t-产品，项目产品规模为5万t/a，则产生量为2.15t/a，即0.9kg/h（年工作时间为300天，每天8小时）。本项目产生粉尘拟采用密闭吸风+脉冲式布袋除尘器+沉降室+15m排气筒处理，除尘器收集效率为95%，则收集的粉尘为2.04t/a（由集气管抽排至沉降室（废气经15m排气筒排放），该环保措施分期建设），车间内无组织排放量为0.11t/a。 ②运输、装卸过程中产生的粉尘 本项目原料运输主要由汽车经项目东侧南岭路及南侧的道路运输，装卸及堆存过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，类比秦皇岛码头装卸起尘量计算，装卸起尘量的计算公式分别如下。 秦皇岛码头装卸起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q —— 物料起尘量，mg/s； U —— 气象平均风速，m/s； H —— 物料落差，m； W —— 物料含水率，%； 经上述公式计算，项目所在地常年平均风速为2.7m/s。根据计算，项目原料堆场的装卸起尘量为6.12t/a；本项目原料运输过程采用密封性袋装，仅产生少量粉尘，经采取对原材料仓库采用密闭的立筒库和闭封闭式厂房，车间内降尘效率可达90%以上，则本工程原料堆场无组织粉尘排放总量为0.612t/a。 （3）食堂油烟 食堂以液化气为燃料。液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少，除此之外，产生的废气还有厨房油烟废气，其主要成分是动植物油烟。 居民人均食用油日用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，项目日就餐人数为60人，则食堂油烟产生量约为0.054kg/d，合计约0.0162t/a。设2个基准灶头，集气罩总风量5000 m3/h，每天工作时间按5小时计，则油烟产生浓度为2.16mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至0.002t/a，排放浓度0.324mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。 （4）制粒、膨化恶臭气体 本项目制粒及膨化过程产生的气体主要为水蒸气，同时此过程辅料制剂（维生素添加剂、氨基酸添加剂等）的挥发产生一定的气味，形成恶臭气体。根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中对恶臭气体的定义，一切刺激嗅觉器官旨起人们不愉快及损坏生活环境的气体均属于恶臭气体，根据当地多家饲料加工厂生产情况数据统计类比分析，臭气总挥发物的浓度一般在1-10mg/kg之间，取平均值5mg/kg，项目各种辅料制剂总用量为1404.6吨，则本项目该过程臭气产生量为7.0kg/a，建议厂家加强车间密闭性，同时将制粒车间内的气体进行收集，减少无组织废气的挥发。再将车间收集的废气进入活性炭吸附装置，处理后的废气经一根排放口距离地面30m以上的排气筒排放，以确保排放的调味剂异味达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）》中要求。 2.废水 （1）生产废水 本项目生产过程中无需使用生产用水，车间设备及地面的保洁采用吸尘器配合人工清扫方式。 产品检验工序将产生部分化验废水，根据现有生产情况统计分析，产生量约为1m3/a，主要污染物为弱酸、弱碱，经中和沉淀后与生活废水一起排入市政污水管网（中和调节pH值至6~9之间）。 （2）生活污水 根据《湖南省用水定额（DB43/T 388-2014）》，住厂职工生活用水量平均每天按150L/人.天计，不住厂职工生活用水量平均每天按45L/人.天计，本项目劳动定员60人，其中住厂职工9人，年工作时间按300天计，污水排污系数按0.8计算，则生活用水量为1093.5m3/a（3.645m3/d），生活废水排放量为874.8m3/a（2.916m3/d）。生活废水中CODcr、BOD5、NH3-N的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、100mg/l，则CODcr、BOD5、NH3-N产生量分别为0.39t/a、0.17t/a、0.087t/a。 - 除尘废水 本项目供热锅炉拟采用麻石水膜除尘处理工艺，本项目锅炉烟气产生量为3.0×106Nm3/a，锅炉除尘用水气化比为0.4～0.8L/m3、取平均值0.6L/m3，项目锅炉年工作日300天，每天约2小时，则除尘用水量为1800m3/a。在除尘过程中约15%的水被蒸发随烟气带走，则项目补充新鲜水量为270m3/a，除尘废水产生量为1530m3/a（5.1m3/d），大部分废水循环使用（1377m3/a），少部分定期排放（153m3/a），除尘废水主要为含悬浮物的酸性废水， SS浓度约为500mg/L，经中和沉淀后定期排放，每次排放量约5.1m3（10d/次）。年排放量为（153m3/a）。 3.噪声 项目主要噪声设备声压级在70~90dB(A)之间，均位于厂房内，主要噪声设备情况见下表5-2： 表5-2 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置. 1; 分机筛 （含初清筛）; 8; 75; 生产车间厂房. 2; 破碎机; 2; 80. 3; 分机筛; 6; 75. 4; 混合机; 8; 75. 5; 粉碎机; 4; 80. 6; 膨化机; 2; 80. 7; 烘干机; 2; 80. 8; 制粒机; 4; 70. 9; 风机; 2; 90; 锅炉房旁、车间内. 4.固体废物 （1）清理固废 原料预处理（栅筛初清和细杂清理）工序分出的杂质如灰土、少量皮壳等，根据同类项目（岳阳长江饲料有限公司年产5万吨饲料加工项目）类比分析，本项目原料预处理清理固废产生量约为25t/a，为一般固体废物，与日常生活垃圾类似，可送生活垃圾填埋场处理。 （3）废活性炭 项目使用活性炭吸附添加辅料制剂（维生素添加剂、氨基酸添加剂等）时的挥发产生的异味气体，可多次重复利用后更换，使用周期为3个月，每3个月更换一次，一次更换量约0.1吨，则废活性炭产生量约为0.4t/a，属性为HW49危险废物，可由生产厂家回收再生。 （4）除尘灰渣 根据车间除尘系统的收集效率和除尘效率计算，除尘灰渣产生量为2.04t/a，主要成分为粮食类灰屑，属于一般工业固体废物，经收集后可返回生产线重新利用。 - 炉内废渣 - 本项目锅炉用生物质量为484吨/年，按生物质灰分含量1.5%计算，则产生的炉渣为7.26吨/年（烟气所带走的烟尘忽略不计）。炉渣的主要成分为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可外售砖厂制砖。 （6）生活垃圾 项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为9t/a（30kg/d）。

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 烟气量 |  | 3×106Nm3/a | 3×106Nm3/a |
|  |  | 烟尘 |  | 80mg/m3，0.242t/a | 10mg/m3 ，0.03t/a |
|  |  | SO2 |  | 136mg/m3，0.411t/a | 115.6mg/m3，0.35t/a |
|  |  | NO2 |  | 163mg/m3，0.49t/a | 163mg/m3，0.49t/a |
|  | 加工 | 粉尘 | 有组织产生量 | 2.04t/a。 | 经集气管+沉降室收集后（废气经15m排气筒排放）可返回生产线重新利用 |
|  |  |  | 无组织产生量 | 0.11t/a | 0.11t/a |
|  | 装卸 | 粉尘 |  | 6.12t/a | 颗粒物 无组织排放量：0.612t/a， |
|  | 制粒、膨化 | 恶臭气体 |  | 7.0kg/a | 厂界臭气浓度﹤20mg/m3 排放口臭气浓度﹤2000mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟气 |  | 2.16mg/m3 | 0.324mg/m3，﹤2mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 化验废水 | 弱酸、弱碱 |  | 1m3/a，中和沉淀后外排 | 1m3/a，pH：6~9 |
|  | 生活废水 | 水量 |  | 874.8m3/a | 874.8m3/a |
|  |  | CODcr |  | 450mg/l， 0.39t/a | 60mg/l， 0.052t/a |
|  |  | BOD |  | 200mg/l， 0.17t/a | 20mg/l， 0.017t/a |
|  |  | NH3-N |  | 100mg/l， 0.087t/a | 11.5mg/l， 0.01t/a |
|  | 除尘废水 | SS |  | 1377m3/a | 153m3/a （中和沉淀后定期排放） |
| 固 体 废 物 | 预处理 | 清理固废 |  | 25t/a | 0（送城市生活垃圾填埋场） |
|  | 锅炉 | 炉内废渣 |  | 7.26t/a | 0（外售利用） |
|  | 车间除尘 | 除尘灰渣 |  | 2.04t/a | 0（返回生产线重新利用） |
|  | 恶臭气体处理 | 废活性炭 |  | 0.4t/a | 0（返回厂家再生利用） |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 9t/a | 0（送城市生活垃圾填埋场） |
| 噪 声 | 70～90dB(A) |  |  |  | 低于65dB(A) |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 1.施工扬尘影响分析 本项目扬尘主要来源于：主体建筑基础施工产生的扬尘、建筑材料（钢材及沙、石、水泥等）运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘，各种施工车辆在运输过程中也会增加路面的起尘量。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。根据《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生大量泥浆的施工时，应设置专用的泥浆池及有序排放泥浆的沟、槽，泥浆外运必须采用密封的罐车（船）运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施，运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。在扬尘控制区运输易产生扬尘污染物料的单位，不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）及时硬化地面或道路，施工现场主要道路铺设厚度不小于0.15米厚的混凝土路面，对有条件宜采用黑色路面，其余干道均应进行硬化处理。干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植。 采取上述措施后，将使项目施工期扬尘对环境的影响降至最低。 2.施工废气影响分析 项目施工期废气主要为施工车辆、机械运行过程中产生的尾气。本项目施工过程使用的施工机械设备主要以柴油为燃料，产生废气污染物包括CO、NOx、THC等，产生量不大，影响范围有限。 3.施工期固体废物影响分析 施工期的固体废弃物主要为建筑固废，其主要来源于建筑施工开挖遗弃土方、混凝土块、废包装，建筑边角料等，上述固废均属一般无机物。本项目产生固废全部用于黄金乡工业小区内基础填方，无需外运土方，产生固废对区域环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位应尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一及时处理。避免固体废物对周围环境产生不良影响。 4.施工期噪声影响分析 施工期噪声主要为主体施工阶段使用搅拌机、捣震器和各种木工机械（如：电锯、电刨等）产生的噪声，根椐施工阶段的不同产生噪声级不同，场土平整阶段一般为75-90dB(A)，主体施工阶段一般为75～105dB(A)。 本项目位于湘阴县湘阴工业区内，据现场调查本项目比较开阔离周边居民区有一定的距离，距离最近的南泉寺为148m，距离最近的居民区为212m。因此，项目施工噪声对周边居民影响较小。 施工期应采取的噪声防治措施： ①本项目施工单位应注意合理设置施工场地，高噪声源施工设备设置应远离周边建筑物尤其是周边居民，并应该对高噪声源施工设备采用围护结构对其进行隔声处理。 ②合理安排作业时间，尤其是严格控制各种高噪声施工机械的作业时间，晚20点至早8点和午休时间12：30-14：00不得进行高噪声机械设备施工。 ③材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 ④材料装卸采用人工传递，无抛掷或汽车一次性下料现象。 ⑤选用低噪声设备，对产生噪声的木工机具，混凝土振捣器等安排在白天使用。 ⑥合理安排工序，支拆模板、搭拆脚手架等工序均安排在白天作业。 在采取上述措施后，项目施工噪声对周围环境的影响将减至最低，对区域内声环境影响较小。 5.施工期废水影响分析 施工期废水主要为工地生活污水和工地施工废水。 （1）生活污水 本项目施工高峰期间人员及工地管理人员按25人计，按50L/人.d计算，用水量为1.25m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为1m3/d。施工工人利用场地原发泡蛋白粉项目已建的公厕等设施收集废水后排入污水污水管网，对周围造成的影响较小。 （2）工地施工废水 工地施工废水主要为混凝土搅拌废水及施工机械冲洗废水。废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，废水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围水环境造成一定影响。 对于施工中的冲洗废水，建设单位应当在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在各施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 （1）锅炉生物质燃料废气 项目成型生物质燃烧SO2产生量为0.411t/a，速率为0.685kg/h；烟尘产生量为0.242t/a，速率为0.4kg/h；NO2产生量为0.49t/a，速率为0.82kg/h，锅炉烟气量为3.0×106Nm3/a，成型生物质燃烧SO2、NO2和烟尘产生浓度分别为136mg/m3、163mg/m3和80mg/m3。项目锅炉生物质燃烧废气通过麻石水膜除尘处理，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册（第十六分册）》中相关资料介绍，湿法除尘处理，脱硫效率可达15%，除尘效率可达到87%，经处理后再通过30m烟囱排放，则成型生物质燃烧SO2、NO2和烟尘排放量分别为0.35t/a、0.49t/a和0.03t/a，排放浓度分别为115.6mg/m3、163mg/m3和10mg/m3。 锅炉生物质燃烧烟气产生排放情况见下表7-1： 表7-1 锅炉生物质燃烧烟气产生排放情况一览表 项目; 产生情况; 排放情况; 排放标准; 备注. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 麻石水膜除尘+30m烟囱排放. SO2; 0.411; 0.685; 136; 0.35; 115.6; /; 300. NO2; 0.49; 0.82; 163; 0.49; 163; /; 300. 烟尘; 0.242; 0.4; 80; 0.03; 10; /; 50. 由上表可知，锅炉生物质燃烧烟气经麻石水膜除尘处理后由30m烟囱排放，可以达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中表2要求，对区域环境影响较小。 （2）加工粉尘 ①加工粉尘 饲料加工过程（粉碎、进料、混料工序）产生的粉尘，产生量为2.15t/a，即0.9kg/h（年工作时间为300天，每天8小时）。在粉碎、进料、混料环节采取密闭吸风+脉冲式布袋除尘器处理后由集气管抽排至沉降室，粉尘（2.04t/a）经定期收集后（废气经15m排气筒排放）返回生产线重新利用，不对外排放，对区域环境影响小。 ②无组织排放粉尘 根据除尘器收集效率和车间内降尘效率，项目车间生产和装卸过程中产生的无组织排放粉尘为0.722t/a，本项目原料库和主产生车间面源平均高为6m、宽100m、长140m，本评价根据《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2008要求，为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。项目车间因卫生等要求，设置为密闭车间，其密闭性较好，根据类比调查岳阳长江饲料有限公司等生产企业，无组织排放粉尘将大部分在车间内沉降。 a、大气防护距离： 经《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中的规定，TSP无小时均值，采用日均值3倍，即0.9mg/m3计算结果见表7-2。 表7-2 无组织排放大气环境防护距离计算结果 序号; 污染物; 发生环节; 面源有效高 度×长×宽; 小时发生量（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; 粉尘; 加工过程，装卸过程; 6m×100m×140m; 0.3; 0.722. 无组织排放点的粉尘的最大落地浓度及其落地距离计算结果见表7-3。 表7-3 无组织排放源采用估算模式计算结果表 项目; 最大地面浓度 mg/m3; 最大落地距源距离m; 环境空气质量标准mg/m3; 浓度占标率Pmax（%）; 排放标准mg/m3. 粉尘; 0.0613（无超标点）; 124; 0.9; 2.27（无超标点）; 1.0. 通过预测可知，项目产生的粉尘最大占标率为2.27%，最大地面浓度值为0.0613mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中无组织排放要求（粉尘：1.0mg/m3），场界外无超标点。 另外，为减少无组织废气对厂内员工的影响，厂家应加强车间生产管理，及时清扫地面粉尘，并在车间周围安装抽排风设施加强通风，在厂界四周加强绿化，可确保厂界外粉尘（颗粒物）浓度小于1.0mg/m3。车间地面及设备的保洁，建议采用吸尘器或人工清扫方式收集灰尘。 b、卫生防护距离： 采用GB/T13021-91《制定地方大气污染物排放的技术方法》中，关于有害气体卫生防护距离制定方法的计算公式，计算本工程需要设置的卫生防护距离。计算公式： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm----------标准浓度限值,mg/m3 L----------所需卫生防护距离,m r----------有害气体无组织排放源所在单元的等效半径,m; r=(s/π)0.5 Qc----------有害气体无组织排放量，kg/h A,B,C,D----------卫生防护距离计算系数，根据GB/T13021-91选取，A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84 各污染物源强数据、相关参数及计算结果见表7-4。 表7-4 污染物源强、相关参数及计算结果表 污染源; 污染物; 面积m2; 高度m; 排放量t/a; 计算结果m; 提级后距离m. 加工、装卸; 粉尘; 14000; 6; 0.722; 2.762; 50. 经计算，本项目加工装卸粉尘卫生防护距离为2.762m，提级后设为50m，此距离是以贮存边界为计算起点，在此范围内主要为本厂厂区和厂区外工业企业，无村庄等环境敏感目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。 （3）恶臭气体 根据工程分析，本项目制粒、膨化过程臭气产生量为7.0kg/a。根据岳阳长江饲料有限公司年产5万吨饲料加工项目生产情况数据统计类比分析，该公司所有车间为密闭车间，车间仓库所有容器保持密闭，以减少异味气体挥发，经实地调查，正常工况下该公司厂区内无明显异味。因此，本环评要求厂家加强车间密闭性，同时将制粒车间、膨化车间内的气体进行收集，减少无组织废气的挥发。再将车间收集的废气进入活性炭吸附装置，处理后的废气经一根排放口距离地面30m以上的排气筒（与燃料废气合并）排放，以确保排放的调味剂异味达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）》中要求。 本项目产生少量臭气经过活性炭除味系统和过滤净化层除尘吸味处理后，厂界臭气能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界臭气浓度20（无量纲）的标准，制粒及膨化车间排气筒的排放口的臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）》表2中排放口臭气浓度2000（无量纲）的标准，对区域环境影响较小。 （4）食堂油烟废气 项目油烟产生量约为0.054kg/d，合计约0.0162t/a。设2个基准灶头，集气罩总风量5000m3/h，每天工作时间按5小时计，则油烟产生浓度为2.16mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至0.002t/a，排放浓度0.324mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求，对区域环境影响不大。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，可实现达标排放，对大气环境影响较小。 2.水环境影响分析 （1）生产废水 项目除尘废水产生量为1530m3/a（5.1m3/d），大部分废水循环使用（1377m3/a），少部分定期排放（153m3/a），除尘废水主要为含悬浮物的酸性废水， SS浓度约为500mg/L，经中和沉淀后定期排放，每次排放量约5.1m3（10d/次），与生活污水一起排入市政污水管网，对区域地表水环境影响不大；车间设备及地面的保洁采用吸尘器配合人工清扫方式，无废水产生。 成品检验工序将产生部分化验废水，产生量约为1m3/a，主要污染物为弱酸、弱碱，经中和沉淀后与生活废水一起排入市政污水管网。 （2）生活废水 本项目生活废水排放量为874.8m3/a（2.916m3/d）。生活废水中CODcr、BOD5、NH3-N的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、100mg/l，则CODcr、BOD5、NH3-N产生量分别为0.39t/a、0.17t/a、0.087t/a。生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油+沉淀池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准后由市政管网接入湘阴县第二污水处理厂，进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理达标后，排入白水江，最终排入湘江，对区域水环境影响较小。 湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县袁家铺镇将军村，位于本项目东南侧约270m处，工程总投资28318万元，征用地约40000m2，污水收集管网37公里，主要解决园区工业污水和生活污水处理，污水厂近期建设规模为2万m3/d，远期总设计规模为6万m3/d，污水经AO生化处理后经由白水江最终排入湘江，已于2016年底投入使用。采用水解酸化+AO生化工艺，污水经进水泵房提升后，进入粗细格栅间及调节池处理，然后经絮凝沉淀后经AO生化气浮池处理，出水经紫外光消毒工艺处理污水达标排放。污泥处理采用深度脱水工艺，污泥泥饼含水率降低至50%后送至长沙黑麋峰垃圾填埋场进行卫生填埋。项目建成营运后，污水排放量为2.916m3/d，主要为生活污水，预计项目日排水量仅为该厂近期规模日处理量的0.02%，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第二污水处理厂集中处理是可行可靠的。 本项目厂区内已实施雨污分流，厂区内配套污水管道和雨水管道已完善。项目完成后，全厂排水实行雨污分流，厂内雨水经收集后排入场区雨水管道内，通过厂区专门设置的雨水管道排入周边渠道。项目生活废水经湘阴县第二污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（B标准）后排入湘江。因此，项目废水达标排放后对湘江水质影响较小。不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园造成影响。 3.声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是粉碎机、分机筛、混合机、制粒机、破碎机、膨化机、烘干机、风机等机械设备噪声，噪声强度在70~90dB(A)之间。本项目机器设备均位于生产车间和锅炉房室厂房内，距离厂界围墙距离为15~190m。 为使厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准，项目在厂房建筑、设备平面布局等方面采取了有效措施，降低了噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （1）加强设备的维护和管理，确保设备运行处于正常状态。 （2）除尘器风机进、出气口（或管道上）安装消声器，一般可使进出风口噪声降低20~30dB；风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施，将整个风机用密闭的隔声罩包围起来；对于风机基础和管道传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接，管道隔振可减少噪声4~7dB。 （3）合理安排作业时间，禁止夜间生产，该措施可以确保项目对夜间噪声无影响； （4）项目厂区及建筑周围种植高大树木吸声降噪，该措施一般可以降低噪声3~5dB； （5）项目原辅材料和产品装卸时，严格按照相关操作规程要求操作，加强管理，可以较大程度地减轻其对周围声环境的影响。 项目主要噪声设备声压级见表7-2： 表7-2 项目噪声产生及防治情况一览表 单位:dB(A) 序号; 设备 名称; 噪声值; 数量 (台); 备注; 治理 措施; 衰减后厂界噪声值. 治理前; 治理后 车间外. 1; 分机筛 （含初清筛）; 75; 45; 8; 间歇; 吸声、隔声、减震; 37. 2; 破碎机; 80; 50; 2; 42. 3; 分机筛; 75; 45; 6; 37. 4; 混合机; 75; 45; 8; 37. 5; 粉碎机; 80; 50; 4; 42. 6; 膨化机; 80; 50; 2; 42. 7; 烘干机; 80; 50; 2; 42. 8; 制粒机; 70; 40; 4; 32. 9; 风机; 90; 68; 2; 60. 备注：主要设备位于生产厂房内，空气和植物吸收的附加衰减量以8dB(A)计. 通过采取以上措施后，高噪声设备（如粉碎机、风机等）采取基础减振、隔音消声等治理措施后，厂房内噪声不会大于85dB(A)；再加上厂房设计中靠近厂界的墙尽量不设门窗或少设门窗，否则需设隔声门窗等措施，噪声消减30dB(A)是可行的。根据上表预测情况，项目的各种机械设备等经过采取消声设备的消声、隔音、减震及设备间的隔声和吸声等一系列措施后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界噪声贡献值叠加为62.7dB(A)，小于65dB(A)。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准（昼间≦65dB(A)、夜间不生产无影响），据现场调查，本项目用地位于湘阴工业园区内，周边较开阔，除西南侧148m处为南泉寺外，周围最近的局民点位于200m开外，经计算，项目对南泉寺的贡献值为19.3dB(A)，对其影响不大。因此本项目营运营期产生噪声对周围声环境和环境敏感点不会产生明显的影响。 另外，为减轻项目设备噪声对操作工人的影响，除采取主要噪声源（特别是粉碎机、除尘风机）基础减振和隔声罩隔声等措施外，建议尽量提高自动化作业水平，减少高噪声设备附近的人工作业时间，并对在主要噪声源附近长期作业的操作工人配备必要的耳塞降噪。 4.固体废物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表7-3： 表7-3 项目固体废物产生处置情况一览表 清理固废和除尘灰渣均属一般工业固体废物。建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。车间废气吸附净化时产生的废活性炭（一次装填量为0.1吨，使用周期为3个月，每3个月更换一次），属HW49危险废物，应由生产厂家回收再生。 固废名称; 产生量; 危险程度; 拟采取的防治措施. 清理固废; 25 t/a; 一般固废; 清运至生活垃圾填埋场. 炉内废渣; 7.26t/a; 一般固废; 外售综合利用. 除尘灰渣; 2.04t/a; 一般固废; 返回生产线重新利用. 废活性炭; 0.4t/a; 危险废物; 由生产厂家回收再生. 生活垃圾; 9t/a; 生活垃圾; 清运至生活垃圾填埋场. 固体废物处置场应设立标志，凡综合利用具有环境效益、经济效益和社会效益的一般固体废物，必须积极开发利用。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 此外，项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门卫生处置。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分区储存、及时处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地（车间仓库内专门的固体废物储存区），不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.生态环境影响分析 本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，以净化空气，减少噪声外传，美化环境，厂区绿化面积达到了1600m2（6.0%）。对绿化带的布局，本项目充分利用地形布置以生产线为中心，直至厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。第一个层次为环绕生产线的主要道路两侧及道路之间的空地，使其构成对主要污染源所在地的第一道绿色屏障；第二层次为办公及生活区周围；第三层次为厂界墙内的绿化带和主要出入厂道路两侧的绿化，这一层次是保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容。 绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6.清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）原材料指标： 本项目的主要原料为等粮食类一般性物料，所使用的原料整体毒性评价为低毒，原料获取过程中能耗一般，对生态环境的影响一般，原料的可回收利用性良好，再生性能良好。整体而言，项目所使用的原料对环境的影响一般。 （2）产品指标： 饲料产品在其销售过程中不会对环境造成影响。对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。 （3）设备先进性指标： 项目使用的工艺和设备为引进国内成熟先进的生产工艺和设备，与国内同类设备相比，具有节能降耗，资源利用率高，电耗小等优点。 （4）资源能源利用指标： 本工程项目采用成熟先进的工艺生产饲料产品，该技术生产工艺成熟、经济可靠，能耗低，资源利用率高。 项目达产后单位产品（吨产品）的生物质耗为0.0269吨、水耗为0.147m3、电耗为48KWh，相对国内同类规模企业各项指标均处于先进水平。 （5）污染物产生指标： 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，车间除尘设施收集的粉尘可返回生产线重新利用，提高了生产技术水平，降低了资源能源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量，符合国家节能减排的政策。 综上所述，经采取本表所述的提高水循环率、资源综合利用率、节能降耗和强化环境管理等一系列措施改进后，本项目清洁生产处于国内先进水平。 针对该项目生产工艺，本项目可从以下几点进一步提高清洁生产水平： （1）使用清洁型或低污染的锅炉燃料，后期如有条件，尽可能使用天燃气。 （2）使用低污染的新型环保包装材料，避免过分包装对环境产生的影响。 （3）做好车间保洁和工人劳保防护措施。 （4）实施清洁生产审计。推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 7.环境风险分析 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地周围环境特征，确定该项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1主要环境风险分析及防范措施 本项目风险因素是管理防护不善或违章操作导致除尘系统故障引起的非正常排放风险事故。 对本项目来说，根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，非正常排放对当地自然环境可能造成明显影响的主要是除尘系统的事故排放，引起除尘系统事故排放的因素主要包括除尘器的故障失效、风机失效导致除尘系统无法正常运行以及输送气管道变形损坏等情况造成的事故排放。其中最常见的事故是除尘器故障失效。除尘器故障失效将引起除尘效率的下降，导致有组织排放浓度的增加，对周围环境产生一定的污染。输送气管道变形损坏将造成除尘系统效率的下降，增加无组织排放量，严重情况下可能出现输气管道周围冒烟的现象。如果出现风机故障，则会影响气体的输送及整个除尘系统的效率，将导致大气不能达标排放，对周围环境空气造成污染。 必须加强对除尘系统的风险控制，降低事故发生概率，具体控制措施如下： （1）加强设备日常的维护和管理。 （2）设置备用风机，一旦运行的风机出现故障，及时开启备用风机，确保除尘系统的正常工作。 （3）定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。 （4）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。 （5）进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 （6）出现除尘器故障失效应及时维修更换，确保处理效率。 （7）万一出现除尘器彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。 7.2建立并实施应急预案 企业应根据相关风险防范要求，针对工程可能发生的风险事故，进行安全评价并制定《事故应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。项目应急预案内容及要求及下表7-4： 表7-4 项目应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间、锅炉房、净化除尘系统. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员 。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、 防护措施器材; 事故现场、临近区域、 控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及 公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。. 8.环保投资及环境经济损益分析 （1）环保投资及“三同时”竣工验收 湖南大成麓森科技有限公司年产5万吨配合饲料生产建设项目总投资1000万元（一期400万元，二期600万元），根据本项目建设特点验收为分期验收，其中一期环保投资为52万元，所占比例为13％。二期环保投资为15万元，所占比例为2.5％。 项目总环保投资为67万元，所占总投资比例为6.7％。 项目环保投资及“三同时”竣工验收见下表7-5： 表7-5 项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元); 治理效果. 1; 废气; 锅炉烟气; 麻石水膜除尘器+30m烟囱（一期按终期规模建设）; 20; 达到GB13271-2014要求. 加工粉尘; 密闭吸风+脉冲式布袋除尘器（6套）+集气管+沉降室+15m排气筒（分期建设）; 30（一期20万、二期10万）; 达到GB16297-1996中二级标准. 装卸粉尘; 密闭的立筒库和闭封闭式厂房，定期清扫（一期按终期规模建设）. 恶臭气体; 活性炭吸附装置+30m高排气筒排放（与锅炉烟气合并）（一期按终期规模建设）; 2; 达到GB14554-1993中要求. 食堂油烟; 油烟净化器+抽排风设施（一期按终期规模建设）; 1; GB18483-2001中要求. 2; 废水; 化验废水; 要求规范建设雨污分流管网，化验废水、除尘废水经中和沉淀、生活废水经隔油沉淀处理后排入市政污水管网（一期按终期规模建设）; 3; 达到GB8978-1996中三级标准. 生活废水. 除尘废水. 3; 噪声; 机械噪声; 夜间不生产，主要噪声设备安装减振垫、消声器、隔音罩、厂区绿化等噪声治理措施（分期投入）; 8（一期4万、二期4万）; GB12348-2008中3类标准. 4; 固废; 一般固废; 规范固废收集和储存，按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置（分期投入）; 3（一期2万、二期1万）; GB18599-2001中要求. 危险固废; （GB18597-2001）中要求. 生活垃圾; 卫生填埋（分期投入）; 厂区环境卫生. 5; 合计; 67（一期52万，二期15万）. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行水、电费、石灰石消耗费、检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以5%计，则年设备折旧费3.35万元。 检修维护费：检修维护费主要是指环保设备设施的易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的5%计算，则全年合计3.35万元。 人工费：环保设施管理人员2人，全年人工费6万元。 这样项目的环保运行费用总计12.7万元。 （3） 社会效益分析 项目充分使用粮食加工厂和植物油生产企业的生产过程中产生的菜粕、米糠等固体废弃物为原料生产饲料产品，“变废为宝”实现了资源的综合利用，生产的产品满足了社会的需求，也为社会提供了就业的机会，促进了当地经济的发展。 （4）环境效益分析 本项目设计中采用的各种污染控制措施比较全面和完善，能够保证生产过程中排放的废水、废气达到国家排放标准，项目生产线各排污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响。 9. 项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目拟建地位于湘阴县湘阴工业区内，本项目用地属于工业用地，已取得国土部门的同意（见附件），工业区内交通、供电等配套完备，市政雨水管网、污水管网均已接入，交通十分便利；评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量能满足相应功能区要求；该项目技术成熟，按本环评要求改进完善后，环保设备能达标并稳定运行的情况下，项目对周围环境的影响不大，不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园造成影响。因此，建设工程的选址符合各方面的要求。 （3）总图布置合理性与建议 从总平面布置看，项目厂区大门布置在厂区南侧，靠近工业小区道路。由厂区大门进入厂区，分为东西两侧，东侧为一期区，西侧为二期区。 一期区由南往北依次为门卫室，原料仓库2栋（立筒仓位于原料仓库东边），生产车间及成品库并列而建。二期区由南往北依次为2栋原料仓库，生产车间和成品库并列而建。办公楼位于厂区东南角，宿舍位于厂区西北角。项目北边为锅炉房生物质房和配电间。厂区大门入口处设置了大车通道和空坪，有利于物料运输；在各建筑周围布置了绿化带，以吸尘降噪、美化环境。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（本项目生产车间）布置在厂区中南部，远离了北部居民区，员工宿舍主要布置于厂区北部，与主生产车间有一定距离，中间有空置厂房和道路相隔，可以减轻项目外排污染物对员工宿舍的影响。因此厂区平面布置基本合理。 建议项目加强厂房内平面布局的功能分区布置，尽量将锅炉房靠近生产车间，便于蒸汽的运输，保证工艺流程的顺畅紧凑的同时，尽量将各工段工序衔接紧密，并设置一定的分隔带；将产尘设备尽量调整至统一的密闭操作间内以便于粉尘收集处理；在员工宿舍和生产车间周围增设一定的绿化隔离带以吸尘降噪、美化环境。 （4）产业政策符合性分析 湖南大成麓森科技有限公司年产5万吨配合饲料生产建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类中“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”一项，并且经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类。项目位于湖南湘阴工业园，湖南湘阴工业园区创办于2003年4月，2005年经国家四部委（发改委外资[2005]1521号文件）审核为省级工业园区，同时被国家农业部（农企发[2005]12号文件）批准为全国农产品加工业示范工业园区，该项目符合湘阴工业园的产业定位。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。

- 表八、建设项目采取或拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 烟尘 二氧化硫 二氧化氮 | 确保使用成型生物质；麻石水膜除尘器+30m烟囱 | GB 13271-2014 中表2要求 |
|  | 加工 | 粉尘 | 密闭吸风+脉冲式布袋除尘器（6套）+集气管+沉降室+15m排气筒 | GB16297-1996 中二级标准 |
|  | 装卸 | 粉尘 | 密闭的立筒库和闭封闭式厂房，定期清扫 |  |
|  | 制粒 | 恶臭气体 | 活性炭吸附装置+30m高排气筒排放（与锅炉废气合并） | 达到GB14554-1993中要求 |
|  | 食堂 | 动植物油烟 | 油烟净化器+抽排风设施 | GB18483-2001标准 |
| 水 污 染 物 | 化验废水 | 弱酸、弱碱 | 化验废水、除尘废水经中和沉淀、生活废水经隔油沉淀后经化粪池处理后排入市政污水管网 | GB8978-1996中的三级标准 |
|  | 生活废水 | CODcr BOD、SS |  |  |
|  | 除尘废水 | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 清理固废 | 原料预处理 | 送城市生活垃圾填埋场 | 综合利用，无影响 |
|  | 除尘灰渣 | 除尘系统 | 返回生产线重新利用 |  |
|  | 炉内废渣 | 锅炉 | 外售综合利用 |  |
|  | 废活性炭 | 恶臭气体处理 | 返回厂家再生利用 |  |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 送城市生活垃圾填埋场 | 不影响环境卫生 |
| 噪 声 | 设备选型选用的低噪声设备；风机等空气动力性噪声加消声器；加强噪声设备的基础减振，设置减振垫；在总图布置上，利用建筑物等屏障阻碍噪声传播，增大了主要声源与边界的距离，特别是粉碎机、混合机和风机等高噪声设备布置在离厂界较远的一侧；合理安排作业时间，禁止夜间生产；车间密闭厂房在靠近厂界处未设置门窗，并采用了高密度隔声性能好的材料。经采取上述措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目注意改善厂区生活环境，项目厂区绿化率达到了6%。建议在绿化植物的选择上选择了降噪效果较好的植物，植被布局基本合理，通过全面规划营造了良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

| 一、结论： 1、项目概况 本项目为湖南大成麓森科技有限公司年产5万吨配合饲料生产建设项目，拟建地位于湘阴县文星镇湘阴工业园区内。 项目总占地面积26832m2，总建筑面积为16058.09m2，其中利用现有厂房建筑面积1390.09m2，新建14668m2，项目建设分为二期。①一期预计建设时间2017年2月，工期三个月，预计2017年5月中旬投产。②二期预计建设时间2020年9月，建设工期四个月，预计2021年3月份投产。 一期年产饲料2万吨（5000吨膨化料，1.5万吨颗粒料），建设内容包括1栋综合办公楼369.09m2（利用现有），1栋立筒库800m2（新建），2栋原料仓库3300m2（新建），1栋主生产车间1368m2（新建），1栋成品仓库300m2（新建），1栋预混合车间60 m2（利用现有），1栋包装、五金、维修房168m2（利用现有），1栋锅炉房720m2（利用现有），1栋生物质房21m2（利用现有），1栋门卫、磅房52m2（利用现有），总建筑面积6358.09m2。 二期新增年产饲料3万吨(1万吨膨化料，2万吨颗粒料)，部分场地及生产厂房利用一期已有和增建的，另外再新增1栋主生产车间1800m2（新建），2栋原料仓库7400m2（新建），1栋成品仓库500m2（新建），新增总建筑面积为9700m2。 项目二期建成后最终实现年产5万吨配合饲料（1.5万吨膨化料，3.5万吨颗粒料）的生产。 项目建成后可年产配合饲料5万吨，总投资为1000万元（一期400，二期600）。 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类，符合国家产业政策，同时该项目符合湘阴工业园的产业定位。 2、环境质量现状评价结论 项目拟建地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明区域空气环境质量较好。 根据湘江及洋沙湖水质量监测统计评价数据分析，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面及洋沙湖湖心水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 拟建地昼间噪声为53.5~58.8dB(A)，夜间噪声为44.0～48.5dB(A)，本项目位于湘阴县湘阴工业园内，厂界东、厂界西、厂界南、厂界北各指标均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-5所示的环保治理措施，预计项目最终环保投资67万元，占总投资的6.7%。 4、环境影响预测评价结论 本项目锅炉使用成型生物质，锅炉燃烧排放的烟气通过麻石水膜除尘处理后由30m烟囱排放，可以达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中表2要求，对区域环境影响较小；项目制粒、膨化过程产生的恶臭气体进入活性炭吸附装置，处理后的废气经一根排放口距离地面30m以上的排气筒（与燃料废气合并）排放，以确保排放的调味剂异味达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）》中要求；饲料加工过程产生的粉尘采用密闭吸风+脉冲式布袋除尘器处理后由集气管抽排至沉降室（废气经15m排气筒排放），粉尘（2.04t/a）经定期收集后返回生产线重新利用，不对外排放，对区域环境影响小；职工食堂厨房产生的油烟废气，通过油烟净化器处理后由排烟管道外排，能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。经采取上述措施后，项目废气均可实现达标排放，对大气环境影响较小。 全厂排水实行雨污分流，雨水经汇集后，排入市政雨水管网。锅炉除尘废水与化验废水经中和沉淀和生活污水经隔油+化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准后由市政管网接入湘阴县第二污水处理厂，进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理达标后，最终排入湘江，对区域水环境影响较小。不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园造成影响。 项目的各种机械设备经过采取消声、隔音、减震及设备间的隔声和吸声等一系列措施后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界噪声贡献值叠加为62.7dB(A)，小于65dB(A)。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准（昼间≦65dB(A)、夜间不生产无影响），据现场调查，本项目用地位于湘阴工业园区内，周边较开阔，除西南侧148m处为南泉寺外，周围最近的局民点位于200m开外，经计算，项目对南泉寺的贡献值为19.3dB(A)，对其影响不大。因此本项目营运营期产生噪声对周围声环境和环境敏感点不会产生明显的影响。 项目固体废弃物经按照相关标准要求储存和处置后，预计对周围环境影响较小。 5、项目的先进性与清洁生产 项目生产工艺成熟，原辅材料的使用、工艺设计等方面均体现了先进性，对原材料进行优化精选控制，最大限度使使用成本最小，保证了产品的质量，“三废”排放量较少，整体而言，该生产线的清洁生产水平达到国内先进水平。 7、总量控制 本项目建议总量控制指标CODcr0.052t/a、NH3-N0.01t/a、SO20.35t/a、NOx0.49t/a。由业主通过排污权交易方式取得。根据《湖南省环境保护“十二五”规划》，氨氮排放总量（万吨）控制目标为15.29万吨，化学需氧量排放总量（万吨）控制目标为124.4万吨，二氧化硫排放总量（万吨）控制目标为65.1万吨，氮氧化物排放总量（万吨）控制目标为55.0万吨，本环评建议企业向当地环保主管部门申请总量控制。 6、项目选址的可行性分析 本项目拟建地位于湘阴县湘阴工业区内，本项目用地属于工业用地，已取得国土部门的同意，项目区域内空气、声环境质量基本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行。工程的建成投产，可以带动当地经济发展；项目选址可行。 7、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（本项目生产车间）布置在厂区中南部，远离了北部居民区，员工宿舍主要布置于厂区北部，与主生产车间有一定距离，中间有空置厂房和道路相隔，可以减轻项目外排污染物对员工宿舍的影响。因此厂区平面布置基本合理。 8、综合评价结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，项目用地已取得国土部门的同意，符合清洁生产的要求，具有良好的经济效益和社会效益，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。在严格执行环保“三同时”制度基础上，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对周边环境影响较小。项目建设应严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。从环保的角度来分析，该项目建设是可行的。 二、要求与建议 （1）严格按照固体废物属性和相关管理处置要求规范完善好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、分区储存，并及时收集、及时规范处置。 （2）加强对锅炉燃料的监管，建设单位应保持成型生物质供应网络的相对稳定，以确保锅炉燃烧烟气达标排放。 （3）对各烟(粉)尘排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 （4）加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘及噪声排放对周围环境的影响。 （5）本项目不得有发酵工艺，如有发酵工艺，必须另做环评。 （6）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1 委托函 附件2 用地文件 附件3 质保单 附件4 专家评审意见及签到表 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目红线图 附图3 项目平面布局图 附图4 项目排水路线图 审批登记表 |  |  |