湖南屈原酒业有限公司

年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程

环境影响报告书

（报批稿）

长沙环境保护职业技术学院

2017年3月

编制人员责任表

| 编制人员 | 职称 | 资格证书号 | 主要章节及工作内容 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡健松 | 工程师 | 环评工程师登记证B27080170300号 | 项目负责人、总论、现有、拟建工程概况、工程分析、总量控制分析、选址与平面布局分析、结论与建议 |  |
| 周 韬 | 工程师 | 环评工程师登记证B27080210500号 | 污染防治措施分析、环境影响预测与分析、风险分析、公众参与 |  |
| 甘 来 | 工程师 | 环评工程师登记证B27080180600号 | 环境概况、环境现状监测与评价、产业政策、清洁生产、环境经济损益分析、环境管理与监测 |  |
| 汤桂容 | 工程师 | 环评岗证字第B27080042号 | 校对、制图 |  |
| 胡洪定 | 高级工程师 | 环评工程师登记证B27080051000号 | 审核 |  |

目  录

第1章  总则	1

1.1任务由来	1

1.2 编制目的	2

1.3 编制依据	3

1.4 环境影响因素识别和评价因子筛选	6

1.5评价工作等级	7

1.6评价范围	11

1.7评价标准	12

1.8环境保护目标	14

1.9评价工作内容与重点	1

1.10评价程序	18

第2章  环境概况	19

2.1 自然环境概况	19

2.2社会环境概况	20

2.3环境质量现状	25

第3章  现有酒厂概况	37

3.1 现有酒厂基本情况	37

3.2工艺流程	39

3.3现有污染物排放及治理情况	39

3.4现有工程存在的主要环境问题	40

3.5现有工程搬迁后遗留环境问题处理	41

第4章  拟建工程分析	42

4.1 项目基本概况	42

4.2主要建设内容	42

4.3产品方案	43

4.4工作制度和劳动定员	44

4.5 主要技术经济指标	44

4.6 总平面布置	44

4.7主要生产设备	46

4.8公用工程	46

4.9生产工艺流程	48

4.10 主要原辅材料消耗、物料平衡、水平衡	52

4.11主要污染源和污染物排放情况	55

4.12 工程迁建前后污染物排放情况比较	62

第5章  环境影响预测与评价	64

5.1施工期环境影响分析	64

5.2营运期环境影响分析	69

第6章  环境风险分析	83

6.1环境风险评价工作程序	83

6.2评价重点	83

6.3风险识别	84

6.4环境风险评价工作级别和评价范围	89

6.5风险源项分析	91

6.6后果计算	95

6.7风险管理	102

6.8小结	114

第7章  污染防治措施分析	115

7.1废水污染防治措施分析	115

7.2废气污染治理措施分析	121

7.3噪声污染治理措施分析	122

7.4固体废物处置措施分析	123

7.5 绿化	124

7.6 污染防治措施汇总	125

第8章  清洁生产和总量控制	126

8.1清洁生产评述	126

8.2总量控制分析	130

第9章  公众参与	131

9.1 公众参与调查目的	131

9.2 调查方式与内容	132

9.3 公众参与问卷调查结果统计与分析	135

9.4公众参与解决措施	137

9.5公众参与的“四性”分析	137

9.6公众参与结论	138

第10章  环境管理与监测	140

10.1环境管理	140

10.2环境监测计划	142

10.3项目“三同时”验收内容	143

10.4排污口管理	144

第11章  环境经济损益简要分析	146

11.1环保措施投资分析	146

11.2环境保护效益分析	146

11.3社会效益分析	147

第12章  工程建设可行性分析	148

12.1产业政策符合性分析	148

12.2 项目搬迁建设的必要性分析	149

12.3 项目选址的合理性	150

12.3平面布置合理性分析	152

12.4项目环境制约因素分析	153

第13章  结论和建议	156

13.1结论	156

13.2建议与要求	169

附件：

附件1：项目环境影响评价的委托函；

附件2：岳阳市环境保护局《关于湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒生产基地搬迁工程项目环境影响评价执行环境保护标准的函》；

附件3：环境质量现状监测质量保证单；

附件4：湖南屈原酒业有限公司关于搬迁扩建的请示；

附件5：关于湖南屈原酒业有限公司的选址意见；

附件6：湖南省环境保护厅关于湖南屈原酒业有限公司环评审批事项的复函；

附件7：汨罗市环境监察大队的证明；

附件8：湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单；

附件9：建设用地批准书；

附件10：建设用地规划许可证；

附件11：关于核准湖南屈原酒业有限公司拆迁安置项目的批复；

附件12：湖南省经信委关于确认湖南屈原酒业有限公司基酒产生的批复；

附件13：生产许可证；

附件14：行政许可证

附件15：关于“”湖南屈原酒业有限公司拆迁安置建设项目“水土保持方案报告表的许可决定”；

附件16：农副产品购销合同；

附件17：场地租赁协议书；

附件18：场地租赁协议；

附件19：检验报告；

附件20：专家签到表；

附件21：评估意见；

附件22：公众参与调查表

附表：审批登记表

附图：

附图1.湖南屈原酒业有限公司搬迁工程项目地理位置图

附图2.湖南屈原酒业有限公司搬迁工程环境保护目标及环境现状监测布点图

附图3湖南屈原酒业有限公司区域水系、地表水监测断面布设及本项目排水路径图

附图4湖南屈原酒业有限公司搬迁工程卫生防护距离包络图

附图5湖南屈原酒业有限公司平面布置

第1章  总则

1.1任务由来

湖南屈原酒业有限公司的前身是国营汨罗酒厂，始建于1967年，曾是汨罗工业的支柱企业之一。生产屈原酒的窖泥、母糟，引种于四川泸州老窖酒厂。历经几代人不懈努力，使生产技术不断完善，产品多次荣获国家、省部级酒类评比大奖。85年被评为省优质产品，91年被评为轻工部银奖，数次荣获博览会金奖。同时以世界四大文化名人屈原命名的屈原酒，享誉国内外，深受港、澳、台及东南亚朋友的喜爱。在市场经济大环境下，因受到企业体制的制约，汨罗酒厂曾几次停产歇业。2003年企业实行改制，在收购了原酒厂生产设备设施与注册商标的基础上，成立了湖南屈原酒业有限公司。

湖南屈原酒业有限公司成立之后，组织原酒厂技术骨干，招聘营销精英，在汨罗市城关镇劳动北路城北村租赁厂房，延续屈原酒的生产和销售。公司充分依托民营经济的优势，内抓管理，外树形象，使产品质量稳步提高，企业稳步发展。2004年公司获得了国家白酒生产许可证资格，成为了湖南省岳阳市唯一获此资格的酿酒企业，有年产白酒1000吨的生产能力。为寻求更大发展，增加企业竞争实力，努力提高产品质量，公司投入技改资金达100余万元，为使酒质达到国家名优酒质量，高薪聘请四川宜宾五粮液酒厂技术专家舒尤荣作为技术顾问。新一代产品屈原酒和湘水福在专家指导下，融合了国家名优酒的酿酒技术而生产，品质已达国家名酒标准要求，使产品质量更上了一个台阶。

企业2005年企业已通过ISO9001国际质量体系认证，2007年获得了湖南省名优特新农副产品博览会金奖，2008年荣获第三届中国（长沙）国际食品博览会金奖，现正申报湖南省著名商标和湖南省名牌产品，同年公司被评为岳阳市农业产业化市级龙头企业。公司现有产品为屈原酒、湘水福酒两大系列二十多个品种，营销网络已覆盖岳阳、长沙等大中城市及福建、浙江等省市。屈原酒是具有浓厚历史文化底蕴的地方名牌产品，曾多次荣获国际国内大奖，是湖南省优质产品，曾被定为岳阳市市酒，是岳阳市、汨罗市市委市政府指定接待用酒。特别是近几年来，随着产品质量的提高和企业的发展，产品品牌形象得到提升，企业影响不断扩大，历年取得了较好的经济效益，对汨罗市的地方财政做出了较大的贡献。

企业现于城关镇劳动北路城北村租赁厂房，根据汨罗市城市建设需要，现有酒厂用地将成为城市主城区，为响应政府“退二进三”号召和解决现有场地狭小限制企业发展的制约因素，湖南屈原酒业有限公司决定对现有酒厂实施整体搬迁改建，岳阳市经信委对该厂的搬迁工程予以了确认（详见报告书附件）。

湖南屈原酒业有限公司于2012年9月委托长沙环境保护职业技术学院承担该公司原酒厂搬迁工程的环境影响评价工作，并于2013年5月28日通过了湖南省环保厅环境评估中心在汨罗主持召开的《湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨白酒）生产基地搬迁工程环境影响报告书》的专家技术评审会。召开评审会时，与会代表实地查看了项目现场，当时项目未动工建设。由于当时建设单位资金困难，未能及时交纳“三同时”保证金，未能获得省环保厅的批复。2016年5月，湖南屈原酒业有限公司得知环保厅拟取消“三同时”保证金，随即向湖南省环保厅提出要求审批项目，但由于白酒项目的审批权限已经下放至地市一级审批部门，因此，湖南省环保厅没有对其进行审批。在此期间，企业基本完成了厂房的建设和设备的安装。2016年11月，湖南屈原酒业有限公司进行了试生产。

根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）、《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知(岳政办发〔2016〕22号)的要求，本项目被列入汨罗市补办环评类环保违规建设项目。根据《中华人民共和国环境保护法》要求，为获得合法生产手续，需委托有相应资质的环评单位进行该项目环境影响评价。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湖南屈原酒业有限公司委托长沙环境保护职业技术学院（以下简称“我院”）重新办理湖南屈原酒业有限公司原酒厂搬迁工程的环评手续，我院接受委托后，立即组织技术人员对工程现场进行详细踏勘和初步调查分析，收集有关资料。并在此基础上，编制了本《湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨白酒）生产基地搬迁工程环境影响报告书》。

1.2 编制目的

建设项目环境影响评价制度是我国进行环境管理的主要措施之一，也是强化环境管理的主要手段。本项目环境影响评价主要目的在于：

（1）根据屈原酒业有限公司搬迁工程生产工艺、设备、生产能力、“三废”治理及排放等情况，并结合国家相关产业政策，从生产规模、原材料来源、生产工艺等方面论证工程建设的政策符合性。

（2）通过现场调查与现状监测，结合历史监测资料，了解工程所在区域的环境质量现状，并通过工程分析确定拟建工程的主要污染源和排污特征，核清本工程建设后污染物产生量和排放量，分析评述本工程所排污染物对周围环境造成的影响程度及范围。

（3）对本项目现有工程的排污状况及区域环境状况进行调查分析，结合拟建工程的特点，分析新、老污染物的排放与环境的关系，并根据存在的问题，对搬迁工程针对性地提出防治措施及对策，实施总量控制，确保达标排放，使环境满足可持续发展的要求。

（4）从环境保护角度论证搬迁工程选址的合理性及总平面布置的适宜性，避免重大的决策失误，论证本工程的环境可行性、清洁生产水平，提出工程环境管理监控计划，确保工程建设与环保措施“三同时”，以促进工程建设与区域环境和社会经济持续、稳定、协调发展，为工程决策和环境管理提供科学依据。

1.3 编制依据

1.3.1 相关的法律法规及政策性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（7）《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》(2011.3.1)；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第33号，2015.6.1）；

（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，2013年5月1日起施行）

（15）《建设项目环境保护管理条例》（2015年6月1日起施行）

（16）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发〔2005〕39号，2005年12月3日)；

（17）《关于加快发展循环经济的若干意见》(国发〔2005〕22号，2005年7月2日）；

（18）《关于进一步加强工业节水工作的意见》(工信部) 〔2010〕218号，2010年5月4日)；

（19）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号，2006.2.14）

（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年8月8日）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号；

（22）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号，2007年5月23日)；

（23）《轻工行业“十二五”发展规划》（工业和信息化部，〔2011〕517号，2011.11.8）；

（24）《食品工业“十二五”发展规划》（国家发展和改革委员会及工业和信息化部，2011.12）；

（25）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部，2013年第59号）；

（26）《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号，2015年4月2日)；

（27）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013.9.10）；

（28）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号，2016.5.28）；

（29）《酿酒工业环境保护行业政策、技术对策和污染防治对策》（中国轻工总会，轻总经贸[1997]65号）；

（30）《湖南省人民政府办公厅关于促进湘酒产业健康发展的意见》（湖南省人民政府办公厅，2011.5.6）；

（31）《湖南省酒类管理条例》（2006.5.1起施行）

（32）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）1999.1.22第6号令、国家经贸委1999.12.30第16号令、2002.6.2第32号令

（33） 《清洁生产技术要求 白酒制造业(浓香型大曲)》；

（34） 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》2005.7.1；

（35）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》湘政函[2016]176号，2016.12.30。

1.3.2有关的技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19—2011）；

（3）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4—2009）；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610—2016）；

（5）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3—93）；

（6）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2—2008）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2004）；

（8）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218—2014）；

（9）《白酒厂卫生规范》（GB8951-88）；

（10）《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575－2010）；

1.3.3其它技术性文件

(1) 《湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒生产基地搬迁工程可行性研究报告》岳阳通源投资咨询有限公司，2010；

(2) 汨罗市市环保局《关于湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒生产基地搬迁工程执行的环境评价标准函》；

(3) 《汨罗市城市总体规划纲要2008-2030》；

(4) 《汨罗市土地利用总体规划（2006―2020年）》；

(5) 《岳阳楼-洞庭湖风景名胜区屈子祠核心景区重要节点周边修建性详细规划》清华大学建筑学院，2012.7；

(6) 《屈子祠保护利用总体规划》2010；

(7) 项目环评委托书等湖南屈原酒业有限公司提供的相关其他资料。

1.4 环境影响因素识别和评价因子筛选

1.4.1 环境要素识别

根据区域环境特征及工程排污情况等，对评价所涉及到的环境要素进行识别，其结果如表1-1。由表中分析可知，由于本项目拟选址于汨罗市范家园镇二茶场，项目施工对周边生态环境、社会环境和居民生活质量影响不大，施工期会对生态环境有一定影响，营运期对地面水、大气环境和声环境会有一定程度的影响，对地下水环境影响较小。

表1-1  环境要素识别

| 时段 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  | 社会环境 |  |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面水质 | 大气 质量 | 地下 水质 | 声学 环境 | 植被 | 景观 | 工业 发展 | 交通 | 能源 利用 | 人口 就业 | 公众 健康 | 生活 水平 |
| 运 营 期 | 物品运输 |  | -0△ |  | -0△ |  |  |  | -0△ | -0△ | +0△ | -0△ |  |
|  | 产品储存 |  |  |  |  |  |  | +1▲ |  |  | +1▲ |  | +1▲ |
|  | 废气排放 |  | -1▲ |  |  |  |  |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 废水排放 | -1▲ |  |  |  | -1△ | -1△ |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | -1△ |  |  |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 固废堆放 | -0△ |  | -0△ |  |  | -0△ |  |  |  |  | -0△ |  |
| 施 工 期 | 挖填土方 |  | -0△ |  | -0△ | -0△ | -0△ |  |  |  | +0△ | -0△ |  |
|  | 材料堆存 |  | -0△ |  |  |  | -0△ |  |  |  |  | -0△ |  |
|  | 建筑施工 | -0△ | -0△ |  | -0△ |  |  |  |  |  | +0△ | -0△ |  |
|  | 物品运输 |  | -0△ |  | -0△ |  |  |  | -0△ |  | +0△ | -0△ |  |

注：表中  -表示负效益   +表示正效益；   0表示短期影响  1表示长期影响；

△——影响轻微     ▲——影响一般    ■——影响较重

1.4.2 评价因子筛选

根据项目建设和运行的特点，在对建设项目区域实际踏勘的基础上，结合本地区环境功能及各环境因子的重要性和可能受影响的程度，在工程环境影响分析的基础上，从环境要素方面进行环境因子筛选，本工程评价因子筛选从生态环境、环境空气、声环境、地表水环境等几方面进行。本工程评价因子筛选结果见表1-2。

表1-2  评价因子筛选

| 评价 要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 现有工程、拟建工程污染源评价因子 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物 |
|  | 区域环境质量现状评价因子 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物、溶解氧、石油类 |
|  | 预测因子 | CODCr |
| 大气环境 | 现有工程、拟建工程污染源评价因子 | 废气量、SO2、NOx、粉尘、烟尘、异味 |
|  | 区域环境质量现状评价因子 | SO2、NO2、TSP、PM10 |
|  | 预测因子 | SO2、NOx、粉尘、烟尘 |
| 声环境 | 产生因子 | 连续等效A声级（Leq） |
|  | 现状评价因子 | 连续等效A声级（Leq） |
|  | 预测因子 | 连续等效A声级（Leq） |
| 固体 废物 | 产生因子 | 酒糟、污泥、粉渣、生活垃圾 |
|  | 评价因子 | 酒糟、污泥、粉渣、生活垃圾 |
| 环境 风险 | 危险因素 | 火灾、废水处理站故障 |
|  | 危险源 | 油库、废水处理站等设备以及储酒库 |
|  | 评价因子 | 火灾爆炸指数、CODcr |
| 污染物问题控制 | 废气 | SO2、烟（粉）尘、恶臭 |
|  | 废水 | CODcr |
|  | 固体废物 | 酒糟 |

1.5评价工作等级

1.5.1环境空气评价工作等级

项目建成后排放的主要大气污染物为燃油锅炉产生的SO2和烟尘、原料筛选和粉碎产生的粉尘，按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，分别计算燃油锅炉产生的SO2和烟尘、原料筛装和粉碎产生的粉尘的最大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物)，及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据计算结果来确定评价等级。

式中：

Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi----一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值（单位：mg/m3）；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值，对于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中没有的污染物，参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的一次值。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃。

经计算可得本项目主要污染物SO2、烟尘和粉尘的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

评价工作等级的判定依据见表1-3

表1-3评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

估算数值计算各污染物参数见表1-4

表1-4 估算模式参数取值一览表

| 参数名称 | 单位 | 燃油锅炉 NO2 | 燃油锅炉 SO2 | 燃油锅炉 烟尘 | 破碎粉尘 （有组织） | 破碎粉尘 （无有组织） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pmax | % | 9.21 | 0.97 | 0.18 | 0.005873 | 0.08839 |
| D10% | km | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |

上述结果根据大气导则推荐的估算模式软件计算得出，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10％，据此，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)规定，确定评价等级为三级。评价范围为以项目地厂区为中心直径为5km的圆形区域。

1.5.2水环境评价工作等级

根据工程分析，本迁建工程废水排放量约72.2m3/d；外排的废水主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS等，外排废水水质复杂程度属中等，废水经厂区内污水生化处理系统处理后经项目所在地西南侧的小溪排入汨罗江（汨罗江为中型河流，评价河段水质需满足GB3838-2002中Ⅲ类标准），具体排水路径见附图4。水环境影响评价等级判据见表1-5，根据HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则地面水环境》的规定，水环境影响评价等级定为三级。

表1-5  水环境影响评价等级判据

| 项 目 | 内 容 | 判别结果 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放量Qp | 72.2m3/d | Qp＜200 |
| 污水水质 复杂程度 | 污染物类型：pH、CODcr、BOD5 预测水质参数＜10 | 中等 |
| 纳污水体规模 | 工程所处河段多年平均流量为99.4m3/s | 中河 |
| 地表水水质要求 | 按GB3838—2002水质类别 | Ⅲ类 |
| 评价等级 | 与HJ/T2.3—93分级判据对照 | 三级 |

1.5.3 地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业类别为酒精饮料及酒类制造，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目。

（1）划分依据

建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感及不敏感，分级原则见下表1-6。

表1-6  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。

（2）评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级见表1-7。

表1-7  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目，涉及的地下水敏感程度为不敏感，因此确定该项目地下水评价级别为三级。

1.5.4 声环境评价工作等级

评价区域执行GB3096-2008中的2类标准，本工程主要噪声源空气压缩机、鼓风机、引风机等，声压级在74~94dB（A），主要噪声源均分布在车间内，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，声环境影响评价等级判据见表1-8，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）规定，本次声环境评价为三级。

表1-8  声环境评价工作等级

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | 适用GB3096—2008中2类标准 |
| 拟建工程周围环境噪声增加量 | <3dB（A） |
| 影响人口数量变化 | 不大 |
| 评价工作等级 | 三级 |

1.5.5生态环境评价工作等级

本工程占地面积为0.04km2，小于20km2，项目拟建厂址位于一般区域，距离屈子祠汨罗江风景名胜区边界1.5km，区内无珍稀动植物，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)规定，生态环境影响评价为三级，评价等级划分见表1-9。

表1.9  生态影响评价等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2-20km2 或长度50km-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

1.5.6风险评价工作等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作等级划分见表1.-10。

表1.-10  评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中表2的规定，乙醇未被列为危险物质。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），乙醇属于易燃液体，为危险化学品，临界量为500吨。本项目生产过程白酒最大储存量为1300t，折算为乙醇为676t，676t＞500t，因此确定本项目原酒储罐属于重大危险源。因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，判定本项目环境风险评价工作等级为一级。

1.6评价范围

本工程评价范围见表1-11。

表1-11  评价范围

| 评价项目 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水 | 污水汇入汨罗江口上游2000m至下游4000m，全长约6000m |
| 地下水 | 项目选址半径2km范围内 |
| 环境空气 | 以搬迁工程锅炉排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域 |
| 声环境 | 厂界周围200m范围 |
| 生态环境 | 厂界周围500m范围 |
| 环境风险 | 距储酒库不低于5km的范围 |

1.7评价标准

根据岳阳市环保局出具的《关于“湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨白酒）生产基地搬迁工程环境影响评价执行标准请示函”的复函》，详见附件2，本次评价标准选取如表1-12所示。各标准限值详见表1-13～表1-21。

表1-12  采用的评价标准

| 项目 |  | 执行区域 |  | 执行标准 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 环境质量标准 | 周围空气 环境 |  | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 二级 |
|  | 排放标准 | 锅炉废气 | 现有 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 | 燃煤锅炉二类区Ⅱ时段 |
|  |  |  | 迁建后 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 | 表2燃油锅炉 |
|  |  | 颗粒物 | 现有 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 迁建后 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 臭气 |  | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级新扩改建 |
|  |  | 职工食堂油烟 |  | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 |  |
| 水 环 境 | 环境质量标准 | 汨罗江 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 新江汇入汨罗江处上游500米至下游1000均执行Ⅲ类标准 |
|  |  | 三湖 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | Ⅲ类标准 |
|  | 排放 标准 | 现有 |  | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011） | 表1标准 |
|  |  | 迁建后 |  | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011） | 表2标准 |
| 声 环 境 | 质量 标准 | 敏感点 |  | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 2类、4a类 |
|  | 排放 标准 | 现有厂界 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348-2008 | 2类 |
|  |  | 迁建后厂界 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348-2008 | 2类 |
|  |  | 施工期 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 |  |

表1-13  地表水环境质量评价标准    单位：mg/L

| 项目 | pH* | CODcr | 氨氮 | SS** | 石油类 | TP | 总氮 | 粪大肠菌群 | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤20 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤10000个 | ≤6 |
| Ⅱ类 | 6～9 | ≤15 | ≤0.5 | / | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤2000个 | ≤4 |

*pH为无量纲； SS**:《地表水资源质量标准》(SL63-94)

表1-14  环境空气质量评价标准    单位：ug/m3

| 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时浓度限值 | 500 | 200 | / | / |
| 24小时平均浓度限值 | 150 | 80 | 150 | 300 |
| 依据《环境空气质量标准》GB3095-2012及修改单中二级标准 |  |  |  |  |

表1-15  声环境质量评价标准      单位：dB(A)

| 适用区域 |  | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有工程 | 厂界环境噪声 | ≦60 | ≦50 | GB3096-2008中2类 |
| 迁建工程 | 东厂界沿G240线一侧环境噪声 | ≦70 | ≦55 | GB3096-2008中4a类 |
|  | 其余各厂界境噪声 | ≦60 | ≦50 | GB3096-2008中2类 |

表1-16  水污染物排放标准    单位：mg/l

| 污染物名称及标准值 |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放标准 |
| 6~9 | ≦100 | ≦30 | ≦50 | ≦10 |  |

表1-17  锅炉大气污染物排放标准

| 分类 | 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有锅炉 | 烟尘 | 200 | GB13271-2001燃煤锅炉 二类区Ⅱ时段标准 |
|  | SO2 | 900 |  |
| 新建锅炉 | 烟尘 | 30 | GB13271-2014表2燃油锅炉 |
|  | NOx | 250 |  |
|  | SO2 | 200 |  |

表1-18  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放 浓度(mg/m3) | 最高允许排放 速率（kg/h） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 颗粒物 | 1.0 | / | GB16297-1996表2中 周界外浓度最高点 |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | GB16297-1996表2中 20m排气筒二级标准 |

表1-19  恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 20(无量纲) | GB14554-93表1二级新扩改建标准 |
| 氨 | 1.5mg/m3 | GB14554-93表1二级新扩改建标准 |
| 硫化氢 | 0.06mg/m3 | GB14554-93表1二级新扩改建标准 |

表1-20  工业企业厂界环境噪声评价标准

| 适用区域 |  | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有工程 | 各厂界 | ≦60 | ≦50 | GB12348-2008中2类 |
| 迁建工程 | 东厂界沿G240线一侧 | ≦70 | ≦55 | GB12348-200中4类 |
|  | 其余各厂界 | ≦60 | ≦50 | GB12348-200中2类 |

1.8环境保护目标

根据评价工作范围的现场调查，本次环评的主要环境保护目标见表1-21和图1-1。

表1-21    项目环境保护目标

| 类 别 | 环境保护目标 | 环境功能、规模 | 相对拟建厂址 方位及厂界距离 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 屈子祠镇楚塘 小学 | 学校，约200师生 | SW，1.5km | GB3095-2012二级， 环境风险一级 |
|  | 范家园中学 | 学校，约600师生 | N，1km |  |
|  | 范家园中学分校 | 学校，约400师生 | NE，1.2km |  |
|  | 范家园镇政府 | 政府机关 | N，0.8km |  |
|  | 范家园镇居民点 | 居民区，480户 | E~NE，108~1580m |  |
|  | 丁家冲居民点 | 居民区，80户 | N~NW，1200~2100m |  |
|  | 许家冲居民点 | 居民区，140户 | N，1650~2400m |  |
|  | 铁螺塘居民点 | 居民区，40户 | NW，500~1150 |  |
|  | 新湖村居民点 | 居民区，145户 | W，420~1800m |  |
|  | 新湖村居民点 | 居民区，360户 | S~SE，630~2500m |  |
|  | 翁家村居民点 | 居民区，125户 | NW，1800~2500m |  |
|  | 楚塘村居民点 | 居民区，70户 | S，2058~2500m |  |
|  | 烟墩村居民点 | 居民区，175户 | NE，1470~2580m |  |
|  | 屋罗居民点 | 居民区，60户 | E~SE，1200~1900m |  |
|  | 新范村居民点 | 居民区，210户 | SE，1600~2500m |  |
|  | 母子桥居民点 | 居民区，40户 | SE，2300~2500m |  |
| 环境风险 | 新湖村居民点 | 居民区，70户 | S~SE，2500~2800m | 环境风险一级 |
|  | 楚南村居民点 | 居民区，120户 | SE，2600~3000m |  |
|  | 农科村居民点 | 居民区，75户 | SE，2700~3000m |  |
|  | 灰山黄居民点 | 居民区，140户 | E，2500~3000m |  |
|  | 新范村居民点 | 居民区，60户 | SE，2500~2800m |  |
|  | 金钩村居民点 | 居民区，185户 | 1600~3000m |  |
|  | 翁家村居民点 | 居民区，50户 | NW，2500~3000m |  |
|  | 楚塘村居民点 | 居民区，30户 | S，2500~3000m |  |
| 水环境 | 楚乔河 | 小河，景观、灌溉，被划入屈子祠汨罗江风景名胜区范围 | S，1.6km | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 三湖 | 渔业用水区域，水域面积约400亩，主用于养殖、灌溉，无饮用水功能 | S，3km |  |
|  | 汨罗江 | 污水汇入汨罗江处上游500m至下游3000m，渔业用水区域，无特征和集中养殖，下游10km范围内无集中式和分散式饮用水源地 | W，2km WS，2.5km |  |
|  |  | 汨罗江石碧潭渡口至市水厂取水口上游1000米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 |  | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  |  | 市水厂取水口上游1000米至下游200米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |  | GB3838-2002II类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米-南渡桥-磊石执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  | GB3838-2002Ⅲ类 |
| 声环境 | 茶叶示范场居民 | 居民区， 5户 | NW，80m | GB3096-2008 中2类 |
|  | 茶叶示范场居民 | 居民区， 7户 | E，76m |  |
|  | 新湖村西黄组居民 | 居民区， 20户 | SW， 80~200m |  |
| 生态环境 | 施工场地周边的农田、作物 | 大约有30亩水田 | 500m范围内 | 不受本项目环境影响 |
|  | 范家园茶叶示范场二分场新湖片 | 约300亩 | W，500m |  |
| 社会环境 | G240 | 二级公路 | E，50m | 不受本项目环境影响 |
|  | 屈子祠汨罗江风景名胜区 | 岳阳楼-洞庭湖国家级风景名胜区子景区 | 距离景区规划的西部边界1.5km |  |
| 地下水环境 | 工程区域内的地下水 | 饮用水功能 | 工程区内 | 《地下水质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类 |

图1-1  湖南屈原酒业有限公司生产基地搬迁工程环境保护目标示意图

1.9评价工作内容与重点

根据本工程建设内容、生产特点及评价区的环境特征、环境质量现状，确定本评价工作内容为：现有及拟建工程概况、工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施分析、风险分析、产业政策与清洁生产分析、环保投资及经济损益分析、项目选址与布局分析、环境监测与管理、公众参与调查等。

根据工程排污特征和区域环境特征，本评价工作重点确定为工程分析、环保措施可行性与可靠性分析、环境影响预测与评价。

1.10评价程序

评价工作程序见图1-2。

图1-2   环境影响评价工作程序框图

第2章  环境概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置

工程拟迁建于汨罗市范家园镇汨罗市茶叶示范场省道G240线西侧，位于汨罗市北部。汨罗市位于湖南省北部 ，南洞庭湖之滨。地理坐标为东经112°51′～113°27′，北纬28°28′～29°27′。东与平江县相靠，南和长沙县、望城县相携，西同湘阴县、沅江市接壤，北与岳阳县毗邻。

项目建设地点紧靠G240线西侧，占地40000平方米，可通达107国道、京广铁路，距汨罗火车站约16km，距京珠高速公路25km，距长沙95km，厂址交通运输条件十分优越。其具体位置见附图1。

2.1.2 地形、地貌

汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。

拟建区域地处汨罗江下游地带，地形起伏不大，总体地势周围地势略高中间稍低，主要为丘陵地貌，为茶树植被旱地。

2.1.3 水文

本项目主要地表水系为汨罗江。汨罗江因主河道泪水与支流罗水相汇而得名。泪水源于江西省修水县黄龙山犁树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5 km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5—8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4 m3/s，多年最大月平均流量231 m3/s(5月)，最小月平均流量26.2 m3/s(1月、12月)。枯水期平均流速为0.14m/s。

三湖为汨罗市城区东北部的渔业用水区域，水域面积约400亩，平均水深为3~4m左右，主用于养殖、灌溉，无饮用水功能。

2.1.4 气象

汨罗市位于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。

年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

2.1.5 土壤植被、生物多样性

汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。

汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区为茶叶植被及草丛荒地，周围地区主要树种有茶叶、油茶、马尾松、杉木、湿地松及灌木。

据调查，本工程区未发现珍稀和濒危需特殊保护的野生动植物。

2.2社会环境概况

1）汨罗市

2015年，根据湖南省民政厅办公室印发《湖南省民政厅关于同意汨罗市乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕118号），汨罗市辖1乡17镇1街道。1乡：凤凰乡；17个镇：白塘、长乐、三江、归义、汨罗、新市、大荆、罗江、神鼎山、弼时、桃林寺、屈子祠、古培、白水、川山坪、河市、营田；1街道：天问街道。总面积1669.8平方千米，总人口73.59万人，市人民政府驻归义镇（原城关镇）。

2015年，汨罗市经济发展方面，全年地区生产总值291.16亿元，同比（下同）增长10.4%；财政总收入19.41亿元；社会消费品零售总额68.6亿元，增长12.8%；完成全社会固定资产投资255.66亿元，增长23.7%。民生改善方面，城镇居民人均可支配收入22535元，增长9.5%；农村居民人均可支配收入12734元，增长10.8%；民生支出占财政支出的68.5%，提高14.6个百分点。社会发展上，基本医疗保险覆盖率达95%以上，基本养老服务补贴覆盖率达50%以上；建设合格学校36所，改造薄弱学校15所；新增低保对象100人，新农合参合率达99.2%，受益面达82.8%。民主法治方面，城镇居委会、农村村委会依法自治达标率100%；共破获刑事案件1362起，查处治安案件1715起；立案查处农资案件61起，为群众挽回直接经济损失600万元。生态文明方面，森林资源蓄积量增长率为3.9%，农村垃圾集中处理率达94.9%，关停污染企业160家，淘汰落后产能27.9万吨；查处环保违法案件21起，关停规模养殖场6个；成功创建全面生态文化村1个、岳阳市“美丽乡村”2个。

2）范家园镇

范家园镇位于汨罗市境内中腹偏北，滨汨罗江北岸，距汨罗城区9公里。镇域东靠黄市乡,南接红花乡，西临屈子祠镇、白塘乡，北接桃林寺镇，东北界火天乡，全镇版图呈“丁”字状。现辖程林、伏家、范家、青龙、金山、吕仙、划船、花桥、道冲、月形、烟墩、农科、永青13个行政村，4375户，户籍人口数17478人，积雨面积48.34平方公里，年平均出生人口167人，人口出生率为9．5‰，年工农业总产值7664.8万元，其中农业总产值6295.28万元，工业总产值1569.54万元，财政收入达418万元，人均纯收入为2591元。

范家园镇属温带气候地区，气候温和，雨量充沛，日照充盈，适合水稻、玉米等农作物的生长。全镇总耕地面积14304亩，其中水田11799亩，旱土12505亩，水稻种植面积达11112亩。农业形成了以水稻为主，玉米、油菜、瓜果、花生等多种经济作物为辅的农业生产格局。全镇年产粮食总产量达16007吨；其次是良种猪产业发达，范家园镇猪饲料充足，养猪一直是范家园镇的传统产业，全镇4315户，其中养猪就达4000户之多，平均全年累计出栏牲猪达16万多头，主要销往广东、深圳等地。

3）范家园茶叶示范场

本项目选址于汨罗市范家园镇汨罗市茶叶示范场G240线西侧。

范家园茶场地处汨罗市北，东靠范家园镇道冲村，北临范家园镇范家村，南接红花乡，西临屈子祠镇的金钩、双桥村。107国道在本场东侧南北延伸，京广复线在本场西侧的新湖、新范村内贯通南北，被世人称为“蓝墨水上游”的汨罗江隔屈子祠镇的楚南村处本场南面800米处流贯东西。本场水路、公路、铁路交通十分发达。

湖南省汨罗市茶叶示范场始建于1957年，是湖南省八大示范茶场之一。全场辖2个分场，2个农业村，2个茶叶加工厂，一个场直农业组，总人口2600人，其中专业茶业职工760人，退休农牧职工118人，茶园总面积2998亩，固定资产3200万元，年产干茶能力1500吨，总产值达1000万元。茶场2001年4月被湖南省茶叶总公司定为优质无公害茶出口基地，同年10月被省农业厅定为百万担优质品牌茶基地县市，2002年获自营进出权，2004年被农业部定为无公害农产品生产基地，2005年被评为市级农业产业化龙头企业，岳阳市十佳茶叶企业，成为岳阳市茶业协会副会长单位，2006年成为了湖南省茶业协会常务理事单位。

4）屈子祠汨罗江风景名胜区

屈子祠为全国重点文物保护单位。屈子祠汨罗江风景名胜区为国家重点风景名胜区之一——“岳阳楼洞庭湖风景名胜区”的重要组成部分，是省旅游局重点推介的湖南省八条旅游精品线——楚湘文化线上的重要景点，并被评为湖南“新潇湘八景”。

屈子祠汨罗江风景名胜区在汨罗江中下游，这一带是我国古代伟大爱国诗人、世界文化名人屈原晚年居住、行吟、写作、以身殉国、安葬的地方，也是龙舟竞渡的发祥地。距岳阳和长沙各70余公里，距汨罗市区4—10公里。域内已开发的景点有“屈子祠、屈原碑林、桃花洞、屈原墓、屈原大庙、汨罗江国际龙舟竞渡中心等（其中：屈子祠、屈原墓为全国重点文物保护单位）。尚待开发的重要景点有：屈原故宅、名山古街、汨罗书院、屈原投江处、屈原十二疑冢等。自1980年对外开放以来，屈子祠每年接待中外游人10—30万人次，对于振兴汨罗经济，弘扬湘楚文化起到了很好的作用。

景区规划原则与范围：依据《中华人民共和国文物保护法》、《国家风景名胜区管理条例》、《国际古迹保护与修复宪章》、《奈良真实性问题文件》等一系列法律、法规、文件，保护文物本体及其环境的真实性、完整性、延续性。以屈子祠为圆点，东边至水仙湖东侧山包的东边缘，东北至现有村路内边缘，北侧至屈子祠中学山体北边缘，西北至名山湖边的集镇道路内边缘，南边到汨罗江南岸外扩10米，共计150.67公顷，约1.6平方公里。

本项目位于屈子祠汨罗江风景名胜区的东部，距离其东部边界约1.5km。

本项目地理位置

图2-1  本项目与屈子祠景区的位置关系

本项目地理位置

图2-2  屈子祠景区规划与本项目位置关系

2.3环境质量现状

湖南屈原酒业有限公司曾于2012年9月委托长沙环境保护职业技术学院进行了湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程的环境影响评价工作，但由于自身原因未获得环评批复，现针对此项目重新办理环评手续。因此本次评价除参考前环评阶段的环境质量现状监测数据外还进行了补充监测，具体情况如下。

2.3.1环境空气质量现状调查与评价

2.3.1.1历史监测数据收集

1、监测点布设

为了了解区域环境空气这两年的变化趋势，原环评阶段收集了汨罗市范家园镇的环境空气质量历史监测资料，该次监测于2009年进行。

表2-1  环境空气历史监测布点

| 监测点位 | 目标环境功能 | 相对本次项目方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(km) |
| 范家园镇政府 | 城镇 | NE | 2 |

2、监测项目

监测项目为：SO2、NO2、PM10。

3、监测时间及频率

2009年3月28日—4月3日，连续监测七天。

4、监测、分析方法

监测分析方法按《环境监测技术规范》有关部分进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）要求进行，见下表2-2。

表2-2  监测分析方法

| 项 目 | 监测仪器 | 采 样 方 法 | 分 析 方 法 | 最低检出限 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | KB-6A | 吸收法 | 盐酸副玫瑰苯胺比色法 | 0.025 | mg/m3 |
| NO2 | KB-6A | 吸收法 | Saltzman 法 | 0.015 | mg/m3 |
| PM10 | KB-1200 | 滤膜法 | 重量法 | 0.0001 | mg/m3 |

5、监测结果统计

环境空气质量监测结果统计见表2-3。区域监测点范家园镇政府SO2、NO2小时浓度和日均浓度符合国家二级标准要求。区域监测点PM10日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

表2-3  环境空气监测结果统计表

| 监测 点位 | 监测因子 评价项目 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时平均浓度 | 浓度范围（mg/m3） | 0.007～0.037 | 0.015～0.051 | / |
|  | 占标准百分比（%） | 1.4～7.4 | 6.3～21.3 | / |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 0.50 | 0.24 | / |
| 日均浓度 | 浓度范围（mg/m3） | 0.013～0.021 | 0.023~0.039 | 0.012~0.036 |
|  | 占标准百分比（%） | 8.7～14.0 | 19.2~32.5 | 8.0~24.0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 0.15 | 0.12 | 0.15 |

2.3.1.2原环评阶段现状监测

1、监测点布设

原环评阶段布设三个空气环境监测点，分别位于厂址南侧1km的屈子祠镇楚塘小学、厂址处和厂址东侧新湖村居民点。监测点位见附图3。

表2-4  环境空气历史监测布点

| 监测点位 |  | 目标环境功能 | 相对本次项目方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离(km) |
| Q1 | 厂址东侧新湖村居民点 | 居民 | E | 0.1 |
| Q2 | 厂址处 | 企业 | / | / |
| Q3 | 楚塘小学 | 学校 | S | 1.0 |

2、监测项目

监测项目为：SO2、NO2、TSP。

3、监测时间及频率

监测时间为2012年8月19日—2012年8月25日，连续监测7天。

监测频率：按《环境空气质量标准》要求进行。

4、监测、分析方法

监测分析方法按《环境监测技术规范》有关部分进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求进行，见下表2-5。

表2-5  监测分析方法

| 项 目 | 监测仪器 | 采 样 方 法 | 分 析 方 法 | 最低检出限 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | KB-6A | 吸收法 | 盐酸副玫瑰苯胺比色法 | 0.025 | mg/m3 |
| NO2 | KB-6A | 吸收法 | 分光光度法 | 0.015 | mg/m3 |
| TSP | KB-1200 | 滤膜法 | 重量法 | 0.0001 | mg/m3 |

5、监测结果统计

SO2、NO2和TSP环境空气质量监测结果统计见表2-6。监测结果中可看出：评价区域各监测点SO2、NO2小时浓度和日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，TSP日均浓度符合相关标准要求。

表2-6  环境空气监测结果统计表

| 污染物 |  | SO2 |  |  | NO2 |  |  | TSP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 编号名称 |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 小时平均浓度 | 浓度范围（mg/m3） | 0.018~ 0.024 | 0.018~ 0.026 | 0.018~ 0.024 | 0.010 ~0.013 | 0.010~ 0.013 | 0.007~ 0.010 | / | / | / |
|  | 占标准百分比（%） | 3.6~4.8 | 3.6~5.1 | 3.6~4.8 | 8.3~ 10.8 | 8.3~ 10.8 | 2.9~8.3 | / | / | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 标准值 |  | 0.50 |  |  | 0.24 |  |  | / |  |  |
| 日均浓度 | 浓度范围（mg/m3） | 0.020~ 0.022 | 0.021~ 0.022 | 0.020~ 0.023 | 0.010~ 0.013 | 0.010~ 0.013 | 0.008~ 0.009 | 0.20~ 0.23 | 0.20~ 0.24 | 0.20~ 0.21 |
|  | 占标准百分比（%） | 16.7~ 18.3 | 14.0~ 18.3 | 14.0~ 15.3 | 4.2~ 5.4 | 4.2~ 5.4 | 6.7~ 7.5 | 66.7~ 76.7 | 66.7~ 80.0 | 66.7~ 70.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 0.15 |  |  | 0.12 |  |  | 0.30 |  |  |

2.3.1.3现阶段补充监测

1、监测点布设

除利用原有监测数据外，为了了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评补充布设三个空气环境监测点，分别位于厂址西侧的新湖村居民点、范家园镇以及和楚塘小学。

表2-7  环境空气历史监测布点

| 监测点位 |  | 目标环境功能 | 相对本次项目方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离(km) |
| Q1 | 厂址西侧新湖村居民点 | 居民 | W | 0.6 |
| Q2 | 范家园镇 | 居民 | 项目所在地 | / |
| Q3 | 楚塘小学 | 学校 | WS | 1.5 |

2、监测项目

监测项目为：SO2、NO2、TSP、NH3、H2S。

3、监测时间及频率

监测时间为2016年11月21日—2016年11月27日，连续监测7天。

监测频率：按《环境空气质量标准》要求进行。

4、监测、分析方法

监测分析方法按《环境监测技术规范》有关部分进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求进行，见下表。

表2-8  监测分析方法

| 项 目 | 监测仪器 | 采 样 方 法 | 分 析 方 法 | 最低检出限 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | KB-6A | 吸收法 | 盐酸副玫瑰苯胺比色法 | 0.025 | mg/m3 |
| NO2 | KB-6A | 吸收法 | 分光光度法 | 0.015 | mg/m3 |
| TSP | KB-1200 | 滤膜法 | 重量法 | 0.0001 | mg/m3 |
| NH3 | KB-6A | 吸收法 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.03 | mg/m3 |
| H2S | KB-6A | 吸收法 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 | mg/m3 |

5、监测结果统计

SO2、NO2、TSP、H2S和NH3环境空气质量监测结果统计见下表。从本次监测结果中可看出：评价区域各监测点SO2、NO2小时浓度和日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，TSP日均浓度符合相关标准要求。

表2-9  环境空气监测结果统计表

| 监测点位 | 污染物 | 浓度范围 | 最大占标率（%） | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新湖村居民点 | SO2 | 0.021~0.028 | 18.67 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.017~0.023 | 28.75 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | TSP | 0.059~0.070 | 23.33 | 0 | 0 | 0.3 |
|  | NH3 | 0.03ND | / | 0 | 0 | 0.2 |
|  | H2S | 0.001ND |  | 0 | 0 | 0.01 |
| 范家园镇 | SO2 | 0.018~0.022 | 14.67 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.015~0.022 | 27.5 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | TSP | 0.061~0.077 | 25.67 | 0 | 0 | 0.3 |
|  | NH3 | 0.03ND | / | 0 | 0 | 0.2 |
|  | H2S | 0.001ND | / | 0 | 0 | 0.01 |
| 楚塘小学 | SO2 | 0.021~0.029 | 19.33 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.015~0.022 | 27.5 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | TSP | 0.068~0.083 | 27.67 | 0 | 0 | 0.3 |
|  | NH3 | 0.03ND | / | 0 | 0 | 0.2 |
|  | H2S | 0.001ND | / | 0 | 0 | 0.01 |

注：ND为项目检出限，表示未检出

2.3.2地表水环境质量调查与评价

2.3.2.1汨罗江历史监测数据收集

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，汨罗江汨罗段水域功能区划如下：

新市断面新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；

南渡桥下游江段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

本项目排污口下游10km内无集中和分散式饮用水取水口。

原环评阶段收集了2012年1~3月汨罗市环境监测站对汩罗江新市、南渡、窑州新市三个常规监测断面的监测数据，其监测结果统计见表2-7。

结果表明，汨罗江窑州断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；新市、南渡断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江评价河段现状水质良好。

表2-10  2012年1~3月汨罗江常规监测数据统计结果  单位：mg/L

| 断面位置 项目 |  | 新市断面（Ⅲ类） 饮用水源二级保护区 项目排口汇入汨罗江口上游12km | 窑州断面（Ⅱ类） 饮用水源一级保护区 项目排口汇入汨罗江口上游8km | 南渡断面（Ⅲ类） 渔业用水区 项目排口汇入汨罗江口上游2km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH* | 范围 | 7.28-7.29 | 7.37-7.38 | 7.38-7.38 |
|  | 平均值 | 7.28 | 7.38 | 7.38 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 溶解氧 | 范围 | 6.94-6.94 | 7.04-7.14 | 6.84-6.94 |
|  | 平均值 | 6.94 | 7.09 | 6.89 |
|  | 标准值 | ≥5 | ≥6 | ≥5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 11.6-11.6 | 12.8-12.8 | 14.0-14.0 |
|  | 平均值 | 11.6 | 12.8 | 14.0 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤15 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 0.65-0.75 | 0.74-0.74 | 0.55-0.65 |
|  | 平均值 | 0.70 | 0.74 | 0.60 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.025L-0.029 | 0.043-0.057 | 0.086-0.114 |
|  | 平均值 | 0.027 | 0.050 | 0.100 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 粪大肠菌群 | 范围 | 1400-1800 | 1100-1300 | 1100-1300 |
|  | 平均值 | 1587 | 1196 | 1196 |
|  | 标准值 | ≤10000 | ≤2000 | ≤10000 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.05L-0.05L | 0.05L-0.05L | 0.05L-0.05L |
|  | 平均值 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 挥发酚 | 范围 | 0.002L-0.002L | 0.002L-0.002L | 0.002L-0.002L |
|  | 平均值 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
|  | 标准值 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

2.3.2.2原环评阶段地表水环境现状监测

1、监测点布设

原环评阶段于本项目排入纳污水体汨罗江的上、下游分别布设2个断面，分别位于汨罗江汇入口的上游0.2km和下游1km。

2、监测项目

监测项目为：pH、DO、CODcr、BOD5、SS、NH3-N。

3、监测时间和频次

监测时间为2012年8月19日—2012年8月21日，连续监测3天，每天采样一次。

4、监测和分析方法

按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。具体监测方法见下表。

表2-11  地表水现状监测方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| DO | 碘量法 | GBT489-87 |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87 |
| SS | 重量法 | GB 11901-1989 |

5、监测结果

由表2-9可知，由项目纳污水体汨罗江污水汇入口上游0.2km和下游1km的地表水水质监测结果可见，各项监测因子均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

表2-12  地表水水质监测统计与评价结果

| 监测断面 |  | 水质指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | DO | SS | CODCr | BOD5 | NH3-N |
| 1# 污水汇入汨罗江口上游0.2km处 | 监测值 | 7.24~7.46 | 6.80~6.90 | 12~13 | 11.9~12.3 | 1.80~1.90 | 0.071~0.085 |
|  | 平均值 | 7.36 | 6.87 | 12.3 | 12.1 | 1.83 | 0.080 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3# 污水汇入汨罗江口下游1km处 | 监测值 | 7.29~7.64 | 6.70~6.80 | 9~11 | 8.35~9.03 | 2.10~2.20 | 0.056~0.064 |
|  | 平均值 | 7.45 | 6.73 | 10 | 8.76 | 2.17 | 0.059 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ类标准值 |  | 6-9 | ≧5 | / | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 |

综合分析，项目区域内的地表水纳污水体汨罗江水质均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相应标准要求，地表水环境质量较好。

2.3.2.3现阶段地表水环境质量现状补充监测

1、监测点布设

除利用原有监测数据外，为了了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评补充本项目排入纳污水体汨罗江的汨罗江会入口上游0.2km，汨罗江会汇入口下游1km，撇洪渠断面以及三湖断面地表水环境质量现状监测点。

2、监测项目

监测项目为：pH、DO、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷。

3、监测时间和频次

监测时间为2016年11月21日—2016年11月23日，连续监测3天，每天采样一次。

4、监测和分析方法

按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。具体监测方法见下表。

表2-13  地表水现状监测方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| DO | 碘量法 | GBT489-87 |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87 |
| SS | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 总磷 | 钼锑抗分光光度法 | GB 11893-89 |

5、监测结果

本项目地表水环境质量现状四个断面的监测结果见下表

表2-14  现阶段补充地表水环境质量现状监测数据统计结果  单位：mg/L

| 断面位置 项目 |  | 汨罗江汇入口上游0.2km | 汨罗江汇入口下游1km | 撇洪渠断面 | 三湖断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH* | 范围 | 7.34~7.35 | 7.37~7.39 | 7.35~7.39 | 7.32~7.38 |
|  | 平均值 | 7.34 | 7.38 | 7.37 | 7.34 |
|  | 标准值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / |
| COD | 范围 | 15.1~16.8 | 18.3~20.0 | 17.3~19.0 | 12.9~14.6 |
|  | 平均值 | 15.93 | 19.2 | 18.07 | 13.83 |
|  | 标准值 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.192~0.241 | 0.273~0.311 | 0.170~0.203 | 0.230~0.301 |
|  | 平均值 | 0.218 | 0.291 | 0.188 | 0.263 |
|  | 标准值 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.09~0.10 | 0.13~0.14 | 0.08~0.12 | 0.06~0.11 |
|  | 平均值 | 0.097 | 0.133 | 0.11 | 0.08 |
|  | 标准值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD | 范围 | 2.8~2.9 | 2.7~2.8 | 2.6~2.7 | 2.5~2.7 |
|  | 平均值 | 2.83 | 2.73 | 2.63 | 2.6 |
|  | 标准值 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 范围 | 12~15 | 14~17 | 10~13 | 10~14 |
|  | 平均值 | 13.33 | 15.67 | 11.33 | 12.33 |
|  | 标准值 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶解氧 | 范围 | 7.5~7.6 | 7.6~7.7 | 7.7~7.8 | 7.8~7.9 |
|  | 平均值 | 7.57 | 7.67 | 7.73 | 7.83 |
|  | 标准值 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.3地下水环境质量调查与评价

2.3.3.1前环评阶段地下水环境现状监测

原环评阶段收集了项目建设区井水的水质监测数据，统计于下表。

表2-15  地下水水质监测统计与评价结果（mg/L）

| 监测项目 | 监测值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总硬度 | 9 | 450 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 未检出 | 3 | 是 |
| 溶解性总固体 | 25 | 100 | 是 |
| Hg | ＜0.0001 | 0.001 | 是 |
| Pb | ＜0.0025 | 0.05 | 是 |
| 六价铬 | ＜0.004 | 0.05 | 是 |
| Cd | ＜0.0005 | 0.01 | 是 |
| As | ＜0.001 | 0.05 | 是 |
| 氟化物 | 0.1 | 1.0 | 是 |
| 硝酸盐 | 1.2 | 20 | 是 |
| 氯化物 | 5.1 | 250 | 是 |
| 硫酸盐 | 8 | 250 | 是 |

可见区域地下水水质较好，各项监测因子均达到了《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中的III类标准要求。

2.3.3.2现阶段地下水环境质量现状监测

除利用原有监测数据外，为了了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本次环评补充补充了项目建设区井水的水质监测数据，统计于下表。

表2-16  地下水水质监测统计与评价结果（mg/L）

| 监测项目 | 监测值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 1.20 | 3.0 | 是 |
| SS | 7 | 100 | 是 |
| Hg | 0.04×10-3ND | 0.001 | 是 |
| Pb | 0.001ND | 0.05 | 是 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.05 | 是 |
| Cd | 0.0001ND | 0.01 | 是 |
| As | 0.261×10-3 | 0.05 | 是 |
| 氟化物 | 0.08 | 1.0 | 是 |
| 硝酸盐 | 0.268 | 20 | 是 |
| 氯化物 | 4 | 250 | 是 |
| 硫酸盐 | 14 | 250 | 是 |

由上表可知，项目所在区域地下水水质较好，各项监测因子均达到了《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中的III类标准要求。

2.3.4 声环境质量现状调查与评价

2.3.4.1原环评阶段声环境质量现状监测

(1) 监测点布设

根据工程特点和周边环境特征，原环评阶段在厂界外布设4个监测点，同时在厂界周围（东面，靠近S201线）的居民点也布设了1个监测点。

(2) 监测时间和频率

委托汨罗市环境监测站对拟建厂址厂界外的声环境进行了昼、夜间环境噪声的现场实测，监测时间为2012年8月22日—2012年8月23日，连续监测2天。

(3) 评价标准

声环境评价东厂界以及省道S201沿线居民执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

(4) 监测统计结果

监测统计结果见下表。

表2-17    噪声监测结果统计表

| 编号 | 监测点 | 昼间LAeq声级 |  |  |  | 夜间LAeq声级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10日 | 11日 | 标准值 | 评价 | 10日 | 11日 | 标准值 | 评价 |
| 1 | 厂界东侧外1m处 | 56.3 | 56.9 | 70 | 达标 | 46.3 | 44.6 | 55 | 达标 |
| 2 | 厂界南侧外1m处 | 55.7 | 56.6 | 60 | 达标 | 45.8 | 44.8 | 50 | 达标 |
| 3 | 厂界西侧外1m处 | 56.5 | 55.8 | 60 | 达标 | 47.6 | 45.9 | 50 | 达标 |
| 4 | 厂界北侧外1m处 | 54.8 | 53.3 | 60 | 达标 | 45.1 | 47.2 | 50 | 达标 |
| 5 | S201线东侧居民 | 57.2 | 56.7 | 70 | 达标 | 47.3 | 47.1 | 55 | 达标 |

由表2-10可知，评价区域环境噪声昼、夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。

2.3.4.2现阶段声环境质量现状补充监测

(1) 监测点布设

除利用原有监测数据外，为了了解本项目所在区域声环境质量现状，本次环评根据工程特点和周边环境特征，在厂界外布设4个监测点，同时在厂界周围（东面，靠近G240线）的居民点也布设了1个监测点。

(2) 监测时间和频率

本次环评委托汨罗市环境监测站对拟建厂址厂界外的声环境进行了昼、夜间环境噪声的现场实测，监测时间为2016年11月21日—2016年11月22日，连续监测2天。

(3) 评价标准

本次声环境评价东厂界以及G240沿线居民执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

(4) 监测统计结果

监测统计结果见下表。

表2-18    噪声监测结果统计表

| 编号 | 监测点 | 昼间LAeq声级 |  |  |  | 夜间LAeq声级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21日 | 22日 | 标准值 | 评价 | 21日 | 22日 | 标准值 | 评价 |
| 1 | 厂界东侧外1m处 | 55.6 | 54.4 | 70 | 达标 | 46.1 | 47.8 | 55 | 达标 |
| 2 | 厂界南侧外1m处 | 53.7 | 52.6 | 60 | 达标 | 45.4 | 43.2 | 50 | 达标 |
| 3 | 厂界西侧外1m处 | 51.4 | 51.7 | 60 | 达标 | 43.6 | 42.4 | 50 | 达标 |
| 4 | 厂界北侧外1m处 | 53.1 | 52.4 | 60 | 达标 | 44.3 | 42.6 | 50 | 达标 |
| 5 | G240线东侧居民 | 56.8 | 56.1 | 70 | 达标 | 47.4 | 48.3 | 55 | 达标 |

由上表可知，评价区域环境噪声昼、夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。

第3章  现有酒厂概况

3.1 现有酒厂基本情况

湖南屈原酒业的前身是国营汨罗酒厂，始建于1967年，曾是汨罗工业的支柱企业之一。生产屈原酒的窖泥、母糟，引种于四川泸州老窖酒厂。历经几代人不懈努力，使生产技术不断完善，产品多次荣获国家、省部级酒类评比大奖。85年被评为省优质产品，91年被评为轻工部银奖，数次荣获博览会金奖。同时以世界四大文化名人屈原命名的屈原酒，享誉国内外，深受港、澳、台及东南亚朋友的喜爱。

据了解，上世纪90年代初，国营汨罗酒厂曾就企业一个技改项目委托岳阳市环境保护科学研究所开展过环境影响评价工作（因时间久远、人事变动原因，环评报告及批复目前已无法查找）。在市场经济大环境下，因受到企业体制的制约，汨罗酒厂曾几次停产歇业。2003年企业实行改制时，何伟雄筹资400万元接管了原酒厂除房地产外的所有生产设备设施与注册商标，成立了湖南屈原酒业有限公司。

湖南屈原酒业有限公司成立之后，公司组织原酒厂技术骨干，招聘营销精英，在汨罗市城关镇劳动北路城北村租赁厂房，延续屈原酒的生产和销售，公司充分依托民营经济的优势，内抓管理，外树形象，使产品质量稳步提高，企业稳步发展。2004年公司获得了国家白酒生产许可证资格，成为了湖南省岳阳市唯一获此资格的酿酒企业，有年产基酒1000吨的生产能力（相关证明详见湖南省经委提供的证明附件）。公司为了寻求更大的发展，增加企业竞争实力，努力提高产品质量，2004年投入技改资金达100余万元，其中用于新产品开发资金60多万元，投资20万元引进无菌自动化生产线，投资8万元添置纯净水生产设备，投资15万元购置先进气相色谱分析仪。为使酒质达到国家名优酒质量，高薪聘请四川宜宾五粮液酒厂技术专家舒尤荣作为技术顾问。最新开发的“新一代”屈原酒和湘水福就是在专家指导下，融合了国家名优酒的酿酒技术而生产，品质已达国家名酒标准要求，经专家评定：具有“酒质纯正，香醇甜净，回味悠长，舒爽怡人”的特点。

屈原酒是具有浓厚历史文化底蕴的地方名牌产品，曾多次荣获国际国内大奖，是湖南省优质产品，曾被定为岳阳市市酒，是岳阳市、汨罗市市委市政府指定接待用酒。2007年获得了湖南省名优特新农副产品博览会金奖，2008年荣获第三届中国（长沙）国际食品博览会金奖，现正申报湖南省著名商标和湖南省名牌产品，2005年企业已通过ISO9001国际质量体系认证，2008年公司被评为岳阳市农业产业化市级龙头企业。公司现有产品为屈原牌屈原酒、湘水福酒两大系列二十多个品种。特别是最新开发的高档系列屈原酒和湘水福酒上市以来，深得广大消费者的喜爱，营销网络已覆盖岳阳、长沙等大中城市及福建、浙江等省市。特别是近几年来，随着产品质量的提高和企业的发展，产品品牌形象得到提升，企业影响不断扩大。企业历年取得了较好的经济效益，对汨罗市的地方财政做出了较大的贡献。但受场地条件制约，目前公司生产一直无法达产，这也成为困扰公司发展的一个大难题。因搬迁计划处于实施之中，现企业厂房和设备已全部拆除。

3.1.1 生产规模与主要生产设备

现有酒厂的基酒生产能力为1000t/a，其主要设备清单见表3-1。

表3-1  现有酒厂主要设备配备情况

| 项目 | 数量 | 备注 | 更换情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60吨贮酒罐 | 4台 | 自制非标 | 搬迁后废弃，做废品处理 |
| 50吨贮酒罐 | 3台 | 自制非标 |  |
| 30吨贮酒罐 | 4台 | 自制非标 |  |
| 20吨贮酒罐 | 4台 | 自制非标 |  |
| 10吨贮酒罐 | 5台 | 自制非标 |  |
| 5吨贮酒罐 | 2台 | 自制非标 |  |
| 3吨贮酒罐 | 2台 | 自制非标 |  |
| 发酵窖池 | 50个 | 自制非标 | 搬迁后废弃，留存窖泥 |
| 酒缸 | 100个 | 750kg | 搬迁后废弃，做废品处理 |
| 粉碎设备 | 2套 | 6FY-1820 |  |
| 洗瓶机 | 3台 | B-XP-S-2 | 保留 |
| 灌装设备 | 1套 | GSAMK-Ⅱ，1.1KW |  |
| 蒸馏甑 | 2套 |  | 搬迁后废弃，做废品处理 |
| 饮料泵 | 1台 | YLB10-36 |  |
| 复合型综合快速酒处理器 | 2套 | 1-2th | 保留 |
| 酒泵 | 50台 | 10t | 挑选部分优质设备保留，其余废弃，做废品处理 |
| 过滤机 | 2台 | 10t |  |
| 烘干机 | 1台 | HG-6000 |  |
| 水净化器 | 2台 | JAA-2400400E | 保留 |
| 色谱仪 | 1台 |  |  |
| 化验设备 | 1套 |  |  |

3.1.2 主要原材料消耗

现有酒厂的主要原材料消耗见表3-2。

表3-2     主要原辅材料消耗情况

| 名称 | 单耗(t/t酒) | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高粱 | 0.936 | 936t |  |
| 小麦 | 0.728 | 728t |  |
| 玉米 | 0.207 | 207t |  |
| 糯米 | 0.314 | 314t |  |
| 大米 | 0.415 | 415t |  |
| 稻壳 | 0.3 | 520t |  |
| 煤 | 1 | 1000t |  |
| 电 | 140kwh | 14万kwh |  |
| 水 | 45.95m3 | 45950m3 |  |
| 瓶量 |  | 约200万只 |  |

3.1.3 现有公用工程概况

3.1.3.1给排水

1）给水

酒厂的酿造用水和其它辅助用水以及生活用水均采用城市自来水，其耗水量约为45950t/a。

2）排水

全厂总排水约为29400t/a，该废水经简单沉淀处理后外排至厂区东部的排污沟，该排污沟向东蜿蜒700m后最终排往汨罗江的III类水域（渔业用水区）。

3.1.3.2能源

1）燃煤

全厂年消耗燃煤约1000吨，现有燃煤锅炉0.5t/h一台。烟囱高度为15m。

2）电耗

全厂年耗电量为14万kwh，现主要为各种生产设备用电。

3.2工艺流程

详见第四章工程分析章节。

3.3现有污染物排放及治理情况

根据汨罗市环境监测站2010年10月11日对湖南屈原酒业有限公司现有酒厂的污染源监测报告（废气、废水、噪声）数据，现有污染物排放情况如下：

3.3.1 水污染物排放及治理现状

该厂的生产废水经简单沉淀处理后直接排往厂区北部的农灌沟，农灌沟向北蜿蜒1km后汇入汨罗江，其废水排放量约为21600m3/a；生活废水经化粪池处理后由下水管道外排至汨罗江，其废水排放量约为7800m3/a。厂区总排污口排放的废水总量约为29400m3/a， pH值为7.46，CODCr排放浓度360mg/L、排放量10.58t/a； BOD5排放浓度63.4mg/L、排放量1.86t/a；SS排放浓度218mg/L、排放量6.41t/a；NH3-N排放浓度6.4mg/L、排放量0.189/a。外排废水中CODCr、BOD5以及SS均超过《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表1直接排放标准限值。工艺废水排放量大，酿造车间蒸馏冷却水回用率仅为70%左右，水资源浪费严重，水的重复利用率低。外排水具有明显的稀释排放特征，且目前农灌沟水质呈现出受到明显污染的状态。

3.3.2 气型污染物排放及治理现状

酒厂有1台0.5t/h燃煤锅炉，其外排的废气主要为锅炉烟气，平均烟气流量为178m3/h，主要污染物是SO2和烟尘，烟气未经处理直接由15m烟囱外排，外排的烟气中SO2排放量为0.93kg/h、最大排放浓度为7550mg/m3；烟尘的排放量为0.40kg/h、最大排放浓度为3634.4mg/m3；NOx排放量为0.02kg/h、最大排放浓度为247.2mg/m3；格林曼黑度为Ⅴ级，SO2、烟尘和格林曼黑度均超过GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准。

3.3.3 噪声产生及治理现状

工业噪声源主要有锅炉风机等，其噪声强度为85~110dB(A)。厂界昼间噪声为59.7~61.9dB(A)，夜间噪声为48.8~59.8dB(A)，大部分超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

3.3.4工业固废产生及治理现状

酒厂产生的的固废主要有酒糟和锅炉炉渣，其中酒糟产生量约2000t/a，外售给湖南加华生物科技发展有限公司做肉牛养殖饲料；锅炉煤渣产生量约200t/a，外售给砖厂制砖。车间收尘约93.5t/a，送生活垃圾填埋场处置。

3.4现有工程存在的主要环境问题

由于一定的历史原因，现有酒厂之前未开展环境影响评价工作，存在如下环境问题：

(1)工艺废水排放量大，酿造车间蒸馏冷却水回用率仅为70%左右，水资源浪费严重，水的重复利用率低，外排水具有明显的稀释排放特征。

(2)现有工程的生产废水处理设施仅为一简单的沉淀池，厂区排水设施不完善，未实现雨污分流，废水基本未经处理直排农沟，超标排放。

(3)锅炉没有采取任何处理措施，造成烟气中SO2和烟尘排放浓度超标严重，酒糟无序堆存于车间内，管理不善，异味刺鼻。

(4)高噪声设备隔声减振措施不完善，造成厂界噪声超标排放。

(5)生产现场环境卫生条件、清洁生产水平与高档白酒生产企业有一定差距。

3.5现有工程搬迁后遗留环境问题处理

现有工程于汨罗城关镇劳动北路城北村租赁生产厂房，用地规划为商住用地，为响应政府“退二进三”要求和解决现有场地狭小限制企业发展的制约因素，企业必须搬迁。除少量近年新购仪器设备外，现有工程的设施设备将全部淘汰，作为废品外售。现有工程厂房和设备已全部拆除，现有场地上已建设房地产。因此，现有项目带来的主要环境问题随着现有项目的拆除而消失，在本项目的建设过程中，应注意三废的达标排放和合理处置问题。

第4章  拟建工程分析

4.1 项目基本概况

项目名称：湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程

建设性质：异地迁建

建设规模：年产1000吨基酒（勾兑包装成商品白酒1300吨）

建设地点：湖南省汨罗市范家园镇汨罗市茶叶示范场，详见附图1。本工程总占地约40000m2，本工程拟建厂址建设范围内无拆迁户，目前已基本完成了生产厂房的建设和基础设备的安装。

投资：本工程总投资为2000万元人民币，其中固定资产投资1600万元，铺底流动资金400万元，全部资金由企业自筹。

建设内容：主要建设内容为生产、仓储车间以及配套的辅助设施。

4.2主要建设内容

本项目主要建设内容由生产仓储区、文化博览区、办公生活区组成。生产仓储区包括破碎车间、酿酒车间、散酒库、储酒库、灌装车间和与生产相关联的粮仓、锅炉房和配电间等辅助用房建筑物组成；文化博览区主要为仿古楚建筑酒文化馆、文化标志塔和休闲区等；生活区主要为办公楼和宿舍等。

生产工艺方案选择如下：

制曲、酿造生产：以优质高粱、小麦、玉米、大米、糯米和稻壳为原料，以包曲为发酵剂，结合传统工艺与现代高新技术精心酿制而成，其质量标准：25%vol～68%vol浓香型白酒，执行GB/T1071.1——2006标准；蒸馏酒及配制酒的卫生要求，执行GB2757——1981标准。

灌装工段：依据产品包装的工艺要求合理配置刷瓶、冲瓶、定量灌装、烘干、检验、包装喷码及输送等设备。生产工艺和环境满足行业规范和GMP的要求。

本项目主要工程建设内容及设备配置详见表4－1。

表4-1       主要工程建设内容及设备配置表

| 生产 系统 | 工段名称 | 工程主要建设内容及设备 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 酿酒车间 | 建筑面积4000m2 ，2栋1层 各含2套活动蒸馏设备以及发酵池 |
| 辅助工程 | 灌装车间 | 建筑面积6000m2 1栋2层 全自动灌装生产线2条 |
|  | 粉碎车间 | 建筑面积2000m2 ，2栋1层 各含2套活动蒸馏设备 |
|  | 设备房 | 主要为水井、发电、泵房，建筑面积400m2 |
|  | 化验室 | 建筑面积300m2 ，1层 位于储酒车间内部 |
| 贮运工程 | 原材料仓库 | 建筑面积800m2 1栋1层 |
|  | 储酒车间 | 建筑面积4000m2，2栋，1层 |
|  | 运输工程 | 主要原材料依靠汽车运输至场内，然后主要经拖车转移到各生产车间 |
| 生活 办公 系统 | 职工宿舍 | 建筑面积2610m2 1栋4层 |
|  | 办公楼 | 建筑面积3024m2 1栋3层 |
|  | 仿古楚建筑酒文化馆 | 建筑面积891m2 1栋1层 |
|  | 招待所 | 建筑面积4424m2 1栋3层 |
|  | 门卫室 | 建筑面积90m2 1栋1层 |
| 环保工程 | 废气 | 破碎粉尘采用布袋除尘器处理，20m高排气筒排放；厨房油烟采用油烟净化装置处理；燃油锅炉废气通过20m高排气筒排放；其他生产废气通过对车间加强通风，利用空气稀释 |
|  | 废水 | 项目废水经废水处理站处理，废水处理站采用UASB+CASS工艺，处理规模为100m3/d |
|  | 固废 | 酒糟外售；废硅藻土、生活垃圾交由环卫部门处理；废品交由废品回收站处理；污水处理站污泥交由环卫部门定期清理 |
|  | 噪声 | 对产噪设备采取消声减噪措施，产噪较大的设备建设设备房 |
| 公用工程 | 供电 | 由楚家园镇变电所提供 |
|  | 供水 | 项目用水量756.9m3/d，主要由自掘水井供水 |

4.3产品方案

根据项目建议书和可行性研究报告，项目建成投产后，相比原国营酒厂保持生产能力不变，年产1000吨基酒，经过勾兑、包装后，年产浓香型商品白酒1300吨，主要为自主生产屈原牌和湘水福牌高、中、低各种规格的白酒。其产品方案见表4-2。

表4-2   项目产品方案   单位：t/a

| 品名 | 屈原酒 (特制珍品) | 屈原酒(精品) | 屈原酒(普通) |
| --- | --- | --- | --- |
| 产量 | 200 | 200 | 300 |
| 品名 | 屈原酒(大瓶装) | 湘水福 |  |
| 产量 | 300 | 300 |  |

4.4工作制度和劳动定员

本工程主要生产部门每年工作天数300天，每天工作24h。本工程公用辅助部门年工作天数为300天，每天工作24 h。

本工程生产劳动定员约为210人，其中生产人员135人，管理人员75人，大部分员工不住厂，安排少量倒班宿舍。

4.5 主要技术经济指标

本工程主要技术经济指标见表4-3。

表4－3  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |  |  |  |
|  | 白酒 | 吨/年 | 1000 |  |
| 2 | 产品方案 |  |  | 屈原牌酒和湘水福牌酒的各系列产品 |
| 3 | 建设投资 | 万元 | 1600 |  |
| 4 | 投资指标 |  |  |  |
| 4.1 | 单位产品占用建设投资 | 万元/吨 | 1.60 |  |
| 4.2 | 百元销售收入占用流动资金 | 元/百元 | 16.8 |  |
| 5 | 本项目定员 | 人 | 210 |  |
| 6 | 生产车间年生产天数 | 天 | 300 |  |
| 7 | 年耗电 | 万度 | 6 |  |
| 8 | 本工程占地面积 | 亩 | 60 |  |
| 9 | 建筑面积 | m2 | 22615 |  |
| 10 | 销售收入 | 万元 | 6720 | 生产期平均值 |
| 11 | 产品总成本 | 万元 | 5292.88 | 生产期平均值 |
| 12 | 年利润总额 | 万元 | 1135.91 | 生产期平均值 |
| 13 | 年利税总额 | 万元 | 336 | 生产期平均值 |
| 14 | 年所得税 | 万元 | 283.98 | 生产期平均值 |
| 15 | 税后利润 | 万元 | 851.93 | 生产期平均值 |
| 16 | 投资回收期(静态) | 年 | 5.15 | 所得税后 |
| 17 | 财务内部收益率 | % | 33.07 | 所得税后 |
| 18 | 财务净现值(ic=12%) | 万元 | 12535.08 | 所得税后 |
| 19 | 总投资收益率 | % | 56.22 |  |
| 20 | 盈亏平衡点 | % | 25.8 | 生产期平均值 |

4.6 总平面布置

工程总体规划体现“一横、一纵”的布局特征，通过厂区车道，一横、一纵、路网将整个厂区完全贯通为一体，同时有机的将生产仓储区、文化博览区、动力区、办公生活区、污水处理区等几个功能分区恰当的加以区分，使整个厂区既相互独立又有互通。

整个厂区的总平面布置如下：

（一）生产仓储区

生产仓储区主要包括：粮仓、锅炉房、配电间、酿造车间、储酒车间、灌装车间等。

生产仓储区位于厂区的的北面，西南面为文化博览区、西侧为办公生活区。

生产仓储部分：该区域建筑物由北至南，基本形成“I”字形形状。原料－粮仓位于基地生产区域的最北侧。该区域总图布置顺着工艺流程从北往南依次为原料－粮仓、

酿造二车间、酿造一车间、储酒库一、储酒库二以及灌装车间，其中破碎车间位于原料-粮仓车间内，锅炉房位于酿造车间2的东北角，化验室位于储酒一车间的东北角既符合工艺流程的流线要求，又接近货流出口，方便成品外运。

配电间、锅炉房、泵房等，主要功能是为各区提供水、电、汽等能源以及原料的称重，位于厂区的东北面；东面通过绿化隔离带间隔邻近G240线；南面为生产车间；西面为厂区的预留厂房用地。该区域布置比较临近它所服务的生产车间，靠近负荷中心，管线较短捷，节约前期投资和后期运行费用。

从物流和工艺上分析：该区域整体布局合理，工艺流程顺畅。

（二）文化博览区

文化博览区包括：文化标志塔、仿古楚建筑酒文化馆酒、招待所、景观、休闲区等；

文化博览区位于厂区西南侧，主要沿厂区主干道布置。将文化标志塔、仿古楚建筑酒文化馆酒、招待所、由东往西依次布置，并在其间穿插了草地、树阵、水池等景观休闲区域。文化博览区内点缀特色广场、水景，结合小品雕塑、景路等布置，增强动感并注入活力。文化博览区布局借用公园设计手法，做到在畅游中步移景异、欣赏美景，体验酒文化。该区域的设置要具备科学性、艺术性、观赏性和实效性，融屈原酒文化内涵、品牌内涵、以及屈原文化酒和伟人酒的双重定位于酒文化广场之中，体现文化、时尚、情感于一体，营造氛围、浇灌心情、陶醉情操，感染、感动消费者。

（三）办公生活区

生活区包括办公楼（含食堂）、宿舍以及室外运动休闲场地，位于场地的西侧，与西南侧的文化博览区遥相呼应。在宿舍、办公楼的四周种植一些高大乔木，隔离外界噪声对其产生影响，给生活区一个宁静的空间环境。

（四）污水处理区

项目自建废水处理站为与整个厂区的西南侧，其距生产车间、办公生活楼以及文化博览区较远，对其产生的影响较小。

此外，在厂区北侧配电房的西侧布置密闭的酒糟暂存间，用于酒糟的临时存储。

总之，整个厂区的功能分区较明确，布置紧凑、合理，人流、物流流向顺畅。工程总平面布置图见附图2。

4.7主要生产设备

工程主要生产设备见表4-4。

表4-4   拟建工程生产车间主要设备表

| 部门 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | 酿酒原料粉碎设备 |  | 组 | 1 |  |
|  | 曲块粉碎设备 |  | 组 | 1 |  |
| 酿 酒 车 间 | 酒泵 |  | 台 | 12 |  |
|  | 蒸馏等酿造设备 |  | 套 | 2 |  |
|  | 窖池 | 1.9m×1.3m×1.2m | 个 | 28 |  |
|  | 窖池 | 2.5m×1.6m×1.2m | 个 | 20 |  |
| 储酒库 | 储酒罐 | 100t | 个 | 10 |  |
|  | 储酒罐 | 60t | 个 | 20 |  |
|  | 储酒罐 | 30t | 个 | 10 |  |
|  | 储酒罐 | 10t | 个 | 10 |  |
|  | 储酒罐 | 5t | 个 | 10 |  |
|  | 储酒缸 | 350kg | 个 | 500 |  |
|  | 储酒缸 | 50kg | 个 | 2000 |  |
| 灌 装 车 间 | 全自动灌装线 |  | 条 | 2 |  |
|  | 消毒柜 |  | 台 | 2 |  |
|  | 喷码机 |  | 台 | 2 |  |
|  | 全自动真空包装机 | 50头 | 台 | 2 |  |
| 动 力 设备 | 电力变压器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 燃油（气）锅炉 | WNS0.5-1.25-Y.Q | 台 | 1 |  |
|  | 污水收集系统 | 沉淀池/泵/管道 | 套 | 1 | 甑底水三级沉淀 |
|  | 污水处理设备 | SBR/UASB | 套 | 1 | 厌氧塔/机械设备 |
|  | 污水处理设施 |  | 套 | 1 | 管道及辅助设施 |

4.8公用工程

(一) 给水

工程总用水量756.9m3/d（20.81万t/a），包括生活用水16m3/d，其中新水用量133.1m3/d，，本工程水平衡图见图4-4，水源采用自来水。

本项目用水由厂区自掘水井供水。本工程在厂区东北侧设给水泵房一座，相邻室外绿化带内设消防水池（兼水景）一座，有效容积约为100m3，本工程生产生活给水系统采用合用系统，由水泵将水抽如厂区东北角的水塔，用水由水塔接出直接接入消防水池和生产生活水池。

为节约用水，本工程生产车间冷却水系统循环使用本工程酿酒车间蒸馏冷却水和灌装车间洗瓶水循环使用。设计拟新建一座循环水量为200m3/h循环水系统一套。其中含热水池、循环水泵房、冷水池。其中冷却塔设于冷水池上部。循环水冷热水泵置于循环水泵房内。厂区室外给水管道采用球墨铸铁管。承插连接。循环水管道采用焊接钢管，焊接或法兰连接。

(二) 排水

工程外排废水量为72.2m3/d，排水采用清污分流，室外雨水单独排放，排至厂区附近雨水排水渠。厂区生活粪便污水经化粪池处理后与车间生产废水产生的高浓度有机污水一起由厂区污水处理站处理达标后，通过项目西南侧的小溪，最终通过该污水管排至汨罗江。

(三) 供电

本工程在动力区内设全厂变配电所一处。内设全厂10kV配电室一间，其二回10kV电源由地区供电部门采用电力电缆供给，二回10kV电源应相互独立。厂区、办公区按照功能分区及用电负荷情况，就近设置电力变压器及相应的低压配电设施。10kV配电装置采用计算机控制及保护系统。所有10kV及以下系统由计算机进行统一管理。厂区电力电缆线路沿电缆隧道或电缆沟敷设。

(四) 供汽

本工程生产总耗汽量为1.8t/h，管网蒸汽损耗5%，生产用汽压力为0.3~0.54Mpa。根据全厂热负荷，平均用汽量为2t/h，工程拟选用燃油（气）蒸汽锅炉1台。锅炉产出蒸汽经减压后通过厂区管线送至生产车间，室外管线从锅炉房架空敷设至主厂房车间。

(五)消毒方式

瓶盖采用消毒柜消毒，车间及设备、装置的外部采用专用消毒剂消毒，设备、管道、容器内部采用酒精消毒。

4.9生产工艺流程

4.9.1 白酒主要生产工艺

本项目的生产工艺主要为制曲、生产基酒和勾兑。采用传统浓香型大曲生产工艺与现代微生物技术相结合，从四川宜宾五粮液酒厂聘请工程技术人员，按照国家名优酒生产工艺参数进行生产，原料先经蒸粮下曲，再通过入窖发酵和蒸馏摘酒后进行分级贮存，经过滤、净化等处理，然后无菌灌装。

(一)制曲（浓香型酒）

采用纯小麦中高温培养制曲工艺制曲，全年生产300天。

将小麦清杂除尘后，输送至润麦罐并加3%～5%的40～60oC温水湿润堆积1小时，经磨粉机磨碎至细粉40%～45%、烂心不乱皮的梅心瓣的麦粉。按38%～40%的比例在麦粉中加水并通过机械搅拌均匀后，即可装入曲框进行人工踩制曲胚。料粉装满曲框后，人工用脚由中心向四周踏两遍，再翻转曲框及胚料续踩踏另一面，直到表面均匀起浆，无掉边缺角、中间凸后即将曲块放平凉汗。待曲胚晾干、用手摸不粘手（水分化验为38%左右）时，将曲胚转移到安曲房。

曲胚在安曲房内保温并进行自然接种、培养，随温度变化翻曲3次并逐步完成并库培养。曲块成熟后即可出曲库转入成品库贮存备用。

g

g

工艺流程及产污环节如下：

小麦        筛粉         粉碎         麦粉        拌粉      踩曲 （人工）          入房        培养          出房           成品曲贮存

破碎          曲粉       供发酵使用。

g

注：g为粉尘

图4-1   制曲工艺流程及产污节点图

（二）窖泥己酸菌培养

本工程的窖泥车间，位于发酵车间地下室。新建厂区的窖泥由老厂提供。老厂虽然拆除，但是窖泥将采用技术先保存下来。利用老厂老窖泥、大曲粉、尾酒、黄水、母糟、新黄酒、热水等配成的液体按工艺要求进行培养，养育合格的培养液洒入窖泥培养池的新泥中，做窖泥培养。

增加窖泥中的己酸含量，可以增加基酒中的己酸乙酯、酯类物质、前提物质、己酸的含量，从而提高基酒的优级品率。

（三）酿造

采用高梁粉、续渣混蒸、低温泥窖双轮发醇、发醇周期为60天，全年生产300天，年产酒量为1000吨。在控制发酵周期上，本工程设计为24口窑池，可生产60天，为比较合理的发酵周期。每个窑池容积为1.9m×1.3m×1.2m=2.964m3；每个窑池一次投料25200公斤，按正常生产计算，出酒率为33.3%，每次产酒25200公斤×33.3%=8400公斤；全年平均周转5次，每次发酵期60天，全年每窑产酒8400公斤×5次=42吨；一幢酿酒车间共有窑池24个，两端设甑，年产白酒42吨×24个=1008吨，取1000吨。

在基酒酿造过程中，其主要分为以下几个步骤：

1）配料、拌和

配料在固态白酒生产中是一个重要的操作环节。配料时主要控制粮醅比和粮糠比，蒸料后要控制粮曲比。配料首先要以甑和窖的容积为依据，同时要根据季节变化适当进行调整。

2）蒸酒蒸粮

蒸馏的目的：一方面要使成熟酒醅中的酒精成分、香味物质等挥发、浓缩、提取出来;同时，通过蒸馏把杂质排除出去，得到所需的成品酒。典型的浓香型酒蒸馏是采用混蒸混烧，原料的蒸煮和酒的蒸馏在甑内同时进行的。一般先蒸面糟、后蒸粮糟。

3）打量水、摊凉、撒曲

粮糟蒸馏后，需立即加入85℃以上的热水，这一操作称为“打量水”，也叫热水泼浆或热浆泼量。

摊凉也称扬冷。使出甑的粮糟迅速降低温度，挥发部分酸分和表面的水分，吸入新鲜空气，为入窖发酵创造条件。

撒曲:扬冷后的粮糟应加入原料量18~20%的大曲粉，红糟因未加新料，用曲量可减少1/3~l/2，同时要根据季节而调整用量，一般夏季少而冬季多。

4）入窖

粮糟入窖前，先在窖底撒上l~1.5kg大曲粉，以促进生香。第一甑料入窖温度可以略高，每入完一甑料，就要踩紧踩平，造成厌氧条件。粮糟入窖完毕，撒上一层稻壳，再入面糟，扒平踩紧，即可封窖发酵。入窖时，注意窖内粮糟不得高出地面，加入面糟后，也不得高出地面50cm以上，并要严格控制入窖条件，包括入窖温度、酸度、水分和淀粉浓度。

5）封窖发酵

粮糟、面糟入窖踩紧后，可在面糟表面覆盖4~6cm的封窖泥。封窖泥是用优质黄泥和它的窖皮泥踩柔和熟而成的。

6）出窖入库

起糟出窖时，先除去窖皮泥，起出面糟，再起粮糟(母糟)。在起母糟之前，堆糟坝要彻底清扫干净，以免母糟受到污染。面糟单独蒸馏，蒸后作丢糟处理，蒸得的丢糟酒，再回醅发酵。然后，再起出五甑粮糟，分别配入高粱粉，做成五甑粮糟和一甑红糟，分别蒸酒，重新回入窖池发酵。当出窖起糟到一定的深度，会出现黄水，应停止出窖。

本项目达产后，年产基酒1000吨。

（四）、勾兑、灌装生产工艺

（1）计算机勾兑工艺

应用计算机和PLC、CPU等综合技术控制食品饮料行业的配制及生产已经成为一项成熟的工艺技术，很多白酒及饮料生产厂家已将该技术推广到生产的全过程控制和现场监视。已有多个同行业获奖项目的范例。

计算机勾兑系统的工作原理是：应用气象色谱仪等检验设备对各种基酒和浓香新型白酒中微量成分进行分析，根据结果，进行计算机计算并确定适宜的配方比例，设计酒体。然后由计算机勾兑系统控制酒体在大罐中进行配制。

（2）自动封闭灌装生产工艺

该套生产线的运行基本处于封闭状态下，采用全自动冲洗瓶、泣瓶干燥后进入灌装区，进行自动定量灌装、封盖和人工检验，完成后输送至后续的烘干、贴标、装盒、装箱等工序，直到输送到成品仓库存放。

自动封闭式灌装生产设施设备的配置和布局，既符合GMP的要求，又能体现出企业先进的工艺和水平。所配置的灌装和输送设备的运行采用了先进的PLC控制技术，计量精度准确，调节灵活便捷，设备运行稳定且经济适用。生产过程中的原辅材料供给和成品酒入库全部采用封闭式机械化运输，既能减轻工人的劳动强度降低生产成本，又满足了《白酒厂卫生规范》的要求。

灌装车间建筑面积6000m2，1栋3层，内设全自动灌装线、喷码机、全自动真空包装机等。年包装生产能力1300吨，年设计工作时间210天（主要是根据市场销售需求，及时包装产品供应市场，减少成品的库存期，降低流动资金占用）。

两班生产，每瓶灌装500克。主要工艺流程见图4-3。

分质并坛

小麦、玉米、高粱、大米、糯米

粉

碎

粮粉

润粮

母糟

熟糠

拌合

装甑

蒸酒

蒸粮

半成品酒

头酒

贮存

备用

尾酒

回甑或保  窖

出甑

甑

底

水

污水处理站

粮糟

打

量

水

翻抄

摊凉

熟糠

母糟

拌合

装甑

蒸

酒

出

甑

红

糟

摊凉

下曲

.入窖

保窖

封窖

面糟

熟糠

拌合

装甑

蒸

酒

出

甑

勤  舀

丢糟酒

回蒸

发酵

管理

滴窖

起窖

酒糟高位槽

外售养殖户

起窖

发酵期55-70天

布袋

外排

丢

糟

定期

贮存

G、S、N

酒糟高位槽

外售养殖户

水

G、W、N

W、S

G、N、W

G

G

G

G、N、W

W

G：废气 N：噪声 W：废水 S：固废

图4-2   白酒生产工艺及污染流程图

进污水处理站

酒体设计

取样分析

基础酒

微机配方

命令输出

酒泵及流量计

配方调整

取样分析

初勾组合

异杂味过滤

初级过滤

半成品组合

清酒储存

精密过滤

成品酒

精密过滤

初级过滤

半成品酒

分析

终端精滤

定量灌装

检验封盖

搁置栓漏

贴标装盒盒码

抽样检验

尝评/微调

取样检验

人工调味

取样

酒瓶冲洗

泣瓶干燥

瓶盖清洗

废水

包装物准备

装箱封箱

成品酒

入库

取样留存

图4-3   白酒配制及自动灌装工艺污染流程图

4.10 主要原辅材料消耗、物料平衡、水平衡

工程主要原辅材料消耗见表4-7，工程的物料平衡见表4-8，水平衡见图4-3：

表 4-7     工程主要原辅材料消耗

| 物料名称 |  | 单耗量 (t/t酒) | 总用量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 高粱 | 0.936 | 936t | 生产1000t基酒 |
|  | 小麦 | 0.728 | 728t |  |
|  | 玉米 | 0.207 | 207t |  |
|  | 糯米 | 0.314 | 314t |  |
|  | 大米 | 0.415 | 415t |  |
| 辅料 | 稻壳 | 0.52 | 520t | 生产1000t基酒 |
|  | 大曲 | 0.6 | 600 |  |
| 能源 | 轻质柴油 | 0.245 | 245 | 锅炉燃料 |
|  | 水 | 1009.2m3 | 10092m3/a | 包括生产和生活用水 |
|  | 电 | 60kwh/t | 6万kwh/a |  |
| 包装材料 | 瓶子 | 2020个/t | 202万个/a | 每瓶酒为1斤装，1％损耗 |
|  | 纸盒 | 2020个/t | 202万个/a | 每瓶为1盒，1％损耗 |
|  | 纸箱 | 334个/t | 33.4万个/a | 每箱6瓶装 |
|  | 其他包装材料 | 2040套/t | 204万套/a | 2％损耗 |

表4-8    工程物料平衡表  单位：t/a

| 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 量（t/a） | 物料名称 | 量（t/a） |
| 高粱 | 936 | 浓香型白酒 | 1300 |
| 小麦 | 728 | 蒸发损失 | 7232 |
| 玉米 | 207 |  |  |
| 糯米 | 314 |  |  |
| 大米 | 415 |  |  |
| 谷壳 | 520 | 酒糟 | 4643 |
| 大曲 | 600 | 除尘除杂 | 5 |
| 水 | 10092 | 酒糟干燥冷凝水 | 4500 |
| 蒸汽 | 15900 | 二氧化碳 | 667 |
|  |  | 污水 | 11365 |
| 合计 | 29712 | 合计 | 29712 |

工程总用水量756.9m3/d（20.81万t/a），包括生活用水16m3/d，其中新水用量133.1m3/d，36602m3/a；循环水量623.8m3/d，171545 m3/a，工程水量平衡情况见图4-4。

损耗6.4

17.7

31.3

133.1

16.4

12.8

3.278

16

蒸汽

48

41.48

41.4

10.4

自建污水

处理站

软水处理

化粪池

生活用水

（食堂、办公楼、宿舍等）

自来水

甑底水

车间清洁用水

22

31.3

损耗4.3

锅炉用水

勾兑、包装线

勾兑水处理

洗瓶水

100

13.8

12.5

1.3

损耗6.1

勾兑用0.9

浓排水0.4

生产系统

24.4

1.5

1.7

摊凉、蒸发损失

产品含水

酒糟带走

循环水系统

损耗1.7

173

车间清洁用水

蒸汽冷凝水回收

回用6.6

75.7

123.7

损耗12

18.6

外排72.2

图4-4  工程给排水平衡图(m3/d)

4.11主要污染源和污染物排放情况

4.11.1排污节点汇总说明

工程各车间排污节点见上述图示，汇总分析情况见表4-9。

表4-9   排污节点汇总分析

| 项目 |  | 排污节点 | 污染物 | 产生特征 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 酿造 | 甑底锅水 | pH、COD 、SS、氨氮、BOD5 | 间断 | 污水处理站 |
|  |  | 冷却 | SS | 间断 | 循环使用 |
|  |  | 清洗水 | COD 、BOD5、SS | 连续 | 回用于厂区绿化 |
|  | 供热 | 锅炉排污水 | SS | 间断 | 污水处理站 |
|  |  | 软水制备废水 | pH、SS | 连续 |  |
|  | 清洗 | 车间地面冲洗 | pH、COD 、SS、BOD5 | 间断 | 污水处理站 |
| 废气 | 白酒生产 | 破碎 | 颗粒物 | 连续 | 旋风+布袋除尘 |
|  |  | 发酵 | CO2、乙酸乙酯等 | 连续 | 大气扩散 |
|  | 供热 | 锅炉 | 烟尘、SO2 | 连续 | 烟囱排放 |
|  | 污水处理 | 处理池 | 恶臭 | 连续 | 无组织排放 |
|  | 酒糟 | 酒糟临时堆放 | 异味 | 间断 | 无组织排放 |
|  | 生活 | 食堂 | 油烟 | 间断 | 油烟净化装置 |
| 噪声 | 生产 | 风机、泵类 生产设备 | Leq(A) | 连续 | 隔声、消声等措施降噪后到环境 |
| 固废 | 白酒生产 | 风选 | 杂质、砂石、金属 | 间断 | 环卫部门外运处置 |
|  |  | 过滤 | 废硅藻土 | 间断 | 环卫部门外运处置 |
|  |  | 粉碎除尘 | 原料颗粒 | 间断 | 回用于拌料 |
|  |  | 蒸馏 | 酒糟 | 间断 | 外卖 |
|  | 供热 | 锅炉 | 炉渣 | 间断 | 外卖建材生产厂 |
|  | 污水处理 | 污水处理站 | 污泥 | 间断 | 干化后送垃圾处理场集中处理 |

4.11.2废水

4.11.2.1废水污染源

㈠、污染源分析

⑴、车间生产废水

本项目生产废水主要为原料蒸馏、蒸煮过程的锅底废水、酒醅在发酵过程的发酵废水（黄水）、勾兑浓排水、洗瓶废水及地面冲洗水。

①锅底废水

锅底废水是蒸馏过程中水蒸气蒸发遇酒醅冷凝回流形成于锅底的蒸浆水，锅底废水主要为SS、CODcr和BOD5，有机物占85%-90%，主要是碳水化合物及含氮化合物、生物菌体及微量醇等，本项目锅底废水排放量为31.3m3/d。根据同类工程锅底废水，CODcr10000-15000mg/L，BOD5 6000-8000mg/L，悬浮固体5000-8000mg/L。

②发酵废水

发酵废水是酒醅在发酵过程中在窖底形成的黄褐色淋浆水(黄水)，黄水在窖池养护、窖泥制作等方面有一定的功益，一方面由于COD和BOD含量高，给环境带来很大污染，另一方面黄水中大量有益成分如酸、酯、醇等物质均可以再利用。项目黄水收集后回用至蒸馏熟料中一同进行蒸馏。

③车间清洗用水

车间清洗废水主要来自各车间拖把池卫生废水和生产过程中酒罐、设备等需要定期清洗废水，产生量共计约17.7m3/d，主要污染物为COD、BOD5、悬浮物等。车间地面卫生废水污染物产生浓度约COD500～1000mg/L，BOD5300～500mg/L，SS1000～1500mg/L。

④勾兑水处理浓排水

勾兑水反渗透处理会产生浓水，排放量为0.4m3/d，其主要污染物为盐和悬浮物，SS 60～100 mg/L。

⑤洗瓶水

罐装车间洗瓶水部分循环使用，部分排放，产生量约6.4m3/d，其主要污染物CODcr30～50 mg/L、 SS 50～100 mg/L。

⑵、冷却水、蒸汽冷凝水

生产过程中冷却水循环使用；酒糟干燥产生蒸汽冷凝水16.4m3/d，冷凝水收集后回用于锅炉用水。

⑶、生活污水

全厂办公区、食堂产生生活污水量约12.8m3/d，生活污水中污染物产生浓度COD 250~350mg/L，BOD5 150~250mg/L，SS 200~400mg/L。采用化粪池预处理后排入厂区污水处理站。

项目废水排放情况详见下表4-10：

表4-10  项目废水产生及排放情况一览表

| 污染源 |  | 污水量 |  | SS |  | COD |  | BOD5 |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a | mg/l | t/a | mg/l | t/a | mg/l | t/a | mg/l | t/a |
| 生产废水 | 蒸煮锅底废水 | 31.3 | 9390 | 6500 | 60.99 | 12500 | 117.3 | 7000 | 65.7 | 5 | 0.047 |
|  | 车间清洗废水 | 17.7 | 5310 | 1250 | 6.639 | 750 | 3.98 | 400 | 2.12 | 5 | 0.027 |
|  | 勾兑浓排水 | 0.4 | 120 | 80 | 0.01 | / | / | / | / | / | / |
|  | 洗瓶水 | 10 | 3000 | / | / | 40 | 0.12 | 125 | 0.38 | 5 | 0.015 |
| 生活污水 |  | 12.8 | 3840 | 300 | 1.152 | 300 | 1.15 | 200 | 0.77 | 25 | 0.096 |
| 处理前 |  | 72.2 | 21660 | 3426 | 75 | 5655 | 122.5 | 2920 | 63.25 | 8.54 | 0.185 |
| 去除率 |  | / | / | 99.42% |  | 98.41% |  | 99.32% |  | 41.45% |  |
| 处理后 |  | 72.2 | 21660 | 20 | 0.44 | 90 | 1.95 | 20 | 0.44 | 5 | 0.108 |

㈡、污水处理措施

本项目各类生产废水均直接排入厂区污水处理站调节池，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水处理站。

由上表可知，锅炉间接排污水浓度较低，可直接外排；发酵废水是酒醅在发酵过程中在窖底形成的黄褐色淋浆水(黄水)，富含大量的香味物质，有残淀、还原糖、醇类等，项目黄水收集后回用至蒸馏熟料中一同进行蒸馏，100%回用；散酒库、过滤车间及灌装车间产生的车间地面冲洗水、甑底锅水、酿造车间地面冲洗水、生活废水则全部进厂区污水处理站处理。根据项目可研，厂区污水处理站采取UASB厌氧反应器+CASS循环式活性污泥反应池(SBR改进型)+气浮池的处理工艺进行处理，设计处理规模100m3/d，将污水处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放标准的要求后，经项目西南侧的小溪排入汨罗江。经计算，工程外排总废水量为21660m3/a，废水中COD的排放量为1.95t/a，BOD5的排放量为0.44 t/a，氨氮的排放量0.108 t/a，SS的排放量0.44t/a。

4.11.3废气

1）燃油锅炉烟气

项目燃油（轻质柴油）锅炉产生的锅炉烟气，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册(第十分册)》4430工业锅炉产排污系数表-燃油工业锅炉，燃烧1吨轻质柴油其产生的烟气量为17804.03m3、SO2为0.77kg、烟尘为0.26kg、氮氧化物（以NO2计）3.67kg，项目所用锅炉为2t/h燃油（轻质柴油）锅炉，根据其设计参数计算小时耗油量约为136kg/h，据此计算，本工程燃油锅炉的烟气量为2420m3/h，产生的烟气中SO2排放量约0.76t/a（0.105kg/h），排放浓度约为43.4mg/m3；烟尘排放量约0.259t/a（0.036kg/h），排放浓度约为14.6mg/m3；氮氧化物排放量约3.6t/a（0.5kg/h），排放浓度约为207mg/m3。

锅炉烟气经20m排气筒外排，外排的废气中污染物浓度均符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃油锅炉标准，详见下表4-11：

表4-11  锅炉烟气污染物排放情况一览表

| 烟气量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放总量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2420 | SO2 | 0.105 | 0.76 | 43.4 | 200 | 是 |
|  | 烟尘 | 0.036 | 0.259 | 14.6 | 30 | 是 |
|  | 氮氧化物 | 0.5 | 3.6 | 207 | 250 | 是 |

2）原料破碎粉尘

由于本工程酿造原料筛装与粉碎、制曲原料粉碎和曲药粉碎产生的粉尘先通过集气罩收集然后经布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放（除尘器除尘风量3000m3/h，集气罩收尘效率95%，布袋除尘器除尘效率98%）。由于本工程对外购的原料品质有要求，因此，在筛装进行清理时产生的粉尘量较少，收集后的杂物外运至城市垃圾填埋场。根据奚元福编《环境保护计算手册》饲料及粮食制粉备的颗粒物排放量的经验系数计算，以及类比湖北枝江酒业股份有限公司年产10000吨优质枝江大曲生产项目，各粉碎工段粉尘产生及排放情况见表4-12，合计粉尘产生量40.2t/a，有组织粉尘排放量0.7638t/a，无组织排放粉尘2.01t/a。

表4-12  粉碎工段装置粉尘产生及排放情况表

| 污染源 | 产生量 （t/a） | 处理措施 | 处理效率 | 有组织排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酿造原料清理筛装置 | 5.2 | 集气罩收集+布袋除尘处理 | 95%+98% | 0.0988 |
| 酿造原料破碎装置 | 26 |  |  | 0.494 |
| 制曲原料粉碎装置 | 3 |  |  | 0.057 |
| 曲药粉碎装置 | 6 |  |  | 0.114 |
| 合计 | 40.2 |  |  | 0.7638 |

3）食堂油烟

据调查计算，食用油消耗系数为7kg/100人·天（二餐），则本项目建设后食用油消耗量14.7kg/d，烹饪过程中的挥发损失约8%，以平均每天使用2小时计，即厨房餐厅油烟产生量1.18kg/d（0.59kg/h）。根据厨房灶台面积及设计抽油烟机风量，本项目油烟废气的排放量为50000m3/h，油烟气在净化处理前的平均浓度为11.8mg/Nm3，经过高效静电油烟净化器净化处理后，要求油烟处理效率不低于90%，油烟排放浓度平均值为1.2mg/Nm3，通过高于食堂屋顶3m的排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求（油烟浓度小于2.0mg/Nm3）。

餐饮油烟气排放源强见表4-13。

表4-13  餐饮油烟气产生及排放情况表

| 污染源名称 | 废气(Nm3/h) | 产生情况 |  | 削减情况 |  | 排放情况 |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50000 （年排放600小时） | 产生量 (kg/h) | 产生浓度 (mg/m3) | 削减量 (kg/h) | 去除率 (%) | 排放量 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) |
| 油烟 |  | 0.59 | 11.8 | 0.531 | 90 | 0.059 | 1.18 | / | 2.0 |
| 备注 |  | 治理措施： 抽油烟机收集+高效静电油烟净化器处理，高于食堂屋顶3m排放；排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求 |  |  |  |  |  |  |  |

4）酿酒车间、酒糟库以及污水处理站

本项目白酒生产发酵及蒸馏工序会产生含乙醇异味蒸汽污染，呈无组织排放，要求酿酒车间周围布置一定的绿化隔离带。

另外，本工程产生的酒糟的临时堆存以及污水处理站均会产生的一定的恶臭气体，呈无组织排放。

酒糟堆存必须采用室内堆存，采用酒糟间进行堆存，且临时堆存时间在冬天不超过3天，夏天不超过2天，严禁酒糟厂内烘干，其对周围环境的影响较小。

本项目污水处理站处理规模100m3/d，根据同类工程运行情况说明，该污水处理站规模小，产生的恶臭影响范围较小。污水处理站池体尽可能采用地埋式或半地埋式并在周围布置一定的绿化隔离带，防止恶臭对周围空气环境的影响。污水处理站厌氧反应器产生的沼气，拟采用全封闭的沼气火炬，可将沼气完全燃烧后对空。

根据同类白酒企业类比调查，恶臭气体厂界可达排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值的要求。

4.11.4固体废物

⑴、酒糟

出甑后的酒糟产生量约为4643t/a（湿重），工程拟外售湖南加华生物科技发展有限公司。

⑵、砂石

粮料在进行预处理风选时，会产生少量砂石，约24t/a，环卫部门外运处置。

⑶、硅藻土渣

项目在基酒勾兑过滤产生的硅藻土渣，产生量约为1.3t/a，收集后送城镇垃圾处理场集中处理。

⑷、包装废料

在罐装车间成品酒灌装生产时候产生的废玻璃瓶渣、陶瓶渣及废标签等包装废料，产生量约3t/a，收集后送城镇垃圾处理场集中处理。

⑸、污水处理站污泥

厂内污水处理站产生的污泥量为55t/a（以含水率70%计算，干重16.5 t/a），可收集后送城镇垃圾处理场集中处理。

⑹、生活垃圾

厂内生活垃圾主要产生于办公区、食堂及生活垃圾，产生量为31.5t/a，集中收集后运往城镇垃圾处理场集中处理。

项目固体废物处理处置情况详见下表4-14：

表4-14   固体废渣处置汇总表

| 序号 | 来源 | 污染源名称 | 性质 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酿造工段 | 酒 糟 | 普通固体废物 | 4643 | 外售湖南加华生物科技发展有限公司 |
| 2 | 风选 | 除尘灰 | 普通固体废物 | 79.6 | 及时清理收集暂存，交由环卫部门外运，后运往城市垃圾填埋场处理 |
| 3 | 过滤工段 | 硅藻土渣 | 普通固体废物 | 1.3 |  |
| 4 | 罐装车间 | 包装废料 | 普通固体废物 | 12 |  |
| 5 | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 普通固体废物 | 55 |  |
| 6 | 生活、办公 | 生活垃圾 | 普通固体废物 | 31.5 |  |
| 合计 |  |  |  | 4821.4 | / |

4.11.5噪声

工程产生噪声的设备主要为锅炉风机、酒泵、水泵、粉碎设备等，其噪声值约为75～90dB(A)。

具体设备噪声源强如见表4－15。

表4-15    噪声设备源强表

| 部门 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 源强 dB(A)/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | 酿酒原料粉碎设备 | 组 | 1 | 80 |
|  | 制曲原料破碎设备 | 组 | 1 | 80 |
|  | 曲块破碎设备 | 组 | 1 | 80 |
| 酿 酒 车 间 | 酒泵 | 台 | 12 | 75 |
|  | 蒸锅 | 套 | 1 | 80 |
|  | 摊凉机 | 个 | 1 | 80 |
|  | 锅炉风机 | 台 | 1 | 90 |
| 勾储车间 | 不锈钢酒泵 | 台 | 64 | 75 |
|  | 耐酸氟塑泵 | 台 | 2 | 80 |
|  | 硅藻土过滤机 | 台 | 16 | 75 |
|  | 白酒精滤机 | 台 | 20 | 75 |
| 灌 装 车 间 | 全自动灌机 | 条 | 2 | 75 |
|  | 消毒柜 | 台 | 2 | 75 |
|  | 喷码机 | 台 | 2 | 75 |
|  | 全自动真空包装机 | 台 | 2 | 75 |
| 动 力 设备 | 循坏水泵 | 台 | 2 | 70 |
|  | 柴油机 | 台 | 1 | 75 |
|  | 水泵 | 套 | 1 | 80 |

4.11.6非正常排放

本项目生产废水中污染物浓度较高，需自建污水处理设施，使废水出水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2中直接排放限值后排汨罗河。

废水非正常排放主要为生化处理装置运行效果不好以及污水处理设施发生故障时，废水部分处理或不处理外排，会对汨罗河水质产生一定的影响。

①污水处理设施突然停电，污水处理设施不能正常运行；

②污水处理设施因设备故障或检修导致部分或全部污水未经过处理直接排放，其最大排放量为全部进水量。

根据同类企业实际生产经验，以上废水外排现象可通过增加事故废水池、采用双回路电路等措施，可使非正常排水得到有效解决，杜绝排出厂外和生化处理的负荷。

4.11.7工程完成后全厂“三废”排放汇总

本工程投入运行后全厂的“三废”排放情况见下表。

表4-16  工程投入运行后全厂“三废”排放汇总表

| 污染物类型 | 污染物名称 | 污染物排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 空气污染物 | 烟(粉)尘 | 5.37 |
|  | 氮氧化物 | 3.6 |
|  | SO2 | 0.76 |
|  | 食堂油烟 | 0.0354 |
| 水体 污染物 | 废水排放量（m3/a） | 21660 |
|  | CODcr | 1.95 |
|  | BOD5 | 0.44 |
|  | 氨氮 | 0.152 |
|  | SS | 0.44 |
| 固体废物 | 产生量 | 4821.4 |

4.12 工程迁建前后污染物排放情况比较

4.12.1 废水

本工程投产后，工程的废水排放量为21660m3/a，废水中CODcr1.95t/a，NH-N0.189，BOD50.44t/a，SS0.44t/a，较现有工程工程废水量减少了7740m3/a，废水中CODcr削减8.63t/a、NH-N削减0.081 t/a、BOD5削减1.52t/a、SS削减5.67t/a；较现有工程达产达标工程废水量减少了7197m3/a，废水中COD削减0.99t/a、NH-N削减0.081 t/a、BOD削减0.15t/a、SS削减1.62t/a。

表4-17  本工程前后酒厂水型污染物排放量变化情况

| 名称 | 废水量 （m3/a） | 水型污染物(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH-N | BOD5 | SS |
| 现有工程实际 | 29400 | 10.58 | 0.189 | 1.86 | 6.41 |
| 现有工程达产达标 | 29400 | 2.94 | 0.189 | 0.59 | 2.06 |
| 迁建后 | 21660 | 1.95 | 0.108 | 0.44 | 0.44 |
| 工程后-现有实际 | -7197 | -8.63 | -0.081 | -1.42 | -5.97 |
| 工程后-现有达产达标 | -7197 | -0.99 | -0.081 | -0.15 | -1.62 |

4.12.2 废气

根据工程分析，迁建后时，全厂SO2及烟（粉）尘的排放量为0.76t/a、5.37t/a，迁建后SO2的排放量较现有工程减少了5.94t/a，较现有工程达产达标减少了0.27t/a；烟（粉）尘的排放量较迁建前减少了10.5t/a，较现有工程达产达标减少了了4.51t/a；迁建后NOx的排放量较现有工程新增了2.51t/a，但较现有工程达产达标减少了0.75t/a。

表4-18  迁建前后废气排放变化情况

| 项目 | NOx排放量 （t/a） | SO2排放量 （t/a） | 烟（粉）尘排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有工程实际 | 1.09 | 6.70 | 15.87 |
| 现有工程达产达标 | 4.35 | 1.03 | 9.88 |
| 迁建后 | 3.6 | 0.76 | 5.37 |
| 工程后-现有实际 | +2.51 | -5.94 | -10.5 |
| 工程后-现有达产达标 | -0.75 | -0.27 | -4.51 |

4.12.3固体废物

本工程上马后，酒糟外售湖南加华生物科技发展有限公司，其他固废均可送城市垃圾填埋场处理。本工程产生的固体废物均可得到有效处置，外排量为零。

表4-19 本迁建工程前后废渣产生和排放情况一览表

| 序 号 | 废渣名称 及来源 | 酒糟 | 煤渣 | 废水处理站 污泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有工程 | 产生量t/a | 2000 | 200 | / |
|  | 处置措施 | 外售湖南加华生物科技发展有限公司 | 外售制砖 | / |
|  | 排放量t/a | 0 | 0 | / |
| 本工程后 | 产生量t/a | 4643 | 0 | 55（含水80％） |
|  | 处置措施 t/a | 外售湖南加华生物科技发展有限公司 | 改用燃油锅炉无废渣 | 及时清理收集暂存，交由环卫部门外运，后运往城市垃圾填埋场处理 |
|  | 排放量t/a | 0 | 0 | 0 |

第5章  环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目生产厂房已建设完成，设备基本安装完毕，本次评价对施工期的环境影响进行回顾性分析。

5.1.1施工期环境影响分析

本工程施工期以土建工程为基本特征，对环境的污染以水土流失、施工噪声、扬尘及施工和生活污水为主。

5.1.2水土流失源

本工程厂区用地40000m2，为低丘垦植地，现以旱地为主，地表植被主要为茶树覆盖一般。本工程土建施工期约12个月，在此期间，因土地的平整与地表开挖，裸露的地表将形成水土流失面。施工期考虑到随着建筑物的不断建设对地表的覆盖及地面硬化，其裸露的地表系数取0.7，水土流失侵蚀模数为2082t/km2.a，则本工程建设施工期水土流失产出量为58.3t。由于厂址用地西南高中部和东部较为平坦，一定时期内，其水土流失方向将向用地中部和东部汇集，所以，本工程建设施工期水土流失量将较大的低于58.3t。

为减少施工期水土流失的发生，在施工期间应采取以下水土流失污染防治措施：

1．工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

2．施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，临时堆土场应采取设置护坡等适当的方法，在施工过程中严格监督施工过程，避免影响环境。

3．在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。完工后及时做好植被的恢复和路面的硬化工作，将对自然景观的破坏降至最小，减少水土流失的发生。

4．在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失。

5.1.3废水影响分析

本工程施工期废水主要包括施工人员的生活污水和施工过程中排放的设备及车辆清洗废水等。生活污水主要污染物为SS、NH3-N、CODCr等，其他废水主要污染物为SS、石油类等。

施工期废水均排入汨罗江，若不采取集中收集处理措施而任其随意排放，将会对周边环境水质造成一定影响。因此，施工期生活废水拟采用化粪池作初步处理后人工清理用于附近农田施肥。其他废水则利用临时沉淀池澄清后循环利用，少部分外排。经采取上述措施后，可有效减轻施工期废水对地表水环境的影响，但难以保证稳定达标，如在枯水期施工，则会影响汨罗江水质。环评建议在施工场地修建100m3的水池1个，将处理后的废水收集起来，回用于场地和马路的降尘洒水等。

5.1.4空气环境影响分析

工程在施工时，由于场地平整、土石移动、车辆过往等都会产生一定的扬尘污染。同时施工现场各种燃油设施所排放的废气包括车辆尾气均会影响到厂区局部空气环境。为减少施工期废气对评价区（尤其是厂区）空气环境的影响，在施工期间应采取以下空气污染防治措施：

⑴文明施工，严格管理。应按渣土管理相关规定，施工封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，不能出现一路掉土，污染扬尘的情况。渣土车及其他车辆要搞好外部清洁，及时清洗车体。

⑵对施工场地和车辆运输道路应定期洒水抑尘，对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘。

⑶燃油设备应以轻柴油为燃料，以减少废气中Pb、CO、SO2、NO2等有害物的产生量；运载车辆加装尾气净化装置，削减其对空气环境的污染。

经采取上述措施后，施工期对评价区空气环境影响较小。

5.1.5噪声影响分析

1) 评价范围与标准

施工期环境噪声评述范围为施工场地外缘100m范围内。评价标准采用《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)；见表5-1。

表5-1   建筑施工场界噪声限值

| 施工阶段 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 土石方 | Leq=75dB | Leq=55dB |
| 打桩 | Leq=85dB | 禁止施工 |
| 结构 | Leq=70dB | Leq=55dB |
| 装修 | Leq=65dB | Leq=55dB |

2) 施工期噪声源调查

工程在施工期的主要噪声源是各类施工机械的振动噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声，施工机械大都具有噪声高、无规则、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会产生较大的噪声污染。

施工所用机械设备种类较多，使用的机械有：挖掘机、推出机、打桩机、混凝土搅拌机、装载机等等。几种典型机械的噪声强度列表如下：

表5-2      主要几种施工机械的噪声源强

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | Lmax[dB(A)](距离设备5m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 不稳定源 | 90 |
| 2 | 推土机 | 流动不稳定源 | 86 |
| 3 | 轮胎式液压挖掘机 | 不稳态 | 84 |
| 4 | 冲击式打桩机 | 不稳态源 | 112 |
| 5 | 卡车 | 固定不稳态源 | 92 |
| 6 | 混凝土搅拌机 | 固定不稳态源 | 91 |
| 7 | 移动式吊车 | 流动不稳态源 | 96 |
| 8 | 振捣机 | 不稳态源 | 84 |
| 9 | 气动板手 | 不稳态源 | 85 |

3) 施工期噪声影响预测

施工期噪声源可近似视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下：

L(r)=L(r0)-20Ln[r/ r0]

式中：L(r)——距声源r类处的施工噪声预测值[dB(A)]；

L(r0)——距声源r0类处的参考声级[dB(A)]。

各种施工机械在不同距离处的噪声预测值如下表：

表5-3  各种施工机械在不同距离处的噪声预测值[dB(A)]

| 距离 机械类型 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮胎式液压挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 |
| 振 捣 机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 |
| 轮式装载机 | 94 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 混凝土搅拌机 | 91 | 85 | 79 | 73 | 71 | 65 |
| 卡车 | 92 | 86 | 80 | 74 | 72 | 66 |
| 气动板手 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 59 |
| 移动式吊车 | 96 | 90 | 84 | 80 | 78 | 70 |
| 冲击式打桩机 | 112 | 106 | 100 | 94 | 86 | 72 |

4) 施工期噪声影响预测

施工期噪声的影响随着工程不同施工阶段，以及使用不同的施工机械而有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性。随后打桩机、搅拌机等固定声源增多，其功率大，施工时间长，对周围的影响较明显。施工期噪声的影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离。

根据表7-3所示的预测结果，迁建工程施工期间所产生的噪声，在距源50m处的变化范围在64~86dB之间。可见施工噪声对施工场地附近50m范围产生较大影响，对50~100m范围内也将产生一定的影响。但其噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，由于厂区较大，施工主要产噪机械尽量设置在远离敏感点的范围，减小施工期噪声对村民影响。

工程区域四周有少量的居民点，为噪声敏感目标，因此，项目建设施工中必须采取有效措施，确保场界噪声达到上述标准要求，具体措施如下：

5) 施工期噪声污染防治措施

a. 施工机械产生的噪声比较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议在声源附近的施工人员配戴防噪声耳罩，施工单位合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间，高噪声作业区应远离声环境敏感区。

b. 合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强现象的发生。

c. 对大于100dB(A)的施工机械应合理安排施工时间，严禁夜间施工。

d. 施工机械集中处应注意有一定的施工场地，施工场界范围的确定应参考施工场界噪声限值。

另外，为进一步确保周围居民的生活不受影响，在靠近居民敏感点处施工时应设置移动隔声屏障，以减轻施工噪声对居民的影响。

5.1.6固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为废弃的碎砖、土石、石灰冲洗残渣等废弃建筑材料和包装箱、袋及生活垃圾。产生的土石方可根据场区地势平整内部消化，废弃建筑材料可就地填埋，包装废料和生活垃圾可送至当地环卫部门指定的地点统一回收再生利用或填埋处置。采取以上措施后，施工固体废物对评价区域环境不会产生大的影响。5.1.7生态影响分析

项目选址为汨罗市范家园镇汨罗市茶叶示范场的茶场及附近荒地山坡。地表植被以茶树、马尾松、芒草等为主。项目建设将破坏原有植被，施工期有一定的生态影响。

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

1）严格控制建设用地，严禁把周边水塘、农田和河道作为临时施工取土、弃渣场所。

2）在项目西侧设置一定的护坡防护带，在防护带内种植植物，以避免水土流失进入水塘污染水体。

3）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的产生及排放，不能排入邻近水塘和污染影响G240线。

4）施工期可移植的树木，进行移植；项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施景观绿化，综合控制绿化率达30％以上。

5.1.7施工期环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

5.2营运期环境影响分析

5.2.1水环境影响预测

由工程分析可知，项目废水产生量为72.2m3/d，废水中COD产生量为5655mg/L，122.5t/a；SS产生量为3426mg/L，75t/a；BOD产生量为2920mg/L，63.25t/a；氨氮产生量为8.54mg/L，0.185t/a。

项目废水经厂区自建污水处理站采用“UASB+CASS”工艺处理后，通过官网排入汨罗河。其排放浓度为COD产生量为90mg/L，1.95t/a；SS产生量为20mg/L，0.44t/a；BOD产生量为20mg/L，0.44t/a；氨氮产生量为5mg/L，0.108t/a，其达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2中直接排放限值。

5.2.1.1水环境影响预测计算

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》，本项目地表水环境影响评价等级为三级，故只对汨罗江进行枯水期调查与预测。根据汨罗市环境保护关于本工程环评执行标准的函，汨罗江评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。其背景浓度以工程排污口下游汇入汨罗江下游1000m处断面浓度值为C0计算参数，详见表5-4。

表5-4  水环境影响预测计算参数

| 项目 水期 | Q(m3/s) | Cs(mg/L) | C0(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | COD |
| 汨罗江枯水期 | 26.2 | 20 | 19.2 |

5.2.1.2地表水环境影响预测

(一) 预测内容

(1) 预测分析废水经厂区污水处理站处理达标后，枯水期本工程排水对汨罗江污染物浓度的贡献值以及对二道撇洪沟水质的影响。

(2) 预测分析风险情况即本工程污水处理设施失效的情况下，本项目废水直排对汨罗江枯水期水质的影响程度和范围以及对二道撇洪沟水质的影响程度。

(二) 预测因子

根据本项目的废水特点及水环境的水质现状，预测因子为CODCr。

(三)预测模式

水质预测采用完全混合模式：

式中：c—完全混合后混合水中污染物的浓度，mg/l；

Qp—污水流量，m3/s；  Cp—污水中污染物的浓度，mg/l；

Qh—河水流量，m3/s；  Ch—河水中污染物背景浓度，mg/l。

(四) 预测参数

本工程达标排放以及汨罗江水环境预测参数见表5-5。本工程未经处理直排的污染物参数见表5-6。

表5-5  水环境预测参数

|  | 汨罗江枯水期流量(m3/s) | 26.2 | 河水中污染物背景浓度（mg/l） | 19.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放情况 | 本工程废水排放量(m3/s) | 0.0009 | 污水中污染物的浓度（mg/l） | 90 |
|  | 达标排放Cp(mg/L) |  | 直接排放Cp(mg/L) |  |
|  | CODcr | 100 | CODcr | 5655 |

(五) 预测结果

枯水期，污水污染物达标排放（正常排放）及非正产直接排放的预测结果见表5-6。

根据水质模型和有关参数及源强，计算汨罗江枯水期工程排污口下游1000米处CODcr预测浓度值，见表5-6。

表5-6  汨罗江枯水期CODcr预测结果

| 水体名称 | 评价指标 | 正常排放 | 非正常排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汨罗江 | 现状值 | 19.2 | 19.2 |
|  | 枯水期预测浓度 | 19.2022 | 24.2888 |
|  | 评价标准（Ⅲ类） | 20 | 20 |
|  | 超标倍数 | / | 0.214 |

上述计算结果表明，本项目枯水期，当工程污水经厂污水处理站处理达标后排放，汨罗江工程排污口下游1000米处断面CODcr浓度净增0.0022mg/L，增幅为0.011%，影响很小，CODcr值仍可维持现有水平，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。说明企业外排废水经处理达标后叠加排放时，在枯水期对汨罗江水质无较大影响。

当工程污水未经处理直接排放时，排污口下游完全混合断面CODcr浓度净增5.0888mg/L，增幅为26.5%，CODcr值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，对汨罗河水质产生较大影响。而且也不符合达标排放和总量控制的原则。因此，本项目必须严格控制污染，落实达标排放，杜绝偷排、超标排放现象发生。

项目一旦发生污水设备事故事件，则污水处理设施废水即刻排往事故池，并立刻停止生产及排水、关停污水处理设备，及时组织专业技术人员对事故原因进行排查，待污水处理设施恢复正常运行状态后，方可恢复生产，并将事故池废水分批回流入污水处理设备进行二次处理，出水达标后排至汨罗河。

根据调查，项目污水处理工艺、设备成熟、稳定，发生生产事故的概率很小，项目事故状态下废水经以上处理后，不会直接排往外环境，不会对外环境造成明显影响。项目事故废水经以上处理后，对环境的影响很小。

5.2.2地下水环境影响分析

本项目废水对地下水可能造成污染的主要途径为：

①废水通过厂区设施、管道、沟渠等渗透；

②各生产车间地面渗漏；

③酒糟临时堆存间堆放地面渗漏；

④罐区（含酒罐和轻柴油油罐）渗漏；

⑤渗固体废物渗滤液。

为防止对地下水产生污染，项目应针对各易发生腐蚀，产生渗漏的环节和部位分别采取了如下的防腐、防渗措施：

（1）车间地面：各产生废水的生产车间地面均采用30cm厚的水泥砂浆地坪，并设置至少2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料；

（2）污水处理设施设置事故池，贮存场所设施环形事故沟；

（3）污水处理池、事故池（兼消防废水收集池）等均采用环氧树脂和玻璃纤维布打底（3布5油）；

（4）污水管道：所有管道采用玻璃钢材质，管道接头采用承插胶接方式，管道内衬10mm厚环氧改性水泥砂浆；

（5）罐区（含酒罐和轻柴油油罐）：地面采用25cm水泥砂浆地坪，储罐采用不锈钢材质，底部内外均涂覆LM复合防腐防渗涂料。

（6）酒糟临时堆放场地采用30cm厚的水泥砂浆地坪，并用环氧树脂和玻璃纤维布打底。

（7）此外项目所产生的固体废物渗滤液对地下水会产生影响。因此本项目需按照评价提出的将不同类型的固体废物进行分类收集和处理处置的基础上，做好厂区地面的硬化工作，以及对垃圾收集点以及危废暂存间采取密闭及防渗处理，此外，进一步作好各种废物的厂内贮存和转移过程的环境管理

通过采取上述防渗措施后，项目生产过程中废水下渗影响地下水的可能性很小。再加上事故池对事故废水收集和各种防渗设施，可最大限度的消除污染物对地下水的影响。因此，在采取上述治理措施后，项目的生产基本不会对地下水造成污染。

5.2.3环境空气影响分析

5.2.3.1环境空气影响预测及分析

（1）燃油锅炉废气影响预测及分析

①预测因子：NOx、SO2、烟尘。

②预测范围：厂界外2.5km半径的区域。

③预测内容：下风向最大浓度、最大浓度出现的距离，以及对各关心点相应预测因子的浓度贡献值。

④预测模式

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐的估算模式。

⑤污染源排放参数

根据工程分析，各主要污染物排放源参数见表5-7，采用估算模式计算结果表见表5-8。

表5-7  主要污染物排放源参数

| 参数名称 | 单位 | 燃油锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | SO2 | 烟尘 |
| 烟气流量（实况） | m3/h | 17804 |  |  |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.5 | 0.105 | 0.036 |
| 烟囱几何高度 | m | 25 | 25 | 25 |
| 烟囱出口内径 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.25 | 0.5 | 0.9 |
| 烟囱出口处的烟气温度 | ℃ | 80 | 80 | 80 |
| 烟囱出口处的环境温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 |

表5-8 估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 燃油锅炉NO2 |  | 燃油锅炉SO2 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 (mg/m3) | 占标率 （%） | 预测浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） | 预测浓度 (mg/m3) | 占标率 （%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.01763 | 7.05 | 0.003702 | 0.74 | 0.001269 | 0.14 |
| 200 | 0.02175 | 8.70 | 0.004567 | 0.91 | 0.001566 | 0.17 |
| 289 | 0.02303 | 9.21 | 0.004837 | 0.97 | 0.001658 | 0.18 |
| 300 | 0.02299 | 9.20 | 0.004827 | 0.97 | 0.001655 | 0.18 |
| 400 | 0.02005 | 8.02 | 0.004827 | 0.84 | 0.001444 | 0.16 |
| 500 | 0.01953 | 7.81 | 0.004101 | 0.82 | 0.001406 | 0.16 |
| 600 | 0.01006 | 7.62 | 0.004002 | 0.80 | 0.001372 | 0.15 |
| 700 | 0.01766 | 7.06 | 0.003708 | 0.74 | 0.001271 | 0.14 |
| 800 | 0.016 | 6.40 | 0.00336 | 0.67 | 0.001152 | 0.13 |
| 900 | 0.01437 | 5.75 | 0.003017 | 0.60 | 0.001035 | 0.11 |
| 1000 | 0.01287 | 5.15 | 0.002703 | 0.54 | 0.0009269 | 0.06 |
| 1500 | 0.008027 | 3.21 | 0.001686 | 0.34 | 0.0005779 | 0.10 |
| 2000 | 0.0077569 | 3.10 | 0.001629 | 0.33 | 0.0005586 | 0.06 |
| 2500 | 0.007184 | 2.87 | 0.001509 | 0.30 | 0.0005173 | 0.06 |
| Pmax（%） | 0.02303 |  | 0.004837 |  | 0.001658 |  |
| D10%（km） | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

由工程分析及上表可知，本项目燃油锅炉在未采取任何措施的前提下，燃油锅炉运行时，SO2和NOx及烟尘产生量分别为0.76t/a、3.6t/a和0.259t/a，SO2最大排放浓度为43.4mg/m3；NOx最大排放浓度为207mg/m3，烟尘的最大排放浓度为14.6mg/m3。SO2、NOx及烟尘在未经处理的情况下达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉的排放浓度限值后最终通过20m高的烟囱排放。故项目燃油锅炉废气对周围环境影响较小。

（2）破碎粉尘

本项目粉尘主要为酿造原料清理筛装置、酿造原料破碎装置、制曲原料粉碎装置、曲药粉碎装置产生。由工程分析可知，项目粉尘产生量为40.2t/a。项目所产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理（除尘器除尘风量3000m3/h，集气罩收尘效率95%，布袋除尘器除尘效率98%）后通过20m高排气筒排放。因此，项目粉尘有组织排放量为0.7638t/a，粉尘无组织排放量为2.01t/a。

正常排放情况下：

①预测因子：粉尘。

②预测范围：厂界外2.5km半径的区域。

③预测内容：下风向最大浓度、最大浓度出现的距离，以及对各关心点相应预测因子的浓度贡献值。

④预测模式

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐的估算模式。

⑤污染源排放参数

根据工程分析，各主要污染物排放源参数见表5-9，采用估算模式计算结果表见表5-10。

表5-9  主要污染物排放源参数

| 参数名称 | 单位 | 原料粉碎 粉尘 |
| --- | --- | --- |
| 烟气流量（实况） | m3/h | 4100 |
| 污染物量 | t/a | 有组织：0.7638t/a；无组织：2.01t/a |
| 非正常工况排放速率 | t/a | 有组织：7.6378t/a；无组织：2.01t/a （除尘效率下降到80%） |
| 烟囱几何高度 | m | 15 |
| 烟囱出口内径 | m | 0.5 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.45 |
| 烟囱出口处的烟气温度 | ℃ | 20 |
| 烟囱出口处的环境温度 | ℃ | 20 |

表5-10  估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 粉尘（有组织） |  | 粉尘（无组织） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 (mg/m3) | 占标率 （%） | 预测浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | / | / | 0.08839 | 9.82 |
| 100 | 0.004956 | 0.55 | 0.08802 | 9.78 |
| 200 | 0.005672 | 0.63 | 0.07683 | 8.54 |
| 230 | 0.005873 | 0.65 | / | / |
| 300 | 0.005329 | 0.59 | 0.07094 | 7.88 |
| 400 | 0.005086 | 0.57 | 0.07147 | 7.94 |
| 500 | 0.004848 | 0.54 | 0.06587 | 7.32 |
| 600 | 0.004903 | 0.54 | 0.05768 | 6.41 |
| 700 | 0.004668 | 0.52 | 0.04982 | 5.54 |
| 800 | 0.004322 | 0.48 | 0.04316 | 4.80 |
| 900 | 0.004345 | 0.48 | 0.03766 | 4.18 |
| 1000 | 0.004314 | 0.48 | 0.03312 | 3.68 |
| 1500 | 0.003509 | 0.39 | 0.01963 | 2.18 |
| 2000 | 0.00273 | 0.30 | 0.01321 | 1.47 |
| 2500 | 0.002171 | 0.24 | 0.009776 | 1.09 |
| Pmax（%） | 0.005873 |  | 0.08839 |  |
| D10%（km） | 0 |  | 0 |  |

通过上表可知，项目产生的无组织粉尘最大地面落地浓度为0.08839mg/m3，最大浓度战标率为9.82%，距离为95m，最大地面落地浓度远远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求，项目产生的有组织粉尘排放的最大落地浓度为0.005873mg/m3，最大浓度占标率为0.65%，距离为230m，项目有组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中20m高排气筒二级排放标准要求。因此项目破碎过程中无组织排放粉尘对周围环境影响较小。

非正常排放

非正常排放主要考虑原料筛装粉尘直排以及原料粉碎工段除尘系统出现故障导致除尘效率下降时的2种情况，预测结果如下表5-11。

表5-11  非正常工况下估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 原料筛装粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） |
| 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.05231 | 5.81 |
| 200 | 0.05987 | 6.65 |
| 230 | 0.06199 | 6.89 |
| 300 | 0.05625 | 6.25 |
| 400 | 0.05368 | 5.96 |
| 500 | 0.05117 | 5.69 |
| 600 | 0.05176 | 5.75 |
| 700 | 0.04928 | 5.48 |
| 800 | 0.04562 | 5.07 |
| 900 | 0.04586 | 5.10 |
| 1000 | 0.04554 | 5.06 |
| 1500 | 0.03704 | 4.12 |
| 2000 | 0.02882 | 3.20 |
| 2500 | 0.02292 | 2.55 |
| Pmax（%） | 0.06199 |  |
| D10%（km） | 0 |  |

非正常工况排放时，预测结果表明，项目粉尘最大落地浓度虽未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012），但最大落地浓度和占标率分别增大了10倍和11倍，增幅较大，对敏感点的环境影响也随之增大；而且粉尘的排放速率和排放浓度出现超标，不符合污染物达标排放和总量控制原则；项目非正常排放主要出现为粉尘直排或环保设备失效时出现。企业须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。

5.2.3.3大气环境防护距离

本项目主要无组织排放的污染物主要是原料筛装和粉碎产生的部分粉尘，本项目采用集气罩收集和布袋除尘器处理粉尘，一般外逸粉尘不会超过5%，按最大影响5%的逸出量估计，其无组织排放量约为2.01t/a（年工作300天，每天24小时，即0.28kg/h），排放源按厂房高8m、长15m、宽8m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算场界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0 mg/m3）。大气环境防护距离计算结果见下图。由此可见，本项目产生的少量无组织排放的粉尘不会对与本项目周围环境敏感点产生明显的影响。

图5-1  大气环境防护距离计算结果

5.2.3.4卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，计算本工程无组织排放源的卫生防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，无组织排放的有毒有害物质应在无组织排放源所在生产单元与居住区之间设置卫生防护距离。工业企业卫生防护距离可按下式计算：

式中：QC—污染物的无组织排放量，kg/h；

CM—污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L—卫生防护距离，m；

r—生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—计算系数，从GB/T13201-91中查取。

根据上述公式计算，可得出无组织排放气体的卫生防护距离计算值如表5-12所示。

表5-12  污染物卫生防护距离估算有关参数及计算结果

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D | 卫生防护距离计算值(m) | 卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎工序 | 面源 | TSP | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 49.846 | 50 |

由上表可得出计算出无组织排放粉尘的卫生防护距离计算值为49.846m，因此项目破碎车间设置50m卫生防护距离。

本工程污水处理规模约为100m3/d，涉及厌氧工艺，类比同类工程湘西吉首市酒鬼酒厂（现有处理能力550m3/d）污水处理站的实际运行情况，污水站恶臭影响范围较小，影响范围大约在50m范围内。另外，酿酒企业中产生酒精异味的工序主要为酿酒工段及丢糟，酒精气的排放基本为无组织排放，其排放速率、排放浓度较难确定，因此仅对酿造车间和丢糟暂存间进行防护距离的讨论。丢糟当天均送酒糟加工企业回收利用。本工程的丢糟基本做到日产日清，且丢糟暂存于酿造车间内，因此，丢糟不单独设置卫生防护距离。本项目酿造车间会产生酒精气等酒精异味，本项目厂区外50m范围通过种植灌木进行绿化，能够阻挡酒精气体的扩散，工程产生的异味酒精气经类比以及实际情况分析，生产区外100m以外酒精气等异味影响较小。因此，经类比调查后，本项目污水处理站设置50m卫生防护距离，酿造车间设置100m卫生防护距离（具体见环评报告“附图-总平面布置图”）。

综上所述，本项目废水处理站、破碎车间各设置50m卫生防护距离，酿造工段设置100m卫生防护距离。经核实，本项目废水处理站、破碎车间50m防护距离内，酿造车间100m防护距离范围内均无环境敏感目标，无需环保拆迁。此外当地政府和土地管理部门，应严格控制工程厂址周边的土地审批和居民建房，在防护距离内不得新建医院、学校、居民小区等对环境要求较高的建筑物。

（3）食堂油烟

由工程分析可知，项目食堂油烟产生量为1.18kg/d(0.59kg/h)，油烟产生浓度为11.8mg/m3，食堂油烟经油烟去除率为90%的高效静电油烟净化器净化处理后，排放浓度为1.2mg/m3，通过高于食堂屋顶3m的排气筒排放，其满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中中型排放标准的要求（排放浓度小于2.0mg/m3）。

（4）酿酒车间、酒糟库以及污水处理站恶臭

本项目白酒生产发酵及蒸馏工序会产生含乙醇异味蒸汽污染，呈无组织排放，要求酿酒车间设置为封闭厂房并在周围布置一定的绿化隔离带。在项目运营期间，酿造车间员工通过西侧厂门实现日常出行，减少酿造车间东侧厂门的开放频次。

另外，本工程产生的酒糟的临时堆存以及污水处理站均会产生的一定的恶臭气体，呈无组织排放。

酒糟堆存必须采用室内堆存，本项目将酒糟暂存间设置于酿造车间内，且临时堆存时间在冬天不超过3天，夏天不超过2天，严禁酒糟厂内烘干，其对周围环境的影响较小。

本项目污水处理站处理规模100m3/d，根据同类工程运行情况说明，该污水处理站规模小，产生的恶臭影响范围较小。污水处理站尽可能采用地埋式或半地埋式并在周围布置一定的绿化隔离带，防止恶臭对周围空气环境的影响。污水处理站厌氧反应器产生的沼气，拟采用全封闭的沼气火炬，可将沼气完全燃烧后对空。

通过采取以上措施后，项目酿造车间、酒糟以及污水处理站产生的恶臭气体对周围环境影响较小。

5.2.3.5国道G240公路对本工程的影响

从工程平面布置来看，本工程场界红线紧邻国道G240，G240目前处于施工建设阶段，其施工产生的扬尘对本项目将产生一定的影响。通过现场踏勘，本项目与G240之间有一条绿化带，其对G240施工过程中产生的扬尘具有一定的阻隔作用，同时通过督促G240施工单位在施工过程中加强洒水抑尘，降低粉尘的产生量，减轻其对本项目的影响；加之，G240施工属于短期行为，施工扬尘随着施工期的结束而消失，G240施工完毕后，产生的粉尘量较少，通过绿化带的阻隔，其对本项目影响较小。

5.2.4声环境影响分析

工程产生的噪声主要为酒泵等产生的设备噪声，其噪声值约为75～80dB(A)。具体设备噪声源强如下表5-13：

表5-13   噪声预测污染源强表

| 部门 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 源强 dB(A)/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | 酿酒原料粉碎设备 | 组 | 1 | 80 |
|  | 制曲原料破碎设备 | 组 | 1 | 80 |
|  | 曲块破碎设备 | 组 | 1 | 80 |
| 酿 酒 车 间 | 酒泵 | 台 | 12 | 75 |
|  | 蒸锅 | 套 | 1 | 80 |
|  | 摊凉机 | 个 | 1 | 80 |
|  | 锅炉风机 | 台 | 1 | 90 |
| 勾储车间 | 不锈钢酒泵 | 台 | 64 | 75 |
|  | 耐酸氟塑泵 | 台 | 2 | 80 |
|  | 硅藻土过滤机 | 台 | 16 | 75 |
|  | 白酒精滤机 | 台 | 20 | 75 |
| 灌 装 车 间 | 全自动灌机 | 条 | 2 | 75 |
|  | 消毒柜 | 台 | 2 | 75 |
|  | 喷码机 | 台 | 2 | 75 |
|  | 全自动真空包装机 | 台 | 2 | 75 |
| 动 力 设备 | 循坏水泵 | 台 | 2 | 70 |
|  | 柴油机 | 台 | 1 | 75 |
|  | 水泵 | 套 | 1 | 80 |

1) 预测模式和方法

采用点源扩散模式。

式中：

Lp——点声源在预测点产生的倍频带声压级

Lpo——参照位置ro处的倍频带声级

ro——预测点与点声源之间距离

r——参照位置与点声源之间距离

ΔL——附加衰减量。

△L=Abar+Aatm+Aexc

式中：Abar：遮挡物衰减

Aatm：空气吸收衰减

Aexc：地面引起的衰减。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源为地面声源，则：

Lp=Lw-20logr0-8

求出各倍频带声级后，由各倍频带声压级合成计算出该声源在预测点产生的A声级LA。

设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为：

Leq(T)=20Lg(1/T)[∑Ni=1ti100.1LAi]

式中T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。

2）厂界噪声预测结果及分析

结合项目拟采取的噪声污染防治措施一般效果以及有关预测模型叠加计算，本工程对四周厂界噪声预测结果见表5-14，从厂界噪声监测点预测结果来看，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类/4类标准值可知，工程营运期白天和夜间均可控制在评价标准范围内，噪声贡献值昼间在55.27dB(A)以下，夜间在48.45dB(A)以下。区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目噪声对区域声环境和周围环境敏感点的影响较小。

表5-14   厂界噪声影响预测结果  单位：dB(A)

| 厂界方位 | 昼间 |  |  | 标准 | 夜间 |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 | 预测 | 贡献值 |  | 现状 | 预测 | 贡献值 |  |
| 厂界东 | 55 | 43.1 | 55.27 | 70 | 46.95 | 43.1 | 48.45 | 55 |
| 厂界南 | 53.15 | 37.8 | 53.27 | 60 | 44.3 | 37.8 | 45.18 | 50 |
| 厂界西 | 51.55 | 39.0 | 51.78 | 60 | 43 | 39.0 | 44.46 | 50 |
| 厂界北 | 52.75 | 41.4 | 53.06 | 60 | 43.45 | 41.4 | 45.56 | 50 |

5.2.5固体废物环境影响分析

本项目酒糟暂存间设置于酿造车间内，根据GB18599-2001《一般工业固体废贮存、处置场污染控制标准》，为防止酒糟堆存产生的恶臭影响周围居民，环评建议将酒糟暂存间设置于酿造车间内，工程产生的酒糟先经临时堆存后，再外卖给湖南加华生物科技发展有限公司作为肉牛养殖饲料。因此，本工程产生的酒糟可100％综合利用，对外环境无影响。

湖南加华生物科技发展有限公司位于汨罗工业园内，距本工程厂址约20km，位于本工程的东南面，采用汽车运输，通过G240公路后经乡村公路达到，公路两侧居民较少，对居民的影响较小。但由于固体废物均含水，为防止在运输途中造成对外环境的影响，其运输车辆必须使用密封车进行运输。

另外，本工程产生的原料杂质、收集粉尘、砂石、硅藻土渣、包装材料、污水处理站污泥以及生活垃圾均为一般固废，可直接送至城市垃圾填埋场进行处理。由于粉渣颗粒较小易产生扬尘且有餐厅厨余含有水，因此，为防止在运输途中造成对外环境的影响，其运输车辆必须使用密封车进行运输。

5.2.6生态环境影响分析

本工程属低山丘陵地貌，本工程施工期属典型的面、线结合式工程，对生态环境主要存在以下几个方面的影响：

① 厂区原有表层土壤及植被的破坏；

② 厂区地表水径流的改变；

③ 厂区地表破坏引发水土流失以及边坡坍塌的可能性；

④ 厂区施工引起的地形改变，以及原有自然景观的破坏。

据现场调查，该地区无珍稀保护动植物种，主要植被为茶树、草本植物和少量灌木。主要动物为鼠、蛇以及一些常见鸟类、昆虫等。大面积的施工，对当地生物多样性的影响并不明显。

厂区水土流失以面蚀、沟蚀为主，兼有滑坡、散落等形式，水土流失的动力因素主要为水力侵蚀。

施工期过后原来的低山丘陵地貌变为平地，厂区自然景观地貌将发生强烈的、不可逆转的改变。若不进行生态恢复，长而久之，区域内土地有可能荒漠化。因此，在施工期过后应对厂区土地采取生态恢复措施，及时恢复植被。

同时通过植被的恢复，对厂区的地貌景观起到良好的修复和美化作用。本工程绿化率约为30%，厂区的景观美化、设计与绿化投资为30万元。

第6章  环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险是指突发事件对环境（健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设期和运行期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

本项目的环境风险评价是以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为依据，对白酒工艺过程、生产及储存设施，分析和预测可能存在的危险、有害因素的种类和程度，按照承受水平采取措施，使危险度降低到可承受水平，并提出合理可行的安全对策措施及建议。

6.1环境风险评价工作程序

环境风险评价工作程序见图6-1。

6.2评价重点

（1）根据建设项目工艺特点、危险化学品性质和储运方式，确定风险源；

（2）根据同类项目的事故概率统计及本项目特点，确定最大可信事故和发生风险概率；

（3）对项目发生风险事故而造成的环境影响和破坏，进行预测分析；

（4）提出预防风险事故发生的具体措施；

（5）提出发生风险事故后的应急措施。

图6-1  环境风险评价工作程序

6.3风险识别

6.3.1风险识别范围和类型

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。

本次风险评价生产设施识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施；物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

风险类型：分为火灾、爆炸和泄漏三种风险类型。

6.3.2风险物质识别

本项目涉及的危险物质主要为乙醇，其危险危害因素见表6-1。项目涉及储酒罐区等，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关要求，本厂区涉及的原辅材料和产品的种类以及风险性来看，风险物质包括乙醇（基酒）、柴油，本评价选择乙醇（原酒）及柴油作为本项目评价风险物质。

表6-1  乙醇危险特性表

| 标识 | 中文名：乙醇 |  |  | 英文名：ethyl alcohol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H6O |  | 分子量：46.07 |  |  | CAS号：64－17－5 |
|  | 危规号：32061 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色液体，有酒香。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－114.1 | 沸点（℃）：78.3 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.79 |  |
|  | 临界温度（℃）：243.1 | 临界压力（MPa）：6.38 |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.59 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：1365.5 | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：12 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：3.3 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：19.0 |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：363 |  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50 7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）； LC50 37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：7 UN编号：1170 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。 |  |  |  |  |  |

表6-2  柴油危险特性表

| 柴油的理化性质和危险特性分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | UN.1202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：稍有粘性的淡黄色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：主要用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝固点(℃) |  |  | 0 | 相对密度（空气=1） |  |  | 4.0 |
|  | 沸点(℃) |  |  | 282—338 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.82—0.86 |
|  | 临界温度(℃) |  |  | 无资料 | 临界压力 (MPa) |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa) |  |  | 4.0 | 燃烧热 （MJ/㎏） |  |  | 33 |
|  | 最小引燃热量(mJ) |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 | 接触限值 (mg/m3) | 中国MAC：未制定标准 |  |  |  | 美国TWA：无资料 |  |  |
|  |  | 前苏联MAC：未制定标准 |  |  |  | 美国STEL：无资料 |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触。 |  |  |  | 毒性：LD50：7500㎎/㎏ |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 |  | 易燃 |  | 闪点（℃） |  | 不低于55 |  |
|  | 自燃温度（℃） |  |  |  | 爆炸极限（v %） |  | 0.7～5.0% |  |
|  | 危险特性 |  | 本品易燃。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳和水 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 储运注意事项 |  | 储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 |  | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |

6.3.3生产过程潜在危险性识别

分析本项目工程在实施工程中，可预计并可能造成爆炸、火灾、泄漏等后果的潜在突发性事件，影响人身安全与环境影响的危险单元有：

（1）基酒蒸馏

蒸馏不仅是一个将原酒浓缩的过程，而且还担负着把粗酒中50多种挥发性杂志去除的任务，所以浓缩和去除杂质的化工过程在酒精工业中成为蒸馏。

原酒蒸饱过程中，生产大量的原酒蒸汽，如蒸馏塔、管道、阀门和输送泵端

面密封损坏泄漏，遇明火存在火灾和爆炸的危险，另外，蒸馏过程中产生的少量杂醇也具有易燃、易爆危险特性，若管道、阀门等密封损坏泄漏，遇明火有火灾和爆炸的危险。

（2）储酒罐区

本项目在厂区中部布置储酒车间，用于基酒和勾兑酒的储存。其风险类别均为火灾爆炸。储酒罐内装有基酒，属甲类火灾易燃液体，如泄漏。挥发遇明火有火灾和爆炸的危险。

（3）灌装包装车间

在灌装包装车间的灌装过程中有酒洒落损耗，并且要对酒瓶进行烘干，在烘干的过程中要控制温度，防止明火、高热，避免燃烧和爆炸的发生。

（4）柴油存储区

因工程需要，本工程将贮备柴油以备用。柴油贮备区因腐蚀或人为破坏，会造成柴油的泄漏，对土壤和地表水体造成影响。当柴油蒸汽与空气形成混合型爆炸气体后，当其浓度达到爆炸范围时，遇到火源即引起爆炸。

（5）电器设备

如果电器不符合防火防爆的要求和防静电、防雷措施不落实，则电器设备及线路所产生的电火花、电弧、静电、雷电火花都有可能导致火灾及爆炸事故的发生。生产过程若遇到电路短路、断路、过载、绝缘老化、配电箱不防爆等，可能引起火灾、爆炸事故和触电伤害。

6.3.4事故风险成因分析

（1）基酒蒸馏车间

在蒸馏过程中，若管道、阀门或容器发生基酒泄漏，白酒蒸汽与空气形成爆炸性混合物，一旦浓度达到爆炸极限，遇到明火、高温、雷电、静电等能引起燃烧爆炸。

（2）存储、运输过程中的危险因素

在白酒储存过程中如果不按照安全技术操作流程作业，或者储罐及计量罐发生故障泄漏，运行泄漏，或管道长期使用、腐蚀、损伤等原因，出现泄漏，不能及时发现，采取措施不当等，白酒蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高温等极易燃烧爆炸。

在汽车装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，或由于操作不当，重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没有拧紧等，均易造成物品泄漏，甚至引起火灾、爆炸或污染环境事故。同时在运输途中，由于意外各种原因，造成较大事故。此外，在原酒存储过程中由于各种原因导致泄漏发生火灾。因此在存储、运输过程中存在一定环境风险。

（3）柴油运输及管道泄漏

柴油在运输过程中以及燃油锅炉在运行过程中管道、阀门或容器发生柴油泄漏，当柴油蒸汽与空气形成混合型爆炸气体后，当其浓度达到爆炸范围时，遇到火源即引起爆炸

（4）设备操作失误

由于操作工没有经过充分的培训上岗，不了解工艺流程，不熟悉操作规程

和工艺参数，不懂设备性能，盲目操作等。

（5）管理不善

生产过程中没有按照有关工作程序开展工作，管理制度不完善等。

（6）设备故障

主要来自设备制造缺陷和施工问题。其中设备缺陷包括因选材错误而引起的

设备及管道的腐蚀，选用的设备质量不合格，导致运行中发生故障；施工问题主

要是设备安装考虑不细、施工质量差、不符合设计要求等。

（7）工艺设计不合理

主要选择的流程落后、设计参数选择不当及没有对引起事故发生的边界进行

计算等。

（8）管材缺陷

装置使用的压力容器及设备在制造时存在未被发现的管材方面的缺陷、焊接

缺陷、机械损伤等。

（9）自然灾害

如暴雨、雷电等自然灾害造成的电力设施、生产设施、生产设备损坏导致的生产事故。

6.4环境风险评价工作级别和评价范围

6.4.1环境风险评价工作级别

6.4.1.1环境风险工作评价级别划分依据

环境风险评价技术导则根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作等级划分见表6-3。

表6-3  评价工作等级（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

6.4.1.2物质危险性判断

- 环境敏感性判定

本项目位于湖南省汨罗市范家园镇汨罗市茶叶示范场，环境敏感性一般。

- 重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的规定，对生产过程中使用的原辅料、燃料、最终产品及装置进行重大危险源辨识。

本项目在生产和储运过程中主要的风险物质是生产过程中的白酒，其主要成分为乙醇，其中白酒含量约52%，明火可点燃，目前化工手册中无酒类的理化特性。本项目共储存白酒1300t/a，白酒原酒储存周期为1年，故本项目共储存原酒量折算成乙醇为676t。生产车间生产的白酒再摘酒后立即运输至贮存库，暂存量很小，暂存时间很短。本项目柴油储存量为10t。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，在单元内达到和超过《危险化学品重大危险源辨识》标准临界量时，将作为事故重大危险源，本项目含乙醇溶液属于易燃危险性物质，临界量为500t。重大危险源识别指标有两种情况：

①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。

②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn≥1

式中：

q1、q2、q3……，qn——为每种危险物质实际存在量，单位为吨（t）。

Q1、Q2、Q3……，Qn——为与各危险物相对应的生产场所或贮存区的临界量，单位为吨（t）。

重大危险源识别情况见表6-4。

表6-4  重大危险源识别结果

| 单元、物质存在量t | 生产车间/储酒库 |
| --- | --- |
| 实际存在量q | 676 |
| 临界量Q | 500 |
| AQR | >1 |
| 结论 | 大危险源 |

由以上计算可知，拟建项目建成基酒储罐车间的辨识指标AQR值>1，因此，本项目储存原酒为重大危险源。柴油不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的物质，因此其不属于重大危险源。

6.4.1.3环境风险评价等级的确定

由于白酒折算为乙醇的实际存储量为676t，其大于乙醇的临界量，属于重大危险源。因此，本项目白酒风险评价等级确定为一级。而柴油不属于重大危险源辨识中的物质，也不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169 -2004）中附录A中的有毒物质、易燃物质以及爆炸性物质，因此，本项目对于柴油的环境风险仅做简要分析。

环境风险评价等级确定具体见表6-5。

表6-5  环境风险评级等级判断表

| 物质 | 物质特性 | 危险源辨识结果 | 环境敏感地区 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白酒 | 易燃、爆炸危险性物质 | 重大危险源 | 否 | 一级 |
| 柴油 | / | / | 否 | 简要分析 |

6.4.2评价范围和保护目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，环境风险评价范围为以储酒车间为中心5km的范围。其敏感目标见表1.9-1。

6.5风险源项分析

6.5.1事故树分析

本项目风险事故主要为火灾、爆炸事故及泄漏对环境的影响。项目顶端事故与基本事件关联见图6-2，原酒储罐或管道系统事件树见图6-3。

图6-2  顶端事故与基本事件管理图

图6-3  储罐管道系统事件树示意图

从图6-2可知，白酒燃烧爆炸是由两个“中间事件”（设备泄漏、火源）同时发生造成的。防止设备物料泄漏是防止发生燃爆事故的关键。另外，加强白酒储罐区安全管理，采取避雷针和防静电措施，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，防止产生静电火花以及罐区内电器设备符合防火防爆要求等，也是防止燃爆事故发生的必要条件。

从图6-3可知，白酒罐、槽、法兰、管道等设备物料泄漏可能引起燃烧爆炸危害事故或扩散污染事故。风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。

因此，本项目应重点防范白酒泄漏引起的火灾爆炸危险。这类事故不但会污染环境，而且还是重大安全隐患。

6.5.2事故源项的确定

6.5.2.1白酒储罐泄漏源强

白酒储罐进出料管道连接处（接头）发生损坏，损坏尺寸按100%管径计。事故发生后，迅速采取木条堵漏等措施，在10min内泄漏得到控制。白酒发生泄漏后，液体迅速布满整个围堰，并挥发。在10min内对泄露储罐进行维修堵漏，并采用喷洒消防泡沫等方式，使泄漏白酒与空气隔绝，防止引起火灾和白酒挥发。10min后停止泄漏，同时泄露出的白酒也停止挥发。本项目假设100t的最大储罐发生泄漏。

白酒泄漏量按《建议项目环境风险评价技术导则》(HG/T169-2004)附录A(规

范性文件〉推荐的液体泄漏速率计算供一柏努利方程进行计算：

式中：QL――液体泄漏速度，kg/s；

Cd――液体泄漏系数，取0.64（假设为圆形）；

A――裂口面积，m2；

P――容器内介质压力，Pa；（P=P0）

――泄漏液体密度，kg/m3；（65°白酒原酒取852kg/m3，50°白兰地原酒取924kg/m3）

P0――环境压力，Pa；

g――重力加速度，m2/s；（取9.8m2/s）

h――裂口之上液位高度，m。（假设裂口位置偏低，取1.0m）

事故状态下，各有害物质泄漏量确定结果见表6-6。

表6-6  事故状态下白酒和白兰地排放源项表

| 物质 |  | 泄漏口面积（m2） | 泄漏口之上液位高度（m） | 系统压力 （MPa） | 大气压力 （MPa） | 液体密度（相对水） | 排放速率（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白酒 | 20% | 0.0004 | 2.0 | 0.101 | 0.101 | 0.852 | 1.37 |
|  | 100% | 0.002 | 2.0 | 0.101 | 0.101 | 0.852 | 6.83 |

由上式计算，白酒泄漏量QG约为7.40kg/s。

由于白酒常温下为液态，因此，当储罐发生泄漏时，泄漏的物质将在储罐围堰内形成夜池。其蒸发量按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中推荐的泄漏液体蒸发量计算公式。而原酒在常温下贮存，其沸点高于环境温度，因此，只计算质量蒸发部分，计算公式如下：

Q3=α×p×M/（R×T0）×u（2-n）/（2+n）×r（4+n）/(2+n)

式中：

Q3——质量蒸发速度，kg/s;

a，n——大气稳定度系数；

p——液体表面蒸气压，kPa；白酒取5.33kPa；

R——气体常数，J/mol·k；8.314J/mol·k

T0——环境温度，K；本次评价取293K；

U——风速，m/s；

r――液池半径，本项目原酒地下储罐区围堰尺寸为85m×50m×1.0m，故经计算其液池半径应为36.8m。

夜池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算夜池等效半径。

经计算，白酒在不同气象条件下的扩散量见表6-7。

表6-7  泄漏后不同气象条件下的扩散量（kg/s）

| 物料 | 风速 | A、B稳定度下 | D稳定度下 | E、F稳定度下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白酒 | 0.5m/s | 0.174 | 0.203 | 0.220 |
|  | 1.2m/s | 0.356 | 0.401 | 0.420 |
|  | 3.0m/s | 0.754 | 0.818 | 0.827 |

6.5.3.2白酒储罐爆炸事故影响分析

白酒储罐爆炸影响可按下式计算爆炸危害范围，评价危害后果

R（s）=C（s）[NEe]1/3

N=NcNm

式中：R（s）——受危害半径，m；

C（s）——危害系数；

Ee——爆炸总能量，J，为燃烧热Hc（1366.8KJ/mol）和蒸汽质量的乘积。

N——发生系数；

Nc——损失率，通常取30%；

Nm——燃烧发生率，对于体积一定的爆炸取33%。

根据上述公式，原酒储罐爆炸影响的范围及其危害特征具体见表6-8。

表6-8  原酒储罐爆炸损害特征

| 危害半径（m） | C（s）（mJ-1/3） | 危害性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对设备 | 对人 |
| 7 | 0.03 | 对建筑及加工设备产生重大危害 | 1%死于肺部伤害，>50%人耳膜破裂，>50%人受到爆炸飞片严重伤害 |
| 11 | 0.06 | 对建筑造成外表损伤或可修复的破坏 | 1%耳膜破裂，1%受到爆炸飞片严重伤害 |
| 28 | 0.15 | 玻璃破碎 | 受到爆炸飞片的轻微伤害 |
| 58 | 0.4 | 10%玻璃窗受损 |  |

由表6.5--3可知，若发生爆炸事故，影响范围半径可达76m，在7m以内将对设备产生重大危害，在28m内将对人产生危害，距离项目最近的村庄为项目东侧的接溪村，距离为70m。若储罐发生爆炸，不会对环境敏感点产生严重伤害。

6.5.3.3事故发生概率的确定

项目运行后，产生的风险具有不确定性和随机性，事故发生的概率可以利用下列公式进行计算：

P（A、B）=P（A）×P（B/A）

式中P表示事故概率

项目事故风险概率情况具体见表6-9。

表6-9  项目事故风险概率一览表

| 序号 | 风险事故 | 风险因子 |  | 事件频率 | 发生概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白酒储罐事故 | P（A） | 安全保护措施失效 | 0.01 | 1×10-4 |
|  |  | P（B/A） | 设备陈旧，管理不善 | 0.01 |  |

6.6后果计算

6.6.1有毒有害物质在大气中的扩散

本项目白酒泄漏后，乙醇会在一定时间内挥发到空气中，考虑对大气的影响，主要采用烟团模式。预测泄漏时间为20min，设定白酒储罐的蒸发速度为7.40kg/s，考虑到风速大于2.0m/s的天气对污染物的扩散非常有利，污染源对于近距离产生的影响相对较轻，对于远距离产生的影响也因风力的稀释扩散作用不明显，本次评价风速主要选择1.0m/s和2.0m/s两种典型风速，同时考虑到静风状态下污染物更不易扩散，本次评价也对静风状态下污染物进行预测评价。

在实际计算中发现，历时时间在5min之内最大落地浓度和距离变化不大，主要集中在源附近；20min之后由于风程、风速等因素的影响，小风时最大落地浓度距源较远，浓度相对较低；风速较高时，经过稀释和扩散，落地浓度也相对较低。因此，确定历时时间主要选择5、10、20min。

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐的多烟团模式进行计算：

式中：C（x,y,0） ——下风向地面（x,y）坐标处空气中污染物浓度，mg/m3；

——烟团中心坐标；

σx、σy、σz ——X、Y、Z方向的扩散参数（m），常取σX =σy；可采用HJ/T2.2-93推荐的数值（应注意扩散参数的时间修正）；

Q ——事故期间烟团的排放量。

计算结果见表6-10-6-13

表6-10  t=5min时原酒事故泄漏扩散情况

| 风速（m/s） | 0m/s |  |  | 1m/s |  |  | 2m/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | B | D | E | B | D | E | B | D | E |
| 0 | 21,171.74 | 108,460.29 | 47,526.45 | 16,839.69 | 20,143.66 | 12,333.91 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 152.5581 | 537.9184 | 1,225.95 | 534.1236 | 3,664.17 | 8,053.83 | 4,733.23 | 16,385.99 | 48,291.86 |
| 200 | 31.7509 | 83.4683 | 181.0043 | 121.9481 | 759.5339 | 1,484.23 | 1,353.14 | 5,264.89 | 17,312.93 |
| 300 | 10.3834 | 16.6374 | 32.3265 | 44.1456 | 174.3175 | 232.1663 | 641.8722 | 2,652.61 | 9,148.71 |
| 400 | 3.8005 | 3.0416 | 5.0488 | 17.4191 | 24.6869 | 16.8036 | 361.7072 | 1,554.74 | 3,564.03 |
| 500 | 1.3996 | 0.4585 | 0.6208 | 6.5647 | 1.6971 | 0.4452 | 167.0178 | 391.8596 | 8.7046 |
| 600 | 0.4946 | 0.0543 | 0.0573 | 2.2151 | 0.0507 | 0.0039 | 56.0756 | 27.7503 | 0.0008 |
| 700 | 0.1635 | 0.0049 | 0.0039 | 0.6452 | 0.0006 | 0 | 16.7636 | 1.2259 | 0 |
| 800 | 0.0498 | 0.0003 | 0.0002 | 0.1586 | 0 | 0 | 5.0417 | 0.0536 | 0 |
| 900 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 1.6101 | 0.0028 | 0 |
| 1000 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0.5562 | 0.0002 | 0 |
| 1100 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.2017 | 0 | 0 |
| 1200 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 |

表6-11  t=10min时原酒事故泄漏扩散情况

| 风速（m/s) | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度（m） | B | D | E | B | D | E | B | D | E |
| 0 | 21,179.17 | 108,536.37 | 47,734.19 | 16,845.60 | 20,157.79 | 12,387.82 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 159.7118 | 606.7624 | 1,411.31 | 543.0436 | 3,729.77 | 8,319.32 | 4,733.23 | 16,385.99 | 48,291.86 |
| 200 | 38.133 | 134.8333 | 313.9154 | 133.6155 | 921.6204 | 2,070.05 | 1,353.14 | 5,264.89 | 17,312.93 |
| 300 | 15.6784 | 48.9097 | 111.0213 | 57.3527 | 386.301 | 832.6316 | 641.9104 | 2,652.61 | 9,148.71 |
| 400 | 7.907 | 20.6833 | 45.1506 | 30.4223 | 189.0348 | 370.4588 | 376.8532 | 1,621.14 | 5,757.79 |
| 500 | 4.3976 | 9.1704 | 19.019 | 17.8322 | 93.1804 | 155.4051 | 248.9674 | 1,103.66 | 4,002.11 |
| 600 | 2.5723 | 4.0658 | 7.9175 | 10.9616 | 42.5571 | 56.2147 | 173.1984 | 805.0549 | 2,966.08 |
| 700 | 1.5429 | 1.7576 | 3.1764 | 6.8609 | 17.0838 | 16.6157 | 127.0288 | 615.7629 | 2,283.72 |
| 800 | 0.9348 | 0.7297 | 1.2098 | 4.2916 | 5.8245 | 3.8808 | 94.0775 | 468.1411 | 1,055.33 |
| 900 | 0.5665 | 0.2881 | 0.4332 | 2.6491 | 1.6487 | 0.701 | 65.6292 | 278.0236 | 78.1182 |
| 1000 | 0.3411 | 0.1075 | 0.1449 | 1.5992 | 0.3815 | 0.0965 | 41.4873 | 106.4153 | 1.2041 |
| 1100 | 0.2032 | 0.0377 | 0.045 | 0.9379 | 0.0714 | 0.01 | 24.0818 | 27.8656 | 0.0077 |
| 1200 | 0.1192 | 0.0124 | 0.013 | 0.5317 | 0.0107 | 0.0008 | 13.0745 | 5.6677 | 0 |
| 1300 | 0.0688 | 0.0038 | 0.0034 | 0.2902 | 0.0013 | 0 | 6.8127 | 1.0011 | 0 |
| 1400 | 0.0389 | 0.0011 | 0.0008 | 0.1521 | 0.0001 | 0 | 3.4773 | 0.1658 | 0 |
| 1500 | 0.0216 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0763 | 0 | 0 | 1.7643 | 0.0271 | 0 |
| 1600 | 0.0117 | 0.0001 | 0 | 0.0366 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.0045 | 0 |
| 1700 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0.4627 | 0.0008 | 0 |
| 1800 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.2417 | 0.0001 | 0 |
| 1900 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.1285 | 0 | 0 |
| 2000 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 |

表6-12  t=20min时原酒事故泄漏扩散情况

| 风速（m/s） | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度（m） | B | D | E | B | D | E | B | D | E |
| 0 | 21,181.07 | 108,555.78 | 47,787.29 | 16,847.11 | 20,161.39 | 12,401.60 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 161.5884 | 625.6781 | 1,462.89 | 544.9304 | 3,738.18 | 8,353.14 | 4,733.23 | 16,385.99 | 48,291.86 |
| 200 | 39.9555 | 152.3642 | 361.2101 | 135.8952 | 938.5085 | 2,138.54 | 1,353.14 | 5,264.89 | 17,312.93 |
| 300 | 17.4147 | 64.3781 | 152.0387 | 60.0088 | 415.1436 | 945.3412 | 641.9104 | 2,652.61 | 9,148.71 |
| 400 | 9.5303 | 33.7074 | 78.896 | 33.4051 | 230.7228 | 521.0074 | 376.8532 | 1,621.14 | 5,757.79 |
| 500 | 5.8874 | 19.6683 | 45.4643 | 21.0608 | 144.3593 | 320.5164 | 248.9674 | 1,103.66 | 4,002.11 |
| 600 | 3.9154 | 12.1985 | 27.7596 | 14.3315 | 96.5369 | 208.4619 | 173.2039 | 805.055 | 2,966.08 |
| 700 | 2.7332 | 7.8409 | 17.5133 | 10.2557 | 66.9272 | 138.7086 | 127.407 | 616.0986 | 2,299.15 |
| 800 | 1.9728 | 5.1452 | 11.2461 | 7.5969 | 47.1275 | 92.3246 | 97.6179 | 488.428 | 1,842.27 |
| 900 | 1.4579 | 3.4133 | 7.2795 | 5.7646 | 33.2045 | 60.4683 | 77.1641 | 397.8322 | 1,514.33 |
| 1000 | 1.0959 | 2.2741 | 4.7184 | 4.4485 | 23.1403 | 38.4885 | 62.5184 | 331.05 | 1,270.21 |
| 1100 | 0.8339 | 1.5143 | 3.0479 | 3.4725 | 15.8071 | 23.5813 | 51.9176 | 281.7174 | 1,107.85 |
| 1200 | 0.6401 | 1.0044 | 1.9554 | 2.7308 | 10.5077 | 13.804 | 43.8139 | 242.8216 | 977.6874 |
| 1300 | 0.4943 | 0.6618 | 1.2425 | 2.1567 | 6.7579 | 7.6756 | 37.4721 | 211.7785 | 871.3806 |
| 1400 | 0.3833 | 0.4323 | 0.7804 | 1.7062 | 4.1854 | 4.0354 | 32.378 | 186.5168 | 778.9975 |
| 1500 | 0.2979 | 0.2795 | 0.4838 | 1.3493 | 2.4867 | 1.9988 | 28.1105 | 164.9584 | 635.8388 |
| 1600 | 0.2318 | 0.1786 | 0.2955 | 1.0649 | 1.413 | 0.9299 | 24.3018 | 143.2391 | 355.1069 |
| 1700 | 0.1803 | 0.1126 | 0.1777 | 0.8375 | 0.7659 | 0.4055 | 20.6913 | 116.5209 | 110.2085 |
| 1800 | 0.1401 | 0.0701 | 0.1051 | 0.6556 | 0.3953 | 0.1653 | 17.1874 | 84.6557 | 19.2837 |
| 1900 | 0.1087 | 0.043 | 0.0611 | 0.5103 | 0.1939 | 0.063 | 13.8519 | 53.6841 | 2.1177 |
| 2000 | 0.0842 | 0.026 | 0.0349 | 0.3946 | 0.0902 | 0.0224 | 10.8165 | 29.786 | 0.1637 |

表6-13  泄漏事故影响范围表

| 序号 | 风速（m/s) | 稳定度 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | 半致死范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | B | 5 | 21,171.74 | 0 |  |
| 2 | 0 | B | 10 | 21,179.17 | 0 |  |
| 3 | 0 | B | 20 | 21,181.07 | 0 |  |
| 4 | 0 | D | 5 | 108,460.24 | 0 | 10.8 |
| 5 | 0 | D | 10 | 108,536.33 | 0 | 10.8 |
| 6 | 0 | D | 20 | 108,555.73 | 0 | 10.8 |
| 7 | 0 | E | 5 | 47,526.45 | 0 | 9.3 |
| 8 | 0 | E | 10 | 47,734.19 | 0 | 9.4 |
| 9 | 0 | E | 20 | 47,787.29 | 0 | 9.5 |
| 10 | 1 | B | 5 | 37,270.69 | 9.3 |  |
| 11 | 1 | B | 10 | 37,276.87 | 9.3 |  |
| 12 | 1 | B | 20 | 37,278.41 | 9.3 |  |
| 13 | 1 | D | 5 | 268,850.23 | 8.2 | 30.1 |
| 14 | 1 | D | 10 | 268,866.59 | 8.2 | 30.1 |
| 15 | 1 | D | 20 | 268,870.48 | 8.2 | 30.1 |
| 16 | 1 | E | 5 | 111,381.57 | 15.7 | 43.6 |
| 17 | 1 | E | 10 | 111,454.29 | 15.7 | 43.7 |
| 18 | 1 | E | 20 | 111,470.35 | 15.7 | 43.7 |
| 19 | 2 | B | 5 | 124,608.06 | 15.7 | 26.8 |
| 20 | 2 | B | 10 | 124,608.06 | 15.7 | 26.8 |
| 21 | 2 | B | 20 | 124,608.06 | 15.7 | 26.8 |
| 22 | 2 | D | 5 | 563,426.88 | 15.1 | 58 |
| 23 | 2 | D | 10 | 563,426.88 | 15.1 | 58 |
| 24 | 2 | D | 20 | 563,426.88 | 15.1 | 58 |
| 25 | 2 | E | 5 | 2,033,852.68 | 13.2 | 119.4 |
| 26 | 2 | E | 10 | 2,033,852.68 | 13.2 | 119.4 |
| 27 | 2 | E | 20 | 2,033,852.68 | 13.2 | 119.4 |

6.6.2环境风险计算

（1）风险值的计算

功能单元的风险值（R）为最大可信灾害事故对环境造成的影响，是风险评价的表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。按下式计算

R=P×C

式中：R——某一最大可信事故的环境风险值；

P——最大可信事故概率（事件数/单位时间）；

C——最大可信事故造成的危害程度（损害程度/单位时间）。

其中C=∑Ci

Ci=∑0.5N（Xiln，Yjln）

即最大可信事故所有有毒有害物质泄漏所致环境危害C为各种危害Ci的总和。而Ci在实际应用中，若事故发生后下风向某处，化学污染物i的浓度最大值Dmax大于或等于化学污染物i的半致死浓度，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数即为Ci。本项目最大可信事故造成的危害程度选择1。

根据《环境风险评价实用技术与方法》中统计技术数据，目前国内化工原料及产品储罐和管道破裂爆炸的典型事故风险概率为1×10-5次/年左右，类比国内同类生产装置的运行情况，本项目建成后，各生产装置发生的风险事故原因和概率应与国内现有装置接近。因此原酒储罐最大可信事故概率为1×10-5次/年

经计算R=1.0×10-5，小于同行业可接受风险水平RL=8.33×10-5。综上所述本项目工程的风险水平是可以接受的。

6.6.3白酒泄漏对环境的影响

泄漏事故发生后，根据预测结果，在2km的浓度已经很低，项目厂区2km内地表水主要为池塘以及农灌渠，无其他地表水体，因此对周围地表水体影响较小。本项目白酒储罐区和生产装置区设置围堰，并采取了较完备的地面硬化措施，泄漏物质下至土壤的可能性极小，因此物质泄漏对地下水的影响较小。

泄漏事故的主要影响是对人体的毒害作用。为了保护厂区和当地居民的人身健康，企业应该严控事故的发生，尽可能减小事故排放源强，缩短排放源的排放时间，加强项目事故应急处理，并落实好相应的安全防范措施和建议。

6.6.4柴油泄漏环境影响

柴油蒸气与空气形成混合性爆炸气体，当其浓度达到爆炸范围时，遇到火源即引起爆燃，发生火灾爆炸事故。其结果将使周围房屋、设施、农作物、人员受到损害。本项目柴油存储量较少，将柴油存储区与本项目加热区分离开来，降低柴油的挥发，减轻其对环境的影响。

当油罐泄漏成品油进入水体，成品油在水流和风作用下进行输运弥散，部分乳化溶于水中，部分滞留在岸边，部分随水流扩散，污染水体和水生生态。油罐发生成品油渗漏事故，成品油进入土壤，在土壤中迁建移和转化，残留物质被植物吸收影响植物的生长、产量和农产品质量。本项目周边2km范围内处除池塘和农灌渠外无其他地表水体，且在柴油存储区设置围堰，减少其泄漏量，降低其对周边地表水体的影响。

当成品油严重泄漏发生在地下水位较浅区域时，进入土壤或其他渠道的成品油可能进入地下水层，进而污染地下水。本项目厂区进行硬化处理，其对地下水环境的影响较小。

此外，厂区应配备完善的消防设备，一旦发生火灾等事故可及时解决。

6.6.5污水处理事故影响

本项目废水经厂区自建污水处理站处理后达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2001）表2中直接排放标准后通过项目西南侧小溪排入汨罗河。根据第五章的预测分析可知，污水处理站正常工况下排放的废水对汨罗河水质的影响较小。但本项目废水在污水处理站非正常情况排放，其对汨罗河水质产生将大影响，其将超过《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准。因此，本项目应严加防范废水不达标排放的现象发生。通过在废水处理站旁设置事故池收集废水处理站非正常工况下废水的排放，事故池收集的废水待事故池正常运转后重新进入废水处理站处理达标后排放。因此，该项目发生事故排放，不会对周围地表水环境造成较大影响。

6.7风险管理

本项目的危险物质主要是原酒，在储存和生产输送过程，均具有较大的潜在危险性。一旦发生爆炸事故和储存设施破裂情况，不仅会造成非常惨重的人员伤亡与财产损失，也会对环境空气质量产生很大影响。

尽管本项目最大可信灾害事故发生的概率较小，但一旦发生后果严重。因此此，要从建设、生产、储运等各方面采取防护措施，以确保项目的生产安全.

同时应加大事故防范措施建设，加大防范力度，防范于未然。另外，要制定合理可行的事故应急预案。以控制事故和减少对环境造成的危害。

6.7.1风险防范措施

1、风险防范措施

严格按照国家有关危险化学品的贮存及运输要求操作，是减少危害发生的重保障。作为保障生产经营单位安全生产的一项重要措施，《安全生产法》第三十二条再次作出规定，生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

鉴于本项目存在诸多危险工段，对于各工序的防爆、防火等安全等级要求，建设单位应委托有资质的安全评价单位对项目进行安全评价，同时编制风险事故应急预案，建设单位应按其评价结果、防范措施以及应急预案要求，进行精心设计、安装，生产中严格落实防范措施。

2、总平面布置和总图运输安全设计

（1）总图布置及工艺设备布置必须严格符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）的要求。场内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防需要，合理组织车流、人流、物流。

(2)在总平面布置图中，根据安全的需要，设置限值车辆通行或者禁止车辆通行的路段。

(3)生产区不应种植含油脂较多的树木，工艺装置、罐区与周围消防车道之间不宜种植绿篱或茂密的灌木丛，厂区的绿化不应妨碍消防操作。

(4)有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂房设置，应采用一、二级耐火等级建筑，并采用耐火等级不低于3h的非燃烧防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。

3、防火、防爆、防雷、防静电和安全措施

（1）本项目的总布置及建筑物之间的防火间距应按《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）进行设计；

（2）生产车间的耐火等级为一、二类，应符合《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）的要求；

（3）按照《建筑防雷设计规范》（GB50097-94）的规定，本项目主生产装置、栈台及罐区应按第二类防雷建构筑物设计，部分按第三类防雷建构筑物设计，防雷、防静电接地电阻≤10Ω；

（4）生产区的电缆沟，应设有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水以及老鼠等小动物进入沟内的措施，电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞处，应填实、密封；

（5）生产装置区内应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）要求，准确划分爆炸和火灾危险区域。

（6）消防水池的容积以及室外设置的消火栓的位置和数量应符合《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）的要求；

（7）有爆炸危险的甲、乙类厂房的泄压设施、泄压面积应符合《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）的要求；

（8）原酒储罐区设置防火堤的围堰。

4、工艺和设备、装置方面的安全措施

（1）严格执行成厂设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产过程使，消除没备本身的不安全因素.

（2）管线的设计、制造、安装及试压等技术条件，应符合国家现行标准和规施。设计中所选用的管线、管件及阀门的材料，应保证有足够的机械强度及使用期限.

（3）可燃液体的金属管道除需要采用阀栏连接外，均应采焊接连接。可燃液体的管道，不得穿过与其无关的建筑物，采样管道不应引入化验室。可燃液体的管道采用管够敷设时，应采取防止气液在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断。&

（4）沿地面而或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐区四周布置。可燃气体、可燃液体的管道横穿道路时，应敷设在管涵或套管内。各种工艺管道院或含有可燃液体的污水管道，不应沿道路敷设在路面或路肩上下。

（5）该项目原酒储罐区应防火堤，储罐的基础、防火堤、隔热层均应采非燃烧材料，罐组内不应布设与其无关的管道。

（6）防火提内的有效容积不应小于最大罐的容量；防火堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭；在防火堤内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施；应在防火堤的不同方位上设置两个以上的人行台阶或坡道。

5、机械粉碎造成的粉尘危害和防护措施

①通过改革工艺操作方法，使原料加工破碎实现机械化和自动化，消除尘源和减少粉尘飞扬。

②在生产工艺允许的条件下，在车间内适当喷雾洒水，增大作业时的空气湿度，也可以有效地降低粉尘飞扬。

③当生产工艺不允许采用湿式作业时，需对尘源采取密闭措施，防止粉尘飞逸，使操作者与粉尘脱离接触。

④采用与密闭措施相适应的局部通风除尘设备，集中收集尘杂，单独处理。

⑤操作者应采取适当的劳动保护用品（如口罩），尽可能减少职业性危害。

⑥为防止静电火花引起的爆炸，要限制和减低粉尘输送速度，增加湿度，输送管道要平滑，减少积尘，并定期清理集尘箱（袋）。

⑦ 粉碎设备检修时要严控动火，清理粉尘，防止粉尘爆炸事故的发生。

⑧ 定期检测粉尘的浓度，对操作者进行定期体检，防止职业病的发生，保护操作者的身体健康。

6、电器设计安全措施

（1）设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号措施；

（2）电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、热力管道敷设在同一管沟内。敷议电气线路时应避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方，不能避开时要采取预防措施。另外，电线线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设，敷设电气线路的沟道、钢管所穿过的不同区域之间的墙或楼板处的孔洞，都应采采取非燃烧材料严密堵塞

（3）配电室内有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外，遮护物或外罩的防护等级不低于IP2X级。配电线路应设有短路、过负荷保护。

（4）在储罐巨、生产装置的蒸馏工序设置可燃气体报警器探头，报警系统应设在操作人员常驻的控制室或值班室内。报警器的质量、防爆佳能，必须

符合国家标准的规定，可然气体险测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证。

（5）工艺装置内露天布设的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可布设避雷针保护，但必须设防雷接地。可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，避雷针、线的保护范围，应包括整个储罐。

（6）平时不能接地的汽车槽车在装卸易燃液体时，必须在预设地点按操作规程的要求接地，所用接地材料必须采用在撞击时不会产生火花的材料，装卸工作完毕后必须按规定要求静置一定时间才能拆除接地线。

（7）在爆炸危险区范围内的转动设备若必须使用皮带传动，应采取防静电皮带。

7、消防设施安全措施

（1）消防水池可作为消防供水源，应有可靠的吸水设施，并保证最低消防用水量。消防水池不得被易燃可燃液体污染。

（2）地下独立的消防给水管道，应埋设在冰冻线以下，距冰冻线不应小于150mm。

（3）室外消火栓应沿道路设置，罐区的消火栓应设在防火堤外，消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m；室外地上式消火栓应设有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。

（4）消防水泵应保证在火警后5min内开始工作，并在火场断电时仍能正常运转。

（5）甲类装置灭火器的最大保护距离，不宜超过9m；每一配置点的灭火器数量不应少于2个，多层框架应分层配置；危险的重要场所，宜增设推车式灭火器。可燃液体的地上罐组，宜按防火堤内面积每400m2配置一个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个。

（6）消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路，即要求消防用电设备配电线路与其他动力、照明线路（从低压配电室至最末以及配电箱）分开单独设置，以保证消防设备用电。为避免在紧急情况下操作失误，消防配电设备应有明显标志。

8、检修安全措施

（1）检修作业要严格遵守《厂区动火作业安全规程》HG23011-1999、《厂区设备内作业安全规程》HG23012-1999、《厂区盲板抽堵作业安全规程》HG23013-1999、《厂区高处作业安全规程》HG23014-1999、《厂区吊装作业安全规程》HG23015-1999、《厂区断面作业安全规程》HG23016-1999、《厂区动土作业安全规程》HG23017-1999、《厂区设备检修作业安全规程》HG23018-1999八个化工企业安全作业规程。

（2）凡是要检修的塔、容器都必须用惰性气体吹扫置换干净，要进行检测分析，符合设备进人和动火作业的要求后方可进行作业

（3）对正在运行的生产装置的检修现场要定期检测可燃气体含量，在塔和容器内施工应进行有害物质含量和氧含量的检测，防止火灾爆炸和缺氧窒息事故发生。

（4）在爆炸危险区域动火，应有事故预案，现场配备足量灭火器配合施工，确保施工安全。

（5）在易燃、易爆环境中工作时，电焊机用的接地线应绝缘良好，就近接地，严禁将接地钱接在化工设备、管道以及与其相连接的钢结构上。

（6）高处用火应采取遮挡措施，防止火花四溅，应对地沟、排污井以及低层的设备、管道、阀门、仪表等采取遮挡或封闭措施。

9、安全管理

（1）认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，各级领导和生产管理人员必须重视安全工作，项目的主体工程与安全设施同时设计、同时施工、同时竣工投入使用。

（2）该工程项目的设计、施工要由专业资质的单位承担。工程竣工后，要经过有关部门的验收，合格后方可试生产。

（3）公司必须对其从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗从业。

（4）特种作业人员如电工、焊工、起重工、充装工等必须按照国家有关规定，经过有关部门的专业培训，取得特种作业操作资格证书后，持证上岗。

（5）企业应建立健全电器安全规章制度和安全操作规程并严格执行，严禁非电工人员进行电气作业；制定完善的电工工具和电工劳动防护用品的管理制度并严格执行。

（6）企业应建立完善的消防体系，组织义务消防队员，对职工经常进行消防知识和器材使用培训，并定期组织消防演习。消防器材应建立档案，设专人负责保管，定期检查，及时更换，确保有效。

（7）项目设计易燃品，一旦泄露可能污染水体和附近环境。发生小量的泄露，收集处理后冲洗地面的冲洗水必须进入废水处理系统，经处理达标后，才能排放，严格禁止冲洗水直排，也不得进入雨水管网和清净下水道系统。另外，还应采取构筑围堰或挖事故收容池等措施，以处理大量泄漏的情况，保证及时回收有害物料，避免其通过清净下水系统排出厂外，造成环境和水体污染。

10、避免消防伴生污染的安全措施

火灾事故发生时，消防水量过大或者夹带其他污染物将导致污染物超标排放问题，因此厂方应在厂区建设一座316m3的消防事故水池。

11、危险品装运安全措施

遵照GB190－90《危险货物标志》、GB12463《危险货物运输包装通用技术》、GB/T15258－94《危险化学品标签编写导则》中的规定执行。每种危险品包装件按其类别贴相应的标志。危险货物运输包装应结构合理，具有一定强度，防护性能好。包装的材质、形式、规格、方法和单件质量（重量）应与所装货物的性质和用途相适应，并便于装卸、运输和存储。包装应质量良好，其构造和封闭形式应能承受正常运输条件下的各种作业风险，不应因温度、湿度或压力的变化而发生任何渗（散）漏，包装表面应清洁，不允许有粘附后任何有害的危险物质。包装与内装物直接接触部分，必要时应有内涂层或进行防护处理，包装材质不得与内装物发生化学反应而形成危险产物或导致削弱包装强度。

用汽车运输危险货物时，要首先选择远离人群活动和居住区的固定路线，避开人流和车流高峰时间运送危险品，最好选择夜间行驶；汽车在敏感地带不要停留。驾驶员要经过运送危险物品的专门训练，有应付紧急事故情况的方法和措施。企业应设置运送危险品的专车，并备有消防、应付紧急情况防毒面具等常用安全设施，做到有备无患。

12、危险品储存管理措施

根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

（1）技术改造项目各种危险、有毒和有害物品在生产场所和贮存区的堆放量均不应超出标准规定的临界堆存量。贮存仓库或罐区必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

（2）原料及产品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

（3）库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现异常变化应及时调整，并配备相应灭火器。

（4）装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

（5）使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

（6）仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。

（7）应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

13、废水处理站事故排放对策

（1）防治设备故障。事故处理站使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理，直至满足排放标准。

（2）经处理站处理的出水水质，必须满足国家《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放标准要求才允许外排。处理站应当在满足排放标准要求的基础上进行设计。因此，发生出水不达标的概率相对较小。如果一旦发生处理后水质不达标的情况，必须立即关闭排水系统，并且同时采用相应的重新处理措施，必要时停止生产，以限制处理站的进水，直到处理后水质满足排放标准要求。

（3）废水处理应急措施。为了防止废水处理过程中出现高浓度有机污水外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理站的设计过程中，需注意以下几点：

①提高事故缓冲能力。为了在事故状态下迅速恢复处理站的正常工作，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力（如附加相应的事故处理缓冲池，有效容积应大于2天的污水处理量，建议设计容积为200m3，紧靠污水处理站建设），并配有相当的处理设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

②合理确定工艺参数。对于各处理单元进水量、水质、停留时间、负荷强度等主要设计参数，进行认真计算和合理确定，必须确保处理效果的可行性。

③选用先进、稳定、可靠的设备。在建设过程中，对于处理站各种机械、电器、仪表等设备、必须选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够备件进行维修更新。

④加强事故监控。在岗操作人员必须严格按处理站规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

⑤保证处理站运行效果。对于废水处理站主要工艺单元，必须装配流量、水质等自动分析监控仪器、并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与处理站数据作同步分析，以便由操作人员参考及时进行操作调整。在制订生产计划和进行生产调度时，必须认真考虑废水处理站的实际状况，在处理站或生产过程出现异常时，便于协调采取相应处置措施。废水处理事故防范的基点是：未经处理达标的废水严禁外排。

除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应管理措施。尤其在生产过程中也要注意控制危险品对环境乃至对人体造成危害，切实保障从业人员的人身安全与健康，防止和减少事故发生。

6.7.2应急预案

6.7.2.1应急预案程序及内容

（1）风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图8-1所示，企业应根据自身实际情况加以完善。

图6-4  风险事故应急组织系统基本框图

（2）应急预案内容

事故应急预案应包括以下方案：

（1）制定风险事故应急救援预案及实施程序,应急救援预案报当地市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。

（2）建立风险事故应急救援体系。

（3）配置风险事故应急救援机构。

（4）装备应急救援人员、装备。

（5）执行应急救援训练与演习。

具体见下表

表6-14  环境事故应急预案

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：环境保护目标、污水处理站环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 医院、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

6.7.2.2公司采取的相关应急救援预案

事故救援预案中与本项目相关的主要预案如下 
（1）应急救援系统组成

应急救援系统——由应急救援指挥部和各专业救援队组成。指挥部由总指挥、副总指挥、指挥部成员和指挥部办公室组成。指挥部办公室设在酒厂生产管理部。

专业救援队——由消防队、医疗救援队、抢险抢修队、运输队、警戒治安队、新闻宣传队、后勤技术支援队组成。

（2）现场抢险与消防

根据公司生产的高温高压、易燃易爆的特点，在发生事故时首先防止爆炸、燃烧危险必须迅速、准确、有效地控制火情、防止蔓延。

针对生产中基础酒的成分和特性应重点做好防火、防爆、防毒、防泄漏工作，制订各类物质的灭火抢险预案。

本项目物料泄漏事故抢险主要危险目标：原酒。 
（3）医疗救护

医疗救护队员必须根据报告的事故情况，穿戴好相应的防护用具，携带医疗器械，赶赴事故现场，到达现场后首先选择安全地点作为现场医疗救护点，在抢险人员协助下将伤员转送至此安置、救治。 
（4）紧急安全疏散与警戒

在发生重大事故，可能对厂区内外人员安全构成威胁时，必须在统一指挥下，对与事故救援人员无关人员进行紧急疏散，建立警戒区，除事故救援和必须坚守岗位人员外，任何人员禁止进入警戒区。公司在主要高层建筑物上应设立“风向标”。指挥部根据化学事故发生风向、风速、判断化学危险物扩散的方向和速度确定疏散方向和警戒区域。

在发生重大事故后应对事故单位岗位人员、相邻单位岗位人员、厂外人员进行疏散。

（5）社会支援

厂区内设置的部分消防设施主要是消火栓，水龙带等，一旦有重大火灾事故发生，必须按规定立即向上级及有关单位联系，请求社会力量支援抢险。

社会支援包括，火警消防、医疗救护、工程抢险、警戒治安、抢险物资等方面的社会支援。

6.7.2.3事故风险主要应急预案建议

本项目原酒属易燃品，厂方应根据国家相关法律法规、物料特性、生产特点，并结合当地实际情况，制订并落实完善可行的事故处理程序。在制订风险事故应急预案时应遵循《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规和文件。

本项目的原料和产品多为易燃品当其出现大量泄漏或者发生火灾、爆炸事故时发生事故的单位应首先按照生产性事故的处理程序进行处理和积极组织自救：

（1）事故报警和通报

发现事故者应立即拨打报警电话，并迅速向事故单位或生产调度室报警，事故单位应迅速查明事故部位和严重程度，调度室接到事故报警后应立即向生产主管部门和主管生产的相关领导报告。

（2）组织营救

立即组织人员营救组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。发生事故的单位应迅速组织力量进行事故先期处理和自救、抢救受伤、中毒人员，尽最大可能切断危险源，采取一切有效措施防止事故扩大，防止有毒有害物料进入环境空气和环境水体、土壤等；根据事故的严重性决定维护或停止生产装置运行，以及及时通报周围区域和下游水域相关部门，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测测定事故危害区域、危险化学品性质及危害程度。

（3）消防救护

消防救护队接到报警后，应立即赶到现场，抢救受伤、中毒人员及现场急救，疏散无关人员，查明事故情况后协同事故单位尽一切可能切断着火源、引起爆炸的危险源以及泄漏源针对不同燃烧物和危险源采取相应灭火措施及控制毒物扩散措施。

（4）事故处置协调

值班调度接到报警后，应迅速查明事故情况，协调好与事故点相关的生产装置的运行同时向生产主管部门和主管领导汇报。生产主管部门接到事故报告后应立即组织力量开展事故处理、救援和处置工作。针对事故对人体、动植物、土壤、水环境、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

（5）事故善后处理

当事故得到控制后，应成立生产恢复和事故调查处理小组，负责消除隐患，落实防范措施恢复生产，同时开展事故调查，做好善后工作，总结经验教训并按事故报告程序向主管部门报告。对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

6.7.2.4其它

（1）为保证在突发事故紧急状态下各专业队伍、职能部门、各系统能迅速、准确行动临危不乱、紧张有序地处理和控制事故，各生产单位应根据各自职能认真做好应急救援准备工作对应急救援贮备物资、防护及报警通讯器材、消防救护及抢险抢修设施等要定期检查和维护，使其经常处于良好备用状态。

（2）应定期组织应急救援演习，结合公司生产特点，定期进行综合性应急救援演习以提高专业队伍和公司应急救援系统的应急救援能力。

（3）应加强全员防灾救灾知识教育利用电视及网络等各种宣传手段，普及全员工及邻近居民预防危险化学品的基本知识，提高全员应急意识和应急能力。

（4）有关部门应负责组织定期和不定期检查应急救援准备工作情况；并对预案的适宜性、有效性进行适时验证和修订。

（5）对基础酒在运输过程中发生的风险事故，应制订相应的应急预案包括：应急处置、社会救援组织和指挥、消防、防毒防化设备和队伍、通讯、监测、医疗、交通、治安、居民撤离计划和组织，以及善后措施等内容。

6.8小结

（1）本项目主要的环境风险因素为产品白酒在运输、储存或使用过程中发生意外泄放造成火灾等事故，从而造成财产损失和环境空气污染。

（2）为防范风险事故的发生，控制事故产生的危害，必须采取相应的工程措施和管理措施，制定完善风险应急预案。

（3）技术改造项目从规划布局、生产和环境风险、危险物质的监控，减少储存数量、改进工艺和存储条件、改进密封材料、采用可靠的封闭和监控系统、制订风险事故应急预案等多方面采取措施，可以把本项目的风险事故发生概率降低在较低的水平，发生风险事故对环境的影响范围能够限制在可控的范围之内。

第7章  污染防治措施分析

7.1废水污染防治措施分析

7.1.1排水方案分析

(1)锅炉产生的间接排污水，由于其水质污染较轻而直接外排。

(2)酿酒车间蒸锅产生的冷凝水由于其水质污染也较轻，可直接外排。

(3)酿造车间产生的甑底锅水、车间地面冲洗水，由于其中污染物浓度较高，因此，设计该部分废水进公司污水处理站处理达标后。

(4)灌装车间产生的洗瓶废水，过滤车间和勾储车间产生的地面冲洗水，进公司污水处理站处理达标后。

(5)工程产生的食堂废水经隔油处理后与生活污水经化粪池处理后进公司污水处理站处理后再外排。

本项目酿酒车间蒸馏冷却水采用外部间接冷却方式，经循环水处理系统冷却后可90%循环使用，10%外排；灌装车间洗瓶废水工程设计是90%回用，10%外排，根据对现有同类型企业调查，目前，对于洗瓶废水配套过滤处理回收装置，每条生产线配一套，经该处理装置处理后的洗瓶水可做到90%的回用，目前大型酒厂均采用这种洗瓶设备，包括五粮液、枝江大曲等酒厂均在使用，五粮液酒厂洗瓶水采用这种处理装置后，其废水回用率可达到90%。

7.1.2污水处理规模与工艺确定

根据项目可行性研究报告，本工程拟将甑底锅水、酿酒车间地面冲洗水、车间冲洗水、生活废水一并送入污水处理站进行处理后外排。经核算，排入厂污水处理站的废水量达72.2m3/d，因此，本环评建议污水处理站规模为100m3/d，以满足本工程的需要。

本项目以高粱、玉米等为原料生产基酒，废水包括有白酒蒸馏、蒸煮过程的锅底水、勾兑浓排水、洗瓶废水及地面冲洗水。蒸馏、蒸煮过程产生锅底水具有COD高、温度高、SS高等特点，属于高浓度有机废水。因该废水有机物含量较高，BOD5/CODcr值也比较高，属一种生化性较好的高浓度有机废水。因此，本工程拟采用以生化处理为主体的工艺路线，具体先将该生产废水进行初步固液分离，以提高废水的处理效率，节约工程造价，降低处理成本，然后进行厌氧、好氧处理，以满足排放要求。为了提高处理效果，生物处理主体工艺易采用技术先进、工艺流程简单、处理效果稳定、耐冲击负荷能力强的废水处理工艺，采用的处理工艺为UASB厌氧反应器 +CASS循环式活性污泥反应池(SBR改进型)+气浮池的处理工艺，同时配合投加专性菌种，提高废水的可生化性和降解率，提高系统的抗冲击能力，确保系统安全运行、达标排放。其工艺见图7-1。

生产污水

格栅

气浮处理池

调节池

UASB反应池

SBR反应池

沉淀过滤池

污泥浓缩池

浓缩水

污泥干化或脱水

泥饼外运

出水达标排放

生活废水

水泵

集水池

图7-1  本项目污水处理流程图

7.1.3污水处理原理、特点、效果分析

⑴工艺流程及原理简述如下：

锅底废水、生产车间冲洗废水、生活污水收集后入调节池，在此调节水质和水量，并调节PH值，然后再用废水提升泵打入UASB厌氧反应器，进行高效厌氧处理，去除大部分有机物后自流进入CASS系统。CASS系统可去除绝大部分有机污染物，然后出水滗入中间水池由提升泵提入气浮池处理，使出水达标排放。CASS系统剩余污泥排入污泥浓缩池

A、沉淀、调节：污水经集中沉淀池沉淀、捞渣机去除污水中大颗粒沉渣后泵入调节池、废水经调节池自流至污水站提升井经捞渣机去除SS后，再用潜污泵送入厌氧池。由于考虑本工程应杜绝废水的事故排放，考虑到事故状态下的2日的污水处理能力，因此环评建议工程事故池规模应为200m3。

B、UASB：废水经预处理后，经厌氧池进水泵将废水打入厌氧池的进水槽，经水解、酸化、发酵后，将难降解的大分子有机物进行分解，进一步提高废水可生化性。厌氧处理的去除效率可达到50%左右。

C、CASS循环式活性污泥反应池：CASS循环式活性污泥反应池是一种可变容积的活性污泥工艺，该工艺有机地将间歇操作的序批式工艺（SBR工艺）和生物选择器结合在一起。循环式活性污泥法工艺是在多个平行运行、且反应容积可变的池子中，完成生物降解和泥水分离过程。因此在该工艺中无需设置单独的沉淀池。在这一系统中，活性污泥法按照“曝气-非曝气”阶段不断重复进行。

在曝气阶段主要完成生物降解过程，在非曝气阶段虽然也有部分生物作用，但主要是完成泥水分离过程。因此，循环式活性污泥法系统无需设置二沉池，可以省去传统活性污泥法中曝气池和二沉池之间的连接管道。完成泥水分离后，利用撇水堰排出每一操作循环中的处理出水。根据活性污泥实际增殖情况, 在每一处理循环的最后阶段（撇水阶段）自动排出剩余污泥。循环式活性污泥法工艺可以深度去除有机物（BOD5、CODcr）、通过同时硝化/反硝化过程去除大量的氮，同时完成生物除磷过程，其出水中氮和磷的浓度是很低的（通常可去除70-90％的磷）。

D、气浮池：通过加药混凝的废水进入气浮池中，由溶气罐的溶气水在进水管口下部由溶气释放器骤然减压，使溶解于水中的空气由骤然减压而释放出大量微气泡，微气泡在上升过程中遇到污水中已经聚凝的悬浮物，微气泡附着在悬浮物上，使之很快上浮，这样污水中处理掉的悬浮物全部浮于上面，然后通过气浮上部的刮沫机把它们刮去排到污泥池中，而池底部通过处理的清水排出。

E、污泥处理：本工程污泥脱水采用板框压滤机。各池中剩余污泥全部排入污泥池，上清液回流至调节池，浓缩后的污泥由污泥泵提送至板框压滤机脱水，脱水后污泥含水率为75%左右，干化污泥外运；滤液回流至调节池。

⑵其工艺特点为：

A、工程采用上流式厌氧污泥床反应器即UASB具有处理负荷大、设备体积小、有机物去除率高的优点。

B、好氧系统采用SBR工艺，该工艺具有工艺简单、占地面积小、投资省、抗冲击负荷强等优点。

C、维修简单易行。

D、污泥处理系统简单有效，降低运行费。

⑶处理效果

本工程废水处理工艺中各工序处理效率见表7-1。

表7-1  废水处理工艺中各工序的处理效率表

| 设备及构筑物名称 |  | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水(mg/L) | 6566 | 3669 | 3554 | 25 |
|  | 出水(mg/L) | 6566 | 3669 | 3554 | 25 |
|  | 去除率(%) | - | - | - | - |
| UASB厌氧反应器 | 进水(mg/L) | 6566 | 3669 | 3554 | 25 |
|  | 出水(mg/L) | 788 | 550 | 711 | 25 |
|  | 去除率(%) | 88% | 85% | 80% | — |
| CASS活性污泥 反应池 | 进水(mg/L) | 788 | 550 | 711 | 25 |
|  | 出水(mg/L) | 63 | 22 | 178 | 10 |
|  | 去除率(%) | 92% | 96% | 75% | 80% |
| 气浮池 | 进水(mg/L) | 63 | 22 | 178 | 5.0 |
|  | 出水(mg/L) | 44 | 16.5 | 17.8 | 5.0 |
|  | 去除率(%) | 30% | 25% | 90% | - |

由表7-1可知，本工程废水经该处理工艺处理后可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放标准限值要求。

7.1.4同类工程调查

本工程污水处理站设计采用预处理—厌氧—好氧的处理工艺，目前，国内已有多家白酒生产企业使用该工艺，其出水均做到达标排放。本次环评收集了同类工程陕西澄城酒厂的相关资料。陕西澄城酒厂建于1992年，经过十几年的发展已成为澄城市较大的白酒生产基地。公司占地面积100亩，拥有窖池800个，自有固体酿酒班12个。公司经过多年的沉淀现在技术力量雄厚，酿造设备先进，检测设备齐全，具有年生产高粱基酒一千多吨的生产能力，形成了以浓香、酱香、清香、芝麻香、五粮香等五大香型的产品生产结构。公司严格按照传统工艺和现代改革的科学方法进行生产。从选粮、做曲、粉碎、发酵、蒸馏、分级取酒到分级储存形成了一套规范的生产流程。 生产的五类香型基酒产品均以优质高粱为主要原料，由优质小麦大麦豌豆做成高温、中温、低温三种大曲为糖化发酵剂，利用四十多年的老窖池、泥池发酵。

陕西澄城酒厂每天产生污水100吨，采用了UASB+CASS为主的污水处理工艺。项目于2010年5月开始施工，2010年8月交付正式使用至今，各项环保指标均达到了设计要求。陕西澄城环境监测站于2011年12月22日对该酒厂污水处理站出口废水水质进行了一期监测，其监测值为COD为48.5mg/l，BOD为18.6 mg/l，SS为19.2mg/l，NH3-N为4.25 mg/l，均达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放标准要求。由于本工程产生的废水水质与陕西澄城酒厂产生的废水水质相同，因此，本工程废水采用UASB厌氧反应器 +CASS循环式活性污泥反应池(SBR改进型)+气浮池的处理工艺处理后可做到达标排放。

图7-2  澄城酒厂污水处理站的曝气池

图7-3  澄城酒厂污水处理站的气浮装置

图7-4  澄城酒厂污水处理站的UASB+沼气罐

此外，常德市武陵酒厂，废水采用清污分流，以厌氧发酵为主的三级处理“厌氧流化床+生物接触氧化+气浮装置”，其进水水质平均为CODcr：17700mg/l、BOD5：8900mg/l，经污水处理厂处理后，其出水平均值为CODcr：70mg/l、BOD5：50mg/l，其COD去除率为99.6％、BOD5去除率为99.4％。

湖北枝江酒业股份有限公司其年产10000t枝江大曲生产项目于2006年11月通过枝江市环境监测站建设项目环境保护设施竣工验收，其废水处理工艺也采用的厌氧+好氧的处理工艺，根据其项目环境保护设施竣工验收监测报告，其外排废水中COD为65.4 mg/l、BOD5为18.6mg/l，通过该工艺处理后外排废水可满足达标排放要求。

根据以上同类厂的处理效果，本次环评认为综合废水采用预处理-UASB-SBR-气浮处理工艺，出水完全可满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放标准要求，做到达标排放，其措施可行。本工程水污染物最终排放情况见下表7-2。

表7-2  工程水污染物排放情况表

| 污染物名称 | 污染物排放总量（t/a） | 污染物排放浓度预计 （mg/L） | 标准要求 （mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量（m3/a） | 21660 | / |  |  |
| CODcr | 1.95 | ≤90 | 100 | 是 |
| BOD5 | 0.44 | ≤20 | 30 | 是 |
| SS | 0.44 | ≤20 | 50 | 是 |

7.2废气污染治理措施分析

（一）锅炉烟气

本工程采用1台2t/h燃油锅炉供给蒸汽，由于燃料采用轻质柴油，其含硫和灰份均较低，锅炉产生的烟气通过20m高烟囱排放，不经处理SO2和烟尘以及NOx浓度均满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油锅炉标准，同时烟囱高度满足燃油锅炉烟囱高度不得低于8m，以及高出200m范围内最高建筑物（4层住宅楼约12m）3m以上的要求，其措施可行。

（二）原料破碎粉尘

本项目原料破碎过程中产生的粉尘量为40.2t/a。在破碎系统安装集气罩、布袋除尘器，粉尘收集后经布袋除尘器除尘后通过无组织排放到空气中，集气罩除尘效率95%，布袋除尘器除尘效率98%，风量3000m3/h，无组织粉尘排放量为2.01t/a，有组织排放粉尘为0.7638t/a，采用Screen3估算模式进行预测，项目无组织破碎粉尘最大落地浓度为0.08839mg/m3，其能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。有组织排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中20m高排气筒时的排放浓度和排放速率要求。其措施可行。

（三）食堂油烟

本项目食堂油烟产生量为1.18kg/d，产生浓度为11.8mg/m3，项目食堂油烟经高效静电油烟净化器处理，除油烟率达90％，处理后外排油烟浓度为1.2mg/m3，

其小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求，其措施可行。

（四）恶臭气体

本项目白酒生产发酵及蒸馏工序会产生含乙醇异味蒸汽污染，呈无组织排放，要求生产过程中，酿酒车间员工通过酿造车间西侧厂门实习日常出行，降低酿造车间东侧厂门开放的频次。东侧厂区外加强绿化，种植密集的高大乔木。

另外，本工程产生的酒糟的临时堆存以及污水处理站均会产生的一定的恶臭气体，呈无组织排放。

酒糟堆存必须采用室内堆存，将酒糟暂存间设置于酿造车间内，且临时堆存时间在冬天不超过3天，夏天不超过2天，及时将酒糟运送出去，严禁酒糟厂内烘干，其对周围环境的影响较小。

本项目污水处理站处理规模100m3/d，根据同类工程运行情况说明，该污水处理站规模小，产生的恶臭影响范围较小。污水处理站池体尽可能采用地埋式或半地埋式并在周围布置一定的绿化隔离带，防止恶臭对周围空气环境的影响。污水处理站厌氧反应器产生的沼气量较少，通过空气稀释后排放，对周边影响较小，其措施可行。

7.3噪声污染治理措施分析

本工程主要噪声来源于风机、高中压泵以及包装机产生的动力性噪音。

风机噪声频谱呈宽带特性，一般由空气动力性噪声和机械噪声组成，以空气动力性噪声为主。空气动力性噪声由旋转噪声和涡流噪声组成，主要从进气口和排气口辐射出来，机械噪声主要从电动机及机壳和管壁辐射出来，通过基础振动还会辐射固体噪声。

泵类设备噪声主要来自液力系统和机械部件。液力噪声是由液体中的空穴和液体排出时的压力、流量的周期性脉动而产生的，机械噪声是由转动部件不平衡、轴承不良和部件共振产生的。一般情况下，液力噪声是泵噪声的主要成份。泵噪声一般呈宽带性质，且含有离散的音调。

噪声控制技术内容广泛，相应的成熟方法也很多，在声源方面有减振等手段，在传声途径方面有构件隔声、界面吸收、管道消声，屏障遮挡等，其一些控制方法的减噪声效果见表7-3。

表7-3    噪声控制措施及减噪效果

| 措施种类 | 运用场合 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 隔声机房 | 单台或多台机器 | 20~35 |
| 消声器 | 气流噪声 | 10~25 |
| 吸声措施 | 机器多而分散 | 4~10 |
| 隔声处理、弹性耦合 | 机器振动噪声 | 5~25 |

为了改善操作环境，在设备选型上尽量选用低噪音设备，基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；风机的进出口装消音器；设备布置时远离行政办公区和生活区，设置隔音机房；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施；对循环水处理系统中水泵均应设专用泵房，水泵出口设橡胶软接头，操作室设隔声门窗，室内噪声≤70dB(A)。对噪声难以治理的地方，主操作室设隔声门窗或双层门窗，使室内噪声≤70dB(A)，同时提高自控水平，减少工人在噪声环境中的工作时间，对必须在噪声环境中工作的操作人员，可配带防噪耳塞，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。

另外加强厂区内管理也是减少噪声排放的重要环节，如：厂区内禁止机动车辆鸣笛；严格按操作规程操作等，均可以有效地减少人为引起的噪声污染。

本项目在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)，可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

7.4固体废物处置措施分析

本工程主要的固体废物为酒糟、污水处理站污泥、除尘灰、废包装和垃圾。据对国内同类型企业的调查，酒厂生产产生的酒糟外卖做饲料利用，可做到100％的综合利用。因此，本工程产生的酒糟外卖给湖南加华生物科技发展有限公司做肉牛养殖饲料可做到100％综合利用。工程将酒糟暂存间设置于酿造车间内，根据GB508.1～5085.2，酒糟属于第Ⅰ类一般工业固体废物，因此，酒糟库需按照GB18599-2001《一般工业固体废贮存、处置场污染控制标准》的要求进行建设，另外，公司已与湖南加华生物科技发展有限公司签定协议，该公司位于汨罗市工业园内，其拥有年出栏1.2万头肉牛的育肥厂，因此，本工程产生的酒糟可100％综合利用。同时，由于酒糟堆存会产生一定的恶臭，必须按要求建设规范的酒糟库定点堆放，做好防渗防漏措施。其堆放时间也应有要求，冬天其临时堆存时间不超过3天，夏天临时堆存时间应不超过2天。酒糟不得在厂内加热烘干。

废硅藻土中含有一定量的有机物，不含有毒有害成分；包装废料主要为废玻璃瓶渣、陶瓶渣及废标签等；废硅藻土、包装废料、生活垃圾、工程污水处理站产生的污泥均由当地环卫部门定期清理，外运至城市垃圾填埋场处置，对环境影响较小。

本工程产生的除尘灰、生活垃圾（包括餐厅厨余）均为一般固废，可直接送汨罗市城市垃圾填埋场进行处理。

因此，本项目固废均合理处置，不外排，对周围环境影响较小。故本项目固废处理措施可行。

7.5 绿化

绿化是本项目中不可缺少的一个重要的组成部分，某些特征植物还可以用来判别污染危害程度，科学的绿化还具有吸收有害气体、吸附尘粒、隔声吸声等长期和综合地改善厂区环境的效果。本工程应结合周围环境厂区布局合理规划，优化树种，在总图的规划设计中，充分考虑绿化和美化。以大片草坪为主，局部点缀文化墙、文化柱、雕塑小品以及垂直绿化的花架等，体现企业文化。基地内绿化以大片草皮为主，辅以低矮的灌木和高大的乔木，并沿通透性围墙种植绿篱，让整个基地都处在绿色环抱中，以衬托主体建筑。在绿化带布置上，充分利用非建筑地段及零星地绿化，将绿化有机结合，创造一个优美的外部环境空间。

本评价对厂区绿化主要有以下几点建议：

（1）整体规划，合理布局

建设方在厂区整体布局上应充分考虑绿化用地，项目建设与绿化有机地结合起来，绿化采用集中和分散相结合的方式进行。

（2）以条为主，条块结合

绿化根据整体规划和合理布局的要求，充分挖掘绿化潜力，做到以条为主，条块结合，在厂区道路两侧及生产区空余地带植树、栽草，实行点、线、面立体绿化方案，优先选用对粉尘具有阻挡、吸附和过滤作用且适于当地生长条件的树种，充分发挥绿化美化净化环境的作用和改善工程排污对周围环境的影响。

（3）绿化重点地带

以进厂道路、原料库、围墙、生产车间为绿化重点，可采用景观设计与绿化相结合进行重点绿化、美化，在生产车间附近，宜选用树冠矮、分枝低、枝叶茂密的乔木和灌木，高低搭配，形成隔声防尘带；在道路、围墙进行带状绿化，宜栽值适应性强、枝叶茂盛、叶面粗糙的落叶乔木和灌木；对场内零星闲散空地进行集中绿化，宜种植草皮、花卉、小灌木等。

总之，通过绿化、美化力争做到即体现现代化企业风貌又与周围环境浑然一体，相得益彰。

本工程设计绿地率约为30%左右，在生产厂房周边、生活区以及厂界周围布置了绿化隔离带，尤其需重点加强厂区东部及北部的绿化。

7.6 污染防治措施汇总

根据以上分析，结合本次主体工程设计中已考虑的污染防治措施投资以及报告书中要求的污染防治措施投资估算，污染物处理处置的环保投资约需185万元，加上厂区绿化共计215万元，占总投资10.75%。

表7-4  “三废”治理措施项目

| 名称 | 内容 | 投资(万元) | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水系统 | 200m3/h循环水系统一套 | 10 | 与工程“三同时” |
| 污水处理 | 污水处理站采用预处理-UASB-CASS-气浮处理工艺，设计规模为100m3/d（吨水处理投资约0.4元，处理成本约0.6元） | 100 |  |
|  | 风险事故应急池 | 10 |  |
|  | 配套洗瓶水处理及回用装置 | 5 |  |
| 废气 | 采用燃油锅炉，烟筒高度20m | 5 |  |
|  | 集气罩+布袋除尘+20m高排气筒 | 20 |  |
|  | 高效静电油烟净化器， | 5 |  |
| 噪声治理 | 在设备选型上尽量选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；风机的进出口装消音器；设备布置时远离行政办公区和生活区，设置隔音机房；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施 | 20 |  |
| 固废 | 设置专门的酒糟库以及厂区设垃圾桶 | 10 |  |
| 绿化建设 | 在生产厂房周边、生活区以及厂界周围布置了绿化带 | 30 |  |
| 合计 |  | 215 |  |

第8章  清洁生产和总量控制

8.1清洁生产评述

8.1.1工艺技术及装备水平

本工程主要清洁生产工艺技术和装备如下：

1）本工程采用国内先进的工艺技术和设备，生产优质白酒，其生产一吨优质白酒原辅料消耗水平低于生产一吨劣质白酒所耗费原辅料用量。

2）本工程从原料采购、加工生产，到制成产品的整个生产过程中，各环节考虑节能、降耗的可能性，包括：优选原料、工艺优化、技术设备更新，资源、能源循环利用。

3）酿造所需的辅料杀菌蒸熟的蒸汽耗量占白酒生产能耗的15％以上，本工程采用了对辅料集中杀菌蒸熟的方法来减少蒸汽的损耗，既可有效地降低能耗，更有效的控制了辅料的质量。蒸馏酒和蒸粮的蒸汽消耗量占生产总汽量的85％，工程中根据工艺要求对每台酒甑的蒸汽输入导管都配置压力显示仪表，有效控制各操作时段的蒸汽压力，是提高白酒生产效率、生产优质产品、降耗、减污、减少成本，提高竞争力的重要措施。

4）本工程在设计中选用新型节能设备，如各类泵、风机、电机、高效节能光源，提高设备生产效率，降低能源消耗。

5）本工程对能源(水、电、汽)采取三级计量，即进厂、车间、工段和重点耗能设备，按照国家标准设置分段能源计量器具，配有专职能源计量管理人员，对能源进行科学管理，达到降低能耗、节约能源的目的。

8.1.2单位产品排污分析

相对现有酒厂，本工程迁建前后全厂单位产品排污量见表8-1，本工程与湖北稻花香集团单位产品排污量对照见表8-2。鉴于白酒行业主要是水污染类型，本报告着重在废水方面加以分析。由此可见，迁建后全厂单位产品的污染物排放量均有较大幅度的减少，同时全厂单位产品污染物排放低于同类型企业稻花香集团单位产品污染物排放量，因此，本迁建工程的工程技术水平和清洁生产水平已达到国内先进水平，本工程符合清洁生产的基本要求。

表8-1  迁建前后单位产品污染物排放对照表    单位：kg/t酒

| 序号 | 污染物 | 现有酒厂 | 迁建工程后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水排放量(m3/t酒) | 21.60 | 16.9 |
| 2 | COD | 10.58 | 1.35 |
| 3 | BOD5 | 1.86 | 0.24 |
| 4 | SS | 6.41 | 0.40 |
| 5 | SO2 | 6.70 | 0.93 |
| 6 | 烟（粉）尘 | 15.87 | 5.18 |

注：迁建工程污染物排放量为优化给排水方案后的排放量

表8-2  本工程与稻花香集团单位产品污染物排放对照表    单位：kg/t酒

| 序号 | 污染物 | 本工程 | 稻花香集团 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水排放量(m3/t酒) | 16.9 | 17.47 |
| 2 | COD | 1.35 | 1.38 |
| 3 | BOD5 | 0.24 | 0.24 |
| 4 | SS | 0.40 | 0.94 |
| 5 | SO2 | 0.93 | 1.07 |
| 6 | 烟（粉）尘 | 5.18 | 6.50 |

8.1.3清洁生产水平分析

参照HJ/T402-2007《清洁生产标准 白酒制造业》（发布稿），本评价参考生产工艺过程清洁生产技术对本工程的清洁生产水平进行评述，见表8-3。

表8-3  迁建后全厂清洁生产指标对比分析

| 指标等级 |  |  | 一级 |  | 二级 |  |  | 三级 |  | 迁建后全厂指标 | 清洁生产水平等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、原辅材料的选择 |  | 白酒生产用的原料应对人体健康没有任何损害，并在生产过程中对生态环境没有负面影响。原料的淀粉含量、水分含量、杂质含量应有严格控制指标 |  |  |  |  |  |  | 本工程采用的原料为高粱、小麦等，能源主要为水、电以及轻质柴油，均对人体健康无影响 |  | 符合 |
| 2、淀粉出酒率/％ |  | ≥60 |  |  | ≥48 |  |  | ≥42 | 55 |  | 二级 |
| 3、吨酒水耗/t.t-1 |  | ≤16 |  |  | ≤20 |  |  | ≤25 | 20 |  | 二级 |
| 4、电耗/kwh.t-1 |  | ≤35 |  |  | ≤40 |  |  | ≤60 | 40 |  | 二级 |
| 5、耗标煤量/kg.t-1 |  | ≤650 |  |  | ≤800 |  |  | ≤1100 | 367.5 |  | 一级 |
| 6、综合能耗/kg.t-1 |  | ≤600 |  |  | ≤750 |  |  | ≤900 | 367.5 |  | 一级 |
| 7、冷却水循环利用率/％ |  | ≥90 |  |  | ≥80 |  |  | ≥70 | 90 |  | 一级 |
| 二、产品指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 运输、包装、装卸 | 白酒容器的设计应便于回收利用、外包装材料应坚固耐用、利于回收再用或易降解 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程采用玻璃瓶作为白酒容器，外包装采用硬质纸箱，满足便于回收利用和坚固耐用的要求 | 符合 |
| - 产品发展方向 | 提高白酒的优级品率：通过传统白酒产业的技术革新，逐渐提高粮食利用率，降低各类消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程生产工艺融合了国家名优酒的酿酒技术，采用的粮食原料高粱、小麦利用率高，各类物耗能耗较低 | 符合 |
| 三、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、废水量，m3/t | ≤14 |  |  |  | ≤18 |  |  | ≤22 |  | 16.9 | 二级 |
| 2、CODcr，kg/t | ≤90 |  |  |  | ≤100 |  |  | ≤130 |  | 56.1 | 一级 |
| 3、BOD5，kg/t | ≤45 |  |  |  | ≤55 |  |  | ≤70 |  | 20.7 | 一级 |
| 4、固态酒糟，t/t | ≤4 |  |  |  | ≤5 |  |  | ≤6 |  | 1.9 | 一级 |
| 四、生产工艺、装备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备完好率％ | 100 |  |  |  | ≥98 |  |  | ≥96 |  | 100 | 一级 |
| 五、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 迁建完善后将符合 |  |
| 2、清洁生产审核 | 按照白酒企业清洁生审核指南的要求进行了审核，并全部实施了可行的无、低费方案，制定了中高费方案的实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  | 迁建完善后将符合 |  |
| 3、废物处理处置 | 对酒糟、黄浆水和锅底水进行了资源化利用和无害化处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 迁建完善后将符合 |  |
| 4、生产过程环境管理 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系 |  |  | 建立了环境管理制度、原始记录及统计数据齐备 |  |  | 环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐备 |  |  | 迁建完善后将符合 |  |
|  | 建立了原材料质检和消耗定额管理制度，对各生产车间规定了严格的耗水、耗能、污染物产生指标和考核办法，人流、物流、易燃品存放区有明显的标识，对跑冒漏滴有严格的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、相关方环境管理 | 购买有资质原材料供应商的产品，对原材料供应商的产品质量、包装和运输等环节施加影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | 迁建完善后将符合 |  |
| 六、废物利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、固态酒糟 | 企业加工处理(加工成饲料或更高附加值的产品) |  |  |  |  | 全部回收并利用(直接做饲料等) |  | 全部无害化处理 |  | 外售湖南加华牛业生物科技发展有限公司做饲料利用 | 二级 |
| 2、炉渣 | 全部回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程不产生炉渣 |  |

由上表可知：本工程各项指标对比HJ/T402-2007《清洁生产标准 白酒制造业》分析，均达到二级或二级以上水平，关键特征工艺指标均达到国内清洁生产先进水平。因此，迁建工程符合清洁生产要求。

8.1.4小结和建议

综上所述，本迁建工程采用国内先进的蒸煮和蒸馏技术和设备，将全厂综合污水全部进行处理等污染治理措施，大大降低了废水中COD、BOD5的污染负荷，物耗能耗较现有工程大幅下降，其水污染物产污指标以及其他关键特征工艺指标均达到国内清洁生产先进水平。因此，拟建工程具备了清洁生产要求。

8.1.5进一步提高清洁生产的途径

为进一步提高本项目清洁生产水平，建议如下：

（1）在生产过程中根据实际情况改进和调整工艺设备的运行参数，以进一步提高产品的转化率；重视物料回收再利用，进一步降低成本，提高产品在市场上的竞争力。

（2）设备采购时选择效果好、密闭性好，易控制，安全的设备；选择低噪声设备，对于个别高噪声源强的设备，采取消声隔声措施，设备经常维护保养，使之保持良好的运行状态，降低噪声源源强。

（3）项目工艺中液态物料、废水及废气尽量采用管件输送，将工艺废水收集后通过污水管道送至厂区内污水处理站处理；生产过程中的无组织废气，通过在车间增加排风扇等设备引至室外；选用高质量的管件，提高安装质量，并经常对设备检修维护，将生产过程中的跑、冒、滴、漏减至最小。

（4）严格按照安全生产要求进行操作，对有可能出现的事故排放作好必要的准备，并作好防范计划和补救措施，使污染降低到最低程度。

（5）做好厂区绿化工作，提高厂区绿化率。

（6）对于固态酒糟产生量较大，在实际生产过程中，企业应加强生产管理，节约资源，减少固废产生量。

8.2总量控制分析

8.2.1总量控制因子

根据国家“一控双达标”的有关要求及“十二五”期间总量控制的有关规定，结合该公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：CODCr 、NH3-N。

大气污染物总量控制因子：SO2 、NOx。

8.2.2总量控制指标

本工程上马后，现有酒厂将停产。从“三本帐”的核算中可知，本项目相对现有工程将不会新增污染物排放。本评价针对该项目的污染特征，在坚持“清洁生产”和“达标排放”的前提下，结合目前环保污染治理技术水平、项目所在区域的环境状况，通过对本工程项目的环评，核算建议总量指标见表8-4。

表8-4  本工程建议总量指标

| 污染物 | 预计排放量（t/a） | 建议总量指标总量（t/a） | 已有总量 （t/a） | 调剂 （t/a） | 是否满足总量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 1.95 | 2.0 | 2 | / | 是 |
| NH3-N | 0.108 | 0.2 | 0.2 | / | 是 |
| SO2 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | / | 是 |
| NOx | 3.6 | 3.6 | 0.24 | 3.36 | 是 |

目前汨罗市环保局已经对企业的总量来源予以了说明，依据2010年污染普查核定情况及初始权申请情况，SO2、CODCr 、NH3-N可满足本项目总量需求，但NOx缺少总量指标3.36t/a。湖南屈原酒业有限公司已于2014年8月像汨罗市环保局申请了总量，汨罗市环境保护局原则同意从2011年汨罗市远东金属制品有限公司（关闭）减排项目污染物削减量中分配给该项目NOx3.36t/a，作为替代调剂，且相继取得了岳阳市环境保护局和湖南省环境保护厅的同意（详见报告书附件）。

企业在设计中必须贯彻实施“清洁生产”方针，通过选用先进的生产工艺和方法，提高水循环利用率，认真落实报告中的污染治理措施，选择先进、成熟的三废治理技术，控制三废排放量。

第9章  公众参与

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，通过公众参与，听取和了解公众对该工程的看法、意见和建议，可弥补环评工作中可能存在的遗漏和疏忽；可更全面地认识和利用资源环境，使项目的设计更完善、合理，使环保措施更实际，为政府部门决策提供科学依据；可提高公众的环境意识，促进公众自觉参与环境保护，让更多的人认识了解该项目的意义及可能引起的环境问题以获得他们的支持和理解，便于工程的顺利进行。

9.1 公众参与调查目的

公众参与是环境影响评价工作中的一个重要组成部分，是完善科学决策的一种有效途径。公众参与的目的是使项目被公众充分认可和了解，充分掌握民意、民心及公众对工程的要求，环评是与公众之间的一种双向交流的手段，它可以使项目环境影响区内的公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失并取得一致意见。本项目会对周围的自然环境和社会环境产生有利或有害的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益，公众出自各自利益的考虑，也可能会对该项工程持不同的态度和观点。在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。

进行公众意见调查可以给予公众表达意见的机会，也使建设者有机会听取有关各方的意见，采取积极的污染防治措施，化解公众在环境问题上不同意见或冲突，消除其对项目的阻力，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求。从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。

国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定：编制环境影响报告书，应当依据有关法规规定，征求建设项目所在地单位和居民的意见；《环境影响评价法》中也提出了公众参与的具体要求；原国家环保总局颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》中要求，以公开建设项目的环境信息和强化社会监督，并再次明确提出环境影响评价工作必须设置公众参与章节，并规定了公众参与的程序和方法。

为了充分了解湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程所在区域其它部门和群众的意见，使本项目被公众认可，支持和配合项目的建设，评价单位在建设单位的大力协助下进行了公众参与调查。本次公众调查调查程序合法、调查方式有效、调查样本具有代表性，调查结果真实，调查主要采用发放公众参与调查表的形式，调查对象主要是拟建项目周边的居民和单位。向公众告知项目建设的基本内容、进展情况、可能产生的主要环境问题、拟采取的减少环境影响的措施及效果等公众关心问题，提高了受影响居民的环保意识。

9.2 调查方式与内容

9.2.1调查方式

湖南屈原酒业有限公司曾于2012年9月委托长沙环境保护职业技术学院进行了湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程的环境影响评价工作，但由于自身原因未获得环评批复，现针对本项目重新办理环评手续。因此本次评价征求公众意见除利用当时的公众参与调查外（第一、第二阶段），补充了网络公示、报纸公示以及发放调查表征附近居民和单位团体的意见（第三阶段）。

本次评价征求公众意见可分为两个阶段：

（1）第一阶段，在项目准备初期，主要通过在项目周边居民点张贴第一次公示环境影响评价信息内容，同时网络上公示第一次环境影响评价信息内容，使群众初步了解本项目，并通过电话、电子邮件及信件的方式征集群众意见。意见征集的时间从第一次信息公示开始，直至整个环评工作结束。

（2）第二阶段，在环评报告初稿完成后，在网上、报纸公示第二次环境影响评价信息；根据项目的特点和周围群众的文化水平、生产生活方式等，确定采用以发放调查问卷为主的方式公开征求公众意见。此外，在群众代表填写调查表之前，我们对项目的概况及项目建设可能带来的环境问题进行了简要的说明，并对国家环保部要求报告书编制内容中需要公众参与章节的目的进行解说，让公众了解公众参与的目的意义，提高公众环境保护意识，积极主动地参与到项目建设的环境保护工作中。本次公众参与所公开的有关信息在整个征求公众意见的期限之内均处于公开状态。

第三阶段，本次评价阶段补充了一次网络公示和一次报纸公示，对本项目的基本情况做简要介绍和说明，旨在让公众了解本项目的建设，此后，通过发放调查表的形式征求项目周围公众和企事业团体对本项目的意见。

9.2.2调查计划

9.2.2.1原环评阶段调查计划

两次信息公开均是通过网上公告、报纸公示、在项目地以及项目现场张贴公告、走访调查、发放调查表的形式充分收集公众意见，信息公开情况具体如下：

（1）第一次公示

①第一次网上公示

建设单位于2012年9月15日在汨罗市政务公开网http://www.miluo.gov.cn/gov/zfwk/51807.html)上对本项目进行了信息公示

②报纸公式

2012年9月21日，《汨罗周刊》上刊登了本项目环境影响评价第一次公示的信息公告。

第一次公示内容为公众提供了以下几方面的信息：

① 建设项目的名称及概要；

② 建设单位的名称和联系方式；

③ 承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；

④ 环境影响评价的工作程序和主要工作内容；

⑤ 征求公众意见的主要事项；

⑥ 公众提出意见的主要方式。

（2） 第二次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求。建设单位于2013年1月30日在长沙环境保护职业技术网上对该项目环评报告书相关内容进行了公众参与信息第二次网络公示。

第二次公示内容应为公众提供了以下几方面的信息：

① 建设项目情况简述；

② 建设项目对环境可能造成影响的概述；

③ 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；

④ 环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；

⑤ 公众查阅环境影响评价报告书的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限；

⑥ 征求公众意见的范围和主要事项；

⑦ 征求公众意见的具体形式；

⑧ 公众提出意见的主要方式。

其次，在报告书编制过程中，采取发放调查表形式对项目企事业单位以及项目所在地可能受直接影响的居民进行调查。向调查对象介绍建设项目的环境、社会和经济效益，对评价区域的大气、水体、人体健康可能带来的不利影响，以及拟定的减缓不利影响的措施，并且了解了调查对象对技改项目建设的态度、要求、意见和建议。发放调查表时说明填写方法，为方便公众，回答问题多用选择打“√”的方式进行，必要的加以文字说明，让被调查人员按照个人意愿自由填写，自愿交回。调查以代表性和随机性相结合，代表性是指调查对象具有代表性，公众代表来自社会各界人士；随机性是指调查对象在统计学上是随机的，调查对象的选择机会均等，公正无偏。

9.2.2.2本次环评阶段补充调查计划

本次环评补充调查阶段信息公开均是通过网上公告、报纸公示、在项目地以及项目现场张贴公告、走访调查、发放调查表的形式充分收集公众意见，信息公开情况具体如下：

（1）补充现场公告

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求，建设单位2016年12月14日在工程沿线居民较为集中的居民点张贴公告，进行现场公示。

（2）补充网络公示

建设单位于2016年12月20日在汨罗市政府网（网址：）上对本项目信息进行了公示，。

补充网络公示的内容包括以下几方面的信息：

①项目名称及项目概要；

②建设项目主要污染因素（）及防治措施；

③环境影响评价结论；

④征求公众意见的范围和主要事项；

⑤征求公众意见的具体形式。

（3）补充报纸公示

2016年12月22日，在《汨罗周刊》上补充刊登了本项目环境影响评价的信息公告。

其次，本次评价补充调查还通过发放调查表的形式对项目周边的个人和企事业团体进行了调查。向调查对象介绍建设项目的环境、社会和经济效益，对评价区域的大气、水体、人体健康可能带来的不利影响，以及拟定的减缓不利影响的措施，并且了解了调查对象对技改项目建设的态度、要求、意见和建议。发放调查表时说明填写方法，为方便公众，回答问题多用选择打“√”的方式进行，必要的加以文字说明，让被调查人员按照个人意愿自由填写，自愿交回。调查以代表性和随机性相结合，代表性是指调查对象具有代表性，公众代表来自社会各界人士；随机性是指调查对象在统计学上是随机的，调查对象的选择机会均等，公正无偏。

9.3 公众参与问卷调查结果统计与分析

9.3.1个体公众参与问卷调查结果统计与分析

9.3.1.1  原环评阶段个体公众参与问卷调查结果统计与分析

公众参与调查采用于项目区发放调查表的方式，调查表的发放对象为沿线居民代表（发放个人调查表）、村委会及其他有关单位团体（发放团体调查表）。原环评阶段公众参与调查共收到个体公众意见53份，回收53份，回收率100%。所调查的个体公众参与对象能够代表本项目周围的公众意见。

本次公众参与调查个人意见统计结果表明：

①100%的被调查人支持本项目建设。

②60.4%的被调查人了解本项目的建设，39.6%的被调查人了解一些；

③37.7%的被调查人对本区域环境质量现状感到满意，62.3%的被调查人感到较满意；

④7.5%的被调查人认为本地区目前存在的主要环境问题是大气污染，3.8%的被调查人认为是水污染，3.8%的被调查人认为是废渣污染，15.1%的被调查人认为是生态破坏，66%的被调查人认为无问题；

⑤83%的被调查人认为该项目的建设对劳动就业和地方经济有促进作用，17.0%的被调查人表示不清楚；

⑥17%的被调查人认为该项目的建设对个人的生活产生有利影响，83%的公众表示无影响；

⑦56.6%的被调查人认为该项目将产生大气污染，26.4%的公众认为会产生水体污染，37.7%的公众认为会产生噪声污染；

⑧45.3%的被调查人认为该项目应加强绿化措施减少对环境的不利影响，66%的被调查人认为应将强污染物处理措施，62.3%的公众认为应加强清洁生产措施，67.9%的公众认为应加强企业管理。

9.3.1.1  本次环评阶段补充个体公众参与问卷调查结果统计与分析

本次公众参与调查共收到个体公众意见33份，回收33份，回收率100%。所调查的个体公众参与对象能够代表本项目周围的公众意见。

本次公众参与调查个人意见统计结果表明：

①96.97%的被调查人了解本项目的建设，3.03%的被查人对本项目了解一些；

②100%的被调查人认为该项目所在地环境质量较好；

③100%的被调查人认为项目所在区域目前无明显的环境问题；

④100%的被调查人认为该项目的建设对公众的个人生活以及地方经济将产生有利影响；

⑤24.24%的被调查人认为该项目运营后将产生大气污染，45.45%被调查人认为将产生水污染，21.21%被调查人认为会产生固废污染；9.1%的被调查人认为该项目运营后对人群健康将产生一定不利影响；

⑥3.03%的被调查人认为项目运营后应采取绿化的环保措施，57.58%的被调查人认为应采取污染物处理措施，12.12%的被调查人认为应采取清洁生产措施，81.82%的被调查人认为应加强管理；

⑦100%的被调查人支持本项目的建设

9.3.2社会团体意见调查结果统计与分析

9.3.2.1 原环评阶段社会团体意见调查结果统计与分析

原环评阶段公众参与调查共收到社会团体意见6份，经统计，团体单位100%支持本项目建设，没有反对意见。

（1）团体公众对本项目建设的态度与意见归纳如下：

本次环评共发放公众参与调查表团体表6份，对象为沿线各村委会、单位等，回收6份，回收率100%：

①被调查者对本工程的建设都表示拥护和支持（100%），认为项目搬迁建设利利国利民，是促进地区经济发展的需要，也是广大人民的迫切愿望。

②项目所在地地方政府和人民群众对项目搬迁建设事业抱有极大的热情，愿意为项目搬迁建设贡献力量，并对项目的规划、设计和施工给予大力支持和协助。

9.3.2.2本次环评阶段补充社会团体意见调查结果统计与分析

本次环评阶段公众参与调查共收到社会团体意见3份，经统计，团体单位100%支持本项目建设，没有反对意见。

团体公众对本项目建设的态度与意见归纳如下：

①被调查者对本工程的建设都表示拥护和支持（100%），认为项目搬迁建设利利国利民，是促进地区经济发展的需要，也是广大人民的迫切愿望。

②项目所在地地方政府和人民群众对项目搬迁建设事业抱有极大的热情，愿意为项目搬迁建设贡献力量，并对项目的规划、设计和施工给予大力支持和协助。

9.4公众参与解决措施

项目投入生产时尽量雇佣当地居民从事生产，提高当地居民的劳动就业，提高个人的生活水平，促进当地经济的发展。

项目运营期间严格落实环评报告中的各项环保措施，做到污染物达标排放，减轻本项目运营过程中对周围环境和居民的影响。

9.5公众参与的“四性”分析

9.5.1公众参与过程的合法性

在本项目环境影响报告书编制过程中，按照《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)要求进行公众参与工作，接受建设单位委托后进行了公示，同时公示期间走访当地群众对项目的概况及项目建设可能带来的环境问题进行了简要的说明。

综上，公众参与的过程是合法的。

9.5.2公众参与形式的有效性

本项目所采用的环保信息公示形式包括三种，分别为：在基层组织公告栏中张贴公告，在当地报纸上对该项目进行了报纸公示，并在汨罗市政务公开网网站上进行了媒体公示。

因此，本项目公众参与的形式具有有效性。

9.5.3公众参与对象的代表性

调查对象涵盖受本项目影响的公众。工程区域范围内行政村均有分布，涵盖区域大学、高中、初中不同文化程度受影响的居民和团体。共发放公众参与调查表95份，收回95份，其中机关团体9份，个人群众86份。从调查对象的普遍性来看，本次公众参与调查具有较好的全面性及代表性。

9.5.4公众参与结果的真实性

环保信息公示、公众意见调查表的发放均严格按照相关要求进行，公示内容准确反映建设项目相关信息，工作过程透明有效。在进行公众调查时，建设单位与环评单位对项目的概况及项目建设可能带来的环境问题进行了简要的说明，解释可能造成的不利环境影响，并回答了相应咨询。受访公众均是自主地表达了其真实意愿。周围群众以及单位对本项目总体持肯定态度，重点关注本项目的环境问题和经济效益。公众希望建设和营运期间采取相应措施，减缓项目带来的不利影响。调查结果真实。

9.6公众参与结论

拟建项目周围的群众和单位，都能正确理解本项目对周边环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对周围居民的就业和当地经济的发展具有较大的促进作用，100%被调查者都支持项目的建设，因此本项目的建设不会存在多大问题。至于本项目可能带来的环境问题，环境评价单位和实际部门已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，只要在建设和投入使用中予以落实，一定会妥善解决好本项目建设和运营阶段所带来的环境污染问题。

为使本项目建设能进一步得到周围广大群众的理解和支持，建设单位：

①在本项目实际与施工阶段，要与沿线地方政府加强联系，及时采纳他们提出的合理、可行性意见，力求使该公路的建设带来更大的社会经济效益，同时尽量减小可能带来的负面影响；

②个人调查对象认为该项目的建设主要的环境影响因素为大气污染、水污染。本报告分析为，本项目产生的大气污染物主要为破碎粉尘，在采经布袋除尘处理后能够做到达标排放，对大气环境影响较小；本报告分析认为机械设备进行基础减振、车间封闭风机以及安装消声器、隔声间等降噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；本报告分析认为，项目废水经自建污水处理站处理后能够达标排放，对环境影响较小；固废定点收集存放，及时外运，对环境影响较小。

③对环评报告书中提出的环保措施应予以落实，以使本项目建设对环境的影响降为最低；

④本项目卫生防护距离禁止新建学校、医院等声环境敏感建筑物。

综合分析，对于工程施工和运行产生的各种不利影响，本报告均已做全面分析，其中，主要的不利影响均有相应的缓解对策和措施。在调查的过程中，经和调查公众的充分沟通，调查团体单位和个人，均认为本项目对解决当地劳动就业有促进作用，本项目的建设对个人将产生有利影响。被调查公众均对本项目持支持态度。

第10章  环境管理与监测

10.1环境管理

10.1.1环境管理的目的及任务

⑴、环境管理的目的

环境保护工作的任务就是保证在现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行对环境构成的影响，企业必须制定全面的、长期的环境管理计划。

⑵、环境管理的任务

环境保护管理的主要任务是确保各项环保设施的正常运行，同时通过日常环境监测获得可靠运转参数，为营运管理和环境决策提供科学依据。

10.1.2环境管理机构

参照《建设项目环境保护设计规定》，本项目应设立环境保护管理机构，直接负责各项污染源控制和监督检查工作。

环境管理机构设置如下：

⑴、环境保护领导机构：企业设环境保护领导小组，总经理任组长、安环科科长任副组长、各生产车间生产主任任成员。

⑵、安环科：设置安环科，安环科是企业环保监督管理职能部门，应由一名科长具体负责环保工作，并设1-2名环境管理人员；厂区污水处理站设专职环保人员。

环境保护管理工作由安环科负责，其任务是组织、落实和监督集团的环境保护工作，并由岳阳市环保局或汨罗市环保局检查监督其环保工作执行情况。

安环科下设环境监测站，由环境管理及监测专职人员组织完成日常环境监测任务。安环科监控各生产车间，各车间均设置环保检查监督员。公司机构设置情况见图10-1。

分管环保副经理

岳阳或汨罗市环保局

安环科

环境监测站

车间环保检查员

图10-1  环境保护机构

10.1.3环境管理机构主要职责

本工程设独立的环境管理部门，其机构职责为：

⑴、贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准；

⑵、建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况；

⑶、编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

⑷、搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识；

⑸、织对基层环保人员的培训，提高工作素质；

⑹、领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案；

⑺、制定本企业污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；

⑻、制定各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

10.1.4不同时期环境管理内容

在不同的时期，建设项目环境管理的侧重点与内容均有所不同，本项目投产前与投产后运营期环境管理的内容如表10-1所示。

表10-1  建设项目不同时期环境管理内容

| 时期 | 环境管理内容 |
| --- | --- |
| 投产前 | ①确保污染治理措施执行“三同时”，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求； ②向上级环保部门上报建设项目竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；③编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。竣工验收不合格时，不得投产； ④竣工验收合格后，向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。 |
| 运营期 | ①制定生产安全与监控运行体系、标准操作程序、安全操作规程和岗位责任制等到有关的规章制度，实施有效的目标责任管理，把原材料消耗、能耗、污染物排放和污染事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度； ②采用封闭式生产管理，监控和分析原材料和能源的消耗、环保设施的运行，污染物的排放与控制，指派专人对原料、产品的进出，废物的产生、处理和处置进行登记监控； ③制定处理设施的运行和区域空气环境、水环境、噪声环境的监测计划，并负责组织实施，并建立相关档案和环保管理台帐，定期报地方环保主管部门备案、审核； ④加强处理设施的运营管理，对处理设施实行巡查制度。 |

10.2环境监测计划

10.2.1监测计划

为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应进行日常大气、噪声及水的监测，及时发现问题及时解决。日常监测建议委托汨罗市环境监测站开展，汨罗市环境保护局应严格监督。事故状态下，对废水与无组织排放废气开展污染源补充监测，对周边大气环境、汨罗江开展环境质量补充监测。如日常监测发现企业排污风险事故率高，而导致区域水环境有恶化趋势，当地环境保护主管部门有权要求企业将废水排放标准提级至《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3标准执行。

环境监测计划如表10-2。

表10-2  环境监测计划

| 类别 |  | 监测点位置 | 监测项目 | 执行标准 | 监测 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 空气 | 厂区上风向及下风向各布一个监测点 | SO2、NOx、TSP、H2S、NH3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，(恶臭污染物参考TJ36-79) | 一季度一次 | 事故时要补充监测 |
|  | 地表水 | 污水入汨罗江口下游1km | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠杆菌 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 |  |  |
| 污染源监测 | 有组织废气 | 锅炉烟囱 | 烟气量、烟尘、SO2、NOx | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉 | 一季度一次 | / |
|  | 无组织废气 | 厂界下风向一米 | TSP、H2S、NH3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 一季度一次 | 事故时要补充监测，建议试运行期及正式生产初期加密监测频次 |
|  | 废水 | 废水处理站总排口 | 流量、pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、色度 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2标准 | 一季度一次 |  |
| 噪声 |  | 距厂界周围一米，东南西北四个方向各一点 | 噪声dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348-2008 2类区标准 | 半年一次 | / |

10.2.2环境监测要求

为提高环境监测水平，加大环境监测力度。建议企业完成以下几方面工作：

⑴、为了加强对项目的环境管理工作，根据《全国环境监测管理条例》中有关规定，公司应建立相应的环保监测机构，负责全厂范围内的环境监测工作，并添置必要的仪器设备。

⑵、建立完善的环境监测台账，对监测资料加强管理，监测资料应包括采样记录，室内分析，原始数据及整理数据，统计上报资料等。在主要污染源处定期监测。

⑶、环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现异常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审计提供依据。

10.3项目“三同时”验收内容

本项目竣工环保“三同时”验收内容见表10-3。

表10-3  项目环保“三同时”验收一览表

| 污染物类型 | 污染源 | 主要污染因子 | 环保措施（包括环保设施处理工艺、数量与处理处置能力） | 排放方式 | 排放去向 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃油锅炉 | SO2、NOx、烟尘 |  | 设置一根20m排气筒外排 | 进入空气环境中 | 达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃油锅炉标准 |
|  | 酿造原料清理筛装置、酿造原料粉碎装置、制曲原料粉碎装置、曲药粉碎装置 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘 | 设置一根20m排气筒外排 | 进入空气环境中 | 达《大气污染物综合排放标准》GB16297-96二级标准要求 |
|  | 酿酒车间、酒糟库以及污水处理站 | 恶臭 | 加强管理，加大绿化建设 | 无组织排放 | 进入空气环境中 | 达《大气污染物综合排放标准》GB16297-96二级标准要求 |
| 废水 | 生产废水 | COD、BOD、SS | UASB厌氧反应器 +CASS循环式活性污泥反应池(SBR改进型)+气浮池处理工艺1套 | 企业废水总排口排放 | 达标后通过西南侧小溪排入汨罗江 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2标准 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 排入工业污水处理系统中一同生化处理 | 企业废水总排口排放 | 达标后通过西南侧小溪排入汨罗江 |  |
| 固体废物类型 |  | 名称 | 暂存或贮存场所 | 处理处置方式 |  | 验收标准 |
| 一般工业固废 |  | 酒 糟 | 酿造工段暂存 | 外售湖南加华生物科技发展有限公司做饲料 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001） |
|  |  | 除尘灰 | 风选工段暂存 | 及时清理收集暂存，交由环卫部门外运，后运往城市垃圾填埋场处理 |  |  |
|  |  | 硅藻土渣 | 过滤工段暂存 |  |  |  |
|  |  | 包装废料 | 罐装车间暂存 |  |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 污水处理站 |  |  |  |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 厂内垃圾桶暂存 |  |  |  |
| 噪声防治措施 |  | 工程选用的冷却塔为同类设备中相对低噪声型，风机加装消音器；其它噪声设备如锯切机、水泵、空压机及车间内风机等置于生产车间内，起到一定的减振、降噪的效果。对高噪声的风机等动力噪声源设置隔声罩、进气口加装消声器；泵房等强噪场或车间采用封闭式厂房或隔音室，同时，对噪声设备基础进行隔振、减震处理。 |  |  |  | 厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放标准要求 |
| 生态环境保护措施 |  | 施工期洒水降尘设施，挡墙、护坡、排水沟渠等水保设施，加强厂区绿化美化，建设花园式工厂 |  |  |  | 全厂绿化率30％ |
| 环境风险源及防范措施 |  | 对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理，直至满足排放标准。编制应急预案，设置一座200m3的事故池，并建立事故水收集系统。在事故状态下，厂区内全部事故消防水切入事故池，进行处理达到要求后外排，避免事故污水进入周边水体与下水管网。 |  |  |  | 要求按照突发环境事件应急预案落实，确保事故状态确保不排往外环境 |

10.4排污口管理

10.4.1排污口规范化设置及管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

⑴、向环境排放污染物的排放口必须规范化，主要废气、废水排放口处理装置出口实行自动计量装置；

⑵、明确废气排放口的数量、位置及主要污染物种类、名称、排放浓度和排放去向；

⑶、未设置在线监测的废气排放口，应设有观测、取样、维修通道，排气筒（烟囱）采样孔和采样平台的设置应符合《污染源检测技术规范》的规定，便于采样、计算监测及日常监督检查；

⑷、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、浓度、排放去向等情况。

⑸、对废渣的堆存场地应按照要求做好截排水，防渗、防漏、防雨、防散失、防水土流失措施。

10.4.2 排污口立标管理

根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，本项目针对废气排放口、污水排放口及噪声排放源分别设置国家环境保护部统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

⑴、排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其下边缘距离地面约2米；

⑵、排污口和暂存库以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。

10.4.3排污口建档管理

⑴、本项目应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

⑵、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

⑶、对于排污档案要做好保存工作，积极配合有关部门定期或不定期的检查。

第11章  环境经济损益简要分析

11.1环保措施投资分析

本工程总投资为2000万元，其中环保投资约215万元，占总投资的10.75%，具体环保投资情况见表下表

表11-1  “三废”治理措施项目

| 名称 | 内容 | 投资(万元) | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水系统 | 200m3/h循环水系统一套 | 10 | 与工程“三同时” |
| 污水处理 | 污水处理站采用预处理-UASB-CASS-气浮处理工艺，设计规模为100m3/d（吨水处理投资约0.4元，处理成本约0.6元） | 100 |  |
|  | 风险事故应急池 | 10 |  |
|  | 配套洗瓶水处理及回用装置 | 5 |  |
| 废气 | 采用燃油锅炉，烟筒高度20m | 5 |  |
|  | 集气罩+布袋除尘+20m高排气筒 | 20 |  |
|  | 高效静电油烟净化器， | 5 |  |
| 噪声治理 | 在设备选型上尽量选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；风机的进出口装消音器；设备布置时远离行政办公区和生活区，设置隔音机房；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施 | 20 |  |
| 固废 | 设置专门的酒糟库以及厂区设垃圾桶 | 10 |  |
| 绿化建设 | 在生产厂房周边、生活区以及厂界周围布置了绿化带 | 30 |  |
| 合计 |  | 215 |  |

拟建工程最突出的环境问题是水污染，废水治理是本工程污染治理的重点内容。由表可见，本工程的环保投资主要用于废水治理，占环保投资的绝大部分，而废气治理、固废处置与噪声防治的总费用紧随其后，其环保投资流向基本符合本工程的污染特征和环境保护要求。

11.2环境保护效益分析

11.2.1经济效益分析

本工程投产后年税后利润55338.33万元，利润率39.47%，利税率20.11%，投资回收期7.78年，具有较好的全投资收益。同时，由于工程加强了对污染物的治理，不仅减少了污染物的排放，减轻了对区域环境的影响，而且也带来了直接的经济效益。

11.2.2环境效益分析

由于本工程环境治理设施的运行，不仅可获得较好的经济效益，而且环境效益显著。本工程采用先进的生产工艺，单位产品排污量大大减少，同时每年产生的酒糟等固体废物外卖给附近的饲料厂，不仅避免了固体废物的污染，而且还节约了固体废物堆场容积和固体废物处置费用，具有一定的环境效益。

11.3社会效益分析

11.3.1符合市场需要和经济发展要求

本项目位于汨罗市，随着区域开发建设速度的突飞猛进，以及周边地区铁路、公路等重点工程的建设，区域经济水平将大幅提高。本项目建设对充分发挥当地资源优势、贯彻湖南省的开发战略、为区域工程建设提供物质保障和拉动地区的经济发展将产生积极的推进作用。

11.3.2符合节约能源、环境保护的需要

随着经济发展水平和人们认识的不断提高，人们对环境保护的认识不断增强。环保问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展的最重要的因素之一，先发展经济，再解决环保问题的诸多弊端已经日益显现，而且日趋严重，结果必然会导致经济发展上不去，环境问题也解决不好，更保证不了经济的可持续发展。

第12章  工程建设可行性分析

12.1产业政策符合性分析

12.1.1白酒行业的产业政策

根据国家发展和改革委员会第9号令颁布的《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，白酒生产线属于限制类项目，投资者不能再投资新建白酒和酒精生产项目，已有的白酒和酒精生产企业也不能再以征地改扩建的方式来扩大产能产量。经湖南省经委出具的书面材料证明，汨罗屈原酒业有限公司原有1000吨基酒（1300吨白酒）的生产能力。汨罗市人民政府对本项目给予了极大的重视与支持，汨罗市经委对本项目准予备案，同意该项目在不扩大产能前提下，对目前位于汨罗市城关镇城北村现有的生产线进行搬迁，同时提升产品品质。本项目是搬迁项目，不增加产能，并取得相关部门的同意，因此与国家产业政策无冲突。

12.1.2技术政策符合性分析

根据中国轻工总会酿酒工业环境保护行业政策，酿酒工业要与农业(特别是粮食生产)发展相结合，紧紧围绕提高产品质量和提高经济效益的目标，坚持优质、低度、多品种、低消耗，坚持粮食酒向水果酒转化、蒸馏酒向发酵酒转化，高度酒向低度酒转化，普通酒向优质酒转化的方针。

针对白酒行业，行业政策要求是新建白酒厂项目为限制类，同时逐步取缔质量差、污染严重的小白酒企业。本次工程是在淘汰原有的污染物超标排放的汨罗市城区内现有酒厂的基础上，将公司进行搬迁建，其生产的白酒系列品种，包括“屈原酒”和“湘水福”两大系列产品二十多个品种。同时，公司厂区建设定位为集生产、储存、酿酒和工艺展现、办公于一体的绿色花园式工厂，注重酿酒生产与环境的融合，确保酿酒环境的“绿色”，进行资源型废物利用，从而实现酿酒的生态化平衡。

酿酒工业的技术政策包括：

(1)因地制宜、多种途径、鼓励利用、讲求实效、重点突破、逐步推广，开展酿酒行业综合利用工作；

(2)依靠科学进步，坚持清洁生产，实行全过程污染控制，改变传统的未端治理模式，努力把污染消除在生产过程中，减少污染物的未端排放；

(3)企业在进行扩、改建项目时，资源综合利用和污染治理措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；

(4)通过合理调整企业结构，实现经济规模、节能降耗 ，充分利用废弃物，实现深度加工；

(5)限制和淘汰的技术主要有逐步改造或淘汰完全依靠手工技术、作坊式生产的小白酒企业；

(6)宜推广的生产技术主要有清洁生产系统工程技术和充分利用白酒糟中的香味物质，提高白酒产品质量的技术；

(7)宜推广应用的综合利用、治理污染的技术主要有固态白酒糟分离稻壳干燥或晒干后，酒糟粉与其它原料配合生产不同品种的饲料技术、对废水实行二级生化处理，达标排放技术。

本工程生产废水实行清污分流，积极使用节水型的洗瓶水回收利用装置，并提高蒸馏冷却水循环利用率，设置污水二级生化处理装置确保废水达标排放；锅炉采用排污较小的燃油锅炉，酒糟送当地厂家作为饲料综合利用，工程排放的污染物均得到有效控制。将本工程与我国的行业政策和技术政策进行对比分析，迁建工程不论是从生产规模，还是从技术政策方面均基本符合我国白酒行业政策和技术政策的要求。

12.2 项目搬迁建设的必要性分析

12.2.1是适应城市发展建设和企业自身发展的需要

湖南屈原酒业的前身是始建于1967年的国营汨罗酒厂，湖南屈原酒业自从成立之后一直是租赁厂房，厂房地处城区，场地狭小，严重制约了先进设备的应用和升级，企业形象欠佳，严重制约企业的持续发展和壮大。现有场地已被规划为城市商住开发建设用地，如不搬迁也极大的制约了汨罗城区的发展。汨罗市人民政府提出了“退二进三”方案，对城区内的现有企业均提出了搬迁要求。

公司产品曾多次荣获国际国内大奖，是湖南省优质产品，特别是近几年来，随着产品质量的提高和企业的发展，产品品牌形象得到提升，企业影响不断扩大，销售量也不断增加，为了适应市场发展的需要，改善工人生产条件，更好地面向市场，提升品牌，提高效益和清洁生产水平，另行选址建设新厂已是迫在眉睫的当务之急。

工程的搬迁建设，可使屈原品牌效应得以继续提升，对加速汨罗市的经济发展，促进汨罗市工业结构和产品结构的调整有着十分重要的意义，为推动区域经济的快速发展，做大做强支柱产业，推动汨罗市新型工业化进程必将起到重要的作用。项目建成后不仅能增加汨罗市财政收入，安排就业人员，对地方经济的拉动作用将会更加明显。

12.2.2是弘扬酒文化的需要

酒文化是指酒在生产、销售、消费过程中所产生的物质文化和精神文化总称。酒文化包括酒的制法、品法、作用、历史等酒文化现象。湖南屈原酒业有限公司以世界四大文化名人屈原命名的屈原酒，是具有着浓厚历史文化底蕴、久负盛名的地方名酒，曾多次荣获国际国内大奖，如马来西亚国际金奖等，是湖南省优质产品、94年被定为岳阳市市酒，并被指定岳阳市、汨罗市市委政府接待用酒，是历届国际龙舟节专用酒。"新一代"屈原酒和“湘水福”系列产品，品质已达到国家名优酒质量标准，经专家评定:具有”酒质纯正，香醇甜净，回味悠长，舒爽畅人”的特点，深受广大消费者喜爱，深得港澳台及东南亚外国朋友的青睐，营销网络已覆盖长沙，岳阳等大中城市和福建，浙江等省市。本项目的建设将更好的弘扬酒文化。

12.2.3是环境保护的需要

由于历史原因，现有酒厂未开展环境影响评价工作，废气、废水等污染物基本未经处理直接排放，对周边环境及汨罗江的水质造成了一定程度的污染。本项目搬迁，将按照国内先进白酒生产技术水平建设新的生产基地，严格落实“三同时”制度、达标排放，现有企业的大部分历史遗留问题将得到解决，也有利于城区环境的改善。

12.3 项目选址的合理性

12.3.1与汨罗市城市规划、土地利用总体的符合性性分析

本项目为异地搬迁改建项目，本次搬迁改建既可响应政府号召满足汨罗市城市建设需要——位于汨罗市劳动南路的现有酒厂用地将成为城市主城区，又可解决现有场地狭小限制企业发展的制约因素，是实现“退二进三”发展规划的必然结果。

本工程拟选址于汨罗市范家园镇的汨罗市茶叶示范场内，原为范家园茶场闲置用地。周边基础设施较完善，紧邻可通达汨罗市区和省道308线、107国道的G240线公路，距汨罗市区约5km，厂址交通运输条件优越。为本项目原料输入和成品输出提供了相当便捷的交通运输条件。该区域为汨罗市的乡村区域，暂无区域规划，未列入汨罗市城市总体规划范围。同时，本项目的建设将带动当地经济的发展。因此，本工程建设与汨罗市城市总本规划不冲突。

《汨罗市土地利用总体规划（2006―2020年）》中关于“城镇工矿用地布局”的发展方向指出：立足资源环境条件和现有产业基础，大力推进产业结构战略性调整，重点保障工业园区再生资源回收加工、农业机械制造、化工、电子等产业发展用地需求，加快农产品深加工、物流、商贸服务等产业发展；同时，对沿107国道和G240的麻石加工、保安工具、电子电气、食品加工、家具制造等优势乡镇工业和特色产业发展用地予以适当保障。

汨罗市城乡规划管理办公室已出具的文件，同意该项目的选址，下达了建设用地批准书和建设用地规划用地许可证，明确将本项目的用地性质定为二类工业用地，湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单也批准了该宗地的征收（见附件）。

《湖南省人民政府关于节约集约用地的若干意见（湘政发[2011]42号）》中虽然明确：新上工业项目必须安排在具有相应产业功能的开发区（园区）或城镇的工业集中区内，环境污染严重的化工、冶金类工业项目必须进专业圈区，其他工业企业，在符合国家产业政策和达到环保要求的条件下，也要通过“拆企并企”、“拆企入园”等方式逐步进入开发区（园区）或工业集中发展区发展；对规模小、污染重、效益差的企业逐步实行关停淘汰。但本项目属有一定历史的老企业改制后的搬迁工程，为食品加工企业，非化工、冶金类工业。而汨罗工业园主要以发展废品综合回收利用的循环经济产业为主，有部分铜、铝材加工、回收甚至涉重金属企业，不适合食品加工行业入驻，园区的产业定位也无食品加工行业。且因传统发酵工艺的需要，酿酒企业对周边环境质量要求较高，优良的资源与环境特征直接影响着成品酒的品质，故企业不适合进驻汨罗工业园。“屈原酒”在当地已经存在了一段时期，有一定知名度，项目也可视为当地的一项特色产业，搬迁选址于省道201沿线，位于桃林寺—屈子祠—城区线之间，总体符合汨罗市的城镇工矿用地布局战略规划原则，也是实现“退二进三”发展规划的必然结果。但汨罗市对城市总体规划修编时，应充分考虑该区域的发展目标与方向，并合理控规，在201沿线桃林寺—屈子祠—城区线两厢控制医院、学校、居民集中区的建设。

12.3.2 与屈子祠风景名胜区、国家重点文物保护单位保护规划的符合性分析

湖南屈原酒业有限公司新址拟定于汨罗市茶叶示范场G240线西侧新范村，毗邻屈子祠旅游风景区，距离屈子祠风景名胜区东部边界1.5km，不在风景名胜区、文物保护区范围之内，项目废水经西南侧小溪排往厂区西南部的汨罗江，排水不入屈子祠风景名胜区规划范围内的楚乔河，不与屈子祠风景名胜区、国家重点文物保护单位的保护规划相冲突。

再者，企业以古代爱国诗人屈原命名，带有一定的文化传承色彩。企业计划将新的酿酒基地作为伴随屈子祠风景区的一个特色参观旅游景点来建设，建设成一个富有文化特色的绿色园林式单位，充分利用地缘、人文优势，结合龙舟文化，努力发展屈原酒这个地方品牌，体现生态酿酒和传统酒文化展示，这也有利于提升和展示企业形象和产品的宣传，产生出巨大的广告效益。

12.3.3从环境容量分析

本工程所在评价区域的大气环境中有一定的环境容量，拟建工程投入运行后，工程排放的废气能满足区域环境容量的要求。

在汨罗市区域消减计划实施后，本工程再投产，通过水污染物的区域削减，本工程外排的废水可做到增产不增污。

综上所述，本工程所在地目前环境质量尚可，厂址区域具有较优越的建厂条件，无明显制约因素。从厂址区域环境的敏感程度和工程对环境的可能影响等方面分析，只要本工程采取评价建议的环保措施，加强日常管理，确保达标排放，从环保角度衡量，本工程选址可行。

12.3平面布置合理性分析

工程总体规划体现“一横、一纵”的布局特征，通过厂区车道，一横、一纵、的路网将整个厂区完全贯通为一体，同时有机的将生产仓储区、文化博览区、动力区、办公生活区等几个功能分区恰当的加以区分，使整个厂区既相互独立又有互通。

生产仓储区位于厂区的的北面，南侧为文化博览区、西侧为办公生活区。西南侧为废水处理站区，东北侧为动力车间。生产仓储部分区域建筑物依照工艺流程布置，由北至南，形成“I”字形工艺流线。原料－粮仓位于基地生产区域的最北侧，南面为灌装车间。该区域总图布置顺着工艺流程从北往南依次为：粮仓、酿酒车间、储酒库、灌装车间，其中包装材料区、成品贮存区位于储酒库内，既符合工艺流程的流线要求，又接近货流出口，方便成品外运。配电间、水泵房主要功能是为各区提供水、电等能源，位于厂区的东北面，其西侧为厂区的预留厂房用地；锅炉房位于酿造车间的东侧，主要用于供给酿造车间热量；东面通过绿化隔离带间隔邻近G240线；南面为文化博览区；西面为厂区的预留厂房用地。该区域布置比较临近它所服务的生产车间，靠近负荷中心，管线较短捷，节约前期投资和后期运行费用。丢糟、发酵泥培育属于酿酒工艺中污染相对较重的生产环节，将它们设置于厂区酿酒车间的西南侧的酒糟赞存放内，最大限度地降低了对环境的影响。同时，在各车间周围和厂界周边种植了绿化隔离带，既可隔声降噪，又了减少粉尘和异味气体对外环境的影响。从物流和工艺上分析：该区域整体布局合理，工艺流程顺畅。

生活区包括办公楼（含食堂）、宿舍以及室外运动休闲场地，位于场地的西侧，南侧为文化博览区，东面与G240线相邻，办公生活区与其它分区之间利用景观绿化适当分隔，形成了一个相对较安静的区域，符合其功能特征，又能满足总体布置要求。在宿舍、办公楼的四周种植一些高大乔木，隔离外界噪声对其产生影响，给生活区一个宁静的空间环境。

污水处理区位于项目西南侧，根据常年气象观测资料，项目建设区域全年地面风的主要风向是东南风，其不属于汨罗市常年所属风向的上风向，减轻了其产生的少量NH3和H2S对周围环境的影响，此外，污水处理站50m卫生防护距离内无居民。同时，将污水处理区设置在场区西南侧而不是下风向的东南侧，是因为西南侧的地势要低于东南侧。因此，综合考虑环境因素和当地实际情况，污水处理站的布置合理。

本项目酿造工段位于项目中部，项目东侧厂区外种植了灌木，其对项目酿造工段所产生的少量酿造废气有阻隔和稀释作用，且项目酿造工段100m卫生防护距离内无居民。

道路两侧及建筑四周种植大面积绿化，考虑到食品企业的生产特性，防止昆虫飞扰，因此绿化主要以铺设草坪和种植灌木为主。

该平面布置方案总体看来基本合理，生产工艺流程布局流畅。

12.4项目环境制约因素分析

本项目虽为白酒生产企业，但为异地搬迁改建项目，本次搬迁改建既可响应政府号召满足汨罗市城市建设需要——位于汨罗市劳动南路的现有酒厂用地将成为城市主城区，又可解决现有场地狭小限制企业发展的制约因素，是实现“退二进三”发展规划的必然结果。项目生产废水实行清污分流，积极使用节水型的洗瓶水回收利用装置，并提高蒸馏冷却水循环利用率，设置污水二级生化处理装置确保废水达标排放；锅炉采用排污较小的燃油锅炉，酒糟送当地厂家作为饲料综合利用，工程排放的污染物均得到有效控制。将本工程与我国的行业政策和技术政策进行对比分析，迁建工程不论是从生产规模，还是从技术政策方面均基本符合我国白酒行业政策和技术政策的要求。

本项目属有一定历史的老企业改制后的搬迁工程，为食品加工企业，非化工、冶金类工业。而汨罗工业园主要以发展废品综合回收利用的循环经济产业为主，有部分铜、铝材加工、回收甚至涉重金属企业，不适合食品加工行业入驻，园区的产业定位也无食品加工行业。且因传统发酵工艺的需要，酿酒企业对周边环境质量要求较高，优良的资源与环境特征直接影响着成品酒的品质，故企业不适合进驻汨罗工业园。本工程拟选址于汨罗市范家园镇的汨罗市茶叶示范场内，原为范家园茶场闲置用地，汨罗市城乡规划管理办公室已出具的文件，同意该项目的选址，下达了建设用地批准书和建设用地规划用地许可证，明确将本项目的用地性质定为二类工业用地，湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单也批准了该宗地的征收。

本项目周边基础设施较完善，紧邻可通达汨罗市区和省道308线、107国道的省道G240线公路，距汨罗市区约5km，厂址交通运输条件优越。该区域为汨罗市的乡村区域，暂未被列入汨罗市城市总体规划范围，与汨罗市城市总本规划不冲突。《汨罗市土地利用总体规划（2006―2020年）》中关于“城镇工矿用地布局”明确了项目所在区域以后的发展方向定位为食品加工等优势乡镇工业和特色产业发展用地。项目选址总体符合汨罗市的城镇工矿用地布局战略规划原则，也是实现“退二进三”发展规划的必然结果。

项目距离屈子祠风景名胜区东部边界1.5km，不在风景名胜区、文物保护区范围之内，项目废水经项目西南侧的小溪排往厂区西南部的汨罗江，排水不入屈子祠风景名胜区规划范围内的楚乔河，不与屈子祠风景名胜区、国家重点文物保护单位的保护规划相冲突。

项目周边及纳污水体汨罗江环境质量达标，落实各项环保措施后可落实达标排放，对环境的影响在可接受程度内，通过平面布局的调整后，项目也不涉及环保拆迁，公众也赞成项目建设。

项目东侧的G240公路施工和运营阶段扬尘虽对本项目产生一定的影响，但扬尘产生量较小，通过本项目与G240之间的绿化带对扬尘较强的抑制作用，G240施工单位和管理单位定期洒水抑尘，G240对本项目的影响较小。

综上所述，本项目建设无明显环境制约因素。

第13章  结论和建议

13.1结论

13.1.1工程建设概况

项目名称：湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）生产基地搬迁工程

建设性质：异地迁建

建设规模：年产1000吨基酒（1300吨商品白酒）

建设地点：湖南省汨罗市范家园镇汨罗市茶叶示范场，详见附图1。

投资：本工程总投资为2000万元人民币，其中固定资产投资1600万元，铺底流动资金400万元，全部资金由企业自筹。

建设内容：详见下表13-1：

表13-1  工程主要建设内容

| 生产 系统 | 工段名称 | 工程主要建设内容及设备 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 酿酒车间 | 建筑面积4000m2 ，2栋1层 各含2套活动蒸馏设备以及发酵池 |
| 辅助工程 | 灌装车间 | 建筑面积6000m2 1栋2层 全自动灌装生产线2条 |
|  | 粉碎车间 | 建筑面积2000m2 ，2栋1层 各含2套活动蒸馏设备 |
|  | 设备房 | 主要为水井、发电、泵房，建筑面积400m2 |
|  | 化验室 | 建筑面积300m2 ，1层 位于储酒车间内部 |
| 贮运工程 | 原材料仓库 | 建筑面积800m2 1栋1层 |
|  | 储酒车间 | 建筑面积4000m2，2栋，1层 |
|  | 运输工程 | 主要原材料依靠汽车运输至场内，然后主要经拖车转移到各生产车间 |
| 生活 办公 系统 | 职工宿舍 | 建筑面积2610m2 1栋4层 |
|  | 办公楼 | 建筑面积3024m2 1栋3层 |
|  | 仿古楚建筑酒文化馆 | 建筑面积891m2 1栋1层 |
|  | 招待所 | 建筑面积4424m2 1栋3层 |
|  | 门卫室 | 建筑面积90m2 1栋1层 |
| 环保工程 | 废气 | 破碎粉尘采用布袋除尘器处理，20m高排气筒排放；厨房油烟采用油烟净化装置处理；燃油锅炉废气通过20m高排气筒排放；其他生产废气通过对车间加强通风，利用空气稀释 |
|  | 废水 | 项目废水经废水处理站处理，废水处理站采用UASB+CASS工艺，处理规模为100m3/d |
|  | 固废 | 酒糟外售给周围农户；废硅藻土、生活垃圾交由环卫部门处理；废品交由废品回收站处理；污水处理站污泥交由环卫部门定期清理 |
|  | 噪声 | 对产噪设备采取消声减噪措施，产噪较大的设备建设设备房 |
| 公用工程 | 供电 | 由楚家园镇变电所提供 |
|  | 供水 | 项目用水量756.9m3/d，主要由自掘水井供水 |

13.1.2工程建设必要性

随着屈原酒品牌的提升、产销量的增长，市场占有量的扩大，湖南屈原酒业有限公司公司为了响应政府号召和企业发展的需要，同时也为了提升屈原酒品牌，公司拟将现有酒厂进行搬迁改建，从汨罗市城区搬出。该工程的建设，可使该品牌效应依托汨罗市而得以继续提升，同时工程的建设，对加速湖南省及汨罗市的经济发展，促进汨罗市工业结构和产品结构的调整有着十分重要的意义。

本次迁建工程主要自主生产和勾制包装各种规格的白酒，基酒的年生产能力为1000吨，勾兑商品白酒1300吨。其生产工艺是采用高温制曲、固态窖池发酵的传统工艺酿制白酒。

13.1.3工程产排污情况

现有酒厂的生产废水经简单沉淀处理后外排至汨罗江，其废水排放量为2.94万t/a，其排放的废水中CODcr10.58t/a；SS6.41t/a；BOD51.86t/a；外排废水中COD、BOD以及SS均超过《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）。外排的锅炉烟气未经处理直接由20m烟囱外排，各污染物浓度均超过GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段标准，SO2排放量为6.7t/a，烟尘的排放量为2.88t/a。受场地条件制约，目前公司生产一直无法达产，因搬迁计划处于实施之中，现企业基本厂房和设备现已全部拆除。

此次迁建工程产排污情况如下：

13.1.3.1废水

⑴、车间生产废水

本项目生产废水主要为原料蒸馏、蒸煮过程的锅底废水、酒醅在发酵过程的发酵废水（黄水）、勾兑浓排水、洗瓶废水及地面冲洗水。

①锅底废水

锅底废水是蒸馏过程中水蒸气蒸发遇酒醅冷凝回流形成于锅底的蒸浆水，锅底废水主要为SS、 CODcr和BOD5，有机物占85%-90%，主要是碳水化合物及含氮化合物、生物菌体及微量醇等，本项目锅底废水排放量为31.3m3/d。

②发酵废水

发酵废水是酒醅在发酵过程中在窖底形成的黄褐色淋浆水(黄水)，富含大量的香味物质，有残淀、还原糖、醇类等，项目黄水收集后回用至蒸馏熟料中一同进行蒸馏。

③车间清洗用水

车间清洗废水主要来自各车间拖把池卫生废水和生产过程中酒罐、设备等需要定期清洗废水，产生量共计约17.7m3/d，主要污染物为COD、BOD5、悬浮物等。

④勾兑水处理浓排水

勾兑水反渗透处理会产生浓水，排放量为0.4m3/d，其主要污染物为盐和悬浮物。

⑤洗瓶水

罐装车间洗瓶水部分循环使用，部分排放，产生量约10m3/d，其主要污染物CODcr和SS。

⑵、冷却水、蒸汽冷凝水

生产过程中冷却水循环使用；酒糟干燥产生蒸汽冷凝水16.4m3/ d，冷凝水收集后回用于锅炉用水。

⑶、生活污水

全厂办公区、食堂产生生活污水量约12.8m3/d，生活污水中污染物产生浓度COD 250~350mg/L，BOD5 150~250mg/L，SS 200~400mg/L。采用化粪池预处理后排入厂区污水处理站。

项目废水排放情况详见下表13-2：

表13-2  项目废水产生及排放情况一览表

| 污染源 |  | 污水量 |  | SS |  | COD |  | BOD5 |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a | mg/l | t/a | mg/l | t/a | mg/l | t/a | mg/l | t/a |
| 生产废水 | 蒸煮锅底废水 | 31.3 | 9390 | 6500 | 60.99 | 12500 | 117.3 | 7000 | 65.7 | 5 | 0.047 |
|  | 车间清洗废水 | 17.7 | 5310 | 1250 | 6.639 | 750 | 3.98 | 400 | 2.12 | 5 | 0.027 |
|  | 勾兑浓排水 | 0.4 | 120 | 80 | 0.01 | / | / | / | / | / | / |
|  | 洗瓶水 | 10 | 3000 | / | / | 40 | 0.12 | 125 | 0.38 | 5 | 0.015 |
| 生活污水 |  | 12.8 | 3840 | 300 | 1.152 | 300 | 1.15 | 200 | 0.77 | 25 | 0.096 |
| 处理前 |  | 72.2 | 21660 | 3426 | 75 | 5655 | 122.5 | 2920 | 63.25 | 8.54 | 0.185 |
| 处理后 |  | 72.2 | 21660 | 20 | 0.44 | 90 | 1.95 | 20 | 0.44 | 5 | 0.108 |

㈡、污水处理措施

本项目各类生产废水均直接排入厂区污水处理站调节池，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水处理站。

由上表可知，锅炉间接排污水浓度较低，可直接外排；发酵废水是酒醅在发酵过程中在窖底形成的黄褐色淋浆水(黄水)，富含大量的香味物质，有残淀、还原糖、醇类等，项目黄水收集后回用至蒸馏熟料中一同进行蒸馏，100%回用；散酒库、过滤车间及灌装车间产生的车间地面冲洗水、甑底锅水、酿造车间地面冲洗水、生活废水则全部进厂区污水处理站处理。根据项目可研，厂区污水处理站采取UASB厌氧反应器+CASS循环式活性污泥反应池(SBR改进型)+气浮池的处理工艺进行处理，设计处理规模100m3/d，将污水处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放标准的要求后，沿项目西南侧的小溪排入厂址西南部的汨罗江。

13.1.3.2废气

1）燃油锅炉烟气

本工程燃油（轻质柴油）锅炉产生的锅炉烟气烟气量为2420m3/h，产生的烟气中SO2排放量约0.76t/a（0.105kg/h），排放浓度约为43.4mg/m3；烟尘排放量约0.259t/a（0.036kg/h），排放浓度约为14.6mg/m3；氮氧化物排放量约3.6t/a（0.5kg/h），排放浓度约为207mg/m3。

锅炉烟气经20m排气筒外排，外排的废气中污染物浓度均符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃油锅炉标准。

2）原料破碎粉尘

由于本工程酿造原料筛装与粉碎、制曲原料粉碎和曲药粉碎产生的粉尘先经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放（除尘器除尘风量3000m3/h，集气罩收尘效率95%，布袋除尘器除尘效率98%）。由于本工程对外购的原料品质有要求，因此，在筛装进行清理时产生的粉尘量较少，收集后的杂物外运至城市垃圾填埋场。根据奚元福编《环境保护计算手册》饲料及粮食制粉备的颗粒物排放量的经验系数计算，以及类比湖北枝江酒业股份有限公司年产10000吨优质枝江大曲生产项目，各粉碎工段粉尘产生及排放情况见表13-3，合计粉尘产生量40.2t/a，有组织粉尘排放量0.7638t/a，无组织排放粉尘2.01t/a。

表13-3  粉碎工段装置粉尘产生及排放情况表

| 污染源 | 产生量 （t/a） | 处理措施 | 处理效率 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酿造原料清理筛装置 | 5.2 | 集气罩收集+布袋除尘处理 | 95%+98% | 0.0988 |
| 酿造原料破碎装置 | 26 |  |  | 0.494 |
| 制曲原料粉碎装置 | 3 |  |  | 0.057 |
| 曲药粉碎装置 | 6 |  |  | 0.114 |
| 合计 | 40.2 |  |  | 0.7638 |

3）食堂油烟

本项目食堂油烟处理效率不低于90%，油烟排放浓度平均值为1.2mg/Nm3，通过高于食堂屋顶3m的排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求（油烟浓度小于2.0 mg/Nm3）。

4）酿酒车间、酒糟库以污水处理站

本项目白酒生产发酵及蒸馏工序会产生含乙醇异味蒸汽污染，呈无组织排放，要求生产过程中，酿酒车间员工通过酿造车间西侧厂门实习日常出行，降低酿造车间东侧厂门开放的频次。东侧厂区外加强绿化，种植密集的高大乔木。

另外，本工程产生的酒糟的临时堆存以及污水处理站均会产生的一定的恶臭气体，呈无组织排放。

酒糟堆存必须采用室内堆存，将酒糟暂存间设置于酿造车间内，且临时堆存时间在冬天不超过3天，夏天不超过2天，及时将酒糟运送出去，严禁酒糟厂内烘干，其对周围环境的影响较小。

本项目污水处理站处理规模100m3/d，根据同类工程运行情况说明，该污水处理站规模小，产生的恶臭影响范围较小。污水处理站池体尽可能采用地埋式或半地埋式并在周围布置一定的绿化隔离带，防止恶臭对周围空气环境的影响。污水处理站厌氧反应器产生的沼气，拟采用全封闭的沼气火炬，可将沼气完全燃烧后对空，对周边影响较小。

13.1.3.3固体废物

项目固体废物处理处置情况详见下表13-4：

表13-4  固体废渣处置汇总表

| 序号 | 来源 | 污染源名称 | 性质 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酿造工段 | 酒 糟 | 普通固体废物 | 4643 | 外售湖南加华生物科技发展有限公司 |
| 2 | 风选 | 除尘灰 | 普通固体废物 | 79.6 | 及时清理收集暂存，交由环卫部门外运，后运往城市垃圾填埋场处理 |
| 3 | 过滤工段 | 硅藻土渣 | 普通固体废物 | 1.3 |  |
| 4 | 罐装车间 | 包装废料 | 普通固体废物 | 12 |  |
| 5 | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 普通固体废物 | 55 |  |
| 6 | 生活、办公 | 生活垃圾 | 普通固体废物 | 31.5 |  |
| 合计 |  |  |  | 4821.4 | / |

13.1.3.4噪声

工程产生噪声的设备主要为锅炉风机、酒泵、水泵、粉碎设备等，其噪声值约为75～90dB(A)。具体设备噪声源强如见表13-5。

表13-5  噪声设备源强表

| 部门 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 源强 dB(A)/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | 酿酒原料粉碎设备 | 组 | 1 | 80 |
|  | 制曲原料破碎设备 | 组 | 1 | 80 |
|  | 曲块破碎设备 | 组 | 1 | 80 |
| 酿 酒 车 间 | 酒泵 | 台 | 12 | 75 |
|  | 蒸锅 | 套 | 1 | 80 |
|  | 摊凉机 | 个 | 1 | 80 |
|  | 锅炉风机 | 台 | 1 | 90 |
| 勾储车间 | 不锈钢酒泵 | 台 | 64 | 75 |
|  | 耐酸氟塑泵 | 台 | 2 | 80 |
|  | 硅藻土过滤机 | 台 | 16 | 75 |
|  | 白酒精滤机 | 台 | 20 | 75 |
| 灌 装 车 间 | 全自动灌机 | 条 | 2 | 75 |
|  | 消毒柜 | 台 | 2 | 75 |
|  | 喷码机 | 台 | 2 | 75 |
|  | 全自动真空包装机 | 台 | 2 | 75 |
| 动 力 设备 | 循坏水泵 | 台 | 2 | 70 |
|  | 柴油机 | 台 | 1 | 75 |
|  | 水泵 | 套 | 1 | 80 |

13.1.3.5工程迁建前后污染物排放情况比较

1） 废水

本工程投产后，工程的废水排放量为21660m3/a，废水中CODcr1.95t/a，NH-N0.189，BOD50.44t/a，SS0.44t/a，较现有工程工程废水量减少了7740m3/a，废水中CODcr削减8.63t/a、NH-N削减0.081 t/a、BOD5削减1.52t/a、SS削减5.67t/a；较现有工程达产达标工程废水量减少了7197m3/a，废水中COD削减0.99t/a、NH-N削减0.081 t/a、BOD削减0.15t/a、SS削减1.62t/a。

表13-6    本工程前后酒厂水型污染物排放量变化情况

| 名称 | 废水量 （m3/a） | 水型污染物(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH-N | BOD5 | SS |
| 现有工程实际 | 29400 | 10.58 | 0.189 | 1.86 | 6.41 |
| 现有工程达产达标 | 29400 | 2.94 | 0.189 | 0.59 | 2.06 |
| 迁建后 | 21660 | 1.95 | 0.108 | 0.44 | 0.44 |
| 工程后-现有实际 | -7197 | -8.63 | -0.081 | -1.42 | -5.97 |
| 工程后-现有达产达标 | -7197 | -0.99 | -0.081 | -0.15 | -1.62 |

2）废气

根据工程分析，迁建后时，全厂SO2、NOx、烟（粉）尘的排放量为0.76t/a、3.6 t/a 、5.37t/a，迁建后SO2的排放量较现有工程减少了5.94t/a，较现有工程达产达标减少了0.27t/a；烟（粉）尘的排放量较迁建前减少了10.5t/a，较现有工程达产达标减少了了4.51t/a；迁建后NOx的排放量较现有工程新增了2.51t/a，但较现有工程达产达标减少了0.75t/a。

表13-7  迁建前后废气排放变化情况

| 项目 | NOx排放量 （t/a） | SO2排放量 （t/a） | 烟（粉）尘排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有工程实际 | 1.09 | 6.70 | 15.87 |
| 现有工程达产达标 | 4.35 | 1.03 | 9.88 |
| 迁建后 | 3.6 | 0.76 | 5.37 |
| 工程后-现有实际 | +2.51 | -5.94 | -10.5 |
| 工程后-现有达产达标 | -0.75 | -0.27 | -4.51 |

3）固体废物

本工程上马后，酒糟外售湖南加华生物科技发展有限公司，其他固废均可送城市垃圾填埋场处理。本工程产生的固体废物均可得到有效处置，外排量为零。

表13-8   本迁建工程前后废渣产生和排放情况一览表

| 序 号 | 废渣名称 及来源 | 酒糟 | 煤渣 | 废水处理站 污泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有工程 | 产生量t/a | 2000 | 200 | / |
|  | 处置措施 | 外售湖南加华生物科技发展有限公司 | 外售制砖 | / |
|  | 排放量t/a | 0 | 0 | / |
| 本工程后 | 产生量t/a | 4643 | 0 | 55（含水80％） |
|  | 处置措施 t/a | 外售湖南加华生物科技发展有限公司 | 改用燃油锅炉无废渣 | 由环卫部门清运，送城市垃圾填埋场处理 |
|  | 排放量t/a | 0 | 0 | 0 |

13.1.4环境质量现状

(1) 环境空气质量现状

厂址南侧1km的屈子祠镇楚塘小学、厂址处和厂址东侧新湖村居民点的SO2、NO2小时浓度和日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，TSP日均浓度符合相关标准要求，补充监测的新湖村、范家园镇以及楚塘小学期的SO2、PM10、NO224小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，而NH3和H2S均未检出，说明项目所在区域环境质量现状良好。

(2) 水环境质量现状

汨罗江窑州断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；新市、南渡断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江评价河段现状水质良好。项目污水体汨罗江污水汇入口上游0.2km和下游1km处断面的地表水水质监测结果中表明。各项监测因子均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。补充监测的汨罗江汇入口上游0.2km、汨罗江汇入口下游1km、撇洪渠断面以及三湖断面各地表水环境监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，说明项目所在区域地表水环境质量现状良好。

补充监测的项目建设区水井的地下水水质能够满足《地下水环境质量标准》中Ⅲ类标准，说明地下水环境质量现状良好。

(3) 声环境质量现状

项目各厂界环境噪声对比《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准分析（东厂界省道201沿线执行4a类标准；其余厂界执行2类标准），均符合相应标准要求。补充监测的场界东、南、西、北侧以及东侧靠近G240的居民点的声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应要求，说明项目所在区域声环境质量现状良好。

13.1.5环境影响预测

(1) 水环境

枯水期达标排放时污水对纳污水体汨罗江的污染影响很小，可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求。

本项目枯水期，当工程污水未经处理直接排放时，排污口下游完全混合断面CODcr浓度值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，且汇入口附近会形成一个100m范围的超标带，影响汨罗江水质。而且也不符合达标排放和总量控制的原则。因此，本项目必须严格控制污染，落实达标排放，杜绝偷排、超标排放现象发生。

(2) 空气环境

①预测结果

本项目燃油锅炉在未采取任何措施的前提下，燃油锅炉运行时，SO2和NOx及烟尘产生量分别为0.76t/a、3.6t/a和0.259t/a，SO2最大排放浓度为43.4mg/m3；NOx最大排放浓度为207mg/m3，烟尘的最大排放浓度为14.6mg/m3。SO2、NOx及烟尘在未经处理的情况下达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉的排放浓度限值后最终通过20m高的烟囱排放。

通过SCREEN3估算模式，正常排放情况下项目产生的无组织粉尘最大地面落地浓度为0.08839mg/m3，最大浓度战标率为9.82%，距离为95m，最大地面落地浓度远远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求，项目产生的有组织粉尘排放的最大落地浓度为0.005873mg/m3，最大浓度占标率为0.65%，距离为230m，项目有组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中20m高排气筒二级排放标准要求。因此项目破碎过程中无组织排放粉尘对周围环境影响较小。

非正常排放主要考虑原料筛装粉尘直排以及原料粉碎工段除尘系统出现故障导致除尘效率下降时的2种情况，预测结果表明，项目粉尘最大落地浓度虽未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012），但最大落地浓度和占标率分别增大了10倍和11倍，增幅较大，对敏感点的环境影响也随之增大；而且粉尘的排放速率和排放浓度出现超标，不符合污染物达标排放和总量控制原则；项目非正常排放主要出现为粉尘直排或环保设备失效时出现。企业须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。

②防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算场界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0 mg/m3）。无组织排放源主要为自污水处理站散发的异味以及生产过程酒精、酒糟产生的异味。经类比调查后，本项目废水处理站、破碎车间各设置50m卫生防护距离，酿造工段设置100m卫生防护距离。项目周边防护距离内无需环保拆迁。此外当地政府和土地管理部门，应严格控制工程厂址周边的土地审批和居民建房，不得新建医院、学校、居民小区等对环境要求较高的建筑物。

(3)声环境

从厂界噪声监测点预测结果来看，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类/4a类标准值可知，噪声叠加值昼间在55.27dB(A)以下，夜间在48.45dB(A)以下，工程营运期白天和夜间均可控制在评价标准范围内。

13.1.6主要污染防治对策

(1) 水污染防治对策

本项目生产废水量约为57.6 m3/d，生活污水量约为16.4m3/d，设计中采用清污分流，高浓度有机废水以及生活废水经废水管网送入厂污水处理站进行处理，采用预处理—UASB—CASS工艺处理，处理后的废水与工程产生的清净废水一并达标排入西南部的汨罗江。

(2) 大气污染防治对策

项目燃油锅炉所产生的SO2、NOx以及烟尘通过20m高排气筒排放；食堂油烟经高效静电油烟净化器处理后通过高于屋顶3m的排气筒排放；原料破碎粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放；项目污水处理站恶臭以及酿造异味通过加强绿化来降低影响；酒糟异味通过设立密闭的酒糟暂存间，将酒糟置于其中，做到日产日清，降低其对周围环境的影响。

(3) 固体废物污染防治对策

本项目固体废物主要是酒糟、污水处理站污泥、除尘灰以及生活垃圾等，这些废渣均属于一般工业固体废物。工程拟将酒糟先径酿造车间酒糟暂存点临时堆存后再外卖至外售湖南加华生物科技发展有限公司做饲料以回收利用，其余除尘灰、污水处理站污泥、包装废料和生活垃圾固体废物均可送汨罗市生活垃圾填埋场进行处理。

(4) 噪声污染防治对策

本工程主要噪声来源于鼓风机和一些高中压泵产生的空气动力性噪音，为了改善操作环境，在设备选型上尽量选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；风机的进出口装消音器；设备布置时远离行政办公区和生活区，设置隔音机房；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施。

13.1.7符合行业政策和技术政策

根据国家发展和改革委员会第9号令颁布的《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，白酒生产线属于限制类项目，要求是新建白酒厂项目为限制类，同时逐步取缔质量差、污染严重的小白酒企业。投资者不能再投资新建白酒和酒精生产项目，已有的白酒和酒精生产企业也不能再以征地改扩建的方式来扩大产能产量。本项目为搬迁项目，在不扩大产能前提下，对目前位于汨罗市城关镇城北村现有的1000吨基酒（1300吨白酒）生产线进行搬迁，同时提升产品品质，因此本项目不与国家产业政策相冲突。

本次工程是在淘汰原有的污染物超标排放的现有酒厂的基础上，将在引进宜宾五粮液工艺生产的系列白酒进行搬迁建。本工程生产废水实行清污分流，设置污水二级生化处理装置；锅炉采用排污较小的清洁燃油锅炉，酒糟送当地饲料厂综合利用，工程排放的污染物均得到有效控制。将本工程与我国的行业政策和技术政策进行对比分析，扩建工程不论是从生产规模，还是从技术政策方面基本符合我国白酒行业政策和技术政策的要求。

13.1.8清洁生产和总量控制

本迁建工程采用国内先进的蒸煮和蒸馏技术和设备，将全厂综合污水全部进行处理等污染治理措施，大大降低了废水中COD、BOD5的污染负荷，物耗能耗较现有工程大幅下降，其水污染物产污指标以及其他关键特征工艺指标均达到国内清洁生产先进水平。因此，拟建工程具备了清洁生产要求。

从“三本帐”的核算中可知，本项目相对现有工程将不会新增污染物排放。本评价针对该项目的污染特征，在坚持“清洁生产”和“达标排放”的前提下，结合目前环保污染治理技术水平、项目所在区域的环境状况，通过对本工程项目的环评，核算建议总量指标见表13-9。

表13-9  本工程建议总量指标

| 污染物 | 预计排放量（t/a） | 建议总量指标总量（t/a） | 已有总量 （t/a） | 调剂 （t/a） | 是否满足总量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 1.95 | 2.0 | 2 | / | 是 |
| NH3-N | 0.108 | 0.2 | 0.2 | / | 是 |
| SO2 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | / | 是 |
| NOx | 3.6 | 3.6 | 0.24 | 3.36 | 是 |

目前汨罗市环保局已经对企业的总量来源予以了说明，依据2010年污染普查核定情况及初始权申请情况，SO2、CODCr 、NH3-N可满足本项目总量需求，但NOx缺少总量指标3.36t/a。湖南屈原酒业有限公司已于2014年8月像汨罗市环保局申请了总量，汨罗市环境保护局原则同意从2011年汨罗市远东金属制品有限公司（关闭）减排项目污染物削减量中分配给该项目NOx3.36t/a，作为替代调剂，且相继取得了岳阳市环境保护局和湖南省环境保护厅的同意。

企业在设计中必须贯彻实施“清洁生产”方针，通过选用先进的生产工艺和方法，提高水循环利用率，认真落实报告中的污染治理措施，选择先进、成熟的三废治理技术，控制三废排放量。

13.1.9选址可行性

本项目为异地搬迁改建项目，本次搬迁改建既可响应政府号召满足汨罗市城市建设需要——位于汨罗市劳动南路的现有酒厂用地将成为城市主城区，又可解决现有场地狭小限制企业发展的制约因素。本工程拟选址于汨罗市范家园镇的汨罗市茶叶示范场内，基础设施较完善，厂址交通运输条件优越。厂址区域为汨罗市的乡村区域，暂无区域规划，未列入汨罗市城市总体规划范围，与汨罗市城市总本规划不冲突。

本项目属有一定历史的老企业改制后的搬迁工程，为食品加工企业，非化工、冶金类工业。而汨罗工业园主要以发展废品综合回收利用的循环经济产业为主，有部分铜、铝材加工、回收甚至涉重金属企业，不适合食品加工行业入驻，园区的产业定位也无食品加工行业。且因传统发酵工艺的需要，酿酒企业对周边环境质量要求较高，优良的资源与环境特征直接影响着成品酒的品质，故企业不适合进驻汨罗工业园。本工程拟选址于汨罗市范家园镇的汨罗市茶叶示范场内，原为范家园茶场闲置用地，汨罗市城乡规划管理办公室已出具的文件，同意该项目的选址，下达了建设用地批准书和建设用地规划用地许可证，明确将本项目的用地性质定为二类工业用地，湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单也批准了该宗地的征收。该区域为汨罗市的乡村区域，暂未被列入汨罗市城市总体规划范围，与汨罗市城市总本规划不冲突。《汨罗市土地利用总体规划（2006―2020年）》中关于“城镇工矿用地布局”明确了项目所在区域以后的发展方向定位为食品加工等优势乡镇工业和特色产业发展用地。项目选址总体符合汨罗市的城镇工矿用地布局战略规划原则，也是实现“退二进三”发展规划的必然结果。

湖南屈原酒业有限公司新址拟定于汨罗市茶叶示范场G240线西侧，毗邻屈子祠旅游风景区，距离屈子祠风景名胜区东部边界1.5km，不在风景名胜区、文物保护区范围之内，项目废水经西南侧的小溪排往厂区南部的汨罗江，排水不入屈子祠风景名胜区规划范围内的楚乔河，不与屈子祠风景名胜区、国家重点文物保护单位的保护规划相冲突。

企业以古代爱国诗人屈原命名，带有一定的文化传承色彩。企业计划将新的酿酒基地作为伴随屈子祠风景区的一个特色参观旅游景点来建设，建设成一个富有文化特色的绿色园林式单位，充分利用地缘、人文优势，结合龙舟文化，努力发展屈原酒这个地方品牌，体现生态酿酒和传统酒文化展示，这也有利于提升和展示企业形象和产品的宣传，产生出巨大的广告效益。

厂址区域具有较优越的建厂条件，项目周边及纳污水体汨罗江环境质量达标，落实各项环保措施后可落实达标排放，对环境的影响在可接受程度内，通过平面布局的调整后，项目也不涉及环保拆迁，无明显环境制约因素。

13.1.10公众参与

团体公众100%、个体公众100%赞成该项目建设，无人反对。公众普遍认为该项目建设有利拓宽就业途道，提供就业机会，搞活当地经济，希望早日建成。项目的建设是符合当地社会发展和经济开发的需要，满足公众的需求。同时公众也对项目建设提出了要求，希望项目建设过程要注意环境保护，加强污染防治措施与管理。

13.1.11评价结论

本项目为湖南屈原酒业有限公司的迁建工程，符合国家产业政策，工程建设在汨罗市范家园镇的汨罗市茶叶示范场区域内，与当地规划不冲突，符合汨罗当地城镇工矿用地布局规划。项目建成后，具有显著的社会和经济效益。在采取并落实各项污染防治措施后，在认真落实本报告提出的环保治理措施的情况下，正常生产时，本项目可做到污染物的稳定达标排放，各类固废均得到合理可靠的处置或综合利用，外排污染物对区域环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

13.2建议与要求

（1）工程建成投产后企业应设专职人员，实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护，保证安全、正常运行，确保达标排放。

（2）根据各车间排放废水的性质，加强对废水的监测及主要污染物排放的监测管理。在每个生产车间安装用水计量设施，对厂区废水排污口进行规范化设计，并设置自动流量计、COD在线自动监测装置。

（3）落实施工期环保措施，开展施工期环境监理。本项目在施工期应委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

（4）提高工程的清洁生产水平。项目应加强水循环回用，绿化和景观用水尽量使用处理后循环冷却水水，减少清水用量。项目投入运营后应按照环境保护部相关要求立即开展清洁生产审核工作，确保本项目的清洁生产水平必须达到国内先进水平。

（5）落实生态环境保护措施，建设花园式工厂，厂内绿化率应大于30%。厂区周边控制距离范围内配置绿化隔离区。

（6）重视项目风险管理工作，确保各项风险防范措施、设施的落实，切实搞好人员的应急培训与实战演习工作。

（7）按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系。