目  录.

1、 概述	1

1.1项目由来	1

1.2环评工作过程	3

1.3主要环境问题及影响	3

1.4主要结论	3

2、总则	5

2.1编制依据	5

2.2环境功能区划	7

2.3评价标准及评价因子	8

2.4评价工作等级	12

2.5环境保护目标	14

3、 现有工程	17

3.1现有工程概况	17

3.2现有工程工艺流程	19

3.3现有工程封场覆盖系统	21

3.4现有工程污染源分析	21

3.5现有工程污染物排放汇总	25

3.6现有工程存在的主要问题及改进措施	26

4、建设项目概况	29

4.1建设项目基本情况	29

4.2技改内容	29

4.3改扩建工程方案	32

4.4封场覆盖	43

4.5公用工程	44

5、工程分析	45

5.1工艺流程	45

5.2施工期污染源分析	47

5.4营运期及封场期污染源分析	50

5.5技改前后污染物排放情况汇总	57

6、 环境现状调查及评价内容	58

6.1自然环境现状调查与评价	58

6.2环境现状调查与评价	60

7、 环境影响预测与评价	74

7.1施工期环境影响预测与评价	74

7.2营运期环境影响预测与评价	75

8、 环境风险影响分析	92

8.1目的和意义	92

8.2环境风险类型与识别	92

8.3事故影响分析	93

8.9风险事故防范措施及管理措施	105

8.10风险评价结论	109

9、 环境保护措施可行性分析	110

9.1施工期环境保护措施可行性分析	110

9.2营运期污染防治措施可行性分析	112

10、 清洁生产和总量控制	115

10.1清洁生产分析	115

10.2总量控制	117

11、 环境经济损益分析	118

11.1环境经济损益分析	118

11.2社会环境效益分析	118

12环境管理与监测计划	120

12.1环境管理	120

12.2环境监测计划	122

13、项目建设合理性分析	125

13.1产业政策符合性	125

13.2选址合理性分析	125

13.2与《胥家桥片区详细规划》的相符性分析	125

14、结论与建议	127

14.1结论	127

14.2建议	131

- 概述

1.1项目由来

1.1.1项目背景

岳阳市花果畈垃圾处理场位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，2003年8月建成后担负岳阳市城区生活垃圾处理任务，场址总占地316亩，有效库容308万m³，设计处理规模为500t/d，设计使用年限为15年。但随着城市的不断扩大，城区人口日益增加，尤其是位于羊角山的岳阳市第一垃圾处理场封场之后，花果畈垃圾处理场是岳阳市中心城区唯一的垃圾处理场，目前，该处理场的处理规模已经远超设计值，处理总量已经接近原设计处理总量。

岳阳市花果畈垃圾处理场运行期间，周边居民反映其周边空气有恶臭气味、蚊蝇多，尤其夏季炎热时，蚊蝇问题更严重，影响周边居民生活；在2014年对垃圾坝进行加高，但由于南坝实在原坝体顶部及两侧坝肩加高，未考虑新老坝体衔接处及施工缝处的防渗，同时新建南坝南侧直接位于强风化岩层，坝基与岩层结合部位及强风化岩层均可发生测漏；花果畈垃圾处理场原设计渗沥液处理规模为230t/d，2012年渗沥液处理设备升级改造后，处理能力提升至400t/d，处理工艺采用两级AO+超滤+纳滤+反渗透处理技术，但是处理场内现有调节池因建设年代较长，防渗和雨污分流措施较差，需要对其进行升级改造，重新铺设防渗结构层并进行加盖密闭。

为改善周边居民生活环境质量，防止渗漏造成环境污染，同时，解决现有场区内雨污分流不彻底、渗滤液导排不通、作业不规范、堆体不规范等问题，封场前须进行防渗提质改造。市政府《关于印发《2016年市政府重点工作任务分解》的通知》要求，确定了花果畈垃圾场防渗提质改造工程。

同时，岳阳市正在实施转变以填埋为主的生活垃圾处理方式，目前正在积极筹建生活垃圾焚烧发电厂，该发电厂已经办理完国土、规划、环保、节能等前期手续，正在开展征地拆迁工作，但由于征地拆迁工作繁琐，且垃圾焚烧发电厂的建设周期较长，预计今后2-3年内无法投入运营。因此，在岳阳市生活垃圾焚烧处理厂未建成前、花果畈垃圾处理场将达到原设计处理总量的情况下，为短期内解决岳阳市生活垃圾进行无害化处理的问题，通过堆体整形、采用膜覆盖替换粘土覆盖等措施，挖掘现有库区潜在库容，实现现有库区有77.3万m3的有效库容。

1.1.2项目建设必要性

花果畈垃圾处理场运营过程中，周边居民对该垃圾处理场产生的恶臭气味现象反映强烈，对居民生活质量造成了一定的影响；由于2014年南坝加高时，防渗工程未考虑完全，造成新老坝连接处、施工缝处和两侧岩层可能发生渗漏问题，以至于在2016年暴雨期间发现南坝尚有（南侧）分水垅村鱼塘出现水质变黑和死鱼现象；该垃圾处理场已接近封场，为规范、确保封场覆盖层的顺利实施，需确定填埋库区的填埋边界线，为日后封场覆盖层预留空间；同时，为减少封场难度和封场后废水、废气有效的收集处理，防止造成环境污染，花果畈垃圾处理场提质改造势在必行。

同时，在提质改造过程中，可通过库区边界修整、堆体整形、对现有垃圾堆体进行加高等措施，实现现有库区有77.3万m3的有效库容，以有效解决垃圾焚烧发电项目投产前的垃圾填埋处理问题，切实改善周边环境质量。

1.2环评工作过程

评价工作过程图

1.3主要环境问题及影响

- 花果畈垃圾处理场现有工程存在哪些环境问题；

- 花果畈垃圾处理场环境质量现状情况；

- 花果畈垃圾处理场提质改造后对环境的影响；

1.4主要结论

花果贩生活垃圾填埋场防渗提质改造工程选址符合规划，建设符合国家相关产业政策。项目废气、废水、固废、噪声等采取相应措施后符合污染物达标排放要求和区域环境质量要求。在做好各项环保措施和环境管理要求、风险应急预案的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

2、总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规、政策

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起实施；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起实施；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年8月；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订），2015年4月24日修订并实施；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月；

8、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月；

9、中华人民共和国环境保护总局公告2006年第51号《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，2006.9.12；

10、《国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定(国发〔2005〕39号)》国务院；

12、《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修定；

13、《关于<关于加强工业节水工作的意见>的通知》国家经贸委等六部委国经贸资源［2000］1015号；

14、环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起施行）；

15、《关于贯彻落实<清洁生产促进法>的若干意见》国家环保局环发[2003]60号；

16、中华人民共和国建设部建城[2000]120号《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》，2000.05.29。

17、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号；

18、《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号；

19、 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]第98号。

20、国家发展改革委住房城乡建设部关于印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的通知，发改环资[2016]2851号，2016年12月31日；

21、《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》国发〔2011〕9号文件；

22、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]第77号；

2.1.2地方法规、政策、规划

1、《湖南省环境保护条例(2002.3.29修正)》；

2、《湖南省建设项目环境管理规定》湖南省人民政府第12号令；

3、《湖南省主体功能区划》；

4、《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005；

5、岳阳市贯彻落实《大气（水）污染防治行动计划实施方案》；

6、湖南省人民政府关于推进城镇生活垃圾资源化利用的意见（湘政发［2014］26号）文；

7、湖南省《贯彻落实〈大气（水）污染防治行动计划〉实施细则》。

2.1.3评价技术导则及规范

1、《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2016)；

2、《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)；

3、《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ/T2.3-93)；

4、《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)；

5、《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)；

6、《生态环境状况评价技术规范(试行)》(HJ 192-2015)；

7、《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

9、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)；

10、《生活垃圾处理技术指南》(建城[2010]61号)；

11、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB 50869-2013)；

12、《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》(GB/T 18772-2008)；

13、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007)；

14、《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》(CJJ133-2009)；

15、《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2011)；

16、《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》(建标[2005]157)号。

17、《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ133-2011)；

18、《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》(建标149-2010)；

19、《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标124-2009)；

20、《生活垃圾填埋场无害化评价标准》(CJJ/T107-2005)。

2.1.4相关技术文件

- 《花果畈垃圾填埋场环境影响报告书》岳阳市环境科学院研究所，2000年12月

- 关于《岳阳市花果贩垃圾处理厂工程环境影响报告书》的批复，岳阳市环境保护局，岳环管[2000]6号，2000年12月28日

- 《岳阳市花果贩垃圾处理厂环境保护验收检测报告》，岳阳市环境监测站，2004年10月

- 《岳阳市花果贩垃圾处理场工程竣工验收会议纪要》，岳场建字(2004)04号，2004年10月

- 《花果畈垃圾场防渗提质改造工程可行性研究报告》

- 《花果畈垃圾处理场垂直帷幕灌浆工程库区岩土工程勘察报告》，湖南大地岩土工程勘察设计有限公司。

2.2环境功能区划

2.2.1水环境功能区划

根据《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》：芭蕉湖水域功能区类型为一般渔类用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。

2.2.2大气环境功能区划

项目所在区域属于城市建成区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

1.3.3声环境功能区划

项目位于岳阳楼区梅溪乡胥家桥村的花果贩垃圾填埋场现有场区内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类以及项目建设地具体情况，项目区场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类环境噪声限值。

2.3评价标准及评价因子

2.3.1评价因子

评价因子分环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子。根据建设项目所在地的环境特征、项目建设的特点以及我国相应的控制标准，确定环境评价因子详见表2-1。

表2-1  评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、 CH4、H2S、NH3、臭气浓度 | 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度 | -- |
| 地表水 | pH值、DO、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类、BOD5、总大肠菌群数(个/L)、铁、锰、镉、六价铬、铜、镍、汞、锌、铅、砷、等 | COD、NH3-N | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、色度、总硬度、氯化物、氰化物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、挥发性酚类、铁、锰、镉、六价铬、铜、镍、汞、锌、铅、砷、大肠菌群数、细菌总数等 | COD、NH3-N、重金属 | -- |
| 土壤 | pH值、有机质、镉、汞、砷、铜、铅、铬(Cr6+)、锌、镍 | 重金属 | -- |
| 噪声 | LAeq(dB) | LAeq(dB) | -- |
| 生态 | -- | 土地利用、水土保持 | -- |
| 风险 | -- | CH4 | -- |

2.3.2评价标准

1、环境质量标准

(1)大气：项目拟建地环境空气为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，具体指标见表2-2。

表2-2   环境空气质量标准

| 污染因子 | 选用标准 | 标准限值(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| SO2 | GB3095-2012二级 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
| NO2 |  | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
| PM10 |  | / | 0.150 | 0.070 |
| NH3 | TJ36-79居住区一次值 | 0.20 | / | / |
| H2S |  | 0.01 | / | / |

(2) 地表水环境：根据水环境功能分区，目标水质为III类水，执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准，见表2-3。

表2-3 地表水环境质量标准  (单位：mg/L，除pH外)

| 项目 | pH | DO | COD | 高锰酸盐指数 | NH3-N | TN | TP | 石油类 | BOD5 | 总大肠菌群数(个/l) | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤6 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤4.0 | ≤10000 | / |

- 地下水环境：地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93) III类水质标准，见表2-4。

表2-4  地下水质量分类指标        (单位：mg/L，除pH、色度外)

| 项目 | pH | 色度 | 总硬度 | 氯化物 | 氰化物 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤15 | ≤450 | ≤250 | ≤0.005 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤20 |
| 项目 | 硫酸盐 | 挥发性酚类 | 铁 | 锰 | 镉 | 铬(Cr6+) | 铜 | 镍 |
| 标准值 | ≤250 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| 项目 | 汞 | 锌 | 铅 | 砷 | 大肠菌群数 |  | 细菌总数 |  |
| 标准值 | ≤0.001 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤3.0个/L |  | ≤100个/mL |  |

(4) 土壤环境：土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》(GB15618-95) 二级标准(为保障农业生产，维护人体健康的土壤限制值)，见表2-5。

表2-5  土壤环境质量标准(单位：mg/kg)

| 监测项目 |  | 汞≤ | 铜≤ |  | 锌≤ | 镍≤ | 铅≤ | 镉≤ | 砷≤ |  | 铬≤ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农田 | 果园 |  |  |  |  | 水田 | 旱地 | 水田 | 旱地 |
| 二级 | pH<6.5 | 0.3 | 50 | 150 | 200 | 40 | 250 | 0.3 | 30 | 40 | 250 | 150 |
|  | pH6.5~7.5 | 0.5 | 100 | 200 | 250 | 50 | 300 | 0.3 | 25 | 30 | 300 | 200 |
|  | pH＞7.5 | 1 | 100 | 200 | 300 | 60 | 350 | 0.6 | 20 | 25 | 350 | 250 |

(5) 声环境：按照相应声环境功能区划，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区域标准；见表2-6。

表2-6  声环境质量标准

| 类别 | 等效声级Leq [dB] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

2、污染物排放标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(16297-1996)新改扩二级，及场界无组织排放监控浓度限值；恶臭污染物NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级新改扩标准，具体标准值见表2-7。

另根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，甲烷排放控制要求：大于250万吨且垃圾填埋厚度且超过20m的生活垃圾填埋场，应采建设甲烷利用设施或火炬燃烧设施处理含甲烷填埋气体。填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%；生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施，当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于5%。

表2-7 大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 厂界浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | GB14554-93 二级新扩改建 |
| H2S | 0.06 |  |
| 臭气浓度(无量纲) | 20 (无量纲) |  |
| 颗粒物 | 1.0 | GB16297-1996新改扩无组织排放监控浓度限值 |

(2) 废水

项目污水主要为填埋场垃圾渗滤液、少量生活污水及汽车冲洗废水，通过调节池均质后经渗滤液处理系统处理后排入芭蕉湖。本项目废水排放参考执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2中水污染物特别排放限值。具体标准值见表2-8。

表2-8  生活垃圾填埋场污染控制标准(单位：mg/L，除色度外)

| 控制污染物 | 色度 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群数 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度限值 | 40 | 100 | 30 | 30 | 40 | 25 | 3 | 10000 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |

(3) 噪声

施工过程中的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准。见表2-9。

表2-9厂界环境噪声排放标准

| 时期 | 昼间 [dB(A)] | 夜间 [dB(A)] | 标准出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 55 | 45 | GB12348-2008 |
| 施工期 | 70 | 55 | GB12523- 2011 |

(4)  固废

一般工业固废贮存、处理、处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(公告2013年第36号)，办公生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。危险固废暂存、处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(公告2013年第36号)中有关危险废物的管理条款执行。

2.4评价工作等级

2.4.1环境空气

按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/2.2-2008)中评价工作等级的确定依据，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大落地浓度占标率Pi(下标i为第i个污染物)，Pi的计算公式：

式中：Pi-第i个污染物的最大落地浓度占标率，%；

Ci-估算模式计算的第i个污染物的最大落地浓度，mg/m3；

C0i-参见表2.5-1环境空气质量标准中的小时浓度标准，mg/m3。

评价工作等级判定依据见表2-10。

表2-10大气环境影响评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二 | 其它 |
| 三 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

根据工程分析结果，本工程的大气污染物主要是垃圾场的填埋气体，其成分以CO2、CH4为主，约占总量的99.7%左右，并有少量NH3、H2S等恶臭气体，选取污染物NH3和H2S计算废气污染物最大地面浓度占标率，见表2-11。

表2-11  废气污染物最大地面浓度占标率

| 污染物 名称 | 污染物排放 量（kg/h） | 采用标准 （mg/m3） | 最大地面浓度 Ci（mg/m3） | D10% （m） | 最大地面浓 度占标率（Pi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.0624 | 0.2 | 0.001201 | 801 | 0.6% |
| H2S | 0.0124 | 0.01 | 0.000243 | 801 | 2.43% |

经计算Pmax=2.43%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)评价工作等级的划分原则和确定依据，确定大气环境影响评价等级为三级。

评价范围：以污染源为中心，主导风向为主轴的边长5km的矩形范围。

2.4.2地表水

建成后，垃圾渗滤液、少量生活污水，经渗滤液调节池，及砂滤预处理+两级DTRO处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表3中水污染物特别排放限值后排入芭蕉湖，废水最大排放量约71.64m3/d，小于200 m3/d，水量较小。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)有关规定，确定水环境评价等级为三级。

2.4.3地下水

(1) 建设项目分类

该填埋场为生活垃圾填埋场提质改造项目。依据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A综合判定，本项目整体上属于Ⅰ类项目。

(2)  I类建设项目工作等级划分

地下水环境敏感程度：本项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地周边无居民取用地下水，不存在集中式与分散式居民饮用水供水水源地。因此，本项目场地地下水敏感程度为不敏感。确定本项目地下水评价工作等级为二级。

表2-12 地下水评价级别判别表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2.4.4声环境

项目所在声环境功能区属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类，根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)，“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，按二级评价”，因此确定评价等级为二级。但垃圾填埋场现距离最近敏感目标胥家桥村160m，且本项目实施后与现有工程声环境影响无明显变化，声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量基本不变，因此本评价重点为针对工程特点和所在区域的环境特征提出噪声防治措施，并进行达标分析。

2.4.5生态环境

本工程占地面积约193772.8平方米。项目选址位于岳阳楼区梅溪乡胥家桥村的花果贩垃圾填埋场现有场区内，区域植物主要以阔叶林和灌木为主，区域动植物为常见动植物，没有濒危动植物物种，生态敏感性属于一般区域。根据国家《环境影响评价技术导则非污染生态影响》(HJ/T19-1997)中有关规定，一般区域，工程占地面积≤2 km2，确定生态环境评价等级为三级。

2.4.6风险评价

本工程为垃圾填埋场技改工程，通过对现有工程存在的问题进行改造，使现有工程填埋区未被有效利用起来的库容得以利用，现有工程改造后尚有77.3万立方有效库容，技改后场区内产生的甲烷、氨及硫化氢等燃爆气体量较小，项目无重大环境风险危险源。且场地周边敏感点经搬迁后均较远，隔山体，不属于环境敏感区，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169 -2004)，确定评价等级为二级。

2.5环境保护目标

根据岳阳市环境科学研究院2000年12月编制的《岳阳市花果贩垃圾处理场工程环境影响报告书》，花果贩垃圾处理场最近的敏感点为北面1km处胥家桥村居民点、西南面1km处花果贩村居民点。根据重庆市环境保护工程设计研究院有限公司2015年9月编制的《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果贩垃圾填埋场及其周边区域专项评价环境影响报告书》，花果贩垃圾处理场的环境保护目标详见表2-13。根据本次环评现场踏勘，花果贩垃圾处理场周边环境敏感点现状情况见表2-14。根据《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果贩垃圾填埋场及其周边区域专项评价环境影响报告书》，花果畈垃圾处理场有厂界外500m的防护距离要求。

表2-13   2015年花果贩垃圾处理场周边主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境敏感点 | 与填埋场所在地边界最近距离 | 相对位置 | 敏感点人数 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 胥家桥村 | 514m | 项目北面 | 450户 |
|  | 张家冲 | 660m | 项目东部 | 23户 |
|  | 胥家桥小学 | 800m | 项目北部 | 师生600人 |
|  | 七公桥村 | 5 00m | 项目西面 | 120户 |
|  | 马家村 | 760m | 项目西北面 | 21户 |
|  | 张家冲小学 | 约100m | 项目北面 | 规划建设 |
|  | 胥家桥中学 | 约100m | 项目北面 | 规划建设 |
|  | 胥家桥片区行政办公区 | 120m | 项目东部 | 规划建设 |
|  | 胥家桥片区居住配套服务区 | 约100m | 项目东、西部 | 规划建设 |
|  | 花果畈村 | 770-1000m | 项目西南面 | 30户 |
| 地表水 | 长江 | 长沟子村至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）江段 | 项目西侧5600m | GB3838-2002 III类 |
|  | 芭蕉湖 | 项目西北侧距湖区边界约1800m |  | GB3838-2002 III类 |
| 地下水 | 胥家桥村水井 | 540m | 项目北面 | GB/T14848-93III类 |
| 声环境 | 张家冲小学 | 约100m | 项目北面 | 规划建设 |
|  | 胥家桥中学 | 约100m | 项目北面 | 规划建设 |
|  | 胥家桥片区行政办公区 | 120m | 项目东部 | 规划建设 |
|  | 胥家桥片区居住配套服务区 | 约100m | 项目东、 西部 | 规划建设 |

表2-14   主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护敏感点 | 相对 方位 | 相对 距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 胥家桥村居民点 | WN、ES、E | 160-1000m | 300户，约1000人 | 居住 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 和兴家园 | N | 550m | 580户，约1740人 | 居住 |  |
|  | 张家冲 | E | 660-1000m | 23户 | 居住 |  |
|  | 胥家桥小学 | WN | 800m | 师生600人 | 教育 |  |
|  | 七公桥村 | W | 5 00m | 120户 | 居住 |  |
|  | 马家村 | WN | 760m | 21户 | 居住 |  |
|  | 张家冲小学 | N | 约100m | 规划建设 | 教育 |  |
|  | 胥家桥中学 | N | 约100m | 规划建设 | 教育 |  |
|  | 胥家桥片区行政办公区 | E | 120m | 规划建设 | 办公 |  |
|  | 胥家桥片区居住配套服务区 | E、W | 约100m | 规划建设 | / |  |
|  | 花果贩村居民点 | S | 280-1000m | 60户，约200人 | 居住 |  |
| 水环 境 | 长江 | 长沟子村至黄盖湖 | 项目西侧5600m |  |  | GB3838-2002 III类 |
|  | 芭蕉湖 | N | 1800m | 中湖 | 渔业用水 | （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 胥家桥村居民点 | WN、E | 160-200m | 6户，约20人 | 居住 | （GB 3096-2008）中的 2类标准 |
| 生态 环境 | 建设地周边500m范围内的生态环境 |  |  |  |  |  |

根据表2-13和表2-14对比可知，2015年卫生防护距离范围内无已建的敏感目标，本次提质改造进行调查，卫生防护距离范围内敏感目标发生了变化，在东面、东北面、南面均有居民住宅。本环评建议，当地政府应严格控制花果畈垃圾处理场周边建设用地，防护距离内不得新建居民、行政办公、学校、医院等环境敏感建筑。

- 现有工程

3.1现有工程概况

岳阳市花果畈垃圾填埋场位于主城区东北部、距G107线1.5公里，占地面积193772.8m2，约290.6亩，其中库区占地面积90778m2（合计136.17亩），有效库容308万m3，设计处理规模为500t/d，设计使用年限为15年。该垃圾填埋场于2000年12月28日获得了岳阳市环境保护局环评批复，批文号为“岳环管[2000]6号”，于2003年建成投入运营，于2004年10月12日进行了竣工验收，会议纪要文号为“岳场建字（2004）04号”。由于该填埋场建成较早，为了满足城市垃圾处理场正常运行的需求，市政府于2008年、2012年、2014年先后3次对该填埋场的基础设施和渗沥液处理设施进行改造。

根据原有环评，该填埋场服务内容为生活垃圾、医疗垃圾。在对该项目进行验收时，由于市政府已通过招商引资方式在羊角山垃圾处理场新建特种垃圾处理场，取消该填埋场填埋医疗垃圾部分，因此，花果畈垃圾填埋场仅进行生活垃圾填埋。

该填埋场原设计处理规模为500t/d，但随着城市的不断扩大，城区人口日益增加，根据建设单位提供资料，该填埋场的实际处理规模达到了800t/d。目前，花果畈垃圾填埋场处理总量已经接近原设计处理总量。

3.1.1现有工程基本情况

项目名称：花果贩垃圾处理场工程

建设地点：岳阳市岳阳楼区梅溪乡胥家桥村与花果贩村交界处

施工时间：2000年12月~2003年8月

营运时间：2003年8月~至今

3.1.2现有工程建设内容

现有工程占地面积为193772.8m2，约为290.6亩，其中垃圾填埋库区占地面积90778m2（合136.17亩），办公区、渗滤液处理区及其他区占地面积为102994.8m2（合154.43亩）。

现有工程主要建设内容为办公楼、填埋库区、处理能力为400m3/d的渗滤液污水处理站、南侧及北侧各建有1座垃圾坝、西侧和北侧截洪沟、垂直防渗系统。

3.1.3现有工程处理规模

现有工程填埋区有效库容308万m3，设计处理规模为500t/d，设计使用年限为15年，预计岳阳市花果畈垃圾处理场终场填埋量273.75万吨。

现有工程实际处理规模为800t/d，垃圾处理场内堆存的垃圾将达到原设计的处理总量。

3.1.4现有工程已配备的填埋设备

该垃圾处理场填埋作业设备目前配备情况详见表3-1。

表3-1  现有工程已配备的填埋作业设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 2台 | 其中1台为2002年配置，已达到报废年限 |
| 2 | 压实机 | 1台 |  |
| 3 | 挖掘机 | 1台 | 已达到报废年限 |

3.1.5现有工程公用配套设施情况

1、供排水

现有工程由城市给水管网供水。

现有工程废水主要为渗滤液和生活污水，渗滤液经导流沟进入渗滤液调节池，与与经化粪池处理后的生活污水一起进入渗滤液污水处理站。污水处理站采用的工艺为“水解+两级A/O+管式超滤+纳滤+反渗透”处理工艺，处理达标的出水经自建排污管排入芭蕉湖。

2、供配电

现有工程供电电源引自地区供电网，场内设250kVA土建变电站一座，位于渗滤液处理车间内。

3、消防

本工程设置建构筑物的耐火等级为二级，防火类别为丁类，办公楼设置室外消火栓，工程在办公楼、渗滤液处理站、维修间等地设置了若干泡沫灭火器、干粉灭火器等。

本工程填埋库区未设置防火隔离带，沿公路未布置消火栓。

4、工作制度

现有工程实施全年无休运行，即全年工作日为365天，填埋时间为白天，夜间不填埋。

3.2现有工程工艺流程

3.2.1填埋工艺流程

该填埋场采用卫生填埋工艺，填埋方式为厌氧填埋。根据与建设单位沟通，该垃圾处理场自建成运行起至2014年采用的覆盖方式为粘土覆盖、2014年至至今采用的覆盖方式为无土覆盖，其未设置取土场，其采用土覆盖时，土方来源于城区开发时产生的废弃土方。

填埋工艺流程见图3-1。

图3-1：填埋工艺流程图

现有工程填埋工艺流程简述：

城市生活垃圾经垃圾中转站压实后由环卫部门密闭的垃圾运输车运至垃圾处理场，首先有专职检验员负责对进场垃圾进行检验，杜绝有毒有害垃圾进入填埋场。再经磅称重计量记录后进入卸车平台倾倒。填埋作业顺序进行倾倒、推平、压实、复土、喷水降尘、垃圾运输车倾倒完毕后出场，其中工艺过程主要包括机械卸料、铺平、压实、喷浆无土覆盖、喷水降尘、灭虫等过程。根据现场踏勘和建设单位提供的信息，垃圾处理场目前的垃圾堆体处于无序填埋状态，坡度及标高缺乏规范性；堆体表面采用简易覆盖方式，无法起到隔离雨水的作用。

3.2.2渗滤液处理工艺流程

该填埋场渗滤液污水处理站现有处理工艺为水解+两级A/O+管式超滤+纳滤+反渗透处理工艺，设计处理规模为进水400m3/d、膜处理后出水300m3/d，其工艺流程见图3-2。

图3-2：渗滤液污水处理工艺流程图

工艺流程简述：

填埋区产生的渗滤液经渗滤液导管进入渗滤液调节池。

渗滤液调节池出水采用提升泵输送至水解酸化池，水解酸化作用可将水中大分子难降解物质转化为小分子有机物，降低污染物浓度并提高污水可生化性。厂区内其他生产生活污水（如污泥脱水产生的污水）与渗滤液易奇进入水解酸化池，水解酸化池起到一个均衡水质的作用。

水解酸化池的污水经自流进入到MBR系统的一级反硝化池。MBR系统主要包括一级反硝化池、一级碳氧化池、一级硝化池、二级反硝化池、二级硝化池和超滤膜系统等几个部分。

渗滤液进入一级反硝化池内，反硝化池内溶解氧维持在缺氧环境，将硝化池回流中的硝酸盐转化为氮气，同时消耗渗滤液中大部分的有机碳源，达到无污染生物脱氮的目的。一级反硝化池出水自流进入一级碳氧化池和一级硝化池，在碳氧化池内通过提供良好的好氧环境，利用好氧微生物对有机污染物的生物降解作用将其转化为CO2、H2O等无机小分子物质。同时，有机污染物的降解去除为后段硝化反应过程提供一个良好的低碳环境，有利于提高其消化作用效率。在硝化池内通过控制溶解氧浓度，培养硝化细菌对污水中的氨氮进行硝化作用，将其转化为硝态氮物质。

一级硝化反硝化池出水自流进入二级硝化反硝化池内，并向二级反硝化池内加入葡萄糖等补充C源，将残余的硝态氮转化为氮气，提高总氮的去除效率。污水直流至二级硝化反应池，降解剩余碳源物质。

二级硝化池出水用泵输送至外置管式超滤膜系统，利用错流过滤的原理，将生化系统内部分水质较好的清液从混合液中分离进入超滤清液池。超滤清液池水送至纳滤、反渗透并联深度膜处理系统处理达标后排放。

渗滤液污水处理站产生的剩余污泥经收集后，经污泥浓缩，在经离心脱水处理，脱水干泥回填至填埋区；污泥处理产生的污水回到生化系统重新处理。

纳滤系统和反渗透系统产生的浓缩液通过管道收集进入到浓缩液池，再通过提升泵提升至垃圾填埋堆体进行合理回灌。

3.3现有工程封场覆盖系统

现有工程建设时的封场覆盖系统设计如下：坡面封场有夯实粘土0.5m厚和干砌片石护坡组成；顶面覆盖系统由构造层、顶部疏水层、表面覆盖层组成；构造层的作用是支撑顶部疏水层和表面覆盖土，是选用当地粘土，并分层辗压而成，每层厚30cm，总厚度为1m，压实度≥85%，承载力达到4.5t/m2。疏水层作用是排除表面渗入的雨水，其结构是30cm厚，Φ40~60mm的碎石；表面覆盖层是垃圾堆体最上面的一层，作用是完成最后的终场覆盖或种树、种草绿化，此部分覆盖营养土，厚度为0.3~1m。

3.4现有工程污染源分析

3.4.1废气

该填埋场废气主要为垃圾填埋场产生的填埋废气、垃圾运输与填埋过程中产生的扬尘、污水处理站产生的恶臭气体，其主要污染因子为H2S、NH3、PM10和恶臭。该填埋场产生的废气通过沼气导排管道排入大气。

根据现场调查和建设单位提供资料，本工程目前没有实施填埋场废气日常监测计划，因此本工程无废气排放监测数据。

本次环评期间，特委托岳阳市衡润检测有限公司2017年1月3日~5日对该垃圾填埋场场地的北面、南面和西南面厂界进行了现状检测，检测结果见表3-1。

表3-1  厂界无组织废气检测结果一览表

| 检测地点 | 检测时间 |  | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | NH3 | H2S | 颗粒物 | 臭气浓度 | CH4 |
| 项目地北面 | 01月03日 | 2:00 | 0.007ND | 0.008 | 0.06 | 0.001ND | 0.19 | 13 | 0.002ND |
|  |  | 8:00 | 0.011 | 0.031 | 0.11 | 0.001ND |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.013 | 0.031 | 0.14 | 0.001ND |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.007ND | 0.016 | 0.13 | 0.001ND |  |  |  |
|  | 01月04日 | 2:00 | 0.007ND | 0.005ND | 0.08 | 0.001ND | 0.13 | 10 | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 8:00 | 0.009 | 0.042 | 0.15 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 14:00 | 0.011 | 0.033 | 0.22 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 20:00 | 0.007ND | 0.012 | 0.17 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月05日 | 2:00 | 0.007ND | 0.005ND | 0.09 | 0.001ND | 0.14 | 11 | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 8:00 | 0.012 | 0.029 | 0.16 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 14:00 | 0.011 | 0.028 | 0.19 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 20:00 | 0.007ND | 0.005ND | 0.11 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
| 项目地南面 | 01月03日 | 2:00 | 0.011 | 0.016 | 0.10 | 0.001ND | 0.15 | 13 | 0.002ND |
|  |  | 8:00 | 0.020 | 0.084 | 0.13 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  |  | 14:00 | 0.034 | 0.088 | 0.14 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  |  | 20:00 | 0.020 | 0.034 | 0.14 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月04日 | 2:00 | 0.014 | 0.020 | 0.09 | 0.001ND | 0.12 | 15 | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 8:00 | 0.022 | 0.073 | 0.15 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 14:00 | 0.035 | 0.083 | 0.14 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 20:00 | 0.019 | 0.032 | 0.11 | 0.001ND |  |  | 0.002ND |
|  | 01月05日 | 2:00 | 0.013 | 0.008 | 0.07 | 0.001ND | 0.11 | 17 | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 8:00 | 0.018 | 0.065 | 0.11 | 0.001ND |  |  |  |
|  | 01月03日 | 14:00 | 0.029 | 0.068 | 0.15 | 0.001ND |  |  |  |
|  | 01月03日 | 20:00 | 0.017 | 0.025 | 0.08 | 0.001ND |  |  |  |
| 项目地西南面 | 01月03日 | 2:00 | 0.015 | 0.016 | 0.10 | 0.001ND | 0.20 | 11 | 0.002ND |
|  |  | 8:00 | 0.028 | 0.073 | 0.15 | 0.001ND |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.033 | 0.082 | 0.13 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.018 | 0.030 | 0.11 | 0.001ND |  |  |  |
|  | 01月04日 | 2:00 | 0.012 | 0.011 | 0.13 | 0.001ND | 0.15 | 14 | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 8:00 | 0.026 | 0.058 | 0.16 | 0.001ND |  |  |  |
|  | 01月03日 | 14:00 | 0.029 | 0.069 | 0.19 | 0.004 |  |  |  |
|  | 01月03日 | 20:00 | 0.014 | 0.031 | 0.11 | 0.001ND |  |  |  |
|  | 01月05日 | 2:00 | 0.009 | 0.008 | 0.08 | 0.001ND | 0.17 | 12 | 0.002ND |
|  | 01月03日 | 8:00 | 0.019 | 0.044 | 0.12 | 0.001ND |  |  |  |
|  | 01月03日 | 14:00 | 0.025 | 0.062 | 0.17 | 0.004 |  |  |  |
|  | 01月03日 | 20:00 | 0.011 | 0.025 | 0.10 | 0.001ND |  |  |  |
| 标准值 |  |  | 0.4 | 0.12 | 1.5 | 0.06 | 1.0 | 20 | —— |
| 达标率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | —— |

由上表可知，厂界无组织排放的粉尘、二氧化硫、氮氧化物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；厂界无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值。

3.4.2废水

该填埋场现有工程产生的废水主要为渗滤液和生活污水，渗滤液经导流沟进入渗滤液调节池，与经化粪池处理后的生活污水一起进入渗滤液污水处理站，其采用的工艺为生化+膜处理工艺，经处理达标后，通过自建的排水管道排入芭蕉湖。

根据建设单位提供资料，本工程渗滤液调节池池底采用天然防渗层，未进行渗滤液污水处理站日常监测计划；渗滤液废水产生量为320m3/d，排水量为256m3/d，其中64m3/d废水回灌至库区。

本次环评期间，特委托岳阳市衡润检测有限公司2017年1月3日~5日对污水处理站进出口进行了现场检测，其检测结果详见表3-2。

表3-2  污水处理站废水检测结果一览表

| 检测因子 采样地点 | 污水处理站进口（mg/L） |  |  |  | 污水处理站出口（mg/L） |  |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01月03日 | 01月04日 | 01月05日 | 01月03日 |  | 01月04日 | 01月05日 |  |
| PH | 8.05 | 8.11 | 8.06 | 6.04 |  | 6.07 | 6.03 | 6-9 |
| CODCr | 4110 | 4230 | 4180 | 87 |  | 90 | 88 | 100 |
| BOD5 | 2280 | 1996 | 2175 | 24 |  | 29 | 23 | 30 |
| NH3-N | 1076 | 1124 | 1128 | 19.8 |  | 21 | 20.7 | 25 |
| SS | 200 | 183 | 192 | 12.5 |  | 16.3 | 13.5 | 30 |
| TN | 1253 | 1303 | 1311 | 21 |  | 24 | 25 | 40 |
| TP | 16.42 | 15.88 | 15.59 | 0.34 |  | 0.39 | 0.32 | 3 |
| 粪大肠菌群 | 6000 | 7800 | 7000 | 80 |  | 90 | 95 | 10000 |
| 砷 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0063 | 0.0007 |  | 0.0008 | 0.0009 | 0.1 |
| 汞 | 0.00086 | 0.00079 | 0.00080 | 0.00010 |  | 0.00024 | 0.00015 | 0.001 |
| 总铬 | 1.02 | 0.86 | 1.11 | 0.096 |  | 0.083 | 0.099 | 0.1 |
| 六价铬 | 0.054 | 0.053 | 0.049 | 0.011 |  | 0.009 | 0.012 | 0.05 |
| 镉 | 0.358 | 0.412 | 0.391 | 0.004 |  | 0.003 | 0.003 | 0.01 |
| 铅 | 0.046 | 0.040 | 0.053 | 0.0242 |  | 0.0239 | 0.0245 | 0.1 |
| 铜 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |  | 0.02 | 0.03 | 0.5 |
| 锌 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.07 |  | 0.05 | 0.08 | 2.0 |
| 铁 | 6.88 | 6.04 | 6.25 | 0.43 |  | 0.37 | 0.35 | / |
| 锰 | 1.65 | 1.32 | 1.57 | 0.11 |  | 0.09 | 0.14 | 2.0 |
| 色度 | 400 | 410 | 400 | 4 |  | 5 | 4 | 40 |

由上表可知，污水处理站出口的CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、粪大肠菌群、砷、汞、总铬、六价铬、镉、铅、色度等14项污染因子均满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB1889-2008）中表2标准限值，其他污染因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准限值。

3.4.3噪声

该填埋场噪声主要来源于运输车辆进出填埋场的交通运输噪声、作业区工程机械噪声和废水处理系统的机械运转噪声等。

本项目目前未实施场区噪声监测计划，因此，本次环评期间，特委托岳阳市衡润检测有限公司2017年1月3日~4日对I周厂界进行了现场检测，检测结果详见表3-3。

表3-3  厂界噪声检测结果一览表

| 检测时间 |  | 厂界北 | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月3日 | 昼间 | 58.7 | 57.2 | 56.1 | 59.1 | 60 |
|  | 夜间 | 43.6 | 44.5 | 41.2 | 44.6 | 50 |
| 1月4日 | 昼间 | 57.3 | 57.9 | 58.1 | 59.7 | 60 |
|  | 夜间 | 42.6 | 39.7 | 44.2 | 43.6 | 50 |

由上表可知，四周厂界昼间、夜间噪声值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

3.4.4固体废物

该填埋场现有工程产生的固废主要为污水处理站产生的污泥、检修替换的废膜和生活垃圾，根据建设单位提供资料，污泥产生量为13.2t/a、废膜产生量为1.6t/a、生活垃圾产生量为7.3t/a。场区内产生的固体废物均送填埋库区进行卫生填埋。

综上所述，该填埋场现有工程废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物均送至填埋库区进行填埋处理。

3.5现有工程污染物排放汇总

根据对现有工程进行现状检测及建设单位提供信息，现有项目废水、废气、固废的排放情况具体如下：

表3-4  现有工程废气污染物排放情况一览表

| 类型 | 污染物名称 | 厂界浓度（mg/m3） | 理论计算排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.20 | 少量 |
|  | H2S | 0.004 | 1.18 |
|  | NH3 | 0.22 | 237 |
|  | 臭气浓度 | 17 | / |
|  | CH4 | 0.002ND | 551.19 |

表3-5  现有工程废水污染物排放情况一览表

| 类型 | 污染物名称 | 废水 产生量 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 废水 排放量 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 320m3/d | 4173 | 357.4 | 256m3/d | 88 | 8.2 |
|  | 氨氮 |  | 1128 | 131.75 |  | 21 | 1.96 |

表3-6  现有工程固废产生情况一览表

| 类型 | 污染名称 | 产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 污泥 | 13.2 | 送填埋库区进行卫生填埋 |
|  | 废膜 | 1.6 |  |
|  | 浓缩液 | 23360 |  |
|  | 生活垃圾 | 7.3 |  |

3.6现有工程存在的主要问题及改进措施

根据现场调查和建设单位提供资料，目前，现有工程一些的存在问题。其具体情况及改进措施见表3-7。

表3-7  现有工程存在的主要问题及改进措施

| 序号 | 主要问题 | 改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 由于城市的发展，城镇人口增加，该填埋场生活垃圾处理量高于设计值，目前垃圾处理量为800t/d，根据建设方提供资料，该填埋场现有库区填埋量将要到原设计处理总量，根据现场踏勘，堆体无序填埋。 | 库区原设计采用覆土覆盖，于2014年采用无土覆盖，经计算，现有库区尚有填埋库容77.3万m3，为延续库区使用年限，建议对堆体进行整形设计。 |
| 2 | 现有工程采用垂直防渗方式进行防渗，由于现有垃圾堆体的平面及竖向标高已超出当年的设计坑口线，导致部分区域发生渗滤液测渗现象。 | 对现有工程垂直防渗系统的强风化和中风化岩层进行垂直帷幕灌浆封闭、进行南坝渗漏治理，并定期进行防渗层监测。 |
| 3 | 现有工程渗滤液导排系统铺设在库区底部，由于运行多年，现有的导排系统的导流能力大为减弱，随着填埋高度的增加、垃圾压实度增加，其堆体的渗滤水位多呈不连续的滞水状态，难以有效的通过下渗方式汇集至库低的导排系统。 | 新建现有堆体表面的渗滤液导排系统，收集导排库区地面以上的渗滤液。 |
| 4 | 现有工程渗滤液调节池为自然地势形成，池底未做防渗处理；根据周边居民反馈空气中有恶臭气味。 | 对现有渗滤液调节池进行铺设防渗系统，并对调节池进行加盖处理，解决渗滤液臭气无序排放问题。 |
| 5 | 现有库区的南侧和东侧未设置截洪沟，导致场外大量雨水汇入库区，均转变为渗沥液，同时也对垃圾堆体形成冲刷作用，严重危害堆体边坡的稳定性。 | 在现有库区的南侧和东侧设置截洪沟，并与库区内现有截洪沟相链接，从而保证堆体上的径流水迅速导排。 |
| 6 | 现有工程库区堆体表面采用简易覆盖，场区填埋未进行分期分区填埋，未进行每日覆盖。 | 根据设计对填埋库区进行分期分区填埋，做到逐日覆盖，并对每一作业区完成阶段性高度后，暂时不在其上继续进行填埋时，采用HPDE膜进行中间覆盖。 |
| 7 | 现有工程铺设一条2.7km外排水管道，由于使用年限较久，目前存在堵塞问题。 | 对该管道进行更换。 |
| 8 | 现有工程目前配置的1台推土机、1台挖掘机均为2002年配置的，已达到报废年限，基本不能使用。 | 对已达到报废年限的机械设备进行更换，并根据工作现状进行增添所需要设备。 |
| 9 | 根据现场调查，现有工程设有5个地下水监测井，分别为1个本底井、2个污染扩散井、2个污染监视井，缺少1个排水井。 | 增加1个排水井 |
| 10 | 现有工程未实施日常监测计划，未对地下水监视井、防渗衬层完整性、场区内甲烷体积分数进行日常监测。 | 按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求进行日常监测，并对监测资料进行存档保存。 |
| 11 | 现有工程设有沼气收集处理系统，但该系统存在闲置的情况 | 定期对该系统废气进行监测，并做好运行管理台账 |
| 12 | 渗滤液污水处理站有在线监测设备，但未正常运行和与环保部门进行联网。 | 对在线监测设备进行运行和验收，并与环保部门进行联网。 |

4、建设项目概况

4.1建设项目基本情况

项目名称：花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程

项目性质：技改

建设单位：岳阳市城市管理和行政执法局

建设地点：岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村与胥家桥村交界处花果畈垃圾填埋场现有场区内

投资单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

项目总投资：5677.6万元

4.2技改内容

4.2.1技改后处理规模

根据建设单位提供信息，该垃圾处理场经过堆体整形后，经计算，现有库区尚有填埋库容77.3万m3，封场标高为110m。

（1）垃圾填埋量需求预测

根据2015年末岳阳中心城区人口统计数据，岳阳中心城区总人口为84.04万人（含岳阳经开区、南湖新区、城陵矶临港产业新区，可作为岳阳市中心城区人口数据）。按人口增长率0.9%计算，2022年岳阳市中心城区人口可达89.49万人。

岳阳市中心城区2016年—2022年人口预测见表4-1。

表4-1   岳阳城区人口增长预测表     单位：万人

| 年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口(万) | 84.04 | 84.81 | 85.57 | 86.34 | 87.12 | 87.9 | 88.69 | 89.49 |

以人均日垃圾量为1kg/人.d 计算，岳阳市中心城区生活垃圾日产量为。人均日产垃圾量见下列预测指标，岳阳市城区的生活垃圾量预测见表4-2。根据预测从2016-2022年这7年内，将产生城市生活垃圾量为222.76万吨。

表4-2   岳阳城区日产垃圾量预测表     单位：吨

| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吨 | 848 | 855 | 863 | 871 | 879 | 887 | 895 |

（2）服务年限的确定

根据预测2016-2022年垃圾总量为222.76万吨，采用垃圾压实后容重0.9t/m3，7年垃圾总容积为248万m3。考虑逐层填埋的覆土率为10%，垃圾填埋场库容至少需要1.1×248万m3 =273万m3。

本项目改造工程完成后，填埋库区有效库容77.3万m3，按照垃圾进场量800吨/天、压实密度为0.9吨/立方计算，可继续使用2.3年。

（3）本工程建设规模基本内容

工程服务对象：城区生活垃圾

扩建规模：平均处理规模800t/d

处理工艺：采用卫生填埋工艺

服务年限：2.3年

4.2.2技改内容

填埋区最高点标高为110m，根据现有工程情况，现有库区尚有填埋库容77.3万m3。通过本次技改库区堆体整形、采用HPDE膜覆盖等措施，使库区尚有的填埋库容77.3万m3得到利用；同时，为规范生活垃圾处理场作业的范围、为封场覆盖层预留空间，进行库区边界修正。根据现有工程存在的主要问题，本项目主要技改内容主要为对处理厂内的渗沥液调节池进行改造升级，将现有调节池改建为膜防渗结构密闭调节池；完善场区内雨污分流系统；完善垂直防渗系统；完善处理场的管理区和渗沥液处理区等配套设施。其主要技改内容见表4-3。

表4-3 改造主要建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 建设内容 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗沥液导排系统 | 垃圾挖方、铺设盲沟等 | 收集导排库区地面以上部分的渗沥液 |
| 2 | 库区边界修整 | 边坡挖填方、边坡护砌等 | 规范填埋作业的范围，为封场覆盖层预留空间 |
| 3 | 雨污分流系统 | 中间覆盖膜、截洪沟等 | 减少渗沥液产量 |
| 4 | 现有调节池改造 | 铺设防渗系统、浮动盖等 | 防止污染物扩散、减少渗沥液产量 |
| 5 | 垂直防渗系统 | 钻孔、帷幕灌浆等 | 防止污染物扩散 |
| 6 | 南坝渗漏治理 | 垃圾挖填，铺设防渗膜等 | 防止渗沥液渗漏 |
| 7 | 填埋作业设备完善 | 压实机、推土机、挖掘机各1辆 | 保证填埋作业 |
| 8 | 场外排水 | 铺设管道 | 保证场区排水 |
| 9 | 堆体整形 | 堆体形状设计 | 指导填埋作业规划 |

4.2.3技改后配备的填埋设备

本工程技改后，垃圾处理场的填埋设备情况详见表4-2。

表4-2  技改后配备的填埋作业设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 2台 | 其中1台为现有、1台为新购置 |
| 2 | 压实机 | 2台 | 其中1台为现有、1台为新购置 |
| 3 | 挖掘机 | 1台 | 新购置 |

4.2.4主要经济技术指标

项目主要建设经济技术指标见表4-2。

表4-2  主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总占地面积 | m2 | 193772.8 | 折合290.65亩，不含场外道路，现有场区 |
| 1 | 其中：填埋区占地面积 | m2 | 90778 |  |
| 2 | 道路、边坡 | m2 | 8133.43 |  |
| 3 | 调节池调节池 | m2 | 3377.85 | 现有设施进行改造 |
| 二 | 土方工程 |  |  |  |
| 1 | 总挖方 | m3 | 3760 |  |
| 2 | 总填方 | m3 | 769 |  |
| 三 | 卫生填埋场库容 | 万m3 | 77.3 |  |
| 四 | 卫生填埋场设计年限 | 年 | 2.3 |  |
| 五 | 调节池池容 | m3 | 11200 |  |
| 六 | 场外工程 |  |  |  |
| 1 | 场外道路 | m | 329.5 |  |
| 2 | 场外供电线路 | m | 380 |  |
| 3 | 边坡铺砌 | m | 8337 |  |
| 七 | 总投资 | 万元 | 5677.6 |  |
| 八 | 劳动定员 | 人 | 15 |  |

4.3改扩建工程方案

根据库区现状情况及规范要求，现有库区改造工程主要包括边界修整、堆体整形、渗沥液导排、垂直防渗、调节池改造、雨污分流、作业机械设备等。填埋库区占地面积为90778.5平方米，通过堆体整形、库区边界修整、采用HPDE膜覆盖代替粘土覆盖等措施，使现有库区尚有的77.3万m3有效填埋库容可继续使用，按照垃圾进场量800吨/天、压实密度为0.9吨/立方计算，使用年限为2.3年；调节池占地面积3377.85m2，深度4米，池容11200m3。

4.3.1库区边界修整

为规范填埋作业的范围、确保封场覆盖层的顺利实施，本工程需确定现有填埋库区的填埋边界线，边界线以外设置3米宽平台及截洪沟（包括已建及新建），作为日后封场覆盖层的预留铺设空间。

根据现场情况，库区分为6部分进行边界修整，方案分别为：

（1）南侧垃圾坝

南侧建有垃圾坝，垃圾坝以内5米为界，由外至内依次修建道路、截洪沟、3米宽预留平台，预留平台内侧为库区边界线。

图4-1  南侧垃圾坝修整示意图

（2）库区东侧南部

现状为自然地形，从里至外依次修建3米宽预留平台、截洪沟、新建道路，最外侧山体开挖。

图4-2 库区东侧南部修整示意图

（3）库区东侧中部

现状为已建简易路，从外至内依次修建截洪沟、3米宽预留平台。

图4-3 库区东侧中部修整示意图

（4）库区东侧北部

该区域紧邻山体，需按照设计方案进行土石方修整，从里至外依次修建3米宽预留平台、截洪沟，最外侧山体开挖，挖方后的山体边坡采用浆砌石骨架进行护砌。

图4-4  库区东侧北部修整示意图

（5）北侧垃圾坝

北侧建有垃圾坝，坝顶标高为64.00m，以坝体内侧为界，由外至内依次截洪沟、3米宽预留平台。

图4-5 北侧垃圾坝修整示意图

（6）库区西侧、北侧

库区西侧、北侧已建有水泥道路及截洪沟，需新建预留平台，宽度不小于3米，以此作为库区的填埋边界线。

图4-6  库区西侧、北侧修整示意图

上述方案实施后，填埋库区的作业区域面积为90778.5m2（合136.17亩），边界线基本与道路标高相同，呈“中间高、南北低”的马鞍状，东、西两侧的中间位置为最高点，标高分别为97.60m和95.00m，北侧最低点为64.00m，南侧最低点为80.00m。

4.3.2垂直防渗系统

1、防渗系统的确定

根据《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004），填埋场必须防止对地下水的污染，不具备自然防渗条件的填埋场必须进行人工防渗。对：“自然防渗”填埋场的要求是天然粘土类衬里的渗透系数不应大于1.0×1.0-7cm/s，场底及四周衬里厚度不应小于2m。当填埋场不具备粘土类衬里或改良土衬里防渗要求时，宜采取人工的防渗技术措施。本填埋场的防渗若做的不好，会污染地下水并会对填埋场下游的环境造成一定影响。随着国家对水环境污染的重视，对垃圾填埋场环境影响也提出了更高的要求。填埋场的防渗做的好坏对整个填埋场是否能达到卫生填埋场的环保标准显得尤为重要，本工程场区的地质不具备自然防渗条件，因此必须采取人工防渗措施。

根据该垃圾填埋场运营情况，在垃圾坝未加高前，整个填埋场基本没有发生渗漏情况，随着城市发展，为了满足岳阳市生活垃圾填埋要求，建设单位已经对现有填埋场的垃圾坝进行加高，但现已有部分区域的垃圾堆体高出库区四周山体自然防渗的高度，产生渗沥液外溢现象。因此，可以证明原设计采取的垂直帷幕灌浆防渗的方式是合理的，且效果很好。

综上所述，本项目防渗采用垂直防渗。

2、垂直防渗设计

应现状填埋区升级库容的需要，垃圾堆体填埋高度将远远超出自然防渗的高度，两侧山体的强风化和中风化透水性又好，因此为防止渗沥液外渗，需要对透水性好的强风化和中风化岩层进行垂直帷幕灌浆封闭。

在填埋场东西两侧山脊（基本红线位置）设置两条垂直帷幕灌浆防渗，并与现状垃圾场南坝、北坝原垂直灌浆线连接，这样形成一个闭合垂直防渗。垂直帷幕灌浆平面长度1558米。

图4-7 帷幕灌浆阻水示意图

4.3.3渗沥液导排系统

现有填埋库区运行多年，库底的渗沥液导排系统的导流能力已大为减弱。随着填埋高度的增加，垃圾压实度也大为增加，其下渗能力十分有限，堆体的渗沥液水位多呈现为不连续的滞水状态，难以有效的通过下渗方式汇集至库底的导排系统。

根据填埋规划，堆体最高点将高于库区边界线13～45m。若地面以上的堆体渗沥液导流不畅，水位过高易发生边坡滑坡、渗沥液侧渗等现象，影响填埋场的安全运行。因此，本工程需在现有堆体的表面新建渗沥液导排系统，便于渗沥液外排。

在库区四周铺设渗沥液导排盲沟，其中心线位于库区边界线以内4.5米处，盲沟断面尺寸为梯形，上宽3m，下宽1m，高度1m，坡度1:1，盲沟底部放置φ315 HDPE穿孔管，盲沟用400g/m2土工布包裹，周围填充φ20～40mm卵石。

图4-8 渗沥液导排盲沟示意图

根据盲沟高程，从分水点处导排系统分为南北两部分，流向及路径如图4-6所示：北侧盲沟直接汇集至东北角的调节池处；南侧盲沟首先汇集至东南角的新建提升井处，然后再通过提升管泵至调节池内。

分水点

提升井

调节池

分水点

图4-9  渗沥液导排系统平面示意图

4.3.4调节池改造

现有调节池由自然地势形成，未做防渗处理，敞开式，坐落在填埋库区的东北角，其南侧为渗沥液处理站。本工程需将调节池进行改造，修整边坡，铺设防渗系统并安装浮动盖。

1、防渗系统

根据现状地形确定50.50m标高点，修建截洪沟平台，宽度2米；随后向下按照1:1.5坡度填筑边坡至48.50m标高，修建调节池平台，宽度2.3米，设置锚固沟、护栏等；最后再向下按照1:2坡度填筑边坡至43.00m标高，以此作为调节池池底。调节池的底部防渗结构由下至上依次为：压实地基、4800g/m2GCL钠基膨润土垫、2.0mm厚HDPE防渗膜、600g/m2土工布、100mm粗砂、500×500×80混凝土预制砖；调节池的边坡防渗结构由下至上依次为：边坡基础面、4800g/m2GCL钠基膨润土垫、2.0mm厚HDPE防渗膜。

2、浮动盖

本工程浮动盖采用HDPE膜材料。

图4-10 调节池及浮动盖剖面图

（1）浮动盖材料

选用2.0mmHDPE光面膜作为浮动盖的主体材料，焊接质量满足防渗施工相关工程技术规范的要求。

（2）气体收集

调节池内的渗沥液会在厌氧环境下生成甲烷、硫化氢等气体，需要将这些气体收集排出。本工程设计利用集气管来收集调节池内产生的气体，再通过穿膜竖管将气体导出。

集气花管为φ200mm HDPE穿孔管，位于在调节池边坡上、浮动盖下方，在浮动盖主体之前安装完毕。集气管采用水平安装的方式，距调节池上口0.5米左右的位置上，每隔1m用宽20cm的土工膜条将花管吊装在锚固沟中。

排气竖管采用φ160mm HDPE管，高度2米，间距40米布置，共计6根，顶部用三通作为管帽，将调节池内的气体导出。

（3）配重

为保证气体能顺利排出和调节池浮动盖系统的稳定，在浮动盖上安装φ200mm HDPE配重管。管内灌重砂，两端用配套管帽密封，管长3米，间距1米，用铁链连接，配重灌下方安装加强膜。

为防止在边坡处配重管因膜起伏而发生撅起现象，故变坡处采用装沙膜袋代替配重管。

（4）浮力单元

调节池浮动盖面积较大，气体自然外排困难，会在浮动盖下形成小的气包，同时加之膜上雨水的封堵气包会越来越大，最终影响整个工程的使用。

为保证气体顺利排出，本工程选用成排φ260mm PE浮球，之间用防腐缆绳穿在一起，在浮动盖上隔段固定。浮球性能与土工膜相似，较其他材料有更好的化学稳定性，保证浮球在高浓度污水中不被腐蚀。

浮球作为浮动单元，还起到导气的作用，浮球的浮力保证浮动盖和液面之间有2～5cm的空隙，产生的气体可以通过成排浮球形成的空隙通道排至边坡处，再沿坡面爬至集气管或集气支管排出。

（5）锚固

配重管链条、浮球固定缆绳和浮动盖主体膜均在调节池的锚固沟中进行锚固。

（6）检查孔

使用φ630mm HDPE法兰短管作检查孔，并配备20mm HDPE板作为检查孔盖板，之间用螺栓、密封垫和检查孔连接，检查孔旁设置检修通道，如图6-14所示。底部配备外包HDPE膜的泡沫板，为其提供浮力。

浮动盖上设置外包HDPE膜的自熄性聚乙烯苯板，形成检修通道，在检修或取样时为工作人员提供支撑。

3、施工方案

渗滤液调节池施工过程无法进行渗滤液的收集和暂存，因此，本项目在实施渗滤液调节池改造时，渗滤液经渗滤导排管道收集后，通过提升泵直接提升至填埋区进行回灌。对于调节池内现有的渗滤液，采用提升泵直接提升至填埋区进行回灌。

4.3.5雨污分流系统

现有南侧和东侧未设置截洪沟，雨水导排系统建设不完整，导致场外大量雨水汇入库区，从而转变为大量渗沥液，同时也对垃圾堆体形成冲刷作用，危害堆体边坡的稳定性。此外，堆体表面采用简易覆盖方式，现场恶臭气味严重，雨水基本转本转化为渗沥液。

因此，本工程需对雨污分流系统进行改造完善，主要包括如下两部分内容：

库区与外部的雨污分流措施：在填埋库区未建有截洪沟的区域修建截洪沟，与现有截洪沟相衔接，从而保证堆体上的径流水迅速导排，也可防止库区以外的雨水进入填埋库区。

库区内部的雨污分流措施：采用HDPE膜作为中间覆盖材料，形成向四周的排水坡度，保证雨水沿覆膜后的堆体表面流至库区周边的截洪沟，减少渗沥液产生量，有效遏制臭味及轻质物飞散。

1、截洪沟

本工程主要在现有库区未建设截洪沟的区域与调节池周边修建截洪沟。截洪沟采用浆砌石结构，超高0.2m，底部设置10cm厚天然沙砾垫层。

防洪标准：按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）规定，本工程洪雨水导排系统的防洪标准应按照50年标准设计，100年标准校核来执行。

现有库区：新建截洪沟以最高点97.60m处为分水点，分为南、北两部分，北侧与东北角的现有截洪沟顺接，南侧从分水点修至西南角的现有截洪沟处，从而分别排出场外。截洪沟坡度与库区平台的坡度保持一致。

调节池：周边设置截洪沟，汇水通过重力流导排至调节池东侧下游区域。

2、中间覆盖

本工程采用0.75mm HDPE防渗膜作为中间覆盖材料，填埋垃圾到一定高度后进行HDPE膜焊接覆盖，待需要重新在已覆盖区进行填埋时，需将已铺设的HDPE膜裁开、卷起并集中堆放，随后便在该区域进行填埋作业；待作业完成后，将原HDPE膜展开、铺设、清洗、打磨、焊接，最终完成覆盖。既：填埋→HDPE焊接覆盖→裁开HDPE膜继续填埋→重新HDPE膜焊接覆盖。

4.3.6填埋作业设备完善

岳阳花果畈垃圾场填埋作业设备目前只配备2台推土机、1台压实机和1台挖掘机，其中1台推土机和1台挖掘机是2002年配置的，已经达到报废年限，基本不能使用。因此，本次改造工程增加配置1台33t功率250KW的垃圾压实机、1台功率175KW推土机和1台挖掘机。

4.3.7场外排水

岳阳花果畈垃圾场有一条2.7公里外排水管道，排放污水处理站尾水至芭蕉湖。但是由于年久失修，目前於堵严重，因此本次设计对该管道进行更换，设计一条2.7公里的塑料排水管道。

4.3.8南坝测漏治理

2014年政府决定加高垃圾场南北两侧垃圾坝，以增加库容，满足现场垃圾填埋。南北两侧坝体基本在原坝体基础上加高5米，南坝是在原坝体顶部及两侧坝肩加高5米浆砌石面板坝，但是并未考虑新老坝体衔接处及施工缝处的防渗，同时新建南坝两侧直接位于强风化岩层，坝基与岩层结合部位及强风化岩层均可发生渗漏。

关于新建南坝位于强风化岩层部分，在垂直防渗设计中已经考虑该部分防渗设计，本部分治理设计主要是针对坝面渗漏进行治理。治理措施主要是采用2.0mm HDPE土工膜对坝体渗漏区域上游坝面进行覆盖，具体做法是：首先进行南坝内侧垃圾开挖，开挖按照1:3稳定边坡进行开挖，开挖完成后对坝面板进行清理干净，然后根据渗漏区域边界化学植筋浇筑混凝土，混凝土中预埋“E”型锚固连接锁，土工膜与“E”型锚固连接锁焊接，坝顶顶部土工膜锚固采用间距1米锚杆结合钢板进行锚固，土工膜上下采用600g/m2土工布进行保护，同时最外侧再铺设一层6.3mm复合排水网，起到保护土工膜作用和便于渗沥液向下渗。

为降低南坝坝前渗沥液水位，在南坝坝前设置1.5米宽渗沥液导排层，将坝前积存渗沥液尽快导排至场底，可通过场底原设计的渗沥液导排管导排至北坝下游调节池。考虑该管道可能於堵，设计在渗沥液导排层设置两个dn1000 HDPE管道竖向提升管，管内放置提升泵，将收集的渗沥液提升至调节池内。

4.3.9堆体整形设计

垃圾堆体从填埋边界线开始按照1:3的坡度进行填埋作业，每升高5米设置3米宽的平台，最高点标高110.00m。

库区内设置2条道路：一条为盘山道，从西南角进场口80.00m标高处沿堆体边坡延伸至最高点110.00m处，用于垃圾车辆进出库区，坡度不大于7%，宽度7米，填埋作业时为泥结碎石路面，封场后建为沥青路面；另一条为新建道路，从西南角进场口80.00m标高处沿南侧垃圾坝及库区边界线延伸至库区东侧88.00m处，宽度7米，泥结碎石路面。

4.4封场覆盖

根据章节3.3现有工程封场覆盖系统，由于设计年限较早，目前已经不适用，因此，本次技改提出封场覆盖基本要求。填埋场的终场覆盖系统组成从下至上为：导气层、防渗层、排水层、覆盖支持土层、营养植被层。根据填埋场稳定化要求，封场工程待填埋完毕后另行设计、施工。封场后土地可作为绿化用地、公园等。

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）及《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ 112-2007）的要求，本工程终场覆盖系统结构层（自垃圾堆体由里向外）确定为：垃圾层+排气层+防渗层（HDPE膜+GCL）+排水层+保护层（粘土层）＋植被层的结构形式。

（1）排气层

排气层兼具排水导气的功能，选用6.0mm三维土工复合排水网，直接满铺在垃圾堆体之上，排水网的上、下端与防渗层共同锚固。

（2）阻隔层

本工程采用1.0mm双糙面HDPE膜做为阻隔层，铺装在排气层的外侧边坡上，上、下两端需进行锚固。

（3）排水层

排水层位于防渗粘土层与植被层中间，选用6.0mm三维土工复合排水网，直接满铺在防渗层之上，排水网的上、下端与防渗层共同锚固，收集的汇水可直接排放至排水明渠内。

（4）保护层

保护层为粘土，设置厚度为450mm，直接置于阻隔层之上。该层可使降落在最终覆盖层上的雨水向堆体四侧排出，尽量防止冰冻穿透进压实粘土层，并保护阻隔层不受植物根系、紫外线和其它有害因素的伤害。保护层也能够促进植物生长，能容纳大多数非木本植物的根系，提供一定的持水能力，从而削弱降雨的水分侵入并在旱季维持植物生长。

（5）植被层

植被层由厚度为300mm的营养土质和植被组成，以保护填埋场覆盖层免受风霜雨雪的侵害。同时，植被层为填埋场最终的生态恢复层，它能美化周边环境，防止雨水冲蚀土壤，利于径流的收集及导排。

封场初期绿化宜选择根浅的对 NH3、SO2、HCl、H2S 等填埋气体有抗性的植物，如常绿灌木(如海桐、山茶、尾兰、小叶女贞、紫穗槐)和种植草皮(如 狗牙根、蜈蚣等)。填埋场封场后三年内不准开发利用，要继续监测，注意防火、 防爆。三年后可根据情况种植花卉、蔬菜。

垃圾填埋场的植被恢复是环境保护重点措施之一，在填埋场种植花草后，土 壤的有机质、速效氮磷、钾和 pH 均有大幅度改善。填埋场经封场处理，表面形成一定的坡度，开设表面排水沟，及时将表面雨水导排出场外，减少污水产生量，做到封场一片，绿化一片，尽快恢复生态环境。

4.5公用工程

4.5.1给排水

- 给水

该垃圾填埋场用水包括生活用水、消防用水、生产用水，由市政供水管网供水。本项目依托现有工程供水系统供水。

- 排水

本工程废水主要为渗滤液和生活污水，该废水经污水处理站处理达标后，通过自建的管道排入芭蕉湖。

4.5.2供电

本工程用电负荷等级为三级负荷，单电源供电。处理场10kV外部供电电源引自地区供电网。场内设30kVA/10kV杆上变电站一座，低压输出0.4/0.23kV。

4.5.3工作制度与劳动定员

本工程目前实施全年无休运行，即全年工作日为365d，填埋时间为白天，夜晚不填埋。

本工程目前在岗职工15人，其中管理人员5人，填埋和运输工人15人。

4.5.4其他

该垃圾填埋场内不设食堂与住宿。

- 5、工程分析

5.1工艺流程

技改前后，填埋场采用的填埋工艺不变，均采用卫生填埋工艺。生活垃圾经环卫部门的垃圾运输车运至垃圾填埋场，经垃圾填埋场入口处的地磅称重后进入相应的垃圾库区，在现场人员的指挥下按填埋作业顺序进行卸料、摊铺、压实、灭虫和覆盖，垃圾按单元分层填埋。

根据现有工程，技改前覆盖采用喷浆无土覆盖，堆体表面采取简易覆盖方式，且一个作业区完成阶段性高度后，暂时不在其上继续进行填埋时，未进行中间覆盖。

本次技改后，覆盖方式采用HDPE膜进行防渗覆盖，并对一个作业区完成阶段性高度后，暂时不在其上继续进行填埋时，进行中间覆盖。技改后工艺流程见图5-1。

图5-1：生活垃圾填埋工艺流程图

填埋作业总体工艺简述

城市生活垃圾由环卫部门的垃圾运输车运至垃圾填埋场，经垃圾填埋场入口处的地磅称重检后通过进场道路进入到库区上游西北角，沿马道进入库区底部，从垃圾坝内坡脚处开始向场底上游填埋垃圾，当填埋至垃圾坝顶标高处，标高至75米高程时，开始沿坝顶向上游填埋，边填埋边按1：3进行收坡封场，每升高5米设一道马道平台，平台宽3米。坝顶标高75米至场外北侧环场道路85米高程之间按此方式填埋。当填埋高度至85米高程时，场内作业路被垃圾所覆盖，需要在封场表面修建填埋作业道路，随堆体的升高，填埋作业道路也升高，填埋作业、封场作业和填埋作业道路建设同步进行。垃圾堆体进行封场时，将封场覆盖的土工膜与库区防渗土工膜焊接，防止垃圾渗沥液沿封场边坡侧渗。在每道马道平台上设置排水沟，以便于封场后坡面排水。在垃圾填埋单元逐层推进时，不断安放导气管道。

5.1.3渗滤液工艺流程

图5-2：渗滤液污水处理工艺流程图

工艺流程说明：

渗滤液经导流沟或提升泵排入调节池进行混合暂存。

- 水解酸化

水解酸化处理是将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程而改善废水的可生化性。

- 反硝化反应+硝化反应

经水解酸化后的污水流入反硝化反应池和硝化反应池中，反硝化反应池与硝化反应池处于联通状态，该两部分反应主要进行脱氮作用

- 膜反应

超滤膜通常是指不对称多孔膜，表面孔径在20~50 nm，可截留分子质量范围较宽，超滤是一种筛孔分离过程，其中溶剂和小分子溶质透过膜被收集，而大分子溶质被膜截留成为浓缩液。被截留物质主要为蛋白质、各类酶、细菌、病毒、胶体、微粒子等。

纳滤从反渗透技术中分离出来的一种膜分离技术，是超低压反渗透技术的延续和发展分支，纳滤膜存在着纳米级的细孔，且截留率大于95％的最小分子约为1mm。被截留物质主要为有机物、色素、硬度及部分高价离子。

反渗透是在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时，溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反，开始从浓溶液向稀溶液一侧流动，是一种在压力驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法，将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除。

5.2施工期污染源分析

5.3.1施工期废气

本项目建设阶段的大气污染源主要来自建筑材料搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，此外还有少量汽车尾气等。

施工期扬尘影响包括以下方面：黄沙、水泥等建筑材料运输装卸过程中产生的扬尘；混凝土搅拌作业时产生的扬尘；建材堆场的风力扬尘；建筑材料运输产生的交通道路扬尘。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在土地开挖、建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

(1) 露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q-起尘量，kg/t.a；

V50-距地面50米处风速，m/s；

V0-起尘风速，m/s；

W―尘粒的含水率，%

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。

表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径(µm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(µm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(µm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

(2) 车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q-汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V-汽车速度，km/h；

W-汽车载重量，t；

P-道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.3-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘(单位：kg/辆•km)

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ( km/hr ) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10 ( km/hr ) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15 ( km/hr ) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20 ( km/hr ) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，从而使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。

5.3.2施工期废水

本项目施工期废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水污染物主要包括：库区、管线槽开挖渗出的泥水，施工场地泥浆废水，汽车、机械设备维修、冲洗废水，其主要污染物为SS。生活污水主要为施工人员如厕、洗手产生的废水，其污染物主要为COD、氨氮等。施工期施工人员产生的生活污水依托现有工程化粪池处理后排入厂区内污水处理站。施工废水通过导流沟进入厂区内污水处理站的调节池中。

5.3.3施工期噪声

本工程施工期进行调节池改造、库区边界修正、导排系统施工、垂直防渗系统施工等，这些工程建设过程中会使用的挖掘机、推土机、钻孔机等机械设备和运输车辆。

表5-3 建筑施工机械噪声声级 (dB)

| 名称 | 距离声源10 m |  | 距离声源30 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声声级范围 | 平均噪声级 | 噪声声级范围 | 平均噪声级 |
| 推土机 | 76～88 | 81 | 67～79 | 72 |
| 挖掘机 | 80～96 | 84 | 71～87 | 75 |
| 钻孔机 | 84～95 | 89 | 70～88 | 79 |

5.3.4施工期固废

施工期固废包括：库区边界修整、导流沟、截洪沟等开挖产生的废弃渣土；建筑垃圾；以及施工人员生活垃圾。

根据土石方平衡：该项目开挖土石方3760m3，回填土石方769m3，废弃土石方2991m3。

通过类比调查，本项目产生建筑垃圾约100 t。

施工人员生活垃圾产生量若按每人每日1 kg计，施工人员平均出工人数按30人，施工期约为5个月，则共产生约生活垃圾4.5t。

5.4营运期及封场期污染源分析

5.4.1废气

本项目废气主要有填埋区产生的填埋废气及渗滤液污水处理站产生的恶臭气体。

1、填埋废气

本技改项目填埋内容为生活垃圾，通过对该垃圾填埋场进行整体整形、采用HPDE膜覆盖等措施，使库区尚有的填埋库容77.3万m3得到利用，日处理量为800t/d，使用年限2.3年。

根据表3-1中对现有工程厂界无组织废气现状监测结果，厂界H2S、NH3、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值。

（1）填埋气特性

垃圾填埋废气主要是由于生活垃圾在填埋处理过程中其有机废物经厌氧降解产生的混合气体，主要成份包括CH4、CO2、H2、N2、CO、O2，还有一些微量气体，如H2S、NH3等。垃圾填埋场填埋气各成分占总量的百分比见表5-4。

表5-4   垃圾填埋气中各污染物含量

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2S | NH3 | O2 | CO | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 50 | 45 | 4 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.19 | 0.1 |

在填满初期（历经一年左右），填埋气体主要成分为CO2 和H2O；然后进入甲烷发酵的不稳定期，主要成分是CO2 和CH4，产生量较少；从第三年起，进入稳定的废气产生期，产气高峰在第三到第五年内出现，主要成分是CH4 和CO2，这个阶段可历时15年左右。填埋气体中CH4 占40%～60%，CO2 占40～50%，其余的H2S、NH3、CH3SH 等微量气体约占1%。

填埋场产生的CH4 比重比空气轻，气体上浮对人体毒害不明显，但属于易燃易爆气体，与空气混合后，当体积达到5%～15%时，有可能发生爆炸。H2S、NH3、CH3SH 虽然产生量很少，但污染环境，对人体的身心健康有害，是垃圾填埋场恶臭的主要污染物。

表5-5  填埋气的组成成分及特性

| 项目 | 甲烷 | CO2 | 氮气 | 硫化氢 | 氨 | 氢 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度(g/L) | 0.7167 | 1.9768 | 1.25 | 1.54 | 0.7708 | 0.0898 | 1.25 |
| 可燃性 | 可燃 | 不可燃 | 不可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 可燃 |
| 爆炸体积范围(%) | 5-15 | 无 | 无 | 4.3～45.5 | 无 | 4～75.6 | 12.5～74 |
| 臭味 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 轻微 |
| 毒性 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 |

由于影响垃圾填埋体释放气体的因素很复杂，精确估计垃圾填埋气体的产生量很难。垃圾中有机物好氧分解时间较短，一般持续几天或几个月完成；随着氧气的迅速耗尽，则转变为厌氧消化，厌氧分解速率在两年内可达峰值，然后逐渐衰减，持续时间大多长达25年或更长。根据有关研究资料，典型的生活垃圾卫生填埋场垃圾填埋后产气一般持续10年时间左右，垃圾填埋场在不同年份填埋气体产生量有所不同，经本次技改后，垃圾填埋场运行时间15年计，从垃圾场投入运营开始，垃圾填埋气体产生量逐年增加，至2018年达到最大值，然后产气量逐年递减，直至垃圾填埋场封场稳定化。

据相关资料，1kg有机碳完全气化可产气1.868m3，其主要成分是CH4和CO2，实际上在一般温度下只有部分基质碳可气化，在较长的消化期内，产气量可按下式计算：

Gt=1.868(0.014T+0.28)TOC

式中：Gt—垃圾理论长时间总产气量，m3/t；

T—温度，℃；

TOC—总有机碳量，kg/t垃圾。(经验值150-200，本工程取TOC =180kg/t垃圾)；

填埋10年以上的垃圾，内部平均温度为7-30℃，取平均温度15℃，则计算得Gt =130m3/t垃圾，因此该填埋场每吨生活垃圾的长时间总产气量为164.76m3。

垃圾填埋后垃圾产气量与时间（t，填埋起计算的整年数）有如下关系：

Ga=Gt(1-10-Kt)

式中，Ga—t时间内吨垃圾产气量，m3/t；

Gt—垃圾理论长时间总产气量，m3/t；

Ｋ──TOC衰减常数，其值在0.025～0.050之间，本工程取K =0.05；

ｔ──至ｔ年为止，气体产生时间，年。

对于特定t年的产气量计算：

Gb＝Gt×（10k-1）×10-kt

式中，Gb── 在第ｔ年的产气量，m3/t垃圾，其它符号同上。

通过以上计算公式计算出填埋场气逐年的变化量。见下表。

表5-6 垃圾填埋场逐年产气量

| 序号 | 年份（年） | 垃圾处理量（t） | 产气量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2003 | 16350 | 292949 |
| 2 | 2004 | 33340 | 532385 |
| 3 | 2005 | 51200 | 728739 |
| 4 | 2006 | 69920 | 886980 |
| 5 | 2007 | 89650 | 1013447 |
| 6 | 2008 | 110390 | 1112304 |
| 7 | 2009 | 132130 | 1186589 |
| 8 | 2010 | 155030 | 1240768 |
| 9 | 2012 | 179080 | 1278081 |
| 10 | 2013 | 204280 | 1297764 |
| 11 | 2014 | 233080 | 1321408 |
| 12 | 2015 | 250155 | 1413376 |
| 13 | 2016 | 274680 | 1538208 |
| 14 | 2017 | 286125 | 1596578 |
| 15 | 2018 | 294300 | 1636308 |
| 16 | 2019 | 294300 | 937783 |
| 17 | 2020 | 294300 | 836017 |
| 18 | 2021 | 294300 | 745493 |
| 19 | 2022 | 294300 | 663844 |
| 20 | 2023 | 294300 | 591661 |
| 21 | 2028 | 294300 | 331330 |
| 22 | 2033 | 294300 | 186965 |

针对填埋场产气组份的特点和其可能对环境的危害，评价主要确定填埋气体中CH4、H2S、NH3 的源强，根据表5-6，填埋场填埋废气产生量最大时为封场，则本次评价考虑污染源强最大时，则封场第1年（2018 年）产生源强见下表。

表5-7  填埋废气产生源强

| 产气速率 年份 | 填埋气产量(万m3/a) | 污染物产量 (万m3/a) | 污染物密度 （kg/m3） | 污染物产生源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/a | kg/h |
| CH4 | 163.63 | 818154 | 0.7167 | 586.37 | 66.94 |
| H2S | 163.63 | 818.15 | 1.54 | 1.26 | 0.144 |
| NH3 | 163.63 | 3272.62 | 0.7708 | 2.52 | 0.288 |

填埋场填埋废气通过收集导排系统送至填埋气处理系统进行综合利用。据了解，填埋场废气收集系统集气效率可达80%。本次环评按80%收集率计算，20%为无组织排放，则不同情况下大气污染物的排放方式、排放源强详见下表。

表5-8  大气污染物排放源强   单位：kg/h

| 年份 | 排放状态 | 排放方式 | 排放源强(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 正常排放 | 有组织排放（80%） | NH3：0.230，H2S：0.115 |
|  | 非正常排放 | 无组织排放（20%） | NH3：0.058，H2S：0.029 |

2、渗滤液调节池和处理恶臭

本改造工程建成后，渗滤液调节池采用浮动盖密闭，通过导出系统排入大气，本环评建议设置甲烷报警器和将导出气体通过管道接入填埋区沼气收集系统。因此，该渗滤液调节池处无无组织恶臭气体排放。

3、垃圾运输及填埋扬尘

垃圾运输、填埋过程中产生的扬尘产生量与扬尘背景浓度、天气情况、填埋工艺及人员素质均有关系，一般排放量较少。

5.4.2废水

1、渗滤液产生量

①场区渗滤液产生的量

根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》(HJ564-2010)：渗滤液产生量的计算宜采用经验公式法(浸出系数法)，计算公式如下：

Q=(C1A1+ C2A2+ C3A3+C4A4)*I/1000

=(5000×0.6+85800×0.2+0×0.1+3142.6×0)×3.6/1000＝72.6m3/d。

式中：

Q--渗滤液平均日产生量，m3/d；

I--多年平均日降雨量，mm/d；1314.1/365=3.6 mm/d；

A1--作业单元汇水面积，m2；

C1--作业单元渗出系数，一般宜取0.5～0.8；根据资料本工程所在地多年平均蒸发量为1446.4mm大于降雨量1314.1mm，所以C1取0.6；

A2--中间覆盖单元汇水面积，m2；

C2--中间覆盖单元渗出系数，本工程中间覆盖采用HDPE膜，渗透系数小，渗出系数取0.25，则C2=0.25*0.8=0.2；

A3--终场覆盖单元汇水面积，m2；

C3--终场覆盖单元渗出系数，一般取0.1～0.2，本工程取0.1；

A4--调节池汇水面积，m2；

C4--调节池渗出系数，设置有覆盖系统取0，未设置覆盖系统取1.0。

因此，本项目库区渗滤液产生量为72.6m3/d。

②渗滤液处理过程中回灌的量

根据建设单位提供资料，现有工程渗滤液处理过程中，纳滤及反渗透产生的浓缩液采用回流至调节池处理，该回流量约为处理量的20%，则本工程由浓缩液转化为渗滤液的量为18.15m3/d。

因此，经过本次技改后，本工程渗滤液产生量为90.75m3/d。

2、水质

根据现场调查，现有工程产生的渗滤液采用的生化+膜处理工艺，本次环评期间对该渗滤液污水处理站进出口水质进行了检测。根据渗滤液处理站水质现状监测数据，其水质情况如表5-7。

表5-7  渗滤液产排污情况一览表    单位：mg/L

| 污染物 | 污水处理站进口 |  |  | 污水处理站出口 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/L) | 产生量（t/a） | 浓度(mg/L) |  | 排放量（t/a） |  |
| CODCr | 4230 | 140.11 | 90 |  | 2.38 | 100 |
| BOD5 | 2280 | 75.52 | 29 |  | 0.77 | 30 |
| NH3-N | 1128 | 37.36 | 21 |  | 0.56 | 25 |
| SS | 200 | 6.62 | 16.3 |  | 0.43 | 30 |
| TN | 1311 | 43.43 | 25 |  | 0.66 | 40 |
| TP | 16.42 | 0.54 | 0.39 |  | 0.01 | 3 |

5.4.3噪声

垃圾填埋场主要噪声源为垃圾运输车辆进出填埋场的交通运输噪声、作业区工程机械噪声和废水处理系统的机械运转噪声等。各有关车辆、机具噪声源强特征值见表5-8。

表5-8  填埋场噪声源强表

| 序号 | 车辆、机具 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实机 | 76 | 10 |
| 2 | 挖掘机 | 79 | 10 |
| 3 | 运输车 | 70 | 10 |
| 4 | 水泵 | 80 | 10 |
| 5 | 风机 | 70 | 10 |

5.4.4固废

本项目营运过程中的固废主要为渗滤液处理系统滤渣、污泥，膜处理产生的浓缩废液，检修替换的废膜，以及少量生活垃圾。

表5-9  项目固体废物产生及处理处置情况一览表

| 固废编号 | 固废种类 | 产生工序 | 主要成分 | 产生量 | 类别 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 滤渣污泥 | 渗滤液处理 | 重金属、无机盐、泥沙等 | 13.2 t/a | 一般固废 | 场地内填埋处理 |
| S2 | 浓缩液 | 膜处理 | 水、有机物、无机物等 | 6624.75 m3/a | 一般固废 | 场地回灌，循环处理 |
| S3 | 废膜 | 检修更换 | 透析膜、污泥 | 1.6 t/a | 一般固废 | 场地内填埋处理 |
| S4 | 生活垃圾 | 职工生活、工作 | 废纸、塑料 | 7.3 t/a | 生活垃圾 | 场地内填埋处理 |

5.4.5技改后污染源强汇总

技改后，场区内污染物产生及排放情况详见表5-10。

表5-10 项目主要污染源强汇总表(以2018年最大量计)

| 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 (m3/a) | 33123.75 | 6624.75(场地内回灌) | 26499 | 调节池均衡调质、调量，经水解酸化、硝化反硝化等生化反应后，再通过膜处理，处理达《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889- 2008)标准后排芭蕉湖。 |
|  | COD (t/a) | 140.11 | 137.13 | 2.38 |  |
|  | BOD5 (t/a) | 75.52 | 74.75 | 0.77 |  |
|  | NH3-N (t/a) | 37.36 | 36.8 | 0.56 |  |
|  | SS (t/a) | 6.62 | 6.19 | 0.43 |  |
|  | TN(t/a) | 43.43 | 42.77 | 0.66 |  |
|  | TP(t/a) | 0.54 | 0.53 | 0.01 |  |
| 废气 填埋气体 | 废气量(万Nm3/a) | 163.63 | 132.5 | 33.1 | 由导排系统收集后送至岳阳诚进环保能源有限公司精制生产天然气综合利用。 |
|  | 甲烷量(万Nm3/a) | 81.8 | 65.4 | 16.4 |  |
|  | NH3 (t/a) | 2.52 | 2.02 | 0.50 |  |
|  | H2S (t/a) | 1.26 | 1.01 | 0.25 |  |
| 固废 | 滤渣污泥 (t/a) | 25.8 | 25.8 | 0 | 场地内填埋处理 |
|  | 浓缩液(m3/a) | 5438.5 | 5438.5 | 0 | 场地第回灌，循环处理 |
|  | 废渗透膜 | 5.0 | 5.0 | 0 | 场地内填埋 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 8.0 | 8.0 | 0 | 场地内填埋处理 |
| 噪声 | 设备工作噪声(dB) | 60~85 | 15~20 | 60~65 | 减震垫等 |

5.5技改前后污染物排放情况汇总

技改前后，场区内污染物排放情况见表5-11。

表5-11 技改前后污染物排放情况对比一览表

| 污染物 |  | 技改前 | 削减量 | 技改后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 (m3/a) | 93440 | 66941 | 26499 | 本次技改对场区内雨污分流系统进行完善，渗滤液调节池进行加盖处理。 |
|  | COD (t/a) | 8.2 | 5.82 | 2.38 |  |
|  | NH3-N (t/a) | 1.96 | 1.4 | 0.56 |  |
| 废气 填埋气体 | NH3 (t/a) | 237 | 236.5 | 0.50 | 技改前，废气导出后排空；技改后，由导排系统收集后送至岳阳诚进环保能源有限公司精制生产天然气综合利用。 |
|  | H2S (t/a) | 1.18 | 0.93 | 0.25 |  |
| 固废 | 滤渣污泥 (t/a) | 13.2 | 0 | 13.2 | 场地内填埋处理 |
|  | 浓缩液(m3/a) | 23360 | 16735.25 | 6624.75 | 场地第回灌，循环处理 |
|  | 废渗透膜 | 1.6 | 0 | 1.6 | 场地内填埋 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 7.3 | 0 | 7.3 | 场地内填埋处理 |

- 环境现状调查及评价内容

6.1自然环境现状调查与评价

6.1.1地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖南省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。

6.1.2地形、地貌、地震条件

岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形成围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%，西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），项目地地震基本烈度为7度，建议项目按照7度进行抗震设防，设计基本地震加速度0.10g，设计特征周期值0.35s。

6.1.3工程地质条件

拟建场地原始地貌为丘陵地区侵蚀剥蚀的低丘岗、边坡地带。勘察时场地基本为原始地貌，各钻孔孔口标高介于49.64～104.18m

拟建场地内埋藏地层的特征，按从上至下顺序描述如下：

素填土（Qml）①：棕褐色、灰黑色，主要由粉质粘土和生活垃圾填筑而成，局部地段夹少量建筑垃圾，较湿，不均匀，具孔隙，填筑时间3—10年不等，未完成自重固结，为多年填土。该层场地仅少部分钻孔分布，场地层厚0.50～13.60m，平均层厚3.97m。

第四系残积（Qel）粉质黏土②：棕红色、紫黄色、黄色，粘粒成分为主，粉粒成分次之，切口面较光滑，稍有光泽，无摇震反应，较湿，干强度高，韧性高，中等压缩性，抗剪强度高，呈硬塑状态。该层场地仅局部钻孔分布，场地层厚0.50～3.80m，平均层厚1.76m。

前震旦系冷家溪群强风化（Pt）板岩③：黄色、黄绿色，泥质结构，板状构造，岩层主要呈薄层状，岩石强烈风化，结构大部分被破坏，分布有少量石英脉，风化裂隙很发育，风化面为褐红色铁锰质矿物成份，岩体破碎，属极软岩，基本质量等级为Ⅴ类，RQD指标极差，钻进速度不均匀，时快时慢，岩芯主要呈碎块状，块状。在所有钻孔中遇见此层，场地层厚1.20～9.90m，平均层厚4.23m。

震旦系冷家溪群中风化（Pt）板岩④：黄绿色、黄灰色，泥质结构，板状构造，岩层主要呈薄层夹中厚层状，岩石中等风化，结构部分被破坏，沿风化面有少量红褐色铁锰质矿物，风化裂隙较发育，岩体较完成，属软岩，基本质量等级为Ⅳ类，RQD指标较好，钻进速度较慢且均匀，岩芯主要呈短柱状、柱状。在所有钻孔中遇见此层，场地层厚1.70～18.50m m，平均层厚10.96m。

旦系冷家溪群微风化（Pt）泥质板岩⑤：青灰色，泥质结构，板状构造，岩层主要呈中厚层状，结构基本未变，仅节理面有渲染略有变色，有少量风化裂隙，岩体较完整，属软岩，基本质量等级为Ⅳ类，RQD指标较好，钻进速度慢且均匀，岩芯主要呈短柱状、柱状。在所有钻孔中均揭露到此层，尚未揭穿，揭露深度2.60～10.30m。

钻探资料表明，场地地层相对稳定，勘察区未见岩溶、土洞、可液化地层、活动性断裂、危岩（崩塌）、滑坡等不良地质现象，地质构造相对简单，属抗震一般地段。岩土层位连续稳定，无溶穴、破碎带分布。按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）有关标准判定，该场地属不均匀地层，然场地稳定，适宜建筑。工程地质情况良好。

6.1.4气候条件

岳阳属中北亚热带湿润性季风气候区，气候温暖、湿润，雨量充沛，四季分明，严寒期短，无霜期长。岳阳市区内设有岳阳气象站，根据该站1951-2005年气象资料统计，各主要特征值见表6-1。

表6-1    岳阳气象站特征值

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 17.1 |  |
| 厉年极端最高气温 | ℃ | 39.3 | 1971年7月21日 |
| 历年极端最低气温 | ℃ | -11.8 | 1956年1月23日 |
| 多年平均降雨量 | mm | 1314.1 |  |
| 历年最大降雨量 | mm | 2336.5 | 1954年 |
| 多年平均降雨日数 | d | 147 |  |
| 多年平均蒸发量 | mm | 1446.4 |  |
| 多年平均风速 | m/s | 2.6 |  |
| 多年平均最大风速 | m/s | 15.4 |  |
| 历年极端最大风速 | m/s | 28 | 1965年7月21日 |
| 年无霜期 | d | 280.6 |  |
| 年日照 | h | 1730.1 |  |

6.1.5水文

岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。

东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。

芭蕉湖水面积10000亩，水面宽阔清澈，两岸青山对峙，风景秀丽。

根据勘探资料，在勘察深度范围内有一层地下水，属上层滞水，主要赋存于素填土层中，主要接受大气降水补给，含水性极不均匀，水量较贫乏，雨水丰富时，水量相对较富集，勘察期间测得稳定地下水位埋深为1.30～5.90m，国家高程为47.34～79.89m，场地水位年变化幅度为0.50-1.0m。

6.2环境现状调查与评价

6.2.1环境空气质量现状调查与评价

（1）历史监测数据

本环评收集了《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果畈垃圾处填埋场及其周边区域专项评价》的环境空气质量现状监测数据，监测时间为2015年6月6日~12日，连续监测7天。具体详情见表6-2。

表6-2  环境空气质量历史数据一览表

| 点位 | 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胥家桥小学上风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.014-0.034 | 0.014-0.029 | 0.059-0.08 | 0.02-0.04 | 0.001-0.003 |
|  | 占标率(%) | 2.8-6.8 | 7-14.5 | 39.3-53.3 | 10-20 | 10-30 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胥家桥小学下风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.019-0.039 | 0.017-0.031 | 0.065-0.087 | 0.03-0.07 | 0.003-0.007 |
|  | 占标率(%) | 3.8-7.8 | 8.5-15.5 | 43.3-58 | 15-35 | 30-70 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q3胥家桥中学上风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.022-0.036 | 0.018-0.03 | 0.068-0.089 | 0.01-0.05 | 0.001-0.004 |
|  | 占标率(%) | 4.4-7.2 | 9-15 | 45.3-59.3 | 5-25 | 10-40 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胥家桥中学下风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.025-0.04 | 0.02-0.035 | 0.077-0.092/ | 0.02-0.07 | 0.002-0.006 |
|  | 占标率(%) | 5-8 | 10-17.5 | /51.3-61.3 | 10-35 | 20-60 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张家冲小学上风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.022-0.035 | 0.018-0.031 | 0.063-0.085 | 0.01-0.04 | 0.001-0.002 |
|  | 占标率(%) | 4.4-7 | 9-15.5 | 42-56.7 | 5-20 | 10-20 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张家冲小学下风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.021-0.039 | 0.02-0.034 | 0.067-0.089 | 0.03-0.08 | 0.002-0.007 |
|  | 占标率(%) | 4.2-7.8 | 10-17 | 44.7-59.3 | 15-40 | 20-70 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七公桥居民区上风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.025-0.041 | 0.024-0.035 | 0.068-0.083 | 0.01-0.03 | 0.001-0.002 |
|  | 占标率(%) | 5-8.2 | 12-17.5 | 45.3-55.3 | 5-15 | 10-20 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七公桥居民区下风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.03-0.044 | 0.026-0.038 | 0.07-0.087 | 0.03-0.07 | 0.002-0.006 |
|  | 占标率(%) | 6-8.8 | 13-19 | 45.7-58 | 15-35 | 20-60 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胥家桥居民还建点上风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.019-0.033 | 0.015-0.03 | 0.075-0.085 | 0.02-0.06 | 0.001-0.004 |
|  | 占标率(%) | 3.8-6.6 | 7.5-15 | 50-56.7 | 10-30 | 10-40 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胥家桥居民还建点下风向 | 浓度范围(mg/m3) | 0.022-0.037 | 0.019-0.035 | 0.077-0.091 | 0.03-0.08 | 0.002-0.008 |
|  | 占标率(%) | 4.4-7.4 | 9.5-17.5 | 51.3-60.7 | 15-40 | 20-80 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准限值 |  | 0.50 | 0.20 | 0.15 | 0.2 | 0.01 |

从上表监测统计结果可看出，本次评价范围内各大气监测点SO2、NO2小时浓度值、PM10日均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)相关标准要求，NH3、H2S一次值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

（2）现状监测数据

为了解评价区域环境空气质量状况，本次环评特委托岳阳市衡润检测有限公司对拟建地环境空气进行了现状检测。

1、检测布点

共布设2个环境检测点，大气检测点的具体布设位置详见表6-3。

表6-3  大气环境监测布点

| 序号 | 监测点位置 | 监测点方位、距离 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 胥家桥村居民点 | 距离项目北面厂界500m |
| G2 | 花果贩村居民点 | 距离项目南面厂界500m |

- 检测时间：2017年1月3日~9日，连续监测7天

- 检测项目：SO2、NO2、PM10 、NH3、H2S

- 采样和检测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。

- 评价标准：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

- 检测及评价结果见表6-4。

表6-4  环境空气质量现状检测结果一览表

| 监测点 |  | 监测值范围 (mg/m3) | 最大超 标倍数 | 超标率 （%） | （GB3095-2012）中二级标准标(ug/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | PM10 | 0.06～0.13 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | SO2 | 0.007ND～0.011 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.005ND～0.063 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | NH3 | 0.06～0.16 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | H2S | 0.001ND | 0 | 0 | 0.01 |
| G2 | PM10 | 0.08～0.14 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | SO2 | 0.009～0.047 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.008～0.044 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | NH3 | 0.04～0.18 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | H2S | 0.001ND | 0 | 0 | 0.01 |

由上表可知，所在区域PM10、SO2、 NO2和TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度，项目所在区域环境空气质量较好。

6.2.2地表水环境质量现状调查与评价

本项目废水经场内污水处理站处理后，通过自建污水管道排入芭蕉湖。根据《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》：芭蕉湖水域功能区类型为一般渔类用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。

（1）芭蕉湖

为了解芭蕉湖水质环境现状，本次环评特委托岳阳市衡润检测有限公司对芭蕉湖进行了现状监测。

- 监测点：设置2个监测点，监测点为W1芭蕉湖污水排入口处、W2芭蕉湖距污水排入口1500m处。

- 监测因子：pH、总硬度、CODMn、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、氟、粪大肠菌群、砷、汞、总铬、六价铬、镉、铅、铁、锰、铜、锌，共22项。

- 采样时间与频率：地表水监测三天，监测时间为2017年1月3～5日。

- 采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

- 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

- 评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。

- 监测结果分析：具体水质监测结果见表6-4。

表6-4  地表水环境质量现状检测结果

| 采样地点 | 检测因子 | 检测时间 |  |  | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01月03日 | 01月04日 | 01月05日 |  |  |  |  |  |
| W1 | PH | 7.76 | 7.75 | 7.69 | 0 | 0 |  | 6~9 |  |
|  | CODMn | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 100 | 0.25 |  | 6 |  |
|  | NH3-N | 1.96 | 1.67 | 1.81 | 100 | 0.96 |  | 1.0 |  |
|  | 挥发酚 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 33 | 0.2 |  | 0.005 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 1800 | 1400 | 1600 | 0 | 0 |  | 10000 |  |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.152 | 0.1477 | 0.142 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 硝酸盐氮 | 1.16 | 1.23 | 1.17 | 0 | 0 |  | 10 |  |
|  | 总硬度 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 硫酸盐 | 31.2 | 30.5 | 29.3 | 0 | 0 |  | 250 |  |
|  | 氯化物 | 40.43 | 38.26 | 38.55 | 0 | 0 |  | 250 |  |
|  | 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0 | 0 |  | 0.2 |  |
|  | 氟 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0 |  | 1.0 |  |
|  | 砷 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 0.05 |  |
|  | 汞 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00007 | 0 | 0 |  | 0.0001 |  |
|  | 总铬 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 六价铬 | 0.023 | 0.025 | 0.022 | 0 | 0 |  | 0.05 |  |
|  | 镉 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | 0 | 0 |  | 0.005 |  |
|  | 铅 | 0.00089 | 0.00086 | 0.00088 | 0 | 0 |  | 0.05 |  |
|  | 铜 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0 | 0 |  | 1.0 |  |
|  | 锌 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |  | 1.0 |  |
|  | 铁 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0 | 0 |  | 0.3 |  |
|  | 锰 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0.1 |  |
| W2 | PH | 7.83 | 7.45 | 7.32 | 0 | 0 |  | 6~9 |  |
|  | CODMn | 3.13 | 3.37 | 3.21 | 0 | 0 |  | 6 |  |
|  | NH3-N | 0.88 | 0.82 | 0.85 | 0 | 0 |  | 1.0 |  |
|  | 挥发酚 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 |  | 0.005 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 10000 |  |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 硝酸盐氮 | 1.01 | 0.95 | 1.18 | 0 | 0 |  | 10 |  |
|  | 总硬度 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 硫酸盐 | 30.5 | 30.1 | 28.9 | 0 | 0 |  | 250 |  |
|  | 氯化物 | 32.1 | 36.5 | 33.6 | 0 | 0 |  | 250 |  |
|  | 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0 | 0 |  | 0.2 |  |
|  | 氟 | 029 | 0.27 | 0.32 | 0 | 0 |  | 1.0 |  |
|  | 砷 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0 |  | 0.05 |  |
|  | 汞 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 | 0 | 0 |  | 0.0001 |  |
|  | 总铬 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 六价铬 | 0.018 | 0.023 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0.05 |  |
|  | 镉 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | 0 | 0 |  | 0.005 |  |
|  | 铅 | 0.00078 | 0.00074 | 0.00080 | 0 | 0 |  | 0.05 |  |
|  | 铜 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0 | 0 |  | 1.0 |  |
|  | 锌 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |  | 1.0 |  |
|  | 铁 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0.3 |  |
|  | 锰 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0.1 |  |

由上表可知，除W1污水排入口处COD、氨氮、挥发酚外，芭蕉湖两个检测点各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，W1处COD、氨氮、挥发酚超标，主要是由于污水汇入芭蕉湖处还未完全混合，出现局部超标现象。由芭蕉湖W2检测断面数据可以说明项目所在地表水环境质量现状较好。

（2）周边水环境

为了解垃圾填埋场周边水质环境现状，本次环评特委托岳阳市衡润检测有限公司对垃圾填埋场周边的水塘进行了现状监测。

- 监测点：设置2个监测点，监测点为W3北面胥家桥村鱼塘、W4处理厂西北面水塘。

- 监测因子：pH、总硬度、CODMn、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、氟、粪大肠菌群、砷、汞、总铬、六价铬、镉、铅、铁、锰、铜、锌，共22项。

- 采样时间与频率：地表水监测三天，监测时间为2017年2月9～11日。

- 采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

- 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

- 评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。

- 监测结果分析：具体水质监测结果见表6-5。

表6-5  地表水环境质量现状检测结果

| 采样地点 | 检测因子 | 检测时间 |  |  | 超标率 (%) | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2月09日 | 02月10日 | 2月11日 |  |  |  |
| W3 | PH | 7.21 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | CODMn | 3.40 | 3.33 | 3.35 | 0 | 0 | 6 |
|  | NH3-N | 1.26 | 1.73 | 1.11 | 100 | 0.73 | 1.0 |
|  | 挥发酚 | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 粪大肠菌群 | 2200 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 10000 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.970 | 0.959 | 0.948 | 0 | 0 | / |
|  | 硝酸盐氮 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0 | 0 | 10 |
|  | 总硬度 | 2.80 | 2.66 | 2.73 | 0 | 0 | / |
|  | 硫酸盐 | 39.6 | 38.6 | 38.7 | 0 | 0 | 250 |
|  | 氯化物 | 85.92 | 93.15 | 90.43 | 0 | 0 | 250 |
|  | 氰化物 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 氟 | 0.76 | 0.72 | 0.88 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 砷 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 汞 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00007 | 0 | 0 | 0.0001 |
|  | 总铬 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | / |
|  | 六价铬 | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 镉 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 铅 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 铜 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 锌 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 铁 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 0.3 |
|  | 锰 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 |
| W4 | PH | 8.19 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | CODMn | 3.19 | 3.17 | 3.31 | 0 | 0 | 6 |
|  | NH3-N | 0.18 | 0.24 | 023 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 挥发酚 | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 粪大肠菌群 | 1400 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 10000 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | / |
|  | 硝酸盐氮 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0 | 0 | 10 |
|  | 总硬度 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0 | 0 | / |
|  | 硫酸盐 | 32.5 | 30.3 | 29.8 | 0 | 0 | 250 |
|  | 氯化物 | 4.47 | 4.39 | 4.40 | 0 | 0 | 250 |
|  | 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 氟 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 砷 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 汞 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00009 | 0 | 0 | 0.0001 |
|  | 总铬 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | / |
|  | 六价铬 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 镉 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 铜 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 锌 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 铁 | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0 | 0 | 0.3 |
|  | 锰 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 |

由上表可知，处理厂西北面水塘(W4)各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量现状较好；北面胥家桥村鱼塘(W3)氨氮超标，最大超标倍数分别为0.73倍，主要是周边生活污染所致。

6.2.3地下水环境质量现状及评价

6.2.3.1场区地质与水文地质背景

（1）地质及水文地质情况

花果畈垃圾填埋场原是一个天然的山谷谷地，场区西南高，东北地的狭长谷地，谷头谷尾结对标高在50~71m，谷地两侧为构造剥蚀的坡地，谷底自然坡度16~18度。

根据花果畈垃圾填埋场现有工程的场地工程地质、水文地质勘察评价报告，场区内前震旦系冷家溪群板岩层厚在3.7~15.9m之间。该地层为棕红色板岩与浅灰绿色绢云母板岩，粉砂质板岩，变余泥质和变余粉砂质结构，板状构造，岩石结构胶紧密，其节理、裂隙较发育，按其风化程度可分为强风化板岩、中风化板岩、微风化板岩。

强风化板岩：裂隙板发育，上部风化土状，裂面裂隙被粘土质充填，中夹Si质砾石，层厚0.7~3.9m；中风化板岩：浅灰绿色粉砂质，泥质板岩，裂隙较发育，岩芯10~30cm，强度较高，裂隙被Fe、Mn质浸染，层厚1.1~4.1m；微风化板岩：浅绿色，粉砂质板岩，裂隙发育一般，岩芯较整，30~40cm，强度高，裂隙面被Fe、Mn质斑浸，仅在谷口处，岩芯胶破碎，控制层厚度1.9~7.9m。

（2）水文地质条件

场地内地层主要为前震旦系冷家溪群和第四系。含水层主要为第四系坡，残积层，分布于场地东西两侧山坡，陡坎处，谷地上层是场地内唯一可含层，由于厚度小，一般小于0.5m，又无有力的储水构造，一般不含水。隔水层，主要为冷家溪群板岩和第四系残积层，冷家溪群板岩除上部风化的土状层外，下部为结构致密的板岩，为良好的隔水岩层。前震旦系冷家溪下部板岩，岩层巨厚为弱风化或未风化板岩，层厚为1872m，渗透系数小于10-7cm/s。

场地内地下水主要为大气降水补给，根据场内和场地周围进行水文地质调查资料，场地内无地下水含水层和储水构造，地下水极不发育，仅以弱裂隙水孔隙水存在。

（3）周边地下水使用情况

根据对周边居民走访，场区周边居民生活用水采用自来水作为饮用水源，不使用地下水。

6.2.3.2地下水环境质量现状监测

为了解拟建地区域内地下水环境质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司于2017年1月3日对项目拟建地东北面胥家桥村居民点、南面花果畈村居民水井、西面居民水井地下水、垃圾填埋场内本底井和1#污染监视井（填埋场地下水流向下游30m）、2#污染监视井（填埋场地下水流向下游50m）水质进行检测。场区内水井检测结果见表6-6，居民点地下水检测结果见表6-7。

表6-6 填埋场内地下水环境质量检测结果一览表

| 检测因子 | 1#监视井 | 2#监视井 | 本底井 | 是否达标 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.85 | 7.05 | 6.76 | 是 | 6.5~8.5 |
| CODMn | 1.85 | 2.49 | 1.12 | 是 | 3.0 |
| NH3-N | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 是 | 0.2 |
| 挥发酚 | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 是 | 0.002 |
| 总大肠菌群 | 15 | 13 | 2 | 否 | 3.0 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 是 | 0.02 |
| 硝酸盐氮 | 1.98 | 15.14 | 1.34 | 是 | 20 |
| 总硬度 | 5.84 | 2.04 | 0.64 | 是 | 450 |
| 硫酸盐 | 35.9 | 25.6 | 14.8 | 是 | 250 |
| 氯化物 | 677.44 | 69.03 | 11.42 | 否 | 250 |
| 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 是 | 0.05 |
| 氟 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | 是 | 1.0 |
| 砷 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0007 | 是 | 0.05 |
| 汞 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0004 | 是 | 0.001 |
| 总铬 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 是 | / |
| 六价铬 | 0.020 | 0.022 | 0.032 | 是 | 0.05 |
| 镉 | 0.0001ND | 0.0012 | 0.0001ND | 是 | 0.01 |
| 铅 | ND | ND | ND | 是 | 0.05 |
| 铜 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 是 | 1.0 |
| 锌 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 是 | 1.0 |
| 铁 | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 是 | 0.3 |
| 锰 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 是 | 0.1 |

由上表可知，本项目评价区域范围内地下水检测因子除监测井中的总大肠菌群、氯化物因子未能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，其他检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。

表6-7 居民点地下水环境质量检测结果一览表

| 检测因子 | 项目地东北面胥家桥村居民水井 | 项目地南面花果畈村居民水井 | 项目地西面居民水井 | 是否达标 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.54 | 7.37 | 7.46 | 是 | 6.5~8.5 |
| CODMn | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 否 | 3.0 |
| NH3-N | 0.47 | 4.42 | 0.84 | 否 | 0.2 |
| 挥发酚 | 0.003 | 0.0003ND | 0.0003ND | 是 | 0.002 |
| 总大肠菌群 | 26 | 28 | 33 | 否 | 3.0 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 否 | 0.02 |
| 硝酸盐氮 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 是 | 20 |
| 总硬度 | 1.31 | 1.54 | 1.51 | 是 | 450 |
| 硫酸盐 | 25.7 | 27.7 | 26.5 | 是 | 250 |
| 氯化物 | 37.45 | 25.53 | 32.47 | 是 | 250 |
| 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 是 | 0.05 |
| 氟 | 0.67 | 0.29 | 0.33 | 是 | 1.0 |
| 砷 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 是 | 0.05 |
| 汞 | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 是 | 0.001 |
| 总铬 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 是 | / |
| 六价铬 | 0.022 | 0.042 | 0.028 | 是 | 0.05 |
| 镉 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | 是 | 0.01 |
| 铅 | 0.00117 | 0.00089 | 0.00096 | 是 | 0.05 |
| 铜 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 是 | 1.0 |
| 锌 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 是 | 1.0 |
| 铁 | 1.19 | 0.44 | 0.35 | 否 | 0.3 |
| 锰 | 0.94 | 0.61 | 0.48 | 否 | 0.1 |

由上表可知，本项目评价区域范围内地下水检测因子除CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、铁、锰6项因子外未能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，其他检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。根据表6-6，垃圾填埋场本底井和污染监视井水质较好，因此，居民地下水铁、锰出现超标的原因可能是铁、锰背景值较高；CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮出现超标的原因可能是由于周边居民生活污水未经处理直排或区域内小型养殖场废水未经处理直排造成。

6.2.4声环境质量现状调查与评价

为了了解项目拟建地声环境质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司对项目拟建地场界四周进行了声环境质量现状监测。

- 监测布点

项目沿填埋场四周各布设1个点，共设4个点。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

2、监测时段

按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。

3、监测方法

按《声环境质量标准》GB3096-2008规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。

- 监测结果及评价

本次声环境质量现状监测时间为2017年1月3日~4日，对各监测点环境噪声监测数据统计见表6-8。

表6-8评价区环境噪声监测统计与评价结果         dB（A）

| 检测时间 |  | 厂界北 | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月3日 | 昼间 | 58.7 | 57.2 | 56.1 | 59.1 | 60 |
|  | 夜间 | 43.6 | 44.5 | 41.2 | 44.6 | 50 |
| 1月4日 | 昼间 | 57.3 | 57.9 | 58.1 | 59.7 | 60 |
|  | 夜间 | 42.6 | 39.7 | 44.2 | 43.6 | 50 |

由上表检测结果可以看出，检测期间各检测点昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的2类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。

6.2.5土壤环境质量现状调查与评价

为了解拟建地土壤环境质量现状，特委托岳阳市衡润检测有限公司对花果贩生活垃圾填埋场污水处理站北侧及胥家桥村居民点进行土壤环境质量现状检测，采样时间为2017年1月3日。检测结果详见表6-9。

表6-9 土壤现状检测结果一览表

| 采样地点 | PH | 细菌总数 | 总大肠杆菌 | 铅 | 汞 | 砷 | 锌 | 铬 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站北侧 | 7.38 | 1500 | 1100 | 8.7 | 0.01 | 0.69 | 8.83 | 9 | 0.16 |
| 胥家桥村 | 6.91 | 600 | 400 | 0.04 | 0.008 | 0.74 | 0.66 | 5ND | 0.06 |
| 标准值 | / | / | / | 300 | 0.50 | 30 | 250 | 200 | 0.30 |

由上表可知，检测点土壤中各检测因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）标准限值。因此，评价区域范围内土壤环境质量现状较好。

- 环境影响预测与评价

7.1施工期环境影响预测与评价

7.1.1大气环境影响分析

施工期扬尘影响主要表现在施工工地及交通沿线附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，从而使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。根据天气状况、风力大小、物料的干湿程度、作业的文明程度发生较大的变化，影响范围可达150~300m。扬尘在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关。本工程若在夏秋二季施工应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

交通扬尘的影响主要集中在交通沿线，本项目建筑材料特别是砂石的运输将给道路两侧带来一定的粉尘污染，特别是对运输路线影响较大。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

另外为工程车辆进出行驶产生的汽车尾气，以及施工接卸包括挖掘机、推土机、装载机等，以柴油为燃料的重工器械运转产生的一定量燃料废气，包括CO、NOx、SO2等。但产生量有限，影响范围基本局限于施工场界内，对周边环境影响不大。

7.1.2地表水环境影响分析

施工废水污染物主要包括：库区边界修整、导流管与截流沟等开挖渗出的泥水，施工场地泥浆废水，汽车、机械设备维修、冲洗废水，以及施工人员生活污水。

施工场地泥浆废水主要为泥水，SS含量在500~1000mg/L。环评要求，在钻孔施工过程中，尽量采用先进的施工方法，减少泥土固体悬浮物的产生量。车辆出入需进行冲洗，产生的废水，主要含SS、石油类。该废水通过导流沟排入现有场区污水处理站进行处理。

施工人员生活污水，主要为冲厕废水以及洗漱废水等，主要污染物为COD、氨氮，依托现有工程化粪池处理后排入污水处理站进行进一步处理。根据本次环评对污水处理站进出口水质检测结果可知，废水经场区内污水处理站处理后能达标排放，对周边环境影响较小。

7.1.3声环境影响预测评价

本工程施工周期约5个月。本项目施工建设活动必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准和规定。在建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的施工单位，应当按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，及时向环境保护部门申报；禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业，因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。同时加强运输车辆管理，文明施工，禁止夜间开挖等，防止噪声扰民。

7.1.4固体废物环境影响分析

施工期固废主要为库区边界修整、截流沟、导流管铺设开挖产生的废弃渣土、泥浆；施工过程产生的建筑垃圾；以及少量施工人员生活垃圾。

该项目开挖土石方3760m3，回填土石方769m3，弃土石方2991m3。工程开挖的土石方主要利用于现有工程垃圾填埋时覆土，由于其土石方产生量不大，可以在场区内实现综合利用，不外排，对外环境影响较小。

库区边界修整、垂直防渗施工等产生的建筑垃圾，通过类比源强估算，产生量较小，为一般固体废物。建筑垃圾对可利用的进行综合利用，不可利用的托运至现有工程填埋场区进行卫生填埋，对周边环境亦基本无影响。

施工营地产生的少量生活垃圾，可与场区内现有工程产生的生活垃圾一起运至垃圾填埋场内现有工程进行卫生填埋，对周围环境无影响。

综上所述，项目各施工期固废均合理收集，处理处置，对周边环境基本无影响。

7.2营运期环境影响预测与评价

7.2.1大气环境影响预测与评价

1、气象资料

岳阳市属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润。根据岳阳市气象站1992~2010近20年的气象统计资料，年平均气温17℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1~1816.5h，是湖南日照时数最多的地区之一。常年主导风向为NE，夏季主导风为S，冬季主导风向为NE。

表7-1  近20年各月各气象要素统计值

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气压(hPa) | 1020.0 | 1017.5 | 1013.2 | 1008.0 | 1003.6 | 999.1 | 996.7 | 998.9 | 1006.1 | 1013.2 | 1017.8 | 1019.9 | 1009.5 |
| 平均气温(℃) | 4.4 | 6.1 | 10.8 | 16.7 | 21.2 | 25.7 | 29.2 | 28.5 | 23.8 | 18.2 | 12.2 | 6.7 | 17.0 |
| 平均相对湿度(%) | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 | 80 | 75 | 78 | 79 | 78 | 77 | 77 | 79 |
| 降水量 (mm) | 46.7 | 71.0 | 128.7 | 174.8 | 201.9 | 227.6 | 95.4 | 118.7 | 53.6 | 73.5 | 63.2 | 47.2 | 1302.4 |
| 蒸发量 (mm) | 47.9 | 50.1 | 77.7 | 108.1 | 128.3 | 162.4 | 252.2 | 212.5 | 149.6 | 106.9 | 71.8 | 56.7 | 1424.2 |

风对大气污染物的扩散和迁移方向起着决定性的作用。表7-3是岳阳市气象站2001-2005年风向频率统计表，图7-1为风向频率玫瑰图。

从表7-6和图7-1中可以看出：岳阳市常年主导风为NE风，年出现频率为17.8%。冬季(1月)以NE风为主，出现频率22.4%；春季(4月)以NE风为主，出现频率14.6%；夏季(7月)以S风为主，出现频率15.0%；秋季(10月)以NE风为主，出现频率均为18.4%。全年静风频率11.7%，夏季静风频率较低为7.0%。秋季17.4%、冬季节性13.4%、春季10.8%。

表7-3   全年及各月风向频率（%）

| 风向 频率 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 4.6 | 9.4 | 22.4 | 12.6 | 6.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 13.4 |
| 2月 | 7.8 | 13.8 | 20.4 | 12.0 | 4.2 | 3.2 | 5.8 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3月 | 7.0 | 10.6 | 17.2 | 5.6 | 3.4 | 3.8 | 9.8 | 7.2 | 4.8 | 1.4 | 3.2 | 4.4 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 13.2 |
| 4月 | 8.6 | 10.0 | 14.6 | 6.0 | 2.8 | 3.4 | 7.0 | 9.2 | 7.4 | 1.2 | 4.0 | 5.8 | 3.4 | 0.8 | 3.2 | 3.8 | 10.8 |
| 5月 | 6.6 | 10.4 | 20.0 | 4.8 | 2.0 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 0.8 | 4.6 | 3.6 | 5.8 | 2.2 | 4.2 | 5.0 | 11.6 |
| 6月 | 3.4 | 5.6 | 6.2 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 11.6 | 7.8 | 10.8 | 1.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 15.4 |
| 7月 | 2.8 | 5.2 | 7.0 | 5.0 | 2.2 | 1.8 | 10.8 | 11.2 | 15.0 | 2.4 | 11.8 | 5.4 | 5.6 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 7.0 |
| 8月 | 8.6 | 11.2 | 16.4 | 12.2 | 3.6 | 2.6 | 5.8 | 5.6 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 8.8 |
| 9月 | 8.2 | 10.0 | 22.0 | 13.2 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 13.6 |
| 10月 | 4.4 | 14.0 | 18.4 | 8.2 | 5.0 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 3.0 | 2.0 | 4.6 | 17.4 |
| 11月 | 5.2 | 10.2 | 22.2 | 10.6 | 5.8 | 4.0 | 7.2 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 3.8 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 12.0 |
| 12月 | 9.6 | 14.8 | 26.8 | 12.4 | 4.2 | 2.0 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 7.6 |
| 全年 | 6.4 | 10.4 | 17.8 | 8.8 | 3.8 | 3.4 | 6.6 | 5.5 | 5.0 | 1.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 11.7 |

岳阳市多年平均风速为2.6m/s。月平均风速变化规律为4月风速较大，为3.0 m/s；其它月份平均风速在2.2～2.8m/s的范围内波动。

表7-4  各月平均风速(m/s)

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 风速 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |

表7-5  各风速段风向出现频率（%）

| 风速段 (m/s) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 6.9 |
| 1.0-1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 18.3 |
| 2.0-2.9 | 3.1 | 3.6 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 27.7 |
| 3.0-3.9 | 3.3 | 3.9 | 6.0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 23.2 |
| 4.0-5.9 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |
| ≥6.0 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 注：其中静风频率7.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

岳阳市常年逐月大气稳定度统计情况见表7-6。由表可见，该地春、夏、秋、冬及全年均以D类稳定度为主，频率分别为40.87%、25.81%、31.99%、43.82%和39.05%。全年不稳定类占23.24%，稳定类占37.71%。

表7-6  区域各季及全年大气稳定度分类统计表 ％

| 时间 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 0 | 8.06 | 6.99 | 44.09 | 25.27 | 15.59 |
| 2月 | 0 | 8.82 | 7.94 | 49.12 | 22.35 | 11.76 |
| 3月 | 0 | 10 | 12.5 | 45.28 | 23.06 | 9.17 |
| 4月 | 0 | 7.54 | 20.64 | 41.27 | 17.46 | 13.1 |
| 5月 | 0.81 | 10.48 | 15.05 | 39.25 | 25 | 9.41 |
| 6月 | 0.56 | 16.11 | 13.33 | 31.39 | 26.94 | 11.67 |
| 7月 | 1.34 | 14.25 | 19.35 | 25.81 | 22.85 | 16.4 |
| 8月 | 0 | 8.6 | 20.16 | 37.1 | 19.62 | 14.52 |
| 9月 | 0 | 18.33 | 13.33 | 30.56 | 16.67 | 21.11 |
| 10月 | 0 | 12.1 | 13.17 | 31.99 | 26.61 | 16.13 |
| 11月 | 0 | 9.17 | 10.28 | 34.72 | 30.28 | 15.56 |
| 12月 | 0 | 1.88 | 7.26 | 46.51 | 29.03 | 15.32 |
| 全年 | 0.17 | 10.39 | 12.54 | 39.19 | 24.14 | 13.57 |

图7-1  评价地区风向玫瑰图

- 大气环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)，推荐模式中的SCREEN3模型预测分析各污染物浓度分布情况，本项目正常工况下大气评价为三级评价，可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

为了解大气污染物对周围环境的影响，本次评价对填埋气体中主要污染物进行预测。

- 预测因子：根据填埋场项目大气污染物特点，取预测因子为：NH3、H2S。

- 预测范围：填埋场场界外2.5km范围内。

- 预测内容

正常工况和事故工况下，垃圾处理场下风向不同距离处各污染物浓度值，下风向最大浓度、最大浓度出现的距离。

- 预测模式

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008推荐的估算模式SCREEN3。

SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。

- 污染源强参数

本次预测考虑的事故排放源强为所有废气处理设施均不能运行时的源强，即污染物产生源强，为最不利 放时的污染源强参数见表7-7。

表7-7 各污染物正常排放和事故排放时的污染源强参数

| 污染物 名称 | 等效面源长度(m) | 等效面源宽度(m) | 等效排放高度(m) | 排放速率(kg/h) |  | 标准值(一次值：mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 事故 |  |
| NH3 | 1000 | 210 | 8 | 0.0504 | 0.28 | 0.2 |
| H2S | 1000 | 210 | 8 | 0.007 | 0.14 | 0.01 |

(6)预测结果

根据上述预测参数，正常排放和事故排放时填埋场污染物浓度贡献值预测结果分别见表7-8、表7-9。

表7-8  正常排放时填埋场污染物浓度贡献值预测结果一览表

| 序号 | 距离源下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ci（mg/m3） | Pi(%) | Ci（mg/m3） | Pi(%) |
| 1 | 1 | 0.001445 | 0.72 | 0.000201 | 2.01 |
|  | 40 | 0.001574 | 0.79 | 0.000219 | 2.19 |
| 2 | 100 | 0.001765 | 0.88 | 0.000245 | 2.45 |
| 3 | 180 | 0.002003 | 1 | 0.000278 | 2.78 |
| 4 | 200 | 0.00206 | 1.03 | 0.000286 | 2.86 |
| 5 | 300 | 0.002336 | 1.17 | 0.000324 | 3.24 |
| 6 | 320 | 0.002388 | 1.19 | 0.000332 | 3.32 |
| 7 | 370 | 0.00253 | 1.27 | 0.000351 | 3.51 |
| 8 | 400 | 0.002632 | 1.32 | 0.000366 | 3.66 |
| 9 | 500 | 0.00296 | 1.48 | 0.000411 | 4.11 |
| 10 | 600 | 0.003261 | 1.63 | 0.000453 | 4.53 |
| 11 | 700 | 0.003494 | 1.75 | 0.000485 | 4.85 |
| 12 | 753 | 0.00352 | 1.76 | 0.000489 | 4.89 |
| 13 | 800 | 0.003505 | 1.75 | 0.000487 | 4.87 |
| 14 | 900 | 0.003405 | 1.7 | 0.000473 | 4.73 |
| 15 | 1000 | 0.003269 | 1.63 | 0.000454 | 4.54 |
| 16 | 1500 | 0.002607 | 1.3 | 0.000362 | 3.62 |
| 17 | 2000 | 0.002096 | 1.05 | 0.000291 | 2.91 |
| 18 | 2500 | 0.00171 | 0.86 | 0.000238 | 2.38 |
| 最大值 |  | 0.00352 | 1.76 | 0.000489 | 4.89 |
| 最大落地浓度距离 |  | 753 |  |  |  |

表7-9   事故排放时填埋场污染物浓度贡献值预测结果一览表

| 序号 | 距离源下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ci（mg/m3） | Pi(%) | Ci（mg/m3） | Pi(%) |
| 1 | 1 | 0.008029 | 4.01 | 0.004015 | 40.15 |
|  | 40 | 0.008747 | 4.37 | 0.004373 | 43.73 |
| 2 | 100 | 0.009804 | 4.9 | 0.004902 | 49.02 |
| 3 | 180 | 0.01113 | 5.57 | 0.005564 | 55.64 |
| 4 | 200 | 0.01144 | 5.72 | 0.005721 | 57.21 |
| 5 | 300 | 0.01298 | 6.49 | 0.006488 | 64.88 |
| 6 | 320 | 0.01326 | 6.63 | 0.006632 | 66.32 |
| 7 | 370 | 0.01406 | 7.03 | 0.007029 | 70.29 |
| 8 | 400 | 0.01462 | 7.31 | 0.007312 | 73.12 |
| 9 | 500 | 0.01645 | 8.23 | 0.008224 | 82.24 |
| 10 | 600 | 0.01812 | 9.06 | 0.009059 | 90.59 |
| 11 | 700 | 0.01941 | 9.71 | 0.009707 | 97.07 |
| 12 | 753 | 0.01956 | 9.78 | 0.009778 | 97.78 |
| 13 | 800 | 0.01947 | 9.74 | 0.009735 | 97.35 |
| 14 | 900 | 0.01892 | 9.46 | 0.009459 | 94.59 |
| 15 | 1000 | 0.01816 | 9.08 | 0.009079 | 90.79 |
| 16 | 1500 | 0.01448 | 7.24 | 0.007242 | 72.42 |
| 17 | 2000 | 0.01164 | 5.82 | 0.005822 | 58.22 |
| 18 | 2500 | 0.009501 | 4.75 | 0.00475 | 47.5 |
| 最大值 |  | 0.109 | 54.5 | 0.009778 | 97.78 |
| 最大落地浓度距离 |  | 753 |  |  |  |

由上表可知：

正常排放下，填埋场周围环境空气中，NH3、H2S下风向最大浓度分别为0.109mg/m3、0.009778mg/m3，浓度占标率分别为1.76%、4.89%，最大浓度出现的距离均为753m。

②事故排放下，填埋场周围环境空气中，NH3、H2S下风向最大浓度分别为0.109mg/m3、0.009778mg/m3，浓度占标率分别为54.5%、97.78%，最大浓度出现的距离分别均为753m。

③正常排放时，NH3、H2S对场区外大气环境的最大小时浓度贡献值占标准值的比例在4.89%以内，说明NH3、H2S正常排放时对周围环境影响较小。事故排放时，项目大气污染物对场区外环境空气的最大小时浓度贡献值占标准值的比例显著增加，对周围环境影响明显加大，因此项目应严格控制或杜绝各种污染物的事故排放。

3、大气环境防护距离与卫生防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)和《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中的规定，对有无组织排放的建设项目需设置大气环境防护距离与卫生防护距离。

采用导则推荐模式计算，各废气污染因子无组织排放无超标点，可不设置大气防护距离。卫生防护距离，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T1301-91)，计算公式为：

式中：Qc--污染物的无组织排放源强，kg/h；

CM--污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L--卫生防护距离，m；

r--生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D--计算参数，从GB/T13201-91中查取。拟建项目相关参数选用及计算结果见表7-12。

表7-12 卫生防护距离计算结果

| 排放单元 | 污染物 | 源强(kg/h) | 标准浓度限值(mg/m3) | 无组织排放源面积(m2) | 计算系数(无因次) |  |  |  | 计算值(m) | 提级后(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 填埋库区 | NH3 | 0.288 | 0.20 | 90778 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 7.2 | 200 |
|  | H2S | 0.144 | 0.01 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 110.77 |  |

计算表明其卫生防护距离较小，提及后确定为填埋库区外围200m。

根据《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果畈垃圾填埋场及其周边区域专项评价》，花果畈垃圾填埋场设有500m卫生防护距离。因此，本工程卫生防护距离在原有卫生防护距离范围内，无需新设立卫生防护距离。

根据现场调查，本项目500m范围内存在有居民住宅等环境敏感建筑，根据《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果畈垃圾填埋场及其周边区域专项评价》，在2015年之前，卫生防护距离范围内无敏感建筑。环评建议当地政府应严格控制花果畈垃圾处理场周边建设用地，防护距离内不得新建居民、行政办公、学校、医院等环境敏感建筑。

4、小结

(1) 工程填埋气体利用竖直导气石笼井和水平层间盲沟进行收集，气体收集后，精制生产天然气作为城镇燃气或车用燃气供岳阳市民使用。

(2) 本工程调节池加防臭膜盖，环评要求调节池内部进一步加装氨气、甲烷浓度检测报警装置，并将收集的废气通过管道送至废气处理系统进行综合利用，精制生产天然气作为城镇燃气或车用燃气供岳阳市民使用。

(3) 工程填埋废气NH3、H2S及其他臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准，作业区PM10符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新改扩无组织排放限值标准；工作区符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。

(4) 根据导则SCREEN3预测估算结果，本工程排放的各废气最大落地点浓度、对敏感点影响浓度均符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，且占标率小于10%，对周边环境及敏感点影响较小。

(5) 根据《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果畈垃圾填埋场及其周边区域专项评价》，花果畈垃圾填埋场设有500m卫生防护距离。因此，本工程卫生防护距离在原有卫生防护距离范围内，无需新设立卫生防护距离。

根据现场调查，本项目500m范围内存在有居民住宅等环境敏感建筑，根据《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果畈垃圾填埋场及其周边区域专项评价》，在2015年之前，卫生防护距离范围内无敏感建筑。环评建议当地政府应严格控制花果畈垃圾处理场周边建设用地，防护距离内不得新建居民、行政办公、学校、医院等环境敏感建筑。

7.2.2地表水环境影响预测与分析

根据现场调查和建设单位提供资料，现有库区的南侧和东侧未设置截洪沟、导致场外大量雨水汇入库区，均转变为渗滤液；同时，现有库区堆体表面采用简易覆盖方式、调节池未做池盖，因此，库区、调节池的雨水均转化为渗滤液。根据本改造工程设计，本改造工程对现有库区的南侧和东侧设置截洪沟，对库区采用HDPE膜进行覆盖、垂直防渗，并对调节池采用浮动盖密封。因此，改造后减少了库区、调节池的雨水转化为渗滤液，场区渗滤液产生量减小。

（1）预测因子

根据工程分析，本项目改造后与现有工程的污染因子均主要为COD、NH3-N，因此，本次环评选取COD、NH3-N作为预测因子。

（2）预测范围

根据现有工程可知，本工程产生的污水最终排入芭蕉湖。为充分分析本工程废水的排放对芭蕉湖水质影响程度，本次评价进行正常排放情况和非正常排放情况两种情况下对芭蕉湖水质的影响。预测范围为污水排放口为中心的3.5km范围。

（3）预测内容

①正常排放时，预测芭蕉湖外派污水对水体的预测值。

②非正常排放（处理效率0），针对芭蕉湖水体自净能力最差的枯水期进行预测非正常排放对芭蕉湖水体的影响。

（4）预测模式

根据《环境影响评价技术导则（HJ/T2.3-93）》的要求，结合拟建工程的特点和纳污水体特征。选用《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.2-93）中推荐的湖泊推流衰减模式，适用于点源排放。

式中，

r——预测点离排放口的距离，m;

cr——预测点处污染物的浓度，mg/L；

Qp——污水流量，m3/s；

cp——污水中污染物的浓度，mg/l；

H——湖库平均水深，m；

φ——混合角度，弧度。φ可根据湖（库）的岸边形状和水流情况确定，湖心排放取2π弧度，平直岸边取π弧度；

K1——湖库污染物降解系数，1/d；其中K1的确定：一级可采用多点法或多参数优化法；二级可采用两点法或多参数优化法；三级可采用室内实验法或类比调查法。

ch——湖库水中污染物本底浓度，mg/L；

（5）参数选取

①预测源强

A、废水排放量：71.64m3/d，Qp= 0.00083m3/s；

B、废水排放参数，见下表。

表7-13污染源参数表

| 工况 |  | 正常排污 | 非正常排放（处理效率0%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） |  | 0.00083 | 0.00083 |
| 浓度(mg/L) | CODcr | 100 | 4230 |
|  | 氨氮 | 25 | 3227 |

C、混合角度：φ=π=3.14。

②受纳水体水文参数

根据当地水文站历年监测统计资料，芭蕉湖平水期平均水深H=3.2m；枯水期平均水深H=1.8m。

③参数K1确定

采用经验数据，COD取0.22/d、NH3-N为0.014/d、BOD5为0.38/d。

④芭蕉湖水中污染物本底浓度

选取湖心断面的监测值为本底值，该断面监测值为COD：5.1mg/L，NH3-N：0.88mg/L。

（5）评价标准

芭蕉湖水质采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，即：COD cr20mg/L、 NH3-N 1.0mg/L。

（6）预测结果

表7-14 枯水期正常排放时预测值   单位：mg/L

| 与排放口距离（m） | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 105.1 | 25.88 |
| 20 | 9.374 | 1.9485 |
| 40 | 5.1003 | 0.8801 |
| 60 | 5.1 | 0.88 |
| 80 | 5.1 | 0.88 |
| 100 | 5.1 | 0.88 |
| 200 | 5.1 | 0.88 |
| 300 | 5.1 | 0.88 |
| 400 | 5.1 | 0.88 |
| 500 | 5.1 | 0.88 |
| 600 | 5.1 | 0.88 |
| 700 | 5.1 | 0.88 |
| 800 | 5.1 | 0.88 |
| 900 | 5.1 | 0.88 |
| 1000 | 5.1 | 0.88 |
| 1100 | 5.1 | 0.88 |
| 1200 | 5.1 | 0.88 |
| 1300 | 5.1 | 0.88 |
| 1400 | 5.1 | 0.88 |
| 1500 | 5.1 | 0.88 |
| 1600 | 5.1 | 0.88 |
| 1700 | 5.1 | 0.88 |
| 1800 | 5.1 | 0.88 |
| 1900 | 5.1 | 0.88 |
| 2000 | 5.1 | 0.88 |
| 2100 | 5.1 | 0.88 |
| 2200 | 5.1 | 0.88 |
| 2300 | 5.1 | 0.88 |
| 2400 | 5.1 | 0.88 |
| 2500 | 5.1 | 0.88 |

表7-15 枯水期非正常排放时预测值   单位：mg/L

| 与排放口距离（m） | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4235.1 | 3227.88 |
| 20 | 185.8919 | 138.8033 |
| 40 | 5.1141 | 0.8908 |
| 60 | 5.1 | 0.88 |
| 80 | 5.1 | 0.88 |
| 100 | 5.1 | 0.88 |
| 200 | 5.1 | 0.88 |
| 300 | 5.1 | 0.88 |
| 400 | 5.1 | 0.88 |
| 500 | 5.1 | 0.88 |
| 600 | 5.1 | 0.88 |
| 700 | 5.1 | 0.88 |
| 800 | 5.1 | 0.88 |
| 900 | 5.1 | 0.88 |
| 1000 | 5.1 | 0.88 |
| 1100 | 5.1 | 0.88 |
| 1200 | 5.1 | 0.88 |
| 1300 | 5.1 | 0.88 |
| 1400 | 5.1 | 0.88 |
| 1500 | 5.1 | 0.88 |
| 1600 | 5.1 | 0.88 |
| 1700 | 5.1 | 0.88 |
| 1800 | 5.1 | 0.88 |
| 1900 | 5.1 | 0.88 |
| 2000 | 5.1 | 0.88 |
| 2100 | 5.1 | 0.88 |
| 2200 | 5.1 | 0.88 |
| 2300 | 5.1 | 0.88 |
| 2400 | 5.1 | 0.88 |
| 2500 | 5.1 | 0.88 |

（7）预测结果分析

①正常排放

排污口周围水体中COD、NH3-N都有局部超标现象，距排污口的距离40m之后，均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

②非正常排放

排污口周围水体中COD、NH3-N都有局部超标现象，距排污口的距离40m之后，均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

7.2.3地下水环境影响预测与分析

根据现有工程区域地质勘察资料，场区为西南高、东北地的狭长谷地，该去无断层等不良地质构造，场地内前震旦系冷家溪群板岩是良好的隔水层，场地内无储水构造，地下水极不发育，仅以弱裂隙水孔隙水存在，场地内水文地质条件优越，含水层主要为第四系坡残积层，其下前震旦系冷家溪弱风化与微风化板岩层厚达到1872m，渗透系数均小于1.0×10-7cm/s，为理想的不透水层，地下水流是沿岩层层面渗流，两侧山体不透水层巨厚，无侧漏现象，本建设场地为一相对独立的水文地质单元。因此，该垃圾填埋场对地下水的影响主要来自地下西南向东北方向渗流、调节池污水渗流、污水处理区污水渗流。

为减小渗滤液调节池对地下水的影响，本次技改工程对调节池进行人工膜防渗处理，采用人工防渗-HDPE防渗膜防渗；库区采用垂直帷幕灌浆防渗、库底为天然防渗。采取上述措施后，在正常状况下，库区与调节池的渗透系数均小于1.0×10-7cm/s。

根据对场区污染监视井和周边居民处地下水进行检测的结果，场区污染监视井的检测因子除除监测井中的总大肠菌群、氯化物因子未能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，其他检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求；周边居民点处地下水检测因子除CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、铁、锰6项因子外未能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，其他检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，根据现有工程地勘，该区域岩石裂隙被Fe、Mn质浸染，因此，居民地下水铁、锰出现超标的原因可能是铁、锰背景值较高；CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮出现超标的原因可能是由于周边居民生活污水未经处理直排或区域内小型养殖场废水未经处理直排造成。

类比该处理场现有工程，本次技改后加强调节池防渗和垂直防渗等措施后，其场区防渗能力相比现有工程好，因此，在现有工程的情况下，场区对地下水的影响较小，则在本次技改项目后，场区内污染物对地下水影响也较小。

同时，根据现场调查，该垃圾填埋场附近现分布的胥家桥村、花果畈村等居民点均采用自来水作为生活用水，因此，本次技改后，场区产生的污染物对周边居民的生活饮用水源影响较小。

7.2.4噪声影响评价

根据建设单位提供的资料，本项目购进2台新设备淘汰已到报废年限的2台作业设备。因此，本改造项目建成后，营运期作业噪声未发生明显变化。

本次环评对厂界四周进行了声环境质量现状检测，根据其检测数据可知，花果贩填埋场厂界四周均能达标排放。检测结果如下：

表7-13  厂界噪声检测结果一览表

| 检测时间 |  | 厂界北 | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月3日 | 昼间 | 58.7 | 57.2 | 56.1 | 59.1 | 60 |
|  | 夜间 | 43.6 | 44.5 | 41.2 | 44.6 | 50 |
| 1月4日 | 昼间 | 57.3 | 57.9 | 58.1 | 59.7 | 60 |
|  | 夜间 | 42.6 | 39.7 | 44.2 | 43.6 | 50 |

因此，本项目建成后对周边环境影响小。

由于场地内无居民，本区地貌类型为丘陵区，山地呈周边高中间低。东侧胥家桥村现距离场界最近约160m，本项目对其噪声影响可满足2类区标准要求，因此，本项目对其基本无影响。

7.2.5固体废物环境影响分析

本项目营运过程中的固废主要为渗滤液处理系统滤渣污泥，膜处理产生的浓缩废液，以及少量生活垃圾。

渗滤液处理系统产生的滤渣污泥，需送检鉴定，属于危废的委托资质单位安全固化处理处置；不属于危废，实现场地内安全无害填埋处理。浓缩液回灌场地，通过场地循环消纳处理。废渗透膜、生活垃圾场地内安全填埋处理。

各固废分类收集，合理处理处置，最终零排放。危险固废暂存、处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(公告2013年第36号)中有关危险废物的管理条款执行。

7.2.6生态影响分析

填埋场营运期主要生态影响包括填埋作业中的填埋气、扬尘、渗滤液等对生态系统的影响。

(1) 填埋气的生态影响

填埋气体主要成分为CH4和CO2，另外还含有少量的O2、CO、H2S、NH3等。填埋气体环境的影响危害表现在：1) 填埋库区是完全封闭的，随着年限增加，填埋气越聚越多，导致场内压力升高，可引起气体迁移，引起填埋场外爆炸；2) 硫化氢等对周围环境产生恶臭污染；3) 二氧化碳在水中溶解形成碳酸，增加地下水硬度；4) 致使植物根部缺氧，抑制植物生长。

本工程填埋气体利用竖直导气石笼井和水平层间盲沟进行收集，环评要求在各导气石笼井排放口设置井上式填埋气体燃烧装置和甲烷报警器，该装置通过自动感应收集管内的可燃气体，达到一定浓度时电子点火，及时排除填埋气体并燃烧处置，以脱除废气中的恶臭，降低大气污染影响，并保证填埋作业的安全。气体收集后，经净化燃烧可基本分解完全。降低了H2S、NH3等恶臭气体的排放，减少了对周边大气及生态的影响。且NH3在一定程度上可通过降雨，于土壤，为周边作物提供盐分。

(2) 扬尘和作业噪声的生态影响

填埋作业机具噪声对填埋区人员、周边活动生物具有不良刺激；作业区填埋引起的二次扬尘，主要为污泥干化的扬尘、附图尘粒等，落于周边地表植被将影响植被正常生长。由于场地两面环山，且山体植被的地势较场地高，通过洒水降尘可有效减少对周边山体植被的影响。

(3) 渗滤液的生态影响

渗滤液、场地周边初期雨水经渗滤液污水处理站处理达《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)标准后排芭蕉湖。为进一步减小对纳污水体的水质、生态影响，要求加强排水口的实时监测和纳污水体的地表水质定期检测，实时监控水质的达标排放，避免对纳污水体产生污染影响。

垃圾渗滤液通过支盲沟、主盲沟收集，填埋作业区、调节池、渗滤液处理构筑物设置防腐防渗材料，可有效阻隔渗滤液垂直、水平渗透，防止污染周边及地下的土壤、地下水。

(4) 填埋区生态综合影响

填埋区周边根据设计规范要求，设置植被覆盖，有效减少填埋气、扬尘的扩散，同时削减噪声。通过运输道路及时硬化，垃圾覆土后雨天加膜盖可有效减少水土流失。本项目位于山谷，为一相对独立的水文单元，地表水、地下水的分水岭基本一致，一般不会对其他沟谷的水系产生影响。

垃圾填埋区是蚊、虫、苍蝇、老鼠等滋生场所。建设单位应采取垃圾及时覆土、加膜盖防止散发，喷洒除臭剂、杀虫剂、除臭剂等方式，减少蚊虫蝇鼠的滋生。从而减少对周边生态环境的影响。

7.2.7封场生态恢复

从本填埋工程填埋规模和服务范围的实际情况出发，本封场工程按照绿地的要求对堆体进行封场，如有其他利用方式需结合城市规划功能定位等因素考虑。前期的绿化主要可以减少水土流失，后期绿化主要目的恢复填埋场地的土地使用功能。

- 环境风险影响分析

8.1目的和意义

风险防范意识是垃圾填埋场安全运行的前提和保障，本章节将对本工程在运行过程中可能发生的潜在风险事故进行分析，以找出主要的危险环节，认识危险程度，从 而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。

8.1.1风险评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中将环境风险评价分为两个 等级，根据其物质危险性类别、是够构成重大危险源、是否处于环境敏感区这三项条 件来确定风险评价等级。

物质危险性类别：无危险物质。

环境敏感地区：本项目拟建位置不属于环境敏感地区。

根据风险评价技术导则判定表（表8-1），确定本项目风险评价等级为二级。

表8-1	风险评价工作等级判定表

|  | 剧毒危险性物质 | 一般危险性物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸毒危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

8.1.2评价内容

根据风险评价技术导则要求，二级评价仅进行风险识别、源项分析和对事故影响 进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

8.2环境风险类型与识别

收集、运输、处置全过程可能发生的风险概括起来有3类：①收集运输风险②设施风险：包括主体处置装置、公用工程设施及废水、废气、废渣处理、噪声控制设施等；③物质风险，包括废物、中间产物、最终产物及处置过程中排放的“三废”污染物。

根据项目的特点并结合工程分析，本项目在运营过程中存在的主要潜在环境风险有：

1.	生活垃圾运输过程中发生泄漏；

2.	渗滤液防渗层破损造成地下水的污染；

3.	渗滤液事故排放对地表水的影响；

4、填埋废气污染风险；

5、垃圾堆体沉降或滑动风险。

8.3事故影响分析

8.3.1运输过程发生的事故影响分析

废物的运输过程中，不适当的操作或意外的事故均可能导致运输途中的环境污染。若车辆运输过程中发生抛洒或者发生交通事故造成废物倾倒、流失，及时清扫立即转运，则对环境的影响是小范围的。并且当清理工作完成后，影响便可消除。

8.3.2渗滤液事故排放对地表水的影响分析

根据地表水环境影响预测分析中的预测结果可知，发生事故排放时，按照最大污染（即处理能为为0时）进行预测，排污口周围水体中COD、NH3-N都有局部超标现象，距排污口的距离40m之后，均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。但位列更好的保证地表水质量，严禁渗滤液废水未经处理直接排入水体。如发生事故，应将渗滤液暂存于调节池中，待污水处理设施正常运行后再排放；同时，本环评建议在排水口设置在线监测、截止阀及自控警报装置，水量、水质实时监控，若水质超标，截止阀自动启动，防治超标废水继续排放。通过警报响应，管理人员及时停止、检修渗滤液处理各个工艺环节。从而有效防治废水超标不正常排放，造成芭蕉湖水体污染的风险；本环评建议调节池设置水位警报装置，场地内雨污分流，初期雨水纳入调节池经后续处理，后期较大的雨水量通过雨水管网收集排放。采用膜覆盖替代粘土覆盖，由于膜覆盖的防渗性能优良，因此，相比粘土覆盖其可大大减少渗入垃圾堆体的雨水量，应急情况下使用可有效减少由于雨水渗入带来的渗滤液增加量。污水输送管道也按最大渗滤液产生量设置，并留有余地，以便一旦发生事故，及时输送污水，避免对周边地表水的污染。

8.3.3渗滤液收集系统失效的可能性分析

渗滤液收集系统可因管道堵塞、破裂或设计有缺陷而失效，设计渗滤液收集系统 时每个部分都必须认真地进行。

1、管道堵塞的原因

①细颗粒的结垢——渗滤液中的细颗粒或由收集沟中带出的粘土的沉积会引起 管道结垢。为了降低土壤结垢的可能性，在渗滤液沟中最好使用地用织物或过滤布。

②微生物增长——生物堵塞是因为渗滤液中存在微生物。与生物堵塞有关的因素 有渗滤液中的碳氮比、营养供给和土壤温度等。

③化学物质沉淀——化学沉淀导致的堵塞，可能是由化学或生物化学过程引起 的。控制化学沉淀过程的因素有 pH 值的变化、CO2 分压的改变以及蒸发作用。定期清洗管道，可以有效地减少生物或化学过程引起的堵塞。

2、管道破裂

在填埋场的建造过程和启用期内，如所选管道强度不够，可能发生管道的破裂。渗滤液收集管应选用高强度的 HDPE 管，为了防止破裂，渗滤液管应该小心施工，只有当渗滤液沟准备就绪后，才能将渗滤液管搬到现场安装，并应避免重型设备自其上方压过。

3、设计缺陷

一般来说，渗滤液流量非常小，但是在某些填埋场，由于分流结构失效，事故性的流量能使渗滤液流量显著增大。尽管这类情况对于大多数填埋场不常见，但一旦出现，收集管的尺寸就可能不足以有效地应付。收集管还可能由于不均衡的沉降而失效，特别是在填埋场的出口附近和检修孔的入口处。

针对上述设计缺陷，评价提出建议：渗滤液管的弯头应该平缓，因为清洗设备不 能通过急弯。十字形渗滤液管应避免使用。集管与二级管的联结不应使用 T 型接头，而应采用平整45度或更小的弯头，以便于清理工作的顺利进行。

8.3.4土壤及地下水污染风险分析

垃圾渗滤液通过支盲沟、主盲沟收集，填埋作业区、调节池、渗滤液处理构筑物设置防腐防渗材料，可有效阻隔渗滤液垂直、水平渗透，防止污染周边及地下的土壤、地下水。

在非正常工况下，防渗措施不到位或者防渗层因地质原因发生破裂，防渗措施失效时，渗滤液穿透含水层上覆地层时渗透系数为天然状况下的渗透系数，渗滤液中污染物排入地下水环境中，从而对土壤、地下水造成污染。

建立地下水污染监控制度和环境管理系统，制订详细的监测方案，实时监测，以便及时发现问题，及时采取处置措施。当出现污染事故时，应采取事故报告制度。在第一时间通过无线通讯、网络等向本区环境保护主管部门汇报，并立即采用编制事故报告，报告内容应包括：项目地点、地下水环境监测数据、污染物种类、数量、浓度等。

8.3.5填埋废气污染风险分析

填埋气体是生活垃圾在填埋处置过程中其有机废气经厌氧降解产生的混合性气体。填埋气体主要成份为CH4、CO2、H2、N2和O2，还有一些微量气体，如H2S、NH3、庚烷、辛烷、氯乙烯等。填埋气体的无序排放将会引发不少环境问题，如其中含较高浓度的CH4(加CO2占总量的99%以上)，既是潜在的爆炸源，又是重要的温室气体；其中的H2S、NH3等恶臭气体对人体的潜在危害也是不可忽视的。

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，甲烷排放控制要求：大于250万吨且垃圾填埋厚度且超过20m的生活垃圾填埋场，应建设甲烷利用设施或采用火炬燃烧设施处理含甲烷填埋气体。填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%；生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施，当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于5%。

本工程填埋气体利用竖直导气石笼井和水平层间盲沟进行收集，送至填埋废气处理系统进行精制成天然气综合利用，降低大气污染影响，并保证填埋作业的安全。

本环评进一步预测甲烷气体发生爆炸的风险影响。

(1) 预测模式

爆炸风险预测模式如下：

式中：-爆炸伤害半径，m；

-伤害程度系数，mJ-1/3；

N-发生系数，取100%；

-爆炸总能量，kJ，可按下式取值：

式中：V-参与反应的可燃气体的体积，m³；取值为2万m³；

-可燃气体的高燃烧热值，取=39680kJ/m3。

(2) 预测结果分析

预测结果见表8-1。

表8-1 垃圾填埋场废气爆炸风险预测分析结果

| 爆炸伤害半径(m) | 伤害程度系数 (mJ-1/3) | 伤害程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对设备 | 对人体 |
| 12.91 | 0.03 | 对建筑物及设备产生重大危害 | 1%人死于肺的伤害，>50%人耳膜破裂，>50%人受到爆炸飞片严重伤害。 |
| 25.82 | 0.06 | 对建筑物造成可修改损害，损害建筑物外表 | 1%人耳膜破裂，1%人受到爆炸飞片严重伤害。 |
| 64.56 | 0.15 | 玻璃破裂 | 受到爆炸飞片轻微伤害 |
| 172.15 | 0.4 | 10%玻璃受损 | - |

由上预测结果可知，若填埋场填埋气体发生爆炸，对人造成伤害的范围在爆炸半径12.91m范围内；对建筑物造成危害的范围在25.82m范围内，该较大伤害影响区域主要位于场地范围内，无其他单位及居民。

为避免场区无组织释放的填埋气体潜在危害，填埋场管理部门应在填埋场区设置醒目的消防、禁火标志，并做好员工和外来人员的安全教育，定期举行消防演练。填埋场应按设计要求，设置专用消防管网、构筑消防水池、防火隔离带和灭火器。

日常管理中应经常检查消火栓能否正常运行，如出现损坏应及时维修。同时注意培养工作人员的消防意识和基本的消防技能。出现垃圾场局部失火的突发事件时，应及时拨打119消防紧急电话，同时组织厂区工作人员，利用填埋场的消防设施进行灭火。

8.3.6垃圾堆体沉降或滑动的风险分析

垃圾进场填埋作业程序是在指定地点卸车后，按当天垃圾量为一填埋单元，用推土机推平，垃圾厚度为0.5m，底面长度和宽度视垃圾入库量不同而改变，然后用推土机碾压，每层碾压4～6遍并坚持每日一覆盖。随着垃圾堆体高度的增大，及存在垃圾中的有机组分将持续较长时间的降解过程，将导致垃圾堆体的自压缩与沉降。由此带来堆场的不稳定风险是必须予以重视的。在严格做好垃圾体内排水、导气工作和保证堆填工艺质量的情况下，垃圾堆体产生滑坡地质灾害的危险性小，其安全性是有保障的。

为提高垃圾堆体的稳定性，在堆填过程中尽量做到：

(1) 尽量避免垃圾堆体向下游弯曲折线堆积；

(3) 及时膜覆盖，尽量减少暴雨期间的雨水进入垃圾堆体；

(4) 使用性能良好的压实设备，保证填埋工艺质量。

在严格做好垃圾体内排水、导气工作的情况下，垃圾堆体产生滑坡地质灾害的危险性小，其安全性是有保障的。

8.3.7溃坝风险分析

（1）垃圾坝溃坝分析

造成垮坝的原因有几种，但最主要的因素是地理位置和地质构造。

根据区域地勘资料，其地理位置和地质构造情况如下：区域位于祁零盆地的西南部，未发现断裂、褶皱等地质构造，构造不发育。该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期，其特征变现剥蚀、侵蚀构造低山和丘陵地貌，属相对稳定地块。

由于项目周围主要为山地，200m范围内无集中村庄、集镇和重要建筑物，填埋场周边环境简单。溃坝后主要影响体现在废渣泄流覆盖园地，影响农业生产，覆盖山地，破坏区域生态环境，但由于环境简单，无特殊敏感点对下游影响有限。

任何事故既有危害程度上的差异，又有爆发可能性大小的区别。因此，在分析事故印发的风险程度时，就应该考虑危害程度和发生概率这两个因素，即风险分析的双因素法。在对本项目进行环境风险分析的过程中，既应充分认识项目本身存在的危害程度，又要充分考虑这种危害发生的可能性，即发生的概率。目前，填埋场已经停用多年，尚未发生滑坡、泥石流等风险事故，通过对本项目所在区域的实地考察，并调研分析国内外相同类型贮存设施的运行状况，可以认为，只要严格按照规章操作，本项目发生各种风险事故的可能性极小，即发生风险的概率极小。本项目的环境风险性是可以控制在安全的范围之内，可以达到最低限度，能够安全运行。

（2）现有垃圾坝稳定性分析

根据中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制的《花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程初步设计》，分别对北侧垃圾坝、南侧垃圾坝进行了稳定性分析计算。

①北侧垃圾坝

按照《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176-2012中规定，对垃圾堆体在以下三种工况下的稳定性进行分析：（1）正常使用工况;填埋正常运行，垃圾渗沥液位于警戒水位以下；（2）非常情况I：强降雨条件下渗沥液水位显著上升，达到警戒水位；（3）非常情况II：地震工况，本工程抗震设防烈度为7度，地震加速度为0.10g。

北侧垃圾坝作为垃圾堆体整体的一部分，应满足在三种工况下自身的稳定要求。北侧坝总高度4m。

a、桩基水平承载力验算

根据《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第5.7.2条，单桩水平承载力应由试验确定。由于未提供桩的单桩水平承载力资料，故暂采用规范方法进行估算。

采用理正软件重力式挡土墙模块进行验算，正常工况时，可得垃圾坝在1m长范围内水平剪力为48.573kN。

垃圾坝在1m长范围内可换算为具有2根桩。根据桩基规范式5.7.2-2有：当地基土水平抗力系数的比例系数m取值为12，桩顶按约束情况为铰接、自由计算时，直径325mm的桩的水平单桩承载力为32.189kN，2根桩水平承载力为64.378kN，这时水平承载力满足。抗滑移系数为1.33。因抗滑移系数已很接近抗滑移系数最小限值，故取非常工况Ⅰ的警戒水位标高为60m，这时抗滑移安全系数也为1.33。非常工况Ⅱ的抗震烈度为7度，地震加速度0.10g。此时可得垃圾坝在1m长范围内水平剪力仍为52.370kN。这时抗滑移安全系数为1.23，大于1.1，满足《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）第11.2.5条的要求。

b、挡墙倾覆稳定性验算

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

正常工况时，可得垃圾坝在1m长范围内倾覆力矩= 64.764（kN-m），抗倾覆力矩= 717.740（kN-m），倾覆验算满足：K0=11.082>1.600，取非常工况Ⅰ的警戒水位标高为60m，这时抗倾覆稳定系数也为11.082，也满足。非常工况Ⅱ的抗震烈度为7度，地震加速度0.10g。此时可得垃圾坝在1m长范围内倾覆力矩= 69.826 kN-m，抗倾覆力矩= 726.896（kN-m），抗倾覆稳定系数也为10.410>1.600，满足要求。

c、桩基竖向承载力验算

根据理正软件挡土墙模块进行上部挡土墙的计算，可得到传到挡墙基础的作用力如下：正常工况与非常工况Ⅰ时，有

作用于基础底的总竖向力 = 286.768 kN，偏心距e=0.277m

基础底面宽度 B=4.000m

轴心竖向力作用下Nk=（Fk+Gk）/n=143.384<356kN

Nk<=Ra，轴心竖向力作用下满足要求

轴心力和弯矩共同作用下，ik1=（Fk+Gk）/n+（M×x）/（m×x×x）=183.101<1.2×356kN

Nik<=1.2×Ra，轴心力和弯矩共同作用下满足要求

轴心力和弯矩共同作用Nik2=（Fk+Gk）/n-（M×x）/（m×x×x）=103.667kN，桩基未出现拉应力。满足要求。

非常工况Ⅱ时，

作用于基础底的总竖向力 =289.057kN，偏心距e=0.273m

基础底面宽度 B=4.000m

轴心竖向力作用下Nk=（Fk+Gk）/n=144.529<356kN

Nk<=Ra，轴心竖向力作用下满足要求

轴心力和弯矩共同作用下，ik1=（Fk+Gk）/n+（M×x）/（m×x×x）=183.985<1.2×356kN

Nik<=1.2×Ra，轴心力和弯矩共同作用下满足要求

轴心力和弯矩共同作用Nik2=（Fk+Gk）/n-（M×x）/（m×x×x）=105.072kN，桩基未出现拉应力。满足要求。

d、堆体稳定性验算

填埋堆体的稳定性分析中应考虑不同工况下不同破坏模式的稳定性，提出安全运行的警戒水位；不同的破坏模式应选用不同的滑弧形态。按照《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176-2012中规定，垃圾堆体同样需在三种工况下验算边坡稳定性。堆体高约110-64=46m。

在正常工况下，采用规范所要求的计算方法验算：正常运行工况下本工程堆体的安全系数K=1.420满足规范要求的最小安全系数1.30的要求。

非常工况Ⅰ时，取警戒水位为64m时,稳定系数为K=1.420，由前述可知，由堆体稳定确定的警戒水位高于由垃圾坝确定的警戒水位，两者取低值，故警戒水位取60m。

非常工况Ⅱ时，抗震烈度为7度，地震加速度0.10g。边坡抗滑稳定系数为1.310，满足规范要求。

②南侧垃圾坝

本次验算按坝高20m进行计算。计算时坝内侧填料按生活垃圾考虑。按照《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176-2012中规定，对垃圾堆体在以下三种工况下的稳定性进行分析：（1）正常使用工况;填埋正常运行，垃圾渗沥液位于警戒水位以下；（2）非常情况I：强降雨条件下渗沥液水位显著上升，达到警戒水位；（3）非常情况II：地震工况，本工程抗震设防烈度为7度，地震加速度为0.10g。

南侧垃圾坝作为垃圾堆体整体的一部分，应满足在三种工况下自身的稳定要求。

a、挡墙抗滑移验算

根据理正挡土墙软件可得到：正常工况时，可得垃圾坝在1m长范围内计算高度为20.000m处的库仑主动土压力按实际墙背计算得到：第1破裂角：44.280度，Ea=1189.499kN，Ex=1161.303kN，Ey=257.455kN，作用点高度Zy=6.775m。手算计算可得墙身截面积=142.625m2，重量=3280.375kN。

因存在被动土压力的区域有15m高，占得比重较大，故需考虑土的被动土压力计算。

近似采用朗肯土压力理论计算垃圾坝面坡前被动土压力：

近似取坝面坡前填土为φ=25度，c=0 kPa，故：

被动土压力：

，故取

故抗滑移验算满足。

非常情况I时，取警戒水位为80m。

可得垃圾坝在1m长范围内计算高度为20.000m处的库仑主动土压力按实际墙背计算得到：滑移力共2525.342kN。手算计算可得墙身截面积=142.625m2，重量=3280.375kN。这时有：

故抗滑移验算满足。

非常工况Ⅱ的抗震烈度为7度，地震加速度0.10g。

可得垃圾坝在1m长范围内计算高度为20.000m处的库仑主动土压力按实际墙背计算得到：滑移力共1240.92kN。手算计算可得墙身截面积=142.625m2，重量=3280.375kN。这时有：

，故取

故抗滑移验算满足。

b、抗倾覆验算

正常工况时，有

根据《建筑地基基础设计规范》式6.7.5-6，有：

暂不考虑被动土压力：

故抗倾覆验算满足。考虑被动土压力必定满足，不再验算。

非常情况I时，取警戒水位为80m。暂不考虑被动土压力：

故抗倾覆验算满足。考虑被动土压力必定满足，不再验算。

非常工况Ⅱ的抗震烈度为7度，地震加速度0.10g。暂不考虑被动土压力：

故抗倾覆验算满足。考虑被动土压力必定满足，不再验算。

c、地基承载力验算

正常工况时，有

平均压力pk=（Fk+Gk）/A=260.1346

轴心力和弯矩共同作用下，pkmax=（Fk+Gk）/A+Mk/W=339.6491

pk<=Ra=300kN，轴心竖向力作用下满足要求。

pk<=1.2×Ra=360kN，轴心力和弯矩共同作用下满足要求。

非常情况I时，取警戒水位为80m。有

平均压力pk=（Fk+Gk）/A=249.77

轴心力和弯矩共同作用下，pkmax=（Fk+Gk）/A+Mk/W=512.85

pk<=Ra=300kN，轴心竖向力作用下满足要求。

pk>1.2×Ra=360kN，轴心力和弯矩共同作用下不满足要求

考虑一些被动土压力，认为被动土压力作用于距挡墙底边2m处，这时有：

平均压力pk=（Fk+Gk）/A=249.77

轴心力和弯矩共同作用下，pkmax=（Fk+Gk）/A+Mk/W=297.04

pk<=Ra=300kN，轴心竖向力作用下满足要求。

pk<1.2×Ra=360kN，轴心力和弯矩共同作用下满足要求

d、堆体稳定性验算

此处垃圾堆体高110-80=30m，较北侧坝来说情况较为有利，一定满足，不再验算。警戒水位取为80m。

综上对现有垃圾坝稳定性计算可知，南、北垃圾坝的稳定性均满足相应设计技术规范要求。

8.9风险事故防范措施及管理措施

8.9.1风险防范措施

A．暴雨造成渗滤液水量冲击风险防范措施

岳阳市降雨量较大，雨季和特大降雨时渗滤液产生量将剧增。若不采取措施，可能会导致渗滤液直排污染地表水体。项目针对这一情况，工程设计采取了以下措施：

1）垃圾填埋作业采取分区填埋，场内设临时排水沟和分水坝，将未填埋区域和已封场区域产生的地表径流引走，避免进入渗滤液收集系统，从而有效降低渗滤液的产生量。

2）在填埋区外围设置排洪沟，截流雨水至填埋区调节池之外。

3）加强雨水外排能力，每年雨季前完成截洪沟的清理和整修，确保雨污分流。

4）改造渗滤液调节池，并对该调节池进行加盖处理。

5）指定包括监测、报警等措施在内的应急预案。

6）加强管理，定期巡护。

B．渗滤液处理站未正常运行的风险防范措施

首先应确保废水处理设施正常运行。当废水处理设施不能正常运行时，所有渗滤液全部进入调节池，不外运。垃圾渗滤液处理比一般生活污水处理难度要大得多，除了工程技术人员在设计时正确选择处理工艺外，还要求操作人员具有一定的经验和技术水平。因此，操作工人 在上岗前要经过培训、持证上岗。

处理站要配备足够的分析监测仪器设备，并配置专职的分析技术人员以及水处理 技术人员。处理装置在运行过程中要按时对水质各类指标及微生物、水生生物生长状 况进行监控，以保证处理站正常运行。当分析人员发现出水水质异常时应及时与水处理技术人员配合，分析产生原因及采取应对措施，恢复处理站的正常运行。

C．渗滤液防渗层破损防范措施

在运行期应加强对渗滤液收集系统、地下监测井的监测。 生活垃圾填埋场运行期内，定期检测防渗衬层系统的完整性。当发现防渗衬层系统发生渗漏时，及时采取补救措施；定期检测渗滤液导排系统的有效性，保证正常运行；当衬层上的渗滤液深度大于30cm 时，及时采取有效疏导措施排除积存在填埋场内的渗滤液；定期检测地下水水质。当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。垃圾场防渗层在破损后，难以检测，堵漏、灌注等方式修补难度大，对防渗层的破损的防范措施应加强对施工期施工质量的监管，选择满足设计规范要求的防渗材料，选择施工水平高的施工队伍，制定严格的防渗层施工方案，严格按设计要求进行 施工，保证防渗层在铺设时的质量。

在施工过程中应进行现场施工检验，以确保可以达到设计要求。检验内容与频率 应包括在施工设计书中。在进行人工合成材料防渗衬层施工前，应对人工合成材料的 各项性能指标进行质量测试；在需要进行焊接之前，应进行试验焊接。在人工合成材 料防渗衬层和渗滤液导排系统的铺设过程中与完成之后，应通过连续性和完整性检测检验施工效果，以确定人工合成材料防渗衬层没有破损、漏洞等。填埋场人工合成材料防渗衬层铺设完成后，未填埋的部分应采取有效的工程措施防止人工合成材料防渗衬层在日光下直接暴露。通过对防渗层施工的监管，提高铺设质量，防止在后期出现破损情况。

D．渗滤液输送管道破损防范措施

1）建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。

2）严格管理，加强沿线管道的检查。

3）一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对 周围环境和人民生命及财产造成的危害。

E. 避免覆盖层破坏的工程措施

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）将堆体的边坡值严格 控制在 1:3 以内。堆体外边坡每升高10m设置一条3m宽平台。

本工程在采取上述措施后，垃圾坝不存在跨塌隐患。

F．防火防爆措施

规范施工和加强施工监理 加强管理：建设指挥部至少应由一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，应组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，协调施工单位的环保工作。监理公司至少应有 1～2 名的环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。施工单位至少配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术负责。施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。

按规范[2001]190 号，填埋作业区为生产的火灾危险分类的戊类防火区，易燃、易 爆部位为区丙类防火区。在填埋区应配备灭火沙土等灭火设施。在填埋区设防火隔离带，宽度大于15m。

在填埋场四周设气体监测装置，监控填埋气体中甲烷含量，填埋场区中甲烷气体 不得大于 5%；建（构）筑物内甲烷气体不得大于 1.25%。

G.  地下水污染风险防范措施

1）切实做好库区防渗措施，选择、购买、铺设防渗系统应严格按照相关规范进行；

2）做好渗滤液收集、处理工作，防止渗滤液外排；

3）设置地下水环境监测系统，本项目的地下水监测井主要由 5口井组成。通过监测，能及时发现问题，避免污染影响。同时环评要求定期监测项目区域土壤环境质量，以便及时发现异常，杜绝渗滤液泄漏对地下水造成污染。

4）一旦发现异常情况，应立即成立应急小组，制定应急方案，采取相应措施，减小污染物对地下水的污染，常用的方法有物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法等。

环评要求：加强施工监理，将施工监理纳入环境管理范畴，施工监理报告、录像一并作为项目环保验收时必须提交的技术材料之一。

采取以上导排和防爆和地下水风险防范措施，可将风险降到最低。

8.9.2风险事故应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，业主应按下表设置应急预案：

表 8-1	环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：填埋场区、渗滤液调节池、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 填埋场应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 填埋区：防火灾、爆炸的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服、 毒气防护设施等； |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造 成的环境危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近地区、控制防火区，控制和消除环境污染的措施，配备相应的 设备 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序 与恢复措施 | 规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复运行措施；邻近地区解除事 故警戒和善后恢复措施 |
| 9 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理 演习；对工人进行安全教育 |
| 10 | 公众教育和信息发布 | 对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信 息 |
| 11 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 12 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

8.9.3风险防范措施一览表

表8-2  风险防范措施一览表

| 验收 项目 | 具体验收内容及要求 |
| --- | --- |
| 渗滤液 泄漏防 范措施 | ①选择合适的防渗衬里，设计规范，施工要保证质量； ②要让渗滤液排出系统通常，以减少对衬层的压力； ③在垃圾填埋过程中要防止由于基础沉降或撞击或撕破，穿透人工防渗衬层，防渗层要均匀压实； ④设置导流渠、泄洪沟等，减少地表径流进入场地； ⑤渗滤液集水系统应有适当的余量，承担起多雨、暴雨季节的导排； ⑥选择合适的覆土材料，防止雨水渗入； ⑦设立渗滤液监测系统，及时掌握防渗层的完整性； ⑧设立观测井，定期监测，发现问题及时处理。 ⑨垃圾坝处设置复合衬垫层防渗。 |
| 防洪 措施 | ①防洪系统，防洪标准按 50 年一遇洪水设计，按 100 年一遇洪水校核。 ②场区外截洪沟应按设计要求先行构筑，确保场址外地表强降水直导入场外下游排水沟，避免暴雨对 填埋场的冲击。 ③经常检查疏通，防止截洪沟堵塞。 |
| 应急 预案 | ①应急救援组织；②火灾处理、渗滤液事故排放应急措施、防洪应急；③紧急应对措施。 |
| 其他 | 渗滤液调节池容积为 8680 m3 |

8.10风险评价结论

报告书提出的的风险管理措施合理可行，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到可接受的程度，因此本项目环境风险程度可接受。

- 环境保护措施可行性分析

9.1施工期环境保护措施可行性分析

9.1.1大气污染防治措施及可行性分析

施工期对环境空气的影响主要为库区边坡修整、导流沟与截洪沟等开挖、垂直防渗施工等产生的扬尘，物料及废渣运输过程产生的交通扬尘。为了减少施工扬尘对周围环境的影响，必须采取如下防治措施：

- 加强管理、文明施工，建筑材料轻装轻卸；装运物料、土方等车辆要遮盖密封；

- 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。

- 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。

- 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。

- 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。

- 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。

- 必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。

9.1.2废水污染防治措施及可行性分析

施工期废水来源于两部分：一是施工产生的生产废水，二是施工人员产生的生活污水。由于本项目为改扩建项目，因此，施工期废水依托现有工程污水处理设施进行处理。

施工人员如厕、洗手等均依托现有工程的设施，其产生的生活污水经现有工程管道排入场区内污水处理站，施工过程产生的生产废水通过设置导流沟或直接排入附近的现有工程的污水管道进入污水处理站，因此，施工期污水排入污水处理站可行。

根据对现有污水处理站进出口水质进行现状检测可知，废水经污水处理站处理后能达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准限值。

综上所述，采取上述措施能有效控制施工废水对地表水的影响，该措施可行。

9.1.3施工期噪声污染防治措施及可行性分析

根据本项目建设活动必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准和规定。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定“工业生产中因使用固定的设备造成环境噪声污染的工业企业、单位和在建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的施工单位，应及时向环境保护部门申报；在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业；因工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。

为降低施工建设所带来的不利影响，除应严格执行上述规定要求外，还应做到：施工场地周围建设围墙，设置单独出入口，选用低噪声施工设备动。

9.1.4施工期固体废物污染防治措施及可行性分析

施工期固废主要为库区边界修整、截流沟、导流管铺设开挖产生的废弃渣土、泥浆；施工过程产生的建筑垃圾；以及少量施工人员生活垃圾。

工程开挖的土石方主要利用于现有工程垃圾填埋时覆土，由于其土石方产生量不大，可以在场区内实现综合利用。

库区边界修整、垂直防渗施工等产生的建筑垃圾，为一般固体废物。建筑垃圾对可利用的进行综合利用，不可利用的托运至现有工程填埋场区进行卫生填埋。

施工营地产生的少量生活垃圾，可与场区内现有工程产生的生活垃圾一起运至垃圾填埋场内现有工程进行卫生填埋，对周围环境无影响。

综上，项目各施工期固废均合理收集，处理处置，固体废物防治措施可行。

9.2营运期污染防治措施可行性分析

9.2.1废气污染防治措施可行性分析

1、填埋气体污染防治措施

对于填埋区产生的废气经导气管道收集后送至岳阳诚进环保能源有限公司填埋气体处理装置进行脱硫、脱碳及深度脱水等工艺精制生产天然气作为城镇燃气或车用燃气。该工程于2013年6月进行环评审批，属于在建中，待本次技改后，采用中间覆膜后，即可进行收集系统安装并进行运营。

2、恶臭污染控制

①填埋气体中含有少量恶臭气体，经气体导排系统收集后送至岳阳诚进环保能源有限公司填埋气体处理装置进行脱硫、脱碳及深度脱水等工艺精制生产天然气作为城镇燃气或车用燃气，从而减轻了恶臭对周围环境影响。同时对场区进行定期喷洒除臭喷剂，进一步减少恶臭影响。

②对调节池采取加防臭膜盖进行密封措施，环评要求调节池内部设置氨气、甲烷浓度检测报警装置，并将废气送至岳阳诚进环保能源有限公司填埋气体处理装置进行脱硫、脱碳及深度脱水等工艺精制生产天然气作为城镇燃气或车用燃气。

③此外垃圾填埋后必须及时进行覆盖，尽量减少裸露面积和裸露时间。采用渐进修复填埋作业工艺，及时种植绿化，以控制臭气扩散。

- 扬尘控制措施

①填埋场内作业表面及时覆盖。填埋压实后，为防止扬尘及雨水进入堆体，应对作业表面进行及时覆盖。

②填埋作业过程中按需要进行洒水降尘。

③填埋区设置15m的绿化隔离带，控制扬尘扩散。

综上措施，本工程大气防治措施可行。

9.2.2废水污染防治措施可行性分析

本项目废水依托现有工程污水处理站进行处理。

通过本改造工程后，库区做好雨污分流工作，对现有库区未设置截洪沟的南侧和东侧建截洪沟，避免雨水进入填埋堆体转化成渗滤液；填埋作业采用HDPE膜进行日覆盖和中间覆盖，减少进入填埋堆体的雨水量；对调节池进行加盖密封处理，减少雨水直接进入渗滤液调节池内。

根据建设单位提供信息，现有工程渗滤液产生量约为320m3/d，污水处理站处理能力为400m3/d；根据工程分析，技改后，本项目渗滤液产生量为90.75m3/d，削减了渗滤液产生量约229.25m3/d。因此，现有工程渗滤液污水处理设施处理规模能满足技改后渗滤液处理规模。

现有工程污水处理站采用的工艺为生化+膜处理工艺，根据本次环评期间对该污水处理站进出口水质进行检测结果可知，场内污水经污水处理站处理后，出水水质能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2水污染物限值排放。

综上所述，本项目废水污染防治措施可行。

9.2.3噪声防治措施可行性分析

根据对现有工程进行现状检测可知，只要落实好噪声污染防治措施，其场界噪声一般都能够达标。常用的措施：优先选用低噪声的机械设备，特别是泵、风机等。

风机类运转时主要有空气动力性噪声、电机噪声和机械噪声，其中空气动力性噪声强度最高，因此应在进气口装一个阻抗复合消声器，同时对排气管道和基础作减振。此外还可采用整机隔声罩或设隔声间，并对风机基础减振。这样可使引风机整体降噪15dB(A)。

泵类噪声主要来源于水泵的电机冷却风扇噪声、泵体辐射噪声、脉冲噪声和机械噪声。采用内衬有吸声材料的电机隔声罩和泵基础减振垫，并在电机隔声罩进风口处装消声器，这样可使泵体降噪15dB(A)。

挖掘机、压实机等施工机械只在白天工作，经距离衰减和绿化降噪后，可保持场界噪声不超标。

合理规划运输路线，进场道路避免人群集中点，加强车辆养护。

9.2.4垂直防渗措施可行性分析

（1）防渗方式选择

常见的防渗方式有以下两种：

①水平防渗：防渗层向水平方向铺设，防止垃圾渗滤水向周围及垂直方向渗透而污染地下水。

②垂直防渗：防渗层竖向布置，防止垃圾渗滤水横向渗透迁移污染周围地下水。

通常垂直防渗方式比较适合属于独立的水文地质单元，且场底不透水层较浅的填埋场。根据现有工程地勘资料，场地内为前震旦系冷家溪群板岩，其弱风化与微风化板岩层厚度达到1872m，渗透系数小于10-7cm/s，属不透层，两侧山体不透水层巨厚，无侧漏现象，花果畈填埋场所处区域是一个相对独立的水文地质单元；且现有工程建设时，国内基本没有水平防渗的填埋场。因此，花果畈垃圾填埋场当时采用的是垂直防渗方式。

（2）垂直防渗效果

根据现有工程情况，垃圾堆体填埋高度未超出原垂直防渗高度时，未发生过渗漏情况，因此，可以证明原设计采取垂直帷幕灌浆防渗的方式在花果畈垃圾填埋场是合适的。

随着垃圾堆体的增高，超出原天然防渗层高度，两侧山体的强风化和中风化透水性好，造成渗滤液侧漏情况发生。因此，本次技改在填埋场东西两侧山脊设置两条垂直帷幕灌浆防渗，并与现状垃圾场南坝、北坝原垂直灌浆线链接，形成一个闭合垂直防渗。

因此，本次技改项目库区进行垂直帷幕灌浆防渗方式可行。

- 清洁生产和总量控制

10.1清洁生产分析

10.1.1项目清洁生产水平分析

花果贩垃圾填埋场工改造程作为城市基础设施建设项目，是城区生活垃圾填埋场所，实现垃圾最终生命周期阶段的无害化处理处置。项目填埋常用国内成熟的生活垃圾卫生填埋处理工艺，填埋过程中采取了相应的环境保护措施，有效减少污染物的产生和排放，降低能源、资源的消耗，减轻运营过程中污染物对周边环境及敏感点的影响，基本符合清洁生产要求，达到国内清洁生产先进水平。具体的体现如表10.1。

表10.1 清洁生产方案一览表

| 工段 | 方案名称 | 工艺先进性及其作用和处理效果 |
| --- | --- | --- |
| 垃圾运输 | 封闭运输 | 减轻和防止垃圾入场前粉尘、纸屑、塑料袋等轻质垃圾的飞扬。 |
| 垃圾填埋 | 压实、覆土、覆膜洒药 | 可有效减少垃圾空隙，提高空间利用效率，利于垃圾臭气及渗滤液的导出；有效减少扬尘、纸屑、塑料袋轻质物的飞散；防止蚊蝇、鼠类、鸟类以及其他动物在垃圾中觅食，控制其滋长；一定程度上防止恶臭。 |
|  | 防渗措施 | 垂直帷幕灌浆防渗；防治地下水及土壤污染，同时节约资源能源。 |
|  | 渗滤液收集措施 | 填埋区底部集水采用盲沟中埋设穿孔管方式，竖向采用石笼井和导管导排，最后从垃圾坝底部排入调节池，防治污染地表水、地下水。 |
|  | 截洪措施 | 截洪沟可防治洪水对垃圾填埋场的冲刷和破坏垃圾填埋层，并可截排山体表面的径流水，减少浸入垃圾中的地表径流水量，实现清污分流，降低污水处理量。 |
|  | 气体导排措施 | 底部盲沟在收集渗滤液的同时可兼作导气系统，竖向石笼井中面色HDPE管用作排气管，各填埋层之间采用石笼收集；采用开放排气方式，排气管末端配电子点火燃烧装置，随时可将导出的气体燃烧掉，减少大气污染。 |
| 渗滤液处理系统 | 生化+膜处理工艺 | 渗滤液处理为污染终端治理，可有效防止水体环境受到污染。调节池调蓄水质、水量，防止渗滤液直排；同时利于后续处理设施稳定运行。 |
| 废气及恶臭处理 | 填埋气的处置 | 电子点火燃烧装置，燃烧排放，影响较小 |
|  | 恶臭气体 | 绿化美化、防臭膜盖；电子点火燃烧装置，燃烧排放，影响较小； 不发生扰民现象，对周围空气影响较小 |
|  | 防止飞扬物 | 及时覆盖压实，设置防飞散网，严格管理 不致造成白色污染 |
| 其他 | 节能措施 | 选用先进设备，采用新材料 |
|  | 管理措施 | 加强日常环境管理，建立清洁生产组织，加强员工教育，树立清洁生产意识，加强操作责任心，发现问题及时解决，做好持续改进工作 |
| 总平图设计 | 合理布局 | 垃圾填埋库区，与渗滤液收集处理区、管理办公区，分工明确，布局合理。 |
|  | 合理工艺布置 | 尽量使工艺流程上下衔接，布置短捷、高效，减少内部输送距离，避免在操作、工艺环节衔接中的泄漏。 |
|  | 优化绿化设计 | 设置绿化隔音带，根据当地习惯合理选择、布置绿化带；改善景观；同时隔声、截尘、阻挡蚊蝇等。 |

10.1.2项目清洁生产潜力及措施分析

随着技术进步，项目营运具有进一步提高清洁水平水平的潜力，具体如下：

(1) 全面推行垃圾分类收集

国内目前公众的垃圾分类意识较低，对环境、卫生的意识水平亦较低，因此必须根据当地具体情况，逐步实现垃圾分类。从而有效减少垃圾处理量，减少垃圾处理设备设施的损耗，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态三方面的效益。

(2) 生态填埋

生物反应器填埋场是通过有目的的控制手段，强化微生物过程，从而加速垃圾中易降解和中等易降解有机组分转化和稳定化的一种垃圾卫生填埋运行方式，其控制手段包括垃圾渗滤液回灌、pH值调节、营养物质添加、温度调节和供氧等，对一般有机物、重金属和有毒有机物有良好的净化阻滞作用。

其优势包括：a. 降低外排渗滤液污染物强度；b. 增加填埋场有效容积，一方面垃圾快速分解从而体积减小，沉降加快，另一方面使日覆土-垃圾比例小于1:4，提高填埋场的空间利用率；c. 提高气体产量和产气速率，由于优化了微生物生长环境、生物反应器填埋场快速进入甲烷化阶段，使产气时间提前，产气期更集中，单位垃圾产气量更大，因而废气具有回收利用价值；d. 加速填埋场稳定，研究表明生物反应器填埋场在封场后较短一段时间内实现稳定，可缩短封场后监管时间，减少控制系统后期可能失效的潜在风险，还可提前复用填埋场地；e. 减少渗滤液水量、水质波动对处理系统的冲击；f. 减小渗滤液处理系统的设计风险。

(3) 填埋气的主动收集和综合利用

填埋气存在爆炸隐患及生态安全影响隐患；建议在填埋初期通过被动控制方式对气体进行导排燃烧，减少爆炸风险，防止气体无组织释放二损坏防渗层等，在填埋气体产量较高时，采用主动收集、焚烧处理，同时回收利用热量。

10.2总量控制

根据《建设项目环境保护管理条例》中规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物的排放总量控制的要求。”

纳入约束性考核的4项污染物为化学需氧量、二氧化硫、氨氮及氮氧化物。本工程废水处理达标后排入芭蕉湖，废水中化学需氧量、氨氮均纳入总量控制指标。根据计算，本改造项目污染物总量控制指标为CODCr 2.38t/a、氨氮 0.56t/a。

- 环境经济损益分析

11.1环境经济损益分析

11.1.1项目投资分析

本工程估算总造价为5677.6万元。

11.1.2环保投资估算

项目环保一次性总投资估算为3039万元，参见表11-1。

表11-1  环保投资估算

| 序号 | 类别 |  | 防治措施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防治 | 填埋场防渗 | 垂直防渗、南坝渗漏治理工程 | 2548 |
|  |  | 废水处理方案 | 截洪沟，渗滤液导排 | 281 |
|  |  |  | 调节池改造 | 50 |
| 2 | 气污染防治 | 填埋气 | 设置导气石笼井和导气管 | 100 |
|  |  | 填埋气、渗滤液处理恶臭的处置 | 填埋气收集管道、中间覆膜、渗滤液调节池浮盖等 | 50 |
|  |  | 卫生防治 | 加强管理，喷洒药物、除臭剂等 | 10 |
| 3 | 合计 |  |  | 3039 |

11.1.3运行费用估算

环保设施日常检修及大修费：取环保工程费用2％，年均60.78万元。

环境监测及维护费用：年均10万元。

11.1.4 费用效益分析

本项目总投资为5677.6万元，一次性环保投资占其比例为53.5％。

11.2社会环境效益分析

本工程的建设将给岳阳市的市政基础建设、健康安全、投资环境、社会公众就业等方面带来积极的影响。

11.2.1城市基础建设

有效解决当前岳阳市生活垃圾无害化处理难题，对于维护清洁的城市环境卫生面貌，防治环境污染，促进环境保护，实施可持续发展战略是非常有意义的。

11.2.2公众健康安全

该工程的实施，将有利于改善城市环境卫生和增进居民的身体健康，可以有效地控制垃圾填埋对周边居民生活环境的影响，控制蚊蝇滋生和鼠害，消除疾病传染，减少恶臭气体的产生，从而保障人民群众的身体健康安全。填埋场应严格按规范建设，妥善解决防渗、导气、渗滤液处理等问题，对场区附近的居民健康不会造成污染威胁。

11.2.3投资环境

本项目的实施，有利于提高环境质量，改善投资环境，促进经济的可持续发展。

11.2.4公众就业

项目的实施将为当地的劳务市场提供一定的就业机会。包括填埋场基础的施工期间，提供一些短暂的、零散的就业机会。其次，运行时期，可提供一定量的长期稳定的就业机会，包括直接参与垃圾填埋处理的工作人员，提供车辆维修、保养服务的辅助员工，垃圾处理管理人员等。应当指出，随着垃圾填埋手段的科学化与现代化水平提高，对人员技术水平、素质的提高亦提供了机会。

总之，岳阳市花果贩生活垃圾填埋场的建设，有利于岳阳市的城市基础建设，有利于促进城市环境卫生和居民的生活环境的改善，增进居民的身体健康，有利于岳阳市投资环境的进一步改善，同时也有利于社会公众的就业。从而有效提高城市品位，推动城市发展，提高人民的生活水平和生活质量。

12环境管理与监测计划

12.1环境管理

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理。加强环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是监督企业环保设施正常运行，确保污染物达标排放的重要工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究的有效途径。随着人民生活水平不断提高和环保意识的增强，对于其生活环境质量日益关注，对企业环保提出了更高要求。

本工程应结合自身特点，设置专门环境管理机构，专人负责，对施工期和运行期的环保工作进行监督和管理，确保工程的安全运行和出水水质达到国家规定标准，充分发挥该工程的环境效益。

12.1.1施工期环境监理

本项目在施工期需引入环境监理，建设单位应委托有资质的单位进行监理。监理单位检查其落实生态环境保护措施和环境保护“三同时”制度的执行情况。监督垂直帷幕灌浆防渗系统、集排水系统、导气系统、渗滤液调节池改造工程、等符合规范要求。重要结构部位、隐蔽工程、地下管线，应按工程设计要求和验收规范由工程监理人员及时进行中间验收，并应由建设单位定期向环境保护行政主管部门提交工程环境监理总结报告，作为工程竣工环境保护验收的必备文件。未经中间验收，不得进行覆盖工程和后续工程。

施工期除应加强工程质量管理外，还应加强环境管理，包括施工期的环境监测、废水治理、噪声控制、施工扬尘的控制措施、固体废弃物的保护等，具体概括如下：

(1) 根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告书提出的施工期环境保护要求，制定各项目的施工环境保护管理办法，并负责实施；

(2) 监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；

(3) 调查、处理施工扰民或污染纠纷；

(4) 向当地环保部门提交施工期的阶段报告。

12.1.2 运行期的环境管理

填埋作业运行与管理参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)相关要求执行。

运行期的环境管理应努力作好以下几个方面：

（1）贯彻执行国家与地方的有关环境保护法律、法规，协调好工程建设和运营与环境保护的关系，及时处理运行中出现的运作问题和环境问题。

（2）积极进行环境保护法规的宣传工作，加强环境教育和技术培训，提高各级作业人员的环保意识、责任性和技术水平，保证环保管理制度的实施。

（3）为确保污染物治理设施的正常运行，应根据实际情况制定必要的规章制度，如编制操作规程、编制环境保护规划、建立环境统计制度等。

（4）机构设置：建设单位设置专人负责渗滤液处理系统、恶臭废气处理系统的日常运行和维护。

12.1.3封场及后期的环境管理

根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ 112-2007)，填埋场封场工程竣工验收后，须做好后续维护管理工作。后续管理期间应进行封闭式管理。后续管理工作应包括下列内容：

(1)建立检查维护制度，定期检查维护设施。

(2)对地下水、渗滤液、填埋气体、大气、垃圾堆体沉降及噪声进行跟踪监测。

(3)保持渗滤液收集处理和填埋气体收集处理的正常运行。

(4)绿化带和堆体植被养护。

(5)对文件资料进行整理和归档。

此外，本环评提出以下封场后管理措施的建议：

(1)建立环境管理机构。封场后应成立专门的环境管理机构，形成1 套以环境管理办公室为中心的环境管理体系。主要职能是研究决策填埋场封场后环保工作的重大事宜，并负责填埋场环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，负责环境监测业务。

(2)制定环境管理制度建立、执行并监督管理计划，对大气、废水等主要污染物制定详尽的监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况；建立健全垃圾处理场的各项规章制度，根据国家环境标准，对填埋场重点污染源及污染物开展日常监测工作，编制表格和报表，定期上报有关主管部门，建立监测档案；参与治理工作，为污染治理服务。

(3)重视例行检查和设施维护。封场后如果不注意后期管理，可能会对周围环境造成严重污染，因此要开展例行检查和设施维护。

(4)实施长期环境监测。为了掌握封场后场地环境污染控制和生态环境恢复状况，运营单位要建立环境监测计划及详细的监测检查环境程序，并制定处理突发事故应急响应计划。

监测介质：填埋场在运行过程中产生的污染物主要有渗滤液、填埋气体、恶臭气体等，生活垃圾填埋场封场后，垃圾在长期的稳定化过程中还将不断产生填埋气体和渗滤液等垃圾分解的副产物，场地也会发生不均匀沉降，必须对沥液、填埋气体、地面沉降特性进行定期监测和处理。此外，也应该定期对植被、动物类型和数量等方面进行监测。

监测项目：①《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中明确进行监测的项目。目前关于生活垃圾填埋场监测技术要求的标准主要是《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2008）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），但前者没有对封场后的环境监测作出明确的要求，后者仅提出了对渗滤液和甲烷进行监测。②在现状评价阶段识别的关注污染物接近相应质量标准的各项指标。③为掌握填埋场稳定化和生态恢复程度的各项增加指标。除以上2 个方面外，为掌握填埋场修复效果，要对其他的项目进行长期的监测和分析，以全面掌握填埋场稳定化和生态恢复程度。

12.2环境监测计划

12.2.1环境监测计划

填埋场环境及污染物监测对象包括地表水、地下水、大气、苍蝇等项目。填埋场环境监测参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》(GB/T18772-2008)，并根据本工程实际情况执行。填埋场所需进行的环境本底值测试及今后的监测内容见表11-1。

表11-1 环境监测内容一览表

| 内容项目 | 监测点布置 | 监测项目 | 监测时间与频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面水 监测 | 芭蕉湖 | pH、COD、BOD5、NH3-N、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总硬度、总大肠菌群和重金属离子等。 | 每年丰、平、枯水期各1次。 |
| 地下水 监测 | 监测井：1#本底井；2#污染扩散井；3#污染扩散井；4#排水井、5#污染监视井、6#污染监视井 | pH、COD、NH3-N、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硬度、氯化物、硫酸盐、大肠菌群数、细菌总数和重金属离子等。 | 生活垃圾填埋场管理机构对排水井的水质监测频率应不少于每周一次，对污染扩散静和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周一次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月1次。地方环境保护行政主管部门应对地下水水质进行监督性监测，频率应不少于每3个月1次。封场后应每年监测一次，直至封场后填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的限值时为止。 |
| 渗滤液 监测 | 库区渗滤液导出管出水口，调节池出口，排水口。 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS和大肠菌群数、细菌总数和重金属离子等 | 营运期：渗滤液每月监测1次；排水口：每天监测1次。并安装在线监测系统，与环保部门联网。 |
|  |  |  | 封场后：化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮等指标每3个月测定一次，其他指标每年测定一次。封场后3年内应每年2次。3年后应根据出水水质确定采样频次。 |
| 填埋气 监测 | 甲烷气体容易积聚的地点。 | CH4、CO2、CO、O2、N2、H2S和其他可燃气。 | 生活垃圾填埋场管理机构应每天进行一次填埋场区和填埋气体排放口的甲烷浓度监测。地方环境保护行政主管部门应每3个月对填埋区和填埋气体排放口的甲烷浓度进行一次监督性监测。 |
| 大气污染物监测 | 年主导风向上风向1点、场区内1点、年主导风向下风向2点。 | TSP、CO2、NO2、CH4、CO、H2S和臭气。 | 每年应监测4次，每季度1次 |
| 防渗衬层完整性的监测 | 防渗层 | 防渗衬层完整性 | 生活垃圾填埋场管理机构应每6个月进行一次防渗衬层完整性的监测。 |
| 噪声监测 | 各泵站、填埋场边界 | Leq(dB(A)) | 每半年一次 |
| 苍蝇 监测 | 填埋场内每隔30~50m设置一点。整个场内不少于10个。 | 蝇指数以只/h表示 | 根据气候特征，在苍蝇活跃季节每月应监测2次。 |

13、项目建设合理性分析

13.1产业政策符合性

本工程属于垃圾填埋场，对照国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目属于鼓励类：三十八、环境保护与资源节约综合利用 20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。因此，本项目符合国家和地方相关的产业政策的要求。

13.2选址合理性分析

花果畈垃圾处理场对周围环境产生了一定影响，周边居民反映强烈，为防止因渗漏造成环境污染，封场前进行防渗提质改造十分必要。同时，鉴于目前岳阳市垃圾处理的现状，岳阳市市政府非常重视生活垃圾无害化问题，在生活垃圾焚烧厂建成之前，要求填埋场管理和运行部门尽可能的延长现有填埋场的使用年限，切实改善周边环境质量。其具备的条件和优势如下：

（1）该填埋场已投入使用多年，符合城镇总体规划要求。

（2）交通方便，运距适中。

（3）不在划定的自然保护区、风景名胜、生活饮用水源地和其他需要特别保护的区域内。

（4）场址地下水补给主要靠降水补给，不属于地下水补给区、洪泛区、淤泥区。

（5）场址地质稳定，无不良地质现象出现。

（6）场址位于年主导风向和夏季主导风向的下风向。

（7）虽然场区内地下水位埋藏较浅，但通过工程措施可避免地下水对填埋场的影响。

（8）场区为天然沟谷，边坡较稳定，土地利用价值低，适合做卫生填埋场。

因此，本项目选址合理可行。

13.2与《胥家桥片区详细规划》的相符性分析

目前胥家桥片区处于规划阶段，由于其南面为花果畈垃圾处理场，因此，对胥家桥片区和花果畈垃圾处理场的符合性进行复分析，并提出相应措施。

胥家桥片区以花果畈垃圾处理场为界，规划功能结构为“二心、二带、三区”。“二心”： 即两个居住小区级公共服务中心，规划在两个居住小区中心位置布置公共设施用地，形成小区级公共服务中心。“二带”：长康路东侧道路绿化景观带和柳家畈路北侧防护绿化景观带。“三区”：花果畈垃圾处理场东西两侧两个居住小区和北部物流仓储区。南区以一类物流仓储用地为主，配套居住区功能，并在胥家桥路以南、春阳路以北区域规划少量配套服务和公共服务中心，安排必要的办公、商业、文娱、学校等公共设施；北区以二类物流仓储用地为主，依托荆岳铁路和杭瑞高速公路的交通优势，带动整个片区的发展。

胥家桥片区主导风向为东北风，从总体布局图来看，胥家桥片区居住用地规划集中，主要分布在片区花果畈垃圾处理场东西两侧，从片区的用地范围及周边用地现状来讲，将居住用地布局于此是比较合理的。

根据岳阳市胥家桥片区控制性详细规划总图布置，花果畈垃圾处理场北面布置胥家桥小学和胥家桥中学距离较近(最近距离约100m)；垃圾处理场东、西面最近距离的居民约在100m。花果畈垃圾处理场运行期卫生防护距离确定为场界外500m。建议在花果畈垃圾处理场运行期，其周边500m防护距离内不得新建居民、行政办公、学校、医院等环境敏感建筑。

花果畈垃圾填埋场封场后，根据跟踪监测结果，确定不同时期的卫生防护距离，待确定封场后的花果畈垃圾处理场对规划中的项目无明显影响条件下在开展。

- 14、结论与建议

14.1结论

14.1.1项目基本情况

本项目为花果贩生活垃圾填埋场提质改造项目，属于改扩建项目，位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果贩村与胥家桥村交界处花果贩生活垃圾填埋场现有场区内。本项目由岳阳市城市建设投资集团有限公司投资，总投资为5677.6万元；由岳阳市城市管理和行政执法局建设。本项目主要建设内容和建设规模为现有处理场占地面积193772.8㎡，约为290.6亩，其中库区占地面积90778m2（合136.17亩）。通过堆体整形、库区边界修整等措施，并通过增高垃圾堆体高度实现现有库区有77.3万m3的有效库容，满足约2.3年使用。另外，还需对处理厂内的渗沥液调节池进行改造升级，把现有调节池改建为膜防渗结构密闭调节池；处理场的管理区和渗沥液处理区等配套设施。

14.1.2环境质量现状结论

1环境空气：根据收集《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果畈垃圾处填埋场及其周边区域专项评价》的环境空气质量现状监测数据，本次评价范围内各大气监测点SO2、NO2小时浓度值、PM10日均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)相关标准要求，NH3、H2S一次值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值；根据现状检测结果可知，所在区域PM10、SO2、 NO2和TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度，项目所在区域环境空气质量较好。

2、地表水环境：根据现状检测结果可知，芭蕉湖各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好；处理厂西北面水塘(W4)各检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量现状较好；北面胥家桥村鱼塘(W3)氨氮超标，最大超标倍数分别为0.73倍，主要是周边生活污染所致。

3、地下水环境：根据现状检测结果可知，本项目评价区域范围内地下水检测因子除CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、铁、锰6项因子外未能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，其他检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。根据表6-6，垃圾填埋场本底井和污染监视井水质较好，因此，居民地下水铁、锰出现超标的原因可能是铁、锰背景值较高；CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮出现超标的原因可能是由于周边居民生活污水未经处理直排或区域内小型养殖场废水未经处理直排造成。

4、声环境：根据现状检测结果可知，检测期间各检测点昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的2类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。

5、土壤环境：根据现状检测结果可知，检测点土壤中各检测因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）标准限值。因此，评价区域范围内土壤环境质量现状较好。

14.1.3环境影响评价结论

1、施工期环境影响评价结论

（1）大气环境影响评价结论

施工期间场区内采取洒水抑尘、及时清运弃土等抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。对于交通运输产生的扬尘，通过限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。另外为工程车辆进出行驶产生的汽车尾气，以及施工接卸包括挖掘机、推土机、装载机等，以柴油为燃料的重工器械运转产生的一定量燃料废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量有限，影响范围基本局限于施工场界内。因此，在采取上述措施后，施工废气对周边环境影响不大。

- 地表水环境影响评价结论

施工人员生活污水，主要为冲厕废水以及洗漱废水等，依托现有工程化粪池处理后排入污水处理站进行进一步处理；施工废水通过导流沟排入现有场区污水处理站进行处理。根据本次环评对污水处理站进出口水质检测结果可知，废水经场区内污水处理站处理后能达标排放，对周边环境影响较小。

- 声环境影响评价结论

本项目施工建设活动必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准和规定。在建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的施工单位，应当按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，及时向环境保护部门申报；禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业，因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。同时加强运输车辆管理，文明施工，禁止夜间开挖等，防止噪声扰民。

- 固体废物环境影响评价结论

工程开挖的土石方主要利用于现有工程垃圾填埋时覆土，由于其土石方产生量不大，可以在场区内实现综合利用，不外排；建筑垃圾对可利用的进行综合利用，不可利用的托运至现有工程填埋场区进行卫生填埋；生活垃圾，可与场区内现有工程产生的生活垃圾一起运至垃圾填埋场内现有工程进行卫生填埋。综上所述，项目各施工期固废均合理收集，处理处置，对周边环境基本无影响。

2、营运期环境影响评价结论

（1）大气环境影响评价结论

工程填埋废气NH3、H2S及其他臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准，作业区PM10符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新改扩无组织排放限值标准；工作区符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。

根据导则SCREEN3预测估算结果，本工程排放的各废气最大落地点浓度、对敏感点影响浓度均符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，且占标率小于10%，对周边环境及敏感点影响较小。

（2）地表水环境影响评价结论

根据预测结果可知，正常排放情况下，排污口周围水体中COD、NH3-N都有局部超标现象，距排污口的距离40m之后，均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；非正常排放情况下，排污口周围水体中COD、NH3-N都有局部超标现象，距排污口的距离40m之后，均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

。

（3）地下水环境影响评价结论

根据该处理场现有工程，本次技改后加强调节池防渗和垂直防渗等措施后，其场区防渗能力相比现有工程好，因此，在现有工程的情况下，场区对地下水的影响较小，则在本次技改项目后，场区内污染物对地下水影响也较小。

同时，根据现场调查，该垃圾填埋场附近现分布的胥家桥村、花果畈村等居民点均采用自来水作为生活用水，因此，本次技改后，场区产生的污染物对周边居民的生活饮用水源影响较小。

（4）声环境影响评价结论

本次技改对现有工程属于淘汰设备进行更换，技改后较于现有工程噪声环境有所改善。根据声环境质量现状检测结果可知，花果贩填埋场厂界四周均能达标排放。因此，本项目建成后对周边环境影响小。

（5）固体废物环境影响评价结论

本项目营运过程中的固废主要为渗滤液处理系统滤渣污泥，膜处理产生的浓缩废液，以及少量生活垃圾。

渗滤液处理系统产生的滤渣污泥，需送检鉴定，属于危废的委托资质单位安全固化处理处置；不属于危废，实现场地内安全无害填埋处理。浓缩液回灌场地，通过场地循环消纳处理。废渗透膜、生活垃圾场地内安全填埋处理。各固废分类收集，合理处理处置，最终零排放。

（6）大气环境防护距离与卫生防护距离

根据计算，导则计算无需设置大气环境防护距离；卫生防护距离提及后确定为填埋库区外围200m。据《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果畈垃圾填埋场及其周边区域专项评价》，花果畈垃圾填埋场设有500m卫生防护距离。因此，本工程卫生防护距离在原有卫生防护距离范围内，无需新设立卫生防护距离。

根据现场调查，本项目500m范围内存在有居民住宅等环境敏感建筑，根据《岳阳市胥家桥片区控制性详规中花果畈垃圾填埋场及其周边区域专项评价》，在2015年之前，卫生防护距离范围内无敏感建筑。环评建议当地政府应严格控制花果畈垃圾处理场周边建设用地，防护距离内不得新建居民、行政办公、学校、医院等环境敏感建筑。在此前提下，本项目建设符合卫生防护距离要求。

14.1.4项目建设可行性结论

本工程属于垃圾填埋场，对照国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目属于鼓励类：三十八、环境保护与资源节约综合利用 20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。因此，本项目符合国家和地方相关的产业政策的要求。

14.1.5综合结论

综上所述，花果贩生活垃圾填埋场防渗提质改造工程选址符合规划，建设符合国家相关产业政策。项目废气、废水、固废、噪声等采取相应措施后符合污染物达标排放要求和区域环境质量要求。在做好各项环保措施和环境管理要求、风险应急预案的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

14.2建议

- 加强对污水处理站的管理，确保渗滤液得到有效治理，达标排放。

- 加强填埋场消毒、灭菌工作，以防止疾病的传播。

- 在花果畈垃圾处理场运行期，其周边500m防护距离内不得新建居民、行政办公、学校、医院等环境敏感建筑。

- 加强日常监测管理，并建设日常监测档案，落实场区内污染监测井、废气、防渗层的日常监测。

- 加强场区内环保设施的管理，确保各环保设施正常运行。

- 做好污水处理站在线监测的建设和运行，并与环保部门进行联网。