附件1   环评委托书

附件2   标准函（P.1）

附件2   标准函（P.2）

附件3  质量保证单

附图4   可行性研究报告（P.1）

附图4   可行性研究报告（P.1）

附件5  项目会议纪要（P.1）

附件5  项目会议纪要（P.2）

附件6  垃圾场原环评批复（P.1）

附件6  垃圾场原环评批复（P.2）

附件6  垃圾场原环评批复（P.3）

附件7  垃圾场验收会议纪要（P.1）

附件7  垃圾场验收会议纪要（P.2）

附件7  垃圾场验收会议纪要（P.3）

附件7  垃圾场验收会议纪要（P.4）

附件8  花果畈生活垃圾场填埋气综合利用项目批复（P.1）

附件8  花果畈生活垃圾场填埋气综合利用项目批复（P.2）

花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程

环境影响报告书专家技术评估意见

2017年1月23日，岳阳市环境保护局主持召开了《花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）技术评审会，参加会议的有岳阳市环境保护局岳阳楼区分局、岳阳市环卫局、岳阳市环卫科研所、建设单位岳阳市城市管理和行政执法局和评价单位湖南美景环保科技咨询服务有限公司等单位的代表与邀请的专家。会议邀请了5名专家组成技术评审小组(名单附后)。会前，与会专家和代表实地踏勘了项目拟建场地，征求了胥家桥村、花果畈村村民代表的意见，会上建设单位介绍了项目背景及基本情况，评价单位详细介绍了报告书的主要内容，与会代表对报告书进行了认真的评审，经充分讨论后，形成如下评审意见：

一、项目概况及工程分析

岳阳市花果畈垃圾处理场位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡胥家桥村，2003年8月建成后担负岳阳市城区生活垃圾处理任务，场址总占地316亩，有效库容308万m³，设计处理规模为500t/d，设计使用年限为15年。但随着城市的不断扩大，城区人口日益增加，尤其是位于羊角山的岳阳市第一垃圾处理场封场之后，花果畈垃圾处理场是岳阳市中心城区唯一的垃圾处理场，目前，该处理场的处理规模已经远超设计值，且库容已经接近饱和状态。

项目名称：花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程

项目性质：改扩建

建设单位：岳阳市城市管理和行政执法局

建设地点：岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村与胥家桥村交界处花果畈垃圾填埋场现有场区内

投资单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

项目总投资：5677.6万元

本改扩建项目通过加高垂直防渗帷幕，增加垃圾堆体高度，可实现扩容77.3万m³；对处理厂内的渗沥液调节池进行改造升级，把现有调节池改建为膜防渗结构密闭调节池；完善处理场的管理区和渗沥液处理区等配套设施。

评估认为：

1、按总纲要求，增加概述篇章，说明环评工作过程、主要环境问题及影响、主要结论等内容。完善编制依据。

2、强化评价范围内用地、地表水、地下水、人居情况、环境敏感点调查，核实原有核定的卫生防护距离及环境保护目标变化情况。

3、进一步调查填埋场服务范围内人口、生活垃圾产生及变化情况，核实服务年限及服务期满的时间。

4、对现有工程进行回顾性评价，完善现有填埋工艺、规模及运行情况分析，调查其污染物产生情况、污染物处理规模、工艺。

5、以现状污染源监测为依据，对照《生活垃圾填埋场污染控制标准》核实甲烷气收集、渗沥液收集处理、防渗、监测等方面存在问题。

6、强化工程分析，根据存在问题细化项目建设内容，核实项目污染物排放种类、浓度、数量、产生地点变化情况。明确垃圾坝建设详细内容及施工要求，说明垃圾填埋安全性。

7、根据地质勘探、地质结构等内容，说明防渗措施的可行性。

8、核实卫生防护距离内居民数量，完善工程周边用地规划控制建议。

9、补充项目建设与胥家桥片区详细规划的相符性分析。

# 二、环境质量现状及环境保护目标

评估认为：

1、核实项目执行标准，补充甲烷为评价因子。

2、补充收集项目大气、监测井、防渗层等监测数据。

3、核实大气、水环境保护目标。

三、拟采取的环保措施

评估认为：

1、调查现有污防措施工艺、规模及处理效率，分析与项目的适应性，以此提出改进措施。

2、提出改造实施期间，各污防设施运行方案。如调节池、水处理设施改造时，渗漏液收集、处理方案等。

3、完善营运期管理措施，细化恶臭气体污染防治措施。

4、细化地下水超标原因分析，以此提出防止地下水污染措施。

5、补充提出在线监测内容及联网要求。

6、核实原有垃圾场封场措施是否满足提质改造要求，以此提出改进措施。

四、环境影响预测与环境风险

1、按导则要求，细化评价范围内地下水情况调查，完善地下水预测影响分析。

2、完善恶臭对周边环境的预测影响分析，评述工程事故情况下影响分析及预防措施。

3、进一步强化爆炸、暴雨、溃坝等特殊情况对工程的风险影响分析内容，细化风险防范措施和应急预案。

五、项目建设的环境可行性

1、根据改造后的污染物源强及污防措施，核实改造前后污染物排放变化情况，校核总量控制指标。

2、按《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，完善监测布点及监测计划。

# 专家：吴正光（组长） 付 平  万 群  周罗根  熊朝晖（执笔）