东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目

环境影响变更说明

编制单位：     常德市双赢环境咨询服务有限公司

建设单位：     湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司

编制时间：     2017年5月

目     录

1总则	1

1.1变更报告由来	1

1.2编制依据	3

1.3评价执行标准	3

1.4环境保护目标	3

2项目变更内容	7

2.1变更前后项目概况	7

2.2变更前后工程建设内容及建设规模	8

2.3变更前后工程主要技术经济指标	11

2.4总图变更情况	14

2.5变更前项目环保审批情况、工程进度现状及批复落实情况	16

3变更前后的污染物产排对比分析	17

3.1变更前后施工期相关内容对比分析	17

3.2变更前后营运期污染物产生对比分析	17

3.3项目变更前后污染源汇总对比分析	25

4变更前后环境影响对比分析	27

4.1地表水环境影响对比分析	27

4.2废气环境影响对比分析	27

4.3噪声环境影响对比分析	31

4.4固体废弃物环境影响对比分析	33

4.5变更后商业门面入驻要求	34

4.6外环境对本项目的影响	35

5变更前后的污染防治措施	37

5.1变更前污染防治措施	37

5.2变更后污染防治措施	37

5.3变更后项目环保投资及三同时验收内容	38

5.4总量控制	40

6评价结论与建议	41

6.1评价结论	41

6.2建议	42

附件：

1、环评委托书

2、原《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响报告书》的批复岳环批 [2015]37号（岳阳市环境保护局2015年3月19日）

3、渣土处置说明

4、专家意见

5、修改清单

附图：

1、项目用地规划红线图

2、项目变更前后总平面布置图

3、项目变更后综合管网平面布置图

4、项目变更后地下一层平面布置图

5、项目变更后地下二层平面布置图

6、项目变更后地下三层平面布置图

7、项目变更后地下四层平面布置图

附表：

审批登记表

- 1总则

- 1.1变更报告由来

按照岳阳市政府《关于东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造项目有关问题的会议纪要》（岳府阅[2012]56号）会议纪要精神，东茅岭商业步行街南辅道片区于2008年被市政府列为旧城改造项目。2012年11月18日岳阳楼区人民政府将此项目纳入2013年国民经济与社会发展年度计划。2014年2月12日岳阳市中心城区旧城改造领导小组办公室将此项目列入2014年旧城改造年度计划。

为此湖南友谊阿波罗控股股份有限公司拟投资400000.00万元在岳阳市东茅岭商业步行街南辅道北片区建设东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目，2014年6月湖南友谊阿波罗控股股份有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响报告书》，且已经完成审批手续，并于2015年3月19日取得岳阳市环境保护局出具的批复文件（岳环评[2015]37号）（见附件2）。

考虑到项目所在地块区域内建筑结构整体协调一致，岳阳市规划局出具了项目最新用地规划红线图（附图1），该红线图与之前变化主要是将地块北侧中部的德赛广场地块纳入红线范围，使整个项目地块形成一个整体。建设单位针对该地块重新设计后，整个建筑物整体景观协调一致，具有正效应；同时地块统一有利于施工期环保管理集中统一性，因此项目变更的非常必要。同时由于征收拆迁面积扩大及经济发展，整个项目建设成本增加，总投资由400000万元变更为500000万元。同时建设单位为更好的吻合市场需求及新地块的布局，对项目的建设内容和设计进行了调整。变更内容为：变更前建设内容由2栋7+35F住宅楼（其中1-7层为商业）、1栋7+11F还建办公楼（其中1-7层为商业）以及7F综合商业楼、商业街和地下三层成，变更后由2栋6+20F住宅楼（其中1-6层为商业）、1栋7+19F的公寓（其中1-7层为商业）、1栋7+18F的公寓（其中1-7层为商业）、1栋6+35F的公寓（其中1-6层为商业）、1栋6+14F的办公楼（其中1-6层为商业）、以及7F主力店、6F商业街和地下四层构成。变更后规划总用地面积由原48010.7m2变为52548m2，增加面积+4537.3m2，净用地面积由原39065.2m2变为42753m2，增加面积3687.8m2，总建筑面积由原357046m2变为534772m2，增加面积177726m2。

为了更好的对项目建设进行管理，建设单位由湖南友谊阿波罗控股股份有限公司变更为湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司，项目名称由东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目变为岳阳友阿国际商业广场。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三章“ 建设项目的环境影响评价”的第二十四条之规定，“ 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。因此，在进一步考虑国家对建设项目环境管理相关要求的基础上，需要对发生以上变更后产生的环境影响进行评价，编制项目建设内容变更环境影响说明。

为此，湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司对东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目变为岳阳友阿国际商业广场进行变更环境影响评价工作。我单位接受委托后对该项目进行了详细调查和踏勘，对有关资料进行了认真分析，按照有关法律、法规及环境影响评价技术导则和技术规范，编制了本项目的环境影响变更补充说明，并报岳阳市环保局进行审批。

- 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日施行；

（2）《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响报告书》（报批稿）2014.9；

（3）关于《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响报告书》的批复岳环批 [2015]37号（岳阳市环境保护局2015年3月19日）；

（4）建设单位提供的其它相关资料。

- 1.3评价执行标准

项目环境质量评价标准和污染物排放标准分别见1-1、Error: Reference source not found。

表1-1   环境质量评价标准

| 项目 | 执行标准 | 调整前后变化情况 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 未变 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 未变 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a | 未变 |

表1-2   污染物排放标准

| 项目 | 执行标准 | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织标准 | 未变 |
|  | 餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 未变 |
|  | 备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求 | 未变 |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； | 未变 |
| 噪声 | 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 未变 |
|  | 营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）（GB12348-2008）2类、4类 | 未变 |
| 固废 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 未变 |

- 1.4环境保护目标

项目变更后征地面积较变更前主要变化为将德赛商业广场用地纳入，其余未改变，其环境保护目标与变更前基本一致，具体见表1-3和图1-1。

表1-3   主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护敏感点 | 相对方位 | 相对 距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 花生茂和康星百货市场 | N | 50-100m | 流动1000人/d | 商业 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 电信局大夏 | N | 50-100m | 200人 | 办公 |  |
|  | 人和春天地下商业街 | N | 10m | 流动2000人/d | 商业 |  |
|  | 世纪星华 庭小区 | W | 50 m | 400户，约1500人 | 居住 |  |
|  | 亮辉大厦 | E | 10-80m | 360户，约1300人 | 居住 |  |
|  | 君临新世 界小区 | N | 90-200m | 500户，约1800人 | 居住 |  |
|  | 金田花园小区 | S | 30-300m | 600户，约2000人 | 居住 |  |
|  | 金爵公寓 | EN | 220-250m | 130户，约500人 | 居住 |  |
|  | 祈福嘉园小区 | S | 180-200m | 350户，约1200人 | 居住 |  |
|  | 龙骧金城小区 | WN | 80-200m | 200户，约700人 | 居住 |  |
|  | 德胜村居民点 | N | 250-1500m | 750户，约3000人 | 居住 |  |
|  | 东茅岭居民点 | S | 300-1500m | 900户，约4000人 | 居住 |  |
|  | 嘉旺楼小区 | S | 250-300m | 300户，约1000人 | 居住 |  |
|  | 德胜佳园小区 | ES | 150-200m | 300户，约1000人 | 居住 |  |
|  | 炮台山海事生活区 | S | 500-900m | 600户，约2000人 | 居住 |  |
|  | 东茅岭居民点 | W | 200-1500m | 900户，约4000人 | 居住 |  |
|  | 岳阳四中 | ES | 700m | 约3000人 | 文教 |  |
|  | 广场小学 | WS | 320m | 约500人 | 文教 |  |
|  | 东方红小学 | ES | 200m | 约3500人 | 文教 |  |
|  | 洞庭湖学校 | WN | 900m | 约500人 | 文教 |  |
|  | 岳阳楼区桥西小学 | WN | 300m | 约850人 | 文教 |  |
|  | 岳阳市一人民医院 | E | 300m | 1100张病床，医疗 | 医疗 |  |
|  | 岳阳市中医院 | EN | 1200m | 1000张病床，医疗 | 医疗 |  |
|  | 项目入驻居民 | 2726户 |  |  | 居住 |  |
|  | 岳阳楼洞庭湖风景名胜区 | WNW WS | 1000m | 国家级风景名胜区 |  | （GB3095-2012）一级标准 |
| 水 环 境 | 南湖 | S | 2000m | 中湖 | 景观 用水 | （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 东洞庭湖 | W | 1300m | 大湖 | 渔业用水 |  |
| 声 环 境 | 花生茂和康星百货市场 | N | 50-100m | 流动1000人/d | 商业 | 临近城市交通主干线一侧35m范围内执行（GB 3096-2008）中的 4a类标准、其他执行2类标准 |
|  | 电信局大夏 | N | 50-100m | 200人 | 办公 |  |
|  | 人和春天地下商业街 | W | 10m | 流动2000人/d | 商业 |  |
|  | 世纪星华 庭小区 | W | 50 m | 400户，约1500人 | 居住 |  |
|  | 亮辉大厦 | E | 10-80m | 360户，约1300人 | 居住 |  |
|  | 君临新 世界小区 | N | 90-200m | 500户，约1800人 | 居住 |  |
|  | 金田花园小区 | S | 30-200m | 400户，约1500人 | 居住 |  |
|  | 德胜佳园小区 | ES | 150-200m | 300户，约1000人 | 居住 |  |
|  | 龙骧金城小区 | WN | 80-200m | 200户，约700人 | 居住 |  |
|  | 祈福嘉园小区 | S | 180-200m | 350户，约1200人 | 居住 |  |
|  | 东茅岭居民点 | W | 200m | 90户，约400人 | 居住 |  |
|  | 东方红小学 | ES | 200m | 约3500人 | 文教 |  |
|  | 项目入驻居民 | 2726户 |  |  |  |  |
| 社会环境 | 南津港污水处理厂 |  |  |  |  |  |
|  | 巴陵中路、云梦路以及南辅道 |  |  |  |  |  |
| 生态 环境 | 建设地周边200m范围内的生态环境 |  |  |  |  |  |

图1-1  项目环境保护目标图

- 2项目变更内容

- 2.1变更前后项目概况

项目变更前后基本概况对比一览表见表2-1。

表2-1    项目变更前后项目基本概况

| 序号 | 项目 | 变更前 | 变更后 | 变化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目 | 岳阳友阿国际商业广场 | / |
| 2 | 建设单位 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司 | / |
| 3 | 建设地点 | 岳阳市东茅岭商业步行街南辅道北片区，北面临近巴陵中路，南面临近东茅岭步行街南辅道，西面临近云梦路。 | 岳阳市东茅岭商业步行街南辅道北片区，北面临近巴陵中路，南面临近东茅岭步行街南辅道，西面临近云梦路。 | / |
| 4 | 法人代表 | 宋建春 | 李加祥 | / |
| 5 | 项目总投资 | 400000.00万元 | 500000.00万元 | 增加100000.00 万元 |
| 6 | 建设周期 | 2016年12月—2019年12月 | 2017年12月—2020年12月 | 推迟一年 |

- 2.2变更前后工程建设内容及建设规模

1、项目变更前后建设内容对比一览表见表2-2。

表 2-2    项目建设内容一览表

|  | 变更前 |  |  | 变更后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 类别 | 单项工 程名称 | 工程内容 | 工程规模 | 单项工 程名称 | 工程内容 | 工程规模 |
| 主体 工程 | 1#、2# 住宅楼 | 2栋7+35F的还建住宅楼，其中1-7层为商铺，7-42层为住宅 | 总建筑面积为62174m2（未包商铺建筑面积） | 1#、2# 住宅楼 | 2栋6+20F的回迁住宅（E、F），其中1-6层为商铺，7-26层为住宅 | 总建筑面积为51023m2（未包含商铺建筑面积） |
|  | 3# 还建办 公楼 | 1栋7+11F还建办公楼，其中1-6层为商铺，7-18层为办公楼， | 总建筑面积为11598 m2（未包含商铺建筑面积） | 3#、4#、5# 公寓 | 1栋7+19F公寓（C栋）其中1-7层为商业、1栋7+18F（D栋）公寓其中1-7层为商业、1栋6+35F公寓（A栋）其中1-6层为商业 | 总建筑面积为118168m2（未包含商铺建筑面积） |
|  | 4#综合商业楼 | 其中1-6层为主力百货店，7层为餐厅和影院 | 总的建筑面积为 59741m2 | 6# 办公（德赛地块） | 1栋6+14F办公楼（B）其中1-6层为商铺，7-20层为办公用房 | 总的建筑面积为 30790m2 |
|  | 商业街和 还建商业 | 地上7层商业街区，主要为服装店、百货店及儿童母婴主题馆 | 总建筑面积为 123124m2 | 7# 主力店、商业街及影院 | 其中1-5层为主力百货店和商业街，6层为酒店、餐饮、影院及商业街，7层为酒店和影院 | 总的建筑面积为 169702m2 |
|  | 地下商业 | 包括地下超市、商业街以及还建商业，位于整个区域的地下一层 | 总建筑面积为 29253m2 | 地下商业 | 包括地下超市、商业街、小商品、仓库、住宅门厅、公共卫生间，位于整个区域地下一层东侧及西北面 | 总建筑面积为 39006m2 |
| 配套 工程 | 卸货区 | 地下一层西南角设置办公、超市、商业的卸货区 | 总建筑面积为 3362m2 | 卸货区和避难走道 | 位于地下一层西南角，并在东侧中部设置垃圾中转站 | 总建筑面积为 4540m2 |
|  | 地下二层车库 | 主要设置地下车库，停车位为962个 | 总的建筑面积为33888m2 | 地下二层 车库 | 主要设置主力店/步行街制冷机房和配电室、风机房以及停车位584个 | 总的建筑面积为39715m2 |
|  | 地下三层车库 | 主要为设泵房、发电机房、变配电房、中央空调、以及风机房等 停车位为1000个 | 总的建筑面积为33888m2 | 地下三层 车库 | 主要设置住宅配电室、备用发电机房以及停车位1416个 | 总的建筑面积为40193m2 |
|  | / | / | / | 地下四层 车库 | 主要设置水泵房、超市制冷机房、风机房以及停车位974个 | 总的建筑面积为34923m2 |
| 公用 工程 | 供水 | 区内供水管网、高层建筑加压水泵房，不设置供水水箱 |  | 供水 | 区内供水管网、高层建筑加压水泵房，设置供水水箱 |  |
|  | 供电 | 10kv配电房、发电机房及强弱电管网，分别在临近1#、3#、4#商业街地下三层设置单机容量为800kW的发电机作为备用电源 |  | 供电 | 10kv配电房、发电机房及强弱电管网，在地下二层分别设置酒店发电机房（2*500kW）和消防发电机房（3*1000kW），作为整个酒店备用电源及区内的消防备用电源 |  |
|  | 供气 | 市政天然气燃气管网 |  | 供气 | 市政天然气燃气管网 |  |
|  | 排水 | 雨水、污水管网，废水经预处理达标后排入南津港污水处理厂处理达标排入东洞庭湖 |  | 排水 | 雨水、污水管网，生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理达标后排入南津港污水处理厂处理达标排入东洞庭湖 |  |
|  | 暖通 系统 | 综合商业楼、商业街以及地下商业设置中央空调系统，住宅楼和还建办公设置分体式空调。冷却塔放置在综合商业楼顶西南角 |  | 暖通 系统 | 主力店、超市、商业街、办公楼、公寓、酒店以及地下商业设置中央空调系统，住宅楼设置分体式空调。冷却塔放置在各楼层屋顶远离敏感点一侧 |  |
| 环保 工程 | 水污染防 治措施 | 多个标准化粪池、餐饮和地下车库废水设隔油池 化粪池容积50~100 m3 |  | 水污染防 治措施 | 多个标准化粪池、餐饮和地下车库废水设隔油池 化粪池容积100m3 |  |
|  | 大气污染 防治措施 | 各住宅楼油烟废气经竖井引至楼顶排放；地下车库通风口，设于楼顶的绿化区内；柴油发电机废气经竖井引至楼顶的绿化区内排放；还建办公不设置餐饮，针对综合商业楼7层设置的餐厅，设置有专用排烟道，油烟排放口设置在楼顶西北角，远离住宅楼 |  | 大气污染 防治措施 | 各住宅楼油烟废气经竖井引至楼顶排放；地下车库通风口，设于楼顶的绿化区内；柴油发电机废气经竖井引至楼顶的绿化区内排放；办公不设置餐饮，针对主力店7层设置的餐厅，设置有专用排烟道，油烟排放口设置在楼顶西北角，远离住宅楼。 |  |
|  | 噪声防 治措施 | 采取减振、隔声处理，加强绿化等措施 |  | 噪声防 治措施 | 采取减振、隔声处理，加强绿化等措施 |  |
|  | 生活垃 圾收集 | 项目设置3个垃圾收集点，不设置垃圾站。1#垃圾收集点位于1#和2#住宅楼的公共绿化带内，主要收集1#和2#住宅楼和周边商业垃圾；2#垃圾收集点位于综合商业楼西侧绿化带内，主要收集综合商业楼和周边商业垃圾；3#垃圾收集点位于东北角巴陵中路一侧的公共绿化带内，主要收集商业街区及3#办公楼的垃圾。 |  | 生活垃 圾收集 | 项目在地下一层东侧中部设置一个垃圾中转站，集中收集区内生活垃圾和商业垃圾 |  |
|  | 景观绿化 | 屋顶绿化，绿化率为15% |  | 景观绿化 | 屋顶绿化，绿化率为5% |  |

2、项目变更前后建设内容变化情况

由表2-2可知，项目变更前后建设情况变化主要为：变更前建设内容由2栋7+35F住宅楼（其中1-7层为商业）、1栋7+11F还建办公楼（其中1-7层为商业）以及7F综合商业楼和商业街组成构成；变更后由2栋6+20F住宅楼（其中1-6层为商业）、1栋7+19F的公寓（其中1-7层为商业）、1栋7+18F的公寓（其中1-7层为商业）、1栋6+35F的公寓（其中1-6层为商业）、1栋6+14F的办公楼（其中1-6层为商业）、以及7F主力店、6F商业街和地下四层构成。且变更后地下层由变更前的三层变为四层。

- 2.3变更前后工程主要技术经济指标

项目变更前后主要技术经济指标对比情况见表2-3。

表 2-3    变更前后主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 变更前 | 变更后 | 变化内容(+为增加，-为减少) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 |  | m2 | 48010.7 | 52548 | +4537.3 |
| 2 | 规划净用地面积 |  | m2 | 39065.2 | 42753 | +3687.8 |
| 3 | 规划总建筑面积 |  | m2 | 357046 | 534772 | +177726 |
| 3.1 | 计容建筑面积 |  | m2 | 285908 | 409689 | +123908 |
| 3.1.1 | 地上计容总建筑面积 |  | m2 | 257655 | 370061 | +112406 |
| 其中 | 变更前建设内容 | 主力百货 | m2 | 50359 | 0 | -50359 |
|  |  | 影院 | m2 | 3854 | 0 | -3854 |
|  |  | 餐厅 | m2 | 5528 | 0 | -5528 |
|  |  | 商业街 | m2 | 108033 | 0 | -108033 |
|  |  | 还建商业 | m2 | 15109 | 0 | -15109 |
|  |  | 住宅 | m2 | 62174 | 0 | -62174 |
|  |  | 还建住宅 | m2 | 11598 | 0 | -11598 |
|  | 变更后建设内容 | 商业街（含冰场） | m2 | 0 | 113121 | +113121 |
|  |  | 主力店 | m2 | 0 | 51929 | +51929 |
|  |  | 影院 | m2 | 0 | 4652 | +4652 |
|  |  | 公寓 | m2 | 0 | 118168 | +118168 |
|  |  | 办公（德赛地块） | m2 | 0 | 30790 | +30790 |
|  |  | 回迁住宅 | m2 | 0 | 51023 | +51023 |
|  |  | 物管用房 | m2 | 0 | 378 | +378 |
| 3.1.2 | 地下计容总建筑面积 |  | m2 | 29253 | 39628 | +10253 |
| 其中 | 变更前 建设内容 | 超市 | m2 | 8374 | 0 | +8374 |
|  |  | 商业街 | m2 | 19718 | 0 | -19718 |
|  |  | 还建商业 | m2 | 1161 | 0 | -1161 |
|  | 变更后 建设内容 | 商业街 （含B1、B2） | m2 | 0 | 39006 | +39006 |
|  |  | 高层门厅 | m2 | 0 | 622 | +622 |
| 3.2 | 地下非计容可经营面积（B2超市） |  | m2 | 0 | 14269 | +14269 |
| 3.3 | 非计容建筑面积 |  | m2 | 71138 | 110814 | +39676 |
| 3.3.1 | 地下非计容建筑面积 |  | m2 | 71138 | 91396 | +30274 |
| 其中 | 变更前建设内容 | 卸货区 | m2 | 3362 | 0 | -3362 |
|  |  | 地下二层车库 | m2 | 33888 | 0 | -33888 |
|  |  | 地下三层车库 | m2 | 33888 | 0 | -33888 |
|  | 变更后建设内容 | B1卸货后勤 | m2 | 0 | 2308 | +2308 |
|  |  | B1避难走道 | m2 | 0 | 2137 | +2137 |
|  |  | B1垃圾中转站 | m2 | 0 | 95 | +95 |
|  |  | B1核心筒 | m2 | 0 | 566 | +566 |
|  |  | B2- B4车库（含核心筒） | m2 | 0 | 95692 | +95692 |
| 3.3.2 | 地上非计容建筑面积 | 设备层/避难层/通道 | m2 | 0 | 10016 | +10016 |
| 4 | 建筑占地面积 |  | m2 | 27200 | 33110 | +3403 |
| 5 | 绿地 |  | m2 | 5876 | 2139 | -3440 |
| 6 | 容积率 |  |  | 7.32 | 9.58 | +2.28 |
| 7 | 建筑密度 |  | % | 69.6 | 77.4 | +2.0 |
| 8 | 绿地率 |  | % | 15 | 5.0 | -10% |
| 9 | 建筑高度 |  | m | 147.2 | 200 | +52.8 |
| 10 | 回迁住宅总户数 |  | 户 | 488 | 480 | -8 |
| 11 | 公寓总套数 |  | 套 | / | 2262 | +2262 |
| 12 | 停车位 |  | 个 | 1994 | 3029 | +1035 |
| 12.1 | 地面停车位 |  | 个 | 32 | 30 | -2 |
| 12.2 | 地下停车位 |  | 个 | 1962 | 2999 | +1037 |

- 2.4总图变更情况

- 2.4.1变更前总平面布置情况

1、规划功能布局

变更前项目分为商业、居住、办公三个片区进行布局。

商业片区：在本项目中占主导地位，布置在地块的整个北面及西面。

居住片区：布置在地块的南面，临步行街南辅道一侧。

办公片区：还建办公楼布置在地块的东北角，临近巴陵中路。

在地块中央布置中心庭院以及消防回车场、消防车道等。

2、建筑布局

变更前项目地面建筑布局以高层建筑为主，辅以多层建筑。沿巴陵中路（现商业步行街）和云梦路（城东路）一侧布置1栋7F综合商业楼；沿南辅道一侧临近东侧边界布置2栋7+35F的商住楼；东北侧临近巴陵中路布置1栋7+11F的还建办公楼；3处7F商业街贯穿用地南北。

变更前项目设置三层地下室，充分利用地下室安排所需的车位以及布置各种商业功能，地下室各层与地一大道相连通。

3、停车位设置

变更前项目共设置车位1994个，其中地下第二层设置地下停车位962个，第三层设置地下停车位1000个，地面设置停车位32个。

4、地下建筑设置

变更前项目整个地块均开挖三层地下室，其中负一层主要设置超市、商业街以及还建商业，并在西南角设置卸货区和库房，同时设置车库出入口、电梯间等；负二层安排停车位956个及地下车库风机房、电梯间等；负三层安排停车位1000个同时设置水泵、备用发电机、中央空调、风机房等设备用房及电梯间、消防水池等。

- 2.4.2变更后总平面布置情况

1、规划功能布局

变更后项目分为商业、居住、办公及公寓四个片区进行布局。

商业片区：在项目中占主导地位，沿整个地块设置7层商业街，并在地块西侧设置7层主力店。

办公：布置在地块北侧中部侧，临巴陵中路一侧。

居住片区：布置在地块的南面，临步行街南辅道一侧（与变更前一致）。

公寓：公寓楼（三栋）布置在地块东北侧以及西南侧，临近巴陵中路和南辅道。

在地块四周设置消防回车场和消防车道。

2、建筑布局

变更后项目地面建筑布局仍以高层建筑为主，辅以多层建筑。沿巴陵中路（现商业步行街）和云梦路（城东路）一侧布置1栋7F主力店；沿南辅道一侧临近东侧边界布置2栋6+20F的商住楼；北侧临近巴陵中路一侧中部布置1栋6+14F的办公楼；西南角设置1栋7+19F的公寓和1栋7+18F的公寓；东北侧设置1栋6+35F的公寓；整个地块除主力店外，其余地块均为6层商业街。

变更后项目设置四层地下室，充分利用地下室安排所需的车位以及布置各种商业功能。

3、停车位设置

变更后项目共设置车位3029个，其中地下第一层设置地下停车位25个，地下第二层设置地下停车位584个，第三层设置地下停车位1416个，第四层设置地下停车位974个，地面设置停车位30个。

4、地下建筑设置

变更后项目整个地块均开挖四层地下室，其中负一层主要设置超市、小商品市场及商业街，并在西南角和东北侧设置卸货区和库房，同时设置车库出入口、电梯间等；负二层安排停车位1021个及地下车库风机房、配电室、电梯间等；负三层安排停车位968个同时设置水泵、备用发电机、中央空调、风机房等设备用房及电梯间等。负四层安排停车位1159个同时设置制冷机房和配电室等设备用房及电梯间等。

- 2.4.3项目变更前后平面布局变化情况

项目变更前后平面布局变化情况主要为①在西南角新增2栋公寓；②取消了东侧办公楼改为公寓、并在北侧中部设置1栋办公楼；③地下建筑由三层增加至四层。

项目变更前后总平面布置图见附图2。

- 2.4.4变更后商业定位及分区情况

本项目7层综合商业楼定位：1—5层为主力百货商业，6层为酒店、餐饮、影院及商业街，7层为酒店和影院；6层商业街1—4楼商业主要为时尚潮流区，儿童母婴主题馆，5—6楼商业定位为台球、健身等，其他临街商业定位为电器通讯类及生活便利类；地下一层商业定位为超市和休闲服装业。

对项目拟引入的餐饮和影院等商业店铺均应另行环评或登记，可能引入餐饮的场所应预留油烟通道，影院等不得设置于住宅楼底，且必须采取有效的隔声减振措施，避免噪声扰民。本项目各商业不得经营化工、冷作、汽车维修等其它大气、水、噪声污染较重的项目。

- 2.5变更前项目环保审批情况、工程进度现状及批复落实情况

原《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响报告书》于2015年3月19日以岳环批 [2015]37号文对该报告书进行了批复，同意了项目建设，并提出了相应的环境保护管理要求。

项目建设的现状情况：根据现场踏勘实际情况可知，整个地块目前只有少量待拆迁的居民已经搬迁，房屋空闲。新纳入地块范围内的德赛广场目前还处于正常营业状态，办公人员还未搬迁。

项目整个用地范围内还没有进行场地平整和土建工作。

- 3变更前后的污染物产排对比分析

- 3.1变更前后施工期相关内容对比分析

由于原《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响报告书》（报批稿）中已经对施工期的环境污染源、环境影响分析及环保措施进行了详细论述，且项目变更前后用地主要变化为新增德赛广场用地，施工出入口数量、位置不变。现场踏勘时，整个地块目前只是少量居民搬迁，房屋空闲。地块内还没有进行场地平整和土建工作。因此，变更后项目施工期相应环保措施参照原环评落实后可以做到对周边影响较小，本次变更报告不再重复施工期相应内容。

同时环评要求施工方严格按岳阳市大气污防相关要求，运输过程中不得将渣土洒落在街道，并按照变更前措施落实到位。

根据专家评审意见，在此处补充分变更前后土石方变化情况如下。

（1）变更前土石方

变更前项目外运土方和建筑物垃圾总量为59.03万m3。

（2）变更后土石方

变更后项目施工过程中整个地块进行地下室开挖，地下室挖方面积为42753m2，开挖深度为18m（4层），松土系数取1.2，则挖方量为76.9万m3。项目占地为52548m2，填土高度约为1.5m，需要填方量约为7.9 万m3，因此本项目产生的弃土量为69万m3：项目拆迁建筑物150000m2，根据近似城区拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.13t计算，则房屋拆迁将产生建筑垃圾9500t（约7800m3）；参照洛阳市建设委员会“关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知”（洛建〔2008〕232 号），建筑垃圾产生按30kg/m2计，项目总建筑面积为534772m2，施工阶段建筑垃圾产生总量为16043.16t（约6500m3）。因此项目外运土方和建筑物垃圾总量为70.43万m3，由渣土管理部门外运至指定地点处置（见附件3）。

（3）变更前后土石方对比分析

由上述分析可知，变更后整体用地面积、建筑面积以及拆迁建筑面积变大，因此变更后项目外运土石方增加11.4万m3。

- 3.2变更前后营运期污染物产生对比分析

项目变更后，由于总的建筑面积增加且建设内容有一定变化，因此营运期大气、废水、噪声及固废污染源均有不同程度的新增，本次环评将对变更前后污染源变化情况进行对比分析。

- 3.2.1废水污染源对比分析

（1）变更前排水量及污染物产生量

项目变更前的用水量及排放量情况见表3-1。

表3-1  项目变更前用排水量

| 序 号 | 用水项目 | 用水规模 | 用水定额 | 用水量 （m3/d） | 排水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 | 1562人 | 220L/人·d | 343.64 | 274.912 |
| 2 | 还建办公楼用水 | 970人 | 50L/人·d | 48.5 | 38.8 |
| 3 | 非餐饮商业用水 | 206608m2 | 5L/m2·d | 1033.04 | 826.432 |
| 4 | 餐饮用水 | 1000个 | 25L/餐 | 25 | 20 |
| 5 | 地下车库冲洗水 | 67776m2 | 2L/m2·次 | 4.46 | 3.568 |
| 6 | 绿化用水 | 5876m2 | 2L/m2·次 | 1.6 | / |
| 7 | 中央空调用水 | / | / | 20 | / |
| 8 | 小计 | / | / | 1476.24 | 1163.712 |
| 9 | 未预见水量 | 上述用水量的10% |  | 147.624 | 118.0992 |
| 10 | 合计 | / | / | 1623.864 | 1281.8122 |
| 注：绿化每年约50次；停车库冲洗为每月一次。餐饮按每天2餐，最大容量1000人计。 餐饮用水量根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）中确定为25L/餐。 |  |  |  |  |  |

变更前项目排水采用雨、污分流制，变更前项目总用水量为1623.864m3/d，污水量按用水量的80%计算（不包括绿化用水和中央空调补充水），则污水产生量约1281.8122m3/d（其中生活污水1258.2442m3/d，餐饮和地下车库冲洗废水23.568m3/d）。

变更前项目餐饮废水经独立污水管道引至隔油池进行隔油沉淀处理后在和其他生活污水经一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入市政污水管网，污水的主要污染物为COD、BOD5 、SS、氨氮、动植物油等污染物，根据类比调查，餐饮废水经隔油沉淀处理后与一般生活污水混合后污水中污染物的浓度值为：CODcr =400mg/L 、BOD5  =200mg/L 、SS=300mg/L 、氨氮=35mg/L、动植物油=30mg/L。变更前混合污水中主要污染物浓度、产生量及排放量见表3-2。

表3-2   变更前营运期外排废水产生及排放情况

| 废水性质 |  | N-NH3 | 动植物油 | SS | CODCr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 （467861.453m3/a） | 浓度（mg/L） | 35 | 30 | 300 | 400 | 200 |
|  | 产生量（t/a） | 16.38 | 14.04 | 140.4 | 187.2 | 93.6 |
| 处理后 （467861.453m3/a） | 浓度（mg/L） | 25 | 15 | 70 | 250 | 100 |
|  | 排放量（t/a） | 11.7 | 7.02 | 32.76 | 117 | 46.8 |

（2）变更后用水量及废水排水量

项目变更后的用水量及排放量情况见表3-3。

表3-3    项目变更后用排水量

| 序号 | 用水项目 | 用水规模 | 用水定额 | 用水量 （m3/d） | 排水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅（含公寓） | 6172人 | 220L/人·d | 989.92 | 792.28 |
| 2 | 办公楼用水 | 1000人 | 50L/人·d | 50 | 40 |
| 3 | 非餐饮商业用水(含公建建筑) | 223398m2 | 5L/m2·d | 1116.99 | 893.6 |
| 4 | 餐饮用水 | 1000个 | 25L/餐 | 25 | 20 |
| 5 | 地下车库冲洗水 | 96306m2 | 2L/m2·次 | 6.33 | 5.07 |
| 6 | 绿化用水 | 2139 | 2L/m2·次 | 0.59 | / |
| 7 | 中央空调用水 | / | / | 40 | / |
| 8 | 小计 | / | / | 2228.83 | 1750.95 |
| 9 | 未预见水量 | 上述用水量的10% |  | 222.88 | 178.31 |
| 10 | 合计 | / | / | 2451.71 | 1929.26 |
| 注：绿化每年约50次；停车库冲洗为每月一次。餐饮按每天2餐，最大容量1000人计。餐饮用水量根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）中确定为25L/餐。 |  |  |  |  |  |

变更后项目内排水仍采用雨、污分流制，变更后项目总用水量为2451.71m3/d，污水量按用水量的80%计算（不包括绿化用水和中央空调补充水），则污水产生量约1929.26m3/d（其中生活污水1909.19m3/d，餐饮和地下车库冲洗废水20.07m3/d）。

变更后项目拟采取措施与变更前一致，其混合污水中主要污染物浓度、产生量及排放量见表3-4。

表3-4   变更后营运期外排废水产生及排放情况

| 废水性质 |  | N-NH3 | 动植物油 | SS | CODCr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 （704179.9m3/a） | 浓度（mg/L） | 35 | 30 | 300 | 400 | 200 |
|  | 产生量（t/a） | 24.65 | 21.12 | 211.25 | 253.5 | 126.75 |
| 处理后 （704179.9m3/a） | 浓度（mg/L） | 25 | 15 | 70 | 250 | 100 |
|  | 排放量（t/a） | 17.61 | 10.56 | 49.30 | 176.05 | 70.42 |

变更后污水处理：室内排水采用废、污合流制，排水立管采用专用通气管排水系统，餐饮废水经独立污水管道引至隔油池进行隔油沉淀处理后在和其他生活污水经一起经化粪池处理后排入小区污水管网。污水经化粪池处理后排入南辅道的城市污水管网，最终汇入南津港污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖。化粪池及隔油池设置位置不变，仅容积根据需求相应增大。

（3）变更前后项目废水污染源对比分析

项目变更前后废水污染物对比情况见表3-5。

表3-5    项目变更前后废水污染源对比分析表

| 污染物名称 |  | 产生量 | 主要污染因子 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 变更前 | 1281.8122m3/d | COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油 | 水质不变，变更后水量增加647.4478m3/d |
|  | 变更后 | 1929.26m3/d | COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油 |  |
| COD | 变更前 | 117t/a | / | 变更后排放量增加了59.05t/a |
|  | 变更后 | 176.05t/a | / |  |
| BOD5 | 变更前 | 46.8t/a | / | 变更后排放量增加了23.62t/a |
|  | 变更后 | 70.42t/a | / |  |
| SS | 变更前 | 32.76t/a | / | 变更后排放量增加了16.54t/a |
|  | 变更后 | 49.30t/a | / |  |
| 氨氮 | 变更前 | 11.7t/a | / | 变更后排放量增加了5.91t/a |
|  | 变更后 | 17.61t/a | / |  |
| 动植物油 | 变更前 | 7.02t/a | / | 变更后排放量增加了3.54t/a |
|  | 变更后 | 10.56t/a | / |  |

- 3.2.2废气污染源对比分析

（1）变更前项目废气污染源分析

变更前项目废气污染主要来源于：住户厨房油烟废气、餐厅油烟废气、燃料废气、汽车尾气、备用柴油发电机废气以及垃圾收集点臭气。

①厨房油烟废气：变更前项目住户共有488户（1562人），居民人均日食用油用量约为30g/人·d，油烟挥发量以耗油量2.5%计，则居民食用油的总耗量为46.86kg/d，油烟产生量为1.1715kg/d，油烟废气均经过家庭油烟机脱油烟处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，总的排放量为0.4686kg/d，对周围环境影响较小。

②餐厅油烟废气：变更前项目在综合商业楼七楼设置餐厅，餐厅设计最大餐位为500个，预计最大就餐人数按每日1000人计算，餐饮油烟产生量约511kg/a、浓度为7.0mg/m3，采用高效油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于综合商业楼顶西北角高空排放。油烟去除率不低于80%，(按80％计)，则项目油烟排放量为102.2kg/a、排放浓度1.4mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GBl8483—2001)中规定的最高允许排放2.0mg/m3的排放标准要求排放。

③燃料废气：变更前项目总户数为488户，小区的居民住宅天然气用气量26.72万m3/a，商业用气量按居民用气量的10%计，餐厅用气量按居民用气量的40%计，则总用气量40.08万m3/a。天然气燃烧后产生NO2及少量的SO2、烟尘。经查阅《环境统计手册》可知，燃烧1m3天然气会产生12.8m3的废气。天然气燃烧过程中烟尘、SO2和NOx的排放系数分别为0.302kg/（万·m3）、0.63kg/（万·m3）和1.843kg/（万·m3），则变更前项目燃料废气污染物排放为SO2：0.025t/a、NOx：0.074t/a、烟尘:0.012t/a。

④汽车尾气：

a、地下车库汽车尾气：变更前项目设置地下机动车位1962个，车辆进出停车场将排放汽车尾气，每辆汽车进出停车场废气污染物CO、THC、NOx 量分别为5.310g、0.670g、0.620g，按每天停车2次计，车库从出入口到泊位的平均距离按50m计，则地下车库排放尾气污染物量为：NOx为0.89t/a，THC为0.96t/a，CO为7.61t/a。

b、地面停车场汽车尾气：变更前项目设置地面停车位32个。根据国内外有关汽车尾气排放系数，小型汽车在低速行驶时的汽车尾气排放系数为：NOX 1.06g/km, CO 25.04g/km, THC 1.53g/km。按行驶距离为100m、每个车位平均每天利用5次、全年365天计算，地面停车场NOx、CO和THC的年排放量分别为：6.19kg/a、146.2 kg/a和8.94 kg/a。

⑤备用柴油发电机废气：变更前项目拟在临近1#、3#和4#商业街的地下三层的设备用房内分别设置1台单机容量为800kW的发电机作，作为一级负荷的备用电源，其小时耗油量为528kg/h（50.688t/a）。参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为149kg/a，CO的排放量为87.7kg/a，SO2的排放量为231.6kg/a，烟尘的排放量为41.1kg/a。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。

⑥垃圾收集点臭气：变更前项目设置3个垃圾收集点，各垃圾收集点距离建筑物距离均大于10m。在垃圾的收集过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。不同季节的垃圾内含有40-70%有机物，分为植物性（例如米饭、蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味。

（2）变更后项目废气污染源分析

变更后项目大气污染主要来源与变更前基本一致，主要为住户厨房油烟废气、餐厅油烟废气、燃料废气、汽车尾气、备用柴油发电机废气以及垃圾中转站臭气。

①厨房油烟废气：变更后项目住户共有2726户（含公寓共计约6172人），居民人均日食用油用量约为30g/人·d，油烟挥发量以耗油量2.5%计，则居民食用油的总耗量为185.2kg/d，油烟产生量为4.63kg/d，油烟废气均经过家庭油烟机脱油烟处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，总的排放量为1.85kg/d，对周围环境影响较小。

②餐厅油烟废气：变更后项目拟在主力店六楼设置餐厅，餐厅设置规模与变更前保持一直不变，则变更后餐饮油烟产生量仍约511kg/a、浓度仍为7.0mg/m3，采用高效油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于主力店楼顶西北角高空排放。油烟去除率不低于80%，(按80％计)，则油烟排放量为102.2kg/a、排放浓度1.4mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GBl8483—2001)中规定的最高允许排放2.0mg/m3的排放标准要求排放。

③燃料废气：变更后项目总户数为2726户，小区的居民住宅天然气用气量150万m3/a，商业用气量按居民用气量的30%计，餐厅用气量按居民用气量的10%计，则总用气量210万m3/a。天然气燃烧后产生NO2及少量的SO2、烟尘。经查阅《环境统计手册》可知，燃烧1m3天然气会产生12.8m3的废气。天然气燃烧过程中烟尘、SO2和NOx的排放系数分别为0.302kg/（万·m3）、0.63kg/（万·m3）和1.843kg/（万·m3），则变更后项目燃料废气污染物排放为SO2：0.13t/a、NOx：0.39t/a、烟尘：0.064t/a。

④汽车尾气：

a、地下车库汽车尾气：变更后项目设置地下机动车位2999个，车辆进出停车场将排放汽车尾气，每辆汽车进出停车场废气污染物CO、THC、NOx 量分别为5.310g、0.670g、0.620g，按每天停车2次计，车库从出入口到泊位的平均距离按50m计，则地下车库排放尾气污染物量为：NOx为1.54t/a，THC为1.66t/a，CO为13.19t/a。

b、地面停车场汽车尾气：变更后项目设置地面停车位30个。根据国内外有关汽车尾气排放系数，小型汽车在低速行驶时的汽车尾气排放系数为：NOX 1.06g/km, CO 25.04g/km, THC 1.53g/km。按行驶距离为100m、每个车位平均每天利用5次、全年365天计算，地面停车场NOx、CO和THC的年排放量分别为：5.67kg/a、134.98kg/a和8.19kg/a。

⑤备用柴油发电机废气：变更后项目拟在地下二层的设备用房内设置2台单机容量为500kW和3台单机容量为1000kW的发电机作作为一级负荷的备用电源，其小时耗油量为880kg/h（84.48t/a）。参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为248.4kg/a，CO的排放量为146.2kg/a，SO2的排放量为386.1kg/a，烟尘的排放量为68.4kg/a。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。

⑥垃圾中转站臭气：变更后项目在地下一层的东侧中部设置垃圾中转站，与其它建筑物的距离均大于10m，在垃圾的收集过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。一般生活垃圾内含有40-70%有机物，分为植物性（例如米饭、蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味。

（3）变更前后项目废气污染源对比分析

项目变更前后废气污染源对比情况见表3-6。

表3-6    项目变更前后废气污染源对比分析表

| 污染物名称 |  | 排放量 | 主要污染因子 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房油 烟废气 | 变更前 | 0.4686kg/d | 油烟 | 变更后油烟废气增加了1.3814kg/d |
|  | 变更后 | 1.85kg/d | 油烟 |  |
| 餐厅油 烟废气 | 变更前 | 102.2kg/a | 油烟 | 变更前后餐厅规模大小不变，油烟排放量无变化 |
|  | 变更后 | 102.2kg/a | 油烟 |  |
| 燃料废气 | 变更前 | NOX：0.074t/a SO2：0.025t/a 烟尘：0.012t/a | NOX、 SO2、烟尘 | 变更后NOX排放量增加了0.316t/a、SO2排放量增加量了0.105t/a、烟尘排放量增加量了0.052t/a |
|  | 变更后 | NOX：0.39t/a SO2：0.13t/a 烟尘：0.064t/a | NOX、 SO2、烟尘 |  |
| 地下车库汽车尾气 | 变更前 | NOx：0.89t/a CO：7.61t/a THC：0.96t/a | NOx、CO、THC | 变更后NOX排放量增加了0.65t/a、CO排放量增加了5.58t/a、THC排放量增加量了0.70t/a |
|  | 变更后 | NOx：1.54t/a CO：13.19t/a THC：1.66t/a | NOx、CO、THC |  |
| 地面停车场汽车尾气 | 变更前 | NOx：6.19kg/a CO：146.2kg/a THC：8.94kg/a | NOx、CO、THC | 变更后NOX排放量减少了0.52kg/a、CO排放量减少了11.22kg/a、THC排放量减少了0.75kg/a |
|  | 变更后 | NOx：5.67kg/a CO：134.98kg/a THC：8.19kg/a | NOx、CO、THC |  |
| 备用柴油发电机废气 | 变更前 | NOX：149kg/a CO：87.7kg/a SO2：231.6kg/a 烟尘：41.1kg/a | NOX、CO、 SO2、烟尘 | 变更后NOX排放量增加了99.4 kg/a、CO排放量增加了58.8kg/a、SO2排放量增加量了154.5kg/a、烟尘排放量增加量了27.3kg/a |
|  | 变更后 | NOX：248.4kg/a CO：146.2kg/a SO2：386.1kg/a 烟尘：68.4kg/a | NOX、CO、 SO2、烟尘 |  |
| 垃圾收集站臭气 | 变更前 | 少量 | 硫化氢、氨 | 变更后排放量增加不大，难以定量估算 |
|  | 变更后 | 少量 | 硫化氢、氨 |  |

- 3.2.3噪声污染源对比分析

（1）变更前项目噪声污染源分析

变更前项目主要的噪声源为水泵、排风机、备用发电机、中央空调系统等设备噪声以及小区行驶的机动车交通噪声和商业噪声等，噪声的声压级范围为65～110dB（A）。

（2）变更后项目噪声污染源分析

变更后项目主要的噪声源仍为水泵、排风机、备用发电机、中央空调系统等设备噪声以及小区行驶的机动车交通噪声和商业噪声等，噪声的声压级范围为65～110dB（A）。

（3）变更前后项目噪声污染源对比分析

总的来说，项目变更前后噪声源强范围变化不大，采取措施后对周边环境影响较小。

- 3.2.4固废污染源对比分析

（1）变更前项目固废污染源分析

变更前项目固体废弃物主要为商铺及居民住户产生的生活垃圾。

生活垃圾：变更前项目住宅设计居住人数为1562人，生活垃圾按1kg/人·d计算（则居民生活垃圾产生量为1.562t/d；570.13t/a）；还建办公楼规划人数为970人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算（则办公区人员生活垃圾产生量为0.485t /d；117.025t/a）。则本项目区内生活垃圾产生量为2.047t/d，年产生量为747.155 t/a。

商业垃圾：变更前项目商业建筑面积为212136m2，商业垃圾按0.02kg/m2·d计，则商业垃圾产生量为4.25t/d，即1649.8t/a。

（2）变更后项目固废污染源分析

变更后项目固废污染主要来源于与变更前一致为生活及商业垃圾。

变更后项目住宅设计居住人数为6172人，生活垃圾按1kg/人·d计算（则居民生活垃圾产生量为6.172t/d；2252.78t/a）；办公楼规划人数为1000人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算（则办公区人员生活垃圾产生量为0.5t/d；182.5t/a）。则本项目区内生活垃圾产生量为6.672t/d，年产生量为2435.28t/a。

商业垃圾：变更后项目商业建筑面积（含公建）为223398m2，商业垃圾按0.02kg/m2·d计，则商业垃圾产生量为4.47t/d，即1631.6t/a。

（3）变更前后项目固废污染源对比分析

项目变更前后固废污染源对比情况见表3-7。

表3-7    项目变更前后固废污染源对比分析表

| 污染物名称 |  | 产生量 | 主要污染因子 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 变更前 | 747.155t/a | / | 性质不变，变更后产生量增加1688.125t/a |
|  | 变更后 | 2435.28t/a | / |  |
| 商业垃圾 | 变更前 | 1649.8t/a | / | 性质不变，变更后产生量减少了18.2t/a |
|  | 变更后 | 1631.6t/a | / |  |

- 3.3项目变更前后污染源汇总对比分析

项目变更前后污染源汇总对比情况见表3-8。

表3-8    项目变更前后污染物汇总对比分析表

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 变更前 |  |  |  | 变更后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  | 产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| 大气污染物 | 厨房 | 油烟 | 6mg/m3，1.1715kg/d |  | ≤2 mg/m3 0.4686kg/d |  | 6mg/m3，4.63kg/d |  | ≤2 mg/m3 1.85kg/d |  |
|  | 餐厅 | 油烟 | 7mg/m3， 511kg/a kg/d |  | 1.4mg/m3 102.2kg/a |  | 7mg/m3， 511kg/a kg/d |  | 1.4mg/m3 102.2kg/a |  |
|  | 燃料燃烧 | NOX | 0.074t/a |  | 0.074t/a |  | 0.39t/a |  | 0.39t/a |  |
|  |  | SO2 | 0.025t/a |  | 0.025t/a |  | 0.13t/a |  | 0.13t/a |  |
|  |  | 烟尘 | 0.012t/a |  | 0.012t/a |  | 0.064t/a |  | 0.064t/a |  |
|  | 地下车库汽车尾气 | NOX | 0.89t/a |  | 0.89t/a |  | 1.54t/a |  | 1.54t/a |  |
|  |  | CO | 7.61t/a |  | 7.61t/a |  | 13.19t/a |  | 13.19t/a |  |
|  |  | THC | 0.96t/a |  | 0.96t/a |  | 1.66t/a |  | 1.66t/a |  |
|  | 地上汽车尾气 | NOX | 6.19kg/a |  | 6.19kg/a |  | 5.67kg/a |  | 5.67kg/a |  |
|  |  | CO | 146.2kg/a |  | 146.2kg/a |  | 134.98kg/a |  | 134.98kg/a |  |
|  |  | THC | 8.94kg/a |  | 8.94kg/a |  | 8.19kg/a |  | 8.19kg/a |  |
|  | 发电机尾气 | NOX | 149kg/a |  | 149kg/a |  | 248.4kg/a |  | 248.4kg/a |  |
|  |  | CO | 87.7kg/a |  | 87.7kg/a |  | 146.2kg/a |  | 146.2kg/a |  |
|  |  | SO2 | 231.6kg/a |  | 231.6kg/a |  | 386.1kg/a |  | 386.1kg/a |  |
|  |  | 烟尘 | 41.1kg/a |  | 41.1kg/a |  | 68.4kg/a |  | 68.4kg/a |  |
|  | 垃圾 收集 | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |  | 少量 |  | 少量 |  |
| 水污染物 | 生活 污水 | 污水量 | 467861.453m3/a |  | 467861.453m3/a |  | 704179.9m3/a |  | 704179.9m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/L | 117t/a | 60mg/L | 28.1t/a | 250mg/L | 176.05t/a | 60mg/L | 42.3t/a |
|  |  | BOD5 | 100mg/L | 46.8t/a | 20mg/L | 8.43t/a | 100mg/L | 70.42t/a | 20mg/L | 14.1t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 11.7t/a | 8mg/L | 3.75t/a | 25mg/L | 17.61t/a | 8mg/L | 5.7t/a |
|  |  | SS | 70mg/L | 32.76t/a | 20mg/L | 8.43t/a | 70mg/L | 49.30t/a | 20mg/L | 14.1t/a |
|  |  | 动植物油 | 15mg/L | 7.0t/a | 3mg/L | 1.4 t/a | 15mg/L | 10.56t/a | 3mg/L | 2.11t/a |
| 固体废物 | 生活和商业 | 生活和商业垃圾 | 2585.295t/a |  | 定期清运至垃圾收集点，交环卫部门清运 |  | 4066.88t/a |  | 定期清运至垃圾收集站，交环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 设备噪声和商业噪声 | 噪声 | 65～110dB(A) |  | 40～70dB(A) |  | 65～110dB(A) |  | 40～70dB(A) |  |

- 4变更前后环境影响对比分析

- 4.1地表水环境影响对比分析

1、变更前：

变更前项目废水产生量为467861.453m3/a，污水的主要污染物为COD、BOD5 、SS、氨氮、动植物油等污染物，根据类比调查，生活污水和餐饮废水混合后污染物的浓度值为：CODcr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：35mg/L、动植物油：30mg/L。外排混合污水主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为污水处理厂常规处理项目，其中餐饮废水经独立污水管道引至隔油池进行隔油沉淀池处理后在和其他生活污水经一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入市政污水管网，污水纳入南津港污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入东洞庭湖。项目废水排放量总量为1281.8122m3/d，仅占南津港污水处理厂处理规模的0.7%，目前南津港污水处理厂的负荷约80%，还有20%的容量，项目废水量增加不大，不会对南津港污水处理厂的正常运行产生明显的影响。

2、变更后：

项目变更后，废水仍为生活污水和餐饮废水，废水量由1281.8122m3/d变为1929.26m3/d，仅增加了647.4478m3/d，项目可采取与变更前相同措施对生活废水进行预处理，但需根据变更后的废水量，增大化粪池的容积。餐饮废水经独立污水管道引至隔油池进行隔油沉淀池处理后在和其他生活污水经一起经化粪池处理可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入市政污水管网，纳入南津港污水处理厂处理达一级B标准后排入东洞庭湖。

本项目位于城市建成区，南侧紧邻的南辅道为城市次干道，现已有市政污水管网，主要收集项目所在的南辅道片区的生活污水进入南津港污水处理厂进行处理。因此项目区内污水管预处理后可排入南辅道的城市污水管道，最终汇入至南津港污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖。

综上所述，项目变更后的废水水质不变，废水量增加不大，仍可达标排放，对水体影响基本不变。

- 4.2废气环境影响对比分析

1、变更前：

（1）居民厨房油烟废气和天然气燃烧废气影响分析

变更前居民厨房和餐饮厨房排放的废气中主要含NO2、SO2、烟尘和油烟等污染物。油烟废气均经过油烟机脱油烟处理，油烟排放量1.11kg/d。厨房废气经竖向专用烟道引出各住宅楼屋顶高空排放，能达到环保要求，对周边环境影响较小。

天然气是高效清洁的能源，燃烧产生的污染物排放量很低，其对大气污染的影响很小。

（2）餐饮油烟影响分析

变更前项目在综合商业楼七楼设置餐厅，油烟产生浓度为7.0mg/m3。项目采用高效油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道于综合商业楼顶西被角高空排放。油烟去除率不低于80%，(按80％计)，则项目油烟排放量为102.2kg/a、排放浓度1.4mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GBl8483—2001)中规定的最高允许排放2.0mg/m3的排放标准要求排放，对周边环境影响较小。

（3）汽车尾气影响分析

①地下停车场汽车尾气

变更前项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用4个排气口外排，排气道设置于楼顶绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经屋顶空间扩散和花园草木植物吸收净化，车库废气排放对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微。

②地面停车场汽车尾气：

变更前项目有地面停车位32个，分布较为分散。根据对某汽车驾校的类比监测，在练习场地旁约20m处，TSP、SO2、CO属于一般水平，而NO2日均浓度值为5.75ug/m3，高于周围环境NO2浓度值（2.1～3.6ug/m3），但远低于环境标准值，占环境标准值的4.8%。同时项目地面停车场周边平坦开阔，有利于污染物的稀释扩散，因此，变更前项目地面停车场汽车尾气排放对周围环境空气质量的影响很小。

（4）发电机废气影响分析

变更前项目发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。

（5）垃圾收集点臭气影响分析

变更前项目设置3个垃圾收集点，不设置垃圾中转站。1#垃圾收集点位于1#和2#住宅楼的公共绿化带内，主要收集1#和2#住宅楼和周边商业垃圾，距离住宅楼建筑15m；2#垃圾收集点位于综合商业楼西侧绿化带内，主要收集综合商业楼和周边商业垃圾，距离综合商业楼建筑12m；3#垃圾收集点位于东北角巴陵中路一侧的公共绿化带内，主要收集商业街区及3#办公楼的垃圾，距离办公楼建筑18m。垃圾收集点距离建筑物距离均大于10m，同时在垃圾收集点周边设置绿化隔离带，满足卫生、环保的相关要求。物管人员应每天将垃圾收集点收集的垃圾交由环卫部门运往城市垃圾处理场统一处置，并对垃圾收集点定期消毒，垃圾收集点地面防渗，对环境产生影响较小。

2、变更后：

（1）居民厨房油烟废气和天然气燃烧废气影响分析

变更后项目的油烟废气仍经油烟机净化处理后经竖向专用烟道引出各住宅楼屋顶高空排放，能达到环保要求，对周边环境影响较小。

天然气是高效清洁的能源，燃烧产生的污染物排放量很低，其对大气污染的影响很小。

（2）餐饮油烟影响分析

变更后项目餐饮油烟废气产生量不变，按照变更前措施处理后外排油烟浓度能满足《饮食业油烟排放标准》(GBl8483—2001)中规定的最高允许排放2.0mg/m3的排放标准要求排放，对周边环境影响较小。

（3）汽车尾气影响分析

①地下停车场汽车尾气

变更后项目对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用6个排气口外排，排气道设置于楼顶绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经屋顶空间扩散和花园草木植物吸收净化，车库废气排放对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微。

②地面停车场汽车尾气：

变更后项目有地面停车位30个，分布较为分散，且地面停车场周边平坦开阔，有利于污染物的稀释扩散，因此，变更后项目地面停车场汽车尾气排放对周围环境空气质量的影响很小。

（4）发电机废气影响分析

变更后项目发电机尾气仍由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。

（5）垃圾中转站臭气影响分析

变更后项目在地下一层西南角设置一个垃圾中转站，其余周边建筑物距离在 10m以上，物管人员应每天将垃圾收集点收集的垃圾交由环卫部门运往城市垃圾处理场统一处置，为减低垃圾压缩站异味对周边居民的影响，要求对污染源进行治理，目前普遍采用生物除臭剂除臭的方法，有较好的治理效果。并对垃圾中转站定期消毒，垃圾中转站地面防渗，恶臭对环境产生影响较小。

生物除臭剂是一种能够进行除臭的生物复合体，通过进行氧化代谢，大量分解垃圾中的有机物和氨氮物，并充分利用分解的物质作为自身的营养源，保持持续快速增殖和加速分解垃圾中的氨氮物、硫化物、酸类等有害物质，并抑制好氧细菌的繁殖。据对同类垃圾压缩站调查了解，垃圾压缩站使用的除臭剂除臭效果指数可达 80.0，处理后臭气浓度的排放浓度为20，并且对硫化氢和氨降解率在93%以上。其具体的处理方法为：每立方米垃圾用0.1公斤除臭剂，稀释10倍后喷洒在垃圾上，要求每次运进新垃圾都要进行喷洒。

在采取生物除臭剂除臭的及绿屏障等措施基础上，建议进一步采取以下措施减小垃圾站的影响：

①及时对垃圾转运站内的污染物进行清运，做到日产日清，特别是夏天应加大垃圾转运频率，防治垃圾发酵，产生各种异味。

②及时对垃圾站进行清洁，在每次将垃圾运送到垃圾车上以后，都要对地面散落的垃圾进行清扫，同时用水冲洗垃圾站。

③垃圾转运应实行密封，尽量避开居民出行高峰期。

④委派专人处理垃圾站的除臭工作，及时采取除臭措施。

⑤垃圾中转站产生的渗滤液集中收集后分批次排入污水管道最终进入城市污水处理厂处理达标后外排。

综上所述，项目变更后的废气仍是油烟废气、餐饮废气、发电机尾气、汽车尾气以及垃圾恶臭，变化量增加较小，在采取上述环保措施，各大气污染物均可达标排放，对周边环境影响较小。

- 4.3噪声环境影响对比分析

1、变更前：

项目营运期内噪声主要来自社会生活噪声、设备噪声及交通噪声。

①社会生活噪声

变更前项目内部社会生活噪声污染源主要来自商户的各种商业活动以及商业区内货车物流装卸。正常情况下，只要小区人员能够严于自律、讲文明，物业管理部门严加管理，评价区域的环境噪声能够符合 GB3096-2008《声环境质量标准》的2 类声环境功能区标准。

项目设置地下车库卸货点，卸货量不大。地下卸货点位于地块的西南侧，靠近机动车出入口，方便货车装卸物品。商业卸货活动应在指定区域内进行，货车停靠后应熄火，不得空挡等待，需加强对卸货人员的业务培训，提高其工作效率，缩短卸货时间，禁止使用高噪声设备进行作业。环评建议，尽量在地下库进行货物装卸活动，可以最大限度降低卸货噪声对小区内部的影响。

综上，应加强对商业经营的管理，限制区内的商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意，高噪声场所应严格要求配套墙体吸引材料、安装隔声门、隔声窗等隔声设施。据类比调查，该类声源在采取措施后，商业经营活动噪声排放源边界噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》中2 类声环境功能区标准。

②设备噪声

变更前设备噪声主要来自室内水泵、配电房、备用发电机房、风机以及中央空调制冷机房

变更前项目生活用水加压泵均布设各栋建筑物地下室三层水泵房。在设备安装时，整套设备均安装在水泵房内，泵房采用隔声门，内墙壁选用吸声材料，水泵安装减振器，自来水进出口与水管均采用软性橡胶连接，出水时采取超压停机保护、超压泄压保护和水锤消除保护等三重保护，大大地减轻自来水加压、超压产生的噪声和振动污染。

变更前项目变配电房位于地下室三层变配电间，配电房采用隔声门，内墙壁选用吸声材料以减少噪声污染。

变更前项目在地下三层内配3台备用柴油发电机，每台容量为800KW（备用功率），发电机与城市之间设机械及电气联锁，当城区停电15秒内自起动，当城区电源恢复时，备用发电机组于10分钟内自动停止运转。机房全封闭处理采用隔声门，并在建筑上做隔音吸音处理，另发电机安装采取减振基座。

变更前项目的加压水泵和备用发电机经采取减振、隔声、吸声等措施处理后，地面上预测噪声排放值低于50dB(A)，且设备机房上方的地面首层是为商业，不设住户，因此，变更前项目设备噪声对项目的居民住宅和周围环境敏感点的影响不大。

变更前项目中央空调制冷机组设置于地下三层的专门设备用房内，房间门窗做隔音处理，机组基座做减振处理，采取上述控制措施后对外环境的影响不大。

变更前项目规划将各类风机等噪声源置于地下三层的设备房，并增加隔墙，通过建筑物的阻挡消声作用降低这些噪声对外界的影响。各类产生震动的设备可以使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备均采用减振吊架，以防止振动对居民影响。严格采取以上措施后，各类风机等噪声源的影响较小。

综上可知，变更前项目采取上述措施后，设备噪声对周边环境影响较小。

③交通噪声

交通噪声主要是住户汽车（基本为小型车）出入的交通噪声，一般时速在10km/h。则其噪声约为65～70dB(A)。根据预测可知汽车行驶噪声在10m外的噪声值已衰减为50dB(A)，基本能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中边界外噪声2类标准的要求，且由于墙体等屏障衰减作用，周边居民住宅受其影响将不明显。

鸣笛的噪声源强为78～84 dB(A)，对入口附近的居民楼产生影响。变更前项目区内道路及车库应设置禁止鸣笛标志，以避免鸣笛噪声对居民的影响。为防止发生噪声扰民，建设单位应合理设置项目区进出通道，将集中停车场尽量安排在项目区外围和主要进出通道两旁，同时限制区内行驶的机动车辆和车速，对进入车辆禁鸣，可有效降低噪声，减少对项目区影响。

采取以上防治措施后，噪声对小区居民的影响较小。

2、变更后：

项目变更后的主要噪声源基本不变，按照变更前的措施进行隔声、减振处理后，噪声对小区居民的影响较小。本次主要针对变更后室外冷却塔的影响分析

根据项目的总平面布置，项目冷却塔位于主体商业楼楼顶的中部，冷却塔噪声在距离声源不同距离噪声预测值见表4-1。

表4-1    设备噪声在不同距离上的噪声值

| 设备名称 | 源强 | 噪声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 15m | 20m | 35m | 50m | 80m | 100m | 200m | 350m |
| 冷却塔 | 80 | 60 | 56.5 | 54 | 49 | 46 | 42 | 40 | - | - |

本项目冷却塔噪声对周围敏感点影响预测结果见表4-2。

表4-1  冷却塔噪声对临近敏感点预测结果

| 影响源 | 敏感点 | 距离(m) | 预测噪声值结果dB(A) | 是否达标 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 综合商业楼楼顶 | 世界星 华庭小区 | 西面约70 | 46.1 | 达标 | 达标 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
|  | 金田花园 | 西面约50 | 49.1 | 达标 | 达标 |  |

根据表4-1、表4-2预测结果可知，冷却塔噪声达标距离为昼间10m，夜间35m。项目冷却塔位于主体商业楼楼顶的西南角与世界星华庭小区和金田花园的距离分别为70m、50m，由上表可知，预测点声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，冷却塔对周围敏感点的影响不大。

综上，项目变更后，噪声处理后仍可达到环保要求，对环境影响基本不变。

- 4.4固体废弃物环境影响对比分析

1、变更前：

变更前项目在相应的功能区、主要道路设立了垃圾桶，共布置了若干个垃圾桶，项目设置3个垃圾收集点，不设置垃圾中转站。1#垃圾收集点位于1#和2#住宅楼的公共绿化带内，主要收集1#和2#住宅楼和周边商业垃圾，距离住宅楼建筑15m；2#垃圾收集点位于综合商业楼西侧绿化带内，主要收集综合商业楼和周边商业垃圾，距离综合商业楼建筑12m；3#垃圾收集点位于东北角巴陵中路一侧的公共绿化带内，主要收集商业街区及3#办公楼的垃圾，距离办公楼建筑18m。项目物业管理部门请专人每天将垃圾清运至垃圾收集点，再统一运至岳阳市垃圾处理场进行无害化处理。垃圾收运时间应尽量避开人流高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。此外，对产生的垃圾中可能含有的硒鼓、废旧电池等不与生活垃圾混装，采取单独收集方式，避免造成重金属对土壤和地下水的污染。

综上所述，在采取以上措施后，便跟前项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，运营期产生的固废对项目周围环境无明显影响。

2、变更后：

变更后项目生活垃圾产生量增加不大，且变更后项目在地下一层东侧中部统一设置一个垃圾中转站集中收集区内垃圾，垃圾及时清运后，并定期对中转站清洗、消毒，其恶臭对周边环境影响较小。

综上，项目变更后，固废处置仍可达到环保要求，对环境影响基本不变。

- 4.5变更后商业门面入驻要求

项目变更前后商业引入基本一致，只是商业建筑面积增大。变更后项目设置9层的商业主力店及沿街的7层商店店铺，商业活动产生的污染物需根据具体的商业类型类别和实际情况进行核算，一般地，居民小区的商业类型主要有各种生活用品卖场、医药卫生、美容美发、缝纫干洗、电器等日用品修理等等。主要污染因素是生活性废水和生活性垃圾，这些活动一般对居住区环境影响不会很大，其产生量均已列入前述相应类别的污染物排放量中。

变更后项目内商业铺面应禁止加工（如石材、电焊）、不锈钢加工行业、娱乐（如歌厅、KTV）等有噪声、恶臭、异味的重污染的项目进入，对一般商业活动应限制其商业铺面营业时间，商业营业时间应控制在每日7时至22时之间。

在企业招商上面，入驻企业要确保商住楼内居民的声环境质量和空气环境质量达标。同时，在行业的分布上面，注重异业互补、同业差异化原则。

小区入驻的商业项目应根据《环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》要求另行环评。由于项目商业门面具有一定的不确定性，本评价提出以下要求：

（1）拟建项目的商业门面禁止入驻娱乐（如歌厅、KTV）以及修车洗车等行业。

（2）物业公司应加大对商业经营场所商业经营项目的监管力度，严格控制营业时间，禁止高声喧哗，减少对项目内用户的影响。

（3）考虑商铺出售后仍存在经营行业的不确定性，环评建议所有商铺都设置排烟管道。餐饮含油废水应配置隔油设备，含油废水经预处理后再排入污水收集管网（地下应设置隔油池一座）。另外，按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中对饮食单位产生的固废控制的相关要求商业门面餐饮项目产生的食用油脂、餐厨垃圾应妥善处置，应采取防臭、防流失、防渗漏等措施，与其他生活垃圾分类并实现单独收集、密闭储存，不得排入雨水管道、污水管道，可由具有资质从事餐厨垃圾收运、处理的企业回收利用；固体废物临时存放场地面积不宜小于1.0m2，短边长度不宜小于0.6m；以减轻对外环境的影响。

（4）根据《关于加强饮食娱乐服务业环境管理的通知》、《娱乐场所管理条例》、规定中的要求，拟建项目商业门面入驻项目必须遵循以下要求：

①饮食服务企业的选址，必须符合当地城市规划和环境功能要求，配置防治污染的设施，保护周围生活环境。上述企业的建设和经营，必须遵守国家环境保护法律、法规、规章和标准，防止环境污染，若入驻餐饮业应根据其规模大小单独另行环评或登记。

②商业等经营场所安装的空调器产生的噪声和热污染，经营单位应采取措施进行防治。对离居民点较近的空调装置，应采取降噪、隔声措施，达到当地环境噪声标准。不得在商业区步行街和主要街道旁直接朝向人行便道或在居民窗户附近设置空调散热装置。

③禁止任何单位和个人在城市区域噪声敏感建筑物集中区域内使用高音喇叭；禁止在商业经营活动中使用高音喇叭或其他发出高噪声的方法招揽顾客；禁止在城市市区街道、广场等公共场所组织的娱乐、集会等活动中，使用音量过大、严重干扰周围生活环境的音响器材。

- 4.6外环境对本项目的影响

变更前：项目临近南侧南辅道布设的高层住宅居民可能受其交通噪声的影响。

变更后：项目仍在临近南侧南辅道布设的高层住宅居民，其可能受交通噪声的影响，同时在西南面临近南辅道一侧布设公寓可能受交通噪声影响。

根据变更前对区域内声环境质量现状监测数据可知，南侧临近南辅道一侧的声环境昼间噪声值＜60 dB（A）、夜间噪声值＜50dB（A），能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼、夜间标准要求，南辅道交通噪声对变更后南侧的高层住宅楼和酒店的影响不大。同时建设单位在南辅道一侧退让用地红线15米，则临近南侧南辅道一侧的居民住宅楼和公寓与道路的中心距离为27.5m，噪声经过衰减后对其影响不大。虽然南辅道的交通噪声对高层住宅楼和公寓的影响可接受，但为尽可能减小交通干道噪声对住宅居民和公寓的影响，环评建议变更后项目沿南辅道一侧设置隔离林带，树种以葱密茂盛的高大乔木为主，用以减轻车辆交通噪音的污染，并创造优美怡人的道路景观及步行环境。经测算，成片林可以减轻区外道路交通噪声约3～5 dB(A)的影响；同时应在住宅楼和公寓入住前根据现状噪声监测的指数，临南辅道一侧所有窗户采用双层隔声窗墙，把交通噪声对住宅楼和酒店的噪声污染降到最小。从住宅楼和公寓建筑设计上进行防噪设计，考虑将对声环境要求不高的房间如厨房、卫生间等布置在临南辅道一侧，将卧室、书房等需要安静的房间布置在内侧，以减小交通噪声对其影响。

采取上述措施后，变更后南侧南辅道交通噪声对住宅楼和公寓的影响较小。

- 5变更前后的污染防治措施

项目变更后施工期污染防治措施按照变更前措施即可，已经配套的洒水车辆能够满足需求，同时各类大气污染防治措施可行，无需增加。

- 5.1变更前污染防治措施

变更前污染防治措施见下表。

表5-1  变更前污染防治措施一览表

| 污染类别 | 污染源 | 环保措施 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厨房油烟 | 采用抽油烟机，经初步净化后，通过排烟竖井从楼顶排入大气 | 影响小 |
|  | 餐饮油烟 | 经油烟净化器（净化效率在80%以上）处理后，引至综合商业楼屋顶西北角高空排放 | 达标 |
|  | 汽车尾气 | 对地下车库汽车尾气通过收集装置收集后采用4个排气口外排，排气道设置于楼顶的绿化带中间，排放高度2.5米，排放口远离人群常活动地带 | 达标 |
|  | 备用发电机尾气 | 燃油废气通过预留排烟管引至楼顶高空排放 | 达标 |
|  | 臭气 | 垃圾收集点做好及时清运工作，垃圾日产日清，保持垃圾收集桶清洁卫生，防止蚊蝇滋生 | 达标 |
| 废水 | 生活污水 | 变更前项目区内实行雨污分流，分别建设雨水污水管道各一套，其中餐饮废水先经隔油池沉淀处理后在和其他生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网最终进入南津港污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖内 | 达标 |
| 噪声 | 设备噪声 | 减震隔声，设置在地下专业设备用房内 | 达标 |
|  | 交通噪声 | 临路一侧设置隔声玻璃，设置绿化带 | 达标 |
|  | 社会噪声 | 加强管理，控制营业时间 | 达标 |
| 固废 | 生活垃圾 | 设置三个垃圾收集点并及时清运垃圾 | 达标 |

- 5.2变更后污染防治措施

项目变更后污染源种类基本不变，排放量有一定的增加，主要污染防治措施与变更前基本一致，只有少量改变，具体见表5-2。

表5-2  变更后污染防治措施一览表

| 污染类别 | 污染源 | 环保措施 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厨房油烟 | 采用抽油烟机，经初步净化后，通过排烟竖井从楼顶排入大气 | 影响小 |
|  | 餐饮油烟 | 经油烟净化器（净化效率在80%以上）处理后，引至主力店楼屋顶西北角高空排放 | 达标 |
|  | 汽车尾气 | 对地下车库汽车尾气通过收集装置收集后采用6个排气口外排，排气道设置于楼顶的绿化带中间，排放高度2.5米，排放口远离人群常活动地带 | 达标 |
|  | 备用发电机尾气 | 燃油废气通过预留排烟管引至楼顶高空排放，变更后集中设置两处发电机房，因此排烟管道设置2跟即可 | 达标 |
|  | 垃圾中转站臭气 | 垃圾中转站做好及时清运工作，垃圾日产日清，保持垃圾收集桶清洁卫生，防止蚊蝇滋生。并做好其强制性通风及喷洒除臭剂等措施。 | 达标 |
| 废水 | 生活污水 | 变更后项目区内实行雨污分流，分别建设雨水污水管道各一套，其中餐饮废水先经隔油池沉淀处理后在和其他生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网最终进入南津港污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖内 | 达标 |
| 噪声 | 设备噪声 | 减震隔声，设置在地下专业设备用房内 | 达标 |
|  | 交通噪声 | 临路一侧设置隔声玻璃，设置绿化带 | 达标 |
|  | 社会噪声 | 加强管理，控制营业时间 | 达标 |
| 固废 | 生活垃圾 | 设置垃圾中转站统一收集并及时清运垃圾 | 达标 |

- 5.3变更后项目环保投资及三同时验收内容

- 5.3.1变更后项目环保投资估算

项目变更后建设规模及投资均增大，相应的环保投资有一定的增加，总的环保投资为4300万元，占项目总投资的0.86%，变更后具体环保工程投资见下表。

表5-3   环境保护投资估算

| 项目 |  | 位置 | 投资 （万元） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声治理 | 建筑工地 | 350 | 场地周边修建2.5m高围墙，高噪声设备搭建临时隔声屏障等 |
|  | 扬尘治理 | 建筑工地 | 50 | 运输车辆进出口设置车辆冲洗装置 |
|  |  |  | 150 | 主体建筑周围搭建防尘网 |
|  |  |  | 40 | 材料覆盖防尘布 |
|  |  |  | 50 | 路面水泥硬化 |
|  |  |  | 30 | 洒水设施 |
|  | 废水治理 | 建筑工地 | 35 | 化粪池 |
|  |  |  | 25 | 沉淀池 |
|  |  |  | 10 | 厂区周边截排水沟 |
|  | 建筑垃圾 | 建筑工地 | 400 | 外运指定地点处置 |
| 营运期 | 废气净化 | 项目地下室 | 80 | 地下室机械排风系统 |
|  |  | 住宅楼 | 40 | 排烟竖井 |
|  |  | 主力店 | 100 | 餐饮专用排烟管道 |
|  |  | 地下发电机房 | 40 | 修建排烟专用烟道 |
|  | 废水处理 | 项目区内 | 400 | 标准的化粪池、隔油池若干 |
|  |  | 项目区内 | 550 | 雨水、污水分流管网 |
|  | 固废处置 | 项目区内 | 100 | 垃圾收集桶、垃圾中转站 |
|  | 噪声治理 | 地下室 | 200 | 吸声、隔声、基础减振 |
|  |  | 楼顶 | 30 | 隔声、基础减振 |
| 绿化 |  | 项目区内 | 900 | 乔、灌、草合理配置，绿地率15% |
| 水土保持 |  |  | 500 | 编制水土保持方案和水土流失治理 |
| 施工期和营运期环境管理 |  |  | 100 | 对施工和营运过程中环境进 行现场监测管理 |
| 施工期和营运期环境管理 |  |  | 100 | 对噪声、大气和废水污染源进行跟踪监测 |
| 合计 |  |  | 4300 |  |

- 5.3.2变更后项目“三同时”验收一览表

变更后，项目“三同时”验收一览表见表5-4。

表5-4  变更后“三同时”验收一览表

| 阶 段 | 项目 | 具体环保措施 | 实施 时间 | 预期效果及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气防治 | ①施工设备及运输车辆及时清洗； ②施工场地定期洒水； ③燃油机械使用优质燃料油，最好能加装尾气净化装置； ④设置车胎清洗池、地毡、渣土覆盖运输； ⑤建设地设置防尘网，防尘布； ⑥设置围挡，控制扬尘。 | 与 施 工 期 同 步 | 减少扬尘产生，减少废气污染物排放，粉尘的无组织排放达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中标准限值 |
|  | 废水防治 | ①设备冲洗水、地下涌水和地表雨水设置三级沉淀池；基坑废水沉淀池沉淀后，作为混凝土养护用水和项目区洒水降尘。 ②生活污水经化粪池处理，排入市政污水管网。 |  | 减轻废水的影响，外排废水达《污水综合排放标准》中的三级标准 |
|  | 噪声防治 | ①选用低噪声设备； ②合理安排施工时间； ③柴油施工设备安装消声器； ④对施工设备进行维修保养； ⑤施工场地设噪声监控点。 |  | 达到施工场界噪声限值标准，防止噪声扰民 |
|  | 固废处置 | ①弃土运至岳阳市渣土办公室部门指定场地； ②由运输车按照渣土办规定路线，严禁超载超速； ③生活垃圾集中收集后送垃圾填埋场处置。 |  | 减轻固废对环 境的影响 |
|  | 水土保持 | ①妥善处理剥离的表土； ②设置沉淀池，处理地表径流； ③废渣与建筑材料堆放场地周围开挖截、排水沟。 |  | 减少水土流失，保护生态环境 |
| 营 运 期 | 废气防治 | ①每栋住宅楼各设置排烟竖井一个；位于楼顶的西南角，主导风向下风向 ②餐饮专用排油烟管道，位于主力店楼顶西北角； ③地下车库废气由排气筒排放，共计6个，分别位于个建筑物楼顶并避开居民区设置； ④备用发电机专用管道外排，共计5个，分别位于个建筑物楼顶并避开居民区设置； | 与 主 体 工 程 同 步 | 餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），发电机尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值》中第三阶段标准 |
|  | 废水防治 | ①地下室污雨水集水坑及排水泵的设置； ②餐饮废水单独的隔油池、其他生活污水化粪池； ③区内雨水、污水分流的管道设置； ④污水排入南津港污水处理厂。 |  | 污水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 |
|  | 噪声防治 | 水泵房、风机房、配电室及配套设备等:采取设备隔声、减振、消声等降噪措施 |  | 营运期场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，交通干线一侧执行4类标准 |
|  |  | 车库出入口:设置具有隔音效果的遮光顶棚、地面减振等措施 |  |  |
|  |  | 道路优化设计，设置隔声窗，采取绿化措施等 |  |  |
|  | 固废处置 | 设垃圾中转站一个位于地层一层东侧中部、并设置垃圾桶若干，及时清运。 |  | 影响较小 |
|  | 排污口规范化设置 | 本项目设置雨水排口一个、污水接管口一个。废污水排放口按照“排污口规范化设置要求进行建设 |  | 达到接管标准 |
|  | 绿化美化 | 绿化工程，合理种植乔灌草，绿化率达5.0% | 主体工程竣工时完成 | 生态补偿，美化环境 |

- 5.4总量控制

项目总量控制按照进入环境的量核算，即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。项目纳入南津港污水处理厂总量控制指标中，无需另外申请。本项目项目变更前后的总量对比情况见表5-5。

表5-5    变更前总量指标表

| 名称 | 变更前 | 变更后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 数量 |  |
| 污水 | 1281.8122m3/d | 1929.26m3/d | 增加647.4478m3/d |
| COD | 28.1t/a | 42.3t/a | 增加14.2t/a |
| NH3-N | 3.75t/a | 5.7t/a | 增加1.95t/a |

- 6评价结论与建议

- 6.1评价结论

- 6.1.1项目概况

项目名称：岳阳友阿国际商业广场

建设单位：湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司

建设地址：岳阳市东茅岭商业步行街南辅道北片区，北面临近巴陵中路，南面临近东茅岭步行街南辅道，西面临近云梦路。

建设性质：新建

法人代表：曾志华

项目总投资：500000.00万元

工程建设周期：2017年12月—2020年12月

- 6.1.2变更内容

a）建设规模

变更后总用地面积由原39065.2m2变为42753m2，增加面积3687.8m2，总建筑面积由原357046m2变为535430m2，增加面积178384m2，总投资规模由原400000.00万元调整至500000.0万元，增加100000.00万元。

b）建设内容

变更前建设内容由2栋7+35F住宅楼（其中1-7层为商业）、1栋7+11F还建办公楼（其中1-7层为商业）以及7F综合商业楼、商业街和地下三层成，变更后由2栋6+20F住宅楼（其中1-6层为商业）、1栋7+19F的公寓（其中1-7层为商业）、1栋7+18F的公寓（其中1-7层为商业）、1栋6+35F的公寓（其中1-6层为商业）、1栋6+14F的办公楼（其中1-6层为商业）、以及7F主力店、6F商业街和地下四层构成。

c）污染物预计排放情况

变更后污水量由原467861.453m3/a增加了256973.797m3/a（变更前467861.453m3/a，变更后704179.9m3/a）；COD增加了14.2t/a、NH3-N增加为1.95t/a。

变更后大气污染物：厨房油烟废气增加了1.3814kg/d；变更前后餐厅规模大小不变，油烟排放量无变化；燃料废气NOX排放量增加了0.316t/a、SO2排放量增加量了0.105t/a、烟尘排放量增加量了0.052t/a；地下车库汽车尾气NOX排放量增加了0.65t/a、CO排放量增加了5.58t/a、THC排放量增加量了0.70t/a；地面停车场汽车尾气NOX排放量减少了0.52kg/a、CO排放量增加了11.22kg/a、THC排放量增加量了0.75kg/a；备用柴油发电机废气NOX排放量增加了99.4 kg/a、CO排放量增加了58.8kg/a、SO2排放量增加量了154.5kg/a、烟尘排放量增加量了27.3kg/a。

变更后固体废物增加了1706.325t/a。

- 6.1.3变更评价结论

通过分析项目变更后建设内容与规模、项目建设拟采取的环境保护措施等环境要素，并比较项目变更前后的环境影响变化情况，项目变更后评价结论如下：

项目的建设符合国家产业政策要求及岳阳市总体规划，总平面布置和选址较为合理。项目的建设能促进所在地区域经济、社会发展。在项目施工期和营运期也会给周围环境带来一定的环境不利影响，通过采取相应的环保措施，并做到“三同时”后，水污染、大气污染、噪声污染、固体废物、生态破坏等均能得到有效的治理，能够保证达标排放，可避免或减缓其对环境产生的不利影响。在严格执行相关环保管理制度和各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度分析，变更后项目建设可行。

- 6.2建议

a）根据岳阳市环保局对原《东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造城市综合体建设项目环境影响报告书》 “岳环批 [2015]37号”的批复意见要求，认真落实项目变更后的污染防治措施。

b）在工程建设期间，应加强环境管理，采取有效措施控制基建噪声和扬尘，施工区域应全面围档作业，洒水降尘、所有进出的基建车辆都必须进行篷覆式遮盖，杜绝渣土等建筑垃圾洒漏。严格执行《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）和《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）要求，把施工扬尘控制到最低限度。

c）为了确保本项目施工能有序稳定的进行，在施工之前，建议业主事先跟周边住户协议好相关施工事项。严禁采用高噪声打桩机，禁止高噪声设备在午休时间和夜间22：00至次日6：00作业。

若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民发布公告，以征得公众的理解与支持。

d）应加强对商业门面的管理，商业门面不能用作易燃易爆、有毒有害物质的仓储。项目的商业铺面严禁经营化工原料、涂料、机械加工、汽车维修以及其他不利环境影响的污染型项目。如涉及KTV，应另行环评。