湖南金叶众望科技股份有限公司

年产100万吨经济作物专用肥项目

环保工程变更环境影响说明

湖南天瑶环境技术有限公司

二〇一七年三月

我单位对环评文件内容、数据及结论承担相应的法律责任

项目名称：    湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物

专用肥项目环保工程变更环境影响说明

文件类型：                环境影响变更说明

法定代表人：                  甘来              （签章）

主持编制机构：        湖南天瑶环境技术有限公司       （签章）

湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目

环保工程变更环境影响说明编制人员名单表

| 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 职责 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周韬 | 00013574 | B270803203 | 第一、二、三、四、五章 | 总负责 |  |
| 2 | 陈志 | 00013579 | B270804005 | 第六、七、八章 | 编制 |  |
| 3 | 陈盛萍 | —— | —— | 制图 | 核对 |  |
| 4 | 甘来 | 0012119 | B270803808 | 审核 | 审核 |  |

修 改 清 单

根据《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目环保工程变更环境影响说明》专家评审意见，对原送审稿进行了修改和完善，专家修改意见及修改清单如下：

| 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- |
| 1、根据有关法律法规和技术规范要求，核实项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度的设计标准，确保变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度后符合相关排放标准和技术规范的要求。 | 经核实，项目锅炉烟气治理措施及排气筒高度未发生变更； P33，项目变更后，复合肥工艺和有机肥工艺废气通过的排气筒高顿均由60m变为30m，其处理措施不变，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中30m排气筒对应的排放浓度和排放速率的要求（排放浓度TSP≤150mg/m3，排放速率TSP≤27kg/h）。排气筒高度不得低于15m，且应高出周围200m半径范围内5m以上，本项目周围200m范围内无高层建筑，因此，复合肥工艺和有机肥工艺能够满足其规范要求。 |
| 2、强化源强分析，进一步明确变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度后环境空气影响预测的源强条件及计算参数；核实环境空气影响预测计算结果。结合原批复的环境影响报告，重点说明变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度这些技改工程带来的环境空气质量改变情况。 | 经核实，项目锅炉烟气治理措施及排气筒高度未发生变更； P32、P33，强化了源强分析，由于项目生产工艺未发生变更，所以污染物产生源强未发生变化； P34-36已进一步明确了变更后复合肥、有机肥粉尘排气筒高度环境空气影响预测的源强条件及计算参数； P36已核实环境空气预测计算结果，各污染物均能过达标排放。 P39~P40，已结合原批复的环境影响报告，说明了变更后复合肥粉尘、有机肥粉尘排气筒高度的改变对环境空气质量的改变。 |
| 3、强化变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度后的环境影响分析，校核污染控制措施并分析其达标排放可行性。核实变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度后污染物产生情况，在核实项目污染物排放强度的基础上，进一步强化项目运营期锅炉烟气治理措施工艺可靠性分析，强化变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度后达标排放的可达性分析，以此提出环境保护改进建议。 | P35，已强化了变更项目运营期复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘排气筒高度后的环境影响分析； P29~P31，已核实变更项目运营期复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘排气筒高度后污染物产生情况，并核实了项目污染物排放源强。 P40~P42，进一步强化了项目运营期复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘治理措施达标排放可行性。 |
| 4、进一步完善变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度后运营期烟气排放对周边环境敏感点影响分析，完善变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度与项目整体配套性分析，核实变更后平面布局的合理性。 | P35、P38已进一步完善变更过项目运营期复合肥工艺粉尘、有机肥排气筒高度运营期烟气排放对周边环境敏感点影响分析，列举了项目ESE600m处张牌村牛形组居民点； P38~P40章节5.3完善了变更项目运营期复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘排气筒高度与项目整体配套性分析，核实了变更后平面布局的合理性。 |
| 5、补充分析变更项目运营期锅炉烟气治理措施和复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘以及锅炉烟气排气筒高度存在的环境风险，并分析事故状态下对环境的影响程度和范围，提出风险防范措施。 | P37-39，已补充分析变更后项目运营期复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘排气筒高度存在的风险，在以上措施无法正常运行的情况下存在一定的风险，分析了事故状态下对环境的影响程度和范围，提出了风险防范措施。 |
| 6、进一步核实环保投资情况，完善项目“三同时”竣工验收一览表。 | 已进一步核实了环保投资情况，进一步完善了项目“三同时”竣工验收一览表。 |
| 7、核实P14关于锅炉类型的描述：“本项目设置1台4t/h的燃气蒸汽锅炉” | P30章节4.2核实了本项目设置了1台6t/h的燃生物质锅炉。 |
| 8、说明锅炉烟气由湿法改为干法除尘后，烟气出口温度变化情况，并核实P33表 1-1各工艺正常排放大气污染物源强参数、P35表 1-6各工艺非正常排放大气污染物源强参数中有关锅炉烟气出口温度参数，如有大的变化，则预测结果作相应核算。 | 经核实，项目锅炉烟气治理措施及排气筒高度未发生变更； 并核实了各工艺正常排放以及各工艺非正常排放大气污染物源强参数，对预测结果作出了相应核算。 |
| 9、建议增加排气筒高度变更前后对同一敏感点的预测对比。（列表） | P46章节8表格8-2增加了排气筒高度变更前后ESE600m处张牌村牛形组居民点的预测对比情况一览表。 |
| 10、原评价中对固体废物中的原辅材料包装袋、包装纸箱、包装瓶的处置方法是外售，个人认为不妥，本次变更还须作进一步的分析说明，必要情况下作出限制。 | 原环评报告中固体废物中的原辅材料包装袋、包装纸箱、包装瓶均为一般工业固体废物，经回收处理后可再生利用，因此，原环评报告中的固废外售处理是合理的。且已获得了岳阳市环保审批部门的批复。 |
| 11、第八页主要设备中，“5万吨/年缓释肥+BB肥生产装,1套，5万吨/年水溶性肥生产装置1套，主要生产设备一览表见表2-5，”与100万吨的产能不符。 | P8，参考原环评报告补充了30万吨/年复合肥生产装置2套，30万吨/年有机-无机复混肥生产装置2套，10万吨/年有机肥生产装置2套，其能够达到100万产能。 |

目 录

1.	变更背景	1

1.1	变更由来	1

1.2	编制依据	2

1.3	评价标准	3

2.	原环评工程概况、工艺流程	5

2.1	原项目基本情况	5

2.2	产品规模	6

2.3	平面布局	6

2.4	工作制度与劳动定员	7

2.5	主要原辅材料	7

2.6	主要设备	8

2.7	公用工程	13

2.8	生产工艺分析	15

3.	原环评产排污情况及环保措施	20

3.1	废气	20

3.2	废水	24

3.3	固体废物	25

3.4	噪声	25

3.5	原环评批复措施要求	26

4.	锅炉改造项目环评情况及环保措施	28

4.1	技改内容	28

4.2	技改项目产排污情况	28

4.3	原环评批复措施要求	30

5.	项目变更内容及工程分析	32

5.1	变更内容	32

5.2	变更后污染源分析	32

6.	变更后项目环境影响分析	34

6.1	环境保护目标	34

6.2	变更后环境影响分析	34

6.3	变更后排气筒高度合理性分析	38

7.	污染物治理措施可行性分析	40

7.1	复合肥生产工艺废气处理措施可行性分析	40

7.2	有机肥生产工艺废气处理措施可行性分析	40

8.	变更前后总量变化情况	41

9.	变更前后对比情况	42

10.	项目“三同时”验收变化情况	45

11.	变更结论	47

附件：

1、环境影响评价委托书

2、临湘市环保局标准函关于本项目环评执行标准函

3、关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目迁建项目环境影响报告书的批复

4、关于湖南金叶众望科技股份有限公司燃煤锅炉改生物质锅炉综合节能改造项目环境影响报告表的批复

5、专家意见

附图：

1、项目地理位置图

2、项目总平面布置图

# 变更背景

## 变更由来

湖南金叶众望科技股份有限公司是一家大型国有控股企业，地处湘北门户——岳阳临湘市，隶属于岳阳市国资委。现有注册资本15900万元，占地面积441.4亩，签约员工205名，公司领导班子管理水平先进、技术力量雄厚。公司现有三条有机——无机复混肥生产线、两条大型复合肥生产线及两条自备专用铁路线和站台。主要产品有烟草专用基肥、烟草专用追肥、硝态氮复合肥、农用复合肥以及棉花、油菜、油茶、西瓜等经济作物专用肥。

由于城区的不断扩大和发展，致使企业陷入城市包围中，制约了企业的发展。为贯彻执行临湘市“退二进三”城市发展规划的总体要求及公司实际情况，公司决定整体搬迁至离临湘市城区约6公里的白云镇张牌村异地新建，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，2013年湖南金叶众望科技股份有限公司委托长沙环保职业技术学院承担年产100万吨经济作物专用肥项目环境影响评价工作，2014年2月，湖南省岳阳市环境保护局以岳环评【2014】9号文对项目环评进行了批复。2015年，湖南金叶众望科技股份有限公司为了减少污染排放，推进清洁能源的利用，拟开展燃煤锅炉改生物质锅炉综合节能改造项目。该项目是对年产100万吨经济作物专用肥迁建项目中的燃煤锅炉进行技术改造，是年产100万吨经济作物专用肥迁建项目中的一个子项目，将一台10t/h燃煤链条锅炉技改成2台6t/h生物质循环流化床锅炉，锅炉烟气经采用布袋除尘处理达标后，由1根35m高烟囱排放。2015年1月，湖南金叶众望科技股份有限公司委托长沙环保职业技术学院承担燃煤锅炉改生物质锅炉综合节能改造项目环境影响评价工作，2015年4月，临湘市环境保护局以临环审批【2015】17号文对项目环评进行了批复。目前年产100万吨经济作物专用肥项目处于在建过程中，已进入安装设备工程阶段，建设单位考虑到施工建设难度及废气治理技术方案的实用性和可操作性，从实际出发，拟对项目运营期复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘排气筒高度建设进行调整。根据《中华人民共和国环境影响评价法》中相关要求，建设单位湖南金叶众望科技股份有限公司委托我院编制本项目的变更环境影响说明。我单位接受委托后，对该项目进行了资料调研和现场踏勘，依据国家和地方环保法律、法规和相关资料，编制了本变更说明。

## 编制依据

### 环境保护有关法规条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2003.9.1）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016.1.1）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，（2008.2.28修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，（2000.3.20）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997.3.1）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015.4.24）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，（2012.7.1）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，（2009.1.1）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，（2008.4.1）；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》，（2008.1.1）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》，（2004.8.28）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院第253号令，2015.6.1

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第33号，2015.6.1）；

（15）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，2013.5.1；

（16）《国家危险废物名录》，（国环境保护部令第39号，2016.8.1）；

（17）《危险废物贮存污染控制标准》，（GB18597-2001）；

（18）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015.4.2）；

（19）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013.9.10）；

（20）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号，2016.5.28）。

### 有关的技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2011)；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。

### 其它技术性文件

1、《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

2、《国家环境保护“十三五”规划》国发〔2016〕43号；

3、《湖南省环境保护“十三五”规划》湖南省环境保护厅；

4、《化肥工业“十三五”发展规划》工业和信息化部；

5、《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目环境影响评价执行标准函》，临湘市环境保护局；

6、《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目环保工程变更环境影响说明委托书》。

## 评价标准

根据岳阳市环境保护局关于《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目环境影响报告书的批复》以及最新颁布的相关标准，变更前后标准选取如表1 -1所示。

表 1-2采用的评价标准

| 项目 |  | 变更前标准名称及级别 | 变更后标准名称及级别 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 环境 空气 | 环境空气执行GB3095-1996《环境空气质量标准》及其修改单二级标准；恶臭污染物执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》；农作物按《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》GB9137-88标准执行。 | 环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；恶臭污染物执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》；农作物按《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》GB9137-88标准执行。 | 环境空气质量标准发生变化：①调整了环境空气功能区分类，将三类区并入二类区；②增设了PM2.5浓度限值和臭氧8小时平均浓度限值；③调整了PM10、NO2、铅和苯并[a]芘的浓度限值 |
|  | 水环境 | 排污口无名小溪执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准 长安河下游执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准 | 排污口无名小溪执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准 长安河下游执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准 | 无变化 |
|  | 噪声 | 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 交通干线两侧35m范围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准。 | 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 交通干线两侧35m范围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准。 | 无变化 |
| 排 放 标 准 | 废气 | 锅炉尾气执行《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（14554-93）中的二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 | 锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（14554-93）中的二级标准； 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 | 锅炉大气污染物排放标准发生了变化：①增加了燃煤锅炉氮氧化物和汞及其化合物的排放限值；②规定了大气污染物特别排放限值；③取消了按功能区和锅炉容量执行不同排放限值的规定；④取消了燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值；⑤提高了各项污染物排放控制要求 |
|  | 废水 | 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准； | 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准； | 无变化 |
|  | 噪声 | 施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的2类标准。 | 施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的2类标准。 | 无变化 |
|  | 固废 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单位要求； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 | 基本无变化 |

# 原环评工程概况、工艺流程

## 原项目基本情况

原有工程基本情况见表2-1。

表 2-3  原有工程概况一览表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 |
| 项目地点 | 临湘市区东南部 |
| 占地面积 | 22.4万m2 |
| 工程投资 | 总投资为55000万元，环保投资为1420万元，占总投资3% |
| 环保手续履行情况 | 2014年2月，湖南省岳阳市环境保护局以岳环评【2014】9号文对项目环评进行了批复 |

项目组成情况，具体内容见下表2-2。

表 2-4拟建项目组成一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 发酵车间 | 建筑面积5000m2 |
|  |  | 复合肥生产车间 | 30万t/a复合肥生产线共2套，建筑面积5440 m2，原料库5760m2 |
|  |  | 无机有机复混肥车间 | 30万t/a无机有机复混肥生产线共2套；建筑面积5440 m2，原料库5760m2， |
|  |  | 有机肥生产车间 | 20万t/a有机肥生产线共2套；建筑面积6120m2，原料库5760 m2 |
|  |  | BB肥、水溶性肥生产车间 | 10万t/a BB肥生产线1套；10万t/a 水溶性生产线1套；建筑面积3420m2，临时堆库2035m2 |
|  |  | 成品仓库 | 2栋，建筑面积8976m2和10512m2 |
|  |  | 硝铵仓库 | 2栋，建筑面积720m2 |
|  |  | 原料堆场 | 建筑面积9100m2 |
| 2 | 辅助 工程 | 锅炉房及煤棚 | 6t/h燃气锅炉1台，建筑面积774m2 |
|  |  | 热风炉 | 200万kcal/h2台，150万kcal/h2台 |
|  |  | 调度中心大楼 | 1栋，建筑面积2286m2 |
|  |  | 生产办公楼 | 1栋，建筑面积3024m2 |
|  |  | 备件仓库 | 1栋，建筑面积1008m2 |
|  |  | 工具室 | 4间，每间建筑面积216m2 |
|  |  | 维修间 | 4间，每间建筑面积216m2 |
| 3 | 公用 工程 | 行政综合大楼 | 1栋，建筑面积7222m2 |
|  |  | 宿舍楼 | 3栋，建筑面积12600m2 |
|  |  | 给水工程 | 接给水管网 |
|  |  | 排水工程 | 雨污分流，雨水经雨水口收集后，排放至厂区外面的市政排水系统，废水经自建污水处理站处理后达标外排放 |
|  |  | 供配电 | 由峡山110kV变电站架专线引至厂内，厂内设10kV变配电中心，建筑面积1440m2 |
|  |  | 铁路专线 | 1500m，接凡泰公司铁路专线 |
| 4 | 环保 工程 | 废水处理 | 污水池1个，608m3；事故水池1个，608m3；化粪池5个，污水综合处理站（100m3/d） |
|  |  | 废气处理 | 发酵废气采用机械排风排放至生物过滤废臭气净化器中处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 复合肥生产线：造粒尾气采用一级文氏管+洗涤塔处理，烘干尾气采用旋风除尘+干燥沉降室+洗涤塔处理，60米排气筒 |
|  |  |  | 无机有机复混肥生产线：负压收集+沉降室+洗涤塔处理，30米排气筒 |
|  |  |  | 有机肥生产线：：造粒尾气采用一级文氏管+洗涤塔处理，烘干尾气采用旋风除尘+干燥沉降室+洗涤塔处理，45米排气筒 |
|  |  |  | 缓释肥+BB肥生产线：负压收集+沉降室+洗涤塔处理，20米排气筒 |
|  |  |  | 水溶性肥生产线：负压收集+沉降室+洗涤塔处理，20米排气筒 |
|  |  |  | 锅炉废气经石灰水脱硫除尘器处理，35m高的排气筒 |

## 产品规模

项目生产产品规模见下表2-3。

表 2-5产品规模一览表

| 序号 | 名 称 | 产品标准 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合肥 | 《复混肥料（复合肥料）》GB15063-2009 | 万t/a | 30 |
| 2 | 有机-无机复混肥 | 《有机-无机复混肥料》GB18877-2009 | 万t/a | 30 |
| 3 | 有机肥（含生物有机肥） | 《有机肥料》NY525-2012 | 万t/a | 20 |
| 4 | 缓释肥+BB肥 | 《缓释肥料》GB/T23348-2009 | 万t/a | 10 |
|  | 水溶型肥 | 《水溶性肥》HG/T4365-2012 | 万t/a | 10 |
|  | 合 计 |  | 万t/a | 100 |

项目产品中有机、无机复混肥粒度一般3.35mm-5.60mm之间，形似近圆形，近黑色，不含有重金属，不含氯；生物有机肥松散、无恶臭味，颗粒产品应无明显机械杂质、大小均匀、无腐败味；有机肥一般呈褐色或灰褐色，粉状，无机械杂质，无恶臭，不含有重金属，酸碱度在5.5-8.0之间。

## 平面布局

项目拟建于临湘市白云镇张牌村，项目总占地面积为255934.6m2，合383.9亩。本项目成品仓库（复合肥成品仓库、有机-无机复混肥成品仓库、有机肥肥成品仓库、缓释肥+BB肥成品仓库和水溶型肥成品仓库）布置于厂区东北部，紧临铁路专用线的装卸月台；仓库西侧场地布置生产车间（复合肥生产车间、有机-无机复混肥生产车间、有机肥肥生产车间、缓释肥+BB肥生产车间和水溶型肥生产车间）、配电中心、生产办公楼、备件库、污水处理站，氨站和消防水池布置在厂区南端，硝铵库房、原料堆场和发酵区布置在厂区西侧。办公生活区布置于厂区西北侧，由行政综合大楼、调度中心楼、倒班宿舍组成。平面布置具体见附图。

## 工作制度与劳动定员

项目生产采用一日三班轮换制，每班8小时，每天24小时，全年运行300天。本项目新增定员包括管理人员、工程技术人员和生产工人，岗位定员系根据实际岗位操作的需要进行编制，项目劳动定员414人，其中管理人员22人，技术人员92人，工人300人，从社会招聘解决，实行合同聘用制。

## 主要原辅材料

本项目主要原辅材料见表2-4。

表 2-6主要原辅材料一览表

| 1 | 年产30万吨复合肥 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硝铵磷（硝酸铵） | t/a | 69300 |  |
|  | 磷铵 | t/a | 63000 |  |
|  | 氯化钾 | t/a | 27300 |  |
|  | 硫酸钾 | t/a | 93000 |  |
|  | 硫酸铵 | t/a | 6600 |  |
|  | 填充料 | t/a | 43600 | 观音土 |
| 2 | 年产30万吨有机-无机复混肥料 |  |  |  |
|  | 尿素 | t/a | 3000 |  |
|  | 磷铵 | t/a | 90010 |  |
|  | 硝铵磷 | t/a | 30000 |  |
|  | 氯化钾 | t/a | 15000 |  |
|  | 硫酸钾 | t/a | 31500 |  |
|  | 钙镁磷肥 | t/a | 15000 | 0－12－0 |
|  | 一水硫酸镁 | t/a | 6000 |  |
|  | 硼砂 | t/a | 1500 |  |
|  | 活性剂A | t/a | 15000 | 腐植酸≥70% |
|  | 活性剂B | t/a | 7500 | 腐植酸≥75% |
|  | 活性剂C | t/a | 7500 | 腐植酸≥65% |
|  | 生物发酵有机肥 | t/a | 110000 | 有机质≥65% |
|  | 填充料 | t/a | 19500 | 海泡石（钾长石） |
| 3 | 年产20万吨有机肥和生物有机肥 |  |  |  |
|  | 各种有机物料 | t/a | 164000 | 菜粕、豆粕、芝麻粕 |
|  | 填充料 | t/a | 44000 | 含调理剂等（钾长石） |
| 4 | 年产10万吨 缓释肥+BB肥 |  |  |  |
|  | 尿素 | t/a | 20700 |  |
|  | 磷铵 | t/a | 22700 |  |
|  | 氯化钾 | t/a | 30004 |  |
|  | 填充料 | t/a | 26600 |  |
| 5 | 年产10万吨水溶性肥 |  |  |  |
|  | 硝酸钾 | t/a | 68200 |  |
|  | 工业级磷酸一铵 | t/a | 10000 |  |
|  | 尿素 | t/a | 7200 |  |
|  | 中量元素 | t/a | 500 | 硫酸锌 |
|  | 微量元素 | t/a | 500 | 氨基酸硼和硫酸镁 |
|  | 填充料 | t/a | 500 |  |

## 主要设备

本项目30万吨/年复合肥生产装置2套，30万吨/年有机-无机复混肥生产装置2套，10万吨/年有机肥生产装置2套，5万吨/年缓释肥+BB肥生产装,1套，5万吨/年水溶性肥生产装置1套，主要生产设备一览表见表2-5，其中本项目计量、料位控制设备不使用放射源或射线装置。根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

表 2-7主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、复合肥装置主要设备（2套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 造粒机 | ф2600×10000，Q=～30t/h，n=9.6r/min，α=2～2.5°P=55 KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 造粒尾气风机 | 4-72No8C P=30KW Q=～26500 m 3/h P=～2300Pa | 台 | 2 |  |
| 3 | 造粒尾气洗涤塔 | Ф2000×6500 | 台 | 2 |  |
| 4 | 一级烘干机 | Ф2800×28000 Q=25～30t/h，n=2.55r/min，α=2°，P=75 KW； | 台 | 2 |  |
| 5 | 烘干出料提升机 | TH630×10.5m P=18.5 KW | 台 | 2 |  |
| 6 | 二级烘干机 | Ф2600×26000 Q=～25t/h，n=2.58r/min，α=2.5°P=55 KW | 台 | 2 |  |
| 7 | 一级滚筒筛 | Ф2600×5000 n=8～10r/min Q=60～80t/h P=22KW | 台 | 2 |  |
| 8 | 二级滚筒筛 | Ф2600×5000 n=8～10r/min Q=60～80t/h P=22KW | 台 | 2 |  |
| 9 | 破碎机 | WP1000 Q=20～24t/h P=5.5×2 KW | 台 | 2 |  |
| 10 | 三级滚筒筛 | Ф1500×5000 n=8～10r/min Q=16～20t/h P=11KW | 台 | 2 |  |
| 11 | 冷却机 | Ф2400×20000 Q=～25t/h，n=3r/min，P=30 KW | 台 | 2 |  |
| 12 | 包膜机 | Ф1800×6000 Q=～25t/h，n=11.5r/min，α=2.5°P=15 KW | 台 | 2 |  |
| 13 | 成品贮斗 | V=52m3 | 台 | 2 |  |
| 14 | 自动包装秤 | RPN-50GII（双称），包装能力为~700包/h，P=30Kw 精度±0.1~0.2% | 套 | 2 |  |
| 15 | 机器手码垛机 | 同自动包装称配套 |  |  |  |
| 16 | 托盘库及库内输送机 | 同自动包装称配套 |  |  |  |
| 17 | 烘干尾气风机 | 4-68No12.5D Q=76674m3/h n=1450r/min，P=3200Pa P=90KW | 台 | 2 |  |
| 18 | 烘干洗涤塔 | ф2800×9500 | 台 | 2 |  |
| 19 | 冷却洗涤塔 | ф2800×9500 | 台 | 2 |  |
| 20 | 冷却尾气风机 | 4-68No12.5D Q=83595 m3/h n=1450r/min，P=3150Pa P=110KW | 台 | 2 |  |
| 21 | 热风炉 | Q=200万kCal/h 出烟温度300～400℃ P=37 KW | 台 | 3 |  |
| 22 | 电子皮带秤 | B650×3000 P=1.1 KW | 台 | 12 |  |
| 23 | 造粒一级洗涤泵 | Q=40m3/h H=30m 介质:中性液体 P=11KW | 台 | 2 |  |
| 24 | 造粒二级洗涤泵 | Q=40m3/h H=30m 介质:中性液体 P=11KW | 台 | 2 |  |
| 25 | 烘干洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30KW | 台 | 2 |  |
| 26 | 冷却洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30KW | 台 | 2 |  |
| 27 | 计量泵 | Q=87L/H H=100M P=1.1KW | 台 | 2 |  |
| 28 | 烟囱 | ф2500/ф5000 H=60m | 台 | 1 |  |
| 29 | 各原料贮斗 | 1000×800×500 | 台 | 12 |  |
| 30 | 防结块剂熔融槽 | ￠1500×1500 BLD3-35-4 P=4KW | 台 | 2 |  |
| 31 | 造粒出料皮带 | B=1000 L=17.5M P=5.5KW | 台 | 2 |  |
| 32 | 原料皮带 | 槽型B=1000 L=23M P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 33 | 返料皮带 | 槽型B=1000 L=50M P=11KW | 台 | 2 |  |
| 34 | 造粒进料提升机 | TH630×11.5M P=18.5KW | 台 | 2 |  |
| 35 | 干燥出料皮带 | 槽型B=1000 L=7M P=5.5KW | 台 | 2 |  |
| 36 | 一级筛分提升机 | TH630×9.5m 提升高度H=9.5m P=15KW | 台 | 2 |  |
| 37 | 一级筛分皮带 | 槽型 B=650 L=34m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 38 | 二级筛分提升机 | TH500×9.5m 提升高度H=9.5m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 39 | 冷却进料皮带 | 槽型 B=650 L=13.5m P=5.5KW | 台 | 2 |  |
| 40 | 冷却出料提升机 | TH400×8m 提升高度H=8m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 41 | 包膜进料提升机 | TH315×6m 提升高度H=6m P=5.5KW | 台 | 2 |  |
| 42 | 包膜出料提升机 | TH315×11.97m 提升高度H=11.97m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 43 | 成品皮带 | 槽型 B=650 L=17m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 44 | 文丘里洗涤器 | Ф600/Ф450/Ф600 L=3500介质:水蒸气、NH3 t＜60℃ | 台 | 2 |  |
| 45 | 旋风除尘器 | ф2500×7000 | 台 | 2 |  |
| 46 | 旋风除尘器 | ф2200×6500 | 台 | 4 |  |
| 47 | 干燥沉降室 | 12000×6000×5000 | 台 | 2 |  |
| 48 | 冷却沉降室 | 18000×6000×5000 | 台 | 2 |  |
| 49 | 冷却水循环泵 | 介质：水t=50～60℃ Q=50 m3/h H=32m P=5.5KW r=1.0 | 台 | 2 |  |
| 52 | 附：搅拌装置 | 搅拌n=34r/min P=4 KW | 台 | 2 |  |
| 54 | 洗液输出泵 | 介质：洗涤液 常温 Q=3.2 m3/h ，H=32 m P=2.2KW r=1.10 | 台 | 2 |  |
| 60 | 压缩机 | 4AV10理论排气量 Q=126.6m3/h n=960r/min P=45Kw | 台 | 1 |  |
| 61 | 集水池 | V=6m3 | 台 | 1 |  |
| 62 | 鹤管 | 液相：DN50PN2.5工作温度：-18.4～+33.1℃ 设计压力：2.5MPa气相：DN25PN2.5，接车形式：快装接头 | 套 | 1 |  |
| 63 | 熔融槽 | Ф2200×2200 | 套 | 2 |  |
| 64 | 熔融泵 | 介质：融尿 t=100～130℃ Q=12.5 m3/h ，H=80 m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 二、有机-无机复混肥装置主要设备（2套） |  |  |  |  |  |
| 65 | 各原料贮斗 | 1000×800×500 | 台 | 10 |  |
| 66 | 锤头式破碎机 | PCФ400×300 给料粒度≤250 出料粒度≤20 生产能力5～10 t/h P=11 KW | 台 | 6 |  |
| 67 | 鼠笼式破碎机 | LFФ600 P1=11 KW P2=7.5 KW | 台 | 6 |  |
| 68 | 电子皮带秤 | B650×3000 P=1.1 KW | 台 | 10 |  |
| 69 | 造粒机 | ф2600×10000，Q=～30t/h，n=9.6r/min，α=2～2.5°P=55 KW | 台 | 2 |  |
| 70 | 造粒尾气风机 | 4-72No8C P=30KW Q=～26500 m 3/h P=～2300Pa | 台 | 2 |  |
| 71 | 造粒尾气洗涤塔 | Ф2000×6500 | 台 | 2 |  |
| 72 | 一级烘干机 | Ф2800×28000 Q=25～30t/h，n=2.55r/min，α=2°，P=75 KW； | 台 | 2 |  |
| 73 | 烘干出料提升机 | TH630×10.5m P=18.5 KW | 台 | 2 |  |
| 74 | 一级滚筒筛 | Ф2600×5000 n=8～10r/min Q=60～80t/h P=22KW | 台 | 2 |  |
| 75 | 二级滚筒筛 | Ф2600×5000 n=8～10r/min Q=60～80t/h P=22KW | 台 | 2 |  |
| 76 | 破碎机 | WP1000 Q=20～24t/h P=5.5×2 KW | 台 | 2 |  |
| 77 | 冷却机 | Ф2400×20000 Q=～25t/h，n=3r/min，P=30 KW | 台 | 2 |  |
| 78 | 成品贮斗 | V=52m3 | 台 | 2 |  |
| 79 | 自动包装秤 | RPN-50GII（双称） 包装能力为~700包/h， P=30Kw 精度±0.1~0.2% | 套 | 4 |  |
| 80 | 烘干尾气风机 | 4-68No12.5D Q=76674m3/h n=1450r/min，P=3200Pa P=90KW | 台 | 2 |  |
| 81 | 烘干洗涤塔 | ф2800×9500 | 台 | 2 |  |
| 82 | 冷却尾气风机 | 4-68No12.5D Q=83595 m3/h n=1450r/min，P=3150Pa P=110KW | 台 | 2 |  |
| 83 | 热风炉 | Q=150万kCal/h 出烟温度300～400℃ P=37 KW | 台 | 2 |  |
| 84 | 热风炉 | Q=150万kCal/h 出烟温度200～300℃ P=22 KW | 台 | 2 |  |
| 85 | 造粒一级洗涤泵 | Q=40m3/h H=30m 介质:中性液体 P=11KW | 台 | 2 |  |
| 86 | 造粒二级洗涤泵 | Q=40m3/h H=30m 介质:中性液体 P=11KW | 台 | 2 |  |
| 87 | 烘干洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30KW | 台 | 2 |  |
| 88 | 冷却洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30KW | 台 | 2 |  |
| 89 | 造粒出料皮带 | B=1000 L=17.5M P=5.5KW | 台 | 2 |  |
| 90 | 造粒进料提升机 | TH630×11.5M P=18.5KW | 台 | 2 |  |
| 91 | 干燥出料皮带 | 槽型B=1000 L=7M P=5.5KW | 台 | 2 |  |
| 92 | 一级筛分提升机 | TH630×9.5m 提升高度H=9.5m P=15KW | 台 | 2 |  |
| 93 | 一级筛分皮带 | 槽型 B=650 L=34m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 94 | 二级筛分提升机 | TH500×9.5m 提升高度H=9.5m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 95 | 冷却进料皮带 | 槽型 B=650 L=13.5m P=5.5KW | 台 | 2 |  |
| 96 | 冷却出料提升机 | TH400×8m 提升高度H=8m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 97 | 成品皮带 | 槽型 B=650 L=17m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 98 | 文丘里洗涤器 | Ф600/Ф450/Ф600 L=3500介质:水蒸气、NH3 t＜60℃ | 台 | 2 |  |
| 99 | 旋风除尘器 | ф2500×7000 | 台 | 2 |  |
| 100 | 旋风除尘器 | ф2200×6500 | 台 | 4 |  |
| 三、有机肥装置主要设备（2套） |  |  |  |  |  |
| 101 | 冷却沉降室 | 18000×6000×5000 | 台 | 2 |  |
| 102 | 原料皮带机 | 槽型 B=1000 L=13.5m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 103 | 原料提升机 | TH630×10.5m 提升高度H=10.5m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 104 | 造粒机 | Ф2400×8000，Q=～30t/h，n=11.5r/min，α=2～2.5°P=55 KW | 台 | 2 |  |
| 105 | 洗液循环槽 | 3000×2000×2000 | 台 | 2 |  |
| 106 | 文丘里洗涤器 | Ф600/Ф450/Ф600 L=3500介质:水蒸气 t＜60℃ | 台 | 2 |  |
| 107 | 造粒尾气风机 | 4-72No8C P=30KW Q=～25000 m 3/h P=～2300Pa | 台 | 2 |  |
| 108 | 造粒尾气烟囱 | Ф600×30000 | 台 | 2 |  |
| 109 | 造料皮带机 | 槽型 B=1000 L=22m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 110 | 烘干机 | Ф2600×24000 Q=10～30t/h，n=2.8r/min，α=2.5°，P=55 KW； | 台 | 2 |  |
| 111 | 干燥沉降室 | 12000×6000×5000 | 台 | 2 |  |
| 112 | 烘干尾气风机 | 4-68No12.5D Q=55000m3/h n=900r/min，P=3200Pa P=45KW | 台 | 2 |  |
| 113 | 烘干洗涤泵 | Q=100m3/h H=40m 介质:中性液体P=30KW | 台 | 2 |  |
| 114 | 烘干洗涤塔 | ф2800×9500 | 台 | 2 |  |
| 115 | 烘干皮带机 | 槽型 B=1000 L=15m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 116 | 冷却机 | Ф2400×22000 Q=～25t/h，n=5r/min，α=2.5°，P=37 KW； | 台 | 2 |  |
| 117 | 冷却沉降室 | 12000×6000×5000 | 台 | 2 |  |
| 118 | 冷却尾气风机 | 4-72No12D P=45KW Q=～45000 m 3/h P=～2300Pa | 台 | 2 |  |
| 119 | 冷却洗涤泵 | Q=60m3/h H=35m 介质:中性液体P=22KW | 台 | 2 |  |
| 120 | 冷却洗涤塔 | ф2000×7500 | 台 | 2 |  |
| 121 | 冷却皮带机 | 槽型 B=1000 L=17m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 122 | 滚筒筛 | ф2000×5000处理能力Q=～30t/h P=15KW | 台 | 2 |  |
| 123 | 立式破碎机 | 处理能力Q=～10t/h P=22KW | 台 | 2 |  |
| 124 | 筛分皮带机 | 槽型 B=1000 L=5m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 125 | 返料皮带机 | 槽型 B=1000 L=22m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 126 | 成品皮带机 | 槽型 B=1000 L=22m P=11KW | 台 | 2 |  |
| 127 | 成品贮斗 | V=5.2m3 | 台 | 2 |  |
| 128 | 自动包装秤 | RPN-50GII包装能力为~700包/h， P=15Kw 精度±0.1~0.2% | 套 | 4 |  |
| 129 | 包装皮带机 | 槽型 B=800 L=13.5m P=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 四、缓释肥+BB肥装置主要设备 |  |  |  |  |  |
| 130 | 电子皮带秤 | B500×3000 Q=～15t/h P=1.1KW | 台 | 5 |  |
| 131 | 皮带输送机 | B650×1500 Q=～40t/h P=4KW | 台 | 1 |  |
| 132 | 斗式提升机 | TH400×7500 Q=～40t/h P=5.5KW | 台 | 1 |  |
| 133 | 混料机（尾部带筛网 L=1m） | Ф1800×7000 P=15KW | 台 | 1 |  |
| 134 | 斗式提升机 | TH400×10000 Q=～40t/h P=5.5KW | 台 | 1 |  |
| 135 | 自动包装称（含输送机、自动缝包机、自动折边机） | RPN-50GI（双称） P=30Kw 包装能力为～700包/h，精度±0.1~0.2%（粒状物料） | 台 | 1 |  |
| 136 | 原料料斗 | 1800×1800 | 台 | 5 |  |
| 137 | 成品料斗 | 2200×2200 | 台 | 1 |  |
| 138 | 包装皮带机 | 槽型 B=800 L=13.5m P=7.5KW | 台 | 1 |  |
| 139 | 除尘风机 | 4-72No8C Q=15000m3/h n=900r/min，P=1100Pa P=7.5KW | 台 | 1 |  |
| 五、水溶性肥装置主要设备 |  |  |  |  |  |
| 140 | 原料料斗 | 1800×1800 | 台 | 6 |  |
| 141 | 锤式粉碎机 | PCФ500×400 给料粒度≤250 出料粒度≤10 生产能力20～30 t/h P=15 KW | 台 | 3 |  |
| 142 | 原料皮带机 | B500×25000 Q=～40t/h P=7.5KW | 台 | 3 |  |
| 143 | 原料提升机 | TH315×7500 Q=～40t/h P=4KW | 台 | 3 |  |
| 144 | 滚筒筛 | Ф1600×5000 | 台 | 3 |  |
| 145 | 鼠笼式破碎机 | LFФ600 P1=11 KW P2=7.5 KW | 台 | 3 |  |
| 146 | 细粉皮带机 | B500×12000 Q=～40t/h P=4KW | 台 | 3 |  |
| 147 | 细粉料仓 | Ф1500×1500 | 台 | 3 |  |
| 148 | 电子皮带秤 | B500×3000 Q=～15t/h P=1.1KW | 台 | 6 |  |
| 149 | 混合皮带机 | B800×15000 Q=～40t/h P=7.5KW | 台 | 1 |  |
| 150 | 混料机 | Ф1800×6000 P=15KW | 台 | 1 |  |
| 151 | 混料机皮带机 | B800×7500 Q=～40t/h P=5.5KW | 台 | 1 |  |
| 152 | 斗式提升机 | TH500×7500 Q=～40t/h P=5.5KW | 台 | 1 |  |
| 153 | 料仓 | Ф2000×2500 | 台 | 1 |  |
| 154 | 自动包装称（含输送机、自动缝包机、自动折边机） | RPN-50GI（双称） P=30Kw 包装能力为～700包/h，精度±0.1~0.2%（粒状物料） | 台 | 1 |  |
| 155 | 包装皮带机 | 槽型 B=800 L=13.5m P=7.5KW | 台 | 1 |  |
| 156 | 除尘风机 | 4-72No8C Q=15000m3/h n=900r/min，P=1100Pa P=7.5KW | 台 | 1 |  |
| 157 | 溶解槽 | Ф4000×4000 | 台 | 8 |  |
| 158 | 电子皮带秤 | B500×3000 Q=～15t/h P=1.1KW | 台 | 6 |  |
| 159 | 灌装机 |  | 台 | 4 |  |

## 公用工程

### 给排水

1、给水

本工程拟由临长供水公司管道供水，由管道水网引入1根DN200给水管，形成环状给水网，供给整个项目生活、生产及消防用水，市政给水管道的压力为0.35MPa。市政管网进本项目区前设置水表及倒流防止器。本项目需水总量为329.1 m3/d（98730m3/a），供水用作以下几个方面：

（1）生产用水

① 冷却水

根据每年的产量与同类设备实际运转情况，本项目在一般情况下冷却用水平均用量估算为20 m3/d。冷却水主要是冲洗冷却滚筒的表面，废水成分较简单，本环评建议建设一个冷却水沉淀池，经沉淀池沉淀后，冷却水进行循环利用。冷却损耗率按10%计算，则损耗水为2 m3/d，则需要平均每天补充水2 m3用于冷却。

② 生产工艺中原料用水

本项目原料豆粕、菜粕等进行发酵前，需要喷洒水润湿。根据可研及建设方提供的资料，一般情况下产1吨产品，需要0.05吨用水，则本项目生产工艺中原料用水量为33.3 m3/d。这些水一部分进入到产品中，一部分可能因为产品干燥而蒸发掉。

③洗涤喷淋用水

本项目共设5套喷淋装置，根据可研及建设方提供的资料，一般情况下一套喷淋用水量为16 m3/d，则总需用水量为80 m3/d.。

综上所述，本项目生产用水总量为215.3m3/d（64590m3/a）。

（2）生活用水

本项目厂内提供住宿与餐饮，员工生活包含就餐、住宿，因此，本环评生活用水量核算包含了食堂用水。本项目设计定员414人，按住宿人员每人每天用水250L，每天生活用水总量为103.5m3/d（24000m3/a）。

（3）地坪冲洗水

发酵车间、生产车间总面积为26530 m2，按每平方米2L计算，根据建设方资料以及原有生产线的情况，车间地坪每季度冲洗一次，全年用水量为212.24m3/a，平均每日约为0.7m3/d。

（4）绿化及道路用水

根据厂区绿化面积估算，本项目绿化及道路用水为10 m3/d。

2、排水

按照初步设计，拟建工程排水将遵循清污分流、雨污分流原则，厂区共设雨水、生产废水与生活废水两套排水系统。建筑物周围设雨水沟，雨水经雨水沟排入厂区雨水管道，初期雨水进入采用切换装置进入污水处理站处理后，排入厂区南侧的无名小溪，再经小溪排入长安河。

## 生产工艺分析

### 复合肥生产线

- 工艺流程及产物节点图

图 2-1复合肥生产工艺流程及产物节点图

- 工艺流程说明

粉状磷铵、硫酸钾、氯化钾等基础肥料及辅助原料，分别由人工加入到各自的原料贮斗。根据配料计算的用量，各原料经计量皮带计量后，一并输送到到原料输送机上，通过破碎机将原料中的大颗粒及团块破碎后，与返料在返料输送机上汇合后，经由斗式提升机送往转鼓造粒机内。

造粒后的湿物料经皮带输送机送往干燥机，与来自热风炉的热炉气充分接触，进行热质传递，完成物料的脱水干燥过程。经过干燥后的物料，通过皮带输送机和斗提机进入冷却机冷却。

冷却后的物料经斗提机进入筛分设备，将大颗粒和细粉筛除，大颗粒经破碎后和细粉由原料皮带进入造粒机。筛出的成品经防结块处理后即可包装出厂。

造粒尾气采用文丘里+水洗塔两级洗涤，洗涤后尾气排空，洗涤液循环使用。

干燥机尾气和筛分设备上方吸风点产生的尾气采用旋风+重力沉降+水洗塔方式对尾气进行处理。旋风除尘下的粉状物料由皮带机输送至原料总皮带返回系统。洗涤液进入沉降池，一部分自身循环，一部分可作为造粒机工艺用水。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备、筛分设备等处设有吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢。

为便于观察造粒机内的物料状况，减轻工人的劳动强度，改善工人的操作环境，拟在造粒机尾部加装探头，采用可视化自动监控系统，提高系统的自动化水平。

### 有机-无机复混肥料生产线

（1）工艺流程及产物节点图

图 2-2有机-无机复混肥生产工艺流程及产物节点图

（2）工艺流程说明

用人工将经发酵、无害化和熟化处理后的粉状有机肥、填充物及其它原料加入到立式搅拌机中，拌合均匀后的物料通过搅拌机出料口进入皮带输送机，通过皮带输送机送入提升机，再由提升机送往造粒机。造粒后的湿物料经皮带输送机送往烘干机，与来自热风炉的热炉气充分接触，进行热质传递，完成物料的脱水干燥过程。经过干燥后的物料，通过皮带输送机进入冷却机冷却。

冷却后的物料经皮带输送机进入筛分设备，将大颗粒和细粉筛除，大颗粒经破碎后和细粉一起进入返料皮带机，返料皮带机再将物料送入皮带输送机。成品经由成品皮带机送入成品贮斗，从贮斗底部放出经自动定量包装机装袋并称量，然后经缝包机封口，包装输送机输送，成品被送入成品仓库堆存。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备等处设有吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢。

### 有机肥生产线

- 工艺流程及产物节点图

图 2-3有机肥生产工艺流程及产物节点图

（2）工艺流程说明

用人工将经发酵、无害化和熟化处理后的粉状有机肥、填充物及其它原料加入到立式搅拌机中，拌合均匀后的物料通过搅拌机出料口进入皮带输送机，通过皮带输送机送入提升机，再由提升机送往造粒机。造粒后的湿物料经皮带输送机送往烘干机，与来自热风炉的热炉气充分接触，进行热质传递，完成物料的脱水干燥过程。经过干燥后的物料，通过皮带输送机进入冷却机冷却。

冷却后的物料经皮带输送机进入筛分设备，将大颗粒和细粉筛除，大颗粒经破碎后和细粉一起进入返料皮带机，返料皮带机再将物料送入皮带输送机。成品经由成品皮带机送入成品贮斗，从贮斗底部放出经自动定量包装机装袋并称量，然后经缝包机封口，包装输送机输送，成品被送入成品仓库堆存。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备等处设有吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢。

### 缓释肥+BB肥生产线

（1）工艺流程及产物节点图

图 2-4缓释肥+BB肥生产工艺流程及产物节点图

（2）工艺流程说明

用人工将颗粒状的三元或二元缓释氮肥、磷肥、钾肥以及其它颗粒原料加入到各自的原料贮斗中，经电子皮带秤计量后，一并汇总送到皮带输送机上，再由斗式提升机送往混料机中。混合均匀后的物料经斗式提升机进入成品贮斗。从贮斗底部放出经自动定量包装机装袋并称量，然后经缝包机封口，包装输送机输送，成品被送入成品仓库堆存。为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备等处设有吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢。

### 水溶性肥生产线

- 工艺流程及产物节点图

图 2-5水溶性肥生产工艺流程及产物节点图

- 工艺流程说明

用人工将生产所需的氮肥、磷肥、钾肥以及中微量元素及添加剂加入到各自的原料贮斗中，氮肥、磷肥、钾肥经锤式破碎机破碎后，经由皮带输送机送往提升机中，再由提升机送入筛分设备，将大颗粒和细粉筛除，大颗粒经鼠笼式破碎机破碎后和细粉一起进入皮带机，由皮带机送往各自料仓暂时贮存。料仓中的物料、中微量元素及添加剂经电子皮带秤计量后一并送到混合皮带输送机上，再由混合皮带输送机送往混料机中。混合均匀后的物料经皮带输送机、斗式提升机进入成品贮斗。从贮斗底部放出经自动定量包装机装袋并称量，然后经缝包机封口，包装输送机输送，成品被送入成品仓库堆存。

为了保持车间良好的操作环境，在皮带输送机送料落入点、破碎设备等处设有吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢。

# 原环评产排污情况及环保措施

## 废气

### 发酵废气

根据发酵原理，生物有机发酵时废气中主要含有少量的甲烷与二氧化碳、微量的硫化氢与氨气等，在车间内一般以无组织形式排放，排放速率为0.277 kg/h。本环评对氨气进行估算，因其他废气对人基本无毒，没有伤害。根据物料衡算，氨气产生量约为1t/a即0.138kg/h，通过抽风机抽入生物过滤废臭气净化器中处理后经15m排气筒排放，生物过滤废臭气净化器净化率为98%，则本项目氨气排放量为0.0198t/a即0.00276kg/h。 而在有机物料进行破碎时，也会产生含尘废气，废气粉尘量为90t/a，粉尘速率为12.5kg/h，废气量5000m3/h，粉尘浓度为2500 mg/m3，经布袋除尘后粉尘浓度为25 mg/m3，排放速率为0.125kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。布袋除尘器收集的粉尘，作为原料用于发酵。

### 破碎、造粒、筛分废气

本项目各工艺在使用到团粒法或挤压法时，为满足后续造粒肥料粒径的要求，在造粒前期均采用了破碎过程，破碎产生的污染物主要是粉尘，破碎废气均采用布袋除尘器进行处理，再进入各工艺洗涤塔中，与造粒废气、筛分废气一起于各工艺中烟囱排放。

造粒、筛分废气采取旋风除尘与洗涤措施处理。造粒的热源来源于锅炉蒸汽，锅炉采用燃煤锅炉，锅炉废气另行排放。锅炉提供的热源一般在100℃~150℃，据文献，原辅材料中尿素在130℃左右会有少量氨气散出，本项目只有有机无机复混肥、缓释肥+BB肥和水溶性肥原材料中使用到尿素。筛分废气主要污染物是粉尘，本环评对破碎、造粒、筛分废气一并核算，统计结果见下表3-1。

### 锅炉废气

原环评使用一套4t/h锅炉，建设方拟采用生物质锅炉，年生物质燃料用量10000吨。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册热力生产和供应行业，烟尘的产物系数为37.6千克/吨-原料，则本项目烟尘产生量为376t/a，产生浓度为2897.19mg/m3，氮氧化物的产污系数是1.02千克/吨-原料，则产生氮氧化物的量为10.20t/a(1.41kg/h)，产生浓度为225mg/m3。

原环评锅炉废气拟通过“麻石水膜除尘装置”处理后经35m烟囱高空排放。根据经验，麻石水膜除尘器除尘效率一般95%以上，经过上述措施处理后燃煤锅炉废气排放可满足GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中的Ⅱ时段二类区标准。

### 热风炉废气

根据建设方提供的资料，本项目复混肥、有机无机复混肥、有机肥生产过程中的干燥过程需使用热风炉，热风炉的燃料为无烟煤。产生的污染物为烟尘、SO2及氮氧化物。燃煤理论烟气量为7000m3/t煤，空气过剩系数根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表5中取值（燃煤锅炉空气过剩系数为1.7~1.8），则本项目热风炉烟气量约为11900~12600m3/t煤，本评价取12000m3/t煤，则烟气量约21828m3/h（1.57×108m3/a）。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册热力生产和供应行业，SO2的产污系数为16S千克/吨-煤（S为燃煤中含硫量，本项目S=0.7），则本项目热风炉SO2产生量为146.72t/a（20.37kg/h），产生浓度为933mg/m3；烟尘的产污系数为1.8A千克/吨-煤（A为燃煤中灰分量，本项目A=20.12），则本项目烟尘产生量为474.429t/a（65.88kg/h），产生浓度为3018.14mg/m3，氮氧化物的产污系数是2.7千克/吨-煤，则产生氮氧化物的量为35.37t/a（4.91kg/h），产生浓度为224.94mg/m3。

本项目热风炉废气与造粒、烘干、冷却废气一起拟通过“喷淋式文丘里管水膜除尘”处理后经各车间烟囱高空排放。根据经验，喷淋式文丘里管麻石水膜除尘装置除尘效率一般≥95%，脱硫效率一般≥90%，则项目热风炉废气经装置净化后，外排的锅炉废气中烟尘浓度为150.91mg/m3，排放速率为3.294kg/h；SO2浓度为93.3mg/m3，排放速率为2.037kg/h；氮氧化物浓度为224.94mg/m3，排放速率为4.91kg/h。经过上述措施处理后燃煤热风炉废气排放可满足GB13271-2001《大气污染物综合排放标准》。

### 食堂油烟废气

本项目食堂厨房仅为项目职工提供餐饮服务，在烹制菜肴时会产生油烟。根据国家推荐的最佳食用油用量（30g/人•d），按每天共有414人就餐，则项目建成营运后食用油消耗量为12.42 kg/d，烹饪过程中的挥发损失约2%，油烟产生量为0.2484kg/d，即74.52kg/a。按食堂烹饪时间5小时计，油烟产生速率2.484kg/h，炉灶安装排气罩和油烟净化器（去除率大于85%），则油烟排放量为11.178kg/a。食堂使用瓶装液化石油气作为燃料，其消耗定额按照70kg/人•a计算，则本项目全年消耗液化石油气约28.98t，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》燃烧液化石油气产生的污染物排放系数核算，本项目食堂燃料燃烧排放SO2：9.51kg/a、烟尘：0.043kg/a、NOx：142.91kg/a。食堂燃烧废气经竖井烟道收集后高空排放。

### 仓储储运过程废气

本项目设有有机原料堆场、原料仓库与成品仓库。有机原料堆场主要是储存菜粕、豆粕、植物秸秆等有机质，在储运过程中，产生的废气主要是粉尘。

表 3-8项目主要废气污染物产排情况一览表

| 排放源 |  | 污染物 | 产生总量t/a | 烟气量m3/h | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 治理措施 | 排放去向 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 本次是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵废气 | 无组织废气 | 氨气 | 1 | / | 0.138 |  | 生物过滤废臭净化器 | 15m排气筒 | 0.00276 |  | 否 |
|  | 破碎废气 | 粉尘 | 90 | 5000 | 12.5 | 2500 | 布袋除尘器 |  | 0.125 | 25 |  |
| 各生产工艺 | 复合肥 | 粉尘 | 216 | 53000 | 30 | 566.04 | 一级文氏管+洗涤塔 | 60m排气筒 | 1.5 | 28.3 | 是 |
|  | 有无机复混肥 | 粉尘 | 216 | 26500 | 30 | 1132 | 负压收集+沉降室+洗涤塔 | 30m排气筒 | 1.5 | 56.6 | 否 |
|  |  | 氨气 | 2.1 |  | 0.29 | 1.09 |  |  | 0.015 | 0.055 |  |
|  | 有机肥 | 粉尘 | 144 | 50000 | 20 | 400 | 一级文氏管+洗涤塔 | 45m排气筒 | 1 | 20 | 是 |
|  | 缓释肥BB肥 | 粉尘 | 72 | 15000 | 10 | 666.67 | 负压收集+沉降室+洗涤塔 | 20m排气筒 | 0.5 | 33.34 | 否 |
|  |  | 氨气 | 0.2 |  | 0.028 | 1.87 |  |  | 0.002 | 0.094 |  |
|  | 水溶性肥 | 粉尘 | 72 | 15000 | 10 | 666.67 | 负压收集+沉降室+洗涤塔 | 20m排气筒 | 0.5 | 33.34 | 否 |
|  |  | 氨气 | 0.2 |  | 0.028 | 1.87 |  |  | 0.002 | 0.094 |  |
| 锅炉烟气 |  | 粉尘 | 376 | 18000 | 52.22 | 2897.19 | 文丘里管麻石水膜除尘器 | 35m排气筒 | 2.61 | 144.86 | 是 |
|  |  | NO2 | 10.2 |  | 1.41 | 225 |  |  | 1.41 | 225 |  |
| 热风炉废气 |  | 粉尘 | 474.43 | 21828 | 65.88 | 3018.14 | 文丘里管麻石水膜除尘器 | 各车间排气筒 | 3.294 | 150.91 | 否 |
|  |  | SO2 | 146.72 |  | 20.37 | 933.2 |  |  | 2.037 | 93.3 |  |
|  |  | NO2 | 35.37 |  | 4.91 | 224.94 |  |  | 4.91 | 224.94 |  |
| 食堂油烟废气 |  | 油烟 | 74.52kg/a | / | 2.484 |  | 油烟净化器 | 高空排放 | 11.178 | / | 否 |

## 废水

本项目废水主要是生活污水、地坪冲洗水与喷淋废水。

- 生活废水

本项目厂内提供住宿与餐饮，员工生活包含就餐、住宿，因此，本环评生活用水量核算包含了食堂用水。本项目设计定员414人，按住宿人员每人每天用水250L，每天生活用水总量为103.5m3/d（31050m3/a）。生活用水所产生的污水量按用水量的80%计，则生活废水排放量为82.8 m3/d。生活废水经隔油池、化粪池处理后，与地坪冲洗水、喷淋洗涤水一起进入自建污水处理厂处理。根据同类工程比较，本项目生活废水污染物浓度如下：COD约250mg/L、NH3-N约20mg/L、SS约200mg/L，动植物油约3 mg/L，则本项目水污染物的产生量为：COD为7.76t/a、NH3-N为0.62t/a 、SS为6.21t/a，动植物油0.09t/a。

- 地坪冲洗水

发酵车间、生产车间总面积为26530 m2，按每平方米2L计算，根据建设方资料，车间地坪每季度冲洗一次，全年总用水量为212.24m3/a，平均每日约为0.7m3/d。地坪冲洗水按所产生的污水量按用水量的90%计，则地坪冲洗水废水排放量为0.63 m3/d。地坪冲洗水进入自建污水处理站处理。根据类比分析，地坪冲洗水的浓度如下COD约300mg/L、NH3-N约30mg/L、SS约200mg/L。

- 喷淋废水

根据可研，本项目共设5套旋风喷淋装置，主要是用来洗涤废气中的粉尘以及少量的氨气、二氧化硫、二氧化氮等。根据可研及建设方提供的资料，一般情况下一套喷淋用水量为16 m3/d，则总需用水量为80 m3/d.。喷淋循环废水损耗率按20%计算，则喷淋废水产生量为64 m3/d.。根据类比分析，喷淋洗涤水各污染物情况如下：COD：400mg/L，TN：150mg/L，TP：35mg/L。喷淋废水进入自建污水处理站处理。

表 3-9综合废水排放情况一览表

| 排 放源 | 污染物 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 处理措施 | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 标准 | 效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | COD | 500 | 22.11 | 自建污水处理站，采用二级接触氧化法 | 50 | 2.211 | 100 | 90 |
|  | NH3-N | 30 | 1.33 |  | 6 | 0.266 | 15 | 80 |
|  | SS | 250 | 11.06 |  | 25 | 1.106 | 70 | 90 |
|  | 总氮 | 200 | 8.85 |  | 20 | 0.885 | / | 90 |
|  | 总磷 | 40 | 1.77 |  | 8 | 0.354 | / | 80 |
| 综合废水包括：地坪冲洗水、洗涤水与生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 固体废物

项目固体废物来源主要有生活垃圾与原辅材料包装袋、包装纸箱、包装瓶等。职工产生的生活垃圾，按0.5kg/人·d计，全厂共414人，年生产300天，垃圾产生量约为62.1t/a，定期统一收集后送至环卫部门统一处理。

锅炉、热风炉燃煤废渣。本项目锅炉、热风炉总燃煤量为19580t/a，以20.12%的灰分量计算，一年将产生燃煤废渣3939.50t。收集后用作复混肥填充料利用。

表 3-10项目固体废物产生及处理情况一览表

| 固废名称 | 污染源名称 | 产生量（t/a） | 类别及成分 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活、办公区 | 62.1 | 一般固废 | 由管理部门统一收集，运至定点垃圾填埋场填埋处理 |
| 废包装袋、包装箱、包装瓶等 | 生产车间 | 120 | 一般废物 | 外售可回收单位 |
| 机修废矿物油 | 维修车间 | 少量 | 危废 | 有资质的单位回收处理 |
| 锅炉、热风炉燃煤废渣 |  | 3939.50 | 一般固废 | 用作复混肥填充料利用 |
| 锅炉、热风炉除尘脱硫废渣 |  | 1024.40 | 一般固废 | 用作复混肥填充料利用 |

## 噪声

项目工艺过程中产生的工业噪声污染源主要有生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声。

本项目的主要噪声源、噪声级及防治措施见下表3-4。

表 3-11噪声防治措施一览表

| 序号 | 噪声源 | 工作 情况 | 消声前 声压级dB(A) | 消声措施 | 消声后 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 连续 | 90～105 | 设隔声机房，进口装消声器 | ≤85 |
| 2 | 各类泵 | 连续 | 80~95 | 设减振基础、隔声机房 | ≤70 |
| 3 | 搅拌机 | 连续 | 60～70 | 设减振基础 | ≤60 |
| 4 | 破碎机 | 连续 | 90～100 | 设减振基础，置于车间内 | ≤85 |
| 5 | 吊车、行车 | 间歇 | 70~80 | 设减振基础，置于车间内 | ≤70 |
| 6 | 皮带运输机 | 连续 | 65~75 | 设减振基础，置于车间内 | ≤65 |
| 7 | 造粒机 | 连续 | 60~85 | 设减振基础、隔声机房 | ≤70 |
| 8 | 混合机 | 连续 | 60~85 | 设减振基础、隔声机房 | ≤60 |

为改善操作环境，对高噪声设备除了设计选型上选用低噪声设备，还采取降噪措施，并且单独设隔声房，工人只作巡回检查，不设固定岗位，附近操作室作隔声处理，并对厂区周围及高噪声设备周围种植降噪能力强的乔木。

## 原环评批复措施要求

根据《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书的批复》内容，在工程设计、施工和管理中，应着重注意落实以下要求：

表 3-12 原环评批复措施要求

| 序号 | 类别 | 环评批复要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强图示运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响 |
| 2 | 废气 | 以废弃治理为重点，加强全生产过程管理，杜绝物料的“跑冒滴漏”，各车间皮带输送机、提升机送料落入点、破碎设备、混料设备、包装等处设置吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢，确保厂界无组织废气的达标排放。破碎废气采用布袋除尘处理；造粒尾气经一级文氏管、一级洗涤塔喷淋洗涤处理；烘干机、冷却机尾气及热风炉废弃采用经旋风除尘器、干燥沉降室、烘干洗涤塔喷淋洗涤；以上各类工艺废气主要污染物氨气及粉尘的排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求，各排气筒须符合高度要求；发酵废气采用机械品排风至生物过滤废臭气净化器处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；燃生物质锅炉废气经麻石水膜除尘处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段的要求后由35米高烟囱排放。 |
| 3 | 废水 | 废水污染防治工作。全厂实行雨污分流。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。工艺尾气洗涤废水、地面冲洗水及初期雨水部分回用至生态肥生产装置；为完全回用废水及生活污水经自建污水处理站处理（二级接触氧化污水处理装置，设计规模200m3/d）处理，达到《污水综合排放标准GB8978-1996》中的一级标准后排至长安河。 |
| 4 | 噪声 | 噪声污染防治工作。对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，风机进、出气口安装消声器；风机的机壳、电动机、基础震动等噪声产生部位采用隔声罩措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 5 | 固废 | 固体废物管理工作。加强固废分类管理，按“无害化、减量化、资源化”原则做好各类固废的综合利用和安全处理。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。按相应的规范要求建设临时渣库，分类堆放固体废物。废机油等危险废物送有资质的单位安全处置，按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存处；除尘器收集物及洗涤池污泥回用于造粒工序；非包装材料、锅炉热风炉炉渣等一般固体废物综合利用；生活垃圾、办公垃圾、垃圾填埋场卫生填埋。 |
| 6 | 环境风险 | 落实报告书提出的风险防范措施，强化对硝酸钾、硝酸铵等危险化学品泄露、火灾及爆炸等风险事故的防范，制定风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保周边环境安全。 |
| 7 | 平面布局 | 合理平面布局，发酵区应尽量避开东侧居民点，并设定发酵区边界100m的卫生环境防护距离，当地政府应严格控制规划用地，卫生防护距离范围内不得新建住宅区、学校、医院等环境敏感建筑。 |
| 8 | 总量控制指标 | 本项目总量控制指标为：COD≤2.211t/a，氨氮≤0.266t/a，SO2≤14.67 t/a，氮氧化物≤45.55 t/a，总量指标从原有工程排放总量解决，其中NOx不足部分从临湘市长城水泥有限公司及湖南韶峰白云水泥有限公司削减指标中解决。 |
| 9 | 环境管理 | 加强环境管理，监理健全污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。强化项目厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。 |

# 锅炉改造项目环评情况及环保措施

## 技改内容

技改项目建设内容详见表4-1。

表 4-13  拟建项目建设内容一览表

| 项目 | 名称 | 利用现有工程 | 本项目新建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 锅炉 | 一台10t/h燃煤链条锅炉拆除 | 新建2台6t/h生物质循环流化床锅炉 |
| 辅助工程 | 供 电 | 由厂区供电网供电 | 依托总厂区 |
|  | 供 水 | 由厂区供水管网供水 | 依托总厂区 |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 套麻石水膜除尘+湿式碱法脱硫系统拆除 | 采用布袋除尘器 |
|  | 固废处理设施 | 燃煤废渣、脱硫废渣用作复混肥填充料 | 生物质废渣运送周边居民作农肥综合利用 |

## 技改项目产排污情况

### 废气

原项目将原有一台10t/h燃煤链条锅炉废除，采用2台6t/h生物质循环流化床锅炉。项目主要原材料为生物质成型颗粒燃料，以秸秆，木屑、稻壳等农、林产品废弃物材料加工而成，年需求量8928吨。根据项目可研及类比湖南德润蓝昆生物工程技术有限公司32万吨生物质固体成型燃料生产线工程项目，该公司对其原材料中生物质材料的成分分析数据见表4-2。

表 4-14  生物质材料成分分析表

| 项目 | 单位 | 生物质材料 |
| --- | --- | --- |
| 水分 | % | 40 |
| 挥发分 | % | ＞70 |
| 灰分 | % | 0.6-1.5 |
| 碳 | % | 50 |
| 氢 | % | 6 |
| 氧 | % | 43 |
| 氯 | % | 0.02 |
| 氮 | % | 0.3 |
| 硫 | % | 0.05 |
| 热值（无水、无灰） | MJ/kg | 19.4 |
| 实际热值 | MJ/kg | 10.4 |

类比表4-2生物质材料的成分，本次所用生物质材料含硫量取0.05%，空气干燥基灰分1.0%，挥发分80%，基低位发热量为10.4MJ/kg，燃料中不含重金属。通过核算，本项目锅炉烟气量为9000m3/h，颗粒物初始浓度为1378mg/m3，SO2初始浓度为68 mg/m3。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中的生物质工业锅炉NOx产排污系数，计算得出NOx初始浓度为80mg/m3。

根据本项目污染物初始浓度，本项目锅炉烟气拟采用布袋除尘，除尘效率在99%以上，处理后经1根35m高烟囱排放。经计算，锅炉烟气经处理后颗粒物排放浓度为13.78mg/m3，SO2排放浓度为68mg/m3，NOx排放浓度为80mg/m3。颗粒物排放量为0.89t/a，SO2排放量为4.4t/a，NOx排放量为5.2t/a。

### 废水

根据工可，项目正常生产用水量为62.7m3/h。锅炉用水对水质有一定的要求，如果水质硬度较高，在锅炉底部易生成大量的钙、镁化合物，易使锅炉发生爆炸，因此，锅炉用水前一般用离子交换器进行处理。在锅炉软化系统在清洗过程中，会有非常少的废水排放。由于工可中清洗次数不确定，本环评根据资料查询及同类工程的比较，1台软水器三个月清洗一次，每次清洗水需要3m3，损耗率按20%算，则本项目锅炉废水排放量为9.6m3/a。锅炉废水的浓度一般为COD约300mg/L、NH3-N约30mg/L、SS约200mg/L。锅炉废水排入总厂区的污水处理站进行处理达标后外排。

### 噪声

本项目建成后，项目噪声源主要来自供水加压水泵、引风机、鼓风机等。根据同类工程及相关文献查询（锅炉房噪声治理，潮兴怀，矿业安全与环保），锅炉房设备源强一般90~106dB（A），考虑建筑隔声30dB（A）（变配电设备、水泵主机可置于地下，锅炉房密闭），对声源进行隔声处置削减噪声对设备采取减振、消音措施可削减噪声10dB（A），在采取措施后，噪声可控制60dB（A）以下，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，在则本项目所产生的声环境影响较小。

### 固体废物

项目锅炉采用生物质成型颗粒为燃料，年需求量生物质颗粒8928吨。类比其他项目生物质锅炉，本项目生物质燃烧后剩余的灰渣以及除尘系统收集的飞灰，合计总量约为656.2t/a。因灰渣含有部分有机质，可送周边居民作农肥综合利用。

### 技改前后污染物变化情况

由于锅炉废水主要来源于软化器的清洗废水，废水排放量较小，原有环评中对锅炉废水部分是忽略核算的，技改前后，锅炉的废水排放情况相差不大，故本次评价三本帐的核算中未对锅炉废水进行统计核算。本项目实施后，项目污染源变化情况见下表4-3。表4-3中原有工程数据来源于《湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥迁建项目环境影响报告书》。

表4-3 工程前后主要污染物变化情况一览表  单位（t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 技改前 |  | 技改后 |  | 总体变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量t/a | 治理措施 | 排放量t/a | 治理措施 |  |
| 废气 | SO2 | 7.258 | 碱液喷淋式文丘里管麻石水膜除尘脱硫装置+35m烟囱 | 4.4 | 布袋除尘+35m烟囱 | -2.858 |
|  | NO2 | 17.50 |  | 5.2 |  | -12.3 |
|  | 颗粒物 | 11.734 |  | 0.89 |  | -10.844 |
| 固废 | 燃煤 废渣 | 1969.75 |  | / |  | -1825.75 |
|  | 脱硫渣 | 512.2 |  | / |  |  |
|  | 灰渣 | / |  | 656.2 |  |  |
| 注：固废核算均值固废产生量，原有和技改后固废均综合利用。 |  |  |  |  |  |  |

## 原环评批复措施要求

根据《关于湖南金叶众望科技股份有限公司燃煤锅炉改生物质锅炉综合节能改造项目环境影响报告表的批复》内容，在工程设计、施工和管理中，应着重注意落实以下要求：

表 4-15 原环评批复措施要求

| 序号 | 类别 | 环评批复要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 废气污染防治工作。锅炉废气采用布袋除尘器进行处理，污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。 |
| 2 | 噪声 | 噪声污染防治工作。采用低噪声设备，并对主要的噪声源采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 3 | 固废 | 按照“无害化、资源化、减量化”原则，对锅炉灰渣规范暂存、综合利用。 |
| 4 | 环境管理 | 制订环境管理制度，落实环保专人，健全各类管理台帐，建立规范的燃料仓库，加强风险防范。 |

# 项目变更内容及工程分析

## 变更内容

项目主要工程内容、产品方案、平面布置均未变化，变更内容主要是合肥工艺粉尘和有机肥工艺粉尘排气筒高度建设进行调整，因此变更后项目运营期废气产生量和已建工程产生量一致，企业变更的情况主要涉及以下几个方面：

本项目各工艺破碎、造粒、筛分废气排放措施排气筒高度的变更，包括两个方面：①复合肥生产线产生的尾气经治理措施后，原60米排气筒排放改为30米排气筒；②有机肥生产线产生的尾气经治理措施后，原45米排气筒排放改为30米排气筒排放。

变更内容详见下表5-1。

表 5-16变更主要涉及内容一览表

| 序号 | 排放源 | 污染物名称 | 变更前 |  |  | 变更后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施及工艺 | 排放 去向 | 排气筒位置 | 治理措施及工艺 | 排放 去向 |
| 1 | 复合肥生产线 | 粉尘 | 采用一级文氏管+洗涤塔处理 | 60米排气筒 | 位于生产车间中部 | 无变化 | 30米排气筒 |
| 2 | 有机肥生产线 | 粉尘 | 采用一级文氏管+洗涤塔处理 | 45米排气筒 | 位于生产车间中部 | 无变化 | 30米排气筒 |

## 变更后污染源分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）规定，废气有组织排气必须同时满足两项指标：通过排气筒排放废气的最高允许污染物排放浓度；按排气筒高度规定的最高允许排放速率。项目各工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。排气筒高度除须遵守大气污染物排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目位于白云镇张牌村，总占地面积为255934.6m2。根据现场踏勘，项目属于农村地区，厂区相对居民点地势较高，周边无高层建筑，且项目占地面积较大，厂区所有排气筒均高出了周围200m半径范围的建筑5m以上。

项目主要工程内容、产品方案和平面布置均未发生变化，项目生产产品时废水、噪声、固体废物等的产生量与已建工程产生量一致，由于本次变更内容主要是复合肥工艺粉尘、有机肥工艺粉尘排气筒高度建设进行调整，故本次变更说明污染源分析仅针对复合肥工艺粉尘、有机肥工艺粉尘变更后产排情况进行分析。

根据原已批复的环境影响报告书，复合肥生产工艺产生粉尘总量为261t/a，产生浓度为566.04mg/m3，变更后，经一级文氏管+洗涤塔处理措施后，粉尘排放速率为1.5kg/h，排放浓度为28.3mg/m3，然后经高度为30m，内径为2m的烟囱高空排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

有机肥生产工艺产生粉尘总量144t/a，产生浓度为400mg/m3，变更后，经采用一级文氏管+洗涤塔处理措施后，粉尘排放速率为1kg/h，排放浓度为20mg/m3，处理后的尾气经高度为30m，内径为1.5m的烟囱排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

由于本项目生产规模不发生变化，且各工艺产生的废气的治理措施也不发生变化，复合肥工艺和有机肥工艺废气通过的排气筒高度均由60m变更为30m，所以变更后工艺废气产排情况与原环评废气产排情况相同，根据现有污染源大气污染物排放限值中二级标准30m排气筒须满足（排放浓度TSP≤150mg/m3，排放速率TSP≤27kg/h）。变更前后复合肥工艺和有机肥工艺废气污染源变化情况详见表5-2。

表 5-17各工艺废气排放情况一览表

| 项目 | 排放源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放速率 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 复合肥工艺 | 粉尘 | 28.3 | 1.5 | 150 | 100 | 否 |
|  | 有机肥工艺 | 粉尘 | 20 | 1 | 150 | 100 | 否 |
| 变更后 | 复合肥工艺 | 粉尘 | 28.3 | 1.5 | 150 | 27 | 否 |
|  | 有机肥工艺 | 粉尘 | 20 | 1 | 150 | 27 | 否 |
| 变化情况 |  |  | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |

由表可以看出，原项目排气筒高度由60m变为30m后，各工艺废气的排放浓度和排放速率未发生变化，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

# 变更后项目环境影响分析

## 环境保护目标

项目主要工程内容、产品方案、平面布置均未变化，变更内容主要是项目空气污染防治措施及排气筒高度的变化，因此，本项目环境保护目标与原环评一致，详见下表6-1。

表 6-18本工程大气主要环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 与工程厂界最近边界相对位置 | 概况 | 执行环保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 张牌村上伍组 | ENE, 约100m | 居住区，约20户 | GB3095-1996二级标准 |
|  | 张牌村牛形组 | ESE,约600m | 居住区，约60户 |  |
|  | 张牌小学 | E, 800m | 学校，约180人 |  |
|  | 姚家大屋 | NNE, 720m | 居住区，约30户 |  |
|  | 郑家 | NW,1000m | 居住区，约20户 |  |
|  | 石板冲 | ENE,1300m | 居住区，约10户 |  |
|  | 张弓牌 | E,1200m | 居住区，约25户 |  |
|  | 杜家 | S, 1200m | 居住区，约35户 |  |
|  | 张家 | W，240m | 居住区，约40户 |  |

## 变更后环境影响分析

### 正常排放影响分析

本项目大气产排污类型和产排污量均未发生变化，只改变了处理措施后排气筒的高度。按《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）三级评价标准要求，只对大气污染物对环境产生的影响进行简要分析与评价。

（1）预测因子

预测因子为粉尘。

（2）预测内容

不利气象条件下最大落地浓度及地面浓度分布。

（3）预测模式

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，由于本项目大气评价等级为三级，因而采用估算模式进行预测。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守计算结果。

（4）污染源排放参数

变更后，各相关工艺废气排放参数详见表6-2。

表 6-19各工艺正常排放大气污染物源强参数

| 排放源 项目 | 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | —— | m | m | m3/h | ℃ | h | —— | Kg/h |
| 复合肥 | 粉尘 | 30 | 2 | 53000 | 20 | 7200 | 连续 | 1.5 |
| 有机肥 | 粉尘 | 30 | 1.5 | 50000 | 20 | 7200 | 连续 | 1 |

（5）正常排放预测结果

正常工况时，下风向最大落地浓度及其出现距离，具体见表6-3。

表6-3  正常排放工况预测结果表

| 距离(m) | 正常情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复合肥工艺废气粉尘 |  | 有机肥工艺废气粉尘 |  |
|  | 落地浓度 (mg/m3) | 占标率 （%） | 落地浓度 (mg/m3) | 占标率 （%） |
| 100 | 0.002301 | 0.26 | 0.001025 | 0.11 |
| 200 | 0.002301 | 1.60 | 0.007624 | 0.85 |
| 300 | 0.01712 | 1.90 | 0.009455 | 1.05 |
| 400 | 0.01611 | 1.79 | 0.008338 | 0.93 |
| 500 | 0.01525 | 1.69 | 0.008628 | 0.96 |
| 600 | 0.01609 | 1.79 | 0.008344 | 0.93 |
| 700 | 0.01575 | 1.75 | 0.008561 | 0.95 |
| 800 | 0.01471 | 1.63 | 0.008327 | 0.93 |
| 900 | 0.01344 | 1.49 | 0.007834 | 0.87 |
| 1000 | 0.01215 | 1.35 | 0.007242 | 0.80 |
| 1500 | 0.01348 | 1.50 | 0.008008 | 0.89 |
| 2000 | 0.01235 | 1.37 | 0.00758 | 0.84 |
| 2500 | 0.01067 | 1.19 | 0.00667 | 0.74 |
| 下风向最大值 | 0.01732 | 1.92 | 0.009489 | 1.05 |
| 最大浓度出现距离 | 280m |  | 310m |  |

从估算结果可以看出，

正常工况下：由估算模式计算得出污染源复合肥工艺废气中粉尘的最大落地浓度为0.01732mg/m3，为评价标准的1.92%。

正常工况下：由估算模式计算得出污染源有机肥工艺废气中的粉尘最大落地浓度为0.009489mg/m3，为评价标准的1.05%。

（6）敏感点预测结果

本次评价敏感点预测主要考虑项目ESE600m处居民点，其最大落地浓度及占标率情况预测结果详见下表6-4。

表 6-4正常工况下项目ESE600m处张牌村牛形组居民点预测情况

| 排放源 | 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 背景浓度（mg/m3） | 环境标准值（mg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） | 叠加背景值后浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合肥 | 粉尘 | 0.01609 | 0.137 | 0.9 | 1.79 | 17.01 |
| 有机肥 | 粉尘 | 0.008344 | 0.137 | 0.9 | 0.93 | 16.15 |

项目东南偏东600m处张牌村牛形组的最大落地浓度及占标率见表6-4，从表中数据可知，该处复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘在叠加背景值后分别占标准值的17.01%、16.15%，均未超出标准值。从上述分析可知，项目正常排放情况下对环境空气质量影响较小，不改变评价区域环境空气功能区等级。废气排放浓度符合排放标准，处理方法可行。

通过表6-3和表6-4的预测分析结果可知，在正常排放的情况下，经变更后，本项目复合肥工艺粉尘、有机肥工艺粉尘均在各敏感点处均能做到达标排放，因此，经变更后，本项目各污染物对周围环境影响较小，变更可行。

### 非正常排放影响分析

本项目变更后复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘工序在无法正常运转时将产生一定的风险。本项目对以上措施无法正常运转的非正常排放进行预测，具体情况如下：

（1）预测因子

预测因子为粉尘

（2）预测内容

不利气象条件下最大落地浓度及地面浓度分布。

（3）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，由于本项目大气评价等级为三级，因而采用估算模式进行预测。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守计算结果。

（4）污染源排放参数

变更后，非正常工况下，各相关工艺废气排放参数详见表6-5。

表 6-5各工艺非正常排放大气污染物源强参数

| 排放源 项目 | 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | —— | m | m | m3/h | ℃ | h | —— | Kg/h |
| 复合肥 | 粉尘 | 30 | 2 | 53000 | 20 | 7200 | 连续 | 30 |
| 有机肥 | 粉尘 | 30 | 1.5 | 50000 | 20 | 7200 | 连续 | 20 |

（5）非正常排放预测结果

非正常工况时，下风向最大落地浓度及其出现距离，具体见表6-6。

表6-6  非正常排放工况预测结果表

| 距离(m) | 非正常情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复合肥工艺废气粉尘 |  | 有机肥工艺废气粉尘 |  |
|  | 落地浓度 (mg/m3) | 占标率 （%） | 落地浓度 (mg/m3) | 占标率 （%） |
| 100 | 0.04602 | 5.11 | 0.0205 | 2.28 |
| 200 | 0.2884 | 32.04 | 0.1525 | 16.94 |
| 300 | 0.3423 | 38.03 | 0.1891 | 21.01 |
| 400 | 0.3221 | 35.79 | 0.1668 | 18.53 |
| 500 | 0.305 | 33.89 | 0.1726 | 19.18 |
| 600 | 0.3217 | 35.74 | 0.1669 | 18.54 |
| 700 | 0.3149 | 34.99 | 0.1712 | 19.02 |
| 800 | 0.2942 | 32.69 | 0.1665 | 18.50 |
| 900 | 0.2688 | 29.87 | 0.1567 | 17.41 |
| 1000 | 0.243 | 27.00 | 0.1448 | 16.09 |
| 1500 | 0.2699 | 29.97 | 0.1602 | 17.80 |
| 2000 | 0.247 | 27.44 | 0.1516 | 16.84 |
| 2500 | 0.2135 | 23.72 | 0.1334 | 14.82 |
| 下风向最大值 | 0.3463 | 38.48 | 0.1898 | 21.09 |
| 最大浓度出现距离 | 280m |  | 310m |  |

从估算结果可以看出，

非正常工况下：由估算模式计算得出污染源复合肥工艺废气中粉尘的最大落地浓度为0.3463mg/m3，为评价标准的38.48%。

非正常工况下：由估算模式计算得出污染源有机肥工艺废气中的粉尘最大落地浓度为0.1898mg/m3，为评价标准的21.09%。

（6）敏感点预测结果

本次评价敏感点预测主要考虑项目ESE600m处居民点，非正常情况下其最大落地浓度及占标率情况预测结果详见下表6-7。

表 6-7非正常工况下项目ESE600m处张牌村牛形组居民点预测情况

| 排放源 | 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 背景浓度（mg/m3） | 环境标准值（mg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） | 叠加背景值后浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合肥 | 粉尘 | 0.3217 | 0.137 | 0.9 | 35.74 | 51.97 |
| 有机肥 | 粉尘 | 0.1669 | 0.137 | 0.9 | 18.54 | 33.77 |

项目东南偏东600m处张牌村牛形组的最大落地浓度及占标率见表6-7，从表中数据可知，该处在非正常工况下复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘在叠加背景值后分别占标准值的51.97%、33.77%，工艺废气排放浓度虽未超出标准值，但对环境影响较大。

废气非正常排放时，烟尘阻碍植物的呼吸作用、水分蒸发等，对于周围树木影响极大；对人体的呼吸到系统等影响也十分大，可导致各种呼吸道疾病，烟尘的排放严重威胁到人群身体健康。因此，项目应该加强除尘设备的管理和维护，保证在除尘装置正常运行的情况下进行生产，一旦出现故障，必须立即停止生产，烟尘对周围环境影响降到最低，并采取措施，对出现的污染事故进行治理。因此，项目应严格按照要求，保证废气正常排放。

## 变更后排气筒高度合理性分析

（1）工程合理性论证

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），新建、改建和扩建工程的排气筒应符合排气筒出口处烟气速度Vs不得小于按式（6-1）计算出的风速Vc的1.5倍。

（6-1）

（6-2）

式中： ----排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速，

K----韦伯斜率；

---- 函数,λ=1+1/K。

根据本项目废气排放情况以及本项目所在区域气候资料（年平均风速为1.7m/s），按上式求得烟气速度Vs和1.5Vc，计算结果详见表6-8。

表 6-8 排气筒设计几何高度校核结果

| 排气筒 | 排气筒几何 高度(m) | 出口内径 (m) | 排烟速率(m/s) | Vs (m/s) | 1.5Vc (m/s) | 合理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合肥生产工艺 | 30 | 2 | 5.03 | 4.42 | 2.88 | 合理 |
| 有机肥生产工艺 | 30 | 1.5 | 8.43 | 7.42 | 2.88 | 合理 |

由表6-8可知，经核算，本项目复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘排气筒高度可满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的相关规定，排气筒设置合理。

（2）与相关标准符合性分析

变更后，项目复合肥工艺废气和有机肥工艺废气的排气筒内径的设置均保证烟气流速在合适的范围内。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒高度要求内容，排气筒高度应高于200米范围内最高建筑5m，根据现场调查，本项目200m范围内容建筑物均为生产厂房或企业生活办公楼，工艺废气排气筒高度为30m，满足标准要求。

（3）从环境影响角度分析

根据工程分析，变更后各项污染物排放均能达到相应的排放标准，根据变更后的环境影响预测分析，根据大气环境影响预测的结果可知，评价范围内复合肥和有机肥工艺废气排放的粉尘小时浓度最大值满足相应标准要求，对环境影响不大，且变更后不会增加环境影响，评价区域环境质量及敏感点仍能达到相应标准。

综上所述，项目所设排气筒可以满足环保要求，且污染物排放的影响预测结果对环境影响能够达标。因此，可认为项目所设排气筒合理可行。

# 污染物治理措施可行性分析

## 复合肥生产工艺废气处理措施可行性分析

造粒尾气经一级文氏管、一级洗涤塔喷淋洗涤后去排气筒排空；一级烘干机尾气经旋风除尘器、干燥沉降室、烘干洗涤塔喷淋洗涤后去排气筒排空，吸收效率95%以上。二级烘干机尾气和冷却机尾气经旋风除尘器、干燥沉降室、烘干洗涤塔喷淋洗涤后去排气筒排空，吸收效率95%以上。处理后的尾气通过直径2.0m、高30米的排气筒达标排放，其排放速率及排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级规定限值(颗粒物：≤85kg/h)，NH3低于《恶臭污染物排放标准》表2中标准要求(氨最高允许排放浓度≤75kg/h)。原有复合肥生产工艺废气也是采用该方法处理，根据临湘市环境监测站多次检测，废气排放浓度符合排放标准。因此复合肥生产工艺废气处理措施可行。

## 有机肥生产工艺废气处理措施可行性分析

有机肥加工车间造粒尾气经一级文氏管、一级洗涤塔喷淋洗涤后去排气筒排空；烘干机尾气经旋风除尘器、沉降室、洗涤塔喷淋洗涤后去排气筒排空，吸收效率95%以上。冷却机尾气经旋风除尘器、沉降室、洗涤塔喷淋洗涤后去排气筒排空，吸收效率95%以上。处理后的尾气通过直径1.5m、高30米的排气筒达标排放，其排放速率及排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级规定限值(颗粒物：≤39kg/h)，NH3低于《恶臭污染物排放标准》表2中标准要求(氨最高允许排放浓度≤35kg/h)。复合肥生产工艺粉尘处理措施也是用此方法进行处理，根据临湘市环境监测站多次检测，废气排放浓度符合排放标准。因此，有机肥生产工艺废气处理措施可行。

# 变更前后总量变化情况

根据岳阳市环境保护局《关于湖南金叶众望科技股份有限公司年产100万吨经济作物专用肥项目环境影响报告书的批复》中相关内容，湖南金叶众望科技股份有限公司污染物排放总量为COD≦2.211t/a，氨氮≦0.266t/a，SO2≤14.67t/a，氮氧化物≦45.55t/a。

本次变更后，水污染产排情况没有发生变化，生物质锅炉烟气氮氧化物排放量没有发生变化，即变更后，各项污染物总量控制指标均未发生变化。

# 变更前后对比情况

本项目仅对复合肥工艺粉尘、有机肥粉尘的排气筒排放高度进行变更，其变更前后对比情况见下表。由表5-10可知，项目变更前复合肥生产工艺粉尘产生量为566.04mg/m3，复合肥生产工序粉尘经一级文式管+洗涤塔处理后其排放浓度为28.3mg/m3，复合肥生产工序粉尘经60m排气筒排放其最大落地浓度为0.02829mg/m3，占标率为1.89%，其对应的距离为385m。本项目复合肥生产工序只针对60m排气筒进行变更，其生产工艺不变，故复合肥生产工序粉尘产生量和排放量保持不变，经30m高排气筒排放后最大落地浓度为0.01609mg/m3，占标率为1.79%，其对应的距离为280m。最大落地浓度所对应的距离较变更前减小105m，其影响范围较变更之前减小。

表9-1可知，项目变更前有机肥生产工艺粉尘产生量为400mg/m3，复合肥生产工序粉尘经一级文式管+洗涤塔处理后其排放浓度为20mg/m3，复合肥生产工序粉尘经60m排气筒排放其最大落地浓度为0.03223mg/m3，占标率为3.22%，其对应的距离为364m。本项目有机肥生产工序只针对60m排气筒进行变更，其生产工艺不变，故复合肥生产工序粉尘产生量和排放量保持不变，经30m高排气筒排放后最大落地浓度为0.008344mg/m3，占标率为0.93%，其对应的距离为310m。最大落地浓度所对应的距离较变更前减小54m，其影响范围较变更之前减小。

综上所述，项目变更前后各污染物的浓度均能做到达标排放，其影响范围较变更之前均有所减小。

表9-1  项目变更前后对比情况

| 生产工序 | 变更前 |  |  |  |  | 变更情况 | 变更后 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物产生浓度 | 处理措施 | 污染物排放浓度 | 污染物最大落地浓度及战标率 | 最大落地浓度对应距离 |  | 污染物产生浓度 | 处理措施 | 污染物排放浓度 | 污染物最大落地浓度及战标率 | 最大落地浓度对应距离 |
| 复合肥 | 566.04mg/m3 | 一级文式管+洗涤塔+60m排气筒 | 28.3mg/m3, 1.5kg/h | 0.008488mg/m3，0.94% | 385m | 一级文式管+洗涤塔+30m排气筒 | 566.04mg/m3 | 一级文式管+洗涤塔+30m排气筒 | 28.3mg/m3，1.5kg/h | 0.01732mg/m3；1.92% | 280m |
| 有机肥 | 400mg/m3 | 一级文式管+洗涤塔+45m排气筒 | 20mg/m3, 1kg/h | 0.006696mg/m3，0.74% | 359m | 一级文式管+洗涤塔+30m排气筒 | 400mg/m3 | 一级文式管+洗涤塔+30m排气筒 | 20mg/m3, 1kg/h | 0.00948mg/m3；1.05% | 310m |

表9-2项目ESE600m处张牌村牛形组居民点变更前后预测结果对比情况

| 生产工序 | 污染物 | 变更前 |  |  |  | 背景浓度mg/m3 | 环境标准值mg/m3 | 变更后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理措施 | 污染物最大落地浓度mg/m3 | 最大落地浓度占标率 | 叠加背景值后浓度占标率 |  |  | 处理措施 | 污染物最大落地浓度mg/m3 | 最大落地浓度占标率 | 叠加背景值后浓度占标率 |
| 复合肥 | 粉尘 | 一级文式管+洗涤塔+60m排气筒 | 0.006264 | 0.70% | 22.18% | 0.137 | 0.9 | 一级文式管+洗涤塔+30m排气筒 | 0.01609 | 1.79% | 17.01% |
| 有机肥 | 粉尘 | 一级文式管+洗涤塔+45m排气筒 | 0.004216 | 0.47% | 15.69% | 0.137 | 0.9 | 一级文式管+洗涤塔+30m排气筒 | 0.008344 | 0.93% | 16.15% |

# 项目“三同时”验收变化情况

变更后，根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出该项目新增环境保护投资见表10-2。

项目环保竣工验收变更后的基本内容要求详见下表10-1。

表 10-20  项目环境保护设施“三同时”验收内容

| 变更前环保设施验收情况 |  |  |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设施名称 | 方案措施 | 措施效果 | 验收内容 | 运行时间 |  |
| 废气 | 工艺尾气 | 复合肥工艺废气采用一级文氏管+洗涤塔处理+60米排气；有机无机复混肥工艺废气采用负压收集+沉降室+洗涤塔处理+30米排气筒；有机肥工艺废气采用一级文氏管+洗涤塔处理+45米排气筒；缓释肥+BB肥工艺废气采用负压收集+沉降室+洗涤塔处理+20米排气筒；水溶性肥工艺废气采用负压收集+沉降室+洗涤塔处理+20米排气筒 | 达标排放 | 废气处理设施；排气筒高度；废气流量和主要污染物排放浓度 | 与工程同步 | 复合肥工艺废气采用一级文氏管+洗涤塔处理+30米排气；有机无机复混肥工艺废气采用负压收集+沉降室+洗涤塔处理+30米排气筒；有机肥工艺废气采用一级文氏管+洗涤塔处理+30米排气筒；缓释肥+BB肥工艺废气采用负压收集+沉降室+洗涤塔处理+20米排气筒；水溶性肥工艺废气采用负压收集+沉降室+洗涤塔处理+20米排气筒 |
|  | 锅炉尾气 | 布袋除尘+35m烟囱高空排放 |  |  |  | 无变化 |
|  | 热风炉废气 | 碱液喷淋式文丘里管水膜除尘处理后经各车间烟囱高空排放 |  |  |  | 无变化 |
|  | 发酵废气 | 生物过滤废臭气净化器+15排气筒 |  |  |  |  |
| 废水 | 污水处理 装置 | 中和沉淀池（1个）、雨水缓冲池（1个）、化粪池（1个）、隔油池（1个）、污水处理站（200m3/d） | 达标排放 | 污水处理站，综合污水排放口浓度 |  | 无变化 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水切换装置，进污水处理站处理 | 按规范实施 |  |  |  |
| 噪声 | 生产车间、维修车间 | 消声、减震 | 按规范实施 | 厂界噪声 |  | 无变化 |
| 生态 | / | 对厂区进行绿化 |  | 绿化效果 |  |  |
| 排水 管线 | 废水管线、初期雨水管线、雨排水管线 | 清污分流、雨污分流 | 按规范实施 | 清污分流、雨污分流 |  | 无变化 |
| 环保 管理 | 机构组织、管理文件、监测计划 |  |  | 机构组织、管理文件、监测计划 |  |  |

表 10-21  变更后环境保护投资一览表

| 类别 | 环保治理措施 | 预期治理效果 | 投资 （万元） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清污分流、雨污分流、雨水缓冲池、污水处理站、中和沉淀池、事故池、化粪池、隔油池、污水管网工程 | 送接纳管网，雨水、污水下水管网；废水送达污水处理达标排放 | 320 | 无变化 |
| 废气 | 废气收集 | 废气达标排放 | 1000 | 排气筒高度较原环评降低，因环保设施费用相当，因此废气总环保投资基本不变 |
|  | 净化装置 |  |  |  |
|  | 排气筒 |  |  |  |
| 固废 | 固废堆存设施、危废暂存设施、厂内生活垃圾回收站 | 妥善堆存 | 20 | 无变化 |
|  | 临时堆场防渗等 | 防渗、围堰、径流疏水等 | 20 | 无变化 |
| 噪声 | 消声器、隔声罩、减震垫等 | 厂界达标 | 40 | 无变化 |
| 绿化 | 绿地及厂区道路绿化 | 净化空气、安全隔离绿化带、适量降噪等 | 30 | 无变化 |
| 合计 |  |  | 1420 |  |

# 变更结论

项目变更前后建设规模和建设内容均不发生变化，项目产排污类型和产排污量均未变化，仅对项目大气污染排气筒高度进行变化，根据本报告的分析预测结果，变更后项目对周边环境影响程度变化较小，变更对减少污染物排放、减轻环境的污染承载起到了正面的积极作用。

在充分落实原环评批复、原项目环境影响评价报告和本次变更中提出的各项环保措施及“三同时”竣工内容的前提下，从环境保护的角度，本项目变更可行。