附件一：环评委托书

附件二：质量保证单

附件三：危废处置协议及接收单位资质

附件四：突发环境事件应急预案备案登记表

附件五： 湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整通过的公示

附件六： 原化肥污水处理装置环评与验收批复

附件七：含磷污水脱磷试验报告

附件八：专家签到表

附件九：专家评审意见

中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥污水总氮总磷达标治理项目生态专题及环境影响报告表专家审查意见

岳阳市环保局于2017年8月22日在岳阳市主持召开了《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥污水总氮总磷达标治理项目环境影响报告表》技术评审会。参加会议的有岳阳楼区环保分局、建设单位中国石油化工股份有限公司巴陵分公司、评价单位常德市双赢环境咨询服务有限公司等单位代表。会议邀请了3名专家（名单附后）组成技术评估组。

会前，与会代表察看了项目建设现场。会议期间，建设单位介绍了项目背景与前期工程进展情况，评价单位汇报了《报告书》主要内容。经与会代表认真讨论和评审，形成技术评估会专家意见如下：

一、项目概况

- （1）项目名称：化肥污水总氮总磷达标治理项目

（2）建设单位：中国石油化工股份有限公司巴陵分公司

（3）建设地点：岳阳市岳阳楼区中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部范围内，不新增用地。

- （4）项目性质：技改

（5）建设范围：项目建设范围包括工艺、管道、土建、电仪等改造工程，充分利用现有设施，确保处理后出水达标排放。

（6）总投资及资金来源：项目共需建设投资4576.77万元，其中1392.32万元来自资本金。其余银行贷款。项目属于环保工程，全部投资均为环保投资。

（7）建设周期安排：2017年2月中旬完成项目可研；2017 年3月底完成项目可研审批；2017 年5月底完成初步设计，2017 年8月底完成施工图设计， 2017年12月底完成试车。

- 3.2项目建设内容与组成

1、建设内容

①双氧水污水预处理建设内容：拆除现有一级隔油、二级隔油池；在含油污水池北侧新增加药间；在拆除的隔油池上新增二级气浮装置和pH调节罐；在含油污水池南侧新增配电室；并将现有催化氧化池改造为水解池（改造后水解池水解温度常温约28°C、水解时间12h，将水体中的有机磷转化为正磷酸盐），装置处理能力由10m3/h增大为20m3/h，以满足15m3/h的废水量，处理能力增大原因是废水停留时间变短，改变磷元素形态，便于后续装置对废水的处理，双氧水装置区污水主要特征污染因子为总磷。改造后现有气浮和BAF停止使用，但保留不拆除。

②化肥污水装置处理建设内容：在均质池上新增气浮系统（设计规模100m3/h、除煤灰等杂质）；拆除原剩余污泥堆棚和甲醇罐，在该地块上新增污泥浓缩罐、污泥脱水厂房加药系统（第一层为污泥暂存区、二层设置污泥脱水装置以及加药装置）；在调节池南侧空地新增高效沉淀池（设计规模200m3/h、除磷）、斜板沉淀池南侧新增加药装置（添加除磷剂等）；项目改造完成后现有污泥污水厂房作为备用，不拆除。

本项目改造过程将分步实施，若部分改造内容实施后，废水各项指标均满足工艺要求，外排废水能够稳定达标排放，从节约成本角度考虑，后续改造内容不再实施。

二、报告表修改意见

1、完善项目选址可行性论证，环评应从项目拟建地近年来城市化进程及生态演替情况，湖南省东洞庭湖自然保护区规划调整成果，完善项目选址的可行性论证。

2、核实项目拟建地与东洞庭湖自然保护区调规前后核心区、缓冲区位置关系，核实附图五。

3、完善评价区域现状评价。

4、补充甲醇及除磷剂对自然保护区的影响分析，完善项目实施后废水水质改善对区域水生态的正面影响，详细说明在运营期为减轻东洞庭自然保护区鸟类生态影响应采取的生态保护措施。

5、补充评价区域范围图，补充鸟类迁徙路线图。

6、本项目为环保工程，环评应结合洞庭湖水环境质量现状及化肥事业部实际排水水质，进一步强化项目建设的必要性分析。

7、建议按项目接纳废水性质核实污染物排放标准。

8、补充除磷剂选择实验结果及放大实验处理效率。

9、核实装置进水来源及水量，校核本次改造的气浮及污泥脱水间恶臭污染源强，细化收集处理措施，完善改造期间的废水达标处理及应急措施。

10、明确危险固废暂存要求及工程措施。

11、结合原环评批复要求，核实项目防护距离，并提出距离内环境保护准入建议。

12、强化甲醇及除磷剂环境风险防范措施。

13、核实本项目建成后的总磷、总氮削减量。

14、进一步完善环境管理要求，细化监测计划。

专家成员：李川（组长）、钟亚军、王红（执笔）

2017年8月22日

附件十：修改说明

中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥污水总氮总磷达标治理项目环境影响报告表改情况说明

根据《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥污水总氮总磷达标治理项目环境影响报告表专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1-5条为生态专题意见，相关修改内容见生态文本 |  |  |
| 1 | 完善项目选址可行性论证，环评应从项目拟建地近年来城市化进程及生态演替情况，湖南省东洞庭湖自然保护区规划调整成果，完善项目选址的可行性论证。 | 完善项目选址可行性论证，环评应从项目拟建地近年来城市化进程及生态演替情况，湖南省东洞庭湖自然保护区规划调整成果，完善项目选址的可行性论证，详见（P25） |
| 2 | 核实项目拟建地与东洞庭湖自然保护区调规前后核心区、缓冲区位置关系，核实附图五。 | 核实项目拟建地与东洞庭湖自然保护区调规前后核心区、缓冲区位置关系，核实附图五，详见（P23-24）及附图五 |
| 3 | 完善评价区域现状评价。 | 完善评价区域现状评价，详见（P72-74、86-87） |
| 4 | 补充甲醇及除磷剂对自然保护区的影响分析，完善项目实施后废水水质改善对区域水生态的正面影响，详细说明在运营期为减轻东洞庭自然保护区鸟类生态影响应采取的生态保护措施。 | 补充甲醇及除磷剂对自然保护区的影响分析，完善项目实施后废水水质改善对区域水生态的正面影响，详细说明在运营期为减轻东洞庭自然保护区鸟类生态影响应采取的生态保护措施。，详见（P101-103、98、105、111-112）。 |
| 5 | 补充评价区域范围图，补充鸟类迁徙路线图。 | 补充评价区域范围图，补充鸟类迁徙路线图，详见附图十一。 |
| 6-14条为环评文本修改意见，相关修改内容见环评文本 |  |  |
| 6 | 本项目为环保工程，环评应结合洞庭湖水环境质量现状及化肥事业部实际排水水质，进一步强化项目建设的必要性分析。 | 本项目为环保工程，环评应结合洞庭湖水环境质量现状及化肥事业部实际排水水质，进一步强化项目建设的必要性分析，详见（P4） |
| 7 | 建议按项目接纳废水性质核实污染物排放标准。 | 建议按项目接纳废水性质核实污染物排放标准，详见（P46）。 |
| 8 | 补充除磷剂选择实验结果及放大实验处理效率。 | 补充除磷剂选择实验结果及放大实验处理效率，详见附件7。 |
| 9 | 核实装置进水来源及水量，校核本次改造的气浮及污泥脱水间恶臭污染源强，细化收集处理措施，完善改造期间的废水达标处理及应急措施。 | 核实装置进水来源及水量，校核本次改造的气浮及污泥脱水间恶臭污染源强，细化收集处理措施，完善改造期间的废水达标处理及应急措施，详见（P2-3、3-4、68-69、75）。 |
| 10 | 明确危险固废暂存要求及工程措施。 | 明确危险固废暂存要求及工程措施，详见（P78-79）。 |
| 11 | 结合原环评批复要求，核实项目防护距离，并提出距离内环境保护准入建议。 | 结合原环评批复要求，核实项目防护距离，并提出距离内环境保护准入建议，详见（P76）及附件6。 |
| 12 | 强化甲醇及除磷剂环境风险防范措施。 | 强化甲醇及除磷剂环境风险防范措施，详见（P82-83）。 |
| 13 | 核实本项目建成后的总磷、总氮削减量。 | 核实本项目建成后的总磷、总氮削减量，详见（P76）。 |
| 14 | 进一步完善环境管理要求，细化监测计划。 | 进一步完善环境管理要求，细化监测计划，详见（P85-88）。 |