岳环评 [2017]99号

# 关于岳阳市云溪区清化包装材料厂10000吨/年高效环保铝溶胶生产装置建设项目环境影响报告书的

# 批  复

岳阳市云溪区清化包装材料厂：

你厂《关于申请办理<岳阳市云溪区清化包装材料厂10000吨/年高效环保铝溶胶生产装置建设项目环境影响报告书>环评批复的报告》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市云溪区清化包装材料厂位于岳阳绿色化工产业园区，公司拟投资1000万元，利用现有厂房以31%盐酸、纯度大于99.85%的金属铝、氢氧化钠等为主要原辅材料通过化学反应年产10000吨高效环保铝溶胶。主要建设内容为：新建6条反应釜生产线、239.3m2成品罐区、157.5m2盐酸储罐、废水和废气处理设施等，其他公用、辅助工程依托厂区和园区现有工程。项目建设符合国家产业政策，根据永清环保股份有限公司编制的《岳阳市云溪区清化包装材料厂10000吨/年高效环保铝溶胶生产装置建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求，完善厂区雨污管网，确保项目区废水得到有效收集。设备和车间清洗水、碱液喷淋废水、初期雨水和生活污水经中和、沉淀处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接标准和云溪污水处理厂工业废水处理系统接纳标准要求后，通过云溪区污水处理厂深度处理后外排。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区、仓储区、管廊等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成废水下渗污染地下水体；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

2、废气污染防治工作。强化生产装置的密闭性操作，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，盐酸罐采用置换浸没式卸车，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，氯化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）厂界限值要求。反应产生的氯化氢气体通过石墨冷凝器+碱液喷淋塔处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关标准要求后，通过1根15米高排气筒外排。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备泵、各类风机等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，完善固体废物产生、贮存、处置管理台账；按照《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求建设一般固体废物暂存间，废包装材料外售循环利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。严格落实安全预评估报告的各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产设备、管道和环保设施的维护和管理，杜绝生产过程中氢气的泄漏；注重盐酸的运输、储存和管理；储罐区采用防渗、硬化处理，成品罐周边设置1.2m高围堰，盐酸罐周边设置1.5m高围堰；完善厂区生产车间周边污水收集系统，设置36m3的事故应急池；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、本项目以盐酸储罐区为界设置50m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目需新增总量控制指标为：COD≤0.2t/a，通过交易获得。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、永清环保股份有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年11月22日

抄送: 云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、永清环保股份有限公司