目  录

1建设项目基本情况


20建设项目所在地自然环境社会环境简况


22环境质量状况


26评价适用标准


28建设项目工程分析


31项目主要污染源生产及预计排放情况


32环境影响分析


38建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


39结论与建议





建设项目环境影响报告表

项目名称：长岭首站隐患治理工程
建设单位：中国石化销售有限公司华中分公司
编制日期：2017月11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

	项目名称
	长岭首站隐患治理工程

	建设单位
	中国石化销售有限公司华中分公司

	法人代表
	张洪奎
	联系人
	陈宇

	通讯地址
	江汉区常青路39号恒融商务中心1号楼

	联系电话
	13755040508
	传真
	/
	邮政编码
	410200

	建设地点
	岳阳市云溪区路口镇长岭炼化厂地界内

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建□改扩建□技改 eq \o\ac(□,√)
	行业类别及代码
	石油及其制品批发业F5162

	占地面积
	约7.64hm2
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资(万元)
	1829.49
	其中:环保投资(万元)
	204.5
	环保投资占

总投资比例
	11.18%


	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年12月


控制电

		m
	3000
		
		感烟探头

	台

	2
	
		消防操作站移位和安装

	套

	1
	

壁挂火灾报

	系统整合到消防自动化系统

	套

	2
		
		可燃器报警器（壁挂式）整合到消防自动化系统

	套

	1
	
		壁挂红外监测火灾报警器整合到消防自动化系统

	套

	1
	
		过程控制系统升级

	套

	1
	
		消防电缆

	m
	1000
	
	电气

	原配电柜改造

	项

	1
	
		配电箱

	台

	1
	
		耐火型低压电缆

	m
	2000
	
		接地扁钢-40x4

	m
	2600
	
	通信

	六类八芯双绞线

	m
	20
	
		广播线（与原系统型号一致）

	m
	20
	
		硬塑管PVC20
	m
	30
	
	道路

	拆除罐区排水沟

	m
	700
	混凝土结构


		罐区新建排水沟

	m
	804
	现浇混凝土结构,防渗混凝土


		罐区地面新建防渗地面

	m2
	21814
	12厚C30防渗混凝土地面（抗渗等级P6）



		罐区新建水封井

	处

	12
	
	结构

	隔堤H=600mm

	m
	791.3
	钢筋混凝土


		罐区过人钢结构钢梯

	个

	14
	消防平台及过桥踏步


		罐区挡土墙防火面层

	m2
	1100
	100mm厚水泥砂浆抹面，内挂钢丝网，外涂防火涂料


		消防泡沫棚加长

	m2
	27
	
		办公楼增加一间

	m2
	70
	
		原仪控间开门洞

	个

	1
	

素混凝

	
		库区过桥、踏步、道路、静电接地标识等涂装

	m2
	50
	做法参照中石化公司标准


	排水

	气动刀型闸阀 PZ673H-10C
DN200
	个

	36
	
		无缝钢管 D219×7
	m
	1500
	GB8163-2008

		混凝土污水井 φ1.0m
	座

	16
	
		钢筋混凝土室外水封井1m×1m

	座

	12
	
		钢筋混凝土矩形立式闸阀井1.3m×1.3m

	座

	36
	
		已建混凝土污水井防渗处理φ1.0m

	座

	23
	内衬玻璃钢


		大罐排污池防渗处理

	座

	16
	内衬玻璃钢



压力式泡沫比例混合装置 PHYM1

0/1

	0

	套

	1
		
		电动蝶阀D973H-16CDN250

	个

	2
	
		蝶阀 D71X-16P DN100
	个

	4
	

远程控制消防炮

	PSKD40

	台

	4
	含控制柜

	
		止回阀 H77X-16C DN250

	个

	2
	
		20#无缝钢管 D273×7

	m
	50
	GB8163-2008

		热镀锌无缝钢管 DN100
	m
	30
	
		已建消防管迁建 DN300
	m
	120
	
		已建消防管迁建 DN200
	m
	120
	
		地上式泡沫消火栓 PSS100-65X2
	个

	1
	测试用




6.1

		0.865
	0.845
	0.856
	0.852
	0.855
	15
	达标

			6.13

	0.859
	0.865
	0.849
	0.848
	0.855
		达标

		化学需氧量
	6.12

	69.0
	72.8
	72.8
	76.6
	72.8
	120
	达标

			6.13

	74.7
	74.7
	76.6
	76.6
	75.7
		达标

		悬浮物
	6.12

	11.0
	10.0
	10.7
	11.7
	10.9
	70
	达标

			6.13

	12.0
	10.3
	10.3
	10.7
	10.8
		达标

		石油类
	6.12

	1.291
	1.339
	1.399
	1.223
	1.313
	5
	达标

			6.13

	1.275
	0.214
	1.241
	1.260
	0.998
		达标

		磷酸盐（以P计）
	6.12

	0.20
	0.10
	0.14
	0.14
	0.15
	0.5
	达标

			6.13

	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
		达标

		阴离子表面活性剂
	6.12

	0.32
	0.32
	0.36
	0.32
	0.33

	5.0
	达标

			6.13

	0.36
	0.32
	0.32
	0.40
	0.35

		达标

		苯
	6.12

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	0.1
	达标

			6.13

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
		达标

		甲苯
	6.12

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	0.1
	达标

			6.13

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
		达标

		邻-二甲苯
	6.12

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	0.4
	达标

			6.13

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
		达标

		对-二甲苯
	6.12

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	0.4
	达标

			6.13

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
		达标

		间-二甲苯
	6.12

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	0.4
	达标

			6.13

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
		达标

		苯并[α]芘
	6.12

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	0.00003
	达标

			6.13

	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
		达标

	备注：“未检出”表示监测浓度低于分析方法检出限


	项目验收期间长岭分公司第二污水处理厂排口监测因子均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1及表4一级标准限值。
长岭首站废水处理设施主要依托于中石化长岭分公司污水处理系统。长岭分公司污水处理厂有两套，炼油污水根据处理任务及地理位置不同，分为第一污水处理厂（简称一污）和第二污水处理厂（简称二污）。

一污主要对进场污水进行除油处理，除油后的污水送至二污进行后续处理。回收的污油经脱水后送至装置回炼。“一污”是公司最初的污水处理厂，原设计有隔油、气浮、生化等一整套工艺流程。随着公司加工原油的变化， “一污”的能力与处理效果已不能满足生产和环保的要求。1997年公司第二污水处理厂建成投产后，“一污”被改造为含油污水、含碱污水及部分假定净水的隔油、隔渣的初级污水处理厂。为了进一步提高污水处理厂处理效果和提高浮渣的回炼率，2007年在“一污”新建了一套涡凹气浮，气浮处理能力为800 m3/h。“一污”现有两组含油污水隔油池和一组含碱污水隔油池，隔油池的总处理能力为1420m3/h目前实际处理。公司各类污水和其他公司的废水均经“一污”进行隔油和气浮处理，然后再送至“二污”进行后续的气浮和生化处理。“一污”回收的污油经脱水后全部送装置回炼。“一污”的工艺流程见下图1-1。


[image: image5]图1-5   “一污”原则流程图
“二污”是长岭分公司为了确保外排废水实现达标于1997年建成投产的污水处理厂，装置的设计处理能力为1000 m3／h。“二污”的处理工艺是气浮和氧化沟生化，处理后的污水通过管线排入长江。“二污”自投用以来，运行平稳，外排废水实现了达标排放。“二污”的工艺原则流程简图见图1-2。“二污”外排水质见表1-6。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-6    “二污”原则流程图

10.3噪声

长岭首站现存的主要噪声源是泵房和储罐区切油的各类机泵，各类噪声源强在80～95 (d B)A之间，选用的低噪声设备和机泵，并设置了泵房以降低噪声影响。

本次环评设置了4个噪声监测点位，于2017年9月25日白天10:00和夜间22:00进行了监测，监测结果见表1-6。
表1-6噪声监测评价结果[单位：dB(A)]
监测点

检测值
标准值
达标情况
昼间LAeq
夜间LAeq
昼间
夜间
昼间
夜间
N1东厂界
59.6
48.2
65
55
达标
达标
N2南厂界
57.9
48.8
65
55
达标
达标
N3西厂界
58.7
49.1
65
55
达标
达标
N4北厂界
56.3
47.7
65
55
达标
达标
监测期间噪声监测点位监测值均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
10.4固体废物

长岭首站排放的主要固体废物是清罐油泥和生活垃圾，具体固体废物的产生情况见表1-7。
表1-7   长岭首站固体废物污染源情况表
固体废物名称
固废产生点
产生量
排放规律
排放去向
清罐油泥
油罐
500t/a
间断
湖南瀚洋环保科技有限公司处理

生活垃圾
生活、办公场所
12t/a

间断
长岭分公司环卫所收集处理
油罐检修清出的罐底油泥为危险废物，用罐车送湖南瀚洋环保科技有限公司处置，该公司具有湖南省环保厅核发的危险废物经营许可证，被授权在岳阳市范围内收集、利用工业废矿物油。长岭首站内产生的生活垃圾，将统一收集，由云溪区环卫所清洁人员负责清扫，由环卫车运到岳阳市垃圾填埋场进行处理。

10.5风险防范措施及风险防范情况

①现有工程油罐、安全设施、防火堤、电气等设计应符合国家现行的相关标准和规范要求。

②油罐区排水实施雨、污分流制，雨水系统按污染区与非污染区分区，受污染的初期雨水经雨水隔油池隔油后外排。
③库区一次性灭火所需水量1600m3，其灭火用水来自消防水储水罐（2个，容积共2000m3），之后排入隔油池。本项目防火堤设计容积约为8000 m3，可以接纳本项目一个油罐出现事故时产生的含油污水和消防灭火排水，满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中的相关要求。库区内设有一个6000m3事故应急池，可容纳消防排水。

④建立事故管理和应急计划

长岭首站建立了事故管理和应急计划，设立了厂内急救指挥小组，并和当地有关化学事故急救部门建立正常的定期联系。

首站内建立了各类事故的处理预案，一旦事故发生可迅速进行处理。罐区设有围堰，在围堰出口处设水封装置。一旦发生泄漏，可将泄漏出液体围在一定范围内，由于这种物质较易挥发，当液体扩散的范围越大，挥发度越大，所造成危害越大。库区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源，设置了“危险、禁止烟火”标志。备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。
现有工程废水、废气、噪声、固废和风险防范均采取了相应措施，污染物均达标排放，但风险防范措施不完善，仍存在隐患。本次技改工程主体建设内容是对现有工程防火堤挡土部分为毛石砌筑，罐区未单罐单堤，库区局部消防道路宽度不足9m，防火堤高度超过消防道路3.2m，罐区地面及油污水排放系统不防渗，油罐安全联锁系统不完善，消防泡沫未100%备用及消防冷却水补给不足，六项隐患进行整改达到规范要求，因此本次技改工程不需要提出以新带老措施。
12区域环境问题

本项目选址于岳阳市云溪区，评价区域内，除中石化股份公司催化剂长岭分公司、中石化股份长岭分公司、中石化资产长岭分公司、中石化巴陵分公司、临湘农药厂和云溪工业园外，小型乡镇企业居多，主要以小化工和建材工业为主，污染源已得到妥善处理，可达标排放。根据区域内现有监测数据表明，区域环境质量良好，不存在明显环境问题。 




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1地理位置

岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″~29°51′00″，东经112°18′31″~114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。

湖南岳阳绿色化工产业园长岭分园地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市区22km。云溪区交通便捷，107国道和京广铁路横穿区内，京珠高速公路擦肩而过，长江黄金水道环绕西北。

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭分园中石化长岭分公司厂区南。
2地形、地貌

岳阳市市境地貌是经过多次地壳运动和长期侵蚀堆积而成的，由于地质构造和岩性组合复杂以及气候的深刻影响，从而发育、演变成了多种多样的地貌。丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15∶24∶17∶27∶17。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆倾斜。最高点为平江县连云山主峰，最低地面高程为黄盖湖，黄海21米。全境地貌可划分为三个分布区，分别为东部山丘区，中部丘岗区，西部平原区。本项目位于西部平原区。
3气象气候

岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。
年平均气温在16.4~17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8~16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3~40.4℃，极端最低气温为-11.8~-18.1℃。年平均气温日较差为6.6~9.1℃，湖区6.6~7.4℃，山丘区7.6~9.4℃，气温日较差以9~11月为大。年日照时数为1662.1~1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.8米/秒，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3~1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。
4水文

岳阳市居长江中游，湖泊星布，河流网织，水系发达。境内有5公里以上的河流265条，其中50公里以上的6条，有大小湖泊165个，内湖面积48.02万亩。河流、湖泊分别属于洞庭湖水系、滨江水系和鄱阳湖水系。
根据长江螺山水文站水文数据，长江岳阳段主要水文参数如下：
流量：多年平均流量20300m3/s；
历年最大流量61200m3/s；
历年最小流量4190m3/s；
流速：多年平均流速1.45m/s；
历年最大流速2.00m/s；
历年最小流速0.98m/s；
水位：多年平均水位23.19m（吴淞高程）；
历年最高水位33.14m；
历年最低水位15.99m。
长岭分公司污水处理厂处理达标后废水去向为长江。
5植被与生物多样性

区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（水环境、环境空气、声环境、生态环境等）：

1环境空气质量现状

本次项目大气质量现状引用一个位点，G1为《湖南中创化工股份有限公司10万吨/年甲乙酮项目环境影响报告书》中2015年现场监测的2#大气位点（即管廊终点处排洪沟点位1#），距离本项目西北侧1.1公里，监测报告编号为SHCL34JLWT954～2015 第3号。
表3-1 《湖南中创化工股份有限公司10万吨/年甲乙酮项目环境影响报告书》中#排洪沟位点监测数据（浓度：mg/m3）

采样地点

采样日期

污染物监测统计结果

PM10
SO2
NO2
G1

2015.04.13

0.089

0.012

0.032

2014.04.14

0.091

0.015

0.029

2015.04.15

0.095

0.012

0.031

由以上引用数据可以看出，本项目周边各环境空气质量PM10、SO2、NO2的浓度未出现超标现象。
2地表水环境质量现状

本次项目地表水环境质量现状引用《长岭顺化有限公司1000吨/年四丁基脲、1000吨/年醋酸甲基环己脂生产项目环境影响报告书》中2016年11月监测数据。具体监测位点如表3-2，监测数据如表3-5。根据监测数据表明，除石油类超标外其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，总体而言，该段水域接受长岭污水厂及云溪工业园区污水处理厂2大污染源外排废水，且两者污染源均为石化园区，区域沿岸码头污水、未规划进入污水厂的废水直接排放，导致区域水环境石油类和总磷超标，区域水环境质量一般。根据区域环境整治计划，该两大污水厂均将进行提制改造，2017年7月1日起，执行严格于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的《石油化工污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染物直接排放标准，对区域水环境将起到改善作用。
表 3-2 地表水水质现状监测断面布设情况
编号
监测河流（湖库）
监测点位置
W1
长江干流
二污总排口上游 500m
W2
二污总排口下游 1000m
W3
二污总排口下游 5000m
3地下水环境质量现状

本次项目地下水环境质量现状引用《中国石油化工股份有限公司长岭分公司60万吨/年催化轻汽油醚化装置项目环境影响报告书》中2017年4月监测数据。具体监测位点如表3-3，监测数据如表3-4。根据监测数据表明，各项监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。
表 3-3 地下水水质现状监测点位布设情况
代号
监测点
与本项目的方向、厂界距离
D1
南岳丁家组（技校西）
西南，约2000m
D2
臣山村新组李家井水
西北，约2500m
D3
小桥村张家井水
北，约1600m
表3-4  地下水监测评价结果
采样位置
监测项目
单位
监测结果
标准值

评价结果

南岳丁家组
pH
无量纲
5.71
6.5-8.5
达标
氨氮
mg/L
0.186
0.2
达标
挥发酚
mg/L
未检出
0.002
达标
氟化物
mg/L
0.15
1.0
达标
硫化物
mg/L
未检出
/
/
石油类
mg/L
未检出
/
/
阴离子表面活性
mg/L
0.06
0.3
达标
高锰酸盐指数
mg/L
1.90
3.0
达标
硝酸盐
mg/L
0.336
20
达标
亚硝酸盐
mg/L
0.001
0.02
达标
臣山村新组李家井水
pH
mg/L
6.63
6.5-8.5
达标
氨氮
mg/L
0.119
0.2
达标
挥发酚
mg/L
未检出
0.002
达标
氟化物
mg/L
0.14
1.0
达标
硫化物
mg/L
未检出
/
/
石油类
mg/L
未检出
/
/
阴离子表面活性
mg/L
0.10
0.3
达标
高锰酸盐指数
mg/L
1.25
3.0
达标
硝酸盐
mg/L
0.227
20
达标
亚硝酸盐
mg/L
0.001
0.02
达标
小桥村张家井水
pH
mg/L
7.45
6.5-8.5
达标
氨氮
mg/L
0.125
0.2
达标
挥发酚
mg/L
未检出
0.002
达标
氟化物
mg/L
0.14
1.0
达标
硫化物
mg/L
未检出
/
/
石油类
mg/L
未检出
/
/
阴离子表面活性
mg/L
0.11
0.3
达标
高锰酸盐指数
mg/L
1.29
3.0
达标
硝酸盐
mg/L
0.238
20
达标
亚硝酸盐
mg/L
0.001
0.02
达标
根据监测数据表明，各项监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。
4声环境现状监测与评价

根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次评价在项目厂界四周共布设4个声环境质量现状监测点对项目周围声环境现状进行评价。
（1）监测时间：2017年9月25日白天10:00和夜间22:00。
（2）监测方法：按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定进行，评价方法按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的相关规范进行。
（3）执行标准：根据项目所在区域的环境特征，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。区域声环境监测结果见表3-3。
表3-3声环境监测评价结果[单位：dB(A)]
监测点

检测值
标准值
达标情况
昼间LAeq
夜间LAeq
昼间
夜间
昼间
夜间
N1东厂界
59.6
48.2
65
55
达标
达标
N2南厂界
57.9
48.8
65
55
达标
达标
N3西厂界
58.7
49.1
65
55
达标
达标
N4北厂界
56.3
47.7
65
55
达标
达标
由监测结果可知：东面、南面、北面、西面均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，项目区域声环境质量现状良好。
5生态环境现状

区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。
主要环境保护目标（列出名单及保护等级）：

项目建设于岳阳市云溪区。根据现场调查，本项目周边主要为中石化股份公司催化剂长岭分公司、中石化股份长岭分公司、中石化资产长岭分公司、中石化巴陵分公司、临湘农药厂和云溪工业园以及小型乡镇企业，主要水环境保护目标为地表水体长江、白泥湖、肖家湖和洋溪湖、长岭分公司医院、文桥镇居民等。

表3-4 主要环境保护目标一览表

类别

环境保护目标

方位/距离

目标功能/规模

评价标准

水环境

长江

NW，13000

大河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准

白泥湖

W，6000

水域面积12000亩

肖家湖

NW，8000

水域面积4000亩

洋溪湖

N，10000

水域面积6000亩

大气环境

长岭分公司医院

NW，700

病床约200位

《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准

长炼中学

W，2000

师生约1000人

长炼小学

W，1100

师生约1000人

文桥小学

NW，800

师生约300人

五山包幼儿园

W，1300

师生约50人，附近长岭分公司小学，桥西村、移民新村、向阳村、四化村（1.6～3km）等有居民300多户

白家

NE，1800

居民点，约50户

长岭分公司生活区

W，1300

办公区西侧，朝阳、幸福、洞庭、桥西、移民新村、向阳村、四化村，有居1200多户

南山村

SW，1200

居民约100户

文桥镇政府

NW,1600

全镇居民约11000人

声环境

厂区周围200m内无居民住宅
《声环境质量标准》（GB3096-93）3类




	表3-5  水环境监测引用数据   单位：mg/L
监测点位
采样日期

监测项目

pH(无量纲)

CODcr
氨氮

挥发酚

总磷
BOD5
悬浮物
硫化物
石油类
硫酸盐
W1
监测浓度
7.54-7.56
9.21-9.35
0.55-0.60
0.002
0.13-0.18
2.0
6
0.005
0.25-0.28
22.4-23.8
占标率（%）
/
46.75
60
40
90
50
/
2.5
560
9.52
超标率（%）
/
/
/
/
/
/
/
/
100
/
最大超标倍数
/
/
/
/
/
/
/
/
4.6
/
W2
监测浓度
7.48-7.52
12.8-13.5
0.72-0.80
0.003-0.005
0.21-0.24
2.0
6-10
0.005-0.006
0.56-0.60
26.7-29.2
占标率（%）
/
67.5
80
100
120
50
/
3
1200
11.68
超标率（%）
/
/
/
/
100
/
/
/
100
/
最大超标倍数
/
/
/
/
0.2
/
/
/
11
/
W3
监测浓度
7.41-7.43
10.2-10.5
0.65-0.68
0.004-0.005
0.15-0.20
2.0
6
0.005
0.43-0.48
24.1-25.4
占标率（%）
/
52.5
68
100
100
50
/
2.5
960
10.16
超标率（%）
/
/
/
/
/
/
/
/
100
/
最大超标倍数
/
/
/
/
/
/
/
/
8.6
/
GB/T3838-2002Ⅲ类标准
6-9
20
1.0
0.005
0.2
4
/
0.05
250



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1 大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
2 地表水环境：执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
3 噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	1 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值。
2 污水：执行《石油化学工业污染排放标准》（GB31571-2015）中表1标准。
3 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
4 固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总

量

控

制

指

标
	无


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1施工期工艺流程及产污节点

本项目为施工期工艺流程及产污节点见图5-1。










图5-1  项目施工期流程及产污节点图
项目施工以机械化施工为主，人工为辅的施工方法，施工机械主要有挖掘机、装载机、压路机、混凝土运送车、载重卡车等。

本项目施工过程中采用商品混凝土，不在现场设水泥混凝土搅拌站，施工场地布置于项目红线内。项目施工人员均租用厂内现有员工宿舍，不设置施工营地。项目施工过程中不设取土场和弃土场。

2主要污染工序:

2.1施工期污染源分析

2.1.1施工期大气污染源分析

施工过程中产生的大气污染物主要是施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气及施工过程中产生的扬尘。
（1）扬尘

本项目使用商品混凝土，不在现场设置混凝土搅拌站，扬尘主要污染环节为车辆运输和施工车辆进出产生的道路扬尘，施工卸料、物料临时堆放产生的扬尘。

在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内地表破坏、表土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二标准中的标准限值。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200m处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。路面施工，卸料和物料临时堆放过程也将产生少量粉尘。根据有关测试成果，在距路基40m处大气中TSP浓度0.23mg/m3。

（2）运输车辆汽车尾气

项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是THC、CO和NOx，属无组织排放源。

2.1.2施工期水污染源分析

项目不设施工营地，无生活污水排放。项目施工期间产生的污水主要为建筑施工废水，工程施工作业产生的废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，其主要污染物浓度COD为300mg/L、SS为350mg/L、石油类10mg/L。

2.1.3施工期噪声污染源分析

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。噪声源强范围为75-105 dB（A）之间。应该对于噪声进行治理，尽量减少施工噪声对周围地区造成影响，噪声限值应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表7。
表5-1工程施工机械噪声值

序号
机械类型

测点距施工机械距离

最大声级

1

轮式装载机

5m

90

2

摊铺机

5m

87

3

推土机

5m

86

4

轮胎式挖掘机

5m

84

2.1.4施工期固废污染源分析

本项目总计需挖填土石方10.5万m3,其中约有2.3万m3土石方需外运填埋，不设弃渣场，即产即清及时由岳阳市云溪区渣土部门统一调配。

本项目不设施工营地，因此项目建设无生活垃圾。建设施工期固体废物主要为施工作业固体废物。
2.1.5施工期生态影响
本项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施，并造成水土流失，若不采取相应的措施，会对本项目涉及范围内的生态环境产生不利影响；项目区域无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，因此对植被的破坏影响较轻微。

2.2运营期污染源分析

本项目为隐患治理工程，对长岭首站库区排查出的安全隐患提出合理的隐患整改方案，包括防火堤挡土部分为毛石砌筑整改；罐区未单罐单堤整改；库区局部消防道路宽度不足9m，防火堤高度超过消防道路3.2m整改；罐区地面及油污水排放系统不防渗整改；油罐安全联锁系统不完善整改；消防泡沫未100%备用及消防冷却水补给不足整改。运营期正常运营过程项目本身无废水、废气、噪声及固废等污染物产生。



项目主要污染源生产及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	设备废气
	CO、THC、NOx
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	COD

SS

石油类
	300mg/L

350mg/L

10mg/L
	达标排放

	固

体

废

物
	施工期
	弃渣
	23000m3
	由云溪区渣土办统一处理

	噪

声
	施工期
	车辆、设备
	84～90dB（A）
	昼间≤60dB（A）

夜间≤50dB（A）

	主要生态影响

根据现场踏勘，区域内为既有硬化地面。本项目建设期主要生态影响为水土流失。随着水土保持措施的实施，施工期结束，项目区域生态环境将得到恢复和改善。




环境影响分析

	1施工期环境影响分析

1.1大气环境影响分析

本项目施工对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械尾气。

1.1.1扬尘

在施工过程中，粉尘及扬尘污染主要来源于：建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成建设项目周围的大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准。而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

由于本项目所在地的大气扩散条件较好，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。但同时必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

2）施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中对运输残土的汽车采取帆布覆盖车厢（保持车辆封闭式运输）和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。
3）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围，尽可能减少扬尘附近居民的环境影响。

4）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

5）在施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。

6）装运车辆不要超载，保证残土运输车沿途不洒落。

7）车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

1.1.2施工机械尾气对环境的影响

项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目区域环境空气质量良好，大气环境容量大，施工场地地形开阔，周边有一定的绿化，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械尾气对区域大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。
1.1.3小结

综上所述，在严格落实本次环评提出的措施后，施工扬尘可以有效控制，对外环境影响不大，施工机械尾气产生量较小，由于项目区域环境空气质量良好，大气环境容量大，经吸收扩散后对外环境影响较小。

1.2水环境影响分析

本项目施工现场不设施工营地，无生活污水产生。主要废水为施工废水，为确保项目施工废水综合利用不外排，同时为减轻项目施工期暴雨冲刷雨水对最近地表水的影响，环评提出建设单位应采取以下污染防治措施：

①项目施工废水可排入现有污水管网，经中石化长岭分公司污水处理系统处理后达标排放；

②施工材料如油料等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加篷布覆盖以减少雨水冲刷造成污染，施工废水不得直接排入市政管网，应尽量循环回用。

③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生；

在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大。

1.3声环境影响分析

施工期间对周围声学环境的影响主要来自于各种机械作业产生的噪声及振动，如不采取有效减噪措施将会对施工现场四周环境产生较大影响。项目施工期要采取有效的降噪减振措施，在施工的各个阶段均应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的各项规定，将施工噪声控制在限值以内。

此外，施工过程中各种车辆的运行，将会引起周围环境噪声值增加。

为了减轻本工程施工噪声的环境影响，建议采取以下控制措施：

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间：加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。

（3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（4）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述措施后可以消除施工期噪声的影响。
1.4固体废物影响分析

项目建设弃方量约为23000m3，弃方委托渣土部门管理调运，不设弃渣场。施工期间垃圾主要来自施工所产生的相当数量的废弃建筑垃圾（如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等）。
施工过程中产生的建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘，建设单位拟将施工期产生的建筑垃圾作为一般工业固体废物采用卫生填埋方式处置。

1.5施工期风险防范措施

（1）对工程中使用的设备及附件、材料等均应严格进行施工安装前的质量检验，检验合格后方可进行施工安装。

（2）防火堤应保证在堤内漏油燃烧时，不会被烧裂（或烤裂）而引起油品外漏或火灾外延。

（3）监理单位、施工单位进场前首先要接受公司HSE教育，各单位要制定详细的施工方案和编制HSE管理体系并认真贯彻执行。

（4）油库确定现场安全员和施工管理员负责对施工现场进行管理。

（5）对于在防火防爆区域的用火、用电、动土、进入受限空间等必须办理作业票，经过层层审批后，在有关人员的监督下进行施工。
1.6施工期环境影响分析总结论

施工期主要污染包括施工扬尘、施工废水、施工机械噪声及施工引起的水土流失。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，废水均能综合利用不外排，施工场地场界噪声能够达标排放，水土流失量可以大大降低。因此项目施工期对外环境的影响较小。

2 运营期环境影响分析

本项目建成后，雨水排放在防火堤外设置切换阀门，初期雨水排至含油污水管道后经长岭分公司污水处理厂处理，达标排放，清洁雨水排至雨水管道，将进一步对初期雨水进行深度处理，减少了废水污染物的排放浓度。原有罐边污水池和和油污水检查井内衬玻璃钢防渗层，可防止含油污水对土壤环境造成影响。长岭首站污染物处理措施正常运行的情况下，运营期其他污染排放量在本项目建成前后基本不发生变化。

本项目为隐患治理工程，运营期无废水、废气、噪声及固废产生，本项目运营期对周边环境影响较小。
3环境风险评价
本项目依托原长岭首站已有的风险防范措施并加以改进，对照《罐区隐患整改攻坚战指导意见》、《石油库设计规范》（GB500074-2014）等相关规范，排查出现有工程有六项隐患不符合相关规范要求。包括防火堤挡土部分为毛石砌筑不符合《储罐区防火堤设计规范》防火要求；罐区未单罐单堤不符合安监局[2013]76号文可燃液体储罐均应单独设置防火堤或防火隔堤要求；库区局部消防道路宽度不足9m，防火堤高度超过消防道路3.2m不符合《石油库设计规范》（GB500074-2014）中的相关要求；罐区地面及油污水排放系统不防渗不符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的相关要求；油 罐安全联锁系统不完善不符合《罐区隐患整改攻坚战指导意见》中的要求；消防泡沫未100%备用及消防冷却水补给不足不符合《石油库设计规范》（GB500074-2014）中的相关要求，现有工程其他风险防范管理基本符合要求。
本项目针对六项隐患做出了如下整改措施：
（1）油罐安全联锁系统不完善，现有油罐低低液位开关均安装在浮盘落底高度以下，本次改为外贴超声波液位开关，在控制室设置急停按钮，遇紧急情况按下，通过升级原SCADA 系统，实现所有电动阀门的ESD 急停关闭并停止油库所有油泵运行。

（2）本次工程采用内衬100mm厚防渗混凝土（内夹金属丝网），外喷涂防火涂料方式对其进行整改。

（3）由于现场道路加宽情况受到限制，能加宽部分加宽，不能加宽部分建议维持现状。

（4）本工程改造在防火堤超高处距罐壁15m以外各增加两个消防平台，及4个远程控制消防炮，火灾时可远程操控消防炮，及时进行灭火。

（5）将现有两个罐组均按要求改为单罐单堤，相应的需增加0.6m 隔堤，罐区内排水系统也相应修改。

（6）原罐区场地地坪和排水沟采用素混凝土结构，由于素混凝土不具有抗渗性，因此拆除原有罐区排水沟，重新铺设12 厚C30 防渗混凝土地坪（抗渗等级P6）及新建现浇混凝土结构的防渗排水沟（抗渗等级P6）。
（7）原罐区油污水排放系统不防渗，本次改造单罐单堤新增的油污水排放管道采用钢制管道，原有罐边污水池和和含油污水检查井内衬玻璃钢防渗层。

（8）现有泡沫液储量不能满足规范更新后新增条款的要求，本次改造根据现场情况，在现有泡沫站基础上增加一套压力比例式泡沫装置，现有泡沫装置具有远程控制功能，本次新增加的泡沫装置进出口增加电动阀门，来实现远程控制要求。

（9）目前长岭库站的站控、库控、视屏监控、消防控制、应急广播等控制系统均在仅50 m2的控制室内，且消防部门提出消防控制系统需单独设控制室。本次改造拟在现有办公楼南侧新增一间70m2机柜间，将视屏监控消防控制、应急广播的控制迁入此房间。升级原有消防控制系统，实现对新增泡沫站及消防电动阀的程序化远程控制功能。

首站采用SCADA监控管理系统监控，本项目实施后升级SCADA监控管理系统，实现所有电动阀门的ESD一键连锁急停关闭并停止油库所有油泵运行，站场设置气体探测器及火警报警器，且站场与办公楼紧邻，一旦发生泄漏可在5min内进行应急，立即关闭上下游阀门，启动备用泵、阀等设备，泄漏量很少，可有效拦截至小型油水分流池，站场雨、污水均连通依托油库雨、污水系统，考虑站场管线泄漏可在很短时间内发现、处置，且泄漏油品经导流沟收集至设常关清水阀和污油阀的小型收集装置内，后续又与依托油库污水处理系统连通，依托长岭分公司污水处理系统处理后达标排放，经上述三级收集防控，站场泄漏油品进入外界水环境的概率很小。泄压罐区设置有1.5m高的整体围堰，消防废水经地埋式管道导入站场西面长岭分公司10000m3 第一污水厂事故池，依托长岭分公司污水处理系统处理后达标排放，排水路径图见附图2。罐组围堰有效容积约为48000m3，本项目实施后容积基本不发生变化。
本项目拟对现有环境风险防范措施及安全防范措施进行改进，基本消除可能存在的安全环保隐患，为库区安全运行提高了保障能力，降低了事故发生的风险和一旦发生事故后对环境和社会的影响。本项目在严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的要求，规范建设，营运中加强风险管理，并发生事故时严格落实原环评报告及安全评价报告提出的各项风险防范措施和应急措施的前提下，事故产生的影响是可以控制的。建设单位应进一步与当地政府及相关部门密切配合，通报相关情况，修订完善应急处置措施。
4产业政策符合性分析

本项目为隐患治理工程。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类，因此本项目符合国家产业政策。
5环保投资估算

本项目总投资为1829.49万，环保投资为204.5万元，占总投资的11.18%。环保验收一览表见6-1。

表6-1  项目环保投资一览表

序号
项目
环保措施

环保投资估算（万元）

1
施工期扬尘控制
施工期加强洒水

1.5
2
施工期污水治理
原有罐边污水池和油污水检查井内衬玻璃钢防渗层处理；每个隔堤内排水系统独立，设置阀门井和水封井
200

3
施工期固废处置

建筑垃圾卫生填埋
3

总计

204.5

6环保设施验收

项目建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各项环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目环保设施验收一览表见表6-2。

表6-2项目环保设施验收一览表

时段

污染类型

环保设施

验收依据

施工期
施工噪声

加强施工机械的管理
防止施工期噪声扰民情况

施工废水

施工废水经长岭分公司污水处理设施处理，达标排放
调查施工期对水处理的措施

施工废气

施工期加强洒水

达GBl6297-1996中的无组织排放监控浓度限值

施工固废

建筑垃圾卫生填埋
调查施工期固废处置去向

其他

环保机构设置和人员配备安排到位，施工期环境监理、监测工作已按环评要求及时完成，施工过程发现文物需立即向相关主管部门报告

运营期
风险防范
灌区单罐单提围堰，防火堤外喷防火涂料
调查运营期风险的防范措施

运营期废水

油污水检查井内衬玻璃钢防渗层处理，每个隔堤内排水系统独立，设置阀门井和水封井
调查运营期对水处理的防渗措施




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	加强施工场地洒水
	达标排放

	
	
	汽车尾气
	THC、CO、NOx
	加强施工机械的管理
	达标排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	COD
	施工废水经长岭分公司污水处理设施处理
	达标排放

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	石油类
	
	

	噪

声
	施工期
	施工噪声
	Leq
	选用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业，对施工机械进行保养
	达标排放

	固废
	施工期
	施工固废
	/
	弃土有当地渣土部门处置，建筑垃圾有环卫部门统一处理
	综合利用

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果：

控制项目施工时间，优先选用低噪声设备，机泵选用低噪声电机，减少对生态环境的影响。




结论与建议

	1结论

中国石化销售有限公司华中分公司拟投资1829.49万元建设长岭首站隐患治理工程，根据排查出的六项隐患中所存在的问题进行整改，包括防火堤挡土部分为毛石砌筑整改；罐区未单罐单堤整改；库区局部消防道路宽度不足9m，防火堤高度超过消防道路3.2m整改；罐区地面及油污水排放系统不防渗整改；油罐安全联锁系统不完善整改；消防泡沫未100%备用及消防冷却水补给不足整改。经对该项目的环境影响分析可得以下结论。

（1）产业政策符合性结论

本项目为城市道路配套设施项目。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类，因此本项目符合国家产业政策。

环境质量现状结论

①环境空气：引用《湖南中创化工股份有限公司 10 万吨/年甲乙酮项目环境影响报告书》2015年监测数据，根据监测结果表明，本项目周边各环境空气质量PM10、SO2、NO2的浓度未出现超标现象。
②地表水：引用《湖南中创化工股份有限公司 10 万吨/年甲乙酮项目环境影响报告书》2015年监测数据，二污总排口长江上游500m、二污总排口长江下游1000m、二污总排口长江下游5000m、洋溪湖南、洋溪湖北断面的水质常规监测统计资料分析，除石油类超标外其他因子均监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

③声环境：通过对现状调查和监测结果的分析可知：评价区域其声环境质量较好，昼夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

④生态环境：区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。
（4）施工期环境影响分析结论

①大气环境

在严格落实本次环评提出的措施后，施工扬尘可以有效控制，对外环境影响不大，施工机械尾气产生量较小，由于项目区域环境空气质量良好，大气环境容量大，经吸收扩散后对外环境影响较小。

②水环境

在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大。

③声环境

在落实本次环评提出的措施下，预计项目噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，不会对区域声环境敏感目标产生明显影响，对区域声环境影响较小。

④固体废物

项目建设弃方量约为23000m3，弃方委托渣土部门管理调运，不设弃渣场。施工期间垃圾主要来自施工所产生的相当数量的废弃建筑垃圾（如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等）。

施工过程中产生的建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘，建设单位拟将施工期产生的建筑垃圾作为一般工业固体废物采用卫生填埋方式处置。
（5）运营期环境影响分析结论

本项目为隐患治理工程，运营期无废水、废气、噪声及固废产生，本项目运营期对周边环境影响较小。

总结论：

中国石化销售有限公司华中分公司拟建设的长岭首站隐患治理工程符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。综合环境质量现状及环境影响预测分析结果，在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，生态破坏可以得到有效控制，各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。

2建议与要求

（1）建设单位落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷问题。

（2）加强环境保护管理，严格操作规程。 

（3）对工作人员定期进行技术培训和安全生产的教育。
（4）作好应急事故的各项准备。

（5）建设方应严格执行国家“三同时”政策，做到环保治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；本项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。



	审批意见：

公章

经办人：年月日


	注释

一、本报告表应附以附件、附图：

附图1本项目地理位置图
附图2地表水、大气、地下水环境质量监测点位及项目排水路径示意图
附图3噪声环境质量监测点位示意图
附图4长岭首站总平面布置图
附图5项目周围环境现状照片
附件1长岭首站扩容改造项目环评批复
附件2隐患排查由来文件

附件3长岭首站突发事件应急预案备案文件

附件4本项目现有工程验收批复

附件5危废处置协议
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


S





S





G、S





N





N





N





G、S





各类污水自下水系统来





“一污”


隔油池





一级


浮选





“一污”污水提升泵房





 “二污”





回收的污油送装置回炼





浮渣


送焦化





来自“一污”


的污水





调节


配水池





均质池





水解池





氧化沟生物处理





二沉池





水泵房





总集水井





经处理合格后的污水排长江





中和池





二级


浮选





勘察设计





基础设施建设





废水、扬尘、噪声、废渣





施工工序





设备安装





维护管理








23

