岳阳县戴家牲猪有限公司常年出栏7600头牲猪养殖项目

环境影响报告书专家评审意见

2017年8月22日，岳阳市环境保护局在岳阳县组织了评审组对《岳阳县戴家牲猪有限公司常年出栏7600头牲猪养殖项目环境影响报告书》进行了现场踏勘，评审组由岳阳县环保局、建设单位岳阳县戴家牲猪有限公司和环评单位中煤科工集团重庆设计研究院有限公司等单位的代表组成。评审邀请5位专家组成技术评估组（名单附后）。与会代表实地察看了建设现场，听取了建设方对建设项目情况的说明及评价单位对环境影响报告书的介绍。经充分讨论，形成如下专家评估意见：

一、项目概况及工程分析

  - 项目基本情况

（1）项目名称：常年出栏7600头生猪养殖项目。

（2）建设性质：新建。

（3）建设地点：岳阳县公田镇港口村汪家组彭家桥，具体位置详见附图1。

（4）建设单位：岳阳县戴家牲猪有限公司。

（5）投资总额：400万元。

（6）规模：常年存栏量3800头生猪，常年出栏7600头生猪（项目养殖均为育肥猪）。

  - 工程内容与规模

（1）养殖规模

项目常年存栏量3800头生猪，均为育肥猪。根据建设单位提供的资料，出栏数每年约2批，则出栏肥猪7600头，本项目不进行生猪繁育，所存栏的生猪全是从外地购买30-40斤的仔猪，进行喂养成育肥猪，然后出栏。

（2）建设内容

岳阳县戴家牲猪有限公司总占地面积42亩（约28000m2），项目总建筑面积约为4661m2，包括：5栋猪舍（购买已建标准化猪舍）、新建安全填埋井1个，发酵床1个，其他设施（如办公楼、宿舍、仓库、干粪池、粪便暂存场所、暂存池等）。

项目工程内容及规模详见表2.2-1所示。

表2.2-1      工程建设内容一览表

| 建设内容 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总用地面积 |  | 28000 | m2 |  |
| 项目总建筑面积 |  | 4661 | m2 |  |
| 主体 工程 | 标准化猪舍1# | 874.8 | m2 | 已建 |
|  | 标准化猪舍2# | 874.8 | m2 | 已建 |
|  | 标准化猪舍3# | 874.8 | m2 | 已建 |
|  | 标准化猪舍4# | 874.8 | m2 | 已建 |
|  | 标准化猪舍5# | 874.8 | m2 | 已建 |
|  | 办公生活区 | 144 | m2 | 新建 |
|  | 消毒间 | 15 | m2 | 新建 |
|  | 仓库 | 128 | m2 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 排气扇、加强管理 |  |  |
|  | 废水 | 暂存池1个（500m3）、发酵床1个（1215m2）均需地基防沉、防断裂、防渗漏处理 |  |  |
|  | 固废 | 医疗废物暂存场所5m2 |  |  |
|  |  | 安全填埋井1个 |  |  |
|  | 噪声 | 加强管理，采取综合消声、隔声措施 |  |  |
|  | 绿化 | 约2亩（1333.4m2） |  |  |

二、报告书修改意见

1、完善编制依据，补充《建设项目危险废物环境影响评价指南》为编制依据，并按指南完善危废评价。

2、根据岳阳县养殖规划、禁养区、限养区划分完善选址可行性、合理性分析，补充岳阳县畜禽养殖规划及养殖区划分作附件。

3、完善P18页项目组成一览表，表中写明废气收集处理措施，废水及污粪暂存建设内容及规模。核实病死猪处理工艺（前后一致）。

4、规范编制附图附件，补充14页环保目标图等图件比例尺。

二、环境质量现状及环境保护目标

# 根据岳阳县生态红线划分情况，核实生态保护目标，完善地下水保护目标（具体哪个方位、距离，是否有水井，不能笼统为评价范围内地下水）。

# 三、环境保护措施及可行性论证

1、进一步细化养殖、发酵工艺过程，核实发酵周期，补充相关工艺参数，完善工程排污节点图，结合工艺流程核实工程水平衡、发酵物料平衡图。

2、根据类比调查资料，核实养殖废水（猪尿废水、栏舍冲洗废水等）主要污染物因子产生浓度、产生量。

3、补充发酵床等产臭工序中臭气处理措施，强化臭气对外环境的影响分析，说明其达标排放的可靠性。

4、核实病死猪处置措施，明确各类固体废物属性。

四、环境影响预测及风险影响分析

1、根据项目所在地标高、地质条件等，完善项目对地下水环境影响分析，提出切实可行的地下水污染防治措施。

2、核实卫生防护距离及包络线图（卫生防护距离一般以车间边界为计算源，文本包络线图按厂界外延100米？），说明取值来由。

3、完善温疫发生情况下的环境风险分析。进一步完善工程风险防范措施和风险应急预案。

# 五、环境管理与监测计划

进一步完善环境管理要求，细化地下水监测计划。

# 六、总论

对照《畜禽养殖业污染防治技术规范》中场区布局及清粪设施要求，结合环境敏感点分布情况，进一步完善平面布局合理性分析，提出优化平面布局的建议和要求。

专家成员：任敏（组长）、万群、甘路、付俊杰、王红（执笔）