1000吨/年新型高分子环保材料DBA

产品项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：岳阳西林环保材料有限公司

评价单位：湖南景玺环保科技有限公司

2018年1月

目录

概述	1

1  总则	5

1.1 编制依据	5

1.2项目区环境功能属性	7

1.3评价标准	7

1.4评价因子识别与筛选	10

1.5评价工作等级及评价范围	11

1.6评价内容及评价重点	14

1.7环境保护目标	15

2 项目概况	17

2.1 项目基本情况	17

2.2 建设内容和产品方案	17

2.3 主要原辅材料及生产设备	19

2.4储运工程	22

2.5公用及辅助工程	22

2.6平面布局	23

3工程分析	24

3.1施工期工程分析及污染源分析	24

3.2生产工艺	25

3.4 污染源分析	31

4区域环境特征及环境现状调查	37

4.1环境概况	37

4.2湖南岳阳绿色化工产业园概况	41

5环境质量现状调查与评价	49

5.1大气环境质量现状调查与评价	49

5.2地表水环境质量现状调查与评价	52

5.3地下水环境质量现状调查与评价	54

5.4 声环境质量现状调查与评价	55

6环境影响预测与评价	57

6.1 运营期大气环境影响预测评价	57

6.2地表水环境影响分析	65

6.3地下水环境影响分析	66

6.4	声环境影响分析	67

6.5 固体废物环境影响分析	70

6.6施工期环境影响分析	70

7环境保护措施及技术经济可行性分析	72

7.1施工期环保措施	72

7.2运营期环保措施	73

8环境风险影响评价	80

8.1评价目的与重点	80

8.2环境风险识别	80

8.3风险源分析	88

8.4后果计算与分析	89

8.5风险计算和评价	91

8.6风险管理	93

8.7风险评价结论及建议	100

9 环境经济损益分析及总量控制	102

9.1环保投资可行性分析	102

9.2环境保护效益分析	102

9.3 工程经济效益与社会效益分析	103

9.4总量控制	103

10 环境管理与环境监测	104

10.1 环境管理	104

10.2 环境监测	106

10.3 项目竣工“三同时”验收内容	108

11  项目可行性分析	109

11.1 产业政策符合性分析	109

11.2与相关规划符合性分析	109

11.3环保政策符合性分析	110

11.4平面布局合理性分析	111

11.5小结	111

12  评价结论与建议	112

12.1 结论	112

12.2 建议	115

附件

附件1 环评委托书

附件2质保单

附件3 执行标准函

附件4租赁协议

附件5工业园准入通知

附件6备案文件

附件7湖南西林环保材料有限公司中试结题验收报告

附件8 企业产品标准备案文件

附件9企业标准

附件10高分子材料DBA化学品危险性分类报告

附件11评审会专家签到表

附件12评审会专家意见

附件13预审意见

附图

附图1 项目地理位置图

附图2-1大气监测点位图

附图2-2地表水监测点位图

附图2-3地下水监测点位图

附图2-4噪声监测点位图

附图3项目敏感点分布图及评价范围图

附图4项目四至图

附图5项目平面布局图

附图6分区防渗图

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

# 概述

- 项目由来

岳阳西林环保材料有限公司拟投资1500万元，在岳阳市绿色化工产业园云溪片区内，利用园区完善的配套，租赁园区已建厂房，建设1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品项目，该项目已通过“湖南省投资项目在线审批监管平台”备案，项目代码为2017-430603-26-019972，根据备案文件中主要建设内容，包括1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品（该1000吨DBA产品为纯品），并根据不同客户需求提供不同形式的DBA材料及其复合产品（复合产品为DBS材料，以DBA材料为其中之一的原料进行复配所得）。

本项目产品 DBA 材料和DBS材料的主要用途为有色冶炼企业、电石法 PVC 企业、电镀企业、燃煤发电企业等含重金属废水及烟气的综合治理。DBA材料和DBS材料现已在铅锌冶炼含汞废水，燃煤发电厂含重金属脱硫废水等多个行业内的重点企业开展了重金属污染治理及配套污水处理的技术方法研发及试验，并取得良好成效。例如在陕西旬阳汞锑科技有限公司进行汞冶炼外排含汞烟气的治理和株洲冶炼集团股份有限公司进行含汞烟道气和含汞酸性废水的治理方面表现出十分优异的脱汞性能，根据DBA材料处理株冶锌二系统含汞烟气工业化实验报告中的结论，含汞烟气的脱汞效率为96.11%，对含汞酸性废水的脱汞效率达99.8%以上，能实现达标排放；根据高分子DBA材料处理陕西汞锑科技含汞烟气现场中试实验报告总结论表明：对烟气中汞的平均脱除效率达到90%以上，能实现其达标排放。

本项目是在湖南西林环保材料有限公司原有中试生产的基础上进行优化，其生产效率和生产的稳定性均有大幅提高。其中试项目结题验收报告见附件，并且该DBA产品已获得国家知识产权局的专利申请认定， 2016年11月09日于专利公报上公布（32卷45期）。因为交联高分子重金属螯合剂是DBA产品的别名，建设单位在进行产品标准备案时是以交联高分子重金属螯合剂这一名称进行申报备案，实际为同一物质。产品备案文件见附件8-9，DBA产品的危险性分类报告见附件10，根据鉴定结果可知，DBA材料物理危险不满足《危险化学品目录（2015）》中危险化学品的确定原则，暂时按照非危险化学品进行管理，并且DBA材料不属于易燃固体。

西林环保致力于重金属污染治理及配套污水处理领域新技术的创新和推广，以创新为动力，以品质为依托，以客户为中心，努力打造成行业领先、倍受客户尊重的重金属污染治理及配套污水处理等领域关键材料、设备和技术提供商。全方位服务于不同行业的生产企业、工业园区的废水废气处理。

本项目建设符合国家大力推进环保产业发展方向。公司所从事的环保产业是国家政策支持的战略性新兴产业，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会，抢占未来竞争制高点的战略选择。公司业务符合《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32 号）和《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26 号）、《“十三五”生态环境保护规划》的有关要求，有利于促进重金属污染治理技术的研发和应用，并进而提升我国重金属污染治理水平。

本项目建设能促进涉重金属企业的环保升级发展。多年来在汞的生产、消费、含重金属废物处置资源回收等领域存在诸多环境问题，导致区域生态环境急剧恶化，汞等重金属污染时有发生，严重危害人民身体健康。因此，开展含汞治理关键技术研发，有利于促进涉重金属企业环保升级，从而可保障企业的健康持续发展，减少重金属危害，改善生态环境。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，本建设项目必须执行环境影响评价文件审批制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部2017年第44号令），该项目属于合成材料制造，需编制环境影响报告书。为保证项目建设的合法性，岳阳西林环保材料有限公司决定委托我公司承担1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品项目的环境影响评价工作（环评委托书见附件1）。本公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了《岳阳西林环保材料有限公司1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品项目环境影响报告书》。

2017年12月14日，岳阳市环境保护局召开《岳阳西林环保材料有限公司1000吨/年新型高分子环保材料DBA产品项目环境影响报告书》技术评估会，与会专家查勘了现场，对本报告书进行了认真的评审，并提出了相关的补充与修改意见。会后我单位评价人员根据报告书评审意见进行了认真的修改与补充，并协同建设单位对其中的关键问题进行了落实，形成了本报告书报批稿。

二、评价目的和原则

针对本项目的实际特点，本次评价的主要目的为：

1、根据现场调查，掌握本项目区环境质量现状和当地社会经济状况，调查项目周围环境敏感点的环境概况，为项目的运营提供背景资料并提出相关的建议。

2、分析论证项目建设与环境保护之间的关系，找出存在和潜在的环境问题，提出切实可行的防治措施和解决办法，以求经济建设和环境保护协调发展。

3、分析预测项目对周围环境的污染及其影响程度和范围，得出结论并提出建议，提出污染处理措施以及环境管理与运行监控计划方案，为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。

4、分析预测项目周边环境对项目的影响程度和范围，并作出结论和建议，提出必要的解决办法。

5、促进公众了解项目内容，充分考虑公众的看法和意见，希望公众参与、监督项目的建设和运营工作，为政府、环保管理部门提供决策和日常管理依据。

为突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，本评价遵循的原则如下：

1、依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

三、环境影响评价的工作过程

本次环评工作开展程序如下。

图1 环评工作程序

四、相关情况判定

1、 产业政策符合性分析

拟建项目产品为高分子DBA材料和复配产品DBS材料，主要用于有色冶炼企业、电石法 PVC 企业、电镀企业、燃煤发电企业等含重金属废水及烟气的综合治理，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修改），本项目属于该目录中的第一类鼓励类中的第八条环境保护与资源节约综合利用中的第22条新型水处理药剂开发与生产、第33条削减和控制重金属排放的技术开发与应用。因此，项目建设符合国家产业政策。

2、与岳阳市城市总体规划和云溪工业园的相符性分析

根据《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》，拟建项目区属于工业园区，属于岳阳市重点建设的地区，符合岳阳市城市总体规划。拟建项目位于湖南岳阳绿色化工产业园(原名：云溪工业园)，根据《湖南岳阳云溪工业园总体规划》，湖南岳阳绿色化工产业园以发展精细化工为产业定位，着重发展新能源新材料等新型产业，拟建项目产品属于新型材料，符合工业园的发展和产业定位。

3、大气环境防护距离判定

本项目无需设置大气环境防护距离。

4、环境功能区划要求分析

拟建项目区域大气环境质量良好；废水最终纳污水体长江，纳污能力强，规划水质为Ⅲ类，监测断面除石油类监测因子超标外，其他监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求；区域环境噪声昼夜等效声级均符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的3类标准。项目运营无明显环境容量制约影响。

五、关注的主要环境问题

1、本次项目实施过程产生及排放的废气总量以及采取的控制措施，特别需要关注氯化氢和粉尘废气的控制措施，以及废气实施后周边大气环境造成的影响程度；

2、本次项目实施过程的废水排放总量，经治理后能否做到达标排放，是否会对云溪污水处理厂造成冲击；

3、本次项目实施过程中产生的固废总量，能否有效做到减量化、资源化、无害化；

4、本次项目实施过程中涉及到危险化学品，是否能够做到环境风险可控。

六、环境影响报告书的主要结论

岳阳西林环保材料有限公司1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品项目，符合国家产业政策要求，符合岳阳市绿色化工产业园规划定位要求，项目平面布局基本合理可行，项目在建设和运行过程的各项环保措施较为可行合理，环境风险值小于化工行业风险统计值，环境风险水平可以接受，建设单位在认真执行本报告提出的各项环保措施、风险防范措施的情况下，项目建设对周围环境影响和环境风险可以接受。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 1  总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 国家法律、法规和政策

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1 月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9 月1日施行；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年1 月1日施行；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年04月24日修订；

  - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

  - 《中华人民共和国安全生产法》，2014 年12月1日起施行；

  - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令，2017 年10月1日施行；

  - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017年9月1号起实施；

  - 《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行；

  - 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

  - 《危险化学品目录》（2015年版），2015年5月1日起实施；

  - 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591 号，2011年12月1日起施行；

  - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013] 37 号）；

  - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015] 17号）；

  - 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016] 31号）；

  - 《“十三五”生态环境保护规划》；

  - 《长江经济带发展规划纲要》；

  - 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81号）；

  - 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正本）；

  - 《环境保护公众参与办法》（部令第35号）；

  - 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；

  - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

  - 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

  - 《湖南省建设项目环境保护管理规定》（2007年8月28日）；

  - 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，（湖南省环保局、质监局）；

  - 《关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》的通知》（湘政办发[2016] 33号）；

  - 《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30 号）；

  - 《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)；

  - 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

  - 《湖南省岳阳市城市总体规划（2008-2030）》；

  - 《湖南岳阳云溪工业园总体规划》；

  - 《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 1.1.2 导则及有关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T 89-2003）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部[2017]第43号）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

- 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；

- 1.1.3其他依据

- 本项目环境影响评价委托书；

- 项目可行性研究报告；

- 项目评价执行标准函；

- 环境监测报告；

- 建设单位提供的其它资料。

- 1.2项目区环境功能属性

本项目位于云溪区绿色化工产业园内，项目区各环境功能属性见下表。

表1.2-1  项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 地表水 | 长江道仁矶段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  |  |  | 松杨湖执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |
|  |  | 地下水 | 项目区地下水执行《地下水质量标准》 （GB/T14848－93）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气功能区 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |
| 3 | 环境噪声功能区 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区 |
| 4 | 是否占用基本农田保护区 |  | 否 |
| 5 | 是否在自然保护区 |  | 否 |
| 6 | 是否在风景名胜保护区 |  | 否 |
| 7 | 是否有文物保护单位 |  | 否 |
| 8 | 是否在市政污水处理厂集水范围 |  | 是，属于云溪污水处理厂集水范围 |

- 1.3评价标准

根据岳阳市环保局云溪分局对本项目出具的评价标准执行函（见附件3），本项目主要环境要素评价执行的标准如下：

- 1.3.1环境质量标准

1、环境空气

SO2、NO2 、PM10和TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二、级标准；氯化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次标准限值；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准浓度限值。

具体标准值详见下表：

表1.3-1  环境空气质量标准

| 指 标 | 取值时间 | 二级标准 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200μg/m3 300μg/m3 |  |
| 氯化氢 | 一次值 | 0.05mg/m3 | 工业企业设计卫生标准（TJ36-79） |
| 臭气浓度 | 一次最大监测值 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准浓度限值 |

2、地表水

本项目废水通过管道进入云溪污水处理厂处理后排入长江，该江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中III类标准；松阳湖水体功能区类型为景观娱乐用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体限值详见下表：

表1.3-2 地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项 目 | Ⅲ类标准 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 30 |
| 3 | 氨氮 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 5 | 五日生化需氧量 | 4 | 6 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.5 |
| 7 | 氰化物 | 0.2 | 0.2 |
| 8 | 硫化物 | 0.2 | 0.5 |

3、地下水

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的III类标准，详见下表。

表1.3-3  地下水质量标准  单位:mg/L(pH值除外)

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 4 | 总硬度 | 450 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 5 | 总大肠杆菌 | 3.0 |
| 3 | 亚硝酸盐 | 0.02 | 6 | 氨氮 | 0.2 |

4、声环境

项目位于岳阳绿色化工产业园内，项目四周200m范围内均为工厂，无居民点等环境敏感点，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见下表。

表1.3-4  声环境质量标准  dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

- 1.3.2污染物排放标准

1、废气

颗粒物执行《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值；氯化氢执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5中含卤代烃有机废气的排放口限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值。

项目大气污染物限值详见下表。

表1.3-5 大气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排 放浓度 | 最高允许排 放速率 | 厂界无组织 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 mg/m3 | 3.5kg/h（15m排气筒） | 1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准 |
| 氯化氢 | 30 mg/m3 | / | / | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5中含卤代烃有机废气的排放口限值要求 |
| 臭气浓度 | / | / | 20（一次最大值） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值 |

2、废水

本项目废水经预处理达云溪区污水处理厂进水水质标准后，通过园区污水管网进入云溪区污水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准的加权平均值后排入长江，项目污水排放标准详见下表：

表1.3-6 水污染物排放限值  单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | 企业排放标准（云溪区污水处理厂进水水质标准） | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 |
| CODcr | 1000 | 80 |
| BOD5 | 300 | 20 |
| 氨氮 | / | 15 |

3、噪声

施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求；营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见下表。

表1.3-7 噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 |
| 运营期 | 65 | 55 |

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

- 1.3.3生态影响评价

执行《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中相关要求。

- 1.4评价因子识别与筛选

- 1.4.1环境影响要素识别

根据拟建项目的生产工艺和污染物排放特征，结合项目当地的环境特征，对可能受项目建设、运行影响的环境因素进行了识别，本项目租赁工业园现有厂房进行建设，重点分析确定项目运营期对各方面环境可能带来的影响，详见下表。

表1.4-1  拟建项目环境影响因素识别表

| 项目阶段 | 环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 直接影响 | 间接影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 地表水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 地下水环境 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 生态环境 |  | √ | √ |  |  | √ |

综合分析认为：拟建项目投入运行后的废气、废水及噪声的污染以及环境风险，对环境质量有一定的影响。

- 1.4.2评价因子筛选

根据项目特点和工程分析，本项目各环境要素主要评价因子见下表。

表1.4-2 评价因子表

| 环境要素 | 评价类型 |
| --- | --- |
| 地面水环境 | 地表水长江及松杨湖环境质量现状评价因子：pH、CODCr、氨氮、五日生化需氧量、氰化物、总磷、石油类、悬浮物 |
|  | 环境影响预测因子：项目废水排入园区污水处理厂，本项目不单独进行预测评价 |
| 地下水 | 地下水环境质量现状评价因子： pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、总硬度、总大肠菌群、氨氮。 |
|  | 环境影响预测因子：高锰酸盐指数、氨氮 |
| 大气环境 | 区域环境质量现状评价因子：SO2、NO2、PM10、TSP、氯化氢、臭气浓度 |
|  | 项目特征因子：氯化氢、颗粒物、臭气浓度 |
|  | 环境影响预测因子：氯化氢、颗粒物 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：连续等效A声级 |
|  | 产生因子：连续等效A声级 |
|  | 影响预测因子：连续等效A声级 |
| 环境风险 | 风险源：原料仓库、生产区域 |
|  | 风险事故：泄漏、火灾、爆炸、中毒 |
|  | 风险预测因子：对苯二胺、氢氧化钠、三聚氯氰 |

- 1.5评价工作等级及评价范围

- 1.5.1大气评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，选择导则推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，计算有组织排放的氯化氢和粉尘的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，无组织排放的粉尘的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，大气环境评价等级按Pi和D10%来确定。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

项目各污染源的预测结果见下表。

表1.5-1  项目排放主要污染物估算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大占标率（%） | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 氯化氢 | 0.00026 | 0.52 | —— |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 0.0064 | 1.42 | —— |
| 面源1 | 颗粒物 | 0.0436 | 9.69 | —— |

由估算模式的计算结果可知，废气污染因子中地面浓度占标率最大的是无组织排放的颗粒物，最大落地浓度为0.0436mg/m3，Pmax=9.69%，低于10%。根据大气导则，确定本项目大气评价等级为三级。

- 2、评价范围

大气评价范围以项目大气污染源为中心，半径2.5km的圆形区域。

- 1.5.2地面水评价工作等级及评价范围

- 1、评价工作等级

生产工艺滤液经蒸发器处理后冷凝水回用于生产，碱液吸收水和蒸汽冷凝水均作为生产用水回用于反应槽中，全部进入产品不外排，本项目无生产工艺废水产生；初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统。本项目排水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后进入云溪污水处理厂进行处理，后期雨水用阀门切向园区雨水管道排放。由于园区污水处理厂环评文件已预测了污水处理厂排水对受纳水域的影响。因此，拟建项目地表水环境评价等级定为三级以下，简要说明废水排放污染物类型和数量。重点论证拟建项目废水预处理后进入园区污水处理厂处理的可行性。

- 2、评价范围

本项目地表水评价仅作定性分析。

- 1.5.3地下水环境评价等级及范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于I类建设项目，项目位于岳阳绿色化工产业园内，评价范围内用水均使用自来水（水源为长江水），不采用地下水，项目区地下水环境敏感程度属于不敏感，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610- 2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境的评价等级为二级。

- 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

根据厂区及周边地形条件及地下水流向，本次地下水评价范围面积约6.5km2范围，详见附图3。

- 1.5.4声环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于工业园内，属于3类声环境功能区，受项目影响人口不多，项目建设后敏感点噪声级增加在3dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境影响评价等级为三级。

2、评价范围

评价范围为厂界周围200m范围内。

- 1.5.5生态影响评价等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目占地面积1008m2，总占地面积远小于2km2，本工程用地不属于环境敏感区或自然保护区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19- 2011)，确定本次生态影响评价工作等级为三级，进行简单分析。

2、评价范围

评价范围为项目厂区范围内。

- 1.5.6风险评价等级及评价范围

根据《危险化学品名录（2015年版）》，本项目中涉及的物质对苯二胺、氢氧化钠和三聚氯氰等属于危险化学品，但是储存量较小，本项目q/Q=0.2＜1，故本项目不构成重大危险源，本项目位于云溪区绿色化工产业园内，不是环境敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中风险评价工作级别划分表，确定本项目的风险评价等级为二级，详见下表。

- 风险评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

评价范围为以建设项目危险源为中心，半径3km的范围。

- 1.6评价内容及评价重点

- 1.6.1评价内容

本次评价主要工作内容包括：

1、收集和监测项目影响区域的环境质量状况，确定项目区环境质量现状；

2、对拟建项目进行工程分析，预测建设项目施工及投产后对环境空气、地表水、地下水、声环境及环境风险等方面的不利影响；

3、根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求，提出减缓不利影响的污染防治措施；

4、分析项目运行过程中的环境风险，提出有关对策；

5、从环保角度分析项目选址和建设的可行性。

- 1.6.2评价重点

考虑建设项目特点和项目所处工业园区情况，确定本次评价重点为工程分析、风险分析、大气环境影响及污染防治措施。

- 1.7环境保护目标

本项目位于云溪区绿色化工产业园内，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下和附图3。

表1.7-1 环境保护目标一览表

| 项目 | 环境保护目标 | 方位 |  | 与厂界最近距离 |  | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 声环境200m范围内无居民点 |  |  |  |  |  | GB3096-2008中3类标准 |
| 地表水 | 长江 | 西侧 |  | 4980m |  | 大河，渔业用水 | GB3838-2002中III类标准 |
|  | 松杨湖 | 西侧 |  | 100m |  | 小湖，景观娱乐用水 | GB3838-2002Ⅳ类标准 |
| 地下水 | 厂区附近地下水，无饮用水功能 |  |  |  |  |  | GB/T14848-93中Ⅲ类 |
| 生态 | 工业园内，不属于敏感地区，无需要特殊保护物种 |  |  |  |  |  | / |
| 大气 环境 | 云溪工业园管委会 |  | 南侧 |  | 1292m | 约50 人，行政办公区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 基隆村 |  | 西北侧 |  | 1652 | 约100户，约350人，行政村 |  |
|  | 东北面1200m居民点（蔡家垄） |  | 东北侧 |  | 1352m | 约110 户，440 人，行政村 |  |
|  | 云溪老年公寓 |  | 西南侧 |  | 2051m | 约300人，养老护理机构 |  |
|  | 云溪区第一中学 |  | 东南侧 |  | 1792m | 师生约2000人，学校 |  |
|  | 云溪镇中心小学 |  | 东南侧 |  | 2371m | 师生约600人，学校 |  |
|  | 云溪中学 |  | 东南侧 |  | 2480m | 师生约2000人，学校 |  |
|  | 洗马路社区卫生站 |  | 东南侧 |  | 2030m | 约2个床位，卫生站 |  |
|  | 云溪区政府 |  | 东南侧 |  | 2160m | 约80人，行政办公区 |  |
| 环境 风险 | 拟建厂区3km范围内的居民，包括环境空气保护目标外，还包括以下保护目标 |  |  |  |  |  | 环境风险值达到可接受水平 |
|  | 云溪中医院 |  | 东南侧 |  | 2644m | 约有20个床位，医院 |  |
|  | 云溪乡政府 |  | 东南侧 |  | 2655m | 约60人，行政办公区 |  |
|  | 大田村 |  | 东北侧 |  | 2785m | 约60户，约200人，行政村 |  |

# 2 项目概况

## 2.1 项目基本情况

（1）项目名称：1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品项目

（2）建设单位：岳阳西林环保材料有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点：岳阳市绿色化工产业园内

（5）建设规模：占地面积1008m2

（6）项目投资：项目总投资1500万元，其中环保投资52万元，占总投资的3.5％

（7）职工人数及工作制度：本项目劳动定员6人。本项目采用3班工作制，每班工作8小时，全年工作333天。

（8）地理位置及外环境情况：岳阳西林环保材料有限公司租赁岳阳天泰化工科技有限公司已建厂房（租赁协议见附件4），位于岳阳市绿色化工产业园内，建设1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品项目，项目西侧为预留用地，北侧为工业园园区内道路，隔路为中华科昂精细化工科技有限公司，东侧为岳阳金瀚高新技术有限责任公司储罐区，南侧为闲置厂房，项目西侧距松阳湖约100m。

项目地理位置图见附图1，项目四置情况见附图4。

## 2.2 建设内容和产品方案

### 2.2.1 建设内容

本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，具体情况见下表。

表2.2-1  项目主要工程内容

| 工程类别 | 名称 | 工程规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | DBA生产区域 | 占地面积336m2，建设一条年产1000吨纯品DBA 生产线，最终得到固体产品约450吨（含水率约66%），浆料产品4086吨（含水率约80%） |
|  | DBS生产区域（含存贮库） | 占地面积126 m2，建设一条年产300吨的新型复配环保材料 DBS 生产线 |
| 辅助工程 | 原料仓库 | 占地面积42m2，储存原辅材料 |
|  | DBA产品仓库 | 占地面积126m2，储存产品 |
|  | 药剂存贮间 | 占地面积9m2，储存药剂 |
|  | 办公室 | 占地面积84 m2，含会议室、休息室、办公室和厂长办公室 |
| 公用工程 | 供电 | 来源工业园电网 |
|  | 给水 | 由工业园给水管网供给 |
|  | 排水 | 雨污分流，初期雨水收集依托园区雨污分流系统；废水处理依托园区污水处理厂，后期雨水通过阀门切换排入园区雨水管网，最后排入松阳湖 |
|  | 蒸汽 | 由园区蒸汽站提供，本项目不自建供蒸汽设备 |
|  | 消防 | 设置稳高压消防系统和泡沫消防系统 |
| 环保工程 | 废气 | DBA生产区域酸性废气采用碱液喷淋塔+15m高1#排气筒； DBS生产区域产生粉尘采用集气罩+布袋除尘器+15m高1#排气筒 |
|  | 废水处理 | 无生产工艺废水产生；初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统；生活污水经园区化粪池预处理后排入云溪污水处理厂，污水管网均利用工业园现有设施 |
|  | 固废暂存 设施 | 危废暂存间5 m2 |
|  | 风险 | DBA原料库建设0.2m高围堰和地面防腐防渗，各生产车间地面进行防渗处理，应急池依托工业园容积为5000m3事故应急池，位于本厂区南侧360m，建设连接至应急事故池的管网系统。 |

- 2.2.2 产品方案

岳阳西林环保材料有限公司主要生产环保材料DBA和DBS，高分子DBA材料对烟气及废水中的重金属吸附效率高，目前该材料已应用于冶炼、电镀企业的重金属废水治理，亦对聚氯乙烯（PVC）行业含汞氯乙 烯合成气脱汞具有显著效果。项目产品方案见下表。根据化学品危险性分类报告可知，高分子DBA材料经危险性试验鉴定和资料查询及分析后，物理危险不满足《危险化学品名录（2015版）》中危险化学品的确定原则，暂时按照非危险化学品进行管理，不属于易燃固体。具体分析报告见附件。

表2.2-2  项目产品方案

| 序号 | 产品 | 产量（t/a） | 储存场所及 最大储量 | 形态 | 规格 | 贮存运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子产品DBA | 1000（纯品） | DBA成品库 | / | / | / |
| 1.1 | 固体DBA材料 | 450（含水率54%） | 50t | 固体产品 | 25kg/包或 50kg/包 | 袋装/汽车 |
| 1.2 | 浆料DBA材料 | 4086（含水率64%） | 400t | 浆料产品 | 1000kg/桶 | 桶装/汽车 |
| 1.3 | 复配产品DBS | 300 | DBS存贮库，300t | 固体 | 25kg/包或 50kg/包 | 桶装/汽车 |

备注：1、项目名称主要以高分子DBA纯品的产品方案来确定，实际生产的产品内容根据客户需求，有不同形式的DBA材料和复合产品；2、本次评价中的产品方案根据建设单位提供数据，高分子DBA材料为固体产品450吨，浆料产品4086吨，复配产品DBS 300吨；3、复配产品DBS中有70吨原料来自DBA固体材料产品；4、本项目产品中杂质主要为反应生成的氯化钠和微量的未反应完全的原辅材料；5、高分子产品DBA为淡黄色或白色固体，中性，分子量约50000， 熔点>300℃，不溶于水及大部分有机溶剂，无腐蚀性，无味，不燃烧，不爆炸，在空气中及酸碱条件下稳定；6、复配产品DBS是一种灰色或灰白色粉末，不溶于水，其水溶液pH为弱碱性，具有絮凝和吸附重金属双重功效。

- 2.2.3产品标准

本项目产品执行《湖南西林环保材料有限公司企业标准 交联高分子重金属螯合剂》（Q/XLHB 001-2016），产品的理化指标见下表：

表2.2-3 产品质量标准

| 指 标 | 指 标 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉末 | 颗粒 | 浆液 |
| 外 观 | 灰白色或淡黄色 | 灰白色或淡黄色 | 灰白色或淡黄色 |
| 干燥失重（%） | ≤5 | ≤5 |  |
| 固含量（%） |  |  | ≥40% |
| 产品大小 | ≥200目（通过率≥95%） | ～5mm（通过率≥95%） | 浆液颗粒径约50um（通过率≥95%） |
| pH | 6-7 | 6-7 | 6-7 |

## 2.3 主要原辅材料及生产设备

### 2.3.1 主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗量见下表。

表2.3-1  各产品原辅材料消耗量一览表

| 项目 | 名称 | 单耗kg/t产品 | 数量（t/a） | 来源 | 规格 | 储存方式 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高分子产品DBA | 硫化钠 | 460 | 460 | 岳阳 | 25kg/袋 | 袋装 | 原料仓库 | 原料 |
|  | 对苯二胺 | 152 | 152 | 浙江 | 25kg/袋 | 袋装 | 原料仓库 | 原料 |
|  | 氢氧化钠 | 370 | 370 | / | 25kg/袋 | 袋装 | 原料仓库 | 原料 |
|  | 三聚氯氰 | 772 | 772 | 衡阳 | 200kg/袋 | 袋装 | 原料仓库 | 原料 |
| 复配产品DBS | 固体DBA材料 （含水率66%） | 230 | 70 | / | 25kg/包或50kg/包 | 袋装 | 存贮库 | / |
|  | 硅藻土 | 700 | 210 | / | / | 袋装 | 存贮库 | 原料 |
|  | 碳酸钠 | 200 | 60 | / | / | 袋装 | 存贮库 | 原料 |

以上各物料的主要理化性质如下：

表2.3-2 各物料理化性质一览表

| 原辅料 |  | 形态 | 分子量 | 密度 | 熔点 | 沸点 | 水溶性 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化钠 | 纯品为无色或微紫色的棱柱形晶体，工业品因含杂质常为粉红、棕红色、土黄色块 Na2S | 78.04 | 1.86 | 950℃ | 174℃ | 186 g/L (20℃) | 具有臭味。溶解于冷水，极易溶于热水，微溶于醇，在酸中分解而发生硫化氢。在空气中潮解，同时逐渐发生氧化作用，遇酸生成硫化氢。受撞击、高热可爆。 |
| 2 | 氢氧 化钠 | 一般为片状 或颗粒形态 NaOH | 40.01 | 2.130 | 318 °C (591 K) | 1388 °C (1663 K) | 111 g (20 ℃) | 具有强腐蚀性的强碱，有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质) |
| 3 | 三聚 氯氰 | 具有辛辣气味的 白色结晶体 C3N3Cl3 | 184.5 | 1.92 | 146℃ | 194℃ | 微溶于水 | 在空气中不稳定，有挥发性和刺激性，微溶于水，遇水及碱易分解成三聚氰酸，同时放出氯化氢气体。 |
| 4 | 对苯 二胺 | 白色至淡紫红色晶体 C6H8N2 | 108.1 | 3.7 | 145~147 | 267 | 微溶于水 | 高毒性、遇明火、高热、氧化剂可燃，燃烧释放有毒氮氧化物烟雾 |

备注：“/”表示无意义或无资料

本项目主要燃料和动力消耗见下表。

表 2.3-3项目燃料及动力消耗

| 序号 | 动力消耗 | 规格 | 单位 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 0.3MPa | t | 3477.68 | 包括工艺用水、地面冲洗水、生活用水等 |
| 2 | 电 | 380/220V | kW.h | 684000 | 生产用电，自厂区配电间 |
| 3 | 蒸汽 | 0.4MPa | t | 2135 | 来自园区蒸汽管网 |

### 2.3.2 主要生产设备

本项目产品具有专用生产设备一套。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备见下表。

表2.3-4  项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 材料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品反应槽 | Ø1900,V=5.2m3 | 碳钢搪玻璃 | 3 |  |
| 2 | 产品压滤泵 | V=20m3/h,H=60m | / | 2 |  |
| 3 | 事故应急槽 | Ø1900,V=5.2m3 | 碳钢搪玻璃 | 1 |  |
| 4 | 离心机 | PL800 | / | 1 |  |
| 5 | 压滤机 | B(AM)Y40/800 | PP | 1 |  |
| 6 | 工艺水池 | 2500*2500*2 | 混凝土 | 1 |  |
| 7 | 回用水泵 | V=15m3/h,H=20m | 高分子聚乙烯 | 1 |  |
| 8 | 碱液喷淋塔 | / | / | 1 |  |
| 9 | 集气罩 | / | / | 1 |  |
| 10 | 布袋除尘器 | / | / | 1 |  |
| 11 | 混料机 | L=5T/h | Q235 | 1 |  |
| 12 | 电动葫芦 | Q=1T，H=9m | / | 2 |  |

- 2.4储运工程

本项目原、辅材料均在国内采购，厂区所在地交通便利，储存量均不大，本项目仓库按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求进行建设，DBA原料库应按照甲类仓库要求进行建设，能满足危险化学品贮存规范要求。

本项目产品DBA和DBS环保材料固体采用袋装，规格为25kg/包或者50kg/包。浆料采用桶装，规格为1000kg/桶，产品的运输委托专业公司汽车运输。

- 2.5公用及辅助工程

- 2.5.1给水

生产、生活水源由工业园提供，本项目供水管网已连接园区供水管网，供水管径为DN100，供水管网压力0.3-0.4 Mpa，供水量为70 m3/h，项目新鲜水用量为13477.68t/a。

- 2.5.2排水

厂区排水采用雨污分流制，雨水进入工业园雨水管网；无生产工艺废水产生；初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统；生活污水经园区化粪池预处理后排入云溪污水处理厂，经处理达标后排入长江。后期雨水通过阀门切换排入园区雨水管网，最后排入松阳湖。

- 2.5.3供电

本建设项目生产用电引自云溪区绿色化工产业园，生产用电电源接配电间系统。项目年用电量约为68.4万 kWh，可以满足生产用电负荷。

2.5.4消防

项目消防水管网与生产、生活用水管网共用，由园区市政消防管接入。

- 2.5.5供热

本工程生产时需使用蒸汽加热，园区蒸汽支管道已进入厂区，与岳阳铂盛热力服务有限公司签订了供、用汽协议书，供汽流量达到6吨/小时，本项目年蒸汽用量约为2135t，可满足全厂用汽需要。

本项目与园区给水等设施的依托关系情况见下表。

表2.5-1 本项目与园区设施的依托关系

| 依托工程 | 园区工程概况 | 本项目依托情况 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 园区内市政管网主管为DN600，在主管网上接有DN100的支管接口，供水量约为70m3/h | 项目给水系统由工业园主管网直接供应，可满足厂区用水量需求 |
| 排水 | 工业园实行雨污分流，后期雨水排入松阳湖，生产废水和初期雨水预处理后排入工业园污水处理厂处理达标后排入长江，工业废水处理规模为1万t/d | 初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统，生活污水经园区污水管网排入云溪污水处理厂处理达标后排入长江，据调查，目前云溪污水处理厂剩余容量完全可以接纳本项目废水。 |
| 供电 | 云溪绿色化工产业园220KV依江变电站依园Ⅰ、Ⅱ回路供电 | 工业园区供电充裕，本工程用电满足要求 |
| 供热 | 园区实施集中供热，由华能岳阳电厂供给0.4MPa过饱和蒸汽，温度为150℃，输送管道为DN50。目前足够满足入园企业的供汽（热）需求 | 项目区已建有蒸汽管道，可满足本项目用汽需要 |

- 2.6平面布局

本项目厂区西北侧为DBA原料1#库、往东方向依次为DBA生产区域、硫化钠仓库、工艺废气处理区域，西南侧为DBS混料、存贮库、危废暂存间、DBA成品库，厂区东侧设置复合层，从北往南依次为配电室、会议室、休息室、厂长办公室。具体的平面布局见附图5。

# 3工程分析

- 3.1施工期工程分析及污染源分析

- 3.1.1施工内容及施工工艺

本项目租用工业园内已建厂房，施工内容主要为设备基础、设备框架、管廊、池类等建构筑物等，本项目施工过程中，污染源产生环节见图4.1-1。

图3.1-1 施工期工艺流程及产污环节图

- 3.1.2施工期污染源分析

1、废气

施工期废气污染物主要有运输车辆及其它燃油动力设备运行产生燃烧尾气。

施工期废气主要为运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。

反应槽、离心机以及管线安装时要经过除锈、喷漆作业，油漆中的溶剂主要有：二甲苯、正丁醇、乙酸丁酯和乙醇，属于低毒类物质。喷漆过程中会产生废气，这种含有有害物质的废气会对局部作业环境产生影响，需要加以控制。

2、废水

施工期排放的废水主要有施工废水（包括试压废水）、施工人员产生的生活污水。

施工期产生的施工废水有：各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道及设备试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。项目施工废水经隔油沉淀处理后回用于道路浇洒，同时可依托园区污水处理厂进行处理。

项目施工人员最大按5人计，按照人均日用水量约150L，按80%的排放率，人均日排水量约120L，本项目施工期产生的生活污水量为0.6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为30mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集后处理，可通过污水管网排入云溪污水处理厂处理后外排。

3、噪声

项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量，项目施工产生的噪声在可接受范围内。

4、固废

施工期间固体废物主要来自厂房施工等过程产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：

（1）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。

（2）生活垃圾

项目施工人员最大按5人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目施工期为15天，整个施工期生活垃圾产生量为0.037t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。

- 3.2生产工艺

### 3.2.1 DBA生产工艺

1、DBA生产工艺原理

DBA产品是以硫化钠、对苯二胺、氢氧化钠和水混合后充分溶解，再与三聚氯氰进行聚合反应，然后经离心、压滤过程，得到高分子产品DBA。高分子 产品DBA为淡黄色或白色固体，中性，分子量约50000，熔点>300℃，不溶于水及大部分有机溶剂，无腐蚀性，无味，不燃烧，不爆炸，在空气及酸碱下稳定。由于本项目已完成中试研究，在生产中将尽量确保原料反应完全，产品收率为99.9%，其主要化学反应式为：

三聚氯氰   +  硫化钠  +  对苯二胺  +  氢氧化钠            DBA  +  氯化钠

2、DBA产品生产工艺流程图

DBA产品生产工艺和产污节点见下图。

图3.2-1 工艺流程及产污节点图

3、工艺流程说明

（1）在一定温度下（约50℃））在反应槽中加入一定量的水，启动搅拌，再依次加入对苯二胺、氢氧化钠和硫化钠、，充分溶解和混合，得到透明混合液。由于硫化钠加入到碱性环境中，由于氢氧根离子的活性比硫离子和硫氰根离子的活性强，故会抑制硫化钠的水解，从而在该过程中不会有硫化氢气体产生。

（2）然后将三聚氯氰在密闭条件下加入反应槽中，待充分反应后，再加热至80℃进一步反应，然后冷却至常温；该反应在密闭条件下进行。根据建设单位提供中试资料，本项目采用裙带式的进料方式，通过升降机将定制包装的三聚氯氰深入到反应槽液面以下与步骤（1）中溶液反应，以减少三聚氯氰遇碱或水发生水解放出的氯化氢气体。由于各原辅物质的沸点均在170℃以上，反应过程控制温度约80℃左右，故不会存在原辅材料和产品随水蒸气一起挥发出来，在此反应过程中会有少量的水蒸气产生和少量的氯化氢气体产生。

（3）将反应槽中得到的含固体DBA的液体泵入压滤机中，得到固体DBA材料（其中含DBA纯品150t，含盐57t/a，水243t/a，含水率约为54%）和滤液。

（5）滤液在滤液池中静置，得到的上层清液进入蒸发器，蒸发得到冷凝水进入到反应槽中，蒸发后得到的浓缩液进入离心机，经离心得到含水率约为40%的含氯化钠浓缩物。

（4）经压滤得到的固体DBA材料（含水率约54%）一部分直接进行装袋外售，另一部分固体DBA材料则将滤液池中静置沉淀得到的含DBA产品的下层滤液加进去，配置成为浆料DBA产品（其中含DBA纯品850t/a，含盐618t/a，含水2618t/a，含水率约为64%），装桶外售。

### 3.2.2 DBS生产工艺

1、DBS生产工艺原理

DBS产品是以本项目生产得到的固体DBA材料作为原料，与硅藻土和碳酸钠按照一定比例混合得到的复合产品，生产过程为物理混配，无化学反应产生。复配产品DBS是一种灰色或灰白色粉末，不溶于水，其水溶液pH为弱碱性，具有絮凝和吸附重金属双重功效。

2、DBS产品生产工艺流程图

DBS产品生产工艺和产污节点见下图。

图3.2-2 工艺流程及产污节点图

3、工艺流程说明

（1）将本项目生产所得的固体DBA材料置于干燥器中干燥至DBA含水率约0.5%，此过程中干燥器有水蒸气产生；

（2）将干燥后得到的高分子DBA与硅藻土、碳酸钠一起置于密闭混料机中进行搅拌混合，该过程在进料口处将产生一定量的粉尘。

（2）将混合后得到的产品DBS进行包装，此过程将产生一定量的包装粉尘。

- 3.3物料平衡及水量平衡分析

- 3.3.1 DBA产品物料平衡图

本项目高分子产品DBA物料平衡见下图。

图3.3-1 DBA产品物料平衡图（t/a）

本项目氯平衡见下图。

图3.3-2 项目氯元素平衡图（t/a）

- 3.3.2 DBS产品物料平衡图

本项目DBS产品物料平衡见下图。

图3.3-3 DBS产品物料平衡图（t/a）

### 3.3.3 水量平衡分析

本项目用水主要为生产用水、地面清洗用水、蒸汽冷凝水以及生活用水等。项目用排水情况如下：

1、生产用水

根据建设单位可研资料和物料衡算可知，本项目在生产过程中需要水3113t/a，其中有173t/a来自于生产滤液经蒸发器处理后得到的冷凝水，有18t/a来自碱液吸收水，2080t来自园区蒸汽冷凝水，其余由新鲜水补充，本项目生产所需新鲜水用量为842t/a。项目生产用水除部分水蒸发损耗，其余全部进入产品和蒸发浓缩物中，无生产废水排放。

2、地面和设备清洗用水

考虑到生产装置可能会由于密封不严或者是在进料过程中存在跑冒滴漏等原因，生产车间地面会有极少量泄漏的化学品，由于原辅材料均为固体，故采用扫帚进行清扫，不使用新鲜水冲洗；生产装置内黏附有原辅物料和产品，但是这些物质不会对生产DBA造成影响，故设备不进行清洗。综上分析，本项目没有地面和设备清洗废水产生。

3、碱液吸收废水

本项目工艺酸性废气氯化氢采用氢氧化钠溶液进行吸收处理，根据废气产生情况，本项目采用浓度为5%左右的氢氧化钠溶液，则配置用水量约为20吨左右。损耗量约占用水量的10%，产生的碱液吸收水约18t/a，作为生产用水不排放。

4、蒸汽冷凝水

本项目使用园区蒸汽站提供的蒸汽作为热源对物料进行间接加热，将产生蒸汽冷凝水。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）“5.2.1污水排放量中不包括间接冷却水、循环水以及其它含污染物极少的清净下水的排放量”的有关规定，本项目生产中产生的蒸汽冷凝水不应列入污水核算范围。根据建设单位提供的资料项目年蒸汽用量约为2600t，蒸汽冷凝后作为生产用水，其中损耗量约占蒸汽用量的20%，约520t/a，其余2080t/a回用于生产。本项目蒸汽冷凝水不外排。

5、员工生活用水

根据建设方提供的资料，本项目劳动定员16人。用水量按100L/d计，则本项目员工生活用水量为1.6m3/d，532.8t/a。污水排放系数以85%计，则项目员工生活废水产生量为1.36m3/d，452.9t/a。生活废水经化粪池处理后排入污水管道，最终排入云溪区污水处理厂处理达标后排入长江。

6、初期雨水

本项目租赁云溪区绿色化工产业园内已建厂房进行项目建设，且生产装置和工艺过程均在室内，故本项目依托该区域已建设的初期雨水收集系统，不分析本项目初期雨水的产生排放情况。

本项目用排水情况见下表。

表3.3-1 项目用排水情况表

| 序号 | 用水项目 | 用水量/产生水量t/a | 损耗量t/a | 排水量 t/a | 处理方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 用水 | 3113（其中842t为新鲜用水，173t来自于生产滤液经蒸发器处理后得到的冷凝水，18t来自碱液吸收水，2080t为园区蒸汽冷凝水） | 60 | 0 | 2840t进入产品中，40t进入蒸发浓缩物 |
| 2 | 碱液吸 收用水 | 20 | 2 | 0 | 18t回用作为生产用水 |
| 3 | 蒸汽 冷凝水 | 2600（来源于蒸汽） | 520 | 0 | 2080t回用作为生产用水 |
| 4 | 生活 污水 | 532.8 | 133.2 | 452.9 | 经厂区内化粪池预处理后排入园区污水管网，送云溪污水处理厂处理 |
| 6 | 初期 雨水 | 依托该区域的初期雨水收集系统 | / | / | 排入园区污水处理厂 |
| 合计 |  | 新鲜水用量1394.8注 | / | 污水排放量 452.9 | / |

注：上表中新鲜用水量不含回用冷凝水、蒸汽和初期雨水。

本项目水量平衡见下图。

图3.3-4 水平衡图

- 3.4 污染源分析

- 3.4.1废气

本项目在正常情况下排放的废气为有组织排放的生产工艺废气和装置区的无组织排放废气。

1、有组织废气

本项目生产均采用密闭性设备。生产工艺废气包括生产DBA时反应槽产生的水蒸汽和三聚氯氰溶于水和碱液分解出的极少量氯化氢；生产DBS时进料口产生的粉尘和包装粉尘。

（1）DBA生产废气

本项目在生产DBA过程中反应槽由于加热条件下反应较复杂，根据建设单位提供中试资料，将有少量水蒸汽产生，产生量约为进入反应槽水量的1%左右，由于本项目原材料和产品均呈固态，且各物质的沸点均在170℃以上，反应过程控制温度约80℃左右，故不会存在原辅材料和产品随水蒸气一起挥发出来；在反应过程中由于三聚氯氰的水解作用，将分解出极少量氯化氢气体，但由于整个反应体系在碱性条件下进行，挥发的氯化氢极少。根据《三聚氯氰在水溶液中的水解反应机理及动力学研究》（颜志、薛为岚、曾作祥等，高校化学工程学报，2008年5期）中关于三聚氯氰的水解研究，三聚氯氰在水中溶解度约为49mg/100g，本项目考虑最不利情况下，三聚氯氰溶于水中的部分全部水解放出氯化氢气体，考虑到反应槽中溶液呈碱性，且氯化氢易溶于碱液，根据建设单位提供资料，其逸出量约占分解产生量的65%，则本项目氯化氢产生量约为1t。

由于产生的废气主要为酸性废气，易溶于碱液，采用碱液喷淋塔进行吸收处理，废气通过风机经密闭管道进入废气喷淋塔中，再通过15m高排气筒（1#）排放。根据建设单位提供资料，本项目DBA生产1000批次/年，每批次生产1吨，生产一批次需要8小时，反应时间为8000h，处理系统拟设置风机风量为2000 m3/h，根据《废气处理工程技术手册》中关于酸性废气的治理方法采用碱液吸收法处理效率能达到90%。经处理后，氯化氢排放量为0.1t/a。排放浓度为6.25mg/m3。排放速率为0.0125 kg/h。

（2）DBS生产废气

本项目生产DBS过程中原料进入混料机时产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”可知，装砂和砾石进入混料机粉尘产生量按照使用量的0.15kg/t计算，参照该系数得到本项目进料口粉尘产生量为0.047t；在DBS产品包装时产生的粉尘约占产品总量的0.4-0.5%，产生量约为1.5t，进料和包装时间约为400h，通过在混料机的原料加注口设置阻尘板，在进料口和包装处配设集气罩和布袋除尘器进行粉尘的收集处理，再与氯化氢废气一起通过1#排气筒高空排放。集气罩的风机风量为3000m3/h，收集效率约为80%，布袋除尘器的处理效率为95%，经处理后粉尘排放量为0.0618t/a，排放浓度为51.5mg/m3，排放速率为0.15 kg/h。

2、无组织废气

（1）未收集到的粉尘

本项目在生产DBS工艺中进料和包装时采用集气罩进行收集粉尘，集气罩的收集效率为80%，通过核算，未收集到的粉尘约为0.309t/a，排放速率为0.773kg/h。

（2）DBA生产区域废气

本项目DBA生产所用原辅材料三聚氯氰具有刺激性气味，对人体有毒，在进料过程中虽然采用裙带式密闭进料，仍会有少量三聚氯氰逸散在空气中；物料在装置和反应槽等设备之间转移，设备、管道和阀门等有可能发生气体挥发而逸散到空气中，因此， DBA生产区域会有少量刺激性废气产生，以臭气浓度进行表征，建设单位拟在该区域设置抽排风系统，加强通风。由于本项目聚合反应过程在密闭条件下进行，三聚氯氰和装置设备产生的逸散废气量较小，本次评价不做定量分析。

本项目废气具体产生排放情况见下表。

表3.4-1 项目废气产生排放情况一览表

| 序号 | 产污 环节 |  | 项目 | 产生量 t/a | 收集 方式 | 排放 时间h | 处理措施 | 排放量/排放浓度/排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织排放废气 | 反应槽废气 | 氯化氢 | 1.0 | 密闭 收集 | 8000 | 密闭管道+碱液喷淋塔+15m高排气筒（1#），风机风量为2000 m3/h，处理效率为90% | 0.1t/a； 6.25 mg/m3； 0.0125 kg/h |
| 2 |  | 混料机进料口废气 | 颗粒物 | 0.045 | 集气罩收集 | 400 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（1#），风机风量为3000 m3/h，收集效率为80%，处理效率为95% | 0.0618t/a； 51.5 mg/m3； 0.15kg/h |
| 3 |  | 包装粉尘 | 颗粒物 | 1.5 |  | 400 |  |  |
| 4 | 无组织排放废气 | 集气罩未收集粉尘 | 颗粒物 | / | / | 400 | / | 0.309t/a，0.773kg/h |
| 5 |  | DBA生产车间 | 臭气浓度 | / | / |  | 设置抽排风系统，加强进料口的密闭性管理和通风 | / |

- 3.4.2废水

本项目生产工艺滤液经蒸发器处理后冷凝水回用于生产，碱液吸收水和园区蒸汽冷凝水均作为生产用水回用于反应槽中，全部进入产品不外排，本项目无生产工艺废水产生；初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统。本项目排水主要为生活污水。

1、生产工艺压滤水

根据生产工艺和物料衡算可知，本项目在生产DBA产品过程中会产生压滤水，产生量约为300t/a，这部分水中主要污染物为反应生成的氯化钠，还含有极少量原辅物料和产品，将该部分压滤水经蒸发器进行蒸发冷凝，得到的冷凝水一部分被损耗，约为30t/a，另一部分约173t/a回用于生产进入反应槽中，蒸发产生的含盐浓缩液经离心机处理分离得到含水率约为40%的蒸发浓缩物，需要鉴定其是否具有危险特性。本项目生产工艺压滤废水不外排，经处理后回用于生产。

2、碱液吸收水

本项目酸性废气氯化氢采用浓度为5%氢氧化钠溶液进行吸收处理，产生的吸收水量约为18t/a，主要污染物为pH、无机盐，根据建设单位提供资料，无机盐和pH等污染物质对DBA生产没有影响，故该部分碱液吸收水直接作为生产用水回用到反应槽中，不外排。

3、蒸汽冷凝水排水

本项目蒸汽通过反应槽夹热套给反应提供热源，属于间接加热，没有直接接触物料，蒸汽冷却水属于清净下水，除少部分损耗外其余均回用于生产，回用量约为2080t/a。本项目蒸汽冷凝水不外排。

4、员工生活污水

本项目员工生活废水产生量为452.9t/a。根据类比生活污水中COD、BOD5、NH3-N和SS浓度分别约为250mg/L、200 mg/L、30mg/L和150mg/L，生活污水经厂内化粪池处理后排入污水管道，进入云溪污水处理厂进行处理。

5、初期雨水

本项目租赁云溪区绿色化工产业园内现有厂房进行项目建设，且生产装置和工艺过程均在室内，该厂房已建设有雨水管网和截流阀等雨水收集系统，故本项目依托该区域已建设的初期雨水收集系统，不再重复分析本项目初期雨水的产生排放情况。

从以上分析可知，本项目生产工艺压滤水、碱液吸收水和蒸汽冷凝水均回用于生产中，不外排。员工生活污水经厂区内化粪池处理后排入污水管道，进入云溪污水处理厂进行处理。初期雨水依托该区域的雨水收集系统，外排废水水质指标见下表。

表3.4-2 废水产排情况一览表

| 污染源 | 废水产 生量 | 污染物名称 | 产生情况 | 处理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 压滤水 | 300 t/a | / | / | 经蒸发器处理后，冷凝水回用于生产，浓缩液离心得到含盐浓缩物 | 0 t/a |
| 碱液吸收水 | 18 t/a | pH | 8-10 | 回用于生产 | 0 t/a |
| 生活污水 | 452.9 t/a | COD | 250 mg/L；0.113 t/a | 化粪池预处理后排入园区污水管网 | 200 mg/L；0.091 t/a |
|  |  | BOD5 | 160 mg/L；0.072 t/a |  | 128 mg/L；0.058 t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.014 t/a |  | 30mg/L；0.014 t/a |
|  |  | SS | 150mg/L；0.068 t/a |  | 120mg/L；0.054 t/a |
| 蒸汽冷凝 水排水 | 2080 t/a | / | / | 回用于生产 | / |
| 小计 | 废水排放量为452.9t/a，经园区污水管网进入云溪污水处理厂进一步处理 |  |  |  |  |

注：化粪池对生活污水中COD、BOD5和SS的去除率按80%考虑；蒸汽冷凝水属于清净下水，不纳入污水核算范围。

由上表可知，本项目无生产废水排放，外排废水中生活污水水质能满足云溪区污水处理厂进水水质标准要求。

### 3.4.3 噪声

本项目噪声主要包括反应槽、压滤机、离心机、混料机、泵及风机等设备产生的噪声，本项目主要噪声源强见下表。

表3.4-3  本项目主要噪声源强表   单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 噪声级 | 治理措施 | 采取措施后噪声级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应槽 | 65~70 | 车间隔声 | 60 | 连续 |
| 2 | 各类泵 | 75~80 | 车间隔声，减震基础 | 70 | 连续 |
| 3 | 离心机 | 85~90 | 车间隔声，减震基础 | 75 | 连续 |
| 4 | 压滤机 | 85~90 | 隔声罩，减震基础 | 75 | 连续 |
| 4 | 混料机 | 85~90 | 隔声罩，减震基础 | 75 | 连续 |
| 5 | 各类风机 | 75~80 | 隔声罩，减震基础 | 70 | 连续 |

### 3.4.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要为蒸发后得到的含水率为40%氯化钠浓缩物、布袋除尘器收集的粉尘和生活垃圾，废包装材料不属于固体废物，但是贮存和运输环节按照固体废物要求进行监管。

1、氯化钠浓缩物

项目一部分压滤水经蒸发器处理，得到含氯化钠的浓缩液，经离心脱水得到含水率约40%的氯化钠浓缩物，产生量约97t/a,其中主要成分为氯化钠和水，含少量杂质，建议建设方在项目运营后对该部分固体废物进行危险废物鉴别，确定其是否为危险废物，若为危险废物应委托具有危废资质的单位进行处理不外排；若不属于危险废物可作为锅炉清洗或软化水的工业用盐。

2、废包装材料

项目生产过程中原料使用袋装，根据建设方提供资料，产生量约3t/a，拟收集后交原生产厂家回收利用，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中，固体废物不包括“任何不需要修复和加工既可用于其原始用途的物质，或者在生产点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，但是本环评要求建设单位将废包装材料在贮存和运输环节按照危险废物进行监管，本项目产生的废包装材料临时存放在危废暂存间，定期由生产厂家回收利用。

3、布袋除尘器收集的粉尘

本项目在生产DBS工艺过程中，进料和包装时产生的粉尘采用布袋除尘器进行处理，根据布袋除尘器收集效率核算，收集的粉尘量为1.17t/a，主要成分为DBS的原材料，回用到混料机中继续生产。

4、生活垃圾

项目建成运行后定员16人，产生垃圾按1kg/人·d计算，本项目产生的生活垃圾量为5.3t/a。产生的生活垃圾定点存放，由园区环卫部门收集后处理。

本项目固废产排情况见下表。

表3.4-4   固体废物产排情况

| 类型 | 数量 | 废物属性 | 危废编号 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氯化钠浓缩物 | 97t/a | 危险废物鉴定 | / | 若为危险废物应委托具有危废资质的单位处理不外排；若不属于危险废物可作为锅炉清洗或软化水的工业用盐。 |
| 废包装材料 | 3t/a | / | / | 收集后交原生产厂家回收利用 |
| 布袋除尘器收集的粉尘 | 1.17t/a | / | / | 回用于生产 |
| 生活垃圾 | 5.3t/a | 生活垃圾 | / | 交环卫处理 |

# 4区域环境特征及环境现状调查

## 4.1环境概况

### 4.1.1地理位置

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′~113°23，北纬29°23′~29°38′之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市区22km。

本项目位于湖南岳阳市云溪区西郊的岳阳绿色化工产业园(原湖南岳阳云溪工业园)，项目地理位置图详见附图1。

### 4.1.2地形地貌

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40—60米之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40-60米，最大高差为35米左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业园东、北部主要为丘陵，有一定的植被，工业园西侧有一湖泊—松阳湖，水体功能为景观用水。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

### 4.1.3水文资料

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，东、南、西面紧邻松阳湖，北面为园区道路和岳阳市凌峰化工厂。本项目污水经云溪工业园污水处理厂处理达标后排入长江道仁矶江段。

1、松阳湖水域

湖面积：丰水期6000-8000亩左右；枯水期5000-6000亩左右，约4 km2；水位：最深水位5~6m左右，平均水位3～4m左右；蓄水量：丰水期21万m3左右，枯水期12万m3左右。

2、长江岳阳段

松阳湖水域北濒临并汇入长江。根据长江螺山水文站水文数据，长江道仁矶江段主要主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300立方米/秒；历年最大流量61200立方米/秒；历年最小流量4190立方米/秒；

流速：多年平均流速1.45米/秒；历年最大流速2.00米/秒；历年最小流速0.98米/秒；

含砂量：多年平均含砂量0.683公斤/立方米；历年最大含砂量5.66公斤/立方米；历年最小含砂量0.11公斤/立方米；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/秒；历年最大输沙量177t/秒；历年最小输沙量0.59t/秒；

水位：多年平均水位23.19米(吴凇高程)；历年最高水位33.14米；历年最低水位15.99米。

### 4.1.4气象资料

云溪区属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。根据岳阳市气象观测站近20年来气象资料，该区域年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE(22%)，夏季主导风向为SSE(15%)，年平均风速为2.9 m/s。

### 4.1.5植被与生物多样性

1、本项目区域动植物现状

项目所在区域属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。区内及松阳湖周围植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：

乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等生种野。此外，从松阳湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫、日本柳衫、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。

灌木类：问荆、金撄子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。

丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。

依据《中国植被》划分类型的原则，云溪工业园区内的植被可以分为针叶林、阔叶林和灌丛。从园区的建设情况来看，已建成的园区有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减；而未开发的园区范围内植被和动植物情况基本保持原貌，呈现出两种不同的景观。可以看出园区的建设在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。

综上所述，园区内动植物资源丰富，分布广泛。但园区内除樟树为国家二级保护植物外，未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。

2、松阳湖和长江水生动植物现状

松阳湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松阳湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣蓼群落、水芹群落等；松阳湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松阳湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、箛群落等。松阳湖水体，由于历史原因，水质较差，湖内鱼类的品种虽然仍有一些，如有青、草、鲇、鳙、鲤、鳊、鲶等，但一般未作为居民食物。

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，近年来有国家一级保护动物白鳍豚出没。其下游40 km江段为湖北长江新螺段白鳍豚国家级自然保护区。

### 4.1.6评价区地质与水文地质概况

1、区域地质构造

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40—60米，最大高差为35米左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业园东、北部主要为丘陵，有一定的植被，工业园西侧有一湖泊——松阳湖，水体功能为景观用水。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

2、厂区岩土分层及其特征

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

(1)人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

(2)第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土(含淤泥质)场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

(3)第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5—8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

(4)第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

(5)第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

(6)第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

(7)前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

(8)前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

3、场地地下水条件

场地地下水位标高为32.5~35.7m，主要赋存在杂填土以下，粉质粘土以上，接受大气降水和地表水补给，地下水径流条件较好，水量较小，由地下水原始的山坡向冲沟河道排泄，在项目评价区范围内，地下水总体由东北往西南排泄。

4、地下水开发利用现状

项目所在区域用水由工业园区统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

## 4.2湖南岳阳绿色化工产业园概况

### 4.2.1基本情况

湖南岳阳绿色化工产业园(又称：云溪工业园)是2003年经湖南省人民政府批准成立的工业园，2006年通过了湖南省环保厅的环评批复（湘环评[2006]62号），2012年9月云溪工业园更名为湖南岳阳绿色化工产业园。

2012年，为加快主导产业的发展，做大做强岳阳的石油化工产业，岳阳市委、市政府决定整合云溪区境内及周边的石油化工资源，报请省人民政府批准成立湖南岳阳绿色化工产业园，9月，湖南岳阳云溪工业园正式更名为湖南岳阳绿色化工产业园，该园以云溪工业园为依托，以巴陵石化和长岭炼化两个大厂为龙头，将临港产业新区新材料园和临湘滨江工业园一并纳入整体规划，形成”两厂四园”的用地布局，产业园区近期(至2020年)建设用地规划52km2，远期(至2030年)建设用地规划70km2，规划控制范围面积230km2。至2012年底，纳入岳阳绿色化工产业园区管理的化工及配套企业达到100家以上，总产值达到1000亿元，创税突破100亿元，总资产达到270亿元。

建园来，园区紧紧依托驻区大厂巴陵石化和长岭炼化的资源优势，按照“特色立园、科技兴园”的思路，以“对接石化基地、承接沿海产业、打造工业洼地”为办园宗旨，重点引进和做大做强了工业催化剂新材料、医药生物、高分子材料等六条产业链。云溪工业园区已形成工业催化新材料、高分子材料加工、生物医药化工、环保溶剂、中间体产业和炼厂气体加工六条精细化工产业链，有美国、澳大利亚、瑞士、香港、新加坡、中石化集团等跨国公司及战略投资者来园投资兴业，共引进企业86家，其中总投资11.8亿元的中石化催化剂新基地、7.6亿元的东方雨虹防水材料等过亿元企业19家。建园10年来，累计投入资金8亿多元，配套完善了水、电、路、天然气、蒸汽等基础设施，截止2014年底，园区开发面积达到15km2，入园企业153家，产值达到873亿元，创税117亿元。园区先后被评为国家高技术产业基地、国家新型工业化示范园区、国家火炬特色产业基地、国家循环化改造示范园区和国家低碳园区等，并被纳入到全省重点培育的”千亿产业集群”和重点打造的”千亿园区”之列。

### 4.2.2园区性质及产业定位

岳阳绿色化工产业园总体定位是：按照资源有效利用、绿色发展、安全发展、集聚发展、高效发展、统筹规划的原则，以原油、煤(页岩气)资源为基础，发展炼油化工产业、催化剂及助剂产业、化工新材料及特工化学品产业、合成材料深加工产业；延伸丙烯、碳四、芳烃、碳一四条产业链，形成炼油、特色化工、催化剂、合成材料为主体的岳阳石油化工产业体系。云溪工业园以发展精细化工为主要的产业定位。

产业园以巴陵石化、长岭炼化为龙头，合理延伸石化副产品深加工和废弃物再生利用产业链，建设和引进产业链接或延伸关键项目，不断促进物料闭路循环，形成了炼油化工、催化剂及助剂、化工新材料及特种化学品、合成材料深加工四大产业及碳四、丙烯、芳烃和碳一四条主产业链。产业园年原油加工能力达1000万吨，拥有100多个产品，200多个牌号，是全球最大的锂系聚合物生产研发基地，全球最大的醋酸仲丁酯生产基地之一，亚洲最大的炼油催化剂生产基地，中国最大的己内酰胺生产基地,中国最大的环氧树脂生产基地之一，中国唯一电子级(8N)高纯氨生产基地。产业园聚集石化及其配套规模企业153家，已发展成为湖南省现代化程度最高的专业化工园区。

### 4.2.3云溪工业园总体规划

1、 规划结构

建设成功后的云溪工业园将成为具有绿色环保的生态环境、完善的公共基础设施、先进的投资软环境，以发展化工产业深加工为主，集新型材料、生化、机械等工业为一体的工业园区。将是岳阳市甚至整个湖南省重要的高新技术研究开发和精细化工产业化基地以及未来新的、可持续发展的经济增长点。

云溪工业园规划以现有片区为基础，进一步明确用地发展方向和用地结构，从用地和交通联系等方面协调各片区之间关系，完善工业园形态，通过加强各片的交通联系，使之成为一个统一的整体，共同构建云溪工业园区”一心、两轴、三片”的规划结构。其中：

“一心”：是指松阳湖水域这一绿心，它既作为整个区域具有凝聚力的核心，体现出工业园区的环境景观特色，同时它有具有强烈的辐射影响作用，以其生态环境和景观方面的优越条件带动周边地区的建设开发和土地升值。

“两轴”一是沿瓦窑路南北向的以工业园为行政办公为中心，串接商业金融中心，形成一条功能发展轴。二是沿工业大道东西向的由西向东连接公交客运中心——商业金融中心，形成的一条功能发展轴。

“三片”依次为”特色公园片”、”行政办公片”、”产业发展片区”。

“特色公园片”是指杨家垄路西岸，松阳湖两侧的地段。主要完成对周边用地的整合，整治公园的外部环境，并加强与松阳湖之间的联系，在整个地段形成以花卉观赏为主题的特色公园片。

“行政办公片”是指工业大道两侧之间的地段，规划工业园区管委会办公区、邮电、海关大楼等多处办公机构。

“产业发展片区”一是结合现有入园企业布局和产业调整布置的可持续发展的产业发展片区。二是工业大道以北，规划布置以产业深加工的一类工业，对松阳湖的水质和下游居住区产生较小影响。

2、 用地规划

规划对云溪工业园用地进行了整体布局，提高工业园建设标准，并对现状用地标准做了相应调整，增加公共设施用地、市政设施用地，特别是道路广场用地、绿地比重。增加工业园道路、绿地面积等。

工业园居住用地主要分布在联城路以南，107国道以西地段，形成组团，并配套相应的公共服务设施。居住用地占规划用地的1.13%，人均面积22.0m2。

规划工业园人均道路用地达到12 m2/人，人均绿化面积超过12 m2/人。公共设施比例达到3.37%，人均10.93m2。其中商业设施用地比例为3.69%，人均5.17 m2。规划工业园的绿地比例达到16.73%，人均绿地20.75 m2。

3、 基础设施规划

(1)给水

云溪工业园发近期规划期内生活供水总量为0.7×104t。规划中生活用水由云溪水厂供给(考虑到双花水库库容量及目前水库来水流量不能满足发展要求，云溪分区规划中远期水源为双花水库和清溪水库)。在给水管每120米设置一地下式消火栓，消防栓离路边不大于2米，离建筑物不小于5米，管网各节点处以阀门控制。

生产用水取自长江水，由巴陵公司￠800清水管接管直通工业园，供水能力为6×104 t/日。给水管网分为生活用水管网和生产用水管网两套系统。为保证园区供水安全可靠，在现有供水基础上，规划中考虑采取双回路供水，就是在现有基础上增加一条输水管道，以保证在任何时候均衡供给。

(2)排水和污水处理设施

排水体制：采用雨、污分流、污污分流的排水体制。

雨水：雨水排放按地貌条件就势排放，经各区汇集，排至松阳湖。

生活污水：园区生活污水输送采用管径DN300~DN700的管道，生活污水经污水管网至云溪污水处理厂处理达标后排入长江。

工业废水：园区工业废水进行预处理达到云溪污水处理厂进水标准后进入云溪污水处理厂，经过处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准的加权标准后，从长江道仁矶江段排入长江。

云溪区污水处理厂位于工业园东南角(云溪区云溪乡新明村)，占地面积30亩，投资6500万元。总体规模为4×104 t/天(其中生活污水2.2×104t/天，工业污水1.8×104t/天)，其中首期规模2×104 t/天(其中生活污水和工业污水各1×104t/天)，配套管网47km，已于2010年6月建成运营，可接纳城镇居民生活污水和云溪工业园内生产、生活污水。污水处理工艺为：工业废水采用强化预处理+水解酸化+一级好氧处理后与生活污水混合，经”CAST+紫外消毒”处理后排放至长江。根据岳阳市云溪污水处理厂环评批复，该污水处理厂出水水质执行标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准的加权平均值。主要工艺构筑物由细格栅及旋流沉砂池、均质池及事故池、强化一级反应池、水解酸化池、CAST池、紫外消毒池及提升泵站、贮泥池、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房等组成。工程服务范围为云溪区的市政污水及云溪工业园的生活废水、工业废水。

为解决工业园污水对松阳湖流域造成的水体、底泥和土壤重金属污染，保护长江水体水质和促进云溪区经济发展,，岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司与2014年投资7332.66万元于建设云溪工业园污水管网(二期)建设工程。二期管网服务范围：西至随岳高速，东达道云路，北抵园北路，南临巴陵公司，服务人口为6.0万人，纳污面积为5.2km2(含一期)，管网密度2.93km/km2，污水收集管网总计15256m。其中：DN400管8265m、DN600管1440m、DN800管3131m、DN1000管1919m、DN1200管501m；该项目与 2014年开始建设，目前，工业园污水管网已经铺设到项目东面500m处的道路，公司拟自行铺设专用管道，将污水引入工业园污水管网，最后进入工业园污水处理厂深度处理。

(3)供电

园区电力供应由云溪电力公司采用双回路(110KV和220KV)进行供应，以确保工业生产用电的稳定需要。

(4)通信

园区内全面铺设开通了宽带通讯光缆，为全区各行业进入信息高速公路提供了条件。

(5)供汽

目前工业园已建成一座蒸汽站，引进华能的蒸汽为整个工业园区需用汽的企业供汽。

4 、环境保护规划

（1）指导思想

云溪工业园环境保护指导思想：以综合效益为中心，坚持经济建设、城乡建设、环境建设的同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，促进城乡生态环境的良好循环。根据这一指导思想，确定规划指导原则为：

坚持“预防为主、防治结合”方针，全面规划，合理布局；

坚持防治污染与调整产业结构、技术改造、节约资源、综合利用相结合，贯彻环境综合整治方针；坚持”谁污染谁治理，谁开发谁保护”和”污染者付费”原则，强化政府职能，加强科学管理。

（2）规划目标

总体目标：在规划期内，工业园的环境保护目标为：改变先污染后治理的经济发展模式，实行可持续发展的战略，逐步使生态系统实现良性循环。建立一个舒适宜人的自然环境，高效先进的经济环境，文明和谐的社会环境。

规划目标(2005～2020年)：基本实现城乡环境清洁、优美、安静，生态环境呈良性循环。工业园内污染得到有效控制。区内河流水质保持洁净。大气环境质量达到二级标准，基本无噪声污染。

污染控制目标：工业园废水、废气、噪声必须处理达标排放，固体废弃物综合利用率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到100%。

（3）环境保护措施

水环境保护措施：对工业主要污染源实行污水排放总量控制与浓度控制相结合的方法，使污水排放量和废物排放量控制在较低的水平。努力提高污水处理率，避免区内水质的恶化。保护区内自然水体，严格禁止无计划占用湖泊，及时疏浚湖泊。

大气环境保护措施：严格控制区内工业企业的废气排放，提高工业园烟尘治理率，扩大烟尘达标区覆盖率。加强工业园绿化工作，重视工业园公共绿地和防护绿地的建设。

固体废弃物处理措施：加强对工业有害废物的控制与管理。对村镇生活垃圾实行无害化处理，同时统一管理、统一处置，逐步建立城镇生活垃圾收集处理系统。工业园地区实行生活垃圾袋装化。

声环境保护措施：加强区域主要货运道路两侧的防护绿地建设，避免在靠近城镇居民生活的地区设置噪声污染较为严重的工业企业。对餐饮和娱乐业等易产生噪声的行业进行严格管理。

农田湿地环境保护措施：充分保护区内现有农田及湿地，发挥其生态缓冲能力及自我调控能力；保证区内各类绿地的建设实施，营造工业园良好生态环境；严格控制对区内空地及农田的开发建设活动。

### 4.2.4项目周边污染源调查

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，目前城区片入园企业共37家(岳阳蓬诚科技发展有限公司)，在建或者试运行企业15家。已投产企业污染物排放情况见下表。

###### 表4.2-1 岳阳绿色化工产业园区(城区片)相关企业污染物排放情况

| 序号 | 污染源名称 | 主要产品 | 危险化学品 | 废水排放 量(t/a) | 废气排放量(m3/a) | 固废排放量(t/a) | 环评审 批情况 | 竣工环保验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南尤特尔生化有限公司 | 生物酶 | 液氨 | 300000 | 940 | 5048 | 未审批 | 否 |
| 2 | 岳阳市金茂泰科技有限公司 | 双环戊二烯氯化钛 | 四氢呋喃 | / | / | / | 已审批 | 是 |
| 3 | 岳阳长科化工有限公司 | 拟薄水铝石 | 烧碱、液态二氧化碳 | 48000 | 11000 | 7116 | 未审批 | 否 |
| 4 | 岳阳聚成化工有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 3000 | / | 10 | 已审批 | 是 |
| 5 | 岳阳中展科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | 4000 | / | 6 | 已审批 | 是 |
| 6 | 岳阳市科立孚合成材料有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 9000 | / | 25 | 已审批 | 是 |
| 7 | 岳阳市九原复合材料有限公司 | 玻璃钢制品 | 盐酸 | / | / | / | 已审批 | 是 |
| 8 | 岳阳长源石化有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 燃料油 | / | 800 | / | 已审批 | 是 |
| 9 | 岳阳鑫鹏石化有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 3000 | / | 11 | 已审批 | 是 |
| 10 | 岳阳森科化工有限公司 | 邻苯二甲酸二环己脂 | 苯酐、环己醇 | 800 | / | 7.2 | 已审批 | 是 |
| 11 | 岳阳普拉玛化工有限公司 | 对氯苯氰 | 液氨、对氯甲苯 | 18000 | 2000 | 14.5 | 已审批 | 是 |
| 12 | 岳阳全盛化工有限公司 | --- | --- | / | / | / | 已审批 | 是 |
| 13 | 岳阳磊鑫化工有限公司 | 二氯丙烷、三氯丙玩、二氯丙烯 | 氯醇 | 200 | / | / | 已审批 | 是 |
| 14 | 岳阳汉臣化工有限公司 | 二甲醚 | 二甲醇、二甲醚 | 20000 | 11200 | 4800 | 已审批 | 是 |
| 15 | 岳阳市联众化工有限公司 | 特种氧化铝、催化剂载体 |  | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 16 | 岳阳拓湃塑胶有限公司 | 工程塑胶 |  | / | / | / | 已审批 | 是 |
| 17 | 湖南坎森催化助剂有限公司 | FCC助剂 | 盐酸 | 2400 | / | / | 已审批 | 是 |
| 18 | 岳阳东润化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | / | / | / | 已审批 |  |
| 19 | 岳阳德智隆化工有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 烧碱 | / | / | / | 已审批 | 是 |
| 20 | 岳阳格瑞科技有限公司 | 绝缘油漆 | 苯乙烯、乙醇、甲苯 | / | / | / | 已审批 | 是 |
| 21 | 岳阳金瀚高新科技有限公司 | 正己烷 | 正己烷 | / | / | / | 已审批 | / |
| 22 | 湖南农大海特农化有限公司 | 农药 | 农药制剂 | / | / | / | 已审批 | 是 |
| 23 | 岳阳中科华昂科技有限公司 | 荧光增白剂 | 邻氰基氯苄、亚磷酸三乙酯、对苯二甲醛等 | 262.7 | 4.05 | 523.81 | 已审批 | 否 |
| 24 | 岳阳英泰化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 14520 | 10.76 | 34.1 | 已审批 | 是 |
| 25 | 岳阳恒顺化工有限公司 | 环己酮 |  | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 26 | 岳阳建州石化有限公司 |  |  | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 27 | 岳阳成成油脂化工有限公司 | 脂肪酸 |  | 6900 | / | 350 | 已审批 | 否 |
| 28 | 岳阳斯沃德化工有限公司 | 聚酰胺切片 | 醋酸 | 16950 | 8 | 40 | 已审批 | 否 |
| 29 | 岳阳乙庚化工有限公司 | 水玻璃 | 氢氧化钠 | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 30 | 岳阳威索石油化工有限公司 | 纳米燃料油 | 燃料油 | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 31 | 湖南云峰科技有限公司 | 焦亚硫酸钠 | 焦亚硫酸钠 | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 32 | 岳阳市山鹰化工科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 33 | 长庆化工 | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 34 | 万德化工 |  |  | 1275 | / | 15 | 已审批 | 否 |
| 35 | 中石化催化剂云溪新基地(二期) | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已审批 | 否 |
| 36 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 防水涂料、减水剂 | 氢氧化钠 | / | 0.00086 | / | 已审批 | 是 |
| 37 | 湖南金溪化工有限公司 | 2-乙基蒽醌、2-叔戊基蒽醌、四丁基脲 | 甲苯、乙苯、氯本、发烟硫酸等 | 4129 | 5760 | / | 已审批 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 452436.7 | 31722.75086 | 18000.61 |  |  |

据目前岳阳绿色化工产业园各个企业的排污情况看，整个园区废气、固体废物的产量较大，污水中COD、SS等污染物因子浓度较高，但各厂通过相应的污染防治措施和园区的污水处理厂处理后，污染物均能达标排放。根据云溪区环保局提供的相关资料看，园区内化工企业产生的有机废气，均有相应的处置措施进行处理，均符合达标排放要求。

# 5环境质量现状调查与评价

## 5.1大气环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。

本次大气环境质量部分评价因子引用《湖南绿色化工产业园云溪片区第二套工业污水收集管网项目》委托长沙崇德检测科技有限公司于2017年3月21日至3月27日对项目所在区域（湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区）的大气环境监测数据，监测点在本次评价范围内（2.5km），因此数据可以满足项目评价要求。

（1）监测布点：在项目区域内布设2个大气环境监测点位，具体见下表。

表5.1 -1 大气常规污染因子监测布点方位与位置

| 监测点名称 |  | 相对厂址方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |
| G1 | 担斗丘 | 北侧 | 1030 |
| G2 | 云溪工业园科技创业中心楼 | 南侧 | 1335 |

（2）监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP。

（3）监测时间和频次：2017年3月21日至3月27日连续监测7天。SO2、NO2监测小时平均浓度值（分别为02，08，14，20时），每天监测4次；PM10、TSP监测日均值。

（4）分析方法

监测、分析方法均按照国家相关环境监测技术规范进行。

（5）评价标准：SO2、NO2 、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值。

（6）评价方法

采用占标率法进行评价。

（7）监测结果：监测结果统计见下表。

表5.1-2 大气常规污染因子监测结果统计表

| 监测点 | 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均值 | 日均值 | 日均值 | 日均值 |
|  | 单位 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 |
| 担斗丘 | 浓度范围 | 14-17 | 25-30 | 64-70 | 142-148 |
|  | 最大值占标率（%） | 11.3 | 37.5 | 47.7 | 49.3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云溪工业园科技创业中心楼 | 浓度范围 | 16-20 | 24-29 | 68-75 | 148-153 |
|  | 最大值占标率（%） | 13.3 | 36.3 | 50 | 51 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准限值 |  | 150 | 80 | 150 | 300 |

根据上表可知，各监测点位SO2、NO2、PM10、TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域大气环境质量良好。

本项目特征因子臭气浓度引用岳阳成成油化科技有限公司《年产4000吨脂肪酸生产线扩建项目和年产1.2万吨酸化油配套装置新建项目》委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2016 年4月18日-4月24日在本项目所在区域的监测数据。监测点在本次评价范围内（2.5km），因此数据可以满足项目评价要求。

（1）监测点位：见下表。

表5.1-3大气特征污染因子监测布点方位与位置

| 监测点名称 |  | 相对厂址方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |
| G2 | 云溪工业园科技创业中心楼 | 南侧 | 1335 |
| G3 | 胜利村 | 东南侧 | 1054 |

（2）监测项目：臭气浓度。

（3）监测时间和频率：2016 年4月18日-4月24日，连续7天采样监测。臭气浓度监测一次浓度。

（4）分析方法

监测、分析方法均按照国家相关环境监测技术规范进行。

（5）评价标准：臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准浓度限值。

（6）评价方法

采用占标率法进行评价。

（7）监测期间天气状况

引用监测数据监测期间的天气状况见下表。

表5.1-4 监测期间天气状况一览表

| 采样时间 | 天气状况 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 风向 | 风速（m/W） | 大气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.04.18 | 晴 | 17 | 62 | 南 | 1.3 | 99.7 |
| 2016.04.19 | 多云 | 19 | 61 | 南 | 1.4 | 99.8 |
| 2016.04.20 | 多云 | 17 | 62 | 北 | 1.4 | 101.4 |
| 2016.04.21 | 多云 | 18 | 62 | 北 | 1.4 | 99.7 |
| 2016.04.22 | 多云 | 17 | 63 | 北 | 1.4 | 100.5 |
| 2016.04.23 | 多云 | 22 | 61 | 北 | 1.3 | 100.8 |
| 2016.04.24 | 多云 | 16 | 60 | 北 | 1.3 | 101.3 |

（8）监测结果统计

监测结果统计见下表。

表5.1-5	大气特征污染因子监测结果统计表

| 监测点 | 项目 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位 | 无量纲 |
| 胜利村 | 浓度范围 | ND |
|  | 最大值占标率（%） | / |
|  | 超标率（%） | / |
|  | 最大超标倍数 | / |
| 云溪工业园科技创业中心楼 | 浓度范围 | ND |
|  | 最大值占标率（%） | / |
|  | 超标率（%） | / |
|  | 最大超标倍数 | / |
| 标准限值 |  | 20 |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。

由上表可见，现场监测期间各大气监测点环境空气中臭气浓度未检出，表明项目所在区域环境空气质量良好。

本项目特征因子氯化氢引用岳阳市林峰锂业有限公司《年产100 t金属锂建设项目》委托湖南永蓝检测技术有限公司于2016年7月19日至7月25日在本项目所在区域的监测数据。监测点在本次评价范围内（2.5km），因此数据可以满足项目评价要求。

（1）监测点位

根据拟扩建项目附近的环境情况、项目大气污染物特征和按当地主导风向以及引用点的位置等情况，本次现状监测布设了2个环境空气监测点，具体监测点位置见下表。

表5.1-5	环境空气质量现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位及距离 | 监测因子、监测时间和频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3 | 凌峰化工有限公司厂门口 | 西北侧，280m | 氯化氢监测一次值，无雨日监测7天 |
| G4 | 项目西侧敏感点方家咀 | 西侧，560m |  |

（2）监测因子

特征污染物氯化氢。

（3）技术要求

监测、分析方法均按照国家相关环境监测技术规范进行。

（4）评价标准

氯化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》TJ36－79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

（5）监测结果统计

表5.1-6	环境空气质量现状监测结果统计表

| 项目 |  | 指标 | G1 | G2 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 一次值 | 浓度范围(mg/m3) | 0.02L-0.04 | 0.02L | 0.05 mg/m3 |
|  |  | 最大值占标率（%） | 80 | / |  |
|  |  | 超标率(%) | / | / |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / |  |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。

根据上表的监测结果可知，各监测点的氯化氢均低于检测限，均能满足《工业企业设计卫生标准》TJ36－79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

- 5.2地表水环境质量现状调查与评价

本项目地表水环境质量评价因子引用《云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年5月10日至5月11日对长江进行的地表水环境监测数据，同时引用了松阳湖2017年6月份水质监测平均数据。

（1）监测断面：W1：长江道仁矶断面（本项目西北方向5.6km）；

W2：长江陆城断面（本项目东北方向11.7km）；

W3：松阳湖

（2）监测因子：长江监测断面监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、石油类；

松阳湖监测因子：PH、COD、高锰酸盐指数、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚。

（3）采样时间与频次：长江监测断面采样时间2017年5月10日-5月11日，连续监测2天；松阳湖监测时间2017年6月份。

（4）评价标准：长江断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，松阳湖断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

（5）监测结果统计

监测结果统计见下表。

表5.1-5 长江断面水环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 断面 | 监测因子 | 范围值 | 标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江道仁矶断面 | pH | 7.1-7.11 | 0.055 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | COD | 6-7 | 0.35 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.0-1.2 | 0.3 | 0 | 0 | ≤4 |
|  | DO | 5.6-5.8 | / | 0 | 0 | ≥5 |
|  | NH3-N | 0.453-0.458 | 0.458 | 0 | 0 | ≤1 |
|  | TP | 0.04-0.05 | 0.25 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | SS | 9-10 | / | 0 | 0 | - |
|  | 石油类 | 0.11-0.12 | 2.4 | 100% | 1.4 | ≤0.05 |
| 长江陆城断面 | pH | 7.01-7.69 | 0.345 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | COD | 8 | 0.4 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.4-1.5 | 0.375 | 0 | 0 | ≤4 |
|  | DO | 5.4-5.5 | / | 0 | 0 | ≥5 |
|  | NH3-N | 0.353-0.358 | 0.358 | 0 | 0 | ≤1 |
|  | TP | 0.02-0.03 | 0.15 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | SS | 11-12 | / | 0 | 0 | - |
|  | 石油类 | 0.18-0.20 | 4 | 100% | 3 | ≤0.05 |

根据监测结果可知，除了长江两个监测断面石油类监测因子超标外，长江两个断面其他监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，石油类超标主要由长江道仁矶、陆城流域两岸汽修、机加、加油站或者其它涉及石油类的排污源混合生活污水排出导致。

表5.1-6 松阳湖水环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 断面 | 监测因子 | 平均值 | 标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 | Ⅳ类质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松阳湖 | PH | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | DO | 7.2 | / | 0 | 0 | ≥3 |
|  | 高锰酸盐指数 | 4.6 | 0.77 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | 化学需氧量 | 21 | 0.7 | 0 | 0 | ≤30 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 0.53 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | 氨氮 | 0.134 | 0.089 | 0 | 0 | ≤1.5 |
|  | 总磷 | 0.085 | 0.85 | 0 | 0 | ≤0.1 |
|  | 铜 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 锌 | 0.005 | 0.0025 | 0 | 0 | ≤2.0 |
|  | 氟化物 | 1.15 | 0.77 | 0 | 0 | ≤1.5 |
|  | 硒 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | ≤0.02 |
|  | 砷 | 0.0028 | 0.028 | 0 | 0 | ≤0.1 |
|  | 汞 | 0.00002 | 0.02 | 0 | 0 | ≤0.001 |
|  | 镉 | 0.00005 | 0.01 | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 六价铬 | 0.009 | 0.18 | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 铅 | 0.0005 | 0.1 | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 氰化物 | 0.0020 | 0.01 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚 | 0.0014 | 0.14 | 0 | 0 | ≤0.01 |
|  | 石油类 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | ≤0.5 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.025 | 0.083 | 0 | 0 | ≤0.3 |
|  | 硫化物 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | ≤0.5 |

根据监测结果可知，松阳湖监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。

- 5.3地下水环境质量现状调查与评价

本项目引用《岳阳湘茂医药化工有限公司3000吨/年MSM项目》委托湖南精科监测有限公司于2016年7月12日-14日对项目所在区域地下水进行连续3天的监测数据。

（1）监测点位

厂址西北面589m方家咀居民点(1#)、东南面1140m胜利村居民点(2#)、北面1632m基隆村居民点（3#）、北侧167m岳阳蓬诚科技发展有限公司场内（4#、5#）五个点位的地下水进行监测。

（2）监测因子

监测项目：pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、总硬度、总大肠菌群、氨氮。

（3）监测时间和频次

监测时间：2015年7月、2016年7月12日-14日进行了为期3天的采样监测，每个监测点采样1次。

（4）分析方法

监测、分析方法均按照国家相关环境监测技术规范进行。

（5）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准。

（6）监测结果统计

监测结果统计见下表。

表5.1-7 地下水水质监测结果统计表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 点位 | 评价指标 | 评价因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 总大肠菌群（个/升） |
| 1# | 监测结果 | 6.25—6.3 | 2.5-2.9 | 0.036-0.045 | ＜0.003 | 41-45 | ＜3 |
|  | 标准指数 | 1.5 | 0.97 | 0.225 | / | 0.1 | / |
|  | 超标率% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2# | 监测结果 | 6.35-6.37 | 3.0-3.4 | 0.031-0.039 | ＜0.003 | 46-49 | ＜3 |
|  | 标准指数 | 1.3 | 1.13 | 0.195 | / | 0.11 | / |
|  | 超标率 | 100 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3# | 监测结果 | 6.52-6.58 | 2.1-2.8 | 0.029-0.033 | ＜0.003 | 61-64 | ＜3 |
|  | 标准指数 | 0.96 | 0.93 | 0.165 | / | 0.14 | / |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4# | 监测结果 | 7.18 | 1.6 | 0.026 | / | / | / |
|  | 标准指数 | 0.12 | 0.53 | 0.13 | / | / | / |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 5# | 监测结果 | 7.25 | 1.9 | 0.019 | / | / | / |
|  | 标准指数 | 0.17 | 0.63 | 0.095 | / | / | / |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 标准值 |  | 6.5-8.5 | 3.0 | 0.2 | 0.02 | 450 | 3.0 |

由上表可知，方家咀居民点除pH值外，其它各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，胜利村居民点除pH值和高锰酸盐指数外，其它各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，基隆村居民点监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，岳阳蓬诚科技发展有限公司场内监测因子能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

- 5.4 声环境质量现状调查与评价

（1）调查监测范围与布点

本次声环境监测委托湖南永蓝检测技术股份有限公司在厂区东南西北4侧设置噪声监测点监测本项目所在区域声环境质量现状，监测点位为边界1m位置处。

（2）监测频次

厂区东南西北4侧噪声于2017年10月10日~10月11日连续监测2天，每天分昼夜两个时段监测；

（3）监测方法

按照国家发布的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），监测Leq。

（4）评价标准

厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）监测结果

项目声环境质量监测结果见下表。由表中数据可知，本项目拟建地东、南、西、北侧的噪声监测均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

表5.4-1  声环境质量现状监测结果     单位：dB(A)

| 监测点时段 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | GB3096-2008 3类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-10-10 | 昼 | 52.1 | 52.9 | 52.8 | 56.3 | 65 |
|  | 夜 | 43.6 | 44.9 | 45.1 | 45.6 | 55 |
| 2017-10-11 | 昼 | 52.3 | 53.2 | 53.1 | 57.1 | 65 |
|  | 夜 | 43.2 | 43.7 | 44.7 | 45.8 | 55 |

# 6环境影响预测与评价

## 6.1 运营期大气环境影响预测评价

本项目运营期主要的废气污染源的种类包括有组织排放源和无组织排放源两大类，其中有组织排放废气为生产DBA时反应槽中三聚氯氰溶于水和碱液分解出的极少量氯化氢，拟经碱液喷淋吸收后通过15m高的1#排气筒高空排放；生产DBS时进料口产生的粉尘和包装粉尘，拟经集气罩和布袋除尘器收集后与氯化氢一起通过1#排气筒高空排放。无组织排放废气主要来源于生产装置区，包括DBA生产区域产生的刺激性气味和DBS生产区域未被收集的粉尘。

### 6.1.1基本气象资料

根据岳阳市气象观测站近20年来气象资料，该区域年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE(22%)，夏季主导风向为SSE(15%)，年平均风速为2.9m/s。

1、地面气象要素

岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果见下表。

###### 表6.1-1常规气象要素统计值

| 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度 % | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.8 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.9 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 3.1 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 3.1 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.7 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.8 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.5 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.8 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.6 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.8 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.8 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.9 |

2、风向风速

岳阳市气象站近20年来风向频率统计见下表，风向频率玫瑰图见下图，表6.1-3是岳阳市气象站近20年风速统计，风速变化曲线见图6-2。

###### 表6.1-2岳阳市气象站全年及四季风向频率(%)分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

| 春季，静风9% | 夏季，静风9% |
| --- | --- |
| 秋季，静风9% | 冬季，静风9% |
| 全年，静风9% | 图例，% |

图6-1 岳阳市风向频率玫瑰图

###### 表6.1-3岳阳市气象站近20年风速统计(单位：m/s)

| 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

图6-2风速变化曲线图

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

- 6.1.2模式选取及预测方案和内容

1、预测模式

采取《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2－2008)中推荐的估算模式-SCREEN3模型进行预测。项目拟扩建地全年主导风向为NNE为主，年平均风速为2.9 m/s，年平均气温为17.2℃。

- 2、预测方案

本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

- 3、预测内容

本项目生产DBA时三聚氯氰溶于水和碱液分解出的氯化氢，拟经碱液喷淋吸收后通过15m高的1#排气筒高空排放；生产DBS时进料口产生的粉尘和包装粉尘拟经集气罩收集布袋除尘器处理后与氯化氢一起通过1#排气筒高空排放。本评价主要预测内容如下：

（1）有组织排放：正常和非正常情况下1#排气筒中的氯化氢和颗粒物的最大地面浓度贡献值以及附近环境敏感点的影响。

（2）无组织排放：无组织排放的颗粒物最大地面浓度及对附环境敏感点的影响。

- 6.1.3大气污染物源强及参数

根据工程分析，项目运行过程中大气源强及排放参数见下表，DBS生产车间无组织扩散的源强见表6.1-5。

表6.1-4废气有组织排放（点源）参数一览表

| 项目 | 点源编号 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 废气量 | 年排放小时数 | 烟气出口温度 | 污染物名称 | 工况 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | —— | m | m | Nm3/h | h | K | —— | —— | kg/h |
| 参数 | 1#排气筒 | 15 | 0.3 | 2000 | 8000 | 290 | 氯化氢 | 正常排放 | 0.0125 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 0.125 |
|  |  |  |  | 3000 | 400 | 290 | 颗粒物 | 正常排放 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 3.09 |

备注：因为1#排气筒排放氯化氢和颗粒物的时间仅有少量重叠，故本项目不对废气量进行叠加，分析各污染物在其最小风量时所产生的环境影响。

表6.1-5无组织排放（面源）源强

| 无组织扩散源 | 污染物 | 面源参数（m） |  |  | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源高度 | 面源宽度 | 面源长度 |  |  |
| DBS生产车间 | 颗粒物 | 10 | 21 | 48 | 0.773 | 0.45 |

其它估算参数选择见下表。

表6.1-6其它估算参数

| 气象条件 | 环境温度（K） | 地形 | 扩散系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有气象 | 290 | 简单地形 | 城市 |

- 6.1.4估算结果及分析

本项目正常运行情况下，有组织排放（点源）废气中氯化氢和颗粒物的估算模式计算结果见表6.1-7，非正常运行情况下预测结果见表6.1-8，无组织排放颗粒物估算模式计算结果见表6.1-7；对敏感点的影响见表6.1-9~表6.1-11。

表6.1-7废气正常排放情况下预测结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 1#排气筒 |  |  |  | 面源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯化氢 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  |
|  | C11 | P11 | C12 | P12 | C21 | P21 |
|  | ug/m3 | (%) | ug/m3 | (%) | ug/m3 | (%) |
| 10 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 1.377 | 0.31 |
| 100 | 0.240 | 0.48 | 5.891 | 1.31 | 25.138 | 5.59 |
| 200 | 0.101 | 0.20 | 2.475 | 0.55 | 7.693 | 1.71 |
| 300 | 0.051 | 0.10 | 1.248 | 0.28 | 3.640 | 0.81 |
| 400 | 0.030 | 0.06 | 0.749 | 0.17 | 2.137 | 0.47 |
| 500 | 0.020 | 0.04 | 0.502 | 0.11 | 1.416 | 0.31 |
| 600 | 0.015 | 0.03 | 0.362 | 0.08 | 1.016 | 0.23 |
| 700 | 0.011 | 0.02 | 0.275 | 0.06 | 0.769 | 0.17 |
| 800 | 0.009 | 0.02 | 0.218 | 0.05 | 0.606 | 0.13 |
| 900 | 0.007 | 0.01 | 0.177 | 0.04 | 0.493 | 0.11 |
| 1000 | 0.006 | 0.01 | 0.147 | 0.03 | 0.410 | 0.09 |
| 1100 | 0.005 | 0.01 | 0.125 | 0.03 | 0.348 | 0.08 |
| 1200 | 0.004 | 0.01 | 0.108 | 0.02 | 0.300 | 0.07 |
| 1300 | 0.004 | 0.01 | 0.094 | 0.02 | 0.262 | 0.06 |
| 1400 | 0.003 | 0.01 | 0.083 | 0.02 | 0.231 | 0.05 |
| 1500 | 0.003 | 0.01 | 0.074 | 0.02 | 0.206 | 0.05 |
| 1600 | 0.003 | 0.01 | 0.067 | 0.01 | 0.185 | 0.04 |
| 1700 | 0.002 | 0.00 | 0.061 | 0.01 | 0.168 | 0.04 |
| 1800 | 0.002 | 0.00 | 0.055 | 0.01 | 0.153 | 0.03 |
| 1900 | 0.002 | 0.00 | 0.051 | 0.01 | 0.140 | 0.03 |
| 2000 | 0.002 | 0.00 | 0.047 | 0.01 | 0.129 | 0.03 |
| 2100 | 0.002 | 0.00 | 0.043 | 0.01 | 0.120 | 0.03 |
| 2200 | 0.002 | 0.00 | 0.040 | 0.01 | 0.111 | 0.02 |
| 2300 | 0.002 | 0.00 | 0.038 | 0.01 | 0.104 | 0.02 |
| 2400 | 0.001 | 0.00 | 0.035 | 0.01 | 0.097 | 0.02 |
| 2500 | 0.001 | 0.00 | 0.033 | 0.01 | 0.091 | 0.02 |
| 最大落地浓度 | 0.261 | 0.52 | 6.406 | 1.42 | 43.6 | 9.69 |
| 最大浓度出现距离 | 81 |  | 81 |  | 56 |  |

表6.1-8废气非正常排放情况下有组织排放（点源）预测结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 1#排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯化氢 |  | 颗粒物 |  |
|  | C11 | P11 | C12 | P12 |
|  | ug/m3 | (%) | ug/m3 | (%) |
| 10 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 100 | 2.377 | 4.75 | 117.811 | 26.18 |
| 200 | 0.999 | 2.00 | 49.499 | 11.00 |
| 300 | 0.503 | 1.01 | 24.953 | 5.55 |
| 400 | 0.302 | 0.60 | 14.980 | 3.33 |
| 500 | 0.203 | 0.41 | 10.042 | 2.23 |
| 600 | 0.146 | 0.29 | 7.246 | 1.61 |
| 700 | 0.111 | 0.22 | 5.508 | 1.22 |
| 800 | 0.088 | 0.18 | 4.351 | 0.97 |
| 900 | 0.071 | 0.14 | 3.541 | 0.79 |
| 1000 | 0.060 | 0.12 | 2.950 | 0.66 |
| 1100 | 0.051 | 0.10 | 2.504 | 0.56 |
| 1200 | 0.044 | 0.09 | 2.160 | 0.48 |
| 1300 | 0.038 | 0.08 | 1.887 | 0.42 |
| 1400 | 0.034 | 0.07 | 1.667 | 0.37 |
| 1500 | 0.030 | 0.06 | 1.487 | 0.33 |
| 1600 | 0.027 | 0.05 | 1.338 | 0.30 |
| 1700 | 0.024 | 0.05 | 1.212 | 0.27 |
| 1800 | 0.022 | 0.04 | 1.105 | 0.25 |
| 1900 | 0.020 | 0.04 | 1.013 | 0.23 |
| 2000 | 0.019 | 0.04 | 0.934 | 0.21 |
| 2100 | 0.017 | 0.03 | 0.865 | 0.19 |
| 2200 | 0.016 | 0.03 | 0.804 | 0.18 |
| 2300 | 0.015 | 0.03 | 0.750 | 0.17 |
| 2400 | 0.014 | 0.03 | 0.702 | 0.16 |
| 2500 | 0.013 | 0.03 | 0.660 | 0.15 |
| 最大落地浓度 | 2.585 | 5.17 | 128.116 | 28.47 |
| 最大浓度出现距离 | 81 |  | 81 |  |

表6.1-9废气有组织排放氯化氢对敏感点预测结果表

| 敏感点 | 1#排气筒正常排放情况 |  |  | 1#排气筒非正常排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 最大背景值 | 预测值 | 贡献值 | 最大背景值 | 预测值 |
| 凌峰化工有限公司厂门口西北侧280m | 0.00005 | 0.04 | 0.04005 | 0.00061 | 0.04 | 0.04061 |
| 方家咀西侧560 | 0.0000176 | / | 0.0000176 | 0.00018 | / | 0.00018 |

表6.1-10废气有组织排放颗粒物对敏感点预测结果表

| 敏感点 | 1#排气筒正常排放情况 |  |  | 1#排气筒非正常排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 最大背景值 | 预测值 | 贡献值 | 最大背景值 | 预测值 |
| 担斗丘北侧约1030m | 0.000144 | 0.07 | 0.0701 | 0.00291 | 0.07 | 0.073 |
| 云溪工业园科技创业中心楼南侧1335m | 0.000091 | 0.075 | 0.075 | 0.0018 | 0.075 | 0.0769 |

表6.1-11废气无组织排放（面源）对附近敏感点预测结果表

| 敏感点 | 面源1 二甲胺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 最大背 景值注 | 预测值 |
| 担斗丘北侧约1030m | 0.000398 | 0.07 | 0.0704 |
| 云溪工业园科技创业中心楼南侧1335m | 0.000257 | 0.075 | 0.0753 |

由表6.1-7的估算结果可知，项目废气正常排放情况下，有组织排放的氯化氢最大落地浓度为0.00026mg/m3，最大浓度占标率0.52%，最大落地浓度均出现在排气筒下风向81m处；颗粒物的最大落地浓度为0.006406mg/m3，最大浓度占标率1.42%，最大落地浓度出现在排气筒下风向81m处。本项目有组织排放废气正常排放时，最大落地浓度占标率较低，项目区环境空气质量能满足标准要求，不会对区域环境造成明显不利影响。项目无组织排放的颗粒物的最大落地浓度为0.0436mg/m3，最大浓度占标率9.69%，最大落地浓度出现在下风向56m处，项目区环境空气质量能满足标准要求，不会对区域环境造成明显不利影响。

由表7.1-8的估算结果可知，项目废气非正常排放情况下，有组织排放的氯化氢最大落地浓度为0.002585mg/m3，最大浓度占标率5.17%，最大落地浓度均出现在排气筒下风向81m处；颗粒物的最大落地浓度为0.128mg/m3，最大浓度占标率28.47%，最大落地浓度出现在排气筒下风向81m处。项目应采取措施确保废气处理设施的正常运转，避免事故排放，尽可能使项目对环境空气和敏感点的影响降到最小。

由表6.1-9和表6.1-11对敏感点的估算结果可知，项目排放的废气氯化氢和颗粒物的贡献值较低，叠加背景值后各敏感点均能满足标准要求，本项目排放废气不会对附近敏感点环境空气带来明显不利影响。

- 6.1.5排气筒高度、流速校核

- 1、排气筒高度校核

- 本项目建设15m高排气筒，废气排放符合环境影响评价排气筒高度不低于15m的要求，项目周围200m半径范围的建筑物高度为7-10m，本项目高于周围200m半径范围的建筑5m。

为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中推荐的排放系数法，对项目排气筒高度进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

式中：Q:排气筒排放速率，kg/h；

Cm:标准浓度，mg/m3， C氯化氢=0.05 、C 颗粒物=0.45；

Ke—地区性经济系数，取值为0.5～1.5，根据当地经济发展现状，本评价取1.0。

项目废气中污染物的排放系数R及其应达到的有效高度见下表。

表6.1-12排放系数法校核主要排气筒高度结果

| 点源名称 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 几何高度(m) | 校 核 高 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求有效高度He |
| 1#排气筒 | 氯化氢 | 0.0125 | 15 | 0.25 | 15 |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 0.15 | 15 | 0.33 | 15 |

由表可知，本项目投产后15m高的1#排气筒能达到所需有效高度要求，根据预测结果，在此排放高度下各污染物的最大落地浓度占标率较小，不会对区域环境和周边敏感点带来明显不利影响，因此本项目排气筒高度是满足环保要求的。

- 2、排气筒风量、流速校核

本项目拟设置1#排气筒。根据项目实际情况该排气筒用于排放氯化氢和颗粒物，由于排放氯化氢和颗粒物的时间仅有少量重叠部分，故本项目没有对废气量进行叠加，考虑其最小风量时废气的流速。排气筒内径设计为0.3m，当排放氯化氢气体时，废气流速为7.92m/s，当排放颗粒物时，废气流速为11.74 m/s，当这两种污染物同时排放时，废气流速为19.6 m/s。

根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜在5-15m/s左右。本项目1#排气筒出口流速能基本满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，因此本项目排气筒内径及出口流速较为合理。

- 6.1.6大气防护距离

- 1、大气环境防护距离确定方法

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。

- 2、源强及参数选择

本次评价选择无组织排放的颗粒物为污染因子进行计算，大气环境防护距离计算源强及参数见前文表6.1-5。

- 3、计算结果及分析

根据大气环境防护距离模式，计算结果见下表。

表6.1-12大气环境防护距离计算结果表

| 无组织扩散源污染物 | 大气环境防护距离计算结果 | 大气环境防护距离 | 计算截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 无超标点 | 0m |  |

由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物无超标点，无需设置大气环境防护距离。

- 6.2地表水环境影响分析

生产工艺压滤液经蒸发器处理后冷凝水回用于生产，碱液吸收水和蒸汽冷凝水均作为生产用水回用于反应槽中，全部进入产品不外排，本项目无生产工艺废水产生；初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统。本项目排水主要为生活污水。

项目运营期总废水排放量为452.9m3/a，主要为生活污水，外排废水中主要污染物为COD、氨氮和BOD5等，项目外排各污染物均能满足园区污水处理厂接纳标准要求。项目废水经园区污水管网排入云溪污水处理厂处理达标后排入长江。本项目废水排放量和废水中污染物的浓度均在云溪污水处理厂的处理规模20000 m3/d的预测排放要求内。在目前长江段水质变化不大的情况下，项目废水进入云溪污水处理厂进行处理，水污染物排放的影响已在工业园污水处理厂环评中考虑，本项目排水不会对长江地表水环境造成较大影响。

由于工程实施雨污分流，初期雨水经收集后送至园区污水处理厂进行处理，后期雨水用阀门切向园区雨水管道排放。根据类比，后期雨水污染物成分简单，仅含少量COD、和SS等，项目雨水排放不会对松杨湖水质造成较大影响。

综上，本项目对周边水环境影响较小。

## 6.3地下水环境影响分析

### 6.3.1地下水污染途径分析

建设项目对地下水的影响主要对象为厂址附近地下水，建设项目造成地下水污染环节如下：

(1)污水输送管道底部与侧面的防渗层破裂、粘接缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污染物质的渗透，从而污染地下水。这种污染途径发生的可能性较小，当一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大。

(2)化学品事故泄露时，通过下渗污染地下水。

如果上述情况发生，在无保护措施的情况下，地下水将会受到污染。

### 6.3.2地下水环境影响分析

本项目租赁厂房外雨水收集采用管沟方式。正常情况下，生活污水处理达标后由污水处理厂深度处理后排入长江。后期雨水排入园区雨水管道，进入松杨湖；项目厂房地面均已采用水泥硬化；本项目生产车间地面需做防渗漏处理。

正常生产情况下，在采取地面防渗措施后，无废水或其它物料进入土壤，或渗入地下水。DBA生产所用原料均为固体状，生产中各设备均为密封状态，正常情况下基本不会产生物料泄漏或跑冒滴漏，因此，正常情况下本项目不会引起地下水污染影响或影响极小。

1、对地下水位的影响

本项目用水为城市自来水和湖水，不使用地下水，因此项目的建设不会因运营取水对拟建厂址地下水水位造成一定影响。

2 废水排污系统对地下水水质的影响分析

项目正常生产状况下，无生产工艺废水产生，仅排放生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，由园区管网排入云溪区污水处理厂，项目不设废水收集池，因此，本工程废水不会四处溢流下渗污染地下水水质。由于厂区车间地面全部水泥硬化，且无生产废水外排，因此，本项目基本不会对厂址所在地的地下水水质造成影响。

2. 危险化学品存储对地下水环境的影响分析

本项目所用原料中三聚氯氰、对苯二胺、和片碱均为固体形态，储存在原料库中，且保持地面干燥，通过对地面采取防腐防渗措施措施，不会对地下水环境造成影响。

3.危废暂存间对地下水环境的影响分析

本项目涉及到具有危险性的原辅材料的废包装袋，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中，固体废物不包括“任何不需要修复和加工既可用于其原始用途的物质，或者在生产点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，但在要求建设单位在贮存和运输环节按照危险废物进行监管，临时存放于危险废物暂存间。要求危险废物暂存间必须采用防雨、防渗处理，防止对地下水的污染。

非正常状况下，主要为意外原因引起地面防渗系统破坏，同时发生溶于水的物料泄漏，这时泄漏化学品物料(氢氧化钠、三聚氯氰和对苯二胺)必定会进入土壤或渗入地下水，可能造成土壤污染和地下水污染，主要污染因子为有机物、碱等。但是，由于发生物料泄漏后，一般均可及时进行处置，发生长期或大量的泄漏的可能性极小。同时本项目区紧邻区域地下水边界——松杨湖，经过一定时间的运移后，当污染物扩散至与松杨湖临界面接触点时会被松杨湖湖水稀释，浓度将逐渐下降。项目污染源运移的距离较短，受影响的范围较小。因此其对地下水的污染影响不会是长期的或严重的，其影响总的来说是较小的。

环评要求建设方在工程建设时，须认真落实工程区和生产区地面防渗防腐措施，加强生产管理，杜绝生产中的物料泄漏或跑冒滴漏。

根据以上分析，本工程不会对地下水产生明显不利影响。

- 6.4	声环境影响分析

- 6. 4.1 噪声源强及范围

1、噪声源强

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场区的固定设备，如反应槽、压滤机、离心机、混料机、泵及风机等为固定声源。各声源噪声强度分析如下表6.4-1。

表6.4-1  项目主要噪声源强

| 序号 | 噪声源 | 噪声级 | 治理措施 | 采取措施后噪声级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应槽 | 65~70 | 车间隔声 | 60 | 连续 |
| 2 | 各类泵 | 75~80 | 车间隔声，减震基础 | 65 | 连续 |
| 3 | 离心机 | 85~90 | 车间隔声，减震基础 | 70 | 连续 |
| 4 | 混料机 | 82~85 | 隔声罩，减震基础 | 68 | 连续 |
| 5 | 压滤机 | 85~90 | 隔声罩，减震基础 | 70 | 连续 |
| 6 | 各类风机 | 75~80 | 隔声罩，减震基础 | 60 | 连续 |

2、预测范围

厂界外200m包络线范围。预测点与现状监测点相同。

- 6.4.2 预测模式

根据工程分析提供的噪声源参数和有关设备的安装位置，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源及声环境本底叠加。在室内的噪声源应考虑室内声压级分布和厂房隔声。预测计算公式有：

1、室外点声源在预测点的倍频带声压级

某个点源在预测点的倍频带声压级

Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLi为A计权网络修正值。

各声源在预测点产生的声级的合成

2、室内点声源的预测

室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

I=8.5271+0.2791lgPt+60.6405−0.14283lgP

室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

3、声级叠加

L总=10lgi=1n100.1LAi

- 6.4.3预测结果与评价

根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见下表。

表6.4-2  厂界昼、夜间噪声影响预测结果

| 序号 | 厂界 方位 | 现状监测结果 dB(A) |  | 正常工况dB(A) |  | 标准值 dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 贡献值 | 预测值 |  |  |
| 1 | 东厂界 | 昼间 | 52.3 | 52.1 | 55.21 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.6 | 52.1 | 52.67 |  |  |
| 2 | 南厂界 | 昼间 | 53.2 | 53.9 | 56.57 |  |  |
|  |  | 夜间 | 44.9 | 53.9 | 54.41 |  |  |
| 3 | 西厂界 | 昼间 | 53.1 | 51.3 | 55.3 |  |  |
|  |  | 夜间 | 45.1 | 51.3 | 52.23 |  |  |
| 4 | 北厂界 | 昼间 | 57.1 | 54.1 | 58.86 |  |  |
|  |  | 夜间 | 45.8 | 54.1 | 54.7 |  |  |

结果表明，拟建项目噪声源采取噪声措施后，噪声预测值没有超标现象，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。

- 6.5 固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为含水率为40%氯化钠浓缩物、布袋除尘器收集的粉尘和生活垃圾，废包装材料不属于固体废物，但是贮存和运输环节按照固体废物要求进行监管。

含水率为40%氯化钠浓缩物应进行危险废物鉴别，确定其是否为危险废物，若为危险废物应委托具有危废资质的单位进行处理不外排，若不属于危险废物可作为锅炉清洗或软化水的工业用盐；布袋除尘器收集的粉尘回用到混料机中继续生产；废包装材料临时存放在危废暂存间，定期由生产厂家回收利用；生活垃圾由园区环卫部门统一收集后集中处置。

废包装材料存放于厂房内临时危废暂存间，危废暂存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18599－2001)。需采取地面硬化防渗措施，“不露天，不落地”，以防止对地下水造成污染。危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。

由以上分析可知，本项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置和综合利用，对环境影响较小。

- 6.6施工期环境影响分析

- 6.6.1环境空气影响分析

项目施工期对空气的环境影响主要因素为施工机械和运输汽车尾气。

运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的环境空气质量的影响很小。

- 6.6.2水环境影响分析

施工期排放的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。

1、施工废水

施工期产生的施工废水有：各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物，基本上不含有害物质。废水中悬浮物的收集在沉淀池后就可以除去，经沉淀处理后可以重复利用或外排；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类，对这类废水应减少排放量，并将产生的含油废水集中收集后，进行无害化处理。则施工废水可得到妥善处理和达标排放，对周边水体影响小。

2、生活污水

本项目施工期产生的生活污水量为0.6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为30mg/L。由于生活废水中有机污染物较高，远超过地表水超标准，不能直接外排。对施工期的生活废水必须进行收集后处理，可依托园区污水管网排入云溪污水处理厂处理，可以避免对附近地表水的影响。

- 6.6.3声环境影响分析

施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆。本项目施工内容较少，施工机械和运输车辆的噪声级一般在80dB(A)～95dB(A)之间。施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。本项目施工期噪声不会对周围区域和敏感点声环境质量造成大的影响。

- 6.6.4固体废物环境影响分析

施工期所产生的固体废弃物主要为施工过程中的建筑垃圾以及少量生活垃圾。

项目建设规模较小，施工期所产生的建筑垃圾产生较小，外运到有关部门指定的场地，不会对环境造成影响；生活垃圾由环卫部门统一清运处理处置，不会对环境造成明显不利影响。

6.6.5生态环境影响分析

本项目租赁岳阳市绿色化工产业园内现有厂房，项目建设期不会改变土地利用现状，项目区无珍稀濒危动植物存在，因此，项目建设期不会产生生态影响。

- 7环境保护措施及技术经济可行性分析

- 7.1施工期环保措施

- 7.1.1水污染防治措施

1、施工废水防治措施

施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。工程施工区设置完善的配套排水系统。

2、施工期生活污水防治措施

施工区生活污水经化粪池处理后排入园区污水管道。本项目施工高峰期施工人员约5人，施工生活废水约为0.5m3/d。经化粪池处理后，出水可达到污水处理厂的进水水质要求，排入园区污水管网，对周边地表水环境影响较小。

- 7.1.2环境空气保护措施

1、进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。

2、对易产生扬尘的物料堆、废渣、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖。临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

2、燃油废气污染的控制措施

1、施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

2、运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。

- 7.1.3噪声防治措施

1、合理选择施工机械、施工方法、施工场界，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

2、应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，在夜晚22时至次日6时应禁止高噪声设备的施工。

3、降低人为噪声，按规划操作机械设备，模板、支架装卸过程中尽量减少碰撞声音。

- 7.1.4固体废物处理措施

对于施工过程中产生的固废采取以下措施加以管理：

1、施工过程产生的装修固废应委托从事建筑垃圾运输和处置的有资质专业机构送入当地指定的建筑垃圾消纳场进行处置；

2、施工人员生活垃圾及时送园区环卫部门统一处理。

- 7.2运营期环保措施

- 7.2.1废气污染防治措施及技术经济可行性分析

本项目有组织排放废气包括氯化氢、颗粒物，无组织排放废气为颗粒物和臭气浓度，目前采取的污染防治措施如下：

1、氯化氢

本项目产生的氯化氢易溶于碱液，故本项目拟采用氢氧化钠溶液进行吸收处理，以氢氧化钠作为吸收溶液，然后通过15m高的1#排气筒排放，根据《废气处理工程技术手册》中关于氯化氢废气的治理方法采用碱液吸收法处理效率能达到90%以上。

液体吸收法是利用喷淋吸收原理，用来处理腐蚀性或毒性的可溶性气体的空气污染防治设备，碱液喷淋塔主要工作原理为：酸性气体从酸雾净化塔体下方进气口沿切向进入酸雾净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应，反应生成物质随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴，与气体充分混合接触，继续发生化学反应，然后酸性气体上升到二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同，喷液压力不同，吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气从酸雾净化塔上端排气管排入大气。其特点是：制作方便、便于安装、强度高、占地面积小。采用吸收法处理易溶于水的物料是化工行业常用的方法，易溶于水的酸性废气采用液态吸收法的治理措施的技术条件已十分成熟，是可行的。

由工程分析可知，项目所产生的氯化氢经碱液吸收处理后，处理效率可达到90%，根据前文污染源强核算，经处理后项目1#排气筒排放的氯化氢能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5中含卤代烃有机废气的排放口限值要求（30 mg/m3），因此，本项目采用碱液吸收处理氯化氢是可行的。

2、颗粒物

本项目在生产DBS时，进料和包装过程均会产生一定量的粉尘，根据项目实际情况，本项目在DBS生产车间拟设置一套布袋除尘系统。通过在投料口和包装处上方设置抽风集气罩对逸散的粉尘进行收集，经布袋除尘器处理达标后通过15m 高的1#排气筒高空排放。

布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。

含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

袋式除尘器具有以下的特点：1、对细粉尘除尘效率高，一般达95%以上，可以用在净化要求很高的场合。2、适应性强，可捕集各类性质的粉尘，且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率，适应的烟尘浓度范围广，而且当入口浓度或烟气量变化时，也不会影响净化效率和运行阻力。3、规格多样、使用灵活。处理风量可由每小时几百到几百万立方米。4、便于回收物料，没有二次污染。5、受滤料的耐温， 耐腐蚀等性能的限制，使用温度不能过高，有些腐蚀性气体也不能选用。6、在捕集粘性强及吸湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时，容易堵塞滤袋，影响正常工作。本项目采用的布袋除尘器选用常温布袋，捕捉粒径在0.3微米

综上，本项目各部分产生的粉尘经布袋除尘器处理后，处理效率可达95%以上。根据前文污染源强核算，经处理后项目1#排气筒排放的颗粒物满足《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求，因此项目采用布袋除尘器处理含尘废气在技术上是可行的。

3、无组织排放废气

项目在正常生产情况下，厂界周围环境主要受无组织废气排放影响，为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

本项目三聚氯氰具有刺激性气味，该原料在进料过程中因跑、冒、滴、漏逸散到大气。本项目无组织排放的该种废气以臭气浓度来表征，其排放量与操作管理水平、设备状况等有很大关系。通过选用先进的进料设备和加强管理来降低其排放量，并且在车间设置抽排风设施，加强通风，以减少臭气浓度对人体和环境的影响。

- 7.2.2 废水污染防治措施及技术经济可行性分析

项目生产工艺压滤水、碱液吸收水和蒸汽冷凝水均作为生产用水回用于反应槽中，全部进入产品不外排，初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统，不对该部分废水进行分析；生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水处理厂处理达标后排入长江。

根据“雨污分流、清污分流、污污分流”的思路，考虑项目所排放的废水污染因子不尽相同，部分废水中污染因子浓度高，应该对废水进行分类收集、分质处理。

1、生产工艺压滤水

本项目在生产DBA产品过程中会产生压滤水，这部分水中主要污染物为反应生成的氯化钠，还含有极少量原辅物料和产品，将该部分压滤水经蒸发器进行蒸发冷凝，得到的冷凝水回用于生产进入反应槽中，不外排。

蒸发器是通过加热使溶液浓缩或从溶液中析出晶粒的设备。主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量，促使液体沸腾汽化；蒸发室使气液两相完全分离。加热室中产生的蒸气带有大量液沫，到了较大空间的蒸发室后，这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸气分离。本项目得到蒸发含盐浓缩液，经离心分离后得到含水率40%的氯化钠浓缩物外售，冷凝水回用于生产，不外排。

2、生活污水收集排放系统

生活污水排放量约为452.9m3/a，主要污染因子为COD和氨氮，经化粪池预处理后进入云溪污水处理厂处理达标后外排至长江。

3、蒸汽冷凝水回用系统

项目所产生的蒸汽冷凝水未与物料接触，可不考虑其中的污染因子，除部分损耗外其余均回用于生产，不外排。

5、初期雨水收集排放系统

本项目租赁云溪区绿色化工产业园内现有厂房进行项目建设，且生产装置和工艺过程均在室内，该厂房已建设有雨水管网和截流阀等雨水收集系统，并对该区域初期雨水产生排放情况进行分析，故本项目依托该区域已建设的初期雨水收集系统。

6、废水进入云溪污水处理厂的可行性分析

云溪污水处理厂设计总规模为4×104t/天，分两期进行建设，一期建设规模为2×104 t/d，其中工业废水为1×104t/d，市政污水为1×104t/d。污水处理工艺为：工业废水采用强化预处理+水解酸化+一级好氧处理后与生活污水混合，经”CAST+紫外消毒”处理后排放至长江。根据岳阳市云溪污水处理厂环评批复，该污水处理厂出水水质执行标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准的加权平均值。主要工艺构筑物由细格栅及旋流沉砂池、均质池及事故池、强化一级反应池、水解酸化池、CAST池、紫外消毒池及提升泵站、贮泥池、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房等组成。工程服务范围为云溪区的市政污水及云溪工业园的生活废水、工业废水。

本项目位于云溪工业园，属于云溪污水处理厂的原定的服务范围内。本项目所在云溪工业园与云溪污水处理厂之间的污水管业已连通，其废水可以进入该污水处理厂处理，本项目外排废水水质能满足云溪污水处理厂的进水水质要求，水量小，故对云溪污水处理厂的冲击在可接受范围内。据调查，目前云溪污水处理厂剩余容量完全可以接纳本项目废水，故云溪污水处理厂接纳本项目废水可行。本项目建成后废水纳入云溪污水处理厂进行处理，能够实现达标排放，措施可行。

综上所述，本项目的废水处理措施技术、经济可行。

- 7.2.3地下水污染防治措施

根据本项目的特点及运营期间主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

1. 源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

（1）企业实施了清洁生产及各类废物循环利用的方法，选用先进的生产工艺，减少污染物的排放量。

（2）排水管道和污水处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。

（3）本项目原材料仓库、危废库均做防渗防腐处理，DBA原料库设围堰，围堰高度约0.2m，生产车间地面已做防渗防腐处理，四周建导流沟，由收集桶进行收集事故废水，泄漏的原辅材料、危化品不会渗入到土壤及地下水中。

2、分区防治

根据生产装置的性质和防渗要求，以及拟采取的防渗处理方案，将本项目防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

(1)非污染防治区

非污染防治区主要是指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目主要包括行政办公区，采取普通混凝土地坪，地基按民用建筑加固处理。

(2)一般污染防治区

一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。包括DBS混料、存贮库、DBA成品库。 该区要求采用防渗的混凝土铺砌，防渗层采用抗渗钢筋混凝土和防水涂料。混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6， 厚度不小于150mm，混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的有关规定。

(3)重点污染防治区

重点污染防治区主要是指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。主要包括DBA原料库、DBA生产区域和废气处理区域。该区域必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，防渗材料为2层聚乙烯材料，单层厚2.5mm，防渗系数≤10-10cm/s。其它重点污染防治区混凝土的抗渗等级不低于P8，防渗系数≤10-10cm/s。

本项目具体防渗分区见附图6。

3、风险事故应急响应

企业制定风险事故应急预案中应包括地下水风险事故应急响应内容，提出防止受污染地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的的具体方案。

综上所述，本项目在做到车间设计、给排水、废水、固废污染防治以及风险防范等方面均提出有效可行的控制预防措施前提下，废水进入并污染土壤可能较小，对地下水及土壤环境影响不大。

从上述措施可以看出，项目对可能产生地下水影响的各项途径均应进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对厂区所在地的地下水环境产生明显影响。

- 7.2.4噪声防治措施

本项目噪声源主要为反应槽、压滤机、离心机、混料机、泵及风机等，本评价将针对其影响采取一定的降噪措施，具体如下：

1、降低噪声源，即在采购设备时优先选用低噪声设备。

2、本项目泵类噪声控制在满足特性参数的情况下优选低噪声泵类，采用基础减振。

3、正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡，同时加强设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、从在平面布局考虑，高噪设备布置时应充分考虑强噪设备与厂界的距离及厂界噪声限值，布置位置尽可能远离厂界。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响可得到减缓，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声昼间、夜间均可可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

- 7.2.5固体废物处理处置措施

本项目产生的固体废物主要为含水率为40%氯化钠浓缩物、布袋除尘器收集的粉尘和生活垃圾，废包装材料不属于固体废物，但是贮存和运输环节按照固体废物要求进行监管。

含水率为40%氯化钠浓缩物需要鉴定是否具有危险特性；布袋除尘器收集的粉尘回用到混料机中继续生产；废包装材料临时存放在危废暂存间，定期由生产厂家回收利用；生活垃圾由园区环卫部门统一收集后集中处置。

项目拟设置一个面积5m2的危险废物暂存间。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求采取相应措施，同时加强管理。用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。危险废物暂存间需采取基础防渗，防渗层为至少1m后的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

总体来看，本项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。

# 8环境风险影响评价

- 8.1评价目的与重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、减缓与应急措施。

本次环境风险评价的目的是合理识别环境风险、科学开展环境风险预测、确定项目环境风险值，为项目环境风险是否可接受给出结论，作为项目环评批复的依据，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低风险，减少危害的目的。全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号)，《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）等文件要求。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。本章按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169- 2004）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

本次环境风险评价的重点为：

1、从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别以及可能受影响的环境保护目标的识别。

2、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，采用导则推荐扩散模式科学开展环境风险预测。环境风险预测设定的最大可信事故应为营运等过程中生产设施发生破裂、火灾、爆炸等导致危险物质发生泄漏等事故，从大气、事故污水防控、地下水等环境方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。本章将事故状态下有毒有害气体的影响分析作为评价重点。

3、提出合理有效的环境风险防范和应急措施。结合风险预测结论，有针对性地提出环境风险防范和应急措施，并对措施的合理性和有效性进行充分论证。

- 8.2环境风险识别

- 8.2.1主要物质危险性识别

本项目使用、储存、生产过程中涉及的化学物质主要有：氢氧化钠、三聚氯氰和对苯二胺，根据《危险化学品目录》（2015年版）、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）、《危险货物品名表》（GB12268-2005）、《工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）等标准、以及我国作业环境空气中有害物质容许浓度与职业接触生物限值规定进行辨识。根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）附录A.1表1对物质危险性进行判断。

表8.2 -1  物质危险性标准

| 物质 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

根据（GB18218-2009）《危险化学品重大危险源辨识》标准初步辨识本项目的主要化学品的危险性识别见下表。

表8.2-2三聚氯氰特性一览表

| 标识 | 中文名：三聚氯氰 |  | 英文名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3N3CL3 |  | 分子量：184.4 |  | CAS号： |
|  | 危规号：81641 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：白色结晶。有刺激性恶臭。易吸潮发热，释放出烟雾状气体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于氯仿、四氯化碳、乙醇、热的醚、丙酮、二噁烷，微溶于水 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：145.8 | 沸点（℃）：190 |  | 相对密度（水=1）：1.32 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  | 相对密度（空气=1）:6.36 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  | 饱和蒸气压（Pa）：266.6（70℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 燃烧分解产物： |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： | 聚合危害： |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： | 稳定性： |  |  |  |
|  | 爆炸上限（%）： | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： | 禁忌物 |  |  |  |
|  | 危险特性：不易燃。遇潮时对大多数有强腐蚀性。有毒。吸入或误服均会引起中毒。对眼睛、皮肤和呼吸道有强腐蚀性。易吸潮发热，能被水解释出有毒性和腐蚀性的氯化氢气体。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：砂土、干粉、二氧化碳扑救，切勿用水 |  |  |  |  |
| 毒性 | 有毒，是一种强烈的催泪剂。对鼻、眼的粘膜有强烈的刺激性作用，接触皮肤易产生红斑。大鼠急性经口LD50为485mg/kg，小鼠急性经口LC50为350mg/m3 |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。 慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗，至少15min，再用肥皂彻底洗涤，皮肤灼烧时，先用水小心冲洗，再立即使用松油膏或异西喷地凝胶。就医。 眼睛接触：立即翻开眼睑，用大量清水冲洗，再使用中性油膏如硫酰胺油膏、羚茶酸苄酸宁等。 食入：立即用水漱口，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，安置休息并保暖，引起咳嗽静脉注射可的松制剂 |  |  |  |  |
| 防护 | 生产过程中注意设备的密闭性，防止泄露。操作现场应保持良好的通风，操作人员穿戴保护用具。消防人员必须穿戴氧气防毒面具和全身防护服。 |  |  |  |  |
| 泄露处理 | 泄露物必须立即处理。戴好氧气防毒面具与全身耐酸碱防护服。轻轻扫起，倒至空旷场地覆盖小苏打，混合后用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水处理系统。 |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：腐蚀品 副标志：毒害品 UN编号：2670 包装分类：Ⅲ 包装方式：玻璃瓶外木箱内衬垫料或铁桶内衬双层塑料袋。 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的耐酸结构的库房内。远离热源。与氧化剂、强酸、强碱、含水物品、食用原料隔离储运。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。储存不宜过久，如发现容器破损应立即修复，及时处理。雨天严禁运输。操作人员必须穿戴耐酸防护用品。 |  |  |  |  |

表8.2-3氢氧化钠特性一览表

| 标识 | 中文名：氢氧化钠，烧碱 |  | 英文名： | Sodium hydroxide；Caustic Soda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH |  | 分子量：40.01 | CAS号：1310-73-2 |
|  | 危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品 |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：318.4 | 沸点（℃）：1390 |  | 相对密度（水=1）：2.12 |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  | 相对密度（空气=1）： |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  | 饱和蒸气压（Pa）：1300（739℃） |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾 |  |  |
|  | 闪点（℃）： | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 爆炸上限（%）： | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）：0.5 前苏联MAC MAC（mg/m3）：0.5 美国TVL-TWA OSHA：2 mg/m3 美国TVL-STEL ACGIH：2 mg/m3 |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：有强烈刺激性和腐蚀。粉尘刺激眼睛和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：可能接触 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防酸碱工作服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄露处理 | 迅速撤离泄露污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿耐酸碱服。不要直接接触泄漏物。 大量泄漏：避免扬尘，用清洁的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 小量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处理。 |  |  |  |
| 贮运 | 危规号： 82001 UN编号：1823 包装类别：Ⅱ类包装 包装标志：腐蚀品 包装方式：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 储运条件：储存于干燥清洁的仓库间。应注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放分装和搬运时要注意个人防护。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器破损。雨天不宜运输。 |  |  |  |

表8.2-4对苯二胺特性一览表

| 标识 | 中文名：对苯二胺 |  | 英文名： |  | p-Phenylenediamine；1,4-Phenylenediamine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H8N2 |  | 分子量：108.14 |  | CAS号：106-50-3 |
|  | 危险性类别：属“6.1项” |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：白色至淡紫红色晶体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、丙酮 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：145~147 | 沸点（℃）：267 |  | 相对密度（水=1）：1.205（20℃） |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）：5.18 |  | 相对密度（空气=1）:3.7 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  | 饱和蒸气压（Pa）：140（100℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：68 | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.3 | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（%）：9.8 | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐、氯仿 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 有毒。其毒性与邻苯二胺基本相同，不易因吸入而中毒，口服毒性剧烈。 LD50：80mg/kg（大鼠经口） |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：有很强的致敏作用，可引起接触性皮炎、湿疹、支气管哮喘。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制： 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 身体防护: 穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。 |  |  |  |  |
| 泄露处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 贮运 | 危险货物编号：61789 UN编号：1673 包装类别：6.1 包装标志：有毒品 包装方式：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |  |  |

通过对物质危险性进行识别，由上表可知，本项目主要危险化学品为三聚氯氰、氢氧化钠和对苯二胺，三聚氯氰和氢氧化钠具有腐蚀性，对苯二胺为有毒物质，根据其主要危害性质及厂区生产存储情况，本次环境风险评价因子确定为三聚氯氰、氢氧化钠和对苯二胺。

- 8.2.2生产过程潜在风险识别

项目生产设施环境风险识别见下表。

表8.2-5 项目生产设施环境风险因素识别

| 危险目标 | 事故 类型 | 事故引发可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 装卸 运输 | 泄露、 燃烧、 爆炸、 急性和 慢性中毒 | - 卸料时对苯二胺跑、冒、滴、漏遇高热、明火引起燃烧，如得不到有效控制时产生爆炸 |
|  |  | - 卸料时流速过快产生静电，未作良好静电释放接地而产生燃烧或者爆炸 |
|  |  | - 卸料时氢氧化钠跑、冒、滴、漏遇水或潮湿地面，大量放热，形成腐蚀性溶液 |
|  |  | - 卸料时三聚氯氰跑、冒、滴、漏，引起中毒或者遇水释出有毒性和腐蚀性的氯化氢气体 |
| 生产车间 | 泄露、 燃烧、 爆炸、 急性和 慢性中毒 | - 管道和阀门口跑冒滴漏遇到明火高热而引起燃烧， |
|  |  | - 电机和电气线路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸 |
|  |  | - 设备、管道接地电阻不良静电引发燃烧和爆炸 |
|  |  | - 建筑物雷击引发燃烧爆炸 |
|  |  | ⑤ 电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发燃烧爆炸。 |
| 仓贮 | 泄露、 燃烧、 爆炸、 急性和 慢性中毒 | - 遇到明火(含电气)或者高热产生燃烧，在无法控制时候产生爆炸 |
|  |  | - 包装不密，物料引起中毒 |
|  |  | ③ 仓库内成品与氧化剂混放引起燃烧、爆炸 |
|  |  | - 装卸时候装卸工具摩擦产生火花引燃装卸物或者产品引起燃伤 |
|  |  | - 装卸车时候操作人员未带防护引起夹手、跌落，工具碰伤等伤害。 |
|  |  | ⑥ 生产车间敞口作业或原料跑、冒、滴、漏、通风不良作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |
|  |  | ⑦ 作业人员违规操作使毒性物资吸、溅人体或误入口中作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |

- 8.2.3有毒有害物质扩散途径的识别

有毒有害物质泄漏时，扩散途径包括地表水、土壤、地下水。

本项目车间内设置导流沟和收集桶；DBA原料库设有0.2m高围堰，消防废水依托园区消防水池，因此事故时有毒有害物质不会扩散进入地表水体。

通过对生产区、原料仓库等进行分区防渗处理，事故时泄漏的有毒有害物质不会通过这些区域扩散进入地下水或土壤。

- 8.2.4重大危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，重大危险源的辨识主要根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行。重大危险源识别指标由两种情况：

1、单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源。

2、单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则划分为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2 + …… +qn/Qn≥1

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量（t）；

Q1，Q2……Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目重大危险源识别结果见下表。

表8.2-6  危险化学品重大危险源辨识一览表

| 主要危险化学品名称 | 储存量（t） | 临界量（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- |
| 三聚氯氰 | 80 | 500 | 0.16 |
| 氢氧化钠注 | 10 | / | / |
| 对苯二胺 | 20 | 500 | 0.04 |
| 总计 | 0.2 |  |  |

注：《危险化学品重大危险源辨识》（GB18216-2009）中未规定氢氧化钠的临界量。

经计算，本项目q/Q=0.2＜1，故本项目不构成重大危险源。

- 8.2.5风险评价等级和范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价的工作等级划分见下表。

表8.2-7   环境风险评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目区的物质属于腐蚀、可燃、易燃、一般毒性物质，项目不构成重大危险源，因此本项目环境风险评价等级为二级。大气环境风险评价范围确定为：以风险源为中心，半径3km的范围，风险评价范围详见附图3。

- 8.3风险源分析

- 8.3.1事故资料统计

查阅相关行业事故报告，未发现类似事故发生，故本项目事故概率很低，因此，只要建设单位严格按照《危险化学品安全管理条例》配备有完备的安全生产设施，制定了全套的安全生产管理制度及完善的事故预警、处理机制，使整个生产过程处于受控状态，可确保安全可控。

- 8.3.2最大可信事故确定

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零，本次风险评价不考虑工程外部事故风险因素(如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等)，主要考虑可能对厂区外居民和周围环境造成污染危害的事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并非意味着其它事故不具环境风险。

本次评价重点关注对苯二胺发生火灾爆炸事故产生氮氧化物进入大气引起的自然、社会、生态、人体健康风险问题，关注突发事故下有毒气体浓度达到人体健康危害浓度的急性毒性风险评价。

本项目涉及的最大可信事故为可燃物质对苯二胺发生火灾爆炸造成释放物及二次污染。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿），火灾伴生/次生中一氧化碳产生量计算公式如下：

GCO=2330qC

式中：GCO—一氧化碳的产生量，g/kg；

C—物质中碳的质量百分比含量，%，取85%；

q—化学不完全燃烧值，%，一般取 5%-20%。

本项目对苯二胺化学不完全燃烧值取20%，则一氧化碳的产生量为396.1g/kg；假设2小时燃烧对苯二胺的量为20t（按照最大储存量计算），则对苯二胺燃烧产生的CO量为7922kg，排放速率为2.2kg/s。

对苯二胺的中氮的质量百分比含量为25.9%，则发生火灾事故时二氧化氮的产生量为11t，排放速率为3.1kg/s。

- 8.4后果计算与分析

根据本项目涉及危险化学品特性识别出潜在风险为可燃物质对苯二胺发生火灾爆炸造成释放物及二次污染。

- 8.4.1有害物质在大气中的扩散影响

1、预测源强

本项目预测评价事故源强见下表。

表8.4-1 风险评价事故源强表（大气扩散）

| 装置名称 | 危险物质 | 排放方式 | 计算输入参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率(kg/s) | 排放时间(min) | 排放量 （t） |
| 对苯二胺 | 二氧化氮 | 火灾爆炸 | 3.1 | 120 | 11 |
|  | CO |  | 2.2 | 120 | 7.9 |

根据最大可信事故源强分析结果，以及上表各物质的排放速率，本次环境风险评价对对苯二胺发生火灾爆炸风险事故后的二氧化氮和一氧化碳影响进行分析。

- 2、预测模式

事故后果预测采用环境风险评价导则中推荐的烟团模式：

式中：C（x，y，0）——下风向地面（x，y）坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3；

——烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz——为x、y、z方向的扩散参数，m。

- 3、评价标准

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度（LC50）和立即威胁生命和健康浓度（IDLH）作为环境风险事故排放时影响评价标准，本次评价所采用的标准见下表。

- 各危险物质风险标准

| 危害物名称 | 空气中浓度（mg/m3） | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化氮 | 126 | 半致死浓度 |
|  | 96 | 立即威胁生命健康浓度（IDLH） |
| CO | 2069 | 半致死浓度 |
|  | 1700 | 立即威胁生命健康浓度（IDLH） |

- 4、气象条件

根据项目区气象站多年气象观测资料，项目区大气稳定度以D类居多，平均风速为2.9m/s。本次环境风险评价气象条件为：平均风速2.9m/s，D类稳定度。

- 5、预测结果

根据表9.4-1所列各物质排放速率，分别计算得到对苯二胺发生火灾爆炸后释放物的影响的见下表。

表9.4-2 对苯二胺火灾爆炸后释放物影响预测结果

| 预测时刻（min） | 火灾爆炸后释放物二氧化氮 |  |  |  | 火灾爆炸后释放物一氧化碳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大落 地浓度 （mg/m3） | 出现 距离（m） | 半致死浓度范围 （m） | 立即威胁生命和健康浓度范围（m） | 最大落 地浓度 （mg/m3） | 出现 距离（m） | 半致死浓度范围 （m） | 立即威胁生命和健康浓度范围（m） |
| 5 | 5420.6 | 28.1 | 500 | 589.8 | 3846.9 | 28.1 | 34.1 | 35.2 |
| 10 | 5420.6 | 28.1 | 500 | 589.8 | 3846.9 | 28.1 | 34.1 | 35.2 |
| 30 | 5420.6 | 28.1 | 500 | 589.8 | 3846.9 | 28.1 | 34.1 | 35.2 |
| 60 | 5420.6 | 28.1 | 500 | 589.8 | 3846.9 | 28.1 | 34.1 | 35.2 |
| 90 | 5420.6 | 28.1 | 500 | 589.8 | 3846.9 | 28.1 | 34.1 | 35.2 |
| 120 | 5420.6 | 28.1 | 500 | 589.8 | 3846.9 | 28.1 | 34.1 | 35.2 |
| 130 | 10.0 | 2031.4 | / | / | 7.1 | 2031.4 | / | / |

注：火灾爆炸泄漏时间为2h。

由上表预测结果可知：对苯二胺发生火灾爆炸后释放物二氧化氮不断在大气中的扩散，事故持续的2h内，二氧化氮最大落地浓度为5420.6mg/m3，出现在下风向28.1m处，半致死浓度最大范围为500m，该浓度范围内属于工业园内，无环境敏感点。超过立即威胁生命和健康浓度（IDLH）最大范围为589.8m，随着时间延续，烟团中心浓度不断降低。事故发生后130min 时刻，最大落地浓度为10.0mg/m3，未超过半致死浓度和IDLH浓度。

对苯二胺发生火灾爆炸事故，次生危险物 CO在大气中的扩散影响，事故持续的2h内，CO最大落地浓度为3846.9mg/m3，超过半致死浓度最大范围为34.1m，超过IDLH浓度范围为35.2m。随着时间延续，烟团中心浓度不断降低，事故发生后130min 时刻，最大落地浓度为7.1mg/m3，未超过半致死浓度和IDLH浓度。

- 8.4.2风险事故对水环境的影响分析

火灾事故发生时，在应急救援中，都会在事故现场喷射大量消防水和喷淋、冷却水进行灭火或降低有毒物质对大气的污染。若无应急措施，势必会有部分毒性物质直接或随喷淋、消防用水流入水体，造成严重污染。

拟建项目在事故应急救援中产生的喷淋水、消防灭火水伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；灭火过程中可能产生大量的废灭火剂等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

项目对地下水产生污染可能通过流入地表水体或流入地下水体或者通过土壤下渗这几种方式。为防止泄漏物料对地下水产生污染，项目在DBA原料库设置围堰，围堰高度为0.2m，并且设置导流沟和收集桶，确保废水不会排入地表水环境。

- 8.4.3交通运输环境风险分析

本项目生产所用原材料和产品均由汽车运输。若运输过程中发生泄漏事故或火灾事故，必定会对事故现场附近环境和人群健康等造成一定的不利影响。

运输过程中最可能发生的风险事故情况在于运输车辆发生交通事故致所运输的物质泄漏，泄漏后在不同路段产生不同影响，产生较严重影响的可能是泄漏事故发生在人口集中区。氢氧化钠和三聚氯氰均属于腐蚀有毒物质，对苯二胺属于可燃物质，将会造成不可估量的人员伤亡和经济损失。经类比调查分析，采取较好的防范措施后发生该类事故的概率约 0.04 次/a，表明出现泄漏事故的可能性较小。

评价要求运输车辆应采取限速、避免司机疲劳驾驶等措施，减少人为主观因素导致的事故发生。为避免事故发生，降低事故情况下的环境影响，项目危险品运输过程中必须严格按照《化学危险品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》和《汽车危险货物运输规则》等要求执行。

- 8.5风险计算和评价

- 8.5.1风险值

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

- 8.5.2风险计算

- 1、后果综述

建设项目实施后，在发生风险事故从而造成有毒有害物质扩散，其最大可信事故危害后果汇总见下表。

表8.5-1 项目最大可信事故后果综述

| 事故源 | 类型 | 因子 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对苯二胺 | 火灾爆炸后释放物 | 二氧化氮 | 无半致死浓度范围500m，超过立即威胁生命健康浓度（IDLH）范围为589.8m，主要是对工作人员、抢救的人员造成伤亡 |
|  | 火灾爆炸后次生污染物 | CO | 半致死浓度范围34.1m，超过立即威胁生命健康浓度（IDLH）范围为35.2m，主要是对工作人员、抢救的人员造成伤亡 |

- 2、危害计算

根据预测，项目发生风险时的最大影响是对苯二胺发生火灾爆炸后次生污染二氧化氮和CO进入大气造成的影响，其最大半致死浓度范围为500m，该浓度范围内无长期居住的居民，区域主要人员为工作人员。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），以各种危害的死亡人数代表危害值，对泄漏扩散的危害值，以 LC50来求毒性影响。若事故发生后下风向某处，污染物浓度的最大值大于或等于该污染物的半致死浓度 LC50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数C由下式给出：

式中：N（Xiln，Yjln）表示浓度超过污染物半致死浓度区域中的人数。

最大可信事故所有有毒有害物质泄漏所致环境危害 C，为各种危害 Ci总和：

最大可信灾害事故对环境所造成的风险R按下式计算：

R = P·C

式中： R—风险值；

P—最大可信事故概率（事件数/单位时间）；

C—最大可信事故造成的危害（损害/事件）；

也即，风险值（死亡/年）= 半致死浓度范围内人口数×50%×事故发生概率。

根据计算，项目最大半致死浓度范围为500m，该范围内无长期居住的敏感目标，主要是工业园内各企业工作人员，约为100人左右。项目最大可信事故概率为1.0×10-6，因此确定最大可信事故风险值为100×50%×1.0×10-6=5×10-5。

- 8.5.3风险评价

对预测计算的最大事故风险值 Rmax 与同行业可接受风险水平 RL比较：

当Rmax≤ RL时，认为环境风险水平是可以接受的；

当Rmax＞RL时，需要进一步采取环境风险防范措施，以达到可接受水平。

根据风险计算可知，本项目最大风险事故为对苯二胺火灾爆炸后产生的二氧化氮引发的危害，其最大风险值为5×10-5/a，低于石油化工行业风险统计值8.3×10-5/a（该值来源于《化工、石化及医药行业建设项目环境影响评价》（中国环境科学出版社），因此，项目风险水平是可以接受的。

- 8.6风险管理

- 8.6.1风险防范措施

1、总图布置及建筑安全防范措施

总平面布置要求：严格执行现行国家和相关行业设计规范和规定，在满足工艺流程的前提下，尽可能使道路顺直、管线短捷、物流顺畅、功能分区明确、节约用地，有利于项目生产管理和今后的发展。

各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离。建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。建构筑物布置间距要符合《化工企业总图运输设计》、《石油化工企业设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等有关规范要求。总图布置应满足国家现行的有关规范、规定要求。

根据生产工艺流程、火灾危险类别及其生产特点，结合地形、风向、安全卫生、环保等条件，按功能分区，集中布置，有利于工厂的生产、运输和管理，降低能耗，减少污染。根据工厂的组成和用地要求，合理布置管线和管廊。

生产管理和生产服务设施，应满足生产需求，根据其使用功能，分别进行平面、空间的合理组合，设计成多功能、大体量的综合性建筑，在满足使用功能的前提下力求降低造价，节约建设资金，做到经济合理。

2、危险化学品贮运安全防范措施

各种危险化学品的生产、储存、运输和处置均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外，常用危险化学品的储存还应满足《常用化学危险品贮存通则》的要求。

（1）运输风险

危险货物在运输过程中，从装卸、运输到保管，工序长，参与人员多；运输方式和工具多；运输范围广、行程长；气温、压力、干湿变化范围大，这些复杂众多的外界因素是运输中造成风险的诱发条件。

针对危险货物本身的危险特性，运输危险货物首先要进行危险货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质相悖的货物直接接触造成事故。

（2）防范措施

危险化学品运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，易造成物质出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。

在运输途中，由于各种意外原因，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。

包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行《危险货物包装标志》；运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》和各种运输方式的《危险货物运输规则》；装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。

危险废物贮运安全防范措施包括危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；危险废物应及时外运，运输前需做好周密的运输计划和行使路。运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、环保相关部门规定的线路行使；运输车辆必须有防渗内衬和帆布盖顶，并完善原料及固体废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，不得超载，避免受振将有可能漏泄出含危险组分而对沿途带来的二次污染环境；运输必须由专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。当有外泄事故发生时，驾驶员应具备临时处理问题（如何自救、迅速报警及疏导周围群众）的能力；对驾驶员应定期进行安全教育，杜绝超载、强行超车等现象的发生；运输车辆上应装备车载电话和卫星定位系统，掌握运输汽车在运输过程中的情况，便于及时发现问题、解决问题，在第一时间内通知地方和工厂消防部门进行救缓；驾驶员和押运人员在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全。在危险品运输过程中，有效一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围；按要求落实危废转移联单管理制度。

3、工艺技术设计安全防范措施

根据项目原料特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范设计规范》选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施；建、构筑物设有防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的设施。

设一套火灾自动报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在装置区及重要通道口安装若干个手动报警按钮，在控制室、变电所等重要建筑室内安装火灾探测器，火灾报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。

仪表负荷，事故照明，消防报警等按一类负荷设计，采用不间断电源装置规定，事故照明采用应急灯照明。

4、消防及火灾报警系统

要有完善的安全消防措施，配备完善的消防系统，设有固定泡沫灭火系统及冷却水喷淋系统。各重点部位设备应设置自动控制系统控制和设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等。

要求配制完善的消防设施，包括泡沫消防设施和水泡消防设施，制定严格的作业制度。

项目区发生重大火灾事故需要救援时，可立即通过电话与附近消防部门联系请求支援。

5、废水事故排放环境风险防范措施

本项目实行雨污分流，为了防止火灾发生后消防水和事故废水进入环境，造成火灾后的伴生污染，本项目在DBA原料库区内设有围堰等，同时依托工业园的事故应急池和初期雨水收集池以及截止阀，可在事故发生时，迅速切断排放口与外界的联系，确保事故废水不会通过雨水管网进入外界水环境，而是被收集进事故池。

- 8.6.2风险减缓措施

- 1、火灾爆炸应急减缓措施

当库区发生火灾爆炸时，根据事故级别启动应急预案；根据需要，切断着火设施上下游物料，尽可能将物质转移到另外的容器或罐车，防止发生连锁效应；在救火同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故；根据事故级别疏散周围居住区人群。

- 2、污水外排防范及减缓措施

如发生火灾或爆炸事故，将导致大量化工物料外泄。如不经处理直接排入雨水管网或经污水管网进入云溪污水处理厂，将导致水体严重污染或导致污水处理厂无法正常处理污水而排放超标污水污染长江水体。为防止此类事故发生，建设项目应采取如下方案：

当围堰内物料发生火灾爆炸产生消防水时，立即封堵围堰排放口，不得使泄漏物料排出围堰，进行回收，或委托处置。

- 8.6.3事故应急池容量核算

事故应急池容积参照中石化安环[2006]10号文发布的《水体环境风险防控要点（试行）》中的《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，公式如下：

V总=(V1+ V2- V3)max + V4+ V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中(V1+ V2 - V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目不设储罐，故V1=0。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

本项目占地小于100公顷，根据《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》要求，同一时间内的火灾次数按一次考虑。消防用水量为35L/s，消防持续时间按2h，一次消防用水量为252m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目按最坏情况考虑，V3为0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目发生事故时无生产工艺废水进入该系统，本项目中V4取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；项目降雨量计算方法如下：

V5=10×F×qa/n

其中：F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

项目区多年平均降雨量为1583mm，年平均降雨天数为140天，项目消防区域集雨面积约为0.1ha，经计算，V5=11.3m3。

因此，本项目事故储存设施总有效容积应为（0+252-0）+0+11.3=263.3 m3，项目依托工业园应急事故池，岳阳市绿色化工产业园事故池容积为5000m3，完全可以容纳本项目事故废水，保证本公司发生事故时废水不排入到外环境当中。工业园应急池位于项目厂界南侧360m，因此本项目发生事故预防可利用工业园的应急池，不再另外建设污水事故池，企业消防时的污染消防水以及污染雨水，均排入工业园事故应急池。若装置出现事故或消防时，大量污染物进入雨水管网系统，关闭雨水干管末端阀门，将污染水切入工业园事故应急池。本项目应建设连接至应急事故池的管网系统。

- 8.6.4事故应急预案

- 1、风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如下图所示，企业应根据自身实际情况加以完善。

图8.6-1   风险事故应急组织系统基本框图

- 2、风险事故应急计划

必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

1、项目生产过程中所使用以及产生的有毒有害化学品、危险源的概况；

2、应急计划实施区域，事故灾害控制的组织、责任、授权人，应急状态分类以及应急状态响应程序。

3、应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

4、应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

5、应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

6、应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；

7、应急状态终止与事故影响的恢复措施；

8、应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

9、应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

10、事故的记录和报告程序。

- 3、风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应由切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

1、设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

2、制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

3、明确职责，并落实到单位和有关人员；公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

4、制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划；

风险事故发生后，应及时通知卫生医疗机构参与现场急救，并迅速撤离不必要的现场人员。

5、对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

6、为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

7、在生产过程中，如果突然停水、电、汽、冷、压缩气和发生事故时需要紧急停车，并对相关物料进行处理。

8、发生爆炸、火灾、物料泄漏等事故时的物料处理措施

发生爆炸时，相关工序要作紧急停车处理。迅速切断进料，将物料导入安全装置，并迅速联系上级有关部门，启用事故应急处理措施，并对爆炸导致的物料泄漏根据物料性质作好收集、冲洗等善后工作。

发生火灾时，相关工序要作好紧急停车处理。迅速切断进料，将物料导入安全装置，关好所有可能引起事态扩大的阀门，并迅速联系上级有关部门启用事故应急处理措施，并根据引起火灾的物质、物料的性质采取相应的处理措施，对可能产生环境影响的物料要作好收集、冲洗等善后工作。

- 4、环境应急预案内容

环境应急预案主要内容按以下要求进行编制，并在项目环保验收前向当地环保主管部门报备：

1、应按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》等相关规定修订现有《企业突发环境事件应急预案》，将本项目风险管理及应急措施纳入其中，以应对突发事件，将损失和危害降到最低点。

2、突发环境事件应急预案编制按《石油化工企业环境应急预案编制指南》进行。

应急预案基本内容见下表。

表8.6-1    应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

- 8.7风险评价结论及建议

- 8.7.1风险评价结论

项目位于岳阳市绿色化工产业园内，项目发生环境风险事故后最大可信事故风险值低于石油化工行业风险统计值，本项目的环境风险水平可以接受。从预测结果分析，本项目存在出现重大污染事故的可能性，事故情况下会造成下风向出现超过半致死浓度的情况，应引起高度重视，采取切实可行的环境风险预防措施，避免造成重大事件。

- 8.7.2建议

1、按要求编制安全评价报告，并落实安评报告中的要求。

2、项目应不断完善事故应急救援预案，并定期进行演练、总结，不断提高对突发事件的应对能力。

3、应当按照化工容器的相关要求，定期检测，在设备达到使用寿命时，按时报废。

9 环境经济损益分析及总量控制

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

- 9.1环保投资可行性分析

本项目用于环境保护方面的投资初步估算约为52万元，占项目总投资1500万元的3.5%，主要用于废气处理设施、废水处理设施、固废暂存间建设等，项目环保投资估算详见表下表。

表9.1-1本项目环境保护投资估算表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 总投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 碱液喷淋吸收处理氯化氢+1#排气筒排放 | 8 |  |
|  |  | 集气罩+布袋除尘器+1#排气筒排放 | 5 |  |
| 废水 | 废水处理 | 蒸发器处理压滤水 | 20 |  |
|  | 生活污水 | 依托工业园化粪池 | 0 |  |
|  | 雨污分流 | 依托工业园雨污分流系统 | 0 |  |
| 固体废物 | 危险废物 | 危险废物暂存间，地面的防渗防腐措施 | 5 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 0.5 |  |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 3 |  |
| 风险 | 防渗处理 | 生产车间及DBA原料库地面防渗 | 10.5 |  |
| 合计 |  |  | 52 |  |

- 9.2环境保护效益分析

本项目环保治理环境收益主要表现在废气、废水等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；废水排入云溪污水处理厂处理达标后排放，不会对环境造成明显不利影响；本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过减震及隔声等措施控制，通过防渗及建设围堰、导流沟等控制环境风险。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益效益。

- 9.3 工程经济效益与社会效益分析

初步估算本项目计算期内可创造利税 2.19 亿元，达产后年实现销售 6000 万元，利润 1230 万元，项目净现值 6357 万元。项目内部收益率 64%，投资回收期2.19 年，投资收益率 72%。具有较大的利润空间，也将对当地国民经济发展作出一定的贡献。本项目的建设能解决当地部分人员的就业问题，增加地方财政收入，工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

综上所述，本项目建设具有较好的经济效益、社会效益，环保投资效益明显，环保投资可行。

- 9.4总量控制

根据本项目的工程分析和采用的污染防治措施，本项目建成后废水排放量为452.9m3/a，经云溪污水处理厂处理后尾水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准的加权平均值，然后排入长江。排放标准为COD：80mg/L，氨氮：15mg/L。本项目废水最终排放环境的COD量为0.036t/a，氨氮排放量为0.007t/a。

具体总量指标由建设单位向当地环保部门申请确认，并建议通过排污权交易的方式获得。

# 10 环境管理与环境监测

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

## 10.1 环境管理

建设单位应按岳阳市环保局和云溪环保分局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目营运期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议企业由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。设安全环保部：定员2名，其中部长（由安全环保总监兼任）1名，全面负责全公司环保工作。专职管理人员1名，负责项目的环保设施的正常运行，对出现的问题及时解决。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向云溪环保分局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

10.1.1公司环保机构的职能和职责

1、贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

2、会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

3、执行有关环境保护条例、技术标准和技术规范；

4、督促执行“三同时”制度的执行情况，参加新建、改建、扩建及挖潜工程计划任务的审查以及设计方案的会审和工程验收的工作；

5、加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

6、开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

7、负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

- 10.1.2企业的环境管理体制

所建立的环境管理体制概括来就是：“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”。

1、“一人主管、分工负责”是指经理是法定责任者（在环保方面负法律责任），而分管环境的副经理代为主管具体环保工作，其他副经理在自己分管的范围内负责有关的环保工作。

2、“职能科室，各有专责”是指公司领导下的各职能科室，除环境保护机构主要负责企业的环境管理工作外，其他各职能科室也要在自己的岗位责任制中，明确应负的环境保护责任。

3、“落实基层，监督考核”是指环境保护机构要负的主要责任。

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》、等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还在实际工作中将这些制度具体化，最终落实到对各车间排污的考核上，并将环保工作与生产管理和经济效益挂钩。根据多年统计监测结果和达标排放要求，公司向各车间分配污染物指标，并逐级下发到各班组，分配到个人。在生产运行中，公司还可根据实际排污情况进行打分，对污染物超标排放的部门进行处罚，每月月底总结算。

- 10.1.3 环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、加强地下水污染防控的环境管理，根据跟踪监测计划进行地下水的监测并定期信息公开。

## 10.2 环境监测

### 10.2.1 环境监测机构

根据项目的建设规模，设立企业环境监控实验室，配备必须的监测和分析仪器，实验室由企业环境保护管理机构直接领导，主要负责厂内大气污染源和水污染源的监测工作。厂界以外的环境质量监测工作建议委托地方环境监测部门实施。

### 10.2.2 企业检测部门的工作任务

（1）对厂区各废水、废气、废渣排放点及主要噪声源等定期定点进行常规监测，分析考核污染物的浓度，计量废水、废气的排放量，检查是否符合国家和地方的排放标准。如果出现超标，及时向企业环境保护管理机构进行汇报，并协助查清原因，提出相应的对策和措施。

（2）定期采集厂区周围环境中水质、大气等样品，分析有害物质的浓度是否符合国家规定标准。

（3）对厂内各种污染治理设备进行监视性监测，了解设备运行情况。

（4）对厂内重点污染源以及容易造成污染事故的设施，进行特定目标警戒性监测。

（6）发生污染事故时进行应急监测，为采取有效防治措施提供依据。

（7）建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和改善污控措施提供依据。

### 10.2.3 环境监测计划

1、废水污染源监测

对本项目厂区污水总排放口进行监测，监测排放水质以确保外排水质符合要求，使环保管理人员随时掌握污水排放情况，遇有异常情况可及时找出事故原因，防止发生化工品泄漏外排事故。监测项目包括pH、COD、NH3-N、石油类、SS、总氮、总磷、流量等，由企业监测化验室完成。

2、地下水跟踪监测

对本项目场地和上下游各布设一个监测点进行监测，使环保管理人员掌握地下水水质的变化情况和趋势，遇有异常情况可及时找出事故原因，防止发生化工品泄漏渗入土壤和地下水中。监测项目包括COD和NH3-N，由企业监测化验室完成。

3、大气污染源监测

对厂区内各污染物排放口进行监测，监测项目包括颗粒物、氯化氢、废气量等，对厂界无组织排放废气进行监测，监测项目包括颗粒物和臭气浓度。每季监测一次，委托当地环境监测部门完成。

4、固废污染源监测

本项目产生的固废外运处理。建议对固体废物进行定期检查，查看在固体废物暂存、运输等环节是否符合有关规定，尤其要注意对危险废物的严格管理。

5、厂界以内噪声监测

在厂区主要噪声源，东、西、南、北四处厂界各设一个噪声监测点，建议每季进行一次监测，每次分白天和夜间两次监测，由企业监测部门完成。

本项目环境监测计划详见下表。

表10.2-1  本项目环境监测计划

| 监测内容 | 监测点 | 频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 1次/季 | 氯化氢和颗粒物 |
|  | 厂界（无组织排放） | 1次/季 | 颗粒物、臭气浓度 |
| 废水 | 排污单位废水总排放口 | 1次/季 | pH、COD、NH3-N、流量 |
| 地下水 | 场地和地下水上下游各布设一个 | 1次/半年 | CODMn和NH3-N |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 1次/季 | 等效连续A声级 |

注：地下水在2018年5月1日之后应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中相关标准。

## 10.3 项目竣工“三同时”验收内容

本项目环保设施“三同时”验收内容如下表所示：

表10.3-1  项目环保设施“三同时”验收内容

| 处理 对象 | 污染源 | 三同时竣工验收项目 | 验收监测 项目 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒（15m） | 碱液喷淋塔 | 氯化氢 | 满足《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 集气罩+布袋除尘器 | 颗粒物 | 满足《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 无组织废气 | 强化生产管理、加强车间通风 | 颗粒物、臭气浓度 | 颗粒物满足《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）表2厂界标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | pH、COD、BOD5、NH3-N、 | 达到污水处理厂进水水质要求 |
| 设备 噪声 | 设备噪声 | 单独机房，设备设减震消声等措施 | Leq(A) | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |
| 固废 | 一般固废 | 暂存设施 | 生活垃圾 | 合理处置、不外排 |
|  | 危险固废 | 5m2暂存间 | 废包装材料 |  |
| 厂区风险 |  | 导流沟、DBA原料库围堰、DBA原料库区和生产车间地面防腐防渗处理 |  |  |

# 11  项目可行性分析

## 11.1 产业政策符合性分析

本项目产品为高分子DBA材料和复配产品DBS材料，主要用于有色冶炼企业、电石法 PVC 企业、电镀企业、燃煤发电企业等含重金属废水及烟气的综合治理，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修改），本项目属于该目录中的第一类鼓励类中的第八条环境保护与资源节约综合利用中的第22条新型水处理药剂开发与生产、第33条削减和控制重金属排放的技术开发与应用。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

- 11.2与相关规划符合性分析

### 11.2.1与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）中“严守生态保护红线”内容，要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求；根据“优化沿江企业和码头布局”内容：立足当地资源环境承载能力，优化产业布局和规模，严格禁止污染型产业、企业向中上游地区转移，切实防止环境风险聚集。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。除武汉、岳阳、九江、安庆、舟山5 个千万吨级石化产业基地外，其他城市原则上不再新布局石化项目。本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园内，《湖南岳阳云溪工业园总体规划》符合生态保护红线空间管控要求；本项目位于岳阳石化产业基地，符合《长江经济带生态环境保护规划》内容。

### 11.2.2与《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的相符性分析

根据《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，十三五战略定位，“按照‘一极三宜’江湖名城发展的总体战略定位，着力打造具有较强影响力和较高知名度的湖南发展新增长极、全国大江大湖名城、区域航运物流中心和环湖区域中心城市。……湖南岳阳绿色化工产业园发挥环境承载能力较强、产业集聚程度较高、政策支持力度较大等优势，重点发展炼油化工、催化剂及助剂、化工新材料及特种化学品、合成材料深加工等产业，加快技术改造步伐，延长碳一、碳三、碳四、芳烃四条主导产业链条，着力打造传统产业提质发展和绿色发展的增长极。”

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园内，是岳阳市重大发展的工业园区，可见本项目符合岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要要求。

### 11.2.3与岳阳市城市总体规划和云溪工业园的相符性分析

根据《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》，本项目区属于工业园区，属于岳阳市重点建设的地区，符合岳阳市城市总体规划。

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园(原名：云溪工业园)，根据《湖南岳阳云溪工业园总体规划》，湖南岳阳绿色化工产业园以发展精细化工为产业定位，着重发展新能源新材料等新型产业，本项目产品属于新型材料，符合工业园的发展和产业定位。从园区布局来看，本项目北面隔路为中华科昂精细化工科技有限公司，东面为岳阳金瀚高新技术有限责任公司储罐区，南侧为闲置厂房，项目西侧为工业园预留用地。中科华昂精细化工科技有限公司是一家综合性化工企业，主要经营：荧光增白剂，色母粒，金属络合染料(色精，色粉)等产品；不会与本项目产生互相影响。本项目与周边企业具有相容性，均为化工生产企业。本项目厂房西侧距松阳湖约100m，因本项目生产均在室内进行，项目区域已建设雨污分流系统，故本项目营运期不会对其产生污染影响。

因此，项目选址与岳阳绿色化工产业园的土地利用规划、周边企业及产业布局规划是相容的。

### 11.2.4项目“三废”排放与工业园环保规划相符性分析

拟建项目对生产中产生的废气均进行了有效处理；对固体废物均得到妥善处置；对排放的废水经园区管网进入云溪污水处理厂处理后，再排入长江。综上所述，本项目对生产中产生的“三废”均采取有效的处理处置措施，对污染物排放实行总量控制，使之对环境的影响尽量降低到环境可以承受的水平；与园区环保规划要求和国家有关环境保护要求是相符合的。

### 11.2.5园区基础设施

本项目租赁厂房位于湖南岳阳绿色化工产业园，本项目用地为工业用地。项目厂址交通较为便利、本项目厂址周围无文物古迹和风景名胜区。园区经过多年的发展，各项基础设施逐渐完善，初具规模，吸纳了众多企业投资入驻，园区污水处理厂目前也投入使用之中，为企业的建设创造了良好条件。本项目建设可充分利用工业园的辅助设施，有利于减少能耗、降低成本。

项目的选址符合国家和地方的相关环保法规，符合《岳阳市城市总体规划》和《湖南岳阳云溪工业园总体规划》，本与周边企业具有相容性。

- 11.3环保政策符合性分析

- 11.3.1污染物达标排放分析和维持环境质量原则符合性

由工程分析章节可知，本项目通过实施一系列“三废”治理措施后，大气、水污染物均能达标排放，固体废物进行了综合利用和妥善处置。在采取一定预防措施后，项目发生风险事故的概率可以被环境接受。

在正常生产情况下，工程对周围环境的贡献量很小，其增加量远低于环境质量相应标准，对周边环境及其环境保护目标影响很小，区域环境质量不会恶化，环境功能不会改变，当地环境质量仍能基本维持现状。

- 11.3.2环境功能区划要求

本项目区域大气环境中，SO2、NO2、PM10 TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目特征污染因子氯化氢均能满足《工业企业设计卫生标准》TJ36－79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度，臭气浓度未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值，区域大气环境质量良好。建设项目的最终纳污水体是长江，其为大河，纳污能力强，规划水质为Ⅲ类，本项目监测断面除石油类监测因子超标外，其他监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的3类标准。项目运营无明显环境容量制约影响。

## 11.4平面布局合理性分析

从厂区平面布置来看，项目布局考虑了化工生产的特点，总平面布局基本按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、防爆、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷；从环境影响上看，各设施布局未形成环境污染潜在因素。本评价认为项目总平面布局比较合理。

## 11.5小结

项目的建设符合国家产业政策和相关规划要求，项目的选址符合国家和地方的相关环保法规，符合《岳阳市城市总体规划》和《湖南岳阳云溪工业园总体规划》，平面布局基本合理。项目具有完善的环保措施，以及风险防范措施，废水、废气、噪声均能做到达标排放，在正常生产情况下，工程对周围环境的贡献量很小，其增加量远低于环境质量相应标准，对周边环境及其环境保护目标影响很小，环境功能不会改变。

因此，该项目选址可行。

# 12  评价结论与建议

## 12.1 结论

### 12.1.1 建设项目概况

（1）项目名称：1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品项目

（2）建设单位：岳阳西林环保材料有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点：岳阳市绿色化工产业园内

（5）建设规模：占地面积1008m2。

（6）项目投资：项目总投资1500万元，其中环保投资52万元，占总投资的3.5％

（7）职工人数及工作制度：本项目劳动定员6人。本项目采用3班工作制，每班工作8小时，全年工作333天。

### 12.1.2 环境质量现状评价结论

1、环境空气现状质量

项目区环境空气质量监测结果分析表明，SO2、NO2、PM10 TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目特征污染因子氯化氢均能满足《工业企业设计卫生标准》TJ36－79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度，臭气浓度未检出，区域大气环境质量良好。

2、地表水现状质量

长江各监测断面的监测因子除石油类监测因子超标外，其他监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。超标的主要原因是主要由长江道仁矶、陆城流域两岸汽修、机加、加油站或者其它涉及石油类的排污源混合生活污水排出导致。松阳湖监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。

3、地下水现状质量

项目区方家咀居民点除pH值外，其它各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，胜利村居民点除pH值和高锰酸盐指数外，其它各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，基隆村居民点监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，岳阳蓬诚科技发展有限公司场内监测因子能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

4、声环境现状质量

项目区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

### 12.1.3 环境影响预测分析结论

1、大气环境影响分析

从大气环境影响预测结果来看，本项目有组织排放废气对周边的地面浓度贡献值较低，最大落地浓度出现距离均未超出厂界范围，在正常排放情况下，项目区环境空气质量能满足标准要求；无组织排放废气最大落地浓度占标率较低，最大落地浓度出现距离均在厂界范围内，项目区环境空气质量能满足标准要求，不会对区域环境造成明显不利影响。采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，本项目无须设置大气环境防护距离。

2、废水环境影响分析

生产工艺滤液经蒸发器处理后冷凝水回用于生产，碱液吸收水和蒸汽冷凝水均作为生产用水回用于反应槽中，全部进入产品不外排，本项目无生产工艺废水产生；初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统。本项目排水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后进入云溪污水处理厂进行处理，后期水用阀门切向园区雨水管道排放。不会对项目周围环境造成影响。

3、地下水环境影响分析

对本项目非正常状况下发生物料泄漏后，一般均可及时进行处置，发生长期或大量的泄漏的可能性极小，对地下水的污染影响不会是长期的或严重的，其影响总的来说是较小的。通过认真落实工程区和生产区地面防渗防腐措施，加强生产管理，杜绝生产中的物料泄漏或跑冒滴漏，本工程不会对地下水产生明显不利影响。

4、噪声环境影响分析

本项目建成投产后，厂界噪声预测值昼夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，运营期噪声对周围环境影响不会造成影响。

5、固体废物影响分析

本项目固体废物主要为含水率为40%氯化钠浓缩物、布袋除尘器收集的粉尘和生活垃圾。含水率为40%氯化钠浓缩物按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴定；布袋除尘器收集的粉尘回用到混料机中继续生产，生活垃圾收集后交环卫部门处理处置，废包装材料不属于固体废物，但是贮存和运输环节按照固体废物要求进行监管，临时存放在危废暂存间，定期由生产厂家回收利用。

采取上述措施后，项目产生的固废不会对周围环境造成不良影响。

### 12.1.4环境保护措施结论

1、废气

本项目废气氯化氢采用碱液喷淋进行处理，经吸收后通过15m高排气筒排放，处理效率能达到90%，排放能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5中含卤代烃有机废气的排放口限值要求（30 mg/m3）；粉尘采用集气罩+布袋除尘器的方法进行处理后，与氯化氢一起通过15m高的1#排气筒进行排放，布袋除尘器的处理效率达95%以上，排放能满足《大气污染物综合物排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。

2、废水

项目厂区实行雨污分流制，项目后期雨水通过雨水管道排入松杨湖，生产工艺压滤水、碱液吸收水和蒸汽冷凝水均作为生产用水回用于反应槽中，全部进入产品不外排，初期雨水依托该区域已建设的初期雨水收集系统，不对该部分废水进行分析；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理达标后排入长江。

本项目外排废水水质能满足云溪污水处理厂的进水水质要求，水量不大，不会对云溪污水处理厂造成冲击。

4、地下水

本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，杜绝物料、废水等泄漏对土壤及地下水环境质量的影响

5、噪声

通过在采购设备时优先选用低噪声设备，加强设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，在平面布局中考虑机泵集中布置并尽可能远离厂界。

采取以上措施后，机泵噪声衰减到厂界后噪声值大大降低，可满足厂界噪声排放标准的要求。

6、固体废物

项目拟设置一个面积5m2的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求采取相应措施，同时加强管理，废包装材料收集暂存在危废暂存间后交原生产厂家回收利用；含水率为40%氯化钠浓缩物进行危险废物鉴定；布袋除尘器收集的粉尘回用到混料机中继续生产；生活垃圾由环卫部门定期处置。

7、环境风险防范措施

本项目设计按照规范进行总图及相关规范布置，依托工业园事故应急池，事故池有足够贮存能力，可以有效避免事故情况下污水进入地表水体。

本项目应急预案可以做到与周边企业应急预案、当地政府应急预案有效的衔接。在发生环境风险事故时，可以根据不同的级别响应，启动相应级别的应急预案。通过采取以上措施，可以有效防范环境风险。

- 12.1.5总量控制

本项目建成后最终排放环境的COD量为0.036t/a，氨氮排放量为0.007t/a，本项目所需总量指标建议通过排污权交易方式获得。

- 12.1.6环境影响经济损益分析结论

本项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响不大。因此本项目在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

- 12.1.7 公众参与结论

从公众参与调查结果来看，被调查者均对本项目有一定的了解且对本项目持支持态度。针对公众的意见，建设方明确表示：采纳公众的意见，加强环保力度，保证污染物达标排放。

- 12.1.8 建设项目合理合法性结论

项目的建设符合国家产业政策和相关规划要求，项目的选址符合国家和地方的相关环保法规，基本符合《湖南岳阳云溪工业园总体规划》，平面布局基本合理。

- 12.1.9综合结论

岳阳西林环保材料有限公司1000 吨/年新型高分子环保材料 DBA 产品项目，符合国家产业政策要求，符合岳阳市绿色化工产业园规划定位要求，项目平面布局基本合理可行，项目在建设和运行过程的各项环保措施较为可行合理，环境风险值小于化工行业风险统计值，环境风险水平可以接受，建设单位在认真执行本报告提出的各项环保措施、风险防范措施的情况下，项目建设对周围环境影响和环境风险可以接受。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

## 12.2 建议

①项目建设过程中，注重施工期的环境保护，加强施工管理，做到文明施工与装卸，尽量减少与防止施工扬尘；施工场地及时洒水，并确保场地排水良好；施工一旦完成，应及时实施场地绿化与硬化。

②项目建成后注重污染处理设备的维护与保养，使其保持最佳的工作状态和处理效率，防止非正常排放事故的发生。制定好工程不稳定生产状况时和主要污染治理设施故障时的应急方案与措施，以便一旦发生时及时有效地控制污染物产出与排放，确保将对环境的不利影响控制到最小程度。

③根据项目实际情况，工厂应设置专职或兼职环保人员，制定有关环保措施，统筹全厂的环境管理工作，担负企业日常管理与监测的具体工作，确保各项环保措施正常运行，各项环保管理制度的贯彻落实。

④应重视和加强环境风险管理和防范，在切实做好安全生产的同时，须加强危险化学品运输中的环保措施、强化运输单位的环保责任，杜绝各类风险事故发生。

⑤严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保主管部门验收合格后方可投入运营。

⑥建议安全生产、公安消防、劳动卫生、环保等主管部门加大对本项目的管理和执法力度。