湖南三合建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品

建设项目环境影响报告书评审会评审意见

岳阳市环境保护局于2017年12月15日在汨罗市主持召开了《湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目环境影响报告书》技术评审会。参加会议的有汨罗市环保局、建设单位湖南智锦建材有限公司、评价单位湖南志远环境咨询服务有限公司等单位代书。会议邀请了5名专家（名单附后）组成技术评估组。

会前，与会代书察看了项目建设现场。会议期间，建设单位介绍了项目背景与前期工程进展情况，评价单位汇报了《报告书》主要内容。经与会代书认真讨论和评审，形成技术评估会专家意见如下：

一、项目概况与工程分析：

1．项目名称：年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目

2．建设性质：新建。

3．建设地点：汨罗市弼时镇（湖南振邦机械设备有限公司场区内）（详见附图1）。

4．项目投资：400万。

5．劳动定员与生产制度：项目员工5人，每天一班8小时制，年生产300天，均不在厂区食宿。

6．建设及投产期计划：本项目建设2条聚羧酸母液生产线和一条聚羧酸减水剂成品生产线，预期2017年12月投产。本项目不新建厂房，主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善、厂区地面已硬化和绿化。

7、建设单位：湖南智锦建材有限公司。

- 项目组成

本项目租赁湖南振邦机械设备有限公司的现有厂房和办公室，建设2条聚羧酸母液生产线和一条聚羧酸减水剂成品生产线，厂房1栋，为1层的框架结构，建筑面积950m2，项目总投资400万元。项目原料为聚醚、双氧水、维生素C、次亚磷酸钠、葡萄糖酸钠、白糖、麦芽糊精、羟丙基纤维素、纯水、丙烯酸，主要设备有：反应釜、滴加罐、蠕动泵、搅拌罐、软化水设备、软化水储罐、液体聚醚储罐、母液储罐等。项目组成一览表详见表3-1。

表3-1    本项目组成一览表

| 序号 | 名称 | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 200 |  |
|  | 原材料区 | 100 |  |
|  | 成品区 | 100 |  |
|  | 丙烯酸库房 | 50 |  |
|  | 危废暂存区 | 20 |  |
|  | 研发检测区 | 30 |  |
|  | 过道、走廊 | 100 |  |
|  | 办公、厨房 | 350 | 依托现有 |
| 合计 |  | 950 |  |
| 公用工程 | 给水 | 现有厂区供水生活用水、生产用水来源于自来水，供水能力有较大的富余。 |  |
|  | 供电 | 取电于汨罗市弼时镇区域电网，本项目租赁厂区内已有配电间。 |  |
|  | 排水 | 厂区内排水按雨污分流考虑，生活废水经厂区已有的化粪池处理后用作周边农肥，雨水经渠道排入周边水塘。 |  |
|  | 能源 | 项目设备采用电能。 |  |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 本项目生活废水依托湖南振邦机械设备有限公司现有化粪池处理后用作周边农肥；雨水经渠道排入周边水塘。 |  |
|  | 废气处理措施 | 各反应釜聚合反应产生的排放丙烯酸通过水封罐吸收液吸收处理后由15m高排气筒排放；无组织排放废气由进料口密闭处理、加强车间通风降低影响；食堂油烟通过油烟净化器处理+排气筒达标排放。 |  |
|  | 固体废物处理设施 | 拟建项目废弃编织袋外售，危险废物在仓库内设20m2危废暂存场所，暂存后定期交由生产厂家回收处理；职工生活垃圾定期交由环卫部门收集处理。 |  |
|  | 噪声处理措施 | 拟建项目在满足工艺生产条件前提下，尽可能选用低噪声设备；各种泵类等设置单独基础，并加设减振垫，以防治振动产生噪声；在总平面布置时利用地形、厂房、声源方向性等因素进行合理布局，充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染 |  |

1、对照2017年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）核实项目类别（本项目不属于环境保护与资源节约综合利用），应属于化工行业。

2、强化项目的选址可行性分析，从项目的产排污特性、区域环境容量及周边环境敏感程度，进一步论认证项目的环境可行性。补充弼时镇对于该工业片区发展规划、产业定位的相关文件，补充弼时镇镇政府及国土等相关部门的选址意见，明确用地性质。

3、完善概述，核实编制依据，核实地下水评价等级，核实评价因子及评价标准（地下水采用新标准），补充《建设项目危险废物环境影响评价指南》为编制依据，并按指南完善危废评价。

4、完善工程概况，补充各原辅材料的用量及来源，明确其理化毒理性质。

5、补充工艺流程及产排污节点图，补充去离水生产工艺过程说明。

- 6、根据类比调查核实项目废气及固废产生量，重点核实VOCS等特征有机废气产生量及浓度，根据厂区面积核实初期雨水产生量。

- 7、对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》核实各类固废的属性、产生量及去向。

- 二、环境质量现状及环境保护目标

- 评估认为：

补充周边生态环境保护目标，补充高压走廊为社会保护目标，补充环境保护目标图及四至图。

- 三、环境影响预测及风险影响分析

评估认为：

1、强化项目有机废气对区域环境空气及周边敏感点的影响预测，核实环境防护距离。

2、完善非正常排放对周边水环境、生态环境的影响分析。

四、拟采取的环保措施

评估认为：

- 1、根据核实项目废气有组织、无组织排气点数量及污染物排放浓度，充分分析有组织、无组织排放废气收集处理措施的可行性（仅采用通风是否满足），建议调整VOCS治理措施，并依此优化工艺废气污染防治措施。

- 2、根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》补充说明各危险固废产生节点及汇总表，核实各类固废的属性，细化各类固废综合利用工程措施、暂存措施及要求。

- 3、强化地下水具体的污染防治措施，对反应车间应提出明确的地下水防渗措施。

- 4、重点强化项目涉及的丙烯酸、双氧水等危险化学品及相应的泄漏风险、爆炸风险及相应的防范、应急措施，完善围堰、防渗措施等建设要求，补充分析事故池容积的合理性，并明确各危险化学品储存区与事故池的联动要求。

- 5、按核实的污染防治措施核实环保投资，完善项目验收一览表。

- 五、环境管理与监测计划

进一步完善环境管理要求，细化监测计划。

- 六、总论

核实总量控制建议指标（重点补充VOCS总量控制指标）。

专家组：吴正光（组长）、李川、万群、陈文雄、王红（执笔）