目    录

1概述	6

1.1 项目由来	6

1.2 评价目的	7

1.3 评价原则	7

1.4 项目主要环境问题	7

1.5 本环评的主要结论	8

2 总则	9

2.1  编制依据	9

2.2  评价标准	10

2.3  污染控制与环境保护目标	13

2.4  评价等级	17

2.5   评价范围	19

2.6   评价因子	20

2.7   专题设置及评价重点	21

2.8   评价工作程序	21

3 项目概况	23

3.1 本项目工程概况	23

4 建设项目工程分析	29

4.1 生产工艺流程简述	29

4.2 污染源及污染物排放分析	34

4.3 物料平衡分析	37

5 项目区域环境概况	40

5.1 自然环境	40

5.2 生态环境概况	42

6 环境质量现状调查与评价	44

6.1 地表水环境质量评价	44

6.2 大气环境质量评价	47

6.3 声环境质量评价	49

6.4 地下水环境现状调查与评价	50

6.5 土壤质量现状监测与评价	51

6.6 生态环境概况	52

7 环境影响预测与评价	52

7.1 施工期环境影响分析	52

7.2 营运期环境影响分析	53

8 环境风险影响评价	68

8.1 环境风险识别及分析	69

8.2 环境风险影响分析	73

8.3 事故风险防范及应急措施	74

8.4 事故风险预防管理制度	76

8.5 风险评价结论	77

9 环境保护措施及其可行性论证	78

9.1 废气治理措施	78

9.2 水污染防治措施	79

9.3 噪声防治措施	79

9.4 固废防治措施	79

9.5 厂区硬化及绿化要求	81

9.6 地下水防治措施	82

9.7 土壤防治措施	83

9.8 治理投资经济可行性分析	84

9.9 项目“三同时”竣工验收	85

10 清洁生产分析	86

10.1 清洁生产评价方法	86

10.2 资源能源利用及污染物排放状况	86

10.3 环境管理要求	87

10.4 同类企业清洁生产水平比较	88

10.5 进一步清洁生产建议	88

10.6 循环经济分析	89

11 总量控制分析	90

11.1 总量控制指标的确定原则	90

11.2 污染物排放总量控制因子	90

11.3 污染物排放总量控制指标建议	90

11.4 总量控制措施	91

12 环境影响经济损益分析	92

12.1 分析方法	92

12.2 损失估算	92

12.3 项目的经济与社会效益	93

13 产业政策和厂址选择论证	94

13.1 产业政策符合论证	94

13.2 厂址选择合理性论证	94

14 环境管理及监测计划	96

14.1 环境管理制度	96

14.2 环境监测计划	97

评价结论与建议	98

14.3 项目概况	98

14.4 项目与区域规划相容性结论	98

14.5 污染物治理措施及达标排放结论	98

14.6 总量控制指标结论	99

14.7 区域环境质量现状与影响结论	100

14.8 清洁生产水平结论	101

14.9 环境风险评价结论	101

14.10 公众参与调查结论	101

14.11 总结论	102

14.12 建议和要求	102

附 件

1、环境影响评价委托书

2、汨罗市环境保护局《关于湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目环境影响评价执行标准函》

3、厂房租赁合同

4、《关于申请办理湖南三合建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目的报告》

5、项目用地国土证

6、李家塅镇人民政府会议纪要（李会纪2013  3号）

7、建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

8、专家意见及专家签到表

9、项目名称变更说明

建设项目环评审批基础信息表

附 图

1、项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图

3、汨罗市行政区划及主要水系图

- 4、《汨罗市李家塅镇总体规划（2013-2030）》

5、项目环境质量现状监测布点图

6、项目四至图

# 1概述

## 项目由来

随着现代混凝土技术的快速发展以及混凝土各种指标的不断提高，对混凝土外加剂的需求量和性能要求也越来越高，其中减水剂是最常用的混凝土外加剂，掺入适量的减水剂后，可提高混凝土的强度和改善其耐久性，对水泥具有良好的分散性及适应性，对混凝土的坍落度有较好的保持性。

聚羧酸减水剂属于减水剂中综合性能最优的一种，具有低掺量、高减水率、低坍落度损失、低收缩、后期增强效果好等优点，是一种高性能水泥混凝土减水剂，已成为高性能混凝土中不可缺少的成分。

湖南智锦建材有限公司是一家研制开发生产聚羧酸减水剂的企业，为了响应国家产业政策，以生产出优质的聚羧酸减水剂为己任，公司拟采取租用湖南振邦机械设备有限公司现有厂房（租赁合同见附件）来建设年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，项目符合国家产业政策。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》本项目属于2661化学试剂和助剂制造。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年9月1日）要求，项目需编制环境影响报告书的要求，湖南智锦建材有限公司有限公司委托我公司（湖南志远环境咨询服务有限公司）承担年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目环境影响报告书的编制工作。在接受委托后我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料，进行项目环境质量现状监测。在以上基础上，我公司进行了环境影响报告书的编写工作。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

## 评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②早期介入原则；③完整性原则；④广泛参与原则。

## 项目主要环境问题

本项目为租赁厂房生产，对环境的影响以营运期的影响为主，项目营运期对环境的主要影响为：有组织排放VOCs废气和无组织排放VOCs废气；相关设备的运行噪声；设备清洗废水、地面清洗废水、反洗废水、废气吸收液和生活污水；废化工桶、废包装、废离子交换树脂、员工生活垃圾等。

## 本环评的主要结论

湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目符合国家相关产业政策，具有较好的环境和经济效益。项目各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物符合国家排放标准要求，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的建设可行。

# 总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  国家法律法规及政策

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行；

3．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令【2017】第682号，2017年7月16日修改，自2017年10月1日起施行；

4．《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2005年4月1日施行；

7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月修正；

8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订；

9．《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

10．《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

11．《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

12．《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77；

13．《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013年修正；

14．《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

- 15.  《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

- 16  《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部2017年第43号文件；

### 2.1.2  环评工作技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008；

（3） 《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009；

（6）《污染场地评估技术导则》HJ25.3-2014；

（7）《危险废物处置工程技术导则》HJ2042-2014；

（8）《环境影响评价公众参与暂行办法》【2006】28号；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1）

### 2.1.3   其他

- 湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目委托书；

- 《汨罗市李家塅镇总体规划（2013-2030）》；

（3）湖南智锦建材有限公司提供的其它有关资料。

## 2.2  评价标准

根据汨罗市环境保护局《关于湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目环境影响报告书执行标准函》本项目执行标准如下。

### 2.2.1  环境质量标准

地表水：湄江、北侧水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

环境空气：NO2、SO2、CO、PM10、臭氧、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC执行《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4b类标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值。

土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准。

表2-1  地表水环境质量评价标准   单位：（mg/L，除pH外)

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | CODCr | ≦20 |
| 3 | BOD5 | ≦4.0 |
| 4 | 氨氮 | ≦1.0 |
| 5 | 粪大肠杆菌 | ≦10000 |
| 6 | 总磷 | ≦0.2 |
| 依据：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |  |  |
| 7 | SS | ≦30 |
| 依据：《地表水资源质量标准》（SL63-94） |  |  |

表2-2  环境空气质量评价标准    （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | ≦0.06 | ≦0.15 | ≦0.50 |
| NO2 | ≦0.04 | ≦0.08 | ≦0.20 |
| PM10 | ≦0.07 | ≦0.15 | / |
| 臭氧 | / | ≦0.16 | ≦0.2 |
| PM2.5 | ≦0.035 | ≦0.075 | / |
| 依据：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  |  |
| 污染物名称 | 8小时平均值 |  |  |
| TVOC | ≦0.6 |  |  |
| 依据：室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1要求 |  |  |  |

表2-3  环境噪声评价标准    （等效声级LAeq：dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | ≦65 | ≦55 | 工业区 |
| 4b类 | ≦70 | ≦60 | 铁路附近 |
| 依据：《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）3、4b类标准值 |  |  |  |

表2-4 地下水质量评价标准     （单位：mg/L）

| 序号 | 名称 | III类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 砷(As) | ≤0.05 |
| 3 | 汞（Hg） | ≤0.001 |
| 4 | 镉（Cd） | ≤0.01 |
| 5 | 铬（Cr6+） | ≤0.05 |
| 6 | 铅(Pb) | ≤0.05 |
| 7 | 硝酸盐氮 | ≤20 |
| 8 | 氯化物 | ≤250 |
| 9 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 10 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 11 | 总硬度 | ≤450 |
| 12 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 13 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 14 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 依据：《地下水质量标准》（GB/T14848-93） |  |  |

表2-5 土壤环境质量评价标准   [单位：mg/kg（pH除外）]

| 名称 | pH | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II级标准值 | 6.5-7.5 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤25 | ≤200 |
| 依据：《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2  污染物排放标准

废水：项目主要的废水为地面冲洗废水、设备清洗废水、反洗废水、废气吸收液和生活废水，地面冲洗废水、设备清洗废水、反洗废水和废气吸收液收集回用不外排；生活废水经湖南振邦机械设备有限公司现有的化粪池处理后用作周边施肥。

废气：有组织排放VOCs废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表2中要求；无组织排放VOCs废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表5中要求。

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准。

固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。

各种标准限值见表2-6～2-7。

表2-6  饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设备

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设备最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表2-7  厂界噪声标准值         等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | ≦65 | ≦55 |
| 4类 | ≦70 | ≦55 |
| 依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类 |  |  |

## 2.3  污染控制与环境保护目标

### 2.3.1  污染控制

1．本项目所有的污染源均应得到有效和妥善的控制，研究项目防治措施的可行性，并提出技术和管理措施，将项目运营活动对环境的影响降低到最小程度。

2．项目主要的废水为地面冲洗废水、设备清洗废水和生活废水，地面冲洗废水和设备清洗废水收集回用不外排；生活废水经湖南振邦机械设备有限公司现有的化粪池处理后用作周边施肥。

3．聚合工艺投料产生的有组织排放VOCs废气通过鼓风机+水封罐吸收+15m排气筒排放后能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表2中要求；无组织排放VOCs废气通过对投料口进行加盖处理、用完丙烯酸后及时密闭，无组织排放VOCs废气能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表5中要求。使区域环境空气质量不因项目的建设而造成不良影响。

4．项目产生的固体废物进行合理收集、存储与处置，确保处置过程中不产生二次污染。

### 2.3.2  主要环境保护目标

环境保护目标见下表2-8。

表2-8    环境保护目标表

| 项目 | 目标名称 | 规 模 | 相对项目厂址方位及厂界距离 | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 汨罗市弼时镇明月山村 | 5户 | N，250m-1000m | 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准 |
|  | 汨罗市弼时镇明月山村 | 20户 | W，450m-1000m |  |
|  | 汨罗市弼时镇明月山村 | 120户 | SW，400m-1000 m |  |
|  | 汨罗市弼时镇明月山村 | 70户 | S，420m-1000 m |  |
|  | 汨罗市弼时镇明月山村 | 90户 | E，420m-1000m |  |
| 声环境 | 汨罗市弼时镇明月山村 | 3户 | N，250m | 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准 |
| 地表水 | 水塘 | 小塘 | N，10m | 为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 湄江 | 小河 | E，2300m |  |
| 社会环境 | 武广高铁 | / | W，80m | 《铁路安全管理条例》中华人民共和国国务院令第639号 |
|  | 高压线 | 220KV | 正上方 | 《城市电力规划规范》 |
| 生态环境 | 农田 | / | 周边 | / |
| 地下水：项目所在地周边6km2地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类 土壤：项目区域的土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准。 |  |  |  |  |

高压线

农田

农田

农田

图2-1  本项目环境保护目标示意图

## 2.4  评价等级

### 2.4.1  地表水环境评价等级

项目废水主要为员工生活废水，经湖南振邦机械设备有限公司现有的化粪池处理后用作周边施肥。根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）的水环境影响评价工作等级划分原则，判定本项目水环境影响评价等级为三级。

项目地表水环境影响评价等级判定具体见表2-11。

表2-11 地表水环境影响评价等级判定表

| 排水量 | 水质复杂程度 | 水质要求 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60m3/a | 简单 | III | 三级 |

### 2.4.2  地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅰ类建设项目，建设项目地不属于分散式饮用水源地，不属于集中式饮用水水源，敏感程度属于不敏感，污水排放量为0.2m3/d＜1000m3/d，且排放水质简单，根据导则要求确定本项目地下水环境评价工作等级为二级。

### 2.4.3  环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，大气污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物)，及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据计算结果来确定评价等级。

式中：

Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——估算的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃。

经计算可得本项目主要污染物的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

根据工程分析，各污染物排放源参数见表2-12。

表2-12  确定评价等级各污染物排放源参数

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 下风向距离（m） | 最大占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放VOCs废气 | 0.03 | 200 | 0.37 |
| 无组织排放VOCs废气 | 0.053 | 50 | 1.64 |

评价工作等级的判定依据见表2-13。

表2-13 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

估算数值计算各污染物参数见表2-14。

表2-14   估算模式参数取值一览表

| 参数名称 | 单位 | 有组织排放VOCs废气 |
| --- | --- | --- |
| 烟气流量（标况） | m3/h | 2000 |
| 污染物排放速率 | kg/h | 0.03 |
| 烟囱几何高度 | m | 15 |
| 烟囱出口内径 | m | 0.3 |
| 评价标准 | mg/m3 | 0.6 |
| 烟囱出口处的烟气温度 | ℃ | 20 |
| 烟囱出口处的环境温度 | ℃ | 20 |
| 城市/乡村选项 | － | 乡村 |
| Pmax | % | 0.37 |
| D10% | km | 0 |

根据预测结果，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10％，据此，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)规定，确定评价等级为三级。评价范围为以项目地厂区为中心直径5km的圆形区域。

### 2.4.3  声环境评价等级

项目主要噪声源为蠕动泵等设备，噪声源强约70~85dB(A)，属中等强度声源，且项目区域为工业区，该地区按声环境3类标准执行，项目建设前后噪声级增高量小于3dB(A)，建成前后受影响人口基本无变化。按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本建设项目声环境影响评价工作等定为三级。声环境评价范围各厂区的厂界外200米以内区域。

### 2.4.4生态环境影响评价等级

本项目位于汨罗市弼时镇（湖南振邦机械设备有限公司场区内），由《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）可知，建设区域为工业区，属于一般区域，项目生态环境影响很小，且项目占地面积为950m2＜2km2，生态环境评价工作等级为三级，可只做简要分析。

### 2.4.5风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价等级评定见表2-15。

表2-15   评价工作等级确定

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险行性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及附录A.1中的规定，本项目不构成重大危险源，故本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

## 2.5   评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2-16。

表2-16   评价范围一览表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 2 | 声环境 | 项目区内及厂界外200m内 |
| 3 | 地表水环境 | 湄江，共计长约3km范围。 |
| 4 | 地下水环境 | 项目所在区域地下水及周边水井 |
| 5 | 土壤 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 6 | 生态环境 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 |
| 7 | 风险 | 以项目风险源为圆心，半径3km的圆形区域 |

## 2.6   评价因子

### 2.6.1   施工期评价因子

项目选址于汨罗市弼时镇（湖南振邦机械设备有限公司场区内），为租赁现有厂房进行生产，不新增场地厂房，施工期主要为设备安装，施工期影响已基本消除，本评价选取施工噪声作为评价因子。

### 2.6.2   营运期评价因子

本环评营运期选取如下因子为评价项目。

1．现状评价因子

①地表水环境

pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠杆菌。

②地下水环境

pH、氨氮、六价铬、铅、镉、砷、汞、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、总大肠杆菌群。

③环境空气

SO2、NO2、臭氧、PM2.5、PM10。

④声环境

采用等效连续A 声级作为声环境质量现状评价量。

⑤土壤环境

pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As、Cr。

2．影响预测评价因子

①地表水环境

NOD5、CODcr、氨氮。

②环境空气

预测因子：无组织排放VOCs废气。

风险预测因子：无组织排放VOCs废气。

③声环境

采用等效连续A声级作为声环境影响评价量。

## 2.7   专题设置及评价重点

根据《环境影响评价技术导则》的要求，结合本项目生产排污特点和区域环境功能现状要求，本次评价工作设置以下专题内容：

1．工程分析

2．地表水环境质量现状与影响评价

3．环境空气质量现状及影响评价

4．声环境质量现状调查与影响评价

5.  地下水质量现状调查与影响评价

6.  土壤质量现状调查与影响评价

7．环境影响分析

8．污染防治措施分析

9．清洁生产分析评述

10．环境影响经济损益分析

11．污染物排放总量控制

12．环境管理与环境监测制度建议

13．风险分析

14．产业政策与厂址选择论证

其中以工程分析、环境影响分析、污染防治措施论证、清洁生产分析、产业政策与厂址合理性分析为本次评价的重点。

## 2.8   评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图2-2。

图2-2   评价工作程序图

# 项目概况

## 本项目工程概况

### 基本情况

- 项目名称：年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目

- 建设单位：湖南智锦建材有限公司。

3．建设性质：新建。

4．建设地点：汨罗市弼时镇（湖南振邦机械设备有限公司场区内）（详见附图1）。

5．项目投资：400万。

6．劳动定员与生产制度：项目员工5人，每天一班8小时制，年生产300天，均不在厂区食宿。

7．建设及投产期计划：本项目建设2条聚羧酸母液生产线和一条聚羧酸减水剂成品生产线，预期2017年12月投产。本项目不新建厂房，主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善、厂区地面已硬化和绿化。

### 项目组成

本项目租赁湖南振邦机械设备有限公司的现有厂房和办公室，建设2条聚羧酸母液生产线和一条聚羧酸减水剂成品生产线，厂房1栋，为1层的框架结构，建筑面积950m2，项目总投资400万元。项目原料为聚醚、双氧水、维生素C、次亚磷酸钠、葡萄糖酸钠、白糖、麦芽糊精、羟丙基纤维素、纯水、丙烯酸，主要设备有：反应釜、滴加罐、蠕动泵、搅拌罐、软化水设备、软化水储罐、液体聚醚储罐、母液储罐等。项目组成一览表详见表3-1。

表3-1    本项目组成一览表

| 序号 | 名称 | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 200 |  |
|  | 原材料区 | 100 |  |
|  | 成品区 | 100 |  |
|  | 丙烯酸库房 | 50 |  |
|  | 危废暂存区 | 20 |  |
|  | 研发检测区 | 30 |  |
|  | 过道、走廊 | 100 |  |
|  | 办公、厨房 | 350 | 依托现有 |
| 合计 |  | 950 |  |
| 公用工程 | 给水 | 现有厂区供水生活用水、生产用水来源于井水，供水能力有较大的富余。 |  |
|  | 供电 | 取电于汨罗市弼时镇区域电网，本项目租赁厂区内已有配电间。 |  |
|  | 排水 | 厂区内排水按雨污分流考虑，生活废水经厂区已有的化粪池处理后用作周边农肥，雨水经渠道排入周边水塘。 |  |
|  | 能源 | 项目设备采用电能。 |  |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 本项目生活废水依托湖南振邦机械设备有限公司现有化粪池处理后用作周边农肥；雨水经渠道排入周边水塘。 |  |
|  | 废气处理措施 | 各反应釜聚合反应产生的排放丙烯酸通过水封罐吸收液吸收处理后由15m高排气筒排放；无组织排放废气由进料口密闭处理、加强车间通风降低影响；食堂油烟通过油烟净化器处理+排气筒达标排放。 |  |
|  | 固体废物处理设施 | 拟建项目废弃编织袋外售，危险废物在仓库内设20m2危废暂存场所，暂存后定期交由生产厂家回收处理；职工生活垃圾定期交由环卫部门收集处理。 |  |
|  | 噪声处理措施 | 拟建项目在满足工艺生产条件前提下，尽可能选用低噪声设备；各种泵类等设置单独基础，并加设减振垫，以防治振动产生噪声；在总平面布置时利用地形、厂房、声源方向性等因素进行合理布局，充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染 |  |

### 主要生产设备

本项目设备见表3-2。

表3-2   本项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 搪瓷/K10000L | 1 | 聚羧酸母液生产 |
| 2 | 反应釜 | 搪瓷/K5000L | 1 |  |
| 3 | 滴加罐 | 玻璃钢/1吨 | 4 | 滴加A、B液 |
| 4 | 蠕动泵 |  | 5 | 控制滴加速度 |
| 5 | 复配搅拌罐 | 铸钢/15吨 | 1 | 用于制作聚羧酸成品 |
| 6 | 软化水设备 | 石英砂+离子交换树脂/XX-RO-05 | 1 | 软化水处理 |
| 7 | 软化水储罐 | 塑料/10吨 | 1 | 储存软化水 |
| 8 | 液体聚醚储罐 | 玻璃钢/20吨 | 3 |  |
| 9 | 母液储罐 | 玻璃钢/20吨 | 4 |  |
| 10 | 实验室设备 |  | 若干 | 用于研发合成 |
| 11 | 实验室检测设备 |  | 若干 | 成品检测 |

本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2013修订本）》中淘汰类，符合产业政策要求。

### 产品方案与规模

本项目减水剂主要是以聚醚大单体与丙烯酸单体进行聚合反应生成的聚羧酸减水剂母液，然后在母液中添加一定比例的水复配成不同浓度的聚羧酸型减水剂产品。

表3-3       产品方案与规模

| 产品 | 设计产能（吨/年） |
| --- | --- |
| 聚羧酸母液 | 6000 |
| 聚羧酸减水剂成品 | 4000 |
| 合计 | 10000 |

### 项目主要原辅材料、能源

表3-5   主要原辅助材料

| 序号 | 名称 | 性状 | 储存方式 | 年用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚 | 液体 | 储罐 | 2500 | 外购 |
| 2 | 丙烯酸 | 液体 | 桶装 | 80 | 外购 |
| 3 | 双氧水 | 液体 | 桶装 | 15 | 外购 |
| 4 | 维生素C | 固体 | 袋装 | 5 | 外购 |
| 5 | 次亚磷酸钠 | 固体 | 袋装 | 10 | 外购 |
| 6 | 葡萄糖酸钠 | 固体 | 袋装 | 80 | 外购 |
| 7 | 白糖 | 固体 | 袋装 | 20 | 外购 |
| 8 | 麦芽糊精 | 固体 | 袋装 | 40 | 外购 |
| 9 | 羟丙基纤维素 | 固体 | 袋装 | 2 | 外购 |
| 10 | 软化水 | 液体 | 储罐 | 7248 | 自制 |

### 主要原辅材料理化性质

聚醚：为主要原料，主要成分/分子式为：CH2=CH(CH3)(CH2CH2O)nH，常温下外观为白色或淡黄色固体，片剂，色度50MAX，羟值（mgKOH/g）21.5~25.5，PH值5~7，双键保留率≥90%，合成减水剂性能指标为：外观无色或微黄色透明液体，固含量45%±1%，减水率30%±1%，1h坍落保持率90%±1%，抗压强度比位3d：185%，7d：175%，28d：165%。聚醚无毒，无刺激性，难燃，具有良好的水溶性，不会水解变质，并与多种组分有良好的相溶性，是新一代聚羧酸系减水剂的重要原料，通过与丙烯酸进行自由基银发共聚，作为末端亲水基团，形成共聚物，提高亲水性，改善聚合物在水中的分散性，所合成的减水剂具有良好的颗粒分散性和保持能力，具有减水率高，保坍效果好，水泥使用量低，增强效果好，耐久性好，不锈蚀钢筋及环境友好等特点。

双氧水：化学式：H2O2，纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。水溶液为无色透明液体，有微弱的特殊气味。熔点(℃)：-2(无水) ，沸点(℃)：158(无水)，相对密度(水=1)：1.46(无水) ，饱和蒸气压(kPa)：0.13(15.3℃) ，溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。主要用途：用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。项目购进双氧水溶液为透明液体，采用桶装。生产过程中作为氧化剂使用。

丙烯酸：化学式：C3H4O2，丙烯酸是重要的有机合成原料及合成树脂单体，是聚合速度非常快的乙烯类单体，是最简单的不饱和羧酸，由一个乙烯基和一个羧基组成，纯的丙烯酸是无色澄清液体，带有特征的刺激性气味。它可与水、醇、醚和氯仿互溶。熔点(℃)：13，沸点(℃)：141，相对密度(水=1)：1.05 ，饱和蒸气压(kPa)：1.33(39.9℃)，溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。

维生素C：又称L-抗坏血酸，为酸性己糖衍生物，是烯醇式己糖酸内酯，是一种含有6个碳原子的酸性多羟基化合物，分子式为C6H8O6，分子量为176.1。天然存在的抗坏血酸有L型和D型2种，后者无生物活性。维生素C是呈无色无臭的片状晶体，易溶于水，不溶于有机溶剂。在酸性环境中稳定，遇空气中氧、热、光、碱性物质，特别是由氧化酶及痕量铜、铁等金属离子存在时，可促进其氧化破坏。沸点：无，熔点：190～192℃，酸性：维生素C分子结构中的烯二醇基，尤其是C3位OH由于受共轭效应的影响，酸性较强（pK=4.17)；C2位OH由于形成分子内氢键，酸性极弱（pK=11.75）。故维生素C一般表现为一元酸，可与碳酸氢钠作用生成钠盐。紫外线吸收最大值：245nm，激发波长：无荧光波长：无，英文名称：Vitamin C，CAS号：50-81-7，EINECS号：200-066-2，分子量：176.13，IUPAC名：2,3,5,6-四羟基-2-己烯酸-4-内酯。生产过程中作为还原剂使用。

葡萄糖酸钠：别名D-葡萄糖酸钠，分子式C6H11NaO7，熔点206-209℃，葡萄糖酸钠可以在建筑、纺织印染和金属表面处理以及水处理等行业作高效螯合剂，钢铁表面清洗剂，玻瓶清洗剂，电镀工业铝氧着色，在混凝土行业用作高效缓凝剂、高效减水剂等。水泥中添加一定数量葡萄糖酸钠后，可增加混凝土的可塑性和强度，且有阻滞作用，即推迟混凝土的最初与最终凝固时期。

麦芽糊精：麦芽糊精也称水溶性糊精或酶法糊精。它是以各类淀粉作原料，经酶法工艺低程度控制水解转化，提纯，干燥而成。其原料是含淀粉质的玉米，大米等。也可以是精制淀粉，如玉米淀粉，小麦淀粉，木薯淀粉等。分子式(C6H10O5)n ，成分为各类淀粉，熔点240℃(dec.)，主要成分为糊精并含有多聚糖、四糖或四糖以上的低聚糖，还含少量的麦芽糖和葡萄糖。具有甜度低，无异味，易消化，低热，溶解性好，发酵性小，填充效果好，不易吸潮，增稠性强，载体性好，稳定性好，难以变质的特性。本项目使用其用以增加粘稠度。

羟丙基纤维素：简称HPC。白色或浅黄色粉末，无味，可燃。常温下难溶于苯和乙醚，溶于水、甲醇、乙醇、异丙醇等极性有机溶剂。本品是一种非离子型纤维素衍生物。 热塑性、成膜性能、粘结性、乳胶稳定性及分散性均好，灰分极少。

### 厂区平面布置

项目车间南侧为成品仓库、丙烯酸仓库、和危废暂存区，北侧为原材料仓库、反应釜、和产品检测室，入口大门位于车间东侧；整个车间各区域之间由过道隔开，方便物料运输，布局合理（详见附图2平面布局图）。

# 建设项目工程分析

## 生产工艺流程简述

本项目减水剂主要是以聚醚与丙烯酸单体进行聚合反应生成的聚羧酸减水剂，此种减水剂无酯化过程、工艺简单、生成周期短、降低生产成本、可以直接生产高浓度产品。项目主要是以聚醚、丙烯酸、维生素C、次亚磷酸钠、双氧水、纯水等为主要原料进行醚型聚羧酸减水剂的生产。主要工艺流程为：次亚磷酸钠在生产车间的物料制备间内与去离子水、VC 混合形成A 料，通过泵进入A 料滴加罐；丙烯酸在生产车间的物料制备间内与去离子水混合形成B 料，通过泵进入B 料滴加罐。在反应釜中用泵送入去离子水溶解的聚醚溶液，反应温度保持在常温，本项目聚合反应为放热反应无需外界供热，期间加入双氧水，搅拌15min 后，同时滴加A 料和B 料。待A 料和B 料滴加反应结束后，继续保温1h。然后补加一部分去离子水同时加入片碱进行中和反应形成稳定母液，进入成品罐。最后再根据市场情况选择以母液形式或者复配（加水稀释）后出售。

本项目减水剂母液生产过程中使用纯水而不直接使用自来水，聚羧酸减水剂的合成是自由基共聚合反应，而对于自由基聚合来说，由于其机理是自基引发，所以要保持自由基的活性，在自来水中，存在大量的金属离子，这些金属离子包括常见的钙、镁、二价及三价铁离子，还有一些不常见的惰性金属离子。这些金属离子或与聚羧酸减水剂合成中的乳化剂相作用，或者与自由基结合而产生阻聚作用，其最终结果都是影响了聚合反应及产品质量，所以要严格控制水的电导率。

图4-1   软化水制备生产流程图

图4-2   聚羧酸母液生产流程图

图4-3   复配工序生产流程图

聚羧酸母液工序反应原理：本项目主要是以醚型减水剂大单体与丙烯酸单体发生二元共聚合反应生成醚型减水剂。聚羧酸减水剂的合成是自由基共聚合反应，自由基聚合反应在微观上可以分为四个阶段：链引发、链增长、链终止和链转移，其中链引发速率是控制总聚合速率的关键，共聚反应的活化能较高，引发剂能够降低单体的反应活化能，使能够更好的聚合，本项目引发剂由维生素C 与双氧水构成的复合引发体系，反应生成的自由基（HO·）是引发减水剂单体聚合的活性自由基；巯基丙酸为分子量调节剂即链转移剂，既具羟酸的反应特征，又具有巯基的反应特征，可在大分子中引入巯基，起到链转移剂的作用，从而提高大分子物质的接枝率。

丙烯酸与聚醚大单体聚合反应：

制纯水工艺说明：项目内使用纯水进行产品生产，主要包括石英砂过滤器、软化树脂过滤器、滤芯等设备，原水经多介质过滤及离子交换之后，进入反渗透阶段，反渗透主要为滤芯，经反渗透之后，用水进行反洗，反洗后的废水用于复配工段使用。

纯水储存区设置10t纯水塑料储罐1个，纯水制备后储存于纯水罐，用以进行产品加工，纯水制备工艺流程详见图4-1。

## 污染源及污染物排放分析

### 营运期污染源分析

4.2.2.1废气污染源分析

项目VOCs废气主要包括丙烯酸、聚醚挥发产生的废气，聚醚挥发量极小，可互虐不计，因此本项目VOCs废气主要以丙烯酸废气计。

①有组织排放VOCs废气

项目聚合反应时，丙烯酸等物料容易从反应釜、计量罐挥发出来，挥发出来的有机废气通过鼓风系统（风量：2000m3/h）经管道送至液封箱吸收处理，液封箱中以水溶液为吸收液，由前述分析可知，丙烯酸易溶于水、与水混溶，吸收液对其吸收率能够达到80%以上，吸收了丙烯酸废气的水溶液可回用于聚合工艺，不外排；对于未吸收的丙烯酸尾气，则经15m 高排气筒排放。根据类比《贵州永旺科技发展有限公司年产2000吨混凝土外加剂建设项目环境影响报告书》，生产一批产品，10m3反应釜丙烯酸损失量约为0.15kg/釜，本项目设有10m3反应釜1台，5m3反应釜1台，则丙烯酸损失量约为0.225kg/釜，每釜反应时间为5小时，每年1000釜，则丙烯酸产生量0.225t/a、产生浓度为75mg/m3。VOCs废气排放见下表：

表4-1  本项目固体废物统计表

| 污染源名称 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放源参数 |  | 拟采取处理方式 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度（m） | 直径 （m） | 水封罐吸收 | 15m高排气筒排放 |
| 聚合反应 | 2000 | VOCs | 75 | 0.15 | 0.225 | 15 | 0.03 | 0.045 | 15 | 0.3 |  |  |

②无组织排放VOCs废气

生产装置区无组织排放的VOCs废气，由于反应釜、管道、阀门等连接处产生泄漏，会有少量无组织排放的气体；清洗反应釜时开反应釜，反应釜打开的时间短，残留在反应釜内壁的物料较少，因此有机原料挥发出来的量较小。

项目无组织排放的VOCs废气，类比与本项目相同工艺的混凝土外加剂生产项目，排放源强为投入总量的0.1%，本项目无组织丙烯酸废气年排放量为0.08t/a。

4.2.2.2废水污染源分析

- 反应釜冲洗废水

为避免长期生产造成物料和产品在反应釜内壁的粘结，本项目反应釜需要定期进行清洗。设备冲洗水主要污染物为聚合物、未反应物料等反应残夜，废水产生量为24t/a，可全部回用于复配生产线，不外排。

2、地面冲洗废水

厂区地面冲洗废水19.2t/a，主要含有SS 以及洒落的物料，经废水收集池收集后回用于复配生产线。

3、VOCs废气吸收液

项目液封箱中吸收液用量为5t/a，全部用于复配生产线，不外排。

4、反洗废水

纯水制备工段各过滤器每两个月进行一次反洗，反洗废水产生量为2t/a，全部用于复配生产线，不外排。

- 5、生活废水

厂区职工共有5人，生活用水按50L/人•d 考虑，则污水量为0.2m3/d、

60m3/a，该部分污水由湖南振邦机械设备有限公司现有的化粪池处理后用作周边施肥。

4.2.2.3噪声污染源分析

拟建项目机械设备数量较少，且布置在厂房内，其中噪声值较高、对环境可能有影响的噪声源主要为各种泵以及反应釜搅拌产生的噪声，其声源及声级值为75~80 dB（A），经厂房隔声、按照减振垫后噪声能够满足GB162097-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中3类排放限值要求。

4.2.2.4固废污染源分析

拟建项目的固体废物主要有职工生活垃圾、原材料包装废弃物。

①生活垃圾产生量1.5t/a，交由环卫部门收集处置；

②原材料包装废弃物年产生量约为40t，其中废化工包装桶15t/a 由厂家回收处置，其余废包装物25t/a外售给废品回收公司；

③本项目软化树脂过滤器定期替换离子交换树脂会产生少量的废离子交换树脂，产生量为5kg/a，属于危险废物，需交由有资质单位回收处置。

表4-2  本项目固体废物统计表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 产生环节 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废化工包装桶 | 15 | 危险固体废物 | 化学品原材料 | 厂家回收 |
| 2 | 废包装物 | 25 |  | 其他原辅材料 | 外售给废品收购公司 |
| 3 | 废离子交换树脂 | 5kg/a | 危险固体废物 | 软化树脂过滤器 | 有相关危废处理资质单位回收 |
| 4 | 生活垃圾 | 1.5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 送生活垃圾处置中心 |

## 物料平衡分析

### 物料平衡图见下图4-4、4-5、4-6。

图4-4   项目纯水制备物料平衡图（单位：t/a）

图4-5   项目母液生产线物料平衡图（单位：t/a）

图4-6   项目母液复配物料平衡图（单位：t/a）

### 水平衡见下图：

根据工艺流程及物料平衡，混凝土减水剂生产线给排水情况详见表4-3。水平衡图见图4-7 所示。

表4-3 拟建工程给排水情况一览表（单位：m3/a）

| 序号 | 用水名称 | 用水参数 | 用水量 | 回用量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水制备 | / | 7250 | 2 | / |
| 2 | 设备冲洗 | 每月1次，每次2m3 | 24 | 24 | / |
| 3 | 地面冲洗 | / | 19.2 | 17.3 | / |
| 4 | 水封罐用水 | / | 5 | 5 | / |
| 5 | 生活用水 | 50L/人·d | 60 | / | 60 |
| 合计 |  | / | 7358.2 | 48.3 | 60 |

7248

软化水设备

7250

纯水

反洗废水2

5

5

7358.2

水封罐用水

收集回用

井水

损耗1.9

地面冲洗废水

19.2

17.3

24

24

设备清洗废水

化粪池处理后施肥

60

60

生活用水

图4-7   本项目水平衡图（单位：m3/a）

# 项目区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

本项目所在地为汨罗市弼时镇李家塅片区，东临107国道，南距长沙黄花机场50km，北距岳阳80km，地理位置优越。

### 地形、地貌

湖南汨罗为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

### 地质、土壤

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

### 水文地质条件

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

### 气象状况

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

- 气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

- 降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 水文

本项目所在地主要地表水系为汨罗江支流湄江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

湄江为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。湄江经新市的赵公桥注入汨罗江。

## 生态环境概况

### 植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸  植物共7科13种，被子植物有94科383种。

李家塅片区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

### 陆生动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

### 水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

# 环境质量现状调查与评价

## 地表水环境质量评价

### 水环境质量现状调查

本次报告收集了湖南精科检测有限公司2017年11月3日-5日对湄江断面、北侧水塘实测数据进行评价，其监测结果见表6-1。

① 现状监测项目

对区域地表水湄江、北侧水塘水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、SS、粪大肠杆菌，共7项。

② 监测布点

北侧水塘、湄江一个断面。

③ 监测时间、频次

湖南精科检测有限公司2017年11月3日-5日对湄江、北侧水塘进行了监测，每个点位监测三天，每天一次。

④评价标准与评价方法

湄江断面、北侧水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑤监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表6-1。

表6-1  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87，HJ535-2009 |
| SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB11901-1989 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版GB/T11893-1989 |
| 粪大肠杆菌 | 水质 粪大肠群的测定 多管发酵法和滤膜法 | HJ/T347-2007 |

### 评价方法

采用HJ/T2.3－93《环境影响评价技术导则  地面水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。

（1）单项水质参数i在j点的标准指数为：

Sij＝Cij / Csi

（2）pH值标准指数计算公式为：

Sph,j =(7.0―pHj）/（7.0―pHsd）     （pHj≤7.0时）

Sph,j= (pHj―7.0)/(pHsd―7.0)          （pHj＞7.0时）

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—污染物i在j监测点的浓度值，mg∕L；

Csi—水质参数i的评价标准值，mg∕L；

pHj——j点的pH值；

pHsd——评价标准中的pH值下限；

pHsu——评价标准中的pH的值上限；

SPH，j—PH值标准指数。

水质参数i的标准指数Si,j＞1，则表明该水质参数超过了国家规定的水质标准，不能满足水体功能使用要求。

### 水环境质量现状监测结果及评价

根据监测结果进行统计见表6-2，采用标准指数法以及超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，湄江断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，北侧水塘水质监测因子中除CODcr、BOD5、氨氮、SS外，其他监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，超标原因主要为周边居民乱排生活污水造成。

表6-2  2017年11月3日-5日湄江、北侧水塘监测数据统计 单位：mg/L（pH值除外）

| 项目 |  | 北侧水塘（Ⅲ类） | 湄江（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 7.14-7.29 | 6.79-6.94 |
|  | 平均值 | - | - |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 37.2-39.3 | 11.3-13.5 |
|  | 平均值 | 38.3 | 12.4 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 100 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.96 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 10.4-10.9 | 2.9-3.2 |
|  | 平均值 | 10.6 | 3.03 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤4 |
|  | 超标率（%） | 100 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 1.725 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 3.21-3.56 | 0.126-0.143 |
|  | 平均值 | 3.4 | 0.135 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 100 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 2.56 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.16-0.17 | 0.13-0.14 |
|  | 平均值 | 0.16 | 0.13 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| SS | 范围 | 36-39 | 10-12 |
|  | 平均值 | 37.7 | 11 |
|  | 标准值 | ≤30 | ≤30 |
|  | 超标率（%） | 100 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.3 | 0 |
| 粪大肠杆菌 | 范围 | 2800-3500 | 2200-2800 |
|  | 平均值 | 3033 | 2400 |
|  | 标准值 | ≤10000 | ≤10000 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |

## 大气环境质量评价

### 环境空气质量现状调查与评价

本次报告采用2017年11月3日～11月9日湖南精科检测有限公司对项目北侧260m处居民区和项目南侧600m处居民区现场实测环境空气质量现状数据进行评价。

监测因子：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、VOCs，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间：2017年11月3日至11月9日进行了连续7天的采样监测。

监测单位：湖南精科检测有限公司。

（1） 监测点布设

评价区域布设2个大气监测点，Q1——项目北侧260m居民（以年主导风向为主轴），Q2——南侧600m处居民监测布点说明见表6-3。

表6-3  大气环境现状监测点位置表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本工程厂界位置 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |
| Q1 | 北侧260m居民 | 北 | 260m | SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、VOCs |
| Q2 | 南侧600m | 南 | 600m |  |

（2） 监测时间与频率和监测方法

SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、臭氧每日至少有20个平均浓度值或采样时间，VOCs监测一次值，连续监测七天。同步监测风向、风速、气温、气压等气象参数。采样方法按《空气和废气监测分析方法》GB3095-1996所述方法进行，分析方法见表6-4。

表6-4  环境空气质量现状监测因子的监测方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| NO2 | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
| CO | 非分散红外法 | GB9801-1988 |
| 臭氧 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ504-2009 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ618-2011 |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 |
| VOCs | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2010)附录G |

（3）评价方法：在统计各监测点日浓度范围的基础上，采用超标率和最大超标倍数来评价空气环境质量现状。

（4）监测结果及评价

监测结果统计见表5-5，项目监测点的SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10浓度现状监测值均符合《环境空气质量标准》中的二级标准；臭氧现状监测日最大8h均值浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准；TVOC一次值浓度满足《《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求。

从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状总体良好，有一定的环境容量。

表6-5 评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：μg/m3

| 监测项目 |  | 项目北侧260m村居民 | 项目南侧600m处居民 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日均浓度范围 | 20-27 | 21-28 | 150 |
|  | 平均值 | 24 | 24.4 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| NO2 | 日均浓度范围 | 30-37 | 31-38 | 80 |
|  | 平均值 | 34 | 35 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| CO | 日均浓度范围 | 820-950 | 870-960 | 4000 |
|  | 平均值 | 881 | 907 |  |
|  | 超标率% | 0 | / |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | / |  |
| 臭氧 | 8h均浓度范围 | 80-88 | 78-89 | 160 |
|  | 平均值 | 84 | 83.3 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| PM2.5 | 日均浓度范围 | 46-55 | 45-58 | 75 |
|  | 平均值 | 51 | 51.3 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| PM10 | 日均浓度范围 | 74-88 | 76-86 | 150 |
|  | 平均值 | 81 | 82 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |
| TVOC | 一次值范围 | 92.3-108.7 | 93.6-105.7 | 600 |
|  | 平均值 | 99.9 | 100 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |  |

## 声环境质量评价

本环评声环境质量现状监测数据采用2017年11月3日～11月4日湖南精科检测有限公司对项目四厂界实测数据。

（1）调查监测范围：本项目厂界周围外1米的范围内。

（2）监测项目：计权连续等效A声级。

（3）监测布点：本次监测共设4个监测点，围绕厂址东、南、西、北各1个点。

（4）监测时间与频次： 2017年11月3日-4日对本项目环境噪声进行现场监测，每天昼间和夜间各一次。

（5）监测结果

由表 6-6厂界噪声监测结果可以看出，项目地昼间噪声为50.8-53dB(A)，夜间噪声为40.6-43dB(A)。对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，评价区域环境噪声东南北厂界昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的3类标准，西侧厂界昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的4b类标准。

表6-6 厂界噪声监测结果   单位dB(A)

| 编号 |  | 测点名称 |  |  | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  | 场界东面外1m |  | 2017.11.3 | 52.1 | 41.4 |
|  |  |  |  | 2017.11.4 | 53.0 | 40.8 |
| 2 |  | 场界南面外1m |  | 2017.11.3 | 51.4 | 42.0 |
|  |  |  |  | 2017.11.4 | 52.3 | 41.5 |
| 3 |  | 场界北面外1m |  | 2017.11.3 | 51.7 | 41.2 |
|  |  |  |  | 2017.11.4 | 52.6 | 43.0 |
| 评价标准 |  |  |  |  | 65 | 55 |
| 4 | 场界西面外1m |  | 2017.11.3 |  | 50.8 | 40.6 |
|  |  |  | 2017.11.4 |  | 51.8 | 41.4 |
| 评价标准 |  |  |  |  | 70 | 60 |

## 地下水环境现状调查与评价

（1）监测项目与监测点

本项目所在区域居民饮用水源均为自来水，仅极少数居民保留水井作为生活清洗水。根据当地地下水状况，本评价地下水环境现状监测项目定为pH、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群。

本次评价采用2017年11月3日-4月5日由湖南精科检测有限公司对项目厂区内水井监测数据。在区域内共选取了1个地下水监测点，连续采样三天。

（2）评价方法

本项目地下水环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。

（3）监测结果统计

本次地下水环境质量现状监测结果汇总情况见表6-7。

表6-7  地下水水质现状监测结果汇总    单位：mg/L

| 监测点位 | 项目 | 浓度 | 标准限值 | 最大超标倍数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区内水井 | pH | 7.13-7.3 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.04-0.054 | ≤0.2 | 0 | 0 |
|  | Cr6+ | ＜0.004 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | ＜10 | ≤250 | 0 | 0 |
|  | Pb | 0.001-0.002 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Cd | ＜0.0001 | ≤0.01 | 0 | 0 |
|  | As | ＜0.0003 | ≤0.05 | 0 | 0 |
|  | Hg | ＜0.00004 | ≤0.001 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.1-0.12 | ≤20 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | ＜8 | ≤250 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 54-62 | ≤1000 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 32-36 | ≤450 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸钾指数 | 0.6-0.8 | ≤3.0 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | ＜3 | ≤3.0 | 0 | 0 |

由上述监测结果统计表可知，项目内水井各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

## 土壤质量现状监测与评价

本次评价采用湖南精科检测有限公司2017年11月3日对项目厂区土壤实测数据进行评价。

（1）监测因子

定为pH、Hg、Cr、Cu、Zn、Pb、As、Cd。

（2）监测分析方法

参照《土壤环境质量标准》表2所列方法进行。

（3）监测结果及评价

监测结果统计见表6-9。

表6-9  土壤环境质量现状监测统计结果

| 监测点位 | 项目 | 监测因子 [单位：mg/kg（pH除外）] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As | Cr |
| 大利铜业 | 监测值 | 6.73 | 24 | 83.5 | 37.9 | 0.16 | 0.165 | 9.81 | 36 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 评价标准 |  | 6.5-7.5 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤25 | ≤200 |

由统计结果可见，厂区内现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

## 生态环境概况

项目厂址位于汨罗市弼时镇李家塅片区（湖南振邦机械设备有限公司厂区内），除本项目外，区域内还分布有湖南振邦机械设备有限公司、北京天基南方分公司等企业，所在区域为工业区，本区域生态环境从农村生态环境转化为城乡结合的生态环境。植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草等野生草灌植物为主。厂区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

本项目选址于汨罗市弼时镇李家塅片区（湖南振邦机械设备有限公司厂区内），不新建厂房，主要利用湖南振邦机械设备有限公司厂区内现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善，各厂房生产设备安装已基本完成。

本项目主要施工期影响为生产所需的生产线及辅助设备的安装工程，其建设期内环境影响主要为安装设备时吊车和人工安装产生的噪声，均于昼间在生产车间内作业，据类比调查，声级在70~80dB(A)之间，通过生产车间墙体隔声和距离衰减后，至厂界处噪声值可降低30dB(A)以上，其产生的污染物不会对环境产生大的影响。

## 营运期环境影响分析

根据前面工程分析可知，项目主要大气污染物是有组织排放的VOCs废气和无组织排放的VOCs废气；本项目废水主要为地面冲洗废水、设备清洗废水、反洗废水、废气吸收液废水和生活废水，主要污染物为COD、BOD、SS等，废水经统一收集后回用作原料，不外排，员工生活废水经收集后入湖南振邦机械设备有限公司现有的化粪池处理后用作周边施肥；噪声主要为生产设备噪声；固废主要为废包装物、废化工桶、废离子交换树脂和生活垃圾。因此，大气影响将重点预测有组织和无组织排放VOCs废气影响；水环境影响主要分析地面冲洗废水、设备清洗废水、反洗废水、废气吸收液废水和生活废水的影响。

### 水环境影响分析

7.2.1.1地表水环境影响分析

根据前述分析，拟建项目地面清洗废水、设备清洗废水、反洗废水和废气吸收液废水回用于生产；生活污水化粪池预处理后用作周边施肥。因此，本项目废水对地表水影响甚微。为防止生产废水发生事故性排放，本项目拟在车间东侧设置1个200m3事故应急池，可收集项目事故废水。

综上所述，本项目生产废水经处理后循环使用，不外排，不会对地表水造成不利影响，即使发生事故排放，也可以通过厂内设置的事故应急池，避免未经处理的生产废水直接排入周边水塘，对周边水体造成不利影响。

7.2.1.2地下水环境影响分析

根据地下水环境质量现状监测数据可知：本项目监测因子水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

拟建项目固体废物和化学品如果不及时、合理的处置，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性固体物、总硬度和化学物质等含量增加。同时，固体废弃物分解产生的各种酸、无机物和有机物长期与土层发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土的结构改变，渗透性增强等，这将对深层地下水造成污染。为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。根据建设项目场地水文地质的现状调查，该场地含水层为中-弱含水岩组和弱-隔水岩组，防渗性较强。地下水潜水层埋深较深，但迳流滞缓，自净能力较差，如果防治措施不当，将会对当地的地下水环境造成不良影响。建设项目采用地面硬化，并对固废和化学品进行防渗漏流失措施，对地下水的影响较小。

### 大气环境影响分析

7.2.2.1污染气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7-1。

表7-1  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图8-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（4）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6-3。

图7-1 月平均气温变化曲线图

秋季

全年

图7-2     汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表7-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表7-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

7.2.2.2本项目营运期环境影响预测

本项目大气环境评价工作等级确定为三级，因此根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，大气环境影响不进行进一步预测（见表2-13），评价评价范围为以项目所在地厂区为中心直径为5km的圆形区域。

项目主要大气污染物是VOCs废气。

- 有组织排放VOCs废气

根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算结果，有组织排放VOCs废气最大落地浓度贡献值为0.002203mg/m3，仅占标准的0.37%，出现于下风向200m处。

项目有组织排放VOCs废气最大落地浓度贡献值为0.002203mg/m3，再叠加背景浓度平均值后（0.1mg/m3），最大落地浓度预测值为0.102203mg/m3，占标准的17%，出现于下风向200m处，污染物浓度未超过《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求。

综合所述可知，经预测分析，项目废气经处理后均可实现达标排放，评价范围内包括各敏感点处的空气环境质量均可满足《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求。因此，项目营运期各厂区正常排放的大气污染物对周边敏感点及环境空气影响较小。

表7-3 估算模式计算预测结果表

| 下风向距离（m） | 有组织排放VOCs废气 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.001928 | 0.32 |
| 200 | 0.002203 | 0.37 |
| 300 | 0.002001 | 0.33 |
| 400 | 0.001953 | 0.33 |
| 500 | 0.001829 | 0.30 |
| 600 | 0.001834 | 0.31 |
| 700 | 0.001736 | 0.29 |
| 800 | 0.001604 | 0.27 |
| 900 | 0.00163 | 0.27 |
| 1000 | 0.001611 | 0.27 |
| 1100 | 0.001561 | 0.26 |
| 1200 | 0.001499 | 0.25 |
| 1300 | 0.001432 | 0.24 |
| 1400 | 0.001364 | 0.23 |
| 1500 | 0.001297 | 0.22 |
| 1600 | 0.001232 | 0.21 |
| 1700 | 0.001169 | 0.19 |
| 1800 | 0.001111 | 0.19 |
| 1900 | 0.001055 | 0.18 |
| 2000 | 0.001004 | 0.17 |
| 2100 | 0.000956 | 0.16 |
| 2200 | 0.000912 | 0.15 |
| 2300 | 0.00087 | 0.15 |
| 下风向最大浓度 | 0.002203（200米） | 0.37 |

图7-3 预测截图

（2）无组织排放VOCs废气

项目无组织排放的VOCs废气，排放源强为投入总量的0.1%，本项目无组织丙烯酸废气年排放量为0.08t/a。

①大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算无组织排放源的大气环境防护距离（无组织排放VOCs废气评价标准按0.6mg/m3计算）计算结果见表7-4。

表7-4无组织排放大气环境防护距离计算结果

| 污染因子 | 源强 | 面源 有效高度×长×宽 | 环境质量标准(小时均值) | 运行结果 | 大气环境 防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs废气 | 0.08t/a | 8m×30m×20m | 0.6mg/m3 | 无超标点 | 0 |

图7-3  VOCs废气大气防护距离预测截图

经计算无组织排放VOCs废气厂界外浓度监控点的最大落地浓度为0.03286mg/m3，最大落地浓度距离为50m，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，无组织排放VOCs废气厂界浓度符合《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求。由此可见，本项目无组织排放的VOCs废气不会对本项目周围大气环境及环境敏感点产生明显的影响。

②卫生防护距离

本项目VOCs废气呈无组织排放，无组织排放情况下，卫生防护距离按下式计算（GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》）：

Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD

式中：

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L ——工业企业所需卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取；

Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。

经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

表7-5  无组织排放卫生防护距离计算结果

| 污染因子 | 源强 | 面源 有效高度×长×宽 | 环境质量标准(小时均值) | 运行结果 | 卫生 防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0.05kg/h | 8m×30m×20m | 0.6mg/m3 | 5.519m | 50m |

图7-4  丙烯酸卫生防护距离预测截图

根据卫生防护距离计算公式，VOCs废气的计算结果为：卫生防护距离M =5.519m，根据级差规定，卫生防护距离取值为50米。根据卫生防护距离的计算，确定本项目生产车间外50m范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。根据现场踏勘及实地测量，本项目周边50m范围内无居民，最近居民为北侧250m处居民，不在本项目防护距离内。

综上所述，本项目以生产车间为界最终设置50m的环境防护距离，范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。

7.2.2.5大气环境影响评价

综合以上分析，在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，最大落地浓度均可达标，大气污染物可达标排放。本项目营运中必须做好大气污染防治设备的管理维护，提高污染防治设备的完好性和运行稳定性，定期进行检修，确保各设施的正常运行，减少其出现故障的机率，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产以杜绝污染物直排现象。

### 声环境影响分析

7.2.3.1预测源强及范围

主要噪声源及源强见下表7-6。

表7-6  主要噪声源及源强表

| 主要产噪设备 | 噪声产生声级dB(A) | 消声措施 | 降噪效果dB | 降噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蠕动泵 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 55 |

厂界外1m范围。预测点与现状监测点相同。项目主要设备距离厂界最近距离东侧5m，南侧25m，西侧15m，北侧5m。

7.2.3.2噪声预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

Lp

式中： Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

3．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

10lgi=1n100.1Li

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

7.2.3.3预测结果与评价

根据项目设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测点噪声的预测结果见表7-7。

表7-7厂界噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 昼间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测值 | 评价 |
| 东厂界 | 41 | 达标 |
| 南厂界 | 27 | 达标 |
| 西厂界 | 31 | 达标 |
| 北厂界 | 41 | 达标 |

由上表可知各厂界噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4b类标准要求。

另外，本项目厂区生产车间布置在厂区中部区域，远离项目东侧居民点，与敏感点的距离较远，噪声距离衰减量也在30dB以上。因此本项目噪声对敏感点处影响很小。

### 固废环境影响分析

7.2.4.1固体废物种类、来源及化学成份

固体废弃物种类、来源及化学成分详见下表7-8。

表7-8  项目固废情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要成份 | 数量t/a | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废化工包装物 | 废包装桶 | 15 | 危险固体废物 |
| 2 | 废包装物 | / | 25 | 一般固体废物 |
| 3 | 废离子交换树脂 | 废树脂 | 5kg/a | 危险固体废物 |
| 4 | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 1.5 | 生活垃圾 |

7.2.4.2固体废物性质

本项目生产所使用的原辅材料和生产工艺过程，决定了其产生的废物具有一定的危险性，根据工程分析，本项目危险废物的有害性见表7-9。

表7-9   固废的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学 反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废化工包装物 | 固态 | 废包装桶 | Y | Y | N | Y | N |
| 废包装物 | 固态 | / | N | Y | N | N | N |
| 废离子交换树脂 | 固态 | 废树脂 | Y | N | N | N | Y |
| 生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等 | N | N | N | N | Y |

表7-10   危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废化工包装物 | HW49其它废物 | 900-041-49 | 15 | 原辅材料 | 固态 | 废包装桶 | 含化学品的废包装 | / | 急性毒性、腐蚀性 | 由厂家回收处置 |
| 2 | 废离子交换树脂 | HW13有机树脂类废物 | 900-015-13 | 0.005 | 软化树脂过滤器 | 固态 | 废树脂 | 废树脂 | / | 急性毒性、浸出性 | 交有相关危废处理资质单位回收 |

7.2.4.3固体废物处置方案及其对环境的影响

1）固废处置方案

上述各类废物处置方案如下：

1、废化工包装物：项目生产过程中，各化工原料用完后产生的废化工包装物，属于危废，属于HW49其他废物（900-041-49），产生量约15t/a，主要成分为废包装桶，由厂家回收处理。

2、本项目纯水制备过程中软化树脂过滤器会产生极少量废离子交换树脂，属于危废，属于HW13有机树脂类废物（900-015-13），产生量约0.005t/a，需交有相关危废处理资质单位回收。

3、废包装物：本项目除化学品包装桶外的其他原辅材料废弃包装物，产生量为25t/a，外售给废品回收公司。

4、生活垃圾：交环卫部门处理。

2）主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

1．废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

2．废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

3．因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

4．废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

5．废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

3）影响分析

本项目产生的危险危废主要为废化工包装物和废离子交换树脂等，这些污染物如不进行合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少。

为避免本项目危险废物进入环境对环境及人体健康产生危害，应严格按照国家法律法规的要求对危废进行处理，并应加强对危险废物管理要求，避免肆意处置和散失。

本评价建议在车间内隔出约20平方米作为危险废物的暂存场所；危险废物按要求和规范贮存于容器内放置在暂存场所，一年清理一次，暂存场所应做好防腐、防酸、防渗处理。建设单位应规范厂区内一般固废临时堆场，建设符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求的物料堆场，做到防渗漏、防雨淋、防流失；此外，厂内应安排专人收集生活垃圾，在厂内安放垃圾桶，生活垃圾做到日产日清，厂内无堆放。危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限 的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本项目危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

### 土壤环境影响分析

通过现状监测，本项目所在区域土壤满足《土壤环境质量标准》的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

# 环境风险影响评价

风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以及国家环保总局环办[2006]4号文《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、事故风险分析和对风险事故应急预案等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）中4.2.1条“对建设阶段和生产运行期间，可能发生突发性事件和事故，引起有毒有害，易燃易爆等物质泄漏。对环境极人身造成影响和损害的建设项目，应开展建设和生产运行过程的风险因素识别，存在较大潜在的人群健康风险的建设项目，应开展影响人群健康的潜在环境风险因素识别”。

本环评按《建设项目环境影响风险评价技术导则》HJ/T 169-2004有关规定编制了本项目的风险评价。

## 环境风险识别及分析

### 物质风险识别

（1）物质危险性判断

通过对本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中关于物质危险性标准（见表8-1），并通过查询MSDS可知，本项目涉及到丙烯酸属于属于易燃物质，双氧水为腐蚀性、氧化性物质，具体见下表8-1。

表8-1    物质危险性标准

| 项目名称 |  | LD50（大鼠经口）/（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）/（mg/kg） | LC50(小鼠吸入，4h)/(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表8-2    丙烯酸的物质危险特性表

表8-3    双氧水的物质危险特性表

（2）重大危险源判定

根据上表可以明显看出，本项目涉及到的丙烯酸为可燃液体，双氧水为一般毒性物质。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源；

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（（1），则为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

本项目无《重大危险源辨识》（GB18218-2009）“危险物质”中涉及的危险化学品，根据重大危险源辨识结果，本项目不构成重大危险源。

依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

### 风险过程及类型识别

根据前述工程分析，本项目发生事故风险的过程类型识别如下：

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，废气处置系统故障导致的废气污染物事故排放的风险，原料储罐发生事故可能导致原材料丙烯酸发生泄漏风险和火灾风险、双氧水发生泄漏风险，进而对环境造成影响。

### 源强分析

废气处置系统事故排放源强分析

考虑到鼓风系统破损等的事故情况下，以最大影响计，项目各污染物均为无组织排放，排放浓度及排放量为其产生浓度及产生量。污染物事故排放情况表明，排放的VOCs废气浓度超过《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表5中的无组织排放浓度标准，各项污染物的事故排放均不符合达标排放和总量控制原则。

## 环境风险影响分析

### 化学物品泄漏事故排放风险影响分析

项目生产过程中因管理防护不善，造成化学品原料（丙烯酸、双氧水）泄露事故排放的风险，进而对环境造成影响。

事故情况下，将会对周边地表水、地下水环境有一定的影响。项目事故排放主要出现为原料储罐破裂时出现。需加强管理，定期进行检修，对原料仓库、成品仓库和生产车间地面进行防渗处理，并设置围堰。

### 火灾爆炸风险影响分析

泄露的可燃液体（丙烯酸）遇到火源发生燃烧或爆炸，对周围造成燃烧伤害或冲击波损害。

火灾爆炸主要影响范围发生在厂内，不会对周围敏感目标造成不利影响，泄漏物质为液态，风险事态容易被控制。通过采取相应的防范措施和应急措施后，不会对周围人群造成不利影响。

该项目原料仓库发生火灾的情况是可能的，主要是由于人为因素（产生明火引燃）和自然因素（雷电等）。

### VOCs废气事故排放的风险分析

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，引起废气处理系统故障导致的VOCs废气事故排放的风险，进而对环境造成影响。

事故情况下，VOCs废气最大落地浓度超过《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求，将会对车间工人和附近环境敏感点居民有一定的影响。项目事故排放主要出现为废气处理系统故障失效时出现。需加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

## 事故风险防范及应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生的主要保障。建议做好以下几个方面的工作：

### 事故排放防范措施

1、化学物品泄漏事故排放防范措施

危险化学品仓库应拥有良好的贮存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）进行储存，并单独设置应急处理池，项目各类储罐总容量为181m3，因此应设立大小不小于200m3的应急处理池。

加强危险化学品的管理

要求企业加强危险化学品的管理，厂内设单独的化学品存放仓库，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求，做好化学品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

2、火灾爆炸事故防范措施

- 在生产车间、原料仓库、成品仓库发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源；灭火时要注意以下要点；

- 使用灭火器灭火时先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业，手按压柄，距火点2米位置胶管对准火源扫射。

（2）当火势未能得到控制时，要立即通知安全负责人。

（3）当班安全员接到火警后，立即通知全厂警戒并通知主任迅速调集全体人员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救，并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作。

（4）当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时，在岗员工应立即敲破玻璃按响火灾按钮使用消防栓，并安排报警119，（报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物质、人员围困情况、联系电话和姓名等信息）。并安排人员到路口接消防车，以使消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机。

（5）火场上，如果有易燃易爆、氧化剂、剧毒、腐蚀性，应采取保护疏散措施，消除爆炸和中毒的威胁，防止火势蔓延扩大。

（6）在等待社会救援力量过程中，现场灭火应急处置组根据燃烧物的性质，一方面利用仓库区域内干粉灭火器扑救火灾现场的明火，另一方面利用厂区内设置的消防沙用铁锹将沙子覆盖到着火物体上面或地面，并及时转移周边未起火的易燃物质。并及时派出人员进入火灾现场进行火情侦察。

（7）火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间内赶赴火灾现场指挥扑救工作，切断生产区的电源，同时保证消防设施的正常运转。

（8）火灾警报拉响后各部门应立即切断电源，并组织本部门（或车间）人员撤离到安全区域待命。

3、VOCs废气事故排放防范措施

（1）首先要求做到工艺安全化，废气处理系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。

（2）设置备用鼓风机，一旦运行的鼓风机出现故障，及时开启备用鼓风机，确保废气处置系统的正常工作。

（3）加强对污染源的监视，以便及时发现问题，及时调整生产及废气处理设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施；并且定期对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和废气处理系统的正常运行，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

（4）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

（5）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，配备防尘口罩等必要的劳保措施，规范操作，将安全隐患降到最低。制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。

### 厂区布局防范措施

（1） 在总图布置中，考虑各生产区的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。

（2）具有易燃、易爆介质的生产厂房遵守防火、防爆等安全规范、标准的规定，建筑物按《建筑防火设计规范》的规定进行设计，对易泄漏有害介质的管道及设备尽量露天布置。

（3）本工程总平面布置，充分考虑建筑物的防火间距、安全疏散以及自然条件等因素，确保其符合国家的有关规定。

（4）地震烈度按照7 度设防。

（5）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。

（6）建筑设计采用国家标准及行业标准。建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。

（7）该厂的火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87 的要求。

## 事故风险预防管理制度

### 组织措施

建立安全生产厂长负责制，企业法人代表是本企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。

成立风险事故防范工作领导小组，由厂内环境管理机构兼管，至少由副总进行日常管理，有2—3名专职管理人员。与消防、卫生、环保、公安各部门建设常设联系，接受其培训、检查与监督。

### 法制管理

依法进行企业管理，严格执行有关生产、设计规范要求。

制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

### 教育手段

对职工普及与该项目有关的急救以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工操作技能，能够熟悉掌握和使用相关器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。

### 技术保障措施

配备专业环保技术人员，技术人员必须熟知有关专业知识、熟知这些物料特性和防范措施，能回收利用的要回收；不能回收的要妥善处理；自身不能处理的要委托有资质单位回收处理。

### 应急预案

企业应根据相关风险防范要求，针对工程可能发生的风险事故，进行安全评价并制定《事故应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。应急预案内容及要求及下表8-4：

表8-4   应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产区、原料区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司应急组织机构、人员 。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、 防护措施器材 | 事故现场、临近区域、 控制清除污染措施及相应设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及 公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

## 风险评价结论

本项目环境风险主要是物料泄漏、火灾爆炸事故及废气处理设施事故排放。在的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境、水环境造成一定的影响。

项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。

通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止泄漏、火灾、废气事故排放等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施也能及时控制事故，根据工程分析，本项目设备冲洗水、地面冲洗废水、反洗废水和废气吸收液均回用于生产；职工生活污水经化粪池处理后排入用作周边农肥。建设单位需加强管理，及时将处理后的生产废水返回生产，使项目生产废水零排放。废水回用后，不仅可减少污水排放，还可以节省一定的水资源，且对地表水不产生影响。

防止事故的蔓延。

因此，只要严格遵守各项安全操作规章和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 废气治理措施

- 有组织排放VOCs废气治理措施

拟建项目有组织废气主要来自聚合反应釜，聚合反应时由于反应物料丙烯酸具有挥发性会从反应釜的呼吸口处挥发出来，项目单位拟对该部分废气采用水溶液吸收后最终由15m 高排气筒排放。该部分废气主要含有丙烯酸，其中丙烯酸与水混溶，易溶于水，因此该废气被液封箱中的水溶液吸收后可作为聚合反应的原料回用于生产。液封箱中水溶液对该部分废气吸收效率可达80%，吸收后的尾气含有少量的VOCs废气通过15 米高排气筒排放。VOCs废气放量和排放浓度能够符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表2排放限值要求。故该措施可行。

2、无组织排放VOCs废气治理措施

化工生产中无组织排放贯穿于生产始终，包括物料运输、堆放存贮、投料、反应、出料以及产品的精制等过程，在正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要是无组织排放影响，为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

本项目正常生产过程中主要无组织排放源如下：

（1）各操作过程物料转移、打开密闭容器时有机物料的无组织挥发；

（2）管道泄露；

（3）物料敞口存放、输送；

为减少各环节物料挥发对环境的污染，项目需加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，在此基础上还应针对上述无组织废气排放源，采取以下具体控制对策：

（1）各工艺操作应尽可能减少敞开式操作。例如，投料系统应采用加盖密闭的设备，生产过程中液体物料输送应用管道输送；

（2）加强管道、阀门的密封检修；

（3）对液体原辅料，应尽可能减少使用过程及使用后空桶残留物料的无组织挥发；

（4）合理进行厂区的平面布置，将物料储罐、反应釜等主要污染源尽量远离敏感目标，以减少废气对敏感目标的影响；

（5）此外还应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染；

（6）对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如反应釜密封盖失效而导致反应釜内物料大量挥发、物料储桶的泄露等，厂家必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境。

## 水污染防治措施

根据前述分析，拟建项目地面清洗废水、设备清洗废水回用于生产；生活污水化粪池预处理后用作周边施肥。因此，本项目废水对地表水影响甚微。

## 噪声防治措施

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的水泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。采取声学控制措施，要求各类泵均建有良好隔声效果的站房，避免露天布置。各类泵可采用内涂吸声材料，外覆声材料方式处理，并视条件进行减震和隔声处理。

采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响。

加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界达标，能满足环境保护的要求。

## 固废防治措施

该项目产生的固体废弃物主要为废弃包装物、废离子交换树脂以及职工生活垃圾，其中，有毒有害化学品包装物由厂家回收处置，其余包装物外售给废品回收公司；生活垃圾在厂区内集中收集后交由环卫部门统一处置。

本项目危险废物主要是化学品废弃包装物和废离子交换树脂，属于《国家危险废物名录》中的HW49其它废物、HW13有机树脂类废物，送至有危废处置资质单位处置

（1）危险废物的临时贮存要求

本评价要求，各危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物污染防治技术政策》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的要求进行。根GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，总体要求是将工程产生的危废装入容器内并且临时贮存设施应按仓库式设计，属危险废物的包装桶袋均须存放于危险品仓库中，不得露天存放，具体要求如下：

① 一般要求

跟据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，必须将危险废物装入容器内。

② 贮存容器要求

a、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。

b、装有危险废物的容器必须贴有符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中附录A 所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

c、装载危险废物的容器必须完好无损。

③ 贮存设施设计要求

a、贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）。

b、必须有泄漏液体收集装置。

c、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

d、存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无

裂痕。

e、应设计堵截泄漏的裙脚，据需堵截泄漏量设计地面与裙脚所围的容积。

④ 贮存设施的运行与管理

a、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

b、泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978 的要求方可排放。

⑤ 安全防护要求

a、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。

b、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

c、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

d、严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋造成污染，严禁危险废物混入非危险废物。

- 危险废物的转移、处置

须应严格按照环发[2001]199《危险废物污染防治技术政策》要求进行，要点如下：

①对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置。

②危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。

③各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

④对于该项目危险固废在运输途中，应做到以下几点：

a、危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

b、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

c、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。

d、组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

总之，按本评价要求贮存、转移、处置固体废弃物，对环境不会造成明显影响。

## 厂区硬化及绿化要求

根据《工业企业设计规范》对厂区加强绿化布置，全部实行绿化和硬化。

绿化树种根据生产性质和自然条件，因地制宜，选择适当的树种，给生产厂区创造良好的环境条件，既符合经济、美观、实用的原则，又要注意与环境保护相结合，办公楼、食堂等生活福利建筑物附近及职工室外活动场所。绿化树种应选取叶冠大、防尘效果好、防尘时间长的树种，并要形成乔灌草相结合的立体防尘带，绿化带宽度应尽可能加大。既可以美化生产区，又可以起到一定的防治污染作用。

重点绿化地段是产生高噪声的场地、车间厂房附近，厂前区及主要出入口、主要道路两旁，

对于噪声污染较大的车间或设备，选择隔声效果好高低搭配的树种，形成隔声林带，既能起到隔声降噪除尘的作用，又能美化环境。

厂区道路两傍应种植高大的乔木与灌木丛。

办公生活区选择树形美观、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木作骨干，适当配置花坛、绿篱、草坪。厂前区绿化应与地段的地面建筑物、宣传栏等协调起来。

## 地下水防治措施

为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

（1）源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（2）对于地下敷设的给排水管线，应采用强度高、腐蚀裕度大的管道材料和高等级防腐材料，做好管沟、阀井的防渗、防漏处理，并设置排水系统等措施，将渗漏污染降低到最小程度；

（3）末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，送至污水处理系统处理。

具体措施如下：

①车间内有可能发生物料或含有污染物的介质泄漏的地面按污染区地面处理，地面坡向集水点的坡度须大于0.01；

②所有储存污水和排水的构筑物（包括污水池、化粪池等）均按分区进行防渗处理；

③所有排水系统的污水池、化粪池等构筑物均采用防渗的钢筋混凝土结构并做防渗层保护，穿过构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞；

经过这些处置措施后，厂区内的污水不会对地下水造成污染。

### 控制污染物的跑冒滴漏

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能 污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，采取如下预防措施：

（1）要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，发现跑、冒、滴、 漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染 的土壤，阻止污染物进一步下渗。

（2）采用高效的污水收集系统，确保所有废水均收集处理，实现清污分流、雨污分流。

### 地下水防渗措施

（1）地面防渗工程设计原则

①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地 下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件 和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防 治区防渗设置自动检漏装置。

（2）分区防渗

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区需要防渗的区域划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目的潜在的地下水污染源主要来自于原料库、成品库、危废暂存区等等，针对厂区各工作区特点，提出相应的分区防渗要求，生产车间、危废暂存库设为重点防渗区，设防渗层检漏系统，渗透系数≤1×10-10cm/s，事故池、一般固废暂存区设为一般防渗区，渗透系数≤1×10-7cm/s。厂区内各输水管道接口处下方设置足够容积的集废水地坑，并采用抗渗混凝土整体浇筑。

## 土壤防治措施

通过现状监测，本项目用地土壤满足《土壤环境质量标准》的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。一旦发生事故，对周边土壤要采取及时修复措施，防止迁移和积累。修复方法主要有：物理修复法、化学修复法和生物修复法，目前推荐的是生物修复法，微生物修复是利用某些微生物对土壤中有毒有害污染物具有吸收、沉淀、氧化、还原和降解等作用，从而降低或消除土壤中污染物的毒性。其修复彻底，且不会有二次污染，成本也相对而言较低，适用于大面积的土壤修复。同时由于土壤污染具有反应慢、隐蔽性等特点，因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

## 治理投资经济可行性分析

环保治理投资主要是各治理工程的土建、环保设备购置和安装等各种费用。运转费用主要是设备易损件的更换、维护、设备运转的水电费和试剂、填料消耗等费用。

项目环保治理费用投资概算如下表9-2。

表9-2   环保措施投资估算清单

| 污染源 | 工程名称 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鼓风机+水封罐+15m排气筒 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施 | / | 15 |
| 废水 | 污水管道 | / | 3 |
| 噪声 | 机械噪声：基础减振、隔声罩和绿化带隔声等一系列噪声防治措施 | / | 5 |
| 固废 | 固废：危险废物临时储存场、垃圾桶（需按属性分类、分区储存，并规范管理） | / | 5 |
| 地下水 | 厂区地面硬化，进行防渗了处理，加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 5 |
| 土壤 | 加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 2 |
| 风险 | 事故池、生产车间防渗、各类储罐设置围堰 |  | 10 |
| 合计 |  | / | 45 |

项目总投资400万。环保投资约45万元，占总投资的11.3%。

## 项目“三同时”竣工验收

“三同时”竣工验收内容见下表9-3：

表9-3    项目“三同时”竣工验收一览表

| 污染源 |  | 治理措施 | 要求效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放VOCs废气 | 鼓风机+水封罐+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表2中要求 |
|  | 无组织排放VOCs废气 | 加强车间通风 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表5中要求 |
| 废水 | 生产废水 | 集中收集 | 循环使用，不外排 |
|  | 员工生活废水 | 化粪池处理 | 用作周边菜地施肥 |
| 噪声 | 机械噪声 | 基础减震、隔声罩等一系列噪声防治措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4类标准 |
| 固废 | 废离子交换树脂、生活垃圾等 | 危险固废和一般固废暂存场所 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求；《危险废物贮存污染控制标准》中要求 |
| 地下水 | 管道、地面渗漏 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理 | 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 |
| 土壤 | 污水处理措施发生故障 | 加强巡检和监测 | 达到《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准 |
| 绿化 | 厂区环境 | 车间周边和厂界周围种花、种草、种树（已有，还需完善） | 美化环境、隔声降噪 |
| 风险 | 泄漏 | 事故池 | 防止生产废水泄漏 |

# 清洁生产分析

## 清洁生产评价方法

### 方法原则

1．从产品生命周期全过程考虑；

2．体现污染预防为主的原则；

3．容易量化；

4．满足政策法规要求和满足行业发展趋势。

### 清洁生产评价等级划分

根据清洁生产分析工作等级划分原则，该建设项目环境影响评价中清洁生产分析工作等级为三级。分别是:

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

### 清洁生产分析指标

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。

## 资源能源利用及污染物排放状况

1.新鲜水

本项目生产水循环利用率达100%，在国内同行业企业中处于领先水平，可达清洁生产二级水平。

3、电

本项目电耗0.9千瓦时/吨，大大低于行业先进值标准的3千瓦时/吨。

4、污染物排放

本项目主要污染物排放情况为：有组织排放VOCs废气排放量为0.045t/a、无组织排放VOCs废气排放量为0.08t/a，在达标排放和满足总量控制要求的同时，大大低于国内同行业企业单位污染物排放量。

## 环境管理要求

（1）环境法律法规标准

本项目有无组织排放VOCs废气排放浓度可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表2中要求，无组织排放VOCs废气排放浓度可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表5中要求；本项目地面冲洗废水和设备清洗废水收集回用不外排；生活废水经湖南振邦机械设备有限公司现有的化粪池处理后用作周边施肥。

由此可见，本项目按照环评报告中的要求认真落实治理措施后，各项污染物排放均能达到国家相关排放标准。

（2）废物处理处置

本项目产生的废化学品包装、废离子交换树脂属于危险固废，交由有资质单位处置。

（3）生产管理措施

企业拟建立各项生产管理措施，如：

a.加强管理，建立完善的物料、能源管理体系和计量体系，做到每月、每季、每年对物料、能源消耗情况进行考核，专项管理，专项奖惩，激励员工降低消耗。

b.设立能源台帐，每月对能物料、能源耗进行盘底，对数据进行分析，以便及时总结经验。专职的计量人员定期对计量设备进行监控检查和维护，加强物料、能源制度考核管理，对物料、能源的采购、进厂、存放到使用，数据分析制定严格的程序，规定每道工序能耗量，严格按实际消耗量进行经济核算。

c.加大节能新技术、新工艺的研发和推广应用，促进企业生产工艺的优化和产品结构的升级，从而实现技术、管理、结构的多方位节能降耗。

d.项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。

（4）环境管理要求与建议

新、改、扩建项目安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，必须建立职业危害防治设施，配备符合国家有关标准的个人劳动防护用品，配备生产废水泄漏、爆炸、火灾、雷击及设备故障、机械伤害、人体坠落、灼烫伤等事故防范设施，以及安全供电、供水装置和消除有毒、有害物质设施，建立健全相关制度，并通过地方行政主管部门组织的专项验收。

有关部门办理项目的投资管理、土地供应、环境影响评价和融资等手续必须符合产业政策和准入条件的规定。建设单位必须按照国家环保总局有关分级审批的规定报批环境影响报告书。符合产业政策的现有企业要通过技术改造达到新建企业在资源综合利用、能耗、环保等方面的准入条件。

## 同类企业清洁生产水平比较

本项目是由湖南智锦建材有限公司投资建设，其吸取了现有混凝土减水剂行业生产经验，清洁生产水平得到了提高发展。类比同类型生产企业的生产情况，本项目在厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益都有很大改进和提高，在同行业中是较先进的。

综上所述，本项目具有较高的清洁生产水平，符合我国清洁生产政策法规要求。

## 进一步清洁生产建议

为进一步提高清洁生产水平，环评改进措施与建议见表10-2。

表10-2   进一步提高清洁生产建议

| 改进方面 | 提高措施 | 达到目标 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备 | 采用国际先进的生产工艺和生产设备。 | 进一步提高生产效益和劳动生产率，减少原材料消耗和污染物的排放。 |
| 资源能源利用 | 提倡节能降耗。 | 废水回用、降能降水 |
| 环境管理要求 | 落实国家和地方的环保要求；切实落实环评提出的各项治理措施；积极开展清洁生产审核工作。 | 成为行业样板 |

拟建项目再进一步落实这些措施和建议后，清洁生产水平会得到进一步提高，会创造更好的经济、社会和环境效益。

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。采取组织保证、转变观念、加强管理等步骤，加强对原料、燃料的管理，提高原料、燃料的品质，减少原料、燃料的流失；进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

## 循环经济分析

循环经济是与传统经济活动的“资源消费→产品→废物排放”开放（或称为单程）型物质流动模式相对应的“资源消费→产品→再生资源”闭环型物质流动模式。其技术特征表现为资源消耗的减量化、再利用和资源再生化。其核心是提高生态环境的利用效率。

循环经济的技术主体要求在传统工业经济的线性技术范式基础上，增加反馈机制。一是在微观层次上，要求企业纵向延长生产链条，从生产产品延伸到废旧产品、原料回收处理和再生；二是横向技术体系拓宽，将生产过程中产生的废弃物进行回收利用和无害化处理。其特征之一是提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗。这是提高经济效益的重要基础，也是污染排放减量化的前提。特征之二是延长和拓宽生产技术链，将污染尽可能的在生产企业内进行处理，减少生产过程的污染排放。对此，企业通过对生产工艺过程中所产生的废气、废水进行相应的处理措施，以减少污染排放。

循环经济的技术特征之三是对生产和生活用过的废旧产品、原料进行全面回收，可以重复利用的废弃物通过技术处理进行无限次的循环利用。这将最大限度的减少初次资源的开采，最大限度的利用不可再生资源，最大限度的减少造成污染的废弃物的排放。

循环经济的技术经济特征之四是对生产企业无法处理的废弃物集中回收、处理，扩大环保产业和再生产业的规模，扩大就业。

而本项目在建设和生产中将自觉地贯彻上述要求，主要表现在所有的生产固体废物通过回收利用，达到了资源化的目的。

因此，项目的实施是符合循环经济理念的。

# 总量控制分析

## 总量控制指标的确定原则

在确定拟建项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

1．各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准。

2．各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

3．采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

4．各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

5．满足清洁生产的要求。

## 污染物排放总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，本项目建议总量控制因子为：

废气：VOCs0.125t/a。

## 污染物排放总量控制指标建议

该项目为新建项目，因此该项目新增总量须在当地区域内由环保主管部门统一进行平衡。本环评建议企业向环保主管部门申请总量如表所示。

表11-1污染物总量控制指标建议值

| 污染物名称 | VOCs |
| --- | --- |
| 产生量（t/a） | 0.305 |
| 处理削减量（t/a） | 0.18 |
| 建议总量（t/a） | 0.125 |

注：固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

## 总量控制措施

对本项目污染物总量的控制措施，建议从以下几方面考虑：

1．做好项目设计。

主要是优化工艺，采取污染排放少的工艺和采用污染物产生量小的生产设备。降低项目生产中的物耗、能耗、水耗等。此外，根据本地区污染物总量控制指标设总量，做好该区域指标的合理分配。

2．加强管理，实施清洁生产。

对现有企业尤其是工业废物排放大户加强环境方面的管理，积极推行ISO14000的认证和清洁生产审核工作，提倡节约用水，采用各种措施来减少新鲜水的用量。

在现有企业中积极推广对环境有益的、适用的技术改造，采用各种手段将达标废水尽量回用于生产生活，以此作为企业降低水耗的手段，并作为衡量企业清洁生产水平的指标。

加强对环保设备设施的维护保养，制订并实行环保设备设施定期更新、检修的环保制度。

积极推行清洁生产审核工作，也是确保总量指标得以实现的有效办法。

# 环境影响经济损益分析

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，拟建项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算，或者是给予忽略。因此，本章节分析的结果，只能反映一种趋势，谨供参考。

## 分析方法

以资料分析为主，在详细了解项目的工程概况和污染物影响程度和范围的基础上，运用费用一效益分析方法对环境经济损益进行定性或定量的估算和分析评价。

费用一效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：

费用=生产成本+社会代价+环境损害

效益=经济效益+社会效益+环境效益

## 损失估算

### 排放污染物的环境污染损失

本项目排放的污染物将对环境造成一定的污染损失，主要包括公共设施、建筑物、水生生物等的环境污染损失。此类损失很难计算，但根据国内环保科研机构对各类企业进行调查、统计的结果，此部分约为资源和能源流失损失的5%。经类比估算，本项目污染物排放对周围环境造成的损失约为2万元/年(RE值)左右。

### 污染物对人体健康的损害

本项目所有污染源均达标排放，但是仍有可能对评价区内人群健康带来一些影响，而这种影响是污染物多年对人体作用而累积产生的，此类损失也是难以估算。

经类比调查，此类损失约为2倍RE值，其损失约为2.0万元/年。

## 项目的经济与社会效益

拟建项目的经济和社会效益主要体现在以下几个方面：

1．根据建设方提供的投资收益分析，项目总投资400万元，环保投资约45万元，含税销售收入为5000万元，年利润总额为1150万元，项目投资利润率为35%，销售利税率为22%；税后静态投资回收期（含建设期）为1.2年，该项目具有较好的经济效益前景。

2、本项目投产后，有利于扩大劳动就业，缓解就业压力。

3、项目建设过程中，将带动当地建筑、建材、安装等产业的发展。

# 产业政策和厂址选择论证

## 产业政策符合论证

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，因此，项目符合国家最新产业政策。

## 厂址选择合理性论证

- 项目厂区建设地点位于汨罗市弼时镇李家塅片区，土地利用现状为湖南振邦机械设备有限公司现有厂房和平整并硬化或绿化地面，投产快捷便利，不改变其使用功能，根据《汨罗市李家塅镇总体规划（2013-2030）》，本项目用地性质为二类工业用地，根据《城市用地分类及规划建设用地标准（GB50137-2011）》，对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业用地为二类工业用地，本项目生产废水均回用生产不外排，VOCs废气排放量仅为0.125t/a，对环境污染很小，因此本项目适用于二类工业用地是合理的。

2.项目选址地区交通运输条件良好，厂区东侧为G107，交通便利，公路运输条件优良，原料运输方便。供电、供水、通讯等基础设施的条件较好，不需要在基础设施方面投入大量资金。

3.  本项目西侧80m处为武广高铁，根据《铁路安全管理条例》中华人民共和国国务院令第639号文件，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离分别为：

（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；

（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；

（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；

（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。

本项目距离武广高铁距离为80m，符合《铁路安全管理条例》中华人民共和国国务院令第639号文件要求。

4.本项目废水回用于生产不外排，VOCs废气年排放量为0.125t/a，排放量较小，对周边环境影响较小，同时距离项目选址最近的敏感点为北侧250m处居民区，不在50m环境保护距离范围内，距离本项目污染源较远，且位于上风向，本项目外排废气对其影响较小；项目生产厂房为租用湖南振邦机械设备有限公司现有厂房，其用地性质为工业用地，与本项目建设性质相符，因此，项目选址合理。

5．项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，项目区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

6．当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设（见公众参与调查表）。

综上所述，项目选址合理可行。

# 环境管理及监测计划

建立一套完善而行之有效的环境管理监测制度是环境保护工作的重要组成部分之一，环境管理运用各种手段来组织并管理开发利用自然资源，控制其对环境的污染与资源破坏，确定环境污染的控制对策，采取有效防治措施把污染影响减少到环境能接受的程度。

## 环境管理制度

### 环境管理的基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 环境保护管理机构的职责

1．贯彻执行环境污染保护法和标准；

2．组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

3．制定并组织实施环境保护规划和标准；

4．检查企业环境保护规划和计划；

5．建立资料库。管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

6．加强安全生产教育，制定定期维修机器设备制度；

7．监督“三同时”的执行情况，尤其重视污染处理措施的运行效果。

8．积极配合当地环保部门的环境管理和环境监测工作。

### 环境保护规章制度和措施

1．制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

2．制定污染处理设施操作规程；

3．制定固体废物的临时储存、运输和处置操作规程；

4．制定事故防范和应急处理制度；

5．搞好厂区绿化工程，美化工厂环境。

## 环境监测计划

本项目运行后，建设单位应当按照以下要求制订环境监测计划，报当地环保部门审定，根据相关要求，建设单位最好能进行自行监测，在不能自行组织监测时应当与当地环境监测机构签订监测合同，委托当地环境监测机构实施监测。

1．对项目经营后产生的废气、废水处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督，定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况。

2．定期对项目外排废气、废水、噪声进行监测。

3．及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施

表14-1 污染源监测计划

| 监测内容 | 监测时间 与频次 | 监测地点 | 监测项目 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2次/年 | 厂界外10m | VOCs | 自行监测或委托汨罗市环境监测站 |
| 噪声 | 2次/年 | 厂区厂界四周 | 厂界噪声 |  |

4．环境质量监测

本项目建设后，潜在着对区域环境质量的影响，尤其是事故和非正常工况下，因此应加强对周围环境质量的监测，监测计划见下表14-2。

表14-2 环境质量监测计划

| 监测位置 | 监测频率 | 监测项目 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区厂界下风向 | 每季度一次 | VOCs | 自行监测或委托汨罗市监测站 |
| 厂区地下水 | 每季度一次 | pH、氨氮 | 自行监测或委托汨罗市监测站 |
| 厂区土壤 | 每季度一次 | pH、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As、Cr | 自行监测或委托汨罗市监测站 |

# 评价结论与建议

## 项目概况

湖南智锦建材有限公司年产1万吨混凝土减水剂系列产品建设项目租赁湖南振邦机械设备有限公司的现有厂房和办公室，建设2条聚羧酸母液生产线和一条聚羧酸减水剂成品生产线，厂房1栋，为1层的框架结构，建筑面积950m2，项目总投资400万元。项目原料为聚醚、双氧水、维生素C、次亚磷酸钠、葡萄糖酸钠、白糖、麦芽糊精、羟丙基纤维素、纯水、丙烯酸，主要设备有：反应釜、滴加罐、蠕动泵、搅拌罐、软化水设备、软化水储罐、液体聚醚储罐、母液储罐等。

项目与国家产业政策的相符性结论

根据《产业结构调整指导目录》（2011年版）2013修正，本项目不属于限制类和淘汰类。因此，项目的建设符合国家产业政策。

## 项目与区域规划相容性结论

项目地处汨罗市弼时镇李家塅片区工业用地中的二类工业用地，符合李家塅的总体规划。项目污染物经过有效控制后不会改变现有环境功能区划，项目与环境的相容性较好。项目选址可行。

## 污染物治理措施及达标排放结论

### 废气

项目主要大气污染物是有组织和无组织排放的VOCs废气，有组织排放VOCs废气排放量为0.045t/a，排放浓度为15mg/m3，低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表2中排放限值要求；无组织排放VOCs废气排放量为0.048t/a，根据面源估算模式的预测结果，无组织排放VOCs废气最大地面质量浓度占标率为1.64%，最大地面质量浓度为0.03286mg/m3，无组织排放VOCs废气低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表5中排放限值要求。因此，本项目废气对外环境影响不大。

### 废水

根据前述分析，拟建项目地面清洗废水、设备清洗废水回用于生产；生活污水化粪池预处理后用作周边施肥。因此，本项目废水对地表水影响甚微。

### 噪声

项目的主要噪声源是反应釜和各类泵等生产和辅助设备，噪声源强在70～85分贝之间。项目拟对强噪声源采用装减振垫、加隔声罩等措施后，经预测叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4b类标准要求。不会对环境产生大的影响。

### 固废

本项目产生的固体废弃物主要是废弃包装物、废离子交换树脂以及职工生活垃圾。本项目危险废物主要是丙烯酸废弃包装物和废离子交换树脂，属于《国家危险废物名录》中的HW49其它废物、HW13有机树脂类废物，送至有危废处置资质单位处置；职工生活垃圾定期交由环卫部门收集处理。建设单位应按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的要求和规范，将危险废物临时贮存于容器内（采用的容器应符合GB18597-2001 第5 条规定）放置于危废临时储存场所（地面需作防腐、防酸、防渗处理），定期送至危废中心处置。固体废物严格经本评价提出的措施处理后可实现零排放。

## 总量控制指标结论

总量控制指标要满足达标排放的要求、满足环境功能区的要求，并以污染防治措施的设计效率来核算污染物的排放总量，建议环保主管部门下达本项目总量控制指标为：

表15-1    污染物总量控制指标建议值

| 污染物名称 | VOCs |
| --- | --- |
| 产生量（t/a） | 0.305 |
| 处理削减量（t/a） | 0.18 |
| 建议总量（t/a） | 0.125 |

注：固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

## 区域环境质量现状与影响结论

### 环境空气质量与影响分析

1．现状质量

经监测资料表明，项目监测点的SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10浓度现状监测值均符合《环境空气质量标准》中的二级标准；臭氧现状监测日最大8h均值浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准；TVOC一次值浓度满足《《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求。

2．影响分析

有组织排放VOCs废气排放量为0.045t/a，排放浓度为15mg/m3，低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表2中排放限值要求；无组织排放VOCs废气排放量为0.048t/a，根据面源估算模式的预测结果，无组织排放VOCs废气最大地面质量浓度占标率为1.64%，最大地面质量浓度为0.03286mg/m3，无组织排放VOCs废气低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》中表5中排放限值要求。因此，本项目废气对外环境影响不大。

### 地表水质量与影响分析

1．现状质量

根据监测数据，湄江断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，北侧水塘水质监测因子中除CODcr、BOD5、氨氮、SS外，其他监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，超标原因主要为周边居民乱排生活污水造成。湄江现状水质较好。

2．影响分析

根据前述分析，拟建项目地面清洗废水、设备清洗废水回用于生产；生活污水化粪池预处理后用作周边施肥。因此，本项目废水对地表水影响甚微。

### 地下水质量现状

由表6-7监测结果统计表可知，项目内水井各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

### 声环境质量与影响分析

经预测，叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4b类标准要求。

### 土壤环境质量现状

由监测结果可见，项目厂区内和湄江底泥土壤现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

### 固体废物

项目产生的固废经回收利用和资源化处置后，不会对环境产生影响。生活垃圾经收集后，由环卫部门上门清运，运至城镇垃圾处置中心处置。

## 清洁生产水平结论

根据指标分析，项目厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益在同行业中是较先进的，在落实环评措施和建议后，清洁生产指标全部达到二级，具有较高的清洁生产水平，会创造良好的经济、社会和环境效益。

## 环境风险评价结论

本项目环境风险主要是物料泄漏及火灾爆炸事故。在的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境、水环境造成一定的影响。项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止泄漏、火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各项安全操作规章和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

## 公众参与调查结论

周边公众调查结果表明，被调查者中64%最关心的是噪声污染问题。针对以上意见，本环评要求建设单位在实施项目的过程，严格按照本环评报告提出的相关措施处理噪声，增加消音器和隔音措施，保证设备的正常运行及日常维护，尽量减轻项目对周边居民的影响。本环评要求企业在建设和投产后，在发展经济的同时，更应重视环境保护，完善环境管理制度，确保污染物处理达标后排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放。同时要求对附近居民加大宣传力度，并进行认真解说，尽可能增加对本项目的了解，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响。

建议环境管理部门加大监督管理力度，督促项目建设单位严格落实工程设计文件及本环评提出的各项污染治理措施，确保污染物处理达标后排放，减轻公众对区域环境质量受影响的担忧。

## 总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目用地性质为二类工业用地，根据《城市用地分类及规划建设用地标准（GB50137-2011）》，对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业用地为二类工业用地，本项目生产废水均回用生产不外排，VOCs废气排放量仅为0.125t/a，对环境污染很小，因此本项目适用于二类工业用地合理；生产中符合我国清洁生产规范要求，其清洁生产水平处于国内同类清洁生产的平均水平之上，项目地公众普遍支持本项目建设；区域大气、水环境质量满足功能区要求，项目在运营中产生的各类生产废水回用于生产不外排、员工生活废水经化粪池处理后用作农肥、有组织排放VOCs废气由吸收液吸收后经15m排气筒排放、无组织排放VOCs废气通过加强通风以及各类固体废物经采取本报告书提出的治理措施和管理要求的情况下可以做到达标排放，其环境影响较小，不会对区域地表水体和大气环境质量产生大的影响。项目区域声环境质量较好，本项目运行中有一定的噪声产生，经采取报告中提出的相应的治理措施后其对本项目厂界噪声贡献很小。

综合以上分析可知，在建设单位重视环保，认真落实各项环保措施，严格管理，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 建议和要求

1．加强生产工作的日常管理，提高清洁生产的水平，不断改进各种节能、节水措施。

2．根据行业特点，切实加强对生产工人的劳动保护，防止职业病的发生。

3．合理规划厂区布局，搞好厂区绿化建设。

4. 确保污染物处理后达标排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响，尽可能减轻周边居民对区域环境质量受影响的担忧。

5．重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作。