
                                     岳环评[2018]7号

关于汨罗市兴晟保温材料有限公司年产7万立方保温板材建设项目环境影响报告书的批复

汨罗市兴晟保温材料有限公司：

你公司《关于申请对<汨罗市兴晟保温材料有限公司年产7万立方保温板材建设项目环境影响报告书>进行批复的请示》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市兴晟保温材料有限公司拟在汨罗循环经济产业园新市片区租用汨罗市鸿昱新材公司现有厂房新建年产7万立方保温板材项目，厂房建筑面积3500m2，项目总投资200万元，环保投资17.91万元。项目利用EPS再生塑料颗粒、钙粉、阻燃剂以及二甲醚为原辅原料，经过搅拌、加温、发泡、挤出、剪切等工序，生产EPS保温板材7万立方/年。主要建设内容包括：保温板材生产线2条、原料堆场、成品堆场、废气处理设施等，其他辅助、环保设施依托现有。根据时代盛华科技有限公司编制的《汨罗市兴晟保温材料有限公司年产7万立方保温板材建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、企业布局、规模、资源综合利用及能耗、工艺及装备、环保措施和要求需满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）要求。原料不得使用属于医疗废物和危险废物的废塑料及含卤素的废塑料，厂内不进行造粒。
2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网；项目生活污水、车间冲洗废水经化粪池预处理，满足汨罗市城市污水处理厂接纳标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好原料贮存区、储罐区、污水管道和应急池等区域的防腐、防渗工作，防止对地下水污染。
3、废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，加强日常监管，原料搅拌、加温和发泡均在密闭的生产设备内进行，定期对集气罩、风机、破碎机、注塑成型机、回收机等设备进行维护和管理，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，确保VOCs和颗粒物满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放监控浓度限值；再生塑料加热发泡、热熔挤出及剪切工序产生的工艺废气经集气罩收集后，通过“UV光解+活性炭吸附”处理达到《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）中排放限值后，通过一根15m高排气筒高空排放。

本项目以生产车间边界外100m的范围为环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。
4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备搅拌机、热塑成型机、剪切机等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放；不合格产品、边角料、粉尘回用于生产；严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设10m2危险废物暂存间，废活性炭、废机油和废润滑油应送有资质的单位安全处置，避免造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。事故废水、消防废水排入厂区60m3应急池暂存；做好危化品的安全储存工作，二甲醚由专业公司运输，储罐周边设置围堰；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修编事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。
8、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、污染物总量控制指标：VOCs≤1.1t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济产业园管委会、时代盛华科技有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。    

                                岳阳市环境保护局

                                 2018年1月29日

	抄送:汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济产业园管委会、时代盛华科技有限公司


2

