目  录

一、建设项目基本情况	1

二、环境现状调查与评价	7

三、评价适用标准	15

四、工程分析	16

五、主要污染物产生及预计排放情况	24

六、环境保护措施及其可行性论证	25

七、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

八、建设项目可行性分析	48

九、结论与建议	51

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临湘市华升天然气有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 熊炬 |  |  | 联系人 | 梁勇 |  |
| 通讯地址 | 湖南省临湘市桃矿街道办事处复兴路18号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13890521038 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414312 |
| 建设地点 | 天然气管网布置在临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇），气化站位于临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 | D4500燃气生产和供应业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 燃气管道：约7km 气化站占地面积：6000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 1200 |  |
| 总投资 （万元） | 4600 | 其中：环保投资（万元） |  | 62.5 | 环保投资占 总投资比例 | 1.36% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预计 投产日期 | 2018年6月 |  |
| 1 项目由来 目前临湘市桃矿独立工矿区居民生活大都以瓶装液化石油气为主，随着瓶装液化气用户的不断增加，其使用不便的缺点及安全隐患越发突出，同时搬运更换钢瓶劳动强度较大，瓶装液化石油气的价格随油价波动。管道天然气的优点早已被广大的居民所认识，未能使用管道天然气的居民迫切要求早日使用上方便清洁的天然气。 为了改善区域居民供气及镇区工业供气的需要，临湘市桃矿独立工矿区改造搬迁指挥部征得临湘市市委市政府相关领导的同意，拟建设天然气项目，并与湖南鑫荣投资管理有限公司签订了临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程开发建设协议，并单独成立临湘市华升天然气有限公司作为建设主体，在临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇）布设天然气管道，长度约7km，并在临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面）建设气化站，解决区域居民供气及工业供气的问题。 项目的天然气管道建设取得了临湘市桃矿街道办事处规划建设和环境保护站以桃矿乡（镇）字2017第002号下发的乡村建设规划许可证，临湘市国土资源局以临国土资预审字[2017]26号下发了关于桃矿独立工矿区区域天然气管网工程项目用地预审意见。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年本）》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，临湘市华升天然气有限公司委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，根据临湘市燃气用水办出具的证明，本项目属于城镇天然气管网供应系统，应编制环境影响报告表。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集了相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关环保政策、技术规范及导则的要求，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2 建设项目概况 2.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程 建设性质：新建 建设单位：临湘市华升天然气有限公司 地理位置：天然气管网布置在临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇），项目燃气管网的起点为桃矿街道办事处的气化站为起点，主线的终点为忠防镇镇区南端，天然气管网主要沿乡镇道路进行敷设，不涉及沿高速、城市快速道路等敷设的管网，气化站位于临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面）。 项目总投资和资金来源：工程总投资4600万元，全部由建设单位自筹 服务范围：本项目近期主要服务范围为忠防镇、桃矿街道办事处，远期服务范围为桃林镇及场镇外区域，只涉及居民区供气，不涉及工业用气的供应，本次评只涉及近期工程，远期工程另行环评。 周边环境状况：本项目气化站位于临湘市桃矿街道办事处，场地周边零散分布有桃矿街道居民、桃矿中学和农田，东北面300m为桃矿中学，距离最近居民约50m，场址周边无工矿企业；天然气管道基本沿道路进行敷设，周围主要为临湘市桃矿街道办事处及忠防镇的居民，周围无工况企业。 2.2 工程建设内容 本项目分两期建设，近期建设内容主要是气化站建设、桃矿街道办事处及忠防镇管网建设，远期根据实际用气量增加门站建设、桃林镇及场镇外相关管网建设，本次评价只涉及近期的建设内容。 气化站的主要建设内容为值班室、LNG低温立式储罐及相关配套设施，天然气管道长度约为7km。 本项目工程建设内容见表1-1。 表1-1 工程建设内容及规模一览表 项目; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 气化站; 值班室1栋，建筑面积172.64m2，LNG低温立式储罐，容积50m3，气化区设置气化、加热、调压、卸车/计量加; 撬装设施一套 气化站占地面积6000m2. 配套燃气管网; DN160、DN110、DN90、DN63共7km，主要建设范围桃矿街道办事处、忠防镇; /. 辅助工程; 消防水池; 500m; 气化站. 消防泵房; 131.6m2. PE阀井; DN160阀井6座、DN110阀井23座、DN90阀井2座、DN63阀井14座; 天然气管道. 公用工程; 给水; 水源为城市自来水; /. 排水; 雨污分流制排水，生活污水采用化粪池处理后用于附近农田施肥; /. 供电; 由市政10KV电源引入; /. 暖通; 采用分; 式空调 /. 环保工程; 化粪池1座; /. 增压气化机隔声、减振; /. 危废暂存间及垃圾桶; /. 贮罐区及气化区整体防渗处理、环形导流沟、LNG拦蓄池; /. 根据与建设单位核实，本项目管网敷设基本沿路敷设，在通过骆家桥时随桥敷设，不涉及穿越公路，不占用农田，不会与公路现有的地下管网重叠。 配套天然气管网主要工程量见表1-2。 表1-2 配套天然气管网主要工程量 序号; 管材规格; 长度（m）; 备注. 1; PE100，DN160; 3781; 开料长度. 2; PE100，DN110; 3327; 开料长度. 3; PE100，DN90; 537; 开料长度. 4; PE100，DN63; 35; 开料长度. 5; D159×6; 45; 随桥敷设（骆家桥）. 合计; 7725. 气化站主要工程量见表1-3。 表1-3 气化站主要工程量 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 值班室; m2; 172.64. 2; 气化区; m2; 48. 3; LNG低温立式储罐; m3; 50; 存放液态天然气. 4; 碎石铺砌地坪; m2; 650. 5; 站内硬化地坪; m2; 1000. 6; 6米宽成品大门; 樘; 2. 7; 消防泵房; m2; 59.4. 消防水池; m3; 500. 9; 绿化; m2; 1200; 绿化率20%. 2.3 产品方案 本项目气化站近期的供气规模为413万m3/a，小时供气量为1340m3/h。 天然气气源采购自省外液化天然气液厂，均在气源厂内进行脱硫处理，运输过程由燃气公司负责，本项目不涉及燃气运输，气化站只进行气化及加臭处理，具体的气源组分参数见表1-3。 表1-3 天然气组分表 组分; 体积百分比（%）; 组分; 体积百分比（%）. C1; 97.058; H2; 0.0401. C2; 0.152; CO2; 2.030. C3; 0.010; N2; 0.706. He; 0.003; H2S; 0.0004. 有机硫; 0.0005. 2.4气化站主要原辅材料 本项目气化站以天然气为主要原料，其主要质量指标见表1-4。 表1-4 天然气质量指标 序号; 项目; 质量指标. 1; 密度，20℃（g/cm3）; 0.81. 2; 相对密度，（g/cm3）; 0.63. 3; 高热值（MJ/Nm3）; 41. 4; 低热值（MJ/Nm3）; 37.05. 5; 总硫含量（质量分数）; 0.0005. 6; 爆炸极限（%）; 5.09~15.2. 7; 运动粘度（m2/s）; 14.01×10-6. 本项目气化站主要原辅材料清单见表1-5。 表1-5 气化站主要原辅材料清单 序号; 原材料名称; 年耗量; 最大贮存量; 备注. 1; 天然气; 413万m3; 50m3（贮罐区和气化区）; 储存态为液态. 2; 臭味物质（四氢噻吩）; 52k; 5kg. 3; 电; 8万度; ---; 桃矿街道供电所. 4; 水; 1080t; ---. 2.5 气化站设备清单 本项目气化站主要设备见表1-6。 表1-6 本项目气化站主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 筒型过滤器; PECO75V，压力等级为2.5MPa; 台; 2; 一用一备. 2; 涡轮流量计; Q.SONIC—3iDN200; 台; 2; 一用一备. 3; 调压器; 台; 2. 4; 电动球阀; ——; 个; 2. 5; 手动球阀; ——; 个; 18. 6; 排放截止阀; ——; 个; 6. 7; 安全阀; ——; 个; 3. 8; 绝缘接头; 压力等级2.5MPa; 个; 8. 9; 储罐增压汽化器; 个; 1. 10; 空温式汽化器; 台; 4; 2台为一组. 11; 工艺自控设备; ——; 套; 1. 12; 加臭装置; ——; 套; 1. 13; LNG立式储罐; 个; 1; 容积50m3. 2.6 公用工程 1、给水 本项目水源为市政自来水，用水主要办公生活用水。项目共有员工8人，用水量按160L/人·d计，则用水量为1.28m3/d。 2、排水 本项目排水采用雨污分流制。雨水经雨水系统收集后就近排入附近水体。项目无生产废水排放，污水主要为员工生活污水，排污系数按0.9计，约1.15m3/d，经化粪池处理后作为附近农田的肥料，不外排。 3、供电 供电电源由市政10KV高压电源引入20KVA变压器。 4、消防设施 气化站按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）设置消防灭火器，灭火器选用推车式和手提式二氧化碳灭火器等。 站内设置消防泵房及消防水池，消防水池容积为500m3。 2.7 劳动定员及工作制度 本项目共有员工8人，年工作360天，每天工作8小时。站区设值班室，不设食堂和宿舍。 - （二）项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，天然气管网布置临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇），气化站位于临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面），根据现场调查了解到，项目的气化站已经建成，桃矿街道办事处的管线正在敷设，目前敷设长度约为1km，临湘市环境保护局以临环责改决字[2017]277号下达了责令改正违法行为决定书，以临环罚决字[2017]030号下达了行政处罚决定书，责令停止建设，并依法处以罚款。 |

# 二、环境现状调查与评价

（一）自然环境现状调查与评价 1 地理位置 临湘市地处湘北、洞庭湖东缘。介于东经113018´45"～113045´04"，北纬29012´00"～29051´06"之间。全市总面积1720km2，辖9乡14镇1个街道办事处278个行政村，总人口48万。临湘北临长沙，南接岳阳，东与湖北赤壁、崇阳、通城毗邻，西与岳阳市云溪区接壤，素有“湘北门户”之称。它既是湘鄂两省交界之地，又是历史文化名城岳阳的卫星城市。随着交通事业发展，京广铁路、107国道、京珠高速公路穿境而过，临湘与周边市县公路也相继拉通，得天独厚的交通条件和区域优势十分显著。全市东西横跨42km，南北纵长71km，总面积173963公顷。 本项目天然气管网布置临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇），气化站位于临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面）。 项目具体地理位置见附图1。 2 地形、地貌 临湘地处幕阜山余脉，境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，地貌类型以丘陵为主，海拔23～1261m。 原桃林铅锌矿矿区分为渔潭片和汀畈片，渔潭片为选厂、产品仓储和职工生活区，位于板桥河与双港河交汇处的东北方。地势平坦，为第三纪红色沙砾岩之丘陵地带，海拔标高在 100m 左右；汀畈片是采矿区，位于幕阜山脉之西部支脉上，东部、南部地势较高，其中药姑山最高海拔标高为1100m，一般在400m以上，北部、西部较低，海拔标高一般在200～300m。中部地势平坦，形成了东北西南向的狭长盆地。 3 气象、气候 项目区位于北回归线偏北温带之最南部。春夏季，昼长夜短，秋冬季，昼短夜长，属温带湿润气候区。又因在中国大陆之南部，东南近海岸受海洋气候影响，亦属大陆性海岸气候。根据历史资料，平均气温为17OC左右，最高平均气温为21OC左右，最低平均气温为13.5OC左右，绝对最高气温为39OC，绝对最低气温为零下13OC。一年内高气温月在5～9月，低气温月在12～3月。年平均雨量为1340mm左右，年最大降水为2336.5mm。雨季在4～6月，其特点是降雨连续不断，强度大。矿区系落雷区域，夏秋季节易发对流性雷雨，其特征是区域小，变化大，强度大，但时间不长。旱季在10～1月。降雪期在12～2月底，一般降雪不厚。 项目区风向多东北及西南风，风速西南向最高达9级，东北向次之，一般多为2～3级。夏秋季西南风盛行，空气干燥，相对湿度大大降低，蒸发量增大。冬春季东北风盛行，相对湿度大，大气中水汽饱和。年平均气压为757mm，平均相对湿度为82％，蒸发量平均约为1160mm，无长期冻结现象。 4 水文条件 桃矿工矿区辖区所在的临湘市境内气候温暖，雨量充沛，多年平均降水量1449.8mm，共有大小湖泊16个，最大的天然湖泊黄盖湖流域面积1240平方公里，正常水面70平方公里（水位28.00m时）。集水面积大于3平方公里，干流长大于3公里的溪港91条，分属游港河、坦渡河和源潭河水系，分别流往桃林河和黄盖湖，再注入长江。 矿区主要河流是北支流浊港河，其上游分别为板桥河和双港河上。自板桥河和双港河的原桃林铅锌矿起，沿油港河、新墙河至桃林河的破岚口，全长约 60 km，沿河服务人口约20万，农田面积约37万亩。板桥河、双港河、油港河过境流量3166万立方米，可用流量1166万立方米，并通过上游库容为2900 万立方米的忠防水库调节水量。这些河流在矿区附近的流域，多属细流和浅滩，雨季易发山洪，水流湍急，持续时间短，旱季多干涸见底。在一般情况下，河水较浅，无航运之利。原桃林铅锌主矿区位于手板桥、双港、坝罐三条河流的交汇地带 5 土壤 桃矿地貌丘、岗、平兼有，以平原为主，成土母岩母质主要有河流冲积物、板页岩、第四纪红壤和砂砾岩，境内土壤以第四纪红土和板岩、页岩所形成的红壤为主，此外还有水稻土、潮土等土壤类型。红壤主要分丘陵岗地、山地，其特点为酸、粘、瘦，土层深厚，适于经济作物、经济林和喜酸性树种生长。 桃矿地区土地资源可利用潜力大。一是未利用地面积大、比例高，桃矿工矿区辖区内农业用地面积16143公顷，占土地总面积的84%；建设用地面积1275 公顷，占土地总面积的6.65%；未利用地面积1761公顷，占土地总面积的9.18%。二是人口密度相对较低，辖区内每平方公里拥有人口仅为400人左右。三是矿区荒废及可整理土地多。因主导产业生产规模大幅度下降，相关配套产业消失，矿区内荒废的建设用地面积较大，可复垦整理土地面积也有较大的规模。 6 矿产资源 桃矿境内矿产资源丰富，分布普遍，矿种较多，尤以稀有金属和非金属为主。 矿区累计探明铅锌矿石储量为 3817.8万吨，经过 50 多年的大规模开发利用，矿区铅锌资源趋于枯竭。目前，矿区剩余可利用探明铅锌矿石储量不足 600 万吨，剩余可利用探明铅锌矿石储量占累计探明储量不足已 20%。由于可利用探明储量的逐步减少，铅锌矿石年生产能力大幅度下降，已由历史开采高峰期的 120 万吨/年，降至目前 30－40 万吨/年。除铅锌矿资源外，矿区还有萤石、白云石、重晶石等非金属矿产资源。 （二）环境保护目标调查 结合项目对各环境要素的影响分析，确定项目所在区域主要环境保护目标、保护级别见表2-1、附图。 （1）保护项目所在地及周边环境空气质量，使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）保护区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求； （3）地表水保护目标为桃林河，保护其水环境质量控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准； 表2-1（a） 气化站主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 功能及规模; 相对位置及距离; 保护级别. 环境空气; 桃矿中学; 教育，约1500人; NE，300m; GB3095-2012中二级标准. 桃矿街道居民; 居住，约200人; NW，50-500m. 居住，约800人; NE，80-2500m. 居住，约400人; N，600-2500m. 居住，约120人; W，330-900m. 地表水环境; 桃林河; 渔业用水; S，270m; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 声环境; 桃矿街道居民; 居; ，约30人 NW，50-200m; GB3096-2008中2类区标准. 居住，约20人; NE，80-200m. 表2-1（b） 天然气管道沿线主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 功能及规模; 相对位置及距离; 保护级别. 环境空气 声环境; 桃矿中学; 教育，约1; 00人 W，20m; GB3095-2012中二级标准 GB3096-2008中2类区标准. 桃矿街道办事处; 办公，约50人; W，10m. 桃矿街道居民; 居住，约500人; 管线两侧，10-50m. 忠防镇政府; 办公，约60人; E，40m. 忠防镇居民; 居住，约400人; 管线两侧，10-50m. 生态保护; 人工植被、土壤等; 管线周围; 减少对其的影响. 交通运输; 骆家桥; 桥梁; 随桥敷设管道; 减少对桥面的影响. 公路; 运输; 沿路边进行敷设; 减少对路面运输的影响. - （三）环境质量现状调查与评价 1 环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，委托岳阳市衡润检测有限公司对项目区域的环境空气质量进行了监测，监测时间为2017年12月5日-12月7日，具体的监测布点见表2-2，具体监测布点图见附图。 表2-2 大气现状监测点布设 编号; 方位; 距项目距离; 监测因子; 备注. G1; 项目东北侧; 300m; PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃; 桃矿中学. G2; 项目门站所在地; --; --. 监测结果与评价见表2-3。 表2-3 项目所在地区环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测项目; G1 桃矿中学; G2项目门站所在地; GB3095-2012 二级标准. SO2; 小时均值浓度范围; 0.017~0.045; 0.009~0.031; 小时均值：0.5. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 9; 6.2. NO2; 小时均值浓度范围; 0.005~0.010; 0.005~0.010; 小时均值：0.2. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 5; 5. CO; 小时均值浓度范围; 1.08~3.81; 0.87; 2.95 小时均值：10. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 38.1; 29.5. O3; 小时均值浓度范围; 0.011~0.032; 0.010~0.027; 小时均值：0.2. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 16; 13.5. 非甲烷总烃; 一次值浓度范围; 0.2~0.32; 0.2~0.33; 8小时均值：0.6. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 53.3; 55. PM2.5; 日均值浓度范围; 0; 007~0.012 0.004~0.007; 日均值：0.075. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 16; 9.3. PM10; 日均值浓度范围; 0.019~0.033; 0.013~0.022; 日均值. 0.15; 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; /; /. 最大浓度占标率%; 22; 14.7. 由表2-3可见，各监测点SO2、NO2、CO、O3小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求；PM10、PM2.5日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2mg/m3的标准要求。 2 地表水环境质量现状 为了解项目所在地区域地表水环境质量现状，委托岳阳市衡润检测有限公司对项目区域的桃林河进行水质监测，监测时间为2017年12月5日-12月6日，具体的监测布点见表2-4，具体监测布点图见附图。 表2-4 地表水监测断面位置 名称; 编号; 监测断面; 监测因. 桃林河; W1; 桃林河项目段上游500m; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、石油类、粪大肠菌群. W2; 桃林河项目段下游100m. 监测结果见表2-5。 表2-5 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测 断面; 监测 因子; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; 标准 指数; 水质标准 （Ⅲ类）. W1; pH; 7.74; 0; /; /; 6~9. CODcr; 14.5; 0; /; 0.97; 15. BOD5; 2.85; 0; /; 0.86; 3. DO; 10.6; 0; 0.35; 7.5. SS; 61.5; 100; 1.05; 2.05; 30. NH3-N; 0.25; 0; /; 0; 5 0.5. TP; 0.08; 0; /; 0.4; 0.2. 粪大肠菌群; 3450; 0; /; 34.5; 10000. 石油类; 0.01; 0; /; 0.2; 0.05. W2; pH; 7.69; 0; /; /; 6~9. CODcr; 12; 0; 0.8; 15. BOD5; 2.45; 0; /; 0.82; 3. DO; 9.40; 0; /; 0.48; 7.5. SS; 49; 100; 0.63; 1.63; 30. NH3-N; 0.31; 0; /; 0.62; 0.5. TP; 0.09; 0; /; 0.45; 0.2. 粪大肠菌群; 800; 0; /; 0.8; 10000. 石油类; 0.029; 0; /; 0.58; 0.05. 监测结果表明，桃林河两个监测断面除SS外，其余各因子均满足《地表水质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质要求，SS出现超标的原因主要是河流附近的施工废水排入水系中导致超标。 3 声环境质量现状调查及评价 为了解项目所在地声环境质量现状，委托岳阳市衡润检测有限公司于2017年12月5日对项目所在地进行噪声现状监测，具体监测布点见表2-6。 表2-6 噪声监测布点 序号; 监测点位置; 备注. N1; 项目门站东侧; 界外一米. N2; 项目门站南侧; 界外一米. N3; 项目门站西侧; 界外一米. N4; 项目门站北侧; 界外一米. N5; 桃矿街道办长岭村居民点; 民房外一米. N6; 桃矿街道办平安社区居民点; 民房外一米. N7; 忠防镇金坑陆家居民点; 民房外一米. N8; 忠; 镇野猪冲居民点 民房外一米. 监测结果见表2-7。 表2-7 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测点位置; 监测时间; 监测值. 昼间; 夜间. N1; 项目门站东侧; 2017.12.5; 55.6; 47.8. N2; 项目门站南侧; 56.5; 48. N33; 项目门站西侧; 57.3; 48.4. N4; 项目门站北侧; 57.4; 48.6. N5; 桃矿街道办长岭村居民点; 58.7; 46.8. N6; 桃矿街道办平安社区居民点; 58.3; 46.1. N7; 忠防镇; 坑陆家居民点; 5; .9 47.3. N8; 忠防镇野猪冲居民点; 57.7; 46.8. （GB3096-2008）2类区标准，昼间：60 dB（A），夜间50 dB（A）. 评价结果表明，各监测点声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，项目区域噪声现状监测值相对偏高是由于项目周边正在进行建设施工导致。 4、生态现状 项目所在地区地貌丘、岗、平兼有，以平原为主，成土母岩母质主要有河流冲积物、板页岩、第四纪红壤和砂砾岩，境内壤以第四纪红土和板岩、页岩所形成的红壤为主，此外还有水稻土、潮土等土壤类型。红壤主要分丘陵岗地、山地，其特点为酸、粘、瘦，土层深厚，适于经济作物、经济林和喜酸性树种生长。 （四）区域污染源调查 临湘市华升天然气有限公司位于天然气管网布置临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇），气化站位于临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面），周边无其他已建及在建企业，周边只有居民住宅、农田及河流等，项目区域主要以农业面源污染及居民生产生活排放的污染源为主；天然气管道基本沿道路敷设，不占用农田，周围的主要以农业面源及居民排放的污染源为主。

- 三、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参考执行《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中TVOC的8小时浓度均值。 2、地表水环境：桃林河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准的要求。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 2、水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 3、建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单，《危险废物执行危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为天然气供应工程，正常运行状态下产生的废气量很少，主要成分为CH4；废水主要为生活污水，作为附近农田肥料不外排，项目营运期废气产生量很少，评价建议不对该项目下达总量控制指标。 |

- 四、工程分析

（一）工艺流程 1 施工期天然气管道敷设工艺流程图 粉尘、噪声、植被破坏、扰动土地 测量放线 噪声、焊条 管沟开挖；穿越公路 管道沟上组焊 下管入沟 管道沟下焊接 设置标志 生态恢复 焊缝检验 合格 返修 不合格 管沟回填 扬尘 清水 试压 清管 废水 少量废水、噪声 压缩空气 清管球 严密性试验 压缩空气 噪声 竣工验收 施工作业带清理与施工便道修筑 粉尘、噪声、植被破坏 图5-1 管道敷设工艺流程图 工艺流程分析： 本工程的管线全线采用沟埋方式敷设，管道水平和竖向转弯视具体情况分别采用热煨弯管和弹性敷设进行处理。当管道与其它地下管道交叉时，其垂直净距宜大于0.3米，当管道与电力、通讯电缆交叉时，其垂直净距不应小于0.5米，并原则上从其下方通过。 （1）测量放线 根据设计控制（转角）桩或其副桩进行测量放线，放出管道轴线（或管沟开挖线）和施工作业边界线，施工作业带宽约5米。 （2）施工作业带清理与施工便道修筑 在施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木应清理干净，有积水的地势低洼地段应排水。施工作业带清理时，应注意对土地的保护，减少或防止水土流失，应尽量减少破坏地表植物。 施工作业带清理完毕后，按照相关规范修筑施工便道。 （3）管沟开挖，穿越工程 管沟开挖时，应将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧的沟边，堆土距沟边不小于0.5m。在耕作区开挖管沟时，应将表层耕作土与下层土分别堆放。 本项目不涉及穿越过程，基本是沿公路进行敷设，骆家桥上是沿桥进行管网敷设。 本项目天然气管道随骆家桥敷设，敷设于桥梁上的燃气管道采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100%无损探伤；管道设置必要的补偿和减震措施；过河架空的燃气管道向下弯曲时，向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45度形式；对管道做较高等级的防腐保护。 （4）管道焊接及验收 管道焊接应按《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）的有关规定执行。 管道焊接完成后，必须对所有焊缝进行外观检查和内部检验，外观检查应在内部检验前进行。对出现的不合格焊缝必须进行返修。 管线在焊接、无损检测、补口完成后，应尽快下沟。 （5）管道下沟 下沟前，应清除沟内的所有杂物，沟内积水应抽净；并对管道内部进行清理，清理干净后方可下沟。管道下沟前，必须对防腐层进行电火花100%外观检验。 管道下沟使用吊管机，在吊管过程中必须采取有效措施以防止钢管在吊装过程中发生变形，吊装点间距不应大于8m，吊装管道的最大长度不应大于36m。管道下沟时，应避免擦伤管道防腐层。 （6）管道回填 管道下沟后应在10d内尽快回填。管道回填前应进行100%电火花检验，管道回填后必须对防腐层的完整性进行全线检查，不合格必须返工处理直至合格。 管道回填应先填实管底，再同时投填管道两侧，然后回填至地面标高下0.5m处设置警示带，并标出醒目的提示字样，警示带随管道走向全程埋设。耕作土地段的管沟应分层回填，应将表面耕作土置于最上层。管沟回填土应高出地面0.3~0.5 m，其宽度为管沟上开口宽度，并应做成有规则的外形。 （7）试压 试压时应选用洁净水为试压介质。 水压试验时，升压要平稳，当升压至强度试验压力的1/3时，稳压15分钟，再升压至强度试验压力的2/3，稳压15分钟，再升压至强度试验压力。 分段水压试验时的压力值为1.5倍设计压力（即6.0MPa），稳压时间4小时，不允许压降。 （8）清管 在待清通管的始终点分别安装临时清管收发装置，管道沿途装置测压点，清管接收装置应设置在地势较高的地方，50m以内不得有居民和建筑物。清管球充水后直径过盈量应为管内径的5%~8%，清管球内注水压力应与清管压力相同。清管时的最大压力不得超过管线设计压力。 管道清通次数不得少于两次，清通后应无杂质、污水等排出，同时做好记录。 （9）严密性试验 空气严密性试压时，升压速度不宜过快，压力应缓慢上升，每小时升压不得超过1MPa。当压力升至0.3倍和0.6倍强度试验压力时，应分别停止升压，稳压30分钟，并检查系统有无异常情况，如无异常情况继续升压。 （10）设置标志 回填后，在管道沿线设里程桩、转角桩、阴极保护测试桩和穿越标志等。当管道发生事故时，巡线员便可根据这些标志寻找管道的位置。根据施工结果绘制出的线路工程竣工图，标明线路实际位置以及地下构筑物和管道交叉的位置、试压段的起终点等，以便于检查事故和维修管理。 （11）生态恢复 施工结束后进行生态恢复，主要恢复地形地貌、植被和农业生产。由于管道采取三层PE膜进行防腐，管道中心线2m以内不得有深根植物，因此管道两侧2m范围内不能再恢复树木的种植，只能种植一些浅根植物或农作物。而管道两侧2m以外临时占地在施工结束后，仍可按需要进行树木或农作物的种植。 2 营运期气化站工艺流程及产污环节 滤芯（粉尘、氧化铁粉末） 过滤 调压 计量 加臭 向镇区供气 四氢噻吩（THT） LNG槽车 空温式汽化器 储罐 储罐增压汽化器 噪声 图5-2 气化站工艺流程及产污节点图 工艺流程分析： 气化站接收从外省通过LNG槽车运送过来的天然气，运送来的天然气进行了脱硫处理，本项目不涉及脱硫过程，只需要进行加臭处理，卸车后储存在储罐内，储罐内的天然气通过压力推动，流向空温式汽化器，气化为气态天然气，随着储罐内LNG的流出，罐内压力不断降低，LNG出罐速度逐渐变慢直至停止。因此，正常供气操作中必须不断向储罐补充气体，将罐内压力维持在一定范围内，才能使LNG气化过程持续下去。储罐的增压是利用自动增压调节阀和自增压空温式气化器实现的。当储罐内压力低于自动增压阀的设定开启值时，自动增压阀打开，储罐内LNG靠液位差流入自增压空温式气化器(自增压空温式气化器的安装高度应低于储罐的最低液位)，在自增压空温式气化器中LNG经过与空气换热气化成气态天然气，然后气态天然气流入储罐内，将储罐内压力升至所需的工作压力。利用该压力将储罐内LNG送至空温式气化器气化，然后对气化后的天然气进行过滤后再调压(通常调至0.4MPa)、计量、加臭后，送入镇区中压输配管网为用户供气。 （二）主要污染源分析 1 气化站施工期污染源分析 （1）大气污染物 ①施工扬尘 施工扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面尘量和路面湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为9.69mg/m3；下风向150m处TSP的浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准，应加强对施工期的环境空气监测和运输道路的车辆管理工作，减轻道路扬尘造成的空气污染。 ②燃油废气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.56m/s时，建筑工地的NOX、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6倍。 （2）水污染物 项目施工期产生的废水包括施工人员的生活污水、施工本身产生的废水及试压、清管废水。 ①施工废水 施工废水污染源主要包括： a基础施工产生的泥浆废水、各种车辆冲洗废水，其主要污染物是SS，浓度为1000~3000mg/L之间。 b灰土拌合，砖块和水泥预制淋水等多现场消耗，基本无废水排放。 c建筑材料堆放、渣土堆放被雨水冲刷产生的污水对周围水体的污染。 d施工机械跑、冒、滴、漏的油污及维修产生的含油污水。 ②生活污水 类比相关资料，施工人员生活用水量定额按0.1 m3/（人·d）计算，施工地污水排放系数取0.8，则施工人员每人每天生活污水产生量为0.08m3。根据建设单位提供的资料，项目施工人数预计约为50人，则生活污水排放量为4m3/d。 ③试压、清管废水 试压、清管过程介质均为洁净水，含有少量泥沙，总用水量约为80m3。 （3）噪声 在施工过程中，需动用运输车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。据类比资料，各种常见施工机械的噪声声级随距离衰减后的影响值见表4-1。 表4-1 施工机械噪声衰减后影响值 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 打桩机; 106; 100; 93; 85; 83; 75; 71; 67; 63. 推土机; 86; 78; 71; 63; 61; 53; 49; 45; 41. 装载机; 90; 84; 72; 67; 65; 57; 53; 49. 挖掘机5; 84; 76; 69; 61; 59; 51; 47; 43; 39. （4）固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为施工建筑垃圾、施工弃土和施工人员产生的生活垃圾等。 ①施工建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、据木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。据类比调查，气化站建设产生的建筑垃圾的产生量预计为10t，运往政府指定的建筑垃圾填埋点进行安全填埋。 管道施工过程产生的废管材产生量约为0.5t。 ②施工弃土 本项目气化站涉及开挖土方量很小，主要是地基开挖弃土，可以在气化站内通过土地平整及绿化覆土消化，不会产生弃土。 管线开挖弃土主要是管道在敷设过程中产生的多余弃土，天然气管道所敷设的管道直径为160mm、110m、90m及63m，单位长度产生的土方量约为0.009m3，本项目的天然气管道长度约为7km，因此产生的土方量为66.5m3。 ③施工人员生活垃圾 项目施工人员生活垃圾产生量0.5 kg/d·人计，施工人数按平均50人考虑，生活垃圾产生量为25kg/d，由建设单位集中收集，交由环卫部门统一进行清运处理。 2 营运期污染源分析 2.1 大气污染源 本项目正常运行时，天然气输送为密闭过程，不产生废气，无有害气体排放。只有在对气化站内系统分离器检修和紧急事故情况下放散一部分天然气，其主要成分是CH4，气化站内每次放散量≤20m3。 2.2 水污染源 本项目生产过程中贮罐无需洗涤，因此无洗罐废水产生。本项目气化温度低，天然气不会因为温度过高而析出结合水，因此储罐内不会产生残液。营运期废水主要是员工生活污水，废水量为1.28m3/d。 2. 3 噪声污染源 本项目主要噪声源为增压汽化器、运输车辆等，主要设备噪声源强如表4-2所示。 表4-2 主要设备噪声源强一览表 设备名称; 噪声源强dB(A); 数量; 位置. 增压汽化器; 85; 1台; 气化站. 运输车辆; 75; 1台; 气化站. 2.2.4 固体废弃物污染源 项目营运期产生的固废主要是过滤器产生的废渣、设备维修产生的废机油、废润滑剂及职工生活垃圾等。 （1）过滤器产生的废渣 气化站天然气进行过滤分离产生的粉尘、氧化铁粉末及滤芯等废渣，为一般固体废弃物，产生量约为10kg/a。这些废渣附着在过滤器滤芯上，滤芯每半年更换一次，可由原厂家回收处理后再利用。 （2）设备维修产生的废机油、废润滑剂 设备维护时产生的少量废机油、废润滑油为危险废物，危废编号为HW08，产生量约为0.05t/a，交由有资质单位处理。 （3）生活垃圾 本项目职工8人，职工的生活垃圾产生量按1.0kg/（人·天）计算，职工的生活垃圾产生量约2.88t/a，职工生活垃圾通过垃圾收集点收集后，由环卫部门处理。 表4-3 加工区固废污染源一览表 固废名称; 性质; 类别; 数量（t/a）; 处置措施. 过滤器产生的废渣; 一般固废; /; 0.01; 暂存后厂家回收利用. 废机油、废润滑剂; 危险废物; HW08; 0.05; 暂存后交由有资质单位处理. 生活垃圾; 一般固废; /; 2.88; 环卫部门进行收集.

- 五、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 气化站 | 非甲烷总烃 | ≤20m3 | ≤20m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 460.8m3/a | 生活污水经化粪池处理后用于项目周边农田施肥 |
|  |  | CODCr | 300 mg/L，0.138t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.069t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40 mg/L，0.018t/a |  |
| 固 体 废 弃 物 | 过滤器 | 废渣 | 10kg/a | 暂存后厂家回收利用 |
|  | 设备维修 | 废机油、废润滑剂 | 50kg/a | 暂存后交由有资质单位处理 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 2.88t/a | 及时收集后，由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 本项目营运期的噪声主要是增压汽化器、运输车辆，最大噪声值为85dB(A)。 通过合理平面布置、选用低噪音设备；采取减振、消声、隔声、降噪、局部吸声等措施；加强设备的维护和检修保养等措施减轻噪声对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目对生态环境影响主要是在施工建设期的影响。 管道在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，对土地造成破坏和扰动；管道中心线2m以内不得有深根植物，施工过程中开挖填埋、机械设备碾压，将使管道附近农田植被遭到破坏；本工程输气管道穿越农田、果园、林地等，施工会造成农业减产。 气化站建设的永久占用的土地将改变原有土体利用类型。施工结束后，应对场站及其周围环境进行绿化，以弥补建设占地所造成的部分损失，本项目气化站绿化面积为1200m2。 综上分析，采取相应的防止生态破坏措施和生态恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |

- 六、环境影响分析

- （一）施工期环境影响分析 1 气化站施工期环境影响分析 1.1 大气环境影响分析 气化站施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的粉尘和各种机械、车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘 扬尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等，其中风力因素的影响最大。 经调查，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2~2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值为0.50mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m。如果在施工期间对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4-5次，合理选择堆场位置，并实施洒水，提高料堆表面含水率，可使扬尘量减少70-80%，扬尘造成的污染距离缩小到20-50米。 施工产生的粉尘影响在施工结束后即可消除。 （2）燃油废气 燃油废气产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.56m/s时，建筑工地的NOx、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6倍。 因施工期时间不是很长，施工期汽车产生的NOx、CO和烃类物质对周围环境影响不大。 在气站施工期，周边200m范围内的环境敏感目标主要为桃矿中学、桃矿街道居民等。项目施工是短时的，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。 为有效控制扬尘污染，改善大气环境质量，减少扬尘对人体的危害，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393－2007）等法律法规要求，针对项目已经开工的实际情况，建设单位必须在施工期逐项落实如下措施。 1）建设单位必须要求施工方在开工时指派施工场地扬尘控制责任人，负责整个工地在施工期间的扬尘污染控制管理工作。 2）施工场地周长设实体围墙，高度不低于1.8m。 3）易产生扬尘的砂石等散体材料，设置高度不低于0.5m的堆放池，并用防尘网覆盖。施工现场易飞扬的细颗粒散体材料，如水泥、腻子粉等应密闭存放。 4）在场地北侧出口位置设建筑垃圾、工程渣土的集中堆放场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施；生活垃圾根据环卫部门要求统一清运至指定收集点，建议布置在施工生活区附近。 5）施工出入口采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫。 6）运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。 7）施工现场应设置排水系统，围档内四周设置排水沟，并建设洗车台和沉淀池。洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，上清液回用。 此外，施工人员食堂、浴室等应全面使用液化气、轻质油、电等环保清洁能源，严禁使用散煤、建筑废料、柴火、重油垃圾等污染燃料。 通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘对环境的影响。 1.2 地表水环境影响分析 气化站建设期工程对地表水环境的影响，主要来自于建筑施工人员的施工废水和生活污水。 施工废水主要为泥浆废水，来自浇筑水泥工段，主要污染因子为SS；生活污水主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N等。施工废水的特点是悬浮物含量高，含有一定的碱性物质，肆意排放会对项目建设区域周边水环境造成污染，必须妥善处置。建议采用隔油沉淀池进行处理，以降低石油类和SS浓度，且施工废水经隔油、沉淀处理后循环用于施工过程原辅料的预制生产及施工场地的洒水抑尘及车辆冲洗，禁止施工废水未经处理直接排入地表水体，采取以上措施施工废水对环境影响不大。 施工期生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接外排。生活污水对周边地表水影响较小。 1.3 声环境影响分析 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。虽然施工噪声仅在施工阶段产生，并随着施工的结束而消失，但建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大。 本项目施工期将使用推土机、挖掘机、装载机、吊车等多种施工机械。这些机械运行时产生强度较大的噪声，影响施工区附近居民的工作、生活和休息。由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场地各场界噪声值，经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见下表6-1。 表6-1 施工机械噪声预测结果 序号; 机械名称; 距机械不同距离的噪声值dB（A）. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m. 1; 轮式装载机; 94; 88; 82; 76; 74; 68; 64. 2; 卡车; 92; 86; 80; 74; 72; 66; 62. 3; 吊车; 96; 90; 84; 78; 76; 70; 66. 4; 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 56. 5; 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58; 54. 由上表可知施工噪声随传播距离衰减。因此，通过加强施工管理，严格按照环境噪声管理的相关规定执行，禁止夜间施工。一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响不大。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围环境的影响就会停止。 为了降低施工机械作业噪声对区域环境的影响，本次环评提出如下的施工噪声防治要求： （1）选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械，在高噪声设备周围设置隔声屏障以减轻噪声对周围敏感点的影响。 （2）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将高噪声设备尽量移至距场界较远的地方，并对固定的高噪声施工设备采取建设隔声屏障等有效的降噪减振措施，保证施工场界达标，最大限度地减少施工噪声对周边住宅等敏感点的影响。 （3）加强管理，尽可能远离厂界运输，合理组织，加快项目建设进度，降低噪声对周围环境的影响。 采取以上措施后，可有效降低施工噪声对项目所在区域声环境的影响，确保施工噪声对周边环境影响不大。 1.4 固体废物环境影响分析 施工期间产生的固体废弃物包括基础设施建设过程中土方开挖产生的弃土弃石、建筑垃圾、装修垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，以及施工人员的生活垃圾。 ①由于气化站施工会产生一定的弃石（土），若建筑土石料随意堆放，会使堆放点及周围显得脏乱，影响项目区及周围自然景观，基地内可以解决挖填平衡。全部用于回填土料、平整土地，因此施工期的基本不产生弃土料。不需再占用其它利用类型的土地建设新的弃渣场。 ②施工人员产生的生活垃圾，主要有食物残渣、塑料包装制品等，若堆置不当或清运不及时，则容易孳生蚊蝇，引起疾病传播，对项目区及其附近区域的空气环境、水环境、土壤环境等产生一定的影响。因此，生活垃圾不可随意丢弃。需由建设单位统一收集，交由环卫部门进行收集。 ③废弃土石方 本项目气化站涉及开挖土方量很小，主要是地基开挖弃土，可以在气化站内通过土地平整及绿化覆土消化，不会产生弃土。 2 管网工程施工期污染源分析 本项目涉及约7km的天然气管网工程，基本沿现有道路（乡镇道路）进行敷设。在施工过程中将采取分段施工的方式，对周边环境的污染局限在小范围内，可有效减缓管道对沿线居民和企事业单位的影响。 2.1 大气环境影响分析 本项目管网施工期间的大气污染主要是施工扬尘及管网上层道路修建过程中的扬尘。 施工扬尘主要来自土地平整、填方、建筑材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工垃圾堆放、施工车辆和施工机械行驶等，在干燥天气下尤为明显，对施工场地周围的空气环境有较大影响，其影响距离为下风向100m范围内，影响居民主要沿线的镇区居民及沿线企事业单位。 由于管网施工的特点，施工面呈细、长的特性，建议分段施工，以减少项目建设对周围环境的影响。管线铺设尽量避让公共设施，在施工期间产生的扬尘对沿线大气环境影响不大，且施工期扬尘影响属短期影响，随施工的结束而消失。 2.2 地表水环境影响分析 本项目管网工程基本不涉及施工废水，主要废水来源主要是施工人员废水及施工后期管网试压及清洗废水。 施工期生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接外排；管网试压及清洗废水含有少量的泥沙，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不会对周围水环境产生影响。 2.3 声环境影响分析 本项目管网工程建设施工期的噪声主要是各种施工机械（如搅拌机、振捣泵、挖掘机等）和运输车辆产生的作业噪声，其噪声值在85~90dB(A)之间，会对沿线声环境造成影响。 管网建设时受影响的主要为沿线居民和企事业单位。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的阶段使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声、其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。根据常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业时声压级叠加值将增加1~8dB（A）左右。 建设单位必须采取切实有效的措施，防止施工噪声超标现象。防治措施如下： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声。 （2）施工机械噪声夜间影响严重，应禁止夜间（22:00~6:00）施工作业，因工艺要求等特殊原因不得不施工作业时，应向环保部门申报，并通告周围居民。 管线沿途最近敏感点距离为10m，施工前时应向环保部门申报，并张贴告示通告周围居民。 （3）在有供电电源的条件下，禁止使用柴油发电机发电。 施工噪声的特点是周期短、强度大，对环境的影响是暂时的，施工结束后，噪声对环境的影响也将消失。 2.4 固体废物环境影响分析 管线开挖弃土主要是管道在敷设过程中产生的多余弃土，天然气管道所敷设的管道直径为160mm、110m、90m及63m，单位长度产生的土方量约为0.009m3，本项目的天然气管道长度约为7km，因此产生的土方量为66.5m3，产生的弃方量不大，可以在管道沿线进行消化，不需要设置弃土场。 施工过程产生的废管材由环卫部门进行收集处置。 2.5 生态环境的影响分析 2.5.1管道施工对生态环境的影响 管道施工对生态环境的影响特点是影响线路长、时间短、局部影响程度比较严重，影响范围呈带状：管道施工带宽约5米，开挖管沟宽度约0.8米，沟深度为1米左右，施工过程中需占用临时土地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，对土地造成破坏和扰动；管道中心线2m以内不得有深根植物，施工过程中开挖填埋、机械设备碾压，将使管道附近植被遭到破坏。 管道施工对生态环境的影响具体表现为： （1）对土地的扰动和破坏 1）破坏土壤结构。输气管道的开挖和填埋时，由于土壤中团粒结构抗外界干扰的能力比较弱，易破损，所以在施工过程中的机械碾压，开挖扰动，都会对土壤结构产生不良影响。 2）破坏土壤层次，改变了土壤质地。输气管道的开挖和回填，对土壤层次、土壤质地有重大改变。在开挖的部位，土壤层次变动的最为明显。土壤在开挖和回填中也会破坏土壤的耕作层，如果不注意分层开挖与回填，混合了原有的在长期发展过程中形成的层次，使不同质地、不同层次的土体进行混合，影响到原有耕层土壤的肥力，同时就会影响到农作物的生产和产量。 3）影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压、施工人员的践踏等都会对土壤的紧实度产生影响，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土体过于紧实不利于作物的生长。 （2）对植被的影响 管沟设计开挖宽度为0.8m，管道两侧2m范围内不得有深根植物，施工期间由于开挖填埋、机械与车辆辗压践踏等影响，将使管道周围约5m宽度范围内的植被遭受破坏。 （3）对地下管线的影响 本项目天然气管道敷设前应与相关部门进行沟通，不得占用其他管线的安全运行范围，避免施工过程导致其他管网出现破损断裂的情况，如出现意外，应及时与相应的管理部门进行汇报，及时进行抢修。 2.5.2管道施工生态影响防治措施 为减轻由于管道施工产生的生态环境影响，环评建议： （1）避免在多风季节进行施工，减少风蚀作用。 （2）在管道施工过程中，必须严格执行分层开挖、分层堆放、分层覆土，使对土壤影响尽可能降低。 （3）对于临时占地，施工结束后，应尽快进行生态恢复，恢复地形地貌。由于管道中心线2m以内不得有深根植物，因此管道两侧2m范围内不能再恢复树木的种植，只能种植一些浅根植物。而管道两侧2m以外临时占地在施工结束后，仍可按需要进行树木或农作物的种植。 - （二）营运期环境影响分析 1 大气环境影响分析 本项目正常运行时，天然气输送为密闭过程，不产生废气，无有害气体排放。只有在对气化站内系统分离器检修和紧急事故情况下放散一部分天然气，其主要成分是CH4，气化站内每次放散量≤20m3，由于易燃易爆，站房内须采取强制通风措施，室外自然扩散，采取上述措施后，对周边环境影响较小。 2 水环境影响分析 本项目生产过程中贮罐无需洗涤，因此无洗罐废水产生。本项目生活污水产生量为460.8m3/a。生活污水中污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N等。据类比分析，其中CODCr浓度为300mg/L，BOD5浓度为150mg/L，NH3-N浓度为40mg/L，要求污水进入化粪池处理，生活污水经化粪池用于周围农田施肥，不外排，对周边水环境影响很小。 3 声环境影响分析 项目噪声源主要来自增压汽化器、运输车辆等。 项目应选用低噪声设备，增压汽化器安装在室内。站房采用隔声材料，汽化器基础进行减振处理，采用软性管道连接，运输车辆采取控制车速、禁止鸣笛等，采取上述措施后，噪声级一般可降低20-30dB（A），站房与周边敏感点距离大于50m，经过距离衰减后，对周围环境影响较小。 4 固体废弃物环境影响分析 项目营运期产生的固废主要是过滤器产生的废渣、设备维修产生的废机油、废润滑剂及职工生活垃圾等。 （1）过滤器产生的废渣 气化站天然气进行过滤分离产生的粉尘、氧化铁粉末及滤芯等废渣，为一般固体废弃物，产生量约为10kg/a。这些废渣附着在过滤器滤芯上，滤芯每半年更换一次，可由原厂家回收处理后再利用。 （3）设备维修产生的废机油、废润滑剂 设备维护时产生的少量废机油、废润滑油为危险废物，危废编号为HW08，废机油、废润滑油暂存在站内，建筑面积约为10m2，危废暂存间严格按照《危险废物执行危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求进行设计，进行防雨、防渗、防晒等处理，定期送有资质单位进行处置。 （3）生活垃圾 由于生活垃圾有易腐烂的特点，要求做到避雨集中堆放。生活垃圾经收集后由环卫部门清运，不外排，对环境影响较小。 （三）环境风险分析 为进一步加强环境影响评价管理，明确企业环境风险防范主体责任，强化各级环保部门的环境监管，切实有效防范环境风险，本次评价根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）等有关文件要求进行环境风险评价，提出风险防范措施及应急预案。 3.1 评价工作等级及评价范围 1、重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），所用原料远低于临界量，因此不构成重大危险源。重大危险源辨识见表6-2。 - 表6-2 重大危险源辨识 区域; 原料品名; 最大贮存量qn（T）; 临界量Qn（T）; qn/Qn; 辨识结果. 气化站; 天然气; 40.5; 50; 0.81; ＜1. 2、评价工作等级和评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），确定本项目风险评价等级为二级，评价范围为气化站周围3km范围内。建设项目环境风险评价工作等级判定见表6-3。 表6-3 评价工作等级判定表 剧毒危险物质; 一般毒性物质; 可燃易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 3.2 环境风险保护目标 根据核定的环境风险评价范围，本项目主要的环境保护目标如下。 表6-4 环境风险保护目标一览表 环境保护目标; 功能及规模; 相对位置及距离. 桃矿中学 桃矿街道居民; 教育，约1500人; NE，300m. 居住，约200人; NW，50-500m. 居住，约1100人; NE，80-3000m. 居住，约500人; N，600-3000m. 居住，约120人; W，330-900m. 3.3 风险识别 （1）气化站工艺危险识别 引发站场事故的主要危险、有害因素表现为：站内管道破裂、站场设备故障和站场的设备泄漏等。引发这些事故的主要因素有： 1）站场设备 站场设备存在由于过压、疲劳等引起的与压力容器有关的事故；设备选型不当、过滤分离器的质量直接关系到管道运行的安全，要特别注意其对本工程的适用情况。 2）自动监控系统 该工艺的控制关键是压力自动监控系统。系统误差过大，会造成误判断泄漏而切断管道输送，造成不必要的经济损失；当发生较小的泄漏时，如不能及时发现，将会造成大的泄漏事故。 5）工艺操作 操作人员由于自身技术水平不高或责任心不强，导致误操作或违章操作，也可能引发事故。 （2）管道危险因素分析 1）管道腐蚀穿孔 一般管道具有防腐层，使管材得到保护。但是，由于防腐质量差、管道施工时造成防腐层机械损伤、土壤中含水、盐、碱及地下杂散电流等因素都会造成管道腐蚀，严重的可造成管道穿孔，引发事故。 2）管道材料缺陷或焊口缺陷隐患 这类事故多数是因焊缝或管道母材中的缺陷在带压输送中引起管道破裂。 3）第三方破坏 第三方破坏包括意外重大的机械损伤、操作失误及人为破坏等可能，近年来，我国此类事故有快速上升的趋势。特别是河南地区人口稠密，经济不是很发达，第三方破坏现象较突出。 4）自然灾害 地震、洪水、塌陷、雷击等自然灾害都可能对管道造成破坏，引发事故。 5）设备事故 输气设备、设施等性能不好、质量不高也可以引发事故。 本项目天然气由燃气公司负责运输至气化站，项目不涉及天然气运输。 3.4源项分析 据统计，近年来我国石化行业发生的事故有数百起，最近的一次是2013年11月22日青岛输油管道爆炸事件死亡62人，其直接原因是管道清理时油气发生爆燃。所公布的2数百起事故原因分析见表6-5。在石化行业发生的事故中属于违章用火、用火不当、操作失误等明显人为因素造成的占65%左右。全国石化储运系统事故起因和后果分布状况统计见表6-6。 表6-5 事故原因分析 事故原因; 违章用火; 操作失误; 雷击、静电及电器; 仪表失灵; 设备损坏、腐蚀. 比例%; 40; 25; 15; 10; 10. 表6-6 全国石化储运系统中事故起因和后果分布状况 后果; 分析; 火灾爆炸; 人身伤亡; 设备损坏; 跑冒. 比例%; 30.8; ---; 9.8; 59.4. 原因; 分析; 明火; 电气设备; 静电; 雷击; 其他. 比例%; 49.2; 34.6; 10.6; 3.4; 2.2. 根据《化工装备事故分析与预防》（化学工业出版社，第二版，2003年），1949年~1988年，全国化工行业事故发生情况的相关资料，贮罐发生事故的概率为1.2×10-6。 根据表6-6可知，天然气贮罐发生火灾、爆炸事故的几率为1.2×10-6×0.308=3.7×10-7。 3.5 环境风险影响预测 本项目的环境风险因素构成主要有以下几个方面：一是可能发生使危险物质泄漏或释放的危险事故；二是危险物质的泄漏或释放可能导致的燃烧、爆炸、窒息等，对人员、财产以及周边环境造成损害。 （1）项目最大危害事故 在输气过程中，各类潜在事故因素可能引发的最大事故危害是输气管线破裂，从而造成大量天然气泄漏、燃烧或爆炸，产生燃烧辐射和爆炸冲击波两种危害因子。 输气管线意外破裂后，若天然气被直接点燃，产生喷射火焰。喷火焰的热辐射会导致一度或二度烧伤甚至死亡；若天然气没有立即点燃，释放的天然气湍流扩散，形成可爆炸云团，当这种云团点燃或爆炸时，会产生一种敞口的爆炸蒸气烟云或形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会受到伤害，甚至死亡；当产生敞口爆炸蒸气烟云时，其压力波可使烟云以外的人受到伤害。 （2）泄漏对环境的影响 天然气主要成分为甲烷（CH4），无毒无味，化学性质稳定，作为燃料燃烧时不会产生有害物质，且热值高，燃烧完全，燃烧产生的废气主要为二氧化碳（CO2）。天然气泄漏时局部大气中总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，由于比重比空气轻，会很快散发，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。 （3）天然气管道输送火灾、爆炸事故后果分析 本次天然气输送火灾、爆炸风险评价采用道化学评价法《第七版》。 火灾热辐射预测分析 ①热辐射通量为 Qh(kW)=ηM gHc 式中：η—效率因子；取0.35； Hc—燃烧热值， 53707kJ/kg； Mg—泄漏质量，管线取87kg/s，假设裂口面积为0.08m2 ②接受点处热辐射强度的计算，公式如下 I=XgQh/4πr2 I—热辐射强度，kW/m2； Xg—传导系数，一般取0.2； r— 接受点到释放源的距离m。 ③预测结果分析 预测结果见表6-7。 表6-7 热辐射危害距离风险预测结果 热辐射危害半径（m）; 热辐射强度KW/m2; 伤害程度. 对设备; 对人体. 16.4; 37.50; 设备全部损坏; 1min内100%的人死亡， 10s内1%的人死亡。. 20.3; 25.00; 木材燃烧; 1min内100%的人死亡， 10s内严重烧伤。. 25.6; 12.50; 塑料管熔化; 1min内1%的人死亡， 10s内1度烧伤。. 40.7; 4.00; /; 20s以上引起疼痛， 但不会起水泡. 由表6-7可知，若管线发生破裂，天然气在很短时间就遇明火点燃，形成火灾，对人造成伤害和对设备造成破坏的范围在热辐射半径41m内；而在41m外，可以认为属于安全区域，本项目天然气管线附近最近的居民点约为10m，因此要采取严格措施，防止管线破裂，导致火灾、爆炸的产生，防止对沿线居民产生不利影响。 （4）气化站泄漏爆炸后果计算 1）蒸汽云爆炸TNT当量计算 当爆炸性气体以液态储存，如果瞬间泄漏后，遇到延迟点火即可能发生蒸汽云爆炸，如果遇不到火源，则将扩散并消失掉。 用TNT当量法来预测其爆炸严重度。其原理如下：假定一定百分比的蒸汽云参与了爆炸，对形成冲击波有实际贡献，并以TNT当量来表示蒸汽云爆炸的威力。 本次气化站预测选取蒸汽云爆炸的冲击波超压模型：泄漏物扩散到广阔的区域，形成弥漫相当大空间的云状可燃性气体混合物，经过一段延滞时间后，可燃蒸汽云被点燃，由于存在某些特殊原因和条件，火焰加速传播，产生危险的爆炸冲击波超压，发生蒸汽云爆炸。 蒸汽云爆炸通常采用传统的TNT当量系数法计算，将事故性巴扎产生的爆炸能量同一定当量的TNT联系起来。在TNT当量系数法中，当量的TNT质量与云团中的燃料的总质量有关。蒸汽云TNT当量法计算公式如下： WTNT=αWfQf/QTNT 式中： α－蒸汽云的TNT当量系数，取4％； WTNT－蒸汽云的TNT当量，Kg； Wf－蒸汽云中燃料总质量，Kg； Qf－燃料的燃烧热，MJ/Kg； QTNT －TNT的爆热，QTNT =4520kJ/kg。 爆炸中心与给定超压间的距离可以按下式计算： R=0.3967 WTNT1/3exp【3.5031-0.7241ln（Δp/6900）+0.0398（lnΔp /6900）2】 式中： R－距离，m； Δp－目标处的超压值，Pa； 爆炸射击的总能量中只有一小部分真正对爆炸有贡献，这一分数称为效率因子。效率因子是爆炸后果分析中最重要也是最难准确知道的参数，其范围为2%-20%。对于多数脂肪烃，通常推荐值是3%；对于某些烯烃，观察到大约是6%。含氧燃料趋向于高的效率因子，可以达到16-18%。 超压的损害效应见表6-8。 表6-8 爆炸超压的损害效应 超压; 预期损害. Psi; kPa. 0.1; 0.69; 小窗户损坏. 0.15; 1.035; 玻璃损坏的典型压力. 0.30; 2.7; 10%的玻璃损坏. 0.5; 3.45; 窗户损坏，房屋结构较小的破坏. 0.7; 4.83; 对人可逆影响的上限. 1.0; 6.90; 房屋部分损坏；金属板扭曲；玻璃碎片划伤. 2.0; 13.8; 墙和屋顶坍塌. 2.4; 16.56; 暴露人员的耳膜破裂. 2.5; 17.25; 人员致死的临界量. 3.0; 20.7; 钢结构建筑扭曲和基础位移. 5.0; 34.5; 木结构断裂. 10; 69.0; 几乎所有的建筑坍塌，肺出血. 20; 138; 直接冲击波造成100%死亡. 2）蒸汽云爆炸事故伤亡范围计算 根据超压－冲量准则和概率模型得到的半死亡率半径R0公式如下： 式中：WTNT－蒸汽云的TNT当量，Kg； 死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡。 通常，死亡半径按超压90kPa计算，重伤半径按44kPa计算，轻伤半径按17kPa计算。若其泄漏量按一个储罐计，蒸汽云爆炸后果评价结果见表6-9。 表6-9 火灾爆炸灾害损坏估算结果 名称; 数值. 蒸汽云的TNT当量; 7523kg. 死亡半径; 24.6m. 根据气化站平面布置和周围环境状况可知，站区天然气储罐火灾爆炸事故致死半径24.6m范围内无建筑物，储罐与最近居民为50m，因此生产区发生火灾爆炸事故不会造成人员死亡，但可能会对造成人身伤害。参照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2007），项目安全防护距离取40m。 3.6 环境风险防范措施 3.6.1 项目施工前期及设计阶段的事故防范措施 1)选择线路走向时，避开居民区以及复杂地质段，以减少由于天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民危害； 2)对管道沿线人口密集、房屋距管线较近等敏感地区，提高设计系数，增加管线壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力； 根据《输气管道工程设计规范》(GB50251-2003)的要求，输气管道通过的地区，应按沿线居民户数和建筑物的密集程度，划分为三个地区等级，并依据地区等级作出相应的管道设计。 3)气化站严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备； 4)站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地； 5)安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； 6)紧急情况下，天然气采用放散排空，设置放散总管； 7)在可能发生天然气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH 3063-1999)的要求设置可燃气体报警装置； 8)设立紧急关断系统。在管线进出站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断，也可通过SCADA系统进行远程关断，还可以完成全系统关断； 9)为减轻输气管线腐蚀，外部采取环氧粉末涂层防腐结构，外加电流阴极保护； 0)站场内设有安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空； 11)站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少生产区和生活区的相互干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。 12)加强设计单位相互间的配合，做好衔接、交叉部分的协调，减少设计误操作，使总体设计质量为优。 3.6.2 施工阶段的事故防范措施 1)在施工过程中，加强监理，确保涂层施工质量； 2)建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段； 3)制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录； 4)进行水压试验，排除更多的存在于焊缝和母材的缺陷，从而增加管道的安全性； 5)选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。 3.6.3 运行阶段的事故防范措施 1)严格控制天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀； 2)每三年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生； 3)每半年检查管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等)，使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。 4)在公路穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清； 5)加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告； 6)场站事故放空时，应注意防火。 3.6.4管理措施 1)在管道系统投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； 2)制订应急操作规程，在规程中应说明发生管道事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题； 3)操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施； 4)对管道附近的居民加强教育，进一步宣传贯彻、落实《石油天然气管道保护条例》，减少、避免发生第三方破坏的事故； 5)对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 3.7 应急预案组织结构 3.7.1事故应急组织方案框架 事故应急方案框架，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失有积极意义。本评价提出事故应急方案框架见图6-1。 图6-1 事故应急方案框架图 3.7.2应急预案组织机构 本项目应急预案组织结构的主要内容应包括：应急组织及职责、应急教育及演习、应急设备及器材、应急通讯联络、应急抢险、应急监测、应急安全与保卫、事故后果评价等内容。本评价报告中仅提出原则性及可操作性的应急预案供生产单位参考，保证出现紧急情况时能够按程序行动，以减少事故损失。 （1）应急组织及职责 建设单位的应急组织机构必须能够识别可能发生的事故险情，并有对事故做出正确处理的能力；应全面负责站场的安全生产运行，负责制定应急抢险的原则以及编制各类可能发生的工程事故的应急计划，对装置的紧急停工及事故处理作出预案。 （2）应急教育与应急演习 ①应急组织机构对本岗位人员要加强日常的应急处理能力的培养和提高； ②向公司职工大力宣传有关生产安全操作规程和人身安全防范知识，减少无意识和有意识的违章操作。 ③对应急计划中有关的每一个人的职责要有明确分工，对每一项具体的应急计划都要进行定期演练，做到有条不紊，各负其责，确保发生事故时能立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作； 应与消防队进行定期的信息交流，建立正常的执勤制度，并定期开展消防演习。 （3）应急设施、设备与器材 配备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物资和设备，特别是在发生火灾、爆炸危险性较高的敏感区域附近，应急设备不但要事先提供、早作准备，而且应定期检查，使其一直保持能够良好使用状态。 （4）应急通讯联络 配备畅通的通讯设备和通讯网络，如手机、对讲机等，一旦发生事故，就要采取紧急关停、泄压等控制事故和减轻事故影响所必须采取的行动，同时与有关抢险、救护、消防、公安等部门联系，迅速取得援助，并在最短时间内赶到事故现场抢修和处理，以使事故的影响程度降到最低。 （5）应急抢险 应急抢险应分工明确，具体明确以下几点： ①由谁来报警、如何报警； ②谁来组织抢险、控制事故； ③事故抢险和控制方法的要求以及应急器材的使用、分配等； ④要有专门的人员来组织现场人员撤离，并有保护事故现场、周围可能受影响的职工、居民及周围的设备、邻近的建筑物的措施。 （6）应急监测 ①发生天然气泄漏事故时，主要是对大气和人体健康产生影响，所以应急监测的主要内容是对周围大气环境监测和站场空气中有毒有害物质浓度的监测； ②发生有毒有害物质泄漏事故后，应委托当地劳动卫生部门进行现场监测，并写出事故影响报告，以确定事故影响的范围、程度，为制定应急策略提供依据。 （7）应急安全与保卫 应制定事故情况下安全、保卫措施，必要情况下请当地公安部门配合，防止不法分子趁火打劫。 （8）事故后果评价及应急报告 对事故后果进行评价，确定事故影响范围、危险程度，并写出事故后果评价报告及事故的应急报告，为以后的应急计划提供准确有用的资料。 （9）教育培训 定期组织员工进行风险防范应急措施教育培训，增加员工风险安全意识，增加员工技术水平，提高员工在事故应急处理中的能力。 3.7.3风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可接受的范围内，不会对外环境造成大的危害影响。 3.8 安全预评价 企业目前安全预评价还未进行，企业在投产运行前必须完成安全预评价。 - （四）建设项目竣工验收及环保投资 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 具体验收流程见下图6-2。 图6-2 竣工验收流程图 验收程序简述及相关要求 （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。 （2）编制验收监测报告，本项以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 （3）验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 （4）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工环保验收内容一览表6-10。本项目环保投资62.5万元，占总投资的1.36%。 表6-10 建设项目竣工验收及环保投资一览表 项目; 治理措施; 投资 （万元）; 污染因子; 执行标准. 施工期. 废气; 扬尘; 洒水抑尘， 设置围挡等; 8; TSP; 《大气污染物综合排放标准》16297-1996无组织排放限值. 废水; 生活污水; 化粪池处理用于周边农田施肥; 2; COD、NH3-N、动植物油等; 综合利用，不外排. 施工废水; 沉淀池、隔油池处理后回用; 4; SS、石油类. 噪声; 施工噪声; 置围挡，限制施工时段等; 3; 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固废; 生活垃圾; 环卫部门收集; 8; /; 合理处置. 建筑垃圾; 运往政府指定的建筑垃圾填埋点进行安全填埋; /. 弃土; 管道沿线进行消纳; /. 生态; 对管线周围进行生态恢复; 10. 运营期. 废水; 生活污水; 化粪池; 1; COD、NH3-N、动植物油等; 《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准. 废气; 卸车及放空废气; 保持良好的通风条件; /; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》16297-1996无组织排放限值. 噪声; 设备噪声（增压汽化器）; 采取减振、消声、 隔声等降噪措施; 1.5; Leq（A）; 工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱，环卫部门收集; 1; /; GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》. 废滤网; 暂存后由厂家回收利用; 4; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单. 废机油、废润滑剂; 暂存后委托有资质单位处理. 环境风险防范措施; 贮罐区及气化区整体防渗处理、环形导流沟、LNG拦蓄池、设置消防水池、气化站贮罐区及气化区设置气体泄漏报警装置; 20; /; /.

- 七、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 气化站 | 非甲烷总烃 | 保持良好的通风条件 | 影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后用于项目周边农田施肥 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 过滤器 | 废渣 | 暂存后厂家回收利用 | 减量化、资源化、无害化处理 对环境基本无影响 |
|  | 设备维修 | 废机油、废润滑剂 | 暂存后交由有资质单位处理 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 及时收集后，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 合理布局，选用低噪声设备，减振、隔振及消声措施，围墙及其花草树木等降噪措施，加强设备维护，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 主要做好站内的绿化工作，植被具有较好的调温、调湿、吸尘、改善小气候、吸收降解有害物质、净化空气、吸声等功能的植物进行绿化。利用建筑物四周、道路两旁种植树木、花卉、草坪三级绿化体系，创造良好的生产和生活环境。 |  |  |  |  |

- 八、建设项目可行性分析

- （一）产业政策相符性分析 本项目为天然气管道及气化站建设，属于D4500燃气生产和供应业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的相关内容，本项目属于鼓励类项目中第七类 石油天然气中第4条油气伴生资源综合利用。 因此本项目符合国家产业政策要求。 - （二）选址合理性分析 项目的天然气管道建设取得了临湘市桃矿街道办事处规划建设和环境保护站以桃矿乡（镇）字2017第002号下发的乡村建设规划许可证，临湘市国土资源局以临国土资预审字[2017]26号下发了关于桃矿独立工矿区区域天然气管网工程项目用地预审意见，因此天然气管道及气化站选址符合当地规划。 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），本项目气化站属于液化天然气站场，是五级站场，本项目气站天然气储罐、天然气放散总管与站外建、构筑物的防护间距分析见表8-1。 表8-1 气站内天然气储罐、天然气放散总管与站外建、构筑物的防护间距符合性 名称 项目; 储罐总容积（m3）; 集中放散装置的天然气总放散总管; 设计尺寸储罐; 设计尺寸放散管. ≤10; 10~ 30; 30~ 50; 50~ 200; 200~ 500; 500~ 1000; 1000~ 2000. 民用建筑，甲、乙内液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场; 27; 32; 40; 45; 50; 55; 65; 25; 民房 50; 民房 58.90. 公路、道路（路边）; 高速、城市快速; 20; 25; 15; 无; 无. 其他; 15; 20; 10; 55; 40.8. 架空电力线（中心线）; 1.5倍杆高; 1.5倍杆高，但35KV以上架空电力先应不小于40m; 2.0倍高杆; 35.31; /. 备注：本项目设置储罐容积为50m3，表中加粗字体为最低防护间距的要求。 由表8-2可知，本项目气站内天然气储罐、天然气放散总管与站内建、构筑物的防护间距能满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中的相关要求。 本项目天然气管网布置在临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇），气化站位于临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面），周围无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求；本项目运营过程中只需要消耗少量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求；根据环境质量现状监测结果，项目区域环境空气现状监测各监测因子均符合相应的标准要求，水环境质量现状监测中SS出现不同程度超标，声环境质量现状监测中各监测点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，本项目运营过程中排放的主要污染物为非甲烷总烃，噪声贡献值不大，对区域环境质量的影响较小，符合环境质量底线的要求；本项目属于鼓励类项目，不属于项目区域的负面清单内容。 综上所述，项目选址、选线是合理的。 - （三）平面布局合理性分析 本项目站区建构筑物主要为贮罐区、气化区、控制室、值班室等，根据站区平面布置，生产区位于厂区东南部，值班室位于厂区北侧。 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），本项目气化站属于液化天然气站场，是五级站场，本项目气站内天然气储罐、天然气放散总管与站内建、构筑物的防护间距见表8-2。 表8-2 气站内天然气储罐、天然气放散总管与站内建、构筑物的防护间距符合性 名称 项目; 储罐总容积（m3）; 集中放散装置的天然气总放散总管; 设计尺寸储罐; 设计尺寸放散管. ≤10; 10~ 30; 30~ 50; 50~ 200; 200~ 500; 500~ 1000; 1000~ 2000. 办公、生活建筑; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 25; 33.89; 33.46. 交配电室、仪表间、值班室、汽车槽车库、汽车衡及其计量室、空压机室、汽车槽装卸天然气储罐; 15; 18; 20; 22; 25; 30; 25; 装卸口（18.20） 值班室（33.89）; 装卸口（25.15） 值班室（33.46）. 消防泵房、消防水池取水口; 30; 40; 50; 20; 40.24; 61.36. 站内道路（路边）; 主要; 10; 15; 2; 15; 22.57. 次要; 5; 10; /. 围墙; 15; 20; 25; 2; 15.53; 15.34. 集中放散装置的天然气放散总管; 25; /; 39.12; /. 备注：本项目设置储罐容积为50m3，表中加粗字体为最低防护间距的要求。 由表8-1可知，本项目气站内天然气储罐、天然气放散总管与站内建、构筑物的防护间距能满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中的相关要求。 从平面布置来看，生产区距办公楼和周边居民居民较远，对周围环境影响较小，因此，总平面布置是合理的。

- 九、结论与建议

（一）结论 1 项目概况 临湘市华升天然气有限公司临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程位于天然气管网布置临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇），气化站位于临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面），天然气管道长度约为7km，气化站占地面积约为6000m2，主要建设内容为储罐区、气化区及值班室，项目总投资4600万元，其中环保投资27.5万元。 2 环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状：各监测点SO2、NO2、CO、O3小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求；PM10、PM2.5日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2mg/m3的标准要求。 （2）水环境质量现状：桃林河两个监测断面除SS外，其余各因子均满足《地表水质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质要求，SS出现超标的原因主要是河流附近的施工废水排入河道导致。 （3）声环境质量现状：根据噪声监测结果，各监测点声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3 环境影响分析结论 （1）大气环境影响 本项目正常运行时，天然气输送为密闭过程，不产生废气，无有害气体排放。只有在对气化站内系统分离器检修和紧急事故情况下放散一部分天然气，其主要成分是CH4，气化站内每次放散量≤20m3，由于易燃易爆，站房内须采取强制通风措施，室外自然扩散，采取上述措施后，对周边环境影响较小。 （2）水环境影响 本项目生活污水产生量为460.8m3/a。生活污水中污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N等。据类比分析，其中CODCr浓度为300mg/L，BOD5浓度为150mg/L，NH3-N浓度为40mg/L，要求所有污水进入化粪池处理，生活污水经化粪池用于周围农田施肥，不外排，对周边水环境影响很小。 （3）声环境影响 项目噪声源主要来自增压汽化器、运输车辆等。增压汽化器安装在室内，站房采用隔声材料，经过隔声减振和距离衰减后处理后对周围居民影响较小。 （4）固体废弃物影响 本项目产生的废滤网属于一般废物，更换后由设备厂家回收处理。废机油、润滑油属于危险废物，须使用专用容器进行收集和临时储存，并由专人进行收集和管理，送有回收处理资质的单位集中回收处理。项目生活垃圾采取专门垃圾桶盛装，定期由环卫部门清运。 本项目运行时候产的固体废弃物全部得到合理处置，对周边环境影响较小。 4 环境风险 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可接受的范围内，不会对外环境造成大的危害影响。 5 总量控制指标 本项目为天然气供应工程，正常运行状态下产生的废气量很少，主要成分为CH4；废水主要为生活污水，作为附近农田肥料不外排，项目营运期废气产生量很少，评价建议不对该项目下达总量控制指标。 5 综合结论 综上所诉，临湘市华升天然气有限公司临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程符合国家产业政策，选址合理，有利于改善区域的能源结构，减少区域内煤、柴的使用，有利于区域环境空气质量的改善。气化站储罐与周围民用建筑的距离能够达到《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定的40m防护间距要求。 项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。 （二）建议与要求 （1）项目应严格按操作规程作业，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生污染事故及风险事故。 （2）加强环保教育，增强环保意识，让其自觉保护环境。 （3）项目须进行防雷、消防和安全评价，气站40m内不得建设民用建筑和其他建筑。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 附件2 委托书 附件3 临湘市桃矿独立工矿区改造搬迁指挥部关于建设天然气项目的请示 附件4 临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程开发建设协议 附件5 临湘市桃矿街道办事处规划建设和环境保护站下发的乡村建设规划许可证 附件6 临湘市国土资源局下发的关于项目用地预审意见 附件7 项目环境监测质量保证单 附件8 临湘市环保局关于项目未批先建的处罚决定 附件9 临湘市燃气用水办证明 附件10 专家审查意见及签到表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目监测布点图 附图3 项目敏感目标分布图 附图4 桃矿镇中压天然气燃气管网总平面图 附图5 忠防镇燃气管线总平面图 附图6 LNG气化站总平面图