临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程

环境影响报告表技术评估会专家意见

2018年1月11日，岳阳市环保局在临湘市主持召开了《临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程环境影响报告表》技术评审会，参加会议的有临湘市环保局，建设单位临湘市华升天然气有限公司，环评单位重庆市环境保护工程设计研究院有限公司等单位的领导和代表。会议邀请了3名专家（名单附后）组成技术评估组，与会代表实地察看了建设工程现场，听取了建设方对项目建设情况的说明及环评单位对项目环境影响报告表的介绍。经充分讨论，形成如下专家评审意见：

一、项目概况

本项目天然气管网布置在临湘市桃矿独立工矿区区域（桃矿街道办事处、忠防镇），气化站位于临湘市桃矿街道办事处（桃矿中学后面），服务范围：本项目近期主要服务范围为忠防镇、桃矿街道办事处，远期服务范围为桃林镇及场镇外区域；工程总投资4600万元。

本项目分两期建设，近期建设内容主要是气化站建设、桃矿街道办事处及忠防镇管网建设，远期根据实际用气量增加门站建设、桃林镇及场镇外相关管网建设，本次评价只涉及近期的建设内容。

表1-1  工程建设内容及规模一览表

| 项目 | 建设内容 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 气化站 | 值班室1栋，建筑面积172.64m2，LNG低温立式储罐，容积50m3，气化区设置气化、加热、调压、卸车/计量加臭撬装设施一套 | 气化站占地面积6000m2 |
|  | 配套燃气管网 | DN160、DN110、DN90、DN63共7km，主要建设范围桃矿街道办事处、忠防镇 | / |
| 辅助工程 | 消防水池 | 500m2 | 气化站 |
|  | 消防泵房 | 131.6m2 |  |
|  | PE阀井 | DN160阀井6座、DN110阀井23座、DN90阀井2座、DN63阀井14座 | 天然气管道 |
| 公用工程 | 给水 | 水源为城市自来水 | / |
|  | 排水 | 雨污分流制排水，生活污水采用化粪池处理后用于附近农田施肥 | / |
|  | 供电 | 由市政10KV电源引入 | / |
|  | 暖通 | 采用分体式空调 | / |
| 环保工程 | 化粪池1座 |  | / |
|  | 增压气化机隔声、减振 |  | / |
|  | 危废暂存间及垃圾桶 |  | / |
|  | 贮罐区及气化区整体防渗处理、环形导流沟、LNG拦蓄池 |  | / |

表1-2    配套天然气管网主要工程量

| 序号 | 管材规格 | 长度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100，DN160 | 3781 | 开料长度 |
| 2 | PE100，DN110 | 3327 | 开料长度 |
| 3 | PE100，DN90 | 537 | 开料长度 |
| 4 | PE100，DN63 | 35 | 开料长度 |
| 5 | D159×6 | 45 | 随桥敷设 |
| 合计 |  | 7725 |  |

评估意见：

1、强化管线线路地下管线建设情况调查，提出相关的管理要求。

2、明确天然气来源及运输方式，补充项目天然气运输工程内容；明确跨（穿）越工程内容，据此核实细化项目建设内容表。

3、强化气化站周边、管线两侧环境现状调查，核实环境保护目标（考虑穿越工程）方位、距离、规模。

4、强化管线开挖过程污防措施，进一步细化生态保护、生态恢复措施。

5、细化施工工序、施工方案，特别是强化管线跨（穿）越工程的施工方式，强化跨（穿）越工程污防工程措施和管理要求。

6、结合《石油天然气工程设计防火规范》，核实安全防护距离，核实进一步加强风险防范措施分析，细化管线风险防范措施及管理要求，补充运输过程风险防范措施。

7、细化、核实环保投资，完善竣工验收一览表。

评审专家：吴正光（组长）、陈道凯、张金刚（执笔）

2018年1月11日