岳环评［2018］57号

关于岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司电子特种气体项目建设项目环境影响报告表的批复

岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：

你公司《关于申请对岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司电子特种气体项目环境影响报告表进行批复的函》、岳阳楼区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为企业生产发展需要，你公司拟投资19739万元（环保投资500万元），依托湖南凯美特气体股份有限公司研发中心（位于岳阳楼区七里山）已建厂房，实施电子特种气体项目（一期工程）。项目总占地面积6185㎡，建筑面积9425㎡，采用深冷精馏、物理吸附技术生产电子特种气体和混配气体。主要建设内容为依托公司研发中心现有厂房安装、调试相关电子特种气体生产装置等主体工程和仓库、储罐等配套辅助设施及废水、废气处理、固废暂存间等环保工程，给排水、供电、消防等均依托研发中心现有设施和巴陵石化化肥事业部。制冷方式采用液氮制冷。一期工程产品方案为：5N氪、5N氙、5N一氧化碳、5N氖、6N氦、6N氢、6N二氧化碳、6N氮气、6N氩气和氟基激光混配气、动态混配气、氯化氢基激光混配气三种混配气体。项目符合国家产业政策。根据湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的《岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司电子特种气体项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论和专家评审意见及岳阳楼区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你公司在项目建设、运行和管理中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。规范操作，文明施工，做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治措施，减少对环境的破坏，避免施工扰民。

（二）废气污染防治工作。加强生产车间通风，各气体生产装置处设置集气罩，项目配套建设两根排气筒。一氧化碳及惰性气体生产装置产生的含一氧化碳等废气经集气罩收集后，经厂房顶排气筒外排（距地约15m高），确保含一氧化碳废气满足河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中规定的排放限值及相应无组织排放监控浓度限值；氯化氢基激光混配尾气、氟基激光混配尾气和钢瓶吹扫废气经收集后由F2/HCl洗涤装置处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准后，由另一根15m高排气筒排放。

（三）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，强化以新带老措施，完善厂区雨水及污水管网，确保项目废水进入巴陵石化化肥事业部污水处理厂。生产车间采用吸尘和干清的清洗方式，项目初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理、少量地面清洗废水和生活污水经化粪池处理、钢瓶清洗废水经收集罐预处理、中和废水经中和调节处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和巴陵石化化肥事业部污水处理厂进水水质标准后，排入巴陵石化化肥事业部污水处理厂处理达标后排放。

（四）噪声污染防治工作。合理布局，H2/CO压缩机布置在车间内部，选用低噪声设备，科学安排生产，加强设备定期维护、保养，对高噪声设备采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关规定要求，规范设置一般固体废物和危险废物暂存场所，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，落实报告表提出的要求，规范处理一般固体物，危险废物交有资质单位安全处置。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。落实清洁生产，配备专职环保管理人员，加强设备及管道巡查、维护管理，建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及各类管理台帐。严格落实报告表中提出的各项环境风险防范及应急处理措施，制定应急预案，防止环境风险事故发生，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

（七）鉴于本项目给排水、供电、废水处理等配套工程均依托巴陵石化化肥事业部，如巴陵石化化肥事业部搬迁，须完善相关依托设施，确保各类污染物得到有效处理和稳定达标排放。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市环境保护局岳阳楼区分局, 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司。

四、请岳阳楼区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年7月9日

抄送：岳阳市环境保护局岳阳楼区分局, 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司