东风湖环境综合治理工程环境影响报告表


目  录

1一、建设项目基本情况


65二、建设项目所在地自然环境社会环境简况


69三、环境质量状况


86四、评价适用标准


88五、建设项目工程分析


111六、项目主要污染物产生及预计排放情况


112七、环境影响分析


171八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


172九、结论与建议




附件：
附件1 委托书
附件2 环境质量监测报告和质保单
附件3 底泥属性检测报告
附件4 《东风湖环境综合治理工程规划方案》专家意见
附件5  住建部门黑臭水体名单表
附件6  会议纪要
一、建设项目基本情况

	项目名称
	东风湖环境综合治理工程

	建设单位
	岳阳市城市建设投资有限公司

	法人代表
	游志坚
	联系人
	任金亮

	通讯地址
	岳阳经济技术开发区岳阳大道国土资源信息化大楼9楼

	联系电话
	07308691515
	传真
	/
	邮编
	

	建设地点
	岳阳市主城区西部的东风湖

	立项审

批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	√新建
	行业类别及代码
	N77 环境治理业

	占地面积
	/
	绿化面积
	/

	总投资

（万元）
	159620.16
	其中：环保投资（万元）
	828.2
	环保投资占

总投资比例
	0.52%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年12月

	工程内容及规模：

1、项目由来

2015 年4 月，国务院颁布《水污染防治行动计划》提出 “到2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除 ”的控制性目标。 2015 年8 月，住房和城乡建设部、环境保护部发布的 《城市黑臭水体整治工作指南》再次明确和细化了上述目标。

2015 年12 月，湖南省人民政府发布的《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）》进一步提出 “到2020 年，全省水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体及城市黑臭较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，主要湖泊生态环境稳中趋好 ”的工作目标。
东风湖流域内分布大量的工厂企业和居民生活区，污染负荷产生强度大、成分多，污染物的迁移、转化规律极其复杂，加上流域内经济社会快速发展过程中城市点、面源污染防控措施长期乏力，导致流域水质严重恶化，特别是建成区依然存在大量黑臭水体，水质难以满足目标要求。此外，流域还面临城市内涝、滨水空间生态、景观与文化严重缺失等突出问题。
根据总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，结合国家“水十条”和湖南省政府2017年12月29日印发的《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020）》的总体要求，按照岳阳市政府2018年2月9日印发的《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》的文件精神，针对东风湖和吉家湖流域面临的水污染问题，按照流域统筹、系统治理以及“水资源、水安全、水环境、水生态、水文化”五位一体的工作方针，以全面推进治水提质为核心，统筹陆域与水体、建成区与非建成区、地表与地下、本地水与外调水、常规水源和非常规水源，统筹流域治水提质、生态修复、防洪排涝、景观文化、智慧管理等多重目标，确保湖体水质达标，岳阳市城市建设投资有限公司拟实施东风湖环境综合治理工程，使得东风湖新区成为岳阳市城市发展新的名片。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定要求，该项目应进行环境影响评价。项目主体工程内容涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》第145项“河湖整治（不涉及环境敏感区的）”、第172和173项“城市道路和城市桥梁”、第175项“城市管网建设”、第96项“生活污水集中处理（小于10万吨/d）”，根据项目工程内容，以上几项均为编制环境影响报告表。受岳阳市城市建设投资有限公司的委托，湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，我公司工作人员在现场踏勘的基础上依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。
2、工程范围
本次工程范围为：东至纬一路、七里山路、广福路，南至洞庭大道、湖东路、枫桥湖路，西至沿湖路、建设北路，北至洛家山路、桂花园路、许家垄路、江陵路，跨越主城区的七里山片区、东风湖片区、岳阳楼片区以及枫桥湖片区。
东风湖水面由上上湖、上湖、中湖和下湖组成，总水域面积2.46km2，其中上上湖0.043 km2、上湖0.552km2、中湖0.766km2、下湖1.099km2。
3、工程内容

本次工程内容主要包括点源污染控制工程、合流制污染控制、面源污染削减工程、内源治理工程、水生态修复工程、生态补水工程、防洪排涝工程、滨水景观工程、道路桥梁工程和智慧水务工程。
3.1 点源污染控制工程
东风湖周边现状存在大量污水直排口。初步摸排沿线共有排污口34个（其中上上
湖及上湖区域14个，中湖区域10个，下湖区域10个）。本次点源污染控制工程主要对现状直排口进行有效截污，有效控制污染。其中马壕污水处理厂纳污区域采取3倍截流。截污干管总长度12120m，污水提升泵站2座，设计规模为10.1万m³/d。马壕污水处理厂尾水排放管道1938m。
3.2合流制溢流污染控制工程
在马壕污水厂预留用地内建设1座8万m³/d合流制污水一级强化处理设施，对雨季截留的合流制部分污水（超过马壕污水处理厂处理能力12万m³/d的部分）进行一级强化处理。主要构筑物包含进水泵房、粗细格栅、旋流沉砂池、磁混凝沉淀池。
对超过截留能力的污水，通过建设CSO调蓄池、调蓄坑塘、生态滤池的形式实现雨季合流制溢流污染有效控制。其中CSO调蓄池3座，总调节容积39500m3；生态坑塘3座，总面积为14000m3；生态滤池3座，总面积为7000m3。
3.3面源污染控制工程
在东风湖新区内全面落实海绵城市建设理念，本项目面源污染削减工程包括环湖景观带内海绵设施建设及道路海绵建设。根据“源头减排、过程控制、末端治理”的系统治理技术路线和“渗、滞、蓄、净、用、排”的海绵城市技术措施控制面源污染。

环湖景观带内共建设雨水花园17711m2，生物滞留带17033m2，雨水湿地5203m2，植草沟8928m2，透水铺装135890m2，建成后，配合东风湖新区内海绵城市建设，使新区内雨水年径流总量控制率达到84.4%，污染物削减率（以SS计）达到55.0%。
3.4内源治理工程
对东风湖全水域和东风湖汇水区内的管道进行清淤。综合底泥垂向重金属和营养盐含量分析结果，按照有效清除污染、改善底质环境的原则，综合考虑确定清淤深度在0～100cm之间，平均清淤深度约为0.48m，清淤量为122.49万m3。

本工程清淤施工计划安排350m3/h环保刀绞吸式挖泥船3艘，并配备相应数量的接力泵船和排泥管线，组成3条清淤生产线，为避免互相干扰，各条生产线分区布置于清淤区域内。排泥管线采用水上潜管及岸管形式为主，以水上浮管为辅，管道自挖泥船尾开始，延伸入对应排泥场内。

清淤所需水上排泥场占地约46.2万m2，分上湖、中湖两个排泥场进行布置，上湖排泥场总泥量为75万m3，中湖排泥场总泥量为120万m3。排泥场的施工机械均可通过现有公路运至施工现场。排泥场的围堰用土全部采用外来土，格埂用土从排泥场内取土。
3.5水生态修复工程
水生态修复工程主要包括生境营造和水生态构建两大部分。生境营造包括：沿岸带局部清理20880m2；驳岸改造8352m；暗岛建设高度为距离水面1.5m，平均单个岛总面积约4150m2，共计14个；暗沟深度为0.5m，宽度为1.5m，总长约5530m。暗岛和暗沟总面积约66400m2；底质改良面积为水域总面积的80%，约217万m2。为保证东风湖水环境质量，本方案设计5台多功能水质操控船。

在此基础上构建以浮游动物、沉水植物、浮叶植物、挺水植物和鱼类构成生态系统。根据东风湖湖区域气候、地质地貌、周边区域情况，及浮游动物特性，选用大型枝角类浮游动物，如秀体溞属、盘肠溞属、大型溞、网纹溞属、象鼻溞属等；沉水植物品种：苦草、竹叶眼子菜、微齿眼子菜、菹草、轮叶黒藻、金鱼藻、穗状狐尾藻。
3.6生态补水工程
在利用自来水一水厂备用泵的基础上，新建补水管道取洞庭湖湖水补给东风湖。考虑截污工程及CSO调蓄等措施实施后，针对工程措施实施后的典型年进行水质模拟，结果显示，在模拟典型年的1月至5月、9月至12月时间段湖区水质不能达到东风湖水体水质整治目标。

在以水质达标为总体目标的前提下，综合考虑水资源平衡、生态需水量的需求，确定补水规模如下：

（1）近期使用一水厂泵站补水，按水平年1月至5月、9月至12月引洞庭湖水补给上湖，一水厂每周连续补给上湖三天，日补水峰值量13万m3，周补水总量39万m3；

（2）远期考虑一水厂和岳纺两处同时补水，其中岳纺泵站补给良田山水库水域，按水平年每周补给一天，日补水量3万m3。本次远期工程不做设计考虑。

现有岳阳一水厂泵站，新建补水管管径DN1200，管道流量5400m3/h，管道流速1.33m/s，管道材质选用球墨铸铁管，补水管走向：沿洞庭北路、汴河园路、剪刀池巷、洗马巷、天润路、九华山路、建设北路往东风湖上湖补水，总长度1.77km。在一水厂备用水取水管线与洞庭北路交叉处沿路东侧设置一个三通与补水管线联通作为补水管线起始端，此处设置一座蝶阀井；补水管线末端同样设置一座蝶阀井，并在补水管线最高点处设置排气阀一座，最低点处设置排泥阀一座。
3.7防洪排涝工程
根据各湖水面相互阻隔的现状，拟采用拆除渍堤、连通水系等措施进行湖形优化，实现水系连通。渍堤拆除工程包括：上湖拆除渍堤42934.5m3，中湖拆除渍堤56412m3，下湖拆除渍堤18382.5m3，总计117729 m3。
3.8滨水景观工程
规划根据东风湖周边用地性质、功能定位不同，结合东风湖周边自然生态环境，将水塘江环境景观整治工程整体结构确定为：“一廊、四段、多节点”的布局结构。从功能上实现:求索之起：生态之启，水故事的开端——门户之承：承接南湖、岳阳站的门户之轴及呼应岳阳楼的“城市地标”——邻里之转：呼应周边社区的滨水特色街区花园——寓乐之折：最具人气的摩登乐园自然转换和有机融合。

景观工程总面积为：463382m2。其中绿化面积为：327957m2；海绵设施面积为：48875m2；铺装广场面积为：26089m2；电瓶车道面积为：42974.5m2；游道面积为：17872.25m2；停车位为：5842m2；栈道平台为：3320m2；建筑面积：3000m2。
3.9道路桥梁工程
（1）道路工程

项目共建设道路10条，合计长度9.593km，道路工程建设规模情况见下表：

表1.1   项目道路工程建设规模一览表

序号
道路名称
道路

等级
红线宽度（m）
长度

（m）
横断面设计

起讫点
1
九华山路

主干路
35
980
3.5+2.5+23+2.5+3.5
沿湖大道-建设北路

2
丽珠路
次干路
25
843
3+2.5+14+2.5+3

沿湖大道-建设北路

3
新岳西路
支路
15
793
3+9+3
建设北路-湖东路
4
外滩三路
主干路
35
415
3.5+2.5+23+2.5+3.5
沿湖大道-建设北路

5
开发中路
次干路
25
326
3+2.5+14+2.5+3

外滩三路-外滩二路

6
建设北路
主干路
35
379
3.5+2.5+23+2.5+3.5

外滩三路-外滩二路
616
洞庭大道-外滩一路

1068
枫桥湖路-丽珠路

7
天图路
支路
15
572
3+9+3
外滩三路-外滩二路
8

良田山路
支路
15
2000
3+9+3
吉家湖路-渔场路
9
沿湖北路
支路
18
805
3+12+3
沿湖大道-吉家湖路
10
吉家湖路
次干路
25
796
3+2.5+14+2.5+3

外滩三路-岳州路
（2）桥梁工程

本次东风湖环湖道路共布置2座跨湖桥，桥梁工程建设规模情况见下表：

表1.2   项目桥梁工程建设规模一览表
编号
桥名
桥长（m）
角度
跨径
桥梁形式
1
良田山路桥
80
90
22.5+35+22.5

现浇钢筋混凝土连续梁桥
2
吉家湖路桥
100
90
25.4+50+25.4

钢筋混凝土连续刚构桥
3.10智慧水务工程
运用地理信息系统（GIS）、网络通信、工业自动化控制、移动互联及数字模拟等先进技术，构建具备信息处理、项目监管、效果评估、应急指挥、智慧管养、联合调度、公众参与等功能的东风湖（含吉家湖）环境综合治理工程项目智能管理和控制系统，实现水务设施的精细化管理。智慧水务工程主要包括前端监控网络、仿真模型、智能管理平台及运行服务中心等内容。
①雨量监测。按照每5平方公里一个雨量计的原则，共布设4个雨量监测点。
②雨水分区出口监测。雨水排水分区共分为上湖排水区域、中湖排水区域、下湖排水区域和吉家湖排水区域，每个排水分区选取两个雨水排口进行流量监测，便于对项目、流域径流特征进行研究与验算。共计布设8台在线流量计。

③排水管网监测。通过排水管网水量监测，掌握东风湖区排水设施整体运行效果。在排水管网关键节点布设50台在线液位计。
④排污口监测。在东风湖新区每个排污口安装流量计，监测排污口流量数据，结合监测的降雨量数据，判断非降雨时段排污口是否有污水直排水体现象，并计算直排水体的污水量；降雨时段，监测排污口直排水体的污水量。湖区周边区域初步摸排沿线共有排污口28个（其中上湖11个，中湖5个，下湖9个，吉家湖3个），共布设28台在线流量计。
⑤湖泊、撇洪渠监测。在东风湖区均匀布设水质在线监测站、撇洪渠上下游布设水质监测站，用于评估湖泊水环境状况以及治理工程建设效果，共10座水质在线监测站；在东风湖区沿线布设视频摄像头，用于在线监测东风湖区湖面漂浮物情况，共布设10台视频摄像头。
⑥电排站前池监测。分别在东风湖电排站和吉家湖电排站前池各布设1座在线水质监测站，用于监测电排站前池水质情况，了解东风湖区黑臭水体消除情况，共布设2座在线水质监测站。

⑦坑塘监测。在新建坑塘上游布设在线液位计，坑塘中布设水质监测站，可掌握坑塘水位和水质情况，共计15个在线液位计和15座在线水质监测站。
⑧尾水湿地监测。本工程设置三处人工湿地工程。为了掌握尾水湿地水质情况，在每个尾水湿地布设1座水质监测站，共布设3座在线水质监测站。
⑨曝气效果监测。在曝气智能装置附近布设在线水质监测仪，可掌握曝气设施对水质提升的效果。共布置19台在线水质监测仪。
⑩海绵设施监测。在海绵项目典型设施进行水量监测，共选取15个海绵项目设施监测水量情况，每个海绵项目的重要设施监测井里布设在线液位计，每个项目2台，共计30台在线液位计。
4、工程目标
（1）水环境

2018年年底基本消除黑臭水体；

2019年水环境质量总体得到改善，年底主要水质指标达到地表水Ⅳ类标准；

2020年水环境质量全面改善，年底主要水质指标达到地表水Ⅲ类水标准。

（2）水安全

防洪标准达到100年一遇，防护等级为Ⅱ级；排涝标准达到20年一遇。

（3）水生态

2020年实现水生态系统基本修复，生态岸线比例达到80%以上。

（4）水景观

将两湖建设成集休闲娱乐、运动健身、游憩观赏、游览观光、调洪防蓄为一体并具有水环境综合整治工程示范效应的城市生态综合体，打造“湘楚文化”统领下的潇湘地区文化旅游新地标，助力东风湖新区打造成为岳阳市一张新的城市“名片”。
5、工程具体方案及施工工艺
5.1 点源污染控制工程
5.1.1 截污管网

湖东路已修建DN1500截污干管，长度为1132.2m；郑家堤路已修建DN1500截污干管，长度为266.7m。在现有截污管网的基础上，本次规划新增沿湖截污干管。

（1）外滩三路（沿湖大道～建设北路，马壕污水系统）

外滩三路段，从沿湖大道铺设一根DN800截污干管至建设北路，全长420米，最终排入马壕污水处理厂。

（2）建设北路（外滩三路～洞庭大道路，马壕污水系统）：

外滩三路～外滩二路段，以外滩三路为起点，沿建设北路铺设一根DN800截污干管至外滩二路，与现状DN800截污干管连接，长度380m，最终排入马壕污水处理厂。

外滩一路～湖光一路段，以外滩一路为起点，沿建设北路铺设一根DN1000截污干管至湖光一路，长度334m，沿途对33号排口进行截污，最终排入马壕污水处理厂。

湖光一路～洞庭大道段，以湖光一路为起点，沿建设北路铺设一根DN1000截污干管至洞庭大道，长度388m，沿途对32号排口进行截污，与上湖磷肥厂小区截污干管连通，最终排入马壕污水处理厂。

（3）磷肥厂小区（马壕污水系统）：

磷肥厂小区段，以洞庭大道为起点，沿上湖湖岸线铺设一根DN1200截污干管至建设北路现状截污干管，汇入得胜北路DN1500截污干管，长度690m，最终排入马壕污水处理厂。

（4）得胜北路（建设北路～马壕污水处理厂，马壕污水系统）：

得胜北路段，以建设北路现状截污干管为起点，沿得胜北路西侧铺设一根DN1500截污干管至马壕污水处理厂，长度584m。

（5）天图路（新岳西路～得胜北路，马壕污水系统）：

天图路段，以新岳西路南侧青年堤排水口为起点，沿天图路铺设一根DN1000截污干管至得胜北路，汇入得胜北路DN1500截污干管，长度489m，最终排入马壕污水处理厂。

（6）洞庭大道（广福路～湖东路，马壕污水系统）：

洞庭大道段，以广福路为起点，沿洞庭大道北侧铺设一根DN1500截污干管至湖东路，顶管穿越洞庭大道汇入湖东路DN1500截污干管，长度1035m，沿途截流12号、13号和42号排口，最终排入马壕污水处理厂。

（7）广福路（岳州路～洞庭大道，马壕污水系统）：

广福路段，以岳州路为起点，沿广福路北侧铺设一根DN1000截污干管至洞庭大道，长度737m，沿途截流14号排口，最终排入马壕污水处理厂。

（8）华盛路（岳纺路～广福路，马壕污水系统）：

华盛路段，以岳纺路为起点，沿华盛路北侧铺设一根DN1000截污干管至广福路，长度253m，沿途截流41号排口，最终排入马壕污水处理厂。

（9）良田山路（岳州路～万家路，吉家湖污水系统）：

良田山路南段，以岳州路为起点，沿良田山路西侧由南至北铺设一根DN1000截污干管至万家路，长度1745m，沿途截流38、39、40号排口，最终排入临港污水处理厂。

（10）岳州路（天山路～繁商路，吉家湖污水系统）：

岳州路段，以天山路为起点，沿岳州路铺设一根DN500截污干管至繁商路，长度215m，沿途截流25号排口，最终排入临港污水处理厂。

（11）良田山路（岳州路～万家路，吉家湖污水系统）：

良田山路北段，以岳州路为起点，沿良田山路北侧由东至西铺设一根DN600截污干管至万家路，长度253m，与良田山路南段截污干管汇合，最终排入临港污水处理厂。

（12）良田山路～延寿路（吉家湖污水系统）：

良田山路～延寿路，以良田山路万家路口为起点，往北至延寿路艾家路口铺设一根DN1000截污干管，长度508m，沿途截流24、36号排口，最终排入临港污水处理厂。此段截污干管需采用倒虹吸的方式从湖底穿越，穿越长度约250米。

（13）学园路（繁商路～芙蓉路，吉家湖污水系统）：

学园路段，以繁商路为起点，往北沿学园路铺设一根DN600截污干管至芙蓉路，长度315m，最终排入临港污水处理厂。

（14）芙蓉路（学园路～岳州路，吉家湖污水系统）：

芙蓉路段，以学园路为起点，往北沿芙蓉路铺设一根DN600截污干管至岳州路，长度289m，最终排入临港污水处理厂。

（15）延寿路（岳州路～吉家湖路，吉家湖污水系统）：

岳州路～艾家路段，以岳州路为起点，往北沿延寿路铺设一根DN600截污干管至艾家路，长度257m，最终排入临港污水处理厂。

艾家路～吉家湖路段，以艾家路为起点，往北沿延寿路铺设一根DN1200截污干管至吉家湖路，长度862m，沿途截流20、22号排口，接入2#污水提升泵站，最终排入临港污水处理厂。

（16）沿湖北路～吉家湖路（吉家湖污水系统）：

沿湖北路～吉家湖路段，以沿湖大道为起点，往北沿沿湖北路、吉家湖路铺设一根DN600截污干管至延寿路污水提升泵站，长度1122m，沿途截流17、18、19号排口，最终排入临港污水处理厂。

（17）吉家湖路（延寿路～桂花园路，吉家湖污水系统）：

吉家湖路段，从延寿路污水提升泵站沿吉家湖路、桂花园路铺设一根DN800截污干管至桂花园路吉家湖污水提升泵站，长度1244m，最终排入临港污水处理厂。
5.1.2 污水提升泵站

由于局部地势低洼导致截污干管无法重力自流，本次规划设置2处污水中途提升泵站，其位置分别为延寿路污水提升泵站、吉家湖污水提升泵站。各提升泵站的服务范围、规划规模及设备选型明细如下表所示。
表1.3  污水提升泵站服务范围及设备选型表
编号
规模
（万m³/d）
服务面积（hm2）
地址
设备选型
延寿路污水提升泵站
4.1

396

吉家湖路与延寿路交汇处西侧
潜水泵：4台，Q=570m³/h，H=8m，N=30kw，3用1备
吉家湖污水提升泵站
6

1314

规划桂花园路东侧
潜水泵：4台，Q=834m³/h，H=10m，N=45kw，3用1备
5.1.3 尾水管线

马壕污水处理厂一期出水标准为一级A标准，二级扩建仍按照一级A进行设计，目前尾水排放至东风湖。由于东风湖水质目标为2020年实现地表水Ⅲ类水质，马壕污水处理厂的一级A出水将对东风湖水质进一步改善产生不利影响，因此需建设一条尾水排放管，将尾水直接通过撇洪渠排放至洞庭湖。尾水排放管按照20万m3/d规模进行设计。
尾水管线接马壕污水处理厂一期尾水，并对厂区内部链接管线进行改造，经现有回收水池收集加压后出厂区，沿沿湖路西侧岸边向东敷设至湖东路，再沿湖东路西侧岸边敷设至洞庭大道南侧，尾水管线从洞庭大道桥底下穿越至洞庭大道西北侧，再沿建设北路铺设至撇洪渠前段气盾坝后压力出水，管线全长约1938m。
5.2合流制溢流污染控制工程
5.2.1 一级强化处理

东风湖片区合流污水一级强化处理设施建设在马壕污水处理厂内，按照合流制区域3倍截留计算，雨季进入到马壕污水厂最大流量为20万m³/d，为最大程度发挥马壕污水厂深度处理设施处理能力，其中12万m³/d经过完整的生化处理和深度处理，出水达到一级A排放标准，剩余8万m³/d合流污水进入到新建的一级强化处理系统。本项目采用超磁分离水体净化做为一级强化处理设施工艺，处理工艺流程如下：
合流溢流污水→粗格栅→提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→超磁分离污水处理设备→净化水排放

待处理污水通过溢流至格栅渠内，经格栅拦截大的漂浮物、杂物，自流至提升泵池内，污水由提升泵提升至细格栅旋流沉砂池后，进超磁分离水处理成套设备进行净化处理，污水先经过混凝系统，PAC、磁种、PAM的投加，污水与药剂和磁种充分混合反应后形成絮体，然后流进入超磁分离机，在超磁分离机内进行分离净化，超磁净化出水后排放至东风湖。
超磁分离机除下来的污泥含有磁种，首先进入到磁种回收系统，将污泥与磁种进行分离，分离出的磁种通过磁种投加系统送至混凝系统中循环使用；被磁种回收系统分离出来的污泥进入厂区污泥池，然后再打入厂区污泥处理系统进行脱水，脱水后的泥饼定期外运。
5.2.2 CSO调蓄

合流制溢流污染（CSO）是城市水体环境质量下降的原因之一，设置CSO调蓄池可以解决溢流对水体的污染。本工程设置CSO调节池3座，1#CSO调节池及生态滤池位于天图路东侧、马壕污水处理厂西侧；2#CSO调节池及生态滤池位于良田山社区，良田山路与岳州路北侧；3#CSO调节池及生态滤池位于洞氮，延寿路西侧，岳州路北侧。
各调蓄池的规模见下表：

表1.4  CSO调蓄池规模表
编号

池容（m³）

服务面积（hm2）

面积

（m2）

水深

（m）

年可调蓄量（万m³）

年溢流水量（万m³）

1

30000

579.14
6178
6.2
143.64

281.85

2

5500

126.95
1410
4.4
17.97

41.80

3

4000
439.13
1410
4.0
78.5

92.80

合计

39500
1145.22
/
/
240.11

416.52

5.2.3调蓄坑塘

（1）青年堤调蓄坑塘
1#调节坑塘位于东风湖上湖，天图路西侧，坑塘面积4000m2，水深约1.0～1.5m，坑塘体积6000m3，处理规模6000m3/d。
（2）良田山调蓄坑塘
2#调节坑塘位于岳州路与繁商路交叉口处南侧，坑塘面积1600m2，水深设置约1.5～2.0m，坑塘体积3200m3，处理规模3200m3/d。
（3）延寿路调蓄坑塘

3#生态坑塘位于延寿路现状坑塘附近，坑塘面积8000m2，水深1.0～1.5m，坑塘体积12000m³，处理规模12000m³/d。
5.2.4生态滤池

（1）青年堤生态滤池
青年堤生态滤池占地2000m2，用于处理青年堤调节坑塘，处理规模8000m³/d。设计水力负荷4m/d，采用间歇式运行的方式，运行方式为以进水6h-间歇6h作为一个循环，在48h之内完成坑塘存水净化，设计水力停留时间12h。滤池深度共计1.5m，从上到下依次为调蓄深度0.5m+1-10mm粗砂层0.8m+5-10mm细石层0.2m+PE防渗层。
（2）良田山生态滤池：
良田山生态滤池占地1000m2，用于处理良田山调节坑塘，处理规模2500m³/d。设计水力负荷2.5m/d，采用间歇式运行的方式，运行方式为以进水6h-间歇6h作为一个循环，在24h之内完成坑塘存水净化，设计水力停留时间24h。滤池深度共计1.5m，从上到下依次为调蓄深度0.5m+1-10mm粗砂层0.8m+5-10mm细石层0.2m+PE防渗层。
（3）延寿路生态滤池：
延寿路生态滤池占地4000m2，用于处理延寿路调节坑塘，处理规模4000m³/d。设计水力负荷2m/d，采用间歇式运行的方式，运行方式为以进水6h-间歇6h作为一个循环，在24h之内完成坑塘存水净化，设计水力停留时间24h。滤池深度共计1.5m，从上到下依次为调蓄深度0.5m+1-10mm粗砂层0.8m+5-10mm细石层0.2m+PE防渗层。
5.3面源污染控制工程
5.3.1雨水花园
雨水花园是采用低于路面的小面积洼地，种植当地原生植物并培以腐土及护根覆盖物等，成为开发区园林景观的一部分，雨天则可成为贮留雨水的浅水洼。一般建设在停车场或居民区附近，通过入水口导引不透水面产生的降雨径流进入雨水花园，由土壤、微生物、植物的一系列生物、物理、化学过程实现雨洪滞留和水质处理，视实地情况还可铺设底层导水设施和暗沟等。该系统的每一个部分——入水口的生态草沟预处理过滤带、洼地、植物、土壤、暗渠、溢流出水口等——都可起到去除污染物、减弱雨水径流的作用。

5.3.2透水铺装

透水铺装/可渗透铺装可有效降低不透水面积，增加雨渗同时对径流质具有一定的处理效果。
5.3.3生态草沟

生态草沟是一种狭长的滞留设施。与雨水花 园类似，但功能不同于雨水花园，主要不是进行雨水贮存，而是代替雨水口和雨水管网进行道路雨水的收集和输送，对来自于停车场、行道街道以及其他不透水性表面的径流经行过滤和入渗。
5.4内源治理工程
5.4.1 清淤范围

本次计划清淤的东风湖上上湖、上湖、中湖、下湖属于《全国地级及以上城市黑臭水体名单》上的水体，黑臭水体编号为1226-1229。生态清淤作为清淤水体内源污染的有效手段，已在全国范围内多有应用。为了有效治理黑臭水体，控制东风湖底泥内源污染释放，有效提升东风湖水环境质量，本次计划对东风湖全水域进行生态清淤。
5.4.2 清淤深度

清淤深度在0～100cm之间。
5.4.3 清淤规模

根据清淤范围和清淤深度分析成果，确定本次东风湖生态清淤工程清淤面积2.52km2，平均清淤深度约为0.48m，清淤量为122.49万m3。工程清淤量见下表：

表1.5   工程清淤量表

区块序号
位置
面积 m2
平均清淤深度（m）
清淤工程量（m3）
DFH1

东风湖上上湖
42544

0.9

3.83

DFH2

东风湖上湖
499041

1

49.9

DFH3

东风湖上湖东侧塘
53034

0.4

2.12

DFH4

中湖南部湖区
465679

0.6

27.94

DFH5

中湖北部湖区
300826

0.4

12.03

DFH6

东风湖下湖沿岸区
577068

0.2

11.54

东风湖下湖湖心区
320080

/

/

DFH7

凉亭山水库
103407

0.6

6.2

DFH8

排涝撇洪渠
47742

0.4

1.91

DFH9

东风湖电排站前池
18634

0.6

1.12

DFH10

下湖周边塘统计
98393

0.6

6

合计
　
2526448

0.48

122.49

5.4.4 清淤方式

本工程清淤施工计划安排350m³/h环保刀绞吸式挖泥船3艘，并配备相应数量的接力泵船和排泥管线，组成3条清淤生产线，为避免互相干扰，各条生产线分区布置于清淤区域内。排泥管线采用水上潜管及岸管形式为主，以水上浮管为辅，管道自挖泥船尾开始，延伸入对应排泥场内。如管道输送距离过长，则加设接力泵船，接力泵船在排泥管线内封闭串联。
5.4.5 脱水场地

本次清淤规模为122.49万m³，所需水上排泥场占地约36.17万m2，分上湖、中湖两个排泥场进行布置，上湖排泥场总泥量为72万m3，中湖排泥场总泥量为65.78万m3。排泥场的施工机械均可通过现有公路运至施工现场。排泥场的围堰用土全部采用外来土，格埂用土从排泥场内取土。排泥场周边设围堰挡水，围堰挡水标准采用东风湖高空水位27.56m，上湖排泥场围堰总长度为1115m，中湖排泥场围堰总长度为870m。
工程疏浚期间将占用东风湖上湖区东侧和中湖区东侧部分水域作为临时吹填区，所占水域面积约36.28万m2。吹填区周边设围堰围封后，采用环保绞吸船将施工区淤泥吹填至吹填区内，再采用真空预压工艺将淤泥脱水干化后，由自卸车外运至填埋场，最后拆除围堰并恢复湖区原有水域面积。本工程2个排泥场具体布置情况分述如下：
（1）上湖排泥场
上湖排泥场规划容泥量为72.08万m3，排泥场及余水沉淀池总占地面积约为17.92万m2（合268.82亩）。
（2）中湖排泥场
中湖排泥场规划容泥量为65.78万m3，排泥场及余水沉淀池总占地面积约为18.25万m2（合273.75亩）。
表1.6   排泥场特性表
名称
可容泥量(万m3)

面积（万m2）
排泥场位置
1#排泥场
72.08

17.92

东风湖上湖
2#排泥场
65.78

18.25

东风湖中湖
排泥场东南侧均直接利用现有护坡挡泥，西北侧修筑围堰挡泥，在排泥场北侧设余水沉淀池，并沿河道边上设沉淀池围堰。排泥场围堰顶高程为28.50m，围堰顶宽取4.5m，两侧边坡为1：2。余水沉淀池围堰顶高程低于排泥区围堰堰顶0.5m，确定为28.0m，沉淀池水面高程27.5m，围堰顶宽4.5m，两侧边坡1：2。排泥场内淤泥吹填高程控制在27.5m。
每个排泥场设一个余水沉淀池，余水经排泥场与沉淀池之间的退水口进入沉淀池，经沉淀后再由沉淀池退水口排入现有河道内，退水口使用闸箱式退水口。
5.4.6 底泥脱水、处理与处置方案

本项目底泥脱水采用低位真空预压法。低位真空预压法是利用低位真空系统抽真空使得在泥封层下长期保持约80kn/m2的高度真空负压，在真空负压引起的巨大吸力和泥封层引起的附加预压荷载的联合作用下使软土中的大部分孔隙水较迅速地通过塑料排水板、水平滤管网排出，地基软土发生压缩固结，同时，泥封层也逐渐完成自身的固结，达到加固地基软土和回填土的两大目的。
脱水过程产生的尾水采用物理沉淀+化学絮凝的组合方法，疏浚吹填前期利用物理沉淀，疏浚后期仅利用物理沉淀处理方法处理难以保证出水质量时加投化学絮凝剂，保证处理后的出水达标排放至东风湖。具体工艺流程见下图：
[image: image1.png]Ve || H A | YT oK g —B
WE He





5.4.7 底泥最终处置

东风湖环保疏浚工程疏浚总量约122.49万m3。真空预压后干化淤泥总量约102.08万m3，拆除围堰土方总量约25.29万m3，因此外运土方量总计为127.37万m3。东风湖底泥在满足《农用污泥中污染物控制标准》时，结合区域土方资源使用需求，本项目拟将干化底泥外运，先后经过洞庭大道、沿湖路、桂花园路、海关路、联港北路、长江大道，堆放至芭蕉湖北侧排泥场作为填方土使用，土方外运运距约14km。
本工程外运土方总127.37万m3，根据施工进度安排分析，土方外运工期约4个月，高峰强度为31.84万m3/月，每月按25天工作日初步估算，日强度达1.27万m3/日。

工程自卸汽车行车数量为183辆。土石方运输线路总长14km，均为市政道路，车辆运输按双向运输考虑，行车数量为183辆，初估行车密度为76m/辆（含往返双程）
[image: image2.emf]
图1.1  排泥场位置图

本工程脱水后底泥运至芭蕉湖北侧洼地堆放处置。芭蕉湖填埋区距离芭蕉湖直线距离约800m，为减少弃渣填埋对水质的影响，靠近湖区一侧回填围堰拆除土方，重金属含量低，形成自然隔断，降低对芭蕉湖水体的影响；同时整个堆场清基30cm后，采用铺设防渗膜或粘土不透水层形成隔断，隔断与地下水的联系，切断有害物质下渗通道。
5.5水生态修复工程
5.5.1 沿岸带清理
东风湖面积较大，沿岸带很长，局部沿岸带被农田占据，裸露或称为垃圾倾倒的场所，严重破坏了沿岸带的功能，并且直接影响周边水体水质状况。
对东风湖沿岸带局部被垃圾覆盖等被破坏的情况，需要对被破坏的沿岸带进行清理。清理方式为机械清理，人工辅助。沿岸带清理总面积经初步测算为20880m2。
5.5.2 驳岸改造

东风湖平均水深3m，岸坡坡度为1：1～1：2，坡度很陡，不适宜进行水生态建设。为加强东风湖水生态修复措施，需对局部驳岸进行改造，将坡度放缓，为水生植物生长提供生存空间。
东风湖驳岸以自然驳岸为主，对驳岸的改造主要为对坡度的改造，将坡度改造为1：3～1：6坡度，通过填筑土壤、夯实、铺设种植土进行改造。改造后的驳岸依照水深情况可种植不同种类的水生植物。驳岸需改造区域较大，总长度约8352m，1：3坡度驳岸长度3056m，1：6坡度驳岸长度5296m。
5.5.3 地形重塑

项目拟通过城湖水下地形重塑，创设不同生境条件，增加栖息地多样性，为重构东风湖水生态水环境提供有利条件。

地形重塑内容包括湖底暗岛和暗沟的建设。暗岛和暗沟建设位置以湖水流动方向和水动力为主要考虑因素；暗岛建设高度为距离水面1.5m，总面积占总水域面积约0.4%共计10个，暗岛总面积96131m2；暗沟深度为0.5m，宽度为5m，总长约6951m。
5.5.4 底质改良

东风湖湖底底泥污染严重，在进行底泥清淤后仍需要对湖底底质进行改造，以彻底清除受污染土壤，提高底质土壤的可种植性。湖底底质改造包括湖底粘性改造、素土夯实，以及表层底泥团粒结构改性。改造材料采用仿生型底泥原位处理剂，该处理剂为人工合成蚯蚓粪，通过复合酶（光催促霉、生物酶等）的添加或培植，可使湖泊底泥形成长期稳定的团粒结构，增强湖底防渗能力、营养物吸附能力和微生物活性，也有助于防止风浪或其他扰动引起的湖底沉积物再悬浮、恢复水体透明度和湖泊水生植物（尤其是沉水植物）。若经改造后，湖水透明度将高于75cm，可达到沉水植物生长和鱼类的观赏要求。底质改良面积为水域总面积的80%，1779556m2。
5.5.5 水体透明度快速提升
本项目采用投加生态净水剂快速提高水体透明度。通过现场调查东风湖透明度50cm左右，为了短期内提升水体透明度建议投加生态净水剂，利用强化曝气设施，对水质进行强化改善，同时改善污染底泥的性状和控制内源污染负荷的释放。净水剂投加采用强化直接投加法，即将生态净水剂用湖水按照一定的比例稀释后，在投放点处直接向待修复的水体投入生态净水剂，生态净水剂投放全范围均匀泼洒的方式，在污染较严重区适当加大泼洒量。利用专用移动船载平台均匀投放并同时进行曝气处理，充分提供降解有害物质所需溶解氧，加强水体物质循环与能量交换，充分发挥功效。生态净水剂投放按照0.1kg生态净水剂/m2水面投放，每次投放按照整个水面的30%考虑。施工期使用3次，总投放量为244.56t。
5.5.6 鱼类清除转移
针对东风湖水域面积大，常规人工清理鱼类难以实施达到预期效果，本项目采用国内外领先的超声波诱鱼驱鱼技术来实现东风湖大水域面积的鱼类捕捞转移工作。

本次鱼类捕捞转移工作采用声波诱鱼驱鱼器，该声波诱鱼驱鱼器主要由信号源、功率放大器、发声器件、电源、外壳、开关等部件构成，利用声波来引诱、驱赶目标，具有成本低廉、信号传播快而远、不受时间限制、无环境污染等优点。开启300Hz脉冲波断续音刺激下对小型野杂鱼进行诱集。开启400Hz正弦波连续音的刺激鲤鱼、草鱼这2种鱼进行作用显著的诱导。根据现场实际情况，确定不同鱼类诱导所需开启的不同频率。将鱼类诱集至合适水域集中捕捞转移，增加工作效率，节省成本。

原湖区内肉食性鱼类不得移出湖区，生态系统构建后鱼类不再实施清除，保证系统构建后食物网链的完善。本工程设计采用4套声波诱鱼驱鱼器。
5.5.7 水质净化船
多功能水质净化船的主要作用是对湖底的沉积物进行氧化，降解底泥中的N、P 等营养物质，此外水质净化船集加药、曝气、控藻功能于一体，全方面对水质进行综合的净化。

水质净化船配置曝气装置，水泵通过管道将湖水输送到8 个喷射器，喷射器吸入空气并与水流强烈混合。喷射器将混合后的水气流以4m/s 的速度注入沉积物表面以上30 cm 内。沉积物将被充分的曝气。沉积物中的好氧细菌利用氧气去除底泥中有机物的碳源。大多数有机物将被降解成气体，如N2、CO2 和甲烷，最终释放到大气中。此外，多功能水质净化船可通过加药等措施，沉积湖体中的P，降低湖体中TP 的浓度。为保证东风湖水环境质量，本方案设计5 台水质净化船。
5.6生态补水工程
通过对典型年洞庭湖与东风湖水位高差的分析，东风湖常水位为26.35m，洞庭湖枯水位为19.75m，通过典型年水位高差分析，在东风湖湖体需要补水月份，洞庭湖水面高程低于东风湖水面高程，因此，洞庭湖不满足利用重力补水条件，考虑使用泵站加压后使用压力管进行补水。
根据《东风湖（含吉家湖）环境综合治理工程规划方案》要求，近期从岳阳一水厂备用水源地东洞庭湖取水，取水泵站位于厂区对面东洞庭湖边，本次补水管现从一水厂取水管线与洞庭北路交叉处靠近道路东侧使用三通接入，沿洞庭北路、汴河园路、剪刀池巷、洗马巷、天润路、九华山路、过建设北路至东风湖上上湖得胜北路桥南侧截止，见附图。

远期从岳纺泵房现状输水管线与良田山路交接处靠近道路南侧连接一根DN600的补水管线，沿汴河园路、恒达路、万家路、天山路至凉亭山水库进行补水。

5.7防洪排涝工程
5.7.1 渍堤拆除工程
主要拆除渍堤为：上上湖及上湖间隔堤；上湖青龙嘴鱼塘隔堤；中湖西南部与撇洪渠阻隔隔堤，并配合修建景观水闸，中湖中部渍堤；中湖与下湖之间隔堤；下湖东南部凉田山水库隔堤及内部井字形渍堤；下湖南侧部分渍堤。

渍堤拆除工程主要工程量包括：上湖拆除渍堤42934.5m3，中湖拆除渍堤56412m3，下湖拆除渍堤18382.5m3，总计117729 m3。
5.7.2护岸坡工程

工程总体布置突出重点防护湖段，对于环湖岸坡中土质松散、崩岸、塌陷等岸坡进行护岸护坡处理。本次岸坡治理根据岸坡地形地质条件及水力基础条件，湖岸的开发利用情况，以环东风湖岸坡护岸建设为主，并兼顾生态治理。

5.7.3撇洪渠改造工程

撇洪渠改造位于中湖西北侧，撇洪渠总长1940m，综合考虑项目实施后总体景观效果和工程条件，护坡选取生物基质护岸护坡生态修复（防护）系统。本次工程范围为东风湖中湖西北侧撇洪渠。在高水位27.56m以下至湖底进行护岸护坡设计，高水位27.56m以上在满足水利坡比的情况下，由景观专业做相关景观设计。
5.7.4中湖景观水闸工程

闸址建位于撇洪渠改建段处（临洞庭大道）。节制闸轴线与撇洪渠渠道中心线正交，闸室及上下连接段均与撇洪渠顺接。

5.7.5撇洪渠挡水闸工程

闸址建于撇洪渠起始处。节制闸轴线与撇洪渠渠道中心线正交，闸室及上下游连接段均沿渠道呈直线分布。
5.7.6电排站改造工程

东风湖排涝区、吉家湖排涝区的排水标准由原来的10年一遇调整为近期的20年一遇和远期的30年一遇，按照最新排涝标准，原有泵站需进行扩容改造。改造东风湖、吉家湖机埠2处，更换电机及水泵10套，管线改造600m。
5.8滨水景观工程
建设环湖滨水景观，包括节点、步道、绿化的等。景观工程以生态湖泊、生态湿地、城市阳台的理念贯穿始终，设计融合生态文化、历史文化、地域特色文化为一体，既有硬质景观，又有软质景观，旨在打造一个集滨水活动、文化体验、健身娱乐为一体的滨水休闲空间，为周边地块建设提供一个好的环境基底，为周边人群提供一个户外活动区。
东风湖配套用房按照《公园设计规范》要求设置，采用多功能集约设置公厕、驿站、功能配套用房等。约每500 m一处，共13处。大部分与驿站结合。配套用房12栋、游客服中心1处、生态科普馆1处。
5.9道路桥梁工程
5.9.1 道路工程
（1）路面设计

路面基层及底基层材料根据当地建设经验，采用水泥稳定碎石，路基顶面回弹模量根据道路等级要求确定，面层采用沥青混凝土。路面设计使用年限根据道路等级不同而不同，主干路为15年，次干路和支路为10年。
①主干路机动车道路面结构如下：
4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）
粘层油（PC-3型乳化沥青）
6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）
1cm厚单层沥青表处

透层油（PC-2型乳化沥青）
18cm水泥稳定碎石（6%）
18cm水泥稳定碎石（5%）
18cm水泥稳定碎石（4%）
18cm级配碎石垫层
总厚度83cm，土基回弹模量E0≥35MPa。
②次干路机动车道路面结构如下：
4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）
粘层油（PC-3型乳化沥青）
6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）
1cm厚单层沥青表处

透层油（PC-2型乳化沥青）
18cm水泥稳定碎石（6%）
18cm水泥稳定碎石（5%）
18cm水泥稳定碎石（4%）
18cm级配碎石垫层
总厚度83cm，土基回弹模量E0≥30MPa。
③支路机动车道路面结构如下：
4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）
粘层油（PC-3型乳化沥青）
6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）
1cm厚单层沥青表处

透层油（PC-2型乳化沥青）
18cm水泥稳定碎石（6%）
18cm水泥稳定碎石（5%）
18cm级配碎石垫层
总厚度65cm，土基回弹模量E0≥30MPa。
④人行道采用预制彩色透水砖，结构如下：
6cm厚透水环保砖
3cm厚中粗砂找平层
15cm厚C20多孔混凝土
15cm厚级配碎石垫层。
人行道结构层总厚度为39cm。
（2）路基设计

路基填料选用有一定级配的砾类土、砂性土等粗粒土，特别是路床部分；粘性土等细粒土次之，当含水量超过最佳含水量较多时，应渗入石灰等固化材料处理后使用。
填土时应分层填筑，均匀压实，下层填土验收合格后方可进行上层填筑，路基填土宽度每侧应比设计规定宽50cm，每层虚铺厚度应根据压实机具的功能确定，人工夯实虚铺厚度应小于20cm。
挖方边坡暂按以下方案设置：最大高度小于8m时，一级边坡坡率为1：1.25，不设台阶；高度大于8米小于16m时，在土质路堑边坡8m处设一级台阶，台阶宽度为2米；挖方边坡坡率第一级边坡坡率为1：1.25，第二级边坡坡率1：1.5。填方边坡设置如下：填方边坡最大高度小于8米时，按1：1.5的坡率一坡到底，不设平台；大于8米时，以8米为一级边坡平台进行放坡，第一级边坡坡率为1：1.5、第二级边坡坡率为1：1.75；平台宽度设为2米宽。
5.9.2 桥梁工程

（1）吉家湖路桥
吉家湖路桥桥梁断面布置为5.5m（人行道）+14m（机动车道）+5.5m（人行道）=25m。桥梁采用斜拉结构，主梁采用钢箱梁结构。
（2）良田山路桥
良田山路桥桥梁采用现浇混凝土变截面连续梁结构，桥梁总体跨径布置为22.5m+35m+22.5m；横断面布置为3m（人行道）+12m（机动车道）+3m（人行道）=18m。
6、施工机械

根据工程量及施工工期设置施工机械。

表1.7    项目主要施工设备一览表

[image: image3.png]Uk B I
1m3 B 12
2 1o3 10
3 1o3 6
4 s 10t 30
5 Ja it AL 132KW s
6 J A AR 8
7 AL HW60 £ @ 10
8 kil 20m @ 4 LUK
9 AR @ 6 ALK
TR 0.4m3 @ 5 Bt
HLE)ER )% i 12
i i 18
e 15t @ 1
Sa 30t @ 1
SR L 90KW @ 4





7、工程土石方平衡

本项目土方总开挖量为1588894.6m3，淤泥总开挖量为1224900.0m3，石方总开挖量为70074.7m3，土方回填总量为1586184.1m3（含临时工程利用开挖料理475160.0 m3），可利用的土方量1111024.1 m3，可利用淤泥量183735.0 m3，可利用石方量59563.5m3。
项目多余的土石方料和脱水底泥一起运至芭蕉湖排泥场作为填方土使用，不得留置于东风湖内。项目土石方运输由专业渣土公司负责。土石方平衡情况见下表：
表1.8    项目土石方平衡一览表
土石方开挖（自然方）
土石方填筑
备注
序号
部位
工程
名称
类别
开挖量
其中
设计工程量

（实方）
利用量
弃碴
1
主体工程
点源污染控制工程
清淤
　
　
　
　
　
土方
785421.3 
600574.3 
184847.0 
600574.3 
石方
41338.0 
35137.3 
6200.7 
35137.3 
2
合流制污染控制工程
清淤
　
　
　
　
　
土方
136268.0 
27938.8 
108329.2 
27938.8 
石方
7172.0 
6096.2 
1075.8 
6096.2 
3
面源污染削减工程
清淤
　
　
　
　
无单独工程量，合并至其他项目
土方
　
　
　
　
石方
　
　
　
　
4
内源治理工程
清淤
1224900.0 
183735.0 
1041165.0 
183735.0 
　
土方
　
　
　
　
石方
　
　
　
　
5
水生态修复工程
清淤
　
　
　
　
无单独工程量，合并至其他项目
土方
　
　
　
　
石方
　
　
　
　
6
生态补水工程
清淤
　
　
　
　
　
土方
11036.2 
7990.3 
3045.9 
7990.3 
石方
580.9 
493.7 
87.1 
493.7 
7
防洪排涝工程
清淤
　
　
　
　
　
土方
184792.7 
171942.4 
12850.3 
171942.4 
石方
3771.3 
3205.6 
565.7 
3205.6 
8
滨水景观工程
清淤
　
　
　
　
　
土方
235749.8 
109129.5 
126620.3 
109129.5 
石方
4811.2 
4089.5 
721.7 
4089.5 
9
道路桥梁工程
清淤
　
　
　
　
　
土方
235626.6 
193448.8 
42177.8 
193448.8 
石方
12401.4 
10541.2 
1860.2 
10541.2 
10
智慧水务工程
清淤
　
　
　
　
无土石方工程量
土方
　
　
　
　
石方
　
　
　
　
11
小计
清淤
1224900.0 
183735.0 
1041165.0 
183735.0 
1+2+…+10
土方
1588894.6 
1111024.1 
477870.5 
1111024.1 
石方
70074.7 
59563.5 
10511.2 
59563.5 
12
临时工程
临时
道路
清淤
　
　
　
　
临时工程利用开挖料
土方
　
216760.0 
　
216760.0 
石方
　
50500.0 
　
50500.0 
13
围堰
清淤
　
　
　
　
土方
　
258400.0 
　
258400.0 
石方
　
　
　
　
14
小计
清淤
　
　
　
　
12+13
土方
　
475160.0 
　
475160.0 
石方
　
50500.0 
　
50500.0 
15
总计
清淤
1224900.0 
183735.0 
1041165.0 
183735.0 
11+14
土方
1588894.6 
1586184.1 
477870.5 
1586184.1 
石方
70074.7 
110063.5 
10511.2 
110063.5 
8、项目占地情况
本项目占地情况见下表：
表1.9   项目占地情况一览表
项目组成

永久占地（m2）

临时占地（m2）

绿地

水域

荒地

建设用地

荒地

水域

污水提升泵站

/
/
3000

/
/
/
一级强化处理设施
4360

/
/
/
/
/
CSO调蓄池

/
8998

/
/
/
/
调蓄坑塘

/
13600

/
/
/
/
生态滤池

/
7000

/
/
/
脱水场地

/
/
/
/
472000

362800

道路工程

/
/
/
235120

/
/
游客服务中心

/
/
/
2000

/
/
生态科普馆

/
/
/
8000

/
/
其他配套设施

/
/
1000

1500

/
/
施工营地

/
/
/
/
5000
/
9、施工进度安排

本项目从2018年10月开始，至2020年底完成。具体施工进度安排进下表：

表1.10   项目施工进度安排

序号
项目名称
工期安排
工作目标
备注
1
湖东路
2018. 10
完成建设
道路桥梁工程/面源污染削减工程
2
得胜北路延伸段
2018.10
2018.12
完成建设
3
九华山路
2018.10
2019.12
完成建设
4
丽珠路
5
新岳西路
6
外滩三路
（沿湖大道至建设北路）
7
开发中路
（外滩二路至外滩三路）
8
马壕污水处理厂二期工程
2018.11
2019.06
主体竣工
　
9
上湖景观带
2018.10
2018.12
完成
滨水景观工程
10
上湖段铁山供水管保护
2018.10
2018.08
完成
点源污染控制工程
11
底泥清淤处置
2018.12
2019.12
完成
内源治理工程
12
环湖路网
2018.10
2020.12
完成建设
滨水景观工程
13
环湖截污管网（路网分开）
点源污染控制工程
14
污水提升泵站
点源污染控制工程
15
雨污溢流水处理
合流制污染控制工程
16
尾水管工程
点源污染控制工程
17
水系连通
防洪排涝工程
18
引调水补水
生态补水工程
19
景观绿化
滨水景观工程
20
水生态修复及其他水治理手段
水生态修复工程
10、施工人员
根据工程量及施工进度和施工方法确定高峰时段劳动力人数为1800人，年平均劳动力为1000人。

11、项目投资及资金来源
项目工程总投资为197716.59万元，其中工程费用159233.50万元、其他费用14333.12万元、基本预备费17356.66万元、建设期利息6548.67万元、铺底流动资金244.64万元。资金筹措方式暂按项目建设投资的70%采用银行贷款。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、湖体现状

东风湖域位于岳阳市主城区的西北部，地处洞庭湖与长江交汇口。现状东风湖水面面积为2.42km2，其中上上湖0.043 km2、上湖0.589km2、中湖0.814km2、下湖1.02km2。现状起排水位26.06m水位下，湖体总库容约为670万m3。

现状东风湖上湖、中湖、下湖相互隔绝，水系连通性差，上上湖与上湖连接处存在大量泥沙淤积；上湖通过洞庭大道与中湖相阻隔，水体通过全长2.12km的撇洪渠输送至东风湖电排站；中湖湖中存在一处渍堤，并通过隔堤与下湖相隔；下湖东南方向包含一处凉亭山水库，由水库堤坝与下湖相隔，下湖水体通过东风湖电排站站前北侧隔堤上水闸排水进入电排站。

东风湖为东风湖新区的城市内湖，无上游来水汇入，其补水来源主要为流域内地表径流、壤中流、湖面降雨补给、地下水补给以及环湖周边城市排水等。

防洪大堤的阻隔切断了东风湖与洞庭湖的水力联系，东风湖没有稳定的外来水源补给，主要依靠湖区内雨水、污水维持水量。
2、水环境现状
2.1 湖体水质现状

项目可研阶段，于2018年3月对东风湖水体进行采样分析，采样时间为连续3天，采样点位图如下图。
[image: image4.emf]
图1.2   水质检测采样点位图
各采样点位的检测数据见下表：
表1.10  第一天水质检测结果一览表
样品
标识
pH

氨氮(mg/L)
总氮 (mg/L) 
氧化还原电位(mV) 
COD
(mg/L)
溶解氧（mg/L）
总磷(mg/L) 
叶绿素a
浓度(ug/L)

1-S22上
7.7

8.78

8.91

134

50

10.6

0.32

0.18

1-S22下
8.2

1.19

3.42

129

33

11.1

0.11

0.21
1-S23上
8.3

1.13

4.81

138

60

10.6

0.39

0.19

1-S23下
8.4

1.11

4.26

137

44

11.0

0.35

0.19

1-S24上
8.5

0.568

3.73

144

39

11.2

0.17

0.19

1-S24下
8.6

1.06

4.16

143

45

11.0

0.29

0.22

1-S25上
8.6

1.09

4.51

152

48

11.2

0.32

0.21

1-S25下
8.6

1.14

3.71

154

50

10.8
0.21

0.20

1-S26上
8.6

1.07

4.14

155

51

11.3

0.26

0.20

1-S26下
8.4

1.25

3.66

159

44

10.5

0.17

0.19

1-S27上
8.5

1.04

3.96

147

43

11.1

0.21

0.22

1-S27下
8.3

1.56

3.64

178

33

9.6

0.15

0.14

1-S28上
8.1

1.20

4.19

161

42

10.4

0.30

0.20

1-S28下
8.2

1.11

4.81

163
42

10.6

0.35

0.19

1-S29上
8.4

0.897

3.54

161

36

11.8

0.21

0.18

1-S29下
8.4

1.03

4.19

174

46

11.1

0.31

0.20

1-S30上
8.5

0.859

3.89

181

39

11.7

0.31

0.20

1-S30下
8.7

1.04

3.86

144

36

11.0

0.30

0.20

1-S31上
8.5

1.19

3.75

155

36

10.7

0.27

0.21

1-S31下
8.3

1.38
3.40

188

28

9.6

0.20

0.13

1-S32上
8.3

1.20

3.92

169

43

10.6

0.24

0.19

1-S32下
6.7

1.29

3.71

182

28

10.6

0.22

0.19

1-S33上
6.7

1.61

3.56

202

36

9.2

0.16

0.16

1-S33下
7.1

1.26

3.82

186

37

10.3

0.21

0.18

1-S4上
7.3

1.25

3.66

189

37

10.4

0.21

0.18

1-S4下
7.5
1.32

3.59

198

22

10.3

0.21

0.19

1-S5上
7.9

1.23

3.38

164

34

11.3

0.13

0.19

1-S5下
8.1

0.938

4.53

165

45

10.7

0.32

0.17

1-S6上
8.4

1.07

4.28

167

34

12.6

0.24

0.18

1-S6下
8.3

1.20

3.80

174

26

11.2

0.19

0.19

1-S7上
8.5

1.12

4.28

179

39

11.3

0.27

0.19

1-S7下
8.4

1.14

4.47

178

46

11.1

0.31

0.19

1-S8上
8.5

1.17

4.05

181

35

11.4

0.22

0.21

1-S8下
8.5

1.15

4.31

172

36

11.4

0.30

0.17

1-S9上
8.3

1.25

3.89

180

37

10.9

0.20

0.20

1-S9下
8.6

1.06

3.71

150

36

12.2

0.16

0.20

1-S10上
8.2

1.48

3.59

183

42

9.7

0.11

0.14

1-S10下
8.4

1.24

4.84

180

46

10.7

0.22

0.20

1-S11上
8.3

1.12

4.01

168

41

11.4

0.27

0.20

1-S11下
8.4

0.944

4.44

179

35

11.2

0.19

0.20

1-S12上
8.3

1.22

4.30

173

47

10.7

0.20

0.20

1-S12下
8.4

0.898

4.12

178

42

11.0

0.20

0.18

1-S13上
8.5

1.01

4.23

171

32

11.8

0.19

0.18

1-S13下
8.4

1.24

3.68

186

27

11.1

0.17

0.19

1-S14上
8.4

1.21

3.93

191

45

10.4

0.15

0.19

1-S14下
8.4

1.31

3.62

178

29

10.5

0.19

0.22

1-S15上
8.3

1.32

3.53

188

25

10.1

0.16

0.16

1-S15下
8.2

1.48

3.54

203

29

9.2

0.13

0.20

1-S16上
8.2

1.37

3.52

185

31

10.0
0.16

0.20

1-S16下
8.2

1.35

3.47

193

20

9.9

0.14

0.19

1-S17上
8.4

1.24

4.84

180

71

10.7

0.22

0.22

1-S17下
7.8

5.16

9.45

268

55

6.1

0.42

0.16

1-S18上
7.7

5.36

9.19

258

51

4.9

0.36

<0.11

1-S18下
7.7

4.92

9.19

252

47

5.2

0.34

<0.11

1-S19上
7.7

5.66

8.94

251

35

5.7

0.34

<0.11

1-S19下
7.5

5.46

9.05

253

47

3.9

0.36

<0.11

1-S20上
7.5

5.27

8.63

252

33

5.8

0.29

<0.11

1-S20下
7.6

1.49

3.03

242

22

5.5

0.11

<0.11

1-S21上
7.7

1.57

2.92

241

21

5.5

0.16

<0.11

1-S21下
7.7

1.31

2.45

239

22

6.7

0.09

<0.11

1-S37上
7.0

39.2

49.6
258

25

4.4

0.10

<0.11

1-S37下
7.0

34.6

50.5

255

23

4.2

0.13

<0.11

1-S38上
6.9

33.3

49.7

244

19

4.5

0.12

<0.11

1-S38下
6.8

32.8

48.7

246

17

3.8

0.12

<0.11

1-S48上
7.3

0.64

1.54

241

18

4.8

0.11

0.19

1-S48下
7.3

1.18

2.08

221

19

4.1

0.14

0.18

1-S34上
7.3

4.31

6.65

217

19

4.4

0.53

<0.11

1-S34下
7.5

0.70

1.35

234

21

6.6

0.08

<0.11

1-S35上
7.5

0.69

1.83

238

14

6.7

0.10

<0.11

1-S35下
7.5

1.71

2.75

236

21

5.8

0.12

<0.11

1-S36上
7.5

1.65

6.66

220

17

5.3

0.01

<0.11

1-S36下
7.5

1.16

1.66

234

23

4.8

0.12

<0.11

1-S46上
7.6

5.76

10.5

220

20

6.3

0.13

0.19

1-S46下
7.7

1.23

1.83

219

22

4.5

0.12

0.16

1-S47上
7.4

2.14

2.74

236

26

2.2

0.18

0.18

1-S47下
7.4

7.38

16.6

201

37

4.4

0.32

0.18

1-S39上
7.6

2.92

4.33

204

23

3.9

0.28

<0.11

1-S39下
7.7

1.33

2.78

189

27

5.8

0.38

<0.11

1-S40上
7.7

1.31

2.52

179

33

5.8

0.41

<0.11

1-S40下
7.7

0.33

1.22

193

21

6.7

0.12

<0.11

1-S41上
7.6

4.51

9.33

202

43

3.2

0.42

<0.11

1-S41下
7.6

5.10

9.01

201

38

3.4

0.37

<0.11

1-S42上
7.5

5.47

9.15

198

38

4.4

0.33

<0.11

1-S42下
7.6

5.47

8.70

195

36

5.8

0.31
<0.11

1-S43上
7.5

4.99

8.94

201

40

3.5

0.79

0.12

1-S43下
7.6

1.52

2.57

205

27

6.5

0.21

<0.11

1-S44上
7.6

1.44

2.32

208

25

6.6

0.17

<0.11

1-S44下
7.6

1.70

2.61

208

28

5.7

0.23

<0.11

1-S45上
7.6

1.38

2.25

203

33

7.0

0.15

<0.11

1-S45下
7.1

1.29

49.1

224

33

4.7

0.21

<0.11

1-S1上
7.0

32.0

48.7

222

33

4.8

0.13

<0.11

1-S1下
6.9

31.3

49.1

234

29

5.1

0.09

<0.11

1-S2上
6.9

31.0

49.6

228

41

5.3

0.11

<0.11

1-S2下
7.1

31.0

51.5

175

39

6.5

0.08

<0.11

1-S3上
7.3

32.9

57.8

174

28

5.7

0.07

<0.11

1-S3下
8.6

48.8

101

130

29
7.9

0.28

<0.11

1-S49上
8.2

0.52

1.40

226

30

6.9

0.12

<0.11

1-S49下
8.0

0.81

1.81

208

20

6.6

0.23

<0.11

1-S50上
7.8

1.72

3.08

208

27

6.0

0.30

<0.11

1-S50下
7.7

4.25

6.55

198

28

5.9

0.10

<0.11

1-S51上
7.7

1.09

1.97

200

27

4.6

0.12

<0.11

1-S51下
7.6

5.32

9.19
182

28

6.0

0.11

<0.11

表1.11  第二天水质检测结果一览表
样品
标识
pH

氨氮(mg/L)
总氮 (mg/L) 

氧化还原电位(mV) 

COD
(mg/L)
溶解氧（mg/L）
总磷(mg/L) 

叶绿素a
浓度(ug/L)

1-S22上
7.9

7.09
8.26

136

49

11.1

0.33

0.17

1-S22下
8.1

1.17

3.30

127

35

10.9

0.12

0.22

1-S23上
8.4

1.11

4.79

183

64

11.1

0.40
0.20

1-S23下
8.3

1.12

4.13

133

42

10.6

0.36

0.19

1-S24上
8.6

0.576

3.92

146

37

11.4

0.18

0.19

1-S24下
8.4

1.03

4.19

141

46

10.9

0.30

0.22

1-S25上
8.7

1.09

4.55

151

47

11.2

0.33

0.21

1-S25下
8.8

1.13

3.70

156

52

10.3

0.22

0.20

1-S26上
8.5

1.06

4.11

153

55
10.9

0.27

0.20

1-S26下
8.5

1.22

3.69

204

42

11

0.18

0.19

1-S27上
8.4

1.07

3.97

143

41

10.9

0.22

0.22

1-S27下
8.4

1.58

3.63

180

34

10.1

0.16

0.14

1-S28上
7.9

1.17

4.18

159

41

10

0.31

0.20

1-S28下
8.3

1.09

4.79

162

44

10.8

0.36

0.19

1-S29上
8.6

0.886

3.55

163
40

11.7

0.22

0.18

1-S29下
8.3

1.01

4.23

172

44

11.1

0.32

0.20

1-S30上
8.6

0.859

3.86

226

37

11.2

0.32

0.20

1-S30下
8.6

1.06

3.75

140

37

11.1

0.31

0.17

1-S31上
8.6

1.17

3.29

157

35

11.2

0.27

0.20

1-S31下
8.1

1.37

3.93

186

30

9.4

0.21

0.20

1-S32上
8.4

1.14
3.91

168

47

11.1

0.24

0.14

1-S32下
6.9

1.28

3.70

184

26

10.2

0.23

0.20

1-S33上
6.6

1.58

3.54

200

34

9.4

0.16

0.20

1-S33下
7.2

1.23

3.82

231

38

10.2

0.22

0.20

1-S4上
7.2

1.24

3.64

185

36

10.4

0.22

0.20

1-S4下
7.6

1.31

3.58

200

24

9.8

0.21

0.18

1-S5上
7.7

1.22

3.30

162

38

11.1

0.15

0.18

1-S5下
8.2

0.924

4.60

164

43

11.2

0.33

0.18

1-S6上
8.6

1.06

3.92

169

32

12.4

0.25

0.20

1-S6下
8.2

1.18

4.37

172

26

11.7

0.18

0.20

1-S7上
8.6

1.14

4.31

224

38

10.9

0.29

0.20

1-S7下
8.3

1.13

4.49

174

48

11.3

0.33

0.21

1-S8上
8.6
1.14

4.00

183

39

11.3

0.22

0.13

1-S8下
8.3

1.15

4.37

170

34

11.4

0.29

0.19

1-S9上
8.4

1.24

3.88

179

35

10.4

0.21

0.19

1-S9下
8.8

1.06

3.68

152

36

10.1

0.18

0.16

1-S10上
8.1

1.50

3.59

181

41

10.2

0.11

0.18

1-S10下
8.5

1.12

4.84

225

48

10.5

0.22

0.18

1-S11上
8.2

0.93

4.00

164

45

11.9

0.26

0.19

1-S11下
8.5

1.23

4.38

181

33

10.8

0.20

0.19

1-S12上
8.1

0.91

4.28

171

45

10.9

0.21

0.19

1-S12下
8.5

2.01

4.23

177

43

10.9

0.20

0.21

1-S13上
8.7

1.23

4.23

173

31

11.8

0.19

0.17

1-S13下
8.3

1.20

3.65

184

29

10.6

0.18

0.19
1-S14上
8.5

1.31

3.94

236

49

10.9

0.18

0.20

1-S14下
8.3

1.31

3.60

174

27

11.0

0.20

0.23

1-S15上
8.4

1.47

3.53

190

23

9.9

0.16

0.17

1-S15下
8

1.34
3.56

201

30

9.7

0.13

0.20

1-S16上
8.3

1.34

3.52

184

30

9.6

0.17

0.20

1-S16下
8.4

0.34

3.46

195

22

10.1

0.15
0.19

1-S17上
8.3

1.05

4.82

178

75

10.6

0.22

0.21

1-S17下
7.9

1.80

9.26

313

53

6.1

0.40

0.16

1-S18上
7.6

1.57

9.18

254

49

4.4

0.38

<0.11

1-S18下
7.8

1.68

9.13

254

48

6.1

0.39

<0.11

1-S19上
7.5

1.34

8.77

249

34

6.2

0.36

<0.11

1-S19下
7.6

1.23

9.03

252

49

3.7
0.37

<0.11

1-S20上
7.7

5.85

8.63

254

37

6.3

0.28

<0.11

1-S20下
7.5

1.59

3.04

240

20

5.1

0.12

0.12

1-S21上
7.8

1.68

2.96

286

19

5.7

0.17

<0.11

1-S21下
7.6

1.43

2.40

235

23

6.6

0.09

<0.11

1-S37上
7.1

44.7

50.1

260

24

4.4

0.10

<0.11

1-S37下
6.8

40.5

50.9

253
25

3.7

0.13

<0.11

1-S38上
7.0

38.5

50.0

243

23

4.2

0.14

<0.11

1-S38下
7.0

38.7

48.2

248

15

4.3

0.13

<0.11

1-S48上
7.2

0.76

1.49

239

16

4.6

0.12

<0.11

1-S48下
7.4

1.29

2.17

266

20

4.6

0.14

<0.11

1-S34上
7.2

4.85

6.71

213

18

4.0

0.55

<0.11

1-S34下
7.6

0.815
1.32

236

23

6.8

0.08

<0.11

1-S35上
7.3

0.787

1.87

236

18

6.6

0.10

<0.11

1-S35下
7.6

1.83

2.76

235

19

5.8

0.12

<0.11

1-S36上
7.7

2.27

6.64

222

15

4.8

0.01

<0.11

1-S36下
7.4

1.27

1.73

232

23

6.7

0.13

<0.11

1-S46上
7.7

6.35

10.9

265

19

6.8

0.14

<0.11

1-S46下
7.6

1.35

1.81

215

24

4.3

0.12

<0.11

1-S47上
7.5

2.70

2.71

238

30

2.7

0.17

<0.11

1-S47下
7.2

7.91

16.5

199

35

4.0

0.33

<0.11

1-S39上
7.7

3.47

4.26

203

21

4.1

0.29

<0.11

1-S39下
7.9

1.45

2.74

191

27

5.7

0.37

<0.11

1-S40上
7.6

1.43

2.50

177

32

5.8

0.40

<0.11
1-S40下
7.8

0.434

1.21

238

23

6.2

0.12

<0.11

1-S41上
7.5

5.14

9.32

198

47

3.8

0.49

<0.11

1-S41下
7.7

5.65

9.02

203

36

3.9

0.40

<0.11

1-S42上
7.3

5.99

9.16

196

36

4.2

0.34

<0.11

1-S42下
7.7

5.99

8.95

194

37

6.3

0.30

<0.11

1-S43上
7.7

5.51

8.92

203

39

3.1
0.83

<0.11

1-S43下
7.5

1.64

2.56

203

29

6.7

0.21

<0.11

1-S44上
7.7

1.56

2.34

253

29

6.5

0.16

<0.11

1-S44下
7.5

1.80

2.64

204

26

5.7

0.22

<0.11

1-S45上
7.7

1.39

2.22

205

31

6.5

0.16

<0.11

1-S45下
6.9

31.8

49.1

222

33

5.2

0.24

<0.11

1-S1上
7.1

32.5

48.6

221
32

5.3

0.13

<0.11

1-S1下
7.1

30.9

49.4

236

31

4.9

0.09

<0.11

1-S2上
6.8

29.8

49.6

226

45

5.8

0.10

<0.11

1-S2下
7.2

29.5

51.5

220

37

6.1

0.09

<0.11

1-S3上
7.2

32.0

55.9

170

26

5.9

0.07

<0.11

1-S3下
8.7

47.7

100

132

30

7.8

0.27

<0.11

1-S49上
8.0

0.513

1.40

224

29

6.9

0.12

<0.11

1-S49下
8.1

0.815

1.81

207

22

6.1

0.25

<0.11

1-S50上
8.0

1.72

3.08

210

31

6.3

0.35

<0.11

1-S50下
7.6

4.27

6.58

196

26

5.9

0.11

<0.11

1-S51上
7.8

1.08

1.95

245

25

4.1

0.11

<0.11

1-S51下
7.5

5.32

9.14

178

28

6.4

0.11

<0.11

表1.12  第三天水质检测结果一览表
样品
标识
pH

氨氮(mg/L)
总氮 (mg/L) 

氧化还原电位(mV) 

COD
(mg/L)
溶解氧（mg/L）
总磷(mg/L) 

叶绿素a
浓度(ug/L)

1-S22上
8.1

7.07
8.77

138

55

11.6

0.34

0.20

1-S22下
8.0

1.14

3.35

125

36

10.7

0.13

0.19

1-S23上
8.5

1.09

4.87

228

61

11.6

0.48

0.18

1-S23下
8.2

1.08

4.14

129

41

10.2
0.35

0.20

1-S24上
8.7

0.541

3.69

148

42

11.6

0.17

0.20

1-S24下
8.2

1.03

4.02

139

47

10.8

0.34

0.18

1-S25上
8.8

1.07

4.36

150

45

11.2

0.34

0.21

1-S25下
9.0

1.10

3.70

158

51

9.8

0.22

0.19

1-S26上
8.4

1.04

4.02

151

62

11.4

0.29

0.19

1-S26下
8.6

1.21

3.56

249

43

11.5

0.22

0.19

1-S27上
8.3

1.00

3.99

139

39

10.7

0.22

0.22

1-S27下
8.5

1.52

3.75

182

33

10.6

0.15

0.21

1-S28上
7.7

1.15

4.04

157

46

9.6

0.35

0.20

1-S28下
8.4

1.08

4.67

161

45

11.0

0.37

0.20

1-S29上
8.8

0.856

3.69

165

38

11.6

0.23

0.21

1-S29下
8.2

0.985
4.21

170

43

11.1

0.35

0.13

1-S30上
8.7

0.823

3.85

271

42

10.7

0.38

0.19

1-S30下
8.5

1.00

3.75

136

37

11.6

0.30

0.19

1-S31上
8.7

1.15

3.74

159

34

11.7

0.26

0.16

1-S31下
7.9

1.34

3.30

184

29

9.2

0.24

0.18

1-S32上
8.5

1.14

3.93

167

53

11.6

0.25

0.18

1-S32下
7.1

1.24

3.70

186

27

9.8

0.24

0.19

1-S33上
6.5

1.54

3.55

198

33

9.6

0.18

0.19

1-S33下
7.3

1.22

3.80

276

37

10.1

0.26

0.19

1-S4上
7.1

1.21

3.66

181

40

10.4

0.21

0.19

1-S4下
7.7

1.28

3.65

202

24

9.3

0.20

0.19

1-S5上
7.5

1.19

3.42

160

36

11.6

0.17

0.21

1-S5下
8.3

0.892

4.47

163

42

11.7

0.34

0.17

1-S6上
8.8
1.03

4.35

171

36

12.2

0.26

0.20

1-S6下
8.1
1.16

3.81

170

27

12.2

0.20

0.20

1-S7上
8.7
1.08

4.27

269

36

10.5

0.35

0.14

1-S7下
8.2
1.09

4.36

170

47

11.5

0.32

0.20

1-S8上
8.7
1.12

4.01

185

43

11.2

0.21

0.20

1-S8下
8.1
1.11

4.35

168

35

11.4

0.33

0.20

1-S9上
8.5
1.21

3.89

178

33

9.9

0.22

0.20

1-S9下
9
1.03

3.65

154

36

10.6

0.19

0.18

1-S10上
8
1.44

3.53

179

46

10.7

0.13

0.18

1-S10下
8.6
1.07

4.78

270

49

10.3

0.27

0.20

1-S11上
8.1
0.902

4.00

160

43

12.4

0.25

0.19
1-S11下
8.6
1.16

4.41

183

33

10.4

0.18

0.18

1-S12上
7.9
0.805

4.24

169

51

11.1

0.24

0.20

1-S12下
8.6
0.968

4.02

176

44

10.8

0.20

0.21

1-S13上
8.9
1.20

4.36

175

30

11.8

0.20

0.13

1-S13下
8.2
1.17

3.67

182

28

10.1

0.20

0.19

1-S14上
8.6
1.28

3.90

281

55

11.4
0.21

0.22

1-S14下
8.2
1.28

3.62

170

28

11.5

0.20

0.16

1-S15上
8.5
1.44

3.52

192

22

9.7

0.15

0.20

1-S15下
7.8
1.33

3.65

199

29

10.2

0.14

0.20

1-S16上
8.4
1.28

3.55

183

34

9.2

0.18

0.19

1-S16下
8.6
1.30

3.46

197

22

10.3

0.15

0.22

1-S17上
8.2
0.422

4.75

176

72

10.5

0.24

0.19

1-S17下
8.0
1.01

9.48

358

52

6.1

0.49

0.13

1-S18上
7.5
1.74

9.18

250

55

3.9

0.37

<0.11

1-S18下
7.9
1.53

9.15

256

49

6.6

0.36

<0.11

1-S19上
7.3
1.64

8.93

247

33

6.7

0.41

<0.11

1-S19下
7.7
1.31

9.01

251

48

3.5

0.38

<0.11

1-S20上
7.9
1.20

8.63
256

41

6.8

0.29

<0.11

1-S20下
7.4
1.56

3.04

238

21

4.7

0.13

<0.11

1-S21上
7.9
1.55

2.96

331

18

5.9

0.20

<0.11

1-S21下
7.5
1.32

2.40

231

22

6.5

0.08

<0.11

1-S37上
7.2
39.0

50.1

262

27

4.4

0.09

<0.11

1-S37下
6.6
33.2

50.4

251

25

3.2

0.15

<0.11

1-S38上
7.1
33.1

51.0

242

22

4.7

0.14

<0.11

1-S38下
7.2
32.8

49.2

250

15

4.8

0.13

0.12

1-S48上
7.1
0.639

1.43

237

18

4.4

0.13

<0.11

1-S48下
7.5
1.23

2.17

311

20

5.1

0.16

<0.11

1-S34上
7.1
4.33

6.54

209

18

3.6

0.54

<0.11

1-S34下
7.7
0.694

1.27

238

23

7.0

0.08

<0.11

1-S35上
7.1
0.697

1.88

234

22

6.5

0.11

<0.11

1-S35下
7.7
1.70

2.76

234

24

5.8

0.13

<0.11

1-S36上
7.9
1.65

6.64

224

14

4.3

0.01

<0.11

1-S36下
7.3
1.15

1.73

230

23

7.2

0.15

<0.11

1-S46上
7.8
5.75

10.9

310

21

7.3

0.17

<0.11

1-S46下
7.5
1.24

1.81

211

24

4.1

0.12
<0.11

1-S47上
7.6
1.84

2.71

240

29

3.2

0.16

<0.11

1-S47下
7.0
7.33

16.5

197

35

3.6

0.38

<0.11

1-S39上
7.8
2.85

4.26

202

25

4.3

0.30

<0.11

1-S39下
8.1
1.33

2.74

193

34

5.6

0.38

<0.11

1-S40上
7.5
1.30

2.50

175

30

5.8

0.44

<0.11

1-S40下
7.9
0.32

1.21

283

23

5.7

0.15

<0.11

1-S41上
7.4
4.53

9.17

194

53

4.3

0.48

<0.11

1-S41下
7.8
4.99

9.02

205

37

4.4

0.37

<0.11

1-S42上
7.1
5.42

9.16

194

34

4.0

0.38

<0.11

1-S42下
7.8
5.43

8.95

193

36

6.8

0.31

<0.11

1-S43上
7.9
1.52

8.92

205

47

2.7

0.87

0.12

1-S43下
7.4
1.43

2.56

201

37

6.9

0.23

<0.11

1-S44上
7.8
1.68

2.34

298

28

6.4

0.20

<0.11

1-S44下
7.4
1.36

2.64

200

25

5.7

0.22

<0.11

1-S45上
7.8
31.6

2.22

207

34

6.0

0.15

<0.11

1-S45下
6.7
31.2

49.1

220

34

5.7

0.27

<0.11

1-S1上
7.2
30.2

48.6

220

31

5.8

0.14

<0.11

1-S1下
7.3
29.5
49.4

238

30

4.7

0.09

<0.11

1-S2上
6.7
29.8

49.6

224

55

6.3

0.11

<0.11

1-S2下
7.3
29.8

51.5

265

46

5.7

0.11

<0.11

1-S3上
7.1
31.6

55.9

166

25

6.1

0.07

<0.11

1-S3下
8.8
47.3

100

134

30

7.7

0.26

<0.11

1-S49上
7.8
0.483

1.40

222

28

6.9

0.14

<0.11

1-S49下
8.2
0.785

1.81

206

22

5.6

0.26

<0.11

1-S50上
8.2
1.69

3.08

212

37

6.3

0.36

<0.11

1-S50下
7.5
4.38

6.58

194

33

5.9

0.12

<0.11

1-S51上
7.9
1.06

1.95

290

24

3.6

0.14

<0.11

1-S51下
7.4
5.16

9.18

174

35

6.8

0.11

<0.11

根据水环境质量指标分析，东风湖上湖、中湖水质级别为劣V类，下湖部分区域为劣V类，其余区域为地表水IV-V类之间。主要的特征污染指标为COD、NH3-N、TP。
根据富营养指标评价，东风湖流域基本都处于中度富营养化状态，部分区域存在轻度富营养化的水平。夏季发生藻类爆发的风险较大。
[image: image5.png]



图1.3   现状东风湖、吉家湖水环境质量分布平面示意图
2.2 底泥现状
项目可研阶段，对东风湖底泥进行了采样分析，采样点位图见下图。根据《重金属污染场地土壤修复标准（DB43/T1125-2016）》以及《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）对底泥中的重金属进行综合评价：各检测结果均未超出《重金属污染场地土壤修复标准》；以土壤二级标准为基准值，底泥中超标的重金属主要为砷、镍、镉；以土壤三级标准为基准值，底泥中超标的重金属主要为砷、镉。超标原因主要是区域排水管网不完善，周边企业的生产废水排入东风湖，经常年累积，出现部分点位底泥重金属超标。
表1.13  东风湖不同片区底泥质量检测结果一览表单位：mg/kg

片区
点位
土层深度
pH

汞
砷
铬
镍
铜
锌
镉
铅
上湖
T1

0-20cm

7.6

0.097

17.7

84

26

33.1

131

0.89

38

20-40cm

6.8

0.049

13.5

107

57

34.8

114

0.4

35

40-60cm

6.7

0.124

16.9

97

34

32.3

117

0.38

34

60-80cm

6.9

0.12

17.1

113

50

40

167

1.05

48

80-100cm

6.9

0.086

13.6

118

55

38.6

148

0.33

43

T2

0-20cm

7.7

0.175

15.2

102

33

35.2

115

0.38

46

20-40cm

6.9

0.123

22.7

92

37

33.4

106

0.34

47

40-60cm

6.8

0.15

22.8

71

23

18.4

45

<0.07

24

60-80cm

7

0.134

22

65

14

17.6

48

<0.07

24

80-100cm

7

0.17

23.7

64

14

17.7

50

0.08

23

T3

0-20cm

7.7

0.126

17.6

97

29

34

101

0.43

39

20-40cm

6.9

0.219

20.3

131

48

40.8

132

0.41

46

40-60cm

6.8

0.217

16.4

120

36

32.1

115

0.18

35

60-80cm

7

0.074

17.6

108

32

36.8

107

0.22

31

80-100cm

7

0.072

15.1

104

32

34

96

0.18

29

100-150cm

6.9

0.193

15.8

106

31

29.6

96

0.17

31

150-200cm

6.7

0.324

18.4

123

37

35.1

105

0.23

31

200-230cm

6.8

0.155

21.6

109

98

37.6

131

0.52

46

T4

0-20cm

7.7

0.264

28.6

103

37

32.7

110

0.16

32

20-40cm

6.9

0.196

32.2

101

34

32.8

118

0.26

40

40-60cm

6.8

0.18

14.6

94

33

32.3

117

0.67

40

60-80cm

7

0.21

14.9

99

33

35.7

124

0.58

42

80-100cm

7

0.292

27.8

97

43

24

95

0.14

33

100-150cm

6.7

0.302

12.3

90

46

43.5

88

0.7

42

150-200cm

6.5

0.389

21.2

120

36

52.4

93

0.92

51

200-210cm

6.3

0.28

33.2

136

40

56.2

107

1.02

53

T5

0-20cm

6.5

0.159

26.2

149

34

47.2

117

0.9

49

20-40cm

7.2

0.152

15.5

99

36

35.5

91

0.48

39

40-60cm

6.3

0.229

14.4

131

54

51.7

116

0.71

53

60-80cm

6.5

0.192

14.7

102

37

33

106

0.43

39

80-100cm

7.1

0.2

15.8

97

35

40.2

137

0.85

53

100-130cm

7.1

0.14

21.9

107

34

37.8

114

0.48

40

T6

0-20cm

7.2

0.277

17.2

86

29

27.4

86

0.35

27

20-40cm

6.5

0.299

17.9

73

21

28.3

113

0.78

33

40-60cm

6.9

0.119

17.9

88

45

28

92

0.32

28

60-80cm

6.5

0.092

17.8

98

34

32.6

118

0.39

35

80-100cm

6.9

0.271

16.3

115

50

40.8

171

1.08

50

100-150cm

6.8

0.458

13.4

110

50

35.8

137

0.31

40

150-180cm

6.8

0.26

25.7

117

43

35

130

0.29

36

T7

0-20cm

7.6

0.264

16.6

81

23

24.2

80

0.19

26

20-40cm

6.7

0.169

18

80

27

25.3

81

0.2

25

40-60cm

6.6

0.182

15.7

87

33

25.4

83

0.15

26

60-80cm

6.9

0.185

19.3

76

26

25.7

82

0.14

27

80-100cm

6.9

0.264

20.2

63

41

17.4

61

0.12

20

100-150cm

6.5

0.246

18.7

53

6

11.8

46

0.14

20

150-160cm

6.5

0.302

19

47

8

10.8

39

<0.07

17

T8

0-20cm

6.2

0.064

25.1

104

32

35

113

0.43

42

20-40cm

6.3

0.093

22.1

68

24

21

45

<0.07

23

40-60cm

7.1

0.09

15.5

111

31

34.9

110

0.69

43

60-80cm

7.1

0.15

14.2

100

39

32.4

103

0.29

42

80-100cm

7

0.123

15.1

88

24

23.9

66

0.16

31

100-140cm

7.3

0.126

19.2

80

20

25.7

71

0.16

33

T9

0-20cm

6.6

0.195

24.6

75

23

22.1

52

0.14

26

20-40cm

6.5

0.137

16.1

66

16

19.3

45

0.15

23

40-60cm

6.6

0.077

18.4

77

18

24

76

0.72

31

60-80cm

7

0.114

16.9

85

18

23

70

0.18

36

80-100cm

7.2

0.113

15.5

139

24

25.4

76

0.38

44

100-130cm

7

0.159

15.1

72

19

23.3

70

0.19

35

T10

0-20cm

6.4

0.103

11.9

69

23

26.3

61

<0.07

25

20-40cm

7.1

0.092

12.9

112

17

24.4

88

0.35

29

40-60cm

6.2

0.104

11.8

62

16

21.5

61

<0.07

22

60-80cm

6.5

0.106

14.8

95

30

29.5

101

0.13

30

80-100cm

7.1

0.106

13.6

81

34

28.5

111

0.28

40

100-130cm

6.6

0.102

12.8

66

19

24.1

58

<0.07

25

T11

0-20cm

7.1

0.084

15.6

81

32

25.2

72

<0.07

29

20-40cm

7.7

0.108

16

64

19

20.2

54

<0.07

23

40-60cm

7.9

0.074

19.9

98

32

39.2

166

1

51

60-80cm

7.8

0.128

14.9

80

22

37.8

160

1.14

49

80-100cm

7.4

0.095

19.6

105

24

29.2

114

0.48

40

100-130cm

7.1

0.115

16.4

102

36

30.1

105

0.19

36

T12

0-20cm

7.1

0.441

19.9

92

40

41.2

152

0.45

53

20-40cm

7.2

0.13

15

104

33

34.8

135

0.37

46

40-60cm

6.9

0.164

17.4

229

36

50.2

173

0.66

52

60-80cm

7.1

0.193

17.1

204

38

54.8

196

1.03

58

80-100cm

6.9

0.182

16.6

118

40

48.7

201

1.19

60

100-140cm

6.8

0.19

14

91

35

40.6

171

1.12

52

T13

0-20cm

7.4

0.087

20.3

119

39

36.9

123

0.23

47

20-40cm

7.3

0.055

20.6

92

29

32

106

0.28

40

40-60cm

7.8

0.058

20.5

89

29

28.8

92

0.18

35

60-80cm

7.9

0.098

22.4

87

30

26.6

93

0.64

35

80-100cm

7.7

0.115

22.4

82

17

19.7

47

0.16

29

100-120cm

7.5

0.113

20.6

110

41

40.5

127

0.48

42

T14

0-20cm

7.4

0.106

33

64

25

27.3

57

<0.07

28

20-40cm

7.6

0.139

32

85

25

25.5

61

0.08

28

40-60cm

7.1

0.154

56.1

121

38

40.6

127

0.42

50

60-80cm

7.1

0.096

16.8

104

31

34.2

102

0.16

38

80-100cm

7.1

0.109

17

116

31

37.7

131

0.55

47

100-110cm

8

0.243

13.8

118

48

35.8

113

0.33

43

T15

0-20cm

7

0.19

12.7

74

35

30.2

99

0.23

38

20-40cm

7.1

0.113

25.5

74

16

24.4

65

0.1

30

40-60cm

6.8

0.087

27.7

67

17

20.5

60

0.09

27

60-80cm

6.8

0.187

22.4

68

18

23.7

68

0.1

29

T16

0-20cm

7

0.098

15.1

119

44

35.9

133

0.29

37

20-40cm

7.1

0.097

12.2

98

36

31.3

105

0.15

30

40-60cm

6.8

0.237

12.9

115

39

37.5

135

0.3

46

60-80cm

7

0.093

14

101

36

34.9

126

0.72

43

中湖
T28

0-20cm
7

0.098

11.4

92

45

32.4

103

0.25

30

20-40cm
7.6

0.256

14.2

99

52

33.1

105

0.2

30

40-60cm
7.9

0.057

12.5

85

45

32.8

102

0.19

30

60-80cm
7.8

0.247

13.3

80

67

26.3

88

0.18

26

80-100cm
7.3

0.088

9.91

60

23

18.1

64

0.19

23

100-150cm
7.4

0.052

10.1

57

26

17.3

57

0.09

20

T31

0-20cm

7.3

0.033

15.6

102

50

36.9

114

0.44

33

20-40cm
6.1

0.084

19

94

46

33.1

105

0.26

30

40-60cm
6.4

0.083

21.2

101

53

33.8

107

0.2

31

T101

0-20cm
7.8

0.054

16.4

86

46

33.5

104

0.19

31

T102

0-20cm
7.1

0.049

18.5

82

68

26.9

90

0.19

26

ZK
107

0-20cm
7.8

0.101

12.6

80

38

34.9

132

0.85

37

20-40cm
7.3

0.112

12.4

98

65

35.6

114

0.39

32

40-60cm
7.7

0.074

13.4

61

24

18.5

65

0.19

23

60-80cm
7.8

0.056

10.6

58

26

17.6

58

0.09

21

ZK
108

0-20cm
7.4

0.108

19

104

52

37.7

116

0.45

34

20-40cm
7.3

0.204

24.2

82

39

35.6

135

0.87

37

40-60cm
7.8

0.096

21.7

100

67

36.3

116

0.39

33

60-80cm
7.9

0.116

20.6

94

44

34.7

122

0.39

34

80-100cm
7.7

0.171

25.3

100

54

38.5

156

0.94

43

100-150cm
7.5

0.057

23.5

90

51

32.5

121

0.27

33

150-200cm
7.6

0.054

15.9

101

48

33.6

121

0.27

32

200-210cm
7.6

0.061

11.2

99

48

35.4

117

0.18

31

ZK
114

0-20cm
7.1

0.078

11.8

92

43

34

120

0.38

33

20-40cm
6.8

0.081

12.4

98

53

37.7

153

0.92

42

40-60cm
6.8

0.08

17.9

88

50

31.8

119

0.27

33

ZK
116

0-20cm
7.1

0.099

34.4

99

44

35.4

124

0.28

39

20-40cm
6.9

0.155

26.4

101

48

38.2

135

0.73

43

40-50cm
6.8

0.12

24.5

94

43

37.5

128

0.57

41

ZK
118

0-20cm
7.3

0.075

15.4

99

47

32.9

119

0.26

31

20-40cm
6.9

0.081

48.6

97

47

34.6

114

0.17

31

40-60cm
6.7

0.087

13.3

97

43

34.7

122

0.27

39

60-80cm
7

0.074

24

89

52

25.8

98

0.15

31

ZK
121

0-20cm
7.3

0.263

36.7

103

64

53.4

111

0.82

49

20-40cm
7

0.245

32.8

118

48

55.4

102

0.93

51

40-60cm
6.8

0.226

34.8

119

46

52.7

104

0.91

47

60-80cm
6.9

0.305

44.4

152

46

51.6

130

0.94

50

80-100cm
7.1

0.19

27.6

105

51

41.4

107

0.52

41

100-130cm
6.9

0.186

29.2

104

53

44.1

101

0.58

43

ZK
126

0-20cm
7.8

0.094

20.8

97

48

35.1

111

0.43

37

20-40cm
6.5

0.079

20

129

50

56.9

112

0.98

51

40-60cm
8

0.169

28.2

84

42

38

127

0.75

46

60-80cm
7.9

0.102

21

98

42

37.9

113

0.46

37

80-100cm
7.8

0.346

27.7

89

39

34.9

104

0.41

36

100-120cm
6.4

0.08

20.9

105

49

35.8

114

0.34

37

ZK
129

0-20cm
7.6

0.075

30

114

46

34.2

120

0.2

34

20-40cm
6.7

0.232

17.7

98

41

37

107

0.23

29

40-60cm
8

0.087

15.8

102

42

36.7

103

0.2

29

60-80cm
7.8

0.095

24

99

40

31.3

100

0.19

29

80-90cm
7.8

0.101

18.1

113

45

35.8

107

0.24

29

ZK
146

0-20cm
7.1

0.113

12.4

155

47

52.6

132

0.96

51

20-40cm
7.7

0.091

12.4

101

49

39.9

103

0.51

40

40-60cm
7.9

0.068

11.7

125

64

53

121

0.69

51

60-80cm
7.8

0.169

13

83

41

30.1

95

0.37

32

80-100cm
7.4

0.166

29.6

101

102

38.6

132

0.5

44

100-150cm
7.1

0.16

29

81

47

39.8

144

0.41

47

ZK
149

0-20cm

7.1

0.072

12.4

75

37

34.1

114

0.67

41

20-40cm
7.7

0.167

47.5

95

41

35

132

0.36

42

40-60cm
8

0.221

33.4

203

43

48

164

0.61

47

60-80cm
7.9

0.232

34.9

174

43

50

176

0.89

49

ZK
150

0-20cm
7.3

0.092

13.1

84

43

40.6

166

1.05

48

20-40cm
6

0.123

11.7

68

41

30.5

106

0.34

36

40-50cm
6.4

0.09

14.4

214

43

50.3

159

0.77

47

ZK
154

0-20cm
7.4

0.234

42.8

99

44

44

177

1.01

50

20-30cm
6.8

0.235

28.6

88

45

42.7

175

1.1

51

ZK
163

0-20cm
7

0.105

9.24

103

45

37.3

135

0.43

47

20-40cm
7.7

0.16

6.61

54

21

16.7

54

0.13

21

40-60cm
7.9

0.096

13.8

99

41

31.5

108

0.19

34

60-80cm
7.9

0.093

15.8

63

27

17.5

63

<0.07

22

80-100cm
7.3

0.128

19.1

76

27

30.2

96

0.33

36

100-120cm

7.3

0.182

29.7

85

52

37.9

132

0.43

45

ZK
164

0-20cm
6.9

0.122

14.9

96

39

36

114

0.33

42

20-40cm
6.8

0.275

35

214

43

50.4

159

0.77

47

40-60cm
7.4

0.157

46.1

98

43

35.4

129

0.41

45

60-80cm
7.1

0.1

14.6

86

38

32.7

105

0.34

39

ZK
166

0-20cm
7.2

0.086

14.6

89

48

36.1

114

0.35

46

20-40cm
5.9

0.067

11.2

61

24

18.9

61

0.14

24

40-60cm
6.4

0.132

18.9

102

42

32.5

111

0.19

35

60-70cm
6.6

0.061

10.5

77

33

21.3

77

0.08

27

ZK
168

0-20cm
7.3

0.092

14.4

62

31

19.7

50

<0.07

22

20-40cm
6.6

0.166

27.7

75

27

29.7

95

0.33

35

40-60cm
6.8

0.158

28.1

93

39

35.1

112

0.32

41

60-80cm

6.4

0.167

36.1

84

37

32.2

104

0.33

39

80-100cm
6.5

0.138

30

79

43

32.1

101

0.31

41

ZK
169

0-20cm
7

0.103

13.3

61

24

20.2

55

0.07

23

20-40cm
6.7

0.043

21

62

31

19.5

49

<0.07

22

40-60cm
6.8

0.059

20.3

58

23

19.3

53

<0.07

22

60-80cm
6.6

0.073

16.7

59

24

19.9

56

0.1

22

80-100cm
6.4

0.069

17.1

57

24

17.9

52

0.1

23

100-150cm
6.9

0.065

21.6

75

38

34.9

60

0.07

22

150-160cm
6.5

0.096

16.5

59

24

20

57

0.1

22

ZK
181

0-20cm
7.3

0.082

17.3

56

23

17.7

51

0.1

22

20-40cm
6.9

0.058

9.68

51

17

12.7

46

<0.07

20

40-60cm
6.8

0.1

28.6

89

37

29.7

94

0.13

35

ZK
183

0-20cm
6.7

0.044

14.8

83

43

38.8

66

0.08

25

20-40cm
6.8

0.171

32.3

106

51

41.1

135

0.57

47

ZK
185

0-20cm
6.8

0.126

14.4

53

17

13.3

48

0.05

21

20-40cm
6.9

0.182

35.2

115

34

36.9

131

0.84

45

40-60cm
7.6

0.213

48.9

102

41

49.5

173

1.32

56

ZK
187

0-20cm
6.7

0.078

15.9

82

34

27.2

86

0.12

32

20-40cm
6.9

0.062

15.3

145

40

40.7

138

0.44

42

ZK
188

0-20cm
7.4

0.132

5.65

83

66

44.6

138

0.28

45

20-40cm
6.7

0.117

8.04

51

30

24.7

54

<0.07

22

40-60cm
6.9

0.146

35.8

79

35

27.4

67

0.09

27

60-70cm
6.5

0.213

30.4

144

40

40.5

138

0.44

42

ZK
336

0-20cm
7.3

0.086

16.5

69

33

27.3

64

0.12

26

20-40cm
7.1

0.117

10

86

37

30.8

112

0.31

42

40-60cm
7.9

0.083

13.8

89

35

28.5

96

0.22

31

60-80cm
7.8

0.109

10

97

47

33.6

116

0.26

37

80-100cm
7.6

0.224

24.3

99

40

37.7

147

0.86

38

100-120cm
7.7

0.155

19.5

93

43

35.6

137

0.69

35

下湖
T41

0-20cm
7.1

0.105

33.4

104

43

38.1

118

0.38

43

20-40cm
6.3

0.07

27.8

69

33

27.1

64

0.12

26

T44

0-20cm
7.9

0.169

17.9

93

39

34

101

0.16

34

20-40cm
7.1

0.03

38.5

109

41

39

133

0.54

44

40-50cm
7.8

0.138

43.3

90

39

32.2

117

0.32

44

T45

0-20cm

7.6

0.044

22.9

108

55

36.3

114

0.33

40

20-40cm
7.1

0.039

20.2

95

38

30.7

103

0.24

33

T46

0-20cm
7

0.07

42.4

101

42

37.5

119

0.44

41

20-40cm
7

0.088

13.9

67

35

24.2

55

0.09

23

40-60cm
7.6

0.094

25.5

85

42

29.7

102

0.23

32

T47

0-20cm
7.1

0.064

10.1

100

39

34.9

108

0.64

39

20-40cm
7

0.088

11.2

87

45

31.8

99

0.28

37

40-60cm
7.4

0.09

14.7

82

34

26

72

0.18

29

60-80cm
6.8

0.157

33.9

82

65

44.2

136

0.28

44

T50

0-20cm
7.1

0.273

14.4

67

27

24.9

69

0.15

28

20-40cm
7.1

0.11

10.4

83

43

30.2

90

0.19

31

40-60cm
7.5

0.069

11.6

66

43

30.3

98

0.23

34

60-80cm
7.4

0.048

23.4

52

31

25.5

56

<0.07

23

T52

0-20cm
7.1

0.124

12.5

62

24

23.5

64

0.1

26

20-40cm
7

0.089

15.1

62

27

22.3

65

0.1

25

40-60cm
7.6

0.051

25.9

73

32

25.2

62

0.09

25

T53

0-20cm
7

0.111

10

66

36

23.7

68

<0.07

24

20-40cm
6.9

0.184

12.6

67

31

24.5

66

<0.07

25

40-60cm
7

0.089

8.6

95

42

41.6

171

0.99

50

60-70cm
7.2

0.2

30.9

102

42

37.3

116

0.37

42

T57

0-20cm
7.2

0.118

10.3

74

31

37.8

155

1.06

45

20-40cm
7.2

0.105

10.6

104

36

32.5

123

0.49

40

40-60cm
6.7

0.124

22.7

98

41

35.7

106

0.17

36

T58

0-20cm
6.6

0.133

9.48

95

45

31.7

108

0.2

34

20-40cm
6.5

0.209

35

103

39

36.9

126

0.51

42

40-60cm
7

0.163

60.3

101

51

33.9

106

0.3

37

60-80cm
7.2

0.165

29.4

104

44

38.6

123

0.45

42

80-100cm
7

0.032

26.2

69

36

24.7

56

0.09

23

T61

0-20cm
6.7

0.16

11.3

113

48

38.6

126

0.24

45

20-40cm
6

0.123

11.9

98

42

37.6

123

0.32

43

40-60cm
6.2

0.115

29.4

107

41

37.1

115

0.68

41

T62

0-20cm
6.3

0.161

11.8

86

40

31.7

99

0.2

34

20-40cm
7.3

0.103

34.1

92

48

33.7

105

0.29

39

T63

0-20cm
7.1

0.151

12.1

77

37

27

92

0.58

31

20-40cm
7.6

0.152

13.1

68

25

19.7

49

0.15

25

40-60cm
7.1

0.127

14

94

46

37.9

118

0.42

36

60-80cm
7.1

0.22

10.8

70

32

24

59

0.15

25

80-100cm
7.3

0.099

12.7

68

28

23.2

56

0.18

24

T64

0-20cm
7.3

0.131

10.4

75

29

26.9

84

0.72

30

20-40cm
7.7

0.121

11.1

71

26

22.5

68

0.17

30

40-60cm
7.1

0.156

8.93

116

31

24.7

73

0.34

37

60-80cm
7.1

0.151

12.5

66

29

25.1

75

0.2

33

80-100cm
7.7

0.092

6.95

97

35

34.8

133

0.87

40

T65

0-20cm
7.3

0.184

11.9

119

22

20.2

61

0.15

27

20-40cm
7.5

0.129

16.3

88

38

29.7

92

0.14

30

40-60cm
7.1

0.093

15.9

59

42

19

41

<0.07

22

60-80cm
7

0.084

15.2

73

35

28.5

76

0.16

33

80-100cm
7.4

0.066

9.3

91

50

34.7

97

0.19

32

T66

0-20cm
7.2

0.072

10.7

57

26

27.6

73

0.14

27

20-40cm
7.6

0.273

44.7

82

34

25.9

72

0.17

29

40-60cm
7.2

0.125

43.7

72

29

26.7

73

0.16

30

60-80cm
7.1

0.092

31.4

91

46

32.8

97

0.21

34

80-100cm
7.4

0.091

49.2

67

43

30.8

99

0.23

35

T67

0-20cm
7.4

0.211

56.6

69

27

26.4

71

0.12

29

20-40cm
7.6

0.106

54.8

70

30

25.2

73

0.12

29

40-60cm
7.1

0.107

83.2

69

30

27.6

80

0.12

30

60-80cm
7.1

0.07

27.7

71

39

25.4

73

<0.07

26

80-100cm
7.4

0.045

29.1

68

32

25.2

68

<0.07

25

T68

0-20cm
7.3

0.173

19.2

60

28

26.2

60

<0.07

23

20-40cm
7.6

0.087

26.1

73

32

29

65

<0.07

23

40-60cm
7.1

0.091

15.7

60

29

25

60

<0.07

23

60-80cm
7

0.065

5.88

65

33

28.3

67

<0.07

24

80-100cm
7.4

0.103

12.9

101

27

25.7

90

0.34

27

T70

0-20cm
6.7

0.098

10.4

55

25

22.2

63

<0.07

20

20-40cm
6.6

0.071

16.8

58

27

24.4

60

<0.07

22

40-60cm
7

0.121

16.8

100

53

33.6

107

0.2

31

T103

0-20cm
7.4

0.192

13.9

85

46

33.1

103

0.19

30

20-40cm
7.1

0.212

38.6

87

38

38.1

157

0.91

46

40-60cm
8

0.272

41.6

81

34

41.7

171

1.17

50

T104

0-20cm
7.3

0.084

12.9

79

65

25.8

86

0.18

25

20-40cm
7.4

0.136

41.1

103

35

32.2

121

0.49

40

40-60cm
7.4

0.072

29.3

90

43

30

102

0.19

33

ZK
05

0-20cm
7

0.131

14.6

60

23

17.9

63

0.19

23

20-40cm
7

0.109

13

57

26

17.5

58

0.09

21

40-60cm
6

0.101

14.4

99

49

35.9

111

0.43

32

60-80cm
6.6

0.127

27.1

101

43

34.4

112

0.22

40

80-100cm
6.9

0.158

31.7

98

42

37.6

122

0.32

43

ZK
10

0-20cm
6.9

0.128

14.4

80

38

34.7

131

0.85

36

20-40cm
6.1

0.14

13

100

67

36.2

116

0.39

33

40-60cm
6.6

0.075

10.4

36

17

13.1

46

0.15

13

60-80cm
7.1

0.115

20.6

86

39

31.5

99

0.2

34

ZK
18

0-20cm
7.1

0.072

10.6

44

24

17

69

0.42

19

20-40cm
6.8

0.116

10.5

103

59

37.2

139

0.31

38

40-60cm
7.1

0.137

10.6

99

47

32.9

119

0.26

31

60-80cm
7.1

0.147

16.9

114

44

50.1

99

0.87

44

80-100cm
7.2

0.137

16

162

49

55.1

138

1

54

ZK
19

0-20cm
7.2

0.091

6.02

92

44

36.2

93

0.46

36

20-40cm
7.2

0.199

9.68

120

61

50.9

117

0.67

49

40-60cm
6.9

0.045

12.5

87

43

31.5

100

0.39

33

60-80cm
7.2

0.12

21.6

84

42

38.2

128

0.75

46

80-100cm
7.2

0.127

13.5

104

45

40.5

121

0.49

39

100-140cm
7.1

0.159

9.84

88

38

34.3

102

0.41

36

ZK
23

0-20cm
6.6

0.049

10.9

108

50

36.8

118

0.35

38

20-40cm
6.6

0.101

16.1

82

39

28.7

98

0.62

33

40-60cm
7.1

0.051

15.2

67

24

19.3

48

0.15

24

60-80cm
7.2

0.097

12.7

97

48

39.1

122

0.44

37

ZK
25

0-20cm
6.5

0.065

19.6

67

31

22.9

56

0.15

23

20-40cm
6

0.147

14.8

96

39

28.6

100

0.17

28

40-60cm
6.2

0.05

19.4

69

28

23.5

57

0.18

25

60-70cm
7

0.104

23.3

75

29

26.9

84

0.72

30

ZK
27

0-20cm
7.2

0.069

15.1

88

37

33.4

97

0.2

26

20-40cm
6.9

0.108

15.5

112

47

40.6

114

0.22

32

40-60cm
7.1

0.122

12.2

77

31

24.3

78

0.14

23

60-80cm
7.1

0.127

33

64

24

20.3

61

0.15

27

80-100cm
7.2

0.052

43.9

114

30

24.2

72

0.33

36

100-140cm
7.3

0.036

38.9

58

26

22.1

66

0.17

29

ZK
28

0-20cm
6.2

0.188

12.6

115

45

36.3

108

0.24

30

20-40cm
6.3

0.201

9.9

91

91

34.4

118

0.45

39

40-60cm
7.1

0.319

23.8

72

41

35.4

128

0.37

42

60-80cm
7.1

0.115

14.4

91

39

33.8

127

0.34

41

80-100cm
7

0.219

54.8

108

40

39.1

149

0.97

45

100-150cm
7.3

0.081

33.1

123

22

20.9

63

0.15

28

ZK
30

0-20cm
7.4

0.079

20

166

35

39.4

134

0.5

38

20-40cm
7.4

0.111

8.18

176

43

50.6

178

0.9

50

40-60cm
6.6

0.068

17.3

98

42

33.2

103

0.16

33

ZK
34

0-20cm
6.3

0.098

9.22

103

46

45.9

184

1.06

52

20-40cm
7.2

0.086

11.8

80

48

35.7

124

0.4

43

40-60cm
7.2

0.046

20

66

47

21.2

45

<0.07

24

ZK
46

0-20cm
7.3

0.111

16.5

210

42

49.5

157

0.75

47

20-40cm
7.1

0.262

22.1

67

32

26.1

69

0.15

30

40-60cm
6.9

0.113

10

90

49

34.4

96

0.19

32

60-80cm
7.1

0.221

21

64

30

31.1

82

0.16

30

ZK
49

0-20cm
7.1

0.169

14.8

110

48

39.7

144

0.46

50

20-40cm
7

0.122

12.8

57

23

17.9

58

0.14

22

40-60cm
7.5

0.101

10.1

81

42

39.6

162

1.02

47

60-80cm
7.4

0.047

29

71

34

31.2

72

<0.07

27

80-100cm
7.2

0.048

24.7

77

34

30.4

68

<0.07

24

ZK
51

0-20cm
6.8

0.115

16.9

98

40

31

107

0.19

34

20-40cm
6.6

0.066

11.6

70

30

19.5

71

0.07

25

40-60cm
7.1

0.093

12.6

70

25

28

89

0.31

33

60-80cm

7.2

0.174

12.8

94

39

35.5

113

0.33

41

80-100cm
7.8

0.043

25.9

67

33

27.9

68

<0.07

25

100-150cm
7.5

0.051

26.7

72

37

31.3

74

<0.07

26

ZK
69

0-20cm
7.1

0.127

13

96

42

36.8

118

0.38

44

20-40cm
7

0.067

60.8

81

44

32.7

103

0.32

42

40-60cm
7.6

0.104

29.7

120

32

30.3

106

0.4

31

60-80cm
7.5

0.044

24.9

68

31

27.4

77

<0.07

25

ZK
88

0-20cm
7.2

0.134

63.4

62

31

19.6

50

<0.07

22

20-40cm
6.9

0.125

65.8

59

24

19.6

54

<0.07

22

40-60cm
7.3

0.149

14.3

93

41

32.4

109

0.15

30

ZK
93

0-20cm
7.2

0.14

45.9

51

21

17.2

49

0.08

19

20-40cm
7

0.323

12.2

57

24

17.9

52

0.1

23

40-60cm
7.4

0.144

47.3

87

49

34.7

131

0.32

44

ZK
94

0-20cm
7.2

0.128

11.2

78

40

36.3

62

0.08

23

20-40cm
6.9

0.175

13.9

139

38

38.9

132

0.42

40

40-60cm
7.4

0.097

12

68

33

26.6

62

0.12

25

60-80cm
6.9

0.128

22.4

65

31

27.5

68

0.07

25

    同时，为反映底泥污染属性，对东风湖底泥进行了属性鉴别，采样点位与底泥环境质量检测点位一致。

表1.14  东风湖不同片区底泥固废属性结果 
[image: image6.png]LB

L
WO e om | owm | ow | @ | ow | ss | ow | ahis
wgl | mgl | mgl | mgl | mgl | mgl mg/l [ mg/l mg/l

I

T |00 | <01 | <005 | 001 | 000 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
1| 00| <01 | <005 | o0s | ox2 | <006 | oo | <0003 | <0004
zkass | <002 | a1 | <n0s | <00 | 012 | <0006 | <001 | <0005 | <vons
T | 002 | o1 | <005 | 005 | <001 | <0006 | 011 | <0003 | <0004
1| <002 | <01 | <005 | 002 | oo | <0006 | 007 | <0005 | <000s





[image: image7.png]15 [0 | w1 [0 | on | s | oos | o0 | <000 | <oom
1 || ar | a0 | o0 | o | | o | 0w | oms
v [ | o1 | oo | om | oo | o | o | o0 | 0w
| om | o | oos | oo | oos | aom | o0 | omn | s
1 [on | o1 | oo | oo | a0 | om | o0z | s | oor
0 | a0 | o1 | ous | on | o | ows | oo | aom | aom
T | o | o1 | ons | o | v | omwe | oar | aom | aom
nie | o0 | o1 | ons | o | o | ows | o | aom | wem
nis | ow | o1 | ous | 0w | oo | owe | oar | wem | wom
T || or | o0 | o | onr | ows | om | oom | oo
nis [ ao | o1 | o0 | oo | om | om0 | oo | oo | oms
ne | ao | o1 | 005 | o0 | om | o0 | 0w | o | oms





[image: image8.png]ot | <002 | <01 | <o0s | 005 | 00s | oot | <001 | <0003 | <0004
oy | oo | o1 | <005 | 004 | 012 | 007 | 003 | <0003 | <0004
2108 | <002 | <01 | <005 | <001 | 007 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
i | <002 | <01 | <005 | <001 | 003 | <0006 | <00t | <0003 | <0004
24 | <002 | <01 | <005 | <001 | 00s | oows | <oon | <0003 | <0004





[image: image9.png]ZKits | <002 | <01 | <00 | <001 | 009 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
ZKis | <002 | <01 | <005 | <001 | 002 | <0006 | <001 | <0005 | <0004
K26 | <002 | <01 | <005 | <001 | 007 | <0006 | <01 | <0003 | <0004
ki | <002 | <01 | <005 | <001 | 010 | <0006 | <001 | <0003 | <0004

w1 | <002 | <01 | <o0s | <001 | 016 | <ooo6 | <001 | <0003 | <0004
ZKiso | <002 | <01 | <005 | <001 | 005 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
Ko | <002 | <01 | <005 | <001 | 001 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
K6 | <002 | <01 | <005 | <001 | 004 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
ZKise | <002 | <01 | <005 | <001 | 009 | 0038 | <001 | <0003 | <0004
kst | <002 | <01 | <005 | <001 | 006 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
169 | <002 | <01 | <005 | <001 | 009 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
ZKi68 | <002 | <01 | <005 | <001 | 009 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
ZKiss | <002 | <01 | <005 | <001 | o011 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
zies | oo | <01 | <00 | <001 | 015 | oo | <oor | <0003 | <0004
ies |00 | <o | <005 | <001 | <001 | oois | <01 | <0005 | <0o0s





[image: image10.png]128

<002

<01

<008

<001

003

<0.006

<001

<0003

<0.004

7KI88

<002

<01

<005

001

005

<0006

<001

<0003

<0004





[image: image11.png]s [ o | <ar | <ous | <o | oos | <oone | ot | v00s | ov0a
sy | <oaz | o1 | oas | oot | oos | oo | a0 | oo | e
st | <oan | o1 | oas | 001 | o | s | a0 | oo | 0w
| <o | o1 | <ous | <oor | oaz | o | wor | om | om
0 | <om | o1 | <o | oo | oos | ot | o0 | <oors | o0
T | <am | o1 | <ous | oor | oo | oo | 0 | oo | oo
65 <002 | <01 <0.05 | <001 0.13 | <0.006 | <0.01 QW)_ <0.004
T | <om | o1 | ons | o1 | oo | o | w01 | o | om
10 | om | o1 | ns | oo | o1s | ome | a0 | oms | wom
1 [ | aar | o0 | o | orr | o | om | o | oms
Tor [ <on2 | <ar | <05 | 001 | 10 | 0006 | o0t | 200 | om0
0 | <oon | o1 | <oos | aor | oos | <vom | 0 | oo | 0w
T [ n | a1 | ons | om | o | ome | o | won | wom
T | oos | o1 | ous | o1 | oot | e | a0 | om | <om
10 | <o | o1 | ot | o | ous | ome | a0 | om | oo





[image: image12.png]7K

<002

<01

<008

<001

007

<0006

<001

<0003

<0004





[image: image13.png]zkos | <002 | <01 | <005 | 001 | 006 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
0 | <002 | <01 | <005 | <001 | 003 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
o | <002 | <1 | <00s | <001 | oda | <0006 | <001 | <0003 | <0004
157|002 | a1 | <005 | <001 | 010 | <0006 | <001 | <0003 | <0004
158|002 | <01 | 005 | <001 | 003 | <0006 | <001 | <0003 | <0004





[image: image14.png]ma | 00| <1 | <acs | <01 | 003 | <0005 | <o | <o0ms | <0008
s | om2 | o1 | <aos | oor | oor | tote | oor | -oas | ouos
s | om | o1 | o5 | oo | oor | oar | oor | -ous | ouos
o | w02 | 1 | oos | oo | oo | oo | om | o003 | woos
mor || 1 | oo | oo | on | oo | om | 0003 | a0
ZK28 <0.02 10\ <005 | <0.01 | <0.01 | <0.006 | <0.01 | <0.003 | <0.004
7K49 <002 | <01 <005 | <001 001 \1)Duﬁl<0m <0.003 | <0.004
st | om | o1 | <oos | con | os2 | <o | our | om0 | ao0s
s | o0z | w01 | <oos | oo | <oor | oot | our | <003 | <aoon
10 | w02 | an | coas | aor | <aon | om0 | <aon | <aoos | <vom
o | a0 | ar | oo | w0 | o | o | o | aoos | oom
52 <002 | <01 <005 | <001 | <001 | <0006 | <001 | <0003 | <0004





[image: image15.png]s | <002 | <o | <005 | <oor | <aar | <uos | <oor | <003 | <aoos
v [ on | <an | <o0s | omr | on2 | <ot | wor | o5 | <oms
v [on | an | <o0s | oar | 005 | ome | wor | 000 | <oms
s | oaz | o1 | 005 | wor | oo | oo | o1 | o | vom
v |00z | ar | <005 | omr | oor | o6 | wor | a0 | <o
s | oaz | 01 | 005 | oor | our | ome | <aor | omws | om
or | oaz | 1 | <ous | oor | oas | ome | aor | ows | oms
v [0 | ar | <005 | oo | ans | <0006 | omr | caos | o0
s | a2 | n | ous | <om | <001 | o | wor | 00 | <oms





    参照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），东风湖底泥样品的检测项目（汞、砷、铅、铜、镍、锌、总铬、六价铬、镉）的浸出毒性均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）限值要求。

[image: image16.emf]
图1.4   上湖片区底泥采样点位示意图
[image: image17.emf]
图1.5   中湖片区底泥采样点位示意图
[image: image18.emf]
图1.6   下湖片区底泥采样点位示意图
2.3 水生生态现状
①上上湖
上上湖现有水域面积42544m2，目前为一个相对封闭水体。除东北角近岸带有少量裸露滩地外，其余大部分水域水深在2.5～3m之间。湖岸线总长903m，除南面约100m岸线为土质边坡外，其余均为直立硬质驳岸。现场踏勘发现有4个排污口，主要分布在北岸。沿岸有部分湖泊用地被侵占用于农业生产，现裸露滩地多为杂草，且布满各类垃圾杂物。周边大部分用地正在拆除，现场有大量拆迁垃圾以及一处塑料垃圾堆放场。水面上漂浮有少量生活垃圾，水色呈微黑，透明度较低，不足10cm。根据2017年11月最新的调查报告，上上湖属于岳阳市中心城区32处黑臭水体，且黑臭级别为重度污染。由于上上湖水体交换速度慢，且汇入水源多为雨水，导致水体呈厌氧状态，水质恶化（劣V类），底泥黑臭，进而导致生态系统受损。
[image: image19.png]



图1.6   上上湖生态环境现状
    ②上湖

上湖主湖水域面积55.21万m2，岸线长约为3.60km。湖区四周以土质护岸为主，由于城市建设，岸带及岸上存在大量裸地，护岸开发程度较大，现多为土壤堆积而成，如果不及时采取防护措施极易造成崩塌。上湖西侧滩地地势相对较高，由于枯水期水位较低，现多在水面上，但由于湖泊缺少相应的管理，该区域大部分为裸地，其余为一些杂草丛和少量生活垃圾。水深≤2m的水域面积约81000m2，约占总面积的16.3%，主要分布在湖区上游以及近岸带，该区域适宜构建水生植物群落；其余大部分水深在2m以上，最大水深达4.5m。现状水质较差，多为劣V类水体，主要超标因子为总氮、总磷和氨氮。水体呈微黑色，透明度约20～30cm。根据底泥测定数据结果显示，底泥重度污染区主要集中在上湖入湖口以及几个主要排污口。同时，底泥污染程度整体呈现东侧较轻、西侧较重分布特征。湖区内部分水域已被岳阳市政府部门定义为黑臭水体，是本次项目的重点治理对象。湖区内现存有少量鱼类，近岸带水生植物生长环境较差，故生物量较低。
[image: image20.png]



[image: image21.png]



图1.7   上湖生态环境现状
③中湖
中湖水域面积76.65万m2，湖区整体水质较差，超标因子包括COD、氨氮、总磷和TN等。滨湖植被多样性差，岸带垃圾较多，其中多为建筑垃圾，严重破坏水生动植物的生存环境，不利于生态系统的恢复与稳定。
撇污渠最终汇入东风湖电排站前池。岸线多为垂直驳岸，与道路、居民用房相接；东侧通过块石斜坡驳岸与西侧主湖相接。该区域主要接纳上湖片区的污水、涝水。水质较差，水体呈明显的黑色，透明度约15cm，岸边有部分漂浮垃圾。
[image: image22.png]



图1.8   中湖生态环境现状
[image: image23.png]



图1.9   撇洪渠生态环境现状
④下湖
下湖湖区含26个水域（东风湖电排站前池），水域面积109.89万m2。其中，最大的两个湖区为下湖主湖以及凉亭山水库，水域面积分别为897132m2、103408m2。其它23个水域面积均为超过2万m2，有部分池塘被用作渔业养殖，水深相对较浅，但底泥较厚，且污染负荷较高。

下湖主湖岸线长约5.47km，驳岸类型包括自然驳岸和浆切块石护岸两大类。大部分水深大于5m，最大水深12.5m。其中水深超过2m的水域面积约839468m2，共占湖区总面积的93.6%。剩余为可实施水生植物修复的区域可延伸至近岸带15～20m范围。水质较中湖湖区好，但也是劣V类水体，主要超标因子为TN和TP。由于水深较深，湖区内水生植物覆盖度较低，近岸有水葫芦成片分布，主要集中在湖区东侧和南侧，大面积覆盖的水葫芦导致局部水域生态系统失衡，且严重影响景观。湖区东侧分布大量的化工厂、塑料厂、磷肥厂等工业厂房，生产污水最终均汇入主湖，最后通过东风湖电排站排入洞庭湖。故下湖湖区重金属污染较重，底泥监测数据结果表明，底泥中重金属含量明显大于普通湖泊。重金属过高会抑制水生动植物生长、发育、繁殖等，导致生态系统长期失衡。
[image: image24.png]



图1.10   下湖生态环境现状
凉亭山水库北侧与下湖主湖通过闸门连接。岸线长3.5km，最大水深约6m，可实施植物修复水域约10500m2，主要集中在岸线以下5～10m。西侧岸上大部分房屋处于拆迁状态，同时有一座废弃的砖厂，这些都有待进一步清除。湖岸四周杂草丛生，岸坡较陡，水面上漂浮少量水葫芦。
[image: image25.png]



3、沿湖排污口情况

现状东风湖周边存在大量污水直排口。初步摸排沿线共有排污口37个（其中上上湖及上湖区域14个，中湖区域10个，下湖区域10个，吉家湖区域3个）。

    （1）上上湖

初步摸排上上湖及上湖区域共有直排口14个，具体信息见下表：

表1.15   上上湖及上湖区域排口信息明细表

编号
管径（m）
服务面积（hm2）
服务人口
服务范围
2
1.5
35.32
2500
天润化工家属区、优乐化肥以及东湖社区
3
0.3
29.92
5000
磷肥厂家属区、
汴河社区
4
0.6
5
0.8
6
0.3
8
1.0×0.4
0.88
9
0.6
118.87
1200
青龙咀小区
10
0.6
3000
恒大御景
11
污水厂溢流
29
0.4
574.62
/
青年堤周边
30
0.3
31
0.5
43

0.3
/
污水厂尾水
1
0.55×3.8
8000
三五一七、同联药业以及铁西片区
（2）中湖

初步摸排中湖共有直排口10个，具体信息见下表：

表1.16   中湖区域排口信息明细表
编号
管径
(m)
服务面积（hm2）
服务人口
服务范围
12
1.5
24.19
12000
广福陶瓷市场、鹰山社区
13
0.65×1.8
广济医院、高家组、易家组、岳纺生活区以及望岳路两侧社区
14
0.65×1.8
2.95
8000
广济医院、高家组、易家组、岳纺生活区以及望岳路两侧社区
16
0.6
60.53
1200
滨江官邸、金泰滨城、外滩花园、圣大珑庭等小区
43
0.6
33
0.8×0.3
37.57
480
宝德东堤湾小区
39

0.3
8.62
500
西瓜山社区
40

0.6
55.97
5000
碧水香樟及华盛小区等
41

0.3
8.62
500
42

0.6
55.97
5000
（3）下湖

初步摸排中湖共有直排口10个，具体信息见下表：

表1.17   下湖区域排口信息明细表
编号
管径(m)
服务面积
（hm2）
服务人口
服务范围
17
1.5
/
9000
广福陶瓷市场、鹰山社区
18
0.65×1.8
12.74
广济医院、高家组、易家组、岳纺生活区、望岳路两侧社区
19
0.65×1.8
/
广济医院、高家组、易家组、岳纺生活区、望岳路两侧社区
20
0.6
48.68
21
0.6
296.96
2000
滨江官邸、金泰滨城、外滩花园、圣大珑庭等小区
22
0.5
洞氮化肥事业部厂区生活污水、周边居民生活污水
23
0.8
40000
凯美特、洞氮化肥事业部厂区生活污水及雨水
24
0.5
6.61
凯美特公司工业排口
25
1.2
151.30
栖风亭社区排污口
37
0.3
16.54
600
良田山社区
[image: image26.jpg]



图1.11   现状排口分布图
4、区域排水体制

东风湖新区的排水体制以合流制为主，仅有少量新建商住小区为分流制。其中分流制商住区域面积40.30hm2、合流制城中村区域面积962.95hm2、合流制厂区面积233.05hm2、合流制商住区域面积205.83hm2。

东风湖新区内雨污分流与合流的分区统计见下表。
表1.18   分流制与合流制区域明细表
[image: image27.png]Sl ik X A EEX AU R

WA K JUNK Wk
Ep A I b
WA
e
B LR
P 2K
LR ik
EAHukE i
SN W
) KR

ERLEX





[image: image28.png]



图1.12   区域排水体制图
5、区域配套管网建设情况
（1）新区管网：

现状东风湖新区根据地理位置分为洞氮工业片区、洞氮生活区、良台山片区、九华山片区、岳阳楼片区及枫桥湖居住区。洞庭湖路以北的良田山片区、洞氮生活区内大量棚户区未配套管网，且片内的污水基本就近介入了湖。棚户区未配套管网，且片内的污水基本就近介入了湖。现状已建设两段截污干管，湖东路段管径 DN1500，长度1100m；西侧建设北路截污管径 DN1500，长度 210m。下面分区介绍现状管网情况：

目前接进马壕污水处理厂的主要为枫桥湖居住区（末端排箱涵管径3.5×2.0 m）及 九华山片区（末端排水箱涵管径 2.0×2.0 m），污水量约为4.02万吨/d。

岳阳楼片区：位于东风湖新区范围外，规划洗马巷以南，巴陵西路北，现状为合流制排水体制。本区域汇面积约为246hm2。由于排水管道建设受片区发展局限，近期基本不实施分流制改造。迎宾大道以西，按分流制进行建设。其中，该片区大部分污水通过枫桥湖路两侧敷设管径 600～800mm排水管，自东向西排放，合流于城市主涵管后排入马壕污水处理厂。

枫桥湖居住区：位于东风湖新区，洞庭大道以南，枫桥路北，现状为合流制排水体制。近期新区范围内逐步改为分流制，新区范围外区域维持合流制。本区域流域面积约为434hm2。以规划岳州路为界，岳州路以东枫桥湖路以北，主要沿区域排水暗沟入东风湖，枫桥湖路以南区域主要经由枫桥湖路主涵排入马壕污水处理厂。

良田山片区：该区域主要包含良田山社区、鹰山社区及大部分棚户区。现状管网覆盖率较差，大多依托现状排水条件入东风湖。远期规划排水体制为分流，本区域汇流面积约为227hm2。

洞氮生活区：该区域主要对应洞氮生活区。该区域汇流面积约为255hm2。现状排水体制为合流，远期规划排水体制为分流制。现状管网覆盖率较差，大多依托地面排水 暗沟及散排入东风湖。

洞氮工业片区：位于吉家湖路以南，延寿路西以南，铁路以西，规划按照分流制进行建设。由于洞氮厂区废水与生活区污性质不同，厂区废水经处理由厂区专门管道输送 至洞庭湖。该片区部分域生活污水经由现状延寿路DN1500污水管排入东风湖 。

九华山片区：位于外滩三路以南，建设北路以西，迎宾大道以西，规划洗马巷以北，远期规划按照分流制体建设。现状排水形式采用盖板涵与明沟结合的形式，其中一部分沿建设北路2.5m×2.0m盖板涵，一部分沿铁路线盖板沟，直接排入东风湖或者经枫桥湖路主涵排入马壕污水处理厂。
（2）现状管网运行情况

东风湖新区现状污水及合流管道主要采用暗渠及盖板明沟，管网淤积较为严重，且垃圾漂浮物较多，断面过流能力受阻，降雨时排水不畅。现状管网主要集中在南部，管网总长32595m，覆盖率为40%。北部现状基本没有管网覆盖，以地表径流排放为主。
[image: image29.emf]
图1.13   现状管网图
6、区域配套污水处理设施
（1）永久设施
东风湖新区片区内已建成1座污水处理厂：马壕污水处理厂，一期处理规模为5.0万m³/d；二期处理规模为10.0万m³/d。

马壕污水处理厂一期位于得胜北路东侧，枫桥湖路北侧，湖东路西侧，游湖路南侧，已于2015年10月完工并运行，污水处理采用A/A/O工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，污水厂尾水排放至东风湖上上湖。污泥通过机械浓缩和板框脱水处理，使污泥含水率达到60%以下后外运处置。
目前已有构筑物有：细格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应沉淀池、高效沉淀池、回转式微过滤器、加氯间及加氯接触池、鼓风机房、加药间、污泥浓缩机房、脱水机房等。
污水处理厂一期征地面积为4.094hm2，实际用地面积为3.345hm2（合50.17亩）厂区平面布置按照不同的功能分区将整个厂区分为：生活及辅助生产（厂前区）、污水处理区和污泥处理区。污水处理区按流程分为预处理区、生物处理区、深度处理区，厂前区包括辅助用房、综合楼、控制室等。
[image: image30.emf]
图1.14   马壕污水处理厂工艺流程图

（2）临时设施

为改善东风湖水质，建设单位已在东风湖周边安装了多个临时一体化处理设施，分别是：
表1.19  现有临时措施汇总表
名称
规模
（万m³/d）
收集情况

青年堤临时处理设施

1.0

主要处理老城区青年堤来水

良田山临时处理设施

0.5

主要处理良田山社区生活污水

马壕尾水临时处理设施

1.0

主要处理马壕污水厂溢流污水

洞氮临时处理设施

0.2

主要处理洞氮产业区生活污水

晃家荡临时处理设施

1.0

主要处理晃家荡生活污水及医院污水

吉家湖电排站前前池临时处理设施

1.0

处理中湖27号排口及前池旱季污水
洞庭大道处临时处理措施

1.0

处理中湖24号排口及前池旱季污水
现状临时一体化处理设施布局如错误！未找到引用源。所示。
[image: image31.png]



图1.15   现状一体化设施布局图
一体化设施采用的工艺为超磁分离技术，具体工艺流程如下：
[image: image32.emf] 

 


图1.16   超磁分离技术工艺流程图
7、区域现状环境问题
（1）水生生态问题
东风湖自然水文循环过程的退化。由于岳阳楼区域城市化进程的加快，填湖造地现象严重，直接导致湖泊面积萎缩外。据调查数据显示，自1992年以来，东风湖减少水域面积4000多亩，环东风湖周边的近70%的氧化塘都已被填埋或开发利用，东风湖的560亩水塘面临完全消失。目前东风湖的三个主体水域己完全隔离，形成3个独立的湖泊水体，加之整个东风湖区域与洞庭湖的分离，没有活水注入，湖泊的自然水文循环过程不能完成，物质能量交换受到阻隔。
（2）水景观问题

未对东风湖周边的景观进行整体设计改造，且东风湖周边存在大量的建筑垃圾和生活垃圾，导致沿线水景观差。项目区内部交通相对孤立，多为断头路，沿湖周边无环湖游道，交通体验差，影响区域内外空间的联系。
（3）水体环境问题
东风湖周边存在大量污水直排口，大量生活生产废水直排东风湖，破坏湖体环境功能。根据采样检测分析，东风湖水体水环境为IV-V类之间，主要的特征污染指标为COD、NH3-N、TP；东风湖流域基本都处于中度富营养化状态。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及周边环境
岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 

2、地形、地貌
岳阳地形以水体、山地、平原、丘陵、岗地为主，其比例大致为17：15：2.7：2.3：1.8。地势大体上呈三阶梯，从高到低分别为东西部、中南部和北部，分布较为复杂，其中东、西部多为山地、丘陵和岗地，海拔200～1600米；中南部多为丘陵和岗地，海拔50～500米；北部多为岗地和平原，海拔25～60米。东部区域包括临湘市中南部、岳阳县东部和平江县大部分地区，本区域内山峰是由一系列东北——西南走向的中山、中低山和低山组成的山岳地带，统属罗霄山脉，海拔500米以上的山峰有141座，以连云山、大云山、幕阜山和福寿山最为著名，连云山主峰逾1600米，相对高度1400米，为境内第一高峰；西部区域主要指华容和岳阳县西部地区，多为丘陵和岗地，桃花山、天井山、禹山、墨山座落于此，其中桃花山主峰海拔379.7米；中南部的丘陵主要分布在岳阳县的中部、汨罗市的北部和南部、湘阴县的东南部，区域内有玉池大山、智丰山、隐居山、黄陵山、鹅形山等著名山峰；北部区域包括了岳阳市区以及临湘市的北部地区，区域内地势较为平坦，以水体和平原为主，山体的平均海拔均低于60米，较为著名的有君山、巴丘山、金鹗山、艑山。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。厂址及周围无风景区和自然保护区及文物保护区。
3、气候、气象
岳阳市处于中亚热带向北亚热带过度地区，属中亚热带大陆性季风湿润气候区。气候温暖，累计年平均气温17.0℃，四季分明，热量充足，雨季明显，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。夏季多东南风，冬季多北风和西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%。多年均风速为2.2m/s。一月平均气温4.9℃，七月平均气温28.6℃，平均年降水量1604.8mm。
4、水文
岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。

东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。
东风湖流域周边主要有城陵矶（七里山）水文站，七里山水文站有关特征值见表。
表2-1   主要水文特征值表
项目
单位
七里山
历年最大流量
m3/s

57900

发生时间
年.月.日
1931.7.30

历年最小流量
m3/s

377

发生时间
年.月.日
1975.10.5

多年平均洪峰流量
m3/s

28300

多年平均流量
m3/s

8970

历年最大平均流量
m3/s

16700

出现年份
1954

历年最高水位
m.85黄海
34.00

发生时间
年.月.日
1988.8.20

据城陵矶（七里山）站1950年～2012年的资料分析，暴雨多发生在4～9月，最大暴雨主要出现在6～8月（其中最大24小时暴雨6月占32%、7月占22%、8月占17%，最大15日暴雨6月占25%、7月占15%、8月占13%），而年最高洪水位主要出现在7月（其中6月占11%、7月占59%、8月占13%）。暴雨与洪水遭遇机率很高，对排涝十分不利。洪水的时空变化特性与暴雨一致，每年4-9月份为汛期，以5-8月发生高洪次数最多，占87%左右，高洪水位持续时间长，历时可达1个月左右。

根据岳阳市气象站统计，岳阳市多年平均水面蒸发量为1446mm，其多年平均蒸发量月分配见表：

表2-2   东风湖水面蒸发量逐月分配表单位mm
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1446
45
52
80
107
135
166
254
215
152
107
74
59
5、地质
岳阳市中心城区位于扬子准地台江南地轴北缘，华夏系第二沉降带中部。构造形迹较简单，区内主要有岳阳一湘阴断裂通过，该断裂具多期活动性。区内出露地层古老，广泛分布元古界冷家溪群地层，为一套浅海相板岩夹砂质板-岩浅变质砂岩类。第四系地层主要为冲积、淤积、残坡积、人工堆积地层。
6、土壤和生态环境
项目所在地土壤主要以江南黄红壤为主，辅以人工填土、耕地填土，地质物理力学性质较好。土层、质地为砂壤土至壤土，可塑性小。

植被以松树、樟树、杉树为主。岳阳市城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。农业以水稻为主，评价内无自然保护区，无名胜古迹，未见珍稀野生动植物。
6、东洞庭湖自然保护区
湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′－113°14′，北纬29°00′－29°38′之间。总面积19万公顷，主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。2018年2月，国务院同意调整东洞庭湖国家级自然保护区面积，调整后，东洞庭湖面积为15.76万公顷。
东洞庭湖独特的生态环境孕育了丰富自然资源，经科学考察，保护区内记录到鸟类338种，其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等45种；淡水鱼类117种；野生和归化植物1186种。

根据东洞庭湖国家级自然保护区功能分区图，本项目东风湖与东洞庭湖自然保护区隔着一座防洪堤，最近直线距离85m。本项目位于东洞庭湖自然保护区实验区外防洪堤外侧，本项目红线范围不涉及保护区（详见附图15）。
7、区域环境功能区划
本项目所在地环境功能属性见表2-1：
表2-1   项目拟选址环境功能属性
编号
项目

功能属性及执行标准

1

水环境

东风湖
渔业用水

Ⅲ类

2

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区

二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单

否

10

是否三河、三湖、两控区

是两控区

11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂集水范围

是

13

是否属于生态敏感与脆弱区

否




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）

1、环境空气质量现状

本次评价委托湖南正信检测技术有限公司于2018年6月12日-6月14日对底泥处置场附近进行了一期环境空气质量检测，来评价本项目区域的环境空气质量情况。

（1）监测点位

G1——底泥处置场地1#西北面10m处；

G2——底泥处置场地2#东南面280m处洞氮小学；

    G3——下湖东北侧岳阳市育才职业中专学校。
（2）监测因子
SO2、NO2、PM10、氨气、硫化氢、臭气。
（3）评价标准

区域大气环境属于二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（4）评价方法

采用最大超标倍数和超标率评价法。

（5）监测结果及统计分析

主要环境空气污染物监测数据统计结果见表3-1。

表3-1  环境空气现状监测统计及评价结果  （单位：mg/Nm3）
监测点位

监测项目

浓度范围mg/m3
标准值mg/m3
超标率（%）

超标倍数

G1
SO2
＜0.007
0.5
0

0

NO2
0.223-0.431
0.2
100
2.155
PM10
0.034-0.049
0.15
0

0

H2S

0.001-0.003
0.01
0

0

NH3
0.013-0.019
0.2
0

0

臭气
16-19
/
/
/
G2
SO2
＜0.007

0.5

0

0

NO2
0.128-0.374

0.2

66

1.87

PM10
0.025-0.039

0.15

0

0

H2S

0.001-0.003

0.01

0

0

NH3
0.013-0.026

0.2

0

0

臭气
＜10

/

/

/

G3

SO2
＜0.007

0.5

0

0

NO2
0.223-0.439

0.2

100

2.195

PM10
0.039-0.044

0.15

0

0

H2S

0.002-0.003

0.01

0

0

NH3
0.06-0.19

0.2

0

0

臭气
11-15

/

/

/

根据上表可知，本次现状监测数据中SO2、NO2、PM10符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，H2S、NH3符合TH36-79《工业企业设计卫生标准》，区域环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状

2.1东风湖水环境质量现状

本次评价引用项目可研对东风湖水体监测数据，来评价东风湖水环境质量情况。

（1）监测因子

CODcr、氨氮、总磷、总氮。

（2）断面设置

上湖——S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10；
中湖——S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25；

下湖——S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32、S33、S34、S35、S36。
（3）评价方法

采用单因子评价法进行评价。

（4）评价标准

东风湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准（TN不考核，TP≤0.1mg/L）。

（5）监测结果及监测结果评价

地表水监测结果及评价结果见表3-2。

表3-2  东风湖水质监测及评价结果

[image: image33.png]o | g | ATERER mg) KBF AR -

| 8 T i Toop | 2RI
sS4 127 [3.63 | 3066 | 021 g #V| V |%V|NH3-N., COD. TP
S5 107 [395/3960|024| IV #V| V | %V |NH3N., COD. TP
6 112 40913019 022 | IV #V| V | %V |NH3N., COD. TP

Lif | s7 112 436 | 4265 | 031 ~ %V | %V | %V | NH3N. COD. TP
S8 114 41813693 /02| IV #V| V | %V |NH3N., COD. TP
9 114 [378135341019| IV HZV| V V| NH3-N. COD. TP
S10 | 131 [419[4534 (018 IV #V| %V | V | NH3N., COD. TP
s11 105 42113854 1022| IV #V| V | %V |NH3N., COD. TP
S12 | 114 4204532 (021 ~ #V | %V | %V | NH3N, COD. TP
S13 | 117 [397(2952 (019 IV FV| IV V| NH3-N. COD. TP
S14 | 128 [377[3914 (019 IV HEV| V V_ | NH3-N. COD. TP
S15 | 140 [356[2634 (014 IV FV| IV V| NH3-N. COD. TP
S16 | 116 [350(2648 (016 IV HV| IV V_ | NH3-N. COD. TP
S17 | 178 [710 6305|033 v #V | %V | %V | NH3N. COD. TP
SI8 | 280 [0917[4968 [037| %V | %V | %V |%V|NH-N. COD. TP
S19 | 277 [896[4114 (037 | %V | %V | %V | %V | NH-N. COD. TP
$20 | 283 [583[2892/020( %V |%V]| IV | %V | NH-N. COD. TP
s21 148 (26812082013 | IV HV| IV V_ | NH3-N. COD. TP
S 441 [600[429 [023| %V |%V | %V |%V|NH-N. COD. TP
S23 | 111 [450(5210 (039 IV %V | %V |%v|NHN COD. TP
S24 | 080 [395[4255[024| I HEV|HV|HV COD. TP
S25 | 110 [409(4885(027| IV %V | %V | %V | NH3N. COD. TP
S26 | 114 [386[4944 (023 | IV #V | %V | %V | NH3N, COD. TP
S27 | 129 [382[3717(018| IV HEV| V V| NH3-N. COD. TP
S28 | 114 44414333 (03| IV #V | %V | %V | NH3N, COD. TP
S29 | 094 [390(4126(027| I HEV|HV|HV COD. TP
S30 | 094 [383[3796(032| I #FV| V [V COD. TP
31 127 [357/3200 /024 | IV #V| V | %V |NH3N., COD. TP
$32 | 122 [381 0u| I #V| V | %V |NH3N., COD. TP
$33 | 141 [368[3573 (020 IV EATIAY V_| NH3-N. COD. TP





[image: image34.png]s34 | 260 [397[2026|031| %V | %V % V | NH3-N. COD. TP

S35 | 125 |31 w87 [oit| W [ %V NN, TP

ElElES
«

536 | 152 [418[1925[007| V[ %V N | NGBN T





根据以上分析结果，东风湖、中水质级别为劣 V类，下湖部分区域为劣 V类，其余区域为地表水 IV-V类之间。主要的特征污染指标为 主要的特征污染指标为 COD、NH3-N、TP。
确定了主要污染指标的同时，考虑计算给污染物的超标程度，计算结果如下：

表3-3  东风湖水质超标评价结果

[image: image35.png]#EK

AR EBAR (mgL)

coD

£

510

s

s

s

Sie

By

16

By

B

19

520

st

B3

B

BN

By

il

5%

57





[image: image36.png]528

5%

530

St

53

3

s34

535

536

153%





    由上表可以看出：东风湖各监测点位监测因子均超标，NH3-N最大超标倍数4.41倍，COD最大超标倍数3.15倍，TP最大超标倍数3.87。

2.2黑臭水体环境现状

城市黑臭水体分级的评价指标包括透明度、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）和氨氮（NH3-N），分级标准见下表：
表3-4  城市黑臭水体污染程度分级标准
[image: image37.png]FrhEfbE GRAD BRI
SEYIE (em) 25~10 <10
A (me/L) 0220 <02
Wl (mV) -200~50 <-200
HE (mg/l) 80~15 >15





根据《城市黑臭水体整治工作指南》，黑臭水体级别判定原则如下：某检测点4 项理化指标中，1项指标60%以上数据或不少于2项指标30%以上数据达到“重度黑臭”级别的，该检测点应认定为“重度黑臭”，否则可认定为“轻度黑臭”。连续3个以上检测点认定为“重度黑臭”的，检测点之间的区域应认定为“重度黑臭”；水体60%以上的检测点被认定为“重度黑臭”的，整个水体应认定为“重度黑臭”。
东风湖黑臭水体检测情况见下表：

表3-5   东风湖黑臭水体检测情况
[image: image38.png]B Bl B

#il [NESN| OFF | DO | NESN | ORP | DO | NEGN | ORP
| g | @V | mel| mel| @V | mel| mel| av
L | > > > > > > >

SIL| 125 | 18 | 108 | 12¢ | 18 | 104 | 121 | 181

SeF | 132 | 18 | 103 | 131 | 20 | 98 | 12 | 0

SSL| 123 | 1 | 13 | 12 | & | 11 | 119 | 160
SSF | 0938 | 165 | 107 | oo | 16t | 112 | 0892 | 168
S6L | 107 | 167 | 126 | 1os | 1 | 124 | 103 | 171
EREIEENED 17 | 16 | 1m0

S| 1 | 1 | 13 | 1

109 | 108 | 260

STF| 114 | 15 | ur | 113 | 14 | 13 | 109 | 170
SSL| 117 | 11 | 1e | 115 | i | 13 | 1o | 1

SSF | 115 | m | ua | 115 | 10 | 14 | 1 | e





[image: image39.png]59 125 [ 10 [ 109 [ 124 [ 19 [ 104 [ 121 [ 158 [ 99
S9F | 106 | 150 | 12 | 106 | 12 | 101 | 103 | 14 | 106
S| 148 | 18 | 97 | 150 | 181 | 102 | 143 | 19 | 107
SoF| 124 | 180 | 107 | 112 | 25 | 105 | 107 | 20 | 103
SIL| 112 | e | 114 | 095 | 162 | 119 | 092 | 160 | 124
SiF| osw | 19 | 12 | 125 | 181 | 108 | 116 | 18 | 104
SDE| 1 15 | 107 | 091 | 171 | 109 | 005 | 16 | 111
SR oses | 178 | 110 | 200 | 177 | 109 | oses | 176 | 108





[image: image40.png]sk tor [ [ us [ 123 [ [ ns [ 120 [ s [ us
SBR[ 124 | 16 | 11 | 120 | 184 | 106 | 117 | 1 | 101
S| 121 | 191 | 104 | 131 | 236 | 108 | 128 | 281 | 14
S| 131 | 18 | 105 | 131 | 14 | uo | 18 | 1m0 | 15
SSL| 132 | 188 | 101 | 147 | 190 | 99 | 14 | 12 | 97
SISF| 148 | 205 | 92 | 134 | 201 | 97 | 133 | 190 | 102
SI6L| 137 | 18 | 100 | 13 | 18 | 95 | 13 | 1 | 92
SI6F| 135 | 195 | 99 | 03 | 195 | 101 | 130 | 197 | 103
SUL| 124 | 180 | 107 | 105 | 178 | 106 | 04 | 16 | 105
SR 516 | 268 | 61 | 180 | 313 | 61 | 1o | 38 | 61
SISL| 536 | 258 | 49 | 157 | 24 | 44 | 11 | 20 | 39
SISF| 492 | 22 | 52 | 168 | 4 | 61 | 155 | 256 | 66
SIOL| ses | 1 | 57 | 13 | 29 | 62 | 1es | 247 | 67
S| 54 | 2% | 39 |13 | | 37 |1 | s | 35
S0 | 521 | 22 | 58 | 58 | 2% | 63 | 120 | 26 | 68
S0F| 149 | 20 | 55 | 159 | 290 | s1 | 156 | 238 | 47
S| 157 | 241 | 55 | 1es | 26 | 57 | 1% | 31 | 59
SR 131 | 239 | 67 | 143 | 35 | 66 | 132 | 231 | 65
SnL| 878 | 134 | 106 | 709 | 136 | 11 | 707 | 138 | 116
SRR 119 | 19 | 11 | 117 | 27 | 109 | 114 | 15 | 107
SB[ 113 | 138 | 106 | 1 | 18 | 11 | 1o 116
SHF| Lu | 137 | 10 | 112 | 13 | 106 | to8 | 19 | 102
S| 0568 | 144 | 112 | 057 | 136 | 114 | o541 | 148 | 116
SR 106 | 145 | 110 | 103 | 11 | 109 | 103 | 139 | 108
SSE| 109 | 12 | 12 | 109 | 51 | 12 | o7 | 10 | 112





[image: image41.png]s5F[ 114 [ 154 [ w08 [ 113 [ 156 [ 103 [ 110 [ 158 [ 98
S6L| 107 | 15 | 113 | 105 | 13 | 105 | 1o | B3I | 114
S6F| 135 | 19 | 105 | 12 | 2 | 1 | 121 | 2 | 115
S| 104 | W | 11 | 107 | 13 | 109 | 100 | 139 | 107
S| 156 | 1 | 96 | 138 | 10 | 101 | 1 | m® | 106
SSE| 120 | 16 | 04 | 17 | 19 | 0 | 15 | 157 | 96
SET| 1n | 16 | 106 | 109 | 1@ | 108 | 108 | 16 | 110
9L | 0897 | 161 | 118 | osss | 16 | 117 | 0856 | 165 | 116
o7 | 105 | 1 | 11 | 1o w1 | osss | 10 | 11
S0 L[ 089 | 18 | 117 | 089 T | oss | o1 | 107
ST | 104 | 1@ | 110 | 106 w1 | 10 | 136 | 116





[image: image42.png]stk owwe [ 1ss [ 107 [ w7 [ w7 [ m2 [ s [ o1 [ u7
SSTF| 138 | 188 | 96 | 137 | 18 | 94 | 134 | 184 | 92
SRL| 120 | 169 | 106 | 114 | e | 11 | 113 | 167 | 116
SR F| 129 | 1 | 106 | 128 | 18 | 102 | 124 | 18 | 98
SBL| 16l | 200 | 92 | 138 | 200 | 94 | 153 | 198 | 96
suF| 126 | 16 | 103 | 123 | B | 102 |12 | 2% | 101
S| 431 | a7 | 44 | 48 | 23 | 40 | 43 | 29 | 36
sk 070 | 234 | 66 | o815 | 26 | 68 | o4 | 238 | 70
S L 06 | 28 | 67 | 0787 | 236 | 66 | 0697 | 233 | 65
S F| 171 | 236 | ss | 18 | 25 | ss | 170 | 234 | 58
61| 165 53 | 227 D | 48 | 16 43
S36 k| 116 ENEE 2 | 67 | 15 | 20 | 12





由上表可以看出：根据以上水质检测结果，仅NH3-N的浓度存在＞8.0mg/L现象，根据黑臭水体评价标准，东风湖片区水体局部接近黑臭水体。
2.2洞庭湖水环境质量现状

东风湖上湖水经电排站排入洞庭湖，因此，本次环评洞庭湖监测数据采用《岳阳市洞庭新城白水片区、磨子山片区棚改工程环境影响报告书》的现状监测数据。该项目位于本项目相对距离较近，因此该监测数据可以反映本项目所在地的环境质量现状。

（1）监测点位

W1：项目所在地南津港污水处理厂排污口上游500m；

W2：项目所在地南津港污水处理厂排污口下游1500m；

W3：项目所在地南津港污水处理厂排污口下游3000m。

（2）监测因子

pH、SS、COD、DO、BOD5、NH3-N、总氮、石油类、铜、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌、总磷、汞、六价铬14项。

（3）监测时间

2016年6月6日~6月8日，连续3天，每天一次。监测时记录相关河水文情况：河宽、水深、流量、流速。其它方面按照相关环境监测技术规范进行。

（4）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（5）监测结果

关于南津港污水处理厂排口监测数据如下所示：

表3-6 南津港污水处理厂排口水环境监测数据  单位：mg/L，粪大肠菌群：个/L

项目
W1 南津港污水处理厂排口上游500m

W2 南津港污水处理厂排口下游1500m

W3 南津港污水处理厂排口下游3000m

标准值

超标率%

pH

7.30-7.38

7.32-7.37

7.27-7.30

6~9

0

氨氮

0.419-0.434

0.398-0.411

0.406-0.423

1.0

0

化学

需氧量

17.8-18.7

17.4-17.9

17.8-18.4

20

0

悬浮物

24-27

31-33

29-34

——

——

生化需氧量

3.7-3.9

3.6-3.8

3.6-3.9
4

0

石油类

0.02-0.03

0.02-0.03

ND-0.02

0.05

0

溶解氧

5.7-6.3

5.2-5.4

6.1-6.5

5

0

总氮

2.48-2.56

2.94-3.11

2.96-3.07

1.0

100

铜

ND

ND

ND

1.0

0

阴离子表

面活性剂

ND

ND

ND

0.2

0

粪大肠

菌群

3.5×103-5.4×103
2.2×103-2.8×103
2.4×103-2.8×103
10000

0

总磷

0.02-0.04

0.04-0.05
0.03-0.05

0.2

0

汞

ND

ND

ND

0.0001

0

六价铬

ND

ND

ND

0.05

0

通过对比可知，项目所在地南津港污水处理厂排污口上游500m、排污口下游1500m、排污口下游3000m三个监测断面中除总氮超标外，其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。总氮超标的原因为项目所在地生活污水、农业面源污染。
3、声环境质量现状

为了解项目区域声环境现状，根据噪声源和区域环境特征相结合的原则，本评价于委托湖南正信检测技术有限公司于2018年6月12日-6月13日对项目附近区域布点进行现场监测，项目周边昼夜间声环境现状值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目监测数据见下表所示。

表3-7   环境噪声现状值监测结果  单位：dB（A）
监测点位

标准

6月12日

6月13日

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

N1—底泥处置场地1#
西北面10m处
60

50

55.5

50.8

58.6

50.2

N2—东风湖上湖西面居民区
60
50

48.6

46.4

48.3

45.8

N3—东风湖上湖东面居民区
60
50
58.8
52.3
59.2
50.6
N4—底泥处置场地2#
东南面280m处洞氮小学
60
50
53.0

49.3

48.1

46.6

N5—东风湖中湖西面居民区
60

50

53.5

48.7

55.9

47.5

N6—下湖西北面岳阳市
育才职业中专学校
60

50

50.9

48.1

57.3

47.9

4、水生生态
项目可研对东风湖水生生态进行调查，调查结果如下：
    1）浮游动物
富营养化的指示种较多且处于优势地位，如萼花臂尾轮虫等。
表3-8   浮游动物名录
类别
东01
东02
东03
东04
东05
东06
东07
东08
枝角类Cladocera

长额象鼻溞Bosmina longirostris
蚤状溞 Daphnia pulex
+

尖额溞 Disparalona sp.

+

钩足平直溞 Pleuroxus hm2mulatus
+

圆形盘肠溞 Chydorus sphm2ericus
+

+

+

+

+

桡足类 Copepoda

无节幼体
+

+

+

+

+

+

+

+

桡足幼体
+

+

+

+

+

+

+

广布中剑水蚤 Mesocyclops leuckarti
+

+

+

大剑水蚤 Macrocyclops sp.

+

+

+

剑水蚤Cyclops sp.

+

+

+

+

+

近剑水蚤Tropocyclops sp.

+

温剑水蚤 Thermocyclops sp.
+

+

轮虫
迈氏三肢轮虫Filinia maior
+

针簇多肢轮虫Polyartyra trigla
+

+

+

+

+

+

+

+

角突臂尾轮虫Brachionus angularis
+

+

+

+

+

+

+

萼花臂尾轮虫 Brachionus calyciflorus
+

+

+

+

+

+

+

壶状臂尾轮虫 Brachionus arceus
+

+

+

+

+

+

+

+

蒲达臂尾轮虫 Brachionus budapestiensis
+

+

+

+

+

矩形臂尾轮虫 Brachionus leydigi
+

+

曲腿龟甲轮虫 Keratella valga
+

+

螺形龟甲轮虫 Keratella cochlearis
矩形龟甲轮虫 Keratella quadrata
尖削叶轮虫 Notholca acuminata
+

无柄轮虫 Ascomorphm2sp.
+

+

+

+

+

晶囊轮虫Asplanchna sp

+

+

+

腹足腹尾轮虫 Gastropus hyplopus
+

+

前额犀轮虫 Rhinoglena frontalis
+

+

+

+

+

+

+

+

镜轮虫Testudinella sp.
+

椎轮虫 Notommata sp.
+

+

+

+

+

+

+

原生动物
太阳虫 Actinophrys sp.
+

+

草履虫 Paramecium sp.
+

+

+

+

+

侠盗虫  Stribilidium sp.

+

+

+

+

+

+

+

小单环栉毛虫Didinium balbianii
+

+

+

双环栉毛虫 Didinium nasufum
+

筒壳虫 Tintinnidium sp.
+

+

+

似铃壳虫Tintinnopsis sp.

表壳虫 Arcella sp.

+

漫游虫 Litonotus sp.

+

+

+

杂葫芦虫Cucarbitella mespiliformis
钟虫 Vorticella sp.

+

+

+

+

+

+

2）浮游植物
优势种主要为富营养化种类，如蓝藻门的束丝藻属、假鱼腥藻属等。
表3-9   浮游植物名录
浮游藻
种类
拉丁文学名
东01
东02
东03
东04
东05
东06
东07
东08
蓝藻门
Cyanophyta

蓝纤维藻属
Dactylococcopsis hm2nsgirg

+

+
+
+
+
+
假鱼腥藻属
Pseudanabaena Lauterb.

+

+
+
+
+
+
+
+
颤藻属
Oscillatoria Vaucher

+

+
+
+
+
+
鱼腥藻属
Anabaena Bory

+
+
+
+
+
束丝藻属
Aphm2nizomenon Morr

+

+
+
+
平裂藻属
Merismopedia Mey

+
+
+
+
+
硅藻门
Bacillariophyta

小环藻属
Cyclotella Kuetzing

+

+

+
+
+
+
+
+
直链藻属
Melosira Agardh

+

+
+
+
+
+
+
+
舟形藻属
Navicula Bory

+

+
针杆藻属
Synedra Ehrenberg

+

+
+
+
+
+
+
+
甲藻门
Pyrrophyta
多甲藻属
+

+
+
+
+
+
金藻门
Chrysophyta

锥囊藻属
Dinobryon

隐藻门
Cryptophyta

隐藻属
Cryptomonas Ehrenberg

+

+
+
+
+
+
+
裸藻门
Euglenophyta

裸藻属
Euglena Ehrenberg

+
+
绿藻门
Chlorophyta

微芒藻属
Micractinium Fresenius

+
+
+
纤维藻属
Ankistrodesmus Corda

+

+
+
+
+
+
+
+
盘星藻属
Pediastrum Meyen

+
+
+
+
栅藻属
Scenedesmus Meyen

+

+
+
+
+
+
+
衣藻属
Chlamydomonas Ehrenberg

+

+
+
+
+
+
月牙藻属
Selenastrum Reinsch

+

+
+
+
胶网藻属
Dictyosphm2erium Nageli

+
+
+
四星藻属
Tetrastrum hm2stiferum

+
+
+
新月藻属
Closterium Nitzsch

+
+
+
+
+
空球藻属
Eudorina Ehrenberg

+
+
+
+
+
弓形藻属
Schroederia Lemmermann

+
+
+
+
+
十字藻属
Crucigenia Morrer

+
+
+
多芒藻属
Golenkinia Chodat

+
四角藻属
Tetraedron Kuetzing

+
+
+
实球藻属
Pandorina Bory De St.Vincent

+
+
+
+
+
+
+
纺锤藻属
Elakatothrix Will

+

+
+
+
+
+
+
+
小球藻属
Chlorella Beij

+
+
绿梭藻属
Chlorogonium Her

+
+
+
+
+
卵囊藻属
Oocystis A.Braun

+
+
+
+
翼膜藻属
Pteromonas Sel

+
蹄形藻属
Kirchneeriella Schm

+
+
集星藻属
Actinastrum Lag
+
+
+
+
顶棘藻属
Lagerheimia Chodat

+
+
+
并联藻属
Quadrigula Printz

+
3）底栖动物
由于水体溶解氧水平极低，致使超耐低氧的颤蚓科种类且底栖动物，如：克拉泊水丝蚓、揺蚊等大量的繁殖。
表3-10   底栖动物名录

物种名称
拉丁文名
东02
东03
东04
东05
东07
东08
克拉泊水丝蚓
Limnodrilus claparedeianus

+
+
+
+
+
巨毛水丝蚓
Limnodrilus grandisetosus

+
+
+
参差仙女虫
Nais variabilis

+
+
+
梨形环棱螺
Bellamyia purificata

多足摇蚊属
Polypedilum sp.

+
+
小摇蚊属
Microchironomus sp.

+
长足摇蚊属
Tanypus sp.

+
+
红裸须摇蚊
Propsilocerus akamusi

+
+
总的来说，水生生物多样性低，富营养化物种较多并占据优势地位，反映出该水体营养水平高，水体污染问题严重。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)
根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表。
表3-11     一级强化处理设施环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大
气
环
境

枫桥湖社区
S
30m

约800人

居住

GB3095-2012

二级标准

湖东小区
E
28m

约2000人

居住

东湖帝景
SE
28m
约3000人
居住
新胜小区

E

120m

约800人
居住
悦湖星城

NE

170m

约1000人

居住

水环境

东风湖
N
170m

上湖
渔业
GB3838-2002
Ⅲ类标准

声
环
境

枫桥湖社区
S
30m

约800人

居住

GB3096-2008
2类标准
湖东小区
E
28m

约2000人

居住

东湖帝景
SE
28m
约3000人
居住
新胜小区

E

120m

约800人
居住
悦湖星城

NE

170m

约1000人

居住

生态
环境

建设地周边500m范围内的生态环境
表3-12    规划吉家湖路污水泵站环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

七里山社区
S
10m

约300人

居住

GB3095-2012

二级标准

七里山社区
N
10m

约200人

居住

声环境

七里山社区
S
10m

约300人

居住

GB3096-2008
2类标准
七里山社区
N
10m

约200人

居住

生态
环境

建设地周边500m范围内的生态环境
表3-13    九华山路环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

北门社区
W
10m

约4000人

居住

GB3095-2012

二级标准

北门社区
E
10m

约300人

居住

声环境

北门社区
W
10m

约4000人

居住

GB3096-2008
4a类标准（道路红线外35m内）

GB3096-2008
2类标准（道路红线35m外）
北门社区
E
10m

约300人

居住

表3-14    丽珠路环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

汴河社区
W
10m

约600人

居住

GB3095-2012

二级标准

九华山保障住房

小区
E
10m

约700人

居住

九华山社区居民
E
10m
约4000人
居住
东风湖小学
W
100m
师生400人
学校
声环境

汴河社区
W
10m

约600人

居住

GB3096-2008
4a类标准（道路红线外35m内）

GB3096-2008
2类标准（道路红线35m外）
九华山保障住房

小区
E
10m

约700人

居住

九华山社区居民
E
10m
约4000人
居住
东风湖小学
W
215m
师生400人
学校
表3-15    建设北路环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

三五一七生活区

W

10m
约1200人
居住
GB3095-2012

二级标准

庆元小区
E
10m
约400人
居住
九龙堤小区居民
W
10m
约800人
居住
北门社区
W
60m
约700人
居住
水环境
东风湖

E

20m

上湖

景观

GB3838-2002
Ⅲ类标准

声环境

三五一七生活区

W

10m
约1200人
居住
GB3096-2008
4a类标准（道路红线外35m内）

GB3096-2008
2类标准（道路红线35m外）
庆元小区
E
10m
约400人
居住
九龙堤小区居民
W
10m
约800人
居住
北门社区
W
60m
约700人
居住
表3-16    天图路环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

雅典名苑

E
125m

约1200人

居住

GB3095-2012

二级标准

庆元小区
W
115m
约400人
居住
水环境
东风湖

W

5m

上上湖

景观

GB3838-2002
Ⅲ类标准

声环境

雅典名苑

E
125m

约1200人

居住

GB3096-2008
2类标准
庆元小区
W
115m
约400人
居住
表3-17    新岳西路环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

雅典名苑

S
10m

约1200人

居住

GB3095-2012

二级标准

庆元小区
S
10m
约400人
居住
枫桥湖社区
S
30m

约800人

居住

水环境
东风湖

N

5m

上上湖

景观

GB3838-2002
Ⅲ类标准

声环境

雅典名苑

S
10m

约1200人

居住

GB3096-2008
4a类标准（道路红线外35m内）

GB3096-2008
2类标准（道路红线35m外）
庆元小区
S
10m
约400人
居住
枫桥湖社区
S
30m

约800人

居住

表3-18    良田山路环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

华林水岸
W

10m

约800人

居住

GB3095-2012

二级标准

宝德·东堤湾1号
W

10m
约300人

居住

洞氮生活区

N

10m

约3000人

居住

水环境
东风湖

W
5m

中湖、上湖
景观

GB3838-2002
Ⅲ类标准

声环境

华林水岸
W

10m

约800人

居住

GB3096-2008
4a类标准（道路红线外35m内）

GB3096-2008
2类标准（道路红线35m外）
宝德·东堤湾1号
W

10m

约300人

居住

洞氮生活区

N

10m

约3000人

居住

表3-19    沿湖北路环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

沿湖社区

两侧

10m

约200人

居住

GB3095-2012

二级标准

水环境
东风湖

E

5m

上湖

景观

GB3838-2002
Ⅲ类标准

声环境

沿湖社区

两侧

10m

约200人

居住

GB3096-2008
4a类标准（道路红线外35m内）

GB3096-2008
2类标准（道路红线35m外）
表3-20    吉家湖路环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大气
环境

沿湖社区

S

10m

约200人

居住

GB3095-2012

二级标准

声环境

沿湖社区

S

10m

约200人

居住

GB3096-2008
4a类标准（道路红线外35m内）

GB3096-2008
2类标准（道路红线35m外）
表3-21     其他项目主要环境保护目标
环境
要素

保护敏感点
相对
方位

相对
距离
规模

功能

保护级别

大
气
环
境

上上湖
GB3095-2012

二级标准

雅典名苑

SE
130m

约1200人

居住

三五一七生活区

W

35m
约1800人
居住
庆元小区
S
30m
约800人
居住
上湖
恒大御景湾
E
90m
约1200人

居住

湖东小区

SE

125m
约1200人

居住

新胜小区

SE

265m

约1500人

居住

岳城社区居民
E
10m
约600人
居住
天润化工居住小区
W
30m
约700人
居住
九华山社区居民
W
15m
约3000人
居住
东风湖小学
W
100m
师生400人
学校
哈佛蓝鸟幼儿园
E
100m
师生100人
学校
中湖

滨江观邸纯水岸
W

20m

约1600人

居住

雄墩·金泰滨城
W

20m

约3500人

居住

东风湖社区居民

W

20m

约600人

居住

华林水岸
E

1m

约800人

居住

宝德·东堤湾1号
E

2m

约500人

居住

下湖
洞氮小学
E
5m
师生500人
学校
岳阳市第十八中
E
100m
师生1200人
学校
洞氮生活区

E

5m

约3000人

居住

沿湖社区居民

NE

5m

约1000人

居住

上湖排泥场

九华山社区居民

N

250m
约3000人
居住
东风湖小学

N

540m

师生400人

学校

三五一七生活区

SE

260m
约1800人
居住
中湖排泥场

宝德·东堤湾1号

S

400m

约500人

居住

华林水岸

S

160m

约800人

居住

东风湖社区居民

W

20m

约600人

居住

芭蕉湖填埋场

杨树墩居民

N

130m

约200人

居住

长江村居民

SW

650m

约800人

居住

水环境

东洞庭湖

W

200m

自然保护区
渔业
GB3838-2002
Ⅲ类标准

声
环
境

上上湖
GB3096-2008
2类标准
雅典名苑

SE
130m

约1200人

居住

三五一七生活区

W

35m
约1800人
居住
庆元小区
S
30m
约800人
居住
上湖
恒大御景湾
E
90m
约1200人

居住

湖东小区

SE

125m
约1200人

居住

岳城社区居民
E
10m
约600人
居住
天润化工

居住小区
W
30m
约700人
居住
九华山社区居民
W
15m
约3000人
居住
东风湖小学
W
100m
师生400人
学校
哈佛蓝鸟幼儿园
E
100m
师生100人
学校
中湖

滨江观邸纯水岸
W

20m

约1600人

居住

雄墩·金泰滨城
W

20m

约3500人

居住

东风湖社区居民

W

20m

约600人

居住

华林水岸
E

1m

约800人

居住

宝德·东堤湾1号
E

2m

约300人

居住

下湖
洞氮小学
E
5m
师生500人
学校
岳阳市第十八中
E
100m
师生1200人
学校
洞氮生活区

E

5m

约3000人

居住

沿湖社区居民

NE

5m

约1000人

居住

生态
环境

建设地周边500m范围内的生态环境



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准


	1、环境空气

按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，故评价范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，H2S、NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）一次最高允许浓度值，标准值见下表。
表4-1  环境空气质量标准值 （单位mg/m3）
污染物

浓度限值

标准出处
1小时平均

日平均

年平均

PM10
－

0.15

0.07
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
SO2
0.50

0.15

0.06

NO2
0.20

0.08

0.04

H2S
0.01（一次最高容许浓度）
《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
NH3
0.2（一次最高容许浓度）
2、地表水环境

东风湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） （单位mg/L）
类别
PH

COD

NH3-N

总磷
石油类
LAS

粪大肠菌群

Ⅲ
6~9

20
1.0
0.2
0.05
0.2
10000个
3、声环境

本项目居住、商业混合区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，学校区域执行1类标准，道路红线35m内执行4a类标准，具体指标如下表所示。

表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008)  单位：dB(A)

执行时段

声环境功能区类别

昼    间

夜    间

1类

55
45
2类

60

50

4a类

70

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水

余水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A。
2、大气

施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；淤泥臭气中的H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。
3、噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 表1排放限值。
4、固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订）。

	总

量

控

制

指

标
	本项目营运期无污染物排放，不需要申请总量控制指标。




五、建设项目工程分析


轮

压路

		ZL16型

	5

	76

	
	6

	推土机

	T140型

	5

	86


	7

	轮胎式液压挖掘机

	W4-60C型

	5

	84


	8
	摊铺机

	Fifond311ABGco

	5

	82


	9

	摊铺机

	VoGELE

	5

	87



	（4）施工固废
项目不设弃渣场及取土场，施工道路区的表土暂时堆存于施工场地内的表土堆场，作为后期道路绿化的表土回填，因此施工期固体废物主要包括建筑垃圾、土石方弃渣，其中建筑垃圾主要来源于沿线路面改造。

本项目固废污染源主要为施工期产生的建筑垃圾，如施工弃土、弃渣以及拆迁建筑垃圾和桥梁桩基施工产生的钻渣等。目前工程处于可行性研究阶段，工程方案的结构设计及施工方案设计还未达到施工图设计的深度，对钻渣的产生量只能依据当前的研究成果及相关的工程作适当的估算，钻渣的产生量大致与桩基础地下部分的体积相当，桥梁桩基出渣量约为100m3。
（5）生态影响

本工程在施工过程中对生态环境的影响主要是以下几个方面。

①土方开挖、弃渣等工程，将会在短期内加大水土流失量。

②施工期对地表进行清理时，对原有地表植被产生破坏，加剧水土流失。

③工程临时工程的建设需占用沿岸土地，破坏地表植被。

2、营运期污染分析

项目营运期废气主要的影响为汽车尾气、道路扬尘和交通运输噪声。
 （1）降雨冲刷路面产生的路面径流污水

影响路面径流污染物浓度的因素众多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的路面及空气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等。由于各种因素的随机性强、偶然性大，所以，典型的路面雨水污染物浓度也就较难确定。根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的研究，路面雨水污染物浓度变化情况见表5-3，从表中可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。

路面径流污染物排放量计算公式如下所述，路面径流计算结果，见表5-4。

E=C×H×L×B×a×10-6
其中：E为每公里路面年排放强度（t/a×km）；

C为60分钟平均值（mg/l）；

H为年平均降雨量（mm）；

L为单位长度路面，取1km；

B为路（桥）面宽度，m；
a为径流系数，无量纲。
表5-3  路面径流污染物浓度表

项目

5-20分钟

20-40分钟

40-60分钟

平均值

SS（mg/L）

231.42-158.22

158.22-90.36

90.36-18.71

100

BOD5（mg/L）

7.34-7.30

7.30-4.15

4.15-1.26

5.08

石油类（mg/L）

22.30-19.74

19.74-3.12

3.12-0.21

11.25

表5-4  路面径流污染物排放源强表

项目

SS

BOD5
石油类

平均值（mg/L）

100

5.08

11.25

年降雨量(mm)

1604.8
路面面积(m2)

235120
径流系数

0.9

径流总量(m3)

339588
年均产生量（t/a）

33.96
1.72
3.82
    （2）汽车尾气

机动车在行驶时排放尾气，各类型机动车在不同行驶速度下的台驾模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中推荐的激动车尾气污染物排放因子，见表5-5。

表5-5    车辆单车排放因子推荐值（g/km·辆）
污染物

小型车

中型车

大型车

CO

31.35

30.18

5.25

THC

8.14
15.21

2.08
NOX
1.77

5.40

10.44
（3）道路扬尘

项目行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染，保持路面状况良好，则该部分粉尘产生量极小。
（4）道路交通噪声

根据拟建城市道路工程特点、沿线环境特征及工程设计的交通量（因可研未提供各拟建道路的交通预测量，本评价根据区域附近已建成道路的交通流量平均值作为各道路的交通量值，分主干道和支路、次干道进行预测）等因素，本次声环境影响预测选用《环境影响评价技术导则—声环境（HJ2.4-2009）》中推荐的公路噪声预测模式进行预测。

营运期按照工可报告交通预测年限分别选择2020年（建成后第1年）、2026年（建成后第7年）、2034年（建成后第15年）分近、中、远期进行预测评价。

本项目声环境影响评价执行《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。
①车速计算


[image: image48.wmf]4

3

2

1

k

Ui

k

1

k

Ui

k

V

+

+

+

=

i


Ui——该车型的当量车数；

k1、k2、k3、k4分别为系数，见（JTG003-06）表C.1.1-1。

当设计车速小于120km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。

根据上述公式计算拟建道路各预测年各型车昼、夜及高峰小时平均车速，计算结果见表5-6。

表5-6   拟建道路各类机动车辆的平均行驶速度估算结果（单位：km/h）

预测年

小型车

中型车

大型车

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

2020年

33
34
24
24
24
24
2026年

33
34
24
24
24
24
2034年

33
34
25
24
24
24
②单车行驶辐射噪声级（Loi）计算

第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi

按下式计算：

小型车：LOS=12.6+34.73lgVS+△L路面
中型车：LON=8.8+40.481lgVM+△L纵坡
大型车：LOL=22.0+36.321lgVL+△L纵坡
Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。式中：右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车；

Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

根据上述公式计算拟建道路各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见表5-7。

表5-7   拟建道路各型车单车行驶辐射噪声级计算结果（单位：dB(A)）

路段

时期

2020（近期）

2026（中期）

2034（远期）

小车

中车

大车

小车

中车

大车

小车

中车

大车

支路

次干道
昼间

64.50

65.60

71.65

64.68
65.75
71.76

64.40

65.95

71.93

夜间

63.60

65.24

71.52

66.86
65.53
71.56

64.19

65.69

71.61

主干道
昼间

66.50

67.60

73.65

66.68
67.75
73.76

66.40

67.95

73.93

夜间

65.60

67.24

73.52

65.86
67.53
73.56

66.19

67.69

73.61

（5） 固体废物
本项目沿线不设收费站和服务区，固体废物主要来源于运输车辆的洒落的运载物、道路日常维护产生的少量废筑路物料以及沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾。数量较少，由环卫部门定期清扫。
（6） 事故风险

运营过程中的风险事故，主要是运送危险化学品等有毒有害物质的泄露、落水，将造成对周边水体、土壤、大气环境等造成污染。事故类型主要有：

（1）车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏。

（2）危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏。

（3）在跨河桥梁发生交通事故，汽车连带货物坠入河流。

当运输有毒有害或易燃易爆品等危险品车辆在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等时，将在很短时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成损失。
3.2一级强化处理设施污染源分析
1、施工期
（1）施工废气

粉尘是施工阶段的大气污染源主要来源，该项目施工期粉尘主要来自于露天堆场的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。

① 露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下表。

表5-8  不同粒径的沉降速度

粒径（微米）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（微米）

80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（微米）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

②车辆行驶的动力起尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆；

V一汽车速度，km/h；

W一汽车载重量，吨；

P一道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-9中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。
表5-9  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/辆.km

[image: image77.emf]P

车 速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

（2）施工废水

本项目施工期废水主要为施工本身产生的废水和施工期人员的生活污水。
根据建设方提供的数据，项目平均施工人员约有100人，施工人员不在本项目范围内食宿。参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），按用水量约为45L/人·天计，施工天数约90天，则整个施工期用水量为405m3，废水量按用水量的80%计，则施工期废水量为324m3。生活污水中各污染物浓度约为：COD：300mg/L、BOD5：150 mg/L 、SS：200 mg/L、NH3-N：30 mg/L，则各污染物排放量约为：COD：0.0972t、BOD5：0.0486t、SS：0.0648t、NH3-N：0.00972t。
建筑施工废水主要为泥浆废水、建筑保养废水等，排放量较难估算，主要污染因子为SS，SS浓度约为2000mg/L~3000mg/L。
（3）施工噪声

项目施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表：

表5-10  主要施工设备的噪声值  单位：dB(A)

名称

距离声源10 m
距离声源30 m
噪声声级范围

平均噪声级

噪声声级范围

平均噪声级

推土机

76 〜88

81

67 〜79

72

挖掘机

80 〜96

84

71 〜87

75

装载机

68 〜74

71

59 〜65

62

打粧机

93 〜112

105

84 〜103

91

搅拌机

74 〜87

79

65 〜88

70

振捣机

75 〜88

81

66 〜97

72

吊车

76 〜84

78

67 〜75

69

（4）施工固废
项目施工过程会有一定的建筑垃圾、土石方和施工生活垃圾。

工程建筑垃圾产生量按每建筑1万m2建筑产生200t的建筑垃圾计算，本项目规划建筑面积3000m2计算，产生的建筑垃圾为60t。

根据项目设计方提供的数据，项目需要土石方量估算：挖方约2000m3、填方约500m3，因此本工程废弃土方1500m3。

本项目施工平均人数约为100人，根据类比，按照0.5kg/人计，项目施工期约90天，则施工期生活垃圾产生量为4.5t。
2、营运期污染分析

 （1）恶臭
一级强化处理产生的恶臭物质主要为H2S、NH3等，会对周围环境产生影响。本项目臭气产生的重点部位是粗、细格栅处、污泥浓缩池、污泥脱水车间。根据对同行业的类比调查，格栅处产生的H2S浓度为5.2mg/m3，NH3浓度为0.40mg/m3；在污泥浓缩池处产生的H2S浓度为30.95mg/m3，NH3浓度为0.31mg/m3；泥脱水机房产生的H2S浓度为52.72mg/m3，NH3浓度为0.48mg/m3。恶臭气体采用土壤除臭设施处理。
（2）噪声

本项目主要噪声源有风机、水泵等，声源声级约为75-95dB (A)。

表5-11  主要新增噪声源

序号

噪声源

源强dB (A)

1

风机

85-95

2

水泵

75-85

（3）固体废物
项目一级强化处理设施满负荷生产栅渣产生量为5t/a，污泥产生量为47000t/a，根据水污染物的削减量计算再换算成80%含水率污泥，脱水污泥产生量约11750t/a，脱水污泥送垃圾填埋场进行填埋。
3.3底泥处理工程污染源分析
底泥处理工程产生的环境影响主要在施工期：
（1）施工废气

项目施工期间，对大气环境产生的影响主要来源于清淤淤泥恶臭污染。根据类比相似工程广西南宁可利江清淤工程，污泥含水率一般为20%左右，弃淤场复耕较为容易。清淤过程污泥产生的臭味对周围环境有一定的影响，采用类比法分析臭味强度，底泥臭气强度一览表见表5-12。

表5-12   底泥臭气强度一览表

距离

臭气感觉强度

级别

堆放区

有较明显臭味

3级

堆放区30m

轻微

2级

堆放区80m

极微

1级

100m外

无

0级

备注

恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度分为6级

（2）施工废水

施工期废水主要为施工期的清淤底泥脱水。项目拟清淤量为195万m3，淤泥含水量一般在90～98%范围内，本次环评淤泥含水量按95%计，通过真空预压脱水的方式进行脱水，脱水后淤泥含水率按80%计，则淤泥脱水产生的余水量为130万t，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、总氮。项目淤泥脱水余水中SS浓度类比“湘潭昭山黑臭水体整治项目环境影响报告书”中南塘塘体综合治理工程，淤泥在脱水过程中产生渗滤液的SS污染物浓度约为500mg/l（650t）、COD约166mg/l（215.8t）、氨氮约为33mg/l（42.9t）、总磷约3.2mg/l（4.16t）、总氮37mg/l（48.1t）。
（3）施工噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备运行噪声和物料运输的交通噪声。
（4）施工固废
施工期的固体废物为清淤底泥，污泥脱水后部分回用于绿化用土，部分采用封闭式环保土方运输车运至芭蕉湖排泥场填埋处置
（5）生态影响

本工程是以生态环境影响为主的建设项目。 本工程在施工过程中对生态环境的影响主要是以下几个方面。

①工程临时工程的建设需占用沿岸土地，破坏地表植被。
②项目湖底清淤及堤岸工程施工过程中，对湖底产生扰动，对东风湖水生生态环境产生破坏。
3.4其他工程施工污染源分析
1、施工期
（1）施工废气

项目施工期间，对大气环境产生的影响主要来源于扰动表土产生的的扬尘污染、工程建设中运输车辆、燃油设备的尾气排放等。
（2）施工废水

施工期废水主要为施工期的生产废水和施工人员的生活污水。

① 施工废水

施工废水主要为施工机械（挖掘机、高压旋喷台车、压路机等）洗涤废水，废水产生的主要污染物为COD、SS 和石油类。类比同类型项目，项目施工废水产生量预计为30m3/d，主要污染物为SS，污染物浓度为1500~2500mg/L。

施工废水经三级沉淀池处理后可用作运输车辆进出工地的冲洗用水和施工场地洒水防尘用水。
② 生活污水

生活污水主要指现场施工人员的日常洗涤等排水。本工程施工队伍最高人数为1800人（每日平均施工人员1000人），按施工人员每人每天用水70L计，则施工废水产生量为70t/d。参照《环保统计手册》中生活污水产生量约为使用量的80%，则污水产生量约为56t/d。

类比调查一般混合生活污水的水质情况统计项目生活污水中主要污染物质的产生量见表5-13。
5-13   项目生活污水及主要污染物质产生量

废水产生量（t/a）

主要污染物质

污染物浓度（mg/L）

污染物产生量（t）

18480
CODCr
400

7.39
BOD5
250

4.62
SS

200

3.70
氨氮

15

0.28
本项目施工营地设在城市建成区，周边有配套的污水管网，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网进马壕污水处理厂进行深度处理。

（3）施工噪声

项目施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表：

表5-14  主要施工设备的噪声值  单位：dB(A)
序号

机械名称

数量（台）

单台设备噪声级

排放特征

1

反铲挖掘机
12
84

间歇

2

水陆两用挖掘机
10
86

间歇

3

长臂挖掘机
6
85
间歇

4

自卸汽车

30
80
间歇

5

履带式推土机
8
84
间歇

6

履带式拖拉机
8
83
间歇

7

蛙式夯压机
4

90
间歇

8

抽水机
2

78

间歇

9

潜水泵
2

78
间歇

10
机动翻斗车

12
75
间歇

11
胶轮斗车

18
75
间歇

12
汽车吊

1
75
间歇

13
柴油发电机

4
95
间歇

（4）施工固废
施工期的固体废物为废弃建材、废弃土石方量和施工人员的生活垃圾。根据设计，本项目弃土弃渣产生量如下表所示，本项目生活垃圾产生量按每人每天1kg计算，施工期人员按平均1000人计，则生活垃圾产生量为330t/a。
表5-3     施工期固体废弃物产生量及排放去向

项目

产生量

单位

排放去向

生活垃圾

330
t

定点收集，由环卫部门统一清运

废弃土石方
165.9万

m3
部分回填，剩余部分采用封闭式环保土方运输车运至芭蕉湖排泥场填埋处置
废弃建筑材料

6000
t

回用，剩余部分由环卫部门统一清运

（5）生态影响

本工程是以生态环境影响为主的建设项目。 本工程在施工过程中对生态环境的影响主要是以下几个方面。

①土方开挖、弃渣等工程，将会在短期内加大水土流失量。

②施工期对地表进行清理时，对原有地表植被产生破坏，加剧水土流失。

③工程临时工程的建设需占用沿岸土地，破坏地表植被。

④项目堤岸工程施工过程中，对湖底产生扰动，对东风湖水生生态环境产生破坏。
2、营运期污染分析

治理工程在运行期对周围区域环境的影响主要表现在生态环境和地表水环境方面，并以有利影响为主，包括对河流水文情势、自净能力、水生生物的影响。营运期污染主要为各泵站产生的运行噪声。
（1）噪声

本项目主要噪声源为各泵站水泵运行噪声等，声源声级约为75-95dB (A)。

（2）固体废物

项目营运期固体废物主要来源于居民休闲娱乐产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，数量较少，由东风湖管理部门聘人定期清扫。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源
	污染物
名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大气

污染物
	施工场地
	扬尘、尾气
	施工扬尘和汽车尾气产生量较少，

且污染浓度较低

	
	清淤、底泥
脱水和处理
	恶臭
	产生量较少

	水

污

染

物
	施工废水

30t/d
	SS
	2500mg/L
	0.075t/d
	不外排

	
	底泥脱水余水

130万t
	SS
	500 mg/L
	650t
	10 mg/L
	13

	
	
	COD
	166 mg/L
	215.8t
	50 mg/L
	65t

	
	
	氨氮
	33 mg/L
	42.9t
	5 mg/L
	6.5t

	
	
	总磷
	3.2 mg/L
	4.16t
	0.5 mg/L
	0.65t

	
	
	总氮
	37 mg/L
	48.1t
	15 mg/L
	19.5t

	
	生活污水

18480t/a
	CODCr
	400mg/L
	7.39 t/a
	排入马壕污水处理厂

	
	
	BOD5
	250mg/L
	4.62 t/a
	

	
	
	氨氮
	15mg/L
	0.28 t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L
	3.70 t/a
	

	固体

废物
	施工固废
	清淤底泥
	195万t
	污泥脱水后运至芭蕉湖排泥场填埋处置

	
	
	脱水底泥
	11750t
	垃圾填埋场填埋

	
	
	废弃土石方
	165.9万m3
	运至芭蕉湖排泥场
填埋处置

	
	
	建筑材料
	6000t
	回用，剩余部分由环卫部门统一清运

	
	生活垃圾
	330t
	0

	噪

声
	本项目主要噪声源为施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声，根据类比调查，其噪声值为75～90 dB(A)。

	主要生态影响(不够时可附另页)

本工程施工期间对黑臭水体的清淤、地表的开挖，将会在短期内加大水土流失量，破坏地表植被，对水生生物的生物量及栖息环境造成一定影响。

但本工程完成后东风湖水体水质及区域生态环境将得到根本的改善。



七、环境影响分析


临时弃土的产生与无序堆置，将直接破坏选址的原地形地貌及植被。临时弃土无序堆置过程中形成突兀、不规则的堆状物，与周围景观形成反差。同时，临时弃土及运输作业过程中，旱季易形成扬尘，雨季易产生土壤侵蚀，对周围景观产生破坏和影响。

	    7.5其他工程环境影响分析

7.5.1社会环境影响分析

工地施工中产生的废水、各种施工垃圾和工人日常生活中的垃圾如不及时清理会使得各种病菌孳生，传播疾病。施工中产生的扬尘会随着工人的呼吸进入到人体，滞留量过多则会危害人体健康。施工过程中的各种机械产生的噪声有超标现象，因此会对施工人员造成危害。施工机械在运转过程中都带有一定的危险，施工中一定要严格按照操作规范进行操作，严禁违章操作或者酒后操作机械。清淤过程使底泥暴露在空气中，会有臭气产生，同时底泥易滋长苍蝇蚊虫，容易导致疟疾等虫媒传染病的发病和流行，因此需避免施工人员直接污染底泥，对施工人员采取防护措施，同时需要在底泥表面播洒消毒剂灭菌。

本项目施工期临时占地较小，施工期间，区域土地利用格局将短暂发生变化，各种类型的土地都有不同程度的影响。但本项目结束后，土地即可恢复原有功能。施工期将不可避免地影响现有市政道路的使用功能，特别是居住密集路段施工时，更是会造成现有市政道路运行能力的丧失，进而影响沿线居民的生活和通行。因此，在施工时，施工单位应与交通、公安部门充分协商，进行专门的施工期交通指挥疏导，尽量减少项目施工对现有交通的干扰，缓解因道路分隔而阻碍居民的正常出行和生活。

7.5.2施工期环境空气影响分析

工程施工作业中，造成大气污染的主要产生源有：场地清理、基础开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆放、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气；水体清淤中产生的少量恶臭等。

粉尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，影响景观。

① 施工扬尘对周围环境的影响

根据同类工程类比，在采取较好的防尘措施时，扬尘的影响范围基本上控制在150m以内，在150m以内不超过1.0mg/m3，200m左右TSP浓度贡献已降至0.39mg/m3。如不采取防尘措施，450m以内将会受到施工扬尘的影响。工程在该段施工时必须加强开挖扬尘的控制措施，采取对环境敏感目标设置临时防尘网等措施，以降低对环境的影响。

② 车辆运输对周围环境的影响

工程施工车辆在运输过程中物料底泥、土方粒（粉）状物料的洒落以及施工车辆在施工场地行驶中均会产生一定扬尘，根据类比调查研究结果，在正常风速天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，至150m处一般能够符合环境空气质量标准二级标准，施工道路扬尘具有明显局地污染特征。工程在车辆行驶路面实施洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%。另外，按散泥运输的规定对底泥、土方运输进行管理，在运输车辆出入场时清洗车轮，对车箱进行加盖密封，可有效减少场尘的产生。施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，对沿途环境空气的影响不大。

施工车辆运输排出的NO2、CO废气相对较小，因此不会对周围环境产生较大的影响。

综上所述，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，堆料场尽可能考虑设置在居民点下风向和距离较远的地方，物料运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施情况下，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。
7.5.3施工期地表水环境影响分析
施工期废水主要来自于施工期间产生的生产废水和施工人员产生的生活污水等。施工废水设三级沉淀池自行沉淀处理，经过处理的废水可以用作运输车辆进出工地的冲洗用水和施工场地洒水防尘用水，不外排。本项目施工营地设在城市建成区，周边有配套的污水管网，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网进马壕污水处理厂进行深度处理。
7.5.4施工期声环境影响分析

（1）施工期设备噪声

①施工过程噪声源

本项目在施工期间施工机械会产生噪声，其噪声源的源强为75～90dB(A)。
②噪声预测模式

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其计算公式如下∶


[image: image51.wmf])

(

)

(

)

(

4

3

2

1

A

A

A

A

r

L

r

L

o

A

A

+

+

+

-

=


式中∶
LA(r)为声源r处的A声级

LA(ro)为参考位置ro处的A声级；

A1为声波几何发散引起的A声级衰减量；

A2为声屏障引起的A声级衰减量；

A3为空气吸收引起的A声级衰减量；

A4为附加衰减量。

在计算中主要考虑A1声波几何发散引起的A声级衰减量，点源其计算式为：

A1=20lg(r/ro)

LA(r)＝LA(r0)－20lg(r/ r0) 

多个声源的噪声对同一点的声级公式：


[image: image52.wmf]4)

-

(8

  

          

          

          

)

10

10lg(

L

    

          

n

1

i

/10

L

A总�

ai

å

=

=


式中LAi为第i个噪声源声级，n为声源数。
③机械噪声预测结果

根据点声源噪声衰减模式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表7-10。

表7-10  各施工点主要设备噪声随距离的衰减

噪声源

与噪声源不同距离的噪声值[dB(A)]

5m

20m

40m

80m

100m

150m

300m

400

800m

挖掘机

85

73

67

61

59

55

49

47

41

推土机

84

72

66

60

58

54

48

46

40

抽水机
78

66

60

54

52

48

42

40

34

夯压机
87

75

69

63

61

57

51

49

43

④机械噪声影响评价

由上表可以看出，在采用噪声强度较大的施工机械昼间施工时，100m范围以内的施工噪声贡献值超过了2类标准，若夜间施工，其超标范围将扩大到300m。

施工区域主要敏感点为周边居民区和学校，要求采用消声减振、隔声屏等措施，同时尽可能缩短施工噪声的污染时间，尽量避免夜间施工，必要时对施工点附近居民进行一定的补偿。

（2）运输车辆噪声

本项目施工期的车辆运输主要为底泥运输及设备、建材调运等。施工期间最大车辆运输50辆/天，平均10辆/h，主要为大型车。运输车流量占道路车流量的比例极小，故不会引起现有道路交通噪声的大幅度增加，对运输路线两旁的居民区等敏感点影响不大。建议优化项目车辆运输路线，减少噪声扰民。

通过采取以上措施，并采取设置临时隔声板等措施，本项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

7.5.5施工期固废影响分析

本工程施工过程产生的固废主要为施工过程中的废建筑材料、废弃土石方和施工人员的生活垃圾。

① 生活垃圾

施工区生活垃圾产生量为148.5t/a，生活垃圾中有机质等多种复杂成份，如不及时清理，垃圾中有机质会变质腐烂，发生恶臭，污染空气，招引和孳生苍蝇，繁殖老鼠，垃圾中的病原微生物就会随着雨水淋洗，污染水质，也会随着飘尘污染大气，造成疾病传染和流行，特别是肠道传染疾病。为了预防生活垃圾对土壤、水环境、景观和人群健康的危害，预防垃圾随意向东风湖倾倒，在施工过程中生活垃圾要实行袋装化，集中收集后委托环卫部门定期清运，对环境的影响较小。
② 建筑垃圾和弃土

项目产生的建筑垃圾和废弃土石方交由专业的渣土公司进行运输，运输至城市指定的弃土场进行处理。
7.5.6施工期水土流失影响分析

本工程总占地面积746.67hm2，占地类型为建设用地、水域，其中建设用地525.13hm2，水域221.54hm2。工程区内将建成生态休闲区、生活游憩区等景观设施，工程管理范围可恢复植被区域将恢复植被进行绿化，可将占用土地的水土流失降低到允许值范围内。

施工临时道路结合对外进场道路、主要建筑物及施工区布置，充分利用省、县级公路及乡村道路进行布置，现有道路条件基本满足工程施工运输要求。充分利用现有交通设施，可减小新建施工道路的长度，避免由于新建道路造成的地表扰动和植被破坏，减少新增水土流失。从水土保持角度分析，利用现有交通方案可减少新修道路产生的水土流失影响及对当地地表和植被的破坏，满足水土保持相关要求。
项目建设过程中扰动地表面24.9hm2（扣除水景观面积），工程损坏水土保持设施面积24.9hm2（扣除水域水利设施面积）。经预测，工程建设可能造成的水土流失总量约6384t，新增水土流失总量4760t。
    7.5.7施工期生态环境影响分析

项目施工过程中，主要的生态环境影响为地表植被破坏及水土流失。项目占地类型包括荒地、道路及居民区、坑塘水面及未利用地。经调查，项目所在地区域范围无珍稀濒危野生动植物物种及特有种，无古树名木。

项目实施过程中，将对用地范围内的地表植被进行清理，将对原有植被及小型动植物生存环境产生破坏。在工程涉及区内暂未发现重点保护植物及古木大树分布。受工程影响的陆生植被均为一般常见种，这些植被在周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。

项目施工过程中，将对局部水生生态环境产生不利影响；施工期间下雨季节受雨水冲刷作用，大量泥沙进入水体，增加了水体中污染物SS的浓度，改变了水生生物的生存环境，对生态环境产生一定的不利影响。

另外，水土保持措施将对草皮等进行恢复，完工后也将对临时施工用地进行植被恢复，可使工程影响区内的植被在较短的时间内得到较好的恢复。

因此，本项目施工期对生态环境影响较小。
7.6施工期环保措施

7.6.1施工期水环境保护措施
（1）施工人员生活垃圾应集中堆放，由环卫工人清运至垃圾中转站，防止施工人员生活垃圾污染水源。
（2）建筑材料必须堆放在指定位置，并做好防护排水措施。
（3）设置施工废水隔油沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，经隔油沉淀后可回用于场地洒水，禁止外排。
（4）施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。
（5）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。
（6）施工废水和底泥脱水余水需经处理，处理达标后回用或外排。
（7）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

综上所述，在采取上述措施后可有效减少施工废水对水环境的污染影响。
7.6.2施工期大气环境保护措施
施工期扬尘控制必须达到建设工地扬尘专项整治行动中的“五个100%”要求——围挡100%、路面硬化100%、洒水压尘100%、裸土覆盖100%、车辆进出冲洗100%，具体措施如下：
（1）施工单位扬尘污染控制区(保洁责任区）的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20 米范围内。
（2）设置施工环境保护标志牌，落实施工扬尘控制管理人员
施工单位应根据城市建筑施工防治扬尘污染防治的规定设置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。
本项目根据施工工期、阶段和进度，整个施工期必须设专职保洁员4人。

主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。

（3）围挡、防溢座的设置

施工期间，应设置高度2.5米以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。
（4）施工场地洒水
场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
施工场地洒水、保洁频次应根据季节气候变化及空气污染情况进行调整，晴朗天气时，当空气污染指数大于100 时不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100 时应每隔4 个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100 时，应加密保洁。当空气污染指数低于50 时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。
（5）项目渣土堆、裸地防尘措施
①短期（3个月内，以拆迁、土地平整、基坑开挖为主）

建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。

暴露时间在3个月以内的渣土堆、开挖及平整后裸地应使用定期喷水压尘或定期喷涂凝固剂和使用防尘布或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖等方式防尘。

晴朗天气时使用定期喷水压尘，视情况每天洒水二至六次，扬尘严重时应加大洒水。

②中期（3个月以上至主体工程竣工，包含基础施工、主体施工）

暴露时间在3个月以上至主体工程竣工的渣土堆、开挖及平整后暂不施工裸地应使用防尘布覆盖或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖和简易绿化等方式防尘。

③长期（主体工程竣工以后，包含道路配套附属工程）

项目主体工程建筑施工完工后，应在30天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘措施，裸地必须按照《城市绿化条例》、《岳阳市城市绿线管理条例》相关规定采用草皮、植被全面绿化覆盖，工程竣工验收时不得有裸地。  

本项目不同时期的建筑垃圾、渣土堆、裸地防尘措施如下表。

表7-11   本项目建筑垃圾、渣土堆、裸地防尘措施

时段

施工阶段

主要防尘措施
短期

土地平整及路基工程

喷水洒水、压尘，辅以局部硬化、防尘布覆盖

渣土等建筑垃圾临时堆场

围挡、喷水洒水、压尘，防尘布覆盖

中期

基础、路面施工

防尘布覆盖，局部硬化

长期

附属工程施工至竣工

采用草皮、植被全面绿化覆盖
（6）地面及临时道路硬化
施工工地作业地面和连接进出道路和场地内建筑运输道路，项目为城市建成区交通路网便利，可利用已由的交通路线。施工期间，施工工地内及工地出口的车行道路，应保持路面清洁，防止机动车扬尘。
（7）工程车辆洗车、装载、运输扬尘防治

①规范施工场地进出口设置，进出口处设置有一座洗车平台洗车位置，冲洗点必须配置清洗机和清洗员2名（一边一人）。

②完善排水设施，禁止将施工污水直接排入自然水体，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉淀池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，泥浆不得外流，每周进行一次泥浆清理，清理后的废泥浆应采取密闭式罐车外运。

洗车台尺寸为：10×5m    一座

沉淀池尺寸为：5×2m，  一座，污水沉淀时间应大于2小时。

施工作业废水经沉淀后回用于场地内洒水。

③工地出口处连接城市道路不得有粘土泥水带。

施工场地进出口处采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车辆出场不带泥水。

草垫或麻布毯铺垫面积须为5×20m。

④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

⑤配置专人对工地出入口及车辆运输道路进行清扫、冲洗，并有专人进行检查把关，以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。

⑥对建筑渣土处理要求办理《岳阳市建筑垃圾处理许可证》，车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（8）建筑材料的防尘管理措施
施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，需合理布置临时料场位置，并应采取下列措施之一：

a) 密闭方式存储及运输；

b) 设置围挡或堆砌围墙；

c) 采用防尘布苫盖；

d) 其他有效的防尘措施。

项目施工现场不设置搅拌站，全路段全部采用商品混凝土。
（9）绿化工程防尘措施
绿化工地应根据现场情况采取围挡等降尘措施。四级及四级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业。
土地平整后，一周内要进行下一步建植工作；土地整理工作已结束，未进行建植工程期间，要每天洒水一至两次，如遇四级以上大风天气必须及时洒水防尘或加以覆盖。底泥脱水场地应做到防风防雨，减少扬尘和雨水冲刷。

植树树穴所出穴坑土，要加以整理或拍实；如遇特殊情况无法建植，穴坑土要加以覆盖，确保不扬尘。种植完成后，树坑应覆盖卵石、木屑、挡板、草皮，或者作其它覆盖、围栏处理等。
管线敷设工程完工后，一周内要恢复路面或景观，不得留裸土地面。
绿化产生的垃圾，做到当天清除。
（10）现有建筑拆除工程防尘措施

①建筑拆除期间，一般应在建筑结构外侧设置防尘布。

②拆迁作业时，应配合加压洒水，以抑制扬尘飞散。四级及四级以上大风天气，须停止拆迁。

③建筑拆迁应设立垃圾渣土存放场地，并及时清运垃圾渣土。垃圾渣土运出建筑拆迁现场时，应当按照批准的路线和时间到指定的消纳处理场所倾倒。拆迁现场生活垃圾必须密闭存放，及时集中分栋、回收、清运生活垃圾，严禁乱倒、乱卸。

④建筑拆迁施工现场的垃圾渣土应当有专人负责管理，配置洒水设备，定期洒水、清扫。拆除楼房的，其渣土必须通过专用通道或者采用容器吊运，严禁凌空抛撒。

⑤拆迁作业已经完成后不能立即施工建设的，应用防尘网对裸露地面进行覆盖，定期进行洒水处理。
综上所述，在采取上述措施后可有效减少施工废气对大气环境的污染影响。
7.6.3施工期噪声环境保护措施
（1）合理安排施工时间：避免高噪声设备同时施工，夜间禁止施工。汽车工程职业学校路段禁止在学生休息时间段施工，尽量利用在假期进行施工作业。

（2）合理布局现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，是局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离敏感点。

（3）选用低噪声设备，降低设备声级：加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并于地面保持良好接触，使用减振机座、围墙等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。

（4）设置围挡：项目在道路两侧、物料堆场周围设置的临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。

（5）文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。

（6）采取个人防护措施：对高噪声设备附近工作的施工人员，采用配备、使用耳塞、耳机、放声头盔等防噪用具。

（7）减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

（8）采取上述措施后，预计项目厂界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小，且影响随着施工的结束而消失。

采取上述噪声污染防治措施后，可最大限度减小施工噪声对周围敏感点的污染影响。
7.6.4施工期固体废物保护措施
为降低和消除上述施工期固体废物对环境的影响，应采取以下环保措施：
（1）施工场地设置临时生活垃圾收集点收集，再交由环卫部门统一收集后无害化处。
（2）固体废物在运输过程中应控制装载容量，加设遮盖，严禁沿途散落。
（3）对可再利用的废料，如木材、竹料等，应进行回收，以节省资源。
7.6.5生态环境保护措施
为防止水土流失、保护生态，施工中应采取如下措施：

（1）科学规划，合理安排施工工段，防止暴雨径流对裸露地面的冲刷，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中采取临时防护措施，对道路已有的树木、花草进行保护性移栽。应采取措施，缩短临时占地使用时间，施工完毕，立即恢复植被或复垦。 

（3）施工时必须同时建设基坑护墙等辅助工程，用草席、沙袋等对坡面进行护理，以稳定边坡，防止坡面崩塌，确保下雨时不出现大量水土流失。

（4）做好路基排水，区域气候温和，雨量充沛，暴雨强度较大。应防止路基边坡冲刷以保排水通畅，路基经过特别潮湿地段，设置纵横向碎石盲沟或用塑料排水管组成系统，将水排出路基外。

（5）应在施工期间，搞好项目的生态保护和建设，缩短施工工期。在项目建设的同时应及时搞好道路的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

（6）渣土运输须按岳阳市市政管理局渣土办要求统一处置，运输路线需征得城管局审批。施工方需按照岳阳市有关规定，联系专业运输队伍，签订渣土运输合同，明确渣土运输扬尘控制责任，严格执行对运输车辆及建设施工单位的有关规定及污染防治等要求，按指定路线及时间行驶，在指定地点消纳，不得擅自处置。

采取上述措施可避免或减轻施工期对生态环境的影响，且这些影响是短期的，随着施工期结束，本工程建设不会对周围生态环境产生明显影响。
7.6.6其他环境保护措施
（1）施工期间，施工单位应按照规定设置现场平面布置图、工程概况图、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）施工工地边界处应设置2.5m高的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

（3）施工场地应做到5个100（施工工地围挡100%、路面硬化100%、100%洒水压尘、裸土100%覆盖、进出车辆100%冲洗）。

（4）充分考虑施工期降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季，同时做好施工场地的各项排水、截水工作，防止水土流失。
营运期环境影响分析：

本工程为黑臭水体综合整治工程，营运期不产生污染物。项目建成后，将改善东风湖水体水质现状。项目营运期的环境影响主要为一级强化处理设施恶臭影响、新建道路的交通噪声影响、泵站的环境影响。
1、营运期社会环境影响分析

本项目生态工程的建设，将改善生态环境，可以优化居民居住环境，有利于促进经济的发展，促进周边商贸发展，增加社会就业，促进社会经济的可持续发展。

生态治理后，区域水系水质将明显得到改善，这为人民的生活创造了更好的条件，有利于保障人群的用水安全。
2、营运期大气环境影响分析

本工程建成后，东风湖原有的淤泥及腐烂物被清走，消除了异味污染源，水质得到改善，区域内空气环境将变得更为洁净、清新。项目营运期主要的大气污染是一级强化处理设施产生的恶臭污染。
①恶臭气体

本项目废气污染物主要为污水和污泥处理过程中散发出来的恶臭气体，主要污染因子为NH3和H2S，恶臭气体以无组织形式排放。根据工程分析可知，项目一级强化处理设施无组织NH3的排放速率为0.0168kg/h、H2S的排放速率为0.434kg/h。根据现场调查，马壕污水处理厂一期工程恶臭气体采用的土壤除臭设施，本项目臭气处理工艺与马壕污水处理厂一期工程一致，故本项目类比马壕污水处理厂一期工程，根据一期工程2016年竣工验收检测数据（岳环竣监字[2016]第18号）可知，现有工程厂界氨、硫化氢、臭气浓度均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表5中二级标准限值。因此，本项目采用土壤除臭设施可行，对周边环境影响较小。

②环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则——大气环境HJ2.2-2008》中推荐的估算模式进行大气环境影响预测分析。预测内容为厂界无组织排放情况下，氨和硫化氢的最大地面落地贡献值及附近各环境敏感点的贡献值。

根据工程分析，本项目运行过程中大气源强及排放参数见下表。
表7-12   一级强化处理设施面源污染参数
无组织
扩散源

污染物

面源参数

排放速率

（kg/h）

评价标准（mg/m3）

高度（m）

宽度（m）

长度（m）

厂区

氨

3

69

145

0.217

0.2

硫化氢

0.00839

0.01

本项目一级强化处理设施无组织排放废气的估算模式计算结果和附件敏感点最大地面浓度贡献值预测结果见下表。
表7-13   一级强化处理设施面源污染预测表
距离

硫化氢

氨

浓度（mg/m3）

浓度（mg/m3）

10

0.002162

0.05591

95

0.003656

0.09457

100

0.00363

0.09389

100

0.00363

0.09389

200

0.001758

0.04548

300

0.001008

0.02606

400

0.0006489

0.01678

500

0.0004565

0.01181

600

0.000342

0.008846

700

0.0002682

0.006937

800

0.0002176

0.005629

900

0.0001815

0.004693

1000

0.0001544

0.003992

1100

0.0001335

0.003454

1200

0.0001172

0.003032

1300

0.0001041

0.002693

1400

9.34E-05

0.002414

1500

8.44E-05

0.002183

1600

7.69E-05

0.001989

1700

7.05E-05

0.001824

1800

6.50E-05

0.001682

1900

6.03E-05

0.001559

2000

5.61E-05

0.001452

2100

5.25E-05

0.001357

2200

4.92E-05

0.001273

2300

4.63E-05

0.001198

2400

4.37E-05

0.00113

2500

4.13E-05

0.001069

最近居民点

0.001997

0.05166

根据上表可知，项目无组织排放的氨和硫化氢的最大落浓度

③大气防护距离

大气环境防护距离旨在为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离范围内不应有长期居住的人群。考虑到项目恶臭气体收集系统不一定能完全将厂区恶臭气体收集，厂区存在无组织排放。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，根据项目总平面布置图，项目污水处理厂生产区呈长方形，长约145m，宽约69m，本次以污水处理厂作为面源来计算污水处理厂的防护距离。其主要污染物为NH3及H2S，改扩建后厂区无组织NH3的排放速率为0.0168kg/h、H2S的排放速率为0.434kg/h。无组织排放采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算出的防护距离为（距源中心）：X硫化氢无超标点，X氨气无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。

为进一步降低污水处理厂无组织恶臭对周边的影响，建议加强厂区内绿化，对种植对恶臭吸附性好的植物，可抑制恶臭气体向大气中散发，降低无组织恶臭对环境的影响。

④卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中规定的计算方法，其公式：Qc/Cm=1/A（BLc+0.25r2）0.05LD

式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—卫生防护距离，m；

r —无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。

氨：
卫生防护距离计算系数：A=350；  B=0.021； C=1.85；  D=0.84

污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为：0.148米。

硫化氢：
卫生防护距离计算系数：A=350；  B=0.021； C=1.85；  D=0.84。

污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为：11.372米。

根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中7.3 卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此，本项目二期以生产设施为界设置50m卫生防护距离。
3、营运期水环境影响分析

项目通过截污干管的建设将区域散乱的污废水通过收集至马壕污水处理厂进行深度处理，改变污废水直排东风湖影响水环境质量的现象。区域污废水通过马壕污水处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准排放后排入东风湖，减少对东风湖的污染。东风湖通过治理过，水环境和水生生态环境质量得到改善，通过生物降解进一步处理马壕污水处理厂的达标尾水。
4、营运期固废环境影响分析

项目将设专人管理，对东风湖内的垃圾、枯枝败叶等进行打捞，固废定点存放，日产日清，对环境影响较小。

5、营运期对生态影响分析

本项目黑臭水体整治工程的建设，清楚淤泥，促植多种植物，放养鱼苗贝类，促进水生生态系统的协调发展，可以较大地提高现有水体的生态多样性。

项目通过雨水花园、透水铺装、生态草沟、沿岸带清理、驳岸改造、景观建设等工程改善区域陆生生态环境；通过地形重塑、底质改造、水体治理等工程改善水生生态环境。
项目对区域水系进行治理，水质得到改善。污染物浓度降低，含氧量增加，有利于各种水生生物的生长；水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使以这些生物为食物的鱼虾、以及以小鱼虾为食物的大型鱼类得到更充足的食物供应。因而，工程完成后下游河流内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高。

随着水质变好，各种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物（如褐藻、钟虫等）可以在水体中生长繁殖，一些非耐污性的鱼类也可以迁移到此定居，底泥质量的改善也使一些耐污能力较低的底栖生物如螺类、蚌类等得以繁殖。各种生物的迁入，使物种多样性得以增加。

随着生物多样性的提高，水体内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。

总之，项目将改良生态环境，陆生生态环境改变原有脏、乱、差的情况，恢复临湖景观系统。通过治理和提升自身修复能力，水生生态环境将得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。
6、对水生生态环境影响

通过湖底清淤，原本对水体污染程度较高的底泥被挖走，水中各种污染物的含量大幅降低，水流速度将会加快，水中溶解氧含量提高，这将使河水水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。

工程完毕后由于湖底的淤泥被挖走，底栖生物生长和繁殖速度将可能提高。底泥质量的提高同时也会有利于鱼卵的孵化和鱼苗的生长。而水中污染物浓度降低，含氧量增加，则有利于各种水生生物的生长。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使以这些生物为食物的鱼虾、以及以小鱼虾为食物的大型鱼类得到更充足的食物供应。因而，工程完成后东风湖内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高。

随着水质变好，各种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物 (如褐藻、钟虫等）可以在河道中生长繁殖，一些非耐污性的鱼类也可以迁移到此定居，底泥质量的改善也使一些耐污能力较低的底栖生物如螺类、蛘类等得以繁殖。各种生物的迁入，使东风湖的物种多样性得以增加。

随着生物多样性的提高，河道内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。
7、运营期道路环境影响

项目道路运营期的环境影响主要为噪声影响，道路运营期噪声影响分析如下：
（1）预测模式

本次声环境影响评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中附录A推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。

a.第i类车等效声级的预测模式


[image: image53.wmf]16

lg

10

5

.

7

lg

10

lg

10

)

(

)

(

2

1

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

L

r

T

V

N

L

h

L

i

i

i

oE

i

eq

p

y

y


式中：

Leq（h）i：第i类车的小时等效声级，dB（A）；

（L△E）i：第i类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni：昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h；

r：从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r>7.5m预测点的噪声预测；

Vi：第I类车平均车速，km/h；

T：计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2：预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如下图所示；


[image: image54.wmf]L

D

：由其它因素引起的修正量，dB（A）。

有限路段的修正函数如下图（A—B为路段，P为预测点）：

[image: image55.emf]
可按下式计算：


[image: image56.wmf]L

D

=
[image: image57.wmf]L

D

1-
[image: image58.wmf]L

D

2+
[image: image59.wmf]L

D

3

[image: image60.wmf]L

D

1=
[image: image61.wmf]L

D

坡度+
[image: image62.wmf]L

D

路面

[image: image63.wmf]L

D

2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

[image: image64.wmf]L

D

1：线路因素引起的修正量，dB（A）；


[image: image65.wmf]L

D

坡度：公路纵坡修正量，dB（A）；


[image: image66.wmf]L

D

路面：公路路面材料引起的修正量，dB（A）；


[image: image67.wmf]L

D

2：声波传播途径引起的衰减量，dB（A）；


[image: image68.wmf]L

D

3：由反射等引起的修正量，dB（A）。

b.总车辆等效声级为：


[image: image69.wmf])

10

10

10

lg(

10

)

(

)

(

1

.

0

)

(

1

.

0

)

(

1

.

0

小

中

大

h

Leq

h

Leq

h

Leq

T

Leq

+

+

=


式中：Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB（A）。
Leq(T)：预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB（A）；

预测模式适用范围：预测点在距离声等效行车线7.5m以远处；车辆平均行驶速度在20～100km/h之间。

c.预测点昼间或者夜间环境噪声计算公式：

[image: image70.wmf](

)

(

)

[

]

背

交

预

Aeq

Aeq

L

L

Aeqi

g

L

1

.

0

1

.

0

10

10

101

+

=


式中：(LAeq预—预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；

(LAeq背—预测点的环境噪声背景值，dB(A)。

（2）车流量及噪声源强
本项目营运期各特征年的交通噪声源强见表5-6。
（3）距路中心线不同距离处的交通噪声预测
采用上述预测模式，根据各影响因素予以计算修正，得到本工程不同时期各路段距路边不同距离处的噪声预测结果，见表7-3，表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声情况下的道路两侧距离路中心线200m范围内交通噪声预测值。
表7-12  支路、次干道距道路中心线不同距离噪声预测结果单位：dB(A)

与路中心线

距离

时间

10m

20m

30m

40m

50m

60m

80m

100m

150m

200m

2020年

昼间

50.6
44.6
41.1
38.6
36.7
35.1
32.6
30.6
27.1
24.6
夜间

51.5
45.5
42.0
39.5
37.5
35.9
33.4
31.5
28.0
25.5
2026年

昼间

51.7
45.7
42.2
39.7
37.8
36.2
33.7
31.7
28.2
25.7
夜间

51.5
45.5
42.0
39.5
37.6
36.0
33.5
31.5
28.0
25.5
2034年

昼间

51.9
45.9
42.4
39.9
37.9
36.4
33.9
31.9
28.4
25.9
夜间

51.6
45.6
42.1
39.6
37.6
36.0
33.5
31.6
28.1
25.6
表7-13  主干道距道路中心线不同距离噪声预测结果单位：dB(A)

与路中心线

距离

时间

10m

20m

30m

40m

50m

60m

80m

100m

150m

200m

2020年

昼间

53.6
47.6
44.1
41.6
39.7
38.1
35.6
33.6
30.1
27.6
夜间

53.2
47.5
44.0
41.5
39.5
38.0
35.4
33.5
30.1
27.5
2026年

昼间

53.7
47.7
44.2
41.7
39.8
38.2
35.7
33.8
30.2
27.7
夜间

53.5
47.5
44.0
41.5
39.6
38.0
35.5
33.5
30.0
27.5
2034年

昼间

53.9
47.9
44.4
41.9
40.0
38.4
35.9
33.9
30.4
27.9
夜间

53.6
47.6
44.1
41.6
39.6
38.0
35.5
33.6
30.1
27.6
根据规划，确定两侧评价范围距道路红线35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（即昼间70dB、夜间55dB），距道路红线35m以内的学校和道路红线35m以外区域执行2类标准（即昼间60dB、夜间50dB）。根据上表可知，评价道路交通噪声达标边线距离见表7-14、7-15。
表7-14  次干路、支路交通噪声达标距离分析
时段

红线外42.5m处噪声值(dB(A))

与道路红线的距离

4a类区达标距离（m）

2类区达标距离（m）
2020
昼间

38.0
0（红线内达标）
均达标
夜间

38.8
0（红线内达标）
均达标
2026
昼间

39.0
0（红线内达标）
均达标
夜间

38.9
0（红线内达标）
均达标
2034
昼间

39.2
0（红线内达标）
均达标
夜间

39.0
0（红线内达标）
均达标
表7-15  主干路交通噪声达标距离分析
时段

红线外52.5m处噪声值(dB(A))

与道路红线的距离
4a类区达标距离（m）

2类区达标距离（m）
2020
昼间

39.2
0（红线内达标）
均达标
夜间

39.0
0（红线内达标）
均达标
2026
昼间

39.3
0（红线内达标）
均达标
夜间

39.1
0（红线内达标）
均达标
2034
昼间

39.4
0（红线内达标）
均达标
夜间

39.2
0（红线内达标）
均达标
分析以上预测结果，道路运营期噪声在道路红线35m以内区域能够达到4a类标准，在道路红线35m以外区域能够达到2类标准，道路噪声对区域声环境影响较小。
为减少道路交通噪声对区域环境敏感点的影响，本评价要求在道路经过居民集中区域和学校路段设置禁鸣标志，并控制行驶速度，减少交通噪声影响。
8、运营期设备运行噪声环境影响

（1）预测模式

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

噪声叠加模式


[image: image71.wmf]）

（

å

×

=

n

i

L

i

Lg

L

A

1

.

0

i

eqg

10

t

T

1

10


式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T- 预测计算的时间段，S；

ti－i声源在T时段内的运行时间，S。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：


[image: image72.wmf]）

（

Leqb

1

.

0

Leqg

1

.

0

eq

10

10

10

+

×

=

Lg

L


式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb－预测点的背景值，dB（A）。

③室内声源等效室外声源计算：

设距声源“声中心”r0测得的声压级为Lp0，圆柱、正方柱和球形围护结构内、外的声压级分别为Lp1和Lp2。由“导则”给出的等效室外声源的声功率级为：


[image: image73.wmf]2

()10lg

wept

LrLS

=+


其中，St 为围护结构的总面积。

围护结构内、外的声压级之差（降噪量）为：


[image: image74.wmf]12

6

pp

LLTL

-=+

 

④距离衰减公式


[image: image75.wmf]Ae

r

r

L

L

b

a

PB

PA

-

-

=

lg

20


式中：LPA——预测点距声源A处的声压级，dB(A)

LPB——声源B处的声压级，dB(A)

ra——预测点距离源A处的距离，m

rb——测点距声源A处的距离，m

Ae——环境衰减值，dB(A)

（2）预测范围

噪声影响评价主要预测本项目的设备噪声对厂界的影响，并对该影响作出评价。

（3）预测参数

本项目噪声来源主要产生于工艺设备中，预测计算中只考虑主要噪声源所在车间围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。根据经验估算，建筑隔声量一般在25～35dB(A)间，本项目取30dB(A)做为建筑墙壁实际隔声量。为了计算简单化，将主要噪声源看作点声源，点声源噪声值取92dB(A)，然后计算点声源对厂界的噪声贡献值。

（4）声环境影响评价结论

依据上面的预测模式和参数，再生水厂预测结果见表7-16。

表7-16   噪声预测结果统计表

序号

监测点位置

贡献值
昼间预测结果
夜间预测结果
评价标准
现状值

叠加值

现状值

叠加值

昼间/夜间

1

厂界东侧

42.0

54.3

54.6

43.3

45.7

60/50

2

厂界南侧

48.0

54.3

55.2

43.3

49.3

60/50

3

厂界西侧

42.9

54.3

54.6

43.3

46.1

60/50

4

厂界北侧

46.4

54.3

55.0

43.3

48.1

60/50

由表7-16预测结果可以看出，本工程投产后厂界噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值的要求。
9、泵站运营期环境影响

（1）臭气影响

根据类比分析污水泵站主要恶臭污染物为H2S和NH3浓度变化范围均远低于HJ36-97居住区卫生标准限值，污水提升泵站产生的少量恶臭对周围空气环境的影响不大。

（2）噪声影响

本项目拟建污水泵站噪声影响类比同类型的泵站房，根据类比现场实测数据，泵站房产生的噪声对周边居民的影响不大，污水泵房外20m处能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。本项目延寿路和吉家湖污水提升泵站周边居民距泵站用地红线最近距离为10m、距泵站站房最近距离为20m，泵站房噪声经减振、泵房隔声和距离衰减后，叠加区域声环境背景噪声值，能够达到《声环境质量标准》2类标准要求，由此可知，本项目拟建的污水泵站产生的噪声对周边各敏感点的声环境影响不大。

（3）固体废物

项目营运期设置格栅拦截弃渣，弃渣经粉碎后由泵站提升就近送至污水处理厂处理；日常营运所产生的员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置，对环境影响较小。

（4）提升泵站选址的合理性

本项目延寿路污水提升泵站和吉家湖污水提升泵站选址于地势低洼处，解决了部分区域污水不能重力自流入污水处理厂的问题，泵站周边无集中居住小区，散居居民较少，减少了泵站运行对周边居民的影响，从环境角度分析，泵站选址合理可行。
10、黑臭水体水质保证的长效机制

本项目在实施点源污染控制工程、合流制污染控制、面源污染削减工程、内源治理工程、水生态修复工程、滨水景观工程后，将有效改变东风湖黑臭水体情况。通过点源污染控制工程、合流制污染控制、面源污染削减工程将外部污染源进行截流，防止外部污染源进入东风湖；通过内源治理工程、水生态修复工程、滨水景观工程提高东风湖自净能力，逐步改善东风湖水质，通过长期的自身修复，维持东风湖水质动态平衡。为保持东风湖水质长期稳定达标，还需采取以下措施：

（1）城市人民政府应加强水功能区和入湖排污口监管，严禁设置非法的入湖排口，委托专业化的城市水体养护单位，负责东风湖黑臭水体整治后的日常养护，做到水面无浮泥、无漂浮物。

（2）定制合理的东风湖水体黑臭有关指标监测和评估方案，将东风湖水体水质监测纳入地方有关主管部门的监督性监测范围，或委托相关资质的第三方监测机构进行监测与评价。

（3）水体黑臭基本消除后，水质监测机构应根据不同水体特征，确定监测布点和频率，原则上冬季可适当延长监测时间间隔，夏季或气候转行季节适当缩短监测时间间隔。城市人民政府应定期向社会公布城市水体水质监测与评价结果，接受公众监督。

（4）应明确东风湖水体日常养护和水质长效保持经费来源。

通过本项目的实施和以上长期措施，东风湖水体有望实现长期达标。

11、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正，本项目属于鼓励类中第二类水利行业中第7项“江河湖库清淤疏浚工程”和第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”类，符合国家产业政策要求。
2015年4月，国务院印发《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）将水环境整治提上日程，到2020年底全国范围内基本解决河道黑臭问题。2015年9月住建部、环保部、水利部、农业部联合印发《城市黑臭水体整治工作指南》，指南中提出抓紧部署实施城市黑臭水体整治工作，强化城市黑臭水体整治考核与监管；2015年7月，财政部、环境保部印发《水污染防治专项资金管理办法》，城市黑臭水体整治纳入专项资金重点支持范围。

综上，本项目符合各项政策。

12、项目建设必要性

12.1是落实《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》的需要

《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020年）》提出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“共抓大保护，不搞大开发”，围绕“改善水质、修复生态、人水和谐”目标，加强水陆统筹、建管并举、综合施策、系统治理，着力推进重点领域和重点片区污染整治，强化空间管控和资源管理，推动依法治湖、科学治湖、社会治湖，形成政府统领、部门协同、属地为主、市场驱动、全民参与的湖泊治理与保护工作格局，努力构建全国大湖流域生态文明建设示范区。其中对东风湖提出的水质目标为2020年实现地表水Ⅲ类水质。东风湖现状水质为劣Ⅴ类水质，目标还有相当大的差距，水环境综合整治迫在眉睫。

12.2是落实新时期治水新思路和治水模式创新的要求

习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”水治理新思路。为了贯彻落实习近平总书记提出的新的治水思路，岳阳市确立了以水资源、水安全、水环境、水生态、水文化“五位一体”的理念，突出问题导向和目标导向，突出合力治水，全面打赢治水攻坚战，为现代化国际化创新型城市建设提供高质量的水务支撑和保障。

通过创新模式实施流域综合治理是保证规划工程实施目标、进度和效果的重要举措。采用“全流域统筹、全打包实施、全过程控制、全方位合作、全目标考核”的创新治理模式是实现水环境治理目标的有效方式。当前传统的治理模式存在的两个主要问题：一是水域和陆域保护和开发建设缺乏系统性思考，片区相互割裂、专业缺少衔接，工程任务和目标相对分散，治理技术手段较为单一；二是现有环境治理工程分段立项报批，设计、施工分项发包，招投标环节多，周期长，严重制约项目进度；三是工程按照事权分级（市、区、街道）实施，实施主体力量分散，未能形成合力，进度不一、效果不明显。按照国家和省的考核时间节点和水质目标任务要求，2020年底完成考核目标几乎不可能。因此，必须突破传统治水思路，创新流域整体治理模式，以考核水质目标为导向，以考核时间倒排治理进度。对东风湖整体流域统筹规划设计，对全部工程项目统一打包实施，建设中实现对质量、进度的全过程管理和监控，整合国内外先进技术和优秀团队，实现全方位优势力量合作。

12.3是加快东风湖新区建设与促进岳阳市城市发展的必然要求

在《岳阳市城市总体规划》、《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中对东风湖新区的发展都提出了很高的要求。在《岳阳市城市总体规划》中，岳阳的战略定位为是区域中心城市、湖南门户城市、生态示范城市、滨湖人文城市。区域中心城市的定位是助力长江中游城市群构建多中心协调发展格局，与武汉、长沙、南昌、九江共同构建五边形区域，在产业、生态、交通等方面引领区域协调发展。湖南门户城市的定位是落实湖南“一带一部”的战略定位，立足湖南融入长江经济带“桥头堡”的门户区位，重点推进水铁空陆等多种方式的联运，支撑湖南省开放型经济发展。生态示范城市的定位是融入长江经济带、洞庭湖生态经济区等国家战略，严守生态底线，强化长江、洞庭湖等流域生态环境保护，构建绿色生态产业体系，树立绿色发展典范。滨湖人文城市的定位是彰显国家历史文化名城的魅力，加强对历史人文资源的挖掘和保护，建设全国优秀旅游城市，发挥江湖交汇、山水相融的资源优势，塑造城市品牌。《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对岳阳市在今后的“十三五”发展中的战略目标和定位是按照“一极三宜”江湖名城发展的总体战略定位，着力打造具有较强影响力和较高知名度的湖南发展新增长极、全国大江大湖名城、区域航运物流中心和环湖区域中心城市。2017年5月26日岳阳市第6次常务会议明确东风湖新区的建设迫在眉睫，原因一是中央环保督查组队东风湖的治理提出了明确的要求；原因二是东风湖新区脏乱差长期存在，人民群众强烈要求进行治理；原因三是开发成为可能，可以实现盈利。同时该此会议对东风湖新区开发建设的目标确定为通过5年的努力，全面完成新区建设，将东风湖新区打造成岳阳的新名片。的为实现这些目标，大力发展循环经济，加大污染防治力度，加强生态环境保护，是这一历史进程中的重要使命。

12.4是推广海绵城市建设，提升防洪排涝能力，增强防灾减灾能力，确保人民群众生命和财产安全的需要。

岳阳市是目前湖南省唯一的海绵城市试点城市。岳阳市海绵城市建设试点紧扣改善生态环境、缓解水资源压力和提高防洪排涝减灾能力三大目标，围绕“渗、滞、蓄、净、用、排”六个方面加速推进。今后所有市政和房建项目均按照海绵城市建设要求纳入管控范围，严格规划、设计、施工和监管。“十三五”期间，通过海绵城市建设，将70%的降雨就地消纳和利用，到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求；市政项目建设，以城区路网建设、水系治理、综合提质为重点，积极推进学院路、城市微循环、岳阳大道、环南湖、芭蕉湖、东风湖截污工程等重点工程建设，确保完成城建投资50亿元；生态治理建设，要认真按照住建部等部委关于《城市黑臭水体整治工作指南》的要求和标准，加速《中心城区黑臭水体整治规划方案》编制，紧密结合海绵城市建设、污水处理设施建设等工作，全力把这项惠民工程落到实处。

12.5实现东风湖智慧水圈管理、提升城市治水能力的要求。

国家鼓励开展应用模式创新，推进智慧城市建设。智慧水务通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。东风湖综合治理是推动智慧水务建设的内在需要。

12.6提升居民幸福指数的需要。

随着岳阳市经济社会的快速发展和人民群众生活水平的不断提高，广大人民对良好生态环境的要求也日益提高，解决好岳阳市“水之源”、“水之清”、“水之安”、“水之灵”、“水之利”问题的现实要求日益凸显。积极开展东风湖（含吉家湖）环境综合治理，将有效的改善人居环境，呈现出林水相依、水文共荣、城水互动、人水和谐的水生态文明体系，形成布局合理、引排顺畅、蓄泄得当、丰枯调剂、多源互补、调控自如的水网体系，城市更加宜居宜业，让广大人民群众共享水利改革发展成果，提升城市品位和广大人民的幸福指数，为实现人水和谐提供更加有力的支撑，为岳阳市的发展增添新动力、新活力、新优势。

12.7改善新区道路交通现状，带动城市基础配套设施建设。

东风湖新区是岳阳城市对外开放的重要门户，但由于是城市建设的新区域，各项设施配套还不够成熟。现状路网密度过低是东风湖新区存在的交通矛盾，通过本项目的实施，可以增加片区的路网密度，有效优化与整合路网，促进东风湖新区形成方便、快捷的交通网络体系；同时新区正处于建设阶段，随着新区的不断建设，人口会迅速增加，大量知名工业、企业以及行政事业机关随之入驻。一方面，规划区内部分原有供排水、供电管线多为居民生活用水、电管线，管径小，将无法满足现在及将来区域发展的需要。另一方面，规划区内多数区域没有铺设供电管网，需重新铺设管线。因此，为满足东风湖新区路网密度指标、给排水、供电需求，带动道路两侧用地的开发和利用价值，东风湖环路道路工程的建设迫在眉睫。

综上，东风湖环境综合治理的实施是十分必要的。

13、项目与《城市黑臭水体整治工作指南》相符性分析

《城市黑臭水体整治工作指南》中第四章从控源截污、内源治理、生态修复、其他治理措施4个方面对工程施工进行技术指导。

本项目涉及控源截污、内源治理2方面工程，以下将比照技术指南中的技术要点，分析本项目施工方案与其相符性。

表7-17  项目与《城市黑臭水体整治工作指南》符合性分析

大项

分项

技术要点
本项目设计

符合性

1

控源截污
截污纳管

截污纳管是黑臭水体整治最直接有效的工程措施，也是采取其他技术措施的前提。通过沿河沿湖铺设污水截流管线，并合理设置提升（输运）泵房，将污水截流并纳入城市污水收集和处理系统。对老旧城区的雨污合流制管网，应沿河岸或湖岸布置溢流控制装置。无法沿河沿湖截流污染源的，可考虑就地处理（见本指南 4.5.3）等工程措施。严禁将城区截流的污水直接排入城市河流下游。实际应用中，应考虑溢流装置排出口和接纳水体水位的标高，并设置止回装置，防止暴雨时倒灌。

①沿湖设置截污管收集初期雨水和污水，最终汇到截污干管，进入污水处理厂。

②排水管道上根据实际需要设计溢流截流井，溢流井的溢流管设置常开刀形闸阀，汛期洪水淹没井面时关闭，防止洪水倒灌入污水干管。
符合

面源控制

可结合海绵城市的建设，采用各种低影响开发（LID）技术、初期雨水控制与净化技术、地表固体废弃物收集技术、土壤与绿化肥分流失控制技术，以及生态护岸与隔离（阻断）技术；畜禽养殖面源控制主要可采用粪尿分类、雨污分离、固体粪便堆肥处理利用、污水就地处理后农地回用等技术。

①建设CSO调蓄池、调蓄坑塘、生态滤池。

②建设环湖景观带内海绵设施建设及道路海绵建设。

③建设雨水花园、生物滞留带、雨水湿地、植草沟等。
符合

2

内源治理
清淤疏浚

包括机械清淤和水力清淤等方式，工程中需考虑城市水体原有黑臭水的存储和净化措施。清淤前，需做好底泥污染调查，明确疏浚范围和疏浚深度；根据当地气候和降雨特征，合理选择底泥清淤季节；清淤工作不得影响水生生物生长；清淤后回水水质应满足“无黑臭”的指标要求。

①在清淤之前进行初步的底泥调查，通过底泥采样分析明确底泥中污染物的特点和是否超过环境质量标准。

②采用绞吸船吸泥，尽量减少底泥扰动，对淤泥干化产生的废水进行强化处理，达标后回灌湖区。
符合

由上述分析，本项目施工设计符合《城市黑臭水体整治工作指南》的技术要求。
14、施工期环境管理

14.1建设单位环境管理

⑴制定施工期的环境管理和环境保护行动计划，制定年度实施计划，纳入到施工、运营过程，并监督、落实监测计划。

⑵按报告书和报告书的批文，与施工单位签定环保措施责任书，并负责监督检查各类施工作业执行各项环保措施的落实情况，确保建设项目主体工程与环保设施和措施“三同时”。

⑶负责环境状况及各种污染物排放监测数据的统计，上报与存档并定期向环保行政主管部门汇报。

⑷处理日常各种与环保有关事宜。
14.2环境监理

为减轻项目建设对区域环境质量等方面造成不良影响，建设单位应切实加强工程的施工管理和聘请专业结构开展环境监理工作，施工期环境监理内容详见表7-18。
表7-18   施工期环境监理内容一览表

项目

监  理  内  容

施工合同

施工合同必须详细写明环境监理的有关内容，并附施工期生态保护措施的有关内容。

施工质量

环境监理人员可由工程监理人员经过环境监理知识的培训，负责施工过程中工程质量和景观及生态保护措施实施的监督管理。

工程验收

环境监理人员不仅要对工程质量进行验收，而且要对工程实施后的景观及生态保护措施的实施效果进行验收。

表7-19    项目施工期环境监理计划

项目

环境问题

环 保 措 施

实施机构

施工期

生态影响

·制定施工方案、合理施工、缩短施工时间；

·施工废水未经处理达标不得排放进入东风湖或者洞庭湖；

·明确施工影响范围，严禁破坏规划用地之外的植被；

·记录施工活动清除的植被情况，包括种类、数量、面积等；

·施工时应边施工边防护，避免和减轻水土流失；

建设单位

施工单位

环境监理

水污染
·施工废水不得排放进入东风湖；
·施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘；

大气污染

·施工场地在干燥多风天气定期洒水降尘；

·料场及施工场地周围设置挡护网；

·土石方转运过程中做防扩散措施等；

固废污染

··前期工程废弃石渣、建筑材料及时清运；

噪声污染

··夜间禁止高噪声设备施工；

环境监理工作中应注意以下施工内容：

(1) 施工现场进行围护，采用彩钢板进行封闭施工。

(2) 在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒

水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。

(3) 弃土在装运过程中对汽车采取帆布覆盖车厢。

(4) 避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。

(5) 车辆驶出进行清洗，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

(6) 施工机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期。

(7) 挖掘土方堆放有序堆放，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖；不能及时回填的土方，要严格管理，作成边坡比为1:1.5 的土方，并且拍实，遇大风天气要加覆盖。

(8) 雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，汛期及暴雨天要停止施工；生活污水禁止随意外排。

(9) 合理安排施工计划和作业面积，靠近医院、居民区等敏感区应尽量避免夜间施工；

(10) 施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工。

(11) 在居民区附近选择夜间施工，但必须向岳阳市环保局提出申请，在夜间施工中不得使用高噪声设备作业。

(12) 生活垃圾定点清倒，由环卫部门收集后送到垃圾场处理。

(13) 建筑垃圾、挖掘弃土应及时清理，严禁随意丢弃、堆放，须回填，其余运至垃圾场填埋。

(14) 载重汽车在市内行驶，车速不得高于35km/h，进出施工现场车速不得高于10km/h。

(15) 料场要进行围护，采用彩钢板进行封闭，并且施工材料要严格管理，采用帆布密闭覆盖。
15、环保投资

本项目总投资197716.59万元，环保投资828.2万元，环保投资占总投资的比例为0.42%。见表7-20。

表7-20    项目环保设施及投资估算

时段

类别

污染物

环保设施

总额(万元)

施工期

废气

扬尘

施工围挡

80
洗车池及冲洗设备
20

洒水水泵及水管

10
防尘布、防尘网
10
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

6
底泥脱水余水
移动超磁水体净化站（10000t/d）
500

噪声

设备噪声

临时隔声屏障

2
固体

废物

淤泥清运

淤泥加盖运输

100

废弃土石方运输
加盖运输
50

生活垃圾

垃圾收集袋

0.2

营运期
噪声
交通噪声
限速、禁鸣标志
30
环境风险

风险应急

2座桥的桥面收集系统

20

合计

828.2

16、验收一览表

表7-21.1  点源污染控制工程验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施

检查内容
施工期

废气

扬尘

2.5m施工围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996 中的无组织排放监控浓度限值
洗车池及冲洗设备
洒水水泵及水管

防尘布、防尘网
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
噪声

设备噪声

临时隔声屏障

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2类
固体废物

废弃土石方运输
加盖运输
是否实施
生活垃圾

垃圾收集袋

表7-21.2   合流制溢流污染控制工程验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施

检查内容
施工期

废气

扬尘

2.5m施工围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996 中的无组织排放监控浓度限值
洗车池及冲洗设备
洒水水泵及水管

防尘布、防尘网
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
噪声

设备噪声

临时隔声屏障

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2类
固体废物

淤泥清运

淤泥加盖运输

是否实施
废弃土石方运输
加盖运输
生活垃圾

垃圾收集袋

运营期
噪声
设备噪声
减振、降噪
GB12348-2008《工业企业厂界焊接噪声排放标准》2类
大气

NH3、H2S
土壤除臭、绿化
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》
二级标准
固体废物
脱水底泥

脱水后外运
是否实施
表7-21.3   面源污染控制工程验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施

检查内容
施工期

废气

扬尘

2.5m施工围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996 中的无组织排放监控浓度限值
洗车池及冲洗设备
洒水水泵及水管

防尘布、防尘网
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
噪声

设备噪声

临时隔声屏障

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2类
固体废物

废弃土石方运输
加盖运输
是否实施
生活垃圾

垃圾收集袋

表7-21.4   内源治理工程验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施

检查内容
施工期

废气

扬尘

2.5m施工围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996 中的无组织排放监控浓度限值
洗车池及冲洗设备
洒水水泵及水管

防尘布、防尘网
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
底泥脱水余水
移动超磁水体净化站（10000t/d）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
一级A
噪声

设备噪声

临时隔声屏障

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2类
固体废物

淤泥清运

淤泥加盖运输

是否实施
废弃土石方运输
加盖运输
生活垃圾

垃圾收集袋

表7-21.5    水生生态修复工程验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施

检查内容
施工期

废气

扬尘

2.5m施工围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996 中的无组织排放监控浓度限值
洗车池及冲洗设备
洒水水泵及水管

防尘布、防尘网
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
噪声

设备噪声

临时隔声屏障

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2类
表7-21.6    防洪排涝工程验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施

检查内容
施工期

废气

扬尘

2.5m施工围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996 中的无组织排放监控浓度限值
洗车池及冲洗设备
洒水水泵及水管

防尘布、防尘网
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
噪声

设备噪声

临时隔声屏障

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2类
固体废物

淤泥清运

淤泥加盖运输

是否实施
废弃土石方运输
加盖运输
表7-21.7    滨水景观工程验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施

检查内容
施工期

废气

扬尘

2.5m施工围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996 中的无组织排放监控浓度限值
洗车池及冲洗设备
洒水水泵及水管

防尘布、防尘网
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
噪声

设备噪声

临时隔声屏障

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2类
固体废物

废弃土石方运输
加盖运输
是否实施
生活垃圾

垃圾收集袋

表7-21.8    道路桥梁工程验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施

检查内容
施工期

废气

扬尘

2.5m施工围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996 中的无组织排放监控浓度限值
洗车池及冲洗设备
洒水水泵及水管

防尘布、防尘网
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
底泥脱水余水
移动超磁水体净化站（10000t/d）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
一级A
噪声

设备噪声

临时隔声屏障

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

2类
固体废物

钻渣
加盖运输

是否实施
废弃土石方运输
加盖运输
生活垃圾

垃圾收集袋

运营期
噪声
交通噪声
限速、禁鸣标志
是否实施
环境风险

风险应急

2座桥的桥面收集系统

17、环境管理

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

（1）环境管理机构与人员

项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理。建设单位应将施工期应承担的环保责任列入招标合同，告知施工单位。

营运期的环境管理机构为岳阳市城市建设投资有限公司或者该公司移交的东风湖管理机构，负责具体的环境管理。

（2）环境管理机构职责

环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

①编制、提出该项目施工期、营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划；

②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

③领导并组织施工期环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报；

④在施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度；

⑤监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。

（3）项目施工期的环境保护管理

①环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

②对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

③按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

④合理安排施工周期，及时将淤泥运至弃淤场，避免臭气对周边敏感点产生影响。

⑤合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置远离居民的地点。
（4）项目营运期的环境保护管理

①加强对水域水质的监控，发现异常情况应及时查明情况并予以处理。

②对环境卫生的管理，主要为对丢弃垃圾的处理。
18、环境监测
18.1 施工期环境监测

项目施工期环境监测计划见下表：
表7-22   施工期环境监测计划一览表
监测项目

监测点位

监测频次

监测时间段

监测指标

水环境

脱水场地废水

处理设施排口

1次/天

废水处理设施

运行时间段

SS、COD、NH3-N、总磷、总氮

马壕污水处理厂一级强化排口

1次/半月

一级强化设施投入运行三个月内

上上湖、上湖、
中湖、下湖

1次/月

整个施工期

大气环境

1#、2#脱水场地

下风向10m处

1次/半月

脱水场地开始建设至恢复原状期间

PM10、NH3、H2S

施工营地下风向

1次/月

全时段

SO2、NO2、PM10
项目区域上风向

1次/月

全时段

项目区域下风向

1次/月

全时段

声环境

污水提升泵站

周边敏感点

1次/月

污水提升泵站投入运行三个月内

昼夜等效噪声级

施工营地

周边敏感点

1次/月

全时段

18.2 运营期环境监测
本工程完工后运营时需委托有相应合法资质的第三方检测机构对整治水体进行检测，以检验整治效果是否达到预期目标。具体检测内容见下表。

表7-23   整治效果环境检测一览表
序号

检测内容

检测因子

检测方法

1

地

表

水

pH

水质 pH值的测定(玻璃电极法GB/T 6920-1986)

2

COD

水质 化学需氧量的测定(重铬酸盐法 GB/T 11914-1989)

3

氨氮

水质 氨氮的测定(纳氏试剂比色法 HJ535-2009)

4

总氮

水质 总氮的测定(碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012)

5

总磷

水质 总磷的测定(钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989)

6

透明度

水质 塞氏盘法3.1.5.2 《水和废水监测分析方法》（第四版 国家环保总局 2002年）

7

溶解氧

水质 溶解氧的测定(碘量法 GB/T 7489-1987)

8

氧化还原电位

氧化还原电位的测定(电位测定法) SL94-1994

项目运营期环境保护责任主体由建设方承担。

19、黑臭水体整治效果评估

《城市黑臭水体整治工作指南》中第五章对黑臭水体整治效果的评估程序、方法、内容于技术要求做出了指引，本环评参照该指南，对本项目整治效果的评估程序、方法进行说明。

（1）评估程序

城市人民政府应在城市黑臭水体整治方案制定期间，遴选评估机构。评估机构或相关监测单位需对治理工程实施前的基本情况做摸底调查，并全程跟踪工程实施进展情况，为工程实施效果评估提供依据。

工程实施单位应于工程完工后1个月内向地方政府相关主管部门提交工程竣工报告。

城市人民政府相关主管部门应于黑臭水体治理工程完工后向评估机构下达评估通知，评估机构需在连续6个月的整治效果跟踪基础上，完成评估工作，评估结论应向社会公示。

开展城市黑臭水体整治效果评估工作，应报上级住房城乡建设、环保等主管部门，有关部门应当加强指导和监督。
（2）评估方法

城市黑臭水体整治效果评估主要采取第三方机构评价法或专家评议法。

第三方机构评价法是指由具有工程咨询或环境影响评价乙级以上相关资质的第三方机构组织对整治工程进行评估，并出具相关评估报告的方法。

专家评议法是指由地方人民政府或相关主管部门组织行业专家在实地考察的基础上，对城市黑臭水体整治效果进行集中评议，并出具专家评议结论意见的方法。评估专家实行利益规避原则，参与相应黑臭水体整治的第三方评估机构人员、工程实施单位人员、监测机构人员均不得作为评估专家。
（3）评估内容与技术要求

城市黑臭水体整治效果评估报告的主要内容和依据应包括公众调查评议材料、专业机构检测报告、工程实施影像材料、长效机制建设情况等。其中，公众调查评议结果是判断地方政府是否完成黑臭整治目标的主要依据，其他专业评估结果可为整治工作绩效考核、政府购买服务支付服务费等提供技术支撑。
①公众调查评议材料

加强公众参与在城市黑臭水体整治评估中的作用。城市人民政府可委托专业调查公司或第三方评估机构，采取公众调查问卷的形式对黑臭水体影响范围内的社区居民、商户等，进行水体整治前后的效果调查。专业调查公司或第三方评估机构应系统总结公众调查情况，形成调查总结报告，作为整治效果评估的重要依据。有条件的地区可通过手机二维码等形式完成公众调查。

原则上每个水体的调查问卷有效数量不少于100份，如90%以上的问卷对黑臭水体工程整治效果答复“非常满意”或“满意”，则认定该水体达到整治目标。

公众调查表可参考表8-3编制，应尽量简单易懂。
[image: image76.png]R RAREERR AT

AEEE ST £ A B W
TR o R ol 0¥k

e # =
ME| opR omp o maAR

| BRI ER RAL SR © 100 o 100-500 % o 500

2. BT RBAGEEN G RRFRD?

o TH#:; o HETH: o FTH

3. EAEAKELETETRERLA?

o TH#:; o HETH: o FTH

4. RUARELH RAFIED?

o %H; o B o A

5. BRBAEMNAKFEERD?

o E¥%; o BEFEY; o FE¥

6. BEAR, FHAKTERRTHD?

o A: o &% o LFERA

7. EHAGEBHRRTHE

o E%#E: 0 #E: 0 FHE





②专业机构监测报告

具有计量认证资质的第三方监测机构（一般可选择黑臭水体治理前等级判定的检测单位）可根据地方人民政府或有关部门委托，于工程实施前后按照指南表 2 所列理化指标进行整治效果评估，还可考虑选用其他参考评价指标（如 SPI 等），开展辅助评估。
第三方监测机构可按每200 ~ 600 m间距设置检测点，但每个水体的检测点不少于3个（取样深度同本指南2.3.2）。每1 ~2周取样1次，连续测定6个月，取多个监测点各指标的平均值作为评估依据。

第三方监测机构应系统整理黑臭水体整治前后的水质变化情况，作为第三方评估或专家评议的主要依据。

③工程实施记录及影像材料

工程实施单位或有关部门应系统整理水体整治工程实施记录及水体整治前后的相关影像材料，作为第三方评估或专家评议的重要辅助材料。
④长效机制建设情况

A、城市人民政府应制定长效管理方案，明确水体养护单位及其职责、绩效评估机制、养护经费来源、各相关部门的职责分工。

城市人民政府应加强水功能区和入河排污口监管，严格入河排污总量控制；建立或委托专业化的城市水体养护单位，负责城市黑臭水体整治后的日常养护，做到水面无浮泥、无漂浮物。

制定合理的城市水体黑臭有关指标监测与评估方案，将城市水体水质监测纳入地方有关主管部门的监督性监测范围，或委托有相关资质的第三方监测机构进行监测与评价。

水体黑臭基本消除后，水质监测机构应根据不同水体特征，确定监测布点和频率，原则上冬季可适当延长监测时间间隔，夏季或气候转换季节适当缩短监测时间间隔。城市人民政府应定期向社会公布城市水体水质监测与评价结果，接受公众监督。

地方人民政府应明确城市水体日常养护和水质长效保持经费来源，并将政府承担的有关费用纳入地方财政预算管理；鼓励采取政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）等方式实施城市黑臭水体整治和后期养护，建立以整治和养护绩效为主要依据的服务费用拨付机制。

B、应重视公众参与在黑臭水体长效保持方面的作用，将公众参与和监督作为长效监管机制的重要组成部分。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	污染防治措施
	预期治理效果

	施

工

期
	气型

污染物
	施工场地
	扬尘
	施工围挡、洗车池及冲洗设备、洒水水泵及水管、防尘布、防尘网
	达标排放

	
	水型

污染物
	车辆、设备
冲洗水
	SS
	沉淀池沉淀后回用
	不外排

	
	
	底泥脱水余水
	CODCr

BOD5
NH3-N

SS
	移动超磁水体净化站
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》

一级A

	
	
	生活废水
	CODCr

BOD5
NH3-N

SS
	化粪池处理后排入

城市污水管网
	/

	
	噪声
	设备噪声
	噪声
	加强设备维护、设置临时隔声屏障，避绕集中居民区
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》

2类

	
	固体

废物
	水体清淤
	淤泥
	采用封闭式环保运输车运至芭蕉湖排泥场填埋
	妥善处置

	
	
	开挖
	废弃
土石方
	
	

	
	
	桥梁工程
	钻渣
	
	

	
	
	施工人员生活
	生活垃圾
	垃圾收集袋收集后
外运
	

	生态保护措施及预期效果：
本项目施工期开挖地表，裸露地面，存在水土流失的情况发生，要注意非暴雨季节施工和保证施工场地排水的畅通。

本项目建成运营后，减少了周边居民污染物的排放，水体水系水质和生态环境将得到改善，具有正效益。




九、结论与建议

	1、结论

（1）项目概况

本项目为东风湖环境综合治理工程，项目主体工程由点源污染控制工程、合流制污染控制、面源污染削减工程、内源治理工程、水生态修复工程、生态补水工程、防洪排涝工程、滨水景观工程、道路桥梁工程和智慧水务工程组成。项目总投资197716.59万元，其中环保投资828.2万元。
（2）环境质量现状评价

大气环境质量现状：SO2、NO2、PM10符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，H2S、NH3符合TH36-79《工业企业设计卫生标准》，区域环境空气质量良好。
地表水环境质量现状：东风湖、中水质级别为劣 V类，下湖部分区域为劣 V类，其余区域为地表水 IV-V类之间。主要的特征污染指标为 主要的特征污染指标为 COD、NH3-N、TP。东风湖各监测点位监测因子均超标，NH3-N最大超标倍数4.41倍，COD最大超标倍数3.15倍，TP最大超标倍数3.87。
声环境质量现状：根据现场监测数据，项目周边昼间声环境现状值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
（3）施工期环境影响分析

①环境空气影响分析

工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，堆料场尽可能考虑设置在居民点下风向和距离较远的地方，物料运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施情况下，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。
②地表水环境影响分析

施工期废水主要来自于施工期间产生的生产废水以及施工人员产生的生活污水等。施工废水设三级沉淀池自行处理，处理后可用作运输车辆进出工地的冲洗用水和施工场地洒水防尘用水。底泥脱水余水采用移动超磁水体净化站处理达标后排入东风湖。施工营地产生的生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网进马壕污水处理厂进行深度处理。
③声环境影响分析

施工区域主要敏感点为周边居民区，要求采用消声减振、隔声屏等措施，同时尽可能缩短施工噪声的污染时间，尽量避免夜间施工，必要时对施工点附近居民进行一定的补偿。在此基础上，本项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。
④固体废物影响分析

本工程施工过程产生的固废主要为施工过程中的清淤底泥及废建筑材料、废弃土石方和施工人员的生活垃圾。清淤底泥经脱水后和多余的土石方，采用封闭式环保土方运输车运至芭蕉湖排泥场填埋处置。在施工过程中生活垃圾要实行袋装化，集中收集后委托环卫部门定期清运，对环境的影响较小。

（4）营运期环境影响分析

①社会环境影响分析

本项目生态工程的建设，将改善生态环境，可以优化居民居住环境，有利于促进经济的发展，促进周边商贸发展，增加社会就业，促进社会经济的可持续发展。

生态治理后，区域水系水质将明显得到改善，这为人民的生活创造了更好的条件，有利于保障人群的用水安全。
②大气环境影响分析

本工程建成后，东风湖原有的淤泥及腐烂物被清走，消除了异味污染源，水质得到改善，区域内空气环境将变得更为洁净、清新。
③固废环境影响分析

项目将设专人管理，对东风湖渠内的垃圾、枯枝败叶等进行打捞，固废定点存放，日产日清，对环境影响较小。

④生态影响分析

项目将改良生态环境，水生生态环境将得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。
⑤噪声影响分析
根据分析，项目各道路交通噪声在道路红线35m以内区域能够达到4a类标准，在道路红线35m以外区域能够达到2类标准，道路噪声对区域声环境影响较小。
（5）产业政策分析

本项目为污水治理，属于“三废”治理工程，根据国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》，本项目属于鼓励类项目，符合现行的国家产业政策。

（6）综合结论

东风湖环境综合治理工程符合国家产业政策和可持续发展战略，是一项环境正效益工程。项目建成投入运行后，将改善水环境质量和人居环境。项目拟采取的污染防治措施从技术、经济上可行。区域无大的环境制约因素。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，可确保项目污染物达标排放。因此，从环保角度而言本项目的建设是可行的。
2、建议

（1）严格执行扬尘防治措施，降低扬尘污染。

（2）渣土运输及淤泥运输尽量避开人流密集的地方。

（3）合理选择项目底泥和弃土去向，尽量作为区内建设项目填方，土方实现区域平衡，减少运距。

（4）淤泥经干化后采用封闭式环保土方运输车运至垃圾填埋场填埋处置，不得随意堆弃。

（5）项目施工过程中，不得现场搅拌混凝土，混凝土采用商品混凝土。

（6）施工场地应做到5个100（施工工地围挡100%、路面硬化100%、100%洒水压尘、裸土100%覆盖、进出车辆100%冲洗）。
（7）整治工程完工后，建设方应设专人管理，定期打捞进入水体的垃圾，严格控制外源污染物进入水体，制定有效的管理机制，确保整治水体长期稳定达标。

（8）避开雨季施工，控制降水流失污染。


勘察设计





噪声、废气、固废





拆迁、安置





扬尘、噪声、废气、固废





施工工序





路面破碎、清表





路基、


路面施工





噪声、废水、废气、固废





路基、下穿通道


路面施工





噪声、废气、扬尘





交付运营





固废





维护管理








湖南汇恒环境保护科技发展有限公司

_1234567899.unknown

_1506418163.unknown

_1592571699.vsd
�

底泥抽吸


底泥输送


底泥脱水


尾水处理


底泥运输


噪声


噪声


噪声、恶臭


噪声


回填


噪声、扬尘


噪声、扬尘



_1594651034.vsd
�

地下构筑物开挖


模板、浇筑


养护


日常维护


固废、扬尘、噪声


废水、固废、噪声



_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

前期建设(埋管、打捞垃圾、污水处理设备安装等)


清淤


生物种植、生态驳岸


日常维护


固废、扬尘、噪声


废水、恶臭、固废、噪声



