目    录

概   述	I

1、建设项目的特点	I

2、环境影响评价的工作过程	I

3、分析判定的相关情况	III

4、关注的主要环境问题及环境影响	IV

5、环境影响报告书的主要结论	V

1.	总则	1

1.1.	编制依据	1

1.1.1.	国家环境保护法律	1

1.1.2.	法规、部门规章及规范性文件	1

1.1.3.	技术导则及规范	3

1.1.4.	其他依据	3

1.2.	相关规划及环境功能区划	4

1.2.1.	相关规划	4

1.2.2.	环境功能区划	4

1.3.	评价因子识别与筛选	5

1.3.1.	评价因子识别	5

1.3.2.	评价因子筛选	6

1.4.	评价标准	6

1.4.1.	环境质量标准	6

1.4.2.	污染物排放标准	8

1.5.	评价工作等级及评价范围	9

1.5.1.	大气环境影响评价等级及范围	9

1.5.2.	地表水环境影响评价等级及范围	10

1.5.3.	地下水环境影响评价等级及范围	11

1.5.4.	声环境影响评价等级及范围	12

1.5.5.	风险评价等级及范围	13

1.5.6.	生态环境影响评价等级与评价范围	14

1.6.	环境保护目标	14

2.	建设项目工程分析	16

2.1.	现有工程概况	16

2.1.1.	现有工程项目组成	16

2.1.2.	现有工程产品方案	17

2.1.3.	现有工程主要原辅材料	19

2.1.4.	现有工程主要储罐	20

2.1.5.	现有工程主要生产设备	21

2.1.6.	现有公用工程	23

2.2.	现有工程生产工艺及产污环节	24

2.2.1.	生产工艺及产污环节	24

2.2.2.	生产物料平衡	28

2.3.	现有工程主要污染源及防治措施	28

2.3.1.	废气	28

2.3.2.	废水	29

2.3.3.	噪声	31

2.3.4.	固体废物	33

2.4.	现有工程环境风险管理和总量控制情况	34

2.4.1环境风险管理	34

2.4.2 总量控制	36

2.5.	现有工程存在问题及“以新带老”措施	36

2.6.	拟建工程概况	38

2.6.1.	主要产品方案及产品性质	42

2.6.2.	主要生产原辅材料及能源消耗	43

2.6.3.	罐区扩容工程贮罐和存储物料	45

2.6.4.	主要生产设备	46

2.6.5.	公用、辅助工程情况	47

2.6.6.	环境工程	49

2.7.	拟建工程生产工艺和主要污染源	49

2.7.1.	聚己内酯高分子降解材料的生产	49

2.7.2.	罐区扩容工程储运生产	55

2.8.	拟建工程污染源核算	56

2.8.1.	废气	56

2.8.2.	废水	60

2.8.3.	噪声源	62

2.8.4.	固体废物	63

2.8.5.	扩建工程污染物排放统计与汇总	63

2.9.	总体工程污染物排放“三本帐”核算	64

3.	环境现状调查与评价	- 66 -

3.1.	自然环境现状调查与评价	- 66 -

3.1.1.	地理位置	- 66 -

3.1.2.	地质地貌	- 66 -

3.1.3.	气候气象	- 67 -

3.1.4.	河流、水文状况	- 67 -

3.1.5.	地下水	- 68 -

3.1.6.	生态环境	- 68 -

3.2.	岳阳绿色化工产业园概述	- 69 -

3.2.1.	产业园概述及环评批复情况	- 69 -

3.2.2.	工业园产业定位及优先发展项目清单	- 69 -

3.2.3.	园区基础配套设施	- 70 -

3.3.	环境质量现状调查与评价	- 71 -

3.3.1.	大气环境质量现状调查与评价	- 71 -

3.3.2.	地表水环境质量现状调查与评价	- 73 -

3.3.3.	地下水环境质量调查与评价	- 77 -

3.3.4.	声环境质量调查与评价	90

3.3.5.	土壤环境质量调查与评价	90

3.4.	区域污染源调查	91

4.	施工期环境影响分析	95

4.1.	施工期大气环境影响分析	95

4.2.	施工废水影响分析	96

4.3.	施工噪声预测与评价	97

4.3.1.	噪声源强	97

4.3.2.	预测计算	97

4.4.	施工期固废环境影响分析	98

5.	运营期环境影响预测与评价	100

5.1.	大气环境影响预测评价	100

5.1.1.	地面常规气象资料	100

5.1.2.	预测模式及参数	102

5.1.3.	估算模式预测结果与评价	102

5.1.4.	大气环境防护距离	104

5.1.5.	卫生防护距离	105

5.2.	地表水环境影响分析	106

5.3.	地下水环境影响评价	106

5.3.1.	地下水敏感程度	106

5.3.2.	水文地质条件	107

5.3.3.	污染物特征	107

5.3.4.	地下水环境影响预测	107

5.4.	声环境影响预测与评价	111

5.4.1.	预测源强及范围	111

5.4.2.	噪声影响预测模式的选取	111

5.4.3.	预测结果与评价	112

5.5.	固体废物环境影响分析	113

5.6.	生态环境影响分析	113

6.	环保措施及其可行性论证	114

6.1.	废气治理措施及其可行性分析	114

6.1.1.	有组织排放的废气治理及其可行性论证	114

6.1.2.	废气无组织排放污染防治措施可行性分析	116

6.1.3.	挥发性有机物污染防治措施与相关政策相符性分析	117

6.2.	废水治理措施及技术经济可行性分析	118

6.2.1.	废水来源及处理方式	118

6.2.2.	现有工程废水处理设施接纳可行性	118

6.2.3.	废水排入云溪工业园污水处理厂可行性分析	118

6.2.4.	以新带老措施分析	119

6.3.	地下水防治措施分析	119

6.3.1.	源头控制措施	119

6.3.2.	分区防护措施	119

6.3.3.	地下水监测与管理	120

6.3.4.	应急响应	120

6.4.	噪声治理措施分析	121

6.5.	固废处理措施分析	122

7.	环境风险评价	125

7.1.	评价目的与重点	125

7.2.	风险识别	125

7.2.1.	物质风险识别	125

7.2.2.	生产设施风险识别	127

7.2.3.	重大危险源识别	130

7.2.4.	风险评价等级及评价范围	131

7.2.5.	评价范围及敏感点排查	131

7.3.	源项分析	131

7.3.1.	事故调查	131

7.3.2.	最大可信事故确定	133

7.3.3.	事故发生概率确定	133

7.3.4.	泄漏量计算	133

7.4.	泄漏环境影响分析	135

7.4.1.	泄漏后污染转移途径及危害形式	135

7.4.2.	主要环境影响	135

7.5.	风险管理及防范措施	136

7.5.1.	选址、总图布置和建筑安全防范措施	136

7.5.2.	危险化学品储运安全防范措施	137

7.5.3.	工艺技术设计安全防范措施	137

7.5.4.	自动控制及电气仪表设计安全防范措施	138

7.5.5.	应急控制措施	138

7.5.6.	废气处理系统风险防范措施	139

7.5.7.	危废贮存、运输过程风险防范措施	139

7.5.8.	废水风险防范措施	140

7.5.9.	环境风险防范管理要求	140

7.6.	环境风险应急预案	141

7.7.	风险评价结论	142

8.	环境影响经济损益分析	143

8.1.	社会效益分析	143

8.2.	经济效益分析	143

8.3.	环保设施投资估算	143

8.3.1.	环保投资分析	143

8.3.2.	环保设施折旧费	144

8.3.3.	环保设施运行费	144

8.3.4.	环保管理费用	144

8.4.	环境效益分析	145

9.	环境管理与监测计划	146

9.1.	环境保护管理	146

9.1.1.	环保管理机构的设置	146

9.1.2.	环保管理机构职责	146

9.1.3.	施工期的环境管理	147

9.1.4.	施工期的环境监理	147

9.2.	污染物排放管理要求	149

9.2.1.	环保措施要求	149

9.2.2.	污染物总量控制指标分析	149

9.2.3.	排污许可证制度	150

9.2.4.	排污口规范化管理	150

9.3.	环境监测计划	151

9.4.	环境保护“三同时”验收	152

10.	环境影响评价结论	154

10.1.	项目概况	154

10.2.	环境质量现状	154

10.3.	主要环境影响	155

10.4.	公众参与	155

10.5.	环境保护措施	156

10.6.	环境影响经济损益分析结论	157

10.7.	环境管理与监测计划	157

10.8.	总结论	157

一、附件

附件1：环评委托书

附件2：现有项目环评及验收批复

附件3：公司现有污染物排放总量确认表和排污许可证

附件4：公司现有工程污染源监测报告

附件5：现有工程环保应急预案备案表

附件6：危险废物处置文件

附件7：拟建工程发改局备案文件

附件8：湖南岳阳绿色化工产业园准入文件

附件9：拟建工程环评标准执行函

附件10  公司产品执行标准

附件11 聚己内酯高分子降解材料生产物料平衡说明

附件12：报告评审意见及专家名单

二、附图

附图1：项目地理位置图

附图2：聚己内酯高分子材料生产设备流程图

附图3：项目总平面布局图

附图4：评价范围及敏感目标分布图

附图5：岳阳绿色化工产业园土地利用规划图

附图6：园区排水规划图

三、附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：大气环境影响评价自查表

- 概   述

  - 1、建设项目的背景和特点

湖南聚仁化工新材料科技有限公司（下文简称聚仁化工或公司）成立于2014年3月7日，注册资本金3667万元，公司是一家专业从事ε-己内酯及聚己内酯多元醇生产的新型的高技术民营股份制企业（其中投资公司两家：分别为深圳市创新投资集团有限公司和深圳市前海开发投资控股有限公司），拥有生产己内酯单体、聚己内酯多元醇及聚己内酯高分子可降解材料等自主知识产权和核心技术，现有专利8个。公司位于湖南岳阳绿色化工产业园，占地面积23592.03平方米（约35.39亩），总建筑面积8923.5平方米。现有年产2000吨己内酯单体及配套生产装置一套，产品质量各项指标均到达或超过进口产品质量并形成规模销售，达到替代进口己内酯单体的水平，摆脱国内己内酯单体全部依靠进口产品的状况。为适应市场需求和公司发展，公司拟投资5529万元，在原厂址北侧新增一块11813m2土地，建设“年产3000吨聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容项目”。该项目主要新建1个生产车间、2个原料和产品仓库，并新建一个占地面积约750平方米、有5只立式储罐、总容积520m3的罐区，并配套建设环保、消防、给排水、供配电、道路、绿化等设施。总建筑面积约4368m2。

本项目中，年产3000吨聚己内酯高分子降解材料的生产原料主要来源于聚仁化工现有工程“年产2000吨己内酯单体生产装置”；罐区扩容项目主要解决现有工程物料仓储能力不足，物料中转频繁，物料中转中物料挥发易产生无组织排放问题。

聚己内酯高分子可降解材料，英文简称PCL，是利用己内酯单体通过有机合成得到。PCL是一种半结晶型的聚合物，具有良好的柔性和加工性，可以挤出、注塑、拉丝、吹膜等。酯基的存在使得PCL材料具有很好的生物相容性和生物降解性，又由于它具有较缓慢的降解速率和良好的生物相容性，可以用做控制药物释放的载体以及与骨相连的软组织的缝合线，医疗夹板等研究已经得到了临床应用。

另一方面，PCL作为完全生物降解材料，在环保方面是减少塑料垃圾，保护生态环境以及开辟新的塑料原料的重要途径，对解决研究塑料发展的难题之一的白色污染有着巨大的作用。

PCL除了在医疗和环保方面的应用外，还在聚氨酯体系的弹性体、弹性纤维、乳胶、油墨附着剂等原料方面被用成低聚物和变性剂，可以提高韧性，低温特性和反应性等功能性；在涂料工艺方面，它可以作汽车底漆，表面涂层和各种建材用的溶剂和乳胶涂料等的改性剂，可提高涂膜的韧性、改善低温特性、反应性、提高交联密度；在粘合剂方面，可以用来改良溶剂型粘合剂及热熔胶的粘合性能；在树脂改性方面，它可以用来改善柔软性、低温耐冲击性、流动性、成型性等，应该说其应用十分的广泛。

由于PCL具有广泛的用途，国外从1974年开始开发研究；几十年来，由于PCL市场的需求量不断增加，美、日等西方发达国家产量在逐年增长，目前国际市场处于供不应求的状况。

与其它PCL生产企业相比，本项目具有以下优势：

技术优势：本项目依托我公司实验室和如武汉理工大学等院校实验室的研发优势，已实现了年产300吨PCL的批量生产，产品质量得到了下游用户的一致认可，已完全具备PCL较大规模化生产的技术条件；同时根据年产300吨PCL装置的技术积累和优化，我公司PCL生产装置较国内其他厂家（如光华伟业）具备产品消耗更低、投资更省的技术优势。

规模优势：由于国内具备较大规模生产合格PCL的厂家只有深圳光华伟业，年产量约为500吨，其主要原料己内酯单体完全依靠进口，受到国外己内酯单体生产厂家原料限制，无法实现PCL规模进一步扩大的可能性；我公司拟依托自身年产4000吨己内酯单体生产装置，建设年产3000吨PCL生产装置，该项目建设投产后，可使国内PCL生产规模达到国外水平，同时可依托我公司原管理体系及原料自给优势，可使本装置拥有较国内外同类生产装置更低的吨单位产品投资；更低的物耗、能耗和更低人工费用及管理费用。

资源与成本优势：本项目的主要原料为己内酯单体，完全实现自给；本项目位于岳阳云溪工业园内，可利用公司现有配套的公用工程；因此本项目生产的产品在市场上同同类产品相比具有较大的成本优势。

销售优势：本项目出资方全部由我公司出资，依托我公司比较成熟的己内酯单体及下游系列应用厂家的营销网络，使本项目产品达到尽快投入市场，形成规模化销售，降低投资和销售费用。

聚仁化工现有年产2000吨羟基己酸内酯工程建设完成试生产和连续正常生产过程中，公司内部在运行过程中发现生产物料存在存在安全环保风险，主要为：原危化仓库设计偏小，生产过程中需补加的桶装轻组分（如丙酸、丙酸乙酯）存放量太小，采购、运输及转运频繁，且补加后的空桶不易清洁和处理，给安全操作和环保要求留下较大的风险，为优化储存方式，将桶装轻组分通过专用槽车运输进厂后采用槽罐存储；装置中的轻组分中间槽容积不够，且布置在生产装置内，在装置停车检修过程中轻组分无法全部转移至装置外，给检修作业造成很大的安全风险。因此，聚仁化工公司拟决定新增罐区一处。

  - 2、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》2017年本（及其2018年5月修改单），本项目属于其中第十五类化学原料及化学制品类中36小类，应编制环境影响评价报告书。

2018年10月，聚仁化工委托湖南润美环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料后进行了初步工程分析，通过环境影响识别和评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定了评价等级、评价范围和评价标准，并制定工作方案。对项目进行详细的工程分析，并对产生的影响进行分析、预测和评价，提出预防和减轻不良环境影响的对策和措施，最后给出评价结论。在岳阳市环境保护局、云溪区环境保护分局等地方相关部门的大力协助下，项目环评工作严格按照相关技术导则和规范编制完成了《岳阳市聚仁化工新材料有限公司年产3000吨聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容项目环境影响报告书》（送审稿），经岳阳市环保局组织专家评审、环评单位修改完善，形成了《岳阳市聚仁化工新材料有限公司年产3000吨聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容项目环境影响报告书》（报批稿）。

  - 3、分析判定的相关情况

（1）产业政策符合性判定

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》可知，本项目建设内容不属于限制类和淘汰类；对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，所选设备不属于工业行业淘汰落后生产工艺装备，因此本项目属于允许类，符合国家产业政策。

（2）用地规划相符性判定

根据《岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书》及《关于岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书的批复》湘环评〔2006〕62号，园区产业定位是依托大型石化企业以发展化工产品深加工和无机精细化学品，兼顾新型材料、生化和机械等工业的省级工业园区。本项目生产的聚己内酯属于化学工业用品深加工制造，符合云溪工业园精细化工产业的产业定位。

项目用地位于工业园区内，符合《岳阳市中心城区云溪片控制性详细规划》，本项目用地为三类工业用地。项目用地周边均为工业用地，用地区域不涉及生态保护区和饮用水源保护区，人居点离本项目用地较远，区域环境质量符合区域环境功能要求，交通便利，物流运输便捷。因此本项目选址可行。

（3）“三线一单”符合性判定

本项目选址位于湖南岳阳绿色化工产业园区内，不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感目标；根据污染源识别、环境影响预测分析，项目运营期所产生的污染物对区域大气、水、声等环境质量影响较小，不会影响区域环境功能，不会超出当地环境质量底线；项目地水、电、气等资源能源较充足，本项目投产后，水、电、气等资源能源消耗较小，不会突破项目区域的资源能源的供应上线。

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，云溪区生态保护红线总面积15.38km2，占国土面积比例4.06%。本项目位于岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园内，不属于云溪区生态保护红线范围。

本项目生产的聚己内酯属于化学工业用品深加工制造，符合云溪工业园精细化工产业的产业定位，不属于云溪工业园项目准入负面清单内的项目。

综上，本项目满足项目地“三线一单”要求。

  - 4、关注的主要环境问题及环境影响

（1）本工程产生的废气排放对大气环境及周边敏感点影响。

（2）本工程运行中环境风险防范控制问题。

（3）本项目为扩建工程，现有工程的环保问题以新带老措施。

经分析，本项目各类污染物排放量较小，经采取适当的防治措施后对区域环境影响不大，环境风险可以得到较好控制，公司现有项目环境问题通过以新带老措施，也可得到较好解决。

  - 5、环境影响报告书的主要结论

通过对本项目的分析、预测与评价，建设单位在采取各项有效的环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，项目对区域环境质量影响不大。建设单位拟采取的环境保护措施在经济、技术上合理可行，环境风险可控，其对周边的环境影响在可接受范围内，具有良好的社会效益和经济效益，公众支持项目建设。在建设单位全面落实好各项污染防控措施，及时申请和取得污染物排放总量的条件下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

总则

编制依据

国家环境保护法律

- 《中华人民共和国环境保护法》， 2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》， 2018年12月修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订， 2016年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》， 2017年修订，2018年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》， 2018年12月修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》， 2018年12月修订；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》， 2012年2月29日修订，2012年7月1日起施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2007年10月28日；

- 《中华人民共和国可再生能源法》 2006年1月1日；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订并施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订并施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》 2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国安全生产法》 2014年8月31日修订，2014年12月1日起施行；

法规、部门规章及规范性文件

- 《建设项目环境保护管理条例》 2017.7.16修订，2017.10.1起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》2013.12；

- 《危险废物经营许可证管理办法》2016.2修订；

- 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）；

- 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）；

- 《国家危险废物名录》2016 版；

- 《危险废物转移联单管理办法》（原国家环保总局第5号令）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部2018年修订）

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发【2011】35号文；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发【2012】77号；

- 《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发【2012】50号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发【2012】98号文；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发【2010】113号

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办【2014】30号文；

- 《挥发性有机物VOCS污染防治技术政策》国家环境保护部公告2013.5.24；

- 《大气污染防治行动计划》（2013年09月12日）；

- 《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）；

- 《土壤污染防治行动计划》（2016年5月）。

- 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

- 关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知（环水体[2016]186号，2016.12.23）；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

- 《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》 （国办发〔2016〕88号）

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令2007.10.1；

- 《湖南省环境保护条例》（2013年修正）湖南省人大常委会。

- 关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知(环办环评[2017]84号)

技术导则及规范

    - 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

    - 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

    - 《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

    - 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

    - 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

    - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

    - 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

    - 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

    - 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

    - 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

    - 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）。

    - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环办【2017】第43号）

其他依据

    - 《岳阳市聚仁化工新材料有限公司聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容项目可行性研究报告》，湖南化工设计院有限公司地；

    - 《岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书》（报批稿），湖南大学环境影响评价中心，2005年11月；

    - 《湖南聚仁化工新材料科技有限公司年产2000吨羟基己酸内酯工程环境影响报告书》（报批稿）。

    - 建设单位提供的其他相关资料。

    - 云溪工业园总体规划环评审查意见

相关规划及环境功能区划

相关规划

- 《国民经济和社会发展第十三个五年规划》2016年；

- 《全国主体功能区划》国发【2010】46号；

- 《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016；

- 《湖南省“十三五”环境保护规划》湘环【2016】25号；

- 《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》；

- 《岳阳市城市总体规划》（2008-2030年）；

- 《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

- 《湖南岳阳云溪工业园总体规划》（2007-2020）；

- 《湖南云溪工业园城区片控制性详细规划》；

- 《岳阳市中心城区云溪片区（J）控制性详细规划》。

- 《岳阳市环境保护和生态建设“十三五”规划》，2017年；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）

- 《岳阳市水环境功能区划分》

环境功能区划

（1）地表水环境功能区划

本项目雨水通过园区雨水管网排入松阳湖，污水经园区污水管网接入云溪污水处理厂处理达标后排入长江（城陵矶至陆城段）。根据《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知(岳政办发[2010]30号)，长江（城陵矶至陆城段）水体功能区类型为一般渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；松阳湖水体功能区类型为景观娱乐用水区，水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（2）大气环境功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区分类，本项目拟建地属于二类区适用二级浓度限值。

（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，本项目拟建地位于云溪绿色化工园区，属3类声环境功能区，执行3类环境噪声限值。

项目所在区域的环境功能属性见表1-1。

表 1-1  项目所在区域环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 长江城陵矶至陆城段，一般渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  |  | 松阳湖，景观娱乐用水 | （GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》中二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类区，执行《声环境质量标准》中3类标准 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 10 | 是否水库库区 | 否 |  |
| 11 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（云溪区污水处理厂） |  |
| 12 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

评价因子识别与筛选

评价因子识别

为正确分析该项目建设可能对自然环境、生态环境产生的影响，结合项目生产工艺、排污特征以及地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表1-2。

表 1-2    环境影响因素识别结果

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 植被 | 野生生物 | 水土流失 |
| 施工期 | 土石方工程 | -1D | -1D | -- | -1D | -- | -1D | -1D |
|  | 建筑施工 | -1D | -- | -- | -1D | -- | -- | -- |
|  | 设备安装 | -- | -- | -- | -1D | -- | -- | -- |
| 营运期 | 废气 | -1C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 废水 | -- | -1C | -1C | -- | -- | -- | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -- | -1C | -- | -- | -- |
|  | 固废 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 项目正常运营 | -1C | -1C | -1C | -1C | -- | -- | +1C |

备注：(1)表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

(2)表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

(3)表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响

由表1.3-1可以看出，本工程的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水土流失，均随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、水环境和声环境等方面。

评价因子筛选

根据工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定本项目评价因子，详见表1-3。

表 1-3  评价因子一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 现状评价 | SO2、PM10、NO2、TSP、非甲烷总烃、TVOC |
|  |  | 污染源评价 | SO2、PM10、NO2、非甲烷总烃、VOCs |
|  |  | 影响评价 | 非甲烷总烃、VOCs |
| 2 | 地表水 | 现状评价 | pH、DO、COD、BOD5、石油类、NH3-N、SS、TN、TP、氯化物、硫化物、硫酸盐 |
|  |  | 污染源评价 | COD、石油类、NH3-N、SS |
|  |  | 影响评价 | 无（废水排入工业集中污水处理厂） |
| 3 | 地下水 | 现状评价 | pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类 |
|  |  | 影响评价 | COD |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 昼、夜Leq（A） |
|  |  | 污染源评价 | A声级 |
|  |  | 影响评价 | Leq（A） |
| 5 | 固体废物 | 实验室废液、生活垃圾等 |  |

评价标准

根据云溪区分局标准执行函，本项目执行标准如下：

环境质量标准

      - （1）环境空气质量标准

常规因子：NO2、PM10、SO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征因子： TVOC参照执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）。具体标准值。详见表1-4。

表 1-4  环境空气质量标准值

| 类别 | 标准名称 | 类别 | 标准限值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 平均时间 | 限值 |  |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | 二氧化氮(NO2) | 年平均 | 40 | μg/m³ |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  |  | 可吸入颗粒物(PM10) | 年平均 | 70 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  |  | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 500 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 200 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 300 |  |
|  | 参照《大气污染物综合排放标准详解》 | 二级 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 |
|  | 参照《室内空气质量标准》（GBT18883-2002） | / | TVOC | 8小时均值 | 0.6 | mg/m3 |

      - （2）地表水环境质量标准

长江（岳阳市云溪区道仁矶段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体标准见表1-5。

表 1-5 地表水环境质量标准    单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 | COD | ≤20 | ≤30 |
| DO | ≥5 | ≥3 | NH3-N | ≤1.0 | ≤1.5 |
| BOD5 | ≤4 | ≤6 | TN（湖、库，以N计） | ≤1.0 | ≤1.5 |
| TP | ≤0.2 | 湖、库≤0.1 | 挥发酚 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 | ≤20000 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.5 |
| 硫化物 | ≤0.2 | ≤0.5 | 氯化物 | 250 | 250 |
| 硫酸盐 | 250 | 250 | / | / | / |

      - （3）地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体见表1-6。

表 1-6   地下水质量标准   单位：mg/L

| 项目 | pH | 总硬度 | 耗氧量 | 氯化物 | 挥发性酚类 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ 类标准值 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤3 | ≤250 | ≤0.002 | ≤0.5 |
| 项目 | 总大肠菌群 | 亚硝酸盐 | 硝酸盐 | 硫化物 | / | / |
| Ⅲ 类标准值 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤20 | ≤0.02 | / | / |

      - （4）声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准值见表1-7。

表 1-7   声环境质量标准   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

      - （5）土壤环境质量标准

本项目用地为第二类用地，执行《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1中第二类用地的筛选值和管控值。根据土地利用实际现状，选定铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍作为本次环境质量调查的主要土壤质量监测因子。各因子质量控制风险管控值见下表：

表1-8  土壤质量管控值（单位：mg/kg）

| 质量 因子 | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | 六价铬 | 铜 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控值 | 2500 | 172 | 82 | 140 | 78 | 36000 | 2000 |

污染物排放标准

      - （1）大气污染物排放标准

大气污染物排放，执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准；VOCS参照执行天津市《工业企业挥发性有机污染物污染物排放标准》（DB12/524-2014）。具体标准值见表1-8。

表 1-8   废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 有组织 排放速率 | 无组织 (mg/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | / | 4.0 | 《石油化学工业污染物排放标准》 |
| VOCS | 80 mg/m3 | 25米高3.8kg/h | 2.0 | 参照《工业企业挥发性有机污染物污染物排放标准（DB12/524-2014） |

      - （2）废水排放标准

本项目采用雨污分流、污污分流、分质处理的原则实施排水制度。生产废水（含生活废水）经处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（间接排放、特别限值）标准和云溪污水处理厂进水水质标准后，进入工业园区污水管线送云溪区污水处理厂。

表 1-9  工业废水各主要污染物排放限值（单位：mg/l）

| 序号 | 污染物 | 云溪区污水处理厂工业废水进水水质要求 | 石油化学工业污染物排放标准（间接排放、特别限值） | 本次评价执行标准取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0-9.0 | / | 6-9 |
| 2 | SS | 400 | / | 400 |
| 3 | BOD | 300 | / | 300 |
| 4 | COD | 1000 | / | 1000 |
| 5 | 石油类 | 20 | 15 | 20* |
| 6 | 氨氮 | 30 | / | 30 |

*特别说明：根据湖南省生态环境厅《关于执行污染物限值（第一批）的公告》（2018年10月29日），岳阳市列为执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值的地区，但废水中石油类未列入该公告中需执行特别限值的污染因子，故仍执行一般标准即20mg/L。

      - （3）噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表 1-10  噪声排放标准一览表（单位：dB（A））

| 噪声 | 阶段 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |

      - （4）固体废物污染控制标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

评价工作等级及评价范围

大气环境影响评价等级及范围

（1）大气评价等级划分依据

按《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，根据废气中主要污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定其评价等级，占标率Pi计算公式：

Pi = Ci / C0i×100%

式中：Pi ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准浓度限值。

表 1-11  评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax≤10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（2）估算模式计算结果

采用导则推荐的AERSCREEN模型分别计算它们的最大地面浓度占标率Pi，拟建项目估算模式计算结果见表1-12。

表 1-12   拟建项目估算模式计算结果表

| 序号 | 污染源 | 评价因子 | Ci（mg/m3） | Coi（mg/m3） | Pi（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.00003 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 扩容罐区 | 非甲烷总烃 | 0.0153 | 2.0 | 0.77 |

（3）评价等级与评价范围

如上所述，拟建项目非甲烷总烃的最大地面浓度占标率Pmax为0.77%，且有二个污染源，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，确定本项目环境空气影响评价工作等级定为二级。大气评价范围设为以项目为中心边长5km为半径的矩形区域。

地表水环境影响评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.2-93），地面水环境影响评价分级判据如下：

表 1-13   地面水环境影响评价分级判据

| 建设项目污水排放量m3/d | 建设项目污水水质的复杂程序 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面水域规模（大小规模） | 地面水水质要求（水质类别） | 地面水域规模（大小规模） | 地面水水质要求（水质类别） | 地面水域规模（大小规模） | 地面水水质要求（水质类别） |
| ≥20000 | 复杂 | 大 | Ⅰ~Ⅲ | 大 | Ⅳ、Ⅴ |  |  |
|  |  | 中、小 | Ⅰ~Ⅳ | 中、小 | Ⅴ |  |  |
|  | 中等 | 大 | Ⅰ~Ⅲ | 大 | Ⅳ、Ⅴ |  |  |
|  |  | 中、小 | Ⅰ~Ⅳ | 中、小 | Ⅴ |  |  |
|  | 简单 | 大 | Ⅰ、Ⅱ | 大 | Ⅲ~Ⅴ |  |  |
|  |  | 中、小 | Ⅰ~Ⅲ | 中、小 | Ⅳ、Ⅴ |  |  |
| ＜20000 ≥10000 | 复杂 | 大 | Ⅰ~Ⅲ | 大 | Ⅳ、Ⅴ |  |  |
|  |  | 中、小 | Ⅰ~Ⅳ | 中、小 | Ⅴ |  |  |
|  | 中等 | 大 | Ⅰ、Ⅱ | 大 | Ⅲ、Ⅳ | 大 | Ⅴ |
|  |  | 中、小 | Ⅰ、Ⅱ | 中、小 | Ⅲ~Ⅴ |  |  |
|  | 简单 |  |  | 大 | Ⅰ~Ⅲ | 大 | Ⅳ、Ⅴ |
|  |  | 中、小 | Ⅰ | 中、小 | Ⅱ~Ⅳ | 中、小 | V |
| ＜10000 ≥5000 | 复杂 | 大、中 | Ⅰ、Ⅱ | 大、中 | Ⅲ、Ⅳ | 大、中 | V |
|  |  | 小 | Ⅰ、Ⅱ | 小 | Ⅲ、Ⅳ | 小 | V |
|  | 中等 |  |  | 大、中 | Ⅰ~Ⅲ | 大、中 | Ⅳ、V |
|  |  | 小 | Ⅰ | 小 | Ⅱ~Ⅳ | 小 | V |
|  | 简单 |  |  | 大、中 | Ⅰ、Ⅲ | 大、中 | Ⅲ~Ⅴ |
|  |  |  |  | 小 | Ⅰ~Ⅲ | 小 | Ⅳ、V |
| ＜5000 ≥1000 | 复杂 |  |  | 大、中 | Ⅰ~Ⅲ | 大、中 | Ⅳ、V |
|  |  | 小 | Ⅰ | 小 | Ⅱ~Ⅳ | 小 | V |
|  | 中等 |  |  | 大、中 | Ⅰ、Ⅲ | 大、中 | Ⅲ~Ⅱ |
|  |  |  |  | 小 | Ⅰ~Ⅲ | 小 | Ⅳ~V |
|  | 简单 |  |  |  |  | 大、中 | Ⅰ~Ⅳ |
|  |  |  |  | 小 | Ⅰ | 小 | Ⅱ~V |
| ＜1000 ≥200 |  |  |  |  |  | 大、中 | Ⅰ~Ⅳ |
|  |  |  |  |  |  | 小 | Ⅰ~ V |
|  |  |  |  |  |  | 大、中 | Ⅰ~Ⅳ |
|  |  |  |  |  |  | 小 | Ⅰ~ V |
|  |  |  |  |  |  | 中、小 | Ⅰ~Ⅳ |

本项目建成后全厂最大排水量<200n3/d，废水经预处理后排入园区污水管网，送云溪区污水处理厂集中处理。根据分级判据，地表水环境影响评价等级低于3级。

根据该导则4.3：“低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响评价，只需按照环境影响报告表的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。”本次评价主要对污水排入园区污水处理厂处理的可行性进行论证。

地下水环境影响评价等级及范围

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本次改扩建内容属于L石化、化工85合成材料制造（有化学反应），属于需编制环境影响报告书项目。因此，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅰ类建设项目；

- 地下水敏感程度

本项目不涉及集中式饮用水水源准保护区，也不涉及准保护区以外的补给径流区，附近居民均饮用自来水，因此，工程所在地地下水敏感程度属于不敏感。

表 1-14  地下水环境敏感等级分级表

| 分类 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定的准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表 1-15  建设项目地下水工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表 1-16  建设项目地下水现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

- 评价等级及评价范围

本次地下水环境评价为二级评价；评价范围为建设项目所在地约6.5km2的水文地质单元区域。

声环境影响评价等级及范围

（1）声环境评价等级划分依据

按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分原则。

表 1-17   声环境影响评价等级划分依据

| 判别依据 | 声环境功能区 | 敏感目标噪声级增量 | 受噪声影响范围内的人口数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价 | 0类及以上 | ≥5dB（A） | 显著增多 | 1、判断项目建设后声级增高的具体地点为距该项目声源最近的敏感目标处。 2、符合两个以上的划分原则时，按较高级别执行。 |
| 二级评价 | 1类、2类 | 3~5dB（A） | 增加较多 |  |
| 三级评价 | 3类、4类 | ≤3dB（A） | 变化不大 |  |

（2）环境特征

本工程位于云溪区绿色化工产业园，声环境功能区为3类区。

（2）对周围环境影响

本项目采取完善的噪声防治措施，预计投产后敏感点噪声增加值小于3dB(A)，且受影响人口变化不大，不会对周围环境产生明显影响。

（3）评价等级及范围确定

综上分析，确定本项目声环境影响评价级别为三级，只进行厂界达标分析，评价范围为厂界外200m。

风险评价等级及范围

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价等级评定见表1-19。

表 1-18   评价工作级别确定

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（2）重大危险源识别依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，凡生产加工运输使用或贮存的危险物质的数量等于或超过附录A表3、表4中所列的临界量的功能单元，定为重大危险源。

经识别，本项目不存在重大危险源。

（3）环境敏感性

工程所在区域无自然保护区、文物、珍稀动植物资源等敏感目标，不属于环境敏感地区。

（4）评价等级及范围确定

根据以上分析确定本工程风险评价等级为二级，评价范围为距离项目风险源点3km范围。

生态环境影响评价等级与评价范围

（1）生态评价等级划分依据

对照《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中有关要求，本项目生态评价工作级别判别见表1-20。

表 1-19  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（2）工程占范围

本项目占地面积11813m2远小于2km2。

（3）影响区域生态敏感性

本项目区在岳阳绿色化工产业园的工业区内，属于一般区域。

（4）评价等级及评价范围确定

本次生态评价等级为三级评价，评价范围为厂区边界外扩500m区域。

环境保护目标

本项目，拟在聚仁化工现有生产区域北侧新增一块11813m2土地，属于工业园区规划用地范围。其用地东侧为岳阳嘉欣石化有限公司（以石脑油为原料，通过对石脑油进行深度重整加工，生产高附加值高辛烷值汽油、6#溶剂油、正已烷等芳烃产品的企业），西侧隔路为康利医药化工有限公司，北侧为规划中的粗细化工用地，南侧为岳阳市凌峰化工有限公司。松阳湖位于项目地西侧约500米。

经现场踏勘和调查，根据本工程性质及周围环境特征，项目所在地地下水评价范围内不存在地下水饮用水水源和特殊地下水资源环境保护目标，周边居民饮用水均来自云溪区自来水，附近井水无饮用水功能。

环境保护目标见表1-21和附图3。

表 1-20  建设项目环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 方位、距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 松阳湖 | S，500m | 中湖 | 景观娱乐 用水 | GB3838-2002中Ⅳ类 |
|  | 长江（云溪道仁叽段） | W，5km | 特大河 | 渔业用水 | GB3838-2002中III类 |
| 地下水 | 云溪工业园所在区域地下水 | 评价范围内不涉及地下水饮用水水源、特殊地下水资源功能。周边居民饮用水均来自云溪区自来水，附近井水无饮用水功能。 |  |  | GB/T14848-2017中Ⅲ类 |
| 大气 环境 | 基隆村周家塘组居民 | NNW、850~1000 | 33户（约132人） | 散户居民 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 基隆村丁家坡居民 | N、1200 | 10户（约40人） |  |  |
|  | 基隆村朱卢家居民 | NNE、1300 | 10户（约40人） |  |  |
|  | 基隆村闾家组居民 | N、800~1000 | 6户（约24人） |  |  |
|  | 基隆村方家咀居民 | SW、800 | 20户（约80人） | 散户居民 |  |
|  | 基隆村黄家组居民 | SE、1000 | 12户（约48人） |  |  |
|  | 基隆村梅花湾组居民 | N、2000 | 15户（约60人） | 村庄 |  |
|  | 道仁矶镇大田村居民 | E、1000~2500 | 约800人 | 村庄 |  |
|  | 云溪工业园管委会 | ES，2100 m | 约50人 | 办公区 |  |
|  | 云溪区 | ES，2500m | 1500户，5500人 | 城镇 |  |
|  | 东风村 | WS，1800m | 30户，90人 | 村庄 |  |
|  | 云溪乡胜利小学 | SSE、1800 m | 约300人 | 学校 |  |
|  | 云溪区一中 | SE、2100m | 约3150人 | 学校 |  |
|  | 云溪乡胜利村居民 | SE、1100-2500m | 约1500人 | 居民 |  |

注：环境风险保护目标见本报告环境风险章节。

建设项目工程分析

现有工程概况

项目建设方湖南聚仁化工新材料有限公司，现有工程为年产2000吨羟基己酸内酯（又名：ε-己内酯（ε-CL））工程项目，位于岳阳绿色化工产业园区内，公司总占地23592.03m2。该项目以粗醇酮、双氧水、丙酸、丙酸乙酯等为原料，通过精馏、氧化、提纯等工艺过程生产羟基己酸内酯，整个生产过程包括环已酮精制工序、粗羟基己酸内酯制备工序、产品精制工序和废液处理单元。现有工程之环境影响评价由中海石油环保服务（天津）有限公司2014年12月编制完成，2015年2月，岳阳市环保局环评批复同意该项目的建设，同年10月试生产，2017年2月通过岳阳市环保局的环保验收。目前，公司现有工程环保手续齐全，生产正常。

现有工程无《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会2013年第21号令）中限制类、淘汰类的工艺及设备，符合国家产业政策。

现有工程项目组成

现有工程，主要建设内容为：年产2000吨羟基己酸内酯主装置车间、丙类仓库（包括包装）、丁类仓库、辅助车间（冷冻空压、五金、变配电、控制室）、办公楼、罐区及门卫等。具体内容见下表：

表 2.1-1 	现有工程一览表

| 工程名称 |  |  |  | 工程内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序 号 | 建、构筑物 名 称 | 平面尺寸 长×宽 (m×m) |  |  |
| 主体工程 | 1 | 主厂房 | 21m× 37.5m | 为框架结构，包括环己酮精制，粗羟基己酸内酯的制备，产品精制和气提处理单元； | 共三层，每层层高6m |
| 辅助工程 | 1 | 冷冻空压室 | 12×15 | 位于辅助车间内，设置一台120万大卡的螺杆式冷水机组，提供5~15℃低温水，冷媒工作介质采用HFC-134a；设置一套空压系统和制氮系统以满足本工程压缩空气和氮气保护的要求。 | 共一层，层高8m |
| 储运工程 | 1 | 丙类仓库 | 42×25 | 用于羟基己酸内酯、丙酸、丙酸乙酯的储存，按物质火灾危险性及禁忌物混放存放在仓库的防火分区内 | 一层，层高8米 |
|  | 2 | 丁类库房 | 36×14 | 为厂区包装材料库房 | 一层，层高8米 |
|  | 3 | 罐区 | 30×53 | 用于双氧水、精环己酮、粗醇酮、环己醇、羟基己酸内酯、混合溶剂的储存，按要求设置围堰及采取防渗措施 | 矮墙高1米，周长166米 |
| 公用工程 | 1 | 新鲜给水 | / | 生产、生活新鲜给水均由岳阳云溪工业园提供 |  |
|  | 2 | 消防系统 | / | 从云溪工业园消防给水环网上接出两根DN150管道进户，厂区连成环状供水管网， 400m3消防池，按35L/s流量配置消防水泵 | 消防池9×9.5 ×5m |
|  | 3 | 循环给水系统 | / | 设有一套流量为300m3/h的冷却循环水系统，为工艺装置提供循环冷却水。 | / |
|  | 4 | 供电 | / | 设置一座10kV变配电所，由岳阳云溪工业园电力系统引入两回路10kV电源经降压后供厂区内动力、照明用电。 | 不设备用发电机 |
|  | 5 | 供热 | / | 设置一台30万kcal/h的燃气导热油炉，以天然气为燃料；项目所需蒸汽由园区提供。 | / |
|  | 6 | 自动控制 | 12×15 | 在辅助车间设置控制室一个，采用DCS集中控制的方式 | / |
|  | 7 | 电信 | / | 依托云溪工业园电信中心 | / |
| 环保工程 | 1 | 排水系统 | / | 雨污分流。雨水通过雨水管网排放至达家坡路市政雨水系统；生活污水经钢筋混凝土化粪池处理、生产废水经汽提塔处理，后进入自建污水处理站处理，再排入园区污水管网进入云溪污水处理厂 | / |
|  | 2 | 事故池 | 10×18 | 与初期雨水池合建，有效容积为800m3，用于储存外溢的事故废液、消防废水、事故期间雨水 | 地下水池 深6m |
|  | 3 | 应急事故池 | 160m3 | 有效容积为160m3，生产时若发生物料泄漏（未引发火灾状况时），物料可进入应急池，并进行回收 | 不锈钢半埋地式 |
|  | 4 | 化粪池 | 8m3 | 用于生活污水预处理 | / |
|  | 5 | 低温等离子体废气净化设备处理系统 | / | 对真空泵尾气进行吸附处理 | / |
| 辅助生产 、 生活设施 | 1 | 化验室 | / | 设置于生产区办公区二楼，主要负责生产控制项目及产品的分析检测，负责装置生产过程中的废水、废渣、废气中有关分析项目的检测。 |  |
|  | 2 | 维修及五金仓库 | 12×15 | 生产设备的维护和维修，包括机修和电修，设置于辅助车间内 | 共一层，层高8m |
|  | 3 | 办公楼 | 40×14+9×11 | 含办公室、会议室、食堂；共三层，层高均3.6m | / |
|  | 4 | 门卫 | 4×6 | 共一层，层高3.6m | / |

现有工程产品方案

现有工程主产品为羟基己酸内酯，另有副产品3种。具体见下表：

表 2.1-2	现有项目产品方案一览表

| 序号 | 产品品名 | 年产量（吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羟基己酸内酯 | 2000.613 | 主产品 |
| 2 | 精环己酮 | 1985.270 | 副产品 |
| 3 | 粗聚羟基己酸内酯 | 205.860 | 副产品 |
| 4 | 混合溶剂 | 400.5 | 副产品 |
| 合 计 |  | 4592.243 |  |

产品特性及质量控制指标如下：

羟基己酸内酯又名ε-己内酯，分子式为C6H10O2，为无色油状液体，有芳香气味，易溶于水、乙醇、苯，不溶于石油醚。羟基己酸内酯是一种重要的有机合成中间体，主要用于合成聚粗羟基己酸内酯、聚羟基己酸内酯多元醇以及与其它聚合物共聚或共混改性。主要产品质量控制指标见表2.1-3。

表2.1-3  ε-己内酯质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色透明油状液体 |
| 2 | 含量，％ | ≥99.9（本项目为99.97） |
| 3 | 酸值( KOH) /( mg·g- 1) | ≤0.2 |
| 4 | 含水量，％ | ≤0.010 |

副产品环己酮质量控制指标见表2.1-4。

表2.1-4 环己酮质量指标

| 项目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 色度/Hazen单位（铂-钴色号） ≤ | 15 | 25 | - |
| 密度ρ20/（g/cm3） | 0.946～0.947 | 0.944～0.948 |  |
| 在0℃、101.3kPa馏程范围/℃ | 153.0～157.0 |  | 152.0～157.0 |
| 馏出95mL时的温度间隔/℃ ≤ | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
| 水分的质量分数/% ≤ | 0.08 | 0.15 | 0.20 |
| 酸度(以乙酸计)的质量分数/% ≤ | 0.01 |  | - |
| 折光率 | 由供需双方协商确定 |  |  |
| 纯度的质量分数/% ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.0 |

副产品粗聚羟基己酸内酯为生产过程中精馏分离出的重组分，主要含有聚羟基己酸内酯、少量羟基己酸内酯、环己酮及未参与反应的催化剂硼酸和稳定剂2-甲基吡啶，其中聚羟基己酸内酯的含量约为79.5%，羟基己酸内酯的含量约为14.3%。现有工程产生的粗聚羟基己酸内酯可直接出售作为油漆厂的原辅材料，用作涂料、油漆改性剂。

副产品混合溶剂来自于环己酮精制工序，主要含有环己酮、环己醇、环己烯、环己烷及少量水、杂质，其中环己酮的含量约为37.0%，环己醇的含量约为20.3%，环己烯的含量约为26.0%，环己烷的含量约为9.2%。本项目产生的混合溶剂可直接出售用作溶剂和选矿剂。

现有工程主要原辅材料

表 2.1-6	现有工程原辅材料消耗定额表

| 序号 | 原料品名 | 最大储存量（t） | 年周 转次数 | 年用量 （t/a） | 包装规格 | 外观 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗醇酮 | 400 | 10 | 4304.6 | 500m3储罐 | 液体 | 汽车 |  |
| 2 | 双氧水 | 80 | 17 | 1448.1 | 100m3储罐 | 液体 | 汽车 | 含量50% |
| 3 | 丙酸 | 1 | / | 4.452 | 50/200kg塑料桶 | 液体 | 汽车 |  |
| 4 | 丙酸乙酯 | 2 | / | 7.285 | 50/200kg塑料桶 | 液体 | 汽车 |  |
| 5 | 硼酸 | 1 | / | 6.777 | 50kg/袋 | 粉末 | 汽车 | 催化剂 |
| 6 | 2-甲基吡啶 | 200kg | / | 2.261 | 50kg/桶 | 液体 | 汽车 | 稳定剂 |
| 7 | LYT-96型环己酮脱氢催化剂 | / | / | 4t/5a | / | 黑色平面圆柱体 | 汽车 | 磨耗≤6% |

主要原辅材料的物理化学性质见表2.1-7。

表2.1-7 项目主要原辅材料的物理化学性质

| 序号 | 物质名称和 分子式 | 外观与性状 | 溶解性 | 闪点 （℃） | 爆炸极限（V%） | 危险特性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水 H2O2 | 无色透明液体 | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚 | / | / | 爆炸性强氧化剂 |  |
| 2 | 环己酮 C6H10O | 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味 | 微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂 | 43 | 1.1～9.4 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险 |  |
| 3 | 环己醇 C6H12O | 无色、有樟脑气味、晶体或液体 | 微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳、油类等 | 67 | / | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应 |
| 4 | 丙酸 C3H6O2 | 无色液体，有刺激性气味 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿 | 52 | 2.9～12.1 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应 |  |
| 5 | 丙酸乙酯 C5H10O2 | 无色有芳香味的液体 | 不溶于水，溶于醇、醚，可混溶于多数有机溶剂 | 12 | 1.8～11 | 易燃液体，具刺激性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应 |  |
| 6 | 天然气 主要为CH4 | 无色、无臭气体 | / | / | 5.1～15.03 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应 |  |
| 7 | 硼酸 H3BO3 | 白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，无臭味 | 硼酸溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性 | / | / | / |  |
| 8 | 2-甲基吡啶 C6H7N | 无色液体，有吡啶的臭味 | 能与水、乙醇、乙醚任意混溶 | / | / | 燃烧时，该物质分解生成含氮氧化物的有毒烟雾。能与氧化剂发生反应。可浸蚀铜及其合金 |  |
| 9 | HFC-134a C2H2F4 | 无味、无色 | / | / | / | 不燃、不爆、热稳定性好，化学性质十分稳定。与CFC-12相比，其ODP（即消耗臭氧潜能值）为0，且制冷能力相当，沸点－26.5℃，是一种理想的氟里昂替代物 |  |

现有工程主要储罐

现有工程建设有一处罐区，罐区情况见下表：

表 2.1-8	现有工程储罐设置一览表

| 序号 | 物料 | 单罐容量m3 | 数量 | 储罐参数 | 最大储存量(t) | 年周 转次数 | 年周转量 单位：t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水 | 100 | 1 | Φ4.5×H6m | 80 | 18 | 1448.1 | 固定顶罐 |
| 2 | 精环己酮 | 500 | 2 | Φ8×H11m | 400 | 3 | 1985.270 | 固定顶罐 |
| 3 | 粗醇酮 | 500 | 2 | Φ8×H11m | 400 | 6 | 4314.6 | 固定顶罐 |
| 4 | 环己醇 | 100 | 1 | Φ4.5×H6m | 80 | 10 | 800 | 固定顶罐 |
| 5 | 羟基己酸内酯 | 100 | 1 | Φ4.5×H6m | 80 | 25 | 2000.613 | 固定顶罐 |
| 6 | 混合溶剂 | 100 | 1 | Φ4.5×H6m | 80 | 5 | 400.5 | 固定顶罐 |

现有工程主要生产设备

现有工程主要生产工艺设备分为容器类、泵类、反应器、塔，具体见表2.1-9。

表2.1-9  现有工程主要生产设备表

| 类别 | 序号 | 名 称 | 数量 | 类型 | 型号 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器 | 1 | 双氧水高位槽 | 2 | 立式 | Ø1400×2200mm | 304L |
|  | 2 | 分水器 | 2 | 立式 | Ø1600×2600mm | 316L |
|  | 3 | 混合过氧丙酸槽 | 2 | 立式 | Ø3000×3200mm | 316L |
|  | 4 | 粗酯中间槽 | 1 | 立式 | Ø4000×4200mm | 316L |
|  | 5 | 轻一塔回流罐 | 1 | 卧式 | Ø1200×2200mm | 316L |
|  | 6 | 轻组分进料罐 | 1 | 立式 | Ø3000×3200mm | 316L |
|  | 7 | 粗酯重组分罐 | 1 | 立式 | Ø1600×2600mm | 304 |
|  | 8 | 轻二塔回流罐 | 1 | 卧式 | Ø1200×2200mm | 316L |
|  | 9 | 成品塔回流罐 | 1 | 卧式 | Ø1200×2200mm | 304 |
|  | 10 | 刮膜蒸发器进料罐 | 1 | 立式 | Ø1600×2600mm | 304 |
|  | 11 | 刮膜重组分罐 | 1 | 立式 | Ø1600×2600mm | 304 |
|  | 12 | 汽提塔进料罐 | 1 | 立式 | Ø2400×2600mm | 304 |
|  | 13 | 汽提塔回流罐 | 1 | 立式 | Ø1200×2200mm | 304 |
|  | 14 | 醇酮贮槽 | 1 | 立式 | Ø2400×2600mm | 304 |
|  | 15 | 醇塔1#回流罐 | 1 | 卧式 | Ø1200×2200mm | 304 |
|  | 16 | 醇塔2#回流罐 | 1 | 卧式 | Ø1200×2200mm | 304 |
|  | 17 | 混合溶剂中间槽 | 1 | 立式 | Ø1600×2600mm | 304 |
|  | 18 | 精环己酮槽 | 1 | 立式 | Ø2400×2600mm | 304 |
|  | 19 | 脱氢原料槽 | 1 | 立式 | Ø2400×2600mm | 304 |
|  | 20 | 氢气分离罐 | 1 | 立式 | Ø800×1600mm | 304 |
|  | 21 | 粗醇酮槽 | 1 | 立式 | Ø2400×2600mm | 304 |
| 泵 | 1 | 脱水塔回流泵 | 4 | / | 4KW | 316L |
|  | 2 | 反应循环泵 | 2 | / | 5KW | 316L |
|  | 3 | 粗酯中间泵 | 2 | / | 3KW | 316L |
|  | 4 | 轻一塔釜采出泵 | 2 | / | 4KW | 316L |
|  | 5 | 轻一塔回流泵 | 2 | / | 4KW | 316L |
|  | 6 | 轻组分进料泵 | 2 | / | 4KW | 316L |
|  | 7 | 粗酯重组分泵 | 2 | / | 3KW | 304 |
|  | 8 | 轻二塔釜采出泵 | 2 | / | 4KW | 304 |
|  | 9 | 轻二塔回流泵 | 2 | / | 4KW | 316L |
|  | 10 | 成品塔釜采出泵 | 2 | / | 5KW | 304 |
|  | 11 | 成品塔回流泵 | 2 | / | 4KW | 304 |
|  | 12 | 刮膜蒸发器进料泵 | 2 | / | 3KW | 304 |
|  | 13 | 聚酯包装泵 | 2 | / | 3KW | 304 |
|  | 14 | 汽提塔进料泵 | 2 | / | 3KW | 304 |
|  | 15 | 汽提塔釜采出泵 | 2 | / | 3KW | 304 |
|  | 16 | 汽提塔回流泵 | 2 | / | 3KW | 304 |
|  | 17 | 精制塔进料泵 | 2 | / | 4KW | 304 |
|  | 18 | 精制塔釜采出泵 | 2 | / | 5KW | 304 |
|  | 19 | 精制塔回流泵 | 2 | / | 4KW | 304 |
|  | 20 | 精环己酮泵 | 2 | / | 4KW | 304 |
|  | 21 | 脱氢原料泵 | 2 | / | 5KW | 304 |
|  | 22 | 粗醇酮泵 | 2 | / | 4KW | 304 |
|  | 23 | 混合溶剂泵 | 2 | / | 4KW | 304 |
| 反应器 | 1 | 1#反应釜 | 2 | 立式 | Ø3400×3400mm | 316L |
|  | 2 | 2#反应器 | 1 | 立式 | Ø3200×3200mm | 316L |
|  | 3 | 脱氢反应器 | 1 | 立式 | Ø1600×3500mm | 16MnR |
| 塔 | 1 | 脱水塔 | 2 | 填料 | Ø1600×8000mm | 316L |
|  | 2 | 轻一塔 | 1 | 填料 | Ø1000×15000mm | 316L |
|  | 3 | 轻二塔 | 1 | 填料 | Ø1000×15000mm | 316L |
|  | 4 | 成品塔 | 1 | 填料 | Ø1000×18000mm | 304 |
|  | 5 | 汽提塔 | 1 | 填料 | Ø1000×10000mm | 304 |
|  | 6 | 原料精制塔 | 1 | 填料 | Ø1200×15000mm | 304 |
| 其他 | 1 | 导热油炉 | 1 | 立式 | QL-300（30）Q |  |

现有公用工程

公用配套工程包括新鲜给水系统、消防系统、循环给水系统、供电系统、供热、供气系统、自动控制、电信。

（1）新鲜给水系统

本现有工程生产、生活新鲜给水由岳阳云溪工业园提供。

（2）消防系统

本现有工程从云溪工业园消防给水环网上接出两根DN150管道进户干管，并在厂区连成环状供水管网，另按一次最大灭火用水量设计400m3消防池，按35L/s流量配置消防水泵。室外消防给水管道采用钢塑复合管，法兰连接。

各建、构筑物消防用水由室外消防环网提供。

（3）循环给水系统

本现有工程工艺循环冷却水需水量约240m3/h，水压要求0.3MPa，给水温度32℃，回水温度42℃。建设有一套流量为300m3/h的冷却循环水系统，为工程生产提供循环冷却水。循环水池为385m3钢筋混凝土水池。

现有工程水平衡如下：

正常用水情况下（不包括消防用水、其它和不可预见及漏损水时），现有工程总用水量为2470228.7t/a，其中新鲜水用量为4436t/a，循环水用量为2448000t/a，回用水量为18792t/a，循环水利用率为99﹪，水的重复利用率为99.9﹪。用水平衡图见下图2.1-1。

（4）供电系统

本现有工程用电来自岳阳云溪工业园供电电网，工程设置一座10kV变配电所。不设备用发电机。

（5）供热、供气系统

本现有工程需蒸汽，所需蒸汽由园区统一供应。环己醇脱氢过程需采用导热油加热，并设置一台30万kcal/h的燃气导热油炉，以天然气作为燃料，导热油以循环方式通过脱氢蒸发器筒体外设的夹套管对蒸发器加热。天然气来自园区天然气管网。

（6）自动控制

本项目在辅助车间设置控制室一个，采用DCS集中控制的方式，把工艺生产主装置的主要工艺参数全部引入DCS控制系统，实现整个装置的过程监视、调节、控制、报警、联锁。

按照工艺要求，重要的工艺参数设置了集中监控；如脱水塔、轻一塔、轻二塔、成品塔、汽提塔等的温度检测和压力、液位检测，进出塔的物料流量、各塔的回流量和采出量，中间贮槽或成品贮槽的液位检测等，以及进出装置的主要物料如消耗的蒸汽、空气、循环上水等的设置能源计量。

图2.1-1 现有工程全厂水平衡图    单位：t/a

现有工程生产工艺及产污环节

生产工艺及产污环节

羟基己酸内酯总加工流程主要分为四部分：环己酮精制，粗羟基己酸内酯的制备，产品精制和气提处理单元。

（1）环己酮精制

① 用泵将粗醇酮从粗醇酮贮槽逐步加入原料精制塔中，经塔釜再沸器加热，在负压下精馏分离，塔顶逐步分离出环己酮、环己醇，分别进入精环己酮槽、环己醇槽，釜液主要为未能精馏出的环己醇、环己酮、少量环己烷及其他有机化合物，经塔釜循环泵一部分回流塔釜，大部分进入混合溶剂中间槽做混合溶剂出售。

② 精馏出的环己醇用泵从环己醇槽逐步加入，经脱氢预热器预热后进入脱氢蒸发器，汽化的环己醇进入固定床列管脱氢反应器，控制反应的温度在250℃左右，在微正压下经过脱氢催化剂床层进行脱氢反应，变成环己酮和少量氢气，经与进料换热，循环水冷凝、低温水冷凝后进入粗醇酮贮槽，少量氢气经氢气分离罐分离，经阻火器高点放空。

（2）粗羟基己酸内酯的制备

① 用泵将丙酸、溶剂（丙酸乙酯）按一定比例打入1#反应釜中，加入催化剂和稳定剂，开启搅拌搅匀，蒸汽经1#反应釜夹套加热，控制反应的温度在80℃左右，操作压力为负压；双氧水通过双氧水高位槽加入1#反应釜，进行搅拌反应。

② 1#反应釜气相进入脱水塔，再经过脱水塔冷凝器，冷凝液下料至分水器，并在分水器内分层，不凝气进入真空系统经活性炭吸附系统吸附后排空；分水器上层物料通过脱水塔回流泵打入脱水塔进行回流；下层水通过调节阀流至气提处理单元。

③ 1#反应釜中过氧丙酸制备反应完后，放入混合过氧丙酸槽，与环己酮按配比分别加入2#反应器，操作温度控制在70℃左右，操作压力为常压；反应完成后将物料放入粗酯中间槽。

（3）产品精制

① 粗酯中间槽中的物料经粗酯中间泵送入轻一塔，在低真空下，全部丙酸乙酯和大部分的丙酸从塔顶采出进轻一塔回流罐，轻一塔回流泵将塔顶物料回流至轻组分进料罐，做为循环物料进入前面的过氧丙酸制备工序；塔釜物料泵入粗酯降膜蒸发器。

② 控制粗酯降膜蒸发器的操作温度在100℃左右，操作压力为负压，将轻组分、羟基己酸内酯与重组分、聚羟基己酸内酯分离，其中重组分、聚羟基己酸内酯用泵送入刮膜蒸发器，轻组分和羟基己酸内酯冷却后经泵进入轻二塔中部。

③ 在较高真空下，丙酸、环己酮和部分的羟基己酸内酯从轻二塔顶采出进轻二塔回流罐，轻二塔回流泵将塔顶物料回流至粗酯中间槽。轻二塔釜液经泵泵入成品塔，在高真空下，羟基己酸内酯从塔顶采出进成品罐，然后由泵送至产品包装区域，成品塔釜液用泵送去刮膜蒸发器，塔顶物料回流至粗酯降膜蒸发器。

④ 粗酯降膜蒸发器分离的重组分和成品塔釜液从中部进入刮膜蒸发器，在负压下，大部分羟基己酸内酯从刮膜蒸发器塔顶出来，冷凝后冷凝液进粗酯中间槽，塔釜的聚羟基己酸内酯和少量羟基己酸内酯进入刮膜重组分罐，用聚羟基己酸内酯包装泵送去包装，作为副产品外卖。

（4）气提处理单元

为连续生产，全年生产7200小时。

项目产生的废水主要为：①脱水塔分水器的水相层（双氧水中含有的水及反应生成水）；②真空泵废水（为各真空精馏塔顶气相经低温水和冷冻水冷凝后残留的极少量不凝有机物进入真空泵水而形成，真空泵水是由进入真空泵系统的蒸汽冷凝而成）。废水用泵入汽提塔，塔底通蒸汽将水中的有机相汽提干净，从塔顶出来，冷凝后送至轻组分进料罐；塔釜的废水达到云溪区污水处理厂进水水质要求后排入云溪区污水处理厂。

羟基己酸内酯总加工流程见图2.2-1。

图2.2-1  现有工程主要生产工艺总流程图

生产物料平衡

现有工程全厂物料平衡见表2.2-1。

表2.2-1   现有工程全厂物料平衡表

| 编 号 | 输 入 |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 输入量(t/a) | 物料名称 | 输出量(t/a) |
| 1 | 双氧水 | 724.050 | 羟基己酸内酯 | 2000.613 |
| 2 | 水 | 724.050 | 粗聚羟基己酸内酯 | 205.860 |
| 3 | 硼酸 | 6.777 | 混合溶剂 | 400.500 |
| 4 | 2-甲基吡啶 | 2.261 | 精环己酮 | 1985.270 |
| 5 | 丙酸 | 4.452 | 废气 | 101.232 |
| 6 | 丙酸乙酯 | 7.285 | 废水 | 2520.000 |
| 7 | 粗醇酮 | 4304.600 |  |  |
| 8 | 直通蒸汽 | 1440.000 |  |  |
| 合 计 | 7213.475 |  | 7213.475 |  |

现有工程主要污染源及防治措施

本节主要数据，根据《湖南聚仁化工新材料有限公司年产2000吨羟基己酸内酯工程环境影响报告书（报批稿）》（中海石油环保服务（天津）有限公司，2014年）、及《湖南聚仁化工新材料有限公司年产2000吨羟基己酸内酯工程验收监测报告》（湖南永蓝技术检测有限公司，2016年），以及公司现有工程近期常规监测报告等文件进行综合分析处理。

废气

现有工程大气污染源主要有原辅料存放、周转时产生的挥发气体（无组织排放）、真空泵排放的不凝尾气，原料储罐产生的呼吸废气。

（1）真空泵不凝尾气

现有工程生产装置废气主要是真空泵废气，为原料精制塔、脱水塔、分水器、轻一塔、轻二塔、刮膜蒸发器、刮膜重组分罐、成品塔塔顶气相经冷却水和冷冻水冷凝后残留的极少量不凝有机物及真空系统带出的少量水蒸汽、环己醇脱氢反应产生的废气。

真空泵废气由同一排气口排出，主要成分为N2、O2，少量水蒸汽及极少量丙酸乙酯、丙酸、环己酮、环己醇等有机物。通过采用活性炭吸附方式进行吸附去除后，经过25m高排气筒排放。

（2）导热油炉烟气

现有工程设有一台导热油炉，使用天然气为燃料，烟气中主要污染因子为颗粒物、SO2和NOx，烟气经25m高排气筒外排。

（3）储罐呼吸废气

现有工程储罐均采用拱顶罐，各物料贮罐呼吸排放的非甲烷总烃废气，均从贮罐顶的呼气阀口排放。其排放为不连续的非稳定的排放，为无组织废气排放污染源；另有些物料采用桶装，在周转过程中也有少量挥发。

现有工程生产废气排放及处置情况见表2.3-1。

表2.3-1  现有工程废气污染物排放及处置情况表

| 序号 | 名称 | 产生规律 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵排放的不凝尾气 | 连续 | 活性炭吸附+25米高排气筒 | 有组织 |
| 2 | 导热油炉烟气 | 连续 | 25m排气筒 | 有组织 |
| 3 | 物料储存/储罐呼吸废气 | 间歇 | / | 无组织 |

主要大气污染物排放情况见下表2.3-2。

表2.3-2  现有工程生产中大气污染物排放情况

| 序号 | 大气污染源 | 主要污染物 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵不凝尾气 | 非甲烷总烃 | 25米高排放，浓度5.22-44.84mg/m3，达标 | GB31571 |
| 2 | 导热油炉烟气 | 颗粒物 | 25米高排放，浓度21.8 mg/m3，达标 | GB13271 |
|  |  | SO2 | 25米高排放，浓度21 mg/m3，达标 |  |
|  |  | NOx | 25米高排放，浓度46mg/m3，达标 |  |
| 3 | 物料储存/储罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 0.07-0.35 mg/m3 （厂界） | GB31571 |

废水

现有工程生产废水主要为汽提塔汽提产生的废水，另还有一定的地面冲洗水等废水产生排放。

（1）汽提塔废水

现有工程工艺废水主要来自于双氧水中含有的水、过氧丙酸制备过程反应生成水、真空泵废水以及通入汽提塔的蒸汽冷凝后形成的废水，废水经气提处理回收有机物后进入厂内自建的污水处理装置处理后再排入云溪污水处理厂处理，气提废水年排放量约为2520t，废水的主要污染指标为COD、SS、石油类等。

（2）地面冲洗水

现有工程日常生产中会存在物料或原料的跑、冒、滴、漏，污染车间地面，地面冲洗废水产生量约1400m3/a。冲洗废水中主要污染物为CODCr、SS和石油类等。

（3）循环冷却水及冷冻水排污废水

现有工程循环冷却水和冷冻水由于间接冷却的原因，不与物料发生直接接触，除了温度变化外，水质变化不大，但为了保证冷却水和冷冻水的水质，每年外排1800m3/a。进云溪污水处理厂处理。

（4）生活污水

现有工程，生活污水产生量为2268m3/a。生活污水污染因子较为简单，主要为COD、SS、氨氮等，项目生活污水经化粪池处理后排入工业园污水管网，进入云溪污水处理厂处理。

另外，现有工程化验室也有少量废水产生，产生量约80t/a。

废水排放及其处理设施见表2.3-3。

表2.3-3  现有工程 废水排放及其处理设施

| 产污环节 | 排放量（m3/a） | 主要污染因子 | 产生规律 | 处置方式及设施 | 外排方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽提塔废水 | 2520 | COD、SS、石油类 | 连续 | 经自建的污水处理装置处理 | 排入污水管网，进入云溪区污水处理厂处理后排长江 |
| 地面冲洗水 | 1480 | COD、SS、石油类 | 间歇 |  |  |
| 化验废水 | 80 | COD、SS、石油类 | 间歇 |  |  |
| 生活污水 | 2268 | COD、SS、NH3-N | 间歇 | 化粪池 |  |
| 冷却、冷冻水 | 1800 | SS | 间歇 | / | 雨水系统 |

现有工程水污染物排放情况见表2.3-4。

表 2.3-4     现有工程废水污染物排放量一览表

| 废水量 | 污染物 | PH | COD | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6268 m3/a | 浓度mg/L | 6.87（无量纲） | 983 | 0.239 | 16.21 |
|  | 排放量t/a | / | 6.161 | 0.0015 | 0.102 |

聚仁化工针对现有工程外排废水中污染物COD时有超标的情况，于2018年6月新建一套污水生化处理装置。该装置占地约242m2。处理规模为设计废水处理能力为30m3/d。处理后出水水质中，COD排放浓度小于500mg/L。该污水处理装置主要建设工程有：格栅井、调节池、污泥浓缩池、风机房、污泥脱水间等。具体内容和规模见下表：

表2.3-5  现有工程污水处理装置主要构筑物一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 500×3000×2000 | 1座 | 钢砼结构 |
| 2 | 调节池 | 3000×4000×3500 | 1座 | 钢砼结构 |
| 3 | 污泥浓缩池 | 2000×3000×3500 | 1座 | 钢砼结构 |
| 4 | 风机房 | 3800×4000×3500 | 1幢 | 砖混结构 |
| 5 | 污泥脱水间 | 3800×4000×3500 | 1幢 | 砖混结构 |
| 6 | 加药间 | 3800×4000×3500 | 1幢 | 砖混结 |

污水处理工艺如下图：

    - 上述污水处理工艺简述要如下：

生产废水首先由格栅截污后自流进入调节池，由泵提升至中和池，废水在中和池中与加药装置投加的Ca(OH)2冲充混合，调整废水至中性，经中和池调节后的废水自流进入混凝反应池。废水在混凝反应池中利用加药装置投加的PAC和PAM，生成氢氧化物和絮化物，最后废水进入沉淀区入进行沉淀，沉淀区内设置PVC斜管填料，设置斜管填料的目的是为了提高有机物的沉淀速度。混凝沉淀池出水自流进入气浮净水器，废水与混凝剂充分混合，发生絮凝作用后，混合液在接触区与溶气释放器产生的微小气泡发生吸附作用，通过气泡的上升及聚合达到相互凝聚的效果，最终实现油水分离。气浮池出水进入水解酸化池。废水在水解酸化池中通过酸化水解的兼氧环境，将污水中难以降解的大分子有机物分解为易降解的小分子污染物，以提高后续单元的处理效率。经水解酸化池处理后的污水自流进入好氧生化池，在接触氧化池中，设置了具有极大表面积的弹性立体弹性填料，可以附着生长大量的具有活性的生物膜，不断曝气形成好氧生物作用环境，生物作用使小分子的有机物被分解。经好氧生化池充分处理，主要污染物COD达到排放标准后，经沉淀池沉淀后，排入工业园区污水管网，进入云溪污水处理厂进一步处理达到国家标准后排入长江道仁矶段。

在好氧生化接触氧化池处理中脱落的生物膜的量较大，废水中SS含量较高，设置一个二沉池进行固液分离，出水达标排放。

沉淀池、气浮池等设施产生的污泥定时排入污泥浓缩池，然后由污泥泵提升至压滤机进行压滤，干污泥外运处理。压滤废水和压滤机及压滤机房间地面不定期进行冲洗产生的冲洗废水，均进入废水处理系统的二沉池，重新沉淀后排放。

噪声

现有工程噪声主要来自物料泵、真空机组、水泵、冷水塔等设备运转产生的噪声。主要防治措施为：利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减；高噪声设备安装有减振垫或减振基础，对设备采取隔声、消声、吸声等降噪措施；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。现有项目厂界噪声排放情况见下表：

表 2.3-5	现有项目厂界噪声排放监测结果

| 点位 序号 | 采样位置 | 采样时间 | 检测结果 LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 厂界东侧外1m | 2016-05-04 | 58.4 | 45.2 |
|  |  | 2016-05-05 | 56.9 | 46.1 |
|  |  | 2016-05-06 | 59.1 | 45.8 |
| N2 | 厂界南侧外1m | 2016-05-04 | 57.2 | 46.2 |
|  |  | 2016-05-05 | 58.5 | 45.5 |
|  |  | 2016-05-06 | 56.7 | 45.9 |
| N3 | 厂界西侧外1m | 2016-05-04 | 60.5 | 46.3 |
|  |  | 2016-05-05 | 61.8 | 45.7 |
|  |  | 2016-05-06 | 60.7 | 46.5 |
| N4 | 厂界北侧外1m | 2016-05-04 | 55.7 | 44.6 |
|  |  | 2016-05-05 | 54.6 | 44.9 |
|  |  | 2016-05-06 | 56.4 | 45.5 |
| 执行标准 |  |  | 65 | 55 |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 |

根据监测数据，现有工程厂界各监测点昼间噪声监测值范围声级值在54.6~61.8dB(A)之间，夜间在44.6~46.5dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

固体废物

现有项目产生的固体废物主要为废活性炭、废机油、含油抹布和废脱氢催化剂以及员工产生的生活垃圾。活性炭约2年更换一次，废活性炭产生量为4t/2a，即2t/a，委托有资质处理危险品废弃物的单位回收处理；废机油产生量约为1t/a，委托有资质处理危险品废弃物的单位回收处理；含油抹布产生量约为0.1t/a，委托有资质单位处理；脱氢催化剂总装填量为4吨，使用寿命为5年，脱氢催化剂不参与反应，委托有资质处理危险品废弃物的单位回收处理，以上有委托处置协议（见本报告附件6）。年产生生活垃圾6t，生活垃圾分类收集后，再由工业园环卫管理部门上门收集，送垃圾场填埋处理。

另外，现有工程配置有一个化学检验分析室，有一定的检验废物产生。

现有工程固体废弃物产生和处置情况见表2.3-6。

表2.3-6  现有工程固体废物利用和处置情况

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 类别及编号 | 储存情况 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 2 | 危险废物HW06 | 专库暂存 | 交有资质单位处理 |
| 2 | 废机油 | 1.1 | 危险废物HW08 | 专库暂存 | 交有资质单位处理 |
| 3 | 废脱氢催化剂 | 0.8 | 危险废物HW06 | 专库暂存 | 交有资质单位处理 |
| 4 | 检验废物（液） | 0.4 | 危险废物HW49 | 专库暂存 | 拟交有资质单位处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 6 | 一般固废 | / | 送生活垃圾填埋场 |

现有工程环境风险管理和总量控制情况

    - 2.4.1环境风险管理

现有工程涉及的危险物质为双氧水、环己酮、环己醇、丙酸、丙酸乙酯、过氧丙酸以及氢气、天然气（导热油炉燃料）等。

生产设施风险主要在生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等方面。

现有工程存在的环境风险因素有：泄漏、火灾、爆炸等，其中火灾、爆炸和泄漏引起的中毒是主要的危险有害因素。

现有工程采取的主要风险管理措施有：

（1）公司设置有完善的安全、环保、职业卫生管理机构，以总经理为安全环保负责人，设有安全环保管理部门，配有专职安全、环保、职业卫生管理干部，班组设有兼职安环员，实行三级管理并执行三级安全教育制度，并在各个生产环节均制定安全环保措施，从机构上说，企业具有较为完善的安全环保管理体系。

（2）针对各个风险源和重点岗位，制订有完善安全环保管理制度，特别是安全生产责任制、相关规章制度（检查、值班、考核）、岗位操作规程、事故应急救援预案等。针对环保设施及污染物，公司建立了环保操作规程和管理制度，如工业固体废物管理规范、危废暂存管理规定、环境污染事故管理规定、环境保护管理制度等。

（3）公司十分重视安全生产标语和警示的作用，针对重点区域和重大风险源以及易造成污染的设施和污染物治理设施设置警示牌和说明。

主要污染源环境风险防范措施有：

（1）废水风险防控

① 生产工艺采用先进的DCS控制系统，对重要工艺参数（压力、温度、液位）实时监测、集中控制，主要装置重点区域配备防爆摄像监控系统，能及时发现设备故障并能实现紧急停车，减少物料外泄。

② 储罐区设置了围堰，不同种类溶液储罐的防火堤（围堰）均隔开，罐组防火堤（围堰）容积能够收集最大储罐的泄露量，在发生泄漏事故的情况下，可有效减少影响范围。装置区域周围设有环沟，环沟排放口出口一般设有排明沟控制闸板或阀门，实现清污分流。

③ 建设有水体应急防控系统，包括事故池（800m3）和装置清污分流切换系统，事故污水和初期雨水可经过提升泵，及时送污水处理厂进行处理，事故池容积满足《化工建设项目环境保护设计规范》中规定的事故池容积。

④ 正常情况下，清净下水、清洁雨水进入雨水管网，生产污水通过管道进入污水处理厂。

⑤ 在事故状态下，通过控制事故池外明沟、暗沟及污水管闸门，将事故区域的事故水（包括生产废水、雨水、消防水等）引入事故池，事故水可以以自流方式进入事故池，事故池的事故水可通过泵提升进行回收和送污水处理厂处理，实现事故水的最大化存储。

⑥ 公司实验室负责对公司排放污水的水质进行监控监测。

聚仁化工公司目前设置有完善的废水风险防控措施，罐区按要求建设了1590m3围堰；装置和罐区实行了清污分流系统；为防止事故发生，还设置有一座容积为800m3的事故应急池，可满足应急要求。

（2）废气风险防控

① 生产工艺采用先进的DCS控制系统，对重要工艺参数（压力、温度、液位）实时监测、集中控制，主要装置、罐区重点区域配备防爆摄像监控系统，能及时发现设备故障并能实现紧急停车，减少物料外泄。

② 生产装置设有紧急放空槽，可应对因违章操作或计量不准确发生剧烈反应时可能存在的风险，避免造成次生事故或环境污染。

③ 在装置区域内易泄漏危险物质的场所（如阀组、机泵、采样口等）和易聚集易燃、易爆的场所设置24套固定式的可燃气体检测仪。

聚仁化工现有工程生产过程中使用的原料、产品均属于高沸点物质，挥发性很小；在生产过程中实行密闭生产，且在罐区、生产装置以及热媒站分别安装了24套可燃气体报警器，基本满足大气环境风险防控要求。

现有工程现已制订完整的环境风险应急预案，并已依照相关规定报环保部门备案（备案号：4306032016C0200022），见附件5。

    - 2.4.2 总量控制

聚仁化工通过正规交易，现有污染物总量控制指标（见附件3）排放量详见表2.4.2-1。废水排放至云溪污水处理厂处理，污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准。现有工程污染物排放总量结果见表2.4.2-1。

表2.4.2-1   现有工程污染物总量排放表

| 项目 | 排放限值 | 现有污染物排放总量 | 实际排放总量 | 是否满足总量控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | 6268m3/a | / |
| CODcr | 60mg/L | 0.5t/a | 0.376t/a | 满足控制要求 |
| 氨氮 | 8 mg/L | 0.1 | 0.05 | 满足控制要求 |
| 锅炉烟气 | / | / | 380万Nm3/a | / |
| SO2 | 50mg/m3 | 0.2t/a | 0.084t/a | 满足控制要求 |
| NOx | 200mg/m3 | 0.6t/a | 0.109t/a | 满足控制要求 |

据上表可知，现有工程实际排放的污染物总量满足环保总量控制管理要求。

现有工程存在问题及“以新带老”措施

据调查了解，聚仁化工自2016年在岳阳绿色化工产业园建设以来，基本上依照环保法律法规要求进行运行管理，在生产中未发生重大环境投诉事情和污染事故，现有项目已基本按照环评要求落实“三同时”措施。但本次环评，环评组工作人员进一步对整个项目进行了进一步的深入调查了解，发现在管理中存在个别问题。主要问题及“以新带老”整改措施如下。

（1）废水

本次环评时，建设单位对公司现有工程废水收集处理排放系统采取了进一步的完善处理措施，主要是针对外排放废水有时超标的问题，采取了新建了一套污水处理装置进行处理；对现有工程雨污分流不完善和污水处理池渗漏的问题，采取了截留和堵漏处理措施。目前，除了污水处理设施维护管理制度有待完善外，未发现其它废水方面存在明显问题。

（2）废气：

据了解，生产中，偶尔会产生易挥发物质曝露的问题，产生一定的异味。主要是原料丙酸和丙酸乙酯在厂内运转中产生的挥发性气体。为减少这些物质挥发气体的排放，本次环评增加罐区扩容工程内容，将原来丙酸和丙酸乙酯等物料由桶装改为罐装，由开盖投料改为管道用机泵密封投送物料，将明显减少物料运转中挥发气体的产生和排放，并采取措施减少罐区呼吸挥发。

同时，相关资料显示，现有生产装置抽真空排气管高度未达到标准高度25米，需增加高度。

（3）固体废物：

本次环评调查发现，现有工程配备有一个化验室，对生产中的产品物料进行检验和对生产废水水质进行化验分析，主要使用的检验药品和试剂有酸、碱、无机盐类，以及甲醇、甲苯、酸酐等有机物，会产生一定的检验废液废物，属于国家危险废物名录中有危险固体废物（危险废物HW49），有的直接排入污水系统，未进行完全收集并依法处置，存在一定的环境风险。本次环评，要求建设单位设置专门的收集容器，并在危险废物暂存库暂存，定期交有专门资质的单位处置。

在本次环评期间，建设单位根据环保督查情况对现有工程存在的环境问题及时进行了整改，主要内容如下：

- 车间存在跑冒滴漏现象。整改措施为：将现有装置蒸汽疏水阀阀后冷凝水接管收集，进入循环水系统使用。2018年11月24日完成。

- 车间雨污分流不彻底。整改措施：将生产装置真空泵冷凝水接管收集，进入循环水系统使用；装置冲洗水、前期雨水均引入现有污水处理装置处理达标后排放；公司前期雨水池通往园区雨水管网增加闸门和400蝶阀截流。2018年11月24日完成。

以上整改情况已上报告工业园区区管委会和当地环保部门备案。

拟建工程概况

（1）项目名称：年产3000吨聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容项目

（2）建设单位：湖南聚仁化工新材料科技有限公司

（3）建设性质：扩建

（4）建设地点：湖南岳阳绿色化工产业园云溪片吴家垄路东侧，地理坐标为：东经113.25442，北纬29.489987；

（5）项目投资：项目总投资5529万元；

（6）建设规模：新建年产3000吨聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容520m3。

（7）项目用地及主要构筑物：项目总用地11813m2，新建聚己内酯高分子降解材料生产车间一栋，仓库2栋，520m3罐区一处。

项目主要经济技术指标如下表：

表 2.6-1   项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、年产3000吨聚己内酯高分子降解材料项目 |  |  |  |  |
| 一 | 生产规模 | t/a | 3000 |  |
| 二 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 聚ε-己内酯 | t/a | 3000 | 产品 |
| 三 | 年操作时间 | 小时 | 8000 |  |
| 四 | 主要原材料用量 |  |  |  |
| 1 | ε-己内酯 | t/a | 2800 |  |
| 2 | 起始剂 | t/a | 200 | 乙二醇、新戊二醇等 |
| 五 | 公用工程消耗量 |  |  |  |
| 1 | 蒸汽 | t/a | 3000 |  |
| 2 | 电 | kW | 3x105 |  |
| 六 | 运输量 |  |  |  |
|  | 运入量 | t/a | 3000 | 厂区内管线输送 |
|  | 运出量 | t/a | 3000 | 汽车运输 |
| 七 | 车间定员 | 人 | 16 |  |
|  | 生产工人 | 人 | 16 |  |
|  | 管理人员 | 人 | 0 | 现有管理人员负责 |
| 八 | 项目总占地面积 | m2 | 11063 |  |
| 九 | 项目报批总投资 | 万元 | 5029 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 3529 |  |
|  | 其中建设期利息 | 万元 | 68.6 |  |
| 2 | 流动资金 | 万元 | 1500 |  |
| 十 | 正常年销售收入 | 万元 | 10873.5 |  |
| 十一 | 成本和费用 |  |  |  |
| 1 | 年均总成本费用 | 万元 | 8669.5 |  |
| 2 | 年均经营成本 | 万元 | 8019 |  |
| 十二 | 年均利润总额 | 万元 | 2134 |  |
| 十三 | 年均销售税金及附加 | 万元 | 76.58 |  |
| 十四 | 年均增值税 | 万元 | 643.4 |  |
| 十五 | 财务分析盈利能力指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利税率 | % | 80.9 |  |
| 2 | 总投资收益率 | % | 60.5 |  |
| 3 | 投资回收期 |  |  |  |
|  | 所得税前（含建设期） | 年 | 2.4 |  |
|  | 所得税后（含建设期） | 年 | 2.65 |  |
| 4 | 项目财务内部收益率 |  |  |  |
|  | 所得税前 | % | 51.6 |  |
|  | 所得税后 | % | 38.6 |  |
| 5 | 项目财务净现值（Ic=12%） |  |  |  |
|  | 所得税前（I=12%） | 万元 | 8434.9 |  |
|  | 所得税后（I=12%） | 万元 | 6703 |  |
| 6 | 资本金内部收益率 | % | 50.2 |  |
| B、罐区扩容项目 |  |  |  |  |
| 一 | 装置规模 | M3 | 520 |  |
| 二 | 占地面积 | M2 | 750 |  |
| 三 | 原料 |  |  |  |
| 1 21 | 丙酸 | M3 | 60 |  |
| 2 | 丙酸乙酯 | M3 | 60 |  |
| 3 | 粗醇 | M3 | 100 |  |
| 4 | 轻组分 | M3 | 200 |  |
| 5 | 己内酯 | M3 | 100 |  |
| 四 | 总投资 | 万元 | 500 |  |

（8）项目组成：

拟建工程拟新建一栋年产3000吨聚己内酯高分子降解材料的生产车间，及2栋仓库，新建一处总容量为扩容520m3罐区，并相应配套建设拟建工程区内的环保、消防、给排水、供配电、道路、绿化等设施。用地区外有关配套的检验、环保、公用工程等拟依托现有工程，拟建工程项目组成详见表2.6-2。

表 2.6-2  拟建工程组成概况一览表

| 类别 | 项目名称 | 具体内容及措施 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程----聚己内酯高分子降解材料 | 生产车间 （丙类） | 占地1134平，建筑面积2052平，2层，含产品中转区120平；建设有10个聚合反应釜，10个调质釜，1处自动包装区；车间内配套建设1处制氮间和1处制冷间，以及5套抽真空冷凝系统。 | 新建 |
| 罐区扩容工程 | 罐区 | 占地750平，含5个固定顶罐，总容积520立；配套建设固定顶罐呼吸气体低温冷凝回收系统。 | 新建 |
| 储运工程 | 1#产品仓库（丙类） | 占地980平，主要存放产品和原料（起始剂），分区存放 | 新建 |
|  | 2#原料仓库（丙类） | 占地980平，主要存放产品和原料包装桶（回收利用包装物），分区存放 | 新建 |
|  | 运输工程 | 由有资质的单位负责原料和产品运输。项目不配备厂外运输工具。厂内物料由物料叉车运转。 |  |
| 公用/配套工程 | 供电 | 依托现有10kVA变压器及相应的配电设备 | 依托现有 |
|  | 给水 | 水源依托现有工程，从现有工程接入；另新建一冷却水循环系统为生产提供冷却水。 |  |
|  | 供热 | 生产用蒸汽，依托现有工程，从现有工程接入 |  |
|  | 排水 | 实施雨污分流、污污分流排水系统 | 新建 |
|  | 检验 | 依托现有工程 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 依托现有工程，废水引入现有工程污水处理系统处理 | 依托 |
|  | 废气 | 聚合反应釜真空泵尾气引入冷凝器冷凝处理后，再进行低温等离子体废气净化设备处理，25米高排放；罐区贮罐呼吸气体采用冷凝回收处理。 | 新建 |
|  | 固体废物 | 一般包装桶仓库存放，回收利用；其它废物依托现有工程危废暂存间 。 |  |

- 平面布置：拟建工程平面布局见附图3。

本工程与原有厂区连接在一起，靠近原厂罐区。

本工程朝向达家坡路设置人流出入口和货流出入口，朝向吴家垄路设置安全门。

本工程场地地形无起伏变化，比较简单，整体坡度5‰，竖向布置采用平坡式布置。

新建道路采用公路型混凝土道路，主、次要道路宽度分别为6米、4米，生产区四周均设置消防通道，可同时满足运输、检修和消防要求。

本项目新建罐区靠近公司现有工程布局，布局于新增用地南侧，有利于现有工程和新建工程的生产物料运转；聚已内酯高分子降解材料的生产车间布局于项目地中央，生产仓库布局于项目地北侧，可保证生产和运输线路顺畅，合理布局，节约用地。

主要废气排放排气筒布局于主生产车间屋项，20米高排放。符合大气污染物综合排放标准中关于排气筒设置的一般要求，有利于大气污染物的扩散，可减轻大气污染物的环境影响。

综上，环评认为本项目平面布局符合建设项目平面布局一般管理要求，合理可行。

（10）劳动定员和生产制度：项目建成后新增劳动定员16人，均为生产人员。管理人员及其它人员均由现有工程负责。生产工作制度采用四班三倒制，每班工作8小时，年生产330天，8000小时。

- 建设周期：拟建工程项目建设期约为6个月，预计2019年6月建成投产。

主要产品方案及产品性质

拟建工程生产的主要产品为聚己内酯高分子降解材料，分为桶装和袋装两类。同时，有副产品——粗聚己内酯产生。产品方案如下：

表 2.6-3    拟建工程产品方案一览表

| 类别 | 名 称 | 执行标准 | 年产量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 聚己内酯高分子降解材料 | Q/JBWH004 --2018 | 半固态（桶装） | 2850吨 | 3000吨 |
|  |  |  | 粒状（袋装） | 150吨 |  |
| 副产品 | 粗聚己内酯 | Q/JBWH002 --2018 | 0.143吨 |  | 0.143吨 |

注：表中产品标准见本报告附件10。

产品性质说明：

①聚己内酯高分子降解材料

聚己内酯高分子降解材料，又名聚ε-己内酯高分子降解材料（简称：聚己内酯，PCL），外观为白色固体粉末，无毒，不溶于水，易溶于多种极性有机溶剂。PCL具有良好的生物相容性、良好的有机高聚物相容性，以及良好的生物降解性，可用作细胞生长支持材料，可与多种常规塑料互相兼容，自然环境下6-12个月即可完全降解。此外，PCL还具有良好的形状记忆温控性质，被广泛应用于药物载体、增塑剂、可降解塑料、纳米纤维纺丝、塑形材料的生产与加工领域。其一般性质见下表：

聚己内酯是目前世界上公认三大可完全生物降解材料（生物淀粉、聚乳酸脂、聚己内酯）之一的重要材料,主要通过己内酯在特定的工艺条件下发生聚合反应生成。聚己内酯系列产品应用市场非常广泛。

②粗聚己内酯

为本工程聚全反应釜反应过程中抽真空冷凝下来的分子量较小的聚己内酯，含有约20%-36%己内酯单体，以及极少量的起始剂和水分，常温下为褐色不透明液体或固体，无明显的挥发性。主要用于生产用作涂料、油漆改性剂。

主要生产原辅材料及能源消耗

聚己内酯高分子降解材料生产项目主要原辅材料消耗见表2.6-4。

表 2.6-4  主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量（吨） | 包装 | 来源 | 贮存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 己内酯 | 执行Q/JBWH004--2018 | 2800 | 罐装/桶装 | 自产/市购 | 罐区 |
| 2 | 起始剂—乙二醇 | 纯品 | 50 | 桶装 | 市购 | 1#仓库 |
| 3 | 起始剂—新戊二醇 | 纯品 | 150 | 袋装 | 市购 | 1#仓库 |
| 4 | 催化剂 | / | 0.18 | 袋装/桶装 | 市购 | 1#仓库 |

聚己内酯高分子降解材料生产项目主要能源消耗一览表见表2.6-5。

表 2.6-5  主要能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 单位产品消耗 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | m3 | 0.37 | 1121 |
| 2 | 蒸汽 | t | 1 | 3000 |
| 3 | 电 | 万KWh | 0.01 | 30 |
| 4 | 氮气 | Nm3 | 3.5 | 10500 |

拟建工程聚己内酯高分子降解材料生产所需原料的基本性质进行说明如下：

己内酯：

己内酯，羟基己酸内酯简称，又名ε-己内酯，分子式为C6H10O2，为无色油状液体，有芳香气味，易溶于水、乙醇、苯，不溶于石油醚。羟基己酸内酯是一种重要的有机合成中间体，主要用于合成聚粗羟基己酸内酯、聚羟基己酸内酯多元醇以及与其它聚合物共聚或共混改性。主要质量指标见表2.6-6。

表2.6-6  己酸酯质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色透明油状液体 |
| 2 | 含量，％ | ≥99.9（本项目为99.97） |
| 3 | 酸值( KOH) /( mg·g- 1) | ≤0.2 |
| 4 | 含水量，％ | ≤0.010 |

新戊二醇

新戊二醇(NPG)，白色结晶固体，无臭，具有吸湿性。主要用于生产不饱和树脂、无油醇酸树脂、聚氨脂泡沫塑料和弹性体的增塑剂、表面活性剂、绝缘材料、印刷油墨、阻聚剂、合成航空润滑油油品添加剂等；同时，新戊二醇还是优良的溶剂，可用于芳烃和环烷基碳氢化合物的选择分离；其氨基烘漆具有良好的保光性且不泛黄；还可用作生产稳定剂、杀虫剂的原料。低毒（大鼠经口LD50≥6400mg/kg。小鼠经口LD50为3200-6400mg/kg），对皮肤刺激性小。其基本性质见下表：

表2.6-7  新戊二醇基本性质表

乙二醇

乙二醇（ethylene glycol）又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”，简称EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6 g/kg。乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物聚乙二醇（PEG）是一种相转移催化剂，也用于细胞融合。

由于分子量低，性质活泼，可起酯化、醚化、醇化、氧化、缩醛、脱水等反应。其基本物理性质如下：

催化剂

本工程使用的催化剂，主要为非金属颗粒状白色晶体，无色无味，无挥发性，熔点350度，毒性小。其用量和种类目前属于公司保密技术，其主要作用是促进己内酯分子环的打开。

罐区扩容工程贮罐和存储物料

本项目罐区扩容工程，主要为现有工程服务。其贮罐和存储物料情况见下表：

表 2.6-8  罐区贮罐和物料存储情况一览表

| 罐号 | 型号 | 物料名称 | 数量 | 容积 | 最大 年周转量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 均为： 立式、 固定项 | 己内酯 | 1台 | 100m3 | 1200 m3 | 常温常压 |
| 2# |  | 粗醇 | 1台 | 100m3 | 2400 m3 | 常温常压，设低 温冷凝回收系统 |
| 3# |  | 轻组分 | 1台 | 200m3 | 300 m3 | 常温常压，设低 温冷凝回收系统 |
| 4# |  | 丙酸 | 1台 | 60m3 | 5 m3 | 常温常压，设低 温冷凝回收系统 |
| 5# |  | 丙酸乙酯 | 1台 | 60m3 | 10 m3 | 常温常压，设低 温冷凝回收系统 |

对上表中主要物料的基本性质介绍如下：

（1）己内酯

现有工程的主产品。前文已作介绍。此处略。

（2）粗醇

现有工程生产中的中间物料。常温下液态，主要为辛醇类物质，占比在50%左右，含有少量酮类，具有有机醇类的一些基本性质。

（3）轻组分

现有工程生产中的中间物料。环己酮、丙酸、环己醇等有机物质的混合体，是现有工程生产中分离出来后，又返回生产工艺中去的中间产物。

（4）丙酸

现有工程生产中的一种原料，有机物，分子式：ＣＨ3ＣＨ2ＣＯＯＨ，无色、有腐蚀性的液体，有刺激性气味。CAS登录号：79-09-4 。熔点：-21.5℃ ，沸点：141.1 ℃。饱和蒸气压（kPa）：1.33（39.7℃）。化学性质稳定，具有一般羧酸的化学性质，能形成酰氯、酸酐、酯、酰胺、腈等化合物。α-氢原子在三氯化磷催化下容易被卤素取代，生成α-卤代丙酸。丙酸是可燃液体，低毒，对黏膜有刺激作用，有杀菌作用。属低毒类，毒性比甲酸小，对眼睛、皮肤、黏膜有刺激作用。与乙酸一样有杀菌性，能抑制细菌的生长，在5%~7%溶液中，细菌15分钟就完全被杀死。是现有工程生产中的一种原料。

（5）丙酸乙酯

现有工程生产中的一种原料，有机物，分子式：Ｃ5Ｈ10Ｏ2，无色液体。有菠萝香味，易燃液体。与乙醇、乙醚混溶，微溶于水。由丙酸与乙醇在无水氯化钙存在下酯化制得。能溶解硝酸纤维素，而不溶解醋酸纤维素。CAS登录号：105-37-3。密度：0.89，熔点： -73.9℃ ，沸点：99.1℃。毒性：ADI 1mg/kg(CE)。LD503.5g/kg(兔，经口)。具有一般酯的化学性质。稳定性：稳定；禁配物：强氧化剂、碱类、酸类。是现有工程生产中的一种原料。

主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

拟建工程拟建工程生产所需主要生产设备见下表：

表2.6.4-1   聚己内酯高分子降解材料项目主要工艺设备表

a、容器

| 序号 | 名 称 | 数量 | 类型 | 介质 | 温度 （℃） | 压力 | 直径（mm） | 长度（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 10 | 立式 | 己内酯、 起始剂 | ≤160 | 负压 | 2500 | 3000 | 304 |
| 2 | 调质釜 | 10 | 立式 | PCL | ≤100 | 负压 | 4000 | 4000 | 304 |
| 3 | 起始剂槽 | 5 | 立式 | 起始剂 | 常温 | 常压 | 2000 | 2200 | 304 |
| 4 | 己内酯槽 | 2 | 立式 | 己内酯 | 常温 | 常压 | 3000 | 3000 | 304 |
| 5 | 抽真空物料收集罐 | 5 | 立式 | PCL | 常温 | 负压 | 600 | 1000 | 304 |

b、泵和其它

| 序号 | 名 称 | 介 质 | 压力（MPa） |  | 温度（℃） | 数量 （台） | 材质 | 功率 （KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |
| 1 | 熔体泵 | PCL | 常压 | 6 | 25 | 2 | 304 | 5.5 |
| 2 | 加料计量泵 | 起始剂等 | 常压 | 0.3 | 25 | 5 | 304 | 2.2 |
| 3 | 己内酯中间泵 | 己内酯 | 常压 | 0.3 | 25 | 2 | 304 | 5.5 |
| 4 | 真空泵 | 不凝气 | -0.1 | 常压 | 100 | 4 | 304 | 3 |
| 5 | 自动灌装系统 | PCL | 0.2 | 常压 | 常温 | 4 | 304 | 7.5 |
| 6 | 自动造粒包装系统 | PCL |  |  |  | 2 | 304 | 15 |

表2.6.4-2  罐区主要生产设备表

| 序号 | 名 称 | 介 质 | 压力（MPa） |  | 温度（℃） | 数量 （台） | 材质 | 功率 （KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |
| 1 | 丙酸卸车泵 | 丙酸 | / | 320 | 常温 | 2 | 304 | 5 |
| 2 | 丙酸乙酯卸车泵 | 丙酸乙酯 | / | 320 | 常温 | 2 | 304 | 5 |
| 3 | 轻组分转移泵 | 轻组分 | / | 320 | 常温 | 2 | 304 | 5 |
| 4 | 粗醇酮转移泵 | 粗醇酮 | / | 320 | 常温 | 2 | 304 | 5 |
| 5 | 转移泵 | 己内酯 | / | 320 | 常温 | 2 | 304 | 5 |

公用、辅助工程情况

（1）供水：

拟建工程用水，主要是冷却水，日用水量约15m3/d，拟依托公司现有工程，由公司现有工程供水管网接入。现有工程供水能力可满足拟建工程需要，不须新增用供水能力。

（2）排水：

拟建工程范围内按照 “雨污分流、污污分流、分质处理”原则建设排水系统。前期雨水收集进入现有工程雨水池后导入污水管网，再送入现有工程污水处理装置处理。后期雨水进入公司现有雨水排放管网，排入项目地西侧的松阳湖。冷却水、生产区冲洗水进入污水管网，排入公司现有污水处理系统处理。公司现有污水处理系统有日处理60m3污水处理能力，可接纳拟建工程产生的废水。拟建工程污水经现有工程污水处理装置预处理后排入云溪污水处理厂处理。

（3）供电：

拟建工程用电，采用市电。公司现有工程已建设有10KV的变配电系统，供电能力可保证拟建工程用电需要，不须新建供电配电系统，拟建工程用电直接从现有工程配电系统接入。

（4）蒸汽

拟建工程生产中须使用蒸汽进行加热。年蒸汽用量约3000吨。公司现有工程已从接入项目地工业园区蒸汽供应管网，本拟建工程直接由公司现有工程蒸汽供应管网接入，能满足本项目供热要求。

（5）消防

拟建工程范围内平面布局按《石油化工企业设计规范GB50160》进行设计建设，保证各设施和装置间距。用地范围内按相关规定建设报警、监控系统，配备相应的消防器材。本工程地次消防用水量约540m3，消防用水拟增设水泵增加供水能力至50L/s。其余消防设施可依托现有工程和项目所在工业园的消防力量。

（6）制冷系统

拟建工程在生产车间内设置一套有制冷系统，配备冷干机组一台，用于反应釜抽真空气体的冷却，以满足工程生产需求。冷却介质为水。

（7）制氮系统

拟建工程在生产车间内设置一套有制氮机组，配备制氮设备一套。主要用于反应釜空气置换和产品灌装时密封，以及罐区扩容工程装卸物料置换时使用。

（8）冷却水循环系统

拟建工程在生产车间东侧设置有一套冷却水循环冷却系统，主要为聚己内酯高分子降解材料生产中反应釜物料冷却服务。

（9）办公及生活

本项目生活办公全部依托现有工程办公楼及生活设施，不再新建。

（10）物料储存

拟建工程在生产车间内设置有产品中转区，以暂存生产出的产品；拟建工程设有2栋仓库，用于产品和原料的存储。拟建工程聚己内酯高分子降解材料项目物料日常储存情况见表2.6-11。

表 2.6-11	拟建工程聚己内酯高分子降解材料项目物料日常储存一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 日常储 存量（t） | 包装/储 存方式 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 1 | 己内酯 | 80 | 储罐 | 现有和拟建罐区 | / |
|  | 2 | 乙二醇 | 5 | 桶装 | 拟建1#仓库 | 新建 |
|  | 3 | 新戊二醇 | 10 | 袋装 | 拟建1#仓库 | 新建 |
|  | 4 | 催化剂 | 0.1 | 袋装 | 拟建1#仓库 | 新建 |
| 产品 | 5 | 聚己内酯高分子材料 | 500 | 桶装/袋装 | 拟建1#和2#仓库 | 新建 |
|  | 6 | 粗聚己内酯 | 0.1 | 桶装 | 现有工程仓库 | 依托现有 |

拟建工程罐区扩容项目物料存储情况见前述章节2.6.3中表2.6-8。

环境工程

拟建工程范围内按清污分流、雨污分流原则建设排水管网。

拟建工程正常情况下生产废水可进入现有工程废水处理系统处理。现有工程废水处理系统采用好氧厌氧生化处理法处理，处理能力为60m3/d，现有工程实际废水量约20.9m3/d，尚有较大富余，本项目建成后新增废水量为11.2m3/d，总的废水规模在设计规模以内，废水主要污染物为COD,性质与现有工程废水性质相同，因此现有工程废水处理装置可以接纳本项目新增废水的处理。

根据现有工程可研，本项目在事故情况下最大废水水量约550m3（一次），废水量小于现有工程已建的800m3事故池的容积。因此可依托现有工程已建的800m3事故池。

拟建工程聚己内酯高分子降解材料项目在生产中产生的废气经冷凝器处理后，再设置低温等离子体废气净化设备处理装置处理，后通过一根25米高的排气筒排放。

拟建工程罐区扩容工程各物料贮罐产生的呼吸气体，分别设置冷凝回收系统处理。

拟建工程产生的固体废物的储存可依托现有工程的固体废物暂存设施暂存。

拟建工程生产工艺和主要污染源

聚己内酯高分子降解材料的生产

2.7.1.1生产技术和工艺

聚己内酯高分子降解材料（英文缩写： PCL）主要生产工艺是聚合过程：起始剂和己内酯单体，在催化剂的诱发下发生聚合反应，通过控制和调整配方及工艺控制条件，得到各种牌号和分子量的PCL。

聚仁化工公司经多年研究，自主研发取得了PCL专用生产技术，配套自行设计生产设备和工艺，很好的解决了其他PCL生产厂家无法解决的批次质量稳定性的问题，可给下游应用厂家提供质量稳定的PCL产品，避免下游厂家在应用过程中因批次质量不稳定而频繁调整生产工艺，造成下游产品质量波动的安全风险问题。

聚己内酯高分子降解材料在常温下，一般为固体，分子量较小的，以蜡状或半固体状存在，一般直接以桶装入库。由于部分用户的需要，对于分子量较高的聚己内酯高分子降解材料，在生成后还须通过造粒装置进行造粒，形成直径约3mm的固体粒子产品，再袋装入库。拟建工程聚己内酯高分子降解材料主要生产工艺和产污环节如下图：

图2.7-1聚己内酯高分子降解材料生产工艺和产污环节图

主要生产设备工艺流程图见本报告附图2。

生产工艺过程简要说明如下：

整个工艺流程主要分为四部分：按照设计好的配方进行原料配料，工艺控制升温进行聚合反应，后期质量调稳，包装存储/造粒包装存储。

（1）原料配料

先将物料分别放入原料槽。己内酯单体从罐区泵入原料槽，起始剂用真空泵吸入原料槽，少量催化剂直接从管道加入。用氮气置换反应釜内的空气，再将物料按照设计配方投入反应釜，经搅拌充分混合，预热处理。

（2）工艺控制升温反应

按照规定的工艺控制指标进行升温，采用蒸汽间接加热，最高温度160℃，在反应过程中严格控制升温曲线，控制质量和分子量分布。为控制温度采用间接冷却水进行降温（反应釜夹套通蒸汽，蛇管通冷却水）。在反应后期，须不断的抽真空，以保证产品品质。

（3）后期质量调稳

反应结束后，通过取样进行质量分析，合格后，自流引入调质釜进行搅拌调质处理，保证每批次质量的稳定，提升产品质量。

（4）包装存储/造粒包装存储

调质过程结束后，在保持物料温度在60℃左右时，打开调质釜下端的放料阀，将物料引入自动包装系统进行包装，或引入自动造粒系统进行造粒后分类包装。

（5）生产中使用的催化剂均与聚己内酯高分子材料融合在一体，全部进入产品中。

（6）生产中主要化学反应方程如下：

主要生产操作条件见下表2.7.1-1。

表2.7.1-1  聚己内酯高分子材料生产装置操作条件表

| 名称 | 项目 | 操作范围 |
| --- | --- | --- |
| 反应釜 | 操作压力，KPa（绝压） | ≤10 |
|  | 操作温度，℃ | ≤160 |
| 调质釜 | 操作压力 | ≤10 |
|  | 操作温度，℃ | ≤100 |
| 造粒 | 熔体泵压力，MPa | ≤6 |
|  | 熔融温度，℃ | ≤60 |
|  | 成粒温度，℃ | ≤40 |

从投料、反应、调质，至出料包装，整个过程，根据产品聚合要求不同，约需时间24小时至40小时。为保证产品质量，各个反应釜一般须对应相应聚合要求的产品生产。在下一批次或周期生产前，各个生产设备一般均不须进行清洗处理。

本项目生产中物料实行精确控制投放，所投入的物料，除少量通过真空泵排出外，全部可转化为产品。本项目生产中，主要工艺过程为聚合过程，如生产中某批次产品聚合度未能达到预定的要求，可根据聚合度的高低，作为不同聚合度的PCL产品销售，一般无废品产生。

2.7.1.2 主要产污环节和污染源分析：

根据聚己内酯高分子降解材料生产工艺，可以看出其生产中有一定的废水、废气污染物产生，同时还有设备噪声产生。

（1）废水

造粒循环废水：主要生产工艺废水为造粒过程中，用水对聚己内酯高分子降解材料在造粒前进行直接冷却后产生的废水，该工艺用水为循环用水，经过一定时间的循环后须排放，吨产品循环用水量约4m3，废水排放量约0.5 m3。按年生产聚己内酯高分子降解材料颗粒150吨计，年产生废水约75 m3。

反应釜间接冷却废水：本工程蒸汽间接加热使用后，其冷凝后，进入反应釜间接冷却水循环系统，经冷却后重复利用。反应釜间接冷却水循环系统长期循环使用，循环水水质变差，须排放部分废水，其年排放量约600 m3。

其它废水：同其它化工工程一样，本工程也会有少量的车间内间歇产生的清洗和冲洗废水，另有生产区初期雨水产生。

（2）废气

抽真空废气：本工程生产中，反应釜抽真空过程中有废气产生。抽真空气体主要是低分子聚己内酯和己内酯单体，以及少量的起始剂和水分等，在低温下很容易冷却下来。抽真空气体先进入冷凝器（冷凝温度：12℃左右）冷却，再通过管道从车间屋顶排放，排放高度25米。乙二醇吸料时，也有一定尾气产生，但用量小挥发性不大，故排放量很小。

投料废气分析：本项目生产中主要原料投料均采用密闭方式自动投料，且主要原料均为液态，基本上无粉尘废气产生。

包装过程废气分析：本项目产品从调质釜放料出来时，已是成品，为高分子聚合物，纯度在99.5%以上，形态为半固态物料，放料时物料温度在60℃左右，其挥发性很小，无明显的挥发性气体产生。在聚己内酯高分子材料造粒过程中，其产品颗粒在3mm左右，不会出现起尘现象，不会产生粉尘气体；造粒过程中分选过程主要是通过筛分，对产品进行分级（优级和合格品）。

存储过程废气分析：产品采用密闭式桶装方式存储，颗粒状产品采用袋装方式存储，原料起始剂和催化剂均采用密闭桶装或袋装方式存储，原料己内酯单体采用罐装存储，因此，生产过程中，物料存储时基本上无废气产生。

（3）噪声

主要噪声源为各类机组机泵产生的机械噪声，还有一定的风机产生的噪声。

（4）固体废物

本项目生产中主要固体废物为每批次产生生产中取样检验时产生的实验室检验废物。

物料包装物均回收，重复利用，不作为废物处理。

2.7.1.3物料平衡和水平衡分析

湖南聚仁化工新材料有限公司对采用以己内酯单体为原料，以乙二醇或新戊二醇为起始剂，在催化剂的作用下，生产聚己内酯高子降解材料，进行了多次试验研究，对其物料的投入和产出进行了分析总结（见附件11），其基本的物料平衡如下：

表2.7.1-2  生产聚己内酯高子降解材料研究试验物料平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（kg） | 序号 | 名称 | 数量（kg） |
| 1 | 催化剂 | 0.18 | 1 | 产品（PCL） | 3000 |
| 2 | 起始剂 | 200 | 2 | 粗聚己内酯 （副产品） | 0.134 |
| 3 | 己内酯 | 2800 | 3 | 取样分析损耗 | 0.04 |
| / | / | / | 4 | 废气排放 | 0.006 |
| 合计 |  | 3000.18 | 合计 |  | 3000.18 |

上表数据为试验数据，由于本项目反应条件较为温和，主要物料在反应过程或生产中挥发性小，且生产中整个过程基本上处于密封状态，在反应釜反应末期虽然抽真空有少量物料排出但采取了低温（5-15℃）冷凝回收措施，最终排放损失较小，故上表中的数据基本上可信。结合本工程生产规模情况，本工程其投入和产出物料平衡情况核定如下表：

表2.7.1-3  生产聚己内酯高子降解材料物料平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（吨） | 序号 | 名称 | 数量（吨） |
| 1 | 催化剂 | 0.18 | 1 | 产品（PCL） | 3000 |
| 2 | 起始剂 | 200 | 2 | 粗聚己内酯 （副产品） | 0.143 |
| 3 | 己内酯 | 2800 | 3 | 取样分析损耗 | 0.030 |
| / | / | / | 4 | 废气排放 | 0.007 |
| 合计 |  | 3000.18 | 合计 |  | 3000.18 |

本工程生产中，总用水量约17326m3/a，总新鲜用水量为1211m3/a，新水重复利用率约为93%；外购蒸汽用量约3000t/a。总排放生产性废水885m3/a。水平衡情况见下图：

图2.7-2聚己内酯高分子降解材料生产用水平衡图（单位：m3/a）

罐区扩容工程储运生产

罐区扩容项目，主要解决现有工程物料仓储能力不足，物料中转频繁，物料中转中物料挥发易产生无组织排放问题。

新建罐区共建设安装5台贮罐，按安监、消防等规范和要求进行建设布局，罐按国家标准和规范区设置有围堰和防火堤。其平面布局见本报告附图3平面布局图。罐区基本情况见下表。

表 2.7.2-1  罐区贮罐和物料存储情况一览表

| 罐号 | 型号 | 物料名称 | 数量 | 直径*高度m | 容积 | 最大 年周转量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 均为： 立式、 固定顶 | 己内酯 | 1台 | 4.6*6 | 100m3 | 1200吨 | 常温常压 |
| 2# |  | 粗醇酮 | 1台 | 4.6*6 | 100m3 | 2400吨 | 常温常压，设低 温冷凝回收系统 |
| 3# |  | 轻组分 | 1台 | 6*7 | 200m3 | 300吨 | 常温常压，设低 温冷凝回收系统 |
| 4# |  | 丙酸 | 1台 | 4*5 | 60m3 | 5吨 | 常温常压，设低 温冷凝回收系统 |
| 5# |  | 丙酸乙酯 | 1台 | 4*5 | 60m3 | 10吨 | 常温常压，设低 温冷凝回收系统 |

新建罐区各贮罐，均与现有工程进行专用管线连接，管道内密闭运行。己内酯罐与现有工程生产装置成品采出管线及自动包装管线相连；粗醇酮罐与现有装置环己酮精制装置釜底采出管线及进料管线相连；轻组分罐与现有工程生产装置管线连接；丙酸罐及丙酸乙酯罐，为现在工程的生产原料贮罐，配置卸车专用管线与现有工程生产装置相连，通过机泵进行物料转运。

为防止物料挥发，以及确保安全，罐顶实施氮气密封。

主要污染源分析：

（1）废水：主要为罐区初期雨水。

（2）废气：主要为粗醇酮、轻组分罐、丙酸罐和丙酸乙酯罐物料运转和存储时产生的呼吸排放。此四个贮罐上方均设置有低温冷凝回收系统，可明显减少呼吸排放的有机气体污染物数量。己内酯罐因难于挥发，罐顶不设置低温冷凝回收系统。

（3）噪声：主要为卸车泵及物料中转泵运行噪声。

（4）固体废物：各物料贮罐无罐底残渣或废水产生，本工程基本上无固体废物产生。

拟建工程污染源核算

废气

拟建工程主要生产性废气有：聚己内酯高分子降解材料生产中反应釜排放的抽真空尾气，新建罐区贮罐呼吸排放的有机物废气。根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准，对本工程物料和生产过程分析，拟建工程主要大气污染物为有组织排放和无组织排放的挥发性有机物，归属于污染物非甲烷总烃。

生活性废气，主要为增加的生产人员因在食堂就餐，食堂增加排放的油烟废气。

反应釜抽真空尾气

聚己内酯高分子降解材料生产中，共配置有5台真空泵，每台真空泵对应二台反应釜。在投料时和反应釜后期均需抽真空。其排放的有机气体主要成分为：低分子聚己内酯和己内酯单体，以及少量的起始剂和水分等，其主要污染物为挥发性有机物。根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准，其归属于非甲烷总烃。

反应釜抽真空尾气气体，首先进入冷凝器（冷凝温度：12℃左右）冷却，然后引入低温等离子体废气净化设备净化装置处理，再通过管道从车间屋顶排放，排放高度25米。根据物料平衡分析，VOCs年产生量为0.007吨。按每个反应釜每批次生产产品6吨计，年约生产500釜，每釜每次生产抽真空气体按72m3（标准）计，年排放有机废气约360000 m3。本工程拟建有机废气低温等离子体废气净化设备处理装置，按80%的处理效率计，据此计算，抽真空排放的尾气，其挥发性有机物排放浓度为39mg/m3，排放量约0.0014吨/年，平均排放速率为：0.000175kg/h。

按照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），有组织排放的挥发性有机物以非甲烷总烃计，其排放浓度限值为120 mg/m3，无排放速率要求。对照本标准，本工程排气筒所排放的非甲烷总烃满足排放标准要求；

按照《工业企业挥发性有机污染物污染物排放标准》（DB12/524-2014），挥发性有机物VOCs排放浓度限值为80 mg/m3，排放速率（25米）小于3.8kg/h。对照该标准，本工程排气筒所排放的VOCs也能满足该排放标准要求。

罐区贮罐呼吸排放的有机物废气

罐区贮罐在物料装卸运转时一般会有大呼吸排放，在贮存时有小呼吸排放。本工程罐区在物料装卸时，中间用气相平衡管进行控制，挥发出的物料在槽车与储罐之间以及储罐与储罐之间循环，基本上不会挥发到空气中；各贮罐均采用氮气密封，物料用管道从罐区到生产装置间运转时，大呼吸排放的气体主要是氮气。

对于贮罐呼吸排放的污染物数量的估算，除了实测外，就是经验估算，估算一般有三种形式，一是采用有关经验公式进行计算，二是采用相关成熟的专门软件进行计算，三是采用相关系数法进行计算。其中，最简便的方法是采用相关软件进行计算。在不考虑氮封的情况下，软件计算结果如下：

轻组分罐：呼吸损失为126.5 kg/a，工作损失为0.389kg/m3，见图2.7-3；

丙酸罐：呼吸损失为39.3kg/a，工作损失为0.313kg/m3，见图2.7-4；

丙酸乙酯罐：呼吸损失为54.1kg/a，工作损失为0.431kg/m3，见图2.7-5；

粗醇罐：呼吸损失为63.2kg/a，工作损失为0.359kg/m3，见图2.7-6。

考虑各罐顶氮封，各贮罐呼吸和工作损失降低约40-70%，按60%计；又采用冷凝法处理回收，处理率一般为90%，考虑到本项目冷凝工程技术水平，按90%计，则可知：

图7.2-3轻组分罐年呼吸损失软件计算截图

图7.2-4  丙酸罐年呼吸损失软件计算截图

图7.2-5  丙酸乙酯罐年呼吸损失软件计算截图

图7.2-6 粗醇罐年呼吸损失软件计算截图

拟建罐区各贮罐呼吸排放量最终分别为：

轻组分罐：呼吸损失为5.06kg/a，工作损失为4.67kg/a

丙酸罐：呼吸损失为1.572kg/a，工作损失为0.056kg/a；

丙酸乙酯罐：呼吸损失为2.164kg/a，工作损失为0.141kg/a；

粗醇罐：呼吸损失为2.52kg/a，工作损失为34.46kg/a。

总排放量为：50.6kg/a。根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准，呼吸排放的污染物归属于非甲烷总烃，年排放8760小时，排放速率为：0.00577kg/h。平均排放高度为7.5米，为无组织排放。

食堂油烟废气

拟建工程不新建食堂，新增人员就餐依托现有工程所建食堂。新增人员为16人，按50%在食堂就餐计，人均日用油40g计，共计用油量为105.6kg/a，油烟产生量按用油量2%计，约为2.1kg/a。油烟废气收集后经油烟净化器处理，处理率按85%计，其排放量为0.32kg/a。食堂油烟从食堂所在建筑物顶排放，排放浓度一般均能小于2mg/m3，可满足（GB18483-2001）的要求。

经处理后排放的油烟，排放情况能满足《饮食业油烟排放标准》（试行）要求，排放量很小，对区域环境影响不会产生明显影响，以下将不再对其进行分析。

废水

拟建工程生产性废水主要有：直接冷却循环废水，车间冲洗清洗废水，生产区初期雨水，以及化验检验过程产生的废水。本工程新增人员在食堂就餐（但不住宿）会产生一定的生活废水。

（1）直接冷却废水

直接冷却循环废水是直接冷却聚己内酯产品产生的废水，产生量为75t/a，主要污染物为COD、悬浮物、石油类（SS）。废水中污染物的产生浓度，尚无类比或实测数据，根据本项目工艺水平和产品质量要求，参考塑料造粒生产中循环废水水质浓度，确定本项目冷却废水中污染物的产生浓度为：COD：235mg/L、悬浮物（SS）:100mg/L、石油类：2.0mg/L。

（2）车间清洗废水

车间清洗废水，主要是车间内设备擦洗、地面擦（冲）洗产生的废水，年产生量约144t/a，参考同类企业一般废水水质情况，废水中主要污染物为COD：400mg/l、SS：200mg/l，石油类：25mg/l。

（3）化验室废水

拟建工程对生产中物料进行检验化验，日化验次数约12-15次，用水量约0.2t/d，年废水排放量为66t/a。化验室主要使用的检验药品和试剂有酸、碱、无机盐类，以及甲醇、甲苯、酸酐等有机物，化验废水中主要为含酸碱物质、有机物、无机盐等。

（4）间接冷却循环系统废水

间接冷却水循环使用，水质变差，除含有一定的COD和SS外，还含有较多的盐分。其年约排放废水600 m3/a。主要污染物：COD浓度约60 mg/L、SS浓度约50 mg/L。

（5）生活污水

拟建工程新增生产人员16人，工作期间须在现有工程配套建设的食堂就餐，按50%的人员就餐计，生活用水量每人每天以55L计，约为145t/a。排放系数按照80%计，则生活污水量约为116m3/a。主要污染物为COD：350mg/L，氨氮32mg/L。

（6）初期雨水

根据国家气象局的标准，日雨量25~49.9mm为大雨，日雨量50~99.9mm为暴雨，日雨量100~199.9mm为大暴雨，日雨量200或200mm以上为特大暴雨。降雨为暴雨或以上，容易形成地表径流，携带地表污染物，造成环境风险。大量的研究表明，雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下，污染物集中在初期的数毫米雨量中。当遇到降雨时，地面的油类、杂质、砂石等污染物被冲洗下来，使得初期径流雨水中的污染物浓度较高。雨水径流污染属于非点源污染，具有突发性和连续性。雨水污染的特点是：初期雨水中的污染物含量高，随着径流的持续，雨水径流的表面被不断冲洗，污染物含量逐渐减小到相对稳定的程度。

本项目生产装置在车间进行，不产生初期雨水。本项目拟收集和处理生产区内15min初期雨水。具体做法为：项目区内除绿化区外，采取地面硬底化，周边设雨水收集管线，在雨水管的末端设置监控池。在刚下雨时，手动关闭雨水管线阀门，把初期雨水切换到监控池内，15min后手动开启雨水阀同时关闭监控池阀门，使后期清净雨水切换到雨水管线，然后进入园区雨水管网。

本项目生产区面积约为8000m2。

① 当地暴雨强度公式计算

根据《岳阳市区暴雨强度公式的优化推算》（欧阳红等，湖南省岳阳市气象局，2009），岳阳地区暴雨强度公式为：

q＝167×9.0294×（1＋0.184568lgP）/（t＋6.0）0.6347-0.04821lgP

其中：P为设计暴雨重现期，取P=2年；

t为雨水径流时间，取23.36min。

则暴雨强度为194.58L/s·hm2。

② 初期雨水设计流量的计算公式为：

Q=Ψ·q·F

其中：Q—雨水设计流量（L/S）；

q—设计暴雨强度（L/s·ha）；

Ψ—径流系数，按城市建设稀疏区取0.55；

F—汇水面积（公顷）。

根据上述公式计算，可得出本项目罐区的初期雨水流量Q=ΨqF=0.55×194.58×0.8=85.6L/s。初期雨水历时按15min计算，则项目初期雨水量约为Q=85.6×900/1000=77.05m3/次。

岳阳市平均每年大雨以上天数约为15天，故项目可收集的初期雨水量约为1156m3/a。

化工厂初期雨水污染物的浓度一般为：CODCr300mg/L、BOD5100mg/L、SS500mg/L、石油类36mg/L。

综上，拟建工程生产废水产生源强状况见表2.8-3。

表 2.8-3  拟建工程废水源强汇总一览表

| 类别 | 污染源 | 产生量 m3/a | 污染物浓度（单位mg/L，pH除外） |  |  |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | SS | 石油类 | BOD5 | 氨氮 |  |
| 生产 | 直接冷却水 | 75 | 6-9 | 235 | 100 | 2 | 150 | 5 | 所有废水均通过污水管网直接进入现有工程废水处理系统进行生化处理后、生活废水经化粪池处理后，从总排口排入云溪污水处理厂处理。 |
|  | 车间清洗水 | 144 | 6-9 | 400 | 200 | 25 | 270 | 10 |  |
|  | 化验废水 | 66 | --- | 600 | 100 | 8 | 360 | 20 |  |
|  | 循环废水 | 600 | 6-9 | 60 | 50 | / | 30 | / |  |
| 其他 | 初期雨水 | 1156 | 6-9 | 300 | 500 | 36 | 100 | 22 |  |
| 生活 | 生活废水 | 116 | 6-9 | 350 | 500 | / | 220 | 32 |  |
| 合计 |  | 2157 | 6-9 | 250 | 328 | 21.0 | 108 | 15 |  |

噪声源

拟建工程主要固定噪声源主要为生产设备噪声，包括空压机、物料泵、风机等，还有一些运输设备噪声。为减少噪声污染，尽量选用低噪声设备，同时采用以下措施：各种风机进出口加装消声器及用软管连接，并采用减振底座；泵进出口加装避振喉，基础增加橡胶减振垫。类比调查同类设备噪声源强，具体情况见下表。

表 2.8-4	 项目主要噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声产生声级 dB(A) | 工况 | 降噪措施 | 治理效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 70~80 | 间歇 | 基础减振、隔声 | 65 |
| 2 | 空压机 | 85~95 | 间歇 | 基础减振、隔声 | 75 |
| 3 | 装卸泵 | 70~80 | 间歇 | 基础减振、隔声 | 65 |
| 4 | 物料泵 | 70~80 | 间歇 | 基础减震、隔声罩 | 65 |
| 5 | 各种风机 | 75~85 | 间歇 | 基础减震、隔声罩、消声器 | 70 |

固体废物

拟建项目运营期间产生的固体废物主要为每批次产生生产中取样检验时产生的实验室检验废物，年产生量0.4t/a。属于危险废物。

由于真空泵尾气须进行治理，采用低温等离子体废气净化设备处理装置进行处理，不使用活性炭，无废活性炭产生。

物料包装物均回收，重复利用，不作为废物处理。

由于新增生产人员约16人，生活垃圾产生量约2.8t/a。

表 2.8-5   运营期固体废物产生及处置情况一览表

| 废物名称 | 危废类别 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要危险成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验废物 | HW49 | 0.4 t/a | 实验室 | 液态 | 酸、碱、有机物 | 不定 | C | 危险废物分类存放于危险废物库房；定期次有资质的单位处置。 生活垃圾交环卫部门处置。 |
| 生活垃圾 | /否 | 2.8 t/a | 生活/食堂 | 固态 | / | / | / |  |

扩建工程污染物排放统计与汇总

拟建项目运营期污染源排放汇总详见表2.8-6。

表 2.8-6  拟建项目污染物排放情况汇总表

| 种类 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放量（t/a） | 排放浓度 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.007 | 0.0056 | 0.0014 | 39 mg/m3 | 大气 |
| 无组织废气 |  | 1.265 | 1.2144 | 0.0506 | / |  |
| 废水 | 废水量 | 2157 | / | 2157 | / | 所有废水均进入现有工程废水处理系统进行生化处理后排放； 生活废水经化粪池处理后排入现有工程废水处理装置处理后排放； |
|  | COD | 0.539 | 0.108 | 0.431 | 200mg/L |  |
|  | BOD5 | 0.233 | 0.06 | 0.173 | 80mg/L |  |
|  | SS | 0.707 | 0.384 | 0.323 | 150mg/L |  |
|  | 氨氮 | 0.032 | 0.01 | 0.022 | 10mg/L |  |
|  | 石油类 | 0.045 | 0.019 | 0.026 | 12 mg/L |  |
| 危险废物 | 检验废物 | 0.4 | / |  | / | 专库暂存，并委托有资质单位处置 |
| 一般废物 | / | / |  |  |  | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.8 | / |  | / | 交由环卫部门处置 |

总体工程污染物排放“三本帐”核算

本拟建工程建成后，现有工程产生的废水排放无大的变化，固体废物产生情况也不会发生明显改变，但因为罐区扩容，其物料挥发损失将产生一定变化，主要是：

丙酸由桶装存放改为罐区储罐存放，原来桶装工作排放为：4.452/0.99*0.313*2=2.815kg/a，呼吸排放很少。罐区存放后，其工作排放为4.452/0.99*0.313*0.4*0.1=0.056 kg/a，呼吸排放为1.572kg/a。

丙酸乙酯由桶装存放改为罐区储罐存放。原来桶装工作排放为：7.285/0.89*0.431*2=7.056kg/a，呼吸排放很少；罐区存放后，其工作排放为7.285/0.89*0.431*0.4*0.1=0.141 kg/a，呼吸排放为2.164kg/a。

粗醇由原来的装置区存放改为罐区存放，装置区存放工作排放为:2400*0.359=861.6kg/a，罐区存放工作排放为:2400*0.359*0.4*0.1=34.46 kg/a；装置区存放呼吸排放为：63.2kg/a，罐区存放呼吸排放为2.52kg/a。

轻组分由原来的装置区存放改为罐区存放，装置区存放工作排放为:300*0.389=116.7kg/a，罐区存放工作排放为:300*0.389*0.4*0.1=4.67kg/a；装置区存放呼吸排放为：126.5kg/a，罐区存放呼吸排放为5.06kg/a。

综上，本拟建工程罐区建成后，现有工程物料存放中，物料挥发排放变化情况见下表：

表2.9-1  拟建罐区建成前后存储物料存放排放量统计表（单位kg/a）

| 物料种类 | 存放方式 |  | 工作排放 | 呼吸排放 | 总排放 | 扩容后 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酸乙酯 | 扩容前 | 桶装 | 7.056 | 0.0 | 7.056 | -4.751 |
|  | 扩容后 | 罐区 | 0.141 | 2.164 | 2.305 |  |
| 丙酸 | 扩容前 | 桶装 | 2.815 | 0.0 | 2.815 | -1.187 |
|  | 扩容后 | 罐区 | 0.056 | 1.572 | 1.628 |  |
| 粗醇 | 扩容前 | 装置区 | 861.6 | 63.2 | 924.8 | -887.82 |
|  | 扩容后 | 罐区 | 34.46 | 2.52 | 36.98 |  |
| 轻组分 | 扩容前 | 装置区 | 116.7 | 126.5 | 243.2 | -233.47 |
|  | 扩容后 | 罐区 | 4.67 | 5.06 | 9.73 |  |
| 合计 | 扩容前 | / |  |  |  | -1127.228 |
|  | 扩容后 | / |  |  |  |  |

以上排放所产生的污染物为挥发性有机物，以非甲烷总烃表示。拟建工程建成后，年排放量减少约1.127t。

现有工程、拟建工程、总体工程废水、废气和固废“三本帐”分析见表2.9-2。

表2.9-2   总体工程“三本帐”核算一览表

| 类型 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a） | 本工程排放量（t/a） | 以新带老消减量（t/a） | 总体工程排放量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 2.277 | 0.052 | 1.127 | 1.202 | -1.075 |
|  | SO2 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 |
|  | NOx | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 6268 | 2157 | 0 | 8452 | +2157 |
|  | COD | 6.16 | 0.431 | 0 | 6.591 | +0.431 |
|  | 氨氮 | 0.002 | 0.022 | 0 | 0.024 | +0.022 |
|  | 石油类 | 0.102 | 0.026 | 0 | 0.128 | +0.026 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 4.3 | 0.4 | / | 4.7 | +0.4 |
|  | 生活垃圾 | 6 | 2.8 | / | 8.8 | +2.8 |

环境现状调查与评价

自然环境现状调查与评价

地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，东径112度至114度，北纬28度至29度之间。岳阳毗邻”两带”（长三角经济带和珠三角经济带）、承接”两圈”（长株潭城市圈和武汉城市圈），处于长江”黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；国家实施”弓箭”型发展战略的受力点，是湖南省”一点一线”发展战略上的优势地区。

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻，总面积403km2。云溪区属两县（区）通衢之地，交通优势十分突出。107国道、京广铁路、武广客运专线、荆岳长江大桥、随岳高速公路均穿境而过，京珠高速公路也紧邻区境。

本项目位于岳阳市云溪区绿色化工产业园西北部，西侧紧邻园区道路吴家垄路，东嘉欣石化企业；南、北侧紧邻园区企业，地理坐标经度113.254420，纬度29.489986，地理位置详见附图1。

地质地貌

岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200~1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50~400m；西部为平原，海拔25~40m。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35s，地震基本烈度为7度。

气候气象

岳阳属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1387.9mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.9m/s。

河流、水文状况

岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳湖水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳湖水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2，总湖容10.9亿km3。

- 松阳湖水域

湖面积：丰水期6000-8000亩左右；枯水期5000-6000亩左右；

水位：最深水位5~6m左右；平均水位3~4m左右；

蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右；

- 长江岳阳段

松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200 m3/s；

历年最小流量4190 m3/s；

流速：多年平均流速1.45 m/s；历年最大流速2.00 m/s；

历年最小流速0.98 m/s；

含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66 kg/m3；

历年最小含砂量0.11 kg/m3；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177 t/s；

历年最小输沙量0.59 t/s；

水位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

地下水

(1)地下水类型、分布及赋存条件

调查区地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

表 3-1	拟建项目区域地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌 水量等级 | 含水岩组 | 含水层厚 | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10(m3/d) | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m， | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10(m3/d) | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚10-30m | 厂区及东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100(m3/d) | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 拟建厂址的西部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100(m3/d) | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 拟建场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

(2)地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：区域内地下水主要靠大气降水补给、径流方式由东北向西南运移，其动态变化与大气降水密切相关。

生态环境

（1）植被

岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率46.6%。项目所在区域内，尚未发现珍稀动植物。

（2）松阳湖水生动植物现状

松杨湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松杨湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣蓼群落、水芹群落等；松杨湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松杨湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、箛群落等。松杨湖水域内，虽然岳化造成的污染使松杨湖内种群数明显减少，但湖内鱼类的品种仍然较多，有青、草、鳙、鲤、鳊、鲶等。

（3）长江水生动植物现状

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，近年来有国家一级保护动物白暨豚出没。其下游40km江段为湖北长江新螺段白暨豚国家级自然保护区。

岳阳绿色化工产业园概述

产业园概述及环评批复情况

岳阳绿色化工产业园，原名云溪工业园。2003年7月8日，云溪工业园经省人民政府正式批准，纳入省级开发区，批准规划面积为13km2，2004年3月，在省发改委、国土资源厅等部门展开的国家级、省级开发区规划面积的核减调查中，云溪工业园被列入保留开发区范畴，并将开发区规划面积调整为3km2。云溪工业园规划范围东至107国道，西至规划中的随岳高速公路，南起规划的松杨湖路，北以规划的发展大道为界。

云溪工业园于2006年进行了环境影响评价，湖南省环保厅根据岳阳云溪工业园建设环境影响报告书以湘环评[2006]62号文下达了批复，批准了云溪工业园的建设。2012年，云溪工业园更名为岳阳绿色化工产业园。

工业园产业定位及优先发展项目清单

根据云溪化工新材料的现有基础和发展趋向，产业主要定位为精细化工。

（1）拟发展下列产品：

试剂和高纯物；食品和饲料添加剂；粘合剂；石油用化学品；涂料；造纸用化学品；染料和颜料；功能高分子材料；表面活性剂和合成洗涤剂；塑料、合成纤维和橡胶用助剂；催化剂；生化酶；感光材料；无机精细化学品。

（2）目前重点发展的产品

丙醛及其系列产品；甲乙酮产品；醋酸异丙酯及醋酸丁酯产品；环己酮产品；特种环氧树脂；邻仲丁基酚；甲基异氰酸酯；表面活性剂；生物酶制剂；特种分子筛；高纯度SB粉；炼油生产专用催化剂和助剂；固体酸催化剂；环保催化剂；非晶态镍合金；双峰聚丙稀和特种聚丙烯；聚丙烯共混改性及其产品；尼龙工程塑料合金；SBS；MC尼龙；特种增塑剂；差别化锦纶纤维；新型复合锦纶纤维；尼龙渔网丝；有机一元酸系列产品。

本项目属于精细化工功能高分子材料，符合云溪工业园产业定位。占地位于工业园三类工业用地范围内，满足云溪工业园用地规划。

园区基础配套设施

给排水

  - 给水

生活用水由云溪水厂供给(考虑到双花水库库容量及目前水库来水流量不能满足发展要求，云溪分区规划中远期水源为双花水库和铁山水库)。

生产用水取自长江，由巴陵公司￠800清水管接管直通工业园，供水能力为6万t/d。给水管网分为生活用水管网和生产用水管网两套系统。

  - 排水

园区雨水分片就近排入水体，雨水排放按地貌条件就势排放，经各区汇集，排至松杨湖。

园区内企业生产污水经过污水管道收集，进入云溪污水处理厂，经处理达标后排入长江。

（3）云溪区污水处理厂

岳阳市云溪工业园污水处理厂首期规模为2万m3/d，采用强预化处理+A/O+O+紫外线消毒工艺，工程服务范围为云溪区的市政污水及云溪工业园的工业废水。市政污水和园区工业废水分开处理，工业废水规模为1万m3/d，市政污水规模为1万m3/d。该污水处理厂于2009年1月18日项目已开始建设，2009年12月通过云溪区环保局竣工验收并投入运营。云溪工业园污水处理厂进水水质如表3-2所示。

表 3-2	工业废水设计进水水质表  （单位：mg/L，pH值无量纲）

| 项目 | pH | BOD5 | CODCr | SS | P | NH3-N | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水进水水质 | 6~9 | 300 | 1000 | 400 | 3 | 30 | 20 | 20 |

注：含有不降解或难降解的重金属或有机卤化合物的工业废水必须先在厂内的自行预处理除去第一类污染物之后才可进入下水道。

根据云溪区污水处理厂（岳阳华浩水处理有限公司）2017年第1季度的监督性监测数据，经厂区内处理后的污水处理厂尾水中主要污染物排放浓度分别为化学需氧量51.5mg/L、生化需氧量	3.3mg/L、悬浮物16mg/L、动植物油0.08mg/L、石油类0.11mg/L、pH7.79、粪大肠菌群490、挥发酚0.01ND。出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的加权平均值。

电力工程

园区电力供应由云溪110kV变电站供应，规划依据《岳阳地区电网规划（1995-2020年）》至规划期内人均综合用电指标1000W/人计算，人口为1万人，总供电负荷为99878kV·A。

燃气供应

云溪工业园临方王路西南侧已设置一天然气接收站，用地面积6723m2，管道从工业园西侧接入，管径DN400，供应园区各企业。

蒸汽供应

蒸汽由华能岳阳电厂供给，岳阳华能电厂位于岳阳市城陵矶，与本项目距离约7km，全厂总装机容量192.5万千瓦，目前通往云溪工业园的蒸汽供应管道已建成，满足供气要求。

事故应急

工业园内2012年自建了1个4000m³的事故应急池，其管道分布已通至园区各企业。一旦发生泄漏、火灾等事故时，可将事故废水引至园区应急事故池。

环境质量现状调查与评价

大气环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关规定，本项目环境空气质量现状调查主要调查项目评价区内基本污染物和特征污染物的环境质量情况，采用评价范围内环境监测网的监测数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公布的监测数据时可选择与评价范围邻近的地形和气候相近的环境监测网公布的数据；对于其它污染物可收集评价范围内3年内与项目排放的污染物有关历史监测数据。

3.3.1.1基本污染物质量评价

根据以上规定，本项目评价采用2017年岳阳市政府公布的岳阳市环境质量状况公报中关于大气环境质量的数据。其具体司如下：

2017年度城区环境空气质量达标率为83.6%，轻度污染占全年12.9%，中度污染占2.7%，重度污染占0.5%，严重污染占0.3%。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数75.0%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占20.0%，可吸入颗粒物（PM10）为首要污染物的天数占5.0%。

2017年岳阳市环境空气质量状况

| 时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 达标天数 | 有效天数 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 |  |  |  |
| 2017年 | 14 | 25 | 71 | 1.4 | 142 | 49 | 305 | 365 | 83.6% |
| 2016年 | 21 | 25 | 72 | 1.4 | 158 | 49 | 284 | 366 | 77.6% |

根据上述结果，可判定本项目区内环境空气质量为不达标区。

3.3.1.2其它污染物环境空气质量评价

根据2018年9月7日，岳阳市环境保护局官网发布的湖南岳阳绿色化工产业园规划环境影响跟踪评价公众参与第二次公示，公示显示：云溪工业园环境空气质量现状为：所有点位二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃符合所参照《大气污染物综合排放标准详解》制定的标准（1小时平均值≤2mg/m3）；TVOC、甲苯均符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的标准要求；二甲苯、HCL、氨、硫化氢、酚类、苯胺类均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的标准要求。

根据以上内容，可知，本项目评价范围内特征污染物TVOC浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的标准要求。

地表水环境质量现状调查与评价

本项目采用收集资料方式了解项目周边地表水环境质量现状。引用《岳阳成成油化科技有限公司年产4000吨脂肪酸生产线扩建项目和年产1.2万吨酸化油配套装置新建项目环评报告书》中2016年4月20日～22日连续3天对项目周边水体长江质量现状监测数据。引用岳阳市环境监测中心于2017年1月至9月期间每月一次对松阳湖水体水质进行的例行监测数据。另外，引用《岳阳天瀛化工有限公司20000吨/年氟化钠项目环境影响报告书》中2017年6月27日～29日、2017年10月12日及16日分别对长江、松阳湖水体中氟化物的监测数据。

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ 2.3-93)中的“6.5.1 水质调查的原则，水质调查时应尽量利用现有数据资料，如资料不足时应实测。”本项目与岳阳成成油化科技有限公司、天瀛化工位于同一个工业园区内，纳污水体一致，其对项目周边水体长江、松阳湖的监测数据满足本项目的要求。因此，本评价引用其水质监测数据方案可行、有效。

1、监测断面布设

共设置3个水质监测断面，详细监测断面布置见表3.2-9及图3.3-8。

表3.3-8  水环境质量现状监测布点

| 序号 | 水 体 | 监测断面名称及位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 长江 | 云溪污水处理厂排污口上游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、总磷、动植物油、粪大肠菌群、氟化物 |
| W2 | 长江 | 云溪污水处理厂排污口下游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、总磷、动植物油、粪大肠菌群 |
| W3 | 长江 | 云溪污水处理厂排污口下游3000m | 氟化物 |
| W4 | 松阳湖 | 云溪工业园附近 | pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、氟化物 |
| W5 | 松阳湖 | 长科化工附近 | 氟化物 |
| W6 | 松阳湖 | 岳临高速公路桥下 | 氟化物 |

图3.3-8  项目地表水环境监测布点示意图

2、监测项目

长江：pH、COD、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、总磷、动植物油、粪大肠菌群、氟化物等10项。

松阳湖：pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、氟化物等9项。

3、监测时间和频率

湖南华科环境检测技术服务有限公司2016年4月20日～22日对长江断面连续监测3天，每天一次。岳阳市环境监测中心于2017年1月至9月期间每月一次对松阳湖进行监测；岳阳市衡润检测有限公司于2017年6月27日～29日对长江断面连续监测3天，每天一次；2017年10月12日及16日对松阳湖进行2次监测。

4、评价标准、方法

W1、W2、W3长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；W3、W5、W6松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据水质监测资料，采用《环境影响评价技术导则（HJ/T2.3-93）》所推荐的单项目水质参数评价法进行评价。

单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij――单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Cij――水质评价因子i在第j取样点的浓度，(mg/L)；

Csi――评价因子i的评价标准(mg/L)；

DO的标准指数为：

DOj≥DOS

DOj＜DOS

DOf=468/（31.6+T）

式中：SDO,j——溶解氧在j监测点的标准指数；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L;

DOj——j点的溶解氧监测值，mg/L;

DOs——溶解氧的地表水的水质标准，mg/L；

T——水温，ºC。

pH值单因子指数按下式计算：

pHj ≤ 7.0    	              pHj ＞ 7.0

式中：pHj―监测值；

pHLL―水质标准中规定的pH值的下限；

pHUL――水质标准中规定的pH值的上限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已经不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

5、监测结果分析与评价

水质监测结果见表3.3-9、表3.3-10、表3.3-11。

表3.3-9 长江水质现状监测结果及标准指数

| 监测点位 | 采样时间 | 测定项目及其结果（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：个/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫化物 | 挥发酚 | 粪大肠菌群 |
| W1长江（云溪污水处理厂排污口上游500m ） | 04月20日 | 7.02 | 11.4 | 2.9 | 0.496 | 0.07 | ND | ND | ND | 2.6×103 |
|  | 04月21日 | 7.08 | 10.9 | 3.1 | 0.467 | 0.05 | ND | ND | ND | 4.3×103 |
|  | 04月22日 | 7.10 | 12.0 | 3.1 | 0.482 | 0.06 | 0.02 | ND | ND | 3.3×103 |
| W2长江（云溪污水处理厂排污口下游500m ） | 04月20日 | 7.22 | 10.7 | 2.7 | 0.478 | 0.09 | 0.02 | ND | ND | 6.3×103 |
|  | 04月21日 | 7.25 | 11.6 | 3.0 | 0.461 | 0.09 | ND | ND | ND | 4.9×103 |
|  | 04月22日 | 7.18 | 10.2 | 3.2 | 0.458 | 0.06 | ND | ND | ND | 3.4×103 |
| Ⅲ类标准值 |  | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 10000 |
| 监测点位 | 采样时间 | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫化物 | 挥发酚 | 粪大肠菌群 |
| W1长江（云溪污水处理厂排污口上游500m ） | 04月20日 | 0.01 | 0.57 | 0.725 | 0.496 | 0.35 | / | / | / | 0.26 |
|  | 04月21日 | 0.04 | 0.545 | 0.775 | 0.467 | 0.25 | / | / | / | 0.43 |
|  | 04月22日 | 0.05 | 0.6 | 0.775 | 0.482 | 0.3 | 0.4 | / | / | 0.33 |
| W2长江（云溪污水处理厂排污口下游500m ） | 04月20日 | 0.11 | 0.535 | 0.675 | 0.478 | 0.45 | 0.4 | / | / | 0.63 |
|  | 04月21日 | 0.125 | 0.58 | 0.75 | 0.461 | 0.45 | / | / | / | 0.49 |
|  | 04月22日 | 0.09 | 0.51 | 0.8 | 0.458 | 0.3 | / | / | / | 0.34 |

表3.3-10 W4松阳湖水质现状监测结果（单位：pH无量纲，其余mg/L）

| 时间/因子 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | Ⅳ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.56 | 7.7 | 7.86 | 7.66 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6～9 |
| DO | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | ≥3.0 |
| 高锰酸盐指数 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 6.0 | ≤10 |
| COD | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 13.1 | 18 | 21 | 17 | 14 | ≤30 |
| BOD5 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | ≤6.0 |
| 氨氮 | 0.249 | 0.248 | 0.124 | 2.98 | 0.188 | 0.134 | 0.112 | 0.35 | ≤1.50 |
| 总氮 | 1.57 | 1.13 | 1.7 | 6.26 | 1 | 1.14 | 1.39 | 1.36 | ≤1.50 |
| 总磷 | 0.08 | 0.027 | 0.056 | 0.134 | 0.092 | 0.085 | 0.116 | 0.091 | ≤0.1 |
| 氟化物 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.31 | 0.26 | 1.15 | 1.15 | 1.41 | ≤1.50 |

表3.3-11 长江、松阳湖氟化物现状监测结果

| 监测点位 | W1长江（云溪污水处理厂排污口上游500m ） | W3长江（云溪污水处理厂排污口上游3000m ） | W5松阳湖（长科化工附近） |  | W6松阳湖（岳临高速公路桥下） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 |  |  | 水面下0.3m处 | 水面下0.5m处 | 水面下0.3m处 | 水面下0.5m处 |
| 氟化物 | 0.18～0.20 | 0.18～0.19 | 0.66 | 0.47 | 0.40 | 0.43 |
| 标准值 | ≤1.0 |  | ≤1.5 |  |  |  |

监测结果显示，W1、W2、W3长江断面监测因子标准指数均小于1，监测结果均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求。

根据引用的松阳湖水环境质量监测结果，松阳湖监测断面除氨氮、总氮、总磷部分出现超标外，其他监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准要求。根据引用的监测资料表明，松阳湖现状水体环境已基本无环境容量，松阳湖水体水质部分超标主要是因为湖区周边生活污水、未经有效处理工业废水排入松阳湖引起。随着松阳湖湖水环境综合整治工程的实施，松阳湖水体环境质量有望得到恢复。目前云溪区污水处理厂经处理达标的尾水排入松阳湖，经调查，云溪区污水处理厂改造项目正在进行中，预计2018年年底可完成改造，改造后云溪区污水处理厂经过处理后达标尾水通过污水管线外排长江道仁矶段，不会直接排入松阳湖，届时，松阳湖水体水质将有所改善。

地下水环境质量调查与评价

本项目采用收集资料方式了解项目周边地下水环境质量现状。本次评价引用项目所在地岳阳绿色化工产业园提供的地下水评价资料。主要内容和评价结果如下：

    - A、地下水水环境现状监测与评价

### A.1监测布点

参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），云溪工业园所在区域为其他平原区，参照表4地下水环境现状检测频率的要求，进行一期检测。本次评价参照二级评价的要求，对园区周围已有的民井（非饮用水源井）和园区内施工的水文地质孔进行取样监测，园区内主要监测已有企业范围内的地下水水质状况，在评价区内布设13个地下水水质监测点位（图A1）。

### A.2水质监测项目

根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）监测要求，监测项目有：K(钾)、Na(钠)、Ca(钙)、Mg(镁)、CO32-(碳酸根)、HCO3-（重碳酸根）、Cl-(氯化物)、SO42-(硫酸盐)、pH、氨氮、NO3-(硝酸盐)、NO2-(亚硝酸盐)、挥发性酚类、氰化物、As(砷)、Hg(汞)、Cr6+(六价铬)、总硬度、Pb（铅）、F-(氟化物)、镉、Fe(铁)、Mn(锰)、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、石油类、甲苯、苯、二氯丙烷共30项。

### A.3 监测时间与频率

2018年9月，监测一天，采样一次

图A1  地下水监测井位置图

### A.4 监测结果

水质监测结果见表A1。

表A1  水质监测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杨雪飞家水井1# | 姚海清家水井2# | 崔菊香家水井3# | 梁盛娥家水井4# | 刘其兵家水井5# | 汤国雄家水井6# | 李金桂家水井7# | 孙亚军家水井8# | 已有井9# | 新建勘测井Zk01# | 新建勘测井Zk02# | 新建勘测井Zk03# | 新建勘测井Zk04# |
| pH | 无量纲 | 6.57 | 6.57 | 6.53 | 6.65 | 6.56 | 6.52 | 6.51 | 6.58 | 6.52 | 6.51 | 6.56 | 6.5 | 6.54 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 244 | 183 | 305 | 337 | 101 | 128 | 210 | 143 | 170 | 505 | 437 | 209 | 310 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.4 |
| 氧化还原电位 | mV | 75 | 58 | 83 | 80 | 66 | 75 | 72 | 66 | 69 | 72 | 74 | 70 | 78 |
| 电导率 | μS/cm | 88.57 | 89.44 | 91.26 | 94.27 | 92.87 | 90.35 | 91.3 | 94.52 | 92.77 | 125.24 | 115.5 | 98.65 | 119.47 |
| 钾离子 | mg/L | 25.12 | 15.88 | 27.59 | 38.43 | 7.11 | 13.31 | 19.13 | 21.26 | 21.15 | 70.18 | 50.49 | 17.81 | 40.28 |
| 钙离子 | mg/L | 30.4 | 17.89 | 42.52 | 41.12 | 20.64 | 13.85 | 29.71 | 25.81 | 17.19 | 48.23 | 48.27 | 28.41 | 43.17 |
| 钠离子 | mg/L | 83.36 | 103.1 | 12.34 | 25.08 | 2.23 | 13.8 | 16.59 | 85.92 | 16.93 | 637 | 105 | 92.89 | 177 |
| 镁离子 | mg/L | 9.75 | 6.5 | 11.24 | 15.17 | 2.73 | 5.1 | 7.91 | 8.48 | 7.68 | 27.89 | 20.68 | 7.25 | 16.17 |
| 碳酸根 | mg/L | 27.75 | 22.07 | 17.15 | 14.5 | 26.49 | 25.86 | 24.59 | 26.74 | 23.71 | 21.32 | 24.22 | 19.93 | 23.21 |
| 碳酸氢根 | mg/L | 53.73 | 47.3 | 40.99 | 43.14 | 37.21 | 51.08 | 52.72 | 45.66 | 43.51 | 144.5 | 34.68 | 99.04 | 122.2 |
| 硫酸盐 | mg/L | 59 | 64 | 60 | 67 | 69 | 63 | 71 | 75 | 79 | 74 | 76 | 70 | 80 |
| 氯化物 | mg/L | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 61 | 59 | 63 | 64 | 65 |
| 氨氮 | mg/L | 0.227 | 0.062 | 0.342 | 0.045 | 0.05 | 0.13 | 0.862 | 0.744 | 0.102 | 19.2 | 3.64 | 1.44 | 6.18 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.72 | 0.33 | 0.79 | 0.26 | 0.31 | 0.68 | 1.16 | 1.09 | 0.62 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.16 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.023 | 0.008 | 0.01 | 0.017 | 0.024 | 0.023 | 0.015 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.024 |
| 挥发性酚类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0023 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0009 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.004 | ND | ND |
| 砷 | mg/L | 0.0007 | ND | ND | 0.0012 | ND | 0.0019 | 0.0028 | 0.0006 | ND | ND | ND | ND | 0.0018 |
| 汞 | mg/L | 0.00033 | 0.0032 | 0.00031 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00031 | 0.00029 | 0.00031 | 0.00035 | 0.00096 | 0.00067 | 0.00059 | 0.00044 |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | 0.004 | ND | ND | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
| 总硬度 | mg/L | 145 | 109 | 182 | 200 | 60 | 76 | 125 | 85 | 101 | 301 | 259 | 124 | 182 |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | mg/L | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 20 | 0.26 |
| 铁 | mg/L | 0.03 | ND | 0.11 | ND | 0.02 | 0.05 | 0.36 | ND | ND | 2.82 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| 锰 | mg/L | 0.0.10 | 0.027 | 0.142 | 0.005 | 0.032 | 0.026 | 4.593 | 0.016 | 0.006 | 11.97 | 14.33 | 3.085 | 5.174 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.8 | 2 | 3.1 | 2 | 1.7 | 2.6 | 5.2 | 3 | 2.1 | 3.3 | 63 | 10.1 | 23.6 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 细菌总数 | 个/mL | 26 | 30 | 25 | 33 | 21 | 37 | 33 | 39 | 27 | 39 | 24 | 35 | 36 |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 | 0.14 | ND | 0.29 |
| 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯丙烷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

### A.5 地下水环境现状评价结果

采用单因子指数法对地表水环境质量现状进行评价，评价结果详见下表A2。从监测结果可知，监测井氨氮、高锰酸钾指数、锰、Na、挥发性酚、铁评价指标超过《地下水水质标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准要求，其他监测因子符合《地下水水质标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准要求，评价区地下水质量较差。

在超标指标中，13眼监测井中6眼井氨氮、高锰酸钾指数和锰超标，超标率为46.15%，最大超标倍数分别为37.4倍、20倍和142.3倍； 13眼监测井中1眼井挥发性酚、铁和Na超标，超标率分别为7.7%，最大超标倍数分别为0.15倍、8.4倍和2.19倍。

根据园区勘探井监测可知，园区内4眼勘探井COD和氨氮普遍超标，超标倍数分别为22.6倍和18.2倍，且COD和氨氮为园区企业生产废水中主要污染因子。

表A2 地下水水质现状评价结果一览表

| 评价项目 | 杨雪飞家水井1# | 姚海清家水井2# | 崔菊香家水井3# | 梁盛娥家水井4# | 刘其兵家水井5# | 汤国雄家水井6# | 李金桂家水井7# | 孙亚军家水井8# | 已有井9# | 新建勘测井Zk01# | 新建勘测井Zk02# | 新建勘测井Zk03# | 新建勘测井Zk04# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 0.70 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.84 | 0.96 | 0.98 | 0.88 | 1.00 | 0.92 |
| 溶解性总固体 | 0.24 | 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.51 | 0.44 | 0.21 | 0.31 |
| 钠离子 | 0.42 | 0.52 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.08 | 3.19 | 0.53 | 0.46 | 0.89 |
| 硫酸盐 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.32 |
| 氯化物 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| 氨氮 | 0.45 | 0.12 | 0.68 | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 1.72 | 1.49 | 0.20 | 38.40 | 7.28 | 2.88 | 12.36 |
| 硝酸盐 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 挥发性酚类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 0.75 | 0.30 | 0.45 |
| 氰化物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.08 | -- | -- |
| 砷 | 0.07 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.19 | 0.28 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
| 汞 | 0.33 | 3.20 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.96 | 0.67 | 0.59 | 0.44 |
| 六价铬 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.20 |
| 总硬度 | 0.32 | 0.24 | 0.40 | 0.44 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.67 | 0.58 | 0.28 | 0.40 |
| 铅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 镉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氟化物 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 20.00 | 0.26 |
| 铁 | 0.10 | -- | 0.37 | -- | 0.07 | 0.17 | 1.20 | -- | -- | 9.40 | 0.30 | 0.20 | 0.17 |
| 锰 | -- | 0.27 | 1.42 | 0.05 | 0.32 | 0.26 | 45.93 | 0.16 | 0.06 | 119.70 | 143.30 | 30.85 | 51.74 |
| 高锰酸盐指数 | 0.60 | 0.67 | 1.03 | 0.67 | 0.57 | 0.87 | 1.73 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 21.00 | 3.37 | 7.87 |
| 总大肠菌群 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细菌总数 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.21 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.39 | 0.24 | 0.35 | 0.36 |
| 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.47 | -- | 0.97 |
| 甲苯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 苯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二氯丙烷 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

A.5 地下水超标原因分析

根据等水位线图（图3）可知，老百姓水井位于工业园区上游，地下水流经园区在松杨湖排泄，9眼民井有6眼井水质较好，无超标指标，3眼井超标主要为铁、高锰酸钾指数、氨氮三个常规指标超标，且超标倍数较小，崔菊香家水井是锰和高锰酸钾指数超标，锰超标主要是地层原因，高锰酸钾指数超标倍数0.03倍，主要由于井长期不用，受农村生活污水影响超标；李金桂家水井与崔菊香家水井超标原因一致。孙亚军家水井主要为氨氮超标，主要由于井长期不用，受农村生活污水影响超标。

园区内4眼监测井超标指标为氨氮、高锰酸钾指数、锰、Na、挥发性酚、铁评价指标超过《地下水水质标准》(GB  14848-2017)中Ⅲ类标准要求，根据现状调查，其中锰、氨氮和高锰酸钾指数全部超标，根据调查铁、锰超标主要由于地层中含量较高造成的，氨氮、高锰酸钾指数、挥发性酚超标主要由于湖南岳阳绿色化工产业园为化工园区，园区历史防渗不到位，产生的污染物通过泄露进入地下水含水层中，有部分通过大气降水进入土壤和地下水中。

1）园区所在区域的地质条件分析

湖南岳阳绿色化工产业园（前身云溪工业园）成立于2003年，根据区域地质条件分析，其下伏地层为前震旦系冷家溪群崔家坳组板岩（Ptlnc），富水性弱，且风化层厚度小于20m，中风化板岩为天然的隔水层，根据2005-2016年园区遥感图像对比可知，园区在所在区域平整基础上对周围局部湖区进行了填方平整，根据勘探结果，局部区域填埋厚度15-20m，填埋材料主要为山体挖方的板岩等。由于填埋材料的松散结构，在填埋区域形成了松散孔隙含水层，根据水位测量，其水位埋深4-10m。富水性变化较大。由于填方区域材料变化不一致，在自然沉降作用下产生一些不均匀沉降，对建筑物特别是各种罐区稳定性造成影响。

2）地下水导则实施情况

园区2003年开始建设，由于《环境影响评价技术导则 地下水环境》2011年才颁布实施，而且根据2015-2018年收集的环评报告可知，新建建设项目环境影响评价未严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》提出进行分区防渗及采取监测措施的要求。各种废水池、罐区和污水管网等实际建设过程存在泄漏的风险。根据调查在松杨湖存在2个相对较大的渗漏水点。

3）园区内部分企业存在向地下水环境偷排问题

根据调查，2018年11月园区和环保部门对云溪片区所有正常生产的企业进行雨污系统整改专项督导。重点对雨水未分流前雨水排口是否断流并收集处理；初期雨水、冷却水、冷凝水、生活水是否进行了收集处理；初期雨水收集池、污水预处理设施、雨水管网截流设施是否建设到位等方面问题进行督查，并要求企业迅速制定整改方案。目前，已对云溪片区48家企业完成督查，已有32家企业提交整改方案。检查发现32家企业存在环评执行不到位情况，查出问题147个，包括雨污分流不到位、初期雨水池未建、雨水排放口未装切换阀门等等。偷排造成污水进入地下水环境中污染地下水。

## A.2 地下水包气带监测

对园区进行地下水包气带监测，共对四个取样点进行浅层、中层和深层取样，取样12件，根据监测结果（表A3）可知，评价区内除PH值和As检出外，其他监测指标均无检出。园区主要超标因子COD和氨氮等均无检出。

表A3  地下水包气带监测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | Q1 |  |  | Q2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层 | 中层 | 深层 | 表层 | 中层 | 深层 |
| 甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油烃 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| pH | 无量纲 | 7.03 | 6.98 | 7.12 | 7.06 | 7.31 | 6.72 |
| 铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | mg/L | 0.0197 | 0.0112 | 0.0151 | 0.0164 | 0.0081 | 0.0124 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 监测项目 | 单位 | Q3 |  |  | Q4 |  |  |
|  |  | 表层 | 中层 | 深层 | 表层 | 中层 | 深层 |
| 甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油烃 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| pH | 无量纲 | 6.59 | 6.68 | 7.02 | 7.11 | 7.01 | 7.13 |
| 铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | mg/L | 0.014 | 0.0062 | 0.0101 | 0.018 | 0.0081 | 0.0121 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

## 1.3 地下水位监测

对湖南岳阳绿色化工产业园及周围24眼井进行地下水位监测（图A2），根据监测结果绘制地下水位等值线图（图A3），从地下水位等值线图可知，园区地下水向松杨湖排泄。

图A2  地下水位监测井位置图

图A3  2018年9月地下水位等值线图

    - B、评价结论

1）湖南岳阳绿色化工产业园内主要分布有冷家溪群崔家坳组地层，含水层岩性为风化板岩，以风化裂隙或构造裂隙为储水介质，属于风化裂隙含水层。 但是由于受填湖影响，在填埋区有第四系松散含水层。含水层岩性从粘土到砂卵砾石到大块板岩变化很大。根据抽水试验结果可知，含水层渗透系数0.42-4.9m/d，渗透系数变化较大。

2）根据地下水现状监测结果对评价区内地下水进行评价，评价结果可知，监测井氨氮、高锰酸钾指数、锰、Na、挥发性酚、铁评价指标超过《地下水水质标准》(GB 14848-2017)中Ⅲ类标准要求，其他监测因子符合《地下水水质标准》(GB 14848-2017)中Ⅲ类标准要求。在超标指标中，13眼监测井中6眼井氨氮、高锰酸钾指数和锰超标，超标率为46.15%，最大超标倍数分别为37.4倍、20倍和142.3倍； 13眼监测井中1眼井挥发性酚、铁和Na超标，超标率分别为7.7%，最大超标倍数分别为0.15倍、8.4倍和2.19倍。老百姓水井位于工业园区上游，地下水流经园区在松杨湖排泄，9眼民井有6眼井水质较好，无超标指标；3眼井超标主要为铁、高锰酸钾指数、氨氮三个常规指标超标，且超标倍数较小，崔菊香家水井是锰和高锰酸钾指数超标，锰超标主要是地层原因，高锰酸钾指数超标倍数0.03倍，主要由于井长期不用，受农村生活污水影响超标；李金桂家水井与崔菊香家水井超标原因一致。孙亚军家水井主要为氨氮超标，，主要由于井长期不用，受农村生活污水影响超标。园区内4眼监测井超标指标为氨氮、高锰酸钾指数、锰、Na、挥发性酚、铁评价指标超过《地下水水质标准》(GB  14848-2017)中Ⅲ类标准要求，根据现状调查，其中锰、氨氮和高锰酸钾指数全部超标，根据调查铁、锰超标主要由于地层中含量较高造成的，氨氮、高锰酸钾指数、挥发性酚超标主要由于湖南岳阳绿色化工产业园为化工园区，产生的污染物通过泄露进入地下水含水层中，有部分通过大气降水进入土壤和地下水中。

3）运营期在正常状况下，按目前企业的管理规范，园区内企业必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。正常状况下建设项目对地下水环境影响较小。在非正常状况下，园区内各装置区破损发生泄漏会对地下水造成一定程度的影响。在短期内各污染单元发生渗漏后各污染物会对地下水含水层造成污染，并出现局部超标现象；在较长时间尺度上（7300天）能达到地下水Ⅲ类标准的限值。地下水环境影响程度可接受。但是仍需要园区内各企业对各污染单元进行长期地下水水质监测，一旦发现监测井出现异常，由规划管理部门负责监测，污染单位负责地下水污染治理等措施。

声环境质量调查与评价

本项目位于工业园区，项目周边均为园区内企业或工业用地空地，项目所在地声环境质量现状可采用建设单位聚仁化工对本企业周边声环境即厂界环境噪声的常规监测结果进行评价。

（1）监测布点

根据项目建设情况，布设4个噪声监测点，在厂界东、南、西、北外1米处各布设1个监测点。

（2）监测因子和监测时间

监测因子：连续等效A声级LAeq；

监测时间： 2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。

（3）评价标准

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

（4）声环境现状监测结果统计

项目声环境质量监测结果见下表。

表 3.3-5   声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 2018年3月28日 |  | 2018年7月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1（东厂界外1米） | 53.3 | 43.2 | 53.5 | 43.7 |
| N2（南厂界外1米） | 55.2 | 46.6 | 58.6 | 47.2 |
| N3（西厂界外1米） | 55.1 | 44.7 | 56.0 | 44.7 |
| N4（北厂界外1米） | 51.1 | 42.5 | 52.3 | 43.5 |
| 3类标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测结果可知，项目厂界噪声均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

土壤环境质量调查与评价

本项目建设地为未建设的工业空地，原为自然山体，未进行过工业和农业开发，属于天然土壤。因此，该土壤区域不存在有化学污染因素。本次土壤环境质量调查，不进行化学污染性因子的调查，主要调查土壤背景中重金属污染因子。

本项目用地与岳阳市凌峰化工有限公司相邻，本次土壤质量评价采用《岳阳市凌峰化工有限公司二期工程环境报告书》（广西博环环境咨询服务有限公司编制，2018年6月）对项目地土壤环境质量的监测结果进行评价。

（1）监测布点

岳阳市凌峰化工有限公司二期工程用地中心，与本项目相距230米，设1个监测点。

（2）监测项目

根据生态环境特点和土壤监测要求，监测项目为铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍共7项。

（3）监测时间与频率

2018年4月3日监测1天，采样1次，在0~20cm土层取一次样。

监测结果统计见下表：

表 3.3-6   土壤环境现状监测统计结果   单位：mg/kg

| 序号 | 检测因子 | 监测值 | 二类用地管控值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.36 | 82 | 达标 |
| 2 | 六价格 | ＜76* | 78 | 达标 |
| 3 | 铜 | 71 | 36000 | 达标 |
| 4 | 铅 | 25.3 | 2500 | 达标 |
| 5 | 砷 | 0.52 | 140 | 达标 |
| 6 | 镉 | 0.24 | 172 | 达标 |
| 7 | 镍 | 43.8 | 2000 | 达标 |

注：实测土壤中总铬为146mg/kg，根据一般天然土壤中六价铬为总铬的0.3%～25%，非天然土壤（如特殊渣场）六价铬不超过总铬的52%的统计结论，故计算出土壤中六价铬的浓度小于76mg/kg。

由上表土壤监测结果可以看出，各监测因子均低于《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1中第二类用地的管控值标准。

区域污染源调查

本项目属于新建和扩建项目，位于岳阳云溪绿色化工工业园内，本次环评对区域企业进行了调查，调查方法采用年度环境统计报表与实地调查相结合的方法，分别调查区域内企业的环保手续办理情况，并统计各企业废水、废气及主要污染物的排放量。项目周边现有环境污染源情况详见表 3.4-2。

表 3.4-2  岳阳绿色化工产业园区（城区片）相关企业污染物排放情况

| 序 号 | 污染源名称 | 主要产品 | 危险化学品 | 废水排 放量（t/a） | 废气排放量（万 m3/a） | 固废排 放 量（t/a | 环 评 情况 | 环 评审批 | 环保 竣工 验收 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南尤特尔生化有 限公司 | 生物酶 | 液氨 | 300000 | 940 | 5048 | 已 环 评 | 是 | 否 |
| 2 | 岳阳市金茂泰科技 有限公司 | 双环戊二烯氯 化钛 | 四氢呋喃 | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 3 | 岳阳长科化工有限 公司 | 拟薄水铝石 | 烧碱、液态二氧 化碳 | 48000 | 11000 | 7116 | 已 环 评 | 是 | 否 |
| 4 | 岳阳聚成化工有限 公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼 酸 | 3000 | / | 10 | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 5 | 岳阳中展科技有限 公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯 酚、烧碱 | 4000 | / | 6 | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 6 | 岳阳市九原复合材 料有限公司 | 玻璃钢制品 | 盐酸 | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 7 | 岳阳长源石化有限 公司 | 三甲苯、四甲苯 | 燃料油 | / | 800 | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 8 | 岳阳鑫鹏石化有限 公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼 酸 | 3000 | / | 11 | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 9 | 岳阳森科化工有限 公司 | 邻苯二甲酸二 环己脂 | 苯酐、环己醇 | 800 | / | 7.2 | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 10 | 岳阳普拉玛化工有 限公司 | 对氯苯氰 | 液氨、对氯甲苯 | 18000 | 2000 | 14.5 | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 11 | 岳阳全盛化工有限 公司 | --- | --- | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 12 | 岳阳磊鑫化工有限 公司 | 二氯丙烷、三氯 丙玩、二氯丙烯 | 氯醇 | 200 | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 13 | 岳阳汉臣化工有限 公司 | 二甲醚 | 二甲醇、二甲醚 | 20000 | 11200 | 4800 | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 14 | 岳阳市联众化工有 限公司 | 特种氧化铝、催 化剂载体 | / | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 否 |
| 15 | 岳阳拓湃塑胶有限 公司 | 工程塑胶 | / | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 16 | 湖南坎森催化助剂 有限公司 | FCC 助剂 | 盐酸 | 2400 | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 17 | 岳阳东润化工有限 公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛 异丁醛 | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 18 | 岳阳德智隆化工有 限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 烧碱 | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 19 | 岳阳格瑞科技有限 公司 | 绝缘油漆 | 苯乙烯、乙醇 甲苯 | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 20 | 岳阳金瀚高新科技 有限公司 | 正己烷 | 正己烷 | / | / | / | 已 环 评 | 是 | / |
| 21 | 湖南农大海特农化 有限公司 | 农药 | 农药制剂 | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 22 | 岳阳中科华昂科技 有限公司 | 荧光增白剂 | 邻氰基氯苄、亚 磷酸三乙酯、对 苯二甲醛等 | 262.7 | 4.05 | 523.81 | 已 环 评 | 是 | 否 |
| 23 | 岳阳英泰化工有限 公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛 异丁醛 | 14520 | 10.76 | 34.1 | 已 环 评 | 是 | 是 |
| 24 | 岳阳恒顺化工有限公司 | 环己酮 |  | / | / | / | 已 环 评 | 是 | 否 |
| 25 | 岳阳建州石化有限 公司 |  |  | / | / | / | 已环 评 | 是 | 否 |
| 26 | 岳阳成成油脂化工 有限公司 | 脂肪酸 |  | 6900 | / | 350 | 已环 评 | 是 | 否 |
| 27 | 岳阳斯沃德化工有 限公司 | 聚酰胺切片 | 醋酸 | 16950 | 8 | 40 | 已环 评 | 是 | 否 |
| 28 | 岳阳乙庚化工有限 公司 | 水玻璃 | 氢氧化钠 | / | / | / | 已环 评 | 是 | 否 |
| 29 | 岳阳威索石油化工 有限公司 | 纳米燃料油 | 燃料油 | / | / | / | 已环 评 | 是 | 否 |
| 30 | 湖南云峰 科技有限公司 | 焦亚硫酸钠 | 焦亚硫酸钠 | / | / | / | 已环 评 | 是 | 否 |
| 31 | 岳阳市山鹰化工 科 技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯 酚、烧碱 | / | / | / | 已环 评 | 是 | 否 |
| 32 | 长庆化工 | 加氢催化剂、重 整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已环 评 | 是 | 否 |
| 33 | 万德化工 |  |  | 1275 | / | 15 | 已环 评 | 是 | 否 |
| 34 | 中石化催化剂云溪 新基地（二期） | 加氢催化剂、重 整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已环 评 | 是 | 否 |
| 35 | 岳阳东方雨虹防水 技术有限责任公司 | 防水涂料、减水 剂 | 氢氧化钠 | / | 0.00086 | / | 已环 评 | 是 | 是 |
| 36 | 湖南金溪化工有限 公司 | 2-乙基蒽醌、2- 叔戊基蒽醌 | 甲苯、乙苯、氯 本、发烟硫酸等 | 4129 | 5760 | / | 已环 评 | 是 | 否 |
| 37 | 岳阳嘉欣石化有限公司 | 高辛烷值汽油 6#溶剂油 正已烷 | 石脑油等 | 30 | / | / | 已环 评 | 是 | 是 |
| 38 | 岳阳市康利医药化工有限公司 | 5-溴-7氮杂吲哚、环丙磺酰胺 | 盐酸、硫酸、氢氧化钠、二氯甲烷等 | 1929 | 1200 |  | 已环 评 | 是 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 454400. | 32922.76 |  | / |  |  |

根据目前岳阳绿色化工产业园各个企业的排污情况看，整个园区废气、固体废物的产量较大，污水中 COD、SS 等污染物因子浓度较高，但各厂通过相应的污染防治措施 和园区的污水处理厂处理后，污染物均能达标排放。根据云溪区环保局提供的相关资料看，园区内化工企业产生的有机废气，均有相应的处置措施进行处理，均符合达标排放要求。

施工期环境影响分析

施工期大气环境影响分析

施工期间对环境空气产生的污染主要是施工扬尘，对区域造成暂时性不利影响，这些污染会随着施工期的结束而消失。

施工扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、土方回填、灰土拌和、沙石等装卸及拌和过程，建筑材料的运输等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定的问题。因此本次评价采用类比资料进行综合分析，施工场地的扬尘情况类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料对施工场地扬尘进行的实测资料。扬尘情况见表4.-1。

表 4-1　　北京建筑施工工地扬尘污染情况  单位：mg/m3

| 监测范围 | 工地上风向50m | 工地内 | 工地下风向 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 范围值 | 0.303～0.328 | 0.408～0.759 | 0.343～0.538 | 0.356～0.465 | 0.309～0.336 | 平均风速2.5m/s |
| 均值 | 0.317 | 0.596 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

由表4-1可知：

（1）建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。

（2）由于项目所在区域年平均风速为1.51m/s，对比表5.1-1可知，施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加，影响范围一般在其下风向约150m以内。

为有效控制施工期间的扬尘影响，根据本项目具体情况，结合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)和《防治城市扬尘污染防治技术规范》(HJ/T393-2007)要求，同时根据类比调查结果及其它施工场地采取的抑尘措施，对本项目施工期提出以下要求：

①建设单位应将建设工程施工现场扬尘污染防治专项费用列入工程概算，并于工程开工之日5日内足额支付给施工单位；施工单位在投标文件中应有扬尘污染防治实施方案，方案应明确扬尘防治工作目标、扬尘防治技术措施、责任人等；

②每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减轻扬尘的飞扬。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇大风或干燥天气，可适当增加洒水次数。施工场地洒水扬尘量将降低28%-75%，可极大减少其对环境的影响；同时遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，不得进行土方及拆除作业；

③现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，砂石、土方等散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛洒；

④地基挖掘产生的弃土应及时用于厂区平整，并压实；

⑤材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。

在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可以定位到有效控制。施工作业属短期行为，施工期结束，施工扬尘影响随之不复存在。

施工废水影响分析

施工期排放的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。

（1）施工废水

施工期产生的施工废水有：各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物，基本上不含有害物质。废水中悬浮物的收集在沉淀池后就可以除去，经沉淀处理后可以重复利用或外排；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类，对这类废水应减少排放量，并将产生的含油废水集中收集后，进行无害化处理。则施工废水可得到妥善处理和达标排放，对周边水体影响小。

（2）生活污水

施工期生活污水包括洗涤废水和冲厕水。本项目施工期产生的生活污水量为3m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为350mg/L，氨氮为32mg/L。生活废水不能直接外排。应在施工场地设置化粪池进行预处理后，通过污水管道或依托园区污水管网排入云溪污水处理厂处理，可以避免对附近地表水的影响。

施工噪声预测与评价

噪声源强

施工产生的噪声主要来自于各种施工机械和车辆及推土机、挖掘机、装卸机、基础阶段的打桩机和混凝土振捣过程。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产噪值见表4-2。

表 4-2　　施工机械产噪值一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 声级/距离（dB（A）/m） | 序号 | 设备名称 | 声级/距离（dB（A）/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 85.7/5 | 5 | 混凝土振捣器 | 79/5 |
| 2 | 挖掘机 | 84/5 | 6 | 电锯、电刨 | 89/5 |
| 3 | 推土机 | 83.6/5 | 7 | 运输车辆 | 79.2/5 |
| 4 | 夯土机 | 82/5 |  |  |  |

预测计算

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lro-20lg（r/ro）

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB（A）；

r ——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表4-3。

表 4-3　　主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

| 序号 | 机 械 | 不同距离处的噪声贡献值[dB（A）] |  |  |  |  |  |  |  | 施工 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 250m | 300m | 400m | 500m |  |
| 1 | 装载机 | 67.6 | 64.1 | 59.7 | 53.7 | 51.7 | 50.1 | 47.6 | 45.7 | 地基 挖掘 |
| 2 | 挖掘机 | 65.9 | 62.4 | 58.0 | 52.0 | 50.0 | 48.4 | 45.9 | 44.0 |  |
| 3 | 推土机 | 65.5 | 62.0 | 57.6 | 51.6 | 49.6 | 48.0 | 45.5 | 43.6 |  |
| 4 | 混凝土振捣器 | 60.9 | 57.4 | 53.0 | 47.0 | 45.0 | 43.4 | 40.9 | 39.0 | 结构 |
| 5 | 电 锯 | 70.9 | 67.4 | 63.0 | 57.0 | 55.0 | 53.4 | 50.9 | 49.0 |  |
| 6 | 夯土机 | 63.9 | 60.4 | 56.0 | 50.0 | 48.0 | 46.4 | 43.9 | 42.0 |  |
| 7 | 运输卡车 | 61.1 | 57.6 | 53.2 | 47.2 | 45.2 | 43.6 | 41.1 | 39.2 | -- |

从表4-3可以看出，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的情况出现在距声源60m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在300m以上范围，而且在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声较高，特别是在连续浇注时间。根据项目施工特点，项目通过采用低噪声机械设备、合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对区域声环境的影响，结合施工进展，具体采取如下防治措施：

（1）建设单位与施工单位签订合同的同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）尽可能利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备如混凝土制备设施移至厂址中部距离居民点相对较远的地方，同时对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作。

（3）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。

（4）运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合时的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点。

在采取上述防治措施后，施工噪声对周围声环境不会产生明显的影响。

施工期固废环境影响分析

本项目建设用地为三通一平场地，施工期主要固体废物为建筑垃圾，少量弃土和生活垃圾。

（1）建筑垃圾和弃土

本项目建筑施工垃圾包括结构工程阶段产生的混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等，及装修阶段产生的废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃建筑包装材料等。

对于可以回收的建筑垃圾如废钢、铁等，应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。施工中产生的少量弃土可用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，施工期土石方厂区内基本上可实现就得平衡，无需场外调配，如有多余应交城管部门处理。其余建筑垃圾可送环卫部门指定地点堆存，基本上不会对环境产生明显影响；

（2）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾主要以有机类废物为主，主要包括易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处置不当，将会影响景观，散发恶臭，对周围环境造成不良影响。

施工人员的以上生活垃圾，须统一集中收集起来，交由环卫部门定期清运。

运营期环境影响预测与评价

大气环境影响预测评价

地面常规气象资料

（1）气象资料来源

岳阳市气象站在评价区域内。地址位于岳阳市洞庭北路，北纬29°23′，东经113°05′，观测场海拔高度：51.6m。本次环评收集了该气象观测站近20年来气象资料。

（2）气候特征

该区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.9m/s。

（3）地面气象要素

表5.-1给出了岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表 5-1    常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

（4）风速、风向

表5.-2是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，图5-1是相应的风向频率玫瑰图。

表 5-2  岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

图5-1   岳阳全年及四季风频玫瑰图

表 5-3  岳阳市气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 时间 风速 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

预测模式及参数

根据工程分析计算，本次环评大气评价的等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，大气预测利用导则推荐的估算模式计算本项目的大气影响范围和程度，并估算本项目的大气环境防护距离。

（1）预测因子： 非甲烷总烃（根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准，拟建项目排放的挥发性有机污染物，归属于非甲烷总烃，以非甲烷总烃计）。

（2）预测范围：考虑项目周围环境特征和气象条件，本次大气预测范围确定为以排气筒为中心，边长为5km的矩形区域。

（3）预测内容：采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式，计算距项目污染源下向风不同距离处的污染物浓度、最大落地浓度Pmax及占标率。

（4）污染源：本项目排放的大气污染源详见下表。

表 5-4   PCL生产车间废气正常排放点源参数调查清单

| 排气筒 高度 | 排气筒 内径 | 废气出 口速度 | 废气出 口温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 源强因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VOCS |
| H | D | V | T | Hr | Cond | QVOCs |
| m | M | m/s | K | H |  | kg/h |
| 25 | 0.2 | 0.021 | 20 | 8000 | 正常 | 0.000175 |

表 5-5  罐区面源污染源估算模式参数取值一览表

| 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价源强因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VOCS |
| L1 | LW | H | Hr | Cond | QVOCS |
| m | m | m | h |  | kg/h |
| 50 | 15 | 7.5 | 8760 | 正常 | 0.00577 |

估算模式预测结果与评价

采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模式进行预测。

PCL生产车间有组织排气筒对周边环境影响估算模式预测结果见表5-6

表 5-6   PCL生产车间排气筒有组织排放污染物非甲烷总烃估算结果

| 下方向距离(m) | 点源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度（ug/m3） | NMHC占标率（%） |
| 50.0 | 0.02 | 0.0 |
| 100.0 | 0.02 | 0.0 |
| 200.0 | 0.02 | 0.0 |
| 300.0 | 0.01 | 0.0 |
| 400.0 | 0.01 | 0.0 |
| 600.0 | 0.01 | 0.0 |
| 800.0 | 0.01 | 0.0 |
| 1000.0 | 0.01 | 0.0 |
| 1200.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1400.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1600.0 | 0.01 | 0.0 |
| 1800.0 | 0.01 | 0.0 |
| 2000.0 | 0.01 | 0.0 |
| 2500.0 | 0.01 | 0.0 |
| 3000.0 | 0.01 | 0.0 |
| 3500.0 | 0.01 | 0.0 |
| 4000.0 | 0.01 | 0.0 |
| 4500.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下风向最大浓度 | 0.03 | 0.0 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 1825.0 | 1825.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

罐区无组织排放对周边环境污染影响估算预测见表5-7：

表 5-7    罐区无组织排放的非甲烷总烃废气影响预测估算结果

| 下方向距离(m) | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度（ug/m3） | NMHC占标率（%） |
| 50.0 | 9.75 | 0.49 |
| 100.0 | 6.13 | 0.31 |
| 200.0 | 3.96 | 0.2 |
| 300.0 | 3.08 | 0.15 |
| 400.0 | 2.59 | 0.13 |
| 600.0 | 2.01 | 0.1 |
| 800.0 | 1.67 | 0.08 |
| 1000.0 | 1.43 | 0.07 |
| 1200.0 | 1.26 | 0.06 |
| 1400.0 | 1.12 | 0.06 |
| 1600.0 | 1.01 | 0.05 |
| 1800.0 | 0.93 | 0.05 |
| 2000.0 | 0.85 | 0.04 |
| 2500.0 | 0.72 | 0.04 |
| 3000.0 | 0.62 | 0.03 |
| 3500.0 | 0.55 | 0.03 |
| 4000.0 | 0.5 | 0.02 |
| 4500.0 | 0.46 | 0.02 |
| 5000.0 | 0.42 | 0.02 |
| 下风向最大浓度 | 15.3 | 0.77 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 26.0 | 26.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

由估算结果可知：

（1）拟建工程实施后，PCL生产车间有组织排放源排放的主要污染物非甲烷总烃，正常排放情况下，最大地面浓度为3E-5mg/m3，占标率为0.0%，最大浓度距车间界1825米。

（2）拟建工程实施后，扩建罐区产生的无组织排放源排放的主要污染物非甲烷总烃，正常排放情况下，其排放的最大地面浓度为0.0153mg/m3，占标率为0.77%，最大浓度距罐区边界26米。

（3）上述结果可以看出，非甲烷总烃厂界最大浓度贡献为0.01299 mg/m3，叠加最大背景监测浓度，厂界最大浓度为0.028 mg/m3，远小于环境标准限值2.0 mg/m3。说明，拟建项目排放的大气污染物满足达标排放要求。

大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

大气环境防护距离计算方法如下：

①模型为AERSCREEN模型

②计算选项：

城市选项。

测风高度=10m。

气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合。

③计算点

为离源中心10m到2500m，在100m内间隔采用10m，100m以上采用50m。计算点相对源基底高均为0。

④计算输出

根据计算，无环境质量浓度超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。

卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

(1)计算模式

计算模式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中给出的卫生防护距离计算公式：

式中：L----所需卫生防护距离，m；

Qc-----无组织排放可以达到的控制水平，kg/h；

r-----有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m；

Cm-----标准浓度限值；

A、B、C、D----根据污染源类别和企业所在地五年平均风速选取

(2)计算结果及分析

根据本工程的面源排放情况，采用当地常年平均风速2.9m/s，参照相应的要求标准，计算出本工程主要面源装置的卫生防护距离见表5-13。

根据卫生防护距离取值规定：卫生防护距离均小于50m，取50m，卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米时，级差为200米。因此，确定本项目卫生防护距离为50m。

表 5-13   无组织排放气体卫生防护距离计算结果

| 项目 | QC(kg/h) | Cm(mg/m3) | r(m) | A | B | C | D | L(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.0277 | 2.0 | 25 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 3.8 |

根据现场调查结果，厂址周围内无居民区，最近的敏感点基隆村方家咀与本项目厂址边界最近距离为370m，符合相关卫生防护距离要求。全厂卫生防护距离包络线图见图5.1-2。

图5.1-2    拟建项目卫生防护距离包络线图

地表水环境影响分析

根据本项目建设方案和工程分析，拟建项目实施清污分流，后期雨水可从雨水管网排出，污水通过污水管网进入公司现有工程污水处理系统，最后通过园区污水管网进入云溪污水处理厂处理达标后排放。

拟建工程废水主要来自工艺冷却废水、车间设备及地面清洗冲洗废水、初期雨水，以及一定的生活污水，总废水排放量（含初期雨水）为2157 m3/a，平均约10.2m3/d，外排废水中主要污染物为COD，有少量的SS、氨氮和石油类等。废水经处理后，污染物排放浓度均能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）和云溪污水处理厂进水水质要求。本项目距离云溪区污水处理厂约2.5km，本项目废水在其接纳范围内，排水管网设施齐全，云溪污水处理厂现接纳污水1.6万多m3/d，还剩余较多废水处理余量，可接纳本项目排水。

综上所述，本项目废水排放量小，经厂区内新建污水处理站预处理后入云溪污水处理厂处理不会对云溪区污水处理厂稳定运行产生冲击和不利影响。

地下水环境影响评价

地下水敏感程度

根据现场调查，项目区域水文地质单元内不存在集中式饮用水源地或分散式饮用水源，地下水环境不敏感。

水文地质条件

项目所在区域地下水类型主要松散岩类孔隙水、基岩裂隙水，含水量贫乏，地下水枯季径流模数＜6L/S·km2。所在区域地下水以降雨补给为主，年降雨量1660毫米，风化层厚度一般为20~40m，降雨后一部分渗入地下，储存于岩石的裂隙中。地下水径流缓慢，没有泉出露。勘察时场区钻孔在勘察深度内未发现稳定地下水位（仅存在包气带上层滞水）。

污染物特征

根据工程分析可知，项目污水量较少，主要污染因子包括pH、COD、BOD5、NH3-N、悬浮物，不涉及镉、六价铬、汞、铅等重金属污染物。

地下水环境影响预测

地下水污染类型

项目正常生产过程中，所有废水经管道有组织收集后入污水处理站处理，经处理达标后外排至工业园污水处理厂进一步处理。由此可知，最可能产生地下水污染的区域为污水处理站调节池，若发生池底裂缝，未处理废水将直接进入地下水系统，主要污染因子为：CODcr、NH3-N等。

影响范围

本项目区内污染源主要为生产废水，为点源连续恒定排放。根据场区水文地质特征及边界条件分析，地下水流主要是由东北向西南径流，最终向松阳湖排泄。

非正常工况下地下水环境影响预测

（1）水文地质概念模型

水文地质概念模型对评价区水文地质条件的简化，是对地下水系统的科学概化，其核心为边界条件、内部结构、地下水流态三大要素，能较准确反映地下水系统的主要功能和特征。根据评价区的地层岩性、水动力场、水化学场的分析，从而确定概念模型的要素。

（2）模型范围及保护目标

地下水影响评价模拟范围：考虑项目区域地下水主要接受大气降水的补给，因此本项目地下水主要以地表分水岭为界线划定评价范围。

（3）含水层结构

项目区含水岩组主要为素填土①（Q4ml）的粘土层，属松散岩类孔隙含水层，平均厚度3.77m。基岩裂隙水含水层主要为地下水面以下，至含水层底板的花岗岩，平均厚度为7.66m，分布于整个项目区。因此将评价区含水结构概化为一层结构，含水层厚度按3m计。

（4）预测模式

根据污染特点，在事故状态下，污染源概化为瞬时排放的定浓度边界，因此本次预测数学模型可选取瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源数学模型进行预测，其解析解公式如下：

式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M——承压含水层的厚度，m；

——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

——纵向弥散系数，㎡/d；

——横向y方向的弥散系数，㎡/d；

——圆周率。

（5）水文地质参数

根据本次环评期间调查资料，并结合各类水文地质试验数据资料确定本项目综合水文地质参数情况详见表5-9。

表 5-9  地下水溶质运移渗透系数、弥散系数等参数建议值

| 参数名称 | 渗透系数 | 纵向弥散系数 | 横向弥散系数 | 有效孔隙度 | 水力坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | DL | DT | N | J |
|  | m/d | m2/d | m2/d | 无量纲 | ‰ |
| 建议值 | 0.864 | 0.016 | 0.0016 | 0.21 | 0.786 |

（6）地下水流速

受到场地地质条件以及目前技术条件等多因素的影响，本项目无法做连通实验。根据达西定律，渗透流速v=KJ，K为渗透系数，J为水力坡度。考虑最不利情况，根据抽水试验计算结果取最大值K=0.864m/d；根据场区调查实测水位，两处地下水点的渗流距离约为0.50km，项目厂区地下水水位标高为186.1m，水力坡度J=0.786‰。有效孔隙度，根据勘察期间水文地质钻探揭露的岩性，取ne=0.21。由此可以得出地下水实际流速为：

u=v/ne=KJ/ne=0.864×0.000786/0.21=3.23×10-3m/d

（7）弥散度

弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度仅和孔隙流速V的函数。水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。由概念模型分析中可知，本项目属于网状构孔隙型，该类型水动力弥散特征表现为：地下水运动以网状孔隙流为主，渗漏方向主要受构造孔隙控制，表现为网状弥散特征。污染物浓度在运移过程中变化较小，污染浓度损耗大，污染浓度随污染源浓度变化而逐渐变化，而且滞后相对较长。根据山东大学孙讷正教授的《地下水水质的数学模拟（五）水动力弥散模型与其他水质模型》以及本项目水文地质条件和污染特征，确定本项目溶质运移模型中弥散度αm为5m，根据水流速度u=3.23×10-3m/d，纵向弥散系数为0.016m2/d，横向弥散系数为纵向弥散系数的十分之一，纵向弥散系数为0.0016m2/d。

（8）污染源源强的确定

根据地下水污染类型分析，非正常排放的情况下，废水量和入渗到地下水中的渗入量见表5-10。

表 5-5  营运期废水量及渗入地下的入渗量一览表

| 污染源类型 | 入渗量计算公式 | 废水量Q(m3/d) | 漏失率β | 入渗量q(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水 | Q=βQ | 10.2 | 0.05 | 0.712 |

各点源在各状态下的示踪剂注入量见表5-11。

表 5-6	 各点源示踪剂注入量一览表

| 点源名称 | 排放状态 | 污染因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH3-N |
| 污水处理站调节池 | 非正常状态mM(kg/d) | 0.219 | 0.02 |

（9）预测结果

本次预测采用软件进行解析计算，其计算结果可见下图：

根据软件计算结果可知：

连续泄漏COD污染物100天，超标距离为下游6m，预测范围内超标面积为：100m2；影响距离为下游8m，预测范围内影响面积为：100m2。

连续泄漏COD污染物365天，超标距离为下游11m，预测范围内超标面积为：400m2；影响距离为下游15m，预测范围内影响面积为：400m2

预测结果表明：废水泄漏发生后，COD影响范围主要在厂区周边15米以内，影响面积在400m2内，不会产生大面积的地下水污染影响。

总之，项目所在场地水文地质条件较复杂，包气带与含水层介质渗透较弱，由于地下水渗透速度小，且地下水有自净能力，非正常排放的综合污水对地下水造成污染范围仅限于15m，污染范围能得到有效控制。

综合分析，本项目废量较少，污染因子不涉及镉、六价铬、汞、铅等重金属污染物。通过采取本项目拟提出防渗、监控等管理措施后，特征污染物对地下水环境影响轻微。

声环境影响预测与评价

预测源强及范围

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场区的固定设备，如反应釜、风机、泵等为固定声源。各声源噪声强度分析如下表5-12。

表 5-7		 项目主要噪声源强

| 设备名称 | 数量 | 特征 | 单台噪声值dB(A) | 治理措施 | 治理效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空泵 | 5 | 室内、间歇 | 82~90 | 隔声房、基础减振、隔声 | -15 |
| 压缩机 | 2 | 室内、间歇 | 75~82 | 基础减振、隔声 | -20 |
| 反应釜 | 10 | 室内、间歇 | 65~75 | 基础减振、隔声 | -15 |
| 风机 | 4 | 室内/外、间歇 | 66~75 | 减振等 | -10 |
| 物料泵、水泵 | 5 | 室内、间歇 | 70~77 | 基础减震、隔声罩 | -10 |
| 冷却塔 | 1 | 室外 | 60~82 | 减振、消声、吸声 | 15 |
| 物料泵 | 5 | 室外、间歇 | 70~77 | 基础减震、隔声罩 | 20 |

噪声影响预测模式的选取

根据工程分析提供的噪声源参数和有关设备的安装位置，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源及声环境本底叠加。在室内的噪声源应考虑室内声压级分布和厂房隔声。

本次环评采用工业噪声预测计算模式，对周围环境产生的影响进行预测。

①单个室外的点声源的预测点产生的声级计算基本公式

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；

A—倍频带衰减，dB。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

③声级叠加

④噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti：第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值Leqg为：

式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

预测结果与评价

根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表5-13。

表5-13噪声预测结果表（单位dB(A) ）

| 厂界方位 | 昼间 |  | 夜间 |  | 标准值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 45.23 | 56.9 | 45.23 | 46.0 | 65 | 55 |
| 南厂界 | 28.61 | 58.5 | 28.61 | 46.2 | 65 | 55 |
| 西厂界 | 42.28 | 56.7 | 42.28 | 46.5 | 65 | 55 |
| 北厂界 | 37.58 | 48.1 | 38.58 | 40.0 | 65 | 55 |

从上表的预测结果可以看出，拟建工程按照规划的厂区平面进行布置，同时采取有效的噪声防治措施，厂界噪声贡献值不大，与环境现状噪声叠加后，厂界噪声可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的限值要求。同时，项目周边人居等环境敏感点在项目地厂界300米以外，不会对周围声环境和声环境敏感点产生大的影响。

固体废物环境影响分析

本项目建成建投产后，固体废弃物主要为实验室检验废物/液产生量为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）及《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）鉴别，以上实验室检验废物/液和废活性炭均为危险废物。实验室检验废物/液，主要危险性为腐蚀性。如果不对上述废物进行安全暂存和处置，可能产生对环境的较大危害，极易导致环境污染事情。在生产运营中，建设单位须重视和加强危险废物的管理和处置工作，防范污染事情的发生。

对于实验室废物，首先要做好减少其产生的工作，可采用先进的仪器设备和先进的实验检验方法，减少实验中的样品和试剂的用量，强化工艺管理和革新，减少采样监测频次等等；其次，要做好废物的安全存放暂存，要做好分类存放，要有专门的库房或场地进行存放，不同种类或不相容的废物不得存放在一起。最后，危险废物存放库房设施要设置防泄漏防渗措施，要有专门的各种醒目的警示标志等，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单建设。由于本项目实验室废物量较小，建议建设单位委托有资质的单位定期收集并进行安全处置。严格禁止将实验室危险废物排放入废水处理系统处理或混入其它垃圾中处理。

建设单位在认真落实以上措施后，可较好地防范本项目产生的固体废物对区域和周边环境的污染，符合危险废物安全处置基本要求，不会对周围环境产生大的不利影响。

生态环境影响分析

根据现场踏勘，项目不占用农田，所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。目前工程厂区已经规划为云溪工业园的二类工业用地，因此工程的占地不会对周边用地类型造成不利影响。

项目建成以后，加强绿化，绿化率可达12%，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。因此，项目在建成以后，在原本无绿化的地表进行绿化，可进一步改善生态环境，对生态环境的影响很小。

环保措施及其可行性论证

废气治理措施及其可行性分析

有组织排放的废气治理及其可行性论证

本项目有组织废气主要是聚己内酯高分子降解材料车间真空泵抽排的挥发性有机物气体，采取冷凝回收+低温等离子体废气净化设备处理装置处理，设排气筒一根，25米高排放。

（1）冷凝法的基本原理和可行性分析：

冷凝法主要是利用冷凝器冷凝高温下的挥发性气体使其液化后回收而减少排放，一般原理是：含挥发性有机物的高温气体由筒体上的接管进口，顺序经各折流通道，曲折地流至接管出口。而冷却器冷介质则反向流动，经热量交换，吸收热介质热量，从而将热介质冷凝下来后回流或进入接受器收集。

本项目采用高效冷凝器回收反应釜在反应末期抽真空产生的挥发性有机废气，通过在冷凝吸收器的盘管内以5至15℃的冰水实施循环操作。本项目配备建设有冷干机。抽真空尾气中主要为高分子有机物粗聚己内酯，沸点高，极易冷凝下来，根据生产物料平衡分析，其冷凝回收率约为95.7%。

（2）低温等离子体废气净化设备处理的基本原理和可行性。

等离子体设备原理是通过高压放电形式，产生大量的高能电子激励产生的O、OH、N基等活性离子，破坏挥发性有机物各分子中的C-H、C=H、或C-C等化学键，使其中的H、C等发生置换反应。由于O、OH基等具有强氧化性，结果使C、H分解氧化、最终生成CO2和H2O，即挥发性有机物分子通过放电处理最终变为无害物质。该处理装置设备显著特点有：1、占地面积较小，操作方便、运行成本较低；2、采用机械法（离心分离+过滤）和低温等离子电场相结合；3、抗冲击负荷能力强、无二次污染；4、采用优质电源，高、低压自我保护、自动化运行，防过载等显著优点；5、阴极板、阳极板采用全铝材质，导电性能优越，显著提高了处理效果。

等离子体化学反应过程中，等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下：

(1) 电场＋电子→高能电子

(2) 高能电子＋分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团

(3) 活性基团＋分子(原子)→生成物+热

(4) 活性基团＋活性基团→生成物+热

图7.1-1  低温等离子体废气净化示意图

经查资料，低温等离子体废气净化设备对有机废气的平均处理效率可达95%以上。

本项目抽真空尾气中有机物在经过冷凝后，大分子的有机物基本被全部冷凝下来，少量分子量较低的有机挥发性物质则进入低温等离子体废气净化设备处理装置。这些低分子的有机物很容易被低温等离子体废气净化设备处理净化，达到去除废气中有机物的目的。

本项目由于废气量小，废气中大部分有机物被冷凝后剩下的挥发物质很少，冷凝后废气中挥发性有机物排放速率平均约为0.000875kg/h，再采用低温等离子体废气净化设备处理后，污染物会进一步大大减少少，能够实现稳定达标排放。

（3）经济合理性分析

冷凝法和低温等离子体废气净化设备处理法是目前十分成熟可靠的废气处理技术，也是国家环保部门推荐的污染治理技术，技术上是十分可靠的，经济上也是没有大的问题的。

本项目采用冷凝法，不仅可治理有机废气污染，还可实现回收产品，减少了环保投资的负担，增加了收入。是建设单位主动采取的一种工程投资行为，也是环保投资措施。已列入工程预算内。因此，经济上是没有问题的。

低温等离子体废气净化处理装置，投资约15万元，运行成本约1.5万元/年，按二十年运行期计，其年均投入不到2.5万元，占其总成本不到万分之三，占其总利润不到0.3%。占比很小，是可为建设单位接受的。

（4）排气筒高度合理性分析

本项目有机废气1根排气筒，高度25m。运营期有机废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2、表5其他行业标准。根据排气筒高度要求：“企业排气筒高度一般不应低于20m，排气筒高度低于15m时，其排放速率标准限值按附录B确定的外推计算结果严格50%执行”、“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，排放速率应按列表排放速率标准值或附录B确定的内插或外推计算结果严格50%执行”。本项目排气筒高25m，周边200m均为工业园范围，建筑物基本上在20米高以下。因此，本项目排气筒高度符合以上排放标准要求，设置合理。

（5）以新带老措施

根据前述对现有工程环保措施的分析，指出了现有工程真空泵不凝尾气排气筒高度不足25米的问题，建设单位应当高度重视，一方面它不符合环保审批和环评要求，二是其高度不足，可能会引起地面污染物浓度超标，造成大气污染事情，须积极整改，在本项目建设的同时，将排气筒高度增加到25米以上，在本项目环保验收前确保整改到位。

废气无组织排放污染防治措施可行性分析

本项目主要无组织排放源为扩容罐区物料存储时产生的呼吸排放。

建设单位主动采取了储罐氮封、低温冷凝回流等措施进行治理，治理后，污染物排放量减少约85%以上，经预测，厂界无组织排放的挥发性有机物能达标。氮封和低温冷凝能减少呼吸排放，减少原料损失，也为企业节约了生产成本。氮封和低温冷凝措施经济投资较小，在建设单位可承受的范围内，因此是可行的。

企业在生产运行中还应注意综合考虑以下污染防治措施：

A、在储罐进料操作时，应尽量在降温时作业。

B、在储罐进料时，应尽量加大泵的排量，使有机物在进料过程中来不及大量蒸发，从而减少损耗。

C、尽量减少库内输转以减少大呼吸损耗。

D、在高温季节，对储罐采用淋水的方法，可以减少有机物的蒸发损耗。

E、加强储罐日常管理，定期检查储罐的密封情况，发现漏洞及时修理。

对于罐区装卸作业特别提出以下几点注意事项：

（1）加强装卸作业现场管理，制定有效的装卸作业制度，采取有效措施减少装卸过程无组织排放,

（2）物料装卸完毕后先用氮气+清管器进行通球扫线清洗，再用氮气对管线进行吹扫，可减少扫线废气中污染物含量物料滴漏量。如装卸作业前检查管线密封性，杜绝跑冒滴漏，确保拆卸软管中无 残留物料等，减少装卸过程中因物料跑冒滴漏而产生的物料挥发废气。

挥发性有机物污染防治措施与相关政策相符性分析

本项目所采取的挥发性有机物防治措施，与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关要求的符合性分析见下表。

表 6-1挥发性有机物防治措施与相关规定要求相符性分析一览表

| 相关政 策要求 | 相关规定与要求 | 本项目已采取的措施及建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性 有机物 （VOCs ）污染防 治技术 政策 | 1、 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 2、 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 3、 对生产装置排放的含 VOCs 工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； 4、 废水收集和处理过程产生的含 VOCs废气经收集处理后达标排放； 5、 当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含 VOCs 气体输送至回收设备； 6、 对于含高浓度 VOCs 的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放 | 已采取的措施： 1、 项目工艺较为先进成熟，物料转化率较高，满足清洁生产要求； 2、项目生产中拟采取对相关设备设施定期检测、及时修复措施，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 3、 项目采取冷凝回收和低温等离子体废气净化设备处置措施对生产中排放的废气进行处理后达标排放； 4、 项目废水经现有项目自建污水处理装置处理后排入工业园污水处理厂进一步处理，外排废水基本不含有 VOCs 废气； 5、 项目储罐储存原料密封性较好，并采取氮封和冷凝回收措施，只产生较少的VOCs 废气； 6、 通过加强非正常工况污染控制，制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，以减小VOCs 排放。 建议： 将挥发性有机物污染防治工作作为环保工作重点，常抓不懈；加强巡查检查，及时发现问题并处置好；制订相关规章制度落实到人到岗。 |
| 石化行 业挥发 性有机 物综合 整治方 案 | 1、 大力推进清洁生产； 2、 全面推行“泄漏检测与修复” ； 3、 加强有组织工艺废气治理； 4、 严格控制储存、装卸损失； 5、 强化废水废液废渣系统逸散废气治理； 6、 加强非正常工况污染控制。 |  |

通过上表可以看出，拟建工程挥发性有机物污染防治措施，基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关要求。

废水治理措施及技术经济可行性分析

废水来源及处理方式

本项目废水来源主要有：产品直接冷却循环废水、车间清洗冲洗废水，以及实验检验室废水、生产区（含扩建罐区）初期雨水，还会新少量生活废水。

拟建工程采取“雨污分流、污污分流、分质处理”原则进行排水设施的建设。后期雨水通过雨水管网排出厂外，后进入松阳源水体。其它所有废水（含初期雨水、车间一般卫生水、直接冷却循环废水，以及少量生活废水，等等），均通过污水管网进入公司现有工程废水处理装置处理达标后，再从公司总排口进入园区污水管网，排至云溪污水处理厂（华浩污水处理有限公司）。

现有工程废水处理设施接纳可行性

建设单位现有工程建设有一套日处理能力为60m3/d的污水生化处理装置系统，现有主要处理单元有混凝、气浮、水解酸化、好氧厌氧生化等，对废水中的有机物具有较好的处理能力。目前，现有工程废水量约19t/d，有较多的富余处理能力，因此，现有工程废水处理系统，可接纳拟建工程废水处理。

废水排入云溪工业园污水处理厂可行性分析

岳阳市云溪污水处理厂位于岳阳市云溪区云溪乡新民村，占地30亩，总投资7849.09万元，由岳阳华浩水处理有限公司采用BOT模式投资建设，工程服务范围为云溪区的市政污水及云溪工业园的生活废水、工业废水。处理规模为2万吨/天，其中工业废水为1万吨/天，市政污水为1万吨/天。污水处理工艺为：工业废水采用强化预处理 + 水解酸化 + 一级好氧处理后与生活污水混合，经”CAST+紫外消毒”处理后排放至长江。云溪区污水处理厂目前已经建成投入运营，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的加权平均值。

本项目建成后，其产生的废水水质经采取上述“雨污分流、污污分流、分质处理”措施后，可满足云溪污水处理厂的进水水质要求，总的新增其废水量约为10.2t/d，小于该污水处理厂剩余处理能力；且，本项目属于云溪污水处理厂纳污范围，本项目污水管可与工业园市政污水管网连通。

综上分析，本工程建后产生的废水经预处理后水质可达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放限值（特别限值）和云溪区污水处理厂进水水质要求后可排入云溪区污水处理厂处理。

以新带老措施分析

本项目为在现有工程基础上的新建和扩建工程，在现有工程废水治理措施上，也还有以新带老的问题，主要是现有工程污水排放管网和污水处理设施，在长期的运行中，缺少必要的监查和维护措施，有可能出现渗漏污染地下水或渗入雨水系统污水地表水的现象，建设单位主要是要建立巡查和维护制度，加强管理，增加环保投资，确保现有工程污水排放管网和污水处理设施的完好和正常运行。

地下水防治措施分析

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)中相关要求，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，具体分区情况见下表及附图7。

表 6-2   项目污染防治分区

| 装置、单元名称 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
| --- | --- | --- |
| 地下管道 | 污水地下管道 | 重点 |
| 污水处理池 | 污水处理池底板及壁板 | 重点 |
| 生产车间 | 生产污水明沟的底板及壁板 | 重点 |
| 原料仓库 | 原料仓库地面 | 一般 |
| 产品仓库 | 产品仓库地面 | 一般 |

（1）重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括生产车间、地下污水管道、储罐等区域或部位。

本项目污水管道（包括露天和埋地管道）应按照《室内排水设计规范》（GBJ14-87）和《给排水工程管道结构设计规范》（GB50233-2002）的要求严格设计，污水管道使用防渗漏材料，管道接口处加沥青膏封口，对管道基础或地基采用加固措施，避免管道渗漏对地下水的影响。

储罐区（包括地下和地面储罐），地下物料管道，为钢筋混凝土独立基础，按照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)要求，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

（2）一般污染防治区

按照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)石油化工储运工程区的典型污染防治分区原则，本项目原辅料库地面、仓库区地面、雨水明沟均为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

地下水监测与管理

（1）根据项目生产运营及项目区地下水环境特征需建立合理、可行、操作性强的防治地下水污染的环境管理体系，包括环境监测方案和向环境保护行政主管部门报告等制度。

（2）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目应至少在建设项目场地下游布设1个，评价要求在西厂界设置1座监控井。

应急响应

当地下水被污染可采取抽水净化法的治理方法：控制污染源并查清污染范围后，在污染区范围内已布置抽水井，将被污染的地下水直接抽排出地表，进入污水处理站调节池，处理达标后排工业园污水管网。

噪声治理措施分析

本项目噪声源主要有生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要噪声设备有：冷却水塔、空气压缩机，真空泵、物料泵，装卸泵、风机等各类机泵等。本项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界外声环境的影响。主要治理措施如下：

（1）选用低噪声设备

建设方应在满足工艺生产的前提下，设计中考虑选用设备加工精度高、装配质量好、低噪声的设备是必要且可行的，特别是噪声较大的真空泵机组、冷却塔等，更应尽可能选用低噪声产品。

（2）隔振与减振

许多噪声是由于机械或板的振动而产生的，对于这种机械性噪声的治理，最常用的方法是隔振与减振。如对冷水机组、真空泵机组等产生噪声较大的设备，与地基应避免刚性连接，采用隔振器或自行设置隔振装置来实现弹性连接。振动较大设备与管道连接采用柔性连接方式。

（3）消声

使用新型消声材料，或安装消声器可以降低一定噪声量，如冷却塔噪声主要是淋水噪声，控制此噪声方法主要为受水盘水面铺设聚胺脂多孔泡沫塑料垫，该材料属于专用的冷却塔降噪材料，其既具有一般塑料的柔软性，又具有多孔漏水的通水性，可有效降低淋水噪声，一般可降低淋水噪声5-7 dB(A)。对某些属于空气动力性噪声的设备（如真空泵、设备配件电机冷却风扇），在设计时可以在设备的进气口、排气口或是气流通道上加装消声装置，能有效地阴止或减弱声能向外传播，其对气流噪声的消声量可达15-30dB(A)。

（4）隔声

设计将主要噪声设备置于车间，同时对一些高噪声设备在车间内设隔音操作室，可防止噪声的扩散和传播。

另外，应建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声。同时，加强个体防护措施，例如对操作工人配戴耳罩、帽盔等防护措施。

以上处理措施在各行业噪声防治中应用广泛，处理效果良好，在采取建筑隔声、基础减震、安装消声器等措施后，可降噪10-20dB（A），厂界噪声可实现达标排放。

固废处理措施分析

本项目固废主要有：化学实验室废物，属于危险废物。另有少量生活垃圾。

化学实验室废物采取在实验室分类、单独用容器收集，然后暂存于现有工程危险废物暂存库，再委托专业有资质的单位运输和处置。建设单位应及时主动联系相关有资质的单位，协商委托处置事宜。

对于上述危险废物的暂存和运输处置，建设单位将按固废法律法规和环保管理部门的要求进行管理，主要是：签订委托处置协议、办理危险废物转移手续、建立相关台账等等。

根据以新带老要求，应当指出的是，现有工程也一直存在有化学实验废物产生，未进行安全处置，部分直接排入了污水处理系统，这是不符合相关管理要求的。建设单位目前正着手进行整改，正在建设相关管理制度，采购和配备相关纳污容器，划定暂存仓库存放区域，寻求相关有资质的单位协商处置事宜。对此，建设单位一定要加紧落实。

建设单位按照以上方式处理处置危险废物，符合法律法规要求，不会对环境产生大的不利影响，是可行的。

根据《危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001（2013 年修订）》，对于危险废物的暂存及暂存场所，明确建设单位须满足以下要求：

（一）一般要求

1、所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施， 也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

2、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理， 使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

3、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

4、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

5、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表 面之间保留 100 毫米以上的空间。

6、盛装危险废物的容器上必须粘贴上符合要求形式的标签。

（二）危险废物贮存容器

1、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

2、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

3、装载危险废物的容器必须完好无损。

4、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

5、液体危险废物可注入开孔直径不超过 70 毫米并有放气孔的桶中。

6、危险废物贮存设施的选址与设计原则

（三）危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则

1、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

3、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

4、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化 地面，且表面无裂隙。

5、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器 的最大储量或总储量的五分之一。

6、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（四）危险废物的堆放

1、基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒）， 或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。

2、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

3、衬里放在一个基础或底座上。

4、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

5、衬里材料与堆放危险废物相容。

6、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

7、应设计建造径流疏导系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废 物堆里。

8、危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集 25 年一遇的暴雨 24 小时降水 量。

9、危险废物堆要防风、防雨、防晒。

10、产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

11、不相容的危险废物不能堆放在一起。

12、总贮存量不超过 300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上 标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于 30 毫米的排气孔。 不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有 防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

（五）危险废物贮存设施的运行与管理

1、从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品 物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

2、不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

3、不得将不相容的废物混合或合并存放。

4、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损， 应及时采取措施清理更换。

（六）危险废物贮存设施的安全防护与监测

1、危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。

2、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

3、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具， 并设有应急防护设施。

4、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

5、按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

环境风险评价

评价目的与重点

本工程环境风险评价按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）等要求，通过对拟建项目风险识别、最大可信事故及源项、风险管理及减缓风险措施等几方面的分析评价，说明本项目存在的环境风险和应当采取的相应防范处置措施，以达到合理防范环境风险，将环境风险对人员和财产的损害和其对生态环境的不利影响降到最低限度或达到可接受水平。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

风险识别

物质风险识别

根据引起有毒有害物质向环境放散的危害环境事故起因，将风险类型分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。物质风险识别范围包括：项目涉及的原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程中排放的“三废”污染物等。

（1）有毒物质、易燃物质、爆炸性物质分类标准及方法

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的规定，对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行分类，特性分类见表7-1。

表 7-1		物资危险性标准

| 物质 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

本项目涉及主要物料的理化特性及危险性、毒性见表7-2。

表7-2本项目涉及的主要物料的理化特性及危险性、毒性一览表

| 类别 | 名称 | 存放位置 | 最大存 储量（t） | 主要理化性质 | 闪点 （℃） | 爆炸极限 （V%） | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料/ 产品 | 己内酯 | 罐区 | 80 | 分子式为C6H10O2，为无色油状液体，有芳香气味，易溶于水、乙醇、苯，不溶于石油醚。 | / | / | / |
|  |  | 车间 | 30 |  |  |  |  |
| 产品 | PCL | 1-2#仓库 | 500 | 外观为白色固体粉末，无毒，不溶于水，熔点59-64℃易溶于多种极性有机溶剂。PCL具有良好的生物相容性、良好的有机高聚物相容性，以及良好的生物降解性 | / | / | / |
|  |  | 车间 | 10 |  |  |  |  |
| 产品 | 粗聚己内酯 | 车间 | 0.1 | 含有约20%-36%己内酯单体，以及极少量的起始剂和水分，常温下为褐色不透明液体或固体，无明显的挥发性 | / | / | / |
| 原料 | 乙二醇 | 1#仓库 | 5 | 无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6 g/kg。乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。熔点-12.9℃，沸点197.3℃ | 116 | 3.2-15.3 | 可燃液体 |
|  |  | 车间 | 0.2 |  |  |  |  |
| 原料 | 新戊二醇 | 1#仓库 | 10 | 白色结晶固体，无臭，具有吸湿性。熔点124-130℃，沸点210℃ | 107 | / | 可燃固体 |
|  |  | 车间 | 0.2 |  |  |  |  |
| 原料 | 丙酸 | 罐区 | 40 | 无色、有腐蚀性的液体，有刺激性气味。熔点-21.5℃ ，沸点141.1 ℃。化学性质稳定，具有一般羧酸的化学性质。丙酸是可燃液体，低毒，对黏膜有刺激作用，有杀菌作用。 | 51 | 2.9~14.9 | 可燃液体 |
| 原料 | 丙酸乙酯 | 罐区 | 40 | 无色液体。有菠萝香味，易燃液体。与乙醇、乙醚混溶，微溶于水。熔点-73.9℃ ，沸点99.1℃。毒性： LD503.5g/kg(兔，经口)。具有一般酯的化学性质。 | 12 | 1.8~11 | 易燃液体 |
| 中间物 | 轻组分 | 罐区 | 150 | 现有工程生产中的中间物料。环己酮、丙酸、环己醇等有机物质的混合体，是现有工程生产中分离出来后，又返回生产工艺中去的中间产物 | 43 | 1.1~9.4 | 可燃液体 |
| 中间物 | 粗醇 | 罐区 | 80 | 常温下液态，主要为辛醇类物质，占比在50%左右，含有少量酮类，具有有机醇类的一些基本性质 | 81.8 | / | 可燃液体 |

（3）主要危险物质识别

由表7-2可知，并根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中物质危险性标准，可判定丙酸、丙酸乙酯、轻组分易燃物质。

生产设施风险识别

生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。。

#### 7.2.2.1生产过程及生产设施主要危险部位分析

由于项目生产装置或设备的危险性与各生产项目使用的生产设备型号、压力、尺寸、反应物料、温度、质量等因素相关。总体来看，大致涉及以下具有危险性的生产过程：物料输送、化学反应等。在生产过程中可能会造成泄漏、火灾、爆炸等事故。根据类比调查及对工艺路线和生产方法的分析，本项目的主要危险部位和主要风险见表7-3。

表 7-3　　项目的主要危险部位和因素

| 序号 | 装置名称 | 作业特点 | 主要介质 | 危险特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 物料反应 | 己内酯、乙二醇、新戊二醇 | 泄漏、火灾 |
| 2 | 调质釜 | 物料调和 | PCL | 泄漏、火灾 |
| 3 | 物料泵 | 输送物料 | 己内酯、乙二醇 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 4 | 原料贮罐 | 贮运和装卸 | 易燃液体物料 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 |
| 5 | 输送管道 | 物料输送 | 易燃液体物料 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 |

#### 7.2.2.2生产过程中可能发生的潜在事故及其原因：

A、泄漏

生产中物质泄漏主要有以下几种可能：

（1）盛装的容器由于腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而泄漏；

（2）由于误操作而泄漏；

（3）输送管道腐蚀穿孔、破损而泄漏；

（4）管道连接件和管道与设备连接件（如阀门、法兰等）因缺陷或破损而泄漏；

（5）输送管道、阀门等设备选型不当，材质低劣或产品质量不符合设计要求；

（6）输送管道焊接质量差，存在气孔或者未焊接透；

（7）法兰密封不良，阀门劣化出现内漏；

（8）管道因疲劳而导致裂缝增长；

（9）生产设备因故障而泄漏；

（10）易燃液体蒸汽，易燃气体因受热超压而泄漏。

危险物质泄漏事故与毒气扩散、火灾爆炸以及中毒等事故是紧密联系在一起的，如泄漏后该泄漏物若被点燃，则引起火灾，若未被点燃，则不断蒸发，使蒸气在空气中持续扩散，当扩散浓度达到爆炸极限，遇到明火点燃时，将发生蒸气云爆炸事故；当扩散浓度足够大时，将造成暴露人员中毒。因此，对危险物质泄漏类事故应给予高度重视。

B、火灾

具备一定数量和浓度的可燃物、助燃物以及一定能量的点火源是火灾发生所必须同时具备的三个条件。以下从这三个方面分别加以阐述。

（1）可燃物和助燃物

从物质的危险特性分析得知，在生产、储存过程中存在着多种具有火灾危险性的物质。由于空气中存在着大量的助燃物氧气，只要这些危险物质发生泄漏，遇足够能量的点火源，则火灾事故就可能发生。

（2）点火源

点火源主要有明火、电火花、摩擦或撞击火花、静电火花、雷电火花、化学反应热、高温表面等几种形式，下面分别加以阐述：

① 明火

现场使用火柴、打火机、吸烟、燃烧废物，会产生明火，设备维护、检修时电、气焊可产生明火，电气线路着火，机动车辆排烟尾气火星都是明火的来源。

② 电火花

配电箱、电机、照明等若选型不当，防爆等级不符合要求，接地措施缺陷，或发生故障、误操作、机械碰撞可产生电气火花、电弧。

③ 摩擦或撞击火花

生产及维修过程中的机械撞击、构件之间的摩擦等可产生的火花。

④ 静电火花

易燃液体在输送过程中会因摩擦产生静电，如果防静电措施不符合要求，会在设备、管道上积聚静电荷，形成电位差而放电，产生静电火花；员工未穿戴防静电服上岗操作也可产生静电火花。

⑤ 雷电火花

防雷设施不健全，接地电阻大，在雷雨天因落雷击中厂房或设备，可产生雷电火花。

⑥ 高温表面

未保温或保温不良的高温设备或管道也是点火源。

C、爆炸

（1）爆炸可分为三种类型，即：物理爆炸、化学爆炸、核爆炸；本项目可能存在的爆炸为物理爆炸和化学爆炸两种类型。物理爆炸是由物理变化引起的，爆炸前后物质的成分和性质均不改变。本项目主要是设备承压能力缺陷而产生的或或者由于腐蚀、过热、长期超压超负荷等造成强度降低，在操作不当造成压力急剧升高，安全泄压装置又失灵时，可能引起物理爆炸。化学爆炸是由化学变化造成的。在爆炸过程中产生激烈的放热反应，产生高温高压和冲击波，从而引起强烈的破坏作用。如：储罐区的易燃液体蒸气和空气形成爆炸性混和气体在爆炸极限范围内遇足够能量点火源而发生燃烧爆炸。

（2）火灾、爆炸主要危险场所和作业

① 各易燃、可燃液体化学品储罐、连接管线、阀门、法兰、仪表分析取样接头、输送泵等密封处因各种原因发生介质泄漏，如遇明火或其它点火源，都有引起火灾、爆炸的危险。

② 灌装作业时，临时接头连接不好，软管破损造成易燃物泄漏，遇火种（如机动车火花、撞击火花、静电火花等）都有造成火灾、爆炸的危险。

③ 因储罐液位计失灵或操作失误造成的漏液、溢液，易燃化学品泄漏，遇点火源造成火灾、爆炸。

④ 储罐气相呼吸阀（或放空管）堵塞形成罐内正压或负压造成罐体变形、破裂，大量易燃、可燃化学介质泄漏，遇明火或点火源而引起的火灾、爆炸。

⑤ 储罐进入空气，在气相与所储存介质的蒸气混合达爆炸极限，遇点火源或高温会产生储罐燃爆的危险，其后果将会十分严重。

⑥ 在设备检修活动中，特别对易燃易爆物质的设备和储罐违章作业时有可能引发火灾、爆炸事故。

#### 7.2.2.3原料运输风险因素

本项目的危险物料在运输时，存在由于发生交通事故而引发的物料泄漏等事故。

本项目物料的运输全部委托有资质单位运输。

#### 7.2.2.4伴生、次生事故分析

本项目严格按照《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质储存与装置区均满足安全距离要求，仓库内各类危险化学品分区储存，并且在各储存区四周设置收集沟，桶装物料泄露后可以收集进沟内，避免物料泄漏后影响其它区域。

由于生产车间火灾、爆炸事故引发其它设备的泄漏或火灾事故，在对火灾、爆炸事故用水进行消防时，产生含有毒有害物质的消防废水。

本项目厂区污水与雨水排放口处设置事故闸门，防止事故时废水不经处理直接排入外环境。

重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2004），在具有环境风险的生产单元内达到和超过重大危险源辨别标准规定的临界量时，将作为事故重大危险源。本项目重大危险源辨别见表7.2-4。

表7.2-4  重大危险源辨别表

| 物质名称 | 单元/位置 | 存放方式 | 实际存在量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 己内酯 | 多只反应釜 | 30 | 无要求 | / |
|  | PCL | 桶装/袋装 | 10 | 无要求 | / |
|  | 粗聚己内酯 | 罐装 | 0.1 | 无要求 | / |
|  | 乙二醇 | 桶装 | 0.2 | 5000 | / |
|  | 新戊二醇 | 袋装 | 0.2 | 无要求 | / |
| 仓库 | 乙二醇 | 桶装 | 5 | 5000 | 0.001 |
|  | 新戊二醇 | 袋装 | 10 | 无要求 | / |
|  | PCL | 桶装/袋装 | 500 | 无要求 | / |
| 罐区 | 丙酸 | 一只罐装 | 40 | 5000 | 0.008 |
|  | 丙酸乙酯 | 一只罐装 | 40 | 1000 | 0.04 |
|  | 轻组分 | 一只罐装 | 150 | 5000 | 0.03 |
|  | 粗醇 | 一只罐装 | 80 | 5000 | 0.02 |
|  | 己内酯 | 一只罐装 | 80 | 无要求 | / |
| 合计 |  |  |  |  | 0.099 |

当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据表7.2-4可知，本项目危险化学品储存量均小于临界量，未构成重大危险源。

风险评价等级及评价范围

按照《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ/T169-2004）有关规定，环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别具体划分按表7.2-5进行。

表 7.2-5  评价工作级别划分一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

依据风险识别结果，本项目不存在重大危险源，项目所在区域为岳阳市云溪工业园不属于环境敏感地区，因此风险评价等级为二级；风险评价范围为风险源周围3km。

评价范围及敏感点排查

本项目环境风险评价等级为二级，评价范围为风险源周围3km。通过对项目厂址附近3km范围内环境敏感点的现场调查，环境风险不涉及其他饮用水源地保护区、自然保护区、珍稀水生生物栖息地等区域。

本项目环境风险保护目标及人口分布见表7.2-6。

表 7.2-6  风险评价范围内主要敏感目标排查

| 敏感点名称 |  | 方位、距离 | 规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松阳湖 | S，500 | 中湖 | 景观水体 |
| 2 | 基隆村 | W，400 ~1000m | 460人 | 村庄 |
| 3 | 大田村 | EN，2000-3000m | 750人 | 村庄 |
| 4 | 胜利村 | E，2000-2500 m | 600人 | 村庄 |
| 5 | 云溪工业园管委会 | ES，2000 m | 约50人 | 办公区 |
| 6 | 云溪镇 | ES，2500-3000m | 1200人 | 城镇 |
| 7 | 东风村 | WS，2000-3000m | 500人 | 村庄 |

源项分析

事故调查

（1）火灾

具备一定数量和浓度的可燃物、助燃物以及一定能量的点火源是火灾发生所必须同时具备的三个条件：

a) 可燃物和助燃物

从物质的危险特性分析得知，在生产、储存过程中的均为有机化合物，如乙二醇、丙酸乙酯、轻组分等均为可燃液体。只要这些危险物质发生泄漏，遇足够能量的点火源，火灾事故就可能发生。

b) 点火源

点火源主要有明火、电火花、摩擦或撞击火花、静电火花、雷电火花、化学反应热、高温表面等几种形式：

①明火

现场使用火柴、打火机、吸烟、燃烧废物，会产生明火，设备维护、检修时焊接可产生明火，电气线路着火，机动车辆排烟尾气火星都是明火的来源。

②电火花

配电箱、电机、照明等若选型不当，防爆等级不符合要求，接地措施缺陷，或发生故障、误操作、机械碰撞可产生电气火花、电弧。

③摩擦或撞击火花

生产及维修过程中的机械撞击、构件之间的摩擦等可产生的火花。

④雷电火花

防雷设施不健全，接地电阻大，在雷雨天因落雷击中厂房或设备，可产生雷电火花。

⑤高温表面

未保温或保温不良的高温设备或管道也是点火源。

（2）爆炸

a) 爆炸可分为三种类型，即：物理爆炸、化学爆炸、核爆炸。项目可能存在的爆炸为化学爆炸类型。化学爆炸是由化学变化造成的。在爆炸过程中产生激烈的放热反应，产生高温高压和冲击波，从而引起强烈的破坏作用。如仓库的可燃液体蒸气和空气形成爆炸性混和气体在爆炸极限范围内遇足够能量点火源而发生燃烧爆炸。

b) 火灾、爆炸主要危险场所和作业

①各可燃液体化学品存储容器因各种原因发生介质泄漏，如遇明火或其它点火源，都有引起火灾、爆炸的危险。

②物料输送作业时，操作不当导致易燃物泄漏，遇火种（如机动车火花、撞击火花、静电火花等）都有造成火灾、爆炸的危险。

③因操作失误造成的漏液、溢液，可燃化学品泄漏，遇点火源造成火灾、爆炸。

④各可燃液体化学品存储容器内正压或负压造成容器变形、破裂，大量可燃化学介质泄漏，遇明火或点火源而引起的火灾、爆炸。

⑤各可燃液体化学品存储容器进入空气，在气相与所储存介质的蒸气混合达爆炸极限，遇点火源或高温会产生燃爆的危险，其后果将会十分严重。

（3）化学品泄漏

经前面的风险识别，本项目扩建罐区存在的泄漏风险最大。在进料过程中，如发生软管损坏或脱落，物料在重力作用下会泄漏到地面，蒸发产生的蒸汽不仅对操作工人造成影响，如应急不当，蒸汽浓度达到一定的范围时，存在发生火灾爆炸事故的潜在风险。

最大可信事故确定

本项目扩建罐区中储存的丙酸乙酯等为易燃液体，泄漏后，其蒸汽与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧爆炸。爆炸严重影响周围的空气环境，损害周围人群的身体健康，甚至会危及生命。根据事故发生概率、事故后果严重性，结合重大危险源辨识，因此本次评价最大可信事故为生产车间发生火灾、爆炸事故。

本次环评将丙酸乙酯泄漏作为事故影响分析的事故源，分析泄露后对环境的影响。

事故发生概率确定

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）中统计数据，目前国内石化装置典型事故风险概率在1×10-5次/年左右，类比国内其他同类装置设施的运行情况，本项目发生风险事故的原因和概率应与国内现有装置设施接近；因此本次风险评价确定最大可信事故发生的概率为1×10-5次/年。

泄漏量计算

根据前述分析，本次泄漏量计算以罐区丙酸乙酯作为代表进行估算。拟建项目主要有毒有害及易燃物质贮存参数见表7.3-1：

表7.3-1  主要危险性物质贮存参数

| 物料名称 | 贮存规格 | 容器尺寸 | 接管口径 | 温度/压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酸乙酯 | 60m3 | 储罐 Φ4m*5m | 进口DN100，出口DN100 | 常温常压 |

根据前面最大可信事故确定，本工程最大可信事故是由于储罐控制开关松动损坏或者储罐产生裂缝引起丙酸乙酯的发生泄漏。故本次事故泄漏源强为：1个标准大气压下20℃时一个丙酸乙酯储罐与其输送管道的连接处（接头）发生泄漏，损坏尺寸按100％管径计，连接管道管径100mm，设定泄漏孔径为100mm，综合考虑建设单位风险管理水平，确定一旦发生泄漏，泄露时间按照20 分钟考虑，用Bernouilli流量方程式计算丙酸乙酯从储罐中排放速率。

按照（HJ/T169—2004）《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.2 公式计算本项目最大可信事故源项。

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。

液体泄漏速度采用柏努利方程计算：

式中： L Q ——液体泄漏速度，kg/s；

d C ——液体泄漏系数；

A ——裂口面积，取0.00332m2；

P ——容器内介质压力；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。（储罐取1m）

储罐泄漏时间均取10min，经计算，丙酸乙酯泄露量详见表7.3-2：

表7.3-2   丙酸乙酯泄漏量计算参数和结果

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.62 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.00332 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 890 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 5.2 |
| Q | 初始泄漏速率 | kg/s | 0.0184 |
|  | 泄漏时间 | s | 900 |
|  | 泄漏量 | Kg | 16.6 |

泄漏环境影响分析

泄漏后污染转移途径及危害形式

物料泄漏后，可能产生物料的环境扩散或发生燃爆事故，而对环境构成重大污染事故的主要是环境扩散，或者是由燃爆事故后产生的伴生/次生危害导致环境污染事故。环境扩散途径示意图见图9.3-1：

图7.4-1  环境扩散途径示意图

对地表水的直接污染程度，取决于泄漏点的位置和泄漏量情况。对于储罐区有围堰有防渗设计情况下，即便是单罐全部泄漏，按设计也不足于外溢至地表水体，或渗漏于土壤和地下水体，吸附于水泥地表的物质大部分将随冲洗和挥发得到清除。但假如泄漏发生在无围堰或裸露地面位置，如管道或输送泵泄漏，则极有可能随下水道或渗漏污染地表水体，或土壤和地下水体。项目管道沿线都进行地面硬化防渗处理，因此发生土壤和地下水体渗漏污染可能性不大。

主要环境影响

（1）对大气环境的污染影响

丙酸乙酯等物质泄漏后在大气中挥发，大气中高浓度丙酸乙酯蒸气，主要是对人体健康的危害。会对人体产生刺激性，引起眼、鼻、咽喉刺痛，可有恶心、呕吐。此外可发生头昏、倦睡、共济失调以及昏迷。眼及皮肤直接接触有刺激性。

丙酸乙酯等物质泄漏后，当遇明火、高热能引起燃烧，燃烧后产生的主要有毒气体为CO，人吸入大量的CO后，会在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧，急性中毒；轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的CO可致人体神经和心血管系统损害。空气中大量存在丙酸乙酯蒸气，也会引起其它陆生生物不适，甚至死亡。

（2）对水环境和土壤污染影响

一旦泄漏，如处置不当或措施存在问题，会进入水体，如进入污水管网，对会污水处理厂产生冲击影响，影响污水处理厂的处理效果；如进入雨水排放系统，将会最终排入项目地西侧约500米的松阳湖，会对松阳湖水生生态系统产生较大的破坏，导致水生生物的死亡。渗漏进入地下，会对地下水产生污染。如发生火灾，产生的消防废水未及时发现收集进事故池或处理设施，有毒物质有可能通过雨水或消防水排水系统进入周围水环境，也将造成水环境和土壤污染。

风险管理及防范措施

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。

为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、危险化学品储运、消防及火灾报警等多方面，提出事故风险防范措施。

选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）选址

本项目厂址位于云溪绿色化工园区，根据《岳阳市中心城区云溪片控制性详细规划》（附图5），厂址属于工业用地，周围无自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感点，其中距离最近的居民生活区为约400m处基隆村方家咀，根据对最大可信事故的预测，在发生风险事故的状态下，居民区不会受到较大影响。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

环评要求施工设计中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据工序生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

危险化学品储运安全防范措施

（1）项目涉及的主要危险化学品，在生产储运中须按照国家有关标准，满足安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人负责管理。

（2）每年进行一次对生产、贮存装置仓库和罐区的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

（3）加强对危险化学品贮存设施的查检和管理，设专人管理，危险化学品入库必须进行核查登记、定期检查。

（4）贮罐周围筑围堰，使贮存物质泄漏时不至于扩散到围堰外，利于迅速收集，并设置消防栓等灭火设备。物料运输装卸车设金属接地设施，严格控制输送流速。

（5）在生产装置区、储罐区、危险品仓库按照安全评价的要求安装可燃气体报警器、有毒气体报警器若干。

（6）储运系统设置明显的警告标志，消防系统齐备，消防水管路压力大于0.3 MPa，灭火后的消防水通过临时围堰进入公司废水管网，经污水处理站处理后排入工业园区污水处理厂进一步处理。

（7）管线采用较高的管道设计等级，关键管道设计时采用高一压力等级。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

（8）本项目涉及大量物料的运输。且主要采用公路运输方式，厂内物料输送主要为管道运输，必须由具有危险品运输资质的专用车辆负责运输进厂

工艺技术设计安全防范措施

（1）根据工艺要求主体生产车间装置，须确保生产装置安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准。

（2）工程范围内的建（构）筑物的火灾耐火等级均不小于二级；其防火分区、防爆措施、安全疏散等均遵照国家现行消防法规的有关规定执行。

（3）采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，装置设计考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。

（4）为确保安全操作，保障人身安全，部分装置设置自动联锁保护系统。

（5）关键设备设置液位报警，当液位过高时自动报警，防止物料通过排空、真空管路误排。所有储罐的真空、排空管路分别设置，防止物料在使用过程中串料，真空管路末端设置安全罐。

自动控制及电气仪表设计安全防范措施

（1）本项目生产控制系统拟采用先进的DCS控制系统，对各生产设备工作状态进行集中显示、控制和操作。

（2）生产车间和罐区所用仪表均按所处区域的防爆等级选用本安型或隔爆型仪表。生产装置、罐区的爆炸危险区域划分执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92，危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品。

（3）电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆要求。装置、罐区及油品装卸区，均按《建筑物防雷击设计规范》GB50057-94（2000版）和《工业与民用电力装置的接地设计规范》（试行）GBJ65-83的规定，设防雷击、防静电系统。

（4）为减少电缆着火及损坏的危险，尽可能采用地下敷设。紧急电源线及仪表电缆线布置在危险区域地上时，采用相应级别的电缆电线。装置区内电缆的选用充分考虑阻燃、环境腐蚀等不利因素。

（5）生产车间内所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均可靠接地，接地电阻不大于4欧。排气筒设避雷针，单独接地，接地电阻不大于30欧。

（6）在变配电所设置照明配电柜，设双电源切换装置。室内及管架下光源以荧光灯为主，室外以高杆灯为主。爆炸危险场所采用防爆灯具，在控制室、配电室配备事故照明设施。

（7）在生产区主要通道和消防通道设置火灾报警按钮。

应急控制措施

（1）火灾、爆炸应急措施

如发生火灾、爆炸事故，岗位人员立即向生产调度、车间和值班工长电话报警，并迅速组织力量采取相应的方法灭火。调度在接到通知后，迅速通知消防队和有关部门组织人员赶至现场。消防队在接到报警后应根据事故性质制定方案，采取相应措施，若发生较大的火灾爆炸事故，迅速向公安消防部门报警。

（2）危险化学品泄漏应急措施

危险化学品泄漏首要措施为控制泄漏源，即对发生泄漏的装置尽量彻底堵漏以使泄漏量最小。如从泄漏点的系统上端或原料的贮罐根部阀门处进行关闭，杜绝泄漏源；若是物料的贮罐由于腐蚀撞击产生出裂缝、破洞，应使用现场备用的堵漏器材、木棍、木楔、橡胶皮、卡箍等进行堵漏；若是生产系统中间产物发生泄漏，应立即采取紧急停车的方式杜绝泄漏的产生。

（3）事故泄漏物料及事故废水收集处置措施

①厂区总平面布置

结合全厂总平面布局、场地竖向、道路及排雨水系统状况，以自流排放为原则合理划分事故排水收集系统。

②生产车间

生产车间设有收集管道和闸阀，当发生物料泄露时，将泄漏的物料导入事故池中，能回用于生产的回用，不能回用于生产的送有资质单位处置。

③消防废水收集

本项目消防系统分为消火栓系统和灭火器系统。本项目依托聚仁化工厂区现有的事故废水池收集消防废水，收集的消防废水处理达标后排入园区污水管网。

废气处理系统风险防范措施

本项目废气处理系统主要风险事故是冷凝装置和低温等离子体废气净化设备发生故障，致使废气未经有效处理后超标排放等。建设单位应当对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。

危废贮存、运输过程风险防范措施

本项目产生的危险废物依托现有危废暂存仓库。危废暂存仓已按照《危险废物贮存控制标准》进行建设，并设置防渗、防漏、防雨、防腐等相关设施，可满足暂存要求。拟建工程产生的危险废物在运输应中，应安排专人专车运送，同时注意运输工具的密封，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施等，防止造成二次污染。

同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

废水风险防范措施

1、生产废水和生活污水

厂内设有污水处理设施，雨水经厂内雨水管网收集后进入园区雨水管网，废水经处理达标后排放，接入园区污水管网。

2、雨水

拟建项目区内雨水系统采用有组织沟渠排水方式。生产区内场地雨水首先排至汇集到雨水池，雨水井连接有 2 条管线，1 条为雨水管线，接入工业区雨水管网；另一条为初期雨水管线，事故状态下接入事故池。在下雨前15min或事故情况下，将关闭雨水管线阀门，开启初期雨水管线阀门，将初期雨水或事故雨水送事故收集池进行收集，然后送至园区污水处理厂处理。

3、事故废水

由于事故情况下一旦物料及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对车间地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。

本项目罐区设有围堰，且围堰内设导流沟、集液坑，应急泵以及自动喷淋及报警装置，事故情况下废水可切换到事故池。

建设单位现有项目设置有一个800m3的事故废水收集池，可满足拟建工程事故废水的排放。事故池为地埋，平时保持空置状态。厂区雨水、污水管网均设计切断阀，为监控雨水的事故排放，落实防范措施，及时启动应急指挥。

环境风险防范管理要求

环境保护部于 2012 年 7 月 3 日发布《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77 号，明确建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。

（1）建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理 体系的组成部分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关规定执行。

（2）企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

（3）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、工业园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

（4）项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

（5）项目的环境影响评价文件经批准后，环境风险防范设施发生重大变动的， 建设单位应按《环境影响评价法》要求重新办理报批手续。

环境风险应急预案

聚仁化工现有工程已经编制了突发环境事件应急预案，并于2016年3月报岳阳市环境应急与事故调查中心备案（备案编号：4306032016C0200022），并成立应急救援中心。本次新建、扩建后，企业应根据实际情况对应急预案及时修订，并报备案管理部门重新备案。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本工程应急预案内容如表7.6-1。该预案应和云溪区工业园应急预案进行衔接。

表 7.6-1     突发事故应急预案

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

风险评价结论

根据以上分析，拟建项目主要的风险事故类型为物料泄漏、火灾、爆炸和消防废水的事故排放。通过建立完善的企业事故防范和应急体系，做好企业联防联动，本项目发生风险事故的几率很小，其影响危害可控制在厂区内，不会区域环境造成无法接受的不良的影响，其环境风险水平在可接受水平范围内。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析，预测该项目的实施应体现的经济效益、社会效益和环境效益，本项目的环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的经济效益、环境效益和社会效益。

社会效益分析

湖南聚仁化工新材料有限公司经过充分的市场调研和技术论证的基础上，提出建设的聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容项目，具有显著的技术、产品、节能降耗、减排、产能和成本优势，产品具有较强的竞争能力和抵御风险能力，提高公司市场的竞争力。

本工程建设在提高企业经济效益的同时，可增加地方税收及财政收入，增加社会就业，带动地方经济发展，因此，项目的实施，具有很好的社会效益。

经济效益分析

根据本项目可研，本工程总投资5529万元，年收入8793万元，利润总额为809万元，年均所得税为 160万元，税后利润649万元。因此，本项目经济效益较好，在财务上是可行的。

环保设施投资估算

环保投资分析

本项目采取的环保设施包括施工期扬尘治理、噪声治理以及运营期废水治理、废气治理、噪声治理、固废等。工程环保总投资为122.2万元，占拟建工程总投资的2.2%。各项环保措施及投资估算见表8-1。

表 8-1　　环保投资估算一览表

| 阶段 | 项目 | 投资内容 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工扬尘 | 施工现场出入口设洗车设备，防尘遮布 | 0.8 |
|  | 施工噪声 | 施工设备降噪，进出车辆减速 | 0.2 |
|  | 施工废水 | 设简易沉淀池，回用喷洒抑尘 | 0.2 |
|  | 施工固废 | 建筑垃圾、生活垃圾清运 | 1 |
|  | 管理 | 施工期环境监理和监测机构设备等 | 5 |
|  | 小计 |  | 7.2 |
| 营 运 期 | 废气 | 生产车间：冷凝（列入工程）+低温等离子体废气净化设备吸附装置+25米排气筒 | 20 |
|  |  | 罐区：氮封+低温冷凝回收4套 | 26 |
|  |  | 现有工程排气筒加高到25米 | 2 |
|  | 废水 | 建设雨污分流、污污分流、分质处理排水系统；排水系统和地面防渗（含现有工程） | 45 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、室内布置 | 5 |
|  | 固废 | 增加收集容器、危险废物暂存间整改 | 2 |
|  | 风险 | 依托现有罐区围堰及800m3事故池。 | — |
|  | 生态 | 厂界绿化 | 15 |
|  | 小计 |  | 115 |
| 合计 |  |  | 122.2 |

环保设施折旧费

项目环保设施折旧费（C1）由下式计算：

C1=a×C0/n=11.6万元

式中：

a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保设施总投资（万元）；

n——折旧年限，取10年

环保设施运行费

根据国内其它企业有关资料，环保设施的年运行费用（C2）可按环保投资的8%计算：

C2=C0×8%=9.76万元

本项目环保设施维护费用约5万元，材料费用约3万元，估计约8万每年。

环保管理费用

环保管理费用（C3）包括管理部门的办公费、监测费、科研费等，这部分费用按照当地生产生活实际进行核算，估算约12万元。

综上，本项目环保支出总费用为：C=C1+C2+C3=31.6万元。本工程年利润649万元，环保支出费用占总利润的4.87%，在可接受范围之内。

环境效益分析

由于工程对废气、废水、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响。同时工程采用蒸汽、电能加热，避免了燃煤锅炉造成的环境污染。通过预测结果也可以看出，工程投产后，污染物的排放对环境的不利影响较小。本工程污染防治措施具有较好的环境效益。

综上所述，本工程的实施具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

环境保护管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

环保管理机构的设置

（1）岳阳市聚仁化工有限公司注重环保工作，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作。

（2）公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的部长一名，并设专职环保技术管理员。

（3）各项治理设备要齐全，设专职分析员及维修员。

环保管理机构职责

环境管理机构负责工程建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

（1）编制、提出工程建设期、运营期的环境保护计划及环境管理制度；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受环境保护主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

（3）制定和实施环境监测方案，领导并组织环境监测工作，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（4）在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的环境保护“三同时”制度，参与环保设施竣工验收工作；

（5）检查企业环保设施的运行情况，确保污染物达标排放；制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生；

（6）掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表；

（7）推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识。

施工期的环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）项目应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工方协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

施工期的环境监理

环境监理的目的是根据国家有关建设项目环境管理的法律、法规、标准、建设项目环境影响评价文件及其批复的要求、建设项目的工程资料，在工程设计和施工管理中，监督施工期的施工现场、周边环境及保护目标、污染物排放和生态保护达到国家规定标准或要求，落实环境保护“三同时”验收内容，使工程顺利通过竣工环境保护验收。

拟建工程施工期应委托专业的环境监理机构进行施工监理，具体的监理计划应包括以下内容：

（1）重点核实建设项目环境保护设计文件和施工方案是否满足环评文件及其批复的要求和相关技术文件，对不符合要求的提出整改意见。

（2）依据环评及其批复文件，督查项目施工过程中各项环保措施的落实情况。

（3）指导施工单位落实好施工期各项环保措施，确保环保“三同时”的有效执行，以驻场、旁站或巡查等方式实行监理，特别关注与环保相关的防腐防渗等隐蔽工程。

（4）发挥环境监理单位在环保技术及环境管理方面的业务优势，搭建环保信息交流平台，监理环保咨询、协调、会商机制。

（5）协助建设单位配合好环保管理部门的“三同时”监督检查，建设项目环保试生产审查及竣工环保验收工作。

拟建工程施工期环境监理内容见表9-1。

表 9-1　　施工期环境监理内容一览表

| 处理对象 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 建筑施工现场必须围挡作业，应连续设置不低于2.5m的围挡 | 施工场地基本上无明显扬尘 |
|  | 在建筑工程外侧必须使用密目式安全网全封闭 |  |
|  | 进出车辆应保持轮胎清洁，施工现场出入口设洗车设备及沉淀池 |  |
|  | 施工现场道路、作业场地必须硬化，避免扬尘 |  |
|  | 施工现场土方堆放整齐，采用洒水、蓬布遮盖等措施防止扬尘 |  |
|  | 专人负责施工场地洒水工作，晴天每天一次，有风时每天两次 |  |
| 施工噪声 | 施工设备降噪，简易隔声屏障 | 对周围声环境影响较小 |
| 生活污水 | 利用厂内现有生活设施 | 不直排 |
| 施工固废 | 建筑垃圾、生活垃圾清运 | 不外排 |
| 防渗工程 | （1）对拟建车间地面外全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7m/s。（2）污水排放管道采用耐腐蚀PVC管材，铺设管道前，先将地沟用水泥做防渗处理。 | 施工监理单位出具的防渗工程单项验收报告 |
| 管理 | 施工期环境监理和监测机构设备等 |  |

污染物排放管理要求

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，汇总本项目污染物排放管理要求如下：

环保措施要求

本项目污染物产生情况及拟采取的治理措施汇总见表9-2。

表 9-2    本项目污染物及拟采取的治理措施汇总

| 项目 | 排放源 | 主要污染物名称 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间排气筒 | 挥发性有机物/非甲烷总烃 | 冷凝+低温等离子体废气净化设备处理装置+25米排气筒 | 高空 |
|  | 罐区 | 挥发性有机物/非甲烷总烃 | 氮封+冷凝回收 | 大气 |
| 废水 | 生产废水 | pH 、COD、SS、氨氮、石油类 | 防渗排污管网、污水收集池 | 园区污水管网 |
|  | 生活污水 | pH 、COD、BOD5、氨氮 | 化粪池 | 园区污水管网 |
| 噪声 | 空压机、真空泵、风机、冷却塔等 | 昼夜等效连续A声级 | 隔声、减震、消声 | / |
| 固体废物 | 化学检验室 | 实验化学废物 | 相容容器盛装后危废间暂存 |  |

污染物总量控制指标分析

按照《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制规划》，全国实行排放量控制的主要污染物有COD、氨氮、SO2、NOX、挥发性有机污染物。结合本项目的污染物特征，确定污染物排放总量控制因子为：

废水总量控制因子：COD、氨氮；

废气总量控制因子：挥发性有机污染物。

拟建项目实施后，新增废水排放量约2157t/a，包括现有工程，总废水量为8452t/a，污水处理达到云溪污水处理厂的进水水质要求后，排入云溪污水处理厂处理，处理达到城镇污水处理厂一级B标后，通过污水管网排入长江。本项目及公司现有工程废水污染物总量控制指标均纳入云溪污水处理厂水污染物总量控制指标范围，因此，本项目建成后，总体工程实际废水污染物排放总量为： COD：8452t/a*60mg/L=0.507t/a， NH3-N：8452 t/a*8mg/L=0.068 t/a。

根据前述分析，本项目实际挥发性有机污染物排放量为：0.052t/a。本项目建成后，总体工程实际排放量约为1.202t/a。

建设单位现有总量及拟建工程、总体工程污染物总量相关情况见下表：

表9.2.2-1  本项目建成后相关污染物总量排放和控制情况一览表（单位:t/a）

| 污染物 | 现有工程 | 拟建工程 | 总体工程 | 环评建议控制总量 | 公司现有总量 | 需申请/购买总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.376 | 0.202 | 0.507 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 氨氮 | 0.05 | 0.027 | 0.068 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| VOCs | 2.277 | 0.052 | 1.202 | 1.3 | 0 | 1.3 |

根据上述分析，拟建工程建成后，建设单位目前现有排污总量权不足。因此，建设单位需及时需向当地环保部门总量交易中心申请和购买总量指标：COD：0.1 t/a、挥发性有机污染物：1.3t/a。

排污许可证制度

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号），指出到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。

环境保护部于2016年7月15日发布《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号）中提出：“项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接。”

环境保护部办公厅于2017年11月24日印发《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评﹝2017﹞84号）中提出：“排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。”

综上，项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，排污口的规范化要符合环境监管部门的有关要求。

排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程的特点，考虑列入总量控制指标的污染物，排放废气、废水排污口为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

排污口的技术要求

（1）排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理，本项目1个排气筒排污口均应按照规范设置。

（2）污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，主要设置在企业总排口、污水处理设施的进水和出水口等处。

（3）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

排污口立标管理

（1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；本项目各废气排放口和废水处理设施均应设置相应标志，并进行专人管理。

（2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

环境监测计划

本项目建成后，建设单位需制订监测计划，定期对本项目排放的污染物进行监测，如自身监测能力不足，可委托当地有资质的环境监测机构进行监测。

本监测计划主要对项目产生废水、废气、噪声进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表9-3。

表 9-3　　污染源监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排口 | pH、COD、BOD5、石油类、SS、氨氮 | 1次/季 |
| 废气 | 厂界 | 非甲烷总烃/VOCS | 1次/季 |
|  | 生产车间排气筒 | VOCS/非甲烷总烃 | 1次/季 |
| 噪声 | 厂界 | 昼、夜等效A声级 | 1次/季 |

环境保护“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；建设完成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

拟建项目竣工环保“三同时”验收内容见表9-4。

表 9-4　　拟建项目环保竣工“三同时”验收内容一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 挥发性有机物 | 冷凝+低温等离子体废气净化设备吸附装置+25m排气筒 | 排放浓度≤80mg/m3，排放速率≤3.8kg/a | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4标准。对于非甲烷总烃，可以按挥发性有机物管理，参照执行天津《工业企业挥发性有机污染物污染物排放标准》（DB12/524-2014） |
|  |  |  |  | 排放浓度≤120mg/m3 |  |
|  | 现有工程真空泵尾气 | 挥发性有机物 | 冷凝+活性炭吸附装置+25米高 | 25米高排放 | 25米高（原环评审批要求） |
|  | 罐区无组织排放 | 挥发性有机物 | 氮封+冷凝回收 | 厂界浓度≤2mg/m3 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
| 废水 | 生产废水 | 拟建工程废水全部进入现有工程污水处理装置进行预处理达标后，从总排口排入园区污水管网 |  | pH：6～9， COD≤1000mg/L BOD5≤300mg/L， SS≤400mg/L 氨氮≤30mg/L，石油类-≤20mg/L | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、云溪区污水处理厂进水水质要求。 |
| 噪声 | 反应釜、物料泵、空压机、真空泵、风机等 | 选用低噪声设备、减振基础、室内布置、加装消声器 |  | 昼≤65 dB(A)， 夜≤55 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固废 | 化学检验室废物 | 属于危险废物，危废暂存仓库安全暂存，送有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 | 不外排 |
| 风险 | 车间和罐区 | 设置清污分流，污污分流，罐区设置围堰，现有工程事故池需与拟建工程事故废水收集系统连通；车间和罐区均设置有害气体报警器若干，119火警电话、120急救电话及应急通讯装置 |  |  |  |
|  | 防腐、防渗 | （1）对拟建车间地面外全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。（2）污水排放管道采用耐腐蚀PVC管材，铺设管道前，先将地沟用水泥做防渗处理。施工监理单位出具的防渗工程单项验收报告。 |  |  |  |
| 管理 | 现有工程废水处理设施和排放系统维护监管制度要建立，排气筒高度要达到25米，化学检验室危险废物管理制度建立，有危险废物收集处置措施和相关协议，建立了环境应急预案，总量控制方面取得应的排放总量，各污染物排放口规范建设，取得排污许可，其它各项环保制度均建立。等等。 |  |  |  |  |

环境影响评价结论

项目概况

湖南聚仁化工新材料科技有限公司“3000t/a聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容项目”拟建于岳阳绿色化工产业园、公司现有用地北侧，总占地面积11813 m2，总投资5529万元。项目主要新建1个生产车间、2个原料和产品仓库、1处占地面积约750 m2的化学品罐区，总建筑面积约16925m2。项目建成后，生产车间可年产聚己内酯高分子降解材料3000t，扩容罐区，包括5只储罐，总容积520m3，主要用于现有工程物料周转和原料产品储存。项目还配套建设环保、消防、给排水、供配电、道路、绿化等设施。

环境质量现状

（1）环境空气质量现状

大气基本常规污染物，根据2017年岳阳市环境质量现状公报，项目所在区域环境空气质量为不达标区； TVOC满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）8小时均值。

（2）地表水质量现状

根据引用的松阳湖水环境质量监测结果，松阳湖监测断面除氨氮、总氮、总磷部分出现超标外，其他监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准要求。松阳湖水体水质部分超标主要是因为湖区周边生活污水、未经有效处理工业废水排入松阳湖引起。随着松阳湖湖水环境综合整治工程的实施，松阳湖水体环境质量有望得到恢复。

长江道仁矶江段各监测断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水环境质量现状

项目周围地下水监测各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。

（4）声环境质量现状

项目厂址四周1m处监测点位声环境达到《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准要求。

（5）土壤环境质量现状

经调查，项目地土壤中铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍监测因子均低于《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1中第二类用地管控值标准。

主要环境影响

（1）水环境影响

本项目建成后，废水主要来自工艺冷却、车间冲/清洗和化学检验室废水，以及初期雨水，年废水总量约为2157t/a。所有生产废水均进入现有工程废水处理系统进行生化处理后排放；生活废水经化粪池处理后排放；再排入云溪污水处理厂处理。本项目废水排放量小，水质可达标，不会对云溪区污水处理厂稳定运行产生冲击和不利影响。

（2）大气环境影响

本项目主要大气污染物为挥发性有机物，其主要为扩建罐区无组织排放，处理后，年排放量约为0.052t/a。主要处理措施有：冷凝、低温等离子体废气净化设备等处理装置。污染物可达标排放，对外环境影响较小，不会造成周围大气环境质量明显下降。

（3）噪声环境影响

拟建项目噪声源采取噪声措施后，厂界预测值达标，区域声环境质量可维持现状。

（4）固废环境影响

本项目产生的固体废弃物主要为化学实验室废液/物，产生量为0.4t/a。在采取本环评提出的分类收集、暂存，危险废物定期交由资质单位处置等相关法律规定的措施后，不会对区域环境产生不利影响。

（5）环境风险

拟建项目主要的风险事故类型为物料泄漏、火灾、爆炸和消防废水的事故排放。通过建立完善的企业事故防范和应急体系，做好企业联防联动，本项目发生风险事故的几率很小，其影响危害可控制在厂区内，不会区域环境造成无法接受的不良的影响，其环境风险水平在可接受水平范围内。

公众参与

根据建设单位提供的情况，本项目环境影响评价信息公示采用现场公示、网络公示和发放调查问卷相结合的方式进行。结果表明，大多数人均支持本项目的建设，没有表示反对本项目建设的个人和团体。建设单位对于部分个人的建议和意见均完全采纳和接受，并在项目的建设和运行中予落实。本次公众参与过程，遵循了公众参与的合法性、有效性、代表性和真实性的基本原则，其结果基本反映了评价区公众的意愿，符合评价区的客观实际。

环境保护措施

（1）废气处理措施

PCL生产车间抽真空尾气采取“冷凝+低温等离子体废气净化设备处理装置”处理达标后由25m高排气筒排放；扩建罐区储罐大小呼吸产生的无组织排放，采取氮封+低温冷凝回收处理措施后排放。以上处理工艺措施成熟可行，能做到污染物稳定达标排放，其经济上完全可为建设单位接受。

（2）废水处理措施

本项目按雨污分流、污污分流、清污分流原则建设排水设施。项目运行期，废水主要来自工艺冷却、车间冲/清洗和化学检验室废水，以及初期雨水等等。年废水总量约为2157t/a。拟建工程所有废水全部进入现有工程污水处理装置进行预处理达标后，从总排口排入园区污水管网，后再排入云溪污水处理厂处理。本项目废水排放量小，水质可达标，不会对云溪区污水处理厂稳定运行产生冲击和不利影响。

（3）地下水污染防治措施

项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

（4）噪声污染防治措施

本项目拟采取声源隔声、消声、减震，高噪声设备设置隔声间等措施，同时进行厂界绿化。采取以上措施后，厂界噪声可以达标。

（5）固废污染防治措施

本项目产生的固体废弃物，通过分类收集，安全暂存，委托有专业资质的单位处置，加强源头控制，强化管理等措施，确保项目产生的危险废物不会对区域环境产生大的影响。新增少量生活垃圾，送环卫部门统一卫生填埋。

环境影响经济损益分析结论

项目环保设施的正常运行，可明显提高项目资源利用率，减少污染物的排放，产生的经济效益可完全满足项目环保设施的运行费用，并且项目建设还可以带来明显的环境效益和社会效益。从环境经济角度来分析，本项目建设是可行的。

环境管理与监测计划

本项目成立了环境管理机构并配备了专职管理人员，提出了施工期环境监理措施；从废气、废水、噪声等方面制定了环境监测工作计划，为管理部门和企业的环境保护和污染防治工作提供了可行合理的依据。

总结论

湖南聚仁化工新材料科技有限公司“3000t/a聚己内酯高分子降解材料及罐区扩容项目”拟建于岳阳绿色化工产业园，符合国家产业政策，符合云溪绿色化工产业园区总体规划，项目运行中产生的污染通过采取相应的防治理措施可做到达标排放，对区域环境影响较小，固体废物能得到安全合理处置。项目建成后，对区域环境质量的影响总体上可以满足当地的环境功能区划的要求。项目可能产生的环境风险在落实各项措施和加强管理的条件下，风险可控可接受。项目具有良好的经济和社会效益，评价区内绝大多数公众团体支持该项目建设。综上所述，在建设单位全面落实好各项污染防控措施，及时申请和取得污染物排放总量的条件下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。