岳环评[2020]28号

关于岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置及配套工程环境影响报告书的批复

岳阳兴长石化股份有限公司：

你公司《关于岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置及配套工程环境影响评价申请批复的请示》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件悉收。经研究，批复如下：

一、岳阳兴长石化股份有限公司拟投资4.27亿元，在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区征地108亩，新建20万吨/年烷基化装置及配套工程。拟建工程采用“液体硫酸法烷基化”生产工艺，主要包括烷基化单元和硫酸回收单元，生产过程中以硫酸为催化剂，混合碳四、异丁烷、氢气为主要原辅料经加氢精制、烷基化反应、分馏等工序得到产品烷基化油；烷基化过程中产生的废硫酸经焚烧裂解、净化、转化吸收等工序再生，并返回烷基化单元利用。主要建设内容为：烷基化单元、硫酸回收单元、储罐区、仓库、空压站，配套建设其他公用、辅助、环保工程。根据湖南葆华环保有限公司编制的《岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置及配套工程环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范设计厂区雨水及污水管网。循环冷却水系统排水和锅炉排水，作为清净下水排入厂区雨水管网。项目生活污水、初期雨水和生产废水经预处理，达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）间接排放限值，并满足岳阳长云公用工程管理有限公司水质接纳要求后，经管网排至中国石油化工股份有限公司长岭分公司污水处理厂深度处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产车间等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中标准限值，硫酸雾、二氧化硫参照执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010），硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。裂解焚烧炉尾气经处理， SO2、硫酸雾、NOx、颗粒物满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求后，通过45米排气筒高空排放。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废加氢催化剂及保护剂、脱水树脂、裂解焚烧炉炉渣、废钒催化剂、废活性炭、隔油池废油、废机油、油泥及浮渣等危险废物应送有资质的单位安全处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输一般工业固体废物；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、本项目总量控制指标： VOCs≤3.4t/a，CODCr≤2.0t/a，NH3-N≤0.2t/a，SO2≤4.2t/a，NOX≤3.7 t/a.

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会、湖南葆华环保有限公司有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年2月17日

抄送:岳阳市生态环境局云溪分局、湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会、湖南葆华环保有限公司