岳环评 [2020]30号

# 关于临湘市金宏报废汽车回收有限公司年回收拆解5000辆报废机动车项目环境影响报告书的批复

临湘市金宏报废汽车回收有限公司：

你公司《关于申请临湘市金宏报废汽车回收有限公司年回收拆解5000辆报废机动车项目环境影响报告书批复的申请》、岳阳市生态环境局临湘分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、临湘市金宏报废汽车回收有限公司拟投资500万元在临湘市三湾工业园石塘大道1号建设年回收拆解5000辆报废机动车项目。项目总占地面积11000m2，总建筑面积1360m2，主要建设内容为：拆解车间、综合楼、待拆车辆暂存区、成品仓库及配套环保、公用工程。本项目建成后，年可拆解小型汽车3000辆、大中型汽车600辆、摩托车1400辆。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《临湘市金宏报废汽车回收有限公司年回收拆解5000辆报废机动车项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局临湘分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强施工机械设备管理及维护；建筑垃圾、废弃土方送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求，建设厂区雨污管网。项目区初期雨水和生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，通过临湘市污水处理厂处理后外排。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产拆解区、待拆车辆暂存区、废液收集池和危险废物暂存间的防渗和涉污区域的生产管理，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。加强废气收集，最大限度减少生产过程中废气的无组织排放，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值、非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A1无组织排放限值；建设单位应将产生挥发性有机气体的岗位固定，并集中收集，经处理满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）后，经15m排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对切割机、剪切机、气囊引爆装置等噪声设备采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，完善固体废物产生、贮存、处置管理台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间；废蓄电池、废油液、废制冷剂、机油滤清器、废电路板、废液化气罐等属于危险废物，收集贮存后交有相应处置资质的单位处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输一般工业固体废物；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、污染物总量控制指标：COD≤0.5t/a、NH3-N≤0.1t/a，VOCs≤0.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局临湘分局、湖南临湘工业园管理委员会、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局临湘分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

抄送:岳阳市生态环境局临湘分局、湖南临湘工业园管理委员会、湖南美景环保科技咨询服务有限公司

2020年2月24日