岳阳德凌塑业有限公司

年产3万吨塑料造粒建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

| 建设单位： | 岳阳德凌塑业有限公司 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 |

二〇一九年十二月

目录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	2

1.3 环境影响评价工作过程	2

1.4 关注的主要环境问题	3

1.5 环境影响报告主要结论	3

2 总则	4

2.1 编制依据	4

2.2 评价因子与评价标准	8

2.3 评价工作等级和评价范围	12

2.4 保护目标	16

2.5 评价时段	19

2.6 建设项目所在区域环境功能区划	19

3 建设项目工程分析	20

3.1 建设项目情况介绍	20

3.2 产品方案	27

3.3 公用工程和辅助工程	28

3.4 营运期工艺流程及产污节点分析	29

3.5 物料平衡	32

3.6 水平衡	32

3.7 施工期污染源强核算	34

3.8 运营期污染源强核算	36

4 环境现状调查与评价	47

4.1自然环境概况	47

4.2 地表水质量现状调查与评价	51

4.3 地下水环境现状调查与评价	53

4.4 环境空气现状调查与评价	56

4.5 声环境质量现状调查与评价	59

4.6 土壤环境现状调查与评价	60

5 环境影响预测与评价	63

5.1 施工期环境影响分析与评价	63

5.2营运期环境影响预测与评价	68

5.3地表水环境影响预测与评价	84

5.4 营运期地下水环境影响评价	85

5.5 营运期固体废物环境影响评价	88

5.6 营运期声环境影响评价	89

5.7 土壤环境影响分析	92

5.8 清洁生产	94

5.9 环境风险评价	96

6 环境保护措施及其可行性论证	107

6.1 施工期环保措施	107

6.2 营运期废气治理措施	109

6.3 废水治理措施评述	112

6.4 固废处置措施	118

6.5 噪声治理措施评述	122

6.6 竣工环保验收一览表	122

7 环境影响经济损益分析	126

7.1 环保投资估算	126

7.2 经济效益分析	127

7.3 社会效益分析	127

7.4 环境经济损益分析	127

8 环境管理与监测计划	130

8.1 环境管理	130

8.2 组织机构职责	130

8.3 排污口规范化	132

8.4 环境监理	134

8.5 环境监测计划	135

8.6 总量控制分析	136

9 产业政策、规划相符性及选址合理性分析	138

9.1 产业政策符合性分析	138

9.2 与《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》等产业政策符合性分析	138

9.3 项目选址可行性分析	143

10 环境影响评价结论	145

10.1 项目概况	145

10.2 产业政策的相符合性结论	145

10.3 总量控制指标结论	145

10.4 环境质量现状	145

10.5 环境影响分析及保护措施	146

10.6 总结论	148

10.7 要求和建议	148

附  图

附图1：拟建项目地理位置图

附图2：拟建项目监测布点图

附图3：本项目保护目标图

附图4：拟建项目平面布置图

附  件

附件1：委托书

附件2：标准执行函

附件3：检测报告

附件4：营业执照

附件5：建厂租用土地协议

附  表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

建设项目土壤环境影响评价自查表

建设项目环评审批基础信息表

1 概述

1.1 项目由来

塑料作为人工合成的高分子材料，具有质轻、耐酸碱、耐腐蚀性、外观鲜艳等优良性能，从50年代开始，随着石油化工的发展而得到迅速发展，目前已广泛用于包装、建筑、汽车、家电等领域，成为人类生活中不可缺少的一项材料。但塑料易老化和易破损的特点，致使其使用周期非常短，大量的塑料制品，特别是塑料包装物在使用后便被废弃，因此塑料制品在带给人类极大方便的同时，也产生了大量的塑料垃圾。

由于塑料具有耐腐蚀、不易分解、重量小、体积大，决定了它的最终处置不宜填埋，但它是热值很高的大分子材料，回收利用符合我国可持续发展的基本国策，也能充分利用其内在价值，并节约资源，保护环境。

塑料再生行业作为我国新兴产业，已为废旧塑料资源再生、治理“白色污染”、保护生态环境做出了一定的成绩，尽管近年来我国对再生资源给予了高度重视，行业呈现出加速发展的态势，但与国外发达国家相比，我国再生资源回收利用水平还很低，发展空间仍十分广阔。

在此背景下，岳阳德凌塑业有限公司投资1000万元在岳阳县杨林街镇城山舟村和平片厂房建设年产3万吨塑料造粒建设项目，项目占地面积16300m2，建设内容包括生产车间3栋、1个原料仓库、成品仓库1栋、办公室1栋、宿舍、食堂等配套环保工程。主要生产工艺为：分拣去杂→湿法破碎→清洗→脱水烘干→热熔挤出造粒→水冷→检验。生产规模为：年产3万吨塑料颗粒，其中PE(聚乙烯)18000t/a、PP(聚丙烯)9000t/a、其余塑料颗粒3000t/a［包括ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)、PS(聚苯乙烯系塑料)、AS(丙烯腈-苯乙烯共聚物)、PC(聚碳酸酯)、PA(聚酰胺)、PET（涤纶）］，无PVC(聚氯乙烯)塑料颗粒。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）和《建设项目环境保护管理名录》（2018年4月28日），本项目属于其中“三十 废弃资源综合利用业”中的“86 废旧资源（含生物质）加工、 再生利用”的“废塑料（除分拣清洗工艺的）加工、再生利用”，应当编制环境影响报告书。2019年6月5日，受岳阳德凌塑业有限公司委托，江苏苏辰勘察设计研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作（环评委托书见附件1）。

接受委托后，我公司立即成立了项目环评工作组，并组织有关技术人员到现场及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，进行了该项目的初步工程分析、环境现状调查，结合环境质量现状监测工作，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则要求，编制完成了项目环评报告书。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度。分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

1.2 建设项目特点

岳阳德凌塑业有限公司年产3万吨塑料造粒建设项目位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内。岳阳大力神非金属矿科技有限公司原为长石粉，高岭土，石英加工企业，于2010年由于市场原因经营不善倒闭停止生产，厂内设施设备及废弃物均已清理完毕，无遗留环境问题。岳阳德凌塑业有限公司与该土地所有权人签订了土地租赁合同（附件5）。

本项目原料来源主要为岳阳市和岳阳县的生活废塑，不涉及进口废塑料再生利用。项目使用的废塑料种类为PE、PP、ABS、PS、AS、PC、PA、PET类（无PVC），本项目不使用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

项目所在区域有杨林街镇污水处理厂（正在建设中，2020年8月投入运营），故本项目在杨林街镇污水处理厂投运以前，采取自建污水处理设施，清洗废水经“混凝气浮+水解酸化+接触氧化”处理后，回用于生产；杨林街镇污水处理厂投运以后，根据生产需要，采取污水自处理后回用于生产或将生产污水初处理达到污水处理厂接纳标准后接入杨林街镇污水处理厂。

1.3 环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1－2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价的工作程序图

1.4 关注的主要环境问题

本项目为废塑料再生综合利用，项目生产中产生的主要污染物为清洗废水、造粒挤出废气以及噪声问题。根据项目的工程特点，本次评价关注的主要环境问题为：废气和废水源强和处理措施及可行性，分析其可能造成的环境影响，明确其环境影响是否在可接受范围内。

1.5 环境影响报告主要结论

岳阳德凌塑业有限公司年产3万吨塑料造粒建设项目符合国家相关产业政策，符合当地规划定位，具有较好的环境和经济效益。项目在建设和运行各项环保措施较为可行合理，各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取本项目提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，外排污染物符合国家排放标准要求，不会对区域环境产生明显不利影响，环境风险水平可以接受，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的建设可行。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规

1、法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》；

（9）《中华人民共和国土地管理法》；

（10）《中华人民共和国水土保持法》；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》；

（12）《中华人民共和国安全生产法》。

2、行政法规

（1）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011年10月17日；

（2）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号），2011年3月2日；

（3）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），2013年9月10 ；

（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015年4月2日；

（5）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（6）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），2016年11月24日；

（7）《中共中央 国务院 关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）

（8）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号，2018年6月18日）

（9）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号），2017年7月16日，；

（10）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日。

3、部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令 第44号），2017年6月29日；

（2）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 部令 第1号），2018年4月28日；

（3）《危险废物转移联单管理办法》（原环境保护管理总局第5号令），1999年6月22日；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月3日；

（5）《环境保护公众参与办法》(环境保护部令第35号)，2015年9月1日；

（6）《国家危险废物名录》（环境保护部令 部令 第39号），2016年6月14日；

（7）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资源部、国家发展和改革委员会），2012年5月23日；

（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012年8月7日；

（9）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（2014年1月1日）；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号），2013年5月1日；

（11）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（12）《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）2017年9月13日；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017 年第43 号，2017年8月29日；

（14）《危险废物规范化管理指标体系》（环办【2016】48号）；

（15）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发 【2015】178号）；

（16）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19号；

（17）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环境保护部 2013 年第 31 号公告）；

（18）《关于发布<废塑料加工利用污染防治管理规定>的公告》(环境保护部/发展改革委/商务部公告2012年第55号) ；

（19）《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》（国家环保部、发改 委、商务部，环办[2012]111 号）；

（20）《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240 号）。

4、地方规章

（1）《湖南省环境保护条例》（2013年修正）

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令（第 215 号），2007.10.1；

（3）《湖南省建设项目环境管理规定》湖南省人民政府第12号令；

（4）《关于建设项目环境管理有关问题的通知》湘环发[2002]80 号；

（5）《湖南省环境保护“十三五”规划》

（6）《湖南省主体功能区规划》（2016）

（7）《湖南省主要水系地表水环境功能区规划》（DB 43/023-2005）；

（8）湖南省贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施细则，湘政办发〔2013〕77号；

（9）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017 年）》湘政办发（2016）33号；

（10）湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020 年），湘政发[2015]53 号；

（11）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知，湘政发〔2017〕4号；

（12）湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》的通知，湘政办发[2017]83号；

（13）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》的通知，岳政办发〔2018〕4号；

（14）《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉的通知》（岳政发[2010]30 号）；

（15）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号。

2.1.2 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（10）《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息部公告 2015 年第 81 号）；

（11）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）；

（12）《废塑料加工利用污染防治管理规定》，2012 年第 55 号公告。

2.2 评价因子与评价标准

2.2.1 评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，筛选出的评价因子见表2.2-1。

表2.2-1  项目评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10、TVOC、NO2、SO2 | 臭气浓度、VOCS | VOCS |
| 地表水环境 | pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油。 | -- | -- |
| 地下水环境 | pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、总大肠菌群 | -- | -- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | -- |
| 固体废物 | -- | 一般工业固废、危险固废 、生活垃圾 | -- |
| 土壤环境 | pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | / |  |
| 生态 | 植被资源、土地占用 | 植被资源、土地占用、水土流失 | -- |
| 风险 | -- | 事故排放 | -- |

2.2.2 环境影响评价标准

本次评价采用如下标准：

1、环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准限值。

具体标准值见表2.2-2。

表2.2-2  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（μg/m3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
| 2 | NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| 3 | NOX | 250 | 100 | 50 |  |
| 4 | TSP | — | 300 | 200 |  |
| 5 | PM10 | — | 150 | 70 |  |
| 6 | PM2.5 | — | 75 | 35 |  |
| 7 | TVOC | — | 600 （8小时平均） | — | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)附录D |
| 8 | 氨气 | 200 | — | — |  |
| 9 | 硫化氢 | 10 | — | — |  |

（2）周边地表水需满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。具体标准值见表2.3-3。

表2.2-3  地表水环境质量标准（摘录）

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH，无量纲 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | CODcr | ≤20 |  |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 4 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 6 | 粪大肠菌群 | ≤10000 |  |
| 7 | BOD5 | ≤4 |  |
| 8 | Cu | ≤1 |  |
| 9 | Pb | ≤0.05 |  |
| 10 | Zn | ≤1 |  |
| 11 | 砷 | ≤0.05 |  |
| 12 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 13 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 14 | 汞 | ≤0.0001 |  |
| 15 | 氰化物 | ≤0.01 |  |
| 16 | 总钼 | ≤0.07 |  |

（3）地下水

项目所在区域的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，标准限值详见表2.2-4。

表2.2-4  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）  单位：mg/L（pH除外）

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH(无量纲) | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 |
|  | 氯化物 | 250 |
|  | 铁 | 0.1 |
|  | 锰 | 0.1 |
|  | 铜 | 1.0 |
|  | 锌 | 1.00 |
|  | 铝 | 0.2 |
|  | 挥发酚 | 0.002 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |
|  | 耗氧量 | 3.0 |
|  | 氨氮 | 0.5 |
|  | 硫化物 | 0.02 |
|  | 钠 | 150 |
|  | 总大肠菌群 | 3.0 |
|  | 六价铬 | 0.05 |
|  | 镍 | 0.02 |
|  | 镉 | 0.01 |

（4）声环境

项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表2.2-5。

表2.2-5  声环境质量标准

| 类 别 | 标准值dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

（5）土壤环境

评价范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地（基本项目）的土壤风险筛选值。标准值详见下表。

表2.2-6  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地（基本项目）的土壤风险筛选值  单位：mg/kg，pH除外

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地（基本项目）的土壤风险筛选值 | 砷 | 60 |
|  | 镉 | 65 |
|  | 铬（六价） | 5.7 |
|  | 铜 | 18000 |
|  | 铅 | 800 |
|  | 汞 | 38 |
|  | 镍 | 900 |

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

营运期VOCS废气执行《VOCs废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准（表4、表9）。无组织VOCS废气排放同时应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的要求。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准要求；项目厂界氨气、硫化氢、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

具体标准值见表2.2-7。

表2.2-7  项目废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率 | 有组织排放浓度 | 无组织排放 监控限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCS | / | 100mg/m3 | 4.0mg/m3 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 1.5kg/h | / | 1h平均浓度值 | 任意一次浓度值 | 车间四周无组织废气同时应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）处附录A中表A.1的要求 |
|  |  |  | 10mg/m3 | 30mg/m3 |  |
| 油烟 | / | 2.0mg/m3 | / |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) |
| 氨气 | / | 1.5mg/m3 | / |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
| 硫化氢 | / | 0.06mg/m3 | / |  |  |
| 臭气浓度 | / | / | 20 |  |  |

（2）废水排放标准

本项目产生的生产废水主要为清洗废水，岳阳县杨林街镇污水处理厂建好之前（以下称近期）本项目拟自建污水处理设施，将清洗废水处理后，满足生产所需，回用于塑料清洗，不外排。远期杨林街镇污水处理厂建好后（以下称远期），清洗废水经厂区自建污水处理站处理达接管水质标准及《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准。

表2.2-8废水中污染物排放标准

| 监测因子 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 三级标准值 | 6-9 | 500 | / | 400 | / | 100 |

（3）噪声

施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），见表2.2-8。

表2.2-9  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

表2.2-10  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 60 | 50 |

（4）固废

一般固体废物排放参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。

2.3 评价工作等级和评价范围

2.3.1 评价等级

根据该项目污染物排放特征，项目所在地区的地形特点和环境质量概况，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境评价等级。

（1）环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi的定义及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，依据导则推荐模式分别计算污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。计算结果见表2.3-3和表2.3-4。

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目的大气污染物主要为热熔挤出工序产生的有机废气。

判断结果详见表2.3-1。

表2.3-1  大气评价等级判别参数及选项表（有组织废气）

| 污染源名称 | 排放源 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | G1 | VOCS | 1200 | 3.32 | / |
|  | G2 |  | 1200 | 2.46 | / |
|  | G3 |  | 1200 | 1.23 | / |
| 厂区 无组织排放 | 厂房1 | VOCS | 1200 | 8.69 | / |
|  | 厂房2 |  | 1200 | 5.08 | / |
|  | 厂房3 |  | 1200 | 3.24 | / |

判定依据见表2.3-2。

表2.3-2  大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PMax≥10% |
| 二级 | 1%≤PMax＜10% |
| 三级 | PMax＜1% |

从表2.3-5可知，本项目PMax=8.69%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》中的规定，本项目大气环境环境影响评价等级为二级，评价范围为以项目污染源为中心，边长5km的矩形区域。

（2）地表水环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中地表水环境影响评价分级原则。

表 2.3-4  地表水环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）； 水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | -- |
| 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价 |  |  |

本项目废水为生活污水、原料清洗废水、车间清洁废水等。近期原料清洗废水、车间清洁废水等生产废水经废水处理站处理，处理后的污水作为中水回用于生产，不外排。生活污水经隔油池、化粪池处理后用作周边林地农肥，不外排。远期杨林乡污水处理厂建好后，清洗废水经厂区自建污水处理站处理达接管水质标准及《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准。

本项目属于水污染影响型建设项目，近期废水排放方式属于不外排，远期废水进入污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

（3）地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅲ类建设项目（属于废旧资源（含生物质）加工、再生利用），建设项目地周边存在分散式饮用水源，不存在集中式饮用水水源，敏感程度属于较敏感，根据导则要求确定本项目地下水环境评价工作等级为三级。

故本项目评价等级为三级评价。具体如下：

表2.3-3  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）声环境影响评价工作等级

本项目所在区域为声环境2类功能区，项目建成后主要噪声源为生产设备，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且周边受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。

表 2.3-4  声环境环境影响评价工作等级

| HJ2.4-2009划分原则 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB（A）[含5dB（A）]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 |
| --- | --- |
| 项目区域环境功能区划 | 本项目位于GB3096-93中的2类区域 |
| 受影响人口 | 本项目厂区外200m范围内有居民20人 |
| 噪声级增高量 | 增高量3dB（A）[不含3dB（A）] |
| 评价等级 | 二级 |

声环境评价范围：本项目厂界外200m范围。

（5）风险评价工作等级

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，塑料燃烧产生CO及有毒有害的塑料分解产物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级按下表划分。

表2.3-4  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

经比对《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质，Q＜1，风险潜势为I，本项目环境风险评价可开展简单分析。

（6）生态评价工作等级

本项目占地面积16300m2，项目厂址位于岳阳市岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂房内，不涉及生态敏感区，对照生态影响评价导则，本项目生态评价级别定为三级。生态评价工作等级划分依据见表2.3-5。

表2.3-5  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（7）土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅲ类建设项目（属于废旧资源加工、再生利用），污染影响型，周边大概100米处有农田，敏感程度为敏感，占地规模为中型，根据导则要求确定本项目土壤环境评价工作等级为三级。具体如下：

表2.3-6  土壤环境评价工作等级分级表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | I类项目 |  |  | II类项目 |  |  |  | III类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 |  | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 |  | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 |  | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 |  | 三级 | - | - |

2.3.2 评价内容及重点

一、评价内容

本次环评主要工作内容有：工程分析、环境质量现状监测与评价、环境影响预测与评价，环境保护措施及其可行性分析，环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划，结论。

二、评价重点

根据项目所在地环境特征和本项目的特点，确定本次评价以工程分析、地表水环境影响评价、环境空气影响评价、污染防治措施为评价重点。

2.3.3 评价范围

根据当地气象、水文地质条件和本项目“三废”排放情况，确定本项目环境影响评价范围见表2.3-7。

表2.3-7  项目评价范围一览表

| 序号 | 环境因素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以本项目污染源为中心，边长5.0km的矩形区域 |
| 2 | 地表水 | 项目周边无名小水塘 |
| 3 | 地下水 | 项目所在地四侧各取1.3km。共6.76km2。 |
| 4 | 噪声 | 厂界外200m |
| 5 | 生态 | 项目周围1000m范围内土壤、植被 |
| 6 | 风险 | / |
| 7 | 土壤 | 厂界外50m |

2.4 保护目标

本项目位于湖南省岳阳市岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内，经纬度为：东经113°24′45.92″，北纬29°6′55.62″。项目周围环境保护目标见表2.4-1。

表2.4-1本项目环境空气及声环境保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标 |  | 环境保护目标 | 规模/功能 | 方位与距离 | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气环境 | 113°24′54.16 | 29°6′51.41″ | 散户居民 | 约10户 | 东南120m | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |
|  | 113°25′7.79″ | 29°6′52.86″ | 卧渡坪 | 约20户 | 东侧360m |  |
|  | 113°24′55.85″ | 29°6′38.81″ | 武家里 | 约20户 | 东南侧430m |  |
|  | 113°25′6.94″ | 29°6′37.44″ | 谷家里 | 约30户 | 东南侧670m |  |
|  | 113°24′47.21″ | 29°6′30.70″ | 殷家岭 | 约50户 | 南侧600m |  |
|  | 113°24′26.12″ | 29°6′39.56″ | 眉山屋 | 约325户 | 西南侧320m |  |
|  | 113°25′13.52″ | 29°6′30.77″ | 新屋里 | 约95户 | 东南侧850m |  |
|  | 113°25′39.77″ | 29°6′29.86″ | 石家塘 | 约35户 | 东南侧1400m |  |
|  | 113°25′49.58″ | 29°6′37.09″ | 袁清屋 | 约220户 | 东侧1300-2500m |  |
|  | 113°24′59.93″ | 29°6′23.78″ | 高坪头 | 约22户 | 南侧870m |  |
|  | 113°24′55.09″ | 29°6′15.28″ | 廖家庄 | 约15户 | 南侧1050m |  |
|  | 113°24′34.14″ | 29°6′8.57″ | 大屋垄 | 约100户 | 北侧1000m |  |
|  | 113°24′39.04″ | 29°5′53.66″ | 杨家坪 | 约10户 | 南侧1800m |  |
|  | 113°24′7.89″ | 29°6′2.00″ | 马鞍山 | 约150户 | 西侧950m |  |
|  | 113°24′7.35″ | 29°6′34.37″ | 杨林乡 | 约500户 | 西南侧1700-2300m |  |
|  | 113°23′38.00″ | 29°6′27.42″ | 杨林中学 | 约2000人 | 西南2200m |  |
|  | 113°23′39.21″ | 29°7′2.25″ | 魏家屋 | 约180户 | 西侧1500m |  |
|  | 113°24′49.34″ | 29°7′19.17″ | 五花塘 | 约85户 | 北侧620m |  |
|  | 113°25′30.60″ | 29°7′16.23″ | 后塅新屋 | 约250户 | 东北侧800-2000m |  |
|  | 113°24′57.07″ | 29°7′43.73″ | 唐家庄 | 约45户 | 北侧1300m |  |
|  | 113°24′10.49″ | 29°7′47.13″ | 杨林街村 | 约120户 | 东北侧1300-2000m |  |

表2.4-2  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 规模/功能 | 方位与距离 | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 周边水塘 | 灌溉用水 | 项目西侧500m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水体要求 |
|  | 沙港河 | 灌溉用水 | 北侧120m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水体要求 |
| 地下水环境 | 周边居民水井 | 分散式饮用水源 | 周边 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 散户居民 | 6户10人 | 东南120m处 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 |
| 土壤环境 | 周边农田 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地（基本项目）的土壤风险筛选值 |
| 生态环境 | 周围植物、动物 |  |  |  |

2.5 评价时段

本次环境影响评价时段分为施工期环境影响评价和运营期环境影响评价。

2.6 建设项目所在区域环境功能区划

表2.6-1  建设项目所在区域环境功能区划表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 沙港河 | 渔业用水、灌溉用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 |
|  |  | 农灌渠 | 灌溉用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 6 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区），不执行特别排放限值 |  |
| 7 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |

3 建设项目工程分析

3.1 建设项目情况介绍

3.1.1 建设项目基本概况

（1）项目名称：岳阳德凌塑业有限公司年产3万吨塑料造粒建设项目

（2）建设单位：岳阳德凌塑业有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：湖南省岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内；

（5）投资：本项目总投资1000万元，环保投资260万元，占总投资的26%；

（6）占地面积：16300m2；

（7）建设内容：生产车间3栋（新建2栋）、1个原料仓库（新建）、成品仓库1栋、办公室1栋、宿舍、食堂、配套环保工程（新建）。

（8）生产规模：年产3万吨塑料颗粒。其中PE(聚乙烯)18000t/a、PP(聚丙烯)9000t/a、其余塑料颗粒3000t/a［包括ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)、PS(聚苯乙烯系塑料)、AS(丙烯腈-苯乙烯共聚物)、PC(聚碳酸酯)、PA(聚酰胺)、PET（涤纶）］，无PVC (聚氯乙烯)塑料颗粒。

（9）行业类别和代码：塑料零件及其他塑料制品制造[C2929]。

（10）劳动定员：本项目劳动定员20人，全年生产天数为300天，每天工作8小时，年工作2400小时。

（11）建设周期：2020年2月至2020年8月，施工期6个月。

3.1.2 建设项目工程内容情况介绍

岳阳德凌塑业有限公司年产3万吨塑料造粒建设项目位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内。岳阳大力神非金属矿科技有限公司原为长石粉，高岭土，石英加工企业，于2010年由于市场原因经营不善倒闭停止生产，厂内设施设备及废弃物均已清理完毕，无遗留环境问题。岳阳德凌塑业有限公司与该土地所有权人签订了土地租赁合同（附件5）。

本项目需建设生产车间3栋（新建2栋）、1个原料仓库（新建）、成品仓库1栋、办公室1栋、宿舍、食堂、配套环保工程（新建）。本项目共设12条清洗-破碎-塑料造粒生产线。具体设置详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目建设内容情况一览表

| 名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房 | 1层，建筑面积3600m2，长90m、宽40m、高6m。 内设4条清洗-破碎-塑料造粒生产线，2条生产PE塑料颗粒，2条生产PP塑料颗粒。 | 利用原有改造 |
|  | 2#厂房 | 1层，建筑面积2700m2，长90m、宽30m、高6m。 内设2条PE塑料造粒生产线及2条PP塑料造粒生产线。 | 新建 |
|  | 3#厂房 | 1层，建筑面积2520m2，长90m、宽28m、高6m。 内设4条ABS、PS、AS、PC、PA、PET塑料造粒生产线。 | 新建 |
| 仓储工程 | 成品仓库 | 1层，用来堆放成品，建筑面积600m2。 长30m、宽20m、高6m。 | 新建 |
|  | 原料仓库 | 1层，用来堆放原材料，建筑面积1000m2。 长25m、宽50m、高6m。 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公室 | 办公人员办公场及职工住宿，建筑面积900m2。 | 利用原有改造 |
|  | 食堂 | 1层，提供工作人员早中晚饭，内设灶台2座，建筑面积21m2。 | 利用原有改造 |
|  | 传达室 | 建筑面积50m2 | 利用原有改造 |
|  | 机修 车间 | 1层，进行生产设备简单维修，建筑面积96m2。 长12m、宽8m、高3m。 | 利用原有改造 |
| 公用 工程 | 道路 系统 | 厂区内设有车辆通行道路。 | 利用原有硬化改造 |
|  | 供电 系统 | 场内设置有1个配电室 | 利用原有改造 |
|  | 给水 系统 | 项目生活用水使用自来水，生产用水抽取新墙河水使用。 |  |
|  | 排水 系统 | 建设单位需完善雨污收集系统，做到雨污分流，污污分流； 近期生活污水经三级化粪池处理后定期委托周边农户清掏；食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏；生产废水经污水处理设备处理后，泵回生产废水回用池，回用于生产。远期废水经厂区自建污水处理站处理达接管水质标准及《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准。 | 新建 |
|  | 供热 系统 | 本项目采用电加热对清洗后的塑料颗粒进行烘干。 | 新建 |
| 环保工程 | 生活污水处理设施 | 生活污水经三级化粪池处理后定期委托周边农户清掏； 三级化粪池的容积需大于20m3。 | 新建 |
|  | 堂餐饮废水处理设施 | 食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏； 隔油池容积需大于2m3，化粪池的容积需大于10m3。 | 新建 |
|  | 污水处理站 | 处理工艺流程为：混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化，处理规模100t/d。 | 新建 |
|  | 一般固废暂存间 | 一般固体暂存间位于1#厂房东南角，占地面积为50m2。 | 新建 |
|  | 危险废物暂存间 | 危险废物暂存间位于1#厂房东南角，占地面积为50m2。 | 新建 |
|  | 有机废气处理设施 | UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（共设3套废气处理装置及3根排气筒） | 新建 |
| 风险 | 事故池 | 厂区西南侧，面积200m3 | 新建 |

3.1.3 建设项目主要原辅材料

本项目不涉及进口废塑料再生利用，项目原料来源应符合《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70 号）中的要求原料，本项目原料有两类，一类为废编织袋（PE、PP类），另一类为废塑料片（PE、PP、ABS、PS、AS、PC、PA、PET类无PVC）。不使用铅酸蓄电池电池壳（不接收受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、输液器、针头、血袋等废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料）。根据《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）要求，本项目再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂，制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。本项目不得使用生活垃圾填埋场或垃圾中转站分选来的废塑料，使用各工厂经初步清洗后的废塑料，不得使用装化学原料等危险废物的废塑料。本项目不使用废旧农膜，采购来的废塑料比如分类后妥善堆放在原料仓库内，严禁露天堆放。

本项目原料选用由收购商分选好的PE、PP类等再生性能良好的废编织袋（包括饲料编织袋、食品编织袋、石英砂编织袋、盐袋、吨袋、食品包装袋）、废塑料片为外购清洗粉碎好的PE、PP、ABS、PS、AS、PC、PA、PET类（无PVC）等再生性能良好的废塑料片（矿泉水瓶、饮料瓶、塑料办公用品、塑料桶、塑料盆、塑料篮子、塑料家具等废塑料）），不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料，原材料不含废化肥袋和水泥袋。

废编织袋来源主要为岳阳县、岳阳楼区、岳阳经开区的食品厂、饲料厂、编织袋厂、大米厂提供的废包装袋。废塑料片主要是有当地正规资源回收加工站点供应的原材料，以上材料已经在加工站点清洗加工破碎后的，大小粒径合乎造粒机器的使用。以上废塑料片不需要再次清洗直接可以进行回收加工。因此项目需要清洗的为废编织袋。

本项目年处理废编织袋12230吨、废塑料片等18200吨，年产30000吨塑料颗粒。本项目再生塑料颗粒产品主要用于生产包装袋、塑料玩具、模型、电动车塑料零件，不用于制作直接接触食品的包装、制品或材料，如食品包装袋、矿泉水瓶等。本评价要求建设单位在项目运行过程中加强生产管理，严格控制产品去向，以保证产品去向安全、可靠。

拟建项目主要收购废废物共8类，为PE、PP、ABS、PS、AS、PC、PA、PET（无PVC）料。其中一种为已清洗破碎后的废塑料片，占总量的60%；哪一种为废编制袋，占总量的40%，需要进行进一步的清洗和破碎。本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

本项目主要生产原料和主要辅助材料见下表。

表3.1-2  项目主要原辅材料用量统计表

| 原辅材料名称 |  | 年用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料片 | 18200 | 岳阳当地废品收购站 |
| 1.1 | PE（聚乙烯） | 10120 |  |
| 1.2 | PP（聚丙烯） | 5060 |  |
| 1.3 | ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯） | 3020 |  |
| 1.4 | PS（聚苯乙烯系塑料） |  |  |
| 1.5 | AS（丙烯腈-苯乙烯共聚物） |  |  |
| 1.6 | PC（聚碳酸酯） |  |  |
| 1.7 | PA（聚酰胺） |  |  |
| 1.8 | PET（涤纶） |  |  |
| 2 | 废编织袋 | 12230 |  |
| 2.1 | PE（聚乙烯） | 8130 |  |
| 2.2 | PP（聚丙烯） | 4100 |  |
| 2 | 辅助材料 | 经于建设单位核实，本项目不使用抗氧剂、填充剂、增塑剂、热稳定剂、抗冲击改性剂等生产辅助剂。 经跟业主核实，本项目清洗塑料时不使用清洗剂。 |  |
| 2.1 | PAC（聚合氯化铝） | 0.92 |  |
| 2.2 | 活性炭 | 4.2 |  |

项目主要原辅材料理化特性如下：

表3.1-3  主要原料理化性质

| 序号 | 原料 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PE （聚乙烯） | 聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在1万一loa万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯 UHMWPE3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。 聚乙烯熔点为132-135℃，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在 80~110℃。聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸·浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在90-100℃下，浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。 聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下，会发生老化，变色、龟裂、变脆或粉化，丧失其力学性能。在成型加工温度下，也会因氧化作用，使其熔体戮度下降，发生变色、出现条纹，故而在成型加工和使用过程或选材时应予以注意。正因为聚乙烯拥有如上特质，容易加工成型，具有优良的耐化学腐蚀性、优良的电绝缘性以及耐低温性的热塑性聚合物，广泛的应用于电器工业、化学工业、食品工业、机器制造业及农业等方面。因此聚乙烯的再生回收具有非常深远的价值。 |
| 2 | PP （聚丙烯） | 具有良好的耐热性，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的熔点为189℃，分解温度为350℃。熔融段温度最好在240℃。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。 PP是最轻的一种塑料，密度为0.9-0.91g/cm3，比水轻，成型收缩率1.0-2.5%， 成型温度160-220℃，为半结晶型高聚物，通用塑料中，PP的耐热性最好，其热变形温度为80℃-100℃，PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，有更强的抗冲击强度。PP的加工温度在200-250℃左右较好，有良好的热稳定性（分解温度为310℃），PP质轻、韧性好、耐化学性好。 在熔融温度下有较好的流动性，成型性能好，因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低，所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性，分子取向程度高而呈现较大的收缩率。PP在融化过程中，要吸收大量的溶解热，产品出模后比较烫，PP料加工时不需要干燥。 |
| 3 | ABS （丙烯腈-丁 二烯-苯乙烯） | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊 接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、 纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。ABS通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用最广泛的工程塑料之一。塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。塑料ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。 |
| 4 | PS （聚苯乙烯系塑料） | 聚苯乙烯系塑料是指大分子链中包括苯乙烯基的一类塑料，包括苯乙烯及其共聚物，具体品种包括普通聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）、可发性聚苯乙烯（EPS）和茂金属聚苯乙烯（SPS）等。PS被广泛应用于光学工业中，这是因为它有良好的透光性所致，可制造光学玻璃和光学仪器，也可制作透明或颜色鲜艳的，诸如灯罩、照明器具等。单独使用PS作制品，脆性大，而在PS中加入少量其他物质，如丁二烯即可明显降低脆性，提高冲击韧性，这种塑料叫抗冲击PS，它的力学性能大为提高，可用此塑料制作出许多性能优良的机械零件和构件来。 通用级聚苯乙烯是一种热塑性树脂，为有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04～1.09g/cm3，透明度88%～92%，折射率1.59～1.60。在应力作用下,产生双折射,即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150～180℃，热分解温度300℃，热变形温度70～100℃，长期使用温度为60～80℃。在较热变形温度低5～6℃下，经退火处理后，可消除应力，使热变形温度有所提高。若在生产过程中加入少许α-甲基苯乙烯，可提高通用聚苯乙烯的耐热等级 |
| 5 | AS （丙烯腈-苯 乙烯共聚物） | AS树脂的学名为丙烯腈-苯乙烯共聚物（acrylonitrile-styrene copolymer)，由丙烯腈与苯乙烯共聚而成的高分子化合物。一般含苯乙烯 15%-50%。透明而带 黄色至琥珀针色的固体。密度1.06 g/cm3，折射率1.57，平衡吸水性0.66%，热变形温度82-105℃。具有高光泽、高透明、高冲击、良好的耐热性和机械性能。刚性大，具有较高的化学稳定性，耐水、耐油、耐酸、耐碱、耐醇类。 溶于酮类溶剂和某些芳烃、氯代烃。耐候性中等，脆性较大。有热塑性。不易变色。不受稀酸、稀碱、稀醇和汽油的影响。但溶于丙酮、乙酸乙酯、二氯乙烯等中。可用作工程塑料，具有优良的耐热性和耐溶剂性。用于制耐油机械零件、仪表壳、仪表盘、电池盒、拖拉机油箱、蓄电池外壳、包装容器、日用品等。也可抽成单丝。但主要用作生产ABS树脂的掺混料。 |
| 6 | PC （聚碳酸酯） | 聚碳酸酯是日常常见的一种材料。是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。聚碳酸酯是一种强韧的热塑性树脂，耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。不耐紫外光，不耐强碱。 聚碳酸酯PC比重:1.18-1.20克/立方厘米，成型收缩率：0.5-0.8%成型温度： 230-320℃，干燥条件：110-120℃，8小时，可在-60~120℃下长期使用。物料性能：冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件。 |
| 7 | PA （聚酰胺） | PA俗称尼龙，具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用 玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。PA 具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。 PA的品种繁多，有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010 等，PA66成型温度：220-300℃，PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm3，熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。 |
| 8 | PET（涤纶） | 聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种，英文名为Polythylene terephthalate 简称PET或PETP（以下或称为PET），俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。PET是乳白色或前黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。 |

原料堆放储运要求

A、废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输；

B、废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行；

C、废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒；

D、包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息；

E、不得超载运输废塑料，宜用集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。

3.1.4 生产设备

本项目主要生产设备见表3.1-4。

表3.1-4  项目主要生产设备一览表

| 厂房 | 生产线 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2条PE颗粒生产线 | 自动清洗机 | / | 2台 |
|  |  | 湿法破碎机 | / | 2台 |
|  |  | 电烘干机 | / | 2台 |
|  |  | 锥型双螺杆造粒生产线 | SJSZ65-132 | 2台 |
|  |  | 起料机 | / | 2台 |
|  |  | 拉丝机 | / | 2台 |
|  |  | 拌料机 | / | 2台 |
|  | 2条PP颗粒生产线 | 自动清洗机 | / | 2台 |
|  |  | 湿法破碎机 | / | 2台 |
|  |  | 电烘干机 | / | 2台 |
|  |  | 锥型双螺杆造粒生产线 | SJSZ65-131 | 2台 |
|  |  | 起料机 | / | 2台 |
|  |  | 拉丝机 | / | 2台 |
|  |  | 拌料机 | / | 2台 |
|  | / | 物料计量系统 | / | 1套 |
|  | / | 包装机 | / | 1台 |
| 2# | 2条PE颗粒生产线（利用已清洗破碎好的原料） | 锥型双螺杆造粒生产线 | SJSZ65-132 | 2台 |
|  |  | 起料机 | / | 2台 |
|  |  | 拉丝机 | / | 2台 |
|  |  | 拌料机 | / | 2台 |
|  | 2条PP颗粒生产线（利用已清洗破碎好的原料） | 锥型双螺杆造粒生产线 | SJSZ65-131 | 2台 |
|  |  | 起料机 | / | 2台 |
|  |  | 拉丝机 | / | 2台 |
|  |  | 拌料机 | / | 2台 |
|  | / | 物料计量系统 | / | 1套 |
|  | / | 包装机 | / | 1台 |
| 3# | 4条ABS、PS、AS、PC、PA、PET颗粒生产线（利用已清洗破碎好的原料） | 锥型双螺杆造粒生产线 | SJSZ65-130 | 4台 |
|  |  | 起料机 | / | 4台 |
|  |  | 拉丝机 | / | 4台 |
|  |  | 拌料机 | / | 4台 |
|  | / | 物料计量系统 | / | 4台 |
|  | / | 包装机 | / | 1台 |
| / |  | 铲车 | / | 2台 |
| 原料仓库 | / | 污泥压滤机 | / | 1台 |

由于各条造粒生产线生产能力不一样，其中3号厂房生产ABS、PS、AS、PC、PA、PET六种产品的小时生产能力较低，因此设置四条生产ABS、PS、AS、PC、PA、PET的生产线。烘干及造粒均使用电源。3号厂房4条造粒生产线为ABS、PS、AS、PC、PA、PET六种产品共用生产。

本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2013修订本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中淘汰类，符合产业政策要求。

3.2 产品方案

3.2.1 产品方案

本项目PE、PP、ABS、PS、PA、PC、AS、PET废塑料经分选、湿法破碎、清洗、点烘干、造粒等工序后得到产品粒料。项目年产再生塑料颗粒3万吨，具体产品方案详见下表。

表3.2-1  本项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 总规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE（聚乙烯） | 万t/a | 1.8 |
| 2 | PP（聚丙烯） | 万t/a | 0.9 |
| 3 | ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯） | 万t/a | 0.3 |
| 4 | PS（聚苯乙烯系塑料） | 万t/a |  |
| 5 | AS（丙烯腈-苯乙烯共聚物） | 万t/a |  |
| 6 | PC（聚碳酸酯） | 万t/a |  |
| 7 | PA（聚酰胺） | 万t/a |  |
| 8 | PET（涤纶） | 万t/a |  |
| 合计 |  | 万t/a | 3 |

根据《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），本项目产品应满足以下要求：

1、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行GB/T16288；

2、不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；

3、再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂；制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。

表3.2-2  常用材料成型参考温度统计表

| 序号 | 原材料 | 熔化温度（℃） | 成型温度（℃） | 分解温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE | 132-135 | 140-220 | ＞380 |
| 2 | PP | 189 | 160-220 | ＞350 |
| 3 | ABS | 217-237 | 93-118 | ＞250 |
| 4 | PS | 150-180 | 70-100 | ＞300 |
| 5 | AS | 200-270 | 82-105 | ＞250 |
| 6 | PC | 220-230 | 80-120 | ＞340 |
| 7 | PA | 230-260 | 80-100 | ＞350 |
| 8 | PET | 220-260 | 80-120 | ＞350 |

3.2.2	水和能源利用消耗

本项目主要使用电为能源，不须锅炉等供热设施。类比同类企业，本项目能源消耗情况如下表：

表3.2-3  主要能源消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | / | t/a | 2138.6 | 新墙河 |
| 2 | 生活用水 | / | t/a | 870 | 自来水 |
| 2 | 电 | 380/220V | 万kW·h/a | 420 | 配电室 |

3.3 公用工程和辅助工程

3.3.1	给水

项目所在区域已覆盖自来水管网。项目生活用水由自来水供应，项目生产用水抽取新墙河水。

3.3.2	排水

项目厂区实行雨污分流，污污分流。本项目需设置独立的雨水收集系统，具体如下：厂区建筑物四周设置排水沟收集雨水，雨水经排水沟收集后，自流进入周边水塘。杨林乡污水处理厂建好之前（近期）生活污水经三级化粪池处理后定期委托周边农户清掏；食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏；生产废水经污水处理设备处理后，泵回生产废水回用池，回用于生产。杨林乡污水处理厂建好之后（远期）废水经厂区自建污水处理站处理达接管水质标准及《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准。

3.3.3	供电系统

本项目位于城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内，项目厂内设置有1个配电室。

3.3.4	办公和生活

本项目南部设置有办公室，项目总劳动定员为20人，在厂区住宿，设置食堂。

3.3.5	运输

建设单位所在区域已通乡村公路，可用汽车运入厂区，产品运出采用汽车运输。

3.3.6	劳动定员与生产时间

本项目劳动定员20人，全年生产天数为300天，拟每天工作8小时，年生产2400小时。

3.3.7	厂区平面布置

本项目位于湖南省岳阳市岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内，总占地面积16300m2，场地大体呈长方形，东南角为进场道路。整个厂区分为生产区和办公区，场内道路。

（1）生产区

项目所在生产区主要位于场区东侧，生产区由南至北分布有1#、2#、3#3栋厂房。其中1#生产厂房设置有4条清洗-破碎-塑料造粒生产线（PP、PE塑料各两条），2#生产厂房设置有4条塑料造粒生产线（PP、PE塑料各两条），3#生产车间设置有4条塑料造粒生产线生产ABS、PS、AS、PC、PA、PET塑料颗粒。并且生产区西北角布设有一栋原料仓库，原料仓库西侧厂房为成品仓库。

（2）办公区

项目所在生产区主要位于项目东侧，办公区内设置有宿舍、办公室、食堂、机修车间。

（3）环保设施布局：由于项目分布有3个车间，占地面积较大，本项目设置有3套废气处理设施及3个15m废气排气筒，项目1#车间、2#车间、3#车间、各设1个排气筒及1套废气处理设施，用于排放造粒有机废气。

应急事故池及污水处理设施布置在项目最西南侧，该处为整个厂区地势最低处，便于废水的收集。

本项目总体平面布置详见附图。

3.4 营运期工艺流程及产污节点分析

本项目工艺流程及产污节点详见图3.4-1。

废旧塑料

分拣去杂

湿法破碎

金属、橡胶等废料

噪声

清洗

脱水烘干

噪声、生产废水

热熔挤出造粒

水冷

检验

成品：再生塑料颗粒

不合格产品

预处理工序

造粒工序

噪声、有机废气、杂质、废滤网

注：本项目不生产PVC塑料颗粒，不使用抗氧剂、填充剂、增塑剂、热稳定剂、抗冲击改性剂等生产辅助剂。烘干及造粒均使用电源。

图3.4-1    本项目工艺流程及产污节点图

工艺说明：

1、预处理工序

本项目技术负责人在废塑料生产行业工作20余年的工作经验，由此人负责分拣去杂工序，将废编织袋中的金属、橡胶等废料物质挑选出来，然后将废编织袋送至破碎机，边洒水边破碎。破碎后的废塑料进入自动清洗机进多次清洗（清洗过程中不使用食盐等洗涤剂），清洗后脱水烘干，进入电烘干设备进行烘干（烘干温度为50℃，无有机废气产生）。本项目仅部分原料需要预处理，预处理工序设置在1#厂房内，用于处理废编织袋（PP、PE）,其他购置的废塑料为清洗破碎过的，因此不需要进行二次清洗破碎，直接可以作为原料使用。

本项目废塑料破碎采用湿法破碎，粉尘被水固定在物料表面，破碎过程中不会产生扬尘，且破碎的产品为10mm-40mm的碎片，故破碎过程基本无粉尘产生。

2、造粒工序

本项目使用的锥型双螺杆造粒生产线包含挤出机、水槽、切粒机。塑料种类不同，加热熔融的温度也不一样，总的加热熔化温度一般在135-270℃左右各类塑料熔融温度详见表3.2-2。加热熔融塑料出口设置微孔过滤机，进一步去除熔体中的杂质，微孔过滤机内的滤网需要更换，会产生废滤网。

通过螺杆挤出机将废塑料挤出为线状，利于下一步的切粒，挤出机是塑料成型加工最主要的设备之一，它通过外部动力传递和外部加热元件的传热进行塑料的固体输送、压实、熔融、剪切混炼挤出成型。挤出机出口，主要功能是使流出挤出机的物质是均匀一致的，在这部分为确保组成成分和温度的均匀性，物料有足够的停留时间，在塑料挤出机的尾部，塑料熔体通过一个机头离开挤出机，在挤出机尾部配套冷却系统，让挤出线状物料进入水槽内进行冷却，水槽中的水循环利用。最后牵引送入高速旋转刀处，切成有固定长度的粒料。切粒后进行筛选、检验工序，得到再生塑料颗粒，在车间内仓库储存外售。

污染源汇总：本项目生产过程的主要环境影响因素有：热熔挤出造粒过程产生的有机废气，原料清洗废水、造粒冷却废水、生活污水、车间清洁等废水，各种设备的噪声，废塑料分选产生的废料、清洗过程中产生泥渣、各种不合格品、废气处理产生的废活性炭、污水处理产生的油泥及污泥等固废。

项目造粒产生的有机废物主要为少量原本聚合不完全的塑料组分在较高温度下发生裂解后从原料中散发出来，本项目使用的废旧塑料种类较多，成分复杂，因此其挥发产生的各种污染物的具体数量是难以逐一估算的，但它们一般均以碳氢有机物为主，也会有一定的碳氢氧化合物，属于非甲烷总烃或VOCS的概念范畴，本报告以VOCS进行评价。

本项目运营期主要污染源分布情况详见下表所示：

表3.4-1  营运期主要污染工序一览表

| 污染类别 | 车间 | 产污环节 | 污染物名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#、2#、3#车间 | 热熔挤出工序 | VOCS |
| 废水 | 1#车间 | 原料清洗工序 | 清洗废水 |
|  | 1#、2#、3#车间 | 造粒冷却 | 循环冷却水（不外排） |
|  | 厂区 | 车间清洁 | 地面清洁废水 |
|  |  | 职工 | 生活污水 |
| 噪声 | 1#、2#、3#车间 | 破碎、清洗、挤出造粒等工序 | 机械噪声 |
| 固废 | 1#车间 | 分拣去杂 | 分选废料 |
|  | 1#车间 | 清洗 | 清洗沉渣 |
|  | 1#、2#、3#车间 | 造粒 | 杂质、废滤网、不合格品 |
|  | 厂区 | 有机废气处理 | 废活性炭 |
|  |  | 废水处理 | 油泥、污泥 |
|  | 厂区 | 员工生活 | 生活垃圾 |

3.5 物料平衡

本项目生产物料平衡表见下表。

表3.5-1  项目生产物料平衡表  单位t/a

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 产品 | 数量（t/a） |
| 废塑料 | 18200 | 产品：再生塑料颗粒 | 30000 |
| 废编织袋 | 12230 | 废气：VOCS | 10.62 |
| / | / | 固废：分选废料 | 40 |
| / | / | 固废：清洗沉渣 | 24 |
| / | / | 固废：挤出造粒杂质 | 349.38 |
|  |  | 油泥和污泥（干重） | 6 |
| 合计 | 30430 | 合计 | 30430 |

3.6 水平衡

本项目主要用水为生产用水（原料湿法破碎及原料清洗用水、车间清洁用水、冷却系统用水）和生活用水。根据下文计算，本项目总用水量为21522.6t/a（生产用水为20652.6t/a，其中取自新墙河新鲜用水量为2138.6t/a，剩下18514t/a来源于厂区污水处理站处理后的回用水；生活用水870t/a为自来水），总排水量为740t/a（其中生产废水排放量为0t/a，生活污水排放量为740t/a）。

1、原料湿法破碎及清洗用水

根据类比襄城县恒飞塑料有限公司运营情况，原料湿法破碎及清洗过程中原料会带走部分水量，损耗系数约为10%，根据废水源强分析原料湿法破碎和清洗废水产生量为18345t/a，则预计本项目清洗用水量18541t/a，其中取自新墙河新鲜水量为1861t/a，剩下18514t/a来源于厂区污水处理站处理后的回用水。

2、车间清洁用水

根据建设方提供的资料。车间和原料仓库每月冲洗一次，冲洗用水量量按1.5L/（m2·次），车间和原料仓库建筑面积共计10420m2，则每次冲洗用水量约为15.63m3，每年清洗12次，则冲洗用水量为187.6t/a，减去地面蒸发和吸收等损耗，排污系数按0.9计算，则车间冲洗废水产生为169t/a。车间冲洗废水进入自建污水处理站处理后回用。

4、冷却系统用水

项目造粒冷却水部分循环使用，参考同类项目运行情况，项目循环水补水量为0.3t/d（90t/a）。

5、生活用水

本项目劳动定员50人，全年工作300天。项目厂区设食堂，设宿舍。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），本项目工作人员生活用水按145L/人.d计，则生活用水总量为2.9t/d（870t/a），废水产生系数按0.85计，则生活污水产生量2.47t/d（740t/a）。生活污水经三级化粪池处理后，定期清掏；食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏。

6、初期雨水

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）有关要求，建设项目废塑料贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒防渗、防尘、防扬散和防火措施，本项目建设原料贮存场所，生产装置均在车间内，半产品或产品放入车间或成品仓库内，因此本环评不考虑初期雨水。

表3.6-1  本项目用水量统计表

| 序号 | 用水对象 | 用水量标准 | 用水人数/次数 | 用水量（m3/a） | 排水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料湿法破碎清洗用水 | / | / | 20375 | 0 |
| 2 | 车间清洁用水 | 1.5L/（m2•次） | 建筑面积：10420m2 每年清洗12次 | 187.6 | 0 |
| 3 | 冷却系统用水 | / | / | 90 | 0 |
| 4 | 生活用水 | 145L/人.d | 20人 | 870 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 21522.6 | 0 |

本项目水总平衡图详见下图。

新鲜水1861

原料湿法破碎和清洗用水

损耗2030

90

冷却系统用水

130

740

生活用水

隔油池+化粪池

870

新鲜水

新鲜水

90

循环使用

定期清掏

损耗18.6

车间清洁用水

新鲜水187.6

混凝气浮+水解酸化+接触氧化

169

18345

18345

18541

图3.6-1  本项目水量总平衡图    单位：t/a

3.7 施工期污染源强核算

一、施工内容及施工工艺

本项目施工内容主要分为现有厂房的改造、新厂房的施工建设。主要影响为新厂区的施工建设及现有厂房的拆除。施工内容主要为设备基础、设备框架、管廊、池类等建构筑物等，本项目施工过程中，污染源产生环节见下图。

图3.7-1   施工期工艺流程及产污节点图

二、施工期污染源分析

1、废气

施工期废气污染物主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生尾气。

施工期扬尘主要为施工场地扬尘和施工堆场扬尘，扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是NOX、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。

2、废水

施工期排放的废水主要有施工废水（包括试压废水）、施工人员产生的生活污水。

施工期产生的施工废水有：地表开挖、主体工程施工产生的泥浆水；各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；管道及设备试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。泥浆水、清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。项目施工废水经隔油沉淀处理后回用于道路浇洒。

项目施工人员最大按 50人计，按照人均日用水量约 150L，按80%的排放率，人均日排水量约120L，本项目施工期产生的生活污水量为6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为30mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集化粪池处理后，定期清掏。

3、噪声

项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周 围区域声环境质量，项目施工产生的噪声在可接受范围内。

4、固废

施工期间固体废物主要来自主厂房施工及现有厂房改造等过程产生的建筑垃圾、土石方，施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：

（1）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。

（2）土石方

项目场地已进行初步场地平整，初步估算，项目区挖填方量平衡，项目区内无富余土方。

（3）生活垃圾

项目施工人员最大按50人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾垃圾产生量按0.5 kg/人·d 计算，项目施工期为6个月，整个施工期生活垃圾产生量为4.5t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。

3.8 运营期污染源强核算

本项目废气、废水、噪声、固体废物污染源强具体如下。

3.8.1 废水污染物源强

本项目产生的废水主要有原料湿法破碎和原料清洗废水、车间清洁废水、生活污水、食堂餐饮废水。

1、原料湿法破碎和清洗废水

根据《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》的4320非金属废料处理行业产排污系数表，工业废水产污系数为1.5吨/吨-原料，本项目年处理废旧塑料袋12230吨，则工业废水产生量为18345t/a，平均每天61.15t。

参考2017年11月16日湖南永蓝检测技术股份有限公司对襄城县恒飞塑料有限公司的清洗废水水质监测数据。襄城县恒飞塑料有限公司主要处理襄城县的工业企业的PE废塑料和PP废塑料，废编织袋来源及种类与本项目类似。故其襄城县恒飞塑料有限公司清洗废水水质能较好的代表本项目清洗废水源强，具体如下。

表3.8-1  类比项目塑料清洗废水水质监测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 7.62 |
| 化学需氧量 | mg/L | 752 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 150.4 |
| 悬浮物 | mg/L | 341 |
| 氨氮 | mg/L | 42.57 |
| 总磷 | mg/L | 77.26 |
| 总氮 | mg/L | 10.57 |

本项目所用塑料原料和类比监测项目类似，均为废塑料，因此本评价中清洗废水水量和水质可参照上表中的监测结果，保守考虑，本评价原料湿法破碎和原料清洗废水中COD、BOD5、氨氮、SS分别按照800mg/L、200mg/L、50mg/L、400mg/L。

本项目拟自建污水处理设施，清洗废水经“混凝气浮+水解酸化+接触氧化”处理后，回用于生产。

项目原料湿法破碎和清洗废水产排放情况见下表。

表3.8-2  原料湿法破碎和清洗废水产生源强和排放情况

| 排放源 | 污染物因子 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 削减量 （t/a） | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |  |
| 原料湿法破碎和清洗废水 | 废水量 | / | 18345 | 不外排 |  | 18345 | 清洗废水经“混凝气浮+水解酸化+接触氧化”处理后，回用于生产。 |
|  | COD | 800 | 14.68 | 不外排 |  | 14.68 |  |
|  | BOD5 | 200 | 3.67 | 不外排 |  | 3.67 |  |
|  | NH3-N | 50 | 0.92 | 不外排 |  | 0.92 |  |
|  | SS | 400 | 7.34 | 不外排 |  | 7.34 |  |

2、车间清洁用水

项目车间清洁用水用量约为186.7t/a，车间清洁废水量为169t/a。主要污染物为COD、SS、石油类等，根据类别，地面清洗废水中主要污染物COD、SS、石油类浓度分别为300mg/L、400mg/L和15mg/L，经厂房外排水沟收集后，经自建污水处理站处理后回用于原料清洗。

3、生活污水和食堂餐饮废水

本项目劳动定员20人，全年工作300天。项目厂区设食堂，设宿舍。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），本项目工作人员生活用水按145L/人.d计，则生活用水总量为2.9t/d（870t/a），废水产生系数按0.85计，则生活污水产生量2.47t/d（740t/a）。生活污水经三级化粪池处理后，定期清掏；食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏，用于周边农田和林地农肥。

生活污水主要污染物及产生浓度为：CODcr 350mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 35mg/L、SS 200mg/L、动植物油50mg/L。生活污水经三级化粪池处理后、食堂餐饮废水经隔油池和化粪池处理后，各污染因子排放浓度为：CODcr 250mg/L、BOD5 150mg/L、NH3-N30mg/L、SS 100mg/L、动植物油20mg/L。

综上，本项目各类废水产排污情况详见表3.8-3。

表3.8-3  项目各类废水产排情况一览表

| 排放源 | 因子 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 削减量 （t/a） | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |  |
| 原料湿法破碎和清洗废水 | 废水量 | / | 18345 | 不外排 |  | 18345 | 清洗废水经“混凝气浮+水解酸化+接触氧化”处理后，回用于生产。 |
|  | COD | 800 | 14.68 | 不外排 |  | 14.68 |  |
|  | BOD5 | 200 | 3.67 | 不外排 |  | 3.67 |  |
|  | NH3-N | 50 | 0.92 | 不外排 |  | 0.92 |  |
|  | SS | 400 | 7.34 | 不外排 |  | 7.34 |  |
| 车间清洁用水 | 废水量 | / | 169 | 0 |  | 169 | 经自建污水处理站处理后回用于原料清洗。 |
|  | COD | 300 | 0.0507 | 0 | 0 | 0.0507 |  |
|  | SS | 400 | 0.0676 | 0 | 0 | 0.0676 |  |
|  | 石油类 | 15 | 0.002535 | 0 | 0 | 0.002535 |  |
| 生活污水和食堂餐饮废水 | 水量 | / | 740 | / | 740 | 0 | 生活污水经三级化粪池处理、食堂餐饮废水经隔油池和化粪池处理后定期清掏 |
|  | CODcr | 350 | 0.259 | 250 | 0.185 | 0.074 |  |
|  | BOD5 | 200 | 0.148 | 150 | 0.111 | 0.037 |  |
|  | NH3-N | 35 | 0.0259 | 30 | 0.0222 | 0.0037 |  |
|  | SS | 200 | 0.148 | 100 | 0.074 | 0.074 |  |
|  | 动植物油 | 50 | 0.037 | 20 | 0.0148 | 0.0222 |  |

3.8.2 废气污染物源强

本项目产生的主要废气为热熔挤出工序产生的有机废气、食堂油烟废气、污水处理站产生的恶臭气体。

项目有机废气主要来源于塑料热熔后挤出工序的有机烃类单体成分，主要成分因塑料种类不同而不同，废气成分复杂多变，其污染因子按VOCS计。破碎过程采用湿法破碎，基本无粉尘产生。

（1）热熔挤出工序产生的有机废气

本项目生产车间热熔挤出机采用电加热方式，根据原料种类不同，控制温度135-270℃左右，一般不会引起塑料聚合体中聚合单位的分解。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式，该手册明确在无任何控制措施时，造粒热熔挤出过程VOCS的排放系数为0.35kg/t原料。本项目造粒工序废塑料加工量为30360t/a，据此计算，本项目造粒工序VOCS产生量为10.62t/a。由于本项目原料中的PVC废塑料再分拣去杂中清理出来了，故热熔挤出工序中无pvc塑料，无氯化氢产生。

废塑料在热熔过程中伴随有恶臭气体产生，恶臭气体主要成分为低级有机烃类物质等。恶臭气体经UV光催化氧化法+活性炭吸附处理后影响较小。

项目生产车间设12条挤出造粒生产线，各生产车间生产线情况与原材料使用情况详见下表。

表3.8-4  各生产车间生产线及原材料使用情况一览表

| 厂房编号 | 生产线情况 | 原材料使用量（t/a） | 日工作 时间h | 厂房长宽高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产厂房 | 2条清洗-破碎-塑料PP塑料颗粒生产线、2条清洗-破碎-塑料PE塑料颗粒生产线 | 12160t/a | 6 | 长90m、宽40m、高6m |
| 2#生产厂房 | 2条PP塑料颗粒生产线、2条PE塑料颗粒生产线 | 15180t/a | 8 | 长90m、宽30m、高6m |
| 3#生产厂房 | 4条ABS、PS、AS、PC、PA、PET塑料颗粒生产线 | 3020t/a | 6 | 长90m、宽28m、高6m |

建设单位拟通过在造粒挤出过程对挤出口进行集气罩收集，集气罩与出气口连接，并采用封闭式收集（仅设一个活动的观察口），同时增加集气罩风机风量，集气效率较高（集气效率取90%），每个车间设一套UV光催化氧化法+活性炭吸附装置，每条线抽风量为3000m3/h，则1#生产厂房风量为12000m3/h，2#生产厂房风量为12000m3/h，3#生产厂房风量为12000m3/h，1、3#厂房项目造粒生产时间为1800h/a（6h/d），2#厂房项目造粒生产时间为2400h/a（8h/d）。造粒废气经UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（3个生产车间各设置一个排气筒，其中1#生产厂房对应1#排气筒，2#生产厂房对应2#排气筒，3#生产厂房对应3#排气筒），有机物去除效率约为80%（光催化氧化对有机物的去除效率为50%，活性炭去除效率为70%，总去除率为85%，本项目中保守考虑按80%计）。造粒废气经光催化氧化+活性炭吸附后有组织排放量为1.982t/a，无组织排放量为1.102t/a。

造粒废气产排情况见下表：

表3.8-5  热熔挤出工序产生的有机废气产排放情况表

| 污染源 |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 消减量 (t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热熔挤出工序产生的有机废气 | 1#厂房 | 有组织 | 废气量 | 12000m3/h （2160万m3/a) |  |  | 12000m3/h （2160万m3/a) |  |  | / | 经1#排气筒（15m）排放 |
|  |  |  | VOCS | 177 | 2.124 | 3.8232 | 35.4 | 0.4248 | 0.76464 | 3.05856 |  |
|  |  | 无组织 | VOCS | — | 0.236 | 0.4248 | — | 0.236 | 0.4248 | 0 | 无组织排放 |
|  | 2#厂房 | 有组织 | 废气量 | 12000m3/h （2880万m3/a) |  |  | 12000m3/h （2880万m3/a) |  |  | / | 经2#排气筒（15m）排放 |
|  |  |  | VOCS | 165.94 | 1.9912 | 4.779 | 33.19 | 0.3982 | 0..9558 | 3.8232 |  |
|  |  | 无组织 | VOCS | — | 0.221 | 0.531 | — | 0.221 | 0.531 | 0 | 无组织排放 |
|  | 3#厂房 | 有组织 | 废气量 | 12000m3/h （2160万m3/a) |  |  | 12000m3/h （2160万m3/a) |  |  | / | 经3#排气筒（15m）排放 |
|  |  |  | VOCS | 44.25 | 0.531 | 0.9558 | 8.85 | 0.1062 | 0.19116 | 0.76464 |  |
|  |  | 无组织 | VOCS | — | 0.059 | 0.1062 | — | 0.059 | 0.1062 | 0 | 无组织排放 |
| 合计 |  | 有组织 | 废气量 | （7200万m3/a) |  |  | （7200万m3/a) |  |  | / | / |
|  |  |  | VOCS | — | 4.646 | 9.558 | — | 0.9292 | 1.9116 | 7.576 | / |
|  |  | 无组织 | VOCS | — | 0.516 | 1.062 | — | 0.516 | 1.062 | 0 | 无组织排放 |

（2）食堂油烟

项目设有一座职工食堂，厨房使用液化气，就餐人数20人，项目食堂共有2个灶头，设置1套油烟净化系统（静电除油器，净化效率为90%）。

食堂产生的油烟废气通过静电式油烟净化器处理达标后经专用排气管道引至屋顶排放。

食堂使用液化气作为燃料，由于液化气为清洁能源，其燃烧产生的污染物甚微，本项目只考虑烹饪油烟废气对环境的影响。

依据国家发改委宏观院公众营养与发展中心提出的食用油标准摄取量，我国居民每人每天食用油摄取量以0.05-0.07kg计。本项目每天用油取0.07kg，则本项目用油量为1.4kg/d（0.42t/a），油烟挥发按3%计算，油烟产生量为42g/d（12.6kg/a）；每天平均烹调作业6小时，每小时产生油烟36.35g，烟气量约为2000m3/d，则油烟产生浓度为3.5mg/m3，所产生的油烟经净化效率90%的油烟净化装置处理后，油烟排放浓度为0.7mg/m3，油烟排放量约为8.4g/d（2.51kg/a），排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型）。

（3）污水处理站产生的恶臭气体

项目污水处理站运行过程中可能出现的恶臭废气。针对污水处理站可能产生的恶臭废气，建设单位需对污水处理站周边加强绿化、污水处理站产生的沉渣污泥做到每日清运、夏季高温季节蚊虫繁殖快季节每日对污水处理站周边喷洒除虫药水等措施，依靠植物吸收，减缓恶臭的影响，本项目污水处理站设计处理规模很小，污水处理站恶臭废气产生量较少，以H2S和NH3为主，其主要性质见表5-5。

表3.8-6  恶臭污染物的主要性质

| 项目 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 无 | 无 |
| 常温下状态 | 气体 | 气体 |
| 气味 | 强烈刺激性气味 | 恶臭，具有臭鸡蛋气味 |
| 嗅觉阈值（mg/m³） | 0.1 | 0.0005 |
| 密度（g/L） | 0.771 | 1.539 |
| 熔点 | -77.7℃ | -85.5℃ |
| 沸点 | -33.5℃ | -60.7℃ |

根据美国EPA（美国环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.00018g的NH3、0.00001g的H2S。本项目BOD5削减量为3.35t/a，则本项目恶臭气体NH3、H2S产生量分别约0.63kg/a（0.083g/h）、0.0335kg/a（0.0047g/h）恶臭气体以无组织形式排放。

3.8.3 噪声污染物源强

本项目噪声源主要为离心机、污泥脱水机、空压机、各种泵及风机等。类比调查同类设备噪声源强，具体情况见下表。

表3.8-6  项目主要噪声源强

| 序号 | 噪声源 | 噪声（dB） | 台数（台） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动清洗机 | 70-75 | 4 | 车间墙壁阻挡、设备加减振垫 |
| 2 | 湿法破碎机 | 75-80 | 4 | 车间墙壁阻挡、设备加减振垫 |
| 3 | 锥型双螺杆造粒生产线 | 80~85 | 12 | 车间墙壁阻挡、设备加减振垫 |
| 4 | 风机、水泵 | 80~90 | 若干 | 减振、消声、隔声 |

3.8.4 固体废物源强

项目产生的固体废物主要包括分拣去杂产生的分选废料、清洗工序产生的清洗沉渣、造粒工序产生的杂质、造粒工序产生的废滤网、有机废气处理设备产生的废活性炭、废水处理设备产生的油泥和污泥、废机油、生活垃圾。

1、分拣去杂产生的分选废料

根据上文分析，本项目废编织袋需要进行分拣除杂，废编织袋量为12230t/a，根据企业提供数据结合行业经验，杂质含量约占0.32%，则废编织袋分拣杂质的产生量约为40t/a，以上废编织袋来源较广，因此杂质的种类较为广泛，但以上废编织袋为正规企业的编织袋，不含有毒有害等物质，该部分杂质经过分拣出后，优先进行资源化分拣，将能够会受到成分收集后外售废品收购站，剩余的废品作为垃圾由当地环卫部门清运处理。

2、清洗工序产生的清洗沉渣

项目废塑料清洗过程将产生一定的沉渣，主要是废塑料中夹带的沉渣和废金属等。根据同类企业经验系数，清洗过程将产生约0.2%的清洗沉渣，本项目清洗塑料量为12190t，则清洗沉渣量约为24t/a。

清洗工序产生的清洗沉渣干燥后使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

3、造粒工序产生的杂质

废塑料热熔挤出时，塑料挤出工序设置微孔过滤机对熔融物料进一步去除杂质，此杂质主要为未熔融的物质，生产单位产品排渣量约为11.65kg/t产品，本项目产品产量为30000t，则确定本项目造粒热熔工段产生的废塑料渣量约为349.38t/a，这些废塑料渣杂质含量较高，不能再循环使用，由于项目工艺塑料不裂解，废滤网上的凝固物仍旧为聚乙烯、丙烯塑料成分，经查阅《国家危险废物名录》（2016版），不属于危险固废，故废滤网为一般固废，作为一般固废交由环卫部门统一处置。

造粒工序产生的杂质使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

4、造粒工序产生的废滤网

每台造粒设备每年需要更换过滤网约50次，生产车间造粒挤出设备共12套，每个过滤网重约0.5kg，则废过滤网产生量约为0.3t/a；

造粒工序产生的废滤网使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

5、有机废气处理设备产生的废活性炭

本项目有机废气处理采用活性炭吸附装置，根据行业生产经验，活性炭吸附装置的活性炭用量和风机风量相匹配。经查阅供货单位提供的设备清单，处理风量12000m3/h的活性炭吸附装置，活性炭的装载量约为0.3~0.4t，本次评价按0.35活性炭计。一般情况下活性炭平均每两个月更换一次，因此企业年产废活性炭4.2t。依据《国家危险废物名录》（2016年版），此类废弃活性炭属于危险废物，危废类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废奔包装物、容器、过滤吸附介质。按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）在厂内危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置。

6、废水处理设备产生的油泥和污泥

废编织袋经过清洗后，去除表面的杂质，清洗产生的废水排入厂区的污水处理站内进行处理，目的是去除废水中的杂质，确保出水能够回用于清洗过程，沉淀池沉淀物主要是泥砂等杂质。经类比《辰顺塑料制品有限公司年产8000t再生塑料颗粒项目环境影响报告书》（报批版），该项目原料均需清洗，大约为8600t，该部分污泥产生量约为4t/a（按净干重），主要以泥沙为主。本项目需清洗部分原料为类比项目的1.5倍，因此本项目该部分污泥产生量约为6t/a（按净干重），主要以泥沙为主，含水率为90%（泥沙6t/a，水54t/a）。底泥定期收集后经过板框压滤机压滤后，抽出后的污泥及油污，经板框压滤机压滤后，性状为半固态含水率约60~70%（根据类比污水处理厂板框压滤机的运营情况，压出污泥含水率低的可至60%左右）。本部分污泥及油泥暂时无法定性是否为危险固废，本环评建议项目试运营后将污泥交由相应单位检测后，如是危险固废，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。

7、废机油

本项目生产设备使用和维护过程中会使用少量机油等矿物油，同比同类项目。废机油产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2016）》，废机油属于危险固废（HW08、900-214-08）。废机油桶装后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。

8、生活垃圾。

本项目劳动定员20人，全年工作300天。工作人员以1kg/d计，则生活垃圾的产生量为20kg/d（6t/a）。生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至杨林街镇垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

表3.8-7  危险废物产生汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 10.409 | 有机废气处理设备 | 固态 | 毒性 | 定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 |
| 2 | 油泥及油泥 | / | / | 60 | 废水处理设备 | 固态 | 毒性 | 交由相应单位检测后，如是危险固废，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置 |
| 4 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.05 | 设备使用和维护 | 液态 | 毒性、易燃性 | 桶装后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 |

本项目固体废物产生及综合利用措施情况见表3.8-8。

表3.8-8  固体废物产生及综合利用情况表

| 种类 |  | 来源 | 产生量(t/a) | 综合利用措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 分选废料 | 分拣去杂 | 40 | 编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |
|  | 清洗沉渣 | 清洗工序 | 24 | 干燥后使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |
|  | 杂质 | 造粒工序 | 349.38 | 编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |
|  | 废滤网 | 造粒工序 | 0.3 |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 | 6 | 生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至杨林街镇垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 有机废气处理设备 | 4.2 | 废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 |
|  | 污泥及油泥 | 废水处理设备 | 60 | 交由相应单位检测后，如是危险固废，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置 |
|  | 废机油 | 设备使用和维护过程 | 0.05 | 废机油桶装后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 |

4 环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。岳阳县辖12个镇、8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道荣公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。

本项目建设地点位于湖南省岳阳县杨林街镇城山舟村和平片，项目所在地中心坐标为：E113°24′46.10″,N29°6′55.72″。交通十分便利。

4.1.2地形、地貌

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。

岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。

当地地质概况从上往下为：

素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。

淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。

砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。

千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。

4.1.3水文

岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。

岳阳县境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。

岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。

4.1.4气象

岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。

本项目选址位于湖南省岳阳县杨林街镇城山舟村和平片，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。

表4.1-1  岳阳县气象特征参数

| 年平均气温 | 16.5℃ |
| --- | --- |
| 极端最低气温 | -18.3℃ |
| 极端最高气温 | 40.4℃ |
| 年平均气压 | 1008.8hPa |
| 年平均降水量 | 1556.2mm |
| 年平均风速 | 2.2m/s |
| 瞬时最大风速 | 3.4m/s |
| 年主导风向 | NNE |
| 夏季主导风向 | SSW |

表4.1-2  各季及全年风向频率分布情况(%)

| 项目 | 春 季 | 夏 季 | 秋 季 | 冬 季 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| NNE | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 |
| NE | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| ENE | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SSE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| SSW | 15 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| SW | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 |
| WSW | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WNW | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| NW | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| NNW | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 静风C | 18 | 23 | 38 | 25 | 28 |

表4.1-3  06-08年各季及全年平均风速  单位：m/s

| 季度 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |

图4.1-1  全年及四季风向玫瑰图

4.1.5土壤植被、生物多样性

岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。

本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。

本评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

4.2 地表水质量现状调查与评价

建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年6月29日～7月5日对周边水塘及农灌渠进行了现状监测。

一、监测点位的布设

（1）监测因子及方法

监测因子：pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油。

（2）监测断面位置：共设置3个监测断面，详见表4.2-1。

表4.2-1  地表水环境监测断面具体位置

| 序号 | 水体名称 | 监测断面（点位） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 农灌渠 | W1—农灌渠沙港河汇合口上游3000m | pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂。 |
| W2 | 农灌渠 | W1—农灌渠沙港河汇合口上游1500m |  |
| W3 | 水塘1 | 水塘 | pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油 |

二、现状质量监测结果

监测及评价结果见表4.2-2。

表4.2-2  地表水环境现状评价结果一览表

| 监测断面 |  | 监 测 因 子（单位：mg/L，pH无量纲） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 动植物油 |
| W1 | 范围值 | 7.13~7.17 | 28~30 | 6.2~6.7 | 1.26~1.30 | ND |
|  | 标准限值 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | / |
|  | 最大标准指数 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | / |
|  | 超标率% | 0 | 100 | 100 | 100 | / |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | / |
|  | 监测因子 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | 粪大肠菌群 | 阴离子表面活性剂 |
|  | 范围值 | 2.17~2.23 | 0.03~0.04 | 94~98 | 4400~4700 | ND |
|  | 标准限值 | 1.0 | 0.2 | / | 10000 | 0.2 |
|  | 最大标准指数 | 2.23 | 0.1 | / | 0.13 | / |
|  | 超标率% | 100 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 2.23 | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| W2 | 监测因子 | pH值 | 化学 需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 动植物油 |
|  | 范围值 | 7.12~7.15 | 15~17 | 3.6~3.8 | 0.233~0.244 | ND |
|  | 标准限值 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | / |
|  | 最大标准指数 | 0.19 | 0.875 | 100 | 0.244 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | 监测因子 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | 粪大肠菌群 | 阴离子表面活性剂 |
|  | 范围值 | 1.64~1.68 | 0.02~0.03 | 84~90 | 3000~3300 | ND |
|  | 标准限值 | 1.0 | 0.2 | / | 10000 | 0.2 |
|  | 最大标准指数 | 0.73 | 0.3 | / | 0.24 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| W3 | 监测因子 | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 动植物油 |
|  | 范围值 | 7.60~7.63 | 16~27 | 5.6~6.0 | 0.210~0.221 | ND |
|  | 标准限值 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | / |
|  | 最大标准指数 | 0.23 | 1.35 | 1.25 | 0.221 | / |
|  | 超标率% | 0 | 100% | 100% | 0 | / |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 2.25 | 2.25 | 达标 | / |
|  | 监测因子 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | 粪大肠菌群 | 阴离子表面活性剂 |
|  | 范围值 | 0.40~0.41 | 0.05~0.06 | 86~93 | 3400~3800 | ND |
|  | 标准限值 | 1.0 | 0.2 | / | 10000 | 0.2 |
|  | 最大标准指数 | 0.41 | 0 | / | 1.5 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |

根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年6月29日～7月5日对周边水塘及农灌渠进行的地表水环境质量监测数据，农灌渠各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，农灌渠沙港河汇合口上游3000m处化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮及总氮存在一定程度的超标区，水塘中化学需氧量及五日生化需氧量存在一定程度的超标，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，超标主要原因为：周边居民较多人类活动明显，农业耕种过程中施用化肥、农药，存在一定程度的农业面源污染。

4.3 地下水环境现状调查与评价

建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日～7月3日对项目周边水井水质进行了现状监测。

（1）监测断面

本项目共布设3个地下水监测断面，具体位置见表4.3-1。

表4.3-1  地下水环境质量现状监测断面

| 编号 | 水体名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 厂区内水井 | pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、总大肠菌群 |
| D2 | 老张上水井 |  |
| D3 | 杨家坪水井 |  |

（2）监测项目

pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、总大肠菌群

（3）监测时间及频次

连续监测3天，每天监测1次。

（4）监测结果统计

地表水环境质量现状监测结果见表4.3-2。

表4.3-2  地下水环境质量现状监测结果表  单位：mg/L

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07月01日 | 07月02日 | 07月03日 |
| D1厂区水井 | pH | 无量纲 | 6.65 | 6.68 | 6.62 |
|  | 总硬度 | mg/L | 25 | 24 | 26 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 53 | 46 | 49 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.1 | 1.1 | 2 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.027 | 0.033 | 0.027 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| D2老张上水井 | pH | 无量纲 | 6.72 | 6.75 | 6.70 |
|  | 总硬度 | mg/L | 21 | 22 | 20 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 42 | 40 | 38 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.044 | 0.050 | 0.055 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| D3杨家坪水井 | pH | 无量纲 | 6.85 | 6.85 | 6.81 |
|  | 总硬度 | mg/L | 46 | 44 | 48 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 94 | 89 | 91 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.033 | 0.038 | 0.033 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

二、现状评价

（1）评价方法

根据地下水水质现状监测的项目与结果，采用单因子指数方法进行现状评价。由① 计算通式

式中：Si,j——i评价因子的环境质量指数；

ci,j——评价因子i在j点的实测浓度值  (单位：mg/L)；

cs,i——评价因子i在j点的评价标准限值  (单位：mg/L)。

② pH值的评价公式

SpH,j=(7.0－pHj)/(7.0－pHsd) (当pHj≤7.0时)

SpH,j =(pHj－7.0)/(pHsu－7.0)(当pHj>7.0时)

式中：SpH,j――pH的标准指数；

pHj――pH实测值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHsu——评价标准中pH的上限值。

水质参数的标准指数＞1时，表明该水体已超过了规定的水质标准，已不能满足水体的功能要求。

（2）评价结果

地下水水质单因子指数及水质达标分析情况分别见表4.3-3。

表4.3-3  地下水现状监测数据  单位：mg/L，pH无量纲

| 监测断面 |  | 监测因子（单位：mg/L，pH无量纲） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 挥发酚 |
| D1 | 范围值 | 6.62~6.68 | 24~26 | 46~53 | ND |
|  | 标准限值 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 0.002 |
|  | 最大标准指数 | 0.1 | 0.068 | 0.053 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 监测因子 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总大肠菌群 |
|  | 范围值 | ND | 1.1~2 | 0.027~0.033 | ND |
|  | 标准限值 | 0.3 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
|  | 最大标准指数 | / | 0.67 | 0.068 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测断面 |  | pH值 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 挥发酚 |
| D2 | 范围值 | 6.70~6.75 | 20~22 | 38~42 | ND |
|  | 标准限值 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 0.002 |
|  | 最大标准指数 | 0.027 | 0.054 | 0.042 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 监测因子 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总大肠菌群 |
|  | 范围值 | ND | 0.5~0.6 | 0.044~0.055 | ND |
|  | 标准限值 | 0.3 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
|  | 最大标准指数 | / | 0.02 | 0.17 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测断面 |  | pH值 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 挥发酚 |
| D3 | 范围值 | 6.81~6.85 | 44~48 | 89~94 | ND |
|  | 标准限值 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 0.002 |
|  | 最大标准指数 | 0.08 | 0.013 | 0.094 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 监测因子 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总大肠菌群 |
|  | 范围值 | ND | 0.9~1.0 | 0.033~0.038 | ND |
|  | 标准限值 | 0.3 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
|  | 最大标准指数 | / | 0.03 | 0.13 | 0 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日～7月3日对周边水井水质进行的现状监测数据，水井所有监测因子均能满足《地下水质量标准 》（GB/T14848-2017）中III标准要求。

4.4 环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2017年。

4.4.1 空气质量达标区判定

本次收集了岳阳市人民政府于2018年6月11日发布的《2017年度环境质量公报》。具体情况如下：

表4.4-1  2017年度岳阳市区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 年平均浓度（μg/m³） | 标准值（μg/m³） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 71 | 70 | 1.0 | 超标 |
| Pm2..5 |  | 49 | 35 | 1.4 | 超标 |
| NO2 |  | 25 | 40 | 0.6 | 达标 |
| SO2 |  | 14 | 60 | 0.2 | 达标 |
| CO（mg/m³） |  | 1.4（95百分位） | 60 | 0.8 | 达标 |
| O3 |  | 142（90百分位） | 1200 | 0.1 | 达标 |

综上，根据“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳和臭氧，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可判定，本项目所在区域内的PM10、PM2.5超标，即本项目所在区域的环境质量不达标。

根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据《岳阳市大气污染防治行动计划》和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。

4.4.2其他污染物环境质量现状数据

湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年6月29日～7月5日对项目所在地周边环境空气现状进行了监测。

（1）监测点位

本次环境空气现状监测点位具体详见下表。

表4.4-2  环境空气现状监测点位及监测因子

| 序号 | 监测项目 | 监测项目及监测因子 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 厂址 | TVOC |
| S2 | 厂界西南侧 | TVOCl |
| S3 | 兰泽村委员会 | TVOC |

（2） 监测频率：

湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年6月29日～7月5日连续七天对项目所在地周边环境空气现状进行了监测。其中1小时平均值：HCl。24小时平均值：HCl、；8小时平均值：TVOC。

监测频率为连续监测7天。

- 环境空气质量监测结果

环境空气质量现状监测结果见下表。

表4.4-3  环境空气质量现状监测结果一览表             单位：μg/m3

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 采样频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 06月29日 | 06月30日 | 07月01日 | 07月02日 | 07月03日 | 07月04日 | 07月05日 |
| 厂址 | TVOC | mg/m3 | 8小时均值 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0057 | 0.0064 | 0.0066 | 0070 | 0.0076 |
| 厂界西南侧 | TVOC | mg/m3 | 8小时均值 | 0.0090 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0084 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0081 |
| 兰泽村委员会 | TVOC | mg/m3 | 8小时均值 | 0.0311 | 0.0294 | 0.0302 | 0.0408 | 0.0416 | 0.0433 | 0.0429 |

二、现状评价

(1) 评价方法

环境空气质量现状评价采用单因子污染指数法进行评价，其计算公式如下：

其中：i――为某一种污染物；

Ii――为i种污染物的单项污染指数；

Ci――i种污染物的实测浓度均值(μg/m3)；

Coi――i种污染物的环境空气质量标准值(μg/m3)。

(2) 评价结果

根据上面的计算公式，对环境空气现状监测数据进行了达标统计分析，结果见表4.4-4。

表4.4-4  环境空气质量现状监测结果统计及评价表  单位：μg/m3

| 监测点 | 监测项目 |  | 浓度范围μg/Nm3 | 标准值μg/m3 | 标准指数 | 超标率% | 达标情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | 8小时平均值 | TVOC | 0.0057-0.0076 | 600 | 0.000013 | 0 | 达标 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
|  | 小时 浓度 | HCl | ND | 50 | / | 0 | 达标 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 日均 浓度 | HCl | ND | 15 | / | 0 | 达标 |  |
| S2 | 8小时平均值 | TVOC | 0.0081-0.0093 | 600 | 0.000016 | 0 | 达标 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
|  | 小时 浓度 | HCl | ND | 50 | / | 0 | 达标 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 日均 浓度 | HCl | ND | 15 | / | 0 | 达标 |  |
| S3 | 8小时平均值 | TVOC | 0.0294-0.0429 | 600 | 0.00076 | 0 | 达标 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
|  | 小时 浓度 | HCl | ND | 50 | / | 0 | 达标 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 日均 浓度 | HCl | ND | 15 | / | 0 | 达标 |  |

通过湖南永蓝检测技术股份有限公司于2019年6月29日～7月5日环境空气现状监测，表明各监测点位的各项监测因子能达标。表明项目所在区域环境空气质量较好。

4.5 声环境质量现状调查与评价

湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日～7月2日对本项目四周及周边敏感点进行了声环境现状监测。

（1）监测布点：共设置5个监测点，详见附图4。

表4.5-1  监测点与本项目的相对位置

| 监测点序号 | 监测点名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 项目所在地东侧 |
| 2 | N2 | 项目所在地南侧 |
| 3 | N3 | 项目所在地西侧 |
| 4 | N4 | 项目所在地北侧 |
| 5 | N5 | 西南侧60散户 |

（2）监测及评价结果

声环境质量监测及评价结果详见表4.5-2。

表4.5-2  环境噪声监测点监测结果达标分析  单位：dB(A)

| 名称 | 时间 |  | 监测值 | 标准值 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 2019.7.1 | 昼间 | 51.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41.5 | 50 | 达标 |
|  | 2019.7.2 | 昼间 | 52.3 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.3 | 50 | 达标 |
| N2 | 2019.7.1 | 昼间 | 52.3 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.3 | 50 | 达标 |
|  | 2019.7.2 | 昼间 | 53.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.1 | 50 | 达标 |
| N3 | 2019.7.1 | 昼间 | 56.3 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46.1 | 50 | 达标 |
|  | 2019.7.2 | 昼间 | 56.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.3 | 50 | 达标 |
| N4 | 2019.7.1 | 昼间 | 52.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.3 | 50 | 达标 |
|  | 2019.7.2 | 昼间 | 53.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.1 | 50 | 达标 |
| N5 | 2019.7.1 | 昼间 | 57.3 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.1 | 50 | 达标 |
|  | 2019.7.2 | 昼间 | 58.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.5 | 50 | 达标 |

通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日～7月2日对本项目四周及周边敏感点进行的声环境现状监测。监测结果表明本项目各环境噪声监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。故本项目所在区域声环境质量较好。

4.6 土壤环境现状调查与评价

建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日对项目所在地土样进行了现状监测。

（1）监测断面

本项目共布设2个土壤监测断面，具体位置见表4.6-1。

表4.6-1  地下水环境质量现状监测断面

| 编号 | 水体名称 | 监测断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 厂界内 | 表土样（0~20cm） | pH值、镉、汞、砷、铜、铅、总铬、锌、镍 |
| P2 | 厂界大门口 | 表土样（0~20cm） | pH值、镉、汞、砷、铜、铅、总铬、锌、镍 |

（2）监测项目

pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍

（3）监测时间及频次

建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日对项目所在地土样进行了现状监测。

（4）监测结果统计

土壤环境质量现状监测结果见表4.6-2。

表 4.6-2  土壤环境质量现状监测结果表  单位：mg/kg，pH除外

| 采样时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界内 | 厂界大门口 |
| 07月01日 | pH | 无量纲 | 6.94 | 6.42 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND |
|  | 汞 | mg/L | 0.00067 | 0.00223 |
|  | 砷 | mg/L | 0.0065 | 0.0043 |
|  | 铜 | mg/L | ND | ND |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND |
|  | 铬 | mg/L | ND | ND |
|  | 锌 | mg/L | 0.11 | 0.06 |
|  | 镍 | mg/L | 0.05 | 0.02 |

二、现状评价

表4.6-3  土壤环境质量现状监测数据  单位：mg/kg，pH除外

| 采样点 |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 汞 | 总铬 | 铜 | 锌 | 铅 | 砷 | 镉 | 镍 |
| P1 | 表面样 | 6.94 | 0.00067 | ND | ND | 0.11 | ND | 0.0065 | ND | 0.05 |
|  | 标准值 | / | 38 | / | 18000 | / | 800 | 60 | 65 | 900 |
|  | 标准指数 | / | 0.0058 | / | / | / | / | 0.001 | / | 0.002 |
|  | 达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 超标率 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2 | 表面样 | 6.42 | 0.00223 | ND | ND | 0.06 | ND | 0.0043 | ND | 0.02 |
|  | 标准值 | / | 38 | / | 18000 | / | 800 | 60 | 65 | 900 |
|  | 标准指数 | / | 0.000058 | / | / | / | / | 0.0083 | / | 0.00021 |
|  | 达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 超标率 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日对项目所在地进行的现状监测数据，监测结果表明，项目所在地的土样的各项监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地（基本项目）的土壤风险筛选值要求。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析与评价

根据本项目施工规模和施工特点，项目施工期对环境的主要影响如下：

5.1.1 施工期水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水主要是施工人员生活污水。

项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如：

（1）施工场地的暴雨地表径流将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

（2）施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水引起的环境问题。

5.1.2 施工期环境空气影响分析

本项目位于杨林街镇城山舟村和平片，项目周边为林地、农田、厂房，50m范围内无居民点。

施工期大气污染的产生源主要有：运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。若在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。

运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的环境空气质量的影响较小。

5.1.3 施工期声环境影响分析

本项目位于杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内，项目周边均为厂房、林地及农田，50m范围内无居民点。

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准限值见表5.1-1。

表5.1-1  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位:dB(A)

| 施工阶段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 禁止施工 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 禁止施工 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 60 | 禁止施工 |

施工期主要设备的噪声值见表5.1-2。

表5.1-2  主要施工设备的噪声值  单位：dB(A)

| 设 备 | 噪声值 | 设 备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 | 65 | 电 焊 机 | 100 |
| 载重汽车 | 86 | 金属锤打 | 60~95 |
| 电 锯 | 110 | 空 压 机 | 85 |
| 破 碎 机 | 105 | 振 捣 器 | 115 |
| 鼓 风 机 | 115 | 排 水 泵 | 78 |

施工噪声影响预测：

（1）预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声和厂界的影响。

（2）工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是施工应在白天进行，夜间禁止施工。

（3）声环境敏感点

项目南侧60m的散户居民区。

（4）施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范例”中的数据【《环境评价》（第二版），陆雍森著，同济大学出版社，1999.9】。

施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围见表5.1-3。

表5.1-3  施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围

| 工程类型 | 住房建设 |  | 办公建筑、旅馆、学校、医院、公用建筑 |  | 工业小区、停车场 宗教、娱乐、休息、 商点、服务中心 |  | 公共工程、道路与公路、下水道和管沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | I* | II* | I | II | I | II | I | II |
| 场地清理 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 |
| 开挖 | 88 | 75 | 89 | 79 | 89 | 71 | 88 | 78 |
| 基础 | 81 | 81 | 78 | 78 | 77 | 77 | 88 | 88 |
| 上层建筑 | 81 | 65 | 87 | 75 | 84 | 72 | 79 | 78 |
| 完工 | 88 | 72 | 89 | 75 | 89 | 74 | 84 | 84 |

注：I *——所有重要的施工设备都在场；I*I——只有极少数必须的设备在场

（5） 噪声预测模式

①项目施工过程场地的

项目施工过程场地的预测模式如下：

式中：

Li——第i施工阶段的（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

②在离施工场地距离处的的修正系数。

在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算：

式中：

——离场地边界的距离（m），

则：

③点声源的几何发散衰减模式

式中：

——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

(6) 施工噪声预测结果

距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表5.1-4。

表5.1-4  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表  单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电锯、电刨 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 混凝土搅拌机 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 振捣棒 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 振荡器 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 钻孔机 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 装载机 | 86 | 80.0 | 74.0 | 70.4 | 68.0 | 66.0 | 64.4 | 63.1 | 62.0 | 61.0 |
| 风动机具 | 86 | 80.0 | 74.0 | 70.4 | 68.0 | 66.0 | 64.4 | 63.1 | 62.0 | 61.0 |
| 卷扬机 | 81 | 75.0 | 69.0 | 65.4 | 63.0 | 61.0 | 59.4 | 58.2 | 57.0 | 55.0 |
| 卡车 | 76 | 70 | 64.0 | 60.4 | 58.0 | 56.0 | 54.4 | 53.1 | 52.0 | 50.0 |

施工噪声影响评价：

施工期在场区中心施工的设备噪声经过距离衰减后，施工场界噪声不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，根据商标可知，在场区周边施工的设备噪声经过60m距离衰减后的噪声可达到70dB(A)，本项目四周60m范围内无居民点，故施工期噪声对周边居民点影响较小。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期间固体废物主要来自主厂房施工等过程产生的建筑垃圾、土石方，施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：

（1）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。

（2）土石方

项目场地已进行初步场地平整，初步估算，项目区挖填方量平衡，项目区内无富余土方。

（3）生活垃圾

项目施工人员最大按50人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾垃圾产生量按0.5 kg/人·d 计算，项目施工期为6个月，整个施工期生活垃圾产生量为4.5t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。

5.1.5 施工期水土流失影响分析

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域相对集中在4~8月，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.2大气环境影响预测与评价

- 5.2.2.1正常工况下有组织废气预测

1、估算模型

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN对本项目废气排放情况进行预测。

（1）污染源强

根据工程分析，本项目运营期大气污染源为粒有机废气、投料粉尘等，污染物主要为VOCS、粉尘等。本项目运营期大气污染物排放源强见表5.2-1、表5.2-2。

表5.2-1  大气污染物有组织排放源强参数

| 点源名称 | 污染物 | 排放源强(kg/h) | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 废气量(m3/h) | 排气筒高度(m) | 出口废气温度(℃) | 出口内径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒有机废气排气筒G1 | VOCS | 0.4248 | 1800 | 正常 | 12000 | 15 | 20 | 0.6 |
| 造粒有机废气排气筒G2 | VOCS | 0.3982 | 2400 | 正常 | 12000 | 15 | 20 | 0.6 |
| 造粒有机废气排气筒G3 | VOCS | 0.1062 | 1800 | 正常 | 12000 | 15 | 20 | 0.6 |

表5.2-2  大气污染物无组织排放源强参数

| 面源 名称 | 污染物 | 排放源强(kg/h) | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源有效排放高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | VOCS | 0.236 | 1800 | 正常 | 90 | 40 | 6 |
| 2#厂房 | VOCS | 0.221 | 2400 | 正常 | 90 | 30 | 6 |
| 3#厂房 | VOCS | 0.059 | 1800 | 正常 | 90 | 28 | 6 |
| 污水处理站 | H2S | 0.0047g/h | 7200 | 正常 | 10 | 6 | 2 |
|  | NH3 | 0.083g/h |  |  |  |  |  |

（2）评价因子及评价标准

本项目评价因子和评价标准如下表所示。

表5.2-3  本项目大气污染物评价因子和评价标准一览表

| 评价因子 | 平均 时段 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCS | 1h | 1.2 | 按HJ2.2-2018中附录D的VOCS 8小时平均浓度限值的2倍折算。 |
| H2S | 1h | 0.1 | 《环境影响技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1h | 0.2 |  |

（3）估算模型参数

估算模型参数如下表所示。

表5.2-4  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市选项时) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.3°C |
| 最低环境温度 |  | -11.8°C |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

（4）估算模型预测结果

本项目废气预测结果见下图。

①有组织预测

图5.2-1  AERSCREEN预测结果图（排气筒1#VOCS）

图5.2-2  AERSCREEN预测结果图（排气筒2#VOCS）

图5.2-3  AERSCREEN预测结果图（排气筒3#VOCS）

②无组织预测

图5.2-4  AERSCREEN预测结果图（1#厂房VOCS）

图5.2-5  AERSCREEN预测结果图（2#厂房VOCS）

图5.2-6  AERSCREEN预测结果图（3#厂房VOCS）

图5.2-7  AERSCREEN预测结果图（NH3）

图5.2-6  AERSCREEN预测结果图（H2S）

④计算结果见表5.2-5。

表5.2-5  大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 排放源 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | G1 | VOCS | 1200 | 3.32 | / |
|  | G2 |  | 1200 | 2.46 | / |
|  | G3 |  | 1200 | 1.23 | / |
| 厂区无组织排放 | 厂房1 | VOCS | 1200 | 8.69 | / |
|  | 厂房2 |  | 1200 | 5.08 | / |
|  | 厂房3 |  | 1200 | 3.24 | / |
|  | 污水处理站 | H2S | 10 | 0.27 | / |
|  |  | NH3 | 200 | 0.44 | / |

由上表可知，本项目大气污染物最大浓度占标率为Pmax=8.69%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，确定本项目环境空气评价等级为二级。

      - 5.2.2.2非正常工况下有组织废气预测

本项目非正常排放情况主要为造粒开停车时，UV光催化氧化+活性炭吸附装置运行不正常，去除效率未达到设计水平；或由于管理方面原因，活性炭吸附达到饱和后未及时更换活性炭，导致有机废气去除效率低下。本项目不会所有的废气污染源同时出现非正常排放，同时出现非正常排放的概率趋于零。本次评价按照最不利情况下，污染物以持续时间1小时排放源强计，UV光催化氧化+活性炭吸附装置的去除效率按0计算。本项目大气污染物非正常排放量核算见下表所示。

表5.2-6  本项目大气污染物非正常排放源强参数

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度(mg/m3) | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒有机废气排气筒G1 | UV光催化氧化+活性炭吸附装置运行不正常 | VOCS | 177 | 2.124 | 1 | 1 | 停止作业，更换活性炭或维修 |
| 2 | 造粒有机废气排气筒G2 | UV光催化氧化+活性炭吸附装置运行不正常 | VOCS | 165.94 | 1.9912 | 1 | 1 | 停止作业，更换活性炭或维修 |
| 3 | 造粒有机废气排气筒G3 | UV光催化氧化+活性炭吸附装置运行不正常 | VOCS | 44.25 | 0.531 | 1 | 1 | 停止作业，更换活性炭或维修 |

图5.2-10  AERSCREEN预测结果图（排气筒1#非正常工况VOCS）

图5.2-11  AERSCREEN预测结果图（排气筒2#非正常工况VOCS）

图5.2-12  AERSCREEN预测结果图（排气筒3#非正常工况VOCS）

      - 5.2.2.3污染物排放量核算

（1）大气污染物有组织排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算见下表所示。

表5.2-6  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度(mg/m3) | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 造粒有机废气排气筒G1 | VOCS | 35.4 | 0.4248 | 0.76464 |
| 2 | 造粒有机废气排气筒G2 | VOCS | 33.19 | 0.3982 | 0.9558 |
| 3 | 造粒有机废气排气筒G3 | VOCS | 8.85 | 0.1062 | 0.19116 |
| 一般排放口合计 |  | VOCS |  |  | 1.9116 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | VOCS |  |  | 1.9116 |

（2）大气污染物无组织排放量核算

本项目大气污染物无组织排放量核算见下表所示。

表5.2-7  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排污口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(mg/m3) |  |
| 1 | / | 1#厂房 | VOCS | 加强通风 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 4.0（1h平均浓度值） 10（1h平均浓度值） 30（任意一次浓度值） | 0.4248 |
| 2 | / | 2#厂房 | VOCS | 加强通风 |  |  | 0.531 |
| 3 | / | 3#厂房 | VOCS | 加强通风 |  |  | 0.1062 |
| 4 | / | 污水处理站 | H2S | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 0.06 | 0.0335kg/a |
| 5 | / |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.63kg/a |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | VOCS |  | 1.062 |  |

（3）大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表所示。

表5.2-8  本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCS | 2.9736 |
| 2 | H2S | 0.0335kg/a |
| 3 | NH3 | 0.63kg/a |

      - 5.2.2.4其他废气影响分析

①生产中异味环境影响分析

在本项目生产过程中，热熔挤出工序会产生废塑料热熔异味，此异味与前述污染物VOCS来源相同，由于采取密封性较好的污染防治设施处理，废塑料热熔挤出时产生的异味90%以上经UV光催化氧化+活性炭处理装置处理后从15m高的排气筒排出，因此车间内散发的异味较少，可通过厂房四周的排风扇排出厂外，以减少其对生产员工的影响。由于总的恶臭污染物排放量较小，排出厂房后，经周围空气稀释和大气扩散，类比同类企业情况，其臭气浓度在厂界外的浓度较低，不会对区域大气环境造成明显影响。

②食堂油烟

食堂产生的油烟废气通过静电式油烟净化器处理达标后经专用排气管道引至屋顶排放。食堂使用液化气作为燃料，由于液化气为清洁能源，其燃烧产生的污染物甚微，本项目只考虑烹饪油烟废气对环境的影响。根据源强分析所产生的油烟经净化效率90%的油烟净化装置处理后，油烟排放浓度为0.7mg/m3，油烟排放量约为8.4g/d（2.51kg/a），排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型）。

③污水处理站产生的恶臭气体

项目污水处理站运行过程中可能出现的恶臭废气。针对污水处理站可能产生的恶臭废气，建设单位需对污水处理站周边加强绿化、污水处理站产生的沉渣污泥做到每日清运、夏季高温季节蚊虫繁殖快季节每日对污水处理站周边喷洒除虫药水等措施，依靠植物吸收，减缓恶臭的影响，本项目污水处理站设计处理规模很小，污水处理站恶臭废气产生量较少，对周边影响较小。

      - 5.2.2.5大气环境影响评价小结

从以上分析得出，如本项目外排废气做到达标排放，本项目所排放的颗粒物（粉尘）、VOCS等废气污染物的下风向最大质量浓度均较小，对周围环境的影响不大。为尽可能降低本项目生产过程中所排放的废气对环境空气的影响，建设和运营单位应当加强治理，保证外排废气的达标，杜绝非正常排放。

5.2.3地表水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。本项目属于水污染影响型建设项目，本项目废水主要来源于本项目产生的废水主要有原料湿法破碎和原料清洗废水、车间清洁废水、生活污水、食堂餐饮废水。杨林街镇污水处理厂建好之前（近期）原料湿法破碎和清洗废水及车间清洗废水采用“混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化”的处理工艺。经“混凝气浮+水解酸和+接触氧化”处理后，回用于生产，均不外排。生活污水经三级化粪池处理后，定期清掏；食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏，不外排。杨林街镇污水处理厂建好之后（远期）废水经厂区自建污水处理站处理达接管水质标准及《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准。

项目生活废水产生量较小，废水水质简单，项目废水（食堂废水经隔油池处理后）经化粪池预处理，由当地居民定期清掏收集作农肥。本项目周边为乡村环境，周边农田和林地较多，方圆2.5公里内，农田面积约1000多亩，每年至少要补充土壤有机质60公斤/亩，所以足够消纳本项目产生的污水不会对厂区周围水环境产生较大影响，处理措施可行，不会对区域地表水造成明显影响。

根据环评设计杨林街镇污水处理厂位于岳阳县杨林街镇城山舟村，距离本项目西侧1000m左右处，设计处理能力为500吨/天，从水量和水质上完全有能力接纳本项目的生产废水，设计的处理工艺如下。

图5.2-1  杨林街镇污水处理厂污水处理工艺流程及产污节点图

5.2.4 营运期地下水环境影响评价

      - 5.2.4.1评价区地质与水文地质概况

（1）区域地质构造

岳阳县地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多 样。汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生 界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

（2）地形地貌及周边环境

本项目位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片，场地地势较为平坦、地貌形态单一，原始地貌为丘岗。

（3）场地水文地质条件

项目区地下水类型以基岩裂隙水为主，项目区地下水的补给来源为大气降水及江河的渗入补给。

（4）地下水开发利用现状

本项目区地下水属于分散式饮用水源，项目地下水评价范围内无集中式地下水饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

      - 5.2.4.2地下水影响分析

项目产生的废水以清洗废水为主，水质较为简单，经预处理达标后回用于清洗。其进入到地下的可能性较小，一般不会对地下水环境造成大的影响。

1、正常工况地下水环境影响分析

本项目正常情况下，生活废水在化粪池中，清洗废水在调节池、污水处理设备内，调节池、污水处理设备均已进行防渗处理，厂区均为水泥地面，且污水均在PVC材质污水管道中，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

2、事故渗漏地下水环境影响分析

本项目可能对所在地地下水产生影响的污染物主要为废水处理设施污水渗漏及危废暂存场所容器破损导致污染物可能渗入地下水。由于车间、危废暂存间地面进行了硬化防渗处理，车间及危废暂存间内污染控制难度较易，防渗层破坏较容易发现，事故泄漏时能较快采取截漏措施，因此废水或者污染物进入包气带的量很少，项目区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，防渗能力较强，且粘土吸附污染物能力较强，降低了污染物各向扩散的速度，便于及时采取措施以控制污染。

为避免本区域地下水受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施：

1）全厂地面、路面均要求采用水泥进行硬化防渗。

2）各类废水收集管网和处理池池底及池壁防腐防渗。

3）调节池、污水处理设备、应急事故池以及车间排水沟均需进行防腐防渗。

4）为防止生产废水发生事故性排放，本项目在厂内设置一个应急事故池。

5）一般工业固体废物临时堆场需严格按照《 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001 及其修改单）的要求进行设计、建设和管理，堆场顶部设置挡雨顶棚，四周设挡墙和截排水沟，堆场地面采用高标号水泥进行硬化渗，防渗系数要求达到≤10-7cm/s。

6）危险废物暂存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及其修改单）的要求进行设计、建设和管理，库房地面及裙脚防渗等级要求达到≤10-10cm/s，各类危险废物堆放区采用防渗水泥修砌的挡墙分隔。

在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境影响较小。

3、拟建项目应采取的地下水污染防治措施

为防止地下水对周围环境的影响，本项目应加强地下水保护，必须采取相应的污染防治措施。

（1）对全厂及各装置设施采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。本次评价参考《石油化工项目被动防渗设计及投资》（炼油技术及工程，2010年5月）及有关地下水污染防治的资料，依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

①依据性质不同，进行分区防治及采取防渗措施。本项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，但在条件允许的情况下应做地面硬化，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001，环保部公告2013年第36号修改单），重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001，环保部公告2013年第36号修改单）。

表 5-33	拟建项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 |  | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 |  | 除污染区的其余区域 | 办公区域 | 不需设置防渗 等级 |
| 污染区 | 一般污染区 | 无毒性或毒性小的生产装置区、化 粪池、装置区外管廊区生产装置区、清洗区、分拣区等 | 原材料仓库、生产车 间、清洗区、造粒冷却区 | 渗透系数 ≤0.5╳10-8cm/s |
|  | 重点污 染区 | 各类固体废物暂存区、三级沉淀 池、污泥晾晒场等区域 | 调节池、回用池、应急事故池、化粪池、 危废暂存间等 | 渗透系数 ≤1.0╳10-12cm/s |

本项目设计采取的各项防渗处理措施具体见下表 。

表 5-34	本项目设计采取的防渗处理措施一览表

| 序 号 | 主要 环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | 建议路面全部进行粘土夯实、混凝土硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪 |
| 2 | 原材料仓库 | ①原材料仓库应地面进行硬化；②严格按照建筑防渗设计规 范，采用高标号的防水混凝土；③地坪做严格的防渗措施；④修建集水设施（集水沟和集水池），并在四周设置围堰和边沟，一旦发生跑、冒、滴、漏，确保不污染地下水； |
| 3 | 编织袋清洗和造粒水冷 | ①对清洗池池体和池壁应严格按照要求建设，确保防渗达标； ②确保进出水管道和阀门质量可靠，确保进出水管道和阀门不渗水；③加强车间管理，严禁清洗水淤漫，污水随意排放；④造粒冷却水槽应加强管理确保日常生产不会发生废水溢流。⑤加强车间管理，确保车间无渗水、溢水，禁止企业私自排放废水，确保废编织袋清洗水全部流入三级沉淀池； |
| 4 | 调节池、回用池、应急事故池 | ①对各进出水管网要进行特殊防渗处理。借鉴国家《危险废物 填埋污染控制标准》(GB 18598-2001)中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。②三级沉淀水池等池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，已采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁已作防渗处理；③严格 按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏 |
| 5 | 化粪池 | ①化粪池应购置合格的一体化化粪池，确保办公生活废水能够 在收集、暂存等环节不会出现渗漏；②化粪池的各管道接口应确保封闭效果，防止发生渗漏造成地下水污染 |
| 6 | 一般 固废和危险固废暂存间 | ①按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001，环保部公告2013年第36号修改单）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，环保部公告2013年第36号修改单）进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；②设专门容器贮存，容器安装在各个操作区的防渗地槽内；地面采用HDPE土工膜防渗处理； |

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，生产车间、废编织袋清洗池、污水处理三级沉淀池、化粪池、一般固废和危险废物暂存间进行防渗并硬化处理，确保废水不会渗漏到地下，并且加强车间管理，禁止废水随意排放、溢流等现象。因此，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护 和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染 地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

5.5 营运期固体废物环境影响评价

项目产生的固体废物主要包括分拣去杂产生的分选废料、清洗工序产生的清洗沉渣、造粒工序产生的杂质、造粒工序产生的废滤网、造粒工序产生的不合格品、有机废气处理设备产生的废活性炭、废水处理设备产生的油泥和污泥、废机油、生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

项目一般工业固体废物包括分选杂质、清洗沉渣、造粒杂质、废滤网、造粒不合格品。一般工业固体废物暂存库位于1#厂房东南侧，占地面积为50m2，须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求运行设计、建设和管理。分选杂质、造粒杂质、废滤网经分类收集后外售综合利用；清洗沉渣定期清理自然干燥后送生活垃圾填埋场填埋处理；造粒不合格品收集后作为原料回用于生产。

项目清洗沉渣每三天清理一次，存于储存场内自然干燥后再收集至一般工业固体废物暂存库内暂存，收集后送生活垃圾填埋场填埋处理。清理沉渣时应当在废水处理站一侧建设一个储存场，储存场地面需防渗，并做好滤液收集及导流措施，清洗沉渣自然干燥过程中产生的滤液经收集后引至废水处理站处理后方可外排。

（2）危险废物

项目危险废物包括废活性炭、废机油，危险废物暂存间位于1#厂房东南角（本部分污泥暂时无法定性是否为危险固废，本环评要求项目试运营后将污泥交由相应单位检测后，如是危险固废，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。），占地面积为50m2，可满足本项目危险废物半年的暂存需求。该危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求进行设计建设和运行管理，危险废物暂存间封闭，采取防雨、防风、防渗措施。危险废物的转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，废活性炭集中收集后委托有资质单位进行处置。

（3）生活垃圾

项目生活垃圾交由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目各类固废均可得到妥善处置或综合利用，对环境的影响较小。

表5.5-1  固体废物产生及综合利用情况表

| 种类 |  | 来源 | 产生量(t/a) | 综合利用措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 分选废料 | 分拣去杂 | 40 | 编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |
|  | 清洗沉渣 | 清洗工序 | 24 | 干燥后使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |
|  | 杂质 | 造粒工序 | 349.38 | 编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |
|  | 废滤网 | 造粒工序 | 0.3 |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 | 6 | 生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至杨林街镇垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 有机废气处理设备 | 4.2 | 废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 |
|  | 污泥及油泥 | 废水处理设备 | 60 | 建议交由相应单位检测后，如是危险固废，则需暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置 |
|  | 废机油 | 设备使用和维护过程 | 0.05 | 废机油桶装后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 |

本次评价针对项目危险废物暂存间建设特提出如下要求：危废暂存间的设置应满足《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）要求进行建设，“防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏”，项目厂区建设标注危废暂存间，要求危废暂存间做好防渗工作，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于堆放危险废物盛装的容器地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；堆放库基础必须防渗，防渗层采用2mm厚度高密度乙烯铺设，渗透系数应≤10-10cm/s。并张贴危险废物标签，设置环保图形标志，建立检查维护制度。危险废物做好分类堆存，禁止不相容废物混储，并做好警示标志：盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准所示的相应标签；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；在危废暂存间外设置明显危险废物专用警示标志。

危险废物存储及转运应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）危废固废收集要求、收集应桶装密闭并贴上相应标签，并及时送往有危废处理资质的单位安全处置。同时危废在转运、处理的过程中应严格按照国家《危险废物管理条例》中贮存、运输、处理规定实行危废转运联单制度。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，做好防渗，使用符合标准的容器盛装危险废物并在容器上粘贴符合标准的危废标签，对危险废物分区贮存等。同时，项目厂区运营期将设立专门的安环专员，对危废从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间都严格按标准执行。

综上所述，全厂固废能够有效利用或合理处置，工程固废治理措施可行。在认真落实评价提出的措施的基础上对区域环境影响较小。

5.6 营运期声环境影响评价

本项目噪声源主要为离心机、污泥脱水机、空压机、各种泵及风机等，噪声源强约为70~95dB(A)。

5.6.1声环境质量预测及评价

（一）预测模式

1、声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

2、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

3、户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点 r 处的 A 声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（二）预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。拟采用如下措施进行隔声降噪：

1、设备选型时尽可量选取低噪声设备；

2、对项目内部合理布局，将产生噪声较高的设备单独设置房间；

3、各噪声设备应铺设橡胶垫减震或加强设备固定；

4、空调外机加设挡声板；

5、合理安排营运时间，加强内部管理，强化员工教育，提升员工素质。

6、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

本项目采取以上隔声降噪措施后，隔声达 20-25dB（A）以上，考虑噪声距离衰减和隔声措施，本项目建成营运期噪声影响预测结果见下表。

东南西北厂界叠加后各测点噪声最终预测结果见下表。

表 5.6-1  与背景值叠加后各测点噪声最终预测结果表        单位：dB(A)

|  | 东 |  | 南 |  | 西 |  | 北 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 贡献值 | 48.6 |  | 46.5 |  | 45.5 |  | 48.3 |  |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

上表可以看出，在项目噪声源影响下，经采取以上隔声降噪措施后，项目东南西北侧厂界昼、夜间均能达标。

5.7 土壤环境影响分析

5.7.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅲ类建设项目（属于废旧资源加工、再生利用），污染影响型，周边有农田敏感程度为敏感，占地规模为小，根据导则要求确定本项目土壤环境评价工作等级为三级。

5.7.2评价范围

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价范围为项目厂界50m。

5.7.3土壤环境影响分析

土壤对污染物得净化能力是有限的。当外界进入土壤的污染物的速率不超过土壤的净化作用速率，尚不能造成土壤污染；若进入土壤的污染物的速率超过土壤的净化作用速率，就会使 污染物在土壤中累积，造成土壤污染，导致土壤正常功能失调，土壤质量下降，影响植物的生 长发育，并通过植物吸收、食物链使污染物发生迁移，最终影响人体健康。拟建项目建成后， 生产过程中涉及的有毒有害物质主要有硫酸氧钒、偏钒酸铵、氨水、硫酸铝和单乙醇胺等物质。 污染途径主要有跑冒滴漏、固废堆放、大气沉降等。根据土壤环境质量现状监测数据统计结果 和分析可知，区域土壤未受到重金属污染，土壤环境质量现状较好，拟建项目属于塑料粒子项目，不涉及重金属、剧 毒危险化学品，因此无重金属对土壤造成影响。

5.7.4厂区内土壤环境

项目运营过程中，厂区内除绿化用地外，均进行了地面硬化防渗处理，且桶装原料库设置 了围堰，厂区废水处理站附近设置了雨水和污水的切换装置及事故池，确保了初期雨水、事故 排水和消防水的收集，因此若发生物料泄漏，不会直接与土壤接触下渗或随雨水外流污染土壤 环境。厂区内设置了一般工业固废暂存间和危废暂存间，并按相关要求进行了密闭、防渗处理，因此固体废物暂存产生的渗滤液不会与土壤接触下渗，同时污水处理设施、事故池等均进行了 防渗处理，可有效避免废水发生跑冒滴漏现象污染土壤。危险废物收集后交有危险废物处理资 质的单位处置。

因此，项目建成运营后，对厂区内土壤环境影响小。

5.7.5厂区外土壤环境

项目位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内，目前周边50m内主要为厂房及林地，项目生产过程中产生的废气采取了UV光解、活性炭吸附等方式进行处理，能够实现达标排放的要求，但是外排的废气在扩散中发生沉降，会进入土壤中，间接对土壤环境造成影响。

项目运营过程中间接进入土壤的污染物较少，根据相关资料可知，有机废气在土壤中吸附能力较小，转移速度较快，因此短期内污染物对周围土壤环境影响小。但长期来看，经积累后土壤中污染物将会增加，尽管转移速度较快，但也会对深层土壤产生影响，因此长期来看污染物对周围土壤环境会产生影响，所以企业运营过程中应加强管理，严格落实各项环保措施，尽量减少有组织和无组织排放，从而减缓对土壤尤其是农田的影响。

5.7.6防止土壤污染的措施

企业运营过程中，为防止事故状态对土壤环境的污染，应采取如下措施：

（1）厂区内除绿化用地外，均进行地面硬化防渗处理，且桶装原料库设置围堰，厂区废 水处理站附近设置雨水和污水的切换装置及事故池，确保初期雨水、事故排水和消防水的收集。

（2）危险废物严格按照要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃，并及时交有危险废物 处理资质的单位处置。

（3）一旦物料、危险化学品发生泄漏和生产废水泄漏事故，企业应及时采取有效的应急 处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大，对原料库房、事故池、废水处理设施等建立 严格的规章制度，保证其正常运转，公司需定期进行设备、地面、污水收集池等的维护和巡检，应将短期储存的事故废水根据水质情况及时转移处置，将意外泄漏的物料及时收集处置。

（4）加强生产管理，减少废气的有组织和无组织排放，减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。企业必须确保废气处理设施的正常运行，并达到评价要求的治理效果，定期检查废气处理设施，若废气处理设施发生故障或效率降低时，企业必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。

拟建项目在采取以上防控措施后，可有效防止土壤环境污染，土壤环境影响可接受。

5.8 清洁生产

5.8.1 清洁生产分析要求

清洁生产是一种新的创造性的思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对于生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有固体废物的数量和毒性；对产品 ，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。简言之，清洁生产就是使用更清洁的原料，采用更清洁的生产过程，生产更清洁的产品或提供更清洁的服务。

《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”；国家环保局《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》(环控（1997）232 号)中，

明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容，具体要求：

(1) 项目建议书阶段，要对工艺和产品是否符合清洁生产要求提出初评。

(2) 项目可行性研究阶段，要对重点原料选用、生产工艺和技术改进、产品等方案进行评价，最大限度地减少技术和产品的环境风险。

(3) 对于使用限期淘汰的落后工艺和设备，不符合清洁生产要求的建设项目，环境保护行政主管部门不得批准其项目环境影响报告书。

(4) 所提出的清洁生产措施要与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。

《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条明确规定：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。因此，清洁生产分析是基于对生产全过程废物减量化、资源化、无害化的技术、措施或方案分析。分析的基础是对工程物料平衡和水平衡分析。指标评价时不仅要考虑污染物浓度，还要考虑携带污染物的介质形态和数量。其评价对象着重在生产过程，而非生产末端。

5.8.2 清洁生产分析

一、项目清洁生产分析

拟建项目使用的原料为岳阳市的废塑料，项目生产过程不使用蒸汽，水、电使用量较小。本项目使用的原料为废旧塑料，不使用新的资源，减少了原材料资源的浪费，同时回收了其他地方产生的固废，本项目的建设既可使其他单位产生的废物减量化、资源化、无害化处理，又可创造一定的经济及社会效益，符合国家对清洁生产及循环经济的要求。项目本身属于清洁生产型项目。

二、生产工艺及设备的清洁性

本项目主要采用“分拣去杂→湿法破碎→清洗→脱水烘干→热熔挤出造粒→水冷→检验”的工艺对废塑料进行加工。

⑴ 生产工艺清洁性

塑料颗粒加工行业采用热熔+造粒工艺，该技术非常成熟可靠。随着能源的紧张，生产规模的扩大，从能源的利用率和投资费用的综合比较来看，本项目采用的工艺目前较为先进。

⑵ 生产设备

该工艺技术成熟、先进，达到国内领先水平，设计中采用国家有关部门推广使用的节能型设备，杜绝采用明文取消的高能耗的设备。依据比选原则，本着节约投资、使用可靠、动力消耗少和占地小等原则，各工艺单元均针对生产工艺特点和物料特性合理选择工艺设备。

本工程全部设备均采用国产成熟可靠的先进塑料颗粒加工设备，工艺技术成熟先进，达到国内领先水平，符合清洁生产要求。

三、资源能源利用指标

1、单位产品消耗指标

拟建项目原料能耗指标见5.8-1。

表5.8-1  拟建项目原料能耗表

| 序号 | 能源种类 | 单位 | 本项目能耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | m3/t | 0.07 |
| 2 | 电 | kW·h/t | 206 |

2、单位产品消耗指标

拟建项目污染物产生指标情况详见表5.7-2。

表5.8-2  拟建项目污染物排放指标

| 序号 | 指标 | 拟建项目 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS（kg/t 原料） | 0.35 |
| 固废 | 产生量（t/t 原料） | 0.035 |

由上表可以看出项目单位产品污染物产生量较小，符合清洁生产要求。

5.8.3 环境管理要求

本项目符合国家和地方相关法律、法规要求，污染物均达标排放，满足“十三五”总量控制指标要求。固体废物得到妥善处理处置。

为提高企业清洁生产水平，要求建设方加强生产过程中环境管理，严格原材料质量检验；对能耗、水耗及产品合格率进行定量考核；确保物品堆存区、危险品及人流 、物流活动区有明显标识，加强安全管理；加强管道检修，减少跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。

为保护环境，要求建设方对其合作方提出环境要求，如要求施工方施工期间注意洒水防尘，合理规划施工时间，减少对周围环境和居民的影响等；要求原辅料、产品及其它外运物品在运输过程中，加盖遮盖布或采用袋装、桶装，减少环境影响等，确保整个产品生命周期的清洁生产水平。

5.8.4 清洁生产小结

本工程在采取了相应的防范措施后，可保证生产安全和环境安全；拟建项目所用动力清洁，符合我国的能源政策要求；单位产品综合物耗、能耗水平较低；所选用的生产工艺具有国内先进水平，所选用设备具有国内先进水平，污染物排放浓度和排放量，满足相应的标准要求，拟建项目满足清洁生产要求。

5.9 环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸事故，所造成的人身安全、环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。

本项目不涉及有毒有害和易爆危险物质生产、使用、储存，塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，塑料燃烧伴随大量CO及有毒有害的塑料分解产物产生。本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和风险分析，提出减缓风险的防范措施和应急要求，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

5.9.1评价依据

- 5.9.1.1风险调查

通过对本项目生产过程中的主要物料、产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧危险爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，并通过查询MSDS可知，本项目涉及到的塑料不属于剧毒、有毒、易燃和爆炸性物质。

在生产、储存过程中，原料区与成品存放区发生火灾，塑料燃烧后释放有害废气，将产生一定的环境风险。塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，塑料燃烧伴随大量CO及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境空气产生影响。

- 5.9.1.2风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5.9-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定，本项目P的分级确定如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质，Q＜1，风险潜势为I。

- 5.9.1.3评价等级

由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价可开展简单分析，具体见下表。

表5.9-2  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

5.9.2环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标主要为周边居民、学校及医院等敏感点，环境敏感目标分布情况见下表。

表5.9-3本项目环境敏感目标分布表

| 序号 | 环境保护目标 | 规模/功能 | 方位与距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散户居民 | 约10户 | 东南120m |
| 2 | 卧渡坪 | 约20户 | 东侧360m |
| 3 | 武家里 | 约20户 | 东南侧430m |
| 4 | 谷家里 | 约30户 | 东南侧670m |
| 5 | 殷家岭 | 约50户 | 南侧600m |
| 6 | 眉山屋 | 约325户 | 西南侧320m |
| 7 | 新屋里 | 约95户 | 东南侧850m |
| 8 | 石家塘 | 约35户 | 东南侧1400m |
| 9 | 袁清屋 | 约220户 | 东侧1300-2500m |
| 10 | 高坪头 | 约22户 | 南侧870m |
| 11 | 廖家庄 | 约15户 | 南侧1050m |
| 12 | 大屋垄 | 约100户 | 北侧1000m |
| 13 | 杨家坪 | 约10户 | 南侧1800m |
| 14 | 马鞍山 | 约150户 | 西侧950m |
| 15 | 杨林乡 | 约500户 | 西南侧1700-2300m |
| 16 | 杨林中学 | 约2000人 | 西南2200m |
| 17 | 魏家屋 | 约180户 | 西侧1500m |
| 18 | 五花塘 | 约85户 | 北侧620m |
| 19 | 后塅新屋 | 约250户 | 东北侧800-2000m |
| 20 | 唐家庄 | 约45户 | 北侧1300m |
| 21 | 杨林街村 | 约120户 | 东北侧1300-2000m |

5.9.3环境风险识别

- 5.9.3.1主要危险物质及分布情况

本项目涉及到的塑料不属于剧毒、有毒、爆炸性危险物质，塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险。成品仓库、原料仓库设有成品存放区及原料区，本项目塑料分布情况见下表。

5.9-4  本项目塑料分布情况表

| 序号 | 场所 | 占地面积（m2） | 塑料最大储存量（t） | 主要危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 | 800 | 500 | 火灾造成对环境的次生危害 |
| 2 | 成品存放区 | 800 | 500 | 火灾造成对环境的次生危害 |
|  | 合计 | 1600 | 1000 | / |

- 5.9.3.2可能影响环境的途径

本项目原料废塑料及产品再生塑料颗粒易燃，在原料区与成品存放区发生火灾，燃烧后释放CO等有害废气进入空气中，将威胁作业人员的生命安全，并对周围环境空气产生影响。发生火灾事故后，会产生大量的消防污水，如果下渗或者外排则会造成地下水和地表水污染。

5.9.4环境风险分析

- 5.9.4.1火灾风险影响分析

1、产品存储环境因素分析

项目原料及产品储存过程中存在的环境风险为火灾风险。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。

2、事故次生/伴生污染影响分析

（1）大气环境影响

发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量CO等有害气体。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中关于油品火灾伴生/次生CO产生量的计算公式估算本项目发生火灾时的CO产生量。

G一氧化碳=2330qCQ

G一氧化碳—CO的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，1.5%~6.0%，取3.5%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

按参与燃烧的塑料量为10kg/s计算，根据上述公式，本项目发生火灾时，火灾伴生/次生污染物CO的产生速率为0.69kg/s，按燃烧1小时计算，则CO的产生量为2.5t。

在正常情况下，空气的组成有氮气、氧气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而物料燃烧所产生浓烟和恶臭；另外还有一氧化碳、硫化物、氮氧化物、VOCS及烟尘等，对环境和人体健康产生较大危害是CO、NOX、硫氧化物、烟尘等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可 达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物（如二氧化氮、一氧化氮、氨气等）时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。

火灾发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

（2）水环境影响

发生火灾事故后，会产生大量消防污水，如果下渗或者外排则会影响区域地下水和地表水环境，造成地下水和地表水污染。

- 5.9.4.2危险废物环境风险事故分析

本项目危险废物为废活性炭、废水处理产生的油泥、废水处理产生的污泥、废机油，危险废物存放于危废暂存间，正常存放情况下，不会对周边环境产生不良影响。若随意丢弃，不按规范摆放和贮存，可能造成危险废物中含有的有毒有害物质的泄漏、流失，若直接进入环境，可能造成残留物污染水体、土壤、地下水，影响地表水水质、土壤土质、地下水水质，对周边环境将造成较大影响。

- 5.9.4.3环境设施发生故障导致的环境风险分析

1、废水事故排放影响分析

废水事故排放是指废水处理系统出现异常，造成出水无法满足排放标准。当项目废水处理系统非正常排放时，废水直接排入污水处理厂，会对污水处理厂产生一定的冲击。本评价要求建设单位加强废水处理设施运行管理，杜绝废水事故排放。同时建立事故池，本项目废水量产生量为61.15t/d，同时考虑消防废水及雨水的影响，要求事故池容积不小于200m3。

2、废气非正常排放的环境风险事故分析

项目造粒有机废气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。当废气污染治理措施发生故障或活性炭未及时替换时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响，且不符合环保要求，项目应采取措施杜绝非正常排放。

5.9.5环境风险防范措施及应急要求

- 5.9.5.1火灾事故风险防范措施

1、消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。

2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

3、原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。

4、定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

5、严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，PVC等含卤素的废塑料不得用于本项目生产造粒，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。

- 5.9.5.2原辅材料运输安全防范措施

本项目涉及的物料为易燃物质，该物料在起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，尽量避开经过居民区和人口稠密区。

- 5.9.5.3危险废物泄漏事故防范措施

1、危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。

2、设置危废暂存间并使用醒目的标识，并定期由专门技术人员对标识进行检查，每月一次。如果标识破碎或其他原因导致其无法识别，立即更换。

3、危险废物的存放和转移派专门负责人进行记录登记，其中包括存放和转移的量以及日期等，及时联系有资质的单位进行处置。

- 5.9.5.4水污染事故防范措施

1、制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。

2、定期对污水处理设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故。

3、做好雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。

4、加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体。当污水处理设施发生故障时应停止生产，避免废水事故排放，待故障排除后，废水经处理达标后方可排放。

- 5.9.5.5废气事故防范措施

1、废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。

2、活性炭定期更换以保证废气的吸附效果符合排放标准。

3、管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。

4、生产车间空气中有害物质的允许浓度按《工业设计卫生制度》执行，由区职业健康监护所每年对全厂尘、毒、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监测牌上登记公布，并建立台账。

- 5.9.5.6建立健全的安全环境管理制度

1、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。

2、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

3、加强原料区及成品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

4、建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

5、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

- 5.8.5.7三级防控体系

根据《中石油天然气集团公司石化企业水污染应急防控技术指南》、国家安全生产监督管理总局和国家环境保护部联合下发的安监总危化[2006]10号文件精神以及《危险化学品事故应急救援预案编制导则》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、国家安全生产监督管理总局令第17号要求，为本项目设置环境污染三级防控体系。其环境风险应设立三级应急防控体系：一级防控措施：将污染物控制在厂房内；二级防控措施将污染物控制在自建废水处理站内；三级防控将污染物控制在终端废水处理设施。

评价项目的环境风险应急措施表现为如下几个方面：

1、一级防控措施（主要设置在各厂房内）

各厂房外增设环形沟，并设置清污切换系统。

2、二级防控措施（主要为自建废水处理站）

将消防废水等通过防渗管沟导入自建废水处理站，防止直接外排。

3、三级防控措施（主要为事故池）

对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下废水经雨水及污水管线进入地表水水体，将消防废水、消防时雨水等通过防渗管沟导入厂区内的事故池，防止直接外排。

事故废水收集处理过程说明：

当项目区发生火灾事故时，首先切断厂区污水总排口，消防废水经过导排系统进入自建废水处理站，当自建废水处理站处理能力不能满足储存要求时，将消防废水、消防时雨水等通过防渗管沟导入事故池。事故处理结束后，首先对收集的废水进行检测，确定废水水质情况，委托其他单位处理或自行处理。只要做到事故状态废水不外排，事故废水处理达标后才允许外排。综上所述，事故废水不会对周围水体造成二次污染。

- 5.9.5.8环境风险应急预案

应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。

按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。

表5.9-5本项目各级应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定原料区、成品存放区为重点防护单元。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，并明确职责。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 可分为生产装置区突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具等，分别布置在各岗位。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行物料的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 设置消防器材。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

5.9.6分析结论

本项目环境风险因素主要为塑料火灾风险及火灾次生环境风险等。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险防范措施和应急预案，能大大减小事故发生概率。事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险是可控的。

表5.9-6  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产3万吨塑料造粒建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （岳阳）市 | （/）区 | （岳阳县）县 | 杨林街镇城山舟村 |
| 地理坐标 | 经度 | E113°24′45.92″ | 纬度 | N29°6′55.62″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目涉及到的塑料不属于剧毒、有毒、爆炸性危险物质，塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，原料区及成品存放区。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 本项目原料废塑料及产品再生塑料颗粒易燃，发生火灾燃烧后释放CO等有害废气进入空气中，将威胁作业人员的生命安全，并对周围环境空气产生影响。同时，将产生消防污水，如果下渗或者外排则会造成地下水和地表水污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 3、原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。 4、定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 5、严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，PVC等含卤素的废塑料不得用于本项目生产造粒，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 |  |  |  |  |  |

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期环保措施

6.1.1 施工期水环境环保措施

施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染周边环境。

（1）施工人员的生活废水经化粪池收集处理定期清掏，不排入水体。

（2）施工废水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排。

（3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水直接排入项目地周边其他地表水体。

经过上述措施，可以减缓施工期对附近地表水的影响。

6.1.2 施工期环境空气环保措施

（1）粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（2）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。

（3）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。采用商品混凝土搅拌车进行混凝土搅拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。

（4）厂界设2.2m围挡结构，降低风力起尘。

（5）对入场施工机械进行管理，检查合格的机器才可进场作业，尽量减少施工 机器产生的废气。

通过上述措施，项目施工期扬尘对环境的影响在可接受范围内。

6.1.3 施工期声环境环保措施

本工程施工期间所产生的噪声大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须按照当地环境噪声污染防治条例的规定。另外，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

（1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备，禁止采用高噪声的打桩工艺，采用产生噪声较小的静力压桩工艺，相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，采用隔声措施，围挡措施，并尽量布置在场区东部，避开周边居民点等敏感目标，通过隔声和距离衰减，从源头降低施工机械噪声对周边居民的影响。

（2）项目禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

（3）场界采取声屏障、隔声、围挡措施，进一步降低施工噪声对对周边居民的影响；

（4）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

（5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

（6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。

经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。

6.1.4 施工期固体废物环保措施

为减少施工期固体废物对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，按城管部门指定地点消纳。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。

（4）生活垃圾清运至杨林街镇垃圾中转站。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。

6.1.4 施工期水土流失环保措施

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（2）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。合理安排土方挖填时间，对施工产生的余泥，应尽快回填，减少挖方堆放时间，减少水土流失。

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

（4）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

（5）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（6）运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（7）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

经过上述措施，可以降低施工期水土流失的影响。

6.2 营运期废气治理措施

一、热熔挤出工序产生的有机废气防治措施

根据上文计算，本项目造粒工序VOCS产生量为10.91t/a。造粒废气经光催化氧化+活性炭吸附后有组织排放量为1.982t/a，无组织排放量为1.102t/a。

1、收集装置

项目生产车间设12条挤出造粒生产线，拟通过在造粒挤出过程对挤出口进行集气罩收集，集气罩与出气口连接，并采用封闭式收集（仅设一个活动的观察口），同时增加集气罩风机风量，集气效率较高。

2、处理方案简介

根据平面布局，项目1#生产厂房内设4条清洗-破碎-塑料造粒生产线，2#生产厂房内设4条塑料造粒生产线，3#生产厂房内设4条塑料造粒生产线。造粒废气经UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，共设3套废气处理装置及3根排气筒（3个生产车间各设置一个排气筒，共3个有机废气排气筒，其中1#生产厂房对应1#排气筒，2#生产厂房对应2#排气筒，3#生产产品对应3#排气筒）。

3、处理措施可行性分析

①光催化氧化

光催化氧化是以半导体及空气为催化剂，以紫外线光为能量，通过紫外线光的作用下进行的化学反应，净化设备运用特制波长的高能UV紫外线光束及臭氧对有机废气进行协同分解氧化反应，使废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，有机物的去除效率在60%以上。

②活性炭吸附

活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法，其对有机物的去除效率一般在80%以上。

综上所述，本项目有机废气经UV光催化氧化+活性炭吸附后，处理效率可达90%以上。根据前文污染源强核算，项目有机废气经光催化氧化+活性炭吸附后，项目排气筒排放的VOCS满足《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值。因此项目采用光催化氧化+活性炭吸附处理有机废气在技术上可行。

4、排气筒高度校核

为确保项目各排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中推荐的排放系数法，对各主要排气筒高度再次进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

式中：Q—排气筒排放速率      Cm：标准浓度，mg/m3， CVOCS=0.6；

Ke—地区性经济系数，取值为 0.5～1.5，本评价取1.0。

项目废气中污染物的排放系数R及其应达到的有效高度见下表。

表6.2-1  排放系数法校核主要排气筒高度表

| 点源名称 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 几何高度 (m) | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数 R | 要求有效高度He |
| 1#排气筒 | VOCS | 0.4248 | 15 | 0.406 | 15 |
| 2#排气筒 | VOCS | 0.3982 | 15 | 0.4 | 15 |
| 3#排气筒 | VOCS | 0.1062 | 15 | 0.245 | 15 |

根据校核，项目各排气筒要求的高度均为15m，本项目排气筒高度为15m，均能满足校核高度要求。同时根据预测结果，在设计排放高度下VOCS的最大落地浓度占标率远小于标准限值，不会对区域环境和周边敏感点带来明显不利影响，因此本项目各排气筒高度均满足环保要求，设置基本合理。本项目生产厂房及周边最高建筑物约9m，排气筒高度满足高于周边200m范围内建筑5m的要求。

二、油烟废气防治措施

油烟废气为食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物的气溶胶水汽以及室内含尘气体的混合物，其成分相当复杂，另外，油烟废气有一些刺激性昧道。从形态上看，油烟废气包括颗粒物及气态污染物两类。颗粒物的粒径较小，一般小于10μm，又分为固体、液体两种，且液体粘度较大。异味主要由气态污染物造成。目前，国内外对油烟废气的基本工作原理是运用颗粒的净化机理，本项目设置油烟净化器对油烟废气进行处理，该设备净化效率高、工作可靠、结构简单。因此技术上可行，项目油烟净化装置投资0.5万元，该设施处理项目废气运行费用约0.08万元/年，经济上是可行的，企业可以接受。

三、污水处理站产生的恶臭气体

本次环评要求建设单位对污水处理站周边加强绿化、污水处理站产生的沉渣污泥做到每日清运、夏季高温季节蚊虫繁殖快季节每日对污水处理站周边喷洒除虫药水等措施，通过采取以上措施可以有效减轻污水处理站恶臭气体对周边大气环境的影响，且项目周边环境开阔，通风良好，周边100m范围内无敏感点，因此污水处理站对周边环境的影响也较小，该措施合理可行。

四、有关要求和建议

1、注重废气净化设施中活性炭备用品储存，确保设备发生故障时能得到及时维护与更换。

2、一旦发现废气净化设施运行不正常时，应及时予以处理或维修，如短时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染。

3、制定一套科学、完整和严格的故障处理制度及应急处理措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

6.3 废水治理措施评述

6.3.1 雨污分流措施及污水收集排放系统

本项目需按照要求设置雨污分流、污污分流。

雨水收集管道：本项目需设置独立的雨水收集系统，具体如下：厂区建筑物四周设置排水沟收集雨水，雨水经排水沟收集后，进入周边水塘。

生活污水收集管道和处理措施：本项目在厕所附近设置三级化粪池、食堂附近设置隔油池和化粪池。生活污水经三级化粪池处理后，定期清掏；食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏。

生产废水收集装置和处理措施：原料湿法破碎和清洗废水经废水管道（明渠）收集后，自流进入调节池，然后进入污水处理设备处理后，进入回用池，最终泵回生产使用。

6.3.2 废水治理措施简介

本项目产生的废水主要有原料湿法破碎和原料清洗废水、车间清洁废水、生活污水、食堂餐饮废水。

1、原料湿法破碎和清洗废水

本评价建议采用“混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化”的处理工艺，清洗废水经“混凝气浮+水解酸和+接触氧化”处理后，回用于生产。

2、车间清洁废水

项目车间清洁废水经厂房外排水沟收集后，进入自建污水处理站处理后回用于原料清洗。

3、生活污水和食堂餐饮废水

生活污水经三级化粪池处理后，定期清掏；食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏。

6.3.3 建设单位自建污水处理站

一、处理规模：

本项目进入建设单位自建污水处理站的废水为原料湿法破碎和原料清洗废水、车间清洁废水。根据水平衡计算，原料湿法破碎和清洗废水每日产生量总计61.15t/d；车间清洁废水每次产生量约14.08t。考虑本项目生产是按批次进行，生产废水每日产生量波动较大，故环评单位建议污水处理站设计处理水量为100t/d。

二、处理工艺：

本环评要求建设单位委托有环境工程（废水）专项设计资质单位对本项目污水处理站进行设计，并委托有资质单位进行施工，购买有资质的污水设备生产厂家的设备。工程完成后保留完整的技术资料。

经结合项目生产废水特点，本环评针对本项目生产废水，具体处理工艺具体分析如下：

（一）处理工艺选择

根据本项目塑料清洗废水水质，废水中SS较高，本评价建议采用“混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化”的处理工艺。工艺流程图如下：

图6.3-1  污水处理站工艺流程图

（二）流程简述

排放的废水，首先通过格栅进入公司的调节池，通过自然沉降进行初步的降解。进入反应池，在专用药剂的作用下，悬浮物在废水中进行絮凝，出水进入气浮池，在微气泡的作用下，悬浮物上浮，通过刮渣机刮除，出水进入回用水池进行沉淀后进行回用。

进入水解酸化池，污水在其内进行水解酸化，将难生物降解的大分子有机物分解为易于生物降解的小分子有机物，从而将废水中的有害物质转化为无害物质。

出水进入好氧池，在曝气状态下中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌，降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质，降低污染物指标。

好氧池出水流入沉淀池进行泥水分离，将污泥沉降下来，实现达标处理。

固体废弃物主要包括来自处理站前段预处理的格栅、隔油沉砂池和气浮池产生的栅渣、浮渣以及后段生化处理产生的的剩余污泥。栅渣、浮渣等作为固体废弃物直接处理，可外运垃圾填埋场填埋。生化反应中产生的生化污泥可进行污泥浓缩，浓缩后的上清液回流至调节池，浓缩后的污泥汇集至污泥斗，污泥斗底设置污泥管，然后通过污泥处理间的泵抽吸至脱水间脱水，干污泥定期拉走处理，脱出的废水回到调节池。

三、各单元处理效果及可行性分析

本项目废水处理设施各单元处理效果见下表。

表6.3-2  项目废水各单元处理效果  单位mg/L

| 处理单元 | 污水水质 | 污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
| 设计进水水质 |  | 800 | 200 | 50 | 400 |
| 混凝气浮 | 出水 | 720 | 180 | 40 | 80 |
|  | 平均去除率 | 10% | 10% | 10% | 80% |
| 水解酸化 | 出水 | 432 | 126 | / | 40 |
|  | 平均去除率 | 40% | 30% | / | 50% |
| 生物接触氧化 | 出水 | 86 | 19 | 14 | 12 |
|  | 平均去除率 | 80% | 85% | 70% | 70% |
| 设计出水水质 |  | 80 | 20 | 15 | 20 |
| 是否满足生产需求 |  | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

注：各污水处理单位去除效率参考《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》（HJ2006-2010）、《污水气浮处理工程技术规范》（HJ2008-2010）、《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015）、《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011）。

由上表的实际去除效率可知，清洗废水经“混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化” 处理后能满足生产需求。综上所述，清洗废水经“混凝气浮水解酸和+接触氧化”处理后，回用于生产，故该污水处理工艺可行。

四、同类项目处理水质分析。

襄城县恒飞塑料有限公司主要处理襄城县的工业企业的PE废塑料和PP废塑料，废塑料来源及种类与本项目类似，故其生产废水污染物源强与本项目类似。其污水处理工艺为“混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化”，与本项目采取的污水处理工艺相同。

根据潍坊市方正理化检测有限公司2018年11月对襄城县恒飞塑料有限公司的污水处理站的监测数据，监测结果为COD：71mg/L、氨氮：3.95mg/L，能满足生产需求。

6.3.4 化粪池和隔油沉淀池

本项目生活污水产生量为2.47t/d；食堂餐饮废水在隔油池停留时间按6h计算，考虑项目未可预见性，则隔油池容积需大于2m3；生活污水和食堂餐饮废水在化粪池污水停留时间一般为24小时以上，且需要储存一定量的生活污水和食堂餐饮废水，考虑项目未可预见性，食堂餐饮废水的化粪池的容积需大于10m3，生活污水的三级化粪池的容积需大于20m3。

6.3.5 地下水环境污染防治措施

本项目对地下水环境的影响主要体现在产生的危险废物贮存、生产废水收集处理对地下水的影响。

一、危废暂存间地下水防治措施

危险废物对地下水的影响主要体现在渗滤液或雨水冲刷水渗入地下，对地下水体造成不利影响。

本项目危废堆存于按《危险废物贮存污染控制标准 》（ GB18597-2001）要求建设的危废仓库，地面设施导流槽等，车间进行防渗并防腐处理，危废不会产生渗滤液。

危废储存按要求进行防渗处理和雨水截排水措施，可做到防风、防雨、防晒，可确保固废的安全堆存。在日常运行过程中严格固废堆存管理，加强转运和车间内贮存过程控制，避免沿途撒落和禁止露天堆放。

二、生产废水环节地下水防治措施

生产废水环节对地下水的影响主要体现在废水收集管道、收集处理池渗漏，造成生产废水渗入地下，对地下水产生不利影响。

本项目将对生产系统中各生产废水收集管道及雨排设施进行防渗处理，同时对污水处理设备和事故池以及生产废水收集管道进行防腐处理。通过采取以上措施、加强管理和定期检查后，本项目生产废水对地下水的影响小。

（一）源头控制措施

主要包括工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事 故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（二）分区防治措施

项目结合各生产设备、管道、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（包括跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治分区，厂区共分成三个大区：一般防渗区、重点防渗区1和重点防渗区2。

1、一般防渗区：主要包括厂区地面、道路、办公室、食堂、原料仓库、产品仓库等。这部分区域地面防渗主要是进行粘土层压实和水泥铺设硬化。下垫面压实粘土层厚度不小于1.5m，水泥铺面厚度不小于200mm，渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

2、重点防渗区：包括生产车间、调节池、污水处理设备、回用池、应急事故池、一般固废暂存间、危险废物暂存间等。这部分区域是项目中污染物产生集中的地方，因此这部分区域防渗工作是重点。

调节池、回用池、应急事故池的建设方式为：对地基先进行清表、推平，然后250mm碎石垫层；对于池体采用250mm底板（钢筋混凝土，混凝土中添加8~10%的WG-CMA高效抗裂性防水剂），侧板250mm钢筋混凝土（采用防渗混凝土），内部防渗采用一级防水、刷两层防水漆的方式，可有效防止污水的渗漏。渗透系数K≤1×10-12cm/s符合要求。

生产车间、一般固废暂存间、危险废物暂存间：地基采用压实粘土，180mm水泥铺面，水泥中添加防渗剂，水泥面上为50mm环氧树脂进行防渗防腐。

厂区雨水沟、生产废水的明渠做250mm压实粘土+250mm水泥（加防渗剂）防渗防腐处理。渗透系数K≤1×10-7cm/s符合要求。

三、控制污染物的跑冒滴漏

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，采取如下预防措施：

（1）要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，发现跑、冒、滴、漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。

（2）采用高效的污水收集系统，确保所有废水均收集处理，实现清污分流、雨污分流。

6.4 固废处置措施

6.4.1 固体废物类别及处理方式

项目产生的固体废物主要包括分拣去杂产生的分选废料、清洗工序产生的清洗沉渣、造粒工序产生的杂质、造粒工序产生的废滤网、造粒工序产生的不合格品、有机废气处理设备产生的废活性炭、废水处理设备产生的油泥和污泥、废机油、生活垃圾。

1、分拣去杂产生的分选废料

本项目分选废料产生量为40t/a。分拣去杂产生的分选废料使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

2、清洗工序产生的清洗沉渣

本项目清洗尘渣产生量约为24t/a。清洗工序产生的清洗沉渣干燥后使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

3、造粒工序产生的杂质

本项目造粒工序产生杂质约为349.38t/a。造粒工序产生的杂质使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

4、造粒工序产生的废滤网

本项目造粒工序产生的废滤网约为0.3t/a。造粒工序产生的废滤网使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

5、有机废气处理设备产生的废活性炭

本项目废活性炭的产生量约为4.2t/a。废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49其他类危险废物（900-041-49）；废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。

7、废水处理设备产生的油泥和污泥

本项目油泥、污泥产生量约为60t/a（含水率90%），建设单位需使用潜污泵将其冲污水处理站中抽出。抽出后的污泥及油污，经过板框压滤机压滤后，使用防渗编织袋袋装。本部分污泥及油泥暂时无法定性是否为危险固废，本环评要求项目试运营后将污泥交由相应单位检测后，如是危险固废，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。。

8、废机油

本项目废机油产生量约为0.05t/a。废机油属于危险固废（HW08、900-214-08）。废机油桶装后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。

9、生活垃圾。

生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至杨林街镇垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

6.4.2 危险废物暂存间的设置

本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于1#厂房东南角，占地面积为50m2。

危险废物暂存间的要求具体如下：

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求对危险废物暂存间防风、防雨、防渗、废油防渗等措施予以改进或完善，并严格按照相关要求进行日常管理与运输。具体情况如下：

A、建设要求

a、危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

b、危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。

c、危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入废水处理设施处理；

d、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

e、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

f、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。

B、标牌标识要求

贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。具体详见下表。

表6.4-1  危险废物暂存间标牌标识建设要求一览表

| 一、危废暂存场所警示标志 |  |
| --- | --- |
|  | 说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。 |
|  | 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：40×40cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 |
| 二、粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签 |  |
|  | 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：20×20cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。 |
| 三、系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签 |  |
|  | 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：10×10cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 |

C、日常管理要求

a、须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理纪录需保留3年。

b、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。

c、定期对危险废物暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。

d、危险废物暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

e、危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。

f、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

g、对易起尘的固废，在其装卸过程中应通过洒水抑尘来降低扬尘产生量。

D、运输要求

a、废渣运输线路应尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。

b、废渣运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废渣装袋运输；运输过程中要防渗漏、防撒落，不得超载；同时配备发生事故时的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻风险事故对环境的污染危害。

c、不同类型的废渣不宜混装运输，运输废渣后的工具未消除污染前不能装载其他物品。

d、运输车辆应设置明显的警示标志并经常维护保养，保持良好的车况。

e、从事废渣运输的人员应接受专门的安全培训后方可上岗。

6.4.3 有关要求与建议

建设方在生产过程中应加强对危险废物暂存间的管理与维护，定期对库地面防渗层与危险废物暂存间周围的截排水设施进行检查，确保各类危险废物在危险废物暂存间安全堆存，减轻废渣堆存对环境的影响。

6.5 噪声治理措施评述

本项目在设备选型上尽量选用低噪音设备，针对不同设备的噪声特性，分别采取基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装、厂区四周及高噪音车间周边种植降噪植物等降噪措施。上述噪声防治措施在一定程度上可减轻企业生产噪声对车间操作环境及厂区周边环境的影响，对本项目而言是可行的。

6.6 竣工环保验收一览表

竣工环保验收情况见表6.6-1。

表6.6-1  建设项目环境保护措施及竣工环保验收一览表

| 序号 | 工序名称 | 污染物 | 治理措施 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境空气 |  |  |  |  |
| 1 | 热熔挤出工序产生的有机废气 | VOCS | 收集装置：挤出口进行封闭式集气罩收集 处理装置：UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（共设3套废气处理装置及3根排气筒） | 《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值 |  |
| 2 | 油烟废气 | 油烟废气 | 静电式油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准 |  |
| 3 | 污水处理站 | 恶臭、硫化氢、氨气 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |  |
| 二 | 地表水 |  |  |  |  |
| 1 | 原料湿法破碎和原料清洗废水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 污水处理站 处理工艺流程为：混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化。 设计处理水量为100t/d。 | 满足生产需求 |  |
| 2 | 车间清洁废水 | COD、SS、石油类 |  |  |  |
| 3 | 生活污水 | CODcr BOD5 NH3-N 动植物油 SS | 三级化粪池的容积需大于20m3 | 无 |  |
| 4 | 食堂餐饮废水 |  | 隔油池容积需大于2m3 化粪池的容积需大于10m3 |  |  |
| 三 | 地下水 |  |  |  |  |
| 1 | 一般防渗区：厂区地面、道路、办公室、食堂、原料仓库、成品仓库 | / | 粘土层压实和水泥铺设硬化 | / |  |
| 2 | 重点防渗区1：调节池、回用池、应急事故池 | / | 对地基先进行清表、推平，然后250mm碎石垫层；对于池体采用250mm底板（钢筋混凝土，混凝土中添加8~10%的WG-CMA高效抗裂性防水剂），侧板250mm钢筋混凝土（采用防渗混凝土），内部防渗采用一级防水、刷两层防水漆 | / |  |
| 3 | 重点防渗区2：生产车间、一般固废暂存间、危险废物暂存间 | / | 地基采用压实粘土，180mm水泥铺面，水泥中添加防渗剂，水泥面上为50mm环氧树脂进行防渗防腐 。 | / |  |
| 4 | 重点防渗区3：雨水沟 | / | 做250mm压实粘土+250mm水泥（加防渗剂）防渗防腐处理。 | / |  |
| 四 | 固体废物 |  |  |  |  |
| 四-1：一般固废 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分拣去杂 | 分选废料 | 编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订） |  |
| 2 | 清洗工序 | 清洗沉渣 | 干燥后使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |  |  |
| 3 | 造粒工序 | 杂质 | 编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |  |  |
| 4 | 造粒工序 | 废滤网 | 编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 |  |  |
| 5 | 造粒工序 | 不合格品 | 回用于生产 |  |  |
| 6 | 以上一般固体废物 | / | 以上一般固废均暂存在一般固体暂存间。一般固体暂存间位于厂区东侧，占地面积为55m2。 |  |  |
| 四-2：危险固废 |  |  |  |  |  |
| 7 | 有机废气处理设备 | 废活性炭 | 定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求 |  |
| 8 | 废水处理设备 | 油泥和污泥 | 经污泥脱水机脱水后，使用防渗编织袋袋装；经鉴定后若属危险废物，则暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置；若不属危险废物，则按一般固体废物处理。 |  |  |
| 9 | 生产设备使用和维护 | 废机油 | 桶装后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 |  |  |
| 10 | 以上危险废物 | / | 以上危险废物均暂存在危险废物暂存间。危险废物暂存间位于厂区东侧，占地面积为55m2。 |  |  |
| 11 | 生活垃圾 | / | 垃圾桶收集后，清运至杨林街镇垃圾中转站， | / |  |
| 五 | 噪声 |  |  |  |  |
| 1 | 噪音设备 | 噪声 | 基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |  |
| 六 | 风险评价 |  |  |  |  |
| 2 | 事故应急池 | / | 事故应急池位于南侧低洼处，容积不小于200m3，建设配套收集管道。 | / |  |
| 3 | 建设单位在投入生产前应编制突发环境事件应急预案，报相关部门备案。 |  |  |  |  |

7 环境影响经济损益分析

7.1 环保投资估算

本项目总投资1000万元，环保投资260万元，占总投资的26%。

本项目环保投资情况见表7.1-1。

表7.1-1  环保投资估算一览表

| 项目 | 内容 |  | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 施工期 | 化粪池 | 1 |  |
|  |  | 沉淀池 | 2 |  |
|  | 营运期 | 污水处理站 处理工艺流程为：混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化，设计处理水量为100t/d。 | 65 |  |
|  |  | 生活污水：经三级化粪池处理后定期委托周边农户清掏。 三级化粪池的容积需大于20m3。 | 1 |  |
|  |  | 食堂餐饮废水：食堂餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，化粪池定期委托周边农户清掏；隔油池容积需大于2m3 化粪池的容积需大于10m3 | 2 |  |
| 废气治理 | 施工期 | 道路洒水、出场汽车清洗轮胎等减少扬尘措施 | 1 |  |
|  | 营运期 | 热熔挤出工序产生的有机废气 收集装置：挤出口进行封闭式集气罩收集 处理装置：UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（共设3套废气处理装置及3根排气筒） | 170 |  |
|  |  | 油烟废气：油烟净化器 | 1 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工建筑垃圾外运 | 0.5 |  |
|  | 营运期 | 分选废料：编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 | 0.5 |  |
|  |  | 清洗沉渣：干燥后使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 | 0.5 |  |
|  |  | 杂质：编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 | 0.5 |  |
|  |  | 废滤网：编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 | 0.2 |  |
|  |  | 以上一般固废均暂存在一般固体暂存间。一般固体暂存间位于厂区东侧 | 2 |  |
|  |  | 废活性炭：定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置 | 2 |  |
|  |  | 油泥和污泥：经污泥脱水机脱水后，使用防渗编织袋袋装；经鉴定后若属危险废物，则暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置；若不属危险废物，则按一般固体废物处理。 | 1 |  |
|  |  | 废机油：桶装后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 | 1 |  |
|  |  | 以上危险废物均暂存在危险废物暂存间。危险废物暂存间位于厂区东侧，占地面积为55m2。 | 3 |  |
|  |  | 生活垃圾：垃圾桶收集后，清运至垃圾中转站， | 0.5 |  |
| 噪音 | 营运期 | 基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装 | 2 |  |
| 风险 | 营运期 | 事故池 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 260 |  |

7.2 经济效益分析

根据公司的可行性研究报告，项目的主要经济指标：

工程总投资：1000万元

其中：环保投资：260万元；

环保投资比例：26%

年总销售收入：20000万元

年净利润：500万元。

7.3 社会效益分析

建设项目投产后，劳动定员20人，解决了当地人员的就业问题，提高当地居民的经济收入，可以起到安定团结，安定民心的作用。

建设项目投产后，每年可向国家上缴税金500万元，直接支援了国家建设，从而取得进一步的社会效益。

7.4 环境经济损益分析

经济损益分析即资金投入与产出两者的对比分析。环境经济损益分析则把环境质量作为有价值因素纳入经济建设中进行综合分析。在环境经济损益分析中，投入包括资金、资源、设备、操作、环境质量等。产出包括直接收益（产品产量、产值、利税等）、间接社会效益及环境质量降低（负效益）。这里重点对项目的环境投资进行综合分析。

7.4.1 工程环境经济指标分析

以万元产值排废量作为指标，通过类比的方法进行工程环境经济分析。

1、对于大气环境来讲，采用万元产值废气量（HG）作为指标。

HG = 废气量/工业总产值

式中单位： m3/万元

2、对于水环境来说，采用万元产值废水排放量（HW）作为指标。

HW = 废水总量/工业总产值

式中单位： m3/万元

3、对于固体废弃物，采用万元产值固体废弃物产生量（HS）作为指标。

HS = 固体废弃物产生总量/工业总产值

式中单位：t/万元

4、本项目环境经济指标计算的基础数据和结果列于表7.4-1中。

表7.4-1  环境经济指标的基础数据及环境经济指标

| 总投资 | 环保投资 | 总产值 | 废气量 | 废水量 | 废渣 总量 | HG | Hw | HS | HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元 | 万元 | 万元/年 | 万m3/a | m3/a | t/a | 万m3/万元 | m3/万元 | t/万元 | % |
| 500 | 133.7 | 20000 | 900 | 740 | 350 | 0.46 | 0.26 | 0.002 | 14.04 |

注：HT为环保设施投资与基建总投资的比例

7.4.2 污染治理设施投资估算及环境效益分析

1、污染防治设施的投资估算

建设项目环保投资主要包括环保治理工程的设备、土建、安装等一次性投资和厂区绿化等，本工程环保投资约为260万元，占工程建设总投资的26%，主要用于废气、废水、噪声的处理及厂区绿化。从数据上看环保投资占工程建设投资比例适中。

2、环保措施的经济效益分析

项目采用了环保措施，其中一些为生产工艺所必须的，有的为辅助性设施，另外一些为专门的环保处理措施，通过这些措施，大大的减少了生产过程中排放到环境中的污染物数量，且本项目的建设是循环经济从理念、示范走向经济规模发展的重要体现，项目以自主创新技术为核心，集成相关先进技术，走高起点。规模化的道路，从而实现环境效益和经济效益的双赢。

因此，该项目具有一定的经济效益、社会效益和环境效益。

8 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

8.2 组织机构职责

8.2.1 环保职能部门

建设单位应成立环境保护领导小组，总经理任组长、各部门主要领导为成员，组织领导全公司的环保工作，环保职能部门负责日常环保工作的指导、协调、监督和考评。管理部门主要职责如下：

（1）依据环境保护、安全生产等方面的法律、法规、标准及其他要求，制定企业环境管理、安全生产的规章制度，如污染源核实、环境监测、排污口整治、污染治理设施使用维护等有关管理制度和规定。

（2）执行专业管理和群众管理相结合的制度，公司生产部门负责全公司环保工作的管理和督促，并配备专职环保管理员，建立和健全环保岗位责任制。

（3）环保职能部门应该认真贯彻并监督公司各级严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，负责本公司环境保护和“三废”处理的管理监督工作。

（4）环保职能部门负责环境污染事故的调查，根据实际情况提出处理意见和建议。

（5）积极配合当地环保部门的环境管理和环境监测工作。

8.2.2 生产部门环保管理职责

（1）部门领导对本部门的环保工作全面负责，认真贯彻执行国家有关环境保护的有关方针政策、标准规定和公司环境保护的规章制度，根据“谁主管、谁负责”的原则，制定部门环保管理制度，落实专人负责管理。

（2）严格执行“三废”治理的有关规定，认真把好清污分流关，凡经过环境评价、设计要求需进入污水厂或其它装置处理的废水，应统一集中处理，严禁偷排、乱排；对于废气处理措施要做好维护工作，保证各项废气污染物达标排放。

（3）凡有害物质，严禁通过雨水管道直接外排到河道，必须分类回收，集中定点存放后，按各部门的工作职责处理。

（4）凡是危险固废，都要做好暂时存贮工作，及时委托处理，防止产生二次污染。

（5）分析、监测部门应严格掌握排放标准，认真进行分析监测，做好记录台帐，任何部门和个人不得擅自更改处理工艺和设备，也不得擅自降低排放标准和规定。

（6）凡由于设备或人为原因造成公司局部或附近地方环境污染事故的，应向公司职能部门报告，并由发生事故的部门立即采取应急措施，避免事故扩大，并落实人员负责处理。

8.2.3 环境管理制度

（1）严格执行“三同时”制度

在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

（2）建立环境报告制度

应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变时必须及时向相关环保行政主管部门申报。

（3）健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。

（4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

（5）建立环境保护教育制度

对干部和工人尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确有环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度。这是防止污染事故发生的有力措施。

（6）废水、废气环保设备管理制度

①建立健全与废气、废水治理设施相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程；应记录原辅材料类别、使用量、产品产量和废气处理设施运行状况、废溶剂、废吸附剂回收台账等信息，建立废气治理绩效评估和核算档案。

②组织开展专业技术人员岗位培训，建立岗位责任、操作技术规程、运行信息公开、事故预防和应急管理制度，建立和落实定期维修制度，制定合理的检修计划，落实维修资金，定期储备易损设备、配件和通用材料，确保废气、废水治理设施的正常运行。

③提高废气、废水治理设施自动化监控水平，必要时将相关信息数据上传当地环境保护主管部门。

④企业不得违规擅自拆除、闲置、关闭污染防治设施，要确保污染防治设施稳定运行、达标排放。事故状态或设备维修等原因造成废气治理设施停止运行时，企业应立即采取紧急措施并及时停止生产，同时报告当地环境保护行政主管部门。

⑤企业应配备发生废气、废水泄漏时的应急处置和防护材料、装备，并定期检查，定期开展应急演练。

8.3 排污口规范化

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

1、废水排放口

本项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，本项目设雨水排放口一个，暂不设废水排放口，后期接管杨林街镇污水处理厂后，再设置1个排污口。

2、废气排放口

项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

3、固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。

4、固体废物储存场

对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置。

一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。

5、设置标志牌要求

对企业废水处理、车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。

环境保护图形标志的形状及颜色见表8.3-1，环境保护图形符号见表8.3-2。

表8.3-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表8.3-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

8.4 环境监理

在工程建设管理及环境管理中，实行环境监理制度，有利于落实国家有关环境保护法律、法规，有利于施工合同环保条款的执行，实施环境保护措施。环境监理具有实时监督的功能，能有效避免工程建设环境保护工作流于形式，保证工程对环境的不利影响减小到最低程度。

环境监理工作应贯穿工程建设全过程。环境监理的主要任务包括制订环境监理规划及环境监理实施细则，根据工程建设特点和工程评价区环境状况，评估施工环境影响，指导施工单位完成施工环境保护工作，监督、审查环保措施的落实情况，督查施工单位环境工作报告，建立环境监理档案，做好环境监理记录和成果资料管理工作。根据本工程环保措施规划设计内容及要求，采取流动和定期检查、监督，以及各监理阶段各项目的跟踪监理。通过及时收集有关资料和报表取得信息并进行综合分析，实现本工程环保质量、投资和进度的全过程的监督控制。

为了落实本项目的各项环保措施和环境管理方案，对营运期配套的“三同时”落实情况实施全过程的监督管理，确保建设工程环境目标的实现。其环境监控计划如下：

（1）在所有环保设备经过试运转检验合格后，方可进入营运；

（2）重点关注建设单位是否按照环评提出的防渗措施进行防渗。

（3）营运期的环保问题由业主负责；

（4）业主必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求；

（5）对排放污水进行定期监测；

（6）“三废”排放口应按当地环保局的要求规范设置；

（7）对营运期的环境问题有被监督义务和申告权力。

8.5 环境监测计划

8.5.1 监测机构的建立

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构。对于本项目环境监测单位的职责主要有：

（1）测试、收集环境状况基本资料；

（2）对环保设施运行状况进行监测；

（3）整理、统计分析监测结果，上报平江县环境保护局和平江工业园管委会管理。

针对该企业“三废”排放的特点，建议企业对废气和噪声进行常规监测。

8.5.2 营运期污染源监测方案

（1）大气监测

大气环境具体监测计划见表8.5-1。

表8.5-1  大气环境监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 | 实施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 1#、2#、3#排气筒（15m高）： 热熔挤出工序产生的有机废气 | VOCS | 1次/1季度 | 3天/次，连续监测2天 | 监测单位 | 建设单位 |
|  | 厂界上风向、厂界下风向 | 颗粒物、VOCS、臭气浓度、氨气、硫化氢 |  |  |  |  |

（2）水环境监测

水环境具体监测计划见表8.5-2。

表8.5-2  水环境监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 | 实施 机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 生产废水排放口 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 1次/一年 | 3天/次，连续监测1天 | 监测单位 | 建设单位 |

（3）噪声监测

噪声监测以厂界监测为主，监测项目为等效A声级，监测频率为每年一次、分昼间、夜间进行。

表8.5-3  噪声监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测频次 | 监测时间 | 实施 机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界 | 1次/1季度 | 2天/次，每天昼间、夜间各监测2次 | 监测单位 | 建设单位 |

8.6 总量控制分析

8.6.1 总量指标控制原则

在确定本项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

（1）各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准。

（2）各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

（3）采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

（4）各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

（5）满足清洁生产的要求。

8.6.2 总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、VOCS。

8.6.3 总量控制结论

清洗废水经“混凝气浮+水解酸化+接触氧化”处理后，回用于生产。故本项目无生产废水外排。

本项目造粒废气经UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，VOCS的排放量为3.084t/a。

9 产业政策、规划相符性及选址合理性分析

9.1 产业政策符合性分析

项目以废旧塑料为原料生产再生塑料颗粒，属于《产业结构调整指 导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“第一项鼓励类-三十八、环境保护与 资源节约综合利用-28、再生资源回收利用产业化”， 属于鼓励类项目。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分 工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业〔2010〕 第 122 号）所列的工艺装备和产品，本项目不使用进口废塑料，项目原料来源符合《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）中的要求。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

9.2 与《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》等产业政策符合性分析

9.2.1 与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析见下表。

表9.2-1  《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析

| 序 号 | 《废塑料综合利用行业规范条件》要求 | 项目情况 |  | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业的设立和布局 |  |  |  |  |
| 1 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目不接收含有毒有害物质的废塑料，如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等。 | 符合 |  |
| 2 | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总 体规划、城乡建设规划、环境保护、污 染防治规划。企业建设应有规范化设计 要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目为新建企业，属于再生资源回收利 用，符合国家产业政策及土地利用 各项规划。 | 符合 |  |
| 3 | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利 用企业，要根据该区域规划要求，依法 通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目用地性质为集体用地，不属于国家相关保护区内 | 符合 |  |
| 二、生产经营规模 |  |  |  |  |
| 1 | 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 | 项目拟新建年处理31170吨废塑料 | 符合 |  |
| 2 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 项目拟新建年处理31170吨废塑料 | 符合 |  |
| 三、资源综合利用及能耗 |  |  |  |  |
| 1 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用， 提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚 烧与填埋。 | 清洗废水经污水处理设备处理后，回用于项目。 | 符合 |  |
| 2 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于 500 千瓦时/吨废塑料。 | 项目综合电耗约206千瓦时/吨废塑料 | 符合 |  |
| 四、工艺与装备 |  |  |  |  |
| 1 | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废 塑料再生加工过程的自动化水平。 | 项目清洗设备为全自动环保清洗机，造粒均为一体化生产线 | 符合 |  |
| 2 | 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采 用自动化处理设备和设施。 | 项目原料清洗设备为全自动环保清洗机，破碎机全自 动为密闭设备。 | 符合 |  |
| 3 | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理； 过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 项目配套建设了废气处理设施；过滤装置的废弃过滤网经收集后外售回收处理。 | 符合 |  |
| 五、环境保护 |  |  |  |  |
| 1 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定编制的环境影响评价文件。提出了环境保护“三同时”的要求，以及需编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 符合 |  |
| 2 | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 企业加工存储场地建有围墙，要求生产装置区及周边均为硬化地面，并采取相应的防渗措施。 | 符合 |  |
| 3 | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 项目废塑料在清洗车间内设置了分类存放场所，建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、 防震、隔热、洁净等要求。项目建设施行“雨污分流”。 | 符合 |  |
| 4 | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、 纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物， 应采取相应的处理措施。如企业不具备 处理条件，应委托其他具有处理能力的 企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧 与填埋。 | 分拣去杂产生的分选废料、废塑料清洗产生的沉渣、造粒工序产生的杂质、废滤网编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。 | 符合 |  |
| 5 | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或 交由具有处理资格的废物处理机构,实现 污泥无害化处理。 | 清洗废水经污水处理站处理后回用于清洗，不外排。 | 符合 |  |
| 6 | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施， 通过净化处理，达标后排放。 | 项目配套建设有废气处理设施，经处理后废气均能满足相 应标准要求。 | 符合 |  |
| 7 | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 项目噪声主要来自破碎机、挤出机、各类风机等，无大的强噪声源，经设备防振、 厂房隔声后，厂房外噪声级得到较好控制，能达标排放。 | 符合 |  |

9.2.2 与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）符合性分析

本项目为废塑料的再生利用项目，其污染防治措施与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）中相关要求的符合性分析具体见表9.2-2。 从表上分析可知，本项目的建设符合该规范要求。

表9.2-2  《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相符性分析

| 序 号 | 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》要求 | 项目落实情况 |  | 是否符 合要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、再生利用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术并应配有防治粉尘和噪声污染的设备 | 项目破碎为湿法破碎，破碎过程基本无粉尘产生，生产设备采用减 振等措施。 | 符合 |  |
| 2 | 不宜以废塑料为原料炼油。 | 项目废旧塑料进行再生造粒。 | 符合 |  |
| 二、污染控制要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水宜在厂区内处理并循环利用。 | 项目原料清洗水经处理后回用于生产 | 符合 |  |
| 2 | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环 境功能区类别，应执行 GB16297和 GB14554；重点控制的污染物包括颗 粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、 甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 项有机废气采用 UV光 催化氧化法+活性炭装置吸附处理后经15m高排气筒排放。 | 符合 |  |
| 3 | 处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合 GB12348 的要求。 | 项目废旧塑料再生造粒采取相应的隔音、消音、减振等措施，噪声 GB12348的要求。 | 符合 |  |

9.2.3 与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240 号）的符合性分析。

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》《国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物管理制度改革实施方案》（国办发〔2017〕70号），加强部门间协调配合，发挥整体监管合力，环境保护部、发展改革委、工业和信息化部、 公安部、商务部、工商总局决定在全国范围内开展电子废物、废轮胎、废塑料、 废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。并于 2017年 08月 02日发布《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿 工作方案》。重点完成以下三个方面任务，本项目与其符合性分析见下表。

表9.2-3  《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》相符性分析

| 序 号 | 主要任务 | 项目落实情况 |  | 是否符 合要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达 标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。 | 项目属于产业结构中第一项鼓励类产业，符合国家产业政策，项目不使用有毒有害的废塑料为原料。 | 符合 |  |
| 二、重点整治加工利用集散地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集 5 家（含）以上，或在一个乡（镇、街道）内聚集 10家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。对行政村内或城乡结合部与居民区混杂的集散地要依法坚决予以取缔。对环保基础设施落后、污染严重、群众反响强烈的集散地，报请地方人民政府依法予以取缔。对集散地内的非法加工利用企业要坚决予以取缔。配合地方人民政府切实做好集散地综合整治、产业转型发展、人员就业安置、维护社会稳定等各项工作。引导集散地绿色发展。 | 本项目要求企业按环评要求设置环保设施，做到合法合规达标排放。岳阳县杨林街镇暂无合法废塑料再生企业。 | 符合 |  |
| 三、规范引导一批再生利用企业健康发展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发挥“城市矿产”示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺,集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强。 | 项目地周边居民大多支持本项目的建设。通过对项目的环境影响预测和分析，项目建设后运行中，不会对区域环境质量造成明显不利影响，不会降低区域环境质量。 | 符合 |  |

综上所述，本项目不属于生态红线范围内，各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源电能，未超出资源利用上线，不属于环境准入负面清单类型企业。

9.3 项目选址可行性分析

9.3.1 与“三线一单”符合性分析

①生态红线

本项目选址位于湖南省岳阳市岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内，项目周边均为林地、厂房及农田，本项目不占用基本农田用地，不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等敏感区域。综上所述，本项目不占用生态红线保护区域范围，本项目的建设符合岳阳县生态红线区域保护规划。

②环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目场界东南西北侧噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目废气经妥善处理后能达标排放；生产废水经处理后回用于生产；固废得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议和要求，为规划编制和审批决策提供重要依据；

本区域能源主要电网供电系统，所用能源为电能，属于清洁能源；项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

本项目位于湖南省岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内，根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》指出，根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。严格钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目审核。本项目经核实确认不属于以上产能严重过剩行业的项目。建设单位亦不属于湖南省环保厅、岳阳市环保局、岳阳县环保局的负面企业，因此本项目为不属于环境准入负面清单项目。

综上所述，本项目不属于生态红线范围内，各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源电能，未超出资源利用上线，不属于环境准入负面清单类型企业。故本项目符合“三线一单”相关要求要求。

9.3.4 与用地规划相符性分析

本项目位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂房。岳阳大力神非金属矿科技有限公司原为长石粉，高岭土，石英加工企业，于2010年由于市场原因经营不善倒闭停止生产，厂内设施设备及废弃物均已清理完毕。厂房处于闲置状态，本项目选址用地性质符合岳阳县杨林街镇土地利用规划，故本项目选址符合岳阳县杨林街镇利用规划要求。

9.4 平面布局合理性分析

本项目位于湖南省岳阳市岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内，总占地面积16300m2，场地大体呈长方形，东南角为进场道路。整个厂区分为生产区和办公区，场内道路。清洗工序均设置在1#厂房内，方便厂区管理，且污水处理站位于厂区最低处靠近1#厂方，可以节省管道布置初步，废水可自流进入污水处理站。项目所在生产区主要位于项目东侧，办公区内设置有宿舍、办公室、食堂、机修车间。由于项目分布有3个车间，占地面积较大，本项目设置有3套废气处理设施及3个15m废气排气筒，项目1#车间、2#车间、3#车间、各设1个排气筒及1套废气处理设施，用于排放造粒有机废气。

同时本环评提出要求厂区设立事故池，位于厂区最低处，紧邻污水处理站设置。

10 环境影响评价结论

10.1 项目概况

岳阳县广源塑料有限公司年产3万吨塑料造粒建设项目位于湖南省岳阳县杨林街镇城山舟村和平片原岳阳大力神非金属矿科技有限公司厂内。岳阳大力神非金属矿科技有限公司原为长石粉，高岭土，石英加工企业，于2010年由于市场原因经营不善倒闭停止生产，厂内设施设备及废弃物均已清理完毕，无遗留环境问题。岳阳德凌塑业有限公司与该土地所有权人签订了土地租赁合同（附件5）。

本项目需建设生产车间3栋（新建2栋）、1个原料仓库（新建）、成品仓库1栋、办公室1栋、宿舍、食堂、配套环保工程（新建）。本项目共设12条清洗-破碎-塑料造粒生产线。

主要生产工艺为：分拣去杂→湿法破碎→清洗→脱水烘干→热熔挤出造粒→水冷→检验。

生产规模为：年产3万吨塑料颗粒，其中PE(聚乙烯)18000t/a、PP(聚丙烯)9000t/a、其余塑料颗粒3000t/a［包括ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)、PS(聚苯乙烯系塑料)、AS(丙烯腈-苯乙烯共聚物)、PC(聚碳酸酯)、PA(聚酰胺)、PET（涤纶）］，无PVC (聚氯乙烯)塑料颗粒。

10.2 产业政策的相符合性结论

项目以生活源废旧塑料为原料生产再生塑料颗粒，属于《产业结构调整指 导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“第一项鼓励类-三十八、环境保护与 资源节约综合利用-28、再生资源回收利用产业化”， 属于鼓励类项目。

10.3 总量控制指标结论

清洗废水经“混凝气浮+水解酸和+接触氧化”处理后，回用于生产。故本项目无生产废水外排。

10.4 环境质量现状

1、地表水

根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年6月29日～7月5日对周边水塘及农灌渠进行的地表水环境质量监测数据，农灌渠各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，农灌渠沙港河汇合口上游3000m处化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮及总氮存在一定程度的超标区，厂内水塘中化学需氧量及五日生化需氧量存在一定程度的超标，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，超标主要原因为：周边居民较多人类活动明显，农业耕种过程中施用化肥、农药，存在一定程度的农业面源污染。

2、地下水

根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日～7月3日对周边水井水质进行的现状监测数据，水井所有监测因子均能满足《地下水质量标准 》（GB/T14848-2017）中III标准要求。

3、环境空气

通过湖南永蓝检测技术股份有限公司于2019年6月29日～7月5日环境空气现状监测，表明各监测点位的各项监测因子能达标。表明项目所在区域环境空气质量较好。

4、噪声环境

通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日～7月2日对本项目四周及周边敏感点进行的声环境现状监测。监测结果表明本项目各环境噪声监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。故本项目所在区域声环境质量较好。

5、土壤环境

通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2019年7月1日对项目所在地进行的现状监测数据，监测结果表明，项目所在地的土样的各项监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地（基本项目）的土壤风险筛选值要求。

10.5 环境影响分析及保护措施

10.5.1 环境空气影响分析及保护措施

本项目产生的主要废气为热熔挤出工序产生的有机废气、食堂油烟废气。

本项目通过在造粒挤出过程对挤出口进行集气罩收集，集气罩与出气口连接，并采用封闭式收集有机废气，造粒废气经UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（共设3套废气处理装置及3根排气筒）。

食堂产生的油烟废气通过静电式油烟净化器处理达标后经专用排气管道排放。

10.5.2 地表水环境影响分析及保护措施

本项目营运期产生的废水主要有原料湿法破碎和原料清洗废水、车间清洁废水。本评价建议采用“混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化”的处理工艺，清洗废水经“混凝气浮+水解酸和+接触氧化”处理后，回用于生产；杨林街镇污水处理厂投运后，本项目生产废水可经初处理达到污水处理厂接管标准后，接入杨林街镇污水处理厂。

10.5.3 声环境影响分析及保护措施

本项目在设备选型上尽量选用低噪音设备，针对不同设备的噪声特性，分别采取基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装、厂区四周及高噪音车间周边种植降噪植物等降噪措施，上述噪声防治措施在一定程度上可减轻企业生产噪声对车间操作环境及厂区周边环境的影响。本项目经采取隔声降噪措施后，项目东南西北侧厂界昼、夜间均能达标。对本项目而言是可行的。

10.5.4 固体废物影响分析及保护措施

项目产生的固体废物主要包括分拣去杂产生的分选废料、清洗工序产生的清洗沉渣、造粒工序产生的杂质、造粒工序产生的废滤网、造粒工序产生的不合格品、有机废气处理设备产生的废活性炭、废水处理设备产生的油泥和污泥、废机油、生活垃圾。

1、分拣去杂产生的分选废料

分拣去杂产生的分选废料使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

2、清洗工序产生的清洗沉渣

清洗工序产生的清洗沉渣干燥后使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

3、造粒工序产生的杂质

造粒工序产生的杂质使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

4、造粒工序产生的废滤网

造粒工序产生的废滤网使用编织袋袋装后，暂存于一般固废暂存间，定期送岳阳县生活垃圾填埋场填埋处理。

5、造粒工序产生的不合格品

造粒工序产生的不合格品收集后做为原料回用于生产。

6、有机废气处理设备产生的废活性炭

废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49其他类危险废物（900-041-49）；废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。

7、废水处理设备产生的油泥和污泥

废水处理设备产生的油泥和污泥，经污泥脱水机脱水后，使用防渗编织袋袋装，交由相应单位检测后，如是危险固废，则需暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。

8、废机油

废机油属于危险固废（HW08、900-214-08）。废机油桶装后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。

9、生活垃圾。

生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至杨林乡镇垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

10.6 总结论

综上所述，项目符合国家产业政策，选址可行，污染物达标排放，总量在可控制的范围内平衡，在杜绝设备故障的情况下，项目对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，清洁生产水平可达到国内先进水平的要求，周围居民对建设项目的建设持支持态度，因此，从环保角度来讲，该项目的建设是可行的。

10.7 要求和建议

（1）企业必须落实本环评提出的各项污染防治措施，并严格执行“三同时制度”在本项目各项环保措施完成竣工验收后方可投入运行。

（2）企业必须在实际生产操作过程中，严格按照操作规程进行，并保证废气处理设施的处理效率，杜绝非正常工况的发生。

（3）做好各种废水的收集、管道输送和污水处理设施的防腐防渗和日常管理，防止管道破裂、污水站满水漏水等事故。

（4）编制企业环境风险应急预案，各类操作人员必须经过培训后方可上岗。

（5）积极推行清洁生产，强化生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量；加强环保管理和宣传教育，提高职工环保意识。

（6）重视安全生产、环保治理、卫生防护，提高风险防范和管理意识，加强防毒、防腐、防火措施和对有毒、有害、易燃原材料等管理。加强对易腐蚀的管道、阀门等维护，定期更换，杜绝由此引发的各类事故。