湖南东映长联科技有限公司高品质中间相沥青产业化项目（中间相沥青300t/a、特种沥青1000t/a、重质燃料油3800t/a）

环境影响报告书

建设单位：湖南东映长联科技有限公司

编制单位：湖南天瑶环境技术有限公司

编制时间：二〇二〇年四月

目  录

概    述	1

1  总    则	5

1.1编制依据	5

1.2评价目的	9

1.3内容和评价重点	10

1.4环境影响识别和评价因子筛选	10

1.5评价标准	12

1.6评价工作等级、评价范围	17

1.7环境保护目标	25

2  拟建项目概况	27

2.1项目基本情况	27

2.2主要经济技术指标	27

2.3项目组成	28

2.4原辅材料及能源消耗	30

2.5产品方案及产品指标	31

2.6主要生产设备	31

2.7公用工程	31

2.8储运工程	35

2.9总平面布置	36

2.10职工人数与工作制度	36

3  工程分析	37

3.1拟建工程生产工艺流程及产污环节	37

3.2物料平衡与水平衡	38

3.3污染源源强核算	41

4  区域环境概况	64

4.1自然环境概况	64

4.2区域污染源调查	75

5  环境质量现状调查与评价	80

5.1环境空气质量现状监测与评价	80

5.2地表水环境质量现状调查及评价	82

5.3地下水环境质量现状调查及评价	87

5.4声环境质量现状调查及评价	91

5.5土壤环境质量现状评价	91

6  环境影响预测与评价	96

6.1 施工期环境影响预测与评价	96

6.2运营期环境影响预测与评价	103

7  环境风险分析	151

7.1评价工作内容	151

7.2风险调查	152

7.3风险识别	157

7.4风险事故情景分析	167

7.5风险预测与评价	175

7.6风险管理	183

7.7评价结论与建议	200

8、污染防治措施分析	203

8.1施工期污染防治措施可行性分析	203

8.2运营期污染防治措施可行性分析	207

9  达标排放与总量控制	229

9.1达标排放	229

9.2总量控制	230

10  环境经济损益分析	231

10.1社会效益分析	231

10.2经济效益分析	231

10.3环境效益	231

10.4环保投资	232

11  项目可行性分析	234

11.1产业政策符合性分析	234

11.2相关规划符合性	234

11.3与长江经济带相符性分析	235

11.4与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析	240

11.5与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析	243

11.6与岳阳市云溪区生态保护红线相符性	247

11.7与三线一单相符性分析	247

11.8项目选址合理性分析	247

11.9平面布局的合理性分析	249

12  环境管理与环境监测计划	250

12.1环境管理	250

12.2环境监测计划	261

12.3竣工环保验收	263

13  结论与建议	265

13.1结论	265

13.2建议	270

附件

附件1   委托书；

附件2   标准执行函；

附件3   国有建设用地使用权证明；

附件4   备案证明；

附件5   变更备案证明的通知；

附件6   湖南岳阳绿色化工产业园管委会关于项目准入的通知；

附件7   三方合作备忘录；

附件8   关于湖南东映长联科技有限公司高品质中间相沥青产业化项目废气、废水处理证明；

附件9   房屋租赁合同；

附件10   营业执照；

附件11  监测报告；

附件12专家意见和专家签到表；

附图

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目敏感目标分布图；

附图3  平面布置图；

附图4  云溪区工业园长岭分园产业布局规划图；

附图5  岳阳市云溪区工业园长炼分园土地利用规划图；

附图6  岳阳市云溪区工业园长炼分园给水工程规划图；

附图7  岳阳市云溪区工业园长炼分园污水工程规划图；

附图8  岳阳市云溪区土地利用总体规划；

附图9  项目所在区域地表水系图；

附图10  项目防渗分区图；

附图11  项目场地现状图。

附表

附表1  估算模式结果表；

附表2  大气污染物有组织排放量核算表；

附表3  大气污染物无组织排放量核算表；

附表4  大气污染物年排放量核算表；

附表5  建设项目大气环境影响评价自查表；

附表6  地表水环境影响评价自查表；

附表7  建设项目环境风险分析自查表；

附表8  土壤环境影响评价自查表；

附表9  基础信息表。

概    述

一、项目由来

21世纪被称为“超碳时代”，高品质中间相沥青作为高端碳材料的基础原料，是占领先进碳材料制高点的核心竞争力，其广泛应用于高导热/高模量沥青基碳纤维、高导热泡沫碳、超高比表面积多孔碳、高性能电极负极材料等的制备。

高导热高模量沥青基碳纤维是高品质中间相沥青最主要的应用之一，其连续长丝作为碳材料领域的佼佼者，因其无可比拟的高模量（≥700GPa，M40碳纤维为392GPa）和高导热（达 到600-1100W/m·K（约为铜的4倍））优势，被称为碳纤维领域“皇冠上的明珠”，主要应用于高导热沥青基碳纤维XX飞行器、核能工业、智能机器人、无人机、尖端工业装备等，一直是世界高端热管理材料领域的发展热点。

加快高品质中间相沥青的产业化，拓展应用范围，不仅是国家创新发展，地方工业结构调整、转型升级的要求，更是国民经济重大领域尤其是军工领域的迫切需求。

湖南东映长联科技有限公司注册岳阳市云溪区绿色化工产业园科技创业服务中心622 室，主要经营中间相沥青及其附属产品的制造、研发、技术服务与销售。公司隶属于湖南东映碳材料科技有限公司（以下简称“东映碳材”），为其下属全资子公司。公司依托湖南大学先进工艺技术和研发团队，采用自主研发的技术与中试设备进行纺丝级高性能中间相沥青的研制，达到国内领先水平。

根据国家将新材料列为国民经济先导产业的大政方针和战略规划，并结合岳阳市区域特点，在岳阳市委及市政府的大力支持下，湖南东映碳材料科技有限公司开展了中间相沥青的研发与生产。

2017 年开始，东映碳材在湖南省岳阳市平江县湖南平江高新技术产业园区投资建设中间相沥青扩大试验基地，基地占地15 亩，主要开展高纯可纺高品质中间相沥青的中试验证研究及小批量产业化。公司同步在长沙高新区麓谷产业园投资建设沥青纺丝、纤维氧化、炭化、石墨化生产线，开展高性能中间相沥青碳纤维/石墨纤维的生产，高性能沥青基炭纤维年产能20t/a。

为了将实验扩大化，湖南东映长联科技有限公司拟投资15000万元，在岳阳市云溪区岳阳绿色化工产业园长岭分园，以中国石油化工股份有限公司长岭分公司（以下简称 “中石化长岭分公司”）催化裂化装置所产的催化裂化油浆为原料，建设湖南东映长联科技有限公司高品质中间相沥青产业化项目。

本项目利用中石化长岭分公司催化裂化装置所产的催化裂化油浆，生产出高品质中间相沥青，分离出的轻组分再输送回长岭分公司进行回收。中石化长岭分公司现有油浆产量约18.96万吨/年，其主要用作延迟焦化装置的原料以及经过拔头后用于制作沥青。本项目包括罐区的催化裂化物料储存；装置区的催化裂化油浆膜过滤、传质脱固、加氢、减压蒸馏、中间相沥青反应、分离、中间相转化、稳定化和沥青造粒包装等部分；库房区的固体成品中间间相沥青储存、外销装车两部分；以及工程项目的竖向、道路和系统管架的建设。

二、建设项目特点

（1）产业政策

本项目属于“化学原料和化学品制造”。对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限值类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。

（2）环保设施方面

在环保设施方面，项目拟采取以下处理措施：项目生产工艺废气依托中石化长岭分公司北火炬系统处理，无组织废气收集废气经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”处理后通过15m高排气筒排放；项目含硫废水经收集后依托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置回收；其他生产废水经厂区预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部其他装置处理，然后依次经中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；项目生产过程中产生的噪声采用隔声、减振的措施后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；项目产生的各类固废均能够得到合理处置，不外排。

三、环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682 号令），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44 号），本项目属于“十五 化学原料和化学制品制造业”中 “合成材料制造/除单纯混合和分装外”的制造，因此需编制环境影响评价报告书。为此，湖南东映长联科技有限公司于2019年9月委托湖南天瑶环境技术有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周边进行了实地勘察与调研，收集了有关的工程资料，依照环境影响评价技术导则，结合该项目的建设特点，编制完成了《湖南东映长联科技有限公司高品质中间相沥青产业化项目环境影响报告书》。按照环境影响评价技术导则和技术规范要求，该项目遵循如下工作程序图编制完成项目环境影响报告书，见图1。

图1  环境影响评价工作程序

四、关注的主要环境问题

评价根据项目特点及区域环境特征，重点关注本项目的环境问题为：

（1）本项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求；

（2）各项污染防治措施是否具有可靠性、针对性和可操作性；

（3）项目建设是否符合国家的产业政策和区域发展规划要求；

（4）项目选址和平面布局是否合理。

五、环境影响评价结论

本项目为新建项目，项目主要采用中石化长岭分公司催化裂化装置所产的催化裂化油浆作为原料。项目符合国家产业政策，在认真落实报告中提出的各项环保措施后，本项目气型污染物均可达标排放，对周边大气环境影响不大；废水能够有效处理，确保达标排放；各类固体废物可做到安全处置或综合利用；噪声可做到不扰民。项目在认真落实本报告提出的各项环保措施以及环境风险防范措施，确保污染治理设施稳定运行、污染物达标排放的情况下，从环境保护角度看，本次项目是可行的。

1  总    则

1.1编制依据

1.1.1相关环境保护法律法规

（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1 月1 日施行）；

（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年12 月29 日修订施行)；

（3） 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年1 月1 日修正施行）；

（4） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年12 月29 日施行）；

（5） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年10 月26 日修订施行）；

（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年11 月7 日修正）；

（7） 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年1 月1 日施行）

（8） 《中华人民共和国水土保持法》（2011 年3 月1 日修订施行）；

（9） 《中华人民共和国土地管理法》（2004 年8 月修订施行）；

（10） 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009 年1 月1 日施行）；

（11） 《建设项目环境保护管理条例》（2017 年10 月1 日施行）；

1.1.2规章及规范性文件

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年10月30日）；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016 年3 月）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017 年9 月1 日施行，2018 年4 月28 日修订）；

（4）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环发【2012】134号）；

（5）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号）2019年1月1日实施；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（7）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）；

（8）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》，国办发[2010]33号；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

（10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；

（13）《关于发布实施<限制用地项目目录(2012年本)>和<禁止用地项目目录>（2012年本）的通知》（国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月23日）；

（14）《国家危险废物名录》（2016 版）环境保护部令第39 号；

（15）《危险废物转移联单管理办法》（1999年5月31日实施）；

（16）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号；

（17）《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99 号）；

（18）《市场准入负面清单（2018 年版）》（发改经体〔2018〕1892 号）。

（19）国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号《危险化学品名录（2015版）》，2015年5月1日起实施；

（20）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，2011年12月1日）；

（21）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局令第27号2005年10月1日施行；

（22）中华人民共和国国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》，国务院第144次常务会议修订通过，2011年12月1日起施行；

（23）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）；

（24）《挥发性有机物（非甲烷总烃）污染防治技术政策》（2013年第31号公告，2013.5.24）。

（25）《排污许可证管理暂行规定》；

（26）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）；

（27）《长江经济带发展规划纲要》；

（28）《长江经济带市场准入禁止限制目录》；

1.1.3地方法规及文件

（1）《湖南省环境保护条例》(2013年5月27日)；

（2）《湖南省主体功能区划》；

（3）《湖南省“十三五”环境保护规划》，湘环发[2016]25号；

（4）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过），2017年4月；

（5）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020 年）》的通知，湘政发〔2015〕53 号；

（6）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》的通知，湘政发〔2013〕77号

（7）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005，2005.7.1）；

（8）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号2007.10.1）；

（9）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（湘环发[2006]88号）；

（10）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发[2017]4号；）

（11）《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020）》；

（12）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》；

（9）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划》实施方案》的通知（岳政办发[2014]17号）；

（10）岳阳市人民政府办公室《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发﹝2016﹞27号）；

（11）岳阳市云溪区人民政府办公室关于印发《岳阳市云溪区大气污染防治2019年度实施方案》的通知（岳云政办函[2019]12号）。

1.1.4技术导则和规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610－2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）;

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（9）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（12）《固体废物处理工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（13）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2011）及其2013年修改单；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；

（16）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（18）危险废物鉴别标准通则（GB5085.7-2007）；

（19）固体废物鉴别标准（GB34330-2017）；

（20）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

（21）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

1.1.5其他文件

（1）项目委托书；

（2）岳阳市环境保护局云溪区分局关于《湖南东映长联科技有限公司高品质中间相沥青产业化项目有环境影响评价执行标准的函》；

（3）可行性研究报告；

（4）建设单位提供的其他资料。

1.2评价目的

（1）从国家产业政策的角度出发，结合当地相关规划要求，确定项目的建设是否符合产业政策及规划要求；

（2）在对项目厂址周边自然环境状况进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标；充分利用现有资料，并进行现场踏勘和必要的现状监测，查清评价区域环境现状，并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征；

（3）全面分析工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物的产生特征，通过物料衡算、类比分析等方法计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和定性分析的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性；

（4）对项目建设所引起的环境污染，提出切实可行的减缓或补偿措施建议，最大限度降低或减缓项目建设对环境带来的负面影响；

（5）根据国家对企业在“达标排放、总量控制”等方面的要求，多方面论述建设项目生产工艺、技术装备、环保设施的先进性。通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环境工程设计、合理施工和工程投产后的环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

（6）从环境影响、产业政策、法规和规划相符性、环保工程可行性等方面进行综合评价，对项目是否可行作出明确的结论，为环境保护主管部门的决策提供科学依据。

1.3内容和评价重点

1.3.1评价内容

本评价的主要内容是：

（1）本项目新建项目，本次评价以理论计算的方法进行工程分析，弄清工程污染源项，掌握污染物的产生情况；对工程配套的环保措施的可行性和有效性进行分析论证；

（2）通过收集资料和现场监测，评价工程影响区域的环境质量状况；

（3）分析项目技术资料，对拟建工程进行分析和评价，预测项目污染物排放情况，明确污染源及各污染物排放总量。

（4）结合项目所在区域的环境特点，预测与分析项目建设期、营运期对地表水、地下水、环境空气、声环境、土壤、生态等方面的影响；

（5）根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求及识别的潜在污染因素，提出减缓不利影响的污染防治措施和投资估算；

（6）分析项目建设及运行过程中存在的环境风险，提出有关对策措施；

（7）拟定环境管理、监测计划；

（8）从环保角度分析项目建设的环境可行性，并作出总体结论。

1.3.4评价重点

本评价工作重点是：

（1）分析本项目建设的合理性和可行性，并提出相关的环保要求和建议；

（2）计算项目污染物排放量，分析本项目建成后的经济效益和环境效益；

（3）分析工程建设和运行过程潜在的不利环境影响，突出项目建设对大气、地表水及地下水影响分析，并提出减缓影响、降低环境风险的对策措施。

（4）分析环保措施的稳定达标排放可行性和可靠性。

1.4环境影响识别和评价因子筛选

1.4.1环境影响识别

本项目对环境的主要影响为施工期和运营期。施工期对环境的影响主要为场地平整、厂房建设产生的扬尘及地貌改变、施工设备的噪声及施工过程中产生的固体废弃物。项目建成后，对环境影响较大的施工期噪声已消失。运行期对环境的影响表现在废气、噪声、生活污水、固体废物对环境的影响。工程各阶段的环境影响因素识别见下表。

表1.4-1  环境影响因素识别表

| 项目阶段 |  | 建设期 |  | 营运期 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工 | 运输 | 废气 | 废水 | 废渣 | 噪声 |  |
| 自然物理环境 | 环境空气 | -1S | -1S | -2L↓ |  |  |  | ★ |
|  | 地表水 | -1S |  |  | -1L↓ |  |  | ★ |
|  | 地下水 | -1S |  |  | -1L↓ |  |  | ★ |
|  | 声环境 | -2S | -1S |  |  |  | -1L↓ | 〇 |
|  | 土壤 | -2S |  |  |  | -1L↓ |  | ★ |
| 自然生态环境 | 地表植物 | -1S |  | -1L↓ | -1L↓ |  |  | 〇 |
|  | 土地利用 | -2S |  |  |  | -1L↓ |  |  |
| 生活质量 | 公众健康 | -1S | -1S | -2L↓ | -1L↓ |  | -1L↓ | ★ |
|  | 就业水平 | +1S | +1S |  |  |  |  | 〇 |
|  | 生活水平 | +1S | +1S |  |  |  |  | 〇 |

注：+正效应、-负效应；3、2、1影响程度由大到小；L长期影响、S短期影响、↑可逆影响；↓不可逆影响；★较关心的环境要素；〇一般关心的环境要素。

由上表可以看出：

（1） 施工期对地表植被的破坏及对部分自然资源占用，对生态环境产生短期影响，基础施工以及运输过程中对大气环境、地表水环境、声环境的影响。

（2）营运期对环境的影响主要为：

① 工程废水对水环境的影响；

② 该项目建设对地下水和土壤环境的影响；

③ 工程废气对大气环境的影响；

④ 工程噪声对声环境的影响。

（3） 工程对环境影响较大的是工程废水排放对水环境的影响以及废气对大气环境的影响。

1.4.2评价因子筛选

在工程环境影响因素识别的基础上，根据本项目的污染源特点及其所处区域的环境状况，确定各环境要素的评价因子分别为：

因本项目SO2+NOx的排放总量为小于500t，因此项目大气污染因子不考虑二次污染物评价因子PM2.5。

本项目评价因子见下表。

表 1.4-2	评价因子的确定

| 类别 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 环境空气质量现状 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、非甲烷总烃 |
|  | 水环境质量现状 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 |
|  | 地下水环境 | K(钾)、Na(钠)、Ca(钙)、Mg(镁)、CO32-(碳酸根)、HCO3-（重碳酸根）、Cl-(氯化物)、SO42-(硫酸盐)、pH、氨氮、NO3-(硝酸盐)、NO2-(亚硝酸盐)、挥发性酚类、氰化物、As(砷)、Hg(汞)、Cr6+(六价铬)、总硬度、Pb（铅）、F-(氟化物)、镉、Fe(铁)、Mn(锰)、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、石油类、甲苯、苯、二氯丙烷 |
|  | 声环境质量现状 | Leq (A) |
|  | 土壤环境 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 |
| 环境影响预测与评价 | 大气污染源 | 非甲烷总烃 |
|  | 水污染源 | COD、NH3-N 、石油类 |
|  | 厂界噪声 | Leq (A) |
|  | 固体废物 | 一般固废、危险固废、生活垃圾 |

1.5评价标准

根据岳阳市环境保护局云溪区分局出具的《湖南东映长联科技有限公司高品质中间相沥青产业化项目环境影响评价执行标准的函》，项目执行标准如下：

1.5.1评价质量标准

（1） 环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中“以色列”标准；氨气和硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求。

（2） 地表水：项目周边地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（5）土壤环境质量

项目所在地土壤执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值和管制值要求；

具体标准值见表1.5-1~表1.5-5。

表1.5-1  环境空气质量标准一览表

| 污染物名称 | 标准限值，ug/m3 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年均值 | 24小时平均值 | 日最大8小时平均 | 1小时值 |  |
| SO2 | 60 | 150 | -- | 500 | GB3095-2012二级标准 |
| NO2 | 40 | 80 | -- | 200 |  |
| PM10 | 70 | 150 | -- | -- |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | -- | -- |  |
| CO | -- | 4 | -- | 10 |  |
| O3 | -- | -- | 160 | 200 |  |
| 非甲烷总烃 |  |  | 2000 |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 氨气 |  |  |  | 200 | HJ2.2-2018 |
| 硫化氢 |  |  |  | 10 |  |

表1.5-2  地表水环境质量标准（mg/L，pH除外）

| 标准名称 | 标准值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准 | 项目 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 |
|  | 标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 |
|  | 项目 | Cu | Zn | As | Hg | 铬（六价） |
|  | 标准 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 |
|  | 项目 | Pb | Mn | Fe | 石油类 | 硫化物 |
|  | 标准 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.2 |
|  | 项目 | 氰化物 | SS | 镉 |  |  |
|  | 标准 | 0.2 | / | 0.005 |  |  |

表 1.5-3	地下水质量评价标准（单位：mg/L）pH 无量纲

| 标准名称 | 标准值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 | 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 |
|  | 标准 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 |
|  | 项目 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 |
|  | 标准 | 0.3 | 0.1 | 1.00 | 1.00 | 0.20 |
|  | 项目 | 挥发性酚类 | 耗氧量 | 氨氮 | 总大肠菌群 | 硝酸盐 |
|  | 标准 | 0.002 | 3.0 | 0.50 | 3.0 | 20.0 |
|  | 项目 | 亚硝酸盐 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 铅 |
|  | 标准 | 1.00 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.01 |
|  | 项目 | 氰化物 | 镉 | 硒 | 氟化物 |  |
|  | 标准 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 |  |

表1.5-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表1.5-5    土壤环境质量标准（建设用地）   单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见 3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。 |  |  |  |  |  |  |

1.5.2污染物排放标准

（1）废水：本项目含硫废水依托中石化长岭分公司汽提装置回收处置；其他含油废水中的石油类和硫化物执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1中水污染物排放限值中的间接排放标准；生产废水中的其他水污染物执行中石化长岭分公司炼油二部汽提装置接管标准；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后排入园区污水管网；

表1.5-6  本项目废水排放标准（中石化长岭分公司炼油二部汽提装置）

| 项目 | 污染物及浓度（mg/L，pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 石油类 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | BOD5 | SS | 硫化物 |
| 石油炼制工业污染物排放标准 | -- | 20 | -- | -- |  |  |  |  | 1.0 |
| 接管协议 | 6~9 | 30 | 700 | 50 |  |  | 350 | 20 |  |

（2）废气：本项目工艺废气执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表4中的排放限值要求；厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表5中企业边界大气污染物浓度限值；氨气、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的标准要求。

表1.5-7 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）

| 产污环节 | 污染物 | 有组织排放 | 无组织 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  |
| 工艺废气 | 非甲烷总烃 | -- | 4.0 | 95% |

表1.5-8  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 产污环节 | 污染物 | 厂界标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 氨气 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | 0.06 |

（3） 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

表1.5-9	噪声排放执行标准

| 标准名称 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 dB（A） | 55 dB（A） |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标准 | 昼间 | 夜间 |
|  | 65 dB（A） | 55 dB（A） |

（4） 固体废物：

①一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的要求；

②生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

③危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。

1.6评价工作等级、评价范围

1.6.1环境空气

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），一个项目有多个污染源排放同一种污染物时，按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。评价工作等级按表1.6-4的分级判据进行划分。

采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模式分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值的10％时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：Pi----第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi----第i个污染物的环境空气质量标准mg/m3。

Coi----一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如已有地方环境质量标准，应选用地方标准中的浓度限制。对于GB3095及地方环境质量标准未包含的污染物，参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。对于上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限制或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1小时平均质量浓度限值。

因本项目排放的SO2+NOx的排放总量为小于500t/a，因此项目大气污染因子不考虑二次污染物评价因子PM2.5。根据工程分析所得的大气污染物排放参数，本项目大气污染物主要为非甲烷总烃，故选择非甲烷总烃作为主要污染物。非甲烷总烃的环境空气质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中“以色列”的标准要求。

具体标准值见下表。

表1.6-1    污染物评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 二类限区 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

具体评价因子和评价标准筛选结果见下表。

表1.6-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 20000 |
| 最高环境温度 |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -11.0 °C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

本次环评选取非甲烷总烃作为评价因子，污染源参数见表1.6-3~表1.6-4

大气污染物落地浓度估算见表1.6-5。

表1.6-3本项目点源污染源正常排放参数表

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 厂内有组织排放 | 30 | -36 | 64 | 0.4 | 5000 | 60 | 0.042 |

表1.6-4本项目面污染源正常排放参数表

| 编号 | 污染源名称 | 面源起点坐标（m） |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 厂区 | -44 | 78 | 62 | 5 | 7200 | 正常排放 | 0.477 |
|  |  | -47 | -76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | -75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 76 |  |  |  |  |  |
|  |  | -45 | 77 |  |  |  |  |  |

表1.6-5   各污染物最大地面浓度占标率及D10%

| 排放源 | 污染因子 | 最大落地浓度（ug/m3） | 占标率% | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织收集废气 | 非甲烷总烃 | 5.5304 | 0.28 | 0 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 381.460 | 19.07 | 750 |

评价等级按下表的分级进行划分。

表1.6-6  评价工作级别一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据估算，最大占标率为19.07%，最大占标率Pmax＞10%，根据表1.6-6大气环境影响评价等级判据表可知，其大气环境影响评价等级为一级。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”。本项目为化工项目，项目污染源为多源，且项目环境影响评价类型为报告书，因此本项目大气环境影响评价等级为一级评价。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对评价范围的规定，由于本项目排放的空气污染物主要为点源，评价等级为一级，因此，本次大气影响评价范围是以本项目厂区为中心，东西边长5km，南北边长5km的矩形区域。

1.6.2地表水

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见下表。

表1.6-7    地表水评价级别判据

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录 A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量三级B。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定,应统数从大到小排序,取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水的特征生生物的自然产卵场等保护目标时,评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标段、入冲刻时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质,排水量≥500万m3 /d，评价等级为一级；排水量<500 万 m3 /d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目,评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生,但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

项目生产废水经厂区预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部的汽提装置处理后，依次排入长岭分公司第一、第二污水处理站进一步处理达标后排放。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。因此项目为间接排放。本项目外排废水总量为9792.08m3/a，根据上表可知，本项目地表水环境影响评价工作等级为“三级B”。

（2）评价范围

厂区的排水采用清污分流、污污分流、雨污分流的排水方式。本项目含硫废水经收集后依托中石化长岭分公司汽提装置回用；其他生产废水经厂区预处理达标后排入中石化长岭分公司汽提装置处理，然后依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

本次评价范围为建设项目厂区范围，主要对污水的排放去向以及进入中石化长岭分公司汽提装置及污水处理厂的可行性进行论证。

1.6.3地下水环境

（1）评价工作等级

本项目为化学原料和化学品制造项目，属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表中“L石化、化工（85合成材料制造、专用化学品制造）”，地下水环境影响评价项目类别为I类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见下表。

表1.6-8 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据现场勘查，本项目周边居民均饮用自来水，不存在“集中式饮用水水源地及保护区和热水、温泉、矿泉水等”地下水“敏感性”区域，也不存在“集中式饮用水水源准保护区以外的径流补给区、分散式饮用水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区”等地下水“较敏感性”区域，并且本项目在工业园区内建设，厂址用地现状为工业用地，不采用地下水作为补给源，因此本项目区地下水环境敏感定为“不敏感”区域。

根据上述判断，结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表1.6-9  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目 | 二级 |  |  |

综上可知，本项目地下水的类别为I类建设项目。项目地下水环境敏感程度为不敏感，因此确定本项目地下水环境影响评价工作等级为“二级”。

（2）评价范围

本项目地下水环境影响评价工作等级为二级，项目地下水评价范围为以厂区为中心，周边6km2范围内。

1.6.4声环境

（1）评价工作等级

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭分园内，属于3类声环境功能区，受项目影响人口不多，且项目建成后敏感点噪声级增加在3dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境影响评价等级为三级。

表1.6-10  环境噪声影响评价工作等级判定依据表

| 评价等级 | 声环境功能区 | 环境敏感目标噪声级增量 | 影响人口数量变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0类 | >5dB(A) | 显著增多 |
| 二级 | 1类，2类 | ≥3dB(A)，≤5dB(A) | 较多 |
| 三级 | 3类，4类 | <3dB(A) | 不大 |
| 本项目 | 3类 | <3dB | 不大 |
| 项目评价工作等级 | 三级 |  |  |

（2）评价范围

本项目声环境影响评价工作等级为三级，声环境影响评价范围为项目厂界周围200m区域范围。

1.6.5生态环境

（1）评价工作等级

由《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）可知，生态影响评价工作等级是依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，见下表。

表1.6-11    生态影响评价等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2-20km2 或长度50km-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目位于湖南岳阳绿色产业园内长岭分园内，用地类型为工业用地，所在区域不属于生态环境敏感地区，且项目用地面积为0.04km2，小于2km2。因此本项目生态环境评价等级为三级。

（2）评价范围

本项目生态环境影响评价范围为厂界外200m。

1.6.6环境风险

（1）评价工作等级

本项目为化学原料和化学品制造项目。项目涉及的风险物质为油类物质和氢气，油类物质最大存储量约2900t，氢气的最大存储量约0.45t。

根据后续分析可知，本项目的1＜Q=1.052＜10；M=30（为M1），P为P2

大气环境的敏感程度为E2、地表水环境的敏感程度为E1、地下水环境的敏感程度为E2，因此其环境敏感程度为E1。

根据环境风险潜势划分依据见表（见下表）可知，本项目环境空气环境风险潜势为III，地下水环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为IV。根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取要素等级的相对高值，即项目环境风险潜势综合等级为IV。

表1.6-12  环境风险潜势划分依据一览表

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区(E2) | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区(E3) | III | III | II | I |

表1.6-13	风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上表对比分析可知，本项目环境风险评价等级为一级。

（2）评价范围

大气风险评价范围为项目边界5km范围；地表水风险评价范围为中石化长岭分公司污水处理站排污口上游500m至下游1500m，共2km长河段；地下水风险评价范围为以项目为中心6km2范围内。

1.6.7土壤环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录A“土壤环境影响评价项目分类”，本项目为“石油、化工“合成材料制造””，属于其中的I类项目；按照建设项目占地规模，本项目占地面积4.0hm2（小于5hm2），属于小型；本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭分园，项目污染影响型敏感程度为“不敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，根据下表，本项目土壤环境影响评价等级属于二级。

表1.6-14  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |

（2）评价范围

本项目土壤环境影响评价等级为“二级”，土壤环境影响评价范围为项目厂界项200m范围。

1.7环境保护目标

本项目岳阳市云溪区绿色化工产业园长岭分园，项目周边主要环境敏感目标见表1.7-1，环境敏感点分布见附图。

表1.7-1    项目周边环境敏感点情况（大气环境、环境风险）

| 名称 | 坐标/° |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 洋坳 | 113.36620 | 29.55499 | 居民区 | 约28户 | 二类区 | N | 420~720m |
| 新屋 | 113.37107 | 29.55368 | 居民区 | 约15户 | 二类区 | NE | 500~1000m |
| 精塘冲 | 113.374584 | 29.55751 | 居民区 | 约5户 | 二类区 | NE | 1160~1230m |
| 蔡家垄 | 113.374823 | 29.55170 | 居民区 | 约48户 | 二类区 | E | 890~1400m |
| 林家冲 | 113.38241 | 29.55435 | 居民区 | 约10户 | 二类区 | NE | 1500~1900 |
| 和平村 | 113.38207 | 29.54977 | 居民区 | 约72户 | 二类区 | E | 1250~2000m |
| 大屋 | 113.38891 | 29.54869 | 居民区 | 约26户 | 二类区 | E | 2300~2500m |
| 南音屋 | 113.374314 | 29.546382 | 居民区 | 约28户 | 二类区 | SE | 1000~1400m |
| 文修桥新村 | 113.357912 | 29.546936 | 居民区 | 约820户 | 二类区 | WS | 750~1300m |
| 向阳村 | 113.35388 | 29.542280 | 居民区 | 约780户 | 二类区 | WS | 1340~2100m |
| 乔家 | 113.3490991 | 29.532699 | 居民区 | 约120户 | 二类区 | WS | 2100~2500m |
| 长炼学校 | 113.351105 | 29.536679 | 学校 | 学生约650人 | 二类区 | WS | 2000m |
| 路口镇长岭小学 | 113.3511085 | 29.535236 | 学校 | 学生约280人 | 二类区 | WS | 2200m |
| 长岭学校 | 113.351537 | 29.532650 | 学校 | 学生约420人 | 二类区 | WS | 2370m |
| 岳阳长炼医院 | 113.3611936 | 29.541577 | 医院 | 病床约100床 | 二类区 | WS | 1100m |
| 文桥社区 | 113.35876 | 29.551212 | 居民区 | 约120户 | 二类区 | W | 480~620m |
| 南源冲 | 113.346370 | 29.5464166 | 居民区 | 约86户 | 二类区 | WS | 1620~2300m |
| 上林家坳 | 113.349502 | 29.552360 | 居民区 | 约65户 | 二类区 | W | 1300~1800m |
| 文桥中学 | 113.354803 | 29.557928 | 学生 | 约420人 | 二类区 | NW | 1140m |
| 大塘 | 113.349760 | 29.560203 | 居民区 | 约48户 | 二类区 | NW | 1100~1960m |
| 垄家大屋 | 113.3540948 | 29.563872 | 居民区 | 约48户 | 二类区 | NW | 1500~2500m |
| 刘家 | 113.36290 | 29.562720 | 居民区 | 约15户 | 二类区 | N | 1400~1600m |

表1.7-2  项目周边环境敏感点情况（地表水、地下水和声环境）

| 地表水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响因素 | 保护目标 | 方位 | 距项目最近距离（m） | 规模/功能 | 保护级别 |
| 地表水 | 长江 | NW | 9.0km | 大河 | 《地表水环境质量标准》III类标准 |
|  | 撇洪渠 | WS | 640m | 水渠 | 《地表水环境质量标准》III类标准 |
| 地下水 | 项目附近居民均使用自来水作为饮用水 |  |  |  | 《地下水环境质量标准》III类标准 |
| 声环境 | 项目周边200m范围内无声环境敏感目标 |  |  |  | 《声环境质量标准》3类标准 |
| 生态环境 | 主要为人工种植植被以及常见野生动物，尾矿库边界为农田，项目不涉及基本农田及生态公益林 |  |  |  | 不破坏原有生境 |
| 土壤 | 项目所在地及周边土地 |  |  |  | 《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准》 |

2  拟建项目概况

2.1项目基本情况

（1）项目名称：湖南东映长联科技有限公司高品质中间相沥青产业化项目（中间相沥青300t/a、特种沥青1000t/a、重质燃料油3800t/a）；

（2）建设单位：湖南东映长联科技有限公司；

（3）建设地点：岳阳市绿色化工产业园长岭分园；

（4）占地面积：本项目用地面积40009.49m2；

（5）项目性质：新建

（6）总建筑面积：10342.27m2；

（7）职工人数：100人；

（8）工作制度：每天三班制，每班工作8h，每年工作300天；

（9）总投资：15000万元；

2.2主要经济技术指标

本项目的技术经济指标汇总见下表。

表2.2-1  本项目主要经济技术指标一览表

| 序 号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模及产品方案 |  |  |  |
| 1 | 产品方案 |  |  |  |
|  | 高品质中间相沥青（SHP） | t/a | 235 |  |
|  | 1#中间相沥青（AP1） | t/a | 60 |  |
|  | 2#特种沥青（IP2） | t/a | 213 |  |
|  | 1#特种沥青（LP） | t/a | 830 |  |
| 3 | 返回物料 |  |  |  |
|  | 1#重质燃料油 | t/a | 1548 | 返回长岭分公司 |
|  | 2#重质燃料油 | t/a | 2218 | 返回长岭分公司 |
| 二 | 操作时间 |  |  |  |
|  | 纯化工段 | h/a | 7200 |  |
|  | 沥青调制工段 | h/a | 4800 |  |
| 三 | 综合能耗 | t /t | 4.5 | 以标油计 |
| 四 | 项目总定员 | 人 | 100 |  |
| 五 | 总占地面积 | m2 | 40009.49 | 合 60.01 亩 |
| 七 | 项目总资金 | 万元 | 15668.13 |  |
| 1 | 固定资产投资 | 万元 | 14607.97 |  |
|  | 建设投资 | 万元 | 14252.59 |  |
|  | 建设期利息 | 万元 | 355.38 |  |
| 2 | 流动资金 | 万元 | 1060.16 |  |
| 八 | 项目报批总投资 | 万元 | 14926.02 |  |
| 1 | 其中铺底流动资金 | 万元 | 318.05 |  |
| 九 | 年销售收入 | 万元 | 14671.12 | 正常年 |
| 十 | 年总成本费用 | 万元 | 8263.24 | 正常年 |
| 十一 | 年经营成本 | 万元 | 7166.63 | 正常年 |
| 十二 | 年均利润总额 | 万元 | 4225.34 |  |
| 十三 | 年均净利润 | 万元 | 3169.01 |  |
| 十四 | 财务评价指标 |  |  |  |
|  | 总投资收益率 | % | 27.57 | 平均年 |
|  | 投资利税率 | % | 35.12 | 平均年 |
|  | 投资回收期（含建设期） | 年 | 6.28 | 税前 |
|  |  | 年 | 6.7 | 税后 |
|  | 财务内部收益率 | % | 24.19 | 税前 |
|  | 财务净现值（I=12%） | 万元 | 11209.74 | 税前 |
|  | 财务内部收益率 | % | 19.88 | 税后 |
|  | 财务净现值（I=12%） | 万元 | 6731.21 | 税后 |
| 十五 | 贷款偿还期 | 年 | 4.69 | 含建设期 |

2.3项目组成

2.3.1项目组成

本项目规划总占地面积40009.49m2，主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和依托工程组成，其主要项目组成及工程内容见下表。

表2.3-1  建设项目组成

| 工程类别 | 工程名称 | 规模、面积 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 油浆净化间 | 占地面积1800m2，主要用于油浆的净化 |
|  | 调制造粒包装 | 占地面积1260m2，主要用于产品的造粒工序 |
| 辅助工程 | 生产指挥中心 | 占地面积1192.32m2，主要用于各生产工序的调度指挥 |
|  | 变配电所 | 占地面积400m2，主要用于整个厂区的配电 |
|  | 泵房 | 占地面积44m2，用于物料的称重 |
| 贮运工程 | 丙类仓库区 | 占地面积720m2，主要用于各类产品及原辅料的存储 |
|  | 丙类储罐区 | 占地面积2494m2，主要用于原料油浆、产品燃料油的存放 |
|  | 柴油储罐 | 三个100m3的柴油储罐，用于项目装置开车时使用 |
|  | 汽车装卸站 | 建筑面积96m2，1层，主要用于各类原料和产品的装卸 |
| 公用工程 | 办公楼 | 租用岳阳市云溪区长岭分公司生活区作为办公区域 |
|  | 门卫室 | 占地面积54m2 |
|  | 供电 | 由当地变电站供电 |
|  | 供水 | 项目供水采用市政统一供水 |
|  | 排入 | 项目实行清污分流、雨污分流，项目含硫废水依托中石化长岭分公炼油二部汽提装置处理；其他生产废水经厂区预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部的汽提装置处理后，依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网 |
|  | 食堂和宿舍 | 本项目不设食堂和宿舍 |
| 依托工程 | 办公楼 | 租用岳阳市云溪区长岭分公司生活区作为办公区域 |
|  | 废气处理 | 依托中石化长岭分公司的北火炬系统 |
|  | 废水处理 | 依托中石化长岭分公司炼油二部的汽提装置以及中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂 |
| 环保工程 | 废气 | 项目生产工艺废气经工序内脱硫塔处理后依托中石化长岭分公司北火炬系统处理。无组织收集废气采用“吸附脱附+催化燃烧”处理后通过15m高排气筒排放。 |
|  | 废水 | 项目含硫废水依托中石化长岭分公炼油二部汽提装置处理；其他生产废水经厂区预处理（50m3/d）后排入中石化长岭分公司炼油二部的汽提装置处理后，依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。污水处理站南侧设置一座500m3的初期雨水收集池 |
|  | 固废 | 项目丙类仓库南侧设置危废暂存间（50m3），项目产生的危险废物经厂区暂存后委托有资质的单位处理，丙类仓库北侧设置一般工业固废暂存间（50m3） |
|  | 噪声 | 各类噪声源设备采取减振、隔声等措施 |
| 风险 |  | 生产区防渗；项目初期雨水收集池南侧设置一座900m3的事故池 |

2.3.2依托工程

本项目具体依托情况见下表。

表2.3-2  项目依托工程情况一览表

| 序号 | 类别 |  | 依托情况 | 处理能力 | 富余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程 | 供水 | 当地变电站 | / | / |
|  |  | 供电 | 市政统一供水 | / | / |
|  |  | 办公楼 | 租用岳阳市云溪区长岭分公司生活区作为办公区域 |  |  |
|  | 环保工程 | 废气 | 依托中石化长岭分公司被火炬系统 | 20000m3/h | 4000m3/h |
|  |  | 废水 | 依托中石化长岭分公司汽提装置 | 60t/h | 6t/h |
|  |  |  | 第一污水处理场 | 850m3/h | 150m3/h |

2.3.3储罐区设置情况

本项目运营期储罐设置情况见下表。

表2.3-3  项目储罐区设置情况一览表

| 序号 | 储罐容积（m3） | 数量（个） | 用途 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 1 | 原料油浆的储罐 | 固定顶罐 |
| 2 | 3000 | 1 | 2#重质燃料油储罐 | 固定顶罐 |
| 3 | 300 | 1 | 2#重质燃料油储罐 | 固定顶罐 |
| 4 | 300 | 2 | 1#重质燃料油储罐 | 固定顶罐 |
| 5 | 300 | 2 | 1#特种沥青储罐 | 固定顶罐 |
| 6 | 100 | 2 | 柴油储罐 | 固定顶罐 |

2.4原辅材料及能源消耗

2.4.1主要原辅材料消耗

（1）原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见下表。

表2.4-1  本项目主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 | 储存方式 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化裂化油浆 | t/a | 5760 | 中石化长岭分公司 | 储罐(3000m3) | 1200 |
| 2 | 柴油（新增） | t/a | 440 |  | 储罐(100m3) | 200 |
|  | 柴油（回用） | t/a | 5320 |  | 储罐(100m3) |  |
| 3 | 氢气 | t/a | 86 |  | 缓冲罐（5m3） | 5 |
| 4 | 氮气 | Nm3/a | 300000 |  | 缓冲罐（5m3） | 5 |
| 5 | 脱金属剂 | t/a | 3.6 | 外购 | 1m3脱金属剂罐 | 3.6 |
| 6 | 硫化剂 | t/a | 0.2 | 外购 | 0.3m3脱金属剂罐 | 0.2 |
| 7 | 加氢催化剂 | t/a | 1.5 | 外购 | 袋装 | 1.5 |

（2）理化性质

①催化裂化油浆

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

②柴油

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

③氢气

常温常压下，氢气是一种极易燃烧，无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体，氢气的密度只有空气的1/14，即在0 ℃时，一个标准大气压下，氢气的密度为0.089g/L。本项目使用的氢气来自中石化长岭分公司。

2.4.2能耗情况

本项目主要原辅材料和能耗情况见下表。

表2.4-4 拟建项目能源消耗情况

| 序号 | 能源品种 | 单位 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万kWh/a | 770.66 |
| 2 | 水 | m3/a | 8310 |

2.5产品方案及产品指标

（1）产品方案

本项目建成后主要产品为高品质中间相沥青（SHP），1#中间相沥青（AP1）、同时副产2#特种沥青（IP2）、同时副产 1#重质燃料油、2#重质燃料油、1#特种沥青（LP）。设计生产能力为高品质中间相沥青（SHP）235 吨/年，1#中间相沥青（AP1）60 吨/年、2#特种沥青（IP2） 213 吨/年、1#特种沥青（LP）830 吨/年、1#重质燃料油 1548 吨/年、2#重质燃料油2218吨/年。详见下表。

表2.5-1   产品方案

| 序号 | 名称 | 单位 | 规模 | 形态 | 存储方式 | 最大存储量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高品质中间相沥青（SHP） | t/a | 235 | 固态 | 袋装 | 25 | 主产品 |
| 2 | 1#中间相沥青（AP1） | t/a | 60 | 固态 | 袋装 | 5 | 主产品 |
| 3 | 2#特种沥青（IP2） | t/a | 213 | 固态 | 袋装 | 25 | 副产品 |
| 4 | 1#特种沥青（LP） | t/a | 830 | 液态 | 储罐 (300m3) | 200 | 副产品 |
| 5 | 1#重质燃料油 | t/a | 1548 | 液态 | 储罐 (300m3) | 200 | 副产品 |
| 6 | 2#重质燃料油 | t/a | 2218 | 液态 | 储罐(1个3000m3，1个300m3) | 800 | 副产品 |

（2）产品性质

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

2.6主要生产设备

本项目主要设备见下表。

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

2.7公用工程

2.7.1给排水系统

- 2.7.1.1给水

（1）水源

本项目给水由市政供水管网提供。

（2）给水

本项目生产用水主要为循环水补充水、脱盐水制备用水以及生活用水。本项目用水总量为23190m3/a，其中新鲜用水量8790m3/a（生产用水3600m3/a，地面冲洗用水600m3/a，生活用水600m3/a，绿化用水2490m3/a，循环冷却补充水1500m3/a），循环冷却水14400m3/a。

（3）工艺用循环冷却水系统

本项目循环冷却水主要用在生产工艺车间设备冷却用水。加氢反应器、闪蒸塔顶冷凝器、一级反应冷凝器、二级反应冷凝器等设备均需要冷却。

循环水进水温度供水压力0.45Mpa、温度28℃，回水压力0.2MPa、温度38℃，循环水补水量为循环水流量1%，经冷却设备的水压力流回流至冷却塔。

冷却塔采用自然通风空冷塔。循环冷却水在冷却塔中与空气接触散热时，空气中的灰尘、粉尘、孢子等悬浮固体被带入冷却水中，另外补充水进入循环水时也带入一部份固体杂物，它们使循环水的悬浮物、菌藻含量及其它污染物超出允许值，因此设旁滤设施，对循环冷却水进行旁流过滤处理，以保证循环冷却水悬浮物含量指标保持在规定范围内，保持换热管壁干净。

（4）工艺用水

本项目生产工艺中的用水标准为脱盐水。项目脱盐水使用量为4365m3/a，该脱盐水采用园区蒸汽管道的蒸汽进行冷凝制备。脱盐水制备效率为80%。

- 2.7.1.2排水

厂区的排水采用清污分流、污污分流、雨污分流的排水方式。本项目含硫废水经收集后依托中石化长岭分公司汽提装置回用；其他生产废水经厂区预处理达标后排入中石化长岭分公司汽提装置处理，然后依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

2.7.2供配电

工程位于岳阳市云溪区岳阳绿色化工产业园长岭分园，厂区附近有园区 110kV 变电站，离本项目建设地~1km。电力部门已初步承诺提供一回 10kV 专线为本工程供电，离本项目建设地~2km 有从路口变电站来的路园线变电所，已承诺提供一回 10kV 专线为本工程供电 ， 因此本工程用电容量和可靠性均可满足要求。电气设计内容为界区内 10/0.4kV 变配电、各车间及其辅助设施的动力、照明配电、防雷接地、厂区内供电外线及道路照明等。

本项目用电设备容量为 2522kW，需要容量为 2226kW。本项目油浆净化电伴热、循环水泵、沥青调制用电负荷、消防用电设备（消防排烟风机、火灾自动报警系统等）、应急照明及疏散指示、自控仪表等为二级负荷，~920kW；车间内一般动力、一般照明等为三级负荷。

本项目拟在厂区东北部设置 1 座变配电所（10/0.4kV），其中含2 台 1250kVA，10/0.4kV 变压器及其低压配电柜。

变配电所以放射式方式向各单体建筑和公用设备供电。10/0.4kV 变电所 0.4kV 低压母线采用单母线分段接线， 对分散用电负荷，采用就地动力配电箱进行二次配电。

2.7.3气体供应

加氢工艺中氢气用量为86t/a，由中石化长岭分公司提供，直接通过管廊供应。中间相沥青生产过程中需要大量的氮气作为保护气，由岳阳长岭炼化通达公司空分厂直接通过管廊供应。

2.7.4空调

（1）生产指挥中心

生产指挥中心共 4 层，每层设置一套多联中央空调系统，冷负荷指标为 220w/m2。空调区需要设置新风系统补充新风，新风量按照每人不小于40m3/h 定。

（2）调制造粒包装

调制造粒包装为甲类厂房，共 3 层，夏季需要设置岗位送风系统，每层设置约 10 个送风点，共 30 个岗位送风点。岗位送风点要求温度不大于 29℃，送风点的风量为 700m3/h，调制造粒包装为甲类车间，空调采用全新风送风，空调机组可置于屋顶。

（3）变配电间

变配电间夏季发热量比较大，可设置空调柜机进行制冷，冷负荷指标为 200w/m2。

2.7.5通风

（1）生产指挥中心

在指挥中心的所有卫生间均设置吊顶式换气扇进行排风，换气次数不低于 10 次/小时。化验试验室有部分设备含有有毒气体，需要设置通风柜排出，通风柜排风量由工艺定。

（2）变配电间

在变配电间设置排除余热的排风设施、房间采用轴流风机排风，换气次数不低于 10 次/小时。

（3）事故通风：

调制造粒包装含有沥青等易燃物，无爆炸性，为甲类厂房，应设置事故通风，事故排风的换气次数需大于 12 次/小时，调制造粒包装的排风由轴流风机。

电气开关设置：事故排风机应分别在室内、室外便于操作的地点设置手动开关同时设置自动开关。

2.7.6消防

厂区消防水系统依托长岭工业园消防水系统，园区消防用水由长岭分公司提供，采用稳高压消防给水管道系统，系统管道工作压力 0.7～1.2 MPa（G）。

整个园区最大设计消防水量为 350L/s，分 2 路从长岭分公司接入到园内，一路从长岭分公司第三空压站旁系统消防管线上接出 1 根

DN400 消防管线埋地经过小河沟进入园区，另一路从长岭分公司北干道大聚丙烯装置道路边系统消防管线接出 1 根 DN400 消防管线埋地经过小河沟进入园区，园区内消防管线环状布置，先设置一区部分消防主干管，其他部分逐步建设。

本工程消防用水依托长岭分公司现有消防设施。

按《建筑设计防火规范》要求，生产区同时发生火灾次数为一次计，火灾延续时间为2h，室外消防用水量为25L/s，室内消防流量10L/s，则消防总用水量为252m3。

厂房内，按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求布置室内消火栓，同时按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140 -2005）要求，设置干粉灭火器。

室外消火栓设置间距不小于 60m，保护半径不大于 120m。小型移动式灭火器：单元内按规范设置足够数量的手提式和推车式灭火器，可就地应急，方便使用。

室外消火栓设置间距不小于 60m，保护半径不大于 120m。小型移动式灭火器：单元内按规范设置足够数量的手提式和推车式灭火器，可就地应急，方便使用。

2.8储运工程

（1）输运方案

本项目使用的氢气和氮气分别由长岭分公司和通达公司空分厂提供，氢气和氮气均为气体，其采用管廊的方式分别从长岭分公司和通达公司空分厂输送至本项目氢气和氮气的储气柜；

本项目使用的催化裂化油浆和柴油均来自长岭分公司，催化裂化油浆和柴油均为液体，其采用管道输送的方式从长岭分公司输送至催化裂化油浆储罐以及柴油储罐。

本项目产品中的中间相沥青为固体，采用汽车运输的方式运出厂区；燃料油为液体，采用油罐车运输的方式运出厂区。

（2）储存系统

本项目考虑原料与产品性质：原料氢气是甲类从园区通过管输只在装置区设置中间罐，用来调和用的柴油为乙类，生产上可以循环使用，综合考虑装置开车，在生产装置区设置2个100m3的柴油罐，其余的产品均为丙类的液体或固体，设置1个丙类罐区，一座丙类仓库。

丙类罐区：58x43(m)，设置2个规格为3000m3的立式罐，罐的参数为：DN16000×16000(mm)；5个300m3的立式罐，罐的参数为：DN8000×8000(mm)。

本项目使用的原料中的氢气和氮气均为气体，催化裂化油浆、柴油以及硫化剂均为液体；本项目生产的产品及副产品中的高品质中间相沥青（SHP）、1#中间相沥青（AP1）、2#特种沥青（IP2）均为固体，1#特种沥青（LP）、1#重质燃料油、2#重质燃料油均为液体。

本项目涉及的氢气和氮气采用5m3的缓冲罐进行存储。催化裂化油浆采用1个3000m3的储罐存储于项目设置的丙类储罐区、2#重质燃料油分别采用1个3000m3的储罐以及1个300m3的储罐存储于项目设置的丙类储罐区； 1#特种沥青（LP）采用2个300m3的储罐存储于项目设置的丙类储罐区、1#重质燃料油采用2个300m3的储罐存储于项目设置的丙类储罐区；脱金属剂采用1m3的脱金属剂罐进行存储；硫化剂采用0.3m3的硫化剂罐进行存储；项目涉及的固体原辅料及产品采用袋装的方式存储于仓库中。

2.9总平面布置

本项目规划总用地面积40009.49平方米，项目主要建设内容包括生产指挥中心、变配电间、仓库、调制造粒包装车间、油浆净化车间、各类储罐区以及污水处理系统。

本项目厂区呈矩形分布。整个厂区分三部分布置。靠北部分从西向东依次布置为生产指挥中心以及变配电间；中间部分从西至东依次布置为丙类仓库、调制造粒包装车间以及油浆净化车间，其中油浆净化车间位于调制造粒包装车间的南侧；下部分从西至东依次布置为污水处理系统以及储罐区。

厂区排气筒设置于丙类仓库南侧，污水处理区域设置在丙类罐区的西侧，污水处理区域从北至南依次布置为污水处理站、初期雨水池、事故池。丙类仓库北侧为一般固废暂存间，丙类仓库南侧为危废暂存间。

2.10职工人数与工作制度

本项目各个车间及相关管理层总人数为100人，其中车间工作人员80人，办公管理人员20人。

管理人员一班/天，每班8小时，年工作300天；车间工人三班/天，每班8小时，年工作300天。本项目区不设食堂和宿舍。

3  工程分析

3.1拟建工程生产工艺流程及产污环节

3.1.1施工期工艺流程及产污环节

拟建项目施工期工艺流程及产污环节见图3.1-1。

图3.1-1  施工期工艺流程及产污环节图

3.1.2运营期工艺流程及产污环节

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

3.1.3工艺流程简述

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

3.1.4主要工艺原理

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

3.1.5罐区

（1）工艺流程及产污环节

本项目运营期罐区工艺流程及产污环节见下图。

图3.1-4  罐区工艺流程及产污环节

（2）工艺流程说明

本项目运营期原料通过管道输送至本项目的储罐区，然后用泵输入至厂区内相应反应釜进行反应。项目生产的液体物料产品先用泵输送至本项目储罐区，然后用泵通过输送管道输送给中石化长岭分公司。中石化长岭分公司负责自身厂区管廊的建设，长云公司负责中石化长岭分公司厂区外至本项目厂界处管廊的建设。本项目只需从厂界处接入罐区即可。

此过程中会产生物料输送泵的噪声、罐区以及管道、阀门处的无组织废气。

3.1.6产污环节分析

本项目产污环节分析见下表。

表3.1-1  本项目产污环节分析表

| 序号 | 类别 | 分析内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | ①项目生产过程中产生的废水、冲洗地面废水、初期雨水； ②生活污水。 |
| 2 | 废气 | ①项目生产过程中产生的工艺废气； ②储罐呼吸废气； ③造粒过程中产生的废气。 |
| 3 | 噪声 | 主要为设备噪声和风机噪声。 |
| 4 | 固废 | 废催化剂、预沉降罐分离出的油泥、污水处理站污泥、废陶瓷滤芯、废润滑油、废活性炭以及办公生活垃圾。 |

3.2物料平衡与水平衡

3.2.1水平衡

本项目用水包括生产用水、生活用水和绿化用水。

（1）生产用水

本项目生产用水主要为膜强化传质深脱灰过程中使用的脱盐水、地面冲洗水。

①膜强化传质深脱灰过程用水

本项目膜强化传质深脱灰过程中需要使用脱盐水，主要用于混合油浆的传质作用，除去油浆中的盐类化合物。本项目脱盐水在厂区内制备，通过利用蒸汽冷凝而生产脱盐水。根据建设单位提供的资料，本项目脱盐水使用量为9.6m3/d（2880m3/a）。脱盐水经膜强化传质深脱灰过程使用后全部外排。因此，项目膜强化传质深脱灰过程中废水产生量为9.6m3/d（2880m3/a）。

②脱硫塔用水

本项目脱硫塔采用从中石化长岭分公司购置的贫胺液进行脱硫，脱硫液不在厂区内进行配置，因此本项目无脱硫塔用水。

②地面冲洗水

本项目地面冲洗水用量为2m3/d（600m3/a），地面冲洗废水排放系数为0.9，则本项目地面冲洗废水量为1.8m3/d（540m3/a）。

（2）生活用水

本次运营期职工总人数为100人。本项目职工不在厂区进行食宿，职工用水主要为职工卫生用水。职工卫生用水为车间内卫生间或洗手池排水。职工卫生用水按20L/人·d，则项目卫生用水量为2m3/d（600m3/a）。职工卫生排水量按用水量的85%计，则职工卫生用水排水量为1.7m3/d（510m3/a）。

（3）绿化用水

本项目绿化用水定额为2L/m2·d（根据《室外给水设计规范》，本报告取2 L/m2·d），根据气候及季节变化，绿化期为100天，绿化面积约为4154.51m2，用水量约8.30m3/d（830m3/a），绿化用水全部蒸发下渗，不外排。

（4）循环冷却水补充水

本项目设备冷却循环水使用量为48m3/d，其损失量为5m3/d。项目设备循环冷却水补充水量为5m3/d。

本项目水平衡见下表。

表3.2-1   水平衡表 （单位：m3/d）

| 用水项目 | 新鲜水 | 脱盐水 | 循环水用量 | 消耗水量 | 排水量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 12 | 9.6 | 0 | 2.4 | 9.6 | 预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置 |
| 地面冲洗用水 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |
| 循环冷却水 | 5 | 0 | 48 | 5 | 0 | / |
| 生活用水 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 化粪池处理后排入园区污水管网 |
| 绿化用水 | 8.30 | 0 | 0 | 8.30 | 0 | / |
| 合计 | 31.85 | 11.64 | 48 | 16.71 | 15.14 | / |

本项目水平衡图见下图。

3.2-1   本项目水平衡图   单位：m3/d

3.2.2物料平衡

（1）物料平衡

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

（2）硫平衡

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

（3）N平衡

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

（3）氢平衡

本部分内容涉及商业机密XXXXXX。

3.3污染源源强核算

3.3.1施工期污染源分析

- 3.3.1.1施工废气

根据本项目的工程内容和施工特点，本项目在施工阶段对周围大气环境产生的影响主要因素有：一是场地平整、建筑建设、基础开挖、运输建材时产生的扬尘；二是机械设备焊接时会产生少量焊接废气；三是挖掘机、装载机等重型车辆运行时排放的燃料废气；四是装修阶段产生的装修废气。

（1）扬尘

施工扬尘的产生与影响是有时间性的，随着施工的结束而自行消失。

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.3-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3.3-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （单位：kg/辆·公里）

| P 车速 | 0.1(kg/m2） | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.10211 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。

参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05～0.10mg/m2·s，根据本项目区域的土质特点，取0.05mg/m2·s，本项目总占地面积约为33300m2，以日工作8小时计，则项目施工场地扬尘的产生量约为47.952kg/d。

扬尘与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表3.3-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的情况，其影响范围也有所不同，要加强采取洒水、覆盖、车辆限速、设置围栏或屏障等措施，减小施工扬尘对周围环境的影响。

（2）焊接烟尘

施工期设备的安装会产生焊接废气，其特点是排放量小，且属于间断无组织性排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可以达到相应的排放标准。但为了进一步降低焊接烟尘对环境的影响，在施工期内应多加注意设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备的利用率，在施工现场设置移动式焊烟净化装置和吸气罩，将焊烟收集处理后排放。

（3）燃油废气

施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的CO、THC、NOx等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。

根据类似项目施工现场监测结果，施工车辆为8~15吨以上的大型车辆，一般大型工程车辆污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km；THC（总碳氢化合物）：2.08g/辆·km；NOx ：10.44g/辆·km。

（4）装修废气

项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

- 3.3.1.2施工废水

本项目施工期废水主要包括施工废水、施工期生活污水以及地表暴雨径流。

（1）施工期废水

施工废水主要为基坑开挖排水、场地冲洗水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染因子为石油类、SS，根据类比资料分析，施工废水量约为20m3/d，废水中石油类浓度为10~30mg/L，SS浓度可高达1000~2000mg/L。施工现场将修建临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水、车辆冲洗等，不外排。

（2）施工生活污水

本项目施工高峰期施工人员数量约50人，按人均日用水量80L，产污系数80%计，则生活污水量为3.2m3/d。施工区生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。

生活污水主要污染物为COD、BO5、SS、NH3-N，类比其他一般生活污水的水质，生活污水中COD浓度为300mg/L，BO5浓度为200mg/L，氨氮浓度为20mg/L，SS浓度为300mg/L。

（3）地表径流

本项目进行场地平整、基础开挖时将造成较大面积的地表裸露，在建筑物施工和绿化或防护之前，雨季时雨水冲刷泥土，若雨水直接排入，极易造成泥水流入排水渠，因此在施工场地四周设置截排水沟，场地内的雨水经沉淀沉淀理后回用。

- 3.3.1.3噪声

施工期可分为土方、基础、结构和设备安装四个施工阶段。

第一阶段即土方施工阶段，主要噪声源是推上机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大多是移动声源，没有明显的指向性。

第二阶段即基础施工阶段，主要噪声源是空压机，基本都属于固定声源。

第三阶段即结构制作阶段，是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备品种较多，此阶段应为重点控制噪声阶段之一，各种设备工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源，需加以控制。其他声源声功率级较低，工作时间亦较短。

第四阶段即装修阶段，此阶段--般占施工时间比例也较长,但声源数量较少，声源强度较低。这一阶段噪声源主要包括砂轮机、电钻、吊车、切割机等。这些声源声功率级一般 90dB (A)左右，有的还在室内使用。

据有关资料及类比，主要施工机械的噪声状况见下表。

表3.3-3  施工期主要噪声源及源强

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 升功率级（dB(A）) | 声源特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 86.5 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 平地机 | 82.5 |  |
|  | 推土机 | 83.7 |  |
|  | 重型运输车辆 | 85 |  |
| 基础施工 | 升降机 | 89 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 冲击钻机 | 83.5 |  |
|  | 空压机 | 95 |  |
| 结构施工 | 升降机 | 89 | 工作时间长，影响较广泛，必须控制 |
|  | 搅拌机 | 74.5 |  |
|  | 振捣棒 | 95 |  |
|  | 电锯 | 106 |  |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 102 | 在考虑市内隔声量的情况下，其影响有所减轻 |
|  | 切割机 | 100 |  |

- 3.3.1.4固体废物

（1）土石方、表土

根据项目设计方案，项目施工期土石方量约3.5万m3，项目场地平整时移挖作填，可达到土石方平衡，无借方和弃方产生。

根据项目设计资料，项目征地范围内共剥离表土约1.2万m3，施工期在项目永久占地范围内场地东北角设置1处表土临时堆场，表土临时堆放于表土临时堆场，用作后期绿化用土。

（2）建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要为建设过程中产生的工程渣土、弃料、余泥及其他废弃物，项目建筑主要为钢筋混凝土结构，建筑垃圾按0.03t/m2计，本项目总建筑面积15011.92m2，施工期产生建筑垃圾约450.36t。

（3）生活垃圾

项目施工阶段高峰期施工人员为50人，产生生活垃圾量按0.5kg/ (人.d)计算，则施工期产生生活垃圾量25kg/d。

- 3.3.1.5生态环境影响

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本工程而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。

项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、将临时堆放区倒运的表土用于植被恢复需要，这样减少临时堆放堆土量，减少了裸露面积，节约土地资源，也减少了二次开挖扰动造成的水土流失，但本项目挖填土方均较大，将造成一定数量的水土流失。

（1）降雨因素

降雨是发生水土流失最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。当雨水作用力大于土壤之间的粘合力时，土壤就会发生解析，其中粒径较小的将随地面径流流向较为低洼的地方，当这种运动过程发生得较为集中、较为剧烈时，就发生水土流失。

（2）工程因素

工程因素主要指项目的开发活动，将影响或改变一些自然因素，如改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。

①地形地貌

地形是影响水土流失的重要因素之一。地形的坡度、坡长和坡形直接影响着土壤侵蚀强度的大小，其影响主要通过改变径流速度而起作用。工程施工过程中的挖土、填方和平整地面等施工活动，在一定程度上改变区域内的地貌格局，塑造微地貌的较大改变，为水土流失的发生创造条件。

②植被

植被是影响土壤侵蚀的关键因素之一，良好的植被覆盖可以截留降水，减轻雨滴击溅，减弱降水对土壤的直接破坏作用。同时，植物的根系还可以固定土壤结构，增加土壤孔隙度，丰富土壤有机质，从而增强土壤的抗侵蚀能力。据研究，当植被覆盖率为50%时，其土壤的侵蚀量约为裸地时的1/5。

③土壤

土壤是侵蚀的对象，土壤本身固有的理化性质决定了不同土壤抗侵蚀能力的差异。项目工程施工使地表土壤的结构受到覆盖和破坏，致使土壤结构松散，有机质含量下降。

（3）水土流失的危害

水土流失的危害主要表现在以下几个方面：

①淤塞下水道——由暴雨冲刷形成的泥水由于含有高浓度的悬浮物而淤塞城市下水道，间接影响了本工程的预期成效。

②表土流失，破坏土地构型——雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，地表沙化，土壤发生层次缺失。

③养分流失，降低土壤肥力——土壤无论受到何种形式的干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土壤，土壤有机质含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。

因此，施工期对道路应采用硬化路面，同时在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水沉淀池沉清后回用于施工场地洒水或绿化，尽量减少施工期水土流失。

3.3.2运营期污染源分析

- 3.3.2.1废气

（1）有组织收集与处理

本项目有组织废气主要为低压脱硫塔尾气（G1）、常减压分馏产生的不凝气（G2）、FHO制备过程中产生的不凝气（G3）、沥青调制过程中产生的废气（G4~G7、G9~G~G10、G12~G15）以及无组织收集废气。

①低压脱硫塔尾气（G1）

项目G1废气主要产生于FITS加氢精制单元中的气液分离过程中的汽提装置产生。FITS加氢过程中会产生氨气和硫化氢。氨气与硫化氢会在反应体系内生成硫化铵盐，溶于加注的脱盐水中，随废水一并排出；FITS加氢过程中产生的硫化氢除一部分与氨气在罐内反应外，剩余部分的硫化氢经场内贫胺液脱硫塔进行脱硫处理，脱硫后的尾气排入中石化长岭分公司北火炬系统。

根据平衡分析可知，本项目加氢过程中加氢过程中气液分离工序中废气排放量为79.92t/a，其中含硫化氢0.4t/a。加氢过程产生的废气经厂内贫胺液脱硫塔脱硫（脱硫效率99.5%）处理后，排入中石化长岭分公司北火炬系统。中石化长岭分公司北火炬系统带有膜分离装置，用于回收废气中的大分子物质（C2以上的物质），其有机废气的去处效率可达到99.5%，该部分废气经回收后经北火炬系统60m排气筒排放。综上，本项目加氢精制单元的中非甲烷总烃产生量为79.52t/a，硫化氢产生量为0.4t/a，该部分废气经脱硫塔+中石化北火炬系统回收处理后，其排放量分别为非甲烷总烃0.398t/a，硫化氢排放量为0.002t/a。

②常减压分馏不凝气（G2）

本项目生产过程中产生的不凝气主要为分离单元中常压塔和减压塔所产生的不凝气，不凝气中主要成份为烃类。该部分不凝气排入中石化长岭分公司北火炬系统。中石化长岭分公司北火炬系统带有膜分离装置，用于回收废气中的大分子物质（C2以上的物质），其有机废气的去处效率可达到99.5%，本项目加氢过程中产生的废气经中石化北火炬系统回收后，经北火炬系统60m高排气筒排放。根据物料平衡可知，常减压塔中不凝气中非甲烷总烃产生量为43.2t/a，6.0kg/h，其经处理后排放量为0.216t/a，0.03kg/h。

③FHO制备单元废气（G3）

本项目FHO制备单元产生的废气主要为物料在汽提过程中从汽提塔顶端带出的废气，废气中的主要成份为烃类。该部分废气排入中石化长岭分公司北火炬系统。中石化长岭分公司北火炬系统带有膜分离装置，用于回收废气中的大分子物质（C2以上的物质），其有机废气的去处效率可达到99.5%，本项目加氢过程中产生的废气经膜分离装置处理后，经火炬系统后通过60m高排气筒排放。根据物料平衡可知，常减压塔中不凝气中非甲烷总烃产生量为37.2t/a，5.17kg/h，其经处理后排放量为0.186t/a，0.026kg/h。

④沥青调制过程中的废气（G4~G7、G9~G~G10、G12~G15）

本项目沥青调制过程需在氮气气封下进行。该过程中部分非甲烷总烃随氮气排出。沥青调制过程中产生的废气经常压分馏过程中分馏出的柴油进行洗涤，去除该过程中的非甲烷总烃。柴油洗涤后的尾气排入中石化长岭分公司北火炬系统。中石化长岭分公司北火炬系统带有膜分离装置，用于回收废气中的大分子物质（C2以上的物质），其有机废气的去处效率可达到99.5%，本项目加氢过程中产生的废气经膜分离装置处理后，经火炬塔燃烧后通过60m高排气筒排放。根据物料平衡可知，常减压塔中不凝气中非甲烷总烃产生量为13.6/a，1.88kg/h，其经处理后排放量为0.068t/a，0.009kg/h。

以上各股废气均通过密闭管道输送至中石化长岭分公司北火炬系统。

⑤无组织收集废气

a储罐呼吸废气

储罐的无组织废气主要是油品蒸发损失产生的。储罐油品蒸发损失包括两种情况：一是当气温升降，罐内空间蒸气（烃和轻油份）和空气的蒸气分压增大或减小，因而使物料、蒸气和空气通过呼吸阀或通过通气孔形成呼吸过程，该过程称为小呼吸；二是储罐进出物料，由于液体升降使气体容积增减，导致静压差发生变化，这种由于罐内液面变化而形成的呼吸作用称作大呼吸过程。无组织排放亦包括各个装置的阀门、管线、泵等在运行过程中因跑、冒、滴、漏等逸散到大气中的废气。其泄漏量与操作、管理水平、设备状况有很大关系。

本项目原料及产品采用的储罐类型主要为固定顶罐和内浮顶罐，在储存原料及产品过程中会产生一定的无组织废气。罐区的主要情况见表下表。

表3.3-4  项目罐区情况一览表

| 储罐名称 | 容积（m3） | 个数 | 实际储存天数（d） | 罐型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化裂化油浆（原料） | 3000 | 1 | 180 | 固定顶罐 |
| 2#重质燃料油（副产品） | 3000 | 1 | 300 | 固定顶罐 |
| 2#重质燃料油（副产品） | 300 | 1 | 300 | 固定顶罐 |
| 柴油 | 100 | 2 | 90 | 固定顶罐 |
| 1#特种沥青（副产品） | 300 | 2 | 180 | 固定顶罐 |
| 1#重质燃料油（副产品） | 300 | 2 | 90 | 固定顶罐 |

a小呼吸

小呼吸是指储罐静贮时的蒸发损耗。储灌静贮时，由于外界大气温度昼夜变化而引起的损耗。白天，储灌空间气体温度逐渐上升，罐内混合气体膨胀，与此同时，液面蒸发加快，从而促进罐内气体压力增高，当压力增至呼吸阀的正压定值时，物料混合气体呼出，即为“小呼吸”耗损。晚间则相反，罐内空间气体温度逐步下降，压力不断降低，当压力低于真空阀控制值时，真空阀打开，吸入空气。“小呼吸”过程的损耗可按下式计算：

LB=0.191×M（P/（101283-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC×η1×η2

式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸气空间高度（m）；

△T——一天之内的平均温度差（℃）；

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；

KC——产品因子（石油原油 KC 取 0.65，其他的有机液体取 1.0）

η1——内浮顶储罐取0.05，拱顶罐取1。

η2——设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。

b大呼吸排放量

“大呼吸”损耗是指物品在装卸过程中的挥发和散逸。当物料进罐时，液面不断升高，气体空间不断缩小，物料混合气体压力不断升高，混合气体逸出。这种蒸汽损耗称为大呼吸损耗，是物料进出罐时的主要损耗部分，物料出罐时，液面下降，气体压力减小，罐外空气被吸入，罐内气体浓度大大降低，从而促进物料蒸发。当物料出罐停止时，随着蒸发的进行，罐内压力逐渐回升，不久又出现物料混合物顶开压力阀向外呼气的情况，称为“回逆呼出”，也是“大呼吸”损耗的一部分。“大呼吸”过程的损耗可按下式计算：

LW=4.188×10 -7×M×P×K N×KC×η1×η2

式中：LW-固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）;

KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。周转次数＝年投入量/罐容量，K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。

项目罐区大小呼吸废气以无组织形式扩散，罐区污染物产生系数及产量见下表。

表3.3-5   罐区污染物产生系数及产量

| 储罐 名称 | 容积（m3） | 个数 | 实际储存天数（d） | 储罐直径m | 储罐高度m | M | P | D | H | ΔT | Fp | C | Kc | KN | η1 | η2 | LB | LW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化裂化油浆 | 3000 | 1 | 180 | 16 | 16 | 44 | 10100 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0.7 | 2084.593 | 0.186 |
| 2#重质燃料油 | 3000 | 1 | 300 | 16 | 16 | 30 | 10100 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0.7 | 1421.313 | 0.127 |
| 2#重质燃料油 | 300 | 1 | 300 | 7.5 | 8 | 30 | 10100 | 7.5 | 5 | 10 | 1 | 0.9723 | 1.0 | 1 | 1 | 0.7 | 261.633 | 0.127 |
| 柴油 | 100 | 2 | 90 | 4.2 | 8 | 44 | 10100 | 4.2 | 5 | 10 | 1 | 0.7166 | 1.0 | 1 | 1 | 0.7 | 311.163 | 0.558 |
| 1#特种沥青 | 300 | 2 | 180 | 7.5 | 8 | 44 | 10100 | 7.5 | 5 | 10 | 1 | 0.9723 | 1.0 | 1 | 1 | 0.7 | 767.458 | 0.372 |
| 1#重质燃料油 | 300 | 2 | 90 | 7.5 | 8 | 44 | 10100 | 7.5 | 5 | 10 | 1 | 0.9723 | 1.0 | 1 | 1 | 0.7 | 767.458 | 0.372 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5613.618 | 1.742 |

根据上表可知，本项目储罐区小呼吸非甲烷总烃废气产生量为5.614t/a，储罐大呼吸非甲烷总烃废气产生量为0.002t/a。各储罐呼吸阀采用管道进行连通，该部分小呼吸非甲烷总烃废气经管道全部收集后经厂区“吸附脱附-催化燃烧（处理效率＞95%，以95%计，风量为500m3/h）”装置处理后通过15m高排气筒排放。

b.造粒收集废气

本项目AP1、IP2和SHP制备过程中的造粒工序是利用双螺旋杆熔融挤压的方式进行造粒，本项目造粒工序的操作温度为260~330℃，操作压力为-0.06~0.09MPa。本项目造粒过程中由于双螺旋杆熔融挤压的温度较高，同时该过程需在氮气气氛下进行。该过程会产生的废气随氮气带出，废气的主要成份为非甲烷总烃和氮气。根据建设单位提供的设计资料，项目产品在造粒过程中废气产生量为90.4t/a，其中氮气90t/a，非甲烷总烃量为0.4t/a。该部分废气采用“集气罩收集+吸附脱附-催化燃烧（收集效率90%，处理效率＞95%，以95%计，风量为500m3/h）”处理后，通过15m高排气筒排放。

综上，本项目无组织收集废气产生量为6.014t/a，产生速率为0.835kg/h，产生浓度为167mg/m3。该部分废气经“吸附脱附-催化燃烧（处理效率以95%计）”处理后，其排放量为0.301t/a，0.042kg/h，8.4mg/m3。

（2）无组织废气

本项目无组织废气主要包括储罐的大呼吸、造粒无组织废气、其他无组织废气以及污水处理站废气。

①储罐大呼吸

根据前述分析可知，项目储罐大呼吸非甲烷总烃废气产生量为0.002t/a，0.0003kg/h。

②造粒无组织废气

本项目在造粒工序上方设集气罩，造粒废气采用集气罩进行收集，收集效率为90%。其余未被收集部分以无组织形式排放。根据前述分析可知，造粒无组织废气产生量为0.04t/a，0.006kg/h。

③其他无组织废气

化工企业生产过程中装置区无组织废气排放主要来源于设备的阀门、管线、物料泵等运行过程中，因跑、冒、滴、漏等散逸到大气中的废气，根据项目工艺分析，主要污染物为非甲烷总烃。

生产过程中装置区无组织废气源强采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办[2015]104号）中“设备动静密封点泄漏相关附录”中的“相关方程法”进行核算。

在生产过程中一旦发生管线或装置阀门跑、冒、滴、漏现象，均应立即进行修复以保证项目的经济效益，一般来说因跑、冒、滴、漏损失的量极小，约占项目年加工量的0.3kg/t，则本项目生产过程中无组织排放量为：3.390t/a，0.471kg/h。

本项目正常工况下，废气产生与排放情况见下表。

④废水处理站恶臭

本项目建成运营后，本项目厂区废水预处理站处理的废水总量为8670.8m3/a。本项目厂区其他生产废水采用“隔油+气浮+沉砂”工艺进行处理。废水处理站中恶臭主要产生于厌氧工艺，本项目无厌氧处理工艺，因此废水处理过程中恶臭的产生量较少。

表3.3-6  本项目大气污染物产生与排放情况汇总表

| 排放方式 | 排放位置 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 处理效率% | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 | 达标情况 | 烟囱/排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 |  | 高度/内径m | 烟气温度℃ | 排气量m3/h |
| 有组织 | G1 | 硫化氢 | -- | 0.056 | 0.4 | 中石化长岭分公司火炬系统 | 99.5 | -- | 0.0003 | 0.002 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | 11.044 | 79.52 |  | 99.5 | -- | 0.055 | 0.398 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | G2 | 非甲烷总烃 | -- | 6.0 | 43.2 |  |  | -- | 0.03 | 0.216 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | G3 |  | -- | 5.17 | 37.2 |  |  | -- | 0.026 | 0.186 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | G4~G7G9~G10G12~G15 |  | -- | 1.88 | 13.6 |  |  | -- | 0.009 | 0.068 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | G1~G15合计 | 硫化氢 | -- | 0.056 | 0.4 |  |  | -- | 0.0003 | 0.002 | 50 | 达标 | -- | -- | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | 24.094 | 173.52 |  |  | -- | 0.12 | 0.868 | -- | 达标 | -- | -- | -- |
|  | 无组织收集废气 | 非甲烷总烃 | 167 | 0.835 | 6.014 | 吸附脱附+催化燃烧 | 95% | 8.4 | 0.042 | 0.301 | -- | 达标 | 0.4 | 60 | 5000 |
| 无组织 | 造粒废气 | 非甲烷总烃 | -- | 0.006 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.006 | 0.04 | -- | 达标 | -- | -- | -- |
|  | 大呼吸 | 非甲烷总烃 | -- | 0.0003 | 0.002 | -- | -- | -- | 0.0003 | 0.002 | -- | 达标 | -- | -- | -- |
|  | 其他 | 非甲烷总烃 | -- | 0.471 | 3.390 | -- | -- | -- | 0.471 | 3.390 | -- | 达标 | -- | -- | -- |
|  | 合计 | 非甲烷总烃 | -- | 0.477 | 3.432 | -- | -- | -- | 0.477 | 3.432 | 4.0 | 达标 | -- | -- | -- |

（3）非正常排放

因中石化长岭分公司北火炬系统有足够容纳能力能够接纳本项目生产工艺废气。因此该部分仅考虑本项目厂区内非正常排放情况。非正常生产状况是指开停车、部分设备检修和机械设施故障等造成排放的废气，在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要为废气污染防治措施及装置出现故障，如废气治理措施未起到应有的效果，导致有组织废气未经有效处理直接排放。

本项目非正常工况污染物排放情况见下表。

表3.3-7  非正常工况污染物排放情况一览表

| 排放方式 | 排放位置 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 处理效率% | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 | 达标情况 | 烟囱/排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 |  | 高度/内径m | 烟气温度℃ | 排气量m3/h |
|  | 无组织收集废气 | 非甲烷总烃 | 167 | 0.835 | 6.014 | 吸附脱附+催化燃烧 | 0 | 167 | 0.835 | 6.014 | 效率＞95% | 超标 | 15/0.4 | 60 | 5000 |

- 3.3.2.2废水

本项目生产过程中的废水主要为膜强化传质深脱灰过程中产生的含油废水（W1、W2、W4）以及冷高分罐气液分离产生的含硫废水W3、地面冲洗废水、生活污水、初期雨水以及脱硫废水。

（1）膜强化传质深脱灰过程中含油废水（G1、G2、G4）

根据前述平衡分析可知，本项目膜强化传质深脱灰过程中含油废水（G1、G2、G4）产生量约2350.8m3/a。含油废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类以及硫化物。根据类比同类项目，本项目膜强化传质深脱灰过程中含油废水中各污染物浓度分别为COD：1600mg/L、BOD：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：20mg/L、石油类：500mg/L、硫化物：8mg/L、总氮：40mg/L、总磷：3mg/L。该部分废水厂区预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置进一步处理后，依次经中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放。

（2）冷高分罐气液分离塔及汽提塔产生的含硫废水W3

本项目冷高分罐气液分离以及汽提塔产生的含硫废水产生量为611.28m3/a。废水中主要污染物为COD、SS、石油类、氨氮和硫化物。根据类比《中国石油长庆石化公司60万吨/年柴油加氢改造航煤加强项目环境影响报告书》中的数据，本项目膜强化传质深脱灰过程中废水中各污染物浓度分别为：COD：4000mg/L、氨氮：2200mg/L、SS：600mg/L、石油类：400mg/L、硫化物：3200mg/L。该部分废水委托中石化长岭分公司汽提装置进行处理。

（3）地面冲洗废水

根据前述分析，本项目地面冲洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a），地面冲洗废水中主要污染物为SS和石油类。地面冲洗废水经厂区废水处理站预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后，依次进入中石化长岭分公司第一、第二污水处理站进行深度处理。

（4）生活污水

本项目劳动定员为100人，本项目不在厂区进行食宿，职工用水主要为职工卫生用水，职工卫生用水为车间内卫生间或洗手池排水。项目职工废水产生量为1.7m3/d（510m3/a）。职工生活污水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

（4）脱硫废液

本项目脱硫塔采用贫胺液进行脱硫处理，贫胺液从中石化长岭分公司购置。本项目加氢过程中产生的酸性气体经脱硫塔脱硫后排入中石化长岭分公司北火炬系统。脱硫过程中贫胺液吸收硫化氢后变为富胺液，其交由中石化长岭分公司炼油二部的S回收装置回收后返回厂内回用，不外排。

（5）初期雨水

根据国家气象局的标准，日雨量25~49.9mm为大雨，日雨量50~99.9mm为暴雨，日雨量100~199.9mm为大暴雨，日雨量200或200mm以上为特大暴雨。降雨为暴雨或以上，容易形成地表径流，携带地表污染物，造成环境风险。大量的研究表明，雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下，污染物集中在初期的数毫米雨量中。当遇到降雨时，地面的油类、杂质、砂石等污染物被冲洗下来，使得初期径流雨水中的污染物浓度较高。雨水径流污染属于非点源污染，具有突发性和连续性。雨水污染的特点是：初期雨水中的污染物含量高，随着径流的持续，雨水径流的表面被不断冲洗，污染物含量逐渐减小到相对稳定的程度。

本项目生产装置在车间进行，不产生初期雨水。本项目拟收集和处理生产区内15min初期雨水。具体做法为：项目区内除绿化区外，采取地面硬底化，周边设雨水收集管线，在雨水管的末端设置监控池。在刚下雨时，手动关闭雨水管线阀门，把初期雨水切换到监控池内，15min后手动开启雨水阀同时关闭监控池阀门，使后期清净雨水切换到雨水管线，然后进入园区雨水管网。

本项目厂区面积约为40009.49m2。

① 当地暴雨强度公式计算

根据《岳阳市区暴雨强度公式的优化推算》（欧阳红等，湖南省岳阳市气象局，2009），岳阳地区暴雨强度公式为：

q＝167×9.0294×（1＋0.184568lgP）/（t＋6.0）0.6347-0.04821lgP

其中：P为设计暴雨重现期，取P=2年；

t为雨水径流时间，取23.36min。

则暴雨强度为194.58L/s·hm2。

② 初期雨水设计流量的计算公式为：

Q=Ψ·q·F

其中：Q—雨水设计流量（L/S）；

q—设计暴雨强度（L/s·ha）；

Ψ—径流系数，按城市建设稀疏区取0.55；

F—汇水面积（公顷）。

根据上述公式计算，可得出本项目罐区的初期雨水流量Q=ΨqF=0.55×194.58×4.0=428.076L/s。初期雨水历时按15min计算，则项目初期雨水量约为Q=428.076×900/1000=385.27m3/次。

岳阳市平均每年大雨以上天数约为15天，故项目可收集的初期雨水量约为5780m3/a。化工厂初期雨水污染物的浓度一般为：CODCr300mg/L、BOD5：100mg/L、SS500mg/L、石油类36mg/L。本项目初期雨水排入厂区自建废水处理站处理后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后，依次进入中石化长岭分公司第一、第二污水处理站进行深度处理。

本项目废水产生与排放情况见下表。

表3.3-8   项目水污染物产生及排放情况

| 种类 | 废水量 | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 污染物排放量 |  | 标准浓度限值(mg/L) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |  |
| 含硫废水（W3） | 611.28m3/a | COD | 4000 | 2.445 | 委托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 氨氮 | 2200 | 1.345 |  | -- | -- | -- | -- |
|  |  | SS | 600 | 0.367 |  | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 石油类 | 400 | 0.245 |  | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 硫化物 | 3200 | 1.956 |  | -- | -- | -- | -- |
| 含油废水（W1、W2、W4） | 2350.8m3/a | COD | 1600 | 3.761 |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.470 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 300 | 0.705 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.047 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 500 | 1.175 |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化物 | 5 | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 40 | 0.094 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 3 | 0.007 |  |  |  |  |  |
| 地面冲洗废水 | 540m3/a | COD | 400 | 0.216 | 厂区预处理后送至中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理 |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.054 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.108 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 300 | 0.162 |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 | 5780m3/a | CODcr | 600 | 3.468 |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.578 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 2.312 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 200 | 1.156 |  |  |  |  |  |
| 生产废水 | 8670.8 m3/a | COD | 858.63 | 7.445 |  | 700 | 6.070 | 700 |  |
|  |  | BOD5 | 127.09 | 1.102 |  | 350 | 3.035 | 350 |  |
|  |  | SS | 360.41 | 3.125 |  | 20 | 0.173 | 20 |  |
|  |  | 氨氮 | 5.42 | 0.047 |  | 50 | 0.434 | 50 |  |
|  |  | 石油类 | 287.52 | 2.493 |  | 20 | 0.173 | 20 |  |
|  |  | 硫化物 | 1.384 | 0.012 |  | 1.0 | 0.009 | 1.0 |  |
|  |  | 总氮 | 10.84 | 0.094 |  | -- | -- | -- |  |
|  |  | 总磷 | 0.81 | 0.007 |  | -- | -- | -- |  |
| 生活污水 | 510m3/a | COD | 300 | 0.153 | 化粪池 | 500 | 0.255 | 500 | 园区污水管网 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.077 |  | 300 | 0.153 | 300 |  |
|  |  | SS | 150 | 0.077 |  | 400 | 0.204 | 400 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.013 |  | -- | -- | -- |  |

- 3.3.2.3噪声

本项目噪声源主要为压缩机、各类输送泵等。

采取的噪声防治措施有：选用性能好的低噪声设备，高噪声设备采用减振、隔声等措施，优化总平面布置，较高噪声设备相对集中布置在生产装置区内，沿厂界四周设置绿化带降噪。

本项目主要噪声源见下表。

表3.3-9  项高噪声设备防治措施及效果一览表    单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 治理前噪声源强 | 治理措施 | 治理后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料油泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 2 | 冲洗油泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 3 | 混合油料泵 | 3 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 4 | 循环水泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 5 | 注剂泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 6 | 进料泵 | 2 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 7 | 中间产品泵 | 3 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 8 | 新氢压缩机 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 70 |
| 9 | 循环氢压缩机 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 70 |
| 10 | 汽提塔 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 11 | 常压塔 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 12 | 减压塔 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 13 | 油浆泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 14 | 石脑油循环泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 15 | 柴油泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 16 | 柴油循环泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 17 | 蜡油泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 18 | 造粒包装机 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 65 |

- 3.3.2.4固体废物

本项目产生的固废主要为废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐、废气处理过程中的废活性炭以及废催化剂、办公生活垃圾。

（1）废催化剂

本项目加氢过程中使用催化加氢，该过程中会产生废催化剂。废催化剂属于危险废物，危险废物类别为HW50废催化剂（251-016-50）。根据建设单位提供的资料，本项目加氢过程中废催化剂产生量约1.5t/a，其在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

（2）油泥

本项目设备检修过程中，清理装置过程以及污水处理过程中均会产生油泥（含有废渣），其属于危险废物。其危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-221-08），本项目含油残渣产生量为10t/a。其在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

（3）废滤芯

本项目催化裂化油浆采用陶瓷过滤器进行过滤，该过程中会产生废弃的滤芯，其属于危险废物，危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-213-08）。根据建设单位提供的资料，本项目废弃滤芯产生量为1.0t/3a，其交由厂家回收。

（4）废润滑油

本项目机械设备使用过程中会产生废润滑油，其属于危险废物，危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08）。本项目生产过程中废润滑油产生量为0.5t/a，其在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

（5）废导热油

本项目运营期需使用导热油。导热油使用过程中需定期清换。清换频率为每年进行一次，仅除掉不符合要求的导热油。该过程中会产生废导热油，其属于危险废物。危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）。本项目生产过程中废导热油产生量为1.0t/a，其交由有资质的单位处理。

（6）废熔盐

本项目运营期采用熔盐进行导热。熔盐使用过程中需定期更换。熔盐的主要成分为硝酸钾和亚硝酸钠。熔盐更换过程中会产生废熔盐，其属于危险废物。熔盐清理过程中废熔盐产生量为3t/3a，其在厂区暂存后，交由厂家回收。

（7）废活性炭（废气处理）

本项目采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理项目无组织收集的废气，该过程中会产生废活性炭。废活性炭产生量约1.0t/a，其属于危险废物，危废代码为HW49其他废物（900-41-49），其在厂区暂存后，交由有资质的单位处理。

（8）废催化剂（废气处理）

本项目采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理项目无组织收集的废气，该过程中会产生废催化剂炭。废催化剂产生量约0.2t/a，其属于危险废物，危废代码为HW49其他废物（900-041-49），其在厂区暂存后，交由有资质的单位处理。

（9）办公生活垃圾

本项目建成投入运营后，工作人员为100人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·日算，则生活垃圾产生量为100kg/d (即30t/a)，厂区垃圾桶收集后定期交由环卫部门处理。

本项目产生的固体废物属性判定具体见下表。

表3.3-10  建设项目危险废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 是否属于危险废物 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 危险特性 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废催化剂 | 是 | HW50 废催化剂 | 251-016-50 | T | 废催化剂 | 沥青质、重金属 | 每年 |
| 2 | 废滤芯 | 是 | HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 | 900-213-08 | T，I | 废滤芯、废润滑油、灰分 | 废矿物油 | 每三年 |
| 3 | 油泥 | 是 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-221-08 | T，I | 废润滑油，机械杂质 | 废矿物油 | 每年 |
| 4 | 废润滑油 | 是 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | T，I | 废润滑油 | 废润滑油 | 每季度 |
| 5 | 废活性炭 | 是 | HW49其他废物 | 900-41-49 | T，I | 废活性炭 | 废活性炭 | 每半年 |
| 6 | 废导热油 | 是 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | T，I | 废油 | 废油 | 每半年 |
| 7 | 熔盐（主要成分KNO3/NaNO2） | 是 | 危险废物 | / | T，I | KNO3/NaNO2 | KNO3/NaNO2 | 三年 |
| 8 | 废催化剂（废气处理） | 是 | HW49其他废物 | 900-41-49 | T，I | 废催化剂 | 废催化剂 | 每年 |
| 9 | 生活垃圾 | 否 | \ | \ | \ | 生活垃圾 | \ | 每天 |

本项目固体废物产生情况见下表

表3.3-11 项目固废产生情况一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废催化剂 | 危险废物 | HW50,251-016-50 | 1.5t/a |
| 2 | 油泥 | 危险废物 | HW08,900-221-08 | 10t/a |
| 3 | 废滤芯 | 危险废物 | HW08,900-213-08 | 1.0t/3a |
| 4 | 废润滑油 | 危险废物 | HW08,900-214-08 | 0.5t/a |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 5.51t/a |
| 6 | 废导热油 | 危险废物 | HW08,900-249-08 | 1.0t/a |
| 7 | 废熔盐 | 危险废物 | / | 3t/3a |
| 8 | 废催化剂（废气处理） | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 0.2t/a |
| 9 | 办公生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 30 |

4  区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置与交通

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，湖南岳阳绿色化工产业园位于云溪区西郊。云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，距岳阳市区22km。

云溪区交通便捷，107国道和京广铁路横穿区内，京珠高速公擦肩而过，长江黄金水道环绕西北。沿铁路南距长沙162km，北离武汉245km；沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到2小时车程；沿水路东距九江340km，南京715km，上海990km，沿水路西距重庆490km。境内有厂矿铁路专用线4条，全长29km；有火车站2个，其中路口铺站属二等货物吞吐量每年可达800万吨；共有客货码头18个，其中长江汽车轮渡1个，3000吨级工业专用码头4个和已经开发升级的简易码头8个，并配套有输油管线、化学品天然气在内的特种运输26条。项目地理位置详见附图1。

本项目位于岳阳绿色化工产业园长岭分园。项目具体地理位置见附图 1。

4.1.2地形、地貌

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40~60米之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40~60米，最大高差为35米左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业园东、北部主要为丘陵，有一定的植被，工业园西侧有一湖泊——白泥湖，水体功能为景观用水。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该区地震设防烈度为 VI 度。

项目区岩层分布及其特征：

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

(1)人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

(2)第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土(含淤泥质)场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

(3)第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5~8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

(4)第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

(5)第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

(6)第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

(7)前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

(8)前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

4.1.3地震

调查区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。调查区为长江中游重要的地震带之一。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加速度值为0.05g，地震特征周期值为0.35s。

4.1.4气候气象

岳阳市属从中亚热带向北亚热带过渡的湿润的大陆性季风气候，其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；湖区气候均一，山地气候悬殊。多年平均降水量为1439.1毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量约占全年的70％，降雨年际分布不均，面上年平均降雨最多达2191.4毫米（1954年），降雨最少的年份只有945.7毫米（2011年）。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-18.1～-11.4℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。

常年主导风向：       北、北东

历年平均风速：       3.1m/s

瞬时最高风速：       23m/s

极端最高气温：       39.3℃

极端最低气温：       -11.8℃

历年平均气温：       17℃

历年平均相对湿度：   79％

历年最大相对湿度：   100％

历年最小相对湿度：   12％

历年平均气温压：     100.7KPa

年平均降雨量：       1302.4mm

年最大降雨量：       2336.5mm

年最小降雨量：       787.4mm

最大积雪深度：       230mm

年平均蒸发量：       142.2mm

4.1.5水文特征

项目用地区西北侧约9.5km为长江岳阳段，长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300m3/s；

历年最大流量61200m3/s；

历年最小流量4190m3/s；

流速：多年平均流速1.45m/s；

历年最大流速2.00m/s；

历年最小流速0.98m/s；

含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；

历年最大含砂量5.66kg/m3；

历年最小含砂量0.11kg/m3；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；

历年最大输沙量177t/s；

历年最小输沙量0.59t/s；

水位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；

历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

厂区地面径流（后期雨水）自东南向西北，汇入撇洪渠（文桥河）后全部通过“鸭栏泄洪闸（电排）”进入长江，厂区地面径流不汇入白泥湖、肖家湖和洋溪湖。撇洪渠为人工专用泄洪渠道，经洋溪湖东侧，连接到泄洪闸汇入长江，撇洪渠与洋溪湖互不连通。

4.1.6地下水及水文特质

根据《中国石化股份公司长岭分公司 10 万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业试验装置项目建设场地区水文地质调查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年8月，该项目位于本项目东南面100m）可知：

（1）地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

表4.1-1  厂区地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌水量 等级 (m3/d) | 含水岩组 | 含水层厚（m | ） 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10 | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m | 场地的东侧 | 渗透系数一般在 2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10 | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚 10-30m | 厂区东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数 2~5m/d 属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100 | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约 47-70m | 厂址的表部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100 | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

（2）地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：以中国石化股份公司长岭分公司厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或直接排入长江。

4.1.6生态环境

项目区域土壤以潮土为主，是由洞庭湖断陷盆地接受长江等河流沉积物发育而形成。土层深厚，有机质及矿质养分含量丰富。土壤呈碱性，pH值7.5以上，质地偏粘。适合水稻、蔬菜、瓜果等多种农作物的种植。项目拟建设区域耕作土壤主要是潴育性水稻土，其他区域为黄壤和红壤。

区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。区域山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。未发现珍稀动植物。区内农作物主要有水稻、油菜等。

长江是我国渔业生产的摇篮，也是水生野生动物赖以生存的快乐宫殿。长江段主要的水生生物主要有浮游动植物：原生动物、轮虫、枝角类、桡足类，主要底栖动物有环节动物、摇蚊幼虫、腹足类、瓣鳃类，主要水生维管束植物有沉水植物。有资料表明，长江中的鱼类种类多达 280 种以上。主要的经济鱼类有青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鱖鱼、鳊鱼、鲶鱼以及蟹、虾等。同时还有洄游性鱼类，如刀鱼、鲥鱼、鳗鱼等，半洄游性鱼类鲴鱼、河鲀等。如此多的鱼类生长繁育，就给水域中的野生兽类提供了生存的天然资源。这些兽类如白鳍豚、长江江豚等。另外还有珍贵的鱼类如中华鲟、白鲟、胭脂鱼等。

长江段距离长岭分公司第二污水处理厂总排口最近的自然保护区—长江白鳍豚自然保护区：位于湖北省境内长江新滩口至螺山的135公里江段，该江段位于长岭分公司第二污水处理厂排污口下游16km至下游151km的长江左侧（湖南、湖北以长江中线为分界，右侧属湖南），1992年经国务院批准，该江段被划定为白鳍豚自然保护区。。

4.1.7《岳阳市城市总体规划》

根据《岳阳市城市总体规划》（2008～2030），岳阳市中心城区产业布局规划如下：

（1）产业功能分区

将规划区划分为六个产业功能区：即三产业聚集区、云溪—路口工业区、城陵矶—松阳湖港口物流工业区、木里港—康王高新技术产业区、西塘—三荷休闲农业区、君山观光农业区。

（2）农业布局

近郊农业圈：由郭镇、康王西部、梅溪、永济、君山区柳林洲镇、西城办、金凤桥管理处组成，重点发展园艺农业、观光休闲农业、特色水产养殖、时鲜蔬菜、优质水果和花卉苗木。

远郊农业圈：包括君山区柳林洲镇以西的地区、西塘、麻塘、新开、三荷、康王东部、陆城、道仁矶、文桥、路口等地，重点发展规模化、专业化、标准化农业生产。

（3）工业布局

按照“两轴、两区、六大工业组团”的结构进行工业布局。“两轴”是以沿洞庭湖东岸、长江南岸和107国道为发展轴。“两区”是指北部石油化工产业区和东部高新技术产业区。

（4）三产业布局

商贸流通业布局：规划形成“两个市级、六个区级和十四个居住区级商业中心区”的三级商业网点体系。

旅游业布局：以楼、岛、湖为龙头，形成三个景区、四个景点。三个景区即岳阳楼、君山和南湖景区；四个景点即东洞庭湖湿地、团湖、陆城古镇和伍家洞—刘家湾—兰桥水库自然山水景点。

4.1.8《湖南岳阳绿色化工产业园长岭分片区规划》

- 4.1.8.1规划范围

湖南岳阳绿色化工产业园长岭分片区规划范围北至文桥村北面山脚线；东至和平村下坳组；南至小河沟北岸线；西至文桥大道以东山脚线。规划控制用地面积约191.8公顷。

- 4.1.8.2建设时序

规划范围的建设时序总体上按先南片后北片，自西向东方向推进，分一期、二期和三期进行开发建设。

一期：主要以基础设施建设和引进已确定项目为重点，加快规划范围内居民点的拆迁安置工作，规划用地以规划范围西片为主。

二期：为发展阶段。进一步提升规划范围的高科技含量、品位档次，吸纳更多的企业入园。同时，完善基础设施建设，做到“九通一平”，规划范围框架基本形成。

三期：对规划范围用地进行全面的整合，完成建设。一定要注意保护好规划范围的自然环境和减少水体污染，建设生态环境良好的新兴石化工业园。

- 4.1.8.3片区功能定位

长岭片区为岳阳市工业发展五大工业组团之一的石化工业组团，是湖南云溪工业园三片区之一，是地方对接中石化长炼公司技改扩能项目的工业发展新区，是中石化长炼公司改制企业的新生产用地，是以生产石化中游产品为主的石化工业区。

- 4.1.8.4规划结构

（1）在规划范围主次干道所确定的主骨架基础上，结合地形及现状，采用“方格网”式布局形式，形成“两轴、四区”的用地布局结构。

（2）两轴：规划范围内纵横两条主要发展轴线——长炼大道和同心路。

（3）四区：即由纵横两条发展轴分割成四个化工片区，从西到东、从南至北分别为化工一区、化工二区、化工三区和化工四区。

- 4.1.8.5产业类型控制

工业主要发展四产业簇群、碳三产业簇群、芳烃产业簇群和其他产业簇群。

碳四产业是以碳四烃（正丁烷、正丁烯、异丁烯、异丁烷）为原料，发展其下游产品的产业。

碳三产业是以碳三烃（丙烷、丙烯）为原料，发展其下游产品的产业。

芳烃产业是以芳烃（三甲苯、四甲苯等）为原料，发展其下游产品的产业。

其他产业是利用其他石化原料生产下游产品的产业。

- 4.1.8.6规划目标

按照驻区大厂和地方工业协调发展的思路，抓住驻区大厂扩张发展机遇，围绕中石化大炼化项目发展配套项目，拉长产业链条，加快厂地产业的对接与融合，把本规划范围发展成为厂地产业对接与融合的示范区，一个与区域、厂地协调发展、交通便捷、高效环保的绿色化工产业园区。

- 4.1.8.9给水管网规划

规划范围给水管网规划采取两套系统，消防供水管网（兼生活用水）和生产用水管网。

工业生产用水管网平差按最高日最高时流量进行计算。最高日变化系数K取2，最高时变化系数K取1.5，工业生产用水主干管管径DN300-DN400，从长炼接引DN400的输水主干管，沿规划范围道路敷设DN300的配水干管,形成环状给水干网。

供水水压满足最不利点服务水头28m的要求。

为了满足消防要求，最小供水管径为DN200mm。每隔120M至150m设置一消防栓。

- 4.1.8.10污水排水工程规划

（1）排水现状及发展需求分析

目前，云溪长炼片区有两座污水处理厂，为长炼厂所有。长炼一污位于长炼厂内、长炼二污位于青山油漆厂西北面。其中第一污水处理厂负责对长炼公司废水进行隔油、气浮等预处理以满足二污进水水质标准，分为含油污水、含盐污水两个处理系统。含油、含盐污水分别经过隔油和浮选后，送第二污水处理厂处理。第一污水处理厂总处理能力为850m3/h，其中含盐污水处理能力为250m3/h，含油污水处理能力为600m3/h。现基本无剩余处理能力。

第二污水处理厂设计处理能力1000m3/h，分为含油污水、含盐污水两个处理系统，含油污水处理系统处理能力为600t/h；含盐污水处理系统处理能力为250t/h，处理后的污水排长江。中石化长岭分公司含盐污水产生量为227.5m3/h，剩余处理能力为22.5m3/h，含油污水产生量为466m3/h，剩余处理能力为134m3/h。

现已入园的企业废水由各企业自行预处理达到第二污水处理厂进水水质标准要求后通过长炼第一污水处理厂的管网直接排至第二污水处理厂处理，处理达标后排长江。规划范围西面文桥大道旁已铺设通向长炼一污的工业污水管。

（2）排水体制

企业内采用雨、污分流制，厂区雨水经雨水管道收集后进入企业污水处理站处理，同工业废水一起排入园区污水管网。片区公共区域的雨水经雨水沟收集后就近排放。

（3）污水处理

由于工业污水成分比较复杂，各企业污水必须经过预处理达到长岭炼化大厂第二污水处理厂含油污水、含盐污水进水水质要求后，排至片区污水收集池内最终通过长岭炼化大厂第一污水处理厂的排污管网排入第二污水处理厂。

规划范围已自建1000m3的污水收集池及收集能力为1万t事故池，建设位置位于规划范围西南角地块，用地面积约0.53公顷。

（4）污水管网规划

结合现状地形条件及道路竖向设计，工业污水主干管沿小河沟路布置，管径为DN800-1000，支管管径为DN400，收集各地块污水，汇入长炼污水管，然后排入长炼二污，经处理达标后排入长江自然水体。

- 4.1.8.11雨水及防洪工程规划

（1）雨水工程

雨水排水分区：规划范围雨水排水分区总共分为2区，雨水规划图见附图6。

其中：一区汇水面积为：80ha

二区汇水面积为：111.8ha

分水岭为：东段为规划的高家垄路、西段为蔡家垄路，在经二、三路交叉口斜角相连。

雨水管径：在规划范围沿道路敷设DN600～DN800的雨水管(渠)。雨水顺应地势排放，排入规划范围南边的小河沟和北部规划小沟。

河沟水系规划：

对南侧小河沟进行适当整理，疏通拓宽，以保证其泄洪排涝功能。

对于从本范围中部穿过的小河沟不再保留明渠，原则考虑在规划范围内沿蔡家冲路北侧绿化带设置一条主箱涵，分别在小桥路与公山路交叉口、砖桥路西侧地块、同心路东侧绿化带、牌楼路东侧地块和坝塘路东侧地块类设置南北向箱涵（涵管走向见图），截留北部山体和田垄的雨水，向西流入文桥河；规划范围东部的山体和田垄雨水通过东部水沟汇集到南侧小河沟。

（2）小河沟主要功能应为排放雨水功能。

规划范围防洪：对现有小河沟进行整治，定时清淤，提高河渠的行洪能力。按照100年一遇标准对小河沟进行防洪设计。规划范围内现状地面标高达到防洪标准。

- 4.1.8.12燃气工程规划

片区拟在炼桥路与小河沟路交叉口东北角处规划天然气门站，占地约0.87公顷。目前该天然气门站已进入施工建设阶段。

（1）气源规划

片区燃气气源为管道天然气，来自忠武线（四川-湖北管道）。

（2）用气量预测

该天然气门站设计的总供气能力为5亿立方/年，考虑片区远期发展的需要。

天然气门站的供气对象为：长炼、湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区、周边村镇居民用户。其中长炼所有居民用气量约1.5亿立方/年；长炼内企业用气量约1.3亿立方/年；（炼油厂1亿立方/年，催化剂3000万立方/年，）周边村镇居民用气150万立方/年，湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内企业预计1800万立方/年。

（4）燃气输配管网规划

本规划燃气管网为中压A级、低压二级管网系统。

主干路下布置中压主干管网，干管管径DN400-500；其他道路上的次干管管径为DN200-300。低压管网则根据用户分布情况在各主、次、支路上敷设，但管网分布尽量靠近用户，以保证用最短的线路长度供气。

燃气管道按市政道路地形敷设，控制覆土埋深为1.0~1.4米。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的间距应严格按《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）执行。

（5）调压设施的设置

调压设施是连接中低压管网，控制管网流量与压力的重要设施。调压站半径以0.5km为宜。

- 4.1.8.13供热工程规划

（1）热源

蒸汽是石化工业园必可不少的能源，大型石化工业园都是由热电联供加上化工装置的副产蒸汽而获得。

本规划范围紧靠长炼厂，片区已入园企业均由长炼提供蒸汽，目前蒸汽富余量为55.017t/h，供应距离基本合理，可充分利用长炼的蒸汽资源作为本园区的热源。

（2）负荷预测

根据工业用地的面积和用热标准预测。

（3）蒸汽管网敷设

蒸汽管网布置于工程管廊内。

蒸汽管从长炼管廊外部接口处（长炼2号常减压北侧小河沟出口至现有动力厂焦棚之间）接入规划范围主干道，分两条支管，一条支管延伸至园区东侧，另一条支管延伸至西侧。

4.2区域污染源调查

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区湖南长岭石化科技开发有限公司石油化工循环经济技术研发中心精细产品厂房内。

（1）长岭片区内污染源

长岭片区目前已入驻10家企业，入驻企业已实现雨污分流，生活污水和工业废水进入长岭分公司污水处理厂，后期干净雨水顺地势排入文桥河（排洪渠）。其生产、生活废水均由长岭分公司污水处理厂处理后外排至长江，部分厂区初期雨水无收集设施，未经处理直排文桥河（排洪渠）。现有企业生活垃圾定点堆积，环卫部门处理，一般工业固体废物一部分厂家回收（如编织袋、塑料桶等），一部分运往云溪区罗家坳垃圾处理场无害化处理。危险废物委托有资质单位清运处理。企业各类废气均经企业废气处理设施处理后外排或进入长岭炼化火炬系统焚烧处理。根据长岭分公司安环处提供的资料，长岭片区内具体的企业名称以及三废排放情况见表4.2-1。

（2）长岭片区外污染源

长岭片区外的企业主要是南侧的长岭分公司，该公司建有第一、第二污水处理厂和3套废气火炬系统，公司各企业装置生产生活废水依次进入第一、第二污水处理厂处理，排水实行“雨污分流”、“污污分流”，初期雨水经收集后进污水处理长处理，后期干净雨水排入北侧的文桥河。生活垃圾和工业固废送至云溪区垃圾填埋场处理。各装置产生的废气经企业废气处理设施处理后外排或进火炬系统焚烧处理。长岭片区外具体的企业名称以及三废排放情况见表4.2-2。

表4.2-1 长岭片区已入园企业污染源调查表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 废水量 （万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量 （万m3/a） | 污染物排放量（t/a，包括有组织与无组织） | 工业固废产生量（t/a） | 三废治理措施 | 运行状况 | 环评验收情况 | 是否符合园区产业定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳凯美特气体有限公司 | 10×104t/a食品级液体二氧化碳、4421×104Nm3/a氢气、3265×104Nm3/a甲烷及1788×104Nm3/a一氧化碳 | 0.32 | COD：15.9 氨氮：0.048 | 5361.488 | 含CO2尾气：33456.67 | 63.478 | 废水：生活污水排入长岭分公司污水处理厂；废气：送回长岭公司制氢装置 | 运行 | 已验收 | 是 |
| 2 | 湖南新岭化工股份有限公司 | 年产1.5万吨邻甲酚 | 0.615 | COD：2.19 氨氮：0.036 | 29029 | 烟尘：9.41 SO2：14.09 NOx：15.02 VOCs：3.7863 | 36.4 | 废水：排入长岭分公司污水处理厂；废气：导热油烟气排气筒直排，不凝气活性炭吸附 | 运行 | 已验收 | 是 |
| 3 | 湖南中创化工股份有限公司 | 10万吨/年乙酸仲丁酯 | 4.88 | COD：17.38 氨氮：7.4 | / | 丁烯、甲醇、乙酸等：4 非甲烷总烃：2 | 78.89 | 废水：排入长岭分公司污水处理厂；废气：进长炼火炬系统焚烧处理 | 运行 | 已验收 | 是 |
| 4 | 湖南中岭化工有限责任公司 | 5万吨/年粗苯全馏分加氢装置 | 1.26 | COD：16.25 氨氮：0.494 | 5040 | 烟尘：1.512 SO2：0.864 NOx：2.4 NH3:10.8 苯：1.146 甲苯：0.184 VOCs：0.193 | 8075.68 | 废水：含硫废水汽提+排入长岭分公司污水处理厂；废气：高压尾气脱硫+作燃气，低压尾气进火炬系统；固废：废脱硫剂长炼回收 | 运行 | 已验收 | 是 |
| 5 | 岳阳市中顺化工有限责任公司 | 2000t/a重芳烃、4000t/a磷酸三辛酯装置 | 5.4535 | COD：28.27 氨氮：0.92 石油类：2.78 | / | HCl：5.334 非甲烷总烃：3.887 | 12.48 | 废水：厂区污水处理站+排入长岭分公司污水处理厂；废气：酯化尾气降膜吸收塔处理，不凝气水冷+高空排放 | 运行 | 已环评审批，未验收 | 是 |
| 6 | 湖南弘润化工有限公司 | 5万吨/年甲酸装置 | 3.249 | COD：13.727 氨氮：0.11 | / | 甲苯：5.84 | 277.5 | 废水：活性炭吸附池+排入长岭分公司污水处理厂；废气：活性炭纤维吸附装置处理后排放 | 运行 | 已环评审批，未验收 | 是 |
| 7 | 岳阳长盛石化股份有限公司 | 10万吨/年环氧丙烷装置 | 16.65 | COD：18.75 石油类：2.16 | / | / | / | 废水：排入长岭分公司污水处理厂；废气：芳烃经40m排气筒外排，其余火炬系统处置 | 在建 | 已环评审批，未验收 | 是 |
| 8 | 岳阳群泰化工科技开发有限责任公司 | 年产丙二醇甲醚3920t/a，粗醇（甲乙醇）800t/a | 2.104 | COD：0.267 氨氮：0.014 | / | 丙二醇甲醚：10.47 甲、乙醇：0.034 | 3.3 | 废气：通过管道送邻甲酚装置低压瓦斯系统，作为燃料利用 | 运行 | 已环评审批，未验收 | 是 |
| 9 | 湖南长岭石化科技开发有限公司 | （系列化工助剂产业化建设项目）产业化生产1000t/a煤焦油加氢精制抑焦剂、1000t/a烯烃环氧化助剂、2000t/a原油膜强化传质预处理专用脱金属剂以及100t/a多功能MTG汽油添加剂 | 0.21692 | COD：0.130 氨氮：0.017 | / | VOCs：3.813 NH3：0.256 苯：0.113 二甲苯：0.113 | 3.5 | 废水：排入长岭分公司污水处理厂；废气：无组织外排 | 已建 | 已环评审批，已验收 | 是 |
| 10 | 湖南绿源生物化工科技有限责任公司年产2万吨生物柴油装置项目 | 年产生物柴油20112t、重质燃料油3082t和甘油736t | 0.9876 | COD：0.167 氨氮：0.11 | / | 甲醇：0.658 VOCs：0.62 NH3：0.01 H2S：0.0007 | 692 | 废水：排入长岭分公司污水处理厂；废气：碱液洗涤-生物滤床系统处理 | 在建 | 已环评审批，未验收 | 是 |
| 合计 |  |  | 35.73602 | COD：113.031 氨氮：9.149 | / | SO2：14.954 NOx：17.42 VOCs：8.4123 烟粉尘：10.922 | 9243.228 | / | / | / | / |

表4.2-2  长岭片区外中石化长岭分公司工业污染源调查表

| 序号 | 企业名称 | 建设规模 | 废水量 （万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量 （万m3/a） | 污染物排放量（t/a） | 工业固废产生量（t/a） | 三废治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化股份有限公司长岭分公司 | 800万吨/年原油加工装置 | 158.9 | COD：95.34 氨氮：15.9 | / | SO2：2591.23 NOx：1296.71 | 146553.33 | 废水：排入长岭分公司污水处理厂；废气：催化裂化烟气进脱硫装置，有机废气进火炬系统焚烧处理；固废：一般工业固废进云溪垃圾填埋场，危险废物有资质单位处理 |
| 2 |  | 120万吨/年szorb催化汽油吸附脱硫装置 | 0.3 | COD：0.28 氨氮：0.015 | 251.3 | 粉尘：3.25 SO2：1.09 | 89.07 |  |
| 3 | 中石化股份有限公司催化剂长岭分公司 | 5万吨/年催化裂化催化剂联合生产装置 | 180 | COD：157 氨氮：27 | 61760 | SO2：0 NOx：0 烟尘：53.47 | / | 废水：企业自建污水处理厂处理；废气：脱硫脱硝除尘处理后高空排放；固废：一般工业固废进云溪垃圾填埋场，危险废物有资质单位处理 |
| 4 | 中石化资产长岭分公司 | / | 3.0 | COD：3.0 氨氮：0.45 | / | / | / | 废水：排入长岭分公司污水处理厂；固废：一般工业固废进云溪垃圾填埋场，危险废物有资质单位处理 |
| 5 | 岳阳长炼兴长集团有限责任公司 | 1000t/a耐低温阳离子选矿捕收剂装置，50t/a嘧啶甲醛项目 | / | 0.096 | COD：0.06 氨氮：0.014 | / | 91.044 | 废水：排入长岭分公司污水处理厂；废气：工艺废气活性炭吸附塔+19.5m排气筒高空排放；固废：一般工业固废进云溪垃圾填埋场，危险废物有资质单位处理 |

5  环境质量现状调查与评价

5.1环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。

5.1.1空气质量达标性分析

本项目所在区域达标判定数据来源于云溪区2018年逐日环境空气监测数据，根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对岳阳市例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，岳阳市2018年环境空气质量对应保证率日均值统计见下表。

表5.1 -1  基本污染物环境质量现状表

| 污染物 | 年评价指标 | 标准值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 浓度占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 24 | 16 | 达标 |
|  | 24小时平均第98%百分位数 | 150 | 9 | 15 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 55 | 68.75 | 达标 |
|  | 24小时平均第98%百分位数 | 80 | 23 | 57.5 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 160 | 106.67 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95%百分位数 | 150 | 74 | 105.71 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 105 | 140 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95%百分位数 | 75 | 48 | 137.14 |  |
| CO | 24小时平均第95%百分位数 | 4000 | 1500 | 37.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 160 | 137 | 85.62 | 达标 |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。故本项目所在区域2017年为环境空气质量不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018-2020年）文件内容要求，湖南省人民政府持续深入开展大气污染治理，采取的主要措施如下：

①积极推动转型升级

a促进产业结构调整；b推进“散乱污”企业整治；c优化能源结构调整；d加快清洁能源替代利用；e推动交通结构调整；f加快绿色交通体系建设；g推进油品提质升级。

②加大污染治理力度

a推动工业污染源稳定达标排放；b加强工业企业无组织排放管控；c加强工业园区大气污染防治；d 推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值；e推进火电钢铁行业超低排放改造；f全面推进工业VOCs综合治理；g打好柴油货车污染治理攻坚战；h加强非道路移动机械和船舶污染管控；i加强扬尘污染治理；j严禁秸秆露天焚烧；k加强生活面源整治。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，岳阳市2020年PM10、PM2.5的浓度改善目标分别为68μg/m3和42μg/m3。

5.1.2其他污染物现状评价

为了解本项目所在地环境空气质量状况，引用了《岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置及配套工程环境影响报告书》中的环境现状监测（监测点共设置2个，分别位于小桥村、岳阳兴长石化股份有限公司，监测时间为2019年6月17日~23日），具体监测点位见表5.1-2，监测结果见表5.1-3。

表5.1-2  项目其他污染物监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点位坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |
| 小桥村 | 113.36050 | 29.54473 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢小时浓度 | 2019.6.17~ 2019.6.23 | WS | 752 |
| 岳阳兴长石化股份有限公司 | 113.36469 | 29.55123 |  |  | WS | 2140 |

表5.1-3  项目其他污染物监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点位坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准mg/m3 | 监测浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |  |  |  |
| 小桥村 | 113.36050 | 29.54473 | 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01 | 0.001L | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1小时平均 | 0.2 | 0.04-0.09 | 45% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2 | 0.43-1.23 | 61.5% | 0 | 达标 |
| 岳阳兴长石化股份有限公司 | 113.36469 | 29.55123 | 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01 | 0.001L | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1小时平均 | 0.2 | 0.04-0.09 | 45% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2 | 0.56-1.24 | 62% | 0 | 达标 |

根据本项目监测数据及引用监测数据可知，硫化氢、氨、非甲烷总烃均满足相关标准限值的要求。

5.1.3环境保护目标和区域网格点环境质量现状浓度

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中指出“对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数的，先计算相同时刻各监测点平均值，再取各监测时段平均值中的最大值”。根据上述要求，本项目环境保护目标及区域网格点中非甲烷总烃的环境质量现状浓度为1.24mg/m3。

5.2地表水环境质量现状调查及评价

5.2.1长江常规断面历史监测资料收集

本次收集了长岭分公司污水处理厂排污口上游城陵矶常规断面和排污口下游陆城常规断面2018年的常规监测数据，具体情况如下：

表5.2-1  引用的2018年长江常规监测断面监测数据及分析结果

| 常规监测断面 | 监测项目 | 监测浓度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| 城陵矶 | 监测浓度 | 7.22~8.15 | 8.7~15.7 | 0.03~0.27 | 0.07~0.113 | 0.005~0.01 |
|  | 超标率 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆城 | 监测浓度 | 7.44~8.18 | 3.7~13.0 | 0.02~0.46 | 0.06~0.187 | 0.005~0.01 |
|  | 超标率 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3838-2002， Ⅲ类标准 |  | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | 0.05 |

由上表可知，长江常规监测断面城陵矶断面和陆城断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准要求。

5.2.2长江历史监测资料收集

本次收集了《湖南长炼兴长集团有限责任公司年产500吨环烷酸精制装置及年产1000吨CS-6选矿浮选剂生产线项目》（广西博环环境咨询服务有限公司，2016年12月编制）于2016年11月2日~11月4日委托岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心对长江的历史监测数据和《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》中湖南湘中博一环境监测有限公司于2018年7月24日~7月26日对长江断面、项目南面排洪渠断面进行了一期地表水环境监测的历史监测数据。

（1）监测断面、监测因子

监测因子：pH、COD、氨氮、挥发酚、BOD5、悬浮物、硫化物、硫酸盐、石油类。

地表水监测断面分布情况及监测因子见下表。

表5.2-2 引用的长江地表水监测断面分布情况

| 断面编号 | 河流 | 监测断面位置 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 长江 | 长岭分公司污水处理厂长江排污口上游500m | pH、COD、氨氮、挥发酚、BOD5、悬浮物、硫化物、硫酸盐 | 来源《湖南长炼兴长集团有限责任公司年产500吨环烷酸精制装置及年产1000吨CS-6选矿浮选剂生产线项目》 |
| S2-1 |  | 长岭分公司污水处理厂长江排污口下游1000m | pH、COD、氨氮、挥发酚、BOD5、悬浮物、硫化物、硫酸盐 |  |
| S3 |  | 长岭分公司污水处理厂长江排污口下游5000m | pH、COD、氨氮、挥发酚、BOD5、悬浮物、硫化物、硫酸盐 |  |
| S2-2 |  | 长岭分公司污水处理厂长江排污口下游1000m距东岸边约200m处 | 石油类、总磷 | 来源《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》 |
| S2-3 |  | 长岭分公司污水处理厂长江排污口下游1000m中泓线处 | 石油类、总磷 |  |
| S2-4 |  | 长岭分公司污水处理厂长江排污口下游1000m距西岸边约200m处 | 石油类、总磷 |  |
| S4 | 南面排洪渠 |  | pH、CODcr、氨氮、挥发酚、硫化物、石油类、BOD5、总磷、硫酸盐、悬浮物 |  |

（2）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）评价方法

按照《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.3-2018)所推荐的单项目水质参数评价法进行评价。HJ/T2.3-93建议单项水质参数评价方法采用标准指数法，单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij――单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Cij――水质评价因子i在第j取样点的浓度，(mg/L)；

Csi――评价因子i的评价标准(mg/L)；

pH值单因子指数按下式计算：

pHj ≤ 7.0

pHj ＞7.0

式中：pHj―监测值；

pHLL―水质标准中规定的pH的下限；

pHUL―水质标准中规定的pH的上限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已经不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（4）监测结果

引用《湖南长炼兴长集团有限责任公司年产500吨环烷酸精制装置及年产1000吨CS-6选矿浮选剂生产线项目》（广西博环环境咨询服务有限公司，2016年12月编制）于2016年11月2日~11月4日委托岳阳长岭设备研究所有限公司节能环境监测中心对长江的历史监测数据的监测结果及统计情况见下表。

表5.2-3  引用的长江地表水监测数据及分析结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | 氨氮 | 挥发酚 | BOD5 | 悬浮物 | 硫化物 | 硫酸盐 |
| S1 | 监测浓度 | 7.54~7.56 | 9.21~9.35 | 0.55~0.60 | 0.002 | 2.0 | 6 | 0.005 | 22.4~23.8 |
|  | 标准指数 | 0.27~0.28 | 0.46~0.47 | 0.55~0.60 | 0.40 | 0.50 | / | 0.025 | 0.09~0.10 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| S2-1 | 监测浓度 | 7.48~7.52 | 12.8~13.5 | 0.72~0.80 | 0.003~0.005 | 2.0 | 6~10 | 0.005~0.006 | 26.7~29.2 |
|  | 标准指数 | 0.24~0.26 | 0.64~0.68 | 0.72~0.80 | 0.6~1.0 | 0.50 | / | 0.025~0.030 | 0.11~0.12 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| S3 | 监测浓度 | 7.41~7.43 | 10.2~10.5 | 0.65~0.68 | 0.004~0.005 | 2.0 | 6 | 0.005 | 24.1~25.4 |
|  | 标准指数 | 0.205~0.215 | 0.51~0.53 | 0.65~0.68 | 0.8~1.0 | 0.50 | / | 0.03 | 0.096~0.102 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GB3838-2002， Ⅲ类标准 |  | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤250 |

由上表可知，S1、S2-1、S3断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准要求。

引用《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》中湖南湘中博一环境监测有限公司于2018年7月24日~7月26日对长江断面、项目南面排洪渠断面进行了一期地表水环境监测的监测结果及统计情况见下表。

表5.2-4 引用的长江及南面排洪渠地表水现状监测分析结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | 氨氮 | 挥发酚 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 硫化物 | 石油类 | 硫酸盐 |
| S4南面排洪渠 | 监测浓度 | 6.54~6.89 | 9.2~10.5 | 0.44~0.55 | 0.0005~0.0008 | 0.13~0.15 | 3.12~3.60 | 8~9 | 0.09~0.12 | 0.04ND | 224~240 |
|  | 标准指数 | / | 0.46~0.53 | 0.44~0.55 | 0.1~0.16 | 0.65~0.75 | 0.78~0.90 | / | 0.45~0.60 | / | 0.90~0.96 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| S2-2 | 监测浓度 | / | / | / | / | 0.15~0.17 | / | / | / | 0.04ND | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | 0.75~0.85 | / | / | / | 0 | / |
|  | 是否达标 | / | / | / | / | 是 | / | / | / | 是 | / |
| S2-3 | 监测浓度 | / | / | / | / | 0.12~0.13 | / | / | / | 0.04ND | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | 0.60~0.65 | / | / | / | 0 | / |
|  | 是否达标 | / | / | / | / | 是 | / | / | / | 是 | / |
| S2-4 | 监测浓度 | / | / | / | / | 0.09~0.11 | / | / | / | 0.04ND | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | 0.45~0.55 | / | / | / | 0 | / |
|  | 是否达标 | / | / | / | / | 是 | / | / | / | 是 | / |
| GB3838-2002，Ⅲ类标准 |  | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤250 |

由上表可知，S4（南面排洪渠）断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，水质状况较好；S2（长江长岭分公司污水处理厂长江排污口下游1000m处）左中右三个取样点的石油类、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

5.3地下水环境质量现状调查及评价

本环评收集了湖南长岭石化科技开发有限公司《10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》中湖南湘中博一环境监测有限公司2018年7月24日~7月26日对项目周边区域进行地下水监测数据。本环评收集了《湖南华南新能源有限公司30万吨/年乙醇汽油、8万吨/年甲醇汽油、2万吨/年甲醇燃料项目》中湖南精科检测有限公司2018年9月12日至14日对周边水井（萘）进行的地下水监测数据。

（1）监测布点及监测因子

项目共布设8个地下水监测点位，具体位置见下表。

表5.3-1 地下水环境质量现状监测点位

| 序号 | 监测点位 | 本项目所在位置地下水流向的相对位置 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 本项目北面约700m处居民点水井（文桥社区） | 本项目下游 |
| D2 | 本项目东面约1.1km处居民点水井（和平村） | 本项目下游（侧面） |
| D3 | 本项目西北约3.0m处居民点水井（臣山村） | 本项目下游（侧面） |
| D4 | 本项目西南面约700m处居民点水井（文桥社区） | 本项目上游 |
| D5 | 本项目西南侧约2.9km处居民点水井（南岳村） | 本项目上游 |

（2）评价标准

地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）评价方法

评价方法采用单项水质指数评价法，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水质参数的标准指数小于1，表明该水质参数符合规定的水质标准。单项水质指数评价计算公式如下：

①一般水质因子

式中：Si，j——单项水质因子在j点的标准指数；

Ci，j——（i，j）点的评价因子水质因子水质浓度或水质因子在i监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L；

Csi——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

②特殊水质因子

pH的标准指数：

式中：

SpHj――水质参数pH在j点的标准指数；

pHj――j点的pH值；

pHsd――地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu――地表水水质标准中规定的pH值上限。

（4）水质监测结果

本项目地下水监测点水质监测及分析结果见下表。

表5.3-2  地下水水质监测数据

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.7.24 | 2018.7.25 | 2018.7.26 |  |
| D1 | pH | 6.89 | 6.54 | 6.67 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 232 | 228 | 219 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 180 | 165 | 157 | mg/L |
|  | 总硬度 | 428 | 435 | 419 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 |  |
| D2 | pH | 6.49 | 6.50 | 6.65 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 210 | 224 | 207 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 205 | 225 | 217 | mg/L |
|  | 总硬度 | 405 | 420 | 412 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D3 | pH | 6.84 | 6.64 | 6.77 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 224 | 212 | 206 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 204 | 215 | 207 | mg/L |
|  | 总硬度 | 402 | 385 | 389 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D4 | pH | 6.57 | 6.34 | 6.85 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 232 | 228 | 219 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 213 | 181 | 170 | mg/L |
|  | 总硬度 | 290 | 310 | 325 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D5 | pH | 6.90 | 7.25 | 6.90 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 212 | 201 | 198 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 194 | 178 | 151 | mg/L |
|  | 总硬度 | 328 | 312 | 334 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |

表5.3-3  地下水监测分析结果

| 点位 | 评价指标 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 耗氧量 | 氨氮 | 硫酸盐 | 石油类 | 硫化物 | 挥发性酚类 | 氯化物 | 总硬度 | 嗅和味 |
| D1 | 范围 | 6.54~6.89 | 2.3~2.6 | 0.32~0.38 | 219~232 | 0.04ND | 0.007~0.011 | 0.0003ND | 157~180 | 419~435 | 无味道 |
|  | 标准指数 | / | 0.77~0.87 | 0.64~0.76 | 0.88~0.93 | / | 0.35~0.55 | / | 0.63~0.90 | 0.93~0.97 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D2 | 范围 | 6.49~6.65 | 2.0~2.3 | 0.28~0.31 | 207~224 | 0.04ND | 0.006~0.008 | 0.0003ND | 205~225 | 405~420 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.67~0.77 | 0.56~0.62 | 0.83~0.90 | / | 0.30~0.40 | / | 0.82~0.90 | 0.9~0.93 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D3 | 范围 | 6.64~6.84 | 1.7~2.0 | 0.30~0.32 | 206~224 | 0.04ND | 0.009~0.012 | 0.0003ND | 204~215 | 385~402 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.57~0.67 | 0.60~0.64 | 0.82~0.90 | / | 0.45~0.60 | / | 0.82~0.86 | 0.86~0.89 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D4 | 范围 | 6.34~6.85 | 1.3~1.7 | 0.21~0.30 | 219~232 | 0.04ND | 0.005ND | 0.0003ND | 170~213 | 290~325 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.43~0.57 | 0.42~0.60 | 0.88~0.93 | / | / | / | 0.67~0.85 | 0.64~0.72 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D5 | 范围 | 6.90~7.25 | 1.4~1.9 | 0.21~0.28 | 198~212 | 0.04ND | 0.005ND | 0.0003ND | 151~194 | 312~334 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.47~0.63 | 0.42~0.56 | 0.79~0.85 | / | / | / | 0.60~0.78 | 0.69~0.74 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 标准值 |  | 6.5≤pH≤8.5 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤250 | / | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤250 | ≤450 | / |

。

由上表可知，地下水各监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明项目所在区域的地下水目前水质状况良好

5.4声环境质量现状调查及评价

为了解本项目声环境质量现状，委托湖南乾诚检测有限公司于2019年12月10日~12月11日，在本项目厂界进行了声环境现状监测，监测频次为每天昼、夜间各2次。各监测点分布情况及监测结果见下表。

表5.4-1  声环境现状监测点分布情况及监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果（Leq）（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界东侧1米 | 2019.12.10 | 51.5 | 44.7 |
|  | 2019.12.11 | 52.5 | 41.9 |
| N2厂界南侧1米 | 2019.12.10 | 51.9 | 41.1 |
|  | 2019.12.11 | 52.3 | 43.2 |
| N3厂界西侧1米 | 2019.12.10 | 52.4 | 41.7 |
|  | 2019.12.11 | 52.1 | 43.7 |
| N4厂界北侧1米 | 2019.12.10 | 52.8 | 42.6 |
|  | 2019.12.11 | 51.9 | 42.7 |

由上表可知，本项目四周厂界的声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

5.5土壤环境质量现状评价

本项目所在地的土壤环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）的相关要求，委托湖南乾诚检测有限公司于2019年12月10日在项目所在地及其周边的土壤进行了监测，具体内容介绍如下。

（1）监测点位

本项目监测点位见下表；

表5.5-1  土壤环境质量监测布点

| 序号 | 点位 | 深度 | 土地利用类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号项目所在地 | 0~0.5 | 建设用地 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍， |
|  |  | 0.5~1.5m |  |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |
| 2 | 2号项目所在地 | 0~0.5 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5m |  |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |
| 3 | 3号项目所在地 | 0~0.5 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5m |  |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |
| 4 | 4号项目所在地 | 0~0.2m | 建设用地 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-思虑一万、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h[蒽、茚并[1,2,3-cd]芘，萘，同时测量表层土壤容重 |
| 5 | 5号项目上风向（西北侧250m） | 0~0.2m | 建设用地 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |
| 6 | 6号项目下风向（东南侧15m） | 0~0.2m | 建设用地 |  |

（2）取样位置：4#~6#监测点取0~20cm土层样；1#~3#取样位置为0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分层取样；

（3）监测方法、因子及频次：

监测一次，1#~3#、5#~6#点按《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的采样和分析方法进行，监测因子包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；

4#点按《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的采样和分析方法进行，监测因子包括上述45项全测因子。

（4）监测结果

土壤环境质量监测结果见下表。

表5.5-2   土壤检测结果（1）

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目及检测结果（单位：mg/kg，pH值无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 汞 | 砷 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 镍 | 镉 | 石油烃 |
| 2019.12.10 | 1#项目所在地（0.5m） | 6.28 | 0.112 | 23.4 | 2L | 70 | 21 | 39 | 0.10 | 77 |
|  | 1#项目所在地（1.5m） | 6.35 | 0.104 | 21.2 | 2L | 69 | 20 | 38 | 0.09 | 52 |
|  | 1#项目所在地（3.0m） | 6.30 | 0.098 | 18.7 | 2L | 67 | 19 | 36 | 0.08 | 32 |
|  | 2#项目所在地（0.5m） | 6.44 | 0.098 | 18.6 | 2L | 68 | 25 | 35 | 0.12 | 82 |
|  | 2#项目所在地（1.5m） | 6.51 | 0.084 | 16.5 | 2L | 35 | 24 | 33 | 0.11 | 60 |
|  | 2#项目所在地（3.0m） | 6.47 | 0.061 | 15.1 | 2L | 63 | 22 | 31 | 0.09 | 36 |
|  | 3#项目所在地（0.5m） | 6.38 | 0.113 | 32.3 | 2L | 68 | 24 | 37 | 0.10 | 75 |
|  | 3#项目所在地（1.5m） | 6.42 | 0.086 | 29.8 | 2L | 65 | 22 | 35 | 0.09 | 54 |
|  | 3#项目所在地（3.0m） | 6.46 | 0.074 | 25.4 | 2L | 63 | 21 | 33 | 0.07 | 33 |
|  | 5号项目上风向（西北侧250m） | 6.26 | 0.108 | 22.7 | 2L | 62 | 34 | 33 | 0.12 | 52 |
|  | 6号项目下风向（东南侧15m） | 6.35 | 0.073 | 16.4 | 2L | 63 | 35 | 35 | 0.13 | 67 |
| 标准值（筛选值） |  | -- | 38 | 60 | 5.7 | 18000 | 800 | 900 | 65 | 4500 |

表5.5-2 土壤检测结果（2）

| 送样日期 | 来样标识 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 标准（筛选值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.10 | 项目所在地 |  | 砷（mg/kg） | 19.6 | 60 |
|  |  |  | 镉（mg/kg） | 0.09 | 65 |
|  |  |  | 六价铬（mg/kg） | 2L | 5.7 |
|  |  |  | 铜（mg/kg） | 44 | 18000 |
|  |  |  | 铅（mg/kg） | 18 | 800 |
|  |  |  | 汞（mg/kg） | 0.081 | 38 |
|  |  |  | 镍（mg/kg） | 35 | 900 |
|  |  |  | 四氯化碳（mg/kg） | 2.1×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 氯仿（mg/kg） | 1.5×10-3L | 0.9 |
|  |  |  | 氯甲烷（mg/kg） | 1.0×10-3L | 37 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | 1.6×10-3L | 9 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | 1.3×10-3L | 5 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | 0.8×10-3L | 66 |
|  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 0.9×10-3L | 596 |
|  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 0.91×10-3L | 54 |
|  |  |  | 二氯甲烷（mg/kg） | 2.6×10-3L | 616 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | 1.9×10-3L | 5 |
|  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | 1.0×10-3L | 10 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | 1.01×10-3L | 6.8 |
|  |  |  | 四氯乙烯（mg/kg） | 0.8×10-3L | 53 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | 1.1×10-3L | 840 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | 1.4×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 三氯乙烯（mg/kg） | 0.9×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | 1.0×10-3L | 0.5 |
|  |  |  | 氯乙烯（mg/kg） | 1.5×10-3L | 0.43 |
|  |  |  | 苯（mg/kg） | 1.6×10-3L | 4 |
|  |  |  | 氯苯（mg/kg） | 1.1×10-3L | 570 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | 1.0×10-3L | 560 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | 1.2×10-3L | 20 |
|  |  |  | 乙苯（mg/kg） | 1.2×10-3L | 28 |
|  |  |  | 甲苯 | 1.6×10-3L | 1200 |
|  |  |  | 间对二甲苯 | 3.6×10-3L | 570 |
|  |  |  | 邻二甲苯+苯乙烯 | 1.3×10-3L | 640 |
|  |  |  | 硝基苯 | 0.09L | 76 |
|  |  |  | 苯胺 | 0.66L | 260 |
|  |  |  | 2-氯苯酚 | 0.06L | 2256 |
|  |  |  | 苯丙[a]蒽 | 0.1L | 15 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.1L | 1.5 |
|  |  |  | 苯并[b]萤蒽 | 0.2L | 15 |
|  |  |  | 苯并[k]蒽 | 0.1L | 151 |
|  |  |  | 二苯并[ah]蒽 | 0.1L | 1.5 |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | 15 |
|  |  |  | 䓛 | 0.1L | 1293 |
|  |  |  | 萘 | 0.09L | 70 |
|  |  |  | pH | 6.15 | -- |
|  |  |  | 石油烃 | 66 | 4500 |

根据上表监测结果可知，各监测点的监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的要求。

6  环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响预测与评价

6.1.1施工期环境空气影响分析

（1）施工扬尘

施工扬尘的排放源属于无组织的面源，粉尘在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、温度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。根据类比，受到施工扬尘影响的区域，主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定的影响。但影响范围不超过下风向200米，100米外不会造成TSP浓度的明显超标。施工扬尘对周围环境的影响情况见下表（背景灰色为超标）。

表6.1-1   施工扬尘对周围环境的影响（TSP浓度单位mg/m3）

| 下风向距离m | 风速<3m/s | 风速3~5m/s | 风速5~8m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.20 | 0.44 | 0.65 |
| 50 | 0.16 | 0.38 | 0.42 |
| 100 | 0.12 | 0.20 | 0.28 |
| 200 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |

从上表来看，一般情况下施工扬尘的影响范围在200m以内。在扬尘点下风向0～50m为重污染带、50～100m为污染带、100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。施工过程中对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

（2）焊接烟尘

本项目施工期短，焊条使用量少，所在地地势开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。为了降低焊接烟尘对环境的影响，在施工期应多加注意设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备的利用率，在施工现场设置移动式焊烟净化装置和吸气罩，将焊烟收集处理后排放。因此，项目焊接烟尘对环境影响较小。

（3）燃油废气

项目施工期车辆运输将产生车辆废气，主要污染物为CxHy、CO、NOx。本工程使用的多为大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较轻型车辆高，因此，按照国家的有关规定，施工运输车辆必须执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新；燃油机械设备应选用符合国家有关卫生标准的施工机械，使其排放的废气符合国家有关标准。

按《汽车排污监管办法》和《汽车排放监测制度》要求，对施工区运输车辆进行监督管理，定期和不定期的对运输车辆排放的尾气进行监测，对未达标的车辆实施严厉的处罚措施或禁止其在施工区的使用。加之本项目施工车辆废气产生量较小，影响范围有限。另外，施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。

（4）装修废气

项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以投入使用后也要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。

项目的建筑材料及装修必须严格贯彻执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001），同时室内装饰装修材料的选择应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》的规定，确保室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB18883-2002）标准限值之内。

6.1.2施工期废水影响分析

（1）施工废水

项目施工期间地基挖填以及由此造成的地表裸露，弃土临时堆放处等在大雨冲刷时泥土会随雨水流失，形成含泥沙的废水，为减少雨天在项目施工场地形成的地面径流对周围环境的影响，项目应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物。经沉淀处理后的废水用于绿化或路面洒水。

一般施工期的生产废水主要是施工过程中少量混凝土搅拌产生的泥浆水，但本项目将主要使用商品混凝土，搅拌废水的产生量较少。此类废水颗粒物浓度高，经沉淀池收集沉淀后回用于路面洒水，避免生产废水进入地表水体而带来污染。

施工现场将使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备，施工过程机械维修将产生一些清洗废水，其主要污染物为石油类和泥沙。由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，因此必须加强管理。

施工废水中主要污染物是泥土等悬浮物和石油类，可在项目施工场区内修建临时沉淀池和隔油池，经沉淀池和隔油池处理后的废水用于施工期道路浇洒、车辆清洗以及抑尘。施工废水经回用后，对周边环境的影响较小。沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。

（2）生活污水

生活污水为施工人员生活产生，由工程分析可知，施工期生活污水产生量为3.2m3/d。生活主要污染物为COD、SS、氨氮，污染物产生浓度分别350mg/l、150mg/l、35mg/l左右。若施工废水处理不当或直接任意排放，则会造成附近水体污染。生活污水如不经处理直接排放，将对环境造成污染。因此，对施工人员生活污水严禁乱排。本项目施工期生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

（3）地表径流

本项目进行场地平整、基础开挖时将造成较大面积的地表裸露，在建筑物施工和绿化或防护之前，雨季时雨水冲刷泥土，若雨水直接排入，极易造成泥水流入排水渠，因此在施工场地四周设置截排水沟，场地内的雨水经沉淀沉淀理后回用。

因此，本项目施工期产生的废水均能够得到有效处置，对周围环境影响较小。

6.1.3施工期噪声影响分析

- 6.1.3.1噪声源强

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于表4.3-3。

- 6.1.3.2评价标准

本项目施工期应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，见表下表。

表6.1-2  建筑施工场界环境噪声排放限值

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 6.1.3.3预测模式

本项目施工期施工设备位于车间内，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009），噪声预测模式为：

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公示

Lp（r）=Lw+Dc-A

A=Adiv+Atam+Abar+Agr+Amisc

式中：

Lp（r）——预测点位置的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Atam——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Agr——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

（2）室内声压级计算

①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算

式中：

Q——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数；R =Sα/(1-α）,S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②所有室内声源室内i倍频带叠加声压的计算

式中：

LP1i(r) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij(r) ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③靠近室外围护结构处的声压级的计算

式中：

LP2i（r）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Tli——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算

（3）预测点A声级的计算

式中：

LA（r）——预测点（r）处A声级，dB（A）；

LPi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

Δli——i倍频带A计权网络修正值，dB。

- 6.1.3.4预测结果

根据计算，本项目施工期设备同时在靠近厂界处施工时产生的施工噪声在厂界处的噪声见下表。

表6.1-3  噪声预测结果单位：dB（A）

| 序号 | 噪声预测点 | 施工噪声 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东侧外1m | 55.6 |
| 2 | 厂界南侧外1m | 57.3 |
| 3 | 厂界西侧外1m | 54.8 |
| 4 | 厂界北侧外1m | 56.2 |

由上表可见，本项目施工期各厂界处噪声均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值昼间标准，由于本项目夜间不施工，对周边声环境不会产生影响。

此外，本项目施工场地200m范围内无声环境敏感点，因此项目施工期噪声对环境影响较小。

6.1.4施工期固体废物影响分析

施工过程中产生的固体废物主要为建筑渣土及建筑垃圾，包括一些包装袋、碎木块、废混凝土浇注体、地基开挖渣土等，项目施工期建筑垃圾产生量为450.36t。项目建筑渣土和建筑垃圾用于低洼地势的回填。项目施工渣土周围环境的污染可控制在较小的范围。项目施工期所有的施工渣土、废料和建筑垃圾可得到合理处置，不会对环境产生不良影响。

本项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，施工期的施工人员的生活垃圾集中至工地设置的垃圾收集筒后，定期清运。不会对项目用地周围环境造成不良影响。

综上所述，项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。

6.1.5施工期生态环境影响分析

本项目位于岳阳绿色化工产业园长岭分园，项目区用地为工业用地。项目现有地块为空地，植被覆盖率低，主要为杂草。本项目的建设对项目所在区域的生态环境影响较小。

6.1.6水土保持影响分析

项目在施工过程中将有土石方开挖、回填、基础处理，破坏地表植被，增大地表裸露面积。工程初期，施工前的场地清理工作，需将场地内建筑区域坡地挖填平整，道路用地及施工区内的植被进行清理，工程范围内的植被会遭到破坏，致使该地区的土壤失去保护，增大水土流失的可能性。施工过程中的基础开挖、场区排水等必然出现大量挖方、填方，使周边开挖面的土壤结构发生较大改变，其抵抗侵蚀的能力也随之减弱，极易引发水土流失。加之所在区域暴雨集中、强度大，时程短，突发性强等潜在影响的自然因素，均通过人为生产活动的诱发、引发、触发作用而造成大量的水土流失。

自然恢复期，对已破坏的地面采取的工程措施和绿化措施，已发挥固土保水的作用，可以达到保护环境、恢复生态的目的。因此工程建成后，自然恢复期的水土流失可以大大减少。可见，工程造成的水土流失主要发生在施工期。

本项目工程施工期间设置有围墙预防水土流失，结合项目的上述特点，确定本工程水土流失主要产生于施工建设期。

建设单位施工期应采取有效的水土保持措施，减少水土流失：

（1）合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖各种基础。

（2）堆放土石方时，把易产生水土流失的土料堆放在堆放场地中间，开采的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。建议施工单位将开挖的土石方尽快回填，避免产生大量的水土流失。

（3）在道路的两侧修筑排水沟以便及时排走汇积雨水。

（4）主体工程完工后，应同时实施绿化计划。

6.1.7施工期小结

通过以上预测分析，为了把施工噪声、扬尘对环境敏感点的影响降至最低，在施工期，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。项目建设过程中涉及到地基开挖，在施工中，若发现未勘探到的地下文物，应及时上报有关文物管理部门。

环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工，把对周围环境造成的污染影响降至最低。

6.2运营期环境影响预测与评价

6.2.1运营期大气环境影响分析

因中石化长岭分公司北火炬系统有足够容纳能力能够接纳本项目生产工艺废气。因此本项目废气排入中石化长岭分公司北火炬系统的部分不做分析，本部分仅针对本厂区部分废气的环境影响进行分析。

- 6.2.1.1评价工作等级判断

（1）评价因子选取

根据拟建项目工程分析，本项目排放的污染因子主要为非甲烷总烃，结合环境质量现状调查结果及《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求，确定本项目的评价因子为非甲烷总烃。

（2）评价标准

非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》以色列的标准（2.0mg/m3）。具体标准限值见下表。

表6.2-1  环境空气质量评价标准一览表  单位：ug/m3

| 评价因子 | 日均值 | 时均值 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 |  | 2000 |

（3）估算模型及参数选取

本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A 中AERSCREEN 估算模型，模型参数见下表。

表6.2-2  估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 |  | 城市/农村 | 城市 |
|  |  | 人口数(城市人口数) | 50000 |
| 最高环境温度 |  |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  |  | -11.0 °C |
| 土地利用类型 |  |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) |  | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 |  | 否 |
|  | 海岸线距离/km |  | / |
|  | 岸线方向/ ° |  | / |

（4）大气污染源参数

大气污染源参数见表6.2-3~表6.2-5。

（5）估算模式预测结果

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式对项目所有有组织排放源进行估算，其估算结果见下表。

表6.2-6  各污染物最大地面浓度占标率及D10%

| 排放源 | 污染因子 | 最大落地浓度（ug/m3） | 占标率% | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织收集废气（P1） | 非甲烷总烃 | 5.5304 | 0.28 | 0 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 381.460 | 19.07 | 750 |

（6）评价等级判断

评价等级按下表的分级进行划分。

表6.2-7  评价工作级别一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据估算，最大占标率为19.07%，最大占标率Pmax＞10%，根据表6.2-7大气环境影响评价等级判据表可知，其大气环境影响评价等级为一级。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”。本项目为化工项目，项目污染源为多源，且项目环境影响评价类型为报告书，因此本项目大气环境影响评价等级为一级评价。

表6.2-3本项目点源污染源正常排放参数表

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 厂内有组织排放 | 30 | -36 | 64 | 0.4 | 5000 | 60 | 0.042 |

表6.2-4本项目面污染源正常排放参数表

| 编号 | 污染源名称 | 面源起点坐标（m） |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 厂区 | -44 | 78 | 62 | 5 | 7200 | 正常排放 | 0.477 |
|  |  | -47 | -76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | -75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 76 |  |  |  |  |  |
|  |  | -45 | 77 |  |  |  |  |  |

表6.2-5本项目点源污染源非正常排放参数表

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 厂内有组织排放 | 30 | -36 | 64 | 0.4 | 5000 | 60 | 0.835 |

- 6.2.1.2区域气象条件

本项目厂址最近的气象站为临湘市气象站（北纬29°29′，东经113°27′），位于本项目厂址东南方向，相距约15km。拟建厂址与气象站均位于临湘市药姑山西侧的低矮丘陵地带，没有大型山体、湖泊相隔，地形条件相似。本评价选择临湘市气象站的地面观测资料作为拟建厂址区域的气象背景。根据临湘市气象站近二十年的气象资料统计，分析本地区污染气象背景。采用岳阳市气象站2018年1月1日~2018年12月31日一年的气象资料作为地面气象资料。

表6.2-8  临湘市气象站基本情况

| 站名 | 经度 | 纬度 | 海拔高度 | 等级 | 区站号 | 与本项目距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临湘市气象站 | 113.27E | 29.29 | 60.4m | 基准站 | 57585 | 15km |

高空气象数据采用环境部评估中心实验室（LEM）提供的全国27km×27km的输出数据。常规气象观测资料根据1998-2017年气象数据统计分析。

根据临湘市气象站（2018.1.1~2018.12.31）的气象观测资料，得到该地区近一年的气象数据资料，具体资料如下：

表6.2-9 2018年临湘市年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 ℃ | 7.41 | 8.51 | 11.71 | 18.62 | 23.16 | 24.87 | 30.81 | 28.97 | 24.60 | 17.44 | 12.93 | 7.14 |

图6.2-1临湘市年平均温度的月变化图

表6.2-10  2018年临湘市年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.43 | 1.66 | 1.50 | 1.90 | 1.78 | 1.60 | 2.33 | 1.82 | 1.47 | 1.76 | 1.39 | 1.24 |

图6.2-2临湘市年平均风速的月变化图

表6.2-11  2018年季小时平均风速月变化

| 风速(m/s)小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.32 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.31 | 1.42 | 1.69 | 1.96 | 2.08 | 2.29 | 2.40 |
| 夏季 | 1.43 | 1.48 | 1.43 | 1.38 | 1.43 | 1.37 | 1.45 | 1.94 | 2.20 | 2.48 | 2.70 | 2.67 |
| 秋季 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | 1.21 | 1.26 | 1.55 | 1.78 | 1.99 | 2.07 |
| 冬季 | 1.09 | 1.14 | 1.23 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.34 | 1.46 | 1.68 | 2.07 |
| 风速(m/s)小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.44 | 2.38 | 2.47 | 2.42 | 2.27 | 1.94 | 1.53 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.38 | 1.33 |
| 夏季 | 2.64 | 2.71 | 2.70 | 2.54 | 2.44 | 2.14 | 1.76 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | 1.49 | 1.45 |
| 秋季 | 2.24 | 2.32 | 2.34 | 2.27 | 1.96 | 1.62 | 1.34 | 1.18 | 1.24 | 1.21 | 1.14 | 1.17 |
| 冬季 | 2.15 | 2.14 | 2.30 | 2.27 | 2.00 | 1.53 | 1.22 | 1.09 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 1.06 |

图6.2-3  临湘市季小时平均风速的日变化图

表6.2-12  2018年年平均风频的月变化

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 23.79 | 27.96 | 13.71 | 7.93 | 4.70 | 0.27 | 0.54 | 0.40 | 3.49 | 2.28 | 1.88 | 0.40 | 0.54 | 1.21 | 2.55 | 4.84 | 3.49 |
| 二月 | 18.15 | 20.68 | 9.82 | 4.61 | 2.83 | 1.64 | 1.79 | 2.08 | 8.63 | 9.67 | 2.98 | 1.49 | 1.64 | 1.93 | 3.87 | 4.17 | 4.02 |
| 三月 | 17.07 | 22.45 | 13.58 | 6.18 | 3.76 | 1.08 | 0.67 | 0.67 | 6.72 | 5.91 | 2.69 | 1.61 | 1.75 | 1.61 | 3.36 | 5.91 | 4.97 |
| 四月 | 11.94 | 11.53 | 7.92 | 4.58 | 3.06 | 0.69 | 1.11 | 1.67 | 19.17 | 15.14 | 10.69 | 2.36 | 0.69 | 1.25 | 3.19 | 2.50 | 2.50 |
| 五月 | 12.37 | 11.96 | 7.93 | 6.99 | 1.48 | 0.54 | 0.67 | 2.02 | 16.26 | 15.73 | 7.93 | 2.28 | 1.08 | 1.75 | 3.49 | 3.23 | 4.30 |
| 六月 | 11.11 | 11.11 | 8.33 | 6.94 | 2.22 | 1.11 | 0.69 | 1.67 | 15.56 | 15.42 | 9.44 | 2.50 | 0.97 | 2.78 | 4.31 | 3.75 | 2.08 |
| 七月 | 6.18 | 3.90 | 4.30 | 2.55 | 1.21 | 0.27 | 0.67 | 0.81 | 27.28 | 29.30 | 14.92 | 2.15 | 1.21 | 0.27 | 0.40 | 3.63 | 0.94 |
| 八月 | 11.42 | 7.93 | 8.06 | 6.18 | 2.15 | 0.54 | 0.13 | 2.55 | 15.73 | 17.74 | 10.35 | 2.55 | 1.75 | 2.28 | 2.55 | 4.03 | 4.03 |
| 九月 | 23.47 | 17.78 | 17.92 | 7.78 | 3.89 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 2.92 | 5.56 | 2.08 | 0.83 | 0.56 | 1.11 | 1.81 | 5.56 | 7.92 |
| 十月 | 28.49 | 31.99 | 15.32 | 5.91 | 2.96 | 0.54 | 0.27 | 0.00 | 1.88 | 1.21 | 1.08 | 0.13 | 0.27 | 0.54 | 1.21 | 3.76 | 4.44 |
| 十一月 | 21.81 | 20.83 | 12.22 | 7.36 | 4.03 | 0.69 | 0.69 | 1.11 | 6.39 | 2.08 | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 1.67 | 3.19 | 5.42 | 9.17 |
| 十二月 | 19.35 | 23.12 | 14.92 | 8.06 | 3.36 | 0.67 | 0.40 | 1.48 | 5.78 | 2.96 | 2.42 | 0.81 | 1.34 | 1.48 | 2.28 | 2.69 | 8.87 |

表6.2-13  2018年年平均风频的季变化及年均风频

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 13.81 | 15.35 | 9.83 | 5.93 | 2.76 | 0.77 | 0.82 | 1.45 | 13.99 | 12.23 | 7.07 | 2.08 | 1.18 | 1.54 | 3.35 | 3.89 | 3.94 |
| 夏季 | 9.56 | 7.61 | 6.88 | 5.21 | 1.86 | 0.63 | 0.50 | 1.68 | 19.57 | 20.88 | 11.59 | 2.40 | 1.31 | 1.77 | 2.40 | 3.80 | 2.36 |
| 秋季 | 24.63 | 23.63 | 15.16 | 7.01 | 3.62 | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 3.71 | 2.93 | 1.47 | 0.73 | 0.55 | 1.10 | 2.06 | 4.90 | 7.14 |
| 冬季 | 20.51 | 24.03 | 12.92 | 6.94 | 3.66 | 0.83 | 0.88 | 1.30 | 5.88 | 4.81 | 2.41 | 0.88 | 1.16 | 1.53 | 2.87 | 3.89 | 5.51 |
| 全年 | 17.09 | 17.60 | 11.18 | 6.27 | 2.97 | 0.67 | 0.65 | 1.23 | 10.83 | 10.26 | 5.66 | 1.53 | 1.05 | 1.48 | 2.67 | 4.12 | 4.73 |

表6.2-14  2018年各月、各季节风向频率（%）变化

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 23.79 | 27.96 | 13.71 | 7.93 | 4.7 | 0.27 | 0.54 | 0.4 | 3.49 | 2.28 | 1.88 | 0.4 | 0.54 | 1.21 | 2.55 | 4.84 | 3.49 |
| 二月 | 18.15 | 20.68 | 9.82 | 4.61 | 2.83 | 1.64 | 1.79 | 2.08 | 8.63 | 9.67 | 2.98 | 1.49 | 1.64 | 1.93 | 3.87 | 4.17 | 4.02 |
| 三月 | 17.07 | 22.45 | 13.58 | 6.18 | 3.76 | 1.08 | 0.67 | 0.67 | 6.72 | 5.91 | 2.69 | 1.61 | 1.75 | 1.61 | 3.36 | 5.91 | 4.97 |
| 四月 | 11.94 | 11.53 | 7.92 | 4.58 | 3.06 | 0.69 | 1.11 | 1.67 | 19.17 | 15.14 | 10.69 | 2.36 | 0.69 | 1.25 | 3.19 | 2.5 | 2.5 |
| 五月 | 12.37 | 11.96 | 7.93 | 6.99 | 1.48 | 0.54 | 0.67 | 2.02 | 16.26 | 15.73 | 7.93 | 2.28 | 1.08 | 1.75 | 3.49 | 3.23 | 4.3 |
| 六月 | 11.11 | 11.11 | 8.33 | 6.94 | 2.22 | 1.11 | 0.69 | 1.67 | 15.56 | 15.42 | 9.44 | 2.5 | 0.97 | 2.78 | 4.31 | 3.75 | 2.08 |
| 七月 | 6.18 | 3.9 | 4.3 | 2.55 | 1.21 | 0.27 | 0.67 | 0.81 | 27.28 | 29.3 | 14.92 | 2.15 | 1.21 | 0.27 | 0.4 | 3.63 | 0.94 |
| 八月 | 11.42 | 7.93 | 8.06 | 6.18 | 2.15 | 0.54 | 0.13 | 2.55 | 15.73 | 17.74 | 10.35 | 2.55 | 1.75 | 2.28 | 2.55 | 4.03 | 4.03 |
| 九月 | 23.47 | 17.78 | 17.92 | 7.78 | 3.89 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 2.92 | 5.56 | 2.08 | 0.83 | 0.56 | 1.11 | 1.81 | 5.56 | 7.92 |
| 十月 | 28.49 | 31.99 | 15.32 | 5.91 | 2.96 | 0.54 | 0.27 | 0 | 1.88 | 1.21 | 1.08 | 0.13 | 0.27 | 0.54 | 1.21 | 3.76 | 4.44 |
| 十一月 | 21.81 | 20.83 | 12.22 | 7.36 | 4.03 | 0.69 | 0.69 | 1.11 | 6.39 | 2.08 | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 1.67 | 3.19 | 5.42 | 9.17 |
| 十二月 | 19.35 | 23.12 | 14.92 | 8.06 | 3.36 | 0.67 | 0.4 | 1.48 | 5.78 | 2.96 | 2.42 | 0.81 | 1.34 | 1.48 | 2.28 | 2.69 | 8.87 |
| 全年 | 17.09 | 17.6 | 11.18 | 6.27 | 2.97 | 0.67 | 0.65 | 1.23 | 10.83 | 10.26 | 5.66 | 1.53 | 1.05 | 1.48 | 2.67 | 4.12 | 4.73 |
| 春季 | 13.81 | 15.35 | 9.83 | 5.93 | 2.76 | 0.77 | 0.82 | 1.45 | 13.99 | 12.23 | 7.07 | 2.08 | 1.18 | 1.54 | 3.35 | 3.89 | 3.94 |
| 夏季 | 9.56 | 7.61 | 6.88 | 5.21 | 1.86 | 0.63 | 0.5 | 1.68 | 19.57 | 20.88 | 11.59 | 2.4 | 1.31 | 1.77 | 2.4 | 3.8 | 2.36 |
| 秋季 | 24.63 | 23.63 | 15.16 | 7.01 | 3.62 | 0.46 | 0.41 | 0.5 | 3.71 | 2.93 | 1.47 | 0.73 | 0.55 | 1.1 | 2.06 | 4.9 | 7.14 |
| 冬季 | 20.51 | 24.03 | 12.92 | 6.94 | 3.66 | 0.83 | 0.88 | 1.3 | 5.88 | 4.81 | 2.41 | 0.88 | 1.16 | 1.53 | 2.87 | 3.89 | 5.51 |

图6.2-4  2018年各月、各季、年风向玫瑰图

表6.2-15  2018年各月、各季不同风向对应平均风速(m/s)

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.49 | 1.88 | 1.27 | 0.88 | 0.71 | 0.65 | 0.83 | 1.77 | 1.49 | 1.37 | 0.97 | 1.27 | 1.3 | 2.42 | 1.76 | 1.49 | 1.43 |
| 二月 | 1.82 | 2.47 | 1.38 | 0.79 | 0.88 | 0.68 | 0.78 | 1.02 | 2 | 1.89 | 1.35 | 1.03 | 0.72 | 1.23 | 1.7 | 1.5 | 1.66 |
| 三月 | 1.57 | 2.05 | 1.42 | 1.01 | 0.81 | 0.8 | 0.66 | 0.92 | 2.2 | 1.87 | 1.14 | 0.7 | 0.76 | 1.32 | 1.49 | 1.41 | 1.5 |
| 四月 | 2.16 | 2.39 | 1.57 | 0.8 | 0.77 | 0.7 | 0.85 | 1.23 | 2.51 | 1.98 | 1.78 | 1.64 | 1.06 | 2.13 | 1.94 | 1.83 | 1.9 |
| 五月 | 2.07 | 1.95 | 1.34 | 1.15 | 0.91 | 0.58 | 1.4 | 1.43 | 2.2 | 1.89 | 1.71 | 1.83 | 1.39 | 1.83 | 2.53 | 2.43 | 1.78 |
| 六月 | 1.25 | 1.71 | 1.25 | 1.09 | 1.13 | 0.84 | 1.08 | 1.23 | 2.01 | 1.89 | 1.72 | 1.51 | 1.36 | 2.13 | 2.05 | 1.67 | 1.6 |
| 七月 | 2.05 | 1.8 | 1.28 | 1.14 | 0.93 | 0.8 | 1.42 | 1.8 | 2.97 | 2.44 | 2.04 | 2.13 | 1.29 | 2.5 | 1.2 | 3.06 | 2.33 |
| 八月 | 1.74 | 1.73 | 1.24 | 0.97 | 0.87 | 0.93 | 0.4 | 1.53 | 2.45 | 2.09 | 1.99 | 2.23 | 1.87 | 2.34 | 2.32 | 2.28 | 1.82 |
| 九月 | 1.61 | 1.81 | 1.2 | 1.11 | 1.11 | 1.2 | 0.8 | 1.73 | 1.84 | 2.18 | 2.19 | 2 | 0.75 | 2.5 | 2.07 | 1.96 | 1.47 |
| 十月 | 2.02 | 2.22 | 1.24 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.3 | 0 | 2.18 | 2.29 | 2.01 | 0.5 | 0.65 | 2.93 | 2.31 | 1.63 | 1.76 |
| 十一月 | 1.81 | 1.97 | 1.3 | 0.83 | 0.72 | 0.8 | 0.82 | 1.08 | 1.4 | 1.44 | 1.26 | 0.74 | 0.7 | 1.89 | 1.48 | 1.55 | 1.39 |
| 十二月 | 1.4 | 1.67 | 1.42 | 0.83 | 0.65 | 0.56 | 0.57 | 0.84 | 1.53 | 1.83 | 1.12 | 0.73 | 0.92 | 1.74 | 1.48 | 0.76 | 1.24 |
| 全年 | 1.73 | 2 | 1.32 | 0.96 | 0.85 | 0.75 | 0.89 | 1.28 | 2.31 | 2.06 | 1.77 | 1.56 | 1.11 | 1.98 | 1.9 | 1.79 | 1.66 |
| 春季 | 1.89 | 2.1 | 1.44 | 1.01 | 0.82 | 0.72 | 0.95 | 1.27 | 2.34 | 1.92 | 1.67 | 1.47 | 1.01 | 1.73 | 2 | 1.79 | 1.73 |
| 夏季 | 1.62 | 1.73 | 1.25 | 1.05 | 0.99 | 0.86 | 1.17 | 1.48 | 2.58 | 2.21 | 1.94 | 1.95 | 1.57 | 2.24 | 2.1 | 2.34 | 1.92 |
| 秋季 | 1.83 | 2.05 | 1.24 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.7 | 1.25 | 1.65 | 2.02 | 1.88 | 1.2 | 0.71 | 2.27 | 1.82 | 1.72 | 1.54 |
| 冬季 | 1.55 | 1.97 | 1.36 | 0.84 | 0.73 | 0.64 | 0.76 | 1.03 | 1.74 | 1.8 | 1.17 | 0.97 | 0.89 | 1.72 | 1.66 | 1.32 | 1.44 |

图6.2-5  2018年各月、各季、年风速玫瑰图

表6.2-16  2018年各月、各季污染系数

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 15.97 | 14.87 | 10.8 | 9.01 | 6.62 | 0.42 | 0.65 | 0.23 | 2.34 | 1.66 | 1.94 | 0.31 | 0.42 | 0.5 | 1.45 | 3.25 | 4.4 |
| 二月 | 9.97 | 8.37 | 7.12 | 5.84 | 3.22 | 2.41 | 2.29 | 2.04 | 4.32 | 5.12 | 2.21 | 1.45 | 2.28 | 1.57 | 2.28 | 2.78 | 3.95 |
| 三月 | 10.87 | 10.95 | 9.56 | 6.12 | 4.64 | 1.35 | 1.02 | 0.73 | 3.05 | 3.16 | 2.36 | 2.3 | 2.3 | 1.22 | 2.26 | 4.19 | 4.13 |
| 四月 | 5.53 | 4.82 | 5.04 | 5.73 | 3.97 | 0.99 | 1.31 | 1.36 | 7.64 | 7.65 | 6.01 | 1.44 | 0.65 | 0.59 | 1.64 | 1.37 | 3.48 |
| 五月 | 5.98 | 6.13 | 5.92 | 6.08 | 1.63 | 0.93 | 0.48 | 1.41 | 7.39 | 8.32 | 4.64 | 1.25 | 0.78 | 0.96 | 1.38 | 1.33 | 3.41 |
| 六月 | 8.89 | 6.5 | 6.66 | 6.37 | 1.96 | 1.32 | 0.64 | 1.36 | 7.74 | 8.16 | 5.49 | 1.66 | 0.71 | 1.31 | 2.1 | 2.25 | 3.95 |
| 七月 | 3.01 | 2.17 | 3.36 | 2.24 | 1.3 | 0.34 | 0.47 | 0.45 | 9.19 | 12.01 | 7.31 | 1.01 | 0.94 | 0.11 | 0.33 | 1.19 | 2.84 |
| 八月 | 6.56 | 4.58 | 6.5 | 6.37 | 2.47 | 0.58 | 0.33 | 1.67 | 6.42 | 8.49 | 5.2 | 1.14 | 0.94 | 0.97 | 1.1 | 1.77 | 3.44 |
| 九月 | 14.58 | 9.82 | 14.93 | 7.01 | 3.5 | 0.12 | 0.35 | 0.24 | 1.59 | 2.55 | 0.95 | 0.42 | 0.75 | 0.44 | 0.87 | 2.84 | 3.81 |
| 十月 | 14.1 | 14.41 | 12.35 | 6.49 | 3.25 | 0.69 | 0.9 | 0 | 0.86 | 0.53 | 0.54 | 0.26 | 0.42 | 0.18 | 0.52 | 2.31 | 3.61 |
| 十一月 | 12.05 | 10.57 | 9.4 | 8.87 | 5.6 | 0.86 | 0.84 | 1.03 | 4.56 | 1.44 | 0.99 | 1.69 | 1.19 | 0.88 | 2.16 | 3.5 | 4.1 |
| 十二月 | 13.82 | 13.84 | 10.51 | 9.71 | 5.17 | 1.2 | 0.7 | 1.76 | 3.78 | 1.62 | 2.16 | 1.11 | 1.46 | 0.85 | 1.54 | 3.54 | 4.55 |
| 全年 | 9.88 | 8.8 | 8.47 | 6.53 | 3.49 | 0.89 | 0.73 | 0.96 | 4.69 | 4.98 | 3.2 | 0.98 | 0.95 | 0.75 | 1.41 | 2.3 | 3.69 |
| 春季 | 7.31 | 7.31 | 6.83 | 5.87 | 3.37 | 1.07 | 0.86 | 1.14 | 5.98 | 6.37 | 4.23 | 1.41 | 1.17 | 0.89 | 1.68 | 2.17 | 3.6 |
| 夏季 | 5.9 | 4.4 | 5.5 | 4.96 | 1.88 | 0.73 | 0.43 | 1.14 | 7.59 | 9.45 | 5.97 | 1.23 | 0.83 | 0.79 | 1.14 | 1.62 | 3.35 |
| 秋季 | 13.46 | 11.53 | 12.23 | 7.3 | 3.98 | 0.55 | 0.59 | 0.4 | 2.25 | 1.45 | 0.78 | 0.61 | 0.77 | 0.48 | 1.13 | 2.85 | 3.77 |
| 冬季 | 13.23 | 12.2 | 9.5 | 8.26 | 5.01 | 1.3 | 1.16 | 1.26 | 3.38 | 2.67 | 2.06 | 0.91 | 1.3 | 0.89 | 1.73 | 2.95 | 4.24 |

图6.2-6  2018年各月、各季、年污染系统玫瑰图

- 6.2.1.3环境影响预测

（1）预测因子

选取非甲烷总烃作为预测因子。

（2）计算点

计算点分为三类：环境敏感区、预测范围内网格点以及区域网格最大地面浓度点；

①环境敏感点

表6.2-17项目大气环境保护目标

| 序号 | 名称 | X | Y | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋坳 | 129 | 433 | 50.24 |
| 2 | 新屋 | 883 | 269 | 56.19 |
| 3 | 精塘冲 | 1012 | 682 | 82.17 |
| 4 | 蔡家垄 | 1072 | 56 | 68.34 |
| 5 | 林家冲 | 1770 | 353 | 87.8 |
| 6 | 和平村 | 1377 | -232 | 55.32 |
| 7 | 南音屋 | 1072 | -521 | 69.7 |
| 8 | 文修桥新村 | -489 | -449 | 40.85 |
| 9 | 向阳村 | -882 | -822 | 55.65 |
| 10 | 文桥社区 | -513 | -12 | 53.77 |
| 11 | 文桥中学 | -629 | 457 | 40.19 |
| 12 | 龚家大屋 | -814 | 1119 | 43.66 |

②预测网格点及区域最大地面浓度点

预测网格选用直角坐标系，详见下表：

表6.2-18项目大气环境预测网格点

| 预测网格方法 | 坐标网格 |
| --- | --- |
| 预测网格距 | [-2500，2500]100 |
| 区域最大地面浓度点 | -- |

（3）预测模型

根据评价等级预测，本项目为一级评价。根据持续静小风统计结果：风速<=0.5m/s的最大持续小时小于72h，因此采用导则推荐的稳态烟羽扩散模型（AERMOD）作为计算模式。具体计算采用大气环境影响评价系统（EIAProA2018）完整版（版本号：v2.6.483）软件，运行模式为一般方式。

（4）污染源参数

项目污染源参数见表6.2-3~表6.2-5。

（5）预测与评价内容

本项目所在区域为环境空气质量不达标区，非甲烷总烃无长期标准限值。不达标因子为PM2.5。根据现状检测，非甲烷总烃的背景浓度采用其现状监测值。因非甲烷总烃无长期背景浓度，也无长期标准限值，因此，项目不对非甲烷总烃进行厂区浓度的叠加。项目大气环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，本次评价主要预测内容：

1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

2）项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的质量浓度的达标情况。

3）项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率。

根据调查，本项目没有区域削减污染源，没有其它在建、拟建的污染源。

综上，本项目的预测内容和评价要求见下表。

表6.2-19本项目的预测内容和评价要求汇总表

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标评价区项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 贡献值最大浓度占标率、叠加环境现状浓度后的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 贡献值最大浓度占标率 |

（6）地形数据

地形数据来源于软件自带地形数据库，地形数据范围覆盖评价范围，数据精度为3″（约90m），即东西向网格间距为3″、南北向网格间距为3″，区域四个顶点的坐标(经度，纬度)，单位：度：

西北角(113.077083333333，29.8070833333333)

东北角(113.66125，29.8070833333333)

西南角(113.077083333333，29.28875)

东南角(113.66125，29.28875)

东西向网格间距:3(秒)

南北向网格间距:3(秒)

数据分辨率符合导则要求

高程最小值:5(m)

高程最大值:1030(m)

图6.2-7  项目选址所在地形图

（7）相关参数选项

本项目大气预测相关参数选择见表6.2-20和表6.2-21。

表6.2-20大气预测相关参数选择

| 参数 | 设置 |
| --- | --- |
| 地形影响 | 考虑 |
| 预测点离地高 | 不考虑（预测点在地面上） |
| 烟囱出口下洗现象 | 不考虑 |
| 计算总沉积 | 颗粒物考虑总沉积，其它不考虑 |
| 计算干沉积 | 否 |
| 计算湿沉积 | 否 |
| 面源计算考虑干去除损耗 | 否 |
| 使用AERMOD的ALPHA选项 | 否 |
| 考虑建筑物下洗 | 否 |
| 考虑城市效应 | 否 |
| 考虑仅对面源速度优化 | 否 |
| 考虑全部源速度优化 | 是 |
| 考虑扩散过程的衰减 | 否 |
| 考虑小风处理ALPHA选项 | 否 |
| 干沉降算法中部考虑干清除 | 否 |
| 湿沉降算法中部考虑干清除 | 否 |
| 忽略夜间城市边界层/白天对流层转换 | 否 |
| 背景浓度采用值 | 同时段最大 |
| 背景浓度插值法 | 取各监测点平均值 |
| 气象起止日期 | 2017-1-1至2017-12-31 |
| 计算网格间距 | 100m |
| 通用地表类型 | 农作地 |
| 通用地表湿度 | 中等湿度气候 |

表6.2-21地表特征参数取值

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-360 | 冬季(12，1，2月) | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 2 | 0-360 | 春季(3，4，5月) | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 3 | 0-360 | 夏季(6，7，8月) | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 4 | 0-360 | 秋季(9，10，11月) | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

（8）预测结果

根据区域达标性分析，本项目为不达标性区，不达标因子为PM2.5。本项目排放的主要污染物为非甲烷总烃，无PM2.5排放。非甲烷总烃仅有短期标准限值。本项目采用叠加非甲烷总烃的环境保护目标和区域网格点的环境质量现状监测值。根据调查，本项目没有区域削减污染源、没有其它在建、拟建的污染源。因此，本项目的环境影响计算方法如下：

C叠加（x，y，t）=C新增（x，y，t）+ C现状（x，y，t）

式中：C叠加（x，y，t）——在t时刻，预测点（x，y）叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度，μg/m3；

C新增（x，y，t） ——在t时刻，本项目新增污染源对预测点（x，y）的贡献浓度，μg/m3；

C现状（x，y，t）——在t时刻，预测点（x，y）的环境质量现状浓度，μg/m3。

本项目排放污染物的主为非甲烷总烃，本项目新增污染源对预测点的贡献浓度、叠加现状环境质量浓度影响后的预测结果见下表。

①本项目贡献预测

a.正常工况

表6.2-22 敏感点及评价范围内非甲烷总烃最大地面浓度预测结果

| 名称 | X坐标 (m) | Y坐标 (m) | Z坐标 (m) | 浓度类型 | 浓度 (μg/m3) | 现状监测浓度 | 叠加值 | 标准值 (μg/m3) | 占标率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洋坳 | 129 | 433 | 50.75 | 1时平均 | 46.46049 | 1240 | 1286.46 | 2000 | 2.32 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 10.8663 | -- | 10.8663 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 1.68933 | -- | 1.68933 | -- | -- | -- |
| 新屋 | 883 | 269 | 55.79 | 1时平均 | 38.18854 | 1240 | 1278.189 | 2000 | 1.91 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 2.46811 | -- | 2.46811 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.07202 | -- | 0.07202 | -- | -- | -- |
| 精塘冲 | 1012 | 682 | 82.72 | 1时平均 | 9.51967 | 1240 | 1249.52 | 2000 | 0.48 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 0.53866 | -- | 0.53866 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.04343 | -- | 0.04343 | -- | -- | -- |
| 蔡家垄 | 1072 | 56 | 70.32 | 1时平均 | 152.3448 | 1240 | 1392.345 | 2000 | 7.62 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 8.75721 | -- | 8.75721 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.23844 | -- | 0.23844 | -- | -- | -- |
| 林家冲 | 1770 | 353 | 85.55 | 1时平均 | 4.73482 | 1240 | 1244.735 | 2000 | 0.24 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 0.25617 | -- | 0.25617 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.00887 | -- | 0.00887 | -- | -- | -- |
| 和平村 | 1377 | -232 | 52.58 | 1时平均 | 32.97923 | 1240 | 1272.979 | 2000 | 1.65 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 1.43704 | -- | 1.43704 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.03272 | -- | 0.03272 | -- | -- | -- |
| 南音屋 | 1072 | -521 | 72.34 | 1时平均 | 118.3618 | 1240 | 1358.362 | 2000 | 5.92 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 5.69528 | -- | 5.69528 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.11857 | -- | 0.11857 | -- | -- | -- |
| 文修桥新村 | -489 | -449 | 40.93 | 1时平均 | 51.0386 | 1240 | 1291.039 | 2000 | 2.55 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 7.50031 | -- | 7.50031 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 1.26491 | -- | 1.26491 | -- | -- | -- |
| 向阳村 | -882 | -822 | 55.54 | 1时平均 | 41.19617 | 1240 | 1281.196 | 2000 | 2.06 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 5.52782 | -- | 5.52782 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 1.01593 | -- | 1.01593 | -- | -- | -- |
| 文桥社区 | -513 | -12 | 54.59 | 1时平均 | 59.44334 | 1240 | 1299.443 | 2000 | 2.97 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 3.64771 | -- | 3.64771 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.25671 | -- | 0.25671 | -- | -- | -- |
| 文桥中学 | -629 | 457 | 41.31 | 1时平均 | 41.53576 | 1240 | 1281.536 | 2000 | 2.08 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 2.13757 | -- | 2.13757 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.0776 | -- | 0.0776 | -- | -- | -- |
| 龚家大屋 | -514 | 1119 | 42.55 | 1时平均 | 30.83028 | 1240 | 1270.83 | 2000 | 1.54 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 2.25463 | -- | 2.25463 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.09035 | -- | 0.09035 | -- | -- | -- |
| 网格 | 0 | -100 | 66.2 | 1时平均 | 330.8226 | 1240 | 1570.823 | 2000 | 16.54 | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 39.01103 | -- | 39.01103 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | 年平均 | 6.89779 | -- | 6.89779 | -- | -- | -- |

图6.2-8 非甲烷总烃小时浓度贡献值分布图（单位：ug/m3）

图6.2-9 非甲烷总烃24小时浓度贡献值分布图（单位：ug/m3）

图6.2-10 非甲烷总烃年平均浓度贡献值分布图（单位：ug/m3）

- 6.2.1.4正常工况下废气影响预测与评价

（1）区域最大浓度占标率评价

评价范围内非甲烷总烃的小时浓度最大增量值330.8226ug/m3，浓度增量的最大浓度占标率为16.54%，其小于《大气污染物综合排放标准详解》中“以色列”标准值。

（2）达标情况判断

因非甲烷总烃只有短期浓度，因此仅评价其短期浓度叠加环境保护目标及区域网格点的环境质量现状浓度后的达标情况。

评价范围内非甲烷总烃的小时浓度最大增量值330.8226ug/m³，叠加其现状浓度值后的最大浓度值为1570.823ug/m3，其小于《大气污染物综合排放标准详解》中“以色列”标准值。

- 6.2.1.5非正常工况下大气环境影响预测与评价

（1）非正常工况下预测

非正常情况下预测的污染因子有非甲烷总烃。

主要环境空气敏感点及网格点的预测小时浓度值及占标率，具体预测结果见下表6.2-24。

表6.2-23 非正常工况下敏感点及评价范围非甲烷总烃最大地面浓度预测结果

| 名称 | X坐标 (m) | Y坐标 (m) | Z坐标 (m) | 浓度类型 | 浓度 (μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洋坳 | 129 | 433 | 50.75 | 1时平均 | 154.9249 | 2000 | 7.75 | 达标 |
| 新屋 | 883 | 269 | 55.79 | 1时平均 | 105.6121 | 2000 | 5.28 | 达标 |
| 精塘冲 | 1012 | 682 | 82.72 | 1时平均 | 27.19042 | 2000 | 1.36 | 达标 |
| 蔡家垄 | 1072 | 56 | 70.32 | 1时平均 | 124.8261 | 2000 | 6.24 | 达标 |
| 林家冲 | 1770 | 353 | 85.55 | 1时平均 | 16.73814 | 2000 | 0.84 | 达标 |
| 和平村 | 1377 | -232 | 52.58 | 1时平均 | 96.08708 | 2000 | 4.8 | 达标 |
| 南音屋 | 1072 | -521 | 72.34 | 1时平均 | 67.41913 | 2000 | 3.37 | 达标 |
| 文修桥新村 | -489 | -449 | 40.93 | 1时平均 | 119.6905 | 2000 | 5.98 | 达标 |
| 向阳村 | -882 | -822 | 55.54 | 1时平均 | 115.0564 | 2000 | 5.75 | 达标 |
| 文桥社区 | -513 | -12 | 54.59 | 1时平均 | 162.5386 | 2000 | 8.13 | 达标 |
| 文桥中学 | -629 | 457 | 41.31 | 1时平均 | 103.2601 | 2000 | 5.16 | 达标 |
| 龚家大屋 | -514 | 1119 | 42.55 | 1时平均 | 94.33998 | 2000 | 4.72 | 达标 |
| 网格 | 0 | -100 | 66. | 1时平均 | 595.0533 | 2000 | 29.75 | 达标 |

（2）预测结果分析

非正常情况下，评价范围内敏感点非甲烷总烃的1小时平均浓度最大落地浓度为595.0533ug/m3，最大占标率为29.75%。

根据上述预测可知，非正常排放的情况下，项目排放非甲烷总烃的1小时最大落地浓度均满足相应环境空气质量标准，但项目非正常排放的情况下，对周围环境空气质量产生一定的影响。因此，建设单位应加强管理，排除非正常排放情况的发生。

- 6.2.1.6大气环境影响评价结论

根据预测结果，正常状况下，本项目新增的非甲烷总烃短期（包括小时、日均）浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；本项目新增的非甲烷总烃年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。叠加环境保护目标和区域网格点的环境质量现状浓度后非甲烷总烃的浓度满足相应环境质量标准要求。非正常状况下，项目排放的非甲烷总烃的小时最大落地浓度均满足相应环境空气质量标准，其影响较小。为了降低非正常工况下的影响，建设单位因加强管理，避免非正常情况的发生。

本项目建成后对周围环境的影响是认为可接受的。

- 6.2.1.7大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》推荐模式，计算大气环境防护距离。大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。根据AERMOD软件预测结果，本项目厂界线外部没有超标点，不需设置大气环境防护距离。因此，本项目不设置大气环境防护距离。

- 6.2.1.8交通运输移动污染源

由于原料运输不可避免由于路面材料的破碎受碾压、摩擦等作用会形成尘土，这些尘土在运输车辆过往期间被车轮及周边流动空气带起形成扬散粉尘影响沿路空气环境。

路面扬尘属于开放不连续性产尘，产尘点多而不固定、涉及面大，属于具有阵发产尘性质的尘源，通常只有在汽车行驶时才产生浓度较大的粉尘。项目运输道路主要为水泥硬化道路。根据类比分析本项目道路在不洒水的情况下，道路沿线粉尘浓度低于0.35mg/m3左右，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级小时浓度标准。为减轻道路扬尘对周围大气环境的影响，拟对运输车辆采取专用封闭运输，同时加强道路的定期清扫。采取以上措施后，运输道路产生的扬尘对周围环境影响不大。

6.2.2运营期地表水环境影响分析

本项目生产过程中的废水主要为膜强化传质深脱灰过程中产生的废水、地面冲洗废水、生活污水、初期雨水以及脱硫废水。

- 6.2.2.1评价等级

本项目废水产生总量为9792.08m3/a。项目废水包括含硫废水、含油废水、地面冲洗废水、初期雨水以及生活污水。项目含硫废水依托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置回收处理；其他生产废水（含油废水、地面冲洗废水、初期雨水）经厂区自建废水处理站处理后送入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后依次经中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放；项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。因此，本项目所有废水均为间接排放。

本项目为水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中水污染影响型建设项目评价等级判定依据可知，本项目为间接排放，废水排放总量为9792.08m3/a。因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

根据前述分析可知，本项目地表水环境影响评价等级为“三级B”，因此本项目可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价，详见8.2.2 节地表水污染防治措施及其可行性论证章节。

- 6.2.2.2生产废水回用可行性分析

本项目使用的脱盐水经蒸汽冷凝产生，该部分无废水产生。因此，项目运营期间无脱盐水制备废水产生；本项目项目冷却过程中会产生冷却废水，项目冷却为间接冷却，冷却过程中产生的废水为清净下水。本项目冷却废水循环使用，不外排。

- 6.2.2.3废水处理情况

项目废水包括含硫废水、含油废水、地面冲洗废水、初期雨水以及生活污水。项目含硫废水产生量为611.28m3/a，其依托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置回收处理；

其他生产废水（含油废水、地面冲洗废水、初期雨水）产生量为8670.8m3/a，

经厂区自建废水处理站处理后送入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后依次经中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放；

本项目脱硫塔采用贫胺液进行脱硫，贫胺液从中石化长岭分公司购置。本项目加氢过程中产生的酸性气体经脱硫塔脱硫后排入中石化长岭分公司北火炬系统。脱硫过程中贫胺液吸收硫化氢后变为富胺液，其交由中石化长岭分公司炼油二部的S回收装置回收后返回厂内回用，不外排。

本项目运营期间生活污水产生量为510m3/a，项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

- 6.2.2.3污水处理环境影响分析

根据前述分析可知，本项目外排废水主要包括含硫废水、含油废水、地面冲洗废水、初期雨水以及生活污水。项目含硫废水委托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置进行处理。其他生产废水经厂区预处理满足中石化长岭分公司炼油二部汽提装置接管标准后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后，依次进入中石化长岭分公司第一、第二污水处理站处理达标后排放。因此，对周围环境影响很小。

6.2.3运营期地下水环境影响分析

评价区域的环境地质及水文地质资料来源于《中国石油化工股份公司长岭分公司油品质量升级改扩建项目建设场地区水文地质调查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年8月）、《长岭分公司原油劣质化及油品质量升级改造项目岩土工程勘察报告》（保定新星石化工程股份有限公司，2009年2月）。

- 6.2.3.1水文地质状况

（1）区域水文地质基本情况

①地形地貌特征

项目区所在区为东高西低的向斜谷地，南北两侧为低山丘陵，最高为五尖大山，海拔标高588.1m，最低为白泥湖，海拔标高25m。谷地东起临湘县城，西至陆城长江东岸，长约23km，南北宽一般3~4km，最宽约8km。谷地两侧向中心逐渐降低，自然边坡约25°~30°，具有明显的阶梯状特征，内侧为海拔100m左右的垄岗地。

公司所处地貌为由冷家溪群变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势由东南向西北倾斜。建设场地已经挖填整平，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

②区域地质及构造

A、地层岩性

调查区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

调查区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

③水文特征

A、地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

厂区各地下水类型的富水性及含水岩性的渗透性如下表所示。

表6.2-24  厂区地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌水量 等级 (m3/d) | 含水岩组 | 含水层厚（m | ） 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10 | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m | 场地的东侧 | 渗透系数一般在 2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10 | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚 10-30m | 厂区东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数 2~5m/d 属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100 | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约 47-70m | 厂址的表部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100 | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

B、地下水补给、径流、排泄条件

调查区内保存有一个完整的水文地质单元，其地下水的补给、径流、排泄条件及运动规律严格受地形、地貌、地质构造及水文地质条件的控制。

松散岩类孔隙水主要靠接受降水补给，水位变化具明显的季节性差异，动态变化大，水位变幅3-5m。地下水总体流向是由高向低处径流，在地势低洼之沟谷以面流方式排泄；基岩裂隙水也是以降水补给为主要补给来源，水位变化具有季节性，这与松散岩类孔隙水相似。地下水的总体流向是由两侧向谷地运移，再由东向西径流，在低洼处以泉或面流形式排泄于溪沟中，汇入白泥湖；岩溶水主要受大气降水补给和两侧低山丘陵的汇流及其它地层的越流补给，具有补给、径流、排泄区的特点。F11逆断层发育于奥陶系灰岩中，贯穿区内外的主要含水层，地下水沿断层破碎带由东向西运移，最终多呈上升泉出露于谷地低洼处及白泥湖。据资料显示，白泥湖内有几处较大的泉水出露，即为地下水的主要排泄区。

根据已有工作成果并结合本次调查，调查区内地下水总体流向为：以场区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。

（2）工程地质特点

项目区地岩土层工程地质特征如下：

①人工填土、碎石土、粉质粘土松散土体：由人工填土之杂填土、素填土、第四系含碎石粉质粘土、粉质粘土等组成，广泛分布于现建设场地及外围周边地区。土体结构松散，分选性差，土的天然状态为硬塑—可塑，松散—中密，压缩系数0.005~0.021cm2/kg，内聚力6~8Mpa，内摩擦角15°~27°。

②软弱—半坚硬风化板岩、砂岩、页岩岩性混合体：分布在基岩表层浅部残坡积层之下，埋深一般3~10m，岩石呈强—中等风化。强风化岩石岩体破碎，力学强度低，稳固性差，中风化岩石整体完整性较好，岩石饱和抗压强度一般大于30Mpa，整体稳固性较好。

③半坚硬—坚硬板岩、砂岩、硅质岩岩性混合体：主要包括冷家溪群板岩，震旦系砂岩、砾岩、硅质页岩、硅质岩，寒武系页岩等。由于岩石多为层状或薄层状且节理裂隙发育，且岩石遇水易软化，力学强度偏低。但完整岩石特别是原层状板岩，透水含水性差，岩石致密坚硬，整体稳固性好。岩石饱和抗压强度大于100Mpa。

（3）区域稳定性

调查区为长江中游重要的地震带之一。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加速度值为0.05g，地震特征周期值为0.35s。据历史记载近百年来，区内发生的地震均为三级以下的弱震。

因此，可认为本区为区域稳定区。

（4）调查区水文地质评价

总体看，建设场地区水文地质条件简单。但由于场地已进行挖填整平，改变了原来的地形地貌和水文地质条件，使开挖区、回填区水文地质条件有了较大改变。现根据调查结果，结合以往的成果资料综合分析，对现状场地的水文地质条件评价如下：

开挖区地段，原始地貌为山丘，地势相对较高，经开挖削平后，地面标高一般为90m以下，岩石裸露，岩性为冷家溪群板岩，中—微风化，未见大的断层通过，仅见有小型褶皱和破碎带，岩层节理裂隙大都闭合或被泥质、石英脉充填。岩层含水透水性弱，富水性极贫乏。该区地下水以接受降水补给为主，沿浅部裂隙由高处向低处运移，径流较短，排泄于沟谷坡脚或补给相邻含水层，其水文地质条件简单。

回填区地段，占大部分场地。原地貌为地势较低的丘包和沟谷，原地面表层多分布有厚度不等的残坡积碎石土或冲洪积粉质粘土、耕植土等，含贫乏孔隙水。土层以下为强—中风化基岩，含贫乏—极贫乏基岩裂隙水，二者互补，往往融为一体，成为混合含水体。随着大面积填土堆积其上，且填土层存在诸如堆填厚度、填料成分、压实程度等不确定性，使该地段填土层的地下水来源主要靠降水补给，因没有较好的储水构造，随补随排或继续下渗补给下层孔隙水或裂隙水，而造成其透水不含水的状态，在局部地段有可能形成上层滞水。在原始地貌为沟谷、地势低洼地段的地下水集中排泄区，则地下水可能相对富集。因该区段填土层存在上述较多的不确定性，故场地水文地质条件相对复杂，属水文地质条件中等复杂区段。

综上，场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或直接排入长江。

（5）地下水扩散速度及敏感性

使用达西定律简单计算污染物在土壤中的运移速度，主厂区渗透系数为2-9m/d，水力坡度约为5‰，孔隙度约为0.2，计算得到地下水渗流速度为0.050~0.225m/d，年渗流距离为18.3~82.1m。厂区的地下水污染扩散速度较慢。

从项目附近的地下水井水质监测结果来看，项目监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，故可知本项目对地下水环境影响较小。经调查，本项目区内地质构造简单，且区内地下水含水层富水性较为贫乏；同时区域地表水资源丰富，评价区域内无集中式地下水用户，因此本项目无地下水环境敏感点。

- 6.2.3.2地下水环境影响评价

（1）评价工作等级

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)相关要求，拟建项目属于Ⅰ类项目，由于评价区附近范围内不存在分散式饮用水井，敏感性确定为“不敏感”，地下水环境影响评价工作级别为二级。但是也应该根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价项目建设对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治策略，从而达到预防与控制环境恶化、保护地下水资源的目的。本次工作将采用数值模拟法进行预测与评价。

（2）污染扩散途径

地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。废水在事故情况下泄漏，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。

包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带黏性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件差，那么污水渗漏就会对地下水产生污染，若包气带黏性土厚度虽小，但分布连续、稳定、而地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。另外，不同的地层对污染物的防护作用不同，从岩性来看，岩土的吸附净化能力由强到弱大致分为黏土、亚黏土、粉土、细砂和中粗砂。

结合工程分析内容，本工程可能造成地下水的污染源主要是污水处理站中的集水池、均质池、隔油池、沉淀池和储罐区等。受污染的地下水向周边环境扩散主要是因地下水流动引起的。

（3）地下水污染时段

①正常状况下

本项目依据《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934-2013设计地下水污染防渗措施，根据地下水导则9.4节“已依据相关规范设计地下水污染防渗措施的建设项目，不进行正常状况情景下的预测”。正常状况下，建设项目对各类污染源场地及设施按照相关规范进行了严格的防渗措施，污染物从源头和末端均得到控制，阻隔了污染地下水的通道，在防渗措施下，项目污染物渗漏量甚微，基本不会对地下水环境造成影响。

本项目包括生活污水、生产废水、地面清洗废水和初期雨水，主要污染物包括COD、氨氮、石油类、SS等。在正常工况下，生产装置区产生的废水通过密闭管网收集后进入厂内污水处理站处理，处理达到中石化长岭分公司炼油二部汽提装置的接管标准后，进入汽提装置处理后依次排入中国石油化工股份有限公司长岭分公司第一、第二污水处理站处理达标后排放。正常状况下根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），场地各区域均参照GB/T50934采取防渗或场地硬化，对地下水的影响较小，可不进行正常状况情景下的预测。

②非正常状况下

如果污水池泄漏出现异常排水，污水就可能渗入地下。这些废水可通过渗漏作用进入地下水，是对区域内地下水产生污染的主要污染源。

本次非正常状况下源强根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）及工程分析内容设定，其中非正常情况下污水处理区渗漏量取污水池正常渗漏量的10倍，本次非正常状况渗漏量取规范要求下正常渗漏量的10倍。

- 6.2.3.3地下水影响预测因子

本项目集水池中污水污染物浓度最大，因此选用集水池作为本次非生产状况泄漏的池体。根据工程分析，污水集水池主要污染源因子为COD、石油类，集水池中各污染物浓度见表6.2-25。根据地下水导则，在各分类中选取标准指数最大的因子作为预测因子，见表6.2-26。因此，污水集水池中预测因子为COD和石油类。

表6.2-25   集水池废水污染物浓度计算表

| 序号 | 项目 | 产生量 m3/a | COD |  | 石油类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 1 | 含油污水 | 2350.8 | 1600 | 3.761 | 500 | 1.175 |
| 2 | 地面清洗水 | 540 | 400 | 0.216 | 300 | 0.162 |
| 3 | 初期雨水 | 5780 | 600 | 3.462 | 200 | 1.156 |
| 4 | 混合后综合污水 | 8670.8 | 858.63 | 7.445 | 287.52 | 2.493 |

表6.2-26  预测因子统计表

| 污水处理站集水池 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 一般污染物（mg/L） |  |
| 因子 | COD | 石油类 |
| 排放浓度 | 858.63 | 287.52 |
| 质量标准 | 3.0 | 0.05 |
| Pi | 314.95 | 624.54 |
| 备注：COD的地下水质量标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量的标准； 石油类的地下水质量标准参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-20025）中石油类的标准 |  |  |

- 6.2.3.4项目对地下水影响预测源强

非正常状态：渗漏量取规范要求下正常渗漏量的10倍。

事故状态：由于污水处理站所处位置为厂区西南侧，如果污水处理池发生泄漏，最迟15天可采取措施切断或堵截污染源。

本次评价预测情景为：污水处理池防渗措施因老化、腐蚀等原因，防渗效果达不到设计要求，污水持续泄漏15天。通过实时监测发现泄漏情况后，建设单位及时采取切断和堵截污染源的措施，但已泄漏的污染物仍继续向下游运移。

本项目设有一座100m3的钢筋混凝土水池，占地面积40m2，水位最大运行高度为1m，按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141）中水池渗水量按照池壁和池底的浸湿面积计算，钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2∙d）。因此本项目污水池浸湿面积最大为66m2，正常情况下渗水量不超过132L/d。一般非正常状况下，水池渗漏水按照正常的10倍计算，即渗水量为1320L/d。

- 6.2.3.5项目对地下水影响预测模式

根据预测情景，非正常工况选用连续注入示踪剂模型。

连续注入示踪剂模型——平面连续点源：

式中：，——计算点处的位置坐标；

——时间，d；

——t时刻点x，y处的示踪剂质量浓度，g/L；

M——潜水含水层的厚度，本项目所在区域含水层厚度为13m；

——单位时间注入的示踪剂质量，kg/d；

——水流速度，m/d；

——有效孔隙度，量纲为1；

——纵向弥散系数，m2/d；

——横向y方向的弥散系数，m2/d；

——圆周率；

——第二类零阶修正贝塞尔函数；

——第一类越流系统井函数。

计算参数

式中：——水流速度；

K—渗透系数，根据本项目工程地质勘查报告，本项目渗透系数为2.5m/d；

I—水力坡度，根据评价区上下游钻孔水位，计算得水力坡度约为0.005；

—有效孔隙度，本次预测参考给水度，含水层岩性为细砂，有效孔隙度取0.20。

经计算，地下水流速为0.113m/d。

DL—纵向弥散系数。本项目DL=4.8m2/d。

Dr—横向y方向的弥散系数；

计算得Dr=0.48m2/d，预测参数见下表。

表6.2-27  计算参数一览表

| 污染物 | mt(kg/d) | U（m/d） | K（m/d） | I | ne | DL（m2/d） | DT（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2.21 | 0.113 | 2.5 | 0.005 | 0.20 | 4.8 | 0.48 |
| 石油类 | 0.61 | 0.113 | 2.5 | 0.005 | 0.20 | 4.8 | 0.48 |
| 备注：初始浓度根据工程分析结果给出，水文地质参数根据水文地质基础资料给出。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2.3.6预测内容

预测污染物在含水层中迁移30d、100d、1000d 的情况，包括影响范围、程度及最大迁移距离；

- 6.2.3.7预测结果与分析

（1）COD

泄漏30 天后， 主要污染范围在泄漏点下游0-35m 范围内。

图6.2-11 泄漏30天后COD浓度变化曲线图

泄漏100天后， 主要污染范围在泄漏点下游0-67m 范围内。

图6.2-12  泄漏100天后COD浓度变化曲线图

泄漏365天后， 主要污染范围在泄漏点下游0-142m 范围内。

图6.2-13  泄漏365天后COD浓度变化曲线图

（2）石油类

泄漏30 天后， 主要污染范围在泄漏点下游0-51m 范围内。

图6.2-14  泄漏30天石油类浓度变化曲线图

泄漏100 天后， 主要污染范围在泄漏点下游0-97m 范围内。

图6.2-15  泄漏100天石油类浓度变化曲线图

泄漏365天后， 主要污染范围在泄漏点下游0-201m 范围内。

图6.2-16  泄漏365天石油类浓度变化曲线图

集水池泄漏后，COD和石油类在不同预测时段的浓度分布见上图。由分析可知，事故发生后365天内，集水池发生连续泄漏，污染物最远超标距离为201m，集水池距离厂区西南侧45m，不能控制在厂内达标。

综上所述，如发生非正常泄漏状况，集水池下游会存在一定区域的超标现象，对地下水环境产生一定的影响，污染范围超出厂界。出现污水泄漏时，如果不采取防渗措施或者采取的防渗措施不完善，泄漏物就极有可能进入地下水环境，从而影响周围的水井及地表水等。

项目按不同区域分别采取严格的防渗措施，地面做硬化处理，排水管道选用防渗性能好的管材，做好排水管道的维修管理工作，储罐区和生产装置区设置围堰，避免跑、冒、滴、漏，项目设置专门的固废临时贮存间，并按要求采取防渗措施，杜绝淋溶水的产生对地下水环境造成影响。在采取严格的防渗措施的情况下，可有效控制废水下渗而污染地下水，对周边敏感目标的影响很小。

因此，项目建设对地下水环境影响是可接受的。

6.2.4运营期声环境影响分析

- 6.2.4.1主要噪声源

（1）预测因子

等效连续A声级。

（2）预测范围

建设项目厂界外200m。

（3）噪声源强

本项目主要噪声源为空压机、泵类、风机等，对产生较大噪声的泵类设备采取基础减震、消声器、建筑物隔离等隔音措施。本本项目噪声源强具体情况及现有具体治理措施见下表所示。

表6.2-28  项高噪声设备防治措施及效果一览表    单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 治理前噪声源强 | 治理措施 | 治理后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料油泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 2 | 冲洗油泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 3 | 混合油料泵 | 3 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 4 | 循环水泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 5 | 注剂泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 6 | 进料泵 | 2 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 7 | 中间产品泵 | 3 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 8 | 新氢压缩机 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 70 |
| 9 | 循环氢压缩机 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 70 |
| 10 | 汽提塔 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 11 | 常压塔 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 12 | 减压塔 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 13 | 油浆泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 14 | 石脑油循环泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 15 | 柴油泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 16 | 柴油循环泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 17 | 蜡油泵 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 18 | 造粒包装机 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 65 |

- 6.2.4.2预测模式

①室内声源

对于室内声源根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为：

（1）

式中：——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）；

——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）；

TL ——墙壁隔声量，本项目生产车间为南北敞开式，东、西侧隔声量取15dB（A），南北侧取0dB（A）；

——平均吸声系数，本项目中取0.15；

r ——参考位置距噪声源的距离，（车间中心至预测点距离）m；

r0——（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。

②室外声源

某个噪声源在预测点的声压级为

（2）

式中：——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

——参考位置处的声压级，dB(A)；

——参考位置距声源中心的位置，m；

——声源中心至预测点的距离，m；

——各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减。

如果已知噪声源的声功率级，且声源处于置于地面上，则

（3）

将公式3式代入公式2得：

（4）

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；设第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为：

（5）

式中：T——用于计算等效声级的时间；

——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数；N为室内声源个数；

——在T时间内j声源工作时间；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

④预测点的预测等效声级（）计算公式

（6）

式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

——预测点的背景值，dB（A）。

⑤评价方法和评价量

根据噪声预测结果和环境噪声评价标准，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界达标分析。

本项目为新建项目，进行厂界噪声评价时，以本项目噪声贡献值与现状背景噪声叠加后的预测值作为评价量。

⑥预测结果与评价

本项目营运后，昼间和夜间噪声影响和预测结果见下表。

表6.2-29  建成后厂界噪声贡献值最大点   单位：dB(A)

| 序号 | 位置 | 贡献最大值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北厂界 | 32.73 |
| 2 | 东厂界 | 36.68 |
| 3 | 南厂界 | 31.36 |
| 4 | 西厂界 | 33.50 |

- 6.2.4.3结论

由以上分析预测可知，本工程在严格落实环评规定对噪声源采取隔声、减振等措施情况下，运营后不会对周围声环境造成明显影响，从声环境影响角度讲，项目建设可行。

6.2.5运营期固体废物环境影响分析

- 6.2.5.1固体废物处置的原则

为防止固体废物污染环境，保障人体健康，对固体废物的处置首先考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑对其安全、合理、卫生的处置，力图以最经济和最可靠的方式将废物量减量化、无害化和资源化，最大限度降低对环境的不利影响。

- 6.2.5.2固体废物产生及处置情况

本项目产生的固废主要为废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐以及办公生活垃圾。

①废催化剂

本项目废催化剂产生量为1.5t/a，主要成分为废催化剂、重金属等，属于危险废物，危险废物类别为HW50废催化剂（251-016-50），其在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

②油泥

本项目油泥产生量约10t/a，油泥主要成分为废润滑油，机械杂质等，属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-221-08）。其在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

③废滤芯

本项目废滤芯产生量为1.0t/3a，每三年换一次，每次1.0t。主要成分为废滤芯、废润滑油等，属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-213-08），其再厂区暂存后，交由厂家回收。

④废润滑油

本项目废润滑油产生量约0.5t/a，其为危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08）。其在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

⑤废活性炭

本项目储罐呼吸废气和造粒废气处理过程中废活性炭产生量约1.0t/a，其属于危险废物。危险废物类别为HW49其他废物（900-041-49）。其在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

⑥废导热油

本项目废导热油产生量为1.0t/a，其属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）。于厂区危废暂存间临时暂存后，定期交由有资质的单位处理。

⑦废熔盐

本项目废熔盐产生量为3t/3a，其每三年更换一次，每次产生3t。其属于危险废物。其在厂区暂存后交由厂家回收。

⑧废催化剂

本项目采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理项目无组织收集的废气，该过程中会产生废催化剂炭。废催化剂产生量约0.2t/a，其属于危险废物，危废代码为HW49其他废物（900-041-49），其在厂区暂存后，交由有资质的单位处理

⑨办公生活垃圾

本项目建成投入运营后，工作人员为100人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·日算，则办公生活垃圾产生量为100kg/d (即30t/a)，厂区垃圾桶收集后定期交由环卫部门处理。

表6.2-30  项目固废产生情况一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 代码 | 数量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废催化剂 | 危险废物 | HW50,251-016-50 | 1.5t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 油泥 | 危险废物 | HW08,900-221-08 | 10t/a |  |
| 3 | 废润滑油 | 危险废物 | HW08,900-214-08 | 1.0t/3a |  |
| 4 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 0.5t/a |  |
| 5 | 废导热油 | 危险废物 | HW08,900-249-08 | 5.51t/a |  |
| 6 | 废滤芯 | 危险废物 | HW08,900-213-08 | 10t/a | 交由厂家回收 |
| 7 | 废熔盐 | 危险废物 | / | 3t/3a |  |
| 8 | 废催化剂 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 0.2t/a |  |
| 9 | 办公生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 30 | 交由环卫部门处理 |

危险废物应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用危废贮存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放。可购置加盖危险废物收集箱对危险废物进行收集并单独存放。堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装，减少无组织排放。危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。

由此可见，本项目产生的固体废物均得到合理处置，从根本上防止了固体废物的污染，因此工程生产过程排放的固体废物对周围环境影响很小。

6.2.6运营期土壤环境影响分析

- 6.2.6.1评价等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录A“土壤环境影响评价项目分类”，本项目为“石油、化工”项目，其土壤环境影响评价类别为I 类项目；按照建设项目占地规模和建筑面积，本项目属于小型；本项目位于湖南岳阳化工产业园长岭分园，项目周边200m 范围内无耕地等土壤环境敏感目标，污染影响型敏感程度为“不敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，本项目土壤环境影响评价等级属于二级，评价范围为项目所在区域以及区域外200m 范围内。

- 6.2.6.2评价范围内土地利用情况

本项目位于湖南岳阳化工产业园长岭分园，项目用地属于工业用地。根据现场踏勘可知，本项目评价范围内，项目周边用地均为工业用地。

- 6.2.6.3评价时段

本项目评价时段为运营期。

- 6.2.6.4建设项目土壤环境影响识别

正常情况下，本项目产生的废气包非甲烷总烃。废气中沉降量较少，本部分不考虑废气的沉降对土壤的影响。本项目产生的废水经厂区预处理达到中石化长岭分公司炼油二部汽提装置的接管标准后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后，依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理站处理达标后排放。全厂已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016） 表7地划分为重点防渗区、一般防渗区。项目原料罐区、产品罐区、生产装置区、污水处理区、危废暂存区、事故池等地面进行重点防渗；因此本项目不分析正常情况下物料泄漏对周围土壤环境的影响；

非正常工况下，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），废油属于石油烃类，因此环评以储罐区发生泄漏对周围环境产生的影响进行预测。

根据分析，具体建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别见下表。

表6.2-31 建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / | / | / | / | / |

根据分析建设项目土壤环境影响源及影响因子识别具体见下表。

表6.2-32      建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区/生产装置区/污水处理站 | 泄漏 | 垂直入渗 | 油类物质 | 石油烃 | 连续排放 |
|  |  | 地面漫流 |  |  |  |
| 排气筒 | 生产工艺 | 大气沉降 | 硫化氢、二氧化硫、氮氧化物 | pH | 连续排放 |

- 6.2.6.5建设项目土壤理化性质调查

表6.2-33   土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 1# | 时间 | 2019.7.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 113.370109 | 纬度 | 29.548895 |
| 层次 |  | 0-50cm | 50-150cm | 150-300cm |
| 现场记录 | 颜色 | 黄色 | 棕色 | 棕色 |
|  | 结构 | 粒状、块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土、砂土 | 砂土 |
|  | 沙粒含量 | 30% | 37% | 51% |
|  | 其他异物 | 石块 根系 | 石块 | 石块 |
| 实验室测定 | pH值 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 4.4 | 9.9 | 8.9 |
|  | 氧化还原电位(mv) | 214 | 205 | 197 |
|  | 饱和导水率/(cm/s) | 4.54x10-5 | 4.76x10-5 | 4.88x10-5 |
|  | 土壤容重（kg/m3） | 1340 | 1160 | 1550 |
|  | 孔隙度（体积%） | 68.28 | 65.88 | 67.62 |

表6.2-34     建设项目土体构型（土壤剖面）

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  | 0-50cm，黄棕砂壤土，可塑性差，少量石块、植物根系 |
|  |  |  | 50-150cm，棕色砂壤土，可塑性差 |
|  |  |  | 150-300cm，砂土，团块结构，无可塑性，石块、沙粒为主。 |

- 6.2.6.6土壤环境影响预测

垂直入渗影响预测

本项目产生的废水经厂区预处理达到中石化长岭分公司炼油二部汽提装置的接管标准后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后，依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理站处理达标后排放。另外，全厂按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016） 表7地划分为重点防渗区、一般防渗区。项目储罐区、生产装置区、污水处理区、事故池以及危废暂存间地面进行重点防渗。因此本项目不分析正常情况下物料泄漏对周围土壤环境的影响；

非正常工况下，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），油类物质属于石油烃，因此环评以罐区及生产装置区石油烃发生渗漏对周围环境产生的影响进行预测。本次环评计算渗漏后的污染运移特征。

①计算模式

本项目采用HYDRUS-1D建立土壤水流和溶质运移数值模型，主要模拟石油烃随入渗溶液进入土柱后的迁移过程，定量描述水流运动和溶质在运移过程中发生的反应，设定时间单位为d，质量单位为mg，长度单位为cm。按照一次泄漏级，将模拟时间定为30 d。

图6.2-17   土壤剖面水头含水率

图6.2-18   土壤不同高度渗透系数图

图6.2-19 土壤累积迭代次数

采用HYDRUS-1D模型模拟石油烃在土柱出水中的含量分布，模拟值具体见图5.7-4。可以看出随着淋滤时间的推移，土柱出水口中石油烃的浓度逐渐上升，并最终在一定的浓度水平上达到稳定状态。到饱和状态，淋出液中污染物质含量变化较小，达到平衡稳定状态。

图6.2-20   土柱出水中石油烃的含量分布

根据预测，石油烃进入土壤后，在土壤中的运移是个复杂的过程，土壤对石油烃有一定的吸附和截持作用。本项目所在区土壤为砂质土壤，有机质含量较低，因此吸附平衡后石油烃被土壤吸附的部分也会相对较低，与土壤作用的过程中，不仅存在土壤对石油烃的吸附作用，还会发生其他的物理化学作用和生物作用。随时间石油烃浓度逐渐降低，进入土壤约30天后，土壤中的石油烃可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

- 6.2.6.7土壤环境影响自查表

表6.2-35  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | （4.0hm2）hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级√；三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | / |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地土壤45项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | 建设用地土壤45项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（ |  |  |  |  | ） |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（ |  |  |  |  |  | ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 石油烃 | 1次/5年 |  |  |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目运行对周围土壤环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7  环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）等文件的相关要求，为了避免和控制事故的发生，需对本工程运行过程中可能发生的事故环境影响进行预测评价，并提出本项目的风险防范措施和事故应急预案，强化应急环境监测要求。

7.1评价工作内容

本项目环境风险评价工作内容主要包括以下几个方面：

（1）风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（2）基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（3）风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（4）各环境要素（大气、地表水、地下水）按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（5）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（6）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

7.2风险调查

7.2.1建设项目风险源调查

本项目涉及的化学品种类较多，主要有柴油、催化裂化油浆、1#重质燃料油、2#重质燃料油、1#特种沥青、氢气、氮气、脱金属剂、硫化剂、加氢催化剂等。

项目催化裂化油浆储存于3000m3的立式储罐、2#重质燃料油储存于3000m3的立式储罐以及1个300m3的立式储罐、1#重质燃料油储存于2个300m3的立式储罐、1#特种沥青储存于2个300m3的立式储罐、氢气储存于氢气缓冲罐。项目催化剂、硫化剂、脱金属剂使用量很少。反应过程中产生的硫化氢，采用胺液进行吸收。本项目脱金属剂、硫化剂和加氢催化剂使用量和储存量较小，因此，本次风险评价不再进行考虑。

本次评价仅对柴油、催化裂化油浆、1#重质燃料油、2#重质燃料油、1#特种沥青以及氢气的风险进行分析。

柴油的最大储存量为300t，催化裂化油浆的最大存储量为1200t、氢气的最大储存量为5m3、1#特种沥青的最大储存量为200t、1#重质燃料油的储存量为200t、2#重质燃料油的储存量为800t。装置区油类物质的最大储存量为20t，物料输送管道油类物质最大储存量为5t

各储罐和管道中油类物质最大储存量为200t/a。

（1）危险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值：

式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目全厂危险物质Q值确定见下表。

表7.2-1    项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 主要分布区 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 储罐区 | 200 | 2500 | 0.08 |
| 2 | 催化裂化油浆 | 储罐区 | 1200 | 2500 | 0.48 |
| 3 | 1#特种沥青 | 储罐区 | 200 | 2500 | 0.08 |
| 4 | 1#重质燃料油 | 储罐区 | 200 | 2500 | 0.08 |
| 5 | 2#重质燃料油 | 储罐区 | 800 | 2500 | 0.32 |
| 6 | 油类物质 | 物料输送管道 | 5 | 2500 | 0.002 |
| 7 | 油类物质 | 装置区 | 5 | 2500 | 0.002 |
| 8 | 氢气 | 缓冲罐 | 20 | 2500 | 0.008 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 1.052 |

根据上表可知，本项目ΣQ为1.052（＜10）。

（2）生产工艺

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M 划分为（1）M1＞20；（2）10＜M2≤20；（3）5＜M3≤10；（4）M4=5，分别以M1、M2、M3 和M4 表示。

表7.2-2  项目M值确定表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 本项目涉及加氢工艺 | 10 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | / | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 涉及1套危险物质的贮存罐区 | 5 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 涉及油类物质的输送 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 | / | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 项目涉及油类物质的储存 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |

根据上表可知，本项目M=30，其属于M1（＞20）

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。

表 7.2-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据前述分析可知，本项目Q=1.052（1≤Q＜10），M为M1。根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照上表确定确定危险物质及工艺系统危险性等级为P2级。

7.2.2环境敏感程度（E）的划分

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，分级原则见表8.4-4。

表7.2-4	大气环境敏感程度分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或企业周边500米范围 内人口总数大于1000人； | 项目周边500米范围内人口总数约为大于500人，企业周边5公里人口总数大于1万人小于5万人 | E2 |
| E2 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大 于500人，小于1000人； |  |  |
| E3 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教 育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人， 或企业周边500米范围内人口总数小于500人； |  |  |

由上表可知，项目拟建地大气环境敏感程度为E2级别。

（2）地表水环境

地表水功能敏感性分级见表7.2-5。

表7.2-5	地表水功能敏感性分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类为第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最 大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 本项目废水经厂区预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后，依次经中石化长岭分公司第一、第二污水处理站处理达标后排入长江 | F2 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速 时，24h流经范围内涉跨省界的 |  |  |
| 低敏 感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

由上表可知，项目地表水功能敏感性为较敏感F3。

表7.2-6	地表水环境敏感目标分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区和准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域； | 本项目废水经厂区预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理后，依次经中石化长岭分公司第一、第二污水处理站处理达标后排入长江，排放口下游10km范围内有饮用水源保护区以及四大家鱼保护区。 | S1 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |  |
| S3 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1或类型2包括的敏感保护目标 |  |  |

由上表可知，开发区地表水功能敏感性为S3。

根据地表水功能敏感性分级（F）和地表水环境敏感目标分级（S）确定地表水环境敏感程度，具体见表7.2-7。

表7.2-7	地表水环境敏感程度等级判断

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

本项目地表水功能敏感性分级为较敏感F2，地表水功能敏感性为S1，则地表水环境敏感程度为E1。

（3）地下水环境

地下水功能敏感性分级见下表。

表7.2-8  地下水功能敏感性分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉 水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 项目不位于水源保护区及准保护区及汇水区 | 不敏感G3 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水 源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其它地区。 |  |  |

由表上表可知，开发区地下水功能敏感性为不敏感G3。包气带防污性能分级见表下表。

表7.2-9	包气带防污性能分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 | 项目厂址包气带粘土层厚度为0.5～1.00m米，渗透系数 K约为2.89×10-3cm/s（＞10-4cm/s），且分布连续、稳定 | D1 |
| D2 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |  |

由上表可知，项目包气带防污性能为D2。

根据地下水功能敏感性分级(G)和包气带防污性能(D)确定地下水环境敏感程度，具体见下表。

表7.2-10  地下水环境敏感程度等级判断

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

项目地下水功能敏感性分级为不敏感G3，包气带防污性能为D1，则地下水环境敏感程度为E2。

7.2.3环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度进行划分。环境风险潜势划分依据见下表。

表7.2-11  环境风险潜势划分依据一览表

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区(E2) | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区(E3) | III | III | II | I |

项目危险物质及工艺系统危险性为P2，环境空气敏感程度为E2，地表水敏感程度为E1，地下水敏感程度为E2。

因此本项目环境空气环境风险潜势为III，地下水环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为IV。根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即项目环境风险潜势综合等级为IV。

7.2.4环境风险评价等级划分及评价范围

（1）环境风险评价工作等级

根据环境风险潜势分析可知，项目环境空气环境风险潜势为III，地下水环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为Ⅳ。具体确定评价等级划分表见下表。

表7.2-12	风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

（2）环境风险评价范围

①大气环境风险

本项目环境风险评价等级为一级，大气环境风险评价范围为距离本项目边界5km的包络线范围内。

②地表水环境风险

本项目地表水环境风险评价范围与地表水环境评价范围一致，即为建设项目厂区范围。

③地下水环境风险

地下水环境风险评价范围与地下水环境影响评价范围一致，即本次厂区外6km2。

7.3风险识别

7.3.1物质危险性识别

本项目物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物（三废）、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目生产过程中原辅料、产品等物料涉及到的危险物质主要包括：催化裂化 油浆、柴油、氢气、2#特种沥青、1#特种沥青、1#重质燃料油以及2#重质燃料油等。由于本项目催化裂化油浆、柴油、1#特种沥青、1#重质燃料油以及2#重质燃料油均属于油类物质。因此，本项目油类物质的性质参考燃料油的性质。

大气污染物和火灾和爆炸伴生/次生物涉及的主要物质有CO等。

根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目涉及的国家危险废物有：废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐。

项目危险危险化学品理化性质及危险特性情况见下表。

表7.3-1  燃料油理化性质及危险特性

|  | 中文名称：燃料油 | 英文名：fuel oil |  | 危险性类别：可燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：有色透明液体，挥发。 |  | 主要用途：用于柴油机。 |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  | 溶解性：不溶于水，溶于醇等溶剂。 |  |
|  | 沸点（℃）：360-460 |  | 相对密度（水＝1）：0.95-0.98 |  |
|  | 燃烧热（kJ/l）：30000-46000 |  | 相对密度（空气＝1）：1.59-4 |  |
|  | 闪点（℃）：≥60 |  | 引燃温度（℃）：250 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 稳定性：常温常压下稳定。 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳 二氧化碳。 |  |
|  | 混合物：由各族烃类和非烃类的组成的。 |  | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 有害物成分：烷烃、环烷烃和芳香烃、含硫、氧、氮化合物。 |  |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |
| 毒 性 | 吸入高浓度蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害。对大气可造成污染。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。 眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少15分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。 吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。 食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。 |  |  |  |
| 防 护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |
| 包装方法 | 小开口钢桶；内薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐），外花格箱；内螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃、塑料瓶或金属桶（罐），外普通木箱；内螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐），外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石或其它不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |

表7.3-2  氢气的理化性质和危险特性

| 物质名称：氢气 英文名称：hydrogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别：第 2.1 类易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21001 |  |  |  | UN编号：1049 |  |  |  |  |  |
| 物化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  |  | -259.2 | 沸点（℃） |  |  | -252.8 |  |  | 溶解性 |  | 不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
| 相对密度（空气=1） |  |  | 0.07 | 饱和蒸气压(kPa) |  |  | 13.33(-257.9℃) |  |  | 燃烧热 |  | 241.0 kJ/mol |  |  |  |  |  |  |
| 相对密度(水=1) |  |  | 0.07(-252℃) | 外观与气味 |  |  |  |  | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） |  |  | 无意义 | 爆炸极限（%） |  |  |  |  | 上限74.1 下限4.1 |  |  |  |  | 引燃温度(℃) |  |  |  | 400 |
| 临界温度（℃） |  |  | -240 | 临界压力（MPa） |  |  |  |  | 1.30 |  |  |  |  | 燃烧性 |  |  |  | 本品易燃。 |
| 灭火剂 |  |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应活性数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性：稳定 |  | 聚合危险性：不聚合 |  |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  | 有害燃烧产物：水。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50 |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | LC50 |  |  |  | 无资料 |  |  |
| 健康危害 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项： 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别：O52 包装方法：钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 | 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 | 密闭系统，通风，防爆电器与照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  | 手防护 |  | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  | 眼防护 |  | 一般不需特殊防护。 |  |
| 其 它 | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-4  CO的理化性质及危险有害特性

| 标 识 | 中文名：一氧化碳 |  |  |  | 英文名：Carbon monoxide |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO |  | 分子量：28.01 |  |  | 危险货物编号：21005 |  |  |  |  | UN编号：1016 |
| 理 化 特 性 | 外观与形状 |  | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-199.1 |  |  |  |  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：-191.4 |  |  | 相对密度：0.79 (水=1)；0.97 (空气=1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值 | 中国MAC： 30mg／m3 |  |  |  |  | 前苏联MAC：20mg／m3 |  |  |  |  |
|  |  | 美国TVL-TWA：OSHA 50ppm，57mg／m3；ACGIH 50ppm，57mg／m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 美国TLV-STEL：ACGIH 400ppm，458mg／m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒 性 | LC50：1807 ppm 4小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 易燃。[燃烧(分解)产物] ：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） |  | ＜-50 |  |  | 自燃温度（℃） |  |  |  | 610 |  |
|  | 爆炸下限（V%） |  | 12.5 |  |  | 爆炸上限（V%） |  |  |  | 74.2 |  |
|  | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  |  | 聚合危害 | 不能出现 |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 易燃有毒的压缩气体。储存于明凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.2生产系统危险性识别

各生产车间和辅助生产设备中涉及的设备、管道、阀门等设施可能发生泄漏，如各种原辅材料和产品以及副产品（以油类物质计）、氢气、废水输送管道及贮存等设施发生泄漏；停电、设备故障、工作人员违章操作、误操作可能造成生产线不正常运转，发生溢流、倾泻等，从而引起局域毒性或腐蚀性的化学品泄漏，对周边水体及地下水造成影响；装置和储罐区发生火灾、爆炸等事故，油品泄漏对周边水体及地下水造成影响，火灾爆炸产生的二次污染物对大气造成影响。

本项目生产废水、废气的收集及处理设施出现故障或者操作失误，导致收集、处理失效、引起废水、废气的事故性排放，进而污染周边水体和大气。

7.3.3生产工艺过程风险识别

本项目生产工艺过程中主要风险源项概括如下：

（1）本项目各产品生产工艺中涉及加氢工艺，其属于危险工艺。

（2）本项目使用的部分易燃的原材料和产品，如各种油类物质等，具有可燃性，在生产过程中液体、气体物料泄漏，遇明火、高热，电火花等，有可能引起火灾把爆炸，导致二次污染物产生。

（3）设备、管道未采取静电接地措施，或静电接地装置失效，在物料的传输、搅拌过程中，产生的静电因积聚放电，引发火灾爆炸事故，引起二次污染物产生。

（4）反应釜、输送管线、泵等设备、设施发生泄漏，易燃、有毒物质泄漏，遇着火源发生火灾爆炸事故。

（5）电气设施防爆性能差，运行时产生电气火花；在生产现场违章动火、使用明火、吸烟；违章使用易产生火花的工具设备，均可能引发火灾爆炸事故。

（6）设备、设施选材不当；生产区设计、制作、安装不符合国家相关法律、法规、标准、规范的要求；设计、施工单位无相应资质，以至设备、管道及相配套的法兰、垫片、连接紧固件等选材不当；导致物料泄漏，可引起火灾爆炸的危险。

7.3.4事故的伴生/次生危害因素分析

（1）火灾事故的伴生消防废水

根据装置工艺流程、储运过程及主要物质危害性可知，本项目生产过程和储运过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄漏导致出现火情，在灭火同时，要冷却储罐或生产装置，由此产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随排水系统进入外界水体。因此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以考虑，并对其提出防范措施。

（2）火灾事故发生后产生的烟气

发生火灾事故时多为不完全燃烧，火灾发生后进入环境的主要污染物有CO、NOx、SO2、烟尘及燃烧物本身等，对环境空气及周边人群健康产生危害。当易燃易爆物质发生火灾时，其燃烧火焰的温度高，火势蔓延迅速，直接对火源周边的人员、设备、构筑物产生极大的危害，火灾风险对周围环境的主要的环境危害为浓烟。

火灾在散发出大量的浓烟，主要成分为物质燃烧放出的高温蒸汽和有毒气体、被分解和凝聚的未然物质和被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等混合物。本项目油类物质燃烧时可产生一氧化碳、SO2等有毒物质，对周边人群健康和大气环境质量造成污染和破坏。

（3）泄漏事故的伴生/次生危害性分析

当产生装置和储罐、管道、阀门发生物料泄漏，液体泄漏物首先被收集在储罐和工艺生产区的围堰中，进入水体、土壤和装置外环境的可能性很小，易进入污水处理系统，造成后续污水处理装置的冲击，造成污水处理系统的失效，导致全厂废水不能有效处理而超标外排。

7.3.5环保设施风险识别

（1）废气处理设施

本项目厂区处理废气主要为无组织收集废气，主要污染物为非甲烷总烃，经“吸附-脱附+催化燃烧”后由15米排气筒排放。若发生设施断电、风机故障、处理效率下降等均可能导致大气污染物事故排放，对环境空气会造成影响，使一定范围内大气质量浓度超标，影响周边人员的身体健康，污染物也会随着自然降雨污染地表径流，并影响土壤。因此，项目废气处理设施为潜在环境风险源。

（2）废水处理设施

本项目含硫废水委托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置进行回收；其余生产废水经厂区预处理后通过管道排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理。如果区域计划停电或临时停电导致污水处理站设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在调节池、沉砂池内满溢后发生泄漏；污水处理站设备发生故障或设备大修而无备用设备、或备用设备无法启用时，将导致进站废水得不到处理从而引起废水超标排放；处理水池管道渗漏、堵塞、药剂失效也会引起污水超标排放，从而对长岭分公司污水处理厂造成影响。因此，公司污水处理站为潜在环境风险源。

（3）危险废物暂存间

本项目危险废物暂存间会存放废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐等危险废物，其中液态危险废物一般为桶装暂存，存在泄漏的风险，若恰逢固废暂存间地面防渗层破损，将会下渗污染土壤和地下水环境。因此，危险废物暂存间为潜在环境风险源。

7.3.6危险化学品储运系统环境风险识别

（1）储罐区环境风险识别

本项目设有储罐区，储存的主要危险化学品为油类物质，其发生泄漏后被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，储罐区为潜在环境风险源。

（2）生产装置区环境风险识别

本项目生产装置区涉及油类物质，其发生泄漏后被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，装置区区为潜在环境风险源。（3）物料管道运输环境风险识别

（3）厂内物料管道输送环境风险识别

本项目各类液体物料均需经过管道运输，厂区内设有各物料运送的管道。若管道发生泄漏，泄漏液体被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，各物料运输管道为潜在环境风险源。

（4）厂外物料管道输送环境风险识别

本项目原料裂化油浆有中石化长岭分公司通过管道输送至项目储罐区，项目各类液体副产品通过管道输送至中石化长岭分公司。若管道发生泄漏，泄漏液体被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，厂外各物料运输管道为潜在环境风险源。

7.3.7风险识别结果

表7.3-3  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 原辅料储罐 | 油浆、燃料油、柴油等各类油类物质 | 泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 | 影响范围内的周边居民 周边水体长江及水生生物 | / |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 | 影响范围内的周边居民 | / |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 | 影响范围内的周边居民 周边水体长江及水生生物 | / |
| 2 | 生产装置区 | 各生产线 装置 | 油浆、燃料油、柴油等各类油类物质 | 管线破裂泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 | 影响范围内的周边居民 周边水体长江及水生生物 | / |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 | 影响范围内的周边居民 | / |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 | 影响范围内的周边居民 周边水体长江及水生生物 | / |
| 4 | 环保设施区 | 废气处理设施 | 非甲烷总烃 | 处理设施失效 | 废气处理设施失效，废气未经有效处理直接排放至大气环境 | 影响范围内的周边居民 | / |
|  |  | 废水预处理设施 | COD、NH3-N、石油类、SS等 | 处理设施失效 | 废水处理设施失效，废水未经处理进入长岭分公司 | 周边水体长江及水生生物 | / |
|  |  |  |  | 防渗措施失效 | 防渗措施失效，泄漏的污水对地下水、土壤的不利影响 | / |  |
|  |  | 固废堆存点 | 废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐等。 | 防渗措施失效，危险废物泄漏 | 防渗措施失效，泄漏的危险废物对地下水、土壤的不利影响；或发生火灾、爆炸时物料泄漏至环境中。 | / | / |
|  |  |  |  | 废油、废机油发生火灾、爆炸 | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 | 周边水体长江及水生生物 | / |
| 5 | 雨水排放口 | 事故消防废水 | COD、NH3-N、SS等 | 火灾、爆炸 | 事故状态下，雨污切换阀失效，火灾、爆炸产生的事故消防废水经雨水排放口最终排至长江 | 周边水体长江及水生生物 | / |
| 6 | 厂外输送管道 | 管道 | 浆、燃料油、柴油等各类油类物质 | 泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 | 影响范围内的周边居民 周边水体长江及水生生物 |  |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 | 影响范围内的周边居民 |  |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 | 影响范围内的周边居民 周边水体长江及水生生物 |  |

7.4风险事故情景分析

7.4.1风险发生原因及概率分析

美国M＆Mprotection Consultants.W.G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（Ⅱ版）”论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，通过对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率，结果见下表7.4-1。

从表中，可以清楚地知道罐区发生火灾爆炸的比例最高。如果按事故原因进行分析，则得出表7.4-2所列结果。

表7.4-1   事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑料 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

表7.4-2  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

从事故比率来看，罐区的事故率最大占16.8%。从事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏造成的特大火灾爆炸事故所占比例很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控列第二，占30.6%；对于完全可以避免的人为事故亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%；因此，防雪、避雷应予以重视。

7.4.2最大可信事故确定

最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

潜在的危险事故有可能是重大事故，但有些事故并不一定对环境或社会产生严重的影响。如一些机械伤害事故、坠落或遭物体打击事故、触电伤害事故等，有可能造成人员伤害、财产损失而成为重大事故，这些事故对环境的污染与破坏是较小的。对环境风险分析来讲，更关心的是火灾、爆炸、中毒的危险。交通事故至使化学品泄漏造成的环境污染主要与道路交通运输风险相关，本项目环境风险分析主要考虑项目厂区内的火灾、爆炸、泄漏所引起的环境风险。以及厂区外物料管道输送泄漏风险。

根据以上分析，结合本项目生产所涉及物料、生产工艺特点，项目最大可信事故及类型设定为生产装置区物料泄漏、储罐区物料泄漏泄漏以及物料输送管道（厂区内和厂区外）物料泄露。对于生产装置区，在风险识别和事故分析的基础上，最大可信事故选择油浆输送管线泄漏；对于储罐区，在风险识别和事故分析的基础上，根据其贮存物料的危险特性和毒性分析，最大可信事故选择油浆储罐泄漏。对于物料输送管道，根据其输送物料的危险特性和毒性分析，最大可信事故选择油浆泄漏。

设定本工程风险评价的最大可信事故见下表。

表7.4-3   项目风险评价的最大可信事故

| 序号 | 装置 类别 | 设备名称 |  | 危险因子 | 最大可信事故情景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 物质储罐 |  | 各类油类物质 | 储罐管线破裂，油类物质发生泄漏（10mm），响应时间10min。 |
| 2 | 生产装置区 | 物质储罐 |  | 各类油类物质 | 储罐管线破裂，油类物质发生泄漏（10mm），响应时间10min。 |
| 3 | 物料输送管道 | 厂内 | 物料输送管道 | 油类物质 | 输送管线管线破裂，泄漏孔径10%（10mm），响应时间10min。 |
|  |  | 厂外 |  |  |  |

7.4.3最大可信事故概率分析

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的储罐区和生产装置区泄漏情形发生概率5×10-6，油类物质输送管线泄漏情形发生概率2×10-6（m·a）。

7.4.4风险事故情景设定

在前文风险识别以及最大可信事故的基础上，本项目综合考虑环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形，详见下表。

表7.4-4 本项目环境风险事故情形设定一栏表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 原辅料储罐 | 油浆、燃料油、柴油等各类油类物质 | 泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 |
| 2 | 生产装置区 | 各生产线 装置 | 油浆、燃料油、柴油等各类油类物质 | 管线破裂泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 |
| 4 | 环保设施区 | 废气处理设施 | 非甲烷总烃 | 处理设施失效 | 废气处理设施失效，废气未经有效处理直接排放至大气环境 |
|  |  | 废水预处理设施 | COD、NH3-N、石油类、SS等 | 处理设施失效 | 废水处理设施失效，废水未经处理进入长岭分公司 |
|  |  |  |  | 防渗措施失效 | 防渗措施失效，泄漏的污水对地下水、土壤的不利影响 |
|  |  | 固废堆存点 | 废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐等。 | 防渗措施失效，危险废物泄漏 | 防渗措施失效，泄漏的危险废物对地下水、土壤的不利影响；或发生火灾、爆炸时物料泄漏至环境中。 |
|  |  |  |  | 废油、废机油发生火灾、爆炸 | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 |
| 5 | 雨水排放口 | 事故消防废水 | COD、NH3-N、SS等 | 火灾、爆炸 | 事故状态下，雨污切换阀失效，火灾、爆炸产生的事故消防废水经雨水排放口最终排至长江 |
| 6 | 厂外输送管道 | 管道 | 浆、燃料油、柴油等各类油类物质 | 泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 |

7.4.5源强分析

（1）有毒有害物质泄漏分析

①储罐泄漏计算

由于多个储罐同时泄漏的几率很小，本次仅考虑1个储罐泄漏事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常压单容罐泄漏孔径为10mm，孔径泄漏频率为1×10-4/a，类比同类项目事故类型，本次设定油罐储罐泄漏孔径为20mm，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制，其泄漏速度QL利用下面的柏努利方程进行计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，裂口为圆形，取0.65；

A——裂口面积，取0.000314m2；

——密度，取860.7kg/m3；

P——储罐内介质压力，Pa，微正压；

P0 ——环境压力，Pa；

g ——重力加速度，9.81m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m，本次取h＝6m；

经计算，本项目油类物质泄漏速率为2.09kg/s，泄漏时间为10min；

②泄漏后蒸发量计算

油类物质泄漏后在其周围形成液池，而挥发主要原因是液池表面气流运动使液体蒸发，由于泄漏发生后液体流落到混凝土地坪上液面不断扩大，同时不断挥发并扩散转入大气，造成大气污染。本次评价中油类物质的蒸发量仅考虑质量蒸发。

质量蒸发速率按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s（当地大气稳定度以中性类（D）为主）；

α,n——大气稳定度系数，取值见表7.4-1；

p——液体表面蒸气压，Pa（20℃时，p＝44kpa）；

R——气体常数；J/mol•k，8.314；

T0——环境温度，k（取291）；

u ——风速，m/s，（取3.0m/s）；

M ——kg/mol，（取0.076）；

r ——液池半径，5m。

表7.4-5   液池蒸发模式参数表

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

中性稳定度（D）下液池油类物质质量蒸发量为0.071kg/s，蒸发时间按10min计，蒸发量为42.6kg。

③火灾爆炸事故物质释放量

本项目油类最大在线量为2900t，油类物质的LC50为9400mg/m3。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，火灾爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例按1.5%计，未参与燃烧量按最大量10%计，则火灾爆炸事故中油类物质释放量为4.35t。

④火灾伴生/次生污染物产生量估算

a.油类物质火灾伴生/次生一氧化碳产生量的计算公式：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量%；取85%；

q—化学不完全燃烧值，取5%；

Q—参与燃烧的物质量（t/s），取0.0113。

计算得油类火灾次生一氧化碳产生量为1.12kg/s，事故时间取10min。

（2）油类物质输送管道发生泄漏

①泄漏量计算

本项目油类物质输送管道为DN为100mm的管道。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，管道泄漏孔径为10%孔径，本项目泄漏孔径为10mm，孔径泄漏频率为2.0×10-6/a，类比同类项目事故类型，本次设定事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制，其泄漏速度QL利用下面的柏努利方程进行计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，裂口为圆形，取0.65；

A——裂口面积，取0.000079m2；

——密度，取860.7kg/m3；

P——储罐内介质压力，Pa，微正压；

P0 ——环境压力，Pa；

g ——重力加速度，9.81m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m，本次取h＝2m；

经计算，本项目油类物质泄漏速率为0.28kg/s，泄漏时间为10min；

②泄漏后蒸发量计算

油类物质泄漏后在其周围形成液池，而挥发主要原因是液池表面气流运动使液体蒸发，由于泄漏发生后液体流落到混凝土地坪上液面不断扩大，同时不断挥发并扩散转入大气，造成大气污染。本次评价中油类物质的蒸发量仅考虑质量蒸发。

质量蒸发速率按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s（当地大气稳定度以中性类（D）为主）；

α,n——大气稳定度系数，取值见表7.4-1；

p——液体表面蒸气压，Pa（20℃时，p＝44kpa）；

R——气体常数；J/mol•k，8.314；

T0——环境温度，k（取291）；

u ——风速，m/s，（取3.0m/s）；

M ——kg/mol，（取0.076）；

r ——液池半径，0.5m。

表7.4-6  液池蒸发模式参数表

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

中性稳定度（D）下液池油类物质质量蒸发量为0.0071kg/s，蒸发时间按10min计，蒸发量为4.26kg。

③火灾爆炸事故物质释放量

本项目油类最大在线量为2900t，油类物质的LC50为9400mg/m3。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，火灾爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例按1.5%计，未参与燃烧量按最大量10%计，则火灾爆炸事故中油类物质释放量为4.35t。

④火灾伴生/次生污染物产生量估算

a.油类物质火灾伴生/次生一氧化碳产生量的计算公式：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量%；取85%；

q—化学不完全燃烧值，取5%；

Q—参与燃烧的物质量（t/s），取0.0113。

计算得油类火灾次生一氧化碳产生量为1.12kg/s，事故时间取10min。

（3）废气事故性排放源强分析

本环评主要考虑尾气处理系统出现故障，废气未经处理则直接排放的情形。

上述情景源强数据如下表所示。

表7.4-7  事故工况源强一览表

| 排放方式 | 工况 | 污染物 | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 | 达标情况 | 烟囱/排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 |  | 高度/内径m | 烟气温度℃ | 排气量m3/h |
|  | 废气措施效率降至0% | 非甲烷总烃 | 167 | 0.835 | 6.014 | 效率＞95% | 超标 | 15/0.4 | 60 | 5000 |

7.4.6源强参数的确定

根据源项分析，本项目事故源强汇总见下表。

表7.4-8  建设项目事故源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质或有害物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率 /(kg/s) | 释放或泄漏 时间/min | 最大释放或泄漏量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有毒物质 泄露 | 储罐区 | 油类物质 | 泄漏的有毒物质进入大气环境 | 2.09 | 10 | 1254 |
| 2 |  | 生产装置区 | 油类物质 | 泄漏的有毒物质进入大气环境 | 2.09 | 10 | 4350 |
| 3 | 火灾爆炸二次污染物 | 储罐区、生产装置区 | CO（油类物质火灾） | 产生的二次污染物进入大气环境 | 1.12 | 10 | 672 |
| 4 | 废气事故性 排放 | 废气处理设施 | 非甲烷总烃 | 事故排放的废气进入大气环境 | 0.0002 | 60 | 0.014 |
| 5 | 油类物质管道泄漏 | 厂内 | 油类物质 | 事故排放的废气进入大气环境 | 0.28 | 10 | 168 |
|  |  | 厂外 | 油类物质 | 事故排放的废气进入大气环境 | 0.28 | 10 | 168 |
| 6 | 消防废水进入外环境 | 厂区 | COD、石油类 | 消防废水通过雨水管网进入地表水水环境 | COD：858.63mg/L 石油类：287.52mg/L | 180 | 3.61m3 |

7.5风险预测与评价

7.5.1风险预测

- 7.5.1.1有毒有害物质在大气中的扩散

（1）预测模型筛选

本项目泄漏排放时间Td为10min，厂区距离最近的文桥社区360m，当地平均风速3.1m/s，污染物到文桥社区的时间T按下式计算：

式中：X—事故发生地与计算点的距离，m；

Ur—10m高风速，m/s。

则T=3.88min＜10min，确定排放形式为连续排放。

采用理查德森数（Ri）判定烟团/烟羽气体性质，对于连续排放，Ri>1/6为重质气体，Ri≤1/6为轻质气体。

气体连续排放Ri计算公式为：

式中：—为排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

—环境空气密度，kg/m3，取1.2；

Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur—10m高处风速，m/s，取3.1。

本项目事故风险涉及的有毒有害物质为一氧化碳、油类物质，大气风险预测模型筛选结果见下表。

表7.5-1   大气风险预测模型筛选结果表

| 风险事故 情形 | 有毒有害 物质 | 排放物质进入大气的初始浓度kg/m3 | 瞬时排放的物质质量/kg | Ri | 气体性质 |  | 预测模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐泄漏 | 油类物质 | 860 | 1254 | 0.458 | 重质气体 |  | SLAB |
| 火灾爆炸伴生/次生污染物 | 一氧化碳 | -- | 672 | 瞬时体源 |  |  | SLAB |
|  | 油类 | -- | 4350 |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | -- | 203.2 |  |  |  |  |
| 管道泄漏 | 油类物质 |  | 168 | 0.458 |  | 重质气体 | SLAB |

（2）气象参数

本项目大气风险预测主要气象参数见下表。

表7.5-2  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | E：113.364428146 |  |
|  | 事故源纬度/（°） | N：29.551166570 |  |
|  | 事故源类型 | 泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 | 3.1 |
|  | 环境温度 | 25 | 17 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 79% |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 0.03 | 0.03 |
|  | 事故考虑地形 | 否 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | -- | -- |

（3）大气毒性终点浓度值选取

大气毒性终点浓度即预测评价标准，分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。本项目危险物质大气毒性终点浓度见下表。

表7.5-3   危险物质大气毒性终点浓度值

| 危险物质 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 380 | 95 |
| 油类物质 | 40000 | 1800 |

（4）预测结果

①油类物质泄漏后液池蒸发预测结果

a.最不利气象条件

下风向不同距离处油类物质浓度见表下表。

表7.5-4 下风向不同距离处浓度值

| 距离 | 浓度出现时间（min） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1.00E+01 | 5.12E+00 | 1.28E+03 |
| 6.00E+01 | 5.69E+00 | 9.46E-23 |
| 1.10E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 |
| 1.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.01E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.06E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.11E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.16E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.21E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.26E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.31E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.36E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.41E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.46E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.51E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.56E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.61E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.66E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.71E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.76E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

b.最常见气象条件

下风向不同距离处油类物质浓度见下表，该气象条件下未出现超过大气毒性终点浓度的位置。

文桥社区油类物质最大浓度值出现在事故发生后5min，最大浓度值为650mg/m3，未超过评价标准。

表7.5-5 下风向不同距离处浓度值

| 距离 | 浓度出现时间（min） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1.00E+01 | 5.04E+00 | 6.50E+02 |
| 6.00E+01 | 5.23E+00 | 2.86E+01 |
| 1.10E+02 | 5.42E+00 | 8.52E+00 |
| 1.60E+02 | 5.60E+00 | 4.04E+00 |
| 2.10E+02 | 5.79E+00 | 2.35E+00 |
| 2.60E+02 | 5.98E+00 | 1.54E+00 |
| 3.10E+02 | 6.17E+00 | 1.09E+00 |
| 3.60E+02 | 6.36E+00 | 8.12E-01 |
| 4.10E+02 | 6.55E+00 | 6.30E-01 |
| 4.60E+02 | 6.74E+00 | 5.04E-01 |
| 5.10E+02 | 6.93E+00 | 4.12E-01 |
| 5.60E+02 | 7.11E+00 | 3.45E-01 |
| 6.10E+02 | 7.30E+00 | 2.92E-01 |
| 6.60E+02 | 7.49E+00 | 2.52E-01 |
| 7.10E+02 | 7.68E+00 | 2.19E-01 |
| 7.60E+02 | 7.87E+00 | 1.91E-01 |
| 8.10E+02 | 8.06E+00 | 1.70E-01 |
| 8.60E+02 | 8.25E+00 | 1.52E-01 |
| 9.10E+02 | 8.44E+00 | 1.36E-01 |
| 9.60E+02 | 8.62E+00 | 1.23E-01 |
| 1.01E+03 | 8.81E+00 | 1.12E-01 |
| 1.06E+03 | 9.00E+00 | 1.02E-01 |
| 1.11E+03 | 9.19E+00 | 9.38E-02 |
| 1.16E+03 | 9.37E+00 | 8.64E-02 |
| 1.21E+03 | 9.56E+00 | 7.99E-02 |
| 1.26E+03 | 9.75E+00 | 7.42E-02 |
| 1.31E+03 | 9.94E+00 | 6.93E-02 |
| 1.36E+03 | 1.01E+01 | 6.45E-02 |
| 1.41E+03 | 1.04E+01 | 6.00E-02 |
| 1.46E+03 | 1.06E+01 | 5.59E-02 |
| 1.51E+03 | 1.08E+01 | 5.22E-02 |
| 1.56E+03 | 1.10E+01 | 4.89E-02 |
| 1.61E+03 | 1.12E+01 | 4.60E-02 |
| 1.66E+03 | 1.14E+01 | 4.33E-02 |
| 1.71E+03 | 1.16E+01 | 4.07E-02 |
| 1.76E+03 | 1.18E+01 | 3.84E-02 |
| 1.81E+03 | 1.20E+01 | 3.63E-02 |
| 1.86E+03 | 1.22E+01 | 3.44E-02 |
| 1.91E+03 | 1.24E+01 | 3.27E-02 |
| 1.96E+03 | 1.27E+01 | 3.11E-02 |
| 2.01E+03 | 1.29E+01 | 2.97E-02 |
| 2.06E+03 | 1.31E+01 | 2.85E-02 |
| 2.11E+03 | 1.33E+01 | 2.72E-02 |
| 2.16E+03 | 1.35E+01 | 2.60E-02 |
| 2.21E+03 | 1.37E+01 | 2.48E-02 |
| 2.26E+03 | 1.39E+01 | 2.37E-02 |
| 2.31E+03 | 1.41E+01 | 2.28E-02 |
| 2.36E+03 | 1.43E+01 | 2.18E-02 |
| 2.41E+03 | 1.45E+01 | 2.10E-02 |
| 2.46E+03 | 1.47E+01 | 2.02E-02 |
| 2.51E+03 | 1.49E+01 | 1.95E-02 |
| 2.56E+03 | 1.51E+01 | 1.88E-02 |
| 2.61E+03 | 1.53E+01 | 1.82E-02 |
| 2.66E+03 | 1.55E+01 | 1.76E-02 |
| 2.71E+03 | 1.57E+01 | 1.70E-02 |
| 2.76E+03 | 1.59E+01 | 1.64E-02 |
| 2.81E+03 | 1.61E+01 | 1.58E-02 |
| 2.86E+03 | 1.63E+01 | 1.53E-02 |
| 2.91E+03 | 1.65E+01 | 1.48E-02 |
| 2.96E+03 | 1.67E+01 | 1.43E-02 |

③火灾爆炸释放一氧化碳预测结果

a.最不利气象条件

下风向不同距离处一氧化碳浓度见下表。

表7.5-6  下风向不同距离处浓度值

| 距离 | 浓度出现时间（min） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1.00E+01 | 5.24E-01 | 1.30E+01 |
| 6.00E+01 | 2.07E+00 | 5.51E+00 |
| 1.10E+02 | 3.30E+00 | 2.36E+00 |
| 1.60E+02 | 4.41E+00 | 1.32E+00 |
| 2.10E+02 | 5.44E+00 | 8.53E-01 |
| 2.60E+02 | 6.41E+00 | 5.97E-01 |
| 3.10E+02 | 7.35E+00 | 4.42E-01 |
| 3.60E+02 | 8.25E+00 | 3.42E-01 |
| 4.10E+02 | 9.13E+00 | 2.73E-01 |
| 4.60E+02 | 9.99E+00 | 2.23E-01 |
| 5.10E+02 | 1.10E+02 | 0.00E+00 |
| 5.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.01E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.06E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.11E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.16E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.21E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.26E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.31E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.36E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.41E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.46E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.51E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.56E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.61E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.66E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.71E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.76E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.81E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.86E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.91E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.96E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.01E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.06E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.11E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.16E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.21E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.26E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.31E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.36E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.41E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.46E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.51E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.56E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.61E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.66E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.71E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.76E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

b.最常见气象条件

下风向不同距离处一氧化碳浓度见下表，该气象条件下未出现超过大气毒性终点浓度的位置。

表7.5-7  下风向不同距离处浓度值

| 距离 | 浓度出现时间（min） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1.00E+01 | 2.26E-01 | 2.57E+01 |
| 6.00E+01 | 9.48E-01 | 3.40E+00 |
| 1.10E+02 | 1.53E+00 | 1.39E+00 |
| 1.60E+02 | 2.05E+00 | 7.60E-01 |
| 2.10E+02 | 2.54E+00 | 4.83E-01 |
| 2.60E+02 | 3.01E+00 | 3.36E-01 |
| 3.10E+02 | 3.46E+00 | 2.48E-01 |
| 3.60E+02 | 3.89E+00 | 1.91E-01 |
| 4.10E+02 | 4.31E+00 | 1.52E-01 |
| 4.60E+02 | 4.72E+00 | 1.24E-01 |
| 5.10E+02 | 5.12E+00 | 1.04E-01 |
| 5.60E+02 | 5.52E+00 | 8.78E-02 |
| 6.10E+02 | 5.90E+00 | 7.56E-02 |
| 6.60E+02 | 6.28E+00 | 6.57E-02 |
| 7.10E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 |
| 7.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9.60E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.01E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.06E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.11E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.16E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.21E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.26E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.31E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.36E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.41E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.46E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.51E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.56E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.61E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.66E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.71E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.76E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.81E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.86E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.91E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 1.96E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.01E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.06E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.11E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.16E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.21E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.26E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.31E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.36E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.41E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.46E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.51E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.56E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.61E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.66E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.71E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.76E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.81E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.86E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.91E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2.96E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

- 7.5.1.2危险废物风险分析

本项目产生一定量的危险废物。企业应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。所有危险固废应委托给具有处理资质的单位进行处理处置。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。

当项目危险固废处置过程正常进行时，对周围环境影响不大。如果危险固废处置出现异常时，将对周围环境造成较大影响。

- 7.5.1.3其他事故源项及影响分析

（1）管道泄漏对外环境的影响分析

拟建项目主要管线为各类油料物质和废水的输送管线。管线输送物质发生泄漏的情况下，对土壤、地下水和地表水产生较大影响，同时易发生影响的次生/伴生危害，所以对此须引起高度重视。因此，要加强管道的维护、在生产区配备相应的报警系统、分阶段设置截断阀等应急预防设施，并在厂区四周种植一些常绿高大抗性树种，形成绿色屏障。。在三级防控措施、截留、封堵设施失效情况下，油类物质的泄漏可能单独或随消防废水经雨水管网进入水体，对地表水造成污染，并对水生生物造成毒害作用。运行期间，建设单位应加强环保设施和风险防控设置的维护、运行，确保事故时消防废水、泄漏物料截留在厂区内，严禁直接排入长岭污水处理厂或直接进入水体。

7.6风险管理

7.6.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

7.6.2环境风险责任划分

本项目生产过程中所用原辅料均由自建管道自中石化中国石油化工股份有限公司长岭分公司运输至本项目厂区。经友好协商，本项目原辅料输送管线的环境责任及风险管控由湖南东映长联科技有限公司负责。其中，位于长岭分公司厂区内的管线的环境责任及风险管控仍由湖南东映长联科技有限公司负责，长岭分公司配合协助湖南东映长联科技有限公司负责履行环境责任和风险管控。位于中石化长岭分公司厂区外管线的环境责任及风险管控由湖南东映长联科技有限公司负责。

7.6.3环境风险防范措施

- 7.6.3.1厂区环境风险防范措施

由于本项目部分物料是易燃易爆、有毒有害物质，火灾、爆炸及毒物泄漏事故极易发生，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。建议企业对本工程的环境风险防范措施加以建设，使其能够达到减少事故发生率和降低事故发生影响的目的。

（1）大气环境风险防范措施

火灾爆炸事故情形下油类物质2级毒性终点浓度影响范围内无居住区，事故发生后应及时上报园区。

（2）事故污水风险防范措施

企业针对生产污染事故，宜采用应急防控措施，一级污染应急防控措施将污染物控制在储罐区；二级污染应急防控措施将污染物控制在排水系统应急事故缓冲池；三级污染应急防控措施将污染物控制在厂区污水处理站。

①一级污染应急防控

要求企业在储罐区按照相应规范要求，设置围堰、防火堤等设施，用于防控一般物料泄漏，当发生少量物料泄漏时可以将泄漏的物料控制在围堤内。

②二级污染应急防控

二级防控将污染物控制在事故缓冲池。事故消防水排水收集设施的高浓废水排至事故池，本项目设一座容积为900m3事故水池，罐区围堰及事故池的容积能够满足接纳事故消防污水及泄漏物料，这样就能避免厂区发生突发事故时高污染水和物料流入清净下水管网，避免高污染水直排外环境。

本项目厂区西南角设置事故水池1座，事故池容积为900m3，事故状态下废水均可进入该事故池，能够满足存贮要求。

同时厂内雨、污管网必须有通往本池的导入口。一旦发生事故，立即打开通向本池的所有连接口，将事故废水引入；雨、污管道出口设闸阀，发生事故时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流。企业必须做好事故应急水池的日常维护工作，保证其基本处于空池状态。

③三级污染应急防控

当二级污染应急防控不能满足事故要求时，应将污水排入厂区污水处理站，利用厂区污水处理站作为三级防控措施，防控重特大事故物料泄漏导致外环境受到污染。污染物处理达标后排放。

地下水环境风险防范措施

厂区采取分区防渗措施，对装置区、储罐区、事故水池等作为重点防渗区，同时在厂区和厂界外设置监控井，加强地下水监控、预警，事故后及时对污染物料进行处理处置，避免长期贮存。

（4）选址、总图布置和建筑安全防范措施

①经调查本项目厂址周围评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等环境保护目标。

②项目各装置总图布置中在满足工艺要求前提下，应采用流程式布置，兼顾同类设备相对集中，装置及设备间距、安全距离等均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的要求。

（2）危险化学品贮运安全防范措施

①按有关规定在库房内设置强制通风，以防止有害气体的积聚。严格遵守防护工作制度、有毒物品管理制度和相应的环保、安全制度。

②定期检修设备，改进密封结构和加强泄漏检验以消除设备、管道的跑、冒、滴、漏，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。

③储罐区的防火间距、消防通道、消防设施等应满足要求。储罐与周围建筑物之间应有足够的防火距离。

④对于新建的储存或输送腐蚀性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施。

⑤储罐防火设施，包括储罐罐体、保温层等采用不燃材料，储罐配备液面计、呼吸阀和阻火器，储罐的进料管末端安装在储罐下部，防止液体冲击产生静电，储罐保持良好的接地，设置倒罐管线。

⑥为防止储罐在日晒下温度过高所带来的爆炸危险，储罐上设置夏季冷却喷淋水系统，以及固定式泡沫灭火系统。

⑦危险物料在运输过程中，应严格按照危险货物包装和运输等相应法律法规进行操作。装运危险货物的罐（槽）应适合所装货物的性能，具有足够的强度，并应根据不同货物的需要配备泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电等相应的安全装置；罐（槽）外部的附件应有可靠的防护设施，必须保证所装货物不发生“跑、冒、滴、漏”，并在阀门口装置积漏器。

⑧各种装卸机械、工具要有足够的安全系数，装卸易燃、易爆危险货物的机械和工具，必须有消除产生火花的措施。

（5）工艺技术设计安全防范措施

①根据工艺要求，本工程自控设计主要是对生产装置区、罐区、泵房、装卸车点的温度、流量、液位进行就地指示及参数检测。

针对甲类防爆区，按相关规范应设置相应可燃气体检测装置，可燃气体报警器应为集中显示。

②按《压力容器安全技术监察规程》等标准，在有压力的设备和管道上应设置压力表、安全阀以及报警系统，以防止设备与管道受到意外超压时损坏。当发生系统超压时，安全阀应能自动泄压。

③为防止泄漏，设备和管道应选择适宜的密封形式，并应采用适宜的连接方式以确保密封完好，杜绝有害气体的泄漏。在有可能泄漏可燃气体和有毒气体的部位均应设有可燃气体和有毒气体探测器，一旦发生泄漏可及时报警，报警信号送至控制室。定期对报警设备进行检测，保证其能够随时、准确地正常工作。

④本工程储罐与管道均应设置相应的防静电接地装置；储罐应采用防火花型液面计及防静电产品导入管，应设带阻火器的呼吸阀。在火灾危险性较大的场所应设置安全标志及信号装置。

（6）自动控制设计安全防范措施

①依据工艺流程的要求，本项目自控设计主要是对设备、储罐等的液位、压力、温度和装车流量参数进行监测，在防爆装置区内对可燃气体进行远传监控。现场安装的电子仪表和配线应符合危险区域划分标准，在防爆区域安装的现场仪表一般选用本安型仪表，需要时可选用隔爆型仪表，特殊场合可选用气动仪表。

②装置区域内应设置可燃气体检测器和有毒气体检测器，在控制室内进行指示和报警。

③在装置区域内以及控制室和配电间等建筑物内应设置防爆火警按钮、感温、感烟检测器，通过设置在主控制室内的火灾报警系统监视装置内可能发生的火灾情况。

（7）电气、电讯安全防范措施

①企业应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求，根据燃、爆介质的类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围、配置相应符合国家标准规定的防爆等级电气设备。

②电气设备通风系统的进气不应含有爆炸危险物质或其他有害物质，废气不应排入爆炸危险环境，通风系统必须用非燃烧型材料制成。

③在爆炸和火灾危险场所应严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具。

（8）消防事故应急设施

根据《建筑设计防火规范》（50016-2006）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等国家相关规定，在库区内设置独立的消防给水、泡沫消防系统。消防水系统采用管网环状布置、固定式消防冷却喷淋，管网上设消火栓及消防水炮。配制泡沫用水管道和冷却用水管道连通，以保证泡沫混合装置的供水安全。

罐区周围及各附属建筑物内配置一定数量的推车式和手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。生产区内的生产指挥中心、中心控制室、配电间、中心化验室等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用库区内的消防栓、箱式消火栓、手推消防车等移动消防设备进行灭火。

（9）火灾报警系统

①根据《建筑设计防火规范》（50016-2006）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）规定，装置、设备的防火间距应满足相应要求。消防水管网应满足环形设计。消防水量应满足消防要求。

②危险区域应设置可燃气体和有毒气体检测报警系统，固定式可燃气体检测报警器布置在工艺装置和罐区内易发生可燃气体和有毒气体泄漏的场所，其控制盘设在装置控制室并与自控系统相连，用于检测操作环境中可燃气体或有毒气体的浓度，以及时发现和处理装置区内设备和管道的泄漏，防止火灾、爆炸和中毒事故的发生。

③消防给水系统应采用稳高压供水。全厂消防在同一时间内的火灾次数按1次考虑，消防最不利点为罐区。消防给水系统设计厂区管线应呈环状布置，并按照有关规范的要求布置阀门井及室外地上式消火栓。生产水泵，消防水泵应均采用压力联锁方式控制水泵的开停，以保证火灾时消防水泵及时投入运行。控制室应设置与消防站和消防水泵房的直通电话，发现火情保证迅速报警。

（10）加强安全管理和人员培训措施

①企业应针对本项目实际情况，设立相应的安全管理机构，建立有效的安全管理条例、制度和规定，并且要不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。

②建立并强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。

③加强企业相关人员的安全环境保护相关知识的培训工作，定期、定向、定点的对企业各工作岗位和安全管理人员开展安全和环境保护防护的相关知识培训工作。使得员工掌握相关的安全和环境防护技能。

④企业应按照国家相应要求，进行各阶段的安全评价，并按照安全评价报告的要求，进行积极的安全管理。

⑤建立环境风险防控和应急措施制度，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构要明确，要落实定期巡检和维护责任制度；

⑥要落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求；

⑦经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；

⑧建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。

（11）环境风险防控与应急措施

①在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施、管理规定，要保证岗位职责落实和各项措施的有效性。

②建立防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等。

③在涉及毒性气体的场所，设置毒性气体泄漏紧急处置装置，布置生产区域及厂界毒性气体泄漏监控预警系统，建立提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等。

④各个单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施必须符合设计规范；装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向应急事故水池、清净下水排放缓冲池的阀门打开；上述措施必须保证日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水搜集系统。

⑤按相关设计规范设置应急事故水池，排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量。

⑥企业按清污分流方式设置排水系统，故应具有收集初期雨水的雨水收集池，应具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。

⑦企业应具有针对有毒有害气体的泄漏，制定相应紧急处置措施，同时设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。

⑧厂区分区防渗，危险单元和厂界设置地下水监控井，加强地下水环境监测。

（12）环境应急资源

①配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测）；

②设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍；

③与相邻、相近的其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。

区域应急疏散通道、安置场所位置图见图5-43，防止事故水进入外环境的控制。封堵系统图见图5-44。

- 7.6.3.2地下水环境风险防范措施

已在8.2.3章节“地下水污染防治措施”小节中论述。

- 7.6.3.3生产装置区环境风险防范措施

本项目生产装置区周围均设置了导流沟，导流沟与事故池相连。当发生泄漏或者火灾爆炸事故时，泄漏的有毒物质和消防废水均通过导流沟收集至事故池。

- 7.6.3.4管线泄漏的风险防范措施

本项目液体物质均通过管道进行输送。当管道发生泄漏时，泄漏烷油类物质可能进入水体，对地表水造成污染，并对水生生物造成毒害作用，同时可能导致火灾、爆炸事故的发生。为降低环境风险，环评建议采取如下措施：（1）必须对管线进行防腐，定期进行管道壁厚的测量，避免爆管事故发生；（2）合理设置截断阀，确保管道发生泄漏时，能有效关闭相关阀门，阻止物料进一步泄漏；（3）贮备溢油应急设备和物资，确保及时采取拦油措施，避免经小河（雨水管网）进入长江。（4）加强人工巡检，特别注意10年一遇以上特大暴雨时段的巡线工作，穿越小河处是否有溢油痕迹。（5）管线沿线必须设立显著、明确的指示牌，液太物料管线在安全许可下，采用架空敷设，方便及时发现泄露。

7.6.4与园区/区域环境风险防控措施以及管理的联动

（1）与园区周边相关企业的应急联动

1、应急联动方式

拟建项目位于岳阳绿色化工产业园长岭片区。当企业发生事故时，需要向周边企业传递事故等级方面的信息，及时进行企业间的联动响应，具体联动方式见图7.6-1。

另外，本项目生产过程中所用的各类物料和产品采用管线输送，本项目新建，其中部分管线位于长岭分公司厂区。经友好协商，本项目原辅料输送管线的环境责任及风险管控由湖南东映长联科技有限公司负责。其中，位于长岭分公司厂区内的管线的环境责任及风险管控仍由湖南东映长联科技有限公司负责，长岭分公司配合协助湖南东映长联科技有限公司履行环境责任和风险管控。当上述物料管道发生泄露、火灾爆炸等事故时，双方企业应及时传递事故等级方面的信息，及时进行联动响应。

##### 图7.6-1  与周边企业应急联动管理示意图

2、应急联动要求

①本项目以及周边相关各企业应根据环境风险评价结果，加强与周边相关企业的沟通，对本企业的突发环境事件可能影响到周边企业，应该与之签订突发环境应急联动协议。

②本项目与周边相关企业建立预测、预警和处置突发事件在内的信息通报机制，加强应急物资、应急人员等方面的相互支持。

③本项目与周边相关企业应积极联合开展应急演练，使各企业人员充分了解周边相关企业危险化学品的特性，急救的方式，疏散逃生的方式等内容。

（2）与园区的应急联动

1、应急联动方式

拟建项目位于岳阳市，发生风险事故后应根据本预案进行事故救援。在本预案控制范围外，应即刻上报园区管委会，启动园区相关预案；若园区相关应急预案仍无法控制事故，应立即上报岳阳市生态环境局和岳阳市政府，同步启动岳阳市相关应急预案；若岳阳市相关应急预案仍无法控制事故，应立即上报湖南省生态环境部门和湖南省政府；具体联动方式见图7.6-2。

##### 图7.6-2   应急区域联动管理示意图

2、应急联动要求

①本项目建设单位应配合园区管理机构提供建设园区环境应急管理动态数据库的相关材料，如企业应急预案、应急物资情况、应急人员信息、安全防护和应急措施等。

②本项目建设单位应掌握园区现有应急物资和应急措施的具体情况，充分依托园区已有的应急物资和应急措施。当风险事故层级较高时，本项目应急物资以及应急措施无法满足应急救援的要求，应及时报告园区相关管理部门，并依托园区现有应急物资和应急措施进行应急救援。如依托园区的事故池储存事故废水等。

③园区管理机构应指导、协调园区内企业建立企业间应急联动机制，建立、健全园区与相关单位的应急联动机制，加强园区与周边相关单位的信息沟通。

④园区管理机构应积极联合各企业应开展应急演练，使各企业人员充分了解园区企业危险化学品的特性以及分布情况，急救的方式，疏散逃生的方式等内容。

7.6.5风险应急预案

（1）编制要求

本项目制定的事故应急预案编制要求如下：

一、工作原则

1、“预防为主、减少危害”，切实做到及时发现，及时报告、迅速反应、及时控制。

2、“统一领导、分级负责”，坚持统一领导、统一指挥，各部门、各单位按照职责分工，各司其职，协同作战，确保有序进行。

3、“先控制后处理”和“企业自救、属地管理，整合资源、联动处置”原则，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减少污染范围，同时向当地政府报告，必要时可请求社会救援力量支持。

4、建议湖南东映长联科技有限公司、长岭分公司编制应急预案时，应充分考虑二者之间的应急联动机制，加强应急物资、应急人员等方面的相互支持，并联合开展应急演练。

二、应急组织机构与职责

1、组成：公司成立事故应急救援指挥部，由总经理、安环部、生产部、办公室等部门负责人组成，总经理出任总指挥，总经理不在的情况下由生产部副总和环境管理监督员进行现场指挥。下设抢险组、污染扑救组、安全保障组、医疗善后组、事故调查组、抢险抢修组等工作组。

2、职责

（1）发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。

（2）组织指挥救援队伍实施救援行动。

（3）向上级汇报和向友邻单位通报事故情况， 必要时向有关单位发出救援请求。

（4）负责保护现场和相关数据。

（5）组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

3、事故应急救援指挥部分工

（1）总指挥：全面组织指挥公司的应急救援工作。

（2）副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

（3）生产部经理：负责事故处置时生产系统开、停调度工作，协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥。

（4）安环部经理：负责事故现场环境监测、物料检测及有毒物质扩散区域内的洗消工作

（5）办公室主任：协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置，事故现场通讯联络，对外联系。负责抢险物资的供应和保障，负责现场医疗救护及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

4、工作组分工

（1）扑救组：由公司义务消防队组成，安环部负责人负责。

主要职责：负责灭火、洗消和协助医疗救护队抢救伤员任务。

（2）处理组：由公司三废处理人员组成，安全科负责。

主要职责：负责回收物料、污染物处理方案的实施，使处理后的污水、固废物达到规定排放标准。

（3）安全保障组：由公司安保人员组成，安保队长负责。

主要职责：负责事故现场的警戒，阻止非抢险救援人员进入现场，负责现场车辆疏通，维持治安秩序，负责保护抢险人员的人生安全，负责保护现场，以备调查。

（4）物资供应组：由公司供应部人员组成，后勤部负责人负责。

主要职责：负责调集抢险器材、设备；负责解决全体参加抢险救援工作人员的住宿问题。

（5）医疗善后组：由办公室人员担任，办公室主任负责。

主要职责：负责现场 受伤、中毒人员的抢救、护送转院及其它善后事宜。

（6）事故调查组：组长由公司责任生产部门领导担任；

主要职责：负责对事故现场的保护，查明事故原因，确定事件的性质，提出应对措施，如确定为事故，提出对事故责任人的处理意见。

（7）抢险抢修组：由机修动力车间人员组成，厂务负责；

主要职责：担负抢险抢修任务。

三、监测与预警

1、风险监测与预防措施

（1）建立健全各种规章制度，落实安全生产责任；

（2）加强厂区内装置、罐区等重点区域的，日常巡检巡查，及时排除各种隐患；

（3）完善避雷、消防设施，保证消防设备、设施、器材的有效使用。

2、预警

当发生危险化学品事故后，立即报告指挥部并按照车间救援预案组织救援，现场指挥人员立即指派专人进行警戒，防止非抢救人员进入危险区。当发生重大事故时，指挥中心接到报警，立即下令保安组人员赶往事故发生部位进行警戒，防止非抢救人员进入危险区。公司指挥部门必须配合消防队对厂区及周边进行隔离。

四、应急响应

1、分级响应机制

厂级预案响应条件：

（1）重大危险化学品泄漏；

（2）威胁事故所在单位以外部位；

（3）重大的废水、废气和废渣污染事故；

（4）由于火灾、爆炸引发重大环境污染等恶性事故；

（5）事故所在单位领导向厂指挥领导小组请求支援；

（6）毗邻企业紧急求援，上级机关、市政府等紧急通知应急处置指挥领导小组，要求启动。

车间级预案响应条件：

（1）危险化学品泄漏，或可能发生严重危险化学品泄漏；

（2）威胁事故所在岗位以外部位；

（3）出现较轻废水、废气和废渣污染事故；

（4）由于火灾、爆炸引起的一般环境污染等事故；

（5）厂应急处置指挥领导小组指令启动；

（6）毗邻车间紧急请求支援。

2、应急预案响应程序

在发生火灾、爆炸、有害物质泄漏等灾害事故后，岗位负责人立即向车间主任报告，车间主任立即向指挥部报告，并按照车间事故预案的要求，组织人员进行初期救援，通过安全疏散通道迅速撤离危险区，集合地点为车间办公室，由车间负责组织进行点名。

当事故扩大，威胁扑救人员安全，现场抢救指挥人员可视情况组织义务消防队员后撤。

当发生重大事故时，指挥部接到报警电话，立即组织指挥部成员赶赴现场，指挥现场各类人员紧急疏散和撤离，集合点名地点为厂办公楼前。当事故扩大，威胁到周边居民区时，总指挥应立即报请园区领导，报警，启动社会救援联动机制，并安排相关部门配合消防队组织居民紧急疏散、撤离。

在进行人员紧急疏散、撤离时，必须向上风向撤离，要从远离泄漏危险化学品的释放源方位撤离。在紧急撤离时，指挥人员和维护人员必须维持好秩序，不断地向疏散人员进行喊话，稳定其情绪，避免出现恐慌，防止乱冲乱撞、互相踩踏、倒行、横行等现象，做好扶老携幼、伤员优先，疏散人员时要为抢险人员、运送抢险物资、消防车、救护车让道。

五、信息报送与处理

1、突发环境事件报告时限和程序

在发生环境污染事件后，必须立即向指挥部报告，若在夜间，指挥部无人，则向值班人员报告，值班人员立即向生产部经理、车间主任报告，并及时通知安全环保部，安全环保部经理应在事件发生后半小时之内向总经理报告，总经理应在事件发生后1小时之内向园区环保部门报告，并立即组织现场调查及采取相应的应急措施。

2、突发环境事件报告方式与内容

（1）厂内报告方式：在发生危险化学品事故后，必须立即向指挥部报告，若在夜间，指挥部无人，则向值班人员报告，值班人员立即向生产部经理、车间主任报告，并及时通知安全环保部，同时启动车间突发性环境污染事故急救处置预案，安全环保部经理应在事故发生后半小时之内向总经理报告。

（2）厂外报告方式：环境污染事故发生后，总经理向园区或县级环保部门根据事件的发展及处理情况随时报告污染事件的初报、续报及处理结果报告。

六、应急处置

1、工艺处理措施

按照在发生突发危险化学品事故后，应根据工艺规程、操作规程的技术要求，

确定采取的处理措施，严格执行岗位操作规程中关于异常情况识别和处置的要求，并按照所在单位的车间级事故应急处置预案组织进行事故初期抢险救援。对于常见的异常情况处置参见以下要求：

（1）泄漏：必须按照尽快截断危险物质来源，可以关闭相关部门，减少泄漏。同时，严禁各种火源，必要时断电，严防起火。对泄漏出物质采用围堵、吸附、中和等方式进行安全处理，防止危害扩大或进入其它岗位或下水系统，造成环境污染。

（2）火灾：如发生初期火灾，可以充分利用岗位配置的灭火器材或消防栓等进行扑救。要注意灭火剂必须适合所灭火源，注意防范触电。灭火人员必须保证

自身和他人安全。

（3）爆炸：如发生爆炸，首先确定爆炸设备、部位、可能伤害人员，并摸清是否可能发生次生爆炸，是否发生火灾。要尽快采取措施关闭爆炸部位相关的物

料管，切断危险物质的补给。

2、监测和消除

由公司化验分析室负责对危险化学品事故产生的危害进行监测，对水体进行COD、pH等项目进行连续监测同时针对人员、水体、土壤、大气采取隔离、收集和清除的方法直至符合事故前的环境保护标准。

对于不明性质物质和大气监测，事故指挥领导小组可安排安全环保部及时向园区或县级等主管部门申请支援。

水体处理：组织现场应急处置队队员，对受污染的设备、物质、器材和地面进行清洗，清洗后的废水和现场的危险化学品进行收集，收集后按性质选择处理办法。可生化废水进污水处理装置进行处理（处理装置将加大曝气量），无方法处理的废水同园区环保分局进行联系交相关部门进行处理。

气体处理：将有害气体的情况立即向园区环保部门汇报，请政府相关部门组织防化部队、消防队伍和现场应急处置队队员临时组成喷雾组降低有害气体的浓度，阻止其扩大扩散范围。

固体废物的处理：将污染的土壤和固体废物共同收集到容器中，按性质选择处理方法，厂内不能处理的统一交相关部门进行处理。

监测：组织厂内或请求环境保护主管部门进行支援，对危险化学品事故造成的危害进行监测，直至符合国家、地方环境保护标准。

七、安全防护

参加检测、抢险、救援人员必须采取必要的个人防护措施，方可进入事故现场，必须确保人员安全健康；对不明物质大量泄漏时，必须穿戴齐全防毒面具等防护器具，进行堵漏、截断、关闭、安全处理后，达到安全条件后，方可进行下一步操作。

八、应急终止

只启动车间级突发性环境污染事故处置预案时，在点清人员，全部伤员送往医院救治，泄漏的危险化学品全部完成处理，并做好废水等处理工作并监测合格后，由预案启动人（即现场救援总指挥）宣布事故应关闭。

当前启动厂级突发性环境事故应急处理预案时，在完成事故现场救援，并做好废水、废气和废渣等工作处理后，厂应急救援指挥领导小组成员进行讨论后，由厂级预案启动人（即现场救援总指挥）宣布事故应急救援关闭，并安排生产技术部分别通知各成员单位关闭其相应的应急救援，并由武装公安处组织撤除隔离警戒措施。在接到厂级事故应急救援关闭后，由车间预案启动人（即现场救援总指挥）宣布车间级事故应急救援关闭，并安排当班调度通知各岗位和各职能人员。

对于上级指令紧急启动的事故应急救援，在接到上级关闭指令后，由厂级预案启动人（即现场救援总指挥）宣布厂级事故应急救援关闭，安排安全环保部分别通知各相关单位关闭其应急救援。

九、应急保障

1、资金保障

财务部负责筹措突发环境污染事故所需的资金，根据应急指挥部的指令及时支出响应款项，保证环境应急事件的应急需要。

2、装备保障

（1）监测装备：公司配备CM4手持式检测装置一套，pH快速测定仪一套。

（2）安全装备：每120平方米配有地上消防栓，各危险部分均配备有干粉灭火。各部门根据本部门生产、使用、储存、处置的危险化学品性质，配置适宜的防毒面具，防护面罩、防护服、耐酸碱胶手套、水靴等应急抢险装备，在各现场适合部位配备室内消防栓、水带、水枪、灭火器、干沙等以及堵漏、断盘、堵孔等器材和工具。

3、通讯保障

参加应急救援处置的所有成员必须配备移动通讯工具并处开机状态，确保本预案启动时环境应急指挥部有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

十、事故后期处理

当事故得到控制后，立即成立专门工作小组。

（1）在安全环保部经理组织下，组成由生产，技术、办公室等职能部门参加的事故调查小组，调查事故发生的原因，研究制定防范措施。

（2）在生产部领导组织下，组成由机修、电工、生产人员参加的抢修小组，研究制定修复方案并立即组织修复，尽早恢复生产。

（3）安全环保部对污染事故应及时组织事故分析执行四不放过原则，归纳整理形成总结报告，并防止类似事件再次发生。

（4）必要时公司可组织有关专家对污染事故造成的损害进行评估，提出补偿建议并对善后工作进行妥善处理。

十一、日常培训与防范

公司应根据实际可能发生的事件组织不同类型的实战演练以积累处置突发事件的经验和增强实战能力；加强对可能造成突发环境事件的部位进行检查，并不断完善各个环节的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件发生。

定期组织应急培训，提高应急救援人员应急救援技能及员工应急避险知识。定期组织应急救援演练，应急预案综合演练每年不少于1次。

十二、报警、通讯联络

依据现有资源的评估结果，确定以电话报警方式：即事故现场第一发现人在发现事故后，向指挥部人员报警信号。

（2）区域应急预案联动机制

本项目日常监管由岳阳市管理，在突发环境事件事态较严重需要启动外部应急预案时，将由市一级政府部门负责具体处置工作。

本项目应急预案适用于全公司范围内突发环境事件及次生、衍生环境事件的应对处置工作。《岳阳市突发环境事件应急预案》适用于全市范围内突发环境事件及次生、衍生环境事件的应对处置工作。

本项目突发环境事件应急预案应根据事故类型、风险危害程度分层级，特为方便企业内部分级响应而设。当风险事故层级较低时，由公司指挥环境风险事故的应急响应；当风险事故层级较高时，公司应上交指挥权，配合湖南省、岳阳市市政府应急指挥部及园区应急指挥中心的安排开展应急处置工作。事件的定级可通过市突发环境事件应急预案可与国家的相关规定实现对接。

7.7评价结论与建议

7.7.1项目危险因素

本项目主要危险物质为油类物质、氢气，主要危险单元为储罐区，以及油类和氢气输送管道。

7.7.2环境敏感性及事故环境影响

本项目环境风险最大影响范围内主要环境敏感目标为袁家村，根据预测结果，事故发生后1级大气毒性终点浓度最大影响范围内无敏感目标分布，2级大气毒性终点浓度最大影响范围为910m，影响范围内涉及文桥社区居民，发生事故后应及时上报园区，协同文桥社区居委会安排影响范围内村民撤离。

本项目事故环境风险影响不会对人群造成急性损害和生命威胁。

7.7.3环境风险防范措施及应急预案

本工程在设计过程中应充分考虑应急防范措施，设计相应的应急预案，使事故对各敏感目标的影响降低到最小；对于事故污水、雨水、清洁下水、生产废水等，企业应采取完善的应急措施，充分做好事故污水、毒物等的防控体系，使其不会对外环境和水体产生影响。

建设单位应编制突发环境事件应急预案，与园区、云溪区人民政府建立环境风险应急体系，按照分级响应、区域联动的原则，当与云溪区突发环境事件应急预案相衔接。

7.7.4环境风险评价结论与建议

综上分析，本项目大气风险不会对人群造成急性损害，事故废水不外排，地下水下游无环境敏感目标，因此本项目环境风险可控。

企业应认真执行本报告书中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程。

本项目环境风险评价自查表见下表。

表7.7-1   环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 油类物质 |  |  | 氢气 |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 2900 |  |  | 0.45 |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 50 人 |  |  |  | 5km范围内人口数 43200 人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | // 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ |  | F2☑ |  | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1□ |  | S2□ |  | S3☑ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ |  | G2□ |  | G3☑ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1☑ |  | D2□ |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  | 1≤Q＜10☑ |  | 10≤Q＜100□ |  | Q≥100□ |
|  |  | M值 | M1☑ |  | M2□ |  | M3□ |  | M4□ |
|  |  | P值 | P1□ |  | P2☑ |  | P3□ |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3☑ |  |
|  |  | 地表水 | E1☑ |  | E2□ |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3☑ |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ | Ⅲ☑ |  | Ⅱ□ |  | Ⅰ□ |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级☑ |  | 三级□ |  | 简单分析□ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  | 地表水☑ |  |  | 地下水☑ |  |
| 事故影响分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法☑ |  | 经验估算法☑ |  | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB☑ |  | A山OX□ |  | 其他 |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 410 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 910 m |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 白泥湖 ，到达时间 // h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 3000 d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 // ，到达时间 // h |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 危险单元设置有毒气体报警报警装置，及时疏散毒性终点最大影响范围内人群；设置事故水池，采取三级污染应急防控措施防止事故废水排放；厂区分区防渗，设置地下水监控井；编制突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 环境风险可控，建议运营期尽量减少厂区油类物质的储存量，加强应急演练 |  |  |  |  |  |  |  |

8、污染防治措施分析

8.1施工期污染防治措施可行性分析

8.1.1施工期大气污染防治措施分析

（1）建设单位应设置专门的环保机构和管理人员，增加施工场地环境保护及扬尘控制管理人员，制定环境保护管理制度，加强环境监测工作，控制和降低污染物的产生与排放，及时发现问题并予以处理解决。

（2）施工场地防尘

在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确施工场地保洁制度。

场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水、场地外出口处及出口外100米道路采用洒水车洒水，并进行人工清扫。当空气污染指数大于100或四级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

（3）设置洗车点

渣土运输车辆和其他运输车辆应当装载适度，在洗车点除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地，配置专人对工地出入口及其道路进行清扫、冲洗，以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。

冲洗点必须配置清洗机和清洗员，此车作业地面和连接进出口的道路必须硬化，道路硬化宽度应大于5m，连接进出口的道路必须保洁，保洁长度不少于50m，地面硬化方式采用混凝土硬化。

（4）粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。本项目施工场地必须采用商品混凝土，场地内不得设置现场搅拌设施。

（5）堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70％。此外，对一些粉状材料必须采取对应防风（如加盖防尘网）的措施也将有效减少扬尘污染。

（6）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网进行封闭；施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。

（7）合理安排施工时间，风力达到5级（含5级）以上时，禁止施工。

（8）施工期间，工地中具有粉尘逸散性的物料、渣土或废物输送时应从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装筐搬运，严禁凌空抛撒。

（9）建筑物在装修过程中油漆产生的少量苯系物对环境会存在一定的影响，本环评建议采用环保型油漆和装修材料，选用环保型瓷砖、木材等。

采取上述措施后，本项目施工期对环境空气影响较小，其措施可行。

8.1.2施工期水污染防治措施分析

施工期废水主要包括主要为混凝土养护废水、建筑材料运输车辆进出工地洗车废水、降雨时产生的被污染地表径流以及施工人员生活类污水。

为减少施工期废水污染的影响，本环评建议：

（1）冲洗车辆废水、设备清洁废水、泥浆水被污染地表径流等所有施工废水须收集到沉淀池沉淀处理，含油废水必须进行隔油处理后回用于施工期道路浇洒、车辆清洗、抑尘以及绿化灌溉。施工废水经回用后，对周边环境的影响较小。沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。

（2）在工地四周加建围墙和截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入城市下水道，造成水体SS增加，泥沙淤积；

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需要集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的粉状建筑材料，以免雨水冲刷；

（4）施工期污水依托现有办公楼的化粪池处理后排入市政污水管网。

（5）合理选择施工工期，尽量避免在雨季。科学规划、合理安排施工程序，在施工完成后，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。

（6）施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀设施，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失，控制施工期间污泥水悬浮物的浓度。

采取以上措施后，本项目所有废水均得到合理处置，不外排，对环境影响较小。因此，其措施可行。

8.1.3施工期噪声污染防治措施分析

为确保区域声环境质量，本环评提出以下施工期噪声污染防治措施：

（1）为减少项目在施工期间所使用的施工机械、运输车辆产生的噪声对周边居民区生活环境的影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，并加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况，对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如卷扬机、电锯、切割机等单独搭建隔音棚来隔声降噪。对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施来实现降噪的目的。

（2）统筹安排好施工时间，对产生较大噪声和振动的施工作业，如切割，破碎等，应尽量安排在白天进行，应减少和杜绝在夜间施工。同时根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时作业，以减少作业时的噪声声级。施工抢修、抢险作业和施工因生产工艺上要求或者其他特殊需要必须连续作业的，必须提前向行政主管部门办理相关手续，并需提前向周围民众进行公告后才可进行施工。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定。

（3）建设施工单位若需要在夜间进行施工，必须到环境主管部门申报，办理夜间施工许可证，同时张贴告示，通知周围居民和公众。

（4）施工中应使用商品预拌混凝土，避免在场地内设置混凝土搅拌机，较少噪声对项目周边附近环境噪声的贡献影响。

（5）一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。

（6）进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。

（7）在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。

施工单位按照本环评提出的施工噪声控制措施进行施工后，不会对厂界周边的声环境敏感目标造成明显的噪声污染影响。其措施可行。

8.1.4施工期固体废物污染防治措施分析

本项目固体废物主要为基础、开挖土方、废弃包装袋、施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装饰材料及施工人员生活垃圾等。本次环评建议固废处置方法如下：

（1）项目场地内土石方、建筑垃圾应用于建设项目低洼地的回填，不外排；

（2）临时工棚设置垃圾收集筒，施工人员生活垃圾交集中收集后统一处理。

此外，本环评建议建设单位应从源头上控制建筑垃圾产生，在方案和设计阶段，必须全面对比，选择合理的方案和进行合理的设计，尽量减少工程变更，以减少建筑垃圾。主要措施如下：

①提高耐久性设计

尽可能延长结构的使用年限，提高结构的耐久性。与此同时，也应相应提高各种装饰材料、填充材料等的耐久性。从而不仅可以提高资源的利用率，还可以减少建筑垃圾的产生率。

②合理选购材料和构件

在设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。

③加强施工管理

施工招投标阶段，在招标文件中写明投标方案中应包含对建筑垃圾的处理措施,从而迫使施工单位在施工时采取相应措施以减少建筑垃圾,所需费用最好也能纳入概算中。在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。在施工现场还应对建筑垃圾分类存放，以利处理。更应严格控制工程变更，尤其是那些已经建好的工程，如果不是万不得已,最好不要再进行变更,以免增加造价和建筑垃圾。

项目建设单位应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染；第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；第四十六条工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置的规定。

建设单位应严格按照相关要求，做好文明施工工作。主要要求为：

①建筑工程施工现场必须设置围栏，围档高度应不低于2.5米；围档应当牢固、整治、美观。临街立面应当用硬质材料封闭，并与作业面同步。封闭面应保持整齐、牢固、无破损。

②实行钻孔灌注桩工艺施工的桩基工程，应当采取降土或者硬地坪覆盖等防止泥浆漫溢的有效措施。施工中冲洗的泥浆，未经处理，不得直接排入城市排水系统。严禁将有害废弃物作土方回填。

③施工生产的建筑垃圾、生活垃圾，应当及时清运。运输流体、沙石等容易飞扬的建筑材料和建筑垃圾，应当密封、遮盖，不得沿涂抛撤、遗漏。运输车辆驶出施工现场前，应当冲洗干净，不得带泥出场，污染路面。

④处理施工渣土，施工单位应当事先按照有关规定到市容环境卫生管理部门办理有关审批手续，并按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。渣土和建筑垃圾的运输应避开居民区较多的路线，选择敏感点少的路线。

⑤在基础开挖的过程中，应注意市政基础设置的的保护，包括天燃气管道、自来水供水管，在整个施工阶段，还应注意对周围电线电缆的保护，同时注意行人的安全。

按照本环评提出的固体废物处置措施对项目施工期产生的固体废物进行处理后，不会对周边环境产生明显的污染影响，其措施可行。

8.2运营期污染防治措施可行性分析

8.2.1运营期大气污染防治措施分析

据工程分析，本项目有组织废气主要为低压脱硫塔尾气（G1）、常减压分馏产生的不凝气（G2）、FHO制备过程中产生的不凝气（G3）、沥青调制过程中产生的废气（G4~G7、G9~G~G10、G12~G15）以及无组织收集废气。各类废气处理和排放情况见下表。

表8.2-1 项目生产废气处理和排放情况

| 类型 |  | 处理方式 | 排气筒个数 | 高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  | 脱硫塔脱硫+中石化长岭分公司北火炬系统 | -- | -- | G1~G8废气经北火炬系统的膜分离装置回收其中有用组分，其余部分经燃烧处理后通过60m排气筒排放 |
| G2~G7、G9~G10、G12~G15 |  | 中石化长岭分公司北火炬系统 | -- | -- |  |
| 无组织收集废气 | 造粒废气 | 集气罩收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧 | 1 | 15 | 共用一根排气筒 |
|  | 储罐小呼吸 | 管道收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧 |  |  |  |

- 8.2.1.1无组织收集废气

本项目无组织废气包括储罐大呼吸、储罐小呼吸、造粒废气以及其他废气。其中储罐小呼吸通过在各储罐呼吸阀口安装连通管道进行收集，造粒废气采用在造粒工序安装集气罩进行收集。储罐大呼吸、造粒未收集废气以及其他废气以无组织形式排放。

本项目造粒废气以及储罐呼吸废气的主要成分为非甲烷总烃。目前，非甲烷总烃的主要处理方法见下表。

表8.2-2  现有非甲烷总烃处理方法一览表

| 工艺 类型 特点 | 吸附浓缩+催化燃烧法 | 沸石吸附+蓄热式焚烧法 | 活性炭吸附法 | 催化燃烧法（或RCO） | 直接燃烧法（或RTO） | 等离子法 | UV高效光解净化法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化技术 原理 | 有机的结合了活性炭吸附法和催化燃烧法的各自优势，达到节能、降耗、环保、经济等目的。 | 利用沸石内部孔隙结构发达，比表面积大，对各种有机物具有高效吸附能力原理。 | 利用活性炭内部孔隙结构发达，比表面积大，对各种有机物具有高效吸附能力原理。 | 利用催化剂的催化作用来降低有机物的化学氧化反应的温度条件，从而实现节能、安全的目的。 | 利用有机物在高温条件下的可燃性将其通过化学氧化反应进行净化的方法。 | 利用高压电极发射的等离子及电子，裂解和氧化有机物分子结构，生成无害化的物质。 | 利用高能UV紫外线的光能裂解和氧化有机物质分子链，改变物质结构的原理。 |
| 适宜净化 的气体 | 中小风量 低浓度 不含尘 干燥的 常温废气 例如：涂装、化工、印刷等生产废气 | 超大风量低浓度常温气例如：涂装、化工、印刷等生产废气 | 小风量 低浓度 不含尘 干燥的 常温废气例如：实验室、洁净室通风换气。 | 小风量中高浓度不含尘高温或常温气例如：烤漆、烘干、各种烤炉产生废气。 | 大风量中高浓度含使催化剂毒物质废气 例如：光电、制药等产生废气。 | 小风量低浓度不含尘干燥的常温气例如：焊接烟气、污水池臭气等。 | 小风量 低浓度 不含尘 干燥的 常温废气例如：实验室、油烟等。 |
| 净化效率 | 可稳定保持在95%以上。 | 可稳定保持在85～95%以上。 | 初期净化效率可达90%，需要经常更换。 | 可长期保持95%以上。 | 可长期保持98%以上。 | 正常运行情况下净化效率为40%左右。 | 正常运行情况下净化效率为50%左右。 |
| 使用寿命 | 催化剂和活性炭1-2年以上，设备正常工作达10年以上。 | 沸石分子筛和蓄热陶瓷寿命10年以上。 | 活性炭每个月需更换。设备正常工作达10年以上。 | 催化剂2年以上，设备正常工作达10以上。 | 设备正常工作达10以上。 | 只能在废气浓度及湿度极低情况下使用。 | 高能紫外灯管寿命短。容易爆管，触电。 |
| 投资费用 | 中等投资费用 | 较高的投资费用 | 低投资费用 | 中高等投资费用 | 较高的投资费用 | 中高等投资费用 | 中高等投资费用 |
| 运行费用 | 整体运行费用稍高。 | 整体运行费用低。 | 所使用的活性碳必须经常更换，运行维护成本很高。 | 除风机能耗外，其他运行费用较低。 | 需不间断的提供燃料维持燃烧，运行维护费用最高， | 系统用电量大，且还需要清灰，运行维护成本高。 | 系统用电量大，且还需要清灰，运行维护成本高。 |
| 污染 | 无二次污染 | 无二次污染 | 会造成环境二次污染。 | 无二次污染 | 无二次污染 | 无二次污染。 | 无二次污染。 |
| 其他 | 1、较为成熟工艺； 2、废气温度不宜超过35℃； 3、被处理废气浓度不高于250mg/m³ | 1、较为新型成熟工艺； 2、废气温度不宜超过35℃； 3、被处理废气浓度不高于500mg/m³ | 1、较为成熟工艺； 2、废气温度不宜超过40℃； 3、被处理废气浓度不高于300mg/m³ 4、活性炭需定期更换 | 1、较为成熟工艺； 2、废气浓度不高于5000mg/m³ 3、废气浓度较低时运行能耗很高（耗电量） | 1、较为成熟工艺； 2、废气浓度不高于4000mg/m³ 3、废气浓度较低时运行能耗很高（耗气量） | 1、目前还处在研究开发阶段，对易燃有机物的处理性能的可靠性和稳定性有待进一步考察 | 1、目前还处在研究开发阶段，对易燃有机物的处理性能的可靠性和稳定性有待进一步考察 |

本项目采用吸附浓缩+催化燃烧的方法处理项目的无组织收集废气。

含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层，有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。

催化净化装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内跑出来，进入催化室进行催化分解成CO2和H2O，同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解。活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。

化燃烧：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，即：

将脱附出来的高浓度有机气体源通过引风机作用送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，这样节省了能源，废气有效去除率达到97%以上，符合国家排放标准。

本项目无组织收集废气中非甲烷总烃浓度较低，因此采用欧活性炭吸附浓缩，提高废气中非甲烷总烃的浓度，使其达到催化燃烧适宜的浓度。

因此，本项目无组织收集废气采用“吸附-脱附-催化燃烧”处理后，其处理效率可达到95%以上，其能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表3中大气污染物排放限值要求。

因此，该措施可行。

- 8.2.1.2其他生产工序废气

项目其他工序废气主要为低压脱硫塔尾气（G1）、常减压分馏产生的不凝气（G2）、FHO制备过程中产生的不凝器（G3）、沥青调制过程中产生的废气（G4~G7、G9~G~G10、G12~G15）。以上废气中主要污染物为非甲烷总烃以及极少的H2S。各设备产气节点均安装管道，该部分废气通过管道利用压力差排入中石化长岭分公司北火炬系统进行回收利用，未被利用的通过中石化长岭分公司北火炬系统的60m排气筒排放。

- 8.2.1.3无组织废气

本项目无组织废气为造粒工序集气罩未收集的废气、储罐大呼吸未收集的废气以及其他无组织废气（管道的跑、冒、滴、漏过程）。

根据前述分析可知，本项目无组织废气产生量为3.710t/a（0.516kg/h）。根据预测可知，项目无组织排放的废气能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中企业边界大气污染物浓度限值要求。

通过加强厂区绿化，调节池进行遮盖处理降低废水处理站排放的恶臭对周围环境的影响

- 8.2.1.4依托可行性

中石化长岭分公司北火炬系统有1台20000m3的卷帘型干式气柜，3台分子封塔式火炬，2台螺杆压缩机以及配套的分液罐、浓缩油罐、柴油罐、水洗罐、瓦斯管网等。中石化长岭分公司北火炬系统带有膜分离装置，用于各类非甲烷总烃气体的回收，未被完全回收的气体通过火炬系统的60m高排气筒排放。

根据中石化长岭分公司提供的相关资料，中石化长岭分公司火炬系统当前处理能力为20000m3/h，现已利用160003/h，其富余能力为40003/h。本项目废气排放的尾气为76m3/h，其占火炬系统富余处理能力的1.9%。且本项目废气中H2S的含量极低，其能够满足中石化长岭分公司北火炬系统处理废气要求。

综上所述，从中石化长岭分公司北火炬系统的富余能力以及对于废气的接收要求来说，其有足够容量和能力能够接纳本项目的生产工艺废气。

因此，本项目工艺废气依托中石化长岭分公司北火炬系统处理可行。

- 8.2.1.6管理要求

环评要求严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关方案采取以下措施防治装置区VOCs 污染，具体如下：

（1）加强管理，对于泵、阀门、法兰等易发生泄漏的动、静密封点及管线组件，应制定泄漏检测与修复计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，从源头减少VOCs 的泄漏排放；

（2）开展VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；

（3）建立健全VOCs 治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行；

（4）定期对生产及管理人员进行培训，减少跑冒滴漏无组织泄漏事故及人为操作事故等带来的VOCs 污染。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，与本项目相关的条例，本项目实施情况如下：

（1）液态VOCs 物料应采用密闭管道输送，本项目催化油浆、燃料油等业态物料均由密闭管道输送。

（2）冷凝单元操作排放的不凝尾气应排至VOCs 废气收集系统，本项目生产工序废气进入中石化长岭分公司火炬系统气柜。

（3）使用液环真空泵，工作介质的循环槽应密闭，真空排气、循环槽排气应VOCs 废气收集系统，本项目液环真空泵循环槽密闭，排气进入火炬系统气柜。

同时，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）其他条，环评要求项目做到：

（1）企业应建立台账，记录含VOCs 原辅材料的原辅材料和含VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3 年。

（2）通风生产设备、操作工位等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑设计规范等的要求，采用合理的通风量。

（3）载有VOCs 物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。

（4）工艺过程产生的含VOCs 废料(渣、液)应按照挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822—2019)第5 章、第6 章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。

（5）企业应按照下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs 泄漏检测：

①对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象；

② 泵、压缩机、搅拌器(机)、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统少每6 个月检测一次。

③法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12 个月检测- -次。

④对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5 个工作日之内，对泄压设备进行泄漏检测。

⑤设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90 d 内进行泄漏检测。

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，本项目位置不属于方案中重点区域，行业属于方案中VOCs 治理重点行业，根据方案石油化工重点行业治理任务，要求企业做到如下：

（1）重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs 治理工作，确保稳定达标排放。

（2）严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs 治理设施和储罐密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织控制标准》有关设备与管线组件VOCs 泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强管理。

（3）加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于5.2 千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。

根据前述分析，采取上述措施处理项目产生的各类废气，其措施可行。

8.2.2运营期废水污染防治措施分析

- 8.2.2.1生活污水达标排放可行性

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭分园。生活污水主要为职工办公期间产生的。本项目厂区不设宿舍和食堂，项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

项目生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，其污染物浓度低。因此经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入园区污水管网。

因此，本项目生活污水处理措施可行。

- 8.2.2.2厂区生产废水处理

（1）生产废水处理去向

本项目产生的废水主要为含硫废水、含油废水、地面冲洗废水、初期雨水以及脱硫废液。

①脱硫废液

本项目脱硫塔采用贫胺液进行脱硫，贫胺液从中石化长岭分公司购置。本项目加氢过程中产生的酸性气体采用脱硫塔脱硫。脱硫过程中贫胺液吸收硫化氢后变为富胺液，其交由中石化长岭分公司炼油二部的S回收装置回收后返回厂内回用，不外排。

②含硫废水

本项目含硫废水中主要污染物为高浓度的COD、氨氮、SS。其交由中石化长岭分公司炼油二部汽提装置进行回收处置。

③其他生产废水

本项目其他生产废水经厂区自建污水处理站（隔油+气浮）处理后经中石化长岭分公司炼油二部的汽提装置处理后，依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排入长江。

（2）厂区废水处理站基本情况

①基本情况

本项目运营期生产废水主要为含硫废水、含油废水、地面冲洗废水、初期雨水以及脱硫废液。其中含硫废水产生量为611.28m3/a，其委托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置回收处置；脱硫废液交由中石化长岭分公司炼油二部的S回收装置回收后返回厂内回用，不外排；其余生产废水产生总量为8670.8m3/a。其他生产废水（包括含油废水、地面冲洗废水、初期雨水）生产废水经厂区自建污水处理站（设计规模50m3/d）处理后满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的间接排放标准以及中石化长岭分公司炼油二部汽提装置中的接管标准后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理，然后依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排入长江。

本项目废水处理站采用隔油+气浮装置处理项目产生的生产废水。废水处理后其出水水质达到COD≤700mg/L、石油类≤20mg/L、SS≤20mg/L、BOD≤350mg/L、硫化物≤2mg/L、氨氮≤50mg/L、硫化物≤1.0mg/L。本项目污水处理站上合计规模为50m3/d，本项目废水处理站处理的废水量为28.90m3/d。综上分析可知，污水处理站建成后污水处理量可满足本项目产生的生产废水处理所需。

②厂区废水处理站处理工艺

工艺过程：本项目废水经调节池中和水量水质后，排入隔油池进行隔油池。隔油池用于去除废水表面上浮的油类物质。隔油池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。隔油池的构造采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水排入气浮罐进行进一步处理。

气浮罐主要用于去除废水中悬浮的物质。气浮主要在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程。废水经气浮后排入沉砂池沉淀后最终排入炼油二部汽提装置。

工艺流程见图8.2-1。

图8.2-1  厂区废水预处理工艺流程图

③厂区废水产生量及浓度情况一览

本项目废水产生量及浓度情况如下所示。

表8.2-3  项目产生量及浓度情况一览表

| 序号 | 废水种类 | 单位 | 排放量 | 污染物产生情况（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | SS | 氨氮 | BOD5 | 石油类 | 硫化物 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 生产废水 | t/a | 2350.8 | 1600 | 300 | 20 | 200 | 500 | 5 | 40 | 3 | 厂区预处理后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置，依次排入长岭分公司第一、第二污水处理厂处理 |
| 2 | 地面冲洗废水 | t/a | 540 | 400 | 200 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 初期雨水 | t/a | 5780 | 600 | 400 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 |  | t/a | 8670.8 | 858.63 | 360.41 | 5.42 | 127.09 | 287.52 | 1.384 | 10.84 | 0.81 |  |

（3）废水处理可行性分析

本项目综合废水经企业自建污水处理站处理后，预处理效果见下表。

表8.2-4  生产废水处理效果表（单位：mg/L）

| 处理单元 | 处理效率 | COD（mg/L） | BOD mg/L | SS mg/L | 氨氮mg/L | 石油类mg/L | 硫化物mg/L | 总氮mg/L | 总磷mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔油池 | 进水 | 858.63 | 127.09 | 360.41 | 5.42 | 287.52 | 1.384 | 10.84 | 0.81 |
|  | 出水 | 772.767 | 114.381 | 72.082 | 5.257 | 57.504 | 1.176 | 10.515 | 0.802 |
|  | 去除率 | 10 | 10 | 80 | 3 | 80 | 15 | 3 | 1 |
| 气浮 | 进水 | 772.767 | 114.381 | 72.082 | 5.257 | 57.504 | 1.176 | 10.515 | 0.802 |
|  | 出水 | 579.575 | 102.943 | 43.249 | 4.731 | 23.002 | 1.058 | 9.464 | 0.794 |
|  | 去除率 | 25 | 10 | 40 | 10 | 60 | 10 | 10 | 1 |
| 沉砂池 | 进水 | 579.575 | 102.943 | 43.249 | 4.731 | 23.002 | 1.058 | 9.464 | 0.794 |
|  | 出水 | 463.66 | 92.649 | 17.300 | 4.495 | 18.402 | 0.952 | 8.991 | 0.786 |
|  | 去除率 | 20 | 10 | 60 | 5 | 20 | 10 | 5 | 1 |
| 炼油二部接管标准 |  | 700 | 350 | 20 | 50 | 20 | 1.0 | -- | -- |

由上表可知，本项目废水经厂区内污水处理站预处理后，废水中的石油类和硫化物能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的间接排放标准，废水中的其他污染物能够满足中石化长岭分公司炼油二部汽提装置的接管标准，排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理，然后依次排入中石化长岭分公司第一污、第二废水处理厂进行深度处理后排放。

综合可知，本项目污水处理措施可行。

（4）项目废水处理站二次污染防治

本项目厂区设置废水预处理站。项目废水预处理过程中产生的主要污染物为油渣以及设备噪声。设备噪声通过减震消除影响。项目产生的废油渣在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

（5）含硫废水依托中石化长岭分公司汽提装置回收利用可行性

本项目含硫废水中COD＜10000mg/L，含硫废水中主要污染物为较高浓度的硫化物，其浓度约为3200mg/L，本项目含硫废水不属于危险废物。中石化长岭分公司汽提装置主要为通过汽提装置回收废水中的S，本项目含硫废水可作为中石化长岭分公司汽提装置的原料。此外，中石化长岭分公司目前有足够的接纳能力能够接纳本项目的含硫废水。因此，本项目含硫废水依托中石化长岭分公司汽提装置回收处置可行。

（6）依托处理可行性

①根据中石化长岭分公司提供的相关资料，中石化长岭分公司炼油二部汽提装置设计规模为60t/h，该装置用来处理渣油加氢装置、柴油加氢装置及现有加氢装置排放的酸性水。装置采用单塔加压汽提技术，将酸性水中的硫化氢和氨解吸出来，酸性气自压至硫磺回收装置处理；液氨送出装置进行装车；合格的净化水送至污水处理场继续处理。目前该污水汽提装置处理能力为54t/h，富余能力为6t/h。本项目产生的污水1.08t/h，占汽提装置富余处理能力的18%。其有足够容纳能力能够满足本项目的需求。

②中石化长岭分公司污水处理厂情况

长岭分公司现有两座污水处理厂，分别为第一污水处理厂和第二污水处理厂。

第一污水处理厂位于长岭分公司南部偏西，对长岭分公司所有废水进行隔油、气浮等预处理以满足二污进水水质标准，目前长岭分公司正在对其实施改造，改造项目完成后一污将分为含油污水、含盐污水两个处理系统。含油、含盐污水分别经过隔油和浮选后，送第二污水处理厂处理。中石化长岭分公司第一污水处理厂含有污水处理能力为600m3/h，现有含油污水处理量450m3/h，富余150m3/h。第二污水处理场采取生化方式处理一污的来水以满足全厂废水达标外排的要求，分为含油污水、含盐污水两个处理系统。经第一污水处理场预处理后的含油污水进入第二污水处理场调节池，调节池出水经计量后自流经配水井、混合井进入接触氧化池进行一级生化处理，再通过中间沉淀池沉淀、消氧后进入水解酸化池，在无氧或缺氧的条件下发生厌氧水解酸化反应以提高污水的可生化性。然后进入氧化沟进行二级生化处理，出水进入二沉池进行泥水分离后进入提升水池，经泵提升后进入砂滤池，降低悬浮物后进入内循环曝气生物滤池进行三级生化处理，处理后的合格出水经反洗水池溢流至待滤水池。炼油装置区的含油废水经处理达标后部分回用于装置区，部分外排长江。

本项目污水产生量为1.08m3/h，其有足够能力能够容纳本项目产生的污水。

②长炼污水处理厂接管标准

根据收集相关资料，中石化长岭分公司炼油二部汽提装置污水接管具体要求如下：

a.污水接管标准（进水水质）

根据项目污水处理以及外排废污水的特点，为保证汽提正常运转，同时为保证污水处理厂出水水质达到所要求的排放浓度限值，接管标准（进水水质）如下表7.2-4所示。

表8.2-5  中石化长岭分公司炼油二部汽提装置接管标准

| 项目 | 污染物及浓度（mg/L，pH除外） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 石油类 | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | 硫化物 |
| 接管协议 | 6~9 | -- | 700 | 50 | 350 | 20 | -- |
| 《石油炼制工业污染物排放标准》 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 1.0 |

（7）项目废水符合接管标准可行性分析

①浓度标准要求

本项目污水处理站出水水质达到COD≤700mg/L，氨氮≤50mg/L、SS≤20mg/L、石油类≤20mg/L，BOD5≤350 mg/L，硫化物≤1.0 mg/L等，符合《石油炼制工业污染物排放标准》中间接排放标准以及中石化长岭分公司炼油二部汽提装置的接管标准要求。

②处理量可行性分析

本项目废水处理站处理水量为8670.8m3/a（28.90m3/d），本项目设计污水处理站总处理水量为50m3/d（2.08m3/h）。根据前述分析可知，中石化长岭分公司炼油二部汽提装置和中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂均由足够容量能够满足本项目的需求。

综上可知，本项目的废水处理排放路径及依托方式可行。

- 8.2.2.3厂区废水收集措施

本项目厂区排水采用清污分流、雨污分流、污污分流。厂区含硫废水通过收集后采用管道依托中石化长岭分公司汽提装置回收；其他生产废水采用管道收集至厂区污水处理站的调节池进行调节后，经厂区自建污水处理站预处理达标后通过自建排污管道汇入中石化长岭分公司汽提装置处理；厂区四周设置雨水沟，雨水沟最终汇入园区雨水管网。厂区初期雨水排入污水处理厂南侧的初期雨水池，初期雨水池设截断阀，防止后期雨水进入初期雨水处理站。

图8.2-2  项目废水排放情况

8.2.3运营期地下水污染防治措施分析

地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

- 8.2.3.1原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制

项目运营过程中，应当加强装置设备的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑冒滴漏现象产生。污水处理站、生产装置区、储罐区、危废暂存间、事故池等重点防治区采取围堰等措施，可以控制泄漏后物料扩散至非污染区。

（2）分区防控措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点防护区为厂区污水处理站、生产装置区、储罐区、危废暂存间、事故池，一般防护区为辅助设施区，除此之外的其他地区均为非污染区。

①重点污染防控区

对于厂区内的重点防控区，应参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行地面防渗设计。

对于项目的重点污染防控区，防渗措施要求为：地基处理时达到50cm以上厚的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s）、20-30cm厚的砂石垫层、15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层、地表面可考虑涂刷水泥基结晶形防渗涂料（渗透系数不大于10-12cm/s）。重点防渗区四周必须设置排污沟，排污沟做防渗处理。同时在排污沟外圈修建雨水沟，避免雨污混排。

图8.2-2  重点防护区防渗结构示意图

②一般污染防控区

一般防护区采取的防渗措施如下：地基处理时表层50cm以上的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s），上部铺设15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层（渗透系数不大于10-8cm/s）。

图8.2-3  一般污染防控区防渗结构示意图

③非污染防治区

对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

（3）末端控制

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

本项目防渗分区见下表。

表8.2-6  本项目防渗分区及要求一览表

| 防渗区域 | 防渗分区等级 |
| --- | --- |
| 污水处理站、生产车间、危险废物暂存间、储罐区 | 重点防渗区 |
| 配电室、一般固废间、生产指挥中心 | 一般防渗区 |
| 绿化带 | 简单防渗区 |

- 8.2.3.2日常管理措施

①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

②加强管理，杜绝超设计生产。

③加强对所有管道、储罐和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄漏或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

④做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

在采取以上地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

- 8.2.3.3防渗工程设计

①配电间、一般固废间的防渗设计

a一般污染防治区地面防渗区域采用抗渗混凝土防渗结构，抗渗等级不小于P6，厚度不应小于120mm。

b防渗面层中各缝隙处等细部构造应采取有效防渗处理。

②储罐区、生产装置区、污水处理站以及危废暂存间等重点防渗设计

a承台式罐基础的防渗层其承台和承台以上环墙应采用抗渗等级不低于P6的抗混凝土；承台和承台以上环墙内表面宜涂刷厚度不小于1mm的聚合物水泥等柔性防渗材料。

b环墙基础罐底板下重点污染防治区采用柔性防渗结构，渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s，柔性防渗材料应与环墙基础严密连接。具体做法可参考图8.4-1。

c设置渗漏液设导排和收集设施，收集液集中处理。

d储罐基础至防火堤间的一般污染防治区采用抗渗混凝土防渗结构，抗渗混凝土面层采用P6、100mm厚C30抗渗混凝土，其它做法同装置区内一般污染防治区。

e防火堤宜采用C30抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6，防火堤变形缝应采用不锈钢止水带，厚度不应小于2mm：变形缝内应设置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。

图8.2-4  污染防治区防渗结构示意图

③地下污水管线及污水收集、储存设施防渗设计

a初期雨水池、事故应急池采用C30以上抗渗钢筋混凝土防渗结构，抗渗钢筋混凝土抗渗等级为P8，厚度不小于300mm，表而涂刷厚度不小于1mm水泥基渗透结晶型防渗图层。

b生产污水、污染雨水管道及污水井等宜采用柔性防渗结构，渗透系数不应大1.0×10-12cm/s。

- 8.2.3.4地下水监控体系

为及时准确地掌握拟建厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物动态变化，本项目应结合地下水监控要求设置地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，地下水污染监控井的建设和管理应满足《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）的规定，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

充分利用湖南岳阳绿色化工产业园长岭分园现有的地下水监测井，对本项目地下水环境影响进行跟踪监测。

- 8.2.3.5地下水污染应急措施

（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置技能。

（2）设置事故报警装置和快速检测设备：

（3）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒急救药品。

（4）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。

（5）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如隔离措施等应急措施。

8.2.4运营期噪声污染防治措施分析

本项目噪声主要来自于各类风机、泵类等机械设备，其噪声值在80-90dB（A）之间。为了减轻各类设备产生的噪声对外环境的影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

（1）各种风机和泵类等设备器械均在85dB（A）以上，设计时应考虑对噪声较大的水泵房和供气站等选用隔声及消声性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

（2）设备房采用吸声墙体及隔声门窗，进气口设消声器，以减少噪声污染，真空泵采用减振基础和柔性接头，以减少振动对建筑物和管路系统的影响。

（3）风机出口要加消音器和消声风道，风机和风管采用软接头连接，泵类出入口处装避振喉，降低噪声传播，在安装高噪设备时应加防振设施，降低设备噪声对厂界环境的影响。

（4）在设计中合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。

（5）货物运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对周围环境的影响。

（6）在引进设备中，在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，设备安装中基础应做减振处理。

本项目通过选用低噪声设备，大功率机泵进行隔音处理，高噪声设备进行基础减震、隔声、吸声及综合治理，同时在平面布置上，将噪声高的机泵布置在远离厂界的区域等措施后，厂界噪声增加值经距离衰减、障碍物遮挡等作用后能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，所以本项目噪声对周围环境影响较小。

8.2.5运营期固体废物污染防治措施分析

- 8.2.5.1处置措施

本项目产生的固废主要为废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐、废催化剂（废气处理）以及办公生活垃圾。

本项目废催化剂产生量为1.5t/a，其为危险废物，代码为HW50废催化剂（251-016-50）；油泥产生量为10t/a其为危险废物，代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-221-08）；废滤芯产生量为1.0t/3a，其为危险废物，危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-213-08）；废润滑油产生量为0.5t/a，其为危险废物，危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08）；废活性炭产生量为1.5t/a，其为危险废物，危废代码为HW49其他废物（900-041-49）；废导热油产生量为1.0t/a，其为危险废物，危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）；废熔盐产生量为3t/3a，其为危险废物；废催化剂（废气处理）产生量为0.2t/a，其属于危险肥沃，危废代码为HW49其他废物（900-041-49）。本项目产生的废催化剂、油泥、废润滑油、废活性炭、废导热油、废催化剂经危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理；废滤芯、废熔盐经厂区危废暂存间暂存后交由厂家回收。

本项目产生的办公生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。

- 8.2.5.2管理要求

通常，固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。从其产生固体废物的种类及其成份来看，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。

项目产生的固废在处理之前，一般需要预先存贮一定数量废物，因此，危险废物的贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。一般工业固体废物贮存过程中执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。所有贮存装置必须有良好的防雨防渗设施，可以有效地防止废物中的物质被雨水淋溶排入环境，因此要求所有暂存未处理的废物都必须存放在室内，所有地面都必须水泥硬化，对于综合处理后剩余固废和处理中产生的废物送暂存库暂存。本项目应根据需要，建设危险废物堆放场地，堆放场地基础防渗。设计建造径流疏导系统，堆场内设计雨水收集池。

对于固体废物的管理和贮存应做好以下工作：

（1）一般固体废物

本项目丙类仓库北侧设立一座50m3的一般固废暂存间，堆场应有防渗漏、防雨、防风设施，并且堆放周期不应过长，原则上日产日清，并做好运输途中方泄漏、洒落措施。

（2）危险废物

1）危险废物暂存

本项目在丙类仓库南侧位置设置50m3的危险废物暂存间，为保证厂区内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，建设单位要确保危险废物暂存设施需满足以下安全措施：

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划、制定详细的操作规程并配备必要的个人防护装备。

②危险废物收集时，应合理确定包装形式，包装材质要与危险废物相容；不相容的危险废物不应混合包装；包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

③根据收集设备、运转车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界线标志和警示牌；作业区域内设置危废收集专用通道和人员避险通道等。

④内部转运尽量避开办公区和生活区，并填写《危险废物厂内转运记录表》等。

⑤危险废物贮存采取设置室内单独间临时贮存方式，禁止一般废物与危险废物混放，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志；按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；危险废物贮存间应留有搬运通道，并做到及时清运。

⑥临时贮存场所内基础必须防渗，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。

⑦建立危险废物档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。

⑧建立危险废物存放装置的定期巡查、维护制度。

2）危险废物转移相关规定

根据国务院令第 591 号《危险化学品安全管理条例》、原国家环境保护总局令第5 号《危险废物转移联单管理办法》有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

②危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

③危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

④危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送环境主管部门。

⑤联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。

⑥废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

⑦处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑧危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑨一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

综上所述，本项目产生的固体废物进行分类后，其中危险废物委托具有相关处理资质的单位处置，一般废物定期清运，不会对环境产生二次污染，其处置方法及去向具有可行性。

建设单位按上述措施分类处理，各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。

8.2.5运营期土壤污染防治措施分析

根据土壤环境影响分析内容，项目可能通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等方式对土壤造成影响。因此，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）相关要求，建设单位应做到以下几点：

（1）加强绿化

项目占地范围内及项目南侧空地应加强绿化，以种植具有较强吸附能力又耐旱的植被为主。

（2）厂区硬化、事故废水收集

项目厂区地面硬化、围墙，并设置事故废水收集池，对事故状态下的泄漏物及消防废水进行收集，确保项目废水不出厂。

（3）源头控制措施

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

（4）分区防渗

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式等，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

项目重点防渗区采用钢筋混凝土结构，并采用2mm厚的HDPE防渗膜，设计渗透系数小于1.0×10-10cm/s。

一般防渗区主要采用混凝土防渗，要求达到防渗系数K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区是指厂区其他未绿化区域，采用一般地面硬化。

（5）其他防治措施

加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好，一旦出现泄漏污染问题，应立即查找泄漏源，并采取有效补漏措施，避免渗漏污染土壤。

（6）跟踪监测

评价要求在项目厂区内、厂区外均设置跟踪监测点。

土壤跟踪监测计划见下表。

表8.2-7  土壤跟踪监测计划一览表

| 序号 | 1# | 2# |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 项目场地范围内 （东经113.364518234°， 北纬29.551079379°） | 项目厂区南侧 （东经113.367592045°， 北纬29.551417337°） |
| 功能 | 项目重点影响区 | 项目东侧用地 |
| 监测频率 | 每5年开展1次 | 每5年开展1次 |
| 监测因子 | 45项因子+石油烃 |  |

9  达标排放与总量控制

9.1达标排放

（1）废气

本项目有组织废气主要为低压脱硫塔尾气（G1）、常减压分馏产生的不凝气（G2）、FHO制备过程中产生的不凝器（G3）、沥青调制过程中产生的废气（G4~G7、G9~G~G10、G12~G15）以及无组织收集废气。

本项目有组织废气主要为低压脱硫塔尾气（G1）、常减压分馏产生的不凝气（G2）、FHO制备过程中产生的不凝器（G3）、沥青调制过程中产生的废气（G4~G7、G9~G~G10、G12~G15）中主要成分为非甲烷总烃，其依托中石化长岭分公司北火炬系统处理。其排放浓度能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的相应标准要去。

造粒过程中产生的废气经集气罩收集与经管道收集的储罐小呼吸废气混合后经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”处理后通过15m高排气筒排放，外排废气中的非甲烷总烃能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表3中的排放限值要求；

项目无组织废气中得非甲烷总烃能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中企业边界大气污染物浓度限值。

（2）废水

本项目生产过程中产生的废水主要为含硫废水、含油废水、地面冲洗废水、生活污水、初期雨水。

含硫废水依托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置回用；其他生产废水经厂区预处理后汇入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理，然后依次经中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

（3）噪声

本项目装置噪声主要来自各类机泵、风机、干燥、磨粉设备等，以及装置开停工时低压蒸汽放空。对风机设计上采取进口端或引风机出口端安装消声器或包裹充填吸音材料；尽量选用低噪音的设备，对于噪声较高的设备如振动筛、搅拌机等采取加固设备基础减少振动，噪声设备室内安装等措施，尽量降低设备噪声值，同时采用封闭厂房进行隔音。

采取以上措施后，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废

本项目产生的固体废物均能够得到合理处置，不外排。

9.2总量控制

根据国家总量控制要求和结合本项目生产特点，确定总量控制因子为：COD、氨氮、H2S以及非甲烷总烃。

（1）废水

含硫废水依托中石化长岭分公司炼油二部汽提装置回用；其他生产废水经厂区预处理后汇入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置处理，然后依次经中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

中石化长岭分公司第二污水处理站排放标准执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）（GB31571-2015）表1中的直接排放限值，其中COD、氨氮、总磷、总氮执行表2中的特别排放限值。

本项目外排废水总量为9792.08m3/a，本项目废水中COD和氨氮的总量控制指标以《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2中的特别排放限值进行核算（COD≤50mg/L，氨氮≤5.0mg/L）。经核算可知，项目废水中COD的总量控制指标为0.46t/a，氨氮的总量控制指标为0.05t/a。

因此，本项目申请COD总量控制指标为0.5t/a，氨氮总量控制指标为0.1t/a。

（2）废气

本项目外排废气主要为H2S和非甲烷总烃。本项目外排H2S的量为0.002t/a，外排非甲烷总烃的量为4.601t/a。因此，本项目设置非甲烷总烃总量控制指标为4.601t/a，H2S的总量控制指标为0.002t/a。

10  环境经济损益分析

环境经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益，以及建设项目的经济效益和社会效益。

本次评价以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，拟建项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，是很难准确地以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分定量分析，其它则做简单地定性论述。

10.1社会效益分析

本项目建设一方面充分发挥当地丰富的资源和区位优势，可有效地促进当地资源优势向产品优势和经济优势转化，对加快当地经济的发展具有重要的意义；另一方面能有效减轻政府负担，加快转变企业发展方式，调整优化企业组织构架，大力推动企业创新机制，增强企业市场竞争力。

项目建成后，可适当地缓解当地的就业压力；还可带动其它相关产业的同步发展，有利于企业和区域经济的可持续发展。

本项目的实施可带动地方经济发展。本项目的社会效益较为显著，不仅可以为企业创造利润，实现经济的稳步增长，同时还为促进当地的经济发展，增加地方财政税收，带动相关行业的发展做出了积极的贡献。另外本项目的建设还可为社会提供一定的就业机会，以缓解当地的就业压力，提高当地居民生活水平。

10.2经济效益分析

本项目总资金18723.94 万元，项目总投资收益率79.91 %，投资利税率103.94 %，税前财务内部收益率46.5%，税后财务内部收益率39.54%。税前投资回收期(含建设期) 4.35 年，税后投资回收期(含建设期) 4.75 年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。

10.3环境效益

（1）间接环境效益

拟建工程采用实用可靠的设备，先进的工艺，从源头上降低了污染物的排放，确保废气污染物达标排放；

双效浓缩冷却水回用，节约了水资源，排水采用雨污分流体制；所有产生噪声的设备均采用隔声、消声及减振措施，减少噪声对职工和外环境的影响。从环境污染治理措施方面讲，本工程具有一定的环境效益。

（2）直接环境效益

本工程环保投资产生的直接环境效益：

通过对工程污染控制措施的技术分析，说明拟建工程所采用的环保措施是可行的，运行可靠，可减少本项目污染物的排放。

10.4环保投资

本项目总投资15000万元，其中环保投资296.5万元，环保投资占总投资的1.89%。本项目环保投资估算见下表。

表10.4-1  项目环保投资估算表

| 类别 | 污染源 | 处理措施及治理效果 |  | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 生产工艺废气 | 中石化长岭分公司北火炬系统 |  | 20 |
|  | 造粒废气 | 集气罩 | 吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒 | 80 |
|  | 罐区呼吸废气 | 收集系统 |  |  |
|  | 生产装置区无组织废气 | 加强设备密封性能，规范管理，减少跑冒滴漏 |  | 5 |
| 水 污 染 | 生产废水 | 自建污水预处理设施处理后依托中石化长岭分公司炼油二部的汽提装置处理后，依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理站处理达标后排放 |  | 60 |
|  | 初期雨水 |  |  |  |
|  | 设备地面冲洗 |  |  |  |
|  | 生活污水 | 化粪池收集后，经园区污水管网排入中石化长岭分公司污水处理厂 |  | 5 |
| 噪声 | 建筑隔声措施，基础减振，声源噪声可降低10-15dB（A） |  |  | 10 |
| 固废 | 废催化剂 | 委托有资质单位处置 |  | 20 |
|  | 油泥 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  | 污泥 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  | 废滤芯 | 厂家回收 |  |  |
|  | 废润滑油 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 |  |  |
|  | 废熔盐 | 厂家回收 |  |  |
|  | 废催化剂（废气处理） | 委托有资质的单位处理 |  |  |
|  | 办公生活垃圾 | 设置垃圾桶集中收集，由环卫部门统一处置 |  | 0.5 |
| 环境风险分析防范措施 | 罐区、装置区和厂界设置有毒有害气体监控预警系统，在控制室内指示和报警，建立提醒周边公众紧急疏散的措施和手段；厂区设置有效容积为900m3事故水池和500m3初期雨水池；危险单元和厂界设置地下水监控井，加强地下水环境监测；制定突发环境事件应急预案，购置应急物资和装备，加强员工应急培训演练 |  |  | 80 |
| 厂区防渗措施 | 根据分区防渗原则，生产装置区、储罐区、危废暂存库、污水处理站、初期雨水池和事故水池按重点防治要求防渗，采用高压聚乙烯HDPE膜处理+抗渗混凝土结构，渗透系数≤1×10-7cm/s；甲醇制氢装置区按一般污染防治区要求防渗，采用刚性防渗结构，经混凝土添加剂改性处理，渗透系数≤1×10-7cm/s；其余建筑区域按简单污染防治区，生产区全部水泥硬化 |  |  | 50 |
| 绿化 | 厂区绿化面积 |  |  | 6 |
| 环境管理和监测 |  |  |  | 20 |
| 合计 |  |  |  | 356.5 |

11  项目可行性分析

11.1产业政策符合性分析

11.1.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

根据国家发展和改革委员会第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，该类项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，因此，该项目建设符合国家有关法律、法规和国家产业政策的要求。

11.1.2与《环境保护综合名录（2015版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录（2015 年版）”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

11.1.3与湖南《石化工业“十三五”发展规划》相符性分析

2017年1月10日，湖南省经信委印发石化行业“十三五”发展规划。根据规划，全省化工产业将以绿色发展为引领，通过优化资源配置和产业布局，重点发展石油化工、化工新材料、精细化工（含农药及专用化学品）、盐（氟）化工、煤化工（含化肥）等五大产业。接下来，将大力发展湘北地区石油炼化一体化及中下游产业，加快发展长株潭地区化工新材料产业，着力支持湘南地区盐（氟）化工、煤化工等产业转型升级，努力促进大湘西地区特色精细化工产业发展。

项目建设符合湖南省经信委的《石化工业“十三五”发展规划》的规划要求。

11.2相关规划符合性

11.2.1产业定位相符性

云溪工业园长炼分园的产业定位主要为特色化工产业，充分利用中石化长岭分公司技改扩能后形成的资源作为其原料支撑，并规定了43类不可引进的石油、天然气和化工项目。本项目属石油化工项目，对照表园区规定的43类项目，本项目不属于43类不可引进的项目。

本项目已经取得了湖南岳阳绿色化工产业园管委会本项目准入的通知（湘岳绿园准通[2019]13号）。

因此，本项目符合云溪工业园长炼分园的产业定位。

11.2.2土地利用规划相符性

根据《云溪工业园长炼分园控制性详细规划》，本项目用地位于长炼分园内，南邻园区主干道的纬四路，西邻规划的经三路，为规划区三类工业用地，用地性质属于其他产业簇群区。因此，本项目用地符合长炼分园土地利用规划。

11.2.3与岳阳市城市总体规划的相符性

根据《岳阳市城市总体规划(2008—2030)》产业规划：本项目位于长炼厂区内（即湖南岳阳绿色产业园长炼分园），占地位于岳阳纸业——华能电厂——巴陵石化、松阳湖临港产业区及云溪精细化工长炼厂区——长岭炼化——临湘生化长炼厂区的沿江工业带内，为城市规划中重点发展产业中的化工项目。因此本项目的建设满足城市总体规划的要求。

11.2.4地方及部门规划符合性分析

根据《湖南省国民经济和社会发展十三五规划纲要》中本项目位于岳阳炼化一体化基地范围内，是省级重点打造区域，符合规划布局要求。

根据《湖南省石化行业“十三五”发展规划》本项目位于长炼分园，提高区域技术水平，为岳阳石化基地的建设和提升区域竞争力带来一定的促进作用。本项目位于长炼分园区域内，项目建设符合长炼分园规划。

11.3与长江经济带相符性分析

2016年9月，推动长江经济带发展领导小组办公室印发了长江经济带市场准入禁止限制目录编制工作方案，提出编制工作目标、基本原则、主要内容、工作分工和进度安排，明确市场准入禁止限制目录包括岸线开发、河段利用、区域开发和产业发展4个方面内容。

《目录》依据《长江经济带发展规划纲要》、《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》（国发〔2015〕55号）编制。编制过程中坚持安全原则、渐进原则、必要原则、公开原则，初步列明了在长江经济带区域内禁止和限制开发的岸线、河段、区域和产业，主要适用于长江经济带涵盖沿江11省市行政区域以及长江干流岸线、河段。对于《目录》明确提出管控要求的，一律按此执行；对未提出明确管控要求的，按国家统一的市场准入负面清单以及既有法律法规执行。

《目录》分为禁止准入和限制准入两大类，分别明确了市场准入类别、适用范围、管控类别、管控措施及要求等内容。按照简单清晰、便于查询、易于执行的原则，《目录》包括两部分内容：一是《目录》文本；二是5个附录，包括农产品主产区、城市化地区禁止和限制发展的产业名录，禁止准入类区域名录，限制准入类区域名录，禁止准入类岸线名录，禁止准入类河段名录。《目录》主要适用于长江经济带涵盖沿江11省市行政区域以及长江干流岸线、河段，长江支流岸线、河段，按照干支流一致性原则实施管理，由所在地省级人民政府发布实施指南，做好相关引导工作。需要说明的是，现有长江经济带岸线、河段、区域和产业增量发展部分必须严格按照市场准入负面清单执行，严禁以任何形式擅自放宽或者选择性执行负面清单规定。既有不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，要逐步无条件退出。

结合《目录》相关要求、项目及所在区域特点可知：

①长江经济带产业发展相符性：本项目属C类“制造业”，第26大项“化学原料及化学制品制造业”，第261项“基础化学原料制造”中第2619小项“其他基础化学原料制造”，相关产业长江经济带禁止、限制发展产业名录如下表所示：

表 11.3-1	长江经济带农产品主产区、城市化地区禁止、限制发展的产业名录

| 序号 | 市场准入类别 |  |  |  | 适用范围 | 项目、工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门 类 （代码及名称） | 大 类 | 中 类 | 小 类 |  |  |
|  |  | （代码及名称） | （代码及名称） | （代码及名称） |  |  |
| 37 | 制造业 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 261 基础化学原料制造 | 2614 有机化学原料制造 | 农产品主产区、城市化地区 | - 粮食转化工业乙醇、燃料乙醇和食用植物油料转化生物 燃料； - 光气（无静态光气留存且全部自用的中间产品除外）、环氧氯丙烷（甘油法工艺除外）、苯乙酮（苯定向氯化-吸附分离工艺除外）、没有副产四氯化碳配套处理设施的甲烷氯化物、氯化苯（干法脱氯化氢法工艺除外）、对二氯苯（干法脱氯化氢法工艺除外）、间二氯苯（苯定向氯化-吸附分离法工艺除外）、1,2,3-三氯苯（干法脱氯化氢法工艺除外）、1,2,4-三氯苯（干法脱氯化氢法工艺除外）、DSD 酸（加氢还原工艺除外）、H 酸（加氢还原工艺除外）、CLT 酸（加氢还原工艺除外）、间苯二酚（间苯二胺水解法工艺除外）、对苯二酚 （苯酚羟基化法工艺除外）、苯硫酚（氯苯法工艺除外）、醋酸仲丁酯（烯烃合成工艺除外）、氯乙酸（醋酐连续法工艺除外）、丙酸（微生物发酵法工艺除外）、甲基丙烯酸丁酯（连续化酯交换工艺除外）、苯甲酸（熔融结晶法工艺除外）、对羟基苯乙酸(苯酚乙醛酸工艺除外)、顺酐（正丁烷氧化法工艺除外）、脂肪叔胺（脂肪醇法工艺除外）、聚氨基甲酸乙酯 （无汞催化剂生产工艺除外）、甘氨酸（天然气羟基乙腈工艺除外）、噻吩（萃取精馏法工艺除外）、三氯吡啶酚钠（吡啶双定向氯化合成法工艺除外）、环氧丙烷（直接氧化法工艺除外） |
| 30 | C 制造业 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 261 基础化学原料制造 | 2614 有机化学原料制造 | 农产品主产区、城市化地区 | 煤制烯烃、芳烃、乙二醇、丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯（利 用石化副产氢氰酸、异丁烯法工艺、乙烯法工艺、无静态光气留存除外） |

项目拟采用的工艺及生产的产品均不属于“长江经济带农产品主产区、城市化地区禁止、限制发展的产业名录”。

②长江经济带岸线开发相符性：“长江经济带禁止准入类岸线名录”中，湖南区域名录情况如下表所示：

表11.3-2  长江经济带禁止准入类岸线名录（湖南区域）

| 省级行政区 | 序号 | 名称 | 岸别 | 起始位置 | 终止位置 | 岸线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）饮用水源一级、二级保护区 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 93 | 岳阳市君山区长江水源地 | 右岸 | 取水口上游 3km | 取水口下游 0.3km | 3.3 |
|  | 94 | 岳阳市华容县长江水源地 | 右岸 | 取水口上游 3km | 取水口下游 0.3km | 3.3 |
| （四）国家级和省级自然保护区和核心区和缓冲区 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 12 | 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区 | 左岸 | 塔市驿镇 | 洪山头镇 | 3 |

对比表11.3-2可知，项目所在区域不属于湖南区域长江经济带禁止准入类岸线。

③长江经济带河段利用相符性：“长江经济带禁止准入类河段名录”中，湖南区域名录情况如下表所示：

表 11.3-3	长江经济带禁止准入类河段名录（湖南区域）

| 省级行政区 | 序号 | 名称 | 水系 | 范围 |  |  | 岸线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 |  | 终止断面 |  |
| （三）饮用水源一级、二级保护区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 56 | 岳阳市君山区长江水源地 | 长江干流 | 取水口上游 3km | 取水口下游 0.3km |  | 3.3 |
|  | 57 | 岳阳市华容县长江水源地 | 长江干流 | 取水口上游 3km | 取水口下游 0.3km |  | 3.3 |
| （四）国家级和省级自然保护区和核心区和缓冲区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 12 | 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区 | 长江干流 | 塔市驿镇 | 洪山头镇 |  | 18.22 |

对比表11.3-3 可知，项目所在区域不属于湖南区域长江经济带禁止准入类河段。

④长江经济带区域发展相符性：“长江经济带禁止准入类区域名录”中，湖南岳阳区域名录情况如下所示：

表11.3-4	长江经济带禁止准入、限制准入类区域名录（湖南岳阳区域）

| 禁止准入类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1国家级、省级自然保护区 |  |  |  |  |
| 区域名称 |  | 行政区域 |  | 面积（平方公里） |
| 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区 |  | 岳阳市华容县 |  | 50.93 |
| 湖南东洞庭湖国家级自然保护区 |  | 岳阳市岳阳市 |  | 1900.00 |
| 湖南湘阴横岭湖自然保护区 |  | 岳阳市湘阴县 |  | 430.00 |
| 湖南平江幕阜山自然保护区 |  | 岳阳市平江县 |  | 77.34 |
| 湖南临湘黄盖湖自然保护区 |  | 岳阳市临湘市 |  | 91.70 |
| 1.2 国家级、省级风景名胜区 |  |  |  |  |
| 岳阳市楼-洞庭湖风景名胜区 |  | 岳阳市岳阳楼区 |  | 214.74 |
| 福寿山—汨罗江风景区 |  | 岳阳市平江县 |  | 200.00 |
| 龙窖山风景名胜区 |  | 岳阳市临湘市 |  | 74.00 |
| 1.3 饮用水水源保护区 |  |  |  |  |
| 岳阳市君山区长江水源地 |  | 岳阳市君山区 | 长江右岸，从取水口上游 3km 至取水口下游 0.3km |  |
| 岳阳市华容县长江水源地 |  | 岳阳市华容县 | 长江右岸，从取水口上游 3km 至取水口下游 0.3km |  |
| 岳阳市金凤水库饮用水水源保护区 |  | 岳阳市 | 4.54 |  |
| 岳阳市云溪区双花水库饮用水水保 护区 |  | 岳阳市 | 8.47 |  |
| 岳阳市铁山水库饮用水水源保护区 |  | 岳阳市 | 268.30 |  |
| 1.4 森林公园 |  |  |  |  |
| 北罗霄国家森林公园 | 岳阳市平江县 |  | 29.36 |  |
| 大云山国家森林公园 | 岳阳市岳阳县 |  | 11.80 |  |
| 幕阜山国家森林公园 | 岳阳市平江县 |  | 17.01 |  |
| 五尖山国家森林公园 | 岳阳市临湘市 |  | 28.80 |  |
| 华容桃花山省级森林公园 | 岳阳市华容县 |  | 38.61 |  |
| 平江福寿山省级森林公园 | 岳阳市平江县 |  | 12.75 |  |
| 平江连云山省级森林公园 | 岳阳市平江县 |  | 34.92 |  |
| 湘阴鹅形山省级森林公园 | 岳阳市湘阴县 |  | 11.92 |  |
| 岳阳天井山省级森林公园 | 岳阳市君山区 |  | 8.64 |  |
| 汨罗神鼎山省级森林公园 | 岳阳市汨罗市 |  | 10.62 |  |
| 岳阳楼区麻布山省级森林公园 | 岳阳市岳阳楼区 |  | 5.48 |  |
| 云溪清溪省级森林公园 | 岳阳市云溪区 |  | 13.58 |  |
| 1.5 地质公园 |  |  |  |  |
| 石牛寨地质公园 | 岳阳市平江县 |  | 62.00 |  |
| 1.6.1 国际重要湿地、国家重要湿地内的湿地公园 |  |  |  |  |
| 东洞庭湖湖泊湿地 | 岳阳市 |  | 1136.91 |  |
| 横岭湖湖泊湿地 | 岳阳湘阴县 |  | 340.06 |  |
| 南湖湖泊湿地 | 岳阳南湖风景管理区 |  | 11.93 |  |
| 黄盖湖湖泊湿地 | 岳阳临湘市 |  | 43.96 |  |
| 湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园 | 岳阳湘阴县 |  | 15.25 |  |
| 汨罗江国家湿地公园 | 岳阳汨罗市 |  | 29.54 |  |
| 新墙河国家湿地公园 | 岳阳市岳阳县 |  | 70.32 |  |
| 华容东湖国家湿地公园 | 岳阳市华容县 |  | 57.01 |  |
| 平江黄金河国家湿地公园 | 岳阳市平江县 |  | 6.38 |  |
| 云溪白泥湖国家湿地公园 | 岳阳市云溪区 |  | 13.29 |  |
| 1.6.2 水产种质资源保护区 |  |  |  |  |
| 东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区 | 岳阳市 |  | 1328.00 |  |
| 南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区 | 岳阳市湘阴县 |  | 430.00 |  |
| 东洞庭湖中国圆田螺国家级水产种质资源保护区 | 岳阳市华容县 |  | 169.02 |  |
| 1.76.3 蓄滞洪区 |  |  |  |  |
| 城西蓄滞洪区 | 岳阳市湘阴县 |  | 106.00 |  |
| 北湖蓄滞洪区 | 岳阳市湘阴县 |  | 48.33 |  |
| 义合蓄滞洪区 | 岳阳市湘阴县 |  | 19.86 |  |
| 集成安合蓄滞洪区 | 岳阳市华容县 |  | 123.34 |  |
| 钱粮湖蓄滞洪区 | 岳阳市华容、君山 |  | 454.10 |  |
| 建设蓄滞洪区 | 岳阳市君山区 |  | 104.61 |  |
| 建新农场蓄滞洪区 | 岳阳市监狱 |  | 50.29 |  |
| 君山农场蓄滞洪区 | 岳阳市君山区 |  | 122.00 |  |
| 江南陆城蓄滞洪区 | 岳阳市云溪区、临湘市 |  | 211.00 |  |
| 限制准入类 |  |  |  |  |
| 2.2 农产品主产区 |  |  |  |  |
| 湖南省环洞庭湖平湖农业区 | 岳阳市湘阴县 |  | 1581.50 |  |
|  | 岳阳市临湘市 |  | 1760.00 |  |
|  | 岳阳市华容县 |  | 1642.00 |  |
|  | 岳阳市君山区 |  | 627.90 |  |
|  | 岳阳市汨罗市 |  | 1669.80 |  |
|  | 岳阳市平江县 |  | 4115.00 |  |
| 2.3 城市化地区 |  |  |  |  |
| 湖南省洞庭湖经济区组团 | 岳阳市岳阳楼区 |  | 171.00 |  |
|  | 岳阳市云溪区 |  | 388.20 |  |
|  | 岳阳市岳阳县 |  | 2930.95 |  |

对比表11.3-4可知，项目所在区域不属于湖南岳阳区域长江经济带禁止准入类及限值准入类区域。

综合可知，本项目符合长江经济带要求。

11.4与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性见下表。

根据表11.4-1可知，本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的相关要求相符。

表11.4-1  项目于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求对照表

| 序号 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求 |  | 本项目的实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面加强无组织排放控制 | 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 本项目液体原料和产品均均采用密闭的储罐暂存于罐区，罐区呼吸阀采用管道连通用于收集呼吸废气，收集储罐无组织呼吸废气，经收集后的废气采用“吸附脱附+催化燃烧”处理后排放，削减了项目无组织排放； | 符合 |
| 2 |  | 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 | 项目液体物料和产品的输送均采用密闭管道进行输送。项目生产废水产生量少，通过管道输送至污水处理站处理，处理过程中各装置加盖。本项目各生产工序均在密闭的储罐中进行，造粒废气上方设置集气罩收集齐产生的废气。 | 符合 |
| 3 |  | 进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 | 本项目采取全封闭、连续化和自动化生产技术和高效工艺与设备，减少了工艺过程中的无组织排放。项目液体原料和产品均采用密闭的储罐进行暂存于罐区，罐区设置围堰。项目使用低泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机和干燥设备，使用密闭式循环水冷却系统。项目为化工、石化行业，不包含工业涂装 | 符合 |
| 4 |  | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 本项目主要无组织废气为罐区的呼吸废气，该部分废气采用管道收集后经“吸附脱附+催化燃烧”处理后排放，将无组织排放转变为有组织排放。整个生产装置均处于密闭空间。造粒工序安装有集气罩，用于收集该过程中产生的有机废气。 | 符合 |
| 5 |  | 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。 | 本项目所有业态物料的输送管道、阀门、接口处，密封垫数量均大于2000个，厂区按要求定期开展LDAR工作。项目外排废气均能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015） | 相符 |
| 6 | 推进建设适宜高效的治污设施 | 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 | 本项目主要生产废气经收集后依托中石化长岭分公司北火炬系统处理后排放，其去除率可达99%以上；项目储罐呼吸废气采用管道进行收集后采用“吸附脱附+催化燃烧”处理后排放，该过程中产生的废活性炭委托有资质的单位处理。 | 相符 |
| 7 |  | 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 | 项目储罐呼吸废气经管道收集后采用“吸附脱附+催化燃烧”处理，活性炭吸附满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 | 相符 |
| 8 |  | 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 | 本项目生产工艺废气中的有机废气依托中石化长岭分公司北火炬系统处理后排放，有机废气的去除效率达99%；项目无组织收集废气通过“吸附脱附+催化燃烧”处理后排放，其去除率可大于95%。项目产生的废气经处理后能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）标准后排放。 | 相符 |
| 9 | 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 |  | 本项目主要生产废气依托中石化长岭分公司的北火炬系统处理；造粒废气和储罐呼吸废气经收集后采用“吸附脱附+催化燃烧”处理后排放 | 相符 |

11.5与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性见下表。

根据表11.5-1可知，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求相符。

表11.5-1  项目于《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求对照表

| 序号 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求 |  |  | 本项目的实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 基本要求 | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | 本项目含VOCs的物料均用密闭储罐暂存于储罐区 | 符合 |
| 2 |  |  | 盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 本项目盛装原料和产品的密闭储罐均位于室内的储罐区和一般仓库区，均位于室内。 | 符合 |
| 3 |  |  | VOCs 物料储罐应密封良好 | 本项目含VOCs的物料均用密闭储罐存储于储罐区 | 符合 |
| 4 |  |  | VOCs 物料储库、料仓应满足3.6 条对密闭空间的要求。 | 本项目物料的储存、料仓均满足密闭空间的要求 | 符合 |
| 5 |  | 挥发性有机液体储罐 | 采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297 的要求），或者处理效率不低于80%。 | 本项目各物料储罐位于罐区，罐区呼吸阀采用管道连通用于收集呼吸废气，收集后的废气经“吸附脱附+催化燃烧”处理后排放，处理效率达95%以上 | 符合 |
| 6 |  |  | 采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297 的要求），或者处理效率不低于90%。 | 项目各物料储罐位于罐区，罐区呼吸阀采用管道连通用于收集呼吸废气，收集后的废气经“吸附脱附+催化燃烧”处理后排放，处理效率达95%以上 |  |
| 7 | VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | 基本要求 | 液态VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 | 本项目业态物料均 |  |
| 8 |  |  | 粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 项目涉及的固态产品采用密闭的包装袋进行转移 |  |
| 9 |  | 挥发性有机液体装载 | 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200 mm。 | 本项目挥发性有机液体采用底部装载方式进行装置 |  |
| 10 |  |  | 排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%； | 本项目挥发性有机液体均采用密闭管道进行输送 |  |
| 11 | 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 涉VOCs物料的化工生产过程 | 液态VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 | 本项目涉及的液态物料均采用密闭管道进行输送 |  |
| 12 |  |  | 粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 | 本项目不涉及粉状、粒状物料的输送 |  |
| 13 |  |  | VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 | 项目涉及的VOCs物料均采用管道进行输送 |  |
| 14 |  | 化学反应 | 反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs 废气收集处理系统。 | 本项目反应过程中的废气排至中石化长岭分公司北火炬系统 |  |
| 15 |  |  | 在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭 | 在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时为密闭 |  |
| 16 |  |  | 离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备，离心、过滤废气应排至VOCs 废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目涉及的不涉及离心单元，项目涉及的过滤单元采用密闭的陶瓷过滤机。项目生产废气通过密闭管道输送至中石化长岭分公司北火炬系统进行处理。 |  |
| 17 |  |  | 吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs 废气收集处理系统。 | 本项目涉及的不凝尾气通过密闭管道输送至中石化长岭分公司北火炬系统进行处理。 |  |
| 18 |  |  | VOCs 物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs 产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 | 本项目造粒过程中产生的有机废气经集气罩收集+吸附脱附+催化燃烧处理后排放 |  |
| 19 |  | 含VOCs产品的使用过程 | VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含 | 本项目VOCs质量占比大于10%，项目使用过程中均在密闭设备中进行，生产过程中产生的废气排入至中石化长岭分公司北火炬系统 |  |
| 20 | 废水液面控制要求 | 废水集输系统 | 对于工艺过程排放的含VOCs 废水，集输系统应符合下列规定之一： a）采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施；b）采用沟渠输送，若敞开液面上方100 mm处VOCs 检测浓度≥200 mmol/mol，应加盖密闭，接入 口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 | 本项目工艺过程中排放的含VOCs废水，采用密闭管道输送至污水处理站 |  |
| 21 |  | 废水储存、处理设施 | 含VOCs 废水储存和处理设施敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≥200 mmol/mol，应符合下 列规定之一： a）采用浮动顶盖；b）采用固定顶盖，收集废气至VOCs 废气收集处理系统；c）其他等效措施。 | 项目废水处理站各池均采用浮动顶盖进行遮盖 |  |
| 22 | 废水页面特别控制要去 | 废水集输系统 | 对于工艺过程排放的含VOCs 废水，集输系统应符合下列规定之一： a）采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施；b）采用沟渠输送，若敞开液面上方100 mm处VOCs 检测浓度≥200 mmol/mol，应加盖密闭，接入 口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 | 本项目工艺过程中排放的含VOCs废水，采用密闭管道输送至污水处理站 |  |
| 23 |  | 废水储存、处理设施 | 含VOCs 废水储存和处理设施敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≥200 mmol/mol，应符合下 列规定之一： a）采用浮动顶盖；b）采用固定顶盖，收集废气至VOCs 废气收集处理系统；c）其他等效措施。 | 项目废水处理站各池均采用浮动顶盖进行遮盖 |  |
| 24 | VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 | 基本要求 | VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不 能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 本项目设置VOCs废气收集系统和生产工艺设备同步运行 |  |
| 25 |  | 废气收集要求 | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。 | 项目生产工艺废气通过密闭的输送管道输送至中石化长岭分公司北火炬系统，并对输送组件的密封点进行定期检查 |  |
| 26 | VOCs排放控制要求 | 收集的废气中NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外。 |  | 本项目生产工艺废气经密闭管道输送至中石化长岭分公司北火炬系统进行处理，处理效率大于99%；造粒废气以及罐区收集的废气采用“吸附脱附+催化燃烧”处理后排放，处理效率大于95%。 |  |
| 27 |  | 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 |  | 本项目造粒和储罐呼吸收集的废气通过15m高排气筒排放 |  |

11.6与岳阳市云溪区生态保护红线相符性

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，根据岳阳市云溪区生态保护红线划定方案，本项目不在岳阳市云溪区生态保护红线范围内。因此，本项目于岳阳市云溪区生态保护红线相符。

11.7与三线一单相符性分析

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，用地为三类工业用地，不在岳阳市生态保护红线范围内；区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区，地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，渔业用水，项目实施后不会改变现有环境功能要求。项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5。项目供水、供电、供汽均依托中石化长岭分公司，未突破区域的资源利用上线；本项目定位与湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区规划环评及审查意见复相符。

表11.7-1  “三线一单”符合性分析

| 类型 | 符合性分析 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目选址位于湖南岳阳绿色化工产业园长炼分园内，项目所在地用地性质为工业用地，不在态保护红线范围内。 | 符合 |
| 资源利用 上线 | 项目所用资源主要为电能、水和土地等，所占资源较少，污染物排放量小，且区域电能和水资源丰富，项目供水、供电、供汽均依托中石化长岭分公司，未突破区域的资源利用上线。 | 符合 |
| 环境质量 底线 | 根据“岳阳市二〇一七年度环境质量公报”，所在区域属于环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5，消减区域污染源后K小于-20%，符合要素导则要求；项目下游长江城陵矶断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，满足其功能区划的要求；地下水监测因子满足《地下水质量标准》（GB14848-2017） Ⅲ类水标准要求，项目拟建厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准要求。经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会对当地环境质量底线造成冲击。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 本项目所在区域暂未实施环境准入负面清单，本项目以长岭及园区相关企业的混合碳四、异丁烷、氢气为原料生产烷基化油，属于碳四产业，定位与湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区规划环评及审查意见复相符。 | 符合 |

11.8项目选址合理性分析

11.8.1园区基础设施

本项目用地位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭分园，项目厂址交通较为便利、本项目厂址周围无文物古迹和风景名胜区。区域内未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。本项目建设可充分利用工业园的辅助设施，有利于减少能耗、降低成本。本工程符合国家的产业政策。

紧密相连的地理位置和快捷便利的交道干道为项目改建提供了优越的条件。园区经过多年的发展，各项基础设施逐渐完善，初具规模，吸纳了众多企业投资入驻，形成了良好的投资氛围，园区污水处理厂目前也投入使用之中，为企业的改扩建创造了良好条件。

11.8.2环境质量现状与项目选址

项目区域大气环境中各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。建设项目的最终纳污水体是长江，其为大河，纳污能力强，规划水质为Ⅲ类，引用数据中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的3类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。

11.8.3污染影响预测结果与项目选址

从大气、地表水、声环境及环境风险等各方面影响的定量预测或定性分析结果来看，项目主要大气污染污染物对环境空气的贡献浓度值较小；项目外排废水能够达标排放，项目区采取防渗措施后，对地表水和地下水的影响很小；项目噪声值满足标准要求；固体废弃物均有合理的处理处置措施，对环境影响较小。在采取一定预防措施后，项目发生风险事故的概率可以为环境接受。因此，该项目对评价区的环境质量影响较小，可以为环境接受，从污染影响方面判别选址合理。

11.8.4依托措施的合理性

本项目生产工序废气依托中石化长岭分公司北火炬系统。中石化长岭分公司北火炬系统当前处于正常运行状态，其配套建设有脱硫脱氮装置，脱硫脱氮后的挥发性有机物输入燃气系统，供周边居民燃烧，燃料气输送管道已建设完成并处于正常运转状态；生产废水依托中石化长岭分公司炼油二部的汽提装置，石化长岭分公司炼油二部的汽提装置当前处于正常运行状态，其汽提装置有足够的容量能够容纳本项目的生产废水，项目生产废水经处理后能够满足接管标准。

综上所述，本项目依托中石化长岭分公司的废气和废水处理系统处理项目的部分废气和废水，其依托可行。

11.9平面布局的合理性分析

本项目规划总用地面积40009.49平方米，项目主要建设内容包括生产指挥中心、变配电间、仓库、调制造粒包装车间、油浆净化车间、各类储罐区以及污水处理系统。

本项目厂区呈矩形分布。整个厂区分三部分布置。上部分从左至右依次布置为生产指挥中心以及变配电间；中间部分从左至右一次布置为丙类仓库、调制造粒包装车间以及油浆净化车间，其中油浆净化车间位于调制造粒包装车间的南侧；一部分从左至右一次布置为污水处理系统以及储罐区。

厂区排气筒设置于丙类仓库南侧，污水处理区域设置在丙类罐区的西侧，污水处理区域从北至南依次布置为污水处理站、初期雨水池、事故池。丙类仓库北侧为一般固废暂存间，丙类仓库南侧为危废暂存间。

从厂区平面布置来看，平面布置考虑了化工生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、防爆、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。本项目功能分区明确，从环境影响上看，尽量减小了对外环境的影响，项目总平面布局比较合理。

12  环境管理与环境监测计划

12.1环境管理

12.1.1环境管理目的

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督。环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分。其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

12.1.2环境管理计划

环境管理贯穿于建设项目从筹建到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，详见下表。

表12.1-1  环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目 建设 前期 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； |
| 设 计 阶 段 | 1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、对污染大的设备，应严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向； 4、在设计中落实环境影响报告中提出的环保对策措施。 |
| 施 工 阶 段 | 1、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 2、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 3、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 4、施工造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 5、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况。 |
| 生 产 运 行 期 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 3、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 4、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 5、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 6、积极配合环保部门的检查。 |

12.1.3建设期环境管理要求

（1）建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工生态环境保护、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。

（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤，植被，弃土、弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对地表水环境产生影响。

（4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放到施工期设立的旱厕，施工结束后集中处理；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘确保建筑工地扬尘污染控制达到“5个100%”，即：工地沙土100％覆盖，工地路面100％硬化，出工地车辆100％冲洗车轮，拆迁工地100%洒水压尘，暂不开发处100％绿化，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

12.1.4建设期环境监理

工程在施工实施工程环境监理，监理工程师要经过环境知识培训，增强环保意识，按工程质量和环保要求对项目进行全面质量管理。

建设单位应专门聘请监理工程师，在对整个工程进行全过程监理时，有责任对施工中环境保护措施的执行情况进行监督；建设单位有责任落实环境影响缓解措施，减轻工程建设可能造成的不利影响。建设期环境监理内容见下表。

表12.1-2  环境监理内容要求

| 编号 | 环境要素 | 环境监理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气污染防治措施 | 1.施工场地、施工道路适时洒水、清扫可有效缩小影响范围，施工场地采取喷水降尘措施 2.工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄和扬尘逸散。在施工期的场界四周竖立临时围挡，减少扬尘对周边环境的影响 3.在土方开挖、运输及填筑过程中，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处辅以防尘网。 4.建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料及辅助材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采取防尘布盖等措施。 5.建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料及辅助材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采取防尘布盖等措施。施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 6.施工工地内部裸露地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时，应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。 |
| 2 | 废水污染防治措施 | 1.施工期间使用旱厕，排放的废水主要为职工洗漱废水，直接用于场地洒水抑尘。 2.施工现场设置临时废水沉淀池一座，冲洗水收集后送沉淀池处理回用，如洒水抑尘。 |
| 3 | 噪声污染防止措施 | 1.在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《中国人民共和国环境噪声污染防治法》中的规定。 2.精心安排，减少施工噪声影响时间，禁止夜间22:00~6:00施工。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位提前7天持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后在周围张贴告示后，方可进行夜间施工。 3.施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，合理安放施工机械的位置，在高噪声设备（如振动棒、搅拌机）周围设置移动式声屏障以减轻噪声对周围环境的影响；对施工设备进行合理布局。 4.施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能而增大机械噪声的现象发生。 5.对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 |
| 4 | 固体废物污染防治措施 | 生活垃圾可以倾倒在指定地点，由环卫部门统一处理，施工渣土则由施工单位按环卫部门的指定地点倾倒和外运，废建材卖于废品收购站。另外，施工过程中应尽量充分利用建筑物料，少排放建筑垃圾。 |

12.1.4运营期环境管理要求

为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理和监测机构。确保工程建设不同时期的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对项目运行的全过程进行严格、科学的环境管理与监控。

（1）环境管理

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督，促使项目实现“三同时”的目标。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

（2）环境管理体系建立的原则和重要性

①环境管理体系的建立要在科学理论的指导下进行，使其具有科学性和实用性，做到与生产管理工作有机地结合。

②环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关法律、法规和标准，制定相应的企业管理制度以及企业标准。

③企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈。

④企业的环境管理体系中要充分重视宣传教育的功能，使环保法规、环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象。

⑤企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。将责任分解到每道工序，再使企业降低经营成本，获得较好的利润的同时，使各项制度得以充分落实。

（3）环境管理体系与职责

①环境管理体系

环评规定企业应建立以公司经理负责，生产副经理兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，企业设置环保科，设科长一名，科员2名，负责全厂的环境管理工作。

②管理机构设置

生产运行期，环境管理工作由环保科具体负责。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，环保科人员必须经过一定时间的专业培训，取得合格证书，持证上岗。

③职责和任务

A.经理

a总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

b负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

c从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

d从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

B. 副经理（生产及环保）

a协同工作，领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

b在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

c监督环保方案的进度和实施情况；

d负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

C. 环保人员

a全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

b制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

c根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

d负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

e做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

f负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

g定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

h负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

i组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括环境保护设施日常检查维修、场地内污染防治设施的操作监督、相关监测仪器的校核与年检等。

D. 具体生产单位与生产人员

a严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

b保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

c积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

d鼓励提出新方法、新思路，提倡参与企业环境保护决策；

e特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

(4)环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。“有规可循，执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容。本项目建成完工后，需要制订的环保制度如下：

①环保总制度：《企业环境保护条例》、《环境管理机构设立及工作任务》、《各车间环境保护管理规定》。

②环保设施运行管理制度：《环境设施运行和管理规定》、《环保台帐管理制度》、《环保设施故障停运制度》、《车间环保工作考核标准》。

③环境监测及奖惩制度：《厂内排污管理和监测规定》、《环保工作奖惩方案》。

④档案管理制度：《环保资料归档制度》。

⑤环保员管理制度：《环保员考核办法》。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还应向全体职工大力宣传环保知识，提高全员的环保意识，自觉维护环保设施的正常运行，为达标排放奠定基础，树立企业良好的社会形象。

(5)环境记录与信息交流

环境记录包括环境污染监测记录、设备检修校准记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等。环境记录是环境管理工作中不可缺少的部分，是环境管理的重要信息资源。

公司环保科必须有如实详细的监测记录、仪器设备校准和维护记录，并有专人保管。各车间和有关科室也要有详细的环境记录，包括操作记录、紧急情况的发生和所采取的应急措施以及最后结果的记录等，并且要及时向公司环境保护委员会和环保科汇报。同时要建立健全环境记录的管理规定，做到日有记录，月有报表和检查，年有总结和评比。

环境保护与环境管理信息交流包括两个方面的内容：一是企业内部的信息交流，二是企业与外部的信息交流。

①企业内部信息交流的主要内容；

a．该厂的环境管理制度要传达到全体员工；

b．环境保护任务、职责、权利、义务的信息；

c．监测计划执行与监测结果的传达和反馈信息；

d．培训与教育的信息；

②企业与外部信息交流的主要内容是；

a．国家与地区环保法律法规的获取；

b．向地方环保部门和环境保护组织的信息交流；

c．定期向附近企业与公众发布和收集环境保护信息。

(6)竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。

验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护庪信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告及其他档案资料存档备查。

12.1.5污染物排放

本项目污染物排放清单及管理要求见下表。

表12.1-3   污染物排放清单及管理要求

| 类别 | 内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 | 环保措施及运行参数 | 排放情况 |  | 执行标准 |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 排放量 |  |
| 废气 | 无组织收集废气 | 非甲烷总烃 | 吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒 | 8.4mg/m3 | 0.301t/a | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表3标准要求 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | -- | / | 3.432t/a | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5标准要求 |
| 废水 | 生产废水（8670.8m3/a） | COD | 自建废水处理站处理后排入中石化长岭分公司炼油二部汽提装置 | 700mg/L | 6.070t/a | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1中间接排放标准要求以及中石化长岭分公司炼油二部汽提装置接管标准 |
|  |  | BOD |  | 350 mg/L | 3.035 t/a |  |
|  |  | SS |  | 20 mg/L | 0.173 t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 50 mg/L | 0.434 t/a |  |
|  |  | 石油类 |  | 20 mg/L | 0.173 t/a |  |
|  |  | 硫化物 |  | 1 mg/L | 0.009 t/a |  |
|  |  | 总氮 |  | -- | -- |  |
|  |  | 总磷 |  | -- | -- |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 化粪池 | -- | -- | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 固废 | 厂区 | 废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐 | 委托有资质单位处置 | 0 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单其 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶集中收集，由环卫部门统一处置 | 9t/a |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求 |
| 噪声 | 生产设备噪声 |  | 建筑隔声措施，基础减振，消声 | 55dB(A)～75dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |

12.1.6信息公开

（1）公开信息内容

建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公示内容包括：

企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模等；

主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况、废水排污口位置及基本走向描述。

突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式；

环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。

（2）公开方式

根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。

12.1.7排污口规范化管理

- 12.1.7.1图形标志要求

企业遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，见下图。

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向 大气环 境排 放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |
| 4 |  |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

图12.1-2   排放口的图形标志

- 12.1.7.2排污口管理

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

（2）列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（5）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

（6）工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

- 12.1.7.3排污口立标管理

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌；

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

12.1.8日常环境管理

企业应根据设置的环境管理机构及相关环境管理制度开展日常环境管理工作。

1、经理总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

2、 副经理（生产及环保）在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；监督环保方案的进度和实施情况；负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

3、环保科：

①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

12.2环境监测计划

环境监测是对建设项目进行环境保护管理的“眼睛”，是基本的手段和信息基础。环境监测的特点是以样本的监测结果来推断总体环境质量，因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目和范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，数据符合准确性、精密性、完整性、代表性和可比性的要求。

12.2.1环境监测计划的必要性

项目在建设期和运行期会对周围环境造成影响，尽管项目建设过程中各生产装置 在工艺路线和生产方法上选择了成熟、稳定、可靠的技术方案和采取了各种环保措施，减少了事故发生的可能性和对环境的危害。但是由于建设项目对环境的影响有其不确定性，因此运行期环境监测工作尤为重要，它是掌握污染物排放状况的主要手段、评估环境保护措施落实后的实际效果的主要标尺，是为进一步深化环保治理工作的依据。

12.2.2环境监测计划制定原则

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

（1）实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用—效益分析，尽量做到符合实际需要；

（2）遵循重点污染物优先监测的原则；

（3）全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测 布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

12.2.3环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期委托有关监测单位开展环境监测；

（4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加本企业所属范围的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况；

（6）宣传环境保护方针政策，增加职工的环境保护意识和责任感。

12.2.4环境监测内容

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）和《排污单位自行监测技术指南 石化工业》（HJ853-2017），本项目的环境监测包括污染源监测和环境质量现状监测，监测点位、监测项目与监测频率见下表。

表12.2-1  环境质量及污染源自行监测方案

| 环境要素 |  |  | 监测位置 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物监测 | 废气 | 有组织 | 无组织收集废气 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  |  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃、氨气、硫化氢 | 1次/季度 |
|  | 废水 |  | 污水处理设施出水口 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、硫化物、石油类 | 1次/季度 |
|  |  |  | 生活污水排放口 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷 | 1次/季度 |
|  | 噪声 |  | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 1次/季度 |
| 周边环境质量监测 | 地下水 |  | 共设2眼水质监测井 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、硫化物 | 1次/年 |
|  | 环境空气 |  | 南音屋 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |

12.3竣工环保验收

12.3.1竣工环保验收范围

（1）监测环境空气、地下水、声环境、土壤，确保项目运行后环境保护目标满足相应环境功能区划要求。

（2）检查建设项目在建设期、运行期落实环境影响评价文件、工程设计以及环保行政主管部门批复文件所提的废水、地下水、气、声、固体废物及生态保护等治理措施落实情况及实施效果。

（3）调查建设项目事故环境风险防范措施、环境风险应急预案落实情况。

（4）开展公众参与调查，了解公众对项目施工期环境保护的满意度。

12.3.2竣工环境保护验收清单

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定和项目设计、环评提出的污染防治措施，评价列出了本项目竣工环境保护验收清单（详见下表），供企业自行验收时参考。

表12.3-1  工程竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及运行参数 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 储罐区 | 非甲烷总烃 | 管道收集 | 吸附脱附-催化燃烧+15m排气筒 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表3标准要求 |
|  | 造粒工序 |  | 集气罩收集 |  |  |
|  | 生产装置区无组织废气 | 非甲烷总烃 | -- |  | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5标准要求 |
| 废水 | 生活污水 | pH、COD、BOD、氨氮、SS、总锌 | 经过化粪池处理后，排入园区市政污水管网，最终进入中石化长岭分公司污水处理站 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD、氨氮、SS、总锌、石油类 | 厂区自建污水处理站（50m3/d） |  | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放标准以及中石化长岭分公司炼油二部汽提装置接管标准 |
| 固废 | 危险废物 | 废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐 | 委托有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶集中收集，由环卫部门统一处置 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求 |
| 噪声 | 生产设备噪声 |  | 建筑隔声措施，基础减振，消声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其他 | 事故水池 |  | 有效容积为900m3 |  | -- |
|  | 初期雨水池 |  | 有效容积为500m3 |  | -- |
|  | 分区防渗 |  | 生产装置区、储罐区、危废暂存库、污水处理站、初期雨水池和事故水池按重点防治要求防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s；库房区域按一般污染防治区要求防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s；其余建筑区域按简单污染防治区，生产区全部水泥硬化 |  | -- |
|  | 环境风险 |  | 罐区、装置区和厂界设置有毒有害气体监控预警系统，危险单元和厂界设置地下水监控井，应急物资和装备 |  | -- |

13  结论与建议

13.1结论

13.1.1项目概况

（1）项目名称：湖南东映长联科技有限公司高品质中间相沥青产业化项目（中间相沥青300t/a、特种沥青1000t/a、重质燃料油3800t/a）；

（2）建设单位：湖南东映长联科技有限公司；

（3）建设地点：岳阳市绿色化工产业园区长岭分园；

（4）占地面积：本项目用地面积40009.49m2；

（5）总建筑面积：10342.27m2；

（6）职工人数：100人；

（7）工作制度：每天三班制，每班工作8h，每年工作300天；

（8）总投资：15000万元；

13.1.2产业政策相符性分析

根据国家发展和改革委员会第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，该类项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，因此，该项目建设符合国家有关法律、法规和国家产业政策的要求。

13.1.3环境质量现状

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。本项目所在区域 2017年为环境空气质量不达标区。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到42μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到68μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。

根据引用了《岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置及配套工程环境影响报告书》的环境空气现状监测数据，项目周边非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值。

（2）地表水

项目各监测点的各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。

（3）地下水

通过收集湖南长岭石化科技开发有限公司《10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》中湖南湘中博一环境监测有限公司2018年7月24日~7月26日对项目周边区域进行地下水监测数据可知，各监测点的地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明项目所在区域的地下水目前水质状况良好。

（4）声环境

监测期间项目拟建地厂界昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的3类标准要求。

（5）土壤

本项目各土壤监测点的监测值能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

13.1.4施工期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。采取抑尘措施：施工场地洒水抑尘、采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。土石方、建筑材料运输过程中用蓬布遮盖，对途径道路两侧的空气环境影响相对较小。项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

（2）水环境影响分析结论

本项目施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水，本项目施工期生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，施工废水经沉淀后回用，对水环境的影响较小。施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。

（3）噪声影响分析结论

施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在施工期间，建设单位选用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。如必须施工则需报环保主管部门同意并公示后方可进行，日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。在采取适当的工程和管理措施后，可缓解噪声对该区域环境的影响。

（4）固体废物影响分析结论

对建筑垃圾，尽量做到废物的回收利用，对其中的钢筋回收利用，多余建筑垃圾送往市渣土办指定地点堆放，采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。外运弃土应按有关管理部门的指定地点堆存。弃土统一采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。

（5）施工期生态影响分析结论

施工过程中采取设围栏，尽量避开雨季施工，减少下雨过程中造成的水土流失，制定土地整治计划，及时恢复植被等。采取以上措施后，项目施工期水土流失将有所降低，项目建设对环境的影响也将有所减小。

13.1.5运营期环境影响分析结论

（1）环境空气

本项目生产工艺废气依托中石化长岭分公司北火炬系统进行处理；无组织收集废气采用“吸附脱附+催化燃烧”处理后通过15m高排气筒排放。项目外排废气中的硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值要求；非甲烷总烃满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表3中的排放限值要求

项目无组织排放的非甲烷总烃能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中企业边界大气污染物浓度限值。

综上，项目废气均能达标排放，对周围环境影响较小。

（2）地表水

本项目含硫废水经收集后依托中石化长岭分公司汽提装置回用；其他生产废水经厂区预处理达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1中的间接排放标准以及中石化长岭分公司炼油二部汽提装置接管标准后排入中石化长岭分公司汽提装置处理，然后依次排入中石化长岭分公司第一、第二污水处理厂处理达标后排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

综上，本项目外排废水均能够达标，对周围环境影响较小。

（3）地下水

本项目含有废水存在跑冒滴漏的情况下，含油废水进入土壤。在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。根据预测结果，必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站等的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗漏量。采取上述地下水防渗措施后，项目运营期不会对区域地下水产生不利影响。

（4）声环境

项目实施后，建设单位通过采取隔音、消声、降噪、减振措施后，项目噪声污染源辐射至厂界处的噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（5）固体废物

本项目产生的固废主要为废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐以及办公生活垃圾。

项目产生的危险废物包括废催化剂、油泥、废滤芯、废润滑油、废活性炭、废导热油、废熔盐、废催化剂（废气处理）。其中废催化剂、油泥、废润滑油、废活性炭、废导热油、废催化剂（废气处理）在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理；废滤芯、废熔盐在厂区危废暂存间暂存后交由厂家回收；办公生活垃圾定期交由环卫部门处理。

综上所述，本项目所有固体废物均得到合理处置，不外排。

（5）土壤环境

本项目主要考虑含有废水泄漏情况下对土壤的影响。根据预测，本项目废水处理站中废水泄漏时对土壤环境影响很小。

13.1.6环境风险评价结论

本项目的主要环境风险物质为油类物质、氢气等物质，经识别其构成重大危险源，通过加强风险防范管理及制定详细的《突发环境事件应急预案》，可将环境风险降至最小，本项目的环境风险是可以接受的。

13.1.7总量控制

本项目设置COD总量控制指标0.5t/a，氨氮的总量控制指标为0.1t/a，H2S的总量控制指标为0.002t/a，非甲烷总烃的总量控制指标为4.601t/a。

13.1.8公众参与

从环境信息公开及反馈的情况来看，周围公众对本项目的建设较了解，没有人反对项目建设。项目公示期间未收到居民对于本项目的公众意见调查表。

13.1.9结论

综上所述，本项目符合国家产业政策要求，选址符合土地利用规划要求，具有较明显的社会、经济、环境综合效益。项目拟建地所在区域环境现状功能良好，建设条件和设施较完善，可以满足建设需要。项目建成投入营运后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可达到相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求；公众对本项目的实施持支持态度。项目在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

13.2建议

（1）项目涉及多种危险废物，应对各类危险废物分类收集、分类运输，厂区内对各类危险废物分类分区储存，分类别进行处理；

（2）生产过程中产生了废渣种类和数量较多，建设方应重视厂内危险废物贮存场所的建设和管理，做到防风、防雨、防晒、防渗、防冲刷；固体废物运输必须使用密闭的专用车辆，防止沿途洒落，产生二次污染；

（3）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对拟建工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（4）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”原则，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护行政主管部门验收合格后，主体工程方能投入营运；

（5）加强施工期和运营期的环境管理和监理，按本报告要求，设立必要的环境管理职能部门，并完成必要的日常监测工作。